岳阳高新技术产业园区污水处理厂（1万m3/d）

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：岳阳高新技术产业园区管理委员会

评价单位：湖南至禹环境服务有限公司

二0二0年六月

目  录

前  言	1

1总则	5

1.1编制依据	5

1.2评价内容及评价重点	8

1.3评价因子	8

1.4评价标准	9

1.5评价等级与评价范围	13

1.6环境保护目标	18

2项目概况与工程分析	21

2.1工程概况	21

2.2拟建项目工程分析	41

3区域环境概况	70

3.1自然环境概况	70

3.2 岳阳高新技术产业园总体规划概述	74

3.3 区域现有污染源调查	83

3.4 高新技术产业园区排水现状	84

3.5东洞庭湖自然保护区概况	86

3.6 湖南东洞庭湖湿地概况	88

4区域环境现状调查与评价	90

4.1环境空气质量现状评价	90

4.2地表水环境质量现状	92

4.3地下水质量现状	102

4.4声环境质量现状	104

4.5底泥环境质量现状	105

4.6土壤环境质量现状	106

4.7生态环境现状	109

4.8评价区生态现状综合评价	115

4.9小结	116

5环境影响预测与评价	117

5.1施工期环境影响分析	117

5.2运营期环境影响分析	122

6污染防治措施分析	155

6.1施工期污染防治措施分析	155

6.2运营期污染防治措施分析	157

7环境风险分析	165

7.1环境风险识别	165

7.2重大危险源辨识	168

7.3风险评价工作等级	168

7.4风险事故分析	168

7.5风险防范措施	171

7.6应急预案	172

8达标排放与总量控制	175

8.1 达标排放	175

8.2 总量控制指标	175

9产业政策相符性、选址合理性分析	177

9.1产业政策相符性分析	177

9.2规划相符性分析	177

9.3 三线一单符合性分析	178

9.4选址合理性分析	179

9.5平面布置合理性分析	184

9.6 排污口设置的合理性分析	185

10环境影响经济损益分析	186

10.1 环保投资	186

10.2环境效益分析	187

10.3社会效益分析	187

11环境管理与监测计划	189

11.1环境管理	189

11.2环境监测	191

11.3 排污口规范	193

11.4竣工环境保护验收计划	193

12环境影响评价结论	195

12.1项目概况	195

12.2产业政策、选址和平面布置合理性分析结论	196

12.3环境质量现状结论	197

12.4环境影响预测分析结论	198

12.5环境风险分析	200

12.6总量控制	201

12.7 公众参与	201

12.8总结论	201

12.8建议和要求	201

附表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

附表2：大气环境影响评价自查表

附表3：水环境影响评价自查表

附表4：土壤环境影响评价自查表

附表5：项目风险评价自查表

附件

附件1：环评委托书

附件2：执行标准函

附件3：工业集中区污水厂环评批复

附件4：工业集中区污水厂验收批复

附件5：岳阳高新区（工业集中区）环评批复文件

附件6：岳阳高新技术产业园区环境影响跟踪评价批复文件

附件7：园区扩园调规环评批复文件

附件8：现状监测报告及质量保证单

附件9：补充监测报告及质量保证单

附件10：岳阳污水厂入河排污口设置批复

附件11：专家评审意见

附件12：专家意见修改清单

附图

附图1：项目地理位置示意图

附图2：环境保护目标图

附图3：项目监测布点示意图

附图4：项目区域地表水常规监测断面

附图5：项目与岳阳市生态红线位置关系图

附图6：岳阳高新技术产业园土地利用规划图

附图7：区域污水管网现状与规划图

附图8：项目总平面布置图

附图9：项目工艺流程总图

附图5：项目与东洞庭湖自然保护区位置关系图

附图10：区域水系图及尾水排放管网图

附图11：项目与东洞庭湖位置关系图

附图12：项目与新墙河湿地公园位置关系图

附图13：项目用地及周围环境现状照片

前  言

（一）、项目背景及由来

随着全社会环境保护意识的日趋强化，国家提出的“绿水青山就是金山银山”的意识深入人心，国家和人民对环境保护的要求也越来越高。建设污水处理设施，改善生态环境和人民生活环境是大势所趋。

为保护生态环境，提高污水处理率，湖南省多年来持续开展“两供两治”工程，要求省级及以上产业园区（工业聚集区）限期污水集中处理设施建设，并安装自动在线监控装置。2018年12月3日，经国务院同意，国家发展改革委等部委联合印发了《洞庭湖水环境综合治理规划》（以下简称《规划》），提出到2020年，规划区设市城市污水处理率达到95%以上，县城达到 90% 以上；新增污水处理能力132万吨/日，新建51个污水处理厂。2019年10月，湖南省人民政府印发《湖南省洞庭湖水环境综合治理规划实施方案（2018—2025年）》的通知（湘政发〔2019〕20号），强调要以“共抓大保护、不搞大开发”为总遵循，坚持“生态优先、绿色发展”、“全民共治、源头防治”、“水陆并重、河湖共治”、“空间管控、分区施策”等基本原则，扎实推进重点区域治理，有效保障洞庭湖区供水安全，加强生活、工业、农业水污染治理，包括岳阳县在内的24个县市被划为重点治理区域，到2020年，全省省级及以上工业园区污水管网实现全覆盖，污水集中处理设施稳定达标运行。

岳阳高新技术产业园区前身为岳阳县生态工业园，总体规划用地面积约4.8274km2。2012年经湖南省人民政府批准晋升省级工业集中区，具体范围为：西至京广铁路，南至跃进村—方杨村一线，东至划船塘水库，北至白洋水库。高新技术产业园采用分期建设，工业用地及居住用地沿主要道路集中布局，逐步向纵深推进发展。岳阳高新技术产业园区以生物医药、新型建材、机械制造为主导产业，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业。目前入园企业70余家，随着入园企业的不断增加和园区的不断发展，园区内企业和居民排放的工业废水和生活污水也逐年增加。

岳阳县现有生活污水处理厂和工业污水处理厂各一座，毗邻而建，工业污水处理厂近期处理规模5000m3/d，厂址位于荣家湾镇荣站村，尾水排入新墙河后汇入东洞庭湖。现状污水处理厂存在与岳阳高新技术产业园区距离远，输送距离长、易发生漏损及维护成本高的问题。工业污水处理厂收集主管沿白洋水库敷设，管网污水渗漏情况较为严重，白洋水库水位较低时污水渗漏进入白洋水库，严重威胁白洋水库水质安全；白洋水库水位较高时地表水渗漏进入污水收集管道内，导致工业污水处理厂进水量大幅增加。管网渗漏严重对管网水质水量都有重大影响，不利于污水处理系统稳定运行，从而使排入新墙河及东洞庭湖的尾水波动大，威胁洞庭湖生态水系安全。同时随着县城及高新技术产业园的快速发展，现有污水处理设施已经无法满足需要，从城市长远发展考虑，有意向将现有工业污水处理厂与相邻南侧的城市污水厂整合为一，用于处理城市污水，迫切需要新建一座污水处理厂负责处理高新技术产业园污水。

本次环评内容不包括进高新区污水处理厂之前的收集管网以及高新区污水处理厂外排管线的改造内容，范围仅包括高新区污水处理厂界区内的近期建设的相应设施。

（二）、项目特点

本项目属工业园区污水处理厂新建项目，在园区内荣湾镇东方村（京广高铁西侧空地）新建污水处理厂一座，建设规模为近期（2022年）10000m3/d，远期（2030年）30000m3/d，本次仅建设近期内容，远期预留，因此本次环评仅评价近期建设内容（10000m3/d）。污水厂负责处理岳阳高新技术产业园区的工业污水和市政污水，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水通过管道排入工业集中区污水处理厂排放口。项目依托园区配套管网，同时对渗漏管网进行修复，将厂区下游现有污水收集管道改为尾水排放管道，排水管依托工业集中区污水处理厂现有污水排放口。

园区生活污水与工业污水一同处理，采用“预处理+水解酸化+改良AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒”工艺。建设一套污水处理装置，主要工程单元有：

（1）预处理系统；

（2）水解酸化池+改良AAO二级处理系统；

（3）深度处理+污水消毒系统；

（4）污泥深度脱水系统；

（5）供电系统及自动控制系统；

（6）厂区附属建筑、厂区总平面及配套设施；

处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，产生的剩余污泥经深度脱水至含水率低于60%后运至垃圾填埋场进行填埋处理；产生的臭气经生物过滤除臭后经15m排气筒高空排放。

（三）、项目关注的主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是运营过程中各工序产生的恶臭废气对环境的影响，废水处理外排后对新墙河及下游东洞庭湖保护区的影响。此外，关注工程环境保护措施的有效性、与国家产业政策和当地相关规划的相符性。

（四）、环境影响评价的工作过程

本项目新建一座工业园区污水处理厂，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日执行），新建、扩建工业废水集中处理的项目需编制环境影响报告书。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关文件的规定，岳阳高新技术产业园区管理委员会特委托湖南至禹环境服务有限公司承担“岳阳高新技术产业园区污水处理厂（1万m3/d）”的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织各专业技术人员赴项目建设现场进行了实地踏勘和调查，收集了环评所需的资料及周边环境质量现状，委托湖南宏润检测有限公司开展了一期区域环境质量现状监测工作。根据项目特点并结合工程所在区域的环境特征，按照国家及地方环境保护的有关规定以及环境影响评价技术导则，我公司编制完成了《岳阳高新技术产业园区污水处理厂（1万m3/d）环境影响报告书》，供建设单位提交主管部门审批。

通过对项目所在区域大气、地表水、地下水、噪声等环境现状监测与评价，查明该区域内的环境质量现状；计算和核实项目排污环节、污染物的产生和排放量，评价项目建设后对周围环境可能产生影响的范围和程度，尤其对敏感区的影响；分析项目选址的环境可行性，从技术、经济、环境损益分析角度，评价建设项目环保措施的可行性，提出切实可行的污染防治对策，达到减少污染、保护环境目的，为项目环境管理和环保设计提供科学依据。

本次环评采用的评价工作程序见图1。

（五）环境影响报告书主要结论

岳阳高新技术产业园区污水处理厂项目为城镇污水处理厂主体工程建设，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订本)中鼓励类建设项目。项目拟建地符合城乡规划及土地利用规划要求。项目建成后，将对岳阳高新技术产业园区生活废水和工业污水进行收集和处置，将达到削减区域水污染物的排放，减轻对环境的影响，同时进一步完善城市基础设施建设，促进对城市的污水处理，提高城市污水处理率，有效地保护了水资源环境，为城市的经济与社会发展奠定了良好的基础。在落实本环评报告提出的各项污染防治措施后，和风险防范措施后，污染物均能实现达标排放和妥善处置，主要污染物的排放可满足总量控制要求。从环境保护的角度分析，项目建设可行。

图1   建设项目环境影响评价工作程序图

1总则

1.1编制依据

1.1.1国家法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日，2018年12月29日修订，2018年12月29日施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，1988年6月1日，2018年10月26日修订，2018年10月26日施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正，2018年1月1日施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日，2018年12月29日修订，2018年12月29日施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正并施行；

- 《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修订；

- 《中华人民共和国城乡规划法》， 2008年1月1日实施；

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日施行；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号，2018年4月28日修订；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令，2019年8月27日修正，2020年1月1日施行；；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号，2012年8月7日；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），2019年3月1日实施；

- 《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2011年12月1日；

- 《国家危险废物名录》 ，环境保护部令第39号令，2016年8月1日施行；

- 《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]119号；

- 《危险废物转移联管理办法》，1999.10.1；

- 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）；

- 《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

- 《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）。

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日实施）；

1.1.2地方法规及规章制度

（1）《湖南省环境保护条例》，2019年9月28日修订，2020年1月1日施行；

（2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023—2005）；

（3）《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》 湘政发[2006]23号文，2006年9月9日；

- 《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号令，2007年10月1日起实施）；

- 《关于进一步加强建设项目环境管理工作的通知》（湘环发[2006]88号）。

- 《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）》，2016年4月28日；

- 《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日起施行；

- 湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知（湘政办发〔2013〕77号）；

- 湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016—2020年）》的通知（湘政发〔2015〕53号）；

- 湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知（湘政发〔2017〕4号）；

- 湖南省人民政府办公厅关于印发《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划(2018—2020年)》的通知（湘政办发[2017]83号）

- 湖南省人民政府关于印发《湖南省洞庭湖水环境综合治理规划实施方案（2018—2025年）》的通知（湘政发〔2019〕20号）；

- 岳阳市人民政府办公室《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018—2020年）》；

- 岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）。

1.1.3技术规范与导则

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

- 《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-2018)；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

- 《环境影响评价技术导则 生态环境影响》（HJ19-2011）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

- 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）。

- 《城市污水处理及污染防治技术政策》 建设部、国家环境保护总局、科技部（建城[2000]124号）；

- 《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》中华人民共和国国家发展和改革委员会2011.3；

- 《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》建城[2009]23号 2009.2.18；

- 《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行) 》环境保护部 2010.2；

1.1.4其他资料

（1）《岳阳高新技术产业园区污水处理厂环境影响评价委托函》岳阳高新技术产业园区管理委员会，2020.3.7；

（2）《关于岳阳高新技术产业园区污水处理厂执行标准的函》岳阳市生态环境局岳阳县分局，2020.4.7

（3）《岳阳高新技术产业园区污水处理厂可行性研究报告》大华建设项目管理有限公司，2019.7；

（4）《岳阳县县城总体规划（2001-2020）》（2010年修订）；

（5）《岳阳县土地利用总体规划（2006-2020年）》；

（6）《岳阳县生态工业园总体规划修改》（2014-2025）；

（7）《岳阳县生态工业园园区规划环评批复》（湘环评[2012]281号）；

（8）《关于岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书的审查意见》（湘环评函[2014]127号）；

（9）《岳阳高新技术产业园区环境影响跟踪评价报告书》，2019年12月；

（10）《湖南省生态环境厅关于岳阳高新技术产业园区环境影响跟踪评价工作意见的函》，湘环评函[2020]4号，2020年2月；

（11）建设方提供的其他相关资料。

1.2评价内容及评价重点

1.2.1评价内容

调查和评价区域环境质量现状；对项目施工期及营运期的污染物排放情况与环境影响程度进行分析预测；论证污染防治措施的技术经济可行性，从环境保护方面提出建设工程可持续发展的策略；同时征求公众对本项目在环境保护方面的意见和建议。

1.2.2评价重点

根据区域环境特征及工程排污特点，本评价以工程分析、污染防治措施分析、环境影响分析、风险分析为评价重点。

1.3评价因子

根据区域环境特征和工程排污性质确定本项目评价因子见表1.3-1。

表1.3-1  项目评价因子一览表

| 环境因素 | 现状评价因子 | 污染源评价因子 | 影响预测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、挥发酚、石油类、SS、动植物油、粪大肠菌群、总磷、总氮 | pH、SS、COD、氨氮、BOD5、TN、TP | CODcr、NH3-N |
| 地下水环境 | pH、浑浊度、耗氧量、亚硝酸盐、总硬度、总大肠杆菌、石油类、氨氮 | pH、SS、COD、氨氮、BOD5、TN、TP | CODcr、NH3-N |
| 大气环境 | SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、臭氧、NH3、H2S | NH3、H2S、臭气浓度 | NH3、H2S |
| 声环境 | Leq(A) | Leq(A) | Leq(A) |
| 生态环境 | 项目占地范围内植被、野生动植物分布情况、水土流失 | 施工期地表扰动 | 项目占地范围内植被、野生动植物分布情况、水土流失 |
| 土壤环境 | pH、Pb、Cd、As、总Cr、Hg | / | / |

1.4评价标准

根据岳阳市生态环境局岳阳县分局下达的《关于岳阳高新技术产业园区污水处理厂环境影响评价执行标准的函》，本次评价执行以下标准：

1.4.1环境质量标准

- 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，标准限值见表1.4-1。

表1.4-1   环境空气质量标准限值表      单位：μg/m3

| 评价指标 | SO2 | NO2 | TSP | PM10 | PM2.5 | CO | 臭氧 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小时平均 | 500 | 200 | / | / | / | 4 | 200 | 200 | 10 |
| 日平均 | 150 | 80 | 300 | 150 | 75 | 10 | / | / | / |
| 8h平均 | / | / | / | / | / | / | 160 | / | / |
| 标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准 |  |  |  |  |  |  | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值 |  |

（2）地表水环境：本项目区域地表水体主要为新墙河；纳污水体为新墙河，新墙河县水厂取水口上游1000米至下游200米河段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，县水厂取水口下游200米至铁路桥河段、新墙河铁路桥河段至春风河段（本项目纳污段），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。标准限值见表1.4-2。

表1.4-2  地表水环境质量标准限值表  单位：mg/L，pH为无量纲，粪大肠菌群为个/L

| 项目（mg/L） | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 项目（mg/L） | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6-9 | 6-9 | 6-9 | COD | ≤15 | ≤20 | ≤30 |
| 动植物油 | / | / | / | NH3-N | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| BOD5 | ≤3 | ≤4 | ≤6 | TN | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| TP | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | 挥发酚 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 粪大肠菌群 | ≤2000 | ≤10000 | ≤20000 | 石油类 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 |

（3）地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB14848-2018）中的III类标准，标准限值见表1.4-3。

表1.4-3  地下水质量标准限值表    单位：mg/L，pH为无量纲，总大肠菌数个/L

| 项目 | Ⅲ类标准 | 项目 | Ⅲ类标准 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5-8.5 | NH3-N | ≤0.50 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |
| 总硬度 | ≤450 | 石油类 | / | 浑浊度 | ≤3（度） |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤3.0 | 总大肠菌群 | ≤3.0（CFUc/100ml） |  |  |

（4）声环境：地块东侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类声环境功能区标准，南、西、北侧执行3类声环境功能区标准，标准限值见表1.4-4。

表1.4-4   声环境质量标准限值表  单位：dB(A)

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4b类 | 70 | 60 |

（5）土壤环境：评价范围内的土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的风险筛选值（第二类用地）。

表1.4-5  建设用地土壤污染风险管制值    单位：mg/kg，pH为无量纲

| 污染物项目 | CAS编号 | 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- |
| pH | / | 6~9 |
| 砷 | 7440-38-2 | 60 |
| 镉 | 7440-43-9 | 65 |
| 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 |
| 铜 | 7440-50-8 | 18000 |
| 铅 | 7439-92-1 | 800 |
| 汞 | 7439-97-6 | 38 |
| 镍 | 7440-02-0 | 900 |
| 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 |
| 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 |
| 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 |
| 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 |
| 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 |
| 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 |
| 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 |
| 1，2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 |
| 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 |
| 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 |
| 1,2,3-三氯乙烷 | 96-18-4 | 0.5 |
| 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 |
| 苯 | 71-43-2 | 4 |
| 氯苯 | 108-90-7 | 270 |
| 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 |
| 乙苯 | 100-41-4 | 28 |
| 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3,106-42-3 | 570 |
| 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 |
| 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |
| 苯胺 | 62-53-3 | 260 |
| 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |
| 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 |
| 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 |
| 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 |
| 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 |
| 䓛 | 218-01-9 | 1293 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 |
| 萘 | 91-20-3 | 70 |

1.4.2污染物排放标准

（1）废水：

根据项目排水方案，尾水经管道输送至工业集中区污水厂现有排放口排入新墙河。根据《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划(2018-2020年)》，洞庭湖区污水处理厂执行一级A标准。本项目尾水排入东洞庭湖，同时根据本项目可研资料及岳阳市生态环境局岳阳县分局《关于岳阳高新技术产业园区污水处理厂执行标准的函》，综合确定岳阳高新技术产业园区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 修改单一级A标准。标准限值见表1.4-6。

表1.4-6   污水排放标准限值表  单位：mg/L，pH为无量纲

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6-9 | 6 | 动植物油 | 1 |
| 2 | COD | 50 | 7 | 氨氮（以N计） | 5 |
| 3 | BOD5 | 10 | 8 | 总磷（以P计） | 0.5 |
| 4 | SS | 10 | 9 | 总氮 | 15 |
| 5 | 石油类 | 1 | 10 | 粪大肠菌群/（个/L） | 103 |

（2）废气：施工期无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值标准；营运期污水处理厂排放的有组织恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，无组织恶臭执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）修改单中表4二级标准。

表1.4-7   废气排放标准允许值

| 类别 | 序号 | 污染因子 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 （15m排气筒） | 1 | H2S | 0.33 | kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 2 | NH3 | 4.9 | kg/h |  |
|  | 3 | 臭气浓度 | 2000 | 无量纲 |  |
| 无组织（厂界） | 1 | H2S | 0.06 | mg/m3 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
|  | 2 | NH3 | 1.5 | mg/m3 |  |
|  | 3 | 臭气浓度 | 20 | 无量纲 |  |

（3）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准，见表1.4-8；运营期东侧执行执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，南、西、北侧执行3类标准，见表1.4-9。

表1.4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1.4-9   工业企业厂界环境噪声排放标准	单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |

（4）固废：

根据2019年5月《岳阳县工业集中区3万m3/d污水处理一期工程（5000m3/d）竣工环境保护验收报告》中湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目污泥进行的毒性浸出检测报告，对照《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）及《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准，现有工程污泥为一般固体废物，不属于危险废物。

同时，根据岳阳高新技术产业园的产业定位，以生物医药、新型建材、机械制造为主导、辅以发展农产品深加工和生产性服务业，同时结合已入园企业名单，高新技术产业园区无涉重企业引入，今后也不会引进涉重污染企业，因此可以认为项目进水水质不会发生重大变化，工业污泥性质不会发生变化，不属于危险废物，可以按照一般固废进行处置。

综上，本项目污水处理污泥可以执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）修改单中污泥控制标准，具体见表1.4-10；废机油、含油抹布、实验室产生的废试剂瓶属于危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2001）及2013年修改单；其它固体废物处置按其性质拟执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001；同时污水处理厂污泥满足《城镇污水处理厂污泥处置分类》（CJ/T239-2007）、《有机固体废弃物（污泥部分）处置规定》及《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）中相关要求。

表1.4-10  城镇污水处理厂污泥稳定化控制指标

| 序号 | 项目 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消化：有机物降解率（%） | ＞40 |
| 2 | 好氧堆肥：含水率（%） | ＞65 |
|  | 有机物降解率（%） | ＞50 |
|  | 蠕虫卵死亡率（%） | ＞95 |
|  | 粪大肠菌群值 | ＞0.01 |
| 3 | 脱水后污泥含水率（%） | ＜80 |

1.5评价等级与评价范围

1.5.1大气评价等级及评价范围

结合项目的初步工程分析结果，选择正常排放的主要污染物NH3、H2S及其排放参数，采用AERSCREEN估算模式计算各污染物在简单平坦地形、全气象组合情况条件下的最大地面质量浓度占标率Pi。计算参数结果如下。

表1.5-1 估算模型参数

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.4 |
| 最低环境温度/℃ |  | -11.8 |
| 土地利用类型 |  | 落叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨放/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表1.5-2   污染源参数

| 有组织排放源参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 |  | 污染源强参数 |  |  | 烟气出口温度 | 烟气流速m/s |
|  |  | 源强(kg/h) | 排气筒高度(m) | 排气筒内径(m) |  |  |
| 排气筒 | NH3 | 0.0864 | 15 | 1.0 | 环境温度 | 8.84 |
|  | H2S | 0.0031 |  |  |  |  |
| 无组织排放源参数 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 |  | 源强(kg/h) | 有效高度（m） | 长度（m） | 宽度（m） | 初始垂向扩散系数 |
| 无组织 | NH3 | 0.0455 | 5.5 | 143 | 73 | 1.279 |
|  | H2S | 0.0016 |  |  |  |  |

表1.5-3 主要污染源有组织排放估算模型计算结果表

| 下风向距离 | 有组织 |  |  |  | 无组织 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/% |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 13.26 | 6.63% | 0.3418 | 3.418% | 11.19 | 5.595% | 0.2946 | 2.95% |
| 最大落地浓度距离 | 104m |  |  |  | 84.99m |  |  |  |

根据上述计算结果，选取P值最大者（Pmax=6.63%），按表1.5-4中评价工作等级划分标准进行划分。本次大气评价等级为二级。

表1.5-4   大气评价工作等级划分依据

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |
| 本项目评价等级 | Pmax=6.63%，二级 |

评价范围：本项目D10%为104m，根据导则，D10%小于2.5km，评价范围边长取5km，因此本项目环境空气评价范围为以厂界为中心，边长5km的矩形区域。

1.5.2地表水评价等级及评价范围

污水处理厂处理后的污水达标排入新墙河，尾水排放口位于新墙河饮用水源（备用）取水口下游约2.9km，详见附图10区域水系图；新墙河入东洞庭湖河口位于岳阳市饮用水源（备用）取水口上游约21 km，本项目尾水排放口距岳阳市饮用水源（备用）取水口约25.5 km。

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目排放方式为直接排放，污水排放量Q=10000m3/d，Q＜20000 m3/d，W＜600000，根据“表1水污染影响型建设项目评价等级判定”地表水环境影响评价等级为二级。本项目地表水环境影响评价等级确定的依据见下表。

表1.5-5   地表水评价工作等级判别表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。本项目无一类污染物，CODcr当量值为182500、BOD5当量值为73000‬，氨氮当量值为22812.5‬，总磷当量值为219000，最大值为总磷219000＜600000。 |  |  |

评价范围：新墙河排放口上游500m至下游全段（约4.5km）。

1.5.3地下水评价等级及评价范围

本项目为污水处理厂项目，接纳园区生活污水和工业废水，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价工作等级划分的原则对工程评价工作等级进行划分。根据HJ610-2016附录A，本项目属于“U城镇基础设施及房地产”中的“145、工业废水集中处理”，属于Ⅰ类项目；项目所在地为荣湾镇东方村境内，用地周边居民用水由市政自来水供水系统提供，周边无集中式饮用水源，评价范围内无集中式饮用水源分布，项目下游无分散式水源，也不涉及其他地下水敏感区，地下水环境敏感程度为不敏感。根据地下水环境影响分级表1.5-6可知，本项目地下水环境影响评价等级为二级。

表1.5-6  本项目地下水环境影响评价工作等级划分表

| 项目类型 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

评价范围：以厂址为中心，6km2的水文地质区域。

1.5.4声环境评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）声环境评价工作等级划分原则，结合厂址周边环境敏感目标分布情况等因素综合考虑，声环境影响评价工作等级定为三级，具体判定过程详见表1.5-7。

表1.5-7 本项目声环境影响评价工作等级划分表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 周围环境适用标准 | GB3096-2008中3类 |
| 周围环境受项目影响噪声增加量 | 3dB（A）以内 |
| 受影响人口数量变化情况 | 变化不大 |
| 评价工作等级 | 三级 |

声环境评价范围为拟建项目厂界外200m的区域。

1.5.5生态环境评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ/T19-2011）中生态影响评价工作等级划分表，本项目对生态环境影响主要表现占用土地、破坏植被、水土流失等，工程占地总面积38750m2，小于2km2，项目不占用基本农田，因此工程建成前后对生物群落的影响小，不会使现有生物量减少、异质性程度降低、物种多样性减少，也不存在珍稀濒危物种，同时区域的绿地数量、分布程度、连通情况也不会因工程的建设发生改变，除场址处土壤理化性质发生永久性改变外，项目其余建设地点土地现状均不会发生变化，同时建设地点不处于生态敏感与脆弱区，因此项目生态环境影响评价等级定为三级。

评价范围：以污水处理厂为中心周边500m的区域。

表1.5-8 生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100 km | 面积2km2-20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

1.5.6土壤评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型项目评价等级是根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度进行划分，具体如下：

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A：“土壤环境影响评价项目类别”，如下表：

表1.5-9  土壤环境影响评价项目类别表

| 行业类别 | 项目类别 |  |  | 项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 电力、热力燃气及水生产和供应业 | 生活垃圾及污泥发电 | 水力发电；火力发电（燃气发电除外）；矸石、油页岩、石油焦等综合利用发电；工业废水处理；燃气生产 | 生活污水处理；燃煤锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产工程；燃油锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产工程 | Ⅱ类 工业废水处理 |

本项目为工业废水处理，属于Ⅱ类。

（2）占地规模

项目占地3.875hm2，小于5hm2，项目用地规模为小型。

（3）敏感程度

项目位于工业园区内，但周边有少量居民和耕地等，因此，项目所在地的敏感程度为敏感。

（4）评价等级

表1.5-10 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模评价工作等级敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据项目情况，项目属于Ⅱ类，占地规格为小型，敏感程度为敏感，因此，判定土壤环境影响评价等级为二级。

1.5.7环境风险评价等级及评价范围

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级划分要求，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定风险潜势，按照表1.5-11确定评价工作等级。

表1.5-11 评价工作级别确定

| 环境风险潜势 | Ⅳ Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简要分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据环境风险潜势分析，本项目Q<1，项目环境风险潜势为Ⅰ，因此，本项目环境风险评价等级定为简要分析。

评价范围：按项目边界设置为3km范围内区域。

1.6环境保护目标

根据现场勘察和建设单位提供的资料，本项目环境保护目标见下表。

表1.6-1    环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 序号 | 坐标/m |  | 名称 | 目标功能 | 方位与距离 | 规模 | 保护类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 1 | -94 | 171 | 居民散户1 | 居住 | 西南，100-270m | 散户，约6户18人 | GB3095-2012二级标准 |
|  | 2 | -173 | 231 | 居民散户2 | 居住 | 西北，77m | 散户，约2户6人 |  |
|  | 3 | 192 | -211 | 居民散户3 | 居住 | 东南，69m | 散户，约2户6人 |  |
|  | 4 | 215 | -549 | 居民散户4 | 居住 | 东南，335m | 散户，约3户9人 |  |
|  | 5 | 395 | -376 | 居民散户5 | 居住 | 东南，196m | 散户，约4户12人 |  |
|  | 6 | 522 | -35 | 居民散户6 | 居住 | 东，357m | 散户，约6户18人 |  |
|  | 7 | 31 | 215 | 居民散户7 | 居住 | 东北，161m | 散户，约1户5人 |  |
|  | 8 | -211 | 273 | 背底易 | 居住 | 西北，137-322m | 约23户69人 |  |
|  | 9 | -422 | 288 | 东方村 | 居住 | 北，320-580m | 约30户90人 |  |
|  | 10 | -368 | -58 | 童家里 | 居住 | 西南，174-588m | 约25户75人 |  |
|  | 11 | -564 | 830 | 小毛家湖埦 | 居住 | 西北，626-1473m | 约25户75人 |  |
|  | 12 | 188 | 972 | 周家 | 居住 | 北，713-1291m | 约8户24人 |  |
|  | 13 | -263 | 1995 | 王松桥 | 居住 | 北，1447-1700m | 约12户36人 |  |
|  | 14 | 34 | 1919 | 唐家 | 居住 | 北，1739-1834m | 约5户15人 |  |
|  | 15 | 431 | 1967 | 邓家 | 居住 | 北，2069-2448m | 约9户27人 |  |
|  | 16 | -2537 | 1200 | 城关镇一中 | 居住 | 西北，1384-1683m | 约9户27人 |  |
|  | 17 | -2339 | 630 | 荣家湾镇 | 居住 | 西北，1670-2500m | 约18000户54000人 |  |
|  | 18 | -858 | -472 | 岳阳县民生医院 | 医院 | 西南，796m | 约2000人 |  |
|  | 19 | -948 | -592 | 岳阳华程职业技术学校 | 居住 | 西南，1060m | 约5000人 |  |
|  | 20 | -571 | -1485 | 江家冲 | 居住 | 南，751-925m | 约28户84人 |  |
|  | 21 | -702 | -1641 | 张家里 | 居住 | 西南，1387-1589m | 约50户150人 |  |
|  | 22 | -225 | -1958 | 新邹府 | 居住 | 南，1579-2011m | 约50户150人 |  |
|  | 23 | -869 | -2086 | 邹敏屋 | 居住 | 西南，1900-2450m | 约70户210人 |  |
|  | 24 | -1491 | -1598 | 大冲 | 居住 | 南，1861-2682m | 约100户300人 |  |
|  | 25 | -2413 | -909 | 月西村 | 居住 | 西南，2064-2848m | 约90户270人 |  |
|  | 26 | -2413 | -1546 | 陈家塘 | 居住 | 西南，2064-2848m | 约90户270人 |  |
|  | 27 | 734 | -946 | 李家里 | 居住 | 西南，2356-3698m | 约100户300人 |  |
|  | 28 | 517 | -1621 | 雷家屋 | 居住 | 东南，1358-1699m | 约20户60人 |  |
|  | 29 | 689 | -2190 | 刘介章 | 居住 | 东南，2266-2698m | 约120户360人 |  |
|  | 30 | 1116 | -1486 | 兴园村 | 居住 | 东南，1377-2432m | 约220户660人 |  |
|  | 31 | 1446 | -1958 | 慧民小区 | 居住 | 东南，1974-2289m | 约100户300人 |  |
|  | 32 | 1304 | -2138 | 细屋里 | 居住 | 东南，2286-2517m | 约8户24人 |  |
|  | 33 | 1236 | -1096 | 兰候 | 居住 | 东南，1229-1580m | 约14户42人 |  |
|  | 34 | 1753 | -976 | 荣新路小区 | 居住 | 东南，1739-2035m | 约25户75人 |  |
|  | 35 | 2510 | -1284 | 郭候家 | 居住 | 东南，2345-3012m | 约82户246人 |  |
|  | 36 | 854 | -152 | 毛家里 | 居住 | 东，537-1147m | 约60户180人 |  |
|  | 37 | 1034 | 230 | 隋家里 | 居住 | 东，872-1369m | 约100户300人 |  |
|  | 38 | 1536 | -47 | 程家庄 | 居住 | 东，1311-1659m | 约60户180人 |  |
|  | 39 | 2150 | 36 | 任树生 | 居住 | 东，1763-2375m | 约59户177人 |  |
|  | 40 | 419 | 328 | 傅家院 | 居住 | 东北，293-802m | 约120户360人 |  |
|  | 41 | 1199 | 1130 | 背底屋 | 居住 | 东北，769-2911m | 约220户660人 |  |
|  | 42 | 996 | 1969 | 邓家 | 居住 | 东北，1962-2764m | 约22户66人 |  |
| 地表水 | 1 | / | / | 新墙河（新墙渡口至县水厂取水口上游1000米） | 饮用水水源保护区 | 东北，10300米 | 中河 | GB3838-2002 Ⅲ类标准 |
|  | 2 | / | / | 新墙河（县水厂取水口上游 1000米至下游 200米） | 饮用水水源保护区 | 东北，2520米 |  | GB3838-2002 II类标准 |
|  | 3 | / | / | 新墙河（县水厂取水口下游 200米至铁路桥） | 饮用水水源保护区 | 西北，2280米 |  | GB3838-2002 Ⅲ类标准 |
|  | 4 | / | / | 新墙河（新墙河铁路桥至春风 | 渔业用水区 | 西北，3263米 | 中河，本项目排污口所在区域 |  |
|  | 5 | / | / | 东洞庭湖 | 渔业用水区 | 西北，7242米 | 大湖 |  |
|  | 6 | / | / | 白洋水库 | 渔业用水区 | 西北，620米 | 小湖 |  |
| 地下水 | 1 | / | / | 评价范围地下水 | 区域已通自来水，周边居民生活用水来源自来水。周边地下水井已无饮用水功能 |  |  | GB/T14848-2017 Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 1 | -94 | 171 | 居民散户1 | 居住 | 西南，100-200m | 散户，约4户12人 | GB3096-2008 3类标准 |
|  | 2 | -173 | 231 | 居民散户2 | 居住 | 西北，77m | 散户，约2户6人 |  |
|  | 3 | 192 | -211 | 居民散户3 | 居住 | 东南，69m | 散户，约2户6人 |  |
|  | 4 | 395 | -376 | 居民散户5 | 居住 | 东南，196m | 散户，约4户12人 |  |
|  | 5 | 31 | 215 | 居民散户7 | 居住 | 东北，161m | 散户，约1户5人 |  |
| 生态环境 | 1 | / | / | 东洞庭湖自然保护区 | 国家级自然保护区 | 项目排污口位于实验区上游2800米 | 主要保护对象为东洞庭湖生态环境 | 不破坏东洞庭湖生态环境 |
|  | 2 | / | / | 东洞庭湖国际重要湿地 | 国际重要湿地 | 项目排污口位于实验区上游2800米 | 主要保护对象为东洞庭湖湿地生态环境 | 不破坏东洞庭湖生态环境 |
|  | 3 | / | / | 新墙河湿地公园 | 国家湿地公园 | 项目排污口位于科普宣教利用区下游260米 | 主要保护对象为新墙河湿地生态环境 | 不破坏东新墙河生态环境 |
| 土壤环境 | 土壤环境评价范围内（项目占地范围外1km）耕地（农田、旱地等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以项目所在地场址中心为原点，坐标为（X，Y）=（0，0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2项目概况与工程分析

2.1工程概况

2.1.1基本情况

项目名称：岳阳高新技术产业园区污水处理厂（1万m3/d）；

建设单位：岳阳高新技术产业园区管理委员会；

建设地点：岳阳县高新区荣湾镇东方村（京广高铁西侧空地）（中心坐标东经113° 8'17.58"，北纬 29° 8'21.85"）；

建设性质：新建；

项目占地：项目全部新征用地，地块现状有植被覆盖。

本项目纳污范围：岳阳高新区的企业生活污水及工业废水。

建设方案：建设规模为近期（2022年）10000m3/d，远期（2030年）30000m3/d，负责处理岳阳高新技术产业园区的工业污水和市政污水，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水通过管道排入工业集中区污水处理厂排放口。项目依托园区配套管网，同时对渗漏管网进行修复，将厂区下游现有污水收集管道改为尾水排放管道，排水管依托工业集中区污水处理厂现有污水排放口。

项目投资：总投资估算10813.785万元，其中污水处理厂及附属工程直接工程费7742.78万元，工程建设其它费用为1437.62万元（包含厂区征地费379.44万元），基本预备费773.20万元，价差预备费483.25万元，铺底流动资金376.94万元。

劳动定员及工作制度：拟设员工30人，采用三班两运转制；全年运营时间为365天。

2.1.2建设规模及服务范围

2.1.2.1建设规模

处理规模为10000m3/d。

2.1.2.2服务范围

岳阳高新技术产业园区企业生活污水及工业废水。

2.1.3主要建设内容及平面布置

2.1.3.1主要建设内容

本次新建高新技术产业园区污水处理厂，用地面积38750m2，建、构筑物占地面积约8100m2，需全部新征用地。

本次工程将工业园生活污水与工业废水合并处理，建设规模为10000m3/d，负责处理岳阳高新技术产业园区的工业污水和市政污水，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水通过管道排入工业集中区污水处理厂现有排放口。项目依托园区配套管网，同时对渗漏管网进行修复，将厂区下游现有污水收集管道改为尾水排放管道，排水管依托工业集中区污水处理厂现有污水排放口。

园区生活污水与工业污水一同处理，采用“预处理+水解酸化+改良AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒”工艺。建设一套污水处理装置，主要工程单元有：

（1）预处理系统；

（2）水解酸化池+改良AAO二级处理系统；

（3）深度处理+污水消毒系统；

（4）污泥深度脱水系统；

（5）供电系统及自动控制系统；

（6）厂区附属建筑、厂区总平面及配套设施；

处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，产生的剩余污泥经深度脱水至含水率低于60%后运至垃圾填埋场进行填埋处理；产生的臭气经生物过滤除臭后经15m排气筒高空排放。

本工程具体建设内容见表2.1-1。本项目工程量见表2.1-2。

表2.1-1   本工程主要建设内容一览表

| 序号 | 项目 | 建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 污水处理系统：包括粗细格栅、提升泵池、曝气沉砂池、调节池、水解酸化池、A2/O池、二沉池、AAC氧化沟、污泥回流泵池、高密度沉淀池、活性砂滤池、消毒计量池、清水池、污泥浓缩池、污泥调理池、事故水池等。 |  | 本工程建成后污水处理规模10000m3/d（近期2022年） |
| 2 | 配套工程 | 配套设置厂区内部雨、污管道等。 |  | 依托园区配套管网，同时对渗漏管网进行修复，将厂区下游现有污水收集管道改为尾水排放管道，排水管依托工业集中区污水处理厂现有污水排放口 |
| 3 | 辅助工程 | 变配电间、鼓风机房、加药间、污泥脱水机房、进出水在线监测房、加氯间、除臭系统、中水回用系统 |  | 采用生物过滤塔进行除臭，消毒采用NaClO消毒工艺，污泥脱水采用高压隔膜板框压滤机 |
| 4 | 公用工程 | 生产管理用房、门卫室、仪表间等 |  | / |
| 5 | 环保工程 | 废气 | 粗格栅提升泵池、细格栅池、调节池、污泥贮池、污泥调理池、污泥脱水间等区域产生的恶臭气体进行收集，收集系统+1套生物过滤除臭装置+1套喷洒加湿系统+15m排气筒 | 废水处理系统各污水处理池均加盖密闭，并设负压收集系统 |
| 6 |  | 废水 | 员工生活污水进入本项目废水处理系统，生活污水与工业废水一同处理，设一套在线监测系统 | 废水处理系统内部污水管网为新建，排水管依托工业集中区污水处理厂现有污水排放口 |
| 7 |  | 噪声 | 新建建筑内各设备设基础减振，消声等措施 | / |
| 8 |  | 固废 | 生活垃圾经收集后由环卫部门处置 | 设生活垃圾收集桶 |
|  |  |  | 栅渣、污泥经脱水处理后，含水率降到60%以下满足填埋要求后运送至垃圾填埋场进行填埋处理 | 设污泥贮池、污泥调理池、污泥脱水间 |
| 9 |  | 环境风险 | 事故应急池（8250m3） | 事故水池（60m×25m×5.5m)×1座 |
| 10 |  | 绿化 | 绿化面积共18504m2 | 绿化率47.75% |
| 11 | 依托工程 | 管网工程 | 项目不新建污水收集管网和排水管，依托园区配套管网，仅对渗漏管网进行修复，将厂区下游现有污水收集管道改为尾水排放管道，排水管依托工业集中区污水处理厂现有污水排放口 |  |

表2.1-2 本项目主要技术经济指标一览表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 |  | m2 | 38750 | 约58.125亩，含远期预留用地 |
| 1.1 | 近期征地面积 |  | m2 | 38750 | 约58.125亩 |
| 1.1.1 | 近期构（建）筑物占地面积 |  | m2 | 5537.6 | 约合12.15亩，不含远期 |
| 1.1.2 | 道路及广场面积 |  | m2 | 6073 |  |
| 1.1.3 | 绿化面积 |  | m2 | 22985.4 |  |
| 1.1.4 | 其他用地面积 |  | m2 | 4154 |  |
| 1.2 | 远期预留用地 |  | m2 | 18000 | 合27亩 |
| 2 | 建筑面积 |  | m2 | 3116 |  |
| 3 | 建构筑物系数 |  | / | 0.151 | （1.1.1）/（1.1） |
| 4 | 容积率 |  |  | 0.09 | （2）/（1.1） |
| 5 | 绿化率 |  |  | 62.66% |  |
| 6 | 近期围墙长度 |  | m | 732 |  |
| 7 | 绿化率 |  | % | 47.75 |  |
| 8 | 土方量 | 填方量 | m3 | 94160 |  |
| 9 |  | 挖方量 | m3 | 587.6 |  |
| 10 | 建设项目总投资 |  | 万元 | 10628.22 |  |
| 11 | 吨水经营成本 |  | 元/m3 | 1.99 |  |

2.1.3.2厂区平面布置

项目位于岳阳高新技术产业园荣湾镇东方村（京广高铁西侧空地），全部为新征地。污水处理厂拟建场地位于岳阳县荣家湾镇东方村京广高铁西侧，总用地面积约为38750m2（合58.125亩），厂址地形以鱼塘和丘陵为主，自然地形高程31.50～51.40m。拟建厂址位于岳阳城市防洪圈保护范围内，区域洪水位标高为34.4m，厂区不会受到洪水威胁。考虑到污水处理厂构筑物底板标高、厂区管线敷设、与周边环境衔接、总图挖填方及现状标高情况，将污水处理厂的地面标高控制在 38.2~39.0m。

厂区设一个出入口，进厂道路的入口均考虑从污水处理厂东侧的现状小路接入，近期主入口接现状小路。厂区交通顺畅，厂前区与生产区相对独立，人流与物流互不干扰，以利于保护厂前区的环境。厂区道路与建构筑物之间均留有不小于3.0m的绿化带，其余空隙地带全部栽种草皮和树木绿化。厂区平面布局按办公生活区、生产区、配套设施区进行功能分区，并考虑物流、人流互不窜扰，风向对臭气扩散的影响等多种因素因地制宜进行布置。

办公生活区：主要有综合楼和传达室，综合楼包括办公室、会议室、休息室、中控室、化验间、食堂等。

生产区：包括污水处理设施如预处理系统、生化处理系统、污泥处理系统的污泥反应池、污泥脱水机房和污泥堆棚等。厂区生产区位于厂区东侧，与办公生活区之间以厂区道路及绿化带相隔，污泥脱水及除臭设施位于厂区东北侧。

配套设施区：主要包括高低压配电间等；厂区内部公共工程包括道路、给排水、通讯、绿化区。办公室、生活用房、化验间等附属建筑物通过绿化带与生产区隔离，通过现状小路对外联系，交通较为便利。污水处理厂与外界联系方便，对内与生产区之间用绿化隔离带分开，保证厂前区优美的环境。

具体布置见附图9总平面布置图。

2.1.4主要建构筑物

本项目建筑物统计、主要构筑物统计见下表。

表2.1-3  本项目主要建筑物一览表

| 序号 | 名称 | 建筑面积(m2) | 备注 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理用房 | 570.24 | 两层 | 办公、中控、化验 |
| 2 | 变配电间 | 285.12 | 一层 | 配电 |
| 3 | 鼓风机房 | 162 | 一层 | 鼓风机 |
| 4 | 加氯加药间 | 260.28 | 一层 | 配药加药加氯 |
| 5 | 污泥脱水机房 | 712 | 两层 | 污泥脱水 |
| 6 | 进水在线监测房 | 15 | 一层 | 进水在线监测 |
| 7 | 出水在线监测房 | 21.6 | 一层 | 出水在线监测 |
| 8 | 门卫室 | 24.75 | 一层 | / |

表2.1-4 本项目主要构筑物一览表

| 序号 | 建构筑物名称 | 设计规模 | 结构形式 | 尺寸L×B×H(mm) | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅池 | 3.0×104m3/d | 钢混 | L×B×H=4500×1900×6500 | 1座 |  |
| 2 | 沉砂池 | 3.0×104m3/d | 钢混 | L×B×H=8780×8400×6000 | 1座 |  |
| 3 | 细格栅池 | 3.0×104m3/d | 钢混 | L×B×H=10600×4240×3500 | 1座 |  |
| 4 | 均质池 | 1.0×104m3/d | 钢混 | L×B×H=24700×16100×7000 | 1座 | 容积1200 m3，兼做事故池 |
| 5 | 水解酸化池 | 1.0×104m3/d | 钢混 | L×B×H=36830×14000×6000 | 1座 | 容积1260 m3，兼做事故池 |
| 6 | AAO池 | 1.0×104m3/d | 钢混 | L×B×H=33400×17700×6000 | 2座 |  |
| 7 | 配水井 | 1.0×104m3/d | 钢混 | Φ×H=Φ5000×H4500 | 1座 |  |
| 8 | 二沉池 | 1.0×104m3/d | 钢混 | Φ×H=Φ20000×H3500 | 2座 |  |
| 9 | 污泥回流泵池 | 1.0×104m3/d | 钢混 | L×B×H=8750×5700×4500 | 1座 |  |
| 10 | 高密沉淀池 | 1.0×104m3/d | 钢混 | L×B×H=18000×13350×7500 | 1座 |  |
| 11 | 活性砂滤池 | 1.0×104m3/d | 钢混 | L×B×H=10200×10100×7200 | 1座 |  |
| 12 | 接触消毒池 | 3.0×104m3/d | 钢混 | L×B×H=20000×12700×4500 | 1座 |  |
| 13 | 清水池 | 3.0×104m3/d | 钢混 | L×B×H=12500×3900×4500 | 1座 |  |
| 14 | 贮泥池 | 3.0×104m3/d | 钢混 | L×B×H=12000×6000×4500 | 1座 |  |
| 15 | 脱水机房 | 3.0×104m3/d | 钢混 | L×B×H=47200×12600×5000 | 1座 |  |

2.1.5主要设备

本项目主要设备见下表。

表2.1-5 本项目主要设备一览

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 粗格栅池 |  |  |  |  |
| 1 | 粗格栅 | e=20mm，H=7.5m，B=900mm，N=1.1kW |  | 台 | 1 |
| 2 | 铸铁镶铜方闸门 | SFZ800配套手电启闭机 |  | 套 | 2 |
| 3 | 超声波液位差计 | H= 0.5m-8.00m |  | 套 | 1 |
| 4 | 无轴螺旋输送机 | D=325mm，L=5m，N=2.2kW |  | 台 | 1 |
| 二 | 提升泵池 |  |  |  |  |
| 1 | 污水提升泵 | Q=250m3/h，H=15m，N=15kW |  | 台 | 3 |
| 2 | 电动单梁悬挂起重机 | 1吨，N=4.5+0.4kW |  | 套 | 1 |
| 3 | 电磁流量计 | DN600 |  | 套 | 1 |
| 4 | 超声波液位计 | H= 0.5m-8.00m |  | 套 | 1 |
| 5 | 阀门管道 |  |  | 批 | 1 |
| 三 | 细格栅曝气沉砂池 |  |  |  |  |
| 1 | 细格栅 | e=5mm，H=1.5m，B=1500mm，N=1.1kW |  | 台 | 1 |
| 2 | 铸铁镶铜方闸门 | SFZ1000配套手电启闭机 |  | 套 | 2 |
| 3 | 超声波液位差计 | H= 0.5m-8.00m |  | 套 | 1 |
| 4 | 无轴螺旋输送机 | D=260mm，L=5m，N=2.2kW |  | 台 | 1 |
| 5 | 桁车式双槽吸砂机 | 池宽3.4m，池深3.7m，轨道中心间距1.9m，配套撇渣装置，配套提砂泵2台，N=0.55×2+0.37+1.4×2（提砂泵） |  | 套 | 1 |
| 6 | 砂水分离器 | HGS-320，N=0.55kW |  | 台 | 1 |
| 7 | 罗茨鼓风机 | Q=2.84m³/h，H=35kPa，N=2.2kW |  | 台 | 2 |
| 8 | 插板闸门 | B×H=800×800 |  | 套 | 2 |
| 四 | 调节池 |  |  |  |  |
| 1 | 污水提升泵 | Q=250m3/h，H=12m，N=11kW |  | 台 | 3 |
| 2 | 电动单梁悬挂起重机 | 1吨，N=4.5+0.4kW |  | 套 | 1 |
| 3 | 潜水搅拌机 | QJB4/12-620/3-480，N=7.5kW | 不锈钢 | 台 | 8 |
| 4 | 阀门管道 |  |  | 批 | 1 |
| 五 | 水解酸化池 |  |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌机 | QJB4/12-620/3-480，N=4.0kW | 不锈钢 | 台 | 8 |
| 2 | ORP在线监测仪 | 量程-2000mV-2000mV，带4-20mA信号输出 |  | 台 | 1 |
| 3 | pH在线监测仪 | 量程0~14，带4-20mA信号输出 |  | 台 | 1 |
| 4 | 管道阀门 |  |  | 批 | 1 |
| 六 | 改良AAO池 |  |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌机 | Φ260，P=1.5kW | 不锈钢 | 台 | 6 |
| 2 | 潜水推流器 | Φ1100，P=1.5kW | 不锈钢 | 台 | 4 |
| 3 | 混合液回流泵 | Q=210m3/h，H=0.8m，N=1.5kW | 不锈钢 | 台 | 4 |
| 4 | DO在线监测仪 | 量程0-20mg/L，带4-20mA信号输出 |  | 台 | 2 |
| 5 | ORP在线监测仪 | 量程-2000mV-2000mV，带4-20mA信号输出 |  | 台 | 2 |
| 6 | MLSS在线监测仪 | 量程0-10000mg/L，带4-20mA信号输出 |  | 台 | 2 |
| 7 | 微孔曝气器 | Φ215mm | EPDM | 套 | 2240 |
| 8 | 管道阀门 |  |  | 批 | 1 |
| 七 | 配水井 |  |  |  |  |
| 1 | 铸铁镶铜圆闸门 | SFY600配套手电启闭机 |  | 套 | 2 |
| 8 | 管道阀门 |  |  | 批 | 1 |
| 八 | 二沉池 |  |  |  |  |
| 1 | 周边传动半桥刮泥机 | D=20m，N=0.75kW，池深4.5m |  | 台 | 2 |
| 2 | 溢流堰 |  | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 3 | 管道阀门 |  |  | 批 | 1 |
| 九 | 污泥回流泵池 |  |  |  |  |
| 1 | 污泥回流泵 | 潜污泵Q=250m3/h，H=8m，N=11kW |  | 台 | 3 |
| 2 | 剩余污泥泵 | 潜污泵Q=60m3/h，H=11.5m，N=4kW |  | 台 | 2 |
| 3 | 电动单梁悬挂起重机 | 1吨，N=4.5+0.4kW |  | 套 | 1 |
| 4 | 管道阀门 |  |  | 批 | 1 |
| 十 | 高密沉淀池 |  |  |  |  |
| 1 | 快混搅拌机 | D=0.35m，转速70~125r/min，N=0.75KW | 水下不锈钢 | 台 | 2 |
| 2 | 慢混搅拌机 | D=0.95m，转速7~30r/min，N=0.55KW | 水下不锈钢 | 台 | 2 |
| 3 | 刮泥机 | 中心传动悬挂式刮泥机，D=8m，N=0.55kW，配套扭矩过载保护，液下SUS304 |  | 台 | 2 |
| 4 | 电动旋转撇渣管 | L=6m，DN300，N=1.0kw，液下SUS304 |  | 台 | 2 |
| 5 | 剩余污泥螺杆泵 | Q=40m3//h，H=0.3mpa，N=15kW，720rpm，铸铁 |  | 台 | 2 |
| 6 | 回流污泥螺杆泵 | Q=20m3//h，H=0.3mpa，N=5.5kW，320rpm，配变频，铸铁 |  | 台 | 4 |
| 7 | 电动葫芦 | 起重量2t，起重高度4m，N=3+0.4kw |  | 台 | 1 |
| 8 | 轴流风机 | Q=2000m3//h，P=0.18kW |  | 台 | 2 |
| 9 | pH在线监测仪 | 量程0~14，带4-20mA信号输出 |  | 台 | 1 |
| 10 | 管道阀门 |  |  | 批 | 1 |
| 十一 | 活性砂滤池 |  |  |  |  |
| 1 | 卵石承托层 | 3~40mm |  | m3 | 40 |
| 2 | 石英砂滤料 | 2～3mm 均匀系数≤1.4 |  | m3 | 187 |
| 3 | 滤砖 | S型，双层配水配气，1219×27×305，HDPE |  | 块 | 300 |
| 4 | 混合搅拌器 | r=63r/min，D=800mm，N=5.5kw，水下下316L |  | 台 | 1 |
| 5 | 进水电动闸门 | 300mm×300mm，配套手电一体启闭机 |  | 台 | 3 |
| 6 | 出水电动蝶阀 | DN350 ，调节型，带手轮，法兰式 |  | 台 | 3 |
| 7 | 反冲洗进水电动蝶阀 | DN300 ，开关型，带手轮，法兰式 |  | 台 | 3 |
| 8 | 反冲洗进气电动蝶阀 | DN250，开关型，带手轮，法兰式 |  | 台 | 3 |
| 9 | 反冲洗风机 | 无油螺杆鼓风机，Q=26m3/min，H=7m，N=55kW |  | 台 | 3 |
| 10 | 反冲洗水泵 | 潜污泵，Q=270m3/h，H=12m，N=15kW |  | 台 | 3 |
| 11 | 反洗风机电动放空阀 | DN200，开关型，带手轮 |  | 台 | 3 |
| 12 | 反洗水泵出口电动阀 | DN250，开关型，带手轮 |  | 台 | 3 |
| 13 | 小型潜水排污泵 | Q=7m3/h H=7m，N=0.75kW |  | 台 | 1 |
| 14 | 电动葫芦 | 起重2t，起升高度6m |  | 台 | 1 |
| 15 | 电动葫芦 | 起重1t，起升高度12m |  | 台 | 1 |
| 16 | 电动葫芦 | 起重1t，起升高度9m |  | 台 | 1 |
| 18 | 管件阀门 |  |  | 批 | 1 |
| 1 | 卵石承托层 | 3~40mm |  | m3 | 40 |
| 十二 | 消毒计量池 |  |  |  |  |
| 1 | 巴歇尔槽 | Q=30~1500L/s |  | 套 | 1 |
| 2 | 超声波流量计 |  |  | 套 | 1 |
| 十三 | 清水池 |  |  |  |  |
| 1 | 回用水泵 | Q=50m3/h，H=24m，N=7.5kW，配套自耦装置，变频控制 |  | 台 | 2 |
| 2 | 电动葫芦 | 起吊重量：1t，起吊高度：9m |  | 台 | 2 |
| 3 | 压力储罐 | V=2m3，工作压力0.6MPa，配套压力变送器、安全阀等 |  | 套 | 1 |
| 4 | 管阀件 |  |  | 批 | 1 |
| 十四 | 污泥浓缩池 |  |  |  |  |
| 1 | 中心传动半桥刮泥机 | D=10m，N=0.37kw，池深4.5m |  | 台 | 1 |
| 2 | 溢流堰 |  | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 3 | 管阀件 |  |  | 批 | 1 |
| 十五 | 事故水池 |  |  |  |  |
| 1 | 污水提升泵 | Q=250m3/h，H=15m，N=15kW |  | 台 | 3 |
| 2 | 管阀件 | DN300/DN200 | Q235A | 套 | 1 |
| 3 | 电动单梁悬挂起重机 | 1吨，N=4.5+0.4kW |  | 套 | 1 |
| 十六 | 管理用房 |  |  |  |  |
| 1 | 空调 | 2P，冷暖两用 |  | 台 | 2 |
| 2 | 轴流风机 | Q=4263m3/h，转速：1450rpm，N=0.18kW |  | 台 | 4 |
| 十七 | 变配电间 |  |  |  |  |
| 1 | 空调 | 2P，冷暖两用 |  | 台 | 2 |
| 2 | 轴流风机 | Q=4263m3/h，转速：1450rpm，N=0.18kW |  | 台 | 4 |
| 十八 | 鼓风机房 |  |  |  |  |
| 1 | 磁悬浮鼓风机 | Qs=40m3/min，P=59kPa，N=50KW，流量调节范围：40%~100% |  | 台 | 3 |
| 2 | 管阀件 | DN300/DN200 | Q235A | 套 | 1 |
| 十九 | 加药间 |  |  |  |  |
| 1 | PAC溶药装置 | 溶药箱容积：5000L，配套搅拌机1.5KW |  | 套 | 2 |
| 2 | PAM-成套溶药加药装置 | 溶解箱容积：1000L，溶液箱容积：130L，料斗容积：50L，整机功率：2.166kW，投药量：350L/h |  | 套 | 1 |
| 3 | PAM+成套溶药加药装置 | 溶解箱容积：3000L，溶液箱容积：330L，料斗容积：300L，整机功率：3.666kW，投药量：250L/h |  | 套 | 1 |
| 4 | PAC加药泵 | Q=400L/h，P=0.5Mpa，N=0.37kW | PVDF | 台 | 2 |
| 5 | PAM-加药螺杆泵 | 流量：2.6m3/h，压力：0.3MPa，N=1.5kW，变频调节 |  | 台 | 2 |
| 5 | PAM-加药螺杆泵 | 流量：2.6m3/h，压力：0.3MPa，N=1.5kW，变频调节 |  | 台 | 2 |
| 7 | 管道阀门 |  |  | 批 | 1 |
| 二十 | 污泥脱水机房 |  |  |  |  |
| 1 | 高压隔膜式板框压滤机 | 过滤面积：300m2，滤室容积：5.15m3，N=11+2.2+0.75+0.75+1.5kW，配齐控制阀门 |  | 台 | 1 |
| 2 | 倾斜皮带输送机 | 运输量：129m3/h，B=0.65m，L=4.5m，H=0.6m，N=2.2kW |  | 台 | 1 |
| 3 | 水平皮带输送机 | 运输量：129m3/h，B=0.65m，L=4.5m，H=0.9m，N=4.0kW |  | 台 | 1 |
| 4 | 皮带输送机 | 运输量：129m3/h，B=1.0m，L=10.0m，H=1.2m，N=5.5kW |  | 台 | 1 |
| 5 | 污泥进料泵 | Q=30~40m3/h , P=1.2MPa , N=22kW |  | 台 | 2 |
| 6 | 螺杆空压机 | Q=1.0~3.3m3/min，P=1.0MPa，N=22kW |  | 台 | 1 |
| 7 | 螺杆空压机 | Q=0~0.8m3/min，P=0.7MPa，N=5.5kW |  | 台 | 1 |
| 8 | 气压罐 | V=1m3，P=1.0MPa |  | 套 | 1 |
| 9 | 气压罐 | V=8m3，P=1.0MPa |  | 套 | 1 |
| 10 | 清水洗布泵 | 立式离心泵串联泵组，流量：14m3/h，扬程：399m，N=15+15kW |  | 台 | 1 |
| 11 | 压榨水泵 | Q=9m3/h，H=160m，N=11kw |  | 台 | 2 |
| 12 | 电动悬挂单量起重机 | T=3t，L=10m，H=12m，N=2x0.4kW |  | 台 | 1 |
| 13 | 电接点压力表 |  |  | 套 | 2 |
| 14 | 压力变送器 |  |  | 套 | 2 |
| 15 | 超声波液位计 | 量程6m，带4~20mA的电信号输出 |  | 套 | 3 |
| 16 | 轴流风机 | Q=4263m3/h，转速：1450rpm，N=0.18kW |  | 台 | 24 |
| 17 | 管道阀门 |  |  | 批 | 1 |
| 二十一 | 进水在线监测室 |  |  |  |  |
| 1 | 在线监测系统 | 监测指标COD、NH3-N、TP、pH |  | 套 | 1 |
| 2 | 取样泵 | Q=1m3/h，H=10m，N=0.37kW |  | 台 | 1 |
| 3 | 空调 | 1P，冷暖两用 |  | 台 | 1 |
| 4 | 管道阀门 |  |  | 批 | 1 |
| 二十二 | 加氯间 |  |  |  |  |
| 1 | NaClO储罐 | PE储罐，容积：10000L |  | 套 | 2 |
| 2 | NaClO加药泵 | Q=400L/h，P=0.5Mpa，N=0.37kW | PVDF | 台 | 2 |
| 3 | 管道阀门 |  |  | 批 | 1 |
| 二十三 | 出水在线监测室 |  |  |  |  |
| 1 | 在线监测系统 | 监测指标COD、NH3-N、TP、TN、pH |  | 套 | 1 |
| 2 | 数据采集仪 | 符合当地环保要求 |  | 套 | 1 |
| 3 | 取样泵 | Q=1m3/h，H=10m，N=0.37kW |  | 台 | 1 |
| 4 | 空调 | 1P，冷暖两用 |  | 台 | 1 |
| 5 | 管道阀门 |  |  | 批 | 1 |
| 二十四 | 门卫室 |  |  |  |  |
| 1 | 空调 | 1P，冷暖两用 |  | 台 | 1 |
| 2 | 轴流风机 | Q=4263m3/h，转速：1450rpm，N=0.18kW |  | 台 | 1 |
| 二十五 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 厂区管线 |  |  | 项 | 1 |
| 2 | 厂区电气工程 |  |  | 项 | 1 |
| 2.1 | 电线电缆 |  |  | 项 | 1 |
| 2.2 | 自控设备 |  |  | 项 | 1 |
| 2.3 | 变低压配电设备 |  |  | 项 | 1 |
| 3 | 生物除臭装置 | 处理风量12000m3/h |  | 项 | 1 |
| 4 | 消防设施 |  |  | 项 | 1 |
| 5 | 通讯设备 |  |  | 项 | 1 |
| 6 | 工器具购置 |  |  | 项 | 1 |

2.1.6工程原辅材料

本项目原辅材料消耗情况见下表。

表2.1-6   本项目原辅材料用量一览表

| 序号 | 原辅料名称 | 主要成分含量 | 用量（t/a） | 物态，存储方式 | 厂内最大存储量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAC | 碱式氯化铝 | 105 | 固态，袋装 | 15t | 絮凝剂，生物除磷剂 |
| 2 | PAM | 聚丙烯酰胺≥92% | 10 | 固态，袋装 | 2t | 絮凝剂，污泥改性剂 |
| 3 | 盐酸（37%） | HCL | 12 | 液态，罐装 | 3t | pH调节、臭气处理 |
| 4 | 氢氧化钠 | NaOH≥99.9% | 146 | 固态，袋装 | 10t | pH调节、臭气处理 |
| 5 | 次氯酸钠 | NaClO | 1.26 | 固态，袋装 | 0.5t | 消毒 |
| 6 | 乙酸钠 | 乙酸钠 | 219 | 固态，袋装 | 15t | 碳源 |
| 7 | 氯化铁 | 38%的FeCl3溶液 | 1 | 液态，罐装 | 0.5t | 生物除磷剂 |

2.1.7公用工程

2.1.7.1给、排水

1、给水

项目用水自来城市自来水，供厂内生活办公、消防用水、生产用水（包括加药稀释用水、反冲洗用水）、实验室用水、道路及绿化用水。根据项目可行性研究报告，本项目用水量见下表。

表 2.1-7 项目用水量一览表

| 位置 | 类型 | 单位用水量 | 规模 | 用水量 m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产管理用房 | 生活用水 | 50L/人.d | 30 人 | 1.5 |
|  | 淋浴用水 | 60L/人.d |  | 1.8 |
|  | 食堂用水 | 25 L/人.餐 |  | 0.75 |
| 实验室 | 实验用水 | / | / | 0.05 |
| 加药间 | 生产用水 | / | / | 60 |
| 深床滤池 | 反冲洗水 | / | / | 188 |
| 厂区道路绿化 | 绿化及道路冲洗 | 2.0 L/m2.d | 29058.4m2 | 58.1 |
| 总计 |  |  |  | 310.22 |

注：其中厂区道路绿化使用清水池中的回用水，其余使用自来水。

2、排水

本项目采取雨、污分流排水制。雨水排放遵循就近排放的原则，雨水管道布置充分考虑地形特点，雨水经明渠收集后汇入雨水管网，排放至白羊水库。

本项目污水排放主要为生活污水、实验室废水及污泥脱水滤液、过滤器反洗排污，为间断排放量。生活污水经化粪池（食堂经隔油池）处理后、实验室废水经中和预处理、污泥脱水滤液、过滤器反洗排污均经泵提升进入污水处理前端，经污水处理系统处理达标后随尾水一同排放。因此项目运营期间产生的水环境影响主要来自污水厂尾水排放，排放量为1万t/d。

表7.1-8 尾水污染物排放情况（单位：t/a）

| 项目 | 水量 （万t/a） | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放浓度 | / | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤1.5 | ≤15 | ≤0.5 |
| 排放量 | 365 | 182.5 | 36.5 | 36.5 | 5.475 | 54.75 | 1.825 |

2.1.7.2供电

污水处理厂的供电电源由市电电网提供，其供电电压为10kV，本项目供电分别从南侧110kV新牵线和110kV荣双线各下引10kV供电线路，再由两路变压器引入厂区内，厂内设变配电房一座，厂区低压系统采用380/220V电源供电，低压电机及其他动力设备380V，工作照明220V，低压控制操作电源220V。项目总用电负荷549.64KW，负载率0.78，年用电量481.48万度。

仪表用电、火灾自动报警系统、应急照明等一级用电负荷，根据其不同供电要求，分别设置不间断电源装置（UPS）或蓄电池等应急电源供电。

全厂内各主要用电设备采用手动控制与PLC自动控制，二者可以通过设于控制箱面板上的手、自动转换开关进行选择；手动控制主要用于设备的检修和调试，也可作为生产过程中临时、应急操作手段；正常情况下，由PLC自控系统根据工艺要求实现自动控制。所有电动机均设过载、短路保护，重要设备宜采用电机综合保护器。建构筑物室内均采用电缆穿PC塑料管暗敷或沿桥架敷设，室外电缆采用电缆穿焊接钢管埋地0.7米敷设。本工程需要防雷的新建构筑物均属第三类防雷建筑物。

2.1.7.3 供气

本项目将新建一套250Nm3/h空气系统。

空气经空压机压缩、冷却、气液分离后，再经后置高效除油器处理，进入压缩空气干燥机处理，经粉尘精滤器过滤后的空气进入仪表空气贮罐和压缩空气缓冲罐，再通过厂区外管输送至用气点，满足工艺生产装置的需要。考虑到装置用气波动范围、峰值用量，拟设置仪表空气贮罐1台，公称容积10m3，压缩空气缓冲罐1台，公称容积10m3。

2.1.7.4 通风、供暖

1）通风

（1）臭氧发生机同时设置事故通风和平时通风。平时开启一台，发生事故时，两台轴流风机全部开启。轴流风机的防爆等级为dⅡCT4。

（2）加药间上部和下部同时设置轴流风机机械排风，自然进风。

（3）配电室与机柜室同时设置空调和通风，高温季节使用空调，过渡季节使用风机通风以节能。

（4）污泥脱水间设置通风。

2）空调

（1）配电室与机柜室设置单冷分体空调满足室内生产工艺要求。

（2）新风通风门窗缝隙自然进入。

2.1.7.5运输

厂区内部车道形成环路，车行道宽不小于4.0m，转弯半径不小于6.0m，其中消防通道转弯半径9m，道路采用砼路面，各建、构筑物轴线均与道路平行，道路设计有一定的纵向坡度。

根据污水处理规模，可预测每天进出厂的人数在30人左右，污水处理厂运输量大的是污泥和栅渣，本工程需设1辆污泥专用车。药剂的运输采用工具车运输， 估计4天运输一次药剂，工具车还可做小型设备运输之用。同时，污水处理厂还需4 座轿车1辆，可作公务用车。 因此为了满足污水处理厂生产、生活的需要，污水处理厂共需配置3辆车，具体安排如下：

轿车1辆，公务用车；工具车1辆，药剂运输用；污泥运输车1辆，污泥运输用。

2.1.8依托工程

本项目为新建项目，主要依托工程为供水、电依托市政供水、市政电网；项目不新建污水收集管网和排水管，依托园区配套污水管网，仅对渗漏管网进行修复，将厂区下游现有污水收集管道改为尾水排放管道，排水管依托工业集中区污水处理厂现有污水排放口。

2.1.8水量调研分析

2.1.8.1生活污水量

（1）生活用水量

根据园区规划目标，近期高新技术产业园的常住人口10000人，远期人口20000人。高新技术产业园总体规划远期为2020年，污水处理厂2022年处理规模以规划2020年为基础进行预测。岳阳县2016年城镇人口增长自然增长率为7.74‰，2017年城镇人口自然增长率为8.27‰，随着工业园区的快速发展及城镇化的加速，预测高新技术产业园人口增长率为1%，近期（2022年）高新技术产业园人口为20402人，远期（2030年）高新技术产业园人口为22092人。根据《室外给水设计规范》，并参照有关城市用水情况，高新技术产业园近期综合用水定额取220L/人.d，远期综合用水定额取250L/人.d。近期高新技术产业园居民生活综合用水量为：

表2.1-9 居民生活综合用水量预测表

| 序号 | 规划年限 | 规划人口（人） | 生活用水定额（L/（cap·d）） | 生活用水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 | 20402 | 220 | 4488.44 |
| 2 | 2030 | 22092 | 250 | 5523 |

（2）未预见用水量

参考《室外给水设计规范》（GB50013-2006）及《镇(乡)村给水工程技术规程》（CJJ 123- 2008），未预见用水量取生活用水量的10%，本工程预测结果见下表。

表2.1-10 未预见用水量预测表

| 序号 | 规划年限 | 用水量（m3/d） | 系数（%） | 未预见用水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 | 4488.44 | 10 | 448.84 |
| 2 | 2030 | 5523 | 10 | 552.3 |

（3）生活用水总量

高新技术产业园居民生活用水总量预测见表2.2-3所示：

表2.1-11 居民生活用水总量预测表

| 序号 | 项目 | 2022年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生活用水量（m3/d） | 4488.44 | 5523 |
| 1 | 服务范围人口数（人） | 20402 | 22092 |
| 2 | 生活用水量定额（L/（cap·d）） | 220 | 250 |
| 3 | 用水普及率（%） | 100.00 | 100.00 |
| 二 | 未预见用水量（m3/d） | 448.84 | 552.3 |
| 三 | 平均日用水量（m3/d） | 4937.28 | 6075.3 |

（4）生活污水总量

道路用地用水主要为浇洒地面，绿地用水主要为浇洒绿化用水，水量较少且不易收集，在计算污水总量时剔除该部分水量。根据前述预测的用水总量及污水进入城市下水道的排放系数、管网收集率、地下水渗透系数，则岳阳高新技术产业园区居民生活污水总量预测结果见下表。

表2.1-12  居民生活污水总量预测表

| 序号 | 项目 | 2022年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水排放系数（%） | 80 | 85 |
| 2 | 生活污水排放量（m3/d） | 3949.8 | 5164 |
| 3 | 管网收集率（%） | 80 | 90 |
| 4 | 生活污水收集量（m3/d） | 3159.8 | 4647.6 |
| 5 | 地下水渗透系数（%） | 10 | 10 |
| 6 | 生活污水总量（m3/d） | 3475.8 | 5112.4 |

2.1.8.2工业污水量

高新技术产业园发展迅速，同时还在不断扩大园区规模。根据园区发展规划及园区现状，高新技术产业园污水处理厂规模论证分近期和远期预测，根据污水处理厂建设周期，近期按2022年进行预测，远期按2030年进行预测。

根据高新技术产业园提供的相关资料，园区现有正常生产及筹建在建企业约70家，具体企业名单详见下表所示：

表2.1-13 高新技术产业园企业统计表

| 序号 | 企业名称 | 生产状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中粮米业(岳阳)有限公司 | 正常生产 |
| 2 | 湖南科伦制药有限公司 | 正常生产 |
| 3 | 湖南金诺纸业包装有限公司 | 正常生产 |
| 4 | 湖南天欣科技股份有限公司 | 正常生产 |
| 5 | 岳阳市安达耐火材料有限公司 | 正常生产 |
| 6 | 湖南衡义材料科技有限公司 | 正常生产 |
| 7 | 岳阳大力神电磁机械有限公司 | 正常生产 |
| 8 | 湖南湘商智能科技有限公司 | 正常生产 |
| 9 | 湖南岳盛新型材料有限公司 | 正常生产 |
| 10 | 湖南省金海科技有限公司 | 正常生产 |
| 11 | 湖南四化建高压阀门管件有限公司 | 正常生产 |
| 12 | 湖南冬达实验设备有限公司 | 正常生产 |
| 13 | 岳阳骆驼饲料有限公司 | 正常生产 |
| 14 | 岳阳县芭蕉扇业有限责任公司 | 正常生产 |
| 15 | 湖南福泰数码材料科技有限公司 | 正常生产 |
| 16 | 岳阳新一步科技有限公司 | 正常生产 |
| 17 | 湖南亚泰陶瓷有限公司 | 正常生产 |
| 18 | 湖南宏康陶瓷有限公司 | 正常生产 |
| 19 | 岳阳同安医药有限公司 | 正常生产 |
| 20 | 湖南科伦医药贸易有限公司 | 正常生产 |
| 21 | 湖南贝特新能源科技有限公司 | 正常生产 |
| 22 | 岳阳市东聚标识有限公司 | 正常生产 |
| 23 | 湖南多旺食品有限公司 | 正常生产 |
| 24 | 岳阳慧璟新材料科技有限公司 | 正常生产 |
| 25 | 湖南省怡昌能源科技开发有限公司 | 正常生产 |
| 26 | 湖南阳光创新置业有限公司 | 正常生产 |
| 27 | 湖南金全力生物科技有限公司 | 正常生产 |
| 28 | 湖南商达中水环保科技有限公司 | 正常生产 |
| 29 | 湖南通驰建设有限公司 | 正常生产 |
| 30 | 湖南奥赛瑞智能科技有限公司 | 正常生产 |
| 31 | 岳阳县浩丰绿色能源科技有限公司 | 正常生产 |
| 32 | 岳阳县腾辉汽车零部件制造有限公司 | 正常生产 |
| 33 | 湖南兴镁源科技有限公司 | 正常生产 |
| 34 | 岳阳市品彩工艺品有限公司 | 正常生产 |
| 35 | 湖南龙旺瓦业有限公司 | 正常生产 |
| 36 | 岳阳市尚尊工艺品有限公司 | 正常生产 |
| 37 | 岳阳市克尔姆电子有限公司 | 正常生产 |
| 38 | 湖南利尔康生物股份有限公司 | 正常生产 |
| 39 | 湖南金城陶瓷有限公司 | 正常生产 |
| 40 | 湖南鼎诚建筑新材料科技有限公司 | 正常生产 |
| 41 | 湖南强泰环保科技有限公司 | 正常生产 |
| 42 | 岳阳富和科技有限公司 | 正常生产 |
| 43 | 湖南新鸿翔无纺布股份有限公司 | 在建 |
| 44 | 岳阳市嘉盛投资有限公司 | 在建 |
| 45 | 岳阳渔美康生物科技有限公司 | 在建 |
| 46 | 湖南鸽王天下食品有限公司 | 在建 |
| 47 | 湖南八达人防设备有限公司 | 在建 |
| 48 | 湖南建强药业股份有限公司 | 在建 |
| 49 | 湖南旺府木业有限公司 | 在建 |
| 50 | 湖南诺方斯新材料有限公司 | 在建 |
| 51 | 湖南宸博铝业有限公司 | 在建 |
| 52 | 岳阳高新技术产业园区公共实训基地 | 在建 |
| 53 | 湖南鹏正建设工程有限责任公司 | 总部经济 |
| 54 | 湖南天民劳务有限公司 | 总部经济 |
| 55 | 岳阳索非特矿山机械有限责任公司 | 总部经济 |
| 56 | 岳阳县永固摩接设备制造有限公司 | 总部经济 |
| 57 | 岳阳益同工程设备有限公司 | 总部经济 |
| 58 | 湖南湘之渔食品有限公司 | 筹建 |
| 59 | 湖南天晟建筑劳务有限公司岳阳分公司 | 总部经济 |
| 60 | 岳阳县荣投置业有限公司 | 总部经济 |
| 61 | 湖南鹏正建设工程有限公司 | 总部经济 |
| 62 | 湖南新瑞化工有限公司 | 正常生产 |
| 63 | 岳阳金灏达复合材料有限公司 | 正常生产 |
| 64 | 岳阳县汇鑫油脂有限公司 | 正常生产 |
| 65 | 湖南飞碟新材料有限责任公司 | 正常生产 |
| 66 | 岳阳县洞庭油脂有限公司 | 正常生产 |
| 67 | 岳阳县民祥包装材料有限公司 | 正常生产 |
| 68 | 岳阳鸿伦纸业有限公司 | 正常生产 |
| 69 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 正常生产 |

其中部分园区企业用水量和排水量数据详见表2.1-14所示：

表2.1-14 高新技术产业园部分企业排水情况统计表

| 序号 | 企业名称 | 产品 | 规模(t/a) | 产值 (万元) | 用水量(m3/a) | 排水量(m3/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南科伦制药有限公司 | 大容量注射剂 | 3亿瓶 | 67103 | 360000 | 348000 |
| 2 | 湖南金诺纸业包装有限公司 | 瓦楞纸 | 3800万m2 | 12687 | 32000 | 12000 |
| 3 | 湖南省金海科技有限公司 | UV涂料和UV油墨 | 600 | 22755 | 12000 | 8000 |
| 4 | 岳阳骆驼饲料有限公司 | 畜禽及水产饲料 | 30万 | 68704 | 34000 | 8500 |
| 5 | 岳阳县芭蕉扇业有限责任公司 | 工艺扇 | 1200万把 | 31884 | 30000 | 26000 |
| 6 | 湖南利尔康生物股份有限公司 | 半纤维素、纤维素酶 | 4500 | 33161 | 180000 | 142680 |
| 7 | 岳阳富和科技有限公司 | 醋酸叔丁酯 | 5000 | 51272 | 20000 | 14500 |
| 8 | 湖南建强药业股份有限公司 | 奥拉西坦 | 60 | 300 | 300 | 240 |
| 9 | 湖南新瑞化工有限公司 | 环保型无铅油墨 | 300 | 19746 | 8000 | 5000 |
| 10 | 岳阳金灏达复合材料有限公司 | 高光铸涂纸 | 9000 | 12537 | 20000 | 10200 |
| 11 | 岳阳县汇鑫油脂有限公司 | 油脂加工和油脂化工 | 5000 | 32364 | 24000 | 8200 |
| 12 | 湖南飞碟新材料有限责任公司 | 新型硬质材料 | 800 | 33891 | 26000 | 23000 |
| 13 | 岳阳县洞庭油脂有限公司 | 油脂加工和油脂化工 | 2000 | 32367 | 5000 | 2000 |
| 14 | 岳阳县民祥包装材料有限公司 | 医药吊环、瓶盖 | 2亿个 | 10019 | 28000 | 24000 |
| 15 | 岳阳鸿伦纸业有限公司 | 高档生活用纸 | 50万件 | 4422 | 82000 | 36000 |
| 16 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 输液器、注射器 | 5000万支 | 25635 | 160000 | 131000 |
| 17 | 合计 |  |  |  | 1021300 | 799320 |

上表所列部分企业年用水量合计1021300m3，年排水量799320m3，折合日用水量3404m3，日排水量2664.4m3。

根据高新技术产业园现有企业用排水现状调查，选取各行业有代表性的企业，作出高新技术产业园规划产业用、排水量用万元产值排水量统计分析，结果见下表。

表2.1-15  高新技术产业园现有企业行业类别万元产值用排水现状调查统计表

| 行业 | 年产值 （亿元） | 用水量 （万m3/a） | 用水量 （m3/万元） | 排水量 （万m3/a） | 万元产值排水量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物医药 | 13.59 | 72.80 | 5.36 | 64.57 | 4.75 |
| 新型建材 | 8.91 | 15.6 | 1.75 | 6.3 | 0.71 |
| 机械制造 | 10.06 | 1.9 | 0.19 | 1.3 | 0.13 |
| 高新技术产业园辅助产业及保留企业 | 34.95 | 39.90 | 1.14 | 18.93 | 0.54 |

根据高新技术产业园现有企业行业类别万元产值排水量，结合高新技术产业园规划行业经济指标，根据高新技术产业园项目引进情况及发展速度，根据高新技术产业园规划2020年各行业产值数据，预测近期（2022年）及远期（2030年）高新技术产业园各行业产值见下表所示：

表2.1-16 高新技术产业园各行业产值预测表

| 序号 | 行业 | 2022年预测产值（亿元） | 2030年预测产值（亿元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物医药 | 30 | 137.45 |
| 2 | 新型建材 | 30 | 103.09 |
| 3 | 机械制造 | 50 | 171.82 |
| 4 | 高新技术产业园辅助产业及保留企业 | 50 | 103.09 |
| 5 | 合计 | 160 | 515.46 |

作出高新技术产业园工业废水排放量预测，结果见下表。

表2.1-17  高新技术产业园近、远期工业废水排放量预测表

| 序号 | 行业 | 预测产值（亿元/年） |  | 排水指标（m3/万元） | 排水量（万m3/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年 | 2030年 |  | 2022年 | 2030年 |
| 1 | 生物医药 | 30 | 137.45 | 4.75 | 142.5 | 652.91 |
| 2 | 新型建材 | 30 | 103.09 | 0.71 | 21.30 | 73.19 |
| 3 | 机械制造 | 50 | 171.82 | 0.13 | 6.50 | 22.34 |
| 4 | 高新技术产业园辅助产业及保留企业 | 50 | 103.09 | 0.54 | 27.00 | 55.67 |
| 5 | 合计 | 160 | 515.46 |  | 197.3 | 804.11 |

折合近期（2022年）工业废水排放量5405.48m3/d，远期（2030年）工业废水排放量为22030.44m3/d，根据规划要求，工业企业排放废水经企业内部预处理后全部排放市政污水管网，高新技术产业园工业废水排放量见下表。

表2.1-18 工业废水总量预测表

| 序号 | 项目 | 2022年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业废水排水量（m3/d） | 5405.48 | 22030.44 |
| 2 | 管网收集率（%） | 100 | 100 |
| 3 | 工业废水收集量（m3/d） | 5405.48 | 22030.44 |
| 4 | 地下水渗透系数（%） | 10 | 10 |
| 5 | 工业废水总量（m3/d） | 5946.03 | 24233.48 |

2.1.8.3污水总量

高新技术产业园污水处理厂负责收集处理高新技术产业园内生活污水和工业废水，污水总量为两者之和，污水总预测见下表所示：

表2.1-19 污水总量预测表

| 序号 | 项目 | 2022年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水总量（m3/d） | 3475.8 | 5112.4 |
| 2 | 工业废水总量（m3/d） | 5946.03 | 24233.48 |
| 3 | 污水总量（m3/d） | 9421.83 | 29345.88 |

2.1.9设计处理规模确定

根据上节分析，考虑预留一定的富余水量，确定岳阳高新技术产业园区污水处理厂的近期设计规模为：10000m3/d，远期设计处理规模30000m3/d，包括高新技术产业园生活污水和工业企业经预处理排放的生产废水，其中生活污水占比约为35%。

2.1.10设计进出水水质

2.1.10.1设计进水水质

（1）工业污水进水水质

岳阳高新技术产业园区优先发展行业为生物制药、机械制造、新型建材及农产品深加工等，这些企业排放工业废水主要特征污染物见下表所示：

表2.1-20 高新技术产业园优先发展行业及主要特征污染物

| 行业类别 | 主要特征污染物 |
| --- | --- |
| 生物医药 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、 动植物油、总磷、总氮、粪大肠菌群 |
| 机械制造 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、挥发酚、石油类 |
| 新型建材 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 |
| 农产品 深加工 | pH、色度、COD、BOD5、SS、氨氮、 动植物油、总磷、总氮、粪大肠菌群 |

企业排放工业废水特征污染物与生活污水基本一致，根据高新技术产业园规划和国家相关排放标准要求，工业废水由各企业自行处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准后方可排入市政污水管道。

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准水质指标见下表所示：

表2.1-21 工业企业废水排放水质指标

| 序号 | 控制项目名称 | 单位 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | mg/L | 500 |
| 2 | BOD5 | mg/L | 100 |
| 3 | NH3-N（以N计） | mg/L | 45 |
| 4 | 总磷（以P计） | mg/L | 8 |
| 5 | pH | 无量纲 | 6.5~9.5 |
| 6 | 悬浮物（SS） | mg/L | 400 |

（2）生活污水进水水质

根据项目可研报告，污水处理厂市政生活污水进水水质指标确定如下表。

表2.1-22 市政生活污水设计进水水质

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水水质 | ≤300 | ≤150 | ≤200 | ≤25 | ≤35 | ≤4.0 | 6～9 |

（3）设计进水水质

根据项目可研报告，本项目进水中，生活污水占比约35%，工业废水占比约65%，两股废水混合后进行水质加权平均，确定岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水水质见下表：

表2.1-23 污水处理厂设计进水水质  （单位：mg/L、PH为无量纲）

| 污水种类 | 水量 | COD | BOD | SS | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业废水 | 6500 | 500 | 100 | 400 | 45 | 8 | 55 |
| 生活污水 | 3500 | 300 | 150 | 200 | 25 | 3 | 35 |
| 混合废水 | 10000 | 430 | 117.5 | 330 | 38 | 6.25 | 48 |
| 设计进水水质 |  | ≤430 | ≤120 | ≤330 | ≤38 | ≤6.5 | ≤48 |

同时，评价收集了2019年5月《岳阳县工业集中区3万m3/d污水处理一期工程（5000m3/d）竣工环境保护验收报告》中污水厂的进水水质监测数据见下表：

表2.1-24   污水厂进口监测结果  单位：mg/L

| 检测点位 | CODCr | NH3-N | TN | TP | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水进口 | 79~83 | 17.2~18.1 | 20.1~28.3 | 5.65~6.03 | 6～9 |

综上，评价认为项目可研报告及设计资料提出的设计进水水质，能较符合岳阳县高新技术园区污水的进水水质情况。

2.1.10.2设计出水水质

根据项目排水方案，尾水经管道输送至工业集中区污水厂现有排放口排入新墙河。根据《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划(2018-2020年)》，洞庭湖区污水处理厂执行一级A标准。本项目尾水经新墙河最终排入东洞庭湖，同时根据本项目可研资料及岳阳市生态环境局岳阳县分局《关于岳阳高新技术产业园区污水处理厂执行标准的函》，综合确定岳阳高新技术产业园区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 修改单一级A标准。具体指标见下表：

表2.1-25   工程尾水设计出水指标  单位：mg/L（pH除外）

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | PH | 粪大肠菌群数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计出水水质 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5（8）* | ≤15 | ≤0.5 | 6～9 | 103 |

注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

2.1.10.3处理程度

根据项目可研及设计，预测主要污染物去除率分析及出水水质指标如表2.1-26：

表2.1-26 主要污染物去除率      （单位：mg/L）

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | ≤430 | ≤120 | ≤330 | ≤38 | ≤6.50 | ≤48 |
| 出水水质 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤0.50 | ≤15 |
| 去除率（%） | 88.37 | 94.59 | 96.97 | 86.84 | 92.31 | 68.75 |

2.1.11尾水排放去向及排污口情况

项目将厂区下游现有污水收集管道改为尾水排放管道，排水管依托工业集中区污水处理厂现有污水排放口，尾水排入新墙河。项目排污口位置：东经113°07′04″，北纬29°09′47″。

该排污口为岳阳县生活污水厂和现有工业集中区污水厂共用排污口，经审批的污水排放量为4万m3/d，岳阳县生活污水厂污水排放量为2万m3/d，现有工业集中区污水厂污水排放量为5000m3/d，本项目污水厂建成后的污水排放量为1万m3/d，故现有排污口可以满足本项目尾水排放要求。现有入河排污口批复文件详见附件10岳阳水厂入河排污口设置批复。

2.2拟建项目工程分析

2.2.1 处理工艺选择原则

选择适宜的污水处理工艺应当根据处理规模、原水水质、出水要求，用地条件、工程地质，环境等条件作慎重考虑。各种工艺都有其适用条件，因此必须在生产实践上总结优化，提出适合于具体项目的工艺。

废水处理工艺选择原则为：

（1）处理效果好，出水水质稳定、达标，符合环境保护的要求，有效保护当地水环境的质量；

（2）整个工艺流程要成熟、可靠，对水量、水质波动适应性强；

（3）工程要投资少，实施容易，便于分期建设，使建设周期缩短，见效快，充分发挥建设项目的社会效益、环境效益和经济效益；运行管理方便、并适当留有改造扩建弹性的处理工艺；

（4）采用先进的节能技术，降低污水处理系统的能耗及运行成本；

（5）充分利用现有地形，对处理系统各部分合理布局，尽量减少污水提升次数和减少占地；

（6）发生事故时有一定缓冲机能，以保证污水处理厂的安全运行。

2.2.2 污水可生化性分析

污水能否采用生化处理，是否适用于生物除磷脱氮工艺，取决于污水中各种营养成分的含量及其比例能否满足生物生长的需要，因此，首先应判断相关的指标能否满足要求。

本项目污水处理厂设计进水水质参数见表2.2-1，进水中营养物比值见表2.2-2。

表2.2-1  进水水质(单位：mg/L)

| 污染物类别 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物浓度 | ≤430 | ≤120 | ≤330 | ≤38 | ≤48 | ≤6.5 |

2.2-2  进水中营养物比值

| 项目 | 比值 |
| --- | --- |
| BOD5/CODcr | 0.28 |
| BOD5/TN | 2.5 |
| BOD5/TP | 18.5 |

（1）BOD5/CODcr比值

污水BOD5/CODcr值是判定污水可生化性的最简便易行和最常用的方法。一般认为BOD5/CODcr>0.45可生化性较好，BOD5/CODcr<0.3较难生化，BOD5/CODcr<0.25不易生化。本项目的BOD5/CODcr=0.28，属于较难生化处理的污水，需要采取适当预处理措施提高污水的可生化性能。

（2）BOD5/TN（即C/N）比值

C/N比值是判别能否有效脱氮的重要指标。从理论上讲，C/N≥2.86就能进行脱氮，但一般认为C/N≥3.5才能进行有效脱氮。分析进水水质，C/TN=2.5，不能满足生物脱氮要求，因此，本项目污水采用生化脱氮工艺需要补充碳源。

（3）BOD5/TP比值

该指标是鉴别能否生物除磷的主要指标。一般认为该值要大于20，比值越大，生物除磷效果越明显。本项目BOD5/TP=18.5，比值较低，采用生物除磷工艺需要补充碳源。

综合以上分析，污水处理厂污水可生化性较差，采用生化处理工艺需要补充碳源。

2.2.3处理工艺方案比选及论证

2.2.3.1工艺处理效率及处理工艺要求

根据表4.5-8主要污染物去除率表，本项目的污水处理工艺要保证出水达到设计标准要求，对BOD5的处理效率必须达到94.59%以上，对SS的去除率必须达到96.97%以上。

根据《室外排水设计规范》（GB 50014-2006，2014版）及可行性研究报告得到各处理单元对污染物的处理效率如下表所示。

表2.2-3  各处理方法对污染物的去除效率

| 级别 | 处理方法 | 处理效率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | BOD5 | SS |
| 一级 | 沉淀法 | 20~30 | 40~55 |
| 二级 | 生物膜法 | 65~90 | 60~90 |
| 二级 | 活性污泥法 | 65~95 | 70~90 |

由上表可见，本项目只采用二级生化处理无法满足出水要求，必须采用二级生化处理与三级深度处理工艺相结合同时优化组合工艺参数，以实现污水达标排放。

2.2.3.2各污染物去除及处理工艺要求

（1）BOD5的去除：

污水中BOD5的去除是靠微生物的吸附作用和代谢作用，对BOD5降解，利用BOD5合成新细胞，然后对污泥与水进行分离，从而完成BOD5的去除。

本项目BOD5的出水要求为10mg/L，处理率要求达到91.67%，根据国内污水处理厂的运行经验，采用组合工艺能满足设计出水要求。

（2）SS的去除：

污水中SS的去除主要靠沉淀作用。污水中的无机颗粒和大直径的有机颗粒靠自然沉淀作用就可去除，小直径的有机颗粒靠微生物的降解作用去除，而小直径的无机颗粒（包括大小在胶体和亚胶体范围内的无机颗粒）在活性污泥法工艺中要靠活性污泥絮体的吸附、网络作用，与活性污泥絮体同时沉淀被去除，在土地处理系统中可通过介质的过滤和吸附去除。

从设计处理率来看，本项目SS处理率要求达到96.97%，控制指标高。在工艺选择过程中重点考虑SS的去除。

（3）氨氮、总氮的去除

由于本项目污水中NH3-N、TN污染物浓度不高，从经济、运行管理等方面考虑，物理化学法去除NH3-N不适宜在本项目中应用。NH3-N、TN的去除应采用生物处理的方法。

本项目NH3-N去除率为86.84%，TN去除率为68.75%，出水NH3-N、TN小于5mg/L、15mg/L，应采用具有硝化、反硝化工艺才能满足设计要求。

（5）磷的去除

污水除磷主要有生物除磷和化学除磷两大类。城市污水采用生物除磷为主，必要时辅以化学除磷作为补充，以确保出水磷浓度满足排放标准的要求，并尽可能地减少加药量，降低处理成本。

本项目总磷的去除率要求达到92.31%，出水含磷小于0.5mg/L，对总磷指标要求高，采用以生物除磷为主，辅助化学除磷。

化学除磷的药剂主要有铁盐、铝盐。本工程化学除磷剂采用净化效率高，耗药量较少，适用 pH 范围宽，使用时操作简便，腐蚀性小的FeCl3·6H2O。

2.2.3.3污水处理工艺论证

根据污水处理效率要求及对污水进行可生化性分析，本方案推荐“预处理+二级生化处理+三级深度处理”工艺，针对CODCr、BOD5、NH3-N等指标，在二级生化处理保持一定污染物去除率的基础上，由三级深度处理进一步去除；针对TN、TP等指标，主要以二级生化处理为主，设置辅助化学除磷设施，进一步去除TP等指标。本项目二级生化处理将在常规二级生化处理工艺基础上进行优化改良（突出脱氮除磷，减少好氧时间）。

下面从二级生化处理工艺、三级深度处理工艺进行全面分析比较。

2.2.4.3.1常规二级生化处理工艺比选

一、常用的生化处理工艺介绍：

目前国内外常用的活性污泥法有AAO法、氧化沟及CASS等。其中较典型的适用于中小型城市的处理工艺有：

- AAO工艺

AAO工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写，它是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称，AAO工艺由美国专家在厌氧-好氧除磷工艺(A/O)的基础上开发出来的，该工艺同时具有脱氮除磷的功能。

该工艺在厌氧-好氧除磷工艺(A/O)中加一缺氧池，将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端，以达到硝化脱氮的目的。

AAO工艺流程如图4.6所示。

图2.2-1  AAO工艺流程图

首段厌氧池，流入原污水与同步进入的从二沉池回流的含磷污泥混合。本池主要功能为释放磷，使污水中P的浓度升高，溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中BOD浓度下降；另外，NH3-N因细胞的合成而被去除一部分，使污水中NH3-N浓度下降，但NO3-N含量没有变化。

在缺氧池中，反硝化菌利用污水中的有机物作碳源，将回流混合液中带入的大量NO3-N和NH2-N还原为N2释放至空气，因此BOD5浓度大幅度下降，而磷的变化很小。

从AAO工艺设计参数和运行方式可以看出，该方法的优点是：处理负荷特别大，CODcr、BOD5、N、P去除率高，并具有污泥量少，不发生污泥膨胀。另外本工艺在污染物有机负荷低的情况下，起动运行良好，设备安装简便，自动化成度高，检修容易维护等优点。污水处理系统的稳定性主要表现在对污水水质变化的稳定性、浓度变化的稳定性和环境条件变化的稳定性。

当污水水质、污水浓度、污水温度发生较大的变化时，传统的生化处理由于活性污泥浓度较低，仅2000~3000mg/L，微生物活性较弱，往往不能适应污水水质、污水浓度、污水温度发生的变化而导至处理效果变差；由于采用AAO处理技术，可有效增加活性污泥浓度，使之达到3500~4000/L这比传统的生化处理活性污泥浓度高2倍，因此，单位容积的微生物活性极强，对污水水质的变化、污水浓度的变化、污水温度的变化具有相当的适应性，处理效果极其稳定。

- 氧化沟（Oxidation Ditch）工艺

氧化沟工艺是五十年代初期发展形成的污水处理技术，因其易于管理，设备简单，很快得到推广。原始的氧化沟属延时曝气，不设初沉池，主要去除BOD5、CODCr污水达到硝化阶段，由于污泥龄长，污泥相应得到好氧处理，泥量少且稳定。原始的氧化沟是间断运转。60年代发展为连续运转，增设了二沉池的工艺，将曝气和沉淀分开，近年来，氧化沟工艺不断创新发展，已发展成多种形式。有代表性的有帕式(Pasveer)单沟式、奥式(Orbal)同心圆式、卡式(Carrousel)折流循环式；近年来国内引进了DE型双沟式和T型三沟式氧化沟。这些工艺能适用各种规模的污水处理厂。

①DE型和T型氧化沟构造简单，但转刷台数多且分散，充氧效率低，池容及设备利用率较低，需要用一套复杂的控制仪表和执行程序来运行管理，且占地面积较大。

②传统的帕式(Pasveer)、卡式(Carrousel)氧化沟不具备脱氮除磷的功能。若在Carrousel型氧化沟内增设缺氧区，形成“改良型氧化沟工艺”；若在Carrousel型氧化沟前设置厌氧池，形成A/C工艺，均可提高对氮、磷的去除率。目前荷兰DHV公司已开发出了Carrousel 2000型和Carrousel 3000型工艺，在提高对氮、磷去除率的同时，工艺运行的整体水平都有了显著提高。

③奥式(Orbal)氧化沟多为椭圆形的三环道组成，形成内、中、外环道，一般采用转刷(或转碟)曝气，三个环道采用不同的DO值，有利于除磷脱氮。但奥式(Orbal)氧化沟工艺采用转刷(或转碟)曝气，能耗较大，池深浅，占地较大。

目前，国内污水处理领域中，对改良型氧化沟工艺的应用和研究正处在高峰期，国内许多污水处理厂采用了此工艺，如浙江黄岩市污水处理厂(8×104m3/d)、安徽淮南市污水处理厂(10×104m3/d)、湖北荆州红光路污水处理厂(10×104m3/d)以及合肥望塘污水处理厂(8×104m3/d)等都是采用的该工艺。运行经验表明，该工艺对污水生物脱氮除磷效果良好，运转可靠。

- CASS工艺

CASS是典型SBR工艺的一种改进型。它是一种连续进水、周期出水、定时曝气的好氧活性污泥工艺。将均衡、初沉、曝气、生物除磷脱氮、二沉等过程在一个CASS工艺反应池中交替进行。

CASS工艺的主要原理是：将SBR反应池沿长度方向分为两个部分，前部为预反应区，后部为预主反应区。预反应区设置在反应器的进水处，是一容积较小的污水污泥接触区。进入反应器的污水和从主反应区内回流的活性污泥（回流量约为日平均流量的20％）在此相互混合接触。在预反应区内，通过主反应区污泥的回流并与进水混合，不仅充分利用了活性污泥的快速吸附作用而且加速对溶解性底物的去除并对难降解有机物起到良好的水解作用，同时可使污泥中的磷在厌氧条件下得到有效的释放。预反应区还有效的抑制丝状菌的大量繁殖，克服污泥膨胀，提高系统稳定性。根据进水水质的不同，调节预反应区厌氧或兼氧状态，从而解决二级生化处理中的主要矛盾。其技术特点如下：

1）当污水流入预反应区，使活性污泥在高负荷条件下强化了生物吸附作用，并促进了微生物的增殖，有效地抑制了丝状菌的繁殖。整个反应池内微生物一直可保持较高浓度，低水时位其MLSS常控制在4－5g/l左右，低食料比使处理过程较为稳定彻底。

池内污水的流速为0.03~0.05m/min。即使有一小部分水在滗水阶段后期进入主反应池，也因经过污泥沉降层的阻挡而改变了运动的方向，不会形成短路。系统通过控制合适的曝气、停气，为硝化细菌和反硝化细菌创造了适宜的反硝化脱氮条件。此外还利用污泥在厌氧和好氧不同环境中吸收和贮藏磷的能力不同而达到脱磷的目的。

2）CASS反应池可以通过调节周期来适应进水量和水质的变化。已有的运行资料表明，在流量冲击和有机负荷冲击超过设计值2－3倍时，处理效果仍然令人满意。

3）CASS池运行可分为四个步骤，其循环操作过程为：进水0.5h→曝气3h→沉淀1 h→滗水1.5h。

a、搅拌阶段  将上一个阶段的的硝化液在缺氧的时段，充分混合搅拌，以达到反硝化脱氮的目的。

b、曝气阶段  由曝气系统向反应池内供氧，此时有机物经微生物作用被生物氧化，同时污水中的氨氮经微生物硝化作用，被氧化生成为硝基氮，聚磷菌在好氧状态下完成磷的吸收过程。

c、沉淀阶段  此时停止向反应池内供氧，微生物继续利用水中的溶解氧进行生化反应。液相主体逐渐由好氧状态向缺氧状态转变，活性污泥在静止状态下，向下沉降，上层水变清。

d、滗水阶段  在污泥沉淀到一定深度后，滗水器系统开始工作，排出反应池内上层处理水。此时液相主体逐渐过渡到厌氧状态，聚磷菌在好氧状态下完成磷的吸收过程。在滗水过程中，由于污泥沉降于池底，浓度较大，可根据需要启动污泥泵将剩余污泥排至污泥池中，以保持反应器内一定的活性污泥浓度。滗水结束后，又进入下一个新的周期，开始搅拌、曝气，周而复始，完成对污水的处理。

二、二级生化处理工艺比选

根据本项目进、出水水质要求，同时结合国内外其它类似污水处理厂先进工艺，本方案将常规“AAO”工艺、“CASS”工艺以及“氧化沟”工艺通过作为二级生化处理的备选工艺，通过全面的技术经济比较，从而推荐一个适合本项目的最佳二级生化处理方案。

表2.2-4 二级处理工艺技术经济比较表

| 评比 项目 | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AAO | CASS | 氧化沟 |
| 技术适 用情况 | 成熟、可靠，国内外均广泛应用，适用于大、中型规模 | 先进、成熟，国内外已广泛应用，适合于中、小型规模 | 成熟，国内外已广泛应用，适用于大、中型规模 |
| 出水水质 | 组合工艺更能突出脱氮除磷要求，出水可满足进入深度处理水质要求 | 出水可满足进入深度处理要求 | 出水可满足进入深度处理要求 |
| 外界 适应性 | 突出脱氮除磷功能，通过深度处理进一步去除污水中的污染物，对外界条件变化的适应性较好 | 对外界条件变化的适应性较好 | 对外界条件变化的适应性较好 |
| 曝气设备 | 采用鼓风曝气，与后续深度处理工艺相结合后，可大大减少曝气量，设备少，维护较为方便 | 采用鼓风曝气，与后续深度处理工艺相结合后，可大大减少曝气量，设备少，维护较为方便 | 采用鼓风曝气，与后续深度处理工艺相结合后，可大大减少曝气量，设备少，维护较为方便 |
| 回流设备 | 与深度处理工艺相结合，污泥回流及混合液回流量减少。 | 无需混合液回流，需要回流一定量污泥，污泥回流量小。 | 无混合液回流系统，但需要污泥回流，回流量较大。 |
| 对周围环境的影响 | 噪声较小，臭味较小 | 噪声较大、臭味较小 | 噪声较大、臭味较小 |
| 污泥情况 | 污泥产量适中，污泥基本稳定。 | 污泥产量较多，污泥基本稳定。 | 污泥量相对较多，污泥基本稳定。 |
| 运转操作 | 操作单元较少，维护管理较方便。 | 易于实现自动化，操作比较简单。 | 操作单元较少，维护管理较方便。 |
| 维修 管理 | 设备较少，维修量较低 | 设备较多，维修量较大 | 设备较少，维修量较低 |
| 电耗 指标 | 0.15～0.25（度/吨污水） | 0.20～0.35（度/吨污水） | 0.20～0.40（度/吨污水） |
| 占地 | 小 | 较小 | 较大 |
| 工程投资 | 2500~2800（元/吨污水） | 3000~3500（元/吨污水） | 2800~3000（元/吨污水） |

从上表对本工程三个方案进行综合分析比较如下：

处理效果：3种工艺均能达到要求的出水水质。

- 工程投资：从工程投资角度看，氧化沟工艺投资最高；CASS工艺投资居中；AAO工艺工程投资最低。

- 运行成本：CASS及氧化沟工艺由于曝气量较大，运行成本较高；AAO工艺运行成本最低。

- 操作维护：CASS工艺操作要求较高，管理较复杂；AAO、氧化沟工艺操作维护相对简单。

- 污泥产生量：CASS及改良氧化沟工艺剩余污泥量相对较多，污泥较好处理；AAO工艺污泥量适中，污泥也较为稳定。

- 占地面积：AAO工艺占地最小；CASS及改良氧化沟工艺占地较大；

三、二级生化处理工艺确定

通过上述工艺比选分析以及结合本项目实际情况，本工程推荐采用“AAO”工艺作为二级生化处理工艺。由于本项目进水可生化性较差，在AAO工艺前需要设置水解酸化池对污水进行预处理，提高污水可生化性能。

本项目为工业园区污水处理项目，污水处理厂进水35%为生活污水，65%为工业污水，工业污水占比较大。由于企业排水具有不确定性和突发性，为避免企业排水波动给污水处理厂生化处理系统产生严重冲击，本项目在生化处理系统前设置调节池，以均衡进水量和进水水质。

2.2.4.3.2三级深度处理工艺论证

一、三级深度处理工艺介绍

作为三级深度处理原水的二级生化处理出水，其实际出水水质中所含悬浮物量相对较少，水体有一定的色度，气味较小（不易察觉），所含难于去除的溶解性有机物、NH3-N、TP则更高。我国常规的三级深度处理工艺与给水处理中净水技术乃至处理流程方面都有相似之处，但又不是常规的给水处理技术所能完全替代的。常规处理工艺单元处理技术包括：投药混和、絮凝沉淀（澄清、气浮）、普通砂过滤、接触氧化、活性炭吸附过滤、臭氧氧化、反渗透、膜过滤等，根据原水水质不同，其处理流程可有不同的组合。

常用的处理工艺包括：物化处理工艺、MBR、电吸附技术、活性砂滤池池、人工湿地及膜处理法以及以上处理方法的组合等。各种处理技术可去除污染物见表2.2-5所示：

表2.2-5 三级处理技术可去除污染物比较表

| 名 称 | SS | 浊度 | BOD5 | COD | 氨氮 | 总氮 | TP | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝澄清加过滤法 | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |
| 直接普通砂过滤法 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 微絮凝普通过滤法 |  | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |
| 活性炭吸附法 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |
| MBR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 电吸附技术 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |
| 超滤膜法 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 活性砂滤池 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 人工湿地 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |

上表中可见，不同工艺方法对各种污染物的去除率是有较大差别的，本项目进水BOD偏低，二级生物处理对TN处理能力不足以满足达标排放要求，需要在深度处理工艺中对TN进行深化处理，上述深度处理技术中对CODCr、NH3-N、总氮、TP同时具有去除能力的仅有活性砂滤池、MBR膜法处理及人工湿地技术。

- 人工湿地

人工湿地系统处理污水是20世纪70年代发展起来的一种污水处理技术。由于具有工艺设备简单、运转维护管理方便、能耗低、工程基建和运行费用低等特点， 正越来越多地得到人们的关注。人工湿地是一种由人工建造和监督的、与沼泽类似的地面，它利用自然湿地生态系统中物理、化学、生化反应协同作用来处理污水。

人工湿地对污水的处理有十分复杂的净化机理，一般认为人工湿地对污水的处理综合了物理、化学和生物的3种作用，湿地系统成熟以后，基质表面和植物根系吸附了大量微生物形成生物膜，污水流经生物膜时，大量的SS被基质和植物根系截留，有机污染物则通过生物膜的吸收、同化及异化作用而被去除, 湿地床系统中因植物根系对氧的传递释放，使其周围的环境依次呈现好氧、缺氧和厌氧状态，保证了污水中的氮磷不仅能被植物和微生物作为营养成分而直接吸收，而且还可以通过硝化、反硝化作用及微生物对磷的过量积累作用将其从污水中去除，最后通过湿地床基质的定期更换和栽培植物的收割而使污染物最终从系统中去除。

人工湿地可分为表面流湿地、潜流湿地、立式流湿地。表面流湿地与自然湿地相似，污水在填料表面漫流，绝大部分有机物的降解由位于植物水下茎秆上的生物膜来完成，这种类型未能充分发挥填料和丰富的植物根系的作用，且卫生条件不好；潜流湿地是水在填料表面下潜流，充分利用整个系统的协同作用，卫生条件较好，占地小，处理效果较好；立式流湿地水流情况综合了表面流湿地和潜流湿地的特点，但其建造要求高,易滋生蚊虫。所以,潜流式湿地系统是目前研究和应用最为广泛的。

人工湿地的优缺点：

①人工湿地的优点：运行费用较低，易于维护，技术含量较低，有一定的抗冲击能力；

②人工湿地的缺点：占地面积大，易受病虫害影响，受季节影响明显；

- 膜生物反应器（MBR）

以膜组件取代传统生物处理技术，在生物反应器中保持高活性污泥浓度，提高生物处理有机负荷，从而减少污水处理设施占地面积，并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利用沉浸于好氧生物池内之膜分离设备截留槽内的活性污泥与大分子有机物。膜生物反应器系统内活性污泥（MLSS）浓度可提升8000~10,000mg/L，甚至更高，污泥龄(SRT)可延长至30天以上。

膜生物反应器因其有效的截留作用，可保留世代周期较长的微生物，可实现对污水深度净化，同时硝化菌在系统内能充分繁殖，其硝化效果明显。

- 活性砂滤池

活性砂滤池是集生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元，是脱氮及过滤并举的先进处理工艺。

活性砂滤池采用2~4mm石英砂介质滤料，滤床深度通常为1.5~2.8m，滤池可保证出水SS 低于5mg/L 以下。绝大多数滤池表层很容易堵塞或板结，很快失去水头，而均质石英砂允许固体杂质透过滤床的表层，深入滤池的滤料中，达到整个滤池纵深截留固体物的优异效果，具有出水效果好、SS低、脱氮效果好，投资成本较低，运行管理方便等特点。

二、三级深度处理工艺比选

针对本工程，同时结合国内外先进的污水处理厂处理工艺，本方案将“MBR”、“人工湿地”与“活性砂滤池”三级深度处理工艺进行技术经济比较，从而选择最适合本项目污水处理的工艺方案，各技术工艺方案如下：

技术经济比较情况如表2.2-6：

表2.2-6  MBR、人工湿地与活性砂滤池池技术经济比较表

| 序号 | 对比项目 | 方案① | 方案② | 方案③ | 比较结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MBR | 人工湿地 | 活性砂滤池 |  |
| 1 | 设备指标 | 鼓风曝气设备、反冲洗设备、膜组件 | 无 | 鼓风曝气设备、反冲洗设备 | 方案②优 |
| 2 | 抗冲击负荷 | 与二级生化处理组合，抗冲击负荷能力较强。 | 与二级生化处理组合，具有一定抗冲击能力 | 与二级生化处理组合，抗冲击负荷能力较强。 | 方案①③优 |
| 3 | 废弃物情况 | 污泥产量较小，基本稳定 | 植物收割量大 | 污泥产量很小 | 方案①③优 |
| 4 | 运行操作 | 需要气、水反冲洗，及对膜组件进行化学清洗，操作单元较多，维修量较多、较复杂。 | 运行管理较简单，需定期收割植物，如运行管理不当会引起填料板结，填料板结后恢复困难。 | 需要对填料进行气、水反冲洗 | 方案③优 |
| 5 | 对环境影响 | 噪声较大、臭味较小 | 水域面积大，容易滋生蚊虫 | 基本无臭味，正常运行时无噪声产生 | 方案③优 |
| 6 | 占地面积 | 小 | 大，不适合本项目实际情况 | 较小 | 方案①优 |
| 7 | 建设周期 | 1.0-1.5年左右 | 0.5-1.0年左右 | 0.5-1.0年左右 | 方案②③优 |
| 8 | 工程投资（元/吨） | 3500-4000 | 2500-3000 | 3000-3500 | 方案②优 |
| 9 | 经营成本 | 高 | 低 | 较低 | 方案③优 |

从以上比较表可分析如下:

（1）MBR、活性砂滤池及人工湿地的出水效果均能达到设计要求；但人工湿地工艺的出水水质达标但较不稳定，一般前期出水较好，随着湿地植物长到一定程度后，去除效率开始下降，此外，植物生长受气候、季节、病虫害等影响较大，导致出水水质不稳定；

（2）MBR工艺需要反冲洗、鼓风机等设备，其设备较多。人工湿地工艺基本无设备，管理要求较简单；

（3）从运行管理角度，由于MBR工艺设备也比较多，包含反冲洗、膜组件化学清洗，鼓风曝气等设备因此管理较为复杂。人工湿地工艺湿地植物的生长受气候、季节、病虫害等影响较大，所以人工湿地在日常的维护过程中对气候、病虫害等的要求较严，而且人工湿地在运行过程中将产生大量植物残体，需要进行季节性收割，工人劳动强度较大。同时，湿地植物残体还容易造成系统堵塞，工程实践证明，运行一两年后的人工湿地经常发生系统堵塞问题。活性砂滤池只需要进行反冲洗，可以实现全自动化控制，人工操作维护工作量小。因此，活性砂滤池在运行管理角度较MBR、人工湿地工艺优；

（4）MBR运行中鼓风机等设备持续工作，其环境噪音较大。人工湿地表面种植湿地植物，其景观较MBR及活性砂滤池好，但也因植物及大面积水面的存在使其容易滋生蚊虫。活性砂滤池运行过程中不需要进行曝气，仅需要在进行气洗过程中开启反洗风机，风机运行时间短，能耗低，噪声影响小；

（5）占地面积：活性砂滤池与MBR工艺占地小，人工湿地工艺占地大；

（6）三种工艺中MBR的建设费用最高，活性砂滤池及人工湿地建设费用相对较低。

（7）运行成本：MBR工艺由于需要鼓风曝气，反冲洗等原因，运行成本也较高；活性砂滤池工艺正常运行过程中无需曝气，因此运行成本最低；人工湿地工艺由于植物残渣需进行二次处理，需要一定的运行成本。

三、三级深度处理工艺确定

从以上分析对比可见三种工艺各有特点，活性砂滤池工艺相对于MBR处理工艺，具有建设费用低、运营成本低、操作维护简单等优点。

活性砂滤池工艺相对人工湿地工艺具有占地面积小、废弃物产生量少、抗冲击负荷强等优点。因此，本方案推荐采用“活性砂滤池”作为本项目三级深度处理工艺。

2.2.4.3.3推荐工艺处理效果预测

根据工艺比选结果，推荐污水处理主体工艺为：预处理+AAO+高密度沉淀池+活性砂滤池。其中预处理单元包括粗格栅提升泵池、细格栅沉砂池、水解酸化池等。

表2.2-7 污水处理工艺处理效果预测表

| 处理单元 | 项目 | BOD | COD | SS | 氨氮 | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总进水 | 120.00 | 430.00 | 330.00 | 38.00 | 6.500 | 48.00 |
| 预处理 | 去除率 | 5% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
|  | 出水 | 114 | 387 | 297 | 38 | 6.5 | 48 |
| A2O池 | 去除率 | 85% | 75% | 80% | 85% | 80% | 70% |
|  | 出水 | 17.1 | 96.75 | 59.4 | 5.7 | 1.3 | 14.4 |
| 高密度沉淀池 | 去除率 | 10% | 10% | 80% | 0% | 80% | 0% |
|  | 出水 | 15.39 | 87.075 | 11.88 | 5.7 | 0.26 | 14.4 |
| 活性砂滤池 | 去除率 | 80% | 50% | 90% | 90% | 10% | 15% |
|  | 出水 | 3.08 | 43.54 | 1.188 | 0.57 | 0.23 | 12.24 |
| 出水标准 | 一级A | 10.00 | 50.00 | 10.00 | 5.00 | 0.50 | 15.00 |
| 总去除率 |  | 91.67% | 88.37% | 96.97% | 86.84% | 92.31% | 68.75% |

根据处理效果预测，本项目所采用的污水处理工艺可以确保出水达标。

2.2.3.4污泥处理工艺方案论证

（1）污泥来源

本工程的污泥产生主要为改良AAO工艺的二沉池及高密度沉淀池所排放的剩余污泥。改良AAO工艺每天产生的绝干剩余污泥量为2067.35kg/d，剩余污泥含水量99.5%，每天排放的剩余污泥量为413.47m3。高密度沉淀池每天排放含水率99.2%剩余污泥量为283.5m3/d，每天总的污泥排放量为696.97m3。

（2）污泥处理的目的

城市污水处理过程中产生的污泥有机物通常含有致病和寄生虫卵，若不妥善处理，将造成二次污染，危害居民身体健康，必须进行处理与处置。

污泥处理与处置目的是：分解有机物，杀灭致病菌和寄生虫卵防止疾病传播；降低污泥的含水率，减少污泥运输和处置量；有条件可尽量利用污泥中的有用资源；防止富磷污泥磷的释放。

我国城市污水处理厂常用污泥处理工艺流程如下：

剩余污泥     污泥浓缩      污泥脱水     泥饼外运

根据岳阳县总体规划。本项目所产生的污泥进行脱水处理后外运至垃圾填埋场进行填埋处置，不建设独立的污泥处置系统。

（3）污泥脱水工艺

根据《城镇污水处理厂污泥处理处置技术规范》要求，采用填埋等最终处置方式的污泥经脱水后含水率须≤60%。

常用污泥脱水方案有离心式脱水机、带式压滤机、普通板框机等脱水设备，重力浓缩后污泥经离心脱水后污泥含水率75%-85%、带式脱水后污泥含水率为75%-85%、板框脱水后污泥含水率65%-75%、从技术上都无法满足脱水后污泥含水率达到50%以内要求。

根据目前污泥深度脱水技术，要想对污泥深度脱水，主要有两种处理方向，一个是采用加热的方式将污水中的水分进行蒸发，另外一个是通过高压将事先经过调质的污泥进行压榨。加热污泥脱水设备投资大，且加热方式进行污泥深度脱水需要有便宜的热源，否则运行费用太高，污水处理厂无法承受。而通过高压将事先经过调质的污泥进行压榨则成本相对低廉很多。由于本项目无法获取相对比较廉价的热源，所以推荐采用高压压榨的方式进行深度脱水。

高压压榨脱水目前也有两种方式，一种是先将污泥压滤成含水率80%左右的泥饼，再通过高压将泥饼进行深度压榨。另一种方式是直接将含水率99%的污泥通过高压压滤机进行压榨。第一种方式处理的污泥量比较少，但需要配套前端压滤设备，适合于现有污水处理厂的污泥处理设施改造，而后一种方式由于污泥含水率高需要处理的污泥量会比较大，但无须配套前端压滤设备，系统投资比较小，运行管理也比较方便。本项目为新建污水处理厂，比较适合第二种方式进行污泥深度脱水。主要设备为高压隔膜压滤机。处理的核心是通过工程设施和手段，将污泥和专用高效复合污泥改性剂快速有效地混合均匀，调理改性的污泥经高压泵入高压隔膜板框压滤脱水系统，经压滤深度脱水，使出料污泥含水率达到目标要求。

污泥中所含水份大致分为四类：A、间隙水；B、毛细结合水；C、表面吸附水；D、内部水。第一种称为“自由水”，后三种称为“束缚水”。这四种水除了间隙水可以以物理方式压滤以外，其它三种水表面具有强大的负电子包裹着，它不能以物理压滤析出。颗粒间的间隙水，约占污泥水份的70%；毛细水，污泥颗粒间的毛细管水，约占20%；颗粒的吸附水及颗粒内部水约占10%，污泥脱水的对象是颗粒间的间隙水，污泥之所以含有大量的水份，除了间隙水外，另有很大一部分是由于其颗粒表面特性和污泥团的结构所决定的。污泥颗粒表面吸附有各种荷电离子以及由微生物在其代谢过程中分泌于细胞体外的胞外聚合物等组成。这些荷电离子和胞外聚合物具有很强的持水率。这些污泥颗粒组成了污泥团，形成许许多多的毛细孔道，污泥颗粒表面所持的水和毛细孔道中的水都为结合水，这种束缚水是不能用单纯的机械法除掉。

污泥脱水的难易，除与水份在污泥中的存在形式有关外，还与污泥颗粒的大小，污泥比阻和有机物含量有关，污泥颗粒越细、有机物含量越高、污泥比阻越大，其脱水的难度就越大。 另外，由于污泥中含有大量的蛋白质、脂肪及其它碳水化合物等高浓度有机物，导致污泥的粘度较大、含水率较高、固液分离性能差。

为了改善污泥的脱水性能，增加压榨效果，需要在压榨前进行污泥的调质处理，破坏其原有结构。

综上，污泥深度脱水的工艺流程如图2.2-2：

图2.2-2 污泥深度处理工艺流程框图

工艺流程说明：污水厂污泥池中的污泥，经泵输送至调理改性系统，向污泥中加入污泥改性剂对污泥进行调理改性，使其达到工艺要求，再通过螺杆泵将污泥提升进入高压隔膜板框压滤系统进行压滤，得到含水率≤60%的干化污泥，每天的干污泥量为12.19吨。

滤液排放至污水处理厂进行处理，含水率≤60%的脱水污泥交由岳阳县城统一确定的处置场所进行最终处置。

2.2.3.5消毒工艺方案论证

（1）尾水消毒的必要性

消毒是水处理的重要工序，早在2000年6月5日由建设部、国家环境保护总局、科技部联合发出的“关于印发《城市污水处理及污染防治技术政策》的通知”建城（2000）124号中规定为保证公共卫生安全，防治传染性疾病传播，城市污水处理设施应设置消毒设施。新排放标准颁布后对污水厂尾水消毒有了严格的规定，根据出水水质，必须采用适当的消毒方式杀灭污水中含有的大量细菌及病毒。

（2）尾水消毒方案

污水中的病原体主要有三类：病原性细菌、肠道病毒和蠕虫卵。

污水消毒方法大体可分为两类：物理方法和化学方法。物理方法主要有辐照、紫外线和微波消毒等方法；化学方法即采用化学药剂，常用的化学消毒剂有多种氧化剂（氯、臭氧、溴、碘、高锰酸钾等）。表2.2-8 对几种主要的消毒技术进行了比较。

表2.2-8  几种主要的消毒方法的比较

| 项目 |  | 漂白粉 | 臭氧 | NaClO | 紫外线照射 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用剂量(mg/L) |  | 6～15 | 5～15 | 6～15 | — |
| 接触时间(min) |  | 10～30 | 6～15 | 30 | ＜3 |
| 效果 | 对细菌 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 |
|  | 对病毒 | 部分有效 | 有效 | 有效 | 有效 |
|  | 对芽孢 | 无效 | 有效 | 无效 | 有效 |
| 优点 |  | 价格便宜，技术成熟，能耗低、有后续消毒作用 | 除色、除臭效果好，无毒 | 杀菌效果好，无气味，有定型产品，有后续消毒作用 | 快速、无化学药剂，无残留，不需要运输和储存，维护简单，占地面积小 |
| 缺点 |  | 对某些病毒、芽孢无效 | 价格高，无后续作用，运输、储存技术要求高，存在二次污染 | 消毒效果一定程度受pH、温度及有机物等影响 | 无后续作用，一次投资大，对浊度要求高 |
| 用途 |  | 中水及小水量工程 | 给水处理应用较多，污水处理应用较少 | 国内常用 | 国内外应用日益广泛 |

本项目在污水处理工艺中要采用消毒技术来最终控制出水水质，通过对以上几种常见污水消毒方法的介绍和分析，对于污水处理尾水消毒，水质基本稳定，消毒水体中有机物含量低，pH值为中性，NaClO消毒效果好，且采用NaClO消毒一次性投资和运行成本都较低，运行管理简单。因此，推荐本项目的尾水采用NaClO消毒工艺。

2.2.3.6除臭工艺方案论证

污水处理厂产生气味的物质大多是有机化合物，如低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类等，这些物质都带有活性基团，容易发生化学反应，特别容易被氧化，当活性基团被氧化后，气味就消失，从而达到除臭的原理。

目前常用的除臭方法有如下几个：

1、植物吸收与隔离法

在污水厂周围已经密布居民区、商业区、学校区等情况下，为了避免污水厂的臭味迅速扩散到周围影响人们的正常生活和工作，采用植物吸收与隔离法能够有效的缓解臭味对周围环境的影响。在污水厂厂区周围种植不小于10米的丛林带，树冠高度由1米到10米逐层递增，厂区绿化面积达到70%，阔叶林覆盖率达到60%。通过树木、植被的吸收与吸附能防止气味的外散率达50%，吸收吸附率达25%。此方法的优点是绿化环境、经济有效、简单易行；缺点是受当地气候影响大冬天效果差，不能彻底有效的解决臭味。

2、吸附剂吸附法

吸附法分物理吸附和化学吸附，但二者之间的吸附并不是孤立的，而是往往相伴发生。常用的吸附剂有活性炭、磺化煤、活化煤、活性白土、硅藻土、腐植酸、焦碳、木炭、木屑等。去除臭味的吸附剂主要用活性炭，通过活性炭对气味进行过滤。活性炭是烟煤、褐煤、果壳或木屑等多种原料经过炭化和活性过程制成的黑色多孔颗粒。其主要特点是比表面积大，属物理方法，用此方法去除臭味需要大量的活性炭，构筑物占地面积大，去除效果不明显。

3、热力学方法

热力学方法即为燃烧法，最基本的条件是这些气体能够与氧气发生反应，把释放出来的气味进行收集，通人氧气进行焚烧。但某些气体可以安全完全燃烧，某些在完全燃烧或不完全燃烧过程中会产生其他有害气体，排放后会产生新的污染。该方法虽然简单、比较经济，但燃烧车间会产生新的污染源，只适合处理简单或比较单一的气体，对于污水处理厂产生的混合而且成分复杂的气体处理效果不理想。

4、化学吸收法

化学吸收法主要有：

(1)臭氧消毒除臭和加氯消毒除臭。都是利用臭氧或氯气的杀菌消毒作用除去水中的有机物杀灭藻类，对水体进行消毒，使其保持一定的杀菌效果，一般是在进水管道中加臭氧或氯消毒除臭。

(2)氨气味的控制，收集的氨气与二氧化氮在一定的条件下进行如下化学反应：

6NO2+8NH3 → 7N2+12H2O

该反应实际上受到很多条件的限制，一般在水体提升阶段进行收集处理；理论上较适合于污厂的氨味处理，但成本很高。

(3)H2O2控制恶臭。利用H2O2控制恶臭原理是在污水pH为6～9条件下，H2O2与H2S之间发生如下反应，最终生成单质硫和水：

H2O2+ H2S → S +2H2O

该反应的实际效率受许多因素制约其中最重要的是有效反应时间，最佳反应时间分别为5~20min和1~2h。研究结果表明：加人大量的H2O2会使H2S质量浓度降低50％~80％，但是成本高，且臭味中含有多种气体成分很难用单一的化学反应来消除臭味。总之，用化学吸收法来处理臭味不是很成熟，该方法有待进一步来完善。

5、生物吸收法

该方法主要有通入曝气池法、生物过滤法和生物洗涤法，其中常用的是前两种。

(1)曝气池法。从格栅间、氧化沟、浓缩池、污泥脱水机房收集到的直接通人曝气池中，有机气味物质在曝气池中被活性污泥吸收，随后被分解。其主要优点是方法简单，费用低，但除臭效果较差；曝气池中污水生化处理过程将受到一定的影响，使得曝气池成为严重的气味扩散源，其应用有较大的局限性。

(2)生物过滤法。使收集到的在适宜的条件下通过张满生物固体载体(填料)，气味物质先被填料吸收，然后被填料的微生物氧化分解。条件是适宜的湿度、pH值、氧气含量、温度和营养成分等；其影响因素有反应速度、停留时间和气味物质的质量浓度。反应速度取决于气体成分的质量浓度和性质、填料上的微生物种类、数量和活性、温度、废气和填料的湿度、pH值。停留时间由体积流量、自然堆放体积和空间体积决定。生物过滤法工作条件pH为6.5~8.0，湿度保持在80%~90%，温度15～35℃，氧气含量0.20~1.0mg/L，停留时间4~8小时。该方法在适宜的环境条件下能够有效地去除废气的臭味；而且整个工艺简单、经济、节省费用。生物过滤除臭法在理论和实际中适合污水处理厂推广使用，有效去除臭味率达到70％左右，对缓解环境污染有着比较良好的效果。

通过以上对比：生物过滤法在几种除臭方法中最切实可行；且工艺简单，操作难度小，经济有效，能节省大量的费用。同时加大污水处理厂的绿化率；生物过滤法与植物吸收与隔离法相结合除臭效果会更加有效。

2.2.3.7污水处理工程各工艺确定

根据以上分析确定污水厂各处理工艺如下：

表2.2-9 污水处理厂各处理工艺一览表

| 项目 | 推荐工艺 |
| --- | --- |
| 污水处理工艺 | 预处理+调节池+水解酸化+AAO+高密沉淀+活性砂滤池 |
| 污泥脱水工艺 | 高压隔膜板框压滤机 |
| 消毒工艺 | NaClO消毒 |
| 除臭工艺 | 生物过滤法 |

2.2.3工艺流程

本项目生活污水与工业污水合并处理。

通过上节工艺方案必选及论证，本项目污水处理工艺流程图见图2.2-1，污水臭气处理流程见图2.2-2。

园区污水

粗格栅提升泵池

细格栅曝气沉砂池

调节池

活性砂滤池

消毒计量池

管道排放

污泥浓缩池

PAC/PAM

高压脱水机

干泥外运

水解酸化池

高密沉淀池

事故水池

AAO生化池

污泥调理池

二沉池

G

G

G

W

N、S2

G、S1、N

G、S1、N

鼓风机房

N

回流污泥

污泥

图2.2-3 工艺流程框图及产排污节点图

喷淋加湿系统

尾气

生物除臭塔

臭气                      引风机+15米排气筒

W、S、N

G—废气、W—废水、N—噪声、S—固废

图2.2-4臭气处理流程及产排污节点图

污水处理工艺流程描述：

高新技术产业园生活污水及经厂区内预处理达标的工业污水经管网收集至污水处理厂后，先经粗格栅去除污水中的粗大悬浮物、漂浮物；继而自流进入提升泵池，污水由泵提升至细格栅及沉砂池内，经细格栅去除污水中较粗大悬浮物、漂浮物后进入曝气沉砂池，使得污水中比重大的无机颗粒下沉，而有机悬浮颗粒能够随水流带走后，在水解酸化池和改良AAO生化池，经水解、厌氧、缺氧、好氧各阶段脱氮、除磷、去除一定有机物污染后，进入二沉池进行泥水分离，上清液自流入中间水池，经中间水池提升泵提升输送至高密沉淀配水池，同时在高密沉淀配水池反应区中投加PAC及PAM与污水进行絮凝反应，增强其沉淀性能，降低悬浮物和总磷浓度。污水通过配水池分配到活性砂滤池进行深度处理，进一步去除污水中的污染物后，经消毒池进行消毒，水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A要求后通过计量排放。在高新技术产业园企业污水排放出现异常导致进水浓度严重超出设计进水水质或处理系统出现异常时，污水经细格栅曝气沉砂池预处理后至事故水池内进行暂存。二沉池内的污泥和高密度沉淀池的剩余污泥通过污泥泵排往污泥浓缩池，而后经污泥调理后，采用污泥泵抽送至高压脱水机进行脱水至含水率60%以下，处理后的干污泥交由当地政府指定的污泥处置场所进行处置。产生的臭气经生物除臭后经15m排气筒高空排放。

项目污水、污泥及臭气处理工艺流程图见附图。

2.2.4 污水处理厂处理工艺合理性分析

各工艺单元去除率如下表：

表2.2-10  各工艺单元去除率表

| 处理单元 | 项目 | COD | BOD | SS | 氨氮 | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总进水 | 430.00 | 120.00 | 330.00 | 38.00 | 6.500 | 48.00 |
| 预处理 | 去除率 | 10% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% |
|  | 出水 | 387 | 114 | 297 | 38 | 6.5 | 48 |
| A2O池 | 去除率 | 75% | 85% | 80% | 85% | 80% | 70% |
|  | 出水 | 96.75 | 17.1 | 59.4 | 5.7 | 1.3 | 14.4 |
| 高密度沉淀池 | 去除率 | 10% | 10% | 80% | 0% | 80% | 0% |
|  | 出水 | 87.075 | 15.39 | 11.88 | 5.7 | 0.26 | 14.4 |
| 活性砂滤池 | 去除率 | 50% | 80% | 90% | 90% | 10% | 15% |
|  | 出水 | 43.54 | 3.08 | 1.188 | 0.57 | 0.23 | 12.24 |
| 出水标准 | 一级A | 50.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 0.50 | 15.00 |
| 总去除率 |  | 88.37% | 91.67% | 96.97% | 86.84% | 92.31% | 68.75% |

本次项目初步设计方案已组织进行了技术审查，并通过了专家评审，本项目污水处理处理工艺设计合理，能够保证园区废水达标排放。

2.2.5施工期污染源分析

2.2.5.1施工期大气污染源分析

在厂区工程施工过程中大气污染的主要来源于污水处理厂地块基础开挖、回填土及运输车辆、施工机械行进中所带起的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成的扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。

2.2.5.2施工期水污染源分析

施工期废水主要来自暴雨的地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。厂区施工废水包括厂区开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的食堂废水、卫生间废水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类等各种污染物。

2.2.5.3施工期噪声污染源分析

施工期噪声主要是施工现场的各类机械噪声、施工作业噪声以及物料运输造成的交通噪声。

施工现场噪声主要为机械噪声和施工作业噪声。机械噪声主要由施工机械造成，如挖土机械、打桩机、升降机等，以点声源为主；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声，多为瞬时噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。

施工阶段的主要噪声源及噪声级见下表。

表2.2-11   施工主要噪声源统计表

| 设备 | 距离（m） | dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 轮式装载机 | 5 | 87 |
| 平地机 | 5 | 87 |
| 推土机 | 5 | 86 |
| 轮胎式液压挖掘机 | 5 | 84 |
| 卡车 | 5 | 82 |
| 混凝土搅拌机 | 5 | 87 |
| 混凝土泵 | 5 | 85 |
| 移动式吊车 | 5 | 86 |

在施工过程中，上述施工机械在大多数情况下是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。因此施工期间应通过选用低噪声设备、加强施工管理、合理安排施工时间、设置施工围栏、移动隔声屏障等有效的防范措施；在中午（12：00－14：00）和夜间（22：00－06：00）禁止有较大噪声产生的施工作业，保证厂界达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

2.2.5.4施工期固体废物排放分析

厂址施工开挖作业时产生大量土方、渣土、以及弃土、弃石、工程回填土的取土、堆放场，施工剩余废物料以及施工和管理人员的生活垃圾等，以一般固体废物为主。这些固废在开挖、存放、运输等过程中如不妥善处理，则会阻碍交通、影响景观、污染环境、造成水土流失和破坏生态环境等。

根据项目可行性研究报告，本项目改造和新建工业污水处理装置的土方挖方约13000m3，填方约15500m3，项目填方大于挖方，因此本项目无弃土产生。项目不涉及居民房屋拆迁，施工期固体废物主要为施工剩余废物料以及施工和管理人员的生活垃圾，产生量约为200t。

2.2.6运营期污染源分析

本工程属于区域污水治理工程，其目的是改善白羊水库、新墙河及洞庭湖水质，减少污染的排放量，但工程建成后仍存在一定程度的污染物排放。

本项目在营运期产生的污染源主要为过滤器反冲洗过程产生的废水、污水处理产生的尾水、恶臭废气、固体废物和噪声。

2.2.6.1废水

（1）厂区生活污水

项目员工人数为30人，员工生活污水依托现有化粪池处理并入园区进水，经污水处理厂处理。厂内员工所产生的生活污水已包含在污水处理设计流量当中，故在此不单独分析。

（2）过滤器反冲洗废水

根据项目可行性研究报告，本项目反冲洗废水产生量约为188m3/d，为间歇排放。污水中主要污染物为滤料截留的悬浮物，反冲洗废水经沉淀后泵提升进入相应装置的污水处理前端。

（3）污水处理厂处理尾水

本项目废水处理规模10000m3/d，废水处理尾水通过现有专用排水管道排入新墙河。本工程实施后近期废水处理规模为10000m3/d，在正常运行情况下，尾水能达标排放。其中污水处理尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）修改单一级A标准。

根据园区现有企业名录可知，现有企业以生物医药、农产品深加工和机械企业为主，无涉重企业，不涉及有毒有害有机污染物，产生的主要污染因子与生活污水类似，且园区要求企业经自建废水处理站处理达到纳管标准后排入污水管网。废水BOD5/CODcr=0.28，属于较难生化处理的污水，需要采取适当预处理措施提高污水的可生化性能。对BOD及SS的去除率要求高，仅仅依靠生物法处理，处理难以达标，必须采用二级生化处理与三级深度处理工艺相结合同时优化组合工艺参数，才能满足排放要求。本项目污水采用“预处理+水解酸化+改良AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒”组合工艺。污水处理尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单一级A标准后，通过现有工业集中区污水处理厂排水管排入新墙河。

拟建工程工业污水和园区生活污水以进水水质为依据进行污染物削减核算。工业污水与生活污水混合后进水水质详见表2.2-12。

据此计算得出项目尾水中主要污染物产生排放情况，见表2.2-13。

表2.2-12     本工程进、出水水质要求   单位：mg/L

| 项目 | 污染物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | TP |
| 污水进水水质 | ≤430 | ≤120 | ≤330 | ≤38 | ≤48 | ≤6.5 |
| 出水水质标准 | 50 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0.5 |

表2.2-13    废水污染物产、排情况一览表

| 污水 |  | 水量(m3/d) | 污染物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | TP |
| 全厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进水总量 | t/d | 10000 | 4.3 | 1.2 | 3.3 | 0.38 | 0.48 | 0.065 |
|  | t/a |  | 1569.5 | 438 | 1204.5 | 138.7 | 175.2 | 23.725 |
| 排放总量 | t/d | 10000 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.005 |
|  | t/a |  | 182.5 | 36.5 | 36.5 | 18.25 | 54.75 | 1.825 |
| 削减量 | t/d | 0 | 3.8 | 1.1 | 3.2 | 0.33 | 0.33 | 0.06 |
|  | t/a |  | 1387 | 401.5 | 1168 | 120.45 | 120.45 | 21.9 |
| 削减率 |  | 0 | 88.37% | 91.67% | 96.97% | 86.84% | 68.75% | 92.31% |

2.2.6.2废气

工程废气主要为污水处理系统产生的恶臭废气，同时员工生活将产生一定量的食堂油烟。

（1）恶臭废气

本工程废气污染物主要为污水生化处理过程中产生的恶臭物质，在污水生化处理过程中，由于有机物生物降解，在格栅、曝气沉砂池、调节池、生化池、污泥浓缩池、污泥调理池和污泥脱水机房等过程中产生恶臭物质。

恶臭物质种类繁多，常见的有：硫醇类、硫醚类、硫化物、醛类、脂肪类、胺类、酚类等，对污水处理厂而言，产生的恶臭污染物以NH3和H2S为主。本项目污水处理系统在格栅、曝气沉砂池、调节池、污泥浓缩池、污泥调理池和污泥脱水机房加装密闭设施后，将臭气收集引至臭气处理系统，经生物喷淋除臭后，通过1根15m高排气筒（1#）高空排放。

污水处理过程中恶臭污染源强计算方法有：①面源实测反推估算法，②参考美国 EPA（环境保护署）对污水处理厂恶臭污染物产生情况研究得出的产物系数，③类比法。

从国内采用AAO工艺的污水处理厂监测数据来看，污水处理厂各单元产生的污染物浓度波动范围较大，相关研究成果也表明，由于不同季节不同时段污水水温存在着较大差异，而水温变化会影响产生恶臭物质反应的进行程度和反应速率，因此硫化氢和氨气的恶臭气体排放浓度存在随着水温的升高而升高的变化趋势。一般情况为夏季高温闷热天气易闻到明显臭味而冬季不易察觉。本项目为新建项目，有组织排放源强无法通过实测法获得。根据工业集中区污水厂验收时的监测结果，实测污染物浓度很小，部分时段硫化氢和氨气浓度无法检出，考虑本次监测时间为冬季，臭气排放浓度与夏季臭气排放浓度存在较大差距，因此实测反推估算法不适用于本次环评。

利用美国EPA的产污系数计算本区域其他污水厂工程的恶臭污染源，根据计算结果与其竣工验收污染实测数据相差较大，故本次环评恶臭污染源不考虑使用美国EPA的产污系数计算。

类比法是工程分析一种常用方法，适用于拟建项目与类比项目的工程一般特性相似、污染物排放特征相似、环境特征相似的情况，类似污水处理厂恶臭污染物NH3、H2S在各单元的排放系数见下表。

表2.2-14  工业污水处理构筑物单位面积恶臭污染物排放源强

| 构筑物名称 | NH3（mg/s·m2） | H2S（mg/s·m2） |
| --- | --- | --- |
| 预处理（格栅、沉砂池）、均质池、水解酸化池 | 0.10 | 1.39×10−3 |
| 生化池、二沉池、高密沉淀池 | 0.02 | 1.20×10−3 |
| 污泥泵站、污泥贮池、污泥脱水机房 | 0.15 | 7.12×10−3 |

表2.2-15   拟建项目恶臭污染物排放源强

| 构筑物名称 | 面积（m2） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/h | t/a | kg/h | t/a |
| 粗格栅 | 8.55 | 0.0031 | 0.0270 | 4.28E-05 | 0.00037 |
| 细格栅 | 44.94 | 0.0162 | 0.1417 | 0.00022 | 0.00197 |
| 沉砂池 | 73.752 | 0.0266 | 0.2326 | 0.00037 | 0.00323 |
| 均质池 | 397.67 | 0.1432 | 1.2541 | 0.00199 | 0.01743 |
| 水解酸化池 | 515.62 | 0.1856 | 1.6261 | 0.00258 | 0.02260 |
| A2O生化池 | 1182.36 | 0.0851 | 0.7457 | 0.00511 | 0.04474 |
| 二沉池 | 628 | 0.0452 | 0.3961 | 0.00271 | 0.023777 |
| 高密沉淀池 | 243.9 | 0.0176 | 0.1538 | 0.00105 | 0.00923 |
| 污泥泵站 | 49.88 | 0.0269 | 0.2359 | 0.00128 | 0.01120 |
| 贮泥池 | 72 | 0.0389 | 0.3406 | 0.00185 | 0.01617 |
| 污泥脱水机房 | 594.72 | 0.3211 | 2.8133 | 0.01524 | 0.13354 |
| 合计 | 3811.391 | 0.9095 | 7.9669 | 0.03245 | 0.28425 |

为减少恶臭污染物对周围大气环境造成不良影响，本项目建设单位拟对厂区内粗格栅提升泵池、细格栅池、调节池、厌氧池、污泥贮池、污泥调理池等区域产生的恶臭气体进行收集，在各污水处理池加盖密闭，将臭气收集，并设置1套臭气处理装置，处理风量为25000m3/h，设置1座生物洗涤过滤除臭塔与1台离心引风机，配套循环补水系统一套，臭气经生物过滤除臭装置处理后通过1根15m排气筒排放，排气筒内径为1.0m。生物过滤法依靠微生物的分解作用来去除气体中的污染物。

臭气收集率按95%计，生物过滤除臭对硫化氢和氨的去除率为90%，除臭系统风机总风量为25000m3/h。未经收集的5%恶臭污染物属于无组织排放。经采取上述处理措施后，项目恶臭污染物均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准要求。

本项目有组织排放部分各污染物排放情况如表2.2-16所示，无组织排放部分各污染物排放情况如表2.2-17所示：

表2.2-16    有组织部分臭气污染物排放情况一览表

| 污染物 | 风量m3/h | 产生速率 kg/h | 产生量 t/a | 产生浓度 mg/m3 | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率g/s | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 25000 | 0.9095 | 7.9669 | 36.3784 | 3.4560 | 0.0240 | 0.0864 | 0.7569 |
| H2S |  | 0.0324 | 0.2843 | 1.2980 | 0.1233 | 0.0009 | 0.0031 | 0.0270 |

表2.2-17   无组织部分臭气污染物排放情况一览表

| 污染物 | 恶臭污染物产生源强 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g/s | kg/h | t/a |
| NH3 | 0.0126 | 0.0455 | 0.3983 |
| H2S | 0.0005 | 0.0016 | 0.0142 |

（2）食堂油烟

本项目设食堂供职工就餐，其主要污染物为油烟。项目食堂最大用餐人数为30人，人均日消耗食用油以30g计，年工作365天，则食堂消耗食用油0.329t/a，根据不同的炒炸工况油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2.83%，则油烟的产生量为0.009t/a。每天炒炸时间以3h为计，项目拟设油烟净化器一台，风量4500m3/h，则油烟产生浓度为0.71mg/m3。油烟废气经国家环保认证的油烟净化器处理后，由专用烟道引至楼顶排放。油烟净化效率可达85%，则油烟排放量为0.0014t/a，排放浓度为0.106mg/m3。低于《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中油烟废气排放浓度标准限值2mg/m3。

2.2.6.3噪声

本项目的噪声主要来源于泵房、脱水机、污泥泵等各类泵，曝气装置、鼓风机、空压机等机械，经类比调查，其噪声源的源强为80～105dB(A)，各主要设备噪声源见下表。

表2.2-18   各设备噪声声级

| 噪声源 | 设备 | 噪声级dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 提升泵房 | 提升泵 | 90～100 |
| 曝气装置 | 曝风机 | 85～95 |
| 鼓风机房 | 鼓风机 | 95～105 |
| 污泥泵房 | 污泥泵 | 85～95 |
| 脱水机房 | 污泥脱水机 | 80～90 |
| 生物除臭 | 风机 | 95～105 |

2.2.6.4固体废物

运营期项目固体废物主要来自格栅渣、沉砂、剩余污泥，实验室废液、机修废机油等危废、职工产生的生活垃圾。

（1）剩余污泥

在污水处理过程中会产生一定量的剩余污泥，这些污泥含水率高，体积大，不稳定，易腐烂，并且具有一定的臭味，因此需经适当的污泥稳定处理后才能运出厂外，以防形成二次污染。

根据2019年5月《岳阳县工业集中区3万m3/d污水处理一期工程（5000m3/d）竣工环境保护验收报告》中湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目污泥进行的毒性浸出检测报告，对照《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）及《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准，现有工程污泥为一般固体废物，不属于危险废物。

同时，根据岳阳高新技术产业园的产业定位，以生物医药、新型建材、机械制造为主导、辅以发展农产品深加工和生产性服务业，同时结合已入园企业名单，高新技术产业园区无涉重企业引入，今后也不会引进涉重污染企业，因此可以认为项目进水水质不会发生重大变化，工业污泥性质不会发生变化，不属于危险废物，可以按照一般固废进行处置。

根据本项目可行性报告，AAO工艺每天产生的绝干剩余污泥量为2067.35kg/d，剩余污泥含水量99.5%，每天排放的剩余污泥量为413.47m3。高密度沉淀池每天排放含水率99.2%剩余污泥量为283.5m3/d，每天总的污泥排放量为696.97m3。经泵输送至调理改性系统，向污泥中加入污泥改性剂对污泥进行调理改性，使其达到工艺要求，再通过螺杆泵将污泥提升进入高压隔膜板框压滤系统进行压滤，得到含水率≤60%的干化污泥，干化污泥产生量约为12.19t/d（含水率60%），4449.35t/a。污泥干化脱水后送垃圾填埋场填埋。

（2）栅渣

在污水预处理阶段，由格栅井分离出一定量的栅渣，主要是较大块状物、枝状物、软性物质和软塑料等粗、细垃圾和悬浮或飘浮状态的杂物。根据设计方案，粗格栅的格栅间距为20mm，细格栅的格栅间距为5mm。据资料介绍，废水经15-25mm格栅拦截的栅渣量一般约为2.5-3.5t/106m3污水，本项目取0.03t/万m3污水，含水率80%。根据项目污水处理规模推算，由格栅拦截的固体废物量约为0.03t/d，10.95t/a，经脱水至60%后，固体废物量约为0.023t/d，8.21t/a，与剩余污泥一同送垃圾填埋场填埋。

（3）沉砂：在沉砂池分离出一定量的沉砂，主要含有机砂粒，根据GB50014-2006（2016 年版），每万吨污水约产生0.45t沉砂，含水率60%。按此计算，工程沉砂产生量约为0.45t/d（164.25t/a）。脱水后沉砂含水率为40%，则沉砂脱水后产生量为0.3t/d（109.5t/a），与剩余污泥一同送垃圾填埋场填埋。

（4）危险废物

厂区内设有专门实验室，实验室废液、废试剂瓶为危险废物，实验室药剂空瓶产生量为0.1t/a，废物代码900-047-49，实验室内设置有危废暂存桶收集废液及药剂空瓶。

工程设备检修产生的废机油、含油抹布属于危险废物，废物代码900-249-08、900-041-49，废机油产生量为0.5t/a，含油抹布产生量为0.05t/a，在工程机修间内设有危废暂存间，对废机油及含油抹布进行存放并定期送危废资质单位处理。

（5）生活垃圾

按照每日人均1kg估算，30名员工每天产生30kg，年产生量约为10.95t。生活垃圾经垃圾桶收集后，交由环卫部门收集统一处理。

2.2.5项目各污染物排放汇总

表2.2-19  本工程污染物产生、排放量汇总表 （单位：t/a）

| 类别 | 项目 |  | 产生量 | 排放量 | 削减量 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 |  | 365万t/a | 365万t/a | 0 | 污水经采用“预处理+调节池+水解酸化+AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒”处理系统处理达标后经现有管道排入新墙河 |
|  | COD |  | 1569.5 | 182.5 | 1387 |  |
|  | BOD5 |  | 438 | 36.5 | 401.5 |  |
|  | SS |  | 1204.5 | 36.5 | 1168 |  |
|  | 氨氮 |  | 138.7 | 18.25 | 120.45 |  |
|  | 总氮 |  | 175.2 | 54.75 | 120.45 |  |
|  | 总磷 |  | 23.725 | 1.825 | 21.9 |  |
| 废气 | 有组织 | NH3 | 7.9669 | 0.7569 | 7.21 | 构筑物进行密封，通过1套总风量为25000m³/h的风机进行收集，并采用生物除臭工艺处理，通过1根15m高排气管排放 |
|  |  | H2S | 0.2843 | 0.0270 | 0.257 |  |
|  | 无组织 | NH3 | 0.3983 | 0.3983 | 0 | 池体加盖，设置绿化隔离带，以厂界四周为界，设立恶臭污染物卫生防护距离 |
|  |  | H2S | 0.0142 | 0.0142 | 0 |  |
|  | 油烟废气 |  | 0.009 | 0.0014 | 0.0076 | 油烟净化器处理后经油烟管道于屋顶排放 |
| 固体废物 | 剩余污泥 |  | 4449.35 | 0 | 4449.35 | 经调理改性+板框压滤脱水至60%以下后送垃圾填埋场填埋。 |
|  | 栅渣 |  | 8.21 | 0 | 8.21 | 脱水后与剩余污泥一同委托资质单位处置 |
|  | 沉砂 |  | 109.5 | 0 | 109.5 | 脱水后与剩余污泥一同送垃圾填埋场填埋。 |
|  | 实验室废液、废试剂瓶 |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 于危废间暂存，定期委托危废资质单位处置 |
|  | 废机油 |  | 0.5 | 0 | 0.5 |  |
|  | 含油抹布 |  | 0.05 | 0 | 0.05 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 10.95 | 0 | 10.95 | 交环卫部门收集统一处理 |

3区域环境概况

3.1自然环境概况

3.1.1地理位置概况

岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112°44′—113°43′，北纬28°57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。岳阳县辖12个镇、8个乡，根据《岳阳县城市总体规划》（2001~2020），岳阳县域总面积2713.55km2，县城城关镇面积为48.16km2，工业园区规划面积为2.8km2。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道荣公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12公里有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。

本项目建设地点位于岳阳高新技术产业园，厂址位于园区内荣湾镇东方村（京广高铁西侧空地），中心地理位置坐标为东经113° 8'17.58"，北纬 29° 8'21.85"，其东面邻京广高铁及绿化带，西面、南面及北面均分布有少量东方村散户居民，项目场地距离荣新路约980米，距离京广高铁约50m，用地的西南角有35kV荣双线、110kV新牵线经过，根据总平面图，项目在高压线下建设内容主要为绿地、停车场等，无大型污水处理设施。

项目具体位置见附图1：地理位置示意图。

3.1.2地形、地貌、地质

岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。

岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。

当地地质概况从上往下为：

素填土层：成份为块石混粘性土，块石含量40%-50%，在地表下2米范围内普遍分布为钢筋混凝土层。素填土层层厚3.3米-7.1米不等。

淤泥质粉质粘土层：灰黑色、湿、软塑-可塑状态，层厚为0.5-1.0m。

砾质粘性土层：粉质粘土，层厚为0.8-1.2m。

千枚岩层：强风化千枚岩，厚为0.5-1.4m；中风化千枚岩，厚为1.7-5.6m。

3.1.3气候、气象特征

县境地处长江中游中低纬度区，属亚热带大陆季风湿润气候，受季风的影响较大。其气候特点是：四季分明，季节性强，热量适度，春温多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏、秋多旱。由于山地的地形影响及洞庭湖水体的湖泊效应，因而气候多样，灾害性天气频繁，同时，山丘地区与湖区的气候也存在一定的差异。

县域年平均照1814个小时，是湖南省年平均照最长的地区之一。1978—2007年，本县最高年照为2054.9小时，最低年照为1453.8小时，照率为41%。在夏、秋两季的晴天较多，照时数较长，分别为552.8和594.8小时，平均每天达到6.1和6.6小时，占全年照时数的63.3%。由于在此两季照时数多，所以经常出现夏季与秋季少雨干旱的现象。

境内降水变化趋势受地理位置影响，西部滨湖区水量偏少，逐步向东部中低山区递增，东部靠近平江县幕阜山暴雨中心，年平均降水量在1500毫米以上。西部处于湘北滨湖少雨区，多年平均降水在1200毫米以下。近30年来，年降水最多为1977年的1708毫米。

境内降水量的年内分配特点是前多后少，春多于冬，夏多于秋，分配悬殊大。每年5—6月，降水较多，出现在5月的占60%，6月的占40%。每年1月和12月，降水最少，分别为42.5毫米和47.4毫米，分别占全年降水量的1.5%和4.8%。5月和6月，降水最多，容易渍涝成灾；8月和9月，雨量较少，常出现“秋老虎”天气。境内暴雨，起于3月，终于7月，此阶段降水集中，降水量大于150毫米以上的出现于6月、7月、8月，以6月为多，一最大暴雨为246.1毫米。

县域内西部滨湖的水面蒸发量大，年平均为961毫米，东部山区的水面蒸发量小，年平均为310毫米。常年的6月至8月蒸发量最大，年平均为42.6毫米，占年蒸发量的44.3%。农作物与草木的植被蒸发，年平均为903.5毫米，以6月至8月为最大，年平均为441.2毫米，12月份最小，年平均为22.3毫米。境内陆面蒸发由西部滨湖区750毫米逐步向东部山区递减。多年平均蒸发为753.5毫米，以8月最大，多年平均年蒸发量为136.6毫米；1月最小，为13.7毫米。

县域内气温随季节变化，出现较大差异。冬季最冷，夏季最热，极端最低气温为零下11.8℃，极端最高气温为40.4℃。多年平均气温17.2℃。春季（2月至4月）均温11.2℃；夏季（5月至7月）均温25.4℃；秋季（8月至10月）均温为23.5℃；冬季（11月至次年1月）均温7.7℃。最冷年均温为4.4℃（出现在1月）；最热年均温为29.2℃（出现在8月）。

县域内近30年，年均无霜期276.8天。霜期一般出现在12月至次年的2月，最早出现在10月，最迟出现在次年1月。年平均霜21天，最多霜为33天，最少年霜11天。降雪一般出现在12月至次年3月，最早出现在11月，最迟出现在次年3月，多年平均降雪为10.9天，最多年为20天，最少年为5天，最大积雪深为23厘米。2007年冬的大冰雪灾害，致使交通阻隔，部分自来水管冻裂，电杆倒塌、电缆断裂，电力中断。冰雹一般出现在1月至3月，次数较少，年均0.2天，最多年为2天，最大冰雹直径1.2厘米。

3.1.4水文

（1）地表水

岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万立米。

岳阳县境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069公里。河网密度为0.34公里/平方公里。新墙河自东向西纵贯全境，流长108公里，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，多年平均流量约58 m3/s，年平均径流量达18亿立方米，地下水蕴藏量6亿立方米。

岳阳县境内西部辖东洞庭湖水面761平方公里，南连湘资沅澧四水，北接万里长江。东部铁山水库，水面42平方公里，有效库容5.46亿立方米。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80平方公里，县境尚有大小内湖22个。

（2）地下水

县境地下水主要有松散岩类孔隙水，碎屑岩类裂隙孔隙水，基岩裂隙水三大类型。地下水深度自东至西由深变浅，均为弱酸性极软淡水，多为重碳酸钠钙型水，其次是重碳酸氯化钙型水，重碳酸钙、重碳酸钙镁型水，除新开塘地下水砷含量超标，洞庭湖地下水铁离子超标外，其它都符合饮用水标准。

松散岩类孔隙水的多少因地而异，分布于县境西部的东洞庭湖区和中部自北向南的麻塘—荣家湾—黄沙街一线两侧、新墙水系沿流两岸，可分为双层结构孔隙和单层结构孔隙。单层结构孔隙分布于新墙河水系沿岸、河谷地区，储水量丰富，水埋深0-5米，顶板埋深小于3米；双层结构孔隙主要分布在东洞庭湖，荣家湾、黄沙街储水量浅水贫乏，深水中等，鹿角—大明储水量浅部中等，深部丰富，东洞庭湖—新墙河三角洲储水量丰富，水埋深0-5米，顶板深10-36米。碎屑岩类裂隙孔隙水分布在县境中部，储水量贫乏，水埋深0-7米，顶析埋深小于3米。基岩裂隙水分为层状水和块状岩类隙水。层状岩类隙水，分布于县境东部及中部的北边，储水量贫乏；块状岩类隙水量贫乏或中等，主要分布于县境东北部，东南、中部、西北端也有零星分布。基岩裂隙水水埋深随地形变化，高处深，低处浅，一般0-30米。

县境地下水主要靠大气降水补给，但西部湖区及滨湖平原还接受外围地下水径流的侧向补给和河湖、稻田的渗漏补给。地下水的分水岭与地表水系分水岭趋于一致，径流区和补给区混合没有明显界限，只是在东部山地、丘陵地下水径流区的运动以水平为主，东洞庭湖及平原地区地下水流速慢，局部趋于停滞。东部山区、丘陵以泉的形式分散排泄为主要方式，新墙河为东部地区各类地下水排泄的总渠道，东洞庭湖汇集全县全部地下水，一部分经长江排泄境外，一部分就地蒸发。据湖南省地质部门实测和计算，县境地下水保证率50%的平均平水-58693.11万立方米、保证率75%的偏枯-53191.31万立方米，保证率90%的枯水-48391.46万立方米。荣家湾六合垸陈排头一带，钻孔平均单井涌水量1069立方米，水质较好，可开采量2.27万立方米；新开塘向斜地下水1278立方米/；东洞庭湖沿湖区及新墙河沿河区，单井涌水量200—2800立方米。

3.1.5土壤与动植物

岳阳县土壤以红壤为主，北半部紫色土分布较为普遍，土壤酸碱度在5.0-6.5之间。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。

本境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、狗等，家禽有鸡、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。

本评价区域内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。

3.1.6矿产资源

岳阳县矿产资源丰富。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。矿床（点）114处，小型规模以上的矿产地18处。其中，能源矿产有石油、铀；金属矿产有锰、矾、钹、钛、金、独居石等6种；非金属矿产有萤石、粘土、石英砂、建筑用石料、花岗岩、板岩、砂岩、长石、重晶石、磷矿、白云母、石灰岩、石榴子石、高岭土等14种；水气矿产有矿泉水、地热水等。除石英矿资源储量较大外，其余矿产规模均较小；优势矿种为石英矿、高岭土，潜在优势矿种为独居石、钛、矾。其中能源矿产石煤、铀主要分布在该县的新开镇、公田镇等乡镇；金属矿产矾矿（床）点分布于新开镇一带，独居石砂矿主要分布在筻口镇新墙河流域一带，有中型钛矿、小型石榴子矿伴生；非金属矿产重晶石矿床（点）主要分布于杨林乡，长石矿主要分布在新开镇和月田镇，高岭土矿主要分布在新开镇庙山一带，建筑用石料主要分布在新开、麻塘、步仙等乡镇，建筑用砂主要分布在县境西部沿洞庭湖一带和新墙河流域范围内；水气矿产地热水集中分布在公田镇，矿泉水主要分布在月田镇和张谷英镇。本项目地下未压覆矿床。

3.2 岳阳高新技术产业园总体规划概述

3.2.1 岳阳高新技术产业园（工业集中区）规划、环评概况

岳阳高新技术产业园发展始于2005年，其规划范围位于岳阳县城区荣家湾镇和新墙镇镜内，规划用地面积4.8274km2，其产业定位以生物医药、新型建材、机械制造为主导，辅以发展农产品深加工和生产性服务业等，规划环评《岳阳县工业集中区环境影响报告书》已经湖南省环境保护厅湘环评[2012]281号文件批复（批复详见附件）。2012年经湖南省人民政府批准晋升省级工业集中区。2014年因园区存量工业用地已难以满足后续发展需求进行调规扩区并编制《岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书》，于2014年12月通过湖南省环境保护厅审批同意（湘环评函[2014]127号）（见附件），在原规划工业集中区的东南侧实施调规扩区，具体范围为西至武广高速铁路，南至跃进村一方杨村一线，东至划船塘水库，北至金城路，涉及调扩区面积共计1.9783km2，其中从原工业集中区调出用地面积为0.3463km2(现状以基本农田为主，并有部分村民宅基地和山塘水面，为工业集中区暂未开发的土地)，实际新增用地1.2349km2，工业集中区调规扩区后总用地面积达5.7160km2。调规扩区范围内主要产业定位以生物医药、机械制造为主，并结合规划范围、已建和拟引进项目的具体情况对集中区相关产业功能布局进行适当调整，将集中区机械制造产业主要布局在调扩区西北部，同时保留金石路以南、工业大道以西现已开发的机械制造用地板块，将生物医药产业主要布局于调扩区的东南部。

按照县委、县政府以园区为载体，“五年打基础，十年见成效”的战略部署，园区全力推进高科技园建设。2015年5月经省政府批准同意，园区升格为岳阳高新技术产业园，迈入了省级高科技园行列，园区工业经济发展水平和质量获得了省政府认可，园区建设翻开崭新篇章。继成功申报省级高科技园，2015年12月园区又成功获批湖南省新型工业化产业(生物医药)示范基地。

3.2.2 产业发展规划

高新技术产业园的空间结构可概括为“一轴两翼四组团”。

一轴即荣新路主要发展轴线；

两翼指由武广高铁防护绿地及110KV高压走廊形成的生态隔离带将本高新技术产业园划分成的东西两翼；

四组团指综合发展组团、生物医药工业组团、新型建材工业组团及机械制造工业组团。

3.2.3 用地布局

高新技术产业园土地利用规划详见附图。各类用地分布分述如下：

(1) 工业用地

工业用地为高新技术产业园内主要用地性质，依据岳阳县的环保要求主要发展一、二工业用地。主要发展产业为生物医药、新型建材与机械制造。规划用地面积为335.19公顷，占总用地的69.43%。

(2) 居住用地

规划区内的原有村民及工业园内部的职工将考虑进行集中安置，主要安置于城东路两侧的居住用地内。高新技术产业园居住用地总面积30.09公顷，占高新技术产业园总用地6.23%。

(3) 仓储用地

为解决高新技术产业园内原料堆放、产品库存以及货物运输等问题，规划于本高新技术产业园北侧结合现有的仓储用地布局一处主要为本高新技术产业园服务的仓储用地，主要用于解决物流运输等问题，规划用地面积为19.14公顷，占总用地的3.96%。

(4) 公共设施用地

高新技术产业园内的公共设施用地主要为行政办公用地及商业金融用地。其中行政办公用地布局在荣新路南侧，主要为高新技术产业园管理用地及园区内职工服务，商业金融用地布局在城东路两侧及荣新路南侧。规划总用地面积10.74公顷，占高新技术产业园总用地的2.22%。

(5) 市政设施用地

供应设施用地

目前在荣新公路南侧已建成一个燃气站及一个燃气气门站，规划占地面积为3.42公顷，占高新技术产业园总用地的0.71%。

交通设施用地

生态工业园内荣新公路两侧目前已有两座加油站，占地面积为0.76公顷，占高新技术产业园总用地的0.16%。

3）其它市政公用设施用地

指在荣新路南侧的消防站，占地面积0.85公顷，占高新技术产业园总用地的0.18%。

3.2.4 市政基础设施规划

3.2.4.1给水规划

按照岳阳县总体规划，岳阳县中心城区供水水源以铁山水库引水暗渠引水至新墙水库，新墙水库为主要水源，经供水管道送至岳阳县城水厂，高新技术产业园供水由高新技术产业园东侧岳阳县第二水厂供水，水厂设计供水规模10万吨/日。根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）中的相应规定，并结合岳阳县以及高新技术产业园工业用水实际情况，取城市单位建设用地用水量指标中较低值。经计算，高新技术产业园总用水量为6.902万吨（最高日）。

表2.2-1  高新技术产业园用水量预测表

| 用地性质 |  | 用地面积 (km2) | 用水指标 (万吨/km2·d) | 新水用水量 (万m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居 住 用 地 |  | 0.3009 | 1.0 | 0.301 |
| 公共设施用地 |  | 0.1074 | 0.6 | 0.064 |
| 工业用地 |  | 3.3519 | / | 6.294 |
| 其中 | 一类工业用地 | 0.4100 | 1.0 | 0.410 |
|  | 二类工业用地 | 2.9419 | 2.0 | 5.884 |
| 仓储用地 |  | 0.1914 | 0.3 | 0.057 |
| 道路广场用地 |  | 0.4702 | 0.25 | 0.118 |
| 市政公用设施用地 |  | 0.0503 | 0.3 | 0.015 |
| 绿 地 |  | 0.3553 | 0.15 | 0.053 |
| 合 计 |  | 4.8274 |  | 6.902 |

3.2.4.2排水规划

高新技术产业园采用雨污分流制排水系统。高新技术产业园污水量按给水量的80%计，共需日处理约5.52万吨污水。规划高新技术产业园生活污水和工业污水均进入拟建高新技术产业园污水处理厂处理，高新技术产业园污水处理厂选址于高新技术产业园北部白洋水库附近（即本项目），其排污口设于新墙河京广铁路桥下游。

3.2.4.3电力工程规划

规划区电力负荷预测是在《岳阳县县城总体规划》基础上进行的，根据规划所确定的用地功能，参照《城市电力规划规范》(GB50293-99)，采用分类用电综合指标法，对规划区内不同性质的用地，逐一进行了负荷预测，预测规划区总用电负荷约为10.86万kw。

根据岳阳县总体规划，由荣家湾110 KV变电站和植山110 KV变电站为高新技术产业园为供电电源。在负荷密集地段规划设置10 KV开闭所6 座；中压、低压配电网全部采用地下电缆。

3.2.5 环境保护规划

3.2.5.1指导思想

湖南岳阳高新技术产业园环境保护指导思想：以综合效益为中心，坚持经济建设、城乡建设、环境建设的同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，促进城乡生态环境的良好循环。根据这一指导思想，确定规划指导原则为：

坚持“预防为主、防治结合”方针，全面规划，合理布局；

坚持防治污染与调整产业结构、技术改造、节约资源、综合利用相结合，贯彻环境综合整治方针；坚持“谁污染谁治理，谁开发谁保护”和“污染者付费”原则，强化政府职能，加强科学管理。

3.2.5.2规划目标

（1）总体目标

在规划期内，工业园的环境保护目标为：改变先污染后治理的经济发展模式，实行可持续发展的战略，逐步使生态系统实现良性循环。建立一个舒适宜人的自然环境，高效先进的经济环境，文明和谐的社会环境。

规划目标（2005～2020年）：基本实现城乡环境清洁、优美、安静，生态环境呈良性循环。工业园内污染得到有效控制。区内河流水质保持洁净。大气环境质量达到二级标准，基本无噪声污染。

（2）污染控制目标

工业园废水、废气、噪声必须处理达标排放，固体废弃物综合利用率达到100%，生活垃圾无害化处理率达到100%。

3.2.5.4环境保护措施

①水环境保护规划概况：工业集中区排水拟采用雨污分流体制，工业废水和生活污水统一排放入城市下水管网，收集到工业集中区污水处理厂处理；

②大气、噪声污染防治规划概况：依靠节能和改善能源结构，提高天然气用户气化率；控制油烟排放量，提高二氧化硫的去除量，环境空气质量达到国家二级标准，严格控制工业集中区交通和环境噪声，规划声环境达到国家标准，局部地区采用隔离带工程措施（隔声屏障）处理；

③固体废物处理规划概况：工业垃圾按有关规定收集处理，生活垃圾采取分类收集、集中处理方式，垃圾运往岳阳县城市总体规划确定的垃圾填埋场统一处理，本工业集中区不设垃圾转运站，结合服务半径，垃圾收集点按居住社区和工业用地数量分别布置共10个，布置公厕3处；

④生态景观环境保护规划概况：生态建设以加强绿化、防治不良地质灾害为重点，保护自然环境和生物多样性，治理规划区内滑坡、崩塌、水土流失。尽量利用不可建用地，自然地形中的冲沟、崖线等作为绿化用地，形成点、线、面相结合绿地布局体系，维护城市自然地形风貌，建设有地方特色的绿化景观，优化生态环境。

规划绿地率不低于30%，建设用地内应有集中绿地，集中绿地面积不得小于建设用地总面积的10%，工业集中区内公园绿地必须严格保护并不准任意置换，街道绿化严格按规划执行，不准侵占。

根据环保部办公厅文件《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号文）：对未依法设立、环保基础设施不齐全和环境风险防范措施不落实的产业园区内项目要暂停受理。根据上述内容可知，岳阳县工业集中区已获规划环评批复，区内供水、供电、供气等基础设施已建成。

3.2.6 工业园产业定位及优先发展项目清单

（1）鼓励发展类

①生物医药；②新型建材（不含水泥、玻璃、陶瓷）；③机械制造；④农产品深加工；⑤生产服务业项目。

（2）限制发展类

耗水量大或水型污染为主的项目。

（3）禁止发展类

①国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合国家产业政策的项目；

②原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染项目；

③燃用中、高硫原煤项目，建设和使用4t/h以下燃煤锅炉（根据国发〔2013〕37号《大气污染防治行动计划》中“到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉”的规定，湘环评〔2012〕281号中关于燃煤锅炉的建设规定，应按照不得建设和使用每小时10蒸吨以下燃煤锅炉执行）；

④气体污染和水污染排放达不到排放标准的项目。

3.2.7 环评批复要求

岳阳高新技术产业园历经3次环评，包括《岳阳县工业集中区环境影响报告书》（湘环评[2012]281号）、《岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书》（湘环评函[2014]127号）、《岳阳高新技术产业园区环境影响跟踪评价》（湘环评函[2020]4号），批复要求如下：

《岳阳县工业集中区环境影响报告书》（湘环评[2012]281号）：

（一)进一步优化集中区规划布局，严格按照功能区划进行有序开发建设，处理好集中区内部各功能组团及集中区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，按报告书要求对武广高速铁路、高压走廊、省道、园区内道路设置相应的控制隔离带，集中区与主城区接壤处结合京广铁路防护用地设置不低于80m的防护隔离带，集中区西北部现有的居住、商贸、文教用地周边工业用地范围内严格限制气型污染和噪声影响大的企业入驻，在居住区和工业用地间设置绿化隔离带，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良。

（二）严格执行集中区企业准入制度，入园项目性质及选址必须符合集中区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染企业进入，限制引进耗水量大或水型污染为主的企业，不得新批新建三类工业企业及项目。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的“集中区准入与限制行业类型一览表”做好项目的招商把关，入园项目必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，确保排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；推行清洁生产工艺，从源头防治污染；加强对规划区内企业的环境监管，对已建和拟引进项目按报告书要求进行清理，确保园区项目符合产业政策、集中区产业定位和环保“三同时”管理要求。根据报告书建议要求，立即中止海帆实业阳离子化剂项目入园前期工作，不得准入；对现已入园但与集中区产业定位不符的金海科技、新瑞化工、富和科技、永典涂料、慧環新材料等5家精细化工企业酌情予以保留，但后续不得扩大生产规模。

（三）加快完善工业集中区水污染防治基础设施配套建设。集中区排水实施雨污分流，规划在岳阳县城市污水处理厂预留用地范围内建设集中区污水处理厂，与城市污水处理厂共用排污主管外排新墙河。集中区区域开发、道路建设、项目落地应确保截污、排污管网同步建设，并加快落实集中区管网建设与岳阳县城市污水处理厂的对接。在集中区与相应集中污水处理厂对接完成前，集中区内应限制引进水型污染企业，并对已投产企业外排废水水质严格按《污水综合排放标准》(GB8978-1996）一级标准控制。

（四）加强集中区大气污染控制。集中区内禁止燃用中、高硫原煤，不得建设和使用 4t/h以下燃煤锅炉；园区管理机构应统筹通过外调低硫煤和洗煤控制燃煤含硫量在 1%及以下，督促各用煤单位配备必要的脱硫脱硝除尘措施，保证烟气达标排放；积极推广清洁能源，进一步削减燃料结构型大气污染。建立集中区清洁生产管理考核机制，加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少集中区企业工艺废气的无组织排放；入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。

（五）做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。

（六）工业集中区要建立专职环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。

（七）按集中区的开发规划统筹制定拆迁安置方案，落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。

（八）做好建设期的生态保护和水土保持工作。工业集中区开发建设过程中，土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。

（九）污染物总量控制：COD<380吨/年，氨氨<50吨/年，二氧化硫<560吨/年，氨氧化物<385吨/年。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

《岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书》（湘环评函[2014]127号）：

(一)鉴于集中区位于位于湖南新墙河国家湿地公园白洋水库的上游地域，距湿地公园最近距离仅约2km；且集中区排水经新墙河9.5km进入东洞庭湖自然保护区核心区，水质保护要求高，集中区应切实进一步加强水污染防治措施。集中区企业准入建议参照《湖南省湘江保护条例》予以控制把关，禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，严格限制引进排水量大的企业。加强对集中区入园企业的监管，督促企业水污染防治设施的配套和正常运行，并做好突发环境事故的应急预防，切实杜绝企业污水偷排、漏排及事故排放的发生。

（二）加快集中区污水厂建设进度。在集中污水处理厂建成并实现对集中区污水进行接管处理前，严格限制引进涉水型污染企业引进和投入试生产。

（三）集中区天然气供气气源已接入，园区燃气管网已基本建成，在集中区后续发展中，应按环评要求限期淘汰集中区现有小燃煤锅炉，并对新建动力、供热设施全面推行使用清洁能源。

（四）本次调扩区不新增污染物总量排放指标，按原批复总量进行总体控制。

《岳阳高新技术产业园区环境影响跟踪评价》（湘环评函[2020]4号）：

（一）依法依规按程序做好园区规划调整。由于岳阳县县城发展边界的扩张，县城紧邻园区交错布局，园区林冲路以西片区存在工业用地上建设了居住区的情况，园区需尽快按规定程序开展规划调整工作，调出不适宜工业发展的区域，明确园区与城市边界，通过空间优化布局、引导产业集中、严格控规、逐步搬迁的措施最大程度地避免对临近集中居住区的不良环境影响。

（二）进一步严格产业环境准入。落实《报告书》提出的后期准入条件和负面清单要求，对于不符合园区规划要求、环保要求的企业按照报告书提出的方案限期整改、搬迁或退出。现有保留的四家精细化工企业不新增用地规模及污染物排放。园区具体产业调整及相关限制要求的变更须符合省级园区规划调整的相关规定。

（三）进一步落实园区污染管控措施。完善园区污水管网及集中处理设施建设。园区全面实施雨污分流，确保各片区生产生活废水应收尽收，全部送至配套的集中污水处理厂处理。污水管网建设未完成、生产废水未接管之前，相关区域新建涉废水排放的项目不得投产（含试生产）。园区现有的配套污水处理厂距离园区较远，管线过长，且部分管线穿越白洋水库，存在污水输送过程中的外漏隐患，在园区新的污水集中处理设施建成并稳定运行，且经科学论证排水对东洞庭湖自然保护区环境影响完全可控之前，维持原规划环评批复与调规扩区规划环评审查意见对涉水排放产业的限制要求。优化能源结构加强园区大气污染防治，加快燃煤企业的综合整治，对燃煤集中供热企业及投诉较多的排放恶臭废气的骆驼饲料、利尔康的重点气型污染企业予以严格监管防控，确保整治措施到位，确保企业废气处理设施的持续正常运行与达标排放。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经管单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，减少污染物的排放量。

（四）完善园区环境监测体系。由园区委托有资质的第三方严格按照跟踪评价提出的监测方案落实相关工作，结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。重点监控建材、生物医药（含饲料厂）行业对区域大气环境质量的影响，针对医药和已有的精细化工企业要加强监督性监测，严防废水偷排漏排，观察周边水体环境质量变化状况。

（五）健全园区环境风险防控体系，加强院区重要风险源管控。加强园区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。

（六）加强对环境敏感点的保护。落实报告书中提出的相关企业整改、退出及建设绿化隔离带等要求，确保园区内及其周边敏感目标的环境安全。

（七）做好园区后续开发过程中生态环境保护和水土保持。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝后续施工建设对地表水体的污染。

经对照岳阳高新技术产业园区环境影响跟踪评价批复，本项目符合跟踪评价批复要求，本项目为跟踪评价批复要求的园区新的污水集中处理设施。

3.3 区域现有污染源调查

根据项目所在区域特点及项目的工程特点，本次评价重点对岳阳高新技术产业园内工业废水、工业废气进行调查分析。具体见表3.3-1。

表3.3-1  岳阳高新技术产业园主要排污单位排污情况

| 企 业 名 称 | 废 水 |  |  | 废 气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水量 (万m3/a) | COD排放量（t/a） | 氨氮排放量（t/a） | 废气量 (万m3/a) | SO2 (t/a) | 烟尘 (t/a) |
| 湖南科伦制药有限公司 | 34.8 | 149.64 | 13.22 | 1100 | 10.8 | 22.4 |
| 湖南金诺纸业包装有限公司 | 1.2 | 5.16 | 0.456 | 960 | 1.72 | 4.7 |
| 湖南省金海科技有限公司 | 0.8 | 3.44 | 0.304 | 860 | 1.7 | 5.36 |
| 岳阳骆驼饲料有限公司 | 0.85 | 3.655 | 0.323 | / | / | / |
| 岳阳县芭蕉扇业有限责任公司 | 2.6 | 11.18 | 0.988 | / | / | / |
| 湖南利尔康生物股份有限公司 | 14.268 | 61.35 | 5.422 | / | / | / |
| 岳阳富和科技有限公司 | 1.45 | 6.235 | 0.551 | 800 | 0.6 | 3.9 |
| 湖南建强药业股份有限公司 | 0.024 | 0.103 | 0.009 | / | / | / |
| 湖南新瑞化工有限公司 | 0.5 | 2.15 | 0.19 | / | / | / |
| 岳阳金灏达复合材料有限公司 | 1.02 | 4.386 | 0.3876 | 1000 | 7 | 9.7 |
| 岳阳县汇鑫油脂有限公司 | 0.82 | 3.526 | 0.312 | / | / | / |
| 湖南飞碟新材料有限责任公司 | 2.3 | 9.89 | 0.874 | 900 | / | 14.5 |
| 岳阳县洞庭油脂有限公司 | 0.2 | 0.86 | 0.076 | 800 | 1.6 | 3.9 |
| 岳阳县民祥包装材料有限公司 | 2.4 | 10.32 | 0.912 | / | / | / |
| 岳阳鸿伦纸业有限公司 | 3.6 | 15.48 | 1.368 | 6160 | 7.84 | 23.47 |
| 岳阳民康医用材料有限公司 | 13.1 | 56.33 | 4.978 | / | / | / |
| 合计 | 79.932 | 343.71 | 30.37 |  | 31.26 | 87.93 |

从上表可知，从所调查的16家工业污染源来看，工业废水排放总量为79.932万吨，主要污染物有化学需氧量、氨氮等；湖南科伦制药有限公司、湖南利尔康生物股份有限公司、岳阳民康医用材料有限公司是主要污染源，三者合计废水量占以上企业废水总量的77.8%；三者合计COD、氨氮排放量各占以上企业COD、氨氮排放总量的77.78%。

从所调查的16家工业污染源来看，工业废气主要污染物有二氧化硫、烟尘等；湖南科伦制药有限公司、岳阳鸿伦纸业有限公司是主要的大气污染企业，是目前岳阳高新技术产业园的排污大户，两者合计二氧化硫排放量占以上企业二氧化硫排放总量的59.6%；两者合计烟尘排放量占以上企业烟尘排放总量的52.2%。

上述16家工业生产企业中，大部分企业生产废水经自建的污水处理站处理后排入工业集中区污水处理厂，本项目建成后将代替工业集中区污水处理厂接纳上述企业的废水。

3.4 高新技术产业园区排水现状

目前岳阳县有两座污水处理厂，分别为岳阳县污水处理厂和工业集中区污水处理厂。

岳阳县污水处理厂位于县城荣家湾荣站村，占地60亩，一期设计处理规模2万m3/d（实际日处理量达到17000吨，达到设计处理量85%），采用氧化沟处理工艺，已于2010年7月10日通过岳阳市环保局组织的项目竣工环保验收并投入使用。目前，岳阳县城镇生活污水通过市政污水管网排入岳阳县污水处理厂处理达到一级A标准后排放到新墙河。

高新技术产业园区企业生活及生产废水排入工业集中区污水处理厂。《岳阳县工业集中区3万m3/d污水处理工程》于2014年编制环评报告书并通过岳阳市环保局审批，出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。工程已于2018年6月底完工，现已投入使用。

岳阳高新技术产业园区采用雨污分流的方式铺设排水管网。园区污水管网和雨水管网现状与规划图见附图7。目前，园区已建成区均按规划要求建设了污水管网和雨水管网，西片区为县城老城区，均已建雨污管网，东片区沿工业大道、金城路、金石路、金信路已敷设雨污管网，污水干管沿白洋水库向北敷设完毕，与园区工业污水处理厂连接。未建成区主要是东片区武广高铁东、盛园路西侧区域，将在工业企业建设过程中沿立园路、盛园路同步建设污水管网和雨水管网。园区污水经排污管网汇总至排污干管，再送至园区污水处理厂处理后（本项目污水厂建成后，园区污水会排入本污水厂进行处理），达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准，排入新墙河，污水厂排水口入新墙河处新墙河水环境功能区划为渔业用水区。

高新技术产业园有两处污水干管：

（1）D管：位于京广高铁以东，管径800mm，设计流量为4万m3/d，已测量范围内管底标高约27.09-33.35m；

（2）E管：位于京广高铁以西，管径500mm，设计流量为1.5万m3/d，已测量范围内管底标高约27.57-40.44m。

另外科伦制药有限公司位于污水收集管下游，该公司自备污水处理设施，污水经处理达标后外排。

工业园现状污水排水干管见下图所示：

D管

E管

井底标高27.09m

科伦制药污水处理设施

井底标高29.48m

井底标高33.35m

井底标高33.26m

井底标高27.57m

井底标高28.46m

井底标高28.70m

井底标高40.44m

井底标高53.72m

dn800

dn500

图3-1  岳阳高新技术产业园区现状污水管网图

鉴于园区部分污水管网渗漏较为严重，岳阳高新技术产业园区管委会于2019年下半年启动了园区D、E线污水管道修复工程，投资204.79万元，根据管委会提供的资料，目前管网修复工程已完工，解决了园区管网的渗漏问题。

根据项目可研，D线管径管径800mm，设计流量为4万m3/d，经修复改造后，改为尾水排放管道，排水量和管道情况，均可以满足本项目远期排水的需要。

3.5东洞庭湖自然保护区概况

1、基本情况

湖南东洞庭湖国家级自然保护区位于长江中下游荆江江段南侧，地处湖南省东北部岳阳市境内，地理坐标介于东经112°43′-113°14′，北纬29°00′-29°38′之间。总面积157628公顷（调整后），主要保护东洞庭湖特有湿地生态系统和生物多样性。保护区成立于1982年，1992年加入“国际重要湿地公约”，被列为我国首批加入“国际重要湿地公约”的六个国际重要湿地之一，1994年经国务院批准升格为国家级自然保护区。

东洞庭湖独特的生态环境孕育了丰富自然资源，根据湖南东洞庭湖国家级自然保护区前期综合科学考察报告（1993年）、湖南东洞庭湖国家级自然保护区范围和功能区调整综合科学考察报告（国家林业局中南林业调查规划设计院，2013.12）与多年来专家学者的实地调查研究，湖南东洞庭湖自然保护区共有野生脊椎动物5纲36目101科410种。其中，鱼纲7目19科90种；两栖纲2目5科11种；爬行纲3目8科25种；鸟纲17目55科251种；哺乳纲7目14科33种。

东洞庭湖既是我国湿地水禽的重要越冬地，也是重要繁殖地、停歇地。栖息的雁鸭类、鸻鹬类等水鸟达数十万羽。在东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络和东亚——澳大利亚涉禽迁徙网络等区域物种保护网络中具有十分重要的地位。全球濒危物种小白额雁占全球越冬种群的70%以上，栖息着中国唯一的自然野化麋鹿种群。被誉为“世界巨大基因宝库”、“拯救世界频危物种的希望地”和“人与自然和谐共处的典范”。

2、保护区类型

湖南东洞庭湖国家级自然保护区境内湿地生态环境保存完好，珍稀濒危水禽种类、数量丰富，为迁徙水禽特别重要的越冬地和栖息地，并具有良好的自然属性。根据《自然保护区类型与级别区份原则》（GB/T14529-93），该保护区类别为自然生态系统类、内陆湿地和水域生态系统类型的国家级自然保护区。

3、功能区划

（1）功能区划概况

调整后，东洞庭湖国家级自然保护区功能区划分情况为：

① 核心区。湿地生态系统完整，生物资源丰富，白鹤、黑鹤、东方白鹤、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段，面积33286.2hm2。

② 缓冲区。核心区外围所有东洞庭湖区域，面积32369.8hm2。

③ 实验区。保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括团湖、南湖等在内的湖泊、库塘、农业等用地，面积91972hm2。

本项目不在湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，见附图。

（2）规划调整概况

根据《国务院办公厅关于调整湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区的通知》（国办函[2018]19号），国务院已同意调整湖南东洞庭湖国家级自然保护区的范围。此次范围调整只涉及将部分实验区部分区域调出保护区；功能区调整拟将部分实验区调整为缓冲区，并将部分缓冲区调整为核心区。范围和功能区调整方案如下：

调整范围：

将5个实验区地块调出自然保护区范围。其中：2号调整地块：位于自然保护区实验区范围，为岳阳市中心城区（涉及岳阳楼区、南湖区、高新区、临港新区、岳阳市经济开发区）以及岳阳县麻塘镇、新开镇等部分集镇区域，总面积23836.0公顷。从道人矶往南至东风湖北岸七里山以长江和洞庭瑚大堤为界，东风湖至高家嘴区域洞庭湖大堤或水岸线为界（南湖除外），高家嘴往南至北湖村则沿S201省道往西缓冲600米为界，北湖村至畔湖村以S201省道为界，畔湖村至春风村蓄水湖之间麻塘集镇区域以沿S201省道往西缓冲700米为界，该界东部区域均为拟调整范围。

该区域为岳阳市中心城区（涉及岳阳楼区、南湖区、高新区，临港新区、岳阳市经济开发区）以及岳阳县麻塘镇、新开镇等部分集镇区域，是岳阳市的主要工业产业聚集地也是岳阳市城区居民聚集地。据调查，该区域总面积23836.0公顷，2012年束总户数192724户，总人口达462935人，人口密度达到2078人/km2。该区域聚集了以长岭炼化、巴陵石化，华能电厂、岳阳纸业等大中型国企为代表的一大批石化、食品、造纸、电力、机械、纺织工业企业，而且包含了岳阳市新老城区以及岳阳市经济临港新区等大面积工业园区，是岳阳市的行政、文化、商业和经济发展中心。

由于历史原因，这些区域早在80年代被划入了自然保护区，当时已经作为岳阳市中心城区的范围被划为自然保护区的实验区进行保护管理。由于人口密集，工农业聚集，管理难度极大，基本不具各自然保护区实验区的保护意义。通过组织专家进行实地调查发现，该区域近洞庭湖大堤区域大部分为城市集镇，城区周边区域则多为低山丘陵、农田村庄，且距洞庭湖距离较远（最远距离超过12公里），与洞庭湖湿地生态系统存在较强的地理隔离，也未发现有越冬水禽分布，因此该区域基本不具备保护价值。

湖南东洞庭湖国家级自然保护区调整后范围为地理坐标在N 29°0'0''-29°37'45.7''，E112°43'59.5"-113°13'13.4"之间，自然保护区北起长江湘鄂两省主航道分界线，南至汨罗磊石山，东至京广铁路，西与南县交界。东西宽约50公里，南北长70公里，总面积157628公顷。

东洞庭湖自然保护区方案调整后，本项目仍在湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内。

4、主要保护对象

自然保护区的主要保护对象为：

①主要保护金荞麦（Fagopyrum dibotrys）、野大豆（Glycine soja）、中华结缕草（Zoysia sinica ）等国家重点保护野生植物；

②鱼类资源：中华鲟(Acipenser )、白鲟（Psephurus gladius）、胭脂（Myxocyprinus  asiaticus）等珍稀鱼类；

③两栖动物：虎纹蛙（Rana rugulosa）等国家保护动物；

④鸟类：东方白鹤（Ciconiac）、黑鹤（Ciconiac nigra）、中华秋沙鸭（Mergus squamatus）、白尾海雕（Haliaeetus albicilla）、白鹤（Grusg leucogeranus）、白头鹤（Grusgmonacha）、大鸨（Otis tarda dybowskjjs）等国家保护动物；

⑤哺乳动物：江豚（Lipotes vexijjifer）、麋鹿（Elaphurus davidianus）等国家保护动物。

⑥湿地生态系统和生物多样性。

⑦自然生态环境和自然资源。

⑧自然和人文景观。

⑨越冬湿地鸟类及其栖息地。

3.6 湖南东洞庭湖湿地概况

东洞庭湖湖泊湿地总面积190000hm2，岳阳市东洞庭湖湿地与东洞庭湖湿地属于同一个湿地，主管部门、面积、范围等均相同。主要保护对象是越冬湿地鸟类及其栖息地。

东洞庭湖湿地在东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络等国际区域性物种保护网络中具有十分重要的地位。每年10月至次年3月，有217种鸟类共1000万只候鸟在这里越冬。白鹤、白鹳、灰鹤、小天鹅、白鹭等国家Ⅰ级、Ⅱ级保护动物在东洞庭湖随处可见，很受国际关注，而且很多已经宣布为濒危的鸟类如白头鹤、大鸨、鸿雁、小额雁、青头潜鸭等在东洞庭湖也不难见到。东洞庭湖湿地在东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络等国际区域性物种保护网络中具有十分重要的地位。每年10月至次年3月，有217种鸟类共1000万只候鸟在这里越冬。白鹤、白鹳、灰鹤、小天鹅、白鹭等国家Ⅰ级、Ⅱ级保护动物在东洞庭湖随处可见，很受国际关注，而且很多已经宣布为濒危的鸟类如白头鹤、大鸨、鸿雁、小额雁、青头潜鸭等在东洞庭湖也不难见到，上述越冬鸟类的栖息地分布整个东洞庭湖湿地范围内。东洞庭湖湿地边界范围与东洞庭湖国家自然保护区边界范围相同。

4区域环境现状调查与评价

为了解项目区环境质量现状情况，本次评价委托了湖南宏润检测有限公司于2020年3月10~16日为《岳阳高新技术产业园区污水处理厂（1万m3/d）环境影响报告书》中对项目区环境质量现状进行了监测，现状监测报告及质保单见附件8，专家评审后，评价委托了湖南谱实检测技术有限公司于2020年5月26~27日对本项目地下水和土壤环境质量进行了补充监测，补充监测报告及质保单见附件9。

4.1环境空气质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中“6 环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2018年。

4.1.1空气质量达标区判定

本次评价的基本污染物环境质量现状数据引用已公布的岳阳县常规监测点2018年年均监测值，区域环境空气质量数据见下表。

表4.1-1 岳阳市空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（ug/m3） | 标准值（ug/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 40.14 | 35 | 114.69% | 不达标 |
| PM10 |  | 65.70 | 70 | 93.86% | 达标 |
| SO2 |  | 10.36 | 60 | 17.27% | 达标 |
| NO2 |  | 22.16 | 40 | 55.40% | 达标 |
| CO | 95百分位数日平均质量浓度 | 970 | 4000 | 24.25% | 达标 |
| O3 | 90 百分位数 8小时平均质量浓度 | 97 | 160 | 61.20% | 达标 |

根据现状监测结果可以看出：

①评价区域 SO2、NO2 和 PM10 的年均浓度、CO 的 24 小时平均第 95 百分位 数以及 O3 的最8小时平均第90百分位数均符合《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 29 号）要求。

②评价区域 PM2.5 年均浓度不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 标准及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 29 号）要求。超标可能由于该监测点临交通干线，受到汽车尾气、扬尘、节日、建筑施工等影响导致。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）第6.2.1.1条“城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”，故本项目所在行政区判定为不达标区域，不达标因子PM2.5。

由于本项目所在区域岳阳县2018年 PM2.5 年均浓度 40.14μg/m3，已达到《湖 南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）》的要求，“要求到 2018 年，全省PM2.5 年均浓度下降到44μg/m3以下，2019年，全省PM2.5年均浓度下 降到 42μg/m3以下，2020 年岳阳市PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3以下”。 另收集到岳阳县常规监测点2017年PM2.5年均浓度为48.41μg/m3，可知项目所在区域2017年至 2018 年 PM2.5年均浓度呈现下降趋势，环境空气质量呈现好转。

4.1.2补充监测

4.1.2.1监测布点与监测因子

本次评价委托湖南宏润检测有限公司2020年3月10~16日对项目区环境空气质量现状进行了监测。区域环境空气共设置了3个大气采样点。详见表4.1-2。

表4.1-2   环境空气现状监测布点

| 序号 | 监测点名称 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 地块东北侧50米（上风向） | H2S、NH3 |
| G2 | 地块西南50米（下风向） |  |
| G3 | 地块西南100米（下风向居民点） |  |

4.1.2.2监测时间与监测频次

监测时间：2020年3月10日～16日。

监测频次：NH3和H2S连续监测7天，均监测一次值。

4.1.2.3采样和分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表3中的规定执行。

4.1.2.4评价标准

按评价区环境功能区划，NH3和H2S执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

4.1.5监测统计结果

环境空气质量监测结果见下表。

表4.1-3  环境空气质量现状监测数据   单位：mg/m3

| 点位 | 评价指标 |  | 监测因子（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H2S | NH3 |
|  | 标准 | 小时/一次浓度 | 0.01 | 0.2 |
| / | 样品数（个） |  | 7 | 7 |
| G1 | 数值范围 |  | 0.005~0.009 | 0.01~0.03 |
|  | 超标率（%） |  | / | / |
|  | 最大超标倍数 |  | / | / |
| G2 | 数值范围 |  | 0.005~0.009 | 0.01~0.03 |
|  | 超标率（%） |  | / | / |
|  | 最大超标倍数 |  | / | / |
| G3 | 数值范围 |  | 0.005~0.008 | 0.01~0.03 |
|  | 超标率（%） |  | / | / |
|  | 最大超标倍数 |  | / | / |

由上表可知，评价区域各项大气监测因子均达到NH3和H2S执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值，区域空气环境质量现状较好。

4.2地表水环境质量现状

4.2.1历史监测资料

本评价收集2017年至2019年的新墙河常规水质监测断面的资料，其监测资料见表4.2-1至表4.2-3。由表可知，新墙河各监测断面水质满足相应功能区标准。

表4.2-1  2017年新墙河常规监测水质断面统计表

| 监测项目 |  | 新墙渡口断面 | 六合垸断面 | 八仙桥断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值(无量纲) | 浓度范围 | 7.15-7.26 | 6.97-7.22 | 7.14-7.23 |
|  | 平均值 | 7.21 | 7.14 | 7.19 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 溶解氧 | 浓度范围 | 6.45-7.64 | 6.56-7.91 | 6.78-7.53 |
|  | 平均值 | 7.05 | 7.01 | 7.08 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 高锰酸盐指数 | 浓度范围 | 2.50-3.32 | 2.68-3.68 | 3.07-3.53 |
|  | 平均值 | 3.10 | 3.42 | 3.33 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 化学需氧量 | 浓度范围 | 9.15-13.7 | 10.0-16.6 | 13.6-15.7 |
|  | 平均值 | 12.4 | 15.5 | 14.5 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 五日生化需氧量 | 浓度范围 | 2.79-3.44 | 2.99-3.73 | 3.00-3.74 |
|  | 平均值 | 3.15 | 3.40 | 3.28 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 浓度范围 | 0.564-0.826 | 0.458-0.960 | 0.722-0.822 |
|  | 平均值 | 0.732 | 0.767 | 0.786 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 总磷（以P计） | 浓度范围 | 0.028-0.136 | 0.020-0.17 | 0.035-0.189 |
|  | 平均值 | 0.095 | 0.110 | 0.154 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 铜 | 浓度范围 | 0.01L-0.01L | 0.01L-0.02 | 0.01L-0.01L |
|  | 平均值 | 0.01L | 0.015 | 0.01L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 锌 | 浓度范围 | 0.01L-0.09 | 0.01L-0.03 | 0.01L-0.01L |
|  | 平均值 | 0.03 | 0.02 | 0.01L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 氟化物 | 浓度范围 | 0.12-0.36 | 0.2-0.29 | 0.16-0.26 |
|  | 平均值 | 0.22 | 0.24 | 0.21 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 硒 | 浓度范围 | 0.00005L-0.00005L | 0.00005L-0.00005L | 0.00005L-0.00005L |
|  | 平均值 | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 砷 | 浓度范围 | 0.0002L-0.0009 | 0.0002L-0.0020 | 0.0004-0.0012 |
|  | 平均值 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0007 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 汞 | 浓度范围 | 0.00002L-0.00002L | 0.00002L-0.00002L | 0.00002L-0.00002L |
|  | 平均值 | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 镉 | 浓度范围 | 0.0001L-0.0001L | 0.0001L-0.0002 | 0.0001L-0.0002 |
|  | 平均值 | 0.0001L | 0.0001 | 0.0001 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 六价铬 | 浓度范围 | 0.004L-0.004L | 0.004L-0.004L | 0.004L-0.004L |
|  | 平均值 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 铅 | 浓度范围 | 0.003L-0.003L | 0.003L-0.003L | 0.003L-0.003L |
|  | 平均值 | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 氰化物 | 浓度范围 | 0.004L-0.004L | 0.004L-0.004L | 0.004L-0.004L |
|  | 平均值 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 挥发酚 | 浓度范围 | 0.002L-0.002L | 0.002L-0.002L | 0.002L-0.002L |
|  | 平均值 | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 石油类 | 浓度范围 | 0.05L-0.05L | 0.05L-0.05L | 0.05L-0.05L |
|  | 平均值 | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 硫化物 | 浓度范围 | 0.005L-0.005L | 0.005L-0.005L | 0.005L-0.005L |
|  | 平均值 | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 粪大肠菌群 | 浓度范围(个) | 230-1300 | 150-1300 | 180-1300 |
|  | 平均值 | 957 | 522 | 927 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |

表4.2-2  2018年新墙河常规监测水质断面统计表

| 监测项目 |  | 六合垸断面 | 八仙桥断面 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值(无量纲) | 浓度范围 | 7.19-7.34 | 7.39-8.14 |
|  | 平均值 | 7.25 | 7.69 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 溶解氧 | 浓度范围 | 6.55-9.11 | 5.30-11.7 |
|  | 平均值 | 7.56 | 7.44 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 高锰酸盐指数 | 浓度范围 | 2.68-3.05 | 1.69-4.48 |
|  | 平均值 | 2.86 | 2.94 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 化学需氧量 | 浓度范围 | 11.6-15.3 | 6.52-12.2 |
|  | 平均值 | 13.6 | 10.8 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 五日生化需氧量 | 浓度范围 | 2.72-3.66 | 0.7-3.65 |
|  | 平均值 | 3.11 | 2.04 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 浓度范围 | 0.212-0.332 | 0.035-0.724 |
|  | 平均值 | 0.277 | 0.272 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 总磷（以P计） | 浓度范围 | 0.030-0.096 | 0.059-0.198 |
|  | 平均值 | 0.059 | 0.122 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 铜 | 浓度范围 | 0.01L-0.01L | 0.01L-0.02 |
|  | 平均值 | 0.01L | 0.01 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 锌 | 浓度范围 | 0.01L-0.01L | 0.01L-0.01L |
|  | 平均值 | 0.01L | 0.01L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 氟化物 | 浓度范围 | 0.14-0.43 | 0.09-0.57 |
|  | 平均值 | 0.26 | 0.28 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 硒 | 浓度范围 | 0.00005L-0.00005L | 0.00005L-0.00005L |
|  | 平均值 | 0.00005L | 0.00005L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 砷 | 浓度范围 | 0.0006-0.0022 | 0.0002-0.0016 |
|  | 平均值 | 0.0018 | 0.0010 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 汞 | 浓度范围 | 0.00002L-0.00002L | 0.00002L-0.00002L |
|  | 平均值 | 0.00002L | 0.00002L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 镉 | 浓度范围 | 0.0001L-0.0001L | 0.0001L-0.0002 |
|  | 平均值 | 0.0001L | 0.0001 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 六价铬 | 浓度范围 | 0.004L-0.004L | 0.004L-0.004L |
|  | 平均值 | 0.004L | 0.004L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 铅 | 浓度范围 | 0.003L-0.003L | 0.003L-0.003L |
|  | 平均值 | 0.003L | 0.003L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 氰化物 | 浓度范围 | 0.004L-0.004L | 0.004L-0.004L |
|  | 平均值 | 0.004L | 0.004L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 挥发酚 | 浓度范围 | 0.002L-0.002L | 0.002L-0.002L |
|  | 平均值 | 0.002L | 0.002L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 石油类 | 浓度范围 | 0.05L-0.05L | 0.05L-0.05L |
|  | 平均值 | 0.05L | 0.05L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 硫化物 | 浓度范围 | 0.005L-0.005L | 0.005L-0.005L |
|  | 平均值 | 0.005L | 0.005L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 粪大肠菌群 | 浓度范围(个) | 130-560 | 50-410 |
|  | 平均值 | 253 | 223 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |

表4.2-3  2019年新墙河常规监测水质断面统计表

| 监测项目 |  | 新墙渡口断面 | 六合垸断面 | 八仙桥断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值(无量纲) | 浓度范围 | 6.51-7.38 | 6.70-7.11 | 7.01-7.81 |
|  | 平均值 | 6.92 | 6.79 | 7.53 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 溶解氧 | 浓度范围 | 8.19-10.20 | 8.09-11.0 | 5.25-10.15 |
|  | 平均值 | 8.74 | 8.92 | 7.08 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 高锰酸盐指数 | 浓度范围 | 2.86-3.11 | 2.67-3.06 | 1.77-2.53 |
|  | 平均值 | 3.00 | 2.86 | 2.11 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 化学需氧量 | 浓度范围 | 14.1-16.2 | 7.76-14.6 | 5.92-13.2 |
|  | 平均值 | 14.4 | 12.0 | 9.75 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 五日生化需氧量 | 浓度范围 | 1.94-3.12 | 2.00-2.97 | 0.30-3.65 |
|  | 平均值 | 2.61 | 2.45 | 1.47 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 浓度范围 | 0.386-0.917 | 0.188-0.661 | 0.108-0.744 |
|  | 平均值 | 0.573 | 0.356 | 0.250 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 总磷（以P计） | 浓度范围 | 0.014-0.085 | 0.017-0.085 | 0.059-0.160 |
|  | 平均值 | 0.045 | 0.051 | 0.080 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 铜 | 浓度范围 | 0.01L-0.03 | 0.01L-0.01L | 0.01L-0.02 |
|  | 平均值 | 0.013 | 0.01L | 0.011 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 锌 | 浓度范围 | 0.01L-0.01L | 0.01L-0.01L | 0.01L-0.02 |
|  | 平均值 | 0.01L | 0.01L | 0.011 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 氟化物 | 浓度范围 | 0.36-0.48 | 0.18-0.45 | 0.14-0.46 |
|  | 平均值 | 0.41 | 0.38 | 0.30 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 硒 | 浓度范围 | 0.00005L-0.00005L | 0.00005L-0.00005L | 0.00005L-0.00005L |
|  | 平均值 | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 砷 | 浓度范围 | 0.0002L-0.0037 | 0.0002L-0.0015 | 0.0002L -0.0021 |
|  | 平均值 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0008 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 汞 | 浓度范围 | 0.00002L-0.00002L | 0.00002L-0.00002L | 0.00002L-0.00002L |
|  | 平均值 | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 镉 | 浓度范围 | 0.0001L-0.0001L | 0.0001L-0.0002 | 0.0001L-0.0002 |
|  | 平均值 | 0.0001L | 0.0001 | 0.0001 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 六价铬 | 浓度范围 | 0.004L-0.004L | 0.004L-0.004L | 0.004L-0.004L |
|  | 平均值 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 铅 | 浓度范围 | 0.003L-0.003L | 0.003L-0.003L | 0.003L-0.003L |
|  | 平均值 | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 氰化物 | 浓度范围 | 0.004L-0.004L | 0.004L-0.004L | 0.004L-0.004L |
|  | 平均值 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 挥发酚 | 浓度范围 | 0.002L-0.002L | 0.002L-0.002L | 0.002L-0.002L |
|  | 平均值 | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 石油类 | 浓度范围 | 0.05L-0.05L | 0.05L-0.05L | 0.05L-0.05L |
|  | 平均值 | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 硫化物 | 浓度范围 | 0.005L-0.005L | 0.005L-0.005L | 0.005L-0.005L |
|  | 平均值 | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 粪大肠菌群 | 浓度范围(个) | 225-340 | 90-330 | 120-490 |
|  | 平均值 | 285 | 150 | 308 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |

4.2.2现状监测与评价

4.2.2.1监测断面与监测因子

W1：污水处理厂现有排口上游200m断面；

W2：污水处理厂现有排口下游500m断面；

W3：污水处理厂现有排口下游4500m断面（新墙河入洞庭湖口）。

表4.2-4    地表水现状监测断面与监测因子

| 监测水体 | 编号 | 监测断面位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新墙河 | W1 | 污水处理厂现有排口上游200m处断面 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、挥发酚、石油类、SS、动植物油、粪大肠菌群、总磷、总氮 |
|  | W2 | 污水处理厂现有排口下游500m处断面 |  |
|  | W3 | 污水处理厂现有排口下游4500m处断面 |  |

4.2.2.2监测时间、频次

监测时间：2020年3月10日-12日。

监测频次：连续采样3天，每天采样1次。

4.2.2.3评价方法与标准

地表水环境现状采用最大占标率和超标倍数法进行评价。按评价区环境功能区划，各监测断面地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

4.2.2.4监测结果与评价

地表水监测结果见表4.2-5。

表4.2-5 新墙河评价河段水环境质量现状监测数据及评价

| 采样点位 | 检测 项目 | 单位 | 采样时间和检测结果 |  |  | 参考 限值 | 最大占标率% | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 |  |  |  |
| 新墙河排污口上游W1 | pH | 无量纲 | 7.71 | 7.78 | 7.68 | 6~9 | / | 0 |
|  | COD | mg/L | 13 | 13 | 12 | 20 | 65 | 0 |
|  | BOD5 | mg/L | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 4 | 75 | 0 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.098 | 0.114 | 0.088 | 1.0 | 11.4 | 0 |
|  | 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.005 | / | 0 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | / | 0 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 9 | 8 | —— | / | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 1.8×103 | 1.4×103 | 1.4×103 | 1.0×104 | 18 | 0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.2 | 40 | 0 |
|  | 总氮 | mg/L | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 1.0 | 88 | 0 |
| 新墙河排污口下游W2 | pH | 无量纲 | 7.19 | 7.22 | 7.21 | 6~9 | / | 0 |
|  | COD | mg/L | 17 | 16 | 15 | 20 | 85 | 0 |
|  | BOD5 | mg/L | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 4 | 87.5 | 0 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.202 | 0.202 | 0.218 | 1.0 | 21.8 | 0 |
|  | 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.005 | / | 0 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | / | 0 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 10 | 11 | 11 | —— | / | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 2.1×103 | 1.7×103 | 1.7×103 | 1.0×104 | 21 | 0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.2 | 50 | 0 |
|  | 总氮 | mg/L | 0.97 | 0.98 | 0.91 | 1.0 | 98 | 0 |
| 新墙河东洞庭湖入湖口W3 | pH | 无量纲 | 7.80 | 7.84 | 7.68 | 6~9 | / | 0 |
|  | COD | mg/L | 16 | 17 | 15 | 20 | 85 | 0 |
|  | BOD5 | mg/L | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 4 | 85 | 0 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.233 | 0.223 | 0.244 | 1.0 | 22.3 | 0 |
|  | 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.005 | / | 0 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | / | 0 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 13 | 13 | 12 | —— | / | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 2.5×103 | 2.2×103 | 1.8×103 | 1.0×104 | 22 | 0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.2 | 45 | 0 |
|  | 总氮 | mg/L | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 1.0 | 98 | 0 |

监测及评价结果表明：新墙河各监测断面各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，COD、总氮占标率高。

4.3地下水质量现状

4.3.1监测断面与监测因子

本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司对项目周边地下水环境质量现状进行了一期的采样监测，区域地下水共设5个监测点位，监测点位与监测因子详见表4.3-1。项目周边生活用水全部为自来水，现有居民地下水井已无饮用功能。

表4.3-1  地下水现状监测点位与监测因子

| 名称 | 与拟建项目相对位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| H1 | 厂址东南面150m居民点水井 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、铅、镉、砷、六价铬、汞、总硬度、总大肠菌群 |
| H2 | 厂址西北面350m居民点水井 |  |
| H3 | 厂址西北面450m居民点水井 |  |
| H4 | 厂址西南面500m居民点水井 |  |
| H5 | 厂址西南面320m居民点水井 |  |

4.3.2监测时间、频次

监测时间：2020年5月26-27日。

监测频次：连续采样2天，每天采样1次。

4.3.3评价方法与标准

地下水环境现状采用超标率和超标倍数法进行评价。按评价区环境功能区划，各监测点位地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

4.3.5监测结果与评价

表4.3-2   地下水现状监测数据

| 采样点位 | 检测 | 单位 | 采样时间和检测结果 |  | 参考限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 |  | 5月26日 | 5月27日 |  |  |
| H1厂址东南面150m居民点水井 | pH | 无量纲 | 7.11 | 7.15 | 6.5~8.5 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.045 | 0.044 | 0.5 | 达标 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | 4.1 | 4.22 | 20 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | ND | ND | 1 | 达标 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 0.49 | 0.42 | 3 | 达标 |
|  | 铅 | mg/L | ND | ND | 0.01 | 达标 |
|  | 镉 | mg/L | ND | ND | 0.005 | 达标 |
|  | 砷 | mg/L | ND | ND | 0.01 | 达标 |
|  | 汞 | mg/L | ND | ND | 0.001 | 达标 |
|  | 六价铬 | mg/L | ND | ND | 0.05 | 达标 |
|  | 总硬度 | mg/L | 176 | 175 | 450 | 达标 |
|  | 总大肠菌群 | 个/升 | ND | ND | 3 | 达标 |
| H2厂址西北面350m居民点水井 | pH | 无量纲 | 7.2 | 7.22 | 6.5~8.5 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.051 | 0.052 | 0.5 | 达标 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | 4.23 | 4.26 | 20 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | ND | ND | 1 | 达标 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 0.59 | 0.55 | 3 | 达标 |
|  | 铅 | mg/L | ND | ND | 0.01 | 达标 |
|  | 镉 | mg/L | ND | ND | 0.005 | 达标 |
|  | 砷 | mg/L | ND | ND | 0.01 | 达标 |
|  | 汞 | mg/L | ND | ND | 0.001 | 达标 |
|  | 六价铬 | mg/L | ND | ND | 0.05 | 达标 |
|  | 总硬度 | mg/L | 172 | 171 | 450 | 达标 |
|  | 总大肠菌群 | 个/升 | ND | ND | 3 | 达标 |
| H3厂址西北面450m居民点水井 | pH | 无量纲 | 7.24 | 7.26 | 6.5~8.5 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.032 | 0.036 | 0.5 | 达标 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | 8.44 | 8.41 | 20 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | ND | ND | 1 | 达标 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 0.4 | 0.38 | 3 | 达标 |
|  | 铅 | mg/L | ND | ND | 0.01 | 达标 |
|  | 镉 | mg/L | ND | ND | 0.005 | 达标 |
|  | 砷 | mg/L | ND | ND | 0.01 | 达标 |
|  | 汞 | mg/L | ND | ND | 0.001 | 达标 |
|  | 六价铬 | mg/L | ND | ND | 0.05 | 达标 |
|  | 总硬度 | mg/L | 175 | 178 | 450 | 达标 |
|  | 总大肠菌群 | 个/升 | ND | ND | 3 | 达标 |
| H4厂址西南面500m居民点水井 | pH | 无量纲 | 7.32 | 7.52 | 6.5~8.5 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.162 | 0.137 | 0.5 | 达标 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | 11.2 | 11 | 20 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | ND | ND | 1 | 达标 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 0.45 | 0.42 | 3 | 达标 |
|  | 铅 | mg/L | ND | ND | 0.01 | 达标 |
|  | 镉 | mg/L | ND | ND | 0.005 | 达标 |
|  | 砷 | mg/L | ND | ND | 0.01 | 达标 |
|  | 汞 | mg/L | ND | ND | 0.001 | 达标 |
|  | 六价铬 | mg/L | ND | ND | 0.05 | 达标 |
|  | 总硬度 | mg/L | 177 | 175 | 450 | 达标 |
|  | 总大肠菌群 | 个/升 | ND | ND | 3 | 达标 |
| H5厂址西南面320m居民点水井 | pH | 无量纲 | 7.28 | 7.22 | 6.5~8.5 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | ND | ND | 0.5 | 达标 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | 0.586 | 0.563 | 20 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | ND | ND | 1 | 达标 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 0.86 | 0.88 | 3 | 达标 |
|  | 铅 | mg/L | ND | ND | 0.01 | 达标 |
|  | 镉 | mg/L | ND | ND | 0.005 | 达标 |
|  | 砷 | mg/L | ND | ND | 0.01 | 达标 |
|  | 汞 | mg/L | ND | ND | 0.001 | 达标 |
|  | 六价铬 | mg/L | ND | ND | 0.05 | 达标 |
|  | 总硬度 | mg/L | 179 | 182 | 450 | 达标 |
|  | 总大肠菌群 | 个/升 | ND | ND | 3 | 达标 |

由表4.3-2可知，各监测点位各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，区域目前水质状况较好。

4.4声环境质量现状

4.4.1监测点位

本次委托湖南宏润检测有限公司对本项目厂界四周声环境现状进行了监测。监测共设4个声环境采样点，见表4.4-1。

表4.4-1     声环境监测点布设情况一览表

| 监测点名称 | 监测点位置 | 监测频次及监测因子 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 项目用地厂界东面1m | 连续监测2天，昼夜各监测一次；监测因子为Leq (A) |
| N2 | 项目用地厂界南面1m |  |
| N3 | 项目用地厂界西面1m |  |
| N4 | 项目用地厂界北面1m |  |

4.4.2监测内容与频次

监测等效连续A声级；2020年3月10日~11日连续监测2天，每天分昼夜两个时段。

4.4.3评价标准

评价标准采用《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类标准。

4.4.4监测结果与评价

表4.4-2   噪声监测结果

| 评价结果 监测点位 | 监测时间 | 昼间Leq(A) |  |  | 夜间Leq(A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| N1 | 2020.3.10 | 58.1 | 65 | 达标 | 46.7 | 55 | 达标 |
|  | 2020.3.11 | 57.5 | 65 | 达标 | 48.3 | 55 | 达标 |
| N2 | 2020.3.10 | 57.8 | 65 | 达标 | 48.7 | 55 | 达标 |
|  | 2020.3.11 | 58.0 | 65 | 达标 | 48.8 | 55 | 达标 |
| N3 | 2020.3.10 | 59.0 | 65 | 达标 | 47.6 | 55 | 达标 |
|  | 2020.3.11 | 58.5 | 65 | 达标 | 49.5 | 55 | 达标 |
| N4 | 2020.3.10 | 58.2 | 65 | 达标 | 48.1 | 55 | 达标 |
|  | 2020.3.11 | 57.7 | 65 | 达标 | 47.6 | 55 | 达标 |

由表可见，项目区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096- 2008）3类标准要求。

4.5底泥环境质量现状

本评价委托湖南宏润检测有限公司于2020年3月10日对项目区新墙河及东洞庭湖底泥进行了监测。

（1）监测点位：新墙河排污口上游（D1）、下游（D2）、东洞庭湖（D3）；

（2）监测因子：pH、铬、砷、镉、铅、汞、铜、镍；

（3）监测频次：2020年3月 10日监测1次。

（4）监测结果

监测结果及各指标污染指数见下表。

表4.5-1	底泥监测结果一览表（单位：mg/kg；pH 无量纲）

| 采样点位 | 样品状态 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新墙河排污口上游D1 | 褐色 | pH | 无量纲 | 6.98 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 47 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 12.4 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.23 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 44 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.156 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 32 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 36 |
| 新墙河排污口下游D2 | 褐色 | pH | 无量纲 | 7.04 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 35 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 14.1 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.25 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 37 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.107 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 22 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 43 |
| 东洞庭湖D3 | 褐色 | pH | 无量纲 | 7.25 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 35 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 17.8 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.26 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 37 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.122 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 26 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 43 |

4.6土壤环境质量现状

本评价委托湖南宏润检测有限公司于2020年3月10日对项目区土壤进行了监测，委托湖南谱实检测技术有限公司于2020年5月26日对项目区及周边土壤进行了补充监测。

（1）监测点位：厂界内共设 4个土壤环境现状监测点（3个柱状样和1个表层样），厂界外设2个表层样监测点。

（2）监测因子：

S1监测点监测：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、苯、乙苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、苯并[a]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、二苯并[a,h] 蒽、萘、䓛、茚并[1,2,3-cd]芘、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2- 二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2- 二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2- 三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、 苯乙烯、硝基苯、苯胺、2-氯酚。S2-S4监测点监测：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍。S5-S6监测点监测：砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌。

（3）监测频次

采样监测1次。

（4）评价标准

厂区内监测点执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1第二类用地土壤污染风险筛选值，厂区外监测点执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1农用地土壤污染风险筛选值。

（5）监测结果及评价

表4.6-1  厂区内土壤环境质量现状监测统计结果（单位：mg/kg）

| 采样点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 参考限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1厂界内表层土（0~0.2m处） | 砷 | mg/kg | 11.4 | 60 | 达标 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.24 | 65 | 达标 |
|  | 六价铬 | mg/kg | 2L | 5.7 | 达标 |
|  | 铜 | mg/kg | 18 | 18000 | 达标 |
|  | 铅 | mg/kg | 30 | 800 | 达标 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.105 | 38 | 达标 |
|  | 镍 | mg/kg | 13 | 900 | 达标 |
|  | 四氯化碳 | mg/kg | 2.1×10-3L | 2.8 | 达标 |
|  | 氯仿 | mg/kg | 1.5×10-3L | 0.9 | 达标 |
|  | 氯甲烷 | mg/kg | 3×10-3L | 37 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 1.6×10-3L | 9 | 达标 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 1.3×10-3L | 5 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 8.0×10-3L | 66 | 达标 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 9.0×10-4L | 596 | 达标 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 9.0×10-4L | 54 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 | mg/kg | 2.6×10-3L | 616 | 达标 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 1.9×10-3L | 5 | 达标 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 10 | 达标 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 6.8 | 达标 |
|  | 四氯乙烯 | mg/kg | 8.0×10-4L | 53 | 达标 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 1.1×10-3L | 840 | 达标 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 1.4×10-3L | 2.8 | 达标 |
|  | 三氯乙烯 | mg/kg | 9.0×10-4L | 2.8 | 达标 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 0.5 | 达标 |
|  | 氯乙烯 | mg/kg | 1.5×10-3L | 0.43 | 达标 |
|  | 苯 | mg/kg | 1.6×10-3L | 4 | 达标 |
|  | 氯苯 | mg/kg | 1.1×10-3L | 270 | 达标 |
|  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 1.0×10-3L | 560 | 达标 |
|  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 20 | 达标 |
|  | 乙苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 28 | 达标 |
|  | 苯乙烯 | mg/kg | 1.6×10-3L | 1290 | 达标 |
|  | 甲苯 | mg/kg | 2.0×10-3L | 1200 | 达标 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 3.6×10-3L | 570 | 达标 |
|  | 邻二甲苯 | mg/kg | 1.3×10-3L | 640 | 达标 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | 0.09L | 76 | 达标 |
|  | 苯胺 | mg/kg | —— | 260 | 达标 |
|  | 2-氯酚 | mg/kg | 0.06L | 2256 | 达标 |
|  | 苯并（a）蒽 | mg/kg | 0.1L | 15 | 达标 |
|  | 苯并（a）芘 | mg/kg | 0.1L | 1.5 | 达标 |
|  | 苯并（b）荧蒽 | mg/kg | 0.2L | 15 | 达标 |
|  | 苯并（k）荧蒽 | mg/kg | 0.1L | 151 | 达标 |
|  | 䓛 | mg/kg | 0.1L | 1293 | 达标 |
|  | 二苯并（a,h）蒽 | mg/kg | 0.1L | 1.5 | 达标 |
|  | 茚并（1,2,3-cd）芘 | mg/kg | 0.1L | 15 | 达标 |
|  | 萘 | mg/kg | 0.09L | 70 | 达标 |

续表4.6-1  厂区内土壤环境质量现状监测统计结果（单位：mg/kg）

| 采样日期 | 采样点位 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| 5月 26日 | S2厂区内柱状样 | 0.3m | 15.2 | 0.17 | ND | 26 | 39.8 | 0.032 | 39 |
|  |  | 0.8m | 16.4 | 0.23 | ND | 27 | 40.9 | 0.044 | 44 |
|  |  | 1.6m | 17.1 | 0.23 | ND | 27 | 39.8 | 0.075 | 46 |
|  | S3厂区内柱状样 | 0.3m | 17.5 | 0.19 | ND | 26 | 39 | 0.054 | 40 |
|  |  | 0.8m | 16.2 | 0.13 | ND | 21 | 30.1 | 0.038 | 32 |
|  |  | 1.6m | 18.4 | 0.19 | ND | 27 | 36.6 | 0.074 | 45 |
|  | S4厂区内柱状样 | 0.3m | 19.2 | 0.16 | ND | 27 | 40.8 | 0.056 | 39 |
|  |  | 0.8m | 17.6 | 0.2 | ND | 26 | 40 | 0.1 | 42 |
|  |  | 1.6m | 17.9 | 0.23 | ND | 30 | 42.5 | 0.058 | 47 |
| 标准值 |  |  | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表4.6-2 厂区外土壤环境质量现状监测统计结果（单位：mg/kg，pH无量纲）

| 采样日期 | 采样点位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 镍 | 锌 |
| 5月26日 | S5厂区外表层样（0~0.2m） | 6.18 | 0.22 | 0.082 | 16.5 | 37 | 18 | 20 | 32 | 50 |
|  | S6厂区外表层样（0~0.2m） | 5.66 | 0.19 | 0.026 | 15.9 | 34.9 | 33 | 24 | 41 | 56 |
| 标准值（mg/kg） (5.5<pH≤6.5) |  | / | 0.3 | 1.8 | 40 | 90 | 150 | 50 | 70 | 200 |
| 达标情况 |  | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据表4.6-1可知，厂区内土壤监测点各监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600-2018中的筛选值（第二类用地）；根据表4.6-2可知。厂区外土壤监测点中各监测指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准要求，综上，土壤监测表明评价区土壤质量良好。

4.7生态环境现状

2020年3月，项目组赴现场进行本项目陆生生态环境现状调查。本次东洞庭湖生态环境现状调查引用 “三峡二期河道治理工程对湖南东洞庭湖自然保护区生态专题的”的调查结果，该工程已于2017年7-8月委托湖南农业大学进行水生生态环境现状调查。

4.7.1陆生生物现状调查

（1）陆生植物调查

区域约有蕨类植物9科11属13种、祼子植物2科3属4种、被子植物86科302属372种。蔷薇科、菊科、 唇形科、禾本科、莎草科的植物种类在调查区的数量占优，其余各科均仅含少数物种。表明调查区植物类群分布具有一定的典型性。从主要物种分布类型来看，建群植物和优势植物中，旱中生和中生占较大比重。中生类型主要作为群落的伴生种，或者构成杂草群落，而自然植被建群种和优势种多由典型的旱中生和中生植物组成。

从调查区主要植被的生活型看，多年生草本（地面芽植物）和一、二年生草本植物占据绝对优势，分别约占植物总数的1/2和1/3，而灌木、乔木、半灌木和藤本植物等占植物总数均不超过25%。

调查区内的主要优势乔木为樟树，灌木植被主要有凹叶黄杨、红花檵木、十大功劳、金边黄杨、杜鹃，多为作为城市园林绿化种出现，构成专题报告植被的主体。草本植物多为野燕麦（Avena fatua）、长刺酸模（Rumex trisetifer）、细叶结缕草（Zoysia pacifica）、鸡眼草（Kummerowia striata）、粉团蔷薇等植物。藤本植物和寄生植物个体数量极少，偶有络石（Trachelospermum jasminoides）、乌蔹莓（Cayratia japonica）、葎草（Humulus scandens）等零星分布。

区内主要农作物有玉米、南瓜、冬瓜、辣椒、茄子、西红柿、豆角等。

根据已有资料，经本次实地调查，调查区内除樟树为国家二级保护植物外，无国家级保护植物，本专题报告要求施工时严禁蓄意破坏，尽量移植。评价范围内人类活动频繁，未发现列入中国珍稀濒危植物红皮书和濒危野生动植物种国际贸易公约附录中的物种和受国家重点保护的动物。

4.7.2东洞庭湖国家自然保护区及湿地现状调查

本次东洞庭湖生态环境现状调查引用 “三峡二期河道治理工程对湖南东洞庭湖自然保护区生态专题的”的调查结果，该工程已于2017年7-8月委托湖南农业大学进行水生生态环境现状调查。

4.7.2.1水生野生保护动物分布现状

东洞庭湖水域记录的水生野生保护动物10目16科27种（表4.8-13），其中属于国家重点保护野生动物名录一级种类2种、二级保护种类2种，列入《中国濒危动物红皮书（1998）》的有3种，列入《湖南省地方重点保护野生动植物名录》的有20种，其中白鳍豚、鲥鱼和白鲟三种则在近二十年内未发现。监测到波鳜、暗鳜、长身鳜等三物种在保护区江段均有一定的资源量。

表4.7-1东洞庭湖及城陵矶水生野生动物保护名录及现状分布

| 目 | 科 | 记录种 | 保护级别 | 种群现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 哺乳类 |  | 白鳍豚 | 国家一级 | 已无 |
|  | 鼠海原科 | 江豚Neophocacna phcaenoides cuvier | 国家二级 | 濒危 |
| 鲟形目 | 鲟科 | 中华鲟Acipenser sinensis Gray | 国家一级 | 濒危 |
| 鲱形目 | 鲱科 | 鲥鱼Macrura reevs i(Richardson) | 红皮书种 | 已无 |
|  | 鳀科 | 刀鲚Coilia ectenes Jordan et Seale | 省重点 | 罕见 |
| 鲑形目 | 银鱼科 | 大湖新银鱼Neosalanc taihuensis Chen | 省重点 | 少量 |
| 鲤形目 | 胭脂鱼科 | 胭脂鱼Myxocyprinus asiaticus(Bleker) | 国家二级 | 濒危 |
|  | 鳅科 | 长薄鳅 Leptobotia elongate (Bleeker) | 红皮书种 | 濒危 |
|  | 鲤科 | 鯮 Leuciobrama macrocephalus (Lacep) | 省重点 | 濒危 |
|  |  | 鳤 Ochetobius elongates（Kner） | 省重点 | 濒危 |
|  |  | 湖南吻鮈Rhinogobio hunanensis Tang | 省重点 | 濒危 |
|  |  | 湘江蛇鮈S. xiangjiangensis Tang | 省重点 | 濒危 |
|  |  | 洞庭小鰾鮈M.tungtingenis Tang | 省重点 | 未发现 |
|  |  | 岩原鲤Procypris rabaudi（Tchang） | 省重点 | 濒危 |
|  | 平鳍鳅科 | 厚唇原吸鳅P. pachycheilus Chen | 省重点 | 濒危 |
|  | 鮠科 | 长吻鮠Leiocasis longirostris Cunther | 省重点 | 少量 |
| 鲈形目 | 鮨科 | 波纹鳜Siniperca undulate Fang et Chong | 省重点 | 濒危 |
|  |  | 暗鳜 Siniperca obscura Nichols | 省重点 | 濒危 |
|  |  | 长身鳜 Coreosiniperca roulei（Wu） | 红皮书种 | 濒危 |
|  | 攀鲈科 | 圆尾斗鱼M. opercularis（Linnaeus） | 省重点 | 濒危 |
| 螺类 | 田螺科 | 中华园田螺C. cathayensis（Heude） | 省重点 | 濒危 |
|  |  | 中国小百螺B. chinensis Lin et Zhang | 省重点 | 濒危 |
|  |  | 卵河螺Rivulariaovum | 省重点 | 濒危 |
| 真瓣鳃科 | 蚌科 | 微红楔蚌C. rupescens（Heude） | 省重点 | 濒危 |
|  |  | 三型矛蚌L. triformis（Heude） | 省重点 | 濒危 |
|  |  | 常耳丽蚌L. rochechouarti（Heude） | 省重点 | 濒危 |
|  |  | 背瘤丽蚌Lamprotula leai Gray | 省重点 | 濒危 |

保护区为猪耳丽蚌、背瘤丽蚌、三型矛蚌、微红楔蚌、中华园田螺、中国小豆螺、卵河螺的主要分布区，其中猪耳丽蚌、背瘤丽蚌等丽蚌类种类多，资源丰富，为我国丽蚌类资源最丰富的水域之一。其他种类在保护区水域有记载，但非主要分布区。

4.7.2.2保护区饵料生物资源现状

（1）浮游生物

保护区江段水域中共有浮游植物7门49属60余种，主要种类为硅藻门和绿藻门，各检出17和19属，其它各个门的种类较少。优势种主要有舟形藻、直链藻、针杆藻、羽纹藻、脆杆藻等。从时间变化上看，浮游藻类生物量个数近年来有减少趋势，优势藻类生物量所占比例则有所增加。

鱼类繁殖和越冬期，浮游植物在数量方面的变化较大，其变幅为11.0～43.9×104ind./L，而在鱼类肥育期则浮游植物的数量较少。各类浮游植物的年均数量以硅藻占绝对优势，其次是绿藻、蓝藻。

保护区内浮游动物有43种。浮游动物数量年变幅2.40～4.5ind./L，鱼类越冬期数量稍高，为4.5ind./L，育肥期和繁殖期数量较少，分别为2.4ind./L和3.6ind./L。各区段生物量最多的为轮虫，枝角类和桡足类数量很少。浮游动物生物量在位置分布和时间分布上无一定规律。

（2）无脊椎底栖动物

保护区内无脊椎底栖动物有4大类，共62种，其中，水生昆虫和软体动物为优势种群，环节动物和甲壳动物次之。寡毛类及水生昆虫17种，其平均密度986.03个/m2，平均生物量为0.9398g/m2。有单壳类软体动物10种，分别隶属于腹足纲的3科6属，其优势种群为环棱螺；有双壳类25种，分别隶属于瓣鳃纲的3科13属，其优势种群为三角帆蚌、丽蚌、河蚬等，底栖软体动物平均生物量为38.92g/m2。游泳亚目虾类6种、分属2科3属，其优势种群为青虾、秀丽白虾；爬行亚目虾类1种，即克氏整虾，为优势种；有爬行亚目蟹类3种，分属2科2属。

表4.7-2  饵料生物资源现状

| 中文名 | 拉丁名 | 种群数量 |
| --- | --- | --- |
| 水生寡毛类 | Oligocheata |  |
| 苏氏尾鳃蚓 | Branchiura | + |
| 霍甫水丝蚓 | L.hofimeisteri | ++ |
| 巨毛水丝蚓 | L.grandisetosus | ++ |
| 淡水单孔蚓 | Monopylephorus | +++ |
| 皮氏管水蚓 | ¦Aulodrilus piguti | ++ |
| 中华河蚯 | Rbyacodrilus sinicus | +++ |
| 颤蚓 | Tubifex | + |
| 水生昆虫 | ¦Aquatic insecta |  |
| 褐附隐摇蚊 | Cfuscimanus | + |
| 指突隐摇蚊 | ¦C.digitatum | + |
| 短角多足摇蚊 | Polbpedilum reviantenatus | + |
| 雕短摇蚊 | Glyptotendipesp | ++ |
| 湖摇蚊属 | Limochironomus sp. | ++ |
| 齿班摇蚊 | Stictotenddipes sp. | ++ |
| 黄带齿班摇蚊 | S.Aavingula | ++ |
| 麦附摇蚊 | Clinotanypussp | +++ |
| 巅峰麦附摇蚊 | C.nervosus | ++ |
| 环足摇蚊 | Cricotopus sp. | +++ |
| 二色矮突摇蚊 | Nanoclacdius bicolor | + |
| 摇蚊属 | Tendipesse. | ++ |
| 蜉蝣目 | Ephemera | + |
| 蜻蜓目 | Odonata |  |
| 箭蜓 | Gomphidae | + |
| 毛翅目 | Trichoptera | ++ |
| 原石蛾 | Rhyacophilidae | ++ |
| 低头石蛾 | Neureclipsis | + |
| 纹石蛾 | Hydropsychidae | + |
| 多距石城科 | Polbycentropodlictae | +++ |
| 蠓蚊 | Ceratopogonidae | ++ |
| 幽蚊 | Chaoboridae | +++ |
| 软体动物 | Mollicutes |  |
| 田螺科 | Viviparidae |  |
| 中国圆田螺¦ | Cipangonaludina | ++ |
| 梨形环棱螺 | Bellamya.purificata | +++ |
| 铜锈环棱螺 | Bellamya.aeruginosa | +++ |
| 耳河螺 | Rivlariacuriculata | ++ |
| 长河螺 | Rivularia elongate Heude | ++ |
| 河螺一种 | Rivulariasp | + |
| 田螺一种 | Rivulariasp0 | + |
| 黑螺科 | Semisulcospira |  |
| 方格短沟卷 | Semisulcospira cancellata | + |
| 黑龙江短沟卷 | Semisulcospira amurensis | ++ |
| 熊螺科 | Hydrobidae |  |
| 大绍螺 | Porafossaruluss eximius | + |
| 贻贝科 | Mytilidae | + |
| 淡水壳菜 | Limnoperna.Lacustris | + |
| 蚌科 | Unionidae |  |
| 圆顶珠蚌 | Unio douglasiae | + |
| 杜氏珠蚌 | Linio acuglasiae | ++ |
| 珠蚌一种 | ¦Linio sp | + |
| 珠蚌一种 | Linio sp | + |
| 圆头楔蚌 | Cuneopsis heudei | ++ |
| 鱼尾楔蚌 | Cuneopsis pisciculus | + |
| 剑状矛蚌 | Lanceolaria gladiola | ++ |
| 短褶矛蚌 | Lanceolaria grayana | ++ |
| 三型矛蚌 | Lanceolaria triformis | +++ |
| 扭蚌 | Arconaia lanceolata | + |
| 尖脊蚌属 | Acuticosta |  |
| 中国尖脊 | Acuticosta Chinensis | + |
| 卵形类脊蚌 | Acuticosta ovata | + |
| 三槽尖脊 | Acuti Coosta trlsulcata | + |
| 射线裂峰蚌 | Schistodesmuslampreyanu | + |
| 三角帆蚌 | Hyriopsis cuningii | +++ |
| 背瘤丽蚌 | Lamprotula leai | +++ |
| 洞穴丽蚌 | Lamprotula caveata | ++ |
| 猪耳丽蚌 | Lamprotula rochechouarti | ++ |
| 刻裂丽蚌 | Lamprotula Scripta | + |
| 背角无齿蚌 | Woodiana | ++ |
| 球形无齿蚌 | Anodonta globosula | +++ |
| 蜡形无齿蚌 | Anodonta arcaeformis | ++ |
| 高顶鳞皮蚌 | Lepidodesma languilati | ++ |
| 褶纹冠蚌 | Cristaria plicata | + |
| 蚬科 | Corbiculidae |  |
| 河蚬 | Corbiculidae fluminea | ++++ |
| 虾蟹类 |  |  |
| 游泳亚目 | Natantia |  |
| 日本沼虾 | Mnipponensis | + |
| 喻氏沼虾 | M.yui | ++ |
| 细螫沼虾 | M.rosenbergi | +++ |
| 粗糙沼虾 | Masperulum | ++ |
| 秀丽白虾 | P(Exop,modestus | ++ |
| 中华齿米虾 | C.denticulata sinensis | + |
| 爬行亚目 | Reptantia |  |
| 克氏整虾 | Cambarus clarkia | ++ |
| 锯齿溪蟹 | Potamon denticulatus | ++ |
| 腮刺溪蟹 | Potamon anacoluthon | + |
| 中华绒蟹 | Eriocheir sinensis | + |

注：“+++”表示丰富、“++”表示一般、“+”表示较少

（3）大型水生植物资源

保护区具有独特的地理环境，纳“四口”（加调关口华容河）、“四水”，流经或汇注于此，构成了保护区螺蚌、鱼类及其他水生生物的天然产卵场和索饵场，在维持东洞庭湖生物多样性和生态平衡中起着重要的作用。

水位周期性变化，湖州、滩地类型较多，分布也十分广泛。因此其水生高等植物形成湖岸向湖心呈不规则的带状分布，敞水区分布较少。可分为湿生植被带、挺水植被带、浮叶植被带和沉水植被带。优势植被类型群为挺水植物，分布范围最为广泛，主要为芦苇；沉水植物优势种类为马来眼子菜；浮叶植物数量分布较少，主要在湖汉里。漂浮植物较少，只在各个湖区的岸边偶尔出现。

调查到东洞庭湖水域共有104种大型水生植物，分属于18科26属，其中：眼子菜科（Potamogetonaceae）有19种、小二仙草科（Haloragidaceae）的狐尾藻属（Myriophyllum）4种、角果藻属的角果藻科1种、金鱼藻科（Ceratophyllaceae）的金鱼藻属（Ceratophyllum）4种、茨藻科（Najadaceae）的茨藻属（Najas）4种、菱科（Trapaceae）6种、水鳖科（Hydrocharitacea）的黑藻属（Hydrila)1种、苦草属（Vallisneria）4种、水车前属（Ottelia）4种、水鳖属（Hydrocharis）1种、水筛属（Blyxa）4种、睡莲科（Nymphaeaceae）凤眼莲属5种、浮萍科（Lmcae）的紫萍属（Sprolsced）2种、浮萍属（Lemna L.）4种、芜萍属（Woia Hork ex Scleid）1种、天南星科（Araceae）的菖蒲属（Acows Li.）4种、水芋属（cCallaLinn）1种及1种大萍、千屈菜科（Lythraceae）的千屈莱属（Lythrum）1种、禾本科（Poaceae）的芦竹属（Arundo）2种、稗属（Echimochloa)1种、莎草科（Cyperaceae）的藨草属（Scirpus）23种、蓼科（Polygonacea）的蓼属（Polygonum Linn)2种、雨久花科（Pontederiaceae）1种、灯心草科（Juncaceae）的灯心草属（Juncus L.）1种、科（Amaranthaceae）的虾钳菜属（Alternanthera Forsk）3种、伞形科（Umbelliferae）的水芹菜属（Oenanthe）1种。

图4.7-1 东洞庭湖高等水生植物种类组成

图4.7-2  东洞庭湖常见水生植物：a.满江红 b.芦苇 c.金鱼藻 d.小茨藻

## 4.8评价区生态现状综合评价

根据现场调查和路线踏勘，项目评价范围内最主要的群落类型为樟树林、芦苇灌草丛、野燕麦、狗尾草、益母草草丛和栽培植被。本工程周边以农业、城市生态系统和水生生态区为典型特征，林地以人工林为主，长期以来受人类活动的影响强烈，项目评价范围内无天然林的植被群落。在项目周边区植被与物种多样性一般，均为常见种，除樟树为国家二级保护植物外。评价范围内人类活动很频繁，未发现列入中国珍稀濒危植物红皮书和濒危野生动植物种国际贸易公约附录中的物种和受国家重点保护的动物。

评价区内未发现有自然遗迹分布，主要面临的生态问题有生态环境退化，植物、动物群落受人为活动影响较大。

本工程不涉及东洞庭湖自然保护区，项目排水口距离东洞庭湖保护区实验区为2.88km，远离东洞庭湖国家级保护区重要物种栖息地，且远离洞庭湖湿地，工程周边人类活动频繁且历史悠长，现以农业、城市生态系统和水生生态系统为特征。

根据调查及新墙河湿地公园总体规划，本项目不涉及新墙河湿地公园，本项目排污口位于新墙河湿地公园科普宣教利用区下游约260米，因此项目运营及尾水排放，均不会对新墙河湿地公园的生态环境产生明显影响。

4.9小结

（1）环境空气质量现状：根据监测结果分析可知，区域环境空气质量SO2、NO2和PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；NH3和硫化氢均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值，区域环境空气质量较好。

（2）地表水环境质量现状：根据地表水环境监测结果分析，各监测断面各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）地下水质量现状：项目周边各监测点位各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，区域目前水质状况较好。

（4）土壤及底泥环境质量现状：项目周边附近土壤各监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的风险筛选值（第二类用地），表明评价区土壤质量良好。底泥各监测因子均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值。

（5）声环境质量现状：根据监测结果可知，项目区厂界及居民点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096- 2008）3类标准要求，声环境质量良好。

（6）生态环境质量现状：项目评价范围内无天然林的植被群落。在项目周边区植被与物种多样性一般，均为常见种，除樟树为国家二级保护植物外。评价范围内人类活动很频繁，未发现列入中国珍稀濒危植物红皮书和濒危野生动植物种国际贸易公约附录中的物种和受国家重点保护的动物。不涉及东洞庭湖自然保护区。

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

本工程施工期间将不可避免的对附近水环境、大气环境、声环境的等造成一定的影响。评价要求施工期施工单位尽可能减少在施工过程中对周边居民的影响，具体表现为：建筑机械和运输车辆产生的噪声和扬尘污染，施工过程及建材处理和使用过程产生的废水及固体废物所导致对周围环境的不良影响，如建筑垃圾、淤泥污染道路等。上述现象若不妥善处理，其施工阶段将对周围环境产生一定影响。本评价从环境空气、污水、施工噪声、建筑固废及水土流失等方面，对项目在建设阶段对环境的影响作出必要的分析，并为环保措施的制定提供依据。要提倡文明施工，及时协调解决施工过程中对环境影响的问题。

5.1.1施工期环境空气影响分析

厂区施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。

场地开挖基础时，若土壤含水率较低，空气湿度较小，日照强烈，则在施工过程因土壤被扰动而较易产生扬尘，其起尘量视施工场地情况不同而不同，一般来说距施工场地200m范围内贴地环境空气中TSP浓度可达5～20mg/m3，当施工区起风并且风速较大时，扬尘可以影响到距施工场地500m左右的范围；车辆运输土方过程中，若没有防护措施则会导致土方漏洒及出现风吹扬尘；漏洒在运输路线上的土覆盖路面，晒干后又因车辆的作用和风吹再次扬尘；粉状建筑材料运输、装卸、储存和使用过程也会产生扬尘。

有关研究表明，施工工地的扬尘60%以上是施工交通运输引起的道路扬尘。道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量及含水率等多种因素有关。一般情况下运输弃土车辆的道路扬尘量约1.37kg/km·辆，运输车辆在挖土和弃土区现场的道路扬尘量分别为10.42kg/km·辆和7.2kg/km·辆。挖土区和弃土区的道路扬尘污染比弃土运输途经道路的扬尘污染严重。另据类比调查资料，无围栏施工时，TSP超过二级标准范围在下风距离50m内；有围栏施工时，TSP超标范围在下风向距离20m内。本项目拟建地现为空地，现项目拟建地周边最近居民点为西北面90m处的1户东方村居民，居民点为侧上风向；下风向最近居民点为西南面140m处的东方村居民。在项目建设单位采取控制车速、加围栏、运输车辆进出冲洗、洒水等措施后，可减轻项目施工扬尘对周围居民的影响。

推土机、挖掘机以及运输车辆排放的尾气对环境空气会产生一些影响。特别在扩散条件不好的情况下，如果推土机和挖掘机长时间在施工场地作业，就可能造成施工场地附近局部环境空气污染；运输车辆活动范围较大，在施工场地附近运行时间较短，其排放的尾气对评价区域影响较小。场地废石以及水泥等散装物料堆场将产生扬尘，在采取遮盖、洒水等措施并加强施工管理的前提下，对区域环境空气影响较小。场地表土装卸、运输将产生扬尘，在采取遮盖、洒水等措施并加强施工管理的前提下，对区域环境空气影响较小。

5.1.2施工期水环境影响分析

施工期废水包括生产废水和生活污水。

（1）生活污水

施工场地不设施工营地，施工人员均不在施工场地食宿，生活污水主要为清洗废水和厕所粪便等。初步估算最大日施工人员约为80人/d，生活用水量按20L/人.d计，污水排放系数取0.8，则施工人员排放生活污水1.28m3/d，废水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N和SS等。生活污水依托现有项目化粪池处理后，进入现有污水处理厂处理。

（2）生产废水及车辆冲洗废水

生产废水主要来源于建构筑物基建开挖和钻孔时产生的泥浆水、机械设备运行的冷却水和洗涤水、砂石料的冲洗、混凝土的搅拌及养护等施工过程，车辆冲洗废水为进出车辆冲洗产生的废水。道路路面的养护水、砂石冲洗水、施工机械的含油废水、车辆冲洗废水等，主要的污染物是石油类和SS，排入附近水体将对水质产生影响。施工单位拟设置1座临时隔油沉淀池，对生产废水处理后优先回用于场地洒水降尘、施工用水，剩余废水进入工业集中区污水处理厂处理。

（3）雨后产生的泥浆水

施工场地雨水冲刷形成的污水，排入白羊水库后会对水体水质产生一定影响，同时经地面雨水冲刷进入的泥沙还可能淤积堵塞排水沟渠，因此施工场地应设雨水收集池，初期雨水经沉淀后排入白羊水库。

5.1.3施工期噪声影响分析

5.1.3.1噪声污染源分析

噪声是建筑工地最受关注的污染因素，其影响可能给附近居民日常生活带来较大干扰。一般说来，以基础施工阶段产生的噪声声级较大，危害较为严重，特别是打桩机可以说是所有施工设备中声功率级最大、可达125～130dB(A)的噪声源，呈典型脉冲噪声，声级起伏10～30 dB(A)，故应严格执行当地的有关规定，改打桩为控桩，以减少其噪声的污染。基础施工阶段占整个建筑施工周期的比例较小；而结构施工阶段工期较长，应是重点控制噪声的阶段；土石方阶段由于主要使用的各种施工机械绝大部分为移动声源（推土机、运输车辆等），其噪声影响范围广。装修阶段施工时间因为较长，但强噪声源少，且有些在室内进行，对环境影响不十分明显。

5.1.3.2施工期间的噪声影响分析

（1）评价标准

施工噪声的产生是不可避免的，只要有建设工地就会有施工噪声，但防止其污染却是必须作到的。在具体实施的过程中，就是必须严格遵守国家、地方有关法规、条例，施工期噪声评价执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），对不同施工阶段作业所产生的施工噪声在其施工场界的限值见下表。

表5.1-1  建筑施工场界环境噪声排放标准摘录

| 标准名称 | 噪声限值（dB(A)） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

（2）施工期间噪声影响预测

本建设项目工程施工噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

式中：Lp一距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）；

Lp0一距声源r0米处的参考声级，dB（A）。

通过计算可以得出不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，见下表。

表5.1-2  各种施工机械在不同距离的噪声预测值   单位：dB(A)

| 距离（m） 设备 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | 150 | 200 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮式装载机 | 87 | 81 | 75 | 71 | 69 | 61 | 57 | 55 | 53 |
| 平地机 | 87 | 81 | 75 | 71 | 69 | 61 | 57 | 55 | 53 |
| 推土机 | 86 | 80 | 74 | 70 | 68 | 60 | 56 | 54 | 52 |
| 轮胎式液压挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 68 | 66 | 58 | 54 | 52 | 50 |
| 卡车 | 82 | 76 | 70 | 66 | 64 | 56 | 52 | 50 | 48 |
| 混凝土搅拌机 | 87 | 81 | 75 | 71 | 69 | 61 | 57 | 55 | 53 |
| 混凝土泵 | 85 | 79 | 73 | 69 | 67 | 59 | 55 | 53 | 51 |
| 移动式吊车 | 86 | 80 | 74 | 70 | 68 | 60 | 56 | 54 | 52 |

根据表6.1-2的预测结果，施工机械设备噪声随传播距离衰减，在距离施工边界40m处时，各施工机械噪声值降至70dB(A)以下，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；在距离施工边界200m处时，噪声值降至55dB(A)以下，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准。当多台机械同时作业时，施工噪声对周边声环境的影响范围将进一步扩大。为此，施工单位应严格按照当地有关规定，合理安排施工时间和施工方式。

为使施工场界噪声达到标准限值要求，本项目须加强施工期间噪声防治工作，采用低噪声设备替代高噪声设备，在施工场地边界设置围墙；同时加强施工作业管理，合理安排作业时间，将产噪大的设备尽量安置于场地东南面，最大距离远离东面和南面的居民。午间和夜间禁止高噪声设备施工。

5.1.4施工期固体废物影响分析

施工期间建筑工地会产生大量余泥、渣土、地表开挖的余泥、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则会阻碍交通，污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和公路，影响市容和交通。弃土在堆放和运输过程中，如不妥善处置，则会阻碍交通，污染环境。

本项目地块地势较低污水处理厂厂区施工过程中共挖方587.6m3，需填方94160m3，需借方91660m3。借方由高新区渣土办统一调配，从其他工地调运。

填方的清运车辆行走市区道路，不但会给沿线地区增加车流量，造成交通堵塞，尘土的撒漏也会给城市环境卫生带来危害。开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失。当地多年平均降雨量达1295.1~1469mm，暴雨频率高，强度大，极易引起水土流失。在靠近水塘、农田地段，泥浆水直接排入水塘，进入排水沟渠后增加沟渠的含砂量，造成沟渠河床沉积；进入农田将直接导致农作物减产。同时泥浆水还夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染。

施工人员的生活垃圾应及时收集，统一由环卫部门清理。

5.1.5施工期生态环境影响分析

本项目用地38750m2，根据现场踏勘，现状分布有少量植被、主要为杉木、竹类、栎类，以及灌草丛等人工次生植被，生物多样性较差。项目施工对生态的影响主要是水土流失影响。

影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。就本工程项目而言，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。项目所在地雨水丰富，降雨时若水土流失严重，大量泥土被雨水径流冲刷。

（1）降雨因素

降雨是发生水土流失的最重要的自然因素。降雨对裸露地表的影响表现在两个方面：一是雨滴对裸露地表的直接冲溅作用，二是雨水汇集形成地表径流的冲刷作用。这种作用在暴雨时表现得更为集中和剧烈，往往引起较大强度的水土流失。

（2）工程因素

本项目施工过程中由于开挖地面、土地平整等原因，将扰动表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，造成植被涵养水量的损失，裸露土壤极易被降雨径流冲刷而引发水土流失，特别是暴雨径流的冲刷更为严重。本工程厂区场地的平整及开挖过程中将扰动表土结构，会加剧水土流失，但本项目用地面积较小，影响较小。

厂内施工场地应设置固废临时堆弃场，堆场应设挡土墙和导水沟渠，以防止水土流失，施工完后对堆土、弃土地点进行平整硬化或绿化。

施工时应加强弃土弃渣及施工材料的管理，场地开挖产生的渣土及时用于回填或及时清理清运。在施工完毕后，及时对受施工破坏的路面和场地进行硬化或绿化，恢复生态环境。

工程应避免在暴雨季节施工，施工结束后及时开展绿化恢复工作，同时在施工过程中采取弃土回填厂址、截水沟、挡墙等多种工程防护措施和生态恢复措施，水土流失影响将得到有效控制。

项目施工期水土流失造成的环境影响是短期的，仅限于施工期；随着建设过程中土地的平整和建筑的修建，项目区场地将被硬化、绿化，水土流失将得到有效的遏制，因此，项目建设工程造成的水土流失是暂时的、轻微的，项目建设对生态效能的影响甚微。

5.2运营期环境影响分析

5.2.1大气环境影响预测与评价

本项目大气污染因子为污水处理过程中产生的恶臭气体，故大气环境影响预测以污水处理厂产生的恶臭气体（主要为氨气和硫化氢）为预测对象。

5.2.1.1预测内容

（1）预测因子

根据工程分析可知，污水处理厂运营期废气主要为恶臭，恶臭以NH3和H2S为主，因此本评价选择环境空气污染预测因子为NH3、H2S。

（2）评价标准

大气环境中NH3、H2S执行标准见下表。

表5.2-1  环境空气质量标准    单位：mg/Nm3

| 项目 | 取样时间 | 评价标准 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 一次值 | 10μg/m3 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| NH3 | 一次值 | 200μg/m3 |  |

（3）预测源强

本次评价预测正常工况和非正常工况下点源及面源的NH3、H2S排放情况。正常工况下，格栅、沉砂池、生化池、污泥浓缩池和污泥脱水机房等过程中产生恶臭物质经生物过滤除臭装置收集处理后，通过1根15m排气筒外排，臭气去除效率以90%计，未经收集的恶臭以无组织形式排放。非正常工况下，除臭装置发生故障不能运行，通过15m排气筒直排。正常工况下和非正常工况下，NH3、H2S排放情况如下表所示。

表5.2-2   点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 /m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 排气筒 | 84 | -145 | 45 | 15 | 1.0 | 8.84 | 20 | 8760 | 正常 | 0.0864 | 0.0031 |
| 1 | 排气筒 | 84 | -145 | 45 | 15 | 1.0 | 8.84 | 20 | 8760 | 非正常 | 0.9095 | 0.0324 |

表5.2-3   面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/ ° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/ （kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拟建厂区 | -5 | -18 | 45 | 143 | 73 | 0 | 5.5 | 8760 | 正常 | 0.0455 | 0.0016 |

注：以项目所在地场址中心为原点，中心坐标设为（X，Y）=（0，0）。

（4）大气污染气象特征分析

岳阳县属温暖湿润的亚热带季风气候类型，其气候特征是四季分明、热量充足、雨水集中、春湿多变、夏季酷热、秋季干燥、冬季严寒、暑酷热期长。项目预测以2018年为计算基准年，收集岳阳县气象站2018.1.1~2018.12.31 的地面气象资料，该气象站与本项目距离为3.1km，气象站位于项目拟建场地50km范围内，气象资料有效。

1）多年常规气象数据分析

该区域属亚热带季风气候，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。常年主导风向为NNE，频率为18%；夏季主导风向为SSE，频率为15%，冬季主导风向为NNE，频率为22%。主要气象如下：年平均气温17.8℃，最冷月（一月）平均气温4.4℃，最热月（七月）平均气温29.2℃，最冷月极端最低气温-3.1℃，最热月极端最高气温37.1℃，年降雨量1302mm，年平均风速2.9m/s（最大风速29m/s）。

2）2018年地面气象要素

表8-8给出了岳阳市气象站近20年的气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面气象要素的统计结果。

表5.2-4   常规气象要素统计值

| 项目 月份 | 平均气温℃ | 平均气压hpa | 平均相对湿度% | 平均降水量mm | 平均蒸发量mm | 平均风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 985.9 | 85 | 79.3 | 45.1 | 2.8 |
| 2 | 7.1 | 983.6 | 85 | 110.5 | 51.3 | 2.9 |
| 3 | 11.1 | 980.4 | 86 | 151.4 | 73.9 | 3.1 |
| 4 | 17.5 | 976.2 | 83 | 190.1 | 113.0 | 3.1 |
| 5 | 22.0 | 972.9 | 82 | 212.7 | 142.0 | 2.7 |
| 6 | 25.7 | 969.2 | 80 | 175.4 | 179.2 | 2.8 |
| 7 | 28.2 | 968.3 | 72 | 116.8 | 252.0 | 3.5 |
| 8 | 27.2 | 969.2 | 77 | 155.5 | 203.9 | 2.9 |
| 9 | 23.5 | 975.0 | 80 | 82.0 | 137.1 | 2.8 |
| 10 | 18.4 | 980.7 | 80 | 91.2 | 107.9 | 2.6 |
| 11 | 12.9 | 984.5 | 78 | 62.6 | 79.6 | 2.8 |
| 12 | 7.9 | 986.6 | 78 | 44.1 | 64.5 | 2.8 |
| 全年 | 17.2 | 977.7 | 81 | 1471.7 | 1449.5 | 2.9 |

3）风向、风速

表5.2-5是岳阳市气象站近20年来风向频率统计表，表5.2-6是岳阳市气象站近20年来风速统计表。下图是相应的风向频率玫瑰图。

表5.2-5   岳阳市气象站全年及四季风向频率（%）分布

| 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 11 | 17 | 15 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 夏 | 13 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | 4 |
| 秋 | 14 | 20 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 冬 | 9 | 22 | 17 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 全年 | 11 | 18 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 时间 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |  |
| 春 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 |  |
| 夏 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |  |
| 秋 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 |  |
| 冬 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 |  |
| 全年 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |  |

表5.2-6  岳阳市气象站近20年风速统计（单位：m/s）

| 时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 |
| 时间 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |  |
| 风速 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |  |

图5.2-1  岳阳全年及四季风频玫瑰图

从图表中可以看出：该区域常年主导风向为NNE，频率为18%，春季主导风向为NNE风，频率高达17%，夏季主导风向为SSE风，频率高达15%，秋季主导风向为NNE风，频率为20%，冬季主导风向为NNE风，频率为22%，年平均风速为2.9m/s。

4）地面大气稳定度频率分布

大气稳定度也是空气污染物扩散能力的一个判别因子。大气处于不稳定度状态时，有利于湍流发展加强，使污染物扩散加快；而大气处于稳定状态时，湍流运动较弱，空气污染物的扩散受到抑制。本评价利用岳阳市气象站20年每日定时地面风向、风速及总云量、低云量等观测资料进行大气稳定度和联合频率的统计。按照修正的帕斯奎尔（Pasquill）稳定度分级方法，统计各季及全年的大气稳定度分布频率，结果见下表。

表5.2-7   岳阳市大气稳定度频率分布（%）

| 稳定度 季节 | 不稳定类 |  |  |  | 中性类 | 稳定类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | 小计 | D | E | F | 小计 |
| 春季 | 5.1 | 6.5 | 5.5 | 17.0 | 76.4 | 6.5 | 0.0 | 6.5 |
| 夏季 | 1.1 | 10.5 | 22.5 | 34.1 | 56.2 | 9.1 | 0.0 | 9.1 |
| 秋季 | 6.3 | 13.5 | 1.2 | 21.1 | 55.1 | 23.8 | 0.0 | 23.8 |
| 冬季 | 3.7 | 6.1 | 2.1 | 11.9 | 73.1 | 15.1 | 0.0 | 15.1 |
| 平均 | 4.0 | 9.2 | 8.0 | 21.2 | 65.1 | 13.5 | 0.0 | 13.5 |

由表可知，该区域大气稳定度以D类居多（年均频率为65.1%），F类出现频率最小，为0。各季各类大气稳定度分布频率虽有所变化，但均以中性的D类为主。不稳定类（A，B，C）频率以夏季最大，冬季最小；中性类（D）频率以春季最大，秋季最小；稳定类（E）频率以秋季最大，春季最小。

5.2.1.2预测方案

根据前述评价等级判定结果，本次大气评价等级为二级。

本评价主要针对工程中的废气污染源进行预测，不考虑建筑物下洗，简单地形，不使用离散点，不考虑熏烟，土地利用类型为落叶林、区域湿度条件为潮湿，分析各主要关心点处的浓度新增负荷，并分析其达标情况和影响程度。通过采用HJ2.2-2018推荐的AERSCREEN估算模型计算正常工况和非正常工况排放情况下，在默认最小风速条件下，NH3、H2S平均地面浓度贡献值及其分布。

5.2.1.3 预测结果

（1）正常工况

根据导则推荐的估算模式预测，通过对污染源落地浓度的逐一计算，本项目正常工况下各排气筒废气排放浓度分布预测结果见表5.2-8。

表5.2-8  臭气排气筒废气污染物浓度扩散结果（正常工况）

| 下风向距离 | 有组织 |  |  |  | 无组织 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/% |
| 15 | 0.5541 | 0.28 | 1.43E-02 | 0.14 | 7.778 | 3.89 | 0.2048 | 2.05 |
| 25 | 1.917 | 0.96 | 4.94E-02 | 0.49 | 8.343 | 4.17 | 0.2196 | 2.20 |
| 50 | 6.673 | 3.34 | 0.172 | 1.72 | 9.635 | 4.82 | 0.2536 | 2.54 |
| 75 | 11.63 | 5.82 | 0.2997 | 3.00 | 10.8 | 5.40 | 0.2842 | 2.84 |
| 100 | 13.24 | 6.62 | 0.3413 | 3.41 | 9.809 | 4.90 | 0.2582 | 2.58 |
| 200 | 9.777 | 4.89 | 0.252 | 2.52 | 4.371 | 2.19 | 0.1151 | 1.15 |
| 300 | 6.756 | 3.38 | 0.1741 | 1.74 | 2.721 | 1.36 | 7.16E-02 | 0.72 |
| 400 | 4.939 | 2.47 | 0.1273 | 1.27 | 1.922 | 0.96 | 5.06E-02 | 0.51 |
| 500 | 3.802 | 1.90 | 9.80E-02 | 0.98 | 1.457 | 0.73 | 3.84E-02 | 0.38 |
| 600 | 3.044 | 1.52 | 7.84E-02 | 0.78 | 1.157 | 0.58 | 3.05E-02 | 0.30 |
| 700 | 2.51 | 1.26 | 6.47E-02 | 0.65 | 0.9498 | 0.47 | 2.50E-02 | 0.25 |
| 800 | 2.117 | 1.06 | 5.46E-02 | 0.55 | 0.7986 | 0.40 | 2.10E-02 | 0.21 |
| 900 | 1.829 | 0.91 | 4.71E-02 | 0.47 | 0.6847 | 0.34 | 1.80E-02 | 0.18 |
| 1000 | 1.615 | 0.81 | 4.16E-02 | 0.42 | 0.596 | 0.30 | 1.57E-02 | 0.16 |
| 1100 | 1.439 | 0.72 | 3.71E-02 | 0.37 | 0.5255 | 0.26 | 1.38E-02 | 0.14 |
| 1200 | 1.294 | 0.65 | 3.33E-02 | 0.33 | 0.4681 | 0.23 | 1.23E-02 | 0.12 |
| 1300 | 1.172 | 0.59 | 3.02E-02 | 0.30 | 0.421 | 0.21 | 1.11E-02 | 0.11 |
| 1400 | 1.068 | 0.53 | 2.75E-02 | 0.28 | 0.3812 | 0.19 | 1.00E-02 | 0.10 |
| 1500 | 0.9791 | 0.49 | 2.52E-02 | 0.25 | 0.3476 | 0.17 | 9.15E-03 | 0.09 |
| 1600 | 0.9021 | 0.45 | 2.33E-02 | 0.23 | 0.3188 | 0.16 | 8.39E-03 | 0.08 |
| 1700 | 0.8348 | 0.42 | 2.15E-02 | 0.22 | 0.2938 | 0.15 | 7.74E-03 | 0.08 |
| 1800 | 0.7758 | 0.39 | 2.00E-02 | 0.20 | 0.2721 | 0.14 | 7.16E-03 | 0.07 |
| 1900 | 0.7235 | 0.36 | 1.87E-02 | 0.19 | 0.253 | 0.13 | 6.66E-03 | 0.07 |
| 2000 | 0.6771 | 0.34 | 1.75E-02 | 0.17 | 0.2362 | 0.12 | 6.22E-03 | 0.06 |
| 2100 | 0.6356 | 0.32 | 1.64E-02 | 0.16 | 0.2241 | 0.11 | 5.90E-03 | 0.06 |
| 2200 | 0.5984 | 0.30 | 1.54E-02 | 0.15 | 0.2103 | 0.11 | 5.54E-03 | 0.06 |
| 2300 | 0.5649 | 0.28 | 1.46E-02 | 0.15 | 0.1979 | 0.10 | 5.21E-03 | 0.05 |
| 2400 | 0.5345 | 0.27 | 1.38E-02 | 0.14 | 0.1867 | 0.09 | 4.92E-03 | 0.05 |
| 2500 | 0.507 | 0.25 | 1.31E-02 | 0.13 | 0.1766 | 0.09 | 4.65E-03 | 0.05 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 13.26 | 6.63% | 0.3418 | 3.418% | 11.19 | 5.595% | 0.2946 | 2.95% |
| 最大落地浓度距离 | 104m |  |  |  | 84.99m |  |  |  |

由上表预测结果可知：正常工况下，工业污水装置臭气处理系统排气筒排放的废气中NH3、H2S一次最大浓度值预测值均能满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。废气中NH3的最大地面浓度为13.26μg/m3，占标率6.63%；H2S的最大地面浓度为0.3418μg/m3，占标率3.418%。

估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，该项目的废气排放对周围大气环境质量影响较小。

●对敏感点的影响分析

本项目以周边近距离居民点为代表，正常工况下项目周边保护目标各污染物浓度贡献值见表5.2-9。各敏感点背景值取值现状监测中最大值，最大值低于检测限时，取值以检测限的一半进行核算。

表5.2-9    正常工况下敏感点各污染物浓度值情况（μg/m3）

| 污染物 敏感点 |  | 氨气 | 硫化氢 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居民1 | 贡献值 | 6.102 | 0.1575 |
|  | 占标率（%） | 3.05% | 1.58% |
|  | 背景值 | 0.5 | 3 |
|  | 预测值 | 6.602 | 3.1575 |
| 居民2 | 贡献值 | 6.673 | 0.172 |
|  | 占标率（%） | 3.34% | 1.72% |
|  | 背景值 | 0.5 | 3 |
|  | 预测值 | 7.173 | 3.172 |
| 居民3 | 贡献值 | 7.375 | 0.1901 |
|  | 占标率（%） | 3.69% | 1.90% |
|  | 背景值 | 0.5 | 3 |
|  | 预测值 | 7.875 | 3.1901 |
| 居民5 | 贡献值 | 11.63 | 0.2997 |
|  | 占标率（%） | 5.82% | 3.00% |
|  | 背景值 | 0.5 | 3 |
|  | 预测值 | 12.13 | 3.2997 |
| 背底易 | 贡献值 | 9.777 | 0.252 |
|  | 占标率（%） | 4.89% | 2.52% |
|  | 背景值 | 0.5 | 3 |
|  | 预测值 | 10.277 | 3.252 |
| 东方村 | 贡献值 | 1.771 | 4.56E-02 |
|  | 占标率（%） | 0.89% | 0.46% |
|  | 背景值 | 0.5 | 3 |
|  | 预测值 | 2.271 | 3.0456 |
| 标准 |  | 200 | 10 |

由表6.2-4数据分析可知，项目正常工况下各敏感点各污染物浓度值能满足环境质量标准要求。

（2）非正常工况

非正常工况下，估算模式计算结果见下表。

表5.2-10  排气筒废气污染物浓度扩散结果（非正常工况）

| 距离（m） | 臭气排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氨气 |  | 硫化氢 |  |
|  | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 15.00 | 2.216 | 1.11 | 5.69E-02 | 0.57 |
| 25.00 | 7.668 | 3.83 | 0.197 | 1.97 |
| 50.00 | 26.69 | 13.35 | 0.6856 | 6.86 |
| 75.00 | 46.52 | 23.26 | 1.195 | 11.95 |
| 100.00 | 52.96 | 26.48 | 1.361 | 13.61 |
| 200.00 | 39.1 | 19.55 | 1.005 | 10.05 |
| 300.00 | 27.02 | 13.51 | 0.6941 | 6.94 |
| 400.00 | 19.75 | 9.88 | 0.5075 | 5.08 |
| 500.00 | 15.21 | 7.61 | 0.3907 | 3.91 |
| 600.00 | 12.17 | 6.09 | 0.3127 | 3.13 |
| 700.00 | 10.04 | 5.02 | 0.2578 | 2.58 |
| 800.00 | 8.467 | 4.23 | 0.2175 | 2.18 |
| 900.00 | 7.315 | 3.66 | 0.1879 | 1.88 |
| 1000.00 | 6.457 | 3.23 | 0.1659 | 1.66 |
| 1100.00 | 5.756 | 2.88 | 0.1479 | 1.48 |
| 1200.00 | 5.175 | 2.59 | 0.1329 | 1.33 |
| 1300.00 | 4.687 | 2.34 | 0.1204 | 1.20 |
| 1400.00 | 4.272 | 2.14 | 0.1097 | 1.10 |
| 1500.00 | 3.916 | 1.96 | 0.1006 | 1.01 |
| 1600.00 | 3.608 | 1.80 | 9.27E-02 | 0.93 |
| 1700.00 | 3.339 | 1.67 | 8.58E-02 | 0.86 |
| 1800.00 | 3.103 | 1.55 | 7.97E-02 | 0.80 |
| 1900.00 | 2.894 | 1.45 | 7.43E-02 | 0.74 |
| 2000.00 | 2.708 | 1.35 | 6.96E-02 | 0.70 |
| 2100.00 | 2.542 | 1.27 | 6.53E-02 | 0.65 |
| 2200.00 | 2.393 | 1.20 | 6.15E-02 | 0.61 |
| 2300.00 | 2.259 | 1.13 | 5.80E-02 | 0.58 |
| 2400.00 | 2.138 | 1.07 | 5.49E-02 | 0.55 |
| 2500.00 | 2.028 | 1.01 | 5.21E-02 | 0.52 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 53.04 | 26.52 | 1.363 | 13.63 |
| 最大落地浓度距离 | 104m |  |  |  |

从上表预测结果可知：非正常工况下，新增工业污水臭气排气筒废气中NH3、H2S一次最大浓度值预测值小时浓度最大值预测值均能满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求，但是氨气落地浓度和占标率比正常工况情况时明显增大。排气筒排放废气中NH3的最大地面浓度占标率为26.52%，对应的浓度为53.04μg/m3；H2S的最大地面浓度为1.363μg/m3，占标率13.63%。

●对敏感点的影响分析

非正常工况下保护目标各污染物浓度贡献值下见表。

表5.2-11    非正常工况下敏感点各污染物浓度值情况（μg/m3）

| 污染物 敏感点 |  | 氨气 | 硫化氢 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居民1 | 贡献值 | 24.85 | 0.6383 |
|  | 占标率（%） | 12.43% | 6.38% |
|  | 背景值 | 0.5 | 3 |
|  | 预测值 | 25.35 | 3.6383 |
| 居民2 | 贡献值 | 26.69 | 0.6856 |
|  | 占标率（%） | 13.35% | 6.86% |
|  | 背景值 | 0.5 | 3 |
|  | 预测值 | 27.19 | 3.6856 |
| 居民3 | 贡献值 | 29.5 | 0.7578 |
|  | 占标率（%） | 14.75% | 7.58% |
|  | 背景值 | 0.5 | 3 |
|  | 预测值 | 30 | 3.7578 |
| 居民5 | 贡献值 | 46.52 | 1.195 |
|  | 占标率（%） | 23.26% | 11.95% |
|  | 背景值 | 0.5 | 3 |
|  | 预测值 | 47.02 | 4.195 |
| 背底易 | 贡献值 | 39.1 | 1.005 |
|  | 占标率（%） | 19.55% | 10.05% |
|  | 背景值 | 0.5 | 3 |
|  | 预测值 | 39.6 | 4.005 |
| 东方村 | 贡献值 | 7.083 | 0.182 |
|  | 占标率（%） | 3.54% | 1.82% |
|  | 背景值 | 0.5 | 3 |
|  | 预测值 | 7.583 | 3.182 |
| 高铁线（距离最近点） | 贡献值 | 8.989 | 2.37 |
|  | 占标率（%） | 4.49% | 23.7% |
|  | 背景值 | 0.5 | 3 |
|  | 预测值 | 9.489 | 5.37 |
| 标准 |  | 200 | 10 |

由表5.2-11数据分析可知，项目非正常工况下各敏感点各污染物浓度值能满足环境质量标准要求。但是氨气、硫化氢落地浓度和占标率比正常工况情况时明显增大，氨气最大在80m处居民点时占标率为23.26%。因此，建设单位应定期检查臭气收集和各级处理装置，避免废气的非正常排放。

根据上表预测分析可知，项目非正常工况下，距离最近点的高铁线（东侧约40米）处各污染物浓度值能满足环境质量标准要求，同时高铁车厢为密闭运营，故本项目恶臭对高铁线的影响很小。

为了尽可能避免项目恶臭排放源有可能对周边环境保护目标的污染影响，评价建议建设单位应加强厂界四周的绿化隔离带建设，在场界四周设置不少于10米宽度的卫生防护林带，防护带实行立体绿化，乔灌结合，针阔叶混交。在树种选择上，选用能吸收恶臭气体的木本植物以达到减轻恶臭对周边环境敏感点的影响。同时评价建议远期污水处理厂布局时，尽量将产生恶臭的污水处理池布置于厂区中心区域

5.2.1.4大气环境防护距离计算

根据上述预测计算，本项目排放的氨、硫化氢污染因子在评价区域产生的最大地面贡献浓度影响值小时浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的要求，无超标点出现，不需设置大气防护距离。

5.2.1.5卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的方法， 通过无组织排放的情况，可计算出该项目所需的卫生防护距离，其卫生防护距离计算公式如下：

式中：Qc—有害气体无组织排放量达到的控制水平（kg/h）；

Cm—标准浓度限值（mg/Nm3）；

L—所需卫生防护距离（m）；

r—有害气体无组织排放源所在单位的等效半径（m），根据生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次），根据工业企业所在地近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中 7 条规定的表 5 中查取。

根据项目所在地平均风速及大气污染源构成类别，本项目卫生防护距离计算系数如下表。

表5.2-12   卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 参数A | 参数B | 参数C | 参数D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定(卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m 以上时，级差为200m。）将卫生防护距离的计算结果取整。

本评价考虑拟建项目无组织排放的 NH3、H2S 等 2 种污染因子的卫生防护距离的计算。采用 Screen3Model 软件进行预测。卫生防护距离计算结果详见表5.2-13。

表5.2-13   卫生防护距离计算结果

| 单元 | 污染物 | 计算值（m） | 单因子提级值（m） | 综合提级值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生恶臭的处理区 | NH3 | 3.132 | 50 | 100 |
|  | H2S | 4.761 | 50 |  |

本项目无组织排放的主要是氨气和硫化氢，经计算可知产生恶臭的处理区氨气和硫化氢卫生防护距离确定均为50 m；根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm 的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm 值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。因此提级后卫生防护距离为100m。

根据现场调查，本项目产生恶臭的处理区（包括粗格栅提升泵池、细格栅池、调节池、污泥贮池、污泥调理池等区域）周边100m内无居民点、饮用水源保护地等敏感区域。最近的居民点为厂区东南的散户，最近距离为115m。

根据卫生防护距离的要求，在本项目卫生防护距离范围内，不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院、居民区等环境空气要求较高的项目。

本项目卫生防护距离包络线图见下图：

卫生防护距离

散户

产生恶臭的处理区

拟建区

图5.2-2   污水处理厂卫生防护距离示意图

### 5.2.2地表水环境影响预测与评价

工程尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经尾水排放管道排至新墙河。

#### 5.2.2.1预测因子

根据工程进、出水水质，预测期正常工况下、非正常工况下（废水未经处理直接外排），选择COD、氨氮作为预测指标，废水外排对新墙河水质的影响。

#### 5.2.2.2预测源强

本项目园区企业生产废水及生活污水处理尾水（10000m3/d）排入新墙河，故此次地表水预测以排水量10000m3/d预测，正常工况下和非正常工况下，工程出水水量及水质情况见下表。

表5.2-14  正常工况和非正常工况下出水水量及水质表

| 污染源 | 工况条件 | 废水量 （m3/s） | 污染物（mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 氨氮 |
| 尾水 | 正常排放 | 0.12 | 50 | 5 |
|  | 非正常排放 | 0.12 | 430 | 38 |

#### 5.2.2.3预测河段

新墙河：排污口与新墙河汇合口上游500m至下游河段八仙桥断面。

表5.2-15    评价河段水文参数表

| 水期 | 流量Q (m3/s) | 河宽B (m) | 平均水深H (m) | 平均流速u (m/s) | 横向混合系数My（m2/s） | 降解系数K1（l/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 平水期 | 58 | 48 | 2.5 | 0.48 | 0.09 | 0.23 | 0.15 |
| 枯水期 | 12 | 36 | 1.56 | 0.18 | 0.06 | 0.18 | 0.1 |

新墙河现状监测数据显示，COD、氨氮取排污口上游200m监测断面监测最大值作为背景值，取值如下表所示。

表5.2-16   预测时所取河段背景值

| 因子 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 背景值（mg/L） | 13 | 0.114 |

#### 5.2.2.4 预测模型

（1）混合过程段长度估算

混合过程段长度估算公式：

根据混合过程段长度估算公式，混合段长度Lm=4080m。

（2）预测模式

根据新墙河水文特点及结合导则的要求，对于COD和氨氮的预测，预测采用（HJ2.3-2018）中的E.35，不考虑岸边反射影响的宽浅型平直恒定均匀河流，岸边点源稳定排放，浓度公式为：

式中：

C（x,y）－污染带内任意一点（x,y）的预测浓度，mg/L；

m－污染物排放速率，g/s；

Ch－河流上游污染物浓度，mg/L；

k－污染物衰减降解系数，1/d；

Ey－污染物横向扩散系数，m2/s；

u－河段平均流速，m/s；

h－河段平均水深，m；

x－预测点至排污口的距离，m；

y－预测点至岸边的距离，m。

#### 5.2.2.5预测结果及影响分析

根据以上预测模式及有关参数，按照平水期、枯水期两种水文状态，分污水正常排放和事故排放二种情况，预测污水处理厂尾水排放对新墙河水环境质量的影响。预测结果详见表5.2-17和表5.2-18。

表5.2-17  废水正常排放及非正常排放对地表水COD 影响预测结果表（mg/L）

| 排放状况 | 距离m | 正常排放 |  |  |  |  |  | 距离m | 非正常排放 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测期 | X\c/Y | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 48 | X\c/Y | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 48 |
| 平水期 | 5 | 15.913 | 12.9996 | 12.9996 | 12.9996 | 12.9996 | 12.9996 | 5 | 38.0547 | 12.9996 | 12.9996 | 12.9996 | 12.9996 | 12.9996 |
|  | 20 | 14.4551 | 13.0004 | 12.9986 | 12.9986 | 12.9986 | 12.9986 | 20 | 25.5251 | 13.0145 | 12.9986 | 12.9986 | 12.9986 | 12.9986 |
|  | 30 | 14.1871 | 13.0118 | 12.9978 | 12.9978 | 12.9978 | 12.9978 | 30 | 23.2251 | 13.1179 | 12.9978 | 12.9978 | 12.9978 | 12.9978 |
|  | 50 | 13.9175 | 13.0604 | 12.9964 | 12.9964 | 12.9964 | 12.9964 | 50 | 20.9175 | 13.5468 | 12.9966 | 12.9964 | 12.9964 | 12.9964 |
|  | 60 | 13.8364 | 13.0868 | 12.9958 | 12.9957 | 12.9957 | 12.9957 | 60 | 20.2263 | 13.7792 | 12.9967 | 12.9957 | 12.9957 | 12.9957 |
|  | 65 | 13.8031 | 13.0992 | 12.9955 | 12.9953 | 12.9953 | 12.9953 | 65 | 19.942 | 13.8885 | 12.9972 | 12.9953 | 12.9953 | 12.9953 |
|  | 100 | 13.6439 | 13.1644 | 12.9959 | 12.9928 | 12.9928 | 12.9928 | 100 | 18.5923 | 14.4688 | 13.0198 | 12.9928 | 12.9928 | 12.9928 |
|  | 500 | 13.2545 | 13.1865 | 13.064 | 12.9904 | 12.9682 | 12.9653 | 500 | 15.4626 | 14.8778 | 13.8239 | 13.1907 | 12.9996 | 12.9747 |
|  | 1000 | 13.133 | 13.1074 | 13.0484 | 12.9904 | 12.9555 | 12.9471 | 1000 | 14.69 | 14.4702 | 13.9625 | 13.4641 | 13.1637 | 13.0914 |
|  | 1500 | 13.0592 | 13.0452 | 13.0102 | 12.9707 | 12.9428 | 12.9353 | 1500 | 14.3273 | 14.2069 | 13.9061 | 13.5668 | 13.3266 | 13.2624 |
|  | 2000 | 13.001 | 12.9924 | 12.97 | 12.9436 | 12.924 | 12.9186 | 2000 | 14.0982 | 14.0246 | 13.8319 | 13.6045 | 13.4361 | 13.39 |
|  | 3000 | 12.9044 | 12.9018 | 12.8924 | 12.8808 | 12.872 | 12.8695 | 3000 | 13.8083 | 13.7854 | 13.7049 | 13.605 | 13.5292 | 13.5081 |
|  | 4000 | 12.8202 | 12.8208 | 12.8177 | 12.813 | 12.8093 | 12.8083 | 4000 | 13.6214 | 13.6264 | 13.5994 | 13.5595 | 13.5277 | 13.5187 |
|  | 4500 | 12.7805 | 12.7821 | 12.7808 | 12.7782 | 12.7759 | 12.7753 | 4500 | 13.5473 | 13.5614 | 13.5503 | 13.5276 | 13.5083 | 13.5028 |
|  | X\c/Y | 0 | 10 | 20 | 30 | 36 |  | X\c/Y | 0 | 10 | 20 | 30 | 36 |  |
| 枯水期 | 5 | 18.8258 | 12.9993 | 12.9993 | 12.9993 | 12.9993 |  | 5 | 63.1079 | 12.9993 | 12.9993 | 12.9993 | 12.9993 |  |
|  | 20 | 15.9098 | 13.0655 | 12.997 | 12.997 | 12.997 |  | 20 | 38.047 | 13.5861 | 12.997 | 12.997 | 12.997 |  |
|  | 30 | 15.3735 | 13.1907 | 12.9956 | 12.9955 | 12.9955 |  | 30 | 33.4463 | 14.6742 | 12.9964 | 12.9955 | 12.9955 |  |
|  | 40 | 15.0532 | 13.3098 | 12.9951 | 12.994 | 12.994 |  | 40 | 30.7029 | 15.7097 | 13.0038 | 12.994 | 12.994 |  |
|  | 50 | 14.8341 | 13.4034 | 12.997 | 12.9925 | 12.9925 |  | 50 | 28.83 | 16.5263 | 13.0317 | 12.9925 | 12.9925 |  |
|  | 100 | 14.2864 | 13.5997 | 13.0498 | 12.9865 | 12.9851 |  | 100 | 24.1773 | 18.2718 | 13.5422 | 12.9981 | 12.9863 |  |
|  | 200 | 13.8891 | 13.6017 | 13.1751 | 13.0026 | 12.9842 |  | 200 | 20.875 | 18.403 | 14.7341 | 13.251 | 13.0925 |  |
|  | 300 | 13.7046 | 13.5388 | 13.2316 | 13.0431 | 13.0137 |  | 300 | 19.4019 | 17.9763 | 15.3341 | 13.7128 | 13.4599 |  |
|  | 400 | 13.5885 | 13.478 | 13.2503 | 13.0837 | 13.0541 |  | 400 | 18.5171 | 17.5674 | 15.6093 | 14.1757 | 13.9219 |  |
|  | 500 | 13.5046 | 13.4254 | 13.253 | 13.1163 | 13.0908 |  | 500 | 17.9093 | 17.2289 | 15.7456 | 14.57 | 14.3512 |  |
|  | 1000 | 13.266 | 13.2511 | 13.2057 | 13.1663 | 13.1586 |  | 1000 | 16.4248 | 16.296 | 15.9062 | 15.5667 | 15.5007 |  |
|  | 1500 | 13.1316 | 13.1391 | 13.1325 | 13.1239 | 13.1222 |  | 1500 | 15.8325 | 15.897 | 15.8399 | 15.7663 | 15.751 |  |
|  | 2000 | 13.028 | 13.0441 | 13.0508 | 13.0526 | 13.0527 |  | 2000 | 15.5012 | 15.6399 | 15.6979 | 15.713 | 15.7143 |  |
|  | 3000 | 12.849 | 12.8683 | 12.8811 | 12.8877 | 12.8887 |  | 3000 | 15.073 | 15.2394 | 15.3494 | 15.4055 | 15.4146 |  |
|  | 4000 | 12.683 | 12.7006 | 12.7128 | 12.7193 | 12.7204 |  | 4000 | 14.7434 | 14.8948 | 15 | 15.056 | 15.0652 | 4000 |
|  | 4500 | 12.6023 | 12.6187 | 12.6302 | 12.6364 | 12.6374 |  | 4500 | 14.5942 | 14.7352 | 14.834 | 14.8867 | 14.8954 | 4500 |

表5.2-18  废水正常排放及非正常排放对地表水 氨氮影响预测结果表（mg/L）

| 排放状况 | 距离m | 正常排放 |  |  |  |  |  | 距离m | 非正常排放 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测期 | X\c/Y | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 48 | X\c/Y | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 48 |
| 平水期 | 5 | 0.4053 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 5 | 2.3282 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
|  | 10 | 0.32 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 10 | 1.6796 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
|  | 20 | 0.2597 | 0.1142 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 20 | 1.221 | 0.1154 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
|  | 30 | 0.2329 | 0.1154 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 30 | 1.0178 | 0.1246 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
|  | 35 | 0.2241 | 0.1164 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 35 | 0.9508 | 0.1325 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
|  | 50 | 0.2061 | 0.1204 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 50 | 0.8141 | 0.1626 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
|  | 100 | 0.1791 | 0.1311 | 0.1143 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 100 | 0.6089 | 0.2444 | 0.1163 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
|  | 200 | 0.16 | 0.1376 | 0.1171 | 0.114 | 0.1139 | 0.1139 | 200 | 0.4638 | 0.2935 | 0.1382 | 0.1148 | 0.1139 | 0.1139 |
|  | 500 | 0.1429 | 0.1361 | 0.1238 | 0.1164 | 0.1142 | 0.1139 | 500 | 0.3348 | 0.2831 | 0.1899 | 0.1338 | 0.1169 | 0.1147 |
|  | 1000 | 0.1341 | 0.1316 | 0.1256 | 0.1198 | 0.1163 | 0.1155 | 1000 | 0.2696 | 0.2501 | 0.2052 | 0.161 | 0.1344 | 0.128 |
|  | 2000 | 0.1277 | 0.1268 | 0.1246 | 0.1219 | 0.1199 | 0.1194 | 2000 | 0.2233 | 0.2168 | 0.1997 | 0.1795 | 0.1646 | 0.1605 |
|  | 3000 | 0.1247 | 0.1245 | 0.1235 | 0.1224 | 0.1215 | 0.1212 | 3000 | 0.2037 | 0.2016 | 0.1945 | 0.1856 | 0.1789 | 0.177 |
|  | 4000 | 0.123 | 0.123 | 0.1227 | 0.1223 | 0.1219 | 0.1218 | 4000 | 0.1931 | 0.1936 | 0.1911 | 0.1876 | 0.1848 | 0.184 |
|  | 4500 | 0.1223 | 0.1225 | 0.1224 | 0.1221 | 0.1219 | 0.1218 | 4500 | 0.1895 | 0.1908 | 0.1898 | 0.1878 | 0.186 | 0.1855 |
|  | X\c/Y | 0 | 10 | 20 | 30 | 36 |  | X\c/Y | 0 | 10 | 20 | 30 | 36 |  |
| 枯水期 | 5 | 0.6967 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |  | 5 | 4.5423 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |  |
|  | 10 | 0.526 | 0.1142 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |  | 10 | 3.2452 | 0.1157 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |  |
|  | 20 | 0.4053 | 0.1208 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |  | 20 | 2.3279 | 0.1661 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |  |
|  | 30 | 0.3518 | 0.1335 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |  | 30 | 1.9215 | 0.2624 | 0.1141 | 0.114 | 0.114 |  |
|  | 50 | 0.2982 | 0.1551 | 0.1144 | 0.114 | 0.114 |  | 50 | 1.5139 | 0.4263 | 0.1174 | 0.114 | 0.114 |  |
|  | 80 | 0.2595 | 0.171 | 0.1174 | 0.114 | 0.1139 |  | 80 | 1.2205 | 0.5473 | 0.14 | 0.1142 | 0.114 |  |
|  | 100 | 0.2441 | 0.1754 | 0.1204 | 0.1141 | 0.1139 |  | 100 | 1.1035 | 0.5814 | 0.1632 | 0.1151 | 0.114 |  |
|  | 200 | 0.2059 | 0.1771 | 0.1344 | 0.1171 | 0.1153 |  | 200 | 0.8132 | 0.5945 | 0.2699 | 0.1387 | 0.1247 |  |
|  | 500 | 0.1717 | 0.1638 | 0.1465 | 0.1328 | 0.1303 |  | 500 | 0.5552 | 0.495 | 0.3635 | 0.2594 | 0.24 |  |
|  | 1000 | 0.155 | 0.1535 | 0.149 | 0.145 | 0.1442 |  | 1000 | 0.4308 | 0.4193 | 0.3847 | 0.3546 | 0.3487 |  |
|  | 2000 | 0.1454 | 0.1471 | 0.1477 | 0.1479 | 0.1479 |  | 2000 | 0.3624 | 0.3748 | 0.38 | 0.3813 | 0.3814 |  |
|  | 2500 | 0.1432 | 0.1452 | 0.1463 | 0.1469 | 0.1469 |  | 2500 | 0.3482 | 0.3628 | 0.3716 | 0.3758 | 0.3764 |  |
|  | 3000 | 0.1415 | 0.1435 | 0.1448 | 0.1455 | 0.1456 |  | 3000 | 0.3377 | 0.3526 | 0.3625 | 0.3675 | 0.3683 |  |
|  | 3500 | 0.1401 | 0.142 | 0.1433 | 0.144 | 0.1441 |  | 3500 | 0.329 | 0.3435 | 0.3534 | 0.3586 | 0.3594 |  |
|  | 4000 | 0.1388 | 0.1406 | 0.1418 | 0.1425 | 0.1426 |  | 4000 | 0.3214 | 0.3351 | 0.3446 | 0.3496 | 0.3505 |  |
|  | 4500 | 0.1376 | 0.1392 | 0.1404 | 0.1411 | 0.1412 |  | 4500 | 0.3146 | 0.3273 | 0.3363 | 0.3411 | 0.3418 |  |

- 正常排放情况

根据预测结果可见，废水达标排放时，无论是枯水期还是平水期，COD和氨氮的预测值在各区域水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)的III类水质标准。

- 非正常排放情况

当污水处理厂事故排放时（废水未经处理直接外排），对新墙河水质影响预测如下：

COD：平水期，事故排放，将会形成横向10m×纵向65m的污染超标带；枯水期，将会形成横向10m×纵向200m的污染超标带。

氨氮：平水期，事故排放，将会形成横向10m×纵向30m的污染超标带；枯水期，将会形成横向10m×纵向100m的污染超标带。

由此可见，事故排放对河水水质影响显著，因此应加强事故防范，一旦发生停电、设备故障等事故，可将未处理废水排入事故池，避免直接排入新墙河。

（3）对饮用水源影响分析

根据调查，本项目尾水排放口位于新墙河饮用水源（备用）取水口下游约2.9km，详见附图10区域水系图；新墙河入东洞庭湖河口位于岳阳市饮用水源（备用）取水口上游约21 km，本项目尾水排放口距岳阳市饮用水源（备用）取水口约25.5 km。

根据预测，项目平水期非正常排放时，新墙河入东洞庭湖河口，八仙桥断面水质预测浓度为CODcr：13.62mg/L、NH3-N：0.194mg/L。枯水期非正常排放时，新墙河入东洞庭湖河口，八仙桥断面水质预测浓度为 CODCr：15.06mg/L、 NH3-N：0.345mg/L。市一水厂取水口（洞庭湖水域）位于八仙桥断面下游约 21km处，根据上述分析，本项目非正常排放下，至八仙桥断面处已基本衰减至背景值，对下游市一水厂取水口产生影响较小，；八仙桥断面为国控断面，位于项目排污口下游4.0km处，非正常排放时，八仙桥断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，本项目总体而言，正常排放及非正常排放对东洞庭湖水环境影响很小。

（4）对新墙河湿地公园的影响分析

根据调查，本项目不涉及新墙河湿地公园，本项目排污口位于新墙河湿地公园科普宣教利用区下游约260米，因此项目运营及尾水排放，均不会对新墙河湿地公园产生明显影响。

（5）对水生生态环境影响分析

本项目为环保工程，对岳阳县高新技术产业园区的废水进行集中处理，废水经处理后，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准排放，改善了区域新墙河的水环境，减少了区域污染物对资水环境的污染，改善了水生生物的生存环境，对下游水生生物生长有利。因此，本项目建成后，对下游水生生物生活习性影响较小。

#### 5.2.2.5污染物排放量

根据（HJ2.3-2018）附录 G要求，建设项目废水污染物排放信息表如下：

表5.2-19  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 污水处理厂尾水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮 | 新墙河 | 连续稳定排放 | / | 沉砂池、生化池、二沉池、消毒池等 | 预处理+水解酸化+改良AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒 | DW001 | 是 | 企业总排 |

表5.2-20  废水直接排放口基本情况表

| 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |
| DW001 | 113.117956 | 29.163283 | 365 | 新墙河 | 连续稳定排放 | / | 新墙河 | III类 | 113.118972 | 29.167591 |

表5.2-21  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | pH | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）修改单一级A标准 | 6~9（无量纲） |
| 2 |  | COD |  | 50 |
| 3 |  | BOD5 |  | 10 |
| 4 |  | SS |  | 10 |
| 5 |  | NH3-N |  | 5（8）* |
| 6 |  | 总磷 |  | 0.5 |
| 7 |  | 总氮 |  | 15 |
| 注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |  |  |  |  |

表5.2-22  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 日排放量（t/d） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | ≤50 | 0.5 | 182.5 |
| 2 |  | BOD5 | ≤10 | 0.1 | 36.5 |
| 3 |  | SS | ≤10 | 0.1 | 36.5 |
| 4 |  | NH3-N | ≤5 | 0.05 | 18.25 |
| 5 |  | 总氮 | ≤15 | 0.15 | 54.75 |
| 6 |  | 总磷 | ≤0.5 | 0.005 | 1.825 |
| 全厂排放口合计 365万t/a |  | COD |  |  | 182.5 |
|  |  | BOD5 |  |  | 36.5 |
|  |  | SS |  |  | 36.5 |
|  |  | NH3-N |  |  | 18.25 |
|  |  | 总氮 |  |  | 54.75 |
|  |  | 总磷 |  |  | 1.825 |

5.2.3地下水影响预测与评价

5.2.4.1 地下水开发利用现状

项目所在区域不开采使用地下水，附近企业及居民生产生活用水均由自来水厂提供。项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5.2.4.2评价预测范围及预测内容

预测范围：根据项目场区所处的地理位置，从水文地质条件上分析，工程建设后会对附近地下水产生污染潜势，本次确定地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致，以场址为中心面积约为6km2的区域，重点预测项目厂区周边区域。

预测内容：本次地下水环境影响评价水量以厂区总废水量为依据、水质主要考虑本项目相关因子，即COD、NH3-N。

5.2.4.3溶质运移模型概化

本次环评主要考虑污水处理站工作时因废水渗漏对地下水产生的影响。污水处理厂一般不会发生泄漏事故，除非发生地震等自然灾害时，才会发生瞬间泄漏。本次评价不考虑极端情况，仅考虑在防渗措施正常情况下，由于施工过程中存在的一些工程瑕疵以及防渗工程本身的缺陷等导致废水渗漏到地下的情况。这种情况可以将污染源概化为一个连续泄漏污染源，溶质运移模型概化为稳定流二维水动力弥散模型。

5.2.4.4 水文参数选取

（1）渗透系数

根据水文地质勘察报告，得到的本项目厂区的潜水含水层渗透系数约为0.5m/d。

（2）含水层厚度及孔隙率

根据查阅相差资料，项目场区含水层平均厚度为4.0m；含水层有效孔隙度n=0.49.

（3）地下水流速

根据水文地质勘察报告，项目区域内平均水力梯度约2.8×10-4，根据达西定律计算相应厂区的地下水渗流速度为：

V=K×J

式中：

V为地下水渗流速度

K为含水层渗透系数

J为平均水力梯度

根据水文地质勘察资料获得含水层渗透系数为0.5m/d，则相应的地下水渗流速度为1.4×10-4m/d。平均实际流速：u=V/n=2.86×10-4m/d。

根据项目区水文地质资料，项目区地下水流向为275°（正北开始顺时针方向）

（4）弥散系数

项目场地含水层类型主要为细砂，根据查阅相关资料及类比区域资料，确定项目场地纵向弥散系数DL为0.23m2/d，横向弥散系数为0.008m2/d。

5.2.4.5 地下水影响预测分析

（1）正常情况下地下水环境影响分析

本次污水处理规模1万t/d，工业园区范围内废水经处理后排入达标后排入新墙河。

本工程自身产生的生活污水经化粪池处理后与园区废水一起经污水管道收集后进入污水处理系统进行处理。本项目污水采用“预处理+水解酸化+改良AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒”工艺处理，去除效率高，对来水波动适应性强，易于控制管理。在运营过程中，严格做到以下方面工作：1）加强进、出水质管控：对工程进、出水口设置在线监测系统，对进、出水的流量及COD、NH3-N等因子进行监控，并做好与相关部门的联网工作。确保进水水质在可接受范围内，以免高浓度污水影响处理系统的正常运行，一量发现进水中污染物浓度高于进水水质控制要求，应迅速对进水进行阻断或应急处理，追查污染源头。2）认真做好污水处理厂的运行管理工作，加强对员工的培训和教育，提高其工作责任心；制定各项规章制度和操作规程，避免因操作失误而造成事故排放。3）加强对各类设备及尾水排放管道的定期检查、维护和管理，以减少事故隐患；污水处理厂应采用双回路供电，防止因停电而造成运转事故。4）对各类污水处理设施采取防渗措施。

在采取上述措施后，项目生活污水和生产废水渗漏的可能性不大，因此通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性小，对地下水影响很小。

（2）事故渗漏地下水环境影响预测分析

本次主要目的是针对厂区内污水处理装置对地下水的污染情形进行研究。主要考虑污水处理站未采取防渗措施时废水渗漏对地下水产生的影响。本次评价假设不采取防渗措施的极端情况，导致废水渗漏到地下，渗漏量假设为总排放水量的5%，则污水渗漏量为500吨/天。

（3）评价预测时段

根据本建设项目的类型，结合《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)的规定，拟建项目的评价预测时段可以分为以下四个关键时段：污染发生后100天、污染发生后1000天、污染发生后10年和项目服务30年后。以污水处理装置中的均质池为预测点位，下游厂界距离为120m，预测厂界超标时间、到达时间。

（5）污染物预测因子及相关参数

本次预测选取项目排放污染物COD、NH3-N作为预测因子。具体预测源强见下表：

表5.2-23 本项目水污染物预测源强以及水质情况表

| 名称 | 水量（m3/d） | 污染物浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | NH3-N |
| 污水非正常情况 | 500 | 430 | 38 |

（6）溶质运移模型

本项目污水处理池发生废水泄漏时，泄漏源为定浓度边界，预测模型采用一维稳定流二维水动力弥散方程，预测工程项目非正常排放下对周边地下水环境质量的最大影响程度，为了反映项目废水泄漏对地下水的最大影响，假定不考虑土壤对污染因子的影响，即不考虑交换吸附、微生物等地下水污染运移过程的常见影响。X取垂直流场方向，Y取水平流场方向，以污水处理装置中均质池为泄漏点。

式中：

x：距驻入点的距离，报告中指距离厂界的距离（m）；

t：时间（d）；

C（x.t）：t时间x处的示踪剂浓度（mg/l），t：时间（d）；

C0：驻入的示踪剂浓度（mg/l）；

u：水流速度（m/d）；

DL：纵向弥散系数（m2/d）；

DT: 横向弥散系数（m2/d）；

K0（β）：第二类零阶修正贝塞尔系数，《地下水动力学》中查表获得；

W（u2t/4DL）β：第一类越流系统井函数，《地下水动力学》中查表获得。

（7）预测结果

污水处理厂下游方向COD、NH3-N在不同时间不同距离位置预测结果见下表，本项目COD参照执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中耗氧量的3.0mg/L标准，NH3-N执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准中的0.5mg/L。

根据污水处理厂的非正常工况污染预测结果，地下水中COD和氨氮的浓度逐年上升，污染物逐步向外扩散，但在30年运营服务期内，在厂界及各预测点位污水COD和氨氮均不超标。

虽然本项目非工常工况下地下水各点位在项目30年运营服务期内均不超标，但是本项目污水处理站污水事故泄漏仍会对地下水有一定影响。因此必须加强对污水处理站防渗设施的监管，确保污水处理站的防渗措施安全正常运行，并每年例行检查，从源头上防护污水泄漏发生。

O (0,0)

区域地下水流向

图5.2-3  地下水迁移预测示意图

表5.2-24 非正常工况下污水泄漏COD预测浓度值（单位：mg/L）

| 时间（d） 位置 | 100 | 500 | 1000 | 10年 | 30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏点下游120米 （厂界） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.91E-223 | 5.91E-223 | 5.91E-223 |
| 污水处理厂下游300米 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 污水处理厂下游1000米 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表5.2-25  非正常工况下污水泄漏NH3-N预测浓度值（单位：mg/L）

| 时间（d） 位置 | 100 | 500 | 1000 | 10年 | 30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏点下游120米（厂界） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.80E-315 | 7.46E-305 | 7.46E-305 |
| 污水处理厂下游300米 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 污水处理厂下游1000米 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

（8）地下水影响预测小结

综上所述，地下水污染是一个漫长的过程，在污染过程中土壤会截留大部分，并且有部分污染物会在土壤中降解、稀释，而最终进入到地下水含水层的量较少。根据预测结果，本项目对地下水的影响较小，在可接受范围内。但必须加强对污水处理厂防渗设施的监管，确保污水处理设施等的防渗措施安全正常运行，并且每年例行检查，从源头上防控污水泄漏的发生。

5.2.4噪声环境影响预测与评价

5.2.4.1噪声源强

本工程的噪声主要来源于脱水机、污泥泵等各类泵，空压机等机械设备，大部分机械置于室内或埋于地下，并进行基础减振、车间封闭、设置隔声间等降噪措施，可有效缓解泵类、风机机器噪声产生的影响。经类比，各主要设备间声源情况见下表。

表5.2-26  各设备噪声声级

| 噪声源 | 设备 | 工作状态 | 噪声源强 dB（A） | 数量（台/套） | 防治措施 | 采取措施后源强 | 车间或设备与厂界最近距离约（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 预处理 /曝气沉砂池 | 提升泵 | 连续 | 95 | 6 | 选用低噪声设备、建筑隔声、基础减振 | 70 | 47 | 180 | 70 | 25 |
|  | 鼓风机 | 连续 | 100 | 2 |  | 78 | 47 | 180 | 70 | 25 |
| 鼓风机房 | 鼓风机 | 连续 | 100 | 3 |  | 80 | 55 | 170 | 60 | 35 |
| 污泥回流泵池 | 污泥泵 | 间断 | 85 | 5 |  | 65 | 30 | 110 | 75 | 100 |
| 高密沉淀池 | 污泥螺杆泵 | 间断 | 85 | 6 |  | 60 | 45 | 70 | 70 | 150 |
| 脱水机房 | 污泥泵 | 间断 | 85 | 6 |  | 60 | 50 | 215 | 50 | 5 |
|  | 污泥脱水机 | 间断 | 85 | 1 |  | 60 |  |  |  |  |
| 生物除臭 | 风机 | 连续 | 100 | 1 |  | 75 | 5 | 215 | 110 | 8 |
|  | 泵 | 连续 | 85 | 6 |  | 60 |  |  |  |  |

5.2.4.2预测内容

主要预测运营期噪声污染源对厂界噪声值的影响。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的相关规定，评价预测厂界噪声值是否达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（东侧执行4a类）。

5.2.4.3预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式。

（1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级

式中： Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

LW,oct——某个声源的倍频带声功率级，dB；

r——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数，m2；

Q——方向性因子，无量纲。

（2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级

（3）计算室外靠近围护结构处的声压级

（4）将室外声级Loct,2(t)和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lw,oct；

式中：S——透声面积，m2。

（5）等效室外声源位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw,oct，由此按室外声源在预测方法计算等级室外声源在预测点产生的声级。

（6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级

式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

Loct(r0)——参考位置r0处的倍频声压级，dB；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

△Loct——各种因素引起的衰减量。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw,oct，且声源可看作是位于地面上的，则：

（7）等级连续A声级

式中：LAeq——在T段时间内的等级连续声级，dB(A)；

T——计算时间段的时间总数，对于昼间T=16，夜间T=8；

t——某时段的时间序号；

SLA——某时段的A声级，dB(A)。

5.2.4.4预测因子及方案

预测因子为等级A声级Leq(A)。

本次预测是拟建工程噪声源的贡献值与现状监测值进行叠加，得出项目噪声预测值。预测点位为东、南、西、北厂界外1m处的噪声值，与厂界噪声监测点位一致。

5.2.4.5预测结果及影响分析

噪声预测结果见下表。

表5.2-27  厂界及敏感点噪声预测结果    单位：dB(A)

| 预测点 预测结果 |  | 拟建工程厂界东 | 拟建工程厂界南 | 拟建工程厂界西 | 拟建工程厂界北 | 西北面77m处居民 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贡献值 |  | 58.2 | 43.2 | 45.9 | 56.3 | 45.3 |
| 昼间 | 背景值 | 57.8 | 54.9 | 53.4 | 56.5 | 56.5 |
|  | 叠加值 | 59.4 | 55.2 | 54.1 | 59.6 | 56.9 |
|  | 标准限值 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | 达超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 夜间 | 背景值 | 48.1 | 46.5 | 44.2 | 48.0 | 48.0 |
|  | 叠加值 | 51.7 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 49.2 |
|  | 标准限值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | 达超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

从上表中的预测结果可知，拟建工程厂界南、西、北三面昼、夜间厂界噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；厂界东侧满足4a类标准要求。

5.2.5固体废物影响分析

污水处理厂产生的固体废物主要有格栅渣、沉砂、剩余污泥，实验室废液、机修废机油等危废以及职工产生的生活垃圾。

（1）一般工业固废：如格栅渣、沉砂池沉砂等。栅渣主要是污水中的漂浮物，以塑料、树枝、砂石等为主，沉砂主要是无机沙粒；一般固废收集后交由环卫部门清运处理。

一般工业固废的临时贮存场所及贮存方式应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》（2013 年修订）的要求，与危险废物、生活垃圾实行严格的分类收集、分类存放，一般固废均收集于袋盖收集桶内，存放与相应构筑物的暂存点，可防止废液及粉尘四溢，收集后及时清运，在清运的过程中须遵守严格的卫生安全程序，避免沿途洒落和飘散造成环境污染，确保不产生二次污染。采取有效措施后，对周围环境影响较小。

（2）污泥干化后经鉴别确定最终处置去向，若属于危险废物，则送有资质单位处理。若为一般固废，则外运进行填埋或资源化处理。此次工程新增干污泥在污泥脱水间的干污泥料仓内暂存，每天清运。本项目的污泥脱水间及污泥料仓应进行防渗、防风、防雨、防晒及防流失措施处理，防止对周边地下水环境产生影响。

污水厂外运污泥在运输过程中有可能泄漏，并引起臭味散逸，对运输沿线的环境带来一定的影响。因此，干化污泥应采用专用封闭运输车，按规定时间和行驶路线运输，在运输过程中应注意防渗漏、防散落，运输车辆不宜装载过满，应注意遮盖，防止污泥散落影响道路卫生及周围环境。污泥外运利用过程必须符合环保有关要求，以防二次污染。采取上述措施后，污泥运输对周围环境影响较小。

（3）生活垃圾，经垃圾桶收集后，交由环卫部门清运即可。

（4）危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）的相关要求进行，不同危废在暂存间内分开存放。在做好各项措施的前提下，可满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求；贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；废物贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏，并配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。危险废物实行“五联单”管理制度，运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，必须由专业运输车辆和专业人员承运。危险废物的暂存对周围影响较小。项目各类固体废物在厂内临时堆放期间通过加强管理分类收集暂存、做好防渗、防风、防雨、防流失措施，按要求合理处置，不会产生二次污染，对周围境影响。

5.2.6土壤环境影响分析

5.2.6.1土壤污染种类

土壤污染物的种类繁多，按污染物的性质一般可分为4类，即有机污染物、重金属、放射性元素和病原微生物。

有机污染：作为影响土壤环境的主要污染物，有毒、有害的有机化合物在环境中不断积累，到一定时间或在一定条件下有可能给整个生态系统带来严重污染后果。

重金属：污染物在土壤中移动性差、滞留时间长、不能被微生物降解并可经水、植物等介质最终影响人类健康。

放射性元素：主要来源于大气层核实验的沉降物，以及原子能和平利用过程中所排放的各种废气、废水和废渣。含有放射性元素的物质不可避免地随自然沉降、雨水冲刷和废弃物堆放而污染土壤。

病原微生物：主要包括病原菌和病毒等，人若直接接触含有病原微生物的土壤，可能会对健康带来影响；若食用被土壤污染的蔬菜、水果等则间接受到污染。

5.2.6.2对土壤环境影响分析

1、废水、废气和固废对土壤环境影响分析

正常情况下，园区废水经管网收集后至本项目预处理阶段，经水解酸化+改良AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒处理后外排，停留时间较长的为均质池，因厂区及个构筑物均做好防渗措施，废水基本不会下渗至土壤；废气主要为氨、硫化氢，易降解，沉降少，对土壤基本不造成污染；产生固废均得到妥善回收利用、处理处置。其各类污水池、固废暂存设施均采取防渗措施，防止污水或固废产生的淋溶水渗漏，项目运营期废水对土壤基本不造成污染。

事故情况下，主要是废水收集设施、危险废物暂存间（废机油）等底部防渗层破裂，导致废水污染厂区周边土壤环境，由于地下水及土壤污染难以发现，也难以采取措施治理。因此要求建设单位做好厂区地面防渗工作，避免废水及危废渗漏污染土壤环境。运营期加强管道及设备的日常检查和维护管理，确保管道及设备不出现跑、冒、滴、漏的现象出现，可减少事故情况下对土壤环境的影响。

2、对土壤环境影响分析

因本项目土壤污染源为非连续排放点源，危废废物的储存量很少仅0.65t/a，项目采用类比法进行预测分析。类比同类型污水处理厂，在做好防渗措施及避免认为因素的情况下，周边土壤受污染的概率极小，本项目1km范围内用地为工业用地，现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第一类用地的筛选值标准，污水厂建成后对土壤污染的影响不大。

5.2.7生态环境影响分析

本工程拟建于岳阳高新技术产业园区荣湾镇东方村京广高铁西侧空地，总用地面积38750m2，占地区的植被主要为杉木、栎类以及灌草从。项目影响区范围内无珍稀保护动植物分布。项目在厂区建设绿化林带吸收恶臭类气体，因此废气项目办公生活区会有一定影响，对周围植物影响不大。

因此，本项目营运期对周围地区陆生生态环境影响较小。

5.2.6.1 对东洞庭湖自然保护区的影响简析

（1）本工程与保护区的位置关系

本项目排污口与东洞庭湖自然保护区的位置关系见附图5。本项目不在保护区范围，项目排污口（依托工业集中区污水处理厂现有管网及排放口：东经113.117956，北纬29.163283， 暗管排新墙河），不在东洞庭湖自然保护区核心区和实验区（位于东洞庭湖自然保护区实验区上游2.88km）。

（2）对水生生物及鱼类资源的影响简析

1、对水质的影响

本工程废水经处理后，污染物均达标排放，根据6.2.2章节水质预测结果表明，本项目建成后，全厂废水在经污水处理厂处理达标后外排的情况下，对纳污水体的影响较小，叠加背景值后，下游10m以外的江段均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。对鱼、虾、贝、藻类的正常生长、繁殖和水产品的质量影响较小。工业集中区及岳阳县污水厂已运行多年，据调查了解，项目尾水排放上下游水质未出现明显恶化现象，未对周边鱼、是、贝类、藻类的正常生长、繁殖和水产品质量产生明显影响，项目建成后，将使岳阳县高新技术产业园区污水纳管率、处理率提高，有助于改善水质及洞庭湖周边生态环境。

2、对水生生物及鱼类资源的影响

本工程不新建水上和水下构筑物，不改变水域整体营养状况，对浮游植物、底栖动物和维管束植物的影响较小。排污口河段河面宽度在300~500m，而本工程废水影响的宽度不到30m，本工程排口为岸边排放，因此不会对鱼类等水生生物洄游产生阻隔，不会对鱼类的繁殖造成大的影响。本项目现有排水口工程运行多年，未出现有对水生生物和鱼类资源非正常死亡等现象，说明工程废水正常排放情况下对水生生物及鱼类资源产生的影响较小。

本工程废水进入水体后，可能引起污染带内生物的积累作用，高积累性的有害物质通过食物链，危及较高营养层级的水生动物，影响水产品质量安全。废水事故排放时，排污口附近的污染物浓度可能在短时间内极高，造成生物死亡。因此，建设单位应采取相应风险防范措施，确保废水经处理达标后方可排放，杜绝废水超标排放。且一旦发生污染事故，立即启动应急预案，阻止事故废水外排，将污染影响控制在最小范围内。

5.2.6.3 结论与建议

项目排污口（依托工业集中区污水处理厂现有管网及排放口：东经113.117956，北纬29.163283， 暗管排新墙河）不在东洞庭湖自然保护区核心区和实验区，位于东洞庭湖自然保护区实验区上游2.8km。

本项目建成后，全厂废水处理达标后外排的情况下，对纳污水体的影响较小，叠加背景值后，下游30m以外的江段均能满足Ⅲ类水体的水质要求，因此项目排污口设置符合东洞庭湖自然保护区规划，工程排口为岸边排放，不会对鱼类等水生生物洄游产生阻隔，对保护区内水生生物和鱼类资源、保护动物产生的影响较小。

5.2.7 营运期污泥运输环境影响分析

本项目市政污泥运输对环境敏感点的影响主要是恶臭。市政污泥运输过程中产生的恶臭，对沿途居民会产生心理上及感官上的不良影响。据调查，一般运输污泥车辆的恶臭影响范围在道路两侧50m内，因此对道路两侧50m范围内的居民有一定影响，但该恶臭源为非固定源，随着运输车辆的离开，影响也逐渐消失，一般情况下影响时间较短，在1-2min左右。本项目市政污泥外运只要采取专用污泥运输车运输，并加强运输过程管理，则对周围居民环境敏感点的影响有限。

6污染防治措施分析

6.1施工期污染防治措施分析

6.1.1施工期空气污染防治措施

为使建设项目在建设期间对周围环境的影响减少到尽可能小的限度，建议采取以下防护措施：

（1）施工设置围档，尤其在易产尘处。

（2）开挖、钻孔过程中，洒水使作业保持一定的湿度；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

（3）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。

（4）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防撒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。

（5）运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前将先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。

（6）对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

（7）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。

（8）施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。

6.1.2施工期污水防治措施

工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染周边环境。施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔桩产生的泥浆未经处理不得随意排放，在场地内修建多处格栅、沉砂池，施工污水经除油、沉淀后，或作为施工场区洒水抑尘和车辆清洗补充水使用。施工生活污水经化粪池处理后，进入现有污水处理厂处理。

6.1.3施工期间噪声污染防治措施

本工程施工期间所产生的噪声绝大多数超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，为减小其噪声对周围环境的影响，建设单位和工程施工单位必须按照当地环境噪声污染防治条例的规定。另外，建议建设单位从以下几方面着手，采取适当的实施措施来减轻其噪声的影响。

（1）避免在夜间以及中午休息的时间进行厂址的土方开挖工作。

（2）严禁高噪声设备在作息时间（中午、夜间）作业。

（3）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。

（4）施工部门应合理安排施工时间和施工场所，高噪声作业区应远离声环境敏感区（居民住宅楼），并对设备定期保养，严格操作规范。

（5）施工运输车辆进出应合理安排，尽量远离居民点。

6.1.4施工期固体废物防治措施

本工程的施工应按照挖填结合、相互平衡的原则，堆土不得形成陆地土山，不得影响景观，应及时运走。堆土应不影响公路交通，不增加水中悬浮物数量。为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：施工单位必须严格执行有关规定，按规定办理好余泥渣土排放的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土。车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、包扎、覆盖，不得沿途撒漏；填方取土必须按采石取土的相关管理规定执行，运载土方的车辆必须在规定得时间内，按指定路段行驶。建设过程中应加强管理，文明施工，以减少建设期间施工对周围环境的影响，使建设期间对周围环境的影响减少到较低限度，做到发展与保护环境相协调。

安排专人负责施工场地生活垃圾的清理，生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门统一清运。

6.1.5施工期生态保护措施

工程建设期间发生的水土流失，首先对工程的顺利进行会构成一定的威胁，如发生坡面崩溃等；而且这些泥水会直接冲毁附近水塘，汇干渠，造成一定区域的泥沙淤积等。为了减少土壤流失量，在工程建设期间应采取一定的水土保持措施：

（1）尽量避开雨季施工。根据当地气象台的资料，该地区的降雨量主要集中4～9月，而且常发生暴雨。暴雨是造成水土流失的主要原因，因此工程施工尽量避开雨季，可以大大减少土壤流失量。

（2）减缓推送的土壤边坡坡度，及早将松土压实。

（3）建立工程与植被相结合的复合式挡土墙。除工程砌拦、拦土坝外，在边坡营造乔灌草多层次的植物，以提高水土流失的防治效果。

（4）在干渠侧修建多处沉砂池，使降雨径流中沙土经沉淀后外排，并及时清理沉淀池。

（5）对于已完成的填土区，应加强绿化工作，尽快归还绿地和各种裸露地面的绿化工作；一些备用的工程建设用地，在工程项目无法马上开工的情况下，也应进行临时性的绿化覆盖，降低水土流失的可能性。

（6）严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶。

（7）加强监督，把水土流失控制到最低范围，做好施工的整体规划和布局。加强现场施工、物料、及建筑材料的堆放和车辆的管理，尽量减少对乡镇景观的影响。

（8）施工结束后，应对污水处理厂周围复土，植树栽草，对生态进行修复。

6.2运营期污染防治措施分析

6.2.1运营期废气污染防治措施

（1）恶臭污染物

工程在污水生化处理过程中，由于有机物生物降解，在格栅、氧化池、旋流沉砂池、生化池、污泥浓缩池和污泥脱水机房等过程中产生恶臭物质。

本项目污水处理系统在格栅、氧化池、旋流沉砂池、生化池、污泥浓缩池和污泥脱水机房等加装密闭盖后，将臭气收集引至臭气处理系统，风机总风量为25000Nm3/h。经生物喷淋除臭后，通过1根15m高排气筒高空排放。

恶臭中NH3 排放速率为0.0219kg/h，H2S为0.00276kg/h，臭气排放浓度约为20（无量纲），远低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中规定的15m排气筒NH3排放速率限值4.9kg/h，H2S排放速率限值0.33kg/h，臭气浓度限值2000（无量纲）的要求；厂界臭气污染物浓度能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）修改单中表4二级标准要求。

为进一步确保工程排放的恶臭物质在厂界达标，厂区还应采取以下污染防治措施：

（1）厂区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污物淤积腐败产生臭气。

（3）污泥经脱水后及时外运处理处置，对厂内污泥暂存库要用漂白粉液冲洗和喷洒。运送污泥的车辆在驶离厂区前要做消毒处理。

（4）在厂区周边种植高大阔叶可吸收恶臭气体的乔木形成绿化隔离带，有效地阻挡和吸收（吸附）恶臭，减轻对外环境的影响。

（5）本项目根据无组织排放源计算得出本扩建项目100m的卫生防护距离，规划部门应严格控制本项目周边建设用地，不得在设定的卫生防护距离内设置居民点、学校、医院等环境敏感点。

（6）加强日常环境管理与环境监测。

通过采用上述废气防治措施后，项目产生的废气能够得到有效消减，减轻对环境的影响。

●排气筒高度校核及设置合理性分析

根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中规定，排气筒的最低高度不得低于15m，排放量必须低于或等于恶臭污染物排放标准。拟建工程排气筒设计高度为15m，设计高度符合标准规定要求。

本项目位于我国5类地区的二类功能区域，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中推荐的排放系数法，采用单一排气筒允许排放率对各个所需排气筒有效高度进行校核，其计算公式为：

式中：Q ——排气筒允许排放率(kg/h)；

Cm——标准浓度限值(mg/m3)；

R ——排放系数；

Ke——地区性经济技术系数，取值为0.5-1.5。

取排气筒中氨气的排放速率，按上式求得各排放系数R，再按照GB/T13201-91中表4内查到所需烟囱有效高度。由表中可知，厂区排气筒的设计几何高度已大于排气筒有效高度计算值，说明该排气筒设计几何高度是可行的，能够满足GB/T13021-91的要求。

表6.2-1  排气筒设计几何高度校核结果表

| 烟囱名称 | 几何高度(m) | 污染物 | Q (kg/h) | Cm (mg/m3) | Ke | R | 所需烟囱有效高度(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭气排气筒(1#) | 15 | 氨气 | 0.0799 | 0.2 | 1 | 0.44 | <15 | 满足GB/T 13201-91的要求 |

根据污水处理厂周边环境情况，评价要求臭气排气筒应布置在东南面，最大距离远离居民。

●排污口规范化设置

建设项目对各有组织排放口应按要求装好标志牌。排气筒高度应符合国家大气污染物排放标志的有关规定。排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。

6.2.2运营期废水污染防治措施

本工程自身产生的生活污水经化粪池处理后（食堂废水经隔油池预处理），与园区废水一并处理，废水量已计算入工程废水处理量中。

项目反冲洗废水经沉淀后泵提升进入项目相应装置的污水处理前端。

本工程对纳污范围内工业废水和生活污水采用“格栅+沉砂池”预处理工艺，去处效率高，对来水波动适应性强，易于控制管理；预处理后的废水进入A2O池生化处理，处理废水中COD、BOD5、氨氮等，再通过“高密沉淀+活性砂滤池+消毒”后外排。工程设计规模合理性及处理工艺可行性分析详见5.2章节。

本项目建成运转后，每天将大量减少污染物的排放量，改善新墙河水体环境质量，并具有一定的经济效益。为确保工程污水处理稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，工程应采用以下水污染防控措施：

（1）加强进、出水质管控：

根据《湖南省环境保护厅办公室关于做好污水处理厂氨氮在线监控设施建设工作的通知 (湘环办〔2012〕70号)》文件要求，本项目对拟建工业污水处理工程进、出水口（设置在各套废水紫外线消毒后）设置在线监测系统，对进、出水的流量及pH、COD、NH3-N、氰化物、挥发酚等因子进行监控，并做好与相关部门的联网工作，出水口设置在紫外线消毒后。确保进水水质在可接受范围内，以免高浓度污水影响处理系统的正常运行，一量发现进水中污染物浓度高于进水水质控制要求，应迅速对进水进行阻断或应急处理，追查污染源头。

（2）必须认真做好污水处理厂的运行管理工作，加强对员工的培训和教育，提高其工作责任心；制定各项规章制度和操作规程，避免因操作失误而造成事故排放。

（3）加强对各类设备的定期检查、维护和管理，以减少事故隐患；污水厂应采用双回路供电，防止因停电而造成运转事故。

（4）扩建工程必须依照《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）相关要求，规范建设排水管道及排污口，管道相应位置及排污口设置明显的警示标志，确保管道及排污口的安全运行。排水管道设置为地埋式。

（5）根据岳阳高新技术产业园排水调查结果可知，管网污水渗漏情况严重，白洋水库水位较低时污水渗漏进入白洋水库，严重威胁白洋水库水质安全；白洋水库水位较高时地表水渗漏进入污水收集管道内，导致工业污水处理厂进水量大幅增加。进水水质达标稳定是保证污水处理厂对废水最大处理效率的前提。在对现有管网修复后，此种现象将得到缓解。

（7）建设单位应督促岳阳高新技术产业园区，加强对园区进水水质的管控：①督促园区内现有企业做好废水污染物预处理工作，要求各废水排放企业完善厂内废水预处理措施和管理制度，废水尤其是含一类污染物、有毒有害污染物废水，一律要求在各企业厂内进行处理达相关行业间接排放标准及本项目进水水质标准后方可排入园区污水管网；对排放废水中含有难生化污染物的企业、以及废水排放量大的重点企业应安装计量和水质在线检测装置；②为了避免园区企业外排高浓度盐废水对污水处理系统的冲击，评价建议园区内外排高浓度盐废水的企业对外排废水进行预处理，降低外排废水中含盐浓度；③园区不得引入涉重金属污染企业。

6.2.3运营期地下水污染防治措施

6.2.3.1 地下水污防措施原则

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端治理、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

6.2.3.2 源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于麦地管道泄露而造成的地下水污染。

所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装。工艺管线的设计、安装均考虑热应力变化、管线的振动及蠕变、密封防泄漏等多种因素，并采取设置膨胀节及固定管架等安全措施；必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。危险化学品（处理药剂）的输送管道根据不同原料成份，使用无缝钢管、不锈钢管或钢管；管道连接应多采用焊接，尽可能减少使用接合法兰，以降低泄漏几率；如法兰连接使用垫片的材质应与输送介质的性质相适应，不应使用易受到输送物溶解、腐蚀的材料。

涉污管线应设有明显标记。

污水厂应采用双回路供电，防止因停电而造成运转事故。

6.2.3.3 末端控制措施

主要包括防渗措施和泄露、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理设施处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。

6.2.3.4 污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括尽力完善的监测制度、配备监测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

6.2.3.5 应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

6.2.3.6 防渗方案及设计

（1）防渗区域划分及防渗要求

根据厂区可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。

非污染防治区：指不会对地下水环境造成污染得区域。主要包括控制区、绿化区、管理区、厂前区等。

一般污染防治区：指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄露容易及时发现和处理的区域。主要包括泵区、污水管道、道路、循环水站、化验室等。

重点污染防治区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料长期贮存或泄露不容易及时发现和处理的区域。主要包括污水处理装置等。

重点污染区防渗要求：操作条件下的单位面积渗漏量不大于厚度为6m，渗透系数≤10-7cm/s，或3mm厚HDPE膜渗透系数K=1×10-12 cm/s防渗层的渗透量，防渗能力与《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）第6.5.1条等效。

根据本项目平面布置，项目防渗区域划分及防渗要求见下表：

表6.2-2 污染区划分及防渗要求

| 分区类别 | 分区举例 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 非污染区 | 配电室、鼓风机房、氧气站、控制区、绿化区等 | 不需设置专门的防渗区 |
| 一般污染防治区 | 泵区、污水管道、臭气处理设备安装区、道路、检验室等 | 渗透系数≤10-7cm/s，1m厚粘土层 |
| 重点污染防治区 | 污水处理池（含缓冲均质池、生化池、高密沉淀池、污泥脱水间、污泥浓缩池、消毒渠等），以及臭气处理系统（洗涤段水池、生化段水池）、 | 渗透系数＜10-7cm/s，且厚粘土不小于6m或3mm厚HDPE膜渗透系数K=1×10-12 cm/s防渗层 |

6.2.3.7 地下水跟踪监测和管理

建立地下水环境监测管理体系，制定地下水环境影响跟踪监测计划，建立地下水环境影响跟踪监测制度、及时发现问题，采取措施，制定地下水跟踪监测信息公开制度。

设置2个地下水监测点位，分别位于项目上、下游，监测因子结合公司废水特征确定：pH、高锰酸盐指数、氨氮等。监测频次确定1次/季。

6.2.3.8 日常管理措施

（1）制定全厂设备安全操作规章、检修制度和设备管理考核制度、对设备确定责任人。由专职机构定期进行设备完好率、运行率考核，实施重奖重罚，消除设备故障和地下水污染隐患。

（2）加强管理，杜绝超设计生产

（3）加强对所有管道和污水处理设施的维护管理，及时发现和消除污染隐患，杜绝跑、冒、漏、滴现象。一旦发现有污染物泄露或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。对污染源项的地下水保护设施进行采用动态检查，对发现的问题及时进行处理。

（4）做好员工的环保和安全知识培训，提高全厂职工地下水保护意识。

（5）加强进、出水质管控：对工程进、出水口设置在线监测系统，对进、出水的流量及COD、NH3-N等因子进行监控，并做好与相关部门的联网工作。确保进水水质在可接受范围内，以免高浓度污水影响处理系统的正常运行，一旦发现进水中污染物浓度高于进水水质控制要求，应迅速对进水进行阻断或应急处理，追查污染源头。

在采取上述措施后，拟建工程废水渗漏的可能性不大，因此通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性小，对地下水影响很小。

6.2.4运营期噪声污染防治措施

（1）选用先进的低噪声设备，并对主要噪声源进行防噪隔声措施。鼓风机应置于车间内，并在风机进口段设置消声设施，设置隔间操作室。对各类泵应置于相应泵房内，泵房内加装减振垫等减振措施。对室外噪声源加隔声罩，做防震基础等。

（2）厂区内的构筑物应合理布局，将高噪声设备尽可能布置在远离厂界位置。同时除臭风机应布置在除臭车间西面，尽量远离东面厂界，以保证东厂界夜间噪声达标。

（3）植树：在厂区内广泛种植乔木本辅以灌、草，形成致密的植物林带，一方面可以降噪，另一方面可以美化环境。

（4）车辆进出时严禁使用高音喇叭，并应尽量减少鸣笛次数。

以上提出的噪声防治措施都是目前常用的方法，技术成熟，成本也低，在技术经济上是可行的。

6.2.5运营期固体废物污染防治措施

固体废物来自污水处理厂产生的固体废物主要为污泥、格栅渣、沉砂，实验室废液、机修废机油等危废、以及职工的生活垃圾。

根据2019年5月《岳阳县工业集中区3万m3/d污水处理一期工程（5000m3/d）竣工环境保护验收报告》中湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目污泥进行的毒性浸出检测报告，对照《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）及《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准，现有工程污泥为一般固体废物，不属于危险废物。

项目污水处理设施污泥经浓缩后，经泵输送至调理改性系统，向污泥中加入污泥改性剂对污泥进行调理改性，使其达到工艺要求，再通过螺杆泵将污泥提升进入高压隔膜板框压滤系统进行压滤，得到含水率≤60%的干化污泥，干化污泥产生量约为12.19t/d（含水率60%），4449.35t/a。污泥干化脱水后送垃圾填埋场填埋。工程污泥暂存间的设置需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改清单要求。

根据项目污水处理规模推算，由格栅拦截的固体废物量约为0.03t/d，10.95t/a，经脱水至60%后，固体废物量约为0.023t/d，8.21t/a，与剩余污泥一同送垃圾填埋场填埋。

工程沉砂产生量约为0.45t/d（164.25t/a）。脱水后沉砂含水率为40%，则沉砂脱水后产生量为0.3t/d（109.5t/a），与剩余污泥一同送垃圾填埋场填埋。

工程设备检修产生的废机油、含油抹布属于危险废物，废物代码900-249-08、900-041-49，废机油产生量为0.5t/a，含油抹布产生量为0.05t/a，在工程机修间内设有危废暂存间，对废机油及含油抹布进行存放并定期送危废资质单位处理。危废暂存间的设置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。

另外，针对污泥在厂内管理、外运要求，本评价建议采取如下防治措施：

（1）建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地县级以上地方环保部门报告。

（2）污泥易产生恶臭，不应长时间贮存厂内，故要求市政污泥及栅渣在浓缩脱水后应及时外运填埋，要求运输单位采用封闭的运输车辆，防止沿途洒落和臭气散逸。

（3）污泥外运路线的选取应避免穿越集中居民区、水源保护区等敏感区域。

通过采取上述防治措施后，拟建工程产生的污泥对环境的影响可大大降低。

生活垃圾分类收集后，可回收的回收再利用，不可回收的经垃圾桶收集后交由环卫部门收集统一处理，最终外运岳阳市生活垃圾无害化填埋场处理。

6.2.6 保证污水处理厂正常运行的控制措施

(1)对排入污水管网的工业污水必须满足污水处理厂接纳标准，不允许直接排污水处理厂。

(2)认真做好污水处理厂的人员培训工作，加强责任心教育。对所有工作人员先培训再上岗，建立健全各项规章制度和操作规范，尽量避免操作失误带来的环境污染。

(3)对各类机械设备进行定期检查、维护和更新，同时配备必要的备用设备，出现故障要及时更换，以排除事故发生的隐患；另外，污水处理厂应采用双回路供电，防止因停电而造成的运转事故。

(4)对污水处理厂的进水和出水要实施在线监测，及时了解各处理设备的运转情况，根据不同的水质、水量及时调整各处理单元的运转情况，使之处于最佳的运行状态。

(5)对处理出水进行定期监测，确保出水达到《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)中水污染物排放标准中一级A标准。

(6)、污水处理厂内污水和废水经厂内污水管道收集至污水处理系统中，同进水污水一起经处理后排放。

(7)积极开展技术革新和技术改良工作，在实践中摸索最佳的运行状态和管理经验，不断改良技术和设备，提高处理效率。

7环境风险分析

7.1环境风险识别

7.1.1物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），确定本工程有可能产生环境风险的物质见表8.1-1。

结合8.1-1和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）可知，本工程涉及的盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠均为腐蚀性物质；氨和硫化氢为有毒物质。

7.1.2生产设施风险识别

本工程氢氧化钠、次氯酸钠采用固体袋装储存于加药间、盐酸采用储罐方式储存，项目用盐酸浓度为37%。污水处理产生的氨、硫化氢等恶臭采用生物除臭处理后高空外排。对生产过程中使用的容器和管道等设施和设备进行重大危险源辨识，结果具体见表7.1-1。从表中可知，本项目无压力容器、压力管道类重大危险源。

表7.1-1    设施和设备重大危险源辨识结果表

| 类别 | 构成重大危险源条件 | 项目情况 | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力管道 | （1）输送GBZ230-2010中极度、高度危害液体介质、GB50160-2008及GB50016-2006中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体，或甲类可燃液体介质，且公称直径≧100mm，设计压力≧4Mpa的管道； （2）输送其他可燃、有毒流体介质，且公称直径≧100mm，设计压力≧4Mpa，设计温度≧400℃的管道。 | 根据项目资料，项目没有输送左述介质的管道 | 否 |
| 压力容器 | （1）介质程度为极度、高度或中毒危害的三类压力容器； （2）易燃介质，最高工作压力≧0.1Mpa，且PV≧100Mpa﹒m3的压力容器（群）。 | 根据项目资料，项目没有输送左述介质的管道 | 否 |

同时，工程生产设备设施可因操作失误、设备失修、腐蚀或设备自身的原因等，导致容器破裂、阀门损坏、管线破损引起化学物品泄漏或污水泄漏；污泥处理装置故障造成污泥无法及时处理散发恶臭污染；污水处理系统因人为、停电、设备自身出现故障无法启动或进厂水质恶化、水量突然剧增等情况，造成污水处理系统出现停运或处理效果降低或污水未经处理直接外排污染水体等风险。

表7.1-2    本工程涉及的物质危险性识别

| 名称 | 物理化学性质 | 毒性、危害 | 燃爆危险性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氢氧化钠(NaOH) | 白色不透明固体，易潮解。分子量40.01，熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度（水=1）2.12。易溶于水、乙醇。甘油，不溶于丙酮 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 | 不燃。与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆 的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |
| 盐酸 | 无色有刺激性液体含有杂质时呈微黄色，属无机强酸，有刺鼻的酸味，腐蚀性极大。极易溶解于水，也易溶解于乙醇、乙醚。能与许多全属、金属氧化物、碱类、盐类起化学反应。 | 氯化氢气体有刺激性，极毒，对动物、植物均有害。LD50900mg/kg(大鼠经口)；LC504600mg/m3，1 小时(大鼠吸入)。 接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎; 刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形 成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 | 不燃。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 |
| 氨(NH3) | 常温常压下为无色气体，有强烈的刺激性气味。溶于水、乙醇和乙醚。分子量为17.03，熔点-77.7℃，沸点-33.5℃，气体密度0.7708g/L，相对密度（水=1）0.7（-33℃），临界压力11.40MPa，临界温度132.5℃。 | 时间加权平均容许浓度20mg/m3；短时间接触容许浓度30mg/m3 对眼、呼吸道粘膜有强烈刺激和腐蚀作用。急性氨中毒引起眼和呼吸道刺激症状，支气管炎或支气管周围火，肺炎，重度中毒者可发生中毒性肺水肿。高浓度氨可引起反射性呼吸和心博停止。可致眼和皮肤灼伤。 | 极易燃，能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热引起燃烧爆炸。爆炸极限15%～30.2%（体积比），自然温度630℃，最大爆炸压力0.580MPa。 |
| 硫化氢(H2S) | 无色气体，低浓度时有臭鸡蛋味，高浓度时使嗅觉迟钝。溶于水、乙醇、甘油、二硫化碳。分子量34.08，熔点-85.5℃，沸点-60.7℃，相对密度（水=1）1.539g/L，相对蒸气密度（空气=1）1.19，临界压力9.01MPa，临界温度100.4℃，闪点-60℃。 | 职业接触限值：最高容许浓度10mg/m3 是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：高浓度（100010mg/m3以上）吸入可发生闪电型死亡。严重中毒可留有神经、精神后遗症。急性中毒出现眼和呼吸道刺激症状，急性气管-支气管炎或支气管周围炎，支气管肺炎，头痛，头晕，乏力，恶心，意识障碍等。重者意识障碍程度达深昏迷或呈植物状态，出现肺水肿、多脏器衰竭。对眼和呼吸道有刺激作用。 长期接触低浓度的硫化氢，可引起神经衰弱综合症和植物神经功能紊乱等。 | 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。爆炸极限4.0%～46.0%（体积比），自然温度260℃，最小点火能0.077MJ，最大爆炸压力0.490MPa。 |
| 次氯酸钠 | 白色粉末（固体），有似氯气的气味，熔点(℃)：-6；沸点(℃)：102.2；相对密度为1.10；溶于水； | 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。本品具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。本品放出的游离氯有可能引起中毒。本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。 | 燃烧性：不燃，不稳定性：不稳定，见光分解。燃烧分解物：氯化物。 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 禁忌物：还原剂、有机物和酸类。 |

7.2重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），化学品重大危险源是指长期地或者临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。辨识方法如下：

（1）单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

q1/Q1+q2/Q2+qn/Qn≥1

式中q1，q1…，qn为每种危险化学品实际存在量，t；

Q1， Q2…，Qn为与各危险化学品相对应的临界量，t。

本工程危险物质重大危险源辨识如下表所示。

表7.2-1 危险物质重大危险源辨识表

| 物质名称 | 厂内最大存在量q（t） | 临界量Q（t） | 比值q/Q | 重大危险源是/否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NaOH | 10 | —— | —— | 否 |
| HCL | 3 | 20 | 0.15 | 否 |
| NH3 | 0.6 | 10 | 0.06 | 否 |
| H2S | 0.00066 | 2 | 0.0003 | 否 |
| NaClO | 0.5 | 5 | 0.1 |  |
| 合计 |  |  | 0.31 |  |

注：NH3和H2S厂内最大存在量以有组织产生量×24小时计。

由上表辨识计算数据可知，Q<1，本项目不构成重大危险源。

7.3风险评价工作等级

通过项目环境风险识别可知，本项目Q<1，环境风险潜势为I。风险评价为简单分析。

7.4风险事故分析

综合环境风险识别和一般污水处理厂运行期发生的环境风险事故，本项目运行期可能发生的环境风险事件主要为：

（1）由于污水进水水质突然变化、操作不当、设备故障、管道断裂、停车检修等原因，导致的本项目所接纳的废水未经处理后直接外排的废水非正常排放事件。

（2）项目生物除臭装置故障，废气收集后直排，成恶臭污染物的局部污染事件。

（3）排水管道因工人操作失误、地温冷热变化、人为破坏等原因发生破裂或渗漏风险事件。

7.4.1废水非正常排放影响分析

废水非正常排放事件发生，废水未经处理直接外排至新墙河。根据6.2.2小节废水非正常排放预测结果，工程废水非正常排放时，COD将不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，在排口下游10m处的COD浓度将超过III类标准限值。氨氮值虽能满足GB3838-2002中III类标准，但其排口下游10m处的最大占标率为达为93.97%，氨氮占标率大。

本次工程拟设置污水均质池作为废水事故应急池，事故池总容积为2784m3；在最不利情况下，厂区事故停电，事故应急池可容纳事故状态下6.68h废水量，建设单位可在6h时间段内检修供电，启动备用电源；待电源恢复后，将事故应急池中污水分批泵入工业污水处理系统中处理。故评价分析，拟建工程可在事故状态下将工业污水堵截在厂内。

另外，本项目应加强运营期管理，建立应急预案和风险防范措施，确保事故发生时，能将污水堵截在厂内，禁止废水超标排放。

7.4.2恶臭非正常排放影响分析

生物除臭装置故障等原因，导致收集的恶臭物质未经处理直接外排。

根据6.2.1小节废气非正常排放的预测结果，非正常工况下，新增工业污水臭气排气筒废气中NH3、H2S一次最大浓度值预测值小时浓度最大值预测值均能满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求，但是氨气落地浓度和占标率比正常工况情况时明显增大。排气筒排放废气中NH3的最大地面浓度占标率为26.52%，对应的浓度为53.04μg/m3；H2S的最大地面浓度为1.363μg/m3，占标率13.63%。周边各敏感点各污染物浓度值能满足环境质量标准要求。但是氨气、硫化氢落地浓度和占标率比正常工况情况时明显增大，氨气最大在80m处居民点时占标率为23.26%。因此，建设单位应定期检查臭气收集和各级处理装置，避免废气的非正常排放。

7.4.3排水管道泄漏事件影响分析

本工程新增工业废水处理达标后，与市政污水一同经现有排水管道及工业集中区污水厂排放口排入新墙河，排水管道长约10km。排水管道可能因工人操作失误、地温冷热变化、人为破坏等原因发生破裂或渗漏风险事件。

若排水管道发生破裂或渗漏，尾水进入土壤，渗入地下，会对地下水造成一定的污染，若渗入白羊水库，将使白羊水库水质进一步恶化；冒出地面水可能在死角处汇集滋生蚊虫、散发恶臭，对周围居民的生活产生较大的影响，流入农田还会改变土壤性质，降低农作物产量，对沿线居民的生产生活造成影响。

7.4.4其他风险事件分析

（1）电力及机械故障

污水处理厂主体建筑建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，导致大量污水事故排放，影响新墙河水质。

本污水处理厂设计中供电采用双电源设计，电力有保障。机械设备选型采用先进产品，其自控水平很高，因此由于电力机械故障造成的事故几率很低。

（2）污水处理厂停车检修

在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来较大的健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除，此时需操作人员进入井下操作；污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会产生劳动安全上的危害风险。

（3）原辅料罐泄漏

盐酸等罐体及运输管线，可能因操作失误、设备失修、腐蚀或设备自身的原因等，导致破损破裂、阀门损坏引起物品泄漏，且可能泄漏的部分物质间可发生化学反应。虽本项目上述物质储存量不大，但仍存发生环境污染的风险。项目建设单位应对各类物质储罐分别设置围堰，并配备相应的应急物资，减轻可能发生的泄漏事件引起的环境污染。

（4）污泥的影响

本项目每天有湿污泥产生，污泥中含有一定有机物、微生物及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。

（5）防洪影响

岳阳高新技术产业园区污水处理厂位于岳阳高新区荣湾镇东方村京广高铁西侧空地（中心坐标东经113° 8'17.58"，北纬 29° 8'21.85"），距离新墙河直线距离1.8km，距离白羊水库128m，从现状防洪调查来看，厂址区没有被淹没过的记录，区域洪水对厂址的影响较小。另一方面污水处理厂处理后的废水处理后通过管道直排新墙河，在新墙河水位较低时(枯水期)，通过电排站采用重力直流排放，新墙河丰水期电排站污水采用提升泵站提升，排水并不增加新墙河的径流量，电排站排放口采用岸边排放的方式，因此污水处理厂建设对区域城市防洪影响小。

（6）极端天气情况下的环境风险

在高温或低温等极端天气状况下，污水处理厂存在污泥失效的情况，由于温度过高或者过低，细菌受影响失活，影响处理能力。在高温天气状况下，厂区可采取洒水、喷雾等方式降温，低温天气状况下，可采取降低污泥负荷、延长污泥龄、增加水力停留时间和采取池体升温或保温等方式保温升温，确保污泥细菌活性与处理能力。

7.5风险防范措施

根据风险分析，提出防止风险事故措施对策如下：

（1）污水处理厂采用双路供电，在计划停电或突发停电时即时启用备用电源，确保电力供应正常，机械设备采用性能可靠优质产品。

（2）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

（3）选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

（4）加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

（5）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

（6）各类原辅料储罐分别单独设置围堰，针对不同物质的特性，配备相应的应急物资。

（7）建立由污水处理厂厂长负责制的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，规范各部门的运行管理。对工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的专业培训。组织专业技术人员提前进岗，参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程，为今后的正常运行管理奠定基础。

（8）主动接受和协助地方环保局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水处理厂的监督，最大程度减小不正常排放的可能性。加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

（9）本次工程拟设置1个均质池（总容积2784m3），在发生事故、检修等特殊情况下，暂时贮存排出的废水，避免污水未经处理外排造成严重的污染事件。

（10）主要恶臭产生场所应设有恶臭气体监测仪，并配备必要的通风装置。恶臭气体生物除臭装置应加强维护管理，同时为防止生物除臭装置发生事故，应设一套应急生物除臭装置备用。

（11）污泥等脱水处理后，应及时清运，采用专用密闭运输车辆，避免散发臭气，撒落，污染环境。加强污泥处理装置的检查维护，及时发现问题并处理，同时配备必要的药剂防止发生污泥发酵，减少恶臭气体排放。

（12）确定排水管道运行维护工程人员，为使管道系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管道操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。

（13）当管道泄露事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。

7.6应急预案

工程建设运营后，运营单位为本项目环境风险预防和控制的责任主体，应依据有关法律、行政法规以及《国家突发公共事件总体应急预案》，编制突发环境事件应急预案，并报相关部门备案。

（1）制定风险事故应急预案的目的

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

（2）风险事故应急预案的基本要求

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

（3）风险事故处理程序

项目风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。企业应根据自身实际情况建立风险事故应急组织系统。

（4）风险事故处理措施

为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系，在全厂建立联锁预警系统，当出现风险事故时，发生事故的装置立即停止生产，最大限度减少污染物的排放；

制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合；

明确职责，并落实到单位和有关人员；

制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划；

对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；

为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。

（5）风险事故应急计划

拟建项目必须在平时拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有充分准备的情况下，对事故进行紧急处理。

风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容：

在生产过程中所使用以及产生的的有毒化学品、危险源的概况；

应急计划实施区域；

应急和事故灾害控制的组织、责任、授权人；

应急状态分类以及应急响应程序；

应急设备、设施、材料和人员调动系统和程序；

应急通知和与授权人、有关人员、相关方面的通讯系统和程序；

应急环境监测和事故环境影响评价；

应急防护措施，清除泄漏物的措施、方法和使用器材；

提供应急人员接触剂量控制、人员撤离、医疗救护与公众健康保证的系统和程序；

应急状态终止与事故影响的恢复措施；

应急人员培训、演练和试验应急系统的程序；

应急事故的公众教育以及事故信息公布程序；

调动第三方资源进行应急支持的安排和程序；

事故的记录和报告程序。

本项目具体的环境风险应急预案，建设单位应按相关法律法规另行制定，并在相应级别的环境保护部门备案。

8达标排放与总量控制

8.1 达标排放

本项目采用先进的污水处理工艺，将汇水区域内的工业废水及生活污水混合后进行有效的处理，处理后的出水必须达到GB18918-2002一级A标准后方可经集中排入新墙河。根据本项目工程分析中对污水处理厂处理后出水可达标性分析，采用“预处理+水解酸化+改良AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒”工艺，确保污水达标排放，该工艺处理城市污水在技术上非常成熟，在国内外广为应用，该工艺对岳阳高新技术产业园企业污水水质特点与主要的污染因子处理效果较好，能保证达标排放。设计中主要设备采用国产优质设备和进口设备，检测仪表和控制系统采用进口设备，自动监控水平较高。因此，污水处理厂正常运转是有保证的，在污水处理厂按照设计要求正常运行时，出水中各类污染物可实现达标排放。

在拟建污水处理厂中产生噪声处按照设计要求设置隔音装置，要求污水处理厂厂界噪声达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。本工程污水泵和污泥泵采用潜污泵，在水下基本无噪声。浓缩脱水机等设在室内，经过隔声后传播到外环境时已衰减很多。本工程采用先进的低噪声设备，对环境的影响会进一步减少。

本工程设有150m的卫生防护距离，同时设有除臭系统。格栅间和曝气沉砂池、缺氧好氧池、生物接触氧化池、中沉池、污泥浓缩池等均采用加罩（不锈钢、玻璃结构）负压收集处理；污泥脱水机房采取直接布管负压收集。臭味对周边地区影响很小。且总图布置与常年风向结合，避开主导风向，加上厂区绿化，减少了臭味对厂前区和周围环境的影响。

8.2 总量控制指标

国家提出的“总量控制”是区域性的，当局部不可避免地增加污染物排放时，应对同行业或区域内进行污染物排放量削减，使区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定的数量内，使污染物的受纳水体、空气等的环境质量可达到规定的环境目标。实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。“十三五”期间，国家将污染物总量控制指标作为约束性指标对各级政府进行考核，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求，根据本工程的污染特点和环保部门的要求，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况，确定本工程总量控制因子为：CODcr 、氨氮。

本工程是一项环保工程，项目建设将使服务区域内的污水排放实现集中和有效的处理。根据工程分析，本程外排废水中主要污染物为COD、NH3-N。因此，本工程总量控制因子为废水中的COD、NH3-N，高新技术产业园区污水处理厂全厂总量控制指标见表8.2-1。

表8.2-1 本工程总量控制指标  单位：t/a

| 类别 | 项目 | 排放量（t/a） | 建议控制指标（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 182.5 | 182.5 |
|  | NH3-N | 18.25 | 18.25 |

总量指标来源：本项目污水厂为替代现有的工业集中区污水厂，工业集中区污水厂已审批处理规模为3万m3/d，目前实际处理规模为5000m3/d，故本项目总量指标可从现有的工业集中区污水厂的排污权获得。

9产业政策相符性、选址合理性分析

9.1产业政策相符性分析

本项目为污水处理厂新建工程，为城市基础设施类工程，主要服务于岳阳高新技术产业园。经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于目录鼓励类项目中第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第15项“三废”综合利用及治理工程，因此本项目建设符合国家产业政策的要求。

根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]7号）：“新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置”。本项目为岳阳高新技术产业园内工业及生活污水集中处理设施，将安装自动在线监控装置，符合相关要求。

因此，本项目符合国家相关产业政策要求。

9.2规划相符性分析

9.2.1与岳阳县高新技术产业园区总体规划（2014-2025）相符性分析

本项目在岳阳高新区荣湾镇东方村空地上实施，根据岳阳高新技术产业园区总体规划，本项目拟建地用地属于园区规划用地，项目符合园区规划的要求。

9.2.2东洞庭湖自然保护区规划相符性

新建项目实施后，高新区污水处理厂尾水通过工业集中区污水厂现有排放口排放入新墙河，约4.5公里汇入东洞庭湖。本项目与东洞庭湖自然保护区位置关系图见附图5，根据其核心区与试验区的划分，本项目不在保护区范围，项目排污口（依托工业集中区污水处理厂现有管网及排放口：东经113.117956，北纬29.163283， 暗管排新墙河）不在东洞庭湖自然保护区核心区和试验区，位于东洞庭湖自然保护区试验区上游2.8km。本项目建成后，全厂废水在经污水处理站预处理达标后外排的情况下，对纳污水体的影响较小，叠加背景值后，下游30m以外的河段均能满足Ⅲ类水体的水质要求，因此项目排污口设置符合东洞庭湖自然保护区规划。

9.3 三线一单符合性分析

（1）与生态红线相符性分析

项目在岳阳高新技术产业园区荣湾镇东方村京广高铁西侧空地新建园区配套污水处理厂，项目新增用地属于高新区预留建设用地，不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。

（2）与环境质量底线相符性分析

根据区域环境空气、地表水、地下水、声环境等环境质量现状监测结果，本项目周边各项大气监测因子均达到GB3095-2012中的二级标准，区域空气环境质量现状较好。新墙河本项目排污口上下游各监测断面各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目周边地下水各监测点位各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，区域地下水目前水质状况较好。项目周边土壤各监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600-2018中的风险管制值（第二类用地），表明评价区土壤质量良好。

本项目属于市政环保工程，项目实施后，将改善园区管网污水渗漏情况，提高园区污水纳管率，从根本上减少了污染物排放量，对洞庭湖区域的水环境具有改善作用，因此项目建设符合区域环境质量底线。

（3）与资源利用上线的相符性分析

本项目建设过程中所利用的资源主要为水资源、电，项目所在地水资源丰富，符合资源利用上线要求。

（4）与环境准入负面清单分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）中淘汰类和限制类项目；同时项目不属于《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中禁止准入产业。

综上，经与“三线一单”进行对照后，本项目不在生态保护红线内，项目建设不会超出环境质量底线及资源利用上线，项目未列入环境准入负面清单内。

9.4选址合理性分析

9.4.1厂址情况

（1）选址原则

污水处理厂厂址的选择，既要服从城市总体规划和远期发展规划，又要兼顾考虑建厂条件、地理和气候条件、城市布局、建设投资、社会影响、生态影响等各方面因素，做到合理布局；同时还应考虑到与配套管线的近、远期结合，以便于实施。厂址确定应满足如下原则：

1）与所采用的污水处理工艺相适应；

2）少拆迁，少占农田，有一定的卫生防护距离；

3）厂址位于集中给水水源下游，且应设在城镇、工厂厂区及生活区的下游和夏季主风向的下风向；

4）处理后的污水或污泥用于农业、工业或市政时，厂址应考虑与用户靠近，以便于运输。当处理水排放时，则应与受纳水体靠近；

5）要充分利用地形，如有条件可选择有适当坡度的地区，以满足污水处理构筑物高程布置的需要，减少工程土方量；

6）有良好的工程地质条件及方便的交通、运输、水电条件；

7）厂址不应设在雨季易受水淹的低洼处，靠近水体的处理厂，要考虑不受洪水威胁，厂址应尽量设在地形条件好的地方；

8）厂址的选择应考虑远期发展的可能性，有扩建的余地。

（2）厂址比选

结合岳阳高新技术产业园区总体规划及现场实际情况，选择出两个备选厂址，备选厂址位置示意图见图4-2所示：

京

广

高

铁

选址一

选址二

荣新路

图9.4-1 选址地区域位置示意图

选址地一地块位于荣湾镇东方村，京广高铁西侧地块，现状为农林用地及池塘，北侧为白洋水库。对总体规划路网适当调整后，可获得较规整用地。场地距离荣新路约980米，距离京广高铁约50m。《岳阳县总体规划》（2008-2020）确定此地块为发展备用地。根据《岳阳高新技术产业园区污水处理厂选址论证报告》（岳阳市规划勘测设计院 2019年6月），场地标高约为31.5-51.4m。场地不处于城市生活区的主导上风向，不属于雨季淹没低洼区。现状场地周边民居建筑分布较多，多为1-2层砖混建筑。用地的西南角有35kV荣双线、110kV新牵线经过。

图9.4-2 选址地一现状图

选址地二地块位于荣新路以北，京广高铁以东的傅家垸，现状为农林用地，北侧为白洋水库湖汊。场地距离荣新路约860米，距离京广高铁约50m，紧邻现状乡道，交通便利。《岳阳县县城总体规划》（2010-2020）确定此地块为发展备用地。根据《岳阳高新技术产业园区污水处理厂选址论证报告》（岳阳市规划勘测设计院 2019年6月），场地标高约为31.92-57.78m，场地位于洪水位之上，不处于城市生活区的主导上风向，不属于雨季淹没低洼区。

现状图见图4-3所示：

图9.4-3 选址地二现状图

选址地一及选址地二与高新技术产业园距离较近，均位于现状污水收集管网排水口附近，便于污水的收集，且两个选址地均具有足够的用地面积，可以满足污水处理厂建设需要，具有足够的发展空间。下面分别从征地拆迁、交通、地质条件、防洪条件等方面对厂址进行比较，比较结果见表9.4-1所示：

表9.4-1 厂址比选表

| 序号 | 比选指标 | 选址地二 | 选址地一 | 方案比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场址范围内基本农田 | 有少量农田 | 有少量农田 | 相当 |
| 2 | 交通 | 现状道路为村路，交通较不便利 | 现状有道路进入选址地，交通方便 | 选址地二优 |
| 3 | 房屋拆迁量 | 无 | 拆迁房屋5栋 | 选址地一优 |
| 4 | 防洪条件 | 满足防洪要求 | 地势高，满足防洪要求 | 相当 |
| 5 | 卫生防护距离 | 满足要求 | 满足要求 | 相当 |
| 6 | 用地条件 | 可用地面积大，地块方正，有利于建设和后期拓展 | 可用地面积较小，地块狭长，不利于工程建设 | 选址地一优 |
| 7 | 对周围环境影响 | 较小 | 较小 | 相当 |
| 8 | 排水便利性 | 靠近受纳水体，排放方便 | 靠近受纳水体，排放方便 | 相当 |
| 9 | 土方工程量 | 地势较平坦，土方量较少 | 现状地块有一定坡度，有一定的土方平整工程量 | 选址地一优 |
| 10 | 征地难度 | 征地难度较小 | 现状地块内有数座坟墓，迁改难度较大 | 选址地一优 |

通过比较，两个选址地在防洪条件、对周围环境影响、排水便利性等方面条件相当，选址地二交通较选址地一便利，但在拆迁工作量、用地面积及土方工程量等方面选址地一较选址地二有一定优势。综合考虑，本可研推荐选址地一作为本项目的拟选厂址。

综上所述，该选址地满足本项目的需要。

下面对污水处理厂的选址合理性作出分析，详见表9.4-2。

表9.4-2 选址合理性分析表

| 序号 | 选址原则 | 厂址合理性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 与所采用的污水处理工艺相适应 | 本项目污水采用“预处理+水解酸化+改良AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒”工艺，所选工艺能够适应岳阳高新技术产业园工业废水处理要求 |
| 2 | 少拆迁，少占农田，有一定的卫生防护距离 | 项目用地不占用农田，周边居民少，项目100米卫生防护距离内无居民 |
| 3 | 厂址位于集中给水水源下游，且应设在城镇、工厂厂区及生活区的下游和夏季主风向的下风向； | 1、拟建地位于岳阳县水源地下游，对水源的影响很小； 2、夏季主导风向为NNE，拟建地位于城市下风向 |
| 4 | 处理后的污水或污泥用于农业、工业或市政时，厂址应考虑与用户靠近，以便于运输。当处理水排放时，则应与受纳水体靠近 | 本项目污水处理接纳岳阳高新技术产业园污水，项目位于岳阳高新技术产业园距离较近，方便污水输送。 污水处理后排入新墙河，拟建地与新墙河距离1.8km，通过专用排水管网排入新墙河（岸边排放）。 |
| 5 | 要充分利用地形，如有条件可选择有适当坡度的地区，以满足污水处理构筑物高程布置的需要，减少工程土方量 | 场地原始地形为地势较为平坦，现时地面标高可满足污水处理构筑物高程布置需要 |
| 6 | 有良好的工程地质条件及方便的交通、运输、水电条件 | 1、根据地勘可知，拟建地无不良地质现象和地质灾害存在，工程地质条件良好，但地表水水位较高； 2、拟建地位于高新区，交通便利，具备所需的水电条件 |
| 7 | 厂址不应设在雨季易受水淹的低洼处，靠近水体的处理厂，要考虑不受洪水威胁，厂址应尽量设在地形条件好的地方 | 厂址位于规划防洪堤保护范围以内，不需考虑防洪 |
| 8 | 厂址的选择应考虑远期发展的可能性，有扩建的余地 | 项目留有远期预留用地 |

本项目在岳阳高新技术产业园区荣湾镇东方村京广高铁西侧空地上实施，项目场地距离荣新路约980米，距离京广高铁约50m，用地的西南角有35kV荣双线、110kV新牵线经过，根据总平面图，项目在高压线下建设内容主要为绿地、停车场等，无大型污水处理设施。

综上所述，本评价认为污水处理厂选址是基本合理可行。

9.4.2对环境的影响

经对工程产生的大气、废水、噪声、固体废物、生态等方面进行影响分析，工程产生的各类污染物在采取本评价提出的防治措施和对策后，可做到污染物达标排放，经预测，工程对附近环境敏感目标影响不大，工程运行时所产生的污染物不会改变所在区域的环境功能，产生的影响可通过措施得到控制。在工程的风险预测中，风险影响范围主要集中在厂内，在严格落实报告提出的风险防范措施后，本工程的环境风险是可控的。

9.4.3小结

工程厂址所在地适宜建设，根据高新区土地利用规划图，此用地为园区预留工业用地；经环境影响预测分析，工程建设不会改变当地环境功能；工程建设单位所进行的公众参与调查中被调查人没有反对本工程建设的；通过采取相应的防治措施和风险防范措施，可将工程运行产生的影响降低。因此，本评价认为本工程从环境角度来看，是满足环保要求的，选址合理。

9.5平面布置合理性分析

项目位于岳阳高新技术产业园荣湾镇东方村（京广高铁西侧空地），全部为新征地。污水处理厂拟建场地位于岳阳县荣家湾镇东方村京广高铁西侧，总用地面积约为38750m2（合58.125亩），厂址地形以鱼塘和丘陵为主，自然地形高程31.50～51.40m。厂区设一个出入口，进厂道路的入口均考虑从污水处理厂东侧的现状小路接入，近期主入口接现状小路。厂区交通顺畅，厂前区与生产区相对独立，人流与物流互不干扰，以利于保护厂前区的环境。厂区道路与建构筑物之间均留有不小于3.0m的绿化带，其余空隙地带全部栽种草皮和树木绿化。厂区平面布局按办公生活区、生产区、配套设施区进行功能分区，并考虑物流、人流互不窜扰，风向对臭气扩散的影响等多种因素因地制宜进行布置。

办公生活区：主要有综合楼和传达室，综合楼包括办公室、会议室、休息室、中控室、化验间、食堂等。

生产区：包括污水处理设施如预处理系统、生化处理系统、污泥处理系统的污泥反应池、污泥脱水机房和污泥堆棚等。厂区生产区位于厂区东侧，与办公生活区之间以厂区道路及绿化带相隔，污泥脱水及除臭设施位于厂区东北侧。

配套设施区：主要包括高低压配电间等；厂区内部公共工程包括道路、给排水、通讯、绿化区。办公室、生活用房、化验间等附属建筑物通过绿化带与生产区隔离，通过现状小路对外联系，交通较为便利。污水处理厂与外界联系方便，对内与生产区之间用绿化隔离带分开，保证厂前区优美的环境。具体布置见附图9总平面布置图。

污水处理厂位于园区内，交通便利，与外界联系方便。对内与生产区之间用绿化隔离带分开，保证厂前区优美的环境。整个污水处理厂的生产管理用房位于东面，处于主导风向的上风向，减轻恶臭气体的影响。

项目高噪声设备主要布置在厂区东面，根据规划，东面主要为绿地和京广高铁，执行4a类标准，根据预测，厂区四界噪声排放达标。

综上所述，本项目平面布局总体合理。

9.6 排污口设置的合理性分析

本项目为岳阳高新技术产业园区污水处理厂新建工程，本项目尾水受纳水体为新墙河，排污口沿用工业集中区污水厂已有排污口，排污口设置已经充分论证并得到了环保部门、水务部门等相关部门认可，本次环评不再对排污口设置合理性重新论证。

项目排污口位置：东经113°07′04″，北纬29°09′47″。

该排污口为岳阳县生活污水厂和现有工业集中区污水厂共用排污口，经审批的污水排放量为4万m3/d，岳阳县生活污水厂污水排放量为2万m3/d，现有工业集中区污水厂污水排放量为5000m3/d，本项目污水厂建成后的污水排放量为1万m3/d，故现有排污口可以满足本项目尾水排放要求。现有入河排污口批复文件详见附件10岳阳水厂入河排污口设置批复。

10环境影响经济损益分析

10.1 环保投资

本新建工程自身为环保工程，总投资10813.785万元，其中环保投资1200.5万元。环保投资占总投资的比例为11.1%。

表 10.1-1 环保措施投资估算一览表

| 污染源 | 环保设施名称 | 投资 （万元） | 内容 | 投资时期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工期车辆冲洗设施 | 3 | 施工场地出口洗车装置 | 施工期 |
|  | 生活污水、食堂含油废水化粪池、隔油池 | 1.5 | 化粪池、隔油池 | 营运期 |
|  | 厂区内部污水管网 | 250 | 本工程用地范围内部污水管网 | 营运期 |
|  | 地面硬化、防渗措施 | 50 | 防止污水渗透地面 | 营运期 |
|  | 进水水质在线监测设施 | 10 | 1套废水进水在线监测设施，包括pH、COD、NH3-N、SS等在线监控，并与县环保局电脑监控装置连接 | 营运期 |
|  | 出水水质在线监测设施 | 10 | 1套污水出水在线监测设施，包括pH、COD、NH3-N、SS等在线监控，并与县环保局电脑监控装置连接 |  |
|  | 尾水排水管道 | 10 | 依托园区现有管道，修复受损管道，将厂区下游现有污水收集管道改为尾水排放管道 | 营运期 |
| 废气 | 扬尘控制 | 6 | 1.8m封闭围挡，防尘网、铺设钢板、混凝土、定期洒水 | 施工期 |
|  | 生物除臭装置1套 | 220 | 生物除臭装置+1根15m排气筒，达到GB18918-2002和GB14554-1993二级要求 | 营运期 |
|  | 污泥池盖板与风管 | 356 | 污水处理装置安装密封盖板和臭气收集管道 | 营运期 |
|  | 食堂油烟净化装置 | 1.0 | 油烟净化器及排油烟管道 | 营运期 |
| 噪声 | 基础减振、厂房隔声、隔声罩、消声器 | 30 | 厂界达到（GB12348-2008）3类及4类标准限值 | 营运期 |
| 固废 | 垃圾收集与清运措施 | 2.5 | 垃圾桶、建筑垃圾清运车 | 施工期 |
|  | 生活垃圾收集桶 | 0.5 | 垃圾桶、生活垃圾清运车 | 营运期 |
|  | 污泥脱水间（包含暂存间） | 112 | 污泥脱水间1间，污泥暂存间满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) | 营运期 |
|  | 污泥外运 | 15 | 污泥干化脱水后送垃圾填埋场填埋。 |  |
|  | 危废间 | 10 | 在工程机修间内设有危废暂存间，对废机油及含油抹布进行存放并定期送危废资质单位处理 | 营运期 |
| 绿化 | 厂区绿化及周边防护林带、管线周围植被恢复 | 70 | 美化周边环境，减少恶臭类气体对周边环境的影响，恢复生态原貌 | 施工期 |
|  |  |  |  | 营运期 |
| 环境 风险 | 围堰 | 10 | 各类原辅料分别设置围堰 | 营运期 |
|  | 应急物资 | 8 | 配备应急物资 |  |
|  | 事故池 | 25 | 均质池，总容积为2784m3 |  |
| 合计 |  | 1200.5 |  |  |

10.2环境效益分析

本项目既是一项基础设施建设工程，又是一项城市综合整治和水环境综合整治的公益性环保工程。它既可改善岳阳高新区基础设施建设不完善的状况，改善新墙河水体及洞庭湖周边水域的水质，有着较好的社会、经济和环境效益。本项目特有的环保工程特征决定了其投资效益具有三个特点：（1）间接性。本项目带来的效益更多的是使其他部门提高效率、减少损失，所以投资的直接收益率低，污水处理厂的运转需要一定的财政补贴；（2）隐蔽性。本项目投资产生的最大效益是防治水体污染，保证生活生产用水质量，社会效益显著；（3）分散性。由于水污染的危害涉及到社会各方面，包括生活、生产、旅游、人身健康等，使得工程投资的效益较分散。污水处理工程的这些特征使它产生的经济效益很难用准确数据表示出来。

10.3社会效益分析

本项目的实施同样也会对社会环境造成一定的损失，如污水处理厂永久占地减少了土地资源；如果对污水处理厂恶臭物质排放处理不当，对厂址周围的环境敏感点有一定的影响；此外污水处理厂施工也会对局部交通造成影响，对施工区附近的居民出行带来不便等，施工期有可能因措施不当造成局部水土流失，增加地表水的浑浊度。但与项目的正面社会环境效益相比，本工程竣工投产后，有利地保护了岳阳高新技术产业园区附近水环境质量与生态环境质量，明显是利大于弊。

综上所述，本工程是改善岳阳高新技术产业园以及改善新墙河环境质量，促进岳阳高新技术产业园区建设的重要措施。该工程的建设将产生良好的环境效益、社会效益和经济效益。

11环境管理与监测计划

拟建工程为污染治理工程，其处理后水质的好坏和新墙河水质直接相关，为确保工程投产后发挥应有的区域水污染防治爱效益，必须严格制定服务区域内污水排放管理制度和建立完善的环境监测体系。

11.1环境管理

11.1.1环境管理的基本任务

本项目环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

本项目应该将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

11.1.2 本工程环境保护管理的主要内容

（1）遵循ISO9000和ISO14000系列标准，按照清洁工程的要求，加强质量管理和环境管理，防止二次污染；

（2）在污水处理厂设置专门的环保机构，配备环保专管人员，明确环保管理职责；其职责范围包括贯彻落实国家各项环保方针、政策和法规，执行环境保护标准，制定与实施环境保护计划，组织与监督污染事故调查处理，开展环境风险教育；

（3）落实和实施监控计划，保证工程的正常运转，督促各职能部门实施工程处理后出水水质满足工程设计标准，落实污泥的处置，有效地防止二次污染；

（4）搞好厂内环境卫生，制定和实施绿化规划，使之起到降噪和净化空气的作用；

（5）聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理，组织操作人员上岗前进行专业技术培训。

（6）会同市环保部门监督服务区内工业企业必须在厂内进行污水预处理，生活废水达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）排放标准，工业废水达到本项目进水水质标准后方可排入城市污水管网，以保证污水处理厂的正常运行；

（7）制定公用设施使用条例，监督和约束用户合理的使用排水设施，以提高排水设施的使用年限；

（8）理顺排污单位、环保监测站、污水处理厂的相互关系，科学管理，合理调度；

（9）严格控制工业污染源、禁止在汇水区内新建污染严重和排放重金属的企业；

（10）建立污水排放收费系统，实施排水设施的有偿使用，促进排水系统及污水处理系统的发展和良性循环。

11.1.3 服务区域内排水政策与管理建议

（1）严格控制工业污染源

应对岳阳高新技术产业园区的工业企业加强环境管理和环保意识的教育，实行达标排放，限期治理。对工业污染源排水量实行总量控制，制定单位产品的用水排水定额，且其排放水质应达到污水处理厂接纳标准。

（2）采取有效措施，节约用水

我国是一个水资源缺少的国家。岳阳市处在我国南方长江中下游地区，降雨充沛，是我国水资源比较多的地区，但前景并不乐观。因此必须增加居民的节水意识。建议政府部门制定相应的政策、制度和标准，采用排污收费和制定适当的用水定额标准，特别是单位产品的用水排水定额，实行超标加倍收费。为使污水处理工程能有效、稳定、长期运行。

（3）合理收费，保障污水处理厂投资大，运行费用高，如果对污水处理不采取合理的政策，完全靠行政补贴，污水处理厂是很难运转下去的，应运用市场原则和经济杠杆，对排污企业和居民个人收取必要的、合理的污水处理费用，实行定额付费、超额加倍收费。

（4）设立环保机构，加强环境污染控制

污水处理过程中亦会产生臭气、污泥、噪声等污染因素，影响周围环境，污水处理厂设置专门的环保管理，加强对本身和工程施工期污染防治和环境管理工作。管理机构包括工作人员数量、技术要求，人员的环保意识或能力培训，其具体工作有：

1）宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。开展环境保护宣传、教育、培训等专业知识普及工作；

2）编制并组织实施环境保护规划和计划，并监督执行，负责日常环境保护的管理工作；

3）领导并组织企业的环境监测工作，建立监测台帐和档案，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态；

4）建立建全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程施工期、运行期和服务期满后环保措施的有效实施；

5）为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性；

6）检查各环境保护设施的运行情况、负责污染事故性排放的处理和调查。

11.1.4环境保护规章制度和措施

（1）制定环保设施的运行管理和定期监测制度；

（2）制定污染处理设施操作规程；

（3）制定事故防范和应急处理制度，制定劳动安全、卫生防护制度；

（4）搞好厂区绿化工程，提高厂区绿化率，美化工厂环境。

11.2环境监测

11.2.1施工期环境监理方案

为确保项目施工期环境质量不受影响，满足环保要求，需加强施工期环境监理，监理机构由具有环保监理资质的机构负责，按工程质量和环保要求对项目进行全面环境管理。环境监理内容包括：

（1）施工现场进行围护，采用彩钢板围挡进行封闭施工。

（2）在管网施工中遇到连续晴好天气又起风的情况下，应对开挖土方临时堆存处采取洒水或采用绿色防尘覆盖网进行覆盖，防止扬尘产生。

（3）弃土在装运过程中对汽车采取帆布覆盖车厢。

（4）避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料。

（5）施工场地车辆出入口设置车辆冲洗及沉淀设施，同时施工道路实行保洁制度，一旦有弃土应及时清扫。

（6）重型机动车运输指定线路和时段，避开敏感区和交通高峰期。

（7）挖掘的土方堆放在道路一侧，及时回填，及时恢复路面的软硬覆盖，不能及时回填的土方，要严格管理，不能随意堆放，作成边坡比为1:1.5的土方，并且拍实。遇大风天气要加覆盖。

（8）雨天施工要注意防止水土流失，堆积土方时适当采取覆盖措施，防止於塞下水系统，汛期及暴雨天要停止施工；

（9）生活污水禁止随意外排。

（10）合理安排施工计划和作业面积，靠近居民区等敏感区应尽量避免夜间施工；

（11）施工噪声较大的机械应尽量在白天施工，禁止夜晚施工。

（13）建筑垃圾及时清理，严禁随意丢弃、堆放。

（14）生活垃圾定点清倒，由环卫部门收集后送到垃圾场处理。

（15）对于挖掘弃土运至本项目污水处理厂厂址，用于厂区回填。

（16）载重汽车在市内行驶，车速不得高于35km/h，进出施工现场车速不得高于10km/h。

（17）料场位置选择避免在居民区、交通繁忙区、学校、机关、医院等地附近及上风向200m 内。料场要进行围护，采用彩钢板进行封闭，并且施工材料要严格管理，采用帆布密闭覆盖。

11.2.2营运期环境监测方案

污水处理厂应对进出水水质进行定期监测，并制定详细和科学的监测制度。根据污水进、出水水质，及时调整工艺参数，并实现自动控制，使处理工艺维持在最佳运转状况。污水处理厂必须监测的项目有：pH、DO、CODcr、BOD5、SS、NH3-N和总磷、总氮、污泥浓度、污泥沉降率、含水率等。应配置中心分析室和必要的分析设备。对监测分析应建立数据库，建立进出水监测档案和定期公报制度。

营运期环境监测的要求见表11.2-1。

表11.2-1    营运期环境监测计划

| 监测项目 | 监测点 | 监测因子 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界周围4个监测点 | H2S、NH3、臭气浓度 | 每半年1次 |  |
|  | 生物除臭装置排气筒 |  |  |  |
| 地下水环境 | 周边上下游监测井 | pH、氨氮、总硬度、耗氧量、Fe、Cd、As、六价铬、Cu、Zn、氟化物、总大肠菌群、Pb、汞、As等 | 每年一次 |  |
| 废水 | 进水总管 | 流量、化学需氧量、氨氮 | 在线自动监控 |  |
|  |  | 总磷、总氮 | 每日监测 |  |
|  | 废水总排放口 | 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 在线自动监控 | 排放口设置自动监测仪 |
|  |  | 五日生化需氧量、石油类 | 每月1次 |  |
| 噪声 | 厂界 | 等效A声级 | 每年1次 |  |
| 污泥 | 污泥脱水间 | Cd、Hg、Pb、Cr、As | 每半年1次 | 根据进水水质污染物变化可增加 |

为了使地方环保管理部门对污水处理厂运行的管理，要求在排污口设置在线监测装置，监测因子包括流量、pH、COD、NH3-N、铅、镉、砷等。在线监测装置的终端和高新区环保局电脑监控装置相连接。确保当地环保管理部门对污水处理厂正常运转的管理。

11.3 排污口规范

建设单位应严格执行以下文件：

（1）原国家环境保护总局环发【1999】24号文《关于开展排放口规范化整治工作的通知》；

（2）原国家环境保护总局环发【1999】24号文《排放口规范化整治技术》。

根据上述文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

11.4竣工环境保护验收计划

本工程竣工环境保护验收计划见下表。

表 11.4-1   项目污染物防治措施环保竣工验收表

| 排放源 |  | 竣工环境保护验收内容 | 验收监测项目 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 扬尘、尾气 | 防尘网、围挡、洒水、洗车平台等 | TSP | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）无组织标准 |
| 废水 | 施工废水、生活污水 | 施工废水经沉淀池处理回用 | / | 达到环保要求 |
| 噪声 | 施工设备噪声 | 低噪设备、控制施工时间、隔声、减震等 | Leq(A) | 场界达《建筑施工场界噪声限制》（GB12523-2011） |
| 固废 | 渣土、建筑垃圾 | 弃土用于本项目回填，淤泥等无法利用部分由渣土办处理 | / | 达到环保要求 |
| 生态 | 植被破坏、水土流失 | 截排水沟、挡土墙、雨天不开挖、沉砂池、及时覆土绿化 | / | 达到环保要求 |
| 废气 | 有组织排放的恶臭类气体 | 密闭污水处理装置、1套生物除臭+15m排气筒1根 | NH3、H2S | 臭气污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求 |
|  | 无组织排放的恶臭类气体 | 加盖、绿化隔离带、卫生防护距离内无敏感目标 | NH3、H2S、臭气浓度 | 恶臭污染物满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）修改单中表4二级标准 |
| 废水 | 拟建工程污水处理进口和厂区总出口 | 工业+生活污水：“预处理+水解酸化+改良AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒”工艺处理入厂废水 | 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）修改单中一级A标准 |
|  |  | 污水处理装置尾水与经专用排污管道排入新墙河，排污口依托工业集中区污水厂已有排放口，安装在线自动监测系统 | 安装在线自动监测系统，管道、排污口等规范化标识 |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 交由环卫部门收集统一处理 | —— | 达到GB16889-2008的要求 |
|  | 污泥 | 设置污泥脱水间，脱水至60%后于污泥间暂存，及时外运送资质单位处置 |  | 达(GB18599-2001)及其修改单等要求 |
|  | 危险废物 | 在工程机修间内设有危废暂存间，对废机油及含油抹布进行存放并定期送危废资质单位处理 |  | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 基础减振、建筑隔声、隔声罩、消声器等 | Leq(A) | 厂界达到GB12348-2008 3类标准 |
| 风险 | 事故排放 | 各类原辅料分别设置围堰； 设均质池（2784m3） | —— | —— |

12环境影响评价结论

12.1项目概况

岳阳高新技术产业园区前身为岳阳县生态工业园，总体规划用地面积约4.8274km2。2012年经湖南省人民政府批准晋升省级工业集中区，具体范围为：西至京广铁路，南至跃进村—方杨村一线，东至划船塘水库，北至白洋水库。高新技术产业园采用分期建设，工业用地及居住用地沿主要道路集中布局，逐步向纵深推进发展。岳阳高新技术产业园区以生物医药、新型建材、机械制造为主导产业，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业。目前入园企业70余家，随着入园企业的不断增加和园区的不断发展，园区内企业和居民排放的工业废水和生活污水也逐年增加。

岳阳县现有生活污水处理厂和工业污水处理厂各一座，毗邻而建，工业污水处理厂近期处理规模5000m3/d，厂址位于荣家湾镇荣站村，尾水排入新墙河后汇入东洞庭湖。现状污水处理厂存在与岳阳高新技术产业园区距离远，输送距离长、易发生漏损及维护成本高的问题。工业污水处理厂收集主管沿白洋水库敷设，管网污水渗漏情况严重对管网水质水量都有重大影响，不利于污水处理系统稳定运行，从而使排入新墙河及东洞庭湖的尾水波动大，威胁洞庭湖生态水系安全。同时随着县城及高新技术产业园的快速发展，现有污水处理设施已经无法满足需要，从城市长远发展考虑，有意向将现有工业污水处理厂与相邻南侧的城市污水厂整合为一，用于处理城市污水，迫切需要新建一座污水处理厂负责处理高新技术产业园污水。

本项目属工业园区污水处理厂新建项目，在园区内荣湾镇东方村（京广高铁西侧空地）新建污水处理厂一座，建设规模为近期（2022年）10000m3/d，远期（2030年）30000m3/d，本次仅建设近期内容，远期预留，因此本次环评仅评价近期建设内容（10000m3/d）。污水厂负责处理岳阳高新技术产业园区的工业污水和市政污水，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水通过管道排入工业集中区污水处理厂排放口。项目依托园区配套管网，同时对渗漏管网进行修复，将厂区下游现有污水收集管道改为尾水排放管道，排水管依托工业集中区污水处理厂现有污水排放口。

本次环评内容不包括进高新区污水处理厂之前的收集管网以及高新区污水处理厂外排管线的改造内容，范围仅包括高新区污水处理厂界区内的近期建设的相应设施。

12.2产业政策、选址和平面布置合理性分析结论

12.2.1产业政策相符性分析

本项目为污水处理厂新建工程，为城市基础设施类工程，主要服务于岳阳市高新区居民及岳阳高新技术产业园。经查询《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于目录鼓励类项目中第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第15项“三废”综合利用及治理工程，因此本项目建设符合国家产业政策的要求。

根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]7号）：“新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置”。 本项目为岳阳高新技术产业园内工业及生活污水集中处理设施，将安装自动在线监控装置，符合相关要求。

因此，本项目符合国家相关产业政策要求。

12.2.2选址合理性分析

本项目在岳阳高新技术产业园区荣湾镇东方村京广高铁西侧空地上实施，根据岳阳高新技术产业园区总体规划，本项目拟建地属于园区预留工业用地。根据岳阳县政府部门的会议纪要文件，该预留工业用地目前正在办理相关的用地手续，因此项目符合园区规划的要求。

本项目在岳阳高新技术产业园区荣湾镇东方村京广高铁西侧空地上实施，项目场地距离荣新路约980米，距离京广高铁约50m，用地的西南角有35kV荣双线、110kV新牵线经过，根据总平面图，项目在高压线下建设内容主要为绿地、停车场等，无大型污水处理设施。

项目排污口不在东洞庭湖自然保护区核心区和实验区（位于东洞庭湖自然保护区试验区上游2.8km）。

项目新增用地不占用农田，项目100米卫生防护距离内无居民，卫生防护距离内无新建集中居民区、学校和医院等环境敏感建筑。

经环境影响预测分析，工程建设不会改变当地环境功能；通过采取相应的防治措施和风险防范措施，可将工程运行产生的影响降低。因此，本评价认为本工程从环境角度来看，是满足环保要求的，选址合理。

12.2.3平面布置合理性结论

项目位于岳阳高新技术产业园荣湾镇东方村（京广高铁西侧空地），全部为新征地。污水处理厂拟建场地位于岳阳县荣家湾镇东方村京广高铁西侧，总用地面积约为38750m2（合58.125亩），厂址地形以鱼塘和丘陵为主，自然地形高程31.50～51.40m。厂区设一个出入口，进厂道路的入口均考虑从污水处理厂东侧的现状小路接入，近期主入口接现状小路。厂区交通顺畅，厂前区与生产区相对独立，人流与物流互不干扰，以利于保护厂前区的环境。厂区道路与建构筑物之间均留有不小于3.0m的绿化带，其余空隙地带全部栽种草皮和树木绿化。厂区平面布局按办公生活区、生产区、配套设施区进行功能分区，并考虑物流、人流互不窜扰，风向对臭气扩散的影响等多种因素因地制宜进行布置。

办公生活区：主要有综合楼和传达室，综合楼包括办公室、会议室、休息室、中控室、化验间、食堂等。

生产区：包括污水处理设施如预处理系统、生化处理系统、污泥处理系统的污泥反应池、污泥脱水机房和污泥堆棚等。厂区生产区位于厂区东侧，与办公生活区之间以厂区道路及绿化带相隔，污泥脱水及除臭设施位于厂区东北侧。

配套设施区：主要包括高低压配电间等；厂区内部公共工程包括道路、给排水、通讯、绿化区。办公室、生活用房、化验间等附属建筑物通过绿化带与生产区隔离，通过现状小路对外联系，交通较为便利。污水处理厂与外界联系方便，对内与生产区之间用绿化隔离带分开，保证厂前区优美的环境。具体布置见附图9总平面布置图。

污水处理厂位于园区内，交通便利，与外界联系方便。对内与生产区之间用绿化隔离带分开，保证厂前区优美的环境。整个污水处理厂的生产管理用房位于东面，处于主导风向的上风向，减轻恶臭气体的影响。

项目高噪声设备主要布置在厂区东面，根据规划，东面主要为绿地和京广高铁，执行4a类标准，根据预测，厂区四界噪声排放达标。

综上所述，本项目平面布局总体合理。

12.3环境质量现状结论

（1）环境空气质量现状：根据岳阳市2018年度环境质量公报，2018年度岳阳市城区PM2.5不达标，岳阳市2018年环境空气质量为不达标区。

根据监测结果，NH3和硫化氢均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值，区域环境空气质量较好。

（2）地表水环境质量现状：根据2017年至2019年的新墙河常规水质监测断面的资料及地表水环境监测结果分析，新墙河各监测断面及排污口上下游各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）地下水质量现状：根据地下水监测结果可知，项目厂址周边上下游各监测点位的居民水井各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，区域目前水质状况较好。

（4）底泥质量现状：根据现状监测结果，项目所在区域底泥未超过参考标准值。

（5）土壤环境质量现状：项目场地内土壤各监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600-2018中的风险管制值（第二类用地），表明评价区土壤质量良好。

（6）声环境质量现状：根据监测结果可知，项目区声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类标准要求，声环境质量良好。

（7）生态环境质量现状：拟建项目选址于岳阳市高新区现有高新区污水处理厂南部，属高新区城市规划的雨水、污水处理设施建设用地，区域内及周边主要植被为杉木、砾类等乔木树种、灌草丛及人工绿化树种，在工程区内无珍稀野生动植物存在，生态环境一般。

12.4环境影响预测分析结论

12.4.1大气环境影响预测分析

●正常工况下

根据预测，正常工况下，本次新建后新增工业污水装置臭气处理系统排气筒（2#）排放的废气中NH3、H2S、一次最大浓度值预测值均能满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。废气中NH3的最大地面浓度为13.26μg/m3，占标率6.63%；H2S的最大地面浓度为0.3418μg/m3，占标率3.418%m。

项目正常工况下各敏感点各污染物浓度值能满足环境质量标准要求。

估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，该项目的废气排放对周围大气环境质量影响较小。

●非正常工况下

非正常工况下，新增工业污水臭气排气筒废气中NH3、H2S一次最大浓度值预测值小时浓度最大值预测值均能满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求，但是氨气落地浓度和占标率比正常工况情况时明显增大。排气筒排放废气中NH3的最大地面浓度占标率为26.52%，对应的浓度为53.04μg/m3；H2S的最大地面浓度为1.363μg/m3，占标率13.63%。

项目非正常工况下各敏感点各污染物浓度值能满足环境质量标准要求。但是氨气、硫化氢落地浓度和占标率比正常工况情况时明显增大，氨气最大在80m处居民点时占标率为23.26%。因此，建设单位应定期检查臭气收集和各级处理装置，避免废气的非正常排放。

●大气防护距离

按照HJ2.2-2018导则要求，本项目在采取污水池加盖密闭并采取负压抽风经除臭措施处理后，项目无组织排放臭气污染物到达厂界的浓度均能满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度均没有超过环境质量浓度限值，因此本项目无须设置大气环境防护距离。

本环评建议卫生防护距离控制为100米，即新建后全厂产生恶臭的生产区（即污水处理厂污水处理装置及臭气处理设施、工业污水处理装置及臭气处理设施设备）边界向外延100m的范围。

本次新建建项目设置的卫生防护距离内无居民点，同时，城镇规划部门应对污水处理厂卫生防护距离进行规划控制，此卫生防护距离范围内不应安排建设学校、医院和住宅等环境敏感建筑物。

12.4.2地表水环境影响预测分析

根据预测结果可见，废水达标排放时，无论是枯水期还是平水期，COD和氨氮的预测值在各区域水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)的III类水质标准。

当污水处理厂事故排放时（废水未经处理直接外排），对新墙河水质影响预测如下：

COD：平水期，事故排放，将会形成横向10m×纵向65m的污染超标带；枯水期，将会形成横向10m×纵向200m的污染超标带。

氨氮：平水期，事故排放，将会形成横向10m×纵向30m的污染超标带；枯水期，将会形成横向10m×纵向100m的污染超标带。

由此可见，事故排放对河水水质影响显著，因此应加强事故防范，一旦发生停电、设备故障等事故，可将未处理废水排入事故池，避免直接排入新墙河。

12.4.3地下水环境影响预测分析

项目在正常情况下，经采取防渗措施后，对地下水环境影响小。在非正常状况下，发生破裂渗漏后，地下水中CODMn和氨氮的浓度逐年上升，污染物逐步向外扩散，但在30年运营服务期内，在厂界及各预测点位工业污水CODMn和氨氮均不超标。

12.4.4声环境影响预测分析

根据项目噪声源强和建设单位提供的平面布置进行预测，预测结果表明，拟建工程厂界南、西、北三面昼、夜间厂界噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；厂界东昼夜间值满足4类标准要求。

12.4.5固体废物影响分析

污泥干化后外运委托资质单位处置，对环境影响小。格栅渣、沉砂池沉砂与生活垃圾一同收集后交由环卫部门清运；危险废物暂存于厂区危废间，定时交有危废处理资质的单位处置，对周围环境影响较小。

12.4.6 对东洞庭湖自然保护区的影响

本项目不在保护区范围，项目排污口（依托工业集中区污水处理厂现有管网及排放口：东经113°07′04″，北纬29°09′47″， 暗管排新墙河）不在东洞庭湖自然保护区核心区和实验区（位于东洞庭湖自然保护区实验区上游2.8km）。

本项目建成后，全厂废水经处理达标后外排的情况下，对纳污水体的影响较小，叠加背景值后，下游30m以外的江段均能满足Ⅲ类水体的水质要求，因此项目排污口设置符合东洞庭湖自然保护区规划，工程排口为岸边排放，不会对鱼类等水生生物洄游产生阻隔，对保护区内水生生物和鱼类资源影响较小。

12.5环境风险分析

本项目不构成重大危险源，综合环境风险识别和一般污水处理厂运行期发生的环境风险事故，本项目运行期可能发生的环境风险事件主要为①由于污水进水水质突然变化、操作不当、设备故障、管道断裂、停车检修等原因，导致的本项目所接纳的废水处理效果不佳或未经处理后直接外排的废水非正常排放事件。②项目生物除臭装置故障，废气收集后直排，成恶臭污染物的局部污染事件。污水处理厂一旦发生环境风险事故，对周围环境及工作人员人身安全、健康均可能造成影响。③排水管道因工人操作失误、地温冷热变化、人为破坏等原因发生破裂或渗漏风险事件。

建设单位应按照本报告提出的风险防范措施和国家相关规定制定环境风险应急预案等。采取合理的风险防范措施和应急对策的条件下，可最大限度地降低本项目的环境风险。

12.6总量控制

根据工程分析及项目设计的出口水质标准，评价对本项目的污染物排放总量控制提出如下：新建项目实施后，全厂水污染物总量控制因子COD为182.5t/a，NH3-N为18.25t/a。

12.7 公众参与

本项目已按照生态环境部《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，进行了第一次公示和征求意见稿公示，在公示期间未接到来电或来函反映对本项目的意见和建议。总体来说，被调查公众不反对本工程的建设。经分析预测，本项目采取环保措施后，不会对周边大气环境生产影响，项目的建设符合国家及当地相关法律法规、区划及文件的要求。因此，建设单位必须采取严格的环保措施，尽量减轻对周边环境的负面影响，切实做好环境保护工作，在工程施工和日常营运过程中应当多与周围群众进行沟通，及时解决出现的问题，以实际行动取得周围群众的支持，以取得经济效益和社会效益的统一。

12.8总结论

本项目符合国家产业政策要求，符合区域规划，污水处理厂的选址合理，厂区平面布置基本合理。本项目建成后，采取“污污分流、分质处理”原则，更加符合相关环保要求；工业园区污水经本项目污水厂处理后，能够更加保证污水中各污染物达标排放，将更有利于区域污染物削减，大量削减排入新墙河的水污染物，改善区域的水环境，提高区域居民的生活质量，进一步优化岳阳高新技术产业园区的投资环境，实现经济、环境和社会可持续协调发展。建设单位在全面落实本报告书中提出的各污染防治措施、风险防范措施等的前提下，污染物排放能达到国家规定的标准，从环境保护的角度而言，项目的建设是可行的。

12.9建议和要求

（1）建设单位应依据国家标准和当地环保部门的计划和要求，安装自动在线监控装置，并与环保部门的监控系统联网。

（2）在本项目建成之后，及早实施清洁生产审核，以逐步完善环境保护方面的管理，提升环境管理水平和污染防治意识。

（3）建议岳阳高新技术产业园区管委会加强入园企业外排废水的监管，确保入园企业外排至本工程的各类废水达到本工程设计的相应进水水质要求，避免因进水水质不稳定造成工程污水处理系统不稳定，引起废水非正常排放事故的发生。

（4）污水处理污泥如需外运送垃圾填埋场处理，则应确保市政垃圾填埋场有进一步脱水措施，保证污泥在全厂脱水至含水率60%以下方可填埋处理。