中国石油化工股份有限公司长岭分公司

1.2万吨/年油泥浮渣资源化利用项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：中国石油化工股份有限公司长岭分公司

编制单位：湖南环腾环保工程有限公司

2020年7月

建设项目环境影响评价报告书修改说明

2020年5月27日，岳阳市生态环境局在岳阳市主持召开了《中国石油化工股份有限公司长岭分公司1.2万吨/年油泥浮渣资源化利用项目环境影响报告书》技术评审会。根据专家评审意见，主要修改内容如下：

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目由来，明确原油泥浮渣利用方式及存在的问题；完善油泥浮渣来源、数量及危险废物代码；明确本项目所用油泥浮渣仅限于中石化长岭分公司自产，不得接受其他企业的油泥浮渣。 | 已完善项目由来，明确油泥浮渣利用方式及存在的问题P2；完善油泥浮渣来源、数量及危险废物代码P2；明确本项目所用油泥浮渣仅限于中石化长岭分公司自产，不得接受其他企业的油泥浮渣P2。 |
| 2 | 核实油泥、浮渣成分，特别是氯、硫、镍等含量；结合CFB锅炉运行调度情况，明确本项目油泥浮渣掺烧方式和掺烧比例，分析项目实施对CFB锅炉的影响；结合原料投加量及热值，明确项目实施前后燃料变化情况。 | 已核实核实油泥、浮渣成分，特别是氯、硫、镍等含量P39；结合CFB锅炉运行调度情况，明确本项目油泥浮渣掺烧方式和掺烧比例，分析项目实施对CFB锅炉的影响P38；结合原料投加量及热值，明确项目实施前后燃料变化情况P38、P51。 |
| 3 | 强化项目依托CFB锅炉、原料罐等相关设施的可行性，核实项目实施前CFB锅炉大气污染排放量。 | 已强化项目依托CFB锅炉、原料罐等相关设施的可行性P29-33、P36，已核实项目实施前CFB锅炉大气污染排放量P33-34。 |
| 4 | 完善地下水、土壤、环境空气中镍等特征因子环境质量现状评价。 | 已完善地下水、土壤、环境空气中镍等特征因子环境质量现状评价P59-61、P62-65、P57。 |
| 5 | 结合项目实施后废气污染源排放情况及排放参数，校核项目大气评价等级；校核项目环境风险物质及环境风险评级等级。 | 结合项目实施后废气污染源排放情况及排放参数，已校核项目大气评价等级P19-23；已校核项目环境风险物质及环境风险评级等级P26。 |
| 6 | 根据核实的大气、风险等各要素评价范围，进一步完善项目环境保护目标。 | 已根据核实的大气、风险等各要素评价范围，进一步完善项目环境保护目标P26-28。 |
| 7 | 根据项目利用对象属于危险废物，按相关规范要求，细化油泥浮渣收集、转运、贮存、利用过程的工艺及产污节点说明，强化上述过程中的污染控制措施。 | 已根据项目利用对象属于危险废物，按相关规范要求，细化油泥浮渣收集、转运、贮存、利用过程的工艺及产污节点说明，强化上述过程中的污染控制措施P41-47。 |
| 8 | 结合监测期间CFB锅炉运行负荷和油泥浮渣掺烧比及设计的最大掺烧比，校核项目实施后废气污染源强；补充项目实施后镍等污染物排放量，校核大气环境影响预测结果。 | 结合监测期间CFB锅炉运行负荷和油泥浮渣掺烧比及设计的最大掺烧比，校核项目实施后废气污染源强p47-48；补充项目实施后镍等污染物排放量P105，校核大气环境影响预测结果p82-103。 |
| 9 | 完善镍等大气沉降对土壤环境的影响分析；根据掺烧比例，核实炉灰、炉渣属性。核实项目实施前后主要污染物变化情况。 | 已完善镍等大气沉降对土壤环境的影响分析P113；已根据掺烧比例，核实炉灰、炉渣属性p49。核实项目实施前后主要污染物变化情况p51-52。 |
| 10 | 补充项目环保目标图、评价范围图等图件。 | 已补充项目环保目标图、评价范围图等图件。见附图。 |
| 专家复核意见： |  |  |
| 签名 |  | 日期 |

目    录

概　述	1

1. 总则	8

1.1. 编制依据	8

1.2. 相关规划及环境功能区划	11

1.3. 评价因子识别与筛选	12

1.4. 评价标准	14

1.5. 评价工作等级及评价范围	19

1.6. 环境保护目标	26

2.依托工程分析	29

2.1. 2.1项目依托装置情况：	29

2.2. 2019年CFB锅炉污染物排放情况及污染防治措施	32

3. 建设项目工程分析	35

3.1. 建设项目概况	35

3.2 工程分析	41

3.3 总量控制分析	52

4. 环境现状调查与评价	53

4.1 自然环境现状调查与评价	53

4.2 社会环境概况	55

4.3 环境空气质量现状监测与评价	56

4.4 地表水环境质量现状监测与评价	58

4.5 地下水质量现状监测与评价	59

4.6 声环境质量现状监测与评价	61

4.7 土壤环境质量现状监测与评价	62

4.8生态环境质量现状评价	66

5 施工期环境影响分析	67

5.1 施工期大气环境影响分析	67

5.2施工废水影响分析	67

5.3 施工噪声预测与评价	68

5.4 施工期固废环境影响分析	68

6 运营期环境影响预测与评价	70

6.1 大气环境影响预测评价	70

6.2 地表水环境影响分析	106

6.3 地下水环境影响评价	106

6.4 声环境影响预测与评价	111

6.5 固体废物环境影响分析	112

6.6 土壤环境影响分析	113

6.7 生态环境影响分析	113

7 环保措施及其可行性论证	115

7.1 废气治理措施及其可行性分析	115

7.2 废水治理措施分析	119

7.3 地下水防治措施分析	121

7.4 噪声治理措施分析	122

7.5 土壤治理措施分析	123

7.6 固废处理措施分析	123

8 环境风险分析及防控措施	124

8.1 评价目的	124

8.2 环境风险识别与环境风险分析	124

8.3环境风险应急预案	131

8.4风险评价结论	133

9 环境经济损益分析	134

9.1 环境效益分析	134

9.2 社会效益	135

9.3经济效益	135

10 环境管理与监测计划	137

10.1 环境保护管理	137

10.2 施工期的环境管理	138

10.3 污染物排放管理要求	139

10.4 排污许可证制度	140

10.5 排污口规范化管理	140

10.6 环境监控机构设置	141

10.7 环保设施验收监测	142

11 环境影响评价结论	144

11.1 项目概况	144

11.2 环境质量现状	144

11.3 主要环境影响	145

11.4 环境保护措施	146

11.5 环境影响经济损益分析结论	147

11.6 环境管理与监测计划	147

11.7 总结论	148

11.8 建议	148

一、附图：

附图 1 项目地理位置图；

附图 2 项目四周图及现状照片；

附图 3 环境噪声监测布点图；

附图 4 环境土壤环境监测布点图；

附图 5 引用项目监测点位与本项目的距离图；

附图 6 项目环保目标图；

附图 7 项目环保设施图；

附图 8 项目总平面布置图；

附图9：项目大气评价范围图；

附图10：项目地下水评价范围图；

附图11：项目土壤评价范围图。

二、附件：

附件1 环评委托书；

附件2 评价标准执行函；

附件3 检测报告

附件4 关于长岭炼化公司暂不执行特别排放限值的回复；

附件5 评审会专家意见；

三、附表：

附表1 大气环境影响评价自查表；

附表2 风险评价自查表

附表3 土壤环境影响自查表

附表4 建设项目环评审批基础信息表

- 概 述

  - 1、项目背景

中国石油化工股份有限公司长岭分公司以下简称长岭分公司，是中国石油化工集团公司直属国有大型工业企业。公司座落在洞庭湖畔、长江之滨—岳阳市云溪区路口镇，北临长江，南靠京广、武广铁路，与107国道、京港澳高速公路相邻，水陆交通便利。

长岭分公司的前身为长岭炼油厂，始建于1965年，投产于1971年。现有员工近3000人，固定资产原值60亿元，拥有两套常减压、两套催化裂化、延迟焦化、催化重整、加氢、制氢、聚丙烯、环保等22套炼油化工生产装置。原油加工量达到800万吨/年，聚丙烯生产能力14万吨/年，重油催化裂化能力400万吨/年，焦化处理能力120万吨/年，催化重整能力70万吨/年，污水处理能力为850吨/小时。主要产品有车用汽油、喷气燃料、车用柴油、普通柴油、溶剂油、燃料油、液化石油气、芳烃、石脑油、石油焦、工业硫磺、聚丙烯等50多种。石化行业污水处理过程中产生的隔油池底泥、浮选浮渣和生产储运过程中的罐底泥，属于危险废物HW08，处理难度大，费用高，转移风险高，实施减量化、无害化和资源化已成为整个行业关注的重点和方向，目前已有企业开展实质性工作。如荆门石化已于2012年起实行“三泥”干化脱水处理，再转至CFB锅炉掺烧，长岭分公司污水处理过程中产生的隔油池底泥、浮选浮渣及公司原油罐区、中间罐区和产品罐区储罐检修时产生的部分罐底油泥，年产生量为1.2万吨/年，主要由水、固体悬浮物、油等组成，含有硫化物、苯系物、酚类、蒽、芘等有毒有害物质，已被国家列入危险固体废弃物《国家危险废物名录》（危废类别：HW08，2016年环保部）。

长岭分公司污水处理过程中产生的隔油池底泥、浮选浮渣及公司原油罐区、中间罐区和产品罐区储罐检修时产生的部分罐底油泥，年产生量为1.2万吨/年，主要由水、固体悬浮物、油等组成，含有硫化物、苯系物、酚类、蒽、芘等有毒有害物质，已被国家列入危险固体废弃物《国家危险废物名录》（危废类别：HW08，2016年环保部）。

《国家清洁生产促进法》和《固体废物环境污染防治法》要求必须对其进行无害化处理。同时，根据中国石油化工集团公司《样板污水处理场创建标准》（2018.6.27）要求，油泥、浮渣需严格执行政府相关规定，按照减量化、资源化、无害化原则，实现100%合规处理和处置。

表1  国家危险废物名录

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性 | 产生数量（吨/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 精炼石油 产品制造 | 251-004-08 | 石油炼制过程中溶气浮选法产生的浮渣 | 毒性 | 7500 |  |
|  |  | 251-003-08 | 石油炼制过程中隔油池产生的含油污泥 | 毒性 | 2000 |  |
|  |  | 251-002-08 | 石油初炼过程中储存设施产生的含油污泥 | 毒性，易燃性 | 2500 |  |

目前长岭分公司油泥浮渣处理主要方式：1）浮渣送延迟焦化装置回炼，平均每天处理量约10～20吨。焦化装置处理浮渣能力有限，无法满足浮渣量的需求，且回炼浮渣一方面影响焦炭质量，另一方面容易导致空冷管束堵塞，影响正常生产。2）2018年8月1日以前，部分油泥浮渣送往热电作业部CFB锅炉掺烧，但为间断性掺烧。因无环评手续，2018年8月1日以后，应生态环境局要求，未取得合理合法手续前，暂停浮渣掺烧工作。3）油泥外委处理，因油泥水含量高达90%，处理量大，同时吨处理费用高达3000元/吨。由于长岭分公司油泥浮渣产生量大，含水率高，焦化回炼不足以满足需求，外委处理费用高，因此长岭分公司拟利用现有2台CFB锅炉掺烧生产过程产生的油泥和浮渣，分两部分掺烧：一是在利旧现有油泥浮渣掺烧流程的基础上，增加一台备用泵及仪表控制系统，以实现连续掺烧，年处理油泥浮渣量约9000吨，二是将干化后的3000吨油泥浮渣，含水率30%（干化预处理部分外委给长岭设备研究所有限公司处理，已单独立项进行环评）与CFB锅炉燃煤混合后进行掺烧，以彻底解决消纳长岭分公司油泥浮渣问题。本次评价针对长岭分公司处置公司油泥的环境影响进行评价，评价重点为干泥掺混时的恶臭影响和油泥掺烧后锅炉烟气的影响，依托CFB锅炉焚烧油泥的可行性，污染防范措施有效性等。且本项目所用油泥浮渣仅限于中石化长岭分公司自产，不接受其他企业的油泥浮渣。

本项目的实施可以有效处置中国石油化工股份有限公司长岭分公司的油泥浮渣，充分体现了固废处置的“减量化、资源化、无害化”原则，消除了因油泥浮渣无法有效处置对厂区污水处理厂和其他工艺的不利影响和油泥浮渣外排对外环境的不利影响，对中国石油化工股份有限公司长岭分公司厂区的稳定生产运行有着重大利好因素。

目前，国家鼓励企业采用合法设施利用处置自身产生的固体废物，实现源头减量。因此长岭分公司决定委托湖南环腾环保工程有限公司进行1.2万吨/年油泥浮渣资源化利用项目的环境影响评价工作。根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330—2017) 危险废物鉴别标准 通则(GB 5085.7—2019)，“利用是指从固体废物提取物质作为原材料或者燃烧的活动，因此本项目属于危险废物的利用”根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年），本项目属于其中三十四、环境治理业、100 危险废物（含医疗废物）利用及处置，应编制环境影响报告书。

  - 2、项目特点

本项目建设在长岭分公司装置区现有装置区域，将充分依托公司现有的公辅工程，供电、供水、废水处理、风险应急等设施。根据本报告分析，项目废水主要是CFB锅炉排污水与CFB烟脱废水均进污水处理厂含盐污水处理系统。项目的大气污染物排放主要为掺烧油泥浮渣烟气中产生的污染物包括烟尘、SO2、NOX、二噁英、重金属，以及干泥掺混挥发的少量NH3、H2S恶臭气体。固体废物为锅炉炉渣、炉灰和石膏，属于一般固废，外售水泥厂综合利用。噪声主要为机泵、锅炉、车辆等。因此项目在运营过程中应做好环境污染防治及风险防范应急措施，确保各污染物稳定达标排放、控制项目事故风险水平。

- 分析判定相关情况

  - 3.1与“三线一单”的符合性分析

（1）生态保护红线的相符性分析

根据湖南省政府公布关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号），湖南省生态保护红线划定面积为4.28万km2，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线主），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。本工程不在生态红线一类管控区范围内，本项目仅有少量无组织废气排放。本项目的建设是符合生态保护红线要求的。

（2）与环境质量底线的相符性分析

1）项目与大气环境功能的相符性分析：

项目所在区域大气环境为二类区。项目的大气污染物排放主要为掺烧油泥烟气中增加的污染物包括烟尘、SO2、NOX、二噁英、重金属，以及干泥掺混挥发的少量NH3、H2S恶臭气体，根据大气环境影响预测结果，本项目大气污染物对区域环境空气质量影响较小。

2）项目与地表水环境功能的相符性分析：

项目废水主要是CFB锅炉排污水与CFB烟脱废水均进入污水处理厂含盐污水处理系统处理达标后排放，符合《中华人民共和国水污染防治法》的有关规定。

3）项目与声环境功能的相符性分析：

本项目为3类声环境功能区。根据声环境预测结果，本项目建成后对周围的声环境影响较小，不会改变周围环境的功能属性，因此本项目的建设符合声环境功能区要求。

因此本工程的建设不会破坏质量底线。

（3）与资源利用上线的对照分析

项目用地符合各相关部门对土地资源开发利用的管控要求，符合土地资源利用上线管控要求。本项目为环境治理项目，综合利用现有资源，项目本身营运也不会消耗大量资源，符合资源利用上线的要求。

（4）与环境准入负面清单的符合性

    - 本工程属于环境治理项目，不属于区域禁止建设项目。

    - 3.2与规划、产业政策、法规的相符性分析

    - 3.2.1 产业政策相符性分析

根据:“国家发展改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》中要求，本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用，8、危险废物(医疗废物)及含重金属废物安全处置技术设备开发制造及处置中心建设及运营;”项目，符合国家产业政策。

#### 3.2.2 选址规划相符性分析

本项目选址位于中石化长岭分公司现有生产厂区内，不需新征用地。中石化长岭分公司生产区属于工业工地，同时根据岳阳市城市总体规划2008-2030年总体布局规划属于规划的工业用地。因此，该项目厂址符合岳阳市城市总体规划和岳阳市土地利用规划。

#### 3.2.3 环境敏感性分析

从总体布局上来看，项目所在区域没有饮用水源保护区、以及县以上政府规划部门确定的特殊保护区域、也不是生态敏感脆弱区。项目不会对周围的环境敏感目标造成影响。

#### 3.2.4环境功能区划符合性分析

（1）环境空气功能区划

项目所在地环境空气功能规划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的二类区，根据现状监测，项目所在地空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）水体功能区划

根据项目所在地的地表水体功能规划，项目受纳水体为长江，其水体规划为Ⅲ类水体，根据引用监测数据，长江断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，但是上游断面COD监测值非常接近3类标准，说明上游来水水质一般。

（3）声环境功能区划

中石化长岭分公司生产区声环境功能执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目建成后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；经噪声环境影响预测分析，项目建成后对周围环境影响较小，满足声环境功能区划要求。

综上所述，本项目符合国家和地方相关产业政策要求。厂址选择符合当地的规划，项目建成后对周围的环境影响较小，项目建设方案是可行的。

4、环境影响评价的工作过程

我公司接受委托后，组织人员对该项目的工程内容、地址及周边环境进行了现场勘察。

本评价通过对项目周围的自然环境、社会环境以及空气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态环境质量现状进行调查评价，预测和分析项目在营运过程中对周围环境的影响程度和范围，分析和论证工程采取的环境保护措施以及在技术上的可行性和经济上的合理性。同时提出切实可行的整改环保措施和防治污染对策，为有关部门进行项目环境管理提供科学的依据，使工程对环境的不良影响降到最低程度，保证区域经济建设的可持续发展。

本次环境影响评价工作分三个阶段，即前期准备、调研和制定工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。

评价工作程序见下图。

图1  建设项目环境影响评价工作程序图

5、关注的主要环境问题

（1）项目与长岭分公司公用工程的依托关系，包括供水、排水、供汽、供电、消防、CFB锅炉掺烧油泥烟气依托锅炉现有烟气治理措施等；

（2）在环境方面，营运期重点关注项目的大气污染物、水污染物和噪声的达标排放情况；

（3）在环境污染防治措施可行性论证阶段，重点关注项目拟采取的污染防治措施是否可满足污染物的治理要求，做到达标排放，分析经济、技术方面可行性；

（4）环境风险方面，重点关注项目主要风险源，分析营运期项目的环境风险及风险防控措施，环境风险是否可达到可接受水平。

6、环境影响报告书的主要结论

1.2万吨/年油泥浮渣资源化利用建于长岭分公司用地范围内，周边无明显环境制约因素，项目符合国家产业政策，生产过程中采用了清洁的生产工艺，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，排放的污染物对周围环境影响较小。在落实各项环境保护对策措施和管理要求、加强风险防范和应急预案的前提下，从环境保护角度考虑，本建设项目可行。

总则

编制依据

国家环境保护法律

- 《中华人民共和国环境保护法》， 2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》， 2018年12月修订；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修改；

- 《中华人民共和国水污染防治法》， 2017年修订，2018年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》， 2018年12月修订；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》， 2020年4月29日修订；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》， 2018年8月31日修订，2019年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》， 2016年5月16日修订，2016年7月1日起施行；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日起施行；

- 《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日；

- 《中华人民共和国可再生能源法》 2009年12月26日；

- 《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日修订并施行；

- 《中华人民共和国城乡规划法》，2019年4月23日修订并施行；

- 《中华人民共和国水土保持法》 2010年12月25日修订，2011年3月1日起施行；

- 《中华人民共和国安全生产法》 2014年8月31日修订，2014年12月1日起施行；

法规、部门规章及规范性文件

- 《建设项目环境保护管理条例》 2017.7.16修订，2017.10.1起施行；

- 《危险化学品安全管理条例》2013.12；

- 《危险废物经营许可证管理办法》2016.2修订；

- 《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

- 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）；

- 《国家危险废物名录》2016 版；

- 《危险废物转移联单管理办法》（原国家环保总局第5号令）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部2018年修订）

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》国发【2011】35号文；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发【2012】77号；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发【2012】98号文；

- 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》环发【2010】113号

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》环办【2014】30号文；

- 《大气污染防治行动计划》（2013年09月12日）；

- 《水污染防治行动计划》（2015年4月2日）；

- 《土壤污染防治行动计划》（2016年5月）；

- 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

- 关于印发《排污许可证管理暂行规定》的通知（环水体[2016]186号，2016.12.23）；

- 《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》（环办[2013]103号）；

- 《国务院办公厅关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知》 （国办发〔2016〕88号）

- 《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府令2007.10.1；

- 《湖南省环境保护条例》（2013年修正）湖南省人大常委会。

- 关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知(环办环评[2017]84号)

- 湖南印发《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018—2020年）》；

- 湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》的通知（湘政办发[2016]33号，2016年4月28日）；

- 岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（2015.3.31）；

- 湖南省环境保护厅关于印发《湖南省“十三五”环境保护规划》的通知（湘环发[2016]25号，2016年9月8日）。

- ）湖南省人民政府关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》的通知。

- 湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）；

技术导则及规范

    - 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

    - 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

    - 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

    - 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

    - 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

    - 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

    - 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

    - 《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）

    - 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

    - 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

    - 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

    - 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）。

    - 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环办【2017】第43号）

其他依据

（1）本项目环评合同；

（2）项目可行性研究报告；

（3）项目评价执行标准函；

（4）建设单位提供的其它资料。

相关规划及环境功能区划

相关规划

- 《国民经济和社会发展第十三个五年规划》2016年；

- 《全国主体功能区划》国发【2010】46号；

- 《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》2016；

- 《湖南省“十三五”环境保护规划》湘环【2016】25号；

- 《岳阳市城市总体规划》（2008-2030年）；

- 《岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划》；

- 《岳阳市环境保护和生态建设“十三五”规划》，2017年；

- 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB 43/023-2005）

- 《岳阳市水环境功能区划分》

- 《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018—2020年）》

环境功能区划

本项目位于湖南省岳阳市云溪区中国石油化工股份有限公司长岭分公司生产装置区内，项目所在区大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准；项目废水经厂区污水处理系统处理达标后排入长江，该江段执行《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）中III类标准；项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。

项目所在区域的环境功能属性见表1.2.2-1。

表 1.2.2-1  项目所在区域环境功能属性

| 编号 | 项目 |  | 功能属性及执行标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否在“饮用水源保护区”内 |  | 否 |
| 2 | 水环境功能区 | 地表水 | 项目所在的长江段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
|  |  | 地下水 | 执行《地下水质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
| 3 | 环境空气质量功能区 |  | 二类区，执行《环境空气质量标准》中二级标准 |
| 4 | 声环境功能区 |  | 3类区，执行《声环境质量标准》中3类标准 |
| 5 | 土壤环境功能区 |  | 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地 |
| 6 | 是否基本农田保护区 |  | 否 |
| 7 | 是否森林公园 |  | 否 |
| 8 | 是否生态功能保护区 |  | 否 |
| 9 | 是否水土流失重点防治区 |  | 否 |
| 10 | 是否人口密集区 |  | 否 |
| 11 | 是否重点文物保护单位 |  | 否 |
| 12 | 是否水库库区 |  | 否 |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 |  | 是（中石化长岭分公司污水处理厂） |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 |  | 否 |

评价因子识别与筛选

评价因子识别

为正确分析该项目建设可能对自然环境、生态环境产生的影响，结合项目生产工艺、排污特征以及地区的环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素进行识别，其结果见表1.3.1-1。

表 1.3.1-1    环境影响因素识别结果

| 类别 |  | 自然环境 |  |  |  | 生态环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 植被 | 野生生物 | 水土流失 |
| 施工期 | 土石方工程 | -1D | -1D | -- | -1D | -- | -1D | -1D |
|  | 建筑施工 | -1D | -- | -- | -1D | -- | -- | -- |
|  | 设备安装 | -- | -- | -- | -1D | -- | -- | -- |
| 营运期 | 废气 | -1C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 废水 | -- | -1C | -1C | -- | -- | -- | -- |
|  | 噪声 | -- | -- | -- | -1C | -- | -- | -- |
|  | 固废 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 项目正常运营 | -1C | -1C | -1C | -1C | -- | -- | +1C |

备注：(1)表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；

(2)表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

(3)表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响

由表1.3.1-1可以看出，本工程的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的正、负影响，也存在长期的或正或负的影响。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境、水土流失，均随着施工期的结束而消失；营运期对环境的不利影响是长期存在的，在生产过程中，主要影响因素表现在环境空气、水环境和声环境等方面。

评价因子筛选

根据项目工程性质、生产工艺与污染物排放特点，确定本项目评价因子，详见表1.3.2-1。

表 1.3.2-1 评价因子一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO、H2S、NH3 |
|  |  | 污染源评价 | 烟尘、SO2、NO2、镍二噁英、H2S、NH3 |
|  |  | 影响评价 | 烟尘、SO2、NOX、镍、二噁英、H2S、NH3 |
| 2 | 地表水 | 现状评价 | pH、DO、COD、BOD5、石油类、NH3-N、SS、TN、TP、氯化物、硫化物、硫酸盐 |
|  |  | 污染源评价 | COD、NH3-N、SS |
|  |  | 影响评价 | COD、NH3-N |
| 3 | 地下水 | 现状评价 | pH、COD、总硬度、硫酸盐、氯化物、NH3-N、-挥发性酚类、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、总镍、总汞、总砷、总铅、TOC、苯并芘、烷基汞 |
|  |  | 影响评价 | COD、NH3-N、石油类 |
| 4 | 声环境 | 现状评价 | 昼、夜Leq（A） |
|  |  | 污染源评价 | A声级 |
|  |  | 影响评价 | Leq（A） |
| 5 | 土壤环境 | 现状评价 | pH、镍、铜、铅、砷、镉、铬（六价铬）、汞、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（a,h）蒽、茚并（1,2,3-cd）芘、萘和石油烃 |
|  |  | 影响评价 | pH、镉、铬、汞、砷、铅、锌、镍、石油烃、挥发酚等 |
| 6 | 固体废物 | 锅炉炉渣、炉灰、石膏 |  |

评价标准

根据岳阳市生态环境局云溪分局标准执行函，本项目执行标准如下：

环境质量标准

      - （1）环境空气质量标准

项目区环境空气基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；硫化氢和氨执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值；二噁英参照日本年均浓度标准0.6pgTEQ/m3进行评价，镍参照欧盟年均浓度标准0.02μg/m3，具体标准限值见下表1.4.1-1。

表 1.4.1-1  环境空气质量标准值

| 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60μg/m3 150μg/m3 500μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40μg/m3 80μg/m3 200μg/m3 |  |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70μg/m3 150μg/m3 |  |
| PM2.5 | 年平均 24小时平均 | 35μg/m3 75μg/m3 |  |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 1小时平均 | 4mg/m3 10mg/m3 |  |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 1小时平均 | 160μg/m3 200μg/m3 |  |
| 硫化氢 | 1小时平均 | 10μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 氨 | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| 二噁英 | 年平均 | 0.6pgTEQ/m3 | 日本年均值 |
| 镍 | 年均浓度 | 0.02μg/m3 | 欧盟年均值 |

      - （2）地表水环境质量标准

受纳水体长江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准见表1.4.1-2。

表 1.4.1-2 地表水环境质量标准    单位：mg/L

| 项目 | Ⅲ类 | 项目 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6-9 | COD | ≤20 |
| DO | ≥5 | NH3-N | ≤1.0 |
| BOD5 | ≤4 | TN（湖、库，以N计） | ≤1.0 |
| TP | ≤0.2 | 挥发酚 | ≤0.005 |
| 粪大肠菌群(个/L) | ≤10000 | 石油类 | ≤0.05 |
| 硫化物 | ≤0.2 | 氯化物 | 250 |
| 硫酸盐 | 250 | / | / |

      - （3）地下水环境质量标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体见表1.4.1-3。

表 1.4.1-3  地下水质量标准   单位：mg/L

| 项目 | pH | 石油类 | 耗氧量 | 氯化物 | 挥发性酚类 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ 类标准值 | 6.5～8.5 | / | ≤3 | ≤250 | ≤0.002 | ≤0.5 |
| 项目 | 氰化物 | 总氮 | 总磷 | 硫化物 | BOD5 | 苯 |
| Ⅲ 类标准值 | ≤0.05 | / | / | ≤0.02 | / | ≤0.01 |
| 项目 | 甲苯 | 二甲苯 | 乙苯 | 总镍 | 总汞 | 总铅 |
| Ⅲ 类标准值 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.02 | ≤0.001 | ≤0.01 |
| 项目 | TOC | 苯并芘 | 烷基汞 | 氟化物 | 总砷 | 硫酸盐 |
| Ⅲ 类标准值 | / | ≤0.00001 | / | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤250 |

      - （4）声环境质量标准

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准值见表1.4.1-4。

表1.4.1-4  声环境质量标准   单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

      - （5）土壤环境质量标准

      - 本项目所在区域执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。具体划分与标准见表 1.4.1-5。

表1.4.1-5  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值   单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间-二甲苯+对-二甲苯 | 108-38-3, 106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻-二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并（a）蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并（a）芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并（b）荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并（k）荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并（a,h）蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并（1,2,3-cd）芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 石油烃类 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 石油烃（C10~C40） | - | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |

    - 1.4.2 污染物排放标准

      - （1）废气排放标准

根据岳阳市生态环境局云溪分局出具的本项目环评执行标准函，项目林格曼黑度执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1 排放限值、有组织烟尘、SO2、NO2、汞及其化合物，执行《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》要求，有组织镍及其化合物、铅及其化合物、铜及其化合物、二噁英执行GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》表3标准。详见表1.4.2-1。无组织硫化氢、氨参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级新扩改建），详见表1.4.2-2。

表 1.4.2-1项目有组织污染物排放标准值

| 标准号 | 排放标准 | 污染因子 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 污染源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB13223-2011 | 火电厂大气污染物排放标准、《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》要求 | 烟尘 | 10 | CFB锅炉 |
|  |  | SO2 | 35 |  |
|  |  | NOX | 50 |  |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.03 |  |
|  |  | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 1 |  |
| GB18484-2001 | 危险废物焚烧污染控制标准 | 镍及其化合物 | 1.0 |  |
| · |  | 二噁英 | 0.5 TEQng/m3 |  |

表 1.4.2-2项目恶臭污染物厂界标准值

| 污染物 | 浓度限值(mg/m3) |
| --- | --- |
| 氨 | 1.5 |
| 硫化氢 | 0.06 |

      - （2）废水排放标准

项目污水经长岭分公司污水处理场处理后排入长江，根据岳阳市生态环境局发文《关于长岭炼化公司暂不执行特别排放限值的回复》，2020年10月1日前，基准排水量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1限值，之后基准排水量、化学需氧量、氨氮总磷、总氮执行表2特别排放限值，其他因子执行表1 限值。项目污水排放标准详见下表1.4.2-3。

表1.4.2-3 水污染物排放限值 单位：mg/L（pH 除外）

| 项目 | 标准限值（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9（无量纲） | —— | 排入长岭污水处理厂执行标准 |
| CODcr | 800 | —— |  |
| 氨氮 | 50 | —— |  |
| 石油类 | 1000 | 20 |  |
| 硫化物 | 25 | 1.0 |  |
| 挥发酚 | 80 | 0.5 |  |
| 悬浮物 | —— | —— |  |
| 执行标准 | 长岭分公司第一污水场进水水质标准要求 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1间接排放标准 |  |
| pH | 6~9（无量纲） |  | 长岭污水处理厂总排口执行标准 |
| CODcr | 60 |  |  |
| 氨氮 | 8.0 |  |  |
| 石油类 | 5.0 |  |  |
| 硫化物 | 1.0 |  |  |
| 挥发酚 | 0.5 |  |  |
| 悬浮物 | 70 |  |  |
| 执行标准 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1 |  |  |

（3）噪声排放标准

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

表 1.4.2-4  噪声排放标准一览表（单位：dB（A））

| 噪声 | 阶段 | 昼间 | 夜间 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等效连续A声级 | 施工期 | 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 |

      - （4）固体废物污染控制标准

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）相关标准。

评价工作等级及评价范围

大气环境影响评价等级及范围

2018年8月1日以前，部分油泥浮渣送往热电作业部CFB锅炉掺烧，此方式消化浮渣量相对较大，为间断性掺炼。因无环评手续，2018年8月1日以后，生态环境局要求，未取得合理合法手续前，暂停浮渣回炼工作。为了取得环境影响评价数据，经向生态环境主管部门申请，长岭分公司于2020年3月起恢复“油泥浮渣”掺烧。运行后CFB锅炉烟气污染物包括烟尘、SO2、NOX、二噁英、重金属，经燃烧炉炉内脱硫，SCR烟气脱硝+布袋除尘 +石灰石—石膏法湿法脱硫后达标排放。因油泥浮渣占比少，约为1：55.7【30%含水率干泥4286吨（其中含水率90%的污泥换算成30%的干泥为1286吨）与煤焦（2019年用煤量158120.1吨，用焦量80792.66吨）比值】，同时具有较高热值（据相关文献记载，30%含水率的炼厂油泥热值与乙醇热值相当，为2.18×107J/kg，煤的热值为2.9×107J/kg），因此掺烧时能相应减少煤的使用量。经对比CFB锅炉2019年烟气排放统计数据及湖南昌旭环保科技有限公司于2020年4月对CFB锅炉烟气监测数据，主要增加SO2及少量烟尘污染物排的放量。本项目投运后产生的无组织污染物主要为干泥掺混时挥发的少量H2S、NH3。

（1）评价等级

本工程面源排放的主要环境空气污染物为H2S、NH3，点源排放的主要环境空气污染物为SO2、TSP、NOx、镍、二噁英。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，采用导则推荐的AERSCREEN模型分别计算它们的最大地面浓度占标率Pi及不同距离分布，其中 Pi 定义为：

式中：

Pi—第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，mg/Nm3；

C oi—污染物评价标准，mg/Nm3。

大气评价等级判别见表1.5.1-1，，估算模型参数见表 1.5.1-2，项目主要污染源估算模型计算结果统计表 1.5.1-3。

表1.5.1-1 大气评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax ≥ 10% |
| 二级评价 | 1% ≤ Pmax < 10% |
| 三级评价 | Pmax < 1% |

本项目估算模型参数见下表。

表1.5.1-2 项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.2 |
| 最低环境温度/℃ |  | -4.2 |
| 地表类型 |  | 落叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

本项目掺烧的物质主要为含水率30%的干化油泥浮渣和含水率90%的油泥浮渣两种，根据前文对油泥浮渣的成分分析，掺烧原料全部是长岭分公司自身生产过程中产生的油泥浮渣，仅含水率不同，根据油泥浮渣的年掺烧量以及两台锅炉年运行时间，预测将涉及的排放方式考虑为以下两种：①全部采取1台循环流化床锅炉掺烧，通过脱硫塔烟囱排放，②采取2台循环流化床锅炉同时掺烧，通过脱硫塔烟囱排放。因此本项目燃烧废气主要有两种预测情景，不同预测情景下的废气污染源强见后文表6.1.5.4-1和表6.1.5.4-2。

项目主要污染源估算模型计算结果见下表。

表1.5.1-3 项目主要污染源估算模型计算结果统计表

| 污染物 | SO2 |  |  | NO2 |  |  | PM10 |  |  | 镍 |  |  | 二噁英 |  |  | 氨 |  |  | 硫化氢 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源名称 | 预测浓度/（μg/m3） | 占标率/% | D10%/（m） | 预测浓度/（μg/m3） | 占标率/% | D10%/（m） | 预测浓度/（μg/m3） | 占标率/% | D10%/（m） | 预测浓度/（μg/m3） | 占标率/% | D10%/（m） | 预测浓度/（μg/m3） | 占标率/% | D10%/（m） | 预测浓度/（μg/m3） | 占标率/% | D10%/（m） | 预测浓度/（μg/m3） | 占标率/% | D10%/（m） |
| 掺烧-单独运行 | 50.062 | 10.01 | 1170 | 53.5357 | 26.77 | 3875 | 46.23073¦ | 10.27 | 1200 | 0.012771 | 10.64 | 1250 | 2.26E-07 | 2.55 | 0 | / | / | / | / | / | / |
| 掺烧-两台锅炉同时运行 | 88.706 | 17.74 | 2425 | 94.86106 | 47.43 | 6400 | 81.9173¦ | 18.20 | 2575 | 0.022629 | 18.86 | 2700 | 1.28E-07 | 4.53 | 0 | / | / | / | / | / | / |
| 干化油泥浮渣存储区 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.60E-04 | 0.08 | 0 | 3.20E-04 | 3.2 | 0 |
| 各源最大值注 | 88.706 | 17.74 | 2425 | 94.86106 | 47.43 | 6400 | 81.9173¦ | 18.20 | 2575 | 0.022629 | 18.86 | 2700 | 1.28E-07 | 4.53 | 0 | 1.60E-04 | 0.08 | 0 | 3.20E-04 | 3.2 | 0 |
| D10%最远距离/m | 6400m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表的估算模式的计算结果可知，项目废气排放的污染因子中地面浓度占标率最大的是两台锅炉同时掺烧时排放的NO2，最大落地浓度为94.86106ug/m3，Pmax=47.43%，对应的D10%为6400m，项目Pmax＞10%，因此本项目大气评价等级为一级。

（2）评价范围：本项目大气评价工作等级为一级，项目排放污染源的最远影响距离D10%为6400m。根据HJ2.3-2018第5.4.1条，要求自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围，因此本项目大气评价范围为以项目排气筒为中心，边长17.0km的矩形区域。

地表水环境影响评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价分级判据如下：

表1.5.2-1 水污染型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/ (m3/d) 水污染物当量数W/ (无量纲) |
| 一级 | 直排 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直排 | 其他 |
| 三级A | 直排 | Q<200或W<6000 |
| 三级B | 间排 | － |

本项目废水为CFB锅炉排污水与CFB烟脱废水，均进污水处理厂含盐污水处理系统。根据分级判据，地表水环境影响评价等级为三级B。

根据该导则5.3.2.2：“三级B，其评价范围应符合以下要求：a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b）涉及地表水环境风险的，应履盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标。”因此，本次评价主要对污水排入长岭分公司污水处理厂处理的可行性进行论证，并进行水环境风险分析，提出保护措施。

地下水环境影响评价等级及范围

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别属于I类项目。

- 地下水敏感程度

本项目不涉及集中式饮用水水源准保护区，也不涉及准保护区以外的补给径流区，附近居民均饮用自来水，因此，工程所在地地下水敏感程度属于不敏感。

表 1.5.3-1  地下水环境敏感等级分级表

| 分类 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定的准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：表中“环境敏感区”系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表 1.5.3-2  建设项目地下水工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表 1.5.3-3  建设项目地下水现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围。 |
| 二级 | 6-20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

- 评价等级及评价范围

本次地下水环境评价为二级评价；评价范围为以本项目为中心，向四周适当拓展，组成本次地下水评价的工作范围，控制面积约20km2。

声环境影响评价等级及范围

（1）声环境评价等级划分依据

按照《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价级别划分原则。

表1.5.4-1  声环境影响评价等级划分依据

| 判别依据 | 声环境功能区 | 敏感目标噪声级增量 | 受噪声影响范围内的人口数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级评价 | 0类及以上 | ≥5dB（A） | 显著增多 | 1、判断项目建设后声级增高的具体地点为距该项目声源最近的敏感目标处。 2、符合两个以上的划分原则时，按较高级别执行。 |
| 二级评价 | 1类、2类 | 3~5dB（A） | 增加较多 |  |
| 三级评价 | 3类、4类 | ≤3dB（A） | 变化不大 |  |

（2）环境特征

本项目位于长岭分公司炼油装置区，声环境功能区为3类区。

（3）对周围环境影响

本项目采取完善的噪声防治措施，预计投产后敏感点噪声增加值小于3dB(A)，且受影响人口变化不大，不会对周围环境产生明显影响。

（4）评价等级及范围确定

综上分析，确定本项目声环境影响评价级别为三级，只进行厂界达标分析，评价范围为厂界外200m。

土壤环境评价等级

位于长岭分公司生产区中间，故本项目敏感程度属于不敏感，本项目占地约100m2，故占地规模小于≤5hm2。项目油泥浮渣送往CFB锅炉焚烧属于气相挥发类，对土壤环境影响小，本项目属于环境和公共设施管理业Ⅰ类，根据《环境影响评价技术导则－土壤环境》（HJ964-2018）规定判断本项目土壤环境影响评价等级为二级。评价范围为：项目边界向外200m范围。

表1.5.5-1	危险物质与临界量的比值

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

生态环境影响评价等级与评价范围

（1）生态评价等级划分依据

对照《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）中有关要求，本项目生态评价工作级别判别见表1.5.6-1。

表 1.5.6-1  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

（2）工程占地范围

本项目占地面积100m2小于2km2。

（3）影响区域生态敏感性

本项目区在长岭分公司厂区内，属于一般区域。

（4）评价等级及评价范围确定

本次生态评价等级为三级评价，评价范围为厂区边界外扩500m区域。

风险评价等级及范围

一、危险物质及工艺系统危险性 P 的分级确定

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B ，本项目涉及危险物质为氨及硫化氢。其危险物质与临界量的比值见表 1.5.7-1。

表1.5.7-1	危险物质与临界量的比值

| 物质名称 | CAS 号 | 临界量Qi | 实际量 qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 7664-41-7 | 5t | 1.8t（包括脱硝存储的氨） | 0.36 |
| 硫化氢 | 7783-06-4 | 2.5t | 0.0014t | 0.00056 |
| 油泥 | / | 2500t | 120t | 0.048 |

计算Q=∑qi/Qi=0.36+0.00056+0.048=0.40856≦1本项目Q小于1，故本项目风险仅需进行简单分析。

环境保护目标

本项目位于长岭分公司厂区内，根据本次环评确定的各要素评价工作等级，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标见表1.6-1、1.6-2、1.6-3和附图6。

表 1.6-1	项目大气环境保护目标

| 序号 | 名称 | 坐标/m |  | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境功 能区 | 相对厂 址方位 | 相对厂界 距离/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UTM-X | UTM-Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 泾港村 | 725829 | 3278990 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西北 | 9.60 |
| 2 | 姜畈村 | 729394 | 3277653 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 北 | 7.28 |
| 3 | 白荆村 | 732783 | 3277306 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 东北 | 7.39 |
| 4 | 红土村 | 734164 | 3275956 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 东北 | 6.85 |
| 5 | 黄皋村 | 727813 | 3274810 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西北 | 4.98 |
| 6 | 陆城镇 | 722246 | 3274933 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西北 | 9.10 |
| 7 | 望城村 | 727698 | 3272987 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西北 | 3.55 |
| 8 | 臣山村 | 725626 | 3272528 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西北 | 4.99 |
| 9 | 荆竹村 | 733794 | 3270613 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 东 | 3.66 |
| 10 | 长岭生活区 | 727847 | 3270023 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西 | 2.32 |
| 11 | 南岳村 | 726265 | 3269783 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西 | 3.92 |
| 12 | 南山村 | 727365 | 3268173 | 学校 | 师生 | 二类区 | 西南 | 3.56 |
| 13 | 荆竹山村 | 733875 | 3267916 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 东南 | 4.48 |
| 14 | 江湖村 | 723834 | 3267790 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西南 | 6.82 |
| 15 | 路口铺村 | 731728 | 3266024 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 东南 | 4.66 |
| 16 | 临湘市 | 735838 | 3263523 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 东南 | 8.93 |
| 17 | 云溪镇 | 722503 | 3262471 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西南 | 1.10 |
| 18 | 双花村 | 726455 | 3262498 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西南 | 8.72 |
| 19 | 和平村 | 730839 | 3271307 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 东北 | 1.14 |
| 20 | 五尖山森林公园 | 734105 | 3263548 | 风景名胜区 | 风景名胜区 | 二类区 | 东南 | 7.91 |

注：坐标原点（0,0）的经纬度为东经113.3749806°，北纬29.542118°（UTM坐标分区为49R）

表 1.6-2	项目地表水保护目标

| 环境要素 | 敏感点 | 方位 | 规模 | 距离 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 长江* | NW | 特大河 | 13000m | GB3838-2002Ⅲ类标准 |
|  | 泄洪渠 | S | 小河 | 300m |  |

表 1.6-3	项目地下水保护目标

| 环境要素 | 敏感点 | 规模性质 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 下游文桥镇地下水资源 | 长岭分公司下游至长江范围内的村民饮用自来水，不饮用地下水 | GB/T14848-2017 Ⅲ类标准 |

- 2.依托工程分析

  - 2.1项目依托装置情况：

目前，长岭分公司热电部热电联产工程主要包括：2台260t/h的燃煤循环流化床锅炉、配套一台50MW的汽轮发电机组，以及储煤储焦系统、输煤输焦系统、烟气处理系统等。工程主要工艺分为燃料及石灰石输送系统、燃烧系统、风烟系统及热力系统等四大部分。2台260t/hCFB循环流化床锅炉烟气经燃烧炉炉内脱硫后经SCR脱硝反应器、布袋除尘后进入脱硫塔湿法脱硫并经脱硫塔烟囱（100m）高空排放。热电部工艺流程图如下。

燃煤仓

煤

封闭式输送

石油焦仓

石油焦

封闭式输送

石灰料仓

石灰粉

旋转给料机

循环硫化床锅炉

回收凝结水及补水

飞灰

脱硫塔烟囱外排

废水

发电机

蒸汽母管

去热力系统

配水池

中低压蒸汽

高压泵

化水间

灰渣

空 气 预 热 器

炉内脱硫，SCR烟气脱销

布 袋 除 尘

石灰石—石膏法湿法脱硫

图2.1热电联产工程工艺流程图

具体的工艺流程描述如下：

1） 燃料及石灰石输送

工程锅炉的燃料为半煤半焦（煤焦混合掺烧比为不高于3:2），石油焦来源于公司的焦化装置，燃煤来自于湖南和重庆等地。本工程的煤和石油焦的主要成分如下，石灰石来自附近的石灰石矿，成品石灰粉进厂。

表2.1-1   工程燃煤煤质分析

| 项目 | 符号 | 单位 | 含量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水份 | Mar | % | 7.7 |
| 挥发份 | Vdaf | % | 25.87 |
| 灰份 | Aar | % | 23.4 |
| 硫 | St.ar | % | 0.95 |
| 低位发热量 | Qar.net | MJ /kg | 22.693 |

表2.1-2工程燃石油焦焦质分析

| 项目 | 符号 | 单位 | 含量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水份 | Mar | % | 9.6 |
| 挥发份 | Vdaf | % | 13.04 |
| 灰份 | Aar | % | 22.47 |
| 硫 | St.ar | % | 1.15 |
| 低位发热量 | Qar.net | MJ /kg | 23.648 |

注：*本表格数据由企业提供，且以后的原料煤和石油焦成分基本保持不变。

表2.1-3  原料及辅助材料消耗量

| 1#CFB锅炉 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原辅材料 | 100%石油焦工况消耗量 |  | 50%石油焦+50%煤工况消耗量 |  |
| 1 | 石油焦 | 21.3t/h |  | 13.3t/h |  |
| 2 | 煤 | 0 |  | 13.3t/h |  |
| 3 | 石灰石 | 5.2t/h |  | 4.5t/h |  |
| 2#CFB锅炉 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 原辅材料 | 100%石油焦 | 50%石油焦+50%煤 |  | 100%煤 |
| 1 | 石油焦 | 21.3t/h | 12.74t/h |  | 0 |
| 2 | 煤 | 0 | 12.74t/h |  | 31.76 t/h |
| 3 | 石灰石 | 5.05t/h | 4.24t/h |  | 3.02 t/h |

由于CFB锅炉对入炉燃料的粒度有比较严格的要求，因此厂内燃料输送系统中设有一级破碎处理，用圆振动筛和带筛网的环锤式破碎机进行一次筛分和破碎，使其粒度小于1.0mm，以确保入炉燃料满足锅炉的要求。石油焦由皮带输送至炉前石油焦仓，经称重式全封闭给料机计量后送入锅炉风力播煤装置，由风力送入炉膛。

2）燃烧系统

在890℃左右的床温下，空气与燃料、石灰石在炉膛内密相区充分混合，燃料着火燃烧释放出部分热量，石灰石煅烧形成CO2和CaO，未燃尽的石油焦粒和煤粒被烟气带进炉膛上部稀相区进一步燃烧，同时CaO与燃烧生成的SO2反应生成CaSO4，从而实现烟气的炉内脱硫。

燃烧产生的烟气携带大量的燃料经设在炉顶的多个小口径高效旋风分离器进行气固分离，分离后含少量飞灰的烟气进入炉后竖井，与布置其中的高温过热器、低温过热器、空气预热器进行热交换，烟气温度降至140℃左右。烟气进入布袋除尘器除尘，干灰由气力输灰系统送至飞灰库，烟气通过风机送入烟囱排放至大气中。

高效旋风分离器收集下来的的较粗颗粒的未燃尽物料沿回料管直接进入炉膛密相区，循环再燃烧，形成物料的循环回路。炉渣由炉底一根落地渣管落至冷渣器，冷渣器采用间接水冷方式，水与渣不直接接触，渣经冷却后由机械链条送至渣库。

3）风烟系统

一次风系统：风机消声→一次风机→暖风器→空气预热器→一次风道→风箱→布风板→炉膛；

二次风系统：风机消声→二次风机→暖风器→空气预热器→二次风母管→喷咀→炉膛；

锅炉烟气系统：炉膛→高温分离器→高温过热器→低温过热器→省煤器→空气预热器→布袋除尘器→引风机→烟囱。

4）热力系统

工程热力系统分为主蒸汽系统和供热蒸汽系统。主蒸汽系统采用集中分段母管制系统，由各锅炉来的高压蒸汽进入主蒸汽母管，至汽轮机发电；供热蒸汽系统为中压蒸汽和低压蒸汽，均为集中母管制，中低压蒸汽通过母管分别接入厂区热力网相应的供热管道，向全厂提供生产用蒸汽。在主蒸汽母管和中低压蒸汽母管间用减温减压器联接，保证热电厂在汽轮发电机组因故障停机时能连续对外供热。

5）热电部2台260t/hCFB循环流化床锅炉现有环保设施

①废气处理系统

2台260t/hCFB循环流化床锅炉，每台锅炉配置2台离心式引风机（配内反馈串级调速电机），1台分室定位反吹式袋式除尘器，其烟气经燃烧炉炉内脱硫后经SCR脱硝反应器、布袋除尘后进入脱硫塔湿法脱硫并经脱硫塔烟囱（100m）高空排放。

②废水处理系统

本项目废水为CFB锅炉排污水与CFB烟脱废水，CFB锅炉排污水与CFB烟脱废水均进污水处理厂含盐污水处理系统。

③固体废物收集及处置

根据固体废物属性，一般工业固体废物，可回收的则进行回收处置；除尘飞灰、炉膛底灰和锅炉燃烧后产生的炉渣、炉灰、石膏均进行综合利用。

  - 2.2 2019年CFB锅炉污染物排放情况及污染防治措施

长岭石化现有2台HM260-9.8/540-A循环流化床锅炉，燃料为煤和石油焦。2019年全年用煤量为158120.1吨，石油焦用量为80792.66吨。CFB锅炉烟气经燃烧炉炉内脱硫后经SCR脱硝反应器、布袋除尘后进入脱硫塔湿法脱硫并经脱硫塔烟囱（100m）高空排放。热电部循环流化床（CFB）锅炉烟气脱硫脱硝除尘设施项目于2014年通过岳阳市生态环境局环评审批，岳环评[2014]7号。2017年通过岳阳市生态环境局验收审批，岳环评验[2017]7号。

#### 2.2.1 CFB锅炉情况介绍

长岭石化现有2台HM260-9.8/540-A循环流化床锅炉，是由烟台现代冰轮重工有限公司设计并制造的循环流化床锅炉，其型式为单炉膛、单汽包、无中间再热、自然循环、平衡通风、双高温绝热旋风分离器，全钢架M型露天布置、高温高压循环流化床锅炉。

长岭分公司CFB锅炉温度、燃料停留时间、掺烧物料均符合上述流化床锅炉规定，此工艺路线可行。

锅炉由全膜式水冷壁炉膛、水冷布风板、两个高温绝热旋风分离器、非机械式返料U阀和尾部对流受热面等组成。在炉膛下部密相还原区布置有4个燃料进口、8个石灰石进料口、2个旋风分离器回料进口和27个二次风喷嘴；在炉膛底部敷焊密抓钉的水冷壁以及水冷布风板上敷设了厚度为80mm和（200～207）mm的整体浇注耐磨耐火衬里；在炉膛上部，与前墙垂直布置有4片水冷蒸发屏和6片翼屏过热器；在尾部竖井烟道内从上至下布置有高温过热器、低温过热器、非沸腾式光管省煤器、二次风空气预热器、一次风空气预热器；高温过热器和低温过热器四周及顶棚烟道是由膜式壁围成的包墙过热器；在低温过热器和翼屏过热器及翼屏过热器和高温过热器之间分别布置有Ⅰ级和Ⅱ级文丘利喷水减温器。Ⅰ、Ⅱ级喷水减温器上分别布置1套气动调节减温调节阀组；通过喷水减温器自动调节过热汽温度，使其控制在安全和规定的范围之内。

锅炉燃料以高硫石油焦以及外购烟煤为主，辅助平衡装置瓦斯，床上启动燃烧器以0＃柴油为燃料。在锅炉炉膛内加入合格的石灰石粉，进行炉内脱硫，烟气先经布袋除尘器除尘，尾部增加吸收塔进行湿法脱硫；高低温省煤器间增加脱硝模块，并喷入氨气降低NOx含量，以降低污染物排放。

#### 2.2.2  CFB锅炉脱硫、脱硝项目

2015年，2台CFB锅炉经过脱硫脱硝改造，2017年超低排放改造，目前达到超低排放要求。

脱硫：石灰石炉内脱硫系统主要由石灰石气力输送系统、炉前石灰石计量给料系统和电气及自动化控制系统三部分组成。CFB炉烟气经炉内脱硫.布袋除尘和通过脱硫塔降尘脱硫后再由脱硫塔烟囱排放。

脱硝：采用氨法脱硝的SCR工艺成熟。项目完成后现有CFB锅炉的氮氧化物排放可稳定达标，满足《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011表1排放限值、《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》要求。

项目于2014年2月通过岳阳市生态环境局环评审批，2017年2月通过岳阳市生态环境局验收审批。项目完成后现有CFB锅炉的二氧化硫、氮氧化物排放可稳定达标，满足《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011表1排放限值的要求、《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》要求。

#### 2.2.3 CFB锅炉2019年污染物排放情况

根据企业提供的烟气在线监测数据，2019年不掺烧时的燃烧污染物汇总表如下：

表2.2.3-1 不掺烧时的燃烧污染物汇总表

| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染因子 |  |  | 排放浓度（mg/m3） |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  | 数据来源 |  |  |
| 烟气量 |  |  | / |  |  |  | 313841.23m3/h |  |  |  | 单炉运行2019年在线监测数据，全年平均值 |  |  |
| 颗粒物 |  |  | 7.06 |  |  |  | 1.813 |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  | 3.56 |  |  |  | 0.911 |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  | 9.81 |  |  |  | 2.583 |  |  |  |  |  |  |
| 烟气量 |  |  | / |  |  |  | 608269.82m3/h |  |  |  | 双炉运行2019年在线监测数据，全年平均值 |  |  |
| 颗粒物 |  |  | 7.03 |  |  |  | 3.526 |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  | 1.84 |  |  |  | 0.930 |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  | 11.93 |  |  |  | 5.996 |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  | 废水排放量 |  |  |  | COD | NH3-N |  | SS |  |
| CFB锅炉生产废水 | 排放浓度 mg/L |  |  |  | 11417.41(t/a) |  |  |  | 309 | 45 |  | 210 |  |
| 二污总排放口 | 排放浓度mg/L |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 8.0 |  | 70 |  |
| 标准限值mg/L |  |  |  |  | / |  |  |  | 60 | 8.0 |  | 70 |  |
| 处理效率 |  |  |  |  | / |  |  |  | 80.6% | 82.2% |  | 66.7% |  |
| 排放量(t/a) |  |  |  |  | / |  |  |  | 0.69 | 0.09 |  | 0.80 |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 废物名称 |  | 产生量(t/a) |  | 处理处置量(t/a) |  |  |  |  | 外排量(t/a) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 处理处置 |  | 回收利用 |  |  |  |
| 现有CFB锅炉 |  | 一般工业固废 |  | 炉灰 |  | 47130 |  | 47130 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 炉渣 |  | 11466 |  | 11466 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 石膏 |  | 4440 |  | 4440 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 合计 |  | 63030 |  | 63030 |  | 0 |  |  | 0 |

由上表可知2019年CFB锅炉污染物废水经公司污水处理场处理后能达标排放、废气经除尘脱硫脱硝处理后，能够满足《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011表1排放限值要求、《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》要求。固体废物能够得到有效处置，实现零排放。

- 3.建设项目工程分析

  - 3.1建设项目概况

    - 3.1.1项目基本情况

本项目基本信息见表3.1-1

表3.1-1  本项目基本信息概况

| 项目名称 | 1.2万吨/年油泥浮渣资源化利用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油化工股份分有限公司长岭分公司 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 中国石油化工股份分有限公司长岭分公司厂区内 |
| 建设规模 | 年处理油泥浮渣1.2万吨 |
| 项目组成 | 主体工程：CFB锅炉（依托）、油泥泵输系统（新增一台泵） 储运工程：煤棚（依托）、油泥罐（依托） |
|  | 水电气等公辅工程及烟气治理等环保工程 |
| 工程总投资 | 本项目总投资为90.01万元，全部为环保投资，占项目总投资的100%。 |
| 建设期限 | 2020年5月至2020年8月 |
| 运行时间 | 年工作时间按8760小时计 |

#### 3.1.2工程组成

#### 3.1.2.1工程组成

本项目涉及的装置主要为CFB锅炉。主要包括煤棚、给煤系统、CFB锅炉、烟气处理设施（石灰石—石膏法湿法脱硫、SCR脱硝、布袋除尘）等。本项目不新建装置及构筑物，均依托厂区现有装置，对原有油泥掺烧装置进行改造，新增一台油泥泵，利旧一台油泥泵，两台泵互为备用，并对油泥浮渣喷枪进行改造，增设阀门仪表及联锁等控制措施，确保油泥输送流程连续运行。详细情况见表3.1.2-1。

表3.1.2-1 本项目工程内容及依托关系一览表

| 工程类别 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 油泥浮渣直接掺烧部分 | CFB锅炉（油泥浮渣喷枪） | 新增 |
|  |  | 油泥浮渣泵送系统 | 部分依托部分新增 |
|  | 干泥混烧部分 | 干泥掺混区 | 依托 |
|  |  | CFB锅炉 | 依托 |
|  |  | 给煤系统 | 依托 |
| 储运工程 | 燃料煤储存 | 煤棚 | 依托 |
|  | 炉灰储存 | 灰库 | 依托 |
|  | 炉渣储存 | 渣库 | 依托 |
|  | 石膏储存 | 石膏库 | 依托 |
|  | 原料罐储存 | 原料罐 | 依托 |
| 公用工程 | 给水 | 项目依托全厂给水管网。 | 依托 |
|  | 排水 | 依托全厂排水管网。 | 依托 |
|  | 供电 | 依托现有供电系统 | 依托 |
|  | 循环水 | 项目循环水由热电部循环水场供给。 | 依托 |
|  | 蒸汽 | 2台260t/hCFB锅炉提供蒸汽。项目依托全厂蒸汽管网。 | 依托 |
| 环保工程 | 废水处理 | 污水送厂区污水处理厂处理 | 依托 |
|  | 废气处理 | 燃烧炉炉内脱硫，SCR烟气脱硝+布 袋除尘+石灰石—石膏法湿法脱硫后经脱硫塔烟囱（100m）高空排放 | 依托 |
|  | 固体废物处理 | 外售给水泥厂综合利用 | 依托 |

#### 3.1.2.2依托可行性分析

（1）油泥储存及掺混

本项目直接掺烧的油泥浮渣，通过管线送到热电部油泥原料罐，然后用泵经过喷枪送到燃烧火嘴进入CFB锅炉炉膛直接掺烧，热电部油泥浮渣罐容积为120m³，油泥浮渣掺烧量为1～2t/h。罐区依据防火规范的要求，设置有防火堤，储罐及设施发生泄漏事故时，泄漏物料可以控制在防火堤内。防火堤内地面也是混凝土硬化地面，可以阻止泄漏至地面的烃类物质向土壤及地下水的分散过程。油泥干化所在地也位于长岭分公司厂区内，距离本项目约500米远，干泥装袋后运送至煤棚后，在现有煤棚北面划出一块区域与煤进行掺混。煤棚地面已做混凝土防渗处理。

（2）废水处理设施

长岭分公司现有 2 座污水处理场，分别为第一污水处理场和第二污水处理场，第一污水处理场负责对全公司废水进行隔油、气浮等预处理以满足二污进水水质标准，分为含油污水、含盐污水两个处理系统。含油、含盐污水分别经过隔油和浮选后，送第二污水处场处理。第一污水处理场总处理能力为850m3/h，其中含油污水处理能力为600m3/h，含盐污水处理能力为250m3/h，本项目最大污水处理量1.3t/h。 第二污水处理场位于长岭分公司现有厂区西北侧6.5km，采取生化方式处理一污的来水以满足全厂废水达标外排的要求。经第一污水处理场预处理后的含油污水，进入第二污水处理场调节池，调节池出水经计量后自流经配水井、混合井进入接触氧化池进行一级生化处理，再通过中间沉淀池沉淀、消氧后进入水解酸化池，在无氧或缺氧的条件下发生厌氧水解酸化反应以提高污水的可生化性。然后进入氧化沟进行二级生化处理，出水进入二沉池进行泥水分离后进入提升水池，经泵提升后进入砂滤池，降低悬浮物后进入内循环曝气生物滤池（BAF）进行三级生化处理，处理后的合格出水经反洗水池溢流至待滤水池。炼油装置区的含油废水设计拟经处理达标后 75%经进一步净化后回用于装置区，因目前废水回用设施处于调试状态，回用率约50%，不能回用的部分通过待滤水池后与含盐废水一起外排长江。含盐污水通过调节罐后进入MBBR池，出水进短程生物池进一步生化处理，短程生物池出水经二沉池进行泥水分离，经提升泵提升至高效沉淀池，高效沉淀池出水自流至臭氧催化氧化池，并通入臭氧，在催化剂的作用下进行化学高级氧化处理，出水自流至EM-BAF池进一步处理，合格后经泵排放至长江。

污水处理场工艺流程简图详见图 3.1.2-1~3.1.2-3。

图 3.1.2-1 长岭分公司第一污水处理场含油（含盐）污水处理工艺简要流程

图 3.1.2-2 长岭分公司第二污水处理场含油污水处理工艺简要流程

图 3.1.2-3 长岭分公司第二污水处理场含盐污水处理工艺简要流程

项目废水主要是CFB锅炉排污水与CFB烟脱废水，均进污水处理厂含盐污水处理系统。

（3）废气处理设施

项目CFB锅炉掺烧油泥烟气依托锅炉现有烟气治理措施，采取燃烧炉炉内脱硫，SCR烟气脱硝+布袋除尘+石灰石—石膏法湿法脱硫后经脱硫塔烟囱（100m）高空排放。根据CFB锅炉污染物监测报告显示锅炉烟气中烟尘、SO2、NOX、二噁英、重金属（Hg、Cd、As+Ni、Pb、Cr+Sn+Sb+Cu+Mn）排放浓度能够满足《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011表1排放限值、《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》要求和《危险废物焚烧污染物控制标准》GB18484-2001限值要求，项目实施后废气依托现有治理措施可保证废气达标排放。

    - 3.1.3掺烧方案及油泥浮渣特性

生产规模及产品方案：将长岭分公司清罐油泥及污水处理场产生的油泥浮渣送入公司CFB锅炉装置掺烧，CFB锅炉可单炉运行，也可双炉运行，主要以单炉运行。掺烧可进任何一台CFB炉。油泥浮渣掺烧量为1～2t/h，根据锅炉运行负荷调整，掺烧分两种方式：一是含水率约90%的油泥浮渣用泵经过喷枪送到燃烧火嘴进入CFB锅炉炉膛直接掺烧，掺烧量为0.9万吨/年；二是将干化后的3000吨油泥浮渣，含水率30%（干化预处理部分外委给长岭设备研究所有限公司处理，已单独立项进行环评）与CFB锅炉燃煤混合后进行掺烧。

长岭分公司热电部现有2台HM260-9.8/540-A循环流化床锅炉，燃料为煤和石油焦。CFB锅炉掺烧油泥浮渣部分主要原辅材料见下表。

表3.1.3-1  CFB锅炉掺烧油泥主要原辅材料

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接掺烧的油泥浮渣（含水率90%） | t/a | 9000（换算成含水率30%为1286 t/a） | 油泥浮渣换算成30%含水率共计4286 t/a，热值2.18*107J/kg，燃烧总热量为93434800MJ，9000吨90％含水率的油泥干化成30％含水率的干泥需要消耗热量21970080 MJ（水的汽化热常温常压下为2441.12焦耳/克），两者相减剩余热值为71464720MJ，经换算，可节省煤的用量为2464吨（烟煤的热值按2.9*107J/kg计算）。 |
| 2 | 干化油泥浮渣（含水率30%） | t/a | 3000 |  |
| 3 | 燃煤 | t/a | 150926.2 |  |
| 4 | 石油焦 | t/a | 80792.66 |  |
| 5 | 石灰石（用于烟气脱硫） | t/a | 26877.76 |  |
| 6 | 氨水 | t/a | 1.8 |  |

掺烧原料全部是长岭分公司自身生产过程中产生的油泥浮渣，来源单一，长岭分公司委托湖南长岭石化科技开发有限公司于2020年5月12日对长岭分公司油泥浮渣成分进行了检测，具体成分见下表。

表3.1.3-2 长岭分公司油泥浮渣成分检测结果一览表

| 项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al（%） | 0.44 | Zn（µg/g） | 430 |
| Ca（%） | 1.05 | Mn（µg/g） | 131 |
| Fe（%） | 0.58 | Na（µg/g） | 648 |
| Mg（%） | 0.13 | Ni（µg/g） | 90.5 |
| Cr（µg/g） | 13.9 | Pb（µg/g） | 7.33 |
| Cu（µg/g） | 15.6 | V（µg/g） | 19.8 |
| K（µg/g） | 504 | S（mg/kg) | 6099 |
| N（mg/kg) | 1679 | Cl（mg/kg) | / |

    - 3.1.4生产设备

CFB锅炉掺烧油泥部分涉及到的主要生产设备见下表。

表3.1.4.-1CFB锅炉掺烧油泥主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备数量/台 | 设备规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤棚 | 1 | / | 利用现有 |
| 2 | 掺混区 |  | / | 利用现有 |
| 3 | 皮带传输机 | 2 | 两条输煤皮带，100t/h | 利用现有 |
| 4 | 气动阀 | 2 | / | 新增 |
| 5 | 现场压力表 | 2 | / | 新增 |
| 6 | 现场温度表 | 1 | / | 新增 |
| 7 | 部分管线 | / | / | 新增 |
| 8 | 油泥泵 | 2 | / | 一台新增一台利旧 |
| 9 | 热电油泥浮渣罐 | 1 | 120m3 | 利用现有 |
| 10 | 料仓 | 4 | 共四台煤仓 | 利用现有 |
| 11 | 炉膛 | 2 | 32000（高）×10966宽）×5290（深） | 利用现有 |
| 12 | 吹灰器 | 2# | 激波吹灰器 | 利用现有 |
| 13 | 汽包 | 2 | 总长度6400，工作压力10.99MPa，汽包内径1600 | 利用现有 |
| 14 | SCR脱硝 | 1 | 5%-8%的氨水 | 利用现有 |
| 15 | 脱硫 | 1 | 炉内石灰石及石膏法湿法脱硫 | 利用现有 |
| 16 | 布袋除尘器 | 2 | 每台CFB锅炉二布袋 | 利用现有 |
| 17 | 脱硫塔烟囱 | 1 | 2台CFB锅炉共用一个烟囱 | 利用现有 |

    - 3.1.5总投资

本项目为环保项目，项目总投资90.01万元，全部为环保投资。

    - 3.1.6劳动定员与工作日安排

项目不新增定员，所需员工从厂内调剂，项目油泥掺烧年运行8760h。

    - 3.1.7项目平面布置

本项目位于中石化长岭分公司现有厂区内，CFB锅炉掺烧油泥布置在厂区热电部范围内，涉及的装置包括煤棚、给煤系统、油泥浮渣罐及泵送系统、CFB锅炉、SCR脱硝系统、石灰石—石膏法湿法脱硫、布袋除尘系统，依次布置在热电部范围内。本项目所涉及的装置及设施均依托厂区现有设施，平面布置合理。

  - 3.2 工程分析

    - 3.2.1 项目工艺流程及产排污节点

#### 3.2.1.1 项目工艺流程分析

（1）工艺流程描述

参照中国石化资产经营管理有限公司荆门分公司CFB锅炉焚烧油泥项目，长岭分公司现有2×260t/h CFB 锅炉（型号：HM260-9.8/540-A）是由烟台现代冰轮重工有限公司设计并制造的循环流化床锅炉，配套脱硫脱硝除尘设施，主要用于向中石化长岭分公司生产设施提供蒸汽。

CFB锅炉可单炉运行，也可双炉运行，主要以单炉运行。掺烧可进任何一台CFB炉。油泥浮渣掺烧量为1～2t/h，根据锅炉运行负荷调整，油泥浮渣进CFB锅炉处理方式有两种：一是含水率约90%的油泥浮渣用泵经过喷枪送到燃烧火嘴进入CFB锅炉炉膛直接掺烧，掺烧量为0.9万吨/年，换算成含水率30%的干泥为1286吨/年；二是将干化后的3000吨油泥浮渣，含水率30%（干化预处理部分外委给长岭设备研究所有限公司处理，已单独立项进行环评）与CFB锅炉燃煤混合后进行掺烧。参照2019年煤焦耗量设计掺烧比例为1：54，设计年开工时间为8760h。

1）直接掺烧

在热电部现有油泥泵送系统增加一台油泥泵，形成一开一备，增加部分管线，将CFB锅炉喷油雾化喷枪改成喷油泥浮渣的喷枪，用于部分油泥浮渣直接掺烧至CFB锅炉，掺烧方式为公司第一污水处理场收集的油泥浮渣通过泵送至热电部油泥原料罐（含水率约90%、固含量约3%、油含量约7%），用泵经喷枪送到燃烧火嘴进入CFB锅炉炉膛直接掺烧，掺烧量约为0.9万吨/年。

A1、B1、

C1、D1

油泥浮渣直接掺烧流程简图

2）干化后油泥掺烧

油泥干化所在地也位于长岭分公司厂区内，距离本项目约500米远，干化脱水后的油泥，用货车运输至热电部煤堆场，经与煤混合后粉碎输送至料仓，进入CFB锅炉进行掺烧。掺烧干泥量约为0.3万吨/年（含水率30%）。

干化

油泥浮

渣罐

一污

A1、B1、

C1、D1

干泥掺烧流程简图

在煤棚内进行燃煤与干泥的掺混，通过铲车将干泥运至煤堆与燃煤按一定比例进行多次翻铲混合均匀，再铲入料仓内，通过重式全封闭胶带给煤机输送至炉膛，同时炉膛内脱硫，烟气通过烟道，在烟道中喷入氨水进行脱硝，再进入布袋除尘器进行除尘后排入大气。

1）CFB锅炉给煤系统

热电部CFB锅炉给煤系统采用称重式全封闭胶带给煤机，其输送原理是利用胶带运转，进行输送原煤。当原煤落在胶带上后，不再有其它形式的流动，在胶带的带动下，靠原煤自重与胶带之间的磨擦力平衡向前移动，从而实现连续均匀地给煤。

它主要由进煤斗、滚筒、胶带、托辊组、张紧装置、称重系统、驱动装置、落煤斗、底部清扫系统、封闭壳体等组成。在胶带的下方，安装有托辊组、滚筒、称重桥架、称重传感器等。装有称重传感器的称重桥架安装于输送机的纵梁上，称重桥架支承着称重托辊，以检测皮带上的物料重量，产生一个正比于皮带载荷的电气信号，送给积算器。

连接在滚筒上的速度传感器，提供一系列脉冲，每个脉冲表示一个皮带运动单元，脉冲的频率正比于皮带速度。积算器接收这两种信号后，通过处理、计算，在积算器的显示器上分别显示输送原煤的累计重量和瞬时流量，工作原理如下图：

图4.2-3CFB锅炉给煤系统

2）循环流化床锅炉工作原理

循环流化床锅炉的主要组成部份如下：

- 固体粒子循环主回路包括炉膛，旋风分离器以及回料器

- 尾部竖井（包括高温过热器，低温过热器，省煤器以及空气预热器）

煤、油泥和脱硫剂被送入炉膛后，迅速被炉膛内存在的高温物料包围，着火燃烧，发生脱硫反应，并在上升烟气流作用下向炉膛上部运动，对水冷壁和炉内布置的其他受热面放热。粗颗粒在被上升气流带入悬浮区后，在重力及其他外力作用下不断减速偏离主气流，并最终形成附壁下降粒子流。被夹带出炉膛的粒子气固混合物进入高温分离器，大量固体物料，包括煤粒和脱硫剂，被分离出来回送炉膛，进行循环燃烧和脱硫。未被分离的极细粒子随烟气进入尾部烟道，喷入氨水脱硝，进一步对受热面、空气预热器等放热冷却，经除尘器后，由引风机送入烟囱排入大气。燃料燃烧所需要的空气被送风机升压后通过空气预热器加热，再送入炉膛。上述设备和系统构成锅炉燃烧系统。燃烧系统的主要任务是保证燃料燃烧放热。与燃烧系统同时工作的还有汽水系统；由给水泵来的水经省煤器加热后进入汽包，然后经下降管，下联箱进入水冷壁，吸热汽化后又回到汽包，从汽包分离出来的饱和蒸汽沿蒸汽管进入旋风分离器、包墙过热器、低温过热器、一级减温器、屏式过热器、二级减温器、高温过热器，被加热成一定温度和压力的过热蒸汽后送入汽轮机做功或送入蒸汽管网。汽水系统的主要任务是尽可能有效吸热。

（2）排污节点分析

CFB锅炉掺烧油泥主要污染物为锅炉烟气、锅炉排污水、CFB锅炉烟脱废水、锅炉炉渣、炉灰和石膏。

A1：长岭分公司污水处理等产生的油泥浮渣送入公司CFB锅炉装置掺烧，分两种方式：一是含水率约90%的油泥浮渣用泵经过喷枪送到燃烧火嘴进入CFB锅炉炉膛直接掺烧，掺烧量为0.9万吨/年；二是将干化后的3000吨油泥，含水率30%（干化预处理部分外委给长岭设备研究所有限公司处理，已单独立项进行环评）与CFB锅炉燃煤混合后进行掺烧（掺烧比例1:54），掺烧时间为8760h。项目运行后CFB锅炉烟气污染物包括烟尘、SO2、NOX、二噁英、重金属，污染物排放浓度和排放速率基本不发生变化。CFB锅炉烟气经燃烧炉炉内脱硫，SCR烟气脱硝+布袋除尘 +石灰石—石膏法湿法脱硫后排放。

B1：长岭分公司热电部2台循环流化床锅炉生产过程有少量锅炉排污水，主要污染物因子为少量SS、盐分，进污水处理厂含盐污水处理系统。

C1：CFB锅炉烟脱废水，主要污染物因子为COD、NH4、SS，进污水处理厂含盐污水处理系统。

D1：锅炉炉渣、炉灰和石膏储存在现有灰渣库内，外售水泥厂综合利用。

#### 3.2.1.2 项目产污节点统计

由上述分析可知，项目生产工序污染物产生情况分析见下表。

表3.2.1.2-1项目生产工序污染节点分析一览表

| 类别 | 污染工序（污染源） | 所产生污染物 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 煤棚干化油泥掺混 | NH3、H2S | A |
| 有组织废气 | CFB锅炉烟气 | 烟尘、SO2、NOX、二噁英、重金属 | A1 |
| 废水 | 锅炉排污水 | 仅有少量SS和盐含量 | B1 |
|  | CFB锅炉烟脱废水 | COD、NH4、SS | C1 |
| 固体废物 | 锅炉炉渣、炉灰、石膏 | 一般固废 | D1 |

    - 3.2.1.3油泥浮渣收集、转运、贮存方式

3.2.1.3.1油泥浮渣的贮存

本项目直接掺烧的油泥浮渣，通过管线送到热电部油泥原料罐，然后用泵经过喷枪送到燃烧火嘴进入CFB锅炉炉膛直接掺烧，热电部油泥浮渣罐容积为120m³，油泥浮渣掺烧量为1～2t/h。油泥干化所在地也位于长岭分公司厂区内，距离本项目约500米远，干泥装袋后运送至煤棚后，在现有煤棚北面划出一块区域与煤进行掺混。油泥浮渣储存区设明显站立标示牌，在储存区周围设置围堰，并严格按有关要求进行防渗处理。储存区采用水泥基渗透结晶型抗渗混凝土(厚度≥150mm)+水泥基渗透结晶型防滲涂层结构形式(厚度≥0.8mm)，防渗结构层渗透系数≤1.0×10-10cm/s；车辆通道及装卸区地面采取粘土铺底、再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，防滲结构层滲透系数≤1.0×10-8cm/s。

根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单，对本项目废矿物油贮存设施的具体要求如下

(1)一般要求

①所有危险废物经营者应该建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构建物改建危险废物贮存设施。②在常温常压下易爆、易燃及排除有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。③常温常压下不水解、不挥发的固体废物可在贮存设施内分别堆放。④在第③点规定外、必须将危险废物装入容器内。⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。⑥盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。

(2)选址要求

①地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。②设施底部必须高于地下水最高水位。③应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害影响的地区。④应建在易燃、易爆等危险仓库外、高压输电线防护区域以外。⑤基础必须防渗，防滲层为至少1m厚粘土层(滲透系数小于＜10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数＜10-10cm/s。

(3)贮存设施设计要求

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。②必须有泄漏液体收集装置，气体导出口及气体浄化装置。③设施内要有安全照明设施和观察窗口。④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。⑤应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不小于堵截最大容器的最大储存量或总储量的1/4。⑥不相容的的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

(4)贮存设施安全防护要求

①贮存设施都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)的规定设置警示标志。②贮存场所及设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。③贮存场所及设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。④贮存场所及设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

(5)区域划分

根据本项目生产要求，需要对厂内油泥浮渣的装卸区、暂存区及办公区、物流通道等区域进行划分。厂区内除了油泥浮渣罐及煤棚暂存区外，其他区域划分均利用地面标识进行区分，不设置房间。

(6)围堰、集水沟及防火堤

本项目各装置区均设置了高不低于15cm的围堰或环绕装置的水泥硬化的集水沟，发生泄漏事故时泄漏物料可以控制在围堰内及集水沟内，泄漏物料不会穿透混凝土地面，向土壤及地下水中扩散。罐区则依据防火规范的要求，设置有防火堤，储罐及设施发生泄漏事故时，泄漏物料可以控制在防火堤内。防火堤内地面也是混凝土硬化地面，可以阻止泄漏至地面的烃类物质向土壤及地下水的分散过程。

3.2.1.3.2油泥的收集及转运方式

干化脱水后的油泥，用货车运输至热电部煤堆场，油泥干化所在地也位于长岭分公司厂区内，距离本项目约500米远，厂内运输主要采取以下防范措施：

①危险化学品储运系统的设计严格按照《石油化工储运系统罐区设计规范》、《石油化工企业防火设计规范》、《石油库设计规范》的要求进行设计和施工，确保防火间距、消防通道、消防设施等满足规定要求；

②罐区及油泥储存区严格按照《建筑物防雷设计规范》、《工业与民用电力装置的接地设计规范》设置防雷击、防静电系统；

③按照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》在罐区设置自动报警设施；

④在干泥储运过程控制采用DCS系统，并设有高、低液位报警和连锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对危险物料的安全控制。

⑤与大容量储罐相连接的泵，其紧急截止阀安装在泵及设备的安全距离之外，并可在发生火灾时进行远程紧急制动切断可燃物料。

⑥可燃液体罐区以及装置区分别设有防火堤和围堰，防火堤、围堰的设计均执行国家及行业标准，同时罐区采用防滑防渗硬化处理。

⑦储罐防火设施，包括储罐基础、罐体、保温层等采用不燃材料；易燃液体储罐配备液面计、呼吸阀和阻火器。

⑧加强操作人员业务培训，岗位人员必须熟悉罐区布置、管线分布和阀门用途；定期检查管道密封性能，保持呼吸阀工作正常；罐内油泥按规定控制温度；油罐清理和检修必须按操作规程执行，认真清洗和吹扫，取样分析合格，确认无爆炸危险后进行操作。工作人员应熟悉事故应急设备的使用和维护，了解应急手册应急处理流程，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告交通部门和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大和恶化。

⑨公路运输应严格遵守《道路危险货物运输管理规定》、《汽车运输货物规则》、《汽车运输液体危险货物常压容器(罐体)通用技术条件》等相关规定。

    - 3.2.3项目污染物产生及排放情况

#### 3.2.3.1废气

本项目产生的废气主要为掺烧油泥烟气中增加的污染物以及干化油泥掺混挥发的少量恶臭气体。

（1）煤棚无组织废气

油泥浮渣存储区的恶臭产生量类比中石化荆门分公司CFB锅炉焚烧油泥项目，其排放情况见下表：

表3.2.3.1-1 项目废气无组织排放情况一览表

| 无组织排放源 | 污染物排放量 |  |  |  | 排放高度（m） | 面源长（m） | 面源宽（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |  |  |  |
|  | kg/h | t/a | kg/h | t/a |  |  |  |
| 煤棚 | 0.0002 | 0.0017 | 0.0004 | 0.0035 | 15 | 15 | 12 |

项目无组织废气硫化氢、氨符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级新扩改建）标准限值。

（2）掺烧油泥烟气

2020年3月份长岭分公司实行油泥试掺烧，并在岳阳市生态环境局进行了报备，2020年3月19日，长岭分公司委托湖南昌旭环保科技有限公司对烟气中烟尘、SO2、NOX、二噁英、重金属进行了监测，监测期间直接掺烧的油泥浮渣量为42.9吨/天（含水率90％，换算成30％油泥量为6.1吨/天），煤焦量729吨/天，实际掺烧比为1：110（油泥浮渣设计掺烧比为1：54），CFB锅炉烟气经SCR烟气脱硝+布袋除尘 +石灰石—石膏法湿法脱硫排放。

项目CFB锅炉掺烧12000t/a油泥产生的污染物源强根据湖南昌旭环保科技有限公司对CFB锅炉烟气的监测数据进行核算，掺烧时间按8760h计算，具体见下表。

表3.2.3.1-2项目CFB锅炉掺烧油泥污染源强

| 掺烧情景 | 污染因子 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1台锅炉单独掺烧 | 烟气量 | / | 238524m3/h | 掺烧试验时实测数据 |
|  | 颗粒物 | 7.6 | 1.81 |  |
|  | 二氧化硫 | 8 | 1.96 |  |
|  | 氮氧化物 | 11 | 2.62 |  |
|  | 镍 | 0.0022 | 0.0005 |  |
|  | 二噁英 | 0.021ng/m3 | 0.005mg/h |  |
| 2台锅炉同时掺烧 | 烟气量 | / | 477048m3/h | 类比1台锅炉单独掺烧时的数据 |
|  | 颗粒物 | 7.6 | 3.62 |  |
|  | 二氧化硫 | 8 | 3.92 |  |
|  | 氮氧化物 | 11 | 5.24 |  |
|  | 镍 | 0.0022 | 0.001 |  |
|  | 二噁英 | 0.021ng/m3 | 0.01 mg/h |  |

注：①二噁英的单位分别为：排放浓度ngTEQ/Nm3，排放速率ugTEQ/h，排放量mgTEQ/a，排放标准ngTEQ/Nm3

②烟尘 、氮氧化物 、二氧化硫的基准氧含量 为6%，镍、铜、汞、铅、二噁英的基准氧含量为11%。

③林格曼黑度执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1 排放限值、烟尘、SO2、NOX、汞执行《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》要求，镍、铅、铜、二噁英参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001表3限值要求。

#### 3.2.3.2废水

项目废水主要是CFB锅炉排污水与CFB烟脱废水，均进污水处理厂含盐污水处理系统。因油泥浮渣掺烧量小于1：50,项目废水排放量及浓度基本不会发生变化。参照长岭分公司2019年人工监测统计数据，项目废水排放情况见下表。

表3.2.3.2-1项目废水产生排放情况一览表

| 序号 | 污水来源 | 污水种类 | 排放量t/h | 主要污染物 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CFB锅炉排污水 | 废水 | 0.4 | SS：200mg/l、COD：306mg/l、氨氮:48mg/l | 进污水处理厂含盐污水处理系统 |
| 2 | CFB烟脱废水 |  | 0.92 |  |  |

#### 3.2.3.3固体废物

项目固体废物主要是CFB锅炉燃烧产生的炉渣、炉灰，项目改造后炉灰、炉渣产生量变化不大，参照2019年长岭分公司统计数据，年产生锅炉炉渣、炉灰58596t/a。锅炉炉渣、炉灰属于一般固废，外售水泥厂综合利用。

长岭分公司委托湖南昌旭环保科技有限公司日对CFB锅炉灰、渣成分及浸出毒性进行了检测，检测结果如下：

表3.2.3.3-1 锅炉灰、渣浸出毒性检测结果一览表

| 采样日期 | 点位名称 | 检测项目 | 检测结果 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 硫酸硝酸法 | 水平振荡法 |  |
| 2020.3.19 | 锅炉灰1# | 铅 | 0.134 | 0.002 | mg/L |
|  |  | 镉 | ND | ND | mg/L |
|  |  | 砷 | ND | ND | mg/L |
|  |  | 铜 | 0.007 | ND | mg/L |
|  |  | 镍 | 0.052 | ND | mg/L |
|  |  | 锌 | 0.127 | ND | mg/L |
|  |  | 铬 | 0.057 | 0.011 | mg/L |
|  |  | 汞 | 0.415×10-3 | 0.144×10-3 | mg/L |
|  |  | 氟化物 | 4.63 | 3.12 | mg/L |
|  | 锅炉渣2# | 铅 | 1.08 | 0.134 | mg/L |
|  |  | 镉 | 0.7×10-3 | ND | mg/L |
|  |  | 砷 | 0.139×10-3 | ND | mg/L |
|  |  | 铜 | 0.25 | ND | mg/L |
|  |  | 镍 | 6.24 | 0.005 | mg/L |
|  |  | 锌 | 0.236 | ND | mg/L |
|  |  | 铬 | 0.466 | 0.08 | mg/L |
|  |  | 汞 | 0.221×10-3 | 0.281×10-3 | mg/L |
|  |  | 氟化物 | 3.13 | 1.03 | mg/L |

由上表检测结果可知，CFB锅炉掺烧油泥后，锅炉灰渣各物质浸出毒性均小于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中危害成分浓度限值。因此项目CFB锅炉掺烧油泥后不会改变锅炉灰渣的性质，仍为一般工业固废。

#### 3.2.3.4噪声

项目噪声源主要为锅炉、风机、车辆等，其声压级为90－100dBA。

#### 3.2.3.5项目污染物排放情况汇总

项目污染物排放情况汇总见下表。

表3.2.3.5-1   本项目投运后主要污染物排放情况汇总

| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单炉运行 |  |  |  |  | 标干烟气流量 |  |  |  | SO2 |  |  |  | NOx |  |  | 烟尘 |
| 进口 （平均值） |  | 排放浓度 mg/m3 |  |  | 238524 (Nm3/h) |  |  |  | 1800 |  |  |  | 310.2 |  |  | 2001.0 |
|  |  | 排放速率 kg/h |  |  |  |  |  |  | 429.3 |  |  |  | 74.0 |  |  | 477.3 |
| 出口 （平均值） |  | 排放浓度 mg/m3 |  |  |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  | 11 |  |  | 7.6 |
|  |  | 排放速率 kg/h |  |  |  |  |  |  | 1.96 |  |  |  | 2.62 |  |  | 1.81 |
| 标准限值mg/m3 |  |  |  |  | / |  |  |  | 35 |  |  |  | 50 |  |  | 10 |
| 处理效率 |  |  |  |  | / |  |  |  | 99.5% |  |  |  | 96.5% |  |  | 99.6% |
| 排放量(t/a) |  |  |  |  | / |  |  |  | 17.17 |  |  |  | 23.95 |  |  | 15.86 |
| 双炉运行 |  |  |  |  | 标干烟气流量 |  |  |  | SO2 |  |  |  | NOx |  |  | 烟尘 |
| 进口 （平均值） |  | 排放浓度 mg/m3 |  |  | 477048 (Nm3/h) |  |  |  | 1800 |  |  |  | 310.2 |  |  | 2001.0 |
|  |  | 排放速率 kg/h |  |  |  |  |  |  | 858.7 |  |  |  | 150.0 |  |  | 954.6 |
| 出口 （平均值） |  | 排放浓度 mg/m3 |  |  |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  | 11 |  |  | 7.6 |
|  |  | 排放速率 kg/h |  |  |  |  |  |  | 3.92 |  |  |  | 5.24 |  |  | 3.62 |
| 标准限值mg/m3 |  |  |  |  | / |  |  |  | 35 |  |  |  | 50 |  |  | 10 |
| 处理效率 |  |  |  |  | / |  |  |  | 99.5% |  |  |  | 96.5% |  |  | 99.6% |
| 排放量(t/a) |  |  |  |  | / |  |  |  | 34.34 |  |  |  | 45.90 |  |  | 31.71 |
| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 废水排放量 |  |  | COD |  |  |  | NH3-N |  |  | SS |  |  |
| CFB锅炉烟脱废水 |  | 排放浓度 mg/L |  | 11417.41(t/a) |  |  | 306 |  |  |  | 48 |  |  | 200 |  |  |
| 二污总排放口 |  | 排放浓度mg/L |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 8.0 |  |  | 70 |  |  |
| 标准限值mg/L |  |  |  | / |  |  | 60 |  |  |  | 8.0 |  |  | 70 |  |  |
| 处理效率 |  |  |  | / |  |  | 80.4% |  |  |  | 83.3% |  |  | 65.0% |  |  |
| 排放量(t/a) |  |  |  | / |  |  | 0.69 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.80 |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 类别 |  | 废物名称 |  | 产生量(t/a) |  |  | 处理处置量(t/a) |  |  |  |  |  |  | 外排量(t/a) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 处理处置 |  |  |  | 回收利用 |  |  |  |  |
| 现有CFB锅炉 | 一般工业固废 |  | 炉灰 |  | 48487.2 |  |  | 48487.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 炉渣 |  | 11808.1 |  |  | 11808.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 石膏 |  | 4568.82 |  |  | 4568.82 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 合计 |  | 64864.12 |  |  | 64864.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各工段机械噪声90－100dB（A） |  |  |  |  |  | 消声、减振 |  |  |  | 65-75dB（A） |  |  |  |  |  |  |

#### 3.2.3.6本项目投运前后污染物排放情况

本项目技改后项目废水产生量不变，因此COD、氨氮的总量未发生变化。本项目投运后大气污染物排放量核算总量见表3.2.3.6-1，根据自动在线监测数据统计，原工程2019年主要大气污染物排放量见表3.2.3.6-2。

表3.2.3.6-1  本项目投运后大气污染物排放量核算

| 污染源 |  | 废气产生量 | 污染物 | 处理措施 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | CFB锅炉 | 238524m3/h（双炉运行477048m3/h） | 烟尘 | CFB锅炉烟气经燃烧炉炉内脱硫，SCR烟气脱硝+布袋除尘 +石灰石—石膏法湿法脱硫 后排放 | 7.6 | 15.86（双炉运行31.71） |
|  |  |  | SO2 |  | 8 | 17.17（双炉运行34.34） |
|  |  |  | NOX |  | 11 | 23.95（双炉运行45.90） |

表3.2.3.6-2  本项目投运前（2019年为基准年）大气污染物污强

| 编号 | 污染因子 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1台锅炉单独运行 | 烟气量 | / | 313841.23m3/h | / | 2019年在线监测数据，全年平均值 |
|  | 颗粒物 | 7.06 | 1.813 | 15.88 |  |
|  | 二氧化硫 | 3.56 | 0.911 | 7.98 |  |
|  | 氮氧化物 | 9.81 | 2.583 | 22.63 |  |
| 2台锅炉同时运行 | 烟气量 | / | 608269.82m3/h | / | 2019年在线监测数据，全年平均值 |
|  | 颗粒物 | 7.03 | 3.526 | 30.89 |  |
|  | 二氧化硫 | 1.84 | 0.930 | 8.15 |  |
|  | 氮氧化物 | 11.93 | 5.996 | 52.52 |  |

#### 3.2.3.7本项目投运前后污染物排放量

表3.2.3.7-1   项目投运前后污染物最大排放量

| 内容 类别 | 污染物 名称 | 单位 | 项目投运前排放量 | 项目投运后总排放量 | 排污增减量 | 最终排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | t/a | 30.89 | 31.71 | 0.82 | 31.71 |
|  | SO2 | t/a | 8.15 | 34.34 | 26.19 | 34.34 |
|  | NOX | t/a | 52.52 | 45.90 | -6.62 | 45.90 |
| 废水 | 生产废水 | m3/a | 11417.41 | 11417.41 | 0 | 0 |
| 固废废物 | 锅炉炉渣、炉灰 | t/a | 58596 | 60295.3 | +1699.3 | 60295.3 |
|  | 石膏 | t/a | 4440 | 4568.82 | +128.82 | 4568.82 |

从以上表中数据可以看出，预计掺烧油泥浮渣，未增加NOx的排放量，相反，因长岭分公司正在开展绿色企业创建工作，为了减排，今年以来加强了对烟脱操作精细化管理，NOx的排放浓度有所降低。仅增加了少量的SO2、烟尘排放量。

  - 3.3 总量控制分析

总量控制的原则是以当地环境容量及污染物达标排放为基础，新建项目增加的污染物排放量应不影响当地环境保护目标的实现，不对周围地区环境造成有害影响，即评价区域环境质量应保持在功能区的目标，区域污染物的排放总量控制在上级环境保护主管部门下达的目标之内。

    - 3.3.1总量控制因子

十三五期间国家实施污染物总量控制的指标共有4项，分别为大气污染物指标：二氧化硫和氮氧化物；废水污染物指标：COD、氨氮。根据项目特征和周围环境特征，确定本项目总量控制因子为：废气：二氧化硫、氮氧化物；废水:COD、氨氮。

根据国家环境保护局对污染物排放总量控制的要求和对项目污染特征的分析，项目涉及的污染物总量控制因子见表3.3.1-1。

表3.3.1-1  总量控制因子一览表

| 污染源项 | 总量控制因子 |
| --- | --- |
| 废气 | SO2、NOx |
| 废水 | COD、氨氮 |

    - 3.3.2污染物总量控制达标分析

从表3.2.3.7-1可以看出，本项目投运后不新增废水产生量，大气污染物排放量仅增加了少量的SO2、烟尘排放量，本项目总量控制因：SO2新增26.19t/a，其它均未新增，长岭分公司2019年SO2排放总量为93.69t/a，本项目实施后SO2排放总量为119.88t/a<长岭分公司发放的排污许可证要求：SO21660t/a,故不需要新申请总量。

- 4. 环境现状调查与评价

  - 4.1. 自然环境现状调查与评价

    - 4.1.1. 地理位置

中国石油化工股份有限公司长岭分公司位于岳阳市云溪区，自然地貌为丘陵地区，西近长江、南靠京广铁路，与107 国道和京珠高速公路相邻，水陆交通便利，地处北纬29º32´，东经113º22´，湖南省岳阳市云溪区中国石油化工股份有限公司长岭分公司生产装置区内，位于热电部范围内（东经:113°22′32″、北纬29°32′34″），项目地理位置详见附图1。

    - 4.1.2. 地形地貌

岳阳市市境地貌是经过多次地壳运动和长期侵蚀堆积而成的，由于地质构造和岩性组合复杂以及气候的深刻影响，从而发育、演变成了多种多样的地貌。丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊犬牙交错。山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为15∶24∶17∶27∶17。地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖盆倾斜。最高点为平江县连云山主峰，最低地面高程为黄盖湖，黄海21 米。全境地貌可划分为三个分布区，分别为东部山丘区，中部丘岗区，西部平原区。本项目位于西部平原区。

公司所处地貌为由冷家溪群变质岩组成的低山丘陵区，属洞庭湖盆地边缘。南北为低矮山岗，东西呈横向带状阶梯式变化。本地山地为新构造时期以来，地壳运动相对上升、经长期侵蚀剥蚀所至；现公司所在地地势相对平缓开阔，地势由东南向西北倾斜。

    - 4.1.3. 地质

调查区位于江南地轴与扬子准地台的交汇处，是新华夏系第二沉降带的东缘地带。区内的构造形迹经过不同地应力场的不同频率、不同规模的多次迭加、改造、迁就和破坏作用，使区内构造形迹更加复杂化。调查区为长江中游重要的地震带之一。据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本区地震基本烈度为Ⅵ度，地震加速度值为0.05g，地震特征周期值为0.35s。

    - 4.1.4. 气候气象

岳阳市云溪区属亚热带季风气候，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。年日照 1722~1816h，年太阳辐射总量为 113.7kcal/cm 2 ；年平均气温 16.6~16.8℃，无霜期 258~278d；年降雨日 141~157d，降雨量 1469mm，年平均风速 2.6m/s(最大风速 29m/s)。常年主导风向为 NE，夏季主导风为 S，冬季主导风向为 NE。

项目区全年风向玫瑰如下。

图3.1-1 全年风向玫瑰图（C=27%）

    - 4.1.5. 河流、水文状况

本项目废水经长岭分公司污水处理场处理达标后废水去向为长江，根据长江螺山水文站水文数据，长江岳阳段主要水文参数如下：

流量：多年平均流量20300 m3/s；

历年最大流量61200m3/s；

历年最小流量4190m3/s；

流速：多年平均流速1.45 m/s；

历年最大流速2.00 m/s；

历年最小流速0.98 m/s；

水位：多年平均水位23.19m（吴淞高程）；

历年最高水位33.14m；

历年最低水位15.99m。

    - 4.1.6. 地下水及水文地质

根据《中国石化股份有限公司长岭炼化厂厂区及其周边水文地质专题勘查评价报告》（湖南省勘测设计院，2010 年12 月）可知，区域内为一向斜谷地，地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，且不均匀。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水三种类型。各类型地下水的富水性及含水岩组的渗透性见下表。

表 4.1.6-1	厂区地下水类型、富水性及含水岩组渗透性特征一览表

| 地下水 类型 | 富水性 等级 | 单孔涌 水量等级 | 含水岩组 | 含水层厚 | 分布位置 | 含水岩组渗透性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松散岩类孔隙水 | 水量贫乏 | <10(m3/d) | 全更新统（包括坡、残积层）粉砂砾石等 | 厚3-5m， | 场地的东侧 | 渗透系数一般在2~9m/d，属强透水层 |
| 基岩裂隙水 | 水量贫乏裂隙潜水 | <10(m3/d) | 冷家溪群板岩、震旦系下统莲沱组页岩、寒武系下统羊楼阁洞组灰质页岩 | 厚10-30m | 厂区及东部大部分地区，呈带状分布 | 渗透系数2~5m/d，属强透水层 |
|  | 水量中等构造裂隙承压水 | <100(m3/d) | 震旦系灯影组硅质岩 | 厚约47-70m | 拟建厂址的西部大都有分布 | 岩石坚硬破碎、节理裂隙发育、透水性好 |
| 碳酸盐岩裂隙岩溶水 | 丰富 | ＞100(m3/d) | 奥陶系瘤状灰岩 | 厚度约200m | 拟建场地的西南部局部出露 | 透水性取决于岩溶的发育及其充填程度 |

区域地下水总体流向为：以公司厂区西南侧一带为分水岭，地下水主要靠大气降水补给、径流方式由两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或继续向东运移，最终排入长江。其动态变化与大气降水密切相关。

场地内地下水总体贫乏，岩层透水性弱，地下水主要接受大气降水补给，径流方式有两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或直接排入长江。

  - 4.2. 社会环境概况

云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳县毗邻。总面积388.4平方公里，其中城镇面积52平方公里。1984年4月6日，经国务院批准，设立岳阳市北区，隶属岳阳市，1996年6月更名为岳阳市云溪区。2015年11月30日湖南省民政厅办公室印发《湖南省民政厅关于同意岳阳市云溪区乡镇区划调整方案的批复》（湘民行发〔2015〕107号），同意云溪乡、永济乡、云溪镇成建制合并设立云溪镇；文桥镇、路口镇成建制合并设立路口镇；道仁矶镇、陆城镇成建制合并设立陆城镇，本轮乡镇区划调整后，岳阳市云溪区共减少4个乡镇建制，现辖云溪、路口、陆城3个镇，长岭1个街道，总面积403平方千米，总人口16.88万人。评价区域内无需要特殊保护的风景名胜和人文古迹等。

  - 4.3 环境空气质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）相关规定，本项目环境空气质量现状调查主要调查项目评价区内基本污染物和特征污染物的环境质量情况，采用评价范围内环境监测网的监测数据。评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公布的监测数据时可选择与评价范围邻近的地形和气候相近的环境监测网公布的数据；对于其它污染物可收集评价范围内3年内与项目排放的污染物有关历史监测数据。

    - 4.3.1 基本污染物环境空气质量现状

本项目距西南侧国家环境空气质量监测网云溪站约13.2km，本评价环境空气基本污染物环境质量数据来源于国家环境空气质量监测网城云溪区站，评价基准年为2017年，具体数据统计情况如下：

表4.3.1-1 基本污染物环境质量现状

| 点位名称 | 监测点坐标/m |  | 污染物 | 年评价指标 | 评价标准/（μg/m3） | 现状浓度/（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标频率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家环境空气质量监测网云溪区站 | 113.262334 | 29.474998 | SO2 | 年平均浓度 | 60 | 9 | 15.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 年平均浓度 | 40 | 23 | 57.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  | PM10 | 年平均浓度 | 70 | 75 | 107.1 | 100 | 超标 |
|  |  |  | PM2.5 | 年平均浓度 | 35 | 49 | 140.0 | 100 | 超标 |
|  |  |  | CO | 第95百分位数日平均浓度 | 4000 | 1500 | 37.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  | O3 | 第90百分位数最大8h平均浓度 | 160 | 137 | 85.6 | 0 | 达标 |

由上表的结果可知，项目区基本污染物SO2、NO2、CO和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

### 根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到68μg /m3以下，同时根据岳阳市大气污染防治行动计划等要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，大气环境质量将得到改善。

### 4.3.2其他污染物环境质量现状

本项目其他特征污染物为二噁英、镍、硫化氢和氨，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.2.2条“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料”。由于环境空气中的镍没有小时和日均浓度标准，因此本项目没有补充监测环境空气中的镍。

本评价二噁英的环境空气质量数据引用《岳阳市城市生活垃圾焚烧发电项目验收监测报告》中委托湖南品标华测检测技术有限公司于 2020 年 3月对泾港村五组居民点的监测结果。硫化氢及氨的环境空气质量数据引用《中国石油化工股份有限公司长岭分公司渣油加氢处理装置 1000 吨/年渣油 FITS 加氢侧线项目环境影响报告书》对项目上下风向的监测结果。

具体情况如下表。

表4.3.2-1其他污染物监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标/m |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对项目方位 | 相对项目距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 泾港村五组 | -4131 | 8641 | 二噁英 | 日均值 | 西北 | 9.74km |
| G1 | -449 | 425 | 硫化氢、氨 | 小时值 | 西北 | 0.64 km |
| G2 | -1433 | 206 | 硫化氢、氨 | 小时值 | 西北 | 1.57 km |

表4.3.2-2其他污染物环境质量监测结果表

| 监测点位 | 监测点坐标/m |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准/ （μg/m3） | 监测浓度范围/（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 泾港村五组 | -4131 | 8641 | 二噁英 | 日均值 | / | 0.064pgTEQ/m3 | / | / | / |
| G1 | -449 | 425 | 硫化氢 | 小时值 | 10 | 0.1ND | / | / | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 小时值 | 200 | 31-35 | 17.5% | / | 达标 |
| G2 | -1433 | 206 | 硫化氢 | 小时值 | 10 | 0.1ND | / | / | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 小时值 | 200 | 22-25 | 12.5% | / | 达标 |

注：二噁英无日均浓度标准值，不进行占标率评价。

由上表的结果可知，项目区硫化氢和氨的现状浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求，二噁英无日均浓度限值，不进行达标评价。

  - 4.4. 地表水环境质量现状监测与评价

项目废水经厂区污水管道排入公司污水处理厂处理后排入长江。根据岳阳市二0一八年度环境质量公报：长江干流岳阳段共布设5个监测断面，分别为天字一号、君山长江取水口、荆江口、城陵矶、陆城断面。本文选取项目废水排放点附近两个监测断面的监测数据，见下表：

表4.4-1 断面常规监测数据（ 2018）（单位： mg/L)

| 监测因子 项目 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 超标率 （% ） | 最大超标倍数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ⅲ类 |
| 城陵矶断面 |  |  |  |  |  |  |
| PH | 7.51 | 7.9 | / | / | / | 6~9 |
| 溶解氧 | 7 | 8.07 | 7.63 | / | / | ≥5 |
| 高锰酸盐指数 | 1.77 | 2.6 | 2.16 | / | / | ≤6 |
| BOD 5 | 0.43 | 3.7 | 1.52 | / | / | ≤4 |
| 氨氮 | 0.065 | 0.249 | 0.13 | / | / | ≤1.0 |
| 石油类 | 0.005 | 0.01 | 0.008 | / | / | ≤0.05 |
| 挥发酚 | 0.0004 | 0.0017 | 0.0009 | / | / | ≤0.005 |
| 汞 | 0.00001 | 0.00002 | 0.000018 | / | / | ≤0.0001 |
| 铅 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0011 | / | / | ≤0.05 |
| 化学需氧量 | 4.31 | 10.36 | 8.23 | / | / | ≤20 |
| 总磷 | 0.069 | 0.168 | 0.11 | / | / | ≤0.2 |
| 铜 | 0.0005 | 0.005 | 0.0036 | / | / | ≤1.0 |
| 锌 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | / | / | ≤1.0 |
| 氟化物 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | / | / | ≤1.0 |
| 砷 | 0.13 | 0.657 | 0.302 | / | / | ≤1.0 |
| 镉 | 0.0001 | 0.0022 | 0.0011 | / | / | ≤0.05 |
| 六价铬 | 0.00005 | 0.0011 | 0.0004 | / | / | ≤0.005 |
| 氰化物 | 0.002 | 0.0127 | 0.0054 | / | / | ≤0.25 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | / | / | ≤0.2 |
| 硫化物 | 0.003 | 0.025 | 0.004 | / | / | ≤0.2 |
| 陆城断面 |  |  |  |  |  |  |
| PH | 7.3 | 7.95 | 7.61 | / | / | 6~9 |
| 溶解氧 | 6.7 | 8.13 | 1.74 | / | / | ≥5 |
| 高锰酸盐指数 | 1.83 | 2.86 | 2.41 | / | / | ≤6 |
| BOD 5 | 0.47 | 3.3 | 1.17 | / | / | ≤4 |
| 氨氮 | 0.05 | 0.439 | 0.215 | / | / | ≤1.0 |
| 石油类 | 0.01 | 0.005 | 0.008 | / | / | ≤0.05 |
| 挥发酚 | 0.002 | 0.00005 | 0.001 | / | / | ≤0.005 |
| 汞 | 0.00001 | 0.00002 | 0.000018 | / | / | ≤0.0001 |
| 铅 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0011 | / | / | ≤0.05 |
| 化学需氧量 | 4.08 | 11.3 | 9.18 | / | / | ≤20 |
| 总磷 | 0.061 | 0.176 | 0.105 | / | / | ≤20 |
| 铜 | 0.0005 | 0.005 | 0.0038 | / | / | ≤1.0 |
| 锌 | 0.005 | 0.0043 | 0.0052 | / | / | ≤1.0 |
| 氟化物 | 0.123 | 0.0005 | 0.3 | / | / | ≤1.0 |
| 砷 | 0.0003 | 0.0147 | 0.0018 | / | / | ≤0.05≤0.005 |
| 镉 | 0.00005 | 0.0002 | 0.00021 | / | / | ≤0.05 |
| 六价铬 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | / | / | ≤0.2 |
| 氰化物 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |  | ≤0.2 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.01 | 0.025 | 0.015 | / | / | ≤0.2 |
| 硫化物 | 0.003 | 0.009 | 0.015 | / | / | ≤0.2 |

  - 4.5. 地下水质量现状监测与评价

  - 为了解本项目所在地地下水质量现状。收集长岭分公司环保监测站2019年4月份人工监测数据。

（1）监测点位及监测因

表4.5-1	监测点位一览表

| 代号 | 监测点 | 与本项目的方向、厂界距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 二循泵房顶坪前 | 东南，约1000m | pH、石油类、氯化物、氰化物、硫化物、SO42- 、BOD5 、总磷、总氮、氟化物、高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、总镍、总汞、总砷、总铅、TOC、苯并芘、烷基汞 |
| A2 | 重整铁道旁 | 南，约500m |  |
| A3 | 渣油加氢外操口 | 西南，约700m |  |
| A4 | 大项目办公室附近 | 西南，约1200m |  |
| A5 | 长盛制氮花坛内 | 西北，约1000m |  |
| A6 | 一污事故池旁 | 西北，约1200m |  |
| A7 | 王垅坡罐区泵房后 | 西北，约2200m |  |
| A8 | 芳烃罐区铁道口 | 西南，约1800m |  |
| A9 | 文桥桥头 | 西北，约1900m |  |

（2）监测结果

地下水现状监测结果见表 4.5-2。

表4.5-2	地下水监测结果（单位： mg/L)

| 监测点名称 | pH值 | 石油类 | CODMn | 氨氮 | 硫化物 | 挥发酚 | 氯化物 | 氰化物 | 硫酸盐 | BOD5 | 总氮 | 总磷 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二循泵房顶坪前 | 6.58 | ND | 2.29 | 0.15 | 0.008 | 0.002 | 4.13 | ND | 18.3 | 5.4 | 1.55 | 0.343 | 0.277 |
| 渣油加氢外操口 | 7.17 | ND | 2.65 | 0.06 | 0.010 | 0.002 | 9.07 | ND | 29.4 | 9.5 | 1.58 | 0.079 | 0.245 |
| 重整铁道旁 | 6.86 | 0.06 | 2.97 | 0.19 | 0.011 | 0.002 | 23.2 | 0.008 | 72.0 | 4.2 | 0.711 | 0.046 | 0.136 |
| 大项目办公室近 | 7.84 | 0.02 | 2.96 | 0.13 | 0.010 | 0.002 | 10.6 | ND | 22.8 | 3.7 | 1.91 | 0.058 | 0.400 |
| 长盛制氮花坛内 | 7.15 | 0.09 | 2.82 | 0.05 | ND | 0.002 | 57.1 | ND | 75.8 | 2.1 | 1.92 | 0.014 | 0.420 |
| 一污事故池旁 | 7.37 | ND | 2.86 | 0.050 | ND | 0.002 | 81.7 | ND | 188 | 3.8 | 1.47 | ND | 0.407 |
| 王垅坡罐区泵房后 | 7.91 | 0.02 | 2.90 | 0.114 | 0.014 | 0.0024 | 4.44 | ND | 8.72 | 2.4 | 0.509 | ND | 0.204 |
| 芳烃罐区铁道口 | 8.15 | 0.07 | 2.93 | 0.18 | 0.020 | 0.002 | 7.45 | ND | 9.23 | 4.7 | 0.478 | 0.010 | 0.076 |
| 文桥桥头 | 7.07 | ND | 2.99 | 0.11 | ND | 0.002 | 8.47 | ND | 53.6 | 8.9 | 1.95 | 0.053 | 0.239 |

| 监测点名称 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 乙苯 | 总镍 | 总汞 | 总砷 | 总铅 | TOC | 苯并芘 | 烷基汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二循泵房顶坪前 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00034 | 0.0013 | ND | 1.6 | ND | ND |
| 渣油加氢外操口 | ND | ND | ND | ND | 0.017 | 0.00023 | 0.0025 | 0.0068 | 2.7 | ND | ND |
| 重整铁道旁 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00046 | ND | ND | 2.9 | ND | ND |
| 大项目办公室近 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00019 | 0.006 | 0.0027 | 6.5 | ND | ND |
| 长盛制氮花坛内 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00078 | 0.0068 | ND | 4.3 | ND | ND |
| 一污事故池旁 | ND | ND | ND | ND | 0.013 | 0.00027 | ND | ND | 3.7 | ND | ND |
| 王垅坡罐区泵房后 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00019 | ND | ND | 1.9 | ND | ND |
| 芳烃罐区铁道口 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00016 | ND | ND | 2.3 | ND | ND |
| 文桥桥头 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00025 | 0.023 | ND | 4.8 | ND | ND |

根据监测结果，pH、石油类、氯化物、氰化物 、硫化物、硫酸盐 、BOD5 、总磷、总氮、氟化物、高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、总镍、总汞、总砷、总铅、TOC、苯并芘、烷基汞的监测值均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)的 III 类标准。

三、现状监测结论

本项目地下水监测因子均未超过《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类水标准，项目周边地下水水质满足现状需求。

  - 4.6. 声环境质量现状监测与评价

本次评价委湖南昌旭环保科技有限公司于2020年3月19日~3月20日对项目区声环境进行了监测。

1、监测点位

在项目地四周设了4个噪声监测点，监测点位布设见附图3。

2、监测项目

等效连续 A 声级 Leq(A)。

3、监测时间与频次

监测时间为连续监测一天，昼、夜间各测 1 次，每次监测不少于 20min。

4、测量方法与仪器

测量方法与仪器应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定。

5、监测与评价小结

表 4.6-1声环境现状监测统计结果	单位：dB(A)

| 点位名称 | 采样日期 | 监测内容 | 检测结果 dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东侧外1m处N1 | 2020.3.19 | 厂界噪声 | 56.7 | 45.4 |
| 厂界南侧外1m处N2 |  | 厂界噪声 | 57.1 | 46.7 |
| 厂界西侧外1m处N3 |  | 厂界噪声 | 57.9 | 46.6 |
| 厂界北侧外1m处N4 |  | 厂界噪声 | 56.2 | 45.2 |
| 厂界东侧外1m处N1 | 2020.3.20 | 厂界噪声 | 56.4 | 45.1 |
| 厂界南侧外1m处N2 |  | 厂界噪声 | 57.7 | 46.4 |
| 厂界西侧外1m处N3 |  | 厂界噪声 | 57.4 | 46.2 |
| 厂界北侧外1m处N4 |  | 厂界噪声 | 56.1 | 45.7 |

根据上表监测结果，项目区各监测点昼夜声环境均能满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类标准要求。

  - 4.7. 土壤环境质量现状监测与评价

为了了解本项目所在地土壤环境质量现状。本次评价委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年3月19日对项目区域土壤环境进行了监测。

1、监测点位

在项目地四周设了6个土壤监测点，监测点位布设见表4.7-1和附图4。

表4.7-1 土壤现状监测点位

| 编号 | 点位 |
| --- | --- |
| T1表面样点 | 项目所在地 |
| T2柱状样点 |  |
| T3柱状样点 |  |
| T4柱状样点 |  |
| T5表面样点 | 项目东北侧150m |
| T6表面样点 | 项目西南侧150m |

2、监测项目

镍、铜、铅、砷、镉、铬（六价铬）、汞、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（a,h）蒽、茚并（1,2,3-cd）芘、萘和石油烃。

3、监测时间与频次

2020年3月19日采样，进行一期监测，监测1次。

4、测量方法与仪器

测量方法与仪器应符合《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018）中的有关规定。

5、监测与评价小结

表 4.7-2土壤环境现状监测统计结果	单位：mg/kg

| 检测项目 检测结果 监测点位 | T1 | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T5 | T6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一层 | 二层 | 三层 | 一层 | 二层 | 三层 | 一层 | 二层 | 三层 |  |  |
| 采样深度（m） | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 |
| 石油烃 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

表 4.7-3土壤环境现状监测统计结果	单位：mg/kg

| 采样日期 | 点位名称 | 检测项目 | 检测结果 （mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.3.19 | 项目所在地▲T1 | 砷 | 3.71 |
|  |  | 镉 | ND |
|  |  | 六价铬 | 1.7 |
|  |  | 铜 | 40 |
|  |  | 铅 | 38.7 |
|  |  | 汞 | ND |
|  |  | 镍 | 45 |
|  |  | 四氯化碳 | ND |
|  |  | 氯仿 | ND |
|  |  | 氯甲烷 | ND |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | ND |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | ND |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | ND |
|  |  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | ND |
|  |  | 反式-1,2-二氯乙烯 | ND |
|  |  | 二氯甲烷 | ND |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | ND |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND |
|  |  | 四氯乙烯 | ND |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | ND |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | ND |
|  |  | 三氯乙烯 | ND |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | ND |
| 2020.3.19 | 项目所在地▲T1 | 氯乙烯 | ND |
|  |  | 苯 | ND |
|  |  | 氯苯 | ND |
|  |  | 1,2-二氯苯 | ND |
|  |  | 1,4-二氯苯 | ND |
|  |  | 乙苯 | ND |
|  |  | 苯乙烯 | ND |
|  |  | 甲苯 | ND |
|  |  | 邻-二甲苯 | ND |
|  |  | 间-二甲苯+对-二甲苯 | ND |
|  |  | 硝基苯 | ND |
|  |  | 苯胺 | ND |
|  |  | 2-氯酚 | ND |
|  |  | 苯并(a)蒽 | ND |
|  |  | 苯并(a)芘 | ND |
|  |  | 苯并(b)荧蒽 | ND |
|  |  | 苯并(k)荧蒽 | ND |
|  |  | 䓛 | ND |
|  |  | 二苯并(a, h)蒽 | ND |
|  |  | 茚并(1,2,3-c,d)芘 | ND |
|  |  | 萘 | ND |
| 深度:20cm 颜色:黄棕 质地: 轻壤土 湿度:干 植物根系:中量 砂砾含量:8％ 其它异物:无 |  |  |  |
| 备注：1、分包情况：挥发性有机物、半挥发性有机物；2、“ND”表示检测结果低于最低检出限 |  |  |  |

表 4.7-4土壤环境现状监测统计结果	单位：mg/kg

土壤柱状样

| 采样日期 | 点位名称 | 检测项目 | 检测结果 （mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.3.19 | T2 | 石油烃（C10～C40） | ND |
|  | 深度:20cm 颜色:黄棕 质地:砂壤土 湿度:干 植物根系:少量 砂砾含量:3％ 其它异物:无 |  |  |
|  | T2 | 石油烃（C10～C40） | ND |
|  | 深度:50cm 颜色:黄棕 质地:轻壤土 湿度:潮 植物根系:无 砂砾含量:10％ 其它异物:无 |  |  |
|  | T2 | 石油烃（C10～C40） | ND |
|  | 深度:150cm 颜色:浅棕色 质地:中壤土 湿度:潮 植物根系:无 砂砾含量: 18％ 其它异物:无 |  |  |
| 备注：1、分包情况：石油烃（C10～C40） 2、“ND”表示检测结果低于最低检出限 |  |  |  |

| 采样日期 | 点位名称 | 检测项目 | 检测结果 （mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.3.19 | T3 | 石油烃（C10～C40） | ND |
|  | 深度:20cm 颜色:会 质地:砂壤土 湿度:干 植物根系:少量 砂砾含量:1％ 其它异物:无 |  |  |
|  | T3 | 石油烃（C10～C40） | ND |
|  | 深度:50cm 颜色:暗灰 质地:砂壤土 湿度:干 植物根系:无 砂砾含量:4％ 其它异物:无 |  |  |
|  | T3 | 石油烃（C10～C40） | ND |
|  | 深度:150cm 颜色: 栗 质地:中壤土 湿度:潮 植物根系:无 砂砾含量: 8％ 其它异物:无 |  |  |
| 备注：1、分包情况：石油烃（C10～C40） 2、“ND”表示检测结果低于最低检出限 |  |  |  |

| 采样日期 | 点位名称 | 检测项目 | 检测结果 （mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.3.19 | T4 | 石油烃（C10～C40） | ND |
|  | 深度:20cm 颜色:红棕 质地:砂壤土 湿度:干 植物根系:中量 砂砾含量:3％ 其它异物:无 |  |  |
|  | T4 | 石油烃（C10～C40） | ND |
|  | 深度:50cm 颜色:棕 质地:轻壤土 湿度:干 植物根系:少量 砂砾含量:7％ 其它异物:无 |  |  |
|  | T4 | 石油烃（C10～C40） | ND |
|  | 深度:150cm 颜色:棕 质地:轻壤土 湿度:干 植物根系:无 砂砾含量:9％ 其它异物:无 |  |  |
| 备注：1、分包情况：石油烃（C10～C40） 2、“ND”表示检测结果低于最低检出限 |  |  |  |

| 采样日期 | 点位名称 | 检测项目 | 检测结果 （mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.3.19 | T5 | 石油烃（C10～C40） | ND |
|  | 深度:20cm 颜色:黄棕 质地:轻壤土 湿度:8 植物根系:中量 砂砾含量:8％ 其它异物:无 |  |  |
|  | T6 | 石油烃（C10～C40） | ND |
|  | 深度:20cm 颜色:浅棕 质地:砂壤土 湿度:干 植物根系:少量 砂砾含量:5％ 其它异物:无 |  |  |
| 备注：1、分包情况：石油烃（C10～C40） 2、“ND”表示检测结果低于最低检出限 |  |  |  |

根据上表监测结果，项目区各监测点土壤环境均能满足《《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第二类用地筛选值（GB36600-2018）标准要求。

  - 4.8. 生态环境质量现状评价

本项目位于岳阳市云溪区长岭分公司厂内，四周为生产装置或厂区马路，所在区域内无自然保护区和重点文物保护单位，未发现珍稀保护植物物种、古树名木及珍稀野生动物。

- 5. 施工期环境影响分析

  - 5.1 施工期大气环境影响分析

施工期间对环境空气产生的污染主要是施工扬尘，对区域造成暂时性不利影响，这些污染会随着施工期的结束而消失。

本项目主要依托长岭分公司现有工程，新增一台油泥泵、部分管线等少量零件，施工扬尘产生的主要环节为：泵基础施工和材料的运输等。仅增加少量扬尘。

为有效控制施工期间的扬尘影响，根据本项目具体情况，结合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)和《防治城市扬尘污染防治技术规范》(HJ/T393-2007)要求，对本项目施工期提出以下要求：

①每天定时对施工现场各扬尘点及道路洒水，安排专人定期对施工场地清扫、洒水，以减轻扬尘的飞扬。洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1-2次，若遇大风或干燥天气，可适当增加洒水次数。施工场地洒水扬尘量将降低28%-75%，可极大减少其对环境的影响；

②水泥、石灰粉等建筑材料存放于库房或严密遮盖，砂石、土方等散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛洒；

③地基挖掘产生的弃土应及时用于厂区平整，并压实；

④材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线要避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆的车速。

在采取上述措施的前提下，施工期产生的扬尘对周围环境的影响可以有效控制。施工作业属短期行为，施工期结束，施工扬尘影响随之不复存在。

  - 5.2 施工废水影响分析

施工期排放的废水主要有施工废水和施工人员产生的生活污水。

（1）施工废水

施工期产生的施工废水有：各种施工机械设备产生的带有油污的冷却及洗涤用水；施工现场清洗废水、管道试压废水。由于施工活动内容不同，所排废水中的污染物不同。清洗废水、试压废水中的主要污染物是悬浮物，基本上不含有害物质。废水中悬浮物的收集在沉淀池后就可以除去，经沉淀处理后可以重复利用或外排；机械设备产生的废水中的主要污染物是石油类，对这类废水应减少排放量，并将产生的含油废水集中收集后，送公司污水处理场处理后达标排放。则施工废水可得到妥善处理和达标排放，对周边水体影响小。

（2）生活污水

施工期工人不在项目现场食宿，生活污水仅为洗手及冲厕水。项目在公司CFB锅炉装置区内，装置内设有厕所，经化粪池处理后过污水管网排入公司污水处理厂处理，可以避免对附近地表水的影响。

  - 5.3 施工噪声影响分析

项目施工过程产生的噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB(A)以上，施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量，但本项目周围200m范围内没有环境敏感点，项目施工产生的噪声在可接受范围内。

  - 5.4 施工期固废环境影响分析

本项目建设用地为三通一平场地，施工期主要固体废物为施工垃圾，少量弃土和生活垃圾。

（1）施工垃圾和弃土

本项目建筑施工垃圾包括结构工程阶段产生的混凝土碎块、废弃钢筋、施工下脚料、废弃建筑包装材料等。

对于可以回收的建筑垃圾如废钢、铁等，应集中收集送到回收站；不能回收利用的，不得随意堆放，应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑废弃物堆放至指定地点；严禁将危险废物混入建筑垃圾中，也不允许将建筑垃圾混入生活垃圾。施工中产生的少量弃土可用于回填地基。其余建筑垃圾可送环卫部门指定地点堆存，基本上不会对环境产生明显影响。

（2）生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾主要以有机类废物为主，主要包括易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。由于这些生活垃圾的污染物含量很高，如处置不当，将会影响景观，散发恶臭，对周围环境造成不良影响。

施工人员的以上生活垃圾，须统一集中收集起来，交由环卫部门定期清运。

- 6. 运营期环境影响预测与评价

## 6.1营运期大气环境影响预测与评价

### 6.1.1气象分析

#### 6.1.1.1多年气象特征分析

本项目位于中国石油化工股份有限公司长岭分公司现有厂区内，本评价地面气象数据采用北京尚云环境有限公司提供的经气象部分授权的岳阳气象站（57584）的数据。根据岳阳气象站1998~2017年气象数据统计分析，常规气象项目统计具体情况如下。

表6.1.1.1-1岳阳气象站常规气象项目统计（1998-2017）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 17.9 |  |  |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 36.7 | 2009-07-19 | 39.2 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -2.4 | 2013-01-04 | -4.2 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 1009.7 |  |  |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 17.3 |  |  |
| 多年平均相对湿度(%) |  | 75.5 |  |  |
| 多年平均降雨量(mm) |  | 1380.6 | 2017-06-23 | 239.0 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数(d) | 0.0 |  |  |
|  | 多年平均雷暴日数(d) | 24.0 |  |  |
|  | 多年平均冰雹日数(d) | 0.4 |  |  |
|  | 多年平均大风日数(d) | 3.1 |  |  |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 8.2 | 2002-04-04 | 29.8 WNW |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2.6 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率(%) |  | NNE 16.5 |  |  |
| 多年静风频率(风速<0.2m/s)(%) |  | 6.0 |  |  |

1、风速

岳阳气象站月平均风速如下表，07月平均风速最大（3.04米/秒），06月风最小（2.33米/秒）。

表6.1.1.1-2岳阳气象站月平均风速统计（单位m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |

2、风向

近20年资料分析的风向玫瑰图下图所示，岳阳气象站主要风向为NNE和N、NE、S，占48.9％，其中以NNE为主风向，占到全年16.5％左右。

图6.1.1.1 岳阳风向玫瑰图（静风频率 6.0%）

3、气温

岳阳气象站07月气温最高（29.39℃），01月气温最低（5.38℃），近20年极端最高气温出现在2009-07-19（39.2），近20年极端最低气温出现在2013-01-04（-4.2）。

图6.1.1.2 岳阳月平均气温（单位：℃）

#### 6.1.2基准年气象特征分析

##### 6.1.2.1地面气象资料

本评价的基准年为2017年，采用距项目最近的气象站——岳阳市气象站2017年1月1日~2017年12月31日一年的气象资料作为地面气象资料。

表6.1.2.1-1 观测气象数据信息

| 气象站 名称 | 气象站 编号 | 气象站 等级 | 气象站经纬度 |  | 相对距离/km | 海拔高度/m | 数据年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 岳阳气象站 | 57584 | 基本站 | 113.08E | 29.38N | 11.1 | 53m | 2017 | 温度、风向、风速、总云、低云 |

根据岳阳气象站2017年全年小时数据对当地的温度、风速、风向风频等进行统计，具体情况如下：

1、温度

表6.1.2.1-2  2017年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（ºC） | 7.78 | 9.00 | 12.16 | 18.68 | 23.50 | 24.75 | 30.51 | 29.21 | 24.65 | 17.70 | 13.59 | 8.55 |

图6.1.1.3   2017年年平均气温月变化曲线

2、风速

表6.1.2.1-3  2017年年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.35 | 2.54 | 2.32 | 2.90 | 2.66 | 2.37 | 3.43 | 2.85 | 2.23 | 2.68 | 2.12 | 2.02 |

图6.1.1.4  2017年年平均风速月变化曲线

3、风向、风频

表6.1.2.1-4  2017年年均风频的月变化及年变化情况

| 风向 风频% | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 28.49 | 31.18 | 14.11 | 3.76 | 3.23 | 2.15 | 1.88 | 0.40 | 1.34 | 1.21 | 2.69 | 1.48 | 1.08 | 2.15 | 1.34 | 3.49 | 0.00 |
| 2月 | 30.06 | 13.84 | 6.40 | 3.27 | 3.13 | 3.42 | 5.06 | 5.36 | 5.80 | 5.21 | 5.06 | 2.98 | 4.02 | 2.23 | 1.34 | 2.53 | 0.30 |
| 3月 | 27.02 | 19.22 | 11.16 | 3.76 | 3.49 | 2.55 | 4.03 | 2.42 | 5.11 | 2.96 | 4.03 | 2.42 | 1.88 | 0.94 | 3.49 | 5.51 | 0.00 |
| 4月 | 19.58 | 9.72 | 5.97 | 1.94 | 1.67 | 4.58 | 9.17 | 8.06 | 12.08 | 4.86 | 11.94 | 2.08 | 1.94 | 1.39 | 1.94 | 2.92 | 0.14 |
| 5月 | 18.01 | 11.02 | 6.32 | 2.02 | 3.36 | 6.85 | 9.14 | 3.49 | 9.01 | 6.99 | 11.96 | 3.90 | 2.28 | 0.27 | 1.88 | 3.36 | 0.13 |
| 6月 | 14.17 | 9.58 | 7.78 | 2.64 | 1.39 | 3.33 | 7.78 | 4.86 | 12.22 | 7.78 | 11.39 | 6.11 | 3.33 | 1.53 | 1.81 | 4.03 | 0.28 |
| 7月 | 9.81 | 1.34 | 0.94 | 1.48 | 0.94 | 1.48 | 8.06 | 8.60 | 33.33 | 15.59 | 7.12 | 4.84 | 4.17 | 0.67 | 0.13 | 1.34 | 0.13 |
| 8月 | 19.09 | 7.12 | 7.12 | 3.76 | 1.48 | 1.88 | 5.24 | 5.91 | 16.13 | 7.39 | 7.39 | 5.11 | 3.76 | 1.48 | 1.75 | 5.24 | 0.13 |
| 9月 | 39.44 | 18.47 | 14.31 | 4.58 | 1.67 | 0.97 | 1.11 | 0.97 | 1.25 | 0.69 | 2.08 | 4.86 | 2.50 | 0.83 | 1.11 | 4.72 | 0.42 |
| 10月 | 49.33 | 21.10 | 7.80 | 5.11 | 1.61 | 1.61 | 0.67 | 0.00 | 0.81 | 1.08 | 1.48 | 1.75 | 2.15 | 1.48 | 1.34 | 1.48 | 1.21 |
| 11月 | 29.44 | 21.25 | 6.39 | 4.44 | 6.94 | 4.31 | 3.33 | 2.08 | 1.81 | 1.39 | 4.17 | 3.19 | 3.47 | 1.67 | 2.22 | 3.19 | 0.69 |
| 12月 | 18.41 | 22.45 | 13.17 | 8.20 | 7.93 | 4.57 | 3.23 | 2.42 | 2.82 | 2.42 | 4.84 | 1.88 | 1.88 | 0.67 | 2.15 | 2.15 | 0.81 |
| 全年 | 25.19 | 15.55 | 8.47 | 3.76 | 3.07 | 3.14 | 4.89 | 3.70 | 8.52 | 4.81 | 6.18 | 3.38 | 2.69 | 1.27 | 1.71 | 3.33 | 0.35 |

图6.1.1.5  2017年风频玫瑰图

##### 6.1.2.2高空气象资料

高空气象数据采用北京尚云环境有限公司提供的项目区模拟高空气象数据，其基本信息如下。

表6.1.2.2-1 模拟气象数据信息

| 模拟点经纬度 |  | 相对距离/km | 数据年份 | 模拟气象要素 | 模拟方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 113.24E | 29.50N | 9.1 | 2017 | 气压、离地高度、干球温度 | 中尺度气象模型WRF模拟数据 |

### 6.1.2地形数据

本预测采用的地形资料取自SRTM 数据库，分辨率90m。项目区地形高程如下图所示。

项目位置

图6.1.1.6 评价区地形高程示意图

### 6.1.3地表特征参数

根据项目所处位置及地表特征，本项目不分扇区，地面时间周期按年取值，AERMET通用地表类型为水面，AERMET通用地表湿度条件为潮湿气候，根据地表类型得到的地面特征参数见下表。

表6.1.3-1进一步预测地面特征参数表

| 序号 | 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0~360 | 全年 | 0.14 | 0.15 | 0.0001 |

### 6.1.4预测模型

根据估算结果可知，本项目大气评价等级为一级，本报告采用大气导则推荐的AERMOD模型，采用六五软件工作室及北京尚云环境有限公司开发的EIAProA2018 Ver2.6版软件对项目大气环境影响进行预测评价。评价基准年（2017年）内存在风速≤0.5 m/s 的持续时间为7h，未超过 72 h，全年静风频率为0.35%，未超过 35%时，可直接采用AERMOD模型预测结果，无需使用CALPUFF 模型进行进一步模拟。

### 6.1.5预测范围和预测内容

##### 6.1.5.1预测范围

根据本项目大气评价工作等级及评价范围，综合考虑拟建项目实际建设情况，结合厂区周边环境特征和气象条件，本次大气环境影响预测范围覆盖整个评价范围，为以项目排气筒为中心，边长17×17km的矩形区域。预测网格采用直角坐标网格，东西为 X 轴，南北为 Y 轴。由于本项目预测范围较大，预测网格采用近密远疏的设置，距离源中心5km的网格间距为100 m，5～17km的网格间距为250m本项目预测范围见下图。

图6.1.1.7 项目大气评价范围图

##### 6.1.5.2预测因子

根据本项目特点，选取的预测因子为：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（以NO2计）、颗粒物（以PM10计）、镍、二噁英、硫化氢和氨。

##### 6.1.5.3预测内容

根据拟建项目污染物排放特点及大气导则的要求，结合该区域的污染气象特征，预测内容详下表。

表6.1.5.3-1预测内容和评价要求表

| 评价 对象 | 污染源 | 排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源 — “以新带老”污染源 + 其他在建、拟建污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | PM10注评价年平均质量浓度变化率； SO2和NO2叠加环境质量现状浓度后保证率日均浓度和年平均浓度的占标率； 二噁英、镍、仅有年均质量浓度标准限值，且无年均背景浓度，不考虑叠加后的影响； 硫化氢和氨叠加后短期浓度的达标情况 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源 — “以新带老”污染源 + 项目全厂现有污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

注：岳阳市暂未制定环境空气达标规划，对于大气超标因子PM10采用评价年平均质量浓度变化率进行评价。

1、新增污染源：本项目新增污染源主要包括燃烧废气及油泥浮渣储仓无组织排放废气，其中根据掺烧油泥浮渣种类的不同和排放方式的不同，燃烧废气主要包括①掺烧油泥浮渣-单独运行1台；②掺烧油泥浮渣-同时运行2台锅炉两种情景。

2、“以新带老”污染源：本项目利用原有锅炉进行油泥浮渣掺烧，掺烧前原有燃烧废气污染源按“以新带老”污染源考虑，主要包括不掺烧时1台锅炉单独运行和不掺烧时2台锅炉同时运行两种情景。

3、其他在建、拟建污染源包括：主要为项目大气评价范围内本项目排放的污染物（二氧化硫、氮氧化物、镍、PM10、二噁英、硫化氢和氨）有关的项目，主要为临湘海创水泥窑综合利用固废危废项目、岳阳兴长石化股份有限公司、岳阳市长岭中顺化工有限责任公司、湖南长岭石化科技开发有限公司等项目排放的污染物。

##### 6.1.5.4预测源强

根据工程分析，本项目新增污染源强见表6.1.5.4-1和表6.1.5.4-2，“以新带老”污染源见表6.1.5.4-3，评价范围内其他在建、拟建污染源见表6.1.5.4-4和表6.1.5.4-5。

表6.1.5.4-1 项目新增点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 /m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量/（m3/h） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | SO2 | NO2 | 镍 | 二噁英 |
| 1 | 掺烧油泥浮渣单独运行1台锅炉 | 0 | 0 | 64 | 100 | 15.89 | 238524 | 48.93 | 8760 | 正常排放 | 1.81 | 1.96 | 2.096 | 0.0005 | 5.0E-09 |
| 2 | 掺烧油泥浮渣-同时运行2台锅炉 | 0 | 0 | 64 | 100 | 15.89 | 477048 | 46.55 | 8760 | 正常排放 | 3.62 | 3.92 | 4.192 | 0.001 | 1.0E-08 |

表6.1.5.4-2 项目新增面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/ ° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 氨 |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油泥浮渣储仓 | -64 | -41 | 62 | 15 | 112 | 0 | 15 | 8760 | 正常排放 | 0.0004 | 0.0002 |

表6.1.5.4-3 项目“以新带老”取代点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 /m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量/（m3/h） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | SO2 | NO2 |
| 1 | 不掺烧单独运行1台锅炉 | 0 | 0 | 64 | 100 | 15.89 | 313841.2 | 48.93 | 8760 | 正常排放 | 2.2 | 1.11 | 2.504 |
| 2 | 不掺烧同时运行2台锅炉 | 0 | 0 | 64 | 100 | 15.89 | 477048 | 46.55 | 8760 | 正常排放 | 4.27 | 1.13 | 5.808 |

表6.1.5.4-4 评价范围内拟建、在建点源参数表

| 编号 | 排放源 | 排气筒底部中心坐标 /m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NO2 | 颗粒物 | 镍 | 二噁英 | 硫化氢 | 氨 |
| 临湘海创水泥窑综合利用固废危废项目 | 水泥窑 窑尾 | 2029 | -3838 | 75 | 90 | 3 | 450000 | 100 | 7920 | 正常排放 | / | / | / | / | 0.016 mgTEQ/h | / | / |
| 岳阳兴长石化股份有限公司 | 1#排气筒 | -740 | 802 | 63 | 45.0 | 0.5 | 7.78 | 40.0 | 8400 | 正常排放 | 0.5 | 0.44 | 0.011 | / | / | / | / |
| 岳阳市长岭中顺化工有限责任公司 | 2#排气筒 | -468 | 771 | 62 | 18 | 1.0 | 3.5 | 30 | 7200 | 正常排放 | 0.074 | 0.408 | 0.029 | / | / | / | / |
| 湖南长岭石化科技开发有限公司 | 2#排气筒 | -971 | 853 | 54 | 20 | 1.0 | 2.8 | 130 | 7200 | 正常排放 | / | 0.74 | / | / | / | / | / |

表6.1.5.4-5评价范围内拟建、在建面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/ ° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 硫化氢 | 氨 |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 临湘海创水泥窑综合利用固废危废项目 | 1 号危废暂存库 | 2081 | -4046 | 90 | 60 | 12 | 0 | 8 | 8640 | 正常排放 | - | 0.0002 | 0.0124 |
|  | 2号危废暂存库 | 2081 | -4043 | 90 | 50 | 15 | 0 | 8 | 8640 | 正常排放 | - | 0.0002 | 0.0124 |
| 岳阳兴长石化股份有限公司 | 硫酸回收单元 | -732 | 816 | 63 | 63.3 | 48.5 | 0 | 12 | 8400 | 正常排放 | 0.112 | - | - |

##### 6.1.5.5预测最不利情景选取

燃烧废气主要包括掺烧油泥浮渣-单独运行1台锅炉和掺烧油泥浮渣-同时运行2台锅炉两种情景。根据前文确定的污染源源强、排放参数及估算模式计算结果，本评价确定的各预测因子在不同掺烧方式下，最不利的预测情景如下：

①SO2: 掺烧油泥浮渣-2台锅炉同时运行；

②NO2: 掺烧油泥浮渣-2台锅炉同时运行；

③PM10: 掺烧油泥浮渣-2台锅炉同时运行；

④镍：掺烧油泥浮渣-2台锅炉同时运行；

⑤二噁英: 掺烧油泥浮渣-2台锅炉同时运行；

⑥硫化氢：干化油泥浮渣存储区无组织排放废气；

⑦氨：干化油泥浮渣存储区无组织排放废气。

本评价选取上述确定的各因子最不利情景进行进一步预测。

### 6.1.6预测结果分析

##### 6.1.6.1项目贡献值质量浓度预测结果

本项目利用原有CFB锅炉进行油泥浮渣掺烧，掺烧后的燃烧废气与原锅炉废气一起通过100m的烟囱排放，本评价中项目贡献值质量浓度按掺烧实际的污染源（掺烧后的污染源-掺烧前的污染源）考虑，干化油泥浮渣存储区的恶臭影响为本项目新增贡献浓度。

##### 6.1.6.1.1项目污染源贡献值质量浓度预测结果

最不利预测情景下，本项目污染源（掺烧后的污染源-掺烧前的污染源）正常排放情况下，各环境空气保护目标和网格点主要污染物的贡献浓度预测结果如下。

根据前文可知，掺烧掺烧油泥浮渣-2台锅炉同时运行时， SO2、NO2、PM10、镍、二噁英贡献浓度最大，其预测结果如下：

1、SO2贡献浓度预测结果

6.1.6.1.1-1 项目SO2贡献质量浓度预测结果表

| 预测点（保护目标名称和区域最大落地浓度） |  | 平均时段 | 最大贡献值 | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （μg/m3） | (YYMMDDHH) |  |  |
| 泾港村 |  | 1小时 | 0.45276 | 17052607 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04626 | 170705 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00484 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 姜畈村 |  | 1小时 | 0.54469 | 17060807 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07613 | 170628 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00743 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 白荆村 |  | 1小时 | 0.55705 | 17092408 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05334 | 170531 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00423 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 红土村 |  | 1小时 | 0.68097 | 17051107 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04561 | 170625 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0051 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 黄皋村 |  | 1小时 | 0.70519 | 17052607 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09924 | 170705 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00953 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 陆城镇 |  | 1小时 | 0.44987 | 17071722 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05499 | 170527 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00402 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 望城村 |  | 1小时 | 0.67848 | 17072703 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.13652 | 170414 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01172 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 臣山村 |  | 1小时 | 0.506 | 17050110 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07557 | 170510 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00478 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 荆竹村 |  | 1小时 | 0.67835 | 17071707 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09816 | 171109 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00627 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 长岭生活区 |  | 1小时 | 1.10824 | 17050109 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0859 | 170501 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00226 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 南岳村 |  | 1小时 | 0.69916 | 17050109 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06541 | 170501 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00184 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 南山村 |  | 1小时 | 0.65357 | 17031910 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11431 | 170615 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01068 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 荆竹山村 |  | 1小时 | 0.54895 | 17100818 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05805 | 171008 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00399 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 江湖村 |  | 1小时 | 0.54597 | 17121009 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05491 | 170615 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00243 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 路口铺村 |  | 1小时 | 0.57216 | 17051819 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06701 | 170605 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00863 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 临湘市 |  | 1小时 | 0.39901 | 17112111 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04541 | 171121 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00258 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 云溪镇 |  | 1小时 | 0.41171 | 17072820 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06433 | 170615 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00657 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 双花村 |  | 1小时 | 0.49119 | 17052107 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07609 | 171030 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01491 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 和平村 |  | 1小时 | 1.49917 | 17081019 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.44056 | 170531 | 0.29 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05419 | 平均值 | 0.09 | 达标 |
| 五尖山森林公园 |  | 1小时 | 3.08853 | 17121904 | 0.62 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.16172 | 170124 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01141 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 网格（区域最大落地浓度） | 200,-1400 | 1小时 | 39.09419 | 17072321 | 7.82 | 达标 |
|  | 1200,-900 | 日平均 | 2.74399 | 171007 | 1.83 | 达标 |
|  | -400,-1200 | 年平均 | 0.33452 | 平均值 | 0.56 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，项目对各敏感点的SO2小时浓度、日均浓度和年均浓度贡献值及区域最大落地浓度的SO2小时浓度、日均浓度和年均浓度贡献值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值。

图6.1.1.8  SO2最大小时贡献浓度分布图

图6.1.1.9  SO2最大日均贡献浓度分布图

图6.1.1.10  SO2年均贡献浓度分布图

2、NO2贡献浓度预测结果

表6.1.6.1.1-2 项目NO2贡献质量浓度预测结果表

| 预测点（保护目标名称和区域最大落地浓度） |  | 平均时段 | 最大贡献值 | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （μg/m3） | (YYMMDDHH) |  |  |
| 泾港村 |  | 1小时 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -0.0028 | 平均值 | -0.01 | 达标 |
| 姜畈村 |  | 1小时 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -0.0043 | 平均值 | -0.01 | 达标 |
| 白荆村 |  | 1小时 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -0.00245 | 平均值 | -0.01 | 达标 |
| 红土村 |  | 1小时 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -0.00295 | 平均值 | -0.01 | 达标 |
| 黄皋村 |  | 1小时 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -0.00552 | 平均值 | -0.01 | 达标 |
| 陆城镇 |  | 1小时 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -0.00233 | 平均值 | -0.01 | 达标 |
| 望城村 |  | 1小时 | 0 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 |  | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -0.00679 | 平均值 | -0.02 | 达标 |
| 臣山村 |  | 1小时 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -0.00277 | 平均值 | -0.01 | 达标 |
| 荆竹村 |  | 1小时 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -0.00363 | 平均值 | -0.01 | 达标 |
| 长岭生活区 |  | 1小时 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -0.00131 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 南岳村 |  | 1小时 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -0.00106 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 南山村 |  | 1小时 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -0.00619 | 平均值 | -0.02 | 达标 |
| 荆竹山村 |  | 1小时 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -0.00231 | 平均值 | -0.01 | 达标 |
| 江湖村 |  | 1小时 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -0.00141 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 路口铺村 |  | 1小时 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -0.005 | 平均值 | -0.01 | 达标 |
| 临湘市 |  | 1小时 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -0.00149 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 云溪镇 |  | 1小时 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -0.00381 | 平均值 | -0.01 | 达标 |
| 双花村 |  | 1小时 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -0.00864 | 平均值 | -0.02 | 达标 |
| 和平村 |  | 1小时 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -0.03139 | 平均值 | -0.08 | 达标 |
| 五尖山森林公园 |  | 1小时 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -0.00661 | 平均值 | -0.02 | 达标 |
| 网格（区域最大落地浓度） | 200,-1400 | 1小时 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  | 1200,-900 | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  | -400,-1200 | 年平均 | 0 | 平均值 | 0 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，掺烧油泥浮渣后项目NO2较原来不掺烧油泥浮渣有减少，项目对各敏感点的NO2小时浓度、日均浓度和年均浓度贡献值及区域最大落地浓度的NO2小时浓度、日均浓度和年均浓度贡献值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值。

3、PM10贡献浓度预测结果

表6.1.6.1.1-3 项目PM10贡献质量浓度预测结果表

| 预测点（保护目标名称和区域最大落地浓度） |  | 平均时段 | 最大贡献值 | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （μg/m3） | (YYMMDDHH) |  |  |
| 泾港村 |  | 日平均 | 0.00E+00 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -1.13E-03 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 姜畈村 |  | 日平均 | 0.00E+00 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -1.73E-03 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 白荆村 |  | 日平均 | 0.00E+00 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -9.80E-04 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 红土村 |  | 日平均 | 0.00E+00 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -1.19E-03 | 平均值 | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00E+00 | - | 0 | 达标 |
| 黄皋村 |  | 年平均 | -2.22E-03 | 平均值 | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00E+00 | - | 0 | 达标 |
| 陆城镇 |  | 年平均 | -9.40E-04 | 平均值 | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00E+00 | - | 0 | 达标 |
| 望城村 |  | 年平均 | -2.73E-03 | 平均值 | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00E+00 | - | 0 | 达标 |
| 臣山村 |  | 年平均 | -1.11E-03 | 平均值 | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00E+00 |  | 0 | 达标 |
| 荆竹村 |  | 年平均 | -1.46E-03 | 平均值 | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00E+00 | - | 0 | 达标 |
| 长岭生活区 |  | 年平均 | -5.30E-04 | 平均值 | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00E+00 | - | 0 | 达标 |
| 南岳村 |  | 年平均 | -4.30E-04 | 平均值 | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00E+00 | - | 0 | 达标 |
| 南山村 |  | 年平均 | -2.49E-03 | 平均值 | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00E+00 | - | 0 | 达标 |
| 荆竹山村 |  | 年平均 | -9.30E-04 | 平均值 | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00E+00 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -5.70E-04 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 江湖村 |  | 日平均 | 0.00E+00 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -2.01E-03 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 路口铺村 |  | 日平均 | 0.00E+00 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -6.00E-04 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 临湘市 |  | 日平均 | 0.00E+00 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -1.53E-03 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 云溪镇 |  | 日平均 | 0.00E+00 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -3.47E-03 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 双花村 |  | 日平均 | 0.00E+00 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -1.26E-02 | 平均值 | -0.02 | 达标 |
| 和平村 |  | 日平均 | 0.00E+00 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -2.66E-03 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 五尖山森林公园 |  | 日平均 | 0.00E+00 | - | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -1.13E-03 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 网格（区域最大落地浓度） | 1200,-900 | 日平均 | 0 | - | 0 | 达标 |
|  | -400,-1200 | 年平均 | 0 | 平均值 | 0 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，掺烧油泥浮渣后项目颗粒物较原来不掺烧油泥浮渣有减少，对各敏感点的PM10日均浓度和年均浓度贡献值及区域最大落地浓度的PM10日均浓度和年均浓度贡献值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值。

4、二噁英贡献浓度预测结果

表6.1.6.1.1-4 项目二噁英贡献质量浓度预测结果表

| 预测点（保护目标名称和区域最大落地浓度） |  | 平均时段 | 最大贡献值 | 标准限值 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （μg/m3） | （μg/m3） |  |  |
| 泾港村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |
| 姜畈村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |
| 白荆村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |
| 红土村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |
| 黄皋村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |
| 陆城镇 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |
| 望城村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |
| 臣山村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |
| 荆竹村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |
| 长岭生活区 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |
| 南岳村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |
| 南山村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |
| 荆竹山村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |
| 江湖村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |
| 路口铺村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |
| 临湘市 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |
| 云溪镇 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |
| 双花村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |
| 和平村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |
| 五尖山森林公园 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |
| 网格（区域最大落地浓度） | -8500，8500 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.00E-07 | 0 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，项目对各敏感点的二噁英年均浓度贡献值及区域最大落地浓度的二噁英年均浓度贡献值均满足日本年均浓度标准要求。

5、镍贡献浓度预测结果

表6.1.6.1.1-5 项目镍贡献质量浓度预测结果表

| 预测点（保护目标名称和区域最大落地浓度） |  | 平均时段 | 最大贡献值 | 标准限值 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （μg/m3） | （μg/m3） |  |  |
| 泾港村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 姜畈村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 白荆村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 红土村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 黄皋村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 陆城镇 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 望城村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 臣山村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 荆竹村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 长岭生活区 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 南岳村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 南山村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 荆竹山村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 江湖村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 路口铺村 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 临湘市 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 云溪镇 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 双花村 |  | 年均值 | 1.00E-05 | 平均值 | 0.05 | 达标 |
| 和平村 |  | 年均值 | 2.00E-05 | 平均值 | 0.1 | 达标 |
| 五尖山森林公园 |  | 年均值 | 0.00E+00 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 网格（区域最大落地浓度） | -400,-1200 | 年均值 | 1.20E-04 | 平均值 | 0.6 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，项目对各敏感点的镍年均浓度贡献值及区域最大落地浓度的镍年均浓度贡献值均满足欧盟年均浓度标准要求。

图6.1.1.11  镍年均贡献浓度分布图

6、硫化氢贡献浓度预测结果

项目排放的硫化氢贡献浓度预测结果如下：

表6.1.6.1.1-6项目硫化氢贡献质量浓度预测结果表

| 预测点（保护目标名称和区域最大落地浓度） |  | 平均时段 | 最大贡献值 | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （μg/m3） | (YYMMDDHH) |  |  |
| 泾港村 |  | 1小时 | 3.82E-03 | 17020405 | 0.04 | 达标 |
| 姜畈村 |  | 1小时 | 3.61E-03 | 17060205 | 0.04 | 达标 |
| 白荆村 |  | 1小时 | 2.97E-03 | 17022723 | 0.03 | 达标 |
| 红土村 |  | 1小时 | 5.83E-03 | 17110720 | 0.06 | 达标 |
| 黄皋村 |  | 1小时 | 6.92E-03 | 17110808 | 0.07 | 达标 |
| 陆城镇 |  | 1小时 | 4.58E-03 | 17010106 | 0.05 | 达标 |
| 望城村 |  | 1小时 | 7.20E-03 | 17081304 | 0.07 | 达标 |
| 臣山村 |  | 1小时 | 5.13E-03 | 17030302 | 0.05 | 达标 |
| 荆竹村 |  | 1小时 | 1.57E-02 | 17122308 | 0.16 | 达标 |
| 长岭生活区 |  | 1小时 | 1.05E-02 | 17101921 | 0.1 | 达标 |
| 南岳村 |  | 1小时 | 6.36E-03 | 17101921 | 0.06 | 达标 |
| 南山村 |  | 1小时 | 8.07E-03 | 17110821 | 0.08 | 达标 |
| 荆竹山村 |  | 1小时 | 8.08E-03 | 17021424 | 0.08 | 达标 |
| 江湖村 |  | 1小时 | 5.58E-03 | 17031203 | 0.06 | 达标 |
| 路口铺村 |  | 1小时 | 7.49E-03 | 17042420 | 0.07 | 达标 |
| 临湘市 |  | 1小时 | 5.24E-03 | 17080423 | 0.05 | 达标 |
| 云溪镇 |  | 1小时 | 3.78E-03 | 17030604 | 0.04 | 达标 |
| 双花村 |  | 1小时 | 1.72E-03 | 17102301 | 0.02 | 达标 |
| 和平村 |  | 1小时 | 1.63E-02 | 17012119 | 0.16 | 达标 |
| 五尖山森林公园 |  | 1小时 | 1.60E-04 | 17122609 | 0 | 达标 |
| 网格（区域最大落地浓度） | 200，0 | 1小时 | 1.4672 | 17022818 | 14.67 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，项目对各敏感点的硫化氢小时浓度贡献值及区域最大落地浓度的硫化氢小时浓度贡献值均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值要求。

图6.1.1.12  硫化氢小时贡献浓度分布图

7、氨贡献浓度预测结果

项目排放的氨贡献浓度预测结果如下：

表6.1.6.1.1-7项目氨贡献质量浓度预测结果表

| 预测点（保护目标名称和区域最大落地浓度） |  | 平均时段 | 最大贡献值 | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （μg/m3） | (YYMMDDHH) |  |  |
| 泾港村 |  | 1小时 | 1.91E-03 | 17020405 | 0 | 达标 |
| 姜畈村 |  | 1小时 | 1.80E-03 | 17060205 | 0 | 达标 |
| 白荆村 |  | 1小时 | 1.49E-03 | 17022723 | 0 | 达标 |
| 红土村 |  | 1小时 | 2.91E-03 | 17110720 | 0 | 达标 |
| 黄皋村 |  | 1小时 | 3.46E-03 | 17110808 | 0 | 达标 |
| 陆城镇 |  | 1小时 | 2.29E-03 | 17010106 | 0 | 达标 |
| 望城村 |  | 1小时 | 3.60E-03 | 17081304 | 0 | 达标 |
| 臣山村 |  | 1小时 | 2.56E-03 | 17030302 | 0 | 达标 |
| 荆竹村 |  | 1小时 | 7.85E-03 | 17122308 | 0 | 达标 |
| 长岭生活区 |  | 1小时 | 5.23E-03 | 17101921 | 0 | 达标 |
| 南岳村 |  | 1小时 | 3.18E-03 | 17101921 | 0 | 达标 |
| 南山村 |  | 1小时 | 4.03E-03 | 17110821 | 0 | 达标 |
| 荆竹山村 |  | 1小时 | 4.04E-03 | 17021424 | 0 | 达标 |
| 江湖村 |  | 1小时 | 2.79E-03 | 17031203 | 0 | 达标 |
| 路口铺村 |  | 1小时 | 3.75E-03 | 17042420 | 0 | 达标 |
| 临湘市 |  | 1小时 | 2.62E-03 | 17080423 | 0 | 达标 |
| 云溪镇 |  | 1小时 | 1.89E-03 | 17030604 | 0 | 达标 |
| 双花村 |  | 1小时 | 8.60E-04 | 17102301 | 0 | 达标 |
| 和平村 |  | 1小时 | 8.15E-03 | 17012119 | 0 | 达标 |
| 五尖山森林公园 |  | 1小时 | 8.00E-05 | 17122609 | 0 | 达标 |
| 网格（区域最大落地浓度） | 200， 0 | 1小时 | 2.49E-01 | 17022603 | 0.12 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，项目对各敏感点的氨小时浓度贡献值及区域最大落地浓度的氨小时浓度贡献值均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值要求。

图6.1.1.13  氨小时贡献浓度分布图

##### 6.1.6.2叠加后环境质量浓度预测结果表

岳阳市2017年度环境空气污染因子PM10及PM2.5超标，为环境空气质量不达标区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目评价因子中的SO2、NO2为现状达标因子，PM10为现状不达标因子。对于现状达标因子SO2和NO2，叠加新增污染源贡献浓度、削减污染源以及在建、拟建项目的环境影响后的保证率日均浓度和年平均浓度进行评价；二噁英、镍无年均背景浓度，不进行背景浓度叠加；对于现状达标因子硫化氢和氨，其仅有短期浓度，叠加补充监测的短期浓度进行评价。对于不达标因子PM10，由于目前岳阳市暂未制定环境空气质量达标规划，评价区域环境质量的整体变化情况。

本项目各预测因子叠加环境影响预测方案如下：

表6.1.6.2-1 叠加影响预测方案表

| 评价因子 | 污染源 | 背景浓度来源 | 预测时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2、NO2 | 新增污染源 — “以新带老”污染源 + 其他在建、拟建污染源 | 2017年现状监测值 | 保证率的日均浓度和年均浓度 |
| 二噁英、镍*注 | 新增污染源 — “以新带老”污染源 + 其他在建、拟建污染源 | 无年均背景浓度 | 年均浓度 |
| 硫化氢、氨 | 新增污染源 — “以新带老”污染源（无）+其他在建、拟建污染源 | 监测值 | 1小时浓度 |
| PM10 | 区域环境质量的整体变化情况 |  |  |

注：其中镍无区域在建拟建、无年均背景浓度，不进行叠加

最不利预测情景下，本项目对各环境空气保护目标和区域网格点主要污染物的叠加浓度预测结果如下：

###### 1、SO2叠加浓度预测结果

表6.1.6.2-2 项目SO2叠加后环境质量浓度预测结果表

| 预测点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(ug/m3) | 背景浓度( ug/m3) | 叠加后的浓度(ug/m3) | 占标率% (叠加后) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泾港村 | 98%保证率日平均 | 0.009199 | 24 | 24.0092 | 16.01 | 达标 |
| 姜畈村 | 98%保证率日平均 | 0.002243 | 24 | 24.00224 | 16 | 达标 |
| 白荆村 | 98%保证率日平均 | 0.011629 | 24 | 24.01163 | 16.01 | 达标 |
| 红土村 | 98%保证率日平均 | 0.008198 | 24 | 24.0082 | 16.01 | 达标 |
| 黄皋村 | 98%保证率日平均 | 0.02153 | 24 | 24.02153 | 16.01 | 达标 |
| 陆城镇 | 98%保证率日平均 | 0.048866 | 24 | 24.04887 | 16.03 | 达标 |
| 望城村 | 98%保证率日平均 | 0.175671 | 24 | 24.17567 | 16.12 | 达标 |
| 臣山村 | 98%保证率日平均 | 0.076283 | 24 | 24.07628 | 16.05 | 达标 |
| 荆竹村 | 98%保证率日平均 | 0.005917 | 24 | 24.00592 | 16 | 达标 |
| 长岭生活区 | 98%保证率日平均 | 0.07238 | 24 | 24.07238 | 16.05 | 达标 |
| 南岳村 | 98%保证率日平均 | 0.018932 | 24 | 24.01893 | 16.01 | 达标 |
| 南山村 | 98%保证率日平均 | 0.015701 | 24 | 24.0157 | 16.01 | 达标 |
| 荆竹山村 | 98%保证率日平均 | 0.00116 | 24 | 24.00116 | 16 | 达标 |
| 江湖村 | 98%保证率日平均 | 0.00742 | 24 | 24.00742 | 16 | 达标 |
| 路口铺村 | 98%保证率日平均 | 0.00371 | 24 | 24.00371 | 16 | 达标 |
| 临湘市 | 98%保证率日平均 | 0.000193 | 24 | 24.00019 | 16 | 达标 |
| 云溪镇 | 98%保证率日平均 | 0.008219 | 24 | 24.00822 | 16.01 | 达标 |
| 双花村 | 98%保证率日平均 | 0.006617 | 24 | 24.00662 | 16 | 达标 |
| 和平村 | 98%保证率日平均 | 0.157847 | 24 | 24.15785 | 16.11 | 达标 |
| 五尖山森林公园 | 98%保证率日平均 | 0.056049 | 24 | 24.05605 | 16.04 | 达标 |
| 区域最大落地浓度网格（-700,800） | 98%保证率日平均 | 2.817337 | 25 | 27.81734 | 18.54 | 达标 |
| 泾港村 | 年均 | 0.01172 | 8.663013 | 8.674733 | 14.46 | 达标 |
| 姜畈村 | 年均 | 0.0172 | 8.663013 | 8.680214 | 14.47 | 达标 |
| 白荆村 | 年均 | 0.01101 | 8.663013 | 8.674024 | 14.46 | 达标 |
| 红土村 | 年均 | 0.01172 | 8.663013 | 8.674733 | 14.46 | 达标 |
| 黄皋村 | 年均 | 0.02643 | 8.663013 | 8.689444 | 14.48 | 达标 |
| 陆城镇 | 年均 | 0.01293 | 8.663013 | 8.675943 | 14.46 | 达标 |
| 望城村 | 年均 | 0.05025 | 8.663013 | 8.713264 | 14.52 | 达标 |
| 臣山村 | 年均 | 0.02164 | 8.663013 | 8.684653 | 14.47 | 达标 |
| 荆竹村 | 年均 | 0.01231 | 8.663013 | 8.675323 | 14.46 | 达标 |
| 长岭生活区 | 年均 | 0.07146 | 8.663013 | 8.734473 | 14.56 | 达标 |
| 南岳村 | 年均 | 0.02758 | 8.663013 | 8.690594 | 14.48 | 达标 |
| 南山村 | 年均 | 0.05474 | 8.663013 | 8.717753 | 14.53 | 达标 |
| 荆竹山村 | 年均 | 0.00953 | 8.663013 | 8.672544 | 14.45 | 达标 |
| 江湖村 | 年均 | 0.01721 | 8.663013 | 8.680223 | 14.47 | 达标 |
| 路口铺村 | 年均 | 0.01876 | 8.663013 | 8.681773 | 14.47 | 达标 |
| 临湘市 | 年均 | 0.00613 | 8.663013 | 8.669144 | 14.45 | 达标 |
| 云溪镇 | 年均 | 0.02054 | 8.663013 | 8.683554 | 14.47 | 达标 |
| 双花村 | 年均 | 0.04032 | 8.663013 | 8.703334 | 14.51 | 达标 |
| 和平村 | 年均 | 0.09463 | 8.663013 | 8.757644 | 14.6 | 达标 |
| 五尖山森林公园 | 年均 | 0.01677 | 8.663013 | 8.679784 | 14.47 | 达标 |
| 区域最大落地浓度网格（-800,700） | 年均 | 3.03717 | 8.663013 | 11.70018 | 19.5 | 达标 |

由上表的预测结果可知，SO2对各敏感点和厂界范围外区域网格最大落地浓度的98%保证率日均浓度和年均浓度叠加背景值后均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值。

图6.1.1.14  SO2叠加后98%保证率日平均质量浓度分布图

图6.1.1.15  SO2叠加后年平均质量浓度分布图

###### 2、NO2叠加浓度预测结果

表6.1.6.2-3项目NO2叠加后环境质量浓度预测结果表

| 预测点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(mg/m3) | 背景浓度(mg/m3) | 叠加后的浓度(mg/m3) | 占标率% (叠加后) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泾港村 | 98%保证率日平均 | 0.01321 | 55 | 55.01321 | 68.77 | 达标 |
| 姜畈村 | 98%保证率日平均 | 0.20097 | 55 | 55.20097 | 69 | 达标 |
| 白荆村 | 98%保证率日平均 | 0.018097 | 55 | 55.0181 | 68.77 | 达标 |
| 红土村 | 98%保证率日平均 | 0.049843 | 55 | 55.04984 | 68.81 | 达标 |
| 黄皋村 | 98%保证率日平均 | 0.039166 | 55 | 55.03917 | 68.8 | 达标 |
| 陆城镇 | 98%保证率日平均 | 0.250851 | 55 | 55.25085 | 69.06 | 达标 |
| 望城村 | 98%保证率日平均 | 0.150429 | 55 | 55.15043 | 68.94 | 达标 |
| 臣山村 | 98%保证率日平均 | 0.260708 | 55 | 55.26071 | 69.08 | 达标 |
| 荆竹村 | 98%保证率日平均 | 0.006401 | 55 | 55.0064 | 68.76 | 达标 |
| 长岭生活区 | 98%保证率日平均 | 0.030235 | 55 | 55.03024 | 68.79 | 达标 |
| 南岳村 | 98%保证率日平均 | 0.026123 | 55 | 55.02612 | 68.78 | 达标 |
| 南山村 | 98%保证率日平均 | 0.025269 | 55 | 55.02527 | 68.78 | 达标 |
| 荆竹山村 | 98%保证率日平均 | 0.000057 | 55 | 55.00006 | 68.75 | 达标 |
| 江湖村 | 98%保证率日平均 | 0.009083 | 55 | 55.00908 | 68.76 | 达标 |
| 路口铺村 | 98%保证率日平均 | 0.025211 | 55 | 55.02521 | 68.78 | 达标 |
| 临湘市 | 98%保证率日平均 | 0.001148 | 55 | 55.00115 | 68.75 | 达标 |
| 云溪镇 | 98%保证率日平均 | 0.021336 | 55 | 55.02134 | 68.78 | 达标 |
| 双花村 | 98%保证率日平均 | 0.032082 | 55 | 55.03208 | 68.79 | 达标 |
| 和平村 | 98%保证率日平均 | 0.161594 | 55 | 55.16159 | 68.95 | 达标 |
| 五尖山森林公园 | 98%保证率日平均 | 0.05994 | 55 | 55.05994 | 68.82 | 达标 |
| 区域最大落地浓度网格（-900,900） | 98%保证率日平均 | 1.902973 | 55 | 56.90297 | 71.13 | 达标 |
| 泾港村 | 年均 | 0.0186 | 22.6 | 22.6 | 56.47 | 达标 |
| 姜畈村 | 年均 | 0.0258 | 22.6 | 22.6 | 56.49 | 达标 |
| 白荆村 | 年均 | 0.0186 | 22.6 | 22.6 | 56.47 | 达标 |
| 红土村 | 年均 | 0.0172 | 22.6 | 22.6 | 56.47 | 达标 |
| 黄皋村 | 年均 | 0.0429 | 22.6 | 22.6 | 56.53 | 达标 |
| 陆城镇 | 年均 | 0.0233 | 22.6 | 22.6 | 56.48 | 达标 |
| 望城村 | 年均 | 0.0829 | 22.6 | 22.7 | 56.63 | 达标 |
| 臣山村 | 年均 | 0.0383 | 22.6 | 22.6 | 56.52 | 达标 |
| 荆竹村 | 年均 | 0.0175 | 22.6 | 22.6 | 56.47 | 达标 |
| 长岭生活区 | 年均 | 0.133 | 22.6 | 22.7 | 56.76 | 达标 |
| 南岳村 | 年均 | 0.0592 | 22.6 | 22.6 | 56.57 | 达标 |
| 南山村 | 年均 | 0.119 | 22.6 | 22.7 | 56.72 | 达标 |
| 荆竹山村 | 年均 | 0.0161 | 22.6 | 22.6 | 56.46 | 达标 |
| 江湖村 | 年均 | 0.0382 | 22.6 | 22.6 | 56.52 | 达标 |
| 路口铺村 | 年均 | 0.0297 | 22.6 | 22.6 | 56.5 | 达标 |
| 临湘市 | 年均 | 0.00894 | 22.6 | 22.6 | 56.45 | 达标 |
| 云溪镇 | 年均 | 0.0385 | 22.6 | 22.6 | 56.52 | 达标 |
| 双花村 | 年均 | 0.0739 | 22.6 | 22.6 | 56.61 | 达标 |
| 和平村 | 年均 | 0.11 | 22.6 | 22.7 | 56.7 | 达标 |
| 五尖山森林公园 | 年均 | 0.0189 | 22.6 | 22.6 | 56.47 | 达标 |
| 区域最大落地浓度网格（-1,000,700） | 年均 | 1.96 | 22.6 | 24.5 | 61.32 | 达标 |

由上表的预测结果可知，NO2对各敏感点和厂界范围外区域网格最大落地浓度的98%保证率日均浓度和年均浓度叠加背景值后均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值。

图6.1.1.16  NO2叠加后98%保证率日平均质量浓度分布图

图6.1.1.17  NO2叠加后年平均质量浓度分布图

###### 3、PM10的评价区域环境质量的整体变化情况

根据 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第8.8.4条，“当无法获得不达标区规划达标年的区域污染源清单或预测浓度场时，也可评价区域环境质量的整体变化情况，按下列公式计算实施区域削减方案后预测范围的年平均质量变化率K，当K≦-20%时，可判定项目建设后区域环境质量得到整体改善。”

式中：𝑘——预测范围年平均质量浓度变化率，%；

𝐶̅本项目（𝑎)——本项目对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，μg/m3；

𝐶̅区域削减（𝑎)——区域削减污染源对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，μg/m3。

评价基准年（2017年）岳阳市PM10平均浓度为71μg/m3，目前岳阳市暂未制度达标规划，参照《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》的通知(湘政发〔2018〕17号)， 2020年岳阳市的PM10平均浓度值目标为68μg/m3，本次评价按保守计削减值为1μg/m3。根据预测，本项目对所有网格点的PM10年平均质量浓度贡献值的算术平均值为-0.002980786μg/m3。实施削减后预测范围的年平均浓度变化率 k =（-0.002980786-1）/ 1 = -100.3% ＜-20%，因此项目实施后，在落实岳阳市大气污染防治行动计划等要求后，区域环境质量得到整体改善。

###### 4、二噁英叠加浓度预测结果

表6.1.6.2-4 项目二噁英叠加后环境质量浓度预测结果表

| 预测点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加后的浓度(μg/m3) | 占标率% (叠加后) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泾港村 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |
| 姜畈村 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |
| 白荆村 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |
| 红土村 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |
| 黄皋村 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |
| 陆城镇 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |
| 望城村 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |
| 臣山村 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |
| 荆竹村 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |
| 长岭生活区 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |
| 南岳村 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |
| 南山村 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |
| 荆竹山村 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |
| 江湖村 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |
| 路口铺村 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |
| 临湘市 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |
| 云溪镇 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |
| 双花村 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |
| 和平村 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |
| 五尖山森林公园 | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |
| 区域最大落地浓度网格（-8500,8500） | 年均值 | 0.00E+00 | 6.40E-11 | 6.40E-11 | 0.01 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，项目对各敏感点的二噁英年均浓度贡献值及区域最大落地浓度的二噁英年均浓度值满足日本年均浓度标准要求。

###### 5、硫化氢叠加浓度预测结果

项目排放的硫化氢叠加后浓度预测结果如下：

表6.1.6.2-5硫化氢叠加后环境质量浓度预测结果表

| 预测点 | 平均时段 | 浓度增量(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泾港村 | 1小时 | 6.41E-03 | 17020405 | 1.00E-03 | 7.41E-03 | 0.07 | 达标 |
| 姜畈村 | 1小时 | 3.95E-03 | 17012208 | 1.00E-03 | 4.95E-03 | 0.05 | 达标 |
| 白荆村 | 1小时 | 2.97E-03 | 17022723 | 1.00E-03 | 3.97E-03 | 0.04 | 达标 |
| 红土村 | 1小时 | 6.15E-03 | 17052522 | 1.00E-03 | 7.15E-03 | 0.07 | 达标 |
| 黄皋村 | 1小时 | 9.69E-03 | 17020405 | 1.00E-03 | 1.07E-02 | 0.11 | 达标 |
| 陆城镇 | 1小时 | 4.66E-03 | 17010106 | 1.00E-03 | 5.66E-03 | 0.06 | 达标 |
| 望城村 | 1小时 | 1.04E-02 | 17090807 | 1.00E-03 | 1.14E-02 | 0.11 | 达标 |
| 臣山村 | 1小时 | 9.01E-03 | 17110903 | 1.00E-03 | 1.00E-02 | 0.1 | 达标 |
| 荆竹村 | 1小时 | 1.57E-02 | 17122308 | 1.00E-03 | 1.67E-02 | 0.17 | 达标 |
| 长岭生活区 | 1小时 | 1.24E-02 | 17010404 | 1.00E-03 | 1.34E-02 | 0.13 | 达标 |
| 南岳村 | 1小时 | 6.36E-03 | 17101921 | 1.00E-03 | 7.36E-03 | 0.07 | 达标 |
| 南山村 | 1小时 | 8.07E-03 | 17110821 | 1.00E-03 | 9.07E-03 | 0.09 | 达标 |
| 荆竹山村 | 1小时 | 1.98E-02 | 17012802 | 1.00E-03 | 2.08E-02 | 0.21 | 达标 |
| 江湖村 | 1小时 | 5.67E-03 | 17010408 | 1.00E-03 | 6.67E-03 | 0.07 | 达标 |
| 路口铺村 | 1小时 | 6.19E-02 | 17012724 | 1.00E-03 | 6.29E-02 | 0.63 | 达标 |
| 临湘市 | 1小时 | 1.68E-02 | 17110224 | 1.00E-03 | 1.78E-02 | 0.18 | 达标 |
| 云溪镇 | 1小时 | 3.78E-03 | 17030604 | 1.00E-03 | 4.78E-03 | 0.05 | 达标 |
| 双花村 | 1小时 | 9.98E-03 | 17090724 | 1.00E-03 | 1.10E-02 | 0.11 | 达标 |
| 和平村 | 1小时 | 1.63E-02 | 17012119 | 1.00E-03 | 1.73E-02 | 0.17 | 达标 |
| 五尖山森林公园 | 1小时 | 5.20E-04 | 17122610 | 1.00E-03 | 1.52E-03 | 0.02 | 达标 |
| 区域最大落地浓度网格（200,0） | 1小时 | 4.97E-01 | 17022603 | 1.00E-03 | 4.98E-01 | 4.98 | 达标 |

由上表的预测结果可知，硫化氢叠加后对各敏感点和区域网格最大落地浓度的小时浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中标准限值要求。

图6.1.1.18硫化氢叠加后最大小时平均质量浓度分布图

###### 6、氨叠加浓度预测结果

项目排放的氨叠加后浓度预测结果如下：

表6.1.6.2-6氨叠加后环境质量浓度预测结果表

| 预测点 | 平均时段 | 浓度增量(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 占标率%(叠加背景以后) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泾港村 | 1小时 | 1.63E-01 | 17020405 | 3.00E-02 | 1.93E-01 | 0.1 | 达标 |
| 姜畈村 | 1小时 | 8.21E-02 | 17092121 | 3.00E-02 | 1.12E-01 | 0.06 | 达标 |
| 白荆村 | 1小时 | 8.24E-02 | 17122707 | 3.00E-02 | 1.12E-01 | 0.06 | 达标 |
| 红土村 | 1小时 | 3.81E-01 | 17052522 | 3.00E-02 | 4.11E-01 | 0.21 | 达标 |
| 黄皋村 | 1小时 | 3.02E-01 | 17020405 | 3.00E-02 | 3.32E-01 | 0.17 | 达标 |
| 陆城镇 | 1小时 | 1.91E-01 | 17010404 | 3.00E-02 | 2.21E-01 | 0.11 | 达标 |
| 望城村 | 1小时 | 6.16E-01 | 17090807 | 3.00E-02 | 6.46E-01 | 0.32 | 达标 |
| 臣山村 | 1小时 | 5.58E-01 | 17110903 | 3.00E-02 | 5.88E-01 | 0.29 | 达标 |
| 荆竹村 | 1小时 | 2.61E-01 | 17052522 | 3.00E-02 | 2.91E-01 | 0.15 | 达标 |
| 长岭生活区 | 1小时 | 7.68E-01 | 17010404 | 3.00E-02 | 7.98E-01 | 0.4 | 达标 |
| 南岳村 | 1小时 | 2.53E-01 | 17010106 | 3.00E-02 | 2.83E-01 | 0.14 | 达标 |
| 南山村 | 1小时 | 3.84E-01 | 17112424 | 3.00E-02 | 4.14E-01 | 0.21 | 达标 |
| 荆竹山村 | 1小时 | 1.23E+00 | 17012802 | 3.00E-02 | 1.26E+00 | 0.63 | 达标 |
| 江湖村 | 1小时 | 3.51E-01 | 17010408 | 3.00E-02 | 3.81E-01 | 0.19 | 达标 |
| 路口铺村 | 1小时 | 3.84E+00 | 17012724 | 3.00E-02 | 3.87E+00 | 1.93 | 达标 |
| 临湘市 | 1小时 | 1.03E+00 | 17110224 | 3.00E-02 | 1.06E+00 | 0.53 | 达标 |
| 云溪镇 | 1小时 | 1.59E-01 | 17031203 | 3.00E-02 | 1.89E-01 | 0.09 | 达标 |
| 双花村 | 1小时 | 6.19E-01 | 17090724 | 3.00E-02 | 6.49E-01 | 0.32 | 达标 |
| 和平村 | 1小时 | 2.68E-01 | 17110103 | 3.00E-02 | 2.98E-01 | 0.15 | 达标 |
| 五尖山森林公园 | 1小时 | 2.76E-02 | 17122610 | 3.00E-02 | 5.76E-02 | 0.03 | 达标 |
| 区域最大落地浓度网格（2200，-3900） | 1小时 | 2.24E+01 | 17110720 | 3.00E-02 | 2.24E+01 | 11.19 | 达标 |

由上表的预测结果可知，氨叠加后对各敏感点和区域网格最大落地浓度的小时浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中标准限值要求。

图6.1.1.19 氨叠加后最大小时平均质量浓度分布图

##### 6.1.6.2.1项目非正常排放情况下预测结果

项目锅炉烟气非正常排放情况主要是开机时，烟气温度未达到脱硝所需温度引起的非正常排放。本项目掺烧仅在锅炉正常运行是进行，因此本评价不考虑掺烧时燃烧废气的非正常排放。

### 6.1.7大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定区域的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据大气预测结果可知，本项目废气正常排放情况下，厂界线外没有超标点，无需设置大气环境防护距离。

### 6.1.8大气污染物排放量核算

#### 1、有组织排放量核算

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）及《火电行业排污许可证申请与核发技术规范 》要求，锅炉烟气排放口为主要排放口，本项目具体有组织排放量核算表如下。

表6.1.8-1大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/ （mg/m3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1# | 颗粒物 | 7.6 | 3.62 | 31.71 |
|  |  | 二氧化硫 | 8.0 | 3.92 | 34.34 |
|  |  | 氮氧化物 | 11 | 5.24 | 45.90 |
|  |  | 镍 | 0.0022 | 0.001 | 0.009 |
|  |  | 二噁英 | 0.021ng/m3 | 0.01mg/h | 0.088mg/a |
| 合计 |  | 颗粒物 |  |  | 31.71 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 34.34 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 45.90 |
|  |  | 镍 |  |  | 0.009 |
|  |  | 二噁英 |  |  | 0.088mg/a |
| 一般排放口（无） |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 31.71 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 34.34 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 45.90 |
|  |  | 镍 |  |  | 0.009 |
|  |  | 二噁英 |  |  | 0.088mg/a |

注：上表按掺烧的最不利情景考虑。

#### 2、无组织排放量核算

本项目废气无组织排放量核算见下表。

表6.1.8-2大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （mg/m3） |  |
| 1 | 1# | 油泥浮渣储仓 | 硫化氢 | 加强收集 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 0.06 | 0.0035 |
|  |  |  | 氨 |  |  | 1.5 | 0.0017 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0035 |
|  |  |  | 氨 |  |  |  | 0.0017 |

#### 3、大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算见下表。

表6.1.8-3 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 31.71 |
| 2 | 二氧化硫 | 34.34 |
| 3 | 氮氧化物 | 45.90 |
| 4 | 镍 | 0.009 |
| 5 | 二噁英 | 0.088mg/a |
| 6 | 硫化氢 | 0.0035 |
| 7 | 氨 | 0.0017 |

#### 4、非正常排放量核算

锅炉烟气非正常排放情况主要是锅炉开机时，烟气温度未达到脱硝所需温度引起的非正本项目常排放。本项目掺烧仅在锅炉正常运行是进行，因此本评价不考虑掺烧时燃烧废气的非正常排放。

### 6.1.9大气环境影响评价结论

本项目评价基准年为2017年，所在区域基准年为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10和PM2.5，在选取最不利预测情景下：

①本项目所在区域暂未编制达标规划，截至2019年底，项目评价范围内无其他拟建在建污染源，区域削减源可用于本项目，本项目的替代源的削减方案为《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》中拟削减的污染源。

②本项目新增污染源正常排放下SO2 、NO2的小时和日均最大浓度贡献值占标率小于100%； PM10的日均最大浓度贡献值占标率小于100%；氨、硫化氢的小时最大浓度贡献值占标率小于100%；项目排放的各污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均＜100%。

③本项目新增污染源正常排放下SO2、NO2 、PM10、镍和二噁英的年均浓度贡献值的占标率均小于30%。

④对于现状超标的污染物PM10，在预测范围内的年平均浓度变化率 k = -100.3% ＜-20%，满足区域环境质量改善目标；对于现状达标的污染物SO2和NO2，叠加98%保证率日均浓度和年均浓度后均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值要求；二噁英叠加后年均浓度贡献值满足日本年均浓度标准要求；对于仅有短期浓度的硫化氢和氨，叠加后满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中标准限值要求。

综上，本项目的大气环境影响可以接受。

根据预测计算，本项目厂界线外没有超标点，无需设置大气环境防护距离。

本项目实施后所在污染源颗粒物、SO2、NOx、镍、二噁英、硫化氢和氨的年排放量分别为31.71t/a、34.34t/a、45.90/a、0.009 t/a 、0.088mg/a、0.0035t/a、0.0017t/a。

  - 6.2 地表水环境影响分析

根据本项目建设方案和工程分析，拟建项目实施清污分流，将污染雨水切换进入含油污水系统，后期清洁雨水排入现有雨水系统。

拟建工程废水主要为CFB锅炉排污水及CFB烟脱废水，均进污水处理厂含盐污水处理系统，达标后排放，不会对地表水造成影响。

  - 6.3 地下水环境影响评价

    - 6.3.1 地下水敏感程度

根据现场调查，项目区域水文地质单元内不存在集中式饮用水源地或分散式饮用水源，地下水环境不敏感。

    - 6.3.2 水文地质条件

项目所在区域地下水类型主要松散岩类孔隙水、基岩裂隙水，含水量贫乏，地下水枯季径流模数＜6L/S·km2。所在区域地下水以降雨补给为主，年降雨量1660毫米，风化层厚度一般为20~40m，降雨后一部分渗入地下，储存于岩石的裂隙中。地下水径流缓慢，没有泉出露。勘察时场区钻孔在勘察深度内未发现稳定地下水位（仅存在包气带上层滞水）。

    - 6.3.3 污染物特征

根据工程分析可知，项目污水量较少，主要污染因子包括COD、NH3-N、悬浮物等污染物。

    - 6.3.4 地下水环境影响预测

      - 6.3.4.1 地下水污染类型

项目正常生产过程中，所有废水经管道有组织收集后提升入污水处理场处理，经处理达标后外排。由此可知，最可能产生地下水污染的区域为污水收集管道，若发生管道渗缝，未处理废水将直接进入地下水系统，主要污染因子为：CODcr、NH3-N等。

      - 6.3.4.2 影响范围

本项目区内污染源主要为生产废水，为点源间断排放。根据场区水文地质特征及边界条件分析，地下水流主要是由东北向西北径流，最终向长江排泄。

      - 6.3.4.3 非正常工况下地下水环境影响预测

（1）水文地质概念模型

水文地质概念模型对评价区水文地质条件的简化，是对地下水系统的科学概化，其核心为边界条件、内部结构、地下水流态三大要素，能较准确反映地下水系统的主要功能和特征。根据评价区的地层岩性、水动力场、水化学场的分析，从而确定概念模型的要素。

（2）模型范围及保护目标

地下水影响评价模拟范围：考虑项目区域地下水主要接受大气降水的补给，因此本项目地下水主要以地表分水岭为界线划定评价范围。

（3）含水层结构

项目区含水岩组主要为素填土①（Q4ml）的粘土层，属松散岩类孔隙含水层，平均厚度3.77m。基岩裂隙水含水层主要为地下水面以下，至含水层底板的花岗岩，平均厚度为7.66m，分布于整个项目区。因此将评价区含水结构概化为一层结构，含水层厚度按3m计。

（4）预测模式

根据污染特点，在事故状态下，污染源概化为瞬时排放的定浓度边界，因此本次预测数学模型可选取瞬时注入示踪剂——平面瞬时点源数学模型进行预测，其解析解公式如下：

式中：

x，y——计算点处的位置坐标；

t——时间，d；

——t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

M——承压含水层的厚度，m；

——长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

——水流速度，m/d；

n——有效孔隙度，无量纲；

——纵向弥散系数，㎡/d；

——横向y方向的弥散系数，㎡/d；

——圆周率。

（5）水文地质参数

根据本次环评期间调查资料，并结合各类水文地质试验数据资料确定本项目综合水文地质参数情况详见表6.3.4.3-1。

表 6.3.4.3-1  地下水溶质运移渗透系数、弥散系数等参数建议值

| 参数名称 | 渗透系数 | 纵向弥散系数 | 横向弥散系数 | 有效孔隙度 | 水力坡度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K | DL | DT | N | I |
|  | m/d | m2/d | m2/d | 无量纲 | ‰ |
| 建议值 | 0.864 | 0.016 | 0.0016 | 0.21 | 0.786 |

（6）地下水流速

受到场地地质条件以及目前技术条件等多因素的影响，本项目无法做连通实验。根据达西定律，渗透流速v=KI，K为渗透系数，I为水力坡度。考虑最不利情况，根据抽水试验计算结果取最大值K=0.864m/d；根据场区调查实测水位，两处地下水点的渗流距离约为0.50km，项目厂区地下水水位标高为186.1m，水力坡度I=0.786‰。有效孔隙度，根据勘察期间水文地质钻探揭露的岩性，取ne=0.21。由此可以得出地下水实际流速为：

u=v/ne=KI/ne=0.864×0.000786/0.21=3.23×10-3m/d

（7）弥散度

弥散度是研究污染物在土壤及地下水中迁移转化规律的最重要参数之一，弥散系数D是反映渗流系统弥散特征的一个综合参数，忽略分子扩散时，它是介质弥散度仅和孔隙流速V的函数。水动力弥散尺度效应的存在为模拟和预测地下水中溶质在介质中的运移规律带来了困难。由概念模型分析中可知，本项目属于网状构孔隙型，该类型水动力弥散特征表现为：地下水运动以网状孔隙流为主，渗漏方向主要受构造孔隙控制，表现为网状弥散特征。污染物浓度在运移过程中变化较小，污染浓度损耗大，污染浓度随污染源浓度变化而逐渐变化，而且滞后相对较长。根据山东大学孙讷正教授的《地下水水质的数学模拟（五）水动力弥散模型与其他水质模型》以及本项目水文地质条件和污染特征，确定本项目溶质运移模型中弥散度αm为5m，根据水流速度u=3.23×10-3m/d，纵向弥散系数为0.016m2/d，横向弥散系数为纵向弥散系数的十分之一，纵向弥散系数为0.0016m2/d。

（8）污染源源强的确定

根据地下水污染类型分析，非正常排放的情况下，废水量和入渗到地下水中的渗入量见表6.3.4.3-2。

表 6.3.4.3-2 营运期废水量及渗入地下的入渗量一览表

| 污染源类型 | 入渗量计算公式 | 废水量Q(m3/d) | 漏失率β | 入渗量q(m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合污水 | Q=βQ | / | 0.05 | 3.33 |

各点源在各状态下的示踪剂注入量见表6.3.4.3-3。

表 6.3.4.3-3 各点源示踪剂注入量一览表

| 点源名称 | 排放状态 | 污染因子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODcr | NH3-N |
| 污水输送管道 | 非正常状态mM(kg/d) | 0.0533 | 0.0033 |

（9）预测结果

本次预测采用软件进行解析计算，其计算结果可见下图：

根据软件计算结果可知：

连续泄漏COD污染物100天，超标距离为下游3m，预测范围内超标面积为：100m2；影响距离为下游7m，预测范围内影响面积为：100m2。

预测结果表明：废水泄漏发生后，COD影响范围主要在项目区周边7米以内，影响面积在100m2内，不会产生大面积的地下水污染影响。

总之，项目所在场地水文地质条件较复杂，包气带与含水层介质渗透较弱，由于地下水渗透速度小，且地下水有自净能力，非正常排放的综合污水对地下水造成污染范围仅限于7m，污染范围能得到有效控制。

综合分析，本项目废水量较少，通过采取本项目拟提出防渗、监控等管理措施后，特征污染物对地下水环境影响轻微。

  - 6.4 声环境影响预测与评价

    - 6.4.1 预测源强

根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质为固定声源两大类，噪声主要为机械锅炉、泵、风机等产生的固定声源。声源噪声强度分析如下表6.4.1-1。

表 6.4.1-1	 项目主要噪声源强

| 序号 | 单元名称 | 噪音源 | 数量 | 距地面 高度 | 噪声值 | 减（防）噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵 | 机泵 | 3 | 1m | ≯85 | 采用低噪声设备、减振底座；泵进出口加装避振喉，基础增加橡胶减振垫 |
| 2 | 尾气风机 | 风机 | 2 | 1m | ≯85 |  |
| 3 | 锅炉 | 锅炉 | 2 | 1m | ≯80 |  |
| 5 | 合计 |  | 7 |  |  |  |

    - 6.4.2 预测范围及预测内容

根据噪声影响的特点，本次预测范围为厂界外200m范围。由现场调查可知，长岭分公司厂界外200m范围内无声敏感点，因此本处主要预测项目各点声源对厂界声环境的贡献。

    - 6.4.3 预测模式

本次预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式，计算公式如下：利用A声级计算噪声户外传播衰减，计

式中：r L A：距声源 r 处的A声级；

总声压级:设第i个窒外声源在预测点产生的A组为,在T时间内该声源工作时间为:第j个等效窒外声源在预测点产生的A声级为,在T时间内该,则预测点的总等级声级为:

式中:T:计算等效声级的时间；

N:窒外声源个数；

M:等效窒外声源个数。

    - 6.4.4 预测结果

使用上述声环境影响预测模式，项目所在地四周噪声预测结果见表6.4.4-1。

表 6.4.4-1 本项目四周各预测点预测结果 单位：dB(A)

| 位置 | 贡献值 | 现状监测值 |  | 预测值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 项目所在地东边 | 42.24 | 56.6 | 45.2 | 56.8 | 48.7 |
| 项目所在地南边 | 42.89 | 57.4 | 46.6 | 57.2 | 48.2 |
| 项目所在地西边 | 43.03 | 57.6 | 46.4 | 57.8 | 49.3 |
| 项目所在地北边 | 42.37 | 56.2 | 45.4 | 56.4 | 47.7 |
| GB12348-2008 3类 |  |  |  | 65 | 55 |

从上表的预测结果可以看出，本项目采取有效的噪声防治措施，项目噪声贡献值不大，满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准的限值要求。同时，昼间预测值为56.4~57.8dB(A),夜间预测值为48.2~49.3dB(A)，均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准的限值要求，生产噪声对外环境的影响较小。

  - 6.5 固体废物环境影响分析

项目固体废物主要是CFB锅炉燃烧产生的炉渣、炉灰和石膏，根据2019年长岭分公司统计数据，年产生锅炉炉渣、炉灰、石膏63030t/a。长岭分公司委托湖南昌旭环保科技有限公司对CFB锅炉灰渣成分及浸出毒性进行了检测，CFB锅炉掺烧油泥后，锅炉灰渣各物质浸出毒性均小于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中危害成分浓度限值。因此项目CFB锅炉掺烧油泥后不会改变锅炉灰渣的性质，仍为一般工业固废，外售水泥厂综合利用。由于未新增操作人员，故无生活垃圾产生。项目所产生的一般工业固体废物均得到有效的回收利用或处置，排放量为零，故对周围环境影响较小。

  - 6.6 土壤环境影响分析

项目生产中主要固体废物为CFB锅炉燃烧产生的炉渣、炉灰和石膏，属于一般固废，外售水泥厂综合利用。大气污染物主要为镍等重金属，其会随降尘和降雨进入到项目周边土壤中，其中大部分会随着地表径流流走，只有很少部分进入到土壤中，根据2020年3月19日，湖南昌旭环保科技有限公司对土壤中镍等重金属进行了监测，监测结果远小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准限值。对项目运行过程中做好各项防治措施后可做到大气污染物达标排放，通过大气沉降对厂界外土壤造成污染的可能性很小。本项目厂区内煤棚等作业场地地面严格按照防渗结构设计并完善煤棚的屋顶防漏、煤棚周边防洪沟的建设，因此在严格按照防渗结构设计的前提下，项目运行后对周围土壤环境不会产生不利影响。另外，固废管理得当、收集清运及时则不会对周边土壤环境造成影响。

  - 6.7 生态环境影响分析

生态环境影响主要考虑烟气中二噁英对环境的影响。

⑴二噁英类污染物的性质

二噁英类有机污染物倾向与烟气中的微小粒状物相结合，经冷却后的烟气中，会有大部分有害有机物附着在烟尘的微小颗粒中。

二噁英的排放和扩散首先会污染大气，然后沉淀到地表，进入食物链，最后进入人体内。二噁英是非水溶性物质，地表的二噁英经过地表径流汇入水中沉降到底质中，大部分以颗粒物吸附态存在，水生生物摄入后蓄积在体内，因此鱼类等水产品含二噁英类的比例较大。

⑵二噁英类污染物的生态环境影响分析

对农作物的影响：厂址周围没有农作物，锅炉的烟尘有可能飘落、滞留在植物的叶杆上，受烟尘污染的叶片和桔杆有可能带有微量的二噁英，如果叶杆作为牲畜饲料二噁英就可能进入食物链。

对土壤的影响：含二噁英类有机物的烟尘降落到土壤上后，如果暴露在阳光下，几天后二噁英会慢慢分解；但如果进入到土壤中，由于二噁英类有机物的半衰期为10年以上，土壤将受到一定的污染。

对家畜、家禽的影响：在大气污染(尤其是烟尘)影响范围内，土壤、农作物、草地均有可能受到二噁英类有机物的污染，在此范围内放养的牲畜、家禽会通过觅食而摄入，并在体内累积，进而被人体摄入。

根据现场踏勘，项目不占用农田，所在区域内无自然保护区和重点文物保护单位，未发现珍稀保护植物物种、古树名木及珍稀野生动物。目前工程厂区已经规划为云溪工业园的二类工业用地，由前面预测可知，二噁英类污染物对周围环境的贡献浓度远低于环境标准要求，因此，其产生的少量二噁英类污染物对周围环境的影响是在可接受范围内的。

- 7. 环保措施及其可行性论证

  - 7.1 废气治理措施及其可行性分析

    - 7.1.1 有组织废气来源及处理方式

根据现有监测数据，在掺烧油泥的情况下，CFB锅炉烟气经脱硫脱硝除尘处理后排放能够满足GB 13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》表1 排放限值、《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》标准要求和GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》表3标准。

（1）脱硫

本工程脱硫单元采用凯天环保科技股份有限公司研究开发的石灰石-石膏湿法脱硫技术，按2炉1塔进行工艺包设计，保证在设计燃料（含校核原料）、锅炉最大连续出力工况（BMCR）、处理100%烟气量条件下脱硫效率不小于95%，装置的可用率保证在95%以上，主体设备设计使用寿命不低于30年。

吸收塔采用技术先进、高效的喷淋空塔技术，可确保治理后的外排烟气二氧化硫含量在90mg/Nm3以下。本工程吸收塔设置塔顶烟囱，治理后的净烟气经塔顶烟囱直接排入大气。

（2）脱硝

本项目脱硝单元采用北京博惠通科技发展有限公司开发的选择性催化还原法(SCR)烟气脱硝工艺，其工艺包界区性催化还原法(SCR)烟气脱硝工艺的化学、物理过程如下所述。范围为锅炉尾部SCR脱硝系统及位于氨区的一套液氨储存、两套蒸发及氨气缓冲系统。

a)化学过程

把还原剂NH3通过喷射装置喷入烟气中，与烟气充分混合，还原剂NH3在催化剂作用下，选择性地与烟气中的NOx反应生成N2和H2O，而不是被O2所氧化，故称为“选择性”。主要反应如下：

NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O

4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O

b)物理过程

物理过程系指液氨通过液氨蒸发器，由液氨转化为气氨的过程。依靠液氨自身的压力输送至液氨蒸发器，氨蒸发器壳程通入蒸汽，将壳程内热媒—水加热，管程内通入液氨，通过加热管程使液氨蒸发成气氨后进入氨气缓冲罐。进入液氨蒸发器的氨量，通过液氨蒸发器前气动调节阀自动控制，以维持缓冲罐运行在一定的压力范围内。

SCR工艺流程：液态氨在注入SCR系统烟气之前经由蒸发器蒸发气化；气化的氨和稀释空气混合，通过喷氨格栅喷入SCR反应器上游的烟气中；充分混合后的还原剂和烟气在SCR反应器中催化剂的作用下发生反应，去除NOx。SCR工艺系统主要由脱硝反应器、烟道系统、氨储存制备供应系统、氨喷射系统、吹灰系统等组成。本工程SCR反应器布置在锅炉与除尘器之间，采用独立支撑结构。SCR工艺流程图详见7.1-1。

-

图7.1-1  SCR工艺示意图

（3）除尘

CFB锅炉采用布袋除尘器对烟气进行除尘处理。

根据现有CFB锅炉烟气监测数据，其排放能够满足GB 13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》表1排放限值、《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》要求，说明现有烟气治理措施能够达到相关排放要求。

（4）二噁英及重金属

项目利用CFB锅炉掺烧油泥，油泥中含有微量重金属，烟气中有少量重金属产生，因油泥属于危险废物，掺照《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001标准限值，为了验证烟气中二噁英的含量能否达标排放，2020年3月19日，环评单位委托湖南昌旭环保科技有限公司对CFB锅炉烟气中二噁英、重金属进行了监测。监测结果表明项目CFB锅炉排气筒高度及锅炉烟气中二噁英和重金属的排放浓度能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001标准限值，见表7.1.1-1。

表7.1.1-1  项目CFB锅炉掺烧油泥污染物排放情况

| 掺烧情景 | 污染因子 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1台锅炉单独掺烧 | 烟气量 | / | 238524m3/h | 掺烧试验时实监测数据 |
|  | 颗粒物 | 7.6 | 1.81 |  |
|  | 二氧化硫 | 8 | 1.96 |  |
|  | 氮氧化物 | 11 | 2.62 |  |
|  | 镍 | 0.0022 | 0.0005 |  |
|  | 二噁英 | 0.021ng/m3 | 0.005mg/h |  |
|  | 汞 | ND | / |  |
|  | 铅 | ND | / |  |
|  | 铜 | ND | / |  |
|  | 林格曼黑度 | ＜1 | / |  |
| 2台锅炉同时掺烧 | 烟气量 | / | 477048m3/h | 类比1台锅炉单独掺烧时的数据 |
|  | 颗粒物 | 7.6 | 3.62 |  |
|  | 二氧化硫 | 8 | 3.92 |  |
|  | 氮氧化物 | 11 | 5.24 |  |
|  | 镍 | 0.0022 | 0.001 |  |
|  | 二噁英 | 0.021ng/m3 | 0.01 mg/h |  |

注：①二噁英的单位分别为：排放浓度ngTEQ/Nm3，排放速率ugTEQ/h，排放量mgTEQ/a，排放标准ngTEQ/Nm3

②烟尘 、氮氧化物 、二氧化硫的基准氧含量 为6%，镍、铜、汞、铅、二噁英的基准氧含量为11%。

③林格曼黑度执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1 排放限值、烟尘、SO2、NOX、汞执行《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》要求，镍、铅、铜、二噁英参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001表3限值要求。

长岭分公司2019年CFB锅炉烟气自动监测统计数据详见下表：

表7.1.1-2  2019年CFB锅炉气自动监测统计数据

| 编号 | 污染因子 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1台锅炉单独运行 | 烟气量 | / | 313841.23m3/h | / | 2019年在线监测数据，全年平均值 |
|  | 颗粒物 | 7.06 | 1.813 | 15.88 |  |
|  | 二氧化硫 | 3.56 | 0.911 | 7.98 |  |
|  | 氮氧化物 | 9.81 | 2.583 | 22.63 |  |
| 2台锅炉同时运行 | 烟气量 | / | 608269.82m3/h | / | 2019年在线监测数据，全年平均值 |
|  | 颗粒物 | 7.03 | 3.526 | 30.89 |  |
|  | 二氧化硫 | 1.84 | 0.930 | 8.15 |  |
|  | 氮氧化物 | 11.93 | 5.996 | 52.52 |  |

从以上两个表中数据可以看出，掺烧油泥浮渣，仅增加少量烟尘、SO2的排放量。根据监测数据可以看出，排放浓度达到了《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001表3限值要求。因此本次掺烧烟气无需对二噁英、重金属等新增指标进行专项治理。

本项目CFB锅炉油泥浮渣焚烧量12000t/a，烟囱高度100m，符合GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》中排气筒最低允许高度的要求。

表7.1.1-3  焚烧炉排气筒高度

| 焚烧量（kg/h） | 废物种类 | 排气筒最低允许高度（m） |
| --- | --- | --- |
| ≤300 | 医院临床废物 | 20 |
|  | 除医院临床废物以外的第4.2条规定的危险废物 | 25 |
| 300~2000 | 第4.2条规定的危险废物 | 35 |
| 2000~2500 | 第4.2条规定的危险废物 | 45 |
| ≥2500 | 第4.2条规定的危险废物 | 50 |

注：第4.2条规定的危险废物：焚烧物的要求：除易爆和具有放射性以外的危险废物均可进行焚烧

CFB锅炉焚烧油泥的技术性能指标能够满足GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》中烟气停留时间、燃烧效率、焚烧去除率和焚烧残渣的热灼减率的要求。CFB锅炉焚烧油泥技术可行。

表7.1.1-3  《危险废物焚烧污染控制标准》焚烧炉的技术性能指标

| 指标 废物类型 | 烟气停留时间（s） | 燃烧效率 （%） | 焚毁去除率 （%） | 焚烧残渣的热灼减率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | ≥2.0 | ≥99.9 | ≥99.99 | <5 |
| 本项目 | 27.8 | 99.98 | 99.993 | 锅炉灰0.01 锅炉渣0.23 |

炉膛的尺寸为：32000mm（高）×10966mm（宽）×5290mm（深）=1856.3m3，烟气量为66.7m3/s，则烟气停留时间为27.8s。

燃烧效率：

焚毁去除率：

    - 7.1.2 无组织废气环境影响分析

本项目无组织排放源，主要是煤棚、机泵及管道输送过程中，在阀门法兰处发生泄漏时产生的无组织氨及H2S排放。由于废气收集困难，所需资金投入较大，且其中的组成不同，处理工艺也不尽相同，需要针对具体情况进行分析，采取不同的工艺分别进行治理，加强管理，减少源头生产装置的跑、冒、滴、漏等现象产生，及时处理泄漏故障，发理泄漏量超过正常值时，及时进行修复与治理，治理后，污染物排放量减少约85%以上。经预测，厂界无组织排放的各项污染物能达标。

  - 7.2 废水治理措施分析

    - 7.2.1 废水来源及处理方式

项目废水主要是CFB锅炉排污水与CFB烟脱废水，均进污水处理厂含盐污水处理系统。长岭分公司现有 2 座污水处理场，分别为第一污水处理场和第二污水处理场，第一污水处理场负责对全公司废水进行隔油、气浮等预处理以满足二污进水水质标准，分为含油污水、含盐污水两个处理系统。含油、含盐污水分别经过隔油和浮选后，送第二污水处场处理。第一污水处理场总处理能力为850m3/h，其中含油污水处理能力为600m3/h，含盐污水处理能力为250m3/h，本项目最大污水处理量1.3t/h。 第二污水处理场位于长岭分公司现有厂区西北侧6.5km，采取生化方式处理一污的来水以满足全厂废水达标外排的要求。经第一污水处理场预处理后的含油污水，进入第二污水处理场调节池，调节池出水经计量后自流经配水井、混合井进入接触氧化池进行一级生化处理，再通过中间沉淀池沉淀、消氧后进入水解酸化池，在无氧或缺氧的条件下发生厌氧水解酸化反应以提高污水的可生化性。然后进入氧化沟进行二级生化处理，出水进入二沉池进行泥水分离后进入提升水池，经泵提升后进入砂滤池，降低悬浮物后进入内循环曝气生物滤池（BAF）进行三级生化处理，处理后的合格出水经反洗水池溢流至待滤水池。炼油装置区的含油废水设计拟经处理达标后 75%经进一步净化后回用于装置区，因目前废水回用设施处于调试状态，回用率约50%，不能回用的部分通过待滤水池后与含盐废水一起外排长江。含盐污水通过调节罐后进入MBBR池，出水进短程生物池进一步生化处理，短程生物池出水经二沉池进行泥水分离，经提升泵提升至高效沉淀池，高效沉淀池出水自流至臭氧催化氧化池，并通入臭氧，在催化剂的作用下进行化学高级氧化处理，出水自流至EM-BAF池进一步处理，合格后经泵排放至长江。

污水处理场工艺流程简图详见图 7.2-1~7.2-3。

图 7.2-1 长岭分公司第一污水处理场含油（含盐）污水处理工艺简要流程

图 7.2-2 长岭分公司第二污水处理场含油污水处理工艺简要流程

图 7.2-3 长岭分公司第二污水处理场含盐污水处理工艺简要流程

  - 7.3 地下水防治措施分析

本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

    - 7.3.1 源头控制措施

项目应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

    - 7.3.2 分区防护措施

防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。参照《石油化工工程防渗技术规范》(GBT50934-2013)中相关要求，将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，具体分区情况见下表。

表 7.3.2-1  项目污染防治分区

| 装置、单元名称 | 污染防治区域及部位 | 污染防治区类别 |
| --- | --- | --- |
| 泵、锅炉区 | 围堰内 | 重点 |
| 煤棚区 | 装置区地面 | 一般 |
| 废气治理设施区 | 区域地面 | 一般 |
| 雨水明沟 | 雨水明沟 | 一般 |

（1）重点污染防治区

对于位于地下或者半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易及时发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染防治区，包括泵、锅炉区部位。

本项目泵、锅炉区地面及围堰应按照《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）的要求严格设计，加强防渗，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。其基础或地基采用加固措施，避免渗漏对地下水的影响。

（2）一般污染防治区

按照《石油化工工程防渗技术规范》(GBT50934-2013)石油化工储运工程区的典型污染防治分区原则，本项目装置区地面、雨水明沟均为一般污染防治区。其渗透性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

    - 7.3.3 地下水监测与管理

（1）根据项目生产运营及项目区地下水环境特征需建立合理、可行、操作性强的防治地下水污染的环境管理体系，包括环境监测方案和向环境保护行政主管部门报告等制度。

（2）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目应至少在建设项目场地下游布设1个监控点，长岭分公司已在本项目西北边设置了1座监控井。

    - 7.3.4 应急响应

当地下水被污染可采取抽水净化法的治理方法：控制污染源并查清污染范围后，在污染区范围内已布置抽水井，将被污染的地下水直接抽排出地表，送长岭分公司污水处理场处理达标后排放。

  - 7.4 噪声治理措施分析

本项目噪声源主要有生产设备运行时产生的机械噪声和空气动力性噪声，主要噪声设备为机泵、锅炉、风机等。本项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界外声环境的影响。主要治理措施如下：

（1）选用低噪声设备

建设方应在满足工艺生产的前提下，设计中考虑选用设备加工精度高、装配质量好、低噪声的设备是必要且可行的。

（2）隔振与减振

许多噪声是由于机械或板的振动而产生的，对于这种机械性噪声的治理，最常用的方法是隔振与减振。如与地基应避免刚性连接，采用隔振器或自行设置隔振装置来实现弹性连接。

另外，应建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声。同时，加强个体防护措施，例如对操作工人配戴耳罩、帽盔等防护措施。

以上处理措施在各行业噪声防治中应用广泛，处理效果良好，在采取基础减震等措施后，可降噪约20dB（A），厂界噪声可实现达标排放。

  - 7.5 土壤治理措施分析

项目生产中主要固体废物为CFB锅炉燃烧产生的炉渣、炉灰和石膏，属于一般固废，外售水泥厂综合利用。项目大气污染物主要为重金属镍及二噁英等，其会随降尘和降雨进入到项目周边土壤中，其中大部分会随着地表径流流走，只有很少部分进入到土壤中，项目运行过程中做好各项防治措施后可做到大气污染物达标排放，对土壤的环境影响降至最小。本项目厂区内煤棚等作业场地地面严格按照防渗结构设计并完善煤棚的屋顶防漏、煤棚周边防洪沟的建设，因此在严格按照防渗结构设计的前提下，项目运行后对周围土壤环境不会产生不利影响。另外，固废管理得当、收集清运及时则不会对周边土壤环境造成影响。

  - 7.6 固废处理措施分析

项目固体废物主要是CFB锅炉燃烧产生的炉渣、炉灰和石膏，为一般工业固废，外售水泥厂综合利用。项目所产生的一般工业固体废物均得到有效的回收利用或处置，排放量为零，故对周围环境影响较小。

- 8. 环境风险分析及防控措施

  - 8.1 评价目的

根据1.5.5章节的风险评价等级计算，可知本项目风险等级为二级。本工程环境风险评价按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号）等要求，通过对拟建项目环境风险识别与环境风险分析，说明本项目存在的环境风险和应当采取的相应防范处置措施，以达到合理防范环境风险，将环境风险对人员和财产的损害和其对生态环境的不利影响降到最低限度或达到可接受水平。

  - 8.2 环境风险识别与环境风险分析

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95 号），本项目涉及的氨、硫化氢、二噁英为重点监管的危险化学品。其主要化学理化性质如下表。

表8.2-1  氨的危害特性及安全技术分析一览表

| 品名 | 氨 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理性质 | 熔点 |  | -77.7℃ | 沸点 | -33.5℃ |
|  | 凝固点 |  | - | 相对密度 | (水=1)0.82(-79℃) |
|  | 外观气味 |  | 无色有刺激性恶臭的气体 |  |  |
|  | 溶解性 |  | 易溶于水、乙醇、乙醚 |  |  |
| 危险货 物编号 | 23003 |  | 物质危害特性 | 有毒气体 |  |
| 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |
| 毒性 | 毒性：低毒类。 急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC501390mg/m3，4小时，(大鼠吸入)。 |  |  |  |  |
| 安全防 护措施 | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿防静电工作服。 |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡皮手套。 |  |  |  |
|  | 其他 | 工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 应急措施 | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗。就医。 |  |  |  |
|  |  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |
|  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |
|  |  | 食入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |
|  | 泄漏措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150米，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 产生途径 | 运输、堆放过程中产生 |  |  |  |  |

表8.2-2  硫化氢的危害特性及安全技术分析一览表

| 品名 | 硫化氢 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理性质 | 熔点 |  | -85.5℃ | 沸点 | -60.4℃ |
|  | 凝固点 |  | - | 相对密度 | (空气=1)1.19 |
|  | 外观气味 |  | 无色有恶臭气体 |  |  |
|  | 溶解性 |  | 溶于水、乙醇 |  |  |
| 危险货 物编号 | 21006 |  | 物质危害特性 | 易燃气体 |  |
| 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硫酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。 |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LC50618mg/m3(大鼠吸入) 亚急性和慢性毒性：家兔吸入0.01mg/L，2小时/天，3个月，引起中枢神经系统的机能改变，气管、支气管粘膜刺激症状，大脑皮层出现病理改变。小鼠长期接触低浓度硫化氟，有小气道损害。 |  |  |  |  |
| 安全防护措施 | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，佩带过渡式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩带氧气呼吸器或空气呼吸器。 |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿防静电工作服。 |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴防化学品手套。 |  |  |  |
|  | 其他 | 工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 应急措施 | 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。就医。 |  |  |  |
|  |  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |
|  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |
|  | 泄漏措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 产生途径 | 运输、堆放过程中产生 |  |  |  |  |

表8.2-3  二氧化硫的危害特性及安全技术分析一览表

| 品名 | 二氧化硫 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理性质 | 熔点 |  | -75.5℃ | 沸点 | -10℃ |
|  | 凝固点 |  | - | 相对密度 | (空气=1)2.26 |
|  | 外观气味 |  | 无色气体，特臭 |  |  |
|  | 溶解性 |  | 溶于水、乙醇 |  |  |
| 危险货物编号 | 23013 |  | 物质危害特性 | 有毒气体 |  |
| 危险特性 | 不燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |
| 毒性 | LD50：无资料 LC50：6600mg/m3，1小时（大鼠吸入） 易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。 急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。 慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症 |  |  |  |  |
| 安全防护措施 | 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态 抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿聚乙烯防毒服。 |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶手套。 |  |  |  |
|  | 其他 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 应急措施 | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |  |  |  |
|  |  | 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |
|  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |
|  | 泄漏措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 产生途径 | 焚烧过程中产生 |  |  |  |  |

表8.2-4  二噁英的危险特性

| 二噁英成分 | 噁英英文名字"Dioxin"。二噁英包括75 种多氯代二苯并二噁英和135 种多氯代二苯并呋喃。其中以2、3、7、8 位氯取代的异构体毒性最大，称为TCDD。 |
| --- | --- |
| 性质 | 二噁英极具亲脂性及化学稳定性，700°C 以上才开始分解。在二氯苯中脂肪的溶解度为14000mg/L，这决定了它们可以通过食物链中的脂质发生转移和生物富集。 |
| 危险特性 | 二噁英毒性主要表现为对生殖系统、免疫系统、皮肤的毒性，并具有很强的致性。TCDD 的免疫毒性表现为胸腺萎缩、体液细胞免疫抑制、抗体产生能力抑制、抗病毒能力降低，TCDD 的免疫毒性基本确定，并认为免疫系统是TCDD 主要的和最敏感的靶器官之一，其它毒性的发挥几乎都与其免疫毒性有关。人暴露于高浓度的TCDD 时，所观察到的皮肤危害主要是氯痤疮。除此之外，二噁英的皮肤毒性表现还有表皮角化、色素沉着、多汗症和弹性组织变性等。TCDD 暴露可引起慢性阻塞性肺病发生率的升高，也可引起肝纤维化及肝功能的改变，出现黄疸、转氨酶升高，免疫球蛋白降低，高血脂，消化功能障碍，出现食欲减退、腹胀、噁心，肌肉关节和运动功能改变，神经和内分泌的改变和衰竭综合症。 |

    - 8.2.1泄漏环境影响分析

      - 8.2.1.1泄漏后污染转移途径及危害形式

油泥泄漏后，可能产生物料的环境扩散，而对环境构成重大污染事故的主要是环境扩散导致环境污染事故。环境扩散途径示意图见图8.2-1：

图8.2-1  环境扩散途径示意图

因为油泥浮渣暂存罐的泄漏风险，极有可能随下水道或渗漏污染地表水体，或土壤和地下水体。项目设有500 m3热电油泥罐围堰，泄漏的油泥浮渣经污油井进含油污水系统处理。且项目已做地面硬化防渗处理，因此发生土壤和地下水体渗漏污染可能性不大。

      - 8.2.1.2主要环境影响

对大气环境的污染影响

- 一是废气泄漏后在大气中挥发，大气中氨、硫化氢、二氧化硫、二噁英，主要是对人体健康的危害。对眼、呼吸道粘膜有强烈刺激和腐蚀作用，可致眼和皮肤灼伤。浓度较大时可引起反射性呼吸和心搏停止。二有组织废气处理设施故障，可造成外排超标风险。

- 对水环境和土壤污染影响

一旦发生油泥泄漏，会进入水体，如进入污水管网，对会污水处理厂产生冲击影响，影响污水处理厂的处理效果；如进入雨水排放系统，将会最终排入项目地北侧的小河沟，会对小河沟及下游水生生态系统产生较大的破坏，导致水生生物的死亡。渗漏进入地下，会对地下水产生污染。

    - 8.2.2风险管理及防范措施

风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门管理科学，各组织通过风险识别、风险估测、风险评价，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制并妥善处理风险事故，以期达到最低事故率、最小损失和最大的安全投资效益的目的。

为了预防和减少事故风险，本次环评从总图设计、建筑安全、工艺技术设计、自动控制设计、危险化学品储运、消防及火灾报警等多方面，提出事故风险防范措施。

      - 8.2.2.1 选址、总图布置和建筑安全防范措施

（1）选址

本项目厂址位于中石化长岭分公司厂区，根据《岳阳市中心城区云溪片控制性详细规划》，厂址属于工业用地，周围无自然保护区、风景名胜区、水源地等敏感点，居民生活区距离远，在发生风险事故的状态下，居民区不会受到较大影响。

（2）总图布置和建筑安全防范措施

环评要求施工设计中严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。与其他生产装置之间严格按防火防爆间距布置。根据工序生产过程中火灾危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，泵区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。

      - 8.2.2.2储运安全防范措施

（1）项目涉及的主要危险化学品为脱硝用氨，在生产储运中须按照国家有关标准，满足安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人负责管理。

（2）每年进行一次对本项目的安全评价，对存在安全问题的提出整改方案，如发现设备设施存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。

（3）泵区及锅炉周围筑围堰，使物质泄漏时不至于扩散到围堰外，利于迅速收集，并设置消防栓等灭火设备。

（4）储运系统设置明显的警告标志，消防系统齐备，消防水管路压力大于0.3 MPa，灭火后的消防水通过临时围堰进入长岭分公司事故水池，经污水处理站处理后达标排放。

（5）管线采用较高的管道设计等级。除必要的阀门及仪表等，尽量减少法兰接头，以减少泄漏机会。

      - 8.2.2.3工艺技术设计安全防范措施

（1）根据工艺要求，须确保泵区安全和作业场所有害物质的浓度符合安全卫生标准。

（2）工程范围内的建（构）筑物的火灾耐火等级均不小于二级；其防火分区、防爆措施、安全疏散等均遵照国家现行消防法规的有关规定执行。

（3）采用先进可靠的工艺技术和合理的工艺流程，设计考虑必要的裕度及操作弹性，以适应加工负荷上下波动的需要。

（4）为确保安全操作，保障人身安全，泵区设置自动联锁保护系统。

      - 8.2.2.4自动控制及电气仪表设计安全防范措施

（1）本项目生产控制系统拟采用先进的DCS控制系统，对各生产设备工作状态进行集中显示、控制和操作。

（2）泵区所用仪表均按所处区域的防爆等级选用本安型或隔爆型仪表。

（3）电缆敷设及配电间的设计均考虑防火、防爆要求。均按《建筑物防雷击设计规范》GB50057-2010和《工业与民用电力装置的接地设计规范》（试行）GBJ65-83的规定，设防雷击、防静电系统。

（4）为减少电缆着火及损坏的危险，尽可能采用地下敷设。紧急电源线及仪表电缆线布置在危险区域地上时，采用相应级别的电缆电线。电缆的选用充分考虑阻燃、环境腐蚀等不利因素。

（5）所有正常不带电的金属外壳及爆炸危险区域内的工艺金属设备均可靠接地，接地电阻不大于4欧。

（6）爆炸危险场所采用防爆灯具。

（7）在项目区主要通道和消防通道设置火灾报警按钮。

      - 8.2.2.5应急控制措施

（1）火灾应急措施

如发生火灾事故，岗位人员立即向生产调度、运行部电话报警，并迅速组织力量采取相应的方法灭火。调度在接到通知后，迅速通知消防队和有关部门组织人员赶至现场。消防队在接到报警后应根据事故性质制定方案，采取相应措施。

（2）废气泄漏应急措施

废气泄漏首要措施为控制泄漏源，即对发生泄漏的设施切断阀门或尽量彻底堵漏以使泄漏量最小。如对泄漏点的系统上端阀门处进行关闭，杜绝泄漏源；或立即采取紧急停车的方式杜绝泄漏的产生。

（3）事故泄漏物料及事故废水收集处置措施

①厂区总平面布置

结合全厂总平面布局、场地竖向、道路及排雨水系统状况，以自流排放为原则合理划分事故排水收集系统。

②事故泄漏物料

本项目各装置区均设置了高不低于15cm的围堰或环绕装置的水泥硬化的集水沟，发生泄漏事故时泄漏物料可以控制在围堰内及集水沟内，泄漏物料不会穿透混凝土地面，向土壤及地下水中扩散。罐区则依据防火规范的要求，设置有防火堤，储罐及设施发生泄漏事故时，泄漏物料可以控制在防火堤内。防火堤内地面也是混凝土硬化地面，可以阻止泄漏至地面的烃类物质向土壤及地下水的分散过程。

消防废水收集

本项目消防系统分为消火栓系统和灭火器系统。本项目依托长岭分公司现有的事故废水池收集消防废水，收集的消防废水处理达标后达标排放。

      - 8.2.2.7废水风险防范措施

本项目产生的锅炉排污水、烟脱废水均排入公司含盐污水处理系统。项目位于长岭分公司厂区内，项目区域地面进行硬化防渗处理；风险事故对水环境主要指含污废水通过裂缝等病状地面进入地下水体及污水处理场故障事故；设有围堰、污水处理场、事故池等三级防控措施，且在本项目上下游均设有地下水监控井，在一定程度上可有效减少风险事故造成的水污染事件。

本次项目工程量小，现有的风险防范措施满足建设后后生产要求，未来生产中应加强管理，避免跑冒滴漏等污染影响。

      - 8.2.2.8环境风险防范管理要求

环境保护部于 2012 年 7 月 3 日发布《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77 号，明确建设单位及其所属企业是环境风险防范的责任主体，应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善。

（1）建设项目的环境风险防范设施和应急措施是企业环境风险防范与应急管理 体系的组成部分，也是企业制定和完善突发环境事件应急预案的基础。企业突发环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施等，应按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）等相关规定执行。

（2）企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。

（3）企业应积极完善环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系。企业突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业、工业园区的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。

（4）项目应在其设计方案确定后、设计文件批复前，逐项对比防治污染、防止生态破坏以及防范环境风险设施的设计方案与环境影响评价文件及批复要求的相符性。建设单位应将上述环保设施在设计阶段的落实情况报环境影响评价文件审批部门备案，并抄报当地环保部门。

（5）项目的环境影响评价文件经批准后，环境风险防范设施发生重大变动的， 建设单位应按《环境影响评价法》要求重新办理报批手续。

  - 8.3 环境风险应急预案

公司已经建立了一套较为完善的应急预案和应急体系以应对厂区内各风险事故，包括应急启动条件、应急终止、应急保障等，本项目位于公司现有厂区内，风险应急措施主要依附厂内现有的应急系统。

（1）风险事故处理程序

项目风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。

（2）风险事故处理措施

为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处理措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

1、设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系；

2、制定有效处理事故的应急行动方案，并得到厂内外有关部门的认可，能与有关部门有效配合；

3、明确职责，并落实到单位和有关人员；

4、制定控制和减少事故影响范围以及补救行动的实施计划；

5、对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；

6、为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。

（3）风险事故应急计划

必须拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可在有充分准备的情况下，对事故进行积极处理。

风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容：

1、项目在生产过程中所使用以及产生的有毒化学品、危险源的概况；

2、应急计划实施区域；

3、应急和事故灾害控制的组织、责任、授权人；

4、应急状态分类以及应急状态响应程序；

5、应急设备、设施、材料和人员调动系统和程序；

6、应急通知和与授权人、有关人员、相关方面的通讯系统和程序；

7、应急环境监测和事故环境影响评价；

8、应急防护措施，清除泄漏物的措施、方法和使用器材；

9、应急人员接触计量控制、人员撤离、医疗救助与公众健康保证的系统和程序；

10、应急状态终止与事故影响的恢复措施；

11、应急人员培训、演练和试验应急系统的程序；

12、应急事故的公众教育以及事故信息公布程序；

13、调动第三方资源进行应急支持的安排和程序；

14、事故的记录和报告程序；

（4）一旦发生风险事故

建立、完善应急通信系统，在应急工作中确保应急通信畅通，一旦发生风险事故，在最短的时间内与厂内应急部门取得联系并启动应急系统，根据事故情况确定疏散下风向的人群。一旦发生泄漏应及时堵漏并切断一切热源及火种，避免因泄漏带来燃烧等安全风险。

  - 8.4 风险评价结论

根据以上分析，拟建项目主要的风险事故类型为废气处理设施失效的事故排放及油泥泄露。通过建立完善的企业事故防范和应急体系，做好企业联防联动，本项目发生风险事故的几率很小，其影响危害可控制在厂区内，不会对区域环境造成无法接受的不良的影响，其环境风险水平在可接受水平范围内。

- 9. 环境经济损益分析

  - 9.1环境效益

### 9.1.1环保投资估算

《建设项目环境保护设计规定》第六十三条指出：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等均属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列出环境保护设施的投资概算”。据此规定，本工程废气处置、废水处理均依托现有设施，亦无需新增生产设施，其投资主要用于风险、环境管理及监测。项目总投资90.01万元，用于环境保护方面的投资为90.01万元，占项目总投资的100%，本项目本身是一个减排的环保项目，项目投资均为环保投资。项目环保投资详见下表。

表 9.1.1-1	本项目环境保护投资

| 类别 | 污染源 | 治理措施 | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵输系统改造费用 |  | 直接处理油泥浮渣 | 78 | / |
| 风险 |  | 项目风险管理等纳入全厂风险应急管理系统 | 4 | / |
| 环境管理及监测 |  | 大气、废水等各项污染物的监测 | 8.01 | / |
| 合计 |  |  | 90.01 |  |

### 9.1.2环境效益

石化行业污水处理过程中产生的隔油池底泥、浮渣及剩余活性污泥，属于危险废物HW08，处理难度大，费用高，实施减量化、无害化和资源化已成为整个行业关注的课题，目前大部分企业进行减量化处理后作为危险废物外委处理。本项目利用现有设施处置油泥浮渣，可以保证处置过程产生的各项污染物达标排放，消除了油泥浮渣这一危险废物对环境的巨大不利影响，由此可见，本工程具有巨大的环境效应。

  - 9.2社会效益

本工程的社会效益是显而易见的。油泥浮渣处理难度大，费用高，实施减量化、无害化和资源化已成为整个行业关注的课题。本项目的实施可有效减少油泥的外排，实现资源的综合利用；并为当地带来就业机会，有利于构建和谐社会。

  - 9.3经济效益

### 9.3.1工程环境收益估算

工程环境收益主要从减少本厂区油泥浮渣委托其他单位处置费用，本工程环保工程主要收益见下表。

表9.3.1-1   工程环境收益估算一览表

| 序号 | 项目 | 环保收益(万元/年) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减少本厂区油泥浮渣委托其他单位处置费用（按3000元/t计算） | 3600 |
| 2 | 油泥资源化利用，每年可替代煤用量730吨，（按500元/ t计算） | 36.5 |
| 合计 |  | 3636.5 |

### 9.3.2环境经济损益指标分析

本评价主要从环境保护投资比例系数、环境经济损益系数两项指标来进行环境经济损益分析。

⑴环保投资比例系数

环保投资比例系数是指环保建设投资与企业建设总投资的比值，它体现了企业对环保工作的重视程度。

HZ=（EO/ER）×100%

式中：EO——环保建设投资，万元

ER——企业建设总投资，万元

工程总投资（静态）约90.01万元，均属环保投资。本工程大幅度地减少了油泥外排量，减轻了对周围环境的影响，因此总的来说，该项目的环保投资系数是合适的。

⑵环境经济效益系数

环境经济效益系数J x 是指因有效的环境保护措施而挽回的经济价值与环境保护费用之比，其表达式为：

Jx =Ei/Ez

式中：Ei——每年环保措施挽回的经济效益，万元

Ez——年环保运行费用，万元

工程每年环境经济效益为3636.5万元，年环保运行费用为45万元，则环境经济效益系数为80.8。项目经济效益显著。

- 10. 环境管理与监测计划

为贯彻执行国家环境保护有关规定，处理好发展生产与环境保护的关系，实现建设项目的经济效益，社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理和控制措施的效果和厂址周围地区环境质量的变化情况，制定环境管理与监测实施计划。

  - 10.1 环境保护管理

企业环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的，可以促进企业的生产管理、物资管理和技术管理，使资源、能源得到充分利用，降低企业能耗、物耗，减少污染物排放总量，起到保护环境，改善企业与周围群众的关系，同时也使企业达到提高经济效益的目的。

    - 10.1.1 环保管理机构的设置

长岭分公司的环境管理体制实行公司领导下环境保护责任制，具体管理体系如下：

总经理

副总经理

安全环保处

岳阳市生态环境局

车间专职环保人员

图 10.1-1  中国石化有限公司长岭分公司环境保护机构

长岭分公司的环境管理体制实行公司领导下环境保护责任制，第一级是公司总经理，负责环保总体工作；第二级是主管副总经理，主管全公司的环境保护工作；第三级是公司安环部门，执行公司环境保护的职能；第四级是运行部级安全环保组，执行运行部级环境保护的职能。公司级安全环保部和运行部级安全环保组均设立专职的环保管理人员，负责公司环境保护管理具体工作。

结合项目的特点，在项目设立专职、兼职的环保员，负责了解和协调各装置运行过程中有关的环保问题，同时在管理手段上采用计算机网络管理等先进技术。

    - 10.1.2 环保管理机构职责

环境管理机构主要职能是：

①贯彻执行环境保护法规和标准；

②制定并组织实施本企业的环境保护规划和计划；

③建立健全本企业的环境管理规章制度；

④监督检查环境保护设施的运行情况；

⑤组织实施企业员工的环境保护教育和培训；

⑥组织和领导全厂环境监测工作；

⑦参与调查处理污染事故和纠纷；

⑧做好环境保护的基础工作和统计工作。

为加强环境管理，项目实施后，应根据国家、地方政府以及企业上级部门颁布的各项环境保护方针、政策和法规，结合本企业的实际情况制定相应环境管理的规章制度。

  - 10.2 施工期的环境管理

为加强施工现场管理，防止施工扬尘污染和施工噪声扰民，本评价对项目施工期环境管理提出如下要求：

（1）项目应配备1名具有环保专业知识的技术人员，专职或兼职负责施工期的环境保护工作，其主要职责如下：

①根据国家及地方政策有关施工管理条例和施工操作规范，结合本工程的特点，制定施工环境管理条例，为施工单位的施工活动提出具体要求；

②监督、检查施工单位对条例的执行情况；

③受理附近居民对施工过程中的环境保护意见，并及时与施工方协商解决；

④参与有关环境纠纷和污染事故的调查处理工作。

（2）施工单位设置一名专职或兼职环境保护人员，其主要职责为：

①按建设单位和环境影响评价要求制定文明施工计划，向当地环保行政部分提交施工阶段环境保护报告。内容应包括：工程进度、主要施工内容及方法、造成的环境影响评述以及减缓环境影响措施的落实情况；

②与业主单位环保人员一同制定本工程施工环境管理条例；

③定期检查施工环境管理条例实施情况，并督促有关人员进行整改；

④定期听取环保部门、建设单位和周围居民对施工污染影响的意见，以便进一步加强文明施工。

  - 10.3 污染物排放管理要求

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，汇总本项目污染物排放管理要求如下：

    - 10.3.1 环保措施要求

本项目污染物产生情况及拟采取的治理措施汇总见表9.4.1-1。

表 0.4.1-1    本项目污染物及采取的治理措施汇总

| 项目 | 排放源 | 主要污染物 名称 | 治理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | CFB锅炉烟气 | 烟尘、SO2、NOX、二噁英、重金属 | CFB锅炉烟气经燃烧炉炉内脱硫，SCR烟气脱硝+布袋除尘 +石灰石—石膏法湿法脱硫后排放 | 大气 |
| 废水 | CFB锅炉排污水 | 仅有少量盐分和SS | 进污水处理厂含盐污水处理系统 | 污水处理厂 |
|  | CFB烟脱废水 | COD、氨氮、SS |  |  |
| 噪声 | 机泵噪声 | 昼夜等效连续A声级 | 隔声、减震、消声 | / |
| 固体废物 | CFB锅炉燃烧产生的炉渣、炉灰和石膏 | / | 均属于一般固废，外售水泥厂综合利用 | / |

    - 10.3.2污染物总量控制指标分析

按照《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制规划》，全国实行排放量控制的主要污染物有COD、氨氮、SO2、NOX、挥发性有机污染物。结合本项目的污染物特征，确定污染物排放总量控制因子为：废水总量控制因子COD、氨氮，废气总量控制因子SO2、NOX，项目废水主要是CFB锅炉排污水与CFB烟脱废水均进入污水处理厂含盐污水处理系统。项目废气主要为CFB锅炉烟气中SO2、NOX、二噁英、重金属。根据分析数据，项目不新增COD、氨氮、NOx排放量，仅新增SO226.19t/a，长岭分公司2019年SO2排放量为93.69t/a，截至2019年底，项目评价范围内无其他拟建在建污染源，本项目实施后SO2排放量为119.88t/a<长岭分公司发放的排污许可证要求：SO21660t/a,故不需要新申请总量。

  - 10.4 排污许可证制度

目前我国正在推进排污许可制度改革工作。国务院办公厅2016年11月10日颁发《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发﹝2016﹞81号），指出到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作，并建立健全企事业单位污染物排放总量控制制度，逐步实现由行政区域污染物排放总量控制向企事业单位污染物排放总量控制转变，控制的范围逐渐统一到固定污染源。

环境保护部于2016年7月15日发布《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评﹝2016﹞95号）中提出：“项目环评重在落实环境质量目标管理要求，优化环保措施，强化环境风险防控，做好与排污许可的衔接。”

环境保护部办公厅于2017年11月24日印发《关于做好环境影响评价制度与排污许可证衔接相关工作的通知》（环办环评﹝2017﹞84号）中提出：“排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。”

项目仅增加少量重金属污染物，不影响公司污染物总量达到岳阳市生态环境局发放的排污许可证要求：SO21660t/a，NOx2000t/a，COD263t/a，氨氮35t/a。

  - 10.5 排污口规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，排污口的规范化要符合环境监管部门的有关要求。

    - 10.5.1 排污口规范化管理的基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化；

（2）根据工程的特点，考虑列入总量控制指标的污染物，排放废气、废水排污口为管理的重点；

（3）排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

    - 10.5.2 排污口的技术要求

（1）污水排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，主要设置在企业总排口、污水处理设施的进水和出水口等处。

（2）设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。

    - 10.5.3 排污口立标管理

（1）污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与GB15562.2-1995的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；本项目废水处理设施均应设置相应标志，并进行专人管理。

（2）污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

    - 10.5.4 污口建档管理

（1）要求使用国家生态环境局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

  - 10.6 环境监控机构设置

长岭分公司下设环境监测站，负责厂区的环境监测工作，其工作用房面积、定员、仪器已符合《石油化工企业环境保护监测工作规定》三级站要求。本项目依托该监测站对日常监测负责。

该环境监测站主要职责和任务是：对装置生产活动中排污状况（污染源和主要污染物）、环保设施运行情况及所辖区域的主要环境要素等进行监测分析，并为环境保护管理部门及时提供有关情况和数据资料。

    - 10.6.1 监测计划

本次工程建成运行后的污染源日常监测可由环境监测站实施。为了加强环境管理，较为准确客观地掌握其污染物的排放情况， 为了加强环境管理，较为准确客观地掌握其污染物的排放情况，本评价特提出环境监测计划如表 9.7.1-1。在事故或非正常工况下要增加监测频次。

表 9.7.1-1	本项目污染源监测计划一览表

| 内容 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 无组织：厂界 | 硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物 | 1次/半年（颗粒物：1次/季度） |  |
|  | 有组织:CFB锅炉 | 二噁英、镍 | 1次/半年 |  |
|  |  | SO2、NOx、颗粒物 | 自动监测 |  |
|  |  | 汞及其化合物、氨、林格曼黑度 | 季度 |  |
| 噪声 | 厂界 | 等效连续噪声级 | 1次/半年 |  |
| 土壤 | 煤棚周边土壤 | 镍、石油类 | 1次/半年 |  |

表 9.7.1-2	本项目环境质量监测计划一览表

| 内容 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂界外侧下风向1-2个监测点 | 硫化氢、二噁英、镍 | 1次/一年（选择污染最重的季节，连续监测7天） |  |
| 噪声 | 厂界 | 等效连续噪声级 | 1次/半年 |  |
| 土壤 | 煤棚周边土壤 | 镍、石油类 | 1次/五年 |  |
| 地下水 | 厂区、厂区上游、厂区下游 | 镍、石油类 | 1次/一年 |  |

    - 10.6.2 监测数据管理

本项目位于公司现有装置区：监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并抄送环境保护行政主管部门，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对本项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。

  - 10.7 环保设施验收监测

根据本环评要求，本项目环保设施验收内容详见表 10.7-1。

表 10.7-1	环保设施验收一览表

| 类型 | 污染源 | 主要污染物 | 污染防治措施 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | CFB锅炉烟气 | 烟尘、SO2、NOX、二噁英、重金属 | CFB锅炉烟气燃烧炉炉内脱硫，SCR烟气脱硝+布袋除尘 +石灰石—石膏法湿法脱硫后排放 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1排放限值、《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》要求； 《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001表3 |
| 废水 | CFB锅炉排污水 | 仅有少量盐分、SS | 进污水处理厂含盐污水处理系统。 | 长岭污水处理场总排口2020年10月1日前，基准排水量、化学需氧量、总磷、总氮执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1限值，之后基准排水量、化学需氧量、总磷、总氮执行表2特别排放限值，其他因子执行表1 限值 |
|  | CFB烟脱废水 | COD、氨氮、SS |  |  |
| 噪声 | 机泵噪声 | 选用低噪声设备、减振、消音等措施· |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中 3类标准 |
| 固体 废物 | CFB锅炉燃烧产生的炉渣、炉灰和石膏 | 属于一般固废，外售水泥厂综合利用 |  | 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013 年修订)。 |
| 风险防范 |  | 装置区设导流沟等确保生产废水进入 公司事故池，风险管理等纳入全厂风险应急管理系统 |  | 满足环境风险防治要求，使项目环境风险为环境所接受 |
| 其他 |  | 排污口规范化 |  |  |

- 11. 环境影响评价结论

  - 11.1 项目概况

中国石化有限公司长岭分公司1.2万吨/年油泥浮渣资源化利用项目位于中国石油化工股份有限公司长岭分公司生产装置区，热电部范围内。项目总投资90.01万元，全部为环保投资。项目主要建设内容及规模：将油泥浮渣进CFB锅炉处理，方式有两种：一是含水率约90%的油泥浮渣用泵经过喷枪送到燃烧火嘴进入CFB锅炉炉膛直接掺烧，掺烧量为0.9万吨/年；二是将干化后的3000吨油泥浮渣，含水率30%（干化预处理部分外委给长岭设备研究所有限公司处理，已单独立项进行环评）与CFB锅炉燃煤混合后进行掺烧（掺烧比例1:54）。设计年开工时间为8760h。

  - 11.2 环境质量现状

（1）环境空气质量现状

项目区基本污染物SO2、NO2、CO和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到68μg /m3以下，同时根据岳阳市大气污染防治行动计划等要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，大气环境质量将得到改善。氨、硫化氢均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D推荐值。

（2）地表水质量现状

根据引用监测数据，长江断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中Ⅲ类水质标准，但是上游断面COD监测值非常接近3类标准，说明上游来水水质一般。

（3）地下水环境质量现状

引用监测数据，厂区内及厂区外的对照点监测井的pH、石油类、氯化物、氰化物、硫化物、SO42- 、BOD5 、总磷、总氮、氟化物、高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、总镍、总汞、总砷、总铅、TOC、苯并芘、烷基汞，均符合《地下水质标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准限值要求。

（4）声环境质量现状

项目地址四周监测点位声环境达到《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准要求。

  - 11.3 主要环境影响

（1）水环境影响

根据工艺分析，本项目无新增生活废水产生，其产生的废水主要为CFB锅炉排污水和CFB烟脱废水，均进入污水处理厂含盐污水处理系统。

（2）大气环境影响

本项目评价基准年为2017年，所在区域基准年为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10和PM2.5，在选取最不利预测情景下：

①本项目所在区域暂未编制达标规划，截至2019年底，项目评价范围内无其他拟建在建污染源，区域削减源可用于本项目，本项目的替代源的削减方案为《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》中拟削减的污染源。

②本项目新增污染源正常排放下SO2 、NO2的小时和日均最大浓度贡献值占标率小于100%； PM10的日均最大浓度贡献值占标率小于100%；氨、硫化氢的小时最大浓度贡献值占标率小于100%；项目排放的各污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均＜100%。

③本项目新增污染源正常排放下SO2、NO2 、PM10、镍和二噁英的年均浓度贡献值的占标率均小于30%。

④对于现状超标的污染物PM10，在预测范围内的年平均浓度变化率 k = -98.34% ＜-20%，满足区域环境质量改善目标；对于现状达标的污染物SO2和NO2，叠加98%保证率日均浓度和年均浓度后均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值要求；二噁英叠加后年均浓度贡献值满足日本年均浓度标准要求；对于仅有短期浓度的硫化氢和氨，叠加后满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中标准限值要求。

本项目的废气主要为CFB锅炉烟气，主要包括烟尘、SO2、NOX、二噁英、重金属等，经燃烧炉炉内脱硫，SCR烟气脱硝+布袋除尘 +石灰石—石膏法湿法脱硫后排放。对外环境影响较小，不会造成周围大气环境质量明显下降。烟气黑度、烟尘、SO2、NO2满足GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》表1排放限值、《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》要求，有组织镍及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、铜及其化合物、二噁英满足GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》表3标准。

（3）噪声环境影响

建设项目正常营运时，在采取隔声、减震等措施处理后，噪声贡献值较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（4）固废环境影响

本项目运营期间产生的固体废物主要为CFB锅炉燃烧产生的炉渣、炉灰和石膏，属于一般固废，外售水泥厂综合利用，固体废物得到妥善处置，外排量为零。

（5）环境风险

本项目主要的风险事故类型为物料泄漏、火灾、爆炸和消防废水的事故排放。通过建立完善的企业事故防范和应急体系，做好企业联防联动，本项目发生风险事故的几率很小，其影响危害可控制在厂区内，不会区域环境造成无法接受的不良的影响，其环境风险水平在可接受水平范围内。

  - 11.4 环境保护措施

（1）废气处理措施

CFB锅炉烟气经燃烧炉炉内脱硫，SCR烟气脱硝+布袋除尘 +石灰石—石膏法湿法脱硫后排放，经预测，能做到污染物稳定达标排放，其经济上完全可为建设单位接受。

（2）废水处理措施

项目废水主要是CFB锅炉排污水与CFB烟脱废水，均进入污水处理厂含盐污水处理系统。

（3）地下水污染防治措施

项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

（4）噪声污染防治措施

本项目为减少噪声污染，尽量选用低噪声设备，同时采用以下措施：采用减振底座；泵进出口加装避振喉，基础增加橡胶减振垫。采取以上措施后，厂界噪声可以达标。

（5）固废污染防治措施

本项目运营期间产生的固体废物主要为CFB锅炉燃烧产生的炉渣、炉灰和石膏，属于一般固废，外售水泥厂综合利用，固体废物得到妥善处置，外排量为零。由于未新增操作人员，故无生活垃圾产生。加强源头控制，强化管理等措施，确保项目产生的危险废物不会对区域环境产生大的影响。

  - 11.5 环境影响经济损益分析结论

项目环保设施的正常运行，可明显提高项目资源利用率，减少污染物的排放，产生的经济效益可完全满足项目环保设施的运行费用，并且项目建设还可以带来明显的环境效益和社会效益。从环境经济角度来分析，本项目建设是可行的。

  - 11.6 环境管理与监测计划

根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号，2019年1月1日施行），在环评工作进行中，中国石油化工股份有限公司长岭分公司分别于2020年2月24日和2020年3月4日进行了两次环境影响评价信息公开。

2020年1月3日，建设单位在确定环评单位后7日内在湖南岳阳市生态环境局政府网站上进行了第一次环境影响评价信息公开，第一次信息公开的同时一并公示了“公众意见表”，以收集附近公众对拟建项目的意见和建议。

2020年3月25日，环评报告书征求意见稿形成后进行了第二次环境影响评价信收集附近公众对拟建项目的意见和建议。

信息公开，采用了网络平台公开、报纸公开以及现场场所张贴三种公开方式同步进行。

2020年5月27日，岳阳市生态环境局在经开区主持召开了“中国石油化工股份有限公司长岭分公司1.2万吨油泥浮渣资源优化利用环境影响报告书”的技术审查会。会后根据专家意见形成了中国石油化工股份有限公司长岭分公司油泥浮渣资源优化利用项目环境影响评价报告书报批版，并于2020年6月在岳阳市生态环境政府网站上进行了环境影响报告书报批版全文和公众参与说明的公示。在征求意见期间，公众未通过任何形式提出任何意见。

本项目成立了环境管理机构并配备了专职管理人员；从废气、废水、噪声等方面制定了环境监测工作计划，为管理部门和企业的环境保护和污染防治工作提供了可行合理的依据。

  - 11.7 总结论

中国石化有限公司长岭分公司1.2万吨/年油泥浮渣资源化处理项目建设符合国家产业政策，选址和总平面布置基本合理；无制约项目建设的重大环境问题；项目建成后对改善长岭公司技术发展具有积极的意义，在采取有效的污染防治措施和风险防范措施后，其不利影响能得到有效控制，外排污染物对环境的影响较小，在可接受的范围内。因此，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

  - 11.8 建议

（1）建设单位必须严格落实本评价提出的环保措施及风险防范及应急措施，保证各项污染物的达标排放，将事故的风险降到最低。

（2）定期对设备、管道、阀门等进行常规检查。

（3）应不断完善事故应急救援预案，并定期进行演练、总结，不断提高对突发事件的应对能力。