湖南长岭石化科技开发有限公司

200吨/年3，3′，5，5′-四甲基联苯二酚项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：湖南长岭石化科技开发有限公司

编制单位：湖南景玺环保科技有限公司

2020年8月

目  录

概 述	1

1、项目建设背景及建设项目特点	1

2、环境影响评价工作过程	2

3、分析判定相关情况	3

（1）产业政策的相符性分析	3

（2）与湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区产业定位符合性分析	4

（3）与 “三线一单”的符合性分析	4

（4）与《长江经济带生态环境保护规划》等相符性分析	4

（5）与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的符合性	5

（6）平面布局合理性分析	5

4、关注的主要环境问题及环境影响	5

5、环境影响评价的主要结论	6

第1章	总 则	7

1.1	编制依据	7

1.2	环境影响要素识别和评价因子筛选	10

1.3	环境功能区划	11

1.4	评价标准	12

1.5	评价工作等级及评价范围	17

1.6	环境保护目标	22

第2章	建设项目工程分析	24

2.1	现有项目工程分析	24

2.2	本项目概况	61

2.3	本项目影响因素分析	69

2.4	平衡分析	75

2.5	污染源强核算	80

2.6	扩建前后厂区污染物排放变化情况	89

第3章	环境现状调查与评价	92

3.1	自然环境概况	92

3.2	湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区概况	96

3.3	项目周边污染源调查	101

3.4	环境空气质量现状调查与评价	102

3.5	地表水环境质量现状评价	104

3.6	地下水质量现状评价	105

3.7	声环境质量评价	109

3.8	土壤环境质量评价	109

第4章	环境影响预测与评价	117

4.1	大气环境影响预测与评价	117

4.2	地表水环境影响预测评价	140

4.3	地下水环境影响分析	142

4.4	声环境影响分析	145

4.5	固体废物环境影响分析	146

4.6	环境风险评价	147

4.7	土壤环境影响评价	153

第5章	环境保护措施及其可行性论证	159

5.1	大气污染防治措施及可行性分析	159

5.2	地表水污染防治措施及可行性分析	162

5.3	地下水污染防治措施	165

5.4	噪声污染防治措施及可行性分析	167

5.5	固废处理处置措施及可行性分析	167

第6章	环境经济损益分析及总量控制	170

6.1 环境效益分析	170

6.2 工程经济效益与社会效益分析	171

6.3 总量控制	171

第7章	环境管理与环境监测计划	172

7.1	环境管理	172

7.2	环境监测	173

7.3	竣工环保验收内容	176

第8章	环境影响评价结论	178

8.1	项目概况	178

8.2	环境质量现状	178

8.3	污染物排放情况	179

8.4	环境影响及环保措施	179

8.5	公众参与	181

8.6	环境影响经济损益分析	181

8.7	环境管理与环境监测计划	181

8.8	总量控制	181

8.9	建设项目合理合法性结论	181

8.10	综合结论	181

# 附件

- 环评委托书；

- 《关于湖南长岭石化科技开发有限公司系列化工助剂产业化建设项目环境影响报告书的批复》（岳环评[2015]77号）；

- 《关于湖南长岭石化科技开发有限公司系列化工助剂产业化建设项目竣工环境保护验收意见的函》（岳环评验[2017]59号）；

- 《关于湖南长岭石化科技开发有限公司10000吨/年系列特种酯类生产项目环境影响报告书的批复》（岳环评[2019]5号）；

- 《关于湖南长岭石化科技开发有限公司1500吨/年加氢精制催化剂生产项目环境影响报告书的批复》（岳环评[2019]100号）；

- 企业排污权证；

- 企业排污许可证；

- 引用监测报告；

- 监测数据质保单；

- 项目发改立项文件；

- 长岭片区规划环评批复。

# 附图

  - 项目地理位置图；

  - 项目敏感点分布图及评价范围图；

  - 项目总平面布置图；

  - 厂区分区防渗图；

  - 环境监测点位图；

  - 项目区水文地质图；

  - 项目四至图及现状照片；

  - 长岭片区土地利用规划图；

  - 云溪区生态保护红线分布图。

# 附表

- 建设项目大气环境影响评价自查表；

- 建设项目地表水环境影响评价自查表；

- 环境风险评价自查表；

- 土壤环境影响评价自查表

- 建设项目环评审批基础信息表。

# 概 述

# 1、项目建设背景及建设项目特点

湖南长岭石化科技开发有限公司成立于2006年1月（以下简称“科发公司”），位于岳阳市云溪区，由原中石化长岭分公司研究院整体改制而来，是一家在石油化工、煤化工和精细化工等领域专业从事化工成套技术（含催化剂）开发、技术服务和成果转化的科技开发型企业。公司具有多年从事石化技术开发历史经验，与国内知名高校、科研院所保持着广泛联系与合作，曾承担多项国家级和中石化总公司重点科研任务，在炼油化工催化剂、助剂及工艺技术开发方面具有较强实力和悠久历史渊源，是我国炼油催化剂国产化技术攻关的主要参与单位和研发基地。

公司于2015年委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制完成了《湖南长岭石化科技开发有限公司系列化工助剂产业化建设项目环境影响报告书》， 2015年7月岳阳市生态环境局对该项目进行了批复（岳环评[2015]77号，详见附件2），2017年9月项目通过岳阳市生态环境局竣工环保验收（岳环评验[2017]59号，详见附件3）；2018年委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制完成了《湖南长岭石化科技开发有限公司10000吨/年系列特种酯类生产项目环境影响报告书》，2019年1月岳阳市生态环境局对该项目进行了批复（岳环评[2019]5号，详见附件4），目前项目暂未验收；2018年委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制完成了《湖南长岭石化科技开发有限公司1500吨/年加氢精制催化剂生产项目环境影响报告书》， 2019年7月岳阳市生态环境局对该项目进行了批复（岳环评[2019]100号，详见附件5），目前，项目正在建设。同时公司厂区红线范围内还有长沙新材料产业研究院有限公司租赁本公司厂房建设的聚酰亚胺中试线建设项目，与本公司无关，下文不再提及。

根据原环评和验收报告及其批复等相关资料，科发公司占地约60.03亩，现有煤焦油加氢精制抑焦剂、烯烃环氧化助剂、原油膜强化传质预处理专用脱金属剂、多功能MTG汽油添加剂生产线各一条、特种酯生产线两条（已建成，未验收），及配套的原辅材料库、储罐区、控制楼、污水收集池、危废暂存间等。

本次扩建项目拟在现有精细产品甲类厂房预留地上建设一套200吨/年3，3′，5，5′-四甲基联苯二酚装置，建成后年产联苯二酚200t，生产的产品全部外售。

3，3′，5，5′-四甲基联苯二酚（TMBP）是一种重要的有机中间体，可用作聚酯类（聚氨酯﹑聚碳酸酯）﹑聚砜及环氧树脂等产品的改性单体；也可用作橡胶防老剂、塑料抗氧剂以及染料中间体或石油制品的稳定剂。

据文献报道的TMBP合成路线主要有两种。一是先将2，6-二甲酚氧化成联苯醌（DPQ），再采用还原工艺得到产物TMBP。二是以2，6-二甲酚为原料，一步法直接得到产物TMBP，但此法产物中生成的联苯醌和聚苯醚等杂质影响产品收率和产品品质。目前，国内尚无专门生产四甲基联苯二酚的工业装置，现有的四甲基联苯二酚全部为进口产品。国内仅有的兰州精细化工高新技术开发公司的一套TMBP生产装置，但由于产品质量达不到客户要求，现已停产。

科发公司瞄准四甲基联苯二酚产品的市场空白，成功地开发了以2，6-二甲酚为原料，通过氧化偶联合成四甲基联苯二酚技术。该技术既可以实现TMBP产品的国产化，填补国内技术空白，同时原料2，6-二甲酚主要来源于园区内新岭化工，又可以部分满足区域内的产品互供需求，降低企业的生产成本，还可以优化区域内产业结构，带动区域性的产业链发展，也是特种酚产业发展的一个良好契机。

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（生态环境部令第1号），湖南长岭石化科技开发有限公司200吨/年3，3′，5，5′-四甲基联苯二酚项目（以下简称为本项目或项目）属于其中“十五、化学原料和化学制品制造业”中的“36基本化学原料制造”，应当编制环境影响报告书。湖南景玺环保科技有限公司接受湖南长岭石化科技开发有限公司的委托，承担了《湖南长岭石化科技开发有限公司200吨/年3，3′，5，5′-四甲基联苯二酚项目环境影响报告书》的编制工作（见附件1）。

# 2、环境影响评价工作过程

接受委托后，编制单位立即成立了项目环评工作组，按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等要求，进行了现场踏勘和资料搜资调研工作，本次环境影响评价工作分三个阶段。具体工作过程如下：

图1环评工作程序图

# 3、分析判定相关情况

## （1）产业政策的相符性分析

项目以2， 6-二甲酚、氧气和氢气为主要原料，在催化剂作用下合成四甲基联苯二酚，根据《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2017），项目产品代码为C类“制造业”，第26大项“化学原料及化学制品制造业”，第261项“基础化学原料制造”中第2614小项“有机化学原料制造”。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，项目不属于该目录中的鼓励类、限制类或淘汰类，属于允许类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目未使用淘汰落后的生产工艺装备，未生产淘汰落后的产品。因此，本项目的建设符合国家产业政策。

## （2）与湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区产业定位符合性分析

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区，其产业定位为：主要利用片区南侧中石化长岭分公司的下游产品或副产物为原料进行生产，主要发展碳四产业簇群、碳三产业簇群、芳烃产业簇群和其他产业簇群。

本项目产品为四甲基联苯二酚，属于利用其他石化原料生产下游产品的产业，即其他产业簇群，符合长岭片区的发展和产业定位。

## （3）与 “三线一单”的符合性分析

本项目与“三线一单”的符合性分析见下表：

表1  项目与“三线一单”的符合性分析表

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区，属于依法设立的工业园，根据云溪区生态保护红线分布图（详见附图9），本项目不在云溪区生态保护红线内，符合生态保护红线要求。 |
| 环境质量底线 | 根据《岳阳市二〇一七年度环境质量公报》，项目区为环境空气质量不达标区，不达标的主要污染物为PM10和PM2.5。湖南省制定并实施 了《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》、《湖南省“蓝天保卫战”实施方案》（2018-2020年）等方案，预计可满足2020年岳阳PM10年均目标浓度68μg /m3，环境质量得到改善，根据预测，项目实施后，不会对区域环境质量造成明显不利影响。 项目区地表水环境、地下水环境、土壤、声环境质量均能满足相应环境功能区划要求。项目排放的各项污染物经相应措施处理后对周围环境很小，不会改变项目所在区域的环境功能，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 |
| 资源利用上线 | 本项目生产过程中需要一定量的电源、水资源等，不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目所在地属于工业用地，不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求，项目符合资源利用上限要求。 |
| 环境准入负面清单 | 目前项目区暂未制定环境准入负面清单，本项目符合湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区的产业定位，属于规划的主导产业。 |

## （4）与《长江经济带生态环境保护规划》等相符性分析

根据《长江经济带生态环境保护规划》要求，确立了水资源利用上线：强化水资源总量红线约束，促进区域经济布局与结构优化调整。严格总量指标管理，严格控制高耗水行业发展。强化水功能区水质达标管理。严守生态保护红线：将生态保护红线作为空间规划编制的重要基础，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。坚守环境质量底线：建立水环境质量底线管理制度，坚持点源、面源和流动源综合防治策略，突出抓好良好水体保护和严重污染水体治理。全面推进环境污染治理。强化突发环境事故预防应对，严格管控环境风险。

## （5）与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的符合性

根据推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号：《长江经济带发展负面清单指南（试行）》以及第32号：《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》：禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。本项目位于合规化工园，不在长江干流1km范围，不属于法律法规政策明令禁止的项目，不在长江经济带发展负面清单内，不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止建设的项目，与长江经济带负面清单及《长江经济带生态环境保护规划》相关要求相符。

## （6）平面布局合理性分析

根据业主的要求及总图布局的规划，本次新建装置拟布置在精细产品甲类厂房一层，特种酯与化工助剂生产区中间，设安全门隔开，项目生产装置占地面积较小。

平面布置按生产流程顺序、按功能分区，同类型设备适当集中布置，满足装置工艺生产要求。项目总平面布局比较合理。

# 4、关注的主要环境问题及环境影响

本次评价根据建设项目的特点，关注的主要环境问题及环境影响为：

（1）项目排放的VOCs、酚类等等污染物能否稳定达到大气污染物排放限值要求，环境影响是否在可接受范围内；

（2）项目环境风险防范措施及环境风险是否可接受；

（3）项目废水处理设施处理达标的可行性；

（4）项目生产过程对区域土壤环境造成的影响是否可以接受。

# 5、环境影响评价的主要结论

湖南长岭石化科技开发有限公司200吨/年3，3′，5，5′-四甲基联苯二酚项目符合国家产业政策要求，符合湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区规划定位要求。项目平面布局基本合理，采取的环境保护措施和环境风险防范及管理措施基本可行，造成的环境影响和环境风险在可接受程度内。因此，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范及管理措施后，湖南长岭石化科技开发有限公司200吨/年3，3′，5，5′-四甲基联苯二酚项目从环境保护角度分析是可行的。

- 总 则

  - 编制依据

    - 有关法律法规及规章

  - 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

  - 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正施行；

  - 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修正施行；

  - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订施行；

  - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修正施行；

  - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修正施行；

  - 《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日起施行；

  - 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

  - 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日修改施行；

  - 《中华人民共和国循环经济促进法》 ，2018年10月26日修订施行；

  - 《中华人民共和国安全生产法》，2014 年12月1日起施行；

  - 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682 号令；

  - 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；

  - 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

  - 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

  - 《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号）；

  - 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发 [2016] 81号）；

  - 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；

  - 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018年6月16日；

  - 《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

  - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号；

  - 《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》，生态环境部令第1号；

  - 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

  - 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号文）；

  - 《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号）；

  - 《关于印发《长江保护修复攻坚战行动计划》的通知》（环水体[2018] 181号）；

  - 《关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知》（环环评[2016]95号）；

  - 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

  - 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017] 84 号）；

  - 《排污许可管理办法（试行）》，2018年1月10日；

  - 《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环境保护部公告2017年 第81号）；

  - 《关于发布《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单的公告》（生态环境部公告 2018年 第29号）；

  - 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，生态环境部令第3号；

  - 《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号；

  - 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气〔2017〕121号)；

  - 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，生态环境部2019年6月。

    - 地方有关法规及相关政策文件

- 《湖南省环境保护条例》（2019年9月28修订）；

- 《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府第215号令）；

- 《湖南省环境保护“十三五”规划》 ；

- 《湖南省主体功能区规划》；

- 《湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知》（湘政发〔2018〕20号）；

- 《湖南省大气污染防治条例》, 2017年6月1日起施行；

- 《湖南省贯彻落实大气污染防治行动计划实施细则》（湘政办发〔2013〕77号）；

- 《湖南省贯彻落实水污染防治行动计划实施方案（2016-2020 年）》（湘政发[2015] 53号）；

- 《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016] 176号）；

- 《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》；

- 《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（湘政发[2018]17号）；

- 《岳阳市生态环境保护“十三五”规划》；

- 《关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知》（岳政发[2010]30 号）；

- 《岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市重要饮用水水源地名录》的通知》(岳政办函〔2015〕21号)；

- 《岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案》；

- 《岳阳市二〇一七年度环境质量公报》；

- 《湖南省岳阳市城市总体规划（2008-2030）》。

    - 导则及有关技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

- 环境影响评价技术导则 石油化工建设项目（HJT 89-2003）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）；

- 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）；

- 《国家危险废物名录》（2016年版），2016年8月1日施行；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）；

- 《固体废物鉴别标准  通则》（GB34330-2017）；

- 《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）；

- 《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ 664-2013）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)；

- 排污许可证申请与核发技术规范 石化工业(HJ 853-2017)。

    - 其他有关技术文件

- 本项目环境影响评价委托书；

- 项目评价执行标准函；

- 建设单位提供的其它资料。

  - 环境影响要素识别和评价因子筛选

    - 环境影响要素识别

经过对项目建设、运行特点的初步分析，结合项目当地的环境特征，对可能受项目开发、运行影响的环境因素进行了识别，确定了项目建设、运营期对各方面环境可能带来的影响，详见下表。

- 项目环境影响因素识别表

| 项目阶段 | 影响分析环境要素 | 短期影响 | 长期影响 | 直接影响 | 间接影响 | 可逆影响 | 不可逆影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 环境空气 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 地表水环境 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 声环境 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 生态环境 | √ |  | √ |  |  | √ |
|  | 景观 | √ |  | √ |  |  | √ |
|  | 人群健康 | √ |  |  |  |  |  |
| 运营期 | 环境空气 |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 地表水环境 |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 地下水环境 |  | √ |  | √ |  | √ |
|  | 声环境 |  | √ | √ |  | √ |  |
|  | 生态环境 |  | √ |  |  |  | √ |
|  | 人群健康 |  | √ |  | √ |  | √ |

    - 评价因子筛选

根据环境影响要素初步识别结果，结合各生产环节的排污特征，所排放污染物对环境危害的性质，对所识别的环境影响要素作进一步分析，将工程建设对环境的危害相对较大，对环境影响较为突出的污染因子作为评价因子。确定本项目评价因子见下表。

- 项目评价因子表

| 评价要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 区域环境质量评价因子 | 常规因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； 其他污染物：TVOC、苯酚、TSP |
|  | 污染源评价因子 | 颗粒物、非甲烷总烃（以VOCs计）、酚类、己烷（正己烷）、颗粒物 |
|  | 预测因子 | 颗粒物（以TSP计）、非甲烷总烃（以TVOC计） |
| 地表水 | 区域环境质量评价因子 | 地表水长江： pH、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物 |
|  | 污染源评价因子 | COD、氨氮、挥发酚 |
|  | 预测因子 | 污水处理场接纳可行性及达标性分析 |
| 地下水 | 区域环境质量评价因子 | pH、耗氧量、氨氮、硫酸盐、石油类、硫化物、挥发性酚类、氯化物、总硬度、嗅和味等 |
|  | 污染源评价因子 | / |
|  | 预测因子 | / |
| 声环境 | 区域环境质量评价因子 | 等效连续A声级 |
|  | 污染源评价因子 | 连续等效A声级 |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 产生因子 | 一般工业固废、危险固废、生活垃圾 |
|  | 评价因子 | 一般工业固废、危险固废、生活垃圾 |
| 土壤环境 | 区域环境质量评价因子 | 重金属和无机物：砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、顺-1,1二氯乙烯、反--1,1二氯乙烯、二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2,-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 其他项目：石油烃 |
| 环境风险 | 风险源 | 反应釜 |
|  | 风险类型 | 泄漏 |
|  | 风险预测因子 | 简单分析 |

  - 环境功能区划

本项目环境功能区划如下：

    - 环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。

    - 地表水功能区划

长江道仁矶江段属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）中III类标准。

    - 地下水环境功能区划

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。

    - 声环境功能区划

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准。

项目区各环境功能属性见下表。

- 项目所在区域环境功能属性一览表

| 编号 | 环境功能区名称 |  | 评价区域所属类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否在“饮用水源保护区”内 |  | 否 |
| 2 | 水环境功能区 | 地表水 | 长江：长江道仁矶江段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |
|  |  | 地下水 | 项目区为非饮用水源地区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 3 | 环境空气功能区 |  | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 |
| 4 | 环境噪声功能区 |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区 |
| 5 | 是否总氮、总磷控制区 |  | 总磷控制区 |
| 6 | 基本农田保护区 |  | 否 |
| 7 | 自然保护区、风景名胜保护区 |  | 否 |
| 8 | 是否位于生态功能保护区 |  | 否 |
| 9 | 是否位于生态保护红线内 |  | 否 |

注：根据“十三五”生态环境保护规划，项目区属于总磷控制区，不属于总氮控制区

  - 评价标准

    - 环境质量标准

#### 1、环境空气

项目区环境空气基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求限值，酚执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1。具体标准限值见下表：

- 环境空气质量标准

| 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60μg/m3 150μg/m3 500μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40μg/m3 80μg/m3 200μg/m3 |  |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70μg/m3 150μg/m3 |  |
| PM2.5 | 年平均 24小时平均 | 35μg/m3 75μg/m3 |  |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 1小时平均 | 4mg/m3 10mg/m3 |  |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 1小时平均 | 160μg/m3 200μg/m3 |  |
| TVOC | 8小时平均 | 600μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 酚 | 1次值 | 0.02mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1 |

#### 2、地表水

长江岳阳段执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，西面撇洪渠水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。项目地表水环境质量标准详见下表。

- 地表水环境质量标准  单位：mg/L，pH值无量纲

| 序号 | 项 目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6～9 |
| 2 | 溶解氧 ≥ | 5 |
| 3 | 化学需氧量（COD）≤ | 20 |
| 4 | 五日生化需氧量（BOD5）≤ | 4 |
| 5 | 氨氮（NH3-N）≤ | 1.0 |
| 6 | 总磷（以P计）≤ | 0.2（江河） |
| 7 | 悬浮物 | 30 |
| 8 | 挥发酚≤ | 0.005 |
| 9 | 石油类 | 0.05 |

注:悬浮物参考执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准

#### 3、地下水环境

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值见下表。

- 地下水环境质量标准 单位：mg/L，pH值无量纲

| 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 | 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 9 | 挥发酚 | ≤0.002 |
| 2 | 耗氧量（CODMn） | ≤3.0 | 10 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 3 | 硫酸盐 | ≤250 | 11 | 铅 | ≤0.01 |
| 4 | 氯化氢 | ≤250 | 12 | 镉 | ≤0.005 |
| 5 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00 | 13 | 砷 | ≤0.01 |
| 6 | 硝酸盐（以N计） | ≤20.0 | 14 | 汞 | ≤0.001 |
| 7 | 氨氮 | ≤0.50 | 15 | 锌 | ≤1.00 |
| 8 | 石油类* | ≤0.3 | 16 | 铜 | ≤1.00 |

注：石油类标准值参照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）限值

#### 4、声环境

项目位于岳阳绿色化工产业园长岭片区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，见下表：

- 声环境质量标准  dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

#### 5、土壤环境

厂区内建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中的二类用地风险筛选值标准；厂区外居民建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中的一类用地风险筛选值标准；场外农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）标准中风险筛选值，具体标准值见下表。

- 建设用地土壤污染风险筛选值标准 单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 一类用地风险筛选值 | 二类用地风险筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |
| 1 | 砷 | 20 | 60 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 1 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 701 | 840 |
| 22 | 1，1，2三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 5.6 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 0.55 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 | 15 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 |
| 其他项目 |  |  |  |
| 46 | 石油烃（C10~C40） | 826 | 4500 |

- 农用地土壤污染风险筛选值标准 单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 150 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

    - 污染物排放标准

#### 1、废气排放标准

项目有组织排放废气：非甲烷总烃排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表4排放限值，苯酚及己烷（正己烷）排放执行表6要求限值，企业边界非甲烷总烃、颗粒物执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7限值，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值具体标准限值见下表。

- 大气污染物排放限值

| 污染源 | 污染物 | 有组织 | 无组织 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 厂界（mg/m3） | 厂内（mg/m3） |
| 3#排气筒 | 酚类 | 20 | / | / |
|  | 正己烷 | 100 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 去除效率＞95% | 4.0 | 10（1h平均浓度值） 30（任意一次浓度值） |
| 无组织 | 颗粒物 | / | 1.0 | / |

#### 2、废水排放标准

项目生活污水经化粪池处理、生产含酚废水依托特种醇项目自建污水处理设施处理后从企业废水总排口排入长岭第一污水处理厂预处理，再排入长岭第二污水处理厂深度处理，其中挥发酚执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中间接排放标准，其他因子需满足污水处理厂接纳协议中水质要求，详见下表：

- 废水污染物排放限值  单位：mg/L，pH无量纲

| 标准 | 标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | SS | 挥发酚 | 含盐量 |
| 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31570-2015）间接排放标准 | 6-9 | / | / | / | / | / | ≤0.5 | / |
| 进水水质标准 | 6~9 | ≤700 | ≤50 | / | / | / | / | ≤2000 |
| 本项目废水排放标准 | 6~9 | ≤700 | ≤50 | / | / | / | ≤0.5 | ≤2000 |

#### 3、噪声排放标准

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

- 噪声排放标准  dB（A）

| 阶段 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 70 | 55 |
| 运营期 | 65 | 55 |

#### 4、固体废物

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关标准。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关标准。

  - 评价工作等级及评价范围

    - 大气评价工作等级及评价范围

#### 1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中，最大地面质量浓度占标率Pi计算公式如下：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。

大气评价等级按下表的分级判据进行划分。

- 大气评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax ≥ 10% |
| 二级评价 | 1% ≤ Pmax < 10% |
| 三级评价 | Pmax < 1% |

本项目估算模型参数见下表。

- 项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | 17.7万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.2 |
| 最低环境温度/℃ |  | -4.2 |
| 地表类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ☑否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

项目主要污染源估算模型计算结果见下表。

- 项目排放主要污染物估算模型计算结果表

| 污染物 | TVOC |  |  | 酚类 |  |  | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源名称 | 预测浓度/（μg/m3） | 占标率/% | D10%/（m） | 预测浓度/（μg/m3） | 占标率/% | D10%/（m） | 预测浓度/（μg/m3） | 占标率/% | D10%/（m） |
| 3#排气筒 | 163.54 | 13.63 | 25 | 3.185685 | 15.93 | 2250 | 3.961685 | 0.44 | - |
| 无组织 | 13.192 | 1.10 | - | - | - | - | 2.019012 | 0.19 | - |
| 各源最大值 | 163.54 | 13.63 | 25 | 3.185685 | 15.93 | 2250 | 3.961685 | 0.44 | - |
| D10%最远距离m | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：估算模式中的3#排气筒的污染物排放速率为本项目与特种醇项目之和，不仅仅是本项目

由估算模式的计算结果可知，项目废气排放的污染因子中地面浓度占标率最大的是3#排气筒排放的酚类，最大落地浓度为3.185685ug/m3，Pmax=15.93%＜10%，为一级评价，因此本项目大气评价等级为一级。

#### 2、评价范围

本项目大气评价工作等级为一级，D10%最远距离为2250m，小于2.5km，因此本项目大气评价范围为项目厂界外边长5km的矩形区域，具体评价范围见附图2。

    - 地表水评价工作等级及评价范围

#### 1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018 ）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见下表。

- 水污染影响型建设项目地表水评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3 /d ）； 水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

项目生活污水经化粪池处理、生产含酚废水依托特种醇项目自建污水处理设施处理后进工业园污水管网，项目废水排放为间接排放。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）表 1中对水环境影响评价工作等级的划分依据，本项目水环境影响评价工作等级为三级B。

#### 2、评价范围

评价范围：本项目不设地表水评价范围，主要评价项目依托长岭分公司污水处理场处理的环境可行性。

    - 地下水环境评价等级及评价范围

#### 1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于I类建设项目，项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区，评价范围内均装有自来水，饮用水源为水库水，不使用地下水作为饮用水源，项目区地下水环境敏感程度属于不敏感，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于地下水环境影响评价工作等级分级表，确定本项目地下水环境的评价等级为二级。

- 地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 敏感程度 | I 类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

#### 2、评价范围

根据厂区及周边地形条件及地下水流向，本次地下水评价范围面积约8.0km2区域，详见附图。

    - 声环境评价工作等级及评价范围

#### 1、评价工作等级

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区，属于3类声环境功能区，项目200m范围内无声环境保护目标，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），本项目声环境影响评价等级为三级。

#### 2、评价范围

评价范围为厂界周围200m范围内。

    - 土壤环境影响评价工作等级及评价范围

#### 1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（试行）（HJ 964-2018），拟建项目属于污染影响型项目，根据导则、将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型）（5~50hm2）、小型（≤5hm2），拟建项目占地规模小于5hm2，为小型项目；根据建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感、判别依据见下表：

- 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

拟建项目位于湖南绿色化工产业园长岭片区内，东、南、北侧全部为工业企业，西侧为未开发林地，无环境敏感目标，土壤敏感程度属“不敏感”。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表：

- 污染影响型评价工作等级分级表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I 类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不展开土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据导则，本项目属于土壤二级评价项目。

#### 2、评价范围

根据导则要求及本项目实际情况，本项目土壤评价范围为整个厂区向外延200m的范围。

    - 生态影响评价工作等级及评价范围

#### 1、评价工作等级

本项目在原有场地内进行建设，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)中4.2.1规定，“位于原厂界（或永久用地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析”，因此确定本次生态影响评价工作等级为三级，进行简单分析。

#### 2、评价范围

评价范围为项目厂界范围。

    - 环境风险评价工作等级及评价范围

#### 1、评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

- 环境风险评价工作级别划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

项目危险物质数量与临界量比值Q=0.341＜1(详细判断见4.6节环境风险评价相关内容)，该项目环境风险潜势为I。可开展简单分析。

  - 环境保护目标

本项目位于岳阳绿色化工产业园长岭片区，根据本次环评确定的各要素评价工作等级，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标如下和附图2。

表1.6-1  环境空气保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界最近距离/m | 相对项目距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UTM-X | UTM-Y |  |  |  |  |  |  |
| 望城村 | 727920 | 3273240 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2205 | 2302 |
| 文桥中学 | 728388 | 3271852 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 1140 | 1257 |
| 文桥村 | 728710 | 3271057 | 居住区 | 人群 | 二类区 | W | 230 | 382 |
| 臣山村 | 727298 | 3271078 | 居住区 | 人群 | 二类区 | W | 1641 | 1795 |
| 向阳村 | 727436 | 3270597 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1606 | 1753 |
| 长炼医院 | 728862 | 3270369 | 医院 | 病人 | 二类区 | SW | 868 | 1035 |
| 长炼办公区 | 728934 | 3270746 | 办公区 | 工作人员 | 二类区 | S | 319 | 445 |
| 四化村 | 728141 | 3270413 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1095 | 1283 |
| 长炼学校 | 727896 | 3269796 | 学校 | 师生 | 二类区 | SW | 1778 | 1976 |
| 洞庭社区 | 728348 | 3269934 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1374 | 1568 |
| 八字门社区 | 727522 | 3270243 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1665 | 1854 |
| 长岭社区 | 728415 | 3269510 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1635 | 1823 |
| 长岭村 | 728543 | 3269088 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 2067 | 2239 |
| 南山村 | 727728 | 3268399 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 2979 | 3169 |
| 新合村 | 729171 | 3268321 | 居住区 | 人群 | 二类区 | S | 2676 | 2786 |
| 湖南石油化工职业技术学院 | 727557 | 3269503 | 学校 | 师生 | 二类区 | SW | 2365 | 2483 |
| 和平村 | 730830 | 3271289 | 居住区 | 人群 | 二类区 | E | 1668 | 1709 |

坐标原点（0，0）的经纬度坐标为（113.364714E,29.549668N），UTM 分区为49R

表1.6-3  环境保护目标表（水环境、声环境、土壤、生态）

| 项目 | 环境保护目标 | 方位 | 与厂界最近距离m | 规模、功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 长江道仁矶江段 | W | 9.4km | 大河，渔业用水区 | GB3838-2002中Ⅲ类标准 |
|  | 撇洪渠 | W | 375 | 灌溉 |  |
|  | 区域地下水 | 面积约8.0km2区域 |  | 无饮用水功能 | GB/T14848-2017中Ⅲ类 |
| 声环境 | 200m范围内无声环境保护目标 |  |  |  | GB(GB3096-2008)的2类区 |
| 土壤 | 200m范围内无土壤环境保护目标 |  |  |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第一类用地的风险筛选值 |
| 生态 | 周边农田、林地 |  |  |  | / |

- 建设项目工程分析

  - 现有项目工程分析

    - 现有项目工程概况

      - 现有项目基本情况

湖南长岭石化科技开发有限公司成立于2006年1月（以下简称“科发公司”），位于岳阳市云溪区，由原中石化长岭分公司研究院整体改制而来，是一家在石油化工、煤化工和精细化工等领域专业从事化工成套技术（含催化剂）开发、技术服务和成果转化的科技开发型企业。

湖南长岭石化科技开发有限公司现有工程情况如下：

（1）系列化工助剂产业化建设项目

系列化工助剂产业化建设项目总投资1404.64万元，现有劳动定员23人。《湖南长岭石化科技开发有限公司系列化工助剂产业化建设项目环境影响报告书》于2015年7月8日通过岳阳市环境保护局批复（审批文号：岳环评[2015]77号，详见附件2），根据岳环评[2015]77号，该项目建设四条生产线，生产规模分别为煤焦油加氢精制抑焦剂1500t/a、烯烃环氧化助剂1500t/a、原油膜强化传质预处理专用脱金属剂3000t/a、多功能MTG汽油添加剂100t/a。由于环评批复中的产品生产规模大于市场需求，该项目生产装置实际建设的生产能力为：煤焦油加氢精制抑焦剂1000t/a、烯烃环氧化助剂1000t/a、原油膜强化传质预处理专用脱金属剂2000t/a、多功能MTG汽油添加剂100t/a，该四条生产线按照实际生产能力进行生产，不再扩大生产规模，并按实际生产能力进行整体验收。

湖南长岭石化科技开发有限公司系列化工助剂产业化建设项目于2017年3月按照实际建设生产情况开展了竣工环保验收监测工作，并于2017年9月13日通过岳阳市环境保护局竣工环保验收（岳环评验[2017]59号，详见附件3）。目前，系列化工助剂产业化建设项目正常运营。

总占地面积40020.15m2，折合60.03亩，全部为湖南岳阳绿色化工产业园规划的三类工业用地。

建筑物建设情况：一次性建成精细产品厂房甲类（建筑面积1800 m2）、精细产品厂房乙类（建筑面积1800 m2）、综合库（建筑面积2880m2）、控制楼（建筑面积4000m2）、传达室（建筑面积56m2）、罐区（占地面积1200m2）。系列化工助剂产业化建设项目的四种产品的生产装置均位于精细产品厂房甲类（建筑面积1800 m2）内，占地面积为225m2，建筑面积为450m2。

（2）10000吨/年系列特种酯类生产项目

10000吨/年系列特种酯类生产项目，位于精细产品厂房（甲类），该项目总投资1000万元。《湖南长岭石化科技开发有限公司10000吨/年系列特种酯类生产项目环境影响报告书》于2019年1月11日通过岳阳市生态环境局批复（审批文号：岳环评[2019]5号，详见附件4），根据岳环评[2019]5号，该项目建设两条生产线、新建8个内浮顶罐，利用丙烯酸乙酯、乙醇、异丁醛、丙醛为主要原料，通过反应、精馏等工序生产3-乙氧基丙酸乙酯、异丁酸异丁酯、丙酸正丙酯。

目前，项目暂未验收。

（3）1500吨/年加氢精制催化剂生产项目

1500吨/年加氢精制催化剂生产项目，位于位于精细产品厂房（乙类），项目总投资3981万元。《湖南长岭石化科技开发有限公司1500吨/年加氢精制催化剂生产项目环境影响报告书》于2019年7月26日通过岳阳市生态环境局批复（审批文号：岳环评[2019]100号，详见附件5），根据岳环评[2019]100号，该项目主要以氧化铝载体、钨盐、镍盐、钼盐等为主要原料，采用浸渍、干燥、焙烧、筛分等工序生产非贵金属加氢催化剂1400t/a，以钯盐或钌盐、碳载体等为主要原料，通过浸渍、过滤、碱洗、水洗、干燥、筛分等工序生产贵金属加氢催化剂100t/a；主要建设内容为：依托现有精细产品厂房（乙类）新建1条1500t/a加氢催化剂生产线，新建废气处理系统，其他环保、公用、辅助工程依托现有。

目前，该项目正在建设。

另外，年主产10000吨1,4-环己烷二甲醇、5000吨氢化双酚A、2000吨邻甲基环己醇、1400吨1-环己基异丙醇、220吨1,4-环己二醇系列特种醇项目，以下简称“特种醇项目”，环评正在进行。

现有项目基本情况如下：

- 现有项目基本情况一览表

| 项目 | 基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有项目名称 | 湖南长岭石化科技开发有限公司系列化工助剂产业化建设项目 | 湖南长岭石化科技开发有限公司10000吨/年系列特种酯类生产项目 | 湖南长岭石化科技开发有限公司1500吨/年加氢精制催化剂生产项目 | 湖南长岭石化科技开发有限公司年主产10000吨1,4-环己烷二甲醇、5000吨氢化双酚A、2000吨邻甲基环己醇、1400吨1-环己基异丙醇、220吨1,4-环己二醇系列特种醇项目 |
| 建设单位 | 湖南长岭石化科技开发有限公司 |  |  |  |
| 建设地点 | 湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区 |  |  |  |
| 建设规模 | 煤焦油加氢精制抑焦剂1000t/a、烯烃环氧化助剂1000t/a、原油膜强化传质预处理专用脱金属剂2000t/a、多功能MTG汽油添加剂100t/a | 3-乙氧基丙酸乙酯5000t/a、异丁酸异丁酯4000t/a、丙酸正丙酯1000t/a | 加氢催化剂1500t/a | 1-环己基异丙醇1000t/a、 邻甲基环己醇2000t/a 4,4'-(1-甲基亚乙基)双环己醇5000t/a、 1,4-环己烷二甲醇10000t/a |
| 环评及验收情况 | 2015年4月委托常德市双赢环境咨询服务有限公司完成该项目环评报告； 2015年7月岳阳市生态环境局对该项目进行了批复（岳环评[2015]77号）；2017年9月岳阳市生态环境局对该项目进行了验收； | 2018年4月委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司完成该项目环评报告； 2019年1月岳阳市生态环境局对该项目进行了批复（岳环评[2019]5号）；目前，该项目正在建设； | 2018年8月委托常德市双赢环境咨询服务完成该项目环评报告； 2019年7月岳阳市生态环境局对该项目进行了批复（岳环评[2019]100号）；目前，该项目正在建设； | 目前，项目正处于环评报告编制阶段 |
| 项目总投资 | 工程实际总投资1404.64万元，其中环保投资100万元，约占总投资的7.12%； | 环评估计总投资1000万元，环保投资70万元，占项目总投资的7.0%； | 环评估计总投资3981万元，环保投资为320万元，占项目总投资的8.04% | - |
| 劳动定员及年生产时间 | 23人，年生产300天，每天24小时（7200h） | 不新增，年生产300天，每天24小时（7200h） | 53人，年生产300天，每天24小时（7200h） | - |

      - 现有项目工程组成

现有已建项目包括 “系列化工助剂产业化建设项目”，在建项目包括“10000吨/年系列特种酯类生产项目和1500吨/年加氢精制催化剂生产项目”，拟建项目包括“特种醇项目”。现有项目工程组成见下表。

- 现有项目工程组成一览表

| 工程内容 | 建设内容 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 精细产品厂房（甲类） | 1000t/a煤焦油加氢精制抑焦剂产业化生产线、1000t/a烯烃环氧化助剂产业化生产线、2000t/a原油膜强化传质预处理专用脱金属剂产业化生产线、100t/a多功能MTG汽油添加剂产业化生产线 | 已建 |
|  | 精细产品厂房（甲类） | 特种酯类10-12m3生产线（每批生产能力为7t）， 特种酯类20-20m3生产线（每批生产能力为14t） | 已建 |
|  | 精细产品厂房（乙类） | 1500t/a加氢催化剂生产线 | 在建 |
|  | 1-环己基异丙醇生产装置 | 配套反应釜等生产设备，钢框架结构露天建设，占地面积为30m2 | 拟建 |
|  | 邻甲基环己醇/1,4-环己二醇生产线 | 配套反应釜等生产设备，钢框架结构露天建设，占地面积为30m2 | 拟建 |
|  | 氢化双酚A生产装置 | 配套反应釜等生产设备，钢框架结构露天建设，占地面积为92m2 | 拟建 |
|  | 1,4-环己烷二甲醇生产装置 | 配套反应釜等生产设备，钢框架结构露天建设，占地面积为82m2 | 拟建 |
| 辅助工程 | 控制楼 | 占地800m2，五层框架结构，总建筑面积4000m2。 | 已建 |
|  | 实验室 | 位于控制楼一层 | 已建 |
|  | 传达室 | 位于西北侧，占地56m2，一层砖混结构，总建筑面积56m2。 | 已建 |
|  | 净水站 | 厂区内建设1t/h 的“多介质过滤+活性炭过滤器+双级反渗透装置”。 | 已建 |
|  | 循环水站 | 设置1台50m3/h的冷却塔 | 已建 |
| 公用工程 | 给水 | 中国石油化工股份有限公司长岭分公司DN400主干管 | / |
|  | 排水 | 实行雨污分流，清污分流，雨水接入园区雨水管网，最终排入长江，污水通过污水管网进入长岭分公司第一、第二污水处理场 | 依托 |
|  | 蒸汽 | 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 | 依托 |
|  | 供配电 | 地区电网，厂区内已经建成并投用完善的配电系统。 | 已建 |
| 储运工程 | 原辅材料库（综合库内） | 占地720m2，二层框架结构，总建筑面积1440m2，主要储存物料：8-羟基喹啉、N,N-二仲丁基对苯二胺、2-仲丁基-4.6-硝基苯酚、羟基亚乙基二膦酸、聚异丁烯等，拟储存原辅料3-乙氧基丙酸乙酯生产线重组分（低聚物）、异丁酸异丁酯生产线重组分（低聚物）、丙酸正丙酯生产线重组分（低聚物）等。 | 已建 |
|  | 成品库（综合库内） | 占地720m2，二层框架结构，总建筑面积1440m2，主要储存产品：煤焦油加氢精制抑焦剂、烯烃环氧化助剂、原油膜强化传质预处理专用脱金属剂及多功能MTG汽油添加剂，拟储存产品3-乙氧基丙酸乙酯、异丁酸异丁酯、丙酸正丙酯。 | 已建 |
|  | 罐区 | 罐区占地1200m2，共12个内浮顶储罐，芳烃溶剂油储罐1个，200m3；氨水储罐1个，200m3；冰乙酸储罐1个，200m3；丙烯酸马来酸共聚物（MA-AA）储罐1个，200m3；3-乙氧基丙酸乙酯储罐1个，100m3；异丁酸异丁酯储罐1个，100m3；丙酸正丙酯储罐1个，100m3；丙烯酸乙酯储罐1个，100m3；乙醇储罐1个，100m3；异丁醛储罐1个，100m3；丙醛储罐1个，100m3；预留储罐1个，100m3。 | 已建 |
|  | 甲类堆场 | 占地420m2，用于储存桶装的3-乙氧基丙酸乙酯、异丁酸异丁酯、丙酸正丙酯及异丁酸异丁酯生产线混合酯、丙酸正丙酯生产线混合酯、20%乙醇钠乙醇溶液（催化剂）。 | 已建 |
|  | 丙类罐区 | 占地面积为3285m2，丙类罐区存放邻甲基环己醇、邻甲酚、邻甲基环己醇等 | 拟建 |
|  | 甲类罐区 | 占地面积为783m2，甲类罐区存放乙醇、异丙醇等 | 拟建 |
| 环保工程 | 废气处理设施 | 精细产品厂房（甲类） 工艺废气：光催化氧化处理+15m高排气筒外排； 氨水罐区泄漏氨气：喷淋吸收后无组织外排； | 已建 |
|  |  | 精细产品厂房（乙类） 焙烧废气：脱销反应器处理+20m排气筒外排； | 在建 |
|  |  | 工艺废气通过尾气总管进导热油加热炉燃烧处理后通过25m高3#排气筒外排 | 拟建 |
|  | 废水 | 生活污水经化粪池处理后、初期雨水排入场地内污水收集池后与生产废水混合，通过工业园污水管网排入长岭分公司第一污水处理场进行处理，再经泵提升后排入长岭分公司第二污水处理场深度处理达标后排入长江。厂区已建一个容积为500m3的污水收集池 | 已建 |
|  |  | 特种醇项目初期雨水新建初期雨水池容积200m3 | 拟建 |
|  | 固废 | 一般工业固体废物暂存场所，占地面积为10m2；危废临时贮存场所，占地面积50m2。 | 已建 |
|  | 风险 | 气体检测报警仪；建有1个事故池容积1500m3。 | 已建 |

      - 现有工程产品方案

现有项目产品方案见下表。

- 现有项目产品方案表

| 序号 | 产品 |  |  | 年产量t | 贮运方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系列化工助剂产业化建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 煤焦油加氢精制抑焦剂 |  |  | 1000 | 200L铁桶，成品库 | 已建 |
| 2 | 烯烃环氧化助剂 |  |  | 1000 | 200L塑料桶，成品库 | 已建 |
| 3 | 原油膜强化传质预处理专用脱金属剂 |  |  | 2000 | 1500L塑料桶，成品库 | 已建 |
| 4 | 多功能MTG汽油添加剂 |  |  | 100 | 200L铁桶，成品库 | 已建 |
| 10000吨/年系列特种酯类生产项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3-乙氧基丙酸乙酯 |  |  | 5000 | 储罐，甲类堆场 | 在建 |
| 6 | 异丁酸异丁酯 |  |  | 4000 | 储罐，甲类堆场 | 在建 |
| 7 | 丙酸正丙酯 |  |  | 1000 | 储罐，甲类堆场 | 在建 |
| 1500吨/年加氢精制催化剂生产项目 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 非贵金属加氢催化剂 |  |  | 1400 | 100/150kg桶装，成品库 | 在建 |
| 9 | 贵金属加氢催化剂 |  |  | 100 | 50/100kg桶装，成品库 | 在建 |
| 特种醇项目 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1-环己基异丙醇生产线 |  |  | 1361.16 | 32m3产品储罐 | 拟建 |
| 11 | 邻甲基环己醇/1,4-环己二醇生产线 | 主产品 | 邻甲基环己醇 | 2008.80 | 100m3产品储罐 | 拟建 |
|  |  |  | 1,4-环己二醇 | 222.40 | 袋装 |  |
|  |  | 副产品 | 甲基环己烷 | 24.19 | 32m3产品储罐 |  |
|  |  |  | 环己烷混合液 | 2.82 | 32m3产品储罐 |  |
| 12 | 氢化双酚A生产线 | 主产品 | 氢化双酚A | 5050.51 | 袋装 | 拟建 |
|  |  | 副产品 | 环己醇混合液 | 120.10 | 32m3产品储罐 |  |
| 13 | 1,4-环己烷二甲醇生产线 | 主产品 | 1,4-环己烷二甲醇 | 10866.58 | 500m3产品储罐 | 拟建 |
|  |  | 副产品 | 异辛醇 | 19620.22 | 1000m3产品储罐 |  |
|  |  |  | 甲氧基环己烷混合液 | 309.397 | 32m3产品储罐 |  |
| 14 | 混合溶剂油合计 |  |  | 432.317 | 32m3产品储罐 | 拟建 |

      - 主要原辅材料

根据建设单位提供的现有项目资料、验收及环评，现有工程主要原辅材料见下表。

（1）已建工程主要原辅材料消耗情况

已建工程工程主要原辅材料消耗情况见下表：

- 已建工程主要原辅材料消耗情况

| 序号 | 名称 | 规格或型号 | 单位 | 消耗量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000吨/年煤焦油加氢精制抑焦剂生产线（已建工程） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 芳烃溶剂油 | 含C7-C10混合物 | t/a | 501.1 | 外购 | / |
| 2 | 8-羟基喹啉 | 含量≥99.5% | t/a | 75 | 外购 | / |
| 3 | N,N-二仲丁基对苯二胺 | 含量≥96% | t/a | 75.075 | 外购 | 抗氧剂 |
| 4 | 2-仲丁基-4.6-硝基苯酚 | 含量≥96% | t/a | 351 | 外购 | 阻聚剂 |
| 1000吨/年烯烃环氧化助剂生产线（已建工程） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氨水 | 含量20-28% | t/a | 160.32 | 外购 | / |
| 2 | 甲醇 | 纯度≥99.8% | t/a | 20.02 | 外购 | 促进剂 |
| 3 | 软化水 | 含量≥99.5% | t/a | 821 | 厂内 | / |
| 2000吨/年原油膜强化传质预处理专用脱金属剂生产线（已建工程） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 丙烯酸马来酸共聚物 | / | t/a | 1001.87 | 外购 | 阻垢剂 |
| 2 | 冰乙酸 | 纯度≥99.5% | t/a | 676.305 | 外购 | / |
| 3 | 羟基亚乙基二膦酸 | / | t/a | 8.5085 | 外购 | 阻垢缓 蚀剂 |
| 4 | 聚马来酸，聚顺丁烯二酸 | / | t/a | 8.5085 | 外购 | 阻垢分 散剂 |
| 5 | 软化水 | 含量≥99.5% | t/a | 310 | 厂内 | / |
| 100t/a多功能MTG汽油添加剂生产线（已建工程） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 芳烃溶剂油 | 含C7-C10混合物 | t/a | 64.295 | 外购 | / |
| 2 | 聚异丁烯 | / | t/a | 20.04 | 外购 | / |
| 3 | 2,6-二叔丁基对甲酚 | / | t/a | 15.03 | 外购 | 抗氧剂 |
| 4 | 汽柴油抗静电剂 | / | t/a | 1.002 | 外购 | / |
| 3-乙氧基丙酸乙酯生产（在建工程） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 丙烯酸乙酯 | 99% | t/a | 3486.842 | 外购 | 原料 |
| 2 | 乙醇 | 99% | t/a | 1288.670 | 外购 | 原料 |
| 3 | 20%乙醇钠乙醇溶液（催化剂，含溶剂乙醇） | 20% | t/a | 240.026 | 外购 | 催化剂 |
| 4 | 水 | / | t/a | 15.713 | 给水管网 | 催化剂水解 |
| 异丁酸异丁酯生产（在建工程） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 异丁醛 | 99% | t/a | 3946.577 | 外购 | 原料 |
| 2 | 异丁醇铝 | 99% | t/a | 59.198 | 外购 | 催化剂 |
| 3 | 水 | / | t/a | 15.395 | 给水管网 | 催化剂水解 |
| 丙酸正丙酯生产（在建工程） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 丙醛 | 99% | t/a | 986.852 | 外购 | 原料 |
| 2 | 丙醇铝 | 99% | t/a | 14.902 | 外购 | 催化剂 |
| 3 | 水 | / | t/a | 4.544 | 给水管网 | 催化剂水解 |

（2）在建工程主要原辅材料消耗情况

在建工程主要原辅材料消耗情况见下表：

- 在建工程主要原辅材料消耗情况

| 序号 | 名称 | 规格或型号 | 单位 | 消耗量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-乙氧基丙酸乙酯生产（在建工程） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 丙烯酸乙酯 | 99% | t/a | 3486.842 | 外购 | 原料 |
| 2 | 乙醇 | 99% | t/a | 1288.670 | 外购 | 原料 |
| 3 | 20%乙醇钠乙醇溶液（催化剂，含溶剂乙醇） | 20% | t/a | 240.026 | 外购 | 催化剂 |
| 4 | 水 | / | t/a | 15.713 | 给水管网 | 催化剂水解 |
| 异丁酸异丁酯生产（在建工程） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 异丁醛 | 99% | t/a | 3946.577 | 外购 | 原料 |
| 2 | 异丁醇铝 | 99% | t/a | 59.198 | 外购 | 催化剂 |
| 3 | 水 | / | t/a | 15.395 | 给水管网 | 催化剂水解 |
| 丙酸正丙酯生产（在建工程） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 丙醛 | 99% | t/a | 986.852 | 外购 | 原料 |
| 2 | 丙醇铝 | 99% | t/a | 14.902 | 外购 | 催化剂 |
| 3 | 水 | / | t/a | 4.544 | 给水管网 | 催化剂水解 |
| 非贵金属加氢催化剂（在建工程） |  |  |  |  |  |  |
| 主非贵金属加氢催化剂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氧化铝载体 | SA, m2/g：≥200 Pv, ml/g：≥0.50 | t/a | 675.90 | 外购 | 固体，桶装 |
| 2 | 钨盐 | WO3, %：≥90.0 K2O, %：≤0.02 Na2O, %：≤0.02 Fe2O3, %：0.03； SO42+, %：≤0.02 重金属(Pb), %：≤0.002 | t/a | 181.2 | 外购 | 固体，袋装 |
| 3 | 镍盐 | Ni(NO3)2·6H2O, %：≥98；K2O, %：0.02 Na2O, %：0.02 Fe2O3, %：0.02 重金属(Cu), %：0.01 | t/a | 127.55 | 外购 | 固体，袋装 |
| 4 | 钼盐 | MoO3, %：≥80.5 K2O, %：≤0.02 Na2O, %：≤0.02 Fe2O3, %：0.03 SO42-, %：≤0.02 重金属(Pb), %：≤0.002 | t/a | 126.75 | 外购 | 固体，袋装 |
| 5 | 磷酸 | P2O5:61.4%(wt) | t/a | 75.87 | 外购 | 液体，桶装 |
| 6 | 柠檬酸 | 化学纯 | t/a | 59.31 | 外购 | 固体，袋装 |
| 7 | 双氧水 | 浓度为27.5% | t/a | 12.67 | 外购 | 液体，桶装 |
| 预非贵金属加氢催化剂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氧化铝载体 | SA, m2/g：≥200 Pv, ml/g：≥0.50 | t/a | 348.80 | 外购 | 固体，桶装 |
| 2 | 镍盐 | Ni(NO3)2·6H2O, %≥98 K2O, %：0.02 Na2O, %：0.02 Fe2O3, %：0.02 重金属(Cu), %：0.01 | t/a | 40.82 | 外购 | 固体，袋装 |
| 3 | 钼盐 | MoO3, %：≥80.5 K2O, %：≤0.02 Na2O, %：≤0.02 Fe2O3, %：0.03 SO42-, %：≤0.02 重金属(Pb), %：≤0.002 | t/a | 60.84 | 外购 | 固体，袋装 |
| 二、贵金属加氢催化剂（在建工程） |  |  |  |  |  |  |
| 3%Ru/Al2O3贵金属加氢催化剂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氧化铝载体 | SA, m2/g：≥200 Pv, ml/g：≥0.50 | t/a | 33 | 外购 | 固体，桶装 |
| 2 | 钌盐 | Ru，%；≥37 有机杂质，%；≤0.02 金属杂质，ppm；≤150 | t/a | 2.78 | 外购 |  |
| 3 | 氢氧化钠 |  | t/a | 1.35 | 外购 | 固体，袋装 |
| 2%Ru/C贵金属加氢催化剂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 炭载体 | 堆密度g /ml；0.45-0.55 灰分, %；≤9 水分,%；≤5 | t/a | 33 | 外购 | 固体，桶装 |
| 2 | 钌盐 | Ru，%；≥37 有机杂质，%；≤0.02 金属杂质，ppm；≤150 | t/a | 1.84 | 外购 |  |
| 3 | 氢氧化钠 |  | t/a | 0.9 | 外购 | 固体，袋装 |
| 1%Pd/C贵金属加氢催化剂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 炭载体 | SA,m2/g；≥800 Pv,ml/g；＞0.4 灰分, %；≤9 水分,%；≤5 | t/a | 34 | 外购 | 固体，桶装 |
| 2 | 钯盐 | Pd，%；≥59.5 有机杂质，%；≤0.02 金属杂质，ppm；≤150 | t/a | 0.58 | 外购 |  |
| 3 | 工业盐酸 | 浓度36.5% | t/a | 0.67 | 外购 | 液体，桶装 |
| 4 | 氢氧化钠 |  | t/a | 0.62 | 外购 | 固体，袋装 |

（3）拟建工程主要原辅材料消耗情况

拟建工程主要原辅材料消耗情况见下表：

- 拟建工程原辅材料消耗情况表

| 名称 |  |  | 数量 |  |  | 单位 | 含量 |  |  | 储存方式、地点 |  | 状态 | 来源 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-环己基异丙醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-苯基-2-甲氧基异丙醇 |  |  | 1320.163 |  |  | 吨/年 |  | 95% |  | 100m3原料储罐 |  | 无色透明液体 | 外购 |  |  |  | / |
| 氢气 |  |  | 58.007 |  |  | 吨/年 |  | / |  | 管道输送 |  | / | 园区供气 |  |  |  | / |
| 甲醇 |  |  | 49 |  |  | 吨/年 |  | 99% |  | 甲类堆场，25kg桶装 |  | 无色透明液体 | 外购 |  |  |  | / |
| 加氢催化剂 |  |  | 1.521 |  |  | 吨/年 |  | / |  | 甲类堆场，袋装 |  | 固体 | 外购 |  |  |  | 使用周期2年 |
| 邻甲基环己醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邻甲酚 |  | 1943.280 |  |  | 吨/年 |  |  | 99.5% |  | 100m3原料储罐 |  | 常温下无色或略带淡红色结晶 |  | 外购 |  |  | / |
| 氢气 |  | 109.152 |  |  | 吨/年 |  |  | / |  | 管道输送 |  | / |  | 园区供气 |  |  | / |
| 加氢催化剂 |  | 0.895 |  |  | 吨/年 |  |  | / |  | 甲类堆场，袋装 |  | 固体 |  | 外购 |  |  | 使用周期2年 |
| 1,4-环己二醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对苯二酚 | 215.288 |  |  | 吨/年 |  |  |  | 99.5% |  | 甲类堆场，袋装 |  | 白色结晶 |  | 外购 |  |  | / |
| 氢气 | 12.504 |  |  | 吨/年 |  |  |  | / |  | 管道输送 |  | / |  | 园区供气 |  |  | / |
| 乙醇 | 0.431 |  |  | 吨/年 |  |  |  | 96% |  | 100m3原料储罐 |  | 无色透明液体 |  | 外购 |  |  | / |
| 催化剂 | / |  |  | 吨/年 |  |  |  | / |  | 甲类堆场，袋装 |  | 固体 |  | 外购 |  |  | 与邻甲基环己醇共用2#生产线 |
| 环己醇 | 5 |  |  | 吨/年 |  |  |  | / |  | 200kg/桶装 |  | 无色透明液体 |  | 外购 |  |  | 2#生产线更换产品时对设备等进行清洗，不参与反应 |
| 氢化双酚A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 双酚A | 5004.216 |  |  | 吨/年 |  |  |  | 99% |  | 甲类堆场，袋装 |  | 白色针晶或片状粉末 |  |  | 外购 | / |  |
| 氢气 | 269.539 |  |  | 吨/年 |  |  |  | / |  | 管道输送 |  | / |  |  | 园区供气 | / |  |
| 异丙醇 | 10.008 |  |  | 吨/年 |  |  |  | 99.9% |  | 100m3原料储罐 |  | 无色透明液体 |  |  | 外购 | / |  |
| 催化剂 | 2.278 |  |  | 吨/年 |  |  |  | / |  | 甲类堆场，袋装 |  | 固体 |  |  | 外购 | 使用周期2年 |  |
| 1,4-环己烷二甲醇原辅材料表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOTP(对苯二甲酸二辛酯) | 29770.200 |  |  | 吨/年 |  |  |  | 99% | 1000m3原料储罐 |  | 无色透明液体 |  |  |  | 外购 | / |  |
| 氢气 | 1086.192 |  |  | 吨/年 |  |  |  | / | 管道输送 |  | / |  |  |  | 园区供气 | / |  |
| 催化剂 | 28.043 |  |  | 吨/年 |  |  |  | / | 甲类堆场，袋装 |  | 固体 |  |  |  | 外购 | 使用周期2年 |  |

      - 现有工程主要设备

现有工程主要生产设备见下表。

- 现有工程主要生产设备一览表

| 序号 | 装置 | 设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系列化工助剂产业化建设项目 |  |  |  |
| 1 | 煤焦油加氢精制抑焦剂生产装置 | 抑焦剂配制反应釜、芳烃溶剂油储罐、抑焦剂原料配制槽、平台秤、液体灌装秤、各类机泵等； | 已建 |
| 2 | 烯烃环氧化助剂生产装置 | 助剂配制反应釜、原辅材料配制槽、平台秤、液体灌装秤、各类机泵等； | 已建 |
| 3 | 原油膜强化传质预处理专用脱金属剂生产装置 | 助剂配制反应釜、原料储罐、原辅材料配制槽、平台秤、各类机泵等； | 已建 |
| 4 | 多功能MTG汽油添加剂生产装置 | 助剂配制反应釜、、平台秤、各类机泵等； | 已建 |
| 10000吨/年系列特种酯类生产项目 |  |  |  |
| 5 | 10-12m3生产线反应精馏系统 | 10立方精馏釜、12立方反应釜、列管冷凝器、回流罐、原料滴加罐、残液收集罐、中间罐、各类机泵等； | 在建 |
| 6 | 20-20m3生产线反应精馏系统 | 20立方精馏釜、列管冷凝器、回流罐、原料滴加罐、残液收集罐、中间罐、各类机泵等； | 在建 |
| 1500吨/年加氢精制催化剂生产项目 |  |  |  |
| 7 | 非贵金属加氢催化剂生产装置 | 浸渍液调配罐、浸渍液计量罐、载体料仓、载体计量罐、脱硝反应器、浸渍机、成品中间罐、电加热器、烟囱、真空泵、尾气引风机、成品干燥带、成品焙烧炉、成品筛、载体提升机、成品干燥条输送带、叉车、各类机泵等； | 在建 |
| 8 | 贵金属加氢催化剂生产装置 | 浸渍液配制罐、碱液配制罐、滤后液罐、废液罐、浸渍转鼓干燥机、电动葫芦、成品中间罐、电加热器、烟囱、真空泵、尾气引风机、成品干燥带、成品焙烧炉、成品筛、载体提升机、成品干燥条输送带、叉车、各类机泵等。 | 在建 |
| 特种醇项目 |  |  |  |
|  | 1-环己基异丙醇生产线 | 第一反应器、第二反应器、第三反应器、第四反应器、甲烷化反应器、吸附塔、原料缓冲罐、冷高分罐、加氢进料-反应产物换热器、进料加热器、加氢产物冷却器、第二反应产物冷却器、第一反应产物冷却器、第三反应产物冷却器、加氢进料泵、产品循环泵、原料过滤器 | 拟建 |
|  | 邻甲基环己醇/1,4-环己二醇生产线 | 第一反应器、第二反应器、第三反应器、原料配制罐、加氢缓冲罐、冷高分罐、邻甲基环己醇分离塔回流罐、邻甲基环己醇分离塔、加氢进料-反应产物换热器、进料加热器、加氢产物冷却器、第一反应产物冷却器、第二反应产物冷却器、邻甲基环己醇冷却器、邻甲基环己醇换热器、邻甲基环己醇分离塔顶冷却器、邻甲基环己醇再沸器、原料进料泵、加氢进料泵、邻甲基环己醇分离塔回流泵、邻甲基环己醇产品泵、原料过滤器 | 拟建 |
|  | 氢化双酚A生产线 | 第一反应器、第二反应器、第三反应器、原料配制罐、加氢缓冲罐、冷高分罐、常压塔顶回流罐、异丙醇脱水罐、减压塔顶回流罐、常压分离塔、减压分离塔、加氢进料-反应产物换热器、进料加热器、加氢产物冷却器、第一反应产物冷却器、第二反应产物冷却器、常压塔顶冷却器、常压塔再沸器、减压塔底再沸器、氢化双酚A冷却器、减压塔顶冷却器、原料进料泵、加氢进料泵、常压分离塔回流泵、减压塔回流泵、氢化双酚A产品泵、原料过滤器、真空泵机组、切片机 | 拟建 |
|  | 1,4-环己烷二甲醇生产线 | 第一反应器、第二反应器、第三反应器、第四反应器、异辛醇缓冲罐、加氢缓冲罐、热高分罐、冷高分罐、热低分罐、冷低分罐、CHDM减压塔顶回流罐、CHDM减压分离塔、加氢进料-热高分气换热器、进料加热器、热高分气冷却器、异辛醇-第一反应产物换热器、热高分气-第二反应产物换热器、异辛醇-第三反应产物换热器、热低分气冷却器、CHDM减压塔顶冷却器、CHDM减压塔底再沸器、CHDM冷却器、异辛醇进料泵、加氢进料泵、CHDM减压塔回流泵、CHDM产品泵、原料过滤器 | 拟建 |

      - 现有项目平面布局

湖南长岭石化科技开发有限公司现有总平面布置分为生活区、生产区、仓库区等。储罐区及甲类堆场位于厂区南部用于储存原料及产品；综合库（包括原辅材料库、成品库、危险废物暂存间、一般工业固体废物暂存间）靠近生产区，位于厂区东北角，方便物流输送；生产区主要包括精细产品厂房（乙类）、精细产品厂房（甲类）布置在厂区东部位置；循环水冷却塔位于精细产品厂房（甲类）北面；办公生活区为控制楼（含 DCS 控制室），位于厂区西北角，并位于厂区人流出入口附近，方便对外联络，对内管理；厂区西部位置为长沙新材料产业研究院有限公司聚酰亚胺中试线建设项目的中试区。 污水收集池及初期雨水池布置在厂区西南角。

现有系列化工助剂产业化建设项目生产线全部位于精细产品甲类厂房东部，10000吨/年系列特种酯类生产项目生产线位于精细产品甲类厂房西部，1#排气筒设置在该厂房东北角；在建的1500吨/年加氢精制催化剂生产项目位于精细产品乙类厂房，2#排气筒设置在该厂房东北角。特种醇项目，罐区建设在中石化长岭分公司10万吨/年双氧水法制环氧丙烷工业试验装置西侧空地，项目生产区建设在科发公司南侧空地均为露天建设，生产区西南角设置导热油炉及3#25m高排气筒。

    - 现有项目生产工艺流程及产污

      - 已建项目工艺流程及产污分析

现有已建项目为系列化工助剂产业化建设项目，共有4条生产线，分别为煤焦油加氢精制抑焦剂生产线、烯烃环氧化助剂生产线、原油膜强化传质预处理专用脱金属剂生产线、多功能MTG汽油添加剂生产线。

1、煤焦油加氢精制抑焦剂生产工艺流程简介

煤焦油加氢精制抑焦剂产品生产原理为生产原料复配工艺，是将芳烃溶剂油作为溶剂，将其它几个原料溶解在溶剂中，通过搅拌，形成均匀的溶液，制备成产品。整个生产过程在常温常压、密闭的条件下进行，不发生吸热或者放热反应。加料方式采用液体在线输送，生产过程中无粉末原材料，结晶状固体采用密闭进料。工艺流程及产污环节见下图。

图2.1-1煤焦油加氢精制抑焦剂生产装置工艺流程及产污环节图

2、烯烃环氧化反应助剂生产工艺流程简介

烯烃环氧化助剂产品生产原理为生产原料复配工艺，是将软化水作为溶剂，将其它几个原料溶解在溶剂中，通过搅拌，形成均匀的溶液，制备成产品，整个生产过程中没有剧烈的化学反应发生。整个生产过程在常温常压、密闭的条件下进行，不发生吸热或者放热反应。加料方式采用液体在线输送。工艺流程及产污环节见下图。

图2.1-2烯烃环氧化反应助剂生产装置工艺流程及产污环节图

3、原油膜强化传质预处理专用脱金属剂生产工艺流程简介

原油膜强化传质预处理专用脱金属剂产品生产原理为生产原料复配工艺，是将几个原料釜式反应器中，通过搅拌，形成均匀的溶液，制备成产品，整个生产过程中没有剧烈的化学反应发生。整个生产过程在常温常压、密闭的条件下进行，不发生吸热或者放热反应。加料方式采用液体在线输送。工艺流程及产污环节见下图。

图2.1-3原油膜强化传质预处理专用脱金属剂生产装置工艺流程及产污环节图

4、多功能MTG汽油添加剂生产工艺流程简介

多功能MTG汽油添加剂产品生产原理为生产原料复配工艺，是将芳烃溶剂油作为溶剂，将其它几个原料溶解在溶剂中，通过搅拌，形成均匀的溶液，制备成产品，整个生产过程中没有化学反应发生。整个生产过程在常温常压、密闭的条件下进行，不发生吸热或者放热反应。加料方式采用液体在线输送，固体人工密闭进料。工艺流程及产污环节见下图。

图2.1-4 	功能MTG汽油添加剂生产装置工艺流程及产污环节图

已建工程污染物排放及达标情况

1、废气

环评引用《湖南长岭石化科技开发有限公司系列化工助剂产业化建设项目竣工环保验收监测报告》中对已建项目进行检测的数据。废气排放情况如下表。

- 已建项目废气排放一览表

| 产排污环节 | 主要污染物 | 排放方式或处理方式 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 标准值mg/m3 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精细产品甲类厂房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#排气筒 | VOCs | 光催化氧化+15m高排气筒 | 0.043 | 0.006 | 27.3 | / | / |
|  | 氨 |  | 0.001 | 0.0002 | 0.80 | / | 达标 |
|  | 二甲苯 |  | / | / | ND | 20 | 达标 |
| 无组织废气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界 | VOCs | 加强对工艺过程的控制 | / | / | 0.349 | 2.0 | 达标 |
|  | 氨 |  | / | / | 0.003 | 1.5 | 达标 |
|  | 二甲苯 |  | / | / | ND | 1.2 | 达标 |

根据监测，已建项目排放的废气污染物能满足当时环评批复的相关标准要求。

2、废水

已建项目废水主要为含油废水设备（外表）与地面冲洗的含油废水、员工生活污水、初期雨水。生活污水经化粪池处理后、初期雨水排入场地内污水收集池（500m3）与含油废水混合，通过工业园污水管网排入长岭分公司第一污水处理厂进行处理，再经泵提升后排入长岭分公司第二污水处理厂深度处理达标后排入长江。已建项目废水量2169.2t/a，根据引用的企业2019年12月委托检测的废水监测报告（详见附件8）：pH：6.27~6.37，悬浮物：21~30mg/L，CODcr：256~259mg/L，BOD5：57.9~58.7，氨氮：1.34~1.41mg/L，石油类：0.14~0.16mg/L，总磷：0.18~0.21mg/L，二甲苯：ND，挥发酚0.08~0.09mg/L，硫化物：未检出。满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1废水间接排放及长岭分公司第二污水处理场进水水质标准限值。

3、噪声

已建项目噪声主要来源于各类反应釜、各类风机、机泵等，单台设备噪声源强为70～90dB（A）。现有项目对噪声源进行了相应的隔声、基础减振、消声等措施。

根据企业噪声季度性监测数据，现有项目厂界噪声结果如下表：

- 现有项目噪声监测结果表

| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果 |  | 标准限值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1（厂界东侧外1米） | 20191129 | 54.4 | 41.7 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 20191130 | 55.9 | 41.0 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| N2（厂界南侧外1米） | 20191129 | 52.7 | 42.3 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 20191130 | 53.1 | 42.0 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| N3（厂界西侧外1米） | 20191129 | 56.7 | 42.8 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 20191130 | 55.9 | 43.9 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| N4（厂界北侧外1米） | 20191129 | 55.7 | 42.6 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 20191130 | 54.6 | 41.8 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |

各厂界昼夜噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。

4、固废

已建项目固废主要为危险废物、一般工业固体废物、生活垃圾。

（1）危险废物

现有工程危险废物主要为：

用来盛装过8-羟基喹啉、N,N-二仲丁基对苯二胺、2-仲丁基-4.6-硝基苯酚、氨水、甲醇、羟基亚乙基二膦酸、聚马来酸，聚顺丁烯二酸等原辅材料的沾染原材料的空桶或塑料袋，约2.5t/a。根据《国家危险废物名录》，这部分废物为属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置。

（2）一般工业固体废物

主要为废弃编织袋、未沾染原材料的废弃外包装物等，产生量约1.0t/a，外售给废品回收站综合利用。

（3）生活垃圾

生活垃圾产生量约为3.6t/a，生活垃圾定点收集后交由环卫部门统一处理。

      - 在建项目工艺流程及产污分析

现有在建项目包括10000吨/年系列特种酯类生产项目和1500吨/年加氢精制催化剂生产项目。

其中10000吨/年系列特种酯类生产项目共有2条生产线，分别为10-12m3生产线与20-20m3生产线，该两条生产线生产工艺流程一致，仅生产能力不同，均可用于生产3-乙氧基丙酸乙酯、异丁酸异丁酯、丙酸正丙酯。详细产品工艺流程简介如下。

1、3-乙氧基丙酸乙酯（EEP）生产工艺流程简介

丙烯酸乙酯和乙醇在催化剂乙醇钠的催化作用下反应生成粗品3-乙氧基丙酸乙酯，粗品经精馏、催化剂水解等工序后纯化制备产品3-乙氧基丙酸乙酯（EEP）。3-乙氧基丙酸乙酯（EEP）生产工艺流程及产污环节见下图。

图2.1-5  3-乙氧基丙酸乙酯生产工艺流程及产污节点图

2、异丁酸异丁酯（IBIB）生产工艺流程简介

异丁醛在催化剂异丁醇铝的催化作用下反应生成粗品异丁酸异丁酯，粗品经精馏、催化剂水解等工序后纯化制备产品异丁酸异丁酯（IBIB）。异丁酸异丁酯（IBIB）生产工艺流程及产污环节见下图。

图2.1-6   异丁酸异丁酯生产工艺流程及产污节点图

3、丙酸正丙酯生产工艺流程简介

丙醛在催化剂丙醇铝的催化作用下反应生成粗品丙酸正丙酯，粗品经精馏、催化剂水解等工序后纯化制备产品丙酸正丙酯。丙酸正丙酯生产工艺流程及产污环节见下图。

图2.1-7   丙酸正丙酯生产工艺流程及产污节点图

在建特种酯项目产排污情况

1、废气

在建特种酯项目的大气污染源主要为生产过程工艺废气；开停工及维修等非正常工况废气；生产装置区跑漏、逸散废气；储罐大、小呼吸损耗气体。废气排放情况引用其环评内容。

在建工程所有生产过程均在密闭设备中进行，工艺废气主要来自反应釜及精馏釜冷凝回收装置产生的不凝气、抽真空系统的不凝气，主要污染物为VOCs。

3-乙氧基丙酸乙酯（EEP）生产过程的工艺废气VOCs产生量为2.5t/a，异丁酸异丁酯（IBIB）生产过程的工艺废气VOCs产生量为2.0t/a，丙酸正丙酯生产过程的工艺废气VOCs产生量为0.5t/a，则在建工程生产过程的工艺废气VOCs产生总量为5.0t/a，产生速率为0.694kg/h。

非正常工况产生的废气主要指开停工及维修时，吹扫产生的有机废气，主要污染因子为VOCs。非正常工况（开停工及维修）时的VOCs年产生量为1.817kg/a。非正常工况（开停工及维修）产生的废气为吹扫出的气体，吹扫出的气体经冷凝器冷凝后流入回流罐中收集，不凝气通过回流罐顶的尾气管道收集进入光氧化尾气处理系统中与工艺废气一同处理，处理后的VOCs排放量为0.182kg/a，产生速率为0.006kg/h。经处理后的废气通过20m高排气筒排放。

生产装置区跑漏、逸散是指设备组件密封点的密封失效致使内部物料逸散至大气中，造成废气排放的现象，设备组件密封点通常指泵、搅拌器、泄压设备、放空阀或放空管、阀门、法兰及其连接件或仪表等动、静密封点。在建工程生产装置区跑漏、逸散废气无法收集，以无组织形式排放，主要污染物为VOCs，无组织排放量为1.0t/a，平均排放速率为0.139kg/h。

本项目在储罐区设置储罐8个，其中，3-乙氧基丙酸乙酯储罐1个，200m3；异丁酸异丁酯储罐1个，100m3；丙酸正丙酯储罐1个，100m3；丙烯酸乙酯储罐1个，100m3；乙醇储罐1个，100m3；异丁醛储罐1个，100m3；丙醛储罐1个，100m3；预留储罐1个，100m3。均为内浮顶罐。

储罐污染物的无组织排放主要包括大呼吸和小呼吸排放。在建工程储罐大呼吸VOCs损耗量为0.048t/a（0.007kg/h），储罐小呼吸VOCs损耗量为0.596t/a（0.083kg/h），储罐大、小呼吸VOCs合计损耗量为0.644t/a（0.090kg/h）。

其污染物排放情况见下表：

- 特种酯项目两条生产线同时生产时废气VOCs排放情况

| 产排污环节 | 主要污染物 | 排放方式或处理方式 | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种酯项目 |  |  |  |  |
| 工艺废气、非正常工况（开停工及维修）废气 | VOCs | 光催化氧化+15m高排气筒 | 0.5002 | 0.075 |
| 生产装置区跑漏、逸散废气 | VOCs | 对泄漏超标的密封点及时修复。 | 1.000 | 0.090 |
| 储罐大、小呼吸损耗气体 | VOCs | 采用内浮顶罐。 | 0.644 | 0.304 |

2、废水

特种酯项目运营期废水主要为工艺废水、设备清洗废水、地面清洗废水、循环水冷却塔排水、蒸汽冷凝水、生活污水及初期雨水。其中，循环水冷却塔排水、蒸汽冷凝水作为清净下水进入园区雨水管网，通过排洪渠进西干渠，最终汇入长江；工艺废水回用于催化剂水解工序，不外排；生活污水经化粪池处理后、初期雨水排入场地内污水收集池（500m3）与设备清洗废水、地面清洗废水等含油废水混合，通过工业园污水管网排入长岭分公司第一污水处理厂进行处理，再经泵提升后排入长岭分公司第二污水处理厂深度处理达标后排入长江。根据原环评，特种酯项目外排废水量为2227.09t/a，废水中各污染物的排放浓度分别为COD 307.13mg/L，BOD5 27.39mg/L，NH3-N 20.70mg/L，SS 180.06mg/L，石油类 1.84mg/L，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中的表1间接排放标准及长岭分公司第二污水处理场进水水质标准限值。

3、固体废物

特种酯项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。

（1）危险废物

①精馏釜底残液

根据原环评，釜底残液产生量约为52.7t/a。根据《国家危险废物名录》，这部分废物为属于危险废物，废物类别为HW11精（蒸）馏残渣，废物代码为900-013-11，将精馏釜底残渣存放在危废暂存间，定期交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置。

②沾染原材料的空桶

根据原环评，沾染原材料的空桶产生量约1.2t/a。根据《国家危险废物名录》，这部分废物为属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，将沾染原材料的空桶存放在危废暂存间，定期交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置。

（2）一般工业固体废物

根据原环评，未沾染原材料的废弃外包装物，产生量约1.0t/a，集中收集后外售给废品回收站综合利用。

1500吨/年加氢精制催化剂生产项目

项目设置一条非贵金属加氢催化剂生产线，生产非贵金属加氢催化剂和贵金属加氢催化剂2类产品，其中浸渍过程为间歇生产，干燥和焙烧工序为连续性生产；非贵金属加氢催化剂与贵金属加氢催化剂生产分别配备了一套浸渍液配制和浸渍工序设备，干燥、焙烧、筛分等工序采用的设备为通用设备。非贵金属加氢催化剂有预加氢精制催化剂和主加氢精制催化剂两种产品，两种产品原辅料配比不同，生产工艺流程一致；贵金属加氢催化剂产品有三种，三种产品原辅料配比不同，生产工艺流程一致。具体如下：

加氢催化剂生产工艺流程简介

生产非贵金属加氢催化剂和贵金属加氢催化剂2类产品，其中浸渍过程为间歇生产，干燥和焙烧工序为连续性生产；非贵金属加氢催化剂与贵金属加氢催化剂生产分别配备了一套浸渍液配制和浸渍工序设备，干燥、焙烧、筛分等工序采用的设备为通用设备。主要生产工序包括：溶液调配工序、浸渍工序、干燥工序、焙烧工序、冷却后进入筛分工序，筛上物作为成品进入成品中间罐后包装入库。非贵金属加氢催化剂生产工艺流程及产污环节见下图2.1-8，贵金属加氢催化剂生产工艺流程及产污环节见下图2.1-9。

图2.1-8 非贵金属加氢催化剂生产工艺流程及产污节点图

图2.1-9 贵金属加氢催化剂生产工艺流程及产污节点图

在建加氢催化剂项目产排污情况

1、废气

在建工程的大气污染源主要为生产过程中载体投料过程产生的粉尘和干燥过程产生的水蒸气以及焙烧工序产生的含氨、氮氧化物尾气。在建工程废气排放情况引用其环评内容。

投料过程产生的粉尘

根据建设单位提供资料，采购的载体均为符合本项目所需的形状，为条状、柱状或球状，包装内含载体粉末约为物料的0.005%，则投料的粉尘约为0.056t/a。

干燥尾气

干燥工序温度控制在150℃以下，会产生水蒸气。

焙烧废气

焙烧过程产生的废气中的主要污染物为NO2和氨，NO2和氨产生量分别为53.29t/a（7.40 kg/h）、26.39t/a（3.67 kg/h），产生浓度分别为925mg/m3、459mg/m3。焙烧废气经换热降温操作随后进入脱硝反应器处理。

根据环保设施设计单位提供资料，脱硝设备氮氧化物的处理效率为90%以上，则本项目焙烧废气经处理后的排放情况为NO2 0.74kg/h（92.5mg/m3）。

其污染物排放情况见下表：

- 加氢催化剂生产时废气排放情况

| 产排污环节 | 主要污染物 | 排放方式或处理方式 | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加氢催化剂项目 |  |  |  |  |
| 投料粉尘 |  | 加强收集 | 0.056 | 0.0078 |
| 焙烧废气 | 二氧化氮 | 脱硝反应器+20m高排气筒 | 5.329 | 0.74 |

2、废水

加氢催化剂项目运营期废水主要为工艺废水、设备清洗废水、蒸汽冷凝水、生活污水；生活污水经化粪池处理后排入场地内污水收集池（500m3）；工艺废水经废液罐收集沉降后排入污水收集池；蒸汽冷凝水排入厂区污水收集池；设备清洗水经废液桶收集后作为同类产品下次生产用水；污水收集池内污水通过工业园污水管网排入长岭分公司第一污水处理厂进行处理，再经泵提升后排入长岭分公司第二污水处理厂深度处理达标后排入长江。根据原环评，加氢催化剂项目外排废水量为2000.75t/a，废水中各污染物的排放浓度分别为COD 106mg/L，BOD5 67.5mg/L，NH3-N 10mg/L，SS 99.5mg/L，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中的表1间接排放标准及长岭分公司第二污水处理场进水水质标准限值。

3、固体废物

加氢催化剂项目运营期产生的固体废弃物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物，依托现有一般工业固废暂存间和危险废物暂存间。

（1）危险废物

①筛渣

根据原环评，投料、筛分收集的粉尘和筛渣中含有镍盐、钼盐、钨盐、含镍催化剂等，筛渣产生量约为30.71t/a。根据《国家危险废物名录》，这部分废物为属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-040-49，将筛渣存放在危废暂存间，定期交有资质单位处置。

②沾染原材料的包装物

根据原环评，沾染原材料的空桶产生量约0.5445t/a。根据《国家危险废物名录》，这部分废物为属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，将沾染原材料的空桶存放在危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

③沉渣

根据原环评，工艺废水含有极少量的钌盐、载体粉末，该废水沉降会产生的沉渣，产生量约为0.05t/a。该沉渣按照危废进行管理，具体属性待产生后经危废鉴定进行确定。

④脱硝反应器废催化剂

根据原环评，脱硝反应装置产生的废催化剂，根据《国家危险废物名录》，这部分废物为属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-040-49，将废催化剂存放在危废暂存间，定期交有资质单位处置。根据设计单位提供资料可知，脱硝反应装置催化剂2年换一次，每次产生量为20t。

⑤地面清扫收集的收尘

根据原环评，项目生产区地面采取收尘器进行清扫，不采用水清洗地面。地面清扫收集的收尘会含有极少量的金属盐类等物质，产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》，这部分废物为属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，将收集的收尘存放在危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

（2）一般工业固体废物

根据原环评，未沾染原材料的废弃外包装物，产生量约1.0t/a，集中收集后外售给废品回收站综合利用。

（3）生活垃圾

根据原环评，项目劳动定员为53人，日常生活产生的垃圾为7.95t/a（26.5kg/d），收集后交由环卫部门统一处理。

      - 拟建项目工艺流程及产污分析

现有拟建项目主要为特种醇项目，共4条生产线，分别为1-环己基异丙醇生产线、邻甲基环己醇/1,4-环己二醇生产线、氢化双酚A生产线及1,4-环己烷二甲醇生产线。

1、1-环己基异丙醇生产工艺流程简介

苯基-2-甲氧基异丙醇从原料罐进入过滤器过滤后进入原料缓冲罐。在原料缓冲罐加热至需要温度后进入第1反应器在催化剂的作用下和氢气进行反应，第1反应器出来的反应产物冷却降温后进入第2反应器在催化剂的作用下继续和氢气进行反应，第2反应器出来的反应产物冷却降温后进入第3反应器在催化剂的作用下继续和氢气进行反应，第3反应器出来的反应产物冷却降温后进入第4反应器，在第4反应器内加入稀释剂甲醇，反应产物在催化剂及甲醇的作用下继续和氢气进行反应，第4反应器出来的反应产物经过换热降温，冷却到40℃后进入冷高分罐进行气液分离。

罐顶分离的氢气进入循环氢压缩机经过升压后循环至加氢反应系统，罐底1-环己基异丙醇进入产品罐。工艺流程及产污环节见下图。

图2.1-10  1-环己基异丙醇工艺流程及产污环节图

2、邻甲基环己醇生产工艺流程简介

邻甲酚从库房进入原料配制罐，在原料配制罐内加入产品邻甲基环己醇作为溶剂，邻甲酚与邻甲基环己醇混合均匀后通过过滤器过滤后进入缓冲罐，在缓冲罐加热至需要温度后进入第1反应器在催化剂的作用下和氢气进行反应，第1反应器出来的反应产物冷却降温后进入第2反应器在催化剂的作用下继续和氢气进行反应，第2反应器出来的反应产物冷却降温后进入第3反应器在催化剂的作用下继续和氢气进行反应，第3反应器出来的反应产物冷却到40℃后进入冷高分罐进行气液分离。

罐顶分离的氢气进入循环氢压缩机经过升压后循环至加氢反应系统，罐底加氢产物进入常压分离塔进行分离，加氢产物从中下部进入常压分离塔，塔底设置导热油加热至一定温度，分离塔中上部气相进入塔顶回流罐，冷却降温后回流罐顶轻组分送至导热油炉作为燃料，回流罐底部分离出副反应生成水进入废水处理系统，回流罐中部甲基环己烷作为副产品进入产品罐，分离塔下部液相(邻甲基环己醇)经降温冷却后一部分作为产品进入产品罐，一部分作为循环溶剂进入原料配制罐。工艺流程及产污环节见下图。

图2.1-11邻甲基环己醇工艺流及产污环节图

3、1,4-环己二醇(与邻甲基环己醇共用一条生产线) 生产工艺流程简介

对苯二酚从库房进入原料配制罐，在原料配制罐内加入乙醇作为溶剂，对苯二酚与乙醇混合均匀后通过过滤器过滤后进入缓冲罐，在缓冲罐加热至需要温度后进入第1反应器在催化剂的作用下和氢气进行反应，第1反应器出来的反应产物冷却降温后进入第2反应器在催化剂的作用下继续和氢气进行反应，第2反应器出来的反应产物冷却降温后进入第3反应器在催化剂的作用下继续和氢气进行反应，第3反应器出来的反应产物冷却到40℃后进入冷高分罐进行气液分离。

罐顶分离的氢气进入循环氢压缩机经过升压后循环至加氢反应系统，罐底加氢产物进入常压分离塔进行分离，加氢产物从中下部进入常压分离塔，塔底设置导热油加热至一定温度，分离塔上部气相(乙醇)进入溶剂循环罐，分离塔中上部气相进入塔顶回流罐，冷却降温后回流罐顶轻组分送至导热油炉作为燃料，回流罐底部分离出副反应生成水进入废水处理系统，回流罐中部环己烷混合液作为副产品进入产品罐，分离塔下部液相(1,4-环己二醇)经降温冷却后作为产品包装入库。工艺流程及产污环节见下图。

图2.9-12复合氨基酸工艺流程及产污环节图

4、氢化双酚A生产工艺流程简介

双酚A从库房进入原料配制罐，在原料配制罐内加入异丙醇作为溶剂，双酚A与异丙醇混合均匀通过过滤器过滤后进入缓冲罐，在缓冲罐加热至需要温度后进入第1反应器在催化剂的作用下和氢气进行反应，第1反应器出来的反应产物冷却降温后进入第2反应器在催化剂的作用下继续和氢气进行反应，第2反应器出来的反应产物冷却降温后进入第3反应器在催化剂的作用下继续和氢气进行反应，第3反应器出来的反应产物冷却到40℃后进入冷高分罐进行气液分离。

罐顶分离的氢气进入循环氢压缩机经过升压后循环至加氢反应系统，罐底加氢产物进入常压分离塔进行分离，加氢产物从中下部进入常压分离塔，塔底设置导热油加热至一定温度，常压分离塔上部气相进入常压塔顶回流罐，冷却降温后回流罐顶轻组分送至导热油炉作为燃料，回流罐底部液相(异丙醇)经脱水罐脱水后进入溶剂循环罐内，脱出副反应生成水进入废水处理系统。

常压分离塔下部液相(氢化双酚A及其副产物)进入减压分离塔进一步分离提纯，减压分离塔底设置导热油加热至一定温度，减压分离塔中上部气相进入减压塔顶回流罐，冷却降温后回流罐顶轻组分送至导热油炉作为燃料，减压塔顶回流罐中下部环己醇混合液作为副产品进入产品罐，分离塔下部液相(氢化双酚A)经降温冷却后进入刮片机切片后作为产品包装入库。工艺流程及产污环节见下图。

图2.1-13-氢化双酚A工艺流程及产污环节图

5、1,4-环己烷二甲醇生产工艺流程简介

DOTP(对苯二甲酸二辛脂)从原料罐经过滤器过滤后进入缓冲罐，在缓冲罐加热至需要温度后进入第1反应器在催化剂的作用下和氢气进行反应，第1反应器出来的反应产物冷却降温后进入第2反应器在催化剂的作用下继续和氢气进行反应，第2反应器出来的反应产物冷却降温后进入第3反应器在催化剂的作用下继续和氢气进行反应，第3反应器出来的反应产物冷却降温后进入第4反应器在催化剂的作用下继续和氢气进行反应，第4反应器出来的反应产物降温至120~40℃后依次进入热高分罐、热低分罐、冷高分罐、冷低分罐进行气液分离。

冷低分罐顶分离的氢气进入循环氢压缩机经过升压后循环至加氢反应系统，冷、热低分罐罐底加氢产物进入常压分离塔进行分离提纯，冷低分罐底部加氢产物从中上部进入减压分离塔，热低分罐底部加氢产物从中下部进入减压分离塔，减压分离塔底设置导热油加热至一定温度，减压分离塔中上部气相进入减压塔顶回流罐，冷却降温后回流罐顶轻组分送至导热油炉作为燃料，减压塔顶回流罐中下部液相(异辛醇及甲基环己烷混合液)分别作为副产品进入产品罐，分离塔下部液相(1,4-环己烷二甲醇)经降温冷却后进入产品罐。工艺流程及产污环节见下图。

图2.1-14   1,4-环己烷二甲醇工艺流程及产污环节图

拟建特种醇项目产排污情况

1、废气

项目在正常情况下主要废气包括有组织排放的导热油加热炉燃烧废气和生产过程工艺废气以及无组织排放的装置区密封点泄漏的有机废气、氢化双酚A切片粉尘和储罐调和挥发、装卸挥发废气，废气排放情况引用其环评内容。

(1)有组织排放废气

①G0导热油加热炉燃烧废气

导热油加热炉烟气产生量为4720.082nm3/h、烟尘20.45mg/m3、SO2 14.30mg/m3、NOX 133.78mg/m3，经计算，烟尘产生量为0.77t/a (0.097kg/h)；二氧化硫产生量为0.54t/a(0.068kg/h)；氮氧化物产生量为5.05t/a(0.631kg/h)，导热油加热炉燃烧废气经25m高排气筒排放。

②G2生产过程工艺废气

经核算，回流罐外排轻组分VOCs的总产生量为44.936t/a(5.62kg/h)，其中酚类11.88t/a(1.485kg/h)，环己烷0.117t/a（0.015kg/h），这部分轻组分废气拟通过管道收集后进入导热油加热炉燃烧，导热油加热炉燃烧对有机物的去除效率以95%计，经核算回流罐外排轻组分废气收集处理后VOCs排放量为2.247t/a(0.281kg/h)，其中酚类排放量为0.594t/a(0.074kg/h)，环己烷0.006t/a（0.001kg/h）。

回流罐外排轻组分废气经导热油加热炉燃烧后通过25m高排气筒排放，烟气排放量为4720.082nm3/h，则项目回流罐外排轻组分废气VOCs排放浓度为59.5mg/m3，酚类排放浓度为15.731mg/m3，环己烷排放浓度为0.155mg/m3，满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表4中非甲烷总烃去除效率≥95%的要求及表6环己烷100mg/m3、酚类20mg/m3限值要求。

(2)无组织排放废气

①G1无组织有机废气(设备动静密封点泄漏)

项目装置区无组织排放的有机废气(以VOCs计)量为9.421t/a(0.867kg/h)，甲醇为0.007t/a(0.001kg/h)。

②G3氢化双酚A出料、切片废气

切片包装粉尘产生量约12.626t/a(1.578kg/h)，拟经脉冲式布袋除尘器处理，去除效率以98%计，年包装时间为7200h，包装粉尘排放量为0.253 t/a(0.035 kg/h)。

③2#生产线设备清洗挥发废气

2#生产线更换生产产品时需要对反应器、回流罐等容器进行清洗，每年清洗1次，清洗时间约48小时，清洗使用的溶剂为环己醇，环己醇用量为5t/a，反应器、回流罐等容器清洗时环己醇会有少量损耗，挥发量以用量的1%计，损耗量为0.05t/a（0.32kg/h），反应器、回流罐等容器中残留约0.25t/a，剩余4.7t/a环己醇进入混合溶剂油中作为副产品一同外售。

④G4储罐有机液体储存与调和挥发损失、装卸挥发损失

在储罐区污染物主要为储存与调和挥发、装卸挥发的有机废气，储罐调和挥发损耗量VOCs为1.751t/a(0.219 kg/h)，装卸挥发气体损耗量VOCs为0.755t/a(0.094 kg/h)，合计损耗量为2.506 t/a(0.313 kg/h)。

- 特种醇项目废气排放情况

| 产排污环节 | 主要污染物 | 排放方式或处理方式 | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种醇项目 |  |  |  |  |
| 导热油加热炉排气筒 | SO2 | 导热油加热炉燃烧后通过3#25m高排气筒排放 | 0.54 | 0.068 |
|  | NOx |  | 5.05 | 0.631 |
|  | 颗粒物 |  | 0.77 | 0.097 |
|  | VOCs |  | 1.647 | 0.206 |
|  | 酚类 |  | 0.594 | 0.074 |
|  | 环己烷 |  | 0.006 | 0.001 |
| 无组织 |  |  |  |  |
| 设备动静密封点 | VOCs | 对泄漏超标的密封点及时修复。 | 6.934 | / |
|  | 甲醇 |  | 0.007 | / |
|  | 酚类 |  | 0.631 | / |
| 切片粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘后无组织排放 | 0.253 | / |
| 罐区 | VOCs | 采用内浮顶罐。 | 2.507 | / |

根据环评，项目回流罐外排轻组分废气VOCs排放浓度为59.5mg/m3，酚类排放浓度为15.731mg/m3，环己烷排放浓度为0.155mg/m3，满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表4中非甲烷总烃去除效率≥95%的要求及表6环己烷100mg/m3、酚类20mg/m3限值要求。

2、废水

特种醇项目主要废水为生产工艺废水、初期雨水和生活污水等。初期雨水经初期雨水收集池收集后与工艺废水一同进入新建污水处理设施处理后、生活污水经化粪池处理后，通过工业园污水管网排入长岭分公司第一污水处理厂进行处理，再经泵提升后排入长岭分公司第二污水处理厂深度处理。根据原环评，特种醇项目外排废水量为8768.944t/a，废水中各污染物的排放浓度分别为COD 151.158mg/L，BOD5 17.756mg/L，NH3-N 20.986mg/L，SS 19.934mg/L，石油类 0.034mg/L，挥发酚 0.434mg/L，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中的表1间接排放标准及长岭分公司第二污水处理场进水水质标准限值。

3、固体废物

特种醇项目产生的固体废物主要包括废过滤膜、废包装材料、废加氢催化剂、生活垃圾。

（1）废过滤膜

根据业主提供资料可知产生量约为0.5t/a，该固体废物属于危险废物，废物编号为HW13，废物代码为900-015-13，属于废弃的离子交换树脂，拟用储存桶收集，并暂存在密闭危废暂存间，定期委托具有处理危废资质的单位处理不外排。

（2）过滤杂质

项目原料过滤过程中会产生少量过滤杂质，根据物料平衡核算可知产生量约为53.5t/a，该固体废物属于危险废物，废物编号为HW13，废物代码为900-015-13，属于废弃的离子交换树脂，拟用储存桶收集，并暂存在密闭危废暂存间，定期委托具有处理危废资质的单位处理不外排。

（3）沾染原料的废包装材料

项目沾染原料的废包装材料主要来自于原辅材料的包装物，一般为塑料桶、金属桶，属于HW49其他废物非特定行业中900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为毒性(T)及感染性(In)，产生量为1t/a，这部分固废暂存在危险固废暂存间后由原厂家回收。

（4）废加氢催化剂

项目使用的加氢催化剂每两年更换一次。更换时废加氢催化剂产生量为32.737t，废加氢催化剂属于HW50废催化剂中 271-006-50化学合成原料药生产过程中产生的废催化剂，危险特性为毒性(T)，这部分固废暂存在危险固废暂存间后交由厂家回收处理。

（5）生活垃圾

项目年生产约334天，则生活垃圾产生量为6.012t/a，拟由环卫部门定期清运，统一处理。

    - 现有项目环评批复落实情况及竣工环保验收情况

      - 环评批复落实情况

《湖南长岭石化科技开发有限公司系列化工助剂产业化建设想环境影响报告书》的批复情况及企业落实情况详见下表。

- 环评批复落实情况一览表

| 序号 | 环评及批复要求 | 企业落实情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期要求 |  |  |
| 1.1 | 加强工程施工期环境管理工作，落实报告书提出的污染防治和生态恢复措施，避免工程扬尘对周边产生污染影响，将施工噪声扰民、扬尘污染和水土流失影响减小到最低限度。 | 施工期间定期对场地进行洒水抑尘，夜间不进行施工，并对场区进行了绿化。 | 符合要求。 |
| 2 | 生产规模及中试装置要求 |  |  |
| 2.1 | 项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或扩大规模。 | 建设四条生产线，实际生产规模为1000t/a煤焦油加氢精制抑焦剂、1000t/a烯烃环氧化助剂、2000t/a原油膜强化传质预处理专用脱金属剂以及100t/a多功能MTG汽油添加剂，本项目不再扩大生产。 | 与批复规模相比煤焦油加氢精制抑焦剂、烯烃环氧化助剂、原油膜强化传质预处理专用脱金属剂生产规模减少，多功能MTG汽油添加剂生产规模不变，符合要求。 |
| 2.2 | 项目建成后，中试装置应停止生产，并妥善做好中试装置遗留环境问题的处理工作。 | 中试装置已经停止生产，该设备未拆除，作为公司其他产品实验研发使用。 | 符合要求。 |
| 3 | 废水污染防治工作 |  |  |
| 3.1 | 严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网，初期雨水及污水管网不得设置明沟，并切实做好污水管网防腐防渗工作，避免地下水污染。 | 厂区内建设有雨水管网和污水管网，实施了雨污分流。 | 符合要求。 |
| 3.2 | 生活污水经化粪池处理、车间地面及设备清洗水、初期雨水经收集后满足中石化长岭分公司污水处理场接管标准后一并由管道收集进入长岭分公司第一、第二污水处理场处理，处理后尾水达标后排入长江。 | 厂区生活污水经化粪池处理后，车间地面及设备清洗废水厂内污水收集池后，一并由管道收集送至长岭分公司污水处理场处理。初期雨水经初期雨水收集后，再通过提升泵送至长岭分公司污水处理场处理。根据验收期间废水监测结果可知，废水水质满足长岭分公司污水处理场接管标准。 | 符合要求。 |
| 4 | 废气污染防治工作 |  |  |
| 4.1 | 采用密闭生产装置，对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复计划，杜绝生产过程中的跑冒滴漏。 | 采用反应釜生产，生产过程为密闭生产。 | 符合要求。 |
| 4.2 | 储罐采用内浮顶罐并以氮封，采用浸没式装罐工艺，芳烃溶剂油储罐呼吸废气采用安装集气装置，通过管道送火炬系统处置，氨水储罐设置喷淋装置，加强对储罐区无组织排放废气的收集与处理，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，无组织排放废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。 | 4个储罐均采用内浮顶罐，氨水储罐罐顶设置了喷淋装置。根据验收厂界无组织废气监测结果，厂界处苯、二甲苯均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；氨的浓度可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值；VOCs可达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中厂界监控点浓度限值。 | 根据《石化行业挥发性有机物综合整治方案》，“挥发性有机液体储存设施应在符合安全等相关规范的前提下，采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的拱顶罐”，现有工程储罐均采用内浮顶罐，罐内物料和空气由浮动盖隔开，在浮顶与罐壁之间安装密封囊，密封囊与罐壁紧密贴合，可达到内浮顶罐的验收标准，实现高效密封。且罐区储存量较小，挥发量较小，因此从环保要求角度，现有工程已采用高效密封的浮顶罐，无需氮封。基本符合要求。 |
| 5 | 噪声污染防治工作 |  |  |
| 5.1 | 采用低噪声设备，并采取基础减振、厂房隔声、设备降噪、绿化隔离等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 | 噪声源主要为机泵，采用的是低噪声的磁力泵；生产设备均安装固定在厂房内，采取基础减振措施。根据验收噪声监测结果，厂界四周均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 | 符合要求。 |
| 6 | 固体废物防治工作 |  |  |
| 6.1 | 按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台账。 | 固废分为危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。设置危废暂存间暂存危险废物；一般工业固体废物在场内暂存；设有垃圾桶收集生活垃圾。 | 符合要求。 |
| 6.2 | 反应釜釜底残渣及储罐沉渣等危险废物送有资质的单位安全处置；各类危险废物须严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设危险废物暂存场；其他废编织袋等一般工业固体废物综合利用。 | 沾染原材料的空桶重或塑料袋等危险废物交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置；废弃编织袋、未沾染原材料的废弃外包装物等一般工业固体废物外售给废品回收站综合利用。 | 系列化工助剂产业化建设项目的4种产品的生产工艺均为生产原料复配工艺，反应釜内物料经充分混合后全部包装成产品，无反应釜釜底残渣产生。符合要求。 |
| 7 | 环境风险 |  |  |
| 7.1 | 加强营运期风险防范和防止风险事故的发生，切实落实安评各类风险防范措施。加强生产系统和环保设备的维护，按《危险化学品安全管理条例》的规定，注重氨水、芳烃溶剂油、8-羟基喹啉、2-仲丁基4,6-二硝基苯酚及甲醇等危险化学品运输、储存过程的安全管理，分类存放各类危险化学品。 | 分区存放各类原辅材料，罐区内各储罐单独存放一种原料，实现分类存放各类危险化学品。 | 符合要求。 |
| 7.2 | 切实做好罐区地面防腐、防渗、防泄漏工作，氨罐及其他危险化学品贮罐设置气体检测报警仪，罐区设围堰及导流沟，并建设容积不小于800m3的事故池。 | 罐区地面进行了硬化，采取防腐、防渗、防泄漏措施，每个储罐均安装了气体检测报警仪，罐区设置了围堰和导流沟，并与事故池（1500m3）连接，该事故池为厂区后续项目预留处理能力。 | 符合要求。 |
| 7.3 | 落实安全监管部门规定要求，确保生产正常、安全运行，制定风险应急预案并组织演练，储备风险救助物资，确保周边环境安全。 | 应急预案已编制，并在云溪区环境应急与事故调查中心进行了备案，备案编号为430600-2020-005-M。 | 符合要求。 |
| 8 | 环境管理制度 |  |  |
| 8.1 | 加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台账，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。 | 建立了专门的环保机构安环部，配备专门的环保人员。 | 符合要求。 |

根据《石化行业挥发性有机物综合整治方案》，“挥发性有机液体储存设施应在符合安全等相关规范的前提下，采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的拱顶罐”，现有工程储罐均采用内浮顶罐，罐内物料和空气由浮动盖隔开，在浮顶与罐壁之间安装密封囊，密封囊与罐壁紧密贴合，可达到内浮顶罐的验收标准，实现高效密封。且罐区储存量较小，挥发量较小，因此从环保要求角度，现有工程已采用高效密封的浮顶罐，无需氮封。

      - 现有项目环境保护竣工验收情况

2017年9月13日岳阳市环境保护局对《湖南长岭石化科技开发有限公司系列化工助剂产业化建设项目》进行了竣工环保验收（岳环评验[2017]59号，详见附件3）；10000吨/年系列特种酯类生产项目已建成，暂未验收，1500吨/年加氢精制催化剂生产项目正在建设。

    - 环保投诉及处罚情况

项目建成投运以来未受到环保投诉，未受到环保部门的处罚。

    - 现有项目存在的主要环境问题及解决方案

通过对项目区现场勘查，结合污染源监测报告等相关资料，现有项目存在的主要环境问题及解决方案见下表。

- 现有项目存在的主要环境问题及整改要求

| 类别 | 现有项目存在的主要环境问题 | 解决方案及建议 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 现有精细产品甲类厂房废气处理设施采用的光催化氧化，其处理效率不能满足现行的《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）标准规定的95%处理效率要求； | 建议在光催化氧化处理设施后面增加活性炭吸附装置对有机废气进行处理，以满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）标准规定的95%处理效率要求； |
| 废水 | 车间地面生产设备设施地面存在跑、冒、滴、漏现象 | 加强对设备的管理、维护，更换老化零件及零件 |

  - 本项目概况

    - 本项目基本情况

项目名称：湖南长岭石化科技开发有限公司200吨/年3，3′，5，5′-四甲基联苯二酚项目

建设单位：湖南长岭石化科技开发有限公司

建设地点：湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区现有厂区内（中心经纬度：113.364710°E，29.549665°N），详见附图1

建设性质：扩建

主要建设内容及规模：本项目拟在现有厂区精细产品甲类厂房一层建设1套200吨/年3，3′，5，5′-四甲基联苯二酚生产装置，项目以工业2， 6-二甲酚、氧气、氢气、工业己烷、乙醇等为主要原辅料在催化剂作用下通过氧化、还原等过程合成四甲基联苯二酚，扩建完成后，公司年产3，3′，5，5′-四甲基联苯二酚（TMBP）200吨

项目投资：项目总投资718万元，其中环保投资58万元，占项目总投资的8.07%

劳动定员及工作制度：扩建项目新增人员15人，厂区现有劳动定员为74人，每天24小时连续生产，年生产时间为300d（7200h）

进度安排：本项目预计2020年9月开工， 2020年12月建成投产

地理位置及周边情况：

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区科发公司现有厂区内，其东北面为湖南绿源生物化工科技有限责任公司，南面装置罐区，东南面为长岭分公司双氧水装置，厂区东面为荒山，北面空地。

项目地理位置图见附图1

    - 项目组成

本项目拟在现有厂区精细产品甲类厂房一层建设1套200吨/年3，3′，5，5′-四甲基联苯二酚生产装置。本项目工程建设内容见下表。

- 本项目建设内容一览表

| 工程内容 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 3，3′，5，5′-四甲基联苯二酚生产装置 | 建设1套200吨/年3，3′，5，5′-四甲基联苯二酚生产装置，主要包括氧化和还原两部分 | 新建 |
| 辅助工程 | 控制楼 | 占地800m2，五层框架结构，总建筑面积4000m2。 | 依托现有 |
|  | 实验室 | 位于控制楼一层 | 依托现有 |
|  | 传达室 | 位于西北侧，占地56m2，一层砖混结构，总建筑面积56m2。 | 依托现有 |
|  | 循环水站 | 依托环氧丙烷装置一座15000m3/h的循环水场 | 依托 |
| 公用工程 | 给水 | 中国石油化工股份有限公司长岭分公司DN400主干管 | 依托 |
|  | 排水 | 实行雨污分流，清污分流，雨水进入园区雨水管网，通过排洪渠进西干渠后进长江，污水接入园区污水管网 | 依托 |
|  | 蒸汽 | 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 | 依托 |
|  | 供配电 | 在现有配电室的备用位置新增低压柜两台 | 新增 |
|  | 排水 | 实行雨污分流和清污分流； 后期雨水分片就近排入园区雨水管网，最终汇入长江； 生活污水经化粪池预处理、生产含酚废水经特种醇项目自建污水处理设施处理后从企业废水总排口通过管网输送至长岭分公司第一、第二污水处理场统一处理达标后外排至长江。 | 依托厂区现有污水收集池 |
| 环保工程 | 废气收集处理设施 | 氧化单元产生的废气通过管道接入特种醇项目导热油加热炉鼓风系统作为补充风； 还原单元废气通过管道接入特种醇项目导热油加热炉作为燃料燃烧； 经处理后的废气通过25m高3#排气筒外排； 包装粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放； 导热油加热炉故障时，工艺废气通过不同管道接入长岭分公司火炬系统燃烧处理。 | 依托 |
|  | 废水收集处理设施 | 实行雨污分流和清污分流； 后期雨水分片就近排入园区雨水管网，最终汇入长江； 生活污水经化粪池预处理后通过管网输送至长岭分公司第一、第二污水处理场统一处理达标后外排至长江。 | 依托厂区现有污水收集池 |
|  | 噪声污染防治 | 减振、消声等 | 新增 |
|  | 地下水污染防治 | 分区防渗 | 依托 |
|  | 固废 | 危险废物暂存间，占地面积为50m2，用于暂存沾染原辅材料的包装物等危险废物； 生活垃圾设垃圾桶 | 依托现有 |
|  | 风险防范措施 | 可燃气体及有毒气体检测报警系统GS，装置设依托现有容积1500m3的事故池 | 依托现有 |
| 储运工程 | 原辅材料库 | 依托现有综合库内的原辅材料库 | 依托现有 |
|  | 原辅料储罐 | 原料2， 6-二甲酚、工业己烷和乙醇等原料及回用物料采用储罐储存 | 新增 |
|  | 产品 | 存放于综合库的产品库房内 | 依托 |

    - 项目产品方案

本项目产品为3，3′，5，5′-四甲基联苯二酚，产品方案见下表。

- 项目产品方案表

| 产品名称 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 3，3′，5，5′-四甲基联苯二酚 （TMBP） | 200t/a | 全部外售，袋装出厂 |

产品基本信息如下：

- 四甲基联苯二酚基本信息

| 商品名 | TMBP | 结构式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学名 | 3，3'，5，5'-四甲基-4，4'-联苯二酚 |  |  |
| 分子式 | C16H18O2 |  |  |
| 分子量 | 242.31 |  |  |
| CAS号 | 2417-04-1 |  |  |

四甲基联苯二酚质量规格如下：

- 四甲基联苯二酚质量规格

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 要 求 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  | 白色或淡黄色粉末 |
| 2 | 纯度 | % | ≥ | 99.0 |
| 3 | 熔点 | ℃ |  | 222～225 |
| 4 | 挥发分 | % | ≤ | 0.5 |
| 5 | 灰分 | % | ≤ | 0.2 |

    - 主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原材料消耗及资源能源消耗情况见下表。

- 项目主要原辅材料及资源能源消耗情况表

| 序号 | 原料名称 | 规格 | 年用量（t） | 最大储存量（t） | 形态 | 储存方式及地点 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2,6-二甲酚 | 纯度≥99.5% | 201.7 | 10 | 固态（升温后为熔融液态，项目二甲酚原料罐设置有保温伴热） | 二甲酚原料罐 | 新岭化工 |
| 2 | 工业氧气 | 纯度≥99.7% | 26.4 | 2.64 | 气态 | 瓶装 | 市售 |
| 3 | 工业氢气 | 纯度≥99.95% | 1.68 | 不存储 | 气态 | 管输 | 氢气管网 |
| 4 | 工业己烷 | - | 1.233 （补充量） | 953.52（循环量） | 液态 | 己烷中间罐 | 市售 |
| 5 | 乙醇 | - | 4 | 4000（循环量） | 液态 | 乙醇中间罐 | 市售 |
| 6 | 氧化催化剂 | 含铜催化剂 | 1.00 | 不存储 | 固态 | - | 依托 |
| 7 | 加氢催化剂 | 贵金属催化剂 | 0.10 | 不存储 | 固态 | - | 依托 |
| 8 | 含铜离子螯合树脂 | - | 2 | 2 | 固态 | - | 市售 |
| 资源及能源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 | ×104kWh | 12 | 不存储 | / | / | / |
| 2 | 冷却水 | ×104 t | 4 | / | 液态 | / | 循环水站 |
| 3 | 新鲜水 | t | 240.12 | 不存储 | 液态 | / | 自来水管网 |
| 4 | 1.0MPa蒸汽 | t | 2000 | 不存储 | 气态 | / | 蒸汽管网 |
| 5 | 净化压缩空气 | ×104Nm3 | 3 | 不存储 | 气态 | / | 空压站 |

原材料的主要理化性质详见下表。

- 项目主要原辅材料理化性质一览表

| 名称 | 理化性质及毒理资料 | 危险特性 |
| --- | --- | --- |
| 2， 6-二甲酚 | CAS No:576-26-1、分子式:C8H10O、相对分子量122.18，熔点49℃，沸点203℃。闪光点:73℃、密度:1.15、水溶性：10 g/L (20℃)，溶于热水、工业己烷、醇、醚、氯仿、苯、氢氧化钠水溶液。无色叶片状或针状结晶，主要用于有机合成和防腐消毒、医药、溶剂和抗氧剂。 LD50：980mg/kg（大鼠经口），LC50：无资料 | 本品蒸气能刺激眼睛、皮肤和呼吸系统。有毒。误服或经皮肤吸收能导致头痛、眩晕、恶心、呕吐、腹痛、衰竭、昏迷等症状。对皮肤可造成腐蚀性灼伤。 |
| 工业氧气 | CAS No:7782-44-7、分子式: O2、无色、无嗅、无味气体。氧能维持生命和助燃。在21.1℃和101.3kPa下气体相对密度(空气=1)1.105。沸点-182.96℃，凝固点-218.78℃。沸点下液体密度1141kg/m3。气体密度1.326kg/m3(21.1℃，101.3kPa)。LD50：无资料，LC50：无资料 | 是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一, 能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 |
| 工业氢气 | CAS No: 1333-74-0、分子式: H2、无色、无臭、可燃气体。它是已知的最轻气体。气体密度(kg/m3)：0.08342(21.1℃，101.3kPa)。气体相对密度(空气=1)0.06960(0℃，101.3kPa)。沸点-252.8℃，熔点-259.2℃。自燃温度571.2℃。 LD50：无资料,LC50：无资料 | 很易燃物质，与空气混合能形成爆炸性混合物 |
| 工业己烷 | 混合物，密度655~681kg/m3（20℃），无色液体，有刺激性气味，用作一般溶剂、色谱分析标准物质及用于有机合成。LD50：12705mg/kg(大鼠经口)，LC50：无资料 | 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应, 甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 乙醇 | CAS No: 64-17-5、分子式C2H6O，相对分子量：46.07，无色透明；易燃易挥发的液体。有酒的气味和刺激性辛辣味。溶于水、甲醇、乙醚和氯仿。能溶解许多有机化合物和若干无机化合物。具有吸湿性。能与水形成共沸混合物。蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限4.3-19.0（体积）。无水乙醇相对密度0.7893（20/4℃），熔点-117.3℃，沸点78.32℃，折射率1.3614，闪点（闭杯）14℃。 | 本品易燃，具刺激性。 |
| 氧化催化剂 | 固体，含铜配合物，对空气，水稳定。不能与水混合。 | 不燃。避免或控制与过氧化物的反应。 |
| 加氢催化剂 | 固体，含钯的氧化物，不能与水互混。 | 不燃。避免或控制接触强氧化剂。 |
| 联苯醌 （中间产物） | CAS No: 4906-22-3、分子式C16H16O2，相对分子量：240.3，密度1.123g/cm3。沸点：375.1ºC（at 760 mmHg），熔点205-207ºC，闪点140.7℃，溶于水、甲醇、乙醇、乙醚和氯仿。能溶解许多有机化合物和若干无机化合物。具有吸湿性。能与水形成共沸混合物。蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限4.3-19.0（体积）。无水乙醇相对密度0.7893（20/4℃），熔点-117.3℃，沸点78.32℃，折射率1.3614，闪点（闭杯）14℃。 | / |

    - 项目主要生产设备

本项目所用主要生产设备见下表。

- 项目主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格（mm） | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 容器 | / | / | / | / |
| 1 | 二甲苯酚原料罐V20101 | Φ2000*3200 立式 10m3 | 1 | 304 |  |
| 2 | 氧化废水罐V20102 | Φ1200*1800 立式 2m3 | 1 | 304 |  |
| 3 | 氧化循环液罐V20103 | Φ1600×2400 立式 5m3 | 1 | 304 |  |
| 4 | 己烷洗液罐V20104 | Φ1200*2000 立式 2m3 | 1 | 304 |  |
| 5 | 氧化冷凝液罐V20105 | Φ800*2000 立式 1m3 | 1 | 304 |  |
| 6 | 二甲苯酚真空缓冲罐V20106 | Φ800*2000 立式 1m3 | 1 | 304 |  |
| 7 | 己烷中间罐V20107 | Φ1600*2400 立式 5m3 | 1 | 304 |  |
| 8 | 废水中间罐V20108 | Φ1200*1800立式 2m3 | 1 | 304 |  |
| 9 | 二甲苯酚中间罐V20109 | Φ1200*1800立式 2m3 | 1 | 304 |  |
| 10 | 乙醇高位槽V20110 | Φ1600*2400立式 5m3 | 1 | 304 |  |
| 11 | 乙醇溶解液罐V20112 | Φ2000*3200立式 10m3 | 1 | 304 |  |
| 12 | 氢还原分液罐V20113 | Φ800*2000 立式 1m3 | 1 | 304 |  |
| 13 | 氢还原完成液罐V20114 | Φ2000*3200立式 10m3 | 1 | 304 |  |
| 13 | 乙醇中间罐V20115 | Φ2000*3200立式 10m3 | 1 | 304 |  |
| 14 | 产品浓缩罐V20116 | Φ1800/2000*2200 | 1 | 304 | 带搅拌设备 |
| 15 | 产品母液罐V20117 | Φ1600*2400立式 5m3 | 1 | 304 |  |
| 16 | 热水罐V20118 | Φ1800*2000 5m3 | 1 | 碳钢 |  |
|  | 小计 | / | 19 | / | / |
| 二 | 反应釜 | / | / | / | / |
| 1 | 氧化反应釜R20101 | Φ1800*2000*2000 | 1 | 304 | 带搅拌设备 |
| 2 | 氢还原反应器R20102 | Φ400*4500 | 1 | 304 |  |
|  | 小计 | / | 2 | / | / |
| 三 | 塔器 |  |  |  |  |
| 1 | 己烷回收塔T20101 | Φ500*4000/Φ1200(1400)*2200 | 1 | 316L/304 |  |
| 2 | 二甲酚回收塔T20102 | Φ600*9000/Φ1200(1400)*2400 | 1 | 316L/304 |  |
| 3 | 脱金属离子柱T20103 | Φ600*2000 | 1 | 304 |  |
|  | 小计 |  | 3 |  |  |
| 四 | 冷换设备 | / | / | / |  |
| 1 | 循环气冷却器E20101 | Φ500*2000 | 1 | 304/碳钢 |  |
| 2 | 氧化真空冷却器E20102 | Φ500*2000 | 1 | 304/碳钢 |  |
| 3 | 己烷一级冷却器E20103 | Φ500*3000 | 1 | 304/碳钢 |  |
| 4 | 己烷二级冷却器E20104 | Φ400*2000 | 1 | 304/碳钢 |  |
| 5 | 回收塔釜E20105 | Φ1400/1600*2400 | 1 | 304/碳钢 |  |
| 6 | 回收塔冷凝器E20106 | Φ600*2000 | 1 | 304/碳钢 |  |
| 7 | 氢还原冷却器E20107 | Φ400*2000 | 1 | 304/碳钢 |  |
| 8 | 乙醇一级级冷却器E20108 | Φ500*3000 | 1 | 304/碳钢 |  |
| 9 | 乙醇二级冷却器E20109 | Φ400*2000 | 1 | 304/碳钢 |  |
| 10 | 产品真空冷却器E20110 | Φ500*2000 | 1 | 304/碳钢 |  |
| 11 | 热水冷却器E20111 |  | 1 | 304/碳钢 |  |
| / | 小计 | / | 11 | / |  |

主要设备产能核算：

- 项目主要生产设备产能核算表

| 序号 | 工序 | 生产形式 | 设备设计能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化反应釜 | 间歇生产 | 反应釜1台，有效体积5m3/台，批处理时间约10h，每批次投料1388.89 kg/批，年生产7200h，约720批次，与原料用量（投入量和回用量合计约1000t）相符 |
| 2 | 加氢反应器 | 连续生产 | 加氢反应器1台，每小时进料量583.31kg/h，其中溶剂555.53 kg/h.年生产7200h，与进料量（溶剂和溶质合计约4200t）相符 |

    - 项目总平面布置

根据业主的要求及总图布局的规划，本次新建装置拟布置在精细产品甲类厂房一层，特种酯与化工助剂生产区中间，设安全门隔开，本项目生产装置占地面积较小。

项目装置平面布置详见附图3。

    - 公用工程

      - 给排水

##### ①生产给水系统

本项目依托厂区已建成的生产给水系统。水源水源为市政自来水，由长岭工业园现有给水系统供给，供水压力为0.4MPa。从园区生产水管网DN400上引出DN80给水管，经流量计计量后进入各生产生活供水点。

##### ②生活给水系统

##### 本项目依托厂区已建成的生活给水系统。水源水源为市政自来水，由长岭工业园现有给水系统供给，供水压力为0.4MPa。从园区生产水管网DN400上引出DN80给水管，经流量计计量后进入各生产生活供水点。

##### ③循环冷却水

项目循环冷却水用量100m3/h，循环水依托环氧丙烷装置一座15000m3/h的循环水场，尚有余量11581m3/h，其中分配给工业园企业使用的量为500m3/h（目前，园区没有其他企业使用），尚有足够余量为本项目提供循环水。循环水补水由长岭分公司循环水场完成。

##### ④消防给水系统

厂区消防给水系统依托长岭工业园生产消防给水系统, 装置按照小型石油化工装置最大设计消防水量为100L/s，火灾延续时间为3h，一次灭火用水量最大为1080m3。从园区消防干管DN400接出DN250管线至装置区，并在装置周围布置成环状管网，沿消防道路布置消防水炮和消防栓。

##### ⑤排水系统

项目厂区实施雨污分流和清污分流后期雨水分片就近排入园区雨水管网，通过排洪渠进西干渠后进长江；生活污水经化粪池预处理、生产含酚废水经特种醇项目自建污水处理设施处理后从企业废水总排口通过管网输送至长岭分公司第一、第二污水处理场统一处理达标后外排至长江。

      - 供热

1、蒸汽

本项目新增1.0MPa低压蒸汽用于反应釜及管道伴热，项目1.0MPa低压蒸汽耗量为2000t/a。蒸汽来源中国石油化工股份有限公司长岭分公司化工作业部。

      - 供电

厂区内现有配电室一座，距离本项目装置约120米，现有配电室供电能力的富余量能够满足本项目新增用电负荷的要求。在现有配电室的备用位置新增低压柜两台，在机柜间新增6kVA UPS不间断电源装置一套，DCS系统电源引自UPS装置，其余用电设备电源引自两台新增的低压柜。项目新增用电负荷12万kw.h。

      - 存储

储存场所分为原辅材料库、原料罐区、成品库。

本项目主要原辅料有2,6-二甲酚、氧气、氢气等。2,6-二甲酚桶装进厂，存储于二甲酚原料罐，氧气通过瓶装进厂，存储于综合仓库，氢气通过氢气管线从工业园管网直接通入本项目，工业己烷及乙醇桶装进厂存储于己烷/乙醇中间罐。

产品袋装存储于产品库。

      - 消防

厂区消防水系统依托长岭工业园消防水系统，消防用水由长岭分公司提供，采用稳高压消防给水管道系统，系统管道工作压力0.7～1.2MPa。

整个园区最大设计消防水量为350L/s，分2路从长岭分公司接入到厂区内，一路从长岭分公司第三空压站旁系统消防管线上接出1根DN400消防管线埋地经过小河沟进入厂区，另一路从长岭分公司北干道大聚丙烯装置道路边系统消防管线接出1根DN400消防管线埋地经过小河沟进入厂区，厂区内消防管线环状布置。

本项目所在厂区内已有一个自建事故池（1500m3），事故水（事故消防废水）通过排水沟汇至厂区内已建的事故池（1500m3）内储存，当厂区自建事故池容积不能满足要求时，本项目事故废水排入长岭分公司内的事故水池，事故水池共两个，容积均为10000 m3。

  - 本项目影响因素分析

    - 施工期工程分析及污染源分析

      - 施工内容和施工工艺

本项目在已有厂房内施行，且生产装置，规模较小，施工内容主要包括设备安装、调试、运行等等，项目施工过程中，污染源产生环节见如下。

图2.3-1  施工期工艺流程及产污节点图

      - 施工期污染源分析

1、废气

本项目施工过程中的废气主要为施工车辆行驶过程中产生的扬尘、建筑材料装卸时产生的扬尘。这些扬尘的产生与地面干燥程度和风速大小有关，地面越干燥，风速越大，产生扬尘越大。据类比资料显示，在路旁和装卸处下风向5～10m处，TSP浓度可达500～1000mg/m3。

2、废水

施工过程中产生的废水为施工人员生活污水。本项目施工人员均为附近闲散劳动力，且施工人员较少，不设施工营地。本项目施工期约2个月，平均施工人数约8人，生活用水量按50L/(人•d)，排水量按总用水量的85%计算，则施工期生活用水量约为24t（0.4t/d），生活污水产生量约为20.4t（0.34t/d），主要包括洗手废水、粪便污水等，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等，本项目施工人员生活污水经厂区现有化粪池处理后和工艺废水混合排入长岭分公司污水处理场处理。

3、噪声

施工期噪声主要为设备安装及车间内管网铺设时电钻等小型施工机械产生的间断性突发噪声。施工机械作业期间电钻产生的噪声源强为90dB(A)，通过合理安排作业时间等减少其影响。

4、固废

施工期间固体废物主要有建筑废料，施工人员的生活垃圾等。这些固体废物的产生及处置情况如下：

（1）建筑垃圾

施工期产生的建筑垃圾包括废弃的建筑材料等。由于建筑垃圾类别和性质不同，工程在施工过程中应对这类固体废物进行分类收集，分别处理。

（2）土石方

项目场地已进行初步场地平整，无需开挖土方。

（3）生活垃圾

项目施工人员最大按8人计，施工现场不设施工营地和食堂，每天的垃圾产生量按0.5 kg/人·d计算，项目施工期为2个月，整个施工期生活垃圾产生量为2.4t，本项目施工期生活垃圾进行集中收集后交环卫部门处理。

    - 运营期生产工艺

      - 反应原理

3，3'，5，5'-四甲基联苯二酚（TMBP）以工业2， 6-二甲酚、工业氧气、工业氢气、工业己烷、工业乙醇、催化剂等为主要原辅料在催化剂作用下通过氧化、还原等过程合成四甲基联苯二酚。采用的反应路径如下：

氧化反应：2C8H10O+O2→C16H16O2+2H2O

还原反应：C16H16O2+H2→C16H16（OH）2

具体的讲，首先将2,6-二甲酚与氧气在氧化催化剂及一定条件下进行氧化反应，得到中间产物3,3'5,5'-四甲基-4,4'-联苯醌，此过程在氧化反应釜内进行；然后中间产物与氢气在加氢催化剂及一定条件下进行还原反应，得到目标产物，此过程在氢还原反应器内进行。

      - 工艺流程及产排污节点

项目主要工艺流程和产污节点见下图：

图2.3-2 运营期工艺流程及产污节点图

      - 工艺流程简述

本技术工艺流程主要由两部分组成，即氧化单元和还原单元（每个单元都附带分离，溶剂回收单元）。

1. 氧化单元

①原料投加

二甲酚原料自罐车输送物料到原料罐，在原料罐中经加热至50~60℃熔化后加入氧化反应釜，开启搅拌电机，再加入催化剂，接着给反应釜升温至70℃，开启氧化循环风机建立气体循环，同时给反应釜补充氧气，控制反应温度在80℃左右，维持系统压力在0.2MPa左右。

②氧化反应

二甲酚（转化率约为20%）和氧气在反应氧化反应釜中反应生成中间产物联苯醌、水及少量其他酮类副产物。循环气以及夹带的2，6-二甲酚和水从釜顶出来，经循环气冷却器冷凝后进行气液分离，气相部分（循环气）经氧化循环风机增压后与补充氧气混合通入氧化反应釜，液相部分（二甲酚+水）进入氧化冷凝液罐分层，上层水层进入氧化废水罐后打入二甲酚回收塔，下层二甲酚物料用泵打入氧化反应釜继续反应。

此过程产生的主要污染为噪声等。

③氧化三合一干燥（过滤洗涤干燥）

过滤：反应完物料从釜底排出，经氧化三合一干燥器过滤，滤液经泵打入二甲酚回收塔。

洗涤：滤饼用己烷洗涤，洗涤液经泵打入己烷回收塔进行溶剂回收。

干燥：洗涤后的滤饼在干燥器中干燥，待用（去还原），干燥废气经冷凝后，冷凝液打入己烷回收塔。

洗涤液、干燥气冷凝液在己烷回收塔中蒸发冷凝（温度80~150℃，己烷二级冷凝器壳程冷冻水温度-10~10℃），回收的己烷回用于滤饼洗涤。己烷回收塔中未回收的塔底液、氧化废水罐中的废水、过滤滤液则进入二甲酚回收塔蒸馏回收二甲酚（冷凝器循环热水温度60~50℃）。回收的二甲酚回用至氧化反应釜继续反应。

此过程产生的污染主要为己烷回收塔蒸发冷凝过程产生的不凝气、二甲酚回收塔蒸馏冷凝过程产生的不凝气、氧化干燥废气冷凝过程不凝气、塔底残渣、含酚废水及噪声等。

本单元主要操作条件如下：

- 氧化单元主要操作条件

| 反应类型 | 间隙全混流 |
| --- | --- |
| 平均反应温度/℃ | 80（±5） |
| 反应压力/MPa | 0.2（±0.05） |
| 反应时间/h | 10 |

2. 还原单元

①滤饼溶解

原料乙醇来自于乙醇中间罐，用泵打入乙醇高位槽并放入乙醇溶解釜，开动搅拌器，然后再加入氧化工序干燥后滤饼，控制温度50～60℃，充分溶解。

此过程产生的主要污染为噪声。

②过滤

充分溶解后，经过滤器去除固体杂质返回继续溶解后，溶液再用泵依次送入脱金属离子柱脱铜离子去除铜离子。

此过程产生的主要污染为废弃的脱金属离子柱填充物及噪声。

③氢还原反应

过滤后，溶液送至氢还原反应器与氢气进行还原反应，产物送入产品浓缩罐。

此过程产生的主要污染为升温带出的少量溶剂废气及噪声。

④蒸发浓缩

产物在浓缩罐中控制蒸发温度100～150℃，乙醇蒸汽经冷凝器冷凝至40～50℃液体后，送入乙醇中间罐，蒸发浓缩后悬浊液送入成品三合一干燥器。

此过程产生的主要污染为乙醇蒸汽及噪声等。

⑤成品三合一干燥

对蒸发浓缩后的悬浊液进行过滤，滤液打回至浓缩罐继续蒸发浓缩；对过滤的滤饼进行烘干，干燥废气经冷凝后的冷凝液返回至至浓缩罐循环使用。

此过程产生的污染主要为成品干燥废气及噪声。

⑥成品包装

将烘干后的滤饼包装成成品，入库。

此过程产生的主要污染为噪声及包装粉尘等。

本单元主要操作条件如下：

- 还原单元主要操作条件

| 反应类型 | 连续反应 |
| --- | --- |
| 平均反应温度/℃ | 50~100 |
| 反应压力/MPa | 0.3（±0.05） |
| 进料质量空速/ h-1 | 3 |

      - 产排污节点

本项目生产过程中主要产排污节点见下表。

- 项目产排污节点表

| 类别 | 序号 | 产排污环节 | 主要污染物 | 产生特点 | 排放方式或处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 二甲酚回收塔不凝气 | VOCs | 连续 | 氧化单元产生的废气通过管道接入特种醇项目导热油加热炉鼓风系统作为补充风 |
|  | G2 | 己烷回收塔不凝气 | VOCs | 连续 |  |
|  | G3 | 氧化干燥冷凝不凝气 | VOCs | 连续 |  |
|  | G4 | 还原反应尾气冷凝不凝气 | VOCs、H2 | 连续 | 还原单元废气通过管道接入特种醇项目导热油加热炉作为燃料燃烧；经处理后的废气通过25m高3#排气筒外排； |
|  | G5 | 乙醇回收冷凝不凝气 | VOCs | 连续 |  |
|  | G6 | 还原干燥冷凝不凝气 | VOCs | 连续 |  |
|  | G7、G8 | 生产过程泄漏无组织废气 | VOCs | 连续 | 车间无组织 |
|  | G9 | 包装粉尘 | 颗粒物 | 连续 | 经布袋除尘器处理后无组织排放 |
| 废水 | W1 | 含酚废水 | COD、挥发酚等 | 间歇 | 预处理后外排至长岭分公司污水处理场处理 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮等 | 连续 |  |
| - |  | 蒸汽冷凝水 | - | 连续 | 作为清净下水进入园区雨水管网 |
| 固废 | S1 | 二甲酚回收塔釜底残渣 | 氧化催化剂等 | 间歇产生，定期排放 | 危废，暂存于危废间 |
|  | S2 | 含铜的废脱金属离子柱 | 含铜的螯合剂等 |  | 危废，暂存于危废间 |
|  | - | 废润滑油 | 油脂 |  | 危废，暂存于危废间 |
|  | - | 生活垃圾 | / |  | 一般固废，环卫处理 |
| 噪声 | N | 设备噪声 | 噪声 | 连续 | 基础减振，厂房隔声等 |

另，项目还会产生一定的循环冷却水定期排水，循环水依托长岭分公司环氧丙烷装置循环水场，故本项目不予考虑其污染。

  - 平衡分析

    - 物料平衡

项目氧化单元分批次生产，批次物料平衡表见下表2.4-1，还原单元为连续进料，小时物料平衡表见下表2.4-2，总物料平衡表见下表2.4-3，物料平衡图见下图2.4-1。

- 氧化单元生产物料平衡表（kg/批次）

| 名称 | 投入量（kg/批次） | 物料去向 |  | 产出量（kg/批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2，6-二甲酚） | 283.152 | 中间产物 | 联苯二醌 | 276.161 |
| 回用2，6-二甲酚 | 1108.75 | - | 二甲酚 | 1108.750 |
| 氧化催化剂 | 1.389 | - | 回收工业己烷 | 1324.333 |
| 氧气 | 36.81 | 废水 | 含酚废水 | 41.564 |
| 工业己烷（新鲜补充） | 1.92 | 废气 | 二甲酚回收塔不凝废气（VOCs） | 0.725 |
| 工业己烷（循环） | 1326.046 |  | 己烷回收塔不凝废气（VOCs） | 1.325 |
| - | - |  | 氧化干燥不凝废气（VOCs） | 0.388 |
| - | - |  | 跑冒滴漏无组织废气（VOCs） | 0.428 |
| - | - | 固废 | 二甲酚塔蒸馏残渣 | 2.472 |
| 总投入 | 2756.147 | 总产出 |  | 2756.147 |

- 还原单元生产物料平衡表（kg/h）

| 名称 | 投入量（kg/h） | 物料去向 |  | 产出量（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联苯二醌 | 27.616 | 产物 | 联苯二酚 | 27.782 |
| 氢气 | 0.233 | - | 回收乙醇 | 555.556 |
| 还原催化剂 | 0.014 | 废气 | 还原尾气不凝废气（VOCs） | 0.054 |
| 乙醇（新鲜补充） | 0.556 |  | 乙醇回收不凝废气（VOCs） | 0.502 |
| 乙醇（循环） | 555.556 |  | 还原干燥不凝废气（VOCs） | 0.038 |
| 含铜离子螯合树脂 | 0.278 |  | 跑冒滴漏无组织废气 | 0.038 |
| - | - |  | 包装粉尘 | 0.001 |
| - | - | 固废 | 废含铜离子螯合树脂 | 0.282 |
| 总投入 | 584.251 | 总产出 |  | 584.251 |

- 扩建项目生产物料平衡表（t/a）

| 名称 | 投入量（t/a） |  | 物料去向 |  | 产出量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化单元 |  |  |  |  |  |
| 2，6-二甲酚） | 203.869 |  | 中间产物 | 联苯二醌 | 198.836 |
| 回用2，6-二甲酚 | 798.3 |  | - | 二甲酚 | 798.3 |
| 氧化催化剂 | 1.0 |  | - | 回收工业己烷 | 953.52 |
| 氧气 | 26.503 |  | 废水 | 含酚废水 | 29.926 |
| 工业己烷（新鲜补充） | 1.233 |  | 废气 | 二甲酚回收塔不凝废气（VOCs） | 0.522 |
| 工业己烷（循环） | 953.52 |  |  | 己烷回收塔不凝废气（VOCs） | 0.954 |
| - | - |  |  | 氧化干燥不凝废气（VOCs） | 0.279 |
| - | - |  |  | 跑冒滴漏无组织废气 | 0.308 |
| - | - |  | 固废 | 蒸馏残渣（原料不溶物及废催化剂） | 1.78 |
| 总投入 | 1984.426 |  | 总产出 |  | 1984.426 |
| 还原单元 |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 投入量（t/a） | 物料去向 |  | 产出量（t/a） |
| 联苯二醌 |  | 198.836 | 产物 | 联苯二酚 | 200.03 |
| 氢气 |  | 1.68 | - | 回收乙醇 | 4000 |
| 还原催化剂 |  | 0.1 | 废气 | 还原尾气不凝废气（VOCs） | 0.388 |
| 乙醇（新鲜补充） |  | 4 |  | 乙醇回收不凝废气（VOCs） | 3.612 |
| 乙醇（循环） |  | 4000 |  | 还原干燥不凝废气（VOCs） | 0.276 |
| 含铜离子螯合树脂 |  | 2.000 |  | 跑冒滴漏无组织废气 | 0.274 |
| - |  | - |  | 包装粉尘 | 0.006 |
| - |  | - | 固废 | 废含铜离子螯合树脂 | 2.030 |
| 总投入 |  | 4206.616 | 总产出 |  | 4206.616 |

图2.3-3生产物料平衡图  （单位 t/a）

    - 溶剂平衡

项目氧化单元所用溶剂为工业己烷，还原单元所用溶剂为乙醇，溶剂平衡详见下表：

- 溶剂平衡表

| 名称 | 投入量（t/a） | 名称 | 产出量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化单元 |  |  |  |
| 工业己烷（新鲜补充） | 1.233 | 回收工业己烷 | 953.52 |
| 工业己烷（循环） | 953.52 | 己烷回收塔不凝废气（VOCs） | 0.954 |
| - | - | 氧化干燥不凝废气（VOCs） | 0.279 |
| 总投入 | 954.753 | 总产出 | 954.753 |
| 还原单元 |  |  |  |
| 乙醇（新鲜补充） | 4 | 回收乙醇 | 4000 |
| 乙醇（循环） | 4000 | 乙醇回收不凝废气（VOCs） | 3.612 |
| - | - | 还原尾气不凝废气（VOCs） | 0.388 |
| 总投入 | 4004 | 总产出 | 4004 |

    - 水平衡

根据建设方提供资料，项目所用生产设备全部无需用水清洗，不会产生清洗废水，项目位于已建助剂和特种酯生产车间，无初期雨水，地面冲洗废水已在助剂项目和特种酯项目中考虑，本项目不予考虑，项目扩建项目主要用排水情况如下：

1、反应生成水

项目氧化反应过程会生产水，生成的水最终经二甲酚回收塔精馏分离，根据物料平衡及项目可研资料，含酚废水产生量为29.926t/a。经厂区特种醇项目建设的污水处理设施处理后从总排口外排至长岭分公司污水处理场处理。

2、循环冷却水

根据项目可研资料，项目冷凝器冷却使用冷却水，冷却水来源循环水场，循环水用量40000t/a。因各种原由损耗量约为循环水量的0.5%，则循环水补水量为200t/a，循环水补水由循环冷却水场完成，冷却水循环使用，不外排。

3、蒸汽冷凝水

本项目在生产过程中使用园区蒸汽管网供给的蒸汽对反应釜罐进行间接加热，根据项目可研资料，本项目蒸汽年用量约2000t/a，损耗量约20%，蒸汽冷凝水产生量约1600t/a，蒸汽冷凝水可作为清净下水进入园区雨水管网，排入排洪渠，最终汇入长江。

4、生活用水.

扩建项目新增员工15人，生活用水量根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）按每人每天50L计，则项目生活用水量为225t/a，生活污水排水量按用水量的85%计算，则生活污水产生量为191.25t/a。

扩建项目水平衡如下：

- 扩建项目水平衡

  - 污染源强核算

    - 废气污染源

项目产生的主要废气为：二甲酚回收塔不凝气G1、己烷回收塔不凝气G2、氧化干燥冷凝不凝气G3、还原反应尾气冷凝不凝气G4、乙醇回收冷凝不凝气G5、还原干燥冷凝不凝气G6、氧化单元泄漏无组织废气G7、还原单元泄漏无组织废气G8。成品包装粉尘G9。

##### 1、二甲酚回收塔不凝气G1

根据工艺流程，项目原料二甲酚回收塔蒸发冷凝过程会产生一定的不凝气，主要成分为挥发的原料二甲酚，根据物料平衡及项目可研：二甲酚回收塔不凝气中VOCs（全部为酚类）产生量约为0.522t/a，0.073kg/h，拟通过氧化单元尾气总管接入特种醇项目导热油加热炉鼓风系统作为补充风，处理后通过25m高3#排气筒排放。根据建设单位提供的导热油加热炉设计资料：燃烧对VOCs的处理效率可达95%以上，环评以95%考虑，则此部分废气中VOCs及酚类的排放量均为0.026t/a（0.004kg/h）。

##### 2、己烷回收塔不凝气G2

根据工艺流程，项目溶剂己烷回收塔蒸发冷凝过程会产生一定的不凝气，主要成分为工业己烷，根据物料平衡及项目可研：己烷回收塔不凝气中VOCs（全部为己烷）产生量约为0.954t/a，0.133kg/h，拟通过氧化单元尾气总管接入特种醇项目导热油加热炉鼓风系统作为补充风，处理后通过25m高3#排气筒排放。根据建设单位提供的导热油加热炉设计资料：燃烧对VOCs的处理效率可达95%以上，环评以95%考虑，则此部分外排废气中VOCs及己烷的排放量均为0.048t/a（0.007kg/h）。

##### 3、氧化干燥废气G3

根据工艺流程，项目氧化反应釜反应完全的物料进三合一干燥器干燥，干燥产生的废气在冷凝过程会产生一定的不凝气，主要成分为溶剂己烷，根据物料平衡及项目可研：氧化干燥不凝废气产生量为0.279t/a，0.039kg/h，拟通过氧化单元尾气总管接入特种醇项目导热油加热炉鼓风系统作为补充风，处理后通过25m高3#排气筒排放。根据建设单位提供的导热油加热炉设计资料：燃烧对VOCs的处理效率可达95%以上，环评以95%考虑，则此部分外排废气中VOCs及己烷为0.014t/a（0.002kg/h）。

通过氧化单元尾气总管接入特种醇项目导热油加热炉鼓风系统的总的VOCs量为0.522+1.233=1.755t/a，0.244kg/h，酚类为0.522t/a，0.073kg/h，己烷为1.233t/a，0.171kg/h，根据可研，氧化单元废气排放量约为500Nm3/h，则VOCs产生浓度约为488mg/m3，酚类产生浓度为146mg/m3，己烷产生浓度为342mg/m3。

##### 4、还原反应尾气G4

根据工艺流程，项目还原反应釜器反应后的尾气冷凝会产生一定的不凝气，主要成分为挥发的乙醇溶剂等，根据物料平衡及项目可研：还原反应尾气冷凝产生的不凝气中VOCs产生量约为0.388t/a，0.054kg/h，拟通过还原单元尾气总管接入特种醇项目导热油加热炉作为燃料燃烧处理，处理后通过25m高3#排气筒排放。根据建设单位提供的导热油加热炉设计资料：燃烧对VOCs的处理效率可达95%以上，环评以95%考虑，则此部分外排废气中VOCs为0.019t/a（0.003kg/h）。

##### 5、乙醇回收不凝气G5

根据工艺流程，项目溶剂乙醇蒸发冷凝回收过程会产生不凝气，主要成分为体系内少量乙醇原料，根据物料平衡及项目可研：乙醇回收塔产生的不凝气中VOCs约为3.612t/a，0.502kg/h，拟通过还原单元尾气总管接入特种醇项目导热油加热炉作为燃料燃烧处理，处理后通过25m高3#排气筒排放。根据建设单位提供的导热油加热炉设计资料：燃烧对VOCs的处理效率可达95%以上，环评以95%考虑，则此部分外排废气中VOCs为0.181t/a（0.025kg/h）。

##### 6、还原干燥冷凝不凝气G6

根据工艺流程，项目氢还原反应完全的物料进成品三合一干燥器干燥，干燥产生的废气在冷凝过程会产生一定的不凝气，主要成分为体系内空气及少量产品等，根据物料平衡及项目可研：成品干燥产生的不凝气中VOCs约为0.276t/a，0.038kg/h，拟通过还原单元尾气总管接入特种醇项目导热油加热炉作为燃料燃烧处理，处理后通过25m高3#排气筒排放。根据建设单位提供的导热油加热炉设计资料：燃烧对VOCs的处理效率可达95%以上，环评以95%考虑，则此部分外排废气中VOCs为0.014t/a（0.002kg/h）。

通过还原单元尾气总管接入特种醇项目导热油加热炉作为燃料燃烧处理的总VOCs量为0.388+3.612+0.276=4.276t/a，0.594kg/h，根据可研，还原单元废气排放量约为500Nm3/h，则VOCs产生浓度约为1187.8mg/m3。

经过处理后的废气由特种醇项目设的25m高3#排气筒外排，根据建设单位提供的导热油加热炉设计资料：燃烧对VOCs的处理效率可达95%以上，环评以95%考虑，则本项目最终外排VOCs量为0.302t/a（0.042kg/h），酚类外排量为0.026t/a（0.004kg/h），己烷外排量为0.062t/a，0.009kg/h。

##### 7、生产过程泄漏无组织废气G7、G8

根据工艺流程，项目物料在装置或反应釜等设备之间转移，设备、管道及阀门有可能发生物料升华气体挥发而逸散到空气中。因此，生产装置区无组织排放源主要为管道阀门密封不严而逸散的有机废气，根据《环境影响评价实用技术指南》(李爱贞等人编著，机械工业出版社，2008.4.)中建议无组织排放的比例：按原料年用量或产品年产量的0.1‰~0.4‰计算。根据美国对十几家化工企业长期跟踪测试结果，无组织排放量的比例为0.05‰~0.5‰。根据业主提供资料及项目可研：本项目氧化单元无组织泄漏废气（VOCs）产生量约0.308t/a，还原单元无组织泄漏废气(以VOCs计)产生量约为0.274t/a，总计0.582t/a，0.081kg/h。

##### 8、包装粉尘G9

项目产品包装过程中会产生部分粉尘，包装粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“表3-1石灰生产的逸散尘排放因子”，粉尘产生量按进入包装物料量的0.125kg/t计算，项目生成的产品为200.03t/a，包装过程产生的粉尘量共为0.025t/a（0.003kg/h），项目拟在包装口设置布袋除尘器，对粉尘进行收集处理，收集效率按80%计，处理效率按95%考虑，处理后废气车间无组织排放，则无组织粉尘排放量为0.006t/a（0.001kg/h）。

项目废气污染源强核算结果及相关参数见下表。

- 废气污染源强核算结果及相关参数一览表

| 装置/工序 | 污染源编号 | 排气筒编号 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放时间/h | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气量（m3/h） | 浓度（mg/m3） | 产生量（kg/h） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率% | 废气排放量（m3/h） | 浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） |  |  |
| 二甲酚回收塔不凝气 | G1 | 3# | 酚类 | 物料衡算 | - | - | 0.073 | 0.522 | 氧化单元尾气总管接入特种醇项目导热油加热炉鼓风系统作为补充风燃烧处理 | 95 | - | - | 0.004 | 7200 | 0.026 |
|  |  |  | VOCs | 物料衡算 | - | - | 0.073 | 0.522 |  | 95 | - | - | 0.004 |  | 0.026 |
| 己烷回收塔不凝气 | G2 |  | 己烷 | 物料衡算 | - | - | 0.133 | 0.954 |  | 95 | - | - | 0.007 |  | 0.048 |
|  |  |  | VOCs | 物料衡算 | - | - | 0.133 | 0.954 |  | 95 | - | - | 0.007 |  | 0.048 |
| 氧化干燥冷凝不凝气 | G3 |  | 己烷 | 物料衡算 | - | - | 0.059 | 0.428 |  | 95 | - | - | 0.003 |  | 0.021 |
|  |  |  | VOCs | 物料衡算 | - | - | 0.059 | 0.428 |  | 95 | - | - | 0.003 |  | 0.021 |
| 氧化单元合计 |  |  | VOCs | 物料衡算 | 500 | 488 | 0.244 | 1.755 | - | 95 | - | - | 0.012 |  | 0.088 |
|  |  |  | 酚类 | 物料衡算 |  | 146 | 0.073 | 0.522 |  | 95 | - | - | 0.004 |  | 0.026 |
|  |  |  | 己烷 | 物料衡算 |  | 342 | 0.171 | 1.233 |  | 95 | - | - | 0.009 |  | 0.062 |
| 还原反应尾气冷凝不凝气 | G4 |  | VOCs | 物料衡算 | - | - | 0.054 | 0.388 | 还原单元尾气总管接入特种醇项目导热油加热炉作为燃料燃烧处理 | 95 | - | - | 0.003 |  | 0.019 |
| 乙醇回收冷凝不凝气 | G5 |  | VOCs | 物料衡算 | - | - | 0.502 | 3.612 |  | 95 | - | - | 0.025 |  | 0.181 |
| 还原干燥冷凝不凝气 | G6 |  | VOCs | 物料衡算 | - | - | 0.038 | 0.276 |  | 95 | - | - | 0.002 |  | 0.014 |
| 还原单元合计 |  |  | VOCs | 物料衡算 | 500 | 1187.8 | 0.594 | 4.276 | - | 95 | - | - | 0.030 |  | 0.214 |
| 无组织泄漏废气 | G7、G8 | - | VOCs | 系数法 | - | - | 0.081 | 0.582 | 加强对输料泵、管道、阀门的检查 | 0 | - | - | 0.081 | 7200 | 0.582 |
| 包装粉尘 | G9 | - | 颗粒物 | 系数法 | - | - | 0.003 | 0.025 | 布袋除尘处理 | 95 | - | - | 0.001 | 7200 | 0.006 |
| 3#排气筒 合计*注1 | - | 3# | 酚类 | - | - | - | - | - | 导热油加热炉燃烧后通过3#25m高排气筒排放 | - | 4720.082 | 16.31 | 0.077 | 8000 | 0.618 |
|  |  |  | 己烷 | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0.009 | 8000 | 0.068 |
|  |  |  | VOCs | - | - | - | - | - |  | - |  | 67.58 | 0.319 | 8000 | 2.550 |
| 注：废气排放量及污染物以通过3#排气筒排放的废气总量及与本项目相关的污染物总量考虑（包含特种醇项目产生的污染）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.5.1.2非正常排放废气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对废气非正常排放的定义“生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放”。本评价非正常排放主要考虑导热油加热炉故障的情况，非正常工况下，本项目氧化单元尾气及还原单元尾气经不同管道接入长岭分公司环氧丙烷装置火炬管网，具体非正常排放情况见下表。

- 本项目非正常排放参数表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/(kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次 /次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#排气筒 | 导热油加热炉故障 | VOCs | 0.838 | 1 | 0~1 |
|  |  | 酚类 | 0.073 | 1 | 0~1 |
|  |  | 己烷 | 0.171 | 1 | 0~1 |

    - 废水污染源

根据建设方提供资料，项目所用生产设备全部无需用水清洗，不会产生清洗废水，项目位于已建助剂和特种酯生产车间，不考虑初期雨水，地面冲洗废水已在助剂项目和特种酯项目中考虑，本项目不予考虑，项目主要废水为氧化反应生成的含酚废水、生活污水等。项目主要废水污染源强如下：

- 含酚废水

根据可研及物料平衡，项目含酚废水主要来源二甲酚精馏塔，产生量约为29.926t/a，废水中主要污染物为挥发酚、COD等，根据业主提供资料，二甲酚回收塔废水中COD浓度约为500mg/L，挥发酚浓度约为20mg/L，则COD产生量约为0.015t/a，挥发酚产生量约为0.0006t/a，经特种醇项目污水处理设施处理后排入长岭分公司第一污水处理场进行处理，再经泵提升后排入长岭分公司第二污水处理场深度处理达标后排入长江。

- 生活污水

项目生活污水产生量约为191.25t/a，根据经验数据，生活废水的CODcr：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、氨氮：35mg/L。则其产生量分别为0.067t/a、0.038t/a、0.38t/a、0.007t/a，生活污水经化粪池处理后，由废水总排口排入长岭分公司第一污水处理场进行处理，再经泵提升后排入长岭分公司第二污水处理场深度处理达标后排入长江。

    - 噪声污染源

项目高噪声设备主要为反应釜、氢还原反应器、回收塔、冷凝器、机泵等，单台设备噪声源强约75~90dB（A），建设方拟采取安装减振垫、隔声、消声等措施减少对周围环境干扰。项目噪声源强和处理方式见下表。

- 主要噪声源强表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 声压级（dB） | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 | 1 | 85~90 | 隔声、减振 |
| 2 | 加氢还原器 | 1 | 85~90 | 隔声、减振 |
| 3 | 回收塔 | 2 | 80~85 | 隔声、减振 |
| 4 | 冷凝器 | 11 | 80~85 | 隔声、减振 |
| 5 | 风机 | 1 | 75~85 | 隔声、减振、消声 |
| 6 | 机泵 | 29 | 75~85 | 隔声、减振、消声 |

项目首先选择低噪声设备使噪声控制在90 dB（A）以下；对机泵和风机等安装消声器，利用车间厂房进行隔声等。通过综合措施厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准。

    - 固体废物

项目不合格产品打回反应釜继续反应，布袋除尘器收集的粉尘回用于原料，根据《固体废物鉴别标准  通则》（GB34330-2017），第6.1条第a款，“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理”。因此，本评价固体废物部分不考虑除尘器回收粉尘及不合格的产品。

项目产生的固废有废包装材料、二甲酚回收塔釜底残渣、含铜的废脱金属离子柱、废润滑油、生活垃圾等。

1.沾染原料的废包装材料

本项目沾染原料的废包装材料主要来自于原辅材料的包装物，一般为塑料桶、金属桶，属于HW49其他废物非特定行业中900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为毒性(T)及感染性(In)，产生量为0.2t/a，这部分固废暂存在危险固废暂存间后由原厂家回收。

2.二甲酚回收塔釜底残渣

二甲酚回收塔蒸馏会产生一定量的残渣，主要成分为废催化剂及二苯酚原料中的不溶物，根据可研设计资料：蒸馏残渣产生量约为1.78t/a。根据《国家危险废物名录》，该类废物属于HW39含酚废物中261-071-39“酚及酚类化合物生产过程中产生的废过滤吸附介质、废催化剂、精馏残余物”，拟采用储存桶收集，于密闭危废暂存间暂存，定期委托具有处理危废资质的单位处理。

3.含铜的废脱金属离子柱

项目氧化还原釜出来的物料经溶解过滤后，需用脱金属离子柱去除溶液中的金属离子，此过程会产生一定量的废脱金属离子柱，主要成分为含铜的螯合树脂，根据可研设计资料：含铜的废脱金属离子柱产生量约为2.03t/a。根据《国家危险废物名录》，该类废物属于HW13有机树脂类废物中900-014-13“废弃的粘合剂和密封剂”，拟收集于密闭危废暂存间暂存，定期委托具有处理危废资质的单位处理。

4.废润滑油

项目生产设备使用和维护过程中会使用少量废润滑油等矿物油，产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》，该类废物属于HW08 废矿物油与含矿物油废物中900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”， 拟收集于密闭危废暂存间暂存，定期委托具有处理危废资质的单位处理。

5.生活垃圾

扩建项目新增人员15人，生活垃圾按每人每天0.5kg计，项目年生产300天，则生活垃圾产生量为2.25t/a，拟由环卫部门定期清运，统一处理。

项目固体废物产生及处置情况见下表。

- 固体废物产生及处置情况表

| 序号 | 名称 | 产生量t/a | 属性 | 处理处置措施 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沾染原料的包装材料 | 0.2 | 危险废物 （HW49含酚废物） | 返还生产厂家 | 0.2 |
| 2 | 二甲酚回收塔釜底残渣 | 1.78 | 危险废物 （HW39含酚废物） | 交有资质单位处置 | 1.78 |
| 3 | 含铜的废脱金属离子柱 | 2.03 | 危险废物 （HW13有机树脂类废物） | 交有资质单位处置 | 2.03 |
| 4 | 废润滑油 | 0.2 | 危险废物 （HW08废矿物油与含矿物油废物） | 交有资质单位处置 | 0.2 |
| 5 | 生活垃圾 | 2.25 | 生活垃圾 | 交环卫部门统一处理 | 2.25 |

- 工艺过程中危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沾染原料的包装材料 | HW49 | 900-041-49 | 0.2 | 原料包装 | 固态 | 有机物 | 有机物 | 年 | T/In | 暂存于危废暂存间返还原厂家处理 |
| 2 | 二甲酚回收塔釜底残渣 | HW39 | 261-071-39 | 1.78 | 二甲酚回收塔塔底 | 固态 | 废催化剂 | 有机物、含铜离子等 | 年 | T | 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处理 |
| 3 | 含铜的废脱金属离子柱 | HW13 | 900-014-13 | 2.03 | 脱金属离子柱 | 固态 | 有机树脂 | 含铜螯合物等 | 年 | T |  |
|  | 废润滑油 | HW08 | 900-249-08 | 0.2 | 设备维护维修 | 固态 | 油脂类 | 油脂类 | 月 | T/In |  |

    - 项目污染源汇总

项目污染源汇总情况见下表。

- 项目污染源汇总表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 外排量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织排放 | VOCs | 4.568 | 4.266 | 0.302 | 大气 |
|  |  | 酚类 | 0.522 | 0.496 | 0.026 |  |
|  |  | 己烷 | 1.233 | 1.171 | 0.062 |  |
|  | 无组织排放 | VOCs | 0.582 | 0 | 0.582 | 大气 |
|  |  | 颗粒物 | 0.025 | 0.019 | 0.006 |  |
| 废水 | 含酚废水 | 废水量 | 29.926 | - | 29.926 | 特种醇项目污水处理系统处理后从总排口外排至长岭分公司污水处理场 |
|  |  | COD | 0.015 | - | 0.002* |  |
|  |  | 挥发酚 | 0.0006 | - | 0.00001 |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | 191.25 | - | 191.25 | 化粪池处理后从总排口外排至长岭分公司污水处理场 |
|  |  | COD | 0.067 | 0.057 | 0.01 |  |
|  |  | 氨氮 | 0.007 | 0.006 | 0.001 |  |
| 固废 |  | 沾染原料的包装材料 | 0.2 | 0 | 0.2 | 返还原厂家 |
|  |  | 二甲酚回收塔釜底残渣 | 1.78 | 0 | 1.78 | 交有资质单位处置 |
|  |  | 含铜的废脱金属离子柱 | 2.03 | 0 | 2.03 | 交有资质单位处置 |
|  |  | 废润滑油 | 0.2 | 0 | 0.2 | 交有资质单位处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 2.25 | 0 | 2.25 | 交环卫部门统一处理 |

注：排放浓度以长岭分公司总排口执行的特别限值计

  - 扩建前后厂区污染物排放变化情况

项目扩建前后污染物变化情况见下表。

- 扩建前后污染物排放变化情况表（t/a）

| 项目 | 污染物 | 已建工程排放量 | 在建工程排放量 | 拟建工程排放量 | 本项目排放量 | “以新带老”削减量 | 扩建后全厂排放量 | 增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃(VOCs) | 0.043 | 2.1442 | 14.224 | 0.884 | 0 | 17.2952 | 0.884 |
|  | 环己烷 | 0 | 0 | 0.006 | 0.062 | 0 | 0.068 | 0.062 |
|  | 酚类 | 0 | 0 | 0.594 | 0.026 | 0 | 0.62 | 0.026 |
|  | 甲醇 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007 | 0 |
|  | 氨 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0.056 | 1.03 | 0.006 | 0 | 1.092 | +0.006 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 5.329 | 5.05 | 0 | 0 | 10.379 | 0 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 2169.2 | 10827.584 | 8768.944 | 191.25+29.926=221.176 | 0 | 21956.98 | +221.176 |
|  | COD*注1 | 0.108 | 0.541 | 0.438 | 0.012 | 0 | 1.102 | +0.012 |
|  | NH3 | 0.011 | 0.054 | 0.044 | 0.001 | 0 | 0.11 | +0.001 |
|  | 挥发酚 | 0 | 0 | 0.003 | 0.00001 | 0 | 0.003 | +0.00001 |
|  | 双酚A | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |
| 固废 | 沾染原材料的空桶或塑料袋 | 2.5 | 5.2455 | 1 | 0.2 | 0 | 8.95 | +0.2 |
|  | 精馏釜残液 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 52.70 | 0 |
|  | 投料、筛分收集的粉尘 | 0 | 30.66 | 0 | 0 | 0 | 30.66 | 0 |
|  | 加氢催化剂生产工艺废水沉渣 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
|  | 脱硝反应器废催化剂 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0 |
|  | 地面清扫收集的收尘 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
|  | 废过滤膜 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.70 | 0 |
|  | 过滤杂质 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 53.5 | 0 |
|  | 废加氢催化剂 | 0 | 5.2 | 32.737 | 0 | 0 | 37.94 | 0 |
|  | 二甲酚回收塔釜底残渣 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 1.78 | 1.78 |
|  | 含铜的废脱金属离子柱 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 2.03 | 2.03 |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.20 | 0.2 |
|  | 生活垃圾 | 4.6 | 14.212 | 6.012 | 2.25 | 0 | 27.07 | 2.25 |

注：废水外排浓度以长岭分公司总排口执行的特别限值计

- 环境现状调查与评价

  - 自然环境概况

    - 地理位置

云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，位于东经113°08′~113°23，北纬29°23′~29°38′之间，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳县毗邻，南距岳阳市区22km。

本项目选址位于湖南省岳阳绿色化工产业园（原名：云溪区工业园）长岭片区，项目地理位置图详见附图1。

    - 地表水水文资料

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区，西北面约9.5km为长江。本项目废水经长岭分公司污水设施处理达标后，外排长江，长江在该段主要主要水文参数如下：

流量：多年平均流量20300立方米/秒；

历年最大流量61200立方米/秒；

历年最小流量4190立方米/秒；

流速：多年平均流速1.45米/秒；

历年最大流速2.00米/秒；

历年最小流速0.98米/秒；

含砂量：多年平均含砂量0.683公斤/立方米；

历年最大含砂量5.66公斤/立方米；

历年最小含砂量0.11公斤/立方米；

输沙量：多年平均输砂量13.7t/秒；

历年最大输沙量177t/秒；

历年最小输沙量0.59t/秒；

水  位：多年平均水位23.19米（吴凇高程）；

历年最高水位33.14米；

历年最低水位15.99米。

    - 地下水水文资料

根据《中国石化股份公司长岭分公司 10 万吨/年双氧水法制环氧丙烷工业试验装置项目建设场地区水文地质调查评价报告》（湖南省勘测设计院，2010年8月，该项目位于本项目东南面100m）可知：

（1）地下水类型、分布及赋存条件

调查区为一向斜谷地，地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，且不均匀。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水三种类型。

表3.1-1 本厂区地下水类型、富水性及含水岩组渗透性特征一览表

| 地下水 类型 | 富水性 等级 | 单孔涌水量等级 (m3/d) | 含水岩组 | 含水层厚 （m） | 分布位置 | 含水岩组渗透性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松散岩类孔隙水 | 水量贫乏 | <10 | 全更新统（包括坡、残积层）粉砂砾石等 | 厚3-5m | 场地的东侧 | 渗透系数一般在2~9m/d，属强透水层 |
| 基岩裂隙水 | 水量贫乏裂隙潜水 | <10 | 冷家溪群板岩、震旦系下统莲沱组页岩、寒武系下统羊楼阁洞组灰质页岩 | 厚10-30m | 厂区东部大部分地区，呈带状分布 | 渗透系数2~5m/d，属强透水层 |
|  | 水量中等构造裂隙承压水 | <100 | 震旦系灯影组硅质岩 | 厚约47-70m | 厂址的表部大都有分布 | 岩石坚硬破碎、节理裂隙发育、透水性好 |
| 碳酸盐岩裂隙岩溶水 | 丰富 | ＞100 | 奥陶系瘤状灰岩 | 厚度约200m | 场地的西南部局部出露 | 透水性取决于岩溶的发育及其充填程度 |

（2）地下水补给、径流、排泄条件

根据调查，区域地下水总体流向为：以中国石化股份公司长岭分公司厂区西南侧一带为分水岭，地下水主要靠大气降水补给、径流方式由两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或继续向东运移，最终排入长江。其动态变化与大气降水密切相关。

场地内地下水总体贫乏，岩层透水性弱，地下水主要接受大气降水补给，径流方式有两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或直接排入长江。

    - 地形地貌

云溪区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6米；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4米。一般海拔在40~60米之间。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，适合林、果、茶等作物开发。第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线，适合水稻、瓜菜等作物种植。

工业园属低山丘陵地形，用地多为山地和河湖，园区内丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊交错，海拔高程40~60米，最大高差为35米左右。整个园区地势呈西北高，东南低，由北向南倾斜。工业园东、北部主要为丘陵，有一定的植被，工业园西侧有一湖泊——白泥湖，水体功能为景观用水。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），该区地震设防烈度为 VI 度。

项目区岩层分布及其特征：

依据场地已有地质资料，项目区场地各地层从上至下依次为：

(1)人工填土

褐黄、褐红、灰黑等色。主要由粘性土、砂土、碎石或少量建筑垃圾组成，结构松散，其中碎石粒径2～15cm，次棱角状，含量约20%～40%。场地内普遍分布，层厚1.5～3.8m。为Ⅱ级普通土。

(2)第四系上全新全新统湖沼沉积淤泥质粘土层

淤泥质粘土：浅灰、灰黑色，局部混砂及腐木，很湿～饱和，软塑状为主，局部可塑，光滑，摇振反应慢，干强度高，韧性高，压缩性高，局部表现为粘土(含淤泥质)场地内普遍分布，为Ⅱ级普通土。

(3)第四系全新统可塑粉质粘土

褐灰色、褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光泽，无摇震反应，中等干强度，韧性中，中等压缩性，标贯击数5~8击，呈可塑状态，层厚0.7～3.4m。

(4)第四系全新统硬塑粉质粘土

褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光滑，无摇震反应，较高干强度，韧性较高，含铁锰氧化物，结构密实，较低压缩性，呈硬塑状态，层厚为0.7～5.2m。

(5)第四系上更新统坚硬粉质粘土

黄褐色、褐红色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，上部含少量铁锰氧化物，稍有光泽，无摇震反应，干强度高，韧性高，密实，较低压缩性，具网纹状构造，层厚2.3～6.7m。

(6)第四系上更新统冲洪积层

粉质粘土，浅黄、灰白等色，湿，可塑～硬塑，光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，压缩性中等，底部偶见砾砂夹层。层顶标高-15.89～-12.04m，层顶深度18.20～24.00m，层厚1.70～5.50m，为Ⅱ级普通土。

(7)前震旦系冷家溪群崔家坳组中风化板岩

黄绿色、底部灰绿色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石中等风化，属软岩，强度高，下部坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体上部稍破碎，下部较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，局部钻孔内呈柱状体，采取率较高，勘探深度2.0～11.0m。

(8)前震旦系冷家溪群崔家坳组微风化板岩

青灰色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石微弱风化，属较软岩，强度高，坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，采取率较高。

    - 气象资料

云溪区属亚热带季风气候，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。根据岳阳市气象观测站近20年（1998-2017年）来气象资料，该区域多年平均气温为17.9℃；最高气温39.2℃；最低气温为-4.2℃；多年平均气压1009.7 hPa；多年平均相对湿度75.5%；年平均降雨量为1380.6mm；多年主导风向为NNE，频率为16.5%；多年平均风速为2.6m/s。

    - 土壤、动植物资源

项目区域土壤以潮土为主，是由洞庭湖断陷盆地接受长江等河流沉积物发育而形成。土层深厚，有机质及矿质养分含量丰富。土壤呈碱性，pH值7.5以上，质地偏粘。适合水稻、蔬菜、瓜果等多种农作物的种植。项目拟建设区域耕作土壤主要是潴育性水稻土，其他区域为黄壤和红壤。

区域属亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。

植物中乔木类有马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等，灌木类有问荆、金樱子、盐肤木、山胡桃、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄枙子、野鸦椿等。动物中有斑鸠、野鸡等鸟类，还有蛇、野兔、野鼠等。区域山丘植物属中亚热带常绿阔叶、针叶林带，树木有松、杉、樟、杨、柳等，山体植被覆盖较好。未发现珍稀动植物。区内农作物主要有水稻、油菜等。

长江是我国渔业生产的摇篮，也是水生野生动物赖以生存的快乐宫殿。长江段主要的水生生物主要有浮游动植物：原生动物、轮虫、枝角类、桡足类，主要底栖动物有环节动物、摇蚊幼虫、腹足类、瓣鳃类，主要水生维管束植物有沉水植物。有资料表明，长江中的鱼类种类多达 280 种以上。主要的经济鱼类有青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鱖鱼、鳊鱼、鲶鱼以及蟹、虾等。同时还有洄游性鱼类，如刀鱼、鲥鱼、鳗鱼等，半洄游性鱼类鲴鱼、河鲀等。

  - 湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区概况

    - 基本情况

湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区为岳阳绿色化工产业园的扩区范围之一，于2017年通过了省环保厅的环评批复（湘环评[2017]43号）。

长岭片区位于岳阳市云溪区中石化长岭分公司北侧，其四至范围北至文桥村北面山脚线，冬至和平村下坳组，南至小河沟北岸线，西至文桥大道以东山脚线，规划控制用地面积191.8公顷；片区依托长岭分公司石化原材料供给和交通优势发展石化行业，以其下游产品或副产品为原料，规划主导产业包括碳四产业蔟群、碳三产业蔟群、芳烃产业蔟群和其他相关石化产业蔟群。

    - 园区性质及产业定位

长岭片区为岳阳市工业发展五大工业组团之一的石化工业组团，是湖南云溪工业园三片区之一，是地方对接中石化长炼公司技改扩能项目的工业发展新区，是中石化长炼公司改制企业的新生产用地，是以生产石化中游产品为主的石化工业区。

    - 园区总体规划

1、规划结构

（1）在规划范围主次干道所确定的主骨架基础上，结合地形及现状，采用“方格网”式布局形式，形成“两轴、四区”的用地布局结构。

（2）两轴：规划范围内纵横两条主要发展轴线——长炼大道和同心路。

（3）四区：即由纵横两条发展轴分割成四个化工片区，从西到东、从南至北分别为化工一区、化工二区、化工三区和化工四区。

2、用地规划

用地布局：主要为三类工业用地，配套部分公共服务设施，变电站、事故池、污水收集池及泵站、天然气门站、停车场等市政设施(消防稳压泵站在工业企业内部设置)。

（1）天然气门站：公用设施天然气门站布局到长炼大道与炼桥路交叉口东南部区域。

（2）事故池及污水收集池设置在炼化路与小溪交叉处东南角地势最低的区域。变电站已建于同心路与蔡家垄路交叉口西南角，变电站北部预留50米绿化带作为高压进出线走廊。在高家垄路与砖桥路交叉口东南角规划消防稳压泵站。中部同心山绿地南侧、同心路东侧规划配建社会停车场。

（3）仓储功能由工厂企业自行考虑，不单独布置用地。

（4）工业园公共服务设施用地布局在长炼大道与小溪交叉处东北角地块。

（5）同心路中段的同心山体保留，作为公共绿地和生态防护绿地，山顶规划火炬处理系统及市政设施用地。

（1）工业用地

①本规划范围主要为三类工业用地，工业类型以石化工业为主，工业用地布局形成四大相对集中区域（化工一、二、三、四区）。规划工业用地面积140.1ha，占建设用地的73.04%。

②对为工业配套的附属用房（包括办公楼和食堂）建筑面积比例应按下列标准控制：

总建筑面积在1万平方米以下的，生产附属用房比例不超过20%；

总建筑面积在1-2万平方米之间的，生产附属用房比例不超过15%；

总建筑面积在2万平方米以上，生产附属用房比例再酌情降低。

③具体地块工业用地的建设指标应符合相应图则的要求。

（2）仓储用地

仓储功能由工厂企业自行考虑，片区不单独布置仓储用地。

（3）道路广场用地

规划道路广场用地面积24.8ha，占建设用地的12.9%。在同心公园南侧规划货车专用停车场，面积约1.12ha。

（4）市政公用设施用地

规划市政公用设施用地面积2.54ha，占建设用地的1.25%。

（5）绿地

①规划绿地面积22.26ha，占建设用地的11.61%。

②规划保留同心路中段的同心山体，作为自然生态防护绿地。

③规划范围南侧小河沟北岸设置不少于5米的防护绿化带。

④沿规划范围主次干道设置不少于10米的防护绿化带，沿控制性支路设置不少于7米的绿化带。同心路南端从长炼大道垂直向南至小河规划12米宽绿化带，作为管线走廊。

⑤防护绿化带可用作市政管线走廊。

（6）河沟水系

①对南侧小河沟进行适当整理，疏通疏浚，以保证其泄洪排涝功能。

对于从本范围中部穿过的小河沟不再保留明渠，原则考虑在规划范围内沿蔡家冲路北侧绿化带设置一条主箱涵，分别在小桥路与公山路交叉口、砖桥路西侧地块、同心路东侧绿化带、牌楼路东侧地块和坝塘路东侧地块内设置南北向箱涵（涵管走向见图），截留北部山体和田垄的雨水，向西流入文桥河；规划范围东部的山体和田垄雨水通过东部水沟汇集到南侧小河沟。

②小河沟主要功能为排放雨水功能。

3、基础设施规划

（1）给水

以长炼水厂作为本规划范围的水源，该水厂的工业用水来源为长江，生活用水来源为龙源水库，片区的最大用水量为350m3/h。

规划范围给水管网规划采取两套系统，消防供水管网（兼生活用水）和生产用水管网。工业生产用水管网平差按最高日最高时流量进行计算。最高日变化系数K取2，最高时变化系数K取1.5，工业生产用水主干管管径DN300-DN400，从长炼接引DN400的输水主干管，沿规划范围道路敷设DN300的配水干管,形成环状给水干网。

供水水压满足最不利点服务水头28m的要求。为了满足消防要求，最小供水管径为DN200mm。每隔120M至150m设置一消防栓。

（2）排水和污水处理设施

企业内采用雨、污分流制，厂区雨水经雨水管道收集后进入企业污水处理站处理，同工业废水一起排入园区污水管网。片区公共区域的雨水经雨水沟收集后就近排放。企业污水由各企业自行预处理达到第二污水处理场含油污水处理系统的进水水质标准要求后通过长炼第一污水处理场的管网直接排至第二污水处理场含油污水处理系统进行深度处理，处理达标后排长江。规划范围西面文桥大道旁已铺设通向长炼一污的工业污水管。

（3）污水管网

工业污水主干管沿小河沟路布置，管径为DN800-1000，支管管径为DN400，收集各地块污水，汇入长炼污水管，然后排入长炼二污，经处理达标后排入长江自然水体。

（4）供电

园区电力供应由云溪电力公司采用双回路（110KV和220KV）进行供应,以确保工业生产用电的稳定需要。

（5）通信

园区内全面铺设开通了宽带通讯光缆，为全区各行业进入信息高速公路提供了条件。

（6）蒸汽

蒸汽是石化工业园必可不少的能源，大型石化工业园都是由热电联供加上化工装置的副产蒸汽而获得。本规划紧靠长炼厂，片区已入园企业均由长炼提供蒸汽，目前蒸汽富余量为55.017t/h，供应距离基本合理，可充分利用长炼的蒸汽资源作为本园区的热源。蒸汽管网布置于工程管廊内。蒸汽管从长炼管廊外部接口处（长炼2号常减压北侧小河沟出口至现有动力厂焦棚之间）接入规划范围主干道，分两条支管，一条支管延伸至园区东侧，另一条支管延伸至西侧。

4、环境保护规划

1、规划要求

（1）规划范围内的规划建设应遵循高起点、高标准的要求，优化规划布局，做到科学、合理。进入规划范围内的项目应与本规划要求的产业政策相符，各单个项目应严格执行环境影响评价审批和环保“三同时”制度。同时要保证和增加环保资金投入到位，加强区内环保基础设施的建设，特别是污水管网及固体废物（包括生活垃圾）收集、处理设施的建设，要做到统一规划、同时设计、同时施工、同时投入使用。

（2）强调施工期环境保护工作，严格按照“开发一片、建设一片、恢复一片”的方式进行分期渐进开发，采取措施，防止施工期水土流失和粉尘、噪声等对周围环境的影响。

（3）切实加强规划范围的环境管理，要有专人负责区内的环保工作，加强监管，确保区内环保设施正常运行和各污染物达标排放。同时，要在区内积极推行ISO14000环境管理体系。

2、污染防治

（1）水污染防治

①严格控制新鲜水用量。新鲜水的单耗，应达到国内同行业先进水平。废水首先经过企业内部循环利用，少部分废水对其中有用的成份进行资源化利用，最后送长炼第二污水处理场统一处理后达标排放。

②凡易受污染场所（如塔区、泵区、换热器区、化工原料罐区及浮顶油罐顶、原油及化工原料装卸台等）的初期雨水和地面冲洗水，应排入相应的排水系统，经处理合格后排放。

③未受污染的雨水，可汇入雨水系统直接排入受纳水体。生产废水不得排入雨水灌渠。

④采用直流冷却外排的冷却水系统应设事故隔油及报警设施。

⑤加强对各排污单位的管理，企业污染物排放浓度不得超过国家规定的排放浓度，实行排污许可制度；对工业主要污染源实行污水排放总量控制与浓度控制相结合的方法，使污水排放量和废物排放量控制在较低的水平。

⑥严禁采用渗井、渗坑、废矿井等排放有毒有害污水。

⑦输送含硫、酚等强腐蚀性物质的污水管道，不得埋地敷设。

（2）大气污染防治

企业外排废气中污染物浓度执行相关国家标准。

①凡连续散发有毒有害气体、粉尘、恶臭、酸雾等物质的生产过程，应设计成密闭的生产系统。当需外排时，还应设置除尘、吸收等净化设施。

②对含有易挥发物质的原料、成品、中间产品等储存设施，应有防止挥发物逸出的措施，如采用浮顶罐、油气回收等。各分馏塔顶未冷凝的可燃气，不得直接排入大气，应回收利用。

③污染大气的放空尾气，如延迟焦化装置的放空尾气、合成氨驰放气等，应回收利用或妥善处理。各装置（单元）的放空可燃气体，宜回收利用，不排或少排入火炬。

④必须在装置或单元就地直接排入大气的有毒有害气体，必须经环境影响评价论证，并征得环境保护主管部门的认可。

⑤易挥发有毒气体的含硫污水、含酚污水等，应采用管道密闭输送。

⑥燃烧气系统的分液罐所分离出来的冷凝液，应回收利用或进行处理。硫磺回收、氧化沥青、氯碱、硝酸和硫酸等装置排出的尾气，必须进行处理。

⑦对严重散发有毒气体的化学药剂（如二硫化碳、乙基液等），应密闭储存。

⑧片区内道路两侧、市政设施周边以及片区边界外均应设置防护绿地。片区采取集中供热，禁止企业新增燃煤锅炉。

（2）固废污染防治

规划范围内废渣（液）实行分类管理，遵循资源化、减量化、无害化的原则。属危险废物的要送至有相关资质的危险废物处理单位统一处理，其它工业废物要提高综合利用率，不能综合利用的工业固体废物和生活垃圾应妥善收集，并转运到垃圾处理厂统一处理。

声环境保护措施：加强区域主要货运道路两侧的防护绿地建设，避免在靠近城镇居民生活的地区设置噪声污染较为严重的工业企业。

农田湿地环境保护措施：充分保护区内现有农田及湿地，发挥其生态缓冲能力及自我调控能力；保证区内各类绿地的建设实施，营造工业园良好生态环境；严格控制对区内空地及农田的开发建设活动。

  - 项目周边污染源调查

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区，长岭片区目前已入驻10家企业。

根据目前岳阳绿色化工产业园长岭片区各个企业的排污情况看，整个园区废气、固体废物的产量较大，污水中COD、SS等污染物因子浓度较高，但各厂通过相应的污染防治措施和长炼的污水处理场处理后，污染物基本能达标排放。

项目区评价范围内与本项目有关的拟建在建项目的大气污染源情况见4.1.4.4节部分相关内容。

  - 环境空气质量现状调查与评价

    - 空气质量达标区判定

本项目所在区域达标判定数据来源于岳阳市环境保护局发布的《岳阳市二〇一七年度环境质量公报》，根据该公报，岳阳市2017年区域环境空气质量数据见下表。

- 岳阳市空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m³） | 标准值（μg/m³） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 14 | 60 | 23.3 | 不达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 25 | 40 | 62.5 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 71 | 70 | 101.4 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 49 | 35 | 140.0 |  |
| CO | 第95百分位数日平均质量浓度 | 1400 | 4000 | 35.0 |  |
| O3 | 第90百分位数最大8h平均质量浓度 | 142 | 160 | 88.8 |  |

注：《岳阳市二〇一七年度环境质量公报》未公布SO2、NO2、PM10、PM2.5相应的百分位数日平均质量浓度。

由上表可知，所在区域PM10和PM2.5的年均浓度超标，故本项目所在区域2017年为环境空气质量不达标区。

    - 基本污染物环境质量现状

本项目大气环境评价范围为以厂址为中心，边长为5×5km的矩形区域，本评价基本污染物环境质量数据来源于国家环境空气质量监测网云溪区站，该站距本项目约12.8km，评级基准年为2017年，具体情况如下：

- 基本污染物环境质量现状

| 点位名称 | 监测点坐标/m |  | 污染物 | 年评价指标 | 评价标准/（μg/m3） | 现状浓度/（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标频率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家环境空气质量监测网云溪区站 | 113.262334 | 29.474998 | SO2 | 年平均浓度 | 60 | 9 | 15.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 年平均浓度 | 40 | 23 | 57.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  | PM10 | 年平均浓度 | 70 | 75 | 107.1 | 100 | 超标 |
|  |  |  | PM2.5 | 年平均浓度 | 35 | 49 | 140.0 | 100 | 超标 |
|  |  |  | CO | 第95百分位数日平均浓度 | 4000 | 1500 | 37.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  | O3 | 第90百分位数最大8h平均浓度 | 160 | 137 | 85.6 | 0 | 达标 |

由上表的结果可知，项目评价范围基本污染物SO2、NO2、CO和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10和PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下， PM10年均浓度平均值下降到68μg /m3以下，同时根据岳阳市大气污染防治行动计划等要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，大气环境质量将得到改善。

    - 其他污染物环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2—2018)中“6.2.2”相关内容，由于评价范围内没有环境空气质量监测网数据，也没有公开发布的环境空气质量现状数据的，可以收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。本项目TVOC收集《湖南长岭石化科技开发有限公司10000吨/年系列特种酯类生产项目环境影响报告书》委托湖南湘中博一环境监测有限公司于2018年7月24日~7月30日对项目所在区域进行的大气环境质量监测数据。苯酚及TSP收集了《湖南新岭化工股份有限公司4000吨/年2,6-二甲酚、1800吨/年混合酚提质及技术改造项目》委托湖南品标华测检测技术有限公司于2018年6月22日~6月28日对项目所在区域进行的大气环境质量监测数据。引用监测点位于本项目评价范围内，与本项目排放污染物相关，监测时间为近3年，具有时效性，引用数据能满足导则要求。具体监测结果见下表。下表中坐标数据以项目厂界中心为坐标原点。

- 其他污染物环境质量现状(监测结果)表

| 监测点位 | 监测点坐标 |  | 监测因子 | 监测时段 | 评价标准 | 监测浓度范围/(mg/m3) | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目东北面约650m处居民点 | 409 | 493 | TVOC | 8h平均 | 0.6 mg/m3 | 0.045-0.072 | 12 | 0 | 达标 |
| 本项目西南面约450m处居民点 | -405 | -242 | TVOC | 8h平均 | 0.6 mg/m3 | 0.058-0.074 | 12.3 | 0 | 达标 |
| 文桥镇和平村 | 1693 | 36 | 苯酚 | 1h平均 | 0.02 mg/m3 | 0.01ND | - | - | 达标 |
| 长岭社区南山村 | -1463 | -2775 | 苯酚 | 1h平均 | 0.02mg/m3 | 0.01ND | - | - | 达标 |
| 文桥镇和平村 | 1693 | 36 | TSP | 日平均 | 0.3mg/m3 | 0.045~0.060 | 20 | 0 | 达标 |
| 长岭社区南山村 | -1463 | -2775 | TSP | 日平均 | 0.3mg/m3 | 0.026~0.039 | 13 | 0 | 达标 |

根据上表可知，项目监测点特征污染因子TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，监测点特征污染因子TVOC能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D表D.1相关参考限值，苯酚能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求限值。

  - 地表水环境质量现状评价

本项目不直接排放废水，地表水评价等级为三级B，项目废水利用长岭分公司污水处理场处理达标后排入长江。

1、长江段水质

本次收集了长岭分公司污水处理场排污口上游城陵矶常规断面和排污口下游陆城常规断面2019年的常规监测数据，具体情况如下。

- 长江水质监测结果统计表  单位：mg/L(pH无量纲)

| 断面 | 监测因子 | 范围值 | 标准指数 | 超标率 | 最大超标倍数 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江城陵矶断面 （2019.1） | pH | 8.03 | 0.485 | 0 | 0 | 6~9 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.7 | 0.283 | 0 | 0 | ≤6 |
|  | COD | 6.0 | 0.300 | 0 | 0 | ≤20 |
|  | BOD5 | 0.70 | 0.175 | 0 | 0 | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.23 | 0.230 | 0 | 0 | ≤1 |
|  | TP | 0.120 | 0.600 | 0 | 0 | ≤0.2 |
|  | 铜 | 0.02 | 0.020 | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 锌 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 氟化物 | 0.16 | 0.160 | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 硒 | 0.0002 | 0.020 | 0 | 0 | ≤0.01 |
|  | 砷 | 0.0019 | 0.038 | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 汞 | 0.00002 | 0.200 | 0 | 0 | ≤0.0001 |
|  | 镉 | 0.0003 | 0.060 | 0 | 0 | ≤0.005 |
|  | 六价铬 | 0.002 | 0.040 | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 铅 | 0.0002 | 0.004 | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 氰化物 | 0.0005 | 0.003 | 0 | 0 | ≤0.2 |
|  | 挥发酚 | 0.0006 | 0.12 | 0 | 0 | ≤0.005 |
|  | 石油类 | 0.005 | 0.100 | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.04 | 0.200 | 0 | 0 | ≤0.2 |
|  | 硫化物 | 0.002 | 0.010 | 0 | 0 | ≤0.2 |
| 长江陆城断面(2019.1,2) | pH | 7.57-7.59 | 0.295 | 0 | 0 | 6~9 |
|  | 高锰酸盐指数 | 2.0-2.2 | 0.367 | 0 | 0 | ≤6 |
|  | COD | 5.0-11.3 | 0.565 | 0 | 0 | ≤20 |
|  | BOD5 | 1.20-2.17 | 0.543 | 0 | 0 | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.11-0.18 | 0.180 | 0 | 0 | ≤1 |
|  | TP | 0.077-0.083 | 0.415 | 0 | 0 | ≤0.2 |
|  | 铜 | 0.002667-0.003 | 0.003 | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 锌 | 0.05L | / | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 氟化物 | 0.103-0.230 | 0.230 | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 硒 | 0.0004L | / | 0 | 0 | ≤0.01 |
|  | 砷 | 0.0018-0.002933 | 0.059 | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 汞 | 0.00004L | / | 0 | 0 | ≤0.0001 |
|  | 镉 | 0.0001L | / | 0 | 0 | ≤0.005 |
|  | 六价铬 | 0.004L | / | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 铅 | 0.002L | / | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 氰化物 | 0.001L | / | 0 | 0 | ≤0.2 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | / | 0 | 0 | ≤0.005 |
|  | 石油类 | 0.01L | / | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | / | 0 | 0 | ≤0.2 |
|  | 硫化物 | 0.005L | / | 0 | 0 | ≤0.2 |

由上表可知，长江城陵矶断面和陆城断面所有监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

  - 地下水质量现状评价

本次地下水环境质量现状评价引用引用《湖南长岭石化科技开发有限公司10000吨/年系列特种酯类生产项目环境影响报告书》中湖南湘中博一环境监测有限公司于2018年7月24日~7月26日对项目所在区域进行的地下水环境质量调查监测资料。

### 1、引用监测点位及监测因子

地下水水质监测因子为pH、耗氧量、氨氮、石油类、硫化物、挥发性酚类、氯化物、硫酸盐、总硬度、嗅和味。各监测点分布情况见下表。

- 地下水水质监测点分布情况

| 序号 | 监测点位 | 本项目所在位置地下水流向的相对位置 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 本项目东北面约650m处居民点水井 | 本项目上游 |
| D2 | 本项目西北面约550m处居民点水井 | 本项目上游 |
| D3 | 本项目西面约500m处居民点水井 | 本项目下游 |
| D4 | 本项目东南面约1000m处居民点水井 | 本项目上游 |
| D5 | 本项目东北面约950m处居民点水井 | 本项目上游 |

### 2、评价标准

项目区地下水评价采用《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

### 3、评价方法

本项目地下水质量现状评价采用标准指数法。

### 4、监测及评价结果

项目区地下水质监测结果见下表。

- 地下水监测结果表   mg/ L，pH无量纲

| 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018.7.24 | 2018.7.25 | 2018.7.26 |  |
| D1 | pH | 6.89 | 6.54 | 6.67 | 无量纲 |
|  | 耗氧量 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.34 | 0.32 | 0.38 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 232 | 228 | 219 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | mg/L |
|  | 硫化物 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | mg/L |
|  | 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | mg/L |
|  | 氯化物 | 180 | 165 | 157 | mg/L |
|  | 总硬度 | 428 | 435 | 419 | mg/L |
|  | 嗅和味 | 无味道 | 无味道 | 无味道 | - |
| D2 | pH | 6.49 | 6.50 | 6.65 | 无量纲 |
|  | 耗氧量 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 210 | 224 | 207 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | mg/L |
|  | 硫化物 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | mg/L |
|  | 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | mg/L |
|  | 氯化物 | 205 | 225 | 217 | mg/L |
|  | 总硬度 | 405 | 420 | 412 | mg/L |
|  | 嗅和味 | 无味道 | 无味道 | 无味道 | / |
| D3 | pH | 6.84 | 6.64 | 6.77 | 无量纲 |
|  | 耗氧量 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 224 | 212 | 206 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | mg/L |
|  | 硫化物 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | mg/L |
|  | 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | mg/L |
|  | 氯化物 | 204 | 215 | 207 | mg/L |
|  | 总硬度 | 402 | 385 | 389 | mg/L |
|  | 嗅和味 | 无味道 | 无味道 | 无味道 | / |
| D4 | pH | 6.57 | 6.34 | 6.85 | 无量纲 |
|  | 耗氧量 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.30 | 0.22 | 0.21 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 232 | 228 | 219 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | mg/L |
|  | 硫化物 | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | mg/L |
|  | 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | mg/L |
|  | 氯化物 | 213 | 181 | 170 | mg/L |
|  | 总硬度 | 290 | 310 | 325 | mg/L |
|  | 嗅和味 | 无味道 | 无味道 | 无味道 | / |
| D5 | pH | 6.90 | 7.25 | 6.90 | 无量纲 |
|  | 耗氧量 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.21 | 0.28 | 0.25 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 212 | 201 | 198 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | mg/L |
|  | 硫化物 | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | mg/L |
|  | 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | mg/L |
|  | 氯化物 | 194 | 178 | 151 | mg/L |
|  | 总硬度 | 328 | 312 | 334 | mg/L |
|  | 嗅和味 | 无味道 | 无味道 | 无味道 | / |

水位监测结果

本项目地下水水位监测点监测结果见下表。

- 地下水水位监测点分布情况及监测结果

| 序号 | 监测点位 | 水位（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018.7.24 | 2018.7.25 | 2018.7.26 |
| D1 | 本项目东北面约650m处居民点水井 | -6.0 | -6.0 | -6.0 |
| D2 | 本项目西北面约550m处居民点水井 | -5.8 | -5.8 | -5.8 |
| D3 | 本项目西面约500m处居民点水井 | -7.0 | -7.0 | -7.0 |
| D4 | 本项目东南面约1000m处居民点水井 | -6.0 | -6.0 | -6.0 |
| D5 | 本项目东北面约950m处居民点水井 | -6.5 | -6.5 | -6.5 |
| D6 | 本项目东北面约770m处居民点水井 | -5.8 | -5.8 | -5.8 |
| D7 | 本项目西北面约650m处居民点水井 | -7.0 | -7.0 | -7.0 |
| D8 | 本项目西南面约550m处居民点水井 | -6.0 | -6.0 | -6.0 |
| D9 | 本项目东南面约850m处居民点水井 | -7.2 | -7.2 | -7.2 |
| D10 | 本项目东北面约1050m处居民点水井 | -7.0 | -7.0 | -7.0 |

注：上表中水位基准面为当地地面

- 地下水监测分析结果表

| 点位 | 评价指标 | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH（无量纲） | 耗氧量 | 氨氮 | 硫酸盐 | 石油类 | 硫化物 | 挥发性酚类 | 氯化物 | 总硬度 | 嗅和味 |
| D1 | 范围 | 6.54~6.89 | 2.3~2.6 | 0.32~0.38 | 219~232 | 0.04ND | 0.007~0.011 | 0.0003ND | 157~180 | 419~435 | 无味道 |
|  | 标准指数 | / | 0.77~0.87 | 0.64~0.76 | 0.88~0.93 | / | 0.35~0.55 | / | 0.63~0.90 | 0.93~0.97 | / |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| D2 | 范围 | 6.49~6.65 | 2.0~2.3 | 0.28~0.31 | 207~224 | 0.04ND | 0.006~0.008 | 0.0003ND | 205~225 | 405~420 | 无味道 |
|  | 标准指数 |  | 0.67~0.77 | 0.56~0.62 | 0.83~0.90 | / | 0.30~0.40 | / | 0.82~0.90 | 0.9~0.93 | / |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| D3 | 范围 | 6.64~6.84 | 1.7~2.0 | 0.30~0.32 | 206~224 | 0.04ND | 0.009~0.012 | 0.0003ND | 204~215 | 385~402 | 无味道 |
|  | 标准指数 |  | 0.57~0.67 | 0.60~0.64 | 0.82~0.90 | / | 0.45~0.60 | / | 0.82~0.86 | 0.86~0.89 | / |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| D4 | 范围 | 6.34~6.85 | 1.3~1.7 | 0.21~0.30 | 219~232 | 0.04ND | 0.005ND | 0.0003ND | 170~213 | 290~325 | 无味道 |
|  | 标准指数 |  | 0.43~0.57 | 0.42~0.60 | 0.88~0.93 | / | / | / | 0.67~0.85 | 0.64~0.72 | / |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| D5 | 范围 | 6.90~7.25 | 1.4~1.9 | 0.21~0.28 | 198~212 | 0.04ND | 0.005ND | 0.0003ND | 151~194 | 312~334 | 无味道 |
|  | 标准指数 |  | 0.47~0.63 | 0.42~0.56 | 0.79~0.85 | / | / | / | 0.60~0.78 | 0.69~0.74 | / |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 标准值 |  | 6.5≤pH≤8.5 | ≤3.0 | ≤0.50 | ≤250 | / | ≤0.02 | ≤0.002 | ≤250 | ≤450 | / |

由上表的监测结果可知，本项目地下水评价范围内的5个监测点中，全部监测因子均满足《地下水水质标准》(GB14848-2017)中Ⅲ类标准要求。

  - 声环境质量评价

本评价引用了《湖南长岭石化科技开发有限公司年产10000吨1,4-环己烷二甲醇、5000吨氢化双酚A、5000吨氢化双酚A、2000吨邻甲基环己醇、1400吨1-环己基异丙醇、副产220吨1,4-环己二醇、19620吨异辛醇、24吨甲基环己烷、288吨溶剂油调和组分项目环境影响报告书》委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年3月24~25日对项目厂界声环境进行的监测，具体情况如下。

#### 1、监测点位

在项目厂界分别布设了4个具有代表性的噪声监测点N1~N4。

#### 3、监测时间与频次

监测时间分别为2020年3月24日~3月25日，昼、夜间各测1次。

#### 4、监测与评价结果

监测结果见下表。

- 声环境现状监测统计结果   单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果 |  | 标准限值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1（厂界东侧外1米） | 20200324 | 50.9 | 42.3 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 20200325 | 51.3 | 42.5 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| N2（厂界南侧外1米） | 20200324 | 52.3 | 43.7 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 20200325 | 51.8 | 43.3 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| N3（厂界西侧外1米） | 20200324 | 52.8 | 43.4 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 20200325 | 52.2 | 42.9 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| N4（厂界北侧外1米） | 20200324 | 51.6 | 42.6 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 20200325 | 53.4 | 42.0 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |

根据引用监测结果，项目区厂界各监测点昼夜声环境均能声满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类标准要求。

  - 土壤环境质量评价

为了解建设项目所在区域土壤环境的质量现状，本评价收集了《湖南长岭石化科技开发有限公司年产10000吨1,4-环己烷二甲醇、5000吨氢化双酚A、2000吨邻甲基环己醇、1400吨1-环己基异丙醇、副产220吨1,4-环己二醇、19620吨异辛醇、24吨甲基环己烷、288吨溶剂油调和组项目环境影响报告书》委托苏州汉宣检测科技有限公司于2020年3月对项目评价范围内土壤监测的结果，具体情况如下。

### 1、监测点位

在土壤评价范围内布设了8个具有代表性的土壤监测点。具体如下：

- 土壤环境监测点

| 编号 | 布点位置 | 经纬度 |  | 取样分层 | 监测因子 | 选点依据 | 土壤性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |
| S1 | 厂界外东北337m | 113.362529721 | 29.552367083 | 0-0.2m | GB15618中的基本因子（8项）及pH | 土壤背景样 | 农田 | 占地范围外 |
| S2 | 厂界外西北207m | 113.365287032 | 29.551358573 | 0-0.2m | GB36600中的基本因子挥发性有机物（27项目）及其他项目石油烃（C10~C40） | 敏感目标 | 建设用地 | 占地范围外 |
| S3 | 厂界外西侧140m | 113.367003646 | 29.549749247 | 0-0.2m | GB36600中的基本因子挥发性有机物（27项目）及其他项目石油烃（C10~C40） | 敏感目标 | 建设用地 | 占地范围外 |
| S4 | 厂界外东侧229m | 113.361877945 | 29.549647323 | 0-0.2m | GB15618中的基本因子（8项）及pH | 可能产生影响的点 | 农田 | 占地范围外 |
| S5 | 现有项目储罐区 | 113.364381787 | 29.549081377 | 0-0.5m | GB36600中的基本因子挥发性有机物（27项目）及其他项目石油烃（C10~C40） | 可能发生渗漏的装置区 | 建设用地 | 占地范围内 |
| S9 | 现有项目办公大楼 | 113.364404586 | 29.550245455 | 0-0.5m 0.5-1.5m | GB36600中的基本因子挥发性有机物（27项目）及其他项目石油烃（C10~C40） | 可能产生影响的点 | 建设用地 | 占地范围内 |
| S10 | 特种醇项目装置区 | 113.363801089 | 29.549014322 | 0-0.5m | GB36600中的基本因子（45项目）及其他项目石油烃（C10~C40） | 特种醇项目拟建地 | 建设用地 | 占地范围内 |
| S11 | 特种醇项目储罐区 | 113.363731351 | 29.547756366 | 0-0.2m | GB36600中的基本因子（45项目）及其他项目石油烃（C10~C40） | 特种醇项目拟建地 | 建设用地 | 占地范围内 |

### 2、监测时间

监测一天，在评价期间内监测土壤1次。

### 3、土壤理化性质调查表

- 土壤理化性质调查表

| 点号/时间 |  | S9 | 2020年3月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 |  | 113.363801E | 29.549014N |
| 层次 |  | 0-20cm | 50-150cm |
| 现场记录 | 颜色 | 浅灰棕 | 浅灰棕 |
|  | 结构 | 团粒 | 团块 |
|  | 质地 | 粗粉砂为主 | 粉砂为主 |
|  | 砂砾含量 | 90% | 83% |
|  | 其它异物 | 枯枝、落叶等 | 无 |
| 实验室测定 | pH | 7.95 |  |
|  | 阳离子交换量 | 9.4 |  |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 0.91 |  |
|  | 氧化还原电位 | 366 |  |
|  | 饱和导水率/（cm/s） | 1.39×10-4 |  |
|  | 孔隙度 | 43.3 |  |

### 4、监测与评价结果

厂界外农用地监测结果见下表3.8-3。

- S1、S4点位土壤环境质量现状监测统计结果 单位：mg/kg

| 监测点位 | 检出限 | S1 | 标准值 | 是否达标 | S4 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测因子 |  | 0-0.2 |  |  | 0-0.2 |  |  |
| pH值 | / | 7.85 | / | / | 7.83 | / | / |
| 砷 | 0.01 | 31.8(超标) | 20 | 否 | 14.7( | 25 | 是 |
| 镉 | 0.01 | 0.12 | 0.8 | 是 | 0.21 | 0.6 | 是 |
| 铜 | 1 | 47 | 100 | 是 | 37 | 100 | 是 |
| 铅 | 0.1 | 13.0 | 240 | 是 | 13.6 | 170 | 是 |
| 汞 | 0.002 | 0.032 | 1.0 | 是 | 0.082 | 3.4 | 是 |
| 镍 | 3 | 34 | 190 | 是 | 32 | 190 | 是 |
| 铬 | 4 | 30 | 350 | 是 | 49 | 250 | 是 |
| 锌 | 1 | 97 | 300 | 是 | 117 | 300 | 是 |
| 石油烃 | 6 | / | / | / | / | / | / |

S1、S4点位各监测因子除S1点位砷超标以外，均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）标准表中1风险筛选限值。砷超标原因为S1采样点位为农田表层样，可能存在农业面源污染。

厂界外建设用地监测结果见下表3.8-4。

- S2、S3点位土壤环境质量现状监测统计结果  单位：mg/kg

| 监测点位 | 检出限 | S2 | S3 | 标准值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测因子 |  | 0-0.2 | 0-0.2 |  |  |
| 四氯化碳 | 0.0013 | ND | ND | 0.9 | 是 |
| 氯仿 | 0.0011 | ND | ND | 0.3 | 是 |
| 氯甲烷 | 0.0010 | ND | ND | 12 | 是 |
| 1,1-二氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | 3 | 是 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.0013 | ND | ND | 0.52 | 是 |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.0010 | ND | ND | 12 | 是 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | 0.0013 | ND | ND | 66 | 是 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | 0.0014 | ND | ND | 10 | 是 |
| 二氯甲烷 | 0.0015 | ND | ND | 94 | 是 |
| 1,2-二氯丙烷 | 0.0011 | ND | ND | 1 | 是 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | 2.6 | 是 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | 1.6 | 是 |
| 四氯乙烯 | 0.0014 | ND | ND | 11 | 是 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0013 | ND | ND | 701 | 是 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | 0.6 | 是 |
| 三氯乙烯 | 0.0012 | ND | ND | 0.7 | 是 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0012 | ND | ND | 0.05 | 是 |
| 氯乙烯 | 0.0010 | ND | ND | 0.12 | 是 |
| 苯 | 0.0019 | ND | ND | 1 | 是 |
| 氯苯 | 0.0012 | ND | ND | 68 | 是 |
| 1,2-二氯苯 | 0.0015 | ND | ND | 560 | 是 |
| 1,4-二氯苯 | 0.0015 | ND | ND | 5.6 | 是 |
| 乙苯 | 0.0012 | ND | ND | 7.2 | 是 |
| 苯乙烯 | 0.0011 | ND | ND | 1290 | 是 |
| 甲苯 | 0.0013 | ND | ND | 1200 | 是 |
| 间，对-二甲苯 | 0.0012 | ND | ND | 163 | 是 |
| 邻-二甲苯 | 0.0012 | ND | ND | 222 | 是 |
| 硝基苯 | 0.09 | ND | ND | 34 | 是 |
| 苯胺 | 0.1 | ND | ND | 92 | 是 |
| 2-氯酚 | 0.06 | ND | ND | 250 | 是 |
| 苯并(a)蒽 | 0.1 | ND | ND | 5.5 | 是 |
| 苯并(a)芘 | 0.1 | ND | ND | 0.55 | 是 |
| 苯并(b)荧蒽 | 0.2 | ND | ND | 5.5 | 是 |
| 苯并(k)荧蒽 | 0.1 | ND | ND | 55 | 是 |
| 䓛 | 0.1 | ND | ND | 490 | 是 |
| 二苯并(a,h)蒽 | 0.1 | ND | ND | 0.55 | 是 |
| 茚并(1,2,3-cd)芘 | 0.1 | ND | ND | 5.5 | 是 |
| 萘 | 0.09 | ND | ND | 25 | 是 |

S2、S3点位各监测因子监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600-2018)标准表1第一类用地筛选值要求限值。

根据厂区实际情况：S5、S10点位0.5m以下为石块，取不到土壤样品，S9点位0-0.5m为回填土及碎石、1.5m以下为石块，取不到土壤样品，故本项目柱状样取样情况为S5：0-0.5m，S9：0.5-1.5m，S10：0-0.5m。土壤采样现场照片见下图：

| 土壤采样现场照片 |  |
| --- | --- |

厂区内柱状样监测结果见下表3.8-5.

- 土壤环境质量现状监测统计结果   单位：mg/kg

| 监测点位 | 检出限 | S5 | S9 | S10 | 标准值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测因子 |  | 0-0.5m | 0-0.5m 0.5-1.5m | 0-0.5m |  |  |
| 砷 | 0.01 | / | / | 19.3 | 60 | 是 |
| 镉 | 0.01 | / | / | 0.17 | 65 | 是 |
| 铜 | 1 | / | / | 43 | 5.7 | 是 |
| 铅 | 0.1 | / | / | 10.8 | 18000 | 是 |
| 汞 | 0.002 | / | / | 0.031 | 800 | 是 |
| 镍 | 3 | / | / | 35 | 38 | 是 |
| 铬（六价） | 2 | / | / | ND | 900 | 是 |
| 四氯化碳 | 0.0013 | ND | ND | ND | 2.8 | 是 |
| 氯仿 | 0.0011 | ND | ND | ND | 0.9 | 是 |
| 氯甲烷 | 0.0010 | ND | ND | ND | 37 | 是 |
| 1,1-二氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | 9 | 是 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.0013 | ND | ND | ND | 5 | 是 |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.0010 | ND | ND | ND | 66 | 是 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | 0.0013 | ND | ND | ND | 596 | 是 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | 0.0014 | ND | ND | ND | 54 | 是 |
| 二氯甲烷 | 0.0015 | ND | ND | ND | 616 | 是 |
| 1,2-二氯丙烷 | 0.0011 | ND | ND | ND | 5 | 是 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | 10 | 是 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | 6.8 | 是 |
| 四氯乙烯 | 0.0014 | ND | ND | ND | 53 | 是 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0013 | ND | ND | ND | 840 | 是 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | 2.8 | 是 |
| 三氯乙烯 | 0.0012 | ND | ND | ND | 2.8 | 是 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0012 | ND | ND | ND | 0.5 | 是 |
| 氯乙烯 | 0.0010 | ND | ND | ND | 0.43 | 是 |
| 苯 | 0.0019 | ND | ND | ND | 4 | 是 |
| 氯苯 | 0.0012 | ND | ND | ND | 270 | 是 |
| 1,2-二氯苯 | 0.0015 | ND | ND | ND | 560 | 是 |
| 1,4-二氯苯 | 0.0015 | ND | ND | ND | 20 | 是 |
| 乙苯 | 0.0012 | ND | ND | ND | 28 | 是 |
| 苯乙烯 | 0.0011 | ND | ND | ND | 1290 | 是 |
| 甲苯 | 0.0013 | ND | ND | ND | 1200 | 是 |
| 间，对-二甲苯 | 0.0012 | ND | ND | ND | 570 | 是 |
| 邻-二甲苯 | 0.0012 | ND | ND | ND | 640 | 是 |
| 硝基苯 | 0.09 | ND | ND | ND | 76 | 是 |
| 苯胺 | 0.1 | ND | ND | ND | 260 | 是 |
| 2-氯酚 | 0.06 | ND | ND | ND | 2256 | 是 |
| 苯并(a)蒽 | 0.1 | ND | ND | ND | 15 | 是 |
| 苯并(a)芘 | 0.1 | ND | ND | ND | 1.5 | 是 |
| 苯并(b)荧蒽 | 0.2 | ND | ND | ND | 15 | 是 |
| 苯并(k)荧蒽 | 0.1 | ND | ND | ND | 151 | 是 |
| 䓛 | 0.1 | ND | ND | ND | 1293 | 是 |
| 二苯并(a,h)蒽 | 0.1 | ND | ND | ND | 1.5 | 是 |
| 茚并(1,2,3-cd)芘 | 0.1 | ND | ND | ND | 15 | 是 |
| 萘 | 0.09 | ND | ND | ND | 70 | 是 |
| 石油烃 | 6 | 10 | 7 | 21 | 4500 | 是 |

厂界内S5、S9、S10的各监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600-2018)标准表1第二类用地筛选值要求限值。

厂区内表层样监测结果见下表3.8-6.

- S11点位土壤环境质量现状监测统计结果   单位：mg/kg

| 监测点位 | 检出限 | S11 | 标准值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测因子 |  | 0-0.2m |  |  |
| 砷 | 0.01 | 23.7 | 60 | 是 |
| 镉 | 0.01 | 0.10 | 65 | 是 |
| 六价铬 | 2 | ND | 5.7 | 是 |
| 铜 | 1 | 46 | 18000 | 是 |
| 铅 | 0.1 | 14.5 | 800 | 是 |
| 汞 | 0.002 | 0.023 | 38 | 是 |
| 镍 | 3 | 34 | 900 | 是 |
| 四氯化碳 | 0.0013 | ND | 2.8 | 是 |
| 氯仿 | 0.0011 | ND | 0.9 | 是 |
| 氯甲烷 | 0.0010 | ND | 37 | 是 |
| 1,1-二氯乙烷 | 0.0012 | ND | 9 | 是 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.0013 | ND | 5 | 是 |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.0010 | ND | 66 | 是 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | 0.0013 | ND | 596 | 是 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | 0.0014 | ND | 54 | 是 |
| 二氯甲烷 | 0.0015 | ND | 616 | 是 |
| 1,2-二氯丙烷 | 0.0011 | ND | 5 | 是 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0012 | ND | 10 | 是 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0012 | ND | 6.8 | 是 |
| 四氯乙烯 | 0.0014 | ND | 53 | 是 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0013 | ND | 840 | 是 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0012 | ND | 2.8 | 是 |
| 三氯乙烯 | 0.0012 | ND | 2.8 | 是 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0012 | ND | 0.5 | 是 |
| 氯乙烯 | 0.0010 | ND | 0.43 | 是 |
| 苯 | 0.0019 | ND | 4 | 是 |
| 氯苯 | 0.0012 | ND | 270 | 是 |
| 1,2-二氯苯 | 0.0015 | ND | 560 | 是 |
| 1,4-二氯苯 | 0.0015 | ND | 20 | 是 |
| 乙苯 | 0.0012 | ND | 28 | 是 |
| 苯乙烯 | 0.0011 | ND | 1290 | 是 |
| 甲苯 | 0.0013 | ND | 1200 | 是 |
| 间，对-二甲苯 | 0.0012 | ND | 570 | 是 |
| 邻-二甲苯 | 0.0012 | ND | 640 | 是 |
| 硝基苯 | 0.09 | ND | 76 | 是 |
| 苯胺 | 0.1 | ND | 260 | 是 |
| 2-氯酚 | 0.06 | ND | 2256 | 是 |
| 苯并(a)蒽 | 0.1 | ND | 15 | 是 |
| 苯并(a)芘 | 0.1 | ND | 1.5 | 是 |
| 苯并(b)荧蒽 | 0.2 | ND | 15 | 是 |
| 苯并(k)荧蒽 | 0.1 | ND | 151 | 是 |
| 䓛 | 0.1 | ND | 1293 | 是 |
| 二苯并(a,h)蒽 | 0.1 | ND | 1.5 | 是 |
| 茚并(1,2,3-cd)芘 | 0.1 | ND | 15 | 是 |
| 萘 | 0.09 | ND | 70 | 是 |
| 四氯化碳 | 0.0013 | 9 | 4500 | 是 |
| 氯仿 | 0.0011 | ND | 2.8 | 是 |
| 氯甲烷 | 0.0010 | ND | 0.9 | 是 |
| 1,1-二氯乙烷 | 0.0012 | ND | 37 | 是 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.0013 | ND | 9 | 是 |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.0010 | ND | 5 | 是 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | 0.0013 | ND | 66 | 是 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | 0.0014 | ND | 596 | 是 |
| 二氯甲烷 | 0.0015 | ND | 54 | 是 |
| 1,2-二氯丙烷 | 0.0011 | ND | 616 | 是 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0012 | ND | 5 | 是 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0012 | ND | 10 | 是 |
| 四氯乙烯 | 0.0014 | ND | 6.8 | 是 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0013 | ND | 53 | 是 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0012 | ND | 840 | 是 |
| 三氯乙烯 | 0.0012 | ND | 2.8 | 是 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0012 | ND | 2.8 | 是 |
| 氯乙烯 | 0.0010 | ND | 0.5 | 是 |
| 苯 | 0.0019 | ND | 0.43 | 是 |
| 氯苯 | 0.0012 | ND | 4 | 是 |
| 1,2-二氯苯 | 0.0015 | ND | 270 | 是 |
| 1,4-二氯苯 | 0.0015 | ND | 560 | 是 |
| 乙苯 | 0.0012 | ND | 20 | 是 |
| 苯乙烯 | 0.0011 | ND | 28 | 是 |
| 甲苯 | 0.0013 | ND | 1290 | 是 |
| 间，对-二甲苯 | 0.0012 | ND | 1200 | 是 |
| 邻-二甲苯 | 0.0012 | ND | 570 | 是 |
| 硝基苯 | 0.09 | ND | 640 | 是 |
| 苯胺 | 0.1 | ND | 76 | 是 |
| 2-氯酚 | 0.06 | ND | 260 | 是 |
| 苯并(a)蒽 | 0.1 | ND | 2256 | 是 |
| 苯并(a)芘 | 0.1 | ND | 15 | 是 |
| 苯并(b)荧蒽 | 0.2 | ND | 1.5 | 是 |
| 苯并(k)荧蒽 | 0.1 | ND | 15 | 是 |
| 䓛 | 0.1 | ND | 151 | 是 |
| 二苯并(a,h)蒽 | 0.1 | ND | 1293 | 是 |
| 茚并(1,2,3-cd)芘 | 0.1 | ND | 1.5 | 是 |
| 萘 | 0.09 | ND | 15 | 是 |
| 石油烃 | 6 | 9 | 4500 | 是 |

根据监测结果，厂区内S11点位各监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）标准表1第二类用地筛选值要求限值。

- 环境影响预测与评价

本项目生产装置在已建成的厂房内施行，施工内容较少。项目施工期对环境影响相对较小，本评价不具体对施工期环境影响进行分析，主要考虑运营期工程影响及污染源情况。

  - 大气环境影响预测与评价

    - 气象分析

      - 多年气象特征分析

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区，本评价地面气象数据采用岳阳气象站（57584）数据，该气象站据本项目约32.3km，与本项目区地理特征相似，可以用作本项目气象资料使用。

根据岳阳气象站1998~2017年气象数据统计分析，具体情况如下。

- 岳阳气象站常规气象项目统计（1998-2017）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 17.9 |  |  |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 36.7 | 2009-07-19 | 39.2 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -2.4 | 2013-01-04 | -4.2 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 1009.7 |  |  |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 17.3 |  |  |
| 多年平均相对湿度(%) |  | 75.5 |  |  |
| 多年平均降雨量(mm) |  | 1380.6 | 2017-06-23 | 239.0 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数(d) | 0.0 |  |  |
|  | 多年平均雷暴日数(d) | 24.0 |  |  |
|  | 多年平均冰雹日数(d) | 0.4 |  |  |
|  | 多年平均大风日数(d) | 3.1 |  |  |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 8.2 | 2002-04-04 | 29.8 WNW |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2.6 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率(%) |  | NNE 16.5 |  |  |
| 多年静风频率(风速<0.2m/s)(%) |  | 6.0 |  |  |

1、风速

岳阳气象站月平均风速如下表，07月平均风速最大（3.04米/秒），06月风最小（2.33米/秒）。

- 岳阳气象站月平均风速统计（单位m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |

2、风向

近20年资料分析的风向玫瑰图下图所示，岳阳气象站主要风向为NNE和N、NE、S，占48.9％，其中以NNE为主风向，占到全年16.5％左右。

- 岳阳风向玫瑰图（静风频率 6.0%）

3、气温

岳阳气象站07月气温最高（29.39℃），01月气温最低（5.38℃），近20年极端最高气温出现在2009-07-19（39.2），近20年极端最低气温出现在2013-01-04（-4.2）。

- 岳阳月平均气温（单位：℃）

      - 基准年气象特征分析

        - 地面气象资料

本评价的基准年为2017年，采用岳阳市气象站2017年1月1日~2017年12月31日一年的气象资料作为地面气象资料。

- 观测气象数据信息

| 气象站 名称 | 气象站 编号 | 气象站 等级 | 气象站经纬度 |  | 相对距离/km | 海拔高度/m | 数据年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 岳阳气象站 | 57584 | 基本站 | 113.08E | 29.38N | 20.2 | 53m | 2017 | 温度、风向、风速、总云、低云 |

根据岳阳气象站2017年全年小时数据对当地的温度、风速、风向风频等进行统计，具体情况如下：

1、温度

- 2017年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（ºC） | 7.78 | 9.00 | 12.16 | 18.68 | 23.50 | 24.75 | 30.51 | 29.21 | 24.65 | 17.70 | 13.59 | 8.55 |

- 2017年年平均气温月变化曲线

2、风速

- 2017年年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.35 | 2.54 | 2.32 | 2.90 | 2.66 | 2.37 | 3.43 | 2.85 | 2.23 | 2.68 | 2.12 | 2.02 |

- 2017年年平均风速月变化曲线

3、风向、风频

- 2017年年均风频的月变化及年变化情况

| 风向 风频% | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 28.49 | 31.18 | 14.11 | 3.76 | 3.23 | 2.15 | 1.88 | 0.40 | 1.34 | 1.21 | 2.69 | 1.48 | 1.08 | 2.15 | 1.34 | 3.49 | 0.00 |
| 2月 | 30.06 | 13.84 | 6.40 | 3.27 | 3.13 | 3.42 | 5.06 | 5.36 | 5.80 | 5.21 | 5.06 | 2.98 | 4.02 | 2.23 | 1.34 | 2.53 | 0.30 |
| 3月 | 27.02 | 19.22 | 11.16 | 3.76 | 3.49 | 2.55 | 4.03 | 2.42 | 5.11 | 2.96 | 4.03 | 2.42 | 1.88 | 0.94 | 3.49 | 5.51 | 0.00 |
| 4月 | 19.58 | 9.72 | 5.97 | 1.94 | 1.67 | 4.58 | 9.17 | 8.06 | 12.08 | 4.86 | 11.94 | 2.08 | 1.94 | 1.39 | 1.94 | 2.92 | 0.14 |
| 5月 | 18.01 | 11.02 | 6.32 | 2.02 | 3.36 | 6.85 | 9.14 | 3.49 | 9.01 | 6.99 | 11.96 | 3.90 | 2.28 | 0.27 | 1.88 | 3.36 | 0.13 |
| 6月 | 14.17 | 9.58 | 7.78 | 2.64 | 1.39 | 3.33 | 7.78 | 4.86 | 12.22 | 7.78 | 11.39 | 6.11 | 3.33 | 1.53 | 1.81 | 4.03 | 0.28 |
| 7月 | 9.81 | 1.34 | 0.94 | 1.48 | 0.94 | 1.48 | 8.06 | 8.60 | 33.33 | 15.59 | 7.12 | 4.84 | 4.17 | 0.67 | 0.13 | 1.34 | 0.13 |
| 8月 | 19.09 | 7.12 | 7.12 | 3.76 | 1.48 | 1.88 | 5.24 | 5.91 | 16.13 | 7.39 | 7.39 | 5.11 | 3.76 | 1.48 | 1.75 | 5.24 | 0.13 |
| 9月 | 39.44 | 18.47 | 14.31 | 4.58 | 1.67 | 0.97 | 1.11 | 0.97 | 1.25 | 0.69 | 2.08 | 4.86 | 2.50 | 0.83 | 1.11 | 4.72 | 0.42 |
| 10月 | 49.33 | 21.10 | 7.80 | 5.11 | 1.61 | 1.61 | 0.67 | 0.00 | 0.81 | 1.08 | 1.48 | 1.75 | 2.15 | 1.48 | 1.34 | 1.48 | 1.21 |
| 11月 | 29.44 | 21.25 | 6.39 | 4.44 | 6.94 | 4.31 | 3.33 | 2.08 | 1.81 | 1.39 | 4.17 | 3.19 | 3.47 | 1.67 | 2.22 | 3.19 | 0.69 |
| 12月 | 18.41 | 22.45 | 13.17 | 8.20 | 7.93 | 4.57 | 3.23 | 2.42 | 2.82 | 2.42 | 4.84 | 1.88 | 1.88 | 0.67 | 2.15 | 2.15 | 0.81 |
| 全年 | 25.19 | 15.55 | 8.47 | 3.76 | 3.07 | 3.14 | 4.89 | 3.70 | 8.52 | 4.81 | 6.18 | 3.38 | 2.69 | 1.27 | 1.71 | 3.33 | 0.35 |

- 2017年风频玫瑰图

        - 高空气象资料

高空气象数据采用北京尚云环境有限公司提供的项目区模拟高空气象数据，其基本信息如下。

- 模拟气象数据信息

| 模拟点经纬度 |  | 相对距离/km | 数据年份 | 模拟气象要素 | 模拟方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 113.24E | 29.50N | 8.7 | 2017 | 气压、离地高度、干球温度 | 中尺度气象模型WRF模拟数据 |

    - 地形数据

本预测采用的地形资料取自SRTM 数据库，分辨率90m。项目区地形高程如下图所示。

11

项目位置

- 评价区地形高程示意图

    - 预测模型

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价等级为一级，本报告采用大气导则推荐的AERMOD模型，采用六五软件工作室及北京尚云环境有限公司开发的EIAProA2018版软件对项目大气环境影响进行预测评价。

    - 预测范围和预测内容

      - 预测范围

根据本项目大气评价工作等级及评价范围，综合考虑本项目实际建设情况，结合厂区周边环境特征和气象条件，本次大气环境影响预测范围以评价范围外扩0.5km，即以厂址中心，6km(东西向)×6km(南北向)的矩形区域。预测网格采用直角坐标网格，东西为 X 轴，南北为 Y 轴。网格间距为50m，预测范围见下图。

预范范围

- 大气预测范围图

      - 预测因子

由于本项目排放的SO2+NOx年排放量小于500t/a，故评价因子不考虑二次污染物PM2.5。

本项目选取的预测因子为： VOCs（以TVOC计）、酚类、颗粒物（以TSP计）。

      - 预测内容

根据本项目污染物排放特点及大气导则的要求，结合该区域的污染气象特征，预测内容详下表。

- 预测内容和评价要求表

| 评价 对象 | 污染源 | 排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测情景 | 本项目新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 本项目新增污染源 — “以新带老”污染源 + 其他在建、拟建污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 酚类叠加1小时平均浓度后的占标率；TVOC叠加8小时平均浓度后的占标率； TSP叠加日均浓度后的占标率； TSP叠加年均浓度后的占标率 |
|  | 本项目污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 本项目污染源 — “以新带老”污染源 + 项目全厂现有污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

1、本项目新增污染源包括：3#排气筒、无组织源。

2、本项目无“以新带老”污染源。

3、其他在建、拟建污染源包括：本公司特种醇项目、特种酯项目、加氢催化剂项目；区域污染源包括：岳阳兴长石化股份有限公司、岳阳长岭设备研究所有限公司、岳阳长岭凯美特气体有限公司等。

      - 预测源强

根据工程分析，本项目污染源强见表4.1-9，4.1-10，评价范围内其他在建、拟建污染源见表4.1-11和表4.1-12。

- 本项目点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 /m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 酚类 | VOCs |
| 1 | 3#排气筒 | -70 | -58 | 61 | 25 | 0.35 | 12 | 200 | 8000 | 正常排放 | 0.004 | 0.042 |

注1：由于项目非正常工况下，氧化单元产生的废气和还原单元产生的废气通过不同管道接入长岭分公司环氧丙烷装置的火炬管网，故不对非正常工况进行预测；

注2：坐标原点（0，0）的经纬度坐标为（113.364714E,29.549668N）。

- 本项目面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/ ° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | VOCs | TSP |
| 1 | 无组织VOCs | 0 | 0 | 61 | 30 | 14 | 0 | 12 | 7200 | 正常排放 | 0.081 | - |
| 2 | 无组织颗粒物 | 0 | 0 | 61 | 30 | 14 | 0 | 12 | 7200 | 正常排放 | - | 0.001 |

- 评价范围内拟建、在建点源参数表

| 编号 | 排放源 | 排气筒底部中心坐标 /m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气量或流速/（m3/h）（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 酚类 | TSP |
| 1 特种醇项目 | 3#排气筒 | -70 | -58 | 61 | 25 | 0.35 | 12 | 200 | 8000 | 正常工况 | 0.281 | 0.074 | 0.097 |
| 2 特种酯项目 | 1#排气筒 | 29 | 8 | 61 | 15 | 0.25 | 3000 | 25 | 7200 | 正常工况 | 0.075 | - | - |
| 3 岳阳兴长石化股份有限公司 | 2#排气筒 | 298 | 12 | 65 | 15 | 0.2 | 8.85 | 30 | 8400 | 正常工况 | 0.404 | - | 0.011 |
| 6 岳阳昌德新材料有限公司 | 水喷淋吸收塔废气 | 581 | 10 | 53 | 15 | 1 | 10000 | 30 | 7200 | 正常工况 | 0.048 | - | - |
|  | 三级氨降膜吸收塔 | 633 | 21 | 53 | 20 | 0.4 | 10000 | 30 | 7200 | 正常工况 | 0.027 | - | - |
| 7湖南华南新能源有限公司 | 油气回收排气筒 | 718 | -261 | 66 | 25 | 1 | 20000 | 20 | 7200 | 正常工况 | 1.18 | - | - |
| 8 岳阳市长岭中顺化工有限责任公司 | 1#排气筒 | 514 | -145 | 63 | 25 | 0.7 | 57.7 | 25 | 7200 | 正常排放 | - | - | 0.007 |
|  | 2#排气筒 | 548 | -148 | 63 | 18 | 1.0 | 3.5 | 30 | 7200 | 正常排放 | - | - | 0.029 |

- 评价范围内拟建、在建面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/ ° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 酚类 | VOCs | TSP |
| 1 特种醇项目 | 1~4#生产装置 | -87 | -64 | 62 | 81 | 70 | 0 | 8 | 8000 | 正常排放 | - | 1.5 | 0.035 |
|  | 罐区 | -87 | -250 | 62 | 255 | 81 | 0 | 8 | 8000 | 正常排放 | - | 0.313 | - |
| 2特种酯项目 | 生产装置区跑漏、逸散废气 | 0 | 0 | 61 | 30 | 14 | 0 | 12 | 7200 | 正常排放 |  | 0.139 | - |
|  | 储罐大、小呼吸损耗气体 | -4 | -41 | 61 | 30 | 14 | 0 | 12 | 7200 | 正常排放 | - | 0.090 | - |
| 3 加氢催化剂 | 生产车间 | 56 | 61 | 54 | 60 | 15 | 0 | 15 | 7200 | 正常排放 | - | - | 0.0078 |
| 3岳阳兴长石化股份有限公司 | 烷基化单元 | 207 | 6 | 62 | 74.9 | 87.0 | 0 | 15.0 | 8400 | 正常排放 |  | 1.54 |  |
|  | 烷基化油罐区 | 250 | 10 | 63 | 30.0 | 98.97 | 0 | 11.04 | 8400 | 正常排放 |  | 0.097 |  |
|  | 装卸平台 | 246 | -21 | 63 | 16.4 | 12.0 | 0 | 4.0 | 8400 | 正常排放 |  | 0.107 |  |
| 4岳阳长岭设备研究所有限公司 | 面源 | 194 | -517 | 56 | 40.0 | 38 | 0 | 10.0 | 7200 | 正常排放 | - | 0.0047 | - |
| 5岳阳长岭凯美特气体有限公司 | 面源 | 391 | -1101 | 68 | 20 | 30 | 0 | 15 | 7200 | 正常排放 | - | 0.219 | - |
| 7湖南华南新能源有限公司 | 罐区无组织 | 695 | -203 | 66 | 116 | 66 |  | 18 | 7200 | 正常排放 | - | 0.57 | - |

      - 预测结果分析

        - 项目贡献质量浓度预测结果

本项目污染源正常排放情况下，各环境空气保护目标和网格点主要污染物的贡献浓度预测结果如下。

###### 1、酚类贡献浓度预测结果

- 项目酚类小时平均质量浓度预测结果表

| 预测点（保护目标名称和区域最大落地浓度） |  | 平均时段 | 最大贡献值 | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （μg /m3） | (YYMMDDHH) |  |  |
| 望城村 |  | 1小时 | 0.00252 | 17040308 | 0.01 | 达标 |
| 文桥中学 |  | 1小时 | 0.00725 | 17032608 | 0.04 | 达标 |
| 文桥村 |  | 1小时 | 0.00697 | 17070116 | 0.03 | 达标 |
| 臣山村 |  | 1小时 | 0.00188 | 17122816 | 0.01 | 达标 |
| 向阳村 |  | 1小时 | 0.00198 | 17050508 | 0.01 | 达标 |
| 长炼医院 |  | 1小时 | 0.01174 | 17011824 | 0.06 | 达标 |
| 长炼办公区 |  | 1小时 | 0.01599 | 17121424 | 0.08 | 达标 |
| 四化村 |  | 1小时 | 0.00705 | 17121124 | 0.04 | 达标 |
| 长炼学校 |  | 1小时 | 0.00382 | 17010924 | 0.02 | 达标 |
| 洞庭社区 |  | 1小时 | 0.00725 | 17010924 | 0.04 | 达标 |
| 八字门社区 |  | 1小时 | 0.00421 | 17121124 | 0.02 | 达标 |
| 长岭社区 |  | 1小时 | 0.0051 | 17093008 | 0.03 | 达标 |
| 长岭村 |  | 1小时 | 0.00435 | 17011708 | 0.02 | 达标 |
| 南山村 |  | 1小时 | 0.00313 | 17093008 | 0.02 | 达标 |
| 新合村 |  | 1小时 | 0.00196 | 17020524 | 0.01 | 达标 |
| 湖南石油化工职业技术学院 |  | 1小时 | 0.00344 | 17091308 | 0.02 | 达标 |
| 和平村 |  | 1小时 | 0.00177 | 17122516 | 0.01 | 达标 |
| 望城村 |  | 1小时 | 0.00252 | 17040308 | 0.01 | 达标 |
| 文桥中学 |  | 1小时 | 0.00725 | 17032608 | 0.04 | 达标 |
| 文桥村 |  | 1小时 | 0.00697 | 17070116 | 0.03 | 达标 |
| 网格（区域最大落地浓度） | 500，1150 | 1小时 | 0.03599 | 17021408 | 0.18 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，项目酚类对各敏感点的小时平均浓度和区域最大落地浓度小时平均浓度贡献值均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求限值。

- 酚类最大小时平均贡献浓度分布图

###### 2、TVOC贡献浓度预测结果

- 项目TVO贡献质量浓度预测结果表

| 预测点（保护目标名称和区域最大落地浓度） |  | 平均时段 | 最大贡献值 | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （μg/m3） | (YYMMDDHH) |  |  |
| 望城村 |  | 8小时 | 0.82465 | 17020408 | 0.14 | 达标 |
| 文桥中学 |  | 8小时 | 2.64852 | 17102624 | 0.44 | 达标 |
| 文桥村 |  | 8小时 | 5.32005 | 17021008 | 0.88 | 达标 |
| 臣山村 |  | 8小时 | 1.02965 | 17122424 | 0.18 | 达标 |
| 向阳村 |  | 8小时 | 1.00874 | 17121108 | 0.16 | 达标 |
| 长炼医院 |  | 8小时 | 2.14467 | 17102024 | 0.36 | 达标 |
| 长炼办公区 |  | 8小时 | 3.99392 | 17010808 | 0.66 | 达标 |
| 四化村 |  | 8小时 | 1.59999 | 17021108 | 0.26 | 达标 |
| 长炼学校 |  | 8小时 | 0.87207 | 17112724 | 0.14 | 达标 |
| 洞庭社区 |  | 8小时 | 1.40941 | 17010808 | 0.24 | 达标 |
| 八字门社区 |  | 8小时 | 1.05728 | 17090724 | 0.18 | 达标 |
| 长岭社区 |  | 8小时 | 1.17697 | 17010808 | 0.2 | 达标 |
| 长岭村 |  | 8小时 | 0.81909 | 17102024 | 0.14 | 达标 |
| 南山村 |  | 8小时 | 0.65511 | 17010808 | 0.1 | 达标 |
| 新合村 |  | 8小时 | 1.22478 | 17101924 | 0.2 | 达标 |
| 湖南石油化工职业技术学院 |  | 8小时 | 0.73386 | 17112724 | 0.12 | 达标 |
| 和平村 |  | 8小时 | 0.55601 | 17122308 | 0.1 | 达标 |
| 望城村 |  | 8小时 | 0.82465 | 17020408 | 0.14 | 达标 |
| 文桥中学 |  | 8小时 | 2.64852 | 17102624 | 0.44 | 达标 |
| 文桥村 |  | 8小时 | 5.32005 | 17021008 | 0.88 | 达标 |
| 网格（区域最大落地浓度） | -150,-50 | 8小时 | 15.81777 | 17091124 | 2.64 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，项目对各敏感点的TVOC 8小时浓度贡献值及区域最大落地浓度的TVOC 8小时浓度贡献值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D限值。

- TVOC 8小时均值贡献浓度分布图

- TSP贡献浓度预测结果

| 预测点（保护目标名称和区域最大落地浓度） |  | 平均时段 | 最大贡献值 | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （μg/m3） | (YYMMDDHH) |  |  |
| 望城村 |  | 日平均 | 0.02537 | 170204 | 0.02537 | 0.01 |
|  |  | 年平均 | 0.00092 | 平均值 | 0.00092 | 0.00 |
| 文桥中学 |  | 日平均 | 0.00423 | 170204 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00015 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 文桥村 |  | 日平均 | 0.01033 | 171026 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0007 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 臣山村 |  | 日平均 | 0.03031 | 170908 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00319 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 向阳村 |  | 日平均 | 0.00387 | 171224 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00031 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 长炼医院 |  | 日平均 | 0.00508 | 170908 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00046 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 长炼办公区 |  | 日平均 | 0.01321 | 171020 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00177 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 四化村 |  | 日平均 | 0.02678 | 170108 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00374 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 长炼学校 |  | 日平均 | 0.0061 | 170922 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00085 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 洞庭社区 |  | 日平均 | 0.00402 | 170108 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00053 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 八字门社区 |  | 日平均 | 0.00766 | 170108 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00082 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 长岭社区 |  | 日平均 | 0.00437 | 170907 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00044 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 长岭村 |  | 日平均 | 0.00672 | 170108 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00059 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 南山村 |  | 日平均 | 0.00452 | 171020 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00046 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 新合村 |  | 日平均 | 0.00318 | 170108 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00024 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 湖南石油化工职业技术学院 |  | 日平均 | 0.00565 | 170122 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00045 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 和平村 |  | 日平均 | 0.0031 | 170214 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00036 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 望城村 |  | 日平均 | 0.00229 | 171223 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00007 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 文桥中学 |  | 日平均 | 0.00423 | 170204 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00015 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 文桥村 |  | 日平均 | 0.01033 | 171026 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0007 | 平均值 | 0 | 达标 |
| 网格（区域最大落地浓度） | -150,-50 | 日平均 | 0.08635 | 170908 | 0.03 | 达标 |
|  | 0,-150 | 年平均 | 0.01436 | 平均值 | 0.01 | 达标 |

- TSP日均贡献浓度分布图

- TSP年均贡献浓度分布图

由上表的预测结果可以看出，项目对各敏感点的TSP日均浓度和年均浓度贡献值及区域最大最大落地浓度的TSP日均浓度和年均浓度贡献值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值。

        - 叠加后环境质量浓度预测结果表

本项目各预测因子叠加环境影响预测方案如下：

- 叠加影响预测方案表

| 评价因子 | 污染源 | 背景浓度来源 | 预测时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| TVOC、酚类、TSP | 本项目污染源 － “以新带老”污染源 + 其他在建、拟建污染源 | 补充7d监测数值 | TVOC短期浓度、酚类短期浓度、TSP短期浓度和长期浓度 |

###### 1、酚类叠加浓度预测结果

- 项目酚类叠加后环境质量浓度预测结果表

| 预测点名称 |  | 浓度类型 | 浓度增量 (μg /m3) | 背景浓度(μg /m3) | 叠加后的浓度 (μg /m3) | 占标率% (叠加后) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 望城村 |  | 1小时 | 0.17695 | 10 | 10.17695 | 50.88 | 达标 |
| 文桥中学 |  | 1小时 | 0.25194 | 10 | 10.25194 | 51.26 | 达标 |
| 文桥村 |  | 1小时 | 0.39588 | 10 | 10.39588 | 51.98 | 达标 |
| 臣山村 |  | 1小时 | 0.27504 | 10 | 10.27504 | 51.38 | 达标 |
| 向阳村 |  | 1小时 | 0.18438 | 10 | 10.18438 | 50.92 | 达标 |
| 长炼医院 |  | 1小时 | 0.32789 | 10 | 10.32789 | 51.64 | 达标 |
| 长炼办公区 |  | 1小时 | 0.43194 | 10 | 10.43194 | 52.16 | 达标 |
| 四化村 |  | 1小时 | 0.30679 | 10 | 10.30679 | 51.53 | 达标 |
| 长炼学校 |  | 1小时 | 0.27313 | 10 | 10.27313 | 51.37 | 达标 |
| 洞庭社区 |  | 1小时 | 0.30814 | 10 | 10.30814 | 51.54 | 达标 |
| 八字门社区 |  | 1小时 | 0.20314 | 10 | 10.20314 | 51.02 | 达标 |
| 长岭社区 |  | 1小时 | 0.27328 | 10 | 10.27328 | 51.37 | 达标 |
| 长岭村 |  | 1小时 | 0.23751 | 10 | 10.23751 | 51.19 | 达标 |
| 南山村 |  | 1小时 | 0.16902 | 10 | 10.16902 | 50.85 | 达标 |
| 新合村 |  | 1小时 | 0.1744 | 10 | 10.1744 | 50.87 | 达标 |
| 湖南石油化工职业技术学院 |  | 1小时 | 0.21967 | 10 | 10.21967 | 51.1 | 达标 |
| 和平村 |  | 1小时 | 0.22388 | 10 | 10.22388 | 51.12 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 550,950 | 1小时 | 3.55745 | 10 | 13.55745 | 67.79 | 达标 |

由上表的预测结果可知，酚类对各敏感点和区域最大落地浓度叠加背景值后能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求限值。

- 酚类叠加后小时平均质量浓度分布图

###### 2、TVOC叠加浓度预测结果

- 项目TVOC叠加后环境质量浓度预测结果表

| 预测点名称 |  | 浓度类型 | 浓度增量 (μg /m3) | 背景浓度(μg /m3) | 叠加后的浓度 (μg /m3) | 占标率% (叠加后) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 望城村 |  | 8小时 | 28.51949 | 73 | 101.5195 | 16.92 | 达标 |
| 文桥中学 |  | 8小时 | 61.07272 | 73 | 134.0727 | 22.34 | 达标 |
| 文桥村 |  | 8小时 | 199.9992 | 73 | 272.9991 | 45.5 | 达标 |
| 臣山村 |  | 8小时 | 46.30231 | 73 | 119.3023 | 19.88 | 达标 |
| 向阳村 |  | 8小时 | 47.59973 | 73 | 120.5997 | 20.1 | 达标 |
| 长炼医院 |  | 8小时 | 74.27983 | 73 | 147.2798 | 24.54 | 达标 |
| 长炼办公区 |  | 8小时 | 122.9231 | 73 | 195.9231 | 32.66 | 达标 |
| 四化村 |  | 8小时 | 65.2753 | 73 | 138.2753 | 23.04 | 达标 |
| 长炼学校 |  | 8小时 | 30.40215 | 73 | 103.4021 | 17.24 | 达标 |
| 洞庭社区 |  | 8小时 | 48.16417 | 73 | 121.1642 | 20.2 | 达标 |
| 八字门社区 |  | 8小时 | 35.98414 | 73 | 108.9841 | 18.16 | 达标 |
| 长岭社区 |  | 8小时 | 46.08974 | 73 | 119.0897 | 19.84 | 达标 |
| 长岭村 |  | 8小时 | 30.92007 | 73 | 103.9201 | 17.32 | 达标 |
| 南山村 |  | 8小时 | 27.06922 | 73 | 100.0692 | 16.68 | 达标 |
| 新合村 |  | 8小时 | 30.59005 | 73 | 103.59 | 17.26 | 达标 |
| 湖南石油化工职业技术学院 |  | 8小时 | 24.34187 | 73 | 97.34187 | 16.22 | 达标 |
| 和平村 |  | 8小时 | 19.60434 | 73 | 92.60434 | 15.44 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | -150,-100 | 8小时 | 363.6674 | 73 | 436.6674 | 72.78 | 达标 |

注：背景浓度来源不同监测点位同时刻监测值平均后的最大值

由上表的预测结果可知，TVOC对各敏感点和区域最大落地浓度的8小时浓度叠加叠加背景值后能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D限值。

- TVOC叠加后8小时平均质量浓度分布图

###### 3、TSP叠加浓度预测结果

- 项目TSP叠加后环境质量浓度预测结果表

| 预测点（保护目标名称和区域最大落地浓度） |  | 平均时段 | 浓度增量 （μg/m3） | 背景浓度 （μg/m3） | 叠加后的浓度 (μg /m3) | 占标率% （叠加后） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 望城村 |  | 日平均 | 0.17261 | 49.5 | 49.67261 | 16.56 | 达标 |
| 文桥中学 |  | 日平均 | 0.32661 | 49.5 | 49.82661 | 16.61 | 达标 |
| 文桥村 |  | 日平均 | 1.49584 | 49.5 | 50.99584 | 17 | 达标 |
| 臣山村 |  | 日平均 | 0.17918 | 49.5 | 49.67918 | 16.56 | 达标 |
| 向阳村 |  | 日平均 | 0.27482 | 49.5 | 49.77482 | 16.59 | 达标 |
| 长炼医院 |  | 日平均 | 0.64187 | 49.5 | 50.14187 | 16.71 | 达标 |
| 长炼办公区 |  | 日平均 | 1.20501 | 49.5 | 50.70501 | 16.9 | 达标 |
| 四化村 |  | 日平均 | 0.29066 | 49.5 | 49.79066 | 16.6 | 达标 |
| 长炼学校 |  | 日平均 | 0.20554 | 49.5 | 49.70554 | 16.57 | 达标 |
| 洞庭社区 |  | 日平均 | 0.36836 | 49.5 | 49.86836 | 16.62 | 达标 |
| 八字门社区 |  | 日平均 | 0.18951 | 49.5 | 49.68951 | 16.56 | 达标 |
| 长岭社区 |  | 日平均 | 0.30566 | 49.5 | 49.80566 | 16.6 | 达标 |
| 长岭村 |  | 日平均 | 0.2537 | 49.5 | 49.7537 | 16.58 | 达标 |
| 南山村 |  | 日平均 | 0.16332 | 49.5 | 49.66332 | 16.55 | 达标 |
| 新合村 |  | 日平均 | 0.22659 | 49.5 | 49.72659 | 16.58 | 达标 |
| 湖南石油化工职业技术学院 |  | 日平均 | 0.15414 | 49.5 | 49.65414 | 16.55 | 达标 |
| 和平村 |  | 日平均 | 0.09765 | 49.5 | 49.59765 | 16.53 | 达标 |
| 望城村 |  | 日平均 | 4.89424 | 49.5 | 54.39424 | 18.13 | 达标 |
| 文桥中学 |  | 日平均 | 0.17261 | 49.5 | 49.67261 | 16.56 | 达标 |
| 文桥村 |  | 日平均 | 0.32661 | 49.5 | 49.82661 | 16.61 | 达标 |
| 网格（区域最大落地浓度） | -100,-100 | 日平均 | 1.49584 | 49.5 | 50.99584 | 17 | 达标 |

- TSP叠加后日平均质量浓度分布图

由上表的预测结果可知，TSP对各敏感点和区域最大落地浓度的日均浓度叠加背景浓度及在建、拟建项目后满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值。

        - 项目非正常排放情况下预测

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对废气非正常排放的定义“生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放”。本评价非正常排放主要考虑导热油加热炉故障的情况，非正常工况下，本项目氧化单元尾气及还原单元尾气经不同管道接入长岭分公司环氧丙烷装置火炬管网，环评不对其进行预测分析。

    - 大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定区域的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据大气预测结果可知，本项目厂界线外没有超标点，无需设置大气环境防护距离。

    - 大气污染物排放量核算

#### 1、有组织排放量核算

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)要求，化工类排污单位主要反应设备对应的排放口为主要排放口，其余污染物排放量相对较小的污染源对应的排污口为一般排放口，本项目未单独设置废气排口，废气依托特种醇项目导热油炉烟囱（3#），为本项目的主要排放口。本项目具体有组织排放量（仅考虑本项目排污）核算表如下。

- 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/ （mg/m3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3# | VOCs | 67.58 | 0.042 | 0.302 |
|  |  | 酚类 | 16.31 | 0.004 | 0.026 |
|  |  | 己烷 | - | 0.009 | 0.062 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | VOCs |  |  | 0.302 |
|  |  | 酚类 |  |  | 0.026 |
|  |  | 己烷 |  |  | 0.062 |

#### 2、无组织排放量核算

本项目无组织排放量核算见下表。

- 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 |  | 浓度限值/ （mg/m3） |  |
| 1 | 无组织 | 生产过程 | VOCs | 加强对输料泵、管道、阀门的检查 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7排放限值 |  | 4.0 | 0.582 |
| 2 | 包装粉尘 | 包装过程 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  |  | 1.0 | 0.006 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | VOCs |  | 0.582 |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 0.006 |  |  |

#### 3、大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算见下表。

- 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酚类 | 0.026 |
| 2 | VOCs | 0.884 |
| 3 | 己烷 | 0.062 |
| 4 | 颗粒物 | 0.006 |

#### 4、非正常排放量核算

项目大气污染物年排放量核算见下表。

- 污染源非正常排放量核算表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/(kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次 /次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#排气筒 | 导热油加热炉故障 | VOCs | 0.838 | 1 | 0~1 |
|  |  | 酚类 | 0.073 | 1 | 0~1 |
|  |  | 己烷 | 0.171 | 1 | 0~1 |

    - 大气环境影响评价结论

本项目评价基准年为2017年，所在区域基准年为环境空气质量不达标区，超标因子为PM10和PM2.5。①本项目新增污染源正常排放下，酚类的小时最大浓度贡献值占标率为0.18%≤100%，TVOC的8小时最大浓度贡献值占标率为2.64%≤100%，TSP的最大日均浓度贡献值占标率为0.03%≤100%，TSP的最大年均浓度贡献值占标率为0.01%≤100%，酚类及TVOC均无年均浓度。②酚类叠加后的小时最大浓度贡献值能满足能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求限值；TVOC叠加后的8小时最大浓度贡献值能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D限值，TSP叠加后的日均最大浓度贡献值能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。综上，本项目的大气环境影响可以接受。

本项目氧化单元产生的废气（二甲酚回收塔不凝气G1、己烷回收塔不凝气G2、氧化干燥冷凝不凝气G3）通过管道接入特种醇项目导热油加热炉鼓风系统作为补充风，还原单元废气（还原反应尾气冷凝不凝气G4、乙醇回收冷凝不凝气G5、还原干燥冷凝不凝气G6）通过管道接入特种醇项目导热油加热炉作为燃料燃烧；经处理后的废气通过25m高3#排气筒外排；包装粉尘G9拟通过布袋除尘处理后无组织排放；氧化单元泄漏无组织废气G7、还原单元泄漏无组织废气G8通过加强加强对输料泵、管道、阀门的检查，尽量减少废气的无组织排放。采取上述措施后，项目各污染物均能满足排放标准要求，技术经济可行。

根据预测计算，本项目厂界线外没有超标点，无需设置大气环境防护距离。

本项目颗粒物、酚类、己烷和VOCs的年排放量分别为0.006t/a、0.026t/a、0.062t/a和0.884t/a。

  - 地表水环境影响预测评价

    - 地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，本项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。主要评价内容包括：①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水处理设施的环境可行性评价，详见5.2节地表水污染防治措施及其可行性论证章节。

根据工程分析，本项目主要废水为含酚废水和生活废水。含酚废水经特种醇项目污水处理设施处理、生活废水经化粪池处理后通过工业园污水管网排入长岭分公司第一污水处理场处理后再进第二污水处理场进行深度处理，处理达标后排入长江。废水外排满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）间接排放特别限值及岳阳长云公用工程管理有限公司的污水管网进水水质标准后通过工业园污水管网排入长岭分公司污水处理场深度处理达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中的直接排放标准（其中COD、氨氮、总磷、总氮执行特别排放限值）后排入长江。（处理的可行性详见水污染防治措施相关章节）。

本项目废水进入长岭分公司污水处理场进行处理，水污染物排放的影响已在长岭分公司处理厂排水中考虑。根据地表水体长江城陵矶和陆城段监测数据，长岭分公司污水处理场处理后外排尾水对地表水体长江水体影响很小，满足水环境质量要求。

综上，本项目对周边地表水水环境影响较小。

    - 水污染物排放情况

#### 1、废水类别、污染物及污染治理设施信息表

本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表如下：

- 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 含酚废水 | COD、挥发酚 | 工业园污水管网 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 水1 | 厂内特种醇项目污水处理系统 | 絮凝+气浮 | W1 | ☑是 □否 | ☑企业总排□ □雨水排放□ □清净下水排故□ □温排水排放□ □车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 工业园污水管网 | 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 | 水2 | 化粪池处理 | 沉淀+厌氧发酵 |  |  |  |

#### 2、废水排放口基本情况

本项目废水排放口属于间接排放口，其基本情况如下：

- 废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量 (万 t/a) | 排放去向 | 排放规律 | 受纳污水处理场信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/(mg/L) |
| 1 | W1 | 113.365095 | 29.548692 | 0.022 | 工业废水集中处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 长岭分公司第二污水处理场 | COD BOD5 NH3-N 挥发酚 | 50 20 5 0.5 |

3、废水污染物排放信息

根据地表水导则8.3.2条，间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定，本项目废水经预处理达标后通过管网排入第一污水处理场进行处理，再经泵提升后排入长岭分公司第二污水处理场深度处理，长岭分公司第二污水处理场出水水质标准为《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中的表1直接排放标准（其中COD、氨氮、总磷、总氮执行特别排放限值）。因此，本项目废水污染物排放信息如下：

- 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/ (mg/L) | 日排放量/ (kg/d) | 年排放量/ (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | pH | 6~9 | / | / |
|  |  | COD | 50 | 0.037 | 0.012 |
|  |  | BOD5 | 20 | 0.015 | 0.004 |
|  |  | NH3-N | 5 | 0.003 | 0.001 |
|  |  | 挥发酚 | 0.5 | 0.0004 | 0.0001 |
| 全厂排放口合计 |  | COD |  |  | 0.012 |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.004 |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.001 |
|  |  | 挥发酚 |  |  | 0.0001 |

  - 地下水环境影响分析

    - 评价区地质与水文地质概况

项目厂区水文地质情况主要根据根据《中国石化股份公司长岭分公司 10 万吨/年双氧水法制环氧丙烷工业试验装置项目建设场地区水文地质调查评价报告》（湖南省勘测设计院，2010年8月，该项目位于本项目东南面100m）中的相关资料。

项目建设场地地下水主要类型为上层滞水和孔隙水，上层滞水主要赋存于填土层中，受大气降水影响较大；孔隙水主要赋存于圆砾中，水量稍大。

项目所处区域地下水系统分别为冶湖地下水系统与洋溪湖地下水系统，地下水分水岭与地表水分水岭一致。分水岭以东为冶湖地下水系统，地下水向北排泄，进入冶湖，经人工渠道与洋溪湖沟通，并排泄至洋溪湖，最后排入长江。分水岭以西为洋溪湖地下水系统，地下水向北排泄，进入洋溪湖，最后排入长江。

黄皋山至南竹园、上塘坡、刘家冲、瞎坡冲、张家坳、曾家炮屋、丁家坳、六房、国材里、周家坳地表分水岭由南往北从场地内经过，该段基岩以板岩、千枚岩为主，为相对隔水层，属基岩裂隙水水量贫乏区，而从周家坳至李家坡、榨树咀段以白云岩为主，为含水岩层区，属基岩裂隙水水量丰富区，故将场区分成三个地下水系统，分别为冶湖地下水系统、洋溪湖地下水系统和鸭栏-旗杆地下水系统。冶湖地下水系统从南往北、从西往东流入冶湖，再由冶湖排入长江；洋溪湖地下水系统从南往北、从东往西流入洋溪湖，再由洋溪湖排入长江；鸭栏-旗杆地下水系统一部分水直接排入长江，一部分排入冶湖，另外一部分排入洋溪湖。

根据钻探揭露及场地周围岩土工程地质调查，查明在钻探所见深度范围内场地地层：①素填土；②粉质黏土；③粉质黏土；④强风化板岩、⑤中风化板岩及⑦微风化板岩。现分述如下：

①素填土（Q4ml）：灰褐色、黄褐色，松散稍密，稍湿，不均匀，主要由黏性土及风化板岩组成，硬质物约占50～80%，块径以5～30cm为主，局部大者达50cm，回填时间短，未完成自重固结。该层分布于场地相对低洼处，具厚度变化大等特点。场地揭露层厚0.50-20.10m，平均层厚4.87m。

②粉质黏土（Q4al+pl）：灰褐色，软塑，成份以黏粒为主，粉粒次之，干强度低，韧性低，黏性一般，无摇振反应，切面稍具光滑。该层分布于场地池塘处。场地揭露层厚3.80m。

③粉质黏土（Q4al+pl）：黄褐色，可塑-硬塑，成份以黏粒为主，粉粒次之，干强度高，韧性中等，黏性强，无摇振反应，切面较光滑。该层分布于场地相对低洼处，具厚度变化一般等特点。场地揭露层厚1.40-3.40m，平均层厚2.43m。

④强风化板岩（Pt）：黄褐色、灰黄色、黄色绿，泥质粉砂质成份，变余泥质粉砂质结构，板状构造，岩体较破碎，局部已风化呈黏土矿物质，节理裂隙特发育，铁锰氧化浸染呈棕红色，岩芯多为碎块状、饼状，锤击声哑，遇水极易软化，岩块用手易折断捏碎，属于极软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ类，岩石质量指标RQD为极差的（0）。该层大部分区域揭露，具厚度变化大等特点。场地揭露层厚1.00-9.50m，平均层厚4.54m。

⑤中风化板岩（Pt）：灰黄色、灰绿色，泥质粉砂质成份，变余泥质粉砂质结构，板状构造，岩体较完整，节理裂隙较发育，铁锰氧化浸染呈棕红色，岩芯多为短柱状、长柱状，少量呈碎块状，锤击较清脆，岩块锤击方碎，属于软岩，岩体基本质量等级为Ⅳ类，岩石质量指标RQD为差的（50～70）。该层全场分布揭露，具厚度变化大等特点。场地揭露层厚2.00-10.00m，平均层厚5.53m。

⑥微风化板岩（Pt）：灰绿色，泥质粉砂质成份，变余泥质粉砂质结构，板状构造，岩体完整，节理裂隙发育，偶见铁锰氧化浸染呈棕红色，岩芯多为短柱状、长柱状，少量呈碎块状，锤击清脆，属于软岩-较软岩，岩体基本质量等级为Ⅳ类，岩石质量指标RQD为较好的（75～90）。该层6个钻孔有揭露，层顶高程变化大。场地揭露层厚5.20-6.20m，平均层厚5.60m。

项目场地主要地层为相对弱透水层，故地下水不发育。场地内地下水以大气蒸发、向邻区渗透的形式排泄。工勘期间测得上层滞水水位埋深为4.50m，相当于绝对标高51.78m；测得基岩裂隙水稳定水位埋深为24.10m，相当于绝对标高34.71m；据调查地下水年变化幅度约2.00m，项目区域水文地质情况见图4.3-1。

项目位置

项目拟建地

图4.3-1区域水文地质图

#### 地下水开发利用现状

项目所在区域不开采使用地下水，附近企业及居民生产生活用水均由长岭公司提供，水源为长江水，公司现有生产给水供水能力4000 m3/h，生活给水供水能力1800 m3/h，新鲜水总供水能力为5800m3/h。供水能力完全满足项目区用水需求。项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

    - 地下水环境影响分析与评价

本项目排水遵循雨污分流原则，生活废水经化粪池处理后排入厂区污水收集池，含酚废水直接排入污水收集池混合后和其他废水一起经园区污水管网排入长岭分公司第一污水处理场进行处理，再经泵提升后排入长岭分公司第二污水处理场深度处理，处理达标后排入长江。项目位于已建生产厂房内，地面均采用水泥硬化措施；废水收集装置构筑物采用已水泥浇底，再涂沥青防渗；生产车间地面均防渗漏处理；排水管均采用钢筋混凝土排水管，水泥砂浆抹口，基本不会出现渗漏现象。项目所在区域饮用水由市政统一提供，水源为水库水，不饮用园区地下水。

本项目生产废水为含酚废水，年产生量约29.926t，经桶装收集后送至特种醇项目污水处理设施预处理，正常情况下，项目废水排放不会对地下水环境造成污染。非正常情况下，废水桶发生破损，泄漏的废水会溢流至车间地面，厂房的车间地面及生产装置底部已进行防腐防渗，且一旦发生废水桶破损情况，能马上发现，不会对地下水造成影响。因此，本评价地下水环境影响。项目建设对地下水的环境影响在可接受范围内。

  - 声环境影响分析

项目位于岳阳绿色化工产业园长岭片区，项目区为3类声环境功能区。经过现场调查，项目周围200m范围内无声环境敏感目标。

    - 项目主要噪声源

本项目噪声源主要为反应釜、氢还原反应器、回收塔、冷凝器、机泵等，单台设备噪声源强约75~90dB（A），项目主要噪声源及源强情况见工程分析章节表2.5-3。

    - 预测模式

按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2009）》的要求，本项目可选择点声源预测模式，来模拟预测本项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

1、对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL

式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)；

r2——预测点距声源的距离，m；

r1——参考点距声源的距离，m；

ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。

2、对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB；

LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB；

Le——声源的声压级，dB；

r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数，m2；

Q——方向性因子；

TL——围护结构的传输损失，dB；

S——透声面积，m2

3、对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式：

Leq=10log(100.1Li)

式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)；

Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。

    - 评价标准和评价量

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，即昼间65 dB（A），夜间55 dB（A）。

    - 预测结果及评价

根据项目平面布局，利用上述噪声预测公式，本项目噪声预测结果见下表。

- 声环境影响预测结果表  单位:Leq[dB(A)]

| 预测点 | 贡献值（已叠加在建项目） | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 预测值 | 是否达标 | 背景值 | 预测值 | 是否达标 |
| 东厂界 | 46.6 | 51.3 | 52.6 | 是 | 42.5 | 48.0 | 是 |
| 南厂界 | 42.5 | 52.3 | 52.7 | 是 | 43.7 | 46.2 | 是 |
| 西厂界 | 46.5 | 52.2 | 53.2 | 是 | 43.4 | 48.2 | 是 |
| 北厂界 | 47.2 | 53.4 | 54.3 | 是 | 42.6 | 48.5 | 是 |

由上表的预测结果可知，建设项目正常营运时，在采取隔声、减振、消声等措施处理后，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目建设不会对声环境产生明显不利影响。

  - 固体废物环境影响分析

本项目主要固体废物为沾染原料的废包装材料、二甲酚回收塔釜底残渣、含铜的废脱金属离子柱、废润滑油、生活垃圾等。

沾染原料的废包装材料属于属于HW49其他废物非特定行业中900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为毒性(T)及感染性(In)，收集暂存在危险废物暂存间后由原厂家回收。

二甲酚回收塔蒸馏产生的残渣，主要成分为废催化剂及二苯酚原料中的不溶物。根据《国家危险废物名录》，该类废物属于HW39含酚废物中261-071-39“酚及酚类化合物生产过程中产生的废过滤吸附介质、废催化剂、精馏残余物”，拟采用储存桶收集，于密闭危废暂存间暂存，定期委托具有处理危废资质的单位处理。

含铜的废脱金属离子柱，主要成分为含铜的螯合树脂。根据《国家危险废物名录》（2016年版），该类废物属于HW13有机树脂类废物中900-014-13“废弃的粘合剂和密封剂”，拟收集于密闭危废暂存间暂存，定期委托具有处理危废资质的单位处理。

项目设备维护产生的废润滑油脂属于《国家危险废物名录》（2016年版）中的HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08），拟收集于密闭危废暂存间暂存，定期委托具有处理危废资质的单位处理。

项目生活垃圾拟由环卫部门定期清运，统一处理。

危险废物暂存间位于综合库，占地面积约为50m2，本项目危险废物产生量较少，目前厂区危废间尚有足够余量容纳本项目产生的危险废物，各危险废物按处理要求分类分开存放，并设隔离间隔断，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装，同时做好“防风、防雨、防晒”，上述危险废物在危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

环评要求危险废物在打包过程中应严格密封，同时应使用坚固的包装材料进行包装，防止在汽车运输过程中外溢洒出，通过采取以上措施后，不会对周边环境造成显著负面影响。

  - 环境风险评价

    - 环境风险潜势初判

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录 B 确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录 C 对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

##### 1、危险物质数量与临界量比值（Q）

本项目主要原料为2、6-二甲酚，工业己烷、工业乙醇、中间产品为联苯醌、产品为3，3′，5，5′-四甲基联苯二酚，不属于《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录B.1所列风险物质，主要危险性识别见下表：

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 大鼠经口mg/kg | 大鼠经皮mg/kg | 急性毒性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,6-二甲酚 | 576-26-1 | 980 | 无资料 | 类别4 |
| 2 | 工业乙醇 | 64-17-5 | 无资料 | 无资料 | - |
| 3 | 联苯醌 | 4906-22-3 | 无资料 | 无资料 | - |
| 4 | 联苯酚 | 2417-04-1 | 无资料 | 无资料 | - |

上述原料及产品也不属于附录B.2所列其他危险物质。

本项目所涉及的危险物质及其在厂界内的最大存在总量与其在风险导则附录B中对应临界量的比值Q，详见下表。

- 项目危险物质与临界量比值Q计算结果

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大量 q（t） | 临界量 Q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业己烷 | - | 3.4 | 10*1 | 0.34 |
| 2 | 废润滑油 | - | 0.2 | 2500 | 0.001 |
|  | 合计（Q） |  |  |  | 0.341 |
| 注：查风险导则附录表B.1，正己烷的临界量为10t |  |  |  |  |  |

由上表可知，项目危险物质数量与临界量比值Q=0.341＜1，该项目环境风险潜势为I。

2、评价工作等级划分

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

- 评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV，IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明 |  |  |  |  |

根据导则，风险潜势为I，仅需进行简单分析。

    - 敏感目标调查

本项目主要敏感目标分布情况见前文表1.6-1。

    - 风险识别

本环评主要对反应釜、管线、罐体等进行风险识别。

（1）反应釜爆炸

本项目氧化反应釜、氢还原均为带压反应，生产过程控制操作不当，可能引起装置内容物料压力或温度过高，引起爆炸，危及车间操作人员安全。爆炸泄漏的有毒物质释放在大气中会影响环境空气质量

（2）管线、罐体等破裂泄漏

项目的管线、储存物料的罐体发生泄漏，会挥发至大气中影响环境空气质量，部分物料有一定毒性，人体接触可能对人的机体造成一定损害，物料泄漏至车间地面，可能下渗污染地下水、地表水及土壤等。

    - 环境风险分析

- 反应釜爆炸影响分析

带压的反应釜有爆炸风险，爆炸释放的有毒及可燃气体会对环境造成一定影响，装置内带压设备设有紧急事故泄压排放系统，安全阀排放气体密闭排入导热油加热炉燃烧处理，同时设置有可燃气体及有毒气体检测报警系统，能及时发现异常，减小影响。

- 管线、罐体等破裂影响分析

项目的管线、储存物料的罐体可能发生破裂，造成物料泄漏，泄漏至车间地面，可能下渗污染地下水、地表水及土壤等。项目生产车间地面设置围堰、导流沟，能及时收集泄漏的物料，导流沟连接厂区事故池容积约为1500m3，有足够容积收集本项目可能泄漏的物料，减小物料泄漏造成的影响。

    - 环境风险管理

      - 环境风险防范措施

为使本项目环境风险减小到最低限度，必须加强安全环保管理，制定完备、有效的安全环保防范措施，尽可能降低火灾爆炸及泄漏事故发生的概率。

  - 平面布置

平面布置严格执行防火规范要求。加热炉位于全年最小风频的下风向，装置周围设有环形消防通道。建筑物间距离，符合防火及通风、采光有关规定。单元内设置检修及消防通道，保证消防车和急救车能顺利通往可能出现事故的地方。

  - 生产过程安全防护措施

a 采用先进可靠的工艺技术和合理的工艺流程。

b 根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92的规定，按装置的爆炸危险环境和火灾危险环境进行区域划分。

c 装置内带压设备设有紧急事故泄压排放系统，安全阀排放气体密闭排入导热油加热炉。

d生产中可能导致不安全因素的操作参数，设置相应控制报警仪表。单元内主要机械设备设有联锁停车措施 , 加热炉燃料气管网上设有阻火器防止回火引起爆炸。

e 生产仪表及其它电气设备按所处区域的防爆等级选用防爆型号。单元内可能泄漏可燃气体设置可燃气体检测报警仪。

f 单元内所有框架、管架四米以下立柱设有防火层。并设有消火栓、水炮、消防蒸汽管线、软管站及灭火器等消防设施用于火灾扑救。

g关健转动设备，均设有备用机，以确保安全生产。

h 本项目有毒可燃介质存储，均设置氮封系统，防止泄露。

  - 物料泄漏的防范措施

项目使用罐体反应釜等均在生产车间，地面已进行防渗处理，周围设有围堰，围堰容积满足储罐的最大泄漏量。同时应定期对储罐等外部检查，及时发现破损和漏处，对储罐性能下降应有对策。设置储罐高液位报警器及其它自动安全措施。若发生泄漏，应立即采取措施堵漏。

同时项目应在生产车间内设置导流沟和收集池，一旦车间内物料泄漏后，应能通过导流沟和围堰得到收集，不泄漏到环境中。

      - 风险防范设施

- 预警系统及消防系统

采用专职消防的消防体制，贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，减少火灾危害，保护人身和财产安全。

根据本厂生产性质、特点以及消防规范之规定，消防工作的出发点立足于自救为主，以保证生产安全。本装置的消防依托厂区现有消防设施。本厂区属于中石化第四联防区、长岭分公司建有企业专职消防队。其中进口大功率进口消防车5辆，专职消防队员141人，能满足石油化工设计防火规范对装置及罐区的火灾扑救的要求。车辆状况及运行情况良好。

园区消防管道系统水量与水压能满足该厂区消防要求。

- 事故应急池容积核算

事故应急池容积参照中石化安环[2006]10号文发布的《水体环境风险防控要点（试行）》中的《水体污染防控紧急措施设计导则》计算，公式如下：

V总=(V1+ V2- V3)max + V4+ V5

式中：V总——事故储存设施总有效容积；式中(V1+ V2 - V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值；

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。本项目储罐最大物料量为10m3，V1取10m3。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

根据《消防给水及消防栓系统技术规范》、《建筑设计防火规范》等要求，同一时间内的火灾次数按一次考虑。本项目消防用水量为15L/s，消防持续时间按3h考虑，一次消防用水量为162m3。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目装置区物料泄漏后的物料可以储存在围堰内，V3为0m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目发生事故时无生产工艺废水进入该系统，本项目中V4取0；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；项目降雨量计算方法如下：

V5=10×F×qa/n

其中：F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数。

本项目在已建成的生产厂房内，无必须进入事故废水收集系统的雨水V5=0m3。

本项目建成后事故储存设施总有效容积应不小于10+162=172m3，以保证本项目发生事故时废水不排入到外环境当中。厂区现有容积为1500m3的事故应急池，有足够容量容纳本项目产生的事故废水。

事故应急池非事故状态下需保持空池，平时不得占用。在雨水管外排口设置闸门和切换装置，在发生事故时，第一时间封闭外排闸门，并切换到连通事故应急池，严禁泄漏物料排入周边水体。

      - 环境风险应急预案编制要求

根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发 [2015] 4号），《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函 [2017] 107号）等相关要求，确保突发环境事件发生时能高效应对，从而降低环境事件风险，湖南长岭石化科技开发有限公司已编制应急预案。

应急预案是贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现的事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防险并组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。它需要建设单位和社会救援相结合。湖南长岭石化科技开发有限公司已经建立了《湖南长岭石化科技开发有限公司突发环境事件应急预案》，包括应急启动条件、应急终止、应急保障等，风险应急措施主要依托公司内现有的应急系统，并对现有应急预案进行完善。

根据现场勘查，企业位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区湖南长岭石化科技开发有限公司精细产品厂房内，四周为企业和开发用地，大气防护距离内没有居民点，且项目生产装置区离厂界及厂界外的交通干道均有一定的距离，可以起到一定的安全防护和防火作用。厂区总平面布置符合防范事故的要求，并有应急救援设施及救援通道。

    - 环境风险评价结论

本工程虽然存在事故风险的可能性，但建设单位只要按照设计要求严格施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发生的几率降至最低。在采取各项风险防范及管理措施后，项目环境风险可控。

- 项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 云溪区工业固体废弃物处置项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （湖南）省 | （岳阳）市 | （云溪）区 | （湖南绿色化工产业园长岭）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 东经113.364710° | 纬度 | 北纬29.549665° |
| 主要危险物质分布 | 工业己烷，主要分布在己烷中间罐、己烷洗液罐及己烷回收塔 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | - 反应釜爆炸 本项目氧化反应釜、氢还原均为带压反应，生产过程控制操作不当，可能引起装置内容物料压力或温度过高，引起爆炸，危及车间操作人员安全。爆炸泄漏的有毒物质释放在大气中会影响环境空气质量 - 管线、罐体等破裂泄漏 项目的管线、储存物料的罐体发生泄漏，会挥发至大气中影响环境空气质量，部分物料有一定毒性，人体接触可能对人的机体造成一定损害，物料泄漏至车间地面，可能下渗污染地下水、地表水及土壤等。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | a 采用先进可靠的工艺技术和合理的工艺流程。 b 根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92的规定，按装置的爆炸危险环境和火灾危险环境进行区域划分。 c 装置内带压设备设有紧急事故泄压排放系统，安全阀排放气体密闭排入导热油加热炉。 d生产中可能导致不安全因素的操作参数，设置相应控制报警仪表。单元内主要机械设备设有联锁停车措施 , 加热炉燃料气管网上设有阻火器防止回火引起爆炸。 e 生产仪表及其它电气设备按所处区域的防爆等级选用防爆型号。单元内可能泄漏可燃气体、一氧化碳气体危险区域设置可燃气体、一氧化碳气体检测报警仪。 f 单元内所有框架、管架四米以下立柱设有防火层。并设有消火栓、水炮、消防蒸汽管线、软管站及灭火器等消防设施用于火灾扑救。 g关健转动设备，均设有备用机，以确保安全生产。 h 本项目有毒可燃介质存储，均设置氮封系统，防止泄露。 |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本次改造环境风险潜势为I，项目风险值较低，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。 |  |  |  |  |

  - 土壤环境影响评价

    - 土壤环境特性

根据项目地质勘察资料，依据场地已有地质资料，项目区场地各地层从上至下依次为：

(1)人工填土

褐黄、褐红、灰黑等色。主要由粘性土、砂土、碎石或少量建筑垃圾组成，结构松散，其中碎石粒径2～15cm，次棱角状，含量约20%～40%。场地内普遍分布，层厚1.5～3.8m。为Ⅱ级普通土。

(2)第四系上全新全新统湖沼沉积淤泥质粘土层

淤泥质粘土：浅灰、灰黑色，局部混砂及腐木，很湿～饱和，软塑状为主，局部可塑，光滑，摇振反应慢，干强度高，韧性高，压缩性高，局部表现为粘土(含淤泥质)场地内普遍分布，为Ⅱ级普通土。

(3)第四系全新统可塑粉质粘土

褐灰色、褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光泽，无摇震反应，中等干强度，韧性中，中等压缩性，标贯击数5~8击，呈可塑状态，层厚0.7～3.4m。

(4)第四系全新统硬塑粉质粘土

褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光滑，无摇震反应，较高干强度，韧性较高，含铁锰氧化物，结构密实，较低压缩性，呈硬塑状态，层厚为0.7～5.2m。

(5)第四系上更新统坚硬粉质粘土

黄褐色、褐红色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，上部含少量铁锰氧化物，稍有光泽，无摇震反应，干强度高，韧性高，密实，较低压缩性，具网纹状构造，层厚2.3～6.7m。

(6)第四系上更新统冲洪积层

粉质粘土，浅黄、灰白等色，湿，可塑～硬塑，光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，压缩性中等，底部偶见砾砂夹层。层顶标高-15.89～-12.04m，层顶深度18.20～24.00m，层厚1.70～5.50m，为Ⅱ级普通土。

(7)前震旦系冷家溪群崔家坳组中风化板岩

黄绿色、底部灰绿色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石中等风化，属软岩，强度高，下部坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体上部稍破碎，下部较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，局部钻孔内呈柱状体，采取率较高，勘探深度2.0～11.0m。

(8)前震旦系冷家溪群崔家坳组微风化板岩

青灰色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石微弱风化，属较软岩，强度高，坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，采取率较高。

    - 评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ  964-2018）附录 A，本项目属石油加工，属污染影响型的 I 类项目，且项目占地面积远小于5hm2，规模属于小型，同时依据 HJ 964-2018 表 3“污染影响型敏感程度分级表”（详见表  1.5-6），本项目位于湖南绿色化工产业园长岭片区内，东、南、北侧全部为工业企业，西面为未开发用地，不属于环境敏感目标，土壤敏感程度属“不敏感”。因此确定项目土壤环境评价工作等级为二级，项目评价范围为厂区内和厂界外扩200m 范围。

    - 土壤污染途径识别

根据现场踏勘及工程分析，建设项目土壤环境影响类型与影响途径见下表

- 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |
| 运营期 | √ |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |

通过上表可知，本项目的土壤环境影响类型为污染影响型，主要是项目运营期污染物通过大气沉降途径对土壤环境产生影响。污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别见下表：

- 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放 | 大气沉降 | VOCs（工业己烷） | 石油烃*注 |

注：本项目VOCs含C6的石油烃（工业己烷），以石油烃作为特征因子，评价以沉降的VOCs全部为石油烃考虑（实际石油烃含量远小于评价）

    - 土壤环境影响预测分析

（1）预测与评价因子的确定

根据项目土壤环境影响源及影响因子识别，本项目选取通过大气沉降进入土壤的VOCs（石油烃）为土壤影响的主要污染源，选取其作为预测因子，按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600-2018) 风险筛选值，限值为4500mg/kg。

（2）预测评价时段

根据对本项目土壤环境影响识别结果可知，本项目重点预测时段为项目运营期。因此本项目选取营运 30  年作为重点预测时段。本次预测时段包括污染发生后 1d、10d、100d、1a、2a、4a、10a、20a、35a。

（3）预测情景

简单混合模型，不考虑污染物在土壤中的转化、迁移与反应，考虑最不利情况，将污染物与表层土壤采用简单物理混合的模式进行处理。本评价考虑在预测范围内排放的VOCs全部沉降在评价范围内。

（4）预测与评价方法

本环评采用《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ  964-2018）附录 E  土壤环境影响预测方法中的方法一，对项目以大气沉降方式进入土壤的 VOCs进行土壤环境影响预测。

单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

式中：

ΔS—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS  —预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g。

LS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；本环评不考虑淋溶排出的量。

RS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；本环评不考虑经径流排出的量。

ρb—表层土壤容重，kg/m3；根据监测结果，本项目土壤容重取监测值0.91g/cm3，折合 910kg/m3。

A—预测评价范围，m2；本项目取以本项目中心为中心，长宽为2600*2200m2的矩形区域为预测范围，合计 5720000m2。

D—表层土壤深度，一般取 0.2m，本环评取 0.2m；

n—持续年份，a。

土壤的VOCs输入量可通过单位面积沉降量进行计算：

Is=C×V×A×T

式中：

C—预测点的地面8h平均浓度，根据大气预测，沉降在评价范围内的VOCs平均浓度0.833559μg /m3。

V：沉降速率，m/s；取0.0004m/s；

A：预测评价范围，m2，为5720000 m2；

T：沉降时间（取8640h，3.15×107 s）。

则评价范围内土壤VOCs年输入量见下表。

- 土壤中污染物年输入量

| 污染物 | C（μg/m3） | V（m/s） | A（m2） | T（s） | Is（g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 0.833559 | 0.0004 | 5720000 | 3.15×107 | 60076 |

不同年份单位质量表层土壤中VOCs的增量情况见下表：

- 不同年份单位质量表层土壤中颗粒物的增量表

| 预测年份（a） | Is（g） | Ls（g） | Rs（g） | ρb（kg/m3） | A（m2） | D（m） | △S（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.003 | 60076 | 0 | 0 | 910 | 5720000 | 0.2 | 0.000173123 |
| 0.027 | 60076 | 0 | 0 | 910 | 5720000 | 0.2 | 0.001558107 |
| 0.274 | 60076 | 0 | 0 | 910 | 5720000 | 0.2 | 0.015811903 |
| 1 | 60076 | 0 | 0 | 910 | 5720000 | 0.2 | 0.057707677 |
| 2 | 60076 | 0 | 0 | 910 | 5720000 | 0.2 | 0.115415354 |
| 4 | 60076 | 0 | 0 | 910 | 5720000 | 0.2 | 0.230830708 |
| 10 | 60076 | 0 | 0 | 910 | 5720000 | 0.2 | 0.577076769 |
| 20 | 60076 | 0 | 0 | 910 | 5720000 | 0.2 | 1.154153539 |
| 35 | 60076 | 0 | 0 | 910 | 5720000 | 0.2 | 2.019768693 |

通过上述方法预测计算得出本项目营运第  1d、10d、100d、1a、2a、4a、10a、20a、35a后的污染物输入量及与背景值（采用监测期间场外各点位最大值）叠加后的结果，见下表。

- 土壤中污染物预测结果表   单位：mg/kg

| 预测年份（a） | 预测值 | 背景值 | 叠加值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.003 | 0.000173123 | 21 | 21.000173 | 4500 | 达标 |
| 0.027 | 0.001558107 | 21 | 21.001558 | 4500 | 达标 |
| 0.274 | 0.015811903 | 21 | 21.015812 | 4500 | 达标 |
| 1 | 0.057707677 | 21 | 21.057708 | 4500 | 达标 |
| 2 | 0.115415354 | 21 | 21.115415 | 4500 | 达标 |
| 4 | 0.230830708 | 21 | 21.230831 | 4500 | 达标 |
| 10 | 0.577076769 | 21 | 21.577077 | 4500 | 达标 |
| 20 | 1.154153539 | 21 | 22.154154 | 4500 | 达标 |
| 35 | 2.019768693 | 21 | 23.019769 | 4500 | 达标 |

由上表的预测结果可以看出，本项目排放的废气污染物VOCs在土壤评价范围内土壤中的累积最大预测值叠加背景浓度后仍符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 2 中第二类用地筛选值标准要求。

    - 土壤环境保护措施与政策

为进一步降低项目运行过程对土壤环境的影响，本环评要求建设单位做好以下几点：

（1）在厂区绿化带内种植具有较强吸附能力的绿色植物。

（2）制定跟踪监测计划，建立土壤环境质量跟踪监测制度。

- 环境保护措施及其可行性论证

本项目施工内容主要包括设备安装等。施工期较为简单，项目施工期对环境影响相对较小，本评价不具体对施工期环境影响进行分析，主要考虑运营期工程影响及污染源情况。

  - 大气污染防治措施及可行性分析

    - 项目拟采取的环境污染防治措施

项目产生的主要废气为：二甲酚回收塔不凝气G1、己烷回收塔不凝气G2、氧化干燥冷凝不凝气G3、还原反应尾气冷凝不凝气G4、乙醇回收冷凝不凝气G5、还原干燥冷凝不凝气G6、氧化单元泄漏无组织废气G7、还原单元泄漏无组织废气G8等。主要废气污染防治措施见下表。

- 项目废气污染防治措施表

| 装置/工序 |  | 污染源编号 | 污染物 | 治理措施 |  | 废气排放量（m3/h） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工艺 | 效率% |  |  |
| 不凝气废气 | 氧化单元工序 | G1 | VOCs、酚类 | 通过管道接入特种醇项目导热油加热炉鼓风系统作为补充风 | 95 | 4720.082 | 25m高3#排气筒 |
|  |  | G2 | VOCs、己烷 |  |  |  |  |
|  |  | G3 | VOCs、己烷 |  |  |  |  |
| 不凝气废气 | 还原单元工序 | G3~G6 | VOCs | 通过管道接入特种醇项目导热油加热炉作为燃料燃烧 |  |  |  |
| 无组织废气 | 生产过程泄漏 | G7~G8 | VOCs | 加强对输料泵、管道、阀门的检查 | 0 | - | 无组织 |
| 包装粉尘 | 包装 | G9 | 颗粒物 | 布袋除尘处理 | 95 | - | 无组织 |

根据工程分析核算VOCs（以非甲烷总烃表征）能满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表4标准要求，酚类能满足石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表6标准要求，无组织VOCs能满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7厂界限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。无组织颗粒物能满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7厂界限值要求

    - 拟采取的废气污染防治措施的可行性

#### 1、不凝气废气

氧化单元产生的废气（二甲酚回收塔不凝气G1、己烷回收塔不凝气G2、氧化干燥冷凝不凝气G3）通过管道接入特种醇项目导热油加热炉鼓风系统作为补充风，还原单元废气（还原反应尾气冷凝不凝气G4、乙醇回收冷凝不凝气G5、还原干燥冷凝不凝气G6）通过管道接入特种醇项目导热油加热炉作为燃料燃烧；经处理后的废气通过25m高3#排气筒外排；直接燃烧，是利用辅助燃料燃烧所发生热量，把可燃的有害气体的温度提高到反应温度，从而发生氧化分解。直接火焰燃烧对有机废气的热处理效率相对较高，一般情况下可达到 99%。本根据建设单位提供的导热油加热炉设计资料：燃烧对VOCs的处理效率可达95%以上，能满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表4中处理效率95%的要求。处理措施合理可行。

#### 2、无组织泄漏废气

装置无组织VOCs主要来源管道连接处、机泵、阀门、存储物料的罐体等处，项目建成后液态物料的运输和物料装卸采取全密闭、操作等方式进行，能有效避免挥发性有机废气泄漏和逸散，同时加强对生产区泵、阀门、法兰等的泄漏监测与控制，实施泄漏检测与修复技术，更换易老化的零件，减少跑、冒、滴、漏现象，生产区所有物料之间的转运，采用密闭管道运输。同时对零件、物料输送管道及泵的密封处采用石墨材质密封环密封处理，强化装置开停工管理，落实开停工过程的清洁生产要求。根据预测结果，项目无组织排放的VOCs能满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织排放监控点处1h评价浓度值10mg/m3的要求，能够达标排放，对周围环境造成的影响较小，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中要求建设单位需采取以下措施减少无组织排放VOCs对周围大气环境的影响：

a、企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。

b、通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据 行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。

c、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料 退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至 VOCs废气收集处理系统。

d、工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)应按照挥发性有机物无组织排放控制标准(GB 37822—2019)第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。 盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。

《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)、挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策及《石化行业挥发性有机物综合整治方案》等相关要求

根据《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)、《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》及《石化行业挥发性有机物综合整治方案》，本项目大气污染物除满足上述要求外，还应满足以下要求：

1、挥发性有机物流经泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、法兰及其他连接件、泄压设备、取样连接系统、其他密封设备等设备与管线组件时，应进行泄漏检测与控制，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。

2、泄漏检测周期

根据设备与管线组件的类型，采用不同的泄漏检测周期：

(1)泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统每3个月检测一次。

(2)法兰及其他连接件、其它密封设备每6个月检测一次。

(3)对于挥发性有机物流经的初次开工开始运转的设备和管线组件，应在开工后30日内对其进行第一次检测。

(4)挥发性有机液体流经的设备和管线组件每周应进行目视观察，检查其密封处是否出现滴液迹象。

3、泄漏修复

(1)当检测到泄漏时，在可行条件下应尽快维修，一般不晚于发现泄漏后15日。

(2)首次(尝试)维修不应晚于检测到泄漏后5日。首次尝试维修应当包括(但不限于)以下描述的相关措施：拧紧密封螺母或压盖、在设计压力及温度下密封冲洗。

(3)若检测到泄漏后，在不关闭工艺单元的条件下，在15日内进行维修技术上不可行，则可以延迟维修，但不应晚于最近一个停工期。

4、记录要求

泄漏检测应记录检测时间、检测仪器读数；修复时应记录修复时间和确认已完成修复的时间，记录修复后检测仪器读数，记录应保存 1 年以上。

5、项目液态物料的运输和装卸应采取全密闭、液下装载等方式进行，避免挥发性有机废气泄漏和逸散。加强非正常工况污染控制，制定开停车、检维修、生产异常等非正常工况的操作规程和污染控制措施。

3、包装粉尘

含尘气体从袋式除尘器入口进入后，通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤料上，而被净化的气体则从滤袋内排除。当吸附在滤料上的粉尘达到一定厚度时，电磁阀开启，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外表面的粉尘清落至下面的灰斗中。

袋式除尘器具有以下的特点：1、对细粉尘除尘效率高，一般达99%以上，可以用在净化要求很高的场合。2、适应性强，可捕集各类性质的粉尘，且不因粉尘的比电阻等性质而影响除尘效率，适应的烟尘浓度范围广，而且当入口浓度或烟气量变化时，也不会影响净化效率和运行阻力。3、规格多样、使用灵活。处理风量可由每小时几百到几百万立方米。4、便于回收物料，没有二次污染。

根据预测结果，项目无组织排放的颗粒物能满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表7中1.0 mg/m3的限值要求，能够达标排放，对周围环境造成的影响较小。

因此项目采用的以上废气处理工艺在技术上是可行的。

综上所述，本项目产生废气在分别采取上述措施后，项目污染物排放量较少，外排大气污染物实现达标排放，无组织排放也实现排放量最小化，经预测各类废气排放后对环境空气质量影响较小。因此，项目拟采取的环境空气污染防治措施可行。

  - 地表水污染防治措施及可行性分析

根据工程分析，项目主要排水为生产含酚废水及生活废水等。含酚废水经厂区特种醇项目污水处理设施处理、生活废水经化粪池处理满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）间接排放特别限值及岳阳长云公用工程管理有限公司的污水管网进水水质标准后通过工业园污水管网排入长岭分公司污水处理场深度处理达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中的直接排放标准（其中COD、氨氮、总磷、总氮执行特别排放限值）后排入长江。

    - 污水收集排放系统

本项目污水种类较为简单，收集排放系统分类情况如下：

（1）含酚废水排放系统

项目含酚废水产生量约为29.926t/a，主要污染因子为COD、挥发酚等，经特种醇项目污水处理设施处理满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）间接排放特别限值及岳阳长云公用工程管理有限公司的污水管网进水水质标准后从废水总排口排入工业园污水管网

（2）生活废水排放系统

生活污水排放量约为191.25t/a，主要污染因子为COD、氨氮等，经化粪池预处理满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）间接排放特别限值及岳阳长云公用工程管理有限公司的污水管网进水水质标准后从废水总排口排入工业园污水管网。

    - 项目废水依托排放的可行性

1、含酚废水依托特种醇项目污水处理设施处理的可行性

特种醇项目废水处理设施为絮凝+气浮预处理，处理规模为1.5m3/h，特种醇项目进污水处理装置的废水量为7923.214 m3/a（0.99 m3/h），本项目进废水处理装置的废水量为29.926 m3/a（0.004 m3/h），污水处理站处理规模能容纳本项目和特种醇项目废水，具体处理工艺流程如下：

图6.2-1  废水处理工艺流程图

处理工艺说明：

废水中中主要污染物为pH、石油类、COD、SS和挥发酚等，经收集后进入调节池后进入隔油池，加入PAC、PAM进行絮凝沉淀再进入气浮池进行溶气气浮。

新建污水处理设施包含絮凝沉淀+溶气气浮等部分，可有效去除废水中的COD、挥发酚、SS污染物，在国内外均得到成功运用。经处理后，悬浮物一般去除率可达到90%，COD可下降50%左右、挥发酚可下降10%左右，项目废水经处理后各污染物的排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表1中的水污染物间接排放限值和长岭分公司污水处理厂接纳标准要求。

2、长岭分公司污水处理场处理能力

长岭分公司现有2座污水处理场，分别为第一污水处理场和第二污水处理场，总排口（二污排口）执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）排放标准，其中COD、氨氮、总氮、总磷执行特别排放限值，其余污染物执行表1中相关限值。

第一污水处理场对全公司废水进行隔油、气浮等预处理以满足”二污”进水水质标准，分为含油废水、含盐废水两个处理系统。含油、含盐废水分别经过隔油和浮选后，送第二污水处场处理。第一污水处理场总处理能力为850m³/h，其中含盐废水处理能力为250m³/h，剩余处理能力约为30m³/h，含油废水处理能力为600m³/h，剩余处理能力约为150m³/h。

第二污水处理场位于长岭分公司现有厂区西北侧6.5km，采取生化方式处理”一污”的来水以满足全厂废水达标外排的要求。第二污水处理场处理系统分为含油废水、含盐废水两个处理系统，含油废水处理系统处理能力为600m³/h，采用匀质池、接触氧化、氧化沟、砂滤、BAF。含盐废水处理系统处理能力为250m³/h，处理工艺为匀质池、短程硝化、反硝化、二沉池、BAF，处理后的污水排长江。

本项目外排废水拟送至长岭分公司污水处理场油废水处理系统，年排放量为221.176m3/a（0.025m3/h），低于长岭污水处理场剩余处置能力。本项目位于岳阳绿色化工产业园长岭片区，在长岭分公司污水处理场的污水收集范围内，且管网已建设完成，本项目废水可排至长岭分公司污水处理场。

3、长岭分公司污水处理场处理工艺

第一污水处理场对全公司废水进行隔油、气浮等预处理以满足”二污”进水水质标准，分为含油废水、含盐废水两个处理系统。含油、含盐废水分别经过隔油和浮选后，送第二污水处场处理，“一污”工艺流程示意图如下。

图5.2-2  长岭分公司第一污水处理场工艺流程示意图

第二污水处理场处理系统分为含油废水、含盐废水两个处理系统，含油废水处理系统处理能力为600m³/h，采用匀质池、接触氧化、氧化沟、砂滤、BAF。含盐废水处理系统处理能力为250m³/h，处理工艺为匀质池、短程硝化、反硝化、二沉池、BAF，处理后的污水排长江。

图5.2-3  长岭分公司第二污水处理厂工艺流程示意图

根据岳阳市生态环监局“中国石油化工股份有限公司长岭分公司2019年第2季度的监督性监测数据公示”，监测数据表明COD、氨氮、总氮、总磷满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中特别排放限值要求，其余因满足该标准中表1相关限值。

本项目外排废水水质满足长岭分公司污水处理场接纳要求，依托污水处理场废水处理工艺成熟，排放稳定达标，可有效处理本项目废水。因此，本项目废水预处理后纳入该污水处理厂可行。

表5.2-1长岭分公司2019年第4季度的监督性监测数据（部分）

| 污染因子 | pH | 悬浮物 | COD | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | 7.67-7.68 | 7 | 39 | 0.208 | ND | ND | 17.1 | 0.15 |
| 标准限值 | 6~9 | 70 | 50 | 5.0 | 5.0 | 0.05 | 30 | 0.5 |
| 备注 | COD、氨氮、总氮、总磷执行特别排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |

4、配套管网建设情况

本项目位于岳阳绿色化工产业园长岭片区，在长岭分公司污水处理场的污水收集范围内，且管网已建设完成，本项目废水可排至长岭分公司污水处理场。

综上所述，项目废水依托长岭分公司污水处理场处理是可行的。

  - 地下水污染防治措施

根据本项目的特点及运营期间主要污染源，制定地下水环境保护措施，进行环境管理。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

    - 源头控制措施

项目应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

项目装置区含酚废水经桶装收集后送至特种醇项目污水处理设施处理，污水桶破碎可能导致污水溢流地面，项目位于已建生产厂房，车间地面均已经过水泥硬化，车间下层土壤为填土和粉质粘土，渗透系数很小（10-5cm/s～10-7cm/s），且粘土吸附污染物能力较强，通过粘土的吸附滞留以及生物降解等综合作用，污染物渗入包气带后的迁移速率较小。拟对布置的生产装置区地面进一步采取防腐防渗措施，四周建导流沟，确保泄漏的物料不排入外环境水体，不会渗入到土壤及地下水中。

    - 分区防护措施

防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。参照《石油化工工程防渗技术规范》(GBT50934-2013)，将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。

1、重点污染防治区

对位于地下或者半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易及时发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染防治区，本项目生产装置区为重点污染防治区，其渗透性能应不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能，建议采用2mm后的HDPE膜进行防渗。

项目生产装置占地较小，全部装置区为重点防渗区。

    - 地下水监控体系

为及时准确地掌握本项目厂址及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物动态变化，本项目应结合岳阳绿色化工产业园长岭片区地下水监控要求设置地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，地下水污染监控井的建设和管理应满足《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）的规定，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

    - 地下水污染应急措施

1、在制定应急预案的基础上，对相关人员进行培训，使其掌握必要的应急处置技能。

2、设置全身防护、呼吸道防护等安全防护装备，并配备常见的救护急用物品和中毒急救药品。

3、当发生地下水异常情况时，按照制定的地下水应急预案采取应急措施。

4、当通过监测发现对周围地下水造成污染时，采取控制地下水流场等措施，防止污染物扩散，如隔离措施等应急措施。

  - 噪声污染防治措施及可行性分析

本项目噪声源主要为反应釜、氢还原反应器、回收塔、冷凝器、机泵等等，本评价将针对其影响采取一定的降噪措施，具体如下：

1、降低噪声源，在满足特性参数的情况下优选低噪声设备，采用基础减振措施。

2、正确安装设备，校准设备中心，以保证设备的动平衡，同时加强设备的日常维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

3、在风机出口安装消声器，泵下方加垫减振。

4、高噪声设备尽量布置在车间内，从在平面布局考虑，高噪设备布置时应充分考虑强噪设备与厂界的距离及厂界噪声限值，布置位置尽可能远离厂界。

通过采取上述降噪措施后，噪声对周围环境的影响有限，项目拟采取的噪声控制措施具有较好的降噪效果，可减轻项目噪声源对厂界环境的影响。根据预测结果，项目厂界噪声值与背景值叠加后虽有小幅上升，但项目厂界噪声昼间、夜间均可可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求。以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果较好，对于本工程是可行的。

  - 固废处理处置措施及可行性分析

本项目主要固体废物为二甲酚回收塔釜底残渣、含铜的废脱金属离子柱、废润滑油、生活垃圾等。二甲酚回收塔蒸馏产生的残渣，主要成分为废催化剂及二苯酚原料中的不溶物。根据《国家危险废物名录》，该类废物属于HW39含酚废物中261-071-39“酚及酚类化合物生产过程中产生的废过滤吸附介质、废催化剂、精馏残余物”，拟采用储存桶收集，于密闭危废暂存间暂存，定期委托具有处理危废资质的单位处理不外排。含铜的废脱金属离子柱，主要成分为含铜的螯合树脂。根据《国家危险废物名录》（2016年版），该类废物属于HW13有机树脂类废物中900-014-13“废弃的粘合剂和密封剂”，拟收集于密闭危废暂存间暂存，定期委托具有处理危废资质的单位处理不外排。项目设备维护产生的废润滑油脂属于《国家危险废物名录》（2016年版）中的HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08）， 拟收集于密闭危废暂存间暂存，定期委托具有处理危废资质的单位处理不外排。项目生活垃圾拟由环卫部门定期清运，统一处理。

厂区危废间占地约为50m2，危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求采取相应措施，同时加强管理。用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃及其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。危险废物暂存间需采取基础防渗，防渗层为至少1m后的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。建议采用2mm厚高密度聚乙烯材料防渗，使渗透系数≤10-10cm/s。

项目危险废物暂存间基本情况见下表。

表5.5-1 危险废物暂存间基本情况表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积m2 | 贮存方式 | 贮存能力t | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存间 | 二甲酚回收塔釜底残渣 | HW39 | 261-071-39 | 综合库 | 50 | 桶装 | 50 | 年 |
| 2 |  | 含铜的废脱金属离子柱 | HW13 | 900-014-13 | 综合库 | 50 | 桶装 | 50 | 年 |
| 3 |  | 废润滑油 | HW08 | 900-249-08 | 综合库 | 50 | 桶装 | 50 | 年 |

由上表可知，根据危险废物产生情况及贮存周期，危废暂存间能满足项目危废暂存要求。

危险废物须依法委托有危废处理资质的单位处置，并执行危险废物转移联单制度，报环保部门批准或备案，登记危险废物的的转出单位、数量、类型、最终处置单位等，并且在项目投入运营前须与有相应危险废物处理的单位签订合同。危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物由危废处理单位用专用危废运输车进行运输，严格按照危险货物运输的管理规定进行，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。建立档案制度，详细记录入场的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，供随时查阅。

- 环境经济损益分析及总量控制

环境影响经济损益分析主要是根据项目的特性、总投资及生产规模，分析评价建设项目实施后对环境造成的损失和采用各种环保治理措施带来的社会、经济和环境效益。并进一步估算项目的环保投资，分析环保投入所能产生的经济效益。从经济效益、社会效益和环境效益协调统一的角度来讨论项目建设的意义。

  - 环境效益分析

    - 环保投资估算

本项目环保投资58万元，占项目总投资718万元的8.07%，项目环保投资估算详见下表。

- 环保措施投资估算

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 不凝废气 | 导热油加热炉+25m高的3#排气筒 | 8 | 主要为风机及管网铺设等；导热油加热炉及排气筒依托特种醇项目 |
|  | 包装粉尘 | 布袋除尘器 | 30 | 新增 |
| 废水 | 废水收集 | 污水桶等 | 2 | 新增 |
| 固体废物 | 危险废物 | 危险废物暂存间 | 0 | 依托 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 0 | 依托 |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | 4 | / |
| 风险 | 事故应急池 | 依托厂区1500m3的事故应急池 | 0 | / |
|  | 防渗处理 | 生产区地面防渗 | 4 | 新增 |
|  | 物料泄漏截流沟 | 在生产车间内及周围、周边建设导流沟，并防渗处理 | 10 | 新增 |
|  | 自动报警及及有毒气体监测系统 | 依托同厂房化工助剂项目的自动报警及有毒气体监测系统 | 0 | 依托 |
| 合计 |  |  | 58 | / |

    - 环境保护效益分析

本项目环保治理环境收益主要表现在废气、废水等能够达标排放，固废也能得到有效处置利用，避免外排到环境中。

本项目排放废气采取相应的环保措施后能够实现达标排放；废水依托长岭分公司污水处理场处理，扩建项目新增废水量很少，不会对环境造成影响；本项目产生的蒸馏釜残渣、废润滑油等危废暂存后交有资质单位处置；项目的设备噪声通过安装消声器、减振及隔声等措施控制；通过地面防渗、事故应急池等措施控制环境风险和对地下水的影响。工程对废气、废水、固体废物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境的危害，体现了较好的环境效益。

  - 工程经济效益与社会效益分析

项目投产后能带动当地经济发展，增加地方财政收入；另一方面带动了当地各行业生产的发展，例如服务业、运输业，繁荣了当地经济，促进了当地工农商业的发展。本项目的建设对稳定当地正常的社会环境、促进经济的发展有一定作用。因此，工程的建设具有一定的社会效益。

综上所述，本项目建设具有较好的经济效益、社会效益，环保投资效益明显，环保投资可行。

  - 总量控制

根据本项目的工程分析和采用的污染防治措施，本项目外排废水主要为生活污水和含酚废水，年排放量221.176t，废水经化粪池预处理后进工业园污水管网排入长岭分公司污水处理场深度处理达《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中的直接排放标准（其中COD、氨氮、总磷、总氮执行特别排放限值）后排入长江。COD和氨氮排放限值分别为50mg/L和5mg/L。本项目废水总量指标为：COD量0.012t/a，氨氮0.001t/a。项目废气总量指标为：VOCs量0.884 t/a。湖南长岭石化科技开发有限公司于2015年取得了排污权证（岳 排污权证（2015）第5号，详见附件5），科发公司核定的初始排污权分配量为COD 4.1吨/年，氨氮0.7吨/年，氮氧化物8.6吨/年。本项目完成后新增的COD为0.012t/a，氨氮为0.001t/a，现有已建及在建项目总量使用情况为COD：0.649t/a、NH3-N：0.05t/a，氮氧化物：7.329t/a；尚有余量，可不另行申购废水总量指标。项目废气总量指标为VOCs：0.884t/a。

- 环境管理与环境监测计划

环境管理和监测是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的的。在工程项目的施工和营运过程中将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。

  - 环境管理

建设单位应按岳阳市生态环境局和云溪分局的要求加强企业环境管理，建立健全环保监督、管理制度和管理机构。

1、要求环境管理机构精干高效。设立专门的环境管理机构，由专人负责环保管理，其职责是贯彻执行环保方针、政策，确定管理机构和人员的职责制定、实施环保工作计划、规划、审查，提出项目运营期环境保护管理和监测范围，指导和组织环境监测，负责事故的调查、分析和处理。

2、建议该机构由总经理亲自负责，分管副经理和安全环保总监担任副职，成员由各生产车间负责人组成，设安全环保部，配备专职技术人员及环境监测人员，担任企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实。

3、建立污染处理设施管理制度。项目运营过程中，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染防治设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

4、排污定期报告制度。定期向云溪区环保分局报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

    - 公司环保机构的职能和职责

1、贯彻国家环境保护法，检查督促公司执行国家环境保护的防治、政策、法律、法规；

2、会同有关部门制定公司环境保护的目标以及“三废”治理长远规划和年度计划并检查执行情况；

3、执行有关环境保护法规、技术标准和技术规范，开展环境监测及排污申报；

4、加强对各车间监督工作的领导，及时掌握“三废”排放和环境污染情况，按照规定向上级环保部门报告检测结果，促进对超标排污的治理；

5、开展环保科学知识的宣传普及工作，推广国内外保护环境的先进经验和技术，评选先进单位先进个人；

6、负责组织对污染事故的调查，并提出处理意见，重大事故要及时上报，协助有关部门提出防止污染事故的措施。

    - 企业的环境管理体制

在环境管理制度方面，应借鉴其它公司的经验，建立《环境保护管理规定》、《环境污染防治设施管理规定》、《环保安全生产制度》等一系列管理和考核制度，并对废气检验报告单、环保设施逐日运行考核统计表、环保设施装置统计表、污染物排放申报表及各个车间排污统计表等资料整理归档，使厂内环保工作有章可循、有据可查，为各个车间环保工作开展提供了制度保证。建立并保持ISO14000环境管理体系，有效地控制污染，以减轻对区域的环境影响，为公司的可持续发展提供保证。

    - 环境管理措施

项目环境管理措施如下：

1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证环保设施的正常进行；

2、设立环保设施档案，对环保设施定期进行检查、维护；

3、按照监测计划定期组织公司的污染源监测和环境质量监测，对不达标的排放源立即寻找原因，及时处理；

4、对各项环保设施的运行状况进行记录，针对出现的问题提出完善的意见；

5、不断加强技术培训，组织技术交流，提高操作水平，保持操作队伍的稳定；

6、重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对公司运行状况提意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高公司环境管理水平；

7、实施定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象，加强管理，控制开、停车调试，检修等非正常情况下的排放。

    - 排污口规范化建设

工艺废气排气筒等均应预留监测孔。在厂区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志-排放口(源)》等有关规定。

  - 环境监测

    - 环境监测机构

根据项目的建设规模，设立企业环境监控实验室，配备必须的监测和分析仪器，实验室由企业环境保护管理机构直接领导，主要负责厂内大气污染源和水污染源的监测工作。厂界以外的环境质量监测工作建议委托地方环境监测部门实施。

    - 企业检测部门的工作任务

1、对厂区各废水、废气排放点及主要噪声源等定期定点进行常规监测，分析考核污染物的浓度，计量废水、废气的排放量，检查是否符合国家和地方的排放标准。如果出现超标，及时向企业环境保护管理机构进行汇报，并协助查清原因，提出相应的对策和措施。

2、定期采集厂区周围环境中水质、大气等样品，分析有害物质的浓度是否符合国家规定标准。

3、对厂内各种污染治理设备进行监视性监测，了解设备运行情况。

4、对厂内重点污染源以及容易造成污染事故的设施，进行特定目标警戒性监测。

5、发生污染事故时进行应急监测，为采取有效防治措施提供依据。

6、建立主要污染源监测档案，为制定环保规划和改善污控措施提供依据。

    - 环境监测计划

1、废水污染源监测

每周对厂区污水总排放口进行监测，以确保外排水质符合要求，使环保管理人员随时掌握污水排放情况，根据污水处理系统进出水水质、水量变化，适时调整运行条件，保证出水水量稳定，水质达标排放；做好日常水质化验，保存好原始记录资料，及时整理汇总、分析，定期总结运行经验。监测项目包括pH、COD、NH3-N、挥发酚、流量等，由企业监测化验室或委托相关检测单位完成。

2、大气污染源监测

对厂区内各污染物排放口进行监测，监测项目包括VOCs、酚类、废气量等，对厂界无组织排放废气进行监测，监测项目包括为VOCs等。由企业监测化验室或委托相关检测单位完成。

3、厂界噪声监测

在厂区主要噪声源，东、西、南、北四处厂界各设一个噪声监测点，建议每季进行一次监测，每次分白天和夜间两次监测，由企业监测部门完成。

4、地下水跟踪监测

对本项目场地和上下游各布设一个监测点进行监测，使环保管理人员掌握地下水水质的变化情况和趋势，遇有异常情况可及时找出事故原因，防止发生化学品泄漏渗入土壤和地下水中。监测项目包括COD、NH3-N和挥发性酚类等，由企业委托相关检测单位完成。

5、土壤环境监测

对本项目场地布设一个监测点进行监测，每五年内展开一次。监测项目包括石油烃，由企业委托相关检测单位完成。

6、环境空气质量监测

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，需要筛选按照估算模式计算的污染物Pi≥1%的其他污染物作为环境质量监测因子。本项目Pi≥1%的污染物为VOCs、酚类，为其他污染物，监测点位设置在西厂界，每年监测一次。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南　石油化学工业》（HJ947-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 石油化学工业》（HJ853-2017）及各要素环评导则等相关要求，本项目监测计划可参考下表进行。

表7.2-1环境质量监测计划一览表

| 监测内容 | 监测点位 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| TVOC | 西厂界外侧 | 1次/年 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D表D.1相关参考限值 |
| TSP |  |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求 |
| 酚类 |  |  | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1标准要求 |

表7.2-2 自行监测计划一览表

| 环境要素 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 3#排气筒 | 废气量、VOCs、酚类 | 每季度一次 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表4及表6 |
|  | 企业边界 | VOCs、TSP | 每季度一次 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7边界限值 |
| 废水 | 废水总排口 | 化学需氧量、氨氮、流量 | 每周一次 | COD、氨氮、总磷、总氮执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表2直接排放特别限值，其余因子执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表1直接排放限值 |
|  |  | pH、悬浮物、总氮、总磷、挥发酚 | 每月一次 |  |
| 厂界噪声 | 厂界四周 | 昼夜等效连续A声级 | 每季度一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 地下水 | 场地和地下水上下游各布设一个 | COD、NH3-N和挥发性酚类等 | 每半年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848 -2017）中的Ⅲ类标准 |
| 土壤环境 | 厂区范围内布设一个监测点 | 石油烃 | 每五年一次 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中的二类用地风险筛选值标准 |

  - 竣工环保验收内容

本项目竣工环保验收主要内容见下表。

表7.3-1 建设项目竣工环保验收一览表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 验收标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺废气 | 不凝气废气经不同管道输送至导热油加热炉燃烧处理后通过25m高的3#排气筒高空排放 | VOCs排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表4排放限值，酚类排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表6排放限值， 企业边界执行表7限值。厂内VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求 |
|  | 包装粉尘 | 布袋除尘处理后无组织 |  |
|  | 无组织废气 | 加强对输料泵、管道、阀门的检查 |  |
| 废水 | 废水 | 含酚废水经特种醇项目污水处理设施预处理、生活污水经化粪池处理后进园区污水管网 | 生活污水排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表2间接排放限值和岳阳长云公用工程管理有限公司的污水管网进水水质接纳标准的较严值 |
| 固体废物 | 危险废物 | 二甲酚回收塔釜底残渣、含铜的废脱金属离子柱、废润滑油等危险废物暂存后交有资质单位处置，依托二期危废暂存间 | 废物暂存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，交由资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 | 妥善处理处置，不直接排放 |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 环境风险 | 事故应急池 | 有效容积1500m3 | 事故时不直接排入环境 |
|  | 导流沟 | 在生产车间内及周围建设导流沟，并防渗处理，物料泄漏时将泄漏物料导至事故应急池 |  |
|  | 防渗处理 | 混凝土防渗、防渗膜等 | / |
|  | 有毒可燃气体泄漏风险 | 自动报警及及有毒气体监测系统 | 环境风险可控 |
|  | 应急预案 | 按要求编制应急预案并备案 | / |
| 环境管理 | 环境管理 | 有专业人员、有相应环境管理和监测制度，排污口建设规范化 | / |

- 环境影响评价结论

  - 项目概况

湖南长岭石化科技开发有限公司200吨/年3，3′，5，5′-四甲基联苯二酚项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区科发公司现有精细产品甲类厂房一层预留用地内，项目总投资718万元。目以工业2， 6-二甲酚、工业氧气、工业氢气、工业己烷、工业乙醇、催化剂等为主要原辅料在催化剂作用下通过氧化、还原等过程合成四甲基联苯二酚，扩建完成后，公司年产3，3′，5，5′-四甲基联苯二酚（TMBP）200吨。

  - 环境质量现状

### 1、环境空气

根据岳阳市环境保护局发布的《岳阳市二〇一七年度环境质量公报》，PM10和PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域2017年为环境空气质量不达标区。项目评价范围基本污染物SO2、NO2、CO和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10和PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据引用的TSP、TVOC、苯酚监测数据，TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，TVOC能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D表D.1相关参考限值，苯酚能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求限值。

### 2、地表水环境

长江城陵矶断面和陆城断面所有监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；松阳湖除五日生化需氧量超标外其他因子均能能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求，五日生化需氧量超标倍数为0.2倍，超标原因可能为当时园区污水管网未完善。目前，云溪工业园污水管网配套设施建设正在完善，2019年2月水质达标。

### 3、地下水环境

根据引用的地下水监测数据，本项目地下水评价范围内的5个监测点中，全部监测因子均满足《地下水水质标准》(GB14848-2017)中Ⅲ类标准要求。

### 4、声环境质量现状

项目区各监测点昼夜声环境均能声满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类标准要求。

### 5、土壤环境质量现状

项目区土壤环境S1、S4点位各监测因子除S1点位砷超标以外，均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）标准表中1风险筛选限值。砷超标原因为S1采样点位为农田表层样，可能存在农业面源污染。S2、S3点位各监测因子监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600-2018)标准表1第一类用地筛选值要求限值。厂界内S5、S9、S10的各监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600-2018)标准表1第二类用地筛选值要求限值。厂区内S11点位各监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）标准表1第二类用地筛选值要求限值。

  - 污染物排放情况

本项目颗粒物、酚类、己烷和VOCs的年排放量分别为0.006t/a、0.026t/a、0.062t/a和0.884t/a；外排废水量221.176m3/a，经长岭分公司污水处理场处理后最终排放环境的COD量为0.012t/a，氨氮排放量为0.001 t/a。

  - 环境影响及环保措施

### 1、大气环境

本项目评价基准年为2017年，所在区域基准年为环境空气质量不达标区，超标因子为PM10和PM2.5。①本项目新增污染源正常排放下，酚类的小时最大浓度贡献值占标率为0.18%≤100%，TVOC的8小时最大浓度贡献值占标率为2.64%≤100%，TSP的最大日均浓度贡献值占标率为0.03%≤100%，TSP的最大年均浓度贡献值占标率为0.01%≤100%，酚类及TVOC均无年均浓度。②酚类叠加后的小时最大浓度贡献值能满足能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求限值；TVOC叠加后的8小时最大浓度贡献值能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D限值，TSP叠加后的日均最大浓度贡献值能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。综上，本项目的大气环境影响可以接受。

本项目氧化单元产生的废气（二甲酚回收塔不凝气G1、己烷回收塔不凝气G2、氧化干燥冷凝不凝气G3）通过管道接入特种醇项目导热油加热炉鼓风系统作为补充风，还原单元废气（还原反应尾气冷凝不凝气G4、乙醇回收冷凝不凝气G5、还原干燥冷凝不凝气G6）通过管道接入特种醇项目导热油加热炉作为燃料燃烧；经处理后的废气通过25m高3#排气筒外排；包装粉尘G9拟通过布袋除尘处理后无组织排放；氧化单元泄漏无组织废气G7、还原单元泄漏无组织废气G8通过加强加强对输料泵、管道、阀门的检查，尽量减少废气的无组织排放。采取上述措施后，项目各污染物均能满足排放标准要求，技术经济可行。

根据预测计算，本项目厂界线外没有超标点，无需设置大气环境防护距离。

本项目颗粒物、酚类、己烷和VOCs的年排放量分别为0.006t/a、0.026t/a、0.062t/a和0.884t/a。

### 2、地表水环境

本项目废水进入长岭分公司污水处理场进行处理，水污染物排放的影响已在长岭分公司处理厂排水中考虑。根据地表水体长江城陵矶和陆城段监测数据，长岭分公司污水处理场处理后外排尾水对地表水体长江水体影响很小，满足水环境质量要求。

### 3、地下水

本项目生产废水为含酚废水，年产生量约29.926t，经桶装收集后送至特种醇项目污水处理设施处理，正常情况下，项目废水排放不会对地下水环境造成污染。非正常情况下，废水桶发生破损，泄漏的废水会溢流至车间地面，厂房的车间地面及生产装置底部已进行防腐防渗，且一旦发生废水桶破损情况，能马上发现，不会对地下水造成影响。

### 4、声环境

建设项目正常营运时，在采取隔声、消声、减振等措施处理后，噪声贡献值较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。项目的建设不会对附近声环境质量产生明显不利影响。

### 5、固体废物

项目主要固体废物为沾染原料的废包装材料、二甲酚回收塔釜底残渣、含铜的废脱金属离子柱、废润滑油、生活垃圾等。其中沾染原料的废包装材料属于危险废物，收集暂存于危废暂存间后由原厂家回收处理；二甲酚回收塔釜底残渣、含铜的废脱金属离子柱及废润滑油属于危险废物，收集暂存在危废暂存间后交有资质的单位处理处置；生活垃圾由环卫部门定期清运，统一处理。

项目的固体废物处理与处置得当，对周围环境影响不大。

### 6、环境风险评价结论

项目风险属于简单分析，涉及的主要风险物质为工业己烷、废润滑油等，项目主要危险影响为反应釜泄漏等，在采取各项风险防范及管理措施后，项目环境风险可控。

### 7、土壤环境

本项目主要考虑大气沉降对土壤的影响。根据预测，本项目排放的废气污染物VOCs在土壤评价范围内土壤中的累积最大预测值叠加背景浓度后仍符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 2 中第二类用地筛选值标准要求。本项目外排废气中VOCs（石油烃）的沉降对土壤环境影响可以接受。

  - 公众参与

本项目按要求进行了公示，在公示期间未收到公众反馈的建设项目环境影响评价公众意见表，说明评价范围内的公众均默认本项目的建设。建设方应加强环保力度，保证污染物达标排放。

  - 环境影响经济损益分析

本项目的综合效益较为明显，项目运营所产生的环境影响在可接受范围内，在做好污染防治措施和风险防范措施的前提下，本项目从环境经济效益分析上是可行的。

  - 环境管理与环境监测计划

项目应建立健全环保监督、管理制度和管理机构。建设单位应根据本报告提出的环境监测计划结合项目实际情况完善、落实监测计划。

  - 总量控制

本项目完成后新增的COD为0.012t/a，氨氮为0.001t/a，VOCs：0.884t/a，科发公司核定的初始排污权分配量为COD 4.1吨/年，氨氮0.7吨/年，氮氧化物8.6吨/年，现有已建及在建项目总量使用情况为COD：0.649t/a、NH3-N：0.05t/a，氮氧化物7.329t/a；尚有余量，可不另行申购废水总量指标。需申购的总量指标为VOCs ：0.884t/a

  - 建设项目合理合法性结论

项目的建设符合国家产业政策和相关规划要求，符合《岳阳市城市总体规划》和《湖南岳阳云溪工业园总体规划》，符合“三线一单”基本要求，平面布局基本合理。

  - 综合结论

湖南长岭石化科技开发有限公司200吨/年3，3′，5，5′-四甲基联苯二酚项目符合国家产业政策要求，符合湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区规划定位要求。项目平面布局基本合理，采取的环境保护措施和环境风险防范及管理措施基本可行，造成的环境影响和环境风险在可接受程度内。因此，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范及管理措施后，湖南长岭石化科技开发有限公司200吨/年3，3′，5，5′-四甲基联苯二酚项目从环境保护角度分析是可行的。