临湘市餐厨废弃物资源化利用

及无害化处理项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：湖南御雄生态农业科技有限公司

评价单位：湖南景玺环保科技有限公司

2020年10月

目  录

概 述	1

1、项目建设背景及建设项目特点	1

2、环境影响评价工作过程	2

3、分析判定相关情况	3

4、关注的主要环境问题及环境影响	11

5、环境影响评价的主要结论	11

第1章  总 则	12

1.1编制依据	12

1.2环境影响要素识别和评价因子筛选	15

1.3环境功能区划	16

1.4评价标准	17

1.5评价工作等级及评价范围	20

1.6环境保护目标	24

第2章  建设项目工程分析	27

2.1建设项目概况	27

2.2项目影响因素分析	32

2.3平衡分析	37

2.4污染源强核算	39

2.5与本项目有关的原有污染物情况及主要的环境问题	46

第3章  环境现状调查与评价	47

3.1自然环境概况	47

3.2环境质量现状调查与评价	50

第4章  环境影响预测与评价	56

4.1施工期环境影响分析与评价	56

4.2运营期大气环境影响预测与评价	56

4.3运营期地表水环境影响预测评价	64

4.4运营期地下水环境影响分析	64

4.5声环境影响分析	68

4.6固体废物环境影响分析	69

4.7餐厨垃圾运输环境影响分析	70

4.8环境风险评价	70

第5章  环境保护措施及其可行性论证	84

5.1运营期大气污染防治措施及可行性分析	84

5.2运营期地表水污染防治措施及可行性分析	87

5.3地下水污染防治措施	87

5.4噪声污染防治措施及可行性分析	88

5.5固废处理处置措施及可行性分析	89

5.6餐厨垃圾收集运输过程污染防治措施	89

第6章  环境经济损益分析及总量控制	91

6.1环境效益分析	91

6.2工程经济效益与社会效益分析	92

6.3环境正效益分析	92

6.4总量控制	92

第7章  环境管理与环境监测计划	93

7.1环境管理	93

7.2环境监测	95

7.3竣工环保验收内容	96

第8章  环境影响评价结论	98

8.1项目概况	98

8.2环境质量现状	98

8.3环境影响及环保措施	99

8.4公众参与	100

8.5环境影响经济损益分析	100

8.6环境管理与环境监测计划	100

8.7总量控制	100

8.8产业政策及选址可行性	101

8.9综合结论	101

附件:

- 环评委托书

- 项目监测报告质保单

- 项目评价标准执行函及预审意见

- 土地厂房租赁协议

- 营业执照

- 备案证明

- 城市管理和综合执法局关于项目实施的初步意见

- 临湘市自然资源局关于项目选址意见

- 桃林镇人民政府关于项目选址意见

- 岳阳市生态环境局临湘分局关于项目的有关意见

- 临湘市人民政府市长办公会议纪要

- 油水分离器合作协议

- 黑水虻检测分析结果

附图：

- 项目地理位置图

- 项目四至情况图

- 厂区平面布置图

- 厂区分区防渗图

- 项目敏感点分布图及评价范围图（大气、噪声）

- 项目敏感点分布图及评价范围图（环境风险）

- 项目敏感点分布图及评价范围图（地下水）

- 环境监测点位图（环境空气补充监测点位）

- 环境监测点位图（地表水、声环境）

- 环境监测点位图（地下水）

- 项目主要运输线路及沿线主要敏感目标分布图

- 岳阳市生态红线

- 卫生防护距离图

附表：

- 建设项目大气环境影响评价自查表

- 建设项目地表水环境影响评价自查表

- 环境风险评价自查表

- 土壤环境影响评价自查表

- 建设项目环评审批基础信息表

# 概 述

# 1、项目建设背景及建设项目特点

近年来，临湘市城镇化人口不断增加，生活水平不断提高，其餐厨垃圾产生量也相应增加。目前，临湘市的餐厨垃圾除部分混入生活垃圾外，其余部分出售给养猪场或养猪户作为畜禽养殖的饲料，还有部分通过非法人员收集交给地下工厂用于回炼油脂。由于经济上的诱因以及难以严格管理，泔脚直接用于喂猪，而回炼油脂由黑市流回餐饮店，病毒、细菌和致癌物等有毒有害物质通过食物链传播，严重影响人民群众的身体健康，其危害日益严重，对餐厨垃圾造成的问题实施有效控制和治理已刻不容缓。为提高临湘市餐厨余废弃物的资源化和无害化处理率，解决临湘市日益增加的餐厨废弃物处理要求，在临湘市政府的支持和鼓励下湖南御雄生态农业科技有限公司投资3000万元，租赁原鞭炮厂厂房建设临湘市餐厨废弃物资源化利用及无害化处理项目，项目位于临湘市桃林镇金盆村银坡组（租赁合同详附件4），公司厂址中心经纬度为东经113.261164607，北纬29.195853192。

临湘市餐厨废弃物资源化利用及无害化处理项目于2020年3月25日通过“湖南省投资项目在线审批监管平台”备案，备案文号为“临发改备案〔2020〕14”项目编码为2020-430682-62-03-014895。

项目服务范围为临湘市范围内的餐饮企业以及工厂、学校、机关单位食堂等产生的餐厨垃圾，餐厨废弃物处理规模设计为20t/d，采用“预处理+黑水虻生物处理”的处置工艺，实现对餐厨垃圾进行减量化、无害化处理。主要建设餐厨废弃物收运系统、餐厨垃圾预处理系统、种虫繁育系统、黑水虻生物处理系统、油水分离系统、臭气处理系统、管理房及辅助车间。项目总占地面积13333m2，主要建设内容为收运系统、预处理车间、育蛹车间、孵化车间、养殖车间、筛分分离车间以及配套公用辅助设施，预计投产日期2021年3月。

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（生态环境部令第1号），湖南御雄生态农业科技有限公司临湘市餐厨废弃物资源化利用及无害化处理项目（以下简称为本项目或项目）属于其中“三十五、公共设施管理业”中的“104、城镇生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置”，应当编制环境影响报告书。湖南景玺环保科技有限公司接受湖南御雄生态农业科技有限公司的委托，承担了《临湘市餐厨废弃物资源化利用及无害化处理项目环境影响报告书》的编制工作（见附件1）。

# 2、环境影响评价工作过程

我单位接受委托后，编制单位立即成立了项目环评工作组，按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等要求，进行了现场踏勘和资料搜资调研工作，本次环境影响评价工作分三个阶段。具体工作过程如下：

项目环评工作程序图

# 3、分析判定相关情况

（1）产业政策的相符性分析

本项目为餐厨废弃物处理项目，根据国家发展和改革委员会第29号令颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“第四十三项、环境保护与资源节约综合利用”中的“34、餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设”项目，符合国家产业政策。

此外项目生产中拟使用的原材料、设备、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类及淘汰类项目，也不存在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）（工产业〔2010〕第122号）所列的工艺装备和产品。

因此，本项目符合国家产业政策要求。

（2）项目选址符合性分析

本项目位于临湘市桃林镇金盆村银坡组（原鞭炮厂），已取得临湘市桃林镇人民政府关于本项目选址意见（详见附件9），本项目经采取本环评建议的污染防治措施确保环保设备稳定运行污染物达标排放，项目本身对周边区域的环境影响较小。因此，本项目的选址符合相关要求。

（2）与“三线一单”的符合性分析

本项目与“三线一单”的符合性分析见下表：

表1  项目与“三线一单”的符合性分析表

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 本项目位于临湘市桃林镇金盆村银坡组，根据岳阳市生态保护红线分布图（详见附图10）及岳阳市生态环境局临湘分局的意见，本项目不在岳阳市生态保护红线内，符合生态保护红线要求。 |
| 环境质量底线 | ### 根据临湘市生态环境分局公布的2019年临湘市城市环境空气质量数据，项目评价范围基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域2019年为环境空气质量达标区。补充监测期间，项目硫化氢和氨能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求。 ### 项目区地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应环境功能区划要求。项目排放的各项污染物经相应措施处理后对周围环境很小，不会改变项目所在区域的环境功能，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 |
| 资源利用上线 | ### 本项目生产过程中需要一定量的电源、水资源等，不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目所在地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求，因此项目符合资源利用上限要求。 |
| 环境准入负面清单 | 本项目为餐厨废弃物处理项目，属于国家产业政策中的鼓励类，不在项目区域负面清单内。 |

综上所述，本项目不属于生态红线范围内，各污染物经对应环保措施处理后均可达标排放，其外排污染物对环境质量增幅很小，不改变现有环境功能区，未超出环境质量底线，未占用耕地、湖泊、草地、森林、水库等自然资源区，生产能源采用清洁能源电能，未超出资源利用上线，不属于环境准入负面清单类型企业。故本项目符合“三线一单”相关要求要求。

（3）与《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》符合性分析

表2  与《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》符合性分析

| 序号 | 相关要求 |  | 本项目实际情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规范餐厨废弃物处置 | 要求餐厨废弃物产生单位建立餐厨废弃物处置管理制度，将餐厨废弃物分类放置，做到日产日清；以集体食堂和大中型餐饮单位为重点，推行安装油水隔离池、油水分离器等设施；严禁乱倒乱堆餐厨废弃物，禁止将餐厨废弃物直接排入公共水域或倒入公共厕所和生活垃圾收集设施；禁止将餐厨废弃物交给未经相关部门许可或备案的餐厨废弃物收运、处置单位或个人处理。不得用未经无害化处理的餐厨废弃物喂养畜禽。 | 本项目主要对临湘市区域内产生的餐厨废弃物进行处理，在处理前，根据相关程序，完成环卫部门和卫生等管理部门的许可，本项目餐厨（厨余）废弃物主要用于黑水虻养殖，生产生物饲料和有机肥添加辅料。 | 符合 |
| 2 | 加强餐厨废弃物收运管理 | 餐厨废弃物收运单位应当具备相应资格并获得相关许可或备案。餐厨废弃物应当实行密闭化运输，运输设备和容器应当具有餐厨废弃物标识，整洁完好，运输中不得泄漏、撒落。 | 要求餐厨废弃物产生单位将餐厨（厨余）废弃物分别收入120L方形标准桶内，分类存放并实施加盖。本项目采用5t的密闭式运输车进行密闭运输。 | 符合 |
| 3 | 建立餐厨废弃物管理台账制度 | 餐厨废弃物产生、收运、处置单位要建立台账，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况，定期向监管部门报告。各地要创造条件建立餐厨废弃物产生、收运、处置通用的信息平台，对餐厨废弃物管理各环节进行有效监控。 | 本环评要求建设单位按要求加强管理，对餐厨（厨余）废弃物的收运、处置情况建立台账。 | 符合 |
| 4 | 推进餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 | 要通过开展试点，探索适宜的餐厨废弃物资源化利用和无害化处理技术工艺路线及管理模式，提高餐厨废弃物资源化利用和无害化处理水平。 | 本项目主要为黑水虻处理餐厨（厨余）废弃物，本项目的实施能提高临湘市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理水平。 | 符合 |

（4）与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）符合性分析

表3  与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）符合性分析

| 相关要求 |  | 本项目实际情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 餐厨垃圾的收集与运输 | 餐饮垃圾的产生者应对产生的餐饮垃圾进行单独存放和收集，餐饮垃圾的收运者应对餐饮垃圾实施单独收运，收运中不得混入有害垃圾和其他垃圾 | 本项目实施后建立正规的餐厨废弃物收运体系，要求餐厨废弃物产生单位对废弃物单独存放，采用专业的餐厨废弃物密闭运输车对废弃物实施单独收运，不混入有害垃圾和其他垃圾。 | 符合 |
|  | 餐饮垃圾不得随意倾倒、堆放，不得排入雨水管道、污水排水管道、河道、公共厕所和生活垃圾收集设施中 | 本项目对餐厨废弃物进行密闭收运和无害化处置，餐厨废弃物日产日清，不随意倾倒、堆放和排放。 | 符合 |
|  | 餐厨垃圾应采用密闭、防腐专用容器盛装，采用密闭式专用收集车进行收集，专用收集车的装载机构应与参与垃圾盛装容器相匹配 | 本项目配套设置密闭、防腐的餐厨废弃物专用收集容器，满足收集范围餐厨废弃物产生单位的日常餐厨废弃物产量的需求 | 符合 |
|  | 餐厨垃圾运输车辆在任何路面条件下不得泄漏和遗洒 | 本项目采用密闭运输，不会泄露和遗洒 | 符合 |
|  | 运输路线应避开交通拥挤路段，运输时间应避开交通高峰时段 | 本项目实施后运输路线设计避开交通拥挤路段，运输时间与餐厨废弃物产生单位对接，并避开交通高峰时段 | 符合 |
|  | 餐厨垃圾运输车装、卸料宜为机械操作。 | 本项目餐厨废弃物运输车带有自动装运装置，废弃物装运、卸料均为机械操作。 | 符合 |
| 厂址选择 | 餐厨垃圾处理厂的选址应符合当地城市总体规划、区域环境规划、城市环境卫生专业规划及相关规划的要求 | 本项目位于临湘市桃林镇金盆村银坡组（原鞭炮厂），已取得临湘市桃林镇人民政府关于本项目选址意见（详见附件9），根据临湘市自然资源局关于本项目规划选址意见，本项目不符合土地利用规划，应按国土部门要求调整（详见附件8）。 | 符合 |
|  | 厂址选择应综合考虑餐厨垃圾处理厂的服务区域、服务单位、垃圾收集运输能力、运输距离、预留发展等因素 | 本项目服务范围为临湘市范围内餐馆、学校食堂等餐饮垃圾，最近的道路为353国道、089县道，交通、电力、给水和排水条件良好，餐厨废弃物收集、运输方便。 | 符合 |
|  | 厂址选择应符合以下条件：工程地质与水文地质条件应满足处理设置建设和运行的要求；应有良好的交通、电力、给水和排水条件；应避开环境敏感区、洪泛区、重点文物保护区等 | 厂址选址工程地质与水文地质条件应满足处理设置建设和运行的要求；有良好的交通、电力、给水和排水条件；避开环境敏感区、洪泛区、重点文物保护区 | 符合 |
| 总体工艺设计 | 餐厨垃圾处理主体工艺的选择应符合下列规定：技术成熟、设备可靠；资源化程度高、二次污染及能耗小；符合无害化处理要求 | 本项目餐厨废弃物处理主体工艺选择“预处理+黑水虻生物处理”技术，技术成熟，设备可靠性较高 | 符合 |
|  | 生产线工艺流程的设计应满足餐厨垃圾资源化、无害化处理的需要，做到工艺完善、流程合理、环保达标，各中间环节和单体设备应可靠 | 本项目将餐厨废弃物预处理后采用黑水虻生物技术资源化，所有固渣无害化处理，整个工艺流程完善合理，环保能够达标 | 符合 |
|  | 餐厨垃圾处理车间设备布置应符合下列规定：物质流顺畅，各工段不相互干扰；应留有足够的设备检修空间；进料和预处理工段应与主处理工段分开；应有利于车间全面通风的气流组织优化和环境维护 | 本项目餐厨废弃物处理车间设备按照工艺流程设置，各工段有序衔接互不干扰，每个工段都留有足够空间进行操作和设备检修；黑水虻养殖和预处理车间位于不同厂房，所有车间采用负压集气和正压送风，保证车间环境空气质量 | 符合 |
| 餐厨垃圾计量、接受与输送 | 餐厨垃圾处理厂应设置计量设施，计量设施应具有称重、记录、打印与数据处理、传输功能 | 项目设置了计量泵和数据存档，记录了原始数据 | 符合 |
|  | 餐厨垃圾卸料间应封闭，垃圾车卸料平台尺寸应满足最大餐厨垃圾收集车的卸料作业 | 车间采用密闭负压措施，并满足垃圾收集车的卸料作业 | 符合 |
|  | 餐厨垃圾处理厂卸料口设置数量应根据总处理规模和餐厨垃圾收集高峰期时段确定，Ⅰ类餐厨垃圾处理厂卸料口不得少于3个 | 项目设计处理能力为20t/d，属于III类处理厂，设1个卸料口 | 符合 |
|  | 卸料间受料槽应设置局部排风罩，排风罩设计风量应满足卸料时控制臭味外逸的需要，卸料间的通风换气次数不应小于3次/小时 | 通风换气次数为6次/小时 | 符合 |
|  | 餐厨垃圾卸料间应设置地面和设备冲洗设施及冲洗水排放系统 | 本环评要求建设单位设置地面和设备冲洗设施收集排放系统 | 符合 |
| 餐厨垃圾处理工艺 | 餐厨垃圾处理厂应配置餐厨垃圾预处理工序，预处理工艺应根据餐厨垃圾成分和主体工艺要求确定。 | 本项目配套设置预处理工艺，主要包括分拣、油水分离、以及破碎、制浆 | 符合 |
|  | 餐厨垃圾预处理设施和设备应具有耐腐蚀、耐负荷冲击等性能和良好的预处理效果。 | 项目生产设备均采用防腐设计 | 符合 |
|  | 餐厨垃圾的分选应符合下列规定：餐厨垃圾预处理系统应配备分选设备将餐厨垃圾中混杂的不可降解物有效去除，餐厨垃圾分选系统可根据需要选配破袋、大件垃圾分选、风力分选、重力分选、磁选等设施与设备；分选出的不可降解物应进行回收利用或无害化处理；分选后的餐厨垃圾中不可降解杂物含量应小于5% | 本项目餐厨废弃物预处理系统设大物质分选、破碎分选等设施，功能齐备，分选出的金属综合回收利用，其他固渣委托填埋处置 | 符合 |
|  | 餐厨垃圾的破碎应符合下列规定：餐厨垃圾破碎工艺应根据处于垃圾输送工艺和处理工艺的要求确定；破碎设备应具有防卡功能，防止坚硬粗大物破坏设备；破碎设备应便于清洗，停止运转后及时清洗 | 本项目定期对破碎设备进行清洗 | 符合 |
|  | 泔水油的分离应符合下列规定：应根据餐厨垃圾处理主体工艺的要求确定油脂分离及油脂分离工艺；餐厨垃圾液相油脂分离收集率应大于90%；餐厨垃圾液相油脂进行妥善处理和利用 | 本项目泔水油收集率达到90%以上，分离出的油脂作为工业油脂原料出售 | 符合 |
| 环境保护 | 餐厨垃圾的输送、处理各环节应做到密闭，并应设置臭味收集、处理设施，不能密闭的部位应设置局部排风除臭装置 | 本项目生产线各环节尽可能做到密闭，并设置废气收集、处理设施，不能密闭的部位设置局部引风装置进行废气收集 | 符合 |
|  | 车间内粉尘及有害气体浓度应符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1的有关规定，集中排放气体和厂界大气的恶臭气体浓度应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554的有关规定 | 项目有组织恶臭能达到相应标准要求，根据预测，无组织排放的恶臭厂界浓度满足要求 | 符合 |
|  | 餐厨垃圾处理过程中产生的污水应得到有效收集和妥善处理，不得污染环境 | 本项目生产废水循环使用不外排 | 符合 |
|  | 餐厨垃圾处理过程中产生的废渣应得到无害化处理 | 本项目废渣外运委托处置 | 符合 |
|  | 对噪声大的设备应采取隔声、吸声、降噪等措施。作业区的噪声应符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1的规定，厂界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的规定 | 本项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 | 符合 |

（5）与《长江经济带生态环境保护规划》等相符性分析

根据《长江经济带生态环境保护规划》要求，确立了水资源利用上线：强化水资源总量红线约束，促进区域经济布局与结构优化调整。严格总量指标管理，严格控制高耗水行业发展。强化水功能区水质达标管理。严守生态保护红线：将生态保护红线作为空间规划编制的重要基础，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。坚守环境质量底线：建立水环境质量底线管理制度，坚持点源、面源和流动源综合防治策略，突出抓好良好水体保护和严重污染水体治理。全面推进环境污染治理。强化突发环境事故预防应对，严格管控环境风险。

本项目位于临湘市桃林镇金盆村银坡组，不属于禁止开发区域，不在生态保护红线范围内，本项目符合《长江经济带生态环境保护规划》相关要求。

（6）与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的相符性分析

本项目位于临湘市桃林镇金盆村银坡组，与长江的直线距离最近约为30km，项目区不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区，不在生态保护红线和基本农田范围内，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目，不属于落后产能和产能过剩项目，项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的相关要求。

（7）平面布局合理性分析

本项目位于临湘市桃林镇金盆村银坡组，项目东面、南面、西面为林地，西北侧厂界外约60m处为1户金盆村零散居民（与生产区的距离约为105m），厂区大门位于厂北侧，与乡村道路相连，便于车辆出入。门卫室位于厂区大门南侧，厂区自西北向东南排布，西侧依次为仓库、倒班楼、备用车间、育蛹车间，东侧依次为仓库、养殖车间、筛分处理车间、养殖车间、孵化车间、预处理车间、育蛹车间、储油罐、办公楼。

本项目拟在厂区东侧设置1个排气筒，废水储罐、事故应急池设置在厂区东南角。

从厂区平面布置来看，平面布置考虑了项目生产的特点，总平面布局按生产性质、规模、产品工艺流程、交通运输及防火、卫生、环保等要求进行，工艺顺畅，各工序衔接紧凑，利于生产活动，而且将其活动对外界环境的影响降低到最小程度。从平面布局上看功能分区明确，人流货流通畅短捷，项目总平面布局比较合理。

# 4、关注的主要环境问题及环境影响

本次评价根据建设项目的特点，关注的主要环境问题及环境影响为：

（1）项目建成后，废气源强和处理措施可行性，分析其可能造成的环境影响，明确其环境影响是否在可接受范围内；

（2）项目防渗措施是否到位，避免泄漏对地下水造成影响；项目环境风险防范措施及环境风险是否可接受。

# 5、环境影响评价的主要结论

湖南御雄生态农业科技有限公司临湘市餐厨废弃物资源化利用及无害化处理项目符合国家产业政策要求，项目选址合理，采取的环境保护措施和环境风险防范及管理措施基本可行，造成的环境影响和环境风险在可接受程度内。因此，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范及管理措施后，临湘市餐厨废弃物资源化利用及无害化处理项目从环境保护角度分析是可行的。

# 第1章  总 则

## 1.1编制依据

### 1.1.1有关法律法规及规章

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修正施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修正施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订；

- 《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日修改施行；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修订施行；

- 《中华人民共和国安全生产法》，2014年12月1日起施行；

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682 号令；

- 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；

- 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

- 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

- 《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号）；

- 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）；

- 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；

- 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018年6月16日；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号；

- 《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》，生态环境部令第1号；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号文）；

- 《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88 号）；

- 《关于印发《长江保护修复攻坚战行动计划》的通知》（环水体[2018]181号）；

- 《关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知》（环环评[2016]95号）；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017] 84 号）；

- 《排污许可管理办法（试行）》，2018年1月10日；

- 《关于发布《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单的公告》（生态环境部公告2018年第29号）；

- 《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号；

- 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》，推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号。

### 1.1.2地方有关法规及相关政策文件

- 《湖南省环境保护条例》（2019年修正）；

- 《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府第215号令）；

- 《湖南省环境保护“十三五”规划》；

- 《湖南省主体功能区规划》；

- 《湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知》（湘政发〔2018〕20号）；

- 《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号

- 《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日起施行；

- 《湖南省贯彻落实大气污染防治行动计划实施细则》，（湘政办发〔2013〕77号）；

- 《湖南省贯彻落实水污染防治行动计划实施方案（2016-2020 年）》，（湘政发[2015] 53号）；

- 《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）；

- 《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（湘政发[2018]17号）；

- 《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，湖南省推动长江经济带发展领导小组办公室文件第32号；

- 《岳阳市生态环境保护“十三五”规划》；

- 《关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知》（岳政发[2010]30号）；

- 《岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市重要饮用水水源地名录》的通知》（岳政办函〔2015〕21号）；

- 《岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案》。

### 1.1.3导则及有关技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）；

- 《国家危险废物名录》（2016年版），2016年8月1日施行；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（(GB18599- 2001)及2013年修改单；

- 《一般工业固体废物贮存场、处置场污染控制标准》（征求意见稿）及其编制说明，2019年10月；

- 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035- 2013）；

- 《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）；

- 《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ 664-2013）；

- 《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）；

- 《污染源源强核算技术指南  准则》（HJ884-2018）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范  环境卫生管理业》（HJ1106-2020）；

- 《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）。

### 1.1.4 其他有关技术文件

（1）本项目环境影响评价委托书；

（2）项目评价执行标准函；

（3）项目区环境质量监测报告；

（4）建设单位提供的其它资料。

## 1.2环境影响要素识别和评价因子筛选

### 1.2.1环境影响要素识别

经过对项目建设、运行特点的初步分析，结合项目当地的环境特征，对可能受项目开发、运行影响的环境因素进行了识别，确定了项目运营期对各方面环境可能带来的影响，详见下表。

表1.2-1  项目环境影响因素识别表

| 项目 阶段 | 影响分析环境要素 | 短期影响 | 长期影响 | 直接影响 | 间接影响 | 可逆影响 | 不可逆影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 环境空气 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 地表水环境 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 声环境 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 生态环境 | √ |  | √ |  |  | √ |
|  | 景观 | √ |  | √ |  |  | √ |
| 运营期 | 环境空气 |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 地表水环境 |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 地下水环境 |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 声环境 |  | √ | √ |  | √ |  |
|  | 生态环境 |  | √ |  | √ |  | √ |

### 1.2.2评价因子筛选

根据环境影响要素初步识别结果，结合各生产环节的排污特征，所排放污染物对环境危害的性质，对所识别的环境影响要素作进一步分析，将工程建设对环境的危害相对较大，对环境影响较为突出的污染因子作为评价因子。确定本项目评价因子见下表。

表1.2-2  项目评价因子表

| 评价要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 区域环境质量评价 | 常规因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 其他因子：硫化氢、氨、臭气浓度 |
|  | 污染源评价 | 硫化氢、氨 |
|  | 预测评价 | 硫化氢、氨 |
| 地表水 | 区域环境质量评价 | 东南侧水塘：pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、悬浮物、动植物油 |
|  | 污染源评价 | COD、BOD5、NH3-N、SS |
|  | 预测评价 | 项目生产废水循环使用不外排，本项目不进行水环境影响预测 |
| 地下水 | 区域环境质量评价 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、石油类、动植物油、总大肠菌群、细菌总数 |
|  | 污染源评价 | CODMn |
|  | 预测评价 | CODMn |
| 声环境 | 区域环境质量评价 | 等效连续A声级 |
|  | 污染源评价 | 等效连续A声级 |
|  | 预测评价 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 污染源评价 | 一般工业固废、生活垃圾 |
|  | 预测评价 | 一般工业固废、生活垃圾 |
| 环境风险 | 风险源 | 废气设施、废水储罐、运输过程 |
|  | 风险类型 | 泄漏引发伴生次生污染物排放 |

## 1.3环境功能区划

### 1.3.1环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。

### 1.3.2地表水功能区划

项目所在地周边区域地表水水体为东南侧水塘，属于农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；

### 1.3.3地下水环境功能区划

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

### 1.3.4声环境功能区划

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准。

项目区各环境功能属性见下表。

表1.3-1  项目所在区域环境功能属性一览表

| 编号 | 环境功能区名称 |  | 评价区域所属类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 地表水 | 东南侧水塘，属于农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 |
|  |  | 地下水 | 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气功能区 |  | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 |
| 3 | 环境噪声功能区 |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区 |
| 4 | 是否总氮、总磷控制区 |  | 总磷控制区 |
| 5 | 基本农田保护区 |  | 否 |
| 6 | 自然保护区 |  | 否 |
| 7 | 风景名胜保护区 |  | 否 |
| 8 | 文物保护单位 |  | 否 |

## 1.4评价标准

根据岳阳市生态环境局临湘分局对本项目执行标准的函（见附件3），本次环评采用以下标准进行评价：

### 1.4.1环境质量标准

#### 1、环境空气

项目区环境空气基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；硫化氢和氨执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值。具体标准限值见下表。

表1.4-1  环境空气质量标准

| 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60μg/m3 150μg/m3 500μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40μg/m3 80μg/m3 200μg/m3 |  |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70μg/m3 150μg/m3 |  |
| PM2.5 | 年平均 24小时平均 | 35μg/m3 75μg/m3 |  |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 1小时平均 | 4mg/m3 10mg/m3 |  |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 1小时平均 | 160μg/m3 200μg/m3 |  |
| H2S | 1小时平均 | 10μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| NH3 | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |

#### 2、地表水

项目所在地周边区域地表水水体为东南侧水塘，属于农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准具体见下表。

表1.4-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L，注明除外

| 序号 | 项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
| 2 | 溶解氧≥ | 5 |  |
| 3 | COD≤ | 20 |  |
| 4 | BOD5≤ | 4 |  |
| 5 | NH3-N≤ | 1.0 |  |
| 6 | 总氮≤ | 1.0 |  |
| 7 | 总磷≤ | 0.05（湖库） |  |
| 8 | 石油类≤ | 0.05 |  |
| 9 | 粪大肠菌群（个/L）≤ | 10000 |  |
| 10 | 动植物油≤ | — |  |
| 11 | 悬浮物≤ | 30 | 参照《地表水资源质量标准》 （SL63-94）中三级标准 |

#### 3、地下水环境

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值见下表。

表1.4-3  地下水环境质量标准 单位：mg/L，pH值无量纲

| 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.50 |  |
| 3 | 硝酸盐 | ≤20.0 |  |
| 4 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 |  |
| 5 | 砷 | ≤0.01 |  |
| 6 | 汞 | ≤0.001 |  |
| 7 | 铬（六价） | ≤0.05 |  |
| 8 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 |  |
| 9 | 铅 | ≤0.01 |  |
| 10 | 镉 | ≤0.005 |  |
| 11 | 锰 | ≤0.10 |  |
| 12 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 13 | 耗氧量（CODMn法） | ≤3.0 |  |
| 14 | 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 15 | 氯化物 | ≤250 |  |
| 16 | 石油类注 | ≤0.3 |  |
| 17 | 动植物油 | / |  |
| 18 | 总大肠菌群（CFU/100mL） | ≤3.0 |  |
| 19 | 细菌总数（CFU/mL） | ≤100 |  |

注：石油类标准值参照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）限值。

#### 4、声环境

项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体噪声标准值见下表。

表1.4-4  声环境质量标准  dB（A）

| 类别 | 昼 夜 | 夜 间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |

### 1.4.2污染物排放标准

#### 1、废气排放标准

项目H2S、NH3、臭气浓度污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关要求。

表1.4-5  恶臭污染物排放标准单位：     mg/m3

| 污染物 | 厂界标准/mg/m3 （二级） | 有组织 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 排放量（kg/h） |
| H2S | 0.06 | 15 | 0.33 |
| NH3 | 1.5 | 15 | 4.9 |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） | 15 | 2000（无量纲） |

表1.4-6  饮食业油烟排放标准表

| 规模 | 小型 | 中性 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低处理效率（%） | 60 | 75 | 85 |

#### 2、废水排放标准

本项目废水全部回用不外排，不设废水排放标准。

#### 3、噪声排放标准

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

表1.4-7  噪声排放标准  dB（A）

| 阶段 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 70 | 55 |
| 运营期 | 60 | 50 |

#### 4、固体废物

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关标准。

## 1.5评价工作等级及评价范围

### 1.5.1大气评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中，最大地面质量浓度占标率Pi计算公式如下：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。硫化氢和氨的小时标准值分别为10ug/m3和200ug/m3。

大气评价等级按下表的分级判据进行划分。

表1.5-1  大气评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

本项目估算模型参数见下表。

表1.5-2  项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.8 |
| 最低环境温度/℃ |  | -4 |
| 地表类型 |  | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

废气主要污染源强见表4.2.3和表4.2.4，项目主要污染源估算模型计算结果见下表。

表1.5-3  项目排放主要大气污染物估算模型计算结果表

| 污染物 | 氨 |  |  | 硫化氢 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源名称 | 预测浓度/（mg/m3） | 占标率/% | D10%/（m） | 预测浓度/（mg/m3） | 占标率/% | D10%/（m） |
| 1#排气筒 | 3.58E-03 | 1.79 | / | 2.39E-04 | 2.39 | / |
| 无组织恶臭 | 3.98E-03 | 1.99 | / | 2.49E-04 | 2.49 | / |
| 各源最大值 | 3.98E-03 | 1.99 | / | 2.49E-04 | 2.49 | / |

由估算模式的计算结果可知，项目废气排放的污染因子中地面浓度占标率最大的是厂界下风向排放的硫化氢，最大落地浓度为2.49E-04mg/m3，Pmax=2.49%，1%≤Pmax＜10%，因此，本项目大气评价等级为二级。

2、评价范围

本项目大气评价工作等级为二级，大气环境评价范围：以本项目厂址为中心，边长为5km的矩形范围。具体评价范围见附图5。

### 1.5.2地表水评价工作等级及评价范围

本项目生产废水全部回用不外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）第5.2.2.2条，项目评价等级为三级B。

评价范围：本项目不设地表水评价范围。

### 1.5.3地下水环境评价等级及评价范围

1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本项目为附录A中“149、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置”项目，属于II类建设项目，项目所在地部分零散居民使用地下水作为水源，项目区地下水属于分散式饮用水源，无集中地下水供水设施，项目所在区域地下水环境敏感程度属于较敏感，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610- 2016）中关于地下水环境影响评价工作等级分级表，确定本项目地下水环境的评价等级为二级。

表1.5-4  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610- 2016）中有关评价范围划定的指导方法，二级评价区范围一般为6~20平方公里，考虑到本次评价区的水文地质条件及地下水流向，划定评价区面积约6.2km2，地下水评价范围详见附图6。

### 1.5.4声环境评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

本项目位于临湘市桃林镇金盆村银坡组，属于2类声环境功能区，项目200m范围居民较少，受项目影响人口不多，项目建设后敏感点噪声级增加在3dB(A)以内，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），本项目声环境影响评价等级为二级。

2、评价范围

评价范围为厂界周围200m范围内。

### 1.5.5土壤环境评价工作等级及评价范围

本项目位于临湘市桃林镇金盆村银坡组，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本项目为附录A.“环境和公共设施管理业”中“其他”属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。

### 1.5.6生态影响评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

本项目位于临湘市桃林镇金盆村银坡组，本项目总占地面积13333m2，总占地面积远小于2km2，项目区不属于自然保护区、森林公园等特殊生态敏感区或重要生态敏感区，为一般区域，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19- 2011）评价工作等级划分表，确定本次生态影响评价工作等级为三级。

表1.5-4  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2～20km2 或长度50～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

2、评价范围

评价范围为项目厂界200m内范围。

### 1.5.7环境风险评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表1.5-5  环境风险评价工作级别划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势综合等级为II级（详细判断见4.8节环境风险评价相关内容），对应的环境风险评价等级为三级评价。

本项目大气环境风险评价范围为距项目边界3km范围内，地表水环境风险评价不设评价范围，地下水环境风险评价范围为项目厂址及周边6.2km2区域范围。

## 1.6环境保护目标

本项目位于临湘市桃林镇金盆村银坡组，根据本次环评确定的各要素评价工作等级，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标如下和附图3。

表1.6-1  环境空气保护目标

| 名称 | 坐标/m |  | 保护 对象 | 保护内容 | 环境功 能区 | 相对厂 址方位 | 相对厂界 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 零散居民 | 736516 | 3247421 | 居住区 | 1户，4人 | 二类区 | NW | 60m(距生产区105m) |
| 钟杨村 | 738042 | 3248528 | 居住区 | 约40户，约150人 | 二类区 | NE | 1813 |
| 长春村 | 737407 | 3247401 | 居住区 | 约45户，约160人 | 二类区 | E | 728 |
| 沙坪村 | 738590 | 3247293 | 居住区 | 约30户，约90人 | 二类区 | E | 1934 |
| 金盆村 | 735646 | 3245793 | 居住区 | 约70户，约210人 | 二类区 | SW | 1742 |
| 笔山村 | 735010 | 3248367 | 居住区 | 约45户，约160人 | 二类区 | NW | 1795 |
| 桃林镇 | 734458 | 3248728 | 居住区 | 约50户，约150人 | 二类区 | NW | 2461 |
| 大屋村 | 734582 | 3249147 | 居住区 | 约25户，约80人 | 二类区 | NW | 2476 |
| 大畈村 | 735179 | 3249115 | 居住区 | 约60户，约200人 | 二类区 | NW | 2465 |

表1.6-2  环境保护目标表（水环境、声环境、生态）

| 项目 | 环境保护目标 | 方位 | 与厂界最近距离m | 规模、功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 水塘 | SE | 150m | 东南水塘，农业用水区 | GB3838-2002中Ⅲ类标准 |
| 地下水 | 区域地下水 | —— | —— | 无集中式饮用水功能，属于分散式饮用水源 | GB/T14848-2017中Ⅲ类 |
| 声环境 | 零散居民 | NW | 60m | 居住，1户，4人 | GB3096-2008中2类标准 |
| 生态 | 周边动植物 |  |  |  | 不对生态造成明显影响 |

表1.6-3  环境风险保护目标

| 名称 | 坐标/m |  | 保护 对象 | 保护内容 | 环境功 能区 | 相对厂 址方位 | 相对厂界 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 零散居民 | 736516 | 3247421 | 居住区 | 1户，4人 | 二类区 | NW | 60m(距生产区105m) |
| 钟杨村 | 738042 | 3248528 | 居住区 | 约40户，约150人 | 二类区 | NE | 1813 |
| 长春村 | 737407 | 3247401 | 居住区 | 约45户，约160人 | 二类区 | E | 728 |
| 沙坪村 | 738590 | 3247293 | 居住区 | 约30户，约90人 | 二类区 | E | 1934 |
| 金盆村 | 735646 | 3245793 | 居住区 | 约70户，约210人 | 二类区 | SW | 1742 |
| 源冲村 | 734344 | 3247109 | 居住区 | 约45户，，约160人 | 二类区 | SW | 2549 |
| 笔山村 | 735010 | 3248367 | 居住区 | 约45户，约160人 | 二类区 | NW | 1795 |
| 桃林镇 | 734458 | 3248728 | 居住区 | 约50户，约150人 | 二类区 | NW | 2461 |
| 大屋村 | 734582 | 3249147 | 居住区 | 约25户，约80人 | 二类区 | NW | 2476 |
| 大畈村 | 735179 | 3249115 | 居住区 | 约60户，约200人 | 二类区 | NW | 2465 |

表1.6-4  运输沿线环保目标

| 项目 | 环境保护目标 | 与 运输沿路最近距离m | 功能、规模 （200m范围内） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空 气及声 环境 | 金盆村居民 | 15 | 居住，约16户 | GB3095-2012二级及GB3096-2008中2类标准 |
|  | 曹家畈 | 10 | 居住，约55户 |  |
|  | 大屋村 | 10 | 居住，约60户 |  |
|  | 桃林镇 | 10 | 居住，约200户 |  |
|  | 坪上村 | 15 | 居住，约50户 |  |
|  | 汤桥村 | 10 | 居住，约50户 |  |
|  | 大岭村 | 10 | 居住，约30户 |  |
|  | 联合村 | 8 | 居住，约35户 |  |
| 地表水 | 白云湖 | 上跨 | 小湖，娱乐景观用水 | GB3838-2002中IV 类标准 |

# 第2章  建设项目工程分析

## 2.1建设项目概况

### 2.1.1项目基本情况

项目名称：临湘市餐厨废弃物资源化利用及无害化处理项目

建设单位：湖南御雄生态农业科技有限公司

建设地点：临湘市桃林镇金盆村银坡组（原长春炮厂）（113°26′12.02″E，29°19′57.26″N）

建设性质：新建

主要建设内容及规模：项目总占地面积13333m2，主要建设内容为收运系统、预处理车间、育蛹车间、孵化车间、养殖车间、筛分分离车间以及配套公用辅助设施，建设规模为日处理餐厨垃圾20t。

项目投资：项目总投资3000万元，其中环保投资132万元，占项目总投资的4.4%。

劳动定员及工作制度：劳动定员为12人，年生产时间为365d，养殖车间每班为24小时工作制，预处理车间等其他生产线每班为8小时工作制。

进度安排：本项目预计2021年3月建成投产

服务范围：本项目服务范围为临湘市

地理位置及周边情况：

本项目位于临湘市桃林镇金盆村银坡组（原长春炮厂），项目东面、南面、西面为林地，厂界外西北侧约60m处为1户金盆村零散居民，该散户距本项目生产车间的距离约为105m，北侧大门为乡村小路连接S301省道。

项目地理位置图见附图1，项目四至情况见附图2。

### 2.1.2项目组成

本项目总用地面积13333m2，总建筑面积为3458m2，主要建设内容为预处理车间、孵化车间、养殖车间、育蛹车间、筛分分离车间并配套建设水电供给设施等公用工程，项目工程组成见下表。

表2.1-1  项目组成一览表

| 名称 | 项目组成 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 预处理车间 | 1栋，1F高7m，建筑面积约为315.52m2，内设餐厨预处理系统、油水分离系统，主要包括卸料、分选、破碎、油水分离工序，主要设备有卸料池、破碎机、油水分离机等 |
|  | 孵化车间 | 1栋，建筑面积约为175.13m2，内设黑水虻孵化培育 |
|  | 养殖车间 | 2栋，建筑面积约为175*2=350m2，内设自动化黑水虻养殖设施 |
|  | 育蛹车间 | 4栋，建筑面积分别约为63.75m2、101.25m2、200.07m2、175.13m2 |
|  | 筛分分离车间 | 1栋，建筑面积约为175.13m2，虫体和虫粪进行筛分处理 |
| 贮运工程 | 收运系统 | 设餐厨垃圾专用收运车1辆，临湘环卫局专用收运车1辆，对服务范围内的餐厨垃圾进行收运，由餐厨产生单位专用餐厨收集桶转运到运输车内 |
|  | 卸料接收池 | 97.2m3的卸料接收池，设置在预处理车间内 |
|  | 储油罐 | 23.88m3×2的储油罐，位于厂区东南侧，用于工业油脂储存 |
|  | 废水罐 | 23.88m3的废水罐，位于储油罐的南侧，用于黑水虻养殖，不外排 |
|  | 仓库 | 175*3=525m2，主要储存統糠、麦麸等原料 |
|  | 备用车间 | 1栋，建筑面积约为1281.25m2 |
|  | 厂内运输 | 餐厨垃圾运输车在预处理车间卸料，经预处理后的浆料经提升绞龙输送至搅拌机，搅拌后的浆料运输至养殖车间。脱水后的工业油脂直接通过管道输送，泵入储油罐中。 |
| 辅助 工程 | 门卫室 | 1栋，1F，建筑面积约为39m2 |
|  | 食堂 | 1栋，1F，建筑面积约为50m2 |
|  | 倒班楼 | 2栋，1F，建筑面积约为175*2m2 |
|  | 办公楼 | 1栋，2F，建筑面积约为60m2 |
|  | 配电房 | 1栋，建筑面积约为7m2 |
| 公用 工程 | 给水 | 生活用水、生产用水来自厂区自建水井，供给水量可以满足本项目生产及生活用水的需求 |
|  | 排水 | 厂区雨污分流，项目无生产废水外排；生活废水经化粪池处理后进入周边农地做农肥 |
|  | 供电 | 电源来自当地电网 |
|  | 供热 | 配置1台电蒸汽锅炉，为油水分离系统提供蒸汽作为热介质 |
| 环保 工程 | 废气处理 | 生产车间采取密闭式设计，通过负压收集车间臭气，废气负压风机收集后经UV光催化氧化装置+生物过滤除臭处理后+15m高排气筒排放 |
|  | 废水处理 | 清洗废水、除臭系统废水收集后与辅料搅拌用于黑水虻养殖，不外排 |
|  |  | 生活污水经隔油池、化粪池处理后，进入周边农田作农肥，不外排 |
|  | 噪声治理 | 隔声、减振、消声等 |
|  | 固废处置 | 设置20m2一般固废暂存处 |
|  | 环境风险 | 需建设事故应急池，容积为65m3，位于储罐区南侧，钢筋混凝土结构，池底、池壁作防腐、防渗、防漏处理 |

### 2.1.3项目产品方案

本项目产品方案见下表。

表2.1-2  项目产品方案表

| 序号 | 产品名称 | 产量（t/a） | 最大储存量 | 包装方式及周转情况 | 产品去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虫卵 | 5 | 14kg | 筛分种虫到育蛹车间培养 | 自用，作为原材料 |
| 2 | 鲜虫 | 3250 | 10t | 袋装，50kg/袋，暂存于养殖车间，一般当天外运 | 畜禽或水产养殖 |
| 3 | 虫沙（虫粪） | 3000 | 20t | 袋装，50kg/袋，暂存于养殖车间，一般当天外运 | 作为有机肥原料外售 |
| 4 | 粗油脂 | 365 | 20t | 油脂储罐 | 外售给益阳市赫山区联祥再生油脂有限公司 |

### 2.1.4主要原辅材料及能源消耗

项目使用的餐厨垃圾主要来自临湘市范围内的餐饮企业以及工厂、学校、机关单位食堂等产生的餐厨垃圾，并兼顾环卫部门收集分选出来的居民餐厨垃圾，本项目配备专用密闭罐车从餐厨垃圾产生单位收集餐厨垃圾并运输到厂内进行处理利用。本项目主要原材料消耗及资源能源消耗情况见下表。

表2.1-3  项目主要原辅材料及能源消耗情况表

| 序号 | 名称 | 用量 | 最大储存量 | 储存方式及规格 | 形态 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐厨垃圾 | 7300t/a | 30t | 接收池 | 浆 | 收集范围为临湘市，自主收集运输 |
| 2 | 植物乳酸菌菌种 | 112t/a | 10t | 桶装，仓库 | 液态 | 外购 |
| 3 | 統糠 | 200t/a | 10t | 25kg/袋，仓库 | 固态 | 外购 |
| 4 | 麦麸 | 700t/a | 5t | 25kg/袋，仓库 | 固态 | 外购 |
| 5 | 水 | 632t/a | / | / | 液态 | 厂区水井 |
| 6 | 电 | 5万kw·h/a | / | / | / | 电力局 |

餐厨余废弃物以淀粉类、食物纤维类、动物脂肪类等有机物质为主要成分。具有含水率高、油脂、盐份含量高、易腐变发酵、发臭的特点。根据建设单位对临湘市餐厨垃圾的调查分析，餐厨垃圾成分性质见下表。

表2.1-4  餐厨垃圾成分表

| 成分 | 含量 |
| --- | --- |
| 水分（%） | 80 |
| 塑料、金属、瓷器等（%） | 1 |
| 油脂（%） | 5 |
| 有机物（%） | 14 |

### 2.1.5项目主要生产设备

项目生产设备项目主要生产设备如下。

表2.1-5  项目主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收运系统 |  |  |  |  |
| 1 | 餐厨车 | 东风5（密闭式） | 1辆 | 运输餐厨原料 |
| 2 | 加料车 | 福田（密闭式） | 1辆 | 运输搅拌混合的浆料 |
| 预处理系统 |  |  |  |  |
| 3 | 卸料接收池 | 8*4.5*2.7m | 1 | 餐厨垃圾接收池 |
| 4 | 螺旋绞龙 | 300*640mm | 1台 | 输送 |
| 5 | 输送带 | 510*9100mm | 1条 | 餐厨垃圾输送分拣 |
| 6 | 挤压机 | 2700*300mm | 1台 | 餐厨干湿分离 |
| 7 | 破碎机 | 450*910*550mm | 1台 | 餐厨粉碎 |
| 8 | 浆料储存池 | 30m3 | 1个 | 储存破碎的浆料 |
| 9 | 提升绞龙 | 0.24*4m | 1台 | 提升餐厨粉碎料 |
| 10 | 搅拌机 | 1.5*1*1.5m | 1台 | 搅拌餐厨粉碎料 |
| 11 | 提升绞龙 | 0.24*3.5m | 1台 | 提升餐厨粉碎料进加料车 |
| 12 | 汽缸 | 400 | 16个 | 养殖设备开关门 |
| 油水分离系统 |  |  |  |  |
| 13 | 储存罐 | 高3m，直径2.3m | 2个 | 储蓄加热油水残渣 |
| 14 | 油水分离离心机 | DX8 460-2000 | 1台 | 油水分离 |
| 15 | 储存罐 | 高4.5m直径2.6m | 2个 | 储蓄油 |
| 16 | 储存罐 | 高4.5m直径2.6m | 1个 | 储存废水 |
| 黑水虻养殖系统 |  |  |  |  |
| 17 | 层次架 | 4.5*1.5m | 64个 | 养殖黑水虻 |
| 18 | 输送带 | 0.6*9m | 3条 | 输送黑水虻幼虫 |
| 19 | 分离机 | 4*2*1.5m | 1台 | 黑水虻幼虫分离 |
| 20 | 输送带 | 0.6*4m 6m | 3条 | 输送黑水虻幼虫 |
| 21 | 降温水帘 | 2*0.8*0.15m | 2个 | 养殖车间车间恒温 |
| 22 | 电机 | 15台1.5KW、1台4KW、2台3KW、2台5.5KW、2台7.5KW、1台15KW、1台22KW、1台32KW、3台2.5KW、1台72KW | 29台 | / |
| 锅炉系统 |  |  |  |  |
| 23 | 电蒸气锅炉 | LDR0.1-0.7-D72 | 1台 | 低温时对对油水分离系统间接加热升温 |
| 废气处理 |  |  |  |  |
| 24 | 负压风机 | 1380型1台、1220型4台、1060型2台 | 7台 | 废气收集 |

### 2.1.6项目总平面布置

本项目位于临湘市桃林镇金盆村银坡组（原长春炮厂），项目东面、南面、西面为林地，厂界外西北侧约60m处为1户金盆村零散居民，该散户距本项目生产车间的距离约为105m，厂区大门位于厂北侧，与乡村道路相连，便于车辆出入。门卫室位于厂区大门南侧，厂区自西北向东南排布，西侧依次为仓库、倒班楼、备用车间、育蛹车间，东侧依次为仓库、养殖车间、筛分处理车间、养殖车间、孵化车间、预处理车间、育蛹车间、储油罐、废水储罐、办公楼。事故应急池拟设置在厂区东南侧，项目总平面布置详见附图3。

### 2.1.7公用工程

#### 2.1.7.1给排水

1、供水系统

项目用水来自厂区自挖井井水，生产用水包括场地、设备、车辆清洗用水、除臭系统用水及生活用水等。年新鲜水用量为632m3。

2、排水

项目厂区实行雨污分流，生活污水经隔油池、化粪池处理后，进入周边农田作农肥，不外排；地面、设备、车辆清洗废水、除臭系统废水收集后与辅料搅拌用于黑水虻养殖，不外排。

#### 2.1.7.2供电

本项目电能主要用于生产和生活照明，由桃林镇区域电网供给。

#### 2.1.7.3供热

配置1台电蒸汽锅炉，为低温时油水分离系统间接加热升温。

#### 2.1.7.3餐厨垃圾的贮存、运输

（1）收运方式

餐厨垃圾产生单位与本项目建设单位签订餐厨垃圾委托处理协议，餐厨垃圾产生单位配备专用的餐厨垃圾贮存容器以便于分类收集和装运，建设单位每天要同餐厨垃圾产生单位联系确定产生量，事先做好收运计划并规划运输路线，现场接收餐厨垃圾时做好计量和记录工作。餐厨垃圾运输车达到预定装载量后即刻返回处理厂，不得超量装载，运输过程中应确保罐体、阀门等密封完好，避免沿途撒漏。

（2）收运对象和路线

项目的收运对象主要为临湘市范围内的餐饮企业以及工厂、学校、机关单位食堂等产生的餐厨垃圾。主要运输道路为353国道、089县道。

（3）收运时间

根据餐饮垃圾产生的时间及餐饮企业的作息时间，一般收运时间为19：00-6：00，具体收运时间根据实际情况进行调整，原则上避开上下班高峰期和不影响附近居民的生活为前提。

（4）收运系统

餐厨垃圾收运系统主要由餐厨垃圾收集容器、专用运输车辆、收运机构组成。本项目成立餐厨垃圾运输车队，配备1台密闭式餐厨垃圾专用运输车负责餐厨垃圾的收集运输，并兼顾1辆环卫部门运输车辆。

（5）贮存

餐厨垃圾运输进厂首先卸料到接收池内，然后立即开始前处理加工，前处理加工过程中将餐厨垃圾中的不可利用部分（塑料袋、骨、金属、碎瓷片等无法生物利用的部分）分选出来，剩余可利用部分通过设备分流。

本项目不单独设置原料仓库，正常生产情况下，当天运至厂区的餐厨垃圾当天处理完毕，不长时间储存餐厨垃圾。若原料处理制浆设备发生故障，导致餐厨垃圾处理不及时，将暂存在原料卸料槽内。原料卸料槽容积为97.2m3左右，可暂存约4天的餐厨垃圾量，暂存期间，车间臭气收集处理系统需继续运行，收集后的臭气通过除臭装置处理。

（6）厂内运输

餐厨垃圾运输车由厂区主干道进入后，在预处理车间卸料，经分选、挤压分离、破碎后浆料经提升绞龙输送至搅拌机，搅拌后的浆料运输至养殖车间。脱水后的工业油脂直接通过管道输送，泵入储油罐中。

## 2.2项目影响因素分析

### 2.2.1施工期工程分析及污染源分析

本项目租赁原鞭炮厂厂房进行建设，厂房车间等主体工程已经建设完成，只进行设备安装，项目施工工程量小，对周边环境影响不大，故本环评不做进一步分析。

### 2.2.2运营期生产工艺

#### 2.2.2.1工艺流程及产排污节点

项目主要工艺流程和产污节点见下图。

餐厨垃圾

卸料接收池

分选

挤压分离

油水储罐加热

油水离心机分离

搅拌机（预处理浆料）

浆料储存池

破碎

黑水虻养殖

統糠、麦麸

乳酸菌

混合

鲜虫

筛分

虫沙

包装外售

外售

种虫

图2.2-1  项目生产工艺流程及产污节点图

S1分选杂质N1、G2

G6

G1

储油罐

储水罐

外售

粗油脂

W2

N3、G4

N4、G5

N5

N2、G3

統糠、麦麸

乳酸菌

浆料

育蛹车间

幼虫

麦麸、乳酸菌

孵化车间

W1、W3

蛹壳、死虫

S3

图例：

Wn：废水   Gn：废气

Nn：噪声   Sn：固废

S2

工艺流程简述

黑水虻处理餐厨垃圾的原理：

本项目采用餐厨垃圾黑水虻养殖资源化利用技术，通过黑水虻的采食，实现餐厨垃圾中的蛋白质、碳水化合物通过过腹化分解、合成新的昆虫蛋白及脂肪酸资源，采食后排出的昆虫粪便为优质生物肥料。黑水虻采食过程会培养出大量有益菌群，经过其幼虫不断蠕动产热及微生物发酵的共同作用下，经采食的餐厨垃圾大量散发热量、不断向外蒸发水分，经过8~10天的采食处理，整个层架内餐厨垃圾被采食殆尽，剩余粪便与商品幼虫干燥分散，经过分离装置即可快速分离采收。

（一）餐厨垃圾收运系统

项目餐厨垃圾来源主要为临湘市范围内的餐饮企业以及工厂、学校、机关单位食堂等产生的餐厨垃圾。餐厨垃圾产生单位配备专用的餐厨垃圾贮存容器以便于分类收集和装运，建设单位每天要同餐厨垃圾产生单位联系确定产生量，事先做好收运计划并规划运输路线，现场接收餐厨垃圾时做好计量和记录工作。餐厨垃圾运输车达到预定装载量后即刻返回处理厂，不得超量装载，运输过程中应确保罐体、阀门等密封完好，避免沿途撒漏。

（二）餐厨垃圾预处理系统

餐厨废弃物运输车将餐厨废弃物卸至接收池中，铺设在输送带上，人工将垃圾中的玻璃、瓷器、塑料等分拣，分拣后的餐厨垃圾由输送带送入挤压分离器进行固液分离。通过挤压分离后的食物残渣则通过输送机依次送入破碎机处理成浓浆状后由布料系统送到养殖车间。

餐厨废弃物在预处理系统会挥发少量的臭气，项目拟在预处理设备顶部设置一套抽气系统，利用负压抽风收集臭气，收集到的臭气经管道输送进入臭气处理系统处理。一般情况下，每天运至厂内的餐厨垃圾当日处理完，餐厨垃圾在前处理车间的停留时间不超过5小时。餐厨垃圾预处理工序分离出来的塑料袋等杂物收集后交由当地环卫部门处理。

（三）油水分离系统

通过挤压分离后的油水进入油水储存池通过输送泵输送至油水储存罐，罐内液体加热至60~70℃后进入油水分离离心机进行油水分离，分离后的废水通过管道输送，泵入废水储存罐中，和統糠、麦麸等原料混合用于黑水虻养殖。分离后的粗油脂通过管道输送，泵入储油罐中，在厂内运输以换储油罐方式运输给外售单位。

（四）黑水虻生物处理系统

餐厨废弃物经预处理后产生的浆料与辅料、乳酸菌送至搅拌机搅拌均匀后通过高压浓浆泵和管道输送到养殖车间的布料系统。养殖车间设多层养殖层架，餐厨垃圾浓浆经由布料系统均匀平铺于各个养殖层架上，将孵化后经两日饲养的幼虫接入养殖层架，经过8日的饲养采食，养殖层架中的餐厨垃圾被全部消耗，幼虫与粪便呈分散状。

（1）混料单元

混料单元主要是对浆料、污水、辅料和乳酸菌通过混料机进行快速搅拌，达到混合均匀的目的。经破碎产生的浆料输送至浆料储存池，储存池中的浆料输送至搅拌机中；統糠、麦麸等辅料和乳酸菌输送至搅拌机中，通过搅拌机的快速搅拌，使浆料、辅料和乳酸菌混合均匀。

（2）黑水虻养殖单元

餐厨垃圾破碎制浆后通过高压浓浆泵和管道输送到养殖车间的布料系统。养殖车间设多层养殖层架，餐厨垃圾浓浆经由布料系统均匀平铺于各个养殖层架上。黑水虻虫卵在虫卵孵化车间孵化至2日，并用麦麸等继续培养幼虫2日后投入养殖盒中分解餐厨浆料。经过8日的饲养采食，养殖层架中的餐厨垃圾被全部消耗，幼虫与粪便呈分散状。

黑水虻在采食过程中会培养出大量有益菌群，经过其幼虫不断蠕动产热及微生物发酵的共同作用下，养殖层架上散发大量的热量，不断向外蒸发水分及臭气。养殖车间内设有大风量负压风机，将车间内散发的水汽及臭气收集排入臭气处理系统处理达标后外排。

养殖层架有自动脱水设计，当物料含水率过高时，养殖系统会自动脱水，被脱出的水份经养殖架底部的托盘收集再由管道引流至储料罐再次与物料混合使用。黑水虻幼虫采食过程中会摄入大量的水分，同时还会产生大量热量，导致养殖层架上滞留的水份迅速消耗，消耗掉的水分通过储料罐分离的水进行补充，多余的水分则通过添加麦麸后投放到养殖层架内供黑水虻采食。

（3）黑水虻提取单元

经过养殖车间8天的饲养，养殖架上的餐厨垃圾全部被黑水虻幼虫采食干净，混有虫粪的幼虫送至虫粪筛分系统，将幼虫虫体和虫粪分离。分离后的鲜虫作为饲料厂的原料外售；分离出来的虫粪由于含有一定的盐分，不能直接作为肥料使用，但是可作为有机肥添加辅料出售。

#### 2.2.2.2产排污节点

本项目产品生产过程中主要产排污节点见下表。

表2.2-1  项目运营期产排污节点表

| 污染类别 |  | 产污环节 | 污染物名称 | 排放方式或处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 卸料接收池 | NH3、H2S和臭气浓度 | 负压风机收集后经UV光催化氧化装置+生物过滤除臭处理后+15m高排气筒排放 |
|  | G2 | 分选 |  |  |
|  | G3 | 挤压分离 |  |  |
|  | G4 | 破碎 |  |  |
|  | G5 | 预处理浆料 |  |  |
|  | G6 | 黑水虻养殖 |  |  |
| 废水 | W1 | 清洗废水 | COD、BOD5、SS | 收集后与辅料搅拌用于黑水虻养殖，不外排 |
|  | W2 | 油水分离废水 |  |  |
|  | W3 | 除臭系统废水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 |  |
|  | W4 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 经化粪池处理后用做农肥，不外排 |
| 噪声 |  | 挤压、破碎等工序 | 机械噪声 | 基础减振，厂房隔声等 |
| 固废 | S1 | 分选工序 | 分选杂质 | 交由环卫部门统一清运 |
|  | S2 | 包装工序 | 废包装材料 | 收集后出售给相关企业进行综合利用 |
|  | S3 | 育蛹车间 | 蛹壳、死成虫 | 经破碎后回用于养殖车间 |
|  | S4 | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一清运 |

## 2.3平衡分析

### 2.3.1物料平衡

项目物料平衡情况见下表和下图。

表2.3-1  项目总物料平衡表

| 入 料 |  | 出 料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 年投入量（t/a） | 物料去向 |  | 年产出量（t/a） |
| 餐厨废弃物 | 7300（含水5840） | 产品 | 鲜虫 | 3380（含水2366） |
| 統糠 | 200 |  | 虫沙（虫粪） | 3400（含水2393.31） |
| 麦麸 | 700 |  | 粗油脂 | 365 |
| 乳酸菌 | 100 | 废气 | NH3 | 0.28 |
| 清洗、除臭废水 | 133.5 |  | H2S | 0.03 |
|  |  | 固废 | 分选杂质 | 73 |
|  |  | 水损耗 |  | 1214.19 |
|  |  | 呼吸损耗 |  | 1 |
| 总投入 | 8433.5 | 总产出 |  | 8433.5 |

餐厨垃圾

卸料接收池

分选

挤压分离

幼虫114

图2.3-1  项目生产工艺物料平衡图（t/a）

73分选杂质

7300（含水5840）

7299.97

7226.95

7226.92

油水储罐加热

油水离心机分离

1825

1825

1825

储油罐

粗油脂

365

储水罐

1460

麦麸200

統糠100

乳酸菌10

清洗、除臭废水

133.5

黑水虻幼虫养殖

6805（含水4776.46）

废气0.18

水蒸发1214.19

混合

1770

鲜虫

筛分

虫沙

3380

（含水2366）

3400（含水2393.31）

6805

25（含水17.5）

20

20

优质种虫

虫卵5

麦麸100

乳酸菌10

育蛹车间

孵化车间

蛹壳、死虫

0.03

0.02

0.03

6001.87

搅拌机（预处理浆料）

浆料储存池

破碎

麦麸400

統糠100

乳酸菌80

5401.92（含水4380）

5421.9

5421.9

0.02

0.03

呼吸损耗1

### 2.3.2水平衡

本项目具体用排水情况见下表，本项目水平衡见下图。

新鲜水

生活污水

设施、设备清洗水

化粪池

除臭系统废水

410.55

410.55

132

9

483

632

6.6

0.9

72.45

农肥

125.4

8.1

黑水虻养殖

油水分离废水

1460

4380

原料带入水

鲜虫

虫沙

种虫

2366

2393.31

17.5

17.5

1214.19

电蒸汽锅炉用水

8

8

80

图2.3-2  项目水平衡图（m3/a）

## 2.4污染源强核算

### 2.4.1废气污染源

本项目产生的废气主要为餐厨垃圾处理过程中产生的臭气，主要存在于预处理车间和养殖车间，主要污染物为NH3、H2S和臭气浓度等。项目繁育中心主要为预蛹的化蛹、产卵等工序，不涉及到喂养情况，加入少量的麦麸等，利用其气味作为引诱剂，诱发孵化过程。因此，本次评价不对繁育中心的气味进行定量计算。

为了解项目恶臭气体污染源源强，本环评进行了类比资料调研。广州安芮环保科技有限公司餐厨垃圾黑水虻处理项目目前已建设完成并投入运行，该项目采用黑水虻生物处理工艺对餐厨垃圾进行减量化、无害化处理，处理能力为100t/d。主要建设内容包括：餐厨垃圾预处理车间、存储罐区、养殖车间、后处理车间、除臭系统等。2017年8月29日广州市白云区环境保护局对《广州安芮环保科技有限公司餐厨垃圾黑水虻处理项目环境影响报告书》出具了审批意见，批复文号为云环保建[2017]192号。2018年8月1日-2日，广东中润检测技术有限公司进行了现场监测，并完成了竣工环保验收工作（验收工况为日处理85t）。

本项目与广州安芮洁环保科技有限公司餐厨垃圾黑水虻处理项目生产参数对比与臭气污染源强类比可行性分析如下：

表2.4-1  本项目与类比工程相似性对比分析一览表

| 对比参数 | 广州安芮洁环保科技有限公司餐厨垃圾黑水虻处理项目 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 设计处理规模 | 餐厨垃圾100t/d | 餐厨垃圾20t/d |
| 前处理工艺 | 制浆分离、黑水虻养殖 | 油水分离、制浆、黑水虻养殖 |
| 主要设备 | 卸料槽、螺旋提升机、制浆分离机、养殖床架、分筛机 | 接收池、螺旋输送机、油水分离机 破碎机、搅拌机、养殖床架 |
| 废气收集措施 | 作业区密闭或车间封闭微负压抽排气 | 作业区密闭或车间封闭微负压抽排气 |

本项目餐厨废弃物处理系统采用“预处理+黑水虻养殖”工艺，在工艺、设备与广州安芮环保科技有限公司餐厨垃圾黑水虻处理项目相似，因此本项目餐厨垃圾预处理、黑水虻养殖臭气源强类比广州安芮环保科技有限公司餐厨垃圾黑水虻处理项目臭气源强数据可行。

本项目类比工程的餐厨垃圾恶臭污染物产生情况如下：

表2.4-2  餐厨废弃物预处理车间、黑水虻养殖车间恶臭源强类比情况一览表

| 污染源 | 污染因子 | 广州安芮环保科技有限公司餐厨垃圾黑水虻处理项目 （验收工况85t/d） |  | 本项目 （20t/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大产生浓度（mg/m3） | 最大产生速率（kg/h） | 最大产生浓度（mg/m3） | 最大产生速率（kg/h） |
| 预处理车间 | NH3 | 15.0 | 0.147 | / | 0.035 |
|  | H2S | 6.04 | 0.059 | / | 0.014 |
| 黑水虻养殖 车间 | NH3 | 26.3 | 1.266 | / | 0.304 |
|  | H2S | 1.53 | 0.074 | / | 0.018 |

注：由于本项目餐厨垃圾处理规模为类比项目的0.24倍，本项目污染物产生速率为类比项目的0.24倍。

2.4.1.1、预处理车间废气

本项目预处理车间恶臭废气主要来源于卸料池、分选等工序，主要污染物为NH3、H2S和臭气浓度。项目每天生产8h，其他时间来的餐厨垃圾还是要堆放的，堆放的时候就有臭气，按24小时计，年工作365天，则工作8760h/a。

预处理车间各污染物的产生量为：NH3：0.307t/a（0.035kg/h），H2S：0.123t/a（0.014kg/h）。

2.4.1.2、养殖车间废气

项目养殖车间恶臭废气主要来源于养殖工序，主要污染物为NH3、H2S和臭气浓度。项目每天生产24h，年工作365天，则工作8760h/a。

养殖车间各污染物的产生量为：NH3：2.663t/a（0.304kg/h），H2S：0.158t/a（0.018kg/h）。

综上，本项目各污染物的总产生量为：NH3：2.97t/a，H2S：0.28t/a。

1、有组织排放量：

项目车间均采用全密闭设置，车间呈负压状态，废气基本不会向外逸散，因此废气收集率较高，废气收集效率可达95%以上，因此有组织NH3产生量为2.821t/a，浓度为152mg/m3、产生速率为0.322kg/h；有组织H2S产生量0.266t/a，浓度为14mg/m3、产生速率为0.030kg/h。

风量计算公式：所需风量为预处理车间体积×设计换气次数

项目预处理车间面积为315.52m2，高度为7m，设计换气数为每小时6次，则所需风量为13252m3/h；项目养殖处理车间面积为175×2=350m2，车间高度均为2.5m，设计换气数为每小时6次，则所需风量为5250m3/h，因此，处理设施风量为18502m3/h。

项目废气负压风机收集后经UV光催化氧化装置+生物过滤除臭处理后+15m高排气筒排放，处理设施风量为18502m3/h，本项目废气处理效率取90%，则有组织NH3排放量为0.282t/a、排放浓度为1.74mg/m3、排放速率为0.032kg/h；有组织H2S排放量为0.027t/a、排放浓度为0.16mg/m3、排放速率为0.003kg/h。

2、无组织排放量：

按废气收集率95%计，则项目NH3无组织排放量为0.148t/a、排放速率为0.017kg/h；H2S无组织排放量为0.014t/a、排放速率为0.002kg/h。

项目废气污染源强核算结果及相关参数见下表。

表2.4-1  废气污染源强核算结果及相关参数一览表

| 装置/工序 | 排气筒 编号 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算 方法 | 废气量（m3/h） | 浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率% | 废气量（m3/h） | 浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量t/a |  |
| 预处理车间、养殖车间 | 1# | NH3 | 类比 | 18502 | 152 | 0.322 | 2.821 | UV光催化氧化装置+生物过滤除臭处理 | 90 | 18502 | 1.74 | 0.032 | 0.282 | 8760 |
|  |  | H2S | 类比 |  | 14 | 0.030 | 0.266 |  | 90 |  | 0.16 | 0.003 | 0.027 | 8760 |
| 预处理车间、养殖车间 | 无组织 | NH3 | 类比 | / | / | 0.017 | 0.148 | 加强收集 | / | / | / | 0.017 | 0.148 | 8760 |
|  |  | H2S | 类比 | / | / | 0.002 | 0.014 |  | / | / | / | 0.002 | 0.014 | 8760 |

3、非正常排放废气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对废气非正常排放的定义“生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放”。本评价非正常排放主要考虑废气处理装置失效的情况，具体非正常排放情况见下表。本项目废气非正常排放主要为各废气治理装置运行不正常时出现的异常排放，本项目非正常排放按最不利情况，即处理效率为0的极端情况考虑，其异常排污情况见下表。

表2.4-2  废气非正常排放情况

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率(kg/h) | 单次持续时间(h) | 年发生频次(次) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 排气筒1# | 生物过滤除臭处理装置运行不正常 | NH3 | 0.322 | 1 | 1 |
|  |  | H2S | 0.030 |  |  |

### 2.4.2废水污染源

本项目主要废水为员工生活污水、清洗废水、除臭系统废水、油水分离水、电蒸汽锅炉用水。

（1）清洗废水

根据建设单位提供的资料，地面、设备、车辆清洗水每天清洗一次，用水量为0.03t/d，清洗水用量为9t/a，废水产生量为8.1t/a，其主要污染物为COD、SS、石油类等，该部分废水收集后与辅料搅拌用于黑水虻养殖，不外排。

（2）除臭系统废水

项目预处理车间、养殖车间产生的废气负压风机收集后经UV光催化氧化装置+生物过滤除臭处理，生物过滤除臭菌种为植物乳酸菌菌种，乳酸菌和水混合，混合比例为1：10，项目乳酸菌使用量为12t/a，过滤除臭用水量为120t/a，蒸发损耗水量按5%计，则过滤除臭废水为125.4t/a，过滤除臭废水收集后与辅料搅拌用于黑水虻养殖，不外排。

（3）油水分离水

挤压机的脱水率为20%，经挤压分离的油水量为1825t/a，通过挤压分离后的油水进入油水储存池通过输送泵输送至油水储存罐，罐内液体加热至60~70℃后进入油水分离离心机进行油水分离，经油水分离器分离的废水为1460t/a，收集后与辅料搅拌用于黑水虻养殖，不外排。

（4）电蒸汽锅炉用水

本项目配置1台电蒸汽锅炉，为低温时油水分离系统间接加热升温，运行时耗水量为0.1t/h，按年工作100天，8小时计，本项目电蒸汽锅炉用水量为80t/a，循环使用不外排，运行时损耗为10%，损耗水量为8t/a。

（5）生活污水

本项目劳动定员人数为12人，其中约10人在厂区内住宿。生活用水来自厂区自建井水，用水量参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）住宿职工按145L/人•d计算，非住宿职工按80L/人•d计算，则项目生活用水量为1.61t/d（483t/a），污水排放系数按0.85考虑，排水量为1.37t/d（410.55t/a）。生活废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N和SS；浓度分别约为300mg/L、160 mg/L、30mg/L和150mg/L。生活污水经隔油池、化粪池处理后，进入周边农田作农肥，不外排。

（6）初期雨水

本项目厂房内建设原料贮存场所及成品存放区，生产装置均在车间内，因此本环评不考虑初期雨水。

表2.4-3  废水污染源强核算结果及相关参数表

| 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 | 污染物排放 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生水量（m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 工艺 | 排放水量（m3/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| 生活废水 | COD | 410.55 | 300 | 0.123 | 生活污水经化粪池处理后，用作农肥，不外排 | 410.55 | 250 | 0.103 |
|  | BOD |  | 160 | 0.066 |  |  | 140 | 0.057 |
|  | SS |  | 150 | 0.062 |  |  | 120 | 0.049 |
|  | 氨氮 |  | 30 | 0.012 |  |  | 25 | 0.010 |

### 2.4.3噪声污染源

本项目生产中使用的设备较多，大多会产生一定的噪声。主要噪声设备有：破碎机、输送机、各类风机等，噪声源约75~90dB（A），建设方拟采取安装减振垫、消音器、隔声等措施减少对周围环境干扰，通过设备的总图优化布置等使高噪声设备尽量位于场地内部。项目各噪声设备的种类源强具体情况见下表：

表2.4-3  本项目噪声源源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 |  | 治理措施 | 噪声排放值 |  | 使用台数（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 噪声值dB(A) |  | 核算方法 | 噪声值dB(A) |  |
| 1 | 破碎机 | 连续 | 类比法 | 85~90 | 低噪声电机、减振、隔声 | 类比法 | 75 | 1 |
| 2 | 输送机 | 连续 | 类比法 | 70~75 |  | 类比法 | 60 | 1 |
| 3 | 三相分离机 | 连续 | 类比法 | 80~85 |  | 类比法 | 70 | 1 |
| 4 | 分离机 | 连续 | 类比法 | 80~85 |  | 类比法 | 70 | 1 |
| 5 | 风机 | 连续 | 类比法 | 80~85 |  | 类比法 | 70 | 10 |
| 6 | 水泵 | 连续 | 类比法 | 80~90 |  | 类比法 | 75 | 2 |

### 2.4.4固体废物

本项目产生的固体废物为分选杂质、废包装材料、蛹壳、死成虫以及生活垃圾。

（1）分选杂质

根据项目物料平衡，餐厨垃圾预处理分选过程中产生的碎玻璃、废瓷片、废塑料等杂质垃圾的量约为73t/a，交由当地环卫部门按生活垃圾处置。

（2）废包装材料

麸皮及产品废包装材料如编制袋、包装纸皮等年产生量约为0.5t，收集后出售给相关企业进行综合利用。

（3）蛹壳、死成虫

养殖车间的育蛹经过分选设备除去其中的虫粪，再经人工筛选出部分优质种虫，放入繁育中心，经过化蛹、产卵得到虫卵。在这过程中会产生一定量的蛹壳及死成虫，该部分产生量约为20t/a，回用于破碎车间做原料。

（4）生活垃圾

本项目劳动定员为12人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则本项目产生的生活垃圾产生量为1.8t/a，交由环卫部门统一清运。

综上所述，本项目营运期产生的各类废物情况见下表。

表2.4-4  固体废物产生及处置情况表

| 类别 | 名称 | 来源 | 产生量（t/a） | 废物属性 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固体废物 | 分选杂质 | 分选工艺 | 73 | 一般工业固废 | 交由当地环卫部门按生活垃圾处置 |
|  | 废包装材料 | 包装工艺 | 0.5 | 一般工业固废 | 收集后出售给相关企业进行综合利用 |
|  | 蛹壳、死成虫 | 育蛹车间 | 20 | 一般工业固废 | 回用于破碎车间做原料 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 办公 | 1.8 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |

### 2.4.5项目污染源汇总

项目污染源汇总情况见下表。

表2.4-6  项目污染源汇总表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 外排量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织排放 | NH3 | 2.821 | 2.539 | 0.282 | 大气 |
|  |  | H2S | 0.266 | 0.240 | 0.027 |  |
|  | 无组织排放 | NH3 | 0.148 | 0 | 0.148 |  |
|  |  | H2S | 0.014 | 0 | 0.014 |  |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 410.55 | 0 | 410.55 | 生活污水经隔油池、化粪池处理后，进入周边农田作农肥，不外排 |
|  |  | COD | 0.123 | 0.02 | 0.103 |  |
|  |  | BOD | 0.066 | 0.009 | 0.057 |  |
|  |  | SS | 0.062 | 0.013 | 0.049 |  |
|  |  | 氨氮 | 0.012 | 0.002 | 0.010 |  |
| 固废 |  | 分选杂质 | 73 | 0 | 73 | 交由当地环卫部门按生活垃圾处置 |
|  |  | 废包装材料 | 0.5 | 0 | 0.5 | 收集后出售给相关企业进行综合利用 |
|  |  | 蛹壳、死成虫 | 20 | 0 | 20 | 回用于破碎车间做原料 |
|  |  | 生活垃圾 | 1.8 | 0 | 1.8 | 环卫部门统一清运 |

## 2.5与本项目有关的原有污染物情况及主要的环境问题

本项目厂房租赁于临湘市桃林镇金盆村杨水垄原长春炮厂红炮线，由于经营不善以及资金断链等原因，该公司无能力再维持生产，已停产多年。该用地未占用基本农田、权属合法、无纠纷。原有设备现已拆除，项目本身无原有污染及环境问题。

# 第3章  环境现状调查与评价

## 3.1自然环境概况

### 3.1.1地理位置

临湘市地处湘北边陲，位于北纬29°10′～29°52′，东经113°15′～113°45′之间，北临长江，西傍洞庭，东南蜿蜒着罗宵山的余脉，居武汉、长沙经济文化辐射的中心地带，西北滨长江水道与湖北省监利、洪湖隔江相望；东南依幕阜山与本省岳阳县和湖北省通城、崇阳、赤壁毗连；东、西、北三面嵌入湖北省境。临湘境内南高北低，东南群峰起伏，中部丘岗连绵，西北平湖广阔，大体为“五山一水两分田，二分道路和庄园”。最高山药菇山海拔1261.1米，最低点江南镇谷花洲海拔23米。长江流经市境西北边沿，全长32.7公里。境内河流众多，桃林河、坦渡河、源潭河蜿蜒北注长江。

桃林镇座落于湘北临湘市的南部，东与忠防镇紧贴，南与长塘、白羊田两镇相邻，西与横铺乡接壤，北与城南乡交界，镇政府驻地距临湘市区18公里，镇域总面积160.7平方公里。

本项目位于湖南省岳阳市临湘市桃林镇金盆村银坡组，经纬度为：东经113°26′12.02″、北纬29°19′57.26″，其地理位置详见附图1。

### 3.1.2地形地貌

临湘市地处幕阜山余脉东北角，属湘北丘陵向江汉平原过渡地区，整个地势自东南向西北按低山、丘陵、岗地、平原逐级倾斜。东南部为低山区，最高为药茹山，海拨1261米，中部为丘陵区，西北部地形平缓，海拔都在100米以下，以长江一带最低，海拔仅21.7米。从东部的药茹山到北部的长江，相对高差1239.3米，比降为2.65%，各类地貌占全市总面积的比重为：低山18%，丘陵60%，平原18.5%，湖泊3.5%。

### 3.1.3气象资料

临湘市属中热带向北亚热带过渡的大陆季风湿润性气候，受季风影响比较强烈，冷暖空气交替明显，四季分明，寒冷期短，温热期长，根据临湘市气象站近20年的气象观测资料，临湘市各主要特征见下表。

表3.1-1  临湘气象站常规气象项目统计（1999-2018）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 17.39 |  |  |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 38.58 | 2006-08-11 | 41.00 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -5.21 | 2001-01-22 | -7.00 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 1008.43 |  |  |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 16.59 |  |  |
| 多年平均相对湿度（%） |  | 75.63 |  |  |
| 多年平均降雨量（mm） |  | 1789.35 | 1999-06-23 | 276.50 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数（d） | 0.0 |  |  |
|  | 多年平均雷暴日数（d） | 32.88 |  |  |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 0.20 |  |  |
|  | 多年平均大风日数（d） | 1.15 |  |  |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 16.89 | 2000-02-12 | 21.00S |
| 多年平均风速（m/s） |  | 1.65 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率（%） |  | NNE16.8 |  |  |
| 多年静风频率（风速<0.2m/s）（%） |  | 17.6 |  |  |

### 3.1.4水文资料

临湘市境内河流港汊、渠道纵横交错，有游港河、坦渡河和长安河三大水系：游港河自药姑山发源，在长塘进岳阳西塘入洞庭湖，干流全长74km，流域面积为738.2km2；坦渡河是湘鄂交界的界河，发源于药姑山东麓，从羊楼司沿坦渡、定湖进入黄盖湖，干流全长63km，流域总面积为390km2；长安河发源于横卜相坪头村八房冲，经横卜、桃林、城南、长安、五里、聂市、源潭进入黄盖湖，干流全长48km，流域总面积389km2。

### 3.1.5土壤环境

临湘市土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩。场地土层分布如下：

杂填土：为新近填土，未完成自重固结，层厚0.4~2.1m。

耕土：灰黑色、灰褐色，结构松散，主要由粉质黏土组成，为表层土，厚度0.1~0.8m。粉质黏土：褐色，褐黄色，可-硬塑状态，中等干强度，中等韧性；厚度0.8~3.3m，

承载力特征值200kPa。

粉砂：黄褐色，褐色，局部饱和，松散-稍密状，矿物成分以石英为主，混黏性土，粉砂为主，细砂次之，厚度为0.3~4.0m，平均厚度2.15m。承载力特征值140kPa。

圆砾：黄褐色，湿-饱和，一般上部稍密，向下渐变为中密状，成分主要为石英及硅质岩，厚度为0.5~5.2m。承载力特征值300kPa。

残积粉质黏土：褐红色，硬塑-坚硬状，中等干强度，中等韧性，局部夹强风化岩碎块，为下伏基岩风化残积而成。厚度为0.2~1.5m。承载力特征值240kPa。

强风化泥质粉砂岩：褐红色，粉细粒结构，泥质胶结，节理裂隙发育，岩体较破碎，岩质级软，岩体基本质量等级为V级，厚度为0.6~2.0m。承载力特征值500kPa。

中风化泥质砂岩：分布于整个场地，厚度较大，为拟建场地的稳定基岩，强度高，变形小，是拟建建筑物各类型桩较好的桩端持力层。局部分布有相对软弱夹层8-1全风化泥质粉砂岩及8-2强风化泥质粉砂岩。

### 3.1.6动植物资源

临湘市境内属国家三级保护动物有：刺猬、白骛。野生哺乳类动物有：兔、黄鼠狼等十余种。鸟类有：啄木鸟、云雀、喜鹊、画眉等20多种。鱼鲌类有：青鱼、草鱼、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊、黄尾鲴、翘嘴红、赤眼鳟、铜鱼、黄颡鱼、鲶等30多种。甲壳类有龟、鳖、螺等10余种。昆虫类有蝴蝶、蜻蜓、蜜蜂、蟑螂等百余种。爬行类有土壁蛇、菜花蛇、水蛇等20多种。能作为药用的动物有蜈蚣、蜘蛛、蚯蚓、蟾蜍、知了等十多种。

境内植被覆盖率达37％，植物种类难于数记。乔木类植物有杉树、松树、樟树、檀树、柳树、榆树、杨树等30来种。灌木类有茶树、女桢树等20多种。花草类有菊花、荷花、映山红、蔷薇、桂花等几十种，其中常作食用的野生植物有竹笋、野藠、地米菜、野芹菜、地耳、木耳、蕨芽、木瓜等10多种。能作药用的野生植物有：鱼腥草、青蛙草、菖蒲、艾叶、半夏、香附子、矮地茶、地竹叶、水灯芯、牧草、鸭婆草、金银花、菊花、栀子花、芭蕉蔸、桑叶、琵琶叶、扁脚丝茅、黄椒子等100余种。

## 3.2环境质量现状调查与评价

### 3.2.1环境空气质量现状调查与评价

（1）空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2019年。

项目所在区域达标判定数据来源于临湘市生态环境分局公布的2019年临湘市城市环境空气质量数据。临湘市2019年区域环境空气质量数据见下表。

表3.2-1  临湘市空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 6 | 60 | 10 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 30 | 40 | 75 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 60 | 70 | 86 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 35 | 100 |  |
| CO | 第95百分位数日平均 质量浓度 | 1700 | 4000 | 43 |  |
| O3 | 第90百分位数最大8h 平均质量浓度 | 145 | 160 | 91 |  |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1.1条―城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。故本项目所在区域2019年为环境空气质量达标区。

（2）其他污染物环境质量现状

本次评价委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年7月15日~2020年7月21日对项目区环境空气中的硫化氢、氨、臭气浓度等其他污染物进行了补充监测。补充监测的详细情况见下表。

表3.2-2  其他污染物补充监测点位基本信息表

| 监测点名称 | 监测点坐标/m |  | 监测 因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| A1厂址内 | 736610 | 3247376 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 每天监测02时、08时、14时和20时四个小时的均值 | 厂址内东北 | 厂址内 |
| A2猫咀冲村 | 736264 | 3246760 |  |  | 厂址西南 | 600 |

表3.2-3  其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 监测点位 | 监测点坐标/m |  | 污染物 | 平均 时间 | 评价标准/（ug/m3） | 监测浓度范围/（ug/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| A1厂址内 | 736610 | 3247376 | 硫化氢 | 1小时 | 10 | 7 | / | / | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 1小时 | 200 | 150~180 | / | / | 达标 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 1小时 | / | 13~15 | / | / | / |
| A2猫咀冲村 | 736264 | 3246760 | 硫化氢 | 1小时 | 10 | 3~5 | / | / | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 1小时 | 200 | 70~120 | / | / | 达标 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 1小时 | / | 10~12 | / | / | / |

注：臭气浓度无环境质量标准，仅列出背景值，不进行评价。

由上表的结果可知，补充监测期间，硫化氢和氨能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求。

### 3.2.2地表水环境质量现状评价

本次评价委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年7月15日~2020年7月17日对项目东南侧水塘进行了补充监测，详细情况如下：

（1）监测布点

东南侧水塘。

（2）监测项目

pH、溶解氧、COD、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、悬浮物、动植物油。

（3）监测时间及频次

于2020年7月15日~2020年7月17日连续监测3天，每天监测一次。

（4）评价标准

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（5）监测及评价结果

监测结果见下表。

表3.2-4  地表水环境质量现状监测结果

单位：mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群（个/L）

| 监测点位 | 监测项目 | 范围值 | 最大值 | 超标率 （%） | 最大超标 倍数 | Ⅲ类标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东南侧水塘 | pH | 6.58~6.61 | 6.61 | / | / | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 6.11~6.22 | 6.22 | / | / | ≥5 | 是 |
|  | COD | 21~25 | 25 | 67 | 0.25 | ≤20 | 否 |
|  | BOD5 | 5.3~5.8 | 5.8 | 100 | 0.45 | ≤4 | 否 |
|  | NH3-N | 0.270~0.286 | 0.286 | / | / | ≤1.0 | 是 |
|  | 总氮 | 0.76~0.81 | 0.81 | / | / | ≤1.0 | 是 |
|  | 总磷 | 0.11~0.13 | 0.13 | 100 | 1.6 | ≤0.05 | 否 |
|  | 石油类 | ND | / | / | / | ≤0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 2100~2400 | 2400 | / | / | ≤10000 | 是 |
|  | 悬浮物 | 21~25 | 25 | / | / | ≤30 | 是 |
|  | 动植物油 | 0.11~0.15 | 0.15 | / | / | / | / |

注：SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）。

从上表的监测结果可知，项目地表水各监测因子除化学需氧量、五日生化需氧量、总磷超标外，其他各水质因子浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。化学需氧量、五日生化需氧量、总磷最大超标倍数分别为0.25倍、0.45倍、1.6倍。污染的主要原因可能是受渔业养殖头饵过量所致。

### 3.2.3地下水质量现状评价

本项目所在区域地下水属于分散式饮用水源，无集中地下水供水设施。为了解本项目所在区域地下水环境现状，本次评价委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年7月15日对项目区域地下水进行了监测，具体情况如下。

（1）监测布点

表3.2-5  地下水监测点位一览表

| 编号 | 监测点位 | 坐标X | 坐标Y | 地下水水位（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 杨诗家中水井 | 736859 | 3247529 | 9 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、石油类、动植物油、总大肠菌群、细菌总数，监测地下水水质、水位 |
| D2 | 杨平国家中水井 | 737502 | 3247368 | 11 |  |
| D3 | 李三星家中水井 | 737049 | 3246897 | 8 |  |
| D4 | 李庆法家中水井 | 736268 | 3246764 | 10 |  |
| D11 | 本项目水井 | 736610 | 3247376 | 10 |  |
| D6 | - 项目东北约350m | 736969 | 3247494 | 8 | 监测地下水水位 |
| D7 | - 项目东侧约600m | 737237 | 3247402 | 10 |  |
| D8 | - 项目东南侧约650m | 737150 | 3246912 | 9 |  |
| D9 | - 项目东南侧约700m | 736964 | 3246729 | 11 |  |
| D10 | - 项目西南侧约900m | 736465 | 3246410 | 12 |  |

（2）监测项目

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、石油类、动植物油、总大肠菌群、细菌总数。

（3）监测时间与频次

监测时间为2020年7月15日，进行一次监测。

（4）评价标准

本项目地下水采用《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准进行评价。

（5）监测与评价结果

监测结果见下表。

表3.2-5  地下水环境质量现状监测结果表    单位：mg/L

| 监测项目 | 监测点位及监测结果 |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D11 |  |
| pH（无量纲） | 6.62 | 6.57 | 6.36 | 6.64 | 6.75 | 6.5~8.5 |
| 氨氮 | 0.146 | 0.065 | 0.173 | 0.070 | 0.153 | ≤0.50 |
| 硝酸盐 | 29.2 | 32.5 | 5.76 | 6.48 | 13.3 | ≤20.0 |
| 亚硝酸盐 | ND | 0.035 | ND | ND | ND | ≤1.00 |
| 砷 | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.01 |
| 汞 | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.001 |
| 六价铬 | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.05 |
| 总硬度 | 129 | 176 | 226 | 151 | 134 | ≤450 |
| 铅 | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.01 |
| 镉 | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.005 |
| 锰 | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.10 |
| 溶解性总固体 | 151 | 187 | 233 | 166 | 148 | ≤1000 |
| 高锰酸盐指数 | ND | 0.86 | 0.87 | 0.92 | ND | / |
| 硫酸盐 | 32.6 | 50.5 | 48.6 | 42.1 | 31.8 | ≤250 |
| 氯化物 | 24.9 | 24.9 | 18.2 | 18.1 | 25.2 | ≤250 |
| 石油类 | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.3 |
| 动植物油 | ND | ND | ND | ND | ND | / |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 90 | 110 | 80 | 70 | ND | ≤3.0 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 187 | 213 | 151 | 115 | 84 | ≤100 |

注：石油类标准值参照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）限值。

由上表的监测结果可知，项目区各地下水监测点的各项监测因子除D1、D2监测点位的硝酸盐、D1~D4监测点的总大肠菌群、菌落总数超标外，其他各项监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。超标的主要原因是由于周边存在自主居民房，其生活垃圾、排泄物的污染物导致浅层地下水存在污染。

### 3.2.4声环境质量评价

本次评价委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年7月15日~2020年7月16日对项目区域声环境进行了监测，具体情况如下。

（1）监测点位

在项目东南西北四个厂界分别布设了1个具有代表性的声环境监测点，分别为N1~N4，另外在项目西北侧1户居民处布设了一个声环境监测点，为N5，具体监测点位见附图7。

（2）监测项目

等效连续A声级Leq（A）。

（3）监测时间与频次

监测时间为2020年7月15日~2020年7月16日，昼、夜间各测1次，每次监测不少于20min。

（4）评价标准

项目区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096- 2008）中2类标准。

（5）监测与评价结果

监测结果见下表。

表3.2-6  声环境现状监测统计结果   单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果 |  | 标准限值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1（东场界外1米） | 2020.7.15 | 58 | 48 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 2020.7.16 | 57 | 47 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| N2（南场界外1米） | 2020.7.15 | 57 | 47 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 2020.7.16 | 56 | 46 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| N3（西场界外1米） | 2020.7.15 | 55 | 45 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 2020.7.16 | 54 | 44 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| N4（北场界外1米） | 2020.7.15 | 54 | 44 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 2020.7.16 | 53 | 43 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| N5西北侧居民住宅外1m | 2020.7.15 | 51 | 41 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 2020.7.16 | 50 | 40 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |

根据上表监测结果，项目区各监测点昼夜声环境均能声满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准要求。

### 3.2.5生态环境现状评价

根据现场调查，项目所在区域的人工植被主要为香樟等，项目区域内无珍稀濒危和列入国家和地方保护名录的植物树种分布。项目区域内的野生动物种类较少，主要动物为栖息在树木上的鸟类、蝴蝶等，区域范围内无国家重点保护野生动物及栖息地。

# 第4章  环境影响预测与评价

## 4.1施工期环境影响分析与评价

本项目租赁原鞭炮厂厂房，主体工程已经建设完成，仅为设备设施安装和调试，项目施工工程量小，对周边环境影响不大，故本环评不做进一步分析。

## 4.2运营期大气环境影响预测与评价

### 4.2.1气象分析

本项目位于湖南省岳阳市临湘市桃林镇金盆村银坡组，临湘市属中热带向北亚热带过渡的大陆季风湿润性气候，受季风影响比较强烈，冷暖空气交替明显，四季分明，寒冷期短，温热期长，本项目位于湖南省岳阳市临湘市桃林镇金盆村银坡组，当地临湘气象站（57585）位于临湘市城西北路大塘巷8号，与本项目地直线距离约16.9km，根据临湘市气象站近20年的气象观测资料，其主要的气象参数的统计分析结果见下表。

表4.2-1  临湘气象站常规气象项目统计（1999-2018）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 17.39 |  |  |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 38.58 | 2006-08-11 | 41.00 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -5.21 | 2001-01-22 | -7.00 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 1008.43 |  |  |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 16.59 |  |  |
| 多年平均相对湿度（%） |  | 75.63 |  |  |
| 多年平均降雨量（mm） |  | 1789.35 | 1999-06-23 | 276.50 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数（d） | 0.0 |  |  |
|  | 多年平均雷暴日数（d） | 32.88 |  |  |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 0.20 |  |  |
|  | 多年平均大风日数（d） | 1.15 |  |  |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 16.89 | 2000-02-12 | 21.00S |
| 多年平均风速（m/s） |  | 1.65 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率（%） |  | NNE16.8 |  |  |
| 多年静风频率（风速<0.2m/s）（%） |  | 17.6 |  |  |

图4.2-1  2018年风向频率玫瑰图

### 4.2.2预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价等级为二级，可不进行进一步大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。本次评价采用附录A推荐的估算模型AERSCREEN对本项目废气排放情况进行分析。

### 4.2.3评价因子及评价标准

本项目评价因子和评价标准如下表所示。

表4.2-2  大气评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 评价时段 | 标准值/（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1小时平均 | 0.200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 1小时平均 | 0.010 |  |

### 4.2.4预测源强

根据工程分析，本项目污染源强见下表。

表4.2-3  项目点源参数表

| 名称 | 排气筒底部中心经纬度 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1#排气筒 | 736634 | 3247332 | 78 | 15 | 0.5 | 26 | 25 | 8760 | 正常 | 0.032 | 0.003 |

表4.2-4  项目面源参数表

| 名称 | 面源起点经纬度 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/（°） | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 厂界 | 736595 | 3247337 | 78 | 100 | 65 | 55 | 8 | 8760 | 正常 | 0.017 | 0.002 |

表4.2-5  非正常排放参数表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | 环保设施失效 | NH3 | 0.322 | 1 | 1 |
|  |  | H2S | 0.030 |  |  |

### 4.2.5估算模型参数

估算模型参数如下表所示。

表4.2-6  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项） | / |
| 最高环境温度/°C |  | 41 |
| 最低环境温度/°C |  | -7 |
| 土地利用类型 |  | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

### 4.2.6估算模型预测结果

本项目有组织废气预测结果见表4.2-7。

表4.2-7  项目有组织废气预测结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 1#排气筒 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | C1 | P1 | C2 | P2 |
|  | mg/m3 | （%） | mg/m3 | （%） |
| 10 | 4.39E-05 | 0.02 | 2.93E-06 | 0.03 |
| 25 | 6.07E-04 | 0.3 | 4.05E-05 | 0.41 |
| 50 | 1.67E-03 | 0.83 | 1.11E-04 | 1.11 |
| 70 | 3.58E-03 | 1.79 | 2.39E-04 | 2.39 |
| 75 | 3.55E-03 | 1.77 | 2.37E-04 | 2.37 |
| 100 | 3.01E-03 | 1.5 | 2.01E-04 | 2.01 |
| 125 | 2.40E-03 | 1.2 | 1.60E-04 | 1.60 |
| 150 | 1.92E-03 | 0.96 | 1.28E-04 | 1.28 |
| 200 | 1.30E-03 | 0.65 | 8.68E-05 | 0.87 |
| 250 | 1.55E-03 | 0.77 | 1.03E-04 | 1.03 |
| 300 | 1.91E-03 | 0.95 | 1.27E-04 | 1.27 |
| 350 | 1.95E-03 | 0.98 | 1.30E-04 | 1.30 |
| 400 | 1.85E-03 | 0.92 | 1.23E-04 | 1.23 |
| 450 | 1.73E-03 | 0.86 | 1.15E-04 | 1.15 |
| 500 | 1.61E-03 | 0.81 | 1.07E-04 | 1.07 |
| 550 | 1.50E-03 | 0.75 | 1.00E-04 | 1.00 |
| 600 | 1.40E-03 | 0.7 | 9.37E-05 | 0.94 |
| 650 | 1.32E-03 | 0.66 | 8.82E-05 | 0.88 |
| 700 | 1.24E-03 | 0.62 | 8.30E-05 | 0.83 |
| 750 | 1.17E-03 | 0.59 | 7.82E-05 | 0.78 |
| 800 | 1.10E-03 | 0.55 | 7.37E-05 | 0.74 |
| 850 | 1.04E-03 | 0.52 | 6.96E-05 | 0.70 |
| 900 | 9.86E-04 | 0.49 | 6.58E-05 | 0.66 |
| 950 | 9.34E-04 | 0.47 | 6.23E-05 | 0.62 |
| 1000 | 8.86E-04 | 0.44 | 5.91E-05 | 0.59 |
| 1500 | 6.38E-04 | 0.32 | 4.26E-05 | 0.43 |
| 2000 | 5.06E-04 | 0.25 | 3.38E-05 | 0.34 |
| 2500 | 4.12E-04 | 0.21 | 2.75E-05 | 0.27 |
| 最大落地浓度 | 3.58E-03 | 1.79 | 2.39E-04 | 2.39 |
| 最大浓度出现距离 | 70 |  | 70 |  |  |

本项目无组织废气预测结果见下表4.2-8。

表4.2-8  项目无组织废气预测结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 面源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | C1 | P1 | C2 | P2 |
|  | mg/m3 | （%） | mg/m3 | （%） |
| 10 | 2.54E-03 | 1.27 | 1.59E-04 | 1.59 |
| 25 | 3.13E-03 | 1.57 | 1.96E-04 | 1.96 |
| 50 | 3.93E-03 | 1.97 | 2.46E-04 | 2.46 |
| 55 | 3.98E-03 | 1.99 | 2.49E-04 | 2.49 |
| 75 | 3.67E-03 | 1.83 | 2.30E-04 | 2.30 |
| 100 | 3.44E-03 | 1.72 | 2.15E-04 | 2.15 |
| 125 | 3.25E-03 | 1.63 | 2.04E-04 | 2.04 |
| 150 | 3.00E-03 | 1.5 | 1.88E-04 | 1.88 |
| 200 | 2.48E-03 | 1.24 | 1.55E-04 | 1.55 |
| 250 | 2.05E-03 | 1.03 | 1.29E-04 | 1.29 |
| 300 | 1.90E-03 | 0.95 | 1.19E-04 | 1.19 |
| 350 | 1.80E-03 | 0.9 | 1.13E-04 | 1.13 |
| 400 | 1.70E-03 | 0.85 | 1.07E-04 | 1.07 |
| 450 | 1.61E-03 | 0.81 | 1.01E-04 | 1.01 |
| 500 | 1.53E-03 | 0.76 | 9.57E-05 | 0.96 |
| 550 | 1.45E-03 | 0.72 | 9.07E-05 | 0.91 |
| 600 | 1.38E-03 | 0.69 | 8.62E-05 | 0.86 |
| 650 | 1.31E-03 | 0.65 | 8.19E-05 | 0.82 |
| 700 | 1.24E-03 | 0.62 | 7.79E-05 | 0.78 |
| 750 | 1.19E-03 | 0.59 | 7.43E-05 | 0.74 |
| 800 | 1.13E-03 | 0.57 | 7.09E-05 | 0.71 |
| 850 | 1.08E-03 | 0.54 | 6.78E-05 | 0.68 |
| 900 | 1.04E-03 | 0.52 | 6.50E-05 | 0.65 |
| 950 | 1.00E-03 | 0.5 | 6.27E-05 | 0.63 |
| 1000 | 9.69E-04 | 0.48 | 6.07E-05 | 0.61 |
| 1500 | 7.34E-04 | 0.37 | 4.60E-05 | 0.46 |
| 2000 | 5.93E-04 | 0.3 | 3.71E-05 | 0.37 |
| 2500 | 4.89E-04 | 0.24 | 3.06E-05 | 0.31 |
| 最大落地浓度 | 3.98E-03 | 1.99 | 2.49E-04 | 2.49 |
| 最大浓度出现距离 | 55 |  | 55 |  |  |

由上表的预测结果可以看出，项目排气筒1#下风向NH3的最大质量浓度占标率为1.79%，H2S的最大质量浓度占标率为2.39%；厂界下风向NH3的最大质量浓度占标率为1.99%，H2S的最大质量浓度占标率为2.49%，均未超过10%，1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，确定本项目环境空气评价等级为二级。

### 4.2.7大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定区域的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

依据前文判定结果，本项目大气环境评价等级为二级，场外均无超标点，故本项目无需设大气环境防护距离。

### 4.2.8卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放。则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。计算式如下：

式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5=（6500/π）0.5=45.5；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别选取，项目所在地多年平均风速为1.65m/s，具体选取按下表。

表4.2-9  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速（m/s） | L≤100 |  |  | 1000<L<2000 |  |  | L>2000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | >2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | >2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.7 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | >2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |
| 注：工业企业大气污染源构成分为三类： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据项目情况及所在地气象条件，其中A=400、B=0.01、C=1.85、D=0.78。

根据GB/T13201-91规定，L值在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m时，级差为200m。

卫生防护距离计算结果见下表。

表4.2-10  卫生防护距离的计算结果

| 无组织排放源 | 污染物 | 排放量（t/a） | 排放速率Qc（kg/h） | 标准值Cm（mg/m3） | r（m） | 计算结果L（m） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理车间、养殖车间 | NH3 | 0.148 | 0.017 | 0.2 | 45.5 | 1 | 50 |
|  | H2S | 0.014 | 0.002 | 0.010 |  | 5 | 50 |

由上表计算结果，得出本项目预处理车间、养殖车间的卫生防护距离为50m。根据级差规定，当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级，计算提级后，确定预处理车间、养殖车间的卫生防护距离为100m。

根据现场踏勘结合建设单位提供的平面布置图，项目西北侧60m处有1户居民，但该处民房距离各处理车间约105m。中间有一废弃3米高的土堆隔离，两周种植有高大树木，可以降低氨气和硫化氢对该环境敏感点的影响。同时为确保项目对周边环境的影响控制到最小，本环评要求在该卫生防护距离内，不得规划建设学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

### 4.2.9大气污染物排放量核算

#### 1、有组织排放量核算

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）要求，本项目排放口均为一般排放口，本项目具体有组织排放量核算表如下。

表4.2-11  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/ （mg/m3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1# | NH3 | 1.74 | 0.032 | 0.282 |
|  |  | H2S | 0.16 | 0.003 | 0.027 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | NH3 |  |  | 0.282 |
|  |  | H2S |  |  | 0.027 |

#### 2、无组织排放量核算

本项目无组织排放量核算见下表。

表4.2-12  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （mg/m3） |  |
| 1 | A1 | 预处理车间、黑水虻养殖车间 | NH3 | 加强收集 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | 0.148 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.014 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3 | 0.148 |  |  |
|  |  |  |  | H2S | 0.014 |  |  |

#### 3、大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算见下表。

表4.2-13  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.43 |
| 2 | H2S | 0.041 |

#### 4、非正常排放量核算

项目大气污染物年排放量核算见下表。

表4.2-14  污染源非正常排放量核算表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率(kg/h) | 单次持续时间(h) | 年发生频次(次) | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 排气筒1# | 装置运行不正常 | NH3 | 0.322 | 1 | 1 | 停产，尽快检修、待废气处理设施正常运行后方可继续生产 |
|  |  | H2S | 0.030 |  |  |  |

### 4.2.10大气环境影响评价结论

从以上分析得出，如本项目外排废气做到达标排放，本项目所排放的氨、硫化氢等废气污染物的下风向最大质量浓度均较小，对周围环境的影响不大。为尽可能降低本项目生产过程中所排放的废气对环境空气的影响，建设和运营单位应当加强治理，保证外排废气的达标，杜绝非正常排放。

## 4.3运营期地表水环境影响预测评价

### 4.3.1地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价，详见5.2节地表水污染防治措施及其可行性论证章节。

根据工程分析，项目主要生产废水为清洗废水、除臭系统废水、油水分离水、电蒸汽锅炉用水等生产废水及生活污水等。清洗废水、除臭系统废水、油水分离水收集后与辅料搅拌用于黑水虻养殖，不外排；电蒸汽锅炉用水循环使用不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后，进入周边农田作农肥，不外排，不会对周边地表水系造成影响。

综上，本项目对周边地表水水环境影响较小。

## 4.4运营期地下水环境影响分析

### 4.4.1评价区地质与水文地质概况

（1）区域地质构造

临湘市地处幕阜山余脉东北角，属湘北丘陵向江汉平原过渡地区，整个地势自东南向西北按低山、丘陵、岗地、平原逐级倾斜。东南部为低山区，最高为药茹山，海拨1261米，中部为丘陵区，西北部地形平缓，海拔都在100米以下，以长江一带最低，海拔仅21.7米。从东部的药茹山到北部的长江，相对高差1239.3米，比降为2.65%，各类地貌占全市总面积的比重为：低山18%，丘陵60%，平原18.5%，湖泊3.5%。

（2）地形地貌及周边环境

本项目场地地势较为平坦、地貌形态单一，原始地貌为丘岗。

（3）场地水文地质条件

项目区主要分布第四系粉质黏土为主，富水性为中等。其富水性受岩性及地貌条件控制，项目区地下水的补给来源为大气降水及江河的渗入补给。

（4）地下水开发利用现状

本项目所在区域部分零散居民使用地下水作为水源，项目区地下水属于分散式饮用水源，项目地下水评价范围内无集中式地下水饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

### 4.4.2地下水环境影响分析与评价

#### 4.4.2.1正常状况下地下水影响分析

正常状况下，清洗废水、除臭系统废水收集后与辅料搅拌用于黑水虻养殖，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后，进入周边农田作农肥，不外排，不会对地下水环境造成污染。本项目拟对生产装置区、储罐区进行防渗，工程防渗满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）等要求，因此在正常状况下项目不会造成地下水环境的污染。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）9.4.2 条，已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。因此，本评价地下水环境影响主要考虑非正常状况下的影响。

#### 4.4.2.2非正常状况下地下水环境影响分析

1、预测范围

本项目地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致，面积约6.2km2。

2、评价预测时段

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，拟建项目的评价预测时段可以分为以下三个关键时段：污染发生后100d、污染发生后365d和污染发生后1000d。

3、预测因子

根据项目实际建设情况，本项目无生产工艺废水排放，本评价对地下水影响主要考虑餐厨垃圾接收池发生破损渗漏情况下的排放，因此本评价主要针对餐厨垃圾接收池渗漏进行预测，选取CODMn作为主要预测因子。

4、预测源强

根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）9.2.6条，正常情况下钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/（m2·d），本评价中非正常状况下的渗透系数按GB50141中限值的10倍考虑，即废水渗透强度为20L/（m2·d）。本项目餐厨垃圾接收池尺寸为：8×4.5×2.7m，本次预测非正常状况假设为池底出现总长3m、宽2cm的裂缝，总渗漏面积为约0.06m2，则非正常状况下接收池的污水渗漏量为0.0012m3/d。接收池中废水主要为餐厨垃圾废水，废水中的COD浓度按2000mg/L，则非正常状况下CODMn的渗入量为2.4g/d。

5、预测模式选取

由于项目餐厨垃圾接收池主要处理餐厨垃圾，在接收池中最大停留时间不超过1d，因此当接收池防渗层发生破损的情况下废水的泄漏可概化为示踪剂瞬时（事故时）注入的一维稳定流动二维水动力弥散问题。本评价地下水环境影响预测采用一维稳定流动二维水动力弥散问题模型，因此按照导则采用瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源（D.3）数学模型：

式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C（x，y，t）—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；

M—含水层的厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u—水流速度，m/d；

ne—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

6、预测参数选取

（1）注入的示踪剂质量

非正常状况下CODMn的渗入量为2.4kg。

（2）含水层厚度

厂区附近含水层主要为细砂和全风化基岩层，两地层相连且厚度不均，根据水文地质数据及收集当地数据可知，厂址地下水埋藏较深，取平均厚度约5m。

（3）有效孔隙度

根据区域水文资料，项目区浅层孔隙水含水层岩性以细砂和全风化基岩为主，根据《水文地质手册》，可取孔隙率为0.42，有效孔隙度一般比孔隙率小10%~20%，因此本次取有效孔隙度n=0.35。

（4）地下水流速

根据相关的地质资料了解到项目区岩层的渗透系数约为5.79×10-3cm/s（即5m/d）。场区附近水力坡度约为3.0×10-4，因此，地下水的渗透流速：V=KI=5m/d×0.0003=1.5×10-3m/d。

（5）弥散系数

弥散度是地下水动力弥散理论中用来描述空隙介质弥散特征的一个重要参数，具有尺度效应性质，它反映了含水层介质空间结构的非均质性，本次评价结合工作区的实际条件参照《地下水弥散系数的测定》（宋树林等）中不同类型土壤的纵向弥散系数资料，详情见下表。

表4.4-1 各类土质纵向弥散系数经验值

| 土壤类型 | 纵向弥散系数（m2/d） | 横向弥散系数（m2/d） |
| --- | --- | --- |
| 细沙 | 0.05-0.5 | 0.005-0.01 |
| 中粗砂 | 0.2-1 | 0.05-0.1 |
| 砂砾 | 1-5 | 0.2-0.1 |

本项目所在区域土壤类型为细砂，考虑不利因素，确定该区域纵向弥散系数DL为0.5m2/d，横向弥散系数DT为0.01m2/d。

7、预测结果及分析

非正常状况下，接收池防渗设施出现破损情况下的CODMn的预测结果如下：

表4.4-2  非正常状况下污染物对地下水影响范围预测表

| 预测因子 | 质量标准（mg/L） | 预测时间 （d） | 预测最大值（mg/L） | 超标距离 （m） | 超标面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODMn | 3.0 | 100 | 0.0154 | 未超标 | 未超标 |
|  |  | 365 | 0.0042 | 未超标 | 未超标 |
|  |  | 1000 | 0.0015 | 未超标 | 未超标 |

当接收池防渗层发生破损的情况下，经采用采用瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源数学模型预测，在污染发生后厂界均无超标。

由于本次预测未考虑土壤对污染物的吸附、解析及微生物对污染物的降解作用等，因此预测结果偏大。实际上，污染物对地下水的影响比预测结果小。由于本项目泄漏源强较小，当防渗层发生破损的情况下，污染源运移的距离较短，受影响的范围较小，可控制在项目厂区范围内，项目建设对地下水的环境影响在可接受范围内。

## 4.5声环境影响分析

### 4.5.1项目主要噪声源

本项目噪声源主要为破碎机、输送机、各类风机等，噪声源约75~90dB（A），项目主要噪声源及源强情况见工程分析章节表2.4-3。

### 4.5.2预测模式

按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的要求，本项目可选择点声源预测模式，来模拟预测本项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

1、对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL

式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)；

r2——预测点距声源的距离，m；

r1——参考点距声源的距离，m；

ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。

2、对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB；

LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB；

Le——声源的声压级，dB；

r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数，m2；

Q——方向性因子；

TL——围护结构的传输损失，dB；

S——透声面积，m2

3、对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式：

Leq=10log(100.1Li)

式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)；

Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。

### 4.5.3评价标准和评价量

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

### 4.5.4预测结果及评价

根据项目平面布局，利用上述噪声预测公式，本项目噪声预测结果见下表。

表4.5-1  声环境影响预测结果表  单位:Leq[dB(A)]

| 预测点 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 标准值 | 是否达标 | 贡献值 | 标准值 | 是否达标 |
| 东厂界 | 55.0 | 60 | 是 | 48.2 | 50 | 是 |
| 南厂界 | 52.3 | 60 | 是 | 46.7 | 50 | 是 |
| 西厂界 | 51.5 | 60 | 是 | 45.2 | 50 | 是 |
| 北厂界 | 53.8 | 60 | 是 | 47.3 | 50 | 是 |

由上表的预测结果可知，建设项目正常营运时，在采取隔声、减振、消声等措施处理后，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目建设不会对声环境产生明显不利影响。

## 4.6固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物为分选杂质、废包装材料、蛹壳、死成虫以及生活垃圾。

（1）一般工业固体废物

项目一般工业固体废物包括分选杂质、废包装材料、蛹壳、死成虫。本次环评建议设置一个20m2的一般工业固体废物暂存库，须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求运行设计、建设和管理。分选杂质交由当地环卫部门按生活垃圾处置；废包装材料收集后出售给相关企业进行综合利用；蛹壳、死成虫回用于破碎车间做原料。

（2）生活垃圾

项目生活垃圾交由环卫部门统一清运。

综上所述，本项目各类固废均可得到妥善处置或综合利用，对环境的影响较小。

采取以上措施后，严格按照国家有关固废，要求管理、储存、处置的前提下，不会对周边环境产生不良影响。

## 4.7餐厨垃圾运输环境影响分析

本项目拟全部采用专业的餐厨垃圾运输车，运输过程是全密闭的，可有效防止运输过程中的逸散滴漏。

但若垃圾在装车时操作管理不当，餐厨垃圾有可能粘附在运输车辆表面，随着运输过程给周围环境空气带来一定的不良影响，故评价要求建设单位应配备专业的餐厨垃圾装卸及运输人员，严格执行操作规程，加强对运输车辆的内外清洁，减缓垃圾运输造成的异味影响。

非正常情况下，如发生交通意外，容器破裂导致餐厨垃圾散失或泄露至地面，将会污染现场的地面土壤或地下水，但由于餐厨垃圾源于厨房，不含有有毒有害的物质，除了气味在短时间内使人不适之外，没有其他毒性，但为了不影响周围居民的生活，应立即采取措施对散落的垃圾及时收集处理，如此而来，其影响可接受。本次评价对餐厨垃圾的收运再提以下要求：

餐厨垃圾的产生者应对产生的餐厨垃圾进行单独存放和收集，收运过程中不得混入其他有害垃圾及固废餐厨垃圾不得随意倾倒、堆放，不得排入雨水管道、河道、公共厕所和生活垃圾收集设施中。

对餐饮企业的餐饮垃圾实施产量和成分登记制度，并宜采取定时、定点的收集方式。

## 4.8环境风险评价

本项目主要利用黑水虻对餐厨垃圾进行减量化处理，主要原辅材料为餐厨垃圾、統糠、麦麸等，均不具有危险性；项目生产过程中涉及到的加热工艺均使用电能，不涉及燃料；项目产品主要为黑水虻幼虫及虫粪生物肥，黑水虻幼虫长期生活在腐败的有机质环境中，为了适应环境，其幼虫、预蛹具备了良好抗逆特性和抗菌特性，其本身并不具有危险性；项目产品工业用油脂原料主要为生物柴油原料，本身属于惰性油品，不会易燃易爆；项目生产过程中餐厨垃圾会排放臭气气体，其主要成分为氨气和硫化氢，属于具有危险性的物质，但其产生浓度低，经负压抽风收集处理后基本无影响。本项目主要的环境风险是废气事故排放、废水泄漏对地下水的影响，涉及的风险物质主要为氨气、硫化氢、CODcr浓度≥10000 mg/L有机废液。

本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别和风险分析，提出减缓风险的防范措施和应急要求，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

### 4.8.1风险潜势初判

#### 4.8.1.1危险物质及工艺系统危险性（P）分级

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表B和附录C突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下：

式中：

q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，单位为吨（t）。

当Q﹤1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在风险导则附录B中对应临界量的比值Q，详见下表。

表4.8-1  项目危险物质与临界量比值Q计算结果

| 序号 | 类型 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大量q（t） | 临界量Q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 氨气 | 7664-41-7 | 0.000316 | 5 | 0.0000632 |
| 2 |  | 硫化氢 | 7783-06-4 | 0.00000228 | 2.5 | 0.000000912 |
| 3 | 废水 | CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液 | / | 48 | 10 | 4.8 |
| 4 | 粗油脂 |  | / | 20 | 2500 | 0.008 |
| 合计（Q） |  |  |  |  |  | 4.808064112 |
| 注：1、废气：以1小时排气筒产生量计算 2、废水：按储罐的最大容积24×2m3 |  |  |  |  |  |  |

本项目Q=4.808064112，1≤Q＜10。

2、行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，评估生产工艺情况，将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。建设项目行业及生产工艺M值划分依据见下表。

表4.8-2  项目行业及生产工艺（M）值

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 5 |

由上表可知，本项目行业及生产工艺M=5，为M4类。

3、危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表4.8-3  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量 与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目Q=4.8，M=5，为M4类，根据上表可知，本项目危险物质及工艺系统危险性（P）的分级为P4。

#### 4.8.1.2环境敏感程度（E）分级

1、大气环境敏感程度分级

大气环境敏感程度分级原则见下表。

大气环境敏感程度依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表4.8-4  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边 200 m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人。本项目大气环境敏感程度为E3，为环境低度敏感区。

2、地表水环境敏感程度分级

项目地表水环境敏感程度依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况确定。

表4.8-5  地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

排放点进入地表水水域环境功能为III类，为F2。

表4.8-6  地表水环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

危险物质泄露到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内，没有水产养殖区、天然渔场、森林公园；地质公园；滨海风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域等，因此，本项目地表水环境敏感目标分级为S3类。

表4.8-7  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

由上面的分析可知，本项目地表水功能敏感性为低敏感F2类，环境敏感目标分级为S3类，根据上表可知，本项目地表水环境敏感程度为E2环境中度敏感区。

3、地下水环境敏感程度分级

地下水环境敏感程度依据地下水功能敏感性与包气带防污性能确定，分级原则见下表。

表4.8-8  地下水功能敏感性分区

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |

表4.8-9  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D1 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6 cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D3 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |

表4.8-10  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

根据项目区地勘资料，项目区包气带岩土层单层厚度约为5m，渗透系数约为5.79×10-3cm/s，根据风险导则表D.7，项目区包气带防护性能分级为D3，本项目区内及周边有机民用抽取地下水饮用和生活（属于分散式供水），地下水敏感性为较敏感G2。因此，本项目地下水环境敏感程度为E3环境低度敏感区。

#### 4.8.1.3环境风险潜势划分

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表4.8-11  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

本项目各环境要素的环境敏感程度为：大气为E3，地表水为E2，地下水为E3；项目的P等级为P4，根据风险导则表2，本项目大气、地下水的风险潜势均为Ⅰ级，地表水的风险潜势均为Ⅱ级，项目环境风险潜势综合等级为Ⅱ级。

### 4.8.2评价等级及评价范围

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表4.8-12  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势综合等级为Ⅱ级，对应的环境风险评价等级为三级。

项目大气环境风险评价范围为距项目边界3km范围内，地表水环境风险评价不设评价范围，地下水环境风险评价范围为项目厂址及周边6.2km2区域范围。

### 4.8.3风险识别

#### 4.8.3.1物质危险性分析

根据《危险化学品名录（2015年版）》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等，本项目主要涉及为H2S、NH3。详见下表。

表4.8-13  项目主要危险物质理化性质及毒性一览表

| 物质 名称 | CAS号 | 最大量t | 分布位置 | 闪点℃ | 沸点℃ | 毒性LD50 mg/kg | 毒性LC50 mg/m3 | 大气毒性终点浓度1（mg/m3） | 大气毒性终点浓度2（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨气 | 7664-41-7 | 0.000316 | 生产车间 | 11 | 60 | 350 | 2000 | 770 | 110 |
| 硫化氢 | 7783-06-4 | 0.00000228 | 生产车间 | -82 | -60.4 | / | 618 | 70 | 38 |

#### 4.8.3.2生产系统危险性识别及影响环境途径

本项目生产设施的的环境风险识别见下表。

表4.8-14  项目生产设施环境风险识别

| 设施名称 | 事故类型 | 事故引发可能原因 | 影响途径及可能受影响的环保目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气、废水处理设施 | 废气事故排放 | 项目废气处理设施不正常运行时，可能导致废气事故排放，发生大气污染事故 | 排入大气，影响环境空气保护目标 |
|  | 废水事故排放 | 项目废水储罐发生泄漏 | 被围堰收集，不直接影响环境 |
| 粗油脂罐 | 泄露 | 罐体破裂引起粗油脂泄露 | 被围堰收集，不直接影响环境 |

项目环境风险识别表如下：

表4.8-15  建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保设施 | 废气处理设施 | 氨气、硫化氢 | 泄漏、事故排放 | 大气 | 大气保护目标 | 属于废气有组织排放，在大气非正常排放中已考虑 |
| 2 | 环保设施 | 废水储罐 | COD等 | 泄漏 | / | / | 被围堰收集，不直接影响环境 |
| 3 | 储油罐 | 粗油脂 | 粗油脂 | 泄漏 | / | / | 被围堰收集，不直接影响环境 |

由上表可知，本项目废水储罐废水泄漏时，泄漏的物料会被围堰收集，不会泄漏到围堰外，采取防渗后基本不影响地下水，也不会进入到地表水环境中。因此本项目环境风险的主要影响途径为大气。

### 4.8.4环境敏感目标概况

本项目环境敏感目标主要为周边居民敏感点，环境敏感目标分布情况见下表。

表4.8-16  建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m |  | 属性 |  | 人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1 | 零散居民 | NW | 60 |  | 居住区 |  | 4人 |
|  | 2 | 钟杨村 | NE | 1813 |  | 居住区 |  | 150人 |
|  | 3 | 长春村 | E | 728 |  | 居住区 |  | 160人 |
|  | 4 | 沙坪村 | E | 1934 |  | 居住区 |  | 90人 |
|  | 5 | 金盆村 | SW | 1742 |  | 居住区 |  | 210人 |
|  | 6 | 源冲村 | SW | 2549 |  | 居住区 |  | 160人 |
|  | 7 | 笔山村 | NW | 1795 |  | 居住区 |  | 160人 |
|  | 8 | 桃林镇 | NW | 2461 |  | 居住区 |  | 150人 |
|  | 9 | 大屋村 | NW | 2476 |  | 居住区 |  | 80人 |
|  | 10 | 大畈村 | NW | 2465 |  | 居住区 |  | 200人 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |
|  | 1 | 水塘 | III类 |  |  |  |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 | 与排放点距离/m |  |  |
|  | 1 | / | / |  | / | / |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E2 |  |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |  |
|  | 1 | / | / |  | / | / | / |  |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |  |  |

### 4.8.5环境风险分析

#### 4.8.5.1废水事故排放环境风险事故分析

项目浆料储存区发生泄漏时，会有浆料和污水流出，如任其漫流进入附近水体，会引起环境污染。浆料储存区单元防渗层发生腐蚀、破损等导致废水渗漏经包气带渗透至地下水含水层污染地下水水质。但环评对整个厂区提有严格防渗要求，一般不会发生废水泄漏，且环评要求每月对池体进行一次防渗检漏以尽早发现池体防渗问题。厂区进行了防渗处理，一般泄漏废水很难通过地面下渗。涉及到的液体物料主要为粗油脂，粗油脂装于油脂罐中，一般不会泄漏，即使泄漏易于发现，且暂存库地面进行防渗，油脂渗入地下水可能较小。其余固废厂内存放时间很短，且若发生雨水淋滤会及时发现并采取措施，对地下水影响很小。综上，本项目对地下水影响较小。

#### 4.8.5.2废气非正常排放环境风险事故分析

项目废气主要为预处理车间和养殖车间废气，废气负压风机收集后经生物过滤除臭处理后+15m高排气筒排放。当废气污染治理措施发生故障时，将导致废气事故排放，将对周围空气质量将造成一定的不利影响，且不符合环保要求，项目应采取措施杜绝非正常排放。

#### 4.8.5.3黑水虻生物安全风险分析

黑水虻，英文名Black Soldier Fly，拉J学名Hermetia ilucens，中文学名光亮扁角水虻，是双翅目Diptera水虻科Stratiomyidae扁角水虻属Hermetia的一种腐食性昆虫。根据《中国外来入侵物种名单》，黑水虻未列入外来入侵物种。我国的北京、天津、河南、河北、山东、福建、四川、云南、湖南、湖北、广东、广西、海南、台湾、香港等地都有黑水虻的标本记录或报道，是一个名副其实的常见种（Liuetal.，2008；杨再华等，2008；胡嘉麟，2009；Yuetal.，2011;梁世祥，2013）。黑水虻的分布虽然广泛，但受限于成虫寿命短、孵化期长、天敌因素等缘故，野生黑水虻的种群密度偏低。黑水虻原产地为南美洲草原，但是，黑水虻不是一种入侵生物。入侵生物是指生物由原生存地经自然的或人为的途径侵入到另一个新的环境，对入侵地的生物多样性、农林牧渔业生产以及人类健康造成经济损失或生态灾难的外来生物。但黑水虻不具备形成生态灾难这个条件。通常入侵生物的生态危害从有无捕食者，以及是否会对同类生物有绝对竞争压迫来考虑。

1、天敌的分析

在黑水虻的原产地美洲，黑水虻幼虫会被泥蜂，以及多种鸟类作为食物，一种专食性的天敌小蜂也会寄生它。在非原产地的中国，黑水虻的天敌仍然包括多种蛙类、鸟类、蜥蜴、龟类，鼠类，以及多种肉食性的昆虫等。因此，黑水虻在非原产地，也不会因为缺乏天敌而变得不可控制，成为入侵生物。

2、竞争性的分析

为腐食性昆虫，黑水虻对同类型昆虫也没有造成很大影响，不会通过竞争压缩其它昆虫的生存空间。在我国，腐食性昆虫包括各种腐食性蝇类，水虻类，还有一些食粪、食腐性的甲虫等。通过对自然放置的粪堆或者动物尸体的长期观察，黑水虻的出现，并没有影响其它蝇类生物造成很大的影响，主要有以下几方面的原因。

①食物的限制。黑水虻严重偏向于选择营养相对更丰富的食物。因为黑水虻幼虫极为活跃，需要更多的能量供应，在低营养或食物不够时，最终个体偏小，繁殖能力差。因此黑水虻倾向于选择餐厨垃圾、雏鸡粪便、动植物残体等营养丰富的食物，而较少选择猪粪、牛粪等。

②发育时间的错位。相较于多数其它蝇类来讲，黑水虻的发育周期高达40~60 天，发育迟缓。而多数蝇类和本地水虻在发现食物后即产卵，多数卵在24小时内可以孵化，幼虫在数天内即能化蛹；而黑水虻卵期接近4天，幼虫生长期超过10天。通过动物尸体上的观察发现，黑水虹出现在尸体分解后期，这时候绝大多数的蝇类已经完成生活史，迁出食物顺利化蛹。不过，通过对本地水虻种类与蝇类的研究发现，这类昆虫更喜欢大规模产出的禽畜粪便。

③黑水虻自身因素的限制。主要表现在黑水虻幼虫间无自相残杀的习性。当出现食物不足时，多数水虻幼虫会选择逃离饲料，导致自然条件下幼虫保持很高的死亡率。相比较，多数蝇类不仅具有个体小、发育历期短，不容易被食物短缺所制约，而且多数蝇蛆还具有同类相食的习性，食物缺乏的情况下仍能保证种群的繁殖。因此，在非人工饲养条件下，黑水虻不具实际的优势，也是自然界黑水虻种群一直偏少的原因。

④环境条件的限制。黑水虹成虫只能在气温25度以上繁殖。我国整个大陆地区冬季气温偏低，黑水虻都无法生长。相比较，大多数的本土水虹种类更耐低温，在我国本土水虹种类分布集中的山区，黑水虻数量也很少。

3、黑水虻抗逆性研究

黑水虻幼虫长期生活在腐败的有机质环境中，为了适应环境，其幼虫、预蛹具备了良好抗逆特性，它可以抵抗环境中多变的有害因子的侵袭，如病原微生物、高盐、高渗透压等。研究表明，20%的矿物油、乙醇和氯化钠溶液对黑水虻幼虫及预蛹基本无危害，且幼虫对高渗透压具有很好的抗性，在浓度为100%的矿物油中处理5h幼虫死亡率小于5%，预蛹可抵抗高盐的环境，在高盐环境下处理5h死亡率亦小于5%。（沈媛，徐齐云，安新城。黑水虻幼虫及预蛹抗逆性的初步研究[J].环境昆虫学报，2012（2）：240-242）

4、黑水虻的抗菌研究

黑水虻幼虫在自然界主要取食腐烂的有机物、动物粪便及餐厨垃圾等，取食后可减少大肠杆菌及沙门氏菌数量、减少家蝇滋生，且可消化多种病原菌。因此，其体内应具有强大的免疫功能。喻国辉等从野外收集和室内饲养的黑水虻幼虫体表和肠道分离出同时具蛋白质和有机磷分解能力的细菌10株，通过16SrDNA序列确定10株菌为枯草芽孢杆菌属，它对水稻黄单胞菌有很强的抑菌活性（喻国辉，杨紫红，夏嬙,等.肠道共生细菌预发酵鸡粪对黑水虻生长发育的影响[J].昆虫知识，2010（6）：1123-1127）；另外，黑水虻幼虫的肠道微生物种群在消化转化有机质方面起着关键作用。Choi等采用化学方法对黑水虻幼虫进行浸提，分离提取出己二酸对金黄色葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌及痢疾志贺菌均有良好的抑菌效果。

5、黑水虻对人群健康的影响分析

黑水虻在成虫期会飞，但除了采食少量的水份或花蜜外不会进食，也不飞进人居空间，一般在人类居住的社区空间内很难发现黑水虻的踪迹。黑水虻成虫后的生活期十分短暂，一般只有10天左右，交配产卵后即死去。与家蝇相比，黑水虻具有无可挑剔的环境安全性，自然种群密度低且稳定，不构成生态威胁，成虫不携带病菌，不是任何一种形式的卫生害虫或农业害虫，成虫寿命短，没有进入人居环境的习性。本项目仅利用黑水虹幼虫处理餐厨垃圾，一般情况下，生产工艺当中不会有成虫出现，因此，不会出现成虫飞出工厂的情况。因此，本项目利用黑水虹幼虫处理餐饮垃圾不会对周边人群健康产生不良影响。

6、黑水虻防逃逸措施

本项目所养殖的黑水虻对当地生态环境不存在生物入侵影响，在发生大量逃逸的情况下也不会给当地生态环境造成明显影响，但黑水虻是本项目重要的资源，为提高生产效率、减少损失，企业应采取一定的措施，减少或避免昆虫的逃逸。黑水虻逃逸主要发生于成虫阶段，就本项目而言主要出现在繁育车间。企业可在繁育中心出入口设置隔离区，将主繁育区与出入口和出入口与外界之间设置隔离纱网，作为主繁育区与外界之间的过渡缓冲地带，工作人员出养殖车间之前，要先清除身上停落的昆虫，减少由于人员进出导致的昆虫逃逸；企业需要定期检查养殖棚和纱网的完整性，及时修复破损，减少昆虫逃逸。

### 4.8.6环境风险防范措施及应急要求

#### 4.8.6.1油罐、废水储罐泄漏事故防范措施

1、制定相关的操作规程，以规范员工的操作，同时加强对员工工作岗位的培训，使他们熟练工艺，避免失误操作导致废水事故排放。

2、项目油罐、废水储罐需设置150mm的围堰，同时需对围堰地面做好防腐、防渗处理。

3、项目发生火灾、爆炸事故时，处理过程中需要用消防水进行救火，会产生消防废水，如果消防废水没有及时截留，存在着消防废水溢出，污染地表水的风险。在发生火灾爆炸事故时，将所有废水废液妥善收集，引入事故应急池暂存。

#### 4.8.6.2废气事故防范措施

1、废气处理设备制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致废气事故排放，操作规程上墙，并在各危险区域张贴应急联系电话。

2、生物过滤器乳酸菌定期更换以保证废气的处理效果符合排放标准。

3、管理人员每天对各废气处理设施巡检一次，查看废气处理设施运转是否正常，运行控制是否到位，不定时对各记录表进行检查。

4、生产车间空气中有害物质的允许浓度按《工业设计卫生制度》执行，由区职业健康监护所每年对全厂尘、毒、噪音进行监测，每年不少于一次，并在监测牌上登记公布，并建立台账。

#### 4.8.6.4事故应急池容积核算

事故应急池容积参照中石化安环[2006]10号文发布的《水体环境风险防控要点（试行）》中的《水体污染防控紧急措施设计导则》计算，公式如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中：V总——事故储存设施总有效容积；式中（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值；

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。本项目产品储罐最大物料量为24m3，V1取24m3。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

根据本项目实际情况，单体建筑面积较小，消防用水量为15L/s，消防持续时间按30min考虑，一次消防用水量为27m3。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目装置区物料泄漏后的物料可以储存在围堰内，V3为24m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目发生事故时无生产工艺废水进入该系统，本项目中V4取0；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；项目降雨量计算方法如下：

V5=10×F×qa/n

其中：F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数。

项目区多年平均降雨量为1789.35mm，年平均降雨天数为140天，项目必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积约0.3ha，经计算，V5=38.3m3。

本项目建成后事故储存设施总有效容积应不小于27+38.3=65m3，以保证本项目发生事故时废水不排入到外环境当中。

### 4.8.7环境风险应急预案编制要求

根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号），《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函[2017]107号）等相关要求，确保突发环境事件发生时能高效应对，从而降低环境事件风险，项目应编制突发环境事件应急预案。

突发环境事件应急预案至少应包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

### 4.8.8分析结论

本工程虽然存在事故风险的可能性，但建设单位只要按照设计要求严格施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发生的几率降至最低。

经采取有效的风险应急预案，对工程风险事故的环境影响控制在可接受范围内。

# 第5章  环境保护措施及其可行性论证

## 5.1运营期大气污染防治措施及可行性分析

### 5.1.1项目拟采取的环境污染防治措施

1、有组织排放废气污染防治措施

项目产生的主要废气为：预处理车间废气、养殖车间废气。主要废气污染防治措施见下表。

表5.1-1  项目废气污染防治措施表

| 污染源 | 污染物 | 收集方式 | 废气量 | 处理排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理车间 | 硫化氢、氨 | 负压密闭管道收集 | 13252m3/h | 废气负压风机收集后经UV光催化氧化装置+生物过滤除臭处理后经1#15m高排气筒排放 |
| 养殖车间 | 硫化氢、氨 | 负压密闭管道收集 | 5250m3/h |  |

2、无组织排放废气污染防治措施

本项目主要生产车间均使用微负压集气抽风的形式收集处理车间臭气，为减少臭气的无组织排放，主要通过以下措施进行：

①产臭气车间尽量密闭化、负压化。在前处理车间进出口处设置风幕门；养殖车间进出口设置隔断门。

②运来的餐厨垃圾经处理后尽快进入养殖系统进行处置。

### 5.1.2废气污染防治措施的可行性

1、废气防治措施可行性分析

预处理车间废气、养殖车间废气负压风机收集后经UV光催化氧化装置+生物过滤除臭处理后经1#15m高排气筒排放。

预处理系统各工序废气收集：卸料斗有盖板，不卸料时关闭；卸料间设置卷帘门及风墙，平时均为关闭状态，运输车开进卸料间后，外层门帘关闭，车间进行抽风换气，开启内层门帘开始卸料作业。其它（除杂、筛分、油水分离等）均为封闭设备，除臭吸风管与设备预留风口对接。

黑水虻生物养殖车间，设备集中且面积较小，适合整体抽吸换气。

UV光催化氧化处理单元工作原理：

利用高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。

UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3（臭氧），臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。利用高能UV光束裂解工业废气中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到净化及杀灭细菌的目的．从净化空气效率考虑，-C波段紫外线和臭氧发结合电晕电流较高化装置采用脉冲电晕放吸附技术相结合的原理对有害气体进行消除，其中-C波段紫外线主要用来去除硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙酸乙酯、乙烷、丙酮、尿烷、树脂、等气体的分解和裂变，是有机物变为无机化合物。

生物除臭原理：

水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内。通过生物氧化来降解污染物的过程。水溶液中的专性细菌（乳酸菌种）将以污染物为食，把污染物转化为自身的营养物质，进入微生物的自身循环过程，从而达到降解的目的。同时，专性细菌等微生物又可实现自身的繁殖，当作为食物的污染化合物与专性细菌的营养需要达到平衡，且水份、温度、酸碱度等条件均符合微生物所需时，专性细菌的代谢繁殖将会达到一个稳定平衡，最终的产物是无污染的二氧化碳，水和盐，从而将污染物去除。

废气处理工艺如下。

预处理车间、

养殖车间废气

UV光催化氧化

生物过滤除臭

15m高排气筒

图5.1-1  废气处理工艺流程图

2、除臭工艺处理效率及达标分析

光催化氧化净化处理臭气工艺是国内外一种较为成熟的工艺，目前广泛应用于化工厂、喷漆、涂装、喷涂、印刷、印染厂、制药厂、橡胶、香精香料、酒精厂、饲料厂、污水处理厂、垃圾处理站、垃圾发电厂等产生废臭气体的企业进行除臭净化，能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味。本次评价UV光催化氧化H2S、NH3和臭气去除效率按80%计，生物过滤除臭装置去除效率按50%计，综合处理效率按90%计。则项目收集的废气经UV光催化氧化装置+生物过滤除臭处理后经15m排气筒排放，其排放浓度及排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关限值要求，因此项目采用的废气处理工艺在技术上是可行的。

3、排气筒高度校核

为确保项目各排气筒高度的合理可行，评价按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中推荐的排放系数法，对各主要排气筒高度再次进行校核。用下列公式计算出排放系数R，再由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的表4查出其需达到的有效高度。

式中：

R—排放系数；

Q—排气筒排放速率，kg/h；

Cm—标准浓度限值，mg/m3；C硫化氢=0.01；C氨=0.2；

Ke—地区性经济技术系数，取值为0.5～1.5，根据当地经济发展现状，本评价取1.0。

项目废气中污染物的排放系数R及其应达到的有效高度见下表。

表5.1-2   排放系数法校核主要排气筒高度表

| 点源名称 | 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 几何高度 （m） | 校核高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放系数R | 要求有效高度He |
| 排气筒1# | 硫化氢 | 0.03 | 15 | 3 | 15 |
|  | 氨 | 0.002 |  | 0.01 | 15 |

根据校核，项目各排气筒要求的高度均为15m，本项目排气筒设计高度均为15m，均能满足校核高度要求。同时根据预测结果，在设计排放高度下硫化氢的最大落地浓度占标率远小于标准限值，不会对区域环境和周边敏感点带来明显不利影响，因此本项目各排气筒高度均满足环保要求，设置基本合理。

## 5.2运营期地表水污染防治措施及可行性分析

### 5.2.1项目拟采取的环境污染防治措施

本项目厂区实行雨污分流，污污分流。本项目需设置独立的雨水收集系统，具体如下：厂区建筑物四周设置排水沟收集雨水，雨水经排水沟收集后，进入周边水塘。

本项目主要废水为清洗废水、除臭系统废水、油水分离水、电蒸汽锅炉用水和生活污水。清洗废水、除臭系统废水、油水分离水收集后与辅料搅拌用于黑水虻养殖，不外排；电蒸汽锅炉用水循环使用不外排。因此，本项目无生产废水排放。生活污水经隔油池、化粪池处理后，进入周边农田作农肥，不外排。

### 5.1.2废水污染防治措施可行性分析

生活废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N和SS；浓度分别约为300mg/L、160mg/L、30mg/L和150mg/L。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除部分悬浮物，沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运用作肥料。

## 5.3地下水污染防治措施

根据本项目的特点及运营期间主要污染源，制定地下水环境保护措施，进行环境管理。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

### 5.3.1源头控制措施

项目应严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

清洗废水收集后与辅料搅拌用于黑水虻养殖，不外排；除臭系统混合液循环使用；生活污水经隔油池、化粪池处理后，进入周边农田作农肥，不外排。废水储罐具有防渗功能，切断了废水进入地下水的途径。本项目生产区、仓库均做防渗防腐处理，四周建集水沟，确保泄漏的物料不排入外环境水体，不会渗入到土壤及地下水中。

### 5.3.2分区防护措施

防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。

1、重点污染防治区

对于位于地下或者半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易及时发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染防治区，包括储罐等区域或部位。本项目废水储罐区和事故应急池、设备清洗区、预处理车间、养殖车间等为区域为重点污染防治区，其渗透性能应不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能，建议采用2mm厚的HDPE膜进行防渗。

2、一般污染防治区

一般污染防治区主要是指位于地面以上的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目一般固废暂存间、筛分分离车间、育蛹车间、孵化车间、仓库等均为一般污染防治区。其渗透性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能，建议采用防渗的混凝土铺砌，防渗层采用抗渗钢筋混凝土和防水涂料。混凝土的强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6，厚度不小于150mm。

3、非污染防治区

非污染防治区主要是指没有污染物泄漏的区域或部位，不会对地下水环境造成污染。本项目的非污染防治区主要为宿舍楼、配电房、门卫等无污染产生的区域。对于非污染区，地面进行水泥硬化可以满足该区域装置区防渗的要求。

项目分区防渗图详见附图4。

## 5.4噪声污染防治措施及可行性分析

本项目噪声源主要为破碎机、输送机、各类风机等，经减振、消声、厂房隔声后，厂房外噪声级得到较好控制。本项目应从以下几几个方面进一步做好项目噪声防治工作。

（1）在平面布置上优化设计。采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离项目居民点及四周厂界。

（2）机械噪声控制：选择低噪声设备，在订购时应提出相应的噪声控制指标。按照需要选择风机设计参数，在满足设计指标的前提下，使风机尽可能工作在最高效率上，以有利于降低风机噪声；对设备进行定期检查，防止由于设备不正常运转而产生的噪声。

（3）减振措施：设备安装定位时注意减振设计，在定位装置设备与地面之间安装减振垫，设备基础与墙体、地面之间适当设置减振沟，减少振动噪声的传播。

通过采取上述降噪措施后，噪声对周围环境的影响有限，项目拟采取的噪声控制措施具有较好的降噪效果，可减轻项目噪声源对厂界环境的影响。根据预测结果，项目厂界噪声值与背景值叠加后虽有小幅上升，但项目厂界噪声昼间、夜间均可可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果较好，对于本工程是可行的。

## 5.5固废处理处置措施及可行性分析

本项目产生的固体废物为分选杂质、废包装材料、蛹壳、死成虫以及生活垃圾。分选杂质交由当地环卫部门按生活垃圾处置；废包装材料收集后出售给相关企业进行综合利用；蛹壳、死成虫回用于破碎车间做原料；生活垃圾交由环卫部门统一清运。

## 5.6餐厨垃圾收集运输过程污染防治措施

餐厨垃圾收运过程中，桶装式餐厨垃圾专用收运车采用真空吸取方式进行收集。整个进料、出料过程中无泄漏、卫生干净、无二次污染。要求具有气密性能、隔热性能、液体防渗和排出要求。

桶装式餐厨垃圾专用收运车应在明显部位固定产品标牌，车厢颜色为白色或银灰色，车厢应装配牢固的门锁，在运输车辆的吨数大小及数量上，应依据路线规划做适量的搭配。

运输过程中由于桶装式餐厨垃圾专用收运车具有气密性能、隔热性能、液体防渗功能，正常收集运输情况下不会对途经路线周边居民产生较大影响。运输过程中主要环境影响因素为由于运输过程中的偶发事件，特别是在人口密集区、环境敏感区发生（翻车、车祸、车辆事故等交通事故）造成餐厨垃圾的搁浅、甚至臭气的扩散。因此，本次评价提出以下防范和应急措施：

（1）运输时间严格限制在19：00-6：00，不在市区车流高峰期间实施收集运输。

（2）收集过程中文明操作，对不慎遗撒的餐厨垃圾及时清扫干净，不残留异味。

（3）发生意外事故时在事故发生地点设置隔离区，并立即报告当地环卫部门及处置中心，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物的扩散或对行人造成伤害

（4）清理人员在清理工作时，必须穿防护服并戴口罩，手套等防护用品。

在采取以上防范和应急预备措施后，正常情况下，餐厨垃圾的收集运输对运输路线周边敏感点影响较小，建设单位需对收集运输过程加强管理，防止意外事故的发生。

# 第6章  环境经济损益分析及总量控制

环境影响经济损益分析主要是根据项目的特性、总投资及生产规模，分析评价建设项目实施后对环境造成的损失和采用各种环保治理措施带来的社会、经济和环境效益。并进一步估算项目的环保投资，分析环保投入所能产生的经济效益。从经济效益、社会效益和环境效益协调统一的角度来讨论项目建设的意义。

## 6.1环境效益分析

### 6.1.1环保投资估算

本项目环保投资132万元，占项目总投资3000万元的4.4%，项目环保投资估算详见下表。

表6.1-1  环保措施投资估算

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 预处理车间 | 负压风机收集后经UV光催化氧化装置+生物过滤除臭处理后经15m高排气筒1#排放 | 80 |
|  | 养殖车间 |  |  |
| 废水 | 生产废水处理 | 设置废水储罐，循环使用不外排 | 6 |
|  | 生活废水处理 | 生活污水经化粪池处理 | 2 |
|  | 雨污分流 | 建设雨水沟 | 2 |
| 固体废物 | 一般固废 | 设置1个20m2的一般固废暂存间 | 3 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 0.5 |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | 0.5 |
| 风险 | 防渗处理 | 事故应急池等防渗区 | 30 |
|  | 围堰 | 废水储罐设置围堰 | 1 |
|  | 应急事故池 | 设置容积65m3的应急事故池 | 7 |
| 合计 |  |  | 132 |

### 6.1.2环境保护效益分析

本项目环保治理环境收益主要表现在废气等能够达标排放，固废也能得到有效处置利用，避免外排到环境中。

本项目排放废气采取相应的环保措施后能够实现达标排放；废水循环使用，不会对环境造成影响；分选杂质交由当地环卫部门按生活垃圾处置；废包装材料收集后出售给相关企业进行综合利用；蛹壳、死成虫回用于破碎车间做原料。生活垃圾收集后交环卫部门处理，项目固体废物不会对环境产生明显影响；项目的设备噪声通过隔声、减振及消声等措施控制；通过地面防渗、事故应急池等措施控制环境风险和对地下水的影响。工程对废气、废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境的危害，体现了较好的环境效益。

## 6.2工程经济效益与社会效益分析

本项目投产后能带动当地经济发展，增加地方财政收入，解决部分城镇居民、农村剩余劳动力就业，对增加当地居民的收入，提高生活水平有着积极的促进作用；另一方面带动了当地各行业生产的发展，例如服务业、运输业，繁荣了当地经济，促进了当地工农商业的发展。本项目的建设对稳定当地正常的社会环境、促进经济的发展有一定作用。因此，工程的建设具有一定的社会效益。

## 6.3环境正效益分析

本项目通过资源化途径，实现餐厨废弃物无害化处理，从而构建一个环境友好的综合性处理基地，长久地提供餐厨废弃物处理服务，实现城市固体废物的减量化、处理设施的高效化以及资源的高效综合利用，促进城市固体废物领域的循环经济的发展，彻底解决仙居县城区餐厨废弃物污染问题。

减量化、资源化：本项目针对城市餐厨废弃物的特性，采用“预处理+黑水虻生物处理技术”为主处理方案，将餐厨废弃物中的杂质选出，经加热后进入油水分离系统，固相制浆喂虫，油脂提炼成粗油脂，实现了混合收集的餐厨废弃物的固液分离和油水分离，黑水虻和虫粪经后处理，获得虫体和虫粪。本项目在将餐厨废弃物资源化利用的同时，也最大程度地实现了无害化、减量化。

综上所述，本项目的建设对稳定当地社会环境、促进经济发展具有一定作用。因此，本项目的建设具有一定的社会效益。

## 6.4总量控制

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求和《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，将COD、NH3-N、SO2和NOx纳入控制指标。

本项目无废水外排，可不设废水污染物总量控制指标；本项目大气污染物排放量较小，主要污染物为恶臭，项目可不设置大气污染物总量控制指标。

# 第7章  环境管理与环境监测计划

环境管理和监测是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的的。在工程项目的施工和营运过程中将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。

## 7.1环境管理

建设单位应按岳阳市生态环境局和临湘分局的要求加强企业环境管理，建立健全环保监督、管理制度和管理机构。

1、要求环境管理机构精干高效。设立专门的环境管理机构，由专人负责环保管理，其职责是贯彻执行环保方针、政策，确定管理机构和人员的职责制定、实施环保工作计划、规划、审查，提出项目运营期环境保护管理和监测范围，指导和组织环境监测，负责事故的调查、分析和处理。

2、建议该机构由总经理亲自负责，分管副经理和安全环保总监担任副职，成员由各生产车间负责人组成，设安全环保部，配备专职技术人员及环境监测人员，担任企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实。设安全环保部，全面负责全公司环保工作。

3、建立污染处理设施管理制度。项目运营过程中，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染防治设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

4、排污定期报告制度。定期向临湘分局报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

### 7.1.1公司环保机构的职能和职责

1、贯彻国家环境保护法，检查督促公司执行国家环境保护的防治、政策、法律、法规；

2、会同有关部门制定公司环境保护的目标以及“三废”治理长远规划和年度计划并检查执行情况；

3、执行有关环境保护法规、技术标准和技术规范，开展环境监测及排污申报；

4、加强对各车间监督工作的领导，及时掌握“三废”排放和环境污染情况，按照规定向上级环保部门报告检测结果，促进对超标排污的治理；

5、开展环保科学知识的宣传普及工作，推广国内外保护环境的先进经验和技术，评选先进单位先进个人；

6、负责组织对污染事故的调查，并提出处理意见，重大事故要及时上报，协助有关部门提出防止污染事故的措施。

### 7.1.2企业的环境管理体制

在环境管理制度方面，应借鉴其它公司的经验，建立《环境保护管理规定》、《环境污染防治设施管理规定》、《环保安全生产制度》等一系列管理和考核制度，并对废气检验报告单、环保设施逐日运行考核统计表、环保设施装置统计表、污染物排放申报表及各个车间排污统计表等资料整理归档，使厂内环保工作有章可循、有据可查，为各个车间环保工作开展提供了制度保证。建立并保持ISO14000环境管理体系，有效地控制污染，以减轻对区域的环境影响，为公司的可持续发展提供保证。

### 7.1.3环境管理措施

项目环境管理措施如下：

1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证环保设施的正常进行；

2、设立环保设施档案，对环保设施定期进行检查、维护；

3、按照监测计划定期组织公司的污染源监测和环境质量监测，对不达标的排放源立即寻找原因，及时处理；

4、对各项环保设施的运行状况进行记录，针对出现的问题提出完善的意见；

5、不断加强技术培训，组织技术交流，提高操作水平，保持操作队伍的稳定；

6、重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对公司运行状况提意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高公司环境管理水平；

7、实施定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象，加强管理，控制开、停车调试，检修等非正常情况下的排放。

### 7.1.4排污口规范化建设

工艺废气排气筒等均应预留监测孔。在厂区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志-排放口（源）》等有关规定。

## 7.2环境监测

### 7.2.1环境监测机构

根据项目的建设规模，设立企业环境监控实验室，配备必须的监测和分析仪器，实验室由企业环境保护管理机构直接领导，主要负责厂内大气污染源的监测工作。厂界以外的环境质量监测工作建议委托地方环境监测部门实施。

### 7.2.2企业检测部门的工作任务

1、对厂区各废气排放点及主要噪声源等定期定点进行常规监测，分析考核污染物的浓度，计量废气的排放量，检查是否符合国家和地方的排放标准。如果出现超标，及时向企业环境保护管理机构进行汇报，并协助查清原因，提出相应的对策和措施。

2、定期采集厂区周围环境中水质、大气等样品，分析有害物质的浓度是否符合国家规定标准。

3、对厂内各种污染治理设备进行监视性监测，了解设备运行情况。

4、对厂内重点污染源以及容易造成污染事故的设施，进行特定目标警戒性监测。

5、发生污染事故时进行应急监测，为采取有效防治措施提供依据。

6、建立主要污染源监测档案，为制定环保规划和改善污控措施提供依据。

### 7.2.3环境监测计划

1、大气污染源监测

对厂区内各污染物排放口进行监测，监测项目包括H2S、NH3、臭气浓度、废气量等，对厂界无组织排放废气进行监测，监测项目包括为H2S、NH3、臭气浓度。委托相关检测单位完成。

2、厂界噪声监测

在厂区主要噪声源，东、西、南、北四处厂界各设一个噪声监测点，建议每季进行一次监测，每次分白天和夜间两次监测，由企业监测部门完成。

3、地下水跟踪监测

布设3个地下水水质监测井，使环保管理人员掌握地下水水质的变化情况和趋势，遇有异常情况可及时找出事故原因。监测项目包括高锰酸盐指数、NH3-N和等，由企业委托相关检测单位完成。

4、环境空气质量监测

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，需要筛选按照估算模式计算的污染物Pi≥1%的其他污染物作为环境质量监测因子。本项目Pi≥1%的其他污染物为H2S、NH3、臭气浓度，监测点位设置在西北厂界外侧，每年监测一次。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）及各要素环评导则等相关要求，本项目监测计划可参考下表进行。

表7.2-1  运营期环境质量监测主要内容一览表

| 环境要素 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 布设3个地下水水质监测井 | CODMn、NH3-N、溶解性总固体等 | 每半年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848 -2017）中的Ⅲ类标准 |
| 大气 | 项目西北侧散户处 | H2S、NH3、臭气浓度 | 每年一次 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1相关参考限值 |

表7.2-2  运营期污染源监测主要内容一览表

| 环境要素 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#排气筒 | H2S、NH3、臭气浓度 | 每半年一次 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 企业厂界 | H2S、NH3、臭气浓度 | 每季度一次 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 厂界噪声 | 厂界四周 | 昼夜等效连续A声级 | 每季度一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

## 7.3竣工环保验收内容

本项目竣工环保验收主要内容见下表。

表7.3-1  建设项目竣工环保验收一览表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 验收标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺废气 | 预处理车间废气、养殖车间废气负压风机收集后经UV光催化氧化装置+生物过滤除臭处理后经15m高排气筒1#排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 |
|  | 无组织废气 | 加强车间等机械通风，厂房四周种植绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级标准 |
| 废水 | 生产废水 | 循环使用 | 不外排 |
|  | 生活污水 | 生活污水经三级化粪池预处理 | 不直接排放 |
| 固体废物 | 一般固废 | 分选杂质交由当地环卫部门按生活垃圾处置；废包装材料收集后出售给相关企业进行综合利用；蛹壳、死成虫回用于破碎车间做原料 | 妥善处理处置，不直接排放 |
|  | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 | 妥善处理处置，不直接排放 |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 地下水 | 厂区防渗 | 按设计要求进行防渗，并对清洗区、预处理车间、养殖车间等部位进行重点防渗处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求 |
| 环境管理 | 环境管理 | 有专业人员、有相应环境管理和监测制度，排污口建设规范化 | / |

# 第8章  环境影响评价结论

## 8.1项目概况

项目名称：临湘市餐厨废弃物资源化利用及无害化处理项目

建设单位：湖南御雄生态农业科技有限公司

建设地点：临湘市桃林镇金盆村银坡组（原长春炮厂）（113°26′12.02″E，29°19′57.26″N）

建设性质：新建

主要建设内容及规模：项目总占地面积13333m2，主要建设内容为收运系统、预处理车间、育蛹车间、孵化车间、养殖车间、筛分分离车间以及配套公用辅助设施，建设规模为日处理餐厨垃圾20t。

项目投资：项目总投资3000万元，其中环保投资132万元，占项目总投资的4.4%。

劳动定员及工作制度：劳动定员为12人，年生产时间为365d，养殖车间每班为24小时工作制，预处理车间等其他生产线每班为8小时工作制。

进度安排：本项目预计2021年3月建成投产。

服务范围：本项目服务范围为临湘市。

## 8.2环境质量现状

1、环境空气

根据临湘市生态环境分局公布的2019年临湘市城市环境空气质量数据，项目评价范围基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域2019年为环境空气质量达标区。补充监测期间，项目硫化氢和氨能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求。

2、地表水环境

项目地表水各监测因子除化学需氧量、五日生化需氧量、总磷超标外，其他各水质因子浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。化学需氧量、五日生化需氧量、总磷最大超标倍数分别为0.25倍、0.45倍、1.6倍。污染的主要原因能是受渔业养殖头饵过量所致。

3、地下水环境

项目区各地下水监测点的各项监测因子除D1、D2监测点位的硝酸盐、D1~D4监测点的总大肠菌群、菌落总数超标外，其他各项监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。超标的主要原因是由于周边存在自主居民房，其生活垃圾、排泄物的污染物导致浅层地下水存在污染。

4、声环境质量现状

项目区各监测点昼夜声环境均能声满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准要求。

## 8.3环境影响及环保措施

1、大气环境

本项目预处理车间废气、养殖车间废气负压风机收集后经UV光催化氧化装置+生物过滤除臭处理后经15m高排气筒1#排放，采取上述措施后项目外排废气中硫化氢、氨符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值要求。

根据估算模型预测结果，项目排气筒1#下风向NH3的最大质量浓度占标率为1.79%，H2S的最大质量浓度占标率为2.39%；厂界下风向NH3的最大质量浓度占标率为1.99%，H2S的最大质量浓度占标率为2.49%，均未超过10%，因此，通过采取上述废气处理措施后，正常排放时，本项目废气对环境空气的影响较小。

根据预测计算，本项目厂界线外没有超标点，无需设置大气环境防护距离。本项目NH3、H2S的年排放量分别为0.401t/a、0.029t/a。

2、地表水环境

项目运营期厂区沿用雨、污分流制，项目主要生产废水为清洗废水、除臭系统废水等生产废水及生活污水等。清洗废水、除臭系统废水收集后与辅料搅拌用于黑水虻养殖，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后，进入周边农田作农肥，不会对周边地表水系造成影响。

3、地下水

项目清洗废水、除臭系统废水收集后与辅料搅拌用于黑水虻养殖，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后，进入周边农田作农肥。通过采取分区防渗措施，本项目对地下水环境影响不大。

4、声环境

建设项目正常营运时，在采取隔声、消声、减振等措施处理后，噪声贡献值较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目的建设不会对附近声环境质量产生明显不利影响。

5、固体废物

项目生产过程中产生的分选杂质、废包装材料、蛹壳、死成虫以及生活垃圾。分选杂质交由当地环卫部门按生活垃圾处置；废包装材料收集后出售给相关企业进行综合利用；蛹壳、死成虫回用于破碎车间做原料；生活垃圾交由环卫部门统一清运。

项目的固体废物处理与处置得当，对周围环境影响不大。

6、环境风险评价结论

本项目主要环境风险物质为氨、硫化氢、CODcr浓度≥10000 mg/L有机废液，主要危险影响为泄漏，主要环境影响途径为大气。通过严格落实本报告的提出各项环境风险防范措施和应急措施，加强管理，可最大限度地减小环境风险事故发生概率。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。

企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，将其影响危害控制在厂区内。

## 8.4公众参与

本项目建设单位在环评期间进行了首次公示、征求意见稿公示和全本公示，采用网络公示、张贴公告、报纸公示等形式征求了相关公众对本项目环境影响方面的相关意见，并受到公众意见表1份。

根据本项目环境影响评价信息公示及公众意见问卷调查结果：临湘市餐厨废弃物资源化利用及无害化处理项目得到当地居民的支持，同意该项目建设。

## 8.5环境影响经济损益分析

本项目的综合效益较为明显，在做好污染防治措施和风险防范措施的前提下，项目运营所产生的环境影响在可接受范围内，本项目从环境经济效益分析上是可行的。

## 8.6环境管理与环境监测计划

项目应建立健全环保监督、管理制度和管理机构。建设单位应根据本报告提出的环境监测计划结合项目实际情况完善、落实监测计划。

## 8.7总量控制

本项目无废水外排，可不设废水污染物总量控制指标；本项目大气污染物排放量较小，主要污染物为恶臭，项目可不设置大气污染物总量控制指标。

## 8.8产业政策及选址可行性

根据国家发展和改革委员会第29号令颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“第四十三项、环境保护与资源节约综合利用”中的“34、餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设”项目，符合国家产业政策。符合《餐厨废弃物处理技术规范》（CJJ184-2012）相关要求，符合“三线一单”基本要求，平面布局基本合理。

## 8.9综合结论

湖南御雄生态农业科技有限公司临湘市餐厨废弃物资源化利用及无害化处理项目符合国家产业政策要求，项目选址合理，采取的环境保护措施和环境风险防范及管理措施基本可行，造成的环境影响和环境风险在可接受程度内。因此，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范及管理措施后，临湘市餐厨废弃物资源化利用及无害化处理项目从环境保护角度分析是可行的。