湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程变更环境影响报告表


表一、建设项目基本情况：

	建设名称
	湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程变更

	建设单位
	湘阴县住房和城乡建设局

	法人代表
	刘勇
	联系人
	蒋万鹏

	通讯地址
	湖南省岳阳市湘阴县文星镇新世纪大道北侧

	联系电话
	13786008855
	传真
	
	邮政编码
	414600

	建设地点
	湘阴县静河镇青湖村附山垸生活垃圾填埋场

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别及代码
	N772

环境治理业

	占地面积
（平方米）
	50000
	绿化面积

（平方米）
	44240

	总投资

（万元）
	7072.75
	其中：环保投资（万元）
	7072.75
	环保投资占总投资比例
	100%

	评价经费

（万元）
	
	预计投产日期
	2020年2月

	工程内容及规模:

1.任务由来

湘阴县附山垸简易垃圾填埋场位于湖南省岳阳市湘阴县静河乡清湖村滨江路东侧，根据资料收集和现场踏勘、人员走访及历史航拍图等相关资料了解，该场地2005年开始堆放生活垃圾，2016年停止使用，期间未进行防渗等任何环保措施，至今已堆 放近5万m2的生活垃圾，垃圾堆体方量约为38万m3。生活垃圾填埋场已严重影响周边生态环境。且湘江北路的建设，需将场地北侧及西北侧部分生活垃圾进行移除，向垃圾堆场内转移垃圾。

根据《湖南省2014-2016年“两供两治”设施建设实施方案》，附山垸垃圾填埋场属于湘江流域存量垃圾填埋场整治项目之一，原定于在2016年底完成治理工作。后省住建厅对全省湘江流域存量垃圾场项目进行调查并统筹安排，2015年7月1日下发了《湖南住房和城乡建设厅关于调整湘江流域存量垃圾场项目完成时间的通知》，明确将附山垸垃圾填埋场的治理完成时间调整至2018年底。
2017年10月18日湘阴县住房和城乡建设局投资7072.75万建设了湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程，由湖南景玺环保科技有限公司编制了《湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程环境影响报告表》，2018年3月经岳阳市生态环境局邀请专家对该项目进行评审，并提出修改意见，2018年7月通过审批并出具环评批复（岳环评[2018]58号），同意开工建设。项目于2018年11月动工建设，2019年9月湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程基本完工，但因《湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程环境影响报告表》编制依据为湘阴县附山垸生活垃圾填埋场初步地勘资料，项目建设过程中对湘阴县附山垸生活垃圾填埋场进行了进一步详勘，因初步地勘与详勘存在一定的出入，导致实际施工设计对环境影响报告表中的初步施工设计进行了修改，实际建设过程中的施工方案及环保设施与环境影响报告表及其批复内容不符，根据中机国际工程设计研究院有限责任公司《关于<湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复项目>施工图阶段设计优化和变更原因说明》及湘阴县住房和城乡建设局意见，具体修改内容主要如下：
①柔性垂直防渗屏障环评阶段平均深度为15m，施工图设计阶段及实际施工过程平均深度调整为12m。
②原环评及初步设计中垃圾渗滤液通过填埋场底部5根混凝土管水平导出，施工图设计阶段通过周边盲沟和导气井排出。
③原环评及初步设计中导气系统采用被动控制设计方案，填埋气体通过导气井导出后排放，施工图设计阶段采用主动排导方式，将填埋气体通过导气井抽排出来，通过火炬燃烧后排放。
④原环评及初步设计垃圾渗滤液处理采用“膜生化反应器+纳滤”工艺，施工图及实际施工采用“预处理+两级DTRO”工艺，渗滤液处理站新增8t硫酸储罐（98%）1个。
⑤原环评及初步设计垃圾渗滤液处理后的污泥及纳滤浓液定期送湘阴县垃圾填埋场处理，现改变垃圾渗滤液处理工艺后，无生化污泥产生，仅产生反渗透浓液，反渗透浓液目前采用外运至湖南现代环境科技股份有限公司屈原分公司处理（11月19日省环监局督查提出该应急处理方案），待湘阴县生活垃圾焚烧发电厂建成后，反渗透浓液运送至焚烧发电厂焚烧处理。
⑥原环评拟设置6口地下水监测井，其中一口本地井，一口排水井，2口污染扩散井，2口污染监视井，因受地形限制，施工阶段对2#污染扩散井和2#污染监视井位置需进行调整。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）第二十四条：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。”本项目修改内容中的①、②、③、④项均属于重大变更，本项目需重新报批环境影响评价文件。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017版，2018年修订）中的有关规定，本项目为垃圾填埋场封场修复工程，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“三十四
环境治理业”中的“102 污染场地治理修复”类，应当编制环境影响报告表。建设单位委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。
评价等级
大气评价等级
本项目填埋气经导气井+集气罐收集由火炬系统燃烧后外排，火炬系统平常处于关闭状态，仅当集气罐内可燃气体超过25%时开启燃烧，其燃烧时间根据填埋气实际产生情况而定，其排放时间，排放量具有不确定性，故未进行定量分析。
地表水评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，本项目为垃圾填埋场封场修复工程，外排废水主要垃圾渗滤液处理后的尾水，属水污染影响型建设项目，达标的外排尾水进入湘阴县第二污水处理厂进行进一步处理，属于间接排放，根据地表水导则表1，因此本项目地表水评价等级为三级B。 

声评价等级
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），本项目所处的声环境功能区为GB3096规定的2类地区，因此本项目声环境评价等级为二级评价。
地下水评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目属于“U城镇基础设施及房地产-153污染场地治理修复工程”，属于Ⅲ类项目，不涉及地下水导则表1中集中式饮用水源保护区、分散式饮用水源地、与地下水环境相关的其他保护区和特殊地下水资源地区，敏感程度为不敏感，根据地下水导则表2，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。
土壤评价等级
本项目属于染场地治理修复项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A ，本项目其他行业，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。
    2.工程内容及规模

    2.1项目名称、地点、建设性质及投资
1） 项目名称：湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程变更
    2）项目性质：新建
 3）总投资： 7072.75万元。

 4）项目位置：湘阴县静河镇青湖村附山垸生活垃圾填埋场内（详见附图1）。

2.2工程内容及规模
本项目为湘阴县附山垸生活垃圾填埋场垃圾堆体占地面积约为5万m2，由于湘江北路的建设需要西北侧部分垃圾堆体转移至原垃圾场上部，垃圾堆体通过整形后需填埋场面积为44240m2。填埋场治理修复工程包括挖填方工程、垂直防渗工程、拦渣坝工程、渗滤液收集处理系统、导气系统、监测井布设、封场及生态恢复工程及配套附属工程。

项目总体目标是实现对附山垸原生活垃圾填埋场的整体治理，防治渗滤液渗漏。

根据永清环保股份有限公司编制的《湘阴县附山垸原生活垃圾填埋场治理修复工程可行性研究报告》、湖南有色金属研究院编制的《湘阴县附山垸原生活垃圾填埋场治理修复工程初步设计》及中机国际工程设计研究院有限责任公司编制的《湘阴县附山垸原生活垃圾填埋场治理修复项目施工设计》，项目主要治理建设内容为：
（1）将规划道路湘江北路下部垃圾及水塘内垃圾进行转运，需转运垃圾约为12.7万m3，转运至原垃圾堆场上部，且按照规范进行整形放坡。
（2）在填埋场的较低处建设拦渣坝进行防护，拦渣坝总长506m，坝最大坝高为5m。
（3）在填埋场四周建设垂直防渗体系，采用柔性垂直防渗屏障，长度840m，平均深度12m（原环评为平均深度15m）。

（4）垃圾渗滤液通过导气井导排+周边导排盲沟方式收集，经铺设于覆盖支持土层内HDPE渗滤液导排管输送至渗滤液处理系统进行处理，导气井数量为37个，导排盲沟总长750m，HDPE渗滤液导排管1194m（原环评垃圾渗滤液收集方式为在填埋场场底设置水平收集管，通过顶管施工打入垃圾堆体下部，共设置DN400的钢筋混凝土花管730m，DN400的钢筋混凝土实体管105m。渗滤液收集主管DN600的钢筋混凝土实体管165m。）。

（5）配套建设1套日处理垃圾渗滤液30t的“预处理+两级DTRO”一体化处理设备，渗滤液浓缩液目前采用外运至湖南现代环境科技股份有限公司屈原分公司处理（11月19日省环监局督查提出该应急处理方案），待湘阴县生活垃圾焚烧发电厂建成后，反渗透浓液运送至焚烧发电厂焚烧处理（原环评垃圾渗滤液处理方式为膜生化反应器+反渗透处理；渗滤液浓缩液处理方式为芬顿+臭氧氧化+膜生化反应器+反渗透处理）。

（6）对垃圾堆体封场，封场面积44240m2，并在填埋场内设置垂直导气井37座，并配套填埋气收集管道、集气罐及火炬燃烧系统（原环评填埋气经收集后直排）。

项目各项工程均已建成，建设内容见下表1-1。

表1-1  项目建设内容一览表
工程类别
工程名称
原环评规模和功能
本环评
备注

主体工程/环保工程
向场内转移垃圾
将西北侧规划道路湘江北路下部垃圾及西侧水塘内垃圾进行转运，需转运垃圾约为12.7万 m3，转运至原垃圾堆场上部，且按照规范进行整形放坡，垃圾堆体通过整形后需填埋场 面积为 44240m2。
将西北侧规划道路湘江北路下部垃圾及西侧水塘内垃圾进行转运，需转运垃圾约为12.7万 m3，转运至原垃圾堆场上部，且按照规范进行整形放坡，垃圾堆体通过整形后需填埋场 面积为 44240m2。
无变动
拦渣坝工程
采用碾压黏土坝，在老垃圾场北、西面建设1条碾压黏土坝，拦渣坝坝最大坝高≤5m，坝轴线长506m，坝顶宽3.0m，坝体上下游边坡均为1:2，下游坝面采用干砌块护坡，在不满足坝体地基承载力的地基部位进行地基处理，采用强夯地基处理方式
采用碾压黏土坝，在老垃圾场北、西面建设1条碾压黏土坝，拦渣坝坝最大坝高≤5m，坝轴线长506m，坝顶宽3.0m，坝体上下游边坡均为1:2，下游坝面采用干砌块护坡，在不满足坝体地基承载力的地基部位进行地基处理，采用强夯地基处理方式
不变
止水帷幕工程
采用采用柔性垂直防渗屏障。布置在北、西面及南面的拦渣坝底部，东面布置在道路内侧2m左右，长度840m，平均深度15m。
采用采用柔性垂直防渗屏障。布置在北、西面及南面的拦渣坝底部，东面布置在道路内侧2m左右，长度840m，平均深度12m。
变动
渗滤液集排系统
包括场底导排管、多功能排气导流管等。在垃圾堆体底部由东北向西南方向设置5根渗滤液水平导排管，间距为40米（排水坡度0.5%~1%），堆体内部采用DN400钢筋混凝土管、出坝后采用DN600钢筋混凝土管（排水坡度0.7%）通过封闭的连接井将该5根管连接起来，形成排渗导流管网，并最终汇入渗滤液收集井，并通过泵抽进入收集池。场内渗滤液收集井（深约为10m）130个，渗滤液抽提井布置间距按照10m~20m，梅花形布置。
导气井导排+周边导排盲沟方式收集，经铺设于覆盖支持土层内HDPE渗滤液导排管输送至渗滤液处理系统进行处理，导气井数量为37个，导排盲沟总长750m，HDPE渗滤液导排管1194m。
变动
渗滤液处理措施
渗滤液处理方式为膜生化反应器+反渗透处理；渗滤液浓缩液处理方式为芬顿+臭氧氧化+膜生化反应器+反渗透处理+湘阴县第二污水处理厂（湘阴县工业园污水处理厂）处理。渗滤液处理系统 产生的污泥在项目建成后应对 渗滤液处理系统污泥进行危险 废物性质鉴别，根据鉴别结果 确定污泥属性，若属于危险废 物则应交有资质的单位处置，不属于危险废物则送湘阴垃圾 填埋场进行处理。
预处理+两级DTRO一体化处理设备+湘阴县第二污水处理厂（湘阴县工业园污水处理厂）处理，无生化污泥产生
变动
导气系统
采用被动控制设计方案，共布设导气井 37个，导气井间距 30m。填埋气体通过导气井导出后排放。
采用主动控制设计方案，共布设导气井 37个，导气井间距 30m。填埋气体通过导气井导出+集气罐收集+火炬燃烧排放。
变动
堆体整 形、防渗覆盖
填埋库从主坝坝顶 35m标高开始，坡面以1：3 坡度向上，一直达到 38m标高，然后按 5%以上的坡度由中间坡向两侧，形成鱼背状。最终覆盖系统 包括排气层、防渗层、排水层及耕植 土层等
填埋库从主坝坝顶 35m标高开始，坡面以1：3 坡度向上，一直达到 38m标高，然后按 5%以上的坡度由中间坡向两侧，形成鱼背状。最终覆盖系统 包括排气层、防渗层、排水层及耕植 土层等
不变
雨污分流系统
由环场区截洪沟、平台排水沟、渗滤 液集排系统组成
由环场区截洪沟、平台排水沟、渗滤 液集排系统组成
不变
填埋场监测系统
监测系统包括：6口地下水监测井；地表水监测；渗滤液监测；大气监测； 臭气、蝇虫监测；边坡稳定监测
监测系统包括：6口地下水监测井（2#污染扩散井和2#污染监视井位置调整）；地表水监测；渗滤液监测；大气监测； 臭气、蝇虫监测；边坡稳定监测
变动
封场维护管理
包括覆土管理、生态平衡研究、复垦 试验、生态规划、封场监测等
包括覆土管理、生态平衡研究、复垦 试验、生态规划、封场监测等
不变
公用工程
给水工程
由项目所在地市政水管网供给
由项目所在地市政水管网供给
不变
排水工程
雨水经导流沟收集沉淀后排放，填埋场渗滤液经配套处理 设施处理达标后排放
雨水经导流沟收集沉淀后排放，填埋场渗滤液经配套处理 设施处理达标后排放
不变
供电工程
由当地附近电网接入
由当地附近电网接入
不变
经现场踏勘， 2019年9月湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程基本完工，封场工程及渗滤液处理系统已竣工，2019年12月，完成2#污染源扩散井和2#污染源监视井建设，各项工程全部竣工。
表1-2  项目经济技术指标一览表
序号
子项目内容
单位
数量
1
治理前垃圾堆体面积
万 m2
5
2
治理后垃圾堆体面积
万 m2
4.424
3
垃圾总量
万 m3
37.56
4
垃圾场内转运量
万 m3
12.7
5
黏土坝土方
m3
22440
6
坝体长度
m
506
7
止水帷幕
m
840
8
渗沥液处理设施
/
30t/d
9
项目投资
万元
7072.75
表1-3   项目垃圾渗滤液处理站组成一览表
序号
项目
单位
数据
备注
1

用地范围面积
m2
4298.38

2

建构筑物占地面积
m2
417.79

其中
加药站
m2
64.08

①，加酸，含1个5m398%硫酸罐（8t）
调节池
m2
152.73

②，300m3
DTRO处理机
m2
26.19

③，30m3/d

浓缩液池
m2
38.44

④，115.32m3
透过水池
m2
83.73

⑤，尾水暂存池，303.75m3
火炬
m2
12.32

⑥，填埋气场燃烧火炬
仓库储药间及机修间
m2
40.30

⑦，含仓库、储药间、机修
3

建筑面积
m2
40.30

仓库储药间及机修间
4

车行道面积
m2
574.7

5

人行道面积
m2
1245

6

边坡面积
m2
1328.7

7

建构筑物系数
%

9.72

8

容积率
/

0.09

3.工程方案
3.1垃圾转移及拦渣坝工程
1、垃圾转移工程
根据湘江北路设计规划，需预留24米作为道路建设，其下部所填埋垃圾需转运走，需转走垃圾面积约为9000m2；场地西侧原水塘区域需转运垃圾面积约为2500m2；垃圾堆存区挖掘深度为4.5～9.9m，共需转运垃圾约为12.7万m3，转运至原垃圾堆场上部，且按照规范进行整形放坡。
垃圾转移的总体施工程序为：垃圾挖机—→运输—→原垃圾堆场上部。项目在施工时应选择好采掘口，用挖掘机挖掘一条开段沟，在开段沟的两侧布置采掘带，沿采掘带推进，回采垃圾，装载机把挖掘的垃圾装入翻斗自卸汽车，翻斗自卸汽车将垃圾运往垃圾堆场上部。将挖掘的垃圾堆根据实际情况分为若干条带，首先挖掘第1条带，然后分条带推进。
挖掘方法如下：垃圾挖掘前必须做好以下工作：清除遗留在垃圾堆存区域内的建筑垃圾；垃圾堆存区域范围内的积水须集中收集并进行处理，处理达标后方可外排，并隔断外部可能渗入垃圾区域范围内的各种水源；在垃圾堆存点低洼处挖蓄水坑，坑底标高要低于静水位标高，将垃圾中的水引入坑内，特别是挖掘下层垃圾时，必须先将垃圾中的水疏干后，才能挖掘。根据垃圾量及垃圾堆的堆存情况，确定垃圾堆存区挖掘最终深度为4.5-9.9m，部分垃圾堆存区需分上下两层挖掘，挖掘上层时，反铲布置在地面，往下挖掘。一般上层挖掘深度为6-7m，余下的深度第二层挖掘完。
由于本项目开挖区与填埋区距离较近，开挖产生的垃圾通过运输车辆直接送填埋场填埋，在运输过程中必须做好垃圾的密封包装，采用车厢密封性好的专业运渣车，防止垃圾沿途撒落，遇大风、干燥等不利气象条件，加盖塑料布，防止垃圾飞扬。严禁将具有反应性的不相容的废物、或者性质不明的废物进行混合，防止在运输过程中的反应、渗漏、溢出或挥发等情况。每天转运施工结束后，对开挖区和填埋区进行覆盖。
本项目委托专业的挖掘、运输公司承担垃圾挖掘以及运输任务。
2、拦渣坝工程
由于北部规划道路周边存量垃圾转运到垃圾堆场上部，增加了填埋场的填埋高度，为保证垃圾堆体的稳定，需要在垃圾场北面，西面新建拦渣坝进行防护。考虑到湘江北路设计规划，需预留24米作为道路建设，坝北部下游坝脚线位置为红线位置向南位移24m。
本项目根据处置场地形条件，需在老垃圾场北、西面建设1条碾压黏土坝，拦渣坝最大坝高≤5m，坝轴线长506m，坝顶宽3.0m，坝体上下游边坡均为1:2，下游坝面均采用干砌块护坡。拦渣坝结构图见下图所示。
[image: image1.jpg]3000 RN

AR AR
5108
3500088 AERERS00m Fpupr 35,000 48
S00aE, . Tt i)
Tean " R
2
g N3 ; eRpRELIIME =
= £
eV,
sy 4Tt =

ALELLAONAOD.
JERR T





图2-1
拦渣坝断面示意图
3.2
防渗系统止水帷幕工程
垃圾场由于未采取防渗措施，已出现渗滤液污染周边环境的现象，为减轻垃圾场污染，改善周边环境，项目拟采取垂直防渗体系加水平导排管等技术措施进行防护和修复。设计考虑在垃圾堆体周边设置止水帷幕进行垂直防渗。止水帷幕设置在拦渣坝坝体底部及东部道路内侧，保证止水帷幕能环绕垃圾堆体，尽可能阻隔或减少垃圾渗滤液的水平侧漏而导致的环境污染。
本项目防渗系统止水帷幕工程整体设计方案基本不变，其设计平均深度由15m变更为12m。
项目前期编制环评报告依据为初步设计，项目仅完成了初步勘探，初步勘察报告显示项目区垃圾平均埋深为15m左右。施工图设计阶段进行了详细勘察，由勘察单位出具了《附山垸生活垃圾填埋场治理修复项目岩土工程详细勘察报告》（中机国际工程设计研究院有限责任公司，2018年7月）（3687（Ⅱ）XK），报告显示项目区域垃圾平均埋深为11m左右，垃圾堆体下部为隔水层（淤泥质黏土④渗透系数K为1.42×10-7cm/s，钻孔zk1~zk44、zk48、zk49揭露该层，全场分布，层厚1.00~9.90m，平均厚度4.72m，具备隔水层条件。）。且淤泥质黏土④底下为淤泥质中砂⑤层，渗透系数K为3.40×10-3cm/s，从设计角度讲严禁击穿淤泥质黏土④达到淤泥质中砂⑤层，否则会造成填埋场垃圾渗滤液泄露。因此选择淤泥质黏土④作为隔水层，其平均深度为11m，按照《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》（CJJ176-2012）中第8.6.2条规定，柔性垂直屏障进入隔水层至少1m。因此，施工图阶段柔性垂直屏障系统平均设计深度为12m。
柔性垂直防渗技术是以一种采用高密度聚乙烯（HDPE）膜为防渗材料，基于将老垃圾填埋场已经产生的污染或可能产生的污染物控制在限制范围的一种高新型垂直防渗系统，其最终目标是实现污染源的隔离和控制，实现生态环境的修复，柔性垂直防渗技术主要的防渗材料为高密度聚乙烯（HDPE）膜，在防渗系统中通过将高密度聚乙烯（HDPE）膜垂向插入相对不透水层中，并插入相对不透水层以下1.0m以上，土工膜侧面配有独特的链接锁扣（内部插入止水条），并在底部灌充1m高性能密封材料，共同构成垂直防渗系统。根据地勘报告中渗透系数检测结果，本项目以淤泥质黏土④（渗透系数K为1.42×10-7cm/s）作为场地防渗层，并与柔性防渗膜相连接。
根据总图设计的垃圾场封场平面图，止水帷幕布置在北、西及南面的拦渣坝底部，东面布置在道路内侧2m左右，柔性垂直防渗系统进入相对不透水层淤泥质黏土④≥1.0m。根据《附山垸生活垃圾填埋场治理修复项目岩土工程详细勘察报告》（中机国际工程设计研究院有限责任公司，2018年7月）（3687（Ⅱ）XK），柔性垂直防渗系统设置有29个岩层取样孔，在柔性垂直防渗系统边界线均匀分布，勘测结果显示柔性垂直防渗系统边界线淤泥质黏土④厚度范围为3.4m-9.8m，符合插入相对不透水层以下1.0m以上要求。故本项目防渗系统止水帷幕工程整体设计方案基本不变，其设计平均深度由15m变更为12m可行。
防渗系统止水帷幕工程如下图所示。
[image: image2.jpg]EAFRRS





图2-2  柔性垂直防渗系统整体结构示意图
[image: image3.png]F2223

RIRLELE

1.5mm WY

TR
XUl

| %4

3.0mmHDPER





图2-3  柔性垂直防渗系统结构示意图
3.3雨污分流
1、场外截排洪

为尽量减少降雨进入填埋场内，维护填埋作业安全和减少渗滤液的产生量，一般在填埋场周围一定标高设置截洪沟，将垃圾堆积体以上山坡或周边道路的雨水截留排往库外，实现清污分流。

设计考虑在标高35.0m（即场区东侧原有道路路面标高）设环场截洪沟，将地表径流截住后分别从场区南北两侧往场外排放，这样可以起到减少入场径流量，使渗滤液处理量尽可能减少的作用。

2、作业区排水

本项目垃圾转运、整平等工序完成后，及时进行封场覆盖，封场边坡坡度1：3，封场平台坡度大于2%，顶面坡度大于5%，并坡向外侧，排除的雨水进入填埋场周边雨水排水沟排出场外。
3.3渗滤液导排设施
原环评及初步设计中垃圾渗滤液通过填埋场底部5根混凝土管水平导出，施工图设计阶段通过周边盲沟和导气井排出。
初步设计中渗滤液通过填埋场底部5根混凝土管水平导出，采用顶管方式进行施工，该方案施工困难，原因如下：1）水平顶进混凝土管前后两端必须要求设置工作井，井深至少11m，项目东侧为洋沙湖，南侧为私人水塘，北侧为湘江，湘阴县水利局根据防洪要求提出湘江防汛大堤50m范围内禁止打井等可能危害堤坝稳定性的设施，故现场无施工作业面；2）开孔后的混凝土管采用顶管工艺对钢筋混凝土管强度造成破坏，你能满足刚度要求，将造成管道破损和断裂；3）顶管施工无法在混凝土管周围包裹土工布，对渗滤液不能起到过滤作用。因此原环评及初步设计中垃圾渗滤液通过填埋场底部5根混凝土管水平导出施工难度较大。根据《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220-2017）中第8.0.1条“1垃圾堆体上设置的渗滤液垂直导排井宜与填埋气体导排井共用，当填埋气体导排井并不适于进行渗滤液导排时，可单独建设渗滤液导排井；2….；3堆体边坡出现渗滤液渗出现象时，还应在渗滤液渗出位置设置渗滤液导排盲沟。”本项目渗滤液导排宜采用垂直导排井的方式进行导排，可与填埋气导排井共用，故施工图设计阶段调整为通过周边盲沟和37口导气井导排渗滤液。该方案能满足渗滤液导排要求，且具备可实施性。
垃圾渗滤液经导气井内收集后由提升泵自带导液软管送入经铺设于覆盖支持土层内HDPE渗滤液导排管，经导排管进入渗滤液处理系统进行处理；填埋场周边的垃圾渗滤液通过导流盲沟收集后由导流盲沟进入渗滤液处理系统进行处理。其中导气井37个，导排盲沟总长750m，HDPE渗滤液导排管1194m（导气井、导排盲沟、渗滤液导排管平面布局见附图）。
[image: image10.jpg]CMIE
[ineEn

HERLERHFRRARRAAT
(BRI LS AR
THERARRR THE%: A143000768
CHINA MACHINERY INTERNATIONAL ENGINEERING

DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LID.
it PE HARE KGR PH1F

Add.: No.18 Shaoshan Road, Changsha, Human Province, China
P4t (L) : http: //www. cmie, ca/ Figg (PC.) : 410021
]

EAREN A

500mmEEFHEH B f
500mmEREK#+E
5 OmmE THARBEAE ? A ghSGHOPE R4k
1.5mmAREHDPER 15 % B

S00mmEEL L (EXESSH) i l
50mmil§%lﬂ$§ﬁF7kE HDPE%’%%&%%&&/}%KA‘%EOCH’W LLLZL/: j/:

SR e N\ dn50HDPE B#24 &%

_ GeHOPERRS i 8% PSS
HOPE K524 % BEKEANF30cm

500

500

AFAES

300

. R¥TH R

BT B £

FIRST ISSUE
[¥3 A E RfER

REY DESCRIPTION ISSUED DATE
"
i

REGISTRATION STAMP

HiAd=20 ~60mm

K%
ISSUING STAYP
THER LR AR R A
XELTHE
IBERTRRTS: PH
BREH45: 143000748

H
THES

JRIEAERRERRER)

$i7d=20 ~60mm

.ﬁl’PROVED BYE E}E ﬁ A,M/h”@’
dn200HDPE # Cemd | AXE | 4 b
Bt | K |
SBEL | gk |
‘&DBSIGNED B‘E" tg%

ﬁ DRAFN BY E tg 5
ER B ann

WL EREAR S RER
B84 morr s
FRERDGEELRAE R ES LR
FR4 & sm-mmorcr nu
B K
BHAK mam rime
RARHFARE

- TARE [ gor(my | B B | yrmpy

PROJECT Ko. DES. STAGR

?umn;i. 3687 (I ) SG-2-HG-12

S

DISCIPLINE SHEET NO. SHBET AMOUNT
1% BOS-19 3
[ AT

SCALE

$#£d=40 ~100mm

A

1, ZERTHMmm p%f | MERHRRR g

2. FRRBEHREBLBIA RN B A ARt T | BN LA e 5k MERANT2m ;
3. REARHAT R HBIRE U & BHNFREBTAT N,

4. BIRRAR B BERHAIN200HDPE RAZHETH ;

5, BREERE 6, SH%%. FHdn200HDPE £ 48HOPE BB ZEH (T BEATE

500

2018. 08

DATR




[image: image4.jpg]CMIE
[ineEn

HERLERHFRRARRAAT
(BRI LS AR
THERARRR THE%: A143000768
CHINA MACHINERY INTERNATIONAL ENGINEERING

DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LID.
it PE HARE KGR PH1F

Add.: No.18 Shaoshan Road, Changsha, Human Province, China
P4t (L) : http: //www. cmie, ca/ Figg (PC.) : 410021
]

EAREN A

500mmEEFHEH B f
500mmEREK#+E
5 OmmE THARBEAE ? A ghSGHOPE R4k
1.5mmAREHDPER 15 % B

S00mmEEL L (EXESSH) i l
50mmil§%lﬂ$§ﬁF7kE HDPE%’%%&%%&&/}%KA‘%EOCH’W LLLZL/: j/:

SR e N\ dn50HDPE B#24 &%

_ GeHOPERRS i 8% PSS
HOPE K524 % BEKEANF30cm

500

500

AFAES

300

. R¥TH R

BT B £

FIRST ISSUE
[¥3 A E RfER

REY DESCRIPTION ISSUED DATE
"
i

REGISTRATION STAMP

HiAd=20 ~60mm

K%
ISSUING STAYP
THER LR AR R A
XELTHE
IBERTRRTS: PH
BREH45: 143000748

H
THES

JRIEAERRERRER)

$i7d=20 ~60mm

.ﬁl’PROVED BYE E}E ﬁ A,M/h”@’
dn200HDPE # Cemd | AXE | 4 b
Bt | K |
SBEL | gk |
‘&DBSIGNED B‘E" tg%

ﬁ DRAFN BY E tg 5
ER B ann

WL EREAR S RER
B84 morr s
FRERDGEELRAE R ES LR
FR4 & sm-mmorcr nu
B K
BHAK mam rime
RARHFARE

- TARE [ gor(my | B B | yrmpy

PROJECT Ko. DES. STAGR

?umn;i. 3687 (I ) SG-2-HG-12

S

DISCIPLINE SHEET NO. SHBET AMOUNT
1% BOS-19 3
[ AT

SCALE

$#£d=40 ~100mm

A

1, ZERTHMmm p%f | MERHRRR g

2. FRRBEHREBLBIA RN B A ARt T | BN LA e 5k MERANT2m ;
3. REARHAT R HBIRE U & BHNFREBTAT N,

4. BIRRAR B BERHAIN200HDPE RAZHETH ;

5, BREERE 6, SH%%. FHdn200HDPE £ 48HOPE BB ZEH (T BEATE

500

2018. 08

DATR





图2-4  柔性垂直防渗系统结构示意图
3.4渗滤液处理设施
原环评垃圾渗滤液处理方式为膜生化反应器+反渗透处理；渗滤液浓缩液处理方式为芬顿+臭氧氧化+膜生化反应器+反渗透处理；本环评垃圾渗滤液采用“预处理+两级DTRO”工艺处理，渗滤液浓缩液目前采用外运至湖南现代环境科技股份有限公司屈原分公司处理（11月19日省环监局督查提出该应急处理方案），待湘阴县生活垃圾焚烧发电厂建成后，反渗透浓液运送至焚烧发电厂焚烧处理（接纳协议见附件）。渗滤液处理站设置8t硫酸储罐（98%）1个。
本项目于2018年3月完成初步设计，同年4月根据省市环保督查要求，项目前期必须对垃圾堆体渗滤液进行收集处理。附山垸生活垃圾填埋场渗滤液管理单位湘阴县城市管理行政执法局通过招投标采购中联重科的“预处理+两级DTRO（碟管式反渗透）”一体化处理设备。2019年6月项目开展施工图设计，根据实际情况，考虑以下因素：（1）湘阴县城市管理行政执法局已购买“预处理+两级DTRO（碟管式反渗透）”一体化处理设备能满足初步设计处理效果，实现渗滤液处理的达标排放；（2）避免重复购买，浪费资金；（3）填埋场利用现有淤泥质黏土作为填埋场场地防渗层，浓缩液不宜回灌处理，且场内处理渗滤液浓缩液成本过高。经建设单位、运营单位、监理单位和设计施工单位联合体单位讨论协商并结合县政府及有关部门的要求和建议，施工图设计采用“预处理+两级DTRO（碟管式反渗透）”。同时由于预处理过程需调节pH，防止碳酸盐类无机盐的结垢，根据渗滤液处理规模，渗滤液处理站需设置8t硫酸储罐（98%）1个。
本项目设有垃圾渗滤液处理站1座，处理规模为30m3/d，位于垃圾填埋场南侧，垃圾渗滤液处理站包括调节池、DTRO处理机、浓缩液池、透过水池、加药站、仓库储药间及机修间，建筑物只有仓库储药间及机修间。
本项目处理出水水质需达《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》中表二标准，根据施工设计方案垃圾渗滤液处理站设计进出水水质如下。
           表1-4    项目垃圾渗滤液处理站设计进出水水质表   单位（mg/L）
指标
CODCr
BOD

氨氮
TN

SS

TP

进水水质
2000

1000

400

600

600

10

出水水质
100
30

25

40

30

3

3.4填埋场封场工程和导气系统
1、填埋场封场工程
（1）最终填埋完成面
生活垃圾最终填埋完成面的设计原则为：在保证封场坡面安全稳定的同时，应尽可能增大填埋场库容，同时还要考虑将来土地利用的价值及便利性。按照《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）的要求，本设计最终填埋完成面最大坡度按1：3考虑。填埋库从主坝坝顶35m标高开始，坡面以1：3坡度向上，一直达到38m标高，然后按5%以上的坡度由中间坡向两侧，形成鱼背状，便于排水。
（2）最终覆盖系统
最终覆盖系统包括排气层、防渗层、排水层及耕植土层等。封场防渗系统如下（由下往上）：
无纺土工布（15kN/m）。
排气层：顶面采用粒径2-5cm的碎石铺设而成，厚0.3m；边坡采用土工复合排水网，厚度5mm。
无纺土工布（30kN/m）。
防渗层：粘土隔断层厚0.3m，要求渗透系数小于1×10-7cm/s，并在保持一定的含水率的条件下分层压实；1.5mmHDPE土工膜。
无纺土工布（30kN/m）。
排水层：顶面采用粒径2-5cm的碎石铺设而成，厚0.3m；边坡采用土工复合排水网，厚度5mm。
无纺土工布（15kN/m）。
耕植土层包括自然土层及营养土层，厚度按0.7m考虑，以利于植被种植和土地开发利用。
为便于收集填埋气体，封场时应注意保持沼气导出管高出封场表面约1m。
（3）封场绿化及土地利用
由于垃圾填埋后会产生一定程度的不均匀沉降，封场初期不宜进行土地开发利用，应先进行场地绿化，种植浅根并具有良好水土保持作用和对填埋气体有较强抗污染能力的草皮。
2、填埋气导排系统

填埋气体的组成与填埋垃圾组分、填埋深度及填埋时间有关，填埋气中主要成分为甲烷，二氧化碳等，空气中甲烷浓度达到5～15%时，有发生火灾和爆炸的危险。填埋气体的产生量与垃圾填埋量、垃圾中有机物的含量、水分、温度、pH值、垃圾填埋年龄和垃圾分解速率等因素有关，对于一般的城市垃圾填埋场而言，典型垃圾填埋场每年产气量近约为0.06m3/kg或更高。为保证垃圾填埋体的安全与稳定，及时、可靠和有效地排除垃圾填埋体内不断产生的填埋气体是非常必要的。
原环评及初步设计中导气系统采用被动控制设计方案，填埋气体通过导气井导出后排放，施工图设计阶段采用主动排导方式，将填埋气体通过导气井抽排出来，通过火炬燃烧后排放。
施工设计阶段，考虑到附山垸生活垃圾填埋场填埋总量较少（约37.65万方），生活垃圾堆体的高度并不太高（平均垃圾填埋厚度小于10m），内部所填垃圾中主要成分为生活垃圾（衣物、塑料、玻璃等），建筑垃圾夹5-10%粘性土，其中0.0-2.8m填埋深度中主要为粘性土20%碎石、碎砖、砼块等建筑垃圾，有臭味，填埋年限不超过10年，密实程度不均匀，未完成自重固结，呈湿、松散状态，因此单位面积产气量相对较少。根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）第11.1.3条“填埋场不具备填埋气体利用条件时，应采用火炬燃烧处理，并宜采用能够有效减少甲烷产生和排放的填埋工艺”，本项目填埋场不具备填埋气体利用条件，因此采用主动导排方式，将导气井中的沼气通过抽气设备抽排出来，经集气罐收集后通过火炬燃烧后排放。
用钻孔法设置的导气井，钻孔深度不小于垃圾填埋深度的2/3，且应有保护场底部防渗层以及防爆的措施。导气井直径（中）不应小于800mm，垂直偏差不应大于1%。导气井中心多孔管应采用高密度聚乙烯等高强度耐腐蚀的棺材，管内径应不小于100mm，需排水的导气井管内径不应小于200mm，穿孔宜用长条形孔，在保证多孔管强度的前提下，多孔管开孔率不宜小于2%。
本变更根据垃圾堆埋堆体形状，导气井布置距离，共设置37个导气井，间距30m，导气井（同时兼做渗滤液导排竖井）由多孔收集管、复合土工网格和碎石组成。多孔管采用DN200的HDPE多孔管，垂直安装在φ800mm的竖井中，竖井外围设置复合土工网格，复合土工网格与收集管之间填充碎石，以提高透气性能和吸收面积。
3.5填埋场监测系统

1、地下水监测
地下水监测是场地监测的重点，也是填埋场管理的一个重要部分。根据场地水文地质条件，以及时反映地下水水质变化为原则，根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），本项目拟布设6口地下水监测井。
（1）本底井，一眼，设在填埋场地下水流向上游30-50m处；
（2）排水井，一眼，设在填埋场地下水主管出口处；
（3）污染扩散井，两眼，分别设在垂直填埋场地下水走向的两侧各30-50m处；
（4）污染监视井，两眼，分别设在填埋场地下水流向下游30-50m处。地下水监测井深度为14m-20m，监测中砂层地下水。

原环评拟设置6口地下水监测井，其中一口本地井，一口排水井，2口污染扩散井，2口污染监视井。因受地形限制，施工阶段对2#污染扩散井和2#污染监视井位置需进行调整。
项目东侧为洋沙湖，南侧为私人水塘，北侧为湘江，原环评设置的6口监测井中2#污染监视井位于洋沙湖道路，距离洋沙湖距离为10m左右，检测水样可能为洋沙湖渗水，不具备代表性，不能反映地下水污染情况；2#污染扩散井位于项目北侧靠近湘江防汛大堤，湘阴县水利局根据防洪要求提出湘江防汛大堤50m范围内禁止设置监测井等可能危害堤坝稳定性的设施，因此填埋场北侧无法设置监测井。本环评根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求及区域地下水水位线图调整了2#污染扩散井和2#污染监视井布置位置，调整后地下水监测井具体位置见附图。
区域地下水流向为由南往北，原环评已在地下水流向上游布置有1口本底井，1口排水井，垂直填埋场地下水走向的西侧布置1#污染扩散井，填埋场地下水流向下游30m（项目北侧）布置1#污染监视井，垂直填埋场地下水走向的东侧未设置污染扩散井，填埋场地下水流向下游50m（项目北侧）未设置污染监视井。本次变更根据地下水流向将2#扩散井调整至填埋场东侧，填埋场地下水流向下游50m处布置2#污染监视井，使地下水监测系统符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求。
地下水监测井深度为 14 m-20m，监测中砂层地下水。
2、地表水监测
填埋场两侧洋沙湖和湘江断面沿靠近填埋场的方向在附近上游、中游及下游分别布设一个采样点；填埋场西南侧间隔150m布设一个采样点，共计布设9个地表水采样点，具体地表水取样点布设根据后期实际情况进行调整。
3、渗滤液监测
渗滤液监测主要是指随时监测填埋场所产生渗滤液的流量、水质等，定期采样分析。监测指标主要有：色度、COD、BOD5、悬浮物、总氨、氨氮、总磷、总汞、总镉、总铬、六价铬等重金属浓度和粪大肠菌群数等。同时监测渗滤液产生量、处理量。
4、大气监测
填埋场内部布设气体收集导气管，抽气设备进气管上应设置监测点，检测甲烷浓度。场区大气也应该进行定期监测，项目所在场地常年主导风向为北风、西北风，取项目的西北风为上风向，东北为下风向进行布点。监测点设在垃圾周界外10m范围内，设置高度1.5m-15m。
5、边坡稳定监测
在拦截坝和填埋场以及最终封场后的斜坡上设置倾斜变位器和沉陷计，以随时了解边坡的变化和产生滑坡、崩塌的可能性，以便采取相应的措施。
3.6封场绿化

根据前期调查显示，场地土壤pH为弱酸性或中性，有机质含量较低范围为0~3%，基于以上条件封场绿化建议分两期实施。

第一期方案为铺植草坪，应选择抗逆性强、适应填埋场环境条件、生长稳定的植物，垃圾堆体上宜选用护坡、防冲刷能力强的浅根植物。根据场地条件建议选耐旱、抗污性强的马尼拉草以及再生能力强、在华南地区为优良护坡植物的地毯草，种植时间宜5年。

计划封场5年后再逐渐种植灌木和花卉植物，以改善填埋场区的景观，花灌木宜选择观赏性强、长势健康和方便管理的种类，建议种植紫穗槐、接骨木等灌木。绿蓠植物和观叶灌木宜选择萌芽力强、枝叶繁茂、耐修剪的种类，建议种植小叶女贞、紫穗槐、连翘。
3.7土地利用规划

根据《湖南湘阴杨沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》，本项目所处位置位于杨沙湖湿地生态休闲旅游区。
根据《生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求》（GB/T25179-2010），填埋场稳定化后，按利用方式，场地利用可分为低度利用、中度利用和高度利用三类：
1、低度利用一般指人与场地非长期接触，主要方式包括草地、林地、农地等。
2、中度利用一般指人与场地不定期接触，主要包括小公园、运动场、运动型公园、野生动物园、游乐场、高尔夫球场等。
3、高度利用一般指人与场地长期接触，主要包括学校、办公以、工业区、住宅区等。
填埋场稳定性特征包括封场年限，填埋物有机质含量，地表水水质，填埋堆休中气休浓度，大气环境，堆休沉降和植被恢复等。填埋场稳定化场地利用应按《生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求》（GB/T25179-2010）中表l的规定进行判定，主要判定要求如下：
表1-5    填埋场场地稳定化利用的判定要求
利用方式
低度利用
中度利用
高度利用
利用范围
草地、农地、森林
公园
一般仓储或工业厂房
封场年限/
较短，≥3
稍长，≥5
长，≥10
填埋有机质含量
稍高，＜20%
较低，＜16%
低，＜9%
堆体沉降
大，＞35cm/a
不均匀，10~30cm/a
小，1~535cm/a
植被恢复
恢复初期
恢复中期
恢复后期
注：封场年限从填埋场完全封场后开始计算。
对照《生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求》（GB/T25179-2010），本填埋场完全封场后初期不应进行土地开发利用，后期土地利用开发要求应根据《生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求》（GB/T25179-2010）对填埋场的稳定化程度进行监测判定，根据判定要求及结果确土地利用方式。
4.公用工程

1、给水
填埋场用水主要为场区道路冲洗用水、场地抑尘用水，施工期生活用水等，由项目所在地市政供水管网供给。
2、排水
项目在施工期和封场后采取雨污分流措施，雨水经导流沟收集后排放，渗滤液经处理达到相关标准后排放。
3、供电
依托所在区域电网，由就近变电所引入。
5. 项目选址及周边情况
项目位于湘阴县静河镇青湖村附山垸原生活垃圾填埋场内，项目西北侧紧邻湘江，距离湘江约 20m，中间隔一防洪堤；东面紧邻洋沙湖距离 湘江约 35m，南侧为农田。2017 年 7 月湘阴县国土测绘局对垃圾填埋场进行了实测，垃圾填埋场占地面积约 为 5 万 m2，封场总占地为44240m2。
与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题：

项目位于湘阴县静河镇青湖村附山垸原生活垃圾填埋场内，项目西北侧紧邻湘江，距离湘江约 20m，中间隔一防洪堤；东面紧邻洋沙湖距离 湘江约 35m，南侧为农田。项目于2018年3月编制了《湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程环境影响报告表》，2018年7月通过岳阳市生态环境局审批并出具环评批复（岳环评[2018]58号），同意开工建设。2018年11月动工建设，2019年9月湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程主体基本完工，仅地下水监测井中2#地下水监视井和2#地下水扩散井未建，2019年12月填埋场治理修复工程全部完工。但因《湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程环境影响报告表》编制依据为湘阴县附山垸生活垃圾填埋场初步地勘资料，2018年11月项目建设过程中对湘阴县附山垸生活垃圾填埋场进行了进一步详勘，因初步地勘与详勘存在一定的出入，导致实际施工设计对环境影响报告表中的初步施工设计进行了修改，实际建设过程中的施工方案及环保设施与环境影响报告表及其批复内容不符，属于重大变更，2019年12月项目对变动内容进行重新报批，编制本环评报告。

本项目现已全部建成，各项环保措施均已正常运行，根据各项污染源监测数据可知，项目各项污染物均达标排放，原有环境问题均可的到妥善处理，无环境污染问题。
1、废气

项目产生废气污染物主要为填埋气中恶臭气体氨气、硫化氢及臭气浓度，根据湖南精准检测技术有限公司2019年8月20日对项目厂界下风向10m处监测数据可知，下风向10m处硫化氢未检出，氨气浓度为0.5mg/m3，臭气浓度未检出，达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准限值，符合达标排放要求。

2、废水
项目产生废水主要为垃圾渗滤液，本项目采用“预处理+两级DTRO”一体化处理设备进行处理，根据岳阳广源水质检测有限公司2019年12月1日，10日对垃圾渗滤液处理系统出水水质监测结果可知，项目外排尾水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》中表二标准，符合达标排放要求。
表1-6    项目垃圾渗滤液处理系统出水监测结果表
时间
项目
CODcr

(mg/L)

BOD5
(mg/L)

NH3－N (mg/L)

TN

(mg/L)

SS

(mg/L)

TP

色度
2019.12.1

出水
12-17

2.5-3.5

4.52-7.86

5.9-13.1
6-8

0.01-0.09

15

排放标准
≤100

≤30

≤25

≤40

≤30

≤3

≤40

时间
项目
粪大肠菌群（个/L）
总镉(mg/L)

总铬(mg/L)

六价铬(mg/L)

总铅(mg/L)

总砷(mg/L)

总汞(mg/L)

2019.12.1

出水
1800-3500

ND

ND

0.004

ND

0.00096

0.000039

排放标准
≤10000

≤0.01

≤0.1

≤0.05

≤0.1

≤0.1

≤0.001

时间
项目
CODcr

(mg/L)

BOD5
(mg/L)

NH3－N (mg/L)

TN

(mg/L)

SS

(mg/L)

TP

色度
2019.12.10

出水
8-9

2.5-3.6

2.6-2.64

5.73-5.9

ND

0.01

15

排放标准
≤100

≤30

≤25

≤40

≤30

≤3

≤40

时间
项目
粪大肠菌群（个/L）
总镉(mg/L)

总铬(mg/L)

六价铬(mg/L)

总铅(mg/L)

总砷(mg/L)

总汞(mg/L)

2019.12.10

出水
1600

ND

ND

0.004

ND

0.0001

0.000039
排放标准
≤10000

≤0.01

≤0.1

≤0.05

≤0.1

≤0.1

≤0.001

3、噪声
本项目产生噪声主要为渗滤液处理设施水泵产生的机械噪声，根据湖南精准检测技术有限公司2019年7月28日对项目四厂界噪声监测结果可知，项目厂界噪声昼间为52.3~55.7dB(A)，夜间噪声为43.2~45.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，符合达标排放要求。
4、固废
本项目产生固废主要为垃圾渗滤液处理过程更换的废滤芯、RO反渗透膜及垃圾渗滤液浓缩液，芯式过滤器滤芯为棉质绕线滤芯，DTRO反渗透膜材质为聚酰胺（俗称尼龙），且根据附山垸垃圾填埋场垃圾渗滤液处理系统进水实测数据可知，垃圾渗滤液浓度较低，几乎不含重金属离子，经对照《国家危险废物管理名录》， DTRO处理机更换的废滤芯及废DTRO反渗透膜组不属于其中的危险废物，属于一般固废，废滤芯产生量约为2.6t/a，废DTRO反渗透膜组产生量为0.9t（3年），经收集后交环卫部门清运。反渗透浓液目前采用外运至湖南现代环境科技股份有限公司屈原分公司处理（11月19日省环监局督查提出该应急处理方案），待湘阴县生活垃圾焚烧发电厂建成后，反渗透浓液运送至焚烧发电厂焚烧处理。
本项目固废经上述措施处理后，对周边环境无影响。



表二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）：

1.地理位置
湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。
湘阴县附山垸垃圾填埋场位于静河乡清湖村滨江路东侧，地理中心坐标为东经112°51'40.59"，北纬28°38'58.04"，占地面积约5万m2，2005年开始堆放生活垃圾，2016年停止使用，填埋量260t/d，根据勘察报告，现已堆放垃圾37.55957万m3。湘阴县附山垸垃圾处理场西面紧邻湘江边，距离湘江约20m，中间隔一防洪堤；东面紧邻洋沙湖距离湘江约35m，南面为农田，项目地理位置详见附图1。

2.地形、地质、地貌
湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。
根据《附山垸生活垃圾填埋场治理修复项目岩土工程详细勘察报告》（中机国际工程设计研究院有限责任公司，2018年7月），项目区域共设置有49个钻孔，根据本次钻探揭露，场地内埋藏的地层主要有第四系人工填土层、第四系冲积层。各地层的野外特征自上而下依次描述如下：

A、第四系人工填土层（Q4ml）

（1）素填土层①（①为地层编号，下同）：褐黄、褐色，主要成分为粘性土夹少量植物根茎，局部约15-20%碎石，碎石粒径2-10cm，堆填年限不超过10年，密实程度不均匀，未完成自重固结，呈稍湿、松散状态。钻孔zk1、zk4、zk10、zk14、zk16、zk17、zk23、zk35、zk39、zk45~zk47、zk49 揭露该层，层厚0.50～5.50m。平均厚度1.54m。

（2）杂填土层②：黑、灰黑色，主要成分为生活垃圾（衣物、塑料袋、碎玻璃等生活杂物）、建筑垃圾夹5-10%的粘性土，有臭味，局部为粉质黏土夹10-30%碎砖、砼块等，粒径5-20cm，堆填年限不超过10 年，密实程度不均匀，未完成自重固结，呈湿、松散状态。钻孔zk2~zk9、zk11~zk13、zk15、zk18~zk22、zk24~zk34、zk36~zk38、zk40~zk44、zk48揭露该层，层厚3.10～12.30m。平均厚度8.70m。

B、第四系冲积层（Qal）

（1）粉质黏土③：褐色、灰褐色，主要由粘粒、粉粒组成，局部夹少量石英砂粒，摇震无反应，光泽反应稍有光泽，干强度较高，韧性中等，呈可塑状态。钻孔zk9、zk10、zk14、zk15、zk21、zk22、zk27、zk33、zk38、zk40、zk44 揭露该层，层厚2.10～9.30m。平均厚度3.79m。

（2）淤泥质黏土④：褐灰、灰黑色，成分主要为静水沉积物，主要成分为粘粒，略具腥臭味，摇震反应缓慢，光泽反应有光泽，干强度及韧性低，呈饱和、流塑状态。钻孔zk1~zk44、zk48、zk49揭露该层，层厚1.00～9.90m。平均厚度4.72m。

（3）淤泥质粉砂⑤：褐灰、灰色，呈饱和、松散状态，主要成分为石英质粉砂，含约20-40%的淤泥质，分选性好，颗粒均匀。钻孔zk1~zk10、zk15~zk17、zk21~zk23、zk27~zk29、zk33~zk35、zk38~zk44、zk48、zk49 揭露该层，层厚1.30～7.10m。平均厚度3.77m。

（4）粉质黏土⑥：褐黄、浅黄色，主要由粘粒、粉粒组成，局部夹少量石英砂粒，摇震无反应，光泽反应稍有光泽，干强度较高，韧性中等，呈可塑状态。钻孔zk1、zk10、zk40揭露该层，层厚0.60～3.50m。平均厚度1.60m。

（5）粉质黏土⑦：褐红、褐黄色夹灰白色条纹，具网纹结构，呈稍湿，硬塑状态，切面稍有光泽，无摇振反应，中等干强度及中等韧性。钻孔zk45~zk47揭露该层，层厚9.10～9.80m。平均厚度9.53m。

（6）中砂⑧：浅黄夹灰白色，呈饱和、稍密状态，成分主要为石英、长石，含少量粘性土，分选性较好，颗粒较均匀。钻孔zk1~zk10、zk15~zk17、zk21~zk23、zk27~zk29、zk33~zk35、zk38、zk39、zk41~zk49揭露该层，层厚1.90～10.40m。平均厚度4.87m。
3.水文地质
地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39 亿立方米。

枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。

由于场地地势起伏不平，同时临近湘江和洋沙湖，勘察期间，大部分钻孔均遇见地下水，地下水类型为上层滞水和空隙潜水。

上层滞水主要分布于杂填土②中，水量较小，主要受大气降水补给；稳定水位埋深埋深为1.40m～6.90m，稳定水位高程27.75m～32.75m。孔隙潜水主要分布于中砂⑧中，主要受湘江和洋沙湖水补给，略具承压性。勘察期间测得地下水稳定水位埋深为0.50m～9.80m，地下稳定水位高程为25.65m～26.31m。根据长沙市地区水文地质资料，该场地潜水稳定水位变化幅度可按5.00~6.00m考虑。

地层透水性及渗流方向

为测得场地内淤泥质粉砂⑤、中砂⑧的地层渗透性，本次勘察进行了4次/4孔的单孔简易抽水试验，根据试验结果，场地内淤泥质粉砂⑤渗透系数为1.7×10-3~3.4×10-3cm/s、中砂⑧渗透系数为2.5×10-2~4.2×10-2cm/s。
表2-1    项目各地层渗透性指标表
[image: image5.png]HoJR R

FIHLO

3.08X 107 c/s

JIEAC

8.50X10"cm/s

R BB RER o
lrﬁ IBKYE)

e

2.19X10° e/s

OB K

1.42X107cmw/s

-

Tz K

3.40X10%cm/s

sk

LSRG

5.19X10° c/s

-

Tz K

BE L@

3.50X10° c/s

K

hEb@E)

4.20X 102cm/s

BRI K





4.气候、气象
湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。
据湘阴气象站1979—2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日);极端最低气温—12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。
4.水文状况
（1）湘江
湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2 万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。
湘江是我省的最大河流，其发源湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，河源为潇水，在永州市的萍岛汇合广西来水称湘江，经金沙入湖南省东安县，流经零陵、衡阳、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是岳阳市的一条景观河流，既是岳阳市的主要供水水源，又是岳阳市的污水最终受纳水体。保护好湘江岳阳市区段的水环境质量，是保证岳阳市可持续发展战略的重要因素之一。
其主要水文参数如下：
年平均水位： 27.31m，平均最高水位：36.65m，平均最低水位：23.25m，历史最高洪峰水位：37.37m，平均径流深：7.76m，年平均流量：2131m3/s，平均最大流量12900m3/s，历史最大洪峰流量23000m3/s，平均最小流量：248m3/s，枯水期流量（90%保证率）： 410m3/s，历史最小流量：120m3/s，最大流速：2.6m/s，年平均流速：0.45m/s，枯水期平均流速：0.18m/s，平均含砂量：0.1-0.2kg/m3。
（2）洋沙湖
洋沙湖是湘阴境内一天然湖泊，位于湘阴城区东南，面积近6000亩，是湘江一级支流，总集雨面积205.02km2。洋沙湖水位受洋沙湖泵站控制，洋沙湖防洪排涝采用10年一遇15日暴雨15日末排至控制水位，通过电排调度，控制最高水位不超过31.5m，泵站设计排水流量为64.0m3/s。
本项目周边居民饮用水水源全部为城市自来水。

5.植被和生物
湘阴植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。总体而言，项目区植被覆盖程度不高。陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区属于农村地区，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。
据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物和珍稀植物。



表三、环境质量状况：

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）：

1.空气环境质量现状：
（1）项目所在区域环境质量达标情况判定
《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据上述大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了湘阴县2017年逐日环境空气监测数据和2018年湘阴县环境空气质量指数统计表。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对湘阴县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2日均值保证率为24小时平均第98百分位数对应浓度值，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，PM10、PM2.5日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，分析日均值保证率及年平均浓度，2017年和2018年湘阴县环境质量达标情况详见下表。
表3-1  湘阴县空气质量现状评价表（2017年）
污染物
年评价指标
现状浓度/（μg/m3）
标准值/（μg/m3）
占标率/%
达标情况
SO2
年平均质量浓度
9.07
60
15.12%
达标
98%日平均质量浓度
24
150
16%
达标
NO2
年平均质量浓度
18.48
40
46.2%
达标
98%日平均质量浓度
46.88
80
58.6%
达标
CO
95%日平均质量浓度
1100
4000
27.5%
达标
O3
90%8小时平均质量浓度
152
160
95%
达标
PM10
年平均质量浓度
58.87
70
84.1%
达标
95%日平均质量浓度
127.4
150
84.93%
达标
PM2.5
年平均质量浓度
44.01
35
125.74%
超标
95%日平均质量浓度
91.8
75
122.4%
超标
表3-2湘阴县空气质量现状评价表（2018年）
污染物
评价指标
现状浓度/（μg/m³）
标准值/（μg/m³）
占标率/%
达标情况
PM10
年平均
54

70

77.14%
达标
PM2.5
年平均
39

35

111.43%
超标
SO2
年平均
8

60

13.33%
达标
NO2
年平均
18

40

45%
达标
CO

24小时平均（第95位百分位数）
800

4000

20%
达标
O3
日最大8h平均（第90位百分位数）
91

160

56.88%
达标
根据湘阴县2017年和2018年环境空气监测数据，湘阴县环境保护局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的2017年和2018年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准。其中2017年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.26，2018年PM2.5年平均浓度超标倍数0.11。湘阴县2017年、2018年环境空气质量为不达标区域。
为扎实推进湘阴县大气环境质量改善，湘阴县生态环境保护委员会2018年7月印发了《湘阴县污染防治攻坚战2018年工作方案》，具体措施为推进“散乱污”涉气企业整治，列出整治企业清单，本着“关闭淘汰一批、限期治理一批、搬迁入园一批”的原则，区别情况分类处置；完成重点工业企业无组织排放治理改造，制定城市规划区内建材、化工、陶瓷、印刷、家具制造等重点行业的工业企业无组织排放改造治理工作方案；化学生产企业清洁生产改造，无机化学生产企业按照全流程达标排放要求编制“一厂一策”改造方案，完善企业原料、废料堆场扬尘防治设施改造，收集生产工序中的无组织排放，规范企业废气排放口设置；提高烟气收集率，全面取消脱硫设施旁路；实现大气排污口在线监控设施的全覆盖，确保稳定达标排放；进一步加强烧制砖瓦行业综合整治，对烧结砖瓦行业采取“关闭淘汰一批，升级治理一批”措施；推进工业园区大气污染综合防治，编制大气污染防控体系建设方案，加快推进园区内淘汰取缔燃煤小锅炉、实施集中供热、清洁能源替代；全面推进工业VOCS综合治理，严格环境准入，严格限制石化、有机化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；推进源头管控，使用低（无）VOCs含量的原辅材料；强化重点排污单位环保设施运行监管；提高燃油品质，加强油气回收治理；打好柴油货车污染防治攻坚战；加强非道路移动机械和船舶污染监管；加快能源结构调整，加快推进实施“气化湖南工程”；深入开展扬尘污染整治；严格控制秸秆、垃圾露天焚烧等。
湘阴县在上述采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，根据湘阴县2017年-2018年环境空气质量监测数据，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。
（2）其他污染物环境质量现状评价

本项目大气特征污染物为硫化氢、氨、甲烷、臭气浓度，环境空气质量现状引用《湘阴县 附山垸简易垃圾填埋场场地环境调查及风险评估报告》中2017 年 4 月环境质量监测数据进行评价。
监测点位：在场地上风向、中心和下风向共布设 8个采样点。
监测因子：硫化氢、氨、甲烷、臭气浓度1h小时浓度。
评价标准：硫化氢和氨参照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1要求；臭气浓度、甲烷无相应的环境空气质量标准，不做评价， 仅给出监测值。
表3-3 其他污染物环境质量现状监测统计结果  单位：μg/m3
监测点位
污染物
平均时间
评价标准/（μg/m3）
监测浓度范围/（μg/m3）
最大浓度占标率/%
超标率/%
达标情况
上风向10-50m
氨气

1h
200
49-61
30.5
0
达标

硫化氢

1h
10
ND
0
0
达标

甲烷

1h
/
1330-1420
/
/
/

臭气浓度（无量纲）
1h
/
12-14
/
/
/
厂区中心
氨气

1h
200
47-78
52
0
达标

硫化氢

1h
10
0.004
0
0
达标

甲烷

1h
/
1370-1500
/
/
/

臭气浓度

1h
/
32-35
/
/
/
下风向10-50m
氨气

1h
200
53-84
76.5
0
达标

硫化氢

1h
10
ND
0
0
达标

甲烷

1h
/
1410-1540
/
/
/

臭气浓度（无量纲）
1h
/
30-38
/
/
/
由上表的监测统计结果可知，项目区硫化氢和氨能满足照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1要求。臭气浓度较高，主要原因是受本项目垃圾填埋场影响， 本项目的建设有利于项目区环境空气质量的改善。
  2.地表水环境质量现状：

为了解项目所在区域地表水环境质量现状情况，本次报告收集了2019年11月岳阳广源水质检测有限公司对湘江（附山垸垃圾填埋场修复工程上游、下游）的一期监测数据。其监测结果统计见表3-1。 

① 现状监测项目
监测因子为pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群，共7项。
② 监测布点
湘江附山垸垃圾填埋场修复工程上游、下游2个监测断面。
③监测时间、频次


每个点位监测一天，一次采样。
④评价标准与评价方法
湘江附山垸垃圾填埋场修复工程上游断面、下游断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
水质常规监测结果见统计与评价下表3-4。
表3-3 监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲）

断面名称
水质类别
pH

化学需氧量
五日生化需氧量
氨氮
总磷
粪大肠菌群（个/L）
湘江附山垸垃圾填埋场修复工程上游断面
2019.11.7

7.88

9.6

2.7

0.33

0.01

1400

标准指数
0.44
0.64

0.9

0.66

0.1

0.7

最大超标倍数
0

0

0

0

0

0

湘江附山垸垃圾填埋场修复工程下游断面
2019.11.7

7.25

12.6

2.3

0.92

0.08

1500

标准指数
0.12

0.63

0.58

0.92

0.4

0.15

最大超标倍数
0

0

0

0

0

0

评价标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类）
6～9

20

4

1.0

0.2

10000

由表3-4可知，湘江附山垸垃圾填埋场修复工程上游、下游断面各水质监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

3.地下水环境质量现状

（1）监测项目与监测点

根据当地地下水状况，本环评地下水环境现状监测项目定为pH、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群。
  本环评采用2019年12月10日岳阳广源水质检测有限公司对项目上游本底井、地下水流向侧向2#扩散井和下游1#污染源监视井地下水现场监测数据进行评价。

（2）评价方法

本项目地下水环境质量现状评价采用标准指数法进行评价。

 （3）监测结果统计

本次地下水环境质量现状监测结果汇总情况见表3-4。，具体情况如下。
（1）监测布点

项目上游本底井、地下水流向侧向2#扩散井和下游1#污染源监视井。

（2）监测项目

pH、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群。
    （3）监测结果统计与评价

表3-4  地下水质量现状监测评价结果  单位：mg/L，pH无量纲

监测项目
上游本底井
东侧2#污染扩散井
下游2#污染监视井
标准值
监测结果
标准指数
监测结果
标准指数
监测结果
标准指数
pH

7.4
0.26
6.8
0.4
7.1
0.067
6.5～8.5

氨氮
2.6
5.2
1.62
3.24
2.14
4.28
≤0.5
总硬度
75.6
0.168
386.9
0.86
62.8
0.14
450
六价铬

0.006
0.12
0.007
0.14
0.022
0.44
≤0.05

硝酸盐

1.8
0.09
1.3
0.065
2.21
0.11
≤20

亚硝酸盐

0.339
0.339
0.041
0.041
0.099
0.099
≤1.0
氯化物

37.3
0.15
33.9
0.13
24.9
0.1
≤250

硫酸盐

16.2
0.065
145
0.58
14.7
0.059
≤250

氟化物

0.011
0.011
ND
0
0.008
0.008
≤1.0
耗氧量
5.83
1.94
1.34
0.11
2.44
0.81
≤3.0
溶解性总固体

183
0.183
538
0.538
310
0.31
≤1000
挥发酚

ND
0
0.006
3
0.003
1.5
≤0.002
氰化物

ND
0
ND
0
ND
0
≤0.05
铁

0.475
1.58
1.27
4.23
16.2
54
≤0.3
锰

0.405
4.05
16.4
164
8.07
80.7
≤0.1
铜

0.008
0.008
0.005
0.005
0.039
0.039
≤1.0

锌

ND
0
0.02
0.02
0.06
0.06
≤1.0
镉

ND
0
0.000485
0.097
0.00473
0.79
≤0.005
汞

0.000102
0.102
0.000102
0.102
0.000303
0.303
≤0.001

砷

0.00423
0.423
0.00265
0.265
0.00537
0.537
≤0.01
铅

ND
0
ND
0
0.00244
0.244
≤0.01
总大肠菌群（CFU/100mL）
210
70
1340
446
590
197
≤3.0
由上表的监测结果可知，项目上游本底井除氨氮、耗氧量、铁、锰、总大肠菌群超标外，其他水质因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，氨氮、耗氧量、铁、锰、总大肠菌群最大超标倍数分别为4.2、0.94、0.58、3.05、69，铁锰超标原因为区域地下铁锰等矿物质元素丰富,在缺氧状况下二价铁锰离子溶于水导致，氨氮、耗氧量、总大肠菌群超标原因为区域地下水与地表径流水力联系密切，受地表径流及区域农田影响导致超标。
项目2#污染扩散井和2#污染监视井除氨氮、挥发酚、铁、锰、总大肠菌群超标外，其他水质因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，氨氮、耗氧量、铁、锰、总大肠菌群最大超标倍数分别为4.2、0.94、0.58、3.05、69，铁锰超标原因为区域地下铁锰等矿物质元素丰富，在缺氧状况下二价铁锰离子溶于水导致，氨氮、挥发酚、总大肠菌群超标原因为区域地下水与地表径流水力联系密切，受地表径流及区域农田影响导致超标，同时因垃圾填埋场整形过程造成地层扰动导致铁、锰浓度进一步升高。

4.声环境质量现状

本项目现已建成运行，根据湖南精准检测技术有限公司2019年7月对项目四厂界噪声监测结果可知，项目厂界噪声昼间为52.3~55.7dB(A)，夜间噪声为43.2~45.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

表3-5   环境噪声质量现状表    单位：dB(A)

编号
测点名称
监测结果
昼间
夜间
1

场界东面外1m

53.1

43.2

52.3

43.5

2

场界南面外1m

53.7

44.1

53.2

45.6

3

场界西面外1m

52.9

44.7

52.4

45.3

4

场界北面外1m

55.5

45.4

55.7

45.2

评价标准
60

50

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目主要环境保护见下表3-6：

表3-6   本项目大气环境保护目标示意表

名称
坐标
保护对象
保护内容
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离（m）
X

Y

于家咀居民
210
0
居民
100人
二类区
E
210
青湖村
-1070

-392

居民

240人

二类区

SW

1138

表3-7   本项目水环境、生态环境保护目标示意表
要素

保护目标

性质/规模

方位

与项目最近距离

保护级别

地表水环境

湘江，大河

樟树港断面至白泥湖乡鸡啼垸取水口上游3000m

渔业用水，28.2km

西北

20
《地表水环境质量标准》（GB3095-2012）Ⅲ类标准

白泥湖乡鸡啼垸取水口上游3000m至取水口上游1000m

二级饮用水源保护区，2km
北

10km
《地表水环境质量标准》（GB3095-2012）Ⅲ类标准

取水口上游1000m至取水口下游100m

一级饮用水源保护区，1.1km
北

11.1km
《地表水环境质量标准》（GB3095-2012）Ⅱ类标准

取水口下游100m至取水口下游300m

二级饮用水源保护区，200m
北

11.3km
《地表水环境质量标准》（GB3095-2012）Ⅲ类标准

取水口下游300m至东洞庭湖

渔业用水

北

11.5m

《地表水环境质量标准》（GB3095-2012）Ⅲ类标准

洋沙湖，中湖
景观娱乐用水
E

10m
《地表水环境质量标准》（GB3095-2012）Ⅲ类标准

地下水环境

区域地下水

评价区域不使用地下水作为饮用水源

/

/

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质要求

生态环境

湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园
东侧，10m
国家湿地公园
/
不对其造成不利影响



表四、评价适用标准：

	环境质量标准
	（1）环境空气质量标准：本项目所在区域属于二类环境空气功能区。氨气、硫化氢执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求，NO2、SO2、PM10、PM2.5、臭氧、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，详见表4-1。

表4-1    环境空气质量标准

污染物项目
平均时间
浓度限值
单位
标准来源
二氧化硫（SO2）
年平均
60
μg/m3
GB3095-2012及其修改单二级标准
24小时平均
150
1小时平均
500
二氧化氮（NO2）
年平均
40
μg/m3
24小时平均
80
1小时平均
200
一氧化碳（CO）
24小时平均
4
mg/m3
1小时平均
10
臭氧（O3）
日最大8小时平均
160
μg/m3
1小时平均
200
颗粒物
（粒径小于等于10μm）
年平均
70
μg/m3
24小时平均
150
颗粒物
（粒径小于等于2.5μm）
年平均
35
μg/m3
24小时平均
75
氨气
1小时平均
200
μg/m3
HJ2.2-2018
硫化氢
1小时平均
10
μg/m3
（2）水环境：湘江附山垸垃圾填埋场修复工程上游、下游断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
    表4-2   地表水环境质量标准   单位：mg/L，pH值和粪大肠菌群（个/L）除外
污染物名称

pH

CODcr

BOD5
NH3-N

TN

TP

粪大肠菌群
Ⅲ类标准值

6-9

≦20

≦4.0

≦1.0

≦1.0

≦0.2

≦10000

依据： 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

（3）声环境：声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；具体限值详见表4-3。

表4-3    声环境质量标准     单位：dB(A) 

昼间

夜间

采用标准

60
50
GB3096-2008中2类区标准

（4）地下水环境：本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表4-4 地下水质量评价标准     （单位：mg/m3）

序号
指标
Ⅲ类标准
序号
指标
Ⅲ类标准
1
pH

6.5～8.5

12
挥发酚

≤0.002
2
氨氮
≤0.5
13
氰化物

≤0.05
3
总硬度
450
14
铁

≤0.3
4
六价铬

≤0.05

15
锰

≤0.1
5
硝酸盐
≤20

16
铜

≤1.0

6
亚硝酸盐
≤1.0
17
锌

≤1.0
7
氯化物

≤250

18
镉

≤0.005
8
硫酸盐
≤250

19
汞

≤0.001

9
氟化物
≤1.0
20
砷

≤0.01
10
耗氧量
≤3.0
21
铅

≤0.01
11

溶解性总固体
≤1000
22
总大肠菌群
（CFU/100mL）
≤3.0


	污染物排放标准
	（1）水污染物排放标准

营运期：本项目垃圾渗滤液中水污染物排放的《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准。
表4-5   生活垃圾填埋场污染控制标准      单位：mg/L，pH值除外

污染物名称
色度
CODcr
BOD5

SS

氨氮
排放限值
≦40

≦100

≦30

≦30

≦25

污染物名称
总磷
总氮
总砷
总铅
总汞
排放限值
≦3

≦40

≦0.1

≦0.1

≦0.001

（3）噪声排放标准

营运期：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）2类标准；

表4-5  环境噪声排放标准

时段

评价标准dB(A)

标准来源

昼间

夜间

运营期

60
50
GB12348-2008中2类区

（4）固体废物

一般工业固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。

	总量控制指标
	本项目为污染场地治理项目，不设总量控制指标建议。



表五、建设项目工程分析：

	工艺流程简介：

工艺流程及产污节点图：

本项目治理工程主要工艺流程及产污节点见下图：
[image: image6.png]



图5-1  填埋场治理及封场工程主要建设流程及产污节点图
本项目具体的施工方案见前文工程方案相关内容，项目现已建成，施工期各项污染物经对应环保措施处理后均可达标排放，其影响已成既定事实，施工期污染源已消失，故不再对施工期进行影响分析评价；填埋场封场后持续产生渗滤液、填埋气等。
营运期主要污染工序：

1.废水
填埋场封场后废水主要为填埋场垃圾产生的渗滤液及渗滤液处理系统产生的浓缩液。
（1）垃圾渗滤液
根据项目设计方案、运行现状及垃圾渗滤液实测数据可知，本项目垃圾填埋场封场后渗滤液的产生量按30m3/d（10950m3/a）计，主要污染物为色度、氨氮、COD、BOD、SS、总磷、总氮、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等。根据岳阳广源水质检测有限公司2019年12月1日，10日对垃圾渗滤液处理系统进水水质进行6次监测，其监测结果如下。
表5-1    项目预处理+两级DTRO进水出水监测结果表
时间
CODcr

(mg/L)

BOD5
(mg/L)

NH3－N (mg/L)

TN

(mg/L)

SS

(mg/L)

TP

色度
2019.12.1

216-269

3.1-10.2

178.7-185.8

197-200

78-90

0.09-0.1

300

时间
粪大肠菌群（个/L）
总镉(mg/L)

总铬(mg/L)

六价铬(mg/L)

总铅(mg/L)

总砷(mg/L)

总汞(mg/L)

2019.12.1

9200

ND

ND

0.018-0.025

ND

0.0011

0.0001

时间
CODcr

(mg/L)

BOD5
(mg/L)

NH3－N (mg/L)

TN

(mg/L)

SS

(mg/L)

TP

色度
2019.12.10

229-232

10.2-13.4

208.8-209.7

211-214

98-100

0.09-0.1

300

时间
粪大肠菌群（个/L）
总镉(mg/L)

总铬(mg/L)

六价铬(mg/L)

总铅(mg/L)

总砷(mg/L)

总汞(mg/L)

2019.12.10

16000

ND

ND

0.018

ND

0.00104

0.0001

原环评垃圾渗滤液处理系统采用“膜生化反应器+纳滤”工艺，因施工图设计前，湘阴县城市管理行政执法局已通过招投标采购了中联重科的“预处理+两级DTRO（碟管式反渗透）”一体化处理设备，故本项目采用现有“预处理+两级DTRO（碟管式反渗透）”一体化处理设备对垃圾渗滤液进行处理，处理达《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》中表二标准后接入湘阴县第二污水处理厂进行进一步处理后，最终排入湘江。

（2）垃圾渗滤液浓缩液

本项目垃圾渗滤液浓缩液产生量为7.5m3/d（2737.5m3/d），原环评垃圾渗滤液浓缩液经芬顿臭氧氧化处理后再与渗滤液处理系统一起处理后外排；由于填埋场场地利用现有淤泥层作为场地防渗层，浓缩液不宜回灌处理，且场内处理垃圾渗滤液浓缩液成本过高，故本环评设置的地埋式浓缩液收集池收集暂存后外运处理。反渗透浓液目前采用外运至湖南现代环境科技股份有限公司屈原分公司处理（11月19日省环监局督查提出该应急处理方案），待湘阴县生活垃圾焚烧发电厂建成运行后，反渗透浓液运送至焚烧发电厂焚烧处理。

2、废气

本项目封场后的废气主要为已填埋的垃圾分解产生的填埋气，主要成分为甲烷、CO2、氨气和硫化氢等气体及污水处理站恶臭气体。
湘阴县附山垸生活垃圾填埋场自2005年开始使用，至2016年停止使用，垃圾量为37.65万方，填埋场使用时间年限较长，现已为填埋气稳定产生期。根据《生活垃圾填埋场气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）中计算经验公式进行填埋气产量计算，参考国内关于陈腐垃圾研究数据，本填埋场垃圾填埋使用年限超过五年，垃圾中的有机碳含量C0取10%，降解率φ取0.4，产气速率常数k取0.25，则填埋场填埋气最大产生量为29m3/h（25.4万m3/a），采用导气井收集，根据同类填埋气收集系统的运行情况，收集效率取按90%计，则填埋气收集量约26.1m3/h（22.86万m3/a），其中60%为甲烷、39.75%CO2、0.2%氨气、0.05%硫化氢，即填埋气有组织收集甲烷量为13.7万m3/a，457m3/a氨气，114m3/a。根据填埋场运行n年的理论气体产生速率公式可知填埋气产气量逐年较低，对环境的影响逐步减小。未收集的填埋气呈无组织排放。
[image: image7.jpg]



 式中：Qt——所填垃圾在时间t时刻(第t年)的产气速率，m³／a。
M——所填埋垃圾的重量，t，376500t；
L0——单位重量垃圾的填埋气体最大产气量，m³／t，3.468m³／t；
k——垃圾的产气速率常数，1／a，0.25/a；
t——从垃圾进入填埋场时算起的时间，a，1a。
[image: image8.jpg]Ly = 1.867Coq 4.0.4)




 式中：C0——垃圾中有机碳含量，％，10%；
         φ——有机碳降解率，0.4。

原环评及初步设计中导气系统采用被动控制设计方案，填埋气体通过导气井导出后排放。施工图设计阶段，考虑到附山垸生活垃圾填埋场填埋总量较少（约37.65万方），生活垃圾堆体的高度不高（平均垃圾填埋厚度小于10m），内部所填垃圾中主要成分为生活垃圾（衣物、塑料、玻璃等），建筑垃圾夹5-10%粘性土，其中0.0-2.8m填埋深度中主要为粘性土20%碎石、碎砖、砼块等建筑垃圾，有臭味，填埋年限不超过10年，密实程度不均匀，未完成自重固结，呈湿、松散状态，因此单位面积产气量相对较少。根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）第11.1.3条“填埋场不具备填埋气体利用条件时，应采用火炬燃烧处理，并宜采用能够有效减少甲烷产生和排放的填埋工艺”，由于本项目填埋场不具备填埋气体利用条件，因此采用主动导排方式，将导气井中的填埋气通过抽气设备抽排出来，通过火炬燃烧后排放。

火炬系统平常处于关闭状态，仅当集气罐内可燃气体超过25%时开启燃烧，其燃烧时间根据填埋气实际产生情况而定。

3、噪声
本项目噪声主要来渗滤液处理站水泵噪声、填埋气抽气机噪声，原环评垃圾渗滤液处理系统采用“膜生化反应器+纳滤”工艺，垃圾渗滤液浓缩液经芬顿臭氧氧化处理后再与渗滤液处理系统一起处理后外排。本环评垃圾渗滤液处理系统采用“预处理+两级DTRO”一体化处理设备处理，垃圾渗滤液浓缩液经收集后外运处置，污水处理设备相对原环评减少，但新增了填埋气抽气机，厂区整体噪声变化不大。
项目主要噪声源的声压级见表5-3。
表5-3   项目变更后主要噪声源的声压级
序号
噪声源
声压级
数量

1

水泵
80dB(A)

6台（三用三备）
2

DTRO一体化处理设备
85dB(A)
1台

3
填埋气抽气机
80dB(A)
2台（一用一备）

4、固废
（1）污泥
原环评中垃圾渗滤液采用的处理工艺为“膜生化反应器+纳滤”，处理过程中会产生生化污泥，污泥产生量为100t/a；本环评垃圾渗滤液采用“预处理+两级DTRO”一体化设备处理，无生化污泥产生。
（2）废滤芯和反渗透膜
原环评采用垃圾渗滤液“膜生化反应器+纳滤”处理，会产生废滤膜；本环评垃圾渗滤液采用“预处理+两级DTRO”一体化设备处理，DTRO处理机中的芯式过滤器及RO反渗透膜需要定期更换，其中芯式过滤器滤芯根据水质情况3-7天更换一次，每次更换7个，每年更换下来的滤芯月511个（按平均5天更换一次计），约2.6t/a；DTRO反渗透膜组3年更换一次，更换膜组约15组，每组约60kg，故每次更换产生废DTRO反渗透膜组约0.9t。芯式过滤器滤芯为棉质绕线滤芯，DTRO反渗透膜材质为聚酰胺（俗称尼龙），且根据附山垸垃圾填埋场垃圾渗滤液处理系统进水实测数据可知，垃圾渗滤液浓度较低，几乎不含重金属离子，经对照《国家危险废物管理名录》， DTRO处理机更换的废滤芯及废DTRO反渗透膜组不属于其中的危险废物，属于一般固废，废滤芯产生量约为2.6t/a，废DTRO反渗透膜组产生量为0.9t（3年），经收集后交环卫部门清运湘阴县生活垃圾焚烧发电厂处理。


表六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

	[image: image11.png]M B ]
n HAECC) EEX BEER (gm3) - FEX
ﬂ:ﬂz FIHRIEE(C) FEX TR (gfm3) - FEX
P BAARMS, TRERR. SR (o) TRy ok, £25%) &
y ettt |REREBIZURE, EE7EMR, B0, WARE, FRE, TARE. 4
BRASERRR, REBERME. ARIBEEEPTAY,
=24 Bk, HAER. A BEEA. FRKT Y,
KRR TR ETRORE, AASRAFKPAED 15 54 RE.
A% iR THRERE, AASRAHARERZEAMEFRED 1554, RE.
| BN REREAFEZREL. REFREERG, wFRER, S8E wPREL, THH

FTATFR, RE, A AA#D, BUFHAER. HE,

KK
ik

WA RKAF £ HWEBAG R KKA: TR, —AM%. L. BRARPEHE, UEE
AR AR AE R A IR b7 B

[
ELid

& TR, BRAMER. ERTEMELISC, HAEETEL 8%, REEZBEH. K55 (7]
i TRA HE. BB, RAMFRLTEK VIRRMHE. HEEEFRRELAAERER
EEAREAH
RE B EWERE ARG S BERERE, FRNFRARN IR, KRR ™
REREET (RREHTHAN) PHEREHRERATRE, REMAXETE, KRR
%, BHABPEARZETHE. TEE. TRE, THE, “HEHRMRTRY . TRA.
BE. HAR, RANFRERERE, DHHIREREREMREAAERE. THEP R
PR, Wk, PR, ARMEHHEEALRLTR, NEERKMADHAERFE,

it
RE

RAFHARTRXARZLAR, FHTRE, PERAEA. AULALEARRESEER

FRE, FHREIER. TEEEERMERY, RTRTERE. FILRATAE, #248%

RAlMER, ME#R: ADL TRERRFITRRE. CTUAARARE, BAFEEHN

BARG. ARt HAEBRSENNE. ARKBEMEREAURESA, ERREERML
B,





	排放源

（编号）
	污染物
名称
	处理前产生浓度
及产生量（单位）
	排放浓度及
排放量（单位）

	水

污

染

物
	垃圾渗滤液
	废水量
	8212.5m3/a
	8212.5m3/a

	
	
	CODcr
	270mg/L，   2.2t/a
	20mg/L，   0.16t/a

	
	
	BOD5
	15mg/L，   0.12t/a
	4mg/L，   0.03t/a

	
	
	SS
	100mg/L，   0.82t/a
	8mg/L，   0.06t/a

	
	
	NH3-N
	210mg/L，   1.72t/a
	8mg/L，   0.06t/a

	
	
	TN
	215mg/L，   1.76t/a
	15mg/L，   0.12t/a

	
	
	TP
	0.1mg/L，   0.0008t/a
	0.01mg/L，   0.00008t/a

	
	垃圾渗滤液浓缩液
	废水量
	2737.5m3/a
	0（清运至湘阴县生活垃圾焚烧发电厂）

	
	
	CODcr、BOD5、氨氮、SS、TN、TP等
	 /
	0（清运至湘阴县生活垃圾焚烧发电厂）

	大气污染物
	填埋气
	甲烷、氨气、硫化氢
	少量
	少量

	固

体

废

物
	垃圾渗滤液处理
	废滤芯
	2.6t/a
	0（清运至湘阴县生活垃圾焚烧发电厂）

	
	
	反渗透膜
	0.9t/3年
	

	噪
声
	80～85dB
	厂界达标

	主要生态影响（不够时见附另页）
项目现已建成，场地均已封场绿化，改善原有生态环境。


表七、环境影响分析：
	施工期环境影响分析：
本项目各项工程均已建成，施工期影响已成既定事实，故不对施工期进行影响分析。


	营运期环境分析：
1.地表水环境影响分析
（1）填埋场垃圾渗滤液
项目垃圾填埋场渗滤液产生量按30m3/d（10950m3/a），主要污染物色度、氨氮、COD、BOD、SS、总磷、总氮、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等。

本项目设有垃圾渗滤液处理站1座，处理规模为30m3/d，位于垃圾填埋场南侧，垃圾渗滤液处理站包括调节池、DTRO处理机、浓缩液池、透过水池、加药站、仓库储药间及机修间。本项目处理出水水质需达《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》中表二标准。本项目采用“预处理+两级DTRO”处理，垃圾渗滤液处理系统外排尾水量为22.5m3/d，年排放量为8212.5t/a。
表7-1    项目垃圾渗滤液处理站设计进出水水质表   单位（mg/L）
指标
CODCr
BOD

氨氮
TN

SS

TP

进水水质
2000

1000

400

600

600

10

出水水质
100

30

25

40

30

3

[image: image12.png]XL Gk RS : 81007

AR #X4: sulfuric acid UN %5 1830

#FK: HS0s 4T E: 9808 CAS 5: 7664-93-9

A EARBEHBRAE, TR,
i 10.5 AR FE k=D 1.83
:3:1 3300 ARESE (kPa) 0.13(1458°C)
HARE.
BN RN BETHK.
., ZREFHE: LD50 : 2140mghg (KEZD)
it LCS0 : 510mg/m3, 2 /Mt CKERA) 5 320mg’, 2 /hat CMNERA)

FiE R, RREERFTRIMAHPEREA. RIRF T REME. BRA
Rt Ar. AR, DIBCKH: IRTREN S, EFLEFRERPMAR; WK
.2 EIIRREERE TAMTE AT, UG RHAMERG AR BHY R
F wEAE (EETRAEFI. MEX. BRE. AX%. gRAGRERALE BEY

R, RERRKEY B BARNTERNY, EEARFL. 2RX
UEXH,
B FombE, BEXREX. BN REL.




污水处理工艺流程如下。
图7-1  污水处理工艺流程图
工艺流程说明：
1、调节池进水量为30m3/d，进水来自填埋场，出水泵提升质DTRO处理机，调节池有效容积为300m3。
2、DTRO处理机设计处理水量为30m3/d，DTRO采用聚酰胺复合膜，第一级DTRO膜通量为11L（m2*h），膜面积为112.86 m2，第二级DTRO膜通量为34L（m2*h），膜面积为37.62m2。
3、浓缩液的产生量为7.5m3/d。浓缩液池进水来自DTRO处理机，有效容积为115.32m3。
4、透过水的产生量为22.5 m3/d。透过水池进水来自DTRO处理机，出水提升至填埋场压力管，并最终接入洋沙湖路与滨湖路交叉口的市政污水井，有效容积为303.75m3。
5、加药站为DTRO处理设备配套系统，设有1个5m3硫酸罐（98%），加酸量为1.8~2.2kg/m3渗滤液。
6、仓库储药间及机修间由仓库、储药间、机修间合建，储存药剂为液体阻垢剂（主要成分为磷酸盐类）、粉末状清洗剂CP（主要成分为氢氧化钠粉末、乙二胺四乙酸、生物可降解表面活性剂、氯化钠）、粉末状清洗剂AP（主要成分为柠檬酸、生物可降解表面活性剂、氯化钠）。
7、膜系统为两级反渗透，第一级反渗透需要从芯式过滤器后进水，第二级反渗透处理第一级透过水。
调节池的出水，由DTRO进水泵给一级DTRO设备供水，首先进入芯滤增压泵，滤芯增压泵出水进入芯式过滤器进一步去除渗滤液中的悬浮物，设备配有芯式过滤器2台，其进、出水端都有压力传感器，自动检测压差，当压差超过2.0bar的时候系统提示更换滤芯。芯式过滤器过滤的精度为10μm为膜柱提供最后一道保护屏障。为了防止各种难溶性硫酸盐、硅酸盐在膜组件内由于高倍浓缩产生结垢现象，有效延长膜使用寿命，在一级反渗透膜前需加入一定量的阻垢剂。添加量按原水中难溶盐的浓度确定。
经过芯式过滤器的渗滤液直接进入一级反渗透高压柱塞泵，高压泵设1台。
DT膜系统每台柱塞泵后边都有一个减震器，用于吸收高压泵产生的压力脉冲，给膜柱提供平稳的压力。经高压泵后的出水进入膜组件，膜组件采碟管式反渗透膜柱，抗污染性强的优点，对渗滤液的适应性很强，膜寿命延长到3年。一级反渗透系统设一段。
第一级反渗透的减震器出水进入膜组（FM1），由于高压泵流量不足以向膜柱直接供水，所以通过在线泵将膜柱出口一部份浓缩液回流至在线泵入口以保证膜表面足够的流量和错流流速，避免膜污染。在线泵流出的高压力及高流量水直接进入膜柱。
膜柱最终出水分为两部分：一级浓缩液和一级透过液。浓缩液端有一个伺服机控制阀，用于控制膜组内的压力，以产生必要的产水回收率。一级透过液进入二级高压泵等待二级DTRO进一步处理。一级浓缩液排入浓缩液储池，等待回灌或外运处置。
第二级DTRO用于对第一级DTRO透过液的进一步处理，因此又称为透过液级，经一级DT膜系统处理后的透过液无需添加任何药剂直接送入二级DT膜系统高压泵，一级与二级之间无须设置缓冲罐，系统运行时流量自动匹配。二级高压泵设二台，并联运行，其中一台设置了变频控制，其运行频率和输出流量将根据一级透过液流量传感器反馈值自动匹配，同时二级高压泵入口管路设置了浓缩液自补偿，使得二级系统的运行不受一级系统产水量的影响。由于二级DTRO进水污染物浓度已大为降低，膜表面过滤流速要求低，回收率比较高，故第二级反渗透不需要在线增压泵，仅仅使用高压泵就可以满足要求。二级反渗透设二段，串接运行，高压泵出水直接进入第一段膜柱，第一段膜柱浓缩液进入第二段。
二级DTRO浓缩液端也设有一个伺服电机控制阀，用于控制膜组内的压力和回收率。第二级DTRO浓缩液由于其水质远好于渗滤液原水，故排向第一级系统的进水端，与一级DTRO的进水合并处理，同时提高系统的回收率。
8、膜组清洗
膜组的清洗包括冲洗和化学清洗两种。
冲洗：膜组的冲洗在每次系统关闭时进行，在正常开机运行状态下需要停机时，一般都采取先冲洗后再停机模式。系统故障时自动停机，也执行冲洗程序。冲洗的主要目的是防止渗滤液中的污染物在膜包表面沉积。冲洗分为两种，一种是用渗滤液冲洗，一种是清水冲洗，两种冲洗的时间都可以在操作界面上设定，一般为2－5分钟。
化学清洗：为保持膜的性能，膜组应该定期进行化学清洗。清洗剂分酸性清洗剂（AP）和碱性清洗剂（CP）两种，碱性清洗剂的主要作用是清除有机物的污染，酸性清洗剂的主要作用是清除无机物污染。操作人员需要定期给储罐添加清洗剂，设定清洗执行时间，需要清洗的时候系统可自动执行。
在清洗时，清洗剂溶液在膜组系统内循环，以除去沉积在膜包上的污染物质，清洗时间一般为1－2个小时，但可以随时终止。清洗完毕后的液体排出系统到调节池。膜组的化学清洗由计算机系统自动控制，可在计算机界面上设定清洗参数。
清洗时间间隔的长短取决于进水中的污染物质浓度，当在相同进水条件下，膜系统透过液流量减少10%-15%或膜组件进出口压差超过允许的设定值（DTRO组件进出压差为10-12bar）时需进行清洗，清洗方案及周期根据具体情况设定，一般性碱性清洗7天一个周期，酸性清洗14天一个周期。
根据岳阳广源水质检测有限公司2019年12月1日，10日对垃圾渗滤液处理系统进水水质进行6次监测，其监测结果如下。
表7-2   项目预处理+两级DTRO进水出水监测结果表(单位： mg/L)
时间
项目
CODcr

BOD5
NH3－N

TN

SS

TP

色度
12.1

进水
216-269

3.1-10.2

178.7-185.8

197-200

78-90

0.09-0.1

300

出水
12-17

2.5-3.5

4.52-7.86

5.9-13.1

6-8

0.01-0.09

15

去除率
92.1%

65.7%

95.7%

93.5%

91%

10%

95%

排放标准
≤100

≤30

≤25

≤40

≤30

≤3

≤40

时间
项目
粪大肠菌群（个/L）
总镉
总铬
六价铬
总铅
总砷
总汞
12.1

进水
9200

ND

ND

0.018-0.025

ND

0.0011

0.0001

出水
1800-3500

ND

ND

0.004

ND

0.00096

0.00004
去除率
62%

-

-

-

-

13%

61%

排放标准
≤10000

≤0.01

≤0.1

≤0.05

≤0.1

≤0.1

≤0.001

时间
项目
CODcr

BOD5
NH3－N

TN

SS

TP

色度
12.10

进水
229-232

10.2-13.4

208.8-209.7

211-214

98-100

0.09-0.1

300

出水
8-9

2.5-3.6

2.6-2.64

5.73-5.9

ND

0.01

15

去除率
96.5%

74.5%

98.7%

97.3%

98%

90%

95%

排放标准
≤100

≤30

≤25

≤40

≤30

≤3

≤40

时间
项目
粪大肠菌群（个/L）
总镉
总铬
六价铬
总铅
总砷
总汞
12.10

进水
16000

ND

ND

0.018

ND

0.00104

0.0001

出水
1600

ND

ND

0.004

ND

0.0001

0.00004
去除率
90%

-

-

77.8

-

90%

61%

排放标准
≤10000

≤0.01

≤0.1

≤0.05

≤0.1

≤0.1

≤0.001

由上表可知，本项目采用“预处理+两级DTRO工艺”处理后，外排尾水可达《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》中表二标准，满足达标排放要求。为尽一步改善洋沙湖和湘江水质，故本项目外排尾水接入市政污水管网，进入湘阴县第二污水处理厂进一步处理达标后外排。
处理后的尾水提升至填埋场压力管，并最终接入洋沙湖路与滨湖路交叉口的市政污水井，进入湘阴县第二污水处理厂进行处理达标后外排，排水量为22.5t/d。根据《关于生活垃圾焚烧发电生产废水排放问题的复函》（环办环评函〔2018〕1038号）文，“《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）规定，生活垃圾渗滤液和车辆清洗废水应收集并在生活垃圾焚烧厂内处理或送至生活垃圾填埋场渗滤液处理设施处理。若通过污水管网或采用密闭输送方式送至采用二级处理方式的城市污水处理厂处理，应满足以下条件：（1）在生活垃圾焚烧厂内处理后，总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等污染物浓度达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2规定的浓度限值要求；（2）城市二级污水处理厂每日处理生活垃圾渗滤液和车辆清洗废水总量不超过污水处理量的0.5%；（3）城市二级污水处理厂应设置生活垃圾渗滤液和车辆清洗废水专用调节池，将其均匀注入生化处理单元；（4）不影响城市二级污水处理厂的污水处理效果。”
湘阴县第二污水处理厂位于洋沙湖大道南侧，处理规模为1万t/d，采用工艺为水解酸化+AAO工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，属于二级污水处理厂，于2016年11月投入运行，目前平均污水量为5000t/d左右，纳污范围为排水体制为完全分流制，南至顺天大道以南的轻工产业园，北至新白水江一烈士公园；西以湘江为界，东至规划的环城大道，总纳污面积28.10平方公里，收集该区域的生活污水及以机械制造、电子、食品为主导的企业工业废水。
本项目外排尾水中各污染物均满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2规定的浓度限值要求，外排水量为22..5t/d，占湘阴县第二污水处理厂水量的0.225%，附山垸垃圾填埋场存在年限较长，垃圾渗滤液产生浓度较低，外排尾水浓度低于《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中三级标准及区域生活污水、企业生产废水排放浓度，满足湘阴县第二污水处理厂接管标准要求，故湘阴县第二污水处理厂可不设置生活垃圾渗滤液专用调节池，项目外排尾水不影响污水处理厂的污水处理效果。
综上所述，本项目垃圾渗滤液处理采用 “预处理+两级DTRO”工艺+排入湘阴县第二污水处理厂处理可行。
（2）垃圾渗滤液浓缩液
本项目垃圾渗滤液经“预处理+两级DTRO”一体化设备处理后，会产生垃圾渗滤液浓缩液，该部分废水污染物浓度较高，由于填埋场场地利用现有淤泥层作为场地防渗层，浓缩液不宜回灌处理，且场内处理垃圾渗滤液浓缩液成本过高，故本环评设置的地埋式浓缩液收集池收集暂存后外运处理。反渗透浓液目前采用外运至湖南现代环境科技股份有限公司屈原分公司处理（11月19日省环监局督查提出该应急处理方案），待湘阴县生活垃圾焚烧发电厂建成运行后，反渗透浓液运送至焚烧发电厂焚烧处理。

根据现场踏勘多个生活垃圾焚烧发电厂，其垃圾渗滤液浓缩液可采用焚烧、回喷垃圾贮坑、烟气处理石灰浆配料用水等方式进行处理，湘阴县生活垃圾焚烧发电厂垃圾浓缩液处理方式采用焚烧处置，故本项目垃圾渗滤液浓缩液送湘阴县生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理可行，同时本项目已与湘阴县生活垃圾焚烧发电厂签订了垃圾渗滤液浓缩液处置协议，其同意接受处置本项目产生的垃圾渗滤液浓缩液（详见附件）。
综上所述，本项目垃圾渗滤液处理方式由“膜生化反应器+纳滤”工艺变更为“预处理+两级DTRO”工艺，垃圾渗滤液浓缩液由芬顿臭氧氧化处理后再与渗滤液处理系统一起处理变更为送湘阴县生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理，减少了部分废水污染物外排量，降低了污水处理成本，相对原环评的地表水环境影响程度，本环评对地表水环境的影响较小。
项目废水类别及污染治理设施信息
①废水类别、污染物及污染治理设施信息

表7-3  废水类别、污染物及污染治理设施信息
废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

垃圾渗滤液反渗透尾水
COD、BOD、SS、总磷、总氮、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅
湘阴县第二污水处理厂
连续排放，流量稳定
TW001

预处理+两级DTRO一体化设备
预处理+两级DTRO
DW001

是
□否
企业总排口

□雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放口
②废水间接排放口基本情况
表7-4  废水间接排放口基本情况
排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量/（万t/a）
排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称
污染物种类
排放标准浓度限值/（mg/L）
DW001
E112°51'37.93"

E28°38'53.34"

0.8212
污水处理厂

连续排放

/
湘阴县第二污水处理厂
COD
50
氨氮

5
SS
10
BOD5
10
TN
15
TP
0.5
③废水污染物排放执行标准表。
表7-5  废水污染物排放执行标准表
排放口编号

污染物种类

国家或地方排放标准
名称

浓度限值/（mg/L）

DW001

COD

《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》中表二标准
100
BOD5
30
氨氮

25
TN
40
SS
30
TP
3
色度
40
粪大肠菌群（个/L）
10000
总镉
0.01
总铬
0.1
六价铬
0.05
总铅
0.1
总砷
0.1
总汞
0.001
④废水污染物排放信息表。

表7-6  项目废水污染物排放信息表
序号
排放口编号
污染物种类
排放浓度mg/L

日排放量t/d

年排放量t/a

1

DW001

CODCr
20
0.0004
0.16
BOD5
4
0.00008
0.03
SS
8
0.00016
0.06
NH3-N

8
0.00016
0.06
TN
15
0.00032
0.12
TP
0.01
0.0000002
0.00008
全厂排放口合计
CODCr
0.16
BOD5
0.03
SS
0.06
NH3-N

0.06
TN
0.12
TP
0.00008
2.地下水影响分析

本环评基本不改变原环评地下水污染物防治措施，采用柔性垂直防渗系统经垂直防渗，采用淤泥质黏土层作为底部防渗层，仅根据地质详勘把柔性垂直止水帷幕深度由15m改为12m。

项目前期编制环评报告依据为初步设计，项目仅完成了初步勘探，初步勘察报告显示项目区垃圾平均埋深为15m左右。施工图设计阶段进行了详细勘察，由勘察单位出具了《附山垸生活垃圾填埋场治理修复项目岩土工程详细勘察报告》（中机国际工程设计研究院有限责任公司，2018年7月）（3687（Ⅱ）XK），报告显示项目区域垃圾平均埋深为11m左右，垃圾堆体下部为隔水层（淤泥质黏土④渗透系数K为1.42×10-7cm/s，钻孔zk1~zk44、zk48、zk49揭露该层，全场分布，层厚1.00~9.90m，平均厚度4.72m，具备隔水层条件。）。且淤泥质黏土④底下为淤泥质中砂⑤层，渗透系数K为3.40×10-3cm/s，从设计角度讲严禁击穿淤泥质黏土④达到淤泥质中砂⑤层，否则会造成填埋场垃圾渗滤液泄露。因此选择淤泥质黏土④作为隔水层，其平均深度为11m，按照《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》（CJJ176-2012）中第8.6.2条规定，柔性垂直屏障进入隔水层至少1m。因此，施工图阶段柔性垂直屏障系统平均设计深度为12m。
柔性垂直防渗技术是以一种采用高密度聚乙烯（HDPE）膜为防渗材料，基于将老垃圾填埋场已经产生的污染或可能产生的污染物控制在限制范围的一种高新型垂直防渗系统，其最终目标是实现污染源的隔离和控制，实现生态环境的修复，柔性垂直防渗技术主要的防渗材料为高密度聚乙烯（HDPE）膜，在防渗系统中通过将高密度聚乙烯（HDPE）膜垂向插入相对不透水层中，并插入相对不透水层以下1.0m以上，土工膜侧面配有独特的链接锁扣（内部插入止水条），并在底部灌充1m高性能密封材料，共同构成垂直防渗系统。根据地勘报告中渗透系数检测结果，本项目以淤泥质黏土④（渗透系数K为1.42×10-7cm/s）作为场地防渗层，并与柔性防渗膜相连接。
根据总图设计的垃圾场封场平面图，止水帷幕布置在北、西及南面的拦渣坝底部，东面布置在道路内侧2m左右，柔性垂直防渗系统进入相对不透水层淤泥质黏土④≥1.0m。根据《附山垸生活垃圾填埋场治理修复项目岩土工程详细勘察报告》（中机国际工程设计研究院有限责任公司，2018年7月）（3687（Ⅱ）XK），柔性垂直防渗系统设置有29个岩层取样孔，在柔性垂直防渗系统边界线均匀分布，勘测结果显示柔性垂直防渗系统边界线淤泥质黏土④厚度范围为3.4m-9.8m，符合插入相对不透水层以下1.0m以上要求。故本项目防渗系统止水帷幕工程整体设计方案基本不变，其设计平均深度由15m变更为12m可行。

地下水影响分析引用原环评地下水影响结论“项目在垃圾堆体周边设置止水帷幕进行垂直防渗，采用柔性垂直防渗系统。柔性垂直防渗技术主要的防渗材料为高密度聚乙烯（HDPE）膜，在防渗系统中通过将高密度聚乙烯（HDPE）膜垂向插入相对不透水层中，并插入到相对不透水层以下1.0m以上，土工膜侧面配有独特的链接锁扣（内部插入止水条），并在底部灌充1m高性能密封材料，共同构成垂直防渗系统，将污染物控制在限制范围内。同时应严格按照设计和规范加强对填埋场封场治理维护管理，减少渗滤液的产生，并设置监测井对地下水定期进行环境监测，控制本填埋场对该区域地下水造成的不利影响。”
3.大气影响分析
填埋场在封场后产生废气主要填埋气，通过在场区建设导排竖井，收集填埋气经导气井导出+集气罐收集后由火炬系统燃烧排放，并且填埋区域进行有效覆盖绿化，将大大减少甲烷、氨、硫化 氢和臭气浓度的排放，对填埋场周围空气环境质量有一定的改善作用。恶臭污染物能 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准限值。

本项目火炬系统具备点火、熄火安全保护功能，填埋气体进口管道上设置于填埋气体燃烧特性相匹配的阻火装置，火炬处理规模为100m3/h，工作范围为30-100m3/h，火炬为暗火火炬。填埋气主要成分为甲烷，为清洁能源，充分燃烧后产物为水蒸气和二氧化碳，对大气环境影响较小。

根据湖南精准检测技术有限公司2019年8月20日对项目厂界下风向10m处监测数据可知，下风向10m处硫化氢未检出，氨气浓度为0.5mg/m3，臭气浓度未检出，达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准限值，符合达标排放要求。

相对原环评的被动收集无组织排放填埋气，本环评收集燃烧后排放其对大气环境的影响减小。
4.声环境影响分析
项目营运期噪声主要来渗滤液处理站水泵噪声、填埋气抽气机噪声，声压级在85～95dB(A)之间。为使厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，项目在设备的平面布局、选用运行噪声低的设备，设备的底座安装减振器等方面采取有效措施，以降低噪声的传播和干扰。
本项目现已建成运行，根据湖南精准检测技术有限公司2019年7月对项目四厂界噪声监测结果可知，项目厂界噪声昼间为52.3~55.7dB(A)，夜间噪声为43.2~45.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

本环评污水处理设备相对原环评减少，但新增了填埋气抽气机，变更前后厂区整体噪声变化不大，对周边声环境影响基本无变化。

5.固体废物环境影响分析
项目固体废物的产生量及处置措施见下下表7-7：
表7-7  固体废物产生量及处置措施

序号

固废名称

产生部位

产生量

固废属性

处置措施

1

废滤芯
渗滤液处理
2.6t/a

一般工业固废
运往湘阴县生活垃圾焚烧发电厂处理
2

废DTRO反渗透膜组
渗滤液处理
0.9t/（3a）
本项目DTRO处理机更换的废滤芯及废DTRO反渗透膜组不属于危险废物，属于一般固废，填埋场不设一般固废暂存间，每次更换的废滤芯及废DTRO反渗透膜组量较小，经收集后直接运往湘阴县生活垃圾焚烧发电厂处理。
采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境不会造成影响。

6.生态环境影响分析
根据《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220-2017）等规范要求，本项目封场时应进行覆盖和绿化。垃圾堆体上除必要的气体导排、防洪及雨水导排、渗滤液导排等设置占用的部分外，其余表面均应绿化。封场工程的绿化植物配置宜与周围环境景观和封场后的土地利用规划相协调。封场绿化应选择抗逆性强、适应填埋场环境条件、生长稳定的植物，垃圾堆体上宜选用护坡、防冲刷能力强的浅根植物；花灌木应选择观赏性强、涨势健康和便于管理的种类；绿篱植物和观叶灌木应选择萌芽力强、枝叶繁茂、耐修剪的种类；地被植物宜选择生长强势、覆盖率高、病虫害少、绿色期长和耐修剪的种类。
通过封场绿化工程可有效增加周围绿化面积，减少雨季填埋区水体流失，改善周围景观，使填埋区与周围环境相协调，对区域水土保持、景观美学都有相当程度的正面影响，并可减少对附近大气、地表水的污染，减轻恶臭影响。

本环评不改变原环评封场措施，相对原环评对生态环境影响不变。
7.环境风险分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全和环境影响和损害程度，提出合理可行的防范措施、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。
填埋场治理封场工程属环保项目，工程本身不存在环境风险因素，本次环境风险评价的目的在于分析识别治理封场工程施工、封场后垃圾堆体稳定化维护过程中存在的风险因素及可能诱发的环境问题，并对针对潜在的环境风险，提出相应的合理可行的防范、应急与减缓措施，从源头防范环境风险，力求将潜在风险的危害程度降至最低。
1、物质风险识别
a、物质危险性判断

通过对项目的主要物料按物质危险性、毒理指标和毒性等级进行分析，并考虑其燃烧爆炸性，对照关于物质危险性标准（见表7-8），并通过查询MSDS可知，本环评更涉及的风险物质为硫酸和甲烷，涉及到的垃圾渗滤液浓度较低，硫酸为Ⅲ级中度危害，具体见下表7-9、表7-10。

表7-8  物质危险性标准
  项目名称
LD50（大鼠经口）/（mg/kg）
LD50（大鼠经皮）/（mg/kg）
LC50(小鼠吸入，4h)/(mg/L)

 有毒物质
1

＜5

＜1

＜0.01

2

5＜LD50＜25

10＜LD50＜50

0.1＜LD50＜0.5

3

25＜LD50＜200

50＜LD50＜400

0.5＜LD50＜2

易燃物质
1

可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质
2

易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质
3

可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质
爆炸性物质
在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质
注：（1）符合有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。（2）凡符合易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。
表7-9  硫酸危险特性表
表7-10  甲烷危险特性表
物质名称：甲烷 英文名称：methane 
危险性类别：第 2.1 类易燃气体
危险货物编号：21007 
UN编号：1971
物化特性
熔点（℃）
-182.5
沸点（℃）
-161.5
溶解性
微溶于水，溶于醇、乙醚。
相对密度（空气=1）
0.55
饱和蒸气压(kPa)
53.32(-168.8℃)
燃烧热
889.5 kJ/mol
相对密度(水=1)
0.42(-164℃)
外观与气味
无色无臭气体。
火灾爆炸危险数据
闪点（℃）
-188
爆炸极限（%）
上限15    下限5.3
引燃温度(℃)
538
临界温度（℃）
-82.6
临界压力（MPa）
4.59
燃烧性
本品易燃，具窒息性。
灭火剂
雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
灭火方法
切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。
危险特性
易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。
反应活性数据
稳定性：稳定
聚合危险性：不聚合
禁忌物：强氧化剂、氟、氯。
有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。
健康危害数据
侵入途径
吸入、皮肤接触
急性毒性
LD50
无资料
LC50
无资料
健康危害
甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 
泄漏紧急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
运输注意事项：
采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 
储存注意事项：
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
操作注意事项：
密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
包装类别：O52
包装方法：钢质气瓶。
废弃处置：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
急救措施
皮肤接触
若有冻伤，就医治疗。
眼睛接触
吸入
迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入
防护措施
职业接触限值
中国MAC(mg/m3)：未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)：300
工程控制
生产过程密闭，全面通风。
呼吸系统防护
一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
身体防护
穿防静电工作服。
手防护
戴一般作业防护手套。
眼防护
一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
其它
工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。
b.Q值确定

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。
[image: image9.png]



式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn.每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。
表7-11  危险物质数量与临界量比值表
危险物质
物料储量（t）
临界量（t）
q/Q

硫酸
8

10

0.8

甲烷
0.8
10

0.08
合计
0.88
经计算，Q值为0.88，属于Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。
依据导则规定，本项目风险评价等级为简单分析，仅在风险描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面进行给出定性说明。
2、风险过程及类型识别
a.项目生产过程中因管理防护不善或违章操作，导致硫酸泄漏风险和甲烷集气罐泄露火灾爆炸风险及可能引起的次生、衍生环境污染，进而对环境造成影响。
b.封场后在垃圾堆体稳定化维护过程中垃圾渗滤液中有机物、氨氮、SS、大肠杆菌等污染物浓度较高，污水收集调节池防渗不当、输送管道的泄漏等都会造成废水泄漏下渗污染地下水。
c.垃圾堆体沉降或滑动风险。由于垃圾堆体高度大，且垃圾中的有机组分将持续较长时间的降解过程，导致垃圾堆的压缩与沉降，由此带来堆场的不稳定风险。
d.台风暴雨等极端气候条件下的，垃圾坝发生溃坝，垃圾堆体进入下游，污染土壤和地表水。

3、环境风险影响分析及防范措施
a.硫酸泄漏事故排放风险影响分析

本项目垃圾渗滤处理过程中需使用硫酸调节pH，根据设计参数，加酸量为1.8~2.2kg/m3渗滤液（按平均2 kg/m3计），垃圾渗滤液处理规模为30 m3/d，则使用硫酸量为60kg/d（21.9t/a），渗滤液处理站加药间地下设有1个地埋式硫酸储罐，储存量为8t/次，每次使用时间为4.4个月，硫酸罐设置规模合理。

为减少硫酸泄漏对外环境的影响，企业应当在硫酸储罐附近修建事故处理池或围堰，及时将废液收集进入应急事故池，逐步处理。本项目硫酸罐设置在加药间底下，储罐周边设有围堰装置，并有完善的防渗措施，硫酸即使全部发生泄漏，泄漏量也可在加药间内得控制和处理，不会对环境造成明显影响。

加药间应拥有良好的贮存条件，建设单位应根据《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）进行储存，并单独设置应急处理池（石灰池）。
要求建设单位加强加药间的管理，设置防盗设施。同时应加强管理，由专人负责，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求，做好其他化学品的入库和出库登记记录，明确去向。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解硫酸的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。
b. 甲烷泄漏所引发的火灾和爆炸事故引起的次生环境影响分析及防范措施
甲烷为易燃性气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，爆炸极限为5.3-15%，甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧气含量明显降低，使人窒息；二氧化碳是无色无味气体，一般情况下二氧化碳不是有毒物质，当其积聚有较高浓度的时候，具有刺激和麻醉作用，可引起机体缺氧窒息，在低氧情况下（正常大气中含氧量20%），8～10%浓度的二氧化碳可在短时间内引起死亡。经类比国内垃圾填埋场运行效果，确定的最大可信事故为填埋气甲烷(CH4)遇明火发生火灾爆炸。

为了防止填埋气产生爆炸风险，填埋场采取以下风险防范措施：
①建立健全垃圾场导气系统，防止填埋气积聚或堵塞，确保垂直导气管井不被压塌；

②配备可燃气体探测仪，如24h甲烷气体自动监测报警仪，全场严禁烟火；

③加强人工监视、检修，确保收集和燃烧设备正常运行。

④落实垃圾填埋场封场工程施工环境监理和工程质量监理制度，加强管理，保证工程质量。

⑤建立垃圾填埋场环境管理制度，加强封场后的填埋气体的常规监测和动态监控。

⑥建立导气系统的检查维修制度，保证导气系统正常运行。

⑦填埋场设置消火栓，配备一定数量的灭火器材。

⑧建立应急机制对应急队员进行培训，配备自给正压式呼吸器和消防防护服。

⑨为防止雷击及静电的影响，定期对填埋区内现有壁雷、防爆装置由专业人员按有关标准进行检测维护。

除上述措施之外，还应加强对全场员工进行安全教育，增强员工的风险意识，健全环境管理制度，做到防患于未然。
c.渗滤液非正常排放影响分析及防范措施

根据工程分析可知，封场工程实施后填埋场覆盖系统结构合理，防渗材料选择合适，可有效地减少雨水进入渗滤液。调节池有完善的防渗系统，污水处理系统中处理设备出现故障一般不会造成废水未经处理直接排放，但会降低废水中污染物的去除率。所以，工程投产后，除人为原因外，因设备故障使渗滤液直接排放的可能性极小，但存在因处理设备故障而降低处理效果，致使废水不能达标排放的情况。

为了防止渗滤液的非正常排放，填埋场采取以下风险防范措施：
①加强渗滤液调节池防渗系统的维护和监管，防止渗滤液调节池中的渗滤液污染水体和土壤；

②渗滤液处理站设置备用污水泵，并定期检修设备，保持设备处于良好运行状态；

③渗滤液处理站出现问题无法正常运行时可将渗滤液暂存于调节池；

④加强渗滤液收集导排系统的建设和维护，加强导排，防止渗滤液积存从而污染地下水。

⑤严格按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的要求，加强对地下水的监测，掌握地下水污染情况，根据实际情况采取加强渗滤液导排等应急措施。

⑥出现不可抗暴雨时，垃圾渗滤液量超过调节池容量或有可能发生洪水倒灌，危及调节池安全时，应及时与当地有关主管部门取得一致意见，对垃圾渗滤液进行妥善处理；使用吸污车，将过量的渗滤液送至其他有能力对其进行处理的单位或者有能力对渗滤液临时储存的地点，尽量避免事故发生。

d.拦渣坝溃坝影响分析及防范措施
垃圾填埋场的垃圾坝为碾压土坝，如遇台风暴雨等极端气象条件，导致垃圾场内地下水显著增加，导排不及时，使得库区内积存地下水增多，从而加重垃圾坝承载负荷，有溃坝风险。而场地四周设置止水帷幕防止渗滤液泄漏，但同时也使得拦渣坝透水性差，加上如果存在施工过程中坝体夯实不牢固又经积水浸泡等原因，有可能会发生溃坝风险。由于垃圾填埋场垃圾坝距离淡水河不足30m，如果发生溃坝，大量的垃圾将涌入河滩并进入湘江，严重污染土壤和淡水河水体，甚至堵塞河道，破坏水体生态系统。

防范措施

①雨季来临前对填埋场雨水导排系统进行细致检查和疏导，确保雨水顺利流通。

②定期对垃圾拦挡坝体进行查看，发现问题立即上报，并尽快对其进行维护。

③严密观察液位井，加强渗滤液导排，严格控制收集井的渗滤液液位。
e.减少垃圾堆体滑坡或沉降风险防范措施

垃圾中的有机组分持续较长时间的降解过程，导致垃圾堆的自然压缩与沉降，为减少垃圾堆体滑动或沉降风险带来的损失，应采取以下措施：

①在垃圾堆体上部设3个沉降观测点，定期进行相对标高、相对角度观测，以随时掌握垃圾堆体沉降情况；

②发现垃圾堆体由于垃圾分解造成的不均匀沉降形成的裂隙及时填充密实。

③加强对垃圾场的表面位移监测，以及时掌握堆体边坡的滑移范围，同时建议进行深层侧向位移监测，为垃圾堆体边坡失稳及滑移面深度鉴别提供依据。

在严格落实以上措施的情况下，垃圾堆体产生滑坡地质灾害的危险性小，其安全性是有保障的。
根据现场踏勘，本项目各项风险防范措施均已建成，能满足风险防控要求。
 3、建立应急预案
    为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，应成立事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组组。制定《事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。
本项目应急预案内容编制依据见下表7-12：
表7-12    应急预案内容
序号
项  目
内容及要求
1
应急计划区
危险目标：垃圾填埋场
2
应急组织机构、人员
管理单位组织机构、人员。
3
预案分级影响条件
规定预案的级别和分级影响程序。
4
应急救援保障
应急设施、设备与器材等。
5
报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、
通知方式和交通保障、管制。
6
应急环境监测、抢救、救援及控制措施
有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故
性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
7
应急监测、
防护措施器材
事故现场、临近区域、控制防火区域、
控制清除污染措施及相应设施。
8
人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划
事故现场、临近区、受事故影响的区域人员
及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护，
医疗救护与公众健康。
9
事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，
恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
10
应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。
11
公众教育和信息
对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。
8.环境经济损益分析与“三同时”竣工验收

（1）环保投资及“三同时”竣工验收
本工程总投资为7072.75万元，项目属于环境治理工程，全部投资均作为环保投资。
表7-13  本环评环保措施一栏表
类型
污染源
原环评采取的污染防治措施
本环评污染防治措施
是否变化
废气
填埋气甲烷
通过37个导气井导出后排放
通过37个导气井导出至集气罐收集后火炬燃烧排放
是
废水
渗滤液
渗滤水平收集管道+垂直导排井+膜生化反应器+反渗透处理+湘阴县第二污水处理厂处理
37个导气井导出+渗滤液导排管+预处理+两级DTRO+湘阴县第二污水处理厂处理
是
渗滤液浓液
芬顿+臭氧氧化+膜生化反应器+反渗透处理
湘阴县垃圾焚烧发电厂焚烧
是
噪声
设备噪声
采取隔离、加装减震等措施
采取隔离、加装减震等措施
否
固体废物
生化污泥
进行危险废物性质鉴别后按固废类型进行处置
不产生污泥
是
废滤膜及DTRO反渗透膜
/
送湘阴县垃圾焚烧发电厂焚烧
是

风险
地下水监控
6口地下水监测井
6口地下水监测井，调整了污染扩散井和污染监测井位置
是
表7-14  项目环保验收一览表
类别
环保措施或设施
预期治理效果或验收标准
渗滤液收集 处理系统
37个导气井导出+渗滤液导排管+预处理+两级DTRO+湘阴县第二污水处理厂处理
工程满足《生活垃圾卫生填埋场封场技术规 程》（CJJ 112-2007），渗滤液处理后满足

《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 
  16889-2008)及湘阴县第二污水处理厂接管标准
填埋气导气 系统
37个导气井导出至集气罐收集后火炬燃烧排放
《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ 112-2007），恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准限值，甲烷满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求
封场雨水导 排工程
雨污分流：截洪沟+平台排水
《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》

（GB50869-2013）
封场绿化工 程
第一期方案为铺植草坪；封场 5年后再逐渐种植灌木和花卉植物
《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ 112-2007）
环境监测井
布设 6口地下水监测井，反映地下水水质变化
《生活垃圾填埋污染控制标准》

（GB16889-2008）
地下水防渗
设置止水帷幕防渗工程
《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》

（GB50869-2013）
风险
填埋气体自动监测；地埋式硫酸储罐及防渗措施；堆体稳定性监测；突发环境风险事件应急预案
/
噪声
基础减震隔声等
《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）2 类标准
固废
废滤膜及DTRO反渗透膜
妥善处理处置，未产生二次污染
9.环境管理与监测
1、环境管理要求垃圾填埋场应按相关标准、规范确定的工艺要求进行终场覆盖；封场覆盖系统应按标准要求包括防渗层、雨水导排层、植被层等；做好填埋气、渗滤液的收集导排与处理、环境与安全监测、场地绿化养护、稳定化场地的再利用等后期维护管理。

2、环境管理工作重点

（1）制定相关的安全规程和操作规范，应对可能出现的问题进行预判。

（2）制定巡察方案，对场地进行定期巡察，及早发现问题，解决问题，防患于未然。

（3）开展定期检查并进行基础设施维护。基础设施维护范围主要包括地表水排放设施、填埋场地表梯度、衬垫层的情形、再绿化、填埋气和渗滤液收集设施。

（4）实施环境监测。范围主要包括：①定期监测分析渗滤液和填埋气的产量与成分，并相应调整渗滤液处理系统的工艺和规模；②每日监控封场区及周边地区沼气，预防沼气燃烧或爆炸，③对地下水、大气、渗滤液、填埋气体、噪声及垃圾堆体沉降进行跟踪监测，④对植被、动物类型和数量等方面进行监测，以掌握填埋场生态恢复程度；

（5）进行绿化带和堆体植被养护；

（6）土地整理和利用，确保场地达到稳定化后方可进行二次利用；

（7）建立污染源与监测档案，定期向主管部门及环保部门上报监测报表。

3、环境监测
根据项目封场后填埋场污染源及污染物排放情况，制定以下监测方案。
表7-14  项目封场后工程监测计划一览表
封场后期
废气
CH4、H2S、NH3、臭气浓度
填埋场内及场外下风向
每季度一次
恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准限值，甲烷满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求
渗滤液
色度、氨氮、COD、BOD、SS、总磷、总氮、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等
渗滤液排放口
定期监测，COD、BOD5、SS、总氮、总磷、氨氮等指标每3个月测定一次，其他指标每年测定一次，直至污染物浓度连续两年低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

中表2限值。
执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2规定的排放限值
地下水
pH、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群。
（1）本底井，一眼，设在填埋场地下水流向上游30-50m处；
（2）排水井，一眼，设在填埋场地下水主管出口处；
（3）污染扩散井，两眼，分别设在垂直填埋场地下水走向的两侧各30-50m处；
（4）污染监视井，两眼，分别设在填埋场地下水流向下游30-50m处。
定期监测，对污染扩散井和污染监视井的水质监测频率应不少于每2周一次，对本底井的水质监测频率应不少于每个月一次；直至渗滤液污染物浓度连续两年低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》

（GB16889-2008）

中表2限值。
《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）的
III类标准
10. 项目审批原则符合性分析
（1）产业政策符合性分析

本项目为污染场地治理工程，属于《产业结构调整指 导目录（2019年本）》中“第一项鼓励类-四十三、环境保护与 资源节约综合利用-15、“三废”综合利用及治理工程”， 符合国家产业政策。
（2）规划相符性
根据《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》，本项目位于湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的洋沙湖湿地生态休闲游览区，附山垸生活垃圾填埋场于 2005 年开始堆放生活垃圾，2016 年 10 月停止使用，现有场地及周边环境受到明显影响， 湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程作为一项污染治理工程，不新增污染，项目的实施有利于减少填埋场对周边环境的污染影响，有利于原有生态功能的恢复。项目的实施符合《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》要求。




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

	
	排放源

（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	水

污

染

物
	垃圾渗滤液
	CODcr、BOD5、SS、氨氮、TN、TP
	预处理+两级DTRO+湘阴县第二污水处理厂
	达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)及湘阴县第二污水处理厂接管标准

	
	垃圾渗滤液浓缩液
	CODcr、SS
	清运至湘阴县生活垃圾焚烧发电厂处置
	不外排

	大

气
污

染

物
	填埋气
	甲烷、氨气、硫化氢
	37个导气井导出至集气罐收集后火炬燃烧排放
	《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ 112-2007），恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准限值，甲烷满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求

	固

体

废

物
	垃圾渗滤液处理
	废滤芯
	湘阴县垃圾焚烧厂处理
	对周边环境不造成影响

	
	
	反渗透膜
	
	

	噪
声
	设备选型尽可能地选用低噪声设备；减振隔声

	其他
	

	生态保护措施及预期效果：

填埋场封场后采用渐进修复、栽植人工植被的封场绿化措施，改善周围景观。


表九、结论与建议：

	一、结论：
1、工程概况
湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程位于湖南省岳阳市湘阴县静河乡清湖村滨江路东侧，该场地2005年开始堆放生活垃圾，2016年停止使用，期间未进行防渗等任何环保措施，至今已堆放近5万m2的生活垃圾，垃圾堆体方量约为38万m3。生活垃圾填埋场已严重影响周边生态环境。湘阴县住房和城乡建设局拟投资为7072.75万元对该场地进行原位治理修复技术，设置止水帷幕，防止渗滤液侧向渗漏，以及对填埋场建设渗滤液收集处理系统、填埋气导排系统以及封场和生态恢复，改善附山垸原生活垃圾填埋场周边环境。
本项目为污染场地治理工程，属于《产业结构调整指 导目录（2019年本）》中“第一项鼓励类-四十三、环境保护与 资源节约综合利用-15、“三废”综合利用及治理工程”， 符合国家产业政策。
   2、环境质量状况评价结论
大气环境：根据湘阴县2017年和2018年环境空气监测数据，湘阴县环境保护局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的2017年和2018年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准。其中2017年PM2.5年平均浓度超标倍数为0.26，2018年PM2.5年平均浓度超标倍数0.11。湘阴县2017年、2018年环境空气质量为不达标区域。
湘阴县在采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，根据湘阴县2017年-2018年环境空气质量监测数据，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。
项目区硫化氢和氨能满足照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1要求。臭气浓度较高，主要原因是受本项目垃圾填埋场影响， 本项目的建设有利于项目区环境空气质量的改善。
地表水环境：湘江附山垸垃圾填埋场修复工程上游、下游断面各水质监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
声环境：本项目现已建成运行，根据湖南精准检测技术有限公司2019年7月对项目四厂界噪声监测结果可知，项目厂界噪声昼间为52.3~55.7dB(A)，夜间噪声为43.2~45.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

地下水：项目上游本底井除氨氮、耗氧量、铁、锰、总大肠菌群超标外，其他水质因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，氨氮、耗氧量、铁、锰、总大肠菌群最大超标倍数分别为4.2、0.94、0.58、3.05、69，铁锰超标原因为区域地下铁锰等矿物质元素丰富,在缺氧状况下二价铁锰离子溶于水导致，氨氮、耗氧量、总大肠菌群超标原因为区域地下水与地表径流水力联系密切，受地表径流及区域农田影响导致超标。

项目2#污染扩散井和2#污染监视井除氨氮、挥发酚、铁、锰、总大肠菌群超标外，其他水质因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，氨氮、耗氧量、铁、锰、总大肠菌群最大超标倍数分别为4.2、0.94、0.58、3.05、69，铁锰超标原因为区域地下铁锰等矿物质元素丰富，在缺氧状况下二价铁锰离子溶于水导致，氨氮、挥发酚、总大肠菌群超标原因为区域地下水与地表径流水力联系密切，受地表径流及区域农田影响导致超标，同时因垃圾填埋场整形过程造成地层扰动导致铁、锰浓度进一步升高。
3、项目污染防治措施
项目拟采取表7-13所示的环保治理措施，项目属于环境治理工程，总投资为7072.75万元，全部投资均作为环保投资。
4、环境影响预测评价结论
（1）水环境影响评价结论

填埋场渗滤液经“预处理+两级DTRO反渗透膜”处理后达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889- 2008）中表 2 中规定的水污染物排放浓度后通过管道排入湘阴县第二污水处理 厂处理（工业园污水处理厂），不会对水环境产生明显不利影响。垃圾渗滤液浓缩液送湘阴县生活垃圾焚烧发电厂处理，不外排，对周边地表水水环境无影响。
项目在垃圾堆体周边设置止水帷幕进行垂直防渗，采用柔性垂直防渗系统。柔性垂直防渗技术主要的防渗材料为高密度聚乙烯（HDPE）膜，在防渗系统中通过将高密度聚乙烯（HDPE）膜垂向插入相对不透水层中，并插入到相对不透水层以下1.0m以上，土工膜侧面配有独特的链接锁扣（内部插入止水条），并在底部灌充1m高性能密封材料，共同构成垂直防渗系统，将污染物控制在限制范围内。同时应严格按照设计和规范加强对填埋场封场治理维护管理，减少渗滤液的产生，并设置监测井对地下水定期进行环境监测，控制本填埋场对该区域地下水造成的不利影响。
（2）大气环境影响分析

填埋场在封场后产生废气主要填埋气，通过在场区建设导排竖井+集气罐收集+火炬燃烧系统处理后外排，并且填埋区域进行有效覆盖绿化，对填埋场周围空气环境质量有一定的改善作用。

（3）声环境影响评价结论

本项目现已建成运行，根据湖南精准检测技术有限公司2019年7月对项目四厂界噪声监测结果可知，项目厂界噪声昼间为52.3~55.7dB(A)，夜间噪声为43.2~45.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

（4）固体废物环境影响评价结论

本项目DTRO处理机更换的废滤芯及废DTRO反渗透膜组不属于危险废物，属于一般固废，填埋场不设一般固废暂存间，每次更换的废滤芯及废DTRO反渗透膜组量较小，经收集后直接运往湘阴县生活垃圾焚烧发电厂处理。

采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境不会造成影响。
5、项目规划相符性分析

根据《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》，本项目位于湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的洋沙湖湿地生态休闲游览区，附山垸生活垃圾填埋场于2005年开始堆放生活垃圾，2016年10月停止使用，现有场地及周边环境受到明显影响，湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程作为一项污染治理工程，不新增污染，项目的实施有利于减少填埋场对周边环境的污染影响，有利于原有生态功能的恢复。项目的实施符合《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》要求。
6、综合评价结论

综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，项目拟采用原位治理修复技术，治理修复方案已通过相关部门的评审，处理过程中产生的二次污染在可接受水平，在认真落实本评价提出的各项污染防治措施后，其环境正效应远大于负效应，对改善该附山垸原生活垃圾填埋场及周边环境有着积极的意义。从环保的角度来说，项目建设是可行的。
二、要求与建议

1、本项目是一项污染治理的环保工程，必须切实落实各项污染防治措施和防止二次污染措施。
2、项目在实施后，应继续对垃圾填埋场周围环境进行长期监测，若后期监测过程中发现污染状况，应对污染状况进行进一步调查，查明原因，并进行应急处理。
3、根据《生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求》（GB/T25179-2010）对填埋场的稳定化程度进行监测判定，根据判定要求及结果确土地利用方式。


	预审意见：

公章

经办人：                                                年      月      日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                                                年      月      日

	审批意见：

（公 章）

经办人：                                         年 月 日

	注     释：
本报告表应附以下附件、附图：
附件
1、项目委托书

2、《关于湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程环境影响报告表的批复》（岳环评[2018]58号）
3、关于《湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复项目》初步设计优化的说明
4、项目垃圾渗滤液浓液委托处置合同
5、项目外排尾水接管协议
6、《湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程设计文件审查合格书》
7、《湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程勘察文件审查合格书》
附图
1、项目地理位置图
2、项目敏感目标图
3、地下水水位线及监测井布置图
4、垃圾渗滤液处理站总平面及竖向布置图
5、详勘钻孔布孔图
6、项目柔性垂直防渗、导排盲沟平面布置图
7、柔性垂直屏障系统剖面图（一）-（五）
8、柔性垂直屏障系统横剖面示意图
9、集气导液井平面布置图



内





容





类





型





填埋场垃圾渗滤液





调节池





第一级DTRO处理





第二级DTRO处理





透过水池





经市政管网进入湘阴县第二污水处理厂





98%硫酸罐





二级浓缩液





DTRO处理机





湘阴县生活垃圾焚烧厂焚烧





一级浓缩液





内





容





类





型









湖南道和环保科技有限公司                                                               第- 6 –页                                                

