[image: image1.jpg]


[image: image55.jpg]




 原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造

试点项目环境影响报告书

（报批稿）

湖南环腾环保工程有限公司

  2020 年 10 月

专家意见

2020 年 9 月 26 日，岳阳市生态环境事务中心在岳阳市主持召开了《原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目影响报告书》技术评估会。根据专家评审意见，主要修改内容如下：

	专家评审意见
	修改说明

	1.在细化调查项目场地历史堆存固废等背景情况的基础上，完善项目由来与建设必要性分析，明确对生活垃圾填埋场进行污染整治后其用途的限制条件； 结合地勘、场调等资料，进一步完善工程治理方案内容，据此进一步细化项目建设内容和环保工程内容，明确防渗工程的具体内容，明确施工期限和内容。
	完善项目由来与建设必要性分析，明确对生活垃圾填埋场进行污染整治后其用途的限制条件见 p1-3、p42 页；结合地勘、场调等资料，进一步完善工程治理方案内容，据此进一步细化项目建设内容和环保工程内容，明确防渗工程的具体内容， 明确施工期限和内容见p43-44页。

	2、核实地下水评价范围，强化与

《地下水污染防治实施方案》等政策的相符性分析。
	地下水评价范围见 p26 页；强化与
《地下水污染防治实施方案》等政策的相符性分析 p9 页

	3、核实土壤标准，完善土壤、废水、废气评价因子和环境空气质量现状数据，进一步收集或补充监测项目地表水、土壤、地下水环境质量现状监测数据，完善大气评价范围图件。
	核实土壤标准见 p20-22 页；完善土壤、废水、废气评价因子和环境空气质量现状数据见 p16-17 页和 p88-89 页。进一步收集或补充监测项目地表水、土壤、地下水环境质量现状监测数据分别见 p90-92、p96、p105-111 页。完善大气评价范围图件见 p26 页。

	4、完善评价范围内人居、饮水、
	完善评价范围内人居、饮水、工农


	工农业生产现状及历史污染源现状调查，调查明确场地是否有历史遗留环境问题，核实区域地下水敏感程度和评价等级，核实完善填埋场保护目标，补充土壤环境敏感目标和渗滤液运输沿线主要环保目标。
	业生产现状及历史污染源现状调查，调查明确场地是否有历史遗留环境问题见 p31 和 p41 页；核实区域地下水敏感程度和评价等级 p26 页；核实完善填埋场保护目标，补充土壤环境敏感目标p32-35 页；渗滤液运输沿线主要环保目标见 p56 页。

	5、完善工程土石方平衡，强化施工期环境影响分析，明确施工期防止二次污染的措施；核实水文地质内容，根据地下水二级评价要求，进一步强化地下水预测和环境影响分析内容。
	工程土石方平衡见 p58；强化施工期环境影响分析，明确施工期防止二次污染的措施见 p117-119；核实水文地质内容，根据地下水二级评价要求，进一步强化地下水预测和环境影响分析内容见 p127-135。

	6、核实渗滤液的水质、水量和收集导排措施，强化依托可行性分析；补充渗滤液处理接纳协议。
	渗滤液的水质、水量和收集导排措施分别见 p64、p66-68、p58 页；依托可行性分析见 p149-152；渗滤液处理接纳协议见附件 5.

	7、核实填埋气污染源强，完善火炬废气污染物及相应环境影响分析，进一步强化填埋气收集处理措施的可行性分析。
	填埋气污染源强见 p72-74；火炬废气污染物及相应环境影响分析见p75-76 页；埋气收集处理措施的可行性分析见 p148-149。

	8、完善环境管理要求和环境监测计划；完善项目环境效益分析，细化项目正效益计算。
	环境管理要求和环境监测计划见p158-161 页；项目环境效益分析及正效益计算见 p156-157。

	9、完善项目平面布置图和监测报
告等附图附件。核实项目环保投资，细
	项目平面布置图见附图 8；监测报

告见附件 6；项目环保投资见 p152-155；

	化竣工环保验收一览表。
	竣工环保验收一览表见 p162。


目
录

概述
  1
项目由来
1
环境影响评价工作程序
4
项目建设的必要性
5
治理目标
6
项目特点
6
与“三线一单”的符合性分析
7
与相关规划的符合性分析
9
关注的主要环境问题
10
主要结论
11
2.总则
12
编制依据
12
环境影响识别和评价因子筛选
15
环境功能区划及评价标准
17
评价工作等级及评价范围
25
2.5.环境敏感目标
31
工程分析
  36

垃圾填埋场概况
36

拟建项目基本情况
43

工艺流程
61

施工期污染源分析
63

封场后污染源分析
66

环境现状调查与评价
76

自然环境现状调查与评价
76

环境空气质量现状调查与评价
88

地表水环境质量现状评价
90

地下水环境质量现状评价
96

声环境质量现状
103

土壤环境质量现状
105

生态环境
111
环境影响预测与评价
112
施工期环境影响预测与评价
112
封场后环境影响分析与评价
120
环境风险评价
137

环境风险调查
137

环境风险潜势初判及评价等级
137

环境风险识别
138

源项分析
140

环境风险影响评价及防范措施
140

应急监测
142

应急预案
142

风险评价结论
143

主要环保治理措施及其可行性分析
144

施工期污染控制措施及其可行性分析
144
运营期污染治理措施可行性分析
147
环保工程及投资估算
152
环境影响经济损益分析
156
治理工程实施前后的污染防治措施
156
治理工程实施前后环境损益分析
156
环境管理与监测计划
158

环境管理
158
监测计划
159
建设项目竣工环境保护验收
161
环境影响评价结论
163
建设项目概况
163
环境质量现状
163
污染物排放情况
165
主要环境影响
166
公众意见采纳情况
167
环境保护措施
167
环境影响经济损益分析
169
环境管理与监测计划
169
10.9 总结论
169

10.10 建议
169

附件

附件 1：环评委托书

附件 2：可研方案专家评审意见附件 3：可研批复

附件 4：项目环境影响评价执行标准的函附件 5：渗滤液接收证明

附件 6：环境质量检测报告及质保单附件 7：环评评审会专家意见

附件 8：岳阳市生态环境局汩罗分局预审意见

附图

附图 1：区域位置图

附图 2： 大气环境评价范围及环境保护目标图附图 3：地下水评价范围图

附图 4：声评价范围图附图 5：土壤评价范围图

附图 6：渗滤液运输路线及保护目标图

附图 7：防渗改造试点项目工程总平面布局图附图 8：地表水现状监测布点图

附图 9 ：地下水现状监测布点图

附图 10：噪声现状监测布点图

附图 11：土壤现状监测布点图

附表

附表 1：建设项目大气环境影响评价自查表附表 2：土壤环境影响评价自查表

附表 3：环境风险评价自查表

附表 4：建设项目环评审批基础信息表

项目由来

概述
原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目位于友谊河西侧，沿江大道南 侧，山塘路北侧，高泉北路东侧。原本为地势低洼的农田，上世纪 80 年代开始， 随着汨罗市城区人口增长及城市的扩张，此处被定为汨罗市居民生活垃圾堆放

点。原汨罗市生活垃圾填埋场地理位置见图 1.1-1。2009 年新桥垃圾填埋场建成

[image: image56.png]MR AH SRR W 8 ARSI DF O SCAF SR

1\ W FEAH R SCAF A Al AT O S F
2. HATHIE TR M
3. JTRAIL KA HUIR I &

1. FREEFEME P AT PR ik
2. PRV EE SRS OR Y H AR
3. e TAEZES, . YR Y R AN

S IR 75 D 5 1 BB H TR AT

v IR FA LR TN PR
v LRSS 0 b 5

WIS ORI S B, BEATEOR AR
15 G
MBI H AR PP £ 1R




[image: image57.jpg]


后，不再接收生活垃圾，此处又被作为汨罗市城市建筑垃圾填埋场，并一直使用至 2019 年底。根据场地勘查，原汨罗市生活垃圾填埋场占地 34430㎡，堆存垃圾398736m³。

[image: image58.jpg]



图 1.1-1
原汨罗市生活垃圾填埋场区位图

依据汨罗市城市规划，原汨罗市生活垃圾填埋场场地被规划为 3 部分见图

1.1-2，迎宾路从场地中部偏东呈近南北向穿过，迎宾路以东场地拟作友阿玉玺商业用地，面积约 10680㎡，堆存垃圾 121028m³，迎宾路以西场地拟作公园公共用地，面积约 20922㎡，堆存垃圾 244245m³,迎宾路占地 2828㎡，堆存垃圾 33463m³。
[image: image107.jpg]BERERPEILER SRR

RS0 (28) : AR KR mEA (55) - A EESOBEA (5F)

wasw S A SR

masn (1) u stanzmn e

PRI . 100 AN REP SR ot e

e e aore e g e s

me [ wemerms o oz wnwazn wonn

AR e

e wanx e waaAzs

Cor SHaiiE 2nsases
i B2 | nsoon na axsti gz e

s (aeTE) =anx wang raun s THKE (%)

ens (57 2wsn sn (5R) 03 R 1oasse

sasn NS RGN aem sazn LR wnme .

i
i

ey 30 [evenan o | oo

s wnan e e

A T BarE
(o) () (o R P
! TEENE | GRENEE | OMMOME |OLAREE-RaE| CUMVENEIE| GRMNHER

e | Tl (T3} OvE) | mem'ouw) o)

EaE X o FETy ] s
oo 544 o s o Ommna. [ wAwN
X [Ty 2] o [XE) o] O wesreisinr
wod oow| Onsea. 2wk,

R (SRR ] FIEE] FEC) s oo

== Eis o] ool

Fo—
WESRRPR R D e w0 a0 a8 oa

u]
SRESEEN RFIBEPE (8% ) T 0 O W 0wt (58>

)

O

L HRKKBEPE (BT T Sl s 0 ae s>
[T RIS EIXEY

o

T R RE R RR
L W 1 451207

3 AR L1
AR L R

D=3, §=3-513. Ypers, B=0-0+3





图 1.1-2
原汨罗市生活垃圾填埋场利用规划图

由于原填埋场场底与边坡均未进行任何防渗处置，场顶未做覆盖处理，生活垃圾经过分解，加之雨水的进入，垃圾场中会产生大量的垃圾渗滤液。根据地勘数据，原汨罗市生活垃圾填埋场场地内含两层地下水，一是上层滞水，主要由大气降雨补给，排泄方式主要为侧向排泄，以泉的形式排泄于垃圾填埋场区四周的地表低洼处； 二是孔隙承压水，与周边地表水体水力联系密切，互为补给，主要为侧向补给和排泄。因此渗滤液极容易渗漏对地下水造成污染，属于典型的地下水污染源。
为落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》中提出的“深化地下水污染防治”要求，结合《水污染防治行动计划》
《土壤污染防治行动计划》《地下水污染防治实施方案》等有关工作部署和相关任务，为加快推进岳阳市重点区域地下水污染防治试点工作，汨罗市城市管理和综合执法局申报《原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目》。

[image: image59.jpg]


汨罗市城市管理和综合执法局申报的原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目计划对本垃圾场实施防渗改造。本工程计划将迎宾路及迎宾路东侧地块堆  存的 154491m³ 垃圾清挖回填至迎宾路西侧垃圾堆体，然后再采用原位封场工艺，
[image: image60.jpg]


对西侧垃圾山进行生态封场，以防止污染物从垃圾堆体向外迁移扩散。主要建设内容包括垃圾清运回填、垃圾堆体周围建设挡土围墙、垃圾堆体整形与处理工程、地下水污染控制工程（垂直防渗系统）、渗滤液导排与处理工程、填埋气体收集与导排工程、封场覆盖工程、表面雨水导排工程及表面封场绿化工程等，工程实施可达到消除污染、控制安全隐患及改善景观的目的。为后续按照《生活垃圾卫  生填埋场封场技术规范》（GB51220-2017）场地再利用要求对场地进行再利用创造条件。

依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》国务院令（682 号）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》三十五、公共设施管理业中 104·城镇生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置全部类型均做报告书，本项目属于生活垃圾填埋场的封场工程。为此，汨罗市城市管理和综合执法局委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位在资料收集分析、研究、现场踏勘和委托相关监测单位进行环境质量现状监测基础上，依据环评技术导则等技术规范的要求，通过对有关资料的调研、整理、计算、分析，编制了本环境影响报告书。
环境影响评价工作程序
[image: image61.jpg]


本次环境影响评价工作分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段， 环境影响报告书编制阶段， 具体流程见图 1 . 2 - 1 。

图 1.2- 1
建设项目环境影响评价工作程序图

项目建设的必要性
、符合国家“十三五”规划的要求

《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中指出， 对因历史原因形成的非正规生活垃圾堆放点、不达标的生活垃圾处理设施以及库容饱和的填埋场进行治理，使其达到标准规范要求。非正规生活垃圾堆放点的治理，应结合其规模、设施状况、场址地质构造、周边环境条件、修复后用途等，因地制宜制定治理方案。对原汨罗生活垃圾填埋场进行综合治理，符合《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的要求。

、符合洞庭湖生态环境整治行动计划的要求

《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划(2018—2020 年)》中明确指出： 设区城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的 50%以上； 农村垃圾收转设施全覆盖，基本完成较大规模非正规垃圾堆放点整治。本项目垃圾堆放点属于洞庭湖流域范围，需依据行动计划要求进行整治。
、符合改善周边居民人居环境的要求

原汨罗生活垃圾填埋场周边敏感点较多，有学校及多处居民小区。垃圾露天堆放产生的恶臭、扬尘、地表水及地下水污染，极大地影响了周边居民的生活观感。10m 余高垃圾堆体未进行合理的边坡修整以及防渗，对周边居民造成安全威胁。为了改善周边居民的生活环境，需要对简易垃圾堆放场进行综合治理。

、是对国家政策和相关规划的积极响应

国家生态环境、自然资源、住房城乡建设、水利部、农业农村部联合发布的《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25 号）以及国务院发布的《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号）中提出 2020 年底前，各省（区、市） 对高风险的化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等区域开展必要的防渗处理。本项目对存量垃圾填埋场进行防渗改造，是对《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号）和《地下水污染
防治实施方案》（环土壤〔2019〕25 号）有关工作部署和相关任务的积极响应。

治理目标
试点工程以加强污染源风险管控，实现“清污分流”为目标，通过表面封场防渗和柔性垂直防渗，结合垃圾填埋场地下天然隔水层，使垃圾堆体形成一个相对封闭的单元，切断渗滤液的水源补给，同时往垃圾堆体中添加微生物菌剂，加速垃圾的分解，保证其在防渗工程的有效防渗效果期内达到稳定状态。

通过原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造项目的实施，减少垃圾渗滤液对外渗漏，保障周边地下水、地表水以及土壤环境安全。

根据汨罗市城市规划，在完成原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造工程的基础上，将垃圾山体进行景观绿化，提升项目周边环境品味，提高周边居民环境满意度。

项目特点
本项目为生活垃圾填埋场封场治理工程，主要特点如下：

1、本项目属于污染遗留问题的改造试点，试点工程以污染源风险管控， 实现“清污分流”为目标，通过表面封场水平防渗和垂直防渗，结合垃圾填埋场地下天然隔水层，使垃圾堆体形成一个相对封闭的单元，切断渗滤液的水源补给，同时往垃圾堆体中添加微生物菌剂，加速垃圾的分解，保证其在防渗工程的有效防渗效果期内达到稳定状态。通过原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造项目的实施，减少垃圾渗滤液对外渗漏，保障周边地下水、地表水以及土壤环境安全。

2、封场工程通过对填埋气进行导排，消除爆炸风险。

3、封场工程实施后，将垃圾山体进行景观绿化，彻底解决生活垃圾填埋场对环境的污染问题，提升项目周边环境品味，提高周边居民环境满意度。

与“三线一单”的符合性分析
生态保护红线的相符性分析

根据湖南省政府公布关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20 号），湖南省生态保护红线划定面积为 4.28 万k㎡，占全省国土面积的 20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线主），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。本工程不在生态红线一类管控区范围内。本改造项目完成后，通过水平防渗和柔性垂直防渗，结合垃圾填埋场地下天然隔水层，将渗滤液控制在一个相对独立的地质单元里，再通过设置的导排系统把垃圾堆体内的渗滤液抽提出来，抽出来的渗滤液直接外运至汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理，达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 要求后排放。将大大减少渗滤液对周边地表水、地下水和土壤的污染。填埋气则通过石笼井导排收集处理。总之本改造项目是改善生态环境质量的，项目的建设是符合生态保护红线要求的。
与环境质量底线的相符性分析

本项目所在区域大气环境质量部分不能满足《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准，声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中 2 类标准，区域地表水部分不能满足《地表水环境质量标准》（GB3038-2002） 中Ⅲ类水标准。区域地下水部分不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） III 类标准。

本工程建设的垂直防渗帷幕、渗滤液导排系统与处置系统和填埋气导排处置系统将大大改善区域环境。项目与环境质量底线的相符。

项目与大气环境功能的相符性分析：

项目所在区域大气环境为二类区。项目的大气污染物排放主要为甲烷、二氧化碳、硫化氢、氨气等，根据大气环境质量现状调查结果，本项目建成后将减少大气污染物的排放，符合大气环境功能区的要求。

项目与地表水、地下水和土壤环境功能的相符性分析：

本项目完成后，通过水平防渗和垂直防渗，隔绝渗滤液与地下水和土壤之间的联系。本项目不设渗滤液排放口，封场后通过设置垂直导排井把垃圾堆体内的渗滤液抽提出来，抽出来的渗滤液直接外运至汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理，达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 要求后排放。不会对地表水、地下水和土壤环境质量造成重大影响。

项目与声环境功能的相符性分析：

本项目为 2 类声环境功能区。根据声环境预测结果，本项目建成后对周围的声环境影响较小，不会改变周围声环境的功能属性，因此本项目的建设符合声环境功能区要求。

因此本工程的建设将改善当地地下水、地表水和土壤环境质量，不会破坏质量底线。

与资源利用上线的对照分析

本项目为生活垃圾填埋场防渗改造试点项目，项目建设过程中通过堆体整形，可以减少部分堆体占地；通过水平防渗和垂直防渗，可以阻断渗滤液对地表水、地下水和周围土壤的污染。项目本身营运期也不会消耗大量资源却能明显改善环境质量，符合资源利用上线的要求。

与环境准入负面清单的符合性

本项目属于生活垃圾填埋场防渗改造试点，不属于区域禁止建设项目。

与相关规划政策的符合性分析
与“十三五”生态环境保护规划符合性

本项目是生活垃圾填埋场防渗改造试点，符合 2016 年 12 月 31 日，国务院办公厅印发了关于《十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的通知（发改环资［201612851 号），规划中提到：加大存量垃圾治理力度，对因历史原因形成的非正规生活垃圾堆放点、不达标生活垃吸处理设施以及库容饱和的填埋场进行治理，使其达到标准规范要求。非正规生活垃圾堆放点整治，要在环境评估的基础上，优先开展水源地、城乡结合部等重点区域的治理工作。对于渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，要尽快开展改造工作，未建渗滤液处理设施的要在两年内完成建设：对具有填埋气体收集利用价值的填埋场，开展填埋气体收集利用及再处理工作；对于库容饱和的填埋处理设施，应按照相关要求规范封场。

原汨罗市垃圾填埋场属于简易填埋场。因此，启动对原汨罗市垃圾填埋场的防渗改造符合国家关于存量垃圾治理政策。

与地下水污染防治实施方案的符合性

  2019 年 4 月 1 日，生态环境部、自然资源部、住房和城乡建设部、水利部、农业农村部五部门联合印发《地下水污染防治实施方案》，本项目符合基本原则   2 突出重点分类指导中以扭住“双源”（集中式地下水型饮用水源和地下水污染源）为重点和 3 问题导向，风险防控中结合重点区域、重点行业特点，加强地下水污染风险防控体系建设。
与湖南省“十三五”环境保护规划的符合性分析

本项目的建设将控制垃圾渗滤液对外渗漏，保障周边地下水、地表水以及土壤环境安全。项目的建设与湖南省“十三五”环境保护规划是相符的。

与《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划（2018-2020 年）》的符合性分析

2017 年 12 月 29 日，湖南省及岳阳市人民政府已启动《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划（2018-2020 年）》（湘政办发[2017]83 号），明确要求到
2020 年，新建扩建 6  座生活垃圾焚烧发电厂，完成 21  座生活垃圾填埋场提质改造、9 座存量垃圾场封场治理，基本完成 310 处非正规垃圾堆放点整治任务。

2018 年 2 月 24 日，湖南省人民政府已印发《统筹推进“一湖四水”生态环境综合整治总体方案（2018-2020 年）》（湘政办发〔2018〕14 号）的通知， 明确要求推进农村污水垃圾专项治理，90%的行政村生活垃圾得到有效治理，开展非正规垃圾堆放点排查整治，重点整治“垃圾山”、“垃圾围村”，基本完成较大规模非正规垃圾堆放点整治。

原汨罗市垃圾填埋场位于洞庭湖流域，因此，启动其防渗改造符合洞庭湖生态环境治理的需要，同时也是加快改善洞庭湖生态环境，推动全省生态文明建设的需要。

关注的主要环境问题
根据项目特征和周边环境情况，主要关注以下环境问题：

周边环境现状质量现状，尤其关注可能受到渗滤液不利影响的地下水、地表水和土壤环境质量现状；

填埋场现状，关注渗滤液污染问题，以及对地下水、地表水和土壤环境已经造成的不利影响；

污染治理措施的可行性，主要关注对渗滤液的防渗改造的可行性、有效性，项目实施后渗滤液污染环境问题是否切实得到控制，周边环境是否得到改善。
土壤利用和地下水污染风险
根据湖南湘健环保科技有限公司场地调查结果：
1、根据土壤监测结果分析，迎宾路东侧友阿悦玺地块土壤和迎宾路西侧拟建森林公园地块监测点位所测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选限值要求，迎宾路地块 监测点位满足第二类用地筛选限值要求。依据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的论述“建设用地土壤中污染物含量等于或者低于风险筛选值的，建设用地土壤污染风险一般情况下可以忽略”。

因此，该调查区域土壤污染物对人体健康的致癌风险和危害水平较低，无需进行后续土壤修复工作。
2、通过对场地地下水调查监测结果可知，耗氧量、溶解性总固体、氨氮、硫酸盐、氯化物、细菌总数、铁、锰、钠有不同程度的超标情况。地下水中超标因子未列入《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）附录 B(表B.1 部分污染物的毒性参数），且周边居民饮用水为自来水公司提供，故超标因子不做关注污染物，未启动相应的地下水健康风险评估工作。
主要结论
原汨罗市垃圾填埋场防渗改造试点属于生活垃圾填埋场环境污染问题的环保整治，主要建设内容包括垃圾堆体整形与处理工程、地表水与地下水污染控制工 程（垂直防渗与水平防渗）、渗滤液导排与收集工程、填埋气导排工程、防洪与雨水导排工程、封场覆盖工程等环保工程，在实施上述环保工程的基础上将垃圾山体进行景观绿化，是汨罗市一项具有重要意义的试点项目，具有重大的社会效益和环境效益。项目建设应加强管理，严格执行“三同时”制度，在建设单位认真落实本报告提出的环境保护措施的前提下，加强建设期环境管理和运营期跟踪维护与跟踪监测，废水、废气及噪声可达标排放，环境风险可控。从环境保护的角度分析，项目建设可行。
总则
编制依据
国家法律、法规及相关规划

法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年 12 月 29 日修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018 年 1 月 1 日起施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年 10 月 26 日起施行；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020 年 9 月 1 日起施行；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018 年 12 月 29 日起施行；

（7）《中华人民共和国土壤染防治法》，2019 年 1 月 1 日起施行。
法规、相关规划

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号，2017.10.1）；

（2）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39 号）；
（3）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018 版）（国家生态环境部部令第 1 号）2018.4.28；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012] 77 号）；

（6）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]9 8 号）；

（7）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35 号）；

（8）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37 号）；

（9）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17 号）；
（10）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31 号 ）；

（11）《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部部令第 4 号,2019 年 1 月 1

日施行)。

地方法规、规划

（1）《湖南省“十三五”环境保护规划》，2016 年 9 月；

（2）《湖南省环境保护条例》，2019 年 9 月 28 日修订；
（3）《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》（湘政发[2006]23 号）；

（4）《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》；

（5）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第 215 号）；
（6）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB 43/023-2005）；

（7）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020 年）》的通知（湘政发[2015]53 号）；

（8）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省 2014-2016 年“两供两治”设施建设实施方案》的通知，湘政办发[2014]75 号；

（9）《汨罗市总体规划（2006-2020  年）》；

（10）《汨罗市土地利用总体规划（2006-2020 年）（2015 年修订版）》；

（11）《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划（2018-2020 年）》（湘政办发[2017]83 号）；

（12）湖南省政府办公厅《统筹推进“一湖四水”生态环境综合整治总体方案（2 018-2020 年）》的通知 （湘政办发〔2018〕14 号）。

技术导则与相关规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则
总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则
大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则
地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则
声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则
土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则
生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014）；

（10）《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014）；

（11）《污染场地风险评估技术导则》（HJ25.3-2014）;

（12）《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220-2017）;

（13）《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；

（14）《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）；

（15）《生活垃圾卫生填埋场监测技术要求》（GB/T 18772-2013）；

（16）《生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求》（GB/T 25179-2010）

（17）《地下水污染源防渗技术指南（试行）》

其他依据

环评委托书；

《关于原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目环境影响评价执行标准的函》，汨罗市环境保护局；

《原汨罗市生活垃圾填埋场环境地质勘查报告》，中盐勘察设计院有限公司；

《原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目土壤污染状况调查和风险评估报告》，湖南湘健环保科技有限公司；

建设方提供的其他相关资料。

环境影响识别和评价因子筛选
环境影响因素识别

根据工程特点、环境特征以及工程建设对环境影响的性质与程度，对该工程的环境影响因素进行识别，识别过程见表 2.2- 1。

[image: image62.jpg]


表 2.2- 1
环境影响因素识别

	环境要素

影响因素
	自然资源
	社会发展
	居民生活质量

	
	植被生态
	自然景观
	地表水体
	劳动就业
	经济发展
	土地作用
	空气质量
	地表水质
	声学环境
	居住条件
	经济收入

	施工期
	占地
	■
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基础工程
	
	
	▲
	△
	△
	△
	▲
	▲
	▲
	
	△

	
	材料运输
	
	
	
	△
	△
	△
	▲
	
	▲
	▲
	△

	封场后
	废水排放
	
	
	□
	
	
	□
	
	□
	
	
	

	
	废气排放
	
	
	
	
	
	
	□
	
	
	□
	

	
	风险事故
	▲
	
	
	
	
	
	▲
	
	
	▲
	

	
	补偿绿化
	□
	□
	□
	△
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	


注：▲/△表示短期负效应/短期正效应 ■/□表示长期负效应/长期正效应空格表示影响不明显或没有影响

本项目属于生活垃圾填埋场防渗改造试点，由表 2.2- 1 可知，项目施工期对环境的影响主要是对场区周围大气环境和声环境的短期不利影响；项目封场后能
[image: image63.jpg]


[image: image64.jpg]44
40
36
132
28
24
20

[ [ como-orors PRERT[ 3 pA[on PAMSE]




[image: image65.png]


[image: image66.jpg]300mm#H1E &)
300mmEx4IRPE EX5H0.90)

400q/m %5414
Tmm#ARE A

400g/m %4414

1.5mmHOPE AREHBM

200mm EX#4 KPR (EXA#0.90)
EXHR




[image: image67.jpg]


[image: image68.jpg]2087594
itk
150mmEC15 42

240, 300 240,

300

150




减缓原有原汨罗市垃圾填埋填埋场对周边环境的影响，主要从渗滤液对周边地表水、地下水和土壤影响的减缓程度进行分析评价。

评价因子筛选

施工期评价因子

施工期主要包括垃圾堆体整形与处理工程、地下水污染控制工程（垂直防渗和水平防渗）、渗滤液导排与处理、填埋气导排工程、防洪与雨水导排工程、封场覆盖工程等工程施工，施工过程对环境会带来短暂的影响，本评价选取扬尘、恶臭、废水、噪声作为施工期评价因子。

封场后评价因子

本项目现状评价因子及预测因子见表 2.2- 2。

[image: image69.jpg]£2HRE RS




[image: image70.png]


[image: image71.jpg]


[image: image72.jpg]]
it 1

FAREREE
S HOPE + Tt

12mm 4k




[image: image73.jpg]


[image: image74.jpg]


表 2.2- 2
现状及预测因子一览表
	项目
	现状评价因子
	预测因子

	大气环境
	CO、SO2、NOx、O3、PM10、P㎡.5、CH4、H2S、NH3
	CH4、NH3、H2S

	地表水环境
	PH、溶解氧、氟化物、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、 总氮、五日生化需氧量、粪大肠菌群、六价铬、氯化物、总磷、氰化物、石油类、铜、锌、铁、锰、铅、镉、硫酸盐、 硝酸盐氮、砷、汞、挥发酚。
	COD、NH3-N

	地下水环境
	pH、氨氮（以 N 计）、氰化物、耗氧量（CODMn 法，以 O2 计）、氟化物、氯化物、铬（六价）、铅、镉、砷、铜、锰、镍、汞、锌、钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐、氯化物、硫酸盐
	NH3-N、COD

	声环境
	Leq（A）
	Leq（A）

	土壤
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、 氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1, 2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、
1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二
	/


	项目
	现状评价因子
	预测因子

	
	苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘
	


[image: image75.jpg]AiZEE |- B Be |- Ekoa

= = J .
BRER |- ( = T8 |- magsn
[ T -
TIRE | L RS
FLERE |y
FEGE | B it
‘ EFPEL > Ar
TR ‘ =
T |- ‘ g [l
FASH |- ‘ | o (R ] =
HHEL |- 1%4 EReE | mE




[image: image76.jpg]i Rl A

B R

fiiav)

ags

ik




环境功能区划及评价标准
环境功能区划
项目所在区域环境功能区划见下表。

表 2.3- 1
项目所在区域环境功能属性

	项目
	功能属性及执行标准

	地表水环境功能区
	周边地表水达《地表水环境质量标准》（GB 383 8-2002）Ⅲ类用水标准。

	地下水环境功能区
	达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	环境空气质量功能区
	《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二类区

	声环境功能区
	《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类区

	土壤环境功能区
	建设用地

	是否基本耕地保护区
	否

	是否森林、公园
	否

	是否生态功能保护区
	否

	是否水土流失重点防治区
	否

	是否人口密集区
	是

	是否重点文物保护单位
	否

	是否三河、三湖、两控区
	两控区

	是否水库库区
	否

	是否属于生态敏感与脆弱区
	否


评价标准
环境质量标准
根据汨罗市环境保护局《关于原汨罗市生活垃圾填埋场项目环境影响评价执

行标准的函》（具体见附件 2），本次评价拟执行的标准如下：

（1）地表水环境：项目附近水环境功能为Ⅲ类，执行《地表水质量标准》（G B3838-2002）Ⅲ类标准；具体指标及标准值见表 2.3- 2。

表 2.3- 2
地表水环境质量标准
单位：mg/L，pH 无量纲

	项目
	Ⅲ类

	pH
	6～9

	COD
	≤20

	BOD5
	≤4

	氨氮
	≤1.0

	总磷
	≤0.2

	DO
	≥5

	铜
	≤1.0

	锌
	≤1.0

	砷
	≤0.05

	镉
	≤0.005

	六价铬
	≤0.05

	铅
	≤0.05

	汞
	≤0.0001

	粪大肠菌群
	≤10000


（2）地下水环境：项目附近地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-20 17）III 类标准，具体指标详见表 2.3-3。

表 2.3- 3
地下水质量标准
单位：mg/L，pH 无量纲

	序号
	指标
	Ⅲ类标准
	序号
	指标
	Ⅲ类标准

	1
	pH
	6.5～8.5
	12
	六价铬
	≤0.05

	2
	氨氮
	≤0.5
	13
	铅
	≤0.01


	序号
	指标
	Ⅲ类标准
	序号
	指标
	Ⅲ类标准

	3
	总硬度
	450
	14
	氟化物
	≤1.0

	4
	硝酸盐
	≤20
	15
	镉
	≤0.005

	5
	亚硝酸盐
	≤1.0
	16
	铁
	≤0.3

	6
	氯化物
	≤250
	17
	锰
	≤0.1

	7
	硫酸盐
	≤250
	18
	溶解性总固体
	≤1000

	8
	挥发酚
	≤0.002
	19
	耗氧量
	≤3.0

	9
	氰化物
	≤0.05
	20
	总大肠菌群
（MPN/L）
	≤3.0

	10
	砷
	≤0.01
	21
	菌落总数

（CFU/mL）
	≤100

	11
	汞
	≤0.001
	22
	钠
	≤200


（3）空气环境： 本项目所在区域 SO2、NO2、PM10、CO、O3 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；NH3、H2S 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中其他污染物空气质量浓度参考限值，具体指标详见表 2.3-4。
表 2.3- 4
环境空气质量标准值
单位：μg/m³
	污染物名称
	标准值
	选用标准

	SO2
	年平均
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-201 2）

二级标准

	
	24 小时平均
	150
	

	
	1 小时平均
	500
	

	NO2
	年平均
	40
	

	
	24 小时平均
	80
	

	
	1 小时平均
	200
	


[image: image77.jpg]1: WA
T BB
0: BRI
W: RGBS
Vi BEABR




[image: image78.jpg]Ty



[image: image79.jpg]


[image: image80.jpg]


[image: image81.jpg]


[image: image82.png]


[image: image83.jpg]SR

BRI (=21
REFRA (=2/4)
WTACRE (=/d)
WFREES (1/4)
FRRERE (=e/L)
SR (=e/L)

295.5

0.0

0.03

@ Fiz—: BRI
FERiE (4
BRIEE (=)
T (=)

IR (=)
BARiE (4

R

EEERE ()

S
S0URA SRR s BARIEE e

T8 (=) | EFME s/
- w0k

o s
ERe
s Lo
:  lsew
s Lieco
0 Zuweow
2 T
W Lo
6 semu
B oo

2 0.00E%00
22 olooE0
20 olooE0
2 0.00E00 |

5 0.00E00,
30 00000
2 000E00

3 00000
3 0.00E-00

3 0l00E-00
0 000E00
2 0.00E0

4 000E00
& 0.00E00
@ 0.00E00
50 00000
52 0.00Ew00
S 0w o





	污染物名称
	标准值
	选用标准

	CO
	24 小时平均
	4000
	

	
	1 小时平均
	10000
	

	O3
	日最大 8 小时平均
	160
	

	
	1 小时平均
	200
	

	PM10
	年平均
	70
	

	
	24 小时平均
	150
	

	P㎡.5
	年平均
	35
	

	
	24 小时平均
	70
	

	NH3
	1 小时平均
	200
	《环境影响评价技术导则
大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中其他污染物空气质量浓度参考限值

	H2S
	1 小时平均
	10
	


（4）声环境：本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，具体指标详见表 2.3-5。

表 2.3- 5
声环境质量标准
单位：dB（A）

	类别
	昼间
	夜间

	2 类
	60
	50


（5）土壤：场区迎宾路地块土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类，迎宾路以西地块和以东友阿玉玺地块土壤执行建设用地第一类标准，具体指标详见表 2.3-6。

[image: image84.jpg]SRS AT 1D

SRR (R TR AT

o G ARAEA SRR D RIR DG (i A

FISFHL AR 1) A7 FIE R R, R RGBT
ik Btk AR

A AR

BHEMAL

BT 202046 71 12 £




[image: image85.jpg]LRERE

TRE A H: G 0SSR AB 8 SOt R AR
WHIE:
ISR 09 7154 TR B
LHFER:

1o KT MR 12

7S5 FTH K SCH R R A T K AR o HEIEEA 2, 2
RIIRIAEZDR RECR R, [N 2R RIE A KR AT, B St
& (T KFRHR RUBRHE) (GB/T14848-2017), [(Hitk, R A HH HIRAKS

BRI 1.5m RN HER A AT M A R G4 A B %, ik ERT
CASKHLYS Beity 5 Rcdhl

2, XFEAHE2:
ST B8 BB AR T SR -1 TRORL BT V5 M RS T AL V5 (R B
L5, BRI S TRV, 07 MK SO R B PR 2R

BN, AIRALNE T BT R TRtk vt sk, — A XA
L2008 :

3. XTI 3:

S A b5 0T R R AR A B T T AR R 17
AR50 T RISV AL . 5L
EATHE. il
i 5 FL R BUREALAE S B 2R O B, 5 5 M 4




[image: image86.png]


[image: image87.jpg]T SR A e XA

K [2020115 &

b BIAVME R AT R DI S G E e
S5 H IR AL

B R A G PIE R

R (6 F BRI B 7 A 78 SRR 05 R W R T E 7T
AW RBEER) , TR X MEHE. 295, A
#E T

— AEANEBRAFIGTERE, RPESHH, F
BMIZTE . BUE 4#: 2020-430681-77-01-008212.

=, Rl RZFAGEFEM, BITAEEMN, LHEE
e, ERACEAN.

=, EBIERARIE: 200 E SRR R AR AL B I R
PH PR FHATH RN NS E 5. AR AEN: KFHE:
FH 38600 77 K M FIAB G AATAT 5, TEIRARE



[image: image88.jpg]TSRS 0% 5

D L e
E SRS T S 1

BB RR TRARAR:

3B AR Ao G S B S IR B A TR
09 KR AT B R TP W8 AT AN R
R AR CHBHEEARMAKIE I, M E LD (DB
43/023-2005 ). G 5 4 A R BUR % F A BB 4 B4R 0L Bk
S RUAACK BRI P R 47 Ryl fo) CHBE (20161 176
B ) WA RBORFCR B 4 <85 1 AR 3 e B A<
P AR i B R 2> < P A ER A AR 2 e B A<
TR T IR A R R AL ) Bl ) (B K
2002 18 ) & (MW ARBFX T4 LELHK 2002 18
XA N AN T (FLHK (2006 25 5) SHXHE,
LA AL I 5 0 T E BU B 3 TR IR A A i R
BN, VT E I RO T I

— FEAESRA

LERZA: K RLARST CREBHRHEARI A%
TR (HT 2.2-2018) MR D & D. 1 RESH MM, L4759
FERAT R ARERAED OB 3095-2012) —RArk KB K




[image: image89.jpg]JEBERR
e e S AL
iﬁﬁ,ﬁﬁlmu;mrmauﬁyw&ﬁﬁiaa&m#
SRR, tmumﬁtmnﬁgﬂ!ﬁﬁﬁ&#ﬁut;
ens&»nmxg*~kt.a*ui&!#&&(&ég
16880-2008 % 2 FRAAE A

parg o

g i 5% R AR GBI
#
AL




[image: image90.jpg]WA R A PTRT—

®Om R &

mah 7

Sl - "

RNEN____ moresHoesorH

FAAM i oRRl0H




[image: image91.jpg]TR 2 T AR W B R U B A BOE W R H
TR G BREARFHE S ERER

2020 4£ 9 H 26 H, EHMAESHBRERAPHERATFT R
T B A 5 SR A7 B 5 TR U PR B R ) BRI
£, BMEWNE EHTESHERAZ YR, BREAAZ TN
EHEMGEAPIER . GERHREABH R IEARARNAR. &
WISE T 5 MERARBAFPFEAL (BRIE. SiT5a AR
THENY, & FERRAMANAT T KREELR, SR AIrRT
PP BN A . 52ERERBENITTRRIFE, HRBA
PHEERBINLT:

—. TiH 8L

PERIRSBER R A

1. TEQUALIAATIR 4540 5 sk A7 R A LR SR B, 58
I diok S RSB T, IR AL B R O AT T TR
JEEFLEIREIA M Gl BRSO, #—Prd TRRE
FENE, FEE— ST E RN ARARTREANE, WS
TREMEKAR, WHHETHRMAA.

2. HSEHUF AT EE, BRILS CHTKISRETA SRR
SBORIMARAE T

= VPERAE. FREERYT BAR RIFHER

1. BsehibaE, L. Bk, RUPETAREES
FORBLREGR, SRS I oK A ST KRR



[image: image92.jpg]SIS R

KT R B I 0 BL R S 8 e
BRI RS WR 55 B R

3T T R 45 4k B S B B A5
ﬁiﬁmﬁﬂ(iﬁﬁﬁlﬁﬂﬁﬁt%iﬂ5*‘%5(4&2('&?1@?1. L2E
BARR, R SS00 AT, HMEAR 38600 THK, ey
FER SR 22614 k. R EEREHECHE: HRRk
BHERELRE, WTFATREH TR, Sl e HEIR,
RESUEE SR TR, R TASRIRE, HGEETRE.

BT TR G ok By B BB SRR TR AR
AE Gty IR 5 1 A2 3 0038 45 1 98 e o 5 O B SR
B BD B R AT 4 R, BHE,
RERH T &N

L RABZTE BB B 055 HURERFHE
o B I L 35 R A A TR A

2 ARE CPEARABETEY TN F-+ AR
R T WA ATRIUR R MR B R B, H#*
LSS TEE T




[image: image93.jpg]


[image: image94.jpg]


[image: image95.jpg]


[image: image96.jpg]


表 2.3- 6
建设用地土壤污染风险筛选值和管制值
单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	CAS 编号
	筛选值
	管制值

	
	
	
	第一类

用地
	第二类用

地
	第一类用

地
	第二类用

地

	重金属和无机物

	1
	砷
	7440-38-2
	20
	60
	120
	140


[image: image97.jpg]


[image: image98.jpg]


[image: image99.jpg]


[image: image100.jpg]


[image: image101.jpg]


[image: image102.jpg]


[image: image103.jpg]


[image: image104.jpg]&

&

e S




[image: image105.jpg]


[image: image106.png]



	2
	镉
	7440-43-9
	20
	65
	47
	172

	3
	铬（六价）
	18540-29-9
	3.0
	5.7
	30
	78

	4
	铜
	7440-50-8
	2000
	18000
	8000
	36000

	5
	铅
	7439-92-1
	400
	800
	800
	2500

	6
	汞
	7439-97-6
	8
	38
	33
	82

	7
	镍
	7440-02-0
	150
	900
	600
	2000

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	56-23-5
	0.9
	2.8
	9
	36

	9
	氯仿
	67-66-3
	0.3
	0.9
	5
	10

	10
	氯甲烷
	74-87-3
	12
	37
	21
	120

	11
	1，1-二氯乙烷
	75-34-3
	3
	9
	20
	100

	12
	1，2-二氯乙烷
	107-06-2
	0.52
	5
	6
	21

	13
	1，1-二氯乙烯
	75-35-4
	12
	66
	40
	200

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	156-59-2
	66
	596
	200
	2000

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	156-60-5
	10
	54
	31
	163

	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	94
	616
	300
	2000

	17
	1，2-二氯丙烷
	78-87-5
	1
	5
	5
	47

	18
	1,1,1,2-四氯乙
烷
	630-20-6
	2.6
	10
	26
	100

	19
	1,1,2,2-四氯乙
烷
	79-34-5
	1.6
	6.8
	14
	50

	20
	四氯乙烯
	127-18-4
	11
	53
	34
	183

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	71-55-6
	701
	840
	840
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	79-00-5
	0.6
	2.8
	5
	15

	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	0.7
	2.8
	7
	20

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.05
	0.5
	0.5
	5



	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.12
	0.43
	1.2
	4.3

	26
	苯
	71-43-2
	1
	4
	10
	40

	27
	氯苯
	108-90-7
	68
	270
	200
	1000

	28
	1,2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560
	560
	560

	29
	1,4-二氯苯
	106-46-7
	5.6
	20
	56
	200

	30
	乙苯
	100-41-4
	7.2
	28
	72
	280

	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290
	1290
	1290

	32
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200
	1200
	1200

	33
	间-二甲苯+对- 二甲苯
	108-38-3,

106-42-3
	163
	570
	500
	570

	34
	邻-二甲苯
	95-47-6
	222
	640
	640
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	98-95-3
	34
	76
	190
	760

	36
	苯胺
	62-53-3
	92
	260
	211
	663

	37
	2-氯酚
	95-57-8
	250
	2256
	500
	4500

	38
	苯并（a）蒽
	56-55-3
	5.5
	15
	55
	151

	39
	苯并（a）芘
	50-32-8
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	40
	苯并（b）荧蒽
	205-99-2
	5.5
	15
	55
	151

	41
	苯并（k）荧蒽
	207-08-9
	55
	151
	550
	1500

	42
	䓛
	218-01-9
	490
	1293
	4900
	12900

	43
	二苯并（a,h）蒽
	53-70-3
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	44
	茚并（1,2,3-cd） 芘
	193-39-5
	5.5
	15
	55
	151

	45
	萘
	91-20-3
	25
	70
	255
	700


污染物排放标准
废水：原汨罗市垃圾填埋场产生的渗滤液送至汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理，达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） 中表 2 要求后排放。项目污水排放标准详见下表 2.4-7。

表 2.3-7 生活垃圾填埋污染控制标准  单位：mg/L（pH 除外）

	项目
	最高允许浓度
	标准来源

	pH
	6～9
	《生活垃圾填埋污染控制标准》

（GB16889-2008）表 2 要求

	SS
	30
	

	COD
	100
	

	BOD5
	30
	

	氨氮
	25
	


废气：NH3、H2S、臭气浓度场界标准值执行《恶臭污染物排放标准》
（GB14554-93）中表 1 恶臭污染物厂界标准值。具体标准限值见表 2.3-8。

表 2.3- 8
恶臭污染物无组织排放标准

	污染物名称
	标准值
	选用标准

	NH3
	1.5 mg/m³
	《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）中

表 1 的二级新改扩建标准

	H2S
	0.06mg/m³
	

	臭气浓度
	20（无量纲）
	


噪声：

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值见表 2.3- 9。

运营期项目所在区域范围内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1

2348-2008）2 类声环境功能区环境噪声排放限值，具体标准限值见表 2.3- 10。

表 2.3- 9
建筑施工场界环境噪声排放标准
单位：dB（A）

	昼间
	夜间

	70
	55


表 2.3- 10
工业企业厂界环境噪声排放标准
单位：dB（A）

	类别
	昼间
	夜间

	2 类
	60
	50


固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改清单，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

标准汇总

环境影响评价采用的标准见下表。

表 2.3- 11  评价标准一览表

	类别
	标准名称及执行级别

	质量标准
	地表水
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），III 类

	
	地下水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），III 类

	
	环境空气
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级

	
	
	《环境影响评价技术导则
大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中其他污染物空气质量浓度参考限值

	
	声环境
	执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准

	
	土壤
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（GB36600-2018）

	排
放标
	废水
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

	
	废气
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 的二级新改扩建标准


	类别
	标准名称及执行级别

	准
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	噪声
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类

	
	固废
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 20

13 年修改清单

	
	
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）


评价工作等级及评价范围
本次评价内容包括大气、地表水、地下水、声、土壤、生态环境及环境风险评价。

一、大气环境

本项目排放废气主要为 NH3、H2S、SO2，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式进行预测，本项目废气在正常工况下排放的污染物最大落地浓度占标率及最大落地浓度分别
为：H2SPmax 值为 8.5209%,Cmax 为 0.852092μg/m³，SO2Pmax 值为 2.8888%,C
max 为 14.4440μg/m³,NH3Pmax 值为 1.0937%,Cmax 为 2.187383μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价等级为二级，根据导则要求二级评价项目大气环境影响评价范围边长取 5km。
表 2.4- 1
大气评级等级判别表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


[image: image2.jpg]



图 2.4-1 大气评价范围图
二、地表水环境

本项目运营期废水主要为垃圾渗滤液，渗滤液产生量为 9.4m³/d（3431m³/a），垃圾渗滤液运送至新桥垃圾填埋场渗滤液处理站处理，达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 要求后排放。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）对评价工作等级划分原则，本项目废水最终纳入 二级污水处理厂处理，属于间接排放，按导则要求确定地表水环境影响评价等级为三级 B，进行简要影响分析。

三、地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本垃圾场不是规范卫生填埋场，新桥垃圾填埋场投用后已经停止垃圾进场。垃圾填埋场地处城区，汨罗市地表水资源丰富，附近居民的生活饮用水均采用自来水，所在区域地下水环境敏感程度为不敏感，同时查询导则中附录 A（地下水环境影响评价行业分类表），拟建项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类，确定本项目地下水环境评价等级为二级，评价范围为项目所在水文地质单元 16k㎡ 范围内。
表 2.4- 2
地下水评级等级判别表

	项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三



图 2.4-2 地下水评价范围图

四、声环境

项目位于 2 类声环境功能区，项目运营期噪声源主要是风机和吸污泵，均布置在室内，经隔声、减震后，项目建设前后噪声级增加在 3dB(A)以内，受噪声影响人口数量增加较少，根据《环境影响评价技术导则
声环境》（HJ2.4-2009） 规定判断本项目声环境影响评价定为二级。评价范围为：填埋场边界向外 200m 范围。

    [image: image3.jpg]



图 2.4-3 声评价范围图

五、土壤环境

本项目属于环境和公共设施管理业Ⅱ类，根据《环境影响评价技术导则－土壤环境》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表，本项目占地面积小于5h㎡;项目所在地土壤环境敏感程度为敏感，因此判定本项目土壤环境影响评价定为二级。评价范围为项目占地范围外 0.2km 范围内。
表 2.4-3 土壤评级等级判别表

	评价等级 占地规模

敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

—
	—

—

	注：“——”表示可不开展土壤环境影响评价工作。




[image: image4]
图 2.4-4 土壤评价范围图
六、生态环境

本项目封场治理面积为 34430㎡（约 51.6 亩），小于 2k㎡，项目位于一般区域，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本项目生态环境评价等级定为三级，进行简要生态影响分析。评价范围为填埋场所在区域的生态单元。

表 2.4- 4
生态评级等级判别表

	影响区域生态敏感性
	工程占地（水域）范围

	
	面积≧20k㎡
或长度≧100km
	面积 2k㎡～20k㎡
或长度 50km～100km
	面积≦2k㎡
或长度≦50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


七、环境风险

原汨罗市垃圾填埋场防渗改造试点项目运营期主要风险为填埋气和渗滤液事故排放。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表 2.4-5 确定环境风险潜势。

本项目填埋的垃圾储存过程中会产生危险物质主要为H2S、NH3，它们的存在量、临界量、危险物质数量与临界量的比值(Q)详见表 2.4-6。
根据风险导则参见附录 B 确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值(Q)和所属行业及生产工艺特点（M），按附录 C 对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

表 2.4-5
建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区(E1)
	IV+
	IV
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区(E2)
	IV
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区(E3)
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


注：Ⅲ+为极高环境风险


表 2.4-6  风险调查表

	风险物质
	H2S
	SO2
	NH3
	CH4

	临界量
	2.5
	2.5
	5
	10

	存在量
	0.0051
	0.0864
	0.131
	6.12

	风险物质
	H2S
	SO2
	NH3
	CH4

	Qn
	0.00204
	0.03456
	0.0262
	0.612

	Q
	0.00204+0.03456+0.0262+0.612=0.6748<1


根据表 2.4-6 可知，Q<1，风险潜势为Ⅰ。结合表 2.4-5 环境风险潜势划分情况可知本项目风险只需简要分析即可。

环境敏感目标
根据本次评价对现场进行的实地踏勘，200 米范围内无声环境影响敏感目标，项目其他环境保护目标见表 2.5-1~2.5-3。

表 2.5- 1
大气环境保护目标一览表
	序号
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	相对场址方位
	相对厂界距离/Km

	
	
	X（经度）
	Y（纬度）
	
	
	
	

	1
	曾家山
	1132
	1775
	居民
	人群
	NNE
	2.11

	2
	百丈村
	-1015
	1553
	居民
	人群
	NNW
	1.85

	3
	百丈完成小学
	-1020
	1586
	学生
	人群
	NNW
	1.85

	4
	猫公冲
	1132
	2265
	居民
	人群
	NNE
	2.53

	5
	百丈口
	-917
	2243
	居民
	人群
	NNW
	2.42

	6
	寺冲杨
	546
	2310
	居民
	人群
	NNE
	2.37

	7
	汩罗村
	-1599
	740
	居民
	人群
	WNW
	1.76

	8
	门楼屋
	936
	929
	居民
	人群
	NE
	1.32

	9
	廖家坝
	-1990
	1408
	居民
	人群
	NW
	2.44



	10
	城北村
	-625
	974
	居民
	人群
	NNW
	1.16

	11
	老屋廖
	-1990
	985
	居民
	人群
	WNW
	2.226

	12
	郭家里
	1229
	1452
	居民
	人群
	NE
	1.906

	13
	背后屋
	-430
	1475
	居民
	人群
	NNW
	1.54

	14
	门楼屋
	-1405
	1441
	居民
	人群
	NW
	2.01

	15
	朱家桥
	-136
	840
	居民
	人群
	N
	0.85

	16
	城郊村
	838
	-1130
	居民
	人群
	SE
	1.41

	17
	蔬菜三村
	1521
	-1152
	居民
	人群
	SE
	1.91

	18
	柳林台
	1326
	-1163
	居民
	人群
	SE
	1.76

	19
	蔬菜二村
	838
	-284
	居民
	人群
	ESE
	0.89

	20
	荣家村
	156
	-1987
	居民
	人群
	S
	1.999

	21
	城南村
	-2283
	-986
	居民
	人群
	WSW
	2.49



	22
	汨罗市第一中学
	-1680
	-976
	学生
	人群
	WSW
	1.98

	23
	岭背何
	-1502
	-2021
	居民
	人群
	SW
	2.52

	24
	大路铺
	-234
	-2299
	居民
	人群
	S
	2.31

	25
	塅角边
	1911
	1096
	居民
	人群
	ENE
	2.20

	26
	蔬菜一村
	-820
	5
	居民
	人群
	W
	0.82

	27
	城庆关中学
	-1020
	-100
	学生
	人群
	WSW
	0.42

	28
	罗城学校
	-2000
	-100
	学生
	人群
	WSW
	2.26

	29
	廖家塅村
	1229
	651
	居民
	人群
	ENE
	1.39

	30
	归义村
	546
	239
	居民
	人群
	ENE
	0.60

	31
	京街村
	1716
	117
	居民
	人群
	E
	1.72

	32
	许家山
	2204
	651
	居民
	人群
	ENE
	2.30

	33
	树山杨
	-2380
	161
	居民
	人群
	W
	2.39


表 2.5-2
地表水环境保护目标一览表
	环境要素
	名称
	方位
	与场界最近距离/m
	功能及规模
	保护要求
	备注

	地表水
	友谊河
	东南
	150
	农业景观用水，水域面积
59k㎡
	《地表水环境质量标准》
（GB3838−2002）Ⅲ类标准
	为项目雨水接纳水体

	
	汨罗江
	东
	750
	饮用水水源保护区，流域总面积 5543k㎡
	《地表水环境质量标准》
（GB3838−2002）Ⅲ类标准
	饮用水水源保护区


表 2.5-3  地下水保护目标一览表
	环境要素
	名称
	保护要求
	备注

	地下水
	潜水层
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ 类
	垃圾场周边 10km  范围内浅层地下水


注：本项目区域居民均使用自来水，无分散饮用水源
工程分析
垃圾填埋场概况
基本情况

原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目位于友谊河西侧，沿江大道南侧，山塘路北侧，高泉北路东侧，上世纪 80 年代开始，随着汨罗市城区人口增长及城市的扩张，此处被定为汨罗市居民生活垃圾堆放点。2009 年新桥垃圾填埋场建成后，此处又被作为汨罗市城市建筑垃圾填埋场，并一直使用至 2019 年底。

根据主管部门提供的资料，垃圾堆体东部面积为 10680㎡，垃圾堆体中部迎宾路建设用地面积为 2828㎡，垃圾堆体西部面积为 20922㎡，合计 34430㎡。场地堆体为简易填埋区， 堆场未进行任何防渗处理，也未进行任何覆盖处理，生活垃圾混合建筑垃圾直接暴露在空气中，场地部分建设未进行修整。该垃圾场周边未设置截渗排水等整套设施，垃圾渗滤液逐渐进入周边水体，影响周边水体水质。500m 范围内分布有多处居民住宅小区和一所中学， 敏感目标多，环境污染隐患较大。垃圾堆体高出地面 10 多 m，边坡陡峭，存在安全风险。堆体一部分处于友阿悦玺商住小区开发地块内，堆体中部位于迎宾路北延线建设红线范围内。

填埋库区内部情况

填埋库区内部现状

原汨罗市生活垃圾填埋占地面积约 34052㎡，场地垃圾堆体为简易填埋区，场底未进行任何防渗处理，场顶未进行封场覆盖，垃圾直接暴露在空气中。场地内生活垃圾中混有建筑垃圾。场地部分边坡未经修整，周边未设置截污排水等配套设施。原汨罗市生活垃圾填埋现状如图 3.1-1,3.1-2,3.1-3。

依据汨罗市城市规划，原汨罗市生活垃圾填埋场不再进行垃圾堆放与填埋；场地利用规划为 3 部分，迎宾路从场地东部呈近南北向穿过， 迎宾路以东场地拟作友阿玉玺商业用地，面积约 10680㎡，迎宾路以西场地拟作公园公共用地，面积约 20922㎡。

[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



图 3.1-1
垃圾露天堆放


图 3.1-2
生活垃圾与建筑垃圾混合


图 3.1-3
生活垃圾与建筑垃圾混合

通过现场踏勘，迎宾路建设单位正在进行施工，场地现状卫星影像如图 3.1-4。


图 3.1-4 填埋场卫星影像图

填埋场现状：

1、现状场地已堆积成不规则山体，最高点标高约 49 米，最低点标高约 31 米左右。

2、堆积为生活垃圾及建筑垃圾土壤，土质松软未压实。填埋场周边现状：

1、场地北部商业建设已完成，其余三个方向地块处于正在开发阶段。

2、东侧迎宾路正在开挖基础，西侧高泉北路正在建设辅道与人行道。

3、场地北侧紧邻的 35m 土地现状为板房设施，规划将来开发为商业用地。

填埋库区垃圾岩土分布状况

据钻孔揭露，场地内地层按其形成年代分为杂填土层(垃圾层）、第四系冲积粉质粘性土、第四系圆砾层；下伏基岩为下第三系泥质粉砂岩。现将各岩土层特征自上而下分别描述如下（其中①～③为地层序号）：

（1）杂填土(垃圾层）（Q4ml）①1：杂色，湿，未压实，较松散，成分混杂不均。上部主要由碎砖块、碎石渣土等组成，硬颗粒含量 75%，回填时间约 3-5 年，未完成自重固结；下部由塑料、灰渣和腐蚀变质生活垃圾组成，回填时间约 1-35 年，未完成自重固结； 该层除场地侧边 ZK1-ZK5、ZK9、ZK13、ZK21 共 8 个孔未存在外，共有 32 孔范围内均有揭露，层厚 2.90-16.50m，平均厚度为 8.42m。
（2）素填土（Q4ml）①2：杂色、松散、未压实，湿，主要由褐红色粉质粘土、砂砾等组成泥，回填时间约 5 年，未完成自重固结；该层在场地周边 ZK1-ZK5、ZK9、ZK13、ZK21 共 8 个孔中存在，层厚 1.90-4.30m，平均厚度为 3.40m。
（3）粉质粘土（Q4al）②：黄褐色，湿，可塑，成份以粘粒为主，切面稍有光泽，无摇振反应，韧性、干强度中等；该层分布于整个场地范围；层顶高程 26.96～29.85m，层厚0.90～2.90m，平均厚度为 2.03m。
（4）圆砾(Q4al) ③：灰色，饱和，中密，粒径一般为 2-10mm，最大达 25mm，矿物成分主要为石英、长石，主要由中粗砂充填。该层分布于整个场地范围；层顶高程 25.42～ 27.62m，层厚 2.70～4.40m，平均厚度为 3.68m。
（5）强风化泥质粉砂岩④：棕红色，粉砂粒结构，中～厚层状构造，泥质胶结，风化裂隙极发育；大部分矿物风化变质，岩块用手易折断，浸水后易软化；合金钻具易钻进， 岩芯呈碎块～短柱状；为极软岩，岩体完整程度为破碎，岩体基本质量等级为 V 级；该层分布于整个场地范围；层顶高程 21.95～24.21m，层厚 2.90～4.70m，平均厚度为 3.92m。

（6）中风化泥质粉砂岩⑤：棕红色，成分主要为粉砂，含少量黏土矿物及砾石，泥质粉砂结构，中～厚层状构造，岩体较完整，风化节理发育，结构部分破坏，泥质胶结，岩芯呈柱状，干钻难以钻进，为极软岩～软岩，岩体基本质量等级为 V～Ⅳ级。该层分布于整个场地范围，层顶高程 17.65～20.85m；已揭露最大厚度 5.60m。


图 3.1-5 填埋场剖面图

填埋库区地下水状况

拟建场地地下水主要为圆砾 ③层孔隙水，该水文地质单元属洞庭湖东部冲积 T1 阶地白水江组含水层，该含水层埋藏浅，在汨罗市区西部区域和西北郊区均有分布，分布范围广，地下水极为丰富；因上部隔水层（覆盖层）厚度小于 3.5m，且城区开挖力度大，隔水层（覆盖层）破坏严重，所以与河流、沟塘等地表水体水力关系密切，补给和排泄受地表水体水位影响大；丰水季节，地表水补给地下水，枯水季节，地下水补给河水，主要侧向补给和排泄；其迳流方式为自东南流向西北的洞庭湖。

原汨罗市生活垃圾填埋场处在洞庭湖东部冲积 T1 阶地，白水江组含水层水文地质单元的中偏上游，地下水极丰富，生活垃圾填埋场对周边特别是西北方向地下水相互影响大。

原汨罗市生活垃圾填埋场东侧毗邻友谊河，目前水位 27.6m，而场地钻孔测得地下水为

[image: image7]
29.61～29.75m，地下水与友谊河水位有 2m 的高差；说明友谊河在本区域内防渗做得较好， 在友谊河河水和地下水之间有较好的阻隔作用。

填埋库区周边土地利用情况

填埋库区周边土地使用现状和历史

根据现场踏勘，原汨罗市生活垃圾填埋场场地西侧紧邻高泉北路；西南侧 20m 为氮肥厂新村，历史用地同样为氮肥厂新村；南侧目前为空地，历史为氮肥厂用地；北侧 25m 为友阿悦玺地块，历史用地为农田；西北侧 35m 为家居建材市场，历史用地为农田；东侧紧邻友谊河；东侧约 65m 为龙舟社区，历史用地为村镇。

目前，迎宾路地块道路新建工程已开始施工，同时迎宾路地块及友阿悦玺地块内垃圾堆体清挖转运及回填工作也于 2020 年 2 月开始动工。

相邻场地的使用现状和历史如下表：

表 3.1-1
相邻场地的使用现状和历史

	序号
	现状用途
	位置
	距离（m）
	历史用途

	1
	高泉北路
	W
	紧邻
	农田

	2
	氮肥厂新村
	SW
	20
	氮肥厂新村

	3
	空地
	S
	紧邻
	氮肥厂

	4
	友阿悦玺地块
	N
	25
	农田

	5
	家居建材市场
	NW
	35
	农田

	6
	龙舟社区
	E
	65
	村镇

	7
	友谊河
	E
	紧邻
	友谊河


填埋库区周边土地利用的规划


[image: image8]
根据原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目管理部门规划，场地中部为迎宾路规划用地；迎宾路东侧为友阿悦玺地块，作为商住用地开发；迎宾路西侧拟进行景观绿化。

表 3.1-2
地块利用规划

	地块
	用地规划
	用地性质

	迎宾路东侧
	友阿悦玺地块
	居住用地（第一类用地）

	迎宾路
	迎宾路建设
	道路与交通设施用地（第二类用

地）

	迎宾路西侧
	封场绿化
	社区绿地（第一类用地）


填埋场周边环境质量

根据《原汨罗市生活垃圾填埋场环境调查与风险评估报告》，填埋场周边环境质量情况调查结果如下：

1、场地内垃圾堆体为简易填埋区，场底未进行任何防渗处理，渗滤液会渗入土壤及地下水，造成地下水环境问题。

2、本项目场地紧邻友谊河，降雨时雨水可能会对友谊河水质造成影响。

3、场地周边有多处居民区及学校，垃圾露天堆放产生的填埋气体恶臭等环境污染，极大影响了周边居民的生活观感和生活环境。

后续对友阿悦玺地块进行再利用，建议业主组织专家评审，进一步论证其环境影响。
主要环境问题

根据建设单位提供的资料及现场踏勘情况，原汨罗市垃圾填埋场存在如下问题：

1、垃圾分解产生的可溶性物质通过淋滤作用经土壤进入地下水，对周边地下水和土壤造成污染；

2、受污染的地下水汇入周边河流或水体，对其水环境质量产生影响。

3、该填埋场仅进行简单覆土，垃圾堆体未按标准和规范压实和放坡，垃圾堆体南侧存


[image: image9]
在 8-12m 的陡坎，坡度约 60-70°，堆体稳定性较差，易发生堆体滑坡、垮塌等安全隐患。
由于以上诸多问题的存在，原汨罗市生活垃圾填埋场的防渗改造工程建设显得尤其重要，本工程的主要内容也将围绕以上问题展开，以保证生态环境安全。

拟建项目基本情况
拟建项目基本情况

建设项目概况

项目名称：原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目

项目性质：新建

建设单位：汨罗市城市管理和综合执法局

项目地点：汨罗市原生活垃圾填埋场

占地规模：总占地面积约 3.86 万 ㎡，其中填埋库区占地约 3.44 万 ㎡。

投资情况：本项目为封场治理工程，总投资（环保投资）5500 万元。

工程内容：原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目工程内容为完成迎宾路地块及友阿悦玺地块内堆体清挖及回填到西侧堆场工作。完成迎宾路西侧地块挡土墙建设。垃圾清运回填总量 154491m³，挡土墙总长度约 623m，其中片石挡墙 70m，混凝土扶壁式挡墙 407m，旋挖桩悬臂支护挡土墙 146m；并对垃圾堆体进行垂直防渗及水平防渗（表面封场覆盖和绿化），水平防渗工程面积 20922㎡；在迎宾路西侧地块设置渗滤液收集系统以及填埋气收集焚烧系统，封场面积 23847㎡。

建设工期：项目建设期为 12 个月。
劳动定员：本工程封场后根据需要设置管理人员。
建设项目主要内容


表 3.2- 1
拟建工程主要建设内容一览表

	项目
	名称
	工程内容

	主体工程
	整形清挖
	完成迎宾路地块及友阿悦玺地块内堆体清挖及回填到西侧堆场工作。完成迎宾路西侧地块挡土墙建设。垃圾清运回填总量 154491m³，挡土墙总长度约 623m，其中片石挡墙 70m，混凝土扶壁式挡墙 407m，旋挖桩悬臂支护挡土墙 146m。

	环保工程
	垂直防渗
	采用 HDPE 膜进行柔性垂直防渗，防渗帷幕长度 7 40m，深度以保证防渗帷幕深入不透水层 1m 以上。

	
	水平防渗
	水平防渗包括堆场平整；水平防渗层；雨污分流；生态恢复。水平防渗工程面积 20922㎡ 。

	
	渗滤液导排工程
	在填埋场内建设 6 座渗滤液导排井，在填埋库区边缘修建盲沟导排渗滤液，建设一座 10×15×3m 的渗滤液调节池，用泵将渗滤液抽入调节池。

	
	填埋气导排收集处理工程
	建设垂直导气石笼井 12 座，配备 2 台导排引风机，建设 1 座 100m³/h 气体焚烧火炬

	
	生态修复
	通过地形改造、植被构建、生态养护管理技术，将垃圾堆体改建成生态绿地。

	辅助工程
	地下水监测井
	设置 1 口地下水本底井，2 口污染扩散井，2 口地下水监测井。

	
	进场道路
	场外不新建进场道路。

	程 公用工
	消防
	场区内设置消防水池

	程 依托工
	渗滤液处理
	通过吸污车将原汨罗市垃圾填埋场内的渗滤液运输至汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理


清挖工程

根据规划， 迎宾路地块及友阿悦玺地块内垃圾堆体清挖转运及回填迎宾路西侧垃圾填埋场，清挖工程前期已经基本完成。

地下水污染控制工程——水平防渗

填埋场水平防渗工程主要包括以下几个子项：

堆场平整；
水平防渗层；
雨污分流；
生态恢复。

图 3.2-1
水平部防渗结构图

堆场平整

原汨罗市生活垃圾填埋场现状堆积坡度较大，在进行防渗改造时首先需要将垃圾填埋场进行整形。采用机械加人工的方式对垃圾堆场进行整理，使用推土机、装载机开挖并运输至指定位置，并人工开挖临时截洪沟。将平地上的垃圾进行平整，对坡度较大处进行削


[image: image10]
坡，削坡后坡度小于 30 度，保证堆体的稳定性。将修整后垃圾堆表面利用机械进行压实处理，部分区域采取人工压实操作。

有效利用原垃圾堆场地势，放坡平整，使整个垃圾堆体坡比控制在 8~ 10%；考虑到积水截洪，东西走向放坡坡比为 10~15%。在挖掘修整过程中，裸露的土地应尽快采取封闭措施，以防坍塌，造成水土流失。

施工程序为：表面整理→垃圾堆整体推整→削坡开挖→边坡检查、处理→特殊问题处理。

一、表面整理

表面整理包括区域内的树木、树桩、树根、杂草、垃圾及其它有碍物。成材树木的砍伐同时应有监理人的专门指示。
植被清理的范围为距最大开挖边界或建筑物基础外侧 10m 的水平距离。
在植被清理过程中须特别注意尽最大的努力保护清理区外的天然植被。
植被的清理采取人工配合推土机和装载机的方法进行清理， 表层土运用推土机进行汇集，用装载机装入推土机及装载机运输至指定的弃料场。
二、削坡开挖

首先进行测量定位，确定开挖范围、深度、坡度及分层情况。

开挖时预留施工道路，在下层开挖完成后，由反铲边退挖边清除。

在局部坡面较长或地质条件较差的部位，主要采用反铲分层接力的方法开挖，挖掘次序从上到下，根据坡面长度不同用反铲在作业面上同时开挖垃圾，边挖边将垃圾向上传递，并装入推土机及装载机。

开挖时严格控制开挖深度，预留 20cm 的保护层，该层只能由人工开挖以保护垃圾堆原状不受拢动，以便控制边坡，避免起挖和欠挖。

开挖中遇到坚硬孤石时，按监理人的指示进行施工处理。

开挖过程中挖掘机距边坡保持一定安全距离，确定每次的挖装深度，避免出现异常情况，保证设备安全。


[image: image11]
所有削坡开挖均为旱地开挖，开挖前挖好截水、排水设施， 并对开挖施工中的地下水和施工用水排除；同时根据施工现场的需求设置的临时排水设施与截水设施。施工中确保排水畅通，防止由于排水不畅而引起边坡失稳。

实际开挖轮廓线必须符合开口线、水平尺寸和高程的要求。开挖最终轮廓线均不得欠挖。

三、人工削坡

机械开挖完成后，及时进行人工削坡，对预留的 20cm 保护层用人工清理削坡。

四、边坡检查处理

开挖后及时对基础面尺寸进行检查、整修和处理。

基础面必须平整坚实，不得有突起、松动块体等缺陷。基础面完工后必须进行必要的保护。

水平防渗层

对垃圾填埋场进行平整后，应及时进行表面封场防渗。本项目垃圾填埋场表面防渗系统设计由下至上结构依次为：

（1）压实垃圾；

（2）200mm 厚压实粘土层；

（3）1.5mm 厚
HDPE 防渗膜；

（4）400g/㎡ 无纺土工布；

（5）7mm 排水网格

（6）400g/㎡ 无纺土工布；

（7）300mm 压实粘土保护层；

（8）300mm 种植土层。


[image: image12]

图 3.2-2
水平封场层结构

雨污分流

为了防止周边雨水及其它地表水进入填埋场内，本方案拟围绕垃圾填埋场四周修建截洪沟，顶部修建表面排水沟；表面排水沟收集的雨水直接排入截洪沟，再排入附近的溪流。为保证排水顺畅，纵坡不小于 0.3%，局部陡坡段采用台阶消能。

一、截洪沟设计

为尽量减少降雨进入填埋场内，在填埋场周围一定标高设置截洪沟，将堆积体以上山坡的雨水截留排往附近地表水体，实现清污分流。

图 3.2-3
环场截洪沟大样图

本工程的防洪标准为设计 30 年一遇，截洪沟设计洪水取 P=3.33%， 校核洪水按 P=1%

（50 年一遇）计算。本工程设计在填埋场外围设置环场截洪沟。降雨时，可将截洪沟以上坡面雨水迅速排出，拦截进入 场区内的雨水。为保证排水顺畅，纵坡不小于 3%，局部陡坡段采用台阶消能。截洪沟采用浆砌石结构，矩形断面，底宽 0.8m，高度 0.8m；每隔 10m～ 15m 设一道伸缩缝，在底坡变坡、地基变化较大、不同构筑物分阶处，需设沉降缝，缝宽

20mm，沥青麻丝塞缝；外露面用 20mm 厚 M7.5 水泥砂浆抹面。填埋区属亚热带季风湿润气候区，四季分明，雨量充沛，年平均降雨量 1719mm，其中 4～8 月雨量较集中。本项目设计洪水取 P=3.33%（30 年一遇），校核洪水按 P=2%（50 年一遇）计算。参照《湖南省暴雨洪水查算实用手册》查算值，据此可计算得场区点设计暴雨量，成果见表。

表 3.2-2 场区设计点暴雨统计参数成果表

	项
目
	1h
	6h
	24h

	
	均值

（mm）
	Cv
	均值

（mm）
	Cv
	均值（mm）
	Cv

	湖南省暴雨洪水查算实用手册
	40
	0.4
	65
	0.4
	88
	0.5

	特征值
	汇水面积
	长度
	坡降

	
	30000㎡
	585m
	6%


表 3.2-3 截洪沟过水能力校核表

	项目
	规格（m）
	水深

（m）
	设计过流量

（m³/s）
	需过流流量

（m³/s）
	评判

	截洪沟设计

（P=3.33%）
	矩形，b=0.8

h=0.8
	，

0.44
	0.412
	0.315
	满足要

求

	截洪沟校核

（P=1%）
	矩形，b=0.8

h=0.8
	，

0.52
	0.438
	0.419
	满足要

求


经计算，截洪沟底宽为 0.8m，高度为 0.8m，边坡为 0 时，设计洪峰流量时（P=3.33%） 水深 0.44m，留有 0.36m 的超高，校核洪峰流量时（P=2%）水深 0.52m，留有 0.28m 的超高，满足要求。

二、表面排水沟设计

为了防止雨水冲刷治理后的场地，及时将降雨导排至填埋场外， 本方案拟在场地表面修建表面排水沟。排水沟收集的雨水直接排入截洪沟，再排入附近的水沟或溪流。为保证排水顺畅，纵坡不小于 0.3%， 局部陡坡段采用台阶消能。

本工程中采取表面排水沟尺寸为沟深 300mm、宽 300mm，排水沟为浆砌石结构，20mm 厚M7.5 水泥砂浆抹面，C15 细石混凝土垫层。填土地基需分层夯实，压实度应达到 0.93 以上。


图 3.2-4
表面排水沟大样图

表 5.1.3-6
有关参数及计算结果表

	α
	β
	n
	i
	r（m）

	3.0
	0.6
	0.02
	0.14
	0.4

	R（m）
	Y
	A（㎡）
	C
	Q（m³/s）

	0.3
	0.212
	0.2
	28.74
	0.334


经计算结果：排水沟的泄洪流量为 Q=0.334m³/s＞0.285m³/s。排水沟泄洪能力能够满


[image: image13]
足 30 年一遇洪水频率的泄洪要求。故本方案采用排水沟净断面尺寸合理可行。

生态恢复

阻隔层建设完成后，需在阻隔层表面进行覆土，并进行乔木、灌木和草本植物的种植， 减少雨水对土壤的侵蚀，并有效防止坡面水蚀， 改善生态环境。

为利于植被恢复，垃圾填埋场表面应覆盖一层天然土壤，其厚度视固体废物的颗粒度大小和拟种植植物确定。本项目拟覆盖 30cm 厚的天然土壤以利于植被恢复。

生态恢复工程范围主要包括两个部分：垃圾填埋场以及取土场的生态恢复。

地下水污染控制工程——垂直防渗

柔性垂直防渗技术是一种采用高密度聚乙烯（HDPE）膜作为防渗材料，基于将简易垃圾填埋场已经产生或可能产生的污染物控制在限制范围内的新型高效垂直防渗屏障系统， 其最终目标是实现污染源的隔离与控制，实现生态环境的修复。

柔性垂直防渗技术是在传统的垂直阻隔技术基础上发展形成，利用HDPE 土工膜卓越的防渗性能（k≤1.0×10-12cm/s）、抗化学腐蚀性能和使用寿命长等特点，与传统矿物防渗材料的高吸附性能和自愈合性能结合，形成一种很好的垂直屏障，从而对地下污染源实现有效地封堵。

垂直防渗深度进入天然隔水层内 1.0m 以上，根据前期水文地质勘察，场地内隔水层平均深度约为 6.5m，本项目设计垂直防渗层进入天然隔水层 1m，因此，垂直防渗深度需确保防渗层进入天然隔水层 1m，本项目垂直防渗长度为 740m。


[image: image14]
图 3.2-5  垂直防渗系统示意图

HDPE 土工膜铺设

1、铺设方法

初始成槽后将已焊接成整体的 HDPE 土工膜置入槽内，为了保证铺膜深度，要求 HD PE 土工膜底进入下部相对隔水层。在上一幅 HDPE 土工膜铺设完成之前，将下一幅 HDP E 土工膜置入槽内，与上一幅土工膜进行互锁连接。同时底部灌注防绕渗材料，全面的封堵和阻隔污染区域。本工程 HDPE  土工膜幅宽 4m，幅间采用“E”型连接锁扣进行连接， 锁扣间孔洞插入膨胀止水条。下膜完成后在膜两侧下放注浆管至膜的底部，灌注防绕渗密封剂。
2、防渗膜铺设要求

HDPE 防渗膜厚度及其物理力学性能应符合设计要求。膜幅宽应尽可能选择与设计深度相同，如幅宽不能满足应在厂内用热熔焊法拼接，幅间连接宽度不小于 200mm，接缝焊接强度不小于设计值的 90%，并不在接缝处拉断。

开槽应用泥浆围固槽壁，槽内浆液密度 1.15-1.25g/cm³， 浆液含砂量≤12%，槽底淤积小于 10cm.

在施工现场，前卷土工膜与后一卷土工膜的连接，一般 采用缝接，缝接必须采用双道缝合，其缝合的缝接宽度应大于 200mm， 若采用搭接，搭接宽度应不小于 1/3 铺膜

[image: image15]
深度和不小于 3m.

土工膜铺入槽内后，应及时进行膜两侧的填土，最迟不得延迟 24h，以免槽壁塌落或槽底淤积超标。槽底填土应用粘性土， 厚度应不小于 1m；然后再填入一般土料，从上部往槽内浸水，促其下沉，经 7d～10d 沉降后，往槽内补充填土，并夯实。土工膜出槽后不得外露，应与地面构筑物妥善连接。

对施工技术要求的参数要如实准确记录。

防渗膜的效果，可在截水帷幕两侧分别挖试坑和埋测压管观测防渗膜前后的水位差等方法来检查判断。

3、防渗膜锚固

为保证垂直防渗帷幕的施工和铺设的稳定性，填埋库区周边设置顶部锚固沟。防渗膜铺设面积大，环境温度变化引起热胀冷缩，HDPE 膜在大面积状况下的舒展和收缩会引起膜
图 3.2-6 防渗膜锚固示意图

边缘部位也就是锚固沟处的强大伸缩力，锚固沟压住膜，但不是刚性连接允许一定自由度的伸缩，可以防止膜的破坏，锚固方式采用锚固槽锚固，防渗膜从沟壁伸出，预留焊接接头分别于垂直防渗帷幕的防渗膜以及封场防渗膜焊接。

渗滤液导排工程


[image: image16]
虽然填埋场进行水平防渗和垂直防渗后，可以大大的减少降雨以及地下水进入垃圾堆场内，但是在垃圾稳定化过程中仍然会产生渗滤液，因此，填埋场封场后需要对堆体内产生的渗滤液进行收集与处理。

3.2.1.2.4.1 渗滤液导排工程

本项目拟通过在垃圾堆场内设置垂直导排井把垃圾堆体内的渗滤液抽提出来，抽出来的渗滤液直接外运至新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理。本项目拟在垃圾堆场内设置   6 座渗滤液导排井。导排井的建设应符合以下要求：
1、渗滤液垂直导排井结构宜符合下图 3.2-4  的要求；
2、渗滤液垂直导排井直径不宜小于 800mm；
3、中心集水管宜采用高密度聚乙烯管材，直径不宜小于 200mm；
4、垃圾层中集水管应为多孔管，开孔宜为条形孔，开孔率宜为 2%。

图  3.2-7  渗滤液抽提井

[image: image17]
[image: image18.jpg]1—Fi 5 2 Sl K o 0% 22 36 B 1 5 2— D OK A
3B R 4RI s 5— IR UK 6— B AL
T—HK





3.2.1.2.4.1 渗滤液运输
  本垃圾填埋场渗滤液收集后拟通过密闭槽车运送至新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表 2 要求后排放。渗滤液运输路线主要经过汨罗市归义镇、古培镇和新市镇部分村庄，因封场后渗滤液产生量不大，且运输路线不经过风景名胜区、自然保护区和水源保护区，且不跨越河流，只要认真落实运输过程全密闭等环境保护措施，产生的噪声、扬尘和恶臭气体对环境影响不大。
填埋气收集处理工程

根据填埋场的工艺技术要求，结合本项目填埋物、填埋作业的特点，本填埋场只设置垂直导气系统。导气石笼中部设置 φ200 毫米穿孔管，管外用钢丝网围成 φ1000 毫米的网笼，管与网笼之间填充粒径 20~40mm 的碎石，导气石笼及导气管的铺设随着填埋作业面逐层上升而逐渐加高。根据《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（C JJ 133-2009）中相关要求结合本项目垃圾填埋场面积和垃圾填埋场量，填埋场内共设置 12 座导气石笼。填埋区西南侧设置填埋气焚烧火炬一座，填埋气收集后输送至焚烧火炬处进行处置。
图 3.2-8
填埋气导排井


地下水监测

根据《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）的规定： 新建填埋场需要设置地下水监测系统。本项目地下水检测系统设计如下：

一、监测井布置

本底井 1  眼，设在填埋场地下水流向上游 30-50m 处；

污染扩散井 2  眼，设在垃圾填埋场东西侧 10-30m 处；

污染监视井 2  眼，分别设在填埋场地下水流向下游 30-60m 处。二、检测指标

监测项目：pH、总硬度、氨氮、硝酸盐、氯化物、氰化物、粪大肠杆菌、汞、铅、镉、铁、铜、铬等指标。
监测时间：封场后第一年每季度各取样一次，第二年以后枯、平、丰水期各取样一次；
监测标准：《地下水质量标准》（GB14848-2017）。

[image: image19]

图 3.2-9
地下水检测

土石方

迎宾路及以东地块清挖土方 154491m³，全部回填至迎宾路以西垃圾山。后期封场需压实保护粘土 1.19 万m³，后期填埋库区封场回填表土 0.72 万m³，无弃方，因此， 本项目不设置永久弃渣场。
垃圾稳定化处理工程

为加速垃圾的分解，使垃圾堆体在防渗工程有效防渗效果期内达到稳定状态。拟往填埋场内垃圾堆体中注入微生物菌剂。



[image: image20]
有研究表明，单一的细菌、真菌、放线菌群体，无论其活性多高， 在加快垃圾生物降解进程中的作用都比不上复合微生物菌群的共同 作用。采用分离、筛选的有效微生物，配合一定的处理工艺和设备， 通过合理地调配各种有效微生物的含量，提高微生物降解活性，提供 微生物降解有机成分的效率。向垃圾堆体内注入微生物菌剂，不仅增 加了垃圾中微生物的初始浓度， 而且改善了堆体中微生物的种群结构， 依靠相互间共生增值及协同作用，使垃圾降解效率得到提高，加快垃 圾堆体稳定的进程。

3.2.2 工程总平面布置


图 3.2-10 工程平面布置图

3.2.3 主要设备设施清单

表 3.2-3 主要设备设施清单

	序号
	设备设施名称
	规格参数
	数量

	1
	渗滤液收集井
	10m×15m×3m
	1

	2
	填埋气焚烧火炬
	
	1

	3
	截洪沟
	800×800
	800m

	4
	排水沟
	400×400
	450m

	5
	导气石笼井
	D:1000
	6

	6
	地下水监测井
	D:300
	5


3.2.4 工程方案与治理目标的符合性分析

表 3.2-4  工程方案与治理目标的符合性分析表

	治理目标
	拟采取的工程措施
	工程措施否与治理目标相符
	优化建议

	治理现有污染：原汨罗市
	垃圾堆体整形与处理工程、
	
	

	垃圾填埋场及周边地表
	填埋气导排与收集处理系
	
	

	水、地下水、土壤及环境
	统、设置雨水导排沟。
	相符
	无

	空气现有污染。
	
	
	

	消除潜在污染隐患：消除
	垃圾堆体整形与处理工程、垂直防渗帷幕形式。在填埋场库区设置水平防渗和垂直防渗系统、沿库区外围环库修建雨水导排沟，截洪沟采用素混凝土结构，断面尺寸为 0.8m×0.8m。在堆体上部，
设置雨水导排沟，堆体上部雨水导排沟采用素混凝土结
	
	

	原汨罗市垃圾填埋场及
	
	
	

	周边地表水、地下水、土
	
	相符
	无

	壤及环境空气潜在污染
	
	
	

	隐患。
	
	
	


	
	构，断面尺寸为 0.3m×0.3m， 全场平台雨水导排沟总长1250m。
	
	

	消除潜在安全隐患：消除沼气自燃、沼气爆炸、堆体垮塌及边坡坍塌等安全隐患。
	垃圾堆体整形与处理工程、建设垂直导气石笼井导排填埋气体，填埋库区建设 1 套火炬燃烧系统。库区产生的填埋气体集中收集后经火炬燃烧设备燃烧后排放。
	相符
	无

	改善区域生态环境，在治理现有污染、消除潜在隐患的前提下，对原汨罗市垃圾填埋场进行治理
	封场覆盖工程：由垃圾堆体表面至顶表面顺序应为：排气层、防渗层、排水层、植被层，同时进行景观绿化。
	相符
	无

	改善生态环境，进行景观绿化
	通过景观绿化工程将垃圾堆体改造，提升项目周边环境品味。
	相符
	无


3.2.5 主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标见表 3.7- 1。

表 3.2-5
主要经济技术指标

	序号
	项目指标
	单位
	指标
	备注

	1
	治理后红线面积
	㎡
	25633
	合 38.43 亩

	2
	封场区面积
	㎡
	23847
	合 33.90 亩

	3
	截洪沟长度
	m
	1250
	

	4
	存量垃圾量
	m³
	398737
	

	5
	清运回填量
	m³
	154491
	已完成


工艺流程
施工期工艺流程

主要工程建设内容包括迎宾路地块及迎宾路以东友阿悦玺地块内垃圾堆体

清挖转运及回填工程、水平防渗、垃圾堆体整形与处理工程、地下水污染控制工程（垂直防渗系统）、渗滤液导排与处理工程、填埋气收集与导排工程、防洪与雨水导排工程、封场覆盖工程。

施工期工艺流程及产排污环节图如下：


图 3.3- 2 施工期工艺流程及产排污节点图

封场后工艺流程

本填埋场防渗改造试点项目完成后，迎宾路地块将按照规划建成迎宾路，迎宾路以东友阿玉玺地块将建成商业圈，迎宾路以西填埋场垃圾堆体将被建设成城市绿地公园，项目产污环节主要为填埋气和渗滤液收集处理系统，具体工艺流程
如图 3.3-3


图 3.3- 3 运营期工艺流程及产排污节点图

施工期污染源分析
废气

工程建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有垃圾堆平整、开挖、回填、封场覆土等，施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响， 一般施工现场的大气环境中 TSP 浓度可达到 1.5~30mg/m³。

由于填埋库区未进行了封场，在清挖转运、堆体整形、封场覆盖、水平防渗、垂直防渗、填埋气导气石笼井施工时，均会扰动填埋的垃圾，造成恶臭气体排放量增加，但随着填埋气导排系统建成运营，填埋气经导排至火炬焚烧，可大幅降低填埋气的排放量
废水

生活污水

项目施工期的生活污水主要包括粪便污水、清洗污水等，其主要污染因子为COD、NH3-N、SS 和 TP。生活污水量以 100L/人•天计，根据本项目的性质和规模，类比同类工程的情况，初步估计该项目的施工人员在 30 人左右，故总生活污水产生量为 3m³/d，废水排放量约为产生量的 80%，则废水排放量约为 2.4m³/ d。根据《全国第一次污染源普查城镇生活源产排污系数手册》查得：生活污水中的主要污染物及其含量一般为：COD：400mg/L、BOD5：150mg/L、NH3-N：30mg
/L、SS：250mg/L、动植物油：30mg/L、TN：50mg/L、TP：4mg/L。施工期间不建临时营地，施工人员回家或租用周边民居，产生的生活污水利用民居现有化粪池处理后用作农肥。

构筑物施工废水

构筑物施工废水主要是施工期间新建污水池等产生的冲洗废水及帷幕施工泥浆水，具有污水量小，泥砂含量高（泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度等有关，一般含量为 80-120g/L）的特点，本工程施工过程中机械冲洗及其他工序产生的含泥废水，应设置沉淀池沉淀，上清液回用，对施工场地周围的水环境影响很小。

（3）渗滤液

迎宾路及以东地块垃圾清挖回填过程中，填埋垃圾会继续产生渗滤液，填埋垃圾下方也会有积存渗滤液，我公司委托湖南永辉煌检测技术有限公司对原汨罗市生活垃圾填埋场渗滤液进行了检测，结果见表 3.3-6。渗滤液 COD、氨氮、悬浮物等污染物浓度高，必须用密闭槽车运送至专门处理渗滤液的新桥垃圾填埋场渗滤液处理站处理，达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 要求后排放。
表 3.3-6 渗滤液污染物检测结果表
	样品名称
	采样时间
	检测项目
	单位
	检测结果

	渗滤液
	2020.08.06~07
	COD
	mg/L
	385

	
	
	氨氮
	mg/L
	81.9

	
	
	总氮
	mg/L
	125.5

	
	
	悬浮物
	mg/L
	335


噪声

施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、摊平机械、钻孔机械、碾压机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬时噪。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。施工机械噪声源强及影响范围与机械种类有关，不同施工机械的源强及影响状况见表 3.4- 1。

表 3.4- 1
主要施工机械设备的噪声声级

	序号
	机械名称
	测量声级 dB（A）
	测量距离（m）

	1
	挖掘机
	79
	15

	2
	推土机
	86
	5

	3
	装卸机
	86
	5

	4
	铲土机
	75
	15

	5
	自卸卡车
	70
	15

	6
	钻孔式灌注桩机
	81
	15

	7
	打井机
	85
	3

	8
	风镐
	103
	1

	9
	空压机
	92
	3

	10
	混凝土搅拌机
	79
	15

	11
	混凝土振捣机
	80
	12

	12
	升降机
	72
	15


对此，施工单位应严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2 011）进行控制，以降低施工噪声对项目周边声环境敏感点的影响。

固体废弃物

生活垃圾

生活垃圾以 0.8kg/人•天计，施工工人数 30 人/天，施工期间产生的生活垃圾约 0.024t/d。

弃渣

根据清挖回填和堆体整形方案计算，清挖回填为 17.15 万 m³，堆体整形及导气石笼钻孔的总挖方约为 3 万 m³，构筑物施工产生少量的建筑垃圾用作垃圾场回填土，项目完成后整个填埋场将进行景观绿化。

封场后污染源分析
废水

渗滤液

(1) 渗滤液来源及计算

生活垃圾填埋场渗滤液产生量与降水有密切关系，受填埋场防渗和覆盖的影响，填埋场渗滤液产生滞后性，对于生活垃圾填埋场渗滤液的产生量可按浸出系数法进行计算。根据相关规范，本填埋场防渗改造前后渗滤液日均总量按下公式进行计算：

Q=I/1000×（CL1A1+CL2A2+CL3A3）+Md×（Wc-Fc）/ρw
式中：

Q——渗滤液日均总量（m³/d）；

I——降雨量（mm/d），应采取最近不少于 20 年的日均降雨量数据；

A1——填埋作业单元汇水面积（㎡）；
CL1——填埋作业单元渗出系数，一般宜取 0.5-0.8； A2——中间覆盖单元汇水面积（㎡）；
CL2——中间覆盖单元渗出系数，宜取（0.4~0.6）CL1； A3——封场覆盖单元汇水面积（㎡）；
CL3——封场覆盖单元渗出系数，一般取 0.1-0.2； Wc——垃圾初始含水率（%）；
Md——日均填埋规模（t/d）；
Fc——完全降解垃圾田间持水量（%）； ρw——水的密度（t/m³）。
生态封场治理前，垃圾填埋场已经停止接收垃圾，而停止接收垃圾后，垃圾填埋场未进行场顶覆盖，故整个填埋场相当于是处在填埋作业状态，汨罗市多年平均降雨为 1345.3mm，按此状况选择参数进行封场前渗滤液产生量计算过程如
表 3.5-1：

表 3.5-1  填埋场现状渗滤液产生量计算
	序号
	名称
	参数
	参数取值

	1
	多年平均日降雨日
	I
	3.686mm/d

	2
	作业单元汇水面积
	A1
	34430

	3
	作业单元渗出系数
	CL1
	0.5

	4
	中间覆盖单元汇水面积
	A2
	0

	5
	中间覆盖单元渗出系数
	CL2
	0.4

	6
	终场覆盖单元汇水面积
	A3
	0

	7
	终场覆盖单元渗出系数
	CL3
	0.1

	8
	日均填埋规模
	C4
	0

	9
	垃圾初始含水率（%）
	A4
	40

	10
	完全降解垃圾田间持水量（%）
	Fc
	25

	11
	水的密度
	ρw
	1t/m³

	12
	渗滤液产生量
	Q
	63.454m³/d


生态封场治理后，因为迎宾路地块及迎宾路以东地块的垃圾全部清运至西侧，并进行了生态封场，按此状况选择参数进行封场前渗滤液产生量计算过程如
表 3.5-2：

表 3.5-2 生态封场后渗滤液产生量计算
	序号
	名称
	参数
	参数取值

	1
	多年平均日降雨日
	I
	3.686mm/d



	2
	作业单元汇水面积
	A1
	0

	3
	作业单元渗出系数
	CL1
	0.5

	4
	中间覆盖单元汇水面积
	A2
	0

	5
	中间覆盖单元渗出系数
	CL2
	0.4

	6
	终场覆盖单元汇水面积
	A3
	23847

	7
	终场覆盖单元渗出系数
	CL3
	0.1

	8
	日均填埋规模
	C4
	0

	9
	垃圾初始含水率（%）
	A4
	40

	10
	完全降解垃圾田间持水量（%）
	Fc
	25

	11
	水的密度
	ρw
	1t/m³

	12
	渗滤液产生量
	Q
	8.790m³/d


根据前述计算，治理前填埋场渗滤液产生量约为 63.5t/d,治理后本填埋场渗滤液日均产量约为 8.8/d。
现状渗滤液产排情况分析

原汨罗市生活垃圾填埋场的生活垃圾经过分解，加之雨水的进入，垃圾场中会产生大量的垃圾渗滤液。根据地勘数据，原汨罗市生活垃圾填埋场场地内含两层地下水，一是上层滞水，主要由大气降雨补给，排泄方式主要为侧向排泄，以泉的形式排泄于垃圾填埋场区四周的地表低洼处； 二是孔隙承压水，与周边地表水体水力联系密切，互为补给，主要为侧向补给和排泄。因此，由于该填埋场场底及边坡未进场防渗处理， 渗滤液极容易渗漏对地下水造成污染，属于典型
的地下水污染源。根据前述渗滤液产生量，结合现状调查时对场区地下水（渗滤液）进行了检测结果，渗滤液水质及主要污染物产生量见表 3.5- 3。

表  3.5- 3
现状渗滤液产生及排放情况表

	污染源
	废水产生量（t/a）
	污染物名称
	产生浓度

(mg/L)
	年产生量

（t/a）
	备注

	渗滤液
	23161
	PH
	6.93
	/
	全部集聚在土壤中，自由扩散，无任何处理方式

	
	
	COD
	380
	8.79
	

	
	
	氨氮
	84.2
	1.95
	

	
	
	SS
	338
	7.82
	


本工程建设渗滤液调节池 1 座，渗滤液每周用吸污车运送至汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理，达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889

-2008）中表 2 要求后排放。渗滤液调节池容积按 10×15×3m 建设。

根据生态封场治理后渗滤液产生量，结合新桥渗滤液排放执行标准，计算得封场治理后渗滤液产排情况见表 3.5- 4。

表 3.5- 4 封场治理后渗滤液排放情况计算表

	污染源
	废水排放量

（t/a）
	污染物名称
	排放浓度

(mg/L)
	年排放量

（t/a）
	备注

	渗滤液
	3212
	SS
	30
	0.096
	渗滤液排放计算按最终排入水体的水质浓度，G B16889-2008 表 2 要求
限值

	
	
	NH3-N
	25
	0.080
	

	
	
	COD
	100
	0.321
	


废气

原汨罗市垃圾填埋场废气产生环节主要是填埋区产生的填埋气和渗滤液产生的恶臭气体，具体分析如下：

填埋气

填埋气来源

填埋场气体（LFG）是垃圾降解的主要产物之一。压实的垃圾在填埋场隔绝空气的状态下，绿色垃圾和厨房垃圾、废纸、纸板及其它有机残余物由于微生物

的强烈作用而腐烂分解产生填埋气体，经验表明，填埋场气体在垃圾填埋后不久开始产生并一直持续几十年。根据调查研究，填埋垃圾稳定化进程中各阶段填埋气体成分变化见图 3.5- 1。填埋气各成份物理性质见表 3.10- 4。


图  3.5- 1
各阶段填埋气体成分变化图表 3.5-4

LFG 主要成份的物理性质

目前，原汨罗市填埋垃圾处于产甲烷阶段向稳定化过渡阶段，由图 3.5- 1 和

表 3.5-3 可知，甲烷为主要危害气体。

填埋气产量计算

结合本项目垃圾填埋场实际运行状况，采用 Scholl·Canyon 动力学模型对封场后垃圾填埋场中 CH4 的产生速率进行预测分析。
Scholl·Canyon 动力学模型被广泛用于计算传统填埋场中填埋气体中主要成分 CH4 的产量和产气速率。该模型假设垃圾在填埋场厌氧发酵开始至产气速率达
到最大值的这段时间可以忽略不计，即垃圾在填埋后 CH4 气体产生速率迅速达到最大值（这段时间主要用来建立起厌氧环境和微生物的生长），随后产气速率遵循指数函数衰减规律，CH4 反应速度随可降解的有机底质的减少（填埋时间的增长）而降低，该模型能够明确反映填埋场中产气速率的变化趋势。
Qt=ML0ke(-kt)
式中：Qt——填埋垃圾在时间 t 时刻（第 t 年）的产甲烷速率，m³/a；
M——在 t 时间内所填埋的垃圾量，t；

L0——单位质量垃圾的填埋气体最大产生量，m³/t；与垃圾中有机碳含量有关，L0=1.867C0φ；
k——产气速率常数，1/a； t——垃圾填埋时间，a；

参考国内关于陈腐垃圾研究数据，本填埋场垃圾填埋年限超过五年，垃圾中的有机碳含量 C0 取 10%，降解率φ取 0.4，产气速率常数 k 取 0.25。
根据填埋场运行 n 年的理论气体产生速率公式，计算得出本项目填埋场在 2 020 年封场后产气量统计见表 3.5-4。

表 3.5-4
产气量统计表

	年份
	封场年数
	产气速率（万 m³/a）
	产气速率（m³/h）

	2021
	1
	21.25
	24.24

	2022
	2
	16.55
	18.90

	2023
	3
	12.88
	14.71

	2024
	4
	10.05
	11.44

	2025
	5
	7.82
	8.93

	2026
	6
	6.10
	6.94

	2027
	7
	4.74
	5.42

	2028
	8
	3.71
	4.23

	2029
	9
	2.87
	3.27

	2030
	10
	2.23
	2.55


由表 3.5- 4 可知，本项目 2021 年填埋气体产生量为 21.25 万 m³/a（24.24m³/

h），随着时间的推移填埋气体产量逐年下降，至 2030 年填埋气体产生量为 2.2

3 万 m³/a。

根据生活垃圾成分及产生量的统计资料，参考国内其他同类型城市生活垃圾填埋场填埋气体组成成分的监测统计资料，对原汨罗市填埋场填埋气体的组成成分进行预测，填埋气组分见表 3.5-5。

表 3.5-5  填埋气组分表

	组分
	CH4
	CO2
	N2
	O2
	CO
	其它（包含 NH3 和 H2S 等）

	体积百分数
	40～55
	40～55
	2～5
	0.1～1.0
	0～0.2
	0.1～1.0


封场后填埋气污染源强
本工程建设垂直导气石笼井导排填埋气体。根据同类填埋气收集系统的运行情况，收集效率取 90%，10%填埋气在填埋区无组织排放（具体见表 3.5- 6）。
本项目在填埋库区建设 1 套火炬燃烧系统。填埋库区产生的填埋气体集中收
集后经火炬燃烧设备燃烧后排放。填埋气主要成分 CH4 及恶臭气体中醇类、醚类物质充分燃烧后产物为 CO2 和 H2O，H2S 燃烧后产物为 SO2 和 H2O，NH3 不可燃。 因此，填埋气燃烧后主要污染物为 SO2 和 NH3。经计算，收集的填埋气经火炬燃烧后废气污染源强见表 3.5-6。
表 3.5-6
封场后填埋区无组织排放废气污染源强表
	年份
	封场年数
	CH4（t/a）
	NH3（t/a）
	H2S（t/a）

	2021
	1
	6.12
	0.0131
	0.0075

	2022
	2
	4.77
	0.0102
	0.0040

	2023
	3
	3.71
	0.0080
	0.0031

	2024
	4
	2.89
	0.0062
	0.0024

	2025
	5
	2.25
	0.0048
	0.0019

	2026
	6
	1.76
	0.0038
	0.0015

	2027
	7
	1.37
	0.0029
	0.0011

	2028
	8
	1.07
	0.0023
	0.0009

	2029
	9
	0.83
	0.0018
	0.0007

	2030
	10
	0.64
	0.0014
	0.0005


注：CH4 密度取 0.72kg/m³，体积比取 40.00%；NH3 密度取 0.77kg/m³，体积比取 0.08%；H2S 密度取 1.19kg/m³，体积比取 0.01%。

表 3.5-7  封场后收集的填埋气经火炬焚烧后废气污染源强表
	年份
	封场年数
	NH3（t/a）
	SO2（t/a）

	2021
	1
	0.1178
	0.0864

	2022
	2
	0.0920
	0.0678

	2023
	3
	0.0720
	0.0525

	2024
	4
	0.0558
	0.0407

	2025
	5
	0.0432
	0.0322

	2026
	6
	0.0342
	0.0254

	2027
	7
	0.0251
	0.0186



	2028
	8
	0.0207
	0.0152

	2029
	9
	0.0162
	0.0119

	2030
	10
	0.0126
	0.0085


由于填埋气产量逐年减少，对 2021 年产气量产生的废气进行统计，具体见表 3.5-7。

表 3.5-7
最大产气年份（2021 年）废气污染源强表
	排放方式
	H2S（t/a）
	NH3（t/a）
	SO2（t/a）

	填埋区无组织排放
	0.0051
	0.0131
	0

	火炬燃烧无组织排放
	0
	0.1179
	0.864

	合计
	0.0051
	0.131
	0.864


噪声

本项目封场后噪声主要来源于风机、水泵运行时产生的设备噪声，噪声值在

85~90dB(A)之间。

表 3.5-8 主要噪声源强一览表


固体废弃物

本项目固体废物主要为渗滤液收集池清池产生的少量污泥，属于一般固废， 运送到新桥垃填埋场渗滤液站污泥池，一起送新桥垃圾填埋场回灌井回灌，使污泥截留在垃圾埋填场中。

污染物排放汇总

表 3.5-9  本工程实施前后污染物排放汇总一览表

	类型
	污染物
	排放量(t/a)
	削减量(t/a)

	
	
	治理工程实施前
	治理工程实施后
	

	废水
	水量
	23161
	3212
	19949

	
	SS
	7.82
	0.096
	7.724

	
	NH3-N
	1.95
	0.080
	1.87

	
	COD
	8.79
	0.321
	8.469

	废气
	废气量
	21.25 万 m³/a
	21.25m³/a
	0

	
	CH4
	61.2
	6.12
	55.08

	
	NH3
	0.131
	0.131
	0

	
	H2S
	0.0510
	0.0051
	0.0459

	
	SO2
	0
	0.0864
	-0.0864


环境现状调查与评价
自然环境现状调查与评价
地理位置

汨罗，简称罗城，隶属于岳阳市，处湖南省东北部，紧靠洞庭湖东畔、汨罗江下游。汨罗市东部、东南部分别与长沙市长沙县、望城区接壤，西邻湘阴县和沅江市，北接岳阳县,东北与平江县交界。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因以名市，是“中国龙舟名城”。总面积 1562 平方公里。

原汨罗市生活垃圾填埋场位于友谊河西侧，沿江大道南侧，山塘路北侧，高泉北路东侧，垃圾堆放区中心坐标为东经 113.08°，北纬 28.81°。


图 4.1-1
垃圾填埋场位置

气候

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。

亚热带湿润性气候，四季分明。累计年平均气温 17℃，以 1 月、4 月、7 月、10  月分别代表冬、春、夏、秋四季，其平均气温分别为 4.4℃、17.0℃、28.9℃、18.1℃。全年气候是冬冷、春暖、夏热、秋凉。热量充足，雨水集中。累计年平均日照时数为 1650.1 小时，日照百分率为 37%，汨罗多年平均降水量 1345.4  毫米。

地形地貌

汨罗市位于湖南省东北部，地势东南部高、西北部低，由山地向滨湖平原呈梯降过渡，头枕幕阜，脚踏洞庭。东南部峰岭起伏，连绵成脉，形成天然屏障。其中，东有幕阜山余脉智峰山，群峰拱岱，岭峦盘结，沟谷回环。山区还有南岭、米家寨、老山尖、苦岭、气石尖、冷水尖、从毛山、汉峰山等山峰。南部有飘峰山、神鼎山、隐居山、玉池山、湖鼻山、密岩山等。
汨罗的丘陵多处于岗地与低山过渡地带或山地余脉末梢。海拔一般在 110-250 米之间，岗地是汨罗分布最广的地貌类型，面积 613.51k㎡，占全市总面积 39.28％。

汨罗的平原位于汨罗江及其支流溪谷两侧，由中部向西北部呈扇形展布敞开，地表物质由河湖的沉积作用形成深厚的冲积物或冲积湖组成。海拔绝大部分在 50m 以下， 平原面积 296.01k㎡，平原土质肥沃，水利条件好，是全市粮食、棉花的主要产区。同时，平原中水域较广。

原汨罗市生活垃圾填埋场位于汨罗市高泉片区，原始地貌堆为滨湖平原（洞庭湖冲积阶地），地形起伏小，地势较开阔，勘察期间场地内钻孔地面标高变化范围为 31.42～ 44.73m。

河流水系

境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115 条，总长 654.9 公里。流域面积 6.5 平方公里以上的河流 44 条。其中，流域面积在 100 平方公里以上的河流 10 条。属于洞庭湖水系的有汨罗江，是洞庭湖水系中仅次于湘、资、沅、澧的第五大水系。汨罗江的上游称汨水。汨水发源于江西修水县黄龙山的梨树竭，流经修水的官田桥、龙门厂，平江的长寿街、嘉义、三市、浯口，汨罗的长乐、新市，在大洲湾与罗水汇合。汨罗江流长 253.2 公里，流域面积 5543 平方公里。罗水因源出巴陵罗内而得名。罗水流

域跨岳阳、平江、汨罗三县市。罗水干流长 88 公里，流域面积 595 平方公里。汨罗多

年平均降水量 1345.4 毫米，降水总量 21.31 亿立方米，地表水资源总量 44.65 亿立方米，

尚可利用的地表水资源为 28.43 亿立方米。地下水储量 24.21 亿立方米，其中可开采量

2.36 亿立方米。水资源的理论蕴藏能量 4.01 万千瓦，已有水电站 12 处，尚可开发 12 处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。

地块的地质和水文地质条件

根据《原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目环境地质勘查报告》（中盐勘察设计院有限公司），原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目区域水文和地块地质条件调查结果如下：

土层结构

据钻孔揭露，场地内地层按其形成年代分为杂填土层(垃圾层）、第四系冲积粉质粘性土、第四系圆砾层；下伏基岩为下第三系泥质粉砂岩。现将各岩土层特征自上而下分别描述如下（其中①～③为地层序号）：

杂填土(垃圾层）（Q4ml）①1：杂色，湿，未压实，较松散，成分混杂不均。上部主要由碎砖块、碎石渣土等组成，硬颗粒含量 75%，回填时间约 3-5 年，未完成自重固结；下部由塑料、灰渣和腐蚀变质生活垃圾组成，回填时间约 1-35 年，未完成自
重固结；该层除场地侧边 ZK1-ZK5、ZK9、ZK13、ZK21 共 8 个孔未存在外，共有 32

孔范围内均有揭露，层厚 2.90-16.50m，平均厚度为 8.42m。

素填土（Q4ml）①2：杂色、松散、未压实，湿，主要由褐红色粉质粘土、砂砾等组成泥，回填时间约 5 年，未完成自重固结；该层在场地周边 ZK1-ZK5、ZK9、ZK13、ZK21 共 8 个孔中存在，层厚 1.90-4.30m，平均厚度为 3.40m。
粉质粘土（Q4al）②：黄褐色，湿，可塑，成份以粘粒为主，切面稍有光泽， 无摇振反应，韧性、干强度中等；该层分布于整个场地范围；层顶高程 26.96～29.85m， 层厚 0.90～2.90m，平均厚度为 2.03m。
圆砾(Q4al) ③：灰色，饱和，中密，粒径一般为 2-10mm，最大达 25mm，矿物成分主要为石英、长石，主要由中粗砂充填。该层分布于整个场地范围；层顶高程25.42～27.62m，层厚 2.70～4.40m，平均厚度为 3.68m。
强风化泥质粉砂岩④：棕红色，粉砂粒结构，中～厚层状构造，泥质胶结， 风化裂隙极发育；大部分矿物风化变质，岩块用手易折断，浸水后易软化；合金钻具易钻进，岩芯呈碎块～短柱状；为极软岩，岩体完整程度为破碎，岩体基本质量等级为 V 级；该层分布于整个场地范围；层顶高程 21.95～24.21m，层厚 2.90～4.70m，平均厚度为 3.92m。

中风化泥质粉砂岩⑤：棕红色，成分主要为粉砂，含少量黏土矿物及砾石， 泥质粉砂结构，中～厚层状构造，岩体较完整，风化节理发育，结构部分破坏，泥质胶结，岩芯呈柱状，干钻难以钻进，为极软岩～软岩，岩体基本质量等级为 V～Ⅳ级。该层分布于整个场地范围，层顶高程 17.65～20.85m；已揭露最大厚度 5.60m。


原汨罗市垃圾填埋场生态治理工程项目环境影响评价报告书

[image: image21.jpg]TR AW m mEEEE 158
(1984 mhn) o bﬁﬂj"m"%ﬁ :
I e Y
il . . )
=
L Sty =
© ) ° %





80

水文地质条件

1、地下水分布

根据钻探揭露：场地内有两层地下水，一是上层滞水，二是孔隙承压水。上层滞水分布在第四系杂填土（Q4ml）①1 和素填土（Q4ml）①2 地层中；孔隙承压水分布在圆砾(Q3al) ③地层中。

2、各岩土层水文地质测试

本次勘察在野外对杂填土①1、粉质粘土②层和圆砾③层中进行常水头注水试验， 共计 18 段次。

表 4.1-1
钻孔常水头注水试验成果表







	
	
	
	
	
	
	
	

	ZK19
	①1
	400
	6.35
	80.5
	400
	K  7.05Q lg 2l

lH
r
	7.45×10-3

	
	③
	200
	6.35
	75.7
	1150
	K  16.67Q

AH
	4.32×10-2

	ZK22
	①1
	400
	6.35
	111.7
	600
	K  7.05Q lg 2l

lH
r
	6.89×10-3

	
	③
	300
	6.35
	54.3
	1250
	K  16.67Q

AH
	2.85×10-2

	ZK26
	①1
	300
	6.35
	13.4
	350
	K  7.05Q lg 2l

lH
r
	1.78×10-3

	
	③
	200
	6.35
	86.1
	590
	K  16.67Q

AH
	4.91×10-2


注：1、 当试段位于地下水位以下时，应采用式 K  16.67Q 计算试验土层渗透系数，A—形状系

AH
数 cm，取 4r；2、当试段位于地下水以上，且 50＜H/r＜200、H≤l，时，可采用公式 K  7.05Q lg 2l
计算试验岩土层的渗透系数。


lH
r


[image: image22]
表 4.1-2
钻孔降水头注水试验成果表

	试验钻孔
	试验地层
	试验段长度

l(cm))
	钻孔半径 r (cm)
	注水试验某一时刻的试验时间

（t2-t1)min
	试验水头H1
(cm)
	试验水头H2
(cm)
	计算公式
	渗透系数 k (cm/s)

	
	②
	/
	6.35
	90
	860
	853
	ln H1
0.0523r 2
H
K 2
A
t2   t1
	2.38×10-6


	ZK6
	④
	/
	6.35
	60
	860
	805
	ln H1
0.0523r 2
H
K 2
A
t2   t1
	2.94×10-5

	
	⑤
	/
	6.35
	60
	860
	855
	ln H1
0.0523r 2
H
K 2
A
t2   t1
	2.55×10-6

	ZK8
	②
	/
	6.35
	90
	650
	640
	ln H1
0.0523r 2
H
K 2
A
t2   t1
	4.51×10-6

	
	④
	/
	6.35
	60
	650
	595
	ln H1
0.0523r 2
H
K 2
A
t2   t1
	3.87×10-5

	
	⑤
	/
	6.35
	60
	650
	647
	ln H1
0.0523r 2
H
K 2
A
t2   t1
	1.38×10-6

	ZK16
	②
	/
	6.35
	90
	650
	638
	ln H1
0.0523r 2
H
K 2
A
t2   t1
	5.43×10-6

	
	④
	/
	6.35
	60
	650
	591
	ln H1
0.0523r 2
H
K 2
A
t2   t1
	4.16×10-5

	
	⑤
	/
	6.35
	60
	650
	648
	ln H1
0.0523r 2
H
K 2
A
t2   t1
	1.35×10-6

	ZK19
	②
	/
	6.35
	90
	1150
	1121
	ln H1
0.0523r 2
H
K 2
A
t2   t1
	5.89×10-6

	
	④
	/
	6.35
	60
	1150
	1084
	ln H1
0.0523r 2
H
K 2
A
t2   t1
	2.58×10-5

	
	⑤
	/
	6.35
	60
	1150
	1142
	ln H1
0.0523r 2
H
K 2
A
t2   t1
	3.05×10-6



	ZK22
	②
	/
	6.35
	90
	1250
	1228
	ln H1
0.0523r 2
H
K 2
A
t2   t1
	5.17×10-6

	
	④
	/
	6.35
	60
	1250
	1143
	ln H1
0.0523r 2
H
K 2
A
t2   t1
	3.91×10-5

	
	⑤
	/
	6.35
	60
	1250
	1238
	ln H1
0.0523r 2
H
K 2
A
t2   t1
	4.04×10-6

	ZK26
	②
	/
	6.35
	90
	590
	579
	ln H1
0.0523r 2
H
K 2
A
t2   t1
	5.49×10-6

	
	④
	/
	6.35
	60
	590
	536
	ln H1
0.0523r 2
H
K 2
A
t2   t1
	4.20×10-5

	
	⑤
	/
	6.35
	60
	590
	586
	ln H1
0.0523r 2
H
K 2
A
t2   t1
	1.36×10-6


注： 试段位于地下水位以下时，应采用式 K 
形状系数 cm，取 5.5r



0.0523r 2
A

ln H1
H 2
t2   t1


计算试验岩（土）层渗透系数，A—



[image: image23]
根据上述钻孔注水试验成果和粉质粘土②取原状土样进行室内渗透试验成果，统计各岩土层渗透系数如表 4.1-3。

表 4.1-3
各岩土层渗透系数统计表

3、各岩（土）层水文地质特征

杂填土①1 ：为场区生活垃圾堆，厚薄不均，渗透系数 1.40～7.45(10-3cm/s)。平均值 4.03×10-3cm/s，地层厚度在 2.90～16.50m，平均 8.58 m。该层为中等透水层，在其层位底部含水；
素填土①2 ：该层在场地周边零星分布，为中等～弱透水层；在其层位中下部含水；

（3）粉质粘土②： 场区内均有分布，渗透系数 2.38～5.89(10-6cm/s)，平均值 5.05

（10-6cm/s）；地层厚度在 0.90～2.90m，平均 2.03m。该层为微透水层；其层位处在第四系杂填土（Q ml）①1、素填土（Q ml）①2 和圆砾(Q3al) ③之间，为相对隔水层。
圆砾 ③：场区内均有分布，渗透系数 1.78 地层厚度在 0.90～2.90m，平均2.03m。4.91(10-2cm/s)，平均值 3.08（10-2cm/s），地层厚度在 2.70～4.40m，平均
3.68m。该地层孔隙性和渗透性好，为强透水层，地层厚度大且稳定。地下水范围广， 周边补给量大，含水丰富。

强 风 化 泥 质 粉 砂 岩 （E）④： 场 区 内 均 有 分 布 ， 渗 透 系 数 2.58～4.20×10-5cm/s，平均值 3.61×10-5cm/s。地层厚度在 2.90～4.70m，平均 3.92 m。该地层厚度大且稳定，风化裂隙极发育，但多为泥质充填呈闭合状，为弱透水层； 为相对隔水层。

中风化泥质粉砂岩（E  ）⑤：场区内均有分布，渗透系数1.35～4.04×10-6cm/s，平均值 2.29×10-6cm/s。该地层厚度大且稳定，风化裂隙发育， 泥质胶结呈闭合状，为微透水层；为良好隔水层。
4、场地内地下水评价

拟建场地地下水主要为圆砾 ③层孔隙水，该水文地质单元属洞庭湖东部冲积 T1 阶地白水江组含水层，该含水层埋藏浅，在汨罗市区西部区域和西北郊区均有分布，分布范围广，地下水极为丰富；因上部隔水层（覆盖层）厚度小于 3.5m，且城区开挖力度大，隔水层（覆盖层）破坏严重，所以与河流、沟塘等地表水体水力关系密切，补给
和排泄受地表水体水位影响大；丰水季节，地表水补给地下水，枯水季节，地下水补给河水，主要侧向补给和排泄；其迳流方式为自东南流向西北的洞庭湖。

原汨罗市生活垃圾填埋场处在洞庭湖东部冲积 T1 阶地白水江组含水层水文地质单元的中偏上游，地下水极丰富，生活垃圾填埋场对周边特别是西北方向地下水相互影响大。

原汨罗市生活垃圾填埋场东侧毗邻友谊河，目前水位 27.6m，而场地钻孔测得地下水为 29.61～29.75m，地下水与友谊河水位有 2m 的高差；说明友谊河在本区域内防渗做得较好，在友谊河河水和地下水之间有较好的阻隔作用。

土壤植被

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为 69～10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

区域内工程地质良好，无活动断裂及区域性大断裂通过，处于相对稳定状态，未发现溶洞、土洞等不良地质作用，同时根据区域地质资料，亦无较大的活动断层通过，地下伏灰岩浅部岩溶不发育，属相对稳定性地块。

根据岳阳地震史记载，汨罗市区域内自文明史以来从未发生过大于Ⅵ级的地震，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），地震动峰值加速度 a<0.05g，地震动反应谱特征周期 T＝0.35s；又根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）地震基本烈度分区表，岳阳地区设计地震分组为第一组，地震基本烈度属 6 度以下地区。属非地震效应区，可不考虑抗震设防。

汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物 15 科，25 种；裸子植物 7 科，13 种；被子植物 94 科，383 种。其中有培植的 48 科，253 种，有实用推广价值的达 180 余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。

水资源状况

湘江水系有白水江、白沙河、沙河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。

汨罗水量分布不均，西部多于南部。依据地下水赋存地层岩性及水体特性不同，汨罗市地下水可划分为二大类型：

1、第四系松散岩类孔隙水

孔隙水主要赋存于第四系砂砾石、卵砾石和中粗砂层孔隙中的地下水。广泛分布在山间河谷和隐伏溶水体中上第四系沉积区。

2、基岩裂隙潜水——承压水

基岩裂隙水赋存于第四系前形成的变质岩，岩浆岩和碎屑沉积岩裂隙中的地下水。主要分布在南部山区。

汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站
汨罗市新桥垃圾填埋场最早于 2004 年开始堆填垃圾，属于简易垃圾堆放场；于

2008 年在原有垃圾场基础上改建卫生填埋场，并于 2012 年按卫生填埋场标准投入使用。

设计日处理生活垃圾 200t，总库容 185 万 m³，服务年限 20 年，总占地面积约 150 亩。目前汨罗市生活垃圾进入生活垃圾焚烧发电厂处置，新桥垃圾场已停止新进垃圾，库区库容已接近饱和。
汨罗市新桥垃圾填埋场渗沥液调节池及处理站位于垃圾坝北侧下游，渗沥液处理站原先采用厌氧——好氧联合的生物处理工艺，因不能满足废水达标排放，后又增加“MBR+纳滤（NF）+反渗透（RO）+DTRO”工艺，日处理规模 200t/d，目前运行正常， 出水水质达标，符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2018）表 2 要求。

汨罗市新桥垃圾填埋场渗沥液处理站污水处理能力200m³/d，正常情况下，汨罗市新桥垃圾填埋场渗沥液产生量为120m³/d，按照1:1.5的变化系数，渗滤液最大日产生量按180m³/d。出水水质标准达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表2要求，处理后的尾水外排。汨罗市新桥垃圾填埋场渗沥液处理站工艺流程如图：

[image: image24.jpg]izt

e

ADE

ot

ERER

B

At

9k

FisE

B





图4.1-3 汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理工艺简要流程

环境空气质量现状调查与评价
空气质量达标区判定 一、空气质量达标区判定
项目空气质量达标区的判定，根据汨罗市环境保护监测站 2019 年空气质量现状公报的数据，测点位置为汨罗市环保局环境空气自动监测站，数据统计如下表。
表 4.2-1 区域空气质量现状评价表
	评价因子
	评均时段
	百分位
	现状浓度

/μg/m³
	标准浓度

/μg/m³
	占标率

/％
	达标
情况
	超标
倍数

	SO2
	年平均浓度
	-
	7
	60
	11.7
	达标
	-

	
	百分位上日平均
	98
	16.7
	150
	11.1
	达标
	-

	NO2
	年平均浓度
	-
	18.1
	40
	45.2
	达标
	-

	
	百分位上日平均
	98
	43
	80
	53.8
	达标
	-

	CO
	年平均浓度
	-
	810
	10000
	8.1
	达标
	-

	
	百分位上日平均
	95
	1300
	4000
	32.5
	达标
	-

	臭氧
	年平均浓度
	-
	86.6
	200
	43.3
	达标
	-

	
	百分位上 8h 平均质量浓度
	90
	142.6
	160
	89.1
	达标
	-

	P㎡.5
	年平均浓度
	-
	36.5
	35
	104
	不达标
	0.04

	
	百分位上日平均
	95
	83.8
	75
	111
	不达标
	0.11

	PM10
	年平均浓度
	-
	66.1
	70
	94.4
	达标
	-

	
	百分位上日平均
	95
	139.6
	150
	93.1
	达标
	-


根据岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的 2019 年环境质量公报中的结论，汨罗市环保局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（P㎡.5）的年平均值、第 95 百分位上日平均超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）及修改单中二级标准，年平均值超标倍数为 0.04 倍，第 95 百分位上日平均超标倍数为 0.11 倍。本项目所在区域 2019 年环境空气质量为不达标区域。
根据《岳阳市生态环境局汨罗分局关于下达汨罗市 2018 年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》和《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》方案的实施，汨罗市在采取产业和能源结构调整措施、推进“散乱污”企业整治、大气污染治理等一  系列措施后，P㎡.5 年平均浓度从 2018 年的 46μg/m³ 下降至 2019 年的 36.5μg/m³，表明汨罗市环境空气质量正持续向好改善。

其他污染物环境质量现状

本项目其他特征污染物为 NH3、H2S 和臭气浓度，特征污染物数据引用《原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目土壤污染状况调查和风险评估报告》湖南中润恒信检测有限公司于 2019 年 6 月 27 日-2019 年 7 月 3 日对项目区内硫化氢、氨及臭气浓度进行的现状监测数据。监测结果见下表。

表 4.2-6  环境空气引用监测结果
单位：（mg/m³）

	监测点
	项目
	H2S
	NH3
	臭气浓度

	场地内
	浓度范围
	0.001-0.003
	0.02-0.04
	＜10

	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	标准值
	小时值
	0.01
	0.2
	/


根据表 4.2-3 可知，H2S、NH3 满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录 D 标准中的相应标准。
地表水环境质量现状评价
汨罗江常规水质
水质常规监测结果见统计与评价下表 4-5。
表 4.3-7 汨罗江监测数据统计与评价
单位：mg/L（pH 无量纲）
	项目
	新市断面（Ⅲ类）
	窑州断面（Ⅱ类）
	南渡断面（Ⅲ类）

	pH
	范围
	6.05-7.14
	6.12-7.14
	6.70-7.35

	
	标准值
	6-9
	6-9
	6-9

	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	化学需
	范围
	8-16
	10-12
	8-11


	项目
	新市断面（Ⅲ类）
	窑州断面（Ⅱ类）
	南渡断面（Ⅲ类）

	氧量
	标准值
	≤20
	≤15
	≤20

	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	五日生化需氧量
	范围
	2.4-2.6
	2.3-2.4
	0.7-1.6

	
	标准值
	≤4
	≤3
	≤4

	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	氨氮
	范围
	0.15-0.42
	0.13-0.25
	0.08-0.28

	
	标准值
	≤1.0
	≤0.5
	≤1.0

	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	总磷
	范围
	0.01ND-0.08
	0.01ND-0.04
	0.07-0.08

	
	标准值
	≤0.2
	≤0.1
	≤0.2

	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	石油类
	范围
	0.01ND
	0.01ND
	0.005-0.02

	
	标准值
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.05

	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	DO
	范围
	8.4-8.5
	8.6-8.7
	8.04-9.16

	
	标准值
	≥5
	≥6
	≥5

	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0


汨罗市环境保护监测站 2018 年 10 月-12 月对汨罗江进行的监测数据，汨罗江新市断
面、南渡断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 Ⅱ类标准。

友谊河水质现状

根据《原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目土壤污染状况调查和风险评估报告》，湖南湘健环保科技有限公司于 2020 年 2 月 29 日~3 月 2 日进行了采样检测。
本次调查场地内共布设 3 个地表水水采样点。

表 4.3-7  地表水监测内容

[image: image25.jpg]



图 4.3-4  地表水采样点位布置

地表水监测结果见表 4.3-5。

表 4.3-8 地表水检测结果


[image: image26]
	检测点位检测项目
	友谊河延场界上游 100m
	友谊河延场界断面
	友谊河延场界下游 150m
	标准

限值

	
	2 月

29 日
	3 月

1 日
	3 月

2 日
	平均值
	超标倍数
	2 月

29 日
	3 月

1 日
	3 月

2 日
	平均值
	超标倍数
	2 月

29 日
	3 月

1 日
	3 月

2 日
	平均值
	超标倍数
	

	L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五日生化需氧量， mg/ L
	5.2
	5.0
	5.4
	5.2
	0.3
	4.5
	4.8
	4.6
	4.6
	0.15
	5.0
	8.6
	8.5
	7.4
	0.85
	4

	氨 氮， mg/ L
	2.62
	2.53
	2.58
	2.58
	1.58
	2.41
	2.32
	2.39
	2.37
	1.37
	2.76
	2.67
	2.72
	2.72
	1.72
	1.0

	氯化物， mg/ L
	15.5
	15.1
	15.7
	15.4
	/
	15.6
	15.8
	15.7
	15.7
	/
	17.1
	17.0
	17.3
	17.1
	/
	250

	硝酸盐

（以
N
计）， mg/ L
	0.67

5
	0.65

2
	0.58

9
	0.63

9
	/
	0.66

4
	0.67

7
	0.61

2
	0.65

1
	/
	0.66

4
	0.63

4
	0.69

5
	0.66

4
	/
	10

	亚硝酸盐
（以
N
计）， mg/ L
	0.00

5L
	0.00

5L
	0.00

5L
	0.00

5L
	/
	0.00

5L
	0.00

5L
	0.00

5L
	0.00

5L
	/
	0.00

5L
	0.00

5L
	0.00

5L
	0.00

5L
	/
	/

	硫酸盐， mg/ L
	18.8
	18.6
	19.3
	18.9
	/
	19.4
	19.4
	19.0
	19.3
	/
	19.9
	19.9
	20.2
	20.0
	/
	250

	磷酸盐， mg/ L
	0.05

1L
	0.05

1L
	0.05

1L
	0.05

1L
	/
	0.05

1L
	0.05

1L
	0.05

1L
	0.05

1L
	/
	0.05

1L
	0.05

1L
	0.05

1L
	0.05

1L
	/
	/

	悬浮物， mg/ L
	15
	15
	14
	15
	/
	14
	13
	15
	14
	/
	14
	14
	15
	14
	/
	/

	铜， mg/ L
	0.00

150
	0.00

168
	0.00

226
	0.00

181
	/
	0.00

155
	0.00

160
	0.00

174
	0.00

163
	/
	0.00

151
	0.00

372
	0.00

258
	0.00

260
	/
	1.0

	锌， mg/ L
	0.00

075
	0.00

169
	0.00

366
	0.00

203
	/
	0.00

354
	0.00

358
	0.00

532
	0.00

415
	/
	0.00

209
	0.00

314
	0.01

102
	0.00

542
	/
	1.0

	铅， mg/ L
	0.00

011
	0.00

007
	0.00

010
	0.00

009
	/
	0.00

012
	0.00

011
	0.00

012
	0.00

012
	/
	0.00

015
	0.00

014
	0.00

017
	0.00

015
	/
	0.05


	检测点位检测项目
	友谊河延场界上游 100m
	友谊河延场界断面
	友谊河延场界下游 150m
	标准

限值

	
	2 月

29 日
	3 月

1 日
	3 月

2 日
	平均值
	超标倍数
	2 月

29 日
	3 月

1 日
	3 月

2 日
	平均值
	超标倍数
	2 月

29 日
	3 月

1 日
	3 月

2 日
	平均值
	超标倍数
	

	镉， mg/ L
	0.00

005L
	0.00

005L
	0.00

005L
	0.00

005L
	/
	0.00

005L
	0.00

005L
	0.00

005L
	0.00

005L
	/
	0.00

005L
	0.00

005L
	0.00

005L
	0.00

005L
	/
	0.00

5

	砷， mg/ L
	0.00

48
	0.00

50
	0.00

48
	0.00

49
	/
	0.00

48
	0.00

48
	0.00

48
	0.00

48
	/
	0.00

51
	0.00

50
	0.00

49
	0.00

50
	/
	0.05

	汞， mg/ L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	/
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	/
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	/
	0.00

01

	镍， mg/ L
	0.00

087
	0.00

088
	0.00

094
	0.00

090
	/
	0.00

093
	0.00

091
	0.00

096
	0.00

093
	/
	0.00

092
	0.00

089
	0.00

105
	0.00

095
	/
	0.02

	钡， mg/ L
	0.03

41
	0.03

49
	0.03

58
	0.03

49
	/
	0.03

83
	0.03

81
	0.03

89
	0.03

84
	/
	0.03

90
	0.03

92
	0.04

14
	0.03

99
	/
	0.7

	铍， mg/ L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	/
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	/
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	/
	0.00

2

	铬， mg/ L
	0.00

130
	0.00

051
	0.00

050
	0.00

077
	/
	0.00

044
	0.00

051
	0.00

041
	0.00

045
	/
	0.00

048
	0.00

052
	0.00

054
	0.00

051
	/
	/

	六价铬， mg/ L
	0.00

4L
	0.00

4L
	0.00

4L
	0.00

4L
	/
	0.00

4L
	0.00

4L
	0.00

4L
	0.00

4L
	/
	0.00

4L
	0.00

4L
	0.00

4L
	0.00

4L
	/
	0.05

	铁， mg/ L
	0.02

40
	0.02

00
	0.02

41
	0.02

27
	/
	0.03

27
	0.00

327
	0.03

21
	0.02

27
	/
	0.05

39
	0.05

84
	0.06

78
	0.06

00
	/
	0.3

	锰， mg/ L
	0.00

322
	0.00

330
	0.00

345
	0.00

332
	/
	0.00

745
	0.00

754
	0.00

766
	0.00

755
	/
	0.00

517
	0.00

522
	0.00

576
	0.00

538
	/
	0.1

	钾， mg/ L
	6.47
	6.53
	6.58
	6.53
	/
	6.80
	6.94
	6.84
	6.86
	/
	7.51
	7.61
	7.52
	7.55
	/
	/

	钠， mg/ L
	11.1
	11.1
	11.1
	11.1
	/
	11.6
	11.8
	11.6
	11.7
	/
	13.8
	13.8
	13.7
	13.8
	/
	/

	钙， mg/ L
	29.7
	30.7
	29.4
	29.9
	/
	28.5
	28.2
	27.4
	28.0
	/
	25.2
	29.0
	23.6
	25.9
	/
	/

	镁， mg/ L
	4.56
	4.57
	4.60
	4.58
	/
	4.81
	4.94
	4.84
	4.86
	/
	5.31
	5.31
	5.25
	5.29
	/
	/

	硒， mg/ L
	0.00

04L
	0.00

04L
	0.00

04L
	0.00

04L
	/
	0.00

04L
	0.00

04L
	0.00

04L
	0.00

04L
	/
	0.00

04L
	0.00

04L
	0.00

04L
	0.00

04L
	/
	0.01


根据表 4.3-5 可知，友谊河延场界上游 100m 监测断面监测因子中五日生化需氧量和氨氮均超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，超标倍数分别为 0.3 倍和 1.58 倍；友谊河延场界断面监测因子中五日生化需氧量和氨氮超出标准限值，超标倍数为 0.15 倍和 1.37 倍；友谊河延场界下游 150m 断面监测因子中化学需氧量、五日生化需氧量和氨氮均超出标准限值，超标倍数分别为 0.4 倍、0.85 倍和 1.72 倍。
本次地表水现状调查对友谊河场界上游 100m、场界断面、友谊河场界下游 150m 进行了监测，通过对监测结果进行分析可知，3 个监测断面五日生化需氧量和氨氮，友谊河河场界下游 150m 断面化学需氧量未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 表 1 中Ⅲ类标准限值及表 2、表 3 中标准限值要求。

根据《原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目环境地质勘查报告》（中盐勘察设计院有限公司）中描述，本项目场内地下水径流方式为自东南流向西北，而友谊河场界下游 150m 断面化学需氧量超标，应该是雨水与垃圾填埋场淋虑液以地表径流形式造
成。
地下水环境质量现状评价
根据《原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目土壤污染状况调查和风险评估报告》，湖南湘健环保科技有限公司于 2020 年 3 月 5 日~3 月 7 日进行了采样检测。
本次调查共布设 3 个地下水采样点（根据《地下水环境影响评价导则》污染场地修复工程项目地下水环境现状监测参照 HJ25.2），采样深度在监测井水面下 0.5 m 以下。
表 4.4-9  地下水监测内容

	编号
	点位名称
	个数
	监测因子
	监测频率

	D3
	西侧地下水监测井
	1 个
	性有机物、半挥发性有机物、有机农药类
	



图 4.4-5  地下水采样点位布置

地下水监测结果见表 4.4-10。

表 4.4-10  地下水检测结果


[image: image27]
	检测点

位   检测项目
	东侧地下水监测井
	北侧地下水监测井
	西侧地下水监测井
	标准限值
	

	
	3 月

5 日
	3 月

6 日
	3 月

7 日
	
	
	3 月

5 日
	3 月

6 日
	3 月

7 日
	
	
	3 月

5 日
	3 月

6 日
	3 月

7 日
	
	
	
	

	态
	无臭
和味、
	无臭
和味、
	无臭
和味、
	
	
	无臭
和味、
	无臭
和味、
	无臭
和味、
	
	
	无臭
和味、
	无臭
和味、
	无臭
和味、
	
	
	
	

	
	清澈透 明、
	清澈透 明、
	清澈透 明、
	平均值
	超标倍数
	清澈透 明、
	清澈透 明、
	清澈透 明、
	平均值
	超标倍数
	清澈透 明、
	清澈透 明、
	清澈透 明、
	平均值
	超标倍数
	
	

	
	无肉眼可见物
	无肉眼可见物
	无肉眼可见物
	
	
	无肉眼可见物
	无肉眼可见物
	无肉眼可见物
	
	
	无肉眼可见物
	无肉眼可见物
	无肉眼可见物
	
	
	
	

	pH 值， 无量纲
	6.93
	6.87
	6.91
	6.9
	/
	6.95
	6.91
	6.98
	6.95
	/
	6.94
	6.95
	6.93
	6.94
	/
	6.5~

8.5
	

	碱度， mg/L
	1.09
	1.02
	1.12
	1.07
	/
	0.92
	0.95
	0.94
	0.94
	/
	1.13
	1.15
	1.16
	1.15
	/
	/
	

	耗氧量， mg/L
	5.71
	5.68
	5.62
	5.6
7
	0.8
9
	2.20
	2.16
	2.22
	2.19
	/
	4.65
	4.62
	4.60
	4.6
2
	0.54
	≤ 3.0
	

	溶解性总固体， mg/L
	2247
	2252
	2249
	224
9
	1.2
5
	1014
	1021
	1017
	101
7
	0.0
17
	2432
	2447
	2443
	244
1
	1.44
	≤ 1000
	

	悬浮物， mg/L
	382
	386
	379
	382
	/
	2697
	2702
	2694
	2698
	/
	3400
	3419
	3404
	3408
	/
	/
	

	氨氮， mg/L
	37.5
	35.1
	36.1
	36.
2
	71.
4
	2.05
	1.96
	2.00
	2.0
0
	3
	85.1
	80.6
	83.0
	82.
9
	165
	≤ 0.5
	

	总磷， mg/L
	0.02
	0.01
	0.02
	0.02
	/
	0.02
	0.01
	0.02
	0.02
	/
	0.03
	0.02
	0.03
	0.03
	/
	/
	

	硝酸盐

（以 N 计）， mg/L
	0.00

4L
	0.00

4L
	0.00

4L
	0.00

4L
	/
	0.00

4L
	0.00

4L
	0.00

4L
	0.00

4L
	/
	0.00

4L
	0.00

4L
	0.00

4L
	0.00

4L
	/
	≤ 20.0
	

	亚硝酸盐（以 N 计）， mg/L
	0.00

5L
	0.00

5L
	0.00

5L
	0.00

5L
	/
	0.05

5
	0.05

9
	0.07

0
	0.06

1
	/
	0.00

5L
	0.00

5L
	0.00

5L
	0.00

5L
	/
	≤ 1.00
	

	硫酸盐， mg/L
	590
	546
	540
	559
	1.2
4
	26.3
	33.4
	32.0
	30.6
	/
	360
	364
	364
	363
	0.45
	≤ 250
	

	氰化物， mg/L
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	/
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	/
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	/
	≤ 0.05
	

	氟化物， mg/L
	0.51

6
	0.54

4
	0.54

2
	0.53

4
	/
	0.51

4
	0.53

8
	0.62

6
	0.55

9
	/
	0.25

5
	0.22

7
	0.28

0
	0.25

4
	/
	≤ 1.0
	

	氯化物，
	379
	368
	378
	375
	0.5
	24.8
	25.0
	25.9
	25.2
	/
	576
	582
	626
	595
	1.38
	≤
	


	检测点

位   检测项目
	东侧地下水监测井
	北侧地下水监测井
	西侧地下水监测井
	标准限值
	

	
	3 月

5 日
	3 月

6 日
	3 月

7 日
	平均值
	超标倍数
	3 月

5 日
	3 月

6 日
	3 月

7 日
	平均值
	超标倍数
	3 月

5 日
	3 月

6 日
	3 月

7 日
	平均值
	超标倍数
	
	

	mg/L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250
	

	硫化物， mg/L
	0.00

5L
	0.00

5L
	0.00

5L
	0.00

5L
	/
	0.00

5L
	0.00

5L
	0.00

5L
	0.00

5L
	/
	0.00

5L
	0.00

5L
	0.00

5L
	0.00

5L
	/
	≤ 0.02
	

	挥发酚， mg/L
	0.00

03L
	0.00

03L
	0.00

03L
	0.00

03L
	/
	0.00

03L
	0.00

03L
	0.00

03L
	0.00

03L
	/
	0.00

03L
	0.00

03L
	0.00

03L
	0.00

03L
	/
	≤ 0.00

2
	

	总大肠菌群， MPN/10
0mL
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/
	≤ 3.0
	

	细菌总数， CFU/mL
	1.24

× 103
	1.26

× 103
	1.28

× 103
	1.2
6×
103
	12.
6
	1.34

× 103
	1.32

× 103
	1.29

× 103
	1.3
2×
103
	12.
2
	1.34

× 103
	1.39

× 103
	1.36

× 103
	1.3
6×
103
	12.6
	≤ 100
	

	铜， mg/L
	0.00

374
	0.00

384
	0.00

411
	0.00

390
	/
	0.00

104
	0.00

095
	0.00

091
	0.00

097
	/
	0.00

261
	0.00

266
	0.00

270
	0.00

266
	/
	≤ 1.00
	

	锌， mg/L
	0.00

238
	0.00

245
	0.00

259
	0.00

247
	/
	0.00

067L
	0.00

067L
	0.00

067L
	0.00

067L
	/
	0.00

067L
	0.00

067L
	0.00

067L
	0.00

067L
	/
	≤ 1.00
	

	铅， mg/L
	0.00

009L
	0.00

009L
	0.00

009L
	0.00

009L
	/
	0.00

009L
	0.00

009L
	0.00

009L
	0.00

009L
	/
	0.00

009L
	0.00

009L
	0.00

009L
	0.00

009L
	/
	≤ 0.01
	

	镉， mg/L
	0.00

005L
	0.00

005L
	0.00

005L
	0.00

005L
	/
	0.00

005L
	0.00

005L
	0.00

005L
	0.00

005L
	/
	0.00

005L
	0.00

005L
	0.00

005L
	0.00

005L
	/
	≤ 0.00

5
	

	镍， mg/L
	0.01

15
	0.01

14
	0.01

17
	0.01

15
	/
	0.01

02
	0.00

961
	0.00

942
	0.00

97
	/
	0.01

24
	0.01

31
	0.01

30
	0.01

28
	/
	≤ 0.02
	

	钡， mg/L
	0.00

020L
	0.00

020L
	0.00

020L
	0.00

020L
	/
	0.00

020L
	0.00

020L
	0.00

020L
	0.00

020L
	/
	0.00

020L
	0.00

020L
	0.00

020L
	0.00

020L
	/
	≤ 0.70
	

	铍， mg/L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	/
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	/
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	/
	≤ 0.00

2
	

	铬， mg/L
	0.00

903
	0.00

816
	0.00

885
	0.00

868
	/
	0.00

172
	0.00

138
	0.00

101
	0.00

137
	/
	0.00

628
	0.00

688
	0.00

697
	0.00

671
	/
	/
	

	六价铬， mg/L
	0.00

4L
	0.00

4L
	0.00

4L
	0.00

4L
	/
	0.00

4L
	0.00

4L
	0.00

4L
	0.00

4L
	/
	0.00

4L
	0.00

4L
	0.00

4L
	0.00

4L
	/
	≤ 0.05
	

	铁， mg/L
	6.77
	6.61
	6.75
	6.7
1
	21.
4
	0.45

3
	0.45

3
	0.43

7
	0.4
48
	0.4
93
	4.30
	4.26
	4.36
	4.3
1
	13.4
	≤ 0.3
	

	锰， mg/L
	4.51
	4.55
	4.51
	4.5
2
	44.
2
	0.00

762
	0.00

741
	0.00

748
	0.00

750
	
	2.32
	2.32
	2.35
	2.3
3
	22.3
	≤ 0.10
	

	钾， mg/L
	225
	229
	232
	229
	/
	28.1
	27.3
	27.8
	27.7
	/
	11.1
	10.9
	11.2
	11.1
	/
	/
	

	钠， mg/L
	217
	222
	225
	221
	0.1
05
	24
	23
	24
	24
	/
	36.2
	35.4
	36.1
	35.9
	/
	≤ 200
	


	检测点

位   检测项目
	东侧地下水监测井
	北侧地下水监测井
	西侧地下水监测井
	标准限值
	

	
	3 月

5 日
	3 月

6 日
	3 月

7 日
	平均值
	超标倍数
	3 月

5 日
	3 月

6 日
	3 月

7 日
	平均值
	超标倍数
	3 月

5 日
	3 月

6 日
	3 月

7 日
	平均值
	超标倍数
	
	

	钙， mg/L
	463
	464
	456
	461
	/
	42.0
	39.5
	40.5
	40.7
	/
	308
	310
	313
	310
	/
	/
	

	镁， mg/L
	218
	223
	226
	222
	/
	17.0
	17.1
	17.0
	17.0
	/
	38.2
	37.1
	37.9
	37.7
	/
	/
	

	硒， mg/L
	0.00

04L
	0.00

04L
	0.00

04L
	0.00

04L
	/
	0.00

04L
	0.00

04L
	0.00

04L
	0.00

04L
	/
	0.00

04L
	0.00

04L
	0.00

04L
	0.00

04L
	/
	≤ 0.01
	

	汞， mg/L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	/
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	/
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	/
	≤ 0.00

1
	

	砷， mg/L
	0.00

03L
	0.00

03L
	0.00

03L
	0.00

03L
	/
	0.00

03L
	0.00

03L
	0.00

03L
	0.00

03L
	/
	0.00

25
	0.00

23
	0.00

23
	0.00

24
	/
	≤ 0.01
	

	三氯甲烷， mg/L
	0.00

002L
	0.00

002L
	0.00

002L
	0.00

002L
	/
	0.00

002L
	0.00

002L
	0.00

002L
	0.00

002L
	/
	0.00

002L
	0.00

002L
	0.00

002L
	0.00

002L
	/
	≤ 0.06
	

	四氯化碳， mg/L
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	/
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	/
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	/
	≤ 0.00
2
	

	苯， mg/L
	0.00

07L
	0.00

07L
	0.00

07L
	0.00

07L
	/
	0.00

07L
	0.00

07L
	0.00

07L
	0.00

07L
	/
	0.00

07L
	0.00

07L
	0.00

07L
	0.00

07L
	/
	≤ 0.01
	

	甲苯， mg/L
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	/
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	/
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	/
	≤ 0.7
	

	三溴甲烷， mg/L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	/
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	/
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	/
	≤ 0.1
	

	二氯甲烷， mg/L
	0.00

613L
	0.00

613L
	0.00

613L
	0.00

613L
	/
	0.00

613L
	0.00

613L
	0.00

613L
	0.00

613L
	/
	0.00

613L
	0.00

613L
	0.00

613L
	0.00

613L
	/
	≤ 0.02
	

	1,2-二

氯乙烷， mg/L
	0.00

235L
	0.00

235L
	0.00

235L
	0.00

235L
	/
	0.00

235L
	0.00

235L
	0.00

235L
	0.00

235L
	/
	0.00

235L
	0.00

235L
	0.00

235L
	0.00

235L
	/
	≤ 0.03
	

	1,1,1-

三氯乙烷， mg/L
	0.05

L
	0.05

L
	0.05

L
	0.05

L
	/
	0.05

L
	0.05

L
	0.05

L
	0.05

L
	/
	0.05

L
	0.05

L
	0.05

L
	0.05

L
	/
	≤2
	

	氯乙烯， mg/L
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	/
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	/
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	/
	≤ 0.00
5
	

	1,1-二

氯乙烯， mg/L
	0.00

238L
	0.00

238L
	0.00

238L
	0.00

238L
	/
	0.00

238L
	0.00

238L
	0.00

238L
	0.00

238L
	/
	0.00

238L
	0.00

238L
	0.00

238L
	0.00

238L
	/
	≤ 0.03
	

	1,2-二

氯乙烯，
	0.00

252L
	0.00

252L
	0.00

252L
	0.00

252L
	/
	0.00

252L
	0.00

252L
	0.00

252L
	0.00

252L
	/
	0.00

252L
	0.00

252L
	0.00

252L
	0.00

252L
	/
	≤ 0.05
	


	检测点

位   检测项目
	东侧地下水监测井
	北侧地下水监测井
	西侧地下水监测井
	标准限值
	

	
	3 月

5 日
	3 月

6 日
	3 月

7 日
	平均值
	超标倍数
	3 月

5 日
	3 月

6 日
	3 月

7 日
	平均值
	超标倍数
	3 月

5 日
	3 月

6 日
	3 月

7 日
	平均值
	超标倍数
	
	

	mg/L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三氯乙烯， mg/L
	0.00

002L
	0.00

002L
	0.00

002L
	0.00

002L
	/
	0.00

002L
	0.00

002L
	0.00

002L
	0.00

002L
	/
	0.00

002L
	0.00

002L
	0.00

002L
	0.00

002L
	/
	≤ 0.07
	

	四氯乙烯， mg/L
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	/
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	/
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	/
	≤ 0.04
	

	氯苯， mg/L
	0.01

2L
	0.01

2L
	0.01

2L
	0.01

2L
	/
	0.01

2L
	0.01

2L
	0.01

2L
	0.01

2L
	/
	0.01

2L
	0.01

2L
	0.01

2L
	0.01

2L
	/
	≤ 0.3
	

	邻二氯苯， mg/L
	0.00

029L
	0.00

029L
	0.00

029L
	0.00

029L
	/
	0.00

029L
	0.00

029L
	0.00

029L
	0.00

029L
	/
	0.00

029L
	0.00

029L
	0.00

029L
	0.00

029L
	/
	≤1
	

	对二氯苯， mg/L
	0.00

023L
	0.00

023L
	0.00

023L
	0.00

023L
	/
	0.00

023L
	0.00

023L
	0.00

023L
	0.00

023L
	/
	0.00

023L
	0.00

023L
	0.00

023L
	0.00

023L
	/
	≤ 0.3
	

	三氯苯， mg/L
	0.00

008L
	0.00

008L
	0.00

008L
	0.00

008L
	/
	0.00

008L
	0.00

008L
	0.00

008L
	0.00

008L
	/
	0.00

008L
	0.00

008L
	0.00

008L
	0.00

008L
	/
	≤ 0.02
	

	乙苯， mg/L
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	/
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	/
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	/
	≤ 0.3
	

	二甲苯， mg/L
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	/
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	/
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	0.00

1L
	/
	≤ 0.5
	

	苯乙烯， mg/L
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	/
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	/
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	/
	≤ 0.02
	

	2,4-二

硝基甲苯， mg/L
	0.00

0017

L
	0.00

0017

L
	0.00

0017

L
	0.00

0017

L
	/
	0.00

0017

L
	0.00

0017

L
	0.00

0017

L
	0.00

0017

L
	/
	0.00

0017

L
	0.00

0017

L
	0.00

0017

L
	0.00

0017

L
	/
	≤ 0.00
5
	

	2,6-二

硝基甲苯， mg/L
	0.00

0018

L
	0.00

0018

L
	0.00

0018

L
	0.00

0018

L
	/
	0.00

0018

L
	0.00

0018

L
	0.00

0018

L
	0.00

0018

L
	/
	0.00

0018

L
	0.00

0018

L
	0.00

0018

L
	0.00

0018

L
	/
	≤ 0.00
5
	

	奈， mg/L
	0.00

0001

1L
	0.00

0001

1L
	0.00

0001

1L
	0.00

0001

1L
	/
	0.00

0001

1L
	0.00

0001

1L
	0.00

0001

1L
	0.00

0001

1L
	/
	0.00

0001

1L
	0.00

0001

1L
	0.00

0001

1L
	0.00

0001

1L
	/
	≤ 0.1
	

	蒽， mg/L
	0.00

0000

5L
	0.00

0000

5L
	0.00

0000

5L
	0.00

0000

5L
	/
	0.00

0000

5L
	0.00

0000

5L
	0.00

0000

5L
	0.00

0000

5L
	/
	0.00

0000

5L
	0.00

0000

5L
	0.00

0000

5L
	0.00

0000

5L
	/
	≤ 1.8
	

	荧蒽， mg/L
	0.00

0000

2L
	0.00

0000

2L
	0.00

0000

2L
	0.00

0000

2L
	/
	0.00

0000

2L
	0.00

0000

2L
	0.00

0000

2L
	0.00

0000

2L
	/
	0.00

0000

2L
	0.00

0000

2L
	0.00

0000

2L
	0.00

0000

2L
	/
	≤ 0.24
	

	苯并 b 荧蒽，
	0.00

0000
	0.00

0000
	0.00

0000
	0.00

0000
	/
	0.00

0000
	0.00

0000
	0.00

0000
	0.00

0000
	/
	0.00

0000
	0.00

0000
	0.00

0000
	0.00

0000
	/
	≤ 0.00
	


	检测点

位   检测项目
	东侧地下水监测井
	北侧地下水监测井
	西侧地下水监测井
	标准限值
	

	
	3 月

5 日
	3 月

6 日
	3 月

7 日
	平均值
	超标倍数
	3 月

5 日
	3 月

6 日
	3 月

7 日
	平均值
	超标倍数
	3 月

5 日
	3 月

6 日
	3 月

7 日
	平均值
	超标倍数
	
	

	mg/L
	3L
	3L
	3L
	3L
	
	3L
	3L
	3L
	3L
	
	3L
	3L
	3L
	3L
	
	4
	

	苯并 a 芘， mg/L
	0.00

0000

4L
	0.00

0000

4L
	0.00

0000

4L
	0.00

0000

4L
	/
	0.00

0000

4L
	0.00

0000

4L
	0.00

0000

4L
	0.00

0000

4L
	/
	0.00

0000

4L
	0.00

0000

4L
	0.00

0000

4L
	0.00

0000

4L
	/
	≤ 0.00
001
	

	多氯联苯， mg/L
	0.00

0002

2L
	0.00

0002

2L
	0.00

0002

2L
	0.00

0002

2L
	/
	0.00

0002

2L
	0.00

0002

2L
	0.00

0002

2L
	0.00

0002

2L
	/
	0.00

0002

2L
	0.00

0002

2L
	0.00

0002

2L
	0.00

0002

2L
	/
	≤ 0.00
05
	

	邻苯二甲酸

（2-乙基已

基）脂， mg/L
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	/
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	/
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	/
	≤ 0.00
8
	

	2,4，6-

三氯酚， mg/L
	0.00

01L
	0.00

01L
	0.00

01L
	0.00

01L
	/
	0.00

01L
	0.00

01L
	0.00

01L
	0.00

01L
	/
	0.00

01L
	0.00

01L
	0.00

01L
	0.00

01L
	/
	≤ 0.2
	

	五氯酚， mg/L
	0.00

01L
	0.00

01L
	0.00

01L
	0.00

01L
	/
	0.00

01L
	0.00

01L
	0.00

01L
	0.00

01L
	/
	0.00

01L
	0.00

01L
	0.00

01L
	0.00

01L
	/
	≤ 0.00
9
	

	六六六， mg/L
	0.00

008L
	0.00

008L
	0.00

008L
	0.00

008L
	/
	0.00

008L
	0.00

008L
	0.00

008L
	0.00

008L
	/
	0.00

008L
	0.00

008L
	0.00

008L
	0.00

008L
	/
	≤ 0.00
5
	

	林丹， mg/L
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	/
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	/
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	/
	≤ 0.00
2
	

	滴滴涕， mg/L
	0.00

0008

L
	0.00

0008

L
	0.00

0008

L
	0.00

0008

L
	/
	0.00

0008

L
	0.00

0008

L
	0.00

0008

L
	0.00

0008

L
	/
	0.00

0008

L
	0.00

0008

L
	0.00

0008

L
	0.00

0008

L
	/
	≤ 0.00
1
	

	六氯苯， mg/L
	0.00

0003

L
	0.00

0003

L
	0.00

0003

L
	0.00

0003

L
	/
	0.00

0003

L
	0.00

0003

L
	0.00

0003

L
	0.00

0003

L
	/
	0.00

0003

L
	0.00

0003

L
	0.00

0003

L
	0.00

0003

L
	/
	≤ 0.00
1
	

	敌敌畏， mg/L
	0.00

03L
	0.00

03L
	0.00

03L
	0.00

03L
	/
	0.00

03L
	0.00

03L
	0.00

03L
	0.00

03L
	/
	0.00

03L
	0.00

03L
	0.00

03L
	0.00

03L
	/
	≤ 0.00
1
	

	甲基对硫磷， mg/L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	/
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	/
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	0.00

004L
	/
	≤ 0.02
	

	马拉硫磷， mg/L
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	/
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	/
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	0.00

003L
	/
	≤ 0.25
	

	乐果， mg/L
	0.00

0035

7L
	0.00

0035

7L
	0.00

0035

7L
	0.00

0035

7L
	/
	0.00

0035

7L
	0.00

0035

7L
	0.00

0035

7L
	0.00

0035

7L
	/
	0.00

0035

7L
	0.00

0035

7L
	0.00

0035

7L
	0.00

0035

7L
	/
	≤ 0.08
	

	毒死蜱，
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	/
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	/
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	0.00

2L
	/
	≤ 0.03
	


	检测点

位   检测项目
	东侧地下水监测井
	北侧地下水监测井
	西侧地下水监测井
	标准限值
	

	
	3 月

5 日
	3 月

6 日
	3 月

7 日
	平均

值
	超标
倍数
	3 月

5 日
	3 月

6 日
	3 月

7 日
	平均

值
	超标
倍数
	3 月

5 日
	3 月

6 日
	3 月

7 日
	平均

值
	超标
倍数
	
	

	mg/L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	百菌
清， mg/L
	0.00

0005

L
	0.00

0005

L
	0.00

0005

L
	0.00

0005

L
	/
	0.00

0005

L
	0.00

0005

L
	0.00

0005

L
	0.00

0005

L
	/
	0.00

0005

L
	0.00

0005

L
	0.00

0005

L
	0.00

0005

L
	/
	≤ 0.01
	

	莠去
津， mg/L
	0.00

008L
	0.00

008L
	0.00

008L
	0.00

008L
	/
	0.00

008L
	0.00

008L
	0.00

008L
	0.00

008L
	/
	0.00

008L
	0.00

008L
	0.00

008L
	0.00

008L
	/
	≤
0.00
2
	


根据表 4.4-10 可知，对比《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表 1、表 2 中Ⅲ

类标准限值，东侧地下水监测井所测因子中生化需氧量超标 0.89 倍，溶解性总固体超

标 1.25 倍，氨氮超标 71.4 倍，硫酸盐超标 1.25 倍，氯化物超标 0.5 倍，细菌总数超标

12.6 倍，铁超标 21.4 倍，锰超标 44.2 倍，钠超标 0.105 倍；北侧地下水监测井所测因子中溶解性总固体超标 0.017 倍，氨氮超标 3 倍，细菌总数超标 12.2 倍，铁超标 0.493 倍；西侧地下水监测井所测因子中耗氧量超标 1.54 倍，溶解性总固体超标 1.44 倍，氨氮超标 164.8 倍，硫酸盐超标 0.452 倍，氯化物超标 1.38 倍，细菌总数超标 12.6 倍，铁超标 13.4 倍，锰超标 22.3 倍。

由于本项目场地不是规范的填埋场，且垃圾成分复杂，分解产物复杂多变，导致渗滤液中污染物含量复杂和不确定，垃圾分解产生的可溶性物质通过淋滤作用经土壤进入地下水，已经对填埋场及其周边地下水造成污染。

声环境质量现状
本项目委托湖南永辉煌检测技术有限公司于 2020 年 8 月 6 日-8 月 7 日对项目四厂界声环境进行现场实测，具体情况如下。

1、监测点位

在项目东南西北四个场界分别布设了 1 个具有代表性的噪声监测点。

2、监测项目

等效连续 A 声级 Leq(A)。3、监测时间与频次

监测时间分别为 2020 年 08 月 06 日-08 月 07 日，昼、夜间各测 1 次。


图 4.5-6  噪声点位布置

4、监测与评价结果

监测结果见下表。

表 4.5-10
声环境现状监测统计结果
单位：dB(A)

	监测点位
	监测

日期
	监测结果
	标准限值
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	N2（南场界外 1 米）
	2020.

08.06
	52.8
	43.5
	60
	50
	达标
	达标

	
	2020.

08.07
	52.6
	45.4
	60
	50
	达标
	达标

	N3（西场界外 1 米）
	2020.

08.06
	51.3
	44.0
	60
	50
	达标
	达标

	
	2020.

08.07
	51.4
	43.2
	60
	50
	达标
	达标

	N4（北场界外 1 米）
	2020.

08.06
	52.6
	43.2
	60
	50
	达标
	达标

	
	2020.

08.07
	53.3
	42.0
	60
	50
	达标
	达标


根据上表监测结果，项目区各监测点昼夜声环境均能声满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的 2 类标准要求。

土壤环境质量现状
1、土壤布点

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）原则上采取分区布点法结合专业判断布点采样法进行布点监测，本次调查场地内共布设 5 个表层土壤采样点。
表 4.6-12  土壤监测内容


	T4
	场地西南
	
	
	

	T5
	场地北侧
	
	
	




[image: image28]
图 4.6-7 土壤采样点位布置
表 4.6-13 土壤监测结果表

	
	T1
	超标倍数
	T2
	超标倍数
	T3
	超标倍数
	标准

限值

	铅，mg/kg
	26.2
	/
	11.7
	/
	4.9
	/
	400

	铬，mg/kg
	22
	/
	20
	/
	18
	/
	/

	六价铬，mg/kg
	2L
	/
	2L
	/
	2L
	/
	3.0

	汞，mg/kg
	0.093
	/
	0.107
	/
	0.158
	/
	8

	镍，mg/kg
	112
	/
	18
	/
	10
	/
	150

	砷，mg/kg
	18.40
	/
	8.50
	/
	9.28
	/
	40

	硒，mg/kg
	0.26
	/
	0.16
	/
	0.38
	/
	/

	四氯化碳，mg/kg
	0.012L
	/
	0.012L
	/
	0.012L
	/
	0.9

	氯仿，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.3

	氯甲烷，mg/kg
	0.003L
	/
	0.003L
	/
	0.003L
	/
	12

	1,1-二氯乙烷，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	3

	1,2-二氯乙烷，mg/kg
	0.01L
	/
	0.01L
	/
	0.01L
	/
	0.52

	1,1-二氯乙烯，mg/kg
	0.01L
	/
	0.01L
	/
	0.01L
	/
	12

	顺-1,2-二氯乙烯，mg/kg
	0.08L
	/
	0.08L
	/
	0.08L
	/
	66

	反-1,2-二氯乙烯，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	10

	二氯甲烷，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	94

	1,2-二氯丙烷，mg/kg
	0.08L
	/
	0.08L
	/
	0.08L
	/
	1

	1,1,1,2-四氯乙烷，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	2.6

	1,1,2,2-四氯乙烷，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	1.6

	四氯乙烯，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	11

	1,1,1-三氯乙烷，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	701

	1,1,2-三氯乙烷，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.6

	三氯乙烯，mg/kg
	0.009L
	/
	0.009L
	/
	0.009L
	/
	0.7

	1,2,3-三氯丙烷，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.05

	氯乙烯，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.12

	苯，mg/kg
	0.01L
	/
	0.01L
	/
	0.01L
	/
	1

	氯苯，mg/kg
	0.005L
	/
	0.005L
	/
	0.005L
	/
	68



	
	T1
	超标倍数
	T2
	超标倍数
	T3
	超标倍数
	标准

限值

	1,2-二氯苯，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	560

	1,4-二氯苯，mg/kg
	0.008L
	/
	0.008L
	/
	0.008L
	/
	5.6

	乙苯，mg/kg
	0.006L
	/
	0.006L
	/
	0.006L
	/
	7.2

	邻二甲苯+苯乙烯，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	222

	甲苯，mg/kg
	0.006L
	/
	0.006L
	/
	0.006L
	/
	1200

	间二甲苯+对二甲苯，

mg/kg
	0.009L
	/
	0.009L
	/
	0.009L
	/
	163

	硝基苯，mg/kg
	0.09L
	/
	0.09L
	/
	0.09L
	/
	34

	2-氯苯酚，mg/kg
	0.06L
	/
	0.06L
	/
	0.06L
	/
	250

	苯并[a]蒽，mg/kg
	0.2
	/
	0.1L
	/
	0.1L
	/
	5.5

	苯并[a]芘，mg/kg
	0.2
	/
	0.1L
	/
	0.1L
	/
	0.55

	苯并[b]荧蒽，mg/kg
	0.2
	/
	0.2L
	/
	0.2L
	/
	5.5

	苯并[k]荧蒽，mg/kg
	0.1
	/
	0.1L
	/
	0.1L
	/
	55

	䓛，mg/kg
	0.2
	/
	0.1L
	/
	0.1L
	/
	490

	二苯并[α、h]蒽，mg/kg
	0.1L
	/
	0.1L
	/
	0.1L
	/
	0.55

	茚并[1,2,3-cd]芘，mg/kg
	0.1
	/
	0.1L
	/
	0.1L
	/
	5.5

	萘，mg/kg
	0.09L
	/
	0.09L
	/
	0.09L
	/
	25

	六六六，

mg/kg
	α-666
	0.07L
	/
	0.07L
	/
	0.07L
	/
	0.09

	
	β-666
	0.06L
	/
	0.06L
	/
	0.06L
	/
	0.32

	
	γ-666
	0.06L
	/
	0.06L
	/
	0.06L
	/
	0.62

	
	δ-666
	0.10L
	/
	0.10L
	/
	0.10L
	/
	/

	滴滴涕，

mg/kg
	P,P'-DDE
	0.04L
	/
	0.04L
	/
	0.04L
	/
	2.0

	
	P,P'-DDD
	0.08L
	/
	0.08L
	/
	0.08L
	/
	2.5

	
	O,P'-DDT
	0.08L
	/
	0.08L
	/
	0.08L
	/
	/

	
	P,P'-DDT
	0.09L
	/
	0.09L
	/
	0.09L
	/
	/



	
	T4
	超标倍数
	T5
	超标倍数
	标准

限值


	
	T4
	超标倍数
	T5
	超标倍数
	标准

限值

	样品状态
	块状
	块状
	块状
	粒状
	/

	pH 值，无量纲
	9.5
	/
	8.0
	/
	/

	铜，mg/kg
	1L
	/
	1L
	/
	2000

	锌，mg/kg
	0.5L
	/
	20.7
	/
	/

	镉，mg/kg
	0.01L
	/
	0.01
	/
	20

	铅，mg/kg
	7.7
	/
	0.8
	/
	400

	铬，mg/kg
	16
	/
	32
	/
	/

	六价铬，mg/kg
	2L
	/
	2L
	/
	3.0

	汞，mg/kg
	0.439
	/
	0.141
	/
	8

	镍，mg/kg
	5
	/
	12
	/
	150

	砷，mg/kg
	11.72
	/
	15.90
	/
	40

	硒，mg/kg
	0.53
	/
	0.42
	/
	/

	四氯化碳，mg/kg
	0.012L
	/
	0.012L
	/
	0.9

	氯仿，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.3

	氯甲烷，mg/kg
	0.003L
	/
	0.003L
	/
	12

	1,1-二氯乙烷，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	3

	1,2-二氯乙烷，mg/kg
	0.01L
	/
	0.01L
	/
	0.52

	1,1-二氯乙烯，mg/kg
	0.01L
	/
	0.01L
	/
	12

	顺-1,2-二氯乙烯，mg/kg
	0.08L
	/
	0.08L
	/
	66

	反-1,2-二氯乙烯，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	10

	二氯甲烷，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	94

	1,2-二氯丙烷，mg/kg
	0.08L
	/
	0.08L
	/
	1

	1,1,1,2-四氯乙烷，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	2.6

	1,1,2,2-四氯乙烷，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	1.6

	四氯乙烯，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	11

	1,1,1-三氯乙烷，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	701

	1,1,2-三氯乙烷，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.6



	
	T4
	超标倍数
	T5
	超标倍数
	标准

限值
	

	三氯乙烯，mg/kg
	0.009L
	/
	0.009L
	/
	0.7
	

	1,2,3-三氯丙烷，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.05
	

	氯乙烯，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	0.12
	

	苯，mg/kg
	0.01L
	/
	0.01L
	/
	1
	

	氯苯，mg/kg
	0.005L
	/
	0.005L
	/
	68
	

	1,2-二氯苯，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	560
	

	1,4-二氯苯，mg/kg
	0.008L
	/
	0.008L
	/
	5.6
	

	乙苯，mg/kg
	0.006L
	/
	0.006L
	/
	7.2
	

	邻二甲苯+苯乙烯，mg/kg
	0.02L
	/
	0.02L
	/
	222
	

	甲苯，mg/kg
	0.006L
	/
	0.006L
	/
	1200
	

	间二甲苯+对二甲苯，

mg/kg
	0.009L
	/
	0.009L
	/
	163
	

	硝基苯，mg/kg
	0.09L
	/
	0.09L
	/
	34
	

	2-氯苯酚，mg/kg
	0.06L
	/
	0.06L
	/
	250
	

	苯并[a]蒽，mg/kg
	0.2
	/
	0.1L
	/
	5.5
	

	苯并[a]芘，mg/kg
	0.2
	/
	0.1L
	/
	0.55
	

	苯并[b]荧蒽，mg/kg
	0.3
	/
	0.2L
	/
	5.5
	

	苯并[k]荧蒽，mg/kg
	0.2
	/
	0.1L
	/
	55
	

	䓛，mg/kg
	0.3
	/
	0.1L
	/
	490
	

	二苯并[α、h]蒽，mg/kg
	0.1L
	/
	0.1L
	/
	0.55
	

	茚并[1,2,3-cd]芘，mg/kg
	0.2
	/
	0.1L
	/
	5.5
	

	萘，mg/kg
	0.09L
	/
	0.09L
	/
	25
	

	六六六，mg/kg
	α-666
	0.07L
	/
	0.07L
	/
	0.09

	
	β-666
	0.06L
	/
	0.06L
	/
	0.32

	
	γ-666
	0.06L
	/
	0.06L
	/
	0.62

	
	δ-666
	0.10L
	/
	0.10L
	/
	/

	滴滴涕，mg/kg
	P,P'-DDE
	0.04L
	/
	0.04L
	/
	2.0

	
	P,P'-DD

D
	0.08L
	/
	0.08L
	/
	2.5




	
	T4
	超标倍数
	T5
	超标倍数
	标准

限值
	

	
	O,P'-DD T
	0.08L
	/
	0.08L
	/
	/

	
	P,P'-DDT
	0.09L
	/
	0.09L
	/
	/


根据表 4.6-10 可知，区域内各土壤监测点所测因子均符合《土壤环境质量 建设用
地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选限值要求。
生态环境
原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目位于友谊河西侧，沿江大道南侧，山塘路北侧，高泉北路东侧，原本为地势低洼的农田。现状为生活垃圾（混有建筑垃圾）简易填埋区，场底未进行任何防渗处理，场顶未进行任何覆盖处理，现有少量杂草和灌木， 生物多样性简单，隐蔽性较差，动物生存环境较差，因此动物种类较少，无大型动物出没。项目周围主要为城市建成区、荒地及水塘，无古树名木分布。
5 环境影响预测与评价

施工期环境影响预测与评价
大气环境影响评价

施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工开挖及运输车辆、施工机械所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成粉尘扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气；垃圾堆体扰动产生的臭气。

一、粉尘

施工开挖产生的粉尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物、植被表面；开挖的泥土堆砌过程中，在风力较大时，会产生粉尘扬起；一般来说距施工场地200m范围内贴地环境空气中TSP浓度可达5～20mg/m³，当施工区起风并且风速较大时，扬尘可以影响到距施工场地500m左右的范围。

装卸和运输过程中，又会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面， 晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘；开挖回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也必然引起洒落及飞扬。施工过程中粉尘污染的危害性是不容忽视的。飘浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病原菌，传染各种疾病，严重影响施工人员及周围居民的身体健康。此外，粉尘飘扬，降低能见度，易引发交通事故。粉尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，影响景观。
各类施工机械和运输车辆所排放的废气，对行驶道路沿线造成一定影响，施工结束后影响将消失。

二、恶臭气体

垃圾堆体扰动臭气主要在垃圾清挖转运回填、堆体整形及导气石笼井建设施工过程中产生，为了降低恶臭气体及有害细菌对区域环境的影响，建议施工单位：

1、分区作业

本项目堆体开挖整形前，应按设计要求、现场实际条件及日作业量，制定整形开挖作业规划，避免无规划开挖，造成臭气外溢。

应根据按照“统一规划、分区作业、分单元实施”的原则，库区内部采用分单元分层作业，开挖整形作业面积不得大于 500㎡/d；按 5m 高度实施分层作业，逐层开挖。回填、整形、压实及覆盖，避免二次开挖。

2、日覆盖

开挖作业区应按照不同阶段适时覆盖，应做到日覆盖、中间覆盖和终场覆盖，日覆盖或阶段性覆盖层厚度均应符合国家现行标准 《生活垃圾卫生填埋技术规范》
（CJJ17）的规定。

作业区日覆盖可采用土、HDPE 膜、LDPE 膜、浸塑布或防雨布等材料进行覆盖，防止蚊蝇滋生或臭气飞扬。 采用土覆盖，其覆盖厚度宜为 20cm~25cm；斜面日覆盖宜采用膜或布覆盖。用其他散体材料作覆盖替代物时，宜参照土的覆盖厚度和性能要求确定其覆盖厚度。

为便于覆盖膜的实施及掀开，日覆盖时膜裁剪长度宜为 20m 左右。日覆盖时应从当日作业面最远处的垃圾堆体逐渐向卸料平台靠近，中间覆盖时宜采取先上坡后下坡顺序覆盖；
日覆盖时膜与膜搭接的宽度宜为 0.2m 左右；填埋场边坡处的膜覆盖，应使膜与边坡接触并有 0.5m~ 1m 宽度的膜盖住边坡，并铺至其上的锚固沟。

每个作业区、作业单元每天开挖整形完工后，须进行日覆盖，第二天开工后再掀开。

3、喷雾除臭

污染源：主要为垃圾堆体开挖、转运、回填及压实过程中散发的恶臭气体。主要包括 CH4、NH3、H2S、CH3SH、VOC 等，从成分上看浓度最高的为 CH4，其次为NH3 和 H2S；H2S 是产生恶臭气味的主要物质之一。
除臭特点：本项目为填埋库区开发性场地空间，污染物种类较多，除臭工艺

需对不同浓度不同种类污染物有较好的适应能力，无二次污染。

除臭工艺：本项目由于是垃圾场库区除臭，臭气源属于开放性的，且随着施工的推进，臭气源不断移动变化；且垃圾堆体上部不适合安装除臭设备。为适应本项目现场实际情况，考虑操作的便利性，本项目采用“生物除臭液+移动高压喷雾系统”。

除臭药剂：采用生物除臭液，除臭剂中的微生物是从自然界中优选出的，具有强大的降解有机物的能力。对于臭气中的硫醇、氨气、硫化氢等恶臭成份都能有效降解。除臭剂中还加入了生物酶，他是生物催化剂，可使微生物迅速繁殖，从而大大增强微生物的活性，大大提高产品除臭性能。

贮存与使用：除臭剂需在通风、避光、干燥处保存；使用时将除臭液与清水按 1:1 的比例稀释后，采用移动式高压喷雾机直接喷洒于臭气源，如作业区、装载区、卸料区等。

4、雾炮车

为尽量减少垃圾场在施工期间全场臭气外溢，改善施工期垃圾场及周边生态环境， 本项目还采取雾炮车全场除臭作为臭气达标的保障措施。

除臭药剂采用生物除臭剂，雾炮车环绕库区环场喷淋，每日 2 次，上午和下午各一次。

水环境影响评价

生活污水

生活污水主要包括粪便污水、清洗污水，其主要污染因子为 COD、NH3-N、SS 和TP，本项目施工租用垃圾场周边民居，施工人员生活污水经现有化粪池后用作农肥， 对施工场地周围的水环境影响很小。
构筑物施工废水

构筑物施工废水主要是施工期间新建污水池等产生的冲洗废水及帷幕施工泥浆水， 具有污水量小，泥砂含量高（泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度等有关，一般

含量为 80-120g/L）的特点，本工程施工过程中机械冲洗及其他工序产生的含泥废水， 应设置沉淀池沉淀，上清液回用，对施工场地周围的水环境影响很小。

渗滤液

施工期间，填埋场依然会产生渗滤液，工程将建设临时排水沟，对渗滤液进行有效收集，再用吸污车运送至汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站处理达标排放。

雨水

施工期施工单位应做好雨水导排及处理措施，做好截水沟和护坡，避免垃圾边坡垮塌导致大量地表水或雨水进入填埋场，产生大量渗滤液，从而溢流进入附近水体，污染地表水。

声环境影响评价

1、评价标准

施工期噪声评价采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），该标准限值见表5.1- 1。

表 5.1- 1 建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB(A)

	序号
	时间段
	昼间
	夜间

	1
	标准值
	70
	55


2、噪声污染预测结果

施工期主要设备的噪声预测结见表5.1- 2。

表 5.1- 2 施工机械噪声预测结果

	序号
	机械名称
	距机械不同距离的噪声值 dB（A）

	
	
	5 m
	10m
	20m
	40m
	50m
	100m
	150m

	1
	混凝土振捣机
	84
	78
	72
	66
	64
	58
	54

	2
	装载机
	94
	88
	82
	76
	74
	68
	64

	3
	自卸卡车
	92
	86
	80
	74
	72
	66
	62


	4
	推土机
	86
	80
	74
	68
	66
	60
	56

	5
	挖掘机
	84
	78
	72
	66
	64
	58
	54


3、噪声环境影响评价

本项目占地较大，施工期噪声经过距离衰减后，施工场界噪声可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，因此，施工期噪声对环境影响较小。

固体废物环境影响评价

固体废物环境影响

施工期固体废物主要包括生活垃圾、建筑垃圾和工程弃渣等。对于生活垃圾，应在个施工区适当部位设置保洁容器进行收集，并委托环卫部门及时清运处置；对于建筑垃圾、废弃土石、工业垃圾和泥沙沉渣，应运至弃渣场进行处理。

工程开挖过程中清理出的泥土及废渣返回至废渣堆场内，在施工过程中产生的土石方尽量用于渣场表面覆土。施工过程中尽量做到无固体废弃物产生。

固体废弃物污染防治措施

渣土运入运出遵循有关渣土管理办法的规定，加强管理。

临时渣土堆放场周围设截洪渠，采用不透水材料对渣土进行覆盖。严禁过量堆弃，必要时砌护坡或挡土墙，防止渣土被雨水冲刷而流失。

所有建筑垃圾做到及时清运，对可利用废弃物及时回收处理，不长期堆存占用土地。施工人员产生的生活垃圾亦不得随意倾倒， 应及时清运。

为避免废渣在运输过程中洒落，运渣车不过量装载。

生态环境影响评价

项目用地主要为洼地，经现场踏勘，植被不发育，以杂草为主，周围生态环境不好。
施工期生态环境影响

土方开挖、便道施工的建设将使局部生态结构发生一定的变化，裸露的地面被雨水

冲刷后将造成水土流失。本项目建设中对植被的直接影响主要是堆体整形及封场覆盖破坏原覆土上的植被，由于这部分植被以杂草为主，因此，施工期对植被的影响较小。另外在建设后期及时绿化，对破坏的植被进行补偿和恢复，本项目的建设对区域生物多样性及植被影响将损害减至最小。

水土流失影响分析

本工程为封场治理工程，在原汨罗市垃圾填埋填埋场范围内实施，堆体整形、导气石笼井、封场覆盖等工程实施对地表扰动较大，但施工时间短，施工过程中不设取土场， 也无弃渣产生，工程虽开挖方量较大但会及时对开挖地进行项目建设，对水土流失影响较轻。
景观格局影响分析

通过绿化覆盖，减少了垃圾裸露面积和蚊虫数量，杜绝垃圾四处飞散，改善感官体验。对垃圾填埋区进行堆体整形、封场绿化，可以改善景观格局。对周边污染水体进行治理，水体水质质量及生态环境持续改善，重新恢复山青水绿的景观格局，对景观产生有利影响。

本项目施工过程中防止二次污染措施
本项目施工过程中采取严格的环境保护措施，防止二次污染的产生，确保环境安
全目标的达成。
1、大气环境影响防治措施
施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放， 应在其周围
设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布。
合理选择建筑材料及土料的运输线路，施工工地进出道路和场内渣土运输
道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭
式运输。

在施工工地内，应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运
送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车；运输车辆应当装载适度，在除泥、
冲洗干净后，方可驶出施工工地。
干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣
土装卸产生的扬尘。
建筑垃圾、工程渣土在 48h 内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时
堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。
加强施工管理，文明施工；加强建筑材料与渣土管理，防止建筑材料和泥
土洒逸而污染环境。
2、水环境影响防治措施
施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染
物为悬浮物，冲洗废水主要含有油污。施工废水必须处理后方可外排。经过施工工地的隔
油沉淀处理后，各污染物的排放放浓度分别可达 COD90mg/L、石油类 10mg/L、
SS60mg/L，并尽可能回用。
施工期间施工人员主要来自于附近的村民，且施工场地距离渣场不远，不需另外建施
工营地。因此，施工期间新增的生活污水量很小。生活污水主要依靠纳污水体自净后再进入
附近水体。

3、声环境影响防治措施
合理选择施工机械、施工方法，尽量选用低噪声设备，并在施工期应经常
对施工设备进行维修保养，避免由设备性能减退使噪声增强现象的发生。
施工机械产生的噪声对现场施工人员，特别是机械操作人员影响较大。为
此，在声源附近的施工人员配备防噪声耳罩。施工单位应合理安排人员，使他们有条件
轮流操作，减少接触高噪声时间。
对于大于 100dB(A)的施工机械，应合理安排施工时间，禁止夜间施工。
车辆运输应避开沿途居民的休息时间，避免运输噪声对居民的影响。
4、固体废物污染防治措施
渣土运入运出遵循有关渣土管理办法的规定，加强管理。
临时渣土堆放场周围设截洪渠，采用不透水材料对渣土进行覆盖。严禁过
量堆弃，必要时砌护坡或挡土墙，防止渣土被雨水冲刷而流失。
所有建筑垃圾做到及时清运，对可利用废弃物及时回收处理，不长期堆存
占用土地。施工人员产生的生活垃圾亦不得随意倾倒， 应及时清运。
为避免废渣在运输过程中洒落，运渣车不过量装载。
5、生态环境影响防治措施
在排水沟、截洪沟施工过程中，在开挖地槽、场地平整及构筑物施工时，由于土方的
开挖、回填表面土质疏松，在水流侵蚀下会造成水土流失。因此，在施工期应采取以下
措施做好水土保持工作：
无论是挖方还是填方施工，应做好施工排水，先做好排水沟，不使地表流水漫坡
流动，侵蚀裸露土壤，同时应合理划分工作面。
对取土区的开挖面下游，应先做好挡土坝，防止取土面流失土壤被水流冲
至下游，影响环境。
应选择好弃土区的位置，弃土区宜选择在低洼处，开口或周边应做好挡土
坝形成泥库，弃土完成后，其坡面及顶平面应做好植被覆盖，避免裸露地表长期被水流
侵蚀。

填方应边填土，边碾压，不让疏松的土料较长时间搁置。碾压密实的土壤
在水流作用下的流失量将大大小于疏松土壤。
对已建场地应尽快建设排水管沟，做好绿化；对没有条件种植绿化的裸露
土壤区域，应在其表面铺设碎石。
工程完工后，对废弃的施工场地、施工便道等进行植被恢复。
封场后环境影响分析与评价
大气环境影响分析与评价

评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中 5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax 及 D10%的确定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率 Pi

定义如下：

P  = Ci
i
C0i


× 100%

Pi ——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
Ci——采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，μg/m³；
C0i——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。
评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表 5.2-1  评价等级判别表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表 5.2-2
污染物评价标准

	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值(μg/m³)
	标准来源

	SO2
	二类限区
	一小时
	500.0
	GB 3095-2012

	NH3
	二类限区
	一小时
	200.0
	《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ 2.2-2018 附录D

	H2S
	二类限区
	一小时
	10.0
	《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ 2.2-2018 附录D


污染源参数

表 5.2-3  主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

	污染源名称
	坐标(°)
	海拔高度(m)
	矩形面源
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	长度(m)
	宽度(m)
	有效高度(m)
	H2S
	NH3
	SO2

	矩形面
	113.0
	28.81
	37.000
	49.390
	87.470
	5.000
	0.000
	0.001
	0.010

	源
	79344
	4557
	000
	000
	000
	000
	590
	516
	008


项目参数

估算模式所用参数见表

表 5.2-4
估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数(城市人口数)
	40000

	最高环境温度
	40.0

	最低环境温度
	-5.0

	土地利用类型
	农田

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


4 评价工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的 Pmax 和 D10%预测结果如下:

表 5.2-5 Pmax 和 D10%预测和计算结果一览表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	矩形面源
	SO2
	500.0
	14.444000
	2.888800
	/

	矩形面源
	NH3
	200.0
	2.187383
	1.093700
	/

	矩形面源
	H2S
	10.0
	0.852092
	8.520900
	/


本项目 Pmax 最大值出现为矩形面源排放的 H2SPmax 值为 8.5209%,Cmax 为0.852092μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据， 确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级.

5.2.1.7 污染源结果表

表 5.2-6 污染源结果表

	下风向距离
	矩形面源

	
	SO2 浓度(μg/m³)
	SO2 占

标率(%)
	NH3 浓度(μg/m³)
	NH3 占标率(%)
	H2S 浓度(μg/m³)
	H2S 占标率(%)

	50.0
	14.428000
	2.8856
	2.184960
	1.0925
	0.851148
	8.5115

	100.0
	9.424400
	1.8849
	1.427220
	0.7136
	0.555972
	5.5597

	200.0
	5.118300
	1.0237
	0.775109
	0.3876
	0.301943
	3.0194


	300.0
	3.288800
	0.6578
	0.498052
	0.2490
	0.194016
	1.9402

	400.0
	2.333400
	0.4667
	0.353367
	0.1767
	0.137654
	1.3765

	500.0
	1.769200
	0.3538
	0.267926
	0.1340
	0.104370
	1.0437

	600.0
	1.403400
	0.2807
	0.212529
	0.1063
	0.082791
	0.8279

	700.0
	1.149800
	0.2300
	0.174124
	0.0871
	0.067830
	0.6783

	800.0
	0.966380
	0.1933
	0.146347
	0.0732
	0.057009
	0.5701

	900.0
	0.854460
	0.1709
	0.129398
	0.0647
	0.050407
	0.5041

	1000.0
	0.740310
	0.1481
	0.112112
	0.0561
	0.043673
	0.4367

	1200.0
	0.577520
	0.1155
	0.087459
	0.0437
	0.034070
	0.3407

	1400.0
	0.468090
	0.0936
	0.070887
	0.0354
	0.027614
	0.2761

	1600.0
	0.390190
	0.0780
	0.059090
	0.0295
	0.023018
	0.2302

	1800.0
	0.332310
	0.0665
	0.050325
	0.0252
	0.019604
	0.1960

	2000.0
	0.287870
	0.0576
	0.043595
	0.0218
	0.016982
	0.1698

	2500.0
	0.212740
	0.0425
	0.032217
	0.0161
	0.012550
	0.1255

	3000.0
	0.166050
	0.0332
	0.025146
	0.0126
	0.009796
	0.0980

	3500.0
	0.134560
	0.0269
	0.020378
	0.0102
	0.007938
	0.0794


	4000.0
	0.112160
	0.0224
	0.016985
	0.0085
	0.006617
	0.0662

	4500.0
	0.095513
	0.0191
	0.014464
	0.0072
	0.005635
	0.0563

	5000.0
	0.082727
	0.0165
	0.012528
	0.0063
	0.004880
	0.0488

	10000.0
	0.032133
	0.0064
	0.004866
	0.0024
	0.001896
	0.0190

	11000.0
	0.028214
	0.0056
	0.004273
	0.0021
	0.001664
	0.0166

	12000.0
	0.025056
	0.0050
	0.003794
	0.0019
	0.001478
	0.0148

	13000.0
	0.022463
	0.0045
	0.003402
	0.0017
	0.001325
	0.0133

	14000.0
	0.020303
	0.0041
	0.003075
	0.0015
	0.001198
	0.0120

	15000.0
	0.018479
	0.0037
	0.002798
	0.0014
	0.001090
	0.0109

	20000.0
	0.012479
	0.0025
	0.001890
	0.0009
	0.000736
	0.0074

	25000.0
	0.009203
	0.0018
	0.001394
	0.0007
	0.000543
	0.0054

	下风向最大浓度
	14.444000
	2.8888
	2.187383
	1.0937
	0.852092
	8.5209

	下风向最大浓度出现距离
	51.0
	51.0
	51.0
	51.0
	51.0
	51.0

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/
	/
	/


（2）排放的废气污染物对最近居民点的影响分析
根据计算，垃圾场 2021 年产气量为 21.25 万 m³/a，以后每年逐年减少，至 2030 年

（封场后第 10 年）填埋气产量为 2.23 万 m³/a。根据在填埋周边环境敏感点进行现状监测结果，环境空气敏感点中 NH3、H2S 浓度均能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中其他污染物空气质量浓度参考限值。由此可见，在产气量最大的年份周边环境敏感点大气环境质量均能达标。在填埋场现在已经不接收生活垃圾，且由于封场治理工程实施后，填埋气排放量将进一步减少，具体分析如下：
填埋区自身产生的填埋气体的逐年减少；
封场工程覆盖有防渗层、植被层，经填埋气导排系统负压抽吸后，逸散至地表 的填埋气甚微。
收集的填埋气经焚烧处理，大部分可燃恶臭气体燃烧，排放的恶臭气体进一步
减少。

综上，封场治理工程实施后，填埋场产生的废气对周边环境的影响将进一步减小，周边环境质量将进一步得到改善。
综上分析，封场治理工程实施后，废气处理措施正常运营情况下，排放的废气对大气环境影响较小。
地表水环境影响分析与评价

本工程为生活垃圾填埋场防渗改造试点工程，通过对垃圾填埋场进行水平防渗和垂直防渗，填埋场产生的渗滤液将大幅减少，少量渗滤液经过收集、处理，尾水经汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理，达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB168 89-2008）中表 2 要求后排放。影响分析如下：
正常工况下

本工程建设 10m×15m 渗滤液调节池 1 座，采用密闭槽罐车将渗滤液运至汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理，达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB168 89-2008）中表 2 要求后排放。因此，在渗滤液收集、处理和排放系统正常运行情况下， 渗滤液能得到有效处理，不会对周边地表水产生影响。

事故工况

如果渗滤液收集、处理及排放系统运行故障，有可能发生如下情况：

渗滤液收集系统故障（如堵塞、破损），导致渗滤液淤积在填埋场区，对环境的影响局限于水平防渗层和垂直防渗层以及地下不渗水层共同形成的相对独立的地质单元，不会对周边地表水产生影响，可能会对填埋场封场区域附近大气环境产生不利影响，但因水平防渗系统的隔绝，影响会有限。

渗滤液收集系统正常，收集的渗滤液未经处理或处理不达标排放

渗滤液正常收集后定期送往汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理，如果汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站不能正常处理或处理不达标排放，会造成地表水污染，但填埋场渗滤液调节池容积较大，可容纳近 50 天产生的渗滤液，如果汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站不能正常运行时可将渗滤液暂存于调节池。地表水环境质量现状调查也表明地表水体友谊河与填埋场之间的防渗措施做得到位，较好地阻隔了填埋场渗滤液对友谊河的渗透。因此上述情况基本不会发生。

因此，只要建设方应严格按照技术规范进行建设、运营和维护，确保渗滤液得到有效收集处理，基本不会对周边地表水产生影响。当事故发生时，应及时疏通导排系统， 将事故渗滤液暂存于调节池，禁止未经处理的渗滤液直接排入周边水体，就不会对地表水产生大的影响。
地下水环境影响分析与评价

地下水敏感程度

根据现场调查，项目区域水文地质单元内不存在集中式饮用水源地或分散式饮用水源，因为项目地处汨罗城区，所以也未对地下水进行其他开采利用，地下水环境不敏感。
水文地质条件
在项目前期调查中对原汨罗市生活垃圾填埋场区域内做了详细的水文地质勘察，主要勘察结论如下：
1、地层岩性及特征
据钻孔揭露，场地内地层按其形成年代分为杂填土层、第四系冲积粉质粘性土、第
四系圆砾层；根据区域地质资料：下伏基岩为下第三系泥质粉砂岩。现将各岩土层特征自上而下分别描述如下（其中①～③为地层序号）：
杂填土（Q4ml）①1：杂色，湿，未压实，较松散，成分混杂不均。上部主要由碎砖块、碎石渣土等组成，硬颗粒含量 75%，回填时间约 3-5 年，未完成自重固结；下部由塑料、灰渣和腐蚀变质生
活垃圾组成，回填时间约 5-10 年，未完成自重固结；该层除场地侧边 ZK1-ZK5、ZK9 、ZK13 、ZK21 共 8 个孔未存在外， 共有 32 孔范围内均有揭露， 层厚2.90-16.50m，平均厚度为 8.42m。
素填土（Q4ml）①2：杂色、松散、未压实，湿，主要由褐红色粉质粘土、砂砾等组成泥，回填时间约 5 年，未完成自重固结； 该层在场地周边 ZK1-ZK5、ZK9、ZK13、ZK21 共 8  个孔中存在，层厚 1.90-4.30m，平均厚度为 3.40m。
粉质粘土（Q4al）②：黄褐色，湿，可塑，成份以粘粒为主，切面稍有光泽，无摇 振反应，韧性、干强度中等；该层分布于整个场地范围；层顶高程 26.96～29.85m，层厚 0.90～2.90m，平均厚度为 2.03m。
圆砾(Q3al)③：灰色，饱和，中密，粒径一般为 2-10mm， 最大达 25mm，矿物成分主要为石英、长石，主要由中粗砂充填。该层分布于整个场地范围；层顶高程25.42～27.62m，大部分未揭穿， 揭露最大厚度 5.40m。
2、不良地质及特殊性岩土
根据现场踏勘及勘察结果，场地内未发现埋藏的古河道、沟浜、古井等洞穴分布，场地附近无高山，不存在泥石流、危岩、崩塌和滑坡的可能，在勘察深度内未发现采空区、地面沉降、岩溶等不良地质作用。
3、水文特征
根据钻探揭露：场地内有两层地下水，一是上层滞水，二是孔隙承压水。上层滞水 分布在第四系杂填土（Q4ml）①1 和素填土（Q4ml）
①2 地层中；孔隙承压水分布在圆砾(Q3al)③地层中。各岩（土）层水文地质特征如下：
杂填土①1：为场区生活垃圾堆，层厚不均，渗透系数 1.39～ 5.45(10-3cm/s)。平均值 3.36×10 -3cm/s，地层厚度在 2.90～16.50m，平均 8.42m。该层为中等透水层，在其层位底部含水；
素填土①2：该层在场地周边零星分布，为中等～弱透水层；在其层位中下部含水；
粉质粘土②：场区内均有分布，渗透系数 2.72～
5.88(10-6cm/s)，平均值 4.51（10-6cm/s）；地层厚度在 0.90～2.90m， 平均 2.03m。该层为微透水层；其层位处在第四系杂填土（Q4ml）①
1、素填土（Q4ml）①2 和圆砾(Q3al)③之间，为相对隔水层；
（4）圆砾③：场区内均有分布，渗透系数 1.44～2.85(10-2cm/s)， 平均值 2.05
（10-2cm/s），该地层孔隙性和渗透性好，为强透水层， 地层厚度大且稳定。地下水范围广，周边补给量大，含水丰富。
表 1.2.3-1
各岩土层渗透系数统计表
	岩石名称
	单

位
	统

计

数
	范围值
	平均值
	分
	地层透水性

	
	
	
	
	
	
	级

	杂填土①1
	10-3(c

m/s)
	6
	1.39
～

5.45
	3.36
	中等透水性

	粉质粘土②
	10-6(c

m/s)
	6+6
	2.72
～

5.88
	4.51
	微透水性

	圆砾③
	10-2(c
	6
	1.44
～
	2.05
	强透水性


	
	m/s)
	
	2.85
	
	


4、地下水补、迳、排条件及动态特征
上层滞水：主要由大气降雨补给，第四系杂填土①1 和素填土①2 入渗性较好，上层滞水水位受季节性影响变化大；上层滞水的排泄方式主要为侧向排泄，以泉的形式排泄于垃圾填埋场区四周的地表低洼处。
孔隙承压水：含水层与周边（特别汨罗江为主）江河地表水体水力联系密切，互为补给，丰水季节，地表水补给地下水，枯水季节， 地下水补给河水；主要侧向补给和排泄；其迳流方式为自东南向向西北的洞庭湖。
污染物特征
根据工程分析可知，项目污水主要是渗滤液，渗滤液产生量初期 8.8t/d，主要污染因子包括 pH、COD、NH3-N、悬浮物

地下水环境影响预测
地下水污染类型
项目完成后正常生产过程中，所有渗滤液经收集后入新桥垃圾填埋场渗滤液处理站处理，达标后外排。由此可知，最可能产生地下水污染的区域为污水收集管道，若发生管道渗缝，未处理废水将弥散在相对独立的地质单元地下水系统中，主要污染因子为： CODcr、NH3-N 等。
影响范围
本项目区内污染源主要为渗滤液，垃圾堆体底层以下原状土主要为粉质黏土，通过现场踏勘发现，垃圾层下覆粉质黏土层分布于整个场地范围；层顶高程 26.96～29.85m，层厚 0.90～2.90m，平均厚度为 2.03m。以致于填埋场内渗滤液不易进入含水层中。当渗滤液含量较大时，因填埋场进行了水平防渗和垂直防渗，渗滤液不易通过垃圾堆体与大地接触层面以地表径流形式流出，主要弥散于填埋场封场区域。
非正常工况下地下水环境影响预测
水文地质概念模型
水文地质概念模型 对评价区水文地质条件的简化，是对地下水系统的科学概化，其核心为边界条件、内部结构、地下水流态三大要素，能较准确反映地下水系统的主要功能和特征。根据评价区的地层岩性、水动力场、水化学场的分析，从而确定概念模型 的要素。
模型范围及保护目标
地下水影响评价模拟范围：考虑项目区域地下水主要接受大气降水的补给，因此本项目地下水主要以地表分水岭为界线划定评价范围。
含水层结构
项目区含水岩组主要为素填土①（Q ml）的粘土层，属松散岩类孔隙含水层，平均厚度 8.58m，在其层位底部含水。圆砾层平均厚度为 3.68m，分布于整个项目区。因此将评价区含水结构概化为一层结构，含水层厚度按,4m 计。
预测模式
根据污染特点，在事故状态下，污染源概化为瞬时排放的定浓度边界，因此本次预测数学模型可选取瞬时注入示踪剂——平面瞬时点源数学模型进行预测，其解析解公式 如下：
( xut)2  y2 
式中：

x，y——计算点处的位置坐标； t——时间，d；
C ( x, y, t) ——t 时刻点 x，y 处的示踪剂浓度，mg/L；
M——承压含水层的厚度，m；
mM ——长度为 M 的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；
u ——水流速度，m/d；
n——有效孔隙度，无量纲；
DL ——纵向弥散系数，㎡/d；
DT ——横向 y 方向的弥散系数，㎡/d；
——圆周率。
水文地质参数
根据本次环评期间调查资料，并结合各类水文地质试验数据资料确定本项目综合水文地质参数情况详见表 5.4-1。
表 5.2-7  地下水溶质运移渗透系数、弥散系数等参数建议值
	参数名称
	渗透系数
	纵向弥散系数
	横向弥散系数
	有效孔隙度
	水力坡度

	
	K
	DL
	DT
	N
	J

	
	m/d
	㎡/d
	㎡/d
	无量纲
	‰

	建议值
	0.864
	0.016
	0.0016
	0.21
	0.786


地下水流速
受到场地地质条件以及目前技术条件等多因素的影响，本项目无法做连通实验。根据达西定律，渗透流速 v=KJ，K 为渗透系数，J 为水力坡度。考虑最不利情况，根据抽水试验计算结果取最大值 K=0.47m/d；有效孔隙度，根据勘察期间水文地质钻探揭露的岩性，取 ne=0.21。由此可以得出地下水实际流速为：
u=v/ne=KJ/ne=0.864×0.000786/0.21=3.23×10-3m/d
弥散度
弥散度是研究污染物在土壤及地下水中迁移转化规律的最重要参数之一，弥散系数D 是反映渗流系统弥散特征的一个综合参数，忽略分子扩散时，它是介质弥散度仅和孔隙流速 V 的函数。水动力弥散尺度效应的存在为模拟和预测地下水中溶质在介质中的运移规律带来了困难。由概念模型分析中可知，本项目属于网状构孔隙型，该类型水动力弥散特征表现为：地下水运动以网状孔隙流为主，渗漏方向主要受构造孔隙控制，表现为网状弥散特征。污染物浓度在运移过程中变化较小，污染浓度损耗大，污染浓度随
污染源浓度变化而逐渐变化，而且滞后相对较长。根据山东大学孙讷正教授的《地下水水质的数学模拟（五）水动力弥散模型与其他水质模型》以及本项目水文地质条件和污 染特征，确定本项目溶质运移模型中弥散度αm 为 5m，根据水流速度 u=3.23×10-3m/d，纵向弥散系数 DL 为 0.016㎡/d，横向弥散系数为纵向弥散系数的十分之一，纵向弥散系数 DT 为 0.0016㎡/d。
污染源源强的确定
根据地下水污染类型分析，非正常排放的情况下，废水量和入渗到地下水中的渗入量见表5.2-8。

表 5.2-8 封场后废水量及渗入地下的入渗量一览表
	污染源类型
	入渗量计算公式
	废水量 Q(m³/d)
	漏失率β
	入渗量 q(m³/d)

	综合污水
	Q=βQ
	9.4
	0.05
	0.47


各点源在各状态下的示踪剂注入量见表5.2-9。
表 5.2-9 各点源示踪剂注入量一览表
	点源名称
	排放状态
	污染因子

	
	
	CODcr
	NH3-N

	污水输送管道
	非正常状态 mM(kg/d)
	0
	0.0035


预测结果
本次预测采用软件进行解析计算，其计算结果可见下图：

[image: image29]
根据软件计算结果可知：
连续泄漏COD 污染物 100 天，超标距离为下游 5m，预测范围内超标面积为：500㎡；影响距离为下游 8m，预测范围内影响面积为：800㎡。

预测结果表明：废水泄漏发生后，COD 影响范围主要在项目区周边 8 米以内，影响面积在 800㎡ 内，不会产生大面积的地下水污染影响。

总之，项目所在场地水文地质条件较复杂，包气带与含水层介质渗透较弱，由于地下水渗透速度小，且地下水有自净能力，非正常排放的综合污水对地下水造成污染范围仅限于 8m，污染范围能得到有效控制。
综合分析，本项目废水量较少，污染因子不涉及镉、六价铬、汞、铅等重金属污染物。通过采取本项目提出的防渗、监控等管理措施后，特征污染物对场区外地下水环境 影响轻微。
因此，建设方应严格按照技术规范进行建设、运营和维护，确保渗液得到有效收集处理。当事故发生时，应及时疏通导排系统，将事故排放废水抽至污水调节池，禁止未经处理的渗滤液排入市政管网或周边水体。
针对临近地下水污染问题，本次封场治理工程拟采取如下措施：
在填埋区建设渗滤液导排系统：本封场治理工程拟在填埋库区西侧相对低洼处 设置调节池，调节池深入垃圾填埋底层，由 DN600 穿孔花管井壁管和外围 450mm 厚卵石（d25~40mm）反滤层组成，渗滤液通过卵石反滤层进入井内，可有效防止井壁管污堵，确保渗滤液抽排井长期运行。收集后的渗滤液分别经填埋库区的管道排入渗滤液调 节池内。
在填埋区建设防渗系统：在填埋场库区建设水平防渗和垂直防渗系统，使填埋库区成为一个相对独立完整的水文地质单元。根据《原汨罗市垃圾填埋场环境调查与风险评估报告》的相关内容及结论，因垃圾层下覆粉质黏土层厚度较大，以致于填埋场内渗滤液不易进入深层地下水含水层中。此外，填埋场顶部及侧壁覆盖黄色黏土并压实，当渗滤液含量较大时，渗滤液易通过导排系统流出，进而流入填埋场下游调节池，定期用密闭吸污车将渗滤液运至汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理。建议选择具有填埋场治理工程经验的施工单位进行施工，确保防渗帷幕能够将填埋库区分割成一个相对独立完整的水文地质单元。
经过上述地下水治理措施后，可从源头减轻对地下水环境的影响，持续改善地下水环境。

土壤环境影响分析与评价

本项目对土壤的污染主要是渗滤液在填埋场封场形成的相对独立的地质单元内流动从而对土壤产生污染。项目建成后，封场后渗滤液将得到有效妥善处理，不会对封场区域外的土壤产生污染。根据前述项目对地表水和地下水影响的预测分析，在最不利的情况下，项目对土壤的污染也局限在封场形成的相对独立的地质单元内；且因项目产生的渗滤液大幅减少，故对土壤产生的影响也很小。

总之，本项目是一项环保工程，项目正常实施后将使土壤环境质量避免受到污染

的威胁。

声环境影响分析与评价

本项目封场后噪声主要为风机、水泵运行时产生的设备噪声，噪声值在 65~85dB(A)

之间，配套了隔声、减震措施，因此封场后对项目周围环境敏感点影响较小。

固体废物环境影响分析与评价

本项目固体废物主要为渗滤液收集池清池产生的少量污泥，属于一般固废，运送到新桥垃填埋场渗滤液站污泥池，一起送新桥垃圾填埋场回灌井回灌，使污泥截留在垃圾埋填场中，因此本项目固体废物对周边环境影响较小。

6 环境风险评价

环境风险调查

本项目运营主要风险为填埋气和渗滤液事故排放，没有重大危险源，所处的地区非环境敏感区，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，本项目为垃圾原汨罗市垃圾填埋场治理项目，填埋的垃圾储存过程中会产生有毒有害、易燃易爆物质主要为 H2S、NH3、SO2 和 CH4，根据风险导则参见附录B 确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值(Q)和所属行业及生产工艺特点（M），按附录 C 对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。
表 6.1-1 风险调查表
单位：t/a

	风险物质
	H2S
	NH3
	SO2
	CH4

	临界量
	H2S
	SO2
	NH3
	CH4

	存在量
	2.5
	2.5
	5
	10

	Qn
	0.0051
	0.0864
	0.131
	6.12

	Q
	0.00204
	0.03456
	0.0262
	0.81

	Q
	0.00204+0.03456+0.0262+0.612=0.6748<1


环境风险潜势初判及评价等级

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表 6.2-1
建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区(E1)
	Ⅲ+
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ


	环境中度敏感区(E2)
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区(E3)
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


注：Ⅲ+为极高环境风险


根据表 6.2-1 可知，Q<1，风险潜势为Ⅰ,危险物质及工艺系统危险性为 P4 轻度危

害。根据风险导则要求，本项目风险只需简要分析即可。

环境风险识别

物质危险性分析

本项目为垃圾原汨罗市垃圾填埋场治理项目，填埋的垃圾储存过程中会产生易燃易爆物质主要为 H2S、NH3、CH4，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-201 8）参见附录 B 确定危险物质。主要物料主要特性情况详见表 6.3-1。
表 6.3- 1 主要物料主要特性统计表

	物料名称
	闪点

（℃）
	爆炸极限
	燃烧热

（kJ/mol）
	毒理学数据

	
	
	下限
	上限
	
	

	CH4
	/
	5.3
	15
	890.5
	/

	NH3
	/
	4.0
	46.0
	/
	LD50：350mg/kg(大鼠经口)；
LC50：1390mg/m³，4 小时(大鼠吸入)

	H2S
	/
	4.0
	46.0
	/
	LD50：无资料
LC50：618mg/m³(大鼠吸入)


生产装置风险识别

本项目主要设备见表 3.4- 9。本项目使用的设施中几种典型设备损坏类型导致填埋气、渗滤液泄露的风险识别见表 6.3-2，相关部件泄漏概率见表 6.3-3。

表  6.3- 2
几种典型设备损坏类型导致泄露的风险

	设备名称
	设备类型
	典型泄漏

	管道
	管道、法兰、接管头、弯头
	法兰泄漏；管道泄漏；接头损坏


	绕性连接器
	软管、波纹管、铰接臂
	破裂泄漏；接头泄漏；连接机构损坏

	阀
	球、阀门、栓、阻气门、保险等
	壳泄漏；盖子泄漏；杆损坏

	泵
	潜污泵
	机壳损坏；密封压盖泄漏


表 6.3-3
相关的部件泄漏概率表

	部件类型
	泄漏模式
	泄漏概率

	
	泄漏孔径1mm
	5.00×10-4/年

	
	泄漏孔径10mm
	1.00×10-5/年

	容器
	泄漏孔径50mm
	5.00×10-6/年

	
	整体破裂
	1.00×10-6/年

	
	整体破裂（压力容器）
	6.50×10-5/年

	
	泄漏孔径1mm
	5.70×10-5（m/年）

	内径≤50mm的管道
	
	

	
	全管径泄漏
	8.80×10-7（m/年）

	
	泄漏孔径1mm
	2.00×10-5（m/年）

	50mm<内径≤150mm的管道
	
	

	
	全管径泄漏
	2.60×10-7（m/年）

	
	泄漏孔径1mm
	1.10×10-5（m/年）

	内径>150mm的管道
	
	

	
	全管径泄漏
	8.80×10-8（m/年）

	
	泄漏孔径1mm
	1.80×10-3/年

	离心式泵体
	
	

	
	整体破裂
	1.00×10-5/年

	
	泄漏孔径1mm
	5.50×10-2/年

	内径≤150mm手动阀门
	
	

	
	泄漏孔径50mm
	7.70×10-8/年

	
	泄漏孔径1mm
	5.50×10-2/年

	内径〉150mm手动阀门
	
	

	
	泄漏孔径50mm
	4.20×10-8/年

	
	泄漏孔径1mm
	2.60×10-4/年

	内径≥150mm驱动阀门
	
	

	
	泄漏孔径50mm
	1.90×10-6/年


注：上述数据分别来源于 DNV、Crossthwaite  et al 和 COVO Study。

表 6.3-4
环境风险识别表

	序号
	危险单元
	风险源
	主 要 危险物质
	环 境 风险类型
	环 境 影响途径
	可能受影响的环境敏感目标
	备注

	1
	废气收集或处理系统故障
	废 气 无组 织 泄漏
	NH3、H2 S
	泄漏
	无 组 织扩散
	附近居民
	

	2
	渗滤液收集系统故障
	渗 滤 液泄漏
	渗滤液
	泄漏
	无 组 织排放
	附近池塘、友谊河和地下水
	


源项分析

根据本项目主要危险、有害因素辨识结果，结合项目特点及环境现状，确定本项目的风险源项如下：

废气收集或处理系统故障，填埋区填埋气（NH3、H2S4）全部无组织排放；
渗滤液收集系统故障，项目产生的渗滤液未经收集弥散在填埋场内。

环境风险影响评价及防范措施

废气收集或处理系统故障

废气收集或处理系统故障，导致填埋区填埋气全部无组织排放。根据在场界和垃圾场周边环境敏感点设置现状监测结果，场界排放的废气 NH3、H2S 浓度均能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 的二级新改扩建标准；敏感点 SO2、NO2、P M10 浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012），NH3、H2S 浓度均能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中其他污染物空气质量浓度参考限值。
由此可见，在填埋气全部无组织排放情况下，厂界废气排放和周边敏感点空气质量仍能达标，但是应加强收集系统维护，确保废气导排收集系统保持通畅，减少污染物无组织排放。

渗滤液收集系统故障

渗滤液收集处理系统故障，渗滤液未经收集弥散在填埋场区，对其地下水质将造成污染，并产生恶臭气体污染环境。

建设方应严格按照技术规范进行建设、运营和维护，确保渗滤液得到有效收集处理。当事故发生时，应及时疏通导排系统，将事故排放废水抽至污水池，禁止未经处理的渗滤液排入市政管网或周边水体。
本项目环境风险简单分析内容详见表 6.5-1。

表 6.5-1
建设项目环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	原汨罗市垃圾填埋场治理工程

	建设地点
	（湖南）省
	（岳阳）市
	（汨罗市）区
	（归义）镇

	地理坐标
	经度
	113.1928
	纬度
	28.8114

	主要危险物质及分布
	主要危险物质为 H2S、NH3、CH4 主要分布在填埋场内，本项目实施后通过导气管外排燃烧

	环境影响途径及 危 害 后 果
（大气、地表水、地下水等）
	废气收集或处理系统故障，填埋区填埋气（NH3、H2S、CH4）全部无组织排放；渗滤液收集系统故障，项目产生的渗滤液未经收集弥散在填埋场区，产生恶臭气体污染环境空气。当事故发生时，应及时疏通导排系统，将事故排放废水送至污水处理场，禁止未经处理的渗滤液排入市政管网或周边水体。
在填埋气全部无组织排放情况下，厂界废气排放和周边敏感点空气质量仍能达标，但是应加强收集系统维护，确保废气导排收集系统保持通畅，减少污染物无组织排放。

	风险防范措施要求
	建设方应严格按照技术规范进行建设、运营和维护，确保废气导排收集系统保持通畅，减少污染物无组织排放，确保渗滤液得到有效收集处理。当事故发生时，应及时疏通导排系统，将事故排放废水送至污水处理场或暂存于调节池，禁止未经处理的渗滤液排入市政管网或周边水体。


填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

无


[image: image30]

应急监测

对较大的事故现场附近的水环境、大气环境委托有资质的监测公司进行监测，包括断面的布设、监测点位的设置、采样方法、检测项目、采样时间及频次等。严格掌握污染带的运移规律以及时空变化，具体监测内容见表 6.6- 1。

表 6.6- 1
应急环境监测情况表

	监测内容
	监测点布设
	监测项目
	监测频次

	地表水
	友谊河
	pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、 As、Hg、Cd、Cr6+、Pb、总大肠菌群
	事故发生后至处理完成，每小时一次


应急预案

本报告应急预案基本内容见表 6.7-1，建设单位应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行详细的应急预案编制并组织实施。

表 6.7- 1
应急预案基本内容

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标、装置区、环境保护目标

	2
	应急组织机构、人员
	场区、地区应急组织机构、人员。

	3
	预案分级影响条件
	规定预案的级别和分级影响程序

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障

	6
	应急环境监测、抢救、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、 参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

	7
	应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施 及相设施。


	序号
	项目
	内容及要求

	8
	人员紧急撤离、疏散， 应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、场区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对 毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员 医疗救护与公众健康。

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序

事故现场善后处理，恢复措施

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对场区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息


风险评价结论

在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。施工期严格按照《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）规定进行， 杜绝事故发生。

工程封场后应不断完善事故防范和应急体系，减少项目环境风险事故发生的概率， 确保其风险在可接受范围内。建设单位应委托有资质的单位进行安评，并根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）编制详细的应急预案。

7 主要环保治理措施及其可行性分析

施工期污染控制措施及其可行性分析
本项目施工过程中采取严格的环境保护措施，防止二次污染的产生，确保环境安全目标的达成。

、大气环境影响防治措施

施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放， 应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布。

施工过程中为减少恶臭气体对环境的影响，施工过程应做到分区按计划作业，减小开挖面积；开挖作业适时恰当覆盖；作业面进行喷雾除臭；雾炮车环场喷淋防止臭气外溢。

合理选择建筑材料及土料的运输线路，施工工地进出道路和场内渣土运输道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。
在施工工地内，应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。

干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。

建筑垃圾、工程渣土在 48h 内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。

加强施工管理，文明施工；加强建筑材料与渣土管理，防止建筑材料和泥土洒逸而污染环境。

、水环境影响防治措施

施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染

物为悬浮物，冲洗废水主要含有油污。施工废水必须处理后方可外排。经过施工工地的隔油沉淀处理后，各污染物的排放浓度分别可达 COD90mg/L、石油类 10mg/L、SS60 mg/L，并尽可能回用。垃圾清挖回填过程中产生的渗滤液及时用吸污车运送至新桥垃圾填埋场渗滤液处理站处理。施工期间施工人员主要来自于附近的村民，不需另外建施 工营地。因此，施工期间新增的生活污水量很小。生活污水主要依靠纳污水体自净后再进入附近水体。
声环境影响防治措施

合理选择施工机械、施工方法，尽量选用低噪声设备，并在施工期应经常对施工设备进行维修保养，避免由设备性能减退使噪声增强现象的发生。

施工机械产生的噪声对现场施工人员，特别是机械操作人员影响较大。为此，在声源附近的施工人员配备防噪声耳罩。施工单位应合理安排人员，使他们有条件轮流操作， 减少接触高噪声时间。

对于大于 100dB(A)的施工机械，应合理安排施工时间，禁止夜间施工。车辆运输应避开沿途居民的休息时间，避免运输噪声对居民的影响。

固体废物污染防治措施

渣土运入运出遵循有关渣土管理办法的规定，加强管理。

临时渣土堆放场周围设截洪渠，采用不透水材料对渣土进行覆盖。严禁过量堆弃， 必要时砌护坡或挡土墙，防止渣土被雨水冲刷而流失。

所有建筑垃圾做到及时清运，对可利用废弃物及时回收处理，不长期堆存占用土地。施工人员产生的生活垃圾亦不得随意倾倒， 应及时清运。为避免废渣在运输过程中洒落，运渣车不过量装载。

生态环境影响防治措施

在排水沟、截洪沟施工过程中，在开挖地槽、场地平整及构筑物施工时，由于土方的开挖、回填表面土质疏松，在水流侵蚀下会造成水土流失。因此，在施工期应采取以下措施做好水土保持工作：

无论是挖方还是填方施工，应做好施工排水，先做好排水沟，不使地表流水漫坡流动，侵蚀裸露土壤，同时应合理划分工作面。

对取土区的开挖面下游，应先做好挡土坝，防止取土面流失土壤被水流冲至下游， 影响环境。

应选择好弃土区的位置，弃土区宜选择在低洼处，开口或周边应做好挡土坝形成泥库，弃土完成后，其坡面及顶平面应做好植被覆盖，避免裸露地表长期被水流侵蚀。

填方应边填土，边碾压，不让疏松的土料较长时间搁置。碾压密实的土壤在水流作用下的流失量将大大小于疏松土壤。

对已建场地应尽快建设排水管沟，做好绿化；对没有条件种植绿化的裸露土壤区域， 应在其表面铺设碎石。

工程完工后，对废弃的施工场地、施工便道等进行植被恢复。

环保措施实施要求与建议

场地施工要求
水平防渗和 垂直防渗的施工必须按设计要求进行施工，注意施工质量，保证防渗结构的牢固性和防渗功能。

地基施工中必须先将场底的树根、石块等尖硬物拣出，夯实、平整、碾压、筑成符合要求坡度，符合场区渗滤液收集系统的要求。

场底挖出的土壤，应备作垃圾填埋的覆土层使用，不能随意弃置。挖土时不得破坏地下水位，不得干扰土壤的蓄水层。各项施工挖出的垃圾，需按要求重新进行回填， 不得随意乱堆乱填。

渗滤液导排系统、填埋气导排系统的施工必须严格按设计图纸要求，注意施工质量，导排系统不得堵塞。

封场作业要求
为了防止在完工的填土表面形成水坑，最终封顶的轮廓应尽量平整，能有效地防止由于垃圾沉降后形成的局部洼坑，最终封顶的坡度在任何地点均不能小于4%。

根据当地的自然条件，选择适宜生长的植物种类营造隔离林带，最大限度地减少或避免垃圾填埋对周围环境的不良影响，改善填埋场的环境质量，改良填埋后的土地性状。填埋场稳定后尽快实现土地再利用，使最终填埋场及周围地区的生态环境得以改善，绿化面积达90%以上。

运营期污染治理措施可行性分析
废气处理措施

废气污染物
根据工程分析，本项目运营期大气污染物主要为 CH4、H2S、NH3 和 SO2。
污染防治措施
现状填埋区未设置填埋气导排系统，产生的填埋气无组织排放。本次封场治理工程采用垂直石笼井与封场覆盖层内的碎石导气层相结合的方式导排填埋气体，沼气导气井与封场层内的碎石导气层形成纵、横两个方向的气体通道。

填埋场场底的天然土层及水平防渗层、垂直防渗层共同形成一个封闭的空间，阻止了填埋气体的自由迁移，在抽气机作用下在封闭空间形成负压，填埋气体集中收集后小型火炬燃烧系统，火炬燃烧装置设置氧气、甲烷浓度在线管道监控仪器，确保填埋气燃烧处理措施能稳定运行，火炬位于主导风向的侧风向。

填埋气焚烧可行性分析
本项目为了有效地抽出井中气，石笼井应保持约 20kpa 负压，填埋气焚烧火炬由输气系统、塔体、燃烧器和自动控制系统组成。为了减少运行费用，燃烧器采用低压头大气式燃烧方案，燃烧空气靠火炬塔体的抽吸作用提供，流量自动调节。燃烧器火焰稳定，燃烧完全，烟气排放达到国内有关排放标准。火炬具有熄火保护、断电安全保护和回火
安全保护功能，操作方便，运行安全。在突然断电的情况下，火炬的快速开关阀自动切断填埋气供应。火炬具有自动点火和烟气温度控制等功能，能在各种恶劣气象条件(如暴风暴雨)正常可靠地工作，同时在火炬燃烧前设置氧气、甲烷浓度在线管道监控仪器，确保填埋气燃烧处理措施能稳定运行，火炬处理效率达 99%以上。火炬四周做好安全隔离措施，火炬燃烧系统设置水汽分离器和一座 3×6.5×2.2m 的雨棚。
总之，通过上述措施，能够保证将垃圾填埋气进行有效收集并确保火炬燃烧系统稳定运行，使恶臭气体 H2S、NH3 和爆炸危险气体 CH4 得到有效处理，使填埋气对大气环境的影响减小并可接受。
废水处理措施

根据现场调查，垃圾场产生的渗滤液已经造成邻近区域浅层地下水和土壤污染，因此，做好雨污分流、渗滤液收集和处理措施，能有效减缓地下水和土壤的污染，逐步改善地下水和土壤环境。

雨污分流措施
原汨罗市垃圾填埋填埋场已停止接受生活垃圾多年，渗滤液主要来源于降水。因此， 实施垂直防渗和水平防渗措施，可在源头大幅度减少渗滤液产生量。

环场雨水导排沟

建设环场雨水导排沟可防止降雨形成的地表径流集聚在填埋区。

堆体上部截水沟

堆体上部截水沟可导排降雨时填埋区形成的径流。填埋场封场后，在堆体上部，设置雨水导排沟，以便收集封场堆体表面的雨水，减少渗滤液的产生量。堆体上部截水沟每隔一段距离设置与填埋库区周边环场雨水导排沟相连的沟，以便将各个堆体上部截水沟中的雨水都分段导入填埋库区周边的环场雨水导排沟中，排出场区。

渗滤液收集、处理、排放措施及可行性分析
收集措施及可行性分析
原汨罗市填埋场通过在垃圾堆场内设置垂直导排井把垃圾堆体内的渗滤液抽提出来，抽出来的渗滤液直接外运至污水处理厂进行处理。本项目拟在垃圾堆场内设置 6 座渗滤液导排井。可以及时排出场内产生的渗滤液，减小垃圾填埋场内渗滤液对地下水的污染风险。
本工程建设渗滤液导排盲沟和抽排井，抽排井在填埋库区边沿相对低洼处设置，由DN600 穿孔花管井壁管和外围 450mm 厚卵石（d25~40mm）反滤层组成，渗滤液通过卵石反滤层进入井内，可有效防止井壁管污堵，确保渗滤液抽排井长期运行。收集后的渗滤液用吸污车运送至汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理。
根据同类工程的运行经验，收集系统可有效收集库底渗滤液，并截留渗滤液防止向外围扩散，因此，渗滤液收集措施可行。
处理措施及可行性分析
本工程采用密闭吸污车将污水池中的渗滤液运至汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理，达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 要求后排放。
汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站设计处理能力 200 m³/d，新桥垃圾填埋场日
产生渗滤液 120 m³/d。按照 1:1.5 的变化系数，即使最大日渗滤液产生量为 180 m³/d
，仍有 20 m³/d 的处理能力富余，原汨罗市垃圾填埋场防渗改造后日产生渗滤液 8.8 m³/d，所以汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站完全有能力处理原汨罗市垃圾填埋场产生的渗滤液；原汨罗市垃圾填埋场渗滤液水质也能满足汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进水水质要求，具体情况见表 7.2-2。
表 7.2-2 渗滤液水质与新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进水水质要求情况表
	
	CODCr
	SS
	NH3-N

	渗滤液水质（mg/m³）
	380
	338
	84.2

	污水处理场进水水质（mg/m³）≤
	7800
	500
	350


汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB168 89-2008）中表 2 要求。根据岳阳市生态环境局公布的 2019 年第 4 季度的监督性监测数据可见汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站能够满足该排放标准要求：
 
表 7.2-3 汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站污染源废水监测数据表
注：ND 表示未检出。
	市（州
	企业名称
	监测点名
称
	执行标准名称
	监测日期
	监测项目名称
	污染物浓度
	标准限值
	单位
	是否达标
	超标倍数
	备注

	岳阳市汨罗市
	汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站
	污水总排口
	《生活垃圾填埋污染控制标准》
（GB16889-2008）
一级标准
	2019

年 6 月
11 日
	化学需氧量
	17
	100
	mg/L
	是
	
[image: image31]
	
[image: image32]

	
	
	
	
	
	氨氮
	3.46
	25
	mg/L
	是
	
[image: image33]
	
[image: image34]

	
	
	
	
	
	总氮
	14.2
	40
	mg/L
	是
	
[image: image35]
	
[image: image36]

	
	
	
	
	
	总磷
	0.01ND
	1.0
	mg/L
	是
	
[image: image37]
	
[image: image38]


本项目封场后渗滤液最大产生量为 8.8m³/d（封场后会逐渐降低），渗滤液的水质和水量均能满足进入汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进水要求，汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站接受本项目渗滤液后，不会对处理系统造成冲击。汨罗新桥垃圾填埋场渗滤液处理站出具了《接收证明》。《接收证明》见附件。
因此，本工程在加强渗滤液转移与接收的管理包括建立转运联单和管理制度；加强密闭吸污车运输和管理，实行专用车辆和专业运输公司运输、专人驾驶，加强对车辆驾驶作业人员的考核管理、定期检修转运车辆及储存车厢的密闭性，禁止渗滤液向外环境洒漏或非法倾倒，在严格落实渗滤液转运和接收的条件下采用密闭吸污车将污水池中的渗滤液运至汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理是可行的。
排放措施及可行性分析
本工程采用密闭吸污车将污水池中的渗滤液运至汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处
理站进行处理，达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 要求后排放是可行的。
尾水排放可行性分析如下：
渗滤液经“MBR+NF+RO”工艺处理后，包括总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等各项污染物质量浓度能达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） 中表 2 规定的质量浓度限值。
本项目渗滤液转运量少，运输距离较短，转运费用较低，不受汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站可容纳的渗滤液量影响，对汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站日常运行影响很小，处理后的尾水达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 要求后排放，该措施技术可行，经济合理，渗滤液经处理满足达标的排放要求。
固体废物防治措施

本项目固体废物主要为渗滤液收集池清池产生的少量污泥，属于一般固废，运送到新桥垃填埋场渗滤液站污泥池，一起送新桥垃圾填埋场回灌井回灌，使污泥截留在垃圾埋填场中，因此本项目固体废物对周边环境影响较小。

噪声防治措施

本工程封场后噪声主要为风机、水泵运行时产生的设备噪声，噪声值在 65~85dB(A)

之间，配套了隔声、减震措施，因此封场后对项目周围环境敏感点影响较小。

地下水防治措施

本项目地下水污染源主要为垃圾填埋场渗滤液下渗至土壤中污染地下水，通过采取以下防渗措施预防地下水污染。

防渗措施

原汨罗市垃圾填埋填埋场老填埋区由于建设年代早，未设置任何防渗系统，因此， 本封场治理工程采用垂直防渗和水平防渗工艺，垂直防渗系统设计采用 HDPE 膜复合帷幕-膨润土墙。

可行性分析

垂直防渗技术的设计与其施工工艺是紧密相关的，应根据工程场地的隔水层条件、地质构造、地形及稳定情况、渗透系数的要求、深度和刚度等多种因素综合考虑，选择与之相适应的水平和垂直防渗方式。防渗技术成熟，施工方便，成幕质量好，防渗体渗透系数可达 10-7 级，满足垃圾填埋场污染防治对防渗体刚性及渗透系数（k≤10-7）的要求。

因此，本工程在做好以上相关工程质量控制措施后，工程采用的防渗处理措施是可行的，可有效减少渗滤液对地下水的污染。

土壤污染控制措施

本项目对土壤的污染主要是渗滤液在填埋场封场空间形成的相对独立的地质单元内流动从而对土壤产生污染。项目建成后，填埋场产生的垃圾渗滤液将得到有效妥善处理，不会对封场区域外的土壤产生污染。根据前述项目对地表水和地下水影响的预测分析，在最不利的情况下，项目对土壤的污染也局限在封场形成的相对独立的地质单元内； 且因项目产生的渗滤液大幅减少，故对土壤产生的影响也随之减小。

环保工程及投资估算
本工程属于生活垃圾填埋场环境污染问题的环保整治，工程本身即为环保工程，总投资 2603.11 万元。环保工程及投资估算见表 7.3- 1。
表 7.3- 1
环保工程及投资估算表
	
	工程名称
	工程总价
	工程量
	单位
	单价

	一
	第一部分工程费用
	2336.0
	
	
	

	（一）
	水平防渗
	464.41
	
	
	

	1.1
	垃圾堆场削坡平整
	25.11
	20922.0
	㎡
	12.0

	1.2
	200mm 压实粘土层
	16.74
	4184.4
	m³
	40.0


	1.3
	1.5mm 双面防渗膜
	79.50
	20922.0
	㎡
	38.0

	1.4
	无纺土工布
	37.66
	20922.0
	㎡
	18.0

	1.5
	7mm 复合排水网格
	62.77
	20922.0
	㎡
	30.0

	1.6
	无纺土工布
	52.31
	20922.0
	㎡
	25.0

	1.7
	300mm 压实粘土层
	25.11
	6276.6
	m³
	40.0

	1.8
	300mm 种植土层
	28.24
	6276.6
	m³
	45.0

	1.9
	植被恢复
	58.58
	20922.0
	㎡
	28.0

	1.10
	环场截洪沟
	37.44
	780.0
	m
	480.0

	1.11
	表面排水沟
	40.96
	1280.0
	m
	320.0

	（二）
	垂直防渗
	1654.63
	
	
	


	2.1
	施工平台
	51.80
	2960.0
	㎡
	175.0

	2.2
	导强开挖及支护
	248.64
	4440.0
	m³
	560.0

	2.3
	泥浆制备
	85.25
	3552.0
	m³
	240.0

	2.4
	机械开槽
	230.88
	3552.0
	m³
	650.0

	2.5
	成槽清孔
	20.72
	740.0
	m
	280.0

	2.6
	HDPE 膜铺设
	888.00
	5920.0
	㎡
	1500.0

	2.7
	防渗膜锚固
	33.30
	740.0
	m
	450.0


	2.8
	沟槽回填
	71.04
	3552.0
	m³
	200.0

	2.9
	防渗膜破损检测
	25.00
	1.0
	项
	250000.0

	（三）
	其它工程
	216.94
	
	
	

	3.1
	垃圾分解稳定化工程
	150.00
	1
	项
	1500000.0

	3.2
	地下水检测井
	12.50
	5
	个
	25000.0

	3.3
	施工道路
	7.44
	186.0
	m
	400.0

	3.4
	导气石笼
	12.00
	12
	个
	10000.0

	3.5
	渗滤液抽提井
	5.00
	5
	个
	10000.0

	3.6
	污水处理
	20.00
	1
	项
	200000.0

	3.7
	施工现场除尘、防扬

尘设施
	10.00
	1
	项
	100000.0

	二
	工程建设其它费用
	191.32
	
	
	

	1
	勘察费
	12.00
	
	
	

	2
	前期方案编制费
	36.80
	
	
	

	3
	设计费
	48.60
	
	
	

	4
	施工图审查费
	3.89
	
	
	

	5
	竣工图编制费
	3.89
	
	
	

	6
	竣工图预算编制费
	4.86
	
	
	


	7
	招投标代理费
	5.28
	
	
	

	8
	环境影响咨询费
	15.00
	
	
	

	9
	检测费
	10.00
	
	
	

	10
	工程保险
	7.00
	
	
	

	11
	环境监理费
	16.00
	
	
	

	12
	工程监理费
	28.00
	
	
	

	三
	预备费
	75.82
	
	
	

	四
	总投资
	2603.11
	
	
	


8 环境影响经济损益分析

治理工程实施前后的污染防治措施
本治理工程实施前后垃圾填埋场污染防治措施对比如下见表 8.1- 1。

表 8.1- 1
本治理工程前后垃圾场的污染防治措施对照表

	类型
	污染防治措施

	
	实施前
	实施后

	废水
	无
	设置垂直防渗和水平防渗系统，通过渗滤液导排系统收集渗滤液至污水池，通过吸污车将污水运送至汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理。

	废气
	无
	填埋场设置导气石笼，在填埋库区西南侧建设 1 套火炬燃烧系统，填埋库区产生的填埋气体集中收集后经火炬燃烧设备燃烧后排放。


治理工程实施前后环境损益分析
原汨罗市生活垃圾填埋场周边敏感点较多，附近有多处居民小区以及学校，极大地影
响了周边居民的生活观感。本项目实施后，直接从源头上减少垃圾的暴露，减少了填埋场的
粉尘及固体废弃物污染源， 尤其对垃圾简易垃圾填埋场进行封场防渗和垂直防渗后，可
有效降低 渗滤液的泄露，防止对周边地下水造成污染。
项目的实施过程也是地下水环境保护宣传过程，可以使人们深刻体会到地下水环境
保护的重要性，增强广大人民群众的地下水环境保护意识，提高人们的环保自觉性。地下水
污染防治项目的顺利实施将为居民的饮用水安全提供极大保障，也在改善当地居民的生活环
境、提高居民的生活质量等方面具有显著的社会效益。
本治理工程设置了填埋气导排处理系统、渗滤液收集设施，并将收集到的填埋
气送火炬焚烧系统进行焚烧处理，消除了填埋气集聚发生爆炸的风险及恶臭气体对
环境的影响。工程实施后垃圾填埋场的污染物排放变化情况汇总见表 8.2- 1。因此，
本封场治理工程实施后，排入环境的污染物大幅减少，可持续改善生态环境，对环
境影响有利。

表 8.2- 1
本治理工程前后垃圾场的污染物排放变化情况

	类型
	污染物
	排放量(t/a)
	排放减少量
(t/a)
	排放减少幅度(%)

	
	
	治理工程实施前
	治理工程实施后
	
	

	废水
	水量
	23161
	3212
	19949
	86.13%

	
	SS
	7.82
	0.096
	7.724
	98.77%

	
	NH3-N
	1.95
	0.080
	1.87
	95.90%

	
	COD
	8.79
	0.321
	8.469
	96.35%

	废气
	废气量
	21.25 万 m³/a
	21.25 万 m³/a
	0
	0%

	
	CH4
	61.2
	6.12
	55.08
	90%

	
	NH3
	0.1878
	0.1878
	0
	0%

	
	H2S
	0.0725
	0.0072
	0.0653
	90%

	
	SO2
	0
	0.136
	-0.136
	/


环境管理与监测计划
本工程属于环境保护工程，后续将在改造后的场地上进行开发建设，如果在实际运行中，疏于管理，或监督力度不够，则将适得其反，就有可能由环保工程演变成为污染源，对环境造成严重的污染，为此，本工程建成后应加强环境管理和环境监测。

环境管理
本工程应严格执行国家有关环保法规和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB168 89-2008）的具体规定，从环保组织机构、渗滤液及填埋气处理，以及最终封场、生态恢复等全过程来进行环境管理工作。

组织管理

本工程应设专业环境保护管理机构，由填埋气和渗滤液处理专业人才进行管理， 做好负责日常的环境管理和环境监测计划等工作，同时负责日常垃圾场渗滤液及地下水的监测工作。
建立完善的日常环境管理制度，并针对可能发生的突发事件制订预防方案和应急对策，明确分工，责任到人。

工程建设过程中，应进行环境监理，对垃圾堆体整形与处理工程、地下水污染控制工程（垂直防渗系统）、渗滤液导排与处理工程、填埋气收集与导排工程、防洪与雨水导排工程、封场覆盖工程等封场治理工程建设情况进行环境监理。

工程运行管理

一、工程运行管理
项目建设工程中应该按规定实行环境监理。
应严格按《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）以及相关的法规规定执行。

与垃圾接触过的水应引出垃圾场作为渗滤液处理；
工程运行管理人员应进行必要的培训学习，熟知环境应急知识，了解应急措施， 防止事故风险发生；
经常检查，注意防止管道阻塞，确保渗滤液和垃圾气收集系统畅通，避免环境 风险事故的发生；
加强环境监测管理，作好运行记录，建立管理台账，以及时掌握场区的环境状 况及排污情况。
二、渗滤液转运管理
        本工程要加强渗滤液转移与接收的管理包括建立转运联单和台账管理制度；加强密闭吸污车运输和管理，实行专用车辆和专业运输公司运输、专人驾驶，加强对车辆驾驶作业人员的考核管理、定期检修转运车辆及储存车厢的密闭性，禁止渗滤液向外环境洒漏或非法倾倒，在严格落实渗滤液转运和接收的条件下采用密闭吸污车将污水池中的渗滤液运至新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理。
监测计划
污染源监测计划

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）规定的环境监测项目、内容与方法，制定本工程环境监测计划。

建设运行方可以根据实验室建设情况，重点对废气、废水处理设施各工段进出口处污染物进行监测，以便了解处理设备的处理效果，便于排查问题，维护设备稳定运行；

按照现行有效的监测技术规范进行监测分析。污染源监测计划见表 9.2- 1。

表 9.2- 1
污染源监测计划表

	阶段
	类型
	污染源/布点
	监测因子
	监测频次
	备注



	施工期
	废气
	场界
	TSP、NH3、H2S、臭气浓度
	每季 1 次

视施工情况加测
	委托监测

	
	废水
	基坑开挖废水调节池
	COD、BOD5、NH3-N、T N、TP
	每季 1 次

视施工情况加测
	委托监测

	
	
	车辆、机械清洗沉淀池
	COD、BOD5、NH3-N、石
油类
	每季 1 次

视施工情况加测
	

	
	噪声
	场界、高噪声施工机械旁
	等效连续 A 声级
	高噪声机械施工时
	委托监测

	营运期
	废气
	场界、火炬
	NH3、H2S、SO2、臭气浓度
	每季 1 次

视运行情况加测
	委托监测

	
	噪声
	场界
	等效连续 A 声级、设备噪声
	每年 1 次

视运行情况加测
	委托监测


环境质量监测计划
根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）规定的环境监测项目、内容与方法，制定本工程环境监测计划。
环境质量监测计划见表 9.2- 2。
表 9.2- 2
环境质量监测计划表
	阶段
	环境
要素
	布点
	监测因子
	监测频次
	备注

	施工期
	大气环境
	居民区
	SO2、NO2、O3、CO、P㎡.
5、PM10、NH3、H2S、臭气浓度
	每季 1 次

视施工情况加测
	委托监测

	
	水环境
	周边水塘

友谊河
	COD、BOD5、NH3-N、TN、T P
	每季 1 次

视施工情况加测
	委托监测

	
	地下水环境
	监测井
	pH、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氨氮、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐(SO4)、
	每季 1 次

视施工情况加测
	委托监测



	
	
	
	亚硝酸盐氮、磷酸盐(P)、
铬、Cr6+、镍、铜、锌、镉、铅、砷、汞、SS、石油类
	
	

	
	声环境
	场界居民区
	等效连续 A 声级
	高噪声机械施工时
	委托监测

	营运期
	大气环境
	居民区
	SO2、NO2、O3、CO、P㎡.
5、PM10、NH3、H2S、臭气浓度
	每季 1 次

视运行情况加测
	委托监测

	
	水环境
	周边水塘友谊河
	色度、COD、BOD5、SS、T N、NH3-N、TP、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、
六价铬、总砷、总铅
	每季 1 次

视运行情况加测
	委托监测

	
	地下水环境
	监测井*
	pH、高锰酸盐指数、溶解 性总固体、氨氮、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐(SO4)、亚硝酸盐氮、磷酸盐(P)、铬、Cr6+、镍、铜、锌、 镉、铅、砷、汞、SS、石 油类、细菌总数、总大肠 菌群
	按《生活垃圾填埋场污染控制标准》
（GB16889-2008）
执行，扩散井和监控井每年丰水期、平水期、枯水期各一次
	委托监测

	
	声环境
	场界

临近居民区
	等效连续 A 声级
	每季 1 次

视运行情况加测
	委托监测


＊注：地下水监测井的位置：本底井设置在填埋场地下水流向上游 30~50m 处，扩散井 2 眼，分

别设置在垂直填埋场地下水走向的两侧各 30m，污染监视井，两眼分别设置在填埋场地下水流向下游30m 和 50m 处。
建设项目竣工环境保护验收
环境保护设施竣工验收方案：工程项目竣工验收前，建设单位应会同施工单位、设计单位检查其环境保护设施是否符合环境保护竣工验收要求。本项目环境保护竣工验收一览表见表 9.3-1。

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 7 月修订）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），建设项目竣工后依法开展环境保护验

收。

表 9.3-1  环保竣工验收一览表
	排放源
	防治措施与工艺
	竣工验收项目
	验收监测项目
	预期治理效果

	废气
	火炬排口、场区无组织排放
	直接焚烧
	火炬焚烧系统、场区无组织排放
	SO2
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2 限值

	
	
	
	
	H2S、NH3、臭气浓度
	达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级新改扩建要求

	空气
	场区周边居民点
	/
	/
	PM10、NH3、H2S、
臭气浓度
	达到 GB3095-2012 二级标准

	废水
	渗滤液排放口
	吸污车吸取后送至汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站
	渗滤液调节池及渗滤液转运接收管理制度
	/
	不泄漏不违规排放、渗滤液转运接收记录档案管理规划清楚

	噪声
	厂界噪声
	基础减振、车间隔声
	隔声墙、减振沟
	LAeq
	达到《工业企业厂界环境噪 声 排 放 标 准 》
（GB12348-2008）2 类标
准

	声环境
	厂区周边居民点
	/
	/
	LAeq
	达到《声环境质量标准》
（GB3096-2008）2 类标准


环境影响评价结论

建设项目概况
项目名称：原汨罗市垃圾填埋场治理工程

项目性质：新建

建设单位：汨罗市城市管理和综合执法局

项目地点：汨罗市归义镇

占地规模：总占地面积 38600㎡，其中填埋库区占地 22614㎡。

投资情况：本项目为生活垃圾填埋场防渗改造试点工程，总投资（环保投资）5 500 万元。

工程内容：包括垃圾堆体整形与处理工程、地下水污染控制工程（水平防渗和垂直防渗系统）、渗滤液导排与处理工程、填埋气收集与导排工程、防洪与雨水导排工程、封场覆盖工程等工程。

建设工期：项目建设期为 12 个月

劳动定员：本工程封场后不设管理人员。

环境质量现状
(1)地下水质量现状

根据表 4.4-10 可知，对比《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表 1、表 2 中Ⅲ

类标准限值，东侧地下水监测井所测因子中生化需氧量超标 0.89 倍，溶解性总固体超

标 1.25 倍，氨氮超标 71.4 倍，硫酸盐超标 1.25 倍，氯化物超标 0.5 倍，细菌总数超标

12.6 倍，铁超标 21.4 倍，锰超标 44.2 倍，钠超标 0.105 倍；北侧地下水监测井所测因子中溶解性总固体超标 0.017 倍，氨氮超标 3 倍，细菌总数超标 12.2 倍，铁超标 0.493 倍；西侧地下水监测井所测因子中耗氧量超标 1.54 倍，溶解性总固体超标 1.44 倍，氨
氮超标 164.8 倍，硫酸盐超标 0.452 倍，氯化物超标 1.38 倍，细菌总数超标 12.6 倍，铁
超标 13.4 倍，锰超标 22.3 倍。说明填埋场已经对填埋场下游地下水造成了一定的污染。
（2）地表水环境质量现状

环境质量现状调查对友谊河场界上游 100m、场界断面、友谊河场界下游 150m 进行了监测，通过对监测结果进行分析可知，3 个监测断面五日生化需氧量和氨氮均未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 中Ⅲ类标准限值及表 2、表 3 中标准限值要求。

根据《原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目环境地质勘查报告》（中盐勘察设计院有限公司）中描述，本项目内地下水迳流方式为自东南向向西北，因此友谊河场界上游 100m 不会被场地内地下水所污染。而现状监测表明友谊河场界上游 100m 已经被污染，因此该河流被污染应为其它原因所致。

(3)土壤环境质量

原汨罗市垃圾填埋场的土壤样品的监测结果表明：S3 点位表层土（0~20cm）的锌超过《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值，超标倍数为 0.05 倍。堆体内部采样点的各重金属检测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），原汨罗市垃圾填埋场主要填埋的是生活垃圾，垃圾成分中的重金属含量较低，对土壤重金属污染程度较轻。
（4）大气环境质量现状

通过分析湖南中润恒信检测有限公司于 2019 年 6 月 27 日-2019 年 7 月 3 日对项目区内硫化氢、氨及臭气浓度进行的现状监测数据，场地内 H2S、NH3 满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录 D 标准中的相应标准。说明大气环境质量未受明显影响。
声环境质量现状

本项目声环境监测点生活垃圾填埋场界东、南、西、北边界点均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。说明声环境质量现状未受到明显影响。

污染物排放情况
废水

本工程建设渗滤液调节池 1 座，采用密闭槽罐车将渗滤液运至汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理，达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表2 要求后排放。封场后废水排放情况见表 10.3-1。

表  10.3- 1
封场后废水排放情况汇总表

	污染源
	废水排放量（t/a）
	污染物名称
	排放浓度(mg/L)
	年排放量

（t/a）
	备注

	渗滤液
	3212
	SS
	30
	0.096
	渗滤液排放计算按最终排入水体的水质浓度《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 要求限值。

	
	
	NH3-N
	25
	0.080
	

	
	
	COD
	100
	0.321
	


废气

封场治理工程实施后，废气产排情况汇总见表 10.3- 2。

表 10.3- 2
废气产排情况汇总表

	排放方式
	H2S（t/a）
	NH3（t/a）
	SO2（t/a）

	填埋区无组织排放
	0.0051
	0.0131
	0

	火炬燃烧无组织排放
	0
	0.1179
	0.0864

	合计
	0.0051
	0.131
	0.0864


噪声

本项目封场后噪声主要为风机、水泵运行时产生的设备噪声，噪声值在 65~85dB(A)

之间。

固废

本项目固体废物主要为渗滤液收集池清池产生的少量污泥，属于一般固废，运送到新桥垃填埋场渗滤液站污泥池，一起送新桥垃圾填埋场回灌井回灌。

主要环境影响
施工期环境影响

本工程为封场治理工程，在原汨罗市垃圾填埋填埋场范围内实施，不新增用地。堆体整形、导气石笼井、封场覆盖等工程实施对地表扰动较大，但施工时间短，施工过程中不设取土场，也无弃渣产生，本项目施工周期较短，在落实相应措施的情况下，对周边环境影响较小。

运营期环境影响

大气环境影响分析

项目封场后废气主要来源于填埋气体及火炬燃烧废气，预测结果表明，本项目废气在正常工况下排放的污染物最大落地浓度占标率：SO2 为 2.8888%，NH3 为 1.0937%， H2S 为 8.5209%。由此可知，本项目废气污染物最大落地浓度占标率均小于 10%，对区域大气环境影响较小。
地表水环境影响分析

本工程建设渗滤液调节池 1 座，采用密闭槽罐车将渗滤液运至汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理，达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表2 要求后排放。因此，在渗滤液收集、处理和排放系统正常运行情况下，渗滤液能得到有效处理，可大幅降低其对地表水的影响，水平防渗系统的建设可以防止渗滤液以地表径流的形式污染地表水。改善周边生态环境。

地下水环境影响分析

本工程采用垂直防渗措施，阻隔渗滤液向下游迁移，可减缓原汨罗市垃圾填埋填埋场对项目周边地下水环境的影响。

声环境影响分析

封场后噪声主要为水泵、风机运行时产生的设备噪声，噪声值在 85~90dB(A)之间， 由于配套了隔声、减振措施，因此封场后对项目周围环境敏感点影响较小。

固废影响分析

本项目固体废物主要为渗滤液收集池清池产生的少量污泥，属于一般固废，运送到新桥垃填埋场渗滤液站污泥池，一起送新桥垃圾填埋场回灌井回灌，使污泥截留在垃圾埋填场中，因此本项目固体废物对周边环境影响较小。

土壤环境影响分析

本项目对土壤的污染主要是渗滤液在填埋场封场空间形成的相对独立的地质单元内流动从而对土壤产生污染，项目建成后，填埋场产生的垃圾渗滤液将得到有效妥善处理，能减少对封场区域外的土壤产生污染。

生态影响分析

本工程实施后，减少了垃圾裸露面积和蚊虫数量，杜绝垃圾四处飞散，改善感官体验。对垃圾填埋区进行堆体整形、封场绿化的建设，可以改善景观格局，提升项目周边环境品味。对周边污染水体进行治理，水体水质质量及生态环境持续改善，重新恢复山青水绿的景观格局，对景观产生有利影响。

公众意见采纳情况
根据建设方提供的《原汨罗市垃圾填埋场治理工程环境影响评价公众参与调查报告》，在环评工作期间，建设单位釆取网络公示、报纸公示、现场公示对项目建设进行了公示，公示期间未接到公众对本项目建设提出意见。

环境保护措施
施工期污染防治措施

施工期环境影响随着施工期结束而消失，属于短暂、局部影响，在采取选用低噪声设备、合理布局、洒水抑尘等措施后，能够实现达标排放，措施合理。

封场后污染防治措施

废气

填埋场地表采用防渗工艺，防止填埋气逸散无组织排放，并在填埋区设置 28 个导气石笼井。同时在填埋库区建设火炬燃烧系统，填埋库区产生的填埋气体集中收集后火炬燃烧设备燃烧后排放。

根据分析，本项目废气污染物最大落地浓度占标率均小于 10%，对区域大气环境影响较小。

废水

本工程沿生活垃圾堆体顶部和边界分别新建水平防渗系统和垂直防渗系统，从而有效隔绝生活垃圾渗滤液与外界水体。

本工程拟在填埋库区西南侧设置导排盲沟对渗滤液进行收集与导排。收集后的渗滤液经管道排入渗滤液调节池内，渗滤液调节池设置于场区西侧，用排污泵抽吸，渗滤液建设在西侧也方便运输渗滤液去进行处理，不需另行修建渗滤液运输道路，渗滤液调节池有效容积 450m³（可存贮一个半月产生的渗滤液体积）。采用密闭槽罐车将渗滤液运至汨罗市新桥垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理，达到《生活垃圾填埋污染控制标准》
（GB16889-2008）中表 2 要求后排放。

通过设置环场雨水导排沟、堆体上部雨水导排沟、水平防渗系统等措施，在源头大幅度减少渗滤液产生量。

固体废物
本项目固体废物主要为渗滤液收集池清池产生的少量污泥，属于一般固废，运送到新桥垃填埋场渗滤液站污泥池，一起送新桥垃圾填埋场回灌井回灌，使污泥截留在垃圾埋填场中，因此本项目固体废物对周边环境影响较小。

噪声
本工程封场后噪声主要为风机、水泵运行时产生的设备噪声，噪声值在 65~85dB(A)

之间，配套了隔声、减震措施，因此封场后对项目周围环境敏感点影响较小。

地下水防治措
本项目地下水污染源主要为垃圾填埋场渗滤液下渗至土壤中污染地下水，本封场治理工程采用垂直防渗和水平防渗工程后，可有效减少渗滤液对地下水的污染。

土壤
本项目对土壤的污染主要是渗滤液在填埋场封场空间形成的相对独立的地质单元内流动从而对土壤产生污染，项目建成后，填埋场产生的垃圾渗滤液将得到有效妥善处理，对封场区域外的土壤污染影响小。根据前述项目对地表水和地下水影响的预测分析， 在最不利的情况下，项目对土壤的污染也局限在封场形成的相对独立的地质单元内；且因项目产生的渗滤液大幅减少，故对土壤产生的影响会随之减小。
环境影响经济损益分析
本封场治理工程实施后，渗滤液及填埋气的排放量大幅减少；采用垂直防渗工艺对渗滤液进行防渗截留，减轻了对地下水的不利影响。因此，本工程是一项具有重要意义的环保工程，具有重大的社会效益和环境效益。

环境管理与监测计划
严格按照监测计划对污染物排放及周边环境进行监测，以掌握渗滤液、填埋气收集处理系统的运行情况及项目周边地表水、地下水、土壤、大气等环境质量情况。

总结论
原汨罗市垃圾填埋场治理工程属于垃圾场污染问题的环保整治，主要建设内容包括垃圾堆体整形与处理工程、地下水污染控制工程（垂直防渗系统）、渗滤液导排与处理工程、填埋气收集与导排工程、防洪与雨水导排工程、封场覆盖工程等工程，是云溪区一项具有重要意义的环保工程，具有重大的社会效益和环境效益。项目建设应加强管理， 在落实本报告提出的环境保护措施的前提下，废水、废气及噪声可达标排放，环境风险可控。从环境保护的角度分析，项目建设可行。
建议

下一步设计阶段须对区域水文地质进行详细勘察，在做好全面的地下水污染现
状调查，并对区域地表水、地下水、渗滤液水质进行监测复核，查清区域地表水与地下水受污染的范围和程度的基础上，补充或优化相关治理措施，确保其经济合理，技术可行有效。

做好施工期环境监理工作，确保各项环保措施按要求实施到位，避免施工期二次污染。

项目实施后，定期进行填埋场污染源及区域环境质量的跟踪监测，及时检验工程实施效果，必要时进行后评价，确保区域环境问题得到解决，环境质量得到有效……
附  件

附件 1 环评委托书


附件 2 可研评审专家意见


[image: image39.jpg]EFENE
TEZS: REFETESCGRESNISLATE
FEHL BF
FETEESL. EFTITEENELSET

e

(REFEEELTRBIBIULLETE) INTRNATORY
BERITETAAE. NEARENTROELETORNLEAS. Se
HFTR RENTRESETS HEASNTH. HECARNTLE|
EEITATANTATEIANTAYS. RENSEEETATEAN.
TH. ECERA. BEILETE.

Bt

L ¥METANTREE 4-SRCLNTECLNRE. #6675

RET AELTETRRERE.

2 EERIANCENRERN.

3 R PEXREEL.

EM: NNEIA16E




专家意见表

项目名称：原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目评审形式：函审

评审组织单位：汨罗市城市管理和综合执法局

专家意见：

2019.10.24《汩罗市迎宾路地块及友阿悦玺地块建筑垃圾处置工程可行性 研究报告》（下简称《可研报告》）论证会在汩罗市住建局召开，与会专家实地 踏勘了项目现场，认真审议了由中机国际工程设计研究院有限责任公司（下 简称中机国际）编制的《可研报告》，编制单位推荐采用分选综合处理工艺，对此 专家和与会代表提出了修改意见和建议；2019.12.27  编制单位中机国际将修改后的《汩罗市友阿悦玺地块遗留建筑垃圾处置工程技术方案》（下简称《技术方案》）

（第二次）稿分送各专家评审（通信评审），本次方案推荐采用有条件的原位封场（部分垃圾在场内转移）处理垃圾方案。2020 年《汨罗市友阿悦玺地块遗留建筑垃圾处置工程》为申报生态环境部专项资金，更名为《原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目》（由中盐勘察设计院有限公司提交了《原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目可行性研究报告》和《原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目实施方案》下简称《新方案》），对《技术方案》进行调整，增加了垂直防渗及配套工程。2020.3.15 采用函审收集专家意见表。

《原汨罗市生活垃圾填埋场防渗改造试点项目》对城市历史遗留的生活垃圾及建筑垃圾等混合填埋区地块进行防渗治理，符合国家规划和《地下水污染防治实施方案》的要求，破解了汩罗市本项目地块经济社会发展的难 题。既是一项城市基础设施建设项目，又是一项环境保护综合治理工程。由于本项目申报生态环境部专项资金支持实施地下水污染防治试点要求高，审批及验收程序严格，故《新方案》应重点阐述亟待解决的地下水污染或隐患风险。为此建议在《新方案》中加强和完善以下内容：
1、细化建设内容、规模及目标：水平防渗 38600 ㎡的工程内容（友阿悦玺地块、迎宾路地块及迎宾路西侧地块等实施水平防渗的方式是否一致，分类说明。；）垂直防渗工程的位置、长度及深度是否统一或不同区域深度有差

异；垃圾稳定化工程注入微生物的位置和用量（投资估算中仅列了 150 万元的土建工程费用），各子项工程的目标应交待清楚；

2、补充完善核实工程勘察资料：特别是地质水文资料，现提供的取土试样钻孔（附图中 6 个点）位置全分布在友阿悦玺地块（附图：《原汩罗市生活垃圾填埋场治理项目》中名称为：友阿玉玺），现场调查和会议讨论时，曾有反映说友阿悦玺地块生活垃圾中混有建筑垃圾，迎宾路西侧地块主要填埋的是生活垃圾，在《新方案》P12 页地勘钻孔为 4 个点（图中标注的位置不

详，不知是否有迎宾路西侧地块。），请核实并落实地勘钻孔的代表性，完善附件和附图中相关责任人的签字；
汩罗水系发达，地下水位在不同季节有变化，《新方案》P8 页中可见稳定水位最高与最低高程相差 3.33 米,附图提供的六幅钻孔柱状图取样时间均
在2019 年12 月，钻孔稳定水位深度在 10.9—11.8 米之间，其它时段不知水位深度是否有变化？现提供的地质水文资料做为本项目防渗设计的依据，基础欠扎实。

3、项目技术路线未提及原位封场（友阿悦玺地块部分垃圾在场内转移） 处理垃圾方案，《新方案》P21 页“原位封场处置条件不具备”与后续叙述相矛盾， P27 页比选的二个方案分选综合处理与全量转移异地处理中没有原位封场方案， 而入选的是原位封场处置工艺？不知原迎宾路地块是如何处理的
（是否还要修路）？建议《新方案》将 38600 ㎡面积中涉及各地块的占地面积、用地现状、规划用途、治理方式、工程量及欲达到的目标、所需资金等分别梳理核实并列表说明。
4、补充完善核实防渗工程内容，垂直防渗工程，提交评审的两文件中防渗长度均为 1860m，而防渗深度分别为 14m 和16m？导气石笼 8 个安排资金
6.4 万元，位置不详，建议细化垂直防渗位置、防渗深度、导气石笼数量及安置位置（附图）、导气管铺设长度及导排气处置方式、有害气体中
的污染物是否需要处理及能否达标等；

水平防渗工程，做雨污分流后，污水何去向？请补充污水来源及数量， 核实30 万元污水处理费用的安排使用，是仅处理施工过程中产生的废水和生活污水，拟采用何种处理工艺等。施工及项目完成后是否有垃圾渗滤液需要
处理？该区域地下水污染或隐患是否消除或风险可控，此为本项目申请专项资金的核心内容，必须阐述清楚。

5、强化项目风险及应急处置篇章：除确保水平防渗和垂直防渗工程达标外，重点是对于施工期的渗滤液处理及填埋气体（含甲烷及有害气体）的处置， 项目完成后一旦发生渗滤液泄漏或填埋气体无组织排放等风险，如何应对？建议《新方案》补充完善相关内容，细化应急方案并预留专项经费。总体感觉目前的项目资金估算偏低。
6、本项目地块是在历史遗留的垃圾堆体上进行污染整治，项目改造试点工程达标完成后其用途仍有限制，垃圾填埋场封场稳定后做城市绿地公园，已有许多成功案例，本地块作城市公园存在最大的安全隐患是填埋气体的无组织排放，目前《新方案》中该项内容缺失，建议《新方案》中补充完善。若规划本项目地块为城市公园，应进行环境影响评价。同时在本次生态修复和覆绿时注意选择不可食植物。

以上意见供参考。

专家签名：
[image: image40.jpg]32

_.r




日期： 2020.3

附件 3 可研批复


[image: image41.jpg]%$%¥§,m¥%%ﬁﬁﬁ,mﬁﬁﬁ&iﬁmﬁ;éﬁ%%
ﬁﬁﬁﬁﬁ%@@ﬁﬁiﬁéﬁ%%,%%ﬁﬂﬁ%mmﬁo
M. IGTHI: 2020 48 4 HZ 2020412 A,

i\ﬁﬁﬂﬂﬁﬁﬁ%ﬁ:ﬁﬁﬁ&&%ZM&HZﬁL%ﬁ
HRIEA 3 B S T AT R i T

ﬁ‘ﬁﬁﬁ%ﬁﬁﬁi¥ﬁ%ﬁ,ﬁﬁ‘%%‘Xﬁﬁﬁm,
ﬁ%ﬁﬁﬁ%%i%&%m&&ﬁﬁiﬁﬁéwwﬁﬁﬂ%é
X#%i,$ﬁ$ﬁ§ﬁﬁﬁ%%$€»%&ﬁﬁﬁﬂ%ﬁ%%
%ﬁ@%%%ﬁ,ME%%%E,Kﬁﬁ%%ﬁﬁ¥o
t‘F%&ﬁE%ﬁ%%ﬁﬁﬁ%ﬂi,ﬁﬁﬁ%%ﬁ\ﬁ
#\ml\%E‘i¥&%\ﬁﬂ%%&%ﬁ%%¥ﬁﬁ$ﬁ,
%Hﬂﬁ%ﬁ,%ﬁﬁﬁ%ﬁ%%ﬁ%ﬁ,#ﬁ%ﬁ%ﬁﬁig
I,

%&%Mﬁﬁn#%%%lﬁ,ﬁ~$%$£ﬁ%ﬁa%ﬂ¥
H Tz,





附件 4 环境影响评价标准执行函


[image: image42.jpg]HERRER,

2 FKIH: 0B AAE— RER R [£F23
FHRRARD (GB3838-2002) 11 AR, SHFILHAFHr @
AT CERATFA R R (GB 3838-2002) [ A4pk.

3MTASRS: RIT CUTAREAR) (GB/T 14848-2017)
JUES:E N

A FIH: SAT ISR RRORD (0B 3096-2008) 2 %47
o

SERIH: HRMES AR (L UFERE AR
HRFRARE LI GRATI) (6B 36600-2018) 5 = /7 4/,
B R, W UTER AP UAKNE E £ (E=
FRRE AR EFRRAIEERE GRE)) (6B
36600-2018) H—KABAKHHEER,

= T Rk A

L. B 38 AT 5 44 A R 4736 9 AL AT,
AT (TP 75 A2 HARAED (B 16889-2008) 7 2
5 R HHORBE IRAE.

2 B BRBAT OS5 R0 5 S HARY (6B
16297-1996) % 2 # BARHMBLRBERM, B, s, £
ARBRAT CBRITRATEAIRAD (0B 14554-93) e 1 =4
W RAER.

3. T IBAT CH S T 45 IR 7 HAAT A (GB




[image: image43.jpg]12523-2011), FEMRAT CT LAk | RIRH R A SHAHR AN (CB
12348-2008) 1 2 R IR 3h e X HE PR

=, FREHRRE

— BRI L BB A KA BT R T B
SeBE 7 RAE BARED (GB 18599-2001) B A A XER; /&
P B A 4RAT 7 P B 475 e A7) (GB 18597-2001)
RS HEAKER.

HAREEEAT TRTEERESRER R, FEREE
B A TR PR I 13 ok R AT SRR R A B B,
UERR, RN TARTFRAELYHIN T 54,

L AT S AR
12020 4 9 88
\i




附件 5 渗滤液接收证明


附件 6：环境质量检测报告及质保单


[image: image44.jpg]W ARSREAARAT v oo

B E R

1. AR SO AR R TR TR, S
SR S, R, R SHERAAT.

2 HEERMRCAR, TR, FHE, ERARETIR.
3. RN, FHEERILR, ANAORA AR
FrETes

4 AR R, BT 2 AR L
e FARSR FITER. RSO AR
KT

5. FHSREALTIERA, AONER.

FATBRE:
- e 410
e oo

S R R A EER A RIT T (BRI
USRS KR RENT)





[image: image45.jpg]AR AT [raTpe—

R

e

[Ty e
= K Wrmve. on wn mmn
Sunsin LT “
e S

)

siEe
BRNAE S b7 2 R
= ‘ &
P — T T —





[image: image46.jpg]M RIRARAZ PrRp—

BUKRMIRE S
wnex hn D =
wrmna | -
o = e =

.

e

MR
[Cawrs | swen P
| roenoe [
o | rnmes e
[ L - =
e e

[ SR

ET T e EEE ;,‘%;}g :





[image: image47.jpg]i RIURTR AN R RIS
EZ‘ y
T ——
B

Anan
Fa

D Ty
T

T

ARG S e
R GO, AR TS RR RN LR

RO L,




附件 7：环评评审会专家意见


[image: image48.jpg]SR RILR ISR, eI IEEE .

2. ERIFMTEEM AR Yok, TRAAFBUR & F 275 45
PR, AU H MR T T SR SR, RS T K
WU RN S5, RSB SUR RS BT, AT TSR
HARANSIEIE My ek ZEH R B AT,

=, TRESHT. FRETRI AT RIS R P e

1. e TRAA P, R TIHASSEAMT, BHfET
AT IE = RS SRR s ST SCHUR A, ARAE I T K Z P EE
sk, AR T K TR FIFRSBE R AT A

2. BSBIERINAK R KRR SHE M, SRAKIERTATIE
ST AN FEIBUETRAL B L

3. WSEHUBSE YRR, ST KRR TS S A R B
SHT, b B IR A HUE S BR A M  TAT R T o

4, SEEIREEERANEAE MR oI E PR BRI AT
AT 6 Rz

DY 0 AT A

eI ST A PR AR 5 5 O P B o A S PR R
AR TR — R

WEER: RIER (AK). FBE KER. ZAW. & G

Y)
1,54

—_—

Y 2020 4£9 H 26 H

Vgbia) ?Z”M ’\




[image: image49.jpg]ST 1 2 05 3 SO 5 5 050 R i A0 745
SR

R 2020 45 9 /1 26 H CRIHD 1l A W6 R 5 15 0 ok 45
TUH RBEEOR G 45) POV 28 SAPA R, VR4 AL P R
R LA RA S MR BCAMAT T8, B8, G HHEES





附件 8：岳阳市生态环境局汩罗分局预审意见


[image: image50.jpg]3 REELNRE RITH TRAR PR EE B P,
RFEBRSTTRRS ZFB WL, REBLFRYARE S
BAS XA R 5Tk SRP L 55 R 36 A0 KL B 96 48 06
VSR NI, FRIFRRABE Y, 5k
M, ARRETRSHRSRA T ELE.

ERTESTHREE AR
2000411 128




附 图

附图 1 项目区域位置图

附图 2 大气环境评价范围及环境保护目标图


附图 3 地下水评价范围图


附图 4  声评价范围图


附图 5 土壤评价范围图


附图 6 渗滤液运输路线及保护目标图


附图 7  防渗改造试点项目工程总平面布局图


附图 8  地表水现状监测布点图

附图 9 地下水现状监测布点图


附图 10  噪声现状监测布点图


附图 11 土壤现状监测布点图


表 1 大气环境影响自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长 5～50km□
	边长=5 km☑

	评价因子
	SO2 +NOx 排放量
	≥ 2000t/a□
	500~ 2000t/a□
	＜500 t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物 (
)

其他污染物 (
氨、H2S、SO2
)
	包括二次P㎡.5□
不包括二次P㎡.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录 D☑
	其他标准

□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2018、2019）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区☑

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源

☑

本项目非正常排放

源□

现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预

测与评价
	预测模型
	AERMOD

□
	AD MS

□
	AUSTAL20 00

□
	EDMS/AED T

□
	CALPUFF

□
	网格模型

□
	其他

☑

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长 5～50km□
	边长=5 kmR

☑

	
	预测因子
	预测因子(
氨 、H2S、SO2 )
	包括二次 P㎡.5□
不包括二次 P㎡.5☑

	
	正常排放短期浓度贡献值
	最大占标率≤100%☑
	最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	最大占标率≤10%□
	最大标率＞10% □

	
	
	二类区
	最大占标率≤30%☑
	最大标率＞30% □

	
	非正常排放 1h

浓度贡献值
	非正常持续时长

（0.5）h
	占标率≤100%☑
	占标率＞100%□


	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠

加值
	[image: image51.png]


[image: image52.png]


达标☑
	[image: image53.png]


[image: image54.png]


不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k ≤-20% ☑
	k＞-20% □

	环境监测

计划
	污染源监测
	监测因子：（氨、H2S、SO2
	）

有组织废气监测□ 无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（ ）
	监测点位数（）
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可以接受☑不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（厂界）厂界最远（0）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（0..0864）t/a
	NOx:（）t/a
	颗粒物:（）t/a
	VOCs:（）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项


表 2  土壤环境影响自查表

表 3
建设项目环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	原汨罗市垃圾填埋场治理工程

	建设地点
	（湖南）省
	（岳阳）市
	（汨罗市）区
	（归义）镇

	地理坐标
	经度
	113.1928
	纬度
	28.8114

	主要危险物质及分布
	主要危险物质为 H2S、NH3、CH4 主要分布在填埋场内，本项目实施后通过导气管外排燃烧

	
	废气收集或处理系统故障，填埋区填埋气（NH3、H2S、CH4）全部无组

	
	织排放；渗滤液收集系统故障，项目产生的渗滤液未经收集弥散在填埋场区，

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	产生恶臭气体污染环境空气。当事故发生时，应及时疏通导排系统，将事故排放废水送至污水处理场，禁止未经处理的渗滤液排入市政管网或周边水体。
在填埋气全部无组织排放情况下，厂界废气排放和周边敏感点空气质量

	
	仍能达标，但是应加强收集系统维护，确保废气导排收集系统保持通畅，减

	
	少污染物无组织排放。

	风险防范措施要求
	建设方应严格按照技术规范进行建设、运营和维护，确保废气导排收集系统保持通畅，减少污染物无组织排放，确保渗滤液得到有效收集处理。当事故发生时，应及时疏通导排系统，将事故排放废水送至污水处理场或暂存于调节池，禁止未经处理的渗滤液排入市政管网或周边水体。


填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

无

原汨罗市垃圾填埋场防渗改造试点项目环境影响评价报告书
附表


208

项目�
甲烷�
二氧化碳�
氢�
硫化氢�
一氧化碳�
氮�
�
相对比重（空气=1）�
0.555�
1.520�
0.069�
1.190�
0.967�
0.967�
�
可燃性�
可燃�
-�
可燃�
可燃�
可燃�
-�
�
爆炸浓度（体积%）�
5~15�
-�
4~75.6�
4.3~45.5�
12.5~74�
-�
�
臭味�
无�
无�
无�
有�
无�
无�
�
毒性�
轻微�
无�
无�
有�
有�
无�
�






序号�
噪声源�
源强�
位置�
�
1�
潜污泵�
85dB(A)�
渗滤液收集�
�
2�
吸污车�
90dB(A)�
渗滤液运输�
�
3�
填埋气引风机�
90dB(A)�
填埋气火炬燃烧区�
�


















试验钻孔�



试验地层�



试验段





长度


l(cm)�



钻孔半径 r (cm)�
稳定注入水量 Q


（L/mim


）�
试验水头


(cm) H�






计算公式�



渗透系数 k


(cm/s)�
�









ZK6�



①1�



400�



6.35�



31.2�



400�
K  7.05Q lg 2l


lH	r�



2.89×10-3�
�
�



③�



200�



6.35�



24.8�



860�
K  16.67Q


AH�



1.89×10-2�
�









ZK8�
①1�
200�
6.35�
8.8�
400�
K  7.05Q lg 2l


lH	r�
1.40×10-3�
�
�






③�






200�






6.35�






17.6�






650�



K  16.67Q


AH�






1.78×10-2�
�






ZK16�
①1�
300�
6.35�
28.4�
350�
K  7.05Q lg 2l


lH	r�
3.78×10-3�
�
�



③�



200�



6.35�



26.8�



650�
K  16.67Q


AH�



2.71×10-2�
�






岩石名称�
单位�
统计数�
范围值�
平均值�
地层透水性分级�
�
杂填土①1�
10-3(cm/s)�
6�
1.40～7.45�
4.03�
中等透水性�
�
粉质粘土②�
10-6(cm/s)�
6+6�
2.38～5.89�
5.05�
微透水性�
�
圆砾③�
10-2(cm/s)�
6�
1.78～4.91�
3.08�
强透水性�
�
强风化泥质粉砂岩④�
10-5(cm/s)�
6�
2.58～4.20�
3.61�
弱透水性�
�
中风化泥质粉砂岩⑤�
10-6(cm/s)�
6�
1.35～4.04�
2.29�
微透水性�
�






4	4





编号�
点位名称�
个数�
监测因子�
监测频率�
�



S1�
友谊河延场界上游


100m�
1 个�



pH、COD、BOD5、氨氮、氯化物、硝酸 盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、磷酸盐、总 悬浮物、铜、锌、铅、镉、汞、镍、钡、铍、砷、总铬、六价铬、硒、锰、铁、钾、  钠、钙、镁�






连续 3 天





每天 1 次�
�
S2�
友谊河延场界断面�
1 个�
�
�
�
S3�
友谊河延场界下游


150m�
1 个�
�
�
�









检测点位检测项目�
友谊河延场界上游 100m�
友谊河延场界断面�
友谊河延场界下游 150m�
标准





限值�
�
�
2 月


29 日�
3 月


1 日�
3 月


2 日�












平均值�












超标倍数�
2 月


29 日�
3 月


1 日�
3 月


2 日�












平均值�












超标倍数�
2 月


29 日�
3 月


1 日�
3 月


2 日�












平均值�












超标倍数�
�
�









样品状态�
淡黄色、无气味、无水面油膜、无漂浮物�
淡黄色、无气味、无水面油膜、无漂浮物�
淡黄色、无气味、无水面油膜、无漂浮物�
�
�
淡黄色、无气味、无水面油膜、无漂浮物�
淡黄色、无气味、无水面油膜、无漂浮物�
淡黄色、无气味、无水面油膜、无漂浮物�
�
�
淡黄色、无气味、无水面油膜、无漂浮物�
淡黄色、无气味、无水面油膜、无漂浮物�
淡黄色、无气味、无水面油膜、无漂浮物�
�
�









/�
�
pH 值， 无量纲�



7.08�



7.02�



6.99�



7.03�



/�



7.00�



6.96�



6.93�



6.96�



/�



7.03�



7.05�



7.08�



7.06�



/�



6~9�
�
化学需氧量，


mg/�



17�



16�



18�



17�



/�



13�



16�



14�



14�



/�



29�



27�



28�



28�



0.4�



20�
�






编号�
点位名称�
个数�
监测因子�
监测频率�
�
D1�
东侧地下水监测井�
1 个�



2-	-


pH、碱度（CO3 、HCO3 ）、耗氧量、溶解性


总固体、总悬浮物、氨氮、总磷、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、 硫化物、挥发性酚类、总大肠菌群、细菌总数、 铜、锌、铅、镉、汞、镍、钡、铍、砷、总铬、 六价铬、硒、锰、铁、钾、钠、钙、镁、挥发�



连续监测


3 天，每


天 1 次�
�



D2�



北侧地下水监测井�



1 个�
�
�
�






检测点


位检测项目�
东侧地下水监测井�
北侧地下水监测井�
西侧地下水监测井�



标准限值�
�
�
�
3 月


5 日�
3 月


6 日�
3 月


7 日�



平均值�



超标倍数�
3 月


5 日�
3 月


6 日�
3 月


7 日�



平均值�



超标倍数�
3 月


5 日�
3 月


6 日�
3 月


7 日�



平均值�



超标倍数�
�
�
�
样品状�
微黄�
微黄�
微黄�
�
�
微黄�
微黄�
微黄�
�
�
微黄�
微黄�
微黄�
�
�
/�
�
�
�
色、�
色、�
色、�
�
�
色、�
色、�
色、�
�
�
色、�
色、�
色、�
�
�
�
�
�









监测点位�



监测





日期�



监测结果�



标准限值�



达标情况�
�
�
�



昼间�



夜间�



昼间�



夜间�



昼间�



夜间�
�






N1（东场界外 1 米）�



2020.





08.06�



59.1�



47.6�



60�



50�



达标�



达标�
�
�
2020.





08.07�



58.3�



46.6�



60�



50�



达标�



达标�
�






名称�
点位�
监测因子�
监测频次�
备注�
�
T1�
场地东侧�
PH,挥发性有机物、半挥发性有机物、有机农药、铜、锌、镉、铅、总铬、六价铬、汞、镍、砷、硒�



一次性采样�



取样位置：


0~0.5m�
�
T2�
场地东北�
�
�
�
�
T3�
场地东南�
�
�
�
�






�



T1�



超标倍数�



T2�



超标倍数�



T3�



超标倍数�
标准





限值�
�
样品状态�
块状�
块状�
块状�
块状�
粒状�
粒状�
/�
�
pH 值，无量纲�
8.1�
/�
8.2�
/�
8.2�
/�
/�
�
铜，mg/kg�
12�
/�
1L�
/�
1L�
/�
2000�
�
锌，mg/kg�
59.0�
/�
13.2�
/�
23.2�
/�
/�
�
镉，mg/kg�
0.01L�
/�
0.10�
/�
0.04�
/�
20�
�






1





2





3





1





2





4





C(x, y,t) mM / M


4n	DL DT t





e














4D t	4D t 





L





T 





）





1





2








渗滤液收集





影响识别�
影响类型�
污染影响型☑ 生态影响型□ 两者兼有□�
备注�
�
�
土地利用类型�
建设用地☑ 农用地□未利用地□�
�
�
�
占地规模�
（5~50）h㎡�
�
�
�
敏感目标信息�
敏感目标（/） 方位（/） 距离（/）�
�
�
�
影响途径�
大气沉降□ 地面漫流☑ 垂直入渗☑ 地下水位☑其他□�
�
�
�
全部污染物�
渗滤液�
�
�
�
特征因子�
COD、氨氮�
�
�
�
土壤评价类别�
Ⅰ类□、 Ⅱ类☑、 Ⅲ类□�
�
�
�
敏感程度�
�
�
�
评价工作等级�
一级□、二级□、三级☑�
�
�
现状调查内容�
理化特性�
/�
�
�
�
资料收集�
a）☑、b）☑、c）☑、d）☑。�
�
�
�



现状监测点位�
�
占地范围内�
占地范围外�
深


度�



点位布置图�
�
�
�
表层样点数�
3�
/�
0.3�
�
�
�
�
柱状样点数�
/�
/�
/�
�
�
�
现状监测因子�
PH、铬、镍、铜、锌、镉、铅、砷、汞�
�
�
现状评价�
评价因子�
铬、镍、铜、锌、镉、铅、砷、汞�
�
�
�
评价标准�
GB15618□；GB36600☑；表 D.1□；表 D.2□；其他□�
�
�
�



现状评价结论�
各土壤监测点所测因子均达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一 类用地筛选限值要求。填埋场对土壤造成的重金属污染较


轻。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
影响预测�
预测因子�
铬、镍、铜、锌、镉、铅、砷、汞�
�
�
�
预测方法�
附录 E□；附录 F□；其他☑�
�
�
�
预测分析内容�
影响范围（填埋场及周边 200m 范围内） 影响程度（较轻）�
�
�
�
�
�
�
�
�
预测结论�
达标结论：a）☑；b）□；c）□。不达标结论：a）□；b）□。�
�
�
�
�
�
�
�
防治措施�
防控措施�
现状保障□；源头控制☑；过程控制□；其他□。�
�
�
�



跟踪监测�
监测点数�
监测指标�
频


次�
�
�
�
�
/�
/�
/�
�
�
�
信息公开�
�
�
�
�
�
�
�
评价结论�
原汨罗市生活垃圾填埋场经检测，现场土壤污染较轻，在采取防渗改造后，对土壤的影响会更小，本项目对土壤环境的影响可以接受。�
�
�
�
�
�
�
注 1：“□”未勾选项，可√；“（	）”为内容填写项；“备注”为其它补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。�
�











