岳阳洞庭湖大桥（G353）与沿湖大道（G240）交叉改建一期工程环境影响报告表

（报批稿）

建设单位：岳阳市交通建设投资集团有限公司

编制单位：湖南天瑶环境技术有限公司

编制时间：2021年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境和社会环境简况	26

三、环境质量状况	30

四、评价适用标准	47

五、建设项目工程分析	48

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	58

七、环境影响分析	60

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	86

九、环境管理及竣工环保验收	87

十、环境经济损益分析	95

十一、结论与建议	97

附图

附图1项目地理位置图；

附图2监测点位图；

附图3敏感目标分布图；

附图4路线平纵面图；

附图5岳阳东风湖新区洞庭湖大桥东互通及相关用地指标修改论证图；

附图6本项目与湖南东洞庭湖自然保护区的位置关系图；

附图7本项目与洞庭湖口铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区位置关系图；

附图8岳阳楼-洞庭湖风景名胜区总体规划。

附件

附件1项目环评委托书；

附件2岳阳市交通运输局关于岳阳洞庭湖大桥（G353）与沿湖大道（G240）交叉改建一期工程初步设计的批复；

附件3岳阳市自然资源局和规划局关于“洞庭湖大桥东互通及开发中路涉及周边地块用地性质及相关控规指标调整论证”专家评审会议纪要；

附件4监测报告；

附件5专家意见和签到表。

附表

附表1建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳洞庭湖大桥（G353）与沿湖大道（G240）交叉改建一期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市交通建设投资集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘爱军 | 联系人 |  |  |  | 赵天岸 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳经济技术开发区旭园路市总工会8楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  | — |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 建设地点 | 岳阳市洞庭大道与沿湖路交汇点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | E4812公路工程建设 |  |  |
| 占地面积 | 1.413hm2 |  |  |  | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 15452.49 | 其中：环保投资 （万元） |  |  | 78.5 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.50% |
| 评价经费（万元） | — |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2022年3月 |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 岳阳市位于湖南省东北部、素称“湘北门户”。岳阳是湖南省唯一的临江港口城市，是长江中游仅次于武汉的又一个“金十字架”，具“承东联西”、“南北贯通”的地理区位优势。岳阳市总面积15019km2，地貌大体可划分为东部山丘区、中部丘岗区和西部平原区三个分布区，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为15∶24∶17∶27∶17。2019年年末总人口为577.13万人，全年共实现地区生产总值3780.41亿元。 作为“湘北门户”的岳阳，历来为湖湘交通要冲，交通运输的历史源远流长，现已形成包括铁路、公路、水路和管道等多种运输方式在内的水陆综合运输网络体系。根据《岳阳市城市综合交通体系规划》（2010-2030年），岳阳市将构筑一个与中心城区发展相适应、高效率、一体化和人性化的城市综合交通体系，支撑规划用地布局形态结构的实现和完善，促进城市经济的快速发展。 本项目位于国道G353、G240和省道S308的交汇点，本项目的实施将完善该交汇点的交通转换功能，可将G353、G240和S308三条国省道有机联系起来，对进一步完善和均衡岳阳市公路网、提高岳常高速的应急疏散能力，加快岳阳市基础设施建设具有重要的意义。 2020年8月，岳阳市交通建设投资有限公司委托湖南省交通规划勘察设计院有限公司编制了《岳阳洞庭湖大桥（G353）与沿湖大道（G240）交叉改建一期工程可行性研究报告》。 岳阳洞庭湖大桥（G353）与沿湖大道（G240）交叉改建工程包含四条匝道，其中A匝道连接洞庭大道与开发中路，承担来自洞庭大道君山方向至城陵矶方向的交通流(G353)；B匝道连接洞庭大道与沿湖大道，承担来自沿湖大道岳阳楼侧至洞庭大道君山方向交通流；C匝道连接沿湖大道与洞庭湖大桥，承担来自沿湖大道城陵矶至洞庭大道君山方向交通流；D匝道连接沿湖大道与洞庭湖大桥，承担来自洞庭大道君山至沿湖大道岳阳楼方向交通流。因C、D匝道跨水桥梁涉及湖南岳阳东洞庭湖自然保护区以及种质资源保护区，相关手续正在办理中，因此本次评价范围仅为A匝道和B匝道以及洞庭湖大桥下地面辅道。C、D匝道待相关手续完善后另行环评。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中有关规定，本项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业中的“157等级公路（不含维护，不含改扩建四级公路）””类别，因项目建设长度为1830.17m（＜30km），且本项目不涉及隧道，因此，本项目应编制环境影响评价报告表。为此，岳阳市交通建设投资有限公司于2020年12月委托湖南天瑶环境技术有限公司（以下简称“我公司”）承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，成立项目环境影响评价小组，在组织有关人员进行现场踏勘和资料收集的基础上，根据项目可行性研究报告，国家和地方相关法律法规及有关规定，严格按照环境影响评价技术导则要求，编写完成该项目的环境影响报告表。 2、项目组成及主要技术指标 2.1项目基本情况 （1）工程名称：岳阳洞庭湖大桥（G353）与沿湖大道（G240）交叉改建一期工程； （2）建设单位：岳阳市交通建设投资集团有限公司； （3）地理位置：岳阳市洞庭大道与沿湖路； （4）工程性质：改扩建； （5）道路等级：洞庭湖大桥维持原二级公路标准(设计速度60公里/小时，桥梁宽度20米)；沿湖路维持原城市道路标准(设计速度60公里/小时，路基宽度24米)；匝道采用二级公路标准建设，设计速度采用40公里/小时，路基宽度8.5或10米； （6）建设规模：本项目主线长230m，匝道长659m，桥梁783.17m/4座，辅道恢复158m。A匝道采用单向双车道，路基宽度10m；B匝道采用单向单车道，路基宽度8.5m （7）设计荷载：公路-I级。 （7）岳阳洞庭湖大桥（G353）与沿湖大道（G240）交叉改建一期工程总投资15452.49万元。 （8）工期：本项目施工期为12个月。 2.2项目组成 本项目主线长230m，匝道长659m，桥梁783.17m/4座，辅道恢复158m，市政管线排水220m，照明889m。主要建设内容包括道路、给排水、电力、管线综合、绿化、交通工程、道路亮化、沿线设施及其它工程等。 项目组成详见表2.1-1。项目道路主要技术指标详见表2.2-2。 表2.1-1项目组成一览表 序号; 项目类型; 建设内容. 1; 主体工程; 路基工程; 本项目主线长230m，匝道长659m，桥梁783.17m/4座，辅道恢复158m。. 路面工程; 为沥青砼路面结构. 2; 临时工程; 施工生活区; 本项目不单独设置施工生产区. 施工营地; 占地面积为0.04hm2，用于材料的堆放. 取土场; 项目不设置取土场，借土从外购置. 弃渣场; 项目无多余弃方产生，不设弃渣场. 施工便道; 施工便道长度为200m，道路宽3.5m，占地0.1hm2. 桥梁预制场; 用于桥梁预制件的制备，占地面积约0.04hm2. 3; 配套工程; 交通工程; 交通标志、标线、护栏、信号灯. 亮化工程; 路灯照明系统，照明889m. 排水工程; 雨水就近接入城市雨水管网，市政排水管线220m. 2.3主要经济技术指标 表2.1-2主要技术指标一览表 指标; 单位; 数量. 一; 基本指标. 1; 互通形式; 变异苜蓿叶互通. 2; 匝道设计车速; km/h; 40. 3; 占地; 公顷; 1.413. 二; 路线. 1; 主线长度; m; 230. 2; 匝道总长; m; 659. 3; 平曲线最小半径; m; 65. 4; 最大纵坡; %; 4.0. 5; 竖曲线最小半径：凸型; m; 2585. 6; 竖曲线最小半径：凹型; m; 1400. 三; 路基路面. 1; 匝道宽度; m; 10（8.5）（A匝道10m，B匝道8.5m）. 2; 土石方. a; 挖方; m3; 2899. b; 填方; 万m3; 5342. c; 借方; 万m3; 2443. 3; 排水及防护工程; m3; 895. 4; 水泥粉喷桩; m3; 5218. 5; 路面; m2; 2113. 四; 桥梁、涵洞、隧道. 1; 荷载等级; 公路-I级. 2; 桥梁; m/座; 783/4座. 五; 辅道恢复; m2/m; 4437/158. 六; 管线排水; m; 220. 七; 照明; m; 889. 八; 投资估算. 1; 投资估算; 万元; 15452.49. 3、工程建设情况 3.1主要工程量指标 本路段工程内容主要为道路工程、照明工程、给排水工程、交通工程、景观工程等。拟建道路主要工程数量详见下表。 表3.1-1项目工程数量表 序号; 项目名称; 单位; 工程数量; 备注. 一; 路面工程; m2; 2113. 二; 排水及防护工程; m3; 895. 三; 水泥粉喷桩; m3; 5218. 四; 管线排水; m; 220. 五; 照明; m; 889. 六; 土石方工程. 1; 挖方; 万m3; 2899. 2; 填方; 万m3; 5342. 3; 借方; 万m3; 2443. 3.2车流量预测 根据《岳阳洞庭湖大桥（G353）与沿湖大道（G240）交叉改建一期工程初步设计报告》（湖南省交通规划勘查设计院有限公司）给出了2021年、2025年、2030年以及2035年的交通量。本次评价折算为特征年各路段高峰小时交通量见下表。 表3.2-1本项目各特征年交通车流量预测表（pcu/d） 道路名称; 2022年; 2028年; 2036年. A匝道; 1640; 2305; 2884. B匝道; 2740; 3850; 4816. 类比岳阳市城市道路，本项目各目标车车型构成比例为小型车：中型车：大型车=7:2:1，昼间（16小时，06：00~22：00）交通量占全天的80%，夜间交通量占全天的20%，交通量昼夜比为4:1。根据《关于调整公路交通情况调查车型分类及折算系数的通知》（厅规统字[2010]205号）和项目的具体情况，小型车、中型车和大型车的折算系数分别取1.0、1.5和2.0。 表3.2-2车型构成比例单位：% 小型车; 中型车; 大型车. 7; 2; 1. 表3.2-3各车型小时平均交通量预测结果表（pcu/h） 特征年; 道路名称; 小型车; 中型车; 大型车; 合计. 2022年; A匝道; 昼间平均（辆/h）; 57; 16; 8; 82. 夜间平均（辆/h）; 29; 9; 4; 41. 日平均（辆/d）; 1148; 328; 164; 1640. B匝道; 昼间平均（辆/h）; 96; 27; 14; 137. 夜间平均（辆/h）; 48; 14; 7; 69. 日平均（辆/d）; 1918; 548; 274; 2740. 2028年; A匝道; 昼间平均（辆/h）; 81; 23; 12; 115. 夜间平均（辆/h）; 40; 12; 5; 58. 日平均（辆/d）; 1612; 462; 231; 2305. B匝道; 昼间平均（辆/h）; 134; 39; 19; 192. 夜间平均（辆/h）; 68; 19; 10; 97. 日平均（辆/d）; 2695; 770; 385; 3850. 2036年; A匝道; 昼间平均（辆/h）; 101; 29; 14; 144. 夜间平均（辆/h）; 50; 14; 8; 72. 日平均（辆/d）; 2020; 576; 288; 2884. B匝道; 昼间平均（辆/h）; 168; 48; 24; 241. 夜间平均（辆/h）; 85; 24; 12; 120. 日平均（辆/d）; 3370; 964; 482; 4816. 3.3项目建设方案 3.3.1互通式立体交叉方案 A匝道连接洞庭大道与开发中路，承担来自洞庭大道君山方向至城陵矶方向的交通流(G353)；B匝道连接洞庭大道与沿湖大道，承担来自沿湖大道岳阳楼侧至洞庭大道君山方向交通流；洞庭大道君山方向往城陵矶方向交通流经A匝道后通过开发中路、丽珠路等地面道路系统右转实现。 图3.3-1项目方案（整体平面图） 图3.3-2项目方案（A匝道和拼宽桥平面） 图3.3-3项目方案（B匝道和拼宽桥平面） 3.3.2路线走向及主要控制点 在洞庭湖大桥原有路网的基础上增设2个匝道，同时由于匝道的设置，匝道拼宽部分的桥墩将占用原有的地面辅道，所以需要对沿湖大道——开发中路路段的地面辅道进行拓宽提质改造。 主要控制点：沿湖路、洞庭大道。 3.3.3标准、规模 （1）洞庭大道主线道路等级：一级公路； （2）沿湖路道路等级：主干路；开发中路道路等级：次干路 （3）设计速度：洞庭湖大桥和沿湖路为60km/h，互通匝道为40km/h，开发中路为40km/h； （4）车道数：B匝道为单向一车道，A匝道为单项两车道； （5）标准：A匝道路基宽度10.0米，路幅断面形式为：0.50米防撞墙+1.00米左侧硬路肩+2x3.50米行车道+1.00米硬路肩+0.50米防撞墙)； B匝道路基宽度8.5m，路幅断面形式为：0.50米防撞墙+1.00米左侧硬路肩+3.50米行车道+3.00米硬路肩+0.50m防撞墙。 （6）路面结构设计年限：15年 （7）桥下净空：机动车道为4.5m，非机动车道为3.5m，人行道为2.5m； （8）桥梁设计基准期：100年； （9）桥梁设计使用年限：100年； （10）桥梁设计荷载：汽车荷载为公路—Ⅰ级； （11）地震动峰值加速度：0.1g； （12）地震动反应谱特征周期：0.35s； 3.3.4道路工程 （1）道路平面设计 本项目互通方案采用部分菱形+环形匝道互通立交方案。对于本项目的匝道，设计速度采用40km/h，平曲线半径最小值为65m，缓和曲线最小长度为40m，满足规范要求。本项目洞庭湖大桥加宽范围内平面位于R=1800m圆曲线上，纵面位于2%和1.25%坡段上，其平纵面指标均满足设置匝道条件。 （2）道路纵断面设计 ①匝道纵断面设计 本项目匝道最大纵坡5%、最小纵坡0.3%（顺接交叉口段除外）；最小凹竖曲线半径为1000m，最小凸竖曲线半径为1600m。 （3）道路横断面设计 ①洞庭湖大桥断面设计 本项目加速车道采用平行式、减速车道采用直接式，洞庭湖大桥加宽部分的标准断面如下。 图3.3-4 洞庭湖大桥加宽部分标准横断面图 ②匝道标准横断面 对于本项目的匝道，标准断面宽度8.5m和10m。 A匝道路基宽度10.0米，路幅断面形式为：0.50米防撞墙+1.00米左侧硬路肩+2x3.50米行车道+1.00米硬路肩+0.50米防撞墙)； B匝道路基宽度8.5m，路幅断面形式为：0.50米防撞墙+1.00米左侧硬路肩+3.50米行车道+3.00米硬路肩+0.50m防撞墙。 图3.3-5匝道标准横断面图 ③辅道恢复 现洞庭湖大桥下布置辅道设计速度20km/h，路基宽度7.5m的城市支路，局部设置1-4m不等宽人行道，桥梁加宽后需要对辅道进行恢复。辅道按8米行车道+3米人行道两侧布置进行恢复，设计速度20km/h，城市支路标准，标准断面见下图。 图3.3-6辅道标准横断面图 3.3.5路基工程 （1）路基宽度 本项目B匝道设置为单向单车道。A匝道设置为单向双车道，B匝道圆曲线半径分别为82m，无需进行车道加宽。对于本项目的匝道，桥梁标准断面宽度8.5m和10m，引道挡墙段宽8.5m和10m。 （2）路基排水 一般路段，通过路拱横坡将雨水引入雨水口后由雨水井排向雨水管；桥面雨水通过UPVC管收集到桥梁两侧集水槽中，桥梁纵坡方向引至两岸危险液体处理池中。 由于本项目接地处均为市政用地，所有路基边坡设计均采用直立式挡土墙，不进行放坡设计和防护。 （3）挡土墙防护 为了减少路基用地，本项目匝道两侧采用悬臂式挡土墙进行支护收坡；挡土墙基承载力通过特殊路基处理满足设计要求后，进行反开挖浇筑挡土墙基础，挡土墙施工时，待砼强度达到70%以上方可分层填筑并夯实墙后路基至墙高，挡土墙基坑采用砂砾回填。 图3.3-7挡土墙基坑回填方案图 （4）特殊路基处理 本项目路基采用粉喷桩处理。 (1)垫层 垫层采用天然砂砾，砂砾压碎值不大于30%，砾石最大粒径不应大于5cm。 (2)土工布 采用非织造土工织物，抗拉强度(KN/m) >15，单位面积质量(g/m2)≤400，其技术指标满足国家标准《公路士工合成材料应用技术规范》(TJ/TD32-2012) 要求。 （3）喷粉桩 粉喷桩桩径0.5m，按等腰三角形布置，间距为1.5m，使用42.5级水泥，其水泥掺入比为14%(即:50土5kg/m)，搅拌桩桩身标准强度不低于1600kpa，地基处理后地基承载力特征值不小于150kpa。本项日A匝道处治面积为1750m2，桩总长11518m，B匝道处治面积为480m2，桩总长3146m，辅道处治面积为2988m2，桩总长20774m。 3.3.3路面工程 本项目主要为互通匝道工程，项目采用沥青砼路面结构，各结构层厚度如下。 桥面铺装采用4cm细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-13C)+6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C)。辅道恢复路面面层采用4cm细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-13C)+6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C），基层与匝道行车道一致。 3.3.4桥梁工程 本项目两个匝道分4座桥，分别为A匝道桥、A匝道主线拼宽桥、B匝道桥、B匝道主线拼款桥。 （1）桥梁设置情况 本项目全线设置桥梁783.17m/4座，桥梁设置情况见下表。 表3.3-1桥梁设置情况一览表 序号; 桩号; 名称; 孔跨布置; 桥宽（m）; 全长（m）; 上部结构; 下部结构; 备注. 1; K1+412; A匝道主线拼宽桥; (2x49.92m)+(20.32m+2x20m+19.33m); 5.23; 179.49; 钢板组合梁、现浇箱梁; 柱式墩、柱式台; 单侧拼宽改建. 2; AK0+185; A匝道桥; (32.42+43+32.42)+(2x20m); 10; 150.44; 钢箱梁、现浇箱梁; 柱式墩、柱式台; 匝道新建. 3; BK0+192; B匝道桥; 3x(3x20m)+(2x20m+30.5m); 8.5; 253.1; 现浇箱梁; 柱式墩、柱式台; 匝道新建. 4; K1+412; B匝道主线拼宽桥; (19.98m+3x20m+20.32m)+(2x49.92m; 5.23; 200.14; 钢板组合梁、现浇箱梁; 柱式墩、柱式台; 单侧拼款改建. （2）主要技术标准 工程等级：大型公路匝道桥梁 设计速度：40km/h。 汽车荷载：公路-Ⅰ级。 人群荷载：3.5kN/m2。 设计洪水频率：1/100。 通航标准：本匝道工程不考虑通航。 地震参数：地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s。 （2）桥梁概况 ①A匝道桥梁部分包括： a、A匝道桥：（32.42+43+32.42）钢箱梁+（2x20m）现浇梁。共两联，桥宽10m，桥长150.44m。 b、A匝道主线拼宽桥：（2x49.92m）钢板组合梁+（20.32m+2x20m+19.33m）现浇梁，共两联，桥宽5.23m，桥长179.49m。 ②B匝道桥梁部分包括 a、B匝道桥：3x（3x20m）现浇箱梁+（2x20m+30.5m）现浇箱梁。共两联，桥宽8.5m，桥长253.1m。 b、A匝道主线拼宽桥：（19.98m+3x20m+20.32m）现浇箱梁+（2x49.92m）钢板组合梁，共两联，桥宽5.23m，桥长200.14m。 （3）匝道桥20m现浇箱梁结构设计 ①总体布置 匝道桥20m现浇箱梁结构包括:A匝道桥(2x20m)现浇箱梁，桥宽10m;B匝道桥:3x(3x20m)现浇箱梁+(2x20m+30.5m)现浇箱梁，桥梁8.5m。 ②主梁 A匝道桥(2x20m)现浇箱梁和B匝道桥3x(3x20m)现浇箱梁主梁采用普通钢筋混凝土结构，为单箱单室斜腹板箱形断面。主梁梁高1.6m，为等高箱梁;箱梁项板宽8.5m，底板宽4.6m，悬臂长1.5m；箱梁顶板厚0.26m，箱梁底板厚0.24m；悬臂端部厚0.18m，线形加厚至悬臂根部0.45m；箱梁腹板厚0.4m，采用斜腹板，在端横梁及中横梁0.8m范围内，腹板厚度由0.45m线形变化至0.6m。每联箱梁边跨梁端设端横梁，厚度为lm，中跨设中横梁，厚度为1.5m。 B匝道桥(2x20+30.5)m现浇箱梁主梁采用预应力混凝土结构，同样为单箱单室斜腹板箱形断面。主梁梁高1.8m,为等高箱梁;其余主梁设计参数同B匝道桥3x (3x20m) 现浇箱梁。 B匝道桥(2x20+30.5)m现浇箱梁主梁采用纵向预应力体系，仅设置腹板束，共计12根，预应力钢束均采用标准强度fpk=1860MPa的高强度低松弛钢绞线，张拉控制应力为0.75fpk。 ③下部结构及基础 桥墩采用C40钢筋混凝土，花瓶式结构，与承台交接处横向x纵向尺寸为2.8x1.4m，上部横向尺寸沿圆弧外形增加到4.1m。承台平面横纵向尺寸为5.7mx2.8m，高2.5m，单个承台下设2根D150cm钻孔灌注端承桩基础。 （4）匝道桥钢箱梁结构设计 ①总体布置 匝道桥桥钢箱梁包括: (32 42+43+32.42)钢箱梁，桥宽10m。 ②主梁 主梁截面采用单箱单室截面，梁高1.6m，两侧悬臂长度均为2.5m。 a顶板及其加劲肋 沿钢箱梁纵向每5m设置一道实腹式横隔板，实腹式横隔板中间设置框架式横隔板，以保证主梁形成整体，确保横向稳定。 隔板分为普通横隔板、中支点横隔板、边支点横隔板和端封板。普通横隔板板厚为12mm；中支点横隔板板厚为26mm；边支点横隔板板厚为20mm，端封板板厚为12mm。 箱梁外侧与横隔板对应位置均设置悬臂肋，悬臂肋腹板厚12mm，下翼缘厚度16mm，侧封板板厚度12mm。 为确保端支座不脱空，具有一定的压力储备，在两端钢箱梁内共浇筑45m3容重为35kN/m3的压重混凝土。钢主梁均采用Q355D 钢，工厂制作，现场拼装架设。钢箱梁采用混凝土护栏和板式橡胶支座。 ③下部结构及基础 桥墩采用C40钢筋混凝士，双肢花瓶式结构，每支与承台交接处横向x纵向尺寸为1.4x1.4m，上部横向尺寸沿圆弧外形增加到1.9m。承台平面横纵向尺寸为6.7mx2.8m，高2.5m,单个承台下设2根D150cm钻孔灌注端承桩基础。 （5）主线拼宽20m现浇箱梁构造设计 ①总体布置 主线拼宽20m现浇箱梁包括：A版道主线拼宽桥(20.32m+2x20m+19.33m)现浇箱梁，桥宽5.23m；B匝道主线拼竟桥(19.98m+3x20m+20.32m)现浇箱梁，桥宽5.23m. ②主梁 采用普通钢筋混凝：土箱梁。桥面宽度由603.4cm变化为1292.4cm。考虑到桥面宽度在最后一跨变化较剧烈，中间增设一道腹板。同时为保证与A匪道桥第一联钢箱梁顺接的美观性，悬臂长度也在最后一跨由1.5m变化到2.5m。箱梁采用斜腹板断面。梁高160cm。顶板厚26cm，成板厚24cm，腹板厚30-50cm。 B匝道主线拼宽桥第一联现流箱梁跨径布置为19.98+3x20+20.32m。采用营通钢筋混凝土箱梁，桥面宽度由900.9cm变化为523cm。采用单箱单空斜腹板断面，梁高160cm。顶板厚26cm，底板厚24cm，腹板厚30-50cm，悬臂长度一侧为1.25m，与主线桥拼宽侧为1.23m。 箱梁中间支点横梁宽150cm，梁端支点横梁宽100cm。 箱架项板平行设置，桥面横坡由箱梁整体旋转实现。 由于桥面不宽，平整度易控制。箱梁项面不设混凝土调平屋，直接铺设沥青混凝土桥面铺装。 ③下部结构及基础 析缴采用C40钢筋视凝土。花瓶式结构，与承台交掖处横向x纵向尺寸为2.4x1.4m。上部横向尺寸沿圆弧外形增加到3.7m。承台中面横纵向尺寸为5.7m*2.8m，高2.5m，单个承台下设2根D150cm钻孔灌注端承柱基础。 （6）主线拼宽50m钢板組合梁构造设计 ①总体布置 主线拼宽50m钢板组合梁包括：A臣道主线拼宽桥2x49.92m钢板组合梁。桥宽5.23m；B匝道主线拼宽桥2x49.92m钢板组合梁。桥宽5.23m。 ②主梁 主梁采用“槽型钢箱梁+预制混凝土桥面板”组合结构。槽型钢箱梁主要由上真缘板。腹板。腹板横向加劲肋、腹板纵向加劲胁。底板。底板纵向加劲助、橫隔版、横向联系等组成。腹板中心间距为2.2m，上翼像板宽度为0.5m。在支点负弯矩处加宽到1.094m底板除支座位置附近加宽外标准段宽度为2.3m。底板设置2%横坡，上翼锋钢板水平。顶板2%横城由泥凝土桥面板实现。钢聚上翼缘板为外表面平齐，腹板为中心财齐。成板为外表面平齐。横向隔板按垂直桥梁设计中心线法向布置。 a节段划分：钢梁节段划分主要根据桥位处实际交通情况，综合考虑制作能力。吊装能力以及记输通行能力等多方面因素确定。各片主梁沿全桥长度方向建议设置ABCD共4个梁段。节段长度分别为24.3m、25.5m、25.5m.、24.42m。 b上翼缘板：宽度为500mm，在中支点如弯矩区城内加宽至1094mm，根据受力需要，板厚有20mm、28mm、36mm三种。 c底板：标准段宽度为2300mm，考虑支座布置的需要。支点位置局部加宽至2900mm。根据受力需要，板厚有28mm、36mm两种。底板织向加劲助采用板肋，横向问距为525mm，尺寸为180x16mm。 d腹板：全桥厚度均为14mm，腹板上设置2道顺桥向通长的纵向加劲肋，尺寸为140x12mm。纵向加劲助在模向加劲助及未设置横向联系的横隔板价置处斷开，在设置横向联系的構隔板位置连续。腹板何隔1m设置一道横向加劲励(部分区城间距为0.88m)，单侧布置宽度为160mm，厚度为14mm。 e横隔板：钢梁内每隔4m设置1道实腹式横隔板。板厚为12mm。横隔板上开设1000mm(宽) x900mm (高)矩形人孔。隔板上焊接300mm (宽) x 16mm (厚)上翼缠。边支点横隔板采用实腹式，板厚为24m，每道腹板下设置5道20mum厚度的支承加劲。 ③下部结构 桥墩采用C40钢筋混凝土，花瓶式结构，与承台交接处横向x纵向尺寸为2.4x1.6m，上部横向尺寸沿圆弧外形增加到3.7m。承台平面横纵向尺寸为5.7mx2.8m， 高2.5m，单个承台下设2根D150cm钻孔灌注端承桩基础。 3.3.5排水工程 （1）管网现状 根据现场调查，现有道路地下管网分布情况： 起点段有电信、路灯、供电、高压杆(红线范围内)、雨水以及雨水管管； （2）管网设计 排水将遵循“雨水分区、就近排放、污水分流、集中处理”的原则，认真贯彻水环境保护的方针政策，对整个排水体系进行统筹规划，将路表面、路面结构内部和路基(包括中央绿化带)排水作为一个综合系统来考虑，建立完善的雨污水排放体系。 (1)路面排水：道路两侧设置雨水管道和雨水口排除主路、辅路、人行道雨水。 (2)地下排水：地下水对路基稳定产生不利影响的路段，在路基底设置排水层汇入水管道。 本项目地面辅道段道路电力、给水、燃气、通信管线采用单侧布置,考虑本项目实际情况，雨水采用双侧布置，具体布置如下：东侧布置雨水、电力、给水、西侧布置燃气、通信、雨水。具体见横断面管线综合图。 图3.3-8 标准段管线综合布置图 3.3.6交通工程 （1）交通标志 ①全线适当位置设置限速标志； ②出口预告及出口标志； 在距离互通式立体交叉的前基准点500m和基准点处，分别设置500m出口预告标志和出口预告(行动点)标志。 在互通的分流端部设置出口标志。 ③在辅道交叉口设置人行横道标志、停车让行标志； ④匝道采用线形诱导标，设置间距按照平曲线半径计算，一般不少于3块。 ⑤出现车辆合流处需设置注意合流标志； ⑥在分离式立交进出口设置限高标志； ⑦在主线中央分隔带每公里设置里程牌，主线两侧每100米均设置百米桩。 ⑧在公路两侧每200m设置公路界碑。 （2）交通标线 ①主线 车行道边缘线：一般路段设置车行道边缘线,采用白色实线,线宽15cm，厚度2.0mm，每隔7.5m设排水孔1道。 可跨越同向车行道分界线：分隔同向车流，采用白色虚线，线宽15cm，实线长6m，间距9m，厚度2.0mm。 中心双黄实线：分隔对向车流，采用黄色实线，线宽15cm. 厚度2.0mm，每隔7.5m设排水孔1道。 出入口标线：白色实线，按公路出入口标线大样布设，厚度2.0mm。 ②互通式立体交叉 车行道边缘线：白色实线，线宽15cm，厚度2.0mm。 反光突起路标：互通匝道车道边缘线外设置反光型突起路标，设置间距为6m。 减速标线：互通减速车道下坡时设置减速标线，标线厚度5.0mm。 ③立面标记 对于路测两边距土路肩10m以内桥墩台设置黄黑相间问里面标记。 ④平面交叉路口 平交口导流线、禁止行车路段等斑马标线，采用白色标线，线宽为45cm，间距为1m，向行车道方向45度角倾斜。 （3）桥梁护网 上跨地方道路的桥梁两侧设置桥梁护网，其设置长度为防护范围两端各延长10m。 桥梁防护网由电焊网片，固定扁钢以及圆管立柱等构成。在桥上设置桥梁护网后，应做好防雷接地处理，接地阻抗应不小于10欧姆。 （4）交通信号控制系统 ①交通管线 在道路全段布设交通信号管线，交通信号管线沿绿化带敷设。路侧管线采用PVC管，机动车道下管线采用镀锌钢管，管与管之间采用快速接头连接。交通管线的埋深为路面以下50cm。在机动车道下埋深调整为60cm，镀锌钢管管头外露部分应用塑料套头填塞。 ②信号灯 机动车信号灯采用6m高单柱式，人行横道灯高3.2m，人行横道灯亦可附着在机动车灯立柱上，净高2.2m。各主要交叉路口加设高杆监控灯。信号灯、监控灯具体位置与交通部门协商后确定。 本工程在各平交口根据流量设置交通信号设施。包括车行信号灯、人行信号灯、交通信号控制系统、检测线圈等。 信号灯控制将根据附近道路实际情况进行线形协调控制或区域协调控制。 ③监控系统 在全线道路上设置完善的信息采集、交通异常自动判断、交通监视、主线和匝道控制、信息处理和诱导发布设施。在平交路口根据需要设置交通监视、违章检测等设施。具体设施设置如下： a监控外场设施 外场设施有交通参数检测设备，交通违章检测器，监视摄象机，入口匝道控制设备。 b通信系统 通信系统包括通信传输网络、光电缆、通信管道。本工程光电缆主要为通信网络传输、监控设备和干线预留等使用。 c监控中心 本工程不设监控中心，由全线统一设置，本工程交通信息和全市监控中心连接。 3.3.7照明工程 （1）道路照明设计技术标准 ①道路类型：城市次干路 平均亮度[照度]：Lav[Eav]≥1.5(cd/m2)[20(lx)] 照度均匀度：Emin/Eav≥0.4， 动车道照明功率密度值不大于0.9W/m2。 ②道路照明确保其具有良好的诱导性。 ③机动车交通道路两侧设置的与机动车交通道路分隔的非机动车交通道路的平均照度值为相邻机动车交通道路的照度值的1/2。 ④机动车交通道路两侧设置的人行道路照明，人行道与非机动车道分设，人行道的平均照度值为相邻非机动车道路的照度值的1/2，但不得小于5Lx。 ⑤道路照明的维护系数为0.7。 （2）照明工程设计 ①照明方式 A匝道路幅宽度为10米，单向两车道，灯具的布置采用LED护栏灯双侧对称布置方式，护栏灯光源功率为6W(W)/套，色温3500k，光效1101m/w以上，结合桥梁防撞栏及波形护栏安装,安装间距为2米。匝道机动车道平均照度计算值为23.1lx，照明功率密度值为0.66W/m2。与高架桥交汇段加强照明，护栏灯光源功率为12W/套，安装间距为2米。 B匝道路幅宽度为8.5米，灯具的布置采用LED护栏灯双侧对称布置方式，护栏灯光源功率为6W(W)/套，色温3500k，光效1101m/w以上，结合桥梁防撞栏及波形护栏安装，安装间距为2米。匝道机动车道平均照度计算值为26.31x，照明功率密度值为0.77W/m2。与高架桥交汇段加强照明，护栏灯光源功率为12W/套，安装间距为2米。 辅道采用单臂LED路灯双侧对称布置，路灯装设在人行道内距机动车道0.5m处，杆高10m，臂长2.0m，仰角10°，照明灯杆标准间距32m，灯具光源车行道侧采用120W高效LED专业路灯。其中LED光源技术要求:色温3500k，光效1101m/w以上，结构采用模组结构。 ②供电线路 a路灯配线采用三相五线制配线，各相回路交错接引灯具，三相负荷应尽量平衡。由路灯井引至各路灯，灯具导线为ZR-RVV-0.5-3*2.5mm2，其首端应分别加熔断器保护线路，熔断器设置在灯杆底部的接线盒内。 bA、B匝道照明线缆均敷设在防撞墙内，防撞墙内预埋3根PEφ75的保护管，防撞墙内路灯干线采用5芯VV-0.6/1kV聚乙稀绝缘氯乙烯护套电力电缆敷设在PEφ75内；辅道T接线缆均采用5芯VV-0.6/1kV聚乙稀绝缘氯乙烯护套电力电缆套装CPVCφ110管内埋地敷设。 c管线敷设:道路路基段沿人行道、绿化带敷设时，电缆穿CPVC110管外加混凝土包封，埋深为管项距路面0.5m，CPVC管壁厚度不低于3.2mm。过道路交叉口及穿越机动车道时，电缆穿热浸塑钢质线缆保护管外加混凝土包封,埋深为管顶距路面0.7m,管壁厚度不低于3.5mm。路灯线路采用VV-0.6/1kV-5x16电缆，所有路灯位置管线及线路交叉位置均设置路灯井。道路照明用敷设4*CPVC110管。 ③路灯节能 供电变压器选用高效节能变压器；照明灯具选用高光效、优配光的灯具；灯具内配置电容、耗能低的镇流器及性能卓越的启动设备。从上述三个方面降低电力系统损耗，提高照明功效，节省照明能耗，同时预留深夜整体节能空间。 ④配线选型和敷设 路灯配电选用五芯YJV-0.6/1kV型交联电缆，全线穿PVC管沿防撞护栏或人行道板敷设，路灯均预置灯座。 地面路灯配电选用五芯YJV-0.6/1kV型交联电缆，全线穿PVC管敷设。车行道下保护管采用镀锌钢管且至少预留备用管一根，镀锌钢管两端均设电缆检修井。所有路灯旁均设手孔灯具接线井（按防盗要求处理）。桥墩设灯处均沿桥墩预埋电气照明管（防水金属软管）引上至灯具。 配线到每个照明器的连线均采用两根单芯FVL-1×2.5mm2腊克线。 配电系统选用TN-S接地制式，接地干线采用五芯YJV-0.6/1kV型交联电缆中的一芯。接地干线除始端与变压器地连接外，电缆金属外皮及每根路灯电杆均须可靠接地。桥梁上路灯重复接地系利用高架桥钢筋砼结构基础内主钢筋作自然接地体。要求其重复接地电阻Ｒ≯４Ω。 3.3.8无障碍及配套设施 为方便残障人士，在人行道上铺设宽度为50cm的盲道，并在道路交叉口及路段中间人行道处设置缘石坡道方便残疾人通行。 3.3.9其他附属工程 消防设计：在两侧人行道上设消火栓，采用双侧交错布置。消火栓采用地上式，就近接入市政给水管道中。 3.4临时工程 （1）施工生活区布置 本项目施工生活区租用当地民房，不单独设置施工生产生活区。 （2）施工营地布置 本项目在A匝道和B匝道桥下各设置一处施工营地，用于施工材料的堆放。施工营地占地面积0.04hm2。 （3）取土场 根据《岳阳洞庭湖大桥（G353）与沿湖大道（G240）交叉改建工程水土保持报告》，本项目不设取土场，项目借土从外购置。 （4）弃渣场 根据《岳阳洞庭湖大桥（G353）与沿湖大道（G240）交叉改建工程水土保持报告》，本项目土石方平衡，无弃方产生。本项目不设弃渣场。 （5）施工便道 根据《岳阳洞庭湖大桥（G353）与沿湖大道（G240）交叉改建工程水土保持报告》，施工便道采用泥结碎石路面，路面宽3.5m，占地按4.5m计算，施工便道两侧设置临时排水沟。本项目施工便道长200m，占地0.10hm2。 本项目施工便道主要为保证车辆人员进出现场的畅通，所需物资能及时运至现场。本项目施工便道远离水体设置，且施工便道两侧设置截排水沟。 （5）桥梁预制场 本项目桥梁预制件在现场进行预制，桥梁预制场位于B匝道旁，占地面积约0.04hm2。 3.5工程占地、拆迁安置 （1）工程占地 本工程建设总占地1.413hm2，包括永久占地和临时占地。工程永久占地主要是路基工程区和桥梁工程区占地，面积共计1.233hm2。临时占地包括施工便道、施工营地和预制场，面积0.18hm2。详见下表。 表3.5-1工程用地面积一览表 项目组成; 占地性质; 占地类别及数量; 合计. 耕地; 交通运输用地; 荒地. 路基工程区; 永久占地; 0.08; 0.12; 0.06; 0.26. 桥梁工程区; 0.14; 0.463; 0.37; 0.973. 小计; 0.22; 0.583; 0.43; 1.233. 施工便道区; 临时占地（施工营地布设在永久占地范围内，不重复计列）; 0.04; 0; 0.06; 0.10. 预制场; 0; 0; 0.04; 0.04. 施工营地; 0; 0; 0.04; 0.04. 小计; 0.04; 0; 0.14; 0.18. 合计; 0.26; 0.583; 0.57; 1.413. （2）拆迁安置 本项目无房屋拆迁。本项目拆迁情况见下表。 表3.5-2项目拆迁工程种类及数量 项目; 数量. 拆迁房屋（m2）; 0. 电力杆（根）; 17. 通讯杆（根）; 10. 路灯（盏）; 20. 雨水管（m）; 300. 光缆线（m）; 100. 高压线（m）; 1900. 低压线（m）; 1500. 3.6土石方平衡 根据《岳阳洞庭湖大桥（G353）与沿湖大道（G240）交叉改建工程初步设计可知》，本项目需开挖土石方总量为2899m3，填方总量5342m3，借方总量2443m3。项目无弃方产生。 3.7施工组织及施工工艺 3.7.1施工组织 本项目采用公开招标的方式、分合同段组织施工力量进场施工，通过工程招标可选择资质条件优良的施工队伍，保证工程质量，降低工程造价，严格的合同管理也有利于工程的实施。成立专职的监理机构对工程质量进行旁站监督、计量与支付，确保工程质量和工期。 3.7.2筑路材料及运输条件 （1）建筑材料 ①块、片石及碎石：岳阳县石料厂位于砂岩和花岗岩区，块、片石及碎石料场较丰富，整体性好，抗压强度高，材质良好，运输方便。 ②砂：可采用岳阳市洞庭湖砂场，砂料属河砂，料场面积大，储量丰富，大型机械开采、筛分、装卸，砂质较为纯净,砂料颗粒均匀，含泥量较小，可用于桥梁、防护、路面等工程。。 ③木材：本项目所需要木材可到附近林场购买。 ④沥青混凝土：施工区不设沥青搅拌站，外购商品沥青混凝土； （2）运输条件 本项目沿线交通比较发达，筑路材料可以方便地进入施工场地。 3.7.3施工工艺和方法 一、路基段施工 (1)施工顺序 先进行辅道、匝道、匝道桥建设，后完成市政配套道路工程建设。 (2)施工前准备工作 在开工前，现场施工测量，包括导线、中线及高程，水准点的测量。 (3)基底清理 地基为耕地或松土时，松土厚度不大于0.3m，将原地面碾压夯实，如松土厚度大于0.3m，将松土翻开，分层回填压实。地面横坡大于1:5时，按规范要求挖台阶施工，台阶宽度不小于1m，地面坡度较小时，采用推土机就地平整后，重型振动压路机压实，经检测合格后即可填筑路基。 (4)路基填筑 试验段：路基施工前，选择200-500m地段作为实验段，通过实验确定含水量控制范围、松铺厚度和碾压机械配套、组合及碾压变数，为大面积施工提供控制参数。 方向：根据设计图纸确定填筑范围，放出填筑边界线。 摊铺：按压实实验确定的松铺厚度及运土车辆的运量定出土距离。先用推土机粗平后，压路机静压一遍，暴露出潜在的不平后，再用平地机细平。细平后，压路机根据试验确定的压实遍数进行振动碾压，先两边后中间，先静后振。 (5)路堑土方开挖 开挖前先挖好截水沟，保证排水通畅，并排除路堑范围的积水。采用逐层顺坡开挖方法，推土机沿纵向顺坡推土，挖掘机或装载机装土，汽车运至填方地段或弃土场。 (6)碎石基层施工 施工准备：基层采用稳定土拌和设备集中拌和；清理下承层顶面的浮土、松散层及杂物，应尽量露出硬面；质检部门组织检查下承层的压实度、平整度、高程、宽度、厚度、横坡，并进行交接；上层开铺前应对下承层进行洒水润湿，以增强上下层的结合。 测量放样：放出道路中线、下承层边线，选定测断面及观测点位置。 摊铺：碎石摊铺，采用挖掘机施工。保证摊铺质量，机动车道使用两台挖掘机前后梯队作业。摊铺时严格控制好松铺系数，人工实时对缺料区域进行补整和修边；开始摊铺前先将接头处已成型的碎石基层切成垂直面或将头处的碎石耙松，并由专人指挥运输车辆卸料。 挖掘机在摊铺前应将熨平放。并跟踪测量，检测标高、橫坡度、厚度，发现问题及时调整。 碾压：整平完成后首先用振动压路机由路边缘起向路中心碾压(超高段自内向外层碾压)；严禁压路机在碾压路段上调头和急刹车，以保证表面的稳定；终压前应检测一次标高，若发现问题应用平地机刮平至设计标高后再碾压；两工作段的搭接碾压，前一段留5~8米不进行碾压，后一段施工时与前一段5~8米处一起碾压。 (7)沥青路面施工 铺筑试验路段：按规范及设计要求在各沥青混凝土路面施工前修筑200m的试验段，试验路段为机动车道路面，得出生产配合比，检验施工方案、施工工艺及操作规程的适用性，确定路面工程的施工参数。 (8)管道施工 施工部署：先施工埋置最深的污水管，再施工雨水管，管材应将插口顺水流方向，承口逆水流方向，由下游向上游依次安装。 管道施工主要施工内容：测量放线→沟槽开挖一”管道基础管道安装一+砌检查井一十沙石回填→沟槽回填。 二、匝道桥施工 本项目匝道桥工程包括连接沿湖路与洞庭湖大桥的B匝道以及连接建设中路与洞庭湖大桥的A匝道。 (1)钻孔潮注桩施工 工程测量→挖埋护简→桩机对位→钻进成孔→入岩鉴定清孔→制安钢筋笼→安放导管→二次清孔→浇灌混凝土→成桩。 (2)墩柱、横梁施工 主要为混凝土浇筑。 (3)桥台施工 桥台承台底面凿毛处理—绑扎台身钢筋—主支座台身模板一浇筑支座下台身砼一主顶台模板一浇筑项层砼—拆模养护 (4)现浇T梁实施方案 模板初装→钢筋制作→吊装钢筋→穿钢绞线→质量检验→整体砼浇注→蒸汽养护→强度测验→拆模养护→张拉→压浆→出模吊移→模外封堵挡头→质量验收评定。 （5）桥面施工 采用沥青混凝土，工艺为摊铺→碾压→接缝→验收。 （6）防撞栏施工 施工工艺流程：定位放线→支外侧模板→钢筋及预埋件制作与安装→支内侧模板→浇筑砼→养护、拆模。 3.8施工进度 本项目施工期2021年3月~2022年3月，总施工期为12个月。 |
| 二、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，项目建设之前原状基本是旱地、荒地、交通设施用地、耕地等，主要为杂草及低矮的灌木为主，区域内没有与本项目有关的原有污染或其他环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境和社会环境简况

自然环境简况（环境地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 岳阳市位于湖南东北部，素称“湘北门户”。地处北纬28°25′33″～29°51′00″，东经112°18′31″～114°09′06″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙市、望城县；西接湖南省沅江县、南县、安乡县；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。市东西横跨177.84公里，南北纵长157.87公里。土地总面积15087平方公里，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845平方公里，其中市区建成区面积78平方公里。 项目位于岳阳市洞庭大道与沿湖路，同时是国道G240、G353的交汇点，其地理位置详见附图1。 二、地形、地貌、地质 岳阳市位于湖南省东北部，环抱洞庭，濒临长江，介于东经112°10′3″至114°9′6″，北纬28°25′33″与29°48′27″之间，东临赣鄂两省，北与江汉平原隔江相望，西与湖北石首毗邻。全市总面积1.5万平方公里，耕地面积450万亩。境内地貌多种多样，丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊犬牙交错。山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为15：24：17：27：17。境内地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖盆地倾斜。东有幕阜山山脉蜿蜒其间，自东南向西北雁行排列，脊岭海拔约800m，幕阜山主峰海拔1590m；南为连云山环绕，脊岭海拔约1000m，主峰海拔1600m；西南被玉池山脉所盘踞，主峰海拔748m。全市两面环山，自东南向西北倾斜，东南为山丘区，西北为洞庭湖平原，中部为过渡性环湖浅丘地带。全市山地占14.6%，丘岗区占41.2%，平原占27%，水面占17.2%。。 三、气候气象 岳阳市属从中亚热带向北亚热带过渡的湿润的大陆性季风气候，其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；湖区气候均一，山地气候悬殊。多年平均降水量为1439.1毫米，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量约占全年的70％，降雨年际分布不均，面上年平均降雨最多达2191.4毫米（1954年），降雨最少的年份只有945.7毫米（2011年）。年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3～40.8℃，极端最低气温为-18.1～-11.4℃。城区年平均气温偏高，为17.0℃。年日照时数为1590.2～1722.3小时，呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期256～285天。市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为2.0～2.7m/s。 常年主导风向：北、北东； 历年平均风速：3.1m/s； 瞬时最高风速：23m/s 极端最高气温：39.3℃； 极端最低气温：-11.8℃； 历年平均气温：17℃； 历年平均相对湿度：79％； 历年最大相对湿度：100％； 历年最小相对湿度：12％； 历年平均气温压：100.7kPa； 年平均降雨量：1302.4mm； 年最大降雨量：2336.5mm； 年最小降雨量：787.4mm； 最大积雪深度：230mm； 年平均蒸发量：142.2mm。 四、水文 （1）岳阳境内水文岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691km2，总容积170亿m3，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328km2。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。全市长5公里以上河流有273条，流域面积100km2的河流有27条，流域面积2000km2以上的河流有两条：汨罗江发源于通城、修水、平江交界的黄龙山脉，长253公里，流域面积5543km2；新墙河长108km，流域面积2370km2。黄盖湖位于湘鄂交界处，全流域面积1552.8km2，在岳阳市境内有1377.8km2。 （2）长江岳阳段 根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下： 流量：多年平均流量20300m3/s；历年最大流量61200m3/s；历年最小流量4190m3/s； 流速：多年平均流速1.45m/s；历年最大流速2.00m/s；历年最小流速0.98m/s； 含砂量：多年平均含砂量0.683kg/m3；历年最大含砂量5.66kg/m3；历年最小含砂量0.11kg/m3； 输沙量：多年平均输砂量13.7t/s；历年最大输沙量177t/s；历年最小输沙量0.59t/s；水位：多年平均水位23.19m（吴凇高程）；历年最高水位33.14m；历年最低水位15.99m。 五、植被与生物多样性 项目所在行政区表土多为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。人工植被主要为梧桐、松树、杉树、桃树、梨树等；粮食作物有水稻等；经济作物有油菜、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的丝茅草、回头青和马鞭草等。 六、与本项目有关的保护区现状 （1）洞庭湖自然保护区 湖南东洞庭湖国家级自然保护区位于长江中下游荆江江段南侧，地处湖南省东北部岳阳市境内，地理坐标介于东经112°43′－113°14′，北纬29°00′－29°38′之间。总面积19万公顷，主要保护东洞庭湖特有湿地生态系统和生物多样性。保护区成立于1982年，1992年加入“国际重要湿地公约”，被列为我国首批加入“国际重要湿地公约”的六个国际重要湿地之一，1994年经国务院批准升格为国家级自然保护区。 东洞庭湖独特的生态环境孕育了丰富自然资源，经科学考察，保护区内记录到鸟类338种，其中国家一级保护的有白鹤、白头鹤、东方白鹳、黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭、白尾海雕7种，二级保护的有小天鹅、鸳鸯、白枕鹤、灰鹤、白额雁等45种；淡水鱼类117种；野生和归化植物1186种。 东洞庭湖既是我国湿地水禽的重要越冬地，也是重要繁殖地、停歇地。栖息的雁鸭类、鸻鹬类等水鸟达数十万羽。在东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络和东亚——澳大利亚涉禽迁徙网络等区域物种保护网络中具有十分重要的地位。全球濒危物种小白额雁占全球越冬种群的70%以上，栖息着中国唯一的自然野化麋鹿种群。被誉为“世界巨大基因宝库”、“拯救世界频危物种的希望地”和“人与自然和谐共处的典范”。 本项目不涉及湖南东洞庭湖国家级自然保护区域。详见附图。 （2）长江监理段四大家鱼国家级水产种质资源保护区 长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区总面积15996公顷，其中核心区面积6294公顷，实验区9702公顷。特别保护期为4月1日~6月30日。保护区位于湖北省监利县长江江段，范围在东经112°42′47"~113°18′11"，北纬29°27′46"~29°48′31"之间，由老江河长江故道长20.0km和长江干流78.48km江段水域组成，全长98.48km。主要保护对象为青鱼、草鱼、鲢、鳙“四大家鱼”，其他保护对象为保护区内的其它水生生物。 本项目不涉及长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 3.1环境空气质量现状 根据岳阳市大气环境功能区划，项目区环境空气质量功能区划为二类区域，根据《岳阳市二0一九年度环境质量公报》，2019年度城区环境空气质量达标率为80.5%，轻度污染占全年17.3%，中度污染占2.2%，无重度及以上污染天气。细颗粒物（PM2.5）为首要污染物占超标天数40.8%，臭氧（O3）为首要污染物的天数占59.2%。2019年城区环境空气质量综合指数为4.40。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）对岳阳市地区环境空气质量现状评价如下。 表3.1-12019年岳阳市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.86; 不达标. PM10; 68; 70; 97.14; 达标. SO2; 9; 60; 15.00; 达标. NO2; 27; 40; 67.50; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1400; 4000; 35.00; 达标. O3; 90百分位数8小时平均质量浓度; 164; 160; 102.50; 不达标. 根据上表可知，岳阳市地区环境空气质量判定为不达标区域，不达标因子PM2.5、O3，超标原因可能受汽车尾气、建筑施工等影响。尽管本项目地区尚未开展环境空气质量达标规划的编制工作，但湖南省已颁布《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018—2020年）》，岳阳市也出台了相关规划，已明确相关年限工作目标，因此随着相关环境治理工作的开展，项目所在区域有望达到相关环境质量目标要求。 3.2地表水环境质量现状 （1）监测断面布设 本项目在长江共布设2个现场采样监测断面。具体监测断面的布设见下表。 表3.2-2地表水环境质量现状监测点位 断面编号; 河流; 断面位置. 1#; 洞庭湖; 洞庭湖大桥上游200m. 2#; 洞庭湖; 洞庭湖大桥下游200m. （2）监测因子 pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类。 （3）监测频次 委托湖南乾诚检测有限公司于2020年12月26日~2020年12月28日采样3天，每天采样1次。 （4）评价结果 监测及评价结果统计见下表。 表3.2-3地表水环境质量现状监测结果 监测断面; 监测项目; 数值范围; 最大占标率(%); 最大超标倍数; GB3838-2002 Ⅲ类标准; 达标性. 1; pH值; 6.47~6.69; --; 0; 6~9; 达标. 化学需氧量; 8~9; 45; 0; ≤20; 达标. 五日生化需氧量; 1.7~2.1; 52.5; 0; ≤4; 达标. 氨氮; 0.341~0.372; 37.2; 0; ≤1.0; 达标. 总磷; 0.01~0.02; 40; 0; ≤0.05; 达标. 石油类; 0.01~0.02; 40; 0; ≤0.05; 达标. 悬浮物; 15~16; --; 0; --; 达标. 2; pH值; 6.74~6.97; --; 0; 6~9; 达标. 化学需氧量; 10~11; 55; 0; ≤20; 达标. 五日生化需氧量; 2.3~2.5; 62.5; 0; ≤4; 达标. 氨氮; 0.439~0.470; 47.0; 0; ≤1.0; 达标. 总磷; 0.02~0.03; 60; 0; ≤0.05; 达标. 石油类; 0.01~0.02; 40; 0; ≤0.05; 达标. 悬浮物; 13~14; --; 0; --; 达标. 根据上表可知，本项目各监测点位的各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体标准要求，项目所在地地表水环境质量现状较好。 3.3声环境质量现状 （1）监测布点位置 项目沿线交通与环境声敏感点噪声监测布点与监测项目见下表。 表3.3-1噪声敏感点监测布点 编号; 监测点位; 与道路中心线的相对位置关系; 监测内容. N1; 盛大龙庭; 1,3,5,9,15,23; B匝道约210m; 临路第一排房屋. N2; 洞庭社区; 1,3,5; B匝道约160m. N3; 汴河社区; 1,3,5; A匝道约75m. N4; 捕捞社区; 1,3,5; A匝道约60m. N5; 岳阳市诺亚幼儿园; A匝道约60m. （2）监测项目：连续等效A升级，Leq（A） （3）监测时间、频次：于2020年12月27~28日进行了监测，连续2天，每天分昼夜采样2组，每天昼间监测一次，夜间监测一次。 （4）评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类/4a类。 （5）监测结果统计与评价 表3.3-2声环境质量现状监测结果单位：dB（A） 项目; 监测点位; 采样 日期; 昼间; 夜间. 序号; 敏感点名称; 层数; 监测结果; 标准; 监测结果; 标准. G240、G353洞庭湖大桥与沿湖路交叉升级工程; N1; 盛大龙庭; 第1层; 12月27日; 58.0; 60; 46.5; 50. 12月28日; 57.6; 60; 46.6; 50. 第3层; 12月27日; 57.8; 60; 46.3; 50. 12月28日; 57.2; 60; 46.1; 50. 第5层; 12月27日; 57.0; 60; 45.8; 50. 12月28日; 56.7; 60; 45.6; 50. 第9层; 12月27日; 56.8; 60; 45.5; 50. 12月28日; 56.3; 60; 45.1; 50. 第15层; 12月27日; 56.3; 60; 44.8; 50. 12月28日; 55.9; 60; 44.6; 50. 第23层; 12月27日; 55.4; 60; 44.2; 50. 12月28日; 55.5; 60; 44.2; 50. N2; 洞庭社区; 第1层; 12月27日; 57.3; 70; 46.8; 55. 12月28日; 56.6; 70; 45.4; 55. 第3层; 12月27日; 56.5; 70; 46.2; 55. 12月28日; 56.3; 70; 44.3; 55. 第5层; 12月27日; 56.2; 70; 45.5; 55. 12月28日; 55.5; 70; 43.9; 55. N3; 汴河社区; 第1层; 12月27日; 56.8; 60; 46.9; 50. 12月28日; 57.7; 60; 45.1; 50. 第3层; 12月27日; 56.5; 60; 45.9; 50. 12月28日; 57.6; 60; 44.6; 50. 第5层; 12月27日; 55.3; 60; 45.0; 50. 12月28日; 55.1; 60; 43.4; 50. N4; 捕捞社区; 第1层; 12月27日; 57.2; 60; 46.0; 50. 12月28日; 56.0; 60; 46.6; 0. 第3层; 12月27日; 56.5; 60; 45.4; 50. 12月28日; 55.4; 60; 45.7; 50. 第5层; 12月27日; 55.7; 60; 44.4; 50. 12月28日; 55.0; 60; 44.6; 50. N5; 岳阳市诺亚 幼儿园; 第1层; 12月27日; 55.7; 60; 43.6; 50. 12月28日; 57.7; 60; 45.4; 50. 从上表可以看出，项目各监测点声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类/4a类标准要求，项目沿线声环境较好。 3.4底泥环境质量现状 （1）监测点位。 表3.4-1底泥环境质量现状监测点位 项目名称; 位置. G240、G353洞庭湖大桥与沿湖路交叉升级工程; 洞庭湖大桥桥底. （2）监测因子：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌； （3）监测分析方法：《水环境监测分析方法》。 （4）监测结果及评价： 表3.4-2底泥监测结果统计表(mg/kg) 项目; 监测地点; 监测项目; 检测结果; 土壤环境质量（农用地土壤污染风险管控标准. 风险筛选值; 管制值. G240、G353洞庭湖大桥与沿湖路交叉升级工程; 洞庭湖大桥桥底; pH; 6.35; --; --. 镉; 0.18; 0.3; 2.0. 汞; 0.215; 1.8; 2.5. 砷; 21.5; 40; 150. 铅; 30; 90; 500. 总铬; 49; 150; 850. 铜; 38; 50. 镍; 29; 70. 锌; 93; 200. 从上表可知，底泥监测点位各监测因子的现状监测值均能够满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控（试行）》（GB15618-2018）标准要求。 3.5地下水环境现状分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目行业类别为“P公路“123公路””中“新建、扩建三级及以上等级公路；涉及环境敏感区的1公里及以上的独立隧道；涉及环境敏感区的主桥长度1公里及以上的独立桥梁（均不含公路维护）”，地下水环境影响评价项目类别Ⅳ类，不需要进行地下水环境影响评价。 3.6土壤环境现状分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目行业类别为“社会事业与服务业中“其他类项目，土壤水环境影响评价项目类别Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。 3.7生态环境现状调查与评价 3.7.1洞庭湖生态现状 3.7.1.1东洞庭湖自然保护区植物资源 （1）植物多样性 根据多年的调查研究（包括2012年5-12月的专项调查），调整前，湖南东洞庭湖自然保护区有维管束植物169科、541属、865种，其中蕨类植物24科、40属、63种，裸子植物7科、17属、22种，被子植物138科、484属、780种。这些植物种类中，包括了农作物、蔬菜、庭园绿化等栽培植物，但不包括盆栽的花卉植物；据统计，这些栽培植物总数达236种，隶属87科180属。 表3.7-1保护区维管束植物统计 类别; 科; 属; 种. 蕨类植物; 24; 40; 63. 裸子植物; 7; 17; 22. 被子植物; 小计; 138; 484; 780. 双子叶植物; 116; 383; 619. 单子叶植物; 22; 101; 161. 合计; 169; 541; 865. 保护区865种植物中，分布于湿地区域即水体、洲滩、湖堤等冲积土上的湿地植物共451种（不包括生于红壤上的中生、旱生性植物，不包括栽培的农作物、蔬菜）。典型的水生植物55种，其中挺水植物28种，浮叶植物7种，漂浮植物6种，沉水植物14种。 保护区的植物中，几乎全是广布种，包括世界广布种（尤其是水生植物）、全国广布种，更多的则是江南广布种。保护区没有地方特有种。 （2）珍稀保护植物 保护区的国家重点保护野生植物仅有樟树Cinnamomumcomphora、金荞麦Fagopyrumdibotrys、野大豆Glycinesoja、中华结缕草Zoysiasinica4种，都为国家Ⅱ级重点保护植物。樟树为长江流域丘陵地区的优势伴人植物；金荞麦为我国秦岭以南至东南亚广布种；野大豆几乎遍布全国（除新疆、青海、海南、台湾等少数省份）及东北亚地区；中华结缕草分布于我国东北、华北至华南地区，日本亦有。金荞麦和野大豆在湖南多分布于荒地、堤岸、路旁、草丛中，均为常见种，有时成为恶性杂草。中华结缕草为开阔荒地的草坪植物。 保护区内的莲（荷花）Nelumbonucifera，是否有野生居群（野生种为国家Ⅱ级重点保护），难以界定。国家Ⅰ级重点保护野生植物莼菜Braseniaschreberi，原洞庭湖区域有分布，但近十余年的调查中，未调查到该种。国家Ⅱ级重点保护植物水蕨Ceratopteristhalictroides和粗梗水蕨Ceratopterispterioides，在保护区十余年的调查中，也没有调查到，仅在南洞庭湖的沅江市境内见到。中国植物志上记载的菱科菱属植物“野菱”（国家Ⅱ级重点保护植物），现已进行了种类归并，国产菱属植物小果类的，都归为一种，不宜算为重点保护植物。 （3）植被状况 湖南东洞庭湖国家级自然保护区的植被，以湿地植物为主，保护区范围因有丘陵岗地，也包括部分丘陵岗地的森林、灌丛类型。 我国湿地植被分类基本上采用《中国植被》中关于植被分类的原则。1999年，中国湿地植被编辑委员会编著的《中国湿地植被》是根据中国植被中分类原则将我国湿地植被划分为5个植被型组、9个植被型、7个植被亚型、50个群系组、140个群系、若干个群丛（不包括季节性的群系）。本文根据上述著作中分类原则，即植物群落学-植物生态学原则，结合东洞庭湖实际情况将该处植被划分为7个植被型组，63个群系（包括季节性群系在内）。其中前四个植被型组：针叶林、针阔混交林、阔叶林及灌草丛为丘岗地植被，仅杨树林、旱柳林、川三蕊柳灌丛3个群系为湿地植被，以湿地植被为主的群系有：草甸型组20个群系；沼泽型组10个群系；水生植物型组14个群系。分类系统如下。 表3.7-2东洞庭湖国家级自然保护区植被类型 植被类型; 群系; 备注. 针叶林; 马尾松林Pinusmassonianaforest. 杉木林Cunninghamialanceplataforest; 人工栽培. 针阔混交林; 马尾松、樟树林Pinusmassoniana-Cinnamomumcamphoraforest. 阔叶林; 樟树、枫香林Cinnamomumcamphora-Liquidambarformosanaforest. 苦槠、樟树林Castanopsissclerophylla-Cinnamomumcamphoraforest. 苦槠林Castanopsissclerophyllaforest. 樟树林Cinnamomumcamphoraforest. 构树林Broussonetiapapyriferaforest. 杨树林Populs×canadensis‘I-214’forest; 人工栽培. 旱柳群落Salixmatsudanaforest; 人工栽培. 灌草丛; 白栎灌丛Quercusfabrishrubland. 茅莓灌丛Rubusparvifoliusshrubland. 紫藤、野蔷薇灌丛Wisteriasinensis-Rosesymosashrubland. 牡荆灌丛Vitexnegundovar.cannabifoliashrubland. 美丽胡枝子灌丛LesoedezaFormosashrubland. 盐肤木Rhuschinensisforest. 盐肤木、构树灌丛Rhuschinensis-Broussonetiapapyriferashrubland. 枸杞灌丛Lyciumchinenseshrubland. 川三蕊柳灌丛Salixtriandroidasshrubland; 沼泽型. 草甸型组; 垂穗苔草群系Carexbrachyatheraform. 短尖苔草群系Carexbrevicuspisform. 南荻群系Miscanthuslutarioripariusform. 菵草群系Beckmanniasyzigachneform. 虉草群系Phalarisarundinaceaform. 棒头草群系Polypogonfugaxform; 季节性. 狗牙根群系Cynadondactylonform. 假稻群系Leersiajaponicaform. 刺儿菜群系Cirsiumsegetumform; 季节性. 野燕麦群系Avenafatuaform; 季节性. 加拿大一枝黄花群系SolidagoCanadensisform; 季节性. 天蓝苜蓿群系Medicagolupulinaform; 季节性. 蒌蒿群系Artemisisselengensisform; 季节性. 益母草群系Leonurusjaponicusform; 季节性. 球果蔊菜群系Rorippaglobosaform; 季节性. 紫云英群系Astragalussinicusform; 季节性. 丝毛飞廉群系Carduuscrispusform; 季节性. 黄花蒿群系Artemisiaannuaform; 季节性. 五月艾群系Artemisiaindicaform; 季节性. 蒿-羊蹄群系Artemisia-Rumexjaponicasform; 季节性. 沼泽型组; 藨草群系Scirpustriqueterform. 茭白（菰）群系Zizanialatifoliaform. 芦苇群系Phragmitesaustralisform. 菖蒲群系Acoruscalamusform. 空心莲子草群系Alternantherasessilisform. 香蒲群系Typhaorientalisform. 灯芯草群系Juncuseffusesform. 毛茛群系Ranunculusjaponicasform. 水蓼群系Polygonumhyddropoperform. 水田碎米荠Cardaminelyrataform; 季节性. 水生型组; 菹草群系Potamogetoncrispusform. 黑藻群系Hydrillaverticillataform. 水鳖群系Hydrocharisdubiaform. 苦草群系Vallisnerianatansform. 金鱼藻群系Ceratophyllumdemersumform. 穗状狐尾藻群系Myriophyllumspicatumform. 异叶石龙尾群系Limnopilaheterophyllaform. 浮萍、紫萍群系Lemnaminor-Spirodelapolyrrhizaform. 满江红群系Azollapinnatasubsp.asiaticaform. 槐叶蘋群系Salvinianatansform. 莕菜群系Nymphoidespeltatumform. 莲群系Nelumbonuciferaform. 菱群系Trapabispinosaform. 芡实群系Euryaleferoxform. 东洞庭湖自然保护区湿地区域的主要植被类型有：南荻群系、芦苇群系、意大利杨群系、虉草群系、莲群系、茭白（菰）群系、水蓼群系、川三蕊柳灌丛、垂穗苔草群系、短尖苔草群系、水鳖群系等，这些群系面积较大，特别是南荻，为重要造纸原料，多为人工经营。其他湿地植被多为块状分布，有些类型面积较小。 保护区内的丘岗地，原生植被仅在少量村后的风景林中可见，其余多为次生性的。主要植被类型有马尾松林、杉木林（人工造林）、苦槠、樟树林（村后的风景林保存），白栎、牡荆、构树、盐肤木等灌丛。 3.7.1.2东洞庭湖自然保护区动物资源 保护区是我国著名淡水湖洞庭湖的一部分，受长江和湘、资、沅、澧诸水系的水量周期升降影响，形成了水、沼泽、浅滩和低岸等复杂的自然地形。洪水带来的营养物质沉积，又给水生动植物繁衍提供了条件，加之地处中国冬季候鸟越冬和夏季候鸟繁殖结合部，鸟类资源非常丰富，是我国及至全球重要的湿地和候鸟保护区。 调整前保护区共有野生脊椎动物5纲36目101科410种。其中，鱼纲7目19科90种；两栖纲2目5科11种；爬行纲3目8科25种；鸟纲17目55科251种；哺乳纲7目14科33种。 （1）鱼类 经调查统计，东洞庭湖自然保护区内鱼类90种，隶属于7目19科（附录1）。该地区的鱼类区系，具有较强的东洋界特征，其中华南区成份占42%，华东区成份占43%。其余15%是古北界成分。这种东西渗透、南北混杂的双重现象，是由于东洞庭湖独特的地理环境为这里的鱼类提供了丰富的食物来源和多样的生态环境，使许多种类能顺利繁衍生息，从而形成了该地区比较独特的鱼类区系结构。 东洞庭湖自然保护区鱼类中，胭脂鱼Myxocypriniusasatiscu属于国家二级保护动物，占保护区鱼类总种数的1.11%；有10种属于湖南省地方重点保护物种，分别是太湖银鱼Neosalanxtangkahkeii、鯮鱼Luciobramamacrocephalus、鳤Ochetobiuselongates、瓣结鱼Tor（Folifer）brevifilis、湖南吻鮈Rhinogobiohunanensis、长薄鳅Leptobotiaelongate、胡子鲶Clariasfucus、长身鳜Coreosinipercaroulei、圆尾斗鱼Macropotuschinensis、斑鳢Ophiocephalusmaculates，其种数占整个保护区鱼类总种数的11.11%；保护区鱼类中有48种系中国特有物种，其种数占整个保护区鱼类总种数的53.33%。 （2）两栖类 经调查统计得知，东洞庭湖自然保护区共发现两栖动物11种，隶属于2目5科（见附录2）。在动物地理区划上，东洞庭湖位于东洋界、华中区、东部丘陵平原亚区。其较为特殊的地理位置和独特的平原地貌，在两栖动物群落结构上有较明显的体现。该地区11种两栖动物构成了6种不同的区系类型。东洞庭湖自然保护区的两栖类动物区系反映出东洋界种类占绝对优势，其中华中区成分占36%，华南区成分占23%，西南区成分占19%。其余22%是古北界成分，这种和南北物种相互渗透的特点，这与该区域所属的两栖动物地理区划相一致。 东洞庭湖自然保护区的两栖动物中有一定数量的珍稀濒危物种：黑斑蛙Rananigromaculata被IUCN列为近危级别（NT），共占整个保护区两栖种数的9.09%；虎纹蛙Ranarugulosa被IUCN列为易危级别（VU），同时也是国家Ⅱ级保护动物和国际贸易公约附录Ⅱ收录的保护动物，共占整个保护区两栖种数的9.09%；国家林业局2000年8月颁发的7号令中规定了291种两栖动物是有益的或者有重要经济、科学研究价值（简称“三有保护动物”）的国家保护物种。东洞庭湖自然保护区11种两栖动物中除虎纹蛙Ranarugulosa外均为三有保护动物，占整个保护区两栖种数的90.91%，占全国三有保护物种总数的3.78%。湖南省政府颁发的湖南省地方重点保护的野生两栖动物目录指定了57种保护对象，东洞庭湖自然保护区的9种两栖动物均属于该范围，占整个保护区两栖种数的81.82%，占省级两栖保护种数的15.79%。此保护区中有3种两栖动物为我国所特有，分别是：东方蝾螈Cynopsorientalis、镇海林蛙Ranazhenhaienesis、湖北金线蛙Ranahubeinensis。 （3）爬行类 经调查统计，东洞庭湖自然保护区共发现爬行动物25种，隶属于3目8科（见附录3）。保护区爬行类种数占全国爬行类种数的6.14%，占湖南省的28.09%；所发现科数占全国爬行类科数的33.33%，占湖南省的53.33%；所发现目数占全国爬行类目数的75%，占湖南省的100%。保护区的25种爬行动物共形成了8种区系类型，东洞庭湖自然保护区的爬行动物区系特征复杂，具有东洋界和古北界的特征，主要以东洋界特性为主。其中东洋界中三个区的成分比例分别是华南区28%、华中区28%、西南区17%。其余27%是古北界的蒙新、华北和东北区的成分。由此构成了东洞庭湖爬行动物较为独特的区系特征。 东洞庭湖自然保护区爬行动物中部分珍稀物种被IUCN评级收录：中华鳖PelodiscussinensisWeigmann、王锦蛇ElaphecarinataGunther、黑眉锦蛇ElaphetaeniuraCope、灰属蛇PtyaskorrosSchlegel、乌梢蛇ZaocysdhumnadesCanton、银环蛇指名亚种BungarusmulticinctusBlyth、眼镜蛇Najaatra、蝮蛇短尾亚种GloydiusbrevicaudusStejnege共8种，被列为易危级别（VU）；中国水蛇EnhydrischinensisGray被列为近危级别（NT）；乌龟Chinemysreevesii（Glay）和黄缘闭壳龟CuoraflavomarginataGray被列为濒危物种（EN）。被IUCN收录的该11种爬行动物占整个东洞庭湖自然保护区爬行类种数的44%。眼镜蛇Najaatra和黄缘闭壳龟CuoraflavomarginataGray是国际贸易公约附录二保护动物，占整个保护区爬行类种数的8%。保护区所发现的24种爬行动物属于国家林业局相关文件规定的有益的或者有重要经济、科学研究价值的国家保护物种，占整个保护区爬行动物总物种数的96%。22种为湖南省地方重点保护物种，占整个保护区爬行类种数的88%。此保护区中有2种爬行动物为中国特有物种，分别是：北草蜥Takydromusseptentrionalis（Guenther）和乌梢蛇Zaocysdhumnades（Canton）。 （4）鸟类 经调查统计，东洞庭湖自然保护区共发现鸟类251种，隶属于17目55科（见附录4）。保护区鸟类种数占全国鸟类种数的18.86%，占湖南省的56.03%。所发现科数占全国鸟类科数的54.45%，占湖南省的77.46%。所发现目数占全国鸟类数的70.83%，占湖南省的89.47%，鸟类的华中区和华南区、西南区成分最高，其区系成分比例分别为19%、19%、15%。其实华北区和东北区，再次是蒙新区和青藏区，其成分主要以东洋界为占54%，古北界中又以华北区和东北区成份为高，这与东洞庭湖所处的地理位置和环境特点有直接关系，中国东部季风区的鸟类渗透到这里比西部高原干旱地区来得容易，同时这也印证了张荣祖和郑作新等人的中国动物分布论。 东洞庭湖自然保护区调查发现的251种鸟类中，国家Ⅰ级保护动物有黑鹳Ciconianigra、东方白鹳Ciconiaboyciana、中华秋沙鸭Mergussquamatus、白鹤Grusleucorodia、白头鹤Grusmonacha5种，占保护区鸟类总种数的1.59%；国家Ⅱ级保护物种有22种，占整个保护区鸟类种数的8.76%，它们分别是：白琵鹭Platalealeucorodialeucorodia、白额雁Anseralbifronsfrontalis、小天鹅Cygnuscolumbianus、鸳鸯Aixgalericulata、雀鹰Accipiternisusnisosimilis、松雀鹰Accipitervirgatusaffinis、日本松雀鹰Accipitergularisgularis、普通鵟Buteobuteojaponicus、白尾鹞Circuscyaneuscyaneus、燕隼Falcosubbuteostreichi、阿穆尔隼Falcoamurensis、红隼Flacotinnunculusinterstincyus、灰鹤Grusgruslilfordi、白枕鹤Grusvipio、小鸦鹃Centropusbangalensis、草鸮Tytocapensischinensis、东方角鸮Otussuniamalaysnus、领角鸮Otusbakkamoenaerythrocampe、领鸺鹠Glaucidiumbrodiei、斑头鸺鹠Glaucidiumcuculoideswhiteleyi、长耳鸮Asiootusotus、短耳鸮Asioflammeusflammeus；34种为国际贸易公约收录物种，占保护区鸟类种数的13.55%；122种为中日候鸟保护物种，占保护区鸟类种数的48.61%；34种为中澳候鸟保护物种，占13.55%；197种为国家林业局规定范围内的“三有”物种，占保护区鸟类种数的78.49%；110种为湖南省地方重点保护物种，占保护区鸟类种数的43.82%。 （5）哺乳类 经调查统计，东洞庭湖自然保护区共发现哺乳动物33种，隶属于7目14科（见附录5）保护区哺乳动物种数占全国哺乳动物物种熟的5.69%，占湖南省的34.74%；所发现科数占全国哺乳动物科数的28%，占湖南省50%；所发现目数占全国哺乳动物目数的50%，占湖南省的77.78%。东洞庭湖自然保护区哺乳动物区系特征呢个以东洋界为主（63%）。该地区哺乳动物具有七个区系特征，但是华中区成分占24%，华南区成分占20%，西南成分占19%，可见华中区、华南和西南区的区系特征最为显著。其次是华北区、东北区、蒙新区，比例最小的是青藏区。在这种南北混杂、东西渗透的格局是该地区哺乳动物区系特征的最大特点。 东洞庭湖自然保护区哺乳动物中，麋鹿Elaphurusdavidianus是国家Ⅰ级保护动物，同时也被IUCN列为野外灭绝（EW）物种；江豚Neophocaenaphocaenoides、小灵猫Viverriculaindicapallida（Gray）、獐Hydropotesinermisinermis是国家Ⅱ级保护动物；小麂Muntiacusreevesireevesi（Ogilby）、麋鹿Elaphurusdavidianus、华南兔LepussinensisGray是中国特有物种；6种为国际贸易公约收录物种，占此保护区哺乳动物种数的18.18%，它们分别是：江豚Neophocaenaphocaenoides、黄鼬Mustelasibiricadavidiana（Milner-Edwards）、黄腹鼬Mustelakathiah、花面狸Pagumalarvatalarvata（Hamilton-Smith）、小灵猫Viverriculaindicapallida（Gray）、豹猫FelisbengalensischinensisGray；6种被IUCN列为近危级别（NT），占此保护区哺乳动物种数的18.18%，它们分别是：普氏蹄蝠Hipposiderosprattipratti、中菊头蝠Rhinolophusaffinishimalayanus、黄鼬Mustelasibiricadavidiana（Milner-Edwards）、黄腹鼬Mustelakathiah、鼬獾Melogalemoschataferreogrisea（Hilzheimer）、花面狸Pagumalarvatalarvata（Hamilton-Smith）；5种被列为易危级别（VU），占此保护区哺乳动物种数的18.18%，它们分别是：犬吻蝠Tadaridaplicata、小灵猫Viverriculaindicapallida（Gray）、豹猫FelisbengalensischinensisGray、小麂Muntiacusreevesireevesi（Ogilby）、獐Hydropotesinermisinermis；15种为湖南省地方重点保护物种，占此保护区哺乳动物种数的45.45%；10种为国家林业局规定范围内的“三有”物种。 3.7.2长江监理段四大家鱼国家级水产种质资源保护区 长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区总面积15996公顷，其中核心区面积6294公顷，实验区9702公顷。特别保护期为4月1日—6月30日。保护区位于湖北省监利县长江江段，范围在东经112°42′47"—113°18′11"，北纬29°27′46"—29°48′31"之间，由老江河长江故道长20.0Km和长江干流78.48Km江段水域组成，全长98.48Km。保护区江段上起监利县大垸柳口闸，下至监利县白螺镇韩家埠，流经杨家湾、沙咀、左家滩、盐船、上沙村、老江河长江故道、孙梁洲、白螺矶、韩家埠。其中长江干流保护区由3段水域构成，保护区上段由监利县大垸农场管理区柳口至容城镇新洲沙咀轮渡码头，中段由三洲镇左家滩经老江河故道至柘木乡孙梁洲，下段由白螺镇白螺矶至韩家埠。核心区有3段水域，长41.8Km，分别是自监利县红城乡杨家湾至容城镇新洲沙咀轮渡口江段，长度15.80Km，面积3634公顷，范围在东经112°49′51"—112°55′26"，北纬29°45′52"—29°43′7"之间；三洲镇盐船轮渡口至上沙村江段，长度6.00Km，面积960公顷，范围在东经112°56′25"—112°55′38"，北纬29°29′3"—29°32′31"之间；老江河长江故道（三洲镇熊洲闸至柘木乡孙梁洲闸），长度20.0Km，面积1700公顷，范围在东经112°59′45"—113°4′13"，北纬29°30′46"—29°30′51"之间。实验区有4段水域，长56.68Km，分别是大垸管理区柳口至红城乡杨家湾江段，长度12.93Km，面积1294公顷，范围在东经112°42′47"—112°49′51"，北纬29°44′14"—29°45′52"之间；三洲镇左家滩至盐船轮渡口江段，长度12.64Km，面积1896公顷，范围在东经112°55′59"—112°55′38"，北纬29°32′31"—29°38′44"之间；三洲镇上沙村至柘木乡孙梁洲江段，长度17.18Km，面积3780公顷，范围在东经112°56′25"—113°3′47"，北纬29°29′3"—29°30′16"之间；白螺镇白螺矶至韩家埠江段，长度13.93Km，面积2732公顷，范围在东经113°12′37"—113°18′11"，北纬29°32′8"—29°37′51"之间。主要保护对象为青鱼、草鱼、鲢、鳙“四大家鱼”，其他保护对象为保护区内的其它水生生物。 青鱼：MylopHaryngodonpiceus(Richardson)，是一种颜色青的鱼，主要分布于我国长江以南的平原地区，长江以北较稀少。体长，略呈圆筒形，腹部平圆，无腹棱。尾部稍侧扁。吻钝，但较草鱼尖突。上颌骨后端伸达眼前缘下方。眼间隔约为眼径的3.5倍。鳃耙15～21个，短小，乳突状。咽齿一行，4⑸/5⑷，左右一般不对称，齿面宽大，臼状。鳞大，圆形。侧线鳞39～45。体青黑色，背部更深；各鳍灰黑色，偶鳍尤深。背鳍软条7～9枚；臀鳍软条8～10枚，体长可达145厘米。 草鱼：CtenopHaryngodonidellus(CuvieetValeciennes)，草鱼属鲤形目鲤科雅罗鱼亚科草鱼属。草鱼的俗称有：鲩、鲩鱼、油鲩、草鲩、白鲩、草鱼、草根（东北）、海鲩（南方）、混子、黑青鱼等。栖息于平原地区的江河湖泊，一般喜居于水的中下层和近岸多水草区域。性活泼，游泳迅速，常成群觅食。为典型的草食性鱼类。草鱼幼鱼期则食幼虫，藻类等，草鱼也吃一些荤食，如蚯蚓，蜻蜓等。在干流或湖泊的深水处越冬。生殖季节亲鱼有溯游习性。因其生长迅速，饲料来源广，是中国淡水养殖的四大家鱼之一。 鲢：HypopHthalmichthysmolitrix(CuvieretVelenciennes)，鲢鱼又叫白鲢、水鲢、跳鲢、鲢子，属于鲤形目，鲤科，是著名的四大家鱼之一。鲢鱼是典型的滤食性鱼类，在鱼苗阶段主要吃浮游动物，长达1.5厘米以上时逐渐转为吃浮游植物，亦吃豆浆、豆渣粉、麸皮和米糠等，更喜吃人工微颗粒配合饲料。适宜在肥水中养殖。肠管长度约为体长的6-10倍。鲢鱼的性成熟年龄较草鱼早1-2年。成熟个体也较小，一般3公斤以上的雌鱼便可达到成熟。5公斤左右的雌鱼相对怀卵量约4-5万粒/公斤体重，绝对怀卵量20-25万粒。卵漂浮性。产卵期与草鱼相近。在天然河流中可重达30-40公斤。在池养条件下，如果饵料充足的话，1龄鱼可达到0.8公斤上下。 鳙：Bighead，Bigheadcarp产于江湖，似鲢而黑，头甚大。俗呼黑鲢，又称鲢胖头。鳙鱼体侧扁，头极肥大。口大，端位，下颌稍向上倾斜。鳃耙细密呈页状，但不联合。胸鳍长，末端远超过腹鳍基部。体侧上半部灰黑色，腹部灰白，两侧杂有许多浅黄色及黑色的不规则小斑点。鳙喜欢生活于静水的中上层，动作较迟缓，不喜跳跃。以浮游动物为主食，亦食一些藻类。分布于亚洲东部，我国各大水系均有此鱼。 3.8主要环境保护目标（列出名单及保护级别） （1）水环境保护目标 根据现场踏勘以及工可资料，本项目的建设涉及4座桥梁。项目无涉水桥梁。本项目主要水环境保护目标见表3.8-1。 （2）生态环境保护目标 本工程生态环境保护目标涉及沿线耕地、林地植被、野生动物以及公路动土范围内的水土保持设施等，具体详见表3.8-2。 （3）声环境、环境空气保护目标 声环境、环境空气保护目标见表3.8-3。

表3.8-1主要水环境保护目标示意图

| 项目名称 | 保护目标 | 照片 | 与工程相对位置 | 水体功能及保护级别 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G240、G353洞庭湖大桥与沿湖路交叉升级工程 | 洞庭湖 |  | 本项目距洞庭湖河堤约80m | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准 | 本项目不涉及洞庭湖，不会对其产生影响。 |

表3.8-2生态环境保护目标

| 项目 | 保护目标 | 与工程相对位置 | 性质/规模 | 保护级别或要求 | 可能的工程影响因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳阳洞庭湖大桥（G353）与沿湖大道（G240）交叉改建一期工程 | 农业生态系统 | B匝道两侧分布有农业生态系统 | 沿线分布的耕地为旱地，农作物以果树以及蔬菜为主 | 不得超越改建公路红线侵占、填压、破坏耕地；确保临时占用耕地的复耕 | 公路永久占地造成耕地的减少、公路临时用地占用耕地 |
|  | 河流生态系统 | 本项目距洞庭湖约80m | 自然保护区 | 国家级自然保护区，减少施工对河流的破坏 | 本项目不涉及洞庭湖自保护区，项目不会对其产生影响 |
|  | 水土保持 | 全线 | 水土流失重点治理区 | 路基边坡、弃渣场等得到良好防护与生态恢复 | 路基施工，弃渣场、施工场地等临时占地 |
|  | 景观 | 沿线区域 | 城乡、村落、河流景观 | 减少对自然景观破坏，做到与区域景观协调 | 施工破坏、设计不合理 |
|  | 动、植物 | 沿线区域 | 多为常见野生动物种类，无珍稀野生保护动物物种。 | 减少临时用地对林地的占用，及时进行项目沿线的植被恢复 | 路基施工及人为折损、砍伐 |
|  | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区 | 本项目距其边界为80m | 总面积19万公顷，核心区2.9万公顷，缓冲区3.64万公顷，实验区12.46万公顷区 | 不得越线侵占，破坏其生态环境 | 本项目不涉及洞庭湖自保护区，项目不会对其产生影响 |
|  | 长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区 | 本项目距其边界为80m | 总面积15996公顷，其中核心区面积6294公顷，实验区9702公顷，由老江河长江故道长20.0千米和长江干流78.48千米江段水域组成，全长98.48千米 | 确保保护区水生生物，尤其是青鱼、草鱼、鲢、鳙“四大家鱼”尽量少受工程施工和营运的影响 | 本项目不涉及长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区，不会对其产生影响 |
|  | 岳阳楼-洞庭湖风景名胜区 | 本项目不在该风景名胜区范围内，项目位于该风景名胜区的东南侧，距其边界最近距离为1.4km | 国家级风景名胜区，总面积332.96km2 | 确保各景区、景点不遭到破坏 | 本项目不涉及岳阳楼-洞庭湖风景名胜区 |

表3.8-3声环境保护目标

| 项目 | 序号 | 名称 | 桩号 | 首排距路中心线/红线距离（m） | 高差 | 首排户数/4a类区户数/评价范围内总户数 | 与路 关系 | 环境特征 | 现场照片 | 环境空气/声环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G240、G353洞庭湖大桥与沿湖路交叉升级工程 | 1 | 盛大龙庭 | B匝道右侧 | 202.25/198 | 1.2 | 46/0/46 | 路右侧 | 侧对，为23层高层住宅房屋质量较好；主要噪声源为交通噪声和社会生活噪声。 |  | 二级/2类 |
|  | 2 | 洞庭社区 | B匝道右侧 | 154.25/150m | 2.4 | 10/0/10 | 路右侧 | 侧对，多为3~5层楼房，砖混结构，铝合金窗，房屋质量较好；主要噪声源为社会生活噪声 |  | 二级/2 |
|  | 3 | 汴河社区 | A匝道右侧 | 69.25/65 | 1.8 | 90/0/540 | 路右侧 | 背对，多为3~5层楼房，砖混结构，铝合金窗，房屋质量较好；主要噪声源为社会生活噪声 |  | 二级/2类 |
|  | 4 | 捕捞社区 | A匝道右侧 | 64.25/60 | 1.2 | 60/0/260 | 路右侧 | 侧对，多为3~5层楼房，砖混结构，铝合金窗，房屋质量较好；主要噪声源为交通噪声和社会生活噪声 |  | 二级/2类 |
|  | 5 | 岳阳市诺亚幼儿园 | A匝道右侧 | 66.25/62 | 1.6 | 学生约60人 | 路右侧 | 侧对，多为1~2层楼房，砖混结构，铝合金窗，房屋质量较好；主要噪声源为社会生活噪声 | / | 二级/2类 |

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）水环境：项目周边地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （3）声环境：项目道路两侧征地红线外35m以内区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，征地红线外35m以外执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准；评价范围内学校、医院等特殊声环境敏感点执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气：沥青烟、粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。 （2）污水：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。 （3）噪声：施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）要求。 （4）固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改通知单，《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。 |
| 总量控制指标 | 本项目无需申请总量。 |

五、建设项目工程分析

5.1产污流程简述（图示）： 本项目建设包括匝道桥工程和道路工程，项目在施工过程中，主要对沿线生态环境、社会环境、环境空气、环境噪声和水环境等产生影响。 道路施工工艺流程图见下图。 图5.1-1道路工程施工流程图 匝道桥工程施工流程见下图。 图5.1-2匝道桥工程施工工艺流程图 图5.1-3 桥梁预制件制备流程图 本项目施工过程中采用商品混凝土和商品沥青，不在现场设沥青混凝土搅拌站。项目设置2处施工营地，用于材料的堆放。项目大部分施工人员为附近的村民，租用当地民房作为施工生活用房，不设置施工场地食宿。 5.2污染源分析 5.2.1施工期污染源分析 5.2.1.1施工期废气污染源分析 本项目不设沥青搅拌站，施工期空气污染主要是车辆运输、施工场地、施工现场等施工过程中产生的扬尘。施工期扬尘主要产生于以下作业过程或施工环节： a.土方开挖、堆放、清运、回填及场地平整等作业过程中产生的扬尘污染，其扬尘污染与作业方式、泥土含湿量、场地压实程度、风速大小等因素有关； b.粉状筑路材料的运输、装卸等环节粉尘散落到周围大气中，以及施工过程中产生的粉尘、沥青烟等污染环境空气。 c.粉状筑路材料堆放期间由于风吹会造成扬尘污染，尤其是在风速较大的气象条件下，扬尘的污染更为严重； d.施工运输车辆往来将产生道路二次扬尘污染，二次扬尘与路面积尘量、积尘湿度、车辆行驶速度、风速大小等因素有关。 e.预制件制备过程中产生的扬尘。 ①施工扬尘 项目对大气环境的影响主要发生在施工期，在基础土石方开挖、堆放、回填和清运过程中及建筑材料运输、装卸、堆放、取料、搅拌、预制件制备等过程中均可能产生扬尘污染及爆破产生的粉尘，短期内将使局部区域空气中的TSP增加；各种施工车辆排放废气的主要污染物为CxHy、CO、NOx等。同时施工垃圾堆放和清运过程也将对局部的大气环境造成一定不良影响。 施工扬尘和粉尘量的大小与施工条件、管理水平、机械化程度、施工季节、土质和气象等诸多因素有关，较难确定。根据同类项目现场实测结果进行类比，道路施工现场的TSP日均浓度在0.12mg/m3～0.16mg/m3之间，距离施工现场50m的浓度为0.014mg/m3～0.056mg/m3之间。 本项目预制件使用量较少，预制件制备过程的粉尘的产生量较少，预制场粉尘采用定期清扫和洒水的方式降低粉尘的排放量。 ②道路扬尘 项目施工期间交通运输将产生扬尘，汽车产生的道路扬尘量与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量、尘土湿度等因素有关。类比桑植至张家界公路工程施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，灰土运输车辆下风向50m处浓度为11.625mg/m3；下风向100m处为9.694mg/m3；下风向150m处浓度为5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准。施工运输车辆产生的扬尘污染较严重，应加强对施工期的环境空气监测和运输道路的车辆管理工作，减轻道路扬尘造成的空气污染 ③沥青摊铺烟气 本工程采用商品沥青混凝土，沥青混凝土摊铺过程中，会有少量沥青烟气产生。根据类似公路的调查资料，类比估算沥青铺摊烟尘：下风向40m外苯并[a]芘低于0.00000lmg/m3(标准值为0.01μg/m3)，酚在下风向50m左右≤0.01mg/m3(前苏联标准值为0.01mg/m3)，THC在50m左右≤0.16mg/m3(前苏联标准值为0.16mg/m3)。采取相应防护和规避措施即可，如铺设时避开居民出入高峰期，设置警告标识要求避让等。 ④施工机械废气 施工过程中各类燃油动力机械在开挖、平整等施工作业以及车辆在行驶过程中，会产生各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、SO2、NOx以及未完全燃烧的HC等。由于本项目施工场地开阔，燃油废气排放量小，且属间断性无组织排放，因此对其不加处理也可达到相应的标准。 ⑤拆迁废气 本项目无房屋拆迁，项目拆迁方式为人工拆迁，施工过程中无爆破施工。项目拆迁过程中无废气产生。 ⑥焊接烟尘 本项目桥梁预制件制备过程中会产生焊接烟尘。焊烟是分散飘浮于空气中的气溶胶，焊接烟尘粒子小，烟尘呈碎片状，粒径为1μm左右，其绝大部分为可吸入金属氧化物粉尘，当操作工人长期在通风不良和没有防护措施的环境中进行焊接作业时，易患电焊尘肺等职业病,造成职业健康危害。本项目预制件使用量少，因此其焊接烟尘的产生量很少。 5.2.1.2施工期废水污染源分析 ①施工生产区生活污水排放源强 项目总施工期为12个月，施工高峰期总人数约为50人，施工期生活污水主要来自施工人员日常生活，一般不含有毒物质，但有机物和总磷、总氮含量高，细菌数指标差。类比其他工程，施工期施工人员人均生活用水取0.12m3/人·天，人均日排污水按80%计，则日最高生活污水排放量为4.8m3/d。类比同类型生活污水中主要污染物的浓度下表。 表5.2-1施工期施工生产区生活污水中主要污染物浓度 主要污染物; BOD5; COD; 氨氮; SS; 动植物油. 浓度(mg/L); 150; 300; 40; 400; 40. ②施工废水 施工废水包括施工机械跑、冒、滴、漏的油污、露天机械被雨水冲刷后产生的污水以及机械设备冲洗废水、预制场养护废水 a.机械设备冲洗废水、施工机械跑、冒、滴、漏的油污、露天机械被雨水冲刷后产生的污水，污染因子主要为SS和石油类，SS浓度可达500~4000mg/L。上述含油废水经隔油沉淀处理后回用于机械设备冲洗。 b.预制场采用商品混凝土制备桥梁构件过程中，需对混凝土构件进行洒水养护，产生养护废水，此外，沥青混凝土路面需要少量路面养护水，也将产生养护废水，主要污染物是SS，经沉淀处理后用于路面洒水降尘。 5.2.1.3施工期噪声污染源分析 施工噪声主要来自施工机械、预制件制备噪声以及运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在75dB（A）以上，其中声级最大的是打桩机，声级达100dB（A），施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域居民等声环境敏感点的正常生活产生不利影响。 （1）施工机械噪声 施工设备中噪声级较高的机械设备有推土机、挖掘机、装载机、打桩机、搅拌机、振捣棒、吊车等，这部分噪声虽然是暂时的，但由于本项目施工机械较多，这些施工机械一般都具有高噪声、无规则等特点，如不加以控制，往往会对道路沿线附近的居民点和学校等声环境敏感点产生较大的噪声污染。这些设备、机械的运行噪声见下表。 表5.2-2主要施工机械不同距离处的噪声级单位：dB（A） 阶段; 机械名称; 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 基础施工阶段; 装载机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 推土机; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 54.5; 52. 打桩机; 100; 94; 88; 82; 78; 76; 74; 70; 68. 路面施工阶段; 压路机; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54. 平地机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 摊铺机; 87; 81; 75; 69; 65.5; 63; 61; 57.5; 55. 拌合机; 87; 81; 75; 69; 65.5; 63; 61; 57.5; 55. （2）运输车辆噪声 施工期需要运输土石方、原材料，物料运输车流量增加，施工过程中使用的大型货运卡车，其噪声级高达95dB（A），施工期交通运输车辆噪声源见下表。 表5.2-3施工运输车辆噪声级 声源; 大型载重车; 混凝土罐车、载重车; 轻型载重卡车. 声级dB（A）; 95; 80-85; 75. 5.2.1.4施工期固体废物分析 施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾，其中建筑垃圾主要来源于沿线建筑物拆迁。 ①拆迁建筑垃圾 施工期建筑垃圾主要为工程拆迁所产生的废弃砖石材料，工程拆迁由业主单位负责，本项目无房屋拆迁，项目拆迁内容主要为电力杆、通讯灯等。本项目施工期拆迁产生的建筑垃圾约20t。 ②施工人员生活垃圾 本项目施工期最大施工人数约为50人，生活垃圾产生量相对较少，按按1.0kg/人.d计，则项目施工期生活垃圾产生量为50kg/d。 ③土石方弃渣 本项目土石方平衡，项目无多余弃方产生。 ④桥梁桩基施工废渣 根据现场调查，桥梁桩基施工将产生废泥浆及钻渣堆用于回填路基。 ⑤预制件废弃物 本项目预制场产生的废弃物主要为焊渣及焊条、废弃钢筋等。本项目预制件使用量少，其预制场废弃物产生量很少，预制场废弃物交由物资公司回收。 5.2.2运营期污染源分析 5.2.2.1噪声污染源 道路项目运营期噪声为车辆行驶产生的交通噪声。在路桥上行驶的机动车辆噪声源为非稳定态源。车辆行驶过程中，发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声；车辆行驶中引起的气流湍东、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声。另外，由于路面平整度等原因也会使行驶的汽车产生整车振动引发噪声。不同类型车辆噪声源差异很大，同一类型车辆由于车速及载重量的不同也不一样。为了科学地实现交通噪声影响预测，我国在总结大量实测与研究的基础上，获得了大、中、小型车不同车型实验条件下相应的单车辐射声级的统计数值，并依次作为交通噪声影响预测中各类型车的噪声源强。 本项目匝道设计车速为40km/h，预测车速可采用单车车速预测公式计算，但该公式只适用于设计车速在48km/h以上，故本次评价匝道车速全部按设计车速40km/h计算。本项目匝道各预测特征年、不同路段昼、夜间各类型车平均车速预测结果见下表。 表5.2-4运营期各期各车型预测平均行驶车速单位：km/h 特征年; 昼间; 夜间. 小型; 中型; 大型; 小型; 中型; 大型. A、B匝道; 2022; 40; 40; 40; 40; 40; 40. 2028; 40; 40; 40; 40; 40; 40. 2036; 40; 40; 40; 40; 40; 40. 根据公路交通噪声排放源试验结果，确定各类车辆在不同车速正反平均辐射声级，第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）L0i按下式计算： 小型车LoS=12.6+34.73lgVS 中型车LoM=8.8+40.48lgVM 大型车LoL=22.0+36.321lgVL 式中：右下角注S、M、L——分别表示小、中、大型车； Vi——该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 根据以上公式计算，本项目各期小、中、大型车辆单车平均辐射声级预测结果见下表。 表5.2-5营运期各车型单车噪声排放源强 路段; 时段; 小型车; 中型车; 大型车. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. A、B匝道; 2022; 68.24; 68.24; 73.65; 73.65; 80.19; 80.19. 2028; 68.24; 68.24; 73.65; 73.65; 80.19; 80.19. 2036; 68.24; 68.24; 73.65; 73.65; 80.19; 80.19. 5.2.2.2废气污染源 运营期产生的废气主要为汽车尾气和扬尘 ①汽车尾气 汽车尾气污染物主要来自曲轴箱窜气、燃油系统挥发和排气管尾气的排放，大部分碳氢化合物和几乎全部的NOx、CO和HC都来源于排气管。CO是燃料在发动机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种气缸燃料分配的均匀性。NOx的产生是过量空气中的氧气和氮气在高温高压下气缸的产物。碳氢化合物产生于气缸壁面淬冷效应和混合气不完全燃烧。此外，汽车尾气中还含有少量非甲烷总体。 根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03－2006，交通部），车辆排放污染物线源强计算采用如下方法： 式中：Qj——j类气态污染物排放强度，mg/s·m； Ai——i型车预测年的小时交通量，辆/h； Eij——汽车专用公路运行工况下，i型车j类排放物在预测年的单车排放因子采用《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03－2006，交通部）推荐值。推荐值见下表。 表5.2-6现阶段车辆单车排放因子推荐值（g/km·辆） 平均车速; 50; 60; 70; 80; 90; 100. 小型车; NO2; 1.77; 2.37; 2.96; 3.71; 3.85; 3.99. 中型车; 5.40; 6.30; 7.20; 8.30; 8.8.; 9.30. 大型车; 10.44; 10.48; 11.10; 14.71; 15.64; 18.38. 小型车; CO; 31.34; 23.68; 17.90; 14.76; 10.24; 7.72. 中型车; 30.18; 26.19; 24.76; 25.47; 28.55; 34.78. 大型车; 5.25; 4.48; 4.10; 4.01; 4.23; 4.77. 小型车; THC; 8.14; 6.70; 6.06; 5.30; 4.66; 4.02. 中型车; 15.21; 12.42; 11.02; 10.10; 9.42; 9.10. 大型车; 2.08; 1.79; 1.58; 1.45; 1.38; 1.35. 本项目设计时速为40km/h，本次评价通过50km/h废气的排放源强折算为40km/h的废气排放源强。本评价所选取的预测评价因子为NO2、CO。污染物排放源源强值见下表。 表5.2-7拟建项目道路污染物NO2、CO排放源强统计表单位：mg/s·m 道路名称; 污染物; 排放源强. 2022年; 2028年; 2036年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. A匝道; NO2; 0.072; 0.036; 0.115; 0.057; 0.131; 0.065. CO; 0.599; 0.299; 0.984; 0.492; 1.117; 0.554. THC; 0.188; 0.095; 0.309; 0.154; 0.350; 0.174. B匝道; NO2; 0.119; 0.059; 0.196; 0.096; 0.221; 0.111. CO; 1.003; 0.501; 1.654; 0.826; 1.865; 0.933. THC; 0.314; 0.158; 0.520; 0.260; 0.586; 0.294. ②扬尘 扬尘污染也是公路运营期的污染源之一，其产生的原因一方面为公路上行驶的汽车轮胎接触路面而使路面积尘扬起，产生的二次扬尘污染；另一方面为运输车辆在运送物料时，由于洒落、风吹等原因，产生的扬尘污染。 5.2.2.3废水污染源分析 本项目全线范围内不设置服务区、停车区、收费站等。因此，营运期不产生废水，营运期影响水体的主要为地表径流水。 路(桥)面径流是道路营运期产生的非经常性污水，主要是雨水冲刷路面而形成。路面径流中含有一定量的SS、石油类等污染物，其污染物浓度取决于多种因素，如交通强度、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等。因此，影响路面径流污染物浓度的因素是多种多样的，由于其影响因素变化性大、随机性强、偶然性高，使其水质变化幅度较大。 ①路(桥)面雨水量计算 降雨期间路、桥面产生的径流量由下式计算： W=A×h×L×10-3 式中：W——桥面/路面径流流量（m3/a）； A——桥梁/路面宽度（m）； L——桥面/路面长度（m）； h——降雨强度（mm/a）。 由上式可以看出，桥面径流量决定于降雨量。本项目路段所经地区年降雨量为1302.4mm，按最大降雨量进行估算桥面径流量。拟改建工程主要跨河桥梁降雨期的径流量值见下表。 表5.2-8运营期主要跨河桥面径流估算结果 项目; 中心桩号; 桥梁宽度（m）; 长度（m）; 年平均桥面 径流量（m3/a）. 岳阳洞庭湖大桥（G353）与沿湖大道（G240）交叉改建一期工程; A匝道; 7; 332.5; 3031.34. B匝道; 3.5; 393.5; 1793.73. ②路（桥）面雨水中的污染物浓度 项目运营期主要的水污染源为降雨冲刷桥（路）面产生的桥（路）面径流污水，路面径流污染物主要是SS、石油类和BOD5，污染物浓度受限于多种因素，如车流量、车辆类型、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等，因此具有一定程度的不确定性。由于影响因素变化性大、随机性强，偶然性高，很难得出一般规律和统一的测算方法。 国家环保总局华南环科所曾对南方地区路面径流污染情况进行过试验，试验方法为：采用人工降雨方法形成路面径流，两次人工降雨时间段为20天，车流和降雨是已知，降雨历时为1小时，降雨强度为81.6mm，在1小时内按不同时间采集水样，最后测定分析路面污染物变化情况见下表。 表5.2-9路、桥面径流中污染物浓度测定值 项目; 5~20min; 20~40min; 40~60min; 均值. SS（mg/L）; 231.42~158.52; 185.52~90.36; 90.36~18.71; 100. BOD5（mg/L）; 7.34~7.30; 7.30~4.15; 4.15~1.26; 5.08. 石油类（mg/L）; 22.30~19.74; 19.74~3.12; 3.12~0.21; 11.25. 由上表可知，通常从降雨初期到形成径流的30min内，雨水中的SS和石油类物质的浓度较高，半小时后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，降雨历时40~60分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。 5.2.2.4固体废物 项目不设收费站、服务区等服务设施，营运期固体废弃物主要为交通垃圾，如纸屑、果皮、塑料用具等废弃物，以及司机、沿线居民在道路上乱丢弃饮料袋，易拉罐等生活垃圾。 5.2.2.5生态环境 ①营运期随着水土保持工程和土地复垦措施的实施将恢复植被、改善被破坏的生态环境，减少水土流失。 ②公路运营对区域生态环境的完整性有轻微的不利影响，通过施工工艺的调整，以及采取适当的生态保护和恢复措施，不利影响可以降至可接受的程度。 ③运营期公路上交通车辆车辆噪声、夜间灯光对沿线野生动物穿行、栖息有轻微的不利影响。 ④公路运营对沿线生态系统功能有轻微影响。 ⑤突发性危险品货运列车事故易引发水污染、环境空气、土壤污染等事件，进而影响自然保护区的生态环境。 ⑥随着运输量的增长，汽车运营噪声和汽车尾气将影响道路沿线附近自然保护区内野生植物与动物生存环境，并产生一定的负面影响。 5.2.2.6危险品运输 根据调查，项目区域主要产业为城市区域，项目可能存在的危险化学品运输主要有油料，本次风险评价结合本项目存在的风险隐患进行风险识别，主要有： （1）车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏。 （2）危险化学品的运输车辆发生交通事故后，化学危险品发生泄漏。 当运输有毒有害或易燃易爆品等危险品车辆在因交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中突发性发生溢漏、爆炸、燃烧等时，将在很短时间内造成一定面积的恶性污染事故，对当地环境造成较大危害，给国家财产造成损失

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 施工扬尘 |  | TSP | 0.12~0.16mg/m3 | 0.12~0.16mg/m3 |
|  |  | 预制场粉尘 |  | TSP | 少量 | 少量 |
|  |  | 运输扬尘 |  | TSP | 5.093mg/m3 | 5.093mg/m3 |
|  |  | 施工机械废气 |  | CxHy、CO、NOx | 少量 | 少量 |
|  |  | 沥青摊铺烟气 |  | 苯并芘、酚 | 少量 | 少量 |
|  |  | 预制场焊接烟尘 |  | 焊接烟尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 拆迁 |  | TSP | 少量 | 少量 |
|  | 水污染物 | 施工生产废水 |  | SS、石油类 | 少量 | 施工生产废水经隔油、沉淀处理后回用，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网 |
|  |  | 施工人员生活污水 |  | 氨氮、COD、BOD5 | 4.8m3/d |  |
|  | 固体废物 | 建筑物拆迁 |  | 建筑垃圾 | 20m3 | 全部回填至路基桥梁的绿化区域 |
|  |  | 施工人员 |  | 生活垃圾 | 50kg/d | 委托当地环卫部门进行统一收集处埋 |
|  |  | 预制场废弃物 |  | 焊渣及焊条、废弃钢筋等 | 少量 | 交由物资部门回收 |
|  |  | 桥梁桩基施工 |  | 废泥浆 | 少量 | 回填路基 |
|  | 噪声 | 施工过程 |  | 施工机械噪声 | 70~90dB（A） | 70~90dB（A） |
|  |  | 施工过程 |  | 交通运输噪声 | 95dB（A） | 95dB（A） |
| 运行期 | 大气污染物 | 汽车尾气（中期，昼间） | A匝道 | NO2 | 0.1153mg/s·m | 0.1153mg/s·m |
|  |  |  |  | CO | 0.984mg/s·m | 0.984mg/s·m |
|  |  |  |  | THC | 0.309mg/s·m | 0.309mg/s·m |
|  |  |  | B匝道 | NO2 | 0.196mg/s·m | 0.196mg/s·m |
|  |  |  |  | CO | 1.654mg/s·m | 1.654mg/s·m |
|  |  |  |  | THC | 0.520mg/s·m | 0.520mg/s·m |
|  |  | 运营期 |  | TSP | 少量 | 少量 |
|  | 水污染物 | 路、桥面径流 |  | SS | 231~158.52mg/L | 231~158.52mg/L |
|  |  |  |  | BOD5 | 7.34~7.30mg/L | 7.34~7.30mg/L |
|  |  |  |  | 石油类 | 22.30~19.74mg/L | 22.30~19.74mg/L |
|  | 固体废物 | 道路运营期 |  | 交通垃圾 | 少量 | 定期清扫，交由环卫部门处理 |
|  | 噪声 | 形式车辆 |  | 噪声 | 60~80dB(A) | 达标排放 |
| 主要生态环境影响： 根据现场踏勘，项目沿线植被以野生杂草和低矮灌木为主，无大面积自然植被群落，沿线无需要特殊保护的树种和珍稀动植物资源，建设过程中对植被的破坏较轻微。本项目建设期主要生态影响为水土流失，对当地生态环境有一定的影响，随着环境保护、水土保持措施的实施，道路沿线的生态环境将得到恢复和改善。 |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

7.1、施工期环境影响分析 7.1.1施工期生态环境影响分析 道路建设对生态环境影响大部分发生在施工期，施工期对生态环境影响和破坏的途径主要是主体工程占用，改变土地利用性质，使沿线绿地减少，植被覆盖率降低；路基取土开挖路垫，破坏地形、地貌和植被，并破坏土壤结构和肥力；工程活动扰动了自然的生态平衡，对沿线生物的生存将产生一定的不利影响。 (1)工程永久占地影响 本项目工程永久占地总面积为1.233hm2，占地类型为荒地、耕地和交通运输用地，工程永久占地将造成耕地不可逆损失，使该区域耕地绝对数减少。本项目占用耕地面积仅为0.26hm2。其余均为荒地和交通设施用地，故项目建设永久占地对居民及周边环境的影响较小。 (2)施工场地占地影响 本项目施工场地（包括施工营地、施工便道和预制场）占地面积0.18hm2，位于主体工程区内，故项目施工场地区占地对环境的影响不大。 (3)对沿线植被影响分析 ①对植被生物量的影响 本在施工阶段由于对地面进行开挖或填筑，使道路征地范围内的绿地等遭受砍伐、铲除、掩埋及践踏等一系列人为工程的破坏，而这种变化若是路基占地部分，则是永久的无法恢复。但项目后期在道路两侧进行绿化，在一定程度恢复了破坏的生物量。 ②对珍稀植物和古树名木的影响 根据现场踏勘、调查，工程沿线为绿化用地，主要有灌丛、花草等。项目区域无珍稀植物。因此，本项目的建设不会对珍稀植物和古树名录产生影响。 (4)对动物的影响 ①对两栖动物的影响 施工期施工人员的活动会导致附近的生态环境的变化，从而引起两栖类动物生存环境的变化，造成两栖类物种的迁徙和当地数量的减少。这种影响是短期的，施工活动结束后，两栖类的生存环境将会逐步得到恢复，因施工而迁徙的两栖类动物又会回来。现状调查结果表明，本工程道路沿线的两栖类动物主要栖息于绿化用地及附近的坡草丛中，本工程施工对其影响很小。 ②对爬行动物和小型兽类的影响 施工期间，对爬行动物和小型兽类的栖息地和活动有一定的影响，如啮齿目鼠类等的活动栖息地，迫使它们逃离道路生活，它们会迁移到非施工区，对其生存不会造成威胁。在低海拔分布的蜥蜴类等爬行动物，由于原分布区被部分破坏，导致这些动物远离施工区。食虫目小型兽类这类动物在施工期其种群密度将有所上升，特别是那些伴随人类生活的鼠类如家鼠等种群数量将有所增长。 ③对水生生物的影响 本工程施工过程不涉及水上施工，项目沿线无大的达标水体，主要水体为池塘，池塘中为人工养殖的鱼类，无珍稀濒危受保护的水生生物。本项目的建设基本上不会影响到水域内的水生生物，对水生生物种类、繁殖等影响小。 综上所述，工程建设对动物的不利影响只表现在物种分布范围和生境面积有所缩小，但不会造成任何物种灭绝，不存在危及生物多样性。 （4）对景观的影响分析 本工程在施工的过程中，对周围景观的影响主要表现在以下几方面： ①施工过程中基础开挖，建筑材料的堆放，尤其是施工弃土、施工垃圾的临时堆放等，都将会影响城市卫生环境和景观。 ②施工过程中的一些临时建筑物或机械设备的乱停放，也会给周围景观带来不协调的因素和影响。 ③道路工程施工过程中将设置护栏、围布等隔离措施，将会对城市的景观带来一定的影响。 ④工程施工期间，施工机械和临时工棚所产生的噪声、扬尘、废气、工程垃圾、施工排水以及施工人员的生活垃圾等都会对周围的环境造成污染；由于施工干扰，道路两侧的居民住宅的日常活动都可能受到影响和干扰，同时对城市的景观带来一定的破坏。 环评要求建设单位采取以下措施降低施工期的生态环境影响。 a、根据所在区域降雨的时间、特点和天气预报等，合理制定施工计划，在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失； b、采取临时防护措施，在道路靠近水体处设置截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流 入水塘，出现大量水土流失; c、施工过程中同步建立沉淀池、排水管道等废水处理和排放设施，确保施工废水不外排， 有效防止雨水径流造成的水土流失； d、应加强表土临时堆场的水土流失防治措施，在其周围修建挡土墙和排水沟，降雨前应 适当采取措施对其进行覆盖； e、对施工便道区、预制场路基两侧修建排水沟，并与区域排水管道相连接； f、施工过程中应尽量将可移植的植被进行移植，可采取就地后靠的方式； g、施工结束后，及时对道路和临时用地进行复绿，复绿过程中应充分利用暂存的表土，采用乔灌草相结合的绿化形式，建成立体绿化带，不留裸露地面，以减轻或防止水土流失影响。 h、施工结束后，对预制场的设备予以拆除，预制场用地进行植被复绿，复绿过程中应充分利用暂存的表土，采用乔灌草相结合的绿化形式，建成立体绿化带，不留裸露地面，以减轻或防止水土流失影响。 7.1.2施工期环境空气影响分析 （1）扬尘污染 ①施工扬尘 施工期粉尘产生于施工开挖、交通运输及爆破过程等。施工开挖属间歇性污染，交通运输属流动性污染。施工扬尘产生量主要取决于风速及地表干湿状况。工程场区风速大，大气扩散条件好，有利于废气粉尘的扩散，但是多风气象也增加了场地尘土飞扬频次。若在春季施工，风速较大，地面干燥，扬尘量将增大，对风电场周围特别是下风向区域的空气环境产生污染。而夏季施工，因风速较小，加之此季降水较多，地表较潮湿，不易产生扬尘，对区域空气环境质量的影响也相对较小。 根据北京环境科学研究院对建筑工程施工工地的扬尘测定结果，在风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度日平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气二级标准的1.6倍。在干燥和风速较大的天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度超过环境空气二级标准中日平均值0.3mg/m3的1～40倍。 为了减少该部分扬尘对周围环境的影响，应避免在大风干燥天气时进行路面开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间，应做到随挖随填。为了减轻施工扬尘对周围环境的影响，施工期间应在施工区域采取封闭围护或对车辆行驶路面进行洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，施工扬尘洒水抑尘的试验结果见下表。 表7.1-1施工期场地洒水抑尘试验结果 距离（米）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15. 洒水; 2.01; 1.04; 0.67. 由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 ②道路扬尘 项目施工期间交通运输将产生扬尘，汽车产生的道路扬尘量与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量、尘土湿度等因素有关。 表7.1-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量监测值。 表7.1-2不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘监测值单位：kg/车·辆 清洁度 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.051056; 0.085865; 0.016382; 0.144408; 0.170715; 0.207128. 10; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341401; 0.574216. 15; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.51214; 0.861323. 20; 0.25527; 0.42932; 0.628191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。车辆在运输过程中，遇到居民等敏感目标时减速慢行，定期对道路进行清扫，保持路面的清洁，对道路定期洒水降尘。采取以上措施后，道路扬尘对周围环境影响较小。 ③措施 为有效防治本项目施工扬尘可能产生的环境空气污染，建议采取以下防治措施： a施工过程中应采用商品沥青，不在现场设置沥青搅拌站； b对堆场加强管理，在施工场地两侧、物料堆场四周设置挡风墙(网)，并合理安排堆垛位置，必要时在堆垛表面掺和外加剂或喷洒润滑剂以使材料稳定，减少可能的起尘量； c在进出堆场的道路应经常洒水(包括道路经过的敏感点路段)，使路面保持湿润，并铺设竹把、草包等，以减少由于汽车经过和风吹而引起的道路扬尘； d原材料运输过程中必须选择沿线敏感点少的路段，应尽量避开人口相对较稠密的居民区，石灰等容易飞散的物料，注意运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，避免洒落引起二次扬尘。砂和石灰等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中，必需采取防风遮盖措施，以减少扬尘； f合理分配各项施工作业时间，扬尘产生量较大的施工作业尽量选择在无风或风较小的天气进行，适当加快施工进度，减少扬尘污染的时间； g在四周设置硬质围挡，尽量缩小扬尘污染范围； h施工结束时，应及时对施工临时用地进行复绿，尽可能恢复植被，发挥植被的隔尘、降尘作用； i为减少施工过程中施工车辆产生的扬尘污染，项目建设过程每个施工场地只设置一个出入口，施工机械车辆只能经该出入口出入。出入口内侧设置洗车平台，对出场车辆的车身、轮胎进行冲洗，冲洗台周边设置防溢座、导流渠等施工废水沉淀设施，在冲洗车辆场地设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水回用做洒水抑尘。 j对预制场施工过程中产生的扬尘采取定期洒水和清扫的方式，降低扬尘的产生量。 （3）沥青摊铺烟气 本项目全线为沥青混凝土路面。由于本工程外购商品沥青，不自设沥青拌合站，因此不存在沥青的熔融、搅拌时产生的以THC、TSP、BaP为主的烟尘。但沥青摊铺时会释放少量的沥青烟气，可能会对施工人员和周边大气环境造成一定程度的影响。因此应注意加强对操作人员的防护。沥青混凝土在摊铺过程中产生的沥青烟气会对周围大气环境带来一定的影响，但该工序持续时间短，且项目周围地形较开阔，大气扩散条件较好，沥青烟气对环境的影响有限。 （4）施工机械废气 施工过程中各类燃油动力机械在开挖、平整等施工作业以及车辆在行驶过程中，会产生各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、SO2、NOx以及未完全燃烧的HC等。由于本项目施工场地开阔，燃油废气排放量小，且属间断性无组织排放，是施工过程中选用高性能、低污染的施工机械，减轻燃料废气对区域环境空气的影响。因此，施工机械废气对沿线周边环境及施工场地的环境影响均较小。 （5）拆迁扬尘 本项目无房屋拆迁，项目拆迁方式为人工拆迁，施工过程中无爆破施工。项目拆迁过程中无废气产生。 （6）焊接烟尘 本项目预制件使用量少，因此其焊接烟尘的产生量很少。 综上所述，在严格落实本报告提出的各项大气污染防治措施后，可最大程度地减少本项目粉尘和废气的排放量，使施工过程中对周围大气环境影响减至最小。 7.1.3施工期水环境影响分析 （1）生产废水 施工期间生产废水主要是施工机械跑、冒、滴、漏的油污被雨水冲刷后产生的少量含油污水，下雨时冲刷浮土、建筑材料等产生的地表径流，施工作业中开挖等产生的泥浆水以及预制场的养护废水。为减轻施工期废水对地表水的影响，项目应采取以下防治措施： ①设置施工废水沉淀设施，在冲洗车辆场地设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水回用作洒水抑尘； ②对运输、施工机械临时检修所产生的油污集中处理，擦拭有油污的固体废物集中收集后妥善处理，不随意乱扔；加强施工机械设备的维修保养，避免和减少施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生； ③加强道路排水管道的建设，保持场地内雨污水的顺畅排放，并采取临时防护措施，防止或减轻水土流失； ④在道路靠近水体处设置截水沟，雨水经沉淀处理后外排，防止下雨时裸露的泥土随雨水流入水体或市政管网，造成水体SS增加或市政管网堵塞，泥沙淤积； ⑤及时进行绿化建设，充分发挥植被保持水土的作用； ⑥施工材料堆放场地、施工表土临时堆场应设蓬盖，以减少雨水冲刷造成污染。施工场地、材料堆场应设有防雨导流设施，场地内雨季产生的含悬浮物污水经沉淀处理后回用。 （2）生活污水 施工期生活废水来源于施工生活区施工人员生活污水，主要含有CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等污染物 根据工程分析，施工人员生活污水产生量为4.8m3/d，其中主要污染物及其浓度为CODcr：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：400mg/L、氨氮：40mg/L、动植物油40mg/L。本项目施工生活区租用当地的民房，生活污水依托当地民房现有化粪池处理后排入市政污水管网。 在采取上述水污染防治措施后，可将项目施工期废水对周围地表水体的影响降至最低。 7.1.4施工期声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械运行和运输车辆行驶产生的噪声，各种施工机械具有高噪声、无规则的特点，往往会对施工场地附近的村镇、居民点等声环境敏感点产生较大的影响，在采取相应的降噪措施和施工管理措施后，影响较小。 根据实际调查和类比分析，对环境影响大的是推土机、打桩机、装载机、搅拌机、压路机、挖掘机、自卸卡车等施工机械。公路主要施工机械噪声类比监测结果见表5.2-2。 公路施工噪声有其自身的特点，其表现为： （1）施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械也有多有少，这就决定了施工噪声的随意性和没有规律性。 （2）不同设备的噪声源特性不同，其中有些设备噪声呈振动式的，突发式的及脉冲特性的，对人的影响较大；本工程施工所用机械的噪声均较大，有些设备的运行噪声可达95dB左右。 （3）公路施工机械一般都是暴露在室外的，而且它们还会在某段时间内在一定小范围内移动，这与固定噪声源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动噪声源相比施工噪声污染还是在局部范围内的。施工噪声可视为点声源。 7.1.4.1施工期噪声预测方法和预测模式 鉴于施工噪声的复杂性及施工噪声影响的区域性和阶段性，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的污染防治措施。 本项目各施工阶段设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，因此噪声源强为点声源，噪声衰减公式如下： 式中：Li――距声源Ri（m）处的施工噪声预测值，dB； L0――距声源R0（m）处的施工噪声级，dB； △L――障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，应按下式进行声级叠加： 7.1.4.2施工期噪声影响分析 根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声影响范围进行计算，计算结果如下表所示。 表7.1-4施工设备施工噪声的影响范围单位：dB(A) 施工阶段; 施工机械; 限值标准(dB); 影响范围(m). 昼; 夜; 昼; 夜. 基础施工阶段; 装载机; 70; 55; 50; 281.2. 推土机; 31.6; 177.4. 挖掘机; 25.1; 140.9. 打桩机; 70; 夜间禁止; 158.1; --. 路面施工阶段; 压路机; 70; 55; 31.6; 177.4. 平地机; 50; 281.2. 摊铺机; 35.4; 199.1. 拌合机; 35.4; 199.1. 由上表可知 ①在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工噪声影响的范围比预测值还要大，鉴于实际情况较为复杂，很难一一用声级叠加公式进行计算。 ②施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响白天将主要出现在距施工场地160m范围内，夜间将主要出现在距施工场地290m范围内。从推算的结果看，声污染最严重的施工机械是打桩机，一般情况下，在路基和桥梁施工中将使用到这两种施工机械，其它的施工机械噪声较低。 ③施工噪声主要发生在路基施工、路面施工和桥梁施工阶段，因此，做好上述时期施工期的噪声防护和治理工作十分重要。 ④由于受施工噪声的影响，距公路施工场界昼间160m以内、夜间480m以内的敏感点其环境噪声值出现超标现象，其超标量与影响范围将随着使用的设备种类及数量、施工过程不同而出现波动。为减轻施工噪声对公路沿线敏感点的影响，施工单位应根据场界外敏感点的具体情况采取必要的降噪措施，在沿线居民较多的居民区设置临时声屏障。 为了减轻施工期间产生的噪声对周围敏感点的影响，环评建议采取以下噪声污染防治措施。 a施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，以便从根本上降低噪声源强。； b为了保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少工人接触高噪音的时间，同时注意保养机械，使筑路机械维持其最低声级水平。对在辐射高强声源附近的施工人员，除采取发放防声耳塞的劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间； c施工便道应远离居民区、学校等敏感点。施工便道夜间22∶00～06∶00时应禁止在该便道上运输建筑材料。对必须进行夜间运输的便道，应设禁鸣和限速标志，车辆夜间通过时速度应小于30km/h； d施工场地周边应设置施工围挡，对200m范围内分布有集中居民区的施工场地应设临时的隔声屏障，确保施工场界噪声达标。车辆经过50m内有成片的居民时限速、禁鸣。； e集中居民点附近施工时，要求施工期间加强噪声监测，如发现噪声扰民，需充分与管理部门协商并及时采取有效措施解决。为保证施工现场附近居民的夜间休息，噪声大的施工机械在夜间22∶00～06∶00时禁止施工； f采取个人防护措施：对高噪声设备附近工作的施工人员，采用配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具； g减少施工交通噪声：对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 采取上述措施后，预计项目场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求，对周围声环境影响较小，且影响是暂时的，会随着施工的结束而消失。 7.1.5施工期固体废物环境影响分析 本工程施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、施工人员生活垃圾以及预制场废弃物。 （1）生活垃圾 施工期间最大施工人员约50人，生活垃圾产生量相对较少，按1.0kg/人.d计，生活垃圾总量最多为50kg/d。施工人员在施工中产生的生活垃圾对周围环境有一定的影响，首先表现在侵占土地，破坏地貌和植被。如果对生活垃圾不加以处置和利用，堆存在某一个地方，必然要占用一定数量的土地。需要堆存的数量越大，占用的土地就会越多。原可以用来种粮、植树、种花草等的土地，由于堆放了大量的生活垃圾，失去了原有的功能，从资源保护的角度看，这就是一种资源的浪费。其次是污染土壤。由于生活垃圾长期在露天堆放，其中的一部分有害物质会随着渗滤液浸出来，渗入地下，是周围土壤受到污染。若有毒有害生活垃圾堆放在一个地方，还会影响当地微生物和动植物的正常繁殖和生长，对当地的生态平衡构成威胁。三是污染大气，生活垃圾中含有大量的粉尘等其他细小颗粒物，这些粉尘和细小颗粒物不仅含有对人体有害物质和致病细菌，还会四处飞扬，污染空气，并进而危害人的健康。四是影响工程队所在地居民点景观。 因此，建议施工期间在施工生产区和施工现场设置生活垃圾收集筒，对生活垃圾进行集中管理，减少其对周围环境和施工人员及居民点的影响。施工期需加强对施工人员的教育，禁止随意丢弃生活垃圾，生活垃圾应做到统一收集、统一处置。 （2）拆迁建筑垃圾 施工期建筑垃圾主要为工程拆迁所产生的废弃砖石材料，工程拆迁由业主单位负责，本项目无房屋拆迁，项目拆迁内容主要为电力杆、通讯灯等。本项目施工期拆迁产生的建筑垃圾约20t。 为降低或减缓上述建筑垃圾对环境的影响，首先应按计划和施工的操作规程，严格控制，尽量减少余下的物料。一旦有余下的材料，将其有序地存放好，妥善保管，可供周边地区修补乡村道路或建筑使用，减轻建筑垃圾对环境的影响。对施工的建筑垃圾尽量做到回用，若不能回用，尽快将建筑垃圾路基桥梁的绿化区域铺平。 （3）弃渣 本项目施工期无多余弃方产生。 （4）预制场废弃物 本项目预制场产生的废弃物主要为焊渣及焊条、废弃钢筋等。本项目预制件使用量少，其预制场废弃物产生量很少，预制场废弃物交由物资公司回收。 7.1.6施工期水土流失影响分析 7.1.6.1水土流失影响分析 本项目所在区域降雨较丰沛。路基挖、填作业，在遇降雨时将会造成局部地段的水土流失。水土流失产生的影响主要集中在施工初期，施工后期随着路面工程的完成和防护措施的逐步落实，水士流失强度将大幅降低。 需采取相应的水土保持措施，避免对河滩、道路造成影响。 7.1.6.2水土流失保护措施 ①合理制定施工计划，及时掌握暴雨等灾害性天气情况，以便进行临时应急防护，减缓暴雨对坡面的剧烈冲刷，同时对边坡的临时排水沟进行必要的疏通、整修、减少护坡的水土流失。 ②对已筑好路段的护坡要及时进行修整，采取相应的边坡防护措施。既可稳定边坡，保证公路安全，又可防止水土流失。 ③路面排水工程和修路同步进行。在进行土方工程的同时，对于路面的排水工程，尽量争取同步进行，预防雨季路面形成的径流直接冲刷坡面面引起水土流失。排水工程设计措施，要充分考虑本地气候特点和道路沿线的具体情况，在实际施工时应加以具体落实。 ④采用绿化工程措施防止水土流失。在道路外侧，施工时除要保证路基坚实，修筑护坡墙外，还要有高质量的绿化带，植物与植被对水土保持，主要通过根系和枝叶对土层保护，以防水土流失。根据植物防止水土流失的能力。 7.2、运营期环境影响分析 7.2.1运营期生态环境影响分析 项目运营期对生态环境的影响主要为景观的影响。本项目导致的景观格局发生变化，具体表现在两方面。 （1）在景观系统中出现新的景观要求和景观斑块，增加景观的碎裂度。 道路是城市的基本元素，因此在城市景观体系中，道路景观也成为城市景观极其重要的组成部分，当多样化的立体交通出现时，人们对于道路景观欣赏的视觉焦点就不仅仅局限于平面，而是不断向空间延伸。匝道也因此成为介于视觉高点的建筑物和地面道路景观之间的中间高度，构成近景、中景、远景三级视觉观景体系的中间层次，丰富了城市的景观维度。尤其当匝道本身具有有没的造型时，如虹般的弧度，伸展的丰姿就和城市建筑、地面道路绿化广场-起构建出交错丰富的多维城市景观。 （2）植被的破坏使景观要素的比例发生变化。 对地表植被的破坏，致使景观班块的比例结构发生变化，将朝着多优势度的方向发展。道路的建设将不可避免导致沿线区域的自然度降低，人工度增加。本项目占地主要为建设用地和园地，自然植被极少，主要为人工植被，项目建成后将增加绿化，改善项目周边的景观环境。 7.2.2运营期水环境影响分析 (1)路面径流污染影响分析 本项目为新建道路项目，沿线不设服务设施，因此项目在运营期无生活污水产生，运营期水环境影响因素主要是降雨产生的路面径流。影响路面径流的因素包括降雨量、降雨时间、路面宽度，纳污路面的长短，各种因素随机性强，偶然性大。同时路面径流中污染成分十分复杂，主要含有大量由交通废气排放引起的慢性污染物、路面与轮胎的磨损颗粒物、滴落的石油产品(汽油、柴油等)和金属腐蚀物等，直接排放将对周边产生较大影响。 根据目前国内对路面径流污染物浓度测试的结果，通常降雨初期到形成地面径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，降雨历时40-60分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平，除悬浮物浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准外，其余污染物浓度基本达到一级排放标准的要求。项目的最大路面径流污染物排放情况见表5.2-8。 由此可知，假如不采取任何保护措施，路面径流将对沿线水体的水质造成一定的影响。运营期应加强道路的管理，对路面每天清扫，保持路面清洁，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染，减缓路面径流冲刷污染物的数量，最大限度的降低道路路面径流污染物SS的影响。 环评要求在A、B匝道均规划铺设有径流收集管。项目所在区域全线布置有雨水管网，匝道雨水经收集管收集后排入市政雨水管网，故本项目产生的路面雨水对水环境影响较小。 7.2.3运营期大气环境影响分析 本工程营运期对环境空气的污染主要为拟建道路产生的汽车尾气和扬尘。汽车尾气产生的环境空气污染物主要有NOx等。本评价将采用类比分析方法，对项目通车后汽车尾气对沿线区域环境空气质量的影响只进行定性分析。 项目建成通车后区域环境空气中污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型、汽车运行的状况以及当地的气象条件有关。根据高速道路竣工验收监测数据，虽然道路两侧NO2的浓度高于全国监测NO2浓度年日均值混合平均值0.046mg/m3，但道路两侧NO2浓度没有明显的超标现象，通常在路两侧50m范围内即可满足二级标准要求。 另外，类比湖南省其它道路环境预测及环境监测资料，在路边50米处CO、NO2和THC化合物的浓度较小，污染物浓度能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。根据同类项目对NO2的监测结果对比分析预测，在D类稳定度下，至道路营运远期各路段距路中心线22米处NO2浓度均符合环境空气质量二级标准限值。在不利气象条件下，如静风时，交通量较大路段与升坡、降坡频繁的地形复杂地段、距路中心线22米处NO2浓度预测值有可能超标。 本项目拟建道路均为匝道，路幅较窄，车流量相对较小，产生的污染物量较小，同时，项目沿线环境空气质量较好，空气稀释净化能力较强；另外我国汽车制造业执行的尾气排放标准日趋严格，汽车尾气排放量将进一步减少。从而，本项目线路两侧NO2浓度均符合环境空气质量二级标准限值时，与道路红线的距离将小于上述验收监测数据分析结果。本距本项目最近敏感点为项目A匝道右侧约60m，其能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。因此本项目不会对项目沿线居民点的环境空气质量造成明显影响。 项目行驶汽车的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，从而产生一定扬尘污染。类比同类工程，扬尘产生量较小，故车辆产生的扬尘对周围环境影响不大。此外，道路建成后，采用优质的沥青混凝土路面，改善了区域的行车条件，对区域运输车辆行驶过程中节油、降噪具有重要意义。相对而言，项目建成后，为过往车辆提供了良好的通行条件，过往车辆无需绕行，在一定程度上减少了区域汽车尾气的总排放量。 7.2.4运营期声环境影响分析 本项目运营期间对环境的影响主要是交通噪声的影响。本评价主要是对公路中心线两侧200m范围内的第一排居民建筑等敏感点进行预测，了解本工程在建成运营过程中可能形成的噪声水平、影响范围和危害程度，从而制定有效的防治措施。 7.2.4.1交通噪声源 本项目各类型车单车噪声排放源强见下表。 表7.2-1营运期各车型单车噪声排放源强 路段; 时段; 小型车; 中型车; 大型车. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. A、B匝道; 2022; 68.24; 68.24; 73.65; 73.65; 80.19; 80.19. 2028; 68.24; 68.24; 73.65; 73.65; 80.19; 80.19. 2036; 68.24; 68.24; 73.65; 73.65; 80.19; 80.19. 7.2.4.2预测模式 营运期的噪声污染源主要为道路车辆交通噪声，进行噪声环境预测计算时，本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中的预测模式，预测时需将各种车辆按其噪声大小分成大型车、中型车、小型车，分别预测某-类车辆的等效声级，然后把三.类车辆的等效声级叠加得到总声级。 ①第i类车等效声级的预测模式 式中：--第I类车的小时等效声级，dB(A)； --第I类车在速度为Vi(km/h)；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni--昼间、夜间通过某个预测点的第I类车平均小时车流量，辆/h； r--从车道中心线到预测点的距离，m；r>7.5m； Vi--第I类车平均车速，km/h； T--计算等效声级的时间，1h； ψ1、ψ2--预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图7.4-1所示； 图7.2-1有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点 --由其它因素引起的修正量，dB(A)，可按下列公式计算： =1-2+3 1=坡度+路面 2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：1--线路因素引起的修正量，dB(A)； 坡度--公路纵坡修正量，dB(A)； 路面--公路路面材料引起的修正量，dB(A)； 2--声波传播途径引起的衰减量，dB(A)； 3--由反射等引起的修正量，dB(A)。 ②总车流等效声级 ③敏感点环境噪声预测模式 式中：—预测点的环境噪声值，dB； —预测点的公路交通噪声值，dB； —预测点的背景噪声值，dB。 7.2.4.3模式参数的确定 （1）线路因素引起的修正量（ΔL1） ①纵坡修正量（ΔL坡度） 车辆行车路面纵坡修正量（ΔL坡度）按导则附录A中（A17）式计算，即： 大型车：L纵坡=98×β（dB） 中型车：L纵坡=73×β（dB） 小型车：L纵坡=50×β（dB） 式中：—公路的纵坡坡度，％。 ②路面修正量（ΔL路面） 不同路面的噪声修正量按导则附录A中表A.2取值。 表7.2-2不同路面的噪声修正量单位：dB(A) 路面类型; 不同行驶速度修正量km/h. 30; 40; ≥50. 沥青混凝土路面; 0; 0; 0. 水泥混凝土路面; 1.0; 1.5; 2.0. （2）声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2) ①障碍物衰减量（Abar） a）声屏障衰减量（Abar）计算 无限长声屏障可按下式计算： 式中：f——声波频率，Hz； δ——声程差，m； c——声速，m/s。 在公路建设项目评价中可采用Hz频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为A声级的衰减量。 有限长声屏障计算： Abar仍由上述公式计算。然后根据图7.4-2进行修正。修正后的取决于遮蔽角β/θ。 无限长屏障声衰减为8.5dB，若有限长声屏障对应的遮蔽角百分率为92%，由有限长声屏障的声误差为6.6dB。 图7.2-2有限长度的声屏障及线声源的修正图 声屏障的透射、反射修正可参照HJ/T90计算。 b）高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。 当预测点处于声照区时，Abar=0；当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。 由图7.4-3计算δ，δ=a+b-c。再由图7.4-4查出Abar。 c）农村房屋附加衰减量估算值 农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按图7.4-5和表7.4-3取值。 图7.2-3声程差δ计算示意图、修正图 图7.2-4噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲（f=500Hz） 图7.2-5农村房屋降噪量估算示意图 表7.2-3农村房屋噪声附加衰减量估算量 S/S0; Abar. 40%~60%; 3dB（A）. 70%~90%; 5dB（A）. 以后每增加一排房屋; 1.5dB（A）. 最大衰减量≤10dB（A）. ②交通噪声预测结果及分析 Aatm、Agr、Amisc衰减项计算按正文声环境导则8.3.4-8.3.7相关模式计算。 （3）由反射等引起的修正量(ΔL3) ①城市道路交叉路口噪声（影响）修正量 交叉路口的噪声修正值（附加值）见下表。 表7.2-4交叉路口的噪声附加量 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m）; 交叉路口（dB）. ≤40; 3. 40＜D≤70; 2. 70＜D≤100; 1. ＞100; 0. ②两侧建筑物的反射声修正量 地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正，当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为： 两侧建筑物是反射面时： 两侧建筑物是一般吸收性表面： 两侧建筑物为全吸收性表面： 式中：w－为线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb－为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。 7.2.4.4水平距离交通噪声预测结果及分析 根据前面的预测方法、预测模式和设定参数，对建公路的交通噪声进行预测计算。预测内容包括：交通噪声在不同营运期、不同时间段、距路中心线不同距离的影响预测、沿线敏感点环境噪声预测。 （1）距路中心线不同距离处的交通噪声影响预测 由于本项目部分新建路段纵面线形变化较大，路面与地面之间的高差不断变化，出于预测的可行性考虑，预测基于每个路段零路基高度（较为不利的情况）这一假定，预测点高度取距地面1.2m。本项目按A匝道和B匝道项目分别进行预测，预测结果见下表。 表7.2-5项目A匝道营运期交通噪声预测（40km/h） 预 测年; 预测时段; 距离路中心线不同水平距离处的交通噪声值：dB(A). 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100; 150; 200. 2022年; 昼间; 53.65; 48.59; 46.21; 44.71; 43.61; 42.73; 42.01; 41.39; 40.36; 38.53; 37.25. 夜间; 50.64; 45.58; 43.20; 41.70; 40.60; 39.72; 39.00; 38.38; 37.35; 35.52; 34.24. 2028年; 昼间; 55.77; 50.72; 48.34; 46.84; 45.74; 44.86; 44.13; 43.51; 42.49; 40.66; 39.38. 夜间; 52.76; 47.71; 45.33; 43.83; 42.73; 41.85; 41.12; 40.50; 3.48; 37.65; 36.37. 2036年; 昼间; 56.33; 51.27; 48.90; 47.40; 46.29; 45.42; 44.69; 44.07; 43.05; 41.22; 39.94. 夜间; 53.29; 48.23; 45.86; 44.36; 43.25; 42.38; 41.65; 41.03; 40.01; 38.18; 36.89. 表7.2-6项目B匝道营运期交通噪声预测（40km/h） 预 测年; 预测时段; 距离路中心线不同水平距离处的交通噪声值：dB(A). 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100; 150; 200. 2022年; 昼间; 55.88; 50.71; 48.41; 46.93; 45.83; 44.96; 44.23; 43.61; 42.59; 40.76; 39.48. 夜间; 52.83; 47.67; 45.37; 43.88; 42.79; 41.91; 41.19; 40.57; 39.55; 37.72; 36.44. 2028年; 昼间; 58.04; 52.88; 50.58; 49.09; 47.99; 47.12; 46.40; 45.78; 44.76; 42.93; 41.64. 夜间; 55.01; 49.84; 47.54; 46.06; 44.96; 44.09; 43.37; 42.75; 41.29; 39.89; 38.61. 2036年; 昼间; 58.57; 53.40; 51.10; 49.62; 48.52; 47.65; 46.93; 46.31; 45.28; 43.45; 42.17. 夜间; 55.56; 50.39; 48.09; 46.61; 45.51; 44.64; 43.92; 43.30; 42.27; 40.44; 39.16. 表7.2-7项目A匝道（40km/h）两侧噪声标准声级界限距离 评价标准; 2022年; 2028年; 2036年. 类别; 时间段; 标准值dB(A). 2; 昼间; 60; 10m; 10m; 10m. 夜间; 50; 15m; 20m; 20m. 4a; 昼间; 70; 10m; 10m; 10m. 夜间; 55; 10m; 10m; 10m. 表7.2-8项目B匝道（40km/h）两侧两侧噪声标准声级界限距离 评价标准; 2022年; 2028年; 2036年. 类别; 时间段; 标准值dB(A). 2; 昼间; 60; 10m; 10m; 10m. 夜间; 50; 15m; 20m; 25m. 4a; 昼间; 70; 10m; 10m; 10m. 夜间; 55; 10m; 15m; 15m. 根据表7.2-5~表7.2-6交通噪声预测结果，本项目A匝道两侧一般环境保护目标执行4a类标准，则A匝道2022年、2038年以及2036年昼间各路段的交通噪声在距道路中心线10m、10m、10m以外均小于70dB；2022年、2038年以及2036年夜间各路段的交通噪声在距道路中心线10m、10m以外均小于55dB；本项目B匝道两侧一般环境保护目标执行4a类标准，则B匝道2022年、2038年以及2036年昼间各路段的交通噪声在距道路中心线10m、10m、10m以外均小于70dB；2022年、2038年以及2036年夜间各路段的交通噪声在距道路中心线10m、15m、15m以外均小于55dB。 项目公路两侧一般环境保护目标执行2类标准，本项目A匝道2022年、2038年以及2036年昼间各路段的交通噪声在距道路中心线10m、10m、10m以外均小于60dB；A匝道2022年、2038年以及2036年夜间各路段的交通噪声在距道路中心线15m、20m、20m以外均小于50dB。本项目B匝道2022年、2038年以及2036年昼间各路段的交通噪声在距道路中心线10m、10m、10m以外均小于60dB；B匝道2022年、2038年以及2036年夜间各路段的交通噪声在距道路中心线15m、20m、25m以外均小于50dB。 控规距离建议：根据《湖南省实施（中华人民共和国公路法）办法》第十七条、第十八条，对路线两侧用地提出规划控制要求，为避免交通噪声的影响，地方政府应合理规划和管理沿线土地利用，本项目公路两侧红线外50m范围以内禁止新建学校、医院等声环境敏感建筑物。 （2）主要敏感点噪声预测 敏感点环境噪声预测应考虑其所处的路段及所对应的地面覆盖状况、道路结构、路堤或路堑高度、公路有限长声源、地形地物等因素修正，由交通噪声预测值叠加相应的声环境背景值得到。环境背景噪声的确定分两种情况：对于已进行了现状环境噪声监测的敏感点，其背景噪声按监测值确定；对于未进行实地测量现状噪声的敏感点，以同一路段距离较近的、且环境特征类似的现状监测点的监测值作为该敏感点的背景值。

表7.2-9岳阳沿江公路项目营运期沿线主要敏感目标噪声预测结果

| 项目 | 序号 | 桩号 | 敏感点名称 | 首排距路中心线/红线距离（m） | 高程差 （m） | 背景值 |  | 项目 | 噪声预测值（贡献值）及超标量dB（A） |  |  |  |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022年 |  | 2028年 |  | 2036年 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 岳阳沿江公路项目 | 1 | B匝道右侧 | 盛大龙庭 | 202.25/198 | 1.2 | 57.5 | 46.2 | 贡献值 | 39.38 | 36.34 | 41.54 | 38.51 | 42.07 | 39.06 | 2类 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预测值 | 57.57 | 46.63 | 57.61 | 46.88 | 57.62 | 46.97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 超标值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 2 | B匝道右侧 | 洞庭社区 | 154.25/150m | 2.4 | 56.4 | 45.3 | 贡献值 | 40.76 | 37.72 | 42.93 | 39.89 | 43.45 | 40.44 | 4a类 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预测值 | 56.52 | 46.0 | 56.59 | 46.4 | 56.61 | 46.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 超标值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 3 | A匝道右侧 | 汴河社区 | 69.25/65 | 1.8 | 57.1 | 45.3 | 贡献值 | 42.36 | 39.38 | 44.43 | 41.52 | 44.96 | 41.98 | 2类 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预测值 | 57.24 | 46.29 | 57.33 | 46.82 | 57.36 | 46.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 超标值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 4 | A匝道右侧 | 捕捞社区 | 64.25/60 | 1.2 | 56.0 | 45.6 | 贡献值 | 42.73 | 39.72 | 44.86 | 41.85 | 45.42 | 42.38 | 2类 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预测值 | 56.2 | 46.6 | 56.32 | 47.13 | 56.36 | 47.29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 超标值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 5 | A匝道右侧 | 岳阳市诺亚幼儿园 | 66.25/62 | 1.6 | 56.7 | 44.5 | 贡献值 | 42.58 | 39.57 | 44.71 | 41.7 | 45.27 | 42.23 | 2类 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预测值 | 56.87 | 45.71 | 56.97 | 46.33 | 57.0 | 46.52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 超标值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |

根据上表可知，本项目各声环境敏感点的噪声预测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2002）中2类标准。 7.2.4.5垂直距离交通噪声预测结果分析 本次评价主要预测A、B匝道垂直噪声。本项目垂向影响预测结果见下表。 表7.2-10道路两侧第一排建筑物交通噪声垂向影响预测结果 距路中心线距离; 路面垂直距离（m）; 2022年; 2028年; 2036年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 汴河社区65m（A匝道）; 0; 42.36; 39.38; 44.43; 41.52; 44.96; 41.98. 6; 43.43; 40.46; 45.58; 42.63; 46.02; 43.13. 15; 43.72; 41.84; 45.86; 42.88; 46.46; 43.53. 捕捞社区60m（A匝道）; 0; 42.73; 39.72; 44.86; 41.85; 45.42; 42.38. 6; 44.18; 41.24; 46.03; 42.96; 46.84; 43.58. 15; 44.62; 41.75; 46.42; 43.46; 47.15; 44.26. 洞庭社区150m（B匝道）; 0; 40.76; 37.72; 42.93; 39.89; 43.45; 40.44. 6; 43.06; 39.24; 44.16; 41.24; 43.86; 41.92. 15; 43.58; 39.75; 44.75; 41.68; 44.15; 42.26. 盛大龙庭198m（B匝道）; 0; 39.38; 36.34; 41.54; 38.51; 42.07; 39.06. 12; 41.56; 38.48; 43.62; 40.78; 44.54; 41.29. 24; 43.76; 40.58; 45.84; 42.95; 46.83; 43.75. 36; 42.03; 39.16; 43.98; 41.53; 45.16; 42.24. 48; 39.86; 37.48; 41.56; 39.42; 42.86; 39.95. 60; 37.24; 35.16; 39.23; 36.54; 38.58; 37.52. 根据上表可知，本项目各声环境敏感点垂直方向的各噪声贡献值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2002）中2类标准。 7.2.4.7噪声预测评价结论 根据上述分析可知，本项目道路沿线中心线两侧200m范围内随距离增大受交通噪声影响呈明显衰减趋势。项目噪声达标距离为25m。本项目建成后对沿线声环境敏感点的影响较小。 7.2.5运营期固体废物环境影响分析 公路通车后，经过公路的司乘人员将产生废纸、废塑料袋、盒、烟蒂等生活垃圾，如果以上垃圾随意丢弃或长时间不进行处理，将对周边的自然环境产生一定的影响。建议对经过公路的司乘人员进行环保教育，树立宣传标语，同时采用分路段到负责人的方式对沿线的固体废物及时进行收集处理，减少营运期间固体废物对环境的影响。 此外，沿线环保设施、标志或宣传牌设置要醒目，有新意，以方便司乘人员和沿线居民保护公路环境。 7.3对湖南东洞庭湖国家级自然保护区以及长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区的影响分析 根据前述分析，本项目距湖南东洞庭湖国家级自然保护区以及长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区的边界约80m，项目不涉及湖南东洞庭湖国家级自然保护区以及长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区。本项目施工过程中不向湖南东洞庭湖国家级自然保护区以及长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区各类污染物。因此，本项目对湖南东洞庭湖国家级自然保护区以及长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区影响很小。 7.4环境风险分析 一、事故类型 事故类型包括两方面：交通事故，本段城市道路的建成，必将增大道路交通运输量，交通运输量增大必将导致交通事故增加；其次是危险化学品运输事故。 2、事故影响分析 (1)全线事故影响分析 本项目建设为匝道工程，项目在非桥梁区域发生危险化学品事故时，可采取及时的补救措施，防止危险品扩散和爆炸。 (2)事故防范措施 ①加强化学危险品的运输管理 要根据危险化学品运输安全管理的相关办法，对运输车辆吨位、包装贮存规格要求，对不同化学品应有明确的规定，限制大吨位，杜绝超载；要对驾乘人员和城市道路管理人员提出明确的要求，要对其进行化学危险品安全知识的业务培训和职业道德教育。要加强对高危化学危险品运输工具的严格检查，绝对不能马马虎虎，掉以轻心。 ②提高化学危险品突发事件的处置能力 各级、各部门、各单位建立行之有效的应急事件处理机制，制定应急预案，配置专用消防车辆并储备相应试剂(如碱性)，努力实现化学危险品抢险的机械化和自动化，以提高事故处理效率，避免抢险人员的不必要伤亡。环保部广加强应急监测能力建设，配置必要的专用仪器和安全防护设备，提高反应能力。 ③针对本项目情况，环保部门、水利部门和交通部门]应建立事故应急方案，协调各方，确保事故发生后不会对周围地表水体水质产生影响。 ④因本项目匝道连接的洞庭湖大桥涉及东洞庭湖自然保护区、监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区，环评要求，建设单位应加强对危险化学品运输的管理，实时对危险化学品通过本项目区域以及洞庭湖大桥的区域进行监控。本项目各匝道均设有桥面径流收集系统，同时因洞庭湖大桥设有完善的桥面径流收集系统，能够在发生事故情况下有效的收集泄漏的危险化学品。 3、应急措施预案 (1)应急组织机构及人员 道路管理部门应建立道路特情应急处置现场指挥部，建立道路特情应急专业队伍，负责管理本区域范围内的道路特情收集、整理、分析、信息反馈，制定城市道路特情应急处置预案，组织和调度应急处置力量，现场指挥处置道路特情。成立道路特情应急处置现场指挥部，成立道路特情应急处置领导小组、工作小组。组建道路特情应急处置专业队伍，分突发事件和特殊灾害应急处置队伍。建立道路特情处置一级联络员制度，建立道路特情信息输送、反馈通道。 环保局：①负责对环境污染事故进行现场调查、分析认定，明确事故性质和危害程度，提出预警等级的建议，并及时上报污染事故。②负责防治水环境污染事故的技术储备。③负责组织、指导、协调有关人员对污染区域进行监测、化验、消毒、洗消，最大限度地消除危害。 (2)化学品事故应急处置预案 环境污染事故发生时，环境污染事故应急工作小组进入全面应急工作状态，并根据需要采取相应的应对措施。相关单位和个人必须积极配合，支持环境污染事故应急处理行政部门和专业机构进行现场处理、应急监测、应急监察工作的开展。任何单位和个人不得以任何理由拒绝或妨碍工作的开展，否则依法追究责任。突发环境污染事故发生后，事发当地政府应立即组织环境保护等有关部门对事故进行调查处理.环境监察和环境监测应急小组到达现场附近后，应根据危害程度及范围、地形气象等情况，组织个人防护，进入现场实施应急。要尽快弄清污染事故种类、性质，污染物数量及已造成的污染范围等第一手资料，经综合情况后及时向领导小组提出科学的污染处置方案，经批准后迅速根据任务分工，按照应急与处置程序和规范组织实施，并及时将处理过程、情况和数据报指挥部。 ①现场污染控制 A立即采取有效措施，与政府相关部门配合，切断污染源，隔离污染区，防止污染扩散； B及时通报或疏散可能受到污染危害的单位和居民； C参与对受危害人员的救治； ②现场调查与报告 A污染事故现场勘察； B技术调查取证； C按照所造成的环境污染与破坏的程度认定事故等级，进行报告； D环境监测应急小组应采取污染跟踪监测，直至污染事故处理完毕、污染警报解除； ③应急监测报告 在监测结果及预测结果出来后，应迅速编制应急监测专项报告，具体内容包括： A污染事故发生的地点、单位； B污染物的种类和污染物的浓度； C污染物的影响范围及可能的危害程度； D控制污染发展态势的应急处置建议； E监测数据及有关污染区域图、监测点位图； 报告编制完成后，应及时送达领导决策机关。 (3)应急救助保障 A各职能部门和专业人员必须服从命令，听从指挥，按要求完成应急处理任务； B采取有线、无线和计算机网络的方式，确保通讯畅通(包括公休日)； C专业队伍要做好必要的应急准备，包括车辆、检测仪器及有关防护用具、药品等； D后勤保障部门要按照指挥部的要求，做好后勤保障工作； (4)事故现场处置及防护措施 对污染事故现场必须尽最大可能立即进行清除，设立明显标志，避免人畜接近，防止污染事故扩大。由于应急监测现场大多为有毒有害气体，对现场监测人员必须配备基本的防护用具：应急灯、空气呼吸器、氧气袋、防尘口罩、防毒面具、防护手套、水鞋、水裤等。 污染事故控制住后，指挥部要做好设施的恢复等善后工作；要对水环境污染事故的基本情况进行定性和定量描述，对整个事故进行评估；要对相关资料进行汇编，包括决策记录、信息分析，进行工作总结。 7.5、符合性分析 7.5.1与产业政策的符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年）》可知，本项目属于国家鼓励类当中第二十二项“城市基础设施”中的“城市道路及智能交通体系建设”，因 此本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策要求。 7.5.2与东风湖新区规划符合性分析 根据岳阳市自然资源和规划局会议纪要“洞庭湖大桥东互通及开发中路涉及周边地块用地性质及相关控规指标调整论证”专家评审会纪要可知，东风湖新区控制性详细规划已进行了调整。东风湖新区控制性详细规划服从于本项目的建设。因此本项目与东风湖新区规划相符。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预防治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 施工活动 | 粉尘 | 采取道路洒水、限制车速、不在大风天气施工等措施；定期清扫 | 减少施工粉尘的产生，对区域环境空气影响较小。 |
|  |  | 施工机械和运输车辆 | 废气 | 加强对施工机械和施工运输车辆的维护保养。 | 产生量较少，影响暂时 |
|  | 固体废物 | 土方开挖 | 弃土 | 表层土就近设置临时堆置点，上覆土工布以防雨水冲刷，施工结束后用于绿化覆土。 | 妥善处置 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 设垃圾桶，分类收集后交由环卫部门处理。 | 妥善处置 |
|  |  | 施工 | 建筑垃圾 | 送至路基桥梁的绿化区域铺平 | 妥善处置 |
|  | 废水 | 施工过程 | 施工废水 | 设置隔油沉淀池进行澄清处理后回用。 | 不外排 |
|  |  |  | 施工生活污水 | 依托农户化粪池处理后排入市政污水管网 | / |
|  | 噪声 | 施工过程 | 施工机械噪声 | 对施工设备及时维护保养，施工设备远离场界布置，设置临时声屏障 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  |  | 施工过程 | 交通运输噪声 |  |  |
| 运营期 | 大气污染物 | 汽车尾气 | NOx、HC | 加强两侧绿化 | / |
|  |  | 车辆 | 扬尘 | 加强两侧绿化 | / |
|  | 水污染物 | 路面雨水 | COD、石油类 | 路（桥）面径流均通过排水沟收集 | / |
|  | 固体废物 | 司乘人员 | 生活垃圾 | 收集后交由当地环卫处置 | 无害化处置 |
|  | 噪声 | 交通噪声 | Leq（A） | 项目周边声环境敏感目标均能够达到GB3096-2008中2类标准要求；预留资金，跟踪监测 | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准。 |
| 生态环境 |  | 严格控制施工占地范围，禁止越界施工；表土集中堆放后期用于复绿；区域内土石方挖填平衡；避免雨季和大风天气施工；施工结束后对施工临时占地进行迹地恢复。加强对施工人员的宣传教育，禁止捕杀野生动物。 |  |  |  |

九、环境管理及竣工环保验收

- 9.1环境保护管理 ### 9.1.1环境保护管理目标 通过制定系统的、科学的环境管理计划，使环评报告针对该项目在建设过程中产生的负面环境影响所提出的防治或减缓措施，在公路建设工程的设计、施工和营运中逐步得到落实，从而实现环境建设和项目主体工程建设符合国家同步设计、同步实施和同步投入使用的“三同时”制度要求。为环境保护措施得以有计划的落实，地方环保部门对其进行监督提供依据。 通过实施环境管理计划，做到公路施工和营运期对沿线的水环境、生态环境、声环境以及环境空气质量的负面影响减小到相应标准限值要求之内，使公路建设的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。 ### 9.1.2环境保护管理体系 在项目立项到营运期间，需做好环境保护工作，各设计部门及施工部门本着保护环境的态度开展工作。因项目立项到营运期要经历一个较长的时间，且中间环节较多，需建立完整和规范的环境管理体系，以贯彻执行各项方针、政策、法规及地方环境保护的管理规定。详细情况见下表。 表9.1-1项目环境保护管理体系 阶段; 环境保护内容; 环境保护措施 执行单位; 环境保护监 督部门. 工程可行性研究报告; 环境影响评价; 评价单位; 岳阳市生态环境局岳阳楼分局. 设计阶段; 环境工程设计; 设计单位; 岳阳市生态环境局岳阳楼分局. 施工期; 实施环保措施 处理突发性环境问题; 工程承建企业; 岳阳市生态环境局岳阳楼分局、环境监理公司. 试运行期; 环境监测; 负责环保验收的监测单位; 岳阳市生态环境局岳阳楼分局. 营运期; 环境监测及管理; 委托监测单位; 岳阳市生态环境局岳阳楼分局. ### 9.1.3环境保护管理职责 本项目环境保护管理职责情况详见下表。 表9.1-2拟建项目环境管理机构及其职责 项目 阶段; 管理、执 行单位; 工作职责. 可研阶段; 建设单位; 具体负责公路的环境保护工作. 委托湖南天瑶环境技术有限公司承担本项目环境影响评价，编制环评报告表. 设计阶段; 建设单位; 协调环评报告表提出的措施、建议在设计中的落实工作，环保设计审查等. 委托环保设计单位进行绿化工程、降噪工程等环保工程的设计工作. 施 工 期; 建设单位; 负责本项目施工期环境管理计划的实施与各项环境保护管理工作，编制本项目施工期、营运期的环境保护规划及行动计划，监督环境影响报告表中提出的各项环境保护措施的落实情况，组织实施施工期环境监测计划. 施工期成立环保领导小组，具体负责施工期环境保护管理工作. 委托监理公司进行施工期工程环境监理工作，工程环境监理纳入工程监理开展. 委托监测单位承担本项目沿线施工期的环境质量监测工作. 营 运 期; 运营管理机构; 组织制定和实施污染事故的应急计划和处理计划，进行环保统计工作；组织实施营运期环境监测计划；负责环保设备的使用维护营运期设立环保科，负责营运期环境保护管理工作. 委托监测单位承担本项目沿线营运期的环境质量监测工作. ### 9.1.4环境管理计划 本项目工程环境管理计划详见下表。 表9.1-3拟建项目环境管理计划 阶段; 潜在的负影响; 减缓措施; 实施 机构; 负责 机构; 监督 机构. 设计期; 公路用地内公用设施迁移以及征地; 执行公正和合理的征地计划和补偿方案; 设计单位、 环评单位; 建设单位、地方政府; 岳阳市生态环境局岳阳楼分局区. 影响景观美、环境美; 科学设计，使工程景观与地形、地貌相协调、与周围的景观相协调。. 影响地表水质; 科学设计，采用新材料、新工艺减少排水工程对水质的影响。. 损失土地资源; 采纳少占耕地的方案. 交通噪声、汽车尾气污染; 科学设计，保护沿线声、气环境质量. 影响文物; 开工前进行沿线文物勘查. 交通噪声防噪设计; 限速及绿化林带. 不良地质路段; 充分调查，科学施工. 施工期; 施工现场的粉尘、噪声及光污染; 加强文明施工监理工作，安装责任标牌，定期撒水，在设备上安装和维护消声器，居民点禁止深夜施工; 建设单位、 施工单位; 建设单位、监理公司; 岳阳市生态环境局岳阳楼分局区. 施工现场、施工场地、生活污水和废油，生产和生活垃圾对土壤和水体污染; 尽可能在公路用地范围内布设，加强环境管理和监督，生产废水经沉淀池沉淀后全部回用. 影响景观美; 严格按设计实施景观工程，及时进行绿化和土地复垦工作. 重点保护植物与古大树的防护、行道树防护措施; 古大树原址保护，并挂牌，原有行道树一侧原址保护，一侧移栽. 发现地下文物; 对敏感路段进行全程监控，立即停止挖掘，并上报文物保护部门. 社会影响; 施工前规定施工界线禁止越界施工；若破坏界限范围外的植被和建筑物应按照相关政策法规对受影响群众进行补偿；施工时加强对现有管网、电力线等公共设施的保护，确保设施畅通；筑路材料运输、施工粉尘和施工机械噪声对附近居民有影响施工应与地方协商后进行；施工应采取有效的防护措施，减少对现有道路交通的影响；. 建筑和生活垃圾处置; 加强监督管理，指定统一存放地点，统一处理. 干扰沿线公用设施; 协调各单位利益，先通后拆. 影响现有公路的行车; 加强交通管理，及时疏通道路. 可能的传染病传播; 定期健康检查，加强卫生监督. 运营期; 生态环境恢复 大气污染和噪声污染; 结合景观建设工程，设置绿化带等，精心养护公路用地范围内的绿化工程、在服务区内严格按照大气污染物质排放标准执行，采取相应的措施。; 运营管理机构; 运营管理机构、 养护单位; 岳阳市生态环境局岳阳楼分局区、公安消防部门. 危险品运输风险事故; 制定和执行危险品运输风险事故应急计划并加强管理. 交通事故; 制定和执行交通事故处置计划. ### 9.1.5环境保护计划的执行 环境保护计划的制定主要是为了落实环境影响报告表所提出的环境保护措施及建议；对项目的实施（设计、施工）期间的监督和营运期的监测等工作提出要求。 （1）设计阶段 设计单位应将环境影响报告表提出的环保措施落实到施工设计中；建设单位应负责环保措施的工程设计方案审查工作，并接受当地环保部门监督。 （2）招、投标阶段 建设单位按环评报告表所提出的环境保护措施和建议制定建设期环境保护实施行动计划和管理办法，并将其编入招标文件和承包项目的合同中；施工单位在投标书中应含有包括环境保护和文明施工的内容，在中标的合同中应有环境影响报告表提出的环境保护措施及建议的相应条文。 （3）施工期 建设单位应要求施工监理机构至少配备具有一定的环境保护知识和技能的2名监理工程师，实施环境工程监理制度，负责施工期的环境管理与监督。各承包单位应配备1名环保员，具体监督、管理环保措施的实施。 施工结束后，建设单位应组织全面检查工程环保措施落实和施工现场的环境恢复情况，督促施工单位及时撤出临时占用场地，拆除临时设施，恢复被破坏的耕地和植被。 （4）营运期 营运期的环保管理、监测和需补充的环境保护工程措施等由拟建公路运营管理机构组织实施。 - 9.2环境监测计划和要求 ### 9.2.1环境监测目的与原则 制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，为项目的后评价提供依据。制定的原则是根据预测的各个时期的主要环境影响及可能超标的路段和超标量而确定。 ### 9.2.2环境监测项目 （1）施工期监测项目 ①噪声：施工噪声 （2）营运期监测项目 ①噪声：交通噪声以及交通流量 ### 9.2.3环境监测计划 本项目环境监测计划包括环境空气、废水、噪声三部分，另外包括施工期生态恢复措施监测，具体见下表。 表9.2-1环境监测计划 环境要素; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测 频次; 监测时间; 监测标准; 实施 机构; 负责机构; 监督机构. 声 环 境; 施 工 期; 捕捞社区; Leq（A）; 1次/月; 1天; 《声环境质量标准》中2类、标准; 监理公司或业主. 营 运 期; 捕捞社区; Leq（A）; 2次/年; 1天; 公路运营管理机构. ### 9.2.4监测报告制度 每次监测工作结束后，监测单位应向环保局和公路工程管理部门提交正式监测报告，并按程序逐级上报。若遇有突发性事故发生时，必须立即上报。 - 9.3环境监理计划 ### 9.3.1环境监理目的 对本项目实施环境监理的目的是使施工现场的环境监督、管理责任分明、目标明确，并贯穿于整个工程实施过程中，从而保证环境保护设计、环境影响报告表中提出的各项环境保护措施能够顺利实施，保证施工合同中有关环境保护的合同条款切实得到落实。 根据《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（交通部、交环发﹝2004﹞314号），拟建项目的工程环境监理工作作为工程监理的一个重要组成部分，纳入主体工程监理体系。另外，应根据《湖南省环境保护厅建设项目“三同时”监督管理试行办法》（湘环发〔2011〕29号）文的相关要求开展工程环境监理工作。 ### 9.3.2环境监理任务 项目施工阶段环境监理的任务包括以下几点： （1）管理：对有关监督、环境、质量和信息进行收集、分类、处理、反馈及储存。 （2）协调：即协调建设单位和承包企业之间、建设单位与设计单位之间及工程建设各部门之间的组织工作。 （3）控制：即控制质量、进度和投资。 ### 9.3.3环境监理工作 （1）建立健全完善的环境监理保障体系 环境监理工作具备双重性，从其相对独立性而言，必须设置专职的机构和配备专业素质较高的专职人员。建议本项目环境监理工作纳入工程监理工作范围，要求工程监理中有专职环保人员，按工程质量和环保质量双重要求对项目进行全面质量管理。 （2）制订相关的环境保护管理办法及实施细则 在执行国家环境保护政策、法规的基础上，根据本项目的环评报告表制定的环境监测和环境监理计划，制定针对本项目的《环境保护工作实施细则》等有关环境保护制度。 （3）建立完善的环境监理工作制度 ①工作记录制度，即“监理日记”。描述巡视检查情况、环境问题，分析问题发生的原因及责任单位，初步处理意见等。 ②报告制度。这是沟通上下内外的重要渠道和传递信息的方法，包括环境监理工程师的“月报”，工程师的“季度报告”和“半年进度评估报告”以及工程承包企业的“环境月报”。 ③文件通知制度。环境监理工程师与工程承包商之间只是工作上的关系，双方应办事宜都是通过文件函递和确认。当工况紧急时先行口头通知，事后仍需以书面文件递交确认。 ④环境例会制度。每月召开一次环境保护会议，回顾总结一个月来的环境保护工作情况。召集工程承包商、工程师、环境监理工程师等在一起商讨研究，提出存在问题及整改要求，统一思想，形成实施方案。 ### 9.3.4环境监理内容 本项目工程环境监理的工作内容包括环保达标监理和环保工程监理。 环保达标监理指对主体工程的施工过程是否符合环境保护的要求进行监理，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等，施工是否造成水土流失和生态环境破坏，是否符合有关环境保护法律、法规规定等进行监理。 环保工程监理是指对为保护施工和营运期的环境而建设的各项环境保护设施（包括临时工程）进行监理，如隔声窗、绿化工程等。 ### 9.3.5工程环境监理重点 本项目施工监理内容详见下表。 表9.3-1施工期环境监理现场工作重点 序号; 监理 地点; 环境监理重点具体内容. 1; 路基工程; 现场旁站监督检查路基开挖与填筑作业范围控制情况与耕地、植被保护措施；监督施工过程中是否发现地下文物及处置过程；现场抽测声环境敏感路段的场界噪声达标情况；检查临时水保措施的实施情况；巡视检查路基土石方调运情况；监督洒水降尘措施的实施情况。. 2; 路面工程; 现场抽测声环境敏感路段的场界噪声达标情况；监督洒水降尘措施的实施情况；检查石灰等路用粉状材料运输和堆放的遮盖措施。. 3; 施工生产区以及临时材料堆放场; 核实施工生产区的选址及占地规模；检查施工生产区产生生活污水是否达到排放标准、有关要求及处理设施建设情况；监督施工生产区的生活垃圾是否堆放在固定地点，其堆放点选址是监督是否按照环评报告的要求，在施工结束后对施工生产区和施工场地进行妥善恢复；严格控制施工道路修筑边界；检查监督施工定期洒水情况；现场抽测施工道路两侧敏感点噪声达标情况；检查材料仓库和临时堆料场的防止物料散漏污染措施。. 4; 取土场、弃渣场; 项目从外购置土方，无多余弃方产生。. 5; 沿线受影响的集中居民区; 施工场地是否合理安排，应尽量远离集中居民区；工车辆在夜间施工时，要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施；施工时间安排是否合理，夜间是否施工，是否在夜间进行打桩等高噪声施工作业。施工过程中是否根据施工进展进行噪声监测，有无发现施工噪声超标并对附近居民点产生影响，并及时采取有效的噪声污染防治措施。. 6; 其它共同监理（督）事项; 监督施工人员有无砍伐、破坏施工区以外的植被和作物，破坏生态的行为。监督施工单位在施工期间，所采取的交通分流、交通管制等保障交通畅通的措施是否的合理。监督基本农田占补平衡实施情况，沿线植被恢复、绿化情况。监督拆迁后，后靠安置实施情况，保障后靠安置住房能满足声环境质量标准要求。. ### 9.3.5机构设置与人员配备 通过对本项目的环境影响分析，公路施工期的环境污染问题比营运期严重，在施工期会对环境空气、声环境带来一定的影响，其中主要环境问题是施工扬尘污染、施工噪声污染和水土流失等。由于工程的土石方挖填量较大，施工期可能引起的水土流失或塌方等，应有专职人员进行监督、管理。在施工期，建设单位须设专职的环境管理技术人员，由其负责处理公路施工期的环境问题。 - 9.4环保竣工验收 本项目环保竣工验收内容详见下表。 表9.4-1本项目竣工环保验收内容一览表 序 号; 项目; 报告表提出的环保措施; 执行标准/要求; 验收主要内容. 施工期; 废水; 施工生产废水临时隔油、沉淀池2处；施工材料运输车辆应有防雨设备，施工材料（沥青、油料等）应有防雨导流设施；; 废水全部回用; 施工期的废水处理情况. 废气; 配备1台洒水车洒水抑尘，沿线环境保护目标路段设置防尘网、围挡，材料堆场远离敏感点并严密遮盖，外购商品沥青。; 《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准; 检查是否配备洒水车，设置洗车平台，施工围挡高2米。. 固废; 及时清运处理生活垃圾；对施工建筑垃圾尽量做到回用，若不能回用，应尽快将建筑垃圾运送至路基桥梁的绿化区域铺平; 集中收集、统一处理; 固废集中收集及处理情况. 噪声; 合理布设施工场地，尽量避开各敏感点；尽量选用低噪声的施工机械设备；沿线环境保护目标路段临时声屏障; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 施工期噪声扰民情况. 生态; 优化施工组织设计，尽量建设生态破坏；表土剥离后用于后期绿化施工营地、便道、临时堆土场等施工迹地恢复；; 恢复临时占地，恢复率100%; 基本维持公路沿线生态环境施工迹地恢复. 其它; 人员培训、宣传教育。; /; /. 营运期; 废水; 确保路面排水系统畅顺，路面径流不直接排入地表水体；确保桥面排水系统顺畅。; 《污水综合排放标准》表4中一级排放 标准/; 检查路、桥面排水设施设置情况。. 废气; 加强公路路面养护，严格执行汽车排放车检制度，公路沿线两侧附近建设住宅、学校、医院等要合理规划，从严控制。; 《大气污染物综合排放标准》表2中二级 标准; 检查路面养护管理制度落实及效果、车检制度落实情况、公路沿线两侧土地利用控制情况。. 噪声; 对全路段限速40km/h; 达到《声环境质量标准》4a/2类标准; 检查限速情况；沿线土地利用控规距离的落实情况。检查沿线敏感点交通噪声超标情况。. 固废; 采用分路段到责任人的方式对沿线的交通垃圾及时进行收集处理。; 集中收集、统一处理; 固废收集情况. 生态; 公路沿线道路两侧护坡和绿化; /; 道路两侧、路基边坡、山 体护坡绿化情况. 风 险 防 范; 桥梁; 强化桥梁的防撞护拦设计；配备必要设备、仪器、药剂；桥梁设置防护墙; /; 防撞护栏设置情况. 环境管理; 重点调查环评中提出的施工期和营运期的环境管理计划、环境监测计划的落实情况。; /; /.

十、环境经济损益分析

鉴于环境资源的不可再生性，公路建设项目对环境所产生的社会效益和生态效益的损失已越来越受到重视，限于目前对环境影响的经济损益分析尚缺乏成熟的定量评价方法。本次环境评价对本项目建设带来的生态环境和社会经济的经济损益进行简要的定量或定性分析，并对环保投资的环境效益、社会经济效益作简要的定性分析。 - 10.1社会经济效益损失分析 本项目的建设占用土地，直接导致了沿线区域农业经济的损失，表现为耕地被占用的农产的收入损失。 - 10.2生态效益经济损失分析 本项目附近有少量耕地，耕地的生态服务功能主要表现为：①对大气的调节，即农作物吸收固定温室气体CO2的功能以及释放O2的功能；②阻滞地表径流、减轻洪涝危害；③净化环境。本评价仅估算农田占用所造成的固定CO2和释放O2的环境效益经济损失。 - 10.3社会影响损益分析 本项目建成后，将带动沿线诸多产业兴起和资源开发利用，由此为社会提供大量的就业机会，同时改善沿线交通运输条件，加快城乡贸易通道，从而促进人民生活水平的提高。 - 10.4环境影响损益分析 虽然本工程的施工和运营会对沿线环境产生一定的干扰和破坏影响，但采取一定的环保措施后，这些影响在一定程度上将得以减轻或消除，有的甚至可能会对社会环境和生态环境产生正效应。拟建项目的建成带来的区域经济发展和居民收入的增加，将有助于增加区域生态环境效益。 - 10.5环境工程投资估算及其效益分析 ### 10.5.1环保投资估算 本工程总投资15452.49万元，总环保投资约为78.5万元，占总投资的比例为0.50%。 表10.5-1拟建项目环境保护投资清单 环境要素; 环保设施; 数量; 金额（万元）; 效果; 进度. 一、环境污染治理费用合计55万元. 废水; 施工生产区沉淀池、隔油池等措施; 2; 5; 减缓施工期生活污水污染; 施工期实施. 事故抢险、应急器材; /; 10; 具备基本的应急能力，并需制订应急预案，减缓营运期发生事故对水体影响; 营运期实施. 废气; 施工围挡; /; 5; 降低施工期扬尘的影响; 施工期. 洒水车（1辆）; /; 15; 减缓施工粉尘率70%以上; 施工期、运营期. 路面清扫车; /; 5; 降低扬尘; 运营期. 声环境; 移动式施工临时围挡（2.2米高）; /; 10; 分路段实施，封闭施工，降低施工噪声的影响; 施工期. 固体废物; 施工人员生活垃圾清运; /; 5; 减少因生活垃圾而带来的环境污染; 施工期. 二、生态环境保护投资合计23.5万元（扣除水保投资）. 生态保护措施; 水土保持措施; /; /; 防治水土流失; 施工期. 施工生产区临时用地植被恢复; /; 10; 保护当地的生态环境; 运营前完成. 耕补偿费用; 沿线; 13.5; 占用耕地0.26hm2。耕地按51.92元/m2; 营运期. 环境保护投资合计; 78.5万元. ### 10.5.2环保投资效益分析 （1）直接效益 拟建项目在施工和运营期间的机动车尾气排放和交通噪声辐射会对居民生活质量产生不利影响，对当地生态环境产生一定的负面影响，其给项目沿线区域带来的环境问题是复杂的、多方面的。因此，采取操作性强的、切实可行的环保措施后，每年所挽回的经济损失，亦即环保投资的直接效益是显而易见的，但目前很难用具体货币形式来衡量。只能对若不采取措施时，因工程建设而导致的生态环境、水环境、声环境和环境空气质量的变化所引起的对沿线人体健康、生活质量以及农业生产等方面的经济损失作粗略计算或定性分析用以反馈环保投资的直接经济效益。 （2）间接效益 在实施有效的环保措施后，会产生以下的间接效益：保证沿线居民的生活质量和正常生活秩序，维持居民的环境心理健康和减轻居民的烦躁情绪，减少社会不稳定的诱发因素等。所有这些间接效益在目前很难用货币形式来度量，但可以肯定的是，它应是环保投资所获取的社会效益的主要组成部分。

十一、结论与建议

11.1项目概况 （1）工程名称：岳阳洞庭湖大桥（G353）与沿湖大道（G240）交叉改建一期工程； （2）建设单位：岳阳市交通建设投资集团有限公司； （3）地理位置：岳阳市洞庭大道与沿湖路； （4）工程性质：改扩建； （5）道路等级：洞庭湖大桥维持原二级公路标准(设计速度60公里/小时，桥梁宽度20米)；沿湖路维持原城市道路标准(设计速度60公里/小时，路基宽度24米)；匝道采用二级公路标准建设，设计速度采用40公里/小时，路基宽度8.5或10米； （6）建设规模：本项目主线长230m，匝道长659m，桥梁783.17m/4座，辅道恢复158m。A匝道采用单向双车道，路基宽度10m；B匝道采用单向单车道，路基宽度8.5m .（7）本项目总投资15452.49万元。 （8）工期：本项目施工期为12个月。 11.2区域环境质量状况 （1）环境空气质量现状 岳阳市地区环境空气质量判定为不达标区域，不达标因子PM2.5、O3，超标原因可能受汽车尾气、建筑施工等影响。尽管本项目地区尚未开展环境空气质量达标规划的编制工作，但湖南省已颁布《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018—2020年）》，岳阳市也出台了相关规划，已明确相关年限工作目标，因此随着相关环境治理工作的开展，项目所在区域有望达到相关环境质量目标要求。。 （2）水环境质量现状 本项目各监测点位的各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体标准要求，项目所在地地表水环境质量现状较好。 （3）声环境现状 现场监测结果表明：各监测点噪声昼夜监测值均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类/4a类标准，区域声环境质量良好。 11.3环境影响分析结论 (1)施工期环境影响分析结论 施工期水环境影响分析：本项目施工生活区租用当地的民房，生活污水依托当地民房现有化粪池处理后排入市政污水管网。项目施工期水污染主要为施工机械跑、冒、滴、漏的油污被雨水冲刷后产生的少量含油污水，下雨时冲刷浮土、建筑材料等产生的地表径流，及施工作业中开挖等产生的泥浆水。项目施工过程中应采取设置简易沉淀池等施工废水处理设施，处理后的废水回用作洒水抑尘；在材料堆放场四周设置截水沟，减轻水土流失对生态环境的影响。采取本环评提出的水污染防治措施后，项目施工废水排放对周围水体影响不大。 施工期环境空气影响分析：本项目施工期对空气环境的污染主要来自施工工地扬尘、施工机械尾气以及沥青烟气。项目施工过程中应采用商品沥青，不在现场设置沥青混凝土搅拌站；在施工场地两侧、物料堆场四周设置硬质围挡、围布；对施工作业面、车辆行驶路面和物料堆放场进行洒水抑尘；运输时对容易产生粉尘的设备应进行较好的密封，尽量避开人口相对较稠密的居民区，限制车辆行驶速度、保持路面的清洁；采取防护和劳动保护措施，为施工人员发放防尘口罩；扬尘产生量较大的施工作业尽量选择在无风或风较小的天气进行。采取本环评提出的防治措施后，项目施工扬尘和废气排放对周围环境影响较小。 施工期声环境影响分析：项目施工噪声主要为各种作业机械(挖掘机等)和运输车辆施工产生的噪声，噪声值约为75~100dB(A)。本项目施工过程中应采取避免大量高噪声设备同时施工；合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备；选用低噪声设备，加强检查、维护和保养；在道路两侧、物料堆场周围设置临时围挡防护物；做到文明施工，建筑材料使用和施工过程中做到轻拿轻放，以减少撞击噪声；合理安排施工时间，噪声大的施工机械在夜间22∶00～06∶00时禁止施工。使厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。采取上述措施后，因此施工机械产生的噪声对周围声环境影响较小。 施工期固体废物影响分析：施工期固体废物主要包括施工建筑垃圾、施工期间生活垃圾以及施工弃土。项目施工过程中建筑垃圾用于路基回填；施工期渣回填至路基桥梁绿化区域；生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。采用这些措施后，项目固废对周围环境的影响较小。 施工期生态环境影响分析：项目沿线植被以少量城市绿化、野生杂草和低矮灌木为主，无大面积自然植被群落，无需要特殊保护的树种和珍稀动植物资源，因此对植被的破坏影响较轻微。项目设置有绿化带，可对生态环境起到积极作用。项目未设置取土场和弃渣场，施工期间在暴雨前应及时对施工场地进行清理，设置截水沟，在场地内同步设置沉淀池、排水管道等废水处理和排放设施；表土临时堆场周围修建挡土墙和排水沟；对施工便道区进行适当硬化，在路基两侧布设排水沟；施工结束后及时对道路和临时用地进行复绿，复绿过程中应充分利用暂存的表土，采用乔灌草相结合的绿化形式，建成立体绿化带。采取上述措施后，项目将最大程度地减轻对生态环境的破坏。项目对生态的影响是短期的，会随着施工期结束而结束。 (2)运营期环境影响分析结论 地表水环境影响分析：项目营运期对附近水体产生的污染途径主要表现为降雨初期的路面雨水径流。本项目设置有完善的排水设施，并与道路同步建设，采用雨污分流系统，道路车行道两侧采用偏沟式雨水口，雨水经雨水口收集后汇入道路两侧所敷设的雨水管道，汇入市政雨水管网。另外，本项目车流量较小，污染物产生量较少，因此预计本项目营运期间不会对沿线水体产生显著的影响。 大气环境影响分析：本项目建成后，汽车尾气和道路扬尘是环境空气污染物的主要来源。本项目建有绿化带，种植对汽车尾气NOx污染物有较强的抗性，能起空气净化作用的植物种，最大程度减小NOx对人体的危害。本项目交通流量相对较小，相应的尾气排放量也相对较小，对区城环境空气质量影响较小。 交通噪声环境影响分析：由于本项目拟建匝道路幅较窄，其车流量较小，汽车行驶过程中产生的噪声对周围环境影响较小。 11.4环境风险评价 环境风险主要来自危险化学品运输导致的环境污染事故以及地质灾害事故。风险事故发生概率较低，只要建设单位和营运公司严格落实风险事故防范和应急处置措施，认真落实环评报告表提出的各项环保措施，可有效降低营运过程中的环境风险，降低事故危害和损失。为此，在加强环境风险管理、建立健全应急预案、落实防范措施的前提下，本项目的环境风险是可以接受的。 11.5总结论 项目建设符合国家产业政策的要求，符合《岳阳市城市总体规划》。在认真落实本次环评提出的环境保护措施，加强项目建设不同阶段的环境管理和监控，可以做到污染物达标排放、环境风险影响可以控制、生态环境影响可以接受，项目建成后沿线的环境质量能够满足环境功能的要求。从环境保护角度分析，本项目建设可行。 11.建议及要求 （1）建设单位落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，避免造成环境纠纷问题。 （2）道路施工时应控制施工时段和施工噪声，确保施工期噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求； （3）认真落实各项征地补偿工作，保证被征地居民的合法权益不受损害； （4）建议项目施工过程中做好水土流失防治工作，采取各项措施减轻施工期对生态环境的破坏； （5）施工期交通组织以及尽量缩短在敏感点的施工期措施，将工程扰民、施工运输扬尘、水土流失减小到最低限度 （6）必须严格执行“三同时”制度。

预审意见: 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日

注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1立项批准文件 附件2其他与环评有关的行政管理文件 附图1项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2项目平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。