# 六、照明工程设计

## 6.1 工程概况

本项目位于岳阳市经开区，道路照明电缆管线敷设范围为K0+060~K2+000，路面照明设计范围：K0+060~K2+000，道路全长约2029.836m。

根据前期业主单位讨论的成果，为避免后期灯杆移位重复建设，本次设计仅预埋路灯管道及箱变工程量，不计列路灯灯杆、路灯手孔井等工程数量，预埋路灯管道布置于中央分隔带下。

## 6.2 设计依据

- 《20kV 及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

- 《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)

- 《民用建筑电气设计技术规范》（JGJ16-2008）

- 《高压∕低压预装式变电站》（GB 17467-2010）

- 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》（DL/T 537-2002）

- 《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)

- 《电力工程电缆设计标准》(GB50217-2018)

- 《电测量及电能计量装置设计技术规程》(DL/T 5137-2001)

- 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

- 《公路照明技术条件》(GB/T 24969-2010)

- 《城市道路照明设计标准》(CJJ 45-2015)

- 《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)

- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

- 《道路照明用 LED 灯 性能要求》(GB/T 24907-2010)

- 《普通照明用 LED 模块 安全要求》(GB 24819-2009)

- 《普通照明用 LED 模块 性能要求》(GB/T 24823-2009)

- 《公路 LED 照明灯具》（JT/T939-2014）

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)

- 《阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》(GA306-2007)

- 《额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件》（GB/T 12706-2008）

- “主体专业相关施工图纸、资料”

以上设计规范为我国现行的规范，今后这些规范如果修改并颁发（代替原规范）而且施工还未开展，应按照新规范的规定执行。

## 6.3 设计标准

项目建设背景为双向六车道一级公路的市政配套设施工程，因此参照《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）中规定的主干道照明标准值进行道路照明设计。参照该标准第3.3章节和表3.3.1“机动车交通道路照明标准值”规定，并结合本工程道路特点及实际情况制定如下照明设计标准：

道路照明功率密度表

| 道路级别 | 车道数(条) | 照明功率密度值(LPD) (W/m2) | 对应照度值(lx) |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路 | 6 | ≤0.70 | 20 |

机动车交通道路照明设计标准

| 路面亮度 |  |  | 路面照度 |  | 眩光限制 阈值增量 | 环境比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均亮度 Lav (cd/m2) | 总均匀度 Uo 最小值 | 纵向均匀度 UL 最小值 | 平均照度 Eav(lx) 持值 | 均匀度 UE 最小值 | T1(%) 最大初始值 | SR 最小值 |
| 1.50 | 0.4 | 0.7 | 20 | 0.4 | 10 | 0.5 |

## 6.4 照明设计

6.4.1 照明电源

本项目道路照明电力负荷按三级负荷设计，由预装式箱式变电站提供电源，设置2座200KVA箱式变电站，箱式变电站的位置分别位于道路桩号K0+745处和道路桩号K1+570处。

6.4.2 照明灯杆及布置方式

①、照明采用布设 1 排路灯方式：在公路中央分隔带布设1 排 12米双悬臂路灯；悬臂长3米，路灯布置间距为 35m，灯具光源为 250W+250W 的 LED 灯，光效为130(±5)lm/w。在平面交汇处，根据具体情况采用15米投光灯，光源为 3x200W 的 LED 灯。

②在人行道下保护管为硬质塑料管群（CPVC110），其联接方式采用承插式 (或套管式联接)，在车行道下保护管为镀锌钢管（DN100/9）。

③、根据委托，本次照明设计仅预埋管线及检查井，不计列灯杆数量。

6.4.3 灯具选型及安装方式

①	 LED光源

1.	 LED光源的显色指数不宜小于60。

2.	 LED光源色温介于3300K至5000K之间，优先选用中或低色温光源 。

3.	 本次设计范围内道路照明的所用同型号LED光源的色品容差不应大于７SDCM。

4.	 LED灯具在不同方向上的色品坐标与其加权平均值偏差在GB/T 7921-2008《均匀色空间和色差公式》规定的CIE1976均匀色度标尺图中，且不应超过0.007。

5.	 LED光源在寿命周期内的色品坐标与初始值的偏差在GB/T 7921-2008《均匀色空间和色差公式》规定的CIE1976均匀色度标尺图中，且不应超过0.012。

②	 灯具

1.	 LED光源初始光通量不应低于额定光通量的90％。

2.	 标称工作状态下，灯具连续点燃3000小时的光源光通维持率不应小于96％，连续点燃6000小时的光源光通量维持率不应小于92％。

3.	 LED灯具在额定电压和额定频率下工作时，其实际消耗的功率与额定功率之差不应大于10％。

4.	 LED灯具在100%光输出时，功率因数不应小于0.9。

5.	 LED灯具的维护系数不低于0.7。

6.	 灯具的防护等级不得低于IP65，电气部分防触电保护等级为I级。

7.	 灯具采用分体式道路照明用LED灯具，方便检修和维护，可替换的LED部件或模块光源，应符合现行国家标准《普通照明用LED模块 性能要求》GB/T 24823-2017和《普通照明用LED模块 安全要求》GB 24819-2009。

8.	 在一般路段（12米灯杆）用半截光型灯具，灯的额定功率为250，交叉路口（15米半高杆灯杆）选用截光型灯具，灯的额定功率为200W+200W+200W。

6.4.4 灯杆基础规格及检查井

①	 12米高路灯一般路段安装时基础规格为700×700×1250, 15米高路灯于道路交会处安装时基础规格为1000×1000×2200。灯杆基础采用C25等级及以上的混凝土现场浇制，基础中心要预埋PVC软保护管，每根地脚螺栓配一块垫片和两个螺母，地脚螺栓应和路灯基础的独立接地体连接可靠。灯杆立好紧固校正后，如地脚螺栓应采用混凝土包封或其他防腐措施。

②	 灯杆基础尺寸只作参考计量用，实际尺寸由路灯厂家提供，但必须符国家相关标准和行业标准规范要求，并且厂家基础和灯杆安装紧固在一起后, 能够抵挡不低于40m/s风速，同时满足稳定性要求。

③	 每杆路灯旁边、公交车停车站、电缆转弯处、过路或分支处设有一规格为电缆接线井800×800×1000或检查井840×1160×1540, 路灯井底铺设沙砾石透水层。

6.4.6 接地要求

系统低压部分采用三相四线制，配电系统接地型式采用TN-S系统，道路照明配电系统的变压器中性点（N）的接地电阻不应大于4欧姆，整个系统的的中性线（N）与保护线（PE）分开，在始端PE线与变压器中性点（N）连接， PE线与灯杆、配电箱等金属设备连接成网，PE线与每根路灯杆内接线盒的接地极和灯杆接地级可靠连接，路灯基础采用镀锌角钢(L50×50×5，L=2.5m)设独立接地体，每根灯杆的接地电阻不应大于4欧姆，如果大于4欧姆，则应增加人工接地极，直到接地电阻小于4欧姆。

6.4.7 路灯控制方式及节能

①	 道路照明采用时钟控制、手动控制、光控及路灯所内计算中心集中控制相结合。平时采用手用时钟开关自动开启和关闭路灯，分全夜灯、半夜灯控制方式。深夜时道路可采用关闭不超过半数灯具的方法来降低路面照明水平，且不应同时关闭沿道路纵向相邻的两盏灯具。

②	 选用高效节的LED灯作为光源，其灯具效能不低于110lm/W。

③	 道路照明的照明功率密度(LPD)作为照明节能的评价指标, 其功率密度值满足规范强制性条文要求（最大值不超过0.7W/m2）。

# 七、交通工程

## 7.1 工程概述

本项目主线规模为双向六车道，车时速为30km/h。沿线与耀春路及东二环相交，全线设1组公交车站，与耀春路交叉处利用渐变展开为直接线，与东二环交叉处采用港湾式。

本次交通工程按照“保障安全、提供服务、利于管理“的原则和交警部门的一贯要求进行设计。交通工程设计包含交通组织、交通标志标线、信号灯等内容。

## 7.2 设计依据

国家相关规范及娄底市相关地方法规；

与建设单位签订的设计合同；

现状1: 1000地形图及实地调查资料；

实勘地质资料、测量资料；

相关的设计规范

《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011)

《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015)

《道路交通标志和标线》（GB5768-2009)

《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009)

《路面标线涂料》（JT/T280-2004)

《公路交通安全设施设计规范》（JTJ D81-2017)

《道路交通信号灯安装规范》（GB14886-2016)

《道路交通信号灯》（GB14887-2011)

其它相关法律、法规、规定、规程等。

## 7.3 设计原则

(1)交通标志

交通标志的设置以确保交通畅通和行车安全为目的。根据道路线形、交通状况、沿线设施等情况设置不同种类的交通标志，为道路使用者提供正确、及时的信息，通过交通标志的引导，使道路使用者顺利、快捷地抵达目的地，防止车辆错向行驶。

在交通标志的布设上，防止出现信息不足或过载的现象，避免出现互相矛盾的标志内容。对

于重要的信息应给予重复显示的机会。静态标志与动态标志相辅相成，互相配合，统一布局，形成整体，并充分考虑与现有道路标志的衔接。

交通标志的设置应充分考虑道路使用者的行为特性，即充分考虑在动态条件下发现、判读标志及采取行动的时间和前置距离。

交通标志应设在车辆行进正面方向最容易看见的地方。根据具体情况设置在道路右侧或车行道上方。

设有人行信号灯标志的人行横道线的交叉口，可不设置人行横道标志。

(2)交通标线

交通标线的作用是管制和引导交通，可以和标志配合使用，也可以单独使用。标线应能确保车流分道行驶，并与标志相配合，诱导交通行驶方向，指引车辆在汇合和分流驶入合适的车道，加强行驶纪律和秩序，减少事故。标线应保证在白天和晚上都具有视线诱导功能，并应做到车道分界清晰，线形清楚，轮廓分明。

(3)交通设施

根据《城市道路工程技术规范》（GB51286-2018)条文说明中3.5.4中“在一些大城市中，由于道路较宽，一个信号周期内，行人有时不能一次穿越道路，为提高行人过街的安全性，需要在人行横道中设置停留的区域。因此规定行人穿越机动车道的长度大于16m时，需设置二次过街设施，同时规定了具体的设置要求。”本项目位于中小城市的产业园区，行人不多，道路中间无中央分隔带，若设置二次过街设施，影响车辆夜间行车、暴雨等恶劣天气下行车安全，故本次设计不设置二次过街设施，建议将人行横道信号灯的信号周期适当延长，保证行人在一个信号周期内能一次穿越道路。

## 7.4 交通组织设计

（1）交叉口交通组织

本项目分别与耀春路（次干路）、东二环（主干路）相交，根据规范与耀春路交叉口采用平A1类即交通信号控制，进出口道展宽交叉口；与东二环采用规范推荐形式立C类即东二环快车道高架，机动车道与非机动车道绿化带隔离封闭，拟建项目与东二环非机动车道进行右进右出的无交通岛平交设计，进出口道均不进行展宽。

（2）路段交通组织

路段上的小路口、单位、小区门口处，加设让行标志标线，车行道边线变为白虚线。

路段行车道接路口直行车通，在路段行车道和过渡段车道中提前预示车道流向，使转向车在路段提前选择车道

（3）公共交通组织

在公交站点搞好线路衔接，方便换乘、保证公交准点率，减少大间隔，使公交的优势充分体现出来，人们自然就会选择公共交通，提高道路运输效率，减缓道路交通流量增长，让有限的道路资源创造出更高的价值。公交组织的同时考虑配套设置行人过街等设施。

（4）非机动车及行人交通组织

基于人车分离、确保安全、步行便捷、力求舒适的原则，结合土地利用规划，完善步行交通系统，完善由沿线布置的步行设施、行人过街设施、盲道、残疾人专用道等组成的步行交通系统，提出适于营造绿色、休闲、安全的步行交通空间的硬质景观的建议

## 7.5 交通标志

交通标志版面设计主要以（道路交标志及标线）（GB5768-2009）为依据，标志上的文字采用中文和英文对照，根据设计行车速度，选择适当的汉字高，具体规定参照《路交通标和标线（GB5768-2009）执行

标志板面采用铝合金板加龙骨，挤压成型的铝合金板，标志板面宽度（或长度）尽量采用15cm、30cm的整数倍，以利加工，统一标准，标志反光薄膜采用一级反光薄膜，本项目标志反光颜色根据类别区分，其中指路标志蓝底白字，禁令标志为白底黑字红圈、指示标志为蓝底白字。

## 7.6 交通标线

道路标线设计以《道路交通标志及标线）（GB5768-2009）为依据，标线材料采用耐久、反光性能好的热熔型标线，标线按设置部位分为:行车道标线（行车道边线、行车道分界线）、人行横线、导流线、指示标线、导向箭头等。

## 7.7 安全设施设计

平交口是交通冲突最为危险的地方，在交通工程设计中，通过交通管理措施来降低路口危险程度，主要平交口列入工程设计，在设计中设置较为齐全的安全设施、路面渠化设施，路口增设平交口预告标志等预告标志。平交口设置车道分界线、车道边线、导向箭头以及导流线，人行横线人行横道预告标示线、停止线等

## 7.8 交通信号

交通信号灯、人行横道灯、倒计时显示器信号灯杆等组成交通信号系统，交通信号系统产品的选用：材料必须选用有生产许可证厂家生产的，有较好的信誉的大型厂家生产的产品，以保证质量的可靠性，并且必须满足交警日常维修的要求，尽量的采用本市区以往常用的产品，以增加互换性。

信号灯电源必须采用24小时电源，电源线为为YJV-0.6/1KV-4x16+1x16电缆，电控柜的位置以及预埋管线的设置应结合交叉口路灯管线的设置，电控柜的位置应避免干扰驾驶员的视线。

## 7.9 技术要求及施工注意事项

1.	交通标志的形状、图案、汉字、数字的字体、颜色应严格按照《道路交通标志和标线》(GB576S-2009)及设计图纸要求制造。交通标志与交通标线配合俚用，动态交通标志的设置不妨碍静态交通标志的使用。交通标志所提供的信息全部与交通管理有关，除旅游区标志、服务设施标志外，不带有任何广告色彩。施工时，施工单位可请求当地交警部门协助，对原设计版面中距离不祥的地方提供准确的数据信息，必要时可根据版面大小在符合规范的前提下调整版面内容。

2.	标志板采用3mm厚的铝板制成，所有钢构件均应先加工制作，后热浸锻锌，严禁镀锌后加工。标志板与支架连接应牢固，铝合金板与滑动槽铝要牢固，为避免板面变形，其四周应卷边加固。安装过程中注意防止损伤标志板面。施工中如果造成镀锌或者防腐层的损伤，必须喷涂无机富锌漆进行处理。

3.	 主要钢构件（如立柱、横梁、法兰盘等）镀锌量为600g/m2，紧固件（如连接螺栓、螺母、垫圈等）的镀锌量为350 g/m2，热浸镀锌所用的锌应为《锌镀》（GB470-2008)中所规定的0号或1号锌。

4.	各类标志基础中预埋的地脚螺栓外露螺纹部分需严格按照设计控制其尺寸，不得擅自更改。在浇注混凝土基础时应每30〜40cm,用振捣器振捣一次，保证混凝土基础的密实度。标志基础混凝土达到设计强度的80%以上方可进行立柱安裝。

5.	单柱式标志的标志板内缘以立缘石边缘的距离不少于25cm,悬臂式标志板下缘距离路面净空高度不得小于5.5m。交通标志安装时，路侧式标志应尽量减少标志板面对驾驶员的眩光，标志板面的法线与公路中心线平行或成一定的角度，路侧安装的禁令标志和指示标志为0°~25°，指路标志和警告标志为0°~10°。悬臂或附着式悬空标志安装时，标志的安装角度与道路中心线垂直或前倾0°~10°。

6.	交通标志标线设计与实施前须充分征询业主及当地交通管理部门、地名管理部门的意见，并在具体做法上达成共识。横向道路名称须与地名管理部门核实后，在交通指路标志系统中实施。交叉路口指示路名及地名须征询交通管理部门意见后确定。道路交通管理限制措施及路网交通组织须征询交通管理部门意见。及时直观的了解主要交叉口和路段的运行状况，同时对交通秩序和事故等信息给以确认处理，各交叉口预留了电子监控系统设置位置。

7.	由于本项目地处南力，雨水较多，路面标线尽管厚度较薄，但仍有一定的阻水作用，处理不当容易导致交通事故。因此，在施工时设对超高路段的内侧或外侧车行道边缘线留出排水缝，排水缝宽度3〜5cm,间距10〜15m。

8.	热熔型涂料中的树脂必须是热塑性的，热塑标线材料，必须符合交通标线的技术要求：耐久、耐磨耗、耐腐蚀，与路面粘结强，在恶劣的气候条件下，具有较好的辨认性；具有防滑性能和一定的粗度，便于施工，与人无害。

9.	 本路线采用《路面标线涂料》（JT/T280-2004)第4条表1规定的热熔涂料。其品质应符合第5.2条表3的规定，所用玻璃珠的品质应符合第6.4.11的规定。

10. 划标线的路面不得有灰尘、砂土、积水等，彻底清扫干净后才可以进行放样工作，不能有起灰现象，否则将影响粘结。划线的当天还要注意天气情况，当有雨、风、天气潮湿或气温低于4°C时不允许施工。标线的放样一定要与道路的线形相吻合，在横断上分配合理，线形流畅美观。对不符合要求的标线进行修整，去除溢出和垂落的涂膜，捡查厚度、尺寸、玻璃珠的散布情况及划线的形状等。要修剔不合规格的标线，收集四处散落的玻璃珠。在划虛线时，要保证划线车行走匀速、直顺，划出的线要美观。标线在施工完成后，要对其进行保护，防止污染和破坏。

# 八、概算

## 8.1编制范围

本项目设计起止桩号为K0+000～K0+596.137，其中K0+000～K0+014.800计入已施工完成耀春路范围内，K0+570.600～K0+596.137计入规划东二环设计范围内，扣除与耀春路、东二环交叉范围内的长度后实际建设长度555.80米。

工程内容包括土石方工程、道路工程、涵洞工程、交通设施工程、排水管网、道路照明工程及其他相关费用。

## 8.2 编制依据

1、湘建价[2018]43号《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省建筑工程概算定额>的通知》、湘建价[2018]101号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

2、娄底市发布的《娄底工程造价》2020年第2期；

3、湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省政府投资建设工程项目估算指标》的通知 （湘建价[2017]54号）；

4、人工工资取费标准按湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》湘建价【2019】130号文件；

5、《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价[2019]47号）；

6、湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价[2019]61号）；

7、湖南省住房和城乡建设厅《关于落实建筑工人实名制管理费有关事项的通知》（湘建价函[2019]269号）；

8、湖南省建设工程造价管理总站关于颁发《<湖南省建设工程计价办法 >及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（二）》的通知（湘建价建[2018]4号）；

9、项目单位提供的征地拆迁资料。

## 8.3工程建设其他费用内容及费率标准

1、征地补偿及征地费用计算标准以娄底市现行文件计算：娄政发[2016]13号文关于《娄底市集体土地上房屋拆迁补偿安置办法》的通知、湘政发[2018]5号湖南省人民政府关于《调整湖南省征地补偿标准的通知》、娄政发[2018]21号文娄底市人民政府关于印发《娄底市征地补偿标准》和《娄底市征地青苗补偿标准》的通知分别计算土地补偿费、青苗补偿费、附属设施、其他补偿费及土地报批费；

2、建设单位管理费：财建【2016】504号文附件1第六条规定：按总投资（经批准的动态投资，不含项目建设管理费）扣除土地征用、迁移补偿等为取得或租用土地使用权而发生的费用为基数分档计算；

3、工程监理费按湖南省建设工程施工阶段服务费计费规则（湘监协[2016]2号文）规定计取；

4、工程设计费、勘测费：按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格[2002]10号文计算，并参考市场行情；

5、工程造价咨询费按湘建价协[2016]25号计算；

6、招标代理费按湘招协［2015］6号计算；

7、工程质量检测费按湘建价[2014]113号文计算；

8、建筑工人实名制费按湘建价函【2019】269号文，按直接费的0.5%暂估。

## 8.4 预备费

基本预备费、涨价预备费分别均按建筑安装工程费与工程建设其他费费用之和的5%计列。

## 8.5 建设期贷款利息

建设期12个月，申请银行贷款2600万元，贷款利率4.9%，按等额本息计算方法。

## 8.6 概算总造价

建设安装工程费用3778.21万元，预备费679.88万元，工程建设其他费3020.60万元（其中征地拆迁2502.50万元），建设期贷款利息69.52万元，概算总金额7548.21万元。