岳环评〔2022〕70号

关于汨罗万容固体废物处理有限公司废旧包装桶综合利用技改项目环境影响报告书的批复

汨罗万容固体废物处理有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗万容固体废物处理有限公司废旧包装桶综合利用技改项目环境影响报告书>的报告》、岳阳市生态环境事务中心《 汨罗万容固体废物处理有限公司废旧包装桶综合利用技改项目环境影响报告书技术评估报告》（岳环事评估〔2022〕45号）、岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

汨罗万容固体废物处理有限公司废旧包装桶综合利用技改项目选址于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区同力南路西侧，总投资300万元，其中环保投资27.7万，用地面积2500平方米。主要建设内容为：依托现有厂区南侧厂房东南侧闲置区域建设清洗车间，用于配置1条塑料类包装桶清洗线和1条金属类包装桶清洗线，包含倒残区和整形区；塑料类包装桶破碎车间，用于破损的塑料类包装桶破碎；金属类包装桶破碎车间，用于不可清洗金属类包装桶破碎；以及配套建设储运工程和环保工程，其中有机废气处理系统、初期雨水收集池、化粪池、固体废物处理及辅助工程依托厂区现有；公用工程依托园区。主要原辅料及生产工艺为：1、依托现有工程“汨罗万容固体废物处理有限公司再生园处理废弃包装容器（限废铁桶）工程”的金属类沾染性包装桶，分拣产生的可清洗桶经倒残、整形、清洗、水洗、吹干等工序得到再生桶900t/a；分拣产生的不可清洗桶与清洗后破损的废铁桶一起进入现有废弃包装容器处置工程进行破碎到破碎铁80t/a。2、依托现有工

程“汨罗万容固体废物处理有限公司再生园区固体废物资源化利用项目”的塑料类沾染性包装桶经倒残、溶剂清洗、水洗、干燥等工序得到再生包装桶2842.5/a；破损的塑料桶，其中IBC吨桶（含钢质结构外框架）进入现有废弃包装容器处置工程进行破碎得到废铁片30t/a，纯塑料桶进入本项目塑料撕碎机破碎得到破碎塑料992.556t/a。本项目技改完成后，现有项目以热解方式处置利用危险废物的处理规模由3.9万吨降为3.5万吨；现有项目以破碎方式处理废弃包装容器（限废铁桶）的处理规模由2万吨降为1.9万吨。根据湖南润为环保科技有限公司编制的《汨罗万容固体废物处理有限公司废旧包装桶综合利用技改项目环境影响报告书》（报批稿）基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、落实施工期污染防治措施。采取施工现场设置围挡、道路硬化、密闭运输、物料覆盖、使用商品混凝土等措施控制大气影响。选用低噪声施工设备、合理的布局施工现场和安排施工时间等措施控制声环境影响。建筑垃圾及生活垃圾倾倒在指定地点、妥善处置。施工废水经沉淀后循环使用;生活污水经化粪池处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理。

2、废气污染防治工作。加强厂区的废气收集；对塑料类包装桶的破碎粉尘采取集气管收集加布袋除尘；污水处理设施采取封闭措施，喷洒除臭剂，在污水处理站四周空地种植树木；强化车间管理及日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放,确保厂界非甲烷总烃、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值要求。本项目有机废气（非甲烷总烃、颗粒物）依托现有项目废弃包装容器破碎工程废气处理装置（旋风+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧）和排气筒（编号DA001）排放，颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准限值。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水收集设施。项目运营期，生产工艺清洗废水经厂内自建污水处理站处理后70%回用于包装桶清洗用水，30%的生产废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和汨罗市城市污水处理厂接管标准中较严标准后进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后经李家河排入汨罗江；初期雨水进入初期雨水收集池，经沉淀处理后排入园区重金属污水处理厂提质处理，再通过汨罗市城市污水处理厂处理后外排到汨罗江，后期雨水进入园区雨水管网排入车对河；生活污水依托万容固废厂内现有化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂，最终经李家河排入汨罗江。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施。做好生产区、污水处理区、原料暂存区等区域的防渗工作，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、噪声防治工作。采用工艺先进、低噪声设备，合理布局，对主要的声源设备采取隔声、减震措施，封闭厂房，强化厂区绿化，加强设备的保养和维修等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。残液、废清洗液、废铁块或石子、废活性炭、污水处理站污泥等危险废物严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单相关要求暂存，进入现有工程低温热解系统进行资源化利用；破碎废气布袋收尘渣等一般固体废物严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求暂存，进入现有工程低温热解系统进行资源化利用；生活垃圾交由环卫部门定期清运。

6、加强营运期风险防范。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、你公司核定的总量指标为：VOCS≤1.39t/a、CODcr≤0.1t/a、氨氮≤0.1t/a。。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南润为环保科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设期和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2022年11月16日