岳环评〔2022〕71号

关于岳阳中展科技有限公司年产3000t苯酚烷基化联产邻异丙基酚和邻仲丁基酚项目环境影响报告书的批复

岳阳中展科技有限公司：

你公司《关于申请〈岳阳中展科技有限公司年产3000t苯酚烷基化联产邻异丙基酚和邻仲丁基酚项目〉的批复报告》、岳阳市生态环境事务中心《岳阳中展科技有限公司年产3000t苯酚烷基化联产邻异丙基酚和邻仲丁基酚项目环境影响报告书技术评估报告》（岳环事评估〔2022〕44号）、岳阳市生态环境局云溪分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳中展科技有限公司位于湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区云溪片区，公司现有12.6kt/a特种胺项目于2019年7月取得环评批复，目前项目已建成待验收。为谋求企业发展，你公司拟投资4146.96万元（其中环保投资275万元）在厂区预留用地上实施年产3000t苯酚烷基化联产邻异丙基酚和邻仲丁基酚项目。项目总建筑面积为2040m2，主要建设内容为：主体工程：新建一栋3层甲类厂房，配置一套3000t/a苯酚与烯烃烷基化生产装置；贮运及辅助工程：在现有罐区新增2个烯烃储罐，在现有锅炉房新增一套天然气导热油炉装置；配套环保工程：新建噪声治理设施、工艺废气收集处理设施和甲类仓库有机废气收集处理设施。其他给排水、供热供电、贮运、办公综合、控制工程和环保工程均依托现有。项目主要原辅材料为：苯酚、丙烯、1-丁烯、铝粒。产品方案为年产1000吨邻异丙基酚、2000吨邻仲丁基酚，副产574吨满足国家相关产品质量要求的多烷基化酚类混合物（2,4-二异丙基酚、2,6-二异丙基酚、2,4,6-三异丙基酚、2,4-二仲丁基酚、2,6-二仲丁基酚、2,4,6-三仲丁基酚混合物）。项目已取得岳阳市云溪区发展和改革局的项目备案证明（岳云发改备〔2022〕21号）湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会的准入通知（岳绿准通〔2022〕20号）。根据湖南环腾环保工程有限公司编制的《岳阳中展科技有限公司年产3000t苯酚烷基化联产邻异丙基酚和邻仲丁基酚项目环境影响报告书》（报批稿）基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境事务中心《岳阳中展科技有限公司年产3000t苯酚烷基化联产邻异丙基酚和邻仲丁基酚项目环境影响报告书技术评估报告》以及岳阳市生态环境局云溪分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 二、项目建设和运营必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

- （一）严格落实以新带老措施，确保解决现有甲类仓库及危废库有机废气收集处理等环境问题。项目投产前需严格按主管部门要求制定并满足副产品的相关产品标准，否则按危险废物相关法规和标准处置。

（二）施工期环境管理工作。加强施工期环境管理，优化施工工艺、方案，科学施工，严格落实报告书中提出各项施工扬尘、噪声、废水、弃渣的防治措施，减少施工期对周边环境的影响。冲洗废水、施工废水经沉淀处理后回用，施工人员生活污水就近依托现有设施排入园区污水管网。强化施工扬尘防治措施，采取洒水抑尘、边界围挡、覆盖等措施减少扬尘污染，加强土石运输污染控制，土石等易产尘物料密闭运输。选用低噪声设备，合理安排施工时间和运输路线，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。建筑垃圾收集后交相关部门统一处理。

（三）废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，规范建设和完善各新建生产设备和现有工程废气集排气系统。采取密闭输送、密闭生产，加强日常监管，定期对设备、机泵、管道、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝运营过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。厂界无组织废气非甲烷总烃、酚类执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7中相关标准限值；厂区内VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中标准限值。车间及工艺废气经集气系统收集，一并进入新建废气处理设施，经冷凝+碱洗+水洗+除雾+活性炭吸附处理达标后，由30m高1#排气筒外排；甲类仓库和危险废物暂存间有机废气经收集进入新建活性炭吸咐装置处理达标后，由15m高2#排气筒外排。以上有组织排放废气中，工艺废气、甲类仓库废气非甲烷总烃参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表4中废水处理装置有机废气排放限值；酚类参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表6中排放限值。

（四）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范完善项目区雨污管网。项目产生的初期雨水、工艺废水、循环冷却废水、冲洗废水等废水经自建废水处理站预处理（处理规模：100吨/天，处理工艺：调节+水解酸化+AO+沉淀）、生活污水经化粪池预处理后，同时满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中间接排放限值和岳阳广华污水处理有限公司纳管标准，一并经园区污水管网排入岳阳广华污水处理有限公司处理进一步达标处理。

（五）地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，严格落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好项目生产车间、罐区、危废暂存间、甲类仓库、废水处理站、事故池、初期雨水池和地下污水管网等区域的防腐、防渗、防漏工作，按相关规范要求做好跟踪监测工作，确保地下水环境安全。

（六）噪声防治工作。采用低噪声设备，合理布局，加强各类设施的维护保养，对反应釜、风机、各类泵等噪声产生设施设备采取隔声、消声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

（七）固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，严格落实《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及其2013年修改单和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》相关标准和规定要求，规范建设危险废物和一般工业固体废物暂存库，做好固体废物分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。项目产生的废机油、废活性炭、污水处理污泥、釜底残渣等危险废物经收集后交有资质的单位安全处置并严格按照《危险废物转移管理办法》要求落实相关转移工作。

（八）环境管理和风险防范工作。设专门环保机构，配备专职环保管理人员，按计划做好运营期环境监测工作，加强日常监管，落实好设备设施巡检维护工作，确保各污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强环境风险管理，严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，按要求配齐各类泄漏检测预警和监控、应急设施，规范建设罐区围堰等配套设施，按照《突发环境事件应急管理办法》完善突发环境事件应急预案，加强与化工产业园、云溪区等应急预案的应急联动，储备风险救助物资并定期组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

（九）本项目新增主要污染物总量控制指标为：COD≤1.5t/a、NH3-N≤0.2t/a、VOCs≤1.8t/a。公司现有总量指标为：COD≤0.7t/a、NH3-N≤0.2t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局云溪分局、湖南环腾环保工程有限公司。

四、请岳阳市生态环境局云溪分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2022年11月17日