岳环评〔2022〕76号

关于岳阳林纸股份有限公司提质升级综合技改项目

（年产70万吨文化纸项目）重大变动

环境影响报告书的批复

岳阳林纸股份有限公司：

你公司《关于申请〈岳阳林纸股份有限公司提质升级综合技改项目（年产70万吨文化纸项目）重大变动环境影响报告书〉的批复报告》、岳阳市生态环境事务中心《岳阳林纸股份有限公司提质升级综合技改项目（年产70万吨文化纸项目）重大变动环境影响报告书技术评估报告》（岳环事评估〔2022〕53号）、岳阳市生态环境局岳阳楼分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、为降低制浆造纸过程中资源消耗和节能减排，岳阳林纸股份有限公司拟在公司现有生产厂区东北侧约800米处原芦苇场建设岳阳林纸股份有限公司提质升级综合技改项目(年产70万吨文化纸项目)，淘汰现有老旧制浆和造纸生产线，采用产能置换形式建设制浆和造纸生产线，实现公司整体提质升级综合技改目的，我局于2020年6月10日对该项目进行环评批复（岳环评〔2020〕86号）。在项目进行工程设计时，经行业专家论证，拟改变项目设计方案中化学机械浆废水处理方案和化学机械浆生产系统选址方案。其中化学机械浆生产时产生高浓废水采用建设一套MVR强制循环蒸发系统+180tds/d碱回收炉焚烧工艺处理、化学机械浆产生低浓废水+蒸发浓缩/碱回收系统废水采用依托厂区现有污水处理系统余量进行处理；同时将项目中20万吨/年化学机械浆生产系统布设在公司现有厂区南部区域范围，便于公司内部制浆系统集中管理运行，上述工程内容变动属于发生重大变动重新报批环评。

根据湖南葆华环保科技有限公司编制的《岳阳林纸股份有限公司提质升级综合技改项目（年产70万吨文化纸项目）重大变动环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境事务中心《岳阳林纸股份有限公司提质升级综合技改项目（年产70万吨文化纸项目）重大变动环境影响报告书技术评估报告》以及岳阳市生态环境局岳阳楼分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目建设和运营必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）落实“以新带老”要求，解决现有厂区存在的环境问题。

（二）施工期环境管理工作。加强施工期环境管理，优化施工工艺、方案，科学施工，严格落实报告书中提出各项施工扬尘、噪声、废水、固废的防治措施，减少施工期对周边环境保护目标和敏感区的影响。强化施工扬尘防治工作，采取洒水抑尘、围挡、覆盖等措施，土石等易产尘物料密闭运输。施工废水经沉淀处理后回用于施工降尘，不外排；施工人员生活污水经隔油化粪池预处理后，接入厂区现有污水收集系统，依托厂区现有污水处理系统进行处理。施工机械优先选用低噪声设备，积极采取各项有效降噪措施，合理安排施工时间和运输路线，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。拆除现有构筑物产生的建筑垃圾应收集后交相关部门统一处理，不得造成二次污染。

（三）废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，本次建设的180tds/d碱回收炉烟气采用静电除尘系统进行处理达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）中表1相关标准后通过现有碱回收车间排气筒（编号DA004）外排；碱回收强制循环蒸发系统产生的恶臭气体通过收集送入碱炉进行燃烧，并做好车间密闭工作，确保恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级新扩改标准。按“以新带老”措施要求实施现有4#锅炉超低排放改造工程，降低对区域现有环境的影响。

（四）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则。项目产生的污水经现有厂区污水处理厂处理后，满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表3特别排放限值要求后通过公司现有废水总排口外排长江城陵矶江段。

（五）地下水和土壤污染防治工作。按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，对MVR强制循环蒸发站、各类储罐区及其围堰区域、污水收集池等区域的防腐、防渗工作，加强涉污区域的生产管理，避免由于管道破损等造成污染物下渗污染地下水和土壤环境。制定地下水和土壤监测计划，合理布置地下水和土壤监测点位，防止污染地下水和土壤环境。

（六）噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

（七）固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集、贮存、处置、管理工作，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；一般固废处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，绿泥/白泥渣在现有一般工业固体废物贮存场所临时暂存，并及时转运进行处置。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改版），项目产生废机油、实验室废弃物、废弃危化品原料包装物等属于危险废物，交有相应资质单位处置，并做好转移联单工作。生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（八）加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，按“以新带老”措施要求实施生产区雨污分流及事故池改造工程，提高公司应急风险防范能力，防止风险事故的发生，加强生产系统和环保设备的维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立环境风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

（九）做好环境管理工作。设置专门环保机构，配备专职环保管理人员，加强生产设备和污防设施的检修、保养及工人、管理人员培训工作，建立健全污染防治设施运行管理台帐。加强日常监管，确保各污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。并做好运营期环境监测工作，定期向社会公开企业环境信息。

（十）项目主要污染物总量控制指标为SO2≤793.152t/a，NOx≤905.76t/a，COD≤1717.109t/a，NH3-N≤143.092t/a。项目总量指标纳入公司现有总量控制指标内管理，公司现有总量在排污权证范围内。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局岳阳楼分局、湖南葆华环保科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局岳阳楼分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2022年12月14日