岳环评〔2022〕82 号

关于湖南捷美软包装有限公司年印刷加工10000吨食品级塑料软包装建设项目环境影响报告书的批复

湖南捷美软包装有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南捷美软包装有限公司年印刷加工10000吨食品级塑料软包装项目环境影响报告书>的报告》、岳阳市生态环境事务中心《 湖南捷美软包装有限公司年印刷加工10000吨塑料软包装项目环境影响报告书技术评估报告》（岳环事评估〔2022〕58号）、岳阳市生态环境局华容分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、 湖南捷美软包装有限公司年印刷加工10000吨食品级塑料软包装建设项目选址于华容高新技术产业开发区三封片区，总投资5000万元，其中环保投资310万元，占地面积16500.3m2。主要建设内容为：利用收购的原湖南奥迪斯电梯有限公司场地，改造成彩印车间、制袋间、分切车间等主体工程用于配置3条塑料软包装印刷加工生产线，并配套改造成调墨间辅助工程，成品仓库、原料库、油墨库、稀释剂库、稀释剂暂存库等储运工程，其他原办公楼、宿舍楼、食堂油烟排放系统均利用原湖南奥迪斯电梯有限公司现有；同时配套建设环保工程；公用工程依托现有园区。主要原辅料及生产工艺为：以PET聚酯薄膜、尼龙薄膜（PA）、纯铝箔、聚丙烯薄膜（RCPP）、聚乙烯膜（PE膜）、溶剂型胶（干式复合）、无溶剂型胶油性油墨（黑、红、蓝、白、黄）、稀释剂（乙酸乙酯、正丙酯、丁酯、异丙醇）等为主要原辅料，经设计制版、油墨调配、供墨，聚氨酯粘合剂调配、印刷、复合、熟化/固化、分切、制袋、部分打圆角、最后检验入库待售等工序得到塑料包装袋10000t/a。根据湖南衡润科技有限公司编制的《湖南捷美软包装有限公司年印刷加工10000吨食品级塑料软包装项目环境影响报告书》（报批稿）基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市生态环境局华容分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、落实施工期污染防治措施。采取施工现场设置围挡、选用低噪声施工设备、合理的布局施工现场和安排施工时间等措施控制声环境影响。包装废弃物收集后外售给废品回收站，装修过程中产生的油漆桶等委托有资质单位处置，事故池开挖的土方运送到指定地点填埋。

2、废气污染防治工作。对印刷车间、复合车间及固化车间、危废暂存进行全密闭区域设置，各密闭区域内设置负压收集管网，加强废气收集；强化车间管理及日常监管；加强通风和绿化，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放,确保厂界非甲烷总烃满足湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2对应标准限值；油墨调配、印刷、复合、熟化/固化、设备清洗产生的有机废气VOCs共用一套废气处理排放系统收集处理后，经25m 高排气筒（DA001）达标排放；危废暂存间废气VOCs经收集处理后，经15m高的排气筒（DA002）达标排放；食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶外排。VOCs执行湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1对应标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB8483-2001）。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水收集设施。雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入西侧道路雨水管网最终进入南侧华洪运河;生活污水经隔油池、化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及接管标准要求后外排西侧道路污水管网进入华容县工业园三封污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准外排华洪运河；冷却水循环使用不外排。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施。做好稀释剂库、油墨库、彩印车间、危废暂存库、事故水池等区域的防渗工作及成品区、分切区、制袋区、风淋区、成品仓库、办公区等其他区域的地面硬化，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水。

4、噪声防治工作。采用工艺先进、低噪声设备，合理布局，对主要的声源设备采取隔声、减振措施，封闭厂房，强化厂区绿化，加强设备的保养和维修等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

##### 5、固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。废弃包装物（非废油墨、稀释剂和粘合剂桶）、废边角料、不合格产品等一般固体废物严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求集中收集后外售处理；含油墨及粘合剂等擦拭废布、废油墨桶、废稀释剂和粘合剂桶、废活性炭、过滤棉、废印刷版（模具）、RCO废催化剂等危险废物严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单相关要求暂存，委托有资质的单位处置和进行厂家回收；生活垃圾交环卫部门处置。

6、加强营运期风险防范。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、你公司核定的总量指标为：VOCS≤10.73t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局华容分局、湖南衡润科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局华容分局负责项目建设期和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2022年12月29日