岳环评〔2023〕1号

关于年喷锡处理60万平米印刷线路板建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市科易达电子有限公司：

你公司《关于申请批复<年喷锡处理60万平米印刷线路板建设项目>的报告》、岳阳市生态环境事务中心《年喷锡处理60万平米印刷线路板建设项目环境影响报告表技术评估报告》（岳环事评估〔2022〕60号）、岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、年喷锡处理60万平米印刷线路板建设项目选址于湖南省岳阳市汨罗市湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区龙舟北路东侧巨帆PCB产业园5栋4楼，总投资为1500万元，其中环保投资36万元，用地面积6200平方米，占地面积2000m2。主要建设内容为：租赁一层标准厂房新建生产区（设置2条喷锡前处理线，3条喷锡线、3条喷锡后处理线）、仓库和办公区等；配套储运工程、辅助工程和环保工程；公用工程、食宿、废水处理系统依托园区、PCB污水处理厂及汨罗城镇污水处理厂。主要原辅料及生产工艺为：以印有文字HDI 板、硫酸（50%）、烧碱、无铅锡条、助焊剂、过硫酸钠等为主要原辅料，通过喷锡前处理 （入料、磨刷、水洗、微蚀、三级溢流水洗、吸干、吹干、浸助焊剂）、喷锡、喷锡后处理（浮床冷却、热水洗、磨刷、三级溢流水洗、吸干、吹干、收板、质检和包装）等工序得到喷锡线路板60万m2/年。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的《年喷锡处理60万平米印刷线路板建设项目环境影响报告表》（报批稿）基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、落实施工期污染防治措施。对车间的水泥地面及厂房外道路洒水降尘；加强车间通风处理，减少焊接烟尘影响;选用低噪声施工设备,加强设备的保养和维护等措施控制声环境影响;建筑垃圾交由渣土公司进行统一处置，生活垃圾同园区生活垃圾经环卫部门一同处置;施工期生活污水经化粪池处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理。

2、废气污染防治工作。加强厂区的废气收集及车间通风，强化车间管理及日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和保养，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放,确保厂界硫酸雾、挥发性有机物（以VOCs计）、锡及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；厂区内VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值要求。微蚀工序的硫酸雾、助焊剂产生的挥发性有机物（以VOCs计）和喷锡产生的含锡废气，经收集处理后，通过高于屋顶7m的DA001排气筒达标排放。硫酸雾、挥发性有机物（以VOCs计）、锡及其化合物等执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水收集设施。项目一般清洗废水、喷淋废水分别进入各个沉淀池处理后且达到汩罗PCB产业园污水处理厂接管水质要求后分类分质排入汩罗PCB产业园污水处理厂处理，处理后的出水达到《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准；一般清洗废水回用于PCB产业园企业，喷淋废水满足汨罗市城市污水处理厂设计进水水质标准后与经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及汨罗市城市污水处理厂进水标准后的生活污水一起进入城市污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，经李家河最终排入汨罗江；雨水系统采用两级排放，一级由园区内雨水管道排入渠道，尽可能采用自流分散排放。二级由渠道汇集排放至汨罗江按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告表提出的地下水污染防治措施。做好化粪池及其管道、危废暂存间、废水收集管道、车间、一般固废暂存间等区域的防渗工作，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水。

4、噪声防治工作。采用低噪声设备，合理布局，对主要的声源设备采取隔声、减震措施，强化厂区绿化，加强设备的保养和维修等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

- 5、固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、贮存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。废助焊剂、锡渣、不合格品（废线路板）、废危化品包装桶等危险废物严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单相关要求暂存，定期交有资质的单位处置，其中废助焊剂废由厂家回收，不合格品（废线路板）返回上级厂家再加工；生活垃圾交由环卫部门定期清运。

6、加强营运期风险防范。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》制定突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设立专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、PCB产业园污水处理厂投入运行之前，本项目不得开始生产。

9、你公司核定的总量指标为：VOCS≤0.33t/a、CODcr≤0.2t/a、氨氮≤0.1t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南众昇生态环境科技有限公司、湖南汩罗循环经济产业园区管理委员会。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设期和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2023年1 月4 日