岳环评〔2023〕5号

关于汽车零部件及工程机械液压元件项目环境影响报告书的批复

湖南佳进精密机械有限公司：

你公司《申请报告》、岳阳市生态环境事务中心《湖南佳进精密机械有限公司汽车零部件及工程机械液压元件项目环境影响报告书技术评估报告》（岳环事评估〔2022〕64号）、岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、汽车零部件及工程机械液压元件项目选址于湖南省岳阳市汨罗市弼时镇塾塘路南侧湖南工程机械配件产业园上元标准厂房2栋，总投资3200万元，其中环保投资193.5万，总占地面积约2100㎡，总建筑面积约2770㎡。主要建设内容为：新建喷漆车间(用于布置喷漆工件毛坯放置区、喷漆烘干生产线、喷漆烘干后工件放置区、危废暂存间）、机加工车间（用于布置机加工区、机加工件临时放置区、防锈包装区）及配套储运工程、辅助工程和环保工程，其中食堂及宿舍、公用工程依托园区现有。主要原辅料：缸盖缸体铸件、主轴承盖铸件、液压元件铸件、油性环氧底漆、油性漆固化剂、油性漆稀释剂、水性环氧底漆、水性漆固化剂等为主要原辅料。主要生产工艺为：1、主轴承盖和液压元件经铸件毛坯入库、机加工、防锈处理、检验包装出库工序等工序最终得到产品主轴承盖400000件/a、液压元件60000件/a；2、缸盖缸体产品经铸件毛坯入库、喷漆、机加工、检验出库等工序最终得到产品缸盖缸体120000件/a。根据湖南佳蓝检测技术有限公司编制的《汽车零部件及工程机械液压元件项目环境影响报告书》（报批稿）基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、落实施工期污染防治措施。加强运输车辆进出道路和装修区域地面洒水、装修垃圾运输车辆应采用封闭式运输车、施工机械应使用清洁能源等措施减少扬尘污染；选用低噪声施工设备,合理选择施工时间及加强施工期噪声管理等措施控制声环境影响；建筑垃圾及生活垃圾倾倒在指定地点、妥善处置；施工期生活污水经化粪池处理后排入长沙经开区汨罗产业园污水处理厂处理。

2、废气污染防治工作。采取封闭式喷漆烘干生产线+封闭喷漆车间、对机加工粉尘采取喷淋切削液或密闭收集+高效除尘器除尘，加强车间管理和日常监管及废气收集，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放,确保厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值要求,TVOC、二甲苯满足湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）无组织排放浓度限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建要求。喷漆有机废气经带自动延时的废气处理装置收集处理后，通过18m高排气筒（DA001）达标排放；二甲苯、TVOC执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中汽车制造（乘用车）浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水收集设施。项目运营期生活废水经化粪池预处理、车间地面拖洗废水经隔油沉淀池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及长沙经开区汨罗产业园污水处理厂进水水质标准两者中的较严值后一并排入长沙经开区汨罗产业园污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入白沙河或作为中水回用；防锈处理清洗液、切削液不外排。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施。合理布设雨污管道，作好液态化学品原料储存区、喷漆烘干生产线区、危险废物暂存间防渗、防风、防雨、防晒工作，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水。

4、噪声防治工作。采用工艺先进、低噪声设备，合理布局；通过封闭罩隔声、厂房隔声、隔音室隔音、加强设备的保养和维修、对设备基础采取减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。废漆渣、含漆渣废物、废漆雾滤材、废油漆包装桶、废润滑油、含油废抹布手套、废切削液、废活性炭、废催化剂等危险废物分类收集、分类暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，清洗液储槽淤泥与机加工产生的切削液储槽污泥混合收集，一起按废切削液进行管理；机加工废屑、废包装材料等一般固废收集暂存在一般固废暂存间，外售给废金属回收企业综合利用和外售给废品收购站回收；生活垃圾由园区环卫部门统一清运，送生活垃圾填埋场或生活垃圾焚烧厂进行填埋处理或焚烧处理。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求。

6、加强营运期风险防范。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、你公司核定的总量指标为：COD≤0.1t/a、NH3-N≤0.1t/a、VOCS≤0.9 t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南佳蓝检测技术有限公司。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设期和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2023年 1月13 日