岳环评〔2023〕20号

关于湖南嘉品彩印包装有限公司2000t/a塑料膜印刷项目环境影响报告书的批复

湖南嘉品彩印包装有限公司：

你公司《报批申请书》、岳阳市生态环境事务中心《 湖南嘉品彩印包装有限公司2000t/a塑料膜印刷项目环境影响报告书技术评估报告》（岳环事评估〔2023〕12号）、岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南嘉品彩印包装有限公司2000t/a塑料膜印刷项目选址于湖南省岳阳市汨罗高新技术产业开发区弼时片区温州上元精密机械制造园（一期）内，总投资2500万元，环保总投资300万元，占总投资的14％，建筑面积3900m2。主要建设内容为：利用1#栋生产厂房新建包装印刷生产线（2条印刷生产线和3条复合生产线，12条制袋生产线）、伸缩膜（中间产品）主体工程及调墨系统、调胶系统、洗版系统等辅助工程和储运工程；利用17#B栋生产车间布置办公区，同时配套建设环保工程；公用工程依托现有园区。主要原辅料及生产工艺为：以PA膜、PET膜、RCP膜、铝膜、PET镀铝膜、溶剂型油墨(华宝)928型油墨、溶剂型油墨(思美)ENF-酯溶聚氨酯一体化环保复合油墨、油墨稀释剂、胶粘剂稀释剂、无溶剂复合胶粘剂、干式复合胶粘剂、印刷版等为主要原辅料，经调墨、调胶、洗版、凹版印刷、印刷干燥、复合烘干、分切、制袋等工序生产伸缩膜200t/a、食品包装袋1800t/a。根据湖南一鑫环境工程有限公司编制的《湖南嘉品彩印包装有限公司2000t/a塑料膜印刷项目环境影响报告书》（报批稿）基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市生态环境局汩罗分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、落实施工期污染防治措施。对建筑材料进行密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖；及时清扫建筑垃圾，定期洒水抑尘；设置洗车平台；运输车辆采用密闭车斗或控制装卸高度；及时清扫道路；使用环保检测合格的车辆，合理布置运输车辆行驶路线，安装尾气净化器等措施控制大气环境影响。施工人员生活污水依托园区已有的化粪池处理经园区污水管网进入长沙经开区汨罗产业园污水处理厂处理；施工废水经临时隔油沉淀池处理后循环使用，不外排。选用低噪声施工设备、合理的布局施工现场和安排施工时间等措施控制声环境影响。建筑垃圾及生活垃圾倾倒在指定地点、妥善处置。

2、废气污染防治工作。原料使用密闭容器盛装，运输过程实现全密闭，在非取用状态时要求其加盖、封口，保持密闭；危险废物采用加盖、封口等措施保持密闭，并及时转运、处置；对挥发性有机物的主要产生环节（调墨、调胶、印刷、烘干、复合等）采用设备密闭、车间负压收集；加强车间密闭；强化车间管理及日常监管；定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放,确保厂界非甲烷总烃满足湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2对应标准限值；恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准中的新改扩建二级标准；厂区内无组织排放限值执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表A.1中标准限值和《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2标准从严标准。项目调墨、调胶、印刷、复合、烘干工序产生的有机废气VOCs经RTO装置处理后和RTO装置燃烧天然气产生的SO2、NOx一同经15m高排气筒（DA001）达标排放；危废库有机废气VOCs经收集处理后，经15m高的排气筒（DA002）达标排放；复合、印刷和制袋工序产生的挥发性有机物VOCs有组织排放执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中表1中非甲烷总烃排放限值；RTO焚烧炉天然气燃烧废气NOx、二氧化硫执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表2 燃烧装置大气污染物排放限值要求；挥发性有机物最高允许排放速率执行《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)表1中排放限值要求（印刷生产活动排气筒挥发性有机物最高允许排放速率为2.0kg/h，排气筒高度H≥15m）。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水收集设施。生产废水为软化水制备尾水与车间地面清洁用水，经隔油池后与生活污水一并进入化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及长沙经开区汨罗产业园污水厂进水水质要求限值后，排至长沙经开区汨罗产业园污水厂深度处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入白沙河。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施。做好生产区域、危化品库和危废库等区域及生产厂房非重点区域的防渗工作和其他区域的地面硬化，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、噪声防治工作。采用性能好、低噪声设备，合理布局，采用厂房隔声、减震、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

##### 5、固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。不合格品、边角余料、废印刷版等一般固体废物严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求集中收集后回收于废品回收单位和厂家；废危化包装材料、废活性炭、废抹布、废油墨、废胶粘剂、废机油等危险废物严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单相关要求暂存，委托有资质的单位处置；生活垃圾交环卫部门统一处理。

6、加强营运期风险防范。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》编制修订突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、你公司核定的总量指标为：COD≤0.2t/a、氨氮≤0.1、t/a、SO2≤0.1t/a、NOx≤0.2t/a、VOCs≤6.8t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南一鑫环境工程有限公司。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设期和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2023年 2月28日