目  录

概  述	1

1. 项目由来及特点	1

2. 环境影响评价的工作过程	2

3. 分析判定相关情况	4

4. 关注的主要环境问题及环境影响	18

5. 环境影响评价主要结论	18

1. 总则	19

1.1 编制依据	19

1.2 评价目的与评价原则	22

1.3 评价时段与评价重点	23

1.4 环境影响识别与评价因子筛选	24

1.5 区域环境功能区划	25

1.6 评价标准	26

1.7 环境影响评价等级和评价范围	31

1.8 环境保护目标	36

2. 工程分析	40

2.1 企业基本情况	40

2.2 现有常压蒸馏装置	43

2.3 在建粗白油精制装置	49

2.4 变更工程分析	56

3. 区域环境概况	77

3.1 地理位置	77

3.2 自然环境简况	77

3.3 湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区简况	83

3.4 环境现状调查与评价	86

4. 环境影响预测与评价	101

4.1 施工期环境影响预测与评价	101

4.2 营运期大气环境影响分析	102

4.3 营运期地表水环境影响分析	104

4.4 营运期地下水环境影响预测与评价	113

4.5 营运期噪声环境影响分析	123

4.6 营运期固体废物环境影响分析	124

4.7 营运期土壤环境影响分析	129

4.8 生态环境影响分析	133

4.9 环境风险影响分析	133

4.10 “两高”与碳排放分析	152

5. 环境保护措施及其可行性论证	155

5.1 施工期环境保护措施	155

5.2 运营期环境保护措施	155

6. 环境影响经济损益分析	164

6.1 社会效益分析	164

6.2 经济效益分析	164

6.3 环境效益分析	165

6.4 小结	165

7. 环境管理与监测计划	166

7.1 环境管理	166

7.2 环境监测计划	169

7.3 排污许可与信息公开	172

7.4 污染物总量控制分析	173

7.5 环境保护设施验收	174

7.6 污染物排放清单	175

8. 环境影响评价结论	179

8.1 项目概况	179

8.2 环境质量现状	179

8.3 环境影响预测	179

8.4 环境保护措施	181

8.5 环境风险评价	181

8.6 环境经济损益	182

8.7 环境管理与监测计划	182

8.8 总量控制	182

8.9 公众参与	182

8.10 总结论	183

8.11 建议	183

# 概  述

项目由来及特点

（1）原项目由来

中石化巴陵石油化工有限公司（简称：巴陵石化）始建于1969年9月，位于岳阳市云溪区，占地约30km2，南接洞庭湖，北倚长江。公司是以石油炼制为龙头，主要生产合成橡胶、合成树脂及其他化工产品。中石化巴陵石油化工有限公司炼油部炼油装置主要加工优质的低硫石蜡基原油。

常压蒸馏装置常一线馏程145~190℃，平均硫含量约56mg/kg，芳烃质量含量5%左右，曾作为200#溶剂油畅销两湖及广州地区，用于涂料工业的溶剂和稀释剂，为装置产生了良好的经济效益。随着环保要求提高，市场反应该产品存在色度、硫含量等指标偏高问题，市场应用逐渐受到限制，装置效益大大受损。常压蒸馏装置常二线馏程范围180~260℃，芳烃质量含量<12%，硫含量56mg/kg，当前为航煤组分油，作为统配统销产品互供中石化系统内企业，年产量20万吨左右。

经分析调研发现，采用液相加氢技术，在较低压力（4.0MPa）下对常一线、常二线产品简单加氢，均能获得较高附加值的产品。对常一线油在低压下加氢，色度能得到有效改善，且含硫量、芳烃、氮含量等指标均能较好满足巴陵石化分公司企业标准（Q/SH1085240-2017）的质量要求，可继续作为涂料工业的溶剂和稀释剂销售。对其进一步加氢，将产品中的芳烃含量（质量分数）降至0.2%以下，可满足轻质白油标准，经济效益更好，不但可用作工业原料，在化妆品业、食品与医药业等方面的用途也非常广泛，市场前景较好。对常二线油在低压下加氢，硫含量可降至10mg/kg以下，芳烃质量含量降至10%以下，氮含量降至100mg/kg以下，能满足NB/SH/T 0914-2019标准中3号粗白油要求，是生产工业白油、化妆品用白油等成品白油的原料，效益较好，市场前景广阔。

为提高炼油装置的产品附加值，中石化巴陵石油化工有限公司拟建设8万吨/年粗白油精制装置建设项目，新建一套液相加氢装置，对常压蒸馏装置常一线、常二线产品加氢精制，生产3#粗白油及200#溶剂油。该项目于2021年3月获得岳阳市生态环境局批复（岳环评[2021]12号），目前该套装置已建设完成，尚未投入运行。

（2）变更项目由来

常压蒸馏装置的直馏石脑油（馏程范围＜160℃）主要作为重整石脑油、裂解石脑油等统配统销产品互供中石化系统内企业，产品价格较低，甚至低于原油价格。为增加产品附加值，提高经济效益，炼油部拟利用粗白油精制装置对石脑油进行加氢，产物进一步分馏以得到石油醚产品。

变更项目完成后，粗白油精制装置存在两种生产工况：一种是按原环评的内容，利用常一线、常二线的油经加氢分馏生产3#粗白油和200#溶剂油；一种是利用常压装置的石脑油加氢后在新增的120#溶剂油塔内分馏出石油醚等产品。项目变更不改变加氢装置生产规模，通过调整原料类型和生产条件来切换生产工况。

本次变更新增120#溶剂油塔，该溶剂塔原作为常压装置一级油分馏出110#溶剂油，但由于该产品已停产，120#溶剂油塔装置已停用多年，需对其进行改造来适应新的生产条件。

根据《石油炼制与石油化工建设项目重大变动清单（试行）》，本项目原料方案、产品方案等工程方案发生变化，属于重大变动，按规定应该重新报批环境影响评价技术文件。

（3）项目特点

建设单位管理团队长期从事化工生产，积累了丰富的化工生产管理经验，培养了一批高素质的运行经验的操作人员和技术骨干队伍，建立了完备的安全生产管理制度、操作规程、应急预案和质量环境管理体系等。本项目的建设可充分发挥公司的技术、人员、管理等优势，为本项目稳定生产运行提供基础和保障。

本项目属于变更项目，大多公用、辅助、储运工程均依托巴陵石化其它业务部门，项目需重点分析依托可行性。

环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》、《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修订）》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔2017〕第682号）的要求，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》，本项目属于“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业；25精炼石油产品制造；251 全部（单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的除外）”，应当编制环境影响报告书。为此建设单位中石化巴陵石油化工有限公司特委托湖南联合泰泽环境科技有限公司承担中石化巴陵石油化工有限公司炼油部8万吨/年粗白油精制装置建设项目变更环境影响评价工作。我单位接受委托后，在对现场进行踏勘和收集资料的基础上，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成了《8万吨/年粗白油精制装置建设项目变更环境影响报告书（送审稿）》。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，并由建设单位呈报审批。

按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的要求，本项目环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。具体流程见下图。

环境影响评价工作程序图

分析判定相关情况

产业政策符合性

依据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会第29号令），本项目不属于淘汰类和禁止类项目；根据《湖南省“两高”项目管理名录》，本项目不属于“两高”项目；符合相关产业政策要求。

选址及规划符合性

本项目位于湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区。2021年12月，为使巴陵石化、长岭炼化纳入园区范围，并兼顾后续发展要求，园区进行新一轮调扩区，湖南省生态环境厅对园区调扩区环评出具了审查意见（湘环评函〔2021〕38号），扩区后园区由云溪片区、巴陵片区、长岭片区、临湘片区组成。本项目位于巴陵片区内。

本项目与湘环评函〔2021〕38号的符合性分析

| 序号 | 规划环评审查意见要求 | 项目具体情况 | 符合与否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区扩区后云溪片区、巴陵片区、长岭片区主要发展石油化工、化工新材料、催化剂及催化新材料三大产业；临湘片区主要发展生物医药产业、乙烯下游产业链的精细化工产业。 | 本项目位于巴陵片区，为石油化工产业，符合园区的产业定位。 | 符合 |
| 2 | （一）严格依规开发，优化空间功能布局。严格按照经核准的规划范围及经过环评论证的空间功能布局开展园区建设。做好园区边界管理，处理好园区内部各功能组团之间，与周边农业、居住区等各功能区之间的关系，通过合理空间布局，减少园区边界企业对外环境影响。本次扩区涉及基本农田及其他各类法定保护区域的，应遵守相关部门规定，严格履行合法化手续。 | 本项目在炼油部现有场地内建设，不涉及基本农田及其它各类法定保护区域。 | 符合 |
| 3 | （二）园区产业引进应严格遵循《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南》等法律法规及国家关于“两高”项目的相关政策要求，落实园区“三线一单”环境准入要求，执行《报告书》提出的产业定位和生态环境准入清单，优化产业结构，提升入园企业清洁生产水平和资源循环化利用水平。 | 本项目符合《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南》的要求，项目符合园区主导产业要求。 | 符合 |
| 4 | (三）落实管控措施，加强园区排污管理。完善污水管网建设，做好雨污分流，污污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，污水排放指标应严格执行排口审批的相关要求。加快长岭片区和临湘片区入河排污口设置的论证和申报审批，长岭片区和临湘片区入河排污口未通过审批之前，不得新增废水排放。对有可能造成地下水污染的企业要强化厂区初期雨水收集池建设、防渗措施及明沟明渠排放要求。提高园区清洁能源使用效率，减少废气污染物排放，督促企业加强对生产过程中无组织废气排放的控制，对重点排放的企业予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制,督促入园企业及时完成竣工环境保护验收工作，推动入园企业开展清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。 | 本项目废水依托巴陵石化水务部的生化装置处理，处理后排入长江，排污口已获得长江流域生态环境监督管理局审批。 | 符合 |
| 5 | (四)完善监测体系,监控环境质量变化状况。园区应严格按照《报告书》提出的跟踪监测方案落实相关工作,结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。重点监控区域地下水环境质量状况，加强对涉水排放企业的监督性监测，杜绝企业私设暗井、渗井偷排漏排的违法行为。合理布局大气小微站，并涵盖相关特征污染物监测，加强对周边空气质量监测和污染溯源分析，重点监控园区周边环境敏感点的大气环境质量。 | 除了园区的监测体系之外，巴陵石化公司内部设有监测机构了，定期按环评、排污许可要求进行环境质量和污染物检测。 | 符合 |
| 6 | (五)强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作，推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力。园区应建设公共的事故水池、应急截流设施等环境风险防控设施，完善环境风险应急体系管控要求，杜绝事故废水入江，确保长江及内湖水质安全。 | 本项目纳入炼油部风险应急预案之中，衔接巴陵石化应急预案和园区应急预案。巴陵石化储备有应急物资，建设有多处事故水池，确保废水不进入长江。 | 符合 |
| 7 | (六）做好园区及周边控规，减少和保护环境敏感目标。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，在园区本次调扩区的边界，特别是涉及环境敏感目标的区域，要严格落实《报告书》提出的优化空间布局和防护措施，将环境影响降至最低。对于具体项目环评提出防护距离和拆迁要求的，要严格予以落实。云溪片区相关区域临近京广铁路，园区在产业功能布局和开发建设过程中应按照《铁路安全管理条例》、《危险化学品安全管理条例》及相关政策要求设置相应的防护距离，确保生产过程环境风险可控。 | 本项目无需设置大气防护距离。 | 符合 |
| 8 | (七）做好园区建设期生态保护和水土保持。杜绝开发过程中对湖南云溪白泥湖国家湿地公园、自然山体、水体的非法侵占和破坏。相关开发活动应严格遵守《国家湿地公园管理办法》、《岳阳市城市规划区山体水体保护条例》及相关规定要求,对于可能影响相关山体水体的开发行为，应严格履行合规手续，确保依规开发。 | 本项目不涉及湖南云溪白泥湖国家湿地公园、自然山体、水体的非法侵占和破坏。 | 符合 |

本项目与2021年版扩区规划和规划环评主要成果的符合性

| 序号 | 规划与规划环评内容 | 项目具体情况 | 符合与否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业发展定位 | 构建形成开发区“1＋2＋4”现代化产业体系；一大龙头产业：石油化工产业；两大支柱产业：化工新材料、催化剂及催化新材料；四大配套产业：石油交易平台、化工产品交易和配送电商中心、电子商务产业、化工检修产业。 | 本项目属于石油化工产业，属于龙头产业，属于园区重点发展的产业链。 | 符合 |
| 环境准入正面清单 | C251 精炼石油产品制造、C2522 煤制合成气生产、C261 基础化学原料制造中的 C2611 无机酸制造、C2613 无机盐制造、2614 有机化学原料制造、2619 其他基础化学原料制造、 C262 肥料制造（石油、天然气为原料的氮肥除外）C263农药制造（仅涉及单纯混合或分装工序项目）、C2641 涂料制造、C2642 油墨及类似产品制造、C2646 密封用填料及类似品制造、C 265 合成材料制造、C266 专用化学产品制造、C268日用化学产品制造 | 本项目属于C251，属于正面清单中的内容。 | 符合 |
| 环境准入负面清单 | 严格执行《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》、《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相关禁止性规定，国家明文禁止的“十五小”和“新五小”项目中的化工项目。严禁引入国家明令淘汰的落后生产能力和不符合国家产业政策的项目以及最新版《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类项目。 禁止类：C262 肥料制造（新建以石油、天然气为原料的氮肥）、C263 农药制造（单纯混合或分装的农药制造除外）、C2645 染料制造、C267 炸药、火工及焰火产品制造 | 本项目符合国家和地方的产业政策，不属于C26中禁止发展的行业。 | 符合 |

三线一单符合性分析

（1）生态红线

本项目位于湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区巴陵片区，用地为三类工业用地。根据规划环评的审查意见，巴陵片区不在生态红线范围内，故本项目建设符合生态红线要求。

（2）环境质量底线

根据岳阳市政府发布的环境质量公报，项目区为环境空气质量不达标区，不达标的主要污染物为PM2.5。对比近几年来的环境变化情况，环境质量总体呈现改善的趋势。根据《岳阳市环境空气质量期限达标规划（2020-2026）》，该规划已于2020年7月印发（岳生环委发〔2020〕10号），在2026年底前岳阳市将实现空气质量6项主要污染物（PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧）全部达标。

地表水、地下水、声环境质量符合相应的环境质量标准要求。项目各污染物经治理后对周边环境影响较小，不会改变区域的环境质量。项目符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上限

根据湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区调扩区环评的相关结论：“园区的建设与区域资源的承载力相容性较好，资源禀赋较好，可满足湖南岳阳绿色化工产业园的规划需求”。本项目消耗的能源主要是水和电，区域水资源、电力资源充足，建设在湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区范围内，设计中采取了全面的污染防治措施，可确保项目三废达标排放。因此，该项目的资源利用、环境合理性等符合相关规定的要求，不会突破区域资源利用上限。

本项目选址及产业定位与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性详见下表：

与生态环境准入清单符合性分析

| 类型 | 要求 | 本项目情况 | 符合与否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境准入清单 | （1）主导产业：产业定位为石油化工、化工新材料、催化剂及催化新材料三大产业及相关配套产业； （2）空间布局约束：将以气型污染为主的工业项目规划布置在远离岳阳中心城区的区域，并充分利用白泥湖、肖田湖和洋溪湖及其周边保护地带做好各功能区之间的防护隔离；严格限制新引进涉及省外危险固废的处理利用项目，严格依据园区污水处理厂处理能力来控制产业规模，禁止超处理能力引进大规模涉水排放企业。 （3）污染物排放管控：①污水处理厂尾水排口位于长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区实验区内，要求加快园区排污口扩建的论证和申报审批，进一步完善园区排污口扩建的相关合法化手续，园区调扩区排污口扩建未通过审批之前，新增废水排放的项目不得投入生产；片区雨水通过园区雨水管网排入松阳湖。②开展重点行业、重点企业VOCs治理，尽快完成VOCs治理工程，完成挥发性有机物治理重点项目整治。石化、化工等VOCs排放重点源安装污染物排放自动监测设备。③采取全流程管控措施，建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对各类工业企业产生固体废物特别是危险固废严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，强化危险废物产生企业和经营单位日常环境监管。 | 本项目位于岳阳绿色化工产业园巴陵片区，远离中心城区，且不涉及省外危险固废的处理利用项目。项目依托的污水处理尾水排口已取得长江局相关批复（环长江许可〔2020〕3号）； 本项目对于无组织废气的主要控制措施如下：①装置区加强管理，定期进行泄漏检测与修复LDAR），选取密封性能好的设备；②选用高质量的阀门、法兰、垫片、泵的密封件等；挥发性物料的输料泵均尽量选用无泄漏泵；本项目危险固废送资质单位处置，得到妥善处置。 | 符合 |

对照岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）中的岳阳市环境管控单元图，本项目所涉及的云溪区云溪镇为重点管控单元，具体分析如下表所示。

本项目与岳阳市“三线一单”生态环境分区管控符合性

| 区域 | 管控维度 | 管控要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云溪区 | 空间布局约束 | （1）依法关闭淘汰非法生产经营或资质证照不全的生产企业，环保设施不全、污染严重的企业，以及列入《产业结构调整指导目录》“淘汰类”的生产线和设备； （2）严格落实禁采区、可采区、保留区和禁采期管理措施，严厉打击非法采砂行为 | 本项目不涉及《产业结构调整指导目录》“淘汰类”的生产线和设备，不涉及采砂行为 |
|  | 污染物排放管控 | （1）通过开展畜禽污染防治、规范水产养殖、禁止投肥投饵、严控工业污染、加强黑臭水体排查整治，采取清淤、截污、活水、完善管网等措施，改善内湖水质；同时，按照“一河一策、一湖一策”原则制定内湖水环境整治方案，按方案实施治理，按期实现水质达标 （2）启动城区雨污管网全面排查工作，完成城南老区生活污水收集管网工程建设和洗马北路、文苑北路等道路雨污分流改造，实现中心城区建成区污水全收集、全处理 （3）进行畜牧业发展规划和畜禽养殖污染防治规划的编制和修订，实施畜禽规模养殖场标准化改造，完善配套粪污处理设施建设； （4）重点针对VOCs无组织排放，扬尘污染，机动车污染，黑加油站点，秸秆、垃圾露天焚烧，餐饮油烟污染等开展专项执法； （5）石化、化工等VOCs排放重点源安装污染物排放自动监测设备，并与生态环境部门联网； （6）针对VOCs排放，石油炼制、石油化工、合成树脂等行业企业需全面开展泄漏检测与修复（LDAR），加强非正常工况排放控制，加强无组织废气收集，建设末端治理设施，建立健全管理制度； （7）实现工业园区污水管网全覆盖，工业污水集中收集处理、达标排放，在线监控稳定运行； （8）做好园区渗漏污水收集处置，加强水质检测和周边企业风险排查整治，完成污水渗漏问题整改 | （1）、（2）、（3）、（8）的管控要求与本项目无关；本项目将按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019的要求做好VOCs的无组织管控，定期组织LDAR；项目废水依托炼油部的废水预处理系统和巴陵石化水务部的生化处理装置。 |
|  | 环境风险防控 | （1）加强辖区内涉重企业环境问题排查整治，完成云溪区三角坪化工污染场地修复项目； （2）云溪河上、下游黑臭水体和长街办樟树港黑臭水体整治销号，加强日常监管，防止反弹； （3）全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络，废弃农膜回收率达到80%以上； （4）制定推进水污染防治重点行业实施清洁化改造方案，明确改造内容及时限要求 | 本项目不涉及重金属；其它条例本项目不涉及 |
|  | 资源开发效率要求 | 云溪镇：耕地保有量不低于 2396.86 公顷，基本农田保护面积不低于 1658.10 公顷；建设用地总规模控制在 4633.64 公顷以内，城乡建设用地规模控制在 3232.33 公顷以内，城镇工矿用地规模控制在 3016.16 公顷以内。 | 本项目位于已划定的云溪工业园内，建设用地已规划，不涉及资源开发效率要求 |

综上，本项目统筹考虑了生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出了项目选址选线、污染物排放、环境风险等方面禁止和限制的环境准入要求，本项目的建设是符合岳阳市“三线一单”中相关要求的。

环境管理政策符合性

（1）与《长江经济带生态环境保护规划》及《长江保护修复攻坚战行动计划》相符性分析

根据《长江经济带生态环境保护规划》，规划要求实行负面清单管理中的除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围布局新建重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目，严控下游高污染、高排放企业向上游转移。同时，《长江经济带生态环境保护规划》已明确长江主要支流为金沙江、雅砻江、大渡河、岷江、沱江、嘉陵江(含涪江、渠江)、湘江、汉江、赣江等主要支流及鄱阳湖、洞庭湖、三峡水库、丹江口水库等主要湖库。

根据《长江保护修复攻坚战行动计划》中有关“加强工业污染治理，有效防范生态环境风险”要求，文中明确“长江干流及主要支流岸线1公里范围内不准新增化工园区，依法淘汰取缔违法违规工业园区。”

本项目选址位于湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区巴陵片区，属合法的工业园区；项目选址距离长江约11km，符合对化工项目距离的要求。

因此本项目的选址符合《长江经济带生态环境保护规划》及《长江保护修复攻坚战行动计划》的要求。

（2）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》及《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析

为深入贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要讲话和指示批示精神，认真落实长江保护法，进一步完善长江经济带负面清单管理制度体系，推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相符性分析详见下表。

与长江经济带发展负面清单的符合性分析

| 序号 | 负面清单指南相关要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全囯和省级港口布局规划以及港口总体现划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本次建设内容不涉及港口、过长江通道。 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目不在自然保护区、风景名胜区范围内。 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目选址不在饮用水水源一级保护区和二级保护区岸线及河段范围内。 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不涉及在水产种质资源保护区的禁止的工程行为；本项目选址不涉及国家湿地公园。 | 符合 |
| 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全囯重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目位于合规的工业园区，不涉及长江流域河湖岸线。 | 符合 |
| 6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目排污口设置得到了长江局的许可。 | 符合 |
| 7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及捕捞行为。 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目选址距离长江岸线超过一公里。 | 符合 |
| 9 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目选址位于合规园区。 | 符合 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 本项目不属于落后产能，不改变现有常压装置的炼油规模。 | 符合 |
| 11 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 |  | 符合 |
| 12 | 法律法规及相关政策文件有更加严格规划的从其规定。 | / | / |

2022年6月30日，湖南省推动长江经济带发展领导小组办公室印发了《湖南省长 江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，其基本内容与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相同，对其进行了补充和完善。拟建项目建设内容与 《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求对比分析分别见下表。

与湖南省长江经济带发展负面清单的符合性分析

| 序号 | 负面清单指南相关要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石 膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目建设地点距离长江湖南段岸线远超过1km。 | 符合 |
| 2 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。 | 本项目位于合法的化工园区内。 | 符合 |
| 3 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。 | 本项目位于合法的化工园区内。 | 符合 |
| 4 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目不涉及落后产能；不改变现有常压装置的炼油规模，不属于两高项目。 | 符合 |

（3）与《中华人民共和国长江保护法》及《湖南省贯彻落实<中华人民共和国长江保护法>实施方案》的相符性

《中华人民共和国长江保护法》于2021年3月1日起施行，该法律中规定了“禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目”。

为认真贯彻落实习近平总书记关于长江大保护的系列重要讲话和指示批示精神以及党中央、国务院重大决策部署，切实做好《长江保护法》贯彻落实工作，湖南省制定了《湖南省贯彻落实〈中华人民共和国长江保护法〉实施方案》。

实施方案要求：深入推进化工污染治理。加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控，严格落实禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物的规定。加强危险化学品运输的管控，严格落实禁止水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的要求。开展全省化工园区认定工作，坚决落实《湖南省沿江化工企业搬迁改造实施方案》，稳步推进我省“一江一湖四水”干流岸线1公里范围内化工企业搬迁改造工作，2025年底前全面完成全省沿江化工企业搬迁改造工作任务，破解“化工围江”难题，实现“以搬迁促转型”，促进全省化工产业智能化、绿色化、高端化发展。

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园，是湖南省第一批认定的化工园区。本项目选址位于湖南岳阳绿色化工产业园巴陵厂区内，距长江距离约11公里。本项目将采取严格的环保措施，落实各项风险防范要求，符合《湖南省贯彻落实<中华人民共和国长江保护法>实施方案》的要求。

（4）与《石化建设项目环境影响评价文件审批原则》的符合性

与《石化建设项目环境影响评价文件审批原则》的符合性分析一览表

| 序号 | 审批原则 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二条 项目应符合生态环境保护相关法律法规、法定规划以及相关产业结构调整、区域及行业碳达峰碳中和目标、煤炭消费总量控制、重点污染物排放总量控制等政策要求。新建、改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目应符合国家批准的石化产业规划布局方案等有关产业规划。 | 本项目符合生态环境保护相关法律法规，符合园区的产业定位和发展方向，符合总量控制的相关要求。本项目并不改变巴陵石化的炼油规模。 | 相符 |
| 2 | 第三条 项目选址应符合生态环境分区管控要求。新建、扩建建设项目应布设在依法合规设立的产业园区，并符合园区规划及规划环境影响评价要求。项目选址不得位于长江干支流岸线一公里范围内、黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，应避开生态保护红线，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。 | 本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园，属湖南省第一批认定的化工园区，项目建设地点离长江岸线距离约11公里，不占用生态红线。 | 相符 |
| 3 | 第四条 新建、扩建项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗、污染物排放量和资源综合利用等应达到行业先进水平。炼油、乙烯、对二甲苯项目能效应达到行业标杆水平。 鼓励使用绿色原料、工艺及产品，使用清洁燃料、绿电、绿氢。鼓励实施循环经济，统筹利用园区内上下游资源。 强化节水措施，减少新鲜水用量。具备条件的地区，优先使用再生水、海水淡化水，采用海水作为循环冷却水；缺水地区优先采用空冷、闭式循环等节水技术。 | 巴陵石化是国内企业的龙头企业，本项目采用最新的工艺技术和设备，清洁生产水平达到了行业标杆。 | 相符 |
| 4 | 第五条 项目优先采用园区集中供热供汽，鼓励使用可再生能源，原则上不得配备燃煤自备电厂，不设或少设自备锅炉。确需建设自备电厂的，应符合国家及地方的相关规划和排放控制要求。加热炉、转化炉、裂解炉等应使用脱硫干气等清洁燃料，采取低氮燃烧等氮氧化物控制措施；催化裂化装置和动力站锅炉等应采取必要的脱硫、脱硝和除尘措施；其他有组织工艺废气应采取有效治理措施，减少污染物排放；原则上不得设置废气旁路，确需保留的应急类旁路，应安装流量计等自动监测设备。 上下游装置间宜通过管道直接输送，减少中间储罐；通过优化设备、储罐选型，加强源头、过程、末端全流程管控，减少污染物无组织排放；挥发性有机液体装载优先采用底部装载，采用顶部浸没式装载的应采用高效密封方式；废水预处理、污泥储存处置等环节密闭化；有机废气应收尽收，鼓励污水均质罐、污油罐、浮渣罐及酸性水罐有机废气收集处理；依据废气特征、挥发性有机物组分及浓度、生产工况等合理选择治理技术，高、低浓度有机废气分质收集处理，高浓度有机废气宜单独收集治理，优先回收利用，无法回收利用的采用预处理+催化氧化、焚烧等高效处理工艺，除单一恶臭异味治理外，一般不单独使用低温等离子、光催化、光氧化等技术；明确设备泄漏检测与修复（LDAR）制度。 非正常工况排气应收集处理，优先回收利用。 动力站锅炉烟气应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271）或《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223）要求；恶臭污染物应符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）要求；其他污染物排放及控制应符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572）等要求。 大宗物料中长距离运输优先采用铁路、管道或水路运输，厂区内或短途接驳优先使用国六排放标准的运输工具或新能源车辆、管道或管状带式输送机等清洁运输方式。 合理设置大气环境防护距离，环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标。 | ①本项目由巴陵石化热电事业部统一供热；②本项目部分不凝汽作为干气使用，其余采取焚烧处理；③本项目物料通过管道直接输送，减少无组织泄露；④巴陵石化公司已建立LDAR的制度；⑤本项目不设置大气防护距离。 | 相符 |
| 5 | 第六条 将温室气体排放纳入建设项目环境影响评价，核算建设项目温室气体排放量，推进减污降碳协同增效，推动减碳技术创新示范应用。鼓励有条件的地区、企业采取风光水电、非粮生物质等可再生能源资源制氢，二氧化碳合成甲醇、烯烃、芳烃、可降解塑料、碳酸二甲酯、聚酯、二甲醚等化工产品，二氧化碳高效和低成本捕集、输送、长期稳定封存等减碳技术。 | 本次评价设置有碳排放章节，核算了项目温室气体排放量。 | 相符 |
| 6 | 第七条 做好雨污分流、清污分流、污污分流。废水分类收集、分质处理、优先回用，含油废水、含硫废水经处理后最大限度回用，含盐废水进行适当深度处理，污染雨水收集处理。严禁生产废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统。 项目排放的废水污染物应符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572）等要求。 | 本项目废水经炼油部污水处理系统预处理后，送水务部生化装置进一步处理后外排；水务部生化装置外排水质符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571）直接排放标准要求。 | 相符 |
| 7 | 第八条 土壤和地下水污染防治应坚持源头控制、分区防控、跟踪监测和应急响应的防控原则。对涉及有毒有害物质的生产装置、设备设施及场所，需提出防腐蚀、防渗漏、防扬散等土壤污染防治具体措施，并根据环境保护目标的敏感程度、项目平面布局、水文地质条件等采取防渗措施，提出有效的土壤、地下水监控和应急方案，符合《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934）等相关要求。对于可能受影响的地下水环境敏感目标，应提出保护措施，涉及饮用水功能的，强化地下水环境保护措施，确保饮用水安全。可能造成地下水污染的建设项目不得位于泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域。 | 本次环评在地下水评价章节提出了分区防渗的要求，提出了地下水监控井布设和监测的要求；在土壤章节提出了土壤跟踪监测的要求。 | 相符 |
| 8 | 第九条 按照减量化、资源化、无害化的原则，妥善处理处置固体废物。一般工业固体废物应通过项目自身或委托其他企业综合利用，无法综合利用的就近妥善处置，需要在厂内贮存的应按规定建设贮存设施、场所。大型炼化一体化等产生危险废物量较大的石化项目宜立足于自身或依托园区危险废物集中设施处置。 危险废物和一般工业固体废物贮存和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）及其修改单、《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484）等相关要求。 | 本项目的危险废物暂存于炼油部危险废物暂存间，后交由资质单位处置。 | 相符 |
| 9 | 第十条 优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348)要求。位于噪声敏感建筑物集中区域的改建、扩建项目，应强化噪声污染防治措施，防止噪声污染。 | 本项目选用低噪声设备和工艺，根据噪声预测章节的结果，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)要求。 | 相符 |
| 10 | 第十一条 严密防控项目环境风险，建立完善的环境风险防控体系，提升环境风险防控能力。环境风险防范和应急措施合理、有效。确保具备事故废水有效收集和妥善处理的能力。针对项目可能产生的突发环境事件制定有效的风险防范和应急措施，建立项目及区域、园区环境风险防范与应急管理体系，提出运行期突发环境事件应急预案编制要求。 | 本报告风险章节提出了风险防范措施和要求，明确了三级防控体系建设的要点，提出了应急预案编制的要求。 | 相符 |
| 11 | 第十二条 改、扩建项目全面梳理涉及的现有工程存在的环保问题或减排潜力，应提出有效整改或改进措施。 | 经过仔细梳理，现有工程无现有环保问题。 | 相符 |
| 12 | 第十三条 新增主要污染物排放量的建设项目应执行《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）。项目所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的因子，原则上其对应的国家实施排放总量管控的重点污染物实行区域等量削减。项目所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的因子，其对应的主要污染物须进行区域倍量削减。二氧化氮超标的，对应削减氮氧化物；细颗粒物超标的，对应削减二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物；臭氧超标的，对应削减氮氧化物、挥发性有机物。区域削减措施原则上应与建设项目位于同一地级市或市级行政区域内同一流域。地级市行政区域内削减量不足时，可来源于省级行政区域或省级行政区域内的同一流域。配套区域削减措施应为评价基准年后拟采取的措施，且纳入区域重点减排工程的措施不能作为区域削减措施。 | 本项目主要污染物是VOCs。树脂部200单元环氧氯丙烷装置增产减排技术改造项目削减VOCs排放量为17.946t/a，环评已在2021年批复（岳环评[2021]45号），工程在2022年投入运行。该削减源部分作为5万吨/年环保型环氧氯丙烷工业示范装置的削减源头（项目正在建设，批复文号岳环评[2022]8号，VOCs排放量2.64t/a），余下12.67t/a可作为本项目的倍量削减源使用。 | 相符 |
| 13 | 第十四条 明确项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。根据行业自行监测技术指南要求，制定废水、废气污染物排放及厂界环境噪声监测计划并开展监测，排污口或监测位置应符合技术规范要求。重点排污单位污染物排放自动监测设备应依法依规与生态环境主管部门的监控设备联网。涉及水、大气有毒有害污染物名录中污染物排放的，还应依法依规制定周边环境监测计划。 | 本项目按照排污许可和环评导则要求提出了个环境要素的环境监测计划。 | 相符 |
| 14 | 第十五条按相关规定开展信息公开和公众参与。 | 本项目已按要求开展公众参与。 | 相符 |
| 15 | 第十六条 环境影响评价文件编制规范，基础资料数据应符合实际情况，内容完整、准确，环境影响评价结论明确、合理，符合环境影响评价技术导则或建设项目环境影响报告表编制技术指南要求。 | 经审核，本项目环评技术导则的要求进行编制，内容完整、正确，结论明确合理。 | 相符 |

关注的主要环境问题及环境影响

环评中关注的主要环境问题为：

（1）项目依托巴陵石化现有工程进行建设，需重点关注依托工程的可行性；

（2）项目为化工项目，需要关注环境风险的影响；

（3）项目为变更项目，需关注变更前后的工程组成和污染物的变化情况。

环境影响评价主要结论

本项目的建设符合国家的产业政策和环境保护政策要求，符合园区规划环评及其审查意见的要求，设计中采取了污染防治、清洁生产、节水等有效措施。工程实施后废水达标排放，外排大气污染物对周围环境敏感点的影响较小，不会改变区域环境功能现状；在采取合理可行的防渗措施后，工程对地下水水质的影响较小；在采取相应的环境风险防范和应急管理措施后，拟建项目环境风险可控；周边公众对本项目无反对意见。因此，项目在严格落实环评报告书提出的环境保护措施、环境风险防范及应急管理措施后，从环保角度分析，本项目建设具有可行性。

总则

编制依据

环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第二十四号第二次修正，2018年12月29日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第十六号第二次修正，2018年10月26日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第七十号第二次修正，2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第二十四号修正，2018年12月29日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号第二次修订，2020年9月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第八号通过，2019年1月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行）。

国家环境保护法规与条例

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号修改，2017年10月1日起施行）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

- 《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）；

- 《国家危险废物名录》（2021年版）；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号，2020年1月1日起施行）；

- 《市场准入负面清单（2019年版）》（发改体改〔2019〕1685号）；

- 《排污许可管理条例》（国务院令第736号，2021年1月24日）；

- 《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号，2018年1月10日起施行）；

- 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号，2019年12月20日起施行）；

- 《关于做好环评与排污许可制度衔接工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

- 《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号，2015年1月1日起施行）；

- 《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发〔2015〕162号）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

- 《长江经济带生态环境保护规划》(环规财〔2017〕88号)；

- 《长江保护修复攻坚战行动计划》(环水体〔2018〕181号)；

- 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）；

- 《生态环境部关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）；

- 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）。

地方环境保护法规与条例

- 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB 43/023-2005）；

- 《湖南省环境保护条例》，（2019年9月28日修订）；

- 《湖南省人民政府关于印发<湖南省主体功能区规划>的通知》（湘政发〔2012〕39号）；

- 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政发〔2021〕61号）；

- 《湖南省贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（湘政办发〔2013〕77号）；

- 《湖南省土壤污染防治工作方案》（湘政发〔2017〕4号）；

- 《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日起施行；

- 《湖南省“两高”项目管理名录》（湘发改环资〔2021〕968号）；

- 《湖南省碳达峰实施方案》（湘政发〔2022〕19号）

- 《湖南省工业领域碳达峰实施方案》（湘工信节能〔2022〕592号）；

- 《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）；

- 《湖南省贯彻落实<中华人民共和国长江保护法>实施方案》（湘政办〔2022〕6号）；

- 《湖南省生态保护红线》（湘政发〔2018〕20号）；

- 《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）。

环境保护技术导则与规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》(HJ 2.1-2016)；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ 2.2-2018)；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》(HJ 2.3-2018)；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ 610-2016)；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ 2.4-2022)；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；

- 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

- 《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）；

- 《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

- 《排污单位自行监测指南 总则》（HJ 819-2017）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2017）；

- 《石化行业 VOCs 污染源排查工作指南》及《石化企业泄漏检测与修复工作指南》（环办〔2015〕104号）。

技术资料

- 《中石化巴陵石油化工有限公司炼油部8万吨/年粗白油精制装置建设项目可行性研究报告》；

- 《中石化巴陵石油化工有限公司炼油部8万吨/年粗白油精制装置建设项目环境影响评价报告书》及其批复文件；

- 《中石化巴陵石油化工有限公司炼油部8万吨/年粗白油精制装置建设项目120#溶剂油塔部分工艺设计》；

- 《中石化巴陵石油化工有限公司炼油部8万吨/年粗白油精制装置建设项目粗白油装置石油醚改造部分工艺设计》；

- 《湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区总体规划（2021-2035）环境影响评价报告书》及审查意见；

- 环评委托书及建设单位提供的其它相关资料。

评价目的与评价原则

评价目的

为了加强建设项目的环境管理，促进环境保护与经济建设相协调，根据国家的法律规定，在建设项目的可行性研究阶段编制建设项目环境影响报告书，就项目对环境可能造成影响的范围和程度进行分析、预测和评估，在此基础上提出消除或减缓不利环境影响的措施与对策，提出实施跟踪监测的方法和制度。保证建设项目的主体工程与环保设施“同时设计，同时施工，同时投入使用”，使环境保护与经济建设协调发展。

通过对本项目的环境影响评价拟达到以下目的：

1、通过对本项目所在区域的社会、经济、自然地理环境的调查研究，以及对该项目所在区域大气、水、生态环境和声环境等历史资料的收集和现场踏勘，掌握项目所在地区的环境质量现状；

2、通过工程分析，弄清本项目的运行概况和排污特点，掌握污染物排放的种类和源强；

3、通过现场踏勘、现状监测、工艺分析、类比分析和数学模拟相结合的方法，分析、预测和评估本项目在施工期和投入运营后各类污染物对环境的影响范围和程度；

4、在此基础上，提出消除或减缓环境污染、防范环境风险的措施与对策，并对其技术经济可行性进行分析评价；提出本项目建成后的企业环境管理和跟踪监测制度；

5、对本项目的环境可行性给出评价结论。

评价原则

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据本项目的工程内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

评价时段与评价重点

评价时段

根据本项目的建设规模和性质，本次环境影响评价时段包括施工期和营运期两个时段。

评价重点

根据本项目的工程特点和项目周边的环境特点，本次评价重点为：营运期产生的废气、废水、噪声污染防治措施可行性、达标排放可靠性及其对周围环境的影响分析；地下水、土壤环境防治措施可行性及其对周围环境的影响分析；固体废物处理处置措施合理性分析；环境风险防范措施及其对周围环境的影响分析等。

环境影响识别与评价因子筛选

环境影响因素识别

根据建设项目的工程特征和建设地区的环境特征，对本项目建设可能产生的环境问题进行了筛选识别，结果列于下表。

环境问题筛选结果

| 序号 | 工程行为 |  | 产业规划 | 自然环境 |  |  |  |  |  |  | 环境风险 | 社会经济 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 固体废物处置 | 土壤环境 | 生态环境 |  |  |
| 1 | 项目选址 |  | +1LP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工期 | 土方施工 |  | -1SP | -1SP | -1SP | -1SP | -1SP | -1SP | -1SP |  |  |
| 3 |  | 设备安装 |  |  |  |  | -1SP |  |  |  |  |  |
| 4 | 运营期 | 废气排放 |  | -1LP |  |  |  |  | -1LP |  |  |  |
| 5 |  | 废水排放 |  |  | -1LP |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 设备噪声 |  |  |  |  | -1LP |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 固体废物 |  |  |  |  |  | -1LP |  |  |  |  |
| 9 |  | 环境风险事故 |  | -1SP | -1SP | -1SP |  |  | -1SP |  | -1SP |  |
| 11 |  | 建成投产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +1LP |
| 12 |  | 环境管理 |  | +1LP | +1LP | +1LP | +1LP | +1LP | +1LP |  | +1LP |  |
| 注：影响性质：+ — 有利；- — 不利； 影响程度：1 — 非显著；2 — 可能显著；3 — 非常显著； 影响时段：S — 短期；L — 长期； 影响范围：P — 局部；W — 大范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评价因子筛选

根据建设项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，筛选确定评价因子。同时考虑以下几点：

①列入国家总量控制的污染物；

②列入环境质量标准和污染物排放标准中需要控制的污染物；

③列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录中的风险物质；

本项目评价因子见下表。

环境影响评价因子

| 工期 | 环境要素 | 现状评价因子 | 影响预测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境空气 | / | TSP |
|  | 地表水 | / | COD、氨氮、石油类、SS |
|  | 声环境 | / | 建筑施工噪声 |
|  | 固体废物 | / | 建筑垃圾、生活垃圾 |
| 运营期 | 环境空气 | 基本因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 特征污染物： TVOC、非甲烷总烃 | / |
|  | 地表水 | pH、CODCr、BOD5、悬浮物、总磷、石油类、氨氮 | / |
|  | 地下水 | K、Na、Ca、Mg、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、磷酸盐、硫化物、苯、甲苯、二甲苯、钴、石油类、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数 | 石油类 |
|  | 土壤 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a, h〕蒽、茚并〔1,2,3-cd〕芘、萘、石油烃 | 石油烃 |
|  | 声环境 | 环境噪声(Leq(A)) | 厂界噪声(Leq(A)) |
|  | 固体 废物 | —— | 危险废物 |
|  | 总量 控制 | —— | CODcr、NH3-N、VOCs、SO2、NOx |

区域环境功能区划

本项目位于湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区云溪片区，项目所在区域各环境功能区划情况见下表。

项目所在区域环境功能区划一览表

| 编号 | 环境功能区名称 |  | 评价区域所属类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 地表水 | 长江执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中III类标准 |
|  |  | 地下水 | 项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准 |
| 2 | 环境空气功能区 |  | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二类区 |
| 3 | 环境噪声功能区 |  | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类区 |
| 4 | 是否占用基本农田保护区 |  | 否 |
| 5 | 是否在自然保护区 |  | 否 |
| 6 | 是否在风景名胜保护区 |  | 否 |
| 7 | 是否有文物保护单位 |  | 否 |
| 8 | 是否在市政污水处理厂集水范围 |  | 否，中国石油化工股份有限公司污水处理站服务范围 |
| 9 | 是否生态功能保护区 |  | 否 |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 |  | 两控区 |
| 11 | 是否水库库区 |  | 否 |

评价标准

环境质量标准

1、大气环境质量标准

项目厂区所在地区属二类环境空气质量功能区，基本因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准及其修改单； TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)附录D浓度参考限值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》。具体标准限值详见下表。

      - 评价区域环境空气质量执行标准

| 序号 | 项目 | 标准值 |  |  | 标准名称及类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 统计值 | 限值 |  |
| 1 | PM10 | μg/m3 | 24小时平均 | 150 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 |
|  |  |  | 年平均 | 70 |  |
| 2 | PM2.5 | μg/m3 | 24小时平均 | 75 |  |
|  |  |  | 年平均 | 35 |  |
| 3 | CO | mg/m3 | 24小时平均 | 4 |  |
|  |  |  | 1小时平均 | 10 |  |
| 4 | O3 | μg/m3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  |  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 5 | SO2 | μg/m3 | 1小时平均 | 500 |  |
|  |  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  |  | 年平均 | 60 |  |
| 6 | NO2 | μg/m3 | 1小时平均 | 200 |  |
|  |  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  |  | 年平均 | 40 |  |
| 7 | TVOC | μg/m3 | 8小时平均 | 600 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)附录D |
| 12 | 非甲烷总烃 | μg/m3 | 1小时平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

2、地表水环境质量标准

对于湖南省与湖北省的界河长江，位于湖南省一侧，根据湖南省地方标准《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），长江干流塔市驿（湖北省流入湖南省断面）至黄盖湖（湖南省流入湖北省断面）水域，长度163km，功能区类型为渔业用水区，执行Ⅲ类标准。根据《岳阳市水环境功能区划分》；城陵矶至黄盖湖、全长83km的长江段为一般鱼类用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

本项目废水由巴陵石化水务部处理后最终排入长江，接纳水体为长江城陵矶至黄盖湖，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准限值。具体标准限值详见下表。

评价区域地表水环境质量执行标准

| 序号 | 项目 | 单位 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6~9 |
| 2 | COD | mg/L | ≤20 |
| 3 | BOD5 | mg/L | ≤4 |
| 4 | NH3-N | mg/L | ≤1 |
| 5 | TP | mg/L | ≤0.2 |
| 6 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤6 |
| 7 | 溶解氧 | mg/L | ≥5 |
| 8 | 悬浮物 | mg/L | / |
| 9 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 |

3、地下水质量标准

地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准，具体标准限值详见下表。

评价区域地下水执行标准

单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 | 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH(无量纲) | 6.5~8.5 | 12 | 硝酸盐(以N计) | ≤20 |
| 2 | 总硬度(以CaCO3计) | ≤450 | 13 | 亚硝酸盐(以N计) | ≤1.0 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 14 | 氨氮(以N计) | ≤0.5 |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 | 15 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 5 | 氯化物 | ≤250 | 16 | 汞 | ≤0.001 |
| 6 | 铁 | ≤0.3 | 17 | 砷 | ≤0.01 |
| 7 | 锰 | ≤0.1 | 18 | 镉 | ≤0.005 |
| 8 | 钠 | ≤200 | 19 | 铬(六价) | ≤0.05 |
| 9 | 菌落总数 | ≤100 | 20 | 铅 | ≤0.01 |
| 10 | 挥发性酚类(以苯酚计) | ≤0.002 | 21 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 11 | 耗氧量 | ≤3.0 | 22 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | ≤3.0 |

4、声环境质量标准

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准。

评价区域声环境质量标准

| 类别 | 执行范围 | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| (GB3096-2008)中3类标准 | 项目所在区域 | 65 | 55 |

5、土壤质量标准

项目区域土壤质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)标准中第二类用地风险筛选值要求。具体标准限值详见表1.6-5。

评价区域土壤环境质量标准

| 序号 | 污染物项目 | CAS 编号 | 筛选值(mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60① |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 |
| 3 | 铬(六价) | 18540-29-9 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 1975/9/2 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 1979/1/6 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 1975/1/4 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3,106-42-3 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |
| 38 | 苯并〔a〕蒽 | 56-55-3 | 15 |
| 39 | 苯并〔a〕芘 | 50-32-8 | 1.5 |
| 40 | 苯并〔b〕荧蒽 | 205-99-2 | 15 |
| 41 | 苯并〔k〕荧蒽 | 207-08-9 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 |
| 43 | 二苯并〔a,h〕蒽 | 53-70-3 | 1.5 |
| 44 | 茚并〔1,2,3-cd〕芘 | 193-39-5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |
| 特征污染物 |  |  |  |
| 46 | 石油烃（C10~C40） | —— | 4500 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见GB36600-2018附录A。 |  |  |  |  |

污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

施工期废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值标准；营运期企业边界无组织形式排放挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）浓度执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5中标准限值，厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控控制标准》（GB37822-2019）表A.1中标准限值；氨和硫化氢参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。

《大气污染物综合排放标准》摘录

单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |

《石油炼制工业污染物排放标准》摘录

单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物浓度限值（任何1小时） |

《挥发性有机物无组织排放控制标准》摘录

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 排放限值 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃（NMCH） | 10 | 6 | 监控点处1h平均浓度 | 在厂房外设置监控点 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  | 30 | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 限值 | 监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 1.5 | 厂界 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1 |
|  | H2S | 0.06 |  |  |

2、水污染物排放标准

本项目废水依托水务部生化装置处理，外排废水需满足水务部废水处理系统接纳水质要求。项目废水经水务部废水处理系统处理后排入长江。外排废水污染物中COD、TP、TN、NH3-N执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表2水污染物特别排放限值中的直接排放限值，其余因子执行表1水污染排放限值直接排放限值，

具体标准限值详见下表。

项目废水排放标准

| 执行标准 | 污染物(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH (无量纲) | CODcr | NH3-N | TN | TP | SS | 石油类 | 硫化物 |
| 水务部废水处理系统接管标准 | 6.5~8.5 | 800 | / | / | / | / | / | / |
| 水务部废水处理系统排口标准 | 6~9 | 50 | 5.0 | 30 | 0.5 | 70 | 5 | 1.0 |

3、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)标准；项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的3类标准。具体标准限值详见下表。

项目厂界环境噪声排放标准

| 执行标准 | 标准值(dB(A)) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| GB12523-2011 | 70 | 55 |
| (GB12348-2008)3类标准 | 65 | 55 |

4、固体废物

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

环境影响评价等级和评价范围

大气环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中AERSCREEN估算模型，进行筛选计算和大气环境影响评价等级确定。本项目有1个面源，为装置动静密封点泄露废气。

（1）最大浓度占标率计算

根据项目污染源初步调查结果，选择项目正常工况下排放主要污染物及排放参数，分别计算其最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离 D10%，其中Pi定义如下：

Pi= CiC0i×100%

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1 h地面浓度，μg/m3；一般取GB3095中1 h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中浓度限值。对于仅有日平均（年平均）质量浓度限值的，可按其3倍（6倍）折算为1 h平均质量浓度。

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。

根据本项目产生的大气污染物，选取主要污染物TVOC作为估算模式的预测因子。本项目大气评价因子及C0i取值分别见下表。

评价因子和评价标准表

单位：μg/m3

| 评价因子 | 平均时段 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TVOC | 1 h | 1200 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D |
| 注1：VOCs环境质量标准参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中TVOC 8 h平均质量浓度限值的2倍。 |  |  |  |

本项目估算模型参数、点源及面源排放参数及计算结果分别见下表。

估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 10万 |
| 最高环境温度/oC |  | 36.9℃ |
| 最低环境温度/ oC |  | -2.4℃ |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | 否 |
|  | 岸线方向/° | 否 |

项目地形数据来自srtm的地形数据。Srtm地形数据由美国太空总署(NASA)和国防部国家测绘局(NIMA)以及德国与意大利航天机构共同合作完成联合测量，由美国发射的“奋进”号航天飞机上搭载SRTM系统完成。该数据分辨率为90m。

矩形面源参数表

| 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E/o | N/o |  |  |  |  |  |  |  | VOCs |
| 装置区 | 113.31512.3 | 29.465345 | 81 | 31 | 23 | 0 | 10 | 8000 | 正常 | 0.042 |

估算模型计算结果表

| 排放方式 | 污染源 | 污染物 | 下风向最大质量浓度Ci /(μg/m3) | 占标率Pi /% | 出现距离/m | D10% /m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | 装置区 | VOCs | 50.8 | 4.23 | 20 | 不存在 |

（2）评价工作等级判定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的大气评价工作分级依据见下表。

大气评价工作分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1% ≤ Pmax < 10% |
| 三级 | Pmax < 1% |

根据以上预测结果可知，经估算模式预测，本项目大气污染源排放的污染物最大落地浓度值占标率中最大值Pmax =4.23%。本项目属于化工项目，但仅有面源，不属于多源项目，因此本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

根据估算模式的结果，D10%并未超过2.5km，确定本次大气评价的范围为自厂界外延2.5km的矩形区域。

地表水环境影响评价

本项目废水主要是含硫废水、含油废水、地面冲洗水、生活废水。本项目废水依托巴陵石化水务部的废水处理装置处理，项目区废水先进入炼油部的废水预处理设施。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），地表水环境影响评价按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目评价等级判定方式见下表。

水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m3/d) 水污染物当量数W/(无量纲) |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

本项目的废水经厂区内废水与处理设施处理后进入水务部的废水处理装置，经处理后直接排入长江。本项目生产部门炼油部与水务部同属中石化巴陵石油化工有限公司。水务部污水处理系统主要处理企业各个生产部门的废水。因此本项目属于依托现有排放口，对外环境未新增排放污染物的直接排放项目。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中表1水污染影响型建设项目评价等级判定标表中注9，该类废水排放的评价等级参照间接排放，定为三级B。

地下水环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，见下表。

评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I 类项目 | II 类项目 | III 类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于“L 石化、化工84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制油、生物制油及其他石油制品”，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅰ类。

本项目位于巴陵石化厂区红线范围内，场地下游至松杨湖范围内，无敏感的集中式饮用水水源保护区、准保护区及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，无较敏感的集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区、分散式饮用水水源地及其他未列入敏感区的特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区；同时项目周边村民饮用水源均来自于云溪水厂，本次地下水检测的水井无饮用功能。因此项目区域属于地下水环境敏感程度分级中的不敏感地区。

根据上述项目类别及地下水环境敏感程度判定，本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

地下水评价范围东至双花村一带，南至黄金坳一带，西至岳化一中，北至动力站一带，总面积约12km2。

评价范围示意图（黄色：地下水；紫色：噪声）

声环境影响评价

本项目选址位于湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区，声环境功能区划属于3类区；项目周边200m范围内没有声环境保护目标；根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2022），对声环境影响评价定为三级。

评价范围为拟建项目厂界 200m范围。

土壤环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)及其附录A表A.1，本项目属于污染影响型I类建设项目；本项目占地面积永久占地面积属于小型(≤5hm2)；本项目位于工业园内，大气最大浓度落地方位均属于园区范围，土壤环境敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)中表3及表4，判定本项目土壤环境影响评价等级为二级，土壤环境影响评价工作等级划分依据具体见下表。

土壤环境影响评价工作等级分级表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表5，本项目土壤评价范围为装置区范围内及厂区外200m范围。

环境风险评价

根据本报告风险章节的描述，本项目环境风险潜势分级为I级，依据《建设项目环境风险评价技术导则》中“4.3 评价工作等级划分”，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

项目环境风险评价工作等级划分见下表。

项目环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

导则并未规定简单分析的大气风险评价范围，保守考虑大气环境风险评价范围为距离装置区中心5km的范围；地表水环境风险评价范围与地表水环境影响评价范围一致；地下水水环境风险评价范围与地下水环境影响评价范围一致。

生态环境影响评价

本项目为利用炼油部的预留空地上建设，属于园区及企业规划工业用地范围内，符合分区管控的要求。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

影响范围主要是工程占地范围内。本项目生态评价范围为装置区范围内及厂区外200m范围。

环境保护目标

根据现场踏勘，项目建于中国石油化工股份有限公司巴陵石化分公司炼油部预留地，评价区域内没有风景名胜区和珍惜野生动植物资源，根据工程性质和周围环境特征，确定评价范围内周围居民点、学校为主要大气环境保护目标，长江和松阳湖为地表水环境保护目标，项目评价范围内周围居民点、学校为声环境目标。

环境空气环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 人口数 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 老屋地居民点 | 113.319039 | 29.453388 | 居民区 | 20户 | 约60人 | 《环境空气质量标准》（GB3095 －2012） 中的二级标准 | 东南 | 1200 |
| 黄金坳居民点 | 113.320756 | 29.452080 | 居民区 | 25户 | 约75人 |  | 东南 | 1490 |
| 新条 | 113.318224 | 29.446175 | 居民区 | 13户 | 约39人 |  | 南 | 2140 |
| 丁家居民点 | 113.340937 | 29.461552 | 居民区 | 18户 | 约54人 |  | 东北 | 2500 |
| 象形湾居民点 | 113.341699 | 29.466952 | 居民区 | 10户 | 约54人 |  | 东北 | 2550 |
| 拓木岭居民点 | 113.331399 | 113.331399 | 居民区 | 25户 | 约30人 |  | 东 | 1730 |
| 青坡社区居民点 | 113.307753 | 29.485501 | 居民区 | 250户 | 约75人 |  | 西北 | 2190 |
| 别家垄居民点 | 113.300629 | 29.449389 | 居民区 | 30户 | 约750人 |  | 西南 | 2008 |
| 镇龙村居民点 | 113.300457 | 29.466316 | 居民区 | 150户 | 约450人 |  | 西 | 1308 |
| 金盆二区居民点 | 113.301723 | 29.461571 | 居民区 | 500户 | 约1500人 |  | 西 | 1300 |
| 皮匠坡居民点 | 113.306980 | 29.456825 | 居民区 | 200户 | 约600人 |  | 西北 | 1213 |
| 岳化工矿区巴陵石化岳化医院 | 113.295264 | 29.474303 | 医院 | 病人、医生 | 约500人 |  | 西北 | 2120 |
| 岳化二小 | 113.284578 | 29.472070 | 学校 | 学生和老师 | 约2000名师生 |  | 西北 | 2991 |
| 炼油部办公楼 | 113.310370 | 29.465158 | 行政办公区 | 工作人员 | 约300工作人员 |  | 西面 | 455 |
| 巴陵石化云溪社区 | 113.299341 | 29.461347 | 居民区 | 人群 | 约300户 |  | 西面 | 1220 |
| 岳化一中 | 113.300972 | 29.456564 | 学校 | 学生和老师 | 约1000名师生 |  | 西南 | 1540 |

环境保护目标表（水环境、声环境、生态环境、土壤环境）

| 项目 | 环境保护目标 | 方位 | 与厂界最近距离m | 规模、功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 200m范围内无声环境敏感目标 |  |  |  | GB3096-2008中3类标准 |
| 水环境 | 长江道仁矶江段 | W | 11.45km | 大河(平均流量为 20300m3/s)，渔业用水区 | GB3838-2002中Ⅲ类标准 |
|  | 松阳湖 | NW | 8.1km | 小湖(面积约 4km2)，景观用水区 | GB3838-2002中Ⅳ类标准 |
|  | 区域地下水 | —— | —— | 无饮用水功能 | GB/T14848-2017中Ⅲ类标准 |
| 生态环境 | 工业园现有厂区内，无需要特殊保护物种 |  |  |  | 对生态不造成影响 |
| 土壤环境 | 本项目周边200m范围内并没有耕地和其他敏感目标 |  |  |  | GB15618-2018 |

环境风险敏感目标一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 老屋地居民点 | 东南 | 1200 | 村庄 | 60 |
|  | 2 | 黄金坳居民点 | 东南 | 1490 | 村庄 | 75 |
|  | 3 | 新条 | 南 | 2140 | 村庄 | 39 |
|  | 4 | 丁家居民点 | 东北 | 2500 | 村庄 | 54 |
|  | 5 | 象形湾居民点 | 东北 | 2550 | 村庄 | 54 |
|  | 6 | 拓木岭居民点 | 东 | 1730 | 村庄 | 30 |
|  | 7 | 青坡社区居民点 | 西北 | 2190 | 村庄 | 75 |
|  | 8 | 别家垄居民点 | 西南 | 2008 | 村庄 | 750 |
|  | 9 | 镇龙村居民点 | 西 | 1308 | 村庄 | 90 |
|  | 10 | 金盆二区居民点 | 西 | 1300 | 村庄 | 450 |
|  | 11 | 皮匠坡居民点 | 西北 | 1213 | 村庄 | 1500 |
|  | 12 | 老屋地居民点 | 东南 | 1200 | 村庄 | 600 |
|  | 13 | 岳化工矿区巴陵石化岳化医院 | 西北 | 2120 | 医院 | 500 |
|  | 14 | 岳化二小 | 西北 | 2991 | 学校 | 2000 |
|  | 15 | 炼油部办公楼 | 西面 | 455 | 办公楼 | 300 |
|  | 16 | 巴陵石化云溪社区 | 西面 | 1220 | 居民区 | 900 |
|  | 17 | 岳化一中 | 西南 | 1540 | 学校 | 1000 |
|  | 18 | 南冲岭 | 东南 | 4943 | 村庄 | 54 |
|  | 19 | 长冲源 | 南 | 4811 | 村庄 | 150 |
|  | 20 | 茶港铺 | 北 | 4643 | 村庄 | 60 |
|  | 21 | 邓家冲老屋 | 东北 | 4716 | 村庄 | 30 |
|  | 22 | 介家冲 | 西南 | 4157 | 村庄 | 48 |
|  | 23 | 刘家坳 | 西南 | 4603 | 村庄 | 57 |
|  | 24 | 新桥 | 西 | 4865 | 村庄 | 210 |
|  | 25 | 杜马野 | 东南 | 2940 | 村庄 | 60 |
|  | 26 | 下清溪村 | 东南 | 3282 | 村庄 | 27 |
|  | 27 | 天子山 | 东南 | 3929 | 村庄 | 57 |
|  | 28 | 清溪 | 东南 | 4082 | 村庄 | 20 |
|  | 29 | 冷家冲 | 东南 | 4146 | 村庄 | 30 |
|  | 30 | 吴松冲 | 东南 | 4916 | 村庄 | 45 |
|  | 31 | 上清溪村 | 东南 | 4488 | 村庄 | 40 |
|  | 32 | 毛园屋 | 东南 | 4677 | 村庄 | 30 |
|  | 33 | 石相冲 | 西北 | 4463 | 村庄 | 40 |
|  | 34 | 黄杨冲 | 西北 | 3244 | 村庄 | 28 |
|  | 35 | 八一村 | 西北 | 3369 | 村庄 | 30 |
|  | 36 | 李家老屋 | 西北 | 3940 | 村庄 | 35 |
|  | 37 | 春山坡 | 西北 | 4725 | 村庄 | 28 |
|  | 38 | 老马冲 | 西北 | 4486 | 村庄 | 32 |
|  | 39 | 土公塘 | 西南 | 3470 | 村庄 | 20 |
|  | 40 | 团结村 | 西南 | 3950 | 村庄 | 45 |
|  | 41 | 上四屋 | 西南 | 3081 | 村庄 | 35 |
|  | 厂址周边500m范围内人口小计 |  |  |  |  | 约500人 |
|  | 厂址周边5km范围内人口小计 |  |  |  |  | 约8.8万人 |

工程分析

企业基本情况

企业概况

中石化巴陵石油化工有限公司始建于1969年9月，经过50多年的发展建设，巴陵石化已成为一家大型石油化工、煤化工联合企业，国内最大的锂系聚合物和重要的己内酰胺、环氧树脂生产基地。公司现设8个直属单位、14个职能部门、7个业务中心和1家合资企业，8个直属单位分别为炼油部、橡胶部、树脂部、己内酰胺部、煤化工部、热电部、水务部和储运部。中石化巴陵石油化工有限公司最初建设年代在环评法实施之前；环评法实施之后，企业新建或改扩建项目均按要求履行了环保手续。

企业现有生产装置详见下表。

巴陵石化现有生产装置一览表

| 序号 | 装置名称 | 规模（万吨/年） |
| --- | --- | --- |
| （一）炼油产业链 |  |  |
| 1 | 常压装置 | 200 |
| 2 | 催化装置 | 105 |
| 3 | 气体分馏 | 30 |
| 4 | 苯乙烯装置 | 12 |
| 5 | MTBE装置 | 6 |
| 6 | 聚丙烯装置 | 6 |
| （二）锂系合成橡胶产业链 |  |  |
| 1 | SBS | 20 |
| 2 | SEBS | 9 |
| 3 | SIS | 6 |
| 4 | SEPS | 2 |
| 5 | SSBR | 3 |
| （三）己内酰胺产业链 |  |  |
| 1 | 环己酮 | 58 |
| 2 | 环己酮肟 | 60 |
| 3 | 己内酰胺 | 60 |
| 4 | 硫铵装置 | 90 |
| 5 | 聚合装置 | 15 |
| 6 | 硫磺制酸装置 | 66 |
| 7 | 硫化氢制酸装置 | 6 |
| （四）煤化工产业链 |  |  |
| 1 | 合成氨装置 | 33 |
| 2 | 煤制氢装置 | 19.2万标方/时 |
| 3 | 双氧水装置 | 24 |
| （五）环氧树脂及有机氯产业链 |  |  |
| 1 | 离子膜烧碱 | 9 |
| 2 | 氯丙烯 | 3.2 |
| 3 | 环氧氯丙烷 | 3.1 |
| 4 | 环氧树脂 | 12 |

炼油部是中石化巴陵石油化工有限公司主要生产单位之一，设有炼油装置、苯乙烯装置、MTBE装置、环己酮装置以及辅助配套设施。

炼油部概况

巴陵石化炼油部是巴陵公司下游化工装置的原料基地，现有炼油装置及其辅助配套设施、MTBE装置、苯乙烯装置，以及环己酮装置、空分环保装置等，配套有化工实验室、储运中心等。炼油部炼油装置区主要有炼油装置车间、苯乙烯车间和MTBE车间三套生产装置，环己酮装置区主要有环己酮装置、空分环保装置等。

（1）炼油装置车间

原油经常压装置电脱盐、初馏、加热炉、常压蒸馏生产直馏柴油、溶剂油等产品后，渣油进入催化裂化装置。再生器催化剂附着炭高温形成烟气，经烟机、锅炉后烟机脱硫除尘，由烟囟高空排放；油气进入分馏稳定生产汽油、催柴、液态烃、干气。液态烃进行精制，液态烃进入气分装置生产丙烯和民用液化气。汽油组分油和柴油组分油送长岭炼油厂进一步脱硫加工后外销。

（2）苯乙烯车间

外购乙苯与过热蒸汽进入反应器，催化反应后物料进入聚结器，包括脱氢液、气相组份和水相：脱氢液进入分离装置蒸馏分离，生产苯乙烯、苯、甲苯产品和残留物焦油；气相组进入制氢单元经压缩、吸收解吸、增压和分子筛生产高纯度氢气送环己酮装置；水相经汽提、活性炭过滤后主要供循环水场等用水点回用。

（3）MTBE车间

以炼油装置生产的富含异丁烯碳四为装置原料，经净化后进入催化反应器，碳四与外购甲醇在催化剂的作用下发生醚化反应，反应产物经蒸馏后生成甲基叔丁基醚（MTBE产品)，甲醇经萃取回收循环利用。

（4）环己酮装置

将来自树脂部的电解氢气和化肥运行部来的氢气及脱氢来的副产氢气混合，以镍作催化剂，在一定温度和压力下与来自储运部的苯进行加成反应，制得环己烷，作为氧化工序的原料。加氢工序制得的环己烷在一定的压力和温度下进行液相无催化氧化，获得含环己基过氧化氢较高的氧化反应液。氧化反应液中的环己基过氧化氢，在钴盐催化下，低温定向分解，以得到醇酮收率高的氧化分解液，经皂化分离和水洗分离，除去无机物后，氧化液经烷精馏分离，所得未反应的环己烷返回氧化工序循环使用。粗醇酮和来自脱氢的粗酮进入轻、酮、醇塔减压精馏，除去水、轻组分、重组分，得到产品环己酮和送去脱氢工序的环己醇。环己醇脱氢工序将来自精馏的环己醇，在锌钙触媒存在下，常压高温脱氢，制得粗环己酮送去精馏，副产氢气去加氢作原料。

（5）空分环保装置

来自脱硫装置的常温常压的含硫化氢尾气经分液罐除去多余的水分后与经助燃风机加压后的空气一起进入焚烧炉燃烧，燃烧生成的SO2气体经余热利用后转化成SO3和H2O，形成硫酸。

原料空气经空气过滤器除去灰尘及其它机械杂质后，在空压机中压缩后，进入空气冷却塔预冷。然后进入切换使用的分子筛纯化器，除去空气中的大部分二氧化碳、碳氢化合物及残留的水蒸气。空气经净化后，再进入分馏塔，经过多次部分蒸发和部分冷凝后，分离出氧、氮气，在主换热器中复热后出冷箱进入氧、氮压机加压后送往用户。

从环己酮装置送来的皂化液送入皂化液贮槽，经入炉碱液泵送入皂化液喷枪，皂化液经喷枪机械雾化喷出以微小液滴形式播散于炉内悬浮干燥，并在炉膛空间进行燃烧（悬浮燃烧）。燃烧后的灰份随烟气至锅炉尾部沉积或被电除尘捕集回收，经排气筒排放。经埋刮板机送至灰斗再包装，回收的固碱中主要成份为碳酸钠，纯度在85%以上。

总管来的干气经缓冲罐，再经喷枪喷入炉内作为辅助燃料燃烧。如干气资源不充分时，除降低干气的投入量以外，还要补以乳化油或者X油与轻质油的混合物作为辅助燃料。乳化油从用齿轮油泵打入油管而进入油枪通过蒸汽雾化入炉燃烧。X油和轻质油的混合物通过离心油泵，经蒸汽雾化后入炉燃烧。

皂化液和干气在炉内燃烧，由锅炉回收热量，产生1.27Mpa的蒸汽，每小时蒸发量设计最高值可达50吨，送环已酮装置使用。

现有常压蒸馏装置

常压蒸馏装置为整套炼油装置的第一套生产装置，原粗白油精制项目建设地点位于常压装置预留空地上，与常压装置存在上下游关系。本次评价主要对炼油装置的常压蒸馏装置的现有工程、在建工程及变更情况进行重点介绍。

基本情况

现有常压蒸馏装置环评文件《巴陵石化常压蒸馏装置安全隐患治理环境影响报告书》于2012年9月10日由湖南省环境保护厅批复，批复文号为湘环评[2012]290号。项目生产试运行后于2016年1月20日通过湖南省环境保护厅的竣工环境保护验收（湘环评验[2016]10号）。目前常压蒸馏装置规模为200万吨/年。

建设内容

现有常压蒸馏工程建设内容详见下表。

常压蒸馏装置工程组成一览表

| 序号 | 项目名称 | 工程内容及规模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 常压装置 | 闪蒸塔、常压塔、常压气提塔、电脱盐等装置 |  |  |
| 公用工程 | 供水 | 由中石化巴陵石油化工有限公司供水管网供水 |  |  |
|  | 排水 | 采用雨污分流、清污分流排水方式，项目废水经炼油部废水预处理站处理后排入水务部处理设施集中处理达标后排入长江 |  |  |
|  | 供电 | 由中石化巴陵石油化工有限公司现有电网接入 |  |  |
|  | 循环水 | 依托炼油部循环冷却水系统 |  |  |
|  | 蒸汽 | 依托巴陵石化分公司热电事业部，由该部设置的蒸汽管道接入生产装置区。 |  |  |
| 储运工程 | 储运 | 在常压蒸馏装置区不涉及储罐，原料和产品均通过管道输送，去往企业上下游装置或去往储运部储罐外售。 |  |  |
| 环保工程 | 废气处理 | 常压炉烟气 | 经50m烟囱外排 | 经处理的烟气可达标排放 |
|  |  | 不凝气 | 原有火炬系统管网送气柜回收轻烃，回收不完时引入火炬焚烧 |  |
|  |  | 油品在加工过程中的跑、冒、滴、漏等 | 集气系统涵盖每个产气点，并增加系统的密封性保证足够的处理能力 |  |
|  | 废水 | 雨污分流制；生产废水由炼油部预处理站处理后，经厂区污水管道进入水务部生化装置处理达标后排入长江。 |  |  |
|  | 噪声 | 选择低噪声设备，采取减振措施 |  |  |
|  | 固废 | 危险废物交由有资质单位处置，生活垃圾收集后交由环卫部门处理。 |  |  |

主要设备

现有常压蒸馏工程主要设备详见下表。

现有常压蒸馏装置主要设备一览表

| 序号 | 设备类型 | 单位 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔类 | 座 | 3 |
| 2 | 容器类 | 台 | 17 |
| 3 | 冷换类 | 台 | 37 |
| 4 | 空冷类 | 台 | 8 |
| 5 | 加热炉 | 座 | 1 |
| 6 | 机泵 | 台 | 34 |

产品方案

现有项目常压蒸馏产品方案一览表详见下表。

现有常压蒸馏装置产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 产量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石脑油（一级油） | 29.44×104t/a | 产品或溶剂油分离装置 |
| 2 | GPS-200溶剂油（常一线） | 6×104t/a | 出售 |
| 3 | 航煤组分油（常二线） | 20×104t/a | 出售 |
| 4 | 直馏柴油 | 66.16×104t/a | 出售 |
| 5 | 常压渣油 | 104.36×104t/a | 催化装置 |

工艺流程及产污节点

现有常压蒸馏工程生产工艺流程及产污节点见下图所示。

现有常压装置工艺流程及产污环节图

常压蒸馏装置工艺流程如下：

原油自罐区进入本装置，升压、换热后进入电脱盐罐进行脱盐脱水，再经过换热后进入闪蒸塔。塔顶油气进常压塔。闪底油由泵抽出经换热后去催化装置与催化油浆进一步换热后回常压蒸馏装置进常压炉加热，然后进入常压塔。

常压塔顶油气经换热、冷凝冷却后进入塔顶回流罐进行气液分离。分离出的常顶油由泵抽出后一路作为回流，另一部分作为石脑油送出装置，分出的气体升压后去硫酸装置。罐底含硫废水送至酸性水汽提装置。

常一线油由常压塔自流入常压汽提塔上段，经汽提后由泵抽出经换热、冷却后作为产品出装置。

常二线油从常压塔自流入常压汽提塔中段，经汽提由泵抽出经换热后作为柴油和常三线一起作为产品出装置。

常三线油从常压塔自流入常压汽提塔下段，经汽提由泵抽出经换热后作为柴油和常二线一起作为产品出装置。

常底油由泵抽出经换热后至催化装置。

现常压蒸馏装置主要操作条件

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脱盐温度 | ℃ | 130~135 |
| 2 | 闪蒸塔 |  |  |
| 3 | 塔顶压力 | MPa(g) | 0.11 |
| 4 | 塔顶温度 | ℃ | 225 |
| 5 | 常压炉 |  |  |
| 6 | 常压炉入口温度（原油换热终温） | ℃ | 275 |
| 7 | 常压炉出口温度 | ℃ | 358 |
| 8 | 常压塔 |  |  |
| 9 | 常压塔顶压力 | MPa(g) | 0.05 |
| 10 | 常压塔顶温度 | ℃ | 114 |
| 11 | 常一中温度（抽出/返回） | ℃ | 214/154 |
| 12 | 常二中温度（抽出/返回） | ℃ | 288/218 |
| 13 | 常压塔底温度 | ℃ | 350 |

污染源及达标分析

废水产生及处理措施

常压装置的生产污水主要为电脱盐污水（W1）、含硫污水（W2）、含油污水（W3）。电脱盐污水来自常压装置脱盐设施的排水，含硫污水来至常压装置塔顶油水分流罐排水，含油污水主要为常压装置机泵冷却排水。此外装置区还涉及初期雨水和生活废水。各股废水的去向及处理方式详见下表。

常压蒸馏工程废水污染源分析及处理措施一览表

| 序号 | 废水来源 | 主要污染物 | 产生量 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含硫废水W2 | PH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类、硫化物 | 4t/h | 送酸性水汽提装置处理后排入炼油部污水预处理装置，经处理后送水务部生化装置进行处理，最终排入长江。 |
| 2 | 电脱盐废水W1 |  | 16t/h | 排入炼油部污水预处理装置，经处理后送水务部生化装置进行处理，最终排入长江。 |
| 3 | 含油废水W3 |  | 2t/h |  |
| 4 | 生活废水 |  | 528m3/a | 经化粪池处理后排放入巴陵石化水务部云溪生化装置处理达标后排放长江 |

本项目生产废水经炼油部废水预处理站处理后排入巴陵石化水务部云溪生化装置，经进一步处理后排入长江，本次环评收集了2023年1月份炼油部废水预处理排口的监测数据，结果详见下表。该检测是由巴陵石化公司分析检验中心环境监测站进行。

炼油部废水预处理设施排口1月份监测数据

单位：mg/L，pH无量纲

| 采样时间 | 氨氮 | 石油类 | CODcr | pH | TOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-01-02 | 1.11 | 5.02 | 398 | 8.4 | 38.9 |
| 2023-01-16 | 37.5 | 17.5 | 595 | 8.2 | 168 |
| 2023-01-18 | 2.64 |  | 586 |  | 155 |
| 2023-01-20 | 2.2 |  | 347 |  | 101 |
| 2023-01-23 | 1.09 | 6.48 | 408 | 7.6 | 118 |
| 2023-01-25 | 1.26 |  | 302 |  | 89 |
| 2023-01-27 | 0.972 |  | 354 |  | 103 |
| 2023-01-30 | 19.3 | 14.6 | 296 | 7.5 | 87.3 |
| 执行标准 | 40 | 15 | 800 | 6~10 | / |

由上表可以看出，炼油部废水预处理设施出水水质能够满足水务部生化装置进水水质的要求。

本次评价引用《中石化巴陵石油化工有限公司云溪片污水系统隐患治理改造项目环境影响报告表》中2022年3月份的水质在线监测数据，统计结果详见下表。

水务部废水排口2022年3月12~14日在线监测数据

| 监测因子 | 2022.3.14 | 2022.3.13 | 2022.3.12 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 0.312 | 0.135 | 0.080 | mg/L | 5 |
| 化学需氧量 | 27.242 | 26.167 | 24.657 | mg/L | 50 |
| pH | 6.721 | 6.762 | 6.808 | / | 6~9 |
| 流量 | 11073.219 | 9454.472 | 12605.577 | t | / |
| 总磷 | 0.083 | 0.078 | 0.071 | mg/L | 0.5 |
| 总氮 | 5.523 | 12.506 | 7.026 | mg/L | 30 |

由上表可以看出，水务部废水排放水质能够满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表 2 水污染物特别排放限值的要求。

废气产生及处理措施

常压装置产生的废气主要为常压炉烟气、塔顶不凝气，装置区无组织排放的VOCS。

现有常压装置常压炉的燃气燃烧尾气经50m排气筒外排。该排放口安装了在线检测系统，监测因子有流量、氧含量、氮氧化物、二氧化硫，检测小时值。本次评价收集了2023年1月份的在线检测数据，汇总统计详见下表。

常压装置常压炉的燃气燃烧尾气检测结果

| 检测日期 | 检测项目 |  | 计量单位 | 检测结果 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年1月 | 最大烟气流量 |  | m3/h | 77409.79 | / | / |
|  | SO2 | 最大排放浓度 | mg/m3 | 46.54 | 50 | 达标 |
|  |  | 最大排放速率 | kg/h | 2.60 | / |  |
|  | NOX | 最大排放浓度 | mg/m3 | 26.6 | 100 | 达标 |
|  |  | 最大排放速率 | kg/h | 1.61 | / |  |

由上表可知，常压加热炉烟气经处理后排放的二氧化硫和氮氧化物可满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4大气污染物特别排放限值要求。

噪声污染源及处理措施

现有装置噪声主要来自各种泵。噪声控制主要为：在设备选型方面采用一些低噪声设备以及隔声减震等措施。

本次评价引用巴陵石化公司分析检验中心环境监测站2022年11月2日对粗白油装置区的噪声监测结果，结果统计详见下表。

噪声现状监测结果一览表

单位：dB(A)

| 装置区 | 边界 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗白油装置 | 东南侧 | 63.3 | 45.2 |
|  | 东北侧 | 57.8 | 43.5 |
|  | 西北侧 | 52.6 | 41.7 |
|  | 西南侧 | 63.1 | 39.7 |

现状监测结果可知其昼间、夜间噪声值范围符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类声功能区标准要求。

固废污染源及处理措施

现有常压装置的主要固体废物是生活垃圾。本项目劳动定员40人，年工作330天，生活垃圾产生量若按每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量为7t/a。生活垃圾交由环卫部门收集处理。

现有装置污染源排放汇总

现有工程污染物排放情况汇总，详见下表所示。

现有常压蒸馏工程污染物排放量汇总

| 类别 |  | 项目名称 | 验收核算排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | SO2 | 2.56 |
|  |  | NOX | 7.89 |
|  |  | 颗粒物 | 0.45 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.45 |
| 废水 |  | 废水量 | 1200 |
|  |  | COD | 0.079 |
|  |  | 石油类 | 0.004 |
|  |  | SS | 0.08 |
|  |  | 氨氮 | 0.007 |
|  |  | 总磷 | 0.01 |
|  |  | BOD5 | 0.02 |
| 固废 |  | 生活垃圾 | 7 |

项目存在的问题及整改措施

现有项目环保手续完善，环保设施运行状态较好，各项污染物所采取的治理措施符合环保要求，能够做到达标排放；各装置区在设计中均采取了混凝土硬化地面，阻断了日常操作及事故情况下泄漏至地面的烃类物质向土壤及地下水的分散过程；装置区周边设立明显的禁止明火标志、安全防火标志和防火距离警示牌及火灾报警信号系统，并配备各种消防器材；废气、废水排放口符合相关要求，并且已设置环境保护图形标志牌。危险废物已按照环境保护图形标志牌设置标识标牌；定期委托用巴陵石化公司分析检验中心环境监测站对项目区污染物进行监测，落实了例行监测制度。经现场调查，现有项目不存在环保问题。

在建粗白油精制装置

基本情况

常压装置常一线、常二线产品市场应用逐渐受到限制，产品附加值较低。经分析调研发现，采用液相加氢技术，在较低压力下对常一线、常二线产品简单加氢，均能获得较高附加值的产品，且装置投资少，加工成本低，可较好地提升炼油装置产品附加值。为此炼油部在常压装置旁新建8万吨/年粗白油精制装置建设项目，该项目于2021年3月获得岳阳市生态环境局批复（岳环评[2021]12号）。目前该项目装置已建设完成，尚未投入使用。

项目名称：8万吨/年粗白油精制装置建设项目

建设单位：中石化巴陵石油化工有限公司

拟建地点：中石化巴陵石油化工有限公司炼油部厂区内，中心坐标为（东经113°18'54.44"、北纬29°27'55.24"）。

行业类别：C2511 原油加工及石油制品制造

项目总用地面面积：在建粗白油精制装置的构架及设备位于常压装置区内的预留地，占地面积约为340m2，利用常压装置区内的空地。

投资情况：项目总投资2107.83万元，其中环保投资21万元，占总投资的1%。

劳动定员及工作制度：不新增劳动定员，工作人员40人，年工作时间为8000小时。

项目组成

本项目是在常压蒸馏装置后新增加氢及分馏装置，主要由主体工程（生产装置）、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程组成，情况见下表所示。

粗白油精制项目主要工程内容一览表

| 序号 | 项目名称 | 工程内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 粗白油精制装置 | 主要有原料过滤器、加氢反应器、粗白油分馏塔、回流罐组成 |
| 公用工程 | 供水 | 依托中石化巴陵石油化工有限公司供水管网 |
|  | 排水 | 采用雨污分流、清污分流排水方式，项目废水依托炼油部废水预处理站和水务部生化处理装置。 |
|  | 供电 | 由公司现有配电室电网接入 |
|  | 循环冷却水系统 | 依托炼油部循环水系统 |
|  | 蒸汽 | 项目蒸汽依托巴陵石化分公司热电事业部。 |
|  | 氢气 | 由中石化巴陵石油化工有限公司氢气主管，通过输送管道输送到加氢装置区 |
| 储运工程 | 产品运输 | 粗白油和溶剂油产品、燃料干气依托管道运输 |
|  | 储存区 | 原料和产品依托储运部储存 |
| 环保工程 | 废气处理 | 粗白油回流罐不凝气送低压瓦斯系统，经气柜回收加压送催化装置脱硫系统处理后，作为燃料气使用 |
|  | 废水处理 | 雨污分流，初期雨水排入初期雨水池，后期雨水排入雨水沟；地面冲洗水、含油污水、初期雨水进炼油部污水预处理系统处理后排入巴陵石化水务部云溪生化装置集中处理达标后排入长江；含硫污水送酸性水气提装置处理后部分回用常压装置，其余排入炼油部污水预处理装置处理后，再送巴陵石化水务部云溪生化装置处理。 |
|  | 噪声处理 | 选择低噪声设备，减振措施 |
|  | 固废 | 危险废物集中收集暂存，定期交由有资质的单位处理。炼油部现有厂区已设置一个危废暂存间，位于厂区西南方向约200m。危险废物暂存间的面积约为600m2 |
|  | 环境风险 | 依托炼油部现有的初期雨水池和事故水池；地面做好防渗措施，预防物料泄露引起的地下水和土壤污染；装置区周边设立明显的禁止明火标志、安全防火标志和防火距离警示牌及火灾报警信号系统，并配备各种消防器材。 |

原辅材料及产品方案

粗白油精制装置主要原辅材料具体情况见下表所示。

粗白油精制装置主要原辅材料一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 单位 | 年耗量 | 最大暂存量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶剂油 | t/a | 32000 | 159 | 主要来至常压装置区的常压塔 |
| 2 | 航煤组分油 | t/a | 48000 | 159 |  |

粗白油精制装置产品方案详见下表。

粗白油精制装置产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 产量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200#溶剂油 | 2.4×104t/a | 外售 |
| 2 | 3#粗白油 | 5.602×104t/a | 外售 |

主要生产装置

粗白油精制装置主要设备详见下表。

粗白油精制装置设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 拟建项目数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应器 | 台 | 1 |
| 2 | 塔类 | 座 | 1 |
| 3 | 容器类 | 台 | 2 |
| 4 | 换热器类 | 台 | 13 |
| 5 | 机泵 | 台 | 8 |

粗白油精制装置主要设备介绍情况一览表

| 序号 | 名称及类型 | 数量 | 操作条件 |  |  | 外形尺寸mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 介质 | 温度℃ | 压力MPa（G） | 直径X长（高）度（T-T） |
| 1 | 加氢反应器 | 1 | 原料油、氢气 | 330/290 | 2.5 | φ1800×7200×（3+34） |
| 2 | 粗白油分馏塔 | 1 | 石脑油、含硫干气、白油 | 250 | 0.15 | φ1400×32000× （3+12） |
| 3 | 原料缓冲罐 | 1 | 石脑油、含硫干气、白油 | 100/180（最大） | 0.35 | φ1800×5400×8 |
| 4 | 粗白油分馏塔顶回流罐 | 1 |  | 40 | 2.4 | φ1000×4000×30 |

工艺流程及产污节点

本项目工艺是以常压蒸馏的GPS-200溶剂油和航煤组分油作为原料，通过加氢生产200#溶剂油和3#粗白油。

粗白油精制装置工艺流程及产污节点装置示意图

（1）反应部分

从常压装置出来的溶剂油和航煤组分油（40%常一线和60%常二线的混合油）经原料过滤器过滤、由加氢进料泵升压后经换热器（E-208）、原料/3#粗白油产品换热器（E206A/B）、原料/反应产物换热器（E-201A/B/C）依次与200#溶剂油、3#粗白油、反应产物换热，然后再经过常渣/反应进料换热器（E-202）、电加热器（E-201）加热后与经过计量后的氢气在高效氢气混合器中混合后由反应器底部进入加氢反应器（R-201）进行反应。

加氢过程主要是对原料进行深度精制，使精制后的原料性质满足下游加工过程的进料要求及产品质量指标的要求。加氢处理过程的反应主要有脱除杂原子的反应及芳烃饱和反应等。

①脱除杂环化合物的化学反应

原料中的含硫、氮、氧杂环化合物类型很多，含量也差别很大，但加氢的基本原理是将硫、氮、氧转化为小分子化合物再通过气提或蒸馏除去。主要反应类型有以下几种：

含氧化合物加氢生成水和烃

含硫化合物加氢生成H2S和烃

含氮化合物加氢生成NH3和烃

②稠环芳烃加氢生成稠环环烷烃的反应

③稠环环烷烃部分加氢开环，生成带长侧链的单环环烷烃或单环芳烃的反应。

④正构烷烃或低分支异构烷烃异构化为高分支异构烷烃的反应。

（2）分馏部分

粗白油分馏塔（C-201）顶部的油气经粗白油分馏塔顶部冷凝器（E-204）冷却后一部分入粗白油分馏塔顶回流罐（D-202），未冷凝的不凝气送低压瓦斯系统，经气柜回收加压送催化装置脱硫系统处理后，作为燃料气使用。

粗白油分馏塔（C-201）侧线200#溶剂油产品由200#溶剂油产品泵（P-204A/B）抽出，经原料/200#溶剂油产品换热器（E-208）和200#溶剂油产品后冷器（E-207）冷却后送出装置区至成品罐区存储。

粗白油分馏塔（C-201）底部3#粗白油产品由3#粗白油产品泵（P-203A/B）抽出，经原料/3#粗白油产品换热器（E-206/B）和3#粗白油产品冷凝器（E-205）冷却后送出装置区至成品罐区存储。

加氢单元的操作条件和粗白油分馏塔的操作条件见下表所示。

加氢单元的操作条件

| 名称 | 项目 | 操作条件 |
| --- | --- | --- |
| 加氢单元 | 入口压力，Mpa（G） | 2.5 |
|  | 体积空速，h-1 | 1.5 |
|  | 入口温度，℃ | 初期290/末期330 |
|  | 预计温度，℃ | 3 |
|  | 氢油体积比，V/V | 30 |

粗白油分馏塔的操作条件

| 名称 | 项目 | 操作条件 |
| --- | --- | --- |
| 粗白油分馏塔 | 塔顶压力，Mpa（G） | 0.1 |
|  | 塔底压力，Mpa（G） | 0.15 |
|  | 塔顶温度，℃ | 179 |
|  | 塔底温度，℃ | 250 |

粗白油精制装置产污节点及治理措施详见下表。

粗白油精制装置污染物产生及治理一览表

| 类型 | 污染源 | 产污环节 | 主要污染物 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 动静密封点泄露 | 动静密封点 | VOCS | 氮封，集气系统涵盖每个产气点，并增加系统的密封性保证足够的处理能力，定期检测定期维护 |
|  | G2不凝气 | 粗白油分馏塔回流罐 | VOCS、氨气、硫化氢 | 送低压瓦斯系统，经气柜回收加压送催化装置脱硫系统处理后，作为燃料气使用 |
| 废水 | W1地面冲洗废水 | 装置定期检修后地面冲洗 | CODcr、BOD5、石油类 | 炼油部污水预处理装置隔油处理后，再送巴陵石化水务部云溪生化装置 |
|  | W2含硫污水 | 粗白油分馏塔回流罐 | COD、BOD5、石油类、氨氮、硫化物 | 送酸性水气提装置处理后部分回用常压装置，其余排入炼油部污水预处理装置处理后，再送巴陵石化水务部云溪生化装置处理 |
|  | W3初期雨水 | 装置区 | COD、BOD5、石油类、SS | 炼油部污水预处理装置隔油处理后，再送巴陵石化水务部云溪生化装置处理 |
|  | W4含油污水 | 机泵 | COD、BOD5、石油类 | 炼油部污水预处理装置处理后，再送巴陵石化水务部云溪生化装置处理 |
| 噪声 | N1设备噪声 | 泵 | 连续等效A声级 | 选低噪声设备、基础减振 |
| 固废 | S1废瓷球 | 加氢反应 | 废瓷球 | 交有资质的单位统一处理 |
|  | S2废催化剂 | 加氢反应 | 废催化剂 | 交有资质的单位统一处理 |
|  | S3废保护剂 | 加氢反应 | 废保护剂 | 交有资质的单位统一处理 |

污染物产生及排放情况

粗白油精制装置主要污染物的产生量及排放量详见下表。

在建粗白油装置污染物产生及排放情况一览表

| 类别 | 污染物 |  | 产生量 | 防治措施 | 排放标准 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 地面冲洗水 |  | 7.4t/a | 炼油部预处理设施+水务部进一步处理+长江排放 | 水务部接管水质标准 | 67.4t/a |
|  | 含油废水 |  | 50t/a | 炼油部预处理设施+水务部进一步处理+长江排放 |  |  |
|  | 含硫废水 |  | 10t/a | 去往酸性水汽提装置，净化水部分回用于常压装置，部分送水务部处理 |  |  |
| 废气 | 不凝气 | VOCs、氨、硫化氢 | 300t/a | 送低压瓦斯系统，经气柜回收加压送催化装置脱硫系统处理后，作为燃料气使用 |  |  |
|  | 动静密封点泄露 | VOCs | 0.271t/a | 无组织排放 |  |  |
| 噪声 | 机械设备噪声 |  | 85dB(A) | 选用低噪声设备、通过基础减震、建筑隔声、距离衰减降噪。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准 |  |
| 固体废物 | 废催化剂 |  | 9.18t/六年 | 暂存炼油部危险废物暂存库，交由有资质单位处置 | 得到合理处置 |  |
|  | 废保护剂 |  | 3t/三年 |  |  |  |
|  | 废瓷球 |  | 0.6t/三年 |  |  |  |

变更工程分析

工程概况

原环评中粗白油精制装置仅对常压蒸馏装置的常一线、常二线产品进行加氢分馏，得到产品3#粗白油和200#溶剂油（以下简称“粗白油工况”）；本次变更对常压蒸馏装置产出的一级油进行加氢分馏，得到粗石油醚（以下简称“石油醚工况”），并进一步在120#溶剂油塔中分馏得到石油醚产品。

变更内容主要有以下几点：

（1）对粗白油精制装置进行改造，使其满足石油醚工况。为避免分馏塔（T-201）的进料温度过高，E-201（原料/反应产物换热器）需保证换热深度，将在E-206A/B（原料/3#粗白油产品换热器）的热侧增加旁路，手动控制旁路截止阀降低E-201冷料进料温度。E-211（分馏塔顶气/低温热水换热器）无法满足塔T-201冷却要求，将改用循环水冷却替代低温热水进行冷却。

（2）利用120#剂油塔系（目前闲置）加工粗石油醚，新增回流罐。

（3）粗白油工况年运行时间4000小时，石油醚工况年运行时间4000小时。

变更工程概况示意图

工程基本概况变更前后一览表

| 序号 | 项目名称 | 变更前 | 变更后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | 中石化巴陵石油化工有限公司炼油部厂区常压装置旁 | 中石化巴陵石油化工有限公司炼油部厂区常压装置旁 | 不变 |
| 总投资 |  | 2107.83万元 | 2707.83 | 增加600万 |
| 主体工程 | 生产线 | 新建一条粗白油精制生产线，以常压装置生产的溶剂油、航煤组分油经加氢、分馏生产200#溶剂油、3#粗白油 | 一条粗白油精制生产线，以常压装置生产的溶剂油、航煤组分油经加氢、分馏生产200#溶剂油、3#粗白油；一条石油醚生产线，以常压装置生产的石脑油经加氢、分馏生产石油醚产品和轻石脑油；两条线共用粗白油加氢精制装置，两者工艺条件不同 | 新增石油醚生产线 |
|  | 主要装置 | 主要由原料过滤器、加氢反应器、粗白油分馏塔组成 | 主要由原料过滤器、加氢反应器、粗白油分馏塔、120溶剂油塔组成 | 新增120溶剂油塔 |
| 产品规模 |  | 200#溶剂油2.4万吨、3#粗白油5.6万吨 | 200#溶剂油1.2万吨、3#粗白油2.8万吨、石油醚4228吨、轻石脑油9604万吨 | 新增粗石油醚、重石脑油产品种类，减少溶剂油、粗白油产量 |
| 公用工程 | 供水 | 依托中石化巴陵石油化工有限公司供水管网 | 依托中石化巴陵石油化工有限公司供水管网 | 不变 |
|  | 排水 | 采用雨污分流、清污分流排水方式，项目废水依托炼油部废水预处理站和水务部生化处理装置。 | 采用雨污分流、清污分流排水方式，项目废水依托炼油部废水预处理站和水务部生化处理装置。 | 不变 |
|  | 供电 | 由公司现有配电室电网接入 | 由公司现有配电室电网接入 | 不变 |
|  | 循环冷却水系统 | 依托炼油部循环水系统 | 依托炼油部循环水系统 | 不变 |
|  | 蒸汽 | 由巴陵石化热电事业部提供 | 由巴陵石化热电事业部提供 | 不变 |
|  | 氢气 | 由巴陵石化氢气管网提供 | 由巴陵石化氢气管网提供 | 不变 |
| 储运工程 | 产品运输 | 粗白油和溶剂油产品、燃料干气依托管道运输 | 粗白油和溶剂油产品、燃料干气依托管道运输 | 不变 |
|  | 储存区 | 原料和产品依托储运部储存 | 原料和产品依托储运部储存 | 不变 |
| 环保工程 | 废气处理 | 不凝气送低压瓦斯系统，经气柜回收加压送催化装置脱硫系统处理后，作为燃料气使用。 | 不凝气送低压瓦斯系统，经气柜回收加压送催化装置脱硫系统处理后，作为燃料气使用。 | 新增120溶剂油塔不凝气。 |
|  | 废水处理 | 雨污分流，初期雨水排入初期雨水池，后期雨水排入雨水沟；地面冲洗水、含油污水、初期雨水进炼油部污水预处理系统处理后排入巴陵石化水务部云溪生化装置集中处理达标后排入长江；含硫污水送酸性水气提装置处理后部分回用常压装置，其余排入炼油部污水预处理装置处理后，再送巴陵石化水务部云溪生化装置处理。 | 雨污分流，初期雨水排入初期雨水池，后期雨水排入雨水沟；地面冲洗水、含油污水、初期雨水进炼油部污水预处理系统处理后排入巴陵石化水务部云溪生化装置集中处理达标后排入长江；含硫污水送酸性水气提装置处理后部分回用常压装置，其余排入炼油部污水预处理装置处理后，再送巴陵石化水务部云溪生化装置处理。 | 不变 |
|  | 噪声处理 | 选择低噪声设备，减振措施 | 选择低噪声设备，减振措施 | 不变 |
|  | 固废 | 危险废物集中收集暂存，定期交由有资质的单位处理。炼油部现有厂区已设置一个危废暂存间，位于厂区西南方向约200m。危险废物暂存间的面积约为600m2 | 危险废物集中收集暂存，定期交由有资质的单位处理。炼油部现有厂区已设置一个危废暂存间，位于厂区西南方向约200m。危险废物暂存间的面积约为600m2 | 不变 |
|  | 环境风险 | 依托炼油部现有的初期雨水池和事故水池；地面做好防渗措施，预防物料泄露引起的地下水和土壤污染；装置区周边设立明显的禁止明火标志、安全防火标志和防火距离警示牌及火灾报警信号系统，并配备各种消防器材。 | 依托炼油部现有的初期雨水池和事故水池；地面做好防渗措施，预防物料泄露引起的地下水和土壤污染；装置区周边设立明显的禁止明火标志、安全防火标志和防火距离警示牌及火灾报警信号系统，并配备各种消防器材。 | 不变 |
| 劳动定员及工作制度 |  | 40人，年工作8000小时 | 40人，年工作8000小时，其中4000小时为生产粗白油工况，4000小时为石油醚工况。 | 分两种工况生产 |

原辅材料及产品方案

变更前后原辅材料详见下表。

变更前后主要原辅材料一览表

单位：t/a

| 序号 | 原辅材料名称 | 变更前年耗量 | 变更后年耗量 | 最大在线量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶剂油 | 32000 | 16000 | 159 | 来自常压装置，通过管线输送至粗白油精制装置 |
| 2 | 航煤组分油 | 48000 | 24000 | 159 |  |
| 3 | 石脑油 |  | 40000 | 318 |  |
| 4 | 氢气 | 330 | 278 | 0.01 | 来自巴陵石化氢气管网 |

变更前后产品方案详见下表。

粗白油精制装置产品方案一览表

单位：t/a

| 序号 | 产品名称 | 变更前 | 变更后 | 去向及存储方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200#溶剂油 | 24000 | 12000 | 依托炼油部罐区 |
| 2 | 3#粗白油 | 56020 | 28010 | 依托炼油部罐区 |
| 3 | 石油醚 | / | 4228 | 依托炼油部罐区 |
| 4 | 轻石脑油 | / | 9604 | 依托炼油部罐区 |
| 5 | 重石脑油 | / | 25708 | 返回一级石脑油线 |

产品规格见下表所示。

200#溶剂油产品质量指标

| 项目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 芳烃含量（体积分数）/%不大于 | 20 |
| 外观 | 透明，无沉淀及悬浮物 |
| 闪点（闭口）/℃不低于 | 33 |
| 色度/号 不下于 | ＋25 |
| 溴值/（gBr/100g）不大于 | 5 |
| 博士试验 | 报告 |
| 初馏点/℃ 不低于 终馏点/℃ 不高于 残留量（体积分数）/% 不大于 | 140 215 1.5 |
| 水溶性酸碱 | 无 |
| 铜片腐蚀（50℃，3h）/级不大于 | 1 |
| 密度（20℃）/（kg/m3） | 报告 |
| 碱性氮/（mg/kg） | 报告 |

3#粗白油产品质量指标

| 项目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 粘度（40℃）mm2/s | 1～＜3 |
| 密度（20℃），kg/m3 | 报告 |
| 闪点（闭口）℃ 不低于 | 65 |
| 颜色/赛波特颜色号 不小于 | ＋20 |
| 机械杂质（质量分数）% | 无 |
| 水含量（质量分数）% | 无 |
| 铜片腐蚀(50℃，3h)/级 不大于 | 1 |
| 硫含量 （mg/kg）不大于 | 10 |
| 芳烃含量 w% 不大于 | 10 |
| 氮含量（mg/kg）不大于 | 100 |

石油醚产品（90~120℃馏分）质量指标

| 项目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 馏程 | 90~120℃ |
| 色度 | ≤10 |
| 蒸发残渣，w% | ≤0.001 |
| 硫化物，w% | ≤0.015 |
| 酸度，mmol/g | ≤0.000015 |
| 易炭化物质 | 合格 |

轻石脑油产品（＜90℃馏分）质量指标

| 项目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 密度（20℃），kg/m3 | 报告 |
| 终馏点 | ~90℃ |

主要生产装置

变更前后主要生产装置详见下表。

变更前后主要装置设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 变更前 | 变更后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应器 | 台 | 1 | 1 | 加氢反应器 |
| 2 | 塔类 | 座 | 1 | 2 | 新增120溶剂油塔 |
| 3 | 容器类 | 台 | 2 | 3 | 新增120#塔顶回流罐 |
| 4 | 换热器类 | 台 | 13 | 17 | 新增换热器、冷凝器 |
| 5 | 机泵 | 台 | 8 | 10 | 120溶剂油塔新增塔底泵、回流泵 |

加氢反应器、粗白油分馏塔、粗白油分馏塔顶回流罐、原料缓冲罐尺寸、规格并未改变，新增主要设备为120溶剂油塔，其基本情况详见下表。

120溶剂油塔基本情况一览表

| 序号 | 名称及类型 | 数量 | 外形尺寸mm | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直径X长（高）度 |  |
| 1 | 120溶剂油塔 | 1 | 直径1200，高度5000 | 复合硅酸盐板，厚度60mm |

公用（依托）工程

给排水

（1）给水

中石化巴陵石油化工有限公司有自备生产水厂和生活水厂，生产用水从长江取水，生产取水能力为10万m3/d，生活用水取自铁山水库和双花水库，取水能力为3.4万m3/d。

项目供水依托巴陵石化分公司，公司南侧路口已有DN300的新鲜水管线，供给公司生产生活用水，供水压力为0.5MPa，供水能力约为300m3/h，目前已接至厂区，可满足项目用水的需要。

（2）排水

项目排水系统根据装置排出的污水的性质和清污分流的原则，划分为生产污水、初期雨水系统和清净雨水系统以及应急废水处理收集系统。根据现场调查，巴陵石化分公司已经运行多年，项目装置区附近均已经敷设有完整的雨水（明沟）、污水排放管道，能够确保区域内雨水、污水的收集，特别是污水能通过巴陵石化 云溪污水处理厂内达标处理。

供电

炼油部现有变电所内设两台1250kVA变压器，0.38kV段采用单母线分段运行方式，供电可靠性高，且有足够的富裕供电量，满足新增项目供电要求。

蒸汽

本项目蒸汽使用量为260t/a，由巴陵石化分公司热电事业部提供，目前该部共有1台220t/h和4台130t/h高温高压燃煤锅炉，同时配有1台25MW低压抽凝式汽轮机，2台12MW高压背压汽轮机，2台12MW中压抽凝式汽轮机，1台12MW中压背改抽凝式汽轮机，1台中压压汽轮机，负责向巴陵石化下属的各事业、供销售及三产单位生产装置供应蒸汽、电力和软水。目前蒸汽剩余能力约100t/h，能满足项目蒸汽需求量。

氮气

项目氮气供应依托巴陵石化分公司已有装置，目前巴陵石化空分装置产氮能力为7200m3/h，巴陵石化分公司现有工程氮气平均负荷2200~2300m3/h，剩余能力约4900m3/h。项目装置区氮气需要量为50m3/h，剩余能力完全能满足本项目氮气的需求。

依托工程可行性

本项目依托工程的可行性分析详见下表。

依托工程可行性分析一览表

| 依托工程 | 概况 | 本项目依托可行性分析 |
| --- | --- | --- |
| 供水 | 拟建项目依托巴陵石化分公司有自备生产水厂和生活水厂，生产用水从长江取水，生产取水能力为10万m3/d，生活用水取自铁山水库和双花水库，取水能力为3.4万m3/d。目前已接至厂区，可满足项目用水的需要。 | 依托可行 |
| 排水 | 厂区已雨污分流，雨污管网已相对成熟完善 | 依托可行 |
| 供电 | 拟建项目工件依托原常压配电间，配电间变压器备用容量均满足本工程用电需求，配电间内备用柜位可以满足本项目新增配电柜需求。 | 本项目所在区域供电充裕，本工程用电满足要求 |
| 循环水 | 拟建项目依托炼油部现有循环冷却水站，设计规模为400m3/h（循环量），循环冷却水站配1座冷却塔，循环水泵2台，一开一备，一个100m3水池。现有循环站满足需要，无需扩建。 | 现有循环水站及冷却水剩余量满足本新建内容的需要 |
| 供热 | 本项目新建装置区蒸汽使用量为260t/a，由巴陵石化分公司热电事业部提供，目前该部共有1台220t/h和4台130t/h高温高压燃煤锅炉，同时配有1台25MW低压抽凝式汽轮机，2台12MW高压背压汽轮机，2台12MW中压抽凝式汽轮机，1台12MW中压背改抽凝式汽轮机，1台中压压汽轮机。负责向巴陵石化下属的各事业、供销售及三产单位生产装置供应蒸汽、电力和软水。目前蒸汽剩余能力约100t/h，完全能满足项目蒸汽需求量。 | 项目区已建有蒸汽管道，可满足本项目用汽需要 |
| 氮气 | 项目氮气供应依托巴陵石化分公司已有装置，目前巴陵石化云溪片KDONAr-3600/7200/100 装置的产氮能力为 7200Nm3/h，巴陵石化分公司现有工程氮气平均负荷2200~2300Nm3/h（剩余能力约 4900Nm3/h）。项目装置区氮气需要量为50Nm3/h（400000Nm3/a），巴陵石化分工氮气剩余能力完全能满足本项目氮气的需求。 | 巴陵石化分工氮气剩余能力完全能满足本项目氮气的需求。 |
| 氢气 | 本项目氢气供应依托中石化巴陵石油化工有限公司已有装置 | 中石化巴陵石油化工有限公司氢气剩余能够满足本项目氢气的使用需求 |
| 储运 | 炼油装置罐区包括原油罐组、中间罐组、渣油罐组、气分原料油罐组、重质油罐组五个部分，共19台罐。主要用来贮存原油、渣油、不合格油和气分原料等。 | 本项目原料主要来自炼油部常压装置，产品主要输送至炼油部现有油罐储运，拟建项目不新增产品油罐。 |
| 废水 | 炼油部预处理厂主要对进厂污水进行除油处理，除油后的污水送至巴陵石化水务部云溪生化装置处理，主要设计有隔油、气浮、生化等一整套工艺流程。处理能力为120万t/a，实际处理量为110万t/a。巴陵石化水务部云溪生化装置现有2套生化处理装置和1套环氧污水处理设施，总规模1200m3/h，目前实际处理880m3/h。其中生化污水处理系统设计规模700m3/h，目前实际处理量为520m3/h。 | 拟建项目主要依托炼油部预处理站、酸性水气提装置和巴陵石化水务部云溪生化装置，本次产生的生产废水可以依托巴陵石化水务部云溪生化装置现有的污水处理设施。 |
| 废气 | 炼油部现有火炬系统主要处理不凝气 | 未冷凝的不凝气通过管道送至公司火炬系统管网送气柜回收轻烃，回收不完时引入火炬焚烧。主要依托公司炼油部现有火炬系统处理。依托可行 |
| 固体废物 | 本项目现有厂区已设有危险废物暂存库（位于项目用地西南方向约200米），面积为600m2，用于暂存厂区内现有及本项目产生的危险废物 | 危险废物暂存间可满足本项目危险废物临时贮存需要 |
| 环境风险 | 巴陵石化分公司已建设多个事故池 | 拟建项目依托巴陵石化分公司事故应急池 |

工艺流程及产污节点

本次变更在原有粗白油工况的基础上，新增石油醚工况。粗白油工况下，以常压装置常一线、常二线混合油经加氢、分馏生产200#溶剂油、3#粗白油；石油醚工况下，以常压装置生产的一级石脑油，经加氢、分馏生产石油醚和轻石脑油。粗白油工况下工艺流程不变，详细介绍详见章节2.2.5。两种工况由于原料成分相似，不需要停工进行设备清洗，只需要控制反应条件就可完成工况切换。

石油醚工况前半段反应原理与粗白油工况相似，操作条件不同。加氢反应器、粗白油分馏塔在粗白油工况下和石油醚工况下的操作条件详见下表。

加氢单元的操作条件

| 名称 | 项目 | 粗白油工况 | 石油醚工况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加氢单元 | 入口压力，Mpa（G） | 2.5 | ~2.9 |
|  | 体积空速，h-1 | 1.5 | ~1.2 |
|  | 入口温度，℃ | 330 | ~246 |
|  | 预计温升，℃ | 3 | ~1 |

粗白油分馏塔的操作条件

| 名称 | 项目 | 粗白油工况 | 石油醚工况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗白油分馏塔 | 塔顶压力，Mpa（G） | 0.1 | 0.1 |
|  | 塔底压力，Mpa（G） | 0.15 | 0.15 |
|  | 塔顶温度，℃ | 179 | 110 |
|  | 塔底温度，℃ | 250 | 166 |

粗白油分馏塔在不同工况下的物料产出详见下表。

粗白油分馏塔不同工况下所得产品一览表

| 名称 | 项目 | 粗白油工况 | 石油醚工况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗白油分馏塔 | 塔顶 | 油气经冷凝后回流至分馏塔，不凝气送常压装置脱硫后作为燃料 | 粗石油醚 |
|  | 侧线 | 200#溶剂油 | 无产品 |
|  | 底部 | 3#粗白油 | 重石脑油 |

石油醚工况下，粗白油分馏塔塔底产出的重石脑油返回一级石脑油，顶部产出的粗石油醚产品送至新增的120溶剂油塔进一步分馏。

粗石油醚经E-5006（溶剂油换热器）、E-5011（溶剂油换热器）与石油醚产品换热升温到~83℃后，进入120#溶剂油塔中部。120#溶剂油塔顶部的油气经E-5008（120#塔顶冷凝器）冷却到~60℃后，进入V-5003（120#塔顶回流罐），罐顶不凝气至火炬系统；回流罐中液体经增压后部分回流到塔顶，部分作为轻石脑油产品（<90℃馏分) 经水冷到40℃后送出装置。120#溶剂油塔底部石油醚产品经泵P-5008A/B（120#塔底泵）加压后，经E-5006（溶剂油换热器）、E-5011（溶剂油换热器）与原料换热后，再由E-5007（溶剂油冷却器）水冷到40℃后送出装置。120#溶剂油塔底部采用低压蒸汽 (1.0MpaG) 作为热源，顶部采用循环水作冷源。

120#溶剂油塔操作条件

| 名称 | 项目 | 粗白油工况 | 石油醚工况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 120#溶剂油塔 | 塔顶压力，Mpa（G） | 不涉及 | 0.08~0.1 |
|  | 塔底压力，Mpa（G） |  | ~0.14 |
|  | 塔顶温度，℃ |  | 81 |
|  | 塔底温度，℃ |  | 128 |

项目不同工况下工艺流程及产污节点详见下图。

不同工况下工艺流程及产污环节示意图

各污染源产生及处理情况详见下表。变更后废气污染源新增120#溶剂油塔回流罐的不凝气，其余产污环节并未发生变化。

项目变更后污染物产生及治理情况一览表

| 类型 | 污染源 | 产污环节 | 主要污染物 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 动静密封点泄露 | 动静密封点 | VOCS | 氮封，集气系统涵盖每个产气点，并增加系统的密封性保证足够的处理能力，定期检测定期维护 |
|  | G2不凝气 | 粗白油分馏塔回流罐 | VOCS | 送低压瓦斯系统，经气柜回收加压送催化装置脱硫系统处理后，作为燃料气使用 |
|  | G3不凝气 | 120#溶剂油塔回流罐 | VOCS |  |
| 废水 | W1地面冲洗废水 | 装置定期检修后地面冲洗 | CODcr、BOD5、石油类 | 炼油部污水预处理装置隔油处理后，再送巴陵石化水务部云溪生化装置 |
|  | W2含硫污水 | 粗白油分馏塔回流罐 | COD、BOD5、石油类、氨氮、硫化物 | 送酸性水气提装置处理后部分回用常压装置，其余排入炼油部污水预处理装置处理后，再送巴陵石化水务部云溪生化装置处理 |
|  | W3初期雨水 | 装置区 | COD、BOD5、石油类、SS | 炼油部污水预处理装置隔油处理后，再送巴陵石化水务部云溪生化装置处理 |
|  | W4含油污水 | 机泵 | COD、BOD5、石油类 | 炼油部污水预处理装置处理后，再送巴陵石化水务部云溪生化装置处理 |
| 噪声 | N1设备噪声 | 泵 | 连续等效A声级 | 选低噪声设备、基础减振 |
| 固废 | S1废瓷球 | 加氢反应 | 废瓷球 | 交有资质的单位统一处理 |
|  | S2废催化剂 |  | 废催化剂 | 交有资质的单位统一处理 |
|  | S3废保护剂 |  | 废保护剂 | 交有资质的单位统一处理 |

水平衡及物料平衡

水平衡

①地面冲洗废水

根据项目工艺生产需求，主要考虑生产装置区的地面冲洗。项目生产装置区面积约350m2。冲洗水用水量参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）取2L/m2·次。本项目将定期对设备进行检修，检修后将进行地面冲洗。项目全年检修12次，地面冲洗用水量为8.4t/a。

②含油污水

含油污水主要来自机泵冷却产生，产生量约为60t/a（间断排放），废水经炼油部污水预处理装置处理后，再送巴陵石化水务部云溪生化装置处理。

③含硫污水

含硫污水来自与粗白油分馏塔回流罐，年产生量约10t/a（间断排放），含硫废水送酸性水气提装置处理后排入炼油部污水预处理装置处理后，再送巴陵石化水务部云溪生化装置处理。

项目变更前后废水产生及排放详见下表。

变更前后项目废水产生及排放情况一览表

| 序号 | 废水类型 | 变更前废水产生量(t/a) | 变更后废水产生量(t/a) | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面冲洗废水 | 7.4 | 7.6 | 新增120#溶剂油塔，装置区面积增加 |
| 2 | 含油污水 | 50 | 60 | 增加4台机泵 |
| 3 | 含硫污水 | 10 | 10 | 原料成分相似，加氢后废水变化不大 |

变更前项目水平衡图

变更后项目水平衡示意图

物料平衡

变更前粗白油精制装置物料平衡详见下表。

变更前粗白油装置物料平衡一览表

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/a） | 类别 | 名称 | 数量（t/a） |
| 1 | 溶剂油 | 32000 | 产品 | 200#溶剂油 | 24000 |
| 2 | 航煤组分油 | 48000 |  | 3#粗白油 | 56020 |
| 3 | 氢气 | 330 | 废水 | 含硫污水 | 10 |
| 4 |  |  | 废气 | 不凝气 | 300 |
| 5 | 合计 | 80330 | 合计 |  | 80330 |

变更后粗白油工况下物料平衡详见下表。

变更后粗白油工况下物料平衡一览表

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/a） | 类别 | 名称 | 数量（t/a） |
| 1 | 溶剂油 | 16000 | 产品 | 200#溶剂油 | 12000 |
| 2 | 航煤组分油 | 24000 |  | 3#粗白油 | 28010 |
| 3 | 氢气 | 165 | 废水 | 含硫污水 | 5 |
| 4 |  |  | 废气 | 不凝气 | 150 |
| 5 | 合计 | 40165 | 合计 |  | 40165 |

变更后石油醚工况下物料平衡详见下表。

变更后石油醚工况下物料平衡一览表

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/a） | 类别 | 名称 | 数量（t/a） |
| 1 | 一级油 | 40000 | 产出 | 轻石脑油 | 4228 |
| 2 | 氢气 | 113 |  | 石油醚 | 9604 |
| 3 |  |  |  | 重石脑油 | 25708 |
| 4 |  |  | 废水 | 含硫污水 | 5 |
| 5 |  |  | 废气 | 不凝气 | 568 |
| 6 | 合计 | 40113 | 合计 |  | 40113 |

变更后项目整体物料平衡详见下表。

变更后装置总体物料平衡一览表

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/a） | 类别 | 名称 | 数量（t/a） |
| 1 | 溶剂油 | 16000 | 产品 | 200#溶剂油 | 12000 |
| 2 | 航煤组分油 | 24000 |  | 3#粗白油 | 28010 |
| 3 | 一级油 | 40000 |  | 轻石脑油 | 4228 |
| 4 | 氢气 | 278 |  | 石油醚 | 9604 |
| 5 |  |  |  | 重石脑油 | 25708 |
| 6 |  |  | 废水 | 含硫污水 | 10 |
| 7 |  |  | 废气 | 不凝气 | 718 |
| 8 | 合计 | 80278 | 合计 |  | 80278 |

硫元素平衡详见下表。

变更后装置硫平衡一览表

| 序号 | 投入 |  |  |  | 产出 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/a） | 含硫量 | 硫（t/a） | 类别 | 名称 | 数量（t/a） | 含硫量 | 硫（t/a） |
| 1 | 溶剂油 | 16000 | 36.7mg/kg | 0.6 | 产品 | 200#溶剂油 | 12000 | 10mg/kg | 0.12 |
| 2 | 航煤组分油 | 24000 | 68.7mg/kg | 1.6 |  | 3#粗白油 | 28010 | 10mg/kg | 0.28 |
| 3 | 一级油 | 40000 | 0.015% | 6 |  | 轻石脑油 | 4228 | 0.01% | 0.42 |
| 4 | / |  |  |  |  | 石油醚 | 9604 | 0.01% | 0.96 |
| 5 |  |  |  |  |  | 重石脑油 | 25708 | 0.01% | 2.57 |
| 6 |  |  |  |  | 废水 | 含硫污水 | 10 | 15000mg/L | 0.15 |
| 7 |  |  |  |  | 废气 | 不凝气 | 718 | / | 3.70 |
| 8 | 合计 |  |  | 8.2 | 合计 |  |  |  | 8.2 |

污染物产生及排放情况

废气

项目装置主要废气包括：回流罐不凝气。装置管道和法兰等设备与管线组件动静密封点因跑冒滴漏产生的无组织排放的VOCs。

（1）不凝气

根据建设单位提供资料及物料平衡核算，本项目设施不凝气（VOCs）产生量为718t/a，不凝气送低压瓦斯系统，经气柜回收加压送催化装置脱硫系统处理后，作为燃料气使用。根据物料平衡，不凝气中含H2S 3.96t/a，含NH3 4.07t/a。

（2）动静密封点泄露

挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物产生量根据《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》（HJ 853-2017）中推荐公式进行核算。

E设备=0.003×i=1neTOC,i×WFVOCs,iWFTOC,i×ti

式中：E设备—设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a；ti—密封点i的年运行时间，h/a；

eTOC,i—密封点i的总有机碳（TOC）排放速率，kg/h

WFVOCs,i—流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数；

WFTOC,i—流经密封点i的物料中总有机碳（TOC）平均质量分数；

n—挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数。

按照保守原则WFVOCs,I / WFTOC,i取1；本项目设备与管线组件密封点数及排放见下表。

装置设备动静密封点挥发性有机物排放量一览表

| 类型 | 设备类型 | 排放速率eTOC,i/(kg/h排放源) |
| --- | --- | --- |
| 石油化学工业 | 气体阀门 | 0.024 |
|  | 开口阀或开口管线 | 0.03 |
|  | 有机液体阀门 | 0.036 |
|  | 法兰或连接件 | 0.044 |
|  | 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备 | 0.14 |
|  | 其他 | 0.073 |

装置密封点废气（VOCs）产排情况一览表

| 序号 | 类型 | 排放速率kg/h | 密封点数量 | 工作时间h/a | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连接件 | 0.044 | 100 | 8000 | 0.1056 |
| 2 | 开口阀或开口管线 | 0.03 | 8 | 8000 | 0.00576 |
| 3 | 阀门 | 0.024 | 110 | 8000 | 0.06336 |
| 4 | 压缩机 | 0.14 | 1 | 8000 | 0.00336 |
| 5 | 泵 | 0.14 | 10 | 8000 | 0.0336 |
| 6 | 法兰 | 0.044 | 120 | 8000 | 0.12672 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.338 |

（3）非正常工况

本装置在压力容器设有安全阀，在装置内设置放空线，一旦发生超压时，安全阀会自动开启，不凝气放入放空管线，进入火炬系统。假定非正常放空排放时间为1小时，具体非正常排放情况见下表所示。

项目废气非正常排放参数一览表

| 排放源 | 污染物 | 产生量 | 拟采取的措施 | 非正常排放原因 | 非正常排放速率/(kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次 /次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不凝气 | VOCs | 90kg/h | 泄压，不凝气进入火炬系统焚烧处理 | 压力过高 | 90kg/h | 1 | 0~1 |

废水

本项目营运期废水主要包括含油废水、含硫污水、初期雨水、地面冲洗废水等，其具体产生情况如下图所示。

（1）地面冲洗废水

根据项目工艺生产需求，主要考虑生产装置区的地面冲洗。项目生产装置区面积约350m2。冲洗水用水量参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）取2L/m2·次。本项目将定期对设备进行检修，检修后将进行地面冲洗。项目全年检修12次，地面冲洗用水量为8.4t/a，产污系数按0.9计，废水产生量约7.6t/a。

（2）初期雨水：

初期雨水的计算一般有两种方式，一是通过最大暴雨强度和下雨时间计算，此种方法受雨量影响极大，且取值参数对最终初期雨水量影响较大；还有一种方式为径流量与可能受污染的面积结合计算。本次评价采用后一种方式计算。参阅国内多座城市排水规划确定的数据，一般路面径流3~5mm后路面径流较为清净，屋顶径流2~3mm后较为清净，最大限度减轻初期雨水对环境的影响，本项统一采用5mm厚径流降水作为初期雨水，径流系数取0.9。

本次评价考虑装置区的初期雨水量，计算面积约350m2，理论产生初期雨水量为1.6m3。初期雨水经初期与水池收集后进入预处理装置处理后，再送往水务部生化装置集中统一处理。后期雨水通过切换阀外排雨水管网，再排入松阳湖。

（3）含油污水

含油污水主要来自机泵冷却产生，产生量约为60t/a（间断排放），废水经炼油部污水预处理装置处理后，再送巴陵石化水务部云溪生化装置处理。

（4）含硫污水

含硫污水来自与粗白油分馏塔回流罐，年产生量约10t/a（间断排放），含硫废水送酸性水气提装置处理后排入炼油部污水预处理装置处理后，再送巴陵石化水务部云溪生化装置处理。

本项目废水产生及排放情况一览表

| 序号 | 废水类型 | 产生量 | 污染物种类 | 浓度(mg/L) | 排放规律 | 处理去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面冲洗废水 | 7.6t/a | COD | 2500 | 间断排放 | 炼油部预处理设施+水务部进一步处理+长江排放 |
|  |  |  | BOD5 | 300 |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 60 |  |  |
|  |  |  | SS | 500 |  |  |
| 2 | 含油污水 | 60t/a | COD | 2500 | 间断排放 | 炼油部预处理设施+水务部进一步处理+长江排放 |
|  |  |  | BOD5 | 1000 |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 500 |  |  |
| 3 | 含硫污水 | 10t/a | COD | 5000 | 间断排放 | 酸性水气提+炼油部预处理设施+水务部进一步处理+长江排放 |
|  |  |  | BOD5 | 2000 |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 40 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3000 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 | 15000 |  |  |
| 4 | 初期雨水 | / | COD | 300 | 间断排放 | 炼油部预处理设施+水务部进一步处理+长江排放 |
|  |  |  | BOD5 | 200 |  |  |
|  |  |  | SS | 500 |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 50 |  |  |

噪声

本项目的噪声主要是机械设备噪声，源强详见下表。

本项目噪声设备一览表

| 序号 | 噪声源 | 正常运行（套） | 室内/室外 | 降噪前噪声值 dB（A） | 降（防、减）噪措施 | 降噪后噪声值 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵 | 10 | 室外 | 85 | 选用低噪声电机、减振 | 75 |

固体废物

本项目产生的固体废物有废催化剂、废保护剂、废瓷球。项目固体废物分别描述如下：

（1）废催化剂

产生于加氢反应器，六年更换一次，每年更换量约9.18t/a。根据《国家危险废物名录》(2021年)，该类固体废物为危险废物，废物类别HW50，代码251-061-50。

（2）废保护剂

产生于加氢反应器，三年更换一次，每年更换量约3t/a。根据《国家危险废物名录》(2021年)，该类固体废物为危险废物，废物类别HW49，代码900-041-49。

（3）废瓷球

产生与加氢反应器，三年更换一次，每年更换量约0.6t/a。根据《国家危险废物名录》(2021年)，该类固体废物为危险废物，废物类别HW49，代码900-041-49。

项目固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生位置 | 形态 | 性质 | 产生量 | 暂存方式 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废催化剂 | 加氢反应器 | 固体 | 危险废物 | 9.18t/六年 | 危险废物暂存间存放 | 交由有资质单位处理 |
| 2 | 废保护剂 | 加氢反应器 | 固体 |  | 3t/三年 |  |  |
| 3 | 废瓷球 | 加氢反应器 | 固体 |  | 0.6t/三年 |  |  |

项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废催化剂 | HW50 | 251-061-50 | 9.18t/六年 | 加氢反应器 | 固态 | MoO3、CoO、NiO、石油类 | MoO3、CoO、NiO、石油类 | 六年 | T | 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处理 |
| 2 | 废保护剂 | HW49 | 900-041-49 | 3t/三年 |  |  |  |  | 三年 |  |  |
| 3 | 废瓷球 | HW49 | 900-041-49 | 0.6t/三年 |  |  |  |  | 三年 |  |  |

污染物统计

项目污染物统计详见下表。

项目污染物产生及排放情况一览表

| 类别 | 污染物 |  | 产生量 | 防治措施 | 排放标准 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 地面冲洗水 |  | 7.6t/a | 炼油部预处理设施+水务部进一步处理+长江排放 | 综合废水排放执行水务部接管水质标准 | 78.4t/a |
|  | 含油废水 |  | 60t/a | 炼油部预处理设施+水务部进一步处理+长江排放 |  |  |
|  | 含硫废水 |  | 10t/a | 去往酸性水汽提装置，净化水部分回用于常压装置，部分送水务部处理 |  |  |
| 废气 | 不凝气 | VOCs | 718t/a | 不凝气送低压瓦斯系统，经气柜回收加压送催化装置脱硫系统处理后，作为燃料气使用 |  |  |
|  | 动静密封点泄露 | VOCs | 0.338t/a | 无组织排放 |  |  |
| 噪声 | 机械设备噪声 |  | 85dB(A) | 选用低噪声设备、通过基础减震、建筑隔声、距离衰减降噪。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准 |  |
| 固体废物 | 废催化剂 |  | 9.18t/六年 | 暂存炼油部危险废物暂存库，交由有资质单位处置 | 得到合理处置 |  |
|  | 废保护剂 |  | 3t/三年 |  |  |  |
|  | 废瓷球 |  | 0.6t/三年 |  |  |  |

项目变更前后污染物情况一览表

| 类别 | 污染物 |  | 变更前 | 变更后 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 地面冲洗水 |  | 7.4t/a | 7.6t/a | +0.2t/a |
|  | 含油废水 |  | 50t/a | 60t/a | +10t/a |
|  | 含硫废水 |  | 10t/a | 10t/a | 不变 |
| 废气 | 不凝气 | VOCs | 300t/a | 718t/a | +418t/a |
|  | 动静密封点泄露 | VOCs | 0.271 | 0.338t/a | +0.067t/a |
| 固体废物 | 废催化剂 |  | 9.18t/六年 | 9.18t/六年 | 固体废物种类和产生量不变 |
|  | 废保护剂 |  | 3t/三年 | 3t/三年 |  |
|  | 废瓷球 |  | 0.6t/三年 | 0.6t/三年 |  |

三本账统计详见下表。

“三本账”统计一览表

| 类别 | 污染物名称 | 现有工程排放量(t/a) | 本项目排放量(t/a) | 以新带老消减量(t/a) | 总体工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 2.56 | 0 | 0 | 2.56 |
|  | NOX | 7.89 | 0 | 0 | 7.89 |
|  | 颗粒物 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 |
|  | VOCs | 0.45 | 0.338 | 0 | 0.751 |
| 废水 | 废水量 | 1200 | 77.6 | 0 | 1277.6 |
| 固体废物 | 废催化剂 |  | 9.18t/六年 | 0 | 9.18t/六年 |
|  | 废保护剂 |  | 3t/三年 | 0 | 3t/三年 |
|  | 废瓷球 |  | 0.6t/三年 | 0 | 0.6t/三年 |
|  | 生活垃圾 | 7 | 0 | 0 | 7 |

区域环境概况

地理位置

岳阳市位于湖南省的东北部，东径 112 度至 114 度，北纬 28 度至 29 度之间。岳阳毗邻“两带”（长三角经济带和珠三角经济带）、承接“两圈”（长株潭城市圈和武汉城市圈），处于长江“黄金水道”与京广铁路两大动脉的交叉点；长江、湘江、资江、沅江、澧江和洞庭湖的汇合点；湘、鄂、赣三省交界的联络点；国家实施“弓箭”型发展战略的受力点，是湖南省“一点一线”发展战略上的优势地区。

云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，位于东经113°08′48″至113°23′30″、北纬29°23′56″至29°38′22″之间，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳经济开发区毗邻，总面积403km2，辖4个镇、2个乡及1个农场、8个居委会、64个村、分场。云溪区属两县（区）通衢之地，交通优势十分突出。107国道、京广铁路、武广客运专线、荆岳长江大桥、随岳高速公路均穿境而过，京珠高速公路也紧邻区境。

本项目位于中石化巴陵石油化工有限公司炼油部预留用地内，中心地理坐标为东经113°18'54.44"、北纬29°27'55.24"。

自然环境简况

地形地貌

云溪区属幕阜脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6m；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4m。一般海拔在40~60m之间。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，适合林、果、茶等作物开发。第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线，适合水稻、瓜菜等作物种植。

区域属低山丘陵地形，用地多为山地和河湖，区内丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊交错，海拔高程40~60m，最大高差为35m左右。整个区域地势呈西北高，东南低，由北向南倾斜。

本项目所在地区的地震基本烈度值为7度，工程抗震设防类别为丙类，地基基础设计等级为丙类，抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，设计使用年限为50年。

炼油部位于巴陵石化分公司云溪片区二号沟，属丘陵山沟，地势南高北低，地形较为封闭，便于管理。场地自然地面标高在56.43m~84.40m之间。原始地貌为风化剥蚀主残存低丘地貌。地质钻探表明，该场地地质构造属汨罗-湘阴断裂盆地构造，地层较为简单。基岩主要为泥质粉砂质板岩，上覆第四系土层。场地附近无断层、软弱层等不良地质现象。

本项目位于常压蒸馏装置区内的预留场地，其场地地面高程与整个装置区的场地地面高程基本一致，场地地面较为平坦，高差较小。

气候与气象

岳阳市处在中亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：严寒期短、无霜期长；春温多变、秋寒偏早；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行；“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候差异大；生长季节中光、热、水量充足，农业气候条件较好。

年平均气温在16.4~17.0℃之间。南部的平江、汨罗、湘阴及屈原农场为16.8~16.9℃；城区受洞庭湖水体和城市“热岛效应”的影响，年平均气温偏高，为17.0℃。境内极端最高气温为39.3~40.4℃，极端最低气温为-11.8~-18.1℃。年平均气温日较差为6.6~9.1℃，湖区6.6~7.4℃，山丘区7.6~9.4℃，气温日较差以9~11月为大。年日照时数为1662.1~1764.1 小时，呈北部比南部多，西部比东部多的分布格局。市区年平均风速为2.8m/s，年最多风向为东北偏北风。年降雨量1211.3~1463.9mm，年平均降水量为1302mm，历年最大日降雨量为265.3mm。

水文

地表水

岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳湖水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳湖水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146 条，大于50km的11 条。除洞庭湖外，境内有大小内湖165个，总湖泊面积335.5km3，总湖容10.9亿km3。

（1）松杨湖水域

湖面积：丰水期6000-8000亩左右；枯水期5000-6000亩左右；

水位：最深水位5~6m左右；平均水位3~4m左右；

蓄水量：丰水期21万m3左右；枯水期12万m3左右；

（2）白泥湖

白泥湖为与本项目东北，其西北距长江仅1.5km，系长江古河道积水而成。水位27.00m，长7.0km，最大宽5.2km，平均宽1.57km，面积11.0km2；最大水深2.5m，平均水深2.3m，蓄水量0.25×108m3。

（3）长江岳阳段

松杨湖水域北濒临并汇入长江。长江在该段主要水文参数如下：

流量：多年平均流量20300m3/s；历年最大流量61200m3/s；历年最小流量4190m3/s；

流速：多年平均流速1.45m/s；历年最大流速2.00m/s；历年最小流速0.98m/s；

含砂量：多年平均含砂量0.683kg/m3；历年最大含砂量5.66kg/m3；历年最小含砂量0.11kg/m3；

输沙量：多年平均输砂量13.7t/s；历年最大输沙量177t/s；历年最小输沙量0.59t/s；

水位：多年平均水位23.19m（吴凇高程）；历年最高水位33.14m；历年最低水位 15.99m。

地下水

项目区域由于地层发育，地质构造复杂，形成了不同的地下水类型。洞庭湖冲击平原分布的砂砾石层中蕴藏着孔隙水，富水程度中等，平均单井涌水量300~3000m3/d，埋藏浅，一般0~5m。丘陵山地分布砂岩、页岩、花岗岩、硅质岩等，也蕴藏着孔隙水，水量微弱，埋深不定，一般0~30m。

项目区属丘陵沟谷孔隙潜水区，总的特点是地下水赋存于沟谷地段冲积层及残坡积层中，主要由大气降水补给，少有或没有泉水集中排泄，含水层薄、富水性差、赋存水量少。场区的第四系地层无砂砾层，均为粘土层，属弱透水性地层，整个第四系地层相当于一个相对隔水层，地下水下渗慢，且第四系粘性土层厚度较薄，地下水下渗量较小。场区上游及中游的基岩均为相对隔水层，仅在下游的鸭栏~旗杆地下水系统段发育有寒武系白云岩，为富水地层，但该地段位于场区北段靠长江边上，为排泄区，且其上部的第四粘土层为相对隔水层，地下水渗入量小。总体而言，整个场区均为相对隔水层，地下水渗入量小，且地表水渗入后，潜流距离短，随后以泉的形式排出地表，地下水水文变幅主要是受大气降水的影响较大。

生态环境

（1）植被

岳阳市植被以松树、樟树、杉树为主。城市绿化覆盖面积6643hm2，园林面积 5860hm2，公共绿地面积 882hm2，人均公共绿地面积 7.40m2；建成区绿化覆盖率 46.6%。项目所在区域内，尚未发现珍稀动植物。

（2）松杨湖水生动植物现状

松杨湖中水生植物的品种和数量也相当丰富。松杨湖边缘分布的沼泽化草甸主要有荻草群落、苔草群落、辣蓼群落、水芹群落等；松杨湖水面上分布的水生沼泽植被主要有野菱群落、浮萍群落等；水面上分布的浮水水生植被主要有野菱群落、荇菜群落、浮萍群落等；松杨湖浅水区及沼泽区分布的挺水植物主要有香蒲群落、水烛群落、箛群落等。松杨湖水域内，湖内鱼类的品种较多，有青、草、鳙、鲤、鳊、鲶等。

（3）长江水生动植物现状

长江是我国水生生物资源宝库。本次环评所在道仁矶江段的主要水生生物为中国江河平原区系鱼类青、草、鲢、鳙、鳊、鲂等，第三纪区系鱼类鲤、鲫、鲶、鳜鱼等。

根据相关资料显示，华容集成长江故道江豚省级自然保护区、长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区、长江新螺段白鱀豚国家级自然保护区、湖南东洞庭湖国家自然保护区，临近的生态敏感区包括岳阳集成麋鹿省级湿地自然保护区、洞庭湖口铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区所在江段水生生物种类丰富，数量庞大，包括浮游植物6门41种，密度46.25×106Cells/L，生物量19.45mg/L；浮游动物29属47种；底栖动物20种；鱼类13目27科223种；以及江豚、胭脂鱼、鳗鲡、中华绒螯蟹等珍稀水生动物。

城陵矶江段内有铜鱼和短颌鲚保护区，鲤、大口鲇、铜鱼居渔获物重量的前3位，鲤占渔获物重量的 19.15%，大口鲇占渔获物重量的 9.11%，铜鱼占渔获物重量的 7.04%；其次为鲢（6.37%）、鲫（4.93%）、鳊（4.84%）、草鱼（4.65%）；该江段另一主要保护对象短颌鲚占渔获物重量的0.88%，但数量占比高达8.07%。调查江段不存在铜鱼产卵场，但由于铜鱼短颌鲚种质资源保护区处在长江和洞庭湖交汇口，该水域是铜鱼鱼苗入湖及出湖入江上溯的重要通道，也是铜鱼幼鱼索饵肥育及越冬的重要场所。在洞庭湖三江口、注滋口、擂鼓台一带存在短颌鲚产卵场，以三江口产卵场规模最大，但由于洞庭湖上游水利枢纽工程的建设及洞庭湖的整治，洞庭湖水文情势发生了较大变化，近年产卵场规模萎缩。长江是鱼类洄游的重要通道，同时在城陵矶区域的洞庭湖湖口也是鱼类江、湖交流的重要通道。长江中典型的河海洄游性鱼类如中华鲟、长颌鲚、鲥鱼、日本鳗鲡、暗色东方鲀等，需要通过评价江段水域出入洞庭湖或者继续沿长江上溯与降海洄游，如长颌鲚亲鱼于4～7月通过湖口进入洞庭湖繁殖，10月后幼鱼出湖入江回海；典型的江湖洄游鱼类“四大家鱼”亲鱼在秋末退水时通过洞庭湖湖口进入长江干流深水河槽越冬，翌年5～7月洪水发生时在长江干流繁殖，繁殖后返回洞庭湖育肥；四大家鱼幼鱼于每年6～9月进入洞庭湖索饵育肥，高峰期在7～8月。

从浮游植物看，长江湖南各断面浮游植物种类组成均以耐污能力弱的硅藻为主，显示出水体水质的良好。五马口至洪水港江段轮虫数量最多，且是优势种群，水质相对较差，江南至瓦湾江段原生动物和轮虫数量和所占比例均较少，水质相对较优。

（4）园区生态环境现状

园区属于亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境，园内及松杨湖周围植物生长较好，在未开发区域还有低矮丘陵零星分布，上树木繁茂，种类较多，其主要种类如下：

林木类：马尾松、杉木、小叶砾、苦精、石砾、特树、棒树喜树、植桐、枣，榕叶冬青，根桃、珍珠莲等生种野。此外，从松杨湖至云溪及工业园区人工最端的树木繁多。其主要树种有:雪松、火炬松、深地松、桂花，玉兰、特花、法国格构。柳衫、日本棚衫、福建估、黄柏、国柏、龙柏、塔柏、白杨、枫场等。

灌木类：问期，会搜子，盐肤木，朝椒，水竹、操竹、油茶、鸡婆糊、相枝子、黄栀子，野鸦椿等。丰高的植物位源为动物的栖息，禁们提供了重要条件。园区内除桥息着市多鸟类如斑鸣，野鸡等外，蛇，野兔、野鼠等也经常出现。

依据《中国植被》划分类型的原则，园区内的植被可以分为针叶林、周叶林和灌丛、从园区的建设情况来看，园区已开发区域有明显的人类干扰的痕迹，植被和动植物的数量锐减，而未开发的园区范围内植被和动植物情况基本保持原貌。园区规划范围内除野生樟树为国家二级保护植物外，未见其他的具有较大保护价值的物种和珍惜濒危的动植物种类。

（5）项目场地生态现状

项目位于炼油部预留空地内，场地已进行水泥硬化。

环境敏感区

（1）湖北长江新螺段白鳍豚国家自然保护区

1987年湖北省人民政府批准筹建长江白鱀豚自然保护区，1992年10月27日晋升为国家级自然保护区（批复号为农渔函〔1996〕68号）。根据《关于同意湖北长江天鹅洲白鱀豚自然保护区、湖北长江新螺段白鱀豚自然保护区划界确权范围的批复》（国家农业部，农渔函〔1996〕68号）和《关于湖北长江天鹅洲白鱀豚自然保护区、湖北长江新螺段白鱀豚自然保护区划界确权范围的请示》（湖北省水产局，鄂渔管〔1996〕10号）文件内容，湖北省长江新螺段白鱀豚自然保护区位于东经113°07'19"~114°05'12"，北纬29°38'39"~30°05'12"，全长135.5公里。保护区基界以新螺保护区标志牌上游5km处（邹家州）为起点，对岸以临湘市儒溪宝塔（轮渡码头）为起点。保护区范围包括整个江段的水面和滩涂。划定团洲、土地洲、复兴洲、护县洲、老湾故道、腰口至赤壁、南门洲、谷花洲至螺8个核心保护区，核心区外围2000m范围为缓冲区，缓冲区外围为实验区。

本项目废水最终经园区云溪排口排入长江，排污口不在湖北长江新螺段白鱀豚国家级自然保护区内，位于保护区上游约11.6km。

（2）长江监利段国家级四大家鱼水产种质资源保护区

该保护区总面积15996公顷，其中核心区面积6294公顷，实验区9702公顷。特别保护期为4月1日-6月30日。保护区位于湖北省监利县长江江段，范围在东经112°42′47"-113°18′11"，北纬29°27′46"-29°48′31"之间，由老江河长江故道长20.0千米和长江干流78.48千米江段水域组成，全长98.48千米。保护区江段上起监利县大垸柳口闸，下至监利县白螺镇韩家埠，流经杨家湾、沙咀、左家滩、盐船、上沙村、老江河长江故道、孙梁洲、白螺矶、韩家埠。其中长江干流保护区由3段水域构成，保护区上段由监利县大垸农场管理区柳口至容城镇新洲沙咀轮渡码头，中段由三洲镇左家滩经老江河故道至柘木乡孙梁洲，下段由白螺镇白螺矶至韩家埠。主要保护对象为青鱼、草鱼、鲢、鳙“四大家鱼”，其他保护对象为保护区内的其它水生生物。

本项目废水最终经园区云溪排口排入长江，排污口在保护区范围内。岳阳绿色化工园委托湖南省水产科学研究所编制了《岳阳绿色化工产业园云溪片区污水处理规划项目对长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区影响专题评价报告》，该《渔业影响评价报告》于2020年5月15日通过了农业农村部长江流域渔政监督管理办公室组织的技术审查，6月19日长渔办出具了《关于<岳阳绿色化工园云溪片区污水处理规划项目对长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区影响专题评价报告>的审查意见》。

湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区简况

本项目位于湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区内。湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区始建于2003年，原名云溪工业园；2012年更名为湖南岳阳绿色化工产业园；2018年更名为湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区；2019园区启动了扩区工作规划； 2020年7月《湖南岳阳绿色化工产业园（云溪片区、长岭片区）扩区规划环境影响报告书》通过了湖南省生态环境厅的审批（审批文号：湘环评函〔2020〕23号），园区涵盖云溪片区、巴陵片区、长岭片区三个片区；2021年5月，园区认定为湖南省第一批化工园区（湘发改地区〔2021〕372号）；为加速湖南省石化产业高质量发展，推动150万吨/年乙烯炼化一体化项目建设，园区于2021年再次启动扩区规划，2021年12月7日，《湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区总体规划（2021-2035环境影响报告书》通过了湖南省生态环境厅的审批（审批文号：湘环评函〔2021〕38号）。

产业发展定位

（1）构建“1+2+4”现代化产业体系

一大龙头产业：石油化工产业。依托中石化长岭分公司800万吨/年原油加工装置和中石化巴陵分公司200万吨/年原油加工装置生产汽油、柴油、航空煤油、液化石油气等产品。

两大支柱产业：化工新材料。利用己内酰胺产业链搬迁升级与转型发展机遇，重点打造功能性高分子材料、有机中间体材料等产业链。催化剂及催化新材料：依托中石化催化剂长岭分公司，引进化工催化剂、助剂、添加剂、环保溶剂等生产企业，建成全亚洲规模最大、产品品类最全的催化剂生产基地。

四大配套产业：石化产业交易平台、化工产品交易和配送电商中心、电子商务产业、化工检修产业。

（2）做大做强三大产业

①石油化工

全力打造“油头化尾”一体化产业模式，由炼油向化工延伸、转型升级，实现炼油与下游高端石化产品生产的平衡发展，规划后期将调整产业结构，减少成品油量产出，增加化工原材料产出比重。由“一油独大”向“油化并举”转变。

②化工新材料

利用己内酰胺产业链搬迁升级与转型发展机遇，加快延伸壮大化工新材料产业链，推动开发区产业升级扩能延链，实现高质量发展。重点打造功能性高分子材料、有机中间体材料等产业链，大力推进基础树脂、润滑油脂、先进炼油催化材料、高档阻燃材料、锂系聚合物等产品的开发应用，提升产品附加值，推动向高端化、精细化、绿色化发展。

重点发展防水材料、航空航天材料、特种环保新材料、电子信息新材料。

③催化剂及催化新材料

引进化工催化剂、助剂（炼油工艺抑焦剂、阻垢剂等）、添加剂（燃料油、润滑油、成品油添加剂）、环保溶剂（酯类、烃类、酮类及醚类）等生产企业，建成全亚洲规模最大、产品品类最全的催化剂生产基地。

（3）延伸强化四条产业链

①碳一

规划建设碳酸二甲酯、醋酸、醋酸乙烯等系列产品，依托电煤储备基地和水资源优势，提前谋划现代煤化工项目招商，充分利用蒙西华中运煤铁路、湖南岳阳煤炭储备基地可为开发区提供煤炭资源的有利条件，水资源丰富、交通便利、消化煤化工产品能力强、技术人员资源丰富等发展优势，争取开展现代煤制氢气等煤化工项目试点。

②丙烯

充分利用“两厂”的丙烯资源，规划建设“丙烯-环氧丙烷-聚醚、聚氨酯、可降解树脂PPC”、“丙烯-丙烯酸-超吸水性树脂”、“丙烯-丙烯腈-ABS、丙烯酰胺”、“丙烯-丁辛醇-植物基增塑剂、特种增塑剂”等四条产品链。延伸“丙烯-环氧丙烷-聚醚-聚氨酯-软泡、硬泡、PU皮”产业链；延伸“丙烯-丙烯醛-丙烯酸-丙烯酸酯、聚丙烯酸-涂料、吸水性树脂”产业链，未来重点包装和引进一批龙头项目，向终端产品发展。

③碳四

充分利用“两厂”的液化气资源，生产聚异丁烯、丁二醇、丁二烯等下游产品。延伸“正己烷-异丁烷-异丁烯-MTBE-高纯异丁烯-丁基橡胶”产业链；延伸“正丁烷-顺酐-丁二酸—PBS（生物降解塑料）”产业链。重点发展“碳四-正丁烯-醋酸仲丁酯、仲丁醇-丁酮-溶剂”产业链，成为全球最大的醋酸仲丁酯生产基地。发展“正丁烯-丁二烯-锂系聚合物-3D打印材料、医用材料”产业链。

④芳烃

重点围绕己内酰胺延长产业链。延伸“苯-环己酮-己内酰胺-聚酰胺切片-纤维、塑料”产业链。下游产业主要发展工程塑料、尼龙拉膜和纺丝，最终形成纺织材料、汽车材料、建筑材料、包装材料、医疗材料等多单元、多线路的产业链条。

产业空间布局

巴陵片区规划结构为“一轴、一区”。

“一轴”： 是指沿岳化大道形成的发展轴，是园区联系外界的交通要道。

“一区”：是指巴陵厂区。

准入清单

根据规划环境影响评价的结果，环境准入清单如下：

准入正面清单

| 片区 | 主导及配套产业 | 所属行业 | 正面清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巴陵、云溪、长岭片区 | 石油化工 | C25 石油、煤炭及其他燃料加工业 | C251 精炼石油产品制造、C2522 煤制合成气生产 |
|  | 化 工 新 材料、催化剂及催化新材料 | C26 化学原料和化学制品制造业 | C261 基础化学原料制造中的 C2611 无机酸制造、C2613 无机盐制造、2614 有机化学原料制造、2619 其他基础化学原料制造、C262 肥料制造（石油、天然气为原料的氮肥除外）C263农药制造（仅涉及单纯混合或分装工序项目）、C2641 涂料制造、C2642 油墨及类似产品制造、C2646 密封用填料及类似品制造、C 265 合成材料制造、C266 专用化学产品制造、C268日用化学产品制造 |
| 各片区 | 上 下 游 配 套产业 | C28 化学纤维制造业、C29橡胶和塑料制品业、D45 燃气生产和供应业、G57 管道运输业、G59 装卸搬运和仓储业、M73 科学研究和技术服务业 | C281 纤维素纤维原料及纤维制造、C282 合成纤维制造、C283 生物基材料制造、C291 橡胶制品业、C292 塑料制品业、D4512 液化石油气生产和供应业、G5720 陆地管道运输、G5920通用仓储、G594 危险品仓储、M7320 工程和技术研究和试验发展 |

准入负面清单

| 片区 | 主导及配套产业 | 所属行业 | 正面清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格执行《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》、《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相关禁止性规定，国家明文禁止的“十五小”和“新五小”项目中的化工项目。严禁引入国家明令淘汰的落后生产能力和不符合国家产业政策的项目以及最新版《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类项目。 |  |  |  |
| 巴陵、云溪、长岭片区 | 石油化工 | C25 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 禁止类：C2521 炼焦、C2523 煤制液体燃料生产、C2524 煤制品制造、C2529 其他煤炭加工、C253 核燃料加工 |
|  | 化 工 新 材料、催化剂及催化新材料 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 禁止类：C262 肥料制造（新建以石油、天然气为原料的氮肥）、C263 农药制造（单纯混合或分装的农药制造除外）、C2645 染料制造、C267 炸药、火工及焰火产品制造 |

环境现状调查与评价

环境空气质量现状

基本污染物环境质量现状

（1）环境质量公报数据

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。

本项目所在区域达标判定数据来源于岳阳市环境保护局发布的《岳阳市2021年度生态环境质量公报》，根据该公报岳阳市2019~2021年区域环境空气质量数据见下表。

岳阳市空气质量现状评价表

单位：μg/m³

| 污染物 | 年评价指标 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 10 | 9 | 60 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 27 | 25 | 25 | 40 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 68 | 56 | 64 | 70 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 43 | 37 | 36 | 35 |
| CO | 第95百分位数日平均质量浓度 | 1400 | 1200 | 1100 | 4000 |
| O3 | 第90百分位数最大8h平均质量浓度 | 164 | 134 | 140 | 160 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第 6.4.1.1 条“城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。根据《岳阳市2021年度生态环境质量公报》，区域 PM2.5年均浓度不达标；因此本项目所在区域为环境空气质量不达标区。

根据《中华人民共和国大气污染防治法》第十四条“未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。

《岳阳市环境空气质量期限达标规划（2020-2026）》（岳生环委发〔2020〕10号）已于 2020年7月印发，在2026年底前岳阳市将实现空气质量6项主要污染物（PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧）全部达标。

特征污染物环境质量现状数据

本项目主要污染物为VOCs。本次评价引用《中石化巴陵石油化工有限公司环己酮装置技术升级改造项目环境影响报告书》大气监测数据来说明区域大气环境质量现状。

（1）监测时间和点位

该报告于2022.3.2~2022.3.8对区域内TVOC、TSP、非甲烷总烃、苯为进行了一期现场采样监测。根据本项目的特征污染因子，本次评价引用其TVOC、非甲烷总烃的监测结果。

引用的监测点位和监测因子详见下表。引用的监测点位于本项目评价范围内，时间为近三年内，符合导则要求。

引用的监测点位一览表

| 点位名称 | 与本项目位置关系 | 监测因子 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 西南1500m | TVOC、非甲烷总烃 | 非甲烷总烃1小时均值； TVOC8小时均值 |

引用的大气监测点位与本项目位置关系示意图

（2）监测结果

环境空气现状监测结果统计分析见下表， TVOC、非甲烷总烃均满足相关标准限值的要求。

引用的监测数据结果一览表

| 监测点 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准 | 监测浓度范围 | 最大浓度占标率/（%） | 超标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | TVOC | 8小时平均 | 600μg/m3 | 37.3~108μg/m3 | 18 | / | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2mg/m3 | 0.21~1.35 mg/m3 | 67.5 | / | 达标 |

地表水环境质量现状

区域污染源调查

根据调查长江岳阳工业、农业用水区内共有6处排污口。其中工业废水排污口4处，分别为岳阳林纸1#工业废水排污口、岳阳绿色化工园（云溪片区）入河排污口、岳阳绿色化工园（长岭片区）入河排污口；温排水口3处，分别为岳阳林纸2#排水口、华能湖南岳阳电厂一期排水口、华能湖南岳阳电厂三期排水口。

根据《长江水利委员会关于岳阳林纸股份有限公司入河排污口设置的行政许可决定》（长许可[2019]6号），岳阳林纸1#工业废水排污口废水排放量不得超过 3691.55万m3/a，COD、NH3-N和TP入河量分别不超过 2214.93t/a、184.58t/a和18.46t/a；岳阳林纸2#直流冷却排水口温水排放量不得超过1095.82万m3/a。

根据《长江局关于岳阳绿色化工园（云溪片区）入河排污口设置的批复》，岳阳绿色化工园（云溪片区）入河排污口废污水入河量不得超过71180m3/d。其中污水水质COD、NH3-N和TP 的浓度分别不超过50mg/L、5mg/L和0.5mg/L。污染物入河量COD不超过1240.9t/a，NH3-N不超过119t/a，TP不超过 12.4t/a。

根据《关于岳阳绿色化工高新技术产业开发区长岭片区入河排污口设置的批复》（环长江〔2022〕5号），在改扩建工程完成后，入河废水量不得超过26100m3/d，污染物入河量COD不超过476.33t/a，NH3-N不超过47.63t/a，TP不超过4.76t/a。该规模已包括乙烯项目长岭排口的废水排放规模，批复中要求乙烯污水处理厂排放规模不得超过10080 m3/d。

区域主要污染物入河量现状统计表

| 序号 | 排污口 | 限制排放量(m3/a) | 限制排放量(t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 氨氮 | TP |
| 1 | 岳阳林纸1#工业废水排污口 | 3691.55万 | 2214.93 | 184.58 | 18.46 |
| 2 | 岳阳林纸2#直流冷却排水口 | 1095.82万 | / | / | / |
| 3 | 华能湖南岳阳电厂一期循环冷却排水口 | 14600万 | / | / | / |
| 4 | 华能湖南岳阳电厂三期循环冷却排水口 | 19049万 | / | / | / |
| 5 | 岳阳绿色化工园区（云溪片区）入河排污口 | 2482万 | 1240.9 | 119 | 12.4 |
| 6 | 岳阳绿色化工园区（长岭片区）入河排污口 | 952.65万 | 476.33 | 47.63 | 4.76 |

国控省控断面

本项目排污口所在长江干流江段临近水域现有荆江口、城陵矶、陆城、江南镇共计四个常规水质监测断面，荆江口、城陵矶为国控断面，陆城、江南镇为省控断面，水质管理目标均为II类。

本报告收集了荆江口、城陵矶、陆城和江南镇2019~2021年的水质监测数据，对断面水质状况进行了评价。其中，江南镇是“十四五”新增断面，仅有2021年数据。水质评价采用单因子评价方法，分析指标包括pH、NH3-N、TP等20余项。具体评价结果见下表。

水质评价结果表明，荆江口、城陵矶、陆城断面2019~2021年度水质始终维持在地表水II类；江南镇2021年年度水质均可达到地表水Ⅱ类。区域监测断面近三年年度水质均可达到设定的断面水质目标。

区域水质年度评价结果

| 断面名称 | 水质评价结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| 荆江口 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 城陵矶 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 陆城 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 江南镇 | / | / | Ⅱ |

选取 COD、NH3-N和TP三项水质指标，利用2019~2021年逐月水质监测数据，对荆江口、城陵矶、陆城、江南镇断面水质进行分水期评价。其中枯水期为12月~次年3月，平水期为4、5、10、11月，丰水期为6~9月。

2019~2021年各断面分水期水质评价表

| 断面 | 年度 | 丰水期 |  |  | 平水期 |  |  | 枯水期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3-N | COD | TP | NH3-N | COD | TP | NH3-N | COD | TP |
| 城陵矶 | 2019 | 0.12 | 9.5 | 0.08 | 0.06 | 6.75 | 0.09 | 0.18 | 6 | 0.09 |
|  | 2020 | 0.04 | 6.7 | 0.06 | 0.12 | 6.45 | 0.05 | 0.15 | 6.63 | 0.06 |
|  | 2021 | 0.04 | 9.2 | / | 0.04 | 9.75 | 0.08 | 0.03 | 11.5 | 0.07 |
| 荆江口 | 2019 | 0.11 | 10.75 | 0.1 | 0.09 | 8 | 0.1 | 0.07 | 8 | 0.08 |
|  | 2020 | 0.52 | 7.1 | 0.08 | 0.09 | 7.05 | 0.05 | 0.03 | 7.17 | 0.06 |
|  | 2021 | 0.04 | 5.7 | 0.07 | 0.14 | 9.60 | 0.06 | 0.39 | 9.20 | 0.08 |
| 陆城 | 2019 | 0.04 | 9.75 | 0.07 | 0.07 | 12.25 | 0.08 | 0.13 | 10.2 | 0.09 |
|  | 2020 | 0.03 | 9.00 | 0.07 | 0.02 | 7.58 | 0.06 | 0.03 | 7.90 | 0.06 |
|  | 2021 | 0.03L | 12.00 | 0.08 | 0.03L | 8.75 | 0.04 | 0.03L | 16.2 | 0.05 |
| 江南镇 | 2021 | 0.03L | 14.00 | 0.05 | 0.03L | 10.75 | 0.07 | 0.03L | 16.0 | 0.05 |
| Ⅱ类标准值 |  | 0.5 | 15 | 0.1 | 0.5 | 15 | 0.1 | 0.5 | 15 | 0.1 |

从 2019~2021年的平均结果来看，江段上游的城陵矶断面、荆江口断面在丰、平枯、水期断面水质满足Ⅱ类水质要求；陆城除2021年的枯水期外，其它年份和水期能满足Ⅱ类水质要求；江段下游江南镇断面在2021年的监测结果中，除枯水期外，平水期和丰水期能满足Ⅱ类水质要求。

引用的监测数据

本项目废水依托水务部废水处理系统，经处理后排入长江。本次评价引用《湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》地表水监测数据来说明纳污水体长江的水质情况。

（1）监测时间

2021.9.21~2021.9.23对W3巴陵片区上游游及W4松阳湖入长江口进行了监测。引用数据的时效性符合导则要求。

（2）监测因子

对照本项目的废水污染因子，本次评价引用其pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、悬浮物的监测结果。

（3）监测结果

引用地表水检测数据一览表

单位：mg/L

| 断面 | 项目 | 浓度范围 | 标准指数 | 标准值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W3巴陵片区上游 | pH | 8.50-8.72 | 0.75~0.86 | 6-9 | 达标 |
|  | COD | 8-9 | 0.4~0.45 | 20 | 达标 |
|  | BOD5 | 0.8-1.0 | 0.2~0.25 | 4 | 达标 |
|  | NH3-N | 0.088-0.119 | 0.088~0.119 | 1.0 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.06-0.07 | 0.3~0.35 | 0.2 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 8-9 | / | / | 达标 |
|  | 石油类 | ND | / | 0.05 | 达标 |
| W4松阳湖入长江口 | pH | 7.74-7.95 | 0.37~0.475 | 6-9 | 达标 |
|  | COD | 9-11 | 0.45~0.55 | 20 | 达标 |
|  | BOD5 | 1.0-1.3 | 0.25~0.325 | 4 | 达标 |
|  | NH3-N | 0.124-0.155 | 0.124~0.155 | 1.0 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.10-0.13 | 0.5~0.65 | 0.2 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 9-10 | / | / | 达标 |
|  | 石油类 | ND | / | 0.05 | 达标 |

由现状监测结果可知，各监测断面的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、悬浮物浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。

地下水环境质量现状

为了解项目所在地区域地下水环境质量现状情况本项目引用《中石化巴陵石油化工有限公 司树脂部离子膜烧碱装置优化升级改造项目（第四期）》中宇相津准（湖南）环境检测有限公 司 2021 年 4 月 22 日、4 月 23 日对项目周边居民水井进行了采样监测（2022 年 7 月 13-14 日 补充地下水苯、石油类采样并检测）。

（1）监测布点

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，共布设地下水环境质量监测点5个，详见下表所示。

地下水监测布点一览表

| 采样点号 | 采样点名称 | 坐标（经纬度）° |  | 与本项目相对位置及距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度° | 纬度° |  |
| D1 | 八一村水井2 | 113.293489010 | 29.497535660 | 树脂部厂界北侧1700m |
| D2 | 八一村水井1 | 113.281987697 | 29.489896729 | 树脂部厂界西北侧1250m |
| D3 | 云溪镇水井 | 113.271087200 | 29.458568528 | 树脂部厂界西南侧2860m |
| D4 | 金盆社区水井 | 113.299325497 | 29.463375046 | 树脂部厂界东南偏南侧1470m |
| D5 | 双花村水井 | 113.330653698 | 29.47794602 | 树脂部厂界东南偏东侧3800m |

（2）监测项目、时间及频次

监测项目：根据项目污染物排放特性和当地环境特征，确定地下水环境现状的监测项目为：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数，同时监测水位。

监测时间及频次：2021年4月22日、4月23日，监测2天，各点位采样1次。

（3）监测结果与评价

地下水现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），对地下水水质现状评价采用标准指数法进行评价，标准指数大于1，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。

①标准指数计算公式为：

式中：——i类污染物标准指数；

Ci——i类污染物实测浓度值，mg/L；

Coi——i类污染物的评价标准值，mg/L。

② pH的标准指数的计算公式：

式中：pHj——pH值实测值；

pHsd——pH值下限；

pHsu——pH值上限。

项目监测及评价结果详见下表。

地下水水位监测情况一览表

| 序号 | 水位监测点位置 | 水位（m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 八一村水井2 | 0.9 |
| 2 | 八一村水井1 | 2.9 |
| 3 | 云溪镇水井 | 1.5 |
| 4 | 金盆社区水井 | 0.1 |
| 5 | 双花村水井 | 0.3 |
| 6 | 八一村 | 1.8 |
| 7 | 八一村 | 2.5 |
| 8 | 双花村 | 2.2 |
| 9 | 双花村 | 3.7 |
| 10 | 双花村 | 0.9 |

从表中统计结果可知，各点位监测指标均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准相应标准限值，区域地下水环境质量较好。采用标准指数法进行评价，标准指数均小于1，表明该水质因子满足规定的水质标准，说明区域地下水环境质量较好。

地下水监测结果一览表

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |  |  |
| pH值 | 无量纲 | 6.87 | 6.76 | 6.56 | 6.78 | 6.54 | 6.5～8.5 | 达标 |
| 氨氮 | mg/L | 0.052 | 0.482 | 0.112 | 0.189 | 0.025L | ≤0.5 | 达标 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 5.99 | 7.72 | 6.31 | 4.89 | 5.85 | ≤20 | 达标 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.003 | 0.025 | 0.011 | 0.017 | 0.003L | ≤1.0 | 达标 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 | 达标 |
| 总硬度 | mg/L | 75 | 65 | 60 | 65 | 39 | ≤450 | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05L | ≤1.0 | 达标 |
| 砷 | μg/L | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.3L | 0.3L | ≤10 | 达标 |
| 汞 | μg/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | ≤1 | 达标 |
| 六价铬 | mg/L | 0.006 | 0.007 | 0.004L | 0.011 | 0.005 | ≤0.05 | 达标 |
| 铅 | μg/L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | ≤10 | 达标 |
| 镉 | μg/L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | ≤5 | 达标 |
| 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.13 | 0.03L | 0.03L | ≤0.3 | 达标 |
| 锰 | mg/L | 0.01L | 0.05 | 0.02 | 0.01L | 0.01L | ≤0.1 | 达标 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 213 | 207 | 176 | 174 | 120 | ≤1000 | 达标 |
| 耗氧量 | mg/L | 2.5 | 2.8 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | ≤3.0 | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 18 | 19 | 18 | 12 | 9 | ≤250 | 达标 |
| 氯化物 | mg/L | 13 | 10L | 10L | 10L | 10L | ≤250 | 达标 |
| 钠离子 | mg/L | 11.2 | 9.16 | 9.52 | 9.31 | 2.24 | / | / |
| 钾离子 | mg/L | 1.95 | 5.73 | 4.86 | 1.85 | 1.91 | / | / |
| 镁离子 | mg/L | 4.56 | 6.38 | 4.30 | 6.19 | 3.26 | / | / |
| 钙离子 | mg/L | 22.3 | 16.6 | 15.2 | 15.5 | 7.39 | / | / |
| 碳酸根 | mg/L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | / | / |
| 碳酸氢根 | mg/L | 66 | 50 | 48 | 69 | 25 | / | / |
| 氯离子 | mg/L | 13.5 | 8.60 | 8.62 | 10.0 | 1.56 | / | / |
| 硫酸根离子 | mg/L | 16.7 | 18.5 | 16.7 | 8.30 | 7.30 | / | / |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 2 | 2 | 2 | 2 | ≤3.0 | 达标 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 20 | 40 | 30 | 70 | 50 | ≤100 | 达标 |
| 苯 | μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | ≤10 | / |
| 石油类 | mg/L | 0.56 | 0.41 | 0.53 | 0.43 | 0.35 | / | / |

地下水评价结果一览表

| 检测项目 | 评价结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1八一村水井2 | D2八一村水井1 | D3云溪镇水井 | D4金盆社区水井 | D5双花村水井 |
| pH值 | 0.26 | 0.48 | 0.88 | 0.44 | 0.92 |
| 氨氮 | 0.10 | 0.96 | 0.22 | 0.38 | / |
| 硝酸盐（以N计） | 0.30 | 0.39 | 0.32 | 0.25 | 0.30 |
| 亚硝酸盐（以N计） | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | / |
| 总硬度 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.09 |
| 氰化物 | / | / | / | / | / |
| 氟化物 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | / |
| 砷 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | / | / |
| 六价铬 | 0.12 | 0.14 | / | 0.22 | 0.1 |
| 铁 | / | / | 0.43 | / | / |
| 锰 | / | 0.5 | 0.2 | / | / |
| 溶解性总固体 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.12 |
| 耗氧量 | 0.83 | 1.65 | 0.57 | 0.77 | 0.73 |
| 硫酸盐 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| 氯化物 | 0.05 | / | / | / | / |
| 总大肠菌群 | / | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 菌落总数 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 |

声环境质量现状

根据现场调查，本项目位于炼油部场地预留空地上，周边200m并没有声环境保护目标。

根据导则要求，三级评价可利用已有的监测资料。本次评价引用巴陵石化公司分析检验中心环境监测站2022年11月2日对粗白油装置区的噪声监测结果，结果统计详见下表。

噪声现状监测结果一览表

单位：dB(A)

| 装置区 | 边界 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗白油装置 | 东南侧 | 63.3 | 45.2 |
|  | 东北侧 | 57.8 | 43.5 |
|  | 西北侧 | 52.6 | 41.7 |
|  | 西南侧 | 63.1 | 39.7 |

现状监测结果可知其昼间、夜间噪声值范围符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类声功能区标准要求。

土壤环境质量现状

引用《中石化巴陵石油化工有限公司炼油部8万吨粗白油精制装置建设项目》中土壤监测数据，监测采样时间为2020年08月23日和2020年08月25日。

根据现场踏勘，项目拟建区域地面已经进行了水泥硬化。本项目厂区地下埋有电缆、油管，企业建厂年代久远，无法确定管线所在位置，因此根据企业管理要求，项目厂区内不能打孔取柱状样品。原环评将厂区应该布置的三个柱状点调整为表层点取样。

（1）监测点位如下表所示。

土壤环境质量现状监测点布置一览表

| 编号 | 监测点类型 | 监测点位置 | 监测因子 | 土地性质 | 理化性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 表层点样 | 厂界内 | 特征因子石油烃 | 建设用地 | 土壤颜色、土壤结构、pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度 |
| E2 | 表层点样 | 厂界内 | 特征因子石油烃 | 建设用地 |  |
| E3 | 表层点样 | 厂界内 | 特征因子石油烃 | 建设用地 |  |
| E4 | 表层点样 | 厂界内 | 45项基本因子+特征因子石油烃 | 建设用地 |  |
| E5 | 表层点样 | 厂界外 | 重金属+特征因子石油烃 | 建设用地 |  |
| E6 | 表层点样 | 厂界外 | 特征因子石油烃 | 建设用地 |  |

（2）监测因子

①基本因子：为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）中基本项目，共45项。

②特征因子：石油烃（C10~C40）

（3）执行标准：执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）中筛选值中的第二类用地标准。

（4）监测时间及频次：监测一天，采样和分析方法按国家环保局颁布的HJ/T166-2004《土壤环境监测技术规范》和《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）的有关要求进行。

（5）监测结果如下表：

土壤监测及评价结果一览表

- 单位：mg/kg

| 监测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 筛选标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1厂界内（0-0.2m） | 石油烃 | mg/kg | 22 | 4500 | 达标 |
| T2厂界内（0-0.2m） | 石油烃 | mg/kg | 48 | 4500 | 达标 |
| T3厂界内（0-0.2m） | 石油烃 | mg/kg | 28 | 4500 | 达标 |
| T6厂界外（0-0.2m） | 石油烃 | mg/kg | 18 | 4500 | 达标 |
| T5厂界外（0-0.2m） | 砷 | mg/kg | 3.74 | 60 | 达标 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.063 | 38 | 达标 |
|  | 铅 | mg/kg | 13.1 | 800 | 达标 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.16 | 65 | 达标 |
|  | 铜 | mg/kg | 24 | 18000 | 达标 |
|  | 镍 | mg/kg | 24 | 32 | 达标 |
|  | 六价铬 | mg/kg | ND | 5.7 | 达标 |
|  | 石油烃 | mg/kg | 12 | 4500 | 达标 |
| T4厂界内（0-0.2m） | 六价铬 | mg/kg | ND | 5.7 | 达标 |
|  | 铜 | mg/kg | 27 | 18000 | 达标 |
|  | 镍 | mg/kg | 23 | 32 | 达标 |
|  | 砷 | mg/kg | 5.17 | 60 | 达标 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.197 | 38 | 达标 |
|  | 铅 | mg/kg | 14.0 | 800 | 达标 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.12 | 65 | 达标 |
|  | 苯 | mg/kg | ND | 4 | 达标 |
|  | 甲苯 | mg/kg | ND | 1200 | 达标 |
|  | 乙苯 | mg/kg | ND | 28 | 达标 |
|  | 间对二甲苯 | mg/kg | ND | 570 | 达标 |
|  | 苯乙烯 | mg/kg | ND | 1290 | 达标 |
|  | 邻二甲苯 | mg/kg | ND | 640 | 达标 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | 5 | 达标 |
|  | 氯甲烷 | mg/kg | ND | 37 | 达标 |
|  | 氯乙烯 | mg/kg | ND | 0.43 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 66 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 | mg/kg | ND | 616 | 达标 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 54 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 9 | 达标 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 596 | 达标 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 840 | 达标 |
|  | 四氯化碳 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 5 | 达标 |
|  | 三氯乙烯 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 2.8 | 达标 |
|  | 四氯乙烯 | mg/kg | ND | 53 | 达标 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | 10 | 达标 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | 6.8 | 达标 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ND | 0.5 | 达标 |
|  | 氯苯 | mg/kg | ND | 270 | 达标 |
|  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | ND | 20 | 达标 |
|  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | ND | 560 | 达标 |
|  | 氯仿 | mg/kg | ND | 0.9 | 达标 |
|  | 苯胺 | mg/kg | ND | 260 | 达标 |
|  | 2-氯苯酚 | mg/kg | ND | 2256 | 达标 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | ND | 76 | 达标 |
|  | 萘 | mg/kg | ND | 151 | 达标 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  | 䓛 | mg/kg | ND | 70 | 达标 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | 1293 | 达标 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | 1.5 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | 1.5 | 达标 |
|  | 二苯并(ah)蒽 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  | 茚并(1,2,3-cd)芘 | mg/kg | ND | 15 | 达标 |
|  | pH | 无量纲 | 5.64 | / | / |
|  | 阳离子交换量 | cmol+/kg | 2.5 | / | / |
|  | 氧化还原电位 | /mV | 1192 | / | / |
|  | 石油烃 | mg/kg | 34 | 4500 | 达标 |

由上表的监测结果可知，本项目地土壤的环境质量监测数据可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。

环境影响预测与评价

施工期环境影响预测与评价

（1）大气环境影响分析

本项目位于环境空气二类区。项目施工期主要进行生产设备的安装和调试，没有大规模土方开挖的施工流程。施工期产生的废气主要为施工安装的机械废气。

施工车辆、吊车等燃油机械运行过程中会产生一氧化碳、二氧化氮、总烃等污染物，会对大气造成不良影响，但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为局部和间歇性，经大气扩散后对环境影响较小。此外，运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。

（2）水环境影响分析

施工期排放的废水主要为施工人员产生的生活污水。项目施工期产生的生活污水中主要污染物COD为350mg/L，氨氮为30mg/L。生活废水收集后送巴陵石化水务部污水处理系统处理。

（3）声环境影响分析

本项目施工期的噪声主要为施工机械噪声和运输车辆噪声，本项目噪声源强在80~110dB(A)之间。在施工阶段主要噪声源排放噪声随距离的增加而衰减，在50m处最大噪声影响强度为67dB(A)，在100m处最大噪声影响强度为61dB(A)，在200m处最大噪声影响强度为54dB(A)。昼间50~100m范围内基本满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求；夜间达标距离则较远，200m左右达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求。根据现场踏勘，项目周边200m范围内没有声环境敏感目标；项目施工期噪声对声环境影响较小。

（3）固体废物

项目场地已进行水泥硬化。主要固废污染源为施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。

施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响景观、局域大气环境与水环境，严重的会诱发各种传染病，影响施工人员的身体健康。本项目施工人员的生活垃圾收集后交由园区环卫部门处理，对周边环境影响较小。

本项目施工期建筑垃圾要做到集中收集、及时清运，防止其乱堆放、或长期堆放而产生扬尘污染。施工结束后，要及时清理施工现场，废弃的建筑材料必须送到指定地点处置。

通过上述处理措施，本项目施工过程的固体废物对环境影响将较小。

营运期大气环境影响分析

根据前文大气评价等级判定，本项目大气环境影响评价等级为二级，根据导则要求，不需要进行进一步的预测分析，只需要对污染物排放量进行核算。

1、无组织排放量核算表

项目无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 装置区 | VOCs | 管道输送物料；加强阀门、法兰等部位跑冒滴漏检查 | GB31571-2015 | 4 | 0.338 |
| 无组织排放合计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放合计 |  | VOCs |  |  |  | 0.338 |

2、项目大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 0.338 |

3、非正常排放量核算

污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/(mg/m3) | 非正常排放速率/(kg/h) | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不凝气 | 压力较高 | VOCs | / | 90 | 1 | 0~1 | 废气引至火炬系统 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定区域的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据估算模式的计算结果，本项目厂界外污染物最大落地浓度并未超过环境质量标准，因此本项目不需要设置大气防护距离。

大气环境影响评价自查表详见下表。

大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长 = 50 km□ |  |  |  | 边长 5～50 km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx 排放量 | ≥ 2000 t/a□ |  |  |  | 500～2000 t/a□ |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（常规污染因子六项） 其他污染物（VOCs） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  |  | 附录D ☑ |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准 □ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  | 二类区 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源□ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  |  |  |  |  | CALPUFF □ |  |  |  | 网格模型 □ |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50 km□ |  |  |  |  | 边长 5～50 km□ |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C 本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C 本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C 本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C 本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C 本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C 本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1 h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （ 1 ）h |  | C 非正常占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C 非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C 叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C 叠加不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤−20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞−20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（ VOCs ） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ☑ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距 （ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 有组织排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2:（ ）t/a |  |  | NOX:（ ）t/a |  |  |  |  | 颗粒物:（ ）t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs：（ ）t/a |  |  |  |
|  |  | 无组织排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2:（）t/a |  |  | NOX:（）t/a |  |  |  | 颗粒物:（）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCs：（0.338）t/a |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

营运期地表水环境影响分析

由工程分析可知，项目废水经预处理后排入巴陵石化水务部云溪生化装置深度处理后外排长江。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》，地表水评价等级判定为三级B，根据导则要求无需进行进一步预测与评价，主要对废水依托污水处理厂可行性进行分析，并对污染物排放量进行核算。

依托污水处理厂的可行性

炼油部废水预处理装置

炼油部预处理厂主要对进厂污水进行除油处理。废水首先经隔油池隔油后，去除大部分的污油，在经过二级汽浮处理。除油后的污水送至巴陵石化水务部云溪生化装置处理。隔油池和气浮是处理含有废水的常见工艺，其使用效果已经过工程实践的证明。目前该装置处理能力为120万t/a，实际处理量为110万t/a，尚有余量处理本项目新增的含油废水。

炼油部污水预处理场工艺流程图

酸性水气体装置

本项目含硫废水经过酸性水汽提装置处理后，部分会用至常压装置，余下部分送水务部生化装置处理。

酸性水汽提装置建设年代较早，于1998年投运，主要用于处理炼油部常压装置、催化装置的含硫废水。

自常压、催化等装置来的含硫污水，经脱气罐脱除其中的瓦斯及部分油。然后进入原料污水罐，在原料污水沉降后，用泵抽出经与净化水换热后进入原料污水汽提塔，从塔顶抽出酸性气，从塔中上部抽出富氨蒸汽，从塔底排除净化水。

从塔顶抽出的酸性气进入下游装置。从塔中上部抽出富氨蒸汽经过脱水固硫分离出氨气，氨气经压缩冷却成液氨综合利用。从塔底出来的净化水经换热冷却后，约47%进入常压等装置回用，其余送水务部污水生化处理场处理。

该方法回收了硫和氨，水质得到了净化，该方案成熟，在绝大多数炼制厂均得到了应用，该方案可保证项目的含硫废水稳定处理可行。

水务部生化处理装置

水务部污水处理装置工艺流程示意图

巴陵石化水务部云溪生化装置汇集了各事业部的工业废水，各事业部废水经预处理后通过暗沟排入巴陵石化水务部云溪生化装置，处理后经管道外排长江。巴陵石化水务部云溪生化装置共有A/O、O/O与HO/O三套污水处理单元，其中 A/O、O/O单元用于处理云溪片区各运行部综合污水，处理规模550m3/h，HO/O单元用于处理树脂部环氧氯丙烷装置环氧污水，处理规模350m3/h。

水务部云溪生化装置于2022年进行了改造，在不改变处理规模的情况下，增设了回用水措施。

巴陵石化云溪片区污水正常流量为583m3/h，最大量为807.5m3/h，树脂部环氧污水正常流量180m3/h，最大流量220m3/h。

依托可行性分析

本项目位于巴陵石化分公司炼油部厂区内，废水能排入巴陵石化水务部云溪生化装置进行处理，根据废水污染源分析可知，外排废水中各污染物浓度均小于污水处理厂生化处理设施设计进水标准要求，不会对污水处理厂造成冲击。污水管网已铺设完成，炼油部预处理设施、酸性水气体装置、水务部生化装置均有余量处理本项目新增的废水。

因此本项目废水能够得到有效处理，依托炼油部预处理设施、酸性水气体装置、水务部生化装置是可行的。

污染源排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目废水排放相关信息如下：

项目废水排放情况

| 污水量 (t/a) | 污染物 | 排入外环境 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放标准(mg/L) | 排放量(kg/a) |
| 77.6 | COD | 50 | 3.92 |
|  | 氨氮 | 5 | 0.392 |
|  | 石油类 | 5 | 0.392 |
|  | TN | 30 | 2.352 |
|  | TP | 0.5 | 0.0392 |

间接排放建设项目污染源核算根据依托的污水处理厂的控制要求核算确定。水务部污水处理系统排放标准执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中 CODcr、总磷、总氮、氨氮及单位产品基准排水执行特别排放限值。

本次评价以该标准进行核算，初期雨水由于排放不稳定，无法统计年排放量，不纳入核算。

项目废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口 编号 | 废水排放量 （万t/a） | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（kg/d） | 年排放量/（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | 0.00776 | CODCr NH3-N 石油类 总氮 总磷 | 50 5 5 30 0.5 | / | 3.92 0.392 0.392 2.352 0.0392 |
| 全厂排放口合计 |  | CODCr |  |  |  | 3.92 |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 0.392 |
|  |  | 石油类 |  |  |  | 0.392 |
|  |  | 总氮 |  |  |  | 2.352 |
|  |  | 总磷 |  |  |  | 0.0392 |

小结

（1）项目废水主要为生活废水、初期雨水、地面冲洗废水、含油废水、含硫废水；废水的处理措施有效可行；水务部污水处理系统有容量接纳本项目废水；地面水环境影响可以接受。

（2）本项目废水排放核算量为CODcr0.004t/a、氨氮0.0004t/a，已纳入企业批复的总量中。

（3）排污口信息和地表水环境影响自查表详见下表。

废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理 坐标 |  | 废水排放量/ （万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 受纳污水处理厂信息 |  | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 |  |
| 1 | DW001 | 113°18'51.96" | 29°28'30.39" | 0.0076 | 巴陵石化水务部云溪生化装置 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 巴陵石化水务部云溪生化装置 | COD | 50mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 30mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.5mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 5mg/L |

废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排水去向 | 排放规律性 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要 求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生产废水 | COD、NH3-N、总氮、总磷、石油类 | 炼油部废水预处理设施 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | TW001 | 炼油部废水预处理设施 | 隔油、气浮 | DW001 | 是 否 | 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放 |

地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型； 水文要素影响型☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区☐；饮用水取水；涉水的自然保护区；重要湿地☐； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体☐； 涉水的风景名胜区☐；其他☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放☐；间接排放；其他☐ |  |  |  |  |  | 水温☐；径流☐；水域面积☐ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物☐；有毒有害污染物☐；非持久性污染物； pH值☐；热污染☐；富营养化☐；其他☐ |  |  |  |  |  | 水温☐；水位（水深）☐；流速☐；流量☐；其他 ☐ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级☐；二级☐；三级A ☐；三级B |  |  |  |  |  | 一级☐；二级☐；三级☐ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建；在建☐；拟建 ☐；其他☐ |  | 拟替代的污染源☐ |  |  |  | 排污许可证☐；环评☐；环保验收☐；既有实测 ☐； 现场监测☐；入河排放口数据；其他☐ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期☐ 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他☐ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发☐；开发量 40%以下☐；开发量 40%以上☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门☐；补充监测☐；其他☐ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐ 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐ |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （ ）个 |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | pH值、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类☐；Ⅱ类☐；Ⅲ类；Ⅳ类☐；Ⅴ类☐ 近岸海域：第一类☐；第二类☐；第三类☐；第四类☐ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期☐ 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况☐：达标☐；不达标☐ 水环境控制单元或断面水质达标状况☐：达标☐；不达标☐ 水环境保护目标质量状况☐：达标☐；不达标☐ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况☐：达标☐；不达标☐ 底泥污染评价☐ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价☐ 水环境质量回顾评价☐ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区☐ |  |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐ 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐ 设计水文条件☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期☐；生产运行期☐；服务期满后☐ 正常工况☐；非正常工况☐ 污染控制和减缓措施方案☐ 区（流）域环境质量改善目标要求情景☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解☐：解析解☐；其他☐ 导则推荐模式☐：其他☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标☐；替代削减源☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求☐ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标☐ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求☐ 水环境控制单元或断面水质达标☐ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求☐ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求☐ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价☐ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价☐ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（kg/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | COD |  |  |  | 3.92 |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 0.392 |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | TN |  |  |  | 2.352 |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | TP |  |  |  | 0.0392 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  |  | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施☐；水文减缓设施☐；生态流量保障设施☐；区域削减☐；依托其他工程措施；其他☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动☐；自动☐；无监测 |  |  |  |  | 手动；自动☐；无监测☐ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （ ） |  |  |  |  | DW001 |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （ ） |  |  |  |  | COD、氨氮、石油类、总氮、总磷 |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“☐”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

营运期地下水环境影响预测与评价

水文地质调查

本次评价区域水文地质资料引自《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司固体废弃物填埋场工程地下水环境影响专题报告》（中国地质大学（武汉）2012 年 7 月）。项目所在的区域水文地质条件与固废填埋场一致。

区域地层条件

项目所在区域的基岩出露时代较老且单一，从新至老依次为古生界寒武系、震旦系及元古界冷家溪群，第四席松散沉积层主要分布在地表水系附近及山谷中。地层时代单元不多，岩性比较简单，基本岩性特征介绍如下：

1、第四系（Q）

区域第四系沉积物空间分布不连续、厚度不稳定，主要有全新统冲击堆积物（Q4al）及中更新统冲击堆积物（Q2al）及。全新统冲积堆积物（Q4al）主要分布在长江沿岸，岩性为细粉砂、亚砂土、砾石、粘土及淤泥，厚度约10~20m；残坡积物（Q2al）零星分布在沟谷中，岩性主要为含砾粉质粘土及亚粘土，厚度约0~5m。中更新统冲击堆积物（Q2al）主要分布在松杨湖、芭蕉湖、黄花湖及清水溪附近，特别是河流注入湖泊的三角地带，岩性主要为红色粘土及网纹状含砾亚粘土，厚度约3~10m。

2、寒武系（∈）

仅出露寒武系下统的五里牌组（∈1w）及羊楼洞组（∈1y）。其中五里牌组（∈1w）主要分布在路口镇及白泥湖附近，岩性为粉砂岩、粉砂质页岩、钙质页岩夹灰岩透镜体，总厚度为342m至838m；羊楼洞组（∈1y）主要成狭长状出露于曹家冲、安山坳一带，岩性主要为炭质页岩夹灰岩、石煤层和含磷结核层，厚度约为 361m。

3、震旦系（Z）

区域主要出露震旦系上统（Zb）及震旦系下统（Za）。其中上统岩性主要为硅质岩、炭质岩、灰岩、灰质页岩和白云质灰岩，厚度约46.4~226m；下统岩性主要为冰碛砂岩、石英砂岩、砾岩，厚度约9.48~177.79m。震旦系地层主要呈狭长状出露于黄毛大山北部的李家桥、老马冲一带。

4、冷家溪群

冷家溪群在区域内广泛出露，崔家坳组岩性主要为泥质板岩、千枚状砂质板岩、粉砂质板岩、变质粉砂岩和变质细砂岩，广泛分布在云溪区及巴陵石化厂内，厚度约2248m；易家桥组上段（Ptlny3）岩性主要为泥质板岩、粉砾质板岩、粉砂质千枚岩、细砂质千枚岩、千枚状砂质板岩、变质粉砂岩和变质细砂岩。广泛分布在云溪区南部区域，厚度约1053-1921m。

项目区所处位置的地层为冷家溪群崔家坳组（Ptln），地层岩性为板岩。

区域地质条件

根据1:20万区域地质报告提供的资料，岳阳地区位于雪峰地盾、江汉坳陷区及下杨子台褶带的交汇处，跨新华夏系第二构造沉降带的东部边缘。由于历次构造运动的影响，留下了较为复杂的构造形迹。就调查区而言，主要构造形迹仅有前震旦纪时期形成的北西向构造-土马坳扇形背斜及大木岭-青龙坳断层，整体地质构造较简单。

1、土马坳扇形背斜

土马坳扇形背斜是区域基底的主体褶皱之一，调查区位于土马坳扇形背斜的北翼。背斜以土马坳为核部，背斜轴走向约 300°，两翼南北宽约约16km。核部由易家桥组（Ptlny3）的灰绿色粉砂质板岩夹变质粉砂岩组成，两翼由崔家坳组具复理式建造的变质砂岩、板岩组成。北翼岩层产状向南倾，倾角50~84°；南翼岩层多向北东倾，倾角 56~86°。背斜两翼劈理非常发育，背斜北翼有系列顺层花岗岩脉侵入，反映后期构造运动对背斜的破坏和改造。

2、大木岭-青龙坳断层

大木岭-青龙坳断层是工作区内最重要的一条断层。它是一条走向北西、规模较大的逆断层。该断层的走向，在大木岭一带为北西 286°左右，在青龙坳一带，向北西偏转为北西316°。断层面向南西倾，在花园坡一带产状为南西 225°，倾角51°。断层北东盘为崔家坳组上部的变质细砂岩及变质粉砂岩；南西盘为崔家坳组的板岩及粉砂质板岩。两盘产状变化很大：北盘为南西 265°倾角75°、南东100°倾角72°等，为近南北走向；两盘与区域产状一致，为南西 225°倾角32°。在断层带附近可见大量破碎、揉皱现象并伴随硅化，出现动力变质矿物绿泥石。

地下水类型及含水岩组特征

根据地下水埋藏条件及含水赋存介质类型划分，区域地下水主要有冷家溪群板岩风化裂隙水、震旦系碎屑岩风化裂隙水、震旦系至寒武系岩溶裂隙水和第四系松散沉积物中的孔隙水。分述如下：

1、冷家溪群板岩风化裂隙水

冷家溪群板岩风化裂隙含水层在调查区内分布范围最广。主要有崔家坳组的风化裂隙含水层及易家桥组风化裂隙含水层，其中崔家坳组风化裂隙含水层出露于云溪区及巴陵石化厂区，易家桥组风化裂隙含水层出露于云溪区南部。由于两套地层岩性相近，都以风化裂隙或构造裂隙为储水介质，具有一致的补径排特征，属于统一的风化裂隙含水层。

区域内冷家溪群板岩风化程度不一，在断层破碎带附近强风化及中风化层厚度大于30m，裂隙发育程度强，但裂隙后期均被充填；其它位置风化层厚度从3m至20m不均，裂隙发育程度一般。

板岩风化裂隙水水位主要受地形起伏影响，根据2012年4月实际调查资料，水位标高从140m至20m不等，具有风化裂隙水水位变化的典型特征。东部裸露区水位受降雨影响变幅大，西部第四系覆盖区水位变幅小，第四系覆盖区裂隙含水层雨季与旱季的水位变化差约5m，水位变幅小。在云溪区大坡里出露一下降泉，雨季测得流量为 2.76m3/d。

总体而言，该套风化裂隙含水层分布较广，但含水性弱，水位高程变化受地形控制、位动态与降雨关系比较密切，地下水的矿化度低，水化学类型为HCO3·SO4-Mg 及 HCO3·SO4-Ca 型水。

2、震旦系碎屑岩类风化裂隙水

震旦系碎屑岩类风化裂隙水主要出露于黄毛大山北部的李家桥、老马冲一带。主要有震旦系上统（Zb）炭质页岩风化裂隙含水层及震旦系下统（Za）石英砂岩及砾岩风化裂隙含水层。在八一村学堂组泉水坳有常年性泉水出露，2012年4月实测流量约 0.083L/S，水化学类型为 HCO3·SO4-Mg。地层含水性弱，属于弱含水层。

3、震旦系至寒武系岩溶裂隙水

震旦系至寒武系岩溶裂隙含水层主要出露在调查区北部的黄毛大山北部枧冲村附近，主要有寒武系羊角洞组（∈1y）岩溶裂隙含水层及震旦系上统（Zb）白云质灰岩岩溶裂隙含水层。含水层水量中等，单井涌水量为100~1000m3/d。在曹家冲水库出露一下降泉，流量为39.40L/s。

4、第四系松散沉积物中的孔隙水

孔隙水主要赋存在调查区西部的松杨湖、芭蕉湖及清溪河沿岸等湖泊周围的冲积物中，由于这套地层性主要为粘土、亚粘土，淤泥质亚砂土及亚粘土等，因此尽管含有一定的孔隙水但地层渗透性差，无法构成有意义的含水层。根据湖南省地质环境监测总站 2010年在调查区西部城陵矶监测的水位动态资料，水位埋深约2.5m，水位年变幅小，水化学类型为HCO3 -Ca·Mg。

隔水岩组特征

1、冷家溪群隔水层（微风化层之下基岩）

冷家溪群的崔家坳组（Ptlnc）和易家桥组上段（Ptlny3）的岩性主要为一套泥质板岩、千枚状砂质板岩、粉砂质板岩、变质粉砂岩和变质细砂岩，厚度巨大，两套地层的区域厚度达到3300m以上。上部普遍发育的风化裂隙和局部构造裂隙带可以构成一定的含水层，但随深度增加，风化裂隙逐渐消失，构造裂隙逐渐闭合，岩层的含水透水能力差，整体地层表现出良好的隔水性能，往往成为区内稳定可靠的隔水层。

2、震旦系碎屑岩类相对隔水层

震旦系地层其含水性变化与冷家溪群类似，上部存在一定的风化裂隙水，其主要岩性如石英砂岩、砾岩、砾岩夹砂层等，随着深度增加构造裂隙不发育或者趋于闭合，因此整个地层也属相当隔水层。

区域地下水补给、径流、排泄特征

大气降水是区内各类型地下水的主要补给来源、风化裂隙或溶蚀裂隙入渗补给，以蒸发、泉、民井抽水或向地表水排泄等方式排出地表。现将调查区不同含水岩组地下水的补、径、排条件分述如下：

1、第四系松散孔隙水

第四系松散孔隙水接受大气降雨补给后，其径流途径受地形地貌控制，不同区域的空隙水径流及排泄方式不尽相同。在东部及北部沟谷中，第四系地层分布不连续，孔隙水或在坡脚渗出进入溪沟，或下渗补给风化裂隙水。西部及南部的冲积及湖积孔隙含水层连续性好，主要顺地势向地表水系排泄，少量下渗补给风化裂隙水或通过民井开采排泄。

2、冷家溪群风化裂隙水

主要在地表分水岭范围内的裸露区接受降雨入渗补给。受地形控制，地下水也主要顺地势向下游径流，整体径流方向呈自东向西，偶遇深切沟谷以下降泉形式出露或向溪沟排泄；零散的民井取水也是冷家溪群风化裂隙水的一个重要排泄径。

冷家溪群板岩风化裂隙水与第四系松散孔隙水之间联系比较密切，且各地的地下水水位都受地形起伏影响，水位埋深变化与地形起伏基本一致。

3、震旦系碎屑岩类风化裂隙水

碎屑岩类风化裂隙水主要在地表接受大气降雨补给，沿地形向北部白泥湖方向径流，最终以泉（泉水坳）或向地表沟溪等方式排泄。因区域和局部地形分水岭（黄毛大山、五尖大山）的存在，不同地层的风化裂隙水之间一般没有水力联系，仅可能接受上部少量孔隙水的垂向补给。

4、震旦系至寒武系岩溶裂隙水

该组含水层除主要在地表接受大气降雨入渗补给外，尚接受南部震旦系碎屑岩类风化裂隙水侧渗补给。除以泉排泄外（曹家冲水库），还向北部径流排泄。岩溶裂隙水因与板岩风化裂隙水分处于风水岭两侧，且无断层沟通，与风化裂隙水无明显水力联系。

项目区地质特征

根据巴陵石化分公司多年建厂及扩建改造的实际勘察，查明在钻探所见深度范围内，场地地层自上而下分布为：①填土，②-1粉质粘土（软可塑），③-2粉质粘土（硬可塑），④-1强风化板岩，⑤-2中风化板岩。现分述如下：

①填土（Q4m1）：灰黄色、褐色等，松散；稍湿；中风化板岩碎块为主要成分，碎块粒径自2～30cm 不等，粘性土填充，未经压实。该层主要分布于中部狭长的山沟部分位置，该层分布不均匀，勘探时场地层厚0.80～6.00m，平均厚度3.39m，层底标高70.79～89.36m。

②-1粉质粘土（Q41）：灰褐色；软可塑；粉质粘土为主要成分，粘性较强，干强度较高，无摇振反应，切面光滑，淤积成因。该层主要分布于中部狭长的山沟部分地段，该层分布不均匀，勘探时场地层厚1.60～3.70m，平均厚度2.83m，层底标高69.42～77.72m。

②-2粉质粘土（Q1e1）：黄褐色；硬可塑；粉质粘土为主要成分，粘性一般，韧性一般，干强度较高，无摇振反应，切面光滑，残积成因。该层分布于场地绝大部分区域，仅中部狭长的山沟部分地段未揭露此层，勘探时场地层厚0.50～4.00m，平均厚度1.2m，层底标高69.51～109.95m。

③-1强风化板岩（Pt2）：黄褐色；泥质成分，板状构造，变余泥质结构。岩体破碎，部分已风化成土状，原岩结构可见，干钻难以钻进，岩石基本质量指标RQD很差，属极软岩，岩石基本等级为Ⅴ类。该层全场地分布，层位不稳定，勘探时场地层厚1.00～4.50m，平均厚度2.96m，层底标高65.29～107.15m。

④-2中风化板岩（Pt2）：黄绿色、灰黄色；泥质成分，板状构造，变余泥质结构岩体破碎，风化节理发育，岩性较硬，岩石基本质量指标RQD 较差，钻进时钻机摇动剧烈，岩芯呈短柱状或破碎状。岩石基本等级为Ⅴ类该层全场地分布。该次钻探未钻透此层。

地下水开发利用现状

项目位于工业园区，周边居民和园区企业用水均使用自来水，不开采地下水。项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。区域农田灌溉采用灌溉渠。区域地下水开发利用程度较低。

地下水化学类型

根据引用的地下水监测数据，本次地下水环境质量监测进行了八大离子的监测，详见下表所示。

      - 地下水八大离子监测结果统计表

| 检测项目 | 单位 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钠离子 | mg/L | 11.2 | 9.16 | 9.52 | 9.31 | 2.24 |
| 钾离子 | mg/L | 1.95 | 5.73 | 4.86 | 1.85 | 1.91 |
| 镁离子 | mg/L | 4.56 | 6.38 | 4.30 | 6.19 | 3.26 |
| 钙离子 | mg/L | 22.3 | 16.6 | 15.2 | 15.5 | 7.39 |
| 碳酸根 | mg/L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L |
| 碳酸氢根 | mg/L | 66 | 50 | 48 | 69 | 25 |
| 氯离子 | mg/L | 12.3 | 8.32 | 8.11 | 10.1 | 1.57 |
| 硫酸根离子 | mg/L | 16.7 | 18.5 | 16.7 | 8.30 | 7.30 |

由上表的监测结果可知，D1、D2、D3、D4、D5均为Ca-HCO3的类型。

地下水环境影响分析和评价

正常情况下地下水影响分析

在正常状况下，装置区地面均采用水泥硬化；物料完全密封在管道和桶中，管道与管道、管道与阀门之间采取法兰连接，密封性能好，通常情况下不存在“跑、冒、滴、漏”等现象的发生。因此，在按照相关要求采取必要的防渗、防漏、防雨等措施后，在正常情况下，本项目不会对地下水环境造成明显不利的影响。

非正常情况下地下水影响分析

1、污染途径分析

（1）含水层选择

最常见的地下水污染是污染物通过包气带渗入潜水造成污染的，随着地下水的运动，更进一步形成地下水污染的扩散。本次评价选择松散岩类孔隙水作为预测对象。

（2）污染情景设定

项目原辅材料和产品均通过架空明管输送，一旦发生泄露容易及时发现并处置。项目污水收集管网破损，一般难以及时发现。

综合考虑以上因素，项目非正常工况下对地下水的影响主要考虑污水泄漏对地下水污染分析。

2、预测因子

本次评价选择石油类作为预测评价因子。

3、污染源分析

根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008）9.2.6条，正常情况下钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/ (m2·d)，本评价中非正常状况下的渗透系数按GB50141中限值的10倍考虑，即废水渗透强度为20 L/ (m2·d)。本项目废水管道排入预处理站的废水管道中的石油类浓度为1000mg/L，则非正常状况下石油类的渗入量为2.20kg/d。

4、预测模式及参数

（1）预测模式

从保守角度，本次模拟计算忽略污染物在包气带的运移过程，地下水位动态稳定，污染物在浅层含水层中的迁移可参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)采用解析法，概化为一维稳定流动一维水动力弥散问题，采用一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界的模型。污染物浓度分布模型如下：

式中：

x——距注入点的距离；

t——时间，d；

C(x，t)——t时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；

C0——注入示踪剂的浓度，g/L；

u——水流速度，m/d；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

erfc——余误差函数。

（2）预测参数选取

①注入的示踪剂浓度

根据污染源分析，非正常状况下石油类浓度为1000mg/L。

②地下水流速

根据地下水流速经验公式：V=KI/n，渗透系数约为0.0027 m/d，水力坡度I根据地形条件取值0.02，孔隙度取0.3，计算得到本项目地下水实际水流速度为0.00018m/d。

③弥散系数

弥散系数是污染物溶质运移的关键参数，地质介质中溶质运移主要受渗透系数在空间上变化的制约，即地质介质的结构影响。这一空间上变化影响到地下水流速，从而影响到溶质的对流与弥散。考虑到弥散系数的尺度效应问题，参考孔隙介质解析模型，结合本次评价的模型研究尺度大小，综合确定弥散度的取值应介于1-10 之间，按照偏保守的评价原则，本次计算弥散度取10，由此计算项目场地内的纵向弥散系数为

DL=u*aL

式中：

DL—土层中的纵向弥散系数（m2/d）；

aL—土层中的弥散度（m）；

u—土层中的地下水的流速（m/d）。

按照上式计算可得场地的纵向弥散系数=0.0018m2/d。

5、预测结果及分析

预测时间为泄露后5d、10d、100d、365d、1000d、3000d。预测结果详见下表。

石油类运移范围预测结果一览表

| 距注入点距离(m) | 5d(mg/L) | 10d(mg/L) | 100(mg /L) | 365d(mg/L) | 1000d(mg/L) | 3000d(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000 | 0.0001 | 100.4500 | 402.3239 | 627.8856 | 797.6362 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9480 | 89.4472 | 321.7476 | 596.8799 |
| 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 10.2888 | 131.8695 | 416.9857 |
| 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5902 | 42.6211 | 270.8720 |
| 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0165 | 10.7563 | 163.0788 |
| 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 2.1049 | 90.7553 |
| 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3178 | 46.5859 |
| 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0369 | 22.0185 |
| 9 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 9.5687 |
| 10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 3.8189 |
| 11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3984 |
| 12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4694 |
| 13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1444 |
| 14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0407 |
| 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 |
| 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 |
| 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |

石油类预测结果示意图

持续泄漏365天时，最大迁移距离为4m；持续泄漏1000天时，最大迁移距离为6m；持续泄漏3000天时，最大迁移距离为10m。项目周边200m范围内并没有居民水井等敏感目标，污染物泄露污染地下水的影响较小。本项目应按监测计划要求利用厂区周边现有潜水井定期对项目所在区潜水水质进行监测，一旦出现污染物泄漏地下水等事故，尽快控制污染源，避免地下水污染程度进一步扩大。

本次污染模拟计算中，未考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生化反应等，模型的各参数也予以保守性考虑。这样的选择主要考虑一下因素：1、有机污染物在地下水水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难；2、从保守性角度考虑，假设污染物在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染物来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。3、保守型考虑符合工程设计的思想。

对深层地下水的影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，潜水和承压含水层之间隔水层为粉质粘土层，透水性较差，是场区潜水和承压水之间的良好隔水层。承压含水层与上部潜水水力联系并不密切，因此本项目污染承压含水层的可能性较低。本项目一定要注意对深层地下水的保护工作，加强污染区的水平防渗。

小结

（1）区域地下水类型主要为松散岩类孔隙水及风化裂隙水，受大气降水、地表水补给，动态变化大。

（2）在运营期内的正常状况下，拟建项目不会对地下水环境产生影响。持续泄漏365天时，最大迁移距离为4m；持续泄漏1000天时，最大迁移距离为6m；持续泄漏3000天时，最大迁移距离为10m。项目周边200m范围内并没有居民水井等敏感目标，污染物泄露污染地下水的影响较小。为避免泄漏事故对周围地下水环境造成污染，须合理设置地下水监控井、加强环境管理与地下水监测，在及时发现泄漏事故并妥善处理的情况下可将污染影响控制在厂区内及其附近区域。

（3）需要建立长期地下水污染监控体系和污染事故应急处理机制，一旦出现污染，应进行地下水和土壤污染调查，并采取相应的修复措施。

营运期噪声环境影响分析

原环评按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）进行评价。《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2022）已发布实施。本次变更环评按照新导则要求进行评价，本次声环境评价等级为三级。

噪声源情况

本项目主要噪声源为生产过程中的泵产生的噪声等，主要噪声设备及控制措施见表下表。

主要噪声源及控制措施

| 序号 | 噪声源 | 正常运行（套） | 室内/室外 | 降噪前噪声值 dB（A） | 降（防、减）噪措施 | 降噪后噪声值 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵 | 10 | 装置区、室外 | 85 | 选用低噪声电机、减振 | 75 |

预测因子与内容

1、预测因子：等效连续A声级。

2、预测内容：主要噪声源对厂界外环境的影响。

评价标准

营运期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

预测模式

本项目噪声源属室外噪声源，《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2022）附录A规定了户外声传播衰减的方法，本项目不考虑地面效应、表面反射、障碍物屏蔽、大气吸收，仅考虑几何发散，相关公式如下：

Lpr=LAr0-Adiv

式中：

Lp(r)—距声源r处的A声级，dB(A);

Lp(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A);

Adiv—几何发散引起的衰减，dB。

几何发散的衰减计算公式如下：

Adiv=20lg⁡(rr0)

式中：r0—参考位置至声源的距离（m）；

r—某预测点至声源的距离（m）。

在求出单个声源的贡献后，采用能量叠加的方法，计算多个声源的贡献值，相关公式如下：

Loct,1T=10lgi=1n100.1Loct,1(i)

式中：Loct,1(i) —单个声源在预测点产生的声级，dB(A)；

Loct,1(T)—n个声源在预测点产生的声级，dB(A)。

预测结果与评价

利用上述噪声预测公式，预测点的昼间、夜间噪声。本项目装置区占地面积较小，相比噪声源与厂界的距离，可视为集中在装置区中心布设。预测结果见下表。

噪声预测结果一览表

| 项目 |  | 参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并点声源源强dB(A) | 装置区泵 | 85 |  |  |  |
| 距离厂界距离(m) | 厂界 | 东厂界 | 西厂界 | 南厂界 | 北厂界 |
|  | 装置区泵 | 501 | 124 | 241 | 130 |
| 贡献值dB(A) | 装置区泵 | 31 | 64 | 37 | 43 |

由上表可知，本项目运行期噪声在厂界贡献值昼间能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求（昼间65dB(A)）。

本项目周边200m范围内无环境敏感目标，项目建成后对周围噪声影响较小。

小结

本项目连续产生噪声的设备主要泵类噪声，通过采取减振、建筑物隔声等措施后，预测本项目建成后全厂正常工况下各厂界昼夜噪声预测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。项目周边200m没有敏感保护目标，项目对区域声环境质量影响较小。

营运期固体废物环境影响分析

固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物为危险废物。各类固体废物产生情况和利用处置方式见下表。本项目依托炼油部的固废库存储危险废物。只要做好厂区暂存设施的防治工作，严格按《危险废物转移联单制度》转移产生的危险废物，并采取密闭防渗的运输车辆运输，固体废物对周边环境和运输沿途影响较小。

本项目固体废物产生及处置情况

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 产生量 | 固体废 物类别 | 危险废物类别 | 危险废 物代码 | 综合利用 或处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废催化剂 | 加氢反应 | 9.18t/a（6年/次） | 危险废物 | HW50 | 251-016-50 | 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处理 |
| 2 | 废保护剂 | 加氢反应 | 3 t/a（3年/次） | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 |  |
| 3 | 废瓷球 | 加氢反应 | 0.6 t/a（3年/次） | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 |  |

危险废物存储场所环境影响分析

（1）危废暂存间选址可行性分析

本项目炼油部现有厂区已设置一个危废暂存间。《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011，2013年修订）主要针对集中式危险废物贮存的污染控制，企业的危险废物暂存间建设可参考其要求。

本项目所在区域地质结构稳定，地势平坦，周边无山体，不会受滑坡、泥石流、洪水的影响；项目危险废物暂存间远离储罐区；项目周边并没有敏感建筑，危险废物从产生点运输至危险废物暂存间均在厂内进行。

综上所述，本项目危险废物暂存间的选址较为合理。

（2）危废暂存间贮存能力可行性分析

危险废物贮存能力与产生量与转运周期密切相关，在严格落实本次评价提出的要求基础上，贮存能力是可行的。

厂区危险废物最大储存量一览表

| 来源 | 名称 | 贮存场所 | 占地面积m2 | 贮存能力t | 储存设施材质 | 产生量 | 运转周期 次/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目现有危险废物暂存情况 | MTBE废催化剂 | 危险废物暂存间内分区存放 | 600 | 100 | 袋装 | 68 | 1 |
|  | 废石棉 |  |  | 10 | 袋装 | 3 | 1 |
|  | 苯乙烯PSA废除油剂 |  |  | 5 | 桶装 | 2 | 1 |
|  | 废润滑油桶 |  |  | 5 | 袋装 | 2 | 1 |
|  | 含油废海绵橡胶带 |  |  | 5 | 袋装 | 2 | 1 |
|  | 废生产辅料包装桶 |  |  | 6 | 袋装 | 3 | 1 |
|  | 废脱硫剂 |  |  | 40 | 桶装 | 30 | 1 |
|  | 废白土 |  |  | 5 | 袋装 | 15 | 1 |
|  | 炼油废催化剂 |  |  | 5 | 袋装 | 1.5 | 1 |
|  | 炼油废催化剂 |  |  | 70 | 袋装 | 60 | 1 |
|  | 炼油废催化剂包装袋 |  |  | 5 | 袋装 | 0.5 | 1 |
|  | 废润滑油 |  |  | 10 | 桶装 | 8 | 1 |
| 本次新建项目 | 废催化剂 |  |  | 50 | 袋装 | 9.18t/a | 1 |
|  | 废保护剂 |  |  | 20 | 袋装 | 3t/a | 1 |
|  | 废瓷球 |  |  | 5 | 袋装 | 0.6t/a | 1 |

（3）对周围环境的影响

①对地面水、地下水、土壤的影响

危险废物暂存间在严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）的要求设计、施工、运行、管理的前提下，正常情况不会对地面水、地下水和土壤产生影响。本项目危险废物为固态物质，存储在包装袋内，即便包装袋破裂，也不会产生泄露的风险。因此危险废物暂存间存放的危险废物对地面水、地下水、土壤的基本没有影响。

②对环境空气的影响

项目产生的危险废物多为固体废物，难以挥发，且存放在密封袋中。建议企业加强通风措施，安装浓度监控器及报警器。

危险废物收集、运输过程环境影响分析

本项目位于巴陵石化厂区内，距离炼油部危险废物暂存间较近，两者之间并没有环境敏感目标。在产生点用容器收集后，主要通过人工、手推车、叉车等方式进行运输。危险废物在运输过程中主要的环境污染为危险废物洒落。在做好以下几点的基础上，危险废物在运输过程中对环境的影响较小。

（1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

（2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。

（3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。

（4）运输之前危险废物需进行分类，按种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式；包装应与危险废物相容，且防渗、防漏。

本项目危废处置由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。

危险废物委托处置的环境影响分析

（1）中石化巴陵石油化工有限公司危险废物委托处置情况

中石化巴陵石油化工有限公司委托的危险废物处理公司比较多，不同类型的危险废物委托不同的公司处理，根据业主提供的资料，中石化巴陵石油化工有限公司委托的危险废物处理公司具体情况如下表所示。

巴陵石化分公司危险废物处理公司情况一览表

| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 委托单位名称 | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号机组 | 废离子交换树脂 | 危险废物 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 | 湘环（危）字第（165）号 |
| 2 | 1号机组 | 废脱硝催化剂 | 危险废物 | 郴州市富昌废弃资产再生有限公司 | / |
| 3 | 1号机组 | 废脱硝催化剂 | 危险废物 | 攸县晟煌环保科技有限公司 | / |
| 4 | 2号机组 | 废包装桶 | 危险废物 | 湖南久和环保科技有限公司 | 湘环（危）字第（233）号 |
| 5 | 2号机组 | 废矿物油 | 危险废物 | 远大（湖南）再生燃油股份有限公司 | 湘环（危）字第（136）号 |
| 6 | 3号机组 | 废石棉 | 危险废物 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 | 湘环（危）字第（165）号 |
| 7 | 苯乙烯生产装置 | 废苯乙烯催化剂 | 危险废物 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 | 湘环（危）字第（165）号 |
| 8 | 苯乙烯生产装置 | 废苯乙烯聚合物 | 危险废物 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 | 湘环（危）字第（165）号 |
| 9 | 常减压蒸馏（含电脱盐）装置 | 废生产辅料包装桶 | 危险废物 | 湖南腾旺环保科技有限公司 | 湘环（危）字第（223）号 |
| 10 | 常减压蒸馏（含电脱盐）装置 | 废脱硫剂 | 危险废物 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 | 湘环（危）字第（165）号 |
| 11 | 常减压蒸馏（含电脱盐）装置 | 过期失效的生产辅料 | 危险废物 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 | 湘环（危）字第（165）号 |
| 12 | 常减压蒸馏（含电脱盐）装置 | 一般工业固体废物 | 一般工业固体废物 | 岳阳市云溪区云兴矿业有限公司 | / |
| 13 | 储存系统 | 含矿物油废物 | 危险废物 | 岳阳鼎格云天环保科技有限公司 | 湘环（危）字第（116）号 |
| 14 | 催化裂化装置 | 催化裂化废催化剂 | 危险废物 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 | 湘环（危）字第（165号） |
| 15 | 催化裂化装置 | 催化裂化废催化剂包装袋 | 危险废物 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 | 湘环（危）字第（165）号 |
| 16 | 催化裂化装置 | 废活性炭 | 危险废物 | 岳阳鼎格云天环保科技有限公司 | 湘环（危）字第（116）号 |
| 17 | 催化裂化装置 | 废焦炭 | 危险废物 | 远大（湖南）再生燃料油股份有限公司 | 湘环（危）字第（136）号 |
| 18 | 催化裂化装置 | 废矿物油 | 危险废物 | 岳阳鼎格云天环保科技有限公司 | 湘环（危）字第（116）号 |
| 19 | 煤化工部双氧水装置 | 废瓷球 | 危险废物 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 | 湘环（危）字第（165）号 |
| 20 | 煤化工部双氧水装置 | 废过滤袋 | 危险废物 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 | 湘环（危）字第（165）号 |
| 21 | 煤化工部双氧水装置 | 废矿物油 | 危险废物 | 远大（湖南）再生燃油股份有限公司 | 湘环（危）字第（136）号 |
| 22 | 煤化工部双氧水装置 | 废滤芯 | 危险废物 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 | 湘环（危）字第（165）号 |

由上表可知，本项目产生的危险废物主要为废催化剂、废保护剂和废瓷球，类比其他装置产生的固体废物委托的危险废物处理公司，主要委托湖南瀚洋环保科技有限公司对其产生的危险废物进行处理。

湖南瀚洋环保科技有限公司位于长沙市长沙县北山镇北山村万谷岭，其经营范围为HW01（831-003-01 831-004-01 831-005-01）；HW02；HW03；HW04；HW05；HW06；HW07；HW08；HW09；HW11；HW12；HW13；HW14；HW16；HW17；HW18；HW19；HW20；HW21；HW22；HW23；HW24； HW25；HW26；HW27；HW28；HW30；HW31；HW32；HW33；HW34；HW35；HW36；HW37；HW38；HW39；HW40； HW45；HW46；HW47；HW48；HW49；HW50。经营规模57450吨/年，危险废物来源限长沙市、株洲市、湘潭市、娄底市、岳阳市、益阳市、常德市、怀化市、张家界市、湘西自治州。

小结

本项目产生的固体废物主要是危险废物，均交由有资质的单位处置。本项目工业固体废物的处理或处置符合“无害化”的原则，满足《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，对环境影响可以接受。

营运期土壤环境影响分析

区域土壤环境条件

区域地质及土壤类型详见现状监测章节。根据现状监测结果，区域土壤环境质量能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。

土壤环境影响途径分析

（1）大气沉降

本项目不涉及重金属、粉尘，并没有通过大气沉降影响土壤环境质量的污染物。

（2）地面漫流

在消防事故情况及降雨时产生的事故废水及初期雨水可能会发生地面漫流，进一步污染土壤。建设单位依据国家环保部的要求，建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系，其中一级防控系统为各装置区围堰，二级防控系统为初期雨水池和依托己内酰胺搬迁项目的事故水池，三级防控系统可依托己内酰胺搬迁项目的雨水截流系统。本项目通过三级防控系统，可将消防事故状态下事故废水控制在本项目范围内，确保事故废水和可能受污染的雨水不会发生地面漫流，进入土壤。在全面落实三级防控措施的情况下，初期雨水及事故废水不会产生地面漫流，对土壤基本无影响。

（3）垂直入渗

工程厂区除了绿化用地以外，生产装置及设施区域内全部都是混凝土路面，没有直接裸露的土壤存在，因此，本工程发生物料泄漏对厂内的土壤影响有限。

生产装置或者储存设施一旦发生泄漏后会导致物料泄漏，若没有及时发觉，恰好防渗层破损，可能导致污染物下渗进入土壤，甚至渗入至地下水层。泄漏物料一旦进入土壤可能对周围土壤造成污染，影响土壤中的微生物生存，破坏土壤的结构，对土壤环境造成局部斑块状的影响。

土壤环境影响预测

预测范围与时段

项目的预测评价范围与调查评价范围一致，评价时段为项目运营期。

预测因子

本次评价选择分馏塔中石油产品泄露作为情景进行简要分析。

预测方法

HJ964要求二级评价按附录E的方法进行分析。本次评价采用附录一的方法一进行预测。

（1）单位质量土壤中某种物质的增量计算公式如下：

ΔS=n（Is−Ls−Rs）/（ρb×A×D）

式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb——表层土壤容重，kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a。

（2）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：

S=Sb+ΔS

式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

预测结果

预测参数详见下表。

预测参数一览表

| 序号 | 参数 | 单位 | 取值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Is | g | 石油烃：1100000 | 按照事故状态下分馏塔的容积为55m3，考虑最不利情况下的分馏塔发生泄漏)，泄漏量为储罐存量的2%，即1.1t |
| 2 | Ls | g | 所有全部为0 | 按最不利情况，不考虑淋溶排出量 |
| 3 | Rs | g | 880000 | 因项目储罐区设置围堰，泄漏的油类80%经收集回用于生产或妥善处理，20%残留在围堰中 |
| 4 | ρb | kg/m3 | 2380 | 表层土壤容重kg/m3；取2380kg/m3 |
| 5 | A | m2 | 740 | 预测评价范围取项目所在地及周边200m范围面积740m2 |
| 6 | D | m2 | 0 | 表层土壤深度，本项目地面基本硬化处理，从最大影响角度考虑，按照0进行核算 |
| 7 | Sb | g/kg | 0.048 | 本报告中土壤现状监测结果中最大值 |

泄漏事故预测情景下的土壤影响预测结果分别见下表。

土壤环境影响预测结果一览表

| 持续年份 (年) | 预测结果 |  | 筛选标准值 (mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΔS(mg/kg) | S(mg/kg) |  |
| 1 | 100 | 148 | 4500 |
| 2 | 210 | 258 |  |
| 3 | 320 | 368 |  |
| 4 | 420 | 468 |  |
| 5 | 530 | 578 |  |
| 6 | 630 | 678 |  |
| 7 | 740 | 788 |  |
| 8 | 840 | 888 |  |
| 9 | 950 | 998 |  |
| 10 | 1050 | 1098 |  |
| 20 | 2100 | 2148 |  |
| 30 | 3200 | 3248 |  |

由表中预测结果可知，在发生泄露的情况下，30年后预测范围内土壤中石油类的浓度为3248mg/kg，仍然低于二类用地的筛选值。

小结

拟建项目厂区除了绿化用地以外，生产装置及设施区域内全部都是混凝土路面，基本没有直接裸露的土壤存在，工程发生物料泄漏对厂内的土壤影响有限，事故后及时控制基本不会对厂内的土壤造成严重污染。从土壤环境保护角度论证，本项目的建设对土壤环境的影响可接受。

项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型☐；两种兼有☐ |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地☐；未利用地☐ |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （0.035）hm2 |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ） |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降☐；地面漫流；垂直入渗；地下水位☐；其他（ ） |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | GB 36600-2018中45项目基本项目 |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 石油烃 |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类☐；Ⅲ类☐；Ⅳ类☐ |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感☐；较敏感☐；不敏感 |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级☐；二级；三级☐ |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d） |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 | 深度 |
|  |  | 表层样点数 | 4 |  | 2 | 0~20cm |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | GB 36600-2018中45项目基本项目+特征因子 |  |  |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价因子 | 基本因子：GB 36600-2018中45项目基本项目、石油烃 |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618☐；GB 36600；表D.1☐；表D.2☐；其他（ ） |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 各监测点位监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地筛选标准值的要求 |  |  |  |  |
| 影 响 预 测 | 预测因子 | 石油烃 |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F☐；其他（ ） |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（项目场地及周边200m范围） 影响程度（表层） |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☐；b）☐；c） 不达标结论：a）☐；b）☐ |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☐；源头控制；过程防控；其他（ ） |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |
|  |  | 1 |  | 石油烃 |  | 5年一次 |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 拟建工程厂区除了绿化用地以外，生产装置及设施区域内全部都是混凝土路面，基本没有直接裸露的土壤存在，因此，本工程发生物料泄漏对厂内的土壤影响有限，事故后及时控制基本不会对厂内的土壤造成严重污染。从土壤环境保护角度论证，本项目的建设对土壤环境的影响可接受。 |  |  |  |  |

生态环境影响分析

本项目在现有厂区内建设，建设场地地面已用水泥硬化，不新增占地。项目施工期主要进行设备的安装、调试，不进行土石方开挖，不破坏厂区绿化植被，对生态环境影响较小。

环境风险影响分析

环境风险评价是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

风险调查

根据工程分析，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B1筛选风险物质；同时按照附录B2，在现有搜集资料的基础上，采用大鼠经口或经皮LD50、大鼠吸入LC50，对照《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）的标准和B2，筛选本项目的风险物质，结果详见下表。

风险物质筛选一览表

| 风险源 | 风险物质 | 在线量（t） | 是否属于环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 溶剂油 | 74 | 是 |
|  | 航煤组分油 | 50 | 是 |
|  | 石脑油 | 70 | 是 |
| 产品 | 200#溶剂油 | 30 | 是 |
|  | 3#粗白油 | 60 | 是 |
|  | 粗石油醚 | 40 | 是 |
|  | 重石脑油 | 55 | 是 |

风险潜势初判及评价等级

根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T 169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn

式中：

q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T 169-2018）附录B中的风险物质的临界量，确定本项目Q值如下表所示。

项目Q值一览表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶剂油 | / | 74 | 2500 | 0.0296 |
| 2 | 航煤组分油 |  | 50 | 2500 | 0.02 |
| 3 | 石脑油 |  | 70 | 2500 | 0.028 |
| 4 | 200#溶剂油 |  | 30 | 2500 | 0.012 |
| 5 | 3#粗白油 |  | 60 | 2500 | 0.024 |
| 6 | 粗石油醚 |  | 40 | 2500 | 0.016 |
| 7 | 重石脑油 |  | 55 | 2500 | 0.022 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.1516 |

根据计算本项目危险物质数量与临界量比值为Q=0.1516，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q≤1时，本项目环境风险潜势Ⅰ，因此本项目风险评价等级为简单分析。

环境敏感目标概况

本项目环境风险主要为大气环境风险，调查周边5km内的圆形区域，本项目环境风险评价范围内环境敏感目标见下表所示。

环境风险敏感目标一栏表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 老屋地居民点 | 东南 | 1200 | 村庄 | 60 |
|  | 2 | 黄金坳居民点 | 东南 | 1490 | 村庄 | 75 |
|  | 3 | 新条 | 南 | 2140 | 村庄 | 39 |
|  | 4 | 丁家居民点 | 东北 | 2500 | 村庄 | 54 |
|  | 5 | 象形湾居民点 | 东北 | 2550 | 村庄 | 54 |
|  | 6 | 拓木岭居民点 | 东 | 1730 | 村庄 | 30 |
|  | 7 | 青坡社区居民点 | 西北 | 2190 | 村庄 | 75 |
|  | 8 | 别家垄居民点 | 西南 | 2008 | 村庄 | 750 |
|  | 9 | 镇龙村居民点 | 西 | 1308 | 村庄 | 90 |
|  | 10 | 金盆二区居民点 | 西 | 1300 | 村庄 | 450 |
|  | 11 | 皮匠坡居民点 | 西北 | 1213 | 村庄 | 1500 |
|  | 12 | 老屋地居民点 | 东南 | 1200 | 村庄 | 600 |
|  | 13 | 岳化医院 | 西北 | 2120 | 医院 | 500 |
|  | 14 | 岳化二小 | 西北 | 2991 | 学校 | 2000 |
|  | 15 | 炼油部办公楼 | 西面 | 455 | 办公楼 | 300 |
|  | 16 | 巴陵石化云溪社区 | 西面 | 1220 | 居民区 | 900 |
|  | 17 | 岳化一中 | 西南 | 1540 | 学校 | 1000 |
|  | 18 | 南冲岭 | 东南 | 4943 | 村庄 | 54 |
|  | 19 | 长冲源 | 南 | 4811 | 村庄 | 150 |
|  | 20 | 茶港铺 | 北 | 4643 | 村庄 | 60 |
|  | 21 | 邓家冲老屋 | 东北 | 4716 | 村庄 | 30 |
|  | 22 | 介家冲 | 西南 | 4157 | 村庄 | 48 |
|  | 23 | 刘家坳 | 西南 | 4603 | 村庄 | 57 |
|  | 24 | 新桥 | 西 | 4865 | 村庄 | 210 |
|  | 25 | 杜马野 | 东南 | 2940 | 村庄 | 60 |
|  | 26 | 下清溪村 | 东南 | 3282 | 村庄 | 27 |
|  | 27 | 天子山 | 东南 | 3929 | 村庄 | 57 |
|  | 28 | 清溪 | 东南 | 4082 | 村庄 | 20 |
|  | 29 | 冷家冲 | 东南 | 4146 | 村庄 | 30 |
|  | 30 | 吴松冲 | 东南 | 4916 | 村庄 | 45 |
|  | 31 | 上清溪村 | 东南 | 4488 | 村庄 | 40 |
|  | 32 | 毛园屋 | 东南 | 4677 | 村庄 | 30 |
|  | 33 | 石相冲 | 西北 | 4463 | 村庄 | 40 |
|  | 34 | 黄杨冲 | 西北 | 3244 | 村庄 | 28 |
|  | 35 | 八一村 | 西北 | 3369 | 村庄 | 30 |
|  | 36 | 李家老屋 | 西北 | 3940 | 村庄 | 35 |
|  | 37 | 春山坡 | 西北 | 4725 | 村庄 | 28 |
|  | 38 | 老马冲 | 西北 | 4486 | 村庄 | 32 |
|  | 39 | 土公塘 | 西南 | 3470 | 村庄 | 20 |
|  | 40 | 团结村 | 西南 | 3950 | 村庄 | 45 |
|  | 41 | 上四屋 | 西南 | 3081 | 村庄 | 35 |
|  | 厂址周边500m范围内人口小计 |  |  |  |  | 约500人 |
|  | 厂址周边5km范围内人口小计 |  |  |  |  | 约8.8万人 |

环境风险识别

风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

物质危险性识别

本项目原料、产品多为油类物质，其危险性主要体现在易燃。譬如石脑油为易燃液体，柴油为可燃液体，白油为易燃液体。

生产工艺风险性识别

根据国家安全生产监督管理总局首批、第二批重点监管的危险化工工艺，参照《重点监管危险化工工艺目录》，本项目生产过程中的加氢工艺被列为危险化工工艺，其工艺危险特点如下：

①反应物料具有燃爆危险性，氢气的爆炸极限为 4％~75％，具有高燃爆危险特性；

②加氢为强烈的放热反应，氢气在高温高压下与钢材接触，钢材内的碳分子易与氢气发生反应生成碳氢化合物，使钢制设备强度降低，发生氢脆；

③催化剂再生和活化过程中易引发爆炸；

④加氢反应尾气中有未完全反应的氢气和其他杂质在排放时易引发着火或爆炸。

生产设施风险识别

生产设施风险识别是通过对生产过程、储存过程、公用工程、工程环保设施及辅助生产设施等运行过程中存在的危险因素和可能发生的风险类型进行识别。该装置中的原料、产品及中间产品多数属于易燃易爆气体和易燃油料，具有易燃易爆的特性。其中氢气、干气等是易爆气体。泄露到空气中能够形成爆炸性混合气体，遇到火源会发生爆炸危险，属于甲类火险物质。白油料闪点较低，容易形成可燃蒸汽，也会在空气中形成爆炸性气体，以上物质的火灾危险类别为甲类。低硫轻馏分油属于乙类火灾危险物质。

加氢精制、汽提、分离过程中，体系内的物料多处于气液共存状态，反应温度远远高于物质的闪点。且反应器、塔、罐内的物料压力较高，一旦发生泄露，会迅速喷出大量的易燃、易爆物料，形成爆炸性气体混合物，极易发生火灾、爆炸事故。

本项目采用液相加氢技术，在较低压力下对上述产品简单加氢，在压力下氢气与钢制设备接触会发生氢脆和氢腐蚀现象，导致临氢设备，管道损坏泄露，容易发生火灾、爆炸事故。生产中产生的硫化氢也会对设备造成腐蚀，也是产生设备腐蚀损坏的原因之一。

根据以上定义，拟建项目危险单元划分见下表所示。

厂区危险单元划分

| 序号 | 危险单元 | 项目风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主装置 | 反应器、塔器、容器等 | 氢气、石脑油、柴油、粗白油、含硫干气 | 火灾、爆炸、泄漏 | 大气、地表水、地下水 | 周围居民区及企事业单位、地表水、地下水 |

储运过程风险识别

（1）储罐区环境风险识别

油料罐区储存的物料属于可燃液体，都具有易燃的特性，在储存过程中如果发生泄露，遇到电气火花、静电火花外来火源等容易发生火灾事故。白油的闪点较低，容易挥发出可燃蒸汽，泄露到空气中能形成爆炸性气氛，尤其在储罐损坏的情况会大量泄露，遇到火源很容易发生爆炸事故。

本次项目不新建罐区，本项目原料主要来自上游常压蒸馏装置的常压塔，产品主要依托现有的罐区。目前本项目所依托的罐区项目均已进行了充分的环境风险评价且均已取得环评批复，本次不再重复评价罐区。

（2）物料管道运输环境风险识别

本项目氢气、溶剂油、航煤组分油、干气等液体物料需经过管道运输，厂区内设有各物料运送的管道。若管道发生泄露，挥发性有机物质进入空气；若泄漏液体被引燃发生火灾，将释放二次污染物进入大气环境；部分泄漏液体随消防液进入水体；部分废液进入土壤，对周边环境造成不利影响。因此，各物料运输管道为潜在环境风险源。

污染治理措施环境风险识别

（1）废水收集及处理设施

废水收集设施泄漏导致废水泄漏至地面，进入雨水系统，继而影响周边水体，或废水由污水站池底或池壁渗入地下水系统中。污水输送过程中，由于输送距离较长，污水输送管道腐蚀、破裂、连接不好等，发生污水泄漏，流入雨水收集系统，未经处理后排放，可能会引起水体污染。

此外，厂区内发生火灾、爆炸或泄漏事故，在消防灭火过程中产生的冲洗水或泄漏事故中产生的喷淋废水等未经收集直接排放，或经收集后未经处理直接排放，导致事故废水进入雨水管网而污染附近水体或对污水处理系统造成较大冲击。

（2）危险废物暂存间

本项目危险废物分类存放。危险废物暂存过程风险因素主要为泄漏和火灾。贮存过程中产生的风险事故包括：

①液态危险废物存储容器破损，导致废液的滴漏。

②在装卸废液过程中脱管。

③泄漏遇明火发生火灾事故。

④危险废物暂存库地面防渗层局部可能因施工不良造成破裂，进而发生废液泄漏。泄漏的废液或沾染危险废物的地面冲洗水可能通过裂缝等进入到土壤，危害地下水安全。

风险类型及环境影响途径

根据危险物质和危险单元的识别结果，得出环境风险类型和途径详见下表。

项目风险识别一览表

| 事故类型 | 危害 | 影响途径 |
| --- | --- | --- |
| 有毒有害物料泄露 | ①若防渗措施失效，污染土壤和地下水；②若地表水防控措施失效，污染地表水体；③通过大气扩散，造成人员毒害。 | 随大气扩散、垂直入渗或排水系统迁移，污染环境空气、自然水体、土壤或地下水环境，造成人员毒害。 |
| 伴生/次生事故 | ①火灾物质的不完全燃烧，有毒有害物质或有毒有害燃烧产污进入大气环境； ②地表水防控措施失效，消防废水、事故废水、剩余物料进入排水系统。 | ①气态次生污染物通过大气扩散造成人员毒害。 ②液态次生污染物通过排水系统迁移污染地表水体。 |

（1）大气污染途径与风险分析

有毒有害物质泄露和伴生/次生事故产生的气态风险物质对周边大气环境产生影响。影响程度和范围与区域气象条件密切相关，直接受风向、风速影响。

（2）水体污染途径与风险分析

发生泄露、火灾或爆炸事故时，在没有事故水防控系统的情况下，厂区内泄漏物料及受污染消防水可能会流入厂外水体，从而导致一系列水体污染事故。

建设项目设置了环境风险事故水环境三级防控体系，防止事故情况下厂区内的事故废水进入厂外水体。

（3）地下水污染途径与风险分析

建设项目发生泄漏事故或有毒有害液体物料冲出装置围堰或储罐的防火堤，在地面防渗层又被破坏的情况下，泄露物料将通过土壤进入地下水，影响地下水水质。

小结

本项目风险识别结果详见下表。

建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置区 | 各生产线 装置 | 航煤组分油、溶剂油、氢气、干气 | 管线破裂泄露 | 泄露的有毒物质进入外环境对大气环境、水环境以及土壤产生不利影响 | 影响范围内的周边居民、周边水体长江及水生生物 | / |
|  |  |  |  | 火灾、爆炸 | 火灾、爆炸危险物质未完全燃烧在高温下迅速挥发释放至大气 | 影响范围内的周边居民 | / |
|  |  |  |  |  | 火灾、爆炸产生的二次污染物对大气环境产生不利影响；火灾、爆炸产生的消防废水进入外环境，对周边水体产生不利影响。 | 影响范围内的周边居民 周边水体长江及水生生物 | / |
| 2 | 环保设施区 | 废水预处理设施 | COD、SS、石油类、硫化物 | 处理设施失效 | 废水处理设施失效，废水未经处理进入巴陵石化水务部云溪生化装置处理 | 周边水体长江及水生生物 | / |
|  |  |  |  | 防渗措施失效 | 防渗措施失效，泄露的污水对地下水、土壤的不利影响 | / |  |
|  |  | 固废堆存点 | 废催化剂、废瓷球、废保护剂 | 防渗措施失效，危险废物泄露 | 防渗措施失效，泄露的危险废物对地下水、土壤的不利影响；或发生火灾、爆炸时物料泄漏至环境中。 | / | / |

环境风险后果

大气环境风险预测与评价

本项目风险物质饱和蒸汽压较低，毒性不强，泄露后对大气环境影响较小。火灾、爆炸情况下，会产生次生污染物CO和SO2。项目选址位于空旷地带，周边设有消防设施，有利于空气扩散。项目远离大气环境敏感目标，在做好员工疏散的情况下，次生污染物不会对人体造成毒害。

地表水环境风险预测与评价

项目周边地表水体主要是长江。本项目采用雨污分流的原则，进行厂区内雨水和废水的排放。正常工况产生的生产废水、初期污染雨水等进入污水处理设施处理达标后排入园区污水管网。非正常工况下，生产负荷波动带来的排水变化量可直接排入污水处理系统处理，污水处理系统设有调节水池，正常运转状态下处理能力能够达到生产负荷波动的最大排水量。

本项目针对事故情况下的泄漏液体物料及火灾扑救中的消防废水、污染雨水等事故废水采取了以下控制、收集及储存措施：

（1）生产、使用水体环境危害物质的工艺装置界区周围设有地沟，以确保事故本身及处置过程中受污染排水的收集；储罐按现行规范设置防火堤及围堰。

（2）发生消防事故时，有污染的各生产装置和辅助生产设施界区内消防排水、事故污水首先收集在装置区内围堰、防火堤内，后进入事故池，事故处理完毕后排入污水处理系统进行处理。

（3）本项目事故废水处理与园区联动，当消防事故水池水位达到报警液位后，存在消防水溢出风险的情况下，开启连接园区公共事故水池的管网，事故废水经园区事故水联通管道压力泵进入园区公共事故应急池，疏导消防水。

通过多级事故废水防控体系的建立，从源头上切断事故废水进入外部地表水体的途径，不会对外环境产生影响。因此本次风险评价对地表水不进行预测分析。

地下水环境风险分析

本项目厂界内除了绿化用地以外，其它全部都是混凝土路面，基本没有直接裸露的土壤存在，因此，本工程发生物料泄漏时对厂界内的土壤与地下水影响有限，事故后及时控制基本不会对厂界内的地下水造成严重污染。

事故状态下物料泄露，若防渗层破坏，会对地下水产生影响。其预测章节分析详见地下水影响预测章节。

危险废物环境风险分析

本项目产生一定量的危险废物。企业应制定严格的管理制度对危险固废在产生、分类、管理和运输等环节进行严格的监控。所有危险固废应委托给具有处理资质的单位进行处理处置。项目处置危险固废的措施应符合《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，应执行《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序。

当企业按要求管理危险废物暂存、转运以及处置时，对周围环境影响不大。

环境风险防范措施

大气风险防范措施

1）事故废气入火炬系统

当某一单元出现风险事故造成停车或局部停车时，装置自动连锁系统可自动切断进料系统，装置进行放空，事故停车造成的装置及连带上、下游装置无法回收的气体全部排入火炬系统，以保护人身和设备安全。火炬的设置在一定程度上可避免事故产生的烃类或有毒气体直排大气而产生污染。

2）物料泄漏应急、救援及减缓措施

当发生易燃易爆或有毒物料泄漏时，可根据物料性质，选择采取以下措施，防止事态进一步发展：

（1）根据事故级别启动应急预案；

（2）根据装置各高点设置的风向标，将无关人员迅速疏散到上风向安全区，对危险区域进行隔离，并严格控制出入，切断火源；根据需要疏散周围居住区人群；

（3）比空气重的易挥发易燃液体泄漏时，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入；

（4）喷雾状水烯释，构筑临时围堤收容产生的大量废水；

（5）如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风；

（6）小量液体泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可用大量水冲洗，烯释水排入废水系统；大量液体泄漏：构筑临时围堤收容，用泡沫覆盖降低挥发蒸气灾害，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

3）火灾、爆炸应急、减缓措施

当装置发生火灾或爆炸时：

（1）根据事故级别启动应急预案；

（2）根据需要，切断着火设施上、下游物料，尽可能倒空着火设施附近装置物料，防止发生连锁效应；

（3）在救火的同时，采用水幕或喷淋的方法，防止引发继发事故；

（4）根据事故级别疏散周围居住区人群。

地表水风险防范措施

本项目发生风险事故时，特别是发生火灾爆炸事故时，在进行消防灭火的过程中会产生大量的消防废水。这些消防废水含有大量的有毒有害物质，若直接排放到外环境将会产生严重的水体污染事件，因此，本项目建立了“单元-厂区-园区”事故废水三级防控体系。

（1）生产单元防控系统

装置区设置不低于150mm的围堰，用于收集一般事故泄漏的物料，防止轻微事故泄漏时造成污染水漫流。工艺生产装置根据污染物性质进行污染区划分，污染区设置围堰收集污染排水。将初期污染雨水、地面冲洗水、检修可能产生的含油污水和污染消防排水导入各装置界区的初期污染雨水池，然后送至污水处理场处理。

可燃液体储罐设置防火堤，防火堤外设置切换阀，正常情况下，降雨后堤内的雨水经生产污水排水系统排放到生产污水收集池；当发生事故时所有泄漏的物料、污染的消防水以及火灾其间可能发生的雨水，经事故排水系统收集到事故水池，然后送至污水处理厂处理。

（2）厂区级防控系统

1）雨水监控池

正常情况下，清净雨水通过重力流排到雨水监控池，经监测合格后用雨水泵提升后外排；雨水监测不合格或超出雨水监控池最高液位，则用雨水泵送入事故水池暂存，再用事故污水提升泵输送至污水处理场进行处理。

一旦发生火灾、爆炸事故，应立即进行阀门切换，并停止雨水外排泵，将事故废水导入事故水池，防止事故污水废水通过雨水系统排入周边水体。

2）事故水池

当发生火灾爆炸事故，各装置及辅助设施产生的事故水和泄漏物料无法就地消纳时，一部分储存在单元内的围堰，其余进入雨水监控池和事故池储存，再用泵提升到污水处理场处理后排放。

事故处理完成后，将事故水池中收集的污染消防水和泄漏物料限流提升污水预处理设施，然后排园区污水处理场处理，避免对污水处理系统产生冲击，同时清空事故水池恢复正常生产。事故处理后需要对管道进行冲洗。

（3）园区级防控系统

巴陵石化公司内部建设有事故池。建设情况详见下表。

巴陵片区事故池建设情况

| 事故池服务范围 | 事故池名称 | 事故池容积（m3） |
| --- | --- | --- |
| 巴陵片区共用 | 文化宫事故池 | 2800 |
|  | 水务部云溪生化装置均质池 | 20000 |
| 储运部8#沟罐区 | 8#沟罐区事故池 | 3500 |
| 储运部五道沟 | 五道沟事故池 | 300 |
| 树脂部 | 树脂部西区事故池 | 1320 |
| 橡胶部 | 老装置事故池 | 300 |
|  | 880 罐区事故池 | 1000 |
| 炼油部 | 炼油装置事故池（污水调节罐） | 6540 |

一旦本项目事故池无法容纳事故排放时，根据园区事故水走向示意图，在其下游尚有文化宫事故池、水务部事故池可接纳本项目废水。在事故结束后，及时将事故水输送至巴陵公司污水处理站进行处理，达标排放。

根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）和《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）中的相关规定设置。事故池主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水。事故应急池容量按下式计算：

V事故池=（V1 +V2 -V3）max +V4+ V5

（V1 +V2 -V3）max —— 为收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 V1 +V2-V3，取最大值，m3；

V1——为最大一个容器的设备（装置）或贮罐的物料贮存量，300m3；

V2——为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄露时最大消防水量；项目属于石油化工大型工艺装置，设计消防水量为100L/s，火灾延续时间为1小时，一次灭火需水量 360m3；

V3——为发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，200m3；（围堰容积）

V4——为发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量0m3；

V5——为可能进入该废水收集系统的当地的最大降水量48m3。

事故应急池容积 V事故池=460m3 +48m3 =508m3。

炼油部事故池容积为6540m3，能够接纳本项目的事故废水。

地下水风险防范措施

1、污染监控体系建设

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备，科学、合理的设置地下水污染监控井，及时发现污染，做到及时控制。

对本项目所在地周围的地下水水质进行定期监测，以便及时准确地反馈工程建设区域地下水水质状况，为防止本工程对地下水的事故污染采取相应的措施提供重要的依据。根据地下水流向、污染源分布情况及污染物在地下水中的扩散形式，以及《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）的要求，建议企业结合现状在厂区及其周边区域布上下游设一定数量的地下水污染监控井，建立地下水污染监控、预警体系。

2、应急响应措施

企业在制定突发环境事件应急预案时应设置地下水污染应急预案专章，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污途径等措施。一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

危险工艺风险防范措施

本项目加氢工艺为危险工艺，建议采取如下防范措施：

①重点监控工艺参数：加氢反应釜或催化剂床层温度、压力；加氢反应釜内搅拌速率；氢气流量；反应物质的配料比；系统氧含量；冷却水流量；氢气压缩机运行参数、加氢反应尾气组成等。

②安全控制的基本要求：温度和压力的报警和联锁；反应物料的比例控制和联锁系统；紧急冷却系统；搅拌的稳定控制系统；氢气紧急切断系统；加装安全阀、爆破片等安全设施；循环氢压缩机停机报警和联锁；氢气检测报警装置等。

③宜采用的控制方式：将加氢反应釜内温度、压力与釜内搅拌电流、氢气流量、加氢反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁关系，设立紧急停车系统。加入急冷氮气或氢气的系统。当加氢反应釜内温度或压力超标或搅拌系统发生故障时自动停止加氢，泄压，并进入紧急状态。安全泄放系统。

其它风险防范措施

（1）总图防范措施

拟建项目的总图布置在满足防火、防爆及安全标准和规范要求的前提下，尽量采用露天化、集中化和按流程布置，做好功能分区，并考虑同类设备相对集中，便于安全生产和检修管理。

工程在总图布置、工艺技术、自动控制等工程实施过程中严格执行国家及行业现行设计、施工及验收规范。根据项目生产工艺流程及各组成部分的功能要求、生产特点、火灾危险性，结合地形、风向、交通等条件，将主体生产装置、火炬、废水处理设施等布置在全厂主导风向频率的下风向和侧风向，减少厂内相对污染及风险。

生产装置严格按照《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）（2018年版）的规定进行布置，装置与周边装置及设施的防火间距、装置内部工艺设备之间的防火间距均符合防火规范的有关要求，并应保证周边及装置内部消防道路的畅通。各装置区之间距离满足防火防爆和安全卫生等要求。各装置四周设环行消防道路，形成全厂道路交通网；消防道路路面宽≥6m，道路与架空管道交叉处的净空高度为5m。在容易发生事故或危险性较大得场所，及其它有必要提醒人们注意安全的场所，应按《安全标志及其使用导则》的要求设置安全标志。

（2）工艺技术防范措施

项目采用可了分散控制系统（DCS）实现装置的自动控制、顺序控制。整个装置的自控水平在国内外同类装置中局领先水平。

在有压力的设备和管道上已经设置安全阀等自动泄压设施，在装置区有腐蚀和毒害岗位区域设安全喷淋洗眼器，并加以明显标记，供事故时临时急救用。

凡表面温度超过60℃以上的设备和管道，均采用绝热措施以防人身烫伤，高温管道和设备做保冷，在满足生产需要的同时，防止冻伤。在生产区域安装风向标，用来指引事故状态下人员的安全疏散方向。

（3）储运风险防范措施

项目应严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查，并严格执行我国危险化学品运输安全的有关规定。要按规定的路线行驶，中途不得停留，注意运输安全，严防运输事故发生。一旦发生事故，一面搞好现场保护，一面与当地公安消防和环保部门联系，消除或减缓事故造成的影响。管线等设备的材质应选用耐腐蚀材料，并加强防腐处理，防止腐蚀穿孔或腐蚀层脱落堵塞管道。同时应加强检修维修，对出现的故障及时排除。泵与管、管与管之间联接处要保持牢固、密封，并定期严格检查，使其处于完好状态。

应急预案编制要求及联动要求

编制要求

本项目建设后，企业根据本项目危险源特征，依据《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办[2010]10号）及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、国家地方及相关部门等相关要求编制完善突发环境污染事故应急预案，并在相应管理部门进行备案。

本次评价提出企业厂区《环境风险事件应急预案》的原则和总体要求，突发环境事件应急预案中应包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容，做为企业今后《应急预案》的管理、技术依据。建议委托专业单位编制《应急预案》，并在项目验收前进行备案。

突发环境事件应急预案编制要点

| 章节 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 总则 | 1.1 编制目的 | 提高应急能力，规范处置程序、明确相关职责。对实际发生的环境风险事故和紧急情况作出响应，预防和减少伴随的环境影响。 |
|  | 1.2 编制依据 | 规范性引用相关的法律、法规和规章。 |
|  | 1.3 事件分级 | 按环保部分级标准。 |
|  | 1.4 适用范围 | 说明预案适用范围，明确应急预案与内部企业应急预案和外部其他应急预案的关系，表述预案横向关联及上下衔接关系。 |
|  | 1.5 工作原则 | 以人为本，预防为主、科学应对、高效处置。 |
| 2企业概 况 | 2.1 企业基本情况 | 包括隶属关系、地理位置、行业类别、规模、原料、产品、产能等 |
|  | 2.2 周边环境敏感点 | 明确企业周围的大气和水体保护目标。 |
| 3应 急组 织体 系 | 3.1 应急指挥机构 | 企业应成立应急救援指挥部，由主要负责人担任指挥部总指挥和副总指挥，其他环保、安全、设备等部门领导组成指挥部成员。 |
|  | 3.2 应急救援专业队伍 | 企业依据自身条件和可能发生的突发环境污染事故的类型建立应急救援专业队伍。 |
| 4环 境风 险分 析 | 4.1 环境风险评价 | 环境风险评价 |
|  | 4.2 环境风险源分析 | 企业环境风险单元分析，辨识重大风险源 |
|  | 4.3 最大可信事故及后果分析 | 根据确定的危险目标，明确其危险特性，对风险源可能发生的事故后果和事故波及范围进行分析。 |
| 5预 防与 预警 | 5.1 环境风险防范措施 | 风险源安全措施、风险源管理、风险隐患排查 |
|  | 5.2 预警分级与准备 | 针对环境污染事故危害程度、影响范围、生产经营单位内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将预警分为不同的等级 |
|  | 5.3 预警发布与解除 | 预警发布与解除程序 |
|  | 5.4 预警措施 | 预警相应措施等 |
| 6应 急处 置 | 6.1 应急预案启动 | 启动应急预案的条件 |
|  | 6.2 信息报告 | 明确信息报告和发布的程序、内容和方式 |
|  | 6.3 分级响应 | 根据事故发生的级别，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展事故处置措施 |
|  | 6.4 指挥与协调 | （1）及时报告和通报环境污染事故的具体情况。 （2）组织指挥救援队伍实施救援行动。 （3）协调事故现场有关工作。 |
|  | 6.5 现场处置 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应；清除现场泄漏物， 降低危害，相应的设施器材配备邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
|  | 6.6 信息发布 | 信息发布的内容、对象 |
|  | 6.7 应急终止 | 应急终止程序和措施 |
| 7后 期处 置 | 7.1 善后处置 |  |
|  | 7.2 警戒与治安 | 事故现场的保护措施 |
|  | 7.3 次生灾害防范 | 确定现场净化方式、方法；负责人和专业队伍；洗消后二次污染的防治方案。 |
|  | 7.4 调查与评估 |  |
|  | 7.5 生产秩序恢复 重建 |  |
| 8应 急保 障 | 8.1 人力资源保障 |  |
|  | 8.2 资金保障 |  |
|  | 8.3 物资保障 | 用于应急救援的物资，企业要采用就近原则，备足、备齐、定置明确，能保证现场应急处理（处置）的人员在第一时间内启用。用于应急救援的物资要明确调用单位的联系方式，且调用方便、迅速。 |
|  | 8.4 医疗卫生保障 |  |
|  | 8.5 交通运输保障 |  |
|  | 8.6 治安维护 |  |
|  | 8.7 通信保障 |  |
|  | 8.8 科技支撑 |  |
| 9监督与管理 | 9.1 应急预案演练 | 至少每年1次，包括（1）演习准备；（2）演习范围与频次；（3）演习组织；（4）应急演习的评价、总结与追踪。 |
|  | 9.2 宣教培训 | 至少每年1次，包括（1）应急救援队员的专业培训内容和方法；（2）本单位员工应急救援基本知识培训的内容和方法；（3）外部公众应急救援基本知识培训的内容和方法；（4）运输司机、监测人员等培训内容和方法；（5）应急培训内容、方式、记录表。 |
|  | 9.3 责任与奖惩 |  |
| 10附 则 | 10.1名词术语 |  |
|  | 10.2预案解释 |  |
|  | 10.3修订情况 | 至少每3 年修订 1次 |
|  | 10.4实施日期 |  |
| 附件 | 1应急救援组织机 构名单 |  |
|  | 2相关单位和人员 通讯录 | 政府、环保及相关部门、企业通讯录 |
|  | 3应急工作流程图 |  |
|  | 4区域位置及周围 环境敏感点分布图 | 周边河流水系、饮用水源、自然保护区、学校、村庄、居民区等分布 |
|  | 5风险源分布图 | 水、气、固废分颜色标注 |
|  | 6紧急疏散线路图 | 紧急疏散方向及线路 |
|  | 7应急设施（备） 平面布置图 |  |
|  | 8应急物资储备清 单 |  |
|  | 9标准化格式文本 | 信息报送标准格式 |

联动衔接

根据实地勘察及园区管委会、企业提供的相关资料，目前园区已设立应急救援指挥部，设有岳阳绿色化工高新技术产业开发区应急指挥中心，组织基本健全。指挥中心由区管委主任总指挥，区管委会副主任任副总指挥，应急办主任由任组长，指挥部成员由其他各部门负责人组成。指挥部内设9个专业组：事件侦查组、环境监测组、应急处置组、医疗救护组、物资保障组、通讯联络组、信息发布组、安全警戒疏散组、专家咨询组。

园区应急预案共设置三级响应。详见下表。

湖南岳阳绿色化工产业园应急预案响应一览表

| 响应级别 | 备注 |
| --- | --- |
| Ⅲ | 企业级，启动Ⅲ级响应，由企业应急指挥中心负责指挥。 |
| Ⅱ | 园区级事件，启动Ⅱ级响应，由园区管委会负责指挥 |
| Ⅰ | 区域级、流域级事件，启动Ⅰ级响应，由云溪区政府负责指挥 |

园区预案为综合应急预案，主要用于指导超出园区企业处置范围或超出企业处置能力需要园区管委会层面协调处置工作，以及园区内移动风险源突发环境事件的响应和处置工作，应急组织机构涉及园区各职能部门和各生产企业，应急程序和处置的重点为协调各生产企业应急力量和资源实施应急处置，调集周边企业、地方政府的应急力量进行支援，响应范围超出事故企业及园区规划范围。

《岳阳市云溪区突发环境事件应急预案》由云溪区人民政府办公室于2022年7月发布。

云溪区人民政府成立云溪区突发环境事件应急指挥部，由区长任总指挥长，分管副区长任现场指挥长，区人武部副部长、岳阳绿色化工高新技术产业开发区管委会主任、生态环境局云溪分局局长、区公安分局分管副局长任副指挥长，区监察委、区应急管理局、区交通运输局、区住建局、区卫生健康管理局、区教体局、区水利局、区林业局、区农业农村局、区财政局、区民政局、区电信分局、区消防救援大队、区移动分公司、区联通分公司、区供电分公司、区应急办、云溪区融媒体中心、各街道办事处（镇人民政府）等单位负责人为指挥部成员。

区环境应急指挥部办公室设在区生态环境局，由岳阳市生态环境局云溪分局局长兼任办公室主任。

《岳阳市云溪区突发环境事件应急预案》共设置四级响应。响应级别详见下表。

云溪区应急预案响应一览表

| 响应级别 | 备注 |
| --- | --- |
| Ⅳ | 事故未超过云溪区控制范围 |
| Ⅲ | 事故超过云溪区控制范围，未超过岳阳市控制范围，启动《岳阳市突发环境事件应急预案》。 |
| Ⅱ | 事故超过岳阳市控制范围，事故未超过湖南省控制范围，启动《湖南省突发环境事件应急预案》。 |
| Ⅰ | 事故超过湖南省控制范围 |

企业的应急预案一般设有三级应急响应，分别为车间及、厂区级和园区级。

车间级：事故出现在企业的生产单元，影响到局部地区，但限制在装置区域。

厂区级：事故限制在企业内的现场周边地区，影响到相邻的车间或单元。

园区级：事故超出了企业的范围，临近的企业受到影响。

考虑事故触发具有不确定性，企业环境风险防控系统应纳入园区、区域环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。极端事故风险防控及应急处置应结合所在园区、区域环境风险防控体系统筹考虑，按分级响应要求及时启动园区/区域环境风险防范措施，实现厂内与园区/区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

多级应急系统其主要关系、辖管范围和联动关系见下表。

项目风险预案联动一览表

| 影响范围 | 企业响应级 | 园区响应级别 | 云溪区响应级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车间级 | Ⅲ | Ⅲ | / |
| 厂区级 | Ⅱ | Ⅲ | / |
| 园区级 | Ⅰ | Ⅱ | / |
| 超过园区 |  | Ⅰ | Ⅳ |

如果事故超出园区、市级人民政府处置能力，或发生跨省(区、市)的突发环境事件等，应及时向上一级有关部门和地方各级人民政府及其相关部门汇报。环境应急指挥部负责指导、协调应急处置工作，并按照属地为主，分级响应的原则，由事件发生地省级人民政府成立现场应急救援指挥部，具体组织实施有关处置工作。

企业突发环境事件应急管理、应急预案编制等工作应接受园区应急指挥中心指导；园区内企业应急预案编制，应将园区预案作为编制依据；园区内企业应及时将应急信息（环境风险源、风险防范措施、应急管理体系、应急处置队伍、应急物资信息等）上报园区应急指挥中心；企业突发环境事件应急预案分级参考园区预案分级原则；企业突发环境事件预警行动、响应行动应与园区预案一致；园区突发环境事件应急处置方式应依照本预案的原则进行，并细化企业各应急队伍的职责和工作程序；企业应急演练和培训接受园区指导，并纳入园区应急演练和培训计划；企业应急结束后应向园区应急指挥中心汇报。

小结

- 本项目设计的主要风险物质为。项目主要危险影响为火灾爆炸的次生污染物和泄露，主要环境影响途径为大气。项目周边500m范围均位于巴陵石化厂区内，无居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构，500m范围内总人口约500人，均为企业员工，周边5km范围总人口约8.8万人。

- 发生泄露和火灾时虽不可避免的对厂区内人员安全和生产设施产生较大的不利影响，但火灾、泄露发生时有害气体对环境空气质量只产生暂时性影响，短时内会造成周围环境空气质量一定成程度的恶化。因此，应采取相应防范措施避免事故发生。项目消防废水收集至厂区内事故池内储存，通过污水管网排入污水处理厂深度处理达标后排放。

- 综上所述，项目一旦发生泄漏和火灾爆炸事故对周围环境影响较大，但建设项目风险可防可控。企业应该认真做好各项风险防范措施，完善现有的生产设施以及生产管理制度，储运、生产过程应该严格操作，杜绝风险事故。严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案自救外，应立即报当地环保部门。在上级环保部门到达之后，要从大局考虑，服从环保部门的领导，共同协商统一部署，将污染事故降低到最小。

- 环境风险评价自查表详见下表。

环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 溶剂油、航煤组分油、石脑油、粗白油、石油醚、石脑油等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 约500 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 约8.8万 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1☐ |  |  |  |  |  | F2☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | F3☐ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1☐ |  |  |  |  |  | S2☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | S3☐ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1☐ |  |  |  |  |  | G2☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | G3☐ |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1☐ |  |  |  |  |  | D2☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | D3☐ |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1 |  |  |  | 1≤Q＜10☐ |  |  |  |  |  |  | 10≤Q＜100☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | Q＞100☐ |
|  |  | M值 | M1☐ |  |  |  | M2☐ |  |  |  |  |  |  | M3☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | M4☐ |
|  |  | P值 | P1☐ |  |  |  | P2☐ |  |  |  |  |  |  | P3☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | P4☐ |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2☐ |  |  |  |  |  | E3☐ |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2☐ |  |  |  |  |  | E3☐ |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2☐ |  |  |  |  |  | E3☐ |  |  |  |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ+☐ |  |  | Ⅳ☐ |  |  |  |  | Ⅲ☐ |  |  |  |  |  |  | Ⅱ☐ |  |  |  |  | I |  |
| 评价等级 |  | 一级☐ |  |  |  | 二级☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级☐ |  |  |  |  | 简单分析 |  |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 |  |  | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 |  |  | 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 地表水 |  |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  |  |  |  |  | 计算法☐ |  |  |  |  |  |  | 经验估算法☐ |  |  |  |  | 其他估算法☐ |  |  |
| 风险 预测 与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  |  |  |  |  | SLAB☐ |  |  |  |  |  |  | AFTOX☐ |  |  |  |  | 其他☐ |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 项目环境风险防控体系包括大气环境风险防范体系，事故废水三级防控体系，地下水分区防渗体系。形成区域环境风险防范措施和应急预案联动机制。建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强厂区内重大风险源的管控，全面提升区域环境风险防控和应急响应能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 在严格落实报告书提出的环境风险防范措施前提下，项目环境风险可防控。当发生事故时，建设单位应严格按照应急预案要求采取必要的风险防范措施，降低对外环境的影响程度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

“两高”与碳排放分析

（1）“两高”分析

根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），国家对新建、改建、扩建“两高”项目提出了较高的要求。文件中对“两高”项目的名录并未做出规定，仅要求“暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计”。

《国家发展改革委等部门关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》（发改产业〔2021〕1464号）中指出，要稳妥有序推动重点领域节能降碳，避免“一刀切”管理和“运动式”减碳。《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）》中对炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业提出了相应的能耗指标。《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》中，科学界定了钢铁、建材、有色、石化、化工等五大行业相关重点领域能效标杆水平和基准水平。

根据《湖南省“两高”项目管理目录》（湘发改环资〔2021〕968号），石化、化工行业中，C2511原油加工及石油制品制造、C2611无机酸制造、C2612无机碱制造、C2613无机盐制造属于“两高”项目，涉及炼油、乙烯、烧碱、纯碱、工业硫酸、合成氨等产品。

本项目未列入《湖南省“两高”项目管理目录》。根据现行的政策目录，本项目不属于“两高”项目。

（2）碳排放分析

我国基于推动实现可持续发展的内在要求和构建人类命运共同体的责任担当，于2020年宣布了碳达峰、碳中和目标愿景，把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局。推进碳达峰、碳中和，应放在推动高质量发展和全面实现现代化的战略大局和全局中综合考虑，按照源头防治、产业调整、技术创新、新兴培育、绿色生活的路径，加快实现生产生活方式绿色变革。碳排放影响评价纳入环境影响评价体系是大势所趋。

碳排放可分为直接排放和间接排放，直接排放来源于燃烧化石能源、工业企业生产过程；间接排放来源于间接购入电力的排放。本项目不涉及直接排放，仅涉及电力的间接排放。

对于购入电力产生的二氧化碳排放，用购入电量乘以电网排放因子得出，公式如下：

E电=AD电×EF电

E电—购入使用电力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD电—购入使用电量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电—电网排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）。本次评价取值0.5810，数值来源于《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施（2022年修订版）。

本项目电能消耗为3773.6MWh。根据上述公示计算碳排放量为：

项目碳排放一览表

| 类型 | 单位 | 数量 | 低位发热量 | 碳排放量（tCO2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 购入电量 | 兆瓦时 | 3773.6 | / | 1980 |

综上所述，本项目碳排放量为1980t/a，包含在企业碳排放核算中。

根据《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）和《环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案（征求意见稿）》要求，企业应及时组织编制碳达峰、碳中和行动方案，科学设定碳达峰目标，提出重点工作内容，完善保障措施，确保2030年实现碳达峰。

环境保护措施及其可行性论证

施工期环境保护措施

废水污染防治措施

为减缓项目施工期对周边水体的不利影响，建设单位和施工单位采取以下防范措施：

- 建材堆放点应设篷盖措施，暴雨时设土工布围栏，防止被雨水冲刷进入水体。施工结束后，各施工场地的废油、废石灰、废水泥、施工垃圾等应及时清理，严禁抛入水体。

- 加强施工管理，杜绝施工机械的跑冒滴漏，避免流入地表水环境造成油污染。

- 施工人员生活污水收集后依托巴陵石化水现有废水处理系统处理后排放。

废气污染防治措施

施工期机械设备尾气排放量较小，施工场地空气流通性好，废气经自然扩散，对环境影响较小。施工单位应加强对施工设备的保养，使其正常运行。

噪声污染防治措施

为了尽量减小本项目建设施工排放噪声对周围环境可能造成的影响，建设单位和工程施工单位应采取一系列切实可行的措施来防治噪声污染：

- 选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，加强对施工设备的维修和保养。

- 合理安排施工时间和施工场所，合理疏导进入施工区的车辆，减少汽车会车时的鸣笛噪声。

固体废物污染防治措施

为减少施工固体废物对周边环境的影响，建议对于施工过程中产生的固体废物采取以下措施加以管理：

- 施工过程产生的建筑垃圾送入当地指定的建筑垃圾消纳场进行处置；

- 施工人员生活垃圾及时送园区环卫部门统一处理。

运营期环境保护措施

废气环境保护措施

依托火炬焚烧系统概况

炼油部现有火炬系统建于2000年，处理量5000m3/min，火炬头直径DN600，高度120m。在装置开、停工或生产不正常时，排出的各种工艺气，经收集进入火炬系统的600m3气柜（统称火炬气），火炬气经水封罐、气水分离罐进入压缩机，气体经过一级压缩后进入级间冷却器，将水冷凝脱除；未被冷凝的气体进入压缩机经二级压缩后，再经盐水冷却器冷凝将气体中可能冷凝的低分子烃分离出来，压入产品罐；未被冷凝的气体进入油吸收塔，不凝气体从从塔顶排出，而烃类气体被油吸收后，进入解析塔进行解吸、冷凝后回收，进入产品罐。当进气量大于气柜容量或是装置冷凝系统出现故障时，自动点火。

本项目事故废气依托炼油部火炬系统进行焚烧处理，依托合理可行。

无组织控制措施

无组织排放贯穿于项目生产始终，包括物料运输、贮存、投料、反应等过程，正常生产情况下，近距离厂界周围浓度主要由无组织排放源强控制。为控制无组织废气的排放量，必须以清洁生产为指导思想，对物料的运输、贮存、投料、反应、出料等全过程进行分析，本项目调查废气无组织排放的各个环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施，以减少废气无组织排放量。

本项目无组织排放的有机废气主要来自装置区动静密封点的泄露，根据《十三五挥发性有机物污染工作方案》（环大气〔2017〕121号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《湖南省VOCs污染防治三年实施方案》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37922-2019）、《石化行业挥发性有机物治理使用手册》等要求，本次评价针对本项目提出的减少无组织废气控制措施主要有如下几点：

一、源头削减

项目采用全密闭、连续化、自动化的生产技术；选用无泄漏或泄露量小的机泵和管阀件等设备；物料输送采用管道输送的方式。

二、过程控制

企业应识别载有液态VOCs物料的设备和管线组件的密封点，建立企业密封点档案和泄漏检测与修复计划；建立企业密封点 LDAR 信息平台，全面分析泄漏点信息，对易泄漏环节制定针对性改进措施；泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体泄压设备、取样连接系统每3个月检测一次。法兰及其他连接件、其它密封设备每6个月检测一次。

三、末端治理

项目非正常工况下的废气进入火炬系统焚烧处理，符合规范要求。

与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性一览表

| 控制 单元 | 序号 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放控制要求 | 项目具体情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺 过程 | 1 | 第7.1.1 a）液态VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。b）…… | 项目原辅料为液态物料，采用管道的方式密闭投加。 | 符合 |
|  | 2 | 第7.1.2 a）反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至VOCs 废气收集处理系统。b）在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时应保持密闭。 | 本项目生产车间产生的尾气进行了收集，送焚烧炉处理。 | 符合 |
|  | 3 | 第7.1.3 a）……c）吸收、洗涤、蒸馏/精馏、萃取、结晶等单元操作排放的废气，冷凝单元操作排放的不凝尾气，吸附单元操作的脱附尾气等应排至VOCs 废气收集处理系统；d…… |  | 符合 |
| 泄漏控制 | 1 | 第8章节，企业中载有气态VOCs物料……应开展泄漏监测与修复工作……其他密封设备 | 建设单位按照《挥发性有机物无组织排放控制标》GB37822-2019）进行泄漏监测与控制 | 符合 |

废水环境保护措施

本项目厂内采用雨污分流、污污分流的排水体制，厂区内分别布设雨水管网和生产废水管网。其中雨水管网在厂区雨水排放口设置截止阀，通向厂外雨水管网的阀门处于常闭状态，控制初期雨水进入初期雨水收集池；项目生产废水管网收集端与生产装置排水端连接，排放端与巴陵石化的污水收集系统连接。

本项目废水主要是初期雨水、含油废水、含硫废水、地面冲洗废水等。本项目地面冲洗废水、初期雨水、机泵冷却产生的含油污水、粗白油分馏塔顶回流罐产生的含硫污水（先经酸性水汽提装置）经炼油部污水预处理装置隔油处理后，再送巴陵石化水务部云溪生化装置处理。

本项目废水依托炼油部废水预处理系统及水务部污水处理系统的可行性在地面水影响分析章节中分析。根据分析结果，本项目废水依托其可行的。

地下水污染防治措施

根据《环境影响技术评价导则 地下水环境》HJ610-2016的要求，地下水保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，按照“源头控制，分区防控，污染监控，应急响应”突出饮用水水质安全的原则，结合本次评价中地下水现状调查与预测评价结论，制定本项目的地下水污染防控措施。

源头控制

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

项目应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

①企业应积极推行清洁生产及各类废物循环利用的方法，选用先进的生产工艺，减少污染物的排放量。

②严格按照国家相关规范要求，对场区内各污水处理设备、仓库、办公楼等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

③设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对各种地下管道，根据输送物质不同，采用不同类型的管道，管道内外均采用防腐处理，另建设截污阀、排污阀、流量、压力在线监测仪，定期对管道进行检漏，对出现泄露处的土壤进行换土。

④堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。

⑤严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到土壤与地下水中。

分区防渗

据《环境影响技术评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目不涉及重金属和持久性有机污染物；各种管线采用明管的方式布设，一旦发生泄露，能够及时发现，污染物控制难易程度为容易；场区包气带风化板岩构成的包气带渗透系数为10-5~10-6cm/s，防污性能为中。由于本项目为化工项目，存在泄露风险，本次评价建议提高防渗要求。本项目分区防渗要求如下表所示：

分区防渗一览表

| 序号 | 区域 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 装置区 | 等效黏土防渗Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）相关要求 |

污染监控

建立厂区地下水环境监控体系，包括建立监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。

依据地下水监测原则，参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求，本项目需布设3个监测井。该监测井可依托巴陵石化已有的地下水监测井。

每次取样监测后应及时面向社会公布监测数据。

应急响应

当发生异常情况时，需要马上采取紧急措施。采取阻漏措施，控制污染物向土壤包气带和地下水中扩散，同时加强监测井的水质监测。制定地下水污染应急响应方案，降低污染危害。制定应急预案，设置应急设施，一旦发现地下水受到影响，立即启动应急设施控制影响。

噪声污染防治措施

本项目噪声源主要为各类泵运行时产生的噪声。为了减少本项目噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达标，项目将采取如下噪声控制措施。

1、在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，如低噪声的物料泵、真空泵等，从而从声源上降低设备本身的噪声。

2、采取声学控制措施，各类泵等应安放具有良好隔声效果空间内，采取消声措施，避免露天布置。

3、采取减震降噪措施，各类设备底座设置减震垫，在各类泵管道进出口采用软连接，正确安装设备，校准设备中心，以保证设备的动平衡。

4、合理设计和布置管线，设计管道时尽量选用较大管径以降低流速，减少管道拐弯、交叉和变径，弯头的曲率半径至少5倍于管径，管线支承架设要牢固，靠近振源的管线处设置波纹膨胀节或其它软接头，隔绝固体声传播，在管线穿过墙体时最好采用弹性连接；在管道外壁敷设阻尼隔声层。

5、在厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有较好的降噪效果。

6、加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

本项目生产设备以上降噪措施后，可以降低噪声15dB(A)，经过距离衰减、绿化带吸声、厂界围墙隔声后，根据预测分析结果，可使厂界达标，满足环境保护的要求。项目噪声污染防治措施可行。

固废污染防治措施

本项目产生的各类固体废物采取分类收集、分区存放、分别处置的处理方案。项目产生的危险废物存放于炼油部的危险废物暂存间内，严格按照各类固体的废物的性质进行外委处置。

1、分类收集

巴陵石化公司成立了专门部门（安环部）负责制定全厂统一的固体废物分类制度，负责监督检查各车间、部门生产过程中固体废物的分类收集情况，确定各车间、部门固体废物存放地点、分类种类，并对其进行标识和日常分类、存放设施维护、员工培训、记录填写等情况进行监督。

各车间、部门负责在各自辖区内明显位置设置一般固体废物分类暂存装置，并将产生的废弃物分类存放于标识的容器内。危险废弃物存放，由专门部门（安环部）设专人管理，危险废弃物收集应填写相应记录。

2、分区存放

本项目危险废物存放于炼油部的危险废物暂存间。危废暂存间应按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单要求进行设计建造，危险废物的收集、存放及转运应严格遵守国家环保总局颁布的《危险废物转移联单管理办法》(1999年第5号令)执行。具体情况如下：

a、必须将危险废物装入容器内；装载液体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

b、危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准的标签；应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)。

c、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s；用于存放液体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池；

d、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

e、危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；危险废物贮存设施都必须按GB 15562.2的规定设置警示标志；泄漏液必须符合GB 8978的要求方可排放，必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

f、装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

3、分别处置

项目危险废物交由有资质的单位处置。

项目危险废物的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法》，在转移危险废物前须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。并在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部。

危险废物在运输过程中还应使用专用运输车辆，并且运输车辆需有特殊标志。同时本着尽量避免穿过环境敏感区及运距最小原则，对运输路线及时间进行合理设置，尽量减少本项目危险废物对外界环境的影响。

危险废物的收集工作和转运工作，应制定详细的操作规程，明确操作程序、方法、专用设备和工具，转移和交接、安全保障和应急防护等，各类危险废物的种类、重量或者数量及去向等应如实记载，且经营情况记录簿应当保存三年。确定收集设备、转运车辆及现场工作人员等情况并确定相应作业区域，同时要设置作业界线标志和警示牌，设置危险废物收集专用通道和人员避险通道，进入储存间的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。

严格采取以上措施，固体废物能得到合理的处理处置，不会对环境产生危害，措施可行。

土壤污染防治措施

结合本项目特点与调查评价范围内的土壤环境质量现状，在分析土壤污染途径的基础上，根据环境影响预测与评价结果，按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则，提出合理、可行、操作性强的土壤环境影响防控措施。

源头控制措施

从生产过程入手，在工艺、设备、建筑结构、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时通过防渗处理的地面有效阻止污染物的下渗。

过程控制措施

根据本项目特点，从地面漫流、垂直入渗二个途径，采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施保护土壤环境。

（1）地面漫流途径

对于事故废水及初期雨水，建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系，其中一级防控系统为各装置区围堰和罐区防火堤，二级防控系统为初期雨水池、事故提升池，三级防控系统为周边企业及园区污水处理厂事故水池。确保事故废水和可能受污染的雨水不会发生地面漫流，进入土壤。

（2）垂直入渗途径

根据场地特性和项目特征，根据相关规范标准的要求，对设备设施采取相应的防渗措施，以防止土壤污染环境。防渗等级和防渗做法详见地下水防渗章节。

跟踪监测

为了监控土壤中污染物的动态变化，以便及时发现问题，采取措施，本项目拟建立土壤跟踪监测系统，包括科学、合理设置土壤监测点，建立完善的跟踪监测制度。

本项目周边无土壤保护目标，监测点位的布置主要考虑土壤重点影响区，并与地下水监测方案相结合。按照导则的要求，本项目拟设置1个土壤监测点。

建设单位应在投入运营后每5年监测一次；建议先取表层样，若超标再进一步取柱状样分析；监测结果应符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中第二类用地要求。当地下水监测点中监测因子出现超标或异常升高现象，应同时对土壤进行采样检测。

本项目特征因子为石油烃，拟作为监测因子。对厂区土壤定期监测，发现土壤污染时，及时查找污水泄漏源防治污水的进一步下渗，必要时对污染的土壤进行替换或修复。土壤监测结果和处理方案应定期在当地环保主管部门备案，向社会公开。

土壤跟踪监测计划

| 监测点位 | 监测层位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装置区附近 | 柱状样 | 石油烃 | 1次/5年，由建设单位自行委托专业监测单位 |

环境影响经济损益分析

建设项目的环境影响经济损益分析是从整体角度衡量项目投入的环保投资可能产生的环境和社会效益，力求实现环境与发展的协调统一。

社会效益分析

项目社会效益主要体现在对当地社会经济的正面影响，以及对市场和国家经济的贡献。

本项目建成后的社会效益主要体现在以下几个方面：

1、本项目投入营运达产后，有利于促进当地经济发展。

2、目前市场上对项目产品的需求量日益增加，可缓解市场压力，带来很好的社会经济效益。

3、本项目用地为工业园区规划工业用地，对完善园区建设，提高园区的土地利用有重大的意义。

4、项目采用先进工艺与设备，该工艺技术成熟，设备运行稳定，产品质量好，收率高，生产成本低，有利于市场竞争。

5、项目建成后，为地方增加相当数量的税收，促进了当地经济的发展。同时项目在当地的建设也在一定程度上增强地方经济实力，带动地方特色工业的发展。

综合上述分析可知，项目的建设有一定的社会效益。

经济效益分析

根据本项目可研报告：本项目的经济效益比较好，企业通过该项目建设平均每年约可新增408.95万元的利润总额，税后利润306.71万元；财务内部收益效率为24.12%（全部投资，所得税后）；净现值为1528.05万元（全部投资，所得税后）；所得税后静态投资回收期4.99年（包括建设期1年）。

从上述财务分析看，财务内部收益率高于行业基准收益率10%，说明该项目满足国家和行业对投资项目的财务回报要求。

在上述基本条件下，如果注意防范财务风险，本项目在财务上可行。

综上所述，该项目在技术上、财务分析上均可行且有很好的经济效益，我们建议尽快批准该项目的建设，并使之尽快实施。

环境效益分析

本项目注重采用清洁生产技术，注重保护环境，使工程建设取得较好的经济效益、社会效益的同时，最大限度地减少对环境的污染，保证可持续发展。

本项目采用了一系列的污染治理措施，可将项目运营后对环境的不利影响降至最低，具有明显的环境效益。具体表现为：本项目环保设施投入使用后，排放废气、废水污染物均可实现达标排放，不会对周边环境及环境保护目标产生显著影响；生产设备主要选用低噪声先进设备，关键部位增加隔声减振措施，明显减少噪声对厂界的影响；固体废物处置去向合理，不会对环境产生二次污染；地下水、土壤可得到有效防治效果。

本项总投资2707.83万元，环境保护措施的投资费用约为20万元，环保投资比例约为0.7%。本项目环保投资见下表所示。

环境保护投估算一览表

| 类别 | 防治措施 | 环保投资(万元) |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 不凝气部分进入火炬系统焚烧，部分进入常压装置脱硫后作为常压炉的燃料 | 依托现有 |
| 废水 | 本项目主要废水依托巴陵石化水务部云溪生化处理装置、炼油部预处理装置；初期雨水池依托现有的初期雨水收集池。 | 依托现有 |
| 噪声 | 选用低噪声设备，落实减振措施 | 5 |
| 固体废物 | 存放于炼油部已建的危险废物暂存间内 | 依托 |
| 地下水 | 按地下水分区防渗的要求进行装置区防渗 | 10 |
| 风险 | 装置区周边设立明显的禁止明火标志、安全防火标志和防火距离警示牌及火灾报警信号系统，并配备各种消防器材。 | 5 |
| 合计 |  | 20 |

小结

综上所述，从整体来看，拟建项目的建设具有良好的社会效益、经济效益和环境效益，项目建设可行。

环境管理与监测计划

根据项目环境影响分析和评价，本项目运营后将会对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应加强项目试生产后的环境保护管理及环境监控，以便及时了解项目排放的污染物对环境造成影响的情况，并及时采取相应措施，消除不利因素，尽量减轻项目对环境的污染，使各项环保措施落实到实处，以尽可能降低项目对环境的影响。

环境管理

环境管理基本任务

为了控制污染物的排放，需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。项目应该将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

环境管理机构及其职责

项目所在巴陵石化分公司目前已有较完善的环境管理机构与环境管理制度， 实行公司董事长领导下的各级环保部门负责制，公司设有安全环保部和环保人 员；监测依托巴陵石化分公司环境监测站，其负责全公司的日常环境监测工作， 定期对公司内所有的污染源及大气、水环境进行监测；巴陵石化分公司共有环境管理和监测人员约230人。其职责主要包括：

（1）环境总负责人对全场环保问题总负责。

（2）生产部主管对生产中的环保问题总负责。

（3）保管理机构负责制定公司环保法规及相关制度，并负责监督执行。并对公司环保设施运行情况及厂区环境状况进行监督管理。

（4）环保管理部门依据环保局等部门提出的要求，开展相应的环保方面工作，并定期整理环保资料上报有关部门。

（5）环保监测人员对厂区内涉及环保方面相关指标进行定期监测，并负责数据的汇总填报。

（6）现场管理人员对现场环保设施的运行状况负责。

（7）负责处理各类污染事故及火灾事故，组织抢救和善后处理等。

环保管理制度

- 报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

若企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》、《关于加强建设项目环境保护管理的若干规定》等要求，报请有审批权限的环保部门审批。

- 污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气和废水处理设备，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其它原辅材料。同时要建立健全岗位责任制，制定正确的操作规程、建立污染治理设施的管理台帐。

- 环保奖惩制度

各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护废水处理和废气处理设施等环保治理设施、节省原料、改善生产车间的工作环境者实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及原材料消耗者予以重罚。

项目运营过程环境管理措施

1、危险废物的接收、收集与运输

(1)危险废物接收应认真执行危险废物转移联单制度。

(2)危险废物现场交接时应认真核对危险废物的数量、种类、标识等，并确认与危险 废物转移联单是否相符，同时对接收的废物及时登记。

(3)根据危险废物成分，用符合国家标准的专门容器分类收集，装运危险废物的容器应不易破损、变老化，能有效地防止渗漏、扩散，必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

(4)危险废物应由专用运输车上门收集，实行专业化运输。收集车辆应一律带有明显的特殊标志，收集人员应经过严格培训，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少可能造成的环境风险。

2、日常生产管理

(1)具有经过培训的管理人员、技术人员和相应数量的操作人员：

(2)具有完备的保障危险废物安全处理、处置的规章制度；

(3)具有负责危险废物处置效果检测、评价工作的机构和人员。

(4)人员培训：应对管理人员、技术人员和操作人员进行相关法律法规和专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能培训。

(5)交接班制度：为保证生产活动安全有序进行，必须建立严格的交接班制度，包括：生产设施、设备、工具及生产辅助材料的交接；运行记录的交接；上下班交接人员应在现场进行实物交接；运行记录交接前，交接班人员应共同巡视现场：交接班程序未能顺利完成时，应及时向生产管理负责人报告；接班人员应对实物及运行记录核实确定后签字确认。

(6)运行登记制度：应当详细记载每日收集、贮存、利用危险废物的类别、数量、危险废物的最终去向、有无事故或其他异常情况等，并按危险废物转移联单的有关规定，存档转移联单。

3、检测、评价及评估制度

(1)定期对危险废物综合利用效果进行监测和评价，必要时应采取改进措施。

(2)定期对全厂的设施、设备运行及安全状况进行检测和评估，消除事故与全隐患。

(3)定期对全厂的生产、管理程序及人员操作进行安全评估，必要时采取有效的改进措施。

4、建立和完善档案管理制度

(1)严格执行国家《危险废物经营许可证管理办法》和《危险废物转移联单管理办法》等规定，建立和完善档案管理制度。应当详细记载每日收集、贮存、利用或处置危险废物的类别、数量、危险废物的最 终去向、有无事故或其他异常情况等，并按照危险废物转移联单的有关规定，保管需存档的转移联单。危险废物经营活动记录档案和危险废物经营活动情况报告与转移联单同 期保存，危险废物经费情况记录簿应保存期10年以上。

(2)档案管理制度

主要内容包括：危险废物转移联单记录；危险废物接收登记记录；危险废物进厂运输车车牌号、来源、重量、进场时间、离场时间等；生产设施运行工艺控制参数记录；生产设施维修情况记录；环境监测数据的记录；生产事故及处置情况记录。

5、人员培训制度

(1)公司应对管理人员、技术人员、操作人员进行相关法律法规和专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能培训。

(2)培训内应包括：熟悉有关危险废物管理的法律和规章制度；了解危险废物危险性方面的知识；明确危险废物回收利用、安全处理和环境保护的重要意义；熟悉危险废物的分类和包装标识；熟悉危险废物综合利用设施运作的工艺流程；掌握劳动安全防护设施、设备使用的知识 和个人卫生措施；熟悉处理泄漏和其它事故的应急操作程序。

7、建立风险故防范与应急制度

应对废物处置全过程中每一个环节可能发生风险 事故的原因、类型及其危害进行识别，采取各种有效措施防范风险事故的发生，并制订和演练风险事故应急预案。

环境监测计划

环境监测是环境保护的基本手段，也是掌握环境污染状况，制定环境质量的重要手段。因此负责环境管理人员的另一项任务是负责环境监测工作，主要负责与环保管理部门联系，安排监测时间、监测项目、统计监测结果，分析污染物排放变化规律，研究降低污染对策等，作为企业防治环境污染和治理措施提供必要的依据，同时也是企业环境保护资料统计上报、查阅、管理等必须做的工作内容之一。

污染源监测计划

为了检验环保设施的治理效果、考察污染物的排放情况，需要定期对环保设施的运行情况和污染物排放情况进行监测。通过监测发现环保设施运行过程中存在的问题，以便采取改进措施。依据《排污许可证申请与核发技术规范  石化工业》（HJ853-2017）、《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ 947-2018）制定本项目监测计划。

项目废气监测计划详见下表。

项目废气监测计划一览表

| 类别 | 序号 | 监测点位 | 监测指标 | 监测设施 | 最低监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放 | 1 | 厂界、生产车间外 | 非甲烷总烃 | 手工监测 | 1次/季度 |
|  | 2 | 泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统 | 非甲烷总烃 | 手工监测 | 1次/季度 |
|  | 3 | 法兰及其他连接件、其他密封设备 | 非甲烷总烃 | 手工监测 | 1次/半年 |

项目废水监测计划详见下表。

项目废水监测计划一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测指标 | 监测设施 | 最低监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD、氨氮 | 手工监测 | 1次/周 | 水务部生化装置接管要求 |
|  |  | pH、SS、TP、TN、石油类、硫化物 | 手工监测 | 1次/月 |  |
|  |  | BOD5、总有机碳 | 手工监测 | 1次/季度 |  |
| 2 | 雨水排放口 （YS002） | COD、氨氮、石油类 | 手工监测 | 排放口有流动水时监测； 连续监测一年无异常，改为每季度第一次流动水监测 |  |

项目噪声监测计划详见下表。

项目噪声监测计划一览表

| 序号 | 类别 | 监测因子 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | Leq(昼)、Leq(夜) | 四周厂界外1m | 1次/季度 |

环境质量监测计划

项目环境质量监测计划详见下表。

环境质量监测一览表

| 监测内容 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水环境 | 建设项目场地、上游、下游共设置3个监测点；场地监测点建议布设在装置区 | pH、耗氧量、氨氮、石油类 | 每年一次 | GB14848-2017 |
| 土壤环境 | 装置区 | 石油烃 | 每5年一次 | GB36600-2018 |

排污口规范化

排污口规范化根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(国家环境保护总局环发〔1999〕24号)文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

- 废水排放口

排污单位的废水排放口应按照《污染源监测技术规范》设置规范的、便于测量流量的测流段和采样点。

- 废气排放口

废气排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。当采样平台设置在离地面高度超过5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯；

采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157－1996）的规定设置；当采样位置无法满足规范要求时，其位置应由当地环境监测部门确认。

废气排气筒附近地面醒目处应设置环境保护图形标志牌。

- 固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在对外界影响最大处设置标志牌。

- 固体废物储存场

一般固体废物、危险废物应设置专用贮存、堆放场地，并符合国家标准的要求，采取防止二次扬尘措施。

- 设置标志牌要求

排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m 范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境主管部门同意并办理变更手续。

环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固 体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |

环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

排污许可与信息公开

排污许可制度

《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81 号）明确将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度，作为企业守法、部门执法、社会监督的依据，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。

本项目应严格按照国家和地方排污许可制度的要求，推进排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。

环境影响评价技术文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，自行监测要求，环境风险防范体系等，将生产装置、产排污设施载入排污许可证，具体内容见报告书各章节。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于序号45中“基础化学原料制造”项目，为重点管理的企业。企业应在启动生产设施或在实际排污之前向有核发权的生态环境主管部门申领排污许可证。

信息公开制度

排污许可要求企业应对相关信息予以公开，相关要求如下：

1、公布方式：企业通过对外网站或报纸、广播、电视、厂区外的电子屏幕等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。

2、公开内容

①基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等。

②自行监测方案。

③自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、污染物排放方式及排放去向等。

④未开展自行监测的原因。

⑤污染源监测年度报告。

3、公布时限：企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、监测方案如有调整变化时，应于变更后的5日内公布最新内容。

手工监测数据应于每次检测完成后的次日公布；自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值，废气自动监测设备为每1小时均值。

每年一月底公布上年度自行监测年度报告。

污染物总量控制分析

总量控制因子

根据湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》，本项目总量控制的主要污染物为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物。

大气污染物总量控制因子包括二氧化硫、氮氧化物、VOCs。

水污染物总量控制因子包括COD、氨氮。

总量控制分析

废气

本项目废气总量指标详见下表。

废气总量指标来源

| 污染物 | 核算排放量（t/a） | 建议总量指标（t/a） | 中石化巴陵石油化工有限公司现有排污权指标（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 0.338 | 0.338 | / |

废水

废水污染物排放总量一览表

| 类别 | 废水量 | 污染因子 | 水务部废水排放口标准（mg/L） | 排入外环境量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 78.4m3/a | CODCr | 50 | 0.00392 |
|  |  | 氨氮 | 5 | 0.000392 |

项目废水处理依托水务部生化处理设施，总量指标已纳入其中。

环境保护设施验收

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）第十七条：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

验收办法参照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4号）。建设项目竣工后，建设单位应根据环评文件及审批意见进行自主验收，向社会公开并向环保部门备案。其中，需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。调试期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况。建设项目竣工验收通过后，方可正式投产运行。

建议的验收列表如下：

竣工环境保护验收一览表

| 序号 | 工程类别 |  | 环保措施及检查内容 | 监测项目 | 执行标准 | 监测位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 生产废水 | 雨污分流、清污分流，排污口规范化建设，设置标志牌 | pH、CODCr、氨氮、总氮、总磷、石油类 | 巴陵石化接管标准及《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表 2水污染间接排放限值 | 处理设施进出口 |
| 2 | 废气 | 无组织废气 | 选择合格的密封管道，经常开展泄漏检测 | VOCs（非甲烷总烃） | 厂界非甲烷总烃满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）的要求；厂区无组织的控制满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求 | 厂界监控点 |
| 3 | 噪声 | 车间噪声 | 采用低噪声设备， 采取减振、消声等措施 | 等效连续A 声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 厂界监控点 |
| 4 | 固废 | 危险废物 | 危险废物厂区暂存，并委托有资质单位处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 | 厂区内 |
| 5 | 环境风险 | ①核查危险化学品泄漏、火灾、爆炸等环境风险事故的防范措施落实情况。②配备应急设施，成立专门的事故应急小组；核查环境风险事故应急预案制定、报备、演练情况。与巴陵石化分公司突发环境事件应急系统进联防联控 |  |  |  | 厂区内 |

污染物排放清单

根据本项目建设内容，污染物排放清单见下表。

污染物排放清单

| 一、工程组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目名称 | 项目内容 |  |  |  |  |  |
| 主体工程 | 装置区 | 一条粗白油精制生产线，以常压装置生产的溶剂油、航煤组分油经加氢、分馏生产200#溶剂油、3#粗白油；一条石油醚生产线，以常压装置生产的石脑油经加氢、分馏生产石油醚产品和轻石脑油；两条线共用粗白油加氢精制装置，两者工艺条件不同 |  |  |  |  |  |
| 储运工程 | / | 通过管线运输，装置区不设置存储设施；产品存储依托储运部储罐。 |  |  |  |  |  |
| 公用工程 | 供水工程 | 依托中石化巴陵石油化工有限公司供水管网 |  |  |  |  |  |
|  | 排水工程 | 采取雨污分流的排水体制；生活污水、初期雨水、生产废水经收集后分类预处理，最终排入水务部生化装置处理 |  |  |  |  |  |
|  | 供电工程 | 依托炼油部厂区的的变电所 |  |  |  |  |  |
|  | 循环水供应 | 依托炼油部循环水系统 |  |  |  |  |  |
|  | 通风、采暖、制冷 | 自然通风 |  |  |  |  |  |
|  | 供热 | 由巴陵石化热电事业部提供 |  |  |  |  |  |
| 二、原辅材料组分要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料名称 |  | 组分要求 |  |  |  |  |  |
| 溶剂油 |  | 来自常压装置 |  |  |  |  |  |
| 航煤组分油 |  | 来自常压装置 |  |  |  |  |  |
| 石脑油 |  | 来自常压装置 |  |  |  |  |  |
| 氢气 |  | 来自巴陵石化氢气管网 |  |  |  |  |  |
| 20%烧碱 |  | 国内市场采购，桶装，存放在装置区 |  |  |  |  |  |
| 催化剂 |  | 专利厂商供应，固态，三年更换一次 |  |  |  |  |  |
| 保护剂 |  | 专利厂商供应，固态，三年更换一次 |  |  |  |  |  |
| 瓷球 |  | 专利厂商供应，固态，三年更换一次 |  |  |  |  |  |
| 三、污染物排放与相关环保措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 排放情况 | 排放方式 | 执行标准 | 总量指标 |
| 废气 | 动静密封垫泄露 | VOCs | / | 0.338t/a | 无组织 | 《挥发性有机物无组织排放控控制标准》（GB37822-2019）表A.1中标准限值。 | 0.338t/a |
| 废水 | 生产系统排污水、地面冲洗水、生活废水、泵废水、初期雨水 | COD | / |  | 厂区污水排放口DW001 | 水务部生化装置接管水质要求 | 3.92kg/a |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 0.392kg/a |
|  |  | TN |  |  |  |  | 2.352kg/a |
|  |  | TP |  |  |  |  | 0.0392kg/a |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  | 0.392kg/a |
| 噪声 | 泵 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、隔声减振等 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | / |
| 固体废物 | 加氢反应器 | 废催化剂 | 依托炼油部的危险废物暂存间存放 交由有资质的危险废物处理处置单位处理 |  |  |  | / |
|  | 加氢反应器 | 废保护剂 |  |  |  |  |  |
|  | 加氢反应器 | 废瓷球 |  |  |  |  |  |
| 地下水、土壤 | 落实地下水分区防渗原则；装置区为重点防渗区；落实地下水监测和土壤监测计划。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、环境风险防范措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境风险防范措施 |  | 总图布置风险防范、工艺及设备技术风险防范、火灾风险防范、电气电讯风险防范等措施 |  |  |  |  |  |
| 事故废水环境风险防范措施 |  | 三级防控体系，一级为装置区拦截收集的污染排水；二级是炼油部项目的事故水池；三级是巴陵片区的事故池，对泄漏物料和废水进行截留，防止进入环境。 |  |  |  |  |  |
| 地下水环境风险防范措施 |  | 落实地下水分区防渗原则；装置区区为重点防渗区 |  |  |  |  |  |
| 应急监测及应急物资 |  | 按中石化巴陵石油化工有限公司编制的应急预案执行 |  |  |  |  |  |
| 应急预案 |  | 按中石化巴陵石油化工有限公司编制的应急预案执行 |  |  |  |  |  |
| 五、环境监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 |  | 落实污染源监测计划，对废气有组织监测和动静密封点的无组织控制监测必须进行落实；项目废水排放口可根据企业内部要求进行抽样监测。 |  |  |  |  |  |
| 六、应向社会公开的信息内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公开信息内容 |  | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案及其他应当公开的环境信息 |  |  |  |  |  |
| 公开信息方式 |  | 建设单位采取当地报刊、网站及现场张贴公示信息的方式进行公开 |  |  |  |  |  |

环境影响评价结论

项目概况

中石化巴陵石油化工有限公司拟投资2707.83万元在中石化巴陵石油化工有限公司炼油部厂区常压装置旁建设一套8万吨粗白油精制装置，利用常压装置产出物料经加氢分馏生产200#溶剂油、3#粗白油、石油醚、轻石脑油。拟建粗白油精制装置的构架及设备占地面积约为350m2，利用常压装置区内的空地，不需要新征土地，也无拆迁工程。项目公用辅助工程依托中石化巴陵石油化工有限公司炼油部和其它业务部分。

环境质量现状

（1）环境空气质量现状

根据《岳阳市2021年度环境质量公报》， PM2.5不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，项目所在区域2021年为环境空气质量不达标区。根据引用或补充检测的数据，特征因子TVOC能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D表D.1相关参考限值要求。

（2）地表水环境质量现状

根据2021年监测结果，城陵矶断面和陆城断面地表水质量均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值。

（3）地下水环境质量现状

根据引用的检测数据，项目区域内地下水各项监测指标能符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境质量现状

根据声环境监测结果，项目所在区域满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准，声环境质量良好。

（5）土壤环境质量现状

根据引用的土壤环境监测结果，土壤监测点位监测指标均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值浓度要求限值。

环境影响预测

（1）环境空气影响分析

根据估算模式结果分析可知，项目无组织排放废气最大占标率低于10%，各污染物的最大落地浓度均达到相应标准限值要求。因此，项目运营期间产生的大气污染物对周围环境影响不大。

（2）地表水影响分析

本项目废水依托炼油部废水预处理系统和水务部生化处理装置。依托的污水处理系统从日处理量、进出水水质、处理工艺、处理后废水稳定达标排放情况、是否涵盖本项目排放的特征污染物等方面分析是可行的；地面水环境影响可以接受。

（3）地下水影响分析

在运营期内的正常状况下，本项目不会对地下水环境产生影响。地下水污染预测结果表明，在非正常状况或事故状态下，预测污染因子在泄漏点及下游一定范围出现不同程度的超标可能。

（4）声环境影响分析

本项目运行期噪声在厂界预测值昼间能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求（昼间65dB(A)），夜间除了西厂界外，其余厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求（夜间55dB(A)）。

本项目建设于炼油部项目场地内，项目周边200m范围内无环境敏感目标，项目建成后对周围噪声影响较小。

（5）固体废物影响分析

项目产生的各类固体废物采取分类收集、分区存放、分别处置的处理方案；项目依托炼油部的危险废物暂存间；危险废物分类收集后存放在危险废物暂存间，交由有资质单位处置。本项目固体废弃物不直接对外排放，对环境影响小。

（6）土壤环境影响分析

拟建工程厂区除了绿化用地以外，生产装置及设施区域内全部都是混凝土路面，基本没有直接裸露的土壤存在，因此，本工程发生物料泄漏对厂内的土壤影响有限，事故后及时控制基本不会对厂内的土壤造成严重污染。

项目应严格按要求做好分区防渗，加强渗漏检测工作，发生事故后及时清理污染土壤，可减弱污染事件对土壤的影响，进一步保护项目场地的土壤环境。

从土壤环境保护角度论证，本项目的建设对土壤环境的影响可接受。

环境保护措施

废气污染防治措施

项目无组织排放的有机废气主要来自装置区泄漏产生的有机废气及储罐的损耗废气。主要通过提高设备设施的密闭性、加强工艺流程操作、建立LDAR系统，严格按《挥发性有机物无组织排放控控制标准》（GB37822-2019）的要求进行管理，减少无组织废气产生。

废水污染防治措施

项目废水依托炼油部废水预处理设施以及水务部生化装置。依托的污水处理系统从日处理量、进出水水质、处理工艺、处理后废水稳定达标排放情况、是否涵盖本项目排放的特征污染物等方面分析是可行的。

噪声污染防治措施

项目噪声控制措施主要包括优先选用低噪声设备、采取减震降噪措施、合理设计和布置管线、合理布局、加强设备维护等。

通过采取噪声控制措施，经过距离衰减、绿化带吸声、厂界围墙阻隔后，项目产生的噪声可在厂界达标，满足环境保护的要求，项目噪声污染防治措施可行。

固体废物污染防治措施

本项目危险废物采取分类收集、分区存放、分别处置的处理方案；项目依托己内酰胺搬迁项目的危险废物暂存间，用于存放本项目产生的危险废物；危险废物分类收集后存放在危险废物暂存间，交由有资质单位处置。

项目各固体废物均得到了妥善处理，各项处理措施合理、可行、有效。

土壤与地下水污染防治措施

土壤与地下水保护与污染防控按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

项目应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染。

通过采取土壤与地下水污染防治措施，能有效防止项目废水下渗污染土壤与地下水。项目土壤与地下水污染防治措施可行。

环境风险评价

本项目的主要风险物质为油类物质，各类风险物质在线量并未构成重大风险源。危险因素主要为泄露、火灾和爆炸引起的次生污染。项目位于岳阳绿化化工园区巴陵片区，不涉及自然保护区、风景名称区、饮用水源保护区等环境敏感区。

建设单位应落实三级防控措施，编制应急预案并定期进行培训和演练。企业应制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，从而最大限度地减少可能发生的环境风险。在采取严格的风险防范措施后，项目风险水平总体上是可以接受的。

环境经济损益

根据分析，本项目的污染治理设备在正常运行的状况下可做到污染物达标排放，这对当地环境和人民群众是一种负责任的态度，在对当地经济建设做出贡献的同时也保护了当地的环境质量，只要企业切实落实本报告提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，则该项目的建设和营运对周围环境的影响是可以承受的，能够做到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。

环境管理与监测计划

本项目应将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

建设单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范  石化工业》（HJ853-2017）、《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ 947-2018）对项目排放的废气、废水、厂界噪声进行自行监测。

总量控制

项目废水总量为 COD为3.92kg/a、氨氮0.392kg/a，总量指标由巴陵石化公司内部调配。

项目废气总量为VOCs 0.338t/a。

公众参与

建设单位编制了公众参与说明，环境影响评价期间，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）和关于发布《环境影响评价公众参与办法》配套文件的公告（公告 2018年第48号）等相关规定进行了公众参与，公示期间未收到周围公众意见表，公众均无建议或意见。

总结论

本项目的建设符合国家的产业政策和环境保护政策要求，符合园区规划环评及其审查意见的要求，

设计中采取了污染防治、清洁生产、节水等有效措施。工程实施后废水达标排放，外排大气污染物对区域环境空气和敏感保护目标的影响可以接受；在采取合理可行的防渗措施后，工程对地下水水质的影响较小；在采取相应的环境风险防范和应急管理措施后，拟建项目环境风险影响可控。因此，项目在严格落实环评报告书提出的环境保护措施、环境风险防范及应急管理措施以及环评建议后，本项目从环境保护角度可行。

建议

（1）项目建成后注重污染处理设备的维护与保养，使其保持最佳的工作状态和处理效率，防止非正常排放事故的发生。制定好工程不稳定生产状况时和主要污染治理设施故障时的应急方案与措施，以便一旦发生时及时有效地控制污染物产出与排放，确保将对环境的不利影响控制到最小程度。

（2）应重视和加强环境风险管理和防范，在切实做好安全生产的同时，加强危险化学品运输中的环保措施、强化运输单位的环保责任，杜绝各类风险事故发生。

（3严格执行“三同时”制度，项目建成后须经环保竣工验收合格后方可投入运营。

（4）建设单位须委托有资质单位编制安全评价（含预评价），项目所采取的各项安全防治措施以安全评价结论为准，以降低因安全事故产生的次生环境污染事件。