
湖南省临湘市忠防镇木形水库新建工程项目
环境影响报告书

(送审稿)
建设单位：临湘市水利工程建设项目管理中心
编制单位：湖南环腾环保工程有限公司
二〇二三年二月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

目     录
11. 概述


11.1 项目由来


21.2 评价目的与原则


31.3 工作内容及工作过程


41.4 项目特点


51.5 分析判定相关情况


141.6 关注的主要环境问题


141.7 主要结论


152. 总则


152.1 编制依据


182.2 环境影响要素识别及评价因子筛选


202.3 环境功能区划


212.4 评价标准


252.5 评价工作等级及评价范围


312.6 环境保护目标


323. 工程分析


323.1 项目概况


413.2 施工方案


483.3 工程分析


704. 环境现状调查与评价


704.1 自然环境


754.2 环境质量现状调查与评价


1085. 环境影响预测与评价


1085.1 施工期环境影响评价


1155.2 营运期环境影响评价


1195.3 环境风险评价


1476. 环境保护措施及其可行性论证


1476.1 施工期污染防治措施分析


1717. 环境影响经济损益分析


1717.1 环保投资估算


1717.2 环境效益分析


1727.3 社会效益分析


1727.4 小结


1748. 环境管理与监测计划


1748.1 环境管理


1768.2 环境监理与监测计划


1788.3 环保设施竣工验收


1809. 环境影响评价结论


1809.1 项目建设概况


1809.2 环境质量现状


1819.3 环境影响结论


1839.4 建设项目环境可行性


1879.5 工程建设环境制约因素及解决办法


1879.6 总结论


1879.7 建议




附件
1、环境影响评价委托书
2、监测报告
3、发改批复文件（调整前及调整后）
4、忠防镇木形水库新建工程初步设计的批复
5、水库征地拆迁事务包干协议
6、临湘市十三五规划纲要草案的决定
附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目拟建地卫星地图

附图3  水库枢纽平面布置图

附图4  施工总平面布置图

附图5  岳阳市生态红线图（局部）

附图6  岳阳市环境管控单元图

附图7  工程弃渣运输路线图

附图8  临湘市水系图

附图9  项目拟建地区域水系图

附图10  项目环境质量现状监测布点图（地表水、声环境）
附图11  项目环境质量现状监测布点图（地下水）
附图12  项目环境质量现状监测布点图（环境空气、土壤）

附图13  项目周边环境保护目标图

附图14  植被类型图
附图15  植被覆盖图
附图16  土地利用现状图
附图17  生态系统类型图
附图18  生态保护目标分布图
附图19  景观拼块图

附图20  植被样方分布图
附图21  项目周边环境现状照片

附表

附表1 地表水环境影响评价自查表
附表2 生态影响评价自查表
附表3 建设项目环境影响报告书审批基础信息表

1. 概述
1.1项目由来

连续多年中央一号文件都把加强水利建设摆在第一要务，为落实党中央、国务院关于农业、农村和农民以及水利工作的一系列新的方针政策，加强农业水利基础设施建设，改善农业生产条件，提高农村人口饮水安全，提高农业特别是粮食综合生产能力，促进我国农业及农村经济社会可持续发展，新建基础水利设施显得极为重要。
近年来，随着临湘市忠防镇经济的发展，村镇工农业及居民生活用水量不断增加，供需矛盾日益突出。忠防镇忠防村、木形村、双岗村等一直由周边山塘平坝及木形河提供灌溉水，灌溉用水集中时，经常发生无水可灌的情况，对当地农业生产产值造成较大影响。新田村、木形村居民生活用水基本是依靠自挖水井，随着当地人口的快速增长和经济的快速发展，仅靠自挖井已不能满足居民的日常用水。为此岳阳市水务局、临湘市水利局及有关部门经过实地调查论证，推荐新建木形水库。其拟建于岳阳市临湘市忠防镇木形村，属于木形河一级支流。木形河发源于木形村大谢家垄，汇入忠港河后，最终入游港河。该工程库区覆盖良好，水质较好，适宜于生活用水及农业灌溉。水库库区地势较高，灌溉覆盖面积较广。木形水库的开发任务是：为防洪、农业灌溉为主，结合村镇供水。农业灌溉范围是水库周边的忠防村、木形村、双岗村等3个村，改善灌溉面积2000亩农田，村镇供水范围是新田村、木形村等涉及居民4000人。防洪对象主要为木形村，工程建成后灌溉、供水、防洪效益较大。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》相关规定，“湖南省临湘市忠防镇木形水库新建工程项目”需进行环境影响评价工作。本项目实施区域涉及岳阳市生态保护红线，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于五十一大类“水利”中的124水库，涉及环境敏感区的”，应编制环境影响报告书。为此，临湘市水利工程建设项目管理中心委托湖南环腾环保工程有限公司承担了本项目环境影响报告书的编制工作（环评委托书见附件1）。环评单位接受委托后，在相关部门的大力支持和建设单位的积极配合下，通过现场踏勘、调研和收集资料，根据相关技术导则和规范编制完成了《湖南省临湘市忠防镇木形水库新建工程项目环境影响报告书》。

1.2评价目的与原则

1.2.1评价目的

环境影响评价作为建设项目基本管理制度，其目的是贯彻“环境保护”基本国策，实施“以防为主、防治结合、综合利用”的环境管理方针。通过对拟建项目的环境影响评价工作，以达到如下目的：

（1）通过现场调查与现状监测，了解和掌握评价区域的环境质量现状；

（2）通过工程分析确定拟建项目的主要污染源和排污特征，分析预测项目各类污染物对环境影响的程度和范围；

（3）论证项目拟采取的环保设施和污染防治措施的可行性和可靠性，并针对性地提出防治措施及对策；

（4）从环境保护的角度论证项目选址的合理性，避免重大决策失误，论证项目的环境可行性，提出项目环境管理监管计划；

（5）从环境保护的角度论证该项目的可行性，为项目的初步设计和有关部门进行环境管理和污染防治提供科学依据。

1.2.2评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.3工作内容及工作过程

1.3.1工作内容

本次环评的主要工作内容为：确定编制依据，确定评价因子与评价标准、评价工作等级和评价重点，确定评价范固及环境敏感区，确定相关规划及环境功能区划，进行建设项目概况与工程分析，开展环境现状调查与评价，进行环境影响预测与评价，进行环境风险评价，进行环境保护措施及其经济、技术论证，进行环境影响经济损益分析，提出环境管理与环境监测计划，给出环境影响评价结论。

1.3.2工作过程

根据《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，环境影响评价工作分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书编制阶段。具体流程见图1.3-1。


[image: image1.emf]依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1 研究相关技术文件和其他有关文件

2 进行初步工程分析

3 开展初步环境现状调查

1 环境影响识别和评价因子筛选

2 明确评价重点和环境保护目标

3 确定工作等级 、 评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查监

测与评价

建设项目工程分析

1 各环境要素环境影响预测与评价

2 各专题环境影响分析与评价

1 提出环境保护措施 ， 进行技术经济论证

2 给出污染物排放清单

3 给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书

第

一

阶

段

第

二

阶

段

第

三

阶

段


图1.3-1  环境影响评价工作流程图

1.4 项目特点
项目具有以下特点：
1、项目为水库工程，水库主要功能为防洪、农业灌溉、居民饮用水供水，属于非污染型水利项目。

2、项目施工期基坑废水集中收集絮凝沉淀处理回用或降尘不外排；混凝土浇筑、灌浆、养护溢流废水设置临时沉淀池收集沉淀处理回用；施工机械设备和车辆清洗、保养含油废水设置隔油沉淀池进行处理回用或降尘，均不不外排。生活污水依托租赁的居民用房内已设化粪池处理后用于农肥。施工期产生的生活垃圾收集后交当地市政环卫部门处理；库底清理包括淹没区内林木清理后作为农村薪柴处置；工程弃渣运至弃渣场堆放。严格划定施工范围，施工过程中注意保护周边植被，禁止随意砍伐造成破坏；严格落实水土保持方案措施，防治水土流失；水库蓄水前应按要求进行库底清理；工程建设完毕后，临时占地（施工场地、弃渣场等）尽快清理后进行覆土和植被恢复；针对占用的公益林依法办理用地审核、林木采伐手续，设计阶段优化方案，尽量避让生态效益较高的公益林。

3、项目运营期管理工作人员生活污水经化粪池处理后，用于附近农田施肥使用。生活垃圾收集后交当地市政环卫部门处理；库区漂浮物打捞交环卫部门处理。
1.5分析判定相关情况

1.5.1产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于第一类鼓励类（二、水利3城乡供水水源工程、11综合利用水利枢纽工程）建设项目。本项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2021年版）》相关要求。因此，本项目符合国家产业政策。
1.5.2“三线一单”符合性分析

（1）、产业政策的符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”项目中“二、水利-3城乡供水水源工程、11综合利用水利枢纽工程”类别，符合国家产业政策。

（2）与岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）符合性分析
根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），拟建项目位于岳阳市临湘市忠防镇，属于重点管控单元（管控单元名称：桃矿街道/桃林镇/五里牌街道/长安街道/忠防镇，环境管控单元编码：ZH43068220002）。

表1-1  项目区域忠防镇所属重点管控单元基本情况

	类别
	具体内容

	管控单元名称
	桃矿街道/桃林镇/五里牌街道/长安街道/忠防镇

	环境管控单元编码
	ZH43068220002

	主体功能定位
	国家层面农产品主产区

	经济产业布局
	以旅游、矿产、商贸为主，发展铅锌采选项目

	主要环境问题
	恒太矿业、肖山采石场矿山周边未完全复绿；历史遗留重金属污染；畜禽养殖等农业面源污染

	主要属性
	生态红线/一般生态空间（公益林/石漠化敏感区/水土保持功能重要区/水土流失敏感区/水源涵养重要区）/水环境重点管控区（岳阳市富安矿业有限公司上塘冲银孔山铅锌矿、临湘市力拓矿业有限公司杜家冲铅锌矿）/建设用地污染风险重点管控区/部省级采矿权/市县级采矿权/部省级探矿权/砂石矿


①生态保护红线

本项目位于岳阳市临湘市忠防镇木形村，根据岳阳市生态保护红线分布图（详见附图5），项目选址位于岳阳市生态保护红线范围内。

根据《生态保护红线管理办法（试行）》（征求意见稿）“第三章：有限人为活动管控”

第八条【管控原则】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。法律法规另有规定的，从其规定。

第九条【正面清单】生态保护红线内、自然保护地核心保护区外，在符合现行法律法规的前提下，除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，严禁开展与其主导功能定位不相符合的开发利用活动。禁止新增围填海。

（一）原住居民基本生产生活活动。包括：修缮生产生活设施，保留生活必需的种植、放牧、捕捞、养殖，服务于原住居民基本生产生活需要的电力、供水、供气、供暖、通信、道路、码头等基础设施、公共服务设施以及殡葬等特殊设施的建设、维护和改造等。

（二）自然资源、生态环境调查监测和执法，包括水文水资源监测和涉水违法事件查处，灾害防治和应急抢险，地质灾害调查评价、监测预警、工程治理等防治工作和应急抢险活动。

（三）经依法批准的古生物化石调查发掘和保护活动、非破坏性科学研究观测及必需的设施建设、标本采集。

（四）经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动。

（五）不破坏生态功能的适度参观旅游和相关必要的公共设施建设。包括：污水处理、垃圾储运、公共卫生，供电、供气、供水、通讯，标识标志牌、道路、生态停车场、休憩休息设施，安全防护、应急避难、医疗救护、电子监控以及依法依规批准的配套性旅游设施等。

（六）必须且无法避让，符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；已有合法水利、交通运输设施运行和维护等。包括：公路、铁路、海堤、桥梁、隧道，电缆，油气、供水、供热管线，航道基础设施；输变电、通讯基站等点状附属设施，河道、湖泊、海湾整治、海堤加固等。

（七）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产远景调查等公益性工作；已依法设立的铀矿矿业权以及新立矿业权的勘查开采；已依法设立的油气矿业权勘查，已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围的开采；已依法设立的地热、矿泉水采矿权不超出核定生产规模、不新增生产设施条件下的开采；已依法设立的和新立的铭、铜、银、俚、钻、错、钾盐、（中）重稀土矿探矿权开展勘查活动，因国家重大战略需要的，可办理采矿权登记。

（八）依据县级以上国土空间规划，经批准开展的重要生态修复工程。

（九）确实难以避让的军事设施建设及重大军事演训活动。

本项目位于岳阳市生态保护红线范围内，项目实施区域不涉及自然保护区；本工程为防洪和供水设施建设与运行，项目建成后为当地村民生活供水，项目建设过程和运营过程对生态功能破坏较小，故本项目建设符合《生态保护红线管理办法（试行）》（征求意见稿）要求。
（3）与《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）符合性分析
《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）第一条“加强人为活动管控”要求：

规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。

1.管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。

2.原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。

3.经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。

4.按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。

5.不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。

6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。

7.地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。

8.依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。

9.根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。

10.法律法规规定允许的其他人为活动。

开展上述活动时禁止新增填海造地和新增围海。上述活动涉及利用无居民海岛的，原则上仅允许按照相关规定对海岛自然岸线、表面积、岛体、植被改变轻微的低影响利用方式。

本项目位于岳阳市生态保护红线范围内，项目实施区域不涉及自然保护区；根据临湘市自然资源局《关于木形水库纳入国土空间规划的情况说明》（附件7）：木形水库为湖南省2020-2021年度重点水利工程，同意江临湘市木形水库纳入湖南省“十四五”重点水利工程项目。经核实该项目占用生态保护红线137亩，已纳入本轮国土空间规划调整范围内，待自然资源部审查批准后生效。

本工程为防洪和供水设施建设与运行，属于上述允许人为活动中“6.必须且无法避让，符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设”，本工程符合临湘市国土空间规划，项目建设过程和运营过程对生态功能破坏较小，故本项目建设符合《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）要求。
②环境质量底线

本项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，监测断面水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质标准要求，昼夜间声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。营运期生活污水经化粪池处理后农肥不外排，无生产废气产生，不会导致区域环境功能区的变化，满足环境质量底线。

③资源利用上线

项目施工废水经沉淀后回用，生活污水经化粪池处理设施处理后农肥；机械设备均选用耗电低的设备；项目属于水利工程，兼顾供水和灌溉功能，工程建设征地总面积占临湘市总土地面积比例很低，并且临时占地在施工结束后及时进行迹地恢复。

综上可知，本项目与自然资源利用上线所要求的“促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少的环境容量角度，不应突破资源利用最高限值”不相违背。

④生态环境准入清单

对照岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）可知，项目位于岳阳市临湘市忠防镇木形村，临湘市忠防镇为临湘市重点管控单元，主要环境问题为恒太矿业、肖山采石场矿山周边未完全复绿；历史遗留重金属污染；畜禽养殖等农业面源污染。本项目为水库，不属于上述环境问题之一，其他符合性分析如下表。
表1-1  分区管控意见符合性分析
	类别
	单元名称
	本项目

	区域
	桃矿街道/桃林镇/五里牌街道/长安街道/忠防镇
	忠防镇

	空间布局
约束
	1.1按照“关闭一批，整合一批，提高一批”的原则，对不具备安全生产条件，破坏生态，污染环境的违规开采矿山，实行关停整顿，整合重组；

1.2对辖区内规模小，污染大，安全系数低，效率不高的采矿企业，坚决关停，对违法盗采行为要依法予以严厉打击；

1.3在国家、省绿色矿山开发和国家相关法律法规要求的前置条件下，对各矿种的年开采量和投入实现门槛准入；

1.4桃林铅锌矿片区需紧紧围绕“矿区转型”，以循环经济理念和生态工业理论为指导，以特色农业和旅游资源为支撑，发展以文化旅游、农产品加工、节能环保为主，萤石加工、商贸流通为辅的产业结构，构建桃矿地区“3+2”产业体系，将桃矿建设成为“生态经济示范区”；桃矿独立工矿区产业发展以经济转型为主线，形成一个集矿产品深加工、工业物流园区、旅游风景区、商业生活区多功能于一体的新型独立矿区
	不属于上述行业

	污染物排
放管控
	2.1污水处理达到一级A排放标准，城区基本实现污水全收集、全处理，基本无生活污水直排口；实施乡镇污水处理设施建设专项行动计划，实现全市乡镇污水处理设施全覆盖，配套管网基本完善；

2.2加强畜禽养殖企业（专业户）配套污染防治设施建设，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上（大型规模养殖场达到100%），实现养殖企业污染物达标排放；

2.3加大涉重金属企业治污设施升级与清洁生产改造力度，严厉打击超标排放与偷排漏排，规范企业无组织排放与无组织堆存堆放固体废物、物料，稳步推进重金属减排。在矿产资源开发利用活动集中的区域，执行重点污染物特别排放限值；

2.4对易产生无组织排放扬尘的粉状、粒状物料、燃料的储存、运输采取密闭方式；对块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设抑尘措施；

2.5石化生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理；

2.6持续深化工业炉窑大气污染专项治理，按照《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，重点推进水泥、有色、陶瓷、无机化工等行业炉窑深度治理，进一步加强烧制砖瓦行业综合整治。鼓励实施燃气锅炉低氮改造
	项目属于水库，施工期生活污水经化粪池处理用作农肥，营运期无废水外排，同时施工期按照要求做好扬尘防治措施，符合要求

	环境风险防控
	3.1分阶段、分区域、按类别解决历史遗留污染问题，对关闭矿山，加快推进矿山生态环境修复治理及矿井涌水整治
3.2针对建设用地污染风险重点管控区的管控要求。严格建设用地土壤污染风险管控。加强建设用地土壤污染风险管控和修复名录管理，实现污染地块安全利用率90%以上；加强全国土壤环境信息化管理平台管理与使用，及时动态更新污染地块目录；严控污染地块环境社会风险，以城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造以及长江经济带化工污染整治过程中的腾退企业用地为重点，结合建设用地治理修复和风险管控名录管理制度，进一步加强腾退土地污染风险管控，严格对企业拆除活动的环境监管
3.3临湘桃矿独立工矿区：对矿区内银孔山及上塘冲塌陷区10平方公里范围内采空区进行治理，对因洞采及露天开采导致植被、水系、地质等破坏，极易发生地质灾害，进行地质灾害隐患治理；对矿区内1.5万平方公里被污染土壤进行有效管控，部分土壤采用污染土壤的原位修复、污染土壤的清理、污染土壤的异位稳定化固化处理，对污染土壤进行修复；对桃林河重金属污染实施二期治理，对8公里河道多处进行疏浚，包括施工围堵和边坡护砌，并对沿河道路进行维修和绿化种植；根据水体污染程度的差异以及水资源对居民生活的影响程度的差异，划分出重点治理区域，通过饮用水源保护、河道清淤、护砌工程、人工浮岛实施治理
	不属于上述内容，符合

	资源开发
效率要求
	4.1积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置
4.2水资源：临湘市万元国内生产总值用水量104m3/万元，万元工业增加值用水量31m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.55

4.3能源：临湘市“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标17.5万吨标准煤
4.4土地资源：长安街道：城镇工矿用地建设规模为1668.09公顷，耕地保有量2021.79公顷，建设用地总规模达到2390.47公顷
	本项目为新建水库，新增用地不多，符合要求


1.5.3与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评[2018]2号）符合性分析
表1-2 与环评文件审批原则符合性分析

	序号
	审批原则要求
	本项目情况
	符合性

	1
	项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。
	项目建设符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、生态环境保护规划等相协调，项目无相关规划环评。
	符合

	
	工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。
	项目选址选线充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。
	符合

	2
	工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。
	本项目实施范围不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，本项目位于岳阳市生态保护红线范围内，符合生态保护红线保护要求。项目不涉及饮用水水源保护区。
	符合

	3
	项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。
对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。
在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。
	经分析，项目实施会明显改变木形河的水动力条件或水文过程。项目施工会对水质产生不利影响，本报告提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施，在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制。
项目未开采地下水，在项目实施过程中不会引起地下水流场、水位变化，不会影响项目所在区域地下水水位，不会影响居民用水，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。
	符合

	4
	项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。
在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。
	根据水生生态调查，本项目区域不涉及鱼类“三场”及洄游通道，同时本报告提出了生态修复、生态流量等措施，在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。
	符合

	5
	项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。
对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。
在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。
	项目实施对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲、陆生珍稀濒危保护动物及其生境等的影响有限，在认真落实生态影响评价报告提出的减缓措施后，项目实施所产生的负面影响可以得到有效控制，不会造成原有珍稀濒危保护动物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。
	符合

	6
	项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。
在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。
	项目对料场和弃渣场提出了了水土流失防治和生态修复等措施。对施工过程产生的各类污染提出相应的减缓或治理措施。项目不涉及饮用水水源保护区和取水口；施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清理过程产生的固废，提出了符合相关规定的处置和综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。
	符合

	7
	项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。
	本项目不涉及移民安置和蓄滞洪区的环境污染，不新增占地。
	符合

	8
	项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。
	本项目不存在富营养化和外来物种入侵等环境风险，针对实施过程中可能存在的河湖水质污染环境风险，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。
	符合

	9
	改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。
	本项目为新建项目。
	符合

	10
	按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。
	项目按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求。根据需要和相关规定，提出了环境管理等要求。
	符合

	11
	对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。
	本项目对施工期的环境保护措施进行了深入论证。
	符合

	12
	按相关规定开展了信息公开和公众参与。
	本项目已按相关规定开展了信息公开和公众参与。
	符合

	13
	环境影响评价文件编制规范，符合资质管理规定和环评技术标准要求。
	本项目环境影响评价文件编制规范，符合资质管理规定和环评技术标准要求。
	符合


综上，本项目符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评[2018]2号）的相关规定。
1.6关注的主要环境问题

本项目主要关注实施过程中的生态、水环境影响及相应的污染控制措施、环境风险防范与应急要求等。

生态环境重点论述项目实施对木形河流域陆生生态和水生生态的影响；

水环境重点评价项目实施产生的水文情势变化、坝址下游减水河段的水环境质量和水环境容量变化，施工期对水环境的影响；

1.7主要结论

本项目符合国家产业政策要求，项目影响范围内环境具有一定承载力，本项目在施工过程中对周边的环境空气、声环境影响较小，对木形河水生生态和水质有一定程度的负面影响。建设单位须落实本报告提出的各项环保措施，污染物污染物能够做到达标排放，对木形河水生生态的影响为可接受的水平，确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，努力做到环境保护可持续协调发展。在认真执行本报告所提出的各项环保措施和要求的情况下，项目建设对周围环境影响较小，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。
2. 总则
2.1编制依据

2.1.1国家法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014修订），2015年1月；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订），2018年12月；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订），2018年10月；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订），2018年1月；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订），2020年9月；
（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月；

（8）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年修订），2018年10月；
（9）《中华人民共和国水法》（2016年修订），2016年9月；
（10）《中华人民共和国渔业法》（2013年修订），2014年3月；
（11）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月；
（12）《中华人民共和国湿地保护法》，2022年6月；
（13）《中华人民共和国防洪法》（2016年修订），2016年7月；
（14）《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年修订），2017年10月

2.1.2国家其它环保法规、相应规划

（1）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月；

（2）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2022年1月修订；

（3）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），2019年1月；

（4）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），2012年7月；
（5）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），2012年8月；

（6）《国家危险废物名录》（2021版），2021年1月；

（7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），2021年1月；

（8）《水污染防治行动计划》国发〔2015〕17号；

（9）《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号；

（10）《土壤污染防治行动计划》，国发[2016]31号；

（11）《建设项目环评政府信息公开指南（试行）》环办[2013]103号；

（12）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》环发[2015]162号；
（13）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年修订），2016年2月；
（14）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年修订），2017年10月；
（15）中华人民共和国河道管理条例》（2018年修订），2018年3月；
（16）《中华人民共和国水生动植物自然保护区管理办法》（2014年修订），2014年4月；
（17）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（2013年修订），2013年12月；
（18）《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》（环发（2013）86号）；

（19）《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》(环发[2015]57号)；
（20）《国务院办公厅关于调整湖南木形河等4处国家级自然保护区的通知》（国办函〔2018〕19号）；
（21）《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》环办环评[2018]2号；
（22）《水利部办公厅关于深入推进河湖“清四乱”常态化规范化的通知》（办河湖〔2020〕35号）；

（23）《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修订，农业部令2016年第3号）；

（24）国家级水产种质资源保护区名单（第一批）》（农业部第947号公告2007年12月）。

2.1.3地方法规、规划

（1）《湖南省环境保护条例（修正案）》，2019年9月；
（2）《湖南省主体功能区划》湘政发〔2012〕39号；
（3）《湖南省湿地保护条例》（2020年修订），2020年6月；
（4）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）；；
（5）《湖南省野生动植物资源保护条例》（2020年修订），2020年3月；
（6）湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号）；

（7）湖南省贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施细则，湘政办发〔2013〕77号；

（8）《湖南省大气污染防治条例》湖南省人大常委会，2017年6月；

（9）《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作通知》湘环函【2017】107号；

（10）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（11）《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》，湘政函〔2016〕176号；
（12）湖南省贯彻国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）；
（13）湖南省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法，2018年5月；
（14）《湖南省“十四五”生态环境保护规划》；
（15）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）；

2.1.4技术导则、规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)，2017年1月；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，2018年12月；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，2019年3月；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，2016年1月；
（5）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，2022年7月；
（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)，2022年7月；
（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）(HJ964-2018)，2019年7月；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，2019年3月；
（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，2017年10月。
2.1.5技术文件和资料

（1）《湖南省临湘市忠防镇木形水库新建工程项目可行性研究报告》2019年8月；

（2）《湖南省临湘市忠防镇木形水库新建工程项目初步设计报告》岳阳市水利水电勘测设计院，2021年5月；

（3）建设单位提供的其他有关资料。

2.2环境影响要素识别及评价因子筛选
2.2.1环境影响因素识别

根据工程特点、区域环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，采用矩阵法对可能受该工程影响的环境要素进行识别，识别结果见表2.2-1。
表2.2-1  项目环境影响因素识别表

	环境要素
	施工期
	营运期

	环境空气
	▲
	

	水环境
	▲
	

	声环境
	▲
	

	土壤环境
	▲
	

	固体废物
	▲
	

	生态环境
	▲
	

	注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响；空格表示影响不明显或没影响。


2.2.2评价因子筛选
通过工程分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响因素识别结果，筛选出评价因子，详见下表。

表2.2-2 评价因子筛选一览表
	评价要素
	评价因子

	大气环境
	现状评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP

	
	影响评价因子：TSP

	地表水环境
	现状评价因子：叶绿素a、COD、pH、水温、溶解氧、硫酸盐、粪大肠菌群、氯化物、氨氮、总氮、总磷、高锰酸盐指数、BOD5、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、氟化物、硝酸盐、六价铬、铁、锰、铜、锌、硒、砷、汞、镉、铅

	
	影响评价因子：水域面积、水量、水位、水深、流速、水温、SS

	地下水
	现状评价因子：PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、阴离子表面活性剂、耗氧量、硫化物、K+、+Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。

	声环境
	现状评价因子：昼间等效A 声级（Ld）、夜间等效A 声级（Ln）

	
	影响评价因子：昼间等效A 声级（Ld）、夜间等效A 声级（Ln）

	固体废物
	一般工业固废、危险废物、生活垃圾

	土壤（底泥）
	现状评价因子：pH、含盐量、铜、铅、镉、六价铬、镍、砷、汞、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[ａ]蒽、苯并[ａ]芘、苯并[ｂ]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[ａ、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 

	生态环境
	生态敏感区主要保护对象、生态功能，重要生境面积、质量、连通性，重要物种分布范围、种群数量、种群结构、行为，生物群落物种组成、群落结构，生态系统生物量、生态系统功能


2.3 环境功能区划

（1）大气环境功能区
项目所在区域为农村地区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区分类，本项目所在地属于二类区。
（2）水环境功能区
木形水库坝址位于临湘市忠防镇木形村，属于木形河一级支流。根据岳阳市水环境功能区划分，木形河水域环境功能区划为Ⅲ类区。

项目所在区域地下水化学成分含量中等，主要为工农业用水，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）环境功能区划为Ⅲ类区。

（3）声环境功能区
本项目位于临湘市忠防镇木形村，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）功能区划为2类区。

本项目所在地环境功能区划属性见表2.3-1。

表2.3-1  项目所在区域环境功能区划

	编号
	项目
	功能属性及执行标准

	1
	水环境功能区
	木形河
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	
	
	地下水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

	2
	环境空气质量功能区
	二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

	3
	声环境功能区
	2类区，《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	4
	是否基本农田保护区
	否

	5
	是否森林公园
	否

	6
	是否生态功能保护区
	是

	7
	是否水土流失重点防治区
	否

	8
	是否人口密集区
	否

	9
	是否重点文物保护单位
	否

	10
	是否三河、三湖、两控区
	是（两控区）

	11
	是否水库库区
	否

	12
	是否污水处理厂集水范围
	否

	13
	是否属于生态敏感与脆弱区
	是


2.4 评价标准
1、环境质量标准
（1）大气环境质量标准
基本污染物和TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。标准值详见表2.4-1。
表2.4-1  大气环境质量标准
	污染物项目
	平均时间
	浓度限值
	标准来源

	SO2
	年平均
	60μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准

	
	24小时平均
	150μg/m3
	

	
	1小时平均
	500μg/m3
	

	NO2
	年平均
	40μg/m3
	

	
	24小时平均
	80μg/m3
	

	
	1小时平均
	200μg/m3
	

	PM10
	年平均
	70μg/m3
	

	
	24小时平均
	150μg/m3
	

	PM2.5
	年平均
	35μg/m3
	

	
	24小时平均
	75μg/m3
	

	TSP
	年平均
	200μg/m3
	

	
	24小时平均
	300μg/m3
	

	NOx
	年平均
	50μg/m3
	

	
	24小时平均
	100μg/m3
	

	
	1小时平均
	250μg/m3
	

	一氧化碳（CO）
	24小时平均
	4mg/m3
	

	
	1小时平均
	10mg/m3
	

	臭氧（O3）
	日最大8小时平均
	160μg/m3
	

	
	1小时平均
	200μg/m3
	


（2）地表水环境质量标准
木形河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（TP执行0.068mg/L），SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94））中三级标准。具体限值见表2.4-2。
表2.4-2  地表水环境质量标准  （单位：mg/L，pH值除外）
	序号
	项目
	标准
	标准来源

	1
	pH
	6-9
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类

	2
	COD
	≤20
	

	3
	BOD5
	≤4
	

	4
	氨氮
	≤1.0
	

	5
	石油类
	≤0.05
	

	6
	总磷
	≤0.068
	

	7
	SS
	≤30
	《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准


（3）地下水质量
评价范围内地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。具体标准值见下表。
表2.4-3  地下水质量标准（单位：mg/L，pH值除外）
	序号
	项目
	标准限值
	单位
	标准来源

	1
	pH
	6.5-8.5
	无量纲
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

	2
	耗氧量
	3.0
	mg/L
	

	3
	总硬度
	450
	mg/L
	

	4
	氨氮
	0.5
	mg/L
	

	5
	硝酸盐
	20
	mg/L
	

	6
	亚硝酸盐
	1.0
	mg/L
	

	7
	硫酸盐
	250
	mg/L
	

	8
	氯化物
	250
	mg/L
	

	9
	挥发性酚类
	0.002
	mg/L
	

	10
	铜
	1.0
	mg/L
	

	11
	锌
	1.0
	mg/L
	

	12
	二甲苯
	0.5
	mg/L
	

	13
	氟化物
	1.0
	mg/L
	

	14
	六价铬
	0.05
	mg/L
	

	15
	砷
	0.01
	mg/L
	

	16
	汞
	0.001
	mg/L
	

	17
	铅
	0.01
	mg/L
	

	18
	镉
	0.005
	mg/L
	

	19
	钾
	/
	/
	

	20
	钠
	≤200
	mg/L
	

	21
	钙
	/
	/
	

	22
	镁
	/
	/
	

	23
	碳酸盐
	/
	/
	

	24
	碳酸氢盐
	/
	/
	


（4）声环境质量
项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，具体标准值见下表。

表2.4-4   声环境质量标准  （单位：dB(A)）

	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


（5）土壤环境
坝址处土壤质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值；土壤评价范围内项目占地范围外1000m内有绿化、耕地用地属农用地，执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目），具体标准值见下表。
表2.4-5   建设用地土壤环境质量标准单位：mg/kg

	序号
	污染物指标
	第二类用地
	序号
	污染物指标
	第二类用地

	
	
	筛选值
	
	
	筛选值

	1
	砷
	60
	24
	1，2，3-三氯乙烷
	0.5

	2
	镉
	65
	25
	氯乙烯
	0.43

	3
	铬（六价）
	5.7
	26
	苯
	4

	4
	铜
	18000
	27
	氯苯
	270

	5
	铅
	800
	28
	1，2-二氯苯
	560

	6
	汞
	38
	29
	1，4-二氯苯
	20

	7
	镍
	900
	30
	乙苯
	28

	8
	四氯化碳
	2.8
	31
	苯乙烯
	1290

	9
	氯仿
	0.9
	32
	甲苯
	1200

	10
	氯甲烷
	37
	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570

	11
	1,1-二氯乙烷
	9
	34
	邻二甲苯
	640

	12
	1,2-二氯乙烷
	5
	35
	硝基苯
	76

	13
	1,1-二氯乙烯
	66
	36
	苯胺
	260

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	37
	2-氯酚
	2256

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	54
	38
	苯并[a]蒽
	15

	16
	二氯甲烷
	616
	39
	苯并[a]芘
	1.5

	17
	1，2-二氯丙烷
	5
	40
	二苯并[a,h]蒽
	1.5

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	41
	萘
	70

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	42
	苯并[b]荧蒽
	15

	20
	四氯乙烯
	53
	43
	苯并[k]荧蒽
	151

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	840
	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15

	22
	1，1，2三氯乙烷
	2.8
	45
	䓛
	1293

	23
	三氯乙烯
	2.8
	
	
	


表2.4-6  农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5
	5.5<pH≤6.5
	6.5<pH≤7.5
	pH>7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	果园
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300


2、污染物排放标准
（1）废气排放标准

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值，施工机械排放污染物执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》（GB20891-2014）中第三阶段（2014年10月起执行）排放限值要求。
表2.4-6  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	评价因子
	标准值
	评价标准

	
	无组织排放监控浓度限值mg/m3
	

	颗粒物
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


（2）废水排放标准
项目产生废水主要为施工人员产生的生活污水，施工人员生活污水经化粪池处理后用作农肥，项目无废水外排。
（3）噪声排放标准
施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
表2.4-9  环境噪声排放标准限值等效声级：dB(A)
	评价时段
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	施工期
	70
	55


（4）固体废物控制标准
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。
2.5 评价工作等级及评价范围
2.5.1 评价工作等级及评价范围
1、大气环境影响评价等级
根据生态型项目的特点，工程对大气环境的影响主要是施工引起的，而运营期则无明显影响。本项目主体工程分块分时序进行施工，其污染物排放量及排放浓度均具有不稳定性，难以进行估算。

根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本项目大气环境评价等级确定为三级，不进行进一步大气预测与评价，不设置大气评价范围。

2、地表水环境影响评价等级

（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目为水文要素影响型建设项目，根据水温、径流、受影响地表水域等三类水文要素的影响程度划分评价等级。

本工程水环境影响评价等级划分依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定及工程特点确定。本工程为新建水利工程，工程施工期会产生生产生活废水，对地表水造成一定的污染影响，污水水质简单，经处理回用，基本不外排，筑坝也会对河流水文情势带来一定影响。因此，根据工程施工期、运行期对地表水的影响特点，项目属于水文要素影响型建设项目。项目评价等级划分根据水温、径流与受影响地表水域三类水文要素的影响程度进行判定，见表2.5-1。

表2.5-1  水文要素型建设项目评价等级判定
	因子
	水温
	径流
	受影响地表水域

	指标
	年径流量与总库容百分比α
	兴利库容与年径流量百分比β/%
	取水量占多年平均径流量百分比γ/%
	工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/%
	工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2

	
	
	
	
	河流
	湖库
	入海河口、近岸海域

	一级
	α≤10；或稳定分层
	≥20；或完全年调节与多年调节
	γ≥30
	A1≥0.3;或A2≥1.5;或

R≥10
	A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥20
	A1≥0.5；;或A2≥3

	二级
	20>α>10；或不稳定分层
	20>β>2；或季调节与不完全年调节
	30>γ>10
	0.3>A1>0.05；或

1.5>A2>0.2；或

10>R>5
	0.3>A1>0.05；或

1.5>A2>0.2；或

20>R>5
	0.5>A1>0.15；或

3>A2>0.5

	三级
	α≥20；或混

合型
	β≤2；或无调节
	γ≤10
	A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5
	A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5
	A1≤0.15；或A2≤0.5


木形水库库区径流主要由降雨形成，根据桃林站多年降雨资料分析，坝址处多年平均年径流量140.3万m3，多年平均径流深818.4mm，兴利库容83.3万m3，总库容94.5万m3，水库年均取水量为64.476万m3（含供水和灌溉），工程永久占地（含水域）0.0867km2。经计算，木形水库年径流量与总库容百分比（α）为1.48≤10，按水温要素地表水评价等级是一级；兴利库容与年径流量百分比（β）为0.59≤2，取水量占多年平均径流量（γ）42.9≥30，按径流要素地表水评价等级是一级；工程垂直投影面积A1为0.067，按受影响地表水域要素地表水评价等级是二级，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价等级取水温、径流、受影响地表水域最高等级作为水文要素影响型建设项目的评价等级，确定项目地表水评价等级是一级。
（2）评价范围
根据《建设项目环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）对环境影响评价等级和评价范围确定，水文要素影响型建设项目评价范围，根据评价等级、水文要素影响类别、影响及恢复程度确定，评价范围应符合以下要求：（1）水温要素影响评价范围为建设项目形成水温分层水域，以及下游未恢复到天然（或建设项目建设前）水温的水域；（2）径流要素影响评价范围为水体天然性状发生变化的水域，以及下游增减水影响水域；（3）地表水域影响评价范围为相对建设项目建设前日均或潮均流速及水深、或高（累积频率5%）低（累积频率90%）水位（潮位）变化幅度超过5%的水域；（4）建设项目影响范围涉及水环境保护目标的，评价范围至少应扩大到水环境保护目标内受影响的水域；（5）存在多类水文要素影响的建设项目，应分别确定各水文要素影响评价范围，取各水文要素评价范围的外包线作为水文要素的评价范围。

工程营运期无生产废水产生，少量的生活污水经化粪池处理后用作农肥。水文情势评价范围：木形水库库区；水库坝址以下的忠防河河段，河段长约3.6km。

3、地下水环境影响评价等级 
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目为“A水利中5、河湖整治工程”类别中涉及环境敏感区需要编写环境影响报告书的项目，属Ⅲ类建设项目。根据现场调查，评价范围内没有地下水集中式供水水源地，不存在与地下水相关的其它保护区，无分散式饮用水水源地（居民使用市政自来水），因此地下水环境敏感程度为“不敏感”。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中关于地下水环境影响评价工作等级分级表，确定本项目地下水环境的评价等级为三级。

表2.5-2  地下水环境影响评价工作等级判定表

	             项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


4、声环境影响评价等级
本项目位于2类声环境功能区，项目仅涉及施工期，施工期结束后，各类施工机械噪声均消失，不会对木形河造成长期影响，营运期不产生噪声增量，无受影响人口，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价对声环境影响评价定为二级。

表2.5-3   噪声评价工作等级判定表

	       影响因素

评价等级
	声环境

功能区
	敏感目标

声级增量
	影响人

口变化
	备注

	一级
	0类
	>5dB
	显著
	三个因素独立，只要满足任意一项

	二级
	1类

2类
	≥3dB

≤5dB
	较多
	

	三级
	3类

4类
	<3dB
	不大
	


表2.5-4  环境影响评价等级表

	环境要素
	评价等级

	声环境
	功能区
	2类

	
	影响人口
	较多

	
	预计敏感目标噪声增加值
	<3dB

	
	评价等级
	二级


5、生态环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的评价工作等级划分原则，涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中评价等级的判定原则“6.1.5、在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级”。

本项目为木形河水库建设工程，水库大坝建设明显改变了木形河水文情势，生态环境评价等级上调一级，则本工程生态环境评价等级为一级。
6、环境风险评价等级

本项目无营运期，无重大危险源，施工期涉及的环境风险物质为废矿物油和柴油，最大储存量未超过临界量，Q值小于1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的相关要求，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，即本项目环境风险可开展简要分析。具体评价工作级别划分情况见下表。
表2.5-5  风险评价工作等级级别判定表

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险

防范措施等方面给出定性的说明。


7、土壤环境影响评价等级

本项目为生态影响型项目，依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“第6.2.1 生态影响型”中有关规定，进行土壤环境影响评价工作等级划分。
对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“附录A（规范性附录）”，本项目属于水利中的其他项目类别，为Ⅲ类项目。

根据《环境影响评价技术导则一土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中生态影响型的规定，土壤评价工作等级的划分应依据建设项目土壤盐碱化程度和土壤环境敏感程度进行判定。本项目等级划分依据详见表2.5-6。

表2.5-6  生态影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	
	盐化
	酸化
	碱化

	敏感
	建设项目所在地干燥度

a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域
	pH≤4.5
	pH≥9.0

	较敏感
	建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域
	4.5＜pH≤5.5
	8.5≤pH＜9.0

	不敏感
	其他
	5.5＜pH＜8.5

	a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。


盐化情况：临湘市年平均降水量1582.5mm，年平均蒸发量1423.7mm，干燥度为1.11＜1.8；区域地下水水位埋深一般在5~12m之间；本工程区域属于丘陵区地貌单元；根据区域土壤监测结果，含盐量为0.12~0.17mg/kg，则本项目区域土壤盐化类别为“不敏感”。

酸碱情况：区域土壤pH测定值为5.5＜6.82~7.82＜8.5，则本项目区域土壤酸碱化类别为“不敏感”。
对照表2.5-6可知本项目土壤敏感程度为不敏感。根据下表确定本项目可不开展土壤环境影响评价。
表2.5-7  生态影响型土壤环境影响评价工作等级划分表
	      项目类别

评价工作等级

敏感程度 
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	敏感
	一级
	二级
	三级

	较敏感
	二级
	二级
	三级

	不敏感
	二级
	三级
	—

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


2.5.2 评价工作范围

根据各专题评价工作等级，结合当地气象、水文、地质条件和建设项目“三废”排放情况，及周边环境敏感目标分布特点，本次评价范围见下表。
表2.5-7  项目评价范围
	项目
	评价范围

	环境空气
	不设评价范围

	地表水
	以项目地为中心，上游1000m，下游800m

	地下水
	项目所在区域的水文地质单元

	声环境
	项目地场界及外围200m范围

	生态环境
	水生生态：项目坝址及上游1.2km、下游0.8km内水域
陆生生态：项目坝址及上游1.2km、下游0.8km外扩500m范围

	环境风险
	仅进行定性分析，不设评价范围


2.6 环境保护目标

通过现场勘查情况，项目所在地周围环境保护目标见表2.6-1。
表2.6-1  项目环境保护目标一览表
	类别
	保护

目标
	坐标（m）
	相对位置

（红线范围）
	功能与规模
	影响

因素
	执行标准

	
	
	东经
	北纬
	
	
	
	


环境

	空气
	木形老屋居民点
	113.53484452
	29.38869094
	N，150-500m

（与水库的距离）
	居住，20户

约70人
	主体工程施工影响、施工营地影响
	（GB3095-2012）二级标准 

	
	木形村居民点
	113.52912605
	29.38412427
	W及NW，500-600m
	居住，100户

约400人
	
	

	
	陆家居民点
	113.52872372
	29.37990330
	SW，200-500m
	居住，15户60人
	
	

	
	邱坪社区居民点
	113.52350950 
	29.35076779
	SW，280-500m
	居住，15户60人
	弃渣场

（E:113°31′31″

N:29°20′56″）
	

	声环境
	木形村居民点
	/
	/
	20-50m，道路南北两侧
	居住，

5户20人
	防汛公路施工影响
	（GB3096-2008）2类

	地表水


	木形水库
	/
	/
	本项目库区
	饮用和农业
	水库蓄水对水质、水量、水温、水文情势、水资源利用的影响；灌溉等影响；施工

废水影响等
	（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	
	木形河
	/
	/
	坝址上游
	农业用水
	
	

	
	忠防河
	/
	/
	坝址下游
	农业用水
	
	

	生态环境
	陆生植物
	项目占地周边及水库周边
	无名木古树、无珍稀濒危动植物分布
	工程占地及水库淹没周边土地影响
	保护现有土地及植被，防止水土流失

	
	陆生动物
	项目占地周边及水库周边
	
	
	

	
	水生生物
	水库沿线
	无鱼类三场分布，基本无鱼类分布
	水文情势影响
	


3. 工程分析

3.1 项目概况
3.1.1 项目基本情况

（1）项目名称：湖南省临湘市忠防镇木形水库新建工程项目

（2）建设单位：临湘市水利工程建设项目管理中心

（3）建设地点：岳阳市临湘市忠防镇木形村

（4）项目投资与资金来源：项目总投资6049.14万元，主体工程4234.78.其中建筑工程3211.19万元，机电设备及安装工程77.43万元，金属结构设备及安装工程83.68万元，施工临时工程402.18万元，独立费用929.76万元，基本预备费235.23万元，环境保护工程及水土保持工程投74.2万元，建设征地补偿投资1035.47万元。资金来源：项目投资全部由建设单位自筹。

（5）水库规模：根据当地农业灌溉及村镇供水要求，选择合理的库容，通过径流调节计算和技术经济比较，选定死水位106.0m（国家85高程系统，下同），相应死库容为2.3万m3；正常蓄水位为129m，相应库容为85.6万m3；水库兴利库容为83.3万m3，总库容为94.5万m3。水库20年一遇设计洪水位为129.81m，200年一遇洪水位为130.19m。
（6）枢纽建筑物：C15埋石砼重力坝。坝体为C15埋石砼重力坝，坝顶高程为132.0m，最大坝高为37m，坝顶轴线长度142m，其中溢流坝段长5m，非溢流坝段长137m。大坝坝顶宽4m，大坝设横向永久缝6道共7块坝体，其中1—6#坝体宽度为20m，7#坝体宽度为22m。非溢流坝段上游面坝顶至高程110.0m为铅直面，高程110.0m至坝底95.0m为1:0.3的坡面，坡底设齿槽，宽2m，深1.5m。下游面坝顶132.0至129.0m为铅直面，129.0m至98.0m为1:0.7的坡面，98.0m处向下游修2m宽平台。大坝基础设1m厚C20砼底板。溢流坝段上游面与非溢流段一致，下游溢流堰面为WES实用堰，堰顶高程129.0m，泄槽段为1:0.7的坡面，泄槽与消力池之间为半径5m的反弧段，底高程96.6m。溢流堰及泄槽段表面为C30钢筋砼，厚度0.6m。反弧段后接消力池，池长20m，池底高程96.6m，池深1.5m，侧墙高3.0m，均为C30钢筋砼结构。消力池后接浆砌石及干砌石海漫，总厚1.6m，长度8m。
3.1.2工程任务、规模、等级及调度运行方式

（1）工程任务及规模

木形水库工程任务是：为防洪、农业灌溉为主，结合村镇供水。农业灌溉范围是水库周边的忠防村、木形村、双岗村等3个村，改善灌溉面积2000亩田，村镇供水范围是新田村、木形村等4000人。防洪对象主要为木形村，工程建成后灌溉、供水、防洪效益较大。
供水规模：本次设计供水解决新田村、木形村共4000名村民生活用水。年供水保证率取95%，日最高用水量W总＝456m3/d，规划从水库年均取水量为16.644万m3，取水流量为0.014m3/s。
灌溉规模：根据《木形水库新建工程初步设计》，水库建成后农业灌溉范围为水库周边的忠防村、木形村、双岗村等3个村，改善灌溉面积2000亩田，确定的项目区灌溉保证率85%，设计年灌溉需水量为47.832万m3。
水库水量平衡详见图3-1所示，本评价按枯水期时最不利情况考虑。


[image: image2.emf]多年平均来水量

140.03

万

m

3

木形水库

83.3

万

m

3

库损

4.16

万

m

3

灌溉用水

47.832

万

m3

居民饮用水

16.644

万

m3

生态放水

14.664

万

m3

满足 水库兴利库容


图3-1 木形水库营运期水量平衡图

（2）工程等级、设计标准及建筑物等级

木形水库工程水库枢纽总库容为94.5万m3，工程以农业灌溉供水为主，结合村镇居民供水、防洪等的综合性利用水利工程。根据《防洪标准》（GB50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），确定该工程等别为Ⅴ等、小（2）型，其主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级，临时性建筑物为5级。水库的防洪保安工作十分重要，因此水库大坝防洪标准洪水重现期：20年一遇设计，200年一遇校核；溢洪道消能防冲工程防洪标准设计洪水重现期为20年。
在设计情况时按照P=5%进行调洪演算，最大入库流量为Qmax=13.40m3/s，最大下泄流量为7.78m3/s，最高水位为129.81m；在校核情况时按照P=0.5%进行调洪演算，最大入库流量为Qmax=20.94m3/s，最大下泄流量为14.46m3/s，最高水位为130.19m。
根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306—2001B），场地区域地震加速度值＜0.05g（相当于地震基本烈度小于Ⅵ度），属弱震区，区域稳定性较好。根据DL5073-1997《水工建筑物抗震设计规范》规定，工程可不作抗震计算。

（3）调度运行方式

木形水库为多年调节水库，水库建成后可保证新田村、木形村共4000名村民饮水水源需求及2000亩农田灌溉需水要求。当水库水位小于正常蓄水位129.0m，水库蓄水；当水库水位超正常蓄水位130.19m，水库开始泄洪。水库生态基流量为0.00465m3/s。当水位在正常供水区范围时，可向农村人饮及灌区正常供水；当水库水位低于供水限制线时，以保生活为主，必须限制向灌区供水，以保证后期抗旱之需；当水库水位超过加大供水线时，供水流量可加大，以充蓄灌区内蓄水工程；当水库水位消落到死水位时，应停止供水，不能随意动用死库容。

2、项目组成及建设内容

项目建设内容主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。其组成情况详见表3-1。

表3-1  项目组成一览表

	工程分类
	名称
	建设内容和规模

	主体工程
	挡水

建筑物
	坝体为C15埋石砼重力坝，坝顶高程为132.0m，最大坝高为37m，坝顶轴线长度142m，其中溢流坝段长5m，非溢流坝段长137m。大坝坝顶宽4m，大坝设横向永久缝6道共7块坝体，其中1—6#坝体宽度为20m，7#坝体宽度为22m。
非溢流坝段上游面坝顶至高程110.0m为铅直面，高程110.0m至坝底95.0m为1:0.3的坡面，坡底设齿槽，宽2m，深1.5m。下游面坝顶132.0至129.0m为铅直面，129.0m至98.0m为1:0.7的坡面，98.0m处向下游修2m宽平台。大坝基础设1m厚C20砼底板。
溢流坝段上游面与非溢流段一致，下游溢流堰面为WES实用堰，堰顶高程129.0m，泄槽段为1:0.7的坡面，泄槽与消力池之间为半径5m的反弧段，底高程96.6m。溢流堰及泄槽段表面为C30钢筋砼，厚度0.6m。反弧段后接消力池，池长20m，池底高程96.6m，池深1.5m，侧墙高3.0m，均为C30钢筋砼结构。消力池后接浆砌石及干砌石海漫，总厚1.6m，长度8m。

	
	坝内

放水管
	1）放水钢管
在大坝非溢流坝段底部高程112.0m位置布置DN500放水钢管，厚度10mm，材料为无缝钢管内衬不锈钢复合管，外层做镀锌防腐防锈。钢管坝内长度16.5m，暂定总布置长度60m。放水钢管作用在于水库日后作为灌溉和农村引用水源，钢管放水为有压流，节约供水加压成本。
放水钢管进口处设置1.0×1.0m钢闸门，作为检修阀，平时开启，检修时关闭；钢管大坝下游段设置闸阀，作为工作阀门，平时关闭，放水时开启。
2）放空钢管
在大坝非溢流坝段底部高程106.0m布置DN700放空钢管，厚度10mm，材料为无缝钢管内衬不锈钢复合管，外层做镀锌防腐防锈。钢管坝内长度21.8m，总布置长度35m，后接入消力池进行消能。放空钢管建成后作为水库放空和排沙管，方便水库检修。
放空钢管进口处设置1.0×1.0m钢闸门，钢管大坝下游段设置闸阀。

	
	村镇供水
	水库建成后，由放水钢管向新田村、木形村4000名村民进行生活用水供水，管道供水流量0.014m3/s。本次内容不涉及输送管道的建设，只在水库内放管。

	辅助工程
	管理用房
	根据《水库工程管理设计规范》（SL106-2017），水库管理单位办公、生活用房按管理人员人数计，配备防汛值班人员3名，新建防汛值班房兼物资仓库共计143.5m2。

	
	交通道路
	从木形村至山脚有泥石山路，长300m，路面宽度2m左右，下雨天泥泞不堪，本次将这条山路拓宽改造成防汛公路了，防汛公路面宽3m，基础开挖宽度4m，C25砼路面。从山脚至右坝肩新建一条下坝公路，长度为200m，路面宽3m，基础开挖宽度4m，C25砼路面。从左坝肩的乡村道路新建一条只左坝肩的上坝公路，长度为400m，路面宽3m，基础开挖宽度4m，C25砼路面。

	公用
工程

	供水
	项目生产、生活用水主要取木形河。

	
	供电
	施工用电从上木形村10kV输电线路接入，运行期用电电源由就近的木形村10kV电网接入，可保留使用施工用电线路。

	临时工程
	施工导流
	施工期先利用原河床深槽导流，在深槽右侧设计坝基开挖底高程100m处开挖D1200导流砼承插管沟，管沟宽度4.0m，开挖边坡1：0.8，导流管采用C15砼包管。导流管埋设好后，在大坝上游修建土石围堰，围堰下埋设D1200导流砼承插管与大坝底埋设导流管相连通。在坝体施工完毕后导流管用C20泵送砼封堵密实。围堰采用土石围堰，围堰顶高程109m，顶宽3.0m，边坡坡比1:1.5，迎水面铺设彩条布。

	
	料场
	工程的主要建筑材料是块石、黏土、水泥、钢筋和砂卵石料，土料来源于库区开挖土方回填，其他均外购运至施工区，不设料场。

	
	弃土场
	工程布置1个弃渣场，位于忠防镇忠防村年湾组，运距约5km，占地面积共计0.90hm²（13.5亩），弃渣量30897.4m3，平均堆高3.43m。

	
	施工营地
	工程办公及生活区租赁周边居民用房，不另外设临时生活区；生产过程中的商品混凝土外购，现场不设搅拌站；机械设备外委维修，不设机械修理区。

工程总的布置2个施工营地，第一处位于坝址下游附近，主要包括砂石料堆放料场、钢筋加工厂、木材加工厂、水泥钢材仓库等。第二处集中制浆站布置在大坝坝顶左侧，主要设施包括：水泥仓、喂料计量器、浆液搅拌机、贮浆搅拌机、输浆泵和输浆管路等。

	
	施工道路
	从木形村至山脚有泥石山路，长300m，路面宽度2m左右，下雨天泥泞不堪，本次将这条山路拓宽改造成防汛公路了，防汛公路面宽3m，基础开挖宽度4m，C25砼路面。从山脚至右坝肩新建一条下坝公路，长度为200m，路面宽3m，基础开挖宽度4m，C25砼路面。从左坝肩的乡村道路新建一条只左坝肩的上坝公路，长度为400m，路面宽3m，基础开挖宽度4m，C25砼路面。

	水库
淹没、
移民
安置、
征地
	水库淹没
	水库淹没区全部位于木形村，由于水库库区原为河流峡谷，因此淹没项目仅涉及到淹没面积，共计127.97亩（水田9.1亩，旱地12.19亩，山林99.4亩，园地7.28亩）。

	
	征地
	工程永久占地：水田9.1亩，旱地12.19亩，山林99.4亩，园地7.28亩。工程临时占地：山林12亩，荒地4.7亩。另需架设电线1.5km，迁移坟墓30座。

	
	移民安置
	不涉及移民。

	环保
工程

	施
工
期

	废水
	基坑废水集中收集絮凝沉淀处理回用或降尘不外排；混凝土浇筑、灌浆、养护溢流废水设置临时沉淀池收集沉淀处理回用；施工机械设备和车辆清洗、保养含油废水设置隔油沉淀池进行处理回用或降尘，均不不外排。生活污水依托租赁的居民用房内已设化粪池处理后用于农肥。

	
	
	废气
	无组织废气通过湿法作业；施工场地和道路定期洒水降尘；施工物料和弃渣在装卸、运输过程中应加盖篷布或采区密闭运输，避免散落；注重施工人员的个人劳动防护。

	
	
	噪声
	低噪施工机械和工艺，设置隔声操作间，加强施工人员保护。

	
	
	固废
	施工期产生的生活垃圾收集后交当地市政环卫部门处理；库底清理包括淹没区内林木清理后作为农村薪柴处置；工程弃渣运至弃渣场堆放。

	
	
	生态
	加强管理，严格划定施工范围，施工过程中注意保护周边植被，禁止随意砍伐造成破坏；严格落实水土保持方案措施，防治水土流失；水库蓄水前应按要求进行库底清理；工程建设完毕后，临时占地（施工场地、弃渣场等）尽快清理后进行覆土和植被恢复；针对占用的公益林依法办理用地审核、林木采伐手续，设计阶段优化方案，尽量避让生态效益较高的公益林。

	
	生态放流
	放水钢管进口处设置1.0×1.0m钢闸门，作为检修阀，平时开启，检修时关闭；钢管大坝下游段设置闸阀，作为工作阀门，平时关闭，放水时开启，确保生态流量不小于0.00465m3/s。

	
	营运期
	废水
	管理工作人员生活污水经化粪池处理后，用于附近农田施肥使用。

	
	
	固废
	生活垃圾收集后交当地市政环卫部门处理；库区漂浮物打捞交环卫部门处理。


3、工程特性表
项目工程特性详见表2-2。
表3-2  工程特性表

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	一
	水文
	
	
	

	1
	集雨面积
	km2
	1.79
	

	2
	多年平均降雨量
	mm
	1447.96
	

	3
	多年平均径流深
	mm
	178.0
	

	4
	代表性流量
	
	
	

	4.1
	多年平均入库水量
	万m3
	140.03
	

	4.2
	设计洪水流量（P=5%）
	m3/s
	13.40
	

	4.3
	校核洪水流量（P=0.5%）
	m3/s
	20.94
	

	二
	水库
	
	
	

	1
	水库水位
	
	
	

	1.1
	校核洪水流量（P=0.5%）
	m
	130.19
	国家85高成

	1.2
	设计洪水流量（P=5%）
	m
	129.81
	

	1.3
	正常蓄水位
	m
	129.00
	

	1.4
	死水位
	m
	106.00
	

	2
	正常蓄水位水库面积
	亩
	110
	

	3
	回水长度
	km
	1.2
	

	4
	水库容积
	
	
	

	4.1
	总库容（校核水位）
	万m3
	94.5
	

	4.2
	正常库容（正常水位）
	万m3
	85.6
	

	4.3
	兴利库容
	万m3
	83.3
	

	4.4
	死库容（死水位）
	万m3
	2.3
	

	5
	库容系数
	%
	59.7
	多年调节水库

	6
	泄洪道下泄流量
	
	
	

	6.1
	设计泄洪流量（P=5%）
	m3/s
	7.78
	

	6.2
	校核泄洪流量（P=0.5%）
	m3/s
	14.46
	

	三
	工程效益
	
	
	

	1
	改善灌溉面积
	亩
	2000
	

	2
	村镇供水人口
	个
	4000
	

	四
	淹没损失及施工征地
	
	
	

	1
	淹没损失
	
	
	

	1.1
	水田
	亩
	9.1
	

	1.2
	旱地
	亩
	12.19
	

	1.3
	林地
	亩
	99.4
	

	1.4
	园地
	亩
	7.28
	

	1.5
	坟墓迁移
	座
	30
	

	1.6
	架设电线
	km
	1.5
	

	五
	主要建筑
	
	
	

	1
	拦河坝
	
	
	

	1.1
	型式
	C15埋石砼重力坝

	1.2
	地基特征
	度
	Ⅵ
	

	1.3
	地质基本烈度/设计烈度
	m
	132.0
	

	1.4
	坝顶高程
	m
	37
	

	1.5
	最大坝高
	m
	142
	

	1.6
	坝顶长度
	m
	4
	

	1.7
	溢流堰型
	
	实用堰
	

	1.8
	溢流堰堰顶高程
	m
	129.0
	

	1.9
	堰顶宽度
	m
	5.0
	

	1.10
	消能方式
	
	底流消能
	

	1.11
	消力池（长*宽）
	m
	20*5
	

	2
	防水钢管
	
	
	

	2.1
	管底高度
	m
	112.0
	

	2.2
	坝内长度
	m
	21.8
	

	2.3
	管径
	mm
	500
	不锈钢复合管

	2.4
	进口钢闸门尺寸
	m
	1.0*1.0
	15T手电螺杆启闭机

	3
	放空钢管
	
	
	

	3.1
	管底高度
	m
	106.0
	

	3.2
	坝内长度
	m
	16.5
	

	3.3
	管径
	mm
	700
	不锈钢复合管

	3.4
	进口钢闸门尺寸
	m
	1.0*1.0
	15T手电螺杆启闭机

	4
	施工期限
	
	
	

	4.1
	征地补偿
	月
	4
	5月—8月

	4.2
	准备工程
	月
	1
	9月

	4.3
	总工期（不包括移民征地）
	月
	10
	9月—次年6月

	六
	投资估算
	
	
	

	1
	静态总投资
	万元
	6049.14
	含移民征地

	2
	建筑工程
	万元
	3211.19
	

	3
	金属结构及安装
	万元
	83.68
	

	4
	机电设备及安装
	万元
	77.43
	

	5
	施工临时工程
	万元
	402.18
	

	6
	环保水保
	万元
	74.22
	

	7
	独立费用
	万元
	929.76
	

	8
	基本预备费
	万元
	235.21
	

	9
	移民征地
	万元
	1035.47
	

	七
	工程效益
	
	
	

	1
	经济内部回收率
	%
	9.03
	

	2
	效益费用比
	
	1.53
	

	3
	经济净现值
	万元
	280.57
	


3.1.3主要原辅材料及施工主要设备

（1）主要建筑材料用量

工程主要工程量：固结灌浆4332m、帷幕灌浆1379m、土方开挖4702m3、石方开挖32773m3、砼及钢筋砼11565m3、干砌石184m3、钢筋88t、浆砌石846m3。所需材料用量：水泥10792t、砂16844m3、块石10900m3、碎石：890m3、卵石27319m3、柴油88t、汽油13t。
3.1.4工程管理

（1）工程运行管理

工程运行管理交忠防镇水管站管理运行，不增设管理机构。根据《水库工程管理设计规范》（SL106-2017），水库管理单位办公、生活用房按管理人员人数计，配备防汛值班人员3名。
（2）管理范围

库内：正常水位至校核洪水位之间区域。

库外：坝脚以外100m区域，两坝肩以外100m区域、附属主要建筑物周围50m范围内区域。库外管理区主要用于管理设施建设和环境美化、多种经营场地。

生产及生产区管理主要包括办公生活场所及库房。
3.1.5主要施工设备
工程所需施工机械设备见表3-3。

表3-3    主要施工机械表

	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量

	1
	双胶轮车
	
	辆
	10

	2
	震动器
	1.5kw
	台
	10

	3
	变频机组
	8.5KVA
	台
	2

	4
	风水枪
	
	台
	10

	5
	钢筋调直机
	14kw
	台
	2

	6
	钢筋切断机
	20kw
	台
	2

	7
	钢筋弯曲机
	Φ6-40
	台
	2

	8
	圆盘锯
	
	台
	2

	9
	双面刨床
	
	台
	2

	10
	型钢剪断机
	13kw
	台
	2

	11
	型材弯曲机
	
	台
	2

	12
	电焊机
	25KVA
	台
	5

	13
	电弧对焊机
	150型
	台
	5

	14
	塔式起重机
	10t
	台
	2

	15
	挖掘机
	液压1m3
	台
	3

	16
	自卸汽车
	5t
	辆
	8

	17
	推土机
	59kw
	台
	2

	18
	风钻手持式
	
	台
	15

	19
	风钻气腿式
	
	台
	15

	20
	装载机
	2m3
	台
	2

	21
	自卸汽车
	5t
	辆
	6

	22
	压路机
	6-8t
	台
	2

	23
	洒水车
	4.8m3
	辆
	1

	24
	蛙式打机
	2.8kw
	台
	6

	25
	刨毛机
	
	台
	5

	26
	机动翻斗车
	1t
	台
	5

	27
	砼吊罐
	
	台
	3

	28
	砼泵
	20m3/h
	台
	1

	29
	风镐
	
	台
	8

	30
	地质钻机
	150型
	台
	5

	31
	地质钻机
	300型
	台
	5

	32
	张拉千斤顶
	YCW-150
	台
	3

	33
	电动油泵
	ZB4-500
	台
	2

	34
	汽车起重机
	8t
	台
	2

	35
	水泵
	7-7kw
	台
	5

	36
	空压机
	6m3/min
	台
	5

	37
	风动装岩机
	0.26m3
	台
	2

	38
	液压开槽机
	
	台
	3

	39
	泥浆泵
	3PN
	台
	2

	40
	泥浆搅拌机
	
	台
	2

	41
	卷扬机
	5t
	台
	1

	42
	卷板机
	22*3500mm
	台
	1

	43
	高速搅拌机
	NJ-1500
	台
	2

	44
	灌浆泵
	中压泥浆
	台
	2

	45
	拖拉机
	59kw
	台
	5

	46
	羊角碾
	
	台
	5

	47
	吊斗
	
	台
	1


3.1.6 公用工程

（1）给水

项目施工人员生活用水采用桶装水，由施工单位自行采购运往运输车辆。
（2）排水
本项目废水为施工期人员生活污水、施工机械含油废水。其中施工机械含油废水经运输车辆配套的油水分离器处理后交由有资质单位处理，生活污水经运输车辆安装的生活污水处理装置处理后运往陆域接收设施接收处置。
（3）供电

本项目运输车辆用电由各运输车辆自备发电机提供电源。
3.1.7劳动定员
水库管理单位办公、生活用房按管理人员人数计，配备防汛值班人员3名
3.2工程设计方案

3.2.1、选址合理性分析

（1）坝址选址合理性分析

根据初步设计，拟定两个坝址，上坝址与下坝址均位于木形村，坝址相距约150m。工程投资方面，上坝址少于下坝址；水库库容方面，同样水位下，下坝址略大上坝址。其他在工程地质、移民拆迁安置及效益上，两个坝址相差无几。综合比较，上坝址优于下坝址。因此推荐上坝址为木形水库推荐坝址。

根据现场调查，上下坝址所在地的土地利用现状主要为林地及耕地，从环境保护角度来看，本工程上、下坝址的选址均不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、重点保护或珍稀濒危野生动物栖息地，占地范围内无国家级、省级、地方重点野生保护植物以及古树名木分布，无水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场，不存在环境制约因素。本评价认为，两个方案距离较近（相差150m），差别不大，环境影响相近，上坝址淹没面积较少，征收土地面积较少，对植被破坏较小，且坝右岸相对平坦方便布置管理所、施工临时建筑等，施工过程中清基开挖及回填量较小，故而相比下坝址方案，上坝址方案对占地范围内的地面扰动及植被破坏造成的生态环境和水土流失影响小于下坝址方案，且下坝址方案的投资大于上坝址方案。

综上，从工程和环境保护角度综合考虑，本项目上坝址选址合理可行。

（2）施工布置合理性分析
工程施工布置结合地形条件，总的布置2个施工营地，第一处位于坝址下游附近，主要包括砂石料堆放料场、钢筋加工厂、木材加工厂、水泥钢材仓库等。第二处集中制浆站布置在大坝坝顶左侧，主要设施包括：水泥仓、喂料计量器、浆液搅拌机、贮浆搅拌机、输浆泵和输浆管路等。施工布置区域为临时占地，占用土地类型以荒地的和山林为主，不涉及公益林和基本农田、饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园以及重点保护或珍稀濒危野生动物栖息地，占地范围内无国家级、省级、地方重点野生保护植物以及古树名木分布。施工布置中充分利用开挖弃料平整场地作为后期施工场地，并利用水库征地范围内的用地，以提高土地利用率。同时工程修建上坝公路和施工道路连通施工营地和施工现场，力求各类材料物资运输流程合理，尽量避免反向运输和二次倒运，减少干扰，方便施工。施工区因布置有综合加工厂等可能产生高噪声的作业区域，评价要求这些区域设置临时设备间、通过墙体隔声，以减缓噪声影响。施工道路大部分位于库区范围，远离敏感点；库区外施工道路有部分路段临近坝枢附近敏感点，需采取措施，避免施工扰民。

经采取预防和治理措施后，工程施工布置合理。

（3）弃渣场选址合理性分析

拟建项目共设1个弃渣场，位于忠防镇忠防村年湾组，运距约5km，占地面积共计0.90hm²（13.5亩），弃渣量30897.4m3，平均堆高3.43m，容量满足要求。弃土场选址两侧山脊植被主要为灌木，冲沟为季节性冲沟，平时无水，雨季时为地表水排泄通道，沟内无滑坡、泥石流、危岩及崩塌等不良地质现象分布，该处现为荒地和山林，沟内无居民及其他建筑设施。工程拟在堆渣结束后进行植被恢复措施，以减缓工程弃渣对土地资源的占压及对植被的破坏，堆渣所造成的耕地资源的损失是临时的，仅限于施工期。渣场占地范围内也未发现珍稀野生动植物和古树名木分布；渣场下游无居民点分布，不会对居民点安全构成危险。对渣时做好渣场的截排水工作，下游建拦渣坝等水保工程措施后，渣场选址合理。

综上所述，渣场的选址具有环境合理性。
3.2.2工程布置及建筑物

（1）施工总布置

整个工程根据施工特点分区布置，基本上利用坝右侧台地及防汛公路沿途等较为宽敞地域布置。施工总布置见附图4。

工程办公及生活区租赁周边居民用房，不另外设临时生活区；生产过程中的商品混凝土外购，现场不设搅拌站；机械设备外委维修，不设机械修理区。

工程总的布置2个施工营地，第一处位于坝址下游附近，主要包括砂石料堆放料场、钢筋加工厂、木材加工厂、水泥钢材仓库等。第二处集中制浆站布置在大坝坝顶左侧，主要设施包括：水泥仓、喂料计量器、浆液搅拌机、贮浆搅拌机、输浆泵和输浆管路等。

（2）制浆、输浆系统

本工程灌浆主要包括坝基帷幕灌浆，由于灌浆项目集中在大坝附近，所以设计采用集中制浆系统。

集中制浆站布置在大坝坝顶左侧，主要设施包括：水泥仓、喂料计量器、浆液搅拌机、贮浆搅拌机、输浆泵和输浆管路等。浆液搅拌采用浆液搅拌机立式双层浆液搅拌机，单层容量200L，灌浆泵采用三缸单作用BW250/50型活塞泵。输浆系统干管直径200mm，干管上接32mm短管，将浆液输送到钻灌机组。

（3）其他施工工厂及仓库

其它施工工厂主要包括钢筋加工厂、木材加工厂及仓库等。钢筋加工厂承担主体及临时工程和混凝土预制厂所需钢筋的冷处理、加工及预制钢筋骨架等任务；木材加工厂承担工程制作细木结构、木模板和房屋建筑构件等加工任务。仓库包括水泥仓库、其它仓库等。以上工厂及仓库均布置在大坝附近。

（4）弃渣（土）场

根据主体工程土石方平衡，本工程共产生弃渣30897.4m³，根据本工程的特点及周边实地调查分析，本工程设置1处弃渣场，位于忠防镇忠防村年湾组（经度113°31′31″，纬度29°20′56″），运距约5km，占地面积共计0.90hm²（13.5亩），弃渣量30897.4m3，平均堆高3.43m。弃渣场位置及运输路线见附图。
3.2.3、挡水建筑物
坝体为C15埋石砼重力坝，坝顶高程为132.0m，最大坝高为37m，坝顶轴线长度142m，其中溢流坝段长5m，非溢流坝段长137m。大坝坝顶宽4m，大坝设横向永久缝6道共7块坝体，其中1—6#坝体宽度为20m，7#坝体宽度为22m。
非溢流坝段上游面坝顶至高程110.0m为铅直面，高程110.0m至坝底95.0m为1:0.3的坡面，坡底设齿槽，宽2m，深1.5m。下游面坝顶132.0至129.0m为铅直面，129.0m至98.0m为1:0.7的坡面，98.0m处向下游修2m宽平台。大坝基础设1m厚C20砼底板。
溢流坝段上游面与非溢流段一致，下游溢流堰面为WES实用堰，堰顶高程129.0m，泄槽段为1:0.7的坡面，泄槽与消力池之间为半径5m的反弧段，底高程96.6m。溢流堰及泄槽段表面为C30钢筋砼，厚度0.6m。反弧段后接消力池，池长20m，池底高程96.6m，池深1.5m，侧墙高3.0m，均为C30钢筋砼结构。消力池后接浆砌石及干砌石海漫，总厚1.6m，长度8m。
3.2.4、坝内放水管
1、放水钢管
在大坝非溢流坝段底部高程112.0m位置布置DN500放水钢管，厚度10mm，材料为无缝钢管内衬不锈钢复合管，外层做镀锌防腐防锈。钢管坝内长度16.5m，暂定总布置长度60m。放水钢管作用在于水库日后作为灌溉和农村引用水源，钢管放水为有压流，节约供水加压成本。
放水钢管进口处设置1.0×1.0m钢闸门，作为检修阀，平时开启，检修时关闭；钢管大坝下游段设置闸阀，作为工作阀门，平时关闭，放水时开启。
2、放空钢管
在大坝非溢流坝段底部高程106.0m布置DN700放空钢管，厚度10mm，材料为无缝钢管内衬不锈钢复合管，外层做镀锌防腐防锈。钢管坝内长度21.8m，总布置长度35m，后接入消力池进行消能。放空钢管建成后作为水库放空和排沙管，方便水库检修。
放空钢管进口处设置1.0×1.0m钢闸门，钢管大坝下游段设置闸阀。
3.2.5、村镇供水
水库建成后，由放水钢管向新田村、木形村4000名村民进行生活用水供水，管道供水流量0.014m3/s。
3.2.6、防汛公路及值班房
1、管理用房
根据《水库工程管理设计规范》（SL106-2017），水库管理单位办公、生活用房按管理人员人数计，配备防汛值班人员3名，新建防汛值班房兼物资仓库共计143.5m2。
2、交通道路
从木形村至山脚有泥石山路，长300m，路面宽度2m左右，下雨天泥泞不堪，本次将这条山路拓宽改造成防汛公路了，防汛公路面宽3m，基础开挖宽度4m，C25砼路面。
从山脚至右坝肩新建一条下坝公路，长度为200m，路面宽3m，基础开挖宽度4m，C25砼路面。
从左坝肩的乡村道路新建一条只左坝肩的上坝公路，长度为400m，路面宽3m，基础开挖宽度4m，C25砼路面。
3.2.7、工程监测设计
水库属Ⅴ等工程，大坝属5级建筑物，根据规范要求，其观测项目为：巡视检查，大坝表面变形观测，大坝渗流观测，水文、气象观测等项目。
1、大坝表面变形观测
大坝表面变形观测包括竖向位移和水平位移。水平位移包括垂直坝轴线的横向水平位移和平行坝轴线的纵向水平位移。
该大坝水平位移纵向测点共布置1排，上、下游坝顶两侧坝肩、下游溢流段导墙上各设一排，大坝表面变形观测共设变形标点6个，竖向位移与水平位移共用一个混凝土观测墩。横向水平位移采用视准线法进行观测，为此，在大坝每纵排变形标点延长线两侧各布置一个工作基点和一个校核工作基点，即工作基点和校核工作基点各2个，其在延长线上的位置视地形、地质条件确定，采用全站仪能够进行观测。
2、大坝渗流观测
渗流量观测：渗流量观测包括渗漏水的流量及其水质观测，水质观测中包括渗漏水的温度、透明度观测和化学成分分析。渗流量观测采用量水堰法。在观测渗流量的同时，必须测记相应渗漏水的温度、透明度和气温。渗漏水化学成分分析的取样及有关要求，可按水质分析要求进行，并同时取库水水样做相同项目的分析，以资对比。
在大坝下游坝趾处设置集渗沟及量水堰，对大坝坝体渗流量的大小及渗流水质变化情况进行监测。所有集水和量水设施均应避免客水干扰。
（1）渗流量
利用坝体下游的排水沟，沿水流方向在坝后设置2个三角量水堰，每个量水堰各配置水尺，监测左、右坝段的渗流量。
（2）绕坝渗流
根据坝体两侧的地下水情况及运行期库水绕坝渗流的实际情况，在左、右岸分别布置2个绕坝渗流监测孔，共计11个。
坝体渗透压力观测：渗透压力观测采用测压管中放置渗压计的方式进行观测，选用振弦式渗压计（美国基康）。各扬压力计观测数据通过通信电缆接入主观测房，并入计算机处理系统。
3、环境变量观测
环境量监测包括上下游水位、坝址降雨量、坝址气温气压等。本系统环境量中的上游水位和坝址降雨量引用水情测报系统数据，由业主协调水情、工情监测的施工单位，通过联网的方式实现数据资源共享，避免重复投入。
水库枢纽工程，因地形关系，下游水位差异较大。大坝将选择主河槽较大断面的渗流出口水位作为下游水位。
在大坝观测房设坝址气温计、气压计各一支，观测坝址气温和气压。
4、枢纽工程区视频监控设备
枢纽工程新增视频监控摄像头3个，坝顶、两坝肩、溢流坝段等关键部位均有视频监控摄像头。视频监控电脑1台，软件1套。
3.2.8、机电与金属结构
金属结构设备为放空DN700钢管及进口1.0×1.0m钢闸门和出口闸阀，放水DN500钢管及进口1.0×1.0m钢闸门和出口闸阀。机电设备为放空管进口20T手电两用螺杆启闭机和放水管进口15T手电两用螺杆启闭机。
3.2.9、建设征地及移民安置
库区淹没范围主要是忠防镇的木形村东塘组、西塘组、双塘组、冲口组、永洞组等。根据《水利水电工程水库淹没处理设计规范》第2.03条规定移民和迁移公路的洪水标准为20年一遇，土地淹没赔偿洪水标准为5年一遇。
综合淹没范围内损失如下：工程永久占地：水田9.1亩，旱地12.19亩，山林99.4亩，园地7.28亩。工程临时占地：山林12亩，荒地4.7亩。另需架设电线1.5km，迁移坟墓30座。根据补偿单价和实物量计算，木形水库新建工程占地补偿投资共计1035.47万元（计税费）。

水库建设不涉及移民。

3.2.10、占地及土石方

（1）占地面积

项目总占地面积为144.67亩。其中永久占地面积127.97亩，包括水田9.1亩，旱地12.19亩，山林99.4亩，园地7.28亩。施工临时占地共计16.7亩，包括荒地4.7亩，山林12亩（其中施工营地占地1.4亩，弃渣场占地13.5亩，施工临时道路占地1.8亩）。另需架设电线1.5km，迁移坟墓30座。
水库淹没及工程占地见表3-4。
表3-4  水库淹没及工程占地一览表

	序号
	项目
	计量单位
	数量

	1
	工程永久性占地
	亩
	127.97

	1.1
	水田
	亩
	9.1

	1.2
	旱地
	亩
	12.19

	1.3
	山林
	亩
	99.4

	1.5
	园地
	亩
	7.28

	2
	工程临时占地
	亩
	16.7

	2.1
	荒地
	亩
	4.7

	2.2
	山林
	亩
	12

	3
	电线架设
	km
	1.5

	4
	坟墓转移
	座
	30


项目占地不涉及基本农田。

（2）土石方平衡
工程主体工程土石方开挖36050.4m3（均为自然方，下同），土方回填5153.0m3，利用工程本身开挖土方；工程弃渣30897.4m3。渣土场施工期，为充分利用土壤资源，剥离弃渣场表层腐殖土，用于施工结束后绿化覆土，项目表土剥离量为2700m3，临时堆放在空地上并覆盖后期覆土，不列入工程土石方平衡表中。
工程的土石方平衡情况详见表3-5。
表3-5  工程土石方平衡估算一览表    单位：m3
	项目
	土石方
	合计

	挖方
	36050.4
	36050.4

	填方
	5153.0
	36050.4

	调入
	0
	0

	调出
	30897.4
	30897.4


注：以上土方均为自然方。

3.3施工方案
3.3.1、施工工期
本工程施工总工期为10个月。项目进度安排原则：前期筹建、准备工作（招标、施工道路、风水电及通讯设施、施工辅助设施等）完成后进行主体工程施工。要求在一个枯水期完工，保证当年汛期受益。
本工程施工总工期（不包括筹建期）10个月，施工期为第1年9月至第2年6月。其中施工准备期1个月，主体工程施工期8个月，完建期1个月。移民安置工程安排从第一年5月至8月。

3.3.2、施工条件
3.3.2.1、工程施工特性

（1）施工项目地点集中，单个工程量大；
（2）大坝高度较高，要考虑砼的垂直和水平运输难度。
3.3.2.2、主要建筑材料
根据设计要求，调查了天然建筑材料的料场分布、储量、质量及开采运输条件，设计工程需用量：砂砾石53245m3（砂、碎石及卵石），块石料1127m3。依据《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》要求，各料场概况见综合成果如下。
（1）砂砾石料

枢纽区附近无砂砾石料可采，根据当地工程建筑所用砂砾石均在白羊田镇砂石料场砂砾石供应点购进，质量好，可供应级配好的砂砾石料，有公路直达工地，运距35～40km。
（2）块石料
工程区附近无正在开采的块石料场，坝址周边浅变质岩成材率低，需从外购买，本次勘察期间调查两处正在开采的块石料场，适宜作为本次大坝坝体堆石坝体材料。
1）忠防镇沙坪采石场，该采石场岩石为片麻状细粒二云母二长花岗岩为主，岩石致密坚硬，质量优良，储量丰富，有公路F98县道及Y012乡道直达，平均运距10.0km。料场岩石抗风化能力强，岩石较坚硬，坚硬、新鲜，抗风化能力强，成型成块率高，岩块抗压强度大于20～50Mpa，调查储量10×104m3，是工程区的主要供应地之一，该石场已具备一定规模，供货条件较好，周边工程所需块石大多由此外运入场，可满足设计要求。
2）白云镇块石料场：位于坝址西北方向的白云镇矿，为寒武纪白云岩和白云质灰岩，已开采多年，岩性致密坚硬，完整性好，抗风化能力强，抗压强度高，质量好，储量丰富，现有可开采量大于50×104m3，开采条件好，有省、县公路直达，运输方便，运距25～30km，运距稍远。

综上，上述砂砾石（砂、碎石及卵石）和块石料均直接外购至施工区使用，本项目不设采石场，不设料场。

（3）土料
土料仅施工围堰需要，需求量不大，直接使用挖方土料，不另外设取土场。
（4）水泥、钢材、木材、油料等
木形水库新建工程所需的水泥、钢材、油料等材料均可就近在忠防镇购买，运距5km。木材就近采取。
（5）施工用风、水、电及对外通讯
木形水库新建工程施工用风主要为灌浆用风，采用自备移动式空压机供应；工地用水主要为生产、生活及消防用水，采用水泵直接从河流抽取使用，无需采取净化措施；施工期用电采用忠防镇的农网电，并自备电源；施工期间通讯利用枢纽现有通讯设备。

（6）工程施工炸药、油料的使用管理

工程建设涉及爆破工艺，项目施工爆破工作全权委托规范的民爆公司进行，炸药的管理和使用均全部交由所委托的民爆公司负责。施工期间各种施工机械使用油料主要为汽油和柴油，施工使用的油料均外购，不设储罐暂存。

3.3.2.3、对外交通
本工程对外交通为公路，临湘至水库工地为40km，现有水泥公路至木形村，尚需建新上坝公路0.12km。外来建筑器材和设备均可由临湘经公路一次运抵工地。现有防汛公路未硬化和宽度不够的路段，也需要改造。

3.3.3、施工导流
3.3.3.1、导流标准
本工程属5等工程，根据水电部枢纽工程等级划分及设计标准规定，其相应临时水工建筑物（导流及上游围堰）为5级建筑物，其设计洪水标准采用5年一遇，考虑到施工期比较紧，可能要度汛，施工期洪水标准取10年一遇。
3.3.3.2、导流方式及布置
施工期先利用原河床深槽导流，在深槽右侧设计坝基开挖底高程100m处开挖D1200导流砼承插管沟，管沟宽度4.0m，开挖边坡1：0.8，导流管采用C15砼包管。导流管埋设好后，在大坝上游修建土石围堰，围堰下埋设D1200导流砼承插管与大坝底埋设导流管相连通。在坝体施工完毕后导流管用C20泵送砼封堵密实。围堰采用土石围堰，围堰顶高程109m，顶宽3.0m，边坡坡比1:1.5，迎水面铺设彩条布。
3.3.4、主体工程施工
3.3.4.1、坝基开挖
坝基表层腐殖土和松散的风化石等采用挖机开挖，并将土料外运至弃渣场。坝基下部较为坚硬及完整的岩石采用高风压CM-351钻机造孔、预裂爆破技术一次成型。在边坡角度变化比较大的位置，采用YT-28手风钻造孔，分梯段进行爆破。坝基留1.5m的保护层，保护层的开挖采取“先中间，后两边”程序进行，先在坝基中部沿上下游方向进行抽槽开挖，抽槽宽度5-6m，为左右侧保护层开挖创造临空面，然后在左、右侧展开两个工作面分别进行钻孔爆破。
（1）场内交通道路布置
工程开挖设备及施工人员由经过右岸的进库道路进场，基坑内开挖上、下游各布置一条下基坑道路，基坑内临时施工道路由下基坑道路延伸到各个开挖工作面，进行土石方开挖时，弃碴首先用于填筑上、下游过坝道路和至弃碴场的出碴道路。
开挖区内的道路从下基坑主干道路引支线到掌子面，高程随开挖下降而降坡，场内道路一般在相应主区开挖前形成，道路修建主要采用反铲和推土机，道路使用过程中由专人维护场内道路，保持良好路况，提高施工效率。
根据地形特点及施工进度安排，工程开挖分两步进行，首先进行左岸坝段开挖，同时利用开挖料填施工道路，剩余部分运往弃渣场。开挖原则上采用分段分区、自上而下台阶式分层作业的方法组织施工。
（2）土方开挖
1）作业程序：

[image: image3.emf]施工准备

分层土方开挖

修整边坡

验收


图3-2 作业程序图

2）施工方法：

从上至下分层分段依次进行，采用推土机整理工作面，反铲直接挖装，20t自卸汽车运到弃渣场。对于土层中的大孤石、浮石采用手风钻钻孔，浅孔小药量爆破后挖除。在分层挖土方的同时，及时按设计坡比修整边坡，进行土方边坡的防护，做好施工排水和坡面排水。岩石分界线开挖出来后，测量人员进行测绘，经监理工程师核对审批后，可以马上进行下一步的石方开挖。
土方开挖施工中，根据施工实际情况布置临时排水系统，开挖面向外做成一定的坡度以利排水，避免边坡稳定范围形成积水，保证边坡稳定。
[image: image4.jpg]THRERETER

BHFES

0EENE Lol RERE




图3-3   土方开挖方法示意图

（3）石方开挖
由上往下分层开挖，每层开挖先在中部拉槽，形成梯段爆破临空面后，再向上、下游两个工作面进行梯段爆破开挖。上、下游的基坑出碴主干道路随开挖面的下降而降坡修建。
石方明挖采用控制爆破技术，自上而下分层，分层高度2-4m。陡于1:1的岩石开挖边坡，采取先周边预裂爆破，再爆破开挖区；一般石方开挖采用梯段微差控制爆破技术，排间或孔间微差顺序爆破，控制单响药量，为进一步减小爆-破振动对边坡的影响和对已形成预裂面的破坏，并有效解决预裂面挂边问题，拟在边坡梯段爆破孔与预裂孔中间设缓冲爆破孔，缓冲孔和边坡梯段爆破孔同时爆破。控制爆破振动对边坡的影响。临近建基面预留1.0m保护层，按保护层开挖方法施工。
开挖期间在开挖面最低片设临时集水井，将基坑渗水集中汇集到集水井内，采用水泵抽到基坑外，保证开挖在干地施工。
1）石方预裂爆破施工
预裂爆破参数设计：边坡预裂爆破沿设计坡面钻孔，一般一次预裂到平台或马道设计高程，钻孔深度为到马道高程的坡面斜长。预裂爆破钻孔主要采用KQL-100B轻型快速潜孔钻机，在预裂爆破高峰时段，可采用ROC742HC液压钻和pc460高风压钻机辅助钻孔。
[image: image5.jpg]



图3-4   石方开挖方法示意图

2）预裂爆破施工方法
预裂爆破作业程序为：测量布孔→技术交底→钻机就位→钻孔→验孔检查→装药→联网→爆破。
钻孔：预裂爆破质量好坏关键是钻孔质量的好坏，有道是“七分钻孔，三分装药”。因此要严格控制好钻孔质量，为防止钻杆的漂移造成预裂面不平整度增大，甚至欠挖的现象，钻孔前必需准确放样。采用液压钻和PC460潜孔钻钻孔时，钻机就位后用木量角器检查钻孔倾角和孔向，钻孔过程中尤其是钻进1m左右应及时检查调校钻孔偏差，确保钻孔质量。钻孔完毕，用稻草堵好孔口，防石碴或杂物落入孔内堵孔。
装药：在装药前逐孔检查孔深，若不满足要求则要及时处理到合格。根据最终所检查的孔深，在平地上将炸药按设计装药结构和装药要求，先将导爆索附在准备好的竹片上，Ф32mm乳化炸药分成小节按装药结构间隔绑在竹片和导爆索上，竹片和药串一同放入预裂孔内，竹片背靠保留岩体一侧，孔口段先用稻草或纸团塞到堵塞段的下部，再用砂土回填堵塞段。
连网起爆：按照爆破理论，同一预裂面的各预裂孔同时起爆，预裂效果最好。但在施工中，为避免过大的爆破振动影响，预裂分组爆破，5-10个孔用导爆索连成一组，各组之间用非电毫秒导爆管引爆。边坡预裂一般在相邻梯段爆破施工前完成，在和边坡梯段爆破同时施工时，预裂孔先于梯段爆破孔起爆时差不少于100ms。
3）石方梯段爆破开挖
梯段爆破参数设计：梯段爆破钻孔设备以高风压潜孔钻和液压钻机为主，手风钻为辅进行。
施工方法：施工时分层分区组织“钻、爆、挖、运”机械化流水作业。作业程序：

[image: image6.emf]爆破设计

测量布孔

钻孔

装药 、 连网 、 爆破

挖运出碴


图3-5   爆破作业程序图

平整工作面：施工前先用手风钻、液压钻钻孔把面层孤石及不规则凸石修平，推土机扫平工作面，以利于大型钻机和挖装设备进场施工。
测量放样、定孔位：测量人员按分层及设计规格放样定孔位，并以红油漆标明钻孔深度。
钻孔：钻机分区施工，按设计的孔网参数和孔深钻孔，孔向朝向自由临空面，无自由临空面时必须先开挖先锋槽创造临空面。开挖临空面应清理干净，若局部根底较大或靠边坡外侧底盘抵抗线较大，则采用手风钻或液压钻钻孔，与梯段爆破一起起爆。钻孔完成，应逐孔检验，超深采用石碴回填，钻孔深度不足时要及时补钻，保证开挖面的平整度，为下一层施工创造良好条件。
装药、联网、爆破：采用乳化炸药，塑料导爆管联网，非电起爆。爆破施工由专业炮工严格按爆破方案执行。在新浇筑混凝土区、新灌浆区、新喷锚支护区和已建建筑物附近实施爆破作业时，控制爆破单响药量，防止造成破坏。
出碴、运输：爆破后推土机整理工作面，反铲和装载机进入工作面装碴，20t自卸汽车运碴。
（4）保护层开挖
工程对设计缓于1:1的岩石边坡和水平建基面采用预留1.5m保护层分２层钻爆开挖，底部留20cm撬挖层。
[image: image7.jpg]SRR 2R 05 o





图3-6   岩体保护层开挖方法示意图
保护层爆破钻孔采用手风钻，小抵抗线布密孔、钻斜孔，同时严格控制钻孔深度，采用Ф32mm小直径乳化炸药装少药，单孔起爆，爆破后推土机集碴反铲挖掘装车，在进行最后一层钻爆开挖时，钻孔不得钻入建基面，在装药前一定要量孔，超深的用柔性材料如粉屑或黄泥回填，以尽量避免爆破对建基面的破坏。分层爆破后，测量检查基础高程，人工撬挖层用破土机和风镐撬挖，人工清碴，高压风、水冲洗干净至满足设计和规范要求。
根据以往土石方开挖施工中的成功经验，采用保护层一次钻爆法可提高生产效率，同时基础岩体质量满足规范要求。施工时拟进行保护层一次钻爆法施工试验，证明可行并经监理人批准后，再在实际开挖施工中推广应用。保护层开挖采用手风钻钻孔，装药时底部设柔性垫层，爆破后石碴采用推土机辅助集碴，挖掘机装自卸汽车运输出碴。大方量石方开挖完成后底部撬挖层人工撬挖清理，高压风、水冲洗干净。
（5）施工排水
施工过程中可能遇到渗漏水，根据渗水部位及渗水量大小，排水按照量小时汇水抽排，量大时高水高排、低水低排的原则进行。具体措施如下。
1）渗漏水由地表水补给时，在地表设置截水沟和排水沟疏排。
2）如果是围堰基础渗漏较大，在围堰内侧渗漏部位用麻袋土填子围堰拦水后，根据渗水量大小设置水泵直接抽排渗水到基坑外。
3）基坑内开挖施工时，基坑内上下游分设集水井，进行经常性的排水。同时在开挖工作面最低处和渗水较大的地方设临时集水坑，布置水泵排水。集水坑随开挖高程的降低而降低，保持集水坑水面高程低于开挖面0.5m，确保开挖在干地施工。
4）已开挖成形的建基面如有渗漏水，视渗水量大小采取“排、截、堵”相结合的办法综合治理，防止在工作面漫流。①渗水部位小、渗水量小的凿眼安装套管将水引排到集水坑，使其不漫流；②渗水部位较大时，在渗水部位周边用麻袋土填围堰，管道引排积水到集水坑后集中抽排。③渗水量大时，用麻袋土筑井，根据渗水量布置水泵直接抽排到基坑外。
3.3.4.2、大坝坝基固结灌浆
为了提高基岩完整性，减少不均匀沉陷，对大坝基础需进行固结灌浆。
固结灌浆范围，对河床坝段弱风化坝基，在坝基上游和下游1/3范围内进行系统固结灌浆，坝基中部范围视实际开挖揭露情况决定是否灌浆；对左、右岸强～弱风化坝基，在坝基范围内全部进行固结灌浆。对坝基岩体裂隙发育、断层破碎带及其两侧影响带处进行加强固结灌浆。
固结灌浆孔呈梅花形布置，孔距2.5m，孔深6m，采用水泥灌浆。钻孔方向可根据裂隙产状结合具体施工条件确定，应尽量穿过较多的裂隙。坝基固结灌浆应在有1m混凝土盖重情况下施灌，灌浆压力0.3～0.5MPa。
坝基外围根据实际情况可补充1排固结灌浆，采用无盖重灌浆（找平混凝土或喷混凝土封闭），灌浆压力0.2～0.4MPa。
岸坡接触灌浆主要是充填混凝土与岩石接触面的空隙，加强两者结合程度和整体性，提高建筑物的抗滑稳定性和抗渗性。主坝开挖斜坡在坡度大于45°的岸坡段均布置岸坡接触灌浆。由于岸坡接触灌浆范围面积不大，考虑利用固结灌浆孔兼作接触灌浆孔，钻穿混凝土深入基岩0.2～0.5m，每孔以控制面积5m2左右为宜，但应先进行接触灌浆，再进行固结灌浆。灌浆顺序先从上、下游边缘开始，再向中部集中。
3.3.4.3、大坝坝基坝肩帷幕灌浆
1）灌浆孔布置
大坝坝基及坝肩设计采用帷幕灌浆作防渗处理。大坝坝基帷幕灌浆沿坝轴线偏上游0.6m布置一排。先按单排设计，对灌后检查不符合要求地段，再适当调整。灌浆孔距2.0m，根据地勘成果及《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-2014要求，施灌后基岩透水率应不大于5Lu，并要求帷幕底深入相对不透水层(q≤5Lu)3m。帷幕灌浆总布孔97孔，总灌浆长度1379.09m。大坝帷幕灌浆安排在灌浆廊道砼盖重形成后进行，在灌浆廊道底板砼上预留灌浆孔，采用地质钻机钻孔，由灰浆搅拌机制浆，中压灌浆泵灌注，分序加密自上而下分段灌浆。
2）灌浆参数
①灌浆段长度：灌浆段的长度是根据岩石裂隙的发育情况、破碎情况、渗透性以及设备条件决定的。本次灌浆参照过去的经验并根据本工程的实际情况，为确保工程质量，要求灌浆段长度为5.0～6.0m，基岩条件较好的灌段取大值；裂隙发育、岩石破碎的灌段则取小值，甚至3～4m。坝体与基岩接触面处长度采用1.5m。实施中发现问题及时修改。射浆管距孔底不得大于50cm，灌浆塞应塞在前一灌浆段底以上50cm处，防止漏灌。各灌浆段在灌浆前应采用压力水进行裂隙冲洗，直至回清净水时为止。孔内沉积厚度不超过20cm，冲洗压力为灌浆压力的80%，并不大于1Mpa。
②灌浆压力：灌浆压力是影响灌浆质量的重要因素，以回浆压力为准，其值随着孔深的增大而增大，灌浆压力原则上由现场通过灌浆试验确定的。参照同类工程的实践经验，最小压力取水头的1.5～2倍，河床中帷幕表层段为0.40MPa，底孔段为0.60MPa。坝体接触面的灌浆压力应以不使坝体底部劈开或上抬为原则，压力应控制在0.05Mpa以内。左右岸山体上的灌浆压力最大值取表中压力值，但孔深则从地面算起。当灌浆孔离岸坡面较近，为防压力过大挤动岸坡，按情况降低最大压力值，但不小于最小压力值。在接触面处的第一灌浆段应从最小压力开始，视吸浆情况逐步加大或不变。

③浆液稠度：浆液稠度一般应随基岩的单位吸水量而变，起始水灰比采用5，以后依次采用3、2、1、0.8、0.6（或0.5）。
④灌浆材料：灌浆材料必须是新鲜的普通硅酸盐水泥，强度等级不低于42.5，对因受潮而结块的水泥一定要清除，以免影响施工质量。
⑤灌浆次序：帷幕灌浆必须遵循分序加密的原则进行。分三序孔施灌，坝基、坝肩帷幕灌浆孔距均为2.0m，同序孔距为8m。在帷幕灌浆前应进行坝体与坝基接触处的接触灌浆。当钻机至基岩面时，改用回转钻进，用干钻法钻入基岩0.3～0.5m后提钻，下放适量掺有麻绒的干粘土球，再下套管，使基岩孔壁与套管之间被干粘土球堵孔。再改用清水钻进，深入基岩2.0m，即作为接触灌浆段。灌浆压力采用0.05MPa低压充填式灌浆，灌浆栓塞在基岩上0.5m左右套管中。接触灌浆完成后，应待凝24h左右，再进行帷幕灌浆工序。
⑥结束灌浆和封孔：在正常的灌浆过程中，符合下列条件者，即可结束灌浆。采用自上而下分段灌浆时，灌浆段在最大设计压力下，注入率不大于1L/min后，继续灌注60min，可结束灌浆。全孔灌浆完毕后，采用自下而上分段封孔法，每段长度为20m，灌入水灰比为0.5的浓浆封孔。
3）灌浆质量检查
帷幕灌浆完成以后，应进行质量检查。质量检查以检查孔压水试验成果为主，结合对竣工资料和测试成果的分析，综合评定。帷幕灌浆检查孔应在下述部位布置：帷幕中心线上；岩体破碎、断层、裂隙发育、强岩溶等地质条件复杂的部分；末序孔注入量大的孔段附近；钻孔偏斜过大、灌浆过程不正常部位。数量为灌浆孔总数的10%，检查孔压水试验应在该部位灌浆结束14d后进行，自上而下分段卡塞进行压水试验，采用单点法或五点法。帷幕灌浆工程质量的评定标准为：经检查孔压水试验检查，坝体与基岩接触段及其下一段的透水率的合格率为100%；其余各段的合格率不小于90%。木形水库大坝设计防渗标准为5Lu，不合格试段的透水率不超过设计规定的150%；不合格试段的分布不集中，灌浆质量为合格。各类检查孔检查结束后，按技术要求进行灌浆和封孔。
4）灌浆结束和封孔
在灌浆过程中，对于每一个灌浆孔都应严格按照规程，规范的要求结束灌浆，以确保工程质量，对于较深的帷幕灌浆孔，在最后一段灌浆结束后即采用浓浆封孔，封孔质量应进行抽样检查。
3.3.4.4、埋石砼重力坝施工
1）坝段划分

将大坝按照设计图纸，分溢流段、非溢流段、横缝进行坝段划分。

2）分层分仓

大坝砼浇筑按照坝段、分层浇筑，坝段内不允许设纵缝。按2.0—3.0m分层，在埋件、钢筋密集的孔口位置，可按一次立模、两次浇筑方式施工，每层浇筑高度1.5m。

3）埋石设计要求

（1）距大坝上游面及基岩面不小于1m，有廊道的部分距上游面不小于6m；距大坝下游面不小于1m。（2）分缝面不小于0.5m，泄洪排沙等孔洞周围不小于2m。（3）所有采用埋石砼的区域，砼的配合比维持原设计，标号、塌落度不变。

4）施工技术要求：埋石时应先铺一层砼再放一层石头，不得先摆石再浇砼，砼振捣时避免接触石料。石料铺放要均匀排列，大面朝下，小面朝上，石料间距不小于10cm，石料顶面覆盖砼不小于20cm厚，石料周围均有砼包裹，不得出现集中架空现象。埋石砼埋石率按20%控制，最大不超过30%。

5）埋石砼施工方法

埋石砼的施工基本程序为：块石料采选→块石加工冲洗→仓面准备→块石料入仓→砼浇筑。

6）大坝砼浇筑

（1）大坝砼分层

砼浇筑强度20m3/h，大坝每小时砼浇筑上升为≤0.5m，即满足规范要求，又能保证模板稳固，确保浇筑质量。

（2）砼浇筑

闸墩砼浇筑应分施工段进行，砼浇筑强度20m3/h，砼入仓方式闸墩西侧向中间再向东侧浇筑，可以控制仓上下层间覆盖间歇时间，保证拌合、运输设备正常进行，配置120KW柴油发电机组作为备用电源，防止停电时砼浇筑间歇时间超过砼初凝时间，产生施工冷缝。

在混凝土浇筑过程中，随时观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现有变形、移位时，及时通知木工、钢筋工以及预埋件、止水带安装单位采取措施进行处理。闸墩砼浇筑过程中，将安排木工、钢筋工、止水带安装、预埋件安装人员跟班浇筑，便于及时处理。

砼振捣采用配1.5KW电机的插入式振捣器（棒头50mm）有效作用半径50cm，振捣砼应快插慢拔，插入要迅速，拔出要缓慢，振捣砼至表面泛浆无气泡为止。插拔点间距为0.6m(0.6m梅花型布置。遇到预埋件集中区域即要加强振捣也要注意保护预埋件不至于移位。振捣器头至模板的距离约等于其有效半径的1/2即25cm，并不得触动钢筋、止水片及预埋件等，防止对模板产生破坏，同时要加强靠近模板位置的振捣保证浇筑质量。
本工程大坝为埋石砼重力坝，根据规范要求埋石率按20%考虑，因埋石砼水化热相对较低，因此大坝埋石砼施工仅需控制砼入仓温度即可满足温控需要。大坝强约束区允许砼入仓温度32℃，非强约束区部位允许砼入仓温度34℃，其它部位允许砼最高入仓温度36℃。如达不到设计要求，通知设计方做温控方案修改。
高温季节砼浇筑施工时除控制浇筑温度外，还须加强喷水、洒水、面层湿草袋覆盖等养护措施；低温季节砼浇筑施工时首先应做好材料保温工作，对于新浇砼表面至少在浇筑后的21d内保持温度不低于5℃，对于宜受冰冻伤害的当风口部位的砼，须及时采取挂草帘、铺盖草袋等有效面层防冻害措施；对于长期暴露的大面积护坦、铺盖、底板等砼，必要时应采用铺设干砂土保护措施。
3.3.4.5、C20砼面板施工
大坝面板混凝土施工前，对C15埋石砼面进行人工凿毛，锚筋埋设在C15砼内。然后进行施工缝处理及止水铜片加工和安装，再进行面板钢筋加工和安装，面板钢筋采用现场绑扎和焊接，采用自下而上绑扎焊接连接后安装模板。在砼防渗面板施工的仓面准备后进行砼面板施工。
面板混凝土施工采用钢模施工，由混凝土搅拌机拌制混凝土，经溜槽或塔吊运输，砼入仓后及时用插入振捣器振捣密实，压面后进行混凝土养护。
3.3.4.6、C30硅粉砼施工
大坝溢流面C30砼施工前，对C15埋石砼面进行人工凿毛，锚筋埋设在C15砼内。然后进行施工缝处理，再进行面板钢筋加工和安装，面板钢筋采用现场绑扎和焊接，采用自下而上绑扎焊接连接后安装模板。在仓面准备后进行砼面板施工。
C30面板混凝土施工采用钢模施工，由混凝土搅拌机拌制混凝土，经溜槽或塔吊运输，砼入仓后及时用插入振捣器振捣密实，压面后进行混凝土养护。
3.3.4.7、排水孔施工
坝基主排水孔孔距2.5m，孔径Φ107.8mm，平均孔深18.0m，主排水孔位于灌浆及排水廊道底板侧边，需在廊道底板砼浇筑完成后，采用地质钻机钻孔作业施工。
3.3.4.8、锚喷支护施工
（1）支护方案：1）喷射混凝土厚度采用10cm，喷射混凝土标号为C20细石混凝土。2）锚杆采用Φ20钢筋；锚固深度视边坡岩层的破碎程度及破碎层的厚度而走，一般取5m（为防止锚杆滑出，锚杆必须置于较好的岩层面以下一定深度）；锚杆孔的深度应大于锚固深度20cm，并用1：3～l：4的M20水泥砂浆固结；锚杆间距采用2.0mX2.0m，梅花型布置，锚杆的抗拔力为23.5KN。3）钢筋网的孔眼尺寸采用20cmX20cm的方孔，钢筋采用Φ8。
（2）材料选择要求：1）水泥：应优先选用PO32.5普通硅酸盐水泥。2）砂：应采用坚硬耐久的中粗砂，细度模数宜大于2.5，含水率直控制在5％～7％。

3.4工程分析
3.3.1工艺流程
工程施工工艺流程及产污环节见图3-7。


[image: image8.emf]临时工程

施工导流

库底清理

主体工程施工

蓄水运行

工程验收

废气 、 噪声 、

固废 、 生态

废气 、 噪声 、

固废 、 废水

固废

废气 、 噪声 、 固

废 、 生态 、 废水

水生生态


图3-7  工程施工工艺流程及产污环节图

工艺说明

（1）临时工程建设

根据项目施工方案，项目施工队进场时预先修建临时工程，主要包括（即各类模具、模型的制作）、钢筋加工场（钢筋的折弯、组装定型等）等建设。

（2）施工导流

施工期先利用原河床深槽导流，在深槽右侧设计坝基开挖底高程100m处开挖D1200导流砼承插管沟，管沟宽度4.0m，开挖边坡1：0.8，导流管采用C15砼包管。导流管埋设好后，在大坝上游修建土石围堰，围堰下埋设D1200导流砼承插管与大坝底埋设导流管相连通。在坝体施工完毕后导流管用C20泵送砼封堵密实。围堰采用土石围堰，围堰顶高程109m，顶宽3.0m，边坡坡比1:1.5，迎水面铺设彩条布。
（3）库底清理

在库区土石方开挖前应对水库盆底进行彻底清理，杂草、树木、枝叶、粪坑、垃圾、杂物等进行清除外运处理，清理过程中会产生噪声、固废，造成生

态影响等。

（4）主体工程施工

开挖：坝基表层腐殖土和松散的风化石等采用挖机开挖，并将土料外运至弃渣场。坝基下部较为坚硬及完整的岩石采用高风压CM-351钻机造孔、预裂爆破技术一次成型。在边坡角度变化比较大的位置，采用YT-28手风钻造孔，分梯段进行爆破。坝基留1.5m的保护层，保护层的开挖采取“先中间，后两边”程序进行，先在坝基中部沿上下游方向进行抽槽开挖，抽槽宽度5-6m，为左右侧保护层开挖创造临空面，然后在左、右侧展开两个工作面分别进行钻孔爆破。
灌浆：大坝坝基及坝肩设计采用帷幕灌浆作防渗处理。大坝坝基帷幕灌浆沿坝轴线偏上游0.6m布置一排。先按单排设计，对灌后检查不符合要求地段，再适当调整。灌浆孔距2.0m，根据地勘成果及《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-2014要求，施灌后基岩透水率应不大于5Lu，并要求帷幕底深入相对不透水层(q≤5Lu)3m。帷幕灌浆总布孔97孔，总灌浆长度1379.09m。大坝帷幕灌浆安排在灌浆廊道砼盖重形成后进行，在灌浆廊道底板砼上预留灌浆孔，采用地质钻机钻孔，由灰浆搅拌机制浆，中压灌浆泵灌注，分序加密自上而下分段灌浆。
（5）蓄水运行

验收合格后水库进行蓄水，投入运行。

（6）工程验收

对工程的建设内容、环保措施等进行验收。

3.3.2工程污染源及污染物排放分析
3.3.2.1废水

根据工程特点，项目施工生产废水主要为基坑废水、混凝土浇筑、灌浆、养护溢流废水以及施工机械设备和车辆清洗、保养含油废水及员工生活生活污水等，污染物以COD、SS、石油类为主。

（1）基坑废水
坝体上游的围堰围成的基坑会产生基坑废水。基坑废水的主要污染物为SS和pH值，废水排放量约为5m3/d，废水中SS浓度一般为2000mg/L，pH值一般在10左右。其浓度受降水、地下岩隙渗水和施工废水（主要是冲洗水）等因素的影响，具有间歇排放、排水污染物单一且较易沉降的特点，施工时段枯水期完成，基坑初期排水可用来补充下游河道；基坑经常性排水为间歇排放，每次水量较小，通过使废水在基坑内静置2h后加絮凝剂的处理方法，可使悬浮物的浓度降到70mg/L以下，经处理后的基坑废水可回用于生产或综合利用。

（2）浇筑、灌浆、养护溢流废水

工程导流工程施工、大坝工程施工以及辅助设施施工各施工场地均存在混凝土浇筑、养护工序产生的废水。工程共混凝土约2万m3，根据《水利水电工程环境保护设计》（武汉大学出版社，刘建军编著）提供的经验数据，1m3混凝土产生生产碱性废水0.35m3，则废水产生量为7770m3，该部分废水不含有毒物质，水量较小、排放具有间断性和分散性的特点，但存在泥沙悬浮物含量较大和pH值偏高问题，SS浓度200~5000mg/L，pH值9～12。若不对该部分废水进行处理而直接排放，将对下游水体将造成局部污染，因此项目拟在工程附近分别设置二级调节沉淀池一座，该部分经调节沉淀处理后作为工程扬尘洒水或混凝土养护用水，不外排。

（3）含油废水

含油废水主要来自于施工车辆、机械保养、清洗过程。项目施工高峰期维护保养机械设备及车辆按每天15台/辆计，根据《水利水电工程施工组织设计手册4辅助企业》有关用水指标，车辆日用水量以1000L/辆·d计，排污系数取0.8，则施工机械设备和车辆清洗、保养含油废水产生量约为12m3/d。废水主要污染物为SS和石油类，SS浓度一般在500mg/L左右，石油类浓度在20~40mg/L之间。含油废水经施工场地设置的隔油池处理后，废水循环使用于施工机械维护清洗，多余部分可作为施工场地防尘用水，不排放。

（4）生活污水

生活污水包括施工人员淋浴、洗涤、粪便污水等，由于施工人员租用民房，产生的生活污水依托租赁房原有的污水处理系统化粪池处理后用作农肥。

3.3.2.2、废气
工程施工期废气主要为施工扬尘、燃油废气、制浆站产生的废气。

（1）施工扬尘

施工扬尘主要来自施工土石方开挖以及水泥等易扬散物料的运输、装卸、堆放过程，主要污染物为TSP。在不采取措施情况下，其影响范围主要在高空10m、水平100m范围内。施工区域内浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘可能带病原菌传染各种疾病，影响施工人员及周围居民的身体健康。

①土石方作业扬尘

水库坝基开挖面，凿岩爆破，料场、隧洞、清库场所等施工作业面均会产生扬尘；扬尘产生量与天气干燥程度及风力、作业面大小、施工机械、施工方法，以及采取的抑尘措施等都有关系。类比同类工程，在不采取措施抑尘时，土石方施工区TSP浓度可达100mg/m3以上，将对施工区附近200m范围内的居民点产生影响。施工区地面洒水后，扬尘量会大大减少，土方施工对环境的影响减小。

②交通运输产生的扬尘

大坝工程区场内交通道路多为泥结碎石路面，在重型施工车辆机械反复碾压下，易发生扬尘。据经验，车辆行驶产生的扬尘在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速下，路面条件越差扬尘量越大。根据资料，施工过程中车辆行驶产生的扬尘约占施工量的60%以上。在施工过程中，施工单位应采取密闭运输措施，同时定期对路面进行洒水抑尘，易扬散物料产生的扬尘污染将得到有效降低，施工结束后不良影响将消失。
（2）机械燃油废气

工程施工机具主要以柴油和汽油为燃料，燃油施工机械设备尾气污染物主要为THC、CO、NOX。由于本项目施工机械数量有限，工区比较分散，同一工区机具尾气排放量较小，施工机械设备作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。总体看来，施工机械尾气污染物无组织排放强度小，项目施工区周边主要为林地，有利于吸收有害气体，施工机械尾气不会对周围环境造成明显不利影响。
（3）制浆站粉尘
工程集中制浆站布置在大坝坝顶左侧，主要设施包括：水泥仓、喂料计量器、浆液搅拌机、贮浆搅拌机、输浆泵和输浆管路等，产生的污染物主要是粉尘。工制浆站采用封闭结构配有除尘设备，除尘效率可达99%，系统的粉尘排放系数为0.009kg/t，因此可计算得施工高峰期混凝土系统粉尘排放最大强度为0.2g/s。制浆过程中产生的粉尘与施工方法和气候条件有关，其影响范围一般在100m内，通过配套除尘设备及封闭式制浆站及合理布置，使其远离居民区，可有效减轻粉尘污染影响。

3.3.2.3、噪声


（1）噪声源强
工程施工期使用的主要施工机械有土石方机械、起重机械、运输机械、混凝土机械等，其种类主要有推土机、装载机、起重机、搅拌机、钻机、载重汽车等。施工开挖、钻孔、爆破和浇筑等施工活动中的施工机械运行、车辆运输等将产生不同种类的噪声。

①交通噪声

施工场内道路主要来往车辆为载重量8t级自卸汽车和5t级运输车等，车辆运输会产生交通噪声。交通噪声声源呈线形分布，属流动声源，源强与行车速度和车流量密切相关，一般在70~90dB（A）之间。

②制浆站噪声

制浆站系统噪声主要来自浆液搅拌机、贮浆搅拌机、输浆泵，噪声可达85dB(A)。

③机械加工噪声

机械加工噪声来自钢筋加工厂、木材加工厂等，噪声源强最大可达95dB（A）。

④工程施工噪声

工程施工噪声主要来大坝开挖、钻孔、浇筑等施工活动。开挖过程中使用的各种钻机产生的噪声为阵发性噪声，音频高，传播距离远，噪声强度桑加值约为90dB(A)。

⑤爆破噪声为瞬时噪声，声强大，主要与爆破的单响药量、炮孔深度、填埋方式、爆心距离等因素有关，根据相关资料，其瞬时源强可高达130dB(A)。

综上可知，施工期噪声源强见下表。

表3-6 施工期噪声源强一览表

	声源类型
	噪声源名称
	预测1m处噪声

	固定声源
	制浆站
	85

	
	机械加工
	95

	
	工程施工
	90

	
	爆破噪声
	130

	流动声源
	汽车
	80


3.3.2.4、固体废物

施工期的固体废物包括工程弃渣、清库废物、建筑垃圾和生活垃圾。

（1）工程弃渣

本工程弃渣量为30897.4m³，全部运至弃渣场堆放。布置弃渣场时已避开了水土保持要求严格的特殊区域，渣场上方汇水面积尽量小，下方无人居住，避开特殊生态敏感目标，不影响公共设施、工业企业、居民点等的安全，不在河道、湖泊、水库管理范围内，不影响行洪安全。

（2）清库废物
木形水库工程是一座以饮水及灌溉为主的水利枢纽工程，根据《水利工程水库淹没处理规划设计规范》（DL/T5064-1996）、《水利水电工程水库库底清理设计规范》（SL644-2014）的相关要求，为保证水库运行安全，防止水质污染，保护库周及下游人群饮水健康，并为水库水域开发利用创造条件，在水库蓄水前必须做好库底清理及土地平整工作。

水库清理的范围包括：①淹没线以下厕所、粪坑、畜厩、污水池、坟墓、水塘、垃圾等的卫生清理；②居民迁移线至死水位以下3.0m各种建筑物、构筑物清理，主要包括各类房屋、附属建筑物等；③正常蓄水位以下林地清理：

包括各种林地和迹地。

本工程库底清理主要内容为：①卫生清理：库区内生活垃圾，主要包括塑料品、玻璃制品和纸质品；②不涉及房屋及附属建筑物清理；③林地清理：主要为树木的砍伐和运输；④其它库底清理：其它库底清理是指农作物的秸秆、泥炭等易飘浮的物质，在水库蓄水前需进行清理。库底清理过程产生的固废主要有卫生清理产生的塑料品、玻璃制品和纸质品等生活垃圾；建筑物拆除产生的建筑垃圾，包括砖瓦、混凝土块、弃土等，同时还包括一些废旧包装、生活垃圾等；林地清理、树木砍伐后的枝桠、枯木、灌木丛；其他清理产生的农作物的秸秆、泥炭等易飘浮的物质。其中生活垃圾、塑料品、玻璃制品、纸质品和废旧包装等分类收集后交由环卫部门处置；林地砍伐后的枝桠、枯木、灌木丛及农作物的秸秆、泥炭等易飘浮的物质等也应在水库蓄水前清理出库外，统一收集后妥善处置，禁止对环境造成影响。

（3）建筑垃圾
项目在施工过程中会产生施工废弃材料，主要有土、渣土、废钢筋和各种废钢配件，散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块，其具体产生量难以定量。产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。

（4）生活垃圾

工程高峰期施工人数50人/天，生活垃圾日产生量按定额0.5kg/人.日，则高峰生活垃圾产生量为25kg/d，依托租赁居民用房设置的垃圾桶集中收集，对环境影响很小。
3.3.2.5、生态影响

（1）工程占地影响分析

项目占地为铲除地表植被、剥离表土并形成边坡，在建设过程中对生态环境的影响主要表现在：土地利用类型的改变，库区淹没占地、施工临时占地将既有耕地、有林地变更为水库或水利设施用地。

项目施工期的临时占地主要有弃渣场、施工工厂、仓库等，合计施工临时占地16.7亩，占地类型涉及有荒地和林地。

工程永久占地主要为库区占地、管理房、上坝公路等，面积127.94亩，包括水田、旱地、山林、园地。工程建设完成后所占用的土地性质改变为水域或水利设施用地。

（2）水土流失量
在施工过程中由于开挖地面、机械碾压、排放废弃物等原因，施工破坏了原有的地貌，进一步扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低。已裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。其中地表开挖、填方等不同地貌部位和不同时期可发生不同形式的水土流失。

工程永久占地127.97亩，施工临时占地16.7亩，总计工程扰动地表面积144.67亩。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中规定的土壤流失量预测公式预测本项目建设过程中的土壤流失量。

[image: image9.wmf]ji

ji

j

n

i

ji

T

M

F

W

å

å

=

=

=

2

1

1


式中：W——土壤流失量（t）

j——预测时段，j=1，2，即指施工期（含施工准备期）和自然恢复期两个时段；

i——预测单元，i=1，2，3，...，n-1，n；

Fji——第j预测时段，第i预测单元的面积（km2）；

Mji——第j预测时段，第i预测单元的土壤侵蚀模数[t/（km2·a）]；

Tji——第j预测时段，第i预测单元的预测时段长（a）。

根据本项目施工工期及地理位置，项目i取1，j=2，施工期时长取1年，自然恢复期取2年，预测单元面积按扰动地表面积计，取0.197，土壤侵蚀模数参考《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），取500。

经计算：项目建设过程中水土流失量W约128.5t。

3.3.3污染物产排汇总

表3-8  项目污染物产生及排放情况汇总表
	废水
	废水类型
	污染物
	产生情况
	排放情况
	治理措施

	
	
	
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t）
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t）
	

	
	生活污水
	废水量
	--
	487.2
	--
	0
	经化粪池处理达标后用作农肥，不外排

	
	
	COD
	350
	0.17
	--
	0
	

	
	
	BOD5
	200
	0.10
	--
	0
	

	
	
	SS
	150
	0.07
	--
	0
	

	
	
	氨氮
	30
	0.01
	--
	0
	

	废气
	类型
	污染物
	产生浓度（mg/m3）
	产生速率（kg/h）
	产生量（t）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t）
	治理措施

	
	施工机械尾气
	CO
	无组织
	/
	93.5
	157
	/
	93.5
	157
	选用符合环保要求的机械设备，对机械设备安装尾气装置进行处理

	
	
	HC
	无组织
	/
	10.1
	17
	/
	10.1
	17
	

	
	
	NOx
	无组织
	/
	60.4
	101.5
	/
	60.4
	101.5
	

	
	施工扬尘
	TSP
	无组织
	少量
	少量
	洒水降尘

	固废
	固废种类
	固废名称
	产生量（t）
	排放量（t）
	处置措施

	
	员工生活
	生活垃圾
	2.1
	0
	环卫部门清运处置

	
	一般工业固废
	弃渣
	30897.4m3
	0
	运输至本工程弃渣场堆存。

	
	危险废物
	废矿物油
	0.6
	0
	委托有资质的单位处理

	噪声
	设备噪声
	隔声、减振、消声，东、北、南、西场界达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准


4. 环境现状调查与评价
4.1 自然环境

4.1.1 地理位置

临湘市地处湘北边陲，位于北纬29°10′~29°52′，东经113°15′~113°45′之间，北临长江，西傍洞庭，东南蜿蜒着罗宵山的余脉，居武汉、长沙经济文化辐射的中心地带，西北滨长江水道与湖北省监利、洪湖隔江相望；东南依幕阜山与本省岳阳县和湖北省通城、崇阳、赤壁毗连；东、西、北三面嵌入湖北省境。
临湘水陆两便，交通发达，可以概括为"一江环绕，两省交界，三线横亘"。"一江环绕"即长江黄金水道傍境东流38公里，并有儒溪汽运码头与湖北螺山隔江对渡，互通往来；"两省交界"即地处湖南、湖北交汇处，与赤壁、通城、崇阳紧密毗连，商贸物流发达；"三线横亘"即G4高速公路、107国道、京广复线三条交通大动脉穿境而过。离武广高速铁路岳阳东站半小时车程，特别是纵贯全境的杭瑞高速公路、依江而建的儒溪长江货运码头和岳阳机场建成后，临湘与沿海发达地区的时空距离将进一步拉近。
4.1.2 地形、地貌、地质
临湘市属于亚热带季风湿润气候区，雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、春湿秋燥、夏热冬冷、暑热期长、严寒期短。5～9 月的月平均气温一般在 22℃以上，5、6月份为梅雨季节，湿度较大，天气沉闷。7、8月份常在西太平洋副热带高压控制下，各地出现极端最高气温。秋季极地势力增强，天气晴朗少雨。冬季受蒙古高压控制，多出现东北风，有雨雪。

根据桃林站多年实测的气象资料统计，多年平均气温16.9℃，历年日平均最高气温为29.2℃；极端最高气温39.3℃，极端最低气温-11.8℃；多年平均降水量1447.2mm，多年平均蒸发量1270.6mm。多年平均最大风速14m/s，历年最大风速24m/s，风向NNE。

工程区地处新华夏系巨型第二隆起带的次一级隆起带，地貌属构造剥蚀中低山～丘陵区地貌单元。区内整体地势东高西低，地貌类型至东向西，由中低山丘陵逐渐向冲积平原过渡。东边大药姑山最高高程达1261m，到长江冲积平原地面高程一般19-30.0m，相对高程达1000m以上。山脊延伸方向多为北东、北西，一般丘顶较浑圆，丘坡较平缓，丘顶高程多在200～400m间。

区域地层隙缺失奥陶系上统、志留系上统、白垩系下统、下第三系渐新统和上第三系地层外，以元古界震旦系冷家溪群至新生界第四系地层均有出露，其中以冷家溪群浅海相变质砂岩、板岩分布最广；泥盆系、石炭系、二迭系、三迭系以滨海～浅海相碎屑岩、碳酸盐岩沉积交替相分布，白垩系与第三系似红色陆相碎屑岩展布。库区及坝址区岩性为前震旦系冷家溪群浅变质砂质板岩及板岩。

区内岩浆岩发育，岩浆岩类型有岩株、岩基、岩脉、岩墙等，其中以工程区东南部幕阜山岩体规模大，主要为燕山晚期侵入岩体。

通过综合分析《1：20万蒲圻幅区域地质图及区域地质报告》，对工程区区域构造运动和地震活动产生影响的主要地质构造有：

临湘—崇阳—通山断裂带：从库区北缘通过，分南北两支。北支西起长江以西，走向偏北西向，往东经临湘转为北东向，经羊楼司、五洪山至蒲圻陆水水库；南支由崇阳向东经通山至阳新，断裂带宽80余米，构造岩发育。中新生代以来，切割红层，形成胶结程度差的角砾岩带，有石英脉的充填与再破碎。

岳阳—洪湖大断裂：从工程区西侧呈北东向分布，延伸长达数百公里，断裂宽度约200米。

崇阳—公田大断裂：从工程区东侧呈北东向分布，长度大于90公里，破碎带宽度30～50m，沿断裂带可见岩石挤压破碎、硅化、绿泥化，具有角砾岩及糜棱岩。

临湘复向式向斜：属于石门—华容—临湘东西向褶断带的东段，新华夏系第二复式沉降带洞庭湖新华夏系坳陷区的北东缘，汨罗次级凹陷带的北段，临湘复式向斜轴部为志留系、奥陶系，两翼为寒武系—震旦系，震旦系与下伏冷家溪群呈不整合接触，北翼地层正常，南翼地层直立、倒转，地层倾角50—84°，反映由北往南的应力作用褶皱两翼走向断裂发育，并伴生北东、北西向剪切断裂。断裂内充填煌斑岩脉、闪长岩脉被断层错切。主要位于工程区北部东边。

忠防—托坝盆地：属汨罗次级凹陷带的北段，盆地内地层为白垩—第三系地层，与下伏冷家溪群呈不整合接触，地层平缓，倾角5～25°。分布于南太路走廊内大部分地区。

大药姑倒转复向斜：向斜近北西向展布，向斜地层为冷家溪群板岩，地层倾角较陡，一般为70～75°，在局部地区有零星出露，为本区的基底岩层。

区内新构造运动以东部间歇性上升西部下沉为主。临湘～岳阳周边地区自1045年至1973年先后发生过有感地震28次，其中1973年8月3日在汩罗、新市发生2级地震。根据1：400万《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应特征周期区划图》（GB18306-2001），工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35S，场地地震基本烈度值为Ⅵ度，场地整体稳定性较好，属相对稳定地块。

区域内水文地质条件简单，地下水类型主要有第四系孔隙潜水、基岩裂隙水两种类型。区域上属相对贫水区，第四系孔隙潜水主要赋存于枢纽工程区下游河谷中的含角砾、含砂卵砾质冲积层或残坡积层中，接受大气降水及河水的补给，地下水由高势能向低势能运移，径流条件一般～较好，地下水向河流或冲沟低洼处排泄，且随季节而变化，其水量较弱～贫乏；基岩裂隙水主要赋存于区域内基岩裂隙中，由于表层岩石风化作用较发育，基岩裂隙发育不均一，地下水一般呈网状分布，埋藏较深，主要接受大气降水和地表水补给，因裂隙连通性较差，地下水的径流条件一般，透水性较弱～中等，水量贫乏。

地形地貌库区座落于临湘市忠防镇木形村木形，属于构造剥蚀中低山～丘陵区地貌单元，库区两岸山顶高程一般约240～323m，山体雄厚，河谷形态多呈“V”字型，两岸山坡坡度约40-60°，库区河谷谷底高程一般100～160m，河谷宽20～50m，两岸局部带状分布Ⅰ级阶地，阶面宽仅10-20m，阶面高程一般高出河谷谷底1-2m，河谷基本局限于河槽内。库区两岸冲沟发育，冲沟深1.0～5.0m。山体呈长条带状，紧临右岸坝肩已建有一条与沿河谷走向平行的公路，蜿蜒通向库区内；两岸河道岸坡较为陡峭，边坡局部坡度45～60°。

库区出露的地层主要为前震旦系冷家溪群浅变质砂质板岩，库区山谷边坡及溪沟分布有第四系松散堆积层。现由老至新分述如下：

1）前震旦系冷家溪群崔家坳组（Ptlnc）主要分为一套青灰、黄绿色泥质板岩、千枚状砂质板岩、砂质板岩，库区大面积分布，地表强风化板岩厚度一般2～5m，多呈红褐色、灰褐色，往下渐变为弱风化浅灰、灰色砂质板岩，局部有绢云母化现象，岩层走向北东～南西，倾向北西，岩层产状185～236°∠23～34°。

2）第四系地层（Q）：主要为残坡积堆积（Qedl）与河流冲洪积堆积（Q4al+pl）。

①残坡积堆积物（Qedl）：主要分布于山坡缓坡地带，为褐色含碎石粉质粘土、粉质粘土，结构松散，厚0.5～4.0m。

②冲洪积堆积物（Q4al+pl）：分布于河床及沿河二岸Ⅰ级阶地，呈二元结构分布。河床主要为砂卵砾石，下部漂卵石，厚0.5-1m；带状滩地上部为黄褐色壤土，下部为砂砾石，厚1-3m。

4.1.3气候与气象

临湘属亚热带大陆性季风气候区，由于受季风环流的影响，冬季干燥寒冷，夏季温高湿重，春秋之交，锋面和气旋运动频繁，降雨量集中而充沛。流域内多年平均降雨量1582.5mm，受季风环流影响，降水年内分配不均，主要集中在3～8月，其中6月份降水量最多，连续最大4个月降水量一般出现在4～7月；降雨年际变化较大，年最大降雨量2352.7mm（2002年），年最小降水量854.7mm（1968年），最大年降雨量为最小年降雨量的约2.75倍。流域年平均气温为16.5℃左右，以1月气温最低，多年平均为4.2℃；7月气温最高，多年平均为28.8℃。极端最低温度-18.18℃（临湘），极端最高温41.3℃（赤壁）。无霜期年平均253.1天，最长达293天。最短为208天。年平均日照时数1562.6小时。夏季多南风，冬季多北风，历年最大风速21.6m/s。本次收集到临湘气象站气象资料，其各主要气象特征值表见表4-1。

表4.1-1    临湘市气象特征表

	项目
	单位
	数值
	备注

	多年平均气温
	℃
	16.5
	

	历年极端最高气温
	℃
	41.3
	1966年8月11日

	历年极端最低气温
	℃
	-18.18
	1969年1月31日

	多年平均降雨量
	mm
	1533
	

	多年平均蒸发量
	mm
	1423.7
	

	多年平均风速
	m/s
	2.5
	

	历年极端最大风速
	m/s
	21.6（NNE）
	1981年5月2日

	年日照
	h
	1562.6
	


4.1.4水文地质条件

库区属副热带季风气候，降水丰沛，地下水补给主要为大气降水及地表水的渗入，以潜水含水类型贮存，运移，迳流条件好，河床为最低排泄基准面，二岸山体地下水均以下降泉形式向河床排泄。库区地下水类型主要有：板岩风化裂隙水和第四系松散孔隙水。
砂质板岩风化裂隙水主要分布于岩层表层强风化带中，弱风化带以下含水十分微弱，地下水以大气降雨为主要补给来源，沿岩体风化与构造节理裂隙储存与运移，向山间河谷排泄，水量贫乏。第四系松散孔隙水：分布于库盆，贮存于冲积层砂卵砾分层中，透水性较好，受大气降水及沟谷水补给，排泄于河床之中。
4.1.5流域概况

项目拟建于岳阳市临湘市忠防镇木形村，水库所在河流属于木形河一级支流。木形河发源于木形村大谢家垄，汇入忠港河后，最终入游港河。木形水库坝址地理坐标为：东经113°31′47″，北纬29°22′54″。坝址以上控制集雨面积1.79km2，干流长2.96km，干流平均坡降40‰。木形水库库区径流（水库入库流量）主要由降雨形成，根据桃林站多年降雨资料分析，多年平均降雨量1448.71mm，多年平均径流系数0.53，多年平均径流深818.4mm，多年平均年入库水量140.3万m3。项目拟建地区域水系见附图7。
4.1.6工程集雨区内污染源现状调查

根据现场调查木形水库集雨范围内无工业企业、集中养殖场、垃圾填埋场、污水处理厂等点状污染源分布，不涉及集中场镇分布，也未规划垃圾填埋场、污水处理厂等重要污染源，水库集雨区域内各支流沿途均为农村区域，故水库集雨区域主要污染源为沿途居民生活污染源和农业面源。

（1）生活污染源
①生活污水排放
木形河流域内主要为林地和农地，分布有部分散户，水库集雨范围内有居民约200户，居民排污的主要来源为人畜粪便等，当地农民利用化粪池沤制农肥。因此，大部分有机物被农作物吸收利用，少量随雨水冲刷排入下游水体。
②生活垃圾等固体废物污染
由于区内居民部分仍采用传统的农业生产方式，部分农产品自给自足，如鸡、鸭、猪等基本每户居民均自家饲养，并且采用放养的方式。居民对动物粪便及居民生活垃圾均采用露天堆放的方式沤制农肥，遇降雨天气则其中的有机污染物质随地表径流最终排入下游水体内。
（2）农业面源
通过资料分析及现场实地踏勘，坝址上游沿岸北侧有少量耕地，主要种植蔬菜等，农田施用的农药和化肥流失构成了农业污染面源。项目所在区域农业施用的化肥主要为氮、磷、钾肥和复合肥、农药以高效低毒的杀虫剂、杀菌剂为主。

根据资料收集以及现场调查，木形水库坝址上游集雨范围内约耕地面积180亩，根据《全国饮用水水源地环境保护规划技术大纲》（中国环境科学研究院），给出每年标准农田源强系数为COD10kg/亩，氨氮2kg/亩，降雨量修正系数取1.3（临湘市平均年降雨量约为1447.96mm，大于800mm），则农业种植产生的污染物总量：COD为2.34t/a，氨氮为0.468t/a。

4.2 环境质量现状调查与评价

4.2.1 大气环境质量现状监测与评价

1、项目所在区域环境空气质量达标情况

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021年），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。

本环评引用临湘市生态环境局公布的2021年度临湘市城市环境空气中污染物年均浓度统计数据，其统计分析结果见表4.2-1。

表4.2-1  2021年临湘市环境空气质量状况  浓度单位：ug/m3
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准浓度
	占标率
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	10%
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	27
	40
	67.5%
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	54
	70
	77.14%
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	34
	35
	97.14%
	达标

	CO
	24小时平均第95白分位数浓度
	1100
	4000
	27.5%
	达标

	O3
	8小时平均第90百分位数浓度
	130
	160
	81.25%
	达标


根据上表可知，区域 SO2、NO2、PM10、PM2.5的年均值，以及CO 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均值的第90百分位数均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，因此临湘市属于达标区。
2、环境空气质量现状补充监测

本项目委托湖南泽鸿检测有限公司于2022年7月23日~30日对项目区域大气进行了补充监测。

（1）监测点位
表4.2-2  大气现状监测点位一览表
	编号
	监测点位
	方位、距离
	监测因子

	G1
	项目拟建地
	/
	TSP

	G2
	项目拟建地西南面
	东北50m
	


（2）监测频次：监测日均值，连续监测7天。

表4.2-3  委托监测期间气象资料

	检测日期
	风向
	风速m/s
	温度℃
	大气压Kpa

	2022.07.23
	西北
	2.34
	30.2
	99.5

	2022.07.24
	西北
	1.86
	28.1
	99.3

	2022.07.25
	西北
	3.06
	31.7
	99.1

	2022.07.26
	西北
	2.72
	30.8
	99.0

	2022.07.27
	西北
	1.29
	29.6
	99.0

	2022.07.28
	西北
	1.57
	28.3
	98.8

	2022.07.29
	西北
	2.84
	31.0
	98.8


（3）评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。
（4）监测结果统计

环境空气质量现状调查监测结果具体见表4.2-4。
表4.2-4  环境空气监测结果表（单位：mg/m3）
	采样点位
	检测项目
	检测日期/时段
	单位
	检测结果
	标准限值

	1# 厂址
	总悬浮

颗粒物
	2022.07.23~2022.07.24
	08:00~次日08:00
	μg/m3
	103
	300

	
	
	2022.07.24~2022.07.25
	08:00~次日08:00
	μg/m3
	97
	

	
	
	2022.07.25~2022.07.26
	08:00~次日08:00
	μg/m3
	117
	

	
	
	2022.07.26~2022.07.27
	08:00~次日08:00
	μg/m3
	106
	

	
	
	2022.07.27~2022.07.28
	08:00~次日08:00
	μg/m3
	111
	

	
	
	2022.07.28~2022.07.29
	08:00~次日08:00
	μg/m3
	87
	

	
	
	2022.07.29~2022.07.30
	08:00~次日08:00
	μg/m3
	116
	

	2# 厂址下风向
	总悬浮

颗粒物
	2022.07.23~2022.07.24
	08:00~次日08:00
	μg/m3
	94
	300

	
	
	2022.07.24~2022.07.25
	08:00~次日08:00
	μg/m3
	86
	

	
	
	2022.07.25~2022.07.26
	08:00~次日08:00
	μg/m3
	92
	

	
	
	2022.07.26~2022.07.27
	08:00~次日08:00
	μg/m3
	74
	

	
	
	2022.07.27~2022.07.28
	08:00~次日08:00
	μg/m3
	88
	

	
	
	2022.07.28~2022.07.29
	08:00~次日08:00
	μg/m3
	103
	

	
	
	2022.07.29~2022.07.30
	08:00~次日08:00
	μg/m3
	84
	

	注：限值标准参照《环境空气质量标准》 GB 3095-2012中的二级标准。


表4.2-5  环境空气监测结果统计表（单位：mg/m3）
	监测项目
	监测结果

	
	G1
	G2

	TSP
	24小时平均浓度范围
	0.087~0.117
	0.074~0.103

	
	标准值（24小时均值）
	0.12
	0.12

	
	最大浓度占标率（%）
	97.5
	85.8

	
	超标率（%）
	0
	0

	
	达标情况
	达标
	达标


由表4.2-4可见，现状监测期间各大气监测点的TSP监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。
4.2.2 地表水环境质量现状调查与评价

木形水库坝址位于临湘市忠防镇木形村，属于木形河一级支流。木形河发源于木形村大谢家垄，汇入忠港河后，最终入游港河。为了解地表水环境质量现状，本次评价委托湖南精科检测有限公司于2022年4月23-25日对坝址处和大坝下游1000m两个地表水断面进行了监测，具体监测结果见下表。

表4.2-6  地表水环境质量监测结果

	采样
点位
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准限值
	达标情况

	
	
	
	2022/4/23
	2022/4/24
	2022/4/25
	
	

	S1坝址处

	叶绿素a
	mg/L
	15
	12
	14
	--
	/

	
	COD
	mg/L
	11
	12
	9
	20
	达标

	
	pH
	无量纲
	6.95
	7.01
	6.91
	6-9
	达标

	
	水温
	℃
	18.3
	18.5
	18.8
	-
	/

	
	溶解氧
	mg/L
	7.24
	7.32
	7.25
	5
	达标

	
	硫酸盐
	mg/L
	7.00
	6.56
	6.18
	250
	达标

	
	粪大肠菌群
	MPN/L
	1.1×103
	1.4×103
	1.2×103
	10000
	达标

	
	氯化物
	mg/L
	1.07
	1.07
	1.06
	250
	达标

	
	氨氮
	mg/L
	0.085
	0.068
	0.074
	1.0
	达标

	
	总氮
	mg/L
	0.84
	0.89
	0.86
	1.0
	达标

	
	总磷
	mg/L
	0.04
	0.05
	0.04
	0.2
	达标

	
	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.6
	1.5
	1.7
	6
	达标

	
	BOD5
	mg/L
	2.6
	2.7
	2.1
	4
	达标

	
	氰化物
	mg/L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.2
	达标

	
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005
	达标

	
	石油类
	mg/L
	0.02
	0.01
	0.01
	0.05
	达标

	
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.2
	达标

	
	硫化物
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.2
	达标

	
	氟化物
	mg/L
	0.092
	0.103
	0.095
	1.0
	达标

	
	硝酸盐
	mg/L
	0.551
	0.562
	0.571
	10
	达标

	
	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	达标

	
	铁
	mg/L
	0.01
	0.01
	0.01
	0.3
	达标

	
	锰
	mg/L
	0.00275
	0.00274
	0.00276
	0.1
	达标

	
	铜
	mg/L
	0.00466
	0.00362
	0.00458
	1.0
	达标

	
	锌
	mg/L
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	1.0
	达标

	
	硒
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.01
	达标

	
	砷
	mg/L
	0.00029
	0.00025
	0.00024
	0.05
	达标

	
	汞
	mg/L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.0001
	达标

	
	镉
	mg/L
	0.00270
	0.00271
	0.00272
	0.005
	达标

	
	铅
	mg/L
	0.00649
	0.00601
	0.00604
	0.05
	达标

	S2大坝下游1000m处
	叶绿素a
	mg/L
	8
	9
	9
	--
	/

	
	COD
	mg/L
	13
	15
	12
	20
	达标

	
	pH
	无量纲
	7.04
	7.12
	7.06
	6-9
	达标

	
	水温
	℃
	18.5
	18.9
	19.3
	--
	/

	
	溶解氧
	mg/L
	7.17
	7.05
	7.09
	5
	达标

	
	硫酸盐
	mg/L
	6.16
	6.09
	6.19
	250
	达标

	
	粪大肠菌群
	MPN/L
	1.3×103
	1.7×103
	1.5×103
	10000
	达标

	
	氯化物
	mg/L
	1.99
	1.99
	1.92
	250
	达标

	
	氨氮
	mg/L
	0.122
	0.148
	0.106
	1.0
	达标

	
	总氮
	mg/L
	0.92
	0.97
	0.94
	1.0
	达标

	
	总磷
	mg/L
	0.08
	0.08
	0.07
	0.2
	达标

	
	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.9
	2.4
	2.1
	6
	达标

	
	BOD5
	mg/L
	2.9
	3.2
	2.6
	4
	达标

	
	氰化物
	mg/L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.2
	达标

	
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005
	达标

	
	石油类
	mg/L
	0.03
	0.02
	0.03
	0.05
	达标

	
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.2
	达标

	
	硫化物
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.2
	达标

	
	氟化物
	mg/L
	0.142
	0.126
	0.158
	1.0
	达标

	
	硝酸盐
	mg/L
	1.58
	1.64
	1.65
	10
	达标

	
	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	达标

	
	铁
	mg/L
	0.22
	0.22
	0.16
	0.3
	达标

	
	锰
	mg/L
	0.0162
	0.0165
	0.0169
	0.1
	达标

	
	铜
	mg/L
	0.00448
	0.00482
	0.00407
	1.0
	达标

	
	锌
	mg/L
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	1.0
	达标

	
	硒
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.01
	达标

	
	砷
	mg/L
	0.00039
	0.00033
	0.00036
	0.05
	达标

	
	汞
	mg/L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.0001
	达标

	
	镉
	mg/L
	0.00347
	0.00350
	0.00350
	0.005
	达标

	
	铅
	mg/L
	0.0115
	0.0116
	0.0116
	0.05
	达标


表4.2-7  地表水监测水文情况表
	采样点位
	采样日期
	检测结果

	
	
	水深（m）
	流速（m/s）
	流量（m3/h）
	水温（℃）

	S1坝址处
	2022.4.23
	1.5
	0.3
	5
	18.3

	
	2022.4.24
	1.5
	0.3
	5
	18.5

	
	2022.4.25
	1.5
	0.3
	5
	18.8

	采样点位
	采样日期
	检测结果

	
	
	水深（m）
	流速（m/s）
	流量（m3/h）
	水温（℃）

	S2大坝下游1000m处（忠港河）
	2022.4.23
	0.8
	0.5
	326
	18.5

	
	2022.4.24
	0.8
	0.5
	326
	18.9

	
	2022.4.25
	0.8
	0.5
	326
	19.3


根据上表监测结果，坝址及大坝下游1000m处的《地表水环境质量标准》表1的基本项目（23项）和表2的补充项目（5项）均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，区域地表水环境质量现状良好。
4.2.3 地下水质量现状监测与评价

为了解项目区域地下水环境质量现状，本项目委托湖南泽鸿检测有限公司对区域地下水环境的现状进行监测。

（1）监测点位和监测因子
表4.2-8  地下水监测点位和监测因子一览表
	监测点位
	监测因子

	D1上游
	水位、PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、阴离子表面活性剂、耗氧量、硫化物、K+、+Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-

	D2项目区
	

	D3下游
	


（2）监测时间

2022年7月23日水质监测1天，每天监测1次；水位监测1次。

（3）评价标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准。

（4）评价方法

采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)推荐的标准指数法进行单项评价。
（5）评价结果和结论

地下水监测数据和评价结果见下表。
表4.2-9  地下水位监测结果统计表
	监测点位
	水井标高m
	水位埋深m
	水位m
	水温℃

	D1上游
	98
	86
	12
	15.4

	D2项目区
	91
	80.2
	10.8
	16.7

	D3下游
	13
	8
	5
	16.9


表4.2-10  地下水水质现状监测数据统计表（单位：mg/L（pH除外））

	监测项目
	监测点位
	评价内容
	评价标准

	
	
	浓度
	标准指数
	标准指数最大值
	超标率（%）
	

	K+
	D1
	1.86~1.89
	1.89
	/
	/
	/

	
	D2
	1.82~1.93
	1.93
	/
	/
	/

	
	D3
	1.90~1.94
	1.94
	/
	/
	/

	Na+
	D1
	5.12~5.14
	5.14
	/
	/
	/

	
	D2
	5.15~5.18
	5.18
	/
	/
	/

	
	D3
	5.09~5.15
	5.15
	/
	/
	/

	Ca2+
	D1
	8.08~8.23
	8.23
	/
	/
	/

	
	D2
	8.02~8.14
	8.14
	/
	/
	/

	
	D3
	7.85~8.34
	8.34
	/
	/
	/

	Mg2+
	D1
	1.37~1.42
	1.42
	/
	/
	/

	
	D2
	1.40~1.42
	1.42
	/
	/
	/

	
	D3
	1.38~1.42
	1.42
	/
	/
	/

	CO32-
	D1
	5L
	/
	/
	/
	/

	
	D2
	5L
	/
	/
	/
	/

	
	D3
	5L
	/
	/
	/
	/

	HCO3-
	D1
	26~28
	/
	/
	/
	/

	
	D2
	29~32
	/
	/
	/
	/

	
	D3
	25~27
	/
	/
	/
	/

	Cl-
	D1
	4.45~4.57
	/
	/
	/
	/

	
	D2
	4.31~4.37
	/
	/
	/
	/

	
	D3
	4.47~4.80
	/
	/
	/
	/

	SO42-
	D1
	8.64~9.06
	/
	/
	/
	/

	
	D2
	8.12~8.35
	/
	/
	/
	/

	
	D3
	8.12~8.19
	/
	/
	/
	/

	pH值

(无量纲)
	D1
	7.62
	0.41
	0.410.13
	0
	6.5~8.5

	
	D2
	7.54
	0.36
	
	0
	

	
	D3
	7.47
	0.31
	
	0
	

	氨氮
	D1
	0.063
	0.126
	0.214
	0
	≦0.50

	
	D2
	0.079
	0.158
	
	0
	

	
	D3
	0.107
	0.214
	
	0
	

	硝酸盐
	D1
	2.13
	0.106
	0.158
	0
	≦20.0

	
	D2
	2.51
	0.125
	
	0
	

	
	D3
	3.16
	0.158
	
	0
	

	亚硝酸盐
	D1
	0.003L
	0.003
	0.003
	0
	≦1.00

	
	D2
	0.003
	0.003
	
	0
	

	
	D3
	0.003
	0.003
	
	0
	

	挥发性酚类
	D1
	0.0003
	0.15
	0.15
	0
	≦0.002

	
	D2
	0.0003
	0.15
	
	0
	

	
	D3
	0.0003
	0.15
	
	0
	

	氰化物
	D1
	0.004
	0.08
	0.004
	0
	≦0.05

	
	D2
	0.004
	0.08
	
	0
	

	
	D3
	0.004
	0.08
	
	0
	

	砷
	D1
	0.003
	0.3
	0.3
	0
	≦0.01

	
	D2
	0.003
	0.3
	
	0
	

	
	D3
	0.003
	0.3
	
	0
	

	汞
	D1
	0.00004
	0.04
	0.04
	0
	≦0.001

	
	D2
	0.00004
	0.04
	
	0
	

	
	D3
	0.00004
	0.04
	
	0
	

	铬（六价）
	D1
	0.004
	0.08
	0.08
	0
	≦0.05

	
	D2
	0.004
	0.08
	
	0
	

	
	D3
	0.004
	0.08
	
	0
	

	总硬度
	D1
	209
	0.46
	0.61
	0
	≦450

	
	D2
	212
	0.47
	
	0
	

	
	D3
	274
	0.61
	
	0
	

	铅
	D1
	0.001
	0.1
	0.1
	0
	≦0.01

	
	D2
	0.001
	0.1
	
	0
	

	
	D3
	0.001
	0.1
	
	0
	

	氟化物
	D1
	0.083
	0.08
	0.13

	0
	≦1.0

	
	D2
	0.105
	0.10
	
	0
	

	
	D3
	0.136
	0.13
	
	0
	

	镉

	D1
	0.0001
	0.002
	0.002
	
	0.05

	
	D2
	0.0001
	0.002
	
	
	

	
	D3
	0.0001
	0.002
	
	
	

	铁

	D1
	0.03
	0.1
	0.1
	0
	≦0.3

	
	D2
	0.03
	0.1
	
	0
	

	
	D3
	0.03
	0.1
	
	0
	

	锰

	D1
	0.01
	0.1
	0.1
	0
	≦0.1

	
	D2
	0.01
	0.1
	
	0
	

	
	D3
	0.01
	0.1
	
	0
	

	溶解性总

固体

	D1
	248
	0.25
	0.26
	0
	≦1000

	
	D2
	259
	0.26
	
	0
	

	
	D3
	216
	0.22
	
	0
	

	硫酸盐

	D1
	29
	0.116
	0.124
	0
	≦250

	
	D2
	30
	0.120
	
	0
	

	
	D3
	31
	0.124
	
	0
	

	氯化物

	D1
	15.8
	0.063
	0.07
	0
	≦250

	
	D2
	17
	0.068
	
	0
	

	
	D3
	17.5
	0.07
	
	0
	

	总大肠菌群

	D1
	2
	0.67
	0.67
	0
	≦3.0

	
	D2
	2
	0.67
	
	0
	

	
	D3
	2
	0.67
	
	0
	

	菌落总数
	D1
	12
	0.12
	0.27
	0
	≦100

	
	D2
	19
	0.19
	
	0
	

	
	D3
	27
	0.27
	
	0
	

	耗氧量
	D1
	0.9
	0.3
	0.53
	0
	≦3.0

	
	D2
	1.2
	0.4
	
	0
	

	
	D3
	1.6
	0.53
	
	0
	


注：检测结果小于检测方法最低检出限，用检出限+L表示，不计算标准指数。
根据监测结果，所有监测点均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

4.2.4 声环境质量现状监测与评价

本次评价委托湖南精科检测有限公司于2022年4月23—24日对项目所在区域声环境质量现状进行监测，监测结果见下表4.2-11所示。

表4.2-11   声环境质量监测结果

	检测点位
	检测日期
	检测结果Leq[dB(A)] 

	
	
	昼间
	夜间

	N1防汛公路北侧40m处
	2022.4.23
	47.6
	43.1

	
	2022.4.24
	48.6
	42.5

	N2防汛公路南侧20m处
	2022.4.23
	45.9
	40.8

	
	2022.4.24
	47.9
	40.5


由上表可知，2个监测点昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，项目所在区域声环境质量较好。

4.2.5 土壤现状监测与评价

本项目于2022年7月23日委托湖南泽鸿检测有限公司对项目所在地土壤进行了现状监测。
（1）现状监测内容
表4.2-12  土壤现状监测内容

	点位编号
	测点名称
	监测因子

	T1
	项目占地范围内（表层样）
	pH、含盐量、铜、铅、镉、六价铬、镍、砷、汞、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[ａ]蒽、苯并[ａ]芘、苯并[ｂ]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[ａ、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

	T2
	项目占地范围外（表层样）
	pH、含盐量、Pb、Hg、Cd、As、Cr、Cu、Zn、Ni

	T3
	项目占地范围外（表层样）
	pH、含盐量、Pb、Hg、Cd、As、Cr、Cu、Zn、Ni


（2）评价标准
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018表1及表2中第二类用地筛选值。

（3）监测结果统计分析。
表 4.2-13  土壤现状监测结果表（单位：mg/kg，pH除外）
	T1项目占地范围内（0~0.2m） 

	检测项目
	pH
	含盐量
	铜
	铅
	镉
	六价铬

	检测结果
	7.82
	0.17
	62
	47
	0.51
	<0.5

	单位
	无量纲
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg

	限值标准
	/
	/
	18000
	800
	65
	5.7

	检测项目
	镍
	砷
	汞
	四氯化碳
	氯仿
	氯甲烷

	检测结果
	28
	6.18
	0.131
	<0.03
	<0.02
	<0.003

	单位
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg

	限值标准
	900
	60
	38
	2.8
	0.9
	37

	检测项目
	1,1-二氯乙烷
	1,2-二氯乙烷
	1,1-二氯乙烯
	顺-1,2-二氯乙烯
	反-1,2-二氯乙烯
	二氯甲烷

	检测结果
	<0.02
	<0.01
	<0.01
	<0.008
	<0.02
	<0.02

	单位
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg

	限值标准
	9
	5
	66
	596
	54
	616

	检测项目
	1,2-二氯丙烷
	1,1,1,2-四氯乙烷
	1,1,2,2-四氯乙烷
	四氯乙烯
	1,1,1-三氯乙烷
	1,1,2-三氯乙烷

	检测结果
	<0.008
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.02

	单位
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg

	限值标准
	5
	10
	6.8
	53
	840
	2.8

	检测项目
	三氯乙烯
	1,2,3-三氯丙烷
	氯乙烯
	苯
	氯苯
	1,2-二氯苯

	检测结果
	<0.009
	<0.02
	<0.02
	<0.01
	<0.005
	<0.02

	单位
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg

	限值标准
	2.8
	0.5
	0.43
	4
	270
	560

	检测项目
	1,4-二氯苯
	乙苯
	苯乙烯
	甲苯
	间二甲苯+对二甲苯
	邻二甲苯

	检测结果
	<0.008
	<0.006
	<0.02
	<0.006
	<0.009
	<0.02

	单位
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg

	限值标准
	20
	28
	1290
	1200
	570
	640

	检测项目
	硝基苯
	苯胺
	2-氯酚
	苯并[a]蒽
	苯并[a]芘
	苯并[b]荧蒽

	检测结果
	<0.09
	<0.01
	<0.04
	<0.12
	<0.17
	<0.17

	单位
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg

	限值标准
	76
	260
	2556
	15
	1.5
	15

	检测项目
	苯并[k]荧蒽
	䓛
	二苯并[a,h]蒽
	茚并[1,2,3-cd]芘
	萘

	检测结果
	<0.11
	<0.14
	<0.13
	<0.13
	<0.09

	单位
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg

	限值标准
	151
	1293
	1.5
	15
	70


表 4.2-14  土壤现状监测结果表（单位：mg/kg，pH除外）
	T2项目占地范围外（0~0.2m）

	检测项目
	pH
	含盐量
	铜
	铅
	镉
	六价铬
	镍
	砷
	汞

	检测结果
	7.08
	0.12
	38
	39
	0.15
	<0.5
	22
	4.81
	0.105

	单位
	无量纲
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg

	限值标准
	6.5<pH≤7.5
	/
	100
	120
	0.3
	200
	100
	30
	2.4


	T3项目占地范围外（0~0.2m）

	检测项目
	pH
	含盐量
	铜
	铅
	镉
	六价铬
	镍
	砷
	汞

	检测结果
	6.82
	0.15
	47
	44
	0.17
	<0.5
	19
	3.67
	0.074

	单位
	无量纲
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg

	限值标准
	6.5<pH≤7.5
	/
	100
	120
	0.3
	200
	100
	30
	2.4

	注：1. 检测结果中“<”表示检测结果低于检出限，“<”后数值为该项目检出限，“/”表示该标准无此限值；
2. 限值标准参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 15618-2018表1农用地土壤污染风险筛选值。


由上表监测结果可知本项目区域土壤各项监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018表1及表2中第二类用地筛选值要求。

4.2.6 生态环境现状调查与评价

本次生态评价等级为二级，二级评价的生物量和物种多样性调查可依据已有资料推断，工程区地貌为微丘地貌，地势起伏较小，属亚热带季风湿润气候区，温和湿润，自然条件较好，适宜农作物及林木的生长。整体上，项目区域生态环境现状呈现林地生态特征。

生态调查范围与评价范围一致，大坝上游1.2km河长，减水河段0.8km，共2.0km河长及河岸周边500m范围水生生态系统。

收集整理评价区及邻近地区的现有生物多样性资料，在综合分析现有资料的基础上进行评价。

4.2.6.1土地利用现状

工程重点评价区土地利用现状评价是在卫片解译的基础上，结合现有的资料，运用景观法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析后对土地进行分类，将土地利用格局的拼块类型分为水田、旱地、林地、草地、水域、建设用地共6种类型。

根据评价区卫星影像图片解译，生态调查范围内土地总面积为617.33hm2，林地303.42hm2，占总面积的49.15%；水田65.47hm2，占总面积的10.61%；水域8.53hm2，占总面积的1.35%；草地188.059hm2，占总面积的30.46%；旱地31.49hm2，占总面积的5.10%。可见，评价区土地利用类型以林地为主。评价区土地利用现状见表4.2-15，评价区土地利用现状见附图9。

表4.2-15  评价区土地利用现状

	土地利用类型
	评价范围

	
	斑块数(块)
	面积(hm2)
	百分比(%)

	水田
	52
	65.47 
	10.61 

	旱地
	39
	31.49 
	5.10 

	乔木林地
	138
	191.01 
	30.94 

	灌木林地
	92
	112.41 
	18.21 

	其他草地
	56
	188.05 
	30.46 

	农村宅基地
	42
	17.38 
	2.82 

	公路用地
	5
	3.18 
	0.51 

	河流水面
	6
	3.26 
	0.53 

	坑塘水面
	17
	3.49 
	0.56 

	水库水面
	2
	1.60 
	0.26 

	合计
	449
	617.33 
	100.00 


4.2.6.2生态系统现状

评价区内生态系统主要为森林生态系统、湿地生态系统、农业生态系统、城镇/村落生态系统。项目区域生态现状见图4.2-16。

表4.2-16   生态系统类型面积统计表

	生态系统类型
	评价范围

	
	斑块数(块)
	面积(hm2)
	百分比(%)

	针叶林生态系统
	114
	171.15 
	27.72 

	阔叶林生态系统
	24
	19.85
	3.22 

	阔叶灌丛生态系统
	92
	112.41
	18.21 

	草丛生态系统
	56
	188.05
	30.46 

	耕地生态系统
	91
	96.96
	15.71 

	居住地生态系统
	42
	17.38
	2.82 

	工矿交通生态系统
	5
	3.18
	0.51 

	河流生态系统
	6
	3.26
	0.53 

	湖泊生态系统
	19
	5.09
	0.82 

	合计
	449
	617.33 
	100.00 


	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]




	森林生态系统
	森林生态系统

	[image: image12.jpg]



	[image: image13.jpg]




	 城镇村落生态系统
	河流生态系统

	[image: image14.jpg]



	[image: image15.jpg]




	农业生态系统 
	乔木（马尾松）


图4.2-1 项目区域生态现状图
1、河流生态系统

评价范围内河流生态系统分布在木形河沿岸，面积占评价区总面积的0.53%。

评价区河流生态系统主要为木形河。沿河岸主要植被类型为灌草丛（糯米条灌丛、五节芒灌草丛等）及少量乔木（马尾松、杉木、枫香等）。

河流生态系统兼具陆生与水生动物类群，生物多样性丰富，结构复杂，生产力高，在水文情势影响下，生态系统随之出现同步波动，强弱互替；生态系统服务功能高，主要在径流调节，蓄水抗旱、防洪排涝、废弃物降解、调节气候、进化空气等方面。

[image: image16.jpg]



图4.2-2  淡水/溪流生态系统

2、农业生态系统

评价区内农业生态系统面积占评价区总面积的10.61%，在水库上下游分布较为零散。农业生态系统是人们运用生态学原理和系统工程方法，利用农业生物与环境之间，以及生物种群之间相互作用建立起来的，并按社会需求进行物质生产的有机整体，是一种被人类驯化、较大程度上受人为控制的自然生态系统。

该系统在评价区分布较广，植被类型简单，以农业植被为主，主要的农作物有水稻（Oryza sativa）、玉米（Zea mays）、豆类和各类蔬菜等。

由于农业生态系统中植被类型较为单一，植物种类较少，距离居民区较近而易受人为干扰，因此农田生态系统中动物种类不甚丰富。该系统的旱地中常见的两栖类有中华蟾蜍，爬行类有中国石龙子、短尾蝮，鸟类常见的有八哥、家燕、金腰燕、麻雀、棕背伯劳、丝光椋鸟、乌鸫、黑卷尾、斑文鸟等；兽类常见的有小家鼠、社鼠等；水田中两栖类常见黑斑侧褶蛙、金线侧褶蛙、饰纹姬蛙等，爬行类常见的有华游蛇，鸟类常见白鹭、牛背鹭、池鹭、黑水鸡、红脚苦恶鸟、灰头麦鸡、凤头麦鸡、白鹡鸰等，兽类常见的有小家鼠、社鼠等。

农业生态系统的主要生态功能体现在农产品及副产品生产，包括为人们提供农产品，为现代工业提供加工原料，以及提供生物生源等。此外，农田生态系统也具有大气调节、环境净化、土壤保持、养分循环、水分调节、传粉播种、病虫害控制、生物多样性及基因资源以及餐饮、娱乐、文化等功能。

[image: image17.jpg]



图4.2-3   农业生态系统

3、森林生态系统

评价区内森林生态系统面积占评价区总面积的49.15%，评价区地带性植被为常绿阔叶林。评价区现状植被以次生林和人工林为主，森林中乔木林分单位面积蓄积量较低，林地利用率较低，生产力不高。评价区内森林生态系统主要由阔叶林、针叶林以及林缘灌丛、灌草丛组成。阔叶林包括常绿阔叶林、落叶阔叶林和竹林，常绿阔叶林主要为青冈林（Cyclobalanopsis glauca Forest）；落叶阔叶林主要有枫香树林（Liquidambar formosana Forest）、楝林（Melia azedarach Forest）、枫杨林（Pterocarya stenoptera Forest）；灌丛主要有牡荆灌丛（Vitex negundo var. cannabifolia shrubland）、檵木灌丛（Loropetalum chinense shrubland）
、盐肤木灌丛（Rhus chinensis shrubland）、地菍灌丛（Melastoma dodecandrum shrubland）、玉叶金花灌丛（Mussaenda pubescens shrubland）、寒莓灌丛（Rubus buergeri shrubland）；灌草丛主要有芒萁灌草丛（Dicranopteris pedata shrub-grassland）、接骨草灌草丛（Sambucus chinensis shrub-grassland）、五节芒灌草丛（Miscanthus floridulus shrub-grassland）、凹头苋灌草丛（Amaranthus blitum shrub-grassland）、蕺菜灌草丛（Houttuynia cordata shrub-grassland）、夏枯草灌草丛（Prunella vulgaris shrub-grassland）、杠板归灌草丛（Polygonum perfoliatum shrub-grassland）等。

森林生态系统是各种动物的良好避难所，也是评价区内野生动物的主要活动场所，其中分布的有树栖型两栖类如斑腿泛树蛙，陆栖型的镇海林蛙，溪流型的华南湍蛙、棘胸蛙等；灌丛石隙型爬行类如蓝尾石龙子（Eumeces elegans）、铜蜓蜥（Sphenomorphus indicus）、北草蜥以及林栖傍水型的灰鼠蛇、竹叶青蛇等；评价区的多数鸟类在森林中均有分布或活动，猛禽如黑冠鹃隼、赤腹鹰等，陆禽如环颈雉（Phasianus colchicus）、灰胸竹鸡等，攀禽四声杜鹃（Cucolus micropterus）、大杜鹃（Cuculus canorus）、星头啄木鸟（Dendrocopos canicapillus）等，鸣禽红头长尾山雀、领雀嘴鹎、强脚树莺、灰眶雀鹛、红头穗鹛、画眉（Garrulax canorus）等；兽类有半地下生活型的中国穿山甲、猪獾、黄鼬（Mustela sibirica）等和地面生活型的野猪、豹猫以及树栖型的赤腹松鼠、花面狸等。

森林生态系统与其它生态系统相比，具有更加复杂的空间结构和营养链式结构，这有助于提高系统自身调节适应能力。主要生态功能为光能利用、调节大气、调节气温、涵养水源、稳定水文、改良土壤、防风固沙、水土保持、控制水土流失、净化环境、孕育和维持生物多样性等。评价区内森林生态系统面积占总评价区的82.5%，在评价区内的主要生态功能是涵养珠江水源和稳定水文、起着水土保持和控制水土流失的作用，其次生态功能为光能利用、调节大气，为区域提供充足的氧气。

[image: image18.jpg]



图4.2-4  森林生态系统

4、村落生态系统

水库周边村落生态系统面积占评价区总面积的2.82%，村落是一个高度复合的人工化生态系统，与自然生态系统在结构和功能上都存在明显差别，属人为干扰严重的生态系统。

村落生态系统在评价区内呈块状零星分布，该类生态系统内动植物种类贫乏，多零散分布。常见植物为人工栽种绿化植物，如桂花（Osmanthus fragrans）、椤木石楠（Photinia davidsoniae）、樟（Cinnamomum camphora）等。动物种类主要为与人类伴居的种类，如家燕（Hirundo rustica）、金腰燕、八哥（Acridotheres cristatellus）、麻雀（Passer montanus）、小家鼠（Mus musculus）、黄胸鼠（Rattus flavipectus）、褐家鼠（Rattus novegicus）等。

村落生态系统的服务功能主要包括三大类：

①提供生活和生产物质的功能，包括食物生产、原材料生产；

②与人类日常生活和身心健康相关的生命支持的功能，包括：气候调节、水源涵养、固碳释氮、土壤形成与保护、净化空气、生物多样性保护、减轻噪声；

③满足人类精神生活需求的功能，包括娱乐文化。

[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


图4.2-5  村落生态系统
5.灌丛/灌草丛生态系统

评价区灌丛/灌草丛生系统占评价区总面积的30.46%。评价区内灌丛生态系统分布较为广泛，主要分布在林地边缘以及水域附近。评价区灌丛生态系统以灌丛和灌草丛为主，常见的群系有檵木灌丛（Form. Loropetalum chinense）、苎麻灌丛（Form. Boehmeria nivea）、糯米条灌丛（Form. Abelia chinensis）、长尖连蕊茶灌丛（Form. Camellia acutissima）、五节芒灌草丛(Form. Miscanthus floridulus)等。

评价区灌丛/灌草丛生态系统多分布林缘，人为活动频繁，灌丛/灌草丛生态系统多由森林生态系统退化而形成，生态系统内动植物受人为活动影响强烈，多以适应性强的种类为主，植被类型单一，群系结构简单。

[image: image21.jpg]


  

图4.2-6  灌丛/灌草丛生态系统

4.2.6.3植物资源现状与评价

根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒等，2011年），评价区属于东亚植物区—中国-日本植物亚区—川、鄂、湘亚地区。本区植物区系起源古老，植物区系地理组成以北温带成分为主。

评价区位于湖南省临湘市境内，属亚热带季风湿润气候区，受季风环流和自然地带性的综合影响，具有气候温和，四季分明，雨水充沛，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长的气候特点。
1、植物区系组成

评价区范围内的植物种类的实地调查，结合《中国植物志》、《湖南植物志》、《湖南植被》和多篇已正式发表的关于评价区植物区系的科研论文统计本区域维管束植物种类组成，确定评价区范围内主要维管束束植物名录，蕨类植物分类参照秦仁昌系统（1978年），裸子植物分类参照郑万钧系统（1978年），被子植物分类参照克朗奎斯特系统（1998年），评价区主要为林地，区域内植被主要有被子植物，详见下表。

表4.2-17  植被类型面积统计表 
	植被类型
	评价范围

	
	斑块数(块)
	面积(hm2)
	百分比(%)

	马尾松、杉木为主的针叶林植被
	114
	171.15
	27.72 

	枫香、麻栎、青冈、山杨为主的阔叶林植被
	24
	19.85
	3.22 

	油茶、柃木、厚皮香、檵木、杜鹃、山桂花、山胡椒、山茶等为主的灌丛植被
	92
	112.41
	18.21 

	白茅、芒萁、野古草、芒、金芒等为主的草丛植被
	56
	188.05
	30.46 

	栽培植被
	91
	96.96
	15.71 

	水域
	25
	8.34
	1.35 

	无植被
	47
	20.56
	3.33 

	合计
	449
	617.33 
	100.00 


表4.2-18  植被覆盖度面积统计表
	植被覆盖度
	评价范围

	
	斑块数(块)
	面积(hm2)
	百分比(%)

	极低覆盖度<10%
	72
	28.90 
	4.68 

	中低覆盖度10%-30%
	56
	188.05
	30.46 

	中覆盖度30%-50%
	91
	96.96
	15.71 

	中高覆盖度50%-70%
	92
	112.41
	18.21 

	高覆盖度>70%
	138
	191.01
	30.94 

	合计
	449
	617.33
	100.00 


2、植物区系特点

① 物种丰富

评价区被子植物在森林植物群落的构建上，优势种、优势属的作用显著。

② 植物区系具有古老和原始植物种类

评价区植物区系具有较多的古老或原始的科属，裸子植物是最古老的种子植物，起源于古生代的石炭纪，在评价区现有分布中，柏科、杉属等古老成分。许多研究认为，多心皮的被子植物、葇荑花序类的植物、单型属和寡型属以及单型科都属于原始的被子植物类型，如木兰科、八角科、五味子科、金缕梅科等都属于多心皮类；壳斗科、胡桃科、桑科、杨柳科、榆科等属于葇荑花序类。

3、植被现状

1）植被区划

根据《湖南植被》，评价区属于亚热带常绿阔叶林区域—中亚热带常绿阔叶林地带—中亚热带典型常绿阔叶林北部植被亚地带—湘中、湘东山丘盆地栲椆林、马尾松林、黄山松林、毛竹林、油茶林及农田植被区—幕阜、连云山山地丘陵植被小区。

2）主要植被类型

参考《湖南植被》及相关林业调查资料，根据现场对评价区植被的实地调查，采用群落学—生态学分类原则，选用植被型组、植被型、群系等基本单位，在对现存植被进行考察的基础上，结合区域内现有植被中群系建群种与优势种的外貌，以及群系的环境生态与地理分布特征等分析，将评价区自然植被初步划分为5个植被型组、8个植被型、16个群系。

表4.2-19    评价区主要植被类型表

	植被型组
	植被型
	群系
	群系拉丁名

	针叶林
	针叶林
	柏树林
	Platycladusorientalis(L.)FrancoptmxjjkmscForest

	阔叶林
	落叶阔叶林
	枫香树林
	Liquidambar formosana Forest

	
	
	楝林
	Melia azedarach Forest

	
	
	湖北梣林
	Pterocarya stenoptera Forest

	
	竹林
	毛竹林
	Phyllostachys edulis Forest

	灌丛和灌草丛
	灌丛
	牡荆灌丛
	Vitex negundo var. cannabifolia shrubland

	
	
	檵木灌丛
	Loropetalum chinense shrubland

	
	
	盐肤木灌丛
	Rhus chinensis shrubland

	
	
	地菍灌丛
	Melastoma dodecandrum shrubland

	
	灌草丛
	芒萁灌草丛
	Dicranopteris pedata shrub-grassland

	
	
	接骨草灌草丛
	Sambucus chinensis shrub-grassland

	
	
	五节芒灌草丛
	Miscanthus floridulus shrub-grassland

	
	
	凹头苋灌草丛
	Amaranthus blitum shrub-grassland

	水生植被
	沼泽
	水蓼沼泽
	Polygonum hydropiper swamp

	农作物
	粮食作物
	水稻（Oryza sativa）、玉米（Zea mays）、豆类、薯类等。

	
	经济作物
	花生（Arachis hypogaea）、油菜（Brassica rapa var. oleifera）等。


1）南荻草丛

南荻为禾本科科植物。该植物可高达1.8m，分布很广，喜生于温暖湿润的各种土壤地带，尤以在石灰岩山地钙质土上生长良好。本评价区南荻分布较广。在评价区中常见于河边湿地上，其伴生植物主要有羊蹄、野胡萝卜、苣荬菜等。群落特征见下表。
表4.2-20  南荻草丛群落样方调查表

	位置：水库坝址上游西岸200m
	群落名称：南荻群落
	样方面积（m2）：4

	生境：岸坡
	群落高度(cm)：180
	群落总盖度(%)：95
	经纬度：E113°31′51.175″N29°22′53.447″

	群落特征和物种组成

	植物种名
	株数
	高度cm
	盖度

%
	多度
	物候
	[image: image22.jpg]




	南荻
	152
	180
	95
	Cop3
	营养期
	

	羊蹄
	3
	51
	7
	Sp
	花期
	

	野胡萝卜
	2
	42
	4
	Cop1
	花期
	

	苣荬菜
	2
	31
	5
	Sp
	果期
	

	蒌蒿
	4
	47
	8
	Soc
	营养期
	

	狗牙根
	25
	28
	6
	Cop2
	营养期
	

	翅果菊
	3
	38
	2
	Sp
	花期
	

	苔草
	18
	29
	6
	Cop2
	营养期
	


2）芦苇草丛

芦苇为禾本科植物。该植物可高达1.8m，分布很广。本评价区芦苇分布较广。在评价区中常见于河道两岸，其伴生植物主要有秋鼠麴草、紫云英、附地菜等。群落特征见下。

表4.2-21  芦苇群落样方调查表

	位置：水库坝址上游西岸130m
	群落名称：芦苇群落
	样方面积（m2）：4

	生境：洲滩
	群落高度(cm)：185
	群落总盖度(%)：95
	经纬度：E113°31′53.647″,N29°22′51.265″

	群落特征和物种组成

	植物种名
	株数
	高度cm
	盖度

%
	多度
	物候
	[image: image23.jpg]




	芦苇
	86
	180
	95
	Soc
	营养期
	

	秋鼠麴草
	21
	20
	15
	Cop1
	花期
	

	紫云英
	14
	21
	22
	Cop3
	花期
	

	附地菜
	6
	28
	10
	Sp
	果期
	

	蒌蒿
	10
	45
	9
	Soc
	营养期
	

	
	
	
	
	
	
	


表4.2-22  芦苇+紫云英群落样方调查表

	位置：水库坝址上游东岸350m
	群落名称：芦苇+紫云英群落
	样方面积（m2）：4

	生境：洲滩
	群落高度(cm)：155
	群落总盖度(%)：87
	经纬度：E113°32′0.252″,N29°22′53.621″

	群落特征和物种组成

	植物种名
	株数
	高度cm
	盖度

%
	多度
	物候
	[image: image24.png]




	芦苇
	82
	155
	42
	Soc
	营养期
	

	紫云英
	122
	42
	52
	Soc
	花期
	

	秋鼠麴草
	44
	28
	10
	Cop2
	花期
	

	苔草
	5
	25
	5
	Cop1
	果期
	

	荠菜
	7
	31
	3
	Cop1
	果期
	

	棒头草
	12
	46
	2
	Cop2
	果期
	


3）野葛草丛

野葛为豆科植物。该植物可高达1.8m，分布很广。本评价区野葛分布较广。在评价区中常见于河边空地上，其伴生植物主要有益母草、鬼针草、构树等。群落特征见下表。

表4.2-23  野葛群落样方调查表

	位置：水库坝下游东岸350m
	群落名称：野葛群落
	样方面积（m2）：16

	生境：坡地
	群落高度(cm)：175
	群落总盖度(%)：98
	经纬度：E113°31′47.873″,N29°22′54.104″

	群落特征和物种组成

	植物种名
	株数
	高度cm
	盖度

%
	多度
	物候
	[image: image25.png]




	野葛
	1片
	175
	98
	Cop1
	营养期
	

	益母草
	2
	46
	2
	Cop3
	花期
	

	鬼针草
	4
	42
	2
	Cop1
	花期
	

	构树
	3
	162
	4
	Sp
	营养期
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4）水苦荬草丛

水苦荬为常见植物。该植物可高达1.6m，分布较广。本评价区水苦荬分布较广。在评价区中常见于洲滩尚，其伴生植物主要有紫云英、秋鼠麴草、苔草、荠菜、棒头草等。群落特征见下表。

表4.2-24  水苦荬群落样方调查表

	位置：水库坝址下游东岸80m
	群落名称：水苦荬群落
	样方面积（m2）：1

	生境：洲滩
	群落高度(cm)：105
	群落总盖度(%)：87
	经纬度：E113°31′47.294″,N29°22′54.5868″

	群落特征和物种组成

	植物种名
	株数
	高度cm
	盖度

%
	多度
	物候
	[image: image26.png]




	水苦荬
	35
	165
	87
	Cop1
	果期
	

	紫云英
	5
	45
	3
	Cop3
	花期
	

	秋鼠麴草
	7
	22
	4
	Cop2
	花期
	

	苔草
	6
	30
	2
	Cop1
	营养期
	

	荠菜
	4
	35
	4
	Cop1
	果期
	

	棒头草
	16
	105
	13
	Cop2
	果期
	


5）苔草草丛

苔草可高达1.1m，分布较广。本评价区苔草分布较广。在评价区中常见于洲滩尚，其伴生植物主要有雀稗、假稻等。群落特征见下表。

表4.2-25  苔草群落样方调查表

	位置：水库坝址下游西岸250m
	群落名称：苔草群落
	样方面积（m2）：1

	生境：洲滩
	群落高度(cm)：52
	群落总盖度(%)：87
	经纬度：E113°31′54.709″,N29°22′49.971″

	群落特征和物种组成

	植物种名
	株数
	高度cm
	盖度

%
	多度
	物候
	[image: image27.jpg]




	苔草
	1片
	52
	98
	Cop3
	营养期
	

	雀稗
	2
	37
	1
	Un
	果期
	

	假稻
	2
	41
	1
	Sol
	营养期
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


6）蒌蒿草丛

蒌蒿为区域优势植物。该植物可高达1.6m，分布较广。本评价区蒌蒿分布较广。在评价区中常见于洲滩尚，其伴生植物主要有苔草、狗牙根等。群落特征见下表。

表4.2-26  蒌蒿群落样方调查群落

	位置：水库坝址上游东岸130m
	群落名称：蒌蒿群落
	样方面积（m2）：1

	生境：洲滩
	群落高度(cm)：58
	群落总盖度(%)：90
	经纬度：E113°31′47.970″,N29°22′48.619″

	群落特征和物种组成

	植物种名
	株数
	高度cm
	盖度

%
	多度
	物候
	[image: image28.png]




	蒌蒿
	93
	58
	90
	Soc
	营养期
	

	苔草
	2
	32
	6
	Cop2
	营养期
	

	狗牙根
	5
	19
	3
	Sp
	营养期
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3）国家重点保护野生植物和古树名木

1、国家重点保护野生植物

评价区国家重点保护野生植物根据《国家重点保护野生植物名录》（第一批）（国务院，1999年8月）确定。参考《湖南省国家级珍稀濒危植物分布特征及区系探讨》（刘德良，2001年）、《湖南珍稀濒危保护植物的地理分布及其区系特征》（杨一光，1987年）、《湖南省林木种源普查资料汇编》（湖南省林业厅，1985年）、《湖南植物名录》（祁承经，1987年）、《湖南珍稀濒危植物优先护存分级指标的研究》（颜立红等，1997年）、《湖南珍稀濒危植物迁地仿生护存的初步研究》（颜立红等，1997年）及本工程所在行政区内关于国家重点保护野生植物的相关资料，结合现场调查，在评价范围内未发现国家级重点保护野生植物。

2、古树名木

评价区古树名木根据《湖南省人民政府关于修订湖南省地方重点保护野生植物名录的通知》（湘政函〔2002〕172号）、《湖南省林业条例》（湖南省人大常委会2012年修订）、《全绿委关于开展古树名木普查建档工作的通知》（全国绿化委员会、国家林业局，全绿字〔2001〕15号）确定。

通过收集整理评价区内关于古树名木及其分布资料，同时对项目所在区域的林业局、附近村民进行访问及现场调查，在评价范围内未发现名木古树。

4.2.6.4陆生动物现状与评价
根据现场调查结果并参考《中国两栖动物图鉴》（费梁，1999年）、《中国动物志（两栖纲）》（科学出版社，2009年）、《中国爬行动物图鉴》（中国野生动物保护协会，2002年）、《中国两栖纲和爬行纲动物校正名录》（赵尔宓，张学文等，2000年）、《中国鸟类分类与分布名录（第二版）》（郑光美，2011年）、《中国兽类野外手册》（河南教育出版社，2009年）、《中国哺乳动物种和亚种分类名录和分布大全》（王应详，2003）等著作以及关于本地区脊椎动物类的相关文献资料《湖南省爬行动物区系及地理区划》（2002年）、《湖南省野生动物资源概况》（张启湘，易伐桂，1996年）等，对评价区的动物资源现状得出综合结论。

1、评价区动物地理区划

根据《中国动物地理》（科学出版社，2011），本工程评价区位于湖南省临湘市，动物区划属于东洋界—华中区—东部丘陵平原亚区—江南丘陵省—亚热带林灌农田动物群。

2、重点保护动物

根据实地考察及对相关资料的综合分析，评价区未发现国家级重点保护动物。本工程评价范围内森林资源丰富，森林生态系统是各种动物的良好避难所，也是评价区内野生动物的主要活动场所，其中生活的动物有两栖类中的陆栖型和树栖型种类，如：中华大蟾蜍（Bufo gargarizans）、棘胸蛙（Quasipaa spinosa）、沼蛙（Hylarana guentheri）等；爬行类中的如：蓝尾石龙子（Plestiodon elegans）、铅山壁虎（Gekko hokouensis）、竹叶青（Trimeresurus stejnegeri）等，以及个别林栖傍水型种类，如中国水蛇（Enhydris chinensis）、灰鼠蛇（Ptyas korros）等；鸟类主要是小型鸣禽，如：家燕（Hirundo rustica）、金腰燕（Cecropis daurica）、白头鹎（Pycnonotus sinensis）、画眉（Garrulax canorus）、喜鹊（Pica pica）等；兽类如中华姬鼠（Apodemus draco）、刺毛鼠（Niviventer fulvescens）、北社鼠（Niviventer confucianus）、黄鼬（Mustela sibirica）、猪獾（Arctonyx collaris）、褐家鼠（Rattus novegicus）、山羊（Capra aegagrus hircus）等。临近的村落动物主要有家畜，家禽如家鸡（Gallus gallus domesticus）、鸭（Anatinae）、家鹅（Anser cygnoides Linn. var domestica）等。

4.2.6.5水生生物现状与评价

根据工程建设的特点，结合收集资料统计情况，区域内主要包括浮游植物、浮游动物、鱼类种类组成和分布等。

（1）浮游植物

①种类组成
总体上来看，评价区水域内浮游植物以硅藻为主，其次为绿藻和蓝藻。常见的藻类有硅藻门的直链藻（Melosira spp.）、小环藻（Cylotella spp.）、脆杆藻（Fragilaria spp.）、针杆藻（Synedra spp.）、舟形藻（Navicula spp.）、异极藻（Gomphonem spp.）、短缝藻（Eunotia spp.）、桥湾藻（Cymbella spp.）、肋缝藻（Frustulia spp.），绿藻门的栅藻（Scenedesmus spp.）、纤维藻（Ankistrodesmus spp.），蓝藻门的颤藻（Merismopedia spp.）、色球藻（Chroococcus spp）等。

表4.2-27    各门藻类种类数及所占比例

	门类
	硅藻门
	绿藻门
	蓝藻门
	总计

	种类数
	24
	16
	4
	44

	比例（%）
	54.5 
	36.4 
	9.1 
	100.0 


②密度和生物量

评价区木形河浮游植物密度和生物量见表4.2-15。从藻类密度组成可以看出以硅藻、绿藻和蓝藻为主，隐藻、裸藻、金藻、黄藻的数量较少。

表4.2-28  木形河浮游植物密度（×104ind./L）和生物量（mg/L）

	河流
	硅藻门
	绿藻门
	蓝藻门
	合计

	
	密度
	生物量
	密度
	生物量
	密度
	生物量
	密度
	生物量

	木形河
	2.720
	0.036
	0.340
	0.002
	0.680
	0.004
	3.74
	0.042


（2）浮游动物

①种类组成
原生动物常见优势类群为表壳虫（Arcella spp.）；轮虫类的常见种类为臂尾轮虫（Branchionus spp.）；枝角类常见种类为象鼻溞（Bosmina sp.）；桡足类常见种类为剑水蚤（Mesocyclops spp.）和无节幼体。

表4.2-29  各种浮游动物种类数及所占比例

	
	原生动物
	轮虫
	枝角类
	挠足类
	总计

	种类数
	2
	4
	1
	3
	10

	比例（%）
	20
	40
	10
	30
	100


②密度和生物量

评价区水域内浮游动物中以轮虫的密度最大，其次为桡足类。浮游动物丰度和生物量见表4.2-30。

   表4.2-30   评价区水体浮游动物密度（ind./L）和生物量（mg/L）

	河流
	原生动物
	轮虫
	枝角类
	桡足类
	合计

	
	丰度
	生物量
	丰度
	生物量
	丰度
	生物量
	丰度
	生物量
	丰度
	生物量

	木形河
	0.0
	0.0000
	4.0
	0.1040
	4.0
	0.1200
	8.0
	0.0920
	28.0
	0.5120


（3）底栖动物

常见的种类有水丝蚓，梨形环棱螺，铜锈环棱螺，方格短沟蜷，米虾等物种。

表4.2-31  评价区底栖动物名录

	种  类

	环节动物门Annelida
	

	寡毛纲Oligochaea
	

	中华颤蚓Tubifex sinicus
	点缀飘体虫Aeolosoma varaiegatum

	多毛纲Polychaeta
	

	沙蚕Nereis sp.
	苏氏尾鳃蚓Branchiura sowerbyi

	霍普水丝蚓Limnodrilus hoffnristeri
	克拉泊水丝蚓Limnodrilus clopaewdonus

	软体动物门Mollusc
	

	腹足纲Gastropoda
	

	中国圆田螺Gipangopaludina chinensis
	椭圆萝卜螺Radix swinhoei

	铜锈环棱螺Bellamya aeruginosa
	方格短沟蜷Semisulcospira cancellata

	梨形环棱螺Bellamya purificata
	光滑狭口螺Stenothyra glabra

	瓣鳃纲Lamellidranchia
	

	淡水壳菜Limnoperna lacustris
	

	节肢动物门Arthropoda
	

	蛭纲Hirudinea
	

	扁蛭Glossiphonia sp
	

	甲壳纲Crustacea
	

	日本沼虾Macrobrachium nipponensis
	米虾Caridtina sp.

	昆虫纲Insecta
	

	蜻Libellulidae sp.
	蜉蝣Ephemera sp.

	蜓Aeschna sp.
	细蜉Carnis sp.


表4.2-19各底栖生物种类数及所占比例

	门类
	环节动物门
	软体动物门
	节肢动物门
	总计

	种类数
	6
	7
	7
	20

	比例（%）
	30
	35
	35
	100


（4）水生维管束植物

根据现场调查结合相关资料分析，评价区的水生维管植物以湿生植物、挺水植物为主。具体名录见下表4.2-32。

表4.2-32  评价区水生维管束植物名录

	类别
	科名
	种名
	拉丁名

	湿生植物
	禾本科
	双穗雀稗
	Paspalum paspaloides

	
	
	雀稗
	Paspalum thunbergii

	
	莎草科
	蕨状薹草
	Carex filicina

	
	鸭跖草科
	鸭跖草
	Commelina communis

	漂浮植物
	萍科
	萍
	Marsilea quadrifolia

	
	满江红科
	满江红
	Azolla imbricata

	浮叶植物
	龙胆科
	荇菜
	Nymphoides peltatum

	
	睡莲科
	莲
	Nelumbo nucifera

	挺水植物
	苋科
	喜旱莲子草
	Alternanthera philoxeroides

	
	香蒲
	香蒲
	Typha orientalis

	
	禾本科
	芦苇
	Phragmites communis

	
	
	菰
	Zizania latifolia

	
	灯心草科
	灯心草
	Juncus effuses

	
	蓼科
	水蓼
	Polygonum hydropiper

	
	
	酸模叶蓼
	Polygonum lapathifolium

	沉水植物
	水鳖科
	黑藻
	Hydrilla verticillata

	
	眼子菜科
	菹草
	Potamogeton crispus

	
	小二仙草科
	穗状狐尾藻
	Myriophyllum spicatum


（5）鱼类

1）、种类组成

参考《中国动物志》、《湖南省鱼类志》等相关文献资料并结合现场调查及走访，评价区水域中有鱼类5目11科83种，其中鲤形目种类最多，鲤形目中以鲤科鱼种类最多。

评价区内主要经济鱼类为翘嘴红鲌（Erythroculter ilishaeformis）、青梢红鲌（Erythroculter dabryi）、黄尾鲴（Xenocypris davidi）、细鳞斜颌鲴（Xenocypris microlepis）、鲤（Cyprinus carpio）、鲫（Carassius auratus）、鲇（Silurus asotus）、大口鲇（Silurus soldatovi）、黄颡鱼（Pseudobagrus fulvidraco）、瓦氏黄颡鱼（Pelteobagrus vachelli）、大眼鳜（Siniperca kneri）、沙塘鳢（Odontobutis obscurus）等20多种。

根据《国家重点保护野生动物名录》、《湖南省重点保护野生动物名录》等资料可知，评价区水域中不存在国家重点保护野生鱼类。

2）、区系组成

水库涉及的河流主要为木形河，根据《鱼类动物区系复合体学说及其评价》可将评价区鱼类划分为以下4个类型：

① 中国平原区系复合体：本复合体包括鱼类鲤形目中的鳅科沙鳅亚科沙鳅属、副沙鳅属、薄鳅属种类，鲤科的鲌亚科、鲴亚科、鲢亚科、鳅鮀亚科、鮈亚科及雅罗鱼亚科的鱼类。评价区的鲢、鳙、三角鲂（Megalobrama terminalis）、鳤（Ochetobius elongatus）、鱤（Elopichthys bambusa）、鯮（Luciobrama macrocephalus）、赤眼鳟、青鱼（Mylopharyngodon piceus）、草鱼（Ctenopharyngodon idellus）、翘嘴红鲌、青梢红鲌、䱗（Hemiculter leucisculus）、黄尾鲴、马口鱼（Opsariicjthys bidens）、宽鳍鱲（Zacco platypus）、黑鳍鳈（Sarcocheilichthys nigripinnis）花䱻、唇䱻等䱻类、吻鮈（Rhinogobio typus）、蛇鮈、银鮈等鮈亚科鱼类、海南鳅鮀（Gobiobotia killeri）、南方长须鳅鮀（Gobiobotia longibarba）等为此复合体代表种类。这部分鱼多产漂流性卵，一部分虽产粘性卵但粘性不大，卵产出后附着在物体上，不久即脱落。顺水漂流并发育。产卵习性对水位变动敏感，许多种类在水位升高时从湖泊进入江河产卵，幼鱼及产过卵的亲鱼入湖泊育肥。

② 南方平原区系复合体：评价区的鲿科（黄颡鱼、长吻鮠（Leiocassis longirostris）、大鳍鳠（Mystus macropterus）等）、黄鳝（Monopterus albus）、大刺鳅（Mastacembelus aculeatus）、塘鳢科（黄黝鱼（Micropercops swinhonis）、沙塘鳢（Odontobutis obscurus）、大口鲇等鱼类为此复合体代表种类。常具拟草青色，身上花纹较多，有些种类具棘和吸取游离氧的副呼吸器官。喜暖水，在较高水温的夏季繁殖，多有护卵、护幼习性。

③ 北方平原区系复合体：评价区的某些鮈属属此复合体。它们耐寒，较耐盐碱，产卵季节较早。在地层中出现比中国平原复合体靠下，在高纬度分布较广。随着纬度的降低，这一复合体的数目和种群数量逐渐减少。

④ 晚第三纪早期区系复合体：评价区的中华鰟鮍（Rhodeus sinensis）、高体鰟鲏（Rhodeus ocellatus）、泥鳅（Misgurnus anguillicaudatus）、鲇（Silurus asotus）、大口鲇等属此复合体的代表种。这些鱼是更新世以前北半球亚热带动物的残余，由于气候变冷，该动物区系复合体被分割成若干不连续的区域，有的种类并存于欧亚，但在西伯利亚已绝迹，故这些鱼类被视为残遗种类。它们的共同特征是视觉不发达，嗅觉发达，多以底栖生物为食者，适应于浑浊的水中生活。

3）、鱼类生态类型

① 生态类型

依据鱼类对水流条件的适应性，评价区鱼类可主要分为3大类群： 

喜缓流或静水栖息种类。主要有鲤、鲫、鲇、黄鳝、泥鳅、中华鳑鲏等，该类型鱼类具有渔业优势。 

喜流水栖息种类。该类群鱼类胸鳍、腹鳍演化呈吸盘状，将鱼体吸附在砂、石上，以适应急流环境，如犁头鳅、白缘鰑及中华纹胸鮡等。该类群鱼类种类数量少，在评价区极少出现。

生活史某一阶段需在流水中完成的种类。该类群鱼一般在缓水、敞水区域生长育肥，在急流水中产卵，部分种类鱼卵需在流水中漂流孵化，该类群种类主要有青鱼、草鱼、鲢、鳙、圆吻鲴、鳊、马口鱼、吻鮈、蛇鮈、鳅类、鲿类、银鮈、银飘鱼、鲌类、宽鳍鱲等。

② 食性特点

从食性上看，评价区的鱼类可分为以下6类：

食浮游生物为主，如鲢、鳙等；

食底栖无脊椎动物为主，如、鲤、吻鮈、大部分鳅科鱼类、鲿科、青鱼、黄颡鱼等；

食丝状藻类、水生高等植物和腐屑为主，如赤眼鳟、草鱼等；

以鱼类为主要食物，也摄食水生昆虫和甲壳动物，如鲇、斑鳜、马口鱼、长吻鮠、鱤、大鳍鳠、大口鲇等；

以着生藻类为主要食物的，如黄尾鲴等；

杂食性，如鲤、鲫、泥鳅、鳊、翘嘴红鲌、青梢红鲌等。

③ 繁殖习性

评价区鱼类依据其繁殖特点，可分为下列4类：

产漂流性卵鱼类。该类群鱼所产鱼卵比重稍大于水，但卵膜可吸水膨胀，借助流水随水漂流发育。主要种类有青鱼、草鱼、鲢、鳙、鳊、赤眼鳟、鳡、吻鮈、蛇鮈等。 

产浮性卵鱼类。卵的比重小于水，能在水面上漂浮。这类鱼主要有鳜、乌鳢等。 

产沉性卵鱼类。卵比重大于水，无粘性或粘性小，卵产出后沉于水底，如大鳍鳠、宽鳍鱲、鳑鲏、光唇鱼等。

产粘性卵鱼类。卵比重大于水，卵膜外具有粘性物质，产出后粘附于水草或砾石上发育。如三角鲂、细鳞斜颌鲴、鲤、鲫、鲇、圆吻鲴、鲌等。

4）、鱼类三场及洄游通道

项目所在河流段无鱼类“三场”及洄游通道分布。

4.2.6.6评价区生态完整性分析

1、评价区植被生物量现状

本项目生态专题部分充分考虑到生态完整性，评价区植被调查是通过实地勘察、地图影像并结合收集的资料经综合分析而完成。评价区各植被类型生物量现状见表4.2-21。评价区陆生植被类型以针叶林、阔叶林和农作物为主，其中针叶林面积最大，水域面积较小。

表4.2-33  评价区各植被类型净生物量现状
	植被类型
	面积（hm2）
	占评价范围（%）
	平均生物量（t/hm2）
	总生物量（t）
	占工程影响区总生物量（%）

	针叶林
	85.8
	39.0 
	27.88
	2392.1 
	20.0 

	阔叶林
	104.7
	47.6 
	89.52
	9372.7 
	78.4 

	灌丛和灌草丛
	5.2
	2.4 
	17.75
	92.3 
	0.8 

	农作物
	15.3
	7.0 
	6
	91.8 
	0.7 

	河流水域
	5.2
	2.4 
	1.2
	6.23
	0.1 

	合计
	284.8
	98.4
	/
	11955.2
	100.00 

	注：表中未包括建设用地面积3.8hm2，占评价范围面积的1.6%。


表4.2-34  景观拼块面积统计表
	景观拼块
	评价范围

	
	斑块数(块)
	面积(hm2)
	百分比(%)

	森林拼块
	138
	191.01 
	30.94 

	灌丛拼块
	92
	112.41
	18.21 

	灌草丛拼块
	56
	188.05
	30.46 

	水田植被拼块
	52
	65.47
	10.61 

	旱地植被拼块
	39
	31.49
	5.10 

	河流、水库为主的水面拼块
	25
	8.34
	1.35 

	居住地为主的人工生态系统拼块
	47
	20.56
	3.33 

	合计
	449
	617.33
	100.00 


2、自然体系生态稳定状况
景观生态系统的质量现状由评价范围内自然环境，各种生物以及人类社会之间复杂的相互作用来决定。从景观生态学结构与功能相匹配的理论来说，结构是否合理决定了景观功能的优劣，在组成景观生态系统的各类组分中，模地是景观的背景区域，它在很大程度上决定了景观的性质，对景观的动态起着主导作用。优势度值大的就是模地，根据现场实际勘查和资料收集情况综合分析可知，林地是评价范围内的模地，是本区域内对景观具有控制作用的生态体系部分，是主要的景观类型，表明评价区内生态系统稳定性相对较高，但遭受破坏后较难恢复。

5. 环境影响预测与评价

5.1 施工期环境影响评价
5.1.1 施工期环境空气影响评价

本项目施工期对大气的污染主要为施工扬尘以及施工机械、施工机械燃油废气。
（1）施工扬尘

施工扬尘主要来自施工土石方开挖以及水泥等易扬散物料的运输、装卸、堆放过程，主要污染物为TSP。

①土石方作业扬尘

水库坝基开挖面，凿岩爆破，料场、隧洞、清库场所等施工作业面均会产生扬尘；扬尘产生量与天气干燥程度及风力、作业面大小、施工机械、施工方法，以及采取的抑尘措施等都有关系。类比同类工程，在不采取措施抑尘时，土石方施工区TSP浓度可达100mg/m3以上，将对施工区附近200m范围内的居民点产生影响。施工区地面洒水后，扬尘量会大大减少，土方施工对环境的影响减小。

②交通运输产生的扬尘

大坝工程区场内交通道路多为泥结碎石路面，在重型施工车辆机械反复碾压下，易发生扬尘。据经验，车辆行驶产生的扬尘在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速下，路面条件越差扬尘量越大。根据资料，施工过程中车辆行驶产生的扬尘约占施工量的60%以上。在施工过程中，施工单位应采取密闭运输措施，同时定期对路面进行洒水抑尘，易扬散物料产生的扬尘污染将得到有效降低，施工结束后不良影响将消失。
目前水利工程施工期扬尘源强监测相关数据较少，采取工程类比方式对施工期扬尘源强予以估计。根据类比，一般建筑施工场地基开挖、地基建设和一般施工过程中场界10m范围内扬尘浓度分别为938.67ug/m3、219.38ug/m3、78.15ug/m3。
建筑施工场界外扬尘在距场界15m处开始迅速下降，在距离场界20m处，扬尘总量为场界处的90%左右；在距离场界100m处，扬尘总量仅为场界处的11%左右，即建筑施工周围扬尘浓度随水平扩散距离的增加迅速降低。根据施工场外降尘量衰减规律，可得出工程各施工作业过程中20m、50m、100处最大可能扬尘浓度，如下表所示。
表 5.1-1
降尘前后距离施工点不同距离处扬尘浓度变化
	扬尘环节
	20m处（μg/m3）
	50m处（μg/m3）
	100m处（μg/m3）

	
	降尘前
	降尘后
	降尘前
	降尘后
	降尘前
	降尘后

	开挖
	844.8
	422.4
	208.59
	104.295
	103.25
	51.625

	平整
	70.34
	35.17
	17.37
	8.685
	8.6
	4.3


对于施工工区扬尘，可通过调整施工工区设备设施布置、加强物料覆盖并定时洒水，以降低扬尘对周边环境带来的可能影响。以洒水降尘效果为50%计，工程距离各施工环节不同距离处扬尘浓度如表5.1-1所示。根据表5.1-1的计算结果， 在尘源浓度条件下，各施工区在约50m处大部分能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的颗粒物浓度限值（0.12mg/m3）的要求，对周围大气环境影响较小。
（2）机械燃油废气

工程施工机具主要以柴油和汽油为燃料，燃油施工机械设备尾气污染物主要为THC、CO、NOX。由于本项目施工机械数量有限，工区比较分散，同一工区机具尾气排放量较小，施工机械设备作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。总体看来，施工机械尾气污染物无组织排放强度小，项目施工区周边主要为林地，有利于吸收有害气体，施工机械尾气不会对周围环境造成明显不利影响。
（3）制浆站粉尘
工程集中制浆站布置在大坝坝顶左侧，主要设施包括：水泥仓、喂料计量器、浆液搅拌机、贮浆搅拌机、输浆泵和输浆管路等，产生的污染物主要是粉尘。工制浆站采用封闭结构配有除尘设备，除尘效率可达99%，系统的粉尘排放系数为0.009kg/t，因此可计算得施工高峰期混凝土系统粉尘排放最大强度为0.2g/s。制浆过程中产生的粉尘与施工方法和气候条件有关，其影响范围一般在100m内，通过配套除尘设备及封闭式制浆站及合理布置，使其远离居民区，可有效减轻粉尘污染影响。

5.1.2 施工期地表水环境影响评价

（1）施工人员的生活污水
施工人员产生的生活污水主要为施工人员的日常洗涤、食堂、洗漱产生废水，产生量约为3.48m3/d，本项目施工期约140天，则施工期间生活污水产生量487.2m3，主要污染物为CODCr，BOD5，SS和NH3-N等。生活污水经依托租赁房原有的污水处理系统化粪池处理后用作农肥。
（2）基坑废水

坝体上游的围堰围成的基坑会产生基坑废水。基坑废水的主要污染物为SS和pH值，废水排放量约为5m3/d，废水中SS浓度一般为2000mg/L，pH值一般在10左右。其浓度受降水、地下岩隙渗水和施工废水（主要是冲洗水）等因素的影响，具有间歇排放、排水污染物单一且较易沉降的特点，施工时段枯水期完成，基坑初期排水可用来补充下游河道；基坑经常性排水为间歇排放，每次水量较小，通过使废水在基坑内静置2h后加絮凝剂的处理方法，可使悬浮物的浓度降到70mg/L以下，经处理后的基坑废水可回用于生产或综合利用。

（3）浇筑、灌浆、养护溢流废水

工程导流工程施工、大坝工程施工以及辅助设施施工各施工场地均存在混凝土浇筑、养护工序产生的废水。工程共混凝土约2万m3，根据《水利水电工程环境保护设计》（武汉大学出版社，刘建军编著）提供的经验数据，1m3混凝土产生生产碱性废水0.35m3，则废水产生量为7770m3，该部分废水不含有毒物质，水量较小、排放具有间断性和分散性的特点，但存在泥沙悬浮物含量较大和pH值偏高问题，SS浓度200~5000mg/L，pH 值9～12。若不对该部分废水进行处理而直接排放，将对下游水体将造成局部污染，因此项目拟在工程附近分别设置二级调节沉淀池一座，该部分经调节沉淀处理后作为工程扬尘洒水或混凝土养护用水，不外排。

（4）含油废水

含油废水主要来自于施工车辆、机械保养、清洗过程。项目施工高峰期维护保养机械设备及车辆按每天15台/辆计，根据《水利水电工程施工组织设计手册4辅助企业》有关用水指标，车辆日用水量以1000L/辆·d计，排污系数取0.8，则施工机械设备和车辆清洗、保养含油废水产生量约为12m3/d。废水主要污染物为SS和石油类，SS浓度一般在500mg/L左右，石油类浓度在20~40mg/L之间。含油废水经施工场地设置的隔油池处理后，废水循环使用于施工机械维护清洗，多余部分可作为施工场地防尘用水，不排放。

综上，项目施工废水可做到达标排放及有效处置，措施可行，对周围地表水体的影响较小。施工期结束后，其影响将消失，不会对水质产生长久的不利影响。
5.1.3 施工期地下水环境影响评价

根据项目实施方案中的地勘资料，项目区水文地质条件较为简单，孔隙水主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者储存和运移于第四系全新统冲积堆积(Q4al)中，迳流条件差、水交替弱，主要接受大气降水与地表水补给、向河床排泄、枯水期地下水位埋深12m~15m。后者，分布于强透水层的砂及砂卵砾石中，补给源主要为木形河河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深大于10m。

施工产生的废水、废浆、基坑废水以及生活污水等，若不妥善处理可能影响地下水水质。基坑排水经常性排水由降水、渗水和施工用水组成，基坑经常性排水的悬浮物浓度约为2000mg/L左右，pH值为9～11；涵闸施工废水主要含有一定的SS，并伴有少量油污。此外，施工过程中施工机械可能产生跑、冒、漏、滴，若不采取相关防护措施，也会引起地下水污染。

本工程基坑排水拟在基坑中设若干串行集水坑，向集水坑中投加聚丙烯酰胺絮凝剂，让基坑废水静置沉淀2h后抽出外排；砂浆拌合机冲洗废水统一收集经沉淀处理后回用于生产，不外排；施工区的生活污水依托民房化粪池处理。本工程施工期废水均经妥善处理，不随意排放，基本不会对地下水水质造成影响。

施工弃渣、生活垃圾等固废若不进行有效处置随意堆放，在降雨林滤的情况下，可能通过间歇入渗进入堆放场地的地下水，或随地表径流污染其他区域的地下水水质。本工程弃渣、生活垃圾均及时收集、运输，基本不会对区域地下水水质产生不利影响。

施工周期较短，基本不会改变地下水的径流流
向以及地下水位，而且经过区域没有涉及地下水水源保护区等敏感地区，开挖施工基本不会对地下水环境造成影响，但要防止施工过程中出现的机械漏油等污染物经淋滤进入地下水造成影响。
本项目施工产生的生活污水经依托租赁房原有的污水处理系统化粪池处理后用作农肥；施工机械含油废水经运输车辆配套的油水分离器处理，处理收集后交有资质单位处理。本项目水库大坝施工过程扰动产生的含泥沙废水，导致附近水域水体悬浮物（SS）急剧增加。

5.1.4 施工期噪声环境影响评价

根据噪声源分析可知，工程施工区噪声主要来自施工开挖、钻孔、爆破和浇筑等施工活动中的施工机械运行、车辆运输等，主要分布在各段线路和各施工区。临时施工场地各设备噪声，也可能对周边声环境产生影响。施工机械噪声主要来自施工机械设备的运转。根据建设中的有关水利水电工程施工噪声监测资料，主体工程施工的机械设备有土石方机械、起重机械、运输机械等。

由于施工期噪声源数量多，且具有移动性和源强的不稳定性，其对周围环境的影响会发生不断的变化。本评价主要通过计算施工期噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值和周围敏感点分布情况来说明项目施工期噪声对周围环境的影响。

施工机械噪声的衰减情况采用以下公式进行模拟计算，公式如下：

Lr2=Lr1－20Lg（r2/r1）    [dB(A)]         

式中：Lr2——距离声源r2米处的施工噪声预测值，dB(A)；

      Lr1——距离声源参考距离r1米处的参考声级，dB(A)；

      r1——测定源强时的距离，m；

      r2——源强至预测点的距离，m；

      多个声压级的平均值用下式计算：

Lp=10Lg（100.1Lp1+100.1Lp2+……+100.1LpN）－10LgN  

根据以上噪声预测模式，各主要施工机械噪声随距离衰减情况见下表。

表5.1-3  主要施工机械噪声在不同距离处的噪声预测值（单位：dB(A)）
	施工阶段
	预测结果dB（A）

	
	10m
	20m
	30m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m
	400m
	500m

	制浆站
	65.0
	59.0
	55.5
	51.0
	45.0
	41.5
	39.0
	35.5
	33.0
	31.0

	机械加工
	75.0
	65.5
	69.0
	61.0
	55.0
	51.5
	49.0
	45.5
	43.0
	41.0

	工程施工
	70.0
	60.5
	64.0
	56.0
	50.0
	46.5
	44.0
	40.5
	38.0
	36.0

	声源叠加
	76.5
	67.3
	70.3
	62.5
	56.5
	53.0
	50.5
	47.0
	44.5
	42.5


A、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定的昼间LAeq值≤70dB，夜间值≤55dB的要求，由表4-2可知，工程施工过程中昼间12m范围内、夜间120m范围内噪声超过《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；昼间100m范围内、夜间200m范围内噪声超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。
B、施工噪声应重点关注对周边声敏感点声环境质量的影响，有周边环境敏感点分布情况可知，施工期产生的噪声对敏感点木形村临近居民点有一定的影响，昼间和夜间均有一定程度超标。为减轻噪声对对周边敏感点的影响，建设施工单位应合理地安排施工进度和时间，严禁在晚上22点至凌晨6点进行施工。同时错开施工时间，并根据各施工阶段的特点采取必要的噪声控制措施（如设置移动式声屏障等），则本工程施工区噪声对周边环境的影响在可接受的范围之内。

C、在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工噪声影响的范围比单一机械产生的噪声预测值还要大。但由于在实际施工中各施工机械组合情况较为复杂，则很难一一用声级叠加方法计算得出其可能的实际影响结果。

②爆破作业噪声影响分析

由于爆破噪声具有短时、定时、定点的特点，噪声强度可达130dB（A），其产生的影响是瞬间的。由于爆破时噪声很大，对附近居民会有一定的影响；根据现场查勘，爆破噪声主要对木形村产生影响，为防止施工爆破瞬时噪声对环境的影响，严格控制炸药用量，在满足施工需要的前提下，尽量减少爆破次数，使爆破瞬时噪声对环境的影响减小到最低限度。

③运输交通噪声影响分析

施工期间，工程所需的材料（砂石料运输任务）需要用到载重汽车。施工车辆运输形成流动噪声源，流动噪声源与车流量、车型、车速及道路状况等有关。工程在施工准备阶段，物料运输量相对较大，流动噪声强度相对较大，对运输道路两侧第一排居民产生一定影响。建设单位应对运输车辆加强管理、经过村庄时禁鸣喇叭，夜间（22：00至次日6：00）禁止运输，减少对道路两侧居民的影响。

5.1.5 施工期固体废物环境影响评价

施工期的固体废物包括工程弃渣、清库废物、建筑垃圾和生活垃圾。

（1）工程弃渣

本工程弃渣量为30897.4m³，全部运至弃渣场堆放。布置弃渣场时已避开了水土保持要求严格的特殊区域，渣场上方汇水面积尽量小，下方无人居住，避开特殊生态敏感目标，不影响公共设施、工业企业、居民点等的安全，不在河道、湖泊、水库管理范围内，不影响行洪安全。在弃渣外运过程中，要求加强施工管理，杜绝沿途撒落，减少对敏感目标的影响，保护生态环境，施工结束后及时恢复原有景观。
（2）清库废物
木形水库工程是一座以饮水及灌溉为主的水利枢纽工程，根据《水利工程水库淹没处理规划设计规范》（DL/T5064-1996）、《水利水电工程水库库底清理设计规范》（SL644-2014）的相关要求，为保证水库运行安全，防止水质污染，保护库周及下游人群饮水健康，并为水库水域开发利用创造条件，在水库蓄水前必须做好库底清理及土地平整工作。

水库清理的范围包括：①淹没线以下厕所、粪坑、畜厩、污水池、坟墓、水塘、垃圾等的卫生清理；②居民迁移线至死水位以下3.0m各种建筑物、构筑物清理，主要包括各类房屋、附属建筑物等；③正常蓄水位以下林地清理：

包括各种林地和迹地。

本工程库底清理主要内容为：①卫生清理：库区内生活垃圾，主要包括塑料品、玻璃制品和纸质品；②不涉及房屋及附属建筑物清理；③林地清理：主要为树木的砍伐和运输；④其它库底清理：其它库底清理是指农作物的秸秆、泥炭等易飘浮的物质，在水库蓄水前需进行清理。库底清理过程产生的固废主要有卫生清理产生的塑料品、玻璃制品和纸质品等生活垃圾；建筑物拆除产生的建筑垃圾，包括砖瓦、混凝土块、弃土等，同时还包括一些废旧包装、生活垃圾等；林地清理、树木砍伐后的枝桠、枯木、灌木丛；其他清理产生的农作物的秸秆、泥炭等易飘浮的物质。其中生活垃圾、塑料品、玻璃制品、纸质品和废旧包装等分类收集后交由环卫部门处置；林地砍伐后的枝桠、枯木、灌木丛及农作物的秸秆、泥炭等易飘浮的物质等也应在水库蓄水前清理出库外，统一收集后妥善处置，禁止对环境造成影响。

   （3）建筑垃圾
项目在施工过程中会产生施工废弃材料，主要有土、渣土、废钢筋和各种废钢配件，散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块，其具体产生量难以定量。产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。

（4）生活垃圾

工程高峰期施工人数50人/天，生活垃圾日产生量按定额0.5kg/人.日，则高峰生活垃圾产生量为25kg/d，依托租赁居民用房设置的垃圾桶集中收集，对环境影响很小。
5.1.6 施工期生态环境影响评价

（1）工程占地影响分析

项目占地为铲除地表植被、剥离表土并形成边坡，在建设过程中对生态环境的影响主要表现在：土地利用类型的改变，库区淹没占地、施工临时占地将既有耕地、有林地变更为水库或水利设施用地。

项目施工期的临时占地主要有弃渣场、施工工厂、仓库等，合计施工临时占地16.7亩，占地类型涉及有荒地和林地。临时占地将使土地利用的结构和类型发生改变，地表植被遭到破坏，临时占地范围内的土地只是临时性改变土地利用的状态，地表植被被破坏，对于临时占地，项目在施工过程中采取工程措施，施工结束后采取植被恢复措施，进行一定程度的恢复，对植被影响较小。施工完成后可根据情况恢复原有功能和合理开发利用，其影响是暂时的。

工程永久占地主要为库区占地、管理房、上坝公路等，面积127.94亩，包括水田、旱地、山林、园地。工程建设完成后所占用的土地性质改变为水域或水利设施用地。工程永久占地将造成土地资源的功能和生产力发生变化，耕地、林地等被建筑物占用，将造成原有耕地、林地等土地资源损失，对当地农业等生产造成一定量的损失，本工程建设后，对区域土地利用结构的影响主要体现在水域面积增大，对水资源利用、水生生物数量增加是有利的，就区域整体分析，对土地利用类型变化影响不大。
（2）水土流失问题
在施工过程中由于开挖地面、机械碾压、排放废弃物等原因，施工破坏了原有的地貌，进一步扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低。已裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。其中地表开挖、填方等不同地貌部位和不同时期可发生不同形式的水土流失。

工程永久占地127.97亩，施工临时占地16.7亩，总计工程扰动地表面积144.67亩。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中规定的土壤流失量预测公式预测本项目建设过程中的土壤流失量。经计算：项目建设过程中水土流失量W约128.5t。

（3）对生态系统的影响分析
①陆生植物影响分析

根据现场调查，工程区植物种类少，植被主要为天然灌木、乔木和草本植物，灌丛以连翘、小叶女贞等多种次生灌从为主，乔木林以杉木林为主，草本植物以蕨类植物、禾草类植物为主。无珍稀保护植物，施工开挖和占地，将造成部分植被的破坏，局部的损失不会导致植物物种的灭绝和植物群落类型的消失。
（2）陆生生态
工程所在区域以农村生态系统为主，水库所在区域附近农田多种玉米、水稻等常见农作物，区域内马尾松林、杉木林的植物物种较多，柳杉林相对物种较少。林内植物物种稀少，仅有少量的蕨类植物，在林缘有少量的灌木、草本植物；而马尾松林和杉木林中灌木植物种类较多，草本以蕨类植物、禾草类植物为主。区域无珍稀野生动植物分布。项目所在区域陆生生态环境质量现状良好。

②陆生动物影响分析
根据现场调查，工程建设区域内未发现大型野生动物的活动痕迹，主要为一些鸟类、蛇类、鼠类等，表明项目区域内野生动物的密度较低，同时也未发现国家重点野生动物、省级重点野生动物及其栖息地。工程施工将对施工区其生存、繁衍环境带来一定的干扰和破坏，施工结束和植被恢复后，影响将消失。

1）对动物多样性影响

项目施工区对陆生动物的影响主要集中在以下方面：工程施工、土石方开挖及弃土堆放等活动造成对陆生动物生境的占用和破坏；施工人员及施工机械设备噪声可能会对陆生动物摄食、休息等日常活动造成影响；施工期该区域的陆生动物的种类和数量将出现暂时的波动。

枢纽区域的影响：库区为永久性占地区域，施工占地主要为水田、旱地、山林、园地。施工占地导致的生境破坏。对生活在该区域的少量脊椎动物和小型哺乳动物造成直接影响，该段施工将破坏其隐匿场所而造成其少量个体损失，迫使其暂时离开该区域活动。但本项目占地类型在附近有大量分布，受影响动物可迁移至临近合适的生境中，待施工完毕，将会有一定数量的迁回，故而影响不大。

淹没区的影响：淹没区为永久占地，水位上涨将占用评价区的森林植被，水库蓄水过程中，将彻底损毁其生存环境，对其原生活的脊椎动物和小型哺乳动物有直接影响，使其原有巢穴及避难所遭到破坏。但它们躲避能力强，较易适应人类居住环境，繁殖力强，会在短期内受到一定的干扰，但很快便会适应。

2）对两栖类动物的影响

两栖动物是工程主要影响对象，主要是施工占地减少了栖息地，施工中大坝枢纽将切断自然河流上下游生活的水栖两栖动物的基因交流，形成的库区将不适宜于流水生活和繁殖的两栖类生活，仅对蟾蜍这种陆栖静水繁殖型种类较为有利，对其它流水繁殖型两栖动物则不利，原生活在该区域内的两栖动物将被迫向上游迁徙。生活在施工区域附近的两栖类动物也会由于施工中的噪声以及施工车辆碾压等原因被迫迁移或者死亡。

3）对爬行类的影响

评价区内有爬行动物主要为游蛇、蜥蜴科。施工期对评价区域内的游蛇科等爬行类可能主要产生以下影响：施工期评价区人口增多，人类活动范围及频率增大，工程建设将使工地区河段上下沿岸的灌草丛覆盖度降低，从而影响蛇类的生存环境；但由于地面的光照度更加充足，干燥度亦增大，喜阳的蜥蜴类动物的种群可能会有一定的增长。施工期间部分施工人员捕食蛇类可能导致库区及邻近地区大中型蛇类，如黑眉锦蛇等种群数量减少，使蛇类动物多样性下降。水库的施工和蓄水，可能导致一些个体的损失和当年繁殖失败，其栖息地减少，但相对而言，影响较小。

4）对鸟类的影响

项目施工活动将对鸟类栖息生境造成干扰和破坏，直接或间接破坏鸟类的栖息生境。在建设过程中人为活动增加，尤其是人为捕猎，对鸟类的干扰较大。由于项目所在地鸟类主要为小型鸟类，活动能力较强，可通过飞翔和短距离的迁移来避免项目施工对其的伤害。且邻近地区相似生境又多有分布，鸟类善飞翔可寻求新的栖息环境。所以本项目施工期，工程区附近的鸟类的种类和数量会有所减少，但不会导致任一物种的消失，本工程对鸟类的影响不大。

5）对兽类的影响

评价区的兽类以小型兽类为主，以啮齿目的种类为最多，鼠科为优势科，其适应性强，活动范围广，施工将驱使其远离施工地，蓄水后库区范围将不适宜其生存，其最可能避开库区向周边迁移，因周边多为耕地、林草地，与原生活的河流、灌丛、农田生境相距较近，故而其迁徙路径较近，根据我们的实地考察，其最可能向生境相似的库区两岸地域迁移。故而对兽类的最大影响是迫使其离开原栖息地去寻找新的栖息地。另一方面，集中的施工营地的建立，将使鼠科等啮齿类数量有所增加，导致人类生活区域啮齿类密度增大。施工作业将对区域内兽类、两栖爬行类动物的迁移形成一定的阻隔，但由于评价区内山体较连续，且植被较一致，因而它们可以顺利迁移至其他合适生境中，总体影响较小。

③对水生生物影响分析

工程涉及水体为山溪性河流，水浅流急，水生生物种类、数量小。评价河段鱼类资源稀少，无珍稀珍稀保护鱼类，且无珍稀鱼类及鱼类“三场”（产卵场、索饵场、越冬场）及洄游通道分布，不会对流域鱼类资源造成明显的影响。

1）、对浮游生物的影响

施工区生产废水处理不当，直接排放将可能对水体造成一定程度的污染，使藻类的密度和数量下降，此外，施工期间水体透明度下降，也将导致水体中浮游植物的生物量下降。

2）对底栖无脊椎动物的影响

影响底栖动物群落结构的环境因子众多，比如河岸植被、水质、河床底质等。施工期坝址产生的生产污水，及工程建设过程引起的水土流失量增大，可能导致评价区域局部河段水质降低，部分近岸缓流坑凼可能呈现富营养化，一些缓流水滩也将被灰色污泥覆盖，影响水生底栖无脊椎动物的生存和繁衍。

对比已建水坝的调查并结合相关文献表明，水坝建设会破坏底栖动物栖息生境，物种组成和生物量均会发生变化，水坝建设的时间越长，对底栖动物的影响越大。水库的形成导致库区底栖动物群落结构简单，库区静水区的形成，更有利于需氧量较低的底栖动物栖息；在水坝下游减水河段，由于河道水量减小，导致其适宜生境面积减少，底栖动物群落结构会大大降低。

3）对鱼类资源的影响

本评价河段鱼类资源稀少，无珍稀珍稀保护鱼类分布，施工期修建水坝，土石方开挖会使河流水体变得混浊，会对下游河流鱼类的生存环境产生一定影响，但由于工程施工仅局限在极短的河段，影响范围有限。只要加强施工管理，施工废水经收集处理后回用，严禁向河道倾倒渣土，施工对鱼类的影响可减至最低。

④对景观生态完整性影响

工程施工期对景观生态系统的影响，主要表现在项目的重点建设区域施工占地对农用地景观、林地景观的影响。在整个评价区内对景观的影响为施工场地、施工便道、施工区、弃渣场等设施平整开挖造成的挖面裸露，对原地貌景观有一定的影响。由于重点建设区域施工占地会用到农耕地及周围林地，所以农用地景观优势度降低，林地景观也有所减少。而项目建成后新增水体。因此，项目建设对评价区河流水体景观类型面积影响相对较大，对其他景观类型影响幅度较小。

5.2 营运期环境影响评价

5.2.1、地表水环境影响分析

5.2.1.1水资源时空分布

根据项目设计文件径流资料可知，木形水库拟建于岳阳市临湘市忠防镇木形村，水库所在河流属于木形河一级支流。木形河发源于木形村大谢家垄，汇入忠港河后，最终入游港河。水库坝址以上流域内径流量年际年内变化大，时空分配差异大。木形河为山溪性河流，河道狭窄，河道内径流受季节影响大，汛期河水陡涨陡落的特点比较明显，径流难以利用；而到枯季，水量极小。

木形水库工程为一座具有供水、农业灌溉综合功能的Ⅴ等、小（2）型水利工程。主要任务是为防洪、农业灌溉为主，结合村镇供水。农业灌溉范围是水库周边的忠防村、木形村、双岗村等3个村，改善灌溉面积2000亩田，村镇供水范围是新田村、木形村等4000人。水库建成蓄水后，总库容为94.5万m3。通过径流调节后，多年平均来水量为140.03万m3，能满足水库兴利库容83.3万m3，其中灌溉供水量为47.832万m3，饮水供水量为16.644万m3，生态放水量14.664万m3，库损4.16 m3。
项目建成后坝址处下泄径流量较天然来水有所降低，枯水年和特枯年需保持下泄水量均大于或等于生态基流量，保证下游最小生态用水量，减轻对下游河段生态的影响。

5.2.1.2对上游区域水资源的影响分析

水库建成后，一方面在汛期拦截了洪峰，减缓了洪峰速度，解决了因水资源时空分配不均。

另一方面，因在枯水期坝址上游来水量较小，河道中流量很小，水库通过蓄水及一定的调蓄作用，可将丰水期的部分水量调蓄至枯水期利用，在一定程度上也增加枯水期坝址上游的水资源利用量，起到蓄丰补枯的作用。水库蓄水后，库区水位明显增高，越靠近坝前，库内流速越小；越靠近库尾，流速越接近天然河流；水域环境总体从河道型转为缓流静水型。当水位达到正常蓄水位129.0m时，水库回水约1.2km，库区正常蓄水水位面积为110亩，库区滞洪能力明显增强。

水库调度运行时，水位在正常蓄水位129.0m与死水位106.0m之间变化，水位变幅为23.0m，水库水位、水体体积、水面面积均产生相应变化，该变化仅限于坝址至库尾长约1.5km的河段。

水库建成后，不但减少了流域的洪水灾害的发生，而且形成的水域将会生长多种水生植物和动物，成为人工湿地，为湿地动、植物提供了生存条件。因此，本项目的建设有利于上游区域生态环境的改善。

5.2.1.3对下游区域水资源的影响分析

木形水库通过修建拦水坝将雨水蓄入水库，以满足灌溉用水和饮用水，由于拦水坝的修建，导致坝下河道中的水量减小，形成减水河段。拦河坝修建改变了下游区域水资源量情势和大小分配，给下游区域水资源量的时空分配造成了一定的影响。

木形河为山溪性河流，河道狭窄，水库坝址至下游忠港河约400m，距离较短，沿程有少量耕地，坝址以上流域面积1.79km2，随着沿程溪流的汇入及灌溉回归水回归河道，坝下游河段沿程减水现象将逐步得到恢复。

根据《关于印发水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会会议纪要的函》（环办函[2006]号）和环保部“关于印发《水电水利建设项目生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》的函”（环评函[2006]4号）、关于进一步加强水电建设环境保护工作的通知（环办[2012]4号）等相关要求，为维护河段水生生态系统稳定，水利水电工程必须下泄一定的生态流量。项目生态下泄流量为0.00465m3/s，能够满足坝址下游减水河段的用水需求。木形水库建成后，下游仍有一定流域面积产流、汇流，且较短的距离后汇入忠港河后，最终入游港河，加之生态泄流量泄放，木形水库工程取水对下游减水河段的不利影响可得到进一步的缓解。

水库投运后，经水库调节，枯水期下泄生态流量可在一定程度上改善坝后河段减水现象，对坝后生态用水有利；丰水期雨量丰沛，进入坝后河道的地表径流流量增加，同时下放生态流量后，可进一步减缓对生态用水的影响。同时水库坝址以上控制集雨面积1.79km2，下游水系的集雨面积200km2，因此水库建成后只占整个区域水系集雨面积的1%不到，对区域水资源的配置影响较小。
5.2.1.4对水文情势的影响分析

（1）水位、流速

项目建库后，坝前水深抬高，水面面积增大，平均流速减小。项目投运后，经水库调节，减水河段内自然丰、枯期流量、水位变化趋于消失，枯水期下泄生态流量可在一定程度上改善坝后河段脱水现象，对坝后生态用水有利；丰水期雨量丰沛，进入坝后河道的地表径流流量增加，形成水面，下放生态流量后，可进一步减缓对生态用水的影响；水库建成后坝前水位变化趋势不明显；同时，库区水流速相对于原河段水流速将有所降低，尤其坝前深水区的水流基本处于静止状态。

工程建成运行后，将会明显改变大坝下游的水文情势；水库按来水量的10%保障下泄最小生态水量，由于水库的调度，下游河段一年中月平均流量趋于均一化。因此，木形水库建成运行对坝下径流量和水位会产生一定的影响。

洪水

木形水库泄洪建筑物结合坝体布置，采用无闸门溢流堰控制；但根据水库调度原则表明，项目蓄水期间将会对洪水起到拦蓄、削峰作用，下游河道洪水有所削弱；待水库蓄水完成保持正常蓄水位后，水库开始泄洪，下游河道洪水基本保持天然状态。

泥沙淤积

根据项目初步设计可知，项目坝址悬移质输沙模数取68.5t/（km2·a），山区河流推移质输沙量与悬移质输沙量的比值β在0.15～0.3之间，水库坝址以上流域植被好β按0.2取，坝址以上集雨面积为1.97km2，推算坝址多年平均悬移质输沙量为135t（103.8m3），推移质输沙量为27.0t（20.5m3），50年木形水库库区淤积总体积为0.103万m3，小于水库死库容2.3万m3，因此泥沙对枢纽工程不会产生大的影响，但项目建成后应加强上游的泥沙观测，采取水保措施，尽可能减小坝前泥沙淤积影响，并延长水库使用年限。

项目建成后将大部分泥沙拦蓄在坝前库区，冲砂涵管排出的少量泥沙多为细颗粒悬沙，不易在坝下河段产生淤积影响。

（3）水温影响
1）水库水温分布类型
建设项目蓄水后，水体温度将会发生改变，影响水库水温发生变化的因素除水文、气候变化，水体内部热能交换，还与水库特性和水库运行调度有关。水库水体温度受上述诸多因素制约，按其垂直结构形式分为分层型、混合型、过渡型。一般较完整的水库分层判别方法是通过水库流态的数值分析法来进行预测，但由于有关水库水温影响因素实测资料较少，直接对水库流态进行数值分析较困难，故采用《水利水电工程水文计算规范》（SDJ214-83）中推荐的判别公式对水库水温结构进行判别。

α=W年/V总；β=W洪/V总
其中：W年——年总入流量，万m3；
V总——水库总库容，万m3；
W洪---次洪水量，万m3。

判别标准：当α<10时，水库水温为稳定分层型；

当10≤α≤20时，水库水温为不稳定分层型；

当α>20时，水库水温为混合型。

对于分层型水库，若遇到β>1的洪水，将出现临时混合现象；若β<0.5，洪水对水库水温的分布结构没有影响。项目的温度分层计算结果详见表5.2-1。

表5.2-1  温度分层情况计算结果
	W年
	W洪（20年一遇）
	V总
	α
	β

	140.03
	22.6
	94.5
	1.48
	0.24


由上表可知，工程蓄水后库区水温为稳定分层型，项目β<0.5，洪水对水库水温的分布结构没有影响。
2）水库垂直水温分布
木形水库垂向水温预测理论以《水利水电工程水文计算规范》（SL/T278—2020）为基础，综合考虑各月来水量、水库特性、水库运行方式等进行估算。水库水温预测的数学模型表达式为：
[image: image29.wmf])

1

.

0

1

(

37

.

2

40

2

m

m

m

x

+

+

=


[image: image30.wmf]35

15

2

2

m

m

n

+

=



[image: image31.wmf]b

x

y

b

y

T

e

T

T

T

n

+

-

=

-

)

(

0

)

(


[image: image32.jpg]Tv=T,—K'N




式中：Ty—从水库水面水深为 y 处的月平均水温（℃）；

T0—水库表面月平均水温值（℃），可根据设计水库库区的气温并利用气候条件相似同类水库的气温-库表水温关系求得，也可用已建水库库表水温与纬度的关系插补；

m—月份，1、2、3…、12 月；

n，x—与m有关的参数；

Tb—库底月平均水温值，℃，对于分层型水库，各月库底水温与其年值差别甚小，可用年值代替；对于过渡型和混合型水库，各月库底水温可用公式（B.0.2—4）计算，该式适用于23°N~44°N；
N—为大坝所在的纬度； 

Tb´、K´—参数，其值见《水利水电工程水文计算规范》（SL/T278—2020）表B.0.2。
临湘气象站经度113.45，纬度29.48，海拔高度56m，水库拟建地与临湘气象站海拔高度大致相当，地形、地貌基本相似，与气象站属于同一气候区。坝址处多年平均气温采用临湘市气象资料见表5.2-2。

表5.2-2 坝址处多年月平均气温 单位：℃

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	温度
	5.4
	7.8
	12.7
	18.3
	22.7
	26.3
	29.4
	28.6
	24.5
	19.2
	13.5
	7.5


根据《水利水电工程水文计算规范》（SL/T278—2020）可知，“对于分层型水库，各月库底水温与其年值差别甚小，可用年值替代”。本项目为分层型水库，根据《水电水利建设项目河道生态用水、低温水河过鱼设施环境影响评价技术指南》（环评[2006]4 号），“对于分层型水库来说，其冬季上游水温为年内最低，届时水库表层与底层水温相差较小”。因此，库底水温可以认为近似等于建库前河道来水的最低月平均水温。以此为依据，可以采用12月、1 月和2月的上游来水月平均水温近似为库底平均水温，则本项目水温预测计算过程库底温度Tb取6.9℃。

根据上述公式预测项目水温情况见下表。

表5.2-3   建设项目水温预测结果单位：℃

	 月份

水深
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	T0
	5.4
	7.8
	12.7
	18.3
	22.7
	26.3
	29.4
	28.6
	24.5
	19.2
	13.5
	7.5

	5
	5.4
	7.8
	12.6
	16.2
	20.1
	22.4
	26.7
	25.8
	23.1
	18.4
	13.4
	7.5

	10
	5.4
	7.5
	11.7
	13.8
	17.4
	19.5
	22.7
	21.6
	22.4
	17.8
	12.9
	7.4

	15
	5.4
	7.2
	9.8
	11.7
	15.7
	16.8
	20.1
	18.5
	20.2
	15.4
	12.1
	7.2

	Tb
	6.9
	6.9
	6.9
	6.9
	6.9
	6.9
	6.9
	6.9
	6.9
	6.9
	6.9
	6.9


根据表可知：水库表层水温随季节变化较大，而水库库底水温随季节变化小，水温从水库表层随深度变化呈下降趋势，其中夏季变化幅度较大，冬季变化幅度较小。

3）水温影响

农业灌溉是木形水库的重要功能之一，过低水温对农作物灌溉可能造成不利影响。木形水库灌溉农作物主要有水稻、玉米、红薯及油菜。灌区主要作物灌溉定额及灌溉特征如下表。

表5.2-4  罐区农作物灌溉特征

	作物
	灌溉次数
	最佳灌溉施建范围
	连续灌水时间

（播前/生长期）
	最低温度范围（℃）

	水稻
	2
	4月下旬～5月上旬

5月中旬～8月下旬
	10d
	10-12

	玉米
	2
	5月～6月
	10d/7-9d
	5-10

	红薯
	2
	4月～5月
	10d/10d
	5-10

	油菜
	2
	10月～12月
	10d/10d
	1-2


水库放水水温与入库水量、出库水量、水库形状、运行方式、库容系数及进水口底板高程等密切相关。木形水库在大坝非溢流坝段底部高程112.0m位置布置DN500放水钢管，厚度10mm，材料为无缝钢管内衬不锈钢复合管，外层做镀锌防腐防锈。钢管坝内长度16.5m，暂定总布置长度60m。放水钢管作用在于水库日后作为灌溉和农村引用水源，钢管放水为有压流，节约供水加压成本。放水钢管进口处设置1.0×1.0m钢闸门，作为检修阀，平时开启，检修时关闭；钢管大坝下游段设置闸阀，作为工作阀门，平时关闭，放水时开启。木形水库属于稳定分层型水库，水库蓄水以及夏季期间水温分层明显，通过分层放水，可以保障下游灌溉用水对水温的要求，对下游生态环境及农业灌溉影响不大。且水库建成后下泄水量先通过宽约0.3m水深约0.5m的水渠向西北汇入木形河后进入忠港河，水库下游水渠的主要功能为周边居民农灌用水，其中无鱼类存在，仅少量水草，待水库建成后，周边居民均使用水库水源作为区域内的灌溉用水，低温对区域农灌影响较小。

同时，水库设生态基流管，与供水及灌溉共用一根管道，且下泄后水流进入下游河道与下游河道水混合后水温能较快的恢复正常，因此对下游水生生态环境影响较小，且根据现有资料收集，及走访调查，项目坝后减水河段内无鱼类“三场”分布，水生生态环境较为简单，因此低温影响较小。
5.2.1.5对地表水水质的影响分析

（1）工程废水对地表水的影响

水库运行过程中产生的废水主要是管理人员产生的生活污水。管理人员有3 人，生活用水按 50L/d·人计，污水产生量按 80%核算，因此营运期员工生活污水产生量约为 0.12m3/d，43.8m3/a。生活污水中 COD 浓度约为 300mg/L、SS 浓度为 200mg/L、氨氮浓度约为30mg/L。水库管理站设1座化粪池，生活污水经化粪池统一收集处理后用于周边农肥，对地表水环境影响小。

（2）库区富营养化的影响

①水库富营养化趋势预测

水体富营养化是一种营养物质在水库水体中积累过多，而造成水体从生产力低的贫营养状态逐步向生产力高的富营养化状态过渡的一种现象，富营养化将引起藻类的过量生长，过量的藻类生长间接地使水中的溶解氧含量降低，恶化水质，水体产生颜色异常、异臭和毒性，将不能满足水体水质要求，水体中各种生物正常的生态平衡就会被扰乱，使鱼类种群发生显著变化。通常认为，氮、磷等营养物质的输入和富集是水体发生富营养化的最主要原因，特别是磷是控制水体藻类生长的主要因素。氮在水中常以 NO3-、NO2-、NH4 的形式存在，不易处理和控制；而磷是富营养化作用中易被控制的最敏感因素。若预测评价年磷、氮浓度超标，表明该时期水库发生富营养化的可能性大，反之则无。

工程坝前水库集水范围内无工业企业，主要分布为散居的农户，无集中排放源，污染源类型为水土流失和少量农业污染。木形水库坝址控制集雨面积1.79km2，水土流失导致流域土壤资源遭到破坏和损失，质地变瘠，同时泥沙中含有的营养物质随着雨水进入到倒溪冲。水库蓄水后，库内水位将抬高，虽然会使库区内水流速度减缓，污染物降解速度减缓，但由于汇入水库的流水水质稳定、浓度低，且污染物在库区内的停留时间变长，蓄水前通过对水库淹没范围内的区域积极清库，通常库区水体COD浓度不会发生明显变化，但是由于N、P营养元素的累积，可能会导致坝前水库富营养化。

本次评价采用《环境影响评价技术导则：水利水电工程》（HJ/T88-2003）推荐的沃伦德维经验模型进行TP、TN预测，计算公式为


[image: image33.wmf]1

)

1

(

-

+

=

s

i

q

H

c

c

     
[image: image34.wmf]A

入

Q

q

s

=


式中：C—湖库中氮(磷)的年平均质量浓度，mg/L；

Ci—流入湖库按流量加权平均的氮(磷)质量浓度，mg/L；

H—湖库平均水深；

qs—湖库单位面积年平均水量负荷，m3/(m2·a)；

Q入—入湖库水量，m3；

A—湖库水面积，m2。

根据上式，项目年均TN、TP浓度预测结果见下表。

表5.2-5   项目年均TN、TP浓度预测结果

	参数
	物理意义
	单位
	取值
	备注

	
	
	
	TP
	TN
	

	V
	水库库容
	m3
	94.5×104
	94.5×104
	

	A
	湖（库）水面积
	m2
	7.3×104
	7.3×104
	

	H
	湖（库）平均水深
	m
	11.67
	11.67
	（库容除面积）

	qs
	湖（库）单面面积年平均水量负荷
	m3/(m2·a)
	12.9
	12.9
	

	Q入
	入湖（库）水量
	m3
	140.3×104
	140.3×104
	

	Ci
	流入湖（库）按流量加权平均的氮磷浓度
	mg/L
	0.043
	0.86
	坝址监测值

	C
	湖（库）中氮磷的年平均浓度
	mg/L
	0.034
	0.69
	计算结果


综合营养状态指数计算公式为：


[image: image35.wmf]å

=

·

=

å

m

j

j

TLI

Wj

TLI

1

)

(

)

(


式中：

[image: image36.wmf])

(

å

TLI

—综合营养状态指数；

Wj—第j种参数的营养状态指数的相关权重；

TLI（j）—代表第j种参数的营养状态指数；

以chla作为基准参数，则第j种参数的归一化的相关权重计算公式为：


[image: image37.wmf]å

=

=

m

j

ij

ij

j

r

r

W

1

2

2


式中：rij—第j种参数与基准参数chla的相关系数；

m—评价参数的个数。

中国湖泊(水库)的chla与其它参数之间的相关关系rij及rij2见下表。

表5.2-6  中国湖泊（水库）部分参数与chla的相关关系rij和rij2值

	参数
	chla
	TP
	TN
	SD
	CODMn

	rij
	1
	0.84
	0.82
	-0.83
	0.83

	rij2
	1
	0.7056
	0.6724
	0.6889
	0.6889


注：引自金相灿等著《中国湖泊环境》，表中rij来源于中国26个主要湖泊调查数据的计算结果。

营养状态指数计算公式为：

TLI（chl，叶绿素a，mg/m3）=10（2.5+1.086lnchl）

TLI（TP，总磷，mg/L）=10（9.436+1.624lnTP）

TLI（TN，总氮，mg/L）=10（5.453+1.694lnTN）

TLI（SD，透明度，m）=10（5.118-1.94lnSD）

TLI（CODMn，耗氧量，mg/L）=10（0.109+2.661lnCOD）

根据《地表水资源质量评价基数规程》（SL395-2007），湖泊（水库）营养状态分级采用0～100的一系列连续数字对湖泊营养状态进行分级，见表5.2-7。

表5.2-7  湖泊（水库）营养状态分级

	序号
	综合营养状态指数TLI(Σ)
	湖泊（水库）营养状态分级

	1
	TLI(Σ)＜30
	贫营养

	2
	30≤TLI(Σ)≤50
	中营养

	3
	TLI(Σ)＞50
	富营养

	4
	50＜TLI(Σ)≤60
	轻度富营养

	5
	60＜TLI(Σ)≤70
	中度富营养

	6
	TLI(Σ)＞70
	重度富营养


本评价对总氮、总磷进行综合营养状态指数法预测，预测结果见表5.2-8。

表5.2-8  湖泊（水库）营养状态分级

	序号
	参数
	权重Wj
	营养指数TLI（j）
	综合营养指数TLI(Σ)

	1
	TP
	0.312
	9.78
	31.24

	2
	TN
	0.422
	43.24
	


根据上表预测结果可知，木形水库成库后富营养化程度属中营养级，主要原因之一为现状总氮浓度较大，但引起水库富营养化的可能性小，水库库区淹没大面积林地和耕地后，营运期水质优于蓄水初期，且因建设项目全年上游来水总量140.3万m3，每年供水量64.476万m3（饮用和灌溉用水），水库水体交换量大，故从水库特性和运用方式上分析，建设项目总体水质不会向富营养化状态转化。但对于这种水域，仍需加强监测，以便及时采取控制措施。

②水库富营养化减缓措施

预防湖库富营化的途径有二，即源头控制和水体治理。本工程位于游港河流域，库区汇水范围内无集中污染源，区域绿化率高，水土保持较好，仅少量散户和耕地，富磷含氮的污染物进入水体的机率较低。预防本工程库区水体发生富营养化，应重点针对库区水体采取措施。

评价建议采用物理手段，主要有深层排水、清淤和清漂措施。水库投运一段时间后，库底层营养物含量升高，底层水的营养盐浓度高于表层水，定期采用深层排水措施，可整体降低库区水体的营养物浓度。库区淤泥富含营养，在一定条件下可不断释放磷，称为内部负荷，在条件允许下清淤可直接减轻该内部负荷对水质的影响。水草、藻类等本身会吸收水体中大量的营养盐，配备清漂船只打捞库区表面漂浮的水草、藻类，可间接去除引起水体富营养化的元素。
5.2.1.6坝后减水段水质分析

项目属于生态类项目，建成后自身无废水排放，管理人员的生活污水经化粪池收集处理后回用做农肥，不外排，对下游河段水质基本无影响。水库建成后，由于大坝截流和水库引水供区域饮水、农业灌溉，水库坝址处将形成减水河段。由于水库蓄水导流，造成坝后河段水量减小，水体自净能力降低，对下游水环境有一定影响。

（1）减水段污染源调查

①集中式排水

根据现场调查可知，木形水库坝前减水河段沿岸主要发展农业，居民主要为散居农户等，无集中式排污口；未规划布置集中式工业园区、大型工矿企业，不会新增大型入河排污口。

②、农村人口污水

木形水库将向新田村、木形村共4000名村民生活用水，水量为16.644万m3，考虑用水量的 80%左右转换为污水（污水量13.3万 m3），该部分废水大多经用水单位化粪池收集处理后，回用于作为农肥，未直排周边水域，影响较小。

③灌区回归水

木形水库建成后，设计灌溉面积2000亩，水量约47.832万m3，灌溉回归水主要来源于渠道输水损失、田间渗漏以及水稻成熟期（收割前 7-10 天）的落干排水。根据分析，灌溉回归水按灌溉水量的 25%计，则多年平均回归水量 11.96万 m3，灌区退水进入游港河流域。

灌溉回归水使灌区地下水、地表水水量有所增加，有利于减轻干旱缺水程度。此外，回归水还可作为灌区、非灌区、农业生产的补充水源被重复利用。由于田间施肥及使用农药，使灌溉水中含总氮、总磷等化肥成分及其它农药成分，从而随回归水带入河道，直接排入河道将在一定程度上对下游河段水质产生不利影响。灌溉回归水水质主要受农业生产的影响，每年 4-5 月引水泡田，使土壤中的养分溶出形成肥水。在水稻生长期由于化肥、农药的施用使稻田中有机质、营养物质增多，在水稻成熟期将田间水排至游港河水系，对当地的水环境有一定的影响。灌区化肥农药施用水平呈上升趋势，同时灌区受益后，由于水源得到保障，耕作制度发生较大的改变，复种指数提高，以旱作物为主改为以水稻为主。

因此，灌溉回归水中的化肥农药对地表、地下水水质的影响较工程前有所增大。但在采取利用高效、低毒、低残留的化学农药和生物农药，提倡减少氮肥用量，增加有机复合肥及氮磷钾复合肥用量等措施后可以减少灌溉退水中污染物的含量，对退水河段水体质量影响不大，对第三者也不会产生大的影响。
5.2.2、大气环境影响分析

项目营运期管理用房工作人数为3人，工作人员饮食依托水库周边的农户解决，管理用房内不设食堂，无废气产生。

5.2.3、噪声影响分析
工程不涉及提升泵站等噪声污染源，因此，运行期主要为职工生活噪声，对周围环境影响小。

5.2.4、固体废物影响分析

营运期固体废物以管理人员生活垃圾和库内漂浮物为主。项目管理人员产生的生活垃圾按1.0kg/d·人计，产生的垃圾为3kg/d，1.095t/a；在坝前聚集的水库漂浮物主要为水库上游带来的植物枯枝落叶及少量生活垃圾。一般情况下水库漂浮物数量不会太多，产生量约1t/a。为了保护水环境质量，保持环境清洁卫生，应对生活垃圾及水库漂浮物经常进行集中收集，定期清运，交当环卫部门统一处理。

5.2.5、生态环境影响分析

大坝建成蓄水后，库区原有溪流生态系统消失，将被水库生态系统替代，局部形成有一定面积、深度及相对静态的水体生态系统。生态系统中底栖动物群落组成将发生改变，原有生态食物链将被打破。由于水体的增多，在库区将形成新的食物链、食物网，运行期库区生态系统稳定性影响较小。

水库对河道水流实施拦截截流，运行期将致使下游河段形成减水河段，甚至出现局部断流情形。减水河段可能部分干涸，河床砂石裸露，偶有基坑积水，鱼类很难生存。不过由于减水河段两岸为陡峭山体，地质条件良好，山体植被较为茂密，水土保持完善，鉴于该区域水力资源十分丰富，通过支流水源、雨季降雨、涵养水的补充，水库减水河段对最小生态需水的依赖不强，同时，本项目设生态基流管道，通过下放生态流量，可基本满足下游河道水文情势和生态用水需求，不会对天然河道的生态环境产生较大影响。

运行期对森林生态系统的影响来自于工作人员的活动，首先，工作人员检测观察中践踏、攀爬等活动可能会影响森林生态系统的林下更新及物种存活以及物种生长；其次，他们所产生生活垃圾亦可能影响林下种子的萌发，影响森林更新；此外，人员进入林区亦有潜在的森林火灾发生的危险。

（1）对陆生植物的影响分析

水库建成后，将依据四周植被分布情况，对管理区、防汛公路等进行绿化布置。运行期对评价区内植被多样性的影响主要集中来自工作人员的生活垃圾对周围植被的影响，但其影响是极轻微的，如能妥善处理生活垃圾及污水，营运期对评价区内植被多样性几乎无影响。而涉及评价区的坝枢区、淹没区、及输水管道周围的植被将很快得到恢复，营运期间工作人员出入频率减少，对周围植被几乎无影响。

（2）对陆生植物多样性的影响分析

评价区内的坝枢区植被较少，为草本层、灌丛及人工树种，营运期间几乎无影响，且可选用本土物种对周围进行加固恢复。

水库淹没区植物多为草本层、农耕地及林地，多为常见种类，淹没区无保护植物，同时未发现其他珍稀保护种类和窄域分布种，因此项目的建设对区域内物种种群数量会造成一定影响，但对物种多样性影响不大。

水库建成蓄水后，位于淹没区的植被将全部被淹没，该区域原有生态系统遭到破坏，造成该区域生物量损失。淹没区内的植被主要为草本，植物多样性及种群数量相对贫乏，且为该区域的常见种，水库淹没不会导致区域物种的灭绝和种群数量的明显减少。另外，水库蓄水将使库周的水分条件得到改善，有利于库周地区植被的恢复和植物的生长。

（3）对陆生动物多样性的影响分析

营运期间坝枢区的影响主要在工作人员进行山体碎石滑落等状况的检查，对其周围生活的动物产生少量的人为干扰。评价区内的水库淹没区主要淹没河流及两岸分布的田地、灌草木丛、乔木林，受其淹没影响最严重的为直接生活在河流及其附近中的两栖动物，库区的形成，将浅流水生境变成了深静水生境，这对生活于该地域的原本适应浅流水生活的两栖动物是灾难性的，在一定时期内，它们很难适应这种变化，最可能的情况是，它们将溯流而上，到库尾上游的自然流溪生境生活与繁衍，该工程无疑缩减了其生存空间，且将以库区形成一个天然隔离带，阻隔坝上和坝下两栖动物的基因交流。而对活动能力较强的其它类群动物而言，水库的形成对其影响较小，不会影响其正常的生存活动和种群交流。

此外，大坝建成将对区域内兽类、两栖爬行类动物的迁移形成一定的阻隔，但由于评价区内山体较连续，且植被较一致，因而它们可以顺利迁移至其他合适生境中，总体影响较小。

（4）对爬行类动物的影响分析

蛇类为区域爬行类的优势科，水库蓄水后，淹没了原有的栖息地，蛇不得不迁往海拨较高的地区，或其主要食物——啮齿目数量较多地区，引起该地区种群密度增大。

（5）对鸟类的影响分析

水库蓄水后会招引大批水禽来此栖息、越冬。同时，伴随着浅水区、积水塘等面积增大，水生无脊椎动物的数量会大量增加。另外，水库有一个面积较大的消落区，将为涉禽及其它水鸟的栖息创造有利条件，导致水鸟的种类和数量增加。库周的林木未遭受破坏，其鸟类区系组成、种群数量不会因水库的出现而发生大的变化。

（6）对兽类的影响分析

水库蓄水后，影响区内的啮齿目，如复齿鼯鼠、赤腹松鼠、中华竹鼠、巢鼠等会因水位的上升而向上迁移，从而形成啮齿目的高密度区，在蓄水淹没后的短暂时间内可能对区域内的林木造成不利影响。

（7）对水生生物的影响分析

1）对水生植物的影响

水库形成以后，由于大型水面的出现，原先河道中广泛分布的适应急流型水流的苔草等会随着水库建设而消失，但由于库区回水末端以上仍有急流型河道，该物种和群落不会消失。在水库的边缘，由于水面的波动，形成一定范围的水位涨落带，部分耐淹植物、喜水、喜湿植物会繁殖起来，从而形成一定的湿生、水生植物群落，丰富区域内的植物物种和植物群落类型，对区域植物多样性具有正效应。

2）对水生动物的影响

新的水库形成后，水体的水文条件发生较大的变化，由于坝址以上流域面积较小，来水量较小，成库前鱼类种类极少，基本不可见，大坝建成蓄水后，由于流速减缓，泥沙沉积，饵料增多，喜缓流水或静水生活的鱼类会增多，新的水库形成后，水体的水文条件发生较大的变化，营造了鱼类的栖息环境。

通过现场调查，项目评价河段鱼类资源不丰富，无鱼类“三场”分布。新的水库建成后库区水库面积、库容增大，库区将成为坝上鱼类良好的越冬场。库区透明度升高，生物生产力提高，库区缓流水或静水性鱼类索饵环境改善，规模扩大。但库区水生生物种类组成发生很大变化，库区水域的浮游生物在种群数量和种群结构上比天然情况都有明显的增加，原有河段喜流水生活的种类逐步减少，在库区浅水区中的群落结构将主要为软体动物、毛类和摇蚊幼虫，水库建库后，水生动物的种类将发生演替，最终成为较稳定结构的类群，项目区域整体的生态系统类型、结构、特征等均未发生变化，局部的生产力减少不会影响自然体系恢复稳定性，评价区域内自然体系可以承受，因此对水生生态系统的影响很小。

4）低温水下泄对水生生态的影响

由于水库蓄水后会出现水温分层现象，水越深，温度越低，低温水有可能对灌区农作物的生长造成不利影响，本项目取水口采用分层取水方式，有效避免了低温水下泄对坝后生态环境的影响。且根据现有资料收集，及走访调查，本项目坝后减水河段内无鱼类“三场分布”水生生态环境较为简单。

5）对局域气候的影响分析

水库建成后，由热容量相对较大的水域替代热容量相对较小的陆地，库区周边气候可能发生变化。大量研究表明，中型以上水库具有较为显著的湖泊效应，即库区冬季的平均气温比水库建设前提升1℃，夏季平均气温比水库建设前升高约1℃，昼夜温差减小，极端最高、最低气温均有明显变化，出现频率降低，温度变化幅度减小；蒸发量与水域面积呈正比关系，增大了库区周围湿度，降水增加；雾日增多，风力提升明显，但实际影响范围固定，限于库区周边，对于改善项目区域干旱、严重干旱的现状具有正效益。小型水库对气候的影响相关研究较少，从实际情况看，小型水库由于水面小、库容小，且多为狭长型、河流型水库，其对气候的影响甚微，类比中型以上水库的影响，其对区域温度的的变化小于1℃。因此本评价认为本工程的建设对局域气候的影响甚微。

（8）减水河段的影响分析

为减轻减水河段对水生生态环境的影响，需要下泄一定的生态流量，维持下游水生生物基本生存条件。为了使减水河段的水生生物不因干涸而遭灭顶之灾和半脱水河段中尽可能多保护原有生物种质资源，在工程设计的时候务必考虑相应的工程设施，确保下泄足够的最低生态流量。最低生态流量的设计原则为多年河流平均流量的10%来计算。从对调出区水量的影响来看，工程规划实施将不影响下游河段生态的可持续发展。另一方面，工程运行后，调水区上游将作为水源保护地，势必加强水环境、生态环境保护，限制不利于水资源保护的生态资源开发利用活动，这将有利于区域生态可持续发展。

（9）景观生态体系生物量和生产力的变化

本评价区由于水利工程的永久占地、水库淹没等总共占用土地8.53hm2。旱地植被主要指旱地部分，水田植被指水田，森林植被主要指乔木林地、用材林和经济林部分；灌丛植被主要指灌木林地、薪炭林；荒草地、河滩地等未利用地归入灌草丛植被进行统计。工程的实施将对部分植被分布现状造成一定程度的影响，从而改变评价区植被现状，进而影响评价区内植被的生物量，使其生物总量相应减少，但是却不会影响本区土地的生产力（单位时间、单位土地面积有机物质的产量），相反由于水库的形成、局地气候条件的改善、与工程建设配套的生态环境保护措施的实施等，将会使评价区生态环境质量得到较大改善，土地的生产力将有所提高。

表5.2-9  木形水库淹没及工程占地一览表

	序号
	项目
	计量单位
	数量

	1
	工程永久性占地
	亩
	127.97

	1.1
	水田
	亩
	9.1

	1.2
	旱地
	亩
	12.19

	1.3
	山林
	亩
	99.4

	1.5
	园地
	亩
	7.28

	2
	工程临时占地
	亩
	16.7

	2.1
	荒地
	亩
	4.7

	2.2
	山林
	亩
	12

	3
	电线架设
	km
	1.5

	4
	坟墓转移
	座
	30


表5.2-10  木形水库建设影响区域永久占地生物量损失统计

	植被类型
	永久占地

（hm2）
	单位面积生物 量(t/hm2)
	生物量损失

(t)
	总生物量(t)
	比重（%）

	水田植被
	0.607
	16.88
	10.24
	1105.13
	0.92

	旱地植被
	0.813
	11.34
	9.22
	357.09
	2.58

	森林植被
	6.629
	89.2
	591.31
	27064.172
	2.18

	灌草丛植被
	—
	11.73
	—
	2205.82
	0

	经果林
	0.486
	23.7
	11.52
	—
	—

	合计
	8.535
	—
	622.29
	30732.212
	5.68


从表5.2-10可以看出，木形水库施工建设后，评价区的不同植被类型的生物量会受到一定损失，总损失量为622.29t，仅占评价区总生物量的5.68%。其中以旱地植被生物量损失的数量最多，总损失量357.09t，与其总净生产量相比，减少的生物量占评价区总生物量的2.58%，因此，木形水库的实施对评价区内生物量和生产力的影响较小，不会对区内生态体系的稳定性和质量产生明显的改变。

工程临时占地共计16.7亩，包括荒地4.7亩，山林12亩（其中施工营地占地1.4亩，弃渣场占地13.5亩，施工临时道路占地1.8亩）。临时占地也会导致原有地表植被的破坏，植物生物量减少，陆生动物栖息地的消失，但是由于工程临时占地区域内的现有植被质量较差，多为旱地植被和灌丛、灌草丛，在工程施工结束后，采取适当的措施栽种经济价值较高的植物种类，不仅可以使原有地表植被、植物生物量和动物栖息环境得到较好的恢复，同时也可提高当地景观质量，因此该影响属于可逆转的影响。对于动物而言，由于工程占地破坏了其栖息地，将迁移到附近类似的生境中生活，会加大这些生境中动物的生存压力，但是工程占地面积较小，受影响的陆生脊椎动物主要为鼠类、蛇类，其种类和数量都有限，因而影响有限。

5.2.6对景观生态系统的影响分析
1、生态系统类型及其特有程度

据调查，本项目建设将影响评价区的生态系统类型：湿地生态系统、淡水生态系统、林地生态系统、农田生态系统。受影响的4种景观生态系统类型并非特有的植被类型，在保护区以及湖南乃至全国其它地区都有分布。所以，本项目对保护区景观类型的影响程度为中低度影响。
2、对生态系统稳定性的影响

自然生态系统的恢复稳定性，可根据植被净生产力的多少度量。如果植被净生产力高，则其恢复稳定性强，反之则弱。工程建成运营后，植被慢慢恢复，因此，工程建设对区域自然体系的景观异质化程度和阻抗能力无明显影响。

3、对景观美学价值的影响

本工程施工不涉及风景区和公园，工程建设使得使得水、林、田比例发生改变，这将削弱自然景观的美学内涵，以及增加自然保育成本，从而直接或间接的影响区域的美学、经济和文化价值。但水库建成后局部提高了景观的观赏性，对美学、经济和文化价值具有一定的促进作用。

工程建设期间产生的固体废物、粉尘将影响自然景观的清洁性，使工程区景观的自然性和美学价值变低，但是这些影响随着临时用地的植被和景观的逐步恢复，这些临时影响将逐步消除。同时，工程建成后，将增加工程区内的湿地和观赏景观，其美学观赏价值较高。因此工程建设对评价区原有自然景观的美学价值将产生中低度影响。

4、对自然植被覆盖的影响

生态系统服务功能的大小与天然植被面积有着正向的关联性。生态系统服务功能主要表现为提供保存生物进化所需要的丰富的物种与遗传资源，太阳能、二氧化碳的固定，有机质的合成，区域气候调节，维持水及营养物质的循环，土壤的形成与水土保持，污染物的吸收与降解及创造物种赖以生存与繁育的条件，维持整个大气化学组分的平衡与稳定，以及由于丰富的生物多样性所形成的自然景观及其具有的美学、文化、科学、教育的价值。湿地生态系统提供的最重要的4类服务功能为娱乐游憩、防洪控水、缓冲风暴和改善水质。工程区自然景观类型以水域湿地为主，本项目对于整个生态敏感区自然植被的影响较小，影响程度为中低度。
5.3 环境风险评价
环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，分析可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏可能造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次评价遵照国家环保部环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》精神，参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)和《外来物种环境风险评估技术导则》(HJ624-2011)，通过风险调查、风险识别、风险事故分析和风险预测与评价等开展环境风险评价，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。

5.3.1 评价依据

1、风险调查

根据对建设项目危险物质的调查情况及收集的危险物质安全技术说明书等资料，本项目涉及的危险物质为柴油和废矿物油，该部分风险物质分布在施工机械的储油罐和危废暂存间中。

2、风险潜势初判

根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表5.3-1确定环境风险潜势。
表5.3-1  建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险。


由上表可知项目环境风险潜势判断需依据P 值和E 值来确定，本项目P 的分级确定如下：

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表B 突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下：

[image: image38.png]/) 4,
o=t By
9, 0 0,




式中：q1、q2、···qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、···Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，t。

计算出Q 值后，将Q 值划分为4 级，分别为Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q ≥1 有三种情况：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。

本项目所涉及的风险物质数量与临界量比值情况如表5.3-2所示。

表5.3-2  本项目涉及环境风险物质数量与临界量比值
	序号
	危化品名称
	实际量q（t）
	临界量Q（t）
	q/Q

	1
	柴油
	1
	2500
	0.0004

	2
	废矿物油
	0.6
	50
	0.012

	合计
	0.0124


根据上表的计算结果，本项目涉及环境风险物质最大存在总量与临界量比值为0.0124（Q<1），则该项目环境风险潜势为Ⅰ。

3、评价等级

由于本项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险可开展简单分析，具体详见表5.3-3。

表5.3-3  风险评价工作等级级别判定表

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险

防范措施等方面给出定性的说明。


5.3.2 环境敏感目标概况
依据确定的项目环境风险评价等级和评价范围，对风险评价范围内的环境敏感点进行现状调查，评价范围内的环境敏感目标情况主要为木形河水域、动植物资源及生态环境，属于特殊保护区、生态敏感与脆弱区。
5.3.3 环境风险识别

风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。

1、物质风险识别
物质风险识别范围包括主要原辅材料、中间产物、产品、燃料、生产过程排放的“三废”污染物以及风险事故中的伴生污染物。
本项目燃料中涉及到的风险物质为柴油。根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目涉及的国家危险废物为废矿物油。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出本项目厂内的环境风险物质。本项目燃料、“三废”污染物等涉及的危险化学物质主要有：柴油、废矿物油。

物质危险性标准值见表5.3-4，本次风险识别范围内涉及的主要物料性质与火灾危险性类别见表5.3-5。
表5.3-4  物质危险性标准
	序号
	种类
	LD50（大鼠经口）mg/kg
	LD50（大鼠经皮）mg/kg
	LC50（小鼠吸入，4h）mg/L

	1
	有毒
物质
	<5
	<1
	<0.01

	2
	
	5<LD50<25
	10<LD50<50
	0.1<LC50<0.5

	3
	
	25<LD50<200
	50<LD50<400
	0.5<LC50<2

	1
	易燃物质
	可燃气体:在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物，其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质

	2
	
	易燃液体:闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质

	3
	
	可燃液体:闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引发重大事故的物质

	爆炸性物质
	在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质


表5.3-5  柴油理化性质及危险特性表
	标识
	中文名
	柴油
	英文名
	Diesel oil；Diesel fuel
	危险货物编号
	

	
	分子式
	
	分子量
	
	UN 编号
	
	CAS 编号
	68334-30-5

	
	危险类别
	第 3.1 类 低闪点易燃液体

	理化性质
	性状
	稍有粘性的棕色液体

	
	熔点（℃）
	-18
	临界压力（Mpa）
	

	
	沸点（℃）
	282~338
	相对密度（水=1）
	0.87~0.9

	
	饱和蒸汽压（kpa）
	无资料
	相对密度（空气=1）
	4

	
	临界温度（℃）
	
	燃烧热（KJ▪mol-1）
	无资料

	
	溶解性
	不溶于水

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	闪点（℃）
	38

	
	爆炸极限（%）
	0.7~5.0
	最小点火能（MJ）
	无资料

	
	引燃温度（℃）
	
	最大爆炸压力（Mpa）
	

	
	危险特性
	遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。若

遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。对环境有危害,对水体和大气可造成污染。本品易燃，具刺激性。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	
	禁忌物
	氧化剂
	稳定性
	稳定

	
	燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳
	聚合危害
	不聚合

	毒性及健康危害
	急性毒性
	LD50（mg/kg，小鼠经口）
	无资料
	LD50（mg/kg，小鼠吸入
	无资料

	
	健康危害
	侵入途径：吸入、食入；

皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	急救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；

食入：饮足量温水，催吐，就医。

	防护
	工程控制：密闭操作，注意通风；

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器；

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜； 身体防护：穿一般作业防护服； 手防护：戴橡胶耐油手套；

其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

	储运
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。


2、生产设施风险识别
生产设施风险识别是通过对生产过程、储存过程、公用工程、工程环保设施及辅助生产设施等运行过程中存在的危险因素和可能发生的风险类型进行识别。

根据本项目的特点和有毒有害物质扩散起因，事故风险类型主要为由于恶劣气象条件或者不当操作引起的施工机械碰撞等所引起溢油风险事故以及加油作业过程中跑、冒、滴漏油事故。油料泄露后若未采取措施及时解除泄露事故或未对泄露的油料进行有效地封堵，将对水库水体产生严重污染和危害。
3、环境影响途径
根据项目物质危险性识别和生产系统危险性识别，本项目危险物质在风险事故情形下对环境的影响途径主要是柴油、废矿物油发生泄漏情形下通过地表水对周围环境以及敏感目标产生影响。项目环境风险识别表如下。
表5.3-6  建设项目环境风险识别表
	序号
	风险单元
	风险源
	主要风险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标
	备注

	1
	施工机械
	储油罐和危废暂存间
	柴油、废矿物油
	泄漏/火灾
	水体/空气
	水体/水生生态/

空气
	


5.3.4 环境风险分析

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。本次评价将项目区域发生溢油/漏油事故作为最大可信事故。
有关研究表明，油污对水生生态环境及水环境的危害主要体现在以下几方面。
1）对鱼类的影响
根据近年来对几种不同鱼类仔鱼的毒性试验结果表明，石油类对鲤鱼仔鱼96h的LC50值为0.5-3.0mg/L，因此污染带瞬时高浓度排放（即事故性排放）可导致急性中毒死鱼事故。
污染因子石油类在鱼体中的积累和残留可引起鱼类慢性中毒而带来长效应的污染影响，这种影响不仅可引起鱼类资源的变动，甚至会引起鱼类种质的变异。鱼类一旦与油分子接触就会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。以燃料油为例，当石油类浓度为0.01mg/L时，7天之内就能对大部分的鱼、虾产生油味，30天内会使绝大多数鱼类产生异味。
微核的产生是在诱变物作用之下造成染色体损伤而发生变异的一种形式，根据近年来对几种常见鱼类仔鱼鱼类外周血微核试验表明，鱼类微核的高检出率是由于江段水环境污染物的高浓度诱变物的诱发作用而引起，而石油类污染物可能是其主要的诱变源。
2）对浮游植物的影响
实验证明石油会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素及干扰气体交换，从而妨碍它们的光合作用。这种破坏作用程度取决于石油的类型、浓度及浮游植物的种类。根据国内外许多毒性实验结果表明，作为鱼、虾类饵料基础的浮游植物，对各类油类的耐受能力都很低。一般浮游植物石油急性中毒致死浓度0.1-10.0mg/L，一般为1.0-3.6mg/L，对于更敏感的种类，油浓度低于0.1mg/L时，也会妨碍细胞的分裂和生长的速率。
3）对浮游动物的影响
浮游动物石油急性中毒致死浓度范围一般为0.1-15mg/L，而且通过不同浓度的石油类环境对桡足类幼体的影响实验表明，永久性浮游动物幼体的敏感性大于阶段性(临时性)的底栖生物幼体，而它们各自的幼体的敏感性又大于成体。
4）对底栖生物的影响
不同种类底栖生物对石油类浓度的适应性具有差异，多数底栖生物石油类急性中毒致死浓度范围在2.0-15mg/L，其幼体的致死浓度范围更小些。底栖生物的耐油污性通常很差，即使水体中石油类含量只有0.0lppm，也会导致其死亡。当水体中石油类浓度在0.1-0.01ppm时，对某些底栖甲壳类动物幼体(如：无节幼虫、藤壶幼体和蟹幼体)有明显的毒效．据吴彰宽报导，原油对对虾（Penaeusorientalis）各发育阶段造成影响的最低浓度分别为：a．受精卵56mg/L；b．无节幼体3.2mg/L；c．蚤状幼体0.1mg/L；d.糠虾幼体1.8mg/L；e．仔虾5.6mg/L；其中蚤状幼体为最敏感发育阶段。原油对对虾幼体的LC50（96h）为11.1mg/L。
5）对水质的影响
溢油进入水体后，在水体表面输移过程中还伴随着风化过程（蒸发、溶解、乳化），溢油的组份进入水体中，使下覆水体中的石油类、挥发酚等特征污染因子浓度升高，危害水环境。

5.3.5 环境风险防范措施
1、降低风险概率的对策

（1）建立健全安全防污机制

避免事故发生与制订各项健全的操作规程和规章制度是密不可分的，建设单位必须认真贯彻 “安全第一，预防为主”的方针。 建议建设单位应该制定好包括施工机械污染应急预案在内的各类应急预案，并进行定期演练。

（2）加强施工机械废弃物的接收管理工作

建设单位应该协调各运输车辆进行施工机械油污水、生活垃圾等废弃物的安全处置，要求各运输车辆委托当地环卫部门处置施工机械生活垃圾，使各运输车辆的固体废物和油污水接收处理工作纳入制度化管理。

（3）加强对加燃料油过程的监管

目前，燃料油由各运输车辆自行向当地加油站采购。本报告建议燃料油由建设单位统一采购、统一配给，实行统一管理方式，严格落实燃料油的管理制度。具体管理方式建议如下：督促施工机械方做好防治溢油事故的工作。作业前双方必须认真检查有关管路、设备，严格按照各项安全检查要求落实各项安全与防污染措施；作业过程中，强化现场值班检查，严格执行操作规程，防止跑油、漏油。

2、减轻事故后果的对策

（1）应急防备目标

为了不给建设单位和当地政府带来太大的经济压力，当发生超过目标应急能力的特大溢油事故时，应通过启动市级、省级或国家级应急计划，调集所属辖区或相邻流域的应急力量，共同应对。在确定区域应急能力目标的基础上，依据区域应急能力建设规划，本着国家、地方政府、建设单位共同开展应急能力建设的原则，合理确定由本项目承担的应急能力目标。

（2）应急防备的建设需求

1）应急设备配备方案

配置的应急设备主要包括围油栏、 收油机、吸附材料、溢泊分散剂及喷洒装置、储存装置等。

2）设备维护保养

a.建设单位应建立完善的设备维护保养制度， 应有专门人员对各运输车辆设备进行管理，定期对设备进行维护保养，应设有专业的应急人员， 熟悉设备的操作使用方法， 确保设备在紧急情况发生时能够发挥作用。

b. 培训、演习

在保证设备能正常使用的同时，每年还应提供培训、演习资金，每年至少举行一次施工机械防污染应急演习。

3）应急作业条件

为使应急设备能够在发生溢油事故时快速抵达现场，应有运输车辆、吊装设备和应急施工机械。本项目应急流程为：总平台→应急施工机械→现场。

4）应急队伍的建设增强溢油应急能力建设，不仅要配置充足、适当的应急设备，还需要建立一支训练有索、应急快速、有专业应急技术的应急队伍，以满足应对较大规模的溢油事故处理的需要。本项目尚未编制专门的施工机械污染应急预案，尚未建立企业应急队伍，本项目建议建设单位应该及时建立施工机械污染应急队伍，并派应急人员参加海事局组织的施工机械防污染专业应急培训，使应急人员能够熟练掌握应急设备设施的使用方法。

由建设单位工作人员组建的应急人员主要负责本项目溢油事故的应急处置，应急队伍规模可以参照《施工机械污染清除单位应急清污能力评价导则》中对四级应急处理单位应急人员的规定及本项目应急设施设备的具体配置情况，组建本项目应急队伍。

5.3.6 风险事故应急预案
事故应急救援预案是针对可能发生的重大事故所需的应急准备和响应行动而制定的指导性文件，其内容包括方针与原则、应急策划、应急准备、应急响应、现场恢复、预案管理和评审改进几大要素。

本项目应急策划应包括以下几个方面：

（1）建设单位建立健全组织指挥机构；

（2）绘制地区的环境资源敏感图，确定重点优先保护区域；

（3）加强溢油跟踪监测建立科学的溢油分析决策系统；

（4）建立清污设备器材储备；

（5）加强清污人员训练；

（6）建立通畅有效地指挥通讯网络。

1、应急准备

在事故应急救援预案中应明确下列内容。

（1）应急救援组织结构设置、组成人员和职责划分。依据事故危害程度的级别，设置分级应急救援组织机构。

（2）在事故应急救援预案中明确预案的资源配备情况，包括应急救援保障、救援所需要的技术资料，应急设备和物资等，并确保其有效使用。

（3）教育、训练与演练。事故应急救援预案中应确定应急培训计划，演练计划，教育、训练、演练的事实与效果评估等内容。应急培训计划的内容包括：应急救援人员的培训、员工应急响应的培训、周边人员应急响应知识的宣传。演练内容包括：演练准备、演练范围与频次和演练组织。实施与效果评估的内容为：实施的方式、效果评估方式、效果评估人员、预案改进和完善。

2、应急响应

（1）报警、接警、通知、通讯联络方式。依据现有资源的评估结果，确定24小时有效地报警装置；24小时有效地内部、外部通讯联络手段；事故通报程序。

（2）预案分级响应条件。依据事故的类别、危害程度的级别和从业人员的评估结果，可能发生的事故现场情况和分析结果，设定预案风机响应的启动条件。

（3）指挥与控制。建立分级响应、统一指挥、协调和决策的程序。

（4）事故发生后应采取的应急救援措施。根据运输车辆的安全技术要求，确定采取的紧急处理措施、应急预案；确认危险物料的使用或存放地点，一级应急处理措施、方案；重要记录资料和重要设备的保护；根据其他有关信息确定采取的现场应急处理措施、方案；重要记录资料和重要设备的保护；根据其他有关信息确定采取的现场应急处理措施。

（5）警戒与治安。预案中应规定警戒区域划分、交通管制、维护现场治安秩序的程序。

（6）人员紧急疏散、安置。依据对可能发生的事故场所、设施及周围情况的分析结果，确定事故现场人员清点，撤离方式、方法；非事故现场人员紧急疏散的方式、方法；抢救人员在撤离前、撤离后的报告。

（7）危险区的隔离。依据可能发生的事故危害类别、危害程度的级别，确定危险区的设定；事故现场隔离区的划定方式、方法；事故现场隔离方法；事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导方法。

（8）检测、抢险、救援、消防、泄漏物的控制及事故控制措施。依据有关国家标准和现有资源的评估结果，确定检测的方式、方法及检测人员的防护、监护措施；抢险、救援方式、方法及人员的防护、监护措施；现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法；应急救援队伍的调度；控制事故扩大的措施；事故可能扩大后的应急措施。

（9）受伤人员现场救护、救治与医院救治。依据事故分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制定具有可操作性的处置方案，内容包括：接触人群检伤分类方案及执行人员；依据检伤结果对患者进行分类现场紧急抢救方案；接触者医学观察方案；患者转运及转运中的救治方案；患者治疗方案；入院前和医院救治机构确定及处置方案；信息、药物、器材储备信息。

（10）公共关系。依据事故信息、影响、救援情况等信息发布要求，明确事故信息发布批准程序；媒体、公众信息发布程序；公众咨询、接待、安抚受害人员家属的规定。

3、现场恢复

事故救援结束，应立即着手现场的恢复工作，有些需要立即实现恢复，有些是短期恢复或长期恢复。事故应急救援预案中应明确：现场保护与现场清理；事故现场的保护措施；明确事故处理现场工作的负责人和专业队伍；事故应急救援工作结束的程序。

5.3.8 环境风险评价结论
经环境风险分析，本项目无重大风险源。在采取本报告提出的风险防范措施，并采取有效的综合管理措施的前提下，项目环境风险可以控制在可接受风险水平之内。环评建议建设单位编制环境风险应急预案，严格执行环境风险应急预案的要求，并加强与地方政府环境风险应急预案的衔接，进行联合演练。 确保一旦发生事故能够及时响应、各负其责、联合行动。
6. 环境保护措施及其可行性论证

6.1 施工期污染防治措施分析

6.1.1 施工期大气污染防治措施

（1）施工扬尘控制措施
1）土石方作业

在开挖高度集中的区域，非雨日采取洒水措施（主要针对开挖弃土装载场地），以加速粉尘沉降，缩小粉尘影响时间与范围。洒水次数及用水量根据天气情况和场地粉尘产生情况确定，及时清运施工场地内暂不利用的土石方，对开挖造成大面积裸露的区域采取绿网遮盖，避免风力扬尘。

2）交通运输

（1）在施工道路区非雨日至少洒水3 次，还应据天气情况酌情增加洒水次数，具体为：在高温燥热时间，施工人群密度较大区域要求一日内路面洒水4～6 次，其余路面2～4 次；气候温和时至少每日洒水2 次。对穿过附近居民区的永久进场道路、厂房永久进场道路和施工道路，根据实际情况可适当增加洒水次数。保持车辆出入的路面清洁、湿润，同时在车辆出入口竖立减速标牌，限制行车速度，减少行车时产生大量扬尘。

（2）物料运输时应加强防护，适当加湿或盖上蓬布，避免漏撒。

（3）加强施工管理，坚持文明装卸。合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区，控制施工车辆行驶速度，路经居民区集中区域应减缓行驶车速。

（4）设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当在除泥、冲洗干净后方可驶出施工工地；运输车辆卸完货后应清洗车厢，工作车辆及运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量。

（5）在大气敏感点附近施工时应减速慢行、保持车辆轮胎的冲洗、增加非雨日洒水降尘次数。

3）施工场地粉尘

建设单位须对建设项目施工期扬尘进行严格控制。本评价根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）建设单位应在施工期间采取以下防治措施： 
（1）施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5m，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8m。围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏。 在工区面向敏感目标的方向设立简易隔离围屏，将施工工区与外环境隔离，减少施工废气对敏感目标的不利影响，采用瓦楞板材料。

（2）根据现场调查，出入口道路应补充车辆冲洗设施和平台。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。同时车辆清洗平台周边应设置截水沟和排水沟导入沉淀池内。 
（3）施工现场内道路硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。 
（4）施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘，定期洒水清扫运输车进出的主干道，保持车辆出入口路面清洁、湿润，并尽量减缓行驶车速；施工现场设专人负责保洁工作，每个施工段安排1名员工对施工场地和运输车辆行驶路面进行洒水和清扫。洒水次数根据天气情况而定，原则上每天早（7:30～9:00）、晚（16:30～19:00） 上下班高峰期以及中（12:00～13:00）各洒水一次，当风速大于 5 级、夏季晴好的天气每隔 2个小时洒水一次。 
（5）施工材料等临时堆放区，用苫布覆盖，防止粉尘污染大气环境。 
（6）运进或运出工地的土方、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。项目建设或施工单位不得将建筑垃圾交给个人或未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置。 
（7）渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照城管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。 
（8）施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 
（9）施工现场应设置不低于 2.0m 的封闭围挡，设置密闭式大门或活动式挡门；工程项目与主干道连接的路面采用混凝土进行了硬化处理；施工现场出入口设置车辆冲洗设施。 
在采取上述防治措施的同时，建设单位还应按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）的规定，在施工期间采取以下防治措施： 
（1）施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 
（2）建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期喷水压尘和其他有效的防尘措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 
（3）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15cm， 保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 
通过采取以上措施，可有效减少施工扬尘对环境的影响。

4）爆破废气

在施工爆破过程中，针对地质条件和爆破要求选择恰当的爆破方法，并且优先采用先进的爆破技术，如预裂爆破、光面爆破、缓冲爆破和深孔微差挤压爆破技术，露天爆破时先用湿草袋覆盖爆破面，并且严格控制单孔装药量，以减少爆破产生的粉尘量。在爆破集中区，非雨日每天的早、中、晚各洒水一次，以加速粉尘沉降速度，削减空气中的粉尘含量；特别是在邻近居民点爆破时，必须严格爆破时间，夜间、中午和其它居民休息时间禁止爆破，并且采用草袋覆盖表面、利用低尘爆破技术，同时加强施工爆破期间的TSP监测，控制粉尘对居民点环境空气质量的影响。

   （2）燃油废气的消减和控制措施

1）施工机械和运输工具的选择在施工过程中，将使用大量的机械设备和运输车辆，其燃料以柴油为主，为了减少废气污染物的排放量，控制废气对环境空气的污染，应选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输车辆，并对运输车辆安装尾气净化器，使排放的废气达到相关排放标准。

2）消减和控制措施

执行更新报废制度，特别是发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，予以更新；加强对燃油机械设备的维护和保养，使发动机处于正常、良好的工作状态。

（3）制浆站粉尘控制
工程制浆站采取封闭结构，配有布袋除尘设备，除尘效率可达99%；水泥输送采用封闭设备，避免水泥输送和制浆运行过程中的扬尘。在制浆站生产过程中，要制定除尘设备的使用、维护和检修制度，将除尘设备的操作规程编入作业人员工作手册，并加强除尘设备的维修、保养，使除尘设备始终处于良好的工作状态，确保除尘装置与生产设备能同时正常使用，维持除尘器的效率。

综上，针对工程大气污染物排放的特点，工程所采取的大气污染防治措施贯彻“预防为主，防治结合”方针，通过经济投入较少的环境管理手段和临时措施，施工过程中的废气污染可得到有效控制，措施可行。施工设计中，应将防尘费用列入工程概算中，并在施工合同中明确施工单位的尘污染防治责任。

6.1.2 施工期水污染防治措施

工程建设期间的废水主要来自基坑废水、施工车辆机修等含油废水、混凝土拌和系统废水、隧洞施工废水、淋溶水以及施工人群的生活污水。在施工区相对集中的废水产生点均需对上述废废水采取处理措施，防止施工废水和生活污水对附近水域的污染。施工现场禁止向倒溪冲排放生产和生活污水，废水经处理后全部回用。

（1）设计标准

工程水质保护措施主要针对施工期基坑废水、混凝土浇筑、灌浆、养护溢流废水以及施工机械设备和车辆清洗、保养含油废水及员工生活生活污水等的处理，废污水处理后回用或用于农肥，其中悬浮物浓度控制在70mg/L、pH值控制在6～9以内、石油类浓度控制在5mg/L以下，施工期生产和生活污水排放控制要求情况见表6.1-1。

表6.1-1  生产废水和生活污水排放控制要求表

	类型
	特征污染物
	控制要求
	需采取的环境保护措施

	混凝土浇筑、灌浆、养护溢流废水
	pH、SS
	pH6～9、SS≤70mg/L
	中和废水、降低SS浓度

	含油废水
	石油类
	石油类≤5mg/L
	降低石油类浓度

	基坑废水
	SS
	SS≤70mg/L
	降低SS浓度

	生活污水
	COD、氨氮
	不外排
	化粪池预处理


（2）基坑废水

施工期产生的基坑废水通过修建沉淀池加絮凝剂的处理方法，废水排入沉淀池中静置2h后投加絮凝剂（FeSO4、Al2(SO4)3 等），静置、沉淀后，废水中SS的排放浓度＜70mg/L，可回用于养护或洒水降尘等，不得排入木形河及周边水体。沉淀池设计容量为30m3，设计尺寸为长×宽×高=10×3×1m，水力停留时间6h。为确保系统的正常运作，需要及时清淤泥，保证出水水质。另外需加强施工期出水监测。

（3）含油废水

含油废水主要来自于施工车辆、机械保养、清洗过程，废水主要污染物为SS和石油类，SS浓度一般在500mg/L 左右，石油类浓度在20~40mg/L之间。在施工车辆、机械保养养场地周围设置集水沟，收集含油废水，设置隔油沉淀池座，经沉淀、除油处理后，废水循环使用于施工机械维护清洗，多余部分可作为施工场地防尘用水，不排放。隔油沉淀池：设计隔油池停留时间为4h，隔油池设计容积为10m3，设计尺寸为：长×宽×高=5m×2m×1m（有效水深 1m）。

（4）混凝土浇筑、灌浆、养护溢流废水

工程导流工程施工、大坝工程施工以及辅助设施施工各施工场地均存在混凝土浇筑、养护工序会产生废水，产生量为7770m3，项目拟在工程附近设置二级调节沉淀池一座，布置避开河道主槽，采用半地下式，每个设计容积为10m3，池体尺寸为：长×宽×深=5m×2m×1m。根据废水水质情况，适时投加中和剂、絮凝剂，该部分经调节沉淀处理后作为工程扬尘洒水或混凝土养护用水，不外排。

（5）生活污水

项目施工期高峰施工人数50人，施工人员租用民房，产生的生活污水依托租赁房原有的污水处理系统化粪池处理后用作农肥。

（6）施工期环境管理要求
施工期环境管理是组织实施环保设施的“三同时”和施工过程污染防治，建设单位在施工开始后应配备管理人员1-2人专门负责施工期的环境管理和监督。
①监督实施环保设施的“三同时”
各项环保设施的设计、施工计划必须与主体工程同时进行；在施工过程中必须经常检查环保设施建设进度，如有滞后，应立即纠正；竣工验收时必须提交自主验收竣工验收监测报告，经自主竣工验收合格，方可投入正式营运。
②施工期间环境保护实施计划
A、施工期环境管理：建设单位在施工开始后应派管理人员专门负责施工期环境管理与监督，明确分工责任；施工期间应对各施工队伍的施工环保实施计划进行检查监督，对施工中的排污情况进行监督，对造成严重水土流失或其他重大污染事故进行调查处理，直至法律追究；各施工队伍应配备一名环保员，根据承包工程的环境问题提出环保实施计划，并根据审批的计划进行实施、监督、管理，对发生的水土流失事件或其他污染事故应组织处理，并及时向建设单位和地方环保部门报告。
B、施工现场环境恢复监督：项目在营运前应全面检查施工现场的环境恢复情况，施工单位应及时撤出占用场地，拆除临时设施，恢复被破坏的地面，恢复绿化，使水库以整洁的面貌投入营运。
6.1.3 施工期噪声污染防治措施

施工过程中主要是采取合理的施工总布置、采用低噪声设备等措施，使施工期噪声对环境的影响降低到最小程度，具体采取措施如下：

（1）工程建设中，在满足施工需要的前提下应尽量选择低噪声设备，从根本上降低噪声源强，同时加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生；

（2）合理布置施工机械和施工强度，禁止在建设范围内同一时间、同一地点使用大量的机械设备；施工营地因布置有机械加工等可能产生高噪声的作业区域，评价要求这些区域设置临时设备间、移动式声屏障，通过隔声以减缓噪声影响；

（3）物料运输应尽量安排在昼间进行，运输过程经过居民住宅时采取缓速、禁鸣等措施，并在场区进、出口应安排专人负责车辆组织和指挥，合理疏导防止引起交通阻塞和交通噪声影响；

（4）严格执行建筑工程夜间施工临时许可制度，合理安排施工时间，200m内有敏感点的路段，不能在夜间（22:00～6:00）进行施工作业。建设中若必须24小时连续浇注作业的，需在施工前4日取得建设行政主管部门的证明，并向当地生态环境部门报批，以获得批准；批准后方可施工，并张贴安民告示，以取得公众谅解。

（5）在施工爆破中，采用微差爆破等先进爆破技术，避免放大炮和夜间爆破；严格控制爆破时间，非爆破时间严禁实施爆破。石料场在邻近居民区进行石料开采时，尽量采用机械开挖、避免爆破，必须爆破时必须采用低噪、覆盖表面爆破，切实加强居民区声环境质量保护。

（6）注重施工人员的个人劳动防护措施，对于高噪声施工场所的施工人员应采用轮班制，不得过长时间工作。

低噪声的施工机具和先进的施工工艺、文明施工、夜间不施工等措施从源头上减少了施工噪声的产生，合理安置施工设备通过距离衰减达到降噪效果，临时隔声屏是有效的隔声降噪手段。以上噪声防治措施容易实施，所需费用较少，在经济和技术上是可行的。

6.1.4 施工期固体废物污染防治措施

施工期固体废物主要包括工程弃渣、清库废物、建筑垃圾和生活垃圾。

（1）工程弃渣

工程弃渣量为30897.4m³，全部运至弃渣场堆放，其容量完全满足废弃土石方堆场需求，弃渣均得到妥善处置。工程弃渣为无毒无害的自然土石方，不属于有毒害影响的危险性固体废弃物。但因其数量很大，如果不能稳定堆放在固定的地点，受降水冲刷、重力侵蚀影响，将造成严重的水土流失影响。项目建议建设单位严格按照《初步设计中水土保持设计》章节提出的措施进行堆放和防治，主要包括弃渣场下游设置长浆砌石挡墙，周边设置浆砌石截排水沟，截排水沟末端设置沉砂池 1 座。施工期弃渣应压实堆放，规范堆存，并控制堆渣边坡，弃渣全部堆存完毕后对弃渣场进行覆土和种植香樟和迎春花并播撒狗牙根种子进行植被恢复。剥离表土堆放在规划的临时表土堆场内，用作后期绿化覆土。采取上述措施后对生态环境影响较小。

（2）清库废物
库底清理过程产生的固废主要有卫生清理产生的塑料品、玻璃制品和纸质品等生活垃圾；建筑物拆除产生的建筑垃圾，包括砖瓦、混凝土块、弃土等，同时还包括一些废旧包装、生活垃圾等；林地清理、树木砍伐后的枝桠、枯木、灌木丛；其他清理产生的农作物的秸秆、泥炭等易飘浮的物质。其中生活垃圾、塑料品、玻璃制品、纸质品和废旧包装等分类收集后交由环卫部门处置；林地砍伐后的枝桠、枯木、灌木丛及农作物的秸秆、泥炭等易飘浮的物质等也应在水库蓄水前清理出库外，统一收集后妥善处置，禁止对环境造成影响。

   （3）建筑垃圾
项目在施工过程中会产生施工废弃材料，主要有土、渣土、废钢筋和各种废钢配件，散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块，其具体产生量难以定量。产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。

（4）生活垃圾

工程高峰期施工人数50人/天，生活垃圾日产生量按定额0.5kg/人.日，则高峰生活垃圾产生量为25kg/d，依托租赁居民用房设置的垃圾桶集中收集，对环境影响很小，措施可行。

在落实好上述各类固体废物处置的情况下，不会对环境造成二次污染，不会对周边环境及敏感点造成显著影响。因此，本项目固体废物处置措施是可行的。
6.1.5 生态环境保护措施

（1）陆生植物保护

1）施工期要标桩划界，标明施工活动区，尽量避免对河岸原生灌草丛及周围高地森林植被的破坏。

2）工程设计尽量避开大树，对因地形无法避开的树木，应采取迁地保护的措施，将其整株移栽。施工区表层土壤单独存放并用于施工结束后覆土。

3）料场开挖、弃渣场、施工营地和道路修建等都将破坏当地的植被，必须采取措施加以恢复；对于弃渣场和料场，在堆渣或施工前应剥离表层土，在场区划出区域作为临时堆土区进行堆放，施工完毕后，在采取水土保持措施的同时将剥离的表土层进行回填覆土，并种植当地乔、灌、草，进行迹地恢复；对于临时建筑物和临时公路，在施工结束后，应该拆除建筑物，并覆土、迹地恢复。对于施工营地，应该在建筑物周围种植花、草、灌等植物，控制水土流失和美化环境。

4）施工结束后，应严格按照水保方案对工程区域进行复耕和植被恢复，临时占用的农地按土地复垦方案复垦。对工程施工造成的天然林减少，应采取异地恢复补偿措施。

（2）陆生动物保护

（1）避免措施 

①合理安排施工期。鸟类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式、数量、时间的计划，避免在晨、昏及夜间进行高噪声作业。 

②施工期间要控制污染物的排放，定期对施工机械和设备进行检修，防止出现漏油等事故，并对施工区域以及影响区进行洒水降尘，减少油污及扬尘等对环境的破坏。 

（2）减缓措施 

①评价区水体中有游禽、涉禽及两栖爬行类活动，因此要做好施工污水的处理工作，不能随意将污水排放至水体中，施工材料的堆放也要远离水源，尤其是粉状材料与有害材料，运输材料时也要注意不能被雨水或风吹至水体中，以免对这些动物造成生境污染。 

②施工期间加强弃渣防护，加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少野生动物受污染的生境面积。 

③项目各项工程施工前或开挖前，应先剥离表层土，项目设置一个表土临时堆场，临时堆土堆高小于3m，堆放边坡不超过1:1。对于施工期临时表土堆场四周应进行装土编织袋拦挡，并进行防尘网临时全苫盖，施工结束及时进行清运用于各修复工程覆土绿化。工程完工后，应及时恢复自然植被、掩盖施工痕迹，使之与自然环境和风景相协调。对于永久用地、临时用地的表层土予以收集保存，表层土是养分供应、物质能量交换最活跃的层次，是供应植被生长所需各项生活条件的主要场所，也是最易受到污染的层次，因此保护表层土十分重要。在工程施工前剥离占地区内的表土，集中堆放，采取各种临时防护措施，待工程完工后再回填用于植被恢复。施工范围内的地表植被，施工前应先剥离并移地养护保存，以便施工中或施工后恢复利用，应根据具体的植被类型采取不同的移植措施，确保其成活率。

（3）管理措施 

施工期工地上的工程行为和人类活动对野生动物势必会造成较大的影响。因此，需要在施工期对工程行为和人员进行严格管理，尽量减小对野生动物生境的破坏。具体体现在如下方面： 

①严格控制工程施工范围，虽然工程实施方案作出施工范围的明确规定，但实际操作中往往可能因为实际工程需要进行变动而扩大施工范围，施工管理部门应严格监督工程实施，同时控制施工作业和运输车辆运行轨迹，避免扩大施工行为影响到野生动物的生境。 

②对施工便道实施严格管理，在施工期间控制工程车辆运行速度，禁止其他社会车辆进入，并在施工结束后及时封闭施工便道，以利于植被恢复。 

③提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家级及省级重点保护动物，尤其是非法张网捕鸟、非法捕鱼。 

④应急措施如施工期或营运期有鸟类受伤首先提供黑暗安静透气的环境，如纸壳箱。动物在看不见和听不到外界环境的情况下认为自己是安全的，容易保持安静。纸壳箱材质也较软，即使动物受惊吓挣扎冲撞也不易受伤。其次，提供一个站立支架。大多数鸟类是习惯站立于树枝上的，在平面上反而站立不稳。有些鸟类尾羽较长，如果直接站立于地面，也容易损伤尾羽。同时，可以给鸟补水但不要喂食。不同鸟类食性不同，在不同的发育阶段食性也会有变化。因此，在不了解动物种类的情况下不要贸然给动物喂食，但是可以喂水。鸟类尤其是小型鸟类，在受伤后或被人捕捉后会产生应激反应而导致脱水。喂水时，可以用手指或干净的毛巾沾少许水滴在鸟儿的嘴角，让它自己吞咽。最后，及时联系救护部门。

（3）水生生物保护

1）施工过程中需避免的生态影响主要是增加受影响河流的营养物质，施工人员产生的污水和施工废水水必须实现零排放。

2）严格按施工进度安排施工，非特殊情况施工期不得延长，保证在设计时间内完成施工作业，避免返工而反复破坏水生生态的稳定。

3）加强对施工人员自然保护教育，严禁利用施工之便随意捕鱼、电鱼、毒鱼甚至炸鱼。同时，加强施工期的环境监管，施工前必须对可能影响到的河段进行认真调查，一旦发现珍稀水生动物，应立即将其迁移到人为影响小的河段，达到有效保护。

4）建设期间，对施工场地可能造成的水土流失的区域按照水土保持的要求布置措施进行防护，严格执行“先挡后弃”的平场施工原则，对弃渣场、弃土场、块石料场和临时施工场地施工前修筑好截排水设施。此外，合理安排工期，土石方开挖、填筑等应避开雨天作业。

6.1.6水土保持措施
6.1.6.1防治区划分

根据本工程不同区域可能造成水土流失的特点，项目区水土流失防治分为主体工程区、弃渣场区、土料场、施工临建区和施工临时道路区。

6.1.6.2防治措施总体布局

本工程建设区新增水土流失的防治，应以工程措施为先导，工程措施、植物措施、临时防护措施相结合。按照“先拦后弃”的原则，在渣场、料场建立防护拦挡工程，使施工出现的弃渣、开挖面产生的水土流失在“点”上集中拦蓄；施工中形成的新生面采取截水（洪）沟、护坡和修筑挡渣墙（坎），保护边坡和坡脚稳定，同时使水土流失在“线”上有效控制，减少地表径流冲刷，使泥、土、石“难出沟、不下河、不入库”；同时对施工迹地进行土地整治，即进行土地的平整、改造、修复、种植水保林草或复垦，形成“面”的防治。通过点、线、面防治措施有机结合、相互作用，形成立体的综合防治体系，达到保护地表，改善生态环境，防治水土流失的目的，实现水土流失由被动控制到综合开发治理的转变。

水土保持措施总体布置为：

1）对主体工程区主要是做好预防保护及土石方平衡和调运利用，优化施工工艺，尽量减少弃渣量。同时做好施工过程中的临时拦挡、排水和覆盖等措施。

2）对取料场区主要是施工前在开挖坡面上方采取浆砌石截排水，表土及无用层剥离料的临时袋装土拦挡、彩条布覆盖等措施，施工结束后土地平整，修建浆砌石排水沟，开挖坡面土料场铺草皮，坡脚种植攀岩植物，开采平面土料场采取乔灌草恢复；

3）对弃渣场区防治应做好截排水系统、挡渣坎，弃渣完毕后修整边坡并护坡，对弃渣面进行平整，修建排水沟，覆土复垦或种植林草；

4）对施工道路区、施工临建设施区主要是采取临时排水、覆盖等措施，对迹地进行场地清理和平整，恢复垦作或种植林草。

6.1.6.3分区防治措施

主体工程在设计时，为了主体工程的安全及施工顺利进行，对主体工程对影 响主体工程安全方面而采取的防护措施考虑的较全面，而对导流围堰、弃土场、取土场等临时占地部分的水土流失防治措施考虑则不足。根据水土保持有关技术规范要求，在已有防护措施的基础上，需补充完善水土保持防护措施，以达到较全面地防止因工程实施而产生的新增水土流失的目的。

项目区占地面积较大，呈“线”状水土流失特点，且各种设施布局分散、局部工程建设工程量大。该区域的水土流失主要产生于施工期，故以工程措施为主为主，辅以临时防护措施，同时结合部分植物措施。水土保持措施以边坡防护、截排水沟、沉沙池为主，同时在场地四周及空地内植草，并在施工过程中对临时堆土、其它材料的临时堆放采取彩条布遮盖和临时拦挡的防护措施。

（1）渠系建筑物防治区

在建筑物开挖上边坡设临时排水沟，汇水经临时沉沙池沉淀后排入周边沟渠。施工期间，对开挖裸露面及表土采取防雨彩条布临时苫盖。

（2）渡槽防治区

施工前，在渡槽两侧山体边坡设临时排水沟，汇水经临时沉沙池沉淀后排入周边沟渠。施工期间，在渡槽两侧设沉降池以沉淀基础钻渣；对开挖面及堆土采取防雨彩条布临时苫盖。施工后期，在渡槽两侧山体边坡设砼截流沟。

（3）泄洪渠防治区

土石方开挖前，对占用的旱地、其他草地及沟渠进行表土剥离，堆置在地势高处或临时堆土场，后期用于草皮护坡覆土；在泄洪渠外围设临时排水沟，汇水经沉沙池沉淀后排入周边沟渠。施工期间，对开挖坡面及表土采取防雨彩条布临时苫盖。施工后期，对泄洪渠边坡实施连锁块护坡及草皮护坡。

（4）工程管理防治区

施工前，在车桥管理区周边设临时排水沟，汇水经临时沉沙池沉淀后排入周边沟渠。施工期间，对管理区裸露区域及临时堆料采取防雨彩条布临时苫盖。施工后期，对管理区内进行绿化整治。

（5）导流围堰防治区

施工期间，对围堰表面采取防雨彩条布临时苫盖（工程量计入渠道工程区）。

（6）弃渣场防治区

弃渣前，对占用的旱地、其他草地、其他林地及灌木林地进行表土剥离，堆置在场内地势高处或临时堆土场，后期用于复耕及植被恢复覆土；在弃渣场周边设袋装土挡墙及截排水沟，汇水经沉沙池沉淀后排入周边沟渠。施工期间，对场内堆置的表土采取袋装土临时拦挡；对场内弃渣及表土采取防雨彩条布临时苫盖。施工后期，拆除表土区域袋装土挡墙并返还表土，对弃渣场进行土地平整后复耕或植被恢复。

（7）施工场地防治区

土石方开挖前，对占用的旱地进行表土剥离，堆置在场内地势高处或临时堆土场，后期用于复耕覆土；在场地周边设临时排水沟，汇水经临时沉沙池沉淀后排入周边沟渠。施工期间，对场内堆置的表土采取袋装土临时拦挡；对场内裸露区域、堆土、堆料等采取防雨彩条布临时苫盖。施工后期，对场内硬化层进行拆除，就近填埋于场内；对占地区域进行表土返还及土地平整后复耕。

（8）临时堆土场防治区

在场地周边设袋装土临时拦挡及临时排水沟，汇水经临时沉沙池沉淀后排入周边沟渠。堆土期间，对场内堆土采取防雨彩条布临时苫盖。堆土结束后，对占用旱地区域进行复耕；对占用其他草地、其他林地及灌木林地区域进行植被恢复。

（9）施工道路防治区

土石方开挖前，对占用的旱地、其他草地、其他林地及灌木林地进行表土剥离，堆置在临时堆土场，后期用于复耕或植被恢复覆土。施工期间，在道路汇水一侧设临时排水沟，汇水经临时沉沙池沉淀后排入周边沟渠；在道路背水侧坡脚设袋装土临时拦挡；对道路两侧边坡采取防雨彩条布临时苫盖。施工后期，对部分道路硬化层进行拆除，就近填埋于道路两侧；表土返还后进行土地平整，随后对占用旱地区域进行复耕，对占用其他草地、其他林地、灌木林地区域进行植被恢复。

6.2运营期生态保护措施
6.2.1、地表水环境保护措施

营运期无生产废水产生，水库管理人员生活污水经化粪池处理后回用周边做农肥，水库建设对河道水文情势的影响，在采取生态放流等措施后，影响较小。

木形水库是具有供水、灌溉多重作用的水库，为了保证工程安全运行，防止水质污染，满足生产、生活和工农业用水要求，保护人群健康，按照《水利水电工程水库库底清理设计规范》（SL644-2014）有关规定，木形在蓄水前必须对库底进行清理。

（1）清理范围

水库库底清理范围包括水库淹没区的各类建筑物清理和卫生清理。

（2）建构筑物拆除与清理

1）清理范围内的各种建筑物、构筑物要拆除，并推倒摊平，对易漂浮的废旧材料按有关要求进行处理；

2）清理范围内的各种基础设施，凡妨碍水库运行安全和开发利用的必须拆除，设备和旧料要运至库区以外，并加以固定，防止洪水冲入水库。残留的较大障碍物要炸除，其残留高度一般不得超过地面0.5m。

3）水库消落区的地下建（构）筑物，结合水库区地质情况和水库水域利用要求，采取填塞、封堵、覆盖或其他措施进行处理。

（3）卫生清理

卫生清理工作在地方卫生防疫部门的指导下，在建（构）筑物拆除之前进行。库区内的污染源及污染物要进行卫生清除、消毒，如厕所、粪坑（池）、畜厩、垃圾等均要进行卫生防疫清理，将其污物尽量运至库区以外，或薄铺于地面曝晒消毒，对其坑穴要进行消毒处理，污水坑以净土填塞。对埋葬15年以内坟墓，要迁出库区；对埋葬15年以上坟墓，是否迁移，按当地民政部门规定，并尊重当地习俗处理；对无主坟墓压实处理。凡埋葬结核、麻风、破伤风等传染病死亡者的坟墓和炭疽病、布鲁氏茵病等病死牲畜的掩埋场地，要按卫生防疫的要求，由专业人员或经过专门技术培训的人员进行处理。

（4）林木清理

林木及零星树木要砍伐并清理，残留树桩不得高出地面0.3m；清理过程中严禁采用火烧的方法。

砍伐残余的枝桠、枯木、灌木林（丛）、农作物秸秆及泥炭等其他各种易漂浮的物质，在水库蓄水前，要就地处理或采取防漂措施。

清理范围内如有发现珍稀植物、古树名木及经济价值较高的树木要加以移植保护。

（5）其他清理

因施工需要，在库区内修建的临时建筑物和设施，由施工单位在水库蓄水前拆除和清理，清理办法可参照建筑物清理的有关内容。

（6）水库蓄水前库底清理的环保要求

木形水库初期蓄水前应制定并实施库底清理方案，参照以上要求，做好建（构）筑物清理、卫生清理和林木清理，控制面源污染，防止水体富营养化，通过库底清理验收后方可蓄水。

6.2.1.1生活污水

项目建成后，营运期污废水主要来源于水库管理机构职工生活污水，水库设管理人员3名，管理所设一座化粪池对产生的生活污水经经处理后用做农肥，不外排。

6.2.1.2下泄生态流量实施措施

（1）下泄生态流量的确定

本评价选取Tennant法的计算结果作为木形水库下泄的生态基流，即坝址处生态流量为0.00465m3/s。

（2）生态流量的合理性分析

为了减小工程修建对天然河道的影响，考虑在坝址下泄一定流量以维持该减水河段的基本功能及生态环境用水。根据《水资源供需预测分析技术规范》（SL429-2008）、《水利水电建设项目水资源论证导则》（SL525-2011）规定，结合工程下游水生生态实际情况，选取木形水库坝址处多年平均流量的10%即0.00465m3/s作为下泄最小瞬时生态流量，木形水库建成后，坝后生态放水量为14.664万m3，水库坝址至下游河口河段约400m，距离较短，随着沿程溪流的汇入及灌溉回归水回归河道，坝下游河段沿程减水现象将逐步得到恢复。

水库取水优先保证下游生态环境用水，再保障饮水和下游灌溉用水。在水库生态基流管处设置生态流量计量自动监控系统实时监测坝址生态下泄流量，工程初期蓄水期，通过对泄水建筑物闸门开度的监控，确保下泄流量满足要求；运行期常规情况下，通过对闸门开度的监控，确保最小生态流量满足下游用水及生态流量要求。

下泄生态流量保障措施：生态流量须保证任何情况无控制下泄，下泄生态流量，完全能够满足下游生态流量要求。运营后要制定相应的运行管理制度，作好运行记录，建立好运行台账，培训好运行管理人员。生态下泄管口易受落石、泥块堵塞，水库要随时观察视频监控，发现流量降低，要及时清理堵塞物，保证必须的最小下泄流量。

6.2.1.3富营养化控制措施

随着木形水库工程的施工和运行，水库库区水面积增大，库区周围将淹没少量耕地，使库区的有机质增加，若水质保护措施不当，库区有可能会发生富营化。

（1）通过在库区放养鲢、鳙的方法来有效的预防或减缓水体的富营养化程度。鲢、鳙是滤食性鱼类，以水体中的浮游生物为食，通过食物链作用，可利用鱼类来控制水体生态系统中浮游生物群落，达到改善水质、缓解水体富营养化的目的。

（2）加强库区管理，随着水库的建成，水库将设立水源保护区，禁止网箱养鱼，严禁在此范围内新建工矿企业，严禁直接向库区排放污物，倾倒垃圾、放养畜禽、洗涤衣物。

（3）控制面源污染，发展生态农业，减少农药、化肥用量，提倡绿肥。采用节水灌溉措施，减少灌溉回归水量，降低污染物含量指标，可大大减少对库区水质和灌区水质的污染。

（5）规范人畜污水排放方式，在水库集雨范围内农村提倡建设家庭式小型化粪池，有效收集污水，不得随意排放。

（6）保持田间清洁，杜绝农药、化肥的包装物与残留农膜随意丢弃，做到深埋或统一处理。

（7）加强水质监测，定期监测，及时了解库区水质变化情况，为有关部门及时采取防治措施提供科学依据，防止水质污染，以满足供水要求，确保库区及下游河段水质安全。

6.2.1.4库区水质保护措施

（1）加强水土流失防治

在库周、水库上游地区及其各支流加强水土保持工作，加大植树种草、退耕还林、封山育林、坡改梯等水土流失防治措施，库周耕地尽量梯坪化，以提高土壤抗蚀力，减少水土流失和营养元素流失。

（2）加强水库运行管理

建立水库水环境监测系统与监测制度，在库区设置水沙监测断面，关注水量变化，定期进行水质分析，及时掌握水库水沙变化动态，采取相应治理措施，并制定科学合理的水库运行制度。

（3）控制上游及库区污染源

为保护水库水质，保证供水区域的饮用水安全，落实水库集水区域环境保护和污染防治工作，削减入库污染物总量。主要包括：

1）木形水库坝址以上游河段不得新建污染水域的项目，对区域停产的污染型企业原则不允许恢复运营，改建和技术改造项目必须削减污染物排放量，保证河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准；

2）不得在木形水库汇水区范围建设规模化禽畜养殖场，不得在木形水库库区发展渔业养殖。

3）加强水政及环保法规宣传教育，使库区上游河段及库周居民依法保护库区水质；

4）加强水库集水区周围集中居民点生活污水和生活垃圾的处理；

5）加强当地农村面源治理规划的实施，进一步改善河段水质。对木形水库径流区范围的自然村开展村落整治，通过实施，使得农村生活垃圾清运率达到 100%，农村生活污水得以妥善处置。

6）为保证水库运行后水质不受破坏，禁止在水库内开展网箱养鱼。为控制库区浮游生物量，水库运行之后每年定期向库区投放一定数量的滤食性鱼类，初步拟定投放三年，三年以后根据水库水质监测情况进行调整，投资纳入水库运行费用当中。

7）完善水库水质保护规章制度。水库投入运行后，按照饮用水源地方管理要求进行监测和管理，通过对水库水质长期定时检测，掌握水库污染物的时空分布，摸清水库不同时段的环境容量，充分利用水体的自净能力，合理利用和保护水资源。

（4）设置水库管理、监测机构，安装水质及水温在线监测系统 

为保护水质，工程管理处必须设置水污染管理机构，全面协调水环境保护工作，负责执行有关法律法规，制定水污染防治措施，做好库区水质管理工作。通过在取水口处安装水质在线和水温在线监测系统，对库内水温、pH、DO、浊度、NH3-N、叶绿素 a、蓝绿藻等水质常规和生化指标以长期定时监测，及时掌握库水中污染物的时空分布，摸清水库不同时段的环境容量，充分利用水体自净能力，合理利用和保护水资源，优化水库运行调度方案。

6.2.1.5水库汇水区产业负面清单

（1）产业准入原则

1）为有效保障建设项目节约土地和资源，对进入木形水库汇水区的工业项目可以研究设立土地利用、资源消耗、土地产出、资金、技术、生态等方面的“准入门槛”，在扩大招商引资规模的同时，突出招商引“智”，推动工业项目从招商引资向招商引“智”转变，“准入门槛”政策应在区内全面推广实行。

2）对进入木形水库汇水区的工业项目必须进行环境影响评价，禁止未批先建的违法工程。执行“三同时”制度，做到污染物达标排放，做好事故预防措施，制定风险应急预案。

3）进入木形水库汇水区的工业项目应当优先选用节能、节水，能提高资源使用效率，无污染或少污染的技术、工艺和设备；优先选用经过生态设计或通过环境标志认证的产品，以及经过清洁生产审计或者通过环境管理体系认证的企业的产品。

（2）最低环境准入条件

制定最低环境准入条件，属于下列的生产能力、工艺和产品不得进入区：

1）国家明令淘汰的落后生产能力、工艺和产品；

2）国家淘汰、削减或限制的产品和生产工艺；

3）国家明确禁止建设的“十五小”项目，“新五小”项目；

4）排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体的项目；

5）存在事故隐患的项目；

6）存在严重污染，且不能达标排放的项目；

7）其他国家和地方产业政策中禁止的项目。

（3）鼓励引进的项目和优先发展行业

根据规划区的发展规划，在引进项目时，要严格把关，优先发展低污染、低能耗、深加工型产品和三废易于治理的项目，主要引进原则应包含下面几方面：

1）具备先进的生产技术水平进区企业必须采用先进的生产工艺和生产设备，其工艺、设备和环保设施，应达到同类国内先进水平，并符合我国环境保护要求。杜绝国内外工艺落后，设备陈旧及污染严重的项目进区。

2）采用先进的环境保护技术

进入汇水区企业应采用先进的环境保护技术，特别是使用国家推荐的环境保护技术。若国外有更加成熟可靠的环保技术和装置，应考虑同时引进相应的环保技术和设施，其技术、经济指标应纳入引进合同，以确保达到国家规定的污染物排放标准。凡不能采用先进的生产技术水平和先进环保技术的项目，一律不予引进。进区企业排放的三废必须达到国家及地方的相关排放标准，进入污水厂的废水必须达到污水厂的接纳标准要求后，接入相应的污水管网，并且确保不影响污水处理厂处理效率。

3）具备先进的环境管理水平

进区企业应具备较高的环境管理水平，优先考虑具有良好的、符合国际标准ISO14000 要求的环境管理体系的企业。

4）采用有效的回收、回用技术，包括余热利用、各种物料回收套用、各类废水回用等。

5）能利用产业区内其它企业的产品、中间产品和废弃物为原料的，或能为其它企业提供生产原料，构成“产品链”、能实现“循环经济”的项目。

6）具备当地特色的产业集聚项目。

（4）不支持进入、限制和严禁进入产业区的项目

对于达不到进区企业要求的建设项目不支持进入。主要体现为：

1）限制高物耗、高能耗和高水耗的项目。

2）预处理水质达不到污水处理厂接管要求的项目。

3）工艺尾气中含有难处理的、有毒有害物质的项目不支持引进。

6.2.1.6灌区退水控制措施

木形水库预计有效灌溉面积2000亩。灌区用水在保障下游农业用水安全的同时，也存在灌溉退水污染水环境的风险，在生产过程中化肥和农药会随着降水径流等方式进入水体，对受纳水体产生污染。灌区发展的污染控制对策要求：

1、灌区要加强节约用水，采用工程措施和农业措施，提高灌溉水利用系数，减少灌区退水量。

2、针对灌区建设可能造成的面源污染进行控制，测土施肥，提出单位农田施用化肥和农药量限值，并严格落实，减少面源污染源。

3、在灌区推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫草害绿色防控和统防统治。

4、灌区利用现有沟、塘、窖等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，净化农田排水及地表径流。

6.2.1.7受水区城镇退水处理措施

1、受水区要加强工业和生活节约用水，循环利用或中水回用，中水回用率要保证在30%以上。

2、受水区忠防镇加强农村污水管网建设，提供污水收集率，污水进入乡镇污水处理厂进行集中处理，尾水达标后排放。

3、受水区需加强面源污染控制，推广生态农业模式，推进畜禽养殖污染治理，开展种植业污染控制，改善潢河水质。

4、加强农村生活污水收集处理，加快农村生活污水管网建设进程，提高农村生活污水收集率，减少农村生活污水造成的水质污染。

6.2.1.8其它保护措施

水库周边及泄洪区设立明显的标志牌，库区标志牌设立位置及数量由水库管理所根据需要设立，泄洪区初拟设立 2 块警示标志牌，于坝后每 500m 左、右岸交替树立；禁止人员入库游泳和在泄洪区戏水。所有的水上工作及活动应经临湘市木形水库工程管理所同意方可进行。

6.2.2、大气环境保护措施

水库营运后配备管理人员3人，工作人员饮食依托水库周边的农户解决，管理用房内不设食堂，无废气产生。

6.2.3、声环境保护措施

水库不涉及提升泵站等噪声污染源，因此，运行期主要为职工生活噪声，对周围环境影响小。

6.2.4、固废保护措施

项目运行期固体废物为员工生活垃圾和库区打捞的漂浮物。员工生活垃圾为1.095t/a，库区漂浮物约1t/a。员工生活垃圾和库区漂浮物均定期清运，由环卫部门统一处理。

6.2.5、生态环境保护和恢复措施

（1）本次拟采取的水生生态保护和恢复措施如下
1）项目产生的少量生活污水经化粪池收集处理后用作周边农田施肥，不外排。

2）本项目在坝下游管道末点设流量调节阀门井，后接生态基流管道，按设计要求泄放生态流量，并安装生态流量监测监控措施，分层取水维持流域的水温形势，保证水生生物的生境条件。

3）协助当地政府制定合理的经济发展规划，以发展绿色生态产业为主，不建设对水资源保护和生态环境不利的工矿企业。

4）大力开展水土保持工作，加强水土流失监测，及时分析并有效控制水土流失恶化现象的发生。

5）强化节水意识，推广科学用水、节约用水、污水资源化，减少废、污水的排放。

6）加强水源资源的环境保护宣传工作，提高水库周边群众的资源忧患意识和环境保护意识，增强保护水资源的自觉性。

7）项目大坝修建运行后，会形成一定的回水区，回水区水域面积有所增加，热容量将有小幅度增大，年温差有所减少，无霜期也会有一定的延长，这些自然条件的变化所形成的局部小气候将对植被产生影响，有利于植物的生长和扩大其分布。由于湿度增大，热容量增加，植被类型的成分和分布范围可能会有所变化，针叶树种的种类将会增加，其垂直分布范围将会有所扩大。特别是坝蓄水后，随着静水部分增加、由于水域面积的加大，河岸相应增加，一些耐短期渍水的种类将增加。

（2）本次拟采取的陆生生态保护和恢复措施如下
1）加强对职工生态保护宣传教育，严禁捕食鸟类、蛙类、蛇类及其他野生动物，不得随意开荒，破坏周边植被；

2）加强库区绿化植被养护，使库区与周边环境相协调。

3）生活垃圾必须按要求分类定点收集，由环卫部门统一处理。

（4）下泄生态流量保障措施

工程建坝后在下游产生减水河段，工程应适当下泄必要的生态环境用水。按照“生态优先、绿色发展”的理念，为防止河道断流、保持水体一定的自净能力、维系河道最基本的生态环境功能不受破坏，须在河道中常年维持最小流动水量。根据《河湖生态环境需水计算规范》（SL/Z712-2014），由Tennant法不同河道内生态环境状况对应的流量百分比表可知，年内较枯时段，下游河道生态水量占同时段多年年均天然流量的10%；年内较丰时段，下游河道生态水量占同时段多年年均天然流量的30%，河道内生态环境状况为中等。考虑到水资源紧缺，不足以实现上述标准，河道的生态用水仍按坝址处多年平均来水量的10％计。根据项目初步设计资料，木形水库坝址以上控制集雨面积1.79km2，干流长2.96km，干流平均坡降40‰。木形水库库区径流（水库入库流量）主要由降雨形成，根据桃林站多年降雨资料分析，多年平均降雨量1448.71mm，多年平均径流系数0.53，多年平均径流深818.4mm，多年平均年入库水量140.3万m3，据此计算得到水库坝址下泄的生态流量为0.00465m3/s，则木形水库坝址年生态放水量为14.664万m3。
木形水库蓄水后，生态基流管取水口设置在塔式取水口竖井底部，与供水及灌溉共用一根管道，出坝后设置流量控制阀门，阀门后进入消力池再自流至下游，为方便控制流量，在生态放水管处布置生态流量计量自动监控系统，保障下泄流量0.00465m3/s，确保下游河道不脱水，满足减水河段生态用水量，保护水生生态。

水库取水优先保证下游生态环境用水，再保障其它用水。
6.2.6饮用水源保护措施
本项目建成运营后向周边村镇4000居民提供饮用水。为保护饮用水源地，本项目应严格按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》及《湖南省饮用水水源保护条例》等的相关规定执行。

《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修订）中饮用水水源和其他特殊水体保护的相关规定：

（1）在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。  

（2）禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

（3）禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。  在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。

（4）禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

（5）县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。

《饮用水水源保护区污染防治管理规定》中饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：

（1）禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。

（2）禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。

（3）运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。

（4）禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。

《湖南省饮用水水源保护管理条例》的相关规定，在饮用水水源准保护区内，禁止下例行为：

①新建、扩建水上加油站、油库、制药、造纸、化工等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；②使用毒鱼、炸鱼等方法进行捕捞；③排放倾倒工业废渣、城镇垃圾、医疗垃圾和其他废弃物，或者贮存、堆放固体废弃物和其他污染物；④使用剧毒和高残留农药，滥用化肥；⑤投肥养鱼；⑥其他可能污染饮用水水体的行为。

在饮用水水源二级保护区内，除饮用水水源准保护区内的禁止行为外，还禁止下例行为：①设置排污口；②新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；③设置畜禽养殖场、养殖小区；④设置装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头；⑤水上运输剧毒化学品及国家禁止运输的其他危险化学品；⑥使用农药。

在饮用水水源一级保护区内，除饮用水水源准保护区、二级保护区内的禁止行为外，还禁止下例行为：①新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；②水上餐饮；③网箱养殖、旅游、游泳、垂钓。

本项目为水库建设工程，主要目的为防洪、灌溉供水和饮用水供水，本项目的实施不产生剧毒物品、放射性物质和工业废渣，在饮用水源保护区范围内也不存在排放、倾倒、堆放、填埋油类、酸碱类物质、生活垃圾、粪便及其他废弃物的工程行为，工程产生的弃渣和生活垃圾等均采取了符合环境保护要求的相应措施。
7. 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果，因此，在环境经济损益分析中除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。然而，经济效益比较直观，而环境效益和社会效益则很难用货币直接计算。本评价环境经济损益分析，采用定性与半定量相结合的方法进行简要的分析。

7.1 环保投资估算

本项目在环境保护方面采取了一系列有效措施，具体环保投资估算见下表。工程估算总投资为6049.14万元，其中环保投资74.2万元，占工程总投资1.23%，主要包括施工期及营运期的各项环境污染治理投资及生态保护投资。主要环保投资额见下表。

表7.1-1  项目环保投资估算表
	内容
类型
	治理项目
	治理措施
	环保投资

（万元）

	废水治理
	施工期
	施工废水
	隔油池、絮凝沉淀池、污水收集沟等
	8

	
	
	施工生活污水
	依托租用居民用房已有化粪池
	/

	
	营运期
	生活污水
	化粪池1个
	0.5

	大气污染防治措施
	施工期
	粉尘污染防治
	定期洒水降尘；密闭运输，限速行驶，裸露区绿网遮盖，道路清扫洒水等
	10

	噪声污染防治
	施工期
	施工噪声
	合理布置施工机具和设备，

严格按规定施工，禁止夜间

作业，减振，移动式声屏障
	5

	固废污染防治
	施工期
	施工期弃土
	1处弃渣场
	8

	
	
	清库废物、生活垃圾
	定点收集，交由当地环卫部门处理
	1.7

	
	
	建筑垃圾
	能综合利用的利用，不能的交渣土部门处理
	3

	
	营运期
	生活垃圾及漂浮物
	定点收集，交由当地环卫部门处理
	1

	生态环境
	施工期
	陆生生态保护
	限制施工场地，表土回填，施工后土地复垦，植被回复；宣传教育
	15

	
	
	水生生态保护
	按期施工，施工导流、截排水设施
	8

	
	营运期
	生态用水
	生态基流管、监控设施
	5

	环境管理
	落实环境监理制度，对施工期环境监理报告进行检查。
	6

	
	按要求对各项指标进行环境监测
	3

	合计
	74.2


7.2 环境效益分析

本项目在施工过程中对周边环境空气、声环境和木形河水环境影响较小，不会改变其环境功能区划。在施工过程中会对施工区及周边的浮动动植物、底栖生物造成一定的损失，但由于施工期时间较短，集中在1个枯水期范围内，因此对水生生态影响有限。

只要加强控制施工强度、优化施工工艺，监测水环境，加强渔政及环保监管，采取强化水环境和鱼类资源保护、环境噪声控制、水生生态监测等一系列保护措施，在落实上述措施后，可有效减缓施工期对施工区域生态的不利影响。在加强监督管理，严格执行国家相关法律、法规并认真落实本报告提出的有关措施的前提下，本项目建设对木形河的影响是可以接受的。本项目的实施对生态环境产生的影响是正面和长久的。
7.3 社会效益分析

本项目库区覆盖良好，水质较好，适宜于生活用水及农业灌溉。水库库区地势较高，灌溉覆盖面积较广。木形水库的开发任务是：为防洪、农业灌溉为主，结合村镇供水。农业灌溉范围是水库周边的忠防村、木形村、双岗村等3个村，改善灌溉面积2000亩田，村镇供水范围是新田村、木形村等4000人。防洪对象主要为木形村，工程建成后灌溉、供水、防洪效益较大。

本项目具有显著的环境效益和社会效益，工程本身是一项水利兼顾生态环境保护的工程。

7.4 小结

综上所述，本项目施工带来的水生生物损失量，考虑到本工程产生的损失相对于大部分均为局部的、短期的，通过落实一系列保护措施后，可有效减缓施工期对施工区域的不利影响。本项目实施对生态保护和生物多样性保护起积极作用，本项目具有显著的环境效益，工程本身是一项水利兼顾生态环境保护的工程，是一项为民、对木形河生态保护有利的工程。本项目从环境经济效益角度分析可行。
8. 环境管理与监测计划
8.1 环境管理

8.1.1 环境管理目的
为了更好贯彻执行国家环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解工程污染治理措施的效果，以及工程所在区域环境质量状况。同时能够更好地监控环保设施的运行情况，协调公司与地方环保职能部门的工作，保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立完善的环境管理体系是非常必要和重要的。

环境管理体系的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，避免污染事故的发生。可以为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

8.1.2 环境管理机构

项目施工期的环境管理机构由建设单位和施工单位共同组成，进行施工期的环境管理。环境管理机构负责项目施工期与生态恢复期的环境管理与监测工作，主要职责如下。

（1）编制、提出该项目施工期、生态恢复期的短期环境保护计划及长远环境护规划；

（2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作；

（3）领导并组织施工期环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门上报；

（4）在施工期负责监督环保设施的施工、安装调试等，落实项目“三同时 ”制度；

（5）监督项目各排污口染物放达标情况，确保稳定达标排放。

8.1.3 环境管理要求与建议
建设单位在建设该项目时，必须建立完善的环境管理制度及环境监测计划，按环评所规定的制度与计划进行组织安排，实施监测，真正做好环境保护。本项目在制定管理制度与监测计划时，依照该项目的主要环境问题，结合现代化环境管理的经验进行制定。环境管理工作主要针对以下的内容进行。

（1）建设期落实项目污染治理设施，在设计实施计划的同时应考虑环保设施的自身建设特点，如工程整体性等基本要求，进行统筹安排，严格执行“三同时”。

（2）建立健全的环保工作规章制度，积极认真执行国家、地方有关环保法规、政策、制度、条例，如“三同时”，污染物达标排放与问题控制等制度。

（3）对本项目的环境保护工作进行监督与管理，负责与地方各级环保主管部门的协调工作。

（4）根据本环境影响报告书提出的环境监测计划，编制项目年度环境监测计划并组织实施，协助当地环境监测部门对本项目的污染物排放进行日常监测，发现问题及时解决。

（5）保证污染治理设施的完好率、运行率和主体设施相适应，做到运行、维护检修与主体设施同步进行。

（6）对施工人员进行经常性的环保教育与技术培训，明确环保责任制及奖惩制度，根据确定的环保目标及管理要求对各部门、各岗位进行环保执法监督和考核。

（7）组织突发事故的应急处理及善后事宜，如发生事故应及时报告上级环保部门。

（8）为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套环境管理制度体系，如：环保设施运行操作规程；污染防治对策控制工艺参数；环境保护工作管理及奖罚办法等等。
8.2环境监理与监测计划
1、环境监理

（1）环境监理目
为了加强本项目施工阶段的环境管理，有效落实本项目的各项环保对策措施和环境管理方案，预防和控制施工阶段的环境污染和生态破坏，确保“三同时”制度的落实，建设单位应委托具有环境监理资质的单位开展本项目的环境监理，对工程施工期实施全过程环境监理工作，以及时处和解决临时出现的环境污染事件，减少各类污染物对周边环境的污染，以实现工程经济效益、社会效益和环境效益的统一。
（2）环境监理内容

环境监理单位依据国家环境保护法律法规、主管部门批准的项目建设文件中环境保护的内容，对工程全过程实施环境监理。本工程环境监理的主要工作内容如下。
1）制定施工期建设项目全过程环境监理计划，经建设单位同意后，由建设单位报环保行政主管部门备案。

2）环境监理工程师对施工区新增的污染源进行调查，摸清新增污染源及其产生的不利影响，并对有较大环境影响的污染源提出污染防治措施和建议。

3）环境监理工程师应对承包商的施工现场进行督检查：监督施工期废水处理设施的完善，保证达标排放；监督施工车辆、机械的清洁及运况，保证尾气达标；监督降噪措施的保质保量实施，以防施工噪声扰民；监督清理尾堆产生废料的处置，以防造成二次污染；确保施工过程中产生的三废处理和生态恢复符合环保要求。

4）对施工队伍进行监理，施工水平直接影响到施工时污染物产生，应督促施工单位规范施工，有效控制环境污染问题。
5））监督环评报告书及生态环境部门相关批文中各项污染防治措施和生态恢复措施的执行情况，监督合同中的各项环保措施执行情况。
6）在发现重大环境问题时及时向生态环境行政主管部门报告。
7）定期向建设单位及各级生态环境行政主管部门提交工程境监理报告，便于建设单位及时落实整改和各级生态环境行政主管部门及时监督理；在项目竣工环保验收前提交环境监理总结报告，作为环保验收材料之一。
2、环境监测计划
环境监测是对建设项目施工期、恢复期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出环境管理的对策与建议。环境监测为环境保护管理提高科学的依据。环境监测是促进污染治设施正常运行的主要保障，通过定期的环境监测，可以了解项目所在地质量状况，及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环境保护措施切实效地落实，并根据监测结果适时调整环境保护措施。
依据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）中的环境管理与监测计划，环境监测计划应包括污染源监测计划和环境质量监测计划。由于本项目无固定污染源，因此项目环境监测以环境质量监测为主。
表8.2-1  项目环境质量监测计划

	类别
	监测点
	频率
	监测项目

	环境空气
	项目所在地
	施工高峰期，每月一次
	TSP、NOx

	噪声
	场界四周
	施工高峰期，每月一次
	A声级

	地表水
	本项目范围上下游500m各设1个
	施工高峰期，每月一次
	pH、DO、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类


生态环境监测
工程施工将对临近水域水生生物及生态环境产生一定的影响，为及时发现因施工而引起的水生生物生态环境变化及发展趋势，掌握工程施工前后相关地区水生生物生态环境变化的时空规律，预测不良趋势并及时发布警报，应委托科研院所开展水生生物多样性监测。
1、监测区域
包括施工区及其上下游水域
2、监测内容
鱼类组成变化、资源量变动；浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生维管植物。检查采区周边植被情况，如发现珍稀及保护物种，应及时向有关部门汇报，并异地移栽。每月检查一次，检查范围遍及项目区，并拍照片存档。积极开展生态环境、生物多样性以及重点保护对象全方位监测，设立保护站，配备必要的设施和人员，对自然水体定期化验；对鸟类要设计样线、样方，定期调查。在调查数据和观察结果的基础上，要定期进行分析对比，密切监测可能的生态系统变动情况，做出走势发展预测，评估项目对木形河生态系统和主要保护对象的影响；运营期应加强和完善对鸟类的监测，根据监测情况完善运营期的保护措施。
3、监测时间与频次
连续监测3周年，前l年为施工作业期，主要评估施工活动对水生生物资源及生态系统的影响状况。每年3～6月l次，7～9月l次。为了能够及时观测生态环境的变化，防止生物多样性的损失和生态系统功能的下降，有必要进行长期生态环境监测。
4、事故应急监测
实施环境风险值班制度。发生紧急污染事故时，迅速求助出事地点监测部门到现场，根据安排进行应急监测，为应急指挥提供依据。在事故现场下风向一定范围内设置监测点，大型事故应该在下风向居民点增设监测点，按事故类型对相关地点进行高频次监测如每半小时监测一次。监测项目有水环境中的COD、SS、石油类等。
8.3环保设施竣工验收
本项目环境保护设施竣工验收项目内容见下表。

表8.3-1  项目“环保竣工验收监测一览表

	类别
	项目
	治理措施
	验收标准和要求

	废气
	施工机械尾气
	选用符合环保要求的机械设备，对机械设备安装尾气装置进行处理
	《施工机械发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（GB15097-2016）中第二阶段（2021 年7月起执行）排放限值

	
	施工粉尘
	湿式作业，洒水降尘设施
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准 

	废水
	生活污水
	依托租用居民用房已有化粪池
	不外排

	
	含油废水
	隔油池处理后交有资质单位清运处理
	不外排

	固体 废物
	危险废物
	危险废物暂存间，废油收集桶，交有资质单位处理
	不对环境产生直接影响

	
	生活垃圾
	生活垃圾收集，交环卫部门处理
	

	
	弃渣
	清运至弃渣场堆存
	

	噪声
	施工期噪声
	隔声、减振、消声
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准

	环境 管理
	环境管理
	有专业人员、有相应环境管理和监测制度、有生产区工作计划；排污口建 设规范化
	包括事故源控制、应急预案、应急 监测等。

	生态
	宣传警示牌
	水库施工区、弃渣场各1处，场界
	促进生态恢复，不降低原有生态环境

	
	人工修复区生态修复
	植物种植、管护、清理废弃物、管护、宣传警示标牌
	

	
	动物、鸟类保护措施
	限定每天作业时间早上7：00至晚上19：00，夜间停止施工作业，树立警示牌，严禁捕杀鸟类和野生动物
	


9. 环境影响评价结论

9.1项目建设概况

本项目为湖南省临湘市忠防镇木形水库新建工程项目，建设地点位于临湘市忠防镇木形村。本次工程总投资6049.14万元，水库规模：死水位106.0m（国家85高程系统，下同），相应死库容为2.3万m3；正常蓄水位为129m，相应库容为85.6万m3；水库兴利库容为83.3万m3，总库容为94.5万m3。枢纽建筑物：坝体为C15埋石砼重力坝，坝顶高程为132.0m，最大坝高为37m，坝顶轴线长度142m，其中溢流坝段长5m，非溢流坝段长137m。
9.2环境质量现状

1、环境空气：根据收集的临湘市空气自动监测站2021年1月至2021年12月全年12个月的空气环境质量监测数据以及补充现状监测数据，基本污染物全部达标，项目所在区域环境空气质量为达标区；现状监测期间各大气环境监测点的TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准要求。
2、地表水环境：根据现状监测结果，坝址及大坝下游1000m处的《地表水环境质量标准》表1的基本项目（23项）和表2的补充项目（5项）均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，区域地表水环境质量现状良好。
3、地下水环境：项目附近的地下水的监测数据可知，所有监测点均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。
4、声环境：监测期间项目所在地边界的声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准限值要求。

5、土壤：项目所在地土壤的各监测因子均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中其他用地筛选值标准。

9.3环境影响结论

9.3.1施工期环境影响结论

1、大气环境影响分析结论

工程施工期废气主要为施工扬尘、燃油废气、制浆站产生的废气。

施工扬尘主要来自施工土石方开挖以及水泥等易扬散物料的运输、装卸、堆放过程，主要污染物为TSP。水库坝基开挖面，凿岩爆破，料场、隧洞、清库场所等施工作业面均会产生扬尘；施工区地面洒水后，扬尘量会大大减少，土方施工对环境的影响减小。大坝工程区场内交通道路多为泥结碎石路面，在重型施工车辆机械反复碾压下，易发生扬尘。在施工过程中，施工单位应采取密闭运输措施，同时定期对路面进行洒水抑尘，易扬散物料产生的扬尘污染将得到有效降低，施工结束后不良影响将消失。工程施工机具主要以柴油和汽油为燃料，燃油施工机械设备尾气污染物主要为THC、CO、NOX。由于本项目施工机械数量有限，工区比较分散，同一工区机具尾气排放量较小，施工机械设备作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。工程集中制浆站布置在大坝坝顶左侧，主要设施包括：水泥仓、喂料计量器、浆液搅拌机、贮浆搅拌机、输浆泵和输浆管路等，产生的污染物主要是粉尘。工制浆站采用封闭结构配有除尘设备，通过配套除尘设备及封闭式制浆站及合理布置，使其远离居民区，可有效减轻粉尘污染影响。

2、地表水环境影响分析结论

根据工程特点，项目施工生产废水主要为基坑废水、混凝土浇筑、灌浆、养护溢流废水以及施工机械设备和车辆清洗、保养含油废水及员工生活生活污水等，污染物以COD、SS、石油类为主。坝体上游的围堰围成的基坑会产生基坑废水，施工时段枯水期完成，基坑初期排水可用来补充下游河道；基坑经常性排水为间歇排放，每次水量较小，通过使废水在基坑内静置2h后加絮凝剂的处理方法，可使悬浮物的浓度降到70mg/L以下，经处理后的基坑废水可回用于生产或综合利用。工程导流工程施工、大坝工程施工以及辅助设施施工各施工场地均存在混凝土浇筑、养护工序产生的废水。设置二级调节沉淀池一座，该部分经调节沉淀处理后作为工程扬尘洒水或混凝土养护用水，不外排。含油废水主要来自于施工车辆、机械保养、清洗过程。含油废水经施工场地设置的隔油池处理后，废水循环使用于施工机械维护清洗，多余部分可作为施工场地防尘用水，不排放。生活污水包括施工人员淋浴、洗涤、粪便污水等，由于施工人员租用民房，产生的生活污水依托租赁房原有的污水处理系统化粪池处理后用作农肥。

4、噪声影响分析结论

项目施工期对声环境的影响主要表现在土石方机械、起重机械、运输机械、混凝土机械设备噪声，施工期会对周边环境造成影响。在不采取任何噪声控制措施条件下，当大部分施工机械的施工点距离场界大于80m时，场界噪声预测值可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界80m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围400m的范围以外的噪声可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准。

施工期产生的噪声对敏感点木形村临近居民点有一定的影响，昼间和夜间均有一定程度超标。为减轻噪声对对周边敏感点的影响，建设施工单位应合理地安排施工进度和时间，严禁在晚上22点至凌晨6点进行施工。同时错开施工时间，并根据各施工阶段的特点采取必要的噪声控制措施（如设置移动式声屏障等），则本工程施工区噪声对周边环境的影响在可接受的范围之内。

5、固体废物影响分析结论

施工期的固体废物包括工程弃渣、清库废物、建筑垃圾和生活垃圾。

本工程弃渣全部运至弃渣场堆放。布置弃渣场时已避开了水土保持要求严格的特殊区域，渣场上方汇水面积尽量小，下方无人居住，避开特殊生态敏感目标，不影响公共设施、工业企业、居民点等的安全，不在河道、湖泊、水库管理范围内，不影响行洪安全。项目在施工过程中会产生施工废弃材料，主要有土、渣土、废钢筋和各种废钢配件，散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块，其具体产生量难以定量。产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。工程生活垃圾依托租赁居民用房设置的垃圾桶集中收集后由木形村环卫部门清运处理，对环境影响很小。
通过采取以上措施，项目固体废物均得到有效处置，并避免二次污染的产生，不会对周围环境造成不良影响。
6、施工期生态影响分析结论

工程所在区域以农村生态系统为主，水库所在区域附近农田多种玉米、水稻等常见农作物，区域内马尾松林、杉木林的植物物种较多，柳杉林相对物种较少。林内植物物种稀少，仅有少量的蕨类植物，在林缘有少量的灌木、草本植物；而马尾松林和杉木林中灌木植物种类较多，草本以蕨类植物、禾草类植物为主。区域无珍稀野生动植物分布。项目所在区域陆生生态环境质量现状良好。根据现场调查，工程建设区域内未发现大型野生动物的活动痕迹，主要为一些鸟类、蛇类、鼠类等，表明项目区域内野生动物的密度较低，同时也未发现国家重点野生动物、省级重点野生动物及其栖息地。工程施工将对施工区其生存、繁衍环境带来一定的干扰和破坏，施工结束和植被恢复后，影响将消失。

工程涉及水体为山溪性河流，水浅流急，水生生物种类、数量小。评价河段鱼类资源稀少，无珍稀珍稀保护鱼类，且无珍稀鱼类及鱼类“三场”（产卵场、索饵场、越冬场）及洄游通道分布，不会对流域鱼类资源造成明显的影响。
9.3.2营运期环境影响结论
1、地表水环境影响分析

项目通过合理安排施工时段、区段，采取场地洒水、截流、施工期污废水回用等措施，降低废水对地表水环境质量的影响程度；项目建成后，采取下泄生态流量的措施，工程取水对下游地表水减水河段的不利影响可得到缓解。在采取环评提出的环境保护措施和污染防治措施后，项目建设不会对地表水造成明显影响，同时有利于流域水资源利用。

2、大气环境影响分析

项目营运期管理用房工作人数为3人，工作人员饮食依托水库周边的农户解决，管理用房内不设食堂，无废气产生。

3、噪声影响分析
工程不涉及提升泵站等噪声污染源，因此，运行期主要为职工生活噪声，对周围环境影响小。

4、固体废物影响分析

营运期固体废物以管理人员生活垃圾和库内漂浮物为主。对生活垃圾及水库漂浮物定期进行集中收集清运，交当环卫部门统一处理。

5、生态环境影响分析

大坝建成蓄水后，库区原有溪流生态系统消失，将被水库生态系统替代，局部形成有一定面积、深度及相对静态的水体生态系统。生态系统中底栖动物群落组成将发生改变，原有生态食物链将被打破。由于水体的增多，在库区将形成新的食物链、食物网，运行期库区生态系统稳定性影响较小。

水库对河道水流实施拦截截流，运行期将致使下游河段形成减水河段，甚至出现局部断流情形。减水河段可能部分干涸，河床砂石裸露，偶有基坑积水，鱼类很难生存。不过由于减水河段两岸为陡峭山体，地质条件良好，山体植被较为茂密，水土保持完善，鉴于该区域水力资源十分丰富，通过支流水源、雨季降雨、涵养水的补充，水库减水河段对最小生态需水的依赖不强，同时，本项目设生态基流管道，通过下放生态流量，可基本满足下游河道水文情势和生态用水需求，不会对天然河道的生态环境产生较大影响。

9.4建设项目环境可行性

9.4.1产业政策符合性

对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于第一类鼓励类（二、水利3城乡供水水源工程、11综合利用水利枢纽工程）建设项目。本项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2021年版）》相关要求。因此，本项目符合国家产业政策。

9.4.2“三线一单”符合性
1、生态保护红线
根据中共央办公厅国务院办公厅印发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月）：“按照生态功能划定生态保护红线。……生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。”
本项目位于岳阳市临湘市忠防镇木形村，根据岳阳市生态保护红线分布图（详见附图5），项目选址位于岳阳市生态保护红线范围内。项目实施区域不涉及自然保护区；本工程为防洪和供水设施建设与运行，项目建成后为当地村民生活供水，项目建设过程和运营过程对生态功能破坏较小，故本项目建设符合《生态保护红线管理办法（试行）》（征求意见稿）要求。
2、环境质量底线
本项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，监测断面水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质标准要求，昼夜间声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。营运期生活污水经化粪池处理后农肥不外排，无生产废气产生，不会导致区域环境功能区的变化，满足环境质量底线。

3、资源利用上线

项目施工废水经沉淀后回用，生活污水经化粪池处理设施处理后农肥；机械设备均选用耗电低的设备；项目属于水利工程，兼顾供水和灌溉功能，工程建设征地总面积占临湘市总土地面积比例很低，并且临时占地在施工结束后及时进行迹地恢复。

综上可知，本项目与自然资源利用上线所要求的“促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少的环境容量角度，不应突破资源利用最高限值”不相违背。

4、生态环境准入清单
对照岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）可知，项目位于岳阳市临湘市忠防镇木形村，临湘市忠防镇为临湘市重点管控单元，主要环境问题为恒太矿业、肖山采石场矿山周边未完全复绿；历史遗留重金属污染；畜禽养殖等农业面源污染。本项目为水库，不属于上述环境问题之一。

综上，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。

9.4.3相关条例和管理办法的符合性
通过上文与《中华人民共和国自然保护区条例》、《岳阳市木形河国家级自然保护区条例》和《水产种质资源保护区管理暂行办法》的符合性分析可知，本项目符合相关规定。
9.4.4环境风险分析

经环境风险分析，本项目无重大风险源。在采取本报告提出的风险防范措施，并采取有效的综合管理措施的前提下，项目环境风险可以控制在可接受风险水平之内。环评建议建设单位编制环境风险应急预案，严格执行环境风险应急预案的要求，并加强与地方政府环境风险应急预案的衔接，进行联合演练。确保一旦发生事故能够及时响应、各负其责、联合行动。
9.4.5公众参与
本项目按《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）要求，在启动环评工作确定评价单位后，建设单位于2022年7月21日在环境影响评价信息公示平台上进行了第一次网络公示；在环评报告初稿编制完成后，建设单位于2022年8月17日在环境影响评价信息公示平台上进行了第二次网络公示，并同步进行了张贴公示和两次报纸公示（岳阳晚报），符合《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）要求。
9.5总结论

本项目符合国家产业政策要求，项目影响范围内环境具有一定承载力，本项目在施工过程中对周边的环境空气、声环境影响较小，对木形河水生生态和水质有一定程度的负面影响。建设单位须落实本报告提出的各项环保措施，污染物污染物能够做到达标排放，对木形河水生生态的影响为可接受的水平，确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，努力做到环境保护可持续协调发展。在认真执行本报告所提出的各项环保措施和要求的情况下，项目建设对周围环境影响较小，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。
9.7建议

（1）林业、水行政、交通运输、农业农村等相关部门应加强对项目的监管，杜绝过度施工、无序施工行为，确保清理作业科学有序。

（2）根据生态影响专题报告提出的，施工单位与业主签订生态保护协议，制定水生态保护监管方案，积极实施木形河水生生态监测，积极实施生态恢复措施并受当地环保部门监督，以减轻其导致的生态影响。

（3）重视和加强环境风险管理和防范，杜绝各类风险事故发生；

（4）设立环境管理部门，建立完善的环境管理制度。

（5）加强施工人员环境保护的宣传教育工作，提高全体施工员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。

（6）本项目为环境整治和生态恢复的公益性工程，项目产生的废料（伴生砂卵石），不得就地开展砂石分离和洗砂活动，不允许进入市场销售。积极实施木形河水生生态监测、生态恢复措施并受当地环保部门监督，以减轻其导致的生态影响。
PAGE  

_1234567893.vsd
爆破设计


测量布孔


钻孔


装药、连网、爆破


挖运出碴



_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567899.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.vsd
临时工程


施工导流


库底清理


主体工程施工


蓄水运行


工程验收


废气、噪声、固废、废水


废气、噪声、固废、生态


固废


废气、噪声、固废、生态、废水


水生生态



_1234567891.vsd
多年平均来水量140.03万m3


木形水库83.3万m3


库损
4.16万m3


灌溉用水47.832万m3


居民饮用水16.644万m3


生态放水14.664万m3


满足水库兴利库容



_1234567892.vsd
施工准备


分层土方开挖


修整边坡


验收



_1234567890.vsd
依据相关规定确定环境影响评价文件类型


1 研究相关技术文件和其他有关文件
2 进行初步工程分析
3�

1 环境影响识别和评价因子筛选
2 明确评价重点和环境保护目标
3 确定工作等级、评价范围和评价标准


制定工作方案


环境现状调查监测与评价


建设项目工程分析


1 各环境要素环境影响预测与评价
2 各专题环境影响分析与评价


1 提出环境保护措施，进行技术经济论证
2 给出污染物排放清单
3 给出建设项目环境影响评价结论 


编制环境影响报告书


第一阶段


第二阶段


第三阶段



