# 湖南镁宇科技有限公司

# 高性能变形镁合金产业链产业化项目

环境影响报告书

# 建设单位：湖南镁宇科技有限公司

# 编制单位：湖南佳蓝检测技术有限公司

二零二三年六月

目录

第1章概述	1

1.1项目由来	1

1.2环境影响评价工作过程	2

1.3.分析判定相关情况	3

1.4项目特点	17

1.5主要环境问题及环境影响	17

71.6环境影响评价主要结论	17

第2章总则	19

2.1编制依据	19

2.1.1国家法律、法规和政策	19

2.1.2相关政策和规划	20

2.1.3相关导则与规范	21

2.1.4项目其他相关文件	21

2.2评价因子和评价标准	22

2.2.1评价因子	22

2.2.2评价标准	23

2.3评价工作等级和评价重点	30

2.3.1大气环境影响评价等级	30

2.3.2地表水环境影响评价等级	32

2.3.3地下水环境影响评价等级	33

2.3.4声环境影响评价等级	33

2.3.5生态环境影响评价等级	34

2.3.6.土壤环境影响评价等级确定	34

2.3.7环境风险影响评价等级确定	35

2.4环境敏感目标	36

第3章建设项目工程分析	38

3.1建设项目工程概况	38

3.1.1项目基本情况	38

3.1.2项目建设内容	38

3.1.3产品方案	41

3.1.4原辅材料	41

3.1.5主要生产设备	43

3.1.6公用工程	47

3.1.7厂区平面布置	50

3.1.8劳动定员及工作制度	51

3.1.9项目周边环境	51

3.2施工期工程分析及污染源分析	52

3.2.1施工内容和施工工艺	52

3.2.2施工期污染源分析	52

3.3营运期项目工艺流程及产污环节分析	55

3.3.1变形镁合金圆铸锭生产工艺流程	55

3.3.2镁合金锻件工艺流程	57

3.3.3镁合金挤压材生产工艺	59

3.3.4镁合金板材生产工艺	61

3.3.5表面处理工艺	63

3.4产污环节：	65

3.5项目水平衡分析	65

（1）生活用水及排水	68

（2）冷却用水及排水	69

（3）喷淋用水	69

3.6项目污染源分析	71

3.6.1大气污染源分析	71

（2）浇筑废气	71

(2)天然气燃烧废气	72

（3）镁板轧机废气	73

（4）等离子喷涂粉尘	73

（4）喷漆和烘干废气	73

（2）漆雾颗粒	错误！未定义书签。

3.6.2废水污染源分析	77

（1）生活污水	77

（2）含油冷却排污水	77

3.6.3噪声污染源分析	78

3.6.4固体废物	78

（1）一般固废	78

（2）危险废物	79

（3）生活垃圾	79

3.6污染物排放量汇总	81

第4章环境现状调查与评价	84

4.1自然环境概况	84

4.1.1地理位置	84

4.1.2地质地貌	84

4.1.3气象气候	84

4.1.4水文	85

4.1.5土壤	87

4.1.6地震	87

4.1.7生态环境现状调查	88

4.2湖南城陵矶临港产业新区概况	88

4.4区域环境质量现状调查与评价	89

4.4.1环境空气质量现状调查与评价	89

4.4.2地表水环境质量现状调查与评价	91

4.4.3地下水环境质量现状调查与评价	93

4.4.4声环境质量现状调查与评价	97

4.4.5土壤环境质量现状调查与评价	98

第5章环境影响预测与评价	104

5.1施工期环境影响分析	104

5.1.1废气影响分析	104

5.1.2水环境影响分析	104

5.1.3声环境影响分析	105

5.1.4固体废物环境影响分析	106

5.1.5生态环境影响分析	106

5.2运营期环境影响预测与评价	106

5.2.1大气环境影响预测与评价	106

5.2.2地表水环境影响预测与评价	122

5.2.3地下水环境影响分析	126

5.2.4营运期噪声环境影响分析	129

5.2.5运营期固体废物环境影响分析	131

5.2.6营运期土壤环境影响分析	133

5.2.7营运期环境风险影响分析	136

5.2-37建设项目环境风险简单分析内容表	149

第6章环境保护措施及其可行性论证	150

6.1施工期污染治理措施	150

6.1.1大气环境保护措施	150

6.1.2水环境保护措施	151

6.1.3噪声防治措施	152

6.1.4固体废物处置措施	152

6.1.5生态保护措施	152

6.2运营期大气污染防治措施及可行性分析	152

6.2.1废气防治措施及其可行性分析	152

6.2.2废水防治措施及其可行性分析	155

6.2.3地下水、土壤污染防治措施及其可行性分析	156

6.2.4噪声防治措施及其可行性分析	158

6.2.5固体废弃物防治措施及其可行性分析	159

6.2.6环保措施及投资估算	160

第7章环境影响经济损益分析	162

7.1环境效益分析	162

7.1.1环境成本	162

7.1.2环境收益	162

7.1.3经济损益分析	163

7.2社会效益分析	164

7.3综合分析	164

第8章环境管理与监测计划	165

8.1环境管理	165

8.1.1环境保护管理目标	165

8.1.2环境管理机构设置	165

8.1.3环境管理机构的职责	165

8.1.4环境管理规章制度	166

8.1.5环境管理计划	167

8.1.6排污口管理	169

8.2环境监测计划	170

8.3环保设施竣工验收	171

8.4总量控制	172

8.4.1总量控制指标的确定	172

8.4.2总量控制因子筛选	172

9、结论与建议	174

9.1项目概况	174

9.2环境质量现状评价结论	174

9.3项目环境可行性	175

9.4环境影响评价结论	176

9.5总结论	177

9.6建议	177

第1章概述

## 1.1项目由来

镁合金作为最轻的金属结构材料，在航空、航天、汽车、高铁、通信等领域有着巨大的应用潜力，成为最具发展前景的金属结构材料之一。进入21世纪以来，能源危机、环境污染和主要金属矿产资源短缺已成为全球性重大战略性问题，我国尤为突出。根据商务部的数据，我国铁矿石对外依存度高达80%以上，铝土矿对外依存度高达60%。我国是镁资源大国，占世界镁资源的70%以上；我国也是世界镁材料与制品生产大国，镁及镁合金产量占全球比重已连续十多年超过80%，镁及镁合金是我国在世界上最具话语权的金属材料。镁合金又是最有潜力的轻量化材料之一，其大规模应用对节能减排、缓解我国金属矿产资源紧缺等有非常重要的战略意义。我国提出了“国内大循环、国际国内双循环”发展战略，特别是在复杂多变国际形势下，独具资源优势的镁合金可从战略上确保我国新型金属材料应用安全和可持续发展。

十四五以来，湖南省新型合金产业践行“三高四新”战略，发展迅速，形成了以长沙、株洲为中心，常德、益阳、岳阳、衡阳、郴州、娄底为辐射区的产业集聚态势，以及从原材料生产、合金材料制备加工到器件及装备应用的较为完备的产业链条，具备较好的产业链基础条件。以中南大学轻合金研究院、长沙新材料产业研究院为代表，通过技术创新，在镁合金领域拥有大量科研成果，具有较强的发展后劲。

中南大学在金属材料工程方面具有强大的科研和技术实力，在镁合金材料研发和生产方面以刘楚明教授团队为代表，在国际上享有盛誉。刘楚明教授团队在高性能变形镁合金材料的研制及其大构件制备关键技术上具有强大的技术实力。其发明的新型中强耐热镁合金（AQ80M）、高强耐热镁合金（VW64M）和超高强耐高温镁合金（VW93M），突破了镁合金在锭坯制备以及塑性加工变形中的多项技术瓶颈，丰富和完善了镁合金塑性成形理论，制备的大规格高性能变形镁合金承载结构件满足型号技术指标需求，并在航天航空领域取得成功应用。历经数十年的研发，该团队不仅实现了技术突破，同时还培养了一大批在镁合金领域的高端人才，有利于我国今后镁合金加工产业的持续发展。

2022年9月，岳阳临港产业投资有限公司与中南大学在岳阳市签约合资成立湖南镁宇科技有限公司，计划投资建设年产10000吨变形镁合金产业链产业化项目。本项目拟对中南大学、刘楚明教授团队发明的高强、耐热和超高强新型镁合金材料的进行产业化，打通高端镁合金生产的产业链条，产品可满足航空航天、军工、轨道交通和汽车等领域对自主高性能镁合金材料、制品和零部件的需求，对我国镁产业链高端化、自主化，推动镁产业高质量发展具有重大意义。

本项目己于2022年11月25日在湖南省投资项目在线审批监管平台备案，项目代码:2211-430600-04-01-764210，主要建设内容如下：用地面积130844.41m2，总建筑面积145000m2，主要建设内容包括:建设挤压车间、板材车间、熔铸车间、锻造车间、表面处理车间、机加工和热处理车间、综合楼、宿舍食堂等主体工程，购置安装镁合金生产线设备、公用设备等，以及给排水、供配电、道路、绿化等配套工程，年产10000吨变形镁合金。

根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日)、《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(生态环境部令第16号)的有关规定，本项目属于“二十九、有色金属冶炼和压延加工业-64常用有色金属冶炼”中的“全部（利用单质金属混配重熔生产合金的除外）”按要求应编制环境影响报告书；“二十九、有色金属冶炼和压延加工业-65有色金属压延加工”中的“全部”，按要求应编制环境影响报告表；二者取高值综合判定，因此本项目应编制环境影响报告书。湖南镁宇科技有限公司委托湖南佳蓝检测技术有限公司(以下简称“环评单位”)承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告书的编制工作，上报有关生态环境主管部门审批。

1.2环境影响评价工作过程

2023年2月，湖南镁宇科技有限公司委托湖南佳蓝检测技术有限公司承担湖南镁宇科技有限公司高性能变形镁合金产业链产业化项目项目的环境影响评价工作。我单位承接任务后，随即组成环境影响评价工作组，安排有关环评技术人员赴现场进行调查，收集有关资料，调查厂址周围的地表水、环境空气、声环境和地下水环境质量现状资料，收集了项目所在区域近期环境质量现状监测数据以及业主征询当地群众及企业单位的意见；并根据项目的规模、污染物排放量及其“三废”处理措施，分析和预测项目可能对周围环境产生的影响程度和范围,提出相应的减缓环境影响的对策和措施。在以上基础上，根据国家、省市的有关环保法规及环境影响评价技术导则的要求，并结合本项目的工程特点，编制完成了《湖南镁宇科技有限公司高性能变形镁合金产业链产业化项目环境影响报告书》（送审稿），现提交建设单位呈送生态环境主管部门审查。

根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）中环境影响评价的工作程序要求进行，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段三个阶段，具体工作流程见图1.2-1。

图1.2-1建设项目环境影响评价工作程序图

## 1.3.分析判定相关情况

### 1.3.1产业政策相符性

- （1）与《产业结构调整指导目录》（2019年本）(2021年修改)相符性

- 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修改)的相关规定，本项目属于高性能镁合金及其制品制造，本项目属于鼓励类，不属于限制类和淘汰类，并且所用设备均为允许类，因此，项目符合国家及地方最新产业政策。

- 表1.3-1项目与产业结构调整指导目录符合性分析

| - 内容 | - 产业结构调整指导目录要求 | - 本项目符合性 | - 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 鼓励类 | - “九、有色金属 - ”5、交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料包含“高性能镁合金及其制品” | - 本项目属于高性能镁合金及其制品制造 | - 符合鼓励类要求 |
|  | - “十六、汽车”中“2、轻量化材料应用”包含“镁合金” | - 本项目属于高性能镁合金及其制品制造 | - 符合鼓励类要求 |
| - 限值类 | 十一、机械 - 34、有色合金六氯乙烷精炼、镁合金SF6保护 | - 本项目镁合金不使用SF6保护 | - 不属于限制类 |

- （2）与《环境保护综合名录（2021年版）》相符性分析

- 本项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2021年版）》相关要求。

- （3）与“湖南省发改委关于印发《湖南省“两高”项目管理目录》的通知”相符性分析

- 根据湖南省发展和改革委员会2021年12月24日关于印发《湖南省“两高”项目管理目录》的通知：

表1.3-2湖南省“两高”项目管理目录（摘录）

| 序号 | 行业 | 主要内容 | 涉及主要产品及工序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 有色 | 铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218） | 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼 | 不包括再生有色资源冶炼项目。 |
| 9 | 涉煤及煤制品、石焦油、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目 |  |  |  |

- 根据通知可知，湖南省“两高"项目不包括镁合金制造项目，本项目为镁合金制造项目。同时本项目燃料为天然气，不涉及高污染燃料使用，因此，本项目不属于“两高”项目。

- （4）与《大气污染防治行动计划》(气十条)符合性分析

- 2013年国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构印发了《大气污染防治行动计划》(简称气十条)，该文件是目前我国大气污染防治工作的指导性文件，本评价逐条对照气十条条文，就本项目与该文件的符合性分析如下。

- 表1.3-3本项目与气十条有关条款符合性分析

| 与本项目相关的气十条要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 |  |  |
| (一)加强工业企业大气污染综合治理 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施。 | 本项目属于有色金属合金制造企业。 | 符合 |
| 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 |  |  |
| (四)严控“两高”行业新增产能。 修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。 | 本项目属于资源再生利用，根据《产业结构调整指导目录》，不属于限制及淘汰类，不属于《环境保护综合名录(2021年版)》中的“两高”项目，符合国家产业准入要求 | 符合 |
| (五)加快淘汰落后产能。 结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》、《产业结构调整指导目录(2013年修订本)(修正)》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥(熟料及粉磨能力)1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。对未按期完成淘汰任务的地区，严格控制国家安排的投资项目，暂停对该地区重点行业建设项目办理审批、核准和备案手续。2016年、2017年，各地区要制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策，再淘汰一批落后产能。对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，实施分类治理。 | 本项目不属于要求淘汰的范围 | 符合 |
| (六)压缩过剩产能。 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。 | 本项目不属于产能过剩行业 | 符合 |
| 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力 |  |  |
| (九)全面推行清洁生产。 对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造。 | 本项目不属于属于清洁生产审核重点行业。 | 符合 |
| 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应 |  |  |
| (十二)控制煤炭消费总量。 制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤 | 本项目燃料为天然气，无需消耗燃煤 | 符合 |
| (十三)加快清洁能源替代利用 加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿m³以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目 | 本项目以电能、天然气为能源 | 符合 |
| 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 |  |  |
| (十六)调整产业布局 所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价 | 本项目按照要求正在进行环境影响评价，不涉及环境敏感区域 | 符合 |
| (十七)强化节能环保指标约束 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护 |  |  |
| (三十四)强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督 | 本项目采用先进的生产工艺和治理技术，确保废气达标排放。 | 符合 |

- 与气十条文件对照后可见，本项目较好的落实了气十条中提出的各项要求。

- （5）与《工业炉窑大气污染综合治理方案》的相符性分析

- 表1.3-4本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》有关条款符合性分析

| 规范要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园 区，配套建设高效环保治理设施。重点区域 严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢 铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉 |  | 本项目选址位于岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地，炉窑使用电能。 | 符合 |  |
| 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、 渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦 |  | 本项目使用电能和天然气 | 符合 |  |
| 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标 排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求 | 本项目熔炼炉使用电能，废气配套废气处理设施，能稳定达标排放。 |  | 符合 |
| 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟颗粒物外逸。生产工艺产尘点(装置)应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施 | 本项目生产工艺产尘点(装置)采取密闭、封闭，无法密闭处设置集气罩等措施。粉状物料密闭或封闭储存。粒状物料采用封闭 袋装等方式输送 |  | 符合 |

由上表可知，项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》的要求。

（6）与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案(湘环发〔2020〕6号)》的相符性分析

- 表1.3-6本项目与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案(湘环发〔2020〕6号)》有关条款符合性分析

| 规范要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 已有行业排放标准的工业炉窑，严格按行业排 放标准执行，已发放排污许可证的，应严格执 行排污许可要求。铸造行业烧结、高炉工序污 染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行 | 本项目严格按照行业标准执 行，环评完成后及时申领排污 许可证。按行业标准与综合治 理实施方案限值的较严者执 行限值。 | 符合 |
| 严格控制工业炉窑生产过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下， 采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。 生产工艺产尘点(装置)应采取密闭、封闭或 设置集气罩等措施。粒状、块状物料应采用入 棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒 状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送 过程中产尘点应采取有效抑尘措施 | 本项目生产工艺产尘点(装置)采取密闭、封闭，无法密闭处设置集气罩等措施。粉状物料密闭或封闭储存。粒状物料采用封闭袋装等方式输送。 | 符合 |
| 提升产业高质量发展水平。严格建设项目环境准入，新建涉及工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。严格控制涉工业炉窑建设项目，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，分行业清理《产业结构调整指导目录》(2019年)淘汰类工业炉窑。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。 | 本项目选址位于岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地，使用电能和天然气。配套建设高效环保治理设施 | 符合 |
| 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电力热力、集中供热等进行替代。加大煤气发生炉淘汰力度，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉(园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外)，集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。 | 本项目使用天然气能源。 | 符合 |
| 有色金属行业熔炼炉等工业炉窑应配备高效除尘、脱硫、脱硝设施；环境烟气应全部收集，配备高效除尘设施；铅、锌、铜、镍、锡等行业配备两转两吸制酸工艺，制酸尾气二氧化硫排放不达标的配备脱硫设施。 | 本项目熔炼炉废气配套建设废气处理设施设施，环境烟气全部收集，配备高效除尘设施能稳定达标排放。 | 符合 |

由上表可知，项目符合湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案(湘发〔2020〕6号)》的要求。

1.3.2规划符合性分析

本项目位于岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地，根据《湖南省发展和改革委员会湖南省自然厅关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区〔2022〕601号），本项目不在省级园区范围内。

岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地在岳阳临港高新技术产业开发区发展方向内，目前正在进行扩区规划申报工作，已委托岳阳市规划勘测设计院有限公司编制了《岳阳市中心城区道仁矶片区局部地段（岳阳城投临港创新创业基地）控制性详细规划》（2022.4），岳阳城投临港创新创业基地产业发展规划：园区主要包括新一代信息技术产业、智能制造产业、绿色装配式建筑、现代物流产业、高端装备制造五大主导产业；以及其他符合岳阳市产业发展定位的新能源和节能环保产业等新兴产业；

本项目属于航空航天材料制造，属于高端装备制造产业项目，属于园区主导产业，满足产业规划要求。

根据岳阳市产业园建设领导小组办公室和岳阳市自然资源和规划局出具的说明文件，本项目在岳阳临港高新技术产业开发区发展方向内，符合相关产业政策。

### 1.3.3平面布局合理性分析

本项目拟建场地分为南、北两个厂区。

（1）南厂区

根据场地外形及生产工艺流程，按照建构筑物的生产性质和功能，将拟建厂区分为生产区、公辅区、厂前区三个区域。将三者相对分离，且适当集中，不仅管理方便，同时使整个厂区功能分区更为明确，形成一个统一便于管理的厂区。

南厂区生产区主要包括挤压车间、锻造车间，由西向东布置在厂区南部:10kV配电站、净循环水泵站、消防泵站、压缩空气站等根据需要布置在车间偏跨。这样布置，工艺流程顺畅，货物运输便利，管线敷设短捷。车间四周设置环行道路，以满足消防和运输的要求。

公辅区主要包括天燃气调压站、雨水调蓄池，分两块布置，其中天然气调压站布置在挤压车间西北面，雨水调蓄池布置在厂区东北角。这样布置，不仅充分的利用了厂区的边角地，又利于厂内外进出管线的衔接。

厂前区主要包括综合楼、食堂、倒班宿舍，由东向西布置在厂区北部。这样布置，方便人员出入，利于管理。

本厂区设置三个出入口。位于东北部的出入口，靠近厂前区，作为企业对外联系交通的主要出入口，主要用于人流出入使用:位于南部的出入口，靠近生产区，作为企业对外联系交通的次要出入口，主要用于原料运进和成品运出使用:位于北部的出入口，主要用于南、北两个厂区货流、人流联系使用。

(2)北厂区

根据场地外形及生产工艺流程，按照建构筑物的生产性质和功能，将拟建厂区分为生产区、公辅区两个区域。

生产区主要包括熔铸车间、板材车间及表面处理车间、机加工车间及成品车间，由东向西布置在厂区东部;10kV配电站、净循环水泵站、浊循环水泵站、压缩空气站、废水处理站等根据需要布置在车间或偏跨内。这样布置工艺流程顺畅，管线敷设短捷。车间四周设置环行道路，以满足消防和运输的要求。

公辅区主要包括危废及固废库、雨水调蓄池(3个)，分两块布置，其中危废及固废库、3#和2#雨水调蓄池依次布置在厂区西部，1#雨水调蓄池布置在厂区东南角。这样布置，充分的利用了厂区的边角区域，利于厂区内、外管线的衔接。

本厂区在南部设置两个出入口。位于东南部的出入口，作为企业对外联系交通的主要出入口，主要用于人流出入使用:位于西南部的出入口，作为企业对外联系交通的次要出入口，主要用于原料运进和成品运出使用。

从厂区内部平面布置来看，厂区内部平面布置考虑了企业生产的特点，总平面布局按生产性质、规模、产品工艺流程、交通运输及防火、防爆、卫生等要求进行，工艺顺畅，各工序衔接紧凑，利于生产活动。厂区内功能分区明确，人流货流通畅短捷。

综上所述本项目平面布置可行。

### 1.3.4与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)相符性分析

根据《岳阳市生态保护红线划定方案》。本项目位于岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地，不属于岳阳市生态保护红线范围。

根据2021年岳阳市环境空气质量公告，项目所在区域为环境空气质量达标区。

由环境现状质量状况可知，本项目所在区域环境地表水及声环境质量现状均能满足相关环境质量标准，通过预测分析可知，本项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，对周边环境影响较小，故符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)中的环境质量底线要求。

本项目属于镁合金项目制造，原辅料均外购；企业用水来自园区市政管网；项目用电来自园区变电站。项目原辅料、水、电供应充足，厂内使用天然气、电等清洁能源。符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)中的资源利用上线要求。

1.3.5与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析

本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析见表1.3-8。

表1.3-8  本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析一览表

| 行业政策 | 相关规定 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 | 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括： 1.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业； 2.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 | 1、本项目涂装工艺使用水性涂料，属于低VOCs涂料； 2、本项目喷涂和烘干均在密闭喷漆房内进行，废气经过处理后达标排放。 | 符合 |
| 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB∕T 38597-2020 ） | 表1水性涂料中VOCs≤300g/L（型材涂装-氟树脂涂料） | 本项目表面喷涂使用水性氟树脂涂料，根据《水性氟树脂涂料》（HG/T 4104-2019）》行业标准要求Ⅲ类，VOCs含量≤250g/L。 | 符合 |

### 1.3.6与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》相符性分析

本项目不属于《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》中的禁止类项目，与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》相关部分的相符性分析如下：

- 表1.3-9与湖南省长江经济带发展负面清单的符合性分析

| 序号 | 要求内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第十六条 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行。 | 本项目位于岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地，距离长江300m，根据《湖南省发展和改革委员会湖南省自然厅关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区〔2022〕601号），本项目不在省级园区范围内。 根据岳阳市产业园区建设领导小组办公室出具的《关于高性能变形镁合金产业链产业化项目的说明》（详见附件5）:项目拟选址区属岳阳市临港高新技术产业开发区发展方向区，目前岳阳市临港高新技术产业开发区正在申报国家级高新区，待国家级高新区获批后将立即启动调扩区工作，将项目拟纳入合规园区范围。 本项目为镁合金制造，属于国民经济分类中的“32有色金属冶炼和压延加工业中的324有色金属合金制造项目”对照《环境保护综合名录(2021 年版)》(环办综合函(2021) 495号)，本项目产品不属于“高污染、高环境风险”产品。因此本项目不属于有色高污染项目。 | 符合 |

### 1.3.7“三线一单”相符性分析

根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，岳阳临港高新技术产业开发区环境准入负面清单见下表。

- 表1.4-3与岳阳临港高新技术产业开发区环境准入清单符合性分析

| 管控类型 | 管控要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 限制发展三类工业，区域内三类工业用地仅允许用于涉及三类工业的高新企业引进和发展鼓励类高新技术项目的预留用地；禁止引入铅、锌、铬等重污染冶炼行业、纺织印染、炼油、农药工业，来料加工的海外废金属、塑料、纸张加工等工业进入开发区；严格限制石化、有机化工等化工项目建设。 | 根据总体规划图可知本项目位于二类工业用地；本项目属于镁合金制造，不属于禁止引入的行业项目 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 废气：（1）禁止引进SO2、NOX排放量大的行业和项目。对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置并确保正常运行、达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应排放标准；（2）推进源头管控，使用低（无）VOCS含量的原辅材料，对交通运输设备制造、工程机械制造行业实施油性漆改水性漆，减少VOCS产生量；强化末端治理，完成表面涂装、包装印刷行业VOCS综合治理；（3）开发区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。固体废弃物：做好开发区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 | （1）本项目不属于SO2、NOX排放量大的行业和项目，建设单位拟在废气产生节点配置废气收集及净化装置，废气可达到相关排放标准；（2）项目所产生的废物均合理进行了暂存和处置，符合固体废物处置处理的基本原则。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 环境风险防控体系：（1）开发区应建立健全环境风险防控体系，落实《湖南城陵矶临港产业新区核心区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力；（2）建立区域大气污染预警应急机制，加强极端不利气象条件下大气污染预警体系建设，加强区域大气环境质量预报，实现风险信息研判和预警。当出现极端不利气象条件时，所在区域及时启动应急预案，实行重点大气污染排放源限产、建筑工地停止土方作业、机动车限行等紧急措施；（3）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 | 企业后期将编制突发环境事件应急预案 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | 能源：开发区依托华能电厂进行集中供热，禁止使用原煤、重油为能源的项目进入； | 本项目不使用原煤、重油等能源 | 符合 |

另根据该准入清单，岳阳临港高新技术产业开发区生态环境准入清单见表1.4-4。

- 表1.4-4岳阳临港高新技术产业开发区环境准入负面清单

| 管控类型 | 管控单元 | 环境准入负面清单 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 空间管控要求 | （1）限制发展三类工业，区域内三类工业用地仅允许用于涉及三类工业的高新企业引进和发展鼓励类高新技术项目的预留用地。 （2）禁止引入铅、锌、铬等重污染冶炼行业、纺织印染、炼油、农药工业，来料加工的海外废金属、塑料、纸张加工等工业进入开发区。 （3）严格限制石化、有机化工等化工项目建设。 | 本项目属于镁合金制造（二类工业），不属于铅、锌、铬等重污染冶炼行业、纺织印染、炼油、农药工业，来料加工的海外废金属、塑料、纸张加工以及石化、有机化工等化工项目 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 废水 | 开发区排水实施雨污分流，完善片区雨、污管网建设，区域内污水纳入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂处理，达标后排入象骨港，最终排入长江。开发区雨水经雨水管网排至白杨湖、松阳湖和象骨港。 | 本项目实施雨污分流、污污分流，厂区废水经预处理达到湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂的纳管协议标准后，排入临港污水处理厂。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网 | 符合 |
|  | 废气 | （1）禁止引进SO2、NOx排放量大的行业和项目。对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置并确保正常运行、达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应排放标准。 （2）推进源头管控，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，对交通运输设备制造、工程机械制造行业实施油性漆改水性漆，减少VOCs产生量；强化末端治理，完成表面涂装、包装印刷行业VOCs综合治理。 （3）开发区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 | （1）本项目不属于SO2、NOX排放量大的行业和项目，建设单位拟在废气产生节点配置废气收集及净化装置，废气可达到相关排放标准。 （2）本项目喷漆工序采用水性漆。 | 符合 |
|  | 固体废弃物 | 做好开发区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 | 项目营运期产生的一般工业固体废物收集后外售；危险废物，在厂区设置危险废物暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，设置防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐蚀等功能，并委托有资质的单位处置。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 环境风险防控体系 | 开发区应建立健全环境风险防控体系，落实《湖南城陵矶新港区核心区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （2）建立区域大气污染预警应急机制，加强极端不利气象条件下大气污染预警体系建设，加强区域大气环境质量预报，实现风险信息研判和预警。当出现极端不利气象条件时，所在区域及时启动应急预案，实行重点大气污染排放源限产、建筑工地停止土方作业、机动车限行等紧急措施。 （3）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 | 项目投产后，编制突发环境事件应急预案，并与园区应急预案相衔接 | 符合 |
|  | 建设用地土壤风险防控 | 对拟收回土地使用权的相关行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地开展土壤环境状况调查评估。全面完成重点行业企业用地污染调查，实施综合性治理措施，分阶段、分区域、按类别解决历史遗留污染问题。 | 本项目土地现状为空地 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | 能源 | （1）开发区依托华能电厂进行集中供热，禁止使用原煤、重油为能源的项目进入。 （2）区域（不包括白杨湖片区范围）内能源消费主要为电力、天然气、蒸汽，无煤炭消费，能源消耗预测情况为：2020年区域年综合能耗消费量预测当量值为514000吨标煤。2020年区域单位GDP能耗预测值为0.267吨标煤/万元，消耗量当量控制在154800吨标煤；2025年区域年综合能耗消费量预测当量值为97800吨标煤。2025年区域单位GDP能耗预测值为0.22吨标煤/万元，消耗增量当量值控制在464100吨标煤。 （3）区域（白杨湖片区）内能源消费主要为电力、天然气和柴油，无煤炭消费，能源消耗预测情况为：2020年区域单位GDP能耗预测值为0.22吨标煤/万元，消耗增量当量控制在4409.2吨标煤；2025年区域年综合能耗消费量预测当量值为45750吨标煤。2025年区域单位GDP能耗预测值为0.183吨标煤/万元。区域“十四五”时期能源消耗增量控制在41300吨标煤。 | 本项目天然气和电能，不使用原煤、重油为能源 | 符合 |
|  | 水资源 | 加强工业节水，重点开展相关工业行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，支持引导企业开展水平衡测试，继续推进节水型企业、节水型工业园区建设。2020年，云溪区万元国内生产总值用水量34立方米/万元，万元工业增加值用水量29立方米/万元。 | 本项目不属于高耗水的落后产业，本项目冷却水循环使用，增加水的重复利用率。 | 符合 |
|  | 土地资源 | 新增工业企业应纳入产业园区统一布局，工业园区发展用地纳入相应的城镇建设用地规划区内，统一安排规划用地，并与周边其他用地布局相协调；现代物流产业、装备制造业、新能源产业、新材料产业、粮油加工产业投资强度拟定标准分别为200万元/亩、230万元/亩、210万元/亩、210万元/亩、150万元/亩、300万元/亩。 | 本项目位于岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地。属于工业用地 | 符合 |

## 1.4项目特点

项目具有以下特点：

①主要废气为熔炼废气和天然气燃烧废气、表面喷涂废气：熔炼废气“布袋除尘器+碱液喷淋塔”工艺处理；天然气废气采样低氮燃烧措施，喷涂废气采取水帘+干式过滤措施：分别通过排气筒有组织排放。

②本项目废水主要为职工的生活污水冷却水。冷却水循环使用，定期补充，不外排；有少量冷却含油污水经过隔油沉淀后同生活污水一同排入湖南三峡环境临港水质净化厂处理。

③项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废：镁熔渣、废边角料及残次品等一般固废：含油滤料及含油污泥、废活性炭、废矿物油等危险废物和员工生活垃圾。

## 1.5主要环境问题及环境影响

通过对项目建设情况、所在区域的环境特点、环境质量现状及现有排污数据等基础资料进行分析，确定此次环评关注的主要环境影响和环境问题有：

### ①工程所属区域的污染源分布及环境质量现状、区域环境问题等。

②熔炼炉烟气如何进行有效收集、处理，确保各污染物在达标排放的前提下尽量少的排放，重点关注外排废气对周边环境的影响。

### ③项目地面应做好有效的防腐、防渗，防治污染物对地下水的影响。

④固体废物应重点关注危险废物的暂存和处置，确保项目固体废物不对周围环境造成影响。

### ⑤事故状态下废气排放可能对环境造成的危害。

## 1.6环境影响评价主要结论

湖南镁宇科技有限公司高性能变形镁合金产业链产业化项目符合国家产业政策；项目选址合理。在落实本次环评提出的污染防治措施与环境风险防范措施、满足污染物“达标排放”、“总量控制”要求的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

第2章总则

## 2.1编制依据

2.1.1国家法律、法规和政策

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订实施；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起实施；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订实施；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日发布，2020年9月1日起实施；

(6)《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行；

(7)《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日修订实施；

(8)《建设项目环境保护管理条例》，(国务院令第682号)，2017年8月1日修订，2017年10月1日起实施；

(9)《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，生态环境部第16号令，2021年1月1日起实施；

(10)《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部第4号令，2019年1月1日公布实施；

(11)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

(12)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日起实施；

(13)《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修改，2021年12月30日起施行)；

(14)中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后处理工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(2010年10月13日起实施)；

(15)国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知(国发〔2015〕17号)，2015年4月2日起实施；

(16)国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知(国发〔2013〕37号)，2013年9月10日起实施。

(17)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)

(18)《土壤污染防治行动计划》(国发〔2016〕31号)；

(19)《工业炉窑大气污染综合治理方案》，环大气[2019]56号，2019年7月1日；

(20)《国家危险废物名录》(2021年版)；

(21)《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》；

(22)《中华人民共和国循环经济促进法》(2018年10月26日修正)；

(23)《中华人民共和国环境保护税法》(2018年10月26日修订)；

(24)《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2021年9月1日实施)；

(25)《地下水管理条例》(中华人民共和国国务院令第748号，2021年12月1日起实施)；

(26)《排污许可证管理办法(试行)》(国家环境保护令第48号，2018年1

月10日起实施)；

(27)《排污许可管理条例》(中华人民共和国国务院令〔2020〕736号)(2021年3月1日起施行)；

2.1.2相关政策和规划

(1)《湖南省主要水系地表水环境功能区划》(DB43/023-2005)；

(2)《湖南省建设项目环境保护管理办法》(湖南省人民政府令(第215号))；

(4)《湖南省环境保护条例(2019年修订)》；

(5)《关于进一步规范我省固体(危险)废物转移管理的通知》)(湘环发[2014]22号)；

(6)湖南省地方标准《用水定额》(DB43/T388-2020)；

(7)湖南省贯彻国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知(国发〔2015〕

17号)；

(8)《湖南省“十四五”环境保护规划》，2021.9.30；

(9)湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉

实施细则》的通知(湘政办发〔2013〕77号)；

(10)《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》，2018年10月29日；

(11)《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案(湘环发[2020]6号)》。

(12)湖南省发改委《关于印发《湖南省“两高”项目管理目录》的通知》(湘发改投资〔2021〕968号)；

(13)岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知(岳政办发[2010]30号)；

(14)岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，岳政办发〔2014〕17号；

2.1.3相关导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1—2016）；

（2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2—2018）；

（3）《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3—2018）；

（4）《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610—2016）；

（5）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4—2021）；

（6）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起施行）；

（10）《污染源源强核算技术指南准则》(HJ884-2018)；

（11）《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）；

（13）《国家危险废物名录》（2021年版）。

2.1.4项目其他相关文件

1.建设项目环境影响评价委托书；

2.《项目可研报告》；

3.湖南镁宇科技有限公司提供的其它相关资料。

2.2评价因子和评价标准

2.2.1评价因子

1、环境影响要素识别

从项目建设施工期和生产运营期环境影响要素分析，项目在建设期及运营期会对环境空气，水环境和声环境产生一定的影响，对当地环境的影响主要表现在生产运营期。建设期和运营期环境影响因素识别见下表。

- 表2.2-1本项目环境影响因素识别

| 时段 | 评价对象 | 性质 | 程度 | 时间 | 可能性 | 范围 | 可逆性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 地表水 | - | 较小 | 短 | 较小 | 一般 | 不 |
|  | 环境空气 | - | 较小 | 短 | 较大 | 一般 | 可 |
|  | 声环境 | - | 较小 | 短 | 较大 | 较小 | 可 |
|  | 地下水 | - | 较小 | 短 | 较小 | 一般 | 可 |
|  | 土壤 | - | 较小 | 短 | 较小 | 一般 | 可 |
|  | 固体废物 | - | 一般 | 短 | 较大 | 小 | 可 |
| 运营期 | 地表水 | - | 较小 | 长 | 较小 | 小 | 可 |
|  | 环境空气 | - | 较小 | 长 | 一般 | 较小 | 可 |
|  | 地下水 | - | 较小 | 长 | 较小 | 较大 | 不 |
|  | 声环境 | - | 较小 | 长 | 较小 | 较小 | 可 |
|  | 固体废物 | - | 较小 | 长 | 较大 | 小 | 可 |
|  | 土壤 | - | 较小 | 长 | 较小 | 较小 | 不 |

根据环境影响因素识别结果，确定本项目现状评价、污染因子及环境影响评价因子，表2.2-2。

表2.2-2环境影响因子识别结果表

| 环境要素 |  | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、HCl、挥发性有机物（TVOC计）、NOx |
|  |  | 影响预测 | SO2、TSP、HCl、挥发性有机物（TVOC计）、NOx |
| 水环境 | 地表水 | 地表水 现状评价 | pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、NH3-N、TP、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物 |
|  |  | 预测因子 | / |
|  | 地下水 | 地下水 现状评价 | K、Na、Ca、Mg、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、NO3-、NO2-、挥发性酚类、氰化物、As、Hg、Cr6+、总硬度、Pb、F-、镉、Fe、Mn、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、COD |
|  |  | 影响预测 | / |
| 声环境 |  | 现状评价 | 连续等级A声效 |
|  |  | 影响预测 |  |
| 土壤环境 |  | 区域环境质量评价因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等共45项 |
|  |  | 影响预测 | / |
| 固体废物 |  |  | 一般固废、危险固废 |

2.2.2评价标准

1、环境质量标准

（1）空气环境

项目区域TSP、氮氧化物、SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO及O3执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准；TVOC、氯化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求；

表2.2-3环境空气质量标准一览表(摘录)

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 二级 |  |
| 氮氧化物 | 年平均 | μg/m3 | 50 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单 |
|  | 24小时平均 |  | 100 |  |
|  | 1小时平均 |  | 250 |  |
| 二氧化硫 | 年平均 |  | 60 |  |
|  | 24小时平均 |  | 150 |  |
|  | 1小时平均 |  | 500 |  |
| 二氧化氮 | 年平均 |  | 40 |  |
|  | 24平均 |  | 80 |  |
|  | 1小时平均 |  | 200 |  |
| 细颗粒物PM2.5 | 年平均 |  | 35 |  |
|  | 24小时平均 |  | 75 |  |
| 可吸入颗粒物PM10 | 年平均 |  | 70 |  |
|  | 24小时平均 |  | 150 |  |
| TSP | 年平均 |  | 200 |  |
|  | 24小时平均 |  | 300 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 |  | 160 |  |
|  | 1小时平均 |  | 200 |  |
| CO | 24平均 | mg/m3 | 4 |  |
|  | 1小时平均 |  | 10 |  |
| 氯化氢 | 1小时平均 | μg/m3 | 50 | 《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值 |
|  | 日平均 |  | 15 |  |
| TVOC | 8小时平均 |  | 600 |  |

（2）地表水质量标准

项目周边长江和桑泥湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准，松杨湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅳ类标准，详见下表：

表2.2-4 地表水环境质量标准（摘录）  单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 | Ⅳ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6-9（无量纲） | 6-9（无量纲） |
| 2 | 化学需氧量 | 20 | 30 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 4 | 6 |
| 4 | 氨氮 | 1.0 | 1.5 |
| 5 | 总磷 | 0.2（湖、库0.05） | 0.3（湖、库0.1） |
| 6 | 铜 | 1.0 | 1.0 |
| 7 | 锌 | 1.0 | 2.0 |
| 8 | 氟化物 | 1.0 | 1.5 |
| 9 | 硒 | 0.01 | 0.02 |
| 10 | 砷 | 0.05 | 0.1 |
| 11 | 汞 | 0.0001 | 0.001 |
| 12 | 镉 | 0.005 | 0.005 |
| 13 | 六价铬 | 0.05 | 0.05 |
| 14 | 铅 | 0.05 | 0.05 |
| 15 | 挥发酚 | 0.005 | 0.01 |
| 16 | 石油类 | 0.05 | 0.5 |
| 17 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.3 |

（3）地下水质量标准

区域内地下水主要作为工农业用水及村民自备生活用水，尚未划分功能区划，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

区域内地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

表2.2-5地下水环境质量标准（摘录）  单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 | 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5≤pH≤8.5 | 14 | 锰 | ≤0.10 |
| 2 | 钠 | ≤200 | 15 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 3 | 氯化物 | ≤250 | 16 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 | 17 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
| 5 | 氨氮 | ≤0.50 | 18 | 细菌总数 | ≤100 |
| 6 | 硝酸盐 | ≤20.0 | 19 | 锌 | ≤1.00 |
| 7 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 | 20 | 铜 | ≤1.00 |
| 8 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | 21 | 铝 | ≤0.20 |
| 9 | 氰化物 | ≤0.05 | 22 | 镉 | ≤0.005 |
| 10 | 砷 | ≤0.01 | 23 | 铁 | ≤0.3 |
| 11 | 汞 | ≤0.001 | 24 | 铅 | ≤0.01 |
| 12 | 六价铬 | ≤0.05 | 25 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 13 | 总硬度 | ≤450 |  |  |  |

（4）声环境质量标准

根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》，本项目所在地属于3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

表 2.2-6声环境质量标准表

| 执行标准 | 取值时间 | 噪声标准值dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 | 昼间 | 65 |
|  | 夜间 | 55 |

（5）土壤环境质量

项目区域建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1标准第二类用地筛选值，见下表。

表2.2-7 建设用地土壤环境质量标准  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物 | 单位 | 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | mg/kg | 60 |
| 2 | 镉 | mg/kg | 65 |
| 3 | 铬（六价） | mg/kg | 5.7 |
| 4 | 铜 | mg/kg | 18000 |
| 5 | 铅 | mg/kg | 800 |
| 6 | 汞 | mg/kg | 38 |
| 7 | 镍 | mg/kg | 900 |
| 8 | 四氯化碳 | mg/kg | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | mg/kg | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | mg/kg | 37 |
| 11 | 1，1－二氯乙烷 | mg/kg | 9 |
| 12 | 1，2－二氯乙烷 | mg/kg | 5 |
| 13 | 1，1－二氯乙烯 | mg/kg | 66 |
| 14 | 顺－1，2－二氯乙烯 | mg/kg | 596 |
| 15 | 反－1，2－二氯乙烯 | mg/kg | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | mg/kg | 616 |
| 17 | 1，2－二氯丙烷 | mg/kg | 5 |
| 18 | 1，1，1，2－四氯乙烷 | mg/kg | 10 |
| 19 | 1，1，2，2－四氯乙烷 | mg/kg | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | mg/kg | 53 |
| 21 | 1，1，1－三氯乙烷 | mg/kg | 840 |
| 22 | 1，1，2－三氯乙烷 | mg/kg | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | mg/kg | 2.8 |
| 24 | 1，2，3－三氯丙烷 | mg/kg | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | mg/kg | 0.43 |
| 26 | 苯 | mg/kg | 4 |
| 27 | 氯苯 | mg/kg | 270 |
| 28 | 1，2－二氯苯 | mg/kg | 560 |
| 29 | 1，4－二氯苯 | mg/kg | 20 |
| 30 | 乙苯 | mg/kg | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | mg/kg | 1290 |
| 32 | 甲苯 | mg/kg | 1200 |
| 33 | 间（对）二甲苯 | mg/kg | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | mg/kg | 640 |
| 35 | 硝基苯 | mg/kg | 76 |
| 36 | 苯胺 | mg/kg | 260 |
| 37 | 2－氯酚 | mg/kg | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | mg/kg | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 151 |
| 42 | 䓛 | mg/kg | 1293 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | mg/kg | 1.5 |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | mg/kg | 15 |
| 45 | 萘 | mg/kg | 70 |

2、污染物排放标准

(1)废气

有组织废气：加热炉天然气废气颗粒物、二氧化硫和氮氧化物参照《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》(湘环发〔2020〕6号)；熔炼车间废气颗粒物参照《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》(湘环发〔2020〕6号)、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；板材和表面处理车间废气颗粒物和VOCs（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；厂界无组织废气：颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）、非甲烷总烃氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；厂区内无组织排放监控点VOCS执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

表2.2-8项目废气排放标准

| 废气 | 废气 | 污染物 | 标准限值 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  |
| 有组织废气 | 熔炼车间废气DA001 | 颗粒物 | 30 | / | 湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》(湘环发〔2020〕6号) |
|  |  | 氯化氢 | 100 | 0.43（20m排气筒） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 加热炉废气DA002 | 颗粒物 | 30 | / | 湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》(湘环发〔2020〕6号)） |
|  |  | 二氧化硫 | 200 | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 300 | / |  |
|  | 镁板轧机废气、喷涂、喷漆废气DA003 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 120 | 17（20m排气筒） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 颗粒物 | 100 | 5.9（20m排气筒） |  |
| 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物 | 1.0 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4 | / |  |
|  |  | 氯化氢 | 0.2 | / |  |
|  | 厂区内 | VOCs | 10 | / | 挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |

食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的中型排放限值。

（2）废水

项目废水厂区预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及临港污水处理厂的纳管协议标准后由管网排入城陵矶临港产业新区污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准经象骨港汇入长江。

表2.2-5厂区废水排放标准（单位：mg/L）

| 指标 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | TN | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综排三级标准 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | - | - | - | 30 |
| 污水处理厂纳管协议标准 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤30 | ≤3 | ≤40 | ≤15 |
| 本项目排放标准 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤30 | ≤3 | ≤40 | ≤15 |

表2.2-6《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准（单位：mg/L）

| 污染物名称 | pH | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 6～9 | 10 | 50 | 10 | 5 | 1 | ≤0.5 |

（3）噪声

施工期厂界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见下表。

表2.2-7噪声排放执行标准单位：LeqdB(A)

| 项目 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 | 65 | 55 |

（4）固体废物

固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。

2.3评价工作等级和评价重点

根据国家环保部颁布的相关《环境影响评价技术导则》，经分析而确定本项目大气、地面水、地下水、声环境、土壤和环境风险影响评价等级。

2.3.1大气环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中，最大地面质量浓度占标率Pi计算公式如下：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3，一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

大气评价等级按下表的分级判据进行划分。

表2.3-1大气评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

本项目估算模型参数见下表：

表2.3-2项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市人口数） | 200000 |
| 最高环境温度 |  | 39.3°C |
| 最低环境温度 |  | -11.8°C |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m) | 90m |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

项目主要污染源估算模型计算结果见下表。

表2.3-3污染物下风向预测最大地面浓度、占标率一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 下风向最大落地浓度（μg/m3） | 最大落地浓度占标率Pmax（%） | 下风向最大浓度出现距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA001 | TSP | 0.0032 | 1.08 | 87 |
|  |  | 氯化氢 | 0.0055 | 5.5 |  |
|  |  | 氟化物 | 0.0008 | 0.01 |  |
|  | DA002 | TSP | 0.0005 | 0.16 | 69 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.0003 | 0.06 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0.0034 | 1.35 |  |
|  | DA003 | TSP | 0.0022 | 0.72 | 69 |
|  |  | VOCs | 0.006 | 0.5 |  |
| 无组织 | 熔炼车间 | TSP | 0.0255 | 8.67 | 86 |
|  |  | 氯化氢 | 0.0028 | 2.82 |  |
|  |  | 氟化物 | 0.0004 | 0.01 |  |
|  | 镁板轧机车间 | VOCs | 0.0002 | 0.02 | 200 |
|  | 表面处理车间 | TSP | 0.025 | 8.51 | 86 |
|  |  | VOCs | 0.0035 | 0.29 |  |

由估算模式计算结果可知，项目废气排放的污染因子中地面浓度占标率最大的是熔炼车间有组织排放的TSP，Pmax=8.67%＜10%。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.3.2对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级。。因此本项目大气评价等级提高一级。

本项目，大气评价等级为一级。

评价范围为以厂址为中心，厂界外5km的矩形区域。

2.3.2地表水环境影响评价等级

1、地表水环境影响评价等级

《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)的评价等级判定依据如下表所示。

表2.3-4地表水环境评价工作等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m3/d) 水污染物当量数W/(量纲一) |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

由工程分析可知，项目外排废水为生活污水和少量冷却含油污水，通过市政污水管网排入湖南三峡环境临港水质净化厂，经处理达标后经象骨港汇入长江，因此项目废水排放属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），确定项目地表水环境评价等级为三级B。

2、地表水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)，三级B建设项目评价范围应满足其依托污水处理设施环境可行性分析要求。因此对水环境影响分析从简，仅对水环境进行现状评价，同时分析湖南三峡环境临港水质净化厂接受处理本项目废水环境可行性分析。

2.3.3地下水环境影响评价等级

1、地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，工作等级划分见表2.3-5，地下水环境影响评价行业分类表见表2.3-6。

表2.3-5项目地下水环境影响评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表2.3-6地下水环境影响评价行业分类表(摘自HJ610-2016中附录A)

| 环评类别 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| 49.合金制造 | 全部 | / | Ⅲ类 | / |
| 50.压延加工 | / | 全部 | / | Ⅳ类 |

生产、生活用水来源为园区给水管网，本项目所在区域居民生活用水由市政供水管网提供，项目所在区域无集中式饮用水源等表1中的敏感区、较敏感区，即项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，通过查询评价工作等级分级表，项目地下水评价等级为三级。

2、地下水环境影响评价范围

本项目地下水评价等级为三级，评价范围为周围6km2。

2.3.4声环境影响评价等级

1、声环境评价等级

本项目位于工业园，为声环境功能3类区，建设前后噪声级增加小于3dB(A)，且受影响人口变化不大的情况。

根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)规定，确定声环境影响评价等级为三级。

2、声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中的有关规定，确定本项目声环境评价范围为建设项目场区边界外200m以内的范围。

2.3.5生态环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2022)第6.1.8条“位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”本项目位于岳阳临港高新技术产业开发区，属于不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，因此本项目进行生态影响简单分析。

2.3.6.土壤环境影响评价等级确定

①对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于污染影响型中的制造业，本项目属于“制造业-金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的“有色金属铸造及合金制造”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅱ类，因此本项目土壤环境影响评价项目类别取Ⅱ类。。

②根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）和项目实际建设内容，本项目属于污染影响型建设项目。根据项目占地规模（主要为永久占地）分为大型（≥50km2）、中型（5-50km2）、小型（≤5km2），项目整体厂区占地面积为130844.41m2约为13.1公顷，占地规模属于中型。

③建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感。敏感程度依据下表进行判定：

表2.3-7污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

通过现场调查，项目所在地属于岳阳临港高新技术产业开发区，厂界周边200m范围内无土壤敏感目标，土壤敏感程度属于不敏感。

依据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中污染影响型评价工作分级表见下表。

表2.3-8污染影响型土壤环境评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据项目实际情况和导则要求，本次评价土壤环境影响评价工作等级划定见下表：

表2.3-9本次环评土壤环境影响评价判定表

| 等级划分指标 | 建设项目实际情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- |
| 建设项目 行业分类 | 依据HJ610-2016附录A，本项目属于制造业，有色金属铸造及合金制造”，按土壤环境影响评价项目类别 | Ⅱ类 |
| 土壤环境 敏感程度 | 项目厂界周边200m范围内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤敏感目标的及其他土壤环境敏感目标 | 不敏感 |
| 占地规模 | 130844.41m2约为13.1公顷 | 中 |
| 工作等级划分 | 三级 |  |

经以上分析，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中相关规定，本项目为污染影响型的三级土壤评价。

2、土壤环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，确定本项目土壤环境评价范围为项目占地面积范围及周围0.05km的范围内。

2.3.7环境风险影响评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)适用范围及附录B中物质危险性标准，本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.04326＜1(具体判定过程详见5.2.7章节)，风险潜势为I，仅简单分析，不设环境风险评价范围。

表2.3-10风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

2.4环境敏感目标

本项目位于岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地内，根据本次环评确定的各要素评价工作等级，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，具体环境保护目标及距离、方位见表2.4-1、2.4-2。

表2.4-1环境空气保护目标

| 名称 | 坐标（经纬度） |  | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境功 能区 | 相对厂 址方位 | 相对厂界 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 枫桥湖村 | 113.133597081 | 29.313044144 | 村庄 | 村民，约50户，150人 | 二类区 | NE | 680 |
| 谌家屋场 | 113.135054174 | 29.305671489 | 村庄 | 村民，约20户，60人 | 二类区 | E | 1260 |
| 戴家坡 | 113.133798900 | 29.303860033 | 村庄 | 村民， 约20户，60人 | 二类区 | SE | 1290 |
| 卢家村 | 113.141908473 | 29.310440103 | 村庄 | 村民，约15户，45人 | 二类区 | E | 1800 |
| 老屋场 | 113.132477965 | 29.320449968 | 村庄 | 村民，约50户，150人 | 二类区 | E | 1300 |
| 道仁矶中学 | 113.141540266 | 29.320859782 | 学校 | 师生 约400人 | 二类区 | N | 2200 |
| 道仁矶社区 | 113.134855911 | 29.322182647 | 社区 | 居民约1000人 | 二类区 | N | 2130 |
| 白螺镇居民 | 113.120343791 | 29.322798296 | 社区 | 居民约150人 | 二类区 | N | 2130 |
| 红墩村 | 113.113802344 | 29.321465774 | 社区 | 村民，约15户，45人 | 二类区 | N | 2800 |

表2.4-2环境保护目标表（水环境、声环境、土壤、生态）

| 项目 | 环境保护目标 | 方位 | 与厂界最近距离 | 规模、功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 环 境 | 长江云溪江段 | W | 200m | 大河，渔业用水区 | GB3838-2002中 Ⅲ类标准 |
|  | 松杨湖 | S | 700m | 小湖，景观用水区 | GB3838-2002中 Ⅳ类标准 |
|  | 区域地下水 | — | — | 无饮用水功能 | GB/T14848-2017中Ⅲ类 |
| 声环境 | 项目所在区域 |  |  |  | 《声环境质量标准》 中3类声环境功能区 |
| 土壤 | 项目所在区域 |  |  |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的风险筛选值 |
| 生态 | 工业园内现有厂区内，无需要特殊保护物种 |  |  |  | 不对生态造成影响 |

第3章建设项目工程分析

3.1建设项目工程概况

3.1.1项目基本情况

（1）项目名称：高性能变形镁合金产业链产业化项目；

（2）建设单位：湖南镁宇科技有限公司；

（3）建设性质：新建；

（4）建设地点：岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地内，东至兴城路，西至道陆路，北至兴松路，南至兴岭路。（厂址中心坐标为：东经：113°15'31.27"，北纬：29°30'21.28"），具体地理位置详见附图1。

（5）行业类别：C-3240有色金属合金制造；

（6）项目投资：本项目总投资约122677万元，环保投资1122万元，占项目总投资的比例为0.91%；

（7）职工人数：项目劳动定员400人，其中生产人员360人、非生产人员40人。；

（8）工作制度：生产车间主要设备年工作日为300d，日工作班次为3班8小时制；

3.1.2项目建设内容

本项目位于岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地内，东至兴城路，西至道陆路，北至兴松路，南至兴岭路。用地面积130844.41m2，总建筑面积84742.73m2，计容建筑面积144114.74m2，主要建设内容包括:建设挤压车间、板材车间、熔铸车间、锻造车间、表面处理车间、机加工和热处理车间、综合楼、宿舍食堂等，本项目建设内容情况具体见下表。

表3.1-1项目建设内容情况一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 挤压车间 | 1F，建筑面积245029.7m2，H=18.35m | 挤压车间总长256m，宽99m。1个12m辅跨，内设模具库，10kV配电站、低压配电室，消防泵站，净循环水泵站；1个21m跨（受地形影响局部为12m宽），主要配置8MN挤压生产线及张力矫直机、管棒材矫直机等精整矫直设备；2个33m跨，其中1跨配置55MN挤压生产线及6m立式淬火炉，另一个33m跨配置100MN挤压机生产线。 | 南厂区 |
|  | 锻造车间 | 1F，建筑面积16360.04m2，H=23.3m | 锻造车间总长264m，总宽60m。1个9m辅跨，内设10kV配电站、低压配电室，锻压机泵站；1个30m跨，为锻造主跨，主要配置31.5MN锻压生产线、60MN锻压生产线、150MN锻压生产线和3.5m轧环机等；1个21m跨，为热处理主跨，主要配置淬火炉、时效炉等热处理设备 | 南厂区 |
|  | 熔铸车间 | 1F（局部2F），占地面积6286.78m2，建筑面积7065.68m2，H=16.2m | 熔铸车间主厂房由宽度为30m的单跨厂房组成，长度为171m。主厂房在长度方向分为四个生产分区，依次分为原料存放区、一期熔铸区、预留熔铸区和铸锭热处理区。原料存放区长度为30m，主要用于外购原料、厂区返回废料的存放及配料；一期熔铸区长度为30m，设置镁合金熔铸机组1套;预留熔铸区长度为48m，设置预留镁合金熔铸机组2套；铸锭热处理区长度为57m，设置去应力退火炉1台(另预留2台)、铸锭均热炉1台(另预留2台)以及铸锭存放。 | 北厂区 |
|  | 板材车间及表面处理车间 | 1F，建筑面积13484.51m2，H=16.6m | 板材车间的分为来料区、轧制区、精整剪切区、成品区、预留发展区、轧辊磨削 区、辅助设施区（辅跨）等7个区域。 车间共有1个主跨和1个辅助跨，主跨宽度为33m，辅跨宽度为12m，车间总长度171m，车间布置较为紧凑。表面处理车间总长171m，总宽33m，单跨，与板材车间合建；跨内配置微弧氧化生产线1条，喷涂生生产线1条，等离子喷涂生产线1条，并在车间内设废水处理装置1套 | 北厂区 |
|  | 机加工车间及成品车间 | 1F，建筑面积7410.40 m2，H=16.6m | 机加工车间总长162m，总宽24m，1层框架结构，与成品库合建；配置立式铣床、车床、锯床加工设备。 | 北厂区 |
| 储运工程 | 成品车间 | 位于机加工车间北部 | 产品堆放 | 北厂区 |
| 辅助工程 | 综合楼 | 5F，建筑面积7272.71m2，H=21.9m | 员工办公 | 新建 |
|  | 食堂 | 3F，建筑面积1840.09m2，H=19.8m | 员工就餐 | 新建 |
|  | 倒班宿舍 | 6F，建筑面积6461.45m2，H=21.9m | 员工休息 | 新建 |
| 公用工程 | 供电 | 市政电网供给 | / | 依托园区 |
|  | 供水 | 自来水管网供给 | / | 依托园区 |
|  | 供气 | 市政管网供给 | / | 依托园区 |
| 环保工程 | 废气处理设施 | 熔炼和铸造废气处理设施 | 布袋除尘器+碱液喷淋塔+20m排气筒（DA001） | 新建 |
|  |  | 加热炉天然气燃烧废气 | 低氮燃烧器+25m排气筒（DA002） | 新建 |
|  |  | 镁板轧机废气 | 活性炭吸附+20m排气筒（DA003） | 新建 |
|  |  | 等离子喷涂废气 | 布袋除尘器+20m排气筒（DA003） | 新建 |
|  |  | 喷漆和烘干废气 | 水帘+干式过滤+活性炭吸附+20m排气筒（DA003） | 新建 |
|  |  | 食堂油烟废气 | 油烟净化器 | 新建 |
|  | 风险防范措施 | 生活污水 | 隔油池 | 新建 |
|  | 废水处理设施 | 直接冷却水排污水 | 隔油沉淀池 | 新建 |
|  | 噪声 | 隔声、减震垫、绿化降噪等 | 隔声、减震垫、绿化降噪等 | 新建 |
|  | 固废处理 | 固体废物 | 生活垃圾：统一交环卫部门处理一般工业固体废物：厂房内建设一般工业固体废物暂存间危险废物：厂区建设一个危险废物暂存间 | 新建 |

3.1.3产品方案

本项目主要产品方案见下表。

表3.1-2主要产品方案

| 序号 | 产品名称 | 合金牌号及 产品状态 | 规格范围 （mm） | 年产量 （t） | 技术 条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镁及镁合金锻件 | AQ80M，T5 VW93M，T5 | 投影面积：1~100cm2； 锻件重量：0.5~500kg； 锻件尺寸：50~1500× 50~1500× 10~500mm | 3500 | GB/T37596-2019 或客户要求 |
| 1.1 | 军工用镁合金锻件 |  |  | 1000 |  |
| 1.2 | 航空航天用镁合金锻件 |  |  | 100 |  |
| 1.3 | 轨道交通用镁合金锻件 |  |  | 500 |  |
| 1.4 | 其他高性能镁合金锻件 |  |  | 1900 |  |
| 2 | 镁及镁合金挤压材 | AQ80M，T5 VW93M，T5 AZ31B，T5 | 1cm2~100cm2 ×28000mm | 6000 | GB/T5156 -2022 或客户要求 |
| 2.1 | 轨道交通用镁合金型材 |  |  | 4700 |  |
| 2.2 | 航空航天用镁合金型材 |  |  | 1100 |  |
| 2.3 | 军工用精密镁合金型材 |  |  | 150 |  |
| 2.4 | 军工用精密镁合金管材 |  |  | 50 |  |
| 3 | 镁及镁合金板材 | AZ40M、AZ41M、AZ31B、AQ80M、VW64M、VW93M（O、H、T） | 1.5~20×200~ 600×600~3000 | 500 | GB/T5154-2017、ASTMB90/B90M |
| 3.1 | 高强耐热薄板 |  |  | 50 |  |
| 3.2 | 机械装备用板 |  |  | 150 |  |
| 3.3 | 电子产品用板 |  |  | 300 |  |
|  | 合计 |  |  | 10000 |  |

3.1.4原辅材料

本项目原辅材料消耗情况见下表。

表3.1-3本项目主要原辅材料用量一览表

| 车间 | 原辅材料 | 用量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔铸车间 | 原生镁锭 | 5365 | Mg≥99.95%、Si≤0.0099%、Fe≤0.0099% |  |
|  | 重熔用铝锭 | 54 | A00#铝锭，Fe≤0.015% |  |
|  | 锌锭 | 3 | 0#锌锭 |  |
|  | Ag | 50 | / |  |
|  | RE | 0.5 | 稀土为Gd、Y、Nd、Er、Ce |  |
|  | MgMn5 | 16 |  |  |
|  | MgGd30 | 2223 | 99.99% |  |
|  | MgY30 | 671 |  |  |
|  | MgZr30 | 134 |  |  |
|  | MgEr30 | 43 |  |  |
|  | MgCa30 | 0.5 |  |  |
|  | 外购圆锭 | 3375 |  |  |
|  | 2#溶剂 | 120 | 46%MgCl2、40%KCl、8%BaCl2、8%CaCl2、MgO、H2O和水不溶物 |  |
| 锻造车间 | 水基石墨 | 1.2吨/年 | 用于脱模剂 |  |
| 板材车间 | 润滑剂 | 1吨/年 | 20~30%的聚乙二醇水溶液 |  |
| 表面处理车间 （微弧氧化） | 硅酸钠，氢氧化钾，氟化钾 | 24吨/年 | 微弧氧化电解液 |  |
| 表面处理车间 （等离子喷涂） | 碳化钨粉 | 20吨/年 |  |  |
| 表面处理车间 （喷漆） | 水性漆 | 4.9吨/年 | 固体份 | 聚丙烯酸20%、聚酰胺20%、铝粉8% |
|  |  |  | 挥发份 | 1-甲氧基-2-丙醇10%、甲醇5%、2-甲氨基乙醇5%、异丁醇2%、甲醛与三聚氰胺和甲醇的反应物4%、a-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基氧代)二硅氧烷]-丙基-w-羟基聚氧乙烯)1% |
|  |  |  | 水 | 25% |
| 实验室 | 柠檬酸钠水溶液（柠檬酸占5%） | 6L/a | 金相腐蚀剂 |  |
|  | 醋酸水溶液（醋酸占4%） | 6L/a | 金相腐蚀剂 |  |
| 燃气锅炉 | 天然气 | 77.76万立方米/年 | 供热 |  |

3、原辅材料理化性质

合金元素：主要用来调节合金铝锭中必要的组分，不需添加毒性较大的重金属元素，主要添加的合金元素有：Al、Zn、Mg、Mn等，主要为固态单质或化合物的形态。

精炼剂：主要成分为MgCl2、KCl、BaCl2、NaCl+CaCl2、MgO、H2O和水不溶物，氯盐占比大于80%。

水基石墨：高分散性纯石墨悬浮于水的乳液。用作热模锻压润滑及冷却绝热脱模，用作耐高温耐腐蚀润滑剂基料，也用于精密铸件型砂及石墨阳极和触媒载体。

醋酸：无色透明液体，低温下凝固为冰状晶体。有刺激性气味。能与水、乙醇、乙醚和四氯化碳等有机溶剂相混溶，不溶于二硫化碳。易燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

矿物油：无色半透明油状白天无(或近乎无)荧光性液体。冷却时无臭无味，加热时有较弱的石油气味。不溶于水和乙醇，溶于挥发性油，混溶于大多数非挥发性油

十二醇：淡黄色油状液体或固体，有刺激性气味。不溶于水，溶于乙醇和乙醚。

NaOH：纯品是无色透明的晶体，熔点318.4℃、沸点1390℃、相对密度2.130、溶解性易溶于水，同时强烈放热。并溶于乙醇和甘油；不溶于丙酮、乙醚。露放在空气中，最后会完全溶解成溶液。

天然气：天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气在送到最终用户之前，为助于泄漏检测，还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度(水)约为0.45(液化)，燃点(℃)为650，爆炸极限(V%)为5~15。其用来生产合成塑料、合成橡胶、合成纤维及生产医药、炸药、染料等产品。用天然气作燃料，由于其热值高、无颗粒物、无炭渣，操作使用方便，已广泛地进入人们的生活领域。此外，天然气还用于切割金属，用于农产品的烘烤和工业窑炉的焙烧等。

3.1.5主要生产设备

本项目主要生产设备如下。

表3.1-4主要生产设备一览表

| 序 号 | 设备名称 | 型号及主要技术参数 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 熔铸车间 |  |  |
| 1 | 镁合金熔铸机组 | 包括：1t电阻熔化炉、2t电阻熔化炉、4t电阻熔保炉和液压立式半连续铸造机各1台 | 套 | 1 |
| 2 | 去应力退火炉 | 加热方式：电阻加热 炉膛容量：~5t | 台 | 1 |
| 3 | 铸锭均热炉 | 加热方式：电阻加热 炉膛容量：~15t | 台 | 1 |
| 4 | 铸锭锯切机 | 锯切规格：φ220~620mm×Max6500mm | 台 | 1 |
| 5 | 数控铸锭车床 | 车皮规格：φ220~620mm×500～3000mm | 台 | 1 |
| 6 | 铸锭探伤仪 | 浸没式 | 台 | 1 |
|  |  | 锻造车间 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号及主要技术性能 | 单位 | 数量 |
| 1 | 下料带锯 | 最大锯切直径：600mm | 台 | 3 |
| 2 | 60MN锻压生产线 |  | 条 | 1 |
| 2.1 | 60MN锻压机 | 额定锻造力：50MN | 台 | 1 |
| 2.2 | 装取料机 | 最大夹持重量1t | 台 | 1 |
| 2.3 | 操作机 | 3t/6t·m | 台 | 1 |
| 2.4 | 坯料加热炉 | 最大工作温度：500℃ | 台 | 4 |
| 3 | 150MN等温模锻生产线 |  | 条 | 1 |
| 3.1 | 150MN等温模锻压机 | 额定锻造力：150MN | 台 | 1 |
| 3.2 | 装取料机 | 最大夹持重量1t | 台 | 1 |
| 3.4 | 模具预热炉 | 最大工作温度：500℃ | 台 | 1 |
| 3.5 | 坯料加热炉 | 最大工作温度：500℃ | 台 | 4 |
| 4 | 31.5MN锻造生产线 |  | 条 | 1 |
| 4.1 | 31.5MN锻压机 | 额定锻造力：31.5MN | 台 | 1 |
| 4.2 | 操作机 | 3t/6t·m | 台 | 1 |
| 4.3 | 坯料加热炉 | 最大工作温度：500℃ | 台 | 4 |
| 5 | 轧环生产线 |  | 条 | 1 |
| 5.1 | 3.5m轧环机 | 最大环件直径：φ5000mm | 台 | 1 |
| 5.2 | 3m涨型机 | 最大环件直径：φ5000mm | 台 | 1 |
| 5.3 | 坯料加热炉 | 最大工作温度：500℃ | 台 | 2 |
| 5.4 | 环件热处理炉 | 最大工作温度：500℃ | 台 | 1 |
| 6 | 淬火炉(大) | 最大工作温度：600℃； | 台 | 1 |
| 7 | 淬火炉(小) | 最大工作温度：600℃； | 台 | 1 |
| 8 | 时效炉 | 最大工作温度：600℃； | 台 | 2 |
| 9 | 深冷炉 | 最低温度：-190℃ | 台 | 1 |
| 10 | 3.5m立车 |  | 台 | 1 |
| 11 | 2.5m立车 |  | 台 | 1 |
|  |  | 挤压车间 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号及主要技术性能 | 单位 | 数量 |
| 1 | 100MN挤压生产线 |  | 条 | 1 |
| 1.1 | 100MN双动正向挤压机 | 额定挤压力：100MN | 台 | 1 |
| 1.2 | 铸锭感应加热炉 | 最大工作温度：500℃；温度梯度：40~70℃ | 台 | 1 |
| 1.3 | 挤压机辅机 | 有效长度：50m； 定尺长度：max.28m | 台 | 1 |
| 1.4 | 模具/针加热炉 | 最大工作温度：500℃ | 台 | 1 |
| 1.5 | 型材矫正机 | 型材最大宽度：500mm | 台 | 1 |
| 1.6 | 30m时效炉 | 最大工作温度：250℃ | 台 | 1 |
| 2 | 55MN挤压生产线 |  | 条 | 1 |
| 2.1 | 55MN双动正向挤压机 | 额定挤压力：55MN | 台 | 1 |
| 2.2 | 铸锭感应加热炉 | 最大工作温度：500℃；温度梯度：40~70℃ | 台 | 1 |
| 2.3 | 挤压机辅机 | 有效长度：50m； 定尺长度：max.28m | 台 | 1 |
| 2.4 | 模具/针加热炉 | 最大工作温度：500℃ | 台 | 1 |
| 2.5 | 型材矫正机 | 型材最大宽度：300mm | 台 | 1 |
| 2.6 | 30m时效炉 | 最大工作温度：250℃ | 台 | 1 |
| 3 | 8MN精密挤压生产线 |  | 条 | 1 |
| 3.1 | 8MN双动反向挤压机 | 额定挤压力：8MN | 台 | 1 |
| 3.2 | 铸锭感应加热炉 | 最大工作温度：500℃；温度梯度：40~70℃ | 台 | 1 |
| 3.3 | 挤压机辅机 | 有效长度：26m； 定尺长度：max.7m | 台 | 1 |
| 1.4 | 模具/针加热炉 | 最大工作温度：500℃ | 台 | 1 |
| 4 | 精整、热处理设备 |  |  |  |
| 4.1 | φ20~80管棒材辊式矫直机 |  | 台 | 1 |
| 4.2 | 精密锯床 | 锯切精度：±0.2mm | 台 | 1 |
| 4.3 | 3t立式淬火炉 | 最大工作温度：600℃； | 台 | 1 |
| 4.4 | 10m时效炉 | 最大工作温度：250℃ | 台 | 1 |
| 4.5 | 超声波探伤设备 |  | 台 | 1 |
| 4.6 | 涡流探伤设备 |  | 台 | 1 |
|  |  | 机加工车间 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号及主要技术性能 | 单位 | 数量 |
| 1 | 立式铣床 | / | 条 | 1 |
| 2 | 数控水切割机 | / | 台 | 1 |
| 3 | CNC加工中心 | / | 台 | 1 |
| 4 | 线切割. | / | 台 | 1 |
| 5 | 柔性关节臂 | / | 台 | 1 |
| 6 | 超声波探伤设备 | / | 台 | 1 |
| 7 | 卧式车床 | / | 台 | 1 |
| 8 | 取样带锯 | / | 条 | 1 |
|  |  | 表面处理车间 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号及主要技术性能 | 单位 | 数量 |
| 1 | 微弧氧化生产线 | 最大工件：2m2 | 条 | 1 |
| 2 | 喷涂生产线 | 最大工件：1m2 | 条 | 1 |
| 3 | 等离子喷涂生产线 | 最大工件：1m2 | 条 | 1 |
|  |  | 板材车间 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号及主要技术性能 | 单位 | 数量 |
| 1 | 坯料加热炉 | 加热最高温度500C | 台 | 1 |
| 2 | 四辊板材热温轧机 | Vmax=90m/min | 台 | 1 |
| 3 | 在线补热炉 | 加热最高温度450°C | 台 | 2 |
| 4 | 热处理炉 | 加热最高温度400°C | 台 | 1 |
| 5 | 精整机. | Vmax=.30m/min | 台 | 1 |
| 6 | 锯床 | 锯切成品规格1.5~15x200-600x1000-4000mm | 台 | 1 |
| 7 | 矫直机 | Vmax=.30m/min | 台 | 1 |
| 8 | 板材砂磨机 | Vmax=10m/min | 台 | 4 |
| 9 | 剪切机 | 剪切成品规格 1.5~6×200~600×500~3000mm | 台 | 1 |
| 10 | 轧辊磨床 | MK84100 | 台 | 1 |

3.1.6公用工程

1、给水

给水系统分为生产生活给水系统、消防给水系统、净循环水系统、浊循环水系统

（1）生产生活给水系统：生产给水主要供车间设备和循环水系统补充用水；生活用水主要供办公楼、宿舍、食堂、车间生活间的盟洗和食堂的烹饪用水。该系统由市政给水管网直接供给。厂区给水管网沿道路呈环状布置，干管管径为DN200。

（2）消防给水系统：消防给水系统主要供厂区各建筑物室内外消火栓用水。该系统采用临时高压给水系统，由消防水泵站、高位消防水箱及室内外管网等构成。其中，消防水泵站内设消防水池(储存3h消防水量，有效容积648m2)1座，消防水泵2台(1用1备)。火灾初期室内消防用水由高位水箱(位于综合楼楼顶，储存消防水量18m2)供给。各建筑物按规范要求设室内消火栓和灭火器。室外消火栓管网沿车间外部道路呈环状布置，干管管径为DN250，上设室外地上式消火栓，消火栓间距不超过120m,并设阀门分成若干独立管段，每个管段控制的消火栓不超过5个。

（3）净循环水系统:根据厂区平面布置情况，净循环水系统分为1#净循环水系统和2#净循环水系统，分述如下:

净循环冷却用水。该系统设置2套独立的冷水供水泵组，每个供水泵组设计供水能力均为1200m2/h，供水压力0.50MPa。该系统由冷水池、水处理设施及供回水管网等构成。冷水池有效容积为850m3。每个供水泵组设冷水泵3台(2用1备)，自清洗过滤器2台，玻璃钢冷却塔2台，共2组。主要共用水处理设施如下:纤维球过滤器1台软化水装置1套等。净循环水给水干管管径均为DN500,共2根;回水采用压力回水，干管管径均为DN500，共2根。2#净循环水系统:2#净循环水系统主要供熔铸车间、表面处理车间、板材车间和空压站内设备的净循环冷却用水。该系统设计供水能力667m/h,供水压力0.50MPa。该系统由冷水池、热水池、水处理设施及供回水管网等构成。冷水池有效容积为350m',热水池有效容积为350m3。主要水处理设施如下:冷水泵4台(3用1备)、热水泵4台(3用1备)、自清洗过滤器2台、玻璃钢冷却塔2台、纤维球过滤器1台、软化水装置1套等。净循环水给水干管管径为DN400;回水采用压力回水，干管管径为DN400。

（4）浊循环系统：浊循环水系统主要供熔铸车间内3台镁合金立式半连续熔铸机组的浊循环冷却用水(其中预留2台)。每台铸造机设置独立的冷水供水泵组，每个供水泵组设计供水能力均为50m3/h，供水压力0.50MPa。该系统由隔油沉淀热水池、冷水池、水处理设施及供回水管网等构成。隔油沉淀池热水池有效容积为250m3，冷水池有效容积为125m3。每个供水泵组设冷水泵2台（1用1备），自清洗过滤器1台，共3组（其中预留2组）。主要共用水处理设施如下:热水泵4台(1用1备2预留)、旁冷水泵2台(1用1备)、气浮水泵2台(1用1备)、旁滤水泵2台(1用1备)、玻璃钢冷却塔4台(其中旁冷冷却塔1台)、核桃壳过滤器1台、气浮装置1套、软化水装置1套等。浊循环给水干管管径均为DN150，共3根。浊循环回水采用压力回水，干管管径均为DN150，共3根。

（5）事故水系统：根据厂区平面布置情况，事故水系统分为1#事故水系统和2#事故水系统，分述如下:

1#事故水系统:该系统主要供熔铸车间铸造机内设备的事故状态下冷却用水，设事故水箱1座(有效容积20m3，高15m)，干管管径DN150。

2#事故水系统:该系统主要供挤压车间感应炉内设备的事故状态下冷却用水，设事故水箱1座(有效容积10m3，高20m)，干管管径DN100。

2、排水

本项目排水采用雨污分流、污污分流。生产废水（直接冷却含油污水）和生活污水分别经过预处理后通过管道排放至市政污水管网，最终进入城陵矶临港产业新区污水处理厂进行深度处理。部分净循环水（间接冷却水）排入雨水管网。

3、供电

项目所需的电源引自园区内110kV变电站。为保证生产，满足用电设备对供电可靠性和电能质量的要求，本项目共拟建10kV配电站3座，分别设在挤压一车间、镁板材车间及锻造车间的车间辅跨。10kV配电站均采用两回路工作电源供电，10kV配电系统采用单母线分段接线

4、供气

本规划供气部分包括压缩空气、二氧化碳气、氮气、氩气及天然气供应。

1）压缩空气供应

压缩空气主要用户为锻造车间、热处理车间、机加工车间、表面处理车间、挤压车间、熔铸车间和板材车间。其中铸造车间压缩空气最大消耗量为13.8m3/min；热处理车间压缩空气最大消耗量为4.2m3/min；机加工车间压缩空气最大消耗量为4.26m3/min；表面处理车间压缩空气最大消耗量为12m3/min；挤压车间压缩空气最大消耗量为13.56m3/min；熔铸车间压缩空气最大消耗量为3m3/min（除尘2m3/min）；板材车间压缩空气最大消耗量为52.5m3/min；压缩空气质量：含油量≤0.1mg/m3，含尘粒径≤0.1μm，压力露点≤-20℃，压力0.4-0.6MPa。

根据设备生产用气负荷，考虑各设备压缩空气同时使用情况、管道漏损、磨损增耗及压缩空气干燥装置自耗气等因素，南厂区压缩空气计算消耗量为43Nm3/min，北厂区压缩空气计算消耗量为63.2Nm3/min。

为满足各车间设备生产用气，在南厂区挤压车间偏跨内新建1#压缩空气站，根据压缩空气计算消耗量、用气压力及质量要求，压缩空气站内设2台22Nm3/min（P=0.80MPa）喷油螺杆式空气压缩机及配套的微热再生干燥装置，同时运行。在北厂区板材车间偏跨内新建2#压缩空气站，根据压缩空气计算消耗量、用气压力及质量要求，压缩空气站内设3台30Nm3/min（P=0.80MPa）喷油螺杆式空气压缩机及配套的微热再生干燥装置，2用1备。

2）氮气供应

氮气主要用户为熔铸车间各设备。

为满足设备用气要求，在熔铸车间偏跨内新建液氮气化站，站内设1台15m3低温液氮储罐，选用200m3/h空温式汽化器2台及配套的减压装置，1用1备，液氮外购，氮气出口压力为0.2MPa，氮气纯度为99.99%。

3）氩气供应

氩气主要用户为熔铸车间各设备。

为满足设备用气要求，在熔铸车间偏跨内新建液氩气化站，站内设1台15m3低温液氩储罐，选用200m3/h空温式汽化器2台及配套的减压装置，1用1备，液氩外购，氩气出口压力为0.2MPa，氮气纯度为99.99%。

4）二氧化碳气供应

二氧化碳气主要用户为熔铸车间各设备。

为满足设备用气要求，在熔铸车间偏跨内新建液态二氧化碳气化站，站内设1台15m3低温液态储罐，选用200m3/h空温式汽化器2台及配套的减压装置，1用1备，液态二氧化碳外购，二氧化碳气出口压力为0.2MPa，纯度为99.99%。

5）天然气供应

天然气主要用户为锻造车间。锻造车间天然气最大消耗量为600m3/h，用气压力为0.1MPa，园区供气管网提供。

3.1.7厂区平面布置

本项目拟建场地分为南、北两个厂区。

（1）南厂区

根据场地外形及生产工艺流程，按照建构筑物的生产性质和功能，将拟建厂区分为生产区、公辅区、厂前区三个区域。将三者相对分离，且适当集中，不仅管理方便，同时使整个厂区功能分区更为明确，形成一个统一便于管理的厂区。

南厂区生产区主要包括挤压车间、锻造车间，由西向东布置在厂区南部:10kV配电站、净循环水泵站、消防泵站、压缩空气站等根据需要布置在车间偏跨。这样布置，工艺流程顺畅，货物运输便利，管线敷设短捷。车间四周设置环行道路，以满足消防和运输的要求。

公辅区主要包括天燃气调压站、雨水调蓄池，分两块布置，其中天然气调压站布置在挤压车间西北面，雨水调蓄池布置在厂区东北角。这样布置，不仅充分的利用了厂区的边角地，又利于厂内外进出管线的衔接。

厂前区主要包括综合楼、食堂、倒班宿舍，由东向西布置在厂区北部。这样布置，方便人员出入，利于管理。

本厂区设置三个出入口。位于东北部的出入口，靠近厂前区，作为企业对外联系交通的主要出入口，主要用于人流出入使用:位于南部的出入口，靠近生产区，作为企业对外联系交通的次要出入口，主要用于原料运进和成品运出使用:位于北部的出入口，主要用于南、北两个厂区货流、人流联系使用。

(2)北厂区

根据场地外形及生产工艺流程，按照建构筑物的生产性质和功能，将拟建厂区分为生产区、公辅区两个区域。

生产区主要包括熔铸车间、板材车间及表面处理车间、机加工车间及成品车间，由东向西布置在厂区东部;10kV配电站、净循环水泵站、浊循环水泵站、压缩空气站、废水处理站等根据需要布置在车间或偏跨内。这样布置，工艺流程顺畅，管线敷设短捷。车间四周设置环行道路，以满足消防和运输的要求。

公辅区主要包括危废及固废库、雨水调蓄池(3个)，分两块布置，其中危废及固废库、3#和2#雨水调蓄池依次布置在厂区西部，1#雨水调蓄池布置在厂区东南角。这样布置，充分的利用了厂区的边角区域，利于厂区内、外管线的衔接。

本厂区在南部设置两个出入口。位于东南部的出入口，作为企业对外联系交通的主要出入口，主要用于人流出入使用，位于西南部的出入口，作为企业对外联系交通的次要出入口，主要用于原料运进和成品运出使用。项目厂区总平面布置详见附图。

3.1.8劳动定员及工作制度

项目劳动定员400人，其中生产人员360人、非生产人员40人。生产车间主要设备年工作日为300d，日工作班次为3班(负荷较低的设备实行单班或两班工作制)。设计中考虑了替休人员，采用轮班换休的方式轮休。

3.1.9项目周边环境

岳阳城投临港创新创业基地位于城陵矶临港产业新区北部道仁矶镇，北靠枫桥湖、南接环松路、西临沿堤路、依长江，东接长江大道，距离随岳高速道仁矶互通口仅800m。区位交通条件十分优越。

本项目拟建场地位于岳阳城投临港创新创业基地的西部中间位置，被市政道路临港三路分为南、北两块厂区。场地西连道陆路，北为兴松路，东接兴城路，南是兴岭路，岳阳城投临港创新创业基地目前正在进行土地平整，无投产工业企业。

3.2施工期工程分析及污染源分析

3.2.1施工内容和施工工艺

本项目为空地，目前场地已基本平整，施工期主要为场地硬化及主体结构施工，项目施工期主要工艺流程及污染节点见下图：

图3.2-1施工工艺流程及污染节点图

3.2.2施工期污染源分析

（1）施工期大气污染源分析

施工期大气污染物主要来源于施工扬尘，其次有施工车辆、挖土机等燃油燃烧时排放的NO2、CO、THC等污染物以及装修期间有机溶剂废气等，但最为突出的是施工扬尘。

①施工扬尘

施工期间，扬尘主要由以下因素产生：施工场地主要产生于建筑拆除、基坑开挖、结构施工、装修、施工车辆的路面行驶扬起的灰土、渣土车装卸时的扬尘等。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。

②施工机械、运输车辆排放的废气

在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO2、CO、THC等污染物。

③装修期间有机溶剂废气

有机溶剂废气指装修施工阶段使用的黏合剂、涂料、油漆等材料中所含的有机溶剂挥发产生的有机废气。装修期间有机溶剂废气不仅与使用的黏合剂、涂料、油漆等材料的种类有关，且与黏合剂、涂料、油漆中有机溶剂的种类、含量有关，油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测。施工期主要大气污染物种类及其源强列于下表。

表3.2-1施工期大气污染源的污染物种类及其源强一览表

| 序号 | 污染源 | 排放因子 | 排放量 | 主要产生阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场内扬尘 | 粉尘 | 少量 | 基础工程 |
| 2 | 道路扬尘 | 粉尘 | 少量 | 基础工程 |
| 3 | 施工机械废气 | CO、THC、NOx | 少量 | 基础工程 |
| 4 | 装修有机溶剂废气 | 二甲苯、甲苯 | 少量 无组织排放 | 装修工程 |

（2）施工期水污染源分析

施工期废水主要是来自暴雨下的地表径流、施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括吹沙、开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的盥洗水等。

雨水地表径流：暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物。

施工废水：施工废水主要来自进出施工场地的运输车辆、施工机械和工具冲洗水、结构阶段混凝土养护排水、桩基施工产生的泥浆废水，以及雨水冲刷施工场地内裸露表土产生的含泥沙废水。施工废水主要污染因子为SS和石油类。

施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔桩产生的泥浆未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境；在临时堆场、施工泥浆产生点应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水经沉砂池沉淀处理后，回用于施工或洒水降尘，不外排。项目施工场地设置进出车辆冲洗平台，并在平台周边设置截流沟，将冲洗废水导入沉淀池或沉砂井，施工废水经简易隔油沉淀处理后，回用于施工或洒水降尘，不外排。

施工人员生活污水：本项目预计高峰期施工人数为50人，用水量按0.05m3/d·人计，则施工期生活用水量为2.5m3/d。生活污水量按用水量80%计，则施工期生活污水量为2m3/d。该类污水为典型的生活污水，经隔油池和化粪池处理达标后排入污水管网进入城陵矶临港产业新区污水处理厂。其主要的污染物产生量见下表。

表3.2-2施工期生活污水污染物产生情况

| 指标 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | 300 | 150 | 200 | 25 |
| 产生量（kg/d） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.05 |

（3）施工期噪声分析

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），将施工过程分为四个阶段：土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这四个阶段以基础施工阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染较为严重。

表3.2-3施工期机械各设备的噪声源强

| 工程阶段 | 名称 | 单台设备噪声级dB(A) | 离声源的距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方工程 | 挖掘机 | 90 | 5m |
|  | 推土机 | 85 | 5m |
|  | 压路机 | 90 | 5m |
|  | 运输车辆 | 85 | 5m |
| 基础工程 | 静压打桩机 | 80 | 5m |
|  | 平地机 | 86 | 5m |
|  | 空压机 | 95 | 5m |
| 结构工程 | 电焊机 | 85 | 5m |
|  | 运输车辆 | 85 | 5m |
| 装修工程 | 电锯 | 95 | 5m |
|  | 电钻 | 90 | 5m |
|  | 电焊机 | 85 | 5m |

（4）施工固废分析

施工期间产生的主要固体废物是施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾及废弃土石方。

①废弃土石方

项目不设地下室，故开挖的土方量较小，开挖的表土暂存作为后期绿化之用，其余挖方基本用于道路建设、低洼处填平等，在项目范围内可就地达到土石方平衡，不存在弃土方问题。

②建筑垃圾

建筑垃圾产生量按《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材-社会区域》（2006年8月）中提出的经验数据55kg/m2计算，本项目总建筑面积为145000m2，则产生建筑垃圾约7975吨，本项目产生的建筑垃圾的主要成分：废弃的沙石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、废纤维、碎玻璃、废金属、废瓷砖等。

③施工人员生活垃圾

施工人员每天产生的生活垃圾数量因在场人员数量变化而异，进场施工人数按约50人计，根据相似项目类比情况，固体废物排放计算系数取0.5kg/d，则施工人员的生活垃圾产生量为25kg/d。施工生活垃圾经收集后由环卫部门处理。

3.3营运期项目工艺流程及产污环节分析

3.3.1变形镁合金圆铸锭生产工艺流程

熔铸车间生产任务是向锻造车间提供质量和规格符合要求的变形镁合金圆锭。

根据熔铸车间的生产任务和拟选择的生产技术及装备，并参照同类企业的实际生产经验，经估算，确定熔铸车间变形镁合金圆锭的综合成品率约为70.5%。

经计算，熔铸车间年投料量约为15295t，其中，板材车间、挤压车间、锻造车间和本车间返回的同牌号一、二级废料约6615，外购原材料约8680t。

图3.3-1变形镁合金圆铸锭生产线工艺流程及产污节点图

（1）生产工艺流程简述

外购原材料和返回的一、二级废料按工艺规程配料后，经预热炉预热，然后将原生镁锭、返回废料、成分占比大且不易烧损的外购合金料一起加入电阻熔化炉内熔化（熔化温度为600-700℃），待原料完全熔化后，对镁液进行一次精炼（精炼温度为750℃）、扒渣，然后向炉膛内加入中间合金锭、贵金属及易烧损合金料进行合金化，合金化后镁液进行二次精炼（精炼温度为750℃）、扒渣，然后取样分析并调整成分合格后，通过转流管转入4t熔保炉内保温静置（若直接采用4t熔保炉进行熔化的镁液，合金化后直接在炉内进行保温静置），并熔体进行晶粒细化处理，最后调整镁液温度至铸造温度，然后通过立式半连续铸造机将镁液铸造成锭，较大规格铸锭（≥φ300mm）在铸造期间采用电磁感应装置对结晶器内熔体进行外场电磁干预，铸锭达到设定长度后，用起重机将镁锭吊出铸井，然后加入均热炉内进行均匀化处理，铸造应力较大的铸锭，需要先加入去应力退火炉内进行低温去应力退火，再转入均热炉内进行均匀化退火，退火后铸锭经锯切机切除头尾并定尺中断成所需铸锭长度后，再由数控车床车去质量较差的表面，最后经探伤等检查合格后，存放在铸锭存放区。其中，镁液从熔化炉内直至浇注到结晶器内的整个过程中，均由保护气体严密保护。

（2）主要污染工序

熔铸车间主要污染源为：熔化和铸造废气、精炼渣、废料、机械加工噪声。

表3.3-1镁合金铸锭生产污染工序

| 车间 | 类别 | 编号 | 污染源工序 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镁合金铸锭 | 废气 | G1-1 | 熔炼废气 | 颗粒物、氯化氢 |
|  |  | G1-2 | 浇筑废气 | 颗粒物 |
|  | 噪声 | N1-1 | 机械加工 | 机械噪声 |
|  | 固废 | S1-1 | 精炼扒渣 | 金属渣 |

### 3.3.2镁合金锻件工艺流程

锻造车间设计年产镁合金锻件3500t，所需原料由本项目熔铸车间提供，参照同类企业的实际生产经验，经估算，锻造车间综合成品率约为80%。所产生的废料部分返回熔铸车间，锻造车间采用自由锻、模锻、轧环等工艺技术，所需设备均采用国产成熟可靠设备。

根据本项目产品以及客户需求，对于小批量的锻件采用自由锻生产，大批量锻件采用模锻生产，环件采用轧环工艺生产。

图3.3-2镁合金锻件工艺流程及产物分析图

（1）锻件车间生产工艺过程为：

自由锻件：将熔铸车间提供的锭坯根据需要锯切下料后，在带有强制循环空气和自动调节温度的电阻炉内加热至锻造温度，然后在自由锻机上锻造开坯，若表面局部有缺陷的，需进行修伤。根据产品需要可能需要多火次锻造。终锻后的锻坯经修伤后根据产品需要进行热处理，随后进行机加工。机加工后的产品经检验合格后直接包装得到成品自由锻件。

模锻件：将自由锻后的坯料根据需要锯切下料后重新加热至锻造温度后在模锻机上进行模锻。模锻后紧急进行冷却，再切边、修伤，随后根据需要进行固溶和时效等热处理。热处理后机加工。机加工后的产品经检验合格后直接包装得到成品模锻件。

环件：经过自由锻开坯的镦粗坯料经修伤后车芯孔，随后重新加热至轧制温度后在轧环机上进行轧制，经胀形、整平、热处理、机加工等工序后进行检验，合格产品直接包装得到成品环件。

（2）主要污染工序

锻件车间主要污染源为：模具加热炉天然气燃烧废气。机械加工噪声、边角料、不合格产品等

表3.3-2镁合金锻件生产污染工序

| 车间 | 类别 | 编号 | 污染源工序 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镁合金锻件 | 废气 | G2-1 | 加热炉燃烧废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
|  | 噪声 | N2-1、N2-2 | 机械加工 | 机械噪声 |
|  | 固废 | S2-1 | 边角料 | 镁铝金属 |
|  |  | S2-2 | 不合格产品 | 镁铝金属 |

### 3.3.3镁合金挤压材生产工艺

挤压车间设计年产镁合金挤压材6000t及供给板材车间644.47t挤压板坯。车间所需原料部分由熔铸车间提供6420t/a，剩余原料外购3375t/a，所产生的一二级废料返回熔铸车间。

图3.3-3-镁合金挤压材生产工艺流程及产污节点图

（1）镁合金挤压材生产工艺流程简述

外购铸锭经扒皮镗孔后送入挤压生产线的感应加热炉进行加热，根据合金品种和挤压工艺调整铸锭加热温度，而后送入挤压机进行挤压。挤压成型的型材/管材从挤压机前梁开口挤出后在机后辅机的牵引机牵引下通过在线淬火段进入冷床，而后送入在线矫直机进行张力矫直，最后在成品锯上在线锯切定尺尺寸。切定尺后的型材/管材根据产品状态要求进行时效热或退火处理。

（2）主要污染工序

挤压车间主要污染源为：机械加工噪声、边角料、不合格产品等

表3.3-2镁合金挤压材生产污染工序

| 车间 | 类别 | 编号 | 污染源工序 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镁合金挤压材 | 噪声 | N2-1 | 机械加工 | 机械噪声 |
|  | 固废 | S3-1 | 边角料 | 镁铝金属 |
|  |  | S3-2 | 不合格产品 | 镁铝金属 |

### 3.3.4镁合金板材生产工艺

板材车间设计规模为年产镁合金板材500t，其中高强耐热薄板50t，机械装备用板150t，电子产品用板300t。所需原料由本项目挤压车间提供。所产生的一二级废料返回熔铸车间。

图3.3-4-镁合金板材生产工艺流程及产污节点图

（1）工艺说明

板材车间采用对挤压板坯进行下料、加热或热处理、精整、砂磨、剪切等工序生产成品中厚板；

对挤压板坯进行加热、热轧、砂光、精轧、热处理、精整、表面处理和剪切等工序生产成品高精度轧制薄板。

（2）主要污染工序

板材车间主要污染源为：热轧废气、机械加工噪声、边角料、不合格产品等

表3.3-2镁合金板材生产污染工序

| 车间 | 类别 | 编号 | 污染源工序 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镁合金板材 | 废气 | G4-1 | 热轧废气 | VOCsN |
|  | 噪声 | N4-1、N4-2 | 机械加工 | 机械噪声 |
|  | 固废 | S4-1、S4-2、S4-3 | 边角料 | 镁铝金属 |
|  |  | S4-4 | 不合格产品 | 镁铝金属 |

### 3.3.5表面处理工艺

本车间主要是锻件/挤压件进行表面处理，以提高镁合金制品的耐腐蚀性能，根据最终产品耐腐蚀等级的需要，采用等离子喷涂或者微弧氧化表面喷漆等不同的表面处理工艺。

本项目等离子喷涂工艺是：表面喷砂+干燥压缩空气吹砂+喷涂。等离子气体选用氮气，喷涂供粉用碳化钨粉。

表面处理车间生产工艺流程图见下图：

图3.3-5表面处理工序产污流程图

微弧氧化：又称轻合金等离子陶瓷化，是通过电解液与相应电参数的组合，在铝、镁、钛等金属及其合金表面依靠弧光放电产生的瞬间高温高压作用，原位生长出以基体金属氧化物为主的陶瓷膜层，以达到强化材料表面的目的。该技术是在阳极氧化的基础上发展起来的，是对阳极氧化在理论和应用上的进一步延伸和拓展，该工艺生成膜层在保持阳极氧化膜与基体结合力的基础上，提高了膜层的硬度、耐磨损和耐腐蚀性能，可用于高速运转且对耐磨和耐蚀性能要求较高的零部件。膜层具备阳极氧化膜和陶瓷喷涂膜两者的优点，在部分领域可完全替代它们，具有较广泛的应用前景。微弧氧化反应过程是在高电压电流的环境下进行的，伴有弧光、放电、放热和爆鸣声等现象，击穿放电使得内部熔融氧化物和气体向外逸出，导致膜层具有多微孔的结构，形成的微孔部分是连接外界环境与基体的通孔，使得膜层对基体的保护作用大大降低。为了最大限度消除膜层的孔洞并提高其耐腐蚀性。设置1个微弧氧化槽，添加槽液为电解液。电解液无重金属离子加入且无需更换、长期有效，电解过程电解液有效成分吸附在工件上，电解液按需添加。

表面喷漆：主要工艺为喷漆+烘烤。该工序不需要单独的表面化学处理，是配合微弧氧化使用，采用水性油漆。

等离子喷涂：是以一个刚性非转移型等离子弧作为热源，以喷涂粉末材料为主的热喷涂方法。喷涂原理是通过等离子喷枪产生等离子射流。喷枪的钨电极(阴极)和喷嘴(阳极)分别接电源负极和正极，由高频振荡器引燃电弧激发，使工作气体(Ar或N2)在电弧的作用下电离成等离子体。由于热收缩效应、自磁收缩效应和机械收缩效应的联合作用，电弧被压缩，形成非转移型等离子弧。送粉流输送粉末喷涂材料进入等离子弧，并被迅速加热至熔融或半熔融状态，随等离子流高速撞击经预处理的基材表面，并在基材表面形成牢固的覆盖层一喷涂层。从而使零件被喷涂表面获得不同的硬度、耐磨、耐热、耐腐蚀、绝缘、隔热、润滑等各种特殊物理化学性能，以满足零件不同工作条件的要求。

（2）主要污染工序

表面处理车间主要污染源为：喷漆、烘干废气、喷涂废气。

表3.3-表面处理生产污染工序

| 车间 | 类别 | 编号 | 污染源工序 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面处理车间 | 废气 | G5-1 | 喷漆、烘干 | 颗粒物、VOCs |
|  |  | G5-2 | 喷涂 | 颗粒物 |
|  | 固废 | S5-1 | 喷漆 | 废油漆桶 |

其他污染工序：项目实验室主要为拉伸、硬度等测试，理化试验用到少量酸碱试剂，会产生废酸碱试剂、沾染，产生量较少10L/d，经过

3.4产污环节：

本项目产污环节见下表。

表3.4-1主要产污环节一览表

| 车间 | 类别 | 编号 | 污染源工序 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镁合金铸锭 | 废气 | G1-1 | 熔炼废气 | 颗粒物、氯化氢、氟化物 |
|  |  | G1-2 | 浇筑废气 | 颗粒物 |
|  | 噪声 | N1-1 | 机械加工 | 机械噪声 |
|  | 固废 | S1-1、S1-2 | 镁渣 | 金属杂质 |
| 镁合金锻件 | 废气 | G2-1 | 加热炉燃烧废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
|  | 噪声 | N2-1、N2-2 | 机械加工 | 机械噪声 |
|  | 固废 | S2-1 | 边角料 | 镁铝金属 |
|  |  | S2-2 | 不合格产品 | 镁铝金属 |
| 镁合金挤压材 | 噪声 | N2-1 | 机械加工 | 机械噪声 |
|  | 固废 | S3-1 | 边角料 | 镁铝金属 |
|  |  | S3-2 | 不合格产品 | 镁铝金属 |
| 镁合金板材 | 废气 | G4-1 | 热轧废气 | VOCsN |
|  | 噪声 | N4-1、N4-2 | 机械加工 | 机械噪声 |
|  | 固废 | S4-1、S4-2、S4-3 | 边角料 | 镁铝金属 |
|  |  | S4-4 | 不合格产品 | 镁铝金属 |
| 表面处理车间 | 废气 | G5-1 | 喷漆、烘干 | 颗粒物、VOCs |
|  |  | G5-2 | 喷涂 | 颗粒物 |

3.5项目平衡分析

3.5.1物料平衡分析

本项目各车间主要原辅料和产品平衡分析见下表。

表3.5-1车间物料平衡分析t/a

| 车间 | 投入 |  | 产出及去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产出 |  | 去向 |
| 熔铸车间 | 外购原料 | 8680 | 镁合金圆锭 | 10795 | 中间产品，用于锻造车间和挤压车间做原料 |
|  | 各车间一二级返料 | 6615 | 一二级废料 | 2900 | 返回熔铸车间重熔 |
|  |  |  | 三废 | 1600 | 合理处置 |
|  | 合计 | 15295 | 合计 | 15295 |  |
| 铸造车间 | 镁合金圆锭 | 4375 | 镁合金锻件 | 3500 | 产品外售 |
|  |  |  | 一二级废料 | 763 | 返回熔铸车间重熔 |
|  |  |  | 三废 | 112 | 合理处置 |
|  | 合计 | 4375 | 合计 | 4375 |  |
| 挤压车间 | 镁合金圆锭 | 6420 | 镁合金型材 | 6000 | 产品外售 |
|  | 外购圆锭 | 3375 | 胚料 | 644 | 用于板材车间 |
|  |  |  | 一二级废料 | 2833 | 返回熔铸车间重熔 |
|  |  |  | 三废 | 318 | 合理处置 |
|  | 合计 | 9795 | 合计 | 9795 |  |
| 板材车间 | 胚料 | 644 | 镁合金板材 | 500 | 产品外售 |
|  |  |  | 一二级废料 | 119 | 返回熔铸车间重熔 |
|  |  |  | 三废 | 25 | 合理处置 |
|  | 合计 | 644 | 合计 | 644 |  |
| 全厂总计 | 外购原料 | 12055 | 产品 | 10000 |  |
|  | 一二级返料 | 6615 | 中间产品 | 11439 |  |
|  |  |  | 一二级废料 | 6615 |  |
|  | 利用中间产品 | 11439 | 三废 | 2055 |  |
|  | 合计 | 30109 | 合计 | 30109 |  |

表3.5-2全厂主要物料平衡统计表

| 序号 | 名称 | 投入t/a | 去向t/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原生镁锭 | 5365 | 产品 |  |
| 2 | 重熔用铝锭 | 54 | 镁合金锻件 | 3500 |
| 3 | 锌锭 | 3 | 镁合金型材 | 6000 |
| 4 | Ag | 50 | 镁合金板材 | 500 |
| 5 | RE | 0.5 | 三废 | 2055 |
| 6 | MgMn5 | 16 | 废气 |  |
| 7 | MgGd30 | 2223 | 废渣 |  |
| 8 | MgY30 | 671 |  |  |
| 9 | MgZr30 | 134 |  |  |
| 10 | MgEr30 | 43 |  |  |
| 11 | MgCa30 | 0.5 |  |  |
| 12 | 外购圆锭 | 3375 |  |  |
| 13 | 2#溶剂 | 120 |  |  |
|  | 合计 | 12055 |  | 12055 |

图3.5-1主要物料总平衡图（t/a）

3.5.2氯元素平衡分析

项目2#熔剂为主要成分为氯化镁氯化钾等，主要用于镁合金精炼，精炼温度为750℃。根据业主提供资料，大部分氯化物95%进入废渣中，约5%氯化物与空气中水分子发生反应，生成HCl。

表3.5-3氯元素平衡表

| 序号 |  | 投入t/a |  | 去向t/a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#熔剂 | 全成分重量 | 其中氯元素 | 去向 |  | 其中氯元素 |
| 2 | MgCl 46% | 55.2 | 26.3 | 废渣 | 114 | 65.37 |
| 3 | KCl 40% | 48 | 35.5 | 废气 | 6 | 5.83 |
| 4 | GaCl2 8% | 9.6 | 6.1 |  |  |  |
| 5 | BaCl2 8% | 9.6 | 3.3 |  |  |  |
| 合计 |  | 120 | 71.2 |  | 120 | 71.2 |

3.5.3油漆使用平衡表

水性色漆年用量为4.9t/a，固体份含量48% (2.35t/a) ，固体份约70%进入产品成为漆膜，则进入产品中固体份为1.65t/a，可以满足色漆喷涂面积、厚度的要求。

表3.5-4油漆固体份使用情况

| 喷漆面积 （万m2/a） | 固体份平均密度(t/m3) | 面漆干厚度 (um) | 产品中色漆固体份质量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1.1 | 15 | 1.65 |

表3.5-5油漆物料平衡表

| 入方 |  |  |  |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 组分 | 比例 | 数量 | 项目 |  | 数量 |
| 水性色漆 | 4.9 | 挥发份（VOCs） | 27% | 1.323 | 进入产品 | 固体份 | 1.65 |
|  |  | 固体份 | 48% | 2.352 | 调漆废气 | 挥发份（VOCs） | 0.013 |
|  |  |  |  |  | 喷漆废气 | 挥发份（VOCs） | 0.529 |
|  |  |  |  |  |  | 固体份 | 0.446 |
|  |  |  |  |  | 烘干废气 | 挥发份（VOCs） | 0.774 |
|  |  |  |  |  | 废包装桶 | 挥发份（VOCs） | 0.007 |
|  |  |  |  |  |  | 固体份 | 0.009 |
|  |  |  |  |  | 漆渣 | 固体份 | 0.247 |
| 合计 |  |  |  | 3.675 | 合计 |  | 3.675 |

### 3.5.3水平衡分析

### 本项目用水主要为生活用水及生产用水。

### （1）生活用水及排水

本项目建成投产后，全厂劳动定员400人，均在厂区内食宿，按《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中用水定额为145L/人·d，用水量为17400m3/a（58m3/d）。产污系数以0.9计，则项目生活污水产生量为52.2m3/d（15660m3/a），生活污水经化粪池处理后（食堂废水经隔油先预处理）达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及临港污水处理厂的纳管协议标准后进入市政污水管网。

### （2）冷却用水及排水

根据项目可研及工程分析，项目间接冷却水使用量为12000m3/d（500m3/h），循环使用，损耗率约2%（其中主要为空气蒸发约占损耗95%，随废水定期排放占损耗5%），则项目补充水量为240m3/d，排放废水约12t/d。

项目直接冷却水使用量为480m3/d（20m3/h），循环使用，损耗约5%（其中主要为空气蒸发约占损耗95%，随废水定期排放占损耗5%），则项目补充水量为24m3/d，排放废水约1.2t/d。

项目外排冷却水主要主要成分为少量石油类和SS，经过隔油沉淀池处理后，排入湖南三峡环境临港水质净化厂。

### （3）喷淋用水

项目废气处理工序碱液喷淋需要用水，使用量为100m3/d，循环使用，损耗约5%，每日补充水量约5m3。

### (8)调色漆用水

### 水性色漆、纯水按5:1的比例配比，水性色漆含水25%，水性色漆用量49ta，则原料中含水12t/a(0.04t/d)，调配用水10t/a (0.03t/d)，全部损耗。

项目水平衡表见下表。

表3.5-1项目水平衡表（单位m3/d）

| 项目 | 新鲜水 | 循环水 | 蒸发损耗 | 排水 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 间接冷却水 | 240 | 12000 | 228 | 12 | 湖南三峡环境临港水质净化厂 |
| 直接冷却水 | 24 | 480 | 22.8 | 1.2 |  |
| 喷淋用水 | 5 | 100 | 5 | 0 | 不排放 |
| 生活用水 | 60 | 0 | 6 | 54 | 湖南三峡环境临港水质净化厂 |
| 调漆用水 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 不排放 |
| 合计 | 329.03 | 12580 | 261.83 | 67.2 |  |

水平衡图

图3.5-4项目水平衡图（单位m3/d）

3.6项目污染源分析

3.6.1大气污染源分析

本项目大气污染源主要为熔炼废气、等离子喷涂粉尘、喷漆废气、镁板轧机废气、天然气燃烧等，其中熔炼废气主要污染因子为颗粒物、氯化氢；镁板轧机废气主要污染因子为非甲烷总烃；等离子喷涂主要污染因子为颗粒物；喷漆废气主要污染因子为颗粒物和非甲烷总烃；天然气燃烧废气主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx。

1、熔炼废气和浇筑废气

熔铸车间配置镁合金熔铸生产线1套(包括1t电阻熔化炉、2t电阻熔化炉、4t电阻熔保炉各1台)，使用电为能源，在生产过程中炉膛内使用氩气及CO2作为熔炼时的保护气体，隔绝空气，防止镁的氧化。熔化过程中产生含粉尘的废气。熔炼炉、保温炉内膛密闭，炉内膛在搅拌、扒渣过程中炉门逸散少量废气，主要成分为颗粒物、HCl；拟分别通过集气罩收集后通过布袋除尘处理后，进入碱液喷淋塔进行处理后通过20m排气筒排放（DA001），烟气配套风机风量为3万m3/h，排气筒采用钢制烟囱，烟囱内径约1.6m。

①颗粒物

本项目熔炼产生的颗粒物采用产污系数法核算。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部2021.6.11)中3240有色金属合金制造行业中“铝镁合金”。

表3.6-13240有色金属合金制造行业产污系数

| 产品 名称 | 原料名称 | 工艺 名称 | 规模 等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝镁合金 | 金属镁+铝 | 电炉 | 所有 规模 | 颗粒物 | 千克/吨-产品 | 20.07 |

本项目熔炼废气颗粒物产生系数为20.07kg/t产品，本项目年产镁锭10795吨，经计算，熔炼、精炼烟气中颗粒物产生量为216.65t/a。

②氯化氢废气

本项目熔炼工序会产生少量酸性废气，主要成分为氯化氢。通过氯元素平衡分析，氯化氢产生量6t/a。

### （2）浇筑废气

本项目浇筑废气产生的颗粒物采用产污系数法核算。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部2021.6.11)中机械加工行业表01铸造，

表3.6-3机械行业系数手册(表1铸造)

| 工段名称 | 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模 等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铸造 | 铸件 | 金属液等、脱模剂 | 造型/浇注 | 所有 规模 | 颗粒物 | 千克/吨-产品 | 0.247 |

根据上表，本项目浇筑废气颗粒物产生系数为0.247kg/t产品，本项目年产镁锭10795吨，经计算，铸造浇筑废气颗粒物产生量为2.67t/a。

熔炼废气与浇筑废气分别通过集气罩收集后一同经过袋式除尘＋喷淋塔处理后通过20m排气筒排放，熔炼废气与浇筑废气颗粒物产生量合计219.32t/a，HCl产生量为6t/a。参考《关于指导大气污染治理项目入库工作的通知》（广东省环境厅粤环办〔2021〕92号），本项目熔炼废气采用密闭负压抽气，收集效率按照95%计算，铸造废气收集效率按40%计算，则本项目熔炼和浇筑废气颗粒物有组织产生量207.39t/a，氯化氢有组织产生量为5.7t/a，通过布袋除尘器+碱液喷淋塔(湿法除尘)两级措施可使得颗粒物处理效率达到99%以上，HCl处理效率为85%以上，则颗粒物有组织排放量为2.07t/a，排放速率0.287kg/h，排放浓度为9.58mg/m3。HCl有组织排放量为0.86t/a，排放速率0.119kg/h，排放浓度为3.98mg/m3。颗粒物无组织排放量为11.93t/a，HCl无组织排放量为0.3t/a。

### （2）天然气燃烧废气

加热模具炉采用天然气燃料，天然气燃烧废气采用产污系数法核算，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部2021.6.11)中机械行业系数手册表14天然气工业炉窑的产污系数，见下表：

表3.6-4机械行业系数手册(表14天然气工业炉窑)

| 原料 名称 | 工艺名称 | 规模 等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 末端治理技术名称 | 末端治理 技术效率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然 气 | 天然气 工业炉 窑 | 所有 规模 | 颗粒物 | 千克/m3-原料 | 0.000286 | 直排 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 千克/m3-原料 | 0.000002S | 直排 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 千克/m3-原料 | 0.00187 | 低氮燃烧法 | 50 |

根据《天然气》(GB17820-2018)，天然气二类气总硫含量≤100mg/m3，本项目天然气含硫量取上限100mg/m3。

本项目加热模具炉天然气用量约为77.76万m3/a，采用低氮燃烧法，废气量为8000m3/h。燃烧废气颗粒物产生量为0.22t/a，产生浓度3.82mg/m3。二氧化硫产生量为0.16t/a，二氧化硫产生浓度为2.69mg/m3；氮氧化物产生量为1.45t/a，氮氧化物产生浓度为12.59mg/m3。烟气通过通过25m排气筒外排。颗粒物排放浓度为3.82mg/m3，二氧化硫排放浓度为2.69mg/m3，氮氧化物排放浓度为12.59mg/m3，满足标准。

### （3）镁板轧机废气

板材车间配置1台四辊板材热温轧机，采用20~30%的聚乙二醇水溶液进行润滑，使用量较小1t/a，有机挥发组分（聚乙二醇）约占30%，按全部挥发计算，VOCs产生量为0.3t/a，产生浓度10.42mg/m3由集气罩收集经活性炭吸附后由20m高排气筒排放，收集效率按95%计，风机风量4000m3/h。活性炭吸附处理效率按18%计算，VOCs排放量为0.23t/a，排放浓度为8.11mg/m3。

### （4）等离子喷涂粉尘

项目使用喷涂原料为金属粉末，通过等离子喷涂设备进行金属制品表面喷涂，喷涂过程中会产生一部分颗粒物。

表3.6-5机械行业系数手册(表14涂装)

| 原料 名称 | 工艺名称 | 规模 等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 末端治理技术名称 | 末端治理 技术效率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉末 涂料 | 喷塑 | 所有 规模 | 颗粒物 | 千克/吨-原料 | 300 | 袋式除尘 | 95 |

本项目年使用喷涂粉末50t/a，喷涂粉尘颗粒物产生量为15t/a，由于该工序基本处于密闭空间内进行，集气系统收集效率保守估计按95%计算，布袋除尘器的处理效率为95%，拟设风机风量为5000m3/m，则颗粒物有组织排放量为0.71t/a(0.098kg/h)，排放浓度为19.79mg/m3。

### （4）喷漆和烘干废气

项目调漆、喷漆、烘干工序在喷漆房内进行，采用自动喷涂，主要污染物VOCs和颗粒物（漆雾）。

由物料衡算可知，调色漆废气产生量为VOCs0.013t/a，色漆喷涂废气产生量为VOCs0.529ta、颗粒物0.446t/a，色漆烘干废气产生量为VOCs0.774t/a。喷漆房VOC产生量为1.316t/a，颗粒物产生量为0.446t/a。

项目喷漆房全封闭，仅在人员出入和产品流转过程中有少量废气逸散，废气处理系统收集率按95%计，风机风量10000m3/h，水帘+干式过滤综合去除效率为98%。则项目喷漆房颗粒物（漆雾）有组织产生量为0.42t/a，产生速率为0.92kg/h，产生浓度为92.36mg/m3。排放量为0.133t/a，排放速率为0.018kg/h，排放浓度为1.84mg/m3。VOC有组织产生量12.54t/a，产生速率为0.39kg/h，产生浓度为39.58mg/m3通过活性炭吸附装置处理后，处理效率按18%计，排放量为1.08t/a，排放速率为0.05kg/h，排放浓度32.45mg/m3。颗粒物无组织排放量为0.02t/a，VOCS无组织排放量为0.66t/a。

项目表面处理车间与板材车间位于同一栋厂房，拟将镁板轧机废气、喷涂废气、喷漆室三股废气分别进行处理后通过一根20m排气筒排放（DA003）。

5、食堂油烟

本项目设置食堂，采用天然气为燃料，由于天然气为清洁能源，其燃烧产生的废气中污染物浓度较低，本项目不予定量分析。

本项目食堂日用餐人数以400人计，食堂配备1口标准灶(共3个基准灶头)，属中型餐饮规模，引风机标准风量为8000m3/h，灶头日均使用时间约3h。食堂人均用食用油以10g计，则食用油使用量为4kg/d(1.2t/a)。

在烹饪过程中，不同烹调工艺油产生量有所不同，根据类比调查，烹饪过程油的挥发损失率约2%~3.5%，取最高值3.5%，则油烟产生量为0.14kg/d	(0.042t/a)，油烟产生浓度为5.83mg/m3。按照《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)规定，中型灶型油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，烟净化设施去除率不得低于75%。本项目食堂油烟废气经油烟净化处理设施处理后的达标排放浓度为1.45mg/m3，排放量为0.035kg/d(0.0105t/a)。经处理后的油烟废气通过专用烟道排放。

表3.6-8项目废气排放情况汇总

| 废气 | 有组织排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物名称 |  | 产生情况 |  |  |  |  |  | 控制措施 |  |  | 排放情况 |  |  |  | 排气筒 |  |  | 排放标准 |  | 是否达标 |
|  |  |  | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h |  |  | 产生量t/a |  |  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |  | 高m | 内径m |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |
|  | 熔炼和浇筑废气 | 颗粒物 | 94.07 | 2.82 |  |  | 20.32 |  | 布袋除尘器+碱液喷淋塔+20m排气筒（DA001） |  |  | 0.89 | 0.027 | 0.193 |  | 20 | 1.6 |  | 30 | / | 达标 |
|  |  | 氯化氢 | 10.19 | 0.31 |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 1.53 | 0.046 | 0.33 |  |  |  |  | 100 | 1.4 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | 1.62 | 0.05 |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 0.23 | 0.007 | 0.05 |  |  |  |  | 9 | 0.59 | 达标 |
|  | 天然气燃烧废气 | 颗粒物 | 3.82 | 0.03 |  |  | 0.22 |  | 低氮燃烧器+25m排气筒（DA002） |  |  | 3.82 | 0.03 | 0.22 |  | 25 | 0.8 |  | 30 | / | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 2.69 | 0.02 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 2.69 | 0.02 | 0.16 |  |  |  |  | 100 | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 12.59 | 0.21 |  |  | 1.45 |  |  |  |  | 12.59 | 0.21 | 1.45 |  |  |  |  | 300 | / |  |
|  | 镁板轧机废气 | VOCs | 10.42 | 0.04 |  |  | 0.3 |  | 活性炭吸附 | 20m排气筒（DA003 |  | 8.11 | 0.03 | 0.23 |  | 20 | 1 |  | 100 | / | 达标 |
|  | 等离子喷涂废气 | 颗粒物 | 395.83 | 2.08 |  |  | 15 |  | 布袋除尘器 |  |  | 19.79 | 0.09 | 0.71 |  | 20 | 0.4 |  | 30 | / | 达标 |
|  | 喷漆和烘干 | 颗粒物 | 6.65 | 0.92 |  |  | 92.36 |  | 水帘+干式过滤+活性炭吸附 |  |  | 1.84 | 0.018 | 0.133 |  | 20 | 0.4 |  | 30 | / | 达标 |
|  |  | VOCs | 2.85 | 0.39 |  |  | 39.58 |  |  |  |  | 32.45 | 0.05 | 0.39 |  |  |  |  | 100 | / |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 5.83 |  |  |  | 0.042 |  | 油烟净化器 |  |  | 1.42 |  | 0.0105 |  | / | / |  |  |  | 达标 |
|  | 无组织排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无组织位置 |  | 污染物名称 |  | 产生情况 |  |  |  |  |  | 控制措施 | 排放情况 |  |  |  |  |  | 面源 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产生量t/a | 产生浓度mg/m3 |  | 产生速率kg/h |  |  |  | 排放量t/a | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  |  | 长/宽/高（m） |  |  |  |
|  | 熔炼车间 |  | 颗粒物 |  | 1.016 | / |  | 0.14 |  |  | 加强通风 | 1.016 | / |  | 0.14 |  |  | 171/30/16 |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 |  | 0.11 | / |  | 0.01 |  |  |  | 0.11 | / |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氟化物 |  | 0.017 | / |  | 0.002 |  |  |  | 0.017 | / |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
|  | 镁板轧机车间 |  | VOCs |  | 0.015 | / |  | 0.002 |  |  | 加强通风 | 0.015 | / |  | 0.002 |  |  | 256/99/18 |  |  |  |
|  | 表面处理车间（喷涂加喷漆） |  | 颗粒物 |  | 1.1 |  |  | 0.15 |  |  | 加强通风 | 1.1 |  |  | 0.15 |  |  | 171/33/17 |  |  |  |
|  |  |  | VOCs |  | 0.15 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |

3.6.2废水污染源分析

项目废水主要为员工生活污水和少量含油冷却排污水。

### （1）生活污水

根据水平衡计算，项目预计产生生活污水约为52.2m3/d（15660m3/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油类等，生活污水（食堂废水）采取“隔油池预处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4的三级标准及污水处理厂的纳管协议标准后，通过厂区生活污水排放口（DW001）排入市政污水管网，经湖南三峡环境临港水质净化厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，经象骨港汇入长江。根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）中第3.3.6条:城镇已建有污水收集和集中处理设施时，分流制排水系统不应设置化粪池，本项目属于污水排入园区管网，满足接纳要求，不设置化粪池。

### （2）含油冷却排污水

根据水平衡分析，本项目含油冷却污水排放量为720m3/a（2.4m3/d）排放，主要成分为COD、石油类，类比同类项目，产生浓度约为COD：1500mg/m3，石油类250mg/m3。经自建隔油沉淀+混凝气浮设施处理后，生活污水一起进入城陵矶临港产业新区污水处理厂。

表3.6-9废水产生排放情况汇总

| 项目 | 污染因子 | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） | 处理工艺 | 处理效率（%） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量 | 15660 | / | / | 0 | 15660 | / | 城陵矶临港产业新区污水处理厂深度处理后排入长江 |
|  | COD | 5.48 | 350 |  | 0 | 5.48 | 350 |  |
|  | 氨氮 | 0.55 | 35 |  | 0 | 0.55 | 35 |  |
|  | BOD5 | 3.13 | 200 |  | 0 | 3.13 | 200 |  |
|  | SS | 2.35 | 150 |  | 0 | 2.35 | 150 |  |
|  | 动植物油 | 0.38 | 24 | 隔油池 | 70 | 0.13 | 8 |  |
| 生产废水 | 废水量 | 720 |  | 隔油沉淀+混凝气浮 | / | 720 | / |  |
|  | COD | 1.08 | 1500 |  | 90 | 0.11 | 150 |  |
|  | 石油类 | 0.18 | 250 |  | 95 | 0.01 | 12.5 |  |
| 全厂污水合计 | 废水量 | 16380 | / | / | / | 16380 |  | 城陵矶临港产业新区污水处理厂深度处理后排入长江 |
|  | COD | 6.56 | / |  | / | 5.59 | 341.27 |  |
|  | 氨氮 | 0.55 | / |  | / | 0.56 | 33.58 |  |
|  | BOD5 | 3.13 | / |  | / | 3.13 | 191.09 |  |
|  | SS | 2.35 | / |  | / | 2.35 | 143.47 |  |
|  | 动植物油 | 0.38 | / |  | / | 0.13 | 7.94 |  |
|  | 石油类 | 0.18 | / |  | / | 0.01 | 0.06 |  |

3.6.3噪声污染源分析

本项目高噪声设备主要有本工程主要噪声源有空压机、风机、锯床、剪切机、砂磨机、模锻机、挤压机、轧机、泵类等，噪声为80～95dB(A)产生的机械噪声，噪声源强在75~95dB(A)，经基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、风机进出口设置消声器等措施后，可减少噪声约20dB(A)，项目主要噪声源声级值及治理措施见表3.6-10所示。

表3.6-10主要噪声源及治理情况

| 所处 位置 | 设备名称 | 数量 (台/ 套) | 单台设备 声级值 (dB(A)) | 治理措施 | 降噪效果(dB(A)) | 噪声 | 噪声源叠加值(dB(A)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 车间 | 熔炼炉 | 4 | 75 | 采取基础减 震、车间墙 体隔声、隔 声罩、风机 进出口设置 消声器等措 施 | ＞20 | 55 | 81.63 |
|  | 铸锭机 | 1 | 90 |  | ＞20 | 70 |  |
|  | 风机 | 5 | 90 |  | ＞20 | 70 |  |
|  | 空压机 | 2 | 90 |  | ＞20 | 70 |  |
|  | 立式铣床 | 1 | 90 |  | ＞20 | 70 |  |
|  | 切割机 | 1 | 95 |  | ＞20 | 75 |  |
|  | 模锻机 | 1 | 90 |  | ＞20 | 70 |  |
|  | 磨砂机 | 1 | 85 |  | ＞20 | 65 |  |
|  | 泵类 | 3 | 85 |  | ＞20 | 65 |  |

3.6.4固体废物

本项目营运期废物主要包括镁熔渣、废边角料及残次品、含油滤料及含油污泥、废活性炭、废矿物油和员工生活垃圾。

### （1）一般固废

1）熔渣

镁熔铸车间的镁合金熔铸机组在生产过程中产生镁熔渣及不能回用废料合计约1835.7t/a，外售处理。

2）废边角料及残次品

各车间产生的残次品及金属边角废料等，产生量约6615t/a，拟收集后送熔铸车间重熔。

### （2）危险废物

1）含油滤料及含油污泥

熔铸车间浊循环水池核桃壳过滤装置产生少量含油滤料及生产废水处理站定期产生含油污泥，含油按污水处理量0.3%计算，产生量约2.16t/a。均属危险固体废物(编号HW08)，妥善收集后置于危废临时库暂存，定期委托具有危废处置资质的单位处置。

2）废活性炭

根据建设单位提供资料，废气处理活性炭装置一次装填量为0.5t，每个月更换一次，则废活性炭产生量为6t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废活性炭属于危险废物，分类编号为HW49，代码为900-039-49，收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

3）废矿物油：项目机器维修产生的废矿物油，采取回用为润滑油的方式减少其产生量，其产生量约为1t，即1t/a，废矿物油这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》(2021年版)，分类编号为HW08，代码为900-214-08。收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

### （3）生活垃圾

本项目劳动定员400人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为200kg/d、60t/a。

表3.6-11项目固体废物源强统计表

| 序号 | 固废名称 | 属性类别 | 排放量(t/a) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 60 | 环卫部门清运处置 |
| 2 | 镁熔渣及不能回用废料 | 一般固废 | 1835.7 | 外售 |
| 3 | 废边角料及残次品 | 一般固废 | 6615 | 回用 |
| 4 | 含油滤料及含油污泥 | 危险废物(编号HW08，代码900-210-08） | 2.16 | 暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理 |
| 5 | 废活性炭 | 危险废物(编号HW49，代码900-039-49) | 6 |  |
| 6 | 废矿物油 | 危险废物(编号HW08，代码900-214-08) | 1 |  |

本项目危险废物基本情况见下表。

表3.6-12危险废物汇总表

| 序号 | 名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工 序及装 置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含油滤料及含油污泥 | HW08 | 900-210-08 | 2.16 | 废水处理 | 固态 | 矿物油 | 矿物油 | 年 | T、I | 暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置 |
| 2 | 废活性炭 | HW49 | 900-03 9-49 | 6 | 废气处理 | 固态 | 活性炭 | VOCs | 年 | T、I |  |
| 3 | 废矿物油 | HW08 | 900-21 4-08 | 1 | 设备维护 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 年 | T、I |  |

3.6污染物排放量汇总

通过上述工程分析，本项目污染物排放量汇总见下表。

表3.6-13项目污染物产生及排放情况汇总表

| 废水 | 废水类型 | 污染物 |  | 产生情况 |  |  |  | 厂区排放情况 |  |  |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度(mg/L) |  | 产生量(t/a) |  | 排放浓度(mg/L) |  | 排放量(t/a) |  |  |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | -- |  | 15660 |  | -- |  | 15660 |  | 经隔油池处理后排入湖南三峡环境临港水质净化厂 |
|  |  | COD |  | 350 |  | 5.48 |  | 350 |  | 5.48 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 35 |  | 0.55 |  | 35 |  | 0.55 |  |  |
|  | 直接冷却循环水 | 废水量 |  | -- |  | 720 |  | -- |  | 720 |  | 循环使用，定期补充损耗，少量含油排污水经过预处理后排放至湖南三峡环境临港水质净化厂 |
|  |  | COD |  | 1500 |  | 1.08 |  | 150 |  | 0.11 |  |  |
|  |  | 石油类 |  | 250 |  | 0.18 |  | 12.5 |  | 0.01 |  |  |
|  | 间接冷却水 | 废水量 |  |  |  | 84000 |  |  |  | 84000 |  |  |
|  | 碱液喷淋水 | 废水量 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | 循环使用，定期补充损耗，不外排 |
| 废气 | 类型 | 污染物 |  | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  | 排放量t/a | 治理措施 |
|  | 熔炼和铸造废气 | 颗粒物 | 有组织 | 94.07 | 2.82 |  | 20.32 | 0.89 | 0.027 |  | 0.193 | 布袋除尘器+碱液喷淋塔+20m排气筒（DA001） |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.14 |  | 1.016 | / | 0.14 |  | 1.016 |  |
|  |  | 氯化氢 | 有组织 | 10.19 | 0.31 |  | 2.2 | 1.53 | 0.046 |  | 0.33 |  |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.01 |  | 0.11 | / | 0.01 |  | 0.11 |  |
|  |  | 氟化物 | 有组织 | 1.62 | 0.05 |  | 0.35 | 0.23 | 0.007 |  | 0.05 |  |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.002 |  | 0.017 | / | 0.002 |  | 0.017 |  |
|  | 天然气燃烧废气 | 颗粒物 | 有组织 | 3.82 | 0.03 |  | 0.22 | 3.82 | 0.03 |  | 0.22 | 低氮燃烧器+25m排气筒（DA002） |
|  |  | 二氧化硫 | 有组织 | 2.69 | 0.02 |  | 0.16 | 2.69 | 0.02 |  | 0.16 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 有组织 | 12.59 | 0.21 |  | 1.45 | 12.59 | 0.21 |  | 1.45 |  |
|  | 镁板轧机废气 | VOCs | 有组织 | 10.42 | 0.04 |  | 0.3 | 8.54 | 0.03 |  | 0.25 | 活性炭吸附+20m排气筒（DA003） |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.002 |  | 0.015 | / | 0.002 |  | 0.015 |  |
|  | 等离子喷涂废气 | 颗粒物 | 有组织 | 395.83 | 2.08 |  | 15 | 19.79 | 0.09 |  | 0.71 | 布袋除尘器+20m排气筒（DA003） |
|  |  |  | 无组织 | / | / |  | 0.75 | / | / |  | 0.75 |  |
|  | 喷漆和烘干废气 | 颗粒物 | 有组织 | 6.65 | 0.92 |  | 92.36 | 1.84 | 0.018 |  | 0.133 | 水帘+干式过滤+活性炭吸附+20m排气筒（DA003） |
|  |  |  | 无组织 | / | / |  | 0.35 | / | / |  | 0.35 |  |
|  |  | VOCs | 有组织 | 2.85 | 0.39 |  | 39.58 | 32.45 | 0.05 |  | 0.39 |  |
|  |  |  | 无组织 | / | / |  | 0.15 | / | / |  | 0.15 |  |
|  | / | 食堂 | 油烟 | 5.83 |  |  | 0.042 | 1.45 |  |  | 0.0105 | 油烟净化器 |
| 固废 | 固废种类 | 固废名称 |  | 产生量(t/a) |  |  |  | 排放量(t/a) |  |  |  | 处置措施 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 环卫部门清运处置 |
|  | 一般工业固废 | 镁熔渣 |  | 49.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 收集后外售废旧资源利用公司 |
|  |  | 废边角料及金属碎屑 |  | 144.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 返回熔铸车间重熔 |
|  | 危险废物 | 含油滤料及含油污泥 |  | 2.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理 |
|  |  | 废活性炭 |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 废矿物油 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第4章环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″~114°9′6″，北纬28°25′33″~29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖南省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。

项目拟建于中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区长江大道与兴港路交汇处（东经113.186251°，北纬29.463674°）交通便捷地形地貌。具体地理位置见附图。

4.1.2地质地貌

岳阳城区境内山丘起伏，湖汊纵横，地形自东南向西北倾斜。海拔一般在30～60m之间，具有良好的空间环境。建成区以东茅岭至五里牌为界，南北两面呈马鞍形分别向东风湖和南湖延伸。

临港产业新区地貌西北部属滨湖平原，东部及南部属丘陵地貌，海拔一般在25~35m之间。西部由于长期受长江及其支流的堆积，致使沙洲、河滩不断扩大，地面逐渐增高，形成深厚的河积和湖积层，地势低平开阔，微向江湖倾斜，海拔一般在25~35m之间；南部的芭蕉湖地段、北部的松阳湖地段及东部地段为丘陵地貌，海拔在30~60m之间。区内沟渠纵横，湖泊众多，河湖相连，水域广阔。整个地势由东南向西北倾斜，区内最高海拔点为芭蕉湖北岸的云溪乡上清溪村峡山岭，海拔92.29m；最低海拔点松阳湖湖汊之陈子湖，海拔21.4m。

4.1.3气象气候

岳阳市属从中亚热带向北亚热带过渡的湿润的大陆性季风气候，其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；湖区气候均一，山地气候悬殊。多年平均降水量为1439.1毫米，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量约占全年的70％，降雨年际分布不均，面上年平均降雨最多达2191.4毫米（1954年），降雨最少的年份只有945.7毫米（2011年）。年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3～40.8℃，极端最低气温为-18.1～-11.4℃。城区年平均气温偏高，为17.0℃。年日照时数为1590.2～1722.3小时，呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期256～285天。市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为2.0～2.7m/s。

常年主导风向：北、北东

瞬时最高风速：23m/s

极端最高气温：39.3℃

极端最低气温：-11.8℃

历年平均气温：17℃

历年平均相对湿度：79％

历年最大相对湿度：100％

历年最小相对湿度：12％

历年平均气温压：100.7KPa

年平均降雨量：1302.4mm

年最大降雨量：2336.5mm

年最小降雨量：787.4mm

最大积雪深度：230mm

年平均蒸发量：142.2mm

4.1.4水文

- （1）地表水

项目区域已建设有市政雨污水管网，其中污水经市政污水管网进入进入临港产业新区污水处理厂，最终经象骨港排入长江；雨水经管网收集后进入松杨湖。

项目所在区域的城陵矶是长江中游第一矶，属“长江八大良港”之一，是长江中游水陆联运、干支联系的综合枢纽港口；湖南省水路第一门户，是湖南惟一的国家一类口岸。其地表水体发育，池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、东洞庭湖等。由于矶头滨临江岸，南北介于东风、芭蕉两湖之间，面朝荆江，成为二面临水的岛矶。城陵矶突出江湖汇口，具有抗冲和挑流作用，是地处Y字形水道南侧的洞庭湖口节点。附近七里山，过水断面1000m，历年最高水位32.75m，是四水、四口入湖水经调蓄再度入江的唯一出口。又为江湖之间洄游性和半洄游性经济鱼类来往的通道。城陵矶是湘北内联四水、外通江海的第一港。洞庭湖四水常年有300～500吨级船队及千吨级顶推船队经此出入长江，长江干流船舶亦可于此停靠，年吞吐量约430万吨。港口有专线通京广铁路，便于水陆联运。

（1）洞庭湖

洞庭湖地处长江中游，是我国吞吐水量最大的淡水湖泊、长江中游最重要的集水湖盆与调洪湖泊。城陵矶站水位33.5米时，洞庭湖面积2625平方公里，总容积167亿立米。根据自然形态，洞庭湖分成东洞庭湖、南洞庭湖、西洞庭湖（由目平湖、七里湖组成），对应面积分别为1313平方公里、905平方公里、407平方公里。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，东临岳阳市区、岳阳县和汨罗市，北抵长江，西靠大通湖大圈和钱粮湖大圈，南连南洞庭湖，现有水面面积1313平方公里，占洞庭湖总水面面积的50%；现有容量119亿立方米，占洞庭湖总容量的71%。我市境内洞庭湖面积1312平方公里，其中东洞庭湖920平方公里、南洞庭湖392平方公里。洞庭湖集三湖四水汇入长江，是岳阳市最主要的水系之一。

（2）长江

长江全长6300余公里，总集雨面积180万平方公里，从江源到宜昌约4500公里为上游，集雨面积约100万平方公里；宜昌至九江湖口长约955公里为中游，集雨面积约68万平方公里；湖口至海口长约938公里为下游，集雨面积约12万平方公里。荆江是长江中游的一个河段，上起枝城，下至城陵矶，全长339公里，南岸有分泄长江水流的松滋、太平、藕池、调弦四口和洞庭湖吐洪入江的总出口城陵矶与洞庭湖通连。江北岸的荆江大堤上起枣林岗，下至监利城南，全长182.35公里，是江汉平原的屏障，荆江河段以藕池口为界分为上下荆江，上荆江长175.5公里，下荆江163.5公里。长江流经湖南163公里，全部在岳阳市境内（自华容县五马口至临湘市铁山咀），其中长江干堤142公里，以城陵矶（三江口）为界分成上下两段，上段由华容县五马口至君山区穆湖铺，长76.8公里，下段自莲花塘至临湘市黄盖湖铁山咀，长65.2公里。

根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下：

流量：多年平均流量20300m3/s；

历年最大流量61200m3/s；

历年最小流量4190m3/s；

流速：多年平均流速1.45m/s；

含砂量：多年平均值0.683kg/m3；

输砂量：多年平均输砂量13.7t/s；

历年最大输砂量177t/s；

历年最小输砂量0.59t/s；

水位：多年平均水位23.19m(吴淞高程)；

历年最高水位33.14m；

历年最低水位15.99m；

（2）象骨港

发源于云溪乡东风村，河长约12km，流域面积21.0km2，其中位于象骨港河上游的黄泥沟水系流域面积7.92km2，其径流汇入黄泥沟湖后，经黄泥沟节制闸入象骨港。

- （2）地下水

区内地下水类型可分为基岩裂隙水和第四系松散地层孔隙水。前者水量贫乏，后者可分为孔隙潜水和孔隙承压水两类，孔隙潜水分布较广，主要富集于第四系松散层中，与地表水呈季节性互补关系，受江湖水位影响，动态变化大，水位一般1～5m，水量不丰富。孔隙承压水主要分布在中更新统Q2al下部透水性较强的含砾粘土及沙砾石层中，含水层厚3～8m，顶板高程一般16～19m，低于湖水位2～6m，略具承压性。根据对两组水的抽样分析，地下水位重碳酸、硫酸钾钠钙型低矿化度软水和重碳酸钾钙型低矿化度软水，对砼无侵蚀性。

4.1.5土壤

岳阳市总国土面积15019平方公里，耕地面积32.10千公顷，其中水田面积17.33千公顷。区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4-12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以湖土和红壤为主，农耕以水稻土和菜园土为主。

4.1.6地震

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，本项目场地的设计基本地震加速度值为0.10g，设计特征周期值为0.35s，设计地震分组为第一组，抗震设防烈度为Ⅶ度；根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2012)拟建场地位于长江一级阶地，场地内表层分布填筑土、粉质黏土及卵石为主，场地属对建筑抗震不利地段，场地土的类型划分为中软场地土，场地类别为Ⅱ类，对建筑物应按相关规范要求设防。

4.1.7生态环境现状调查

岳阳市土地富饶，拥有丰富的自然资源。岳阳是国家重要的粮、棉、猪、鱼等优质农产品基地，有四个县（市）进入全国粮、棉、猪百强县行列，有机茶、无公害蔬菜、优质水果、长江蟹、洞庭青虾等农副产品市场十分畅销。岳阳水资源充沛，淡水面积达31万公顷，在全国独一无二，有利于种植业、淡水鱼业和水运业的发展，还为大耗水、大运量的造纸等现代工业提供了良好的基础条件。岳阳生物资源多种多样，境内有木本植物1118种，药用植物1224种，水生植物131种，家畜家禽10多种，水生动物116种，野生动物266种。岳阳矿产资源多样，境内蕴藏矿种60余种，已探明大型矿床27处、中型28处、小型45处，可供开采矿点200多处，主要矿种有金、银、铅等金属矿产10余种，有白云石、花岗岩、高岭土等非金属矿产20余种，此外，还有铌、钽、铍等稀有及稀土金属矿产和地下矿泉水等资源。

4.2湖南城陵矶临港产业新区概况

2012年9月18日湖南省环保厅以湘环评[2012]293号文对《湖南城陵矶临港产业新区产业核心区环境影响报告书》进行了批复；湖南城陵矶临港产业新区产业核心区于2021年10月25日取得湖南省生态环境厅《关于岳阳临港高新技术产业开发区环境影响评价工作意见的函》（湘环评[2021]33号文）。

湖南城陵矶临港产业新区产业核心区规划用地行政隶属云溪区永济乡、云溪乡，规划范围东起随岳高速公路西侧，西抵长江干堤道路西侧，南临规划擂鼓台路、煤灰湖路、兴港路及疏港大道，北至规划环湖路、松阳湖路及其局部所设防涝堤挡水一侧，总用地面积为23.68km2，核心区规划工业用地面积940.49公顷，占城市建设用地的39.71%（其中一类工业用地面积为442.64公顷，主要布局在云港路南侧，兴港路北侧；二类工业用地面积为317.85公顷，主要布局在云港路及欣园东路北侧，松阳湖南侧；三类工业用地面积为180公顷，主要布在欣园西路及松阳湖路以北）；仓储用地总面积300.82公顷，占城市建设用地的12.7%，主要布置在沿江路与长江大道之间，紧邻港口陆域；居住用地总面积83.53公顷占3.5%；公共设施用地总面积为52.43公顷占2.2%；对外交通用地总面积391公顷占16.5%；道路广场用地总面积107.71公顷，占4.5%；市政公用设施用地24.31公顷占1%；绿地面积467.98公顷，占19.8%核心区依托区位航运交通及岳阳市现有石化工业基础的优势；拟重点发展新材料、高技术服务、高端装备制造和电子信息四大产业。其中：在规划区西北部布设新材料产业区，结合现有产业基础，差异化发展化工新材料，积极培育先进储能材料和复合材料产业；在长江大道以东、连城路以西、松阳湖以南、兴港路以北区域规划布置高端装备制造区，重点发展港口机械装备工程建筑装备、化工机械装备和交通运输装备等制造产业，带动相关配套零部件制造产业发展；在枯园路及云欣路以东、兴港路以北、向阳路以西、松阳湖路以南的地段布置电子信息产业区积极发展LED产业和新型电子元器件产业；在规划区西部临长江陆域区以及高端装备制造产业区和电子信息产业区包夹的中间区域布置高技术服务产业区，重点发展集装箱、石油化工储运大宗散货件杂货配送、大宗农产品及粮油物流、城陵矶港保税物流等六大物流中心，积极发展服务外包和电子商务物流产业。

临港产业新区区位、交通优势明显，地处湘、鄂、赣三省中心交汇点，依长江、衔洞庭、带四水，是长江流域经济带和京广铁路经济带的投资宝地，是长三角经济带和珠三角经济带西进北上的战略要地，也是长株潭城市圈和武汉城市圈的中心腹地，区内城陵矶新港是全国28个内河主枢纽港之一，国家对外贸易一类开放港口，湖南省长江干线上唯一口岸，长江航运和湘江航运重要的中转站，枯水期5000吨级船舶可进港作业。随岳高速、京珠高速、107国道、S201、S301等公路，以及京广铁路、岳沙铁路、武广高速伴区或穿境而过。区内有进港路、通港路、支线铁路与上述公路、铁路连通，构成纵横交错的交通网络。

4.3区域环境质量现状调查与评价

4.3.1环境空气质量现状调查与评价

（1）空气质量达标区判定

《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2数据来，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据上述新版大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本项目位于岳阳市城陵矶临港产业新区，项目所在区域达标区判定引用2022年岳阳市城陵矶常规自动在线监测点位的数据评价。详见下表：

表4.3-1岳阳市城陵矶空气质量现状评价表

| 点位名称 | 污染物 | 年评价指标 | 单位 | 现状浓度 | 评价标准 | 最大浓度占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家环境空气质量监测网城陵矶站 | SO2 | 年平均浓度 | μg/m3 | 11 | 60 | 18.33% | 达标 |
|  | NO2 | 年平均浓度 | μg/m3 | 30 | 40 | 75.00% | 达标 |
|  | PM10 | 年平均浓度 | μg/m3 | 56 | 70 | 80.00% | 达标 |
|  | PM2.5 | 年平均浓度 | μg/m3 | 34 | 35 | 97.14% | 达标 |
|  | CO | 第95百分位数日平均浓度 | mg/m3 | 1 | 4 | 25.00% | 达标 |
|  | O3 | 第90百分位数最大8h平均浓度 | μg/m3 | 142 | 160 | 88.75% | 达标 |

根据2022年岳阳市城陵矶常规自动在线监测点位已公布的年评价指标中的平均浓度可知，SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3的年平均质量浓度和其百分位数日平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求。判定本项目所在区域为达标区。

（2）其它污染物环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中“6.2.2”相关内容。本项目其他污染物TSP、NOx、氯化氢、TVOC委托湖南昌源环境科技有限公司于2022年3月27日~4月2日连续7天现场监测；本项目大气监测点位具体情况如下。根据大气导则6.3.2监测布点：以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1~2个监测点。如需在一类区进行补充监测，监测点应设置在不受人为活动影响的区域。本次监测点位设置于厂界西南侧50m(主导风向下风向)，可满足大气导则要求。

表4.3-2环境空气质量现状监测点一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 平均时间 | 监测天数 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1厂界西南侧50m (主导风向下风向) | TSP | 24小时平均 | 7d |
|  | NOx | 1小时平均 | 7d |
|  |  | 24小时平均 | 7d |
|  | 氯化氢 | 1小时平均 | 7d |
|  |  | 24小时平均 | 7d |
|  | TVOC | 8小时平均 | 7d |

采样方法及分析方法：采样方法按《环境空气质量自动监测技术规范》(HIJ/T193-2005)规定执行。项目分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表2规定以及《空气和废气监测分析方法(第四版)》中的相关规定执行。

表4.3-3环境空气质量现状监测结果一览表

| 检测点位 | 采样时间 | TSP | 氟化物 |  | 氯化氢 | TVOC | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日均值 | 1小时均值 |  |  |  |
| G1厂界西南侧50m处 | 3月27日 | 0.022 | ND | ND | 0.03 | 0.07 | mg/m3 |
|  | 3月28日 | 0.025 | ND | ND | 0.02 | 0.06 | mg/m3 |
|  | 3月29日 | 0.028 | ND | ND | 0.03 | 0.06 | mg/m3 |
|  | 3月30日 | 0.029 | ND | ND | 0.04 | 0.08 | mg/m3 |
|  | 3月31日 | 0.026 | ND | ND | 0.05 | 0.06 | mg/m3 |
|  | 4月1日 | 0.029 | ND | ND | 0.03 | 0.08 | mg/m3 |
|  | 4月2日 | 0.028 | ND | ND | ND | 0.05 | mg/m3 |
| 标准限值 |  | 0.3 | 0.007 | 0.02 | 0.05 | 0.6 | mg/m3 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据监测项目厂界下风向，TSP、NOx满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)要求，TVOC、HCl满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求。

4.3.2地表水环境质量现状调查与评价

本项目污水经预处理后进入临港产业新区污水处理厂处理达标后排入象骨港最终进入长江，即项目受纳水体为长江。根据《岳阳市水环境功能区划》的划分：长江塔市驿（湖北省流入湖南省断面）至黄盖湖（湖南省流入湖北省断面）水域功能区类型为一般渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

本次评价收集了岳阳市环境监测站2020年对城陵矶断面、陆城断面进行的地表水环境常规监测的数据，监测结果见下表。

表4.3-4长江陆城、城陵矶断面水质监测结果统计表单位mg/L

| 监测时间 | 城陵矶断面水质类别 | 长江陆城水质类别 |
| --- | --- | --- |
| 2022-01 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 2022-02 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 2022-03 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 2022-04 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 2022-05 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 2022-06 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| 2022-07 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| 2022-08 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 2022-09 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 2022-10 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 2022-11 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 2022-12 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |

根据监测统计数据，长江城陵矶断面、陆城断面水质类别均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

为了解附近水体水质状况，委托湖南昌源环境科技有限公司2023年3月27日-28日对附近松杨湖和桑泥湖进行了一期水质监测，监测结果如下：

表4.3-5松阳湖、桑泥湖水质监测结果统计表单位mg/L

| 检测项目 | W2桑泥湖 | W2桑泥湖 | Ⅲ类 标准限值 | 计量单位 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3月27日 | 3月28日 |  |  |  |
| pH值 | 7.25 （水温：15.2℃） | 7.07 （水温：15.6℃） | 6-9 | 无岗量 | 达标 |
| 化学需氧量 | 45 | 44 | 20 | mg/L | 超标 |
| 五日生化需氧量 | 18.9 | 17.5 | 4 | mg/L | 超标 |
| 氨氮 | 1.37 | 2.68 | 1.0 | mg/L | 超标 |
| 总磷 | 0.56 | 0.58 | 0.05 | mg/L | 超标 |
| 铜 | ND | ND | 1.0 | mg/L | 达标 |
| 锌 | ND | ND | 1.0 | mg/L | 达标 |
| 氟化物 | 0.311 | 0.262 | 1.0 | mg/L | 达标 |
| 硒 | ND | ND | 0.01 | mg/L | 达标 |
| 砷 | 2.0×10-3 | 2.1×10-3 | 0.05 | mg/L | 达标 |
| 汞 | ND | ND | 0.0001 | mg/L | 达标 |
| 镉 | ND | ND | 0.005 | mg/L | 达标 |
| 六价铬 | 0.016 | 0.017 | 0.05 | mg/L | 达标 |
| 铅 | ND | ND | 0.05 | mg/L | 达标 |
| 挥发酚 | 0.0015 | 0.0012 | 0.005 | mg/L | 达标 |
| 石油类 | ND | ND | 0.05 | mg/L | 超标 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | MPN/L | 达标 |

表4.3-5松阳湖水质监测结果统计表单位mg/L

| 检测项目 | W1松阳湖 | W2桑泥湖 | Ⅳ类 标准限值 | 计量单位 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3月27日 | 3月28日 |  |  |  |
| pH值 | 7.13 （水温：15.6℃） | 7.11 （水温：15.0℃） | 6-9 | 无岗量 | 达标 |
| 化学需氧量 | 20 | 21 | 30 | mg/L | 达标 |
| 五日生化需氧量 | 8.2 | 8.6 | 6 | mg/L | 超标 |
| 氨氮 | 1.06 | 1.18 | 1.5 | mg/L | 达标 |
| 总磷 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | mg/L | 达标 |
| 铜 | ND | ND | 1.0 | mg/L | 达标 |
| 锌 | ND | ND | 2.0 | mg/L | 达标 |
| 氟化物 | 0.401 | 0.332 | 1.5 | mg/L | 达标 |
| 硒 | ND | ND | 0.02 | mg/L | 达标 |
| 砷 | ND | ND | 0.1 | mg/L | 达标 |
| 汞 | ND | ND | 0.001 | mg/L | 达标 |
| 镉 | 2×10-4 | 2×10-4 | 0.005 | mg/L | 达标 |
| 六价铬 | 0.015 | 0.015 | 0.05 | mg/L | 达标 |
| 铅 | 0.001 | 1×10-3 | 0.05 | mg/L | 达标 |
| 挥发酚 | 0.0010 | 0.0007 | 0.01 | mg/L | 达标 |
| 石油类 | ND | 0.09 | 0.5 | mg/L | 超标 |
| 阴离子表面活性剂 | ND | ND | 0.3 | MPN/L | 达标 |

监测结果表明，项目附近水体松阳湖BOD5超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求，其余监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求，桑泥湖COD、BOD5、氨氮、总磷超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，其余监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。超标原因可能为附近农业生活污水截流不彻底，部分生活污水排入湖泊所致。

4.3.3地下水环境质量现状调查与评价

1、监测点位及监测因子

为了了解本项目地下水评价范围内地下水水质情况，本次评价委托湖南昌源环境科技有限公司于2022年3月27日~29日连续3天对项目所在区域地下水进行现状监测。地下水监测点位详见下表。

表4.3-6地下水环境质量现状监测布点信息表

| 编号 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测时间及频次 | 本项目相对位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | N29°31.379138'E113°13.087872' | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、锌、铜、铝； 同步监测地下水水位 | 监测三天，每天一次 | 厂区外北侧150m |
| D2 | N29°31.155075'E113°12.799481' |  |  | 厂区外西侧100m |
| D3 | N29°30.920743'E113°12.775455' |  |  | 厂区外南侧100m |
| D4 | N29°31.286536'E113°13.281427' | 监测地下水水位 |  | 厂区外东北侧250m |
| D5 | N29°30.916822'E113°13.038097' |  |  | 厂区外东北侧240m |
| D6 | N29°31.001690'E113°12.647513' |  |  | 厂区外西南侧190km |

2、评价标准

项目区地下水评价采用《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。

3、评价方法

本项目地下水质量现状评价采用单因子标准指数法。各单项水质参数评价模式

如下：

Si，j=Si，j=

式中：Si，j——单项水质参数i在j点的标准指数；

Ci，j——污染物i在监测点j的浓度值，mg/l；

Csi——水质参数i的地面水水质标准值，mg/l。

pH值标准指数的计算可用下式：

SpHj=(7.0–pHj)/(7.0–pHsd)(pHj≤7.0时)

SpHj=(pHj–7.0)/(pHsu–7.0)(pHj>7.0时)

式中：SpHj——单项水质参数pH在第j点的标准指数；

pHj————水质参数pH在第j点的数值；

pHsu——地面水水质标准中规定的pH值下限；

pHsd——地面水水质标准中规定的pH值上限。

计算所得的指数大于1时，表明该水质参数超过了规定的标准，即水体已经受到该水质参数所表征的污染物污染，指数越大，污染程度越重。

4、监测与评价结果

项目区地下水监测结果见下表。

表4.3-7水位监测井监测结果

| 样品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | D4厂区外东北侧250m |  | 厂区外东北侧240m |  |  | 厂区外西南侧190m |  | D4厂区外东北侧250m |  | 厂区外东北侧240m |  | 厂区外西南侧190m |  | D4厂区外东北侧250m |  | 厂区外东北侧240m |  | 厂区外西南侧190m |  |
| 采样日期 | 3月27日 |  |  |  |  |  |  | 3月28日 |  |  |  |  |  | 3月29日 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | D4 |  | D5 | D6 |  | D4 |  | D5 |  | D6 |  | D4 |  | D5 |  | D6 |  | 计量单位 |
|  |  | 3月27日 |  |  |  |  | 3月28日 |  |  |  |  |  | 3月29日 |  |  |  |  |  |  |
| 水位 |  | 5 |  | 7 | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 7 |  | 5 |  | m |

表4.3-8地下水水质监测情况

| 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | D3 | 标准限值 | 计量单位 |
|  | 3月27日监测结果 |  |  | 3月28日监测结果 |  |  | 3月29日监测结果 |  |  |  |  |
| 钾 | 0.750 | 1.20 | 0.470 | 0.680 | 1.06 | 0.690 | 0.820 | 1.14 | 0.490 | / | mg/L |
| 钠 | 10.3 | 13.8 | 4.50 | 9.61 | 6.88 | 5.29 | 11.5 | 8.33 | 6.22 | ≤200 | mg/L |
| 钙 | 96.4 | 6.24 | 18.8 | 99.2 | 14.1 | 26.0 | 103.8 | 14.5 | 24.4 | / | mg/L |
| 镁 | 16.3 | 3.84 | 6.07 | 15.9 | 3.32 | 6.37 | 17.1 | 3.78 | 8.32 | / | mg/L |
| 碳酸根 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | mg/L |
| 重碳酸根 | 177 | 144 | 157 | 169 | 149 | 160 | 181 | 152 | 165 | / | mg/L |
| 氯化物 | 17.5 | 5.30 | 2.86 | 17.9 | 5.32 | 2.86 | 17.9 | 5.34 | 2.86 | ≤250 | mg/L |
| 硫酸盐 | 138 | 16.9 | 6.13 | 144 | 17.0 | 6.13 | 161 | 17.0 | 6.12 | ≤250 | mg/L |
| pH值 | 7.12 | 7.15 | 7.17 | 7.13 | 7.17 | 7.19 | 7.11 | 7.15 | 7.17 | 6.5≤pH≤8.5 | 无量纲 |
| 水温 | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 17.3 | 17.7 | 18.0 | 17.1 | 17.5 | 17.7 | / | ℃ |
| 氨氮 | 0.454 | 0.231 | 0.311 | 0.493 | 0.293 | 0.367 | 0.482 | 0.287 | 0.361 | ≤0.50 | mg/L |
| 硝酸盐 | 0.482 | 4.02 | 3.15 | 0.434 | 4.02 | 3.16 | 0.451 | 4.04 | 3.16 | ≤20.0 | mg/L |
| 亚硝酸盐 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.091 | ND | ND | ≤1.00 | mg/L |
| 挥发性酚类 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.002 | mg/L |
| 氰化物 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.05 | mg/L |
| 砷 | 7×10-4 | ND | 1.2×10-3 | 7×10-4 | ND | 1.2×10-3 | 6×10-4 | ND | 1.1×10-4 | ≤0.01 | mg/L |
| 汞 | 3.2×10-4 | 3.4×10-4 | 3.1×10-4 | 3.2×10-4 | 3.4×10-4 | 3.1×10-4 | 3.1×10-4 | 3.3×10-4 | 2.9×10-4 | ≤0.001 | mg/L |
| 六价铬 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | ≤0.05 | mg/L |
| 总硬度 | 107 | 51 | 372 | 103 | 49 | 366 | 105 | 49 | 369 | ≤450 | mg/L |
| 铅 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.01 | mg/L |
| 氟化物 | 0.211 | 0.079 | 0.237 | 0.213 | 0.0.73 | 0.243 | 0.165 | 0.077 | 0.243 | ≤1.0 | mg/L |
| 镉 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.005 | mg/L |
| 铁 | ND | ND | 0.18 | ND | ND | 0.19 | ND | ND | 0.18 | ≤0.3 | mg/L |
| 锰 | 0.07 | ND | 0.09 | 0.07 | ND | 0.09 | 0.07 | ND | 0.09 | ≤0.10 | mg/L |
| 溶解性总固体 | 311 | 47 | 77 | 301 | 53 | 82 | 306 | 44 | 83 | ≤1000 | mg/L |
| 耗氧量 | 2.88 | 2.79 | 2.88 | 2.96 | 2.82 | 2.86 | 2.91 | 2.72 | 2.78 | ≤3.0 | mg/L |
| 总大肠菌群 | 2 | <2 | 2 | 2 | <2 | <2 | 2 | <2 | <2 | ≤3.0 | CFU/100mL |
| 细菌总数 | 54 | 47 | 50 | 60 | 44 | 50 | 54 | 42 | 47 | ≤100 | CFU/mL |
| 锌 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤1.00 | mg/L |
| 铜 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤1.00 | mg/L |
| 铝 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.20 | mg/L |
| 水位 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | / | m |
| 限值来源 | 限值参考《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过上表可知，布设的3个地下水水质监测点各监测因子均达到《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的III类水质标准要求，区域地下水环境质量较好。

4.3.4声环境质量现状调查与评价

1、监测点位

为了解本项目区域声环境质量现状，本次评价委托湖南昌源环境科技有限公司于2022年3月27日~28日连续天对项目厂界声环境现状监测进行了监测。本项目声环境现状监测共布设4个监测点，详见下表。

表4.3-9噪声监测点布设一览表

| 编号 | 监测点 | 声环境功能区划 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 厂界东侧1米 | 3类 |
| N2 | 厂界南侧1米 | 3类 |
| N3 | 厂界西侧1米 | 3类 |
| N4 | 厂界北侧1米 | 3类 |

2、监测因子

等效连续A声级Leq(A)。

3、监测时间及频次

2023年3月27日~28日连续监测2天，每天昼间(6:00~22:00)、夜间(22:00~次日6:00)各监测1次。

4、评价标准

噪声现状评价采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。

5、监测结果及分析

各噪声监测结果及评价结果详见下表。

表4.3-10环境噪声现状监测结果单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测日期 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测结果 | 标准限值 | 是否 达标 | 监测结果 | 标准限值 | 是否 达标 |
| N1 厂界东侧1米 | 3月27日 | 57 | 65 | 是 | 46 | 55 | 是 |
|  | 3月28日 | 57 |  |  | 45 |  |  |
| N2 厂界南侧1米 | 3月27日 | 56 |  |  | 46 |  |  |
|  | 3月28日 | 57 |  |  | 48 |  |  |
| N3 厂界西侧1米 | 3月27日 | 56 |  |  | 47 |  |  |
|  | 3月28日 | 54 |  |  | 46 |  |  |
| N4 厂界北侧1米 | 3月27日 | 55 |  |  | 44 |  |  |
|  | 3月28日 | 57 |  |  | 45 |  |  |

由监测结果可知，项目各监测点的声环境昼、夜间均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。

4.3.5土壤环境质量现状调查与评价

1、监测方案

本次评价委托湖南昌源环境科技有限公司在2023年3月27日对厂内进行了土壤45项因子进行监测。根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)要求，本项目为污染影响型三级评价，需在占地范围内布设3个表层样点。

表4.3-11土壤声监测点布设一览表

| 编号 | 具体位置 | 监测因子 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 项目占地范围内，表层样（0-0.2m取样） | 铜、铅、镉、铬(六价)、砷、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、西氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2，-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并﹝a﹞蒽、苯并﹝a﹞芘、苯并﹝b﹞荧蒽、苯并﹝k﹞荧蒽、䓛、二苯并﹝a，h﹞蒽、茚并﹝1，2，3-cd﹞芘、萘共45项 | 拟建熔炼车间 |
| T2 | 项目占地范围内，表层样（0-0.2m取样） | 铜、铅、镉、铬(六价)、砷、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、西氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2，-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并﹝a﹞蒽、苯并﹝a﹞芘、苯并﹝b﹞荧蒽、苯并﹝k﹞荧蒽、䓛、二苯并﹝a，h﹞蒽、茚并﹝1，2，3-cd﹞芘、萘共45项 | 拟建表面处理车间 |
| T3 | 项目占地范围内，表层样（0-0.2m取样） | 铜、铅、镉、铬(六价)、砷、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、西氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2，-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并﹝a﹞蒽、苯并﹝a﹞芘、苯并﹝b﹞荧蒽、苯并﹝k﹞荧蒽、䓛、二苯并﹝a，h﹞蒽、茚并﹝1，2，3-cd﹞芘、萘共45项 | 拟建锻造车间 |

2、评价方法

采用单项标准指数法进行评价，其计算公式如下：

Ii=

式中：

Ii——某污染物的单项质量指数；

Ci——某污染物的实测浓度，mg/m3；

Coi——某污染物的评价标准，mg/m3。

当Ii≥1时，表示i污染物超标，Ii＜1时，表示i污染物未超标。

3、评价结果

本次土壤监测结果及其评价见下表。

表4.3-12土壤监测结果与评价单位：mg/kg，pH无量纲

| 样品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 |  | T1 |  | T2 |  |  | T3 |  |  |
| 采样日期 |  | 3月27日 |  | 3月27日 |  |  | 3月27日 |  |  |
| 样品编号 |  | TR053230327001 |  | TR053230327002 |  |  | TR053230327003 |  |  |
| 样品状态 |  | 黄褐色、砂壤土 |  | 棕黄色、砂壤土 |  |  | 黄灰色、砂土 |  |  |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 监测点位 |  |  |  |  | 标准限值 （筛选值） |  | 标准限值 （管制值） | 计量单位 |
|  | T1 |  | T2 |  | T3 |  |  |  |  |
| 铅 | 7.0 |  | 4.6 |  | 6.6 | 800 |  | 2500 | mg/kg |
| 铜 | 12 |  | 7 |  | 12 | 18000 |  | 36000 | mg/kg |
| 镉 | 1×10-4 |  | 0.04 |  | 0.02 | 65 |  | 172 | mg/kg |
| 砷 | 16.5 |  | 12.7 |  | 9.81 | 60 |  | 140 | mg/kg |
| 汞 | 0.091 |  | 0.093 |  | 0.159 | 38 |  | 82 | mg/kg |
| 六价铬 | 0.5 |  | 0.5 |  | 1.5 | 5.7 |  | 78 | mg/kg |
| 镍 | 7 |  | ND |  | 7 | 900 |  | 2000 | mg/kg |
| 氟化物 | 379 |  | 610 |  | 318 | / |  | / | mg/kg |
| 四氯化碳 | ND |  | ND |  | ND | 2.8 |  | 36 | mg/kg |
| 氯仿 | ND |  | ND |  | ND | 0.9 |  | 10 | mg/kg |
| 氯甲烷 | ND |  | ND |  | ND | 37 |  | 120 | mg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 | ND |  | ND |  | ND | 9 |  | 100 | mg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 | ND |  | ND |  | ND | 5 |  | 21 | mg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 | ND |  | ND |  | ND | 66 |  | 200 | mg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND |  | ND |  | ND | 596 |  | 2000 | mg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND |  | ND |  | ND | 54 |  | 163 | mg/kg |
| 二氯甲烷 | ND |  | ND |  | ND | 616 |  | 2000 | mg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 | ND |  | ND |  | ND | 5 |  | 47 | mg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND |  | ND |  | ND | 10 |  | 100 | mg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND |  | ND |  | ND | 6.8 |  | 50 | mg/kg |
| 四氯乙烯 | ND |  | ND |  | ND | 53 |  | 183 | mg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND |  | ND |  | ND | 840 |  | 840 | mg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND |  | ND |  | ND | 2.8 |  | 15 | mg/kg |
| 三氯乙烯 | ND |  | ND |  | ND | 2.8 |  | 20 | mg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND |  | ND |  | ND | 0.5 |  | 5 | mg/kg |
| 氯乙烯 | ND |  | ND |  | ND | 0.43 |  | 4.3 | mg/kg |
| 苯 | ND |  | ND |  | ND | 4 |  | 40 | mg/kg |
| 氯苯 | ND |  | ND |  | ND | 270 |  | 1000 | mg/kg |
| 1,2-二氯苯 | ND |  | ND |  | ND | 560 |  | 560 | mg/kg |
| 1,4-二氯苯 | ND |  | ND |  | ND | 20 |  | 200 | mg/kg |
| 乙苯 | ND |  | ND |  | ND | 28 |  | 280 | mg/kg |
| 苯乙烯 | ND |  | ND |  | ND | 1290 |  | 1290 | mg/kg |
| 甲苯 | ND |  | ND |  | ND | 1200 |  | 1200 | mg/kg |
| 间二甲苯 | ND |  | ND |  | ND | 570 |  | 570 | mg/kg |
| 间对-二甲苯 | ND |  | ND |  | ND | 570 |  | 570 | mg/kg |
| 邻-二甲苯 | ND |  | ND |  | ND | 640 |  | 640 | mg/kg |
| 硝基苯 | ND |  | ND |  | ND | 76 |  | 760 | mg/kg |
| 苯胺 | ND |  | ND |  | ND | 260 |  | 663 | mg/kg |
| 2-氯酚 | ND |  | ND |  | ND | 2256 |  | 4500 | mg/kg |
| 苯并[α]蒽 | ND |  | ND |  | ND | 15 |  | 151 | mg/kg |
| 苯并[α]芘 | ND |  | ND |  | ND | 1.5 |  | 15 | mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽 | ND |  | ND |  | ND | 15 |  | 151 | mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽 | ND |  | ND |  | ND | 151 |  | 1500 | mg/kg |
| 䓛 | ND |  | ND |  | ND | 1293 |  | 12900 | mg/kg |
| 二苯并[α、h]蒽 | ND |  | ND |  | ND | 1.5 |  | 15 | mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND |  | ND |  | ND | 15 |  | 151 | mg/kg |
| 萘 | ND |  | ND |  | ND | 70 |  | 700 | mg/kg |
| 备注 | “ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 限值参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知项目占地范围内土壤各监测点中的各项监测因子浓度均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018)第二类用地标准筛选值要求。

4.4区域污染源调查

4.4.1 大气污染源调查

根据《环境影响评价技术导则大气环境》  (HJ2.2-2018) 7. 1.2 条：“一级评价项目调查评价范围内与评价项目排放污染物有关的其他在建项目、已批复项目环境影响评价文件的拟建项目等污染源”。

根据现场调查，本项目大气评价范围内无其他拟建、在建项目。

4.4.2 水污染源调查

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》  (HJ2.3-2018) 6.2.2. 1 条：“水污染 影响型三级 B 评价，可不开展区域污染源调查，主要调查依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况，同时应调查依托污水处理设施执行的排放标准是否涵盖建设项目排放的有毒有害的特征水污染 物。”

（1）湖南三峡环境临港水质净化厂基本情况

湖南三峡环境临港水质净化厂（原湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂）东邻沿江大道，西靠长江大堤，处于云港路与沿江路的交界处，于2014年7月取得岳阳市环境保护局环评批复，2016年建成，设计处理能力3万吨/天，主要采用CASS工艺，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准，尾水经象骨港排至长江。

2019年2月岳阳联泰水务有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂一期提标改造工程项目环境影响报告表》，目前已经通过临港产业新区环保分局审批（岳港环批〔2019〕4号），提标改造规模为3万吨/天。①新建部分：1座调节池、1座絮凝沉淀池、1座中间提升泵房、1座高效絮凝沉淀池、1座反硝化深床滤池、1座加药间及次氯酸钠消毒渠；②改造部分：在一期每系列生物池的缺氧段各安装微生物培养箱12台（培养箱内安装组合填料，培养箱供气管道就近接于生物池曝气管道）、在原污泥回流泵房内安装除臭污泥投加泵、在原污泥泵出口至进水井处铺设除臭污泥投加管道、在原紫外消毒渠处增设灯管28根。改造完成后，服务范围为临港产业新区（主要为临港产业核心区），管道接纳标准为COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤70mg/L、TP≤8mg/L、石油类≤15mg/L，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提高至一级A标准。

根据《岳阳市城陵矶临港产业新区核心区排水工程专项规划》（2010~2030），临港产业新区核心区污水处理厂污水系统分为九个分区，项目拟建地位于长江大道，区域污水管网情况如下：以的长江大道、欣园西路、环湖路及环湖路和连城路为界线，服务面积为1.8平方公里。地形地势大概为西高东低，污水沿茅岭东路、道松路、松阳湖路、欣园西路等的次干道自西向东流入位于环湖路及连城路上的干道，干道的污水自北向南进入连城路西片区的云港路污水主干管，最终进入临港产业新区污水处理厂。

项目选址区域的污水管网已与湖南三峡环境临港水质净化厂完成对接，因此项目外排废水能排放污水处理厂内。

第5章环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

5.1.1废气影响分析

项目施工期对空气的环境影响主要因素为施工期废气主要为施工扬尘、机械设备尾气及装修废气。

1、施工扬尘

项目施工过程中，基础的开挖、场地的平整、土石方及各种建筑材料的运输、堆放过程中，都将会有粉尘产生。特别是在干旱和有风的情况下，会导致施工现场尘土飞扬，使空气中颗粒物含量升高，影响环境空气质量。项目建设规模较小，建设周期也较短，施工过程通过加强洒水等措施可有效减少施工扬尘的产生，施工期扬尘随施工结束而消失，对环境的影响在可接受范围内。

2、机械及汽车尾气

运输车辆和燃油动力机械会产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。此类废气的产生量一般来说不是很大，在环境空气中经一定距离的自然扩散稀释后，对项目区的环境空气质量的影响很小。

3、装修废气

办公楼等装修过程将有少量的无组织废气逸散，主要粉尘为甲醛、甲苯、二甲苯等。装修废气无组织排放，对区域环境质量影响很小。

5.1.2水环境影响分析

本项目不设施工营地，施工场地内无生活污水产生或排放。施工产生的污水主要为施工废水。

施工期产生的施工废水有：各种施工机械设备产生的带有油污的冷却及洗涤用水；施工现场清洗废水；罐体、管道试压废水。由于施工活动内容不同，所排废水中的污染物不同。清洗废水、试压废水中的主要污染物是悬浮物，基本上不含有害物质。废水中悬浮物的收集在沉淀池后就可以除去，经沉淀处理后可以重复利用或外排；机械设备产生的废水中的主要污染物是石油类，对这类废水应减少排放量，并将产生的含油废水集中收集后隔油处理后，回用洒水除尘，严禁外排至周边环境。施工废水可得到妥善处理和达标排放，不会对周边水体造成影响。

5.1.3声环境影响分析

施工过程产生的噪声主要来自施工机械和运输车辆。

施工期噪声对环境的影响，一方面取决于声源大小和施工强度，另一方面还与周围敏感点分布及其与声源间距离有关。不同作业性质和作业阶段，施工强度和所用到的施工机械不同，对声环境影响有所差别。

施工期噪声近似按照点声源计算，计算公式如下：

式中：—点声源在预测点（距离r）处的A声级，dB；

—点声源在参考点（距离r0）处的A声级，dB；

—修正声级，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）及《声学户外声传播；第2部分：一般计算方法》（HJ/T17247.2-1998）确定，包括空气吸收及地面反射和吸收的率减量，具体如下：

式中：α为每100m的空气吸收系数。

根据上式计算的单台施工机械或车辆噪声随距离衰减情况，见表5.1-1。

表5.1-1施工设备噪声随距离衰减预测结果

| 距离（m） 施工设备 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 79.0 | 71.4 | 67.0 | 63.8 | 59.4 | 54.9 | 51.6 | 49.1 | 45.8 |
| 挖掘机 | 80.0 | 72.4 | 68.0 | 64.8 | 60.4 | 55.9 | 52.6 | 50.1 | 46.8 |
| 装载机 | 82.5 | 74.9 | 70.5 | 67.3 | 62.9 | 58.4 | 55.1 | 52.6 | 49.3 |
| 载重汽车 | 77.0 | 69.4 | 65.0 | 61.8 | 57.4 | 52.9 | 49.6 | 47.1 | 43.8 |
| 振捣器 | 76.0 | 68.4 | 64.0 | 60.8 | 56.4 | 51.9 | 48.6 | 46.1 | 42.8 |
| 重型吊车 | 90.0 | 82.4 | 78.0 | 74.8 | 70.4 | 65.9 | 62.6 | 60.1 | 56.8 |

根据上表预测分析可知，重型吊车距施工场界60m处打桩机昼间可满足标准要求；其他施工设备距施工场界40m处昼间施工噪声可满足标准要求。

由于施工区沿线居民距离厂界超过100m，通过加强施工管理等措施后，施工期噪声对敏感点影响不大。

5.1.4固体废物环境影响分析

施工期所产生的固体废弃物主要为施工过程中的建筑垃圾以及少量生活垃圾。

项目建设规模较小，施工期所产生的建筑垃圾产生较小，外运到有关部门指定的场地，对环境不会造成影响；生活垃圾由环卫部门统一清运至，不会对环境造成大的影响。

5.1.5生态环境影响分析

项目位于工业园内，土地的利用性质为工业用地，且本项目为新建，项目建设期不会产生土地利用现状的改变，场地内也无珍稀动植物存在，施工中对土地扰动较小，水土流失量也不大。因此，项目建设期生态影响很小。

5.2运营期环境影响预测与评价

5.2.1大气环境影响预测与评价

5.2.1.1气象情况

（1）基本气象资料

（1）气象资料来源

项目选址位于岳阳临港高新技术产业开发区，岳阳市气象站位于岳阳市岳阳楼区岳阳市洞庭北路，北纬29°23′，东经113°05′，观测场海拔高度：51.6m。距本项目约12km，是最近的气象站，且地理特征相似，可以用作本项目气象资料使用，采用岳阳市气象站近20年来气象资料。

（2）气候特征

区域属亚热带湿润气候，冬季寒冷，夏季炎热，春季多雨，秋季干旱，四季分明，常年多雾。年平均气温为17.1℃；最高气温39.3℃；最低气温为-11.8℃。年平均相对湿度78%；年平均降雨量为1302.4mm；常年主导风向为NNE，频率为18%；冬季主导风向为NNE（22%），夏季主导风向为SSE（15%）。

（3）地面气象要素

表5.2-1给出了岳阳市气象站近20年的气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面气象要素的统计结果。

表5.2-1常规气象要素统计值

| 项目月份 | 平均气温℃ | 平均气压hpa | 平均相对湿度% | 平均降水量mm | 平均蒸发量mm | 平均风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 985.9 | 85 | 79.3 | 45.1 | 2.8 |
| 2 | 7.1 | 983.6 | 85 | 110.5 | 51.3 | 2.9 |
| 3 | 11.1 | 980.4 | 86 | 151.4 | 73.9 | 3.1 |
| 4 | 17.5 | 976.2 | 83 | 190.1 | 113.0 | 3.1 |
| 5 | 22.0 | 972.9 | 82 | 212.7 | 142.0 | 2.7 |
| 6 | 25.7 | 969.2 | 80 | 175.4 | 179.2 | 2.8 |
| 7 | 28.2 | 968.3 | 72 | 116.8 | 252.0 | 3.5 |
| 8 | 27.2 | 969.2 | 77 | 155.5 | 203.9 | 2.9 |
| 9 | 23.5 | 975.0 | 80 | 82.0 | 137.1 | 2.8 |
| 10 | 18.4 | 980.7 | 80 | 91.2 | 107.9 | 2.6 |
| 11 | 12.9 | 984.5 | 78 | 62.6 | 79.6 | 2.8 |
| 12 | 7.9 | 986.6 | 78 | 44.1 | 64.5 | 2.8 |
| 全年 | 17.2 | 977.7 | 81 | 1471.7 | 1449.5 | 2.9 |

（4）风速、风向

表5.2-2是岳阳市气象站近20年来风向频率统计表，图5.2-1是相应的风向频率玫瑰图。

表5.2-2岳阳市气象站全年及四季风向频率（%）分布

| 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | SW | WSW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 11 | 17 | 15 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 夏 | 13 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 秋 | 14 | 20 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 冬 | 9 | 22 | 17 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 全年 | 11 | 18 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |

图5.2-1岳阳全年及四季风频玫瑰图表

5.2-3岳阳市气象站近20年风速统计（单位：m/s）

| 风向时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |

从图表中可以看出：该区域常年主导风向为NNE，频率为18%，春季主导风向为NNE风，频率高达17%，夏季主导风向为SSE风，频率高达15%，秋季主导风向为NNE风，频率为20%，冬季主导风向为NNE，频率为22%，年平均风速为2.9m/s。

（5）地面大气稳定度频率分布

大气稳定度也是空气污染物扩散能力的一个判别因子。大气处于不稳定度状态时，有利于湍流发展加强，使污染物扩散加快；而大气处于稳定状态时，湍流运动较弱，空气污染物的扩散受到抑制。本评价利用岳阳市气象站20年每日定时地面风向、风速及总云量、低云量等观测资料进行大气稳定度和联合频率的统计。按照修正的帕斯奎尔（Pasquill）稳定度分级方法，统计各季及全年的大气稳定度分布频率，结果见表6.2-4。由表可知，该区大气稳定度以D类居多（年均频率为65.1%），F类出现频率最小，为零。各季各类大气稳定度分布频率虽有所变化，但均以中性的D类为主。不稳定类（A，B，C）频率以夏季最大，冬季最小；中性类（D）频率以春季最大，秋季最小；稳定类（E）频率以秋季最大，春季最小。

表5.2-4岳阳市大气稳定度频率分布（%）

| 稳定度季节 | 不稳定类 |  |  |  | 中性类 | 稳定类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | 小计 | D | E | F | 小计 |
| 春季 | 5.1 | 6.5 | 5.5 | 17.0 | 76.4 | 6.5 | 0.0 | 6.5 |
| 夏季 | 1.1 | 10.5 | 22.5 | 34.1 | 56.2 | 9.1 | 0.0 | 9.1 |
| 秋季 | 6.3 | 13.5 | 1.2 | 21.1 | 55.1 | 23.8 | 0.0 | 23.8 |
| 冬季 | 3.7 | 6.1 | 2.1 | 11.9 | 73.1 | 15.1 | 0.0 | 15.1 |
| 年均 | 4.0 | 9.2 | 8.0 | 21.2 | 65.1 | 13.5 | 0.0 | 13.5 |

5.2.1.2正常工况下废气环境影响预测与评价

根据工程分析，本工程运营期废气中主要污染物为VOCs、颗粒物、氯化氢、氟化物、二氧化硫、氮氧化物，环评选取VOCs、颗粒物、氯化氢、氟化物、二氧化硫、氮氧化物作为预测因子。

（1）估算模型

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表5.2-5评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

③污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表5.2-6污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 二类限区 | 24小时平均 | 300 | GB3095-2012 |
| 氮氧化物 | 二类限区 | 24小时平均 | 100 |  |
| 二氧化硫 | 二类限区 | 24小时平均 | 150 |  |
| 氟化物 | 二类限区 | 24小时平均 | 7 |  |
| TVOC | 二类限区 | 8h平均 | 600 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D |
| 氯化氢 | 二类限区 | 1h平均 | 50 |  |

④污染源参数

大气污染源点源参数调查清单见表5.2-7，面源参数调查清单见表5.2-8。（本项目废污染物排放速率气以最大小时排放速率计）

表5.2-7大气点源（排气筒）参数调查清单

| 点源编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 烟气温度/℃ | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  | TSP | 氯化氢 | 氟化物 | VOCs | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| 1 | DA001 | 150 | 0 | 23 | 20 | 1.6 | 20℃ | 连续 | 0.027 | 0.046 | 0.007 | / | / | / |
| 2 | DA002 | 180 | -80 | 23 | 25 | 0.8 | 80℃ |  | 0.03 | / | / | / | 0.02 | 0.21 |
| 3 | DA003 | 110 | -60 | 23 | 20 | 1 | 20℃ |  | / | / | / | 0.03 | / | / |

表5.2-8大气面源参数调查清单

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北夹角/o | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物最大排放速率（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 氯化氢 | 氟化物 | VOCs |
| 1 | 熔炼车间 | 170 | -200 | 23 | 171 | 30 | -25 | 16 | 7200 | 连续 | 0.14 | 0.01 | 0.002 | / |
| 2 | 镁板轧机车间 | 210 | 10 | 23 | 256 | 99 | -25 | 18 | 7200 | 连续 | / | / | / | 0.002 |
| 3 | 表面处理车间 | 310 | 20 | 23 | 171 | 33 | 15 | 17 | 7200 | 连续 | 0.15 | / | / | 0.02 |

（2）评价工作等级与评价范围

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN进行评价等级判定，估算模型参数取值情况见表5.2-9，估算模型计算结果见下表。

表5.2-9估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市人口数） | 200000 |
| 最高环境温度 |  | 39.3°C |
| 最低环境温度 |  | -11.8°C |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m) | 90m |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表5.2-10ARESCREEN估算模型点源计算结果一览表

| 下风向距离D/m | DA001-TSP |  |  | DA001-氯化氢 |  |  | DA001-氟化物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（μg/m3） |  | 占标率（%） | 预测质量浓度（μg/m3） |  | 占标率（%） |
| 10 | 0.0001 | 0.03 | 0.0002 |  | 0.15 | 0 |  | 0.01 |
| 25 | 0.0012 | 0.39 | 0.002 |  | 2.02 | 0.0003 |  | 0.01 |
| 50 | 0.0015 | 0.5 | 0.0026 |  | 2.57 | 0.0004 |  | 0.01 |
| 69 | 0.0032 | 1.08 | 0.0055 |  | 5.5 | 0.0008 |  | 0.01 |
| 100 | 0.0027 | 0.9 | 0.0046 |  | 4.61 | 0.0007 |  | 0.01 |
| 150 | 0.0022 | 0.57 | 0.0037 |  | 2.94 | 0.0006 |  | 0.01 |
| 200 | 0.0017 | 0.39 | 0.0029 |  | 1.98 | 0.0004 |  | 0.01 |
| 250 | 0.0012 | 0.47 | 0.002 |  | 2.39 | 0.0003 |  | 0.01 |
| 300 | 0.0017 | 0.57 | 0.0029 |  | 2.94 | 0.0004 |  | 0.01 |
| 400 | 0.0017 | 0.55 | 0.0028 |  | 2.84 | 0.0004 |  | 0.01 |
| 500 | 0.0015 | 0.48 | 0.0025 |  | 2.47 | 0.0004 |  | 0.01 |
| 600 | 0.0013 | 0.42 | 0.0022 |  | 2.15 | 0.0003 |  | 0.01 |
| 700 | 0.0011 | 0.37 | 0.0019 |  | 1.91 | 0.0003 |  | 0.01 |
| 800 | 0.001 | 0.33 | 0.0017 |  | 1.69 | 0.0003 |  | 0.01 |
| 900 | 0.0009 | 0.3 | 0.0015 |  | 1.51 | 0.0002 |  | 0.01 |
| 1000 | 0.0008 | 0.27 | 0.0014 |  | 1.36 | 0.0002 |  | 0.01 |
| 1100 | 0.0007 | 0.24 | 0.0012 |  | 1.23 | 0.0002 |  | 0.01 |
| 1200 | 0.0007 | 0.22 | 0.0011 |  | 1.15 | 0.0002 |  | 0.01 |
| 1300 | 0.0006 | 0.21 | 0.0011 |  | 1.09 | 0.0002 |  | 0.01 |
| 1400 | 0.0006 | 0.2 | 0.001 |  | 1.03 | 0.0002 |  | 0.01 |
| 1500 | 0.0006 | 0.19 | 0.001 |  | 0.98 | 0.0001 |  | 0.01 |
| 2000 | 0.0005 | 0.15 | 0.0008 |  | 0.78 | 0.0001 |  | 0.01 |
| 2500 | 0.0004 | 0.12 | 0.0006 |  | 0.63 | 0.0001 |  | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.0032 | 1.08 | 0.0055 |  | 5.5 | 0.0008 |  | 0.01 |
| D10%最远距离 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2-11ARESCREEN估算模型点源计算结果一览表

| 下风向距离D/m | DA002-TSP |  |  | DA002-二氧化硫 |  |  | DA002-氮氧化物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（μg/m3） |  | 占标率（%） | 预测质量浓度（μg/m3） |  | 占标率（%） |
| 10 | 0 | 0.01 | 0 |  | 0 | 0.0002 |  | 0.09 |
| 25 | 0.0002 | 0.07 | 0.0001 |  | 0.03 | 0.0015 |  | 0.62 |
| 50 | 0.0002 | 0.08 | 0.0002 |  | 0.03 | 0.0017 |  | 0.67 |
| 75 | 0.0005 | 0.15 | 0.0003 |  | 0.06 | 0.0032 |  | 1.26 |
| 87 | 0.0005 | 0.16 | 0.0003 |  | 0.06 | 0.0034 |  | 1.35 |
| 100 | 0.0005 | 0.16 | 0.0003 |  | 0.06 | 0.0033 |  | 1.3 |
| 125 | 0.0004 | 0.14 | 0.0003 |  | 0.06 | 0.0029 |  | 1.16 |
| 150 | 0.0004 | 0.13 | 0.0003 |  | 0.05 | 0.0027 |  | 1.09 |
| 200 | 0.0003 | 0.11 | 0.0002 |  | 0.04 | 0.0023 |  | 0.91 |
| 300 | 0.0002 | 0.08 | 0.0002 |  | 0.03 | 0.0017 |  | 0.69 |
| 400 | 0.0002 | 0.06 | 0.0001 |  | 0.03 | 0.0014 |  | 0.54 |
| 500 | 0.0002 | 0.05 | 0.0001 |  | 0.02 | 0.0011 |  | 0.43 |
| 600 | 0.0001 | 0.04 | 0.0001 |  | 0.02 | 0.0009 |  | 0.35 |
| 700 | 0.0001 | 0.04 | 0.0001 |  | 0.02 | 0.0009 |  | 0.35 |
| 800 | 0.0001 | 0.04 | 0.0001 |  | 0.02 | 0.0008 |  | 0.33 |
| 900 | 0.0001 | 0.04 | 0.0001 |  | 0.02 | 0.0008 |  | 0.32 |
| 1000 | 0.0001 | 0.04 | 0.0001 |  | 0.01 | 0.0007 |  | 0.3 |
| 1100 | 0.0001 | 0.03 | 0.0001 |  | 0.01 | 0.0007 |  | 0.28 |
| 1200 | 0.0001 | 0.03 | 0.0001 |  | 0.01 | 0.0007 |  | 0.26 |
| 1300 | 0.0001 | 0.03 | 0.0001 |  | 0.01 | 0.0006 |  | 0.25 |
| 1400 | 0.0001 | 0.03 | 0.0001 |  | 0.01 | 0.0006 |  | 0.23 |
| 1500 | 0.0001 | 0.03 | 0.0001 |  | 0.01 | 0.0005 |  | 0.22 |
| 2000 | 0.0001 | 0.02 | 0 |  | 0.01 | 0.0004 |  | 0.17 |
| 2500 | 0.0001 | 0.02 | 0 |  | 0.01 | 0.0004 |  | 0.17 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.0005 | 0.16 | 0.0003 |  | 0.06 | 0.0034 |  | 1.35 |
| D10%最远距离 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2-12ARESCREEN估算模型点源计算结果一览表

| 下风向距离D/m | DA003-VOCS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0.0001 | 0 |
| 25 | 0.0008 | 0.06 |
| 50 | 0.0017 | 0.14 |
| 69 | 0.0036 | 0.3 |
| 100 | 0.003 | 0.25 |
| 125 | 0.0024 | 0.2 |
| 150 | 0.0019 | 0.16 |
| 200 | 0.0013 | 0.11 |
| 300 | 0.0019 | 0.16 |
| 400 | 0.0018 | 0.15 |
| 500 | 0.0016 | 0.13 |
| 600 | 0.0014 | 0.12 |
| 700 | 0.0012 | 0.1 |
| 800 | 0.0011 | 0.09 |
| 900 | 0.001 | 0.08 |
| 1000 | 0.0009 | 0.07 |
| 1100 | 0.0008 | 0.07 |
| 1200 | 0.0007 | 0.06 |
| 1300 | 0.0007 | 0.06 |
| 1400 | 0.0007 | 0.06 |
| 1500 | 0.0006 | 0.05 |
| 2000 | 0.0005 | 0.04 |
| 2500 | 0.0004 | 0.03 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.0036 | 0.3 |
| D10%最远距离 | 69 |  |

表5.2-13ARESCREEN估算模型点源计算结果一览表

| 下风向距离D/m | DA004-TSP |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0.0001 | 0.02 |
| 25 | 0.0004 | 0.14 |
| 50 | 0.005 | 1.68 |
| 69 | 0.0108 | 3.59 |
| 100 | 0.009 | 3.01 |
| 125 | 0.0072 | 2.4 |
| 150 | 0.0057 | 1.92 |
| 200 | 0.0039 | 1.29 |
| 300 | 0.0057 | 1.91 |
| 400 | 0.0055 | 1.85 |
| 500 | 0.0048 | 1.61 |
| 600 | 0.0042 | 1.4 |
| 700 | 0.0037 | 1.24 |
| 800 | 0.0033 | 1.1 |
| 900 | 0.003 | 0.99 |
| 1000 | 0.0027 | 0.88 |
| 1100 | 0.0024 | 0.8 |
| 1200 | 0.0022 | 0.75 |
| 1300 | 0.0021 | 0.71 |
| 1400 | 0.002 | 0.67 |
| 1500 | 0.0019 | 0.64 |
| 2000 | 0.0015 | 0.51 |
| 2500 | 0.0012 | 0.41 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.0108 | 3.59 |
| D10%最远距离 | 69 |  |

表5.2-14ARESCREEN估算模型点源计算结果一览表

| 下风向距离D/m | DA005-TSP |  |  | DA005-VOCs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（μg/m3） |  | 占标率（%） |
| 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 25 | 0.0001 | 0.03 | 0.0002 |  | 0.02 |
| 50 | 0.001 | 0.34 | 0.0028 |  | 0.23 |
| 69 | 0.0022 | 0.72 | 0.006 |  | 0.5 |
| 100 | 0.0018 | 0.6 | 0.005 |  | 0.42 |
| 125 | 0.0014 | 0.48 | 0.004 |  | 0.33 |
| 150 | 0.0011 | 0.38 | 0.0032 |  | 0.27 |
| 200 | 0.0008 | 0.26 | 0.0022 |  | 0.18 |
| 300 | 0.0011 | 0.38 | 0.0032 |  | 0.27 |
| 400 | 0.0011 | 0.37 | 0.0031 |  | 0.26 |
| 500 | 0.001 | 0.32 | 0.0027 |  | 0.22 |
| 600 | 0.0008 | 0.28 | 0.0023 |  | 0.2 |
| 700 | 0.0007 | 0.25 | 0.0021 |  | 0.17 |
| 800 | 0.0007 | 0.22 | 0.0018 |  | 0.15 |
| 900 | 0.0006 | 0.2 | 0.0016 |  | 0.14 |
| 1000 | 0.0005 | 0.18 | 0.0015 |  | 0.12 |
| 1100 | 0.0005 | 0.16 | 0.0013 |  | 0.11 |
| 1200 | 0.0004 | 0.15 | 0.0012 |  | 0.1 |
| 1300 | 0.0004 | 0.14 | 0.0012 |  | 0.1 |
| 1400 | 0.0004 | 0.13 | 0.0011 |  | 0.09 |
| 1500 | 0.0004 | 0.13 | 0.0011 |  | 0.09 |
| 2000 | 0.0003 | 0.1 | 0.0008 |  | 0.07 |
| 2500 | 0.0002 | 0.08 | 0.0007 |  | 0.06 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.0022 | 0.72 | 0.006 |  | 0.5 |
| D10%最远距离 | 69 |  |  |  |  |

表5.2-15ARESCREEN估算模型面源计算结果一览表

| 下风向距离D/m | 熔炼车间-颗粒物 |  | 熔炼车间-氯化氢 |  | 熔炼车间-氟化物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0.0207 | 6.89 | 0.0022 | 2.24 | 0.0003 | 0.01 |
| 25 | 0.0221 | 7.36 | 0.0024 | 2.39 | 0.0004 | 0.01 |
| 50 | 0.024 | 7.99 | 0.0026 | 2.6 | 0.0004 | 0.01 |
| 86 | 0.0255 | 8.67 | 0.0028 | 2.82 | 0.0004 | 0.01 |
| 100 | 0.0244 | 8.12 | 0.0026 | 2.64 | 0.0004 | 0.01 |
| 125 | 0.0225 | 7.51 | 0.0024 | 2.44 | 0.0004 | 0.01 |
| 150 | 0.0208 | 6.94 | 0.0023 | 2.26 | 0.0003 | 0.01 |
| 200 | 0.0176 | 5.86 | 0.0019 | 1.9 | 0.0003 | 0.01 |
| 300 | 0.0126 | 4.2 | 0.0014 | 1.37 | 0.0002 | 0.01 |
| 400 | 0.0108 | 3.59 | 0.0012 | 1.17 | 0.0002 | 0.01 |
| 500 | 0.0098 | 3.26 | 0.0011 | 1.06 | 0.0002 | 0.01 |
| 600 | 0.0089 | 2.97 | 0.001 | 0.96 | 0.0001 | 0.01 |
| 700 | 0.0082 | 2.72 | 0.0009 | 0.88 | 0.0001 | 0.01 |
| 800 | 0.0075 | 2.5 | 0.0008 | 0.81 | 0.0001 | 0.01 |
| 900 | 0.0069 | 2.31 | 0.0008 | 0.75 | 0.0001 | 0.01 |
| 1000 | 0.0064 | 2.14 | 0.0007 | 0.7 | 0.0001 | 0.01 |
| 1100 | 0.006 | 2 | 0.0007 | 0.65 | 0.0001 | 0.01 |
| 1200 | 0.0056 | 1.87 | 0.0006 | 0.61 | 0.0001 | 0.01 |
| 1300 | 0.0053 | 1.78 | 0.0006 | 0.58 | 0.0001 | 0.01 |
| 1400 | 0.0051 | 1.69 | 0.0006 | 0.55 | 0.0001 | 0.01 |
| 1500 | 0.0048 | 1.62 | 0.0005 | 0.52 | 0.0001 | 0.01 |
| 2000 | 0.004 | 1.32 | 0.0004 | 0.43 | 0.0001 | 0.01 |
| 2500 | 0.0034 | 1.12 | 0.0004 | 0.36 | 0.0001 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.0255 | 8.67 | 0.0028 | 2.82 | 0.0004 | 0.01 |
| D10%最远距离 | 86m |  | 86m |  | 86m |  |

表5.2-16ARESCREEN估算模型面源计算结果一览表

| 下风向距离D/m | 镁板轧机车间-VOCs |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0.0001 | 0.01 |
| 25 | 0.0001 | 0.01 |
| 50 | 0.0001 | 0.01 |
| 75 | 0.0001 | 0.01 |
| 125 | 0.0002 | 0.01 |
| 150 | 0.0002 | 0.02 |
| 175 | 0.0002 | 0.02 |
| 200 | 0.0002 | 0.02 |
| 300 | 0.0002 | 0.01 |
| 400 | 0.0001 | 0.01 |
| 500 | 0.0001 | 0.01 |
| 600 | 0.0001 | 0.01 |
| 700 | 0.0001 | 0.01 |
| 800 | 0.0001 | 0.01 |
| 900 | 0.0001 | 0.01 |
| 1000 | 0.0001 | 0.01 |
| 1100 | 0.0001 | 0.01 |
| 1200 | 0.0001 | 0.01 |
| 1300 | 0.0001 | 0.01 |
| 1400 | 0.0001 | 0.01 |
| 1500 | 0.0001 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 |
| 2500 | 0 | 0 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.0002 | 0.02 |
| D10%最远距离 | 200m |  |

表5.2-17ARESCREEN估算模型面源计算结果一览表

| 下风向距离D/m | 表面处理车间-颗粒物 |  | 表面处理车间-VOCs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0.0199 | 6.62 | 0.0027 | 0.23 |
| 25 | 0.0214 | 7.13 | 0.0029 | 0.24 |
| 50 | 0.0234 | 7.79 | 0.0033 | 0.27 |
| 86 | 0.025 | 8.51 | 0.0035 | 0.29 |
| 100 | 0.0235 | 7.82 | 0.0032 | 0.27 |
| 125 | 0.0211 | 7.05 | 0.0029 | 0.24 |
| 150 | 0.0198 | 6.6 | 0.0027 | 0.22 |
| 200 | 0.0171 | 5.71 | 0.0023 | 0.19 |
| 300 | 0.0128 | 4.26 | 0.0017 | 0.15 |
| 400 | 0.0098 | 3.27 | 0.0013 | 0.11 |
| 500 | 0.009 | 3.01 | 0.0012 | 0.1 |
| 600 | 0.0084 | 2.78 | 0.0011 | 0.09 |
| 700 | 0.0078 | 2.58 | 0.0011 | 0.09 |
| 800 | 0.0072 | 2.41 | 0.001 | 0.08 |
| 900 | 0.0067 | 2.25 | 0.0009 | 0.08 |
| 1000 | 0.0063 | 2.11 | 0.0009 | 0.07 |
| 1100 | 0.0059 | 1.98 | 0.0008 | 0.07 |
| 1200 | 0.0056 | 1.87 | 0.0008 | 0.06 |
| 1300 | 0.0053 | 1.76 | 0.0007 | 0.06 |
| 1400 | 0.005 | 1.67 | 0.0007 | 0.06 |
| 1500 | 0.0048 | 1.58 | 0.0006 | 0.05 |
| 2000 | 0.0039 | 1.3 | 0.0005 | 0.04 |
| 2500 | 0.0033 | 1.12 | 0.0005 | 0.04 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.025 | 8.51 | 0.0035 | 0.29 |
| D10%最远距离 | 86m |  | 86m |  |

估算模式已考虑了最不利的气象条件，根据预测结果，各污染物下风向预测最大地面浓度、占标率见表5.2-18。

表5.2-18污染物下风向预测最大地面浓度、占标率一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 下风向最大落地浓度（μg/m3） | 最大落地浓度占标率Pmax（%） | 下风向最大浓度出现距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA001 | TSP | 0.0032 | 1.08 | 87 |
|  |  | 氯化氢 | 0.0055 | 5.5 |  |
|  |  | 氟化物 | 0.0008 | 0.01 |  |
|  | DA002 | TSP | 0.0005 | 0.16 | 69 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.0003 | 0.06 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0.0034 | 1.35 |  |
|  | DA003 | VOCs | 0.0036 | 0.3 | 69 |
|  | DA004 | TSP | 0.0108 | 3.59 | 69 |
|  | DA005 | TSP | 0.0022 | 0.72 | 69 |
|  |  | VOCs | 0.006 | 0.5 |  |
| 无组织 | 熔炼车间 | TSP | 0.0255 | 8.67 | 86 |
|  |  | 氯化氢 | 0.0028 | 2.82 |  |
|  |  | 氟化物 | 0.0004 | 0.01 |  |
|  | 镁板轧机车间 | VOCs | 0.0002 | 0.02 | 200 |
|  | 表面处理车间 | TSP | 0.025 | 8.51 | 86 |
|  |  | VOCs | 0.0035 | 0.29 |  |

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中“5.3.3.1同一项目有多个污染源时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级”，本项目最大占标率Pmax为8.67%＜10%，故本项目的评价等级为二级，因此不需进一步预测与评价，其评价范围为厂界外5km的矩形区域，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。

#### 5.2.1.3非正常工况下废气环境影响分析

本项目废气非正常排放主要因为环保措施失效，每年发生非正常情况的次数为2次，每次持续时间小于1h，非正常情况见表5.2-19。

表5.2-19项目废气非正常情况排放源强

| 烟囱序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 熔炼和浇筑废气 | 环保措施失效 | 颗粒物 | 2.82 | 1 | 2 | 加强检修 |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.31 |  |  |  |
|  |  |  | 氟化物 | 0.05 |  |  |  |
| DA002 | 天然气燃烧废气 | 环保措施失效 | 颗粒物 | 0.03 | 1 | 2 | 加强检修 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0.21 |  |  |  |
| DA003 | 镁板轧机废气 | 环保措施失效 | VOCs | 0.04 | 1 | 2 | 加强检修 |
| DA004 | 等离子喷涂废气 | 环保措施失效 | 颗粒物 | 2.08 | 1 | 2 | 加强检修 |
| DA005 | 喷漆和烘干 | 环保措施失效 | 颗粒物 | 0.92 | 1 | 2 | 加强检修 |
|  |  |  | VOCs |  |  |  |  |

为减少废气处理措施非正常工况，要求建设单位定期对废气处理设施进行巡查，一旦发生不正常排放，则停止生产，维修废气处理设备。

5.2.1.4污染物排放量核算

- 有组织污染物排放量核算：

表5.2-20大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/(mg/m3) | 核算排放速率/(kg/h) | 核算年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | / | / | / | / | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 0.89 | 0.027 | 0.193 |
|  |  | 氯化氢 | 1.53 | 0.046 | 0.33 |
|  |  | 氟化物 | 0.23 | 0.007 | 0.05 |
| 2 | DA002 | 颗粒物 | 3.82 | 0.03 | 0.22 |
|  |  | 二氧化硫 | 2.69 | 0.02 | 0.16 |
|  |  | 氮氧化物 | 12.59 | 0.21 | 1.45 |
| 3 | DA003 | 颗粒物 | 1.84 | 0.018 | 0.133 |
|  |  | VOCs | 32.45 | 0.05 | 0.39 |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 1.256 |
|  |  | 氯化氢 |  |  | 0.05 |
|  |  | 氟化物 |  |  | 0.33 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 0.16 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 1.45 |
|  |  | VOCs |  |  | 0.62 |

- 无组织污染物排放量核算：

表5.2-21大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 |  | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/(mg/m3) |  |
| 1 | / | 熔炼车间 | 颗粒物 |  | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准限值 | 1.0 | 1.016 |
|  |  |  | 氯化氢 |  |  |  | 0.2 | 0.11 |
|  |  |  | 氟化物 |  | / |  | 0.02 | 0.017 |
| 2 | / | 镁板轧机车间 | VOCs（以非甲烷总烃计） |  | / |  | 4 | 0.015 |
| 3 |  | 表面处理车间（喷涂加喷漆） | 颗粒物 |  | / |  | 1.0 | 1.1 |
|  |  |  | VOCs（以非甲烷总烃计） |  | / |  | 4 | 0.15 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 2.116 |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 |  |  | 0.11 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 |  |  | 0.017 |  |
|  |  |  |  | VOCs（以非甲烷总烃计） |  |  | 0.165 |  |

- 大气污染物年排放量核算：

表5.2-22大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 0.785 |
| 2 | 颗粒物 | 3.372 |
| 3 | 氯化氢 | 0.44 |
| 4 | 氟化物 | 0.067 |
| 5 | 二氧化硫 | 0.16 |
| 6 | 氮氧化物 | 1.45 |

5.2.2地表水环境影响预测与评价

#### 5.2.2.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）：建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目将配套建设生产废水处理设施，并建立分类收集处理系统。本项目含油废水经过隔油沉淀+混凝气浮处理后与生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4的三级标准及污水处理厂的纳管协议标准，通过废水总排口（DW001）排入市政污水管网，经城陵矶临港产业新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，经象骨港汇入长江。因此本项目属间接排放建设项目，地表水环境影响评价等级为三级B。

#### 5.2.2.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中“5.3.2.2三级B，其评价范围应符合以下要求：a)应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b)涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

#### 5.2.2.3水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

①生活污水

生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4的三级标准及污水处理厂的纳管协议标准后，排入市政污水管网。

②生产废水

本项目将配套建设生产废水处理设施，并建立分类收集处理系统。本项目运行过程产生的生产废水主要为冷却工序产生的少量排污水，拟通过隔油沉淀处理，预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4的三级标准及污水处理厂的纳管协议标准后，排入市政污水管网。

隔油池的基本原理：隔油池利用油滴与水的密度差产生上浮作用来去除食堂含油废水中可浮性油类物质的一种废水预处理构筑物。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。

本项主要为生活污水和冷却排污水，水质成分比较简单，经过预处理后能够满足污水处理厂《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4的三级标准及污水处理厂的纳管协议标准。

#### 5.2.2.4本项目废水纳入湖南三峡环境临港水质净化厂处理的可行性分析

湖南三峡环境临港水质净化厂（原城陵矶临港产业新区污水处理厂）东邻沿江大道，西靠长江大堤，处于云港路与沿江路的交界处，于2014年7月取得岳阳市环境保护局环评批复，2016年建成，设计处理能力3万吨/天，主要采用CASS工艺，管道接纳标准为COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤30mg/L、TN≤40mg/L、TP≤3mg/L、石油类≤15mg/L，出水水质大道《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目选址区域的污水管网已与湖南三峡环境临港水质净化厂完成对接。

湖南三峡环境临港水质净化厂处理能力为30000t/d，根据现剩余处理水量约有20000t/d，本项目产生的污水54.6m3/d（其中生产废水2.4m3/d，其中生活污水52.2m3/d），占其剩余处理能力的0.27%，且本项目外排生产废水经厂区自建污水处理站处理后，各项污染物指标已达到湖南三峡环境临港水质净化厂的纳管协议标准，生活污水经隔油池处理后可达到污水处理厂的纳管协议标准要求，不会对污水处理厂水处理工艺造成冲击，因此本项目废水经湖南三峡环境临港水质净化厂处理达标后经象骨港汇入长江，对其水质影响是可以接受的。

#### 5.2.2.5污染源排放量核算

本项目为间接排放，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中“8.3.2间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。”

项目水污染排排放量核算见下表。

表5.2-23废项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 全厂废水 | COD、BOD5、NH3-N、TP、SS、动植物油、石油类 | 市政污水管网 | 间歇排放，流量稳定，无周期性规律 | / | 隔油池 | 隔油 | DW001 | ☑是□否 | ☑企业总排□雨水排放□清净下水排放□温排水排放□车间或车间处理设施排放口 |
|  |  |  |  | TW001 | 含油废水处理设施 | 隔油沉淀+混凝+气浮 |  |  |  |

表5.2-24废水间接排放口基本情况表

| 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（t/d） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 标准浓度限值 |
| DW001 | 113.2305720 | 29.5237377 | 54.6 | 城市污水处理厂 | 间歇排放，流量稳定，无周期性规律 | / | 城陵矶临港产业新区污水处理厂 | pH值 | 6~9（无量纲） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 50mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 0.5mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.0mg/L |

表5.2-25废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | pH | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及临港污水处理厂的纳管协议标准 | 6~9（无量纲） |
|  |  | COD |  | 500 |
|  |  | BOD5 |  | 300 |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |
|  |  | 总磷 |  | 8 |
|  |  | 动植物油 |  | 100 |
|  |  | 石油类 |  | 15 |

表5.2-26废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/(mg/L) | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DW001 | CODcr | 50 | 0.82 |
|  |  | BOD5 | 10 | 0.16 |
|  |  | SS | 10 | 0.16 |
|  |  | NH3-N | 5 | 0.09 |
|  |  | TP | 0.5 | 0.01 |
|  |  | 动植物油 | 1 | 0.02 |
|  |  | 石油类 | 1 | 0.02 |
| 全厂排放口合计 |  | CODcr | 50 | 0.82 |
|  |  | BOD5 | 10 | 0.16 |
|  |  | SS | 10 | 0.16 |
|  |  | NH3-N | 5 | 0.08 |
|  |  | TP | 0.5 | 0.01 |
|  |  | 动植物油 | 1 | 0.02 |
|  |  | 石油类 | 1 | 0.02 |

#### 5.2.2.6评价结论

含油废水经预处理与生活污水一同通过生产废水排放口（DW001）排入市政污水管网，经湖南三峡环境临港水质净化厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，经象骨港汇入长江。项目水污染控制和水环境影响减缓措施技术可行，经济合理，项目废水经处理后，对地表水环境影响不大，环境影响可接受。

5.2.3地下水环境影响分析

5.2.3.1水文地质概况

1、区域地质构造

岳阳市属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。工业园属低山丘陵地形，用地多为山地和河湖，园区内丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊交错，海拔高程40—60米，最大高差为35米左右。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为6度。

2、厂区岩土分层及其特征

依据场地已有地质资料，项目区场地各地层从上至下依次为：

（1）人工填土

褐黄、褐红、灰黑等色。主要由粘性土、砂土、碎石或少量建筑垃圾组成，结构松散，其中碎石粒径2～15cm，次棱角状，含量约20%～40%。场地内普遍分布，层厚1.5～3.8m。为Ⅱ级普通土。

（2）第四系上全新全新统湖沼沉积淤泥质粘土层

淤泥质粘土：浅灰、灰黑色，局部混砂及腐木，很湿～饱和，软塑状为主，局部可塑，光滑，摇振反应慢，干强度高，韧性高，压缩性高，局部表现为粘土（含淤泥质）场地内普遍分布，为Ⅱ级普通土。

（3）第四系全新统可塑粉质粘土

褐灰色、褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光泽，无摇震反应，中等干强度，韧性中，中等压缩性，标贯击数5—8击，呈可塑状态，层厚0.7～3.4m。

（4）第四系全新统硬塑粉质粘土

褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光滑，无摇震反应，较高干强度，韧性较高，含铁锰氧化物，结构密实，较低压缩性，呈硬塑状态，层厚为0.7～5.2m。

（5）第四系上更新统坚硬粉质粘土

黄褐色、褐红色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，上部含少量铁锰氧化物，稍有光泽，无摇震反应，干强度高，韧性高，密实，较低压缩性，具网纹状构造，层厚2.3～6.7m。

（6）第四系上更新统冲洪积层

粉质粘土，浅黄、灰白等色，湿，可塑～硬塑，光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，压缩性中等，底部偶见砾砂夹层。层顶标高-15.89～-12.04m，层顶深度18.20～24.00m，层厚1.70～5.50m，为Ⅱ级普通土。

（7）前震旦系冷家溪群崔家坳组中风化板岩

黄绿色、底部灰绿色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石中等风化，属软岩，强度高，下部坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体上部稍破碎，下部较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，局部钻孔内呈柱状体，采取率较高，勘探深度2.0～11.0m。

（8）前震旦系冷家溪群崔家坳组微风化板岩

青灰色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石微弱风化，属较软岩，强度高，坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，采取率较高。

3、场地地下水条件

项目区地下水主要赋存在杂填土以下，粉质粘土以上，接受大气降水和地表水补给，地下水径流条件较好，水量较小，由地下水原始的山坡向冲沟河道排泄，在项目评价区范围内，地下水总体由东北往西南排泄。

4、地下水开发利用现状

项目所在区域用水由工业园区统一提供，不采用地下水，项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5.2.3.2地下水水质影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目厂区划分为重点防渗区及一般防渗区，根据防渗级别采取不同的防渗材料，地下水防渗措施均能符合行业普遍采取的成熟措施。为防止项目运营对地下水的影响，根据工程特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治”的原则。

（1）实施源头控制措施

①本项目对产生的废水进行合理的治理和综合利用，尽量从源头减少可能污染物的产生。

②严格按照国家相关规范要求，对管道、设备、粪便储存及处理的构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑冒滴漏，将废水、物料泄漏的环境事故降低到最低程度。

③污水排放是造成地表水污染从而造成地下水污染的重要原因。因此，防止地下水污染最根本的方法就是减少废水的排放。本项目产生的含重金属废水，实现综合利用，无外排，从而减少对地下水可能造成的污染。

④进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。建立有关规章制度和岗位责任制。

（2）分区防渗措施

根据本项目厂区可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水防渗分区要求见下表。

表5.2-27地下水污染防渗区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

表5.2-28项目地下水污染分区防治措施表

| 分区类别 | 场所名称 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点污染防治区 | 危废暂存间 | 地坪地基必须采用粘土材料，且厚度不得低于100cm。粘土材料的渗透系数≤10-7cm/s，在无法满足100cm厚粘土基础垫层的情况下，可采用30cm厚普通粘土垫层，并加铺2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。危险废物暂存间、生产废水处理站池壁及事故收集池采用防渗混凝土+HDPE膜（1.5mm厚、渗透系数不高于1.0×10-11cm/s的HDPE膜作为防渗层） |
|  | 危化品仓库 |  |
|  | 污水处理站 |  |
|  | 事故应急池 |  |
|  | 排水管网 | 沟渠用砖砌后再用水泥硬化防渗，加强巡检，定期监测排水管线密封性，杜绝污水渗漏 |
| 一般污染防治区 | 生产厂房 | 采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。 |
|  | 一般固废暂存间 |  |
| 简单防渗区 | 办公区 | 硬化措施 |
|  | 厂区道路 |  |

在采取上述措施后，项目生产废水渗漏的可能性不大，因此通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性小，对地下水影响很小。

5.2.4营运期噪声环境影响分析

本建设项目投产后的设备噪声对声学环境的影响评价范围控制在厂界和厂界外200m范围内进行。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强主要为固定声源，流动声源主要为货车。根据平面布局及工程分析分析，项目流动声源在停车及低速情况下产生的噪声影响基本可控制在厂区内，项目主要噪声源为各生产车间内设备运行时产生的噪声。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。污染源及源强见下表。

表5.2-29主要设备噪声源强一览表

| 所处 位置 | 设备名称 | 数量 (台/ 套) | 单台设备 声级值 (dB(A)) | 治理措施 | 降噪效果(dB(A)) | 噪声 | 噪声源叠加值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 车间 | 熔炼炉 | 4 | 75 | 采取基础减 震、车间墙 体隔声、隔 声罩、风机 进出口设置 消声器等措 施 | ＞20 | 55 | 81.63 |
|  | 铸锭机 | 1 | 90 |  | ＞20 | 70 |  |
|  | 风机 | 5 | 90 |  | ＞20 | 70 |  |
|  | 空压机 | 2 | 90 |  | ＞20 | 70 |  |
|  | 立式铣床 | 1 | 90 |  | ＞20 | 70 |  |
|  | 切割机 | 1 | 95 |  | ＞20 | 75 |  |
|  | 模锻机 | 1 | 90 |  | ＞20 | 70 |  |
|  | 磨砂机 | 1 | 85 |  | ＞20 | 65 |  |
|  | 泵类 | 3 | 85 |  | ＞20 | 65 |  |

5.2.4.1预测模式

根据工程分析提供的噪声源参数，采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）规定的声级计算公式进行影响预测。

①对在预测点产生的等效声级贡献值，计算公式如下：

式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

—声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

—预测计算的时间段，s；

—声源在时段内的运行时间，s。

式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

—预测点的背景值，dB(A)。

③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lpr=Lpr0−（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法

由工程分析给出的噪声源强、厂区平面布局及上述预测模式，预测本项目厂界噪声值见表5.2-30。

表5.2-30噪声预测结果

| / | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时段 | 贡献值dB（A） | 贡献值dB（A） | 贡献值dB（A） | 贡献值dB（A） |
| 昼间 | 53.06 | 41.47 | 50.08 | 41.36 |
| 夜间 | 53.06 | 41.47 | 50.08 | 41.36 |

结果表明，项目噪声源通过基础门窗隔声、距离衰减后，项目拟建地厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区中昼、夜间标准要求。但为了保证周边声环境质量，本环评仍对项目提出有关要求保证有效地降低噪声，具体如下：

①尽可能选用功能好、噪音低的生产设备；

②加强生产机械的日常维护并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度；

③噪声对岗位操作工人影响较大时，应给施工人员佩戴耳塞，以减少噪声对施工人员的影响，并定期给员工做身体检查。

5.2.5运营期固体废物环境影响分析

5.2.5.1固体废物的种类及产生情况

全厂区运行期产生的固体废物分为危险废物、一般固废和生活垃圾。

本项目固体废物产生量及处置措施见表5.2-31。

表5.2-31项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性类别 | 排放量(t/a) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 60 | 环卫部门清运处置 |
| 2 | 镁熔渣 | 一般固废 | 49.9 | 外售 |
| 3 | 废边角料及残次品 | 一般固废 | 144.5 | 回用 |
| 6 | 含油滤料及含油污泥 | 危险废物(编号HW08，代码900-210-08） | 2.16 | 暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理 |
| 7 | 废活性炭 | 危险废物(编号HW49，代码900-039-49) | 6 |  |
| 8 | 废矿物油 | 危险废物(编号HW08，代码900-214-08) | 1 |  |

5.2.5.2危废暂存建设要求

危废暂存间应严格按照危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行建设，为仓库式，相关要求如下：

（1）暂存间地面基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10厘米/秒。同时应有隔离及防风、防雨、防晒措施。

（2）在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。

5.2.5.3固废管理要求

实验室废酸碱试剂及包装参照湖南省生态环境厅关于印发《湖南省实验室危险废物环境管理指南》的通知（湘环发{2021}12号）要求收集处理。

（1）须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。

（2）加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。

（3）定期对库进行检查，发现破损，应及时进行修理。

（4）收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)设置危险废物识别标志。

（5）按照危险废物特性分类进行收集、贮存，危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。

（6）加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

（7）在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。

（8）转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。

（9）建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。

（10）有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。

（11）贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准。

（12）相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。

5.2.5.4固废影响评价小结

按照湖南省关于固体废物转移处置的有关要求，该项目产生的过滤机械杂质、废机油、废片碱包装材料等危险废物，如果需要进行跨省转移处置仍需通过各级环保部门进行行政审批。以上所有固废要按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，加强固体废物的内部管理，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的详细账单，按废物转移交换处置管理办法实施追踪管理；各类固废在厂内暂存措施应分别按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)实施，采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，确保固废零排放，避免发生二次污染。

5.2.6营运期土壤环境影响分析

#### 5.2.6.1土壤环境污染影响识别

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），本项目土壤环评影响评价等级为二级，根据导则8.7预测与评价方法中8.7.3“评价工作等级为一级、二级的建设项目，预测方法可参见附录E或进行类比分析”。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中工作等级的划分依据，本项目属于Ⅱ类建设项目（属于制造业，有色金属铸造及合金制造），污染影响型；敏感类型为不敏感，占地规模为中型，根据导则要求确定本项目土壤环境评价工作等级为三级。本项目土壤环境影响评价范围为项目占地面积范围及周围0.05km的范围内。

5.2.6.2土壤污染种类

土壤污染物的种类繁多，按污染物的性质一般可分为4类，即有机污染物、重金属、放射性元素和病原微生物。

有机污染：作为影响土壤环境的主要污染物，有毒、有害的有机化合物在环境中不断积累，到一定时间或在一定条件下有可能给整个生态系统带来灾难性的后果。

重金属：污染物在土壤中移动性差、滞留时间长、不能被微生物降解并可经水、植物等介质最终影响人类健康。

放射性元素：主要来源于大气层核实验的沉降物，以及原子能和平利用过程中所排放的各种废气、废水和废渣。含有放射性元素的物质不可避免地随自然沉降、雨水冲刷和废弃物堆放而污染土壤。

病原微生物：主要包括病原菌和病毒等，人若直接接触含有病原微生物的土壤，可能会对健康带来影响；若食用被土壤污染的蔬菜、水果等则间接受到污染。

本项目对土壤环境的污染主要是有机污染物质。

#### 5.2.6.2土壤受污染的特点

1、隐蔽性和滞后性

大气、水和固废污染等问题一般都比较直观，通过感官就能发现。而土壤污染则不同，往往要通过对土壤样品进行分析化验和农作物的残留检测，甚至通过研究对人畜健康状况的影响才能确定。因此，土壤污染从产生污染到出现问题通常会滞后较长的时间，且一般都不太容易受到重视。

2、累积性

污染物质在大气和水体中，一般都比在土壤中更容易迁移。这使得污染物质在土壤中并不像在大气和水体中那样容易扩散和稀释，因此容易在土壤中不断积累而超标，同时也使土壤污染具有很强的地域性。

3、不可逆转性

重金属对土壤的污染基本上是一个不可转的过程，许多有机化学物质的污染也需要较长的时间才能降解。

4、难治理性

如果大气和水体受到污染，切断污染源之后通过稀释和自净化作用也有可能使污染问题不断逆转，但是积累在污染土壤中的难降解污染物则很难靠稀释作用和自净化作用来消除。土壤污染一旦发生，仅仅依靠切断污染源的方法则往往很难恢复，有时要靠换土、淋洗土壤等方法才能解决问题，其他治理技术可能见效较慢。因此，治理污染土壤通常成本较高，治理周期较长。

5.2.6.3对土壤环境影响分析

- 污染途径

本项目位于湖南城陵矶临港产业新区内，租赁标准厂房，根据项目工程分析，本项目主要生产废气为VOCs、粉尘、酸雾等。本项目排放的废气中具有沉降作用的主要为粉尘，但本项目涉及的粉尘颗粒主要成分为铝、镁等，非毒性物质，对主导风向下风向的居民危害较小，以及对周边土壤污染较小，因此本次评价不考虑大气污染物沉降污染。本项目污染物垂直入渗影响主要可能是污水处理站、危废暂存间，均为重点防渗区，本环评对重点防渗区提出了更严格的防渗要求，因此污染物通过地面垂直入渗进入土壤的几率很小。

5.2.6.4土壤环境保护措施与对策

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令第3号）等要求，拟建项目应采取如下土壤污染控制措施：

（1）源头控制措施

通过对设备及生产厂房、危险化学品仓库、危险废物暂存间、污水处理设施等加强管理，减少或避免非正常事故。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物排放；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。

（2）过程防控措施

严格按照防渗分区及防渗要求，对各构筑物采取相应的防渗措施；危险化学品仓库、污水收集管道及生产装置等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施，从而控制污染物通过垂直入渗影响土壤环境。

建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。

按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。

在隐患排查、监测等活动中发现项目用地土壤存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。

（2）环境跟踪监测方案

项目根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018)，制定土壤环境跟踪监测计划，建立跟踪监测制度。

5.2.6.5结论

本项目在做好风险防范措施、落实跟踪监测制度的情况下，本项目土壤影响在可接受范围。

5.2.7营运期环境风险影响分析

#### 5.2.7.1环境风险评价目的

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

(1)根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施；

(2)分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果(包括自然环境和社会环境)，预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

(3)根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

#### 5.2.7.2风险调查

1、危险物质数量和分布情况

项目原辅材料涉及的主要危险物质有废铝料、天然气，中间产物和产品涉及的危险物质主要为废气排放的氯化氢、氟化物等，由于排放后立即随大气扩散，因此不计入厂区内危险物质存在量计算，以及生产过程产生的危险废物。项目危险物质基本情况见表5.2-32。

表5.2-32危险物质基本情况

| 序号 | 危险物质名称 | 类别 | 分布情况 | 年使用量或产生量(t) | 生产、使用、储存过程中最大量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 燃料 | 工艺管道 | 77.6万m3/a | 0.43t/h(600m3/h) |
| 2 | 废矿物油 | 危险废物 | 危废暂存间 | 1 | 0.05 |
| 3 | 润滑油 | 辅料 | 生产车间 | 2 | 0.1 |
| 4 | 水性油漆 | 辅料 | 生产车间 | 10 | 1 |

2、生产工艺特点

项目工艺生产线涉及的熔炼炉等为高温设备，项目使用电能和天然气为燃料。生产的过程中主要风险为天然气泄漏及熔炼炉等高温设备发生故障。其中项目不设天然气储存设施，由园区预留的供气管道接入。天然气管网出现的潜在风险主要有：管道接头、阀门、法兰等处腐蚀穿孔，导致泄漏，遇着火源时可能进一步引发火灾、爆炸等事故。

#### 5.2.7.3风险潜势初判

(1)危险物质数量与临界量比值(Q)

危险物质数量与临界量比值(Q)为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即

为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值(Q)：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

表5.2-33涉及的风险物质及Q值计算一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 危害特性 | 贮存方式 | 最大贮存量qi | 临界量Qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | 危险固废HW08 | 危险废物 | 危废暂存间 | 0.05t | 2500t | 0.00002 |
| 2 | 天然气 | 易燃易爆气体 | 易燃易爆 | 管道供给(在线量) | 0.43t | 10t | 0.043 |
| 3 | 水性油漆 | 液体 | 易燃 | 生产车间 | 0.1t | 500 | 0.0002 |
| 4 | 润滑油 | / | / | 生产车间 | 0.1t | 2500t | 0.00004 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.04326 |
| 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。 |  |  |  |  |  |  |  |

油漆以挥发份主要物质乙醇量按10%计算折纯。

所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.04326＜1，风险潜势为I。

(2)评价等级判定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表5.2-34评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。

#### 5.2.7.4环境敏感目标调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)相关要求，通过对评价范围内大气环境、地表水环境、地下水环境可能受影响的环境敏感目标进行调查。项目周围主要环境敏感目标分布情况详见下表。

表5.2-35建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边6km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  | 相对方位 |  | 距离/m |  |  | 属性 |  |  | 人口数 |  |  |
|  | 1 | 王家屋场 |  | N |  | 800-1500 |  |  | 村庄 |  |  | 128 |  |  |
|  | 2 | 枫桥湖村 |  | NE |  | 860 |  |  | 村庄 |  |  | 160 |  |  |
|  | 3 | 付家屋场 |  | E |  | 750 |  |  | 村庄 |  |  | 64 |  |  |
|  | 4 | 陈相垄 |  | E |  | 280 |  |  | 村庄 |  |  | 48 |  |  |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小于500人 |  |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大于5万人 |  |  |
| / | 管段周边200m范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 敏感目标名称 |  | 相对方位 |  | 距离/m |  |  | 属性 |  |  | 人口数 |  |  |
|  |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |
|  | 每公里管段人口数(最大) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 受纳水体名称 |  | 排放点水域环境功能 |  |  |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 长江 |  | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 项目属于三级B间接排放项目，废水排入污水处理厂处理，不直接外排地表水体，不对地表水环境进行相应的敏感程度分级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 地下水 | 序号 |  | 环境敏感区名称 |  | 环境敏感特征 |  | 水质目标 | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  | 与下游厂界距离/m |  |
|  |  |  | / |  | / |  | / | / |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |

注：本项目事故情况下废水不直接排入外环境水体，不涉及地表水环境风险。

本项目厂内各构建物分区进行防渗，项目不会影响区域地下，不涉及地下水风险。

#### 5.2.7.5环境风险识别

1、物质危险性识别

本项目原辅料、产品和三废中环境风险物质有：天然气、废机油、固体类危险废物等，当固态危险废物洒落时，洒落的物料采用洁净的扫把清扫收集，采取防渗后基本不影响地下水和土壤，也不会进入到地表水环境。由于废机油产生较少，本项目不对其进行风险分析，仅对天然气进行分析，天然气属于易燃易爆物质，天然气主要化学成分详见下表，天然气理化性质及危险特性详见下表。

5.2-36天然气主要化学成分

| 名称 | 成分(%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | CH4 | C2H6 | C3H8 | N2 | CO2 | H2S |
|  | 92.55 | 5.54 | 0.79 | 0.92 | ≤2.0 | ≤20mg/m3 |

5.2.8-6天然气理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名：天然气 | 英文名：Naturalgas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险性类别第2.1类易燃气体 | 危规号：21007UN |  | 编号：1971 |
| 理化性质 | 性状：无色、无臭气体 |  |  |  |
|  | 主要用途：是重要的有机化工原料，可用作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其它有机化合物，亦是优良的燃料。 |  |  |  |
|  | 最大爆炸压力：(100kpa)：6.8 | 溶解性：溶于水 |  |  |
|  | 沸点/℃-160 | 相对密度：(水=1)约045(液化) |  |  |
|  | 熔点/℃-182.5 | 相对密度：(空气=1)0.62 |  |  |
|  | 燃烧热值(kj/mol)：803 |  |  |  |
|  | 临界温度/℃：-82.6 |  | 临界压力/Mpa:4.62 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：CO、CO2 |  |
|  | 火灾危险行：甲 |  | 聚合危害不聚合 |  |
|  | 爆炸极限5~14% |  | 稳定性稳定 |  |
|  | 引燃温度/℃482~632 |  | 禁忌物强氧化剂、卤素 |  |
|  | 最大爆炸压力/Mpa0.717 |  | 燃烧温度(℃)：2020 |  |
|  | 最小点火能(mj)：028 |  |  |  |
|  | 危险特性与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，又开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 灭火方法切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。灭火器泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |  |  |
| 毒性 | 解除限制中国MAC：未制订标准；前苏联MAC；未制定标准美国TLV-TWA：未制定标准；美国TLV-STEL；未制定标准 |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径吸入 健康危害急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合征。 |  |  |  |
| 急救 | 吸入脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。 |  |  |  |
| 防护 | 工程控制密闭操作。提供良好的自然通风条件。呼吸系统防护；高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼睛。防护服：穿防静电工作服。手防护：必要时戴防护手套。其他工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入，进入灌或其他高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 泄露处理 | 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄露物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |
| 储运 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。若是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。气罐车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |

2、生产设施风险识别

项目不设天然气储存设施，由园区天然气有限公司提供，通过管道输送。天然气管网出现的潜在风险主要有：管道接头、阀门、法兰等处腐蚀穿孔，导致泄漏，遇着火源时可能进一步引发火灾、爆炸等事故。

3、影响环境途径分析

天然气属易燃易爆物质，天然气泄露后，遇着火源易发生爆炸事故，可进一步引发火灾事故。除爆炸危害外，天然气泄漏可能对周边环境带来不利影响。

本项目天然气接至厂外管网，经减压阀调压后，供给用户，管线进出建构筑物、设备连接处均设有电动控制阀门，室内设有检测报警装置，并与阀门连锁控制，因此，因管线破裂、接头泄露等造成的天然气泄漏量相对较小，造成的危害范围相对较小。

4、环境风险分析

本项目天然气采用管道输送，结合生产工艺、设备和相关项目在生产过程中可能发生的意外事故，以及项目区环境的特点，本项目环境风险的主要事故为天然气泄漏事故。天然气泄漏事故主要为泄露的天然气对大气环境影响。此外废气处理装置发生事故排放，也会对周边环境造成影响。

#### 5.2.7.6大气风险事故影响分析

(1)废气处理设施故障

本项目废气事故排放有两种可能。一是生产线抽风系统如果发生故障，会造成生产线大气污染物无法有效抽出，导致无组织排放量增加；二是废气处理装置，如停止工作或者处理效率降低，废气未经处理直接排放或处理效率达不到要求。

根据工程分析可知，项目废气处理设施正常运行时，项目排放的废气污染物浓度较低，对周围环境空气质量影响不大。若项目废气处理设施故障，各项废气污染物排放浓度增加，对周围环境空气不利影响会显著增大。

建设单位必须在日常生产过程中加强对废气处理设施的管理，保证废气处理设施正常运行，杜绝事故排放发生。当废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停止生产进行维修，避免对周围环境空气造成进一步污染。

(2)天然气泄漏事故

项目运行期间厂区天然气管道发生天然气泄露，遇明火将发生火灾爆炸事故，对周边的环境造成较大的影响。天然气泄露事故可能会对周围人群健康造成危害，对周边的环境空气、生态造成污染。发生火灾对环境的污染影响主要来自燃烧释放的大量的有害气体，在正常情况下，空气的组成主要有氮气、氧气、氩气、二氧化碳及氢、氖、O3、氪、氙和尘等，而火灾所产生烟雾的成分主要为二氧化碳和水蒸汽，这两种物质约占所有烟雾的90%~95%；另外还有丙烯、CO、碳氢化合物及微粒物质等，约占5%~l0%，对环境和人体健康产生较大危害是CO、烟尘等有害物质。CO产生量相对较大，危害也较大，CO的浓度过高或持续时间过长都会使人窒息或死亡。一般情况下，火场附近的CO的浓度较高(浓度可达0.02%)，而距火场30m处，CO的浓度逐渐降低(0.001%)。因此，近距离靠近火场会有造成CO中毒的危险。在火场之外的空间内，由于新鲜空气与烟雾之间的对流，烟的浓度被稀释，对人体的伤害较小。因此，火灾发生时将不可避免的对厂区内人员安全与生产设施产生不利影响，但通过大气扩散，火灾发生时有害气体的浓度会得到有效的扩散与稀释，对周围环境空气质量只产生暂时性影响，烟气在短时间内会造成周围环境空气质量一定程度的恶化，但不会对人体健康造成损害。

建设单位必须在日常生产过程中加强对天然气管道的管理，杜绝火灾事故发生。当发生天然气火灾时，应立即疏散周边人群，及时进行消防，将环境风险影响降低。

#### 5.2.7.7水环境风险事故

本项目生产废水和生活污水经处理后进湖南三峡环境临港水质净化厂处理；根据雨水管网规划，屋面及路面雨水经雨水管道收集后排至园区雨水管网最终排至附近水体。发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的地表水、地下水，对其产生不良影响。

在发生风险事故的情况下，事故废水主要指初期雨水和消防废水。由于设备的跑冒滴漏等原因，生产区地面上不可避免的含有物料，遇雨时会将随雨水通过雨水管线外排至园区雨水管网，对后续处理水质造成一定的影响；另一方面，在设计中消防废水是通过雨水管线进行收集，在发生爆炸火灾事故的时候，生产装置区的物料极有可能进入消防水中，并随消防水进入雨水收集池。

事故废水量参考中国石化建标〔2006﹞43号《关于印发<水体污染防控紧急措施设计导则>的通知》中计算公式确定。具体公式如下：

V总=(V1+V2-V3)+V4+V5

式中：V1――收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3；

V2――发生事故的贮罐或装置的消防水量，m3；

V3――发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量，m3；V4――发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5――发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

A.事故装置可能溢流出的液体(V1)

根据项目工程分析，本项目无事故装置可能溢流出的液体，则项目V1为0m3。

B.消防废水(V2)

本项目建筑物室内、外消火栓设计流量取30L/s，火灾延续时间按1h计，则消防水量V2=60L/s×3600×1h÷1000=216m3。

C.发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量(V3)

本项目无发生事故时可以转输的其它储存或处理设施，取V3=0m3。

D.事故发生时仍必须进入收集系统的废水量(V4)

本项目生产废水循环回用，不外排，生活污水经化粪池处理后排入园区管网，则无事故发生时需接纳的废水量，V4=0m3。

E.事故时雨水量(V5)

项目于厂区建设一个容积为200m3的初期雨水收集池以满足需求，故此处不计入雨水量，V5=0。

综上事故应急池所需总有效容积为V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5=(0+216-0)+0+0=216m3，环评建议建设单位设置1座容积为250m3的事故应急池，可在满足废水事故排放排水量。

综上，本项目设置一个200m3的初期雨水收集池和一个250m3的事故应急池，已充分考虑事故情形下可能排入该事故池系统的发生事故的储罐或装置的消防水量、发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，若故障短时间内无法排除，应停止生产，待将事故池中的废水处理完毕后方可开机。本项目采用先进设备，加强生产及环境管理，生产线泄漏事故发生的可能性较小，且事故池和初期雨水收集池的设置，可较大限度上减轻事故排水对地表水环境可能带来的冲击影响，即使发生事故，也能将事故风险控制在车间或厂内，基本不会流入外界地表水体，对水环境影响较小。

#### 5.2.7.8环境风险防范措施及应急要求

1、环境风险管理措施

本项目环境风险主要生产设施和生产过程发生泄漏等风险事故，以及污染防治设施非正常使用引起的环境污染。为避免风险事故发生和事故发生后对环境造成的污染，建设单位首先应树立环境风险意识，并在管理过程当中强化环境风险意识。在实际工作与管理过程当中应落实环境风险防范措施。

(1)总图布置和建筑风险防范措施

根据厂区生产特点和环境情况，在总图布置中，各建筑物之间的距离应满足《建筑设计防火规范》要求。各车间、工序按生产性质进行分区，界区间形成消防通道、应急疏散通道。

(2)工艺技术设计风险防范措施

①根据工艺、仓库布置和操作特点，各工序控制采用先进自动化控制仪表，对装置进行集中控制和检测，现场要定期巡视，并设有完善的参数限制报警和自动连锁系统，以防事故发生。

②生产车间、仓库按要求采取地面硬化、防渗漏和防腐蚀措施，防止泄漏地面而下渗污染地下水。

③配备完善的消防系统，厂区内设置消防水管，室外配置地上式消防栓；车间内根据生产类别设置合适的灭火剂、灭火器材和足够的水源。

④在厂区配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施，按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

⑤装备自动化控制系统，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统，配备必要的有毒有害、易燃易爆气体泄漏检测报警系统和火灾报警系统。

⑥在易燃易爆物料周围，严禁堆放易燃、可燃物品。

(3)其他管理措施

①员工培训的要求

建设单位应对操作人员、技术人员及管理人员作上岗前的培训，进行相关法律法规和专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能培训。

②员工交接班的管理措施

为保证本项目的生产活动安全有序进行，必须建立严格的员工交接班制度，内容包括：处理设施、设备及辅助材料的交接；危险废物的交接；运行记录的交接；上下班交接人员应在现场进行实物交接；运行记录交接前，交接班人员应共同巡视现场；交接班程序未能顺利完成时，应及时向生产管理负责人报告；交接班人员应对实物及运行记录核实确定后签字确认。

③安全生产的管理措施

建设单位必须在本项目建成运行的同时，保证安全生产设施同时投入使用，并制定相应的操作规程。项目生产过程中的安全管理措施应符合国家《生产过程安全卫生要求总则》(GB12801.1991)中的有关规定。应定期对职工进行职业卫生的教育，加强防范措施。

#### 5.2.7.9天然气泄漏风险防范与应急措施

(1)安全防范距离

天然气管道与建、构筑物或相邻管道的水平净距及垂直净距符合相关标准要求。

(2)作业过程风险控制

风险事故的发生往往是由于管理不当、操作失误等引起的。因此，要从管理、操作方面着手防范事故的发生，建立健全制度，采取各种措施，设立报警系统，杜绝事故发生。主要从以下两方面进行风险控制：

①建立健康、安全和环境管理责任制度；

②建立和维护健康、安全和环境管理体系。

(3)天然气泄漏的处置

①根据天然气的性质和泄漏、燃烧特点，在处置泄漏、排除险情的过程中，坚持“先控制火源，后制止泄漏”的处置原则，灵活运用关阀断气、堵塞漏点、稀释驱散、善后测试的处置措施。

②关阀断气，堵塞漏点。关闭有关阀门，切断气源；如阀门损坏，可用麻片缠住漏气处，或用大卡箍堵漏，或组织有关技术人员维修、更换阀门；若管道破裂，可用木楔子堵漏。

③坚持冷却稀释与工艺配合相结合。坚持采用工艺配合是处置天然气泄漏不可缺少的重要环节，应使用雾化水进行稀释，同时，找来技术人员，在雾化水的保护下，采用有效措施，堵住泄漏，避免更大事态的发生。

④始终测试。始终测试是处置天然气泄漏的另一个重要环节，堵漏前需测试，泄漏点被封堵后，还要对封堵点各管线及法兰接口、所经管线低凹处利用可燃气检测仪进行检测，在确认无漏气、天然气浓度低于爆炸下限5%后，方可恢复正常使用。

⑤在堵漏过程中，阀门垫圈应选用钢质垫或尼龙垫圈，不宜选用石棉垫圈，因石棉垫圈遇水易损坏；使用的电器设备，必须选用钢质防爆型工具；侦检、堵漏等，必须使用不发火工具、器材；抢险救援过程中，所有车辆均需装配火星熄灭器，所有人员不得使用有线、无线通讯联络工具。

⑥在天然气管道附近严格控制修理用火，严禁烟火和明火，防止摩擦撞击打火，作业时不得使用电气焊、割。

⑦采取通风措施

为了防止爆炸性混合物的形成，天然气爆炸危险区域内的房间应采取通风措施，以防止发生中毒和爆炸事故。采用自然通风时，通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体易积聚的部位设置，尽可能均匀，不留死角，以便可燃气体能够迅速扩散。对于可能泄漏天然气的建筑物，以上排风为主。采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气15次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。

⑧设置可燃气体检测报警装置

为了能及时检测到可燃气体非正常超量泄漏，以便工作人员尽快进行泄漏处理，防止或消除爆炸事故隐患，天然气泵、管道相应位置应设置可燃气体检测报警系统。天然气管道、天然气泵等场所应设置可燃气体检测器。报警器宜集中设置在控制室或值班室内，操作人员能及时得到报警。可燃气体检测器和报警器的选用和安装，应符合国家行业标准(石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范)SH3063的有关规定。可燃气体检测器报警(高限)设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限浓度(WV)值的25%。

⑨提高工作人员的专业素质

应加大安全培训和考核的力度，严格岗前培训、定期培训制度，并进行考核。熟悉调压柜操作规程，了解天然气的火灾危险性，掌握防火、灭火的基础知识，提高处理突发事故的能力。

#### 5.2.7.10废气事故防范措施

(1)项目采用可靠、有效的废气的处理措施，从技术上分析是可行的。但由于某些意外情况或管理不善也会出现事故排放，会造成废气直排入空气环境中。

(2)为确保废气事故排放不发生，建设单位应采取相应的事故性防范保护措施:各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置集齐事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。

(3)现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理装置、抽风系统等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始工作，杜绝事故性废气排放，并及时呈报建设单位相关负责人。待检修完毕再通知生产车间相关工序。

#### 5.2.7.11环境风险应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。为了减少或者避免风险事故的发生，必须贯彻“以防为主”的方针，企业的生产管理部门应加强安全生产管理。

1、指挥结构：设置环境管理机构和专门的应急领导小组，由企业负责人任组长，并配专职环保管理人员。

(1)一旦发生风险事故，岗位人员应立即报告装置应急领导小组，发现人员受伤，应拨打120急救电话，向医院报警，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线。

(2)各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。

(3)处理期间根据事态的发展，应急领导小组现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要上级主管部门的协助救援。

2、信息传递：按照从紧急情况现场与指挥线路一致的线路上报和下传，确保企业管理层及当地环保门及时得到信息。

3、现场警戒和疏散措施

(1)由环境管理机构和应急领导小组根据现场实际情况指挥事故单位划定警戒区域，并用警戒绳圈定，并安排人员负责把守，警戒人员必须佩带安全防护用具。禁止无关人员进入危险区域，同时通知公安保卫处禁止无关人员及车辆进入危险区域。

(2)紧急疏散时，由环境管理机构指挥带领人员撤离到警戒区域以外。

4、事故上报程序和内容

(1)报告程序：事故发生后24h内将事故概况迅速上报环保、劳动、卫生等相关部门。

(2)报告内容：发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情损失情况和抢险情况。

5、善后处理

(1)突发事件结束后，由有关部门迅速成立事故调查小组，进行调查处理。

(2)组织恢复生产，做好恢复生产的各项措施。

(3)突发事件结束后，根据突发事件的影响范围由企业办公室或指定人员统一对外发布信息。

#### 5.2.7.12分析结论

项目涉及的主要危险物质为天然气，天然气由市政管道输送至厂内，厂内设调压柜，不设天然气储存设施，风险发生概率及危险可以控制在较低水平。建设单位应编制应急预案并按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法试行》(环发〔2015〕4号)的相关要求进行备案，备齐应急物资，同时加强应急演练，确保事故发生时能在最短的时间内有效控制事故影响。在做好各项环境风险防范措施和日常管理中严格遵守操作规程、制定完善的环境风险应急预案的情况下，本项目环境风险可接受。

# 5.2-37建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 湖南镁宇科技有限公司高性能变形镁合金产业链产业化项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 湖南省 | 岳阳市 | 临港高新技术产业开发区创新创业基地内 |  |
| 地理坐标 | 东经 | 113°15'31.27" | 北纬 | 29°30'21.28" |
| 主要危险物质及分布 | 天然气：厂区天然气管道。 |  |  |  |
| 环境影响途径 及危害后果 (大气、地表 水、地下水等) | 天然气泄露发生的火灾爆炸事故产生黑烟和其他有毒有害气体对空气环境产生不利影响；火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的地表水、地下水，对其产生不良影响。此外，废气处理设施故障情况下，项目排放的废气污染物浓度较低，对周围环境空气质量影响不大。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 建议企业根据生产所出现的问题，不断地建立和健全各项风险管理规章制度，避免环境风险事故的发生。同时在环境风险事故应急演练过程中不断总结，完善方案，将环境风险事故危害程度降至最低。 |  |  |  |
| 填表说明(列 出项目相关信 息及评价说 明) | 项目经风险调查、风险潜势初判，确定项目风险潜势为Ⅰ，仅对项目进行简单分析。项目涉及的主要危险物质为天然气，天然气由管道输送至厂内，不设天然气储存设施，风险发生概率及危险可以控制在较低水平。在做好各项环境风险防范措施和日常管理中严格遵守操作规程、制定完善的环境风险应急预案的情况下，本项目环境风险可接受。 |  |  |  |

第6章环境保护措施及其可行性论证

6.1施工期污染治理措施

6.1.1大气环境保护措施

施工期大气污染物主要为扬尘，为减轻对周边环境影响，应采取以下措施

（1）根据《湖南省大气污染物防治条例》的要求，本项目施工过程中暂不能开工的建设用地，需由土地使用权人、建设单位对裸露地面采取设置防尘网或者防尘布等措施进行覆盖，不能开工超过三个月的，应当进行绿化、透水铺装；

（2）根据《湖南省污染防治攻坚三年行动计划（2018-2020）》要求，本项目施工工地需达到“六个100%”（工地周边围挡、裸露土地和物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输达到100%），以减轻施工扬尘对大气的污染。

（3）4级以上大风天气，停止土方施工，并对施工场地做好遮掩工作。

（4）施工工地道路要硬化，要在工地出口处设置清除车轮泥土的设施，确保车辆不带泥土驶出工地，要指定专人清扫工地路面。

（5）运输车辆进入施工场地限速行驶，减少扬尘量。

（6）装卸渣土严禁凌空抛撒，渣土外运应使用配有顶盖的专用渣土车或加盖篷布，严禁沿途遗撒。

（7）避免起尘原材料的露天堆放，采用洒水、遮盖物等措施防止扬尘。

（8）根据《岳阳市扬尘污染防治条例》，①现场围挡与大门。施工现场应封闭施工，符合安全、牢固、美观、亮化的要求。围挡高度不得低于1.8米。施工现场大门口应美观规范，设立企业标志、企业名称和工程名称。在建工程主体必须用密目式安全网进行全封闭，表面美观整洁、不破损、不污染，正立面要悬挂施工安全、文明管理标识标牌。②施工场地硬化。施工现场内道路、加工区、办公区、生活区必须设置合理并采用混凝土进行硬化，其他区域平整后使用碎石覆盖。硬化后的地面不得有浮土、积土。施工现场土方必须进行覆盖，其他裸露的地面必须采取绿化、洒水或其他防尘措施。加强施工现场绿化和喷水降尘管理。建筑施工现场要设置喷水降尘设施，遇到干燥季节和大风天气时，要安排专人定时喷水降尘，保持路面清洁湿润。③车辆冲洗设施。建筑工程施工现场大门出入口处必须设置车辆冲洗设施和污水沉淀池，对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净后方可上路行驶，严禁施工现场内的泥土和污水污染城市道路。④材料堆放。施工现场建筑材料应按规定要求分类堆放，设置标牌，并稳定牢固、整齐有序。水泥、石灰等易产生扬尘的材料必须入库入罐存放。砂浆搅拌机等机械设备必须搭设安全防护棚，使用密目网进行有效围挡，最大限度地减少粉尘污染。⑤建筑垃圾、土方、渣土清运。建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应的容器或管道运输，严禁凌空抛掷。施工现场严禁焚烧各类废弃物。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施；施工现场裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。外脚手架拆除时应当采取洒水等防尘措施，禁止拍抖防尘网造成扬尘。

经采取以上措施后，项目施工期对周边空气环境影响较小。

### 6.1.2水环境保护措施

施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水以及施工机械运转中产生的油污水未经处理直接排放或施工机械维修过程中产生的含油污水，若这些污水直接排放，会对受纳水体产生影响；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥砂，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物，随雨水冲刷排入周边水体；排水工程产生的沉积物如果不经处理进入地表水，不但会引起水体污染，还可造成水管堵塞。

施工废水主要源于施工机械车辆清洗产生的废水、泥浆水和地表径流雨水，污染物为SS。本项目施工期修建沉淀池对废水进行沉淀后可返回施工使用，不排放。施工期废水预防污染建议：

（1）严格执行岳阳市建筑工地管理的有关规定，建设单位和施工单位应根据地形，对地面水的排放进行组织设计，严格施工污水乱排、乱流污染道路、周围环境或市政设施。

（2）含有泥沙（浆）、水泥等物质的施工废水，应当经临时沉淀池处理。总体而言，施工废水随着建设期的结束而自然消失，对周围环境有一定的影响，但可以采取相应的控制措施，通过采取设置排水沟及集水池、施工废水收集沉淀后回用等措施后对水环境的影响不大。

（3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

### 6.1.3噪声防治措施

施工期噪声主要是建筑施工噪声及运输汽车交通噪声，对外环境有一定影响。由于施工时间较短，可通过选用运行良好的低噪声设备，禁止在夜间施工来减少噪声带来的不利影响。可采取以下控制措施：

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。

（2）施工机械应尽可能放置于对厂界外造成影响最小的地点。

（3）在高噪声设备周围设置掩蔽物。

（4）尽量压缩工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。

（5）做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。

### 6.1.4固体废物处置措施

本项目固体废物主要为少量建筑垃圾及生活垃圾。施工期产生的建筑垃圾和弃土外运到有关部门指定的场地，不得随意弃置；保持文明、清洁运输。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。

预计项目施工产生的固体废物经上述固体废物控制措施进行处置后不会对周边环境产生明显的污染影响。

### 6.1.5生态保护措施

主要是保护水土资源，项目建设单位应认真执行《中华人民共和国水土保持法》和有关开发建设项目水土保持技术规范、规定。要求合理规划施工进度。施工单位应合理制定施工计划，以便在暴雨前及时将填铺的松土压实，用沙袋、废纸皮、稻草或草席等遮盖裸露地面进行临时应急防护，减缓暴雨量对裸地的剧烈冲刷。施工中尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率。在进行土方工程的同时，对于排水工程，争取同步进行，避免雨季地表径流直接冲刷裸地表面而引起水土流失。施工中还须重视沉沙池的建设，使施工排水和路面径流经沉沙池沉淀后才排出，避免泥沙直接进入水体；注意沉沙池中泥沙量的增加，及时清理，防止泥沙溢出进入水体。

## 6.2运营期大气污染防治措施及可行性分析

6.2.1废气防治措施及其可行性分析

表6.2-1本项目废气治理及排放措施一览表

| 工序 | 产生环节 | 污染物因子 | 治理措施及排放情况 | 治理效率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔炼浇筑车间 | 熔炼、浇筑废气 | 颗粒物、氟化物、HCl | 布袋除尘 器+碱液喷淋塔”+25m排气筒DA001排放 | 去除效率颗粒物≥99%、HCl≥85%、 | 颗粒物参照《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》(湘环发〔2020〕6号)；HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 模具加热炉 | 天然气燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx、 | 低氮燃烧器+20m排气筒（DA002） | 去除效率NOx≥50% | 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》(湘环发〔2020〕6号)； |
| 镁板轧机废气 | 镁板轧机废气 | VOCs | 活性炭吸附+20m排气筒（DA003） | 去除效率VOCs≥18% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 |
| 喷涂 | 等离子喷涂废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器+20m排气筒（DA003） | 去除效率颗粒物≥95% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 |
| 喷漆和烘干 | 喷漆和烘干 | 颗粒物、VOCs | 水帘+干式过滤+活性炭吸附+20m排气筒（DA003） | 去除效率颗粒物≥98%、VOCs≥18% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 |
| 无组 织 | 车间(集气罩未收 集的废 气) | 颗粒物、 氟化物、HCl、VOCs | 自然降尘、厂房 阻隔、车间强制 通风 | / | / |

（1）颗粒物控制措施

目前袋式除尘器根据清灰方式主要分为机械振打、回转式逆气流反吹与脉冲喷吹三种方式，本项目使用脉冲式喷吹布袋除尘器。

脉冲式布袋除尘器的基本工作原理是:含尘气体进入挂有一定数量滤袋的袋室后，被滤袋纤维过滤。随着阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌入滤料内部；一部分覆盖在滤袋表面形成一层粉尘层与滤料时产生的筛分、惯性、粘附、扩散与静电等作用，使粉尘得到捕集。当粉尘层加厚，压力损失达到一定程度时，需要进行清灰。清灰后压力降低，但仍有一部分粉尘残留在滤袋内，在下一个过滤周期开始时，起良好的捕尘作用。布袋除尘器清灰原理：随着过滤时间的延长，滤袋上的粉尘层不断积厚，除尘设备的阻力不断上升，当设备阻力上升到设定值时，清灰装置开始进行清灰。首先，一个分室提升阀关闭，将过滤气流截断，然后电磁脉冲阀开启，压缩空气以极短促的时间在上箱体内迅速膨胀，涌入滤袋，使滤袋膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行，从第一室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。

袋式除尘器的主要特点是：①除尘效率高，一般在99%以上，对亚微米粒径的细尘也具有较高净化效率，设计、制造、安装运行得当，特别是维护管理适当，其除尘效率可超过99.9%(引自《电炉炼钢除尘》，冶金工业出版社)；②处理风量范围广，小的仅每分钟数立方米，大的可达每分钟数万立方米；③结构比较简单，维护操作方便；④在同样高的除尘效率下，造价低于电除尘器；⑤对粉尘的特征不敏感，不受粉尘比电阻的影响。滤袋质量直接影响着除尘器的除尘效率，滤袋的寿命又直接影响到除尘器的运行费用。近年来，袋式除尘技术有了长足的进步，主机、滤料、自动控制和应用技术水平都有很大提高使得袋式除尘器对于烟气的高温、高湿、高浓度、微细粉尘、吸湿性粉尘、易燃易爆粉尘等不利工况条件有了更强的适应性，并在加强清灰、提高效率、降低消耗、减少故障、方便维修方面达到了一个新的高度。

（2）酸性气体控制措施(氯化氢、氟化物)

为确保对烟气的稳定除尘效果，降低粉尘排放浓度，减小粉尘爆炸风险，同时对酸性气体(HCl、氟化物等)进行一定程度的减排，本项目在活性炭吸附后设置碱液喷淋塔。

碱液喷淋塔采用5%~10%的氢氧化钠溶液作为吸收液，吸收液通过水泵打入净化塔顶部，经由布水器和填料层回落至塔底溶液箱，如此反复循环使用。混合烟气经活性炭吸附后引入喷淋塔进风段，气体经均风板向上流动经过填料层，与每层喷嘴喷出的中和液接触反映，气液进行充分中和吸收后由塔顶烟囱排入大气。本项目碱液喷淋塔内设置中心柱，并配置上下2层旋流板塔层，使烟气从主塔底部切向进入后呈螺旋上升，加大烟气与水雾接触的时间与距离；塔内设置2层喷淋系统，采用1寸大口径碳化硅空心锥雾化喷嘴，每层采用耐腐耐磨卧式水泵单独供水，使去除效果达到最佳；主塔上部设置不锈钢Z型高效阻水除雾器时，水汽被阻止，净气被排出。通常碱喷淋系统对HCl、HF等酸性气体的去除率可达到90%以上，对含尘气体的去除率可达到80%以上。

（3）氮氧化物控制措施

本项目模具加热炉使用天然气为燃料，使用低氮燃烧技术。根据《排污许可证申请与核发技术规范-金属铸造工业》(HJ1115-2020)表A.1废气防治可行技术参考表：产生的氮氧化物，可采用低氮燃烧法。本项目选用低氮燃烧法措施可行的。

（4）VOCs控制措施

本项目使用水性油漆，年使用量较小，VOCs产排量较小，产生浓度较低，采用活性炭吸附处理后能够达标排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范-金属铸造工业》(HJ1115-2020)表A.1废气防治可行技术参考表：针对有机废气可在喷涂车间排气口设置催化燃烧或碳吸附等措施，本项目采用活性炭吸附处理有机废气，属于可行技术。

（5）无组织排放的防治措施

建设单位通过以下措施加强以上无组织废气控制：

①尽量保持废气产生车间和操作间(室)的密闭，合理设计送排风系统，提高废气捕集率，尽量将废气收集集中处理；

②加强车间整体通风换气，屋顶设置气窗或无动力风帽，四周墙壁高位设置壁式轴流风机，使车间内的无组织废气高处排放。

③加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放。

④加强厂区绿化，设置绿化隔离带和一定的卫生防护距离，以减少无组织排放的气体对周围环境的影响。

无组织废气经上述治理措施后可使无组织监控浓度达到相应排放标准的要求，并通过影响预测厂界可达标。因此，无组织治理措施可行。

综上所述，本项目废气处理处置措施合理，废气排放均能达到相关标准要求。

6.2.2废水防治措施及其可行性分析

（1）污水产生排放情况

①生活污水

生活污水化粪池预处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4的三级标准及污水处理厂的纳管协议标准后，排入市政污水管网。

②生产废水

本项目将配套建设生产废水处理设施，并建立分类收集处理系统。

根据设计，本项目运行过程产生的生产废水主要为直接冷却工序产生的少量含油排污水，通过隔油沉淀预处理后，排入市政污水管网。

（2）湖南三峡环境临港水质净化厂处理可行性分析

根据工程分析，项目综合污水产生量为67.2m3/d，经污水管网进入湖南三峡环境临港水质净化厂处理后，经外排至长江。

(3)设计进水水质

表6.2-2污水处理厂设计进水水质单位：mg/L(pH无量纲)

| 污染源 | pH | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂进水 | 6~9 | ≤500 | ≤350 | ≤250 | ≤35 |
| 本项目总排口出水 | 6~9 | 341 | 191 | 143 | 33 |
| 是否满足 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

由上表分析可知，本项目产生的废水水质简单，均能够满足湖南三峡环境临港水质净化厂设计的进水水质要求。

(4)出水排放达标情况

目前湖南三峡环境临港水质净化厂能够稳定达标排放，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准的A标准。

综上所述，本项目污水水质符合湖南三峡环境临港水质净化厂的设计进水水质要求，排放的废水水质和水量不会对湖南三峡环境临港水质净化厂的正常运行产生不利影响，该污水处理厂具备接纳本项目废水的能力，且污水管网已经完善，本项目污水依托湖南三峡环境临港水质净化厂深度处理是可行的。

6.2.3地下水、土壤污染防治措施及其可行性分析

针对本项目运营期废水处理及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。

正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若废水发生渗漏，首先污染所在土壤，同时污染物会较快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水造成污染。由于地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将本项目对地下水的影响降至最低限度，根据《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。建议采取以下的污染防治措施。

#### 6.2.3.1源头控制

①合理布局平面布置，可能发生渗漏的设备需避开回填区，避免因基础下沉发生渗漏。

②严格控制“三废”排放，消除生产设备和管道“跑、冒、滴、漏”现象发生。

③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。

④加强管理，对设备运行情况定期巡查，及时发现解决问题，从源头杜绝污水渗漏、污染地下水的情况发生。

⑤建立经常性的检修制度，如每年对厂区的各类污水管线进行一次或两次全面的检查以便及时发现问题，及时处理解决。加强生产管理，杜绝事故性排放和泄漏。

#### 6.2.3.2分区防渗

根据场地内天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，本项目划定为重点防渗进行处理、一般防渗区、简单防渗区。各分区防渗设计应符合下列要求：

1、重点防渗区：重点防渗区设置防渗层，重点防渗区的防渗性能应与6.0m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。可采用至少2毫米厚的其它人工材料(渗透系数1.0×10-7cm/s)。

2、一般防渗区：一般防渗区应设置防渗层，一般防渗区的防渗性能应与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。可采用抗渗混凝土作面层，其中铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的。

3、简单防渗区：可采用一般地面硬化即可。

4、危废暂存间防渗要求按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中要求执行；一般固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求执行。

在采取以上措施的基础上，拟建项目对地下水环境的影响较小。本项目防渗分区见下表：

表6.2-3地下水污染防渗分区及防渗等级一览表

| 防渗分区 | 难易程度 | 防渗区域 |  | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 难 | 污水处理站 | 池底、池壁 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s，或2mm厚高密度聚 乙烯，或至少2mm厚的其它人工材 料，渗透系数≤1.0×10-7cm/s |
|  |  | 碱液池 | 池底、池壁 |  |
|  |  | 应急事故池 | 池底、池壁 |  |
|  |  | 危险废物暂存间 | 地面 |  |
| 一般防渗区 | 难 | 一般固废暂存间 | 地面 | ①等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，②人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗系统至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。 |
|  |  | 冷却循环水池 | 地面 |  |
|  |  | 生产车间 | 地面 |  |
| 简单防渗区 | 易 | 道路、办公区等其他区域地面 |  | 一般地面硬化 |

针对不同的防渗、防腐区域采用下列不同的措施，在具体设计中应根据实际情况在满足标准的前提下做必要的调整。

#### 6.2.3.3地下水污染监控

建立厂区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。根据建设场地水文地质条件，以及时发现地下水水质变化为原则，场地水质跟踪监测点的布置重点围绕潜在污染源附近。

本环评要求建设单位定期对水质进行监测，对地下水污染实行有效监控。

#### 6.2.3.4应急管理措施

在厂区建设和运行期间应制定地下水污染应急预案，并在发现厂区区域地下水受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施防止污染扩散，防止周边居民人体健康及生态环境受到影响。地下水污染应急预案应包括：

(1)如发现地下水污染事故，应立即向厂区环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；

(2)若存在污染物泄漏情况，应及时采取有效措施阻断确认的污染源，防止污染物继续泄漏到地下，导致土壤和地下水受污染范围扩大。

(3)立即对重污染区采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤做危险废物处置，回填新鲜土壤；对重污染区的地下水通过检测井抽出并送至事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散。

(4)对项目区域及周边区域的地下水敏感点进行取样检测，确定水质是否受到影响。如果水质受到影响，应及时通知相关方并立即停用受污染的地下水。

### 6.2.4噪声防治措施及其可行性分析

本项目的噪声源主要为设备运转时产生的噪声，噪声源强为75-95dBA，所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理；另外在厂区四周设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准。

为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议：

(1)企业在选购设备时，应向设备供应商提出提供先进的低噪声设备及配套的噪声治理设施的要求，购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，确保设备在车间安装后能符合工业企业车间噪声卫生标准(≤85dB)。禁用国家和地方明确淘汰落后的高噪声设备和工艺。

(2)将各设备均安装于生产车间内，进行墙体隔声，并且在设备安装时加减振垫。

(3)应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。

(4)声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、土坡、树丛等。建议结合项目周边防护绿地，种植树木或加建围墙，以达到声屏障降噪的目的。

综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目投产后对周围声环境影响较小。

6.2.5固体废弃物防治措施及其可行性分析

1、处置方式

本工程产生的固体废物主要来源于本项目营运期镁熔渣、废边角料及残次品、含油滤料及含油污泥、废活性炭、废矿物油和员工生活垃圾。

本项目拟设置一个一般固体废物暂存间和一个危险废物暂存间，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物分类暂存于暂存区。

项目镁渣在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，定期外售综合利用。不合格品和边角料回用于生产。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)》的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目含油滤料及含油污泥、废活性炭、废矿物油等属于危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001(199)号]及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。危险废物暂存库根据危险废物贮存场所控制标准等有关规定建设，同时采用10cm防酸水泥+2mmHDPE膜进行防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置(与其签订处置协议)，由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

2、暂存措施

危险废物处置应严格按照以下规定及相关要求管理：

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订)》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划；必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放：从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理．方可使用。

产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。建设方应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)建设危险固废暂存间。

6.2.6环保措施及投资估算

具体环保措施及投资情况见下表。

表6.2-4环保设施投资估算表

| 序号 |  | 环境工程项目 |  | 污染物类别 |  | 环保措施 | 投资额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 废水处理工程 |  | 生活污水 |  | 化粪池隔油池 | 2 |
|  |  |  |  | 冷却水处理设施 |  | 隔油混凝气浮设施 | 50 |
| 2 |  | 废气治理工程 |  | 熔炼废气、炒灰、球磨颗粒物 |  | 布袋除尘器+碱液喷淋塔+15m排气筒（DA001） | 300 |
|  |  |  |  | 天然气燃烧废气 |  | 低氮燃烧器+15m排气筒（DA002 | 50 |
|  |  |  |  | 镁板轧机废气 |  | 活性炭吸附+15m排气筒（DA003） | 100 |
|  |  |  |  | 等离子喷涂废气 |  | 布袋除尘器+15m排气筒（DA003） | 50 |
|  |  |  |  | 喷漆和烘干 |  | 水帘+干式过滤+活性炭吸附（DA003） | 200 |
|  |  |  |  | 食堂 |  | 油烟净化器 | 5 |
| 3 | 固废处置工程 |  | 一般固废 |  | 一般固废储存间 |  | 50 |
|  |  |  | 危废 |  | 危废暂存间：严格防渗处理，外委处置 |  | 200 |
|  |  |  | 生活垃圾 |  | 垃圾桶 |  | 5 |
| 4 | 噪声治理工程 |  | 生产设备噪声 |  | 隔声、加强厂区绿化 |  | 110 |
| 合计 |  |  | -- |  | -- |  | 1122 |

第7章环境影响经济损益分析

7.1环境效益分析

7.1.1环境成本

环境成本是指治理污染的投资费用和设施运行费用。

环境工程投资是指新建、迁扩建或技改工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所进行的必要投资，一般由治理费用和辅助费用组成。本评价只估算其中的治理费用。

该项目的环境工程包括废水处理工程、废气治理工程、固体废物处置工程、噪声治理工程等。

本项目总投资约122677万元，环保投资1122万元，占项目总投资的比例为0.91%。

环保年费用包括“三废”处理设施运转费、折旧费、绿化费、排污及超标排污费、污染事故赔偿费、环保管理费(公关及业务活动费)等。根据运转费用估算和厂方经验，项目环保年费用约为100万元。该部分费用应纳入企业经济核算中，即纳入产品的成本核算中，使企业真正从根源上减少污染物产生量。

7.1.2环境收益

环保投资和运行费用的投入，表观看虽为负经济效益，但其潜在效益十分显著，主要表现在：

（1）采用有效的废气治理措施，可减轻熔炼废气对操作员工身体健康和周边空气环境的影响。

（2）固体废物的回收综合利用或有效处置，不仅消除了对环境的污染，而且变废为宝，具有明显的环境效益和经济效益。

（3）厂内设备噪声污染源采取相应治理措施，使厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1的3类排放限值。

（4）加强厂区环境质量的监测，将监测结果及时反馈回生产调度管理，使生产过程出现的不正常现象能够得以及时准确的纠正。

7.1.3经济损益分析

(1)环保投资经济负效益分析

本项目环保投资1122万元，占项目总投资的比例为0.91%。每年的环保运行费用约200万元，纳入企业经济核算中，增加了产品的成本。

(2)环保投资环境效益分析

年环保费用的经济效益，可用有效的环保治理措施而挽回的经济损失与保证这一效益而每年投入的环保费用之比来确定。

式中：

Zj—年环保费用的经济效益；

Si—由于防止污染而挽回的经济价值；

Hf—年环保费用。

根据上述分析，针对本项目建设对周围水、大气、生态及人体健康等可能造成的影响和损失，配套一系列环保设备和措施，使这些影响得以减轻，从而挽回经济损失和减轻环境污染负荷。根据类比调查，每投入1元钱的环保费用可以用货币统计出来的挽回收益在1.5~2.0元之间，因此项目环保投资可取得良好的经济效益，同时也可取得显著的社会效益和环境效益。

(3)企业通过污染治理，可使各项污染做到稳定达标，有助于提高整体形象，同时又是通过ISO14000认证的必备条件。企业声誉提升，社会信用度提高，订单增加，客户忠诚度提高，降低交易成本和经营风险。企业品牌形象提高，终端需求增加，提高竞争力。

(4)间接效益：社会责任作为企业的战略，顺应大趋势，提高企业可持续发展的能力，重塑企业文化、企业理念及培养有责任心的员工，降低管理成本，满足公众利益，更易获得公众和相关利益集团支持。以身作则形成行业的健康竞争氛围；信用价值形成良好的市场环境，有利于区域的行业声誉；区域品牌形成新的商业伦理，行业规则和社会秩序。

7.2社会效益分析

本项目总投资122677万元，产品为高性能变形镁合金。本项目投产后除企业自身获得良好的经济效益，而且间接地创造了一定的社会效益；同时提供400人的就业机会，产生良好的社会效益。本项目的建设不但能使企业投资、经营者获得经济效益，国家还可以通过对企业收取税收、管理费等手段获得较好的经济效益。

本项目的建成及运营，不仅可产生较好的经济，对当地的经济发展有一定的促进作用，具有显著的社会与经济效益。

7.3综合分析

本项目环保投资约为1122万元，占总投资的0.91%。年环保运行费为200万元。

环保工程的建设和正常运作，不仅可以给企业带来直接的经济效益，改善企业与附近居民的关系，使企业更顺利地运作，从环境保护角度来讲，更重要的是将对保护生态环境、水环境、大气环境以及确保附近居民和企业职工的身心健康起到很大的作用，具有较大的环境效益和社会效益。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，

从环境经济角度来看本项目是可行的。

第8章环境管理与监测计划

8.1环境管理

环境管理是项目建设管理工作的重要组成部分，其主要目的是通过开展环境管理工作，促进项目建设单位和管理单位积极、主动地预防和控制各类环境问题的产生与扩散，促进项目建设生态环境的良性循环。制定出详尽的环境管理监控计划并加以贯彻实施，可以避免因管理不善而可能产生的各种环境污染和环境风险。为此，在项目施工建设及投入运营期间，应贯彻落实国家、地方政府制定的有关法规，正确处理好项目建设、发展与环境保护的协调关系，从而真正使项目的建设达到可持续发展的战略目标。

8.1.1环境保护管理目标

将本项目在营运阶段可能对环境造成的不良影响减少到最小程度，使本项目建成运行后，能取得最大的社会效益、环境效益和经济效益。

8.1.2环境管理机构设置

根据项目的实际情况，应设置环境管理机构，其基本任务是以保护环境和风险防范为目标，采用技术、经济、法律和行政等手段相结合的办法，保证污染治理设施的建设和正常运行，促进生产的发展。

8.1.3环境管理机构的职责

项目建成运行后设置环境管理机构，环境管理部门应设置专门环境管理人员。项目设立环境管理机构主要职责如下：

(1)全面贯彻落实“保护和改善生产环境与生态环境，防治污染和其它公害”等环境保护基本国策的要求，认真、全面地做好工程项目环境污染防治和当地生态环境保护的工作。

(2)按照环境保护部门给本企业下达的环境保护目标责任书，结合企业实际情况，制定出本企业的环境保护目标和实施措施，落实到企业年度计划，并作为评定企业指标完成情况的依据之一。

(3)监督本工程环保措施的落实，确保建设项目主体工程与环保措施同时投入使用；做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果。建立并管理好环保设施的档案资料。

(4)负责建立和健全企业内部环境保护目标责任制度和考核制度，严格考核各环保处理设施的处理效果，要有相应的奖惩制度。

(5)进一步搞好废水、废气、噪声污染防治和固体废物的综合利用工作。

(6)定期委托当地环境监测部门开展厂区环境监测；对环境监测结果进行统计分析，了解掌握工艺中的排污动态，发现异常要及时查找原因并及时改正，确保企业能够按国家和地方法规标准合格排放，并反馈给生产部门，防止污染事故发生。厂区内还应配套建设化验室，并配备相应的仪器设备。

(7)宣传并贯彻、执行国家和地方的有关环保法规。开展环保技术培训，提高职工的环保意识和技术水平。

8.1.4环境管理规章制度

建立健全必要的环境管理规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。

(1)推行以清洁生产为目标的生产岗位责任制和考核制，对各车间、工段、班组实行责任承包制，制定各生产岗位的责任和详细的考核指标，把污染物处理量、处理成本、运行正常率和污染事故率等都列为考核指标，使其制度化。

(2)制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态。加强对环保设施的运行管理，对运行情况实行监测、记录、汇报制度。如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。

(3)对技术工作进行上岗前的环保知识法规、风险防范教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

(4)加强环境监测工作，重点是对污染源进行定期监测，污染治理设施的日常维护制度。

(5)建立台账管理制度是提高环境管理水平的一种有效途径，台账种类是否齐全、内容是否完善，直接反应企业对环境管理的认识程度。在台帐资料的记录、整理和积累过程中能够起到自我督促、强化管理的作用。台账录入要及时、准确、清晰，便于查看。台账要专人录入，数据、信息、记录内容要真实，与实际相符。台账要设专人管理，定点存放。无关人员不得随意移动、查看。重要台账必须纸版与电子版两种形式保存。定期对台账数据进行审核，定期检查台账录入内容，确保台账数据的准确性、及时性和完整性。安全环保台账应与其他台账分开放置，由环境管理专员亲自管理。所有台账盒签必须统一打印，名称清楚、完整。

要求本项目制定的环境管理制度有如下几个方面：

①区环境保护管理条例。

②厂区质量管理规程。

③厂区环境管理的经济责任制。

④环境保护业务的管理制度。

⑤环境管理岗位责任制。

⑥环境管理领导责任制。

⑦环境技术管理规程。

⑧环境保护设施运行管理办法。

⑨厂区环境保护的年度考核制度。

⑩风险防范措施及应急预案检查管理制度。

⑪环保台账管理制度。

8.1.5环境管理计划

一般情况下，各企业在各阶段都要有环境管理的具体内容，工程环境管理体系及程序具体情况见下表。

表8.1-1工程环境管理体系及程序示意表

| 项目 阶段 | 环境保护内容 | 环保措施执行单位 | 环境保护管理监督部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 实施营运期环保措施、保证环保设 施的正常稳定运行，负责搞好全厂 环境，委托监测及环境管理 | 建设单位环保机构、地方环境管理部门 | 地方环境管理部门 |

环境管理方案表见下表。

表8.1-2主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 废气排放 | 加强废气治理系统的维护保养，使运行效率不低于设计标准和废气达标。 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中废气排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。 |
| 废水排放 | 严格清污分流、雨污分流管理。 |
| 固体废物 | 厂区内划出暂存区，对不能及时运走的固体废物暂时贮存，防止废物泄漏。 |
| 环境绿化 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带。 |
| 环境风险 | 定期进行生产知识及环保知识培训，提高操作人员文化素质及环保意识。 |
|  | 加强危险化学品泄漏事故风险的预防和控制，杜绝危化品环境风险事故发生。 |
|  | 加强事故风险的预防和控制，杜绝环境风险事故发生。 |

各阶段环境管理工作的具体内容见下表。

表8.1-3各阶段环境管理工作的具体内容

| 阶段 |  | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业环境管理总要求 |  | ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③项目投运试生产达到稳定状态后，尽快进行环保设施竣工验收； ④营运阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改； ⑤配合当地环境监测站搞好监测工作，及时交纳排污费。 |
| 竣工验收阶段 | 自检准备阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②向环保部门申请试运行；组织检查试车前的各项准备工作； ③检查操作技术文件和管理制度是否健全；整理技术文件资料档案； ④建立环保档案。 |
|  | 预验收阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对问题，提出解决或补救措施，落实投资，确保按期完成； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具 备验收条件。 |
|  | 正式验收阶段 | 建设单位完成《环境保护工程竣工验收监测报告》和《环境保护工程竣工验收报告》，申请正式竣工验收； ②建设单位向环保局申请办理《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 |
| 生产运行阶段 |  | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算均有控制污染内容和指标，并落实到岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈，接受公众监督； ⑤建立健全各项环保设施运行操作规则，并有效监督实施，严防跑冒滴漏； ⑥定期向环保部门汇报情况，配合环保部门的监督、检查。 |

8.1.6排污口管理

排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，具体管理原则如下：

(1)列入总量控制的污染物排放口以及行业特征污染物排放口，废水总排放口，应列为排污口管理的重点；

(2)排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道，烟囱采样孔和采样平台的设置应符合《污染源监测技术规范》；

(3)如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

(4)固体废弃物应分类设置专用堆放场地，并有防扬散、防水土流失措施。

3、排污口标示管理

根据国家《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1—1995)的规定，本工程针对废水排放口及噪声排放源分别设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

(1)污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

(2)污染物排放口和固体废物贮存处置场以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；

(3)废水排放口和固定废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。

4、排污口建档管理

(1)本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

(2)根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

8.2环境监测计划

(1)建立健全监测制度，定期开展对废气和厂界噪声的常规性监测。

(2)根据《排污许可证申请与核发技术规范-金属铸造工业》(HJ1115-2020)，运营期具体监测计划详见下表。

表8.2-1营运期环境监测计划

| 项目 | 建议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测因子 | 监测地点 | 监测频率 | 监测机构 |
| 有组织 DA001 | 颗粒物、氟化物、氯化氢 | 排气筒采样口 | 1次/年 |  |
| 有组织 DA002 | 颗粒物、SO2、NOx | 排气筒采样口 | 1次/年 |  |
| 有组织 DA003 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 排气筒采样口 | 1次/年 |  |
| 有组织 DA004 | 颗粒物 | 排气筒采样口 | 1次/年 |  |
| 有组织 DA005 | 颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计） | 排气筒采样口 | 1次/年 |  |
| 无组织排放监测点 | 颗粒物、氟化物、氯化氢、VOCs | 厂界 | 1次/年 |  |
| 厂界噪声 | Leq(A)(昼、夜) | 厂界 | 1次/季度 |  |
| 厂区综合污水总排口DW001 | pH、色度、悬浮物、COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 厂区综合污水总排口 | 1次/年 |  |

(3)环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现非正常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理等提供依据。

8.3环保设施竣工验收

本建设项目环境保护设施竣工验收项目内容见下表。

表8.3-1项目环保竣工验收监测一览表

| 污染 类型 | 排放源 | 监测因子 |  | 防治措施 | 验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 熔炼、浇筑废气 | 颗粒物、氟化物、HCl |  | 布袋除尘 器+碱液喷淋塔”+20m排气筒（DA001） | 颗粒物参照《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》(湘环发〔2020〕6号)；HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 天然气燃烧废气) | 颗粒物、SO2、NOx、 |  | 低氮燃烧器+25m排气筒（DA002） | 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》(湘环发〔2020〕6号)； |
|  | 镁板轧机废气 | VOCs |  | 活性炭吸附+20m排气筒（DA003） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 |
|  | 等离子喷涂废气 | 颗粒物 |  | 布袋除尘器+20m排气筒（DA003） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 |
|  | 喷漆和烘干 | 颗粒物、VOCs |  | 水帘+干式过滤+活性炭吸附+20m排气筒（DA003） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 |
|  | 厂界 | 颗粒物、氟化物、氯化氢、VOCs |  | 采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、阀门、法兰等进行维护和管理，最大限度减少废气无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 生活区域 | 油烟 |  | 油烟净化器 | 达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) |
| 废水 | 综合污水 | pH、色度、悬浮物、COD、SS、氨氮、总磷、总氮 |  | 隔油沉淀+混凝+气浮设施 | 湖南三峡环境临港水质净化厂接管标准 |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 |  | 垃圾收集桶、环卫定期清运 | 综合利用，合理处置、达到环保要求 |
|  | 生产区域 | 一般 废物 | 镁熔渣 | 外售至废旧资源综合利用公司 |  |
|  |  |  | 废边角料及残次品 | 回用于生产 |  |
|  |  | 危险废物 | 含油滤料及含油污泥 | 交由资质单位处理 | 暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理 |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 废矿物油 |  |  |
| 噪声 | 生产区域 | LeqA |  | 设备减振底座、加强绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 风险 | 生产区域 | 事故废水 |  | 250m³事故池 | 容纳事故废水、消防废水 |

8.4总量控制

8.4.1总量控制指标的确定

在一定的区域内，环境对污染物的自净能力(即环境容量)是有限度的。在经济发展期间，排污单位增加，向大气和水体排放的污染物即使是达标排放，污染物的数量仍是增加的。如这个数量超过环境容量，所造成的污染导致生态破坏，难以恢复。要使这一区域的环境不被污染，达到所处功能区环境质量标准，就必须控制污染物的排放总量在环境容量的限度以下，从而从根本上消除污染的发生。因此对主要污染物排放实施总量控制是改善环境质量的必然之路，是我国环境保护工作的一项重大举措。

8.4.2总量控制因子筛选

根据本工程的污染特点和环保部门的要求，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况，确定本工程总量控制因子为：气污染物建议总量控制因子：SO2、NOx；水总量控制因子：COD、氨氮。

（1）废气污染物排放总量控制分析

根据工程分析，项目排放的特征污染物为颗粒物、氟化物、氯化氢、SO2、NOx、VOCs，其排放量如下表。以实际排放浓度为总量控制指标依据。

表8.4-1废气污染物排放表

| 序号 | 污染物 | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 3.372 |
| 2 | 二氧化硫 | 0.44 |
| 3 | 氮氧化物 | 0.067 |
| 4 | 氟化物 | 0.16 |
| 5 | 氯化氢 | 1.45 |
| 6 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 0.785 |

（2）废水污染物排放总量控制分析

本项目废水主要来源于生活污水。生活污水经隔油池、化粪池处理后排入园区生活污水管网进入湖南三峡环境临港水质净化厂处理，湖南三峡环境临港水质净化厂处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，外排至长江。

表8.4-2废水污染物排放表

| 污染物种类 | 厂区年排放量(t/a) | 一级A标准(mg/m3) | 污水厂排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 5.59 | 50 | 0.82 |
| 氨氮 | 0.56 | 5 | 0.09 |

（3）本项目总量控制分析

本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表8.4-3污染物排放总量指标

| 总量控制因子 | 排放量(t/a) | 建议总量控制指标(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 0.44 | 0.5 |
| 氮氧化物 | 0.067 | 0.1 |
| COD | 0.82 | 0.9 |
| 氨氮 | 0.09 | 0.1 |

由上表可知，本项目需购买的污染物排放总量指标为二氧化硫：0.5t/a、氮氧化物0.1t/a、COD:0.9t/a、氨氮:0.1t/a。.

# 9、结论与建议

9.1项目概况

### （1）项目名称：高性能变形镁合金产业链产业化项目；

（2）建设单位：湖南镁宇科技有限公司；

（3）建设性质：新建；

（4）建设地点：岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地内，东至兴城路，西至道陆路，北至兴松路，南至兴岭路。（厂址中心坐标为：东经：113°15'31.27"，北纬：29°30'21.28"），具体地理位置详见附图1。

### （5）行业类别：C-3240有色金属合金制造；

（6）项目投资：本项目总投资约122677万元，环保投资1122万元，占项目总投资的比例为0.91%；

（7）职工人数：项目劳动定员400人，其中生产人员360人、非生产人员40人；

### （8）工作制度：年工作300d，日工作班次为3班8小时制；

9.2环境质量现状评价结论

### (1)地表水环境

项目废水受纳水体长江，2022年，长江城陵矶和陆城断面水质均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，区域附近水体松杨湖水质不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准，桑泥湖水质不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。

### (2)大气环境

根据2022年岳阳市环境空气监测数据，项目所在区域为环境空气质量达标区。

### (3)声环境

评价区厂界昼夜环境噪声质量现状符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。

### (4)地下水环境现状

各监测点监测因子均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求，说明评价区域地下水环境较好。

### (5)土壤环境质量现状

项目所在地各监测点各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值。

9.3项目环境可行性

### 1、产业政策符合性

与《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修改)相符性

根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)(2021年修改)的相关规定本项目不属于限制类和淘汰类，且本项目符合其中鼓励类两项，并且所用设备均为允许类，因此，项目符合国家最新产业政策。

(3)项目平面布置合理性结论

本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。

### 3、环境风险分析可接受性

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的天然气以及产品等在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

### 4、总量控制

根据本工程的污染特点和环保部门的要求，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况，确定本工程总量控制因子为：气污染物建议总量控制因子：SO2、NOx、VOCs；水总量控制因子：COD、氨氮。

### 5、公众意见采纳与不采纳情况说明

建设单位在委托湖南佳蓝检测技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作后7天内，于2023年3月1 日在岳阳城投集团网站以公告形式进行第一次公示；在本项目环境影响报告书基本完成，形成征求意见稿后，于 2023年 5 月 16 日在岳阳城投集团网站以公告形式进行第二次公示， 于 2023 年 5 月 18 日、5月19日分别在岳阳晚报(国内统一刊号：CN 43-0067) 登报公告，并在项目周边张贴公告，并进行现场走访，并拍 照记录。第一次网络公示，征求意见稿网络、报纸、现场公示期间，均未收到群 众和社会各界对本项目的相关意见。

虽未收到任何反馈意见，建设单位在项目建设运营过程中仍会严格落实各项 环保措施，确保本项目建设运营过程中废气、废水、噪声达标排放，固体废物妥 善处置，并加强日常监管与维护，避免技术故障及管理不善等问题，杜绝污染事 故的发生，以降低本项目建设运营对周围环境空气、地表水环境、地下水环境、 声环境、生态环境的影响，争取公众持久的支持。公示期间未收到公众反馈意见。

9.4环境影响评价结论

### 1、施工期

本项目施工期建设内容主要有：厂房建设、设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声、建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。

### 2、运营期

(1)大气环境影响结论

本项目废气处理措施可行，对环境的影响可以承受。

(2)地表水环境影响结论

项目冷却排污水经过隔油沉淀后与生活污水进化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和湖南三峡环境临港水质净化厂接管标准的较严值后一同排入园区污水管网进入湖南三峡环境临港水质净化厂处理，最终排入长江。

(3)土壤和地下水环境影响

本项目已从工艺装置的设计、地面硬化等各方面对本项目所在装置区域进行了较为全面的防渗措施，本项目生产区域、成品暂存区、原料暂存区的地面均采用防渗漏水泥地坪，不会发生废水对地下水渗漏，影响地下水。在规范生产、排污及加强监管等前提下，本项目生产对项目区地下水和土壤影响不大。

(4)声环境影响

项目建成后厂界噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

(5)固体废物环境影响

本项目固体废物分类收集，其中生活垃圾由环卫部门及时收集和清运，一般工业废物可以回收利用的，回用于生产，其余分类收集后外售处理，危险废物在厂内危废库内分类暂存后委托有资质的专门单位收集处理。各类固体废物均有成熟可靠的处理措施，企业能够实施有效管理，不会对区域环境产生影响，可做到安全处置。

9.5总结论

本项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在落实报告中的环保措施后，企业生产过程中产生的各种污染物均可实现达标排放，该项目具有明显的社会、经济效益。

通过分析，本评价认为，只要建设单位能认真贯彻执行国家和地方的环境保护法规政策，加强企业环境管理，认真落实本评价中提出的各项污染防治对策，则本项目在该址建设，从环保角度来说是可行的。

9.6建议

### (1)确保环保设施投入正常运行，保证污染物长期稳定达标排放。

(2)营运单位一定要重视和加强环境风险管理和防范，切实做好安全生产，杜绝各类风险事故发生；

### (3)设立环境管理部门，建立完善的环境管理制度。

(4)加强企业管理的同时，应注意职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。