华容县东山水库除险加固工程

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：华容县东山水库管理所

编制单位：岳阳凯丰环保有限公司

二零二四年八月

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 华容县东山水库除险加固工程 |  |
| 建设项目类别 |  | 51-124水库 |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 报告书 |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 华容县东山水库管理所 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 124306236755579582 |  |
| 法定代表人（签章） |  | 尹少华 |  |
| 主要负责人（签字） |  | 周勇 |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 周勇 |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 岳阳凯丰环保有限公司 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91430602060138255N |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 | 信用编号 | 签字 |
| 闵志华 | 20230503543000000049 | BH027656 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 | 信用编号 | 签字 |
| 闵志华 | 概述、总则、工程概况与工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性分析、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论 | BH027656 |  |

目 录

概 述	1

1项目背景	1

2项目特点	3

3环境影响评价工作过程	3

4分析判定相关情况	5

5关注的主要环境问题及环境影响	20

6环境影响报告书主要结论	20

1. 1  总则	22

1.1. 编制依据	22

1.1.1. 法律法规、部门规章	22

1.1.2. 地方法规规章	24

1.1.3. 规划区划	25

1.1.4. 技术规范及标准	25

1.1.5. 项目有关报告和文件	26

1.2. 评价目的及重点	27

1.2.1. 评价目的	27

1.2.2. 评价重点	27

1.3. 环境影响识别与评价因子	28

1.3.1. 环境影响因素识别	28

1.3.2. 评价因子确定	29

1.4. 环境功能区划	29

1.4.1. 大气环境功能区划	29

1.4.2. 水环境功能区划	30

1.4.3. 声环境功能区划	31

1.4.4. 土壤环境功能区划	31

1.4.5. 生环境功能区划	31

1.5. 评价标准	32

1.5.1. 环境质量标准	32

1.5.2. 污染物排放标准	37

1.6. 评价等级及评价范围	38

1.6.1. 评价等级	38

1.6.2. 评价范围	44

1.7. 评价时段	44

1.8. 环境敏感区域和保护目标	44

2. 2  工程概况与工程分析	47

2.1. 现有工程概况	47

2.1.1. 东山水库总体情况	47

2.1.2. 东山水库现状	48

2.1.3. 东山水库历年安全鉴定及除险加固情况	52

2.2. 除险加固工程概况	63

2.2.1. 除险加固的必要性	63

2.2.2. 工程概况	64

2.2.3. 除险加固工程设计	67

2.2.4. 施工组织设计	70

2.2.5. 施工总布置	73

2.3. 施工总进度	75

2.4. 建设征地与移民安置	75

2.4.1. 建设征地	75

2.4.2. 移民安置	76

2.5. 工程分析	76

2.5.1. 施工工艺	76

2.5.2. 施工期污染源分析	83

2.5.3. 营运期污染源分析	88

3. 环境现状调查与评价	89

3.1. 自然环境概况	89

3.1.1. 流域概况	89

3.1.2. 地理位置	90

3.1.3. 气象	90

3.1.4. 泥沙	90

3.1.5. 区域地质概况	91

3.1.6. 水库区工程地质	91

3.1.7. 文地质条件	96

3.2. 环境质量现状调查与评价	97

3.2.1. 环境空气现状调查与评价	97

3.2.2. 地表水环境现状调查与评价	99

3.2.3. 地下水环境现状调查与评价	107

3.2.4. 声环境现状调查与评价	112

3.2.5. 土壤环境现状调查与评价	113

3.3. 生态环境现状调查与评价	120

3.3.1. 主要调查内容和评价方法	120

3.3.2. 生态功能区划及主要生态问题	122

3.3.3. 非生物因子现状	123

3.3.4. 土地利用现状	123

3.3.5. 生态系统现状	124

3.3.6. 陆生植物现状	130

3.3.7. 陆生动物现状	137

3.3.8. 水生生态现状	150

3.3.9. 生物多样性	153

3.3.10. 生态敏感区	154

4. 环境影响预测与评价	160

4.1. 现有工程环境影响回顾性评价	160

4.1.1. 水环境影响回顾性分析	161

4.1.2. 大气环境影响回顾性分析	166

4.1.3. 声环境影响回顾性分析	166

4.1.4. 固体废物影响回顾性分析	166

4.1.5. 生态环境影响回顾性分析	167

4.2. 施工期环境影响分析	168

4.2.1. 施工期大气环境影响分析	168

4.2.2. 施工期地表水环境影响分析	171

4.2.3. 施工期地下水环境影响分析	174

4.2.4. 施工期声环境影响分析	175

4.2.5. 施工期固体废物影响分析	179

4.2.6. 生态环境影响分析	181

4.3. 营运期环境影响分析	194

4.3.1. 营运期环境空气影响分析	194

4.3.2. 营运期地表水环境影响分析	194

4.3.3. 营运期地下水环境影响评价	195

4.3.4. 营运期声环境影响分析	196

4.3.5. 营运期固体废物影响分析	196

4.3.6. 营运期土壤环境影响分析	196

4.3.7. 营运期生态环境影响评价	197

4.4. 环境风险分析	197

4.4.1. 风险调查	197

4.4.2. 环境风险潜势初判	198

4.4.3. 评价等级	199

4.4.4. 环境风险识别	199

4.4.5. 环境风险分析	200

4.4.6. 风险防范措施	202

4.4.7. 环境风险应急预案	203

4.4.8. 小结	205

5. 环境保护措施及其可行性论证	206

5.1. 施工期环境保护措施	206

5.1.1. 施工期大气环境保护措施	206

5.1.2. 施工期地表水环境保护措施	207

5.1.3. 施工期地下水环境保护措施	210

5.1.4. 施工期声环境保护措施	211

5.1.5. 固体废物保护措施	212

5.1.6. 生态保护措施	213

5.2. 营运期环境保护措施	219

5.2.1. 环境空气保护措施	219

5.2.2. 地表水环境保护措施	220

5.2.3. 声环境保护措施	221

5.2.4. 固体废物环境保护措施	221

5.2.5. 地下水、土壤环境保护措施	221

5.2.6. 生态环境保护措施	221

6. 环境影响经济损益分析	223

6.1. 环境保护投资估算	223

6.1.1. 估算原则	223

6.1.2. 估算依据	223

6.1.3. 费用构成	224

6.1.4. 环境保护投资主要指标	224

6.2. 环境影响经济效益	225

6.2.1. 经济效益分析	225

6.2.2. 社会效益分析	226

6.2.3. 生态环境效益	227

6.3. 环境损失分析	227

6.4. 环境损益分析结论	227

7. 环境管理与监测计划	228

7.1. 环境管理	228

7.1.1. 环境管理体系	228

7.1.2. 环境管理职责	228

7.2. 环境监测	230

7.2.1. 监测目的	230

7.2.2. 施工期环境监测	231

7.2.3. 营运期环境监测	233

7.3. 环境保护竣工验收	233

8. 环境影响评价结论	236

8.1. 项目概况	236

8.2. 建设项目环境合理性分析	236

8.3. 选址合理性分析	238

8.4. 环境质量现状	238

8.5. 环境影响及保护措施	239

8.6. 环境影响经济损益	245

8.7. 环境管理与监测	245

8.8. 公众参与	245

8.9. 综合评价结论	246

8.10. 建议	246

附件

附件1  环评委托书

附件2  建设单位法人证书

附件3  东山水库大坝安全鉴定成果

附件4  可行性研究报告批复

附件5  初步设计批复

附件6  岳阳市生态环境局华容分局关于本项目执行标准回函

附件7  华容县林业局关于项目实施的意见

附件8  湖南华容桃花山省级森林公园管理处关于项目施工的意见

附件9  华容县水利局关于对华容县东山水库除险加固工程水土保持方案报告书的批复

附件10  土石方外购承诺书

附件11  环境质量现状监测报告及质保单

附图

附图 1-1  项目地理位置示意图

附图1-2  项目地理位置卫星图

附图 2  东山水库管理与保护范围划界成果示意图

附图 3-1  工程总平面布置图

附图 3-2  大坝加固设计平面布置图

附图 3-3  输水隧洞启闭机房工作桥平面布置图

附图3-4  引水渠平面布置图

附图3-5  东山水库管理所平面布置图

附图 4  工程施工总平面布置图

附图 5  华容县水系图

附图 6  东山水库水功能区划示意图

附图 7  项目评价范围图

附图 8  项目评价区生态保护目标分布图

附图9  项目与华容县“三区三线”划定成果套合图

附图 10  项目与华容县桃花山省级森林公园位置关系图

附图 11  项目与饮用水源保护区位置关系图

附图 12  项目环境现状监测断面（点位）位置示意图

附图 13  项目调查样方、样线布设图

附图 14  项目评价区土地利用现状图

附图 15  项目评价区生态系统类型图

附图 16  项目评价区植被覆盖度空间分布图

附图 17  项目评价区植被类型图

附图 18  项目生态保护措施平面布置图

附图 19  生态监测布点图

附图 20  现场照片及工程师踏勘照片

附表

附表 1  工程植物样方调查表

附表 2  大气环境影响评价自查表

附表 3  地表水环境影响评价自查表

附表 4  声环境影响评价自查表

附表 5  生态环境影响评价自查表

附表 6  环境风险影响评价自查表

附表 7  土壤环境影响评价自查表

附表 8 建设项目环境影响报告书审批基础信息表

- 概 述

  - 1项目背景

- 东山水库大坝位于华容县东山镇仙鹅寺村，枢纽座落在大荆湖水系主支流一白马港(河)的中上游，水库距华容县城25km，距S202省道3. 5km。坝址地理位置坐标：东经112° 44' 03”，北纬29° 37' 03”。东山灌区设计灌溉面积3.1万亩，年供水量96万m3。东山水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、供水等综合效益的水利工程。

东山水库坝址控制集雨面积13. 3km2，另有枯水期外引集雨面积1. 19km2。正常蓄水位67.50m，正常库容960.60万m。校核洪水标准为1000年一遇，校核洪水位68.70m，相应库容1054. 50万m3，死水位48. 30m，相应库容92.00万m3。东山水库属中型水库，工程等别为III等，大坝、引水和汇洪建筑物等主要建筑物为3级建筑物，次要永久性建筑物为4级。

枢纽工程由大坝、溢洪道、输水涵洞等永久性建筑物组成。大坝枢纽工程于1971年12月动工兴建，1974年冬枢纽工程基本竣工并蓄水运行。运行50年来，在灌溉农田、减免下游洪灾损失、向城镇供水(年供水96万m)等方面发挥了显著效益。但是，随着时间的推移，安全度汛形势极为严峻，影响水库正常运行和大坝安全。

2007年，湖南南方水利水电勘测设计院对大坝进行了安全鉴定及加固设计，完成了《东山水库大坝安全评价报告》。工程主管部门(湖南省水利厅建管处)按《大坝安全鉴定办法》要求，组织专家对大坝进行了安全鉴定，并审定了《东山水库大坝安全鉴定报告书》，确认该水库大坝为三类坝。

2009年湖南南方水利水电勘测设计院对东山水库进行了初步设计阶段的除险加固处理勘察设计工作。此次对东山水库进行病险水库除险加固处理主要工作内容为：上游进行六方砖护面、帷幕灌浆，重修溢洪道以及下游护脚，经过加固后，大坝工作条件有一定程度改善，但没有解决根本问题。

2020年5月，水发规划设计有限公司对东山水库进行安全评价工作。2020年8月岳阳市水利局组织有关专家对《湖南省华容县东山水库大坝安全评价报告》进行了评审，评定东山水库大坝安全类别为三类坝，建议对大坝进行除险加固处理（岳市水利函[2020] 79号，附件3）。

2021年10月18日，水利部大坝安全管理中心对东山水库大坝安全鉴定成果核查，以《关于印发东山等6座水库大坝安全鉴定成果核查意见的函》（坝函【2021】3058号，附件3），对大坝安全鉴定为“三类坝”。

- 东山水库除险加固工程是华容县“十四五”期间重点实施的农村饮水安全和农业节水灌溉项目之一，是落实国家“十四五”规划纲要和湖南省“十四五”规划纲要的具体举措，也是响应国家“节约型社会”建设和“美丽中国”建设的重要举措。东山水库是华容县重要的灌溉水源，为保障东山水库灌区农业灌溉用水、提高灌溉保证率，同时发挥水库供水效益、保障下游人民生命财产安全，对东山水库进行除险加固是非常必要的。

- 2023年10月，湖南万瑞全过程工程咨询有限公司受东山水库管理所委托承担东山水库除险加固工程项目前期工作，完成了《华容县东山水库除险加固工程项目可行性研究报告》，并于2023年11月9日取得华容县发展和改革局《关于华容县东山水库除险加固工程可行性研究报告的批复》（华发改投审【2023】158号，附件4）。

- 2022年7月，湖南省水利水电勘测设计研究总院受华容县东山水库管理所委托，完成了《湖南省华容县东山水库除险加固工程初步设计报告》(审定稿)。并于2022年8月1日取得了湖南省水利厅《湖南省水利厅关于华容县东山水库除险加固工程初步设计的批复》（湘水函[2022]201号，附件5）。

- 华容县东山水库除险加固工程建设单位为华容县东山水库管理所，项目总投资6688万元，工程主要建设内容包括：对大坝坝体及坝基渗漏带进行防渗处理；上游对已经破坏的预制六边形砼、块石护坡进行翻砌处理；对下游坝坡整修，重建坡面排水系统及巡检道路；对大坝坝坡及管理所区域建筑物进行白蚁防治；对溢洪道底板进行加固处理，并对边墙砌石砂浆损坏处重新勾缝处理；对溢洪道消力池尺寸复核并对泄洪渠进行清淤、护砌设计；对输水隧洞原暗涵进行挖废重建，清除渗漏隐患，并对输水隧洞工作桥及启闭排架、启闭机房进行扩建，增设备用电源；对引水渠道进行护砌，并对其泄水闸、节制闸进行加固改造；溢洪道控制段增设人行桥与大坝右坝坝肩连通，以方便防汛检修；增设及修复坝体内外观监测设备，对大坝进行安全监测；对管理所危房进行重建等。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律、法规的规定，华容县东山水库除险加固工程需进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）“五十一、水利124水库”中“库容1000万立方米及以上；涉及环境敏感区的”，应编制环境影响报告书。该类别中环境敏感区指“第三条（一）中的全部区域（国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区）；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道”。华容县东山水库除险加固工程总库容1054.50万m3，同时项目涉及饮用水水源保护区、生态保护红线、湖南华容桃花山省级森林公园等敏感区，应编制环境影响报告书。因此，华容县东山水库管理所委托岳阳凯丰环保有限公司开展项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员于对本项目的现场进行了踏勘，并收集了相关的基础资料。在接受委托后，在实地踏勘、收集资料、工程分析、环境现状监测和类比调查基础，对该项目建设及营运过程中产生的环境问题进行分析和评价，并依据环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《华容县东山水库除险加固工程环境影响报告书》。

  - 2项目特点

- 本工程属于以生态影响为主要特征的水利项目，大部分建设内容位于水库管理范围现有水利工程用地内，本次除险加固对东山水库已有安全隐患进行排除，工程目的是保障水库安全、确保工程安全可靠运行，本次除险加固工程不改变东山水库的特征水位、库容等工程特性。

- 本工程所在区域涉及多个环境敏感区，工程所在区域位于华容县生态保护红线、华容县东山镇东山水库饮用水水源保护区、湖南华容桃花山省级森林公园范围内，评价区涉及华容县生态公益林。

- 本工程是对水库进行维护工程施工，不涉及大范围的土建工程。项目对环境影响主要集中在施工期。施工期环境影响主要为生态环境影响、大气环境影响、地表水环境影响、声环境影响和固体废弃物影响。本工程实施具有不可避让性，应重点加强施工期环境管理和污染防治。

  - 3环境影响评价工作过程

根据《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，环境影响评价工作分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书编制阶段。

（1）第一阶段为调查分析和工作方案制定阶段

接受委托后，收集及研究相关工程相关资料，进行初步工程分析，开展环境状况调查，进行环境影响因素识别、评价因子筛选、明确评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围及评价标准，制定工作方案。

（2）第二阶段为分析论证和预测评价阶段

对项目进行工程分析，并同时对评价范围内的环境状况进行调查、监测和评价，各环境要素进行环境影响预测与评价。

（3）第三阶段为环境影响报告书编制阶段

根据建设项目对环境的影响程度和范围，提出切实可行的环保措施，并进行技术经济论证，给出建设项目环境可行性的评价结论，编制环境影响评价文件。

具体工作流程见图1。

图1  环境影响评价工作流程图

  - 4分析判定相关情况

- （1）与产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于鼓励类“二、水利-3防洪提升工程：病险水库、水闸除险加固工程”，同时本项目于2023年11月9日取得了华容县发展和改革局《关于华容县东山水库除险加固工程可行性研究报告的批复》（华发改投审【2023】158号）。因此，本项目符合国家产业政策的要求。

- （2）与《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《水污染防治实施细则》、《湖南省饮用水水源保护条例》的符合性分析

根据《中华人民共和国水污染防治法》，“第六十四条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。第六十五条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目……禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。第六十六条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目……在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量”。

根据《饮用水源保护区污染防治管理规定》，一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级饮用水源保护区不准新建扩建向水体排放污染物的项目；准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

根据《水污染防治实施细则》，“生活饮用水地表水源一级保护区的保护，依照水污染防治法第二十条的规定执行。第二十三条 禁止在生活饮用水地表水源二级保护区内新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。在生活饮用水地表水源二级保护区内改建项目，必须削减污染物排放量。禁止在生活饮用水地表水源二级保护区内超过国家规定的或者地方规定的污染物排放标准排放污染物。禁止在生活饮用水地表水源二级保护区内设立装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头。”

根据《湖南省饮用水水源保护条例》，“第十八条 在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：（一）新建、扩建水上加油站、油库、制药、造纸、化工等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；（二）使用毒鱼、炸鱼等方法进行捕捞；（三）排放倾倒工业废渣、城镇垃圾、医疗垃圾和其他废弃物，或者贮存、堆放固体废物和其他污染物；（四）使用剧毒和高残留农药，滥用化肥；（五）投肥养鱼；（六）其他可能污染饮用水水体的行为。第十九条 在饮用水水源二级保护区内，除第十八条规定的禁止行为外，还禁止下列行为：（一）设置排污口；（二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（三）设置畜禽养殖场、养殖小区；（四）设置装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头；（五）水上运输剧毒化学品及国家禁止运输的其他危险化学品；（六）使用农药。第二十条 在饮用水水源一级保护区内，除第十八条、第十九条规定的禁止行为外，还禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（二）水上餐饮；（三）网箱养殖、旅游、游泳、垂钓。”

本工程施工营地、弃渣场等临时工程均不在华容县东山镇东山水库饮用水水源保护区的一、二级或准保护区范围内。大坝防渗处理、大坝下游护坡加固、溢洪道消力池清淤及改造泄洪渠、输水隧洞原暗涵挖废重建、引水渠护坡护底及泄水闸、节制闸重建、管理所危房重建等工程紧邻饮用水源保护区，但施工活动不涉及饮用水源一、二级保护区内水域；大坝上游护坡改造、溢洪道控制段人行桥、溢洪道底板加固、输水隧洞工作桥及启闭排架、启闭机房扩建工程位于饮用水源一级或二级保护区范围，施工时按计划进行施工导流、降低水位，枯水期施工，施工活动亦不涉及保护区内水域。本工程施工期生产生活污水均不外排，不会在饮用水源保护区内设置排污口；施工弃渣、施工人员生活垃圾和建筑垃圾等及时清运处理，加强施工期管理，严禁向饮用水水源保护区倾倒垃圾。

同时，本项目为东山水库除险加固工程，本工程涉及华容县东山镇东山水库饮用水水源保护区，项目施工无法避让饮用水水源保护区。项目实施有利于水库库容的维持和水库安全运行，有利于饮用水水源水量的保障，对保护水源具有积极作用。

综上，本工程建设符合《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《湖南省水污染防治实施细则》和《湖南省饮用水水源保护条例》相关要求。

- （3）与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析

- 根据《中华人民共和国长江保护法》第三十二条，国务院有关部门和长江流域地方各级人民政府应当采取措施，加快病险水库除险加固，推进堤防和蓄滞洪区建设，提高防御水旱灾害的整体能力。

东山水库除险加固工程通过采取工程措施对大坝维修加固，旨在消除大坝安全隐患，保障水库和流域防洪安全，确保枢纽工程安全可靠运行，充分发挥水库的综合利用效益，工程建设过程中生产生活污水均不外排，采取污染防治、生态修复等措施，将对周围环境影响降至最低。

综上，东山水库除险加固工程符合《中华人民共和国长江保护法》相关要求。

（4）与《中华人民共和国森林法》、《湖南省森林公园条例》的符合性分析

根据《中华人民共和国森林法》，第三十九条 禁止毁林开垦、采石、采砂、采土以及其他毁坏林木和林地的行为。禁止向林地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成林地污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。禁止在幼林地砍柴、毁苗、放牧。禁止擅自移动或者损坏森林保护标志。第四十九条 国家对公益林实施严格保护......第五十五条 采伐森林、林木应当遵守下列规定：(一)公益林只能进行抚育、更新和低质低效林改造性质的采伐。但是，因科研或者实验、防治林业有害生物、建设护林防火设施、营造生物防火隔离带、遭受自然灾害等需要采伐的除外......

根据《湖南省森林公园条例》第十九条 森林公园内的林木，除经依法批准进行抚育性或者更新性采伐外，禁止采伐。第二十九条 在森林公园内禁止下列行为：（一）进行房地产等项目开发，修建破坏景观、污染环境的工程设施，填堵自然水系；（二）采石、采砂、取土、采矿、放牧、围湖造地、建造坟墓、毁林开垦、毁损溶洞资源等破坏景观、植被和地形地貌的；（三）采伐或者擅自移植古树名木、珍稀植物；（四）猎捕、伤害野生动物或者妨碍野生动物生息繁衍；（五）在禁火区燃放孔明灯、吸烟和使用明火，在非指定区域生火烧烤、焚烧香烛、燃放烟花爆竹；（六）其他毁坏森林公园资源的行为。

本工程为东山水库除险加固工程，其永久工程位于湖南华容桃花山省级森林公园范围内，临时工程占地不涉及森林公园林地，水库周边分布有桃花山生态公益林。本工程施工期在现有工程基础上进行加固，不涉及新增永久占地，施工用石、砂、混凝土等原料均为项目周边外购的合法原材料，不设取土场、采石场，因此本工程不涉及毁林开垦、采石、采砂、采土以及其他毁坏林木和林地的行为。本工程施工期生产生活污水均不外排，施工弃渣、施工人员生活垃圾和建筑垃圾等及时清运处理，不涉及向林地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成林地污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等行为。建设方和施工单位应加强施工期管理，禁止擅自移动或者损坏森林保护标志，禁止采伐森林公园内及生态公益林的林木，禁止在幼林地砍柴、毁苗、放牧，禁止猎捕、伤害野生动物或者妨碍野生动物生息繁衍行为，禁止在禁火区燃放孔明灯、吸烟和使用明火，在非指定区域生火烧烤、焚烧香烛、燃放烟花爆竹。

华容县林业局以《关于东山水库除险加固工程建设请示的复函》（附件7）同意工程建设；桃花山森林公园管理处以《关于<同意在华容县桃花山森林公园范围内开展华容县东山水库除险加固工程建设>的回复》（附件8）同意工程建设。

综上，本工程符合《中华人民共和国森林法》、《湖南省森林公园条例》相关规定。

- （5）与《全国生态功能区划》、《湖南省主体功能区划》的符合性分析

①与《全国生态功能区划》符合性

根据《全国生态功能区划》（修编版），全国生态功能区划包括生态功能区242个，其中生态调节功能区148个、产品提供功能区63个，人居保障功能区31个。

本工程位于湖南省岳阳市，属于《全国生态功能区划》划定的洪水调蓄功能区——洞庭湖洪水调蓄与生物多样性保护功能区。该区是长江中游的天然洪水调蓄库，对长江流域的生态安全具有十分重要的作用；同时还是我国重要的水产品生产区。此外，区域内洲滩及湿地植物发育，是迁徙鸟类重要的越冬地，对生物多样性保护具有重要意义。

本工程为华容县东山水库除险加固工程，工程建设有利于水库库容的维持和水库安全运行，有利于水库对洪水的调蓄作用，对长江流域的生态安全取到积极作用。本工程对水源地的保护有利于保护区域生物多样性。综上，本工程建设不会破坏原有生态功能，项目建设符合全国生态功能区划要求。

②与《湖南省主体功能区规划》符合性分析

2012年，湖南省人民政府公布实施了《湖南省主体功能区规划》。项目位于华容县东山镇，根据《湖南省主体功能区规划》，项目工程区域所在桃花山省级森林公园属于湖南省主体功能区规划中“禁止开发区域（禁止进行工业化城镇化开发的特定区域）”，主要包括：各级各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、历史文化自然遗产、基本农田、蓄滞洪区、重要水源地等）”。禁止开发区功能定位：保护自然文化资源的重要区域，点状分布的重要生态功能区，珍贵动植物基因资源保护地，防洪减灾、确保流域安全的重要区域。管制原则：依据法律法规和相关规划实行强制性保护，控制人为因素对自然生态和文化自然遗产原真性、完整性的干扰，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，引导人口逐步有序转移，实行污染物“零排放”，提高环境质量。

本项目属于水库除险加固工程，项目实施后有利于保障水库安全运行，对区域防洪减灾、确保流域安全具有重要意义。本工程实施不可避让桃花山省级森林公园，但不属于工业化城镇化开发活动，施工期将加强管理，尽量减少人为因素对自然生态和文化自然遗产原真性、完整性的干扰，符合湖南省主体功能区规划中禁止开发区域功能定位和管制原则要求，且本项目建设已获得华容县林业局和桃花山森林公园管理处的同意。

综上所述，项目建设符合《湖南省主体功能区规划》相关要求。

（6）与《长江流域综合规划》《长江流域防洪规划》的符合性分析

《长江流域综合规划（2012-2030年）》“4.1.6防洪规划方案”中提出“继续对病险水库（闸）进行除险加固。巩固大中型病险水库除险加固成果，加快小型病险水库除险加固步伐，尽快消除水库安全隐患，恢复防洪库容，增强洪水调控能力；推进大中型病险水闸除险加固”。

《长江流域防洪规划》在长江中下游防洪总体布局中提出，病险水库一旦失事，将会给其下游带来巨大的人员死亡和财产损失的毁灭性灾害，对环境也将带来不可估量的影响，因此对病险水库应区分重要性，分期分批进行除险加固，尽快消除隐患，充分发挥防洪效益，保障人民生命财产安全。规划远期水平年（2025年）水库除险加固的任务是全面完成大、中型及重要小型水库的除险加固。

东山水库除险加固工程通过采取工程措施对大坝维修加固，旨在消除大坝安全隐患，保障水库和流域防洪安全，确保枢纽工程安全可靠运行，符合《长江流域综合规划》《长江流域防洪规划》相关要求。

（7）与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性

《长江经济带生态环境保护规划》规划目标为，到2030年，干支流生态水量充足，水环境质量、空气质量和水生态质量全面改善，生态系统服务功能显著增强，生态环境更加美好。

分区保护重点为中游区要加强丹江口库区及上游地区、湘资沅中游、赣江中上游等区域的水土流失治理与生态修复，重点协调江湖关系，保护水生生态系统，维护生物多样性，恢复沿江沿岸湿地，确保水质安全，优化和规范沿江产业发展，管控土壤环境风险，引导湖北磷矿、湖南有色金属、江西稀土等资源合理开发。

东山水库除险加固工程施工期生产生活污水经处理后回用，工程建设对周围水环境影响较小，施工结束后采取生态恢复等措施，将对生态环境影响降至最低。综上，东山水库除险加固工程总体符合《长江经济带生态环境保护规划》相关要求。

（8）与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

湖南省生态环境厅于2021年9月30日发布《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发[2021]61号），《规划》提出：“三、致力绿色低碳循环发展（一）优化国土空间保护格局。强化国土空间分区管控。统筹划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线，合理安排生产、生活、生态空间，形成科学适度有序的国土空间布局体系，减少人类活动对自然空间的占用。生态保护红线内，自然保护地核心区原则上禁止人为活动，其他区域严禁开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。促进区域绿色发展。保障“一江一湖三山四水”生态安全，推动“长株潭、洞庭湖、湘南、大湘西”区域协调发展。洞庭湖区域突出抓好农业结构升级，减少农业面源污染，优化化工产业布局，提升水环境容量，加强湿地生物多样性保护。”“五、加强生态系统保护修复（一）构筑省域生态安全格局。筑牢生态安全屏障。加强“一江一湖三山四水”重要生态功能区域保护，统筹推进山水林田湖草沙系统保护修复。保障长江岸线、洞庭湖区域洪水调蓄、水源涵养、气候调节和生物多样性保护等生态功能，推动长江及其岸线生态恢复、洞庭湖及其内湖湿地生态系统修复，打造长江绿色生态廊道，改善江湖连通性，提升生态系统稳定性和生态服务功能，保护江豚、候鸟等珍稀濒危和区域代表性野生动植物栖息地及迁徙路线。”

本项目为东山水库除险加固工程，根据本项目“三区三线套合图”（附图），项目永久工程位于生态保护红线范围（临时工程不涉及），永久工程和临时工程均不涉及城镇开发边界和永久基本农田。本次除险加固工程虽然在生态保护红线，但属于自然资发〔2022〕142号所列“允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动”。本工程实施有利于水库安全运行，施工期加强管理，严格控制施工范围和污染物排放，不会降低生态功能、减少面积、改变性质。东山水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、供水等综合效益的中型水利工程，水库灌区灌溉面积3.1万亩。本工程的实施有利于保证下游3.5万亩农田生产，利于农业结构升级。本工程有利于水库洪水调蓄功能，对水源地的保护有利于生物多样性保护，对维护区域生态系统具有重要作用。

综上，本工程符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》相关要求。

（9）与《岳阳市“十四五”水资源配置规划》的符合性分析

根据长江勘测规划设计研究有限责任公司2021年编制的《岳阳市“十四五”水资源配置规划》，规划提出：二、实施防洪提升工程，保障防洪安全—6、持续推进病险水库（闸）及山塘除险加固工程，对全市病险水库进行除险加固，重点完成铁山水库和燎原、兰家洞、赛美、东山、岳坊、金凤、汨罗、双花、兰桥、团湾、北汊、九峰、向家洞、秋湖、白水、大江洞、徐家洞、黄金堰等18座中型病险水库除险加固，有序开展500余座小型病险水库除险加固；推进病险水闸除险加固，重点实施完成返修河水闸、龙须坝水闸、杨树坝水闸、营田闸、青潭垸泄洪闸、中洲垸六门闸、东风湖电排站、南津港电排站、鸭栏泄水闸、双江坝水闸、狮形山水闸、调弦口水闸等12座骨干水闸除险加固工程；加强水库和水闸安全监控，定期开展水闸、水库安全鉴定，对新出险的水库和水闸，鉴定1处实施1处，及时消除隐患。持续开展山塘整治工程，消除病险山塘安全隐患。

本项目为规划中提到的东山水库除险加固工程，因此本项目与《岳阳市“十四五”水资源配置规划》相符。

（10）与《湖南华容桃花山省级森林公园总体规划》（2017-2025年）符合性分析

根据《湖南华容桃花山省级森林公园总体规划》（2017-2025年），依据公园内部保护对象的区位条件和景观价值，从生态保护角度出发，分别从地区生态敏感性、用地适宜度和区划的完整性综合考虑，将规划区划分为以下功能区：生态保育区、核心景观区（包括白果树景区）、一般游憩区(包括七女峰景区、东山湖景区)、管理服务区（包括农林村管理服务区、仙鹅寺管理服务区、桃花山管理服务区）；在生态保育区和核心景观区以保护为主，在一般游憩区和管理服务区布局了旅游项目。

本项目所处位置属于森林公园中的一般游憩区。根据规划内容，一般游憩区规划少量旅游公路、停车场、宣教设施、娱乐设施、景区管护站及小规模的餐饮点、购物亭等。该区块还要把旅游与景观生态相结合，促进整体生态上的平衡，环境达到零污染。

本项目为东山水库除险加固工程，施工期生产生活污水经处理后回用，工程建设对周围水环境影响较小，施工结束后采取生态恢复等措施，将对生态环境影响降至最低。本项目总体符合《湖南华容桃花山省级森林公园总体规划》相关要求。

（11）与《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）符合性分析

《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）第一条“加强人为活动管控”要求：

规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。

①管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。

②原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。

③经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。

④按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。

⑤不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。

⑥必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。

⑦地质调查与矿产资源勘查开采。

⑧依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。

⑨根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。

⑩法律法规规定允许的其他人为活动。

开展上述活动时禁止新增填海造地和新增围海。上述活动涉及利用无居民海岛的，原则上仅允许按照相关规定对海岛自然岸线、表面积、岛体、植被改变轻微的低影响利用方式。

本项目位于岳阳市生态保护红线范围内，该工程属于“对生态功能不造成破坏的有限人为活动”中“6、必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造”类，项目不涉及新增建设用地，符合《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）要求。

综上，本项目建设符合《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）要求。

（12）与“三线一单”符合性分析

1）与生态红线相符性分析

东山水库除险加固工程涉及洞庭湖区生物多样性保护、洪水调蓄生态保护红线，项目永久工程处于生态保护红线范围内，永久用地涉及生态保护红线9.473hm2；临时用地不涉及生态保护红线。本工程属于已有的合法水利设施运行维护改造，不属于开发性、生产性建设活动，不新增用地。根据前文分析可知，本工程符合《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局 关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）的管控要求。

工程实施有利于消除大坝安全隐患，保障水库和流域防洪安全。本项目符合生态保护红线相关管理办法的规定。

2）与环境质量底线相符性分析

根据环境现状监测结果，项目拟建区域目前环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤环境均都能达到相应质量标准要求。项目施工期采取相应环保措施后，对周边影响较小。因此项目的建设不会突破项目所在地的环境质量底线。

3）与资源利用上线相符性分析

本工程为水库除险加固工程，不属于高能耗、高消耗工业项目。项目主要使用资源为电，通过当地供电电网接线供给，使用量较少，可满足本工程需要。工程不新增用地，施工期用水量少，不会突破区域资源利用上线。

4）与生态环境准入及管控要求清单相符性分析

根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），本项目位于岳阳市华容县东山镇范围内，为优先保护单元。工程属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目，项目建设符合岳阳市生态环境准入及管控要求清单的要求。本项目与“三线一单”符合性分析具体如下：

表1  项目与岳政发〔2021〕2号符合性一览表

| 环境管控单元编码 | 单元名称 | 单元 分类 | 单元面积 | 经济产业布局 | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH430623 10001 | 东山镇 | 优先保护单元 | 339.95km2 | 发展绿色能源产业基地、休闲旅游、电子产业，重点推进华容煤炭铁水联运储备基地和神华国华岳阳电厂等相关能源经济项目建设 | 长江岸线深填修复问题；关停矿山、采石场产生的生态破坏；畜禽养殖等农业面源污染 |
| 管控维度 | 管控要求 |  |  | 本项目情况 | 是否符合 |
| 空间布局约束 | 1.1在湖南集成麋鹿自然保护区内：①严禁擅自进入保护区的核心区、缓冲区从事生产生活活动；②严禁在保护区实施畜禽养殖；③严禁在保护区构建矮围、网围；④严禁在保护区内非法开垦、挖沟、筑坝、堆山、挖砂、取土等破坏保护区地形地貌的行为，未经审批实施的各类项目建设一律停建并自行拆除；⑤严禁在保护区捕捞、猎捕野生动物、捡拾鸟卵、买卖野生动物及其制品，破坏野生珍贵稀有植物和文物古迹 1.2依法划定畜禽养殖禁养区，依法处理违规畜禽养殖行为 1.3严格禁养区管理，禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户 |  |  | 本项目位于华容县东山镇仙鹅寺村，属于现有东山水库除险加固工程，不属于湖南集成麋鹿自然保护区内，不属于养殖项目。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 2.1加快推进规模化畜禽养殖场（小区）配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施。全面推动畜禽养殖废弃物资源化利用 2.2推广测土配方施肥、绿肥种植、水肥一体化、有机肥替代等技术，减少化肥施用量；推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治 |  |  | 本项目不属于养殖项目，不涉及投肥养殖。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 3加强农业农村生态环境监测体系建设，加强对农村集中式饮用水水源、日处理能力20吨以上的农村生活污水处理设施出水和畜禽规模养殖场排污口的水质监测，建立农村环境监测信息发布制度 |  |  | 本项目为东山水库除险加固工程，工程涉及华容县东山镇东山水库饮用水水源保护区,项目施工无法避让饮用水水源保护区。项目实施有利于水库库容的维持和水库安全运行，有利于饮用水水源水量的保障，对保护水源具有积极作用。项目施工期应加强管理，严禁向水体排放废水、倾倒固体废物等，水厂加强施工期水质监测，确保居民饮水安全。 | 符合 |
| 资源开发 效率要求 | 4.1水资源：2020年，华容县万元国内生产总值用水量99m3/万元，万元工业增加值用水量32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.52。 4.2能源：华容县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标20万吨标准煤 4.3土地资源：耕地保有量4790公顷，基本农田保护面积3400公顷，城乡建设用地规模3237.13公顷 |  |  | 本项目不属于高能耗、高消耗工业项目。项目主要使用资源为电，通过当地供电电网接线供给，使用量较少，可满足本工程需要。工程不新增用地，用水量少。 | 符合 |

（13）工程选址合理性

- 东山水库于1974年蓄水运行，2007年湖南南方水利水电勘测设计院对大坝进行了安全鉴定及加固设计，2009年进行病险水库除险加固处理。东山水库已运行50年，上次除险加固后大坝仍在带病运行，存在较严重的安全隐患，大坝安全鉴定为“三类坝”。本工程通过采取工程措施对大坝等进行维修加固，旨在消除大坝安全隐患，保障水库和流域防洪安全，确保枢纽工程安全可靠运行，充分发挥水库的综合利用效益，促进地区经济社会持续快速发展，对东山水库进行除险加固是非常必要的。

- 本工程在原址基础上进行建设，不改变水库的特性，不改变原水库坝前坝下水文情势，不新增淹没占地。根据周边敏感区识别，工程涉及岳阳市生态保护红线、华容县东山镇东山水库饮用水水源保护区、湖南华容桃花山省级森林公园和华容县生态公益林。

项目涉及华容县东山镇东山水库饮用水水源保护区，饮用水水源保护区依托东山水库建立，项目施工无法避让饮用水水源保护区。但本项目施工不涉及饮用水源保护区水域，项目实施有利于水库库容的维持和水库安全运行，有利于饮用水水源水量水质的保障，对保护水源具有积极作用，符合饮用水水源保护区相关规定。

项目位于湖南华容桃花山省级森林公园的一般休憩区，项目周边分布华容县生态公益林。项目不新增用地，工程施工期对森林公园及周边森林景观产生一定影响，但随着施工期的结束而影响结束，且项目施工已取得华容县林业局和桃花山森林公园管理处的同意。

项目位于岳阳市生态保护红线范围内，但项目为现有东山水库的除险加固工程，无法避让生态保护红线。本工程属于已有的合法水利设施运行维护改造，不属于开发性、生产性建设活动，不新增用地。工程实施有利于消除大坝安全隐患，保障水库和流域防洪安全，本项目符合生态保护红线相关管理办法的规定。

综上，工程建设涉及了岳阳市生态保护红线、华容县东山镇东山水库饮用水水源保护区、湖南华容桃花山省级森林公园和华容县生态公益林等环境敏感区，但由于本项目在已有工程原址上进行加固，具有不可避让性，且项目不新增用地，同时与相应环境敏感区的定位以及管理要求是相符的，因此在征得环境敏感区主管部门同意，且切实落实环评报告书提出的各项环境保护相关措施的基础上，本工程选址合理。

- （14）工程临时用地合理性分析

- 根据本项目初步设计方案、水土保持方案及建设方提供资料，项目施工营地租用水库管理所周边民房，不另设施工营地；项目取土利用湖南海霸食品有限公司平场产生的多余土方（协议见附件12），不另设取土场；施工期间场外施工便道利用周边现有乡村道路，场内施工便道沿规划道路在红线内布设，不新增临时道路占地。工程临时占地主要包括：临时堆土区、施工临建设施、弃渣场。

- 1）临时堆土场合理性

- 根据2022年7月的工程初步设计报告，项目共设3处临时堆土场，分别位于：堆场1布置于溢洪道下游，用于溢洪道临时土方堆放；堆场2布置于输入水暗涵下游，主要用于输水暗涵临时土方堆放；堆场3布置于大坝坝顶，用于大坝临时土方堆放。其中，堆场3属于水库管理区范围，不计入施工临时占地。根据敏感区关系识别，临时堆场1和临时堆场2均涉及占用永久基本农田，与永久基本农田的管理要求不符。

- 2024年4月的水土保持方案报告书中，将上述临时堆土场改设在大坝下游，并合并为1处临时堆土场，临时占地面积为0.53hm2，可满足本项目临时堆土要求。

- 经过优化后的临时堆土场不再涉及环境敏感区。项目拟对临时堆土场进行密目网覆盖，定期洒水降尘，本工程施工结束后，将对临时堆土场占地撒草籽进行植被恢复，对项目周边环境影响较小。因此，优化后的临时堆土场选址合理。

- 施工临建设施区合理性

- 根据项目初步设计报告，工程区附近坡高路陡，可供施工布置的场地很限，仅在左坝头管理所附近有小块平地，左坝头下游侧地势较低，可堆渣填平后用于布置施工临建区。初步设计和水土保持方案将施工临建设施布置于左坝下游，占地面积约0.3hm2。施工临建设施区布置有施工工厂（混凝土工厂、钢筋加工厂、木材加工厂、机械设备停放场、试验室、水泵站）和施工仓库（水泥仓库、其他材料仓库）。

- 该施工临建设施不涉及饮用水水源保护区、省级森林公园、生态红线、生态公益林和永久基本农田等环境敏感区。施工结束后，将采用工程措施结合植物措施对场地进行恢复，消除不利影响。因此，本工程施工临建设施选址从环境上分析是合理的。

- 弃渣场合理性

- 根据本项目初步设计和水土保持方案，工程将产生弃渣量约为0.99万m3。根据工程区地形条件和实际需要，将弃渣场设置于引水渠沿线，弃渣场占地面积约为0.19hm2。

- 根据与敏感区关系识别，该弃渣场涉及占用永久基本农田，与永久基本农田的管理要求不符。本次评价要求重新选择弃渣场位置，建议将弃渣场调整至大坝左坝下游（临时堆土场北侧）。经过优化调整后的弃渣场不再涉及环境敏感区。施工结束后，将采用工程措施结合植物措施对场地进行恢复，消除不利影响。因此，本工程调整后的弃渣场选址从环境上分析是合理的。

- （15）施工总布置方案合理性分析

- 本工程为水库除险加固工程，工程不改变水库原坝址，主体工程建设不改变水库的设计正常蓄水位和水库库容；无需进行新的方案选址，项目建设在选址上与现状环境总体上是协调的，工程选址方案未进行调整与变更，总体上是合理的。

- 本工程施工布置遵循因地制宜、有利生产、方便生活、便于管理、安全经济的原则进行，施工工区均就近布置。工程所需土料利用湖南海霸食品有限公司平场产生的多余土方，无需另设取土场；砂石料就近购买成品料，施工场地不设砂石料加工场；取土和砂石料均利用现有乡村道路运输至场内，在减少了施工占地的同时，也避免了砂石料加工产生噪声、粉尘、废水等环境污染。

- 本工程施工临建设施采用集中布置方式，主要布置于左坝头下游空地处的施工临建设施区。施工临建设施布置有施工工厂（混凝土工厂、钢筋加工厂、木材加工厂、机械设备停放场、试验室、水泵站）和施工仓库（水泥仓库、其他材料仓库）。制浆站就近利用现有水库管理用房空地，方便施工。施工临建设施所在场地较空旷，靠近大坝附近布置，尽量避开了村庄等环境敏感点，减少了施工运输噪声和粉尘对敏感区居民的影响。

- 生活福利设施尽量简化，宿舍、食堂、办公室和卫生间等生活福利设施租用周边民房，不另设施工营地，可有效减少生活营地建设占地，减少对植被的破坏，减少场平等各类建设活动对环境的扰动，并且避免了建房过程中可能产生的水土流失。此外，租用民房还可使施工期间生活污水利用当地现有污水收集、处理、排放系统，可减轻生活污水排放对水体的影响。

- 优化调整后的临时堆土区和弃渣场位于大坝下游，方便土石方转运堆存，减少运输距离。同时优化调整后各施工场地不涉及环境敏感区。施工场地及其周边无滑坡、泥石流及危岩崩塌等不良地质现象，场地工程地质条件简单，稳定性好。

- 施工期间场外施工便道利用周边现有乡村道路，场内施工便道沿规划道路在红线内布设，充分利用现有道路，交通较便利，各施工场点均都能直达，运距短，可有效减少施工临时道路占地，减少了道路建设占地对沿线植被的破坏和新增水土流失。

- 综上，工程施工总布置充分考虑了施工方便、减少占地等因素，可减轻对植被的破坏和对环境的扰动，从环境角度分析是合理的。

  - 5关注的主要环境问题及环境影响

- 项目主体工程为水库除险加固工程，为生态类项目。根据工程内容及环境实际情况，本工程建设不涉水，经过加强管理和规范施工行为，工程建设对水库水质的影响有限。因此，本次评价主要关注工程施工过程对区域环境空气质量的影响，因大面积开挖施工和及原有设施的破除，产生的水土流失影响，以及对环境敏感区的生态影响等。

（1）大气环境

大气环境主要关注施工期扬尘、各类车辆机械设备产生的燃油废气等各类大气污染物对工程所在区域大气环境的影响及其污染防治措施，防止对大气环境产生不利影响。

（2）地表水环境

项目水环境方面主要关注施工期施工废水处置措施及对东山水库饮用水源的不利影响，尤其关注工程实施对水源的影响及采取的水环境保护措施。

（3）声环境

项目声环境方面主要关注施工期各类机械设备产生的噪声对项目所在区域附近村庄居民的影响及其污染防治措施。

（4）固体废物

项目固体废物主要关注项目施工期产生的弃土治理措施。

（5）地下水和土壤环境

本工程土壤重点关注水库长期蓄水导致的地下水位上升，以及对土壤环境造成的影响以及采取的措施。

（6）生态环境

本工程生态环境方面主要关注项目施工期工程活动对饮用水水源保护区、桃花山省级森林公园景观、水土流失等生态因子的影响、减缓措施可行性。

  - 6环境影响报告书主要结论

东山水库除险加固工程符合国家产业政策、相关法律法规和相关规划。本次除险加固工程在原址基础上进行除险加固，不改变水库的特性。

东山水库除险加固工程不可避免的涉及了饮用水水源保护区、省级森林公园的局部区域。通过加强施工期生产废水和生活污水收集处理，可以实现废污水不外排，工程施工对水源保护区水质影响有限。工程占地面积占敏感区总面积均很小，施工结束后，通过植被恢复措施可以在一定程度上减少对森林公园植被及景观的影响。

工程部分永久用地涉及岳阳市生态保护红线，岳阳市自然资源和规划局出具了对工程不可避让生态保护红线论证意见的函。工程属于已有的合法水利设施运行维护改造，且不新增用地，符合《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）的管控要求。

工程对环境的不利影响主要集中在施工期，但影响大部分是暂时的。在严格落实本环境影响报告提出的各项环境保护措施的前提下，可将工程实施对环境的影响降至最低。从环境保护角度分析落实各项环境保护措施后，东山水库除险加固工程建设是可行的。

1  总则

编制依据

法律法规、部门规章

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014月1月24日修订，2015年1月1日起实施）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订，即日实施）；

- 《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日施行）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

- 《中华人民共和国森林法》（2019年12月修订）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日实施）；

- 《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国渔业法》（2013年12月28日修订）；

- 《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修订）；

- 《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月27日修订）；

- 《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月7日修订）；

- 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年2月6日修订）；

- 《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（2013年12月7日修订）；

- 《基本农田保护条例》（1999年1月1日实施）

- 《中华人民共和国河道管理条例》（2011年1月修订）；

- 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年9月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水土保持实施条例》（2011年1月8日修订）；

- 《中华人民共和国森林法实施条例》（2018年3月9日修订施行）；

- 《地下水管理条例》（国务院令第748号，2021年12月1日起施行）；

- 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号，2013.9.10）；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号，2014年3月25日）；

- 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号，2015年4月16日）；

- 《水污染防治实施细则》（2020年7月30日施行）

- 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日）；

- 《国家危险废物名录》（2021年版）（2021年1月1日施行）；

- 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年修正）；

- 《国家级公益林管理办法》（2017年4月28日发布）；

- 《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部，2021）；

- 《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局 农业农村部，2021）；

- 《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017年10月1日）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日起施行）

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》

- 《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》(自然资发〔2022〕142号)；

- 《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）；

- 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号，2021年11月19日印发）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起实施）。

地方法规规章

- 《湖南省环境保护条例》（2020年1月1日实施）；

- 《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日）；

- 《湖南省饮用水水源保护条例》（2022年5月26日修改）；

- 《湖南省森林公园条例》（2018年5月1日施行）；

- 《湖南省古树名木保护办法》（2022年3月12日起施行）；

- 《湖南省野生动植物资源保护条例》（2018年7月19日修正）

- 《湖南省林业条例》（2012年3月31日修正）；

- 《湖南省公益林管理办法》（2020年5月26日施行）；

- 《湖南省人民政府关于印发〈湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）〉的通知》（湘政发〔2018〕17号）；

- 《湖南省贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施细则》，湘政办发〔2013〕77号；

- 《湖南省贯彻落实<水污染防治行动计划>实施方案（2016-2020年）》，湘政发[2015]53号；

- 关于调整《湖南省地方重点保护野生动物名录》《湖南省地方重点保护野生植物名录》（湘林护〔2023〕9号）；

- 《湖南省生态环境厅关于划定全省第三批141处乡镇级千吨万人饮用水水源保护区的复函》（湘环函〔2019〕241号）；

- 县级以上城市集中式饮用水水源地名录》的通知（2022年7月）；

- 《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（湘发改规划〔2016〕659号）；

- 《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（湘发改规划〔2018〕972号）；

- 《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）；

- 《岳阳市扬尘污染防治条例》（2019年12月1日实施）。

规划区划

- 《全国主体功能区规划》（国发〔2010〕46号）；

- 《全国生态功能区划（修编版）》（公告2015年第61号）；

- 《全国重要江河湖泊水功能区划（2011～2030年）》（国函〔2011〕167号）；

- 《全国生态脆弱区保护规划纲要》（2008年9月）；

- 《中国生物多样性保护战略与行动计划》（2011~2030年）；

- 《长江流域综合规划》（2012-2030年）；

- 《长江流域防洪规划》（国函〔2008〕62号）；

- 《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）；

- 《湖南省主体功能区规划》（2016年5月）；

- 《湖南省生态功能区划（2005年11月）；

- 《湖南省国土空间总体规划》（2021-2035年）；

- 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》；

- 《湖南省“十四五”水安全保障规划》；

- 《湖南省“十四五”水资源配置及供水规划》；

- 《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

- 《岳阳市“十四五”生态环境保护规划》；

- 《岳阳市“十四五”水资源配置规划》；

- 《岳阳市水功能区划》（2009年）；

- 《湖南华容桃花山省级森林公园总体规划》（2017-2025年）。

技术规范及标准

- 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1—2016）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2—2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3—2018）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19－2022）；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）；

- 《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（HJ/T88-2003）；

- 《环境影响评价技术导则  生物多样性影响》（DB45/T-2017）；

- 《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查》（HJ 1166-2021）；

- 《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

- 《生态环境状况评价技术规范》（HJ 192-2015）；

- 《生物多样性观测技术导则》（HJ710-2014）；

- 《生物多样性观测技术导则》（HJ710-2014）；

- 《全国植物物种资源调查技术规定（试行）》（公告2010年第27号）；

- 《全国动物物种资源调查技术规定（试行）》（公告2010年第27号）；

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

- 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

- 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

- 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018）；

- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

- 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

项目有关报告和文件

- 环境影响评价委托书；

- 《东山水库集中式饮用水水源水源保护区划分报告》；

- 《湖南省华容县大中型及重点小型水利工程管理与保护范围划界成果图集》；

- 《湖南省华容县东山水库除险加固工程初步设计阶段工程地质勘察报告》；

- 《湖南省华容县东山水库除险加固工程可行性研究报告》；

- 《湖南省华容县东山水库除险加固工程初步设计报告》；

- 《华容县东山水库除险加固工程水土保持方案报告书》；

- 建设单位提供的其他资料。

评价目的及重点

评价目的

根据项目特点及水库周边的环境特征，本次评价主要目的为：

（1）通过实地调查，环境现状监测和背景资料的收集，分析东山水库除险加固工程评价区的地表水环境、地下水环境、大气环境、声环境、生态环境和土壤环境现状，分析区域环境功能区划要求及区域存在的主要环境问题。

（2）根据工程建设内容、施工工艺、施工时段和运行特点，预测和评价工程施工、占地与拆迁安置、工程运行对环境的影响。

（3）根据环境影响预测评价结论，提出减免不利影响的对策和措施，使区域环境质量不因工程建设和运行而下降，生态系统、生物多样性得到有效保护，充分发挥工程的社会效益、经济效益和环境效益，促进项目区社会、经济和环境的可持续发展。

（4）通过制定工程施工期和运行期的环境监测计划，及时掌握工程建设对环境的实际影响范围和程度，为工程的环境管理提供科学依据。

（5）制定工程环境管理计划，明确项目建设单位、施工单位的环境保护任务和职责，为环境保护措施的实施提供制度保证。

（6）分析工程影响区及周边地区生态与环境的整体变化趋势，论证工程建设的环境可行性，为工程施工和主管部门决策提供科学依据，为工程环境保护设计和工程建设环境管理提供依据。

评价重点

根据本工程环境影响识别，确定评价重点如下：

（1）生态环境现状调查与评价，预测评价工程对所在区域生态环境的影响及采取的减缓措施。

（2）水环境质量现状及影响预测评价，对饮用水源保护区水质及水文情势的影响分析及采取的措施。

（3）施工环境影响及污染防治。

（4）工程评价区涉及湖南省生态保护红线、华容县东山镇东山水库饮用水水源保护区、华容县桃花山省级森林公园、华容县生态公益林，工程对环境敏感区的影响和减缓措施。

环境影响识别与评价因子

环境影响因素识别

在开展工程区环境现状调查、发展规划资料搜集等工作基础上，根据工程区环境保护要求和保护目标特点，结合本工程的工程任务、影响范围以及开发方式等基本情况，并参考国内外同类项目环境影响及环境保护的实践经验，采用矩阵法对工程各阶段各工程活动对各环境因素可能产生的影响进行识别分析，结果见表1.3-1。

表1.3-1    本工程环境影响因子识别矩阵表

| 环境要素 |  | 施工期 |  |  |  |  | 运行期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程占地 | 施工道路 | 交通运输 | 工程施工 | 施工人员生活 | 工程运行 | 人员生活 |
| 大气 | 环境空气 |  | -1 | -1 | -1 | -1 |  | -1 |
| 地表水 | 水质 |  |  |  | -1 | -1 |  | -1 |
|  | 水文情势 |  |  |  |  |  | -3 |  |
| 地下水 | 水质 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水位 |  |  |  |  |  | -2 |  |
| 声环境 | 噪声 |  | -1 | -2 | -2 | -1 |  | -1 |
| 土壤 | 土壤侵蚀 | -2 | -2 |  | -2 |  |  |  |
|  | 土壤类型与理化性质 |  |  |  | -1 |  |  |  |
| 生态 | 陆生生态 | -2 | -2 | -1 | -2 |  |  |  |
|  | 水生生态 |  |  |  | -1 |  | -1 |  |
| 风险 |  |  |  |  | -1 |  | -1 |  |
| 社会环境 | 社会经济 |  |  | +1 | +1 | +1 |  |  |
|  | 土地利用 | -1 | -1 |  | -1 |  |  |  |
|  | 水资源利用 |  |  |  |  |  | +2 |  |
|  | 人群健康 |  |  |  | -1 |  | +1 |  |

说明：+/-：不利/有利影响。“1”表示影响较小；“2”表示影响中等；“3”表示影响较大；空白：无影响或基本无影响。

评价因子确定

通过对工程环境影响识别，结合区域环境敏感性，以及相互影响关系的初步分析，确定本项目各环境要素影响评价因子见表1.3-2。

表1.3-2  评价因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP | / |
| 地表水环境 | pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、粪大肠菌群、化学需氧量、五日生化需氧量、铜、锌、氟化物、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、悬浮物、总氮、总磷、叶绿素a和透明度，水温、水位 | / |
| 地下水环境 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、水位 | 水质、水位 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 土壤环境 | 建设用地：GB36600-2018中45项指标、pH、含盐量（SSC） 农用地：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、含盐量（SSC） | pH值、土壤类型、理化性质 |
| 生态环境 | 土地利用类型及面积、动植物物种及分布范围、动植物物种组成和群落结构、植被覆盖度、生物量、生态系统功能、物种丰富度、生物多样性指数、生态敏感区生态功能。 | 土地利用类型及面积、动植物物种及分布范围、动植物物种组成和群落结构、植被覆盖度、生物量、生态系统功能、生态敏感区生态功能。 |

环境功能区划

大气环境功能区划

本项目位于华容县东山镇仙鹅寺村，属于农村地区，目前该区域尚未划定大气环境功能区划。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目所在区为环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。

水环境功能区划

（1）地表水

根据《湖南省生态环境厅关于划定全省第三批141处乡镇级千吨万人饮用水水源保护区的复函》（湘环函【2019】241号）和《华容县东山水库饮用水水源保护区划定方案》，划定了华容县东山水库饮用水水源保护区的范围。东山水库饮用水源保护区分为一级保护区、二级保护区和准保护区，划分情况见下表3.1-3。根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018)，一级保护区水域水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类水质标准，二级保护区水域水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准。

表1.4-1  华容县东山水库饮用水水源保护区划分

| 序号 | 保护区名称 | 所在市州 | 所在县区 | 所在乡镇 | 所在流域 | 类型 | 水源地现有水厂名称 | 服务 乡镇 | 规模 | 保护级别 | 保护区范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 |
| 8 | 华容县东山镇东山水库饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 东山镇 | 长江-东山水库 | 水库 | 三郎堰水厂 | 东山镇 | 千吨万人 | 一级 | 取水口半径300米范围内的水库水域。 | 一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、公路迎水侧路肩。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 水库水域（一级保护区除外）。 | 东山水库周边山脊线以内及主要入库河流上溯至高山水库库尾、战备水库副坝的汇水区（一级保护区除外）。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准保护区 | / | 水库汇水区域（一、二级保护区除外） |

（2）地下水

目前该区域尚未划定地下水环境功能区划，根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)，区域地下水是以人体健康基准值为依据，主要用途为饮用、农业用水，区域地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

声环境功能区划

东山水库所在地属于农村地区，目前该区域尚未划定声环境功能区划。根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)中的声环境功能区分类，农村区域原则上执行1类声环境功能区要求，项目区无工业活动分布，也没有交通干线经过。因此，本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准。

土壤环境功能区划

建设用地土壤和周边土地利用类型主要为旱地，土壤环境质量现状执行《土壤环境质量标准  农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）标准限值要求。

生环境功能区划

根据《全国生态功能区划》（2015年修编版）和《湖南省主体功能区规划》，东山水库除险加固工程牌洞庭湖洪水调蓄与生物多样性保护功能区。该区主要生态问题是湖泊围垦和泥沙淤积导致湖泊面积和容积缩小，洪水调蓄能力降低；迁徙鸟类等重要物种的栖息地受到损害；随着洞庭湖流域经济发展与城市化，水环境质量面临威胁。该区的生态保护与建设重点：以湿地生物多样性保护为核心，加强区内湿地自然保护区的建设与管理，处理好湿地生态保护与经济发展关系，保护渔业资源与水生生物多样性；控制点源和面源污染，加强江湖关系演变的监测和研究，实施长江干流水利工程的生态调度，保护与恢复洞庭湖生态系统结构与功能。

根据《湖南省主体功能区规划》，项目位于华容县东山镇，项目工程区域所在桃花山省级森林公园属于湖南省主体功能区规划中“禁止开发区域（禁止进行工业化城镇化开发的特定区域）”，主要包括：各级各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、历史文化自然遗产、基本农田、蓄滞洪区、重要水源地等）”。禁止开发区功能定位：保护自然文化资源的重要区域，点状分布的重要生态功能区，珍贵动植物基因资源保护地，防洪减灾、确保流域安全的重要区域。管制原则：依据法律法规和相关规划实行强制性保护，控制人为因素对自然生态和文化自然遗产原真性、完整性的干扰，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，引导人口逐步有序转移，实行污染物“零排放”，提高环境质量。

本项目所在区域环境功能区划见表1.4-2。

表1.4-2环境功能区划表

| 编号 | 环境要素 | 环境功能属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二类区，执行（GB3095-2012）二级标准 |
| 2 | 地表水 | II、III类，分别执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中II、III类标准 |
| 3 | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 |
| 4 | 声环境 | 1类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 6 | 是否森林公园 | 是 |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 是 |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 是 |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |
| 12 | 是否水库库区 | 是 |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 是 |

评价标准

根据岳阳市生态环境局华容分局《关于湖南省华容县东山水库除险加固工程环境影响评价执行标准的复函》（附件6），本次评价执行标准如下：

环境质量标准

（1）环境空气质量标准

项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

项目大气环境质量评价标准值具体详见表1.5-1。

表1.5-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |
|  | 年平均 | 60μg/m3 |
| NO2 | 1小时平均 | 200μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 80μg/m3 |
|  | 年平均 | 40μg/m3 |
| PM10 | 24小时平均 | 150μg/m3 |
|  | 年平均 | 70μg/m3 |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75μg/m3 |
|  | 年平均 | 35μg/m3 |
| CO | 1小时平均 | 10mg/m3 |
|  | 24小时平均 | 4mg/m3 |
| O3 | 1小时平均 | 200μg/m3 |
|  | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |
| TSP | 24小时平均 | 300μg/m3 |
|  | 年平均 | 200μg/m3 |

（2）地表水环境质量标准

东山水库一级保护区水域执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准，二级保护区水域水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。具体标准限值见表1.5-2。

表1.5-2  地表水环境质量标准           单位：mg/L

| 序号 | 水质指标 | II类 | Ⅲ类 | 序号 | 水质指标 | II类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值(无量纲) | 6~9 | 6~9 | 15 | 总磷 | ≤0.025 | ≤0.05 |
| 2 | DO | ≥6 | ≥5 | 16 | 石油类 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 3 | COD | ≤15 | ≤20 | 17 | 氨氮 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤4 | ≤6 | 18 | 总氮 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 5 | BOD5 | ≤3 | ≤4 | 19 | 粪大肠菌群(个/L) | ≤2000 | ≤10000 |
| 6 | 铜 | ≤1.0 | ≤1.0 | 20 | 硒 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 7 | 锌 | ≤1.0 | ≤1.0 | 21 | 砷 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 8 | 铁 | ≤0.3 | ≤0.3 | 22 | 锰 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 9 | 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | 23 | 汞 | ≤0.00005 | ≤0.0001 |
| 10 | 氰化物 | ≤0.2 | ≤0.2 | 24 | 镉 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 11 | 铬(六价) | ≤0.05 | ≤0.05 | 25 | 铅 | ≤0.01 | ≤0.05 |
| 12 | 挥发酚 | ≤0.002 | ≤0.005 | 26 | 硝酸盐 | ≤10 | ≤10 |
| 13 | 硫化物 | ≤0.1 | ≤0.2 | 27 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 14 | 硫酸盐 | ≤250 | ≤250 | 28 | 氯化物 | ≤250 | ≤250 |

（3）地下水环境质量标准

项目地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，各水质指标详见下表1.5-3。

表1.5-3  地下水环境质量标准            单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6.5～8.5 |
| 2 | 氨氮 | 0.5 |
| 3 | 硝酸盐 | 20 |
| 4 | 亚硝酸盐 | 1 |
| 5 | 挥发酚 | 0.002 |
| 6 | 氰化物 | 0.05 |
| 7 | 砷 | 0.01 |
| 8 | 汞 | 0.001 |
| 9 | 六价铬 | 0.05 |
| 10 | 总硬度 | 450 |
| 11 | 铅 | 0.01 |
| 12 | 氟化物 | 1.0 |
| 13 | 镉 | 0.005 |
| 14 | 铁 | 0.3 |
| 15 | 锰 | 0.10 |
| 16 | 溶解性总固体 | 1000 |
| 17 | 耗氧量 | 3.0 |
| 18 | 硫酸盐 | 250 |
| 19 | 氯化物 | 250 |
| 20 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 3.0 |
| 21 | 细菌总数CFU/mL） | 100 |
| 22 | 钠 | 200 |

（4）声环境质量标准

项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值，具体详见表1.5-4。

表1.5-4  声环境质量标准

| 声功能区类别 | 昼间〔dB（A）〕 | 夜间〔dB（A）〕 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |

（5）土壤环境质量

项目区域建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）污染风险筛选值。具体标准限值详见表1.5-5和表1.5-6。

表1.5-5  建设用地土壤污染风险筛选值          单位：mg/kg

| 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60① |
| 2 | 镉 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 |
| 4 | 铜 | 18000 |
| 5 | 铅 | 800 |
| 6 | 汞 | 38 |
| 7 | 镍 | 900 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 9 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 5 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 66 |
| 14 | 顺1，2-二氯乙烯 | 596 |
| 15 | 反1，2-二氯乙烯 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 5 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 270 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 42 | 䓛 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 15 |
| 45 | 萘 | 70 |

表1.5-6  农用地土壤污染风险筛选值       单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

施工期主要大气污染物为无组织排放的粉尘和施工机械废气，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表1.5-7。运营期管理所食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001），相应排放限值见表1.5-8。

表1.5-7  《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)(摘录)

| 污染因子 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

表1.5-8  饮食业油烟排放标准

| 项目 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除率（%） | 60 | 75 | 85 |

（2）废水排放标准

项目在饮用水水源保护区内禁止设置排放口，禁止排放污水。施工期不设施工营地，施工人员产生的生活污水当地依托租用民房化粪池处理；施工期生产废水经处理后回用，不外排。运营期员工生活污水经化粪池处理后回用于周边田地施肥，不外排。

（3）噪声排放标准

施工期间施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，相关标准值见表1.5-9。

表1.5-9  噪声排放标准限值

| 时段 | 执行标准 | 标准限值〔dB（A）〕 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 施工期 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |
| 营运期 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 1类标准 | 55 | 45 |

（4）固体废物

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

评价等级及评价范围

评价等级

（1）大气环境

本工程属于生态影响型项目，根据项目特点，本项目大气污染物排放主要集中在施工期。施工期主要污染物为运输扬尘、施工机械废气、车辆尾气等，主要污染因子为TSP、NOx、SO2等；运营期主要为水库管理所食堂油烟。鉴于施工期各大气污染物排放量及排放浓度均具有不稳定性，排放量小且为无组织排放，具有间歇性、分布散的特点，同时只集中在施工期间，仅为暂时性的，随着施工期结束影响即消除。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中关于大气环境影响评价工作等级划分依据，本项目大气环境影响评价等级为三级。

（2）地表水环境

本项目施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水等，施工废水循环利用不外排，生活污水依托周边民房现有处理设施。根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3－2018）中地表水环境影响评价工作分级要求，本工程对地表水的影响为水文影响型，水文要素影响型建设项目评价等级判定见表1.6-1。

表1.6-1  水文要素影响型建设项目评价等级判定

| 评价 等级 | 水温 | 径流 |  | 受影响地表水域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年径流量与总库容百分比a/% | 兴利库容与年径流量百分比β/% | 取水量占多年平均径流量百分比ɤ% | 工程垂直投影面积 及外扩范围A1/km2； 工程扰动水底面积A2/km2； 过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/% |  | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2； 工程扰动水底面积A2/km2 |
|  |  |  |  | 河流 | 湖库 | 入海河口、 近岸海域 |
| 一级 | a<10；或稳定分层 | β>20；或 完全年调节与多年调节 | ɤ>30 | A1>0.3；或 A2>1.5；或 R>10 | A1>0.3；或 A2>1.5；或 R>20 | A1>0.5；或 A2>3 |
| 二级 | 20>a>10；或不稳定分层 | 20>β>2；或季调节与不完全年调节 | 30>ɤ>10 | 0.3>A1>0.05；或1.5>A2>0.2；或10>R>5 | 0.3>A1>0.05；或1.5>A2>0.2； 或20>R>5 | 0.5>A1>0.15；或3>A2>0.5 |
| 三级 | a>20；或混合型 | β<2；或无调节径流 | ɤ<10 | A1<0.05；或 A2<0.2；或RV5 | Ai<0.05；或A2<0.2；或R<5 | A1<0.15；或A2<0.5 |
| 注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。 注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到河流感潮河段影响，评价等级不低于二级。 注3：造成入海河口（湾口）宽度束窄（束窄尺度达到原宽度的5%以上），评价等级应不低于二级。 注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防波堤、导流堤等），其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2km时，评价等级应不低于二级。 注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。 注6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。 |  |  |  |  |  |  |

本项目为水库除险加固工程，不涉及水域施工，不改变原坝址，水库除险加固后正常蓄水位、死水位等均不变，相应库容不变，水温和径流均与现状基本相同。同时根据评价等级判定依据注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。本工程涉及东山水库饮用水水源保护区，综合确定本项目地表水评价等级为二级。

（3）地下水环境

1）项目类别确定

项目主体工程为水库除险加固工程，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表中的分类，本项目水库总库容为1054.6万m3，在1000万m3以上，属于III类项目。

2）地下水敏感程度

建设项目场地的地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表1.6-2。

表1.6-2  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感程度分级表 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区以外的其他地区 |
| 注：集中式饮用水水源指进入输水管网送到用户的且具有一定供水规模(供水人口一般不小于1000人)的现用、备用和规划的地下水饮用水水源。 |  |

东山水库为饮用水水源保护区，周边居民饮用水来源为自来水，周边无集中式地下水饮用水源和分散式地下式饮用水水源地，地下水环境敏感程度确定为“不敏感”。

3）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1.6-3。

表1.6-3  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，环境敏感程度为不敏感，本项目地下水评价等级为三级。

（4）声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境影响评价工作等级划分依据见表1.6-4。

表1.6-4  声环境评价工作等级划分

| 类别 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目所在区域的声环境功能区类别 | GB3096规定的0类区域 | GB3096规定的1类、2类地区 | GB3096规定的3类、4类地区 |
| 建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度 | 或敏感目标噪声级增量＞5dB（A） | 或敏感目标噪声级增量达3～5dB（A） | 或敏感目标噪声级增量＜3dB（A） |
| 受影响人口数量 | 或显著增多 | 或增加较多 | 或变化不大 |

项目所处区域为1类区，项目建设前后噪声级增高量在3dB（A）以下，且受影响人口基本无变化。根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中相关规定，本次声环境影响评价确定为二级。

（5）土壤环境

项目为除险加固工程，属于生态影响型。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响评价工作等级根据土壤环境影响评价项目类别与敏感程度进行划分。生态影响型评价工作等级划分见下表：

表1.6-5   生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度a>2.5且常年地下水位平均埋深<1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量>4g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度>2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8<干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深<1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度>2.5或常年地下水位平均埋深<1.5m的平原区；或2g/kg<土壤含盐量≤4g/kg的区域 | 4.5<pH≤5.5 | 8.5≤pH<9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5<pH<8.5 |  |
| a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。 |  |  |  |

表1.6-6  生态影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |

项目为水库除险加固工程，根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表1：“库容1000万m3至1亿m3的水库；跨流域调水的引水工程”，为II类项目。根据现场踏勘和资料调查，项目所在地多年平均蒸发量为970.9mm，多年平均降水量约为1262.3mm，则干燥度约为0.77＜1.8；地下水平均埋深＞1.5m；土壤含盐量＜2g/kg，属于“其他”，为土壤盐化不敏感区；土壤pH5.5＜pH＜8.5。因此，项目所在地土壤环境敏感程度属于不敏感。

本项目为II类项目，敏感程度为不敏感，因此本项目土壤评价等级确定为三级。

（6）生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）可知：依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。具体按以下原则确定评价等级：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。

建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。

在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。

本项目为水库除险加固工程，根据等级确定原则b）、c）、d）和e），本项目涉及生态保护红线、自然公园（桃花山森林公园），项目为水文要素型，涉及饮用水水源保护区，地表水评价等级为二级，同时土壤、地下水影响范围内分布有公益林、天然林，因此确定本项目生态影响评价等级不低于二级。由于本项目不属于新建水库，不新设拦河闸坝，仅对水库进行除险加固，不改变原水库的集雨面积、库容、水位等特性，不会对水文情势造成明显影响，不涉及调整评价等级情形。综上，本项目生态影响评价等级为二级。

（7）环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）：环境风险评价工作划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按表1.6-7确定评价工作等级。

表1.6-7  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

项目为水库除险加固工程，本项目涉及的突发环境事件风险物质为施工机械使用的油类物质，均就近购买，随用随买，不设储油库。本工程的风险物质及最大储存量分别为：柴油1.68t、废机油0.5t，油类物质临界量为2500t，危险废物临界量为50t，则本项目Q=0.010672＜1，可知本项目风险潜势为Ⅰ，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

评价范围

根据项目的性质、特点和现场勘察情况，确定本次评价的范围如下：

表1.6-8  环境影响评价工作范围及等级一览表

| 评价内容 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 三级 | 不需要设置大气环境影响评价范围。本次重点对施工场地周边200m范围区域进行评价 |
| 地表水环境 | 二级 | 东山水库库区 |
| 地下水环境 | 三级 | 工程及库区周边1km范围，面积约为7.3km2 |
| 声环境 | 二级 | 施工场地周边200m，施工道路两侧200m范围以内的区域 |
| 土壤环境 | 三级 | 施工占地及占地范围外1000m范围 |
| 生态影响 | 二级 | 陆生生态：考虑土壤、地下水评价范围，同时考虑森林公园的功能分区情况，取工程及库区周边1km范围，不包含白果树景区范围。 水生生态：东山水库库区水域 |
| 环境风险 | 简单分析 | 不设置评价范围，定性分析 |

评价时段

评价时段包括项目的施工期和营运期。

环境敏感区域和保护目标

(1)地表水环境保护目标

保护对象：东山水库饮用水水源保护区

保护要求：加强施工期和运行期各类污废水的处理，污废水经处理后回用，禁止排放。东山水库饮用水水源保护区水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类、III类水质要求。

(2)地下水环境保护目标

保护对象：评价区地下水水质

保护要求：减缓工程建设及运营对地下水水质的影响，不因工程建设和运行引起区域地下水位显著变化，不降低地下水环境水质类别，地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

(3)生态环境保护目标

保护对象：陆生生态为评价范围内的陆生生态系统，包括永久和临时占地范围内的重点保护野生动植物；水生生态主要为评价范围内的水生生态系统，重点为鱼类。生态敏感区桃花山省级森林公园内生态系统及生物多样性。

保护要求：保护工程所在区域陆生生态系统的完整性，加强施工期管理，避免扰动施工管理区范围外的动植物，尽量避免伤及野生动物。施工期加强对鱼虾类的保护，运行期合理开发和利用水资源。采取有效、可行的工程措施和植物措施，减少工程建设中新增水土流失量，施工结束后，对各类临时施工场地实施植被恢复。

(4)大气、声环境保护目标

保护对象：施工场地及场内施工道路两侧、运输路线两侧评价范围内的村庄、学校、医院、科研机构等。

保护要求：加强施工管理和污染控制，环境空气符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准，声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类功能区标准。

表1.8-1  主要环境保护目标一览表

| 环境类别 | 保护目标 | 与施工区位置关系 | 保护标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 声环境 | 仙鹅寺村 | 与主坝施工区最近距离约20m | 《环境空气质量标准》 (GB3838-2002)及其修改单二级标准；《声环境质量标准》 (GB3096-2008)1类标准 |
|  | 白果树村 | 与主坝施工区最近距离约600m |  |
|  | 仙鹅寺村 | 物料运输路线（穿过村庄） |  |
| 地表水环境 | 东山水库饮用水水源保护区 | 根据已批复饮用水水源保护区 范围，主体工程位于饮用水水 源保护区范围内 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类、III类标准 |
| 地下水环境 | 评价范围内的地下水水井 |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值 |
| 土壤环境 | 评价范围内的林地、农田等 |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） |

表1.8-2 评价区生态保护目标一览表

| 类别 | 保护目标/区名称 | 主要保护对象/受影响要素 | 与工程的位置关系 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要物种 | 重点保护野生动物 | 评价区无国家级重点保护野生动物，有湖南省级重点保护野生动物34种 | 工程周边区域 | 禁止猎捕 |
|  | 古树名木 | 1株香樟古树、1株银杏古树 | 分别距离东山水库边界30m、1.8km | 原址保护、禁止砍伐 |
| 生态敏感区 | 湖南华容桃花山省级森林公园 | 森林生态系统 | 项目占用一般休憩区 | 严格控制施工范围 |
|  | 生态保护红线 | 华容县生态保护红线 | 工程压覆9.473hm2 | 严格控制施工范围，减少占用 |
| 其他 | 天然林 | 杉木、毛竹、檫木 | 不占用，周边分布 | 禁止砍伐 |
|  | 公益林 | 国家二级公益林、省级公益林 | 不占用，周边分布 | 禁止砍伐 |

2  工程概况与工程分析

现有工程概况

东山水库总体情况

- 东山水库大坝位于华容县东山镇仙鹅寺村，枢纽座落在大荆湖水系主支流一白马港(河)的中上游，水库距华容县城25km，距S202省道3.5km。坝址地理位置坐标：东经112°44'03”，北纬29°37'03”。东山灌区设计灌溉面积3.1万亩，年供水量96万m3。东山水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、供水等综合效益的水利工程。

东山水库管理范围包括：工程区管理范围和运行区管理范围。工程区管理范围包括：工程区管理范围是指库区、大坝(含副坝)、溢洪道(含非常溢洪道)，以及输水建筑物等的管理范围。水库库区设计洪水位线以下(包括库内岛屿)，大坝背水坡脚向外水平延伸150m，大坝两端山坡自开挖线起顺坡向外延伸100m(到达分水岭不足100m的至分水岭上)，溢洪道两端自山坡开挖线(也称工程两侧轮廓线)起顺坡向外延伸200m、末端至消力池以下100m为工程区管理范围。运行区管理范围包括：指办公室、会议室、资料档案室、仓库、防汛调度室、值班室、车库、食堂、值班宿舍及其他附属设施等建(构)筑物的管理范围。

东山水库保护范围：在工程管理范围边界线上、下游外延200m，两侧外延100m。水库保护范围：坝址以上，库区两岸土地征用线以上至第一道分水岭脊线之间的陆地。枢纽区及生产区的征地范围，包括对外交通、道路桥梁、通讯线路、临近大坝的上游库区均为本工程的管理范围，在管理范围内严禁外单位进行放炮、开山等生产性活动。在管理范围边界应设置明显的标志，生活区、枢纽区的各种机修、起重、交通运行、供电、用电设备等为管理单位所拥有。

东山水库坝址控制集雨面积13.3km2，另有枯水期外引集雨面积1.19km2。正常蓄水位67.50m，正常库容960.60万m3。校核洪水标准为1000年一遇，校核洪水位68.70m，相应库容1054.50万m3，死水位48.30m，相应库容92.00万m3。东山水库属中型水库，工程等别为III等，大坝、引水和汇洪建筑物等主要建筑物为3级建筑物，次要永久性建筑物为4级。

枢纽工程由大坝、溢洪道、输水涵洞等永久性建筑物组成。大坝枢纽工程于1971年12月动工兴建，1974年冬枢纽工程基本竣工并蓄水运行。运行50余年来，在灌溉农田、减免下游洪灾损失、向城镇供水(年供水96万m3)等方面发挥了显著效益。

东山水库现状

东山水库位于华容县东山镇境内，距S202省道3.5km，距华容县城25km；水库下游人口2.5万人，水库集雨面积13.3km2，正常库容960.6万m3；枢纽工程由大坝、溢洪道、输水涵洞等建筑物组成；大坝为粘土斜墙坝，坝顶高程71.10，最大坝高26.0m，坝顶轴长627m，坝顶宽5m，正常蓄水位为67.50，总库容1054.50万m3，正常蓄水位对应库容960.6万m3，死库容92.0万m3。该水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖、供水等综合效益的中型水利工程。水库交通方便，附近杭瑞高速公路、蒙华铁路通过，大坝有乡道和省道S202相连，交通条件较好，该水库为中型水库，属Ⅲ等工程，主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级。其设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为1000年一遇，溢洪道消能防冲标准为30年一遇。

东山水库工程特性表见表2.1-1。

表2.1-1  东山水库工程特性表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 2020年安全鉴定 | 本次设计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水文 |  |  |  |  |
| 1 | 坝址控制流域面积 | km2 | 13.3 | 13.3 |  |
| 2 | 外引集雨面积 | km2 | 1.19 | 1.19 |  |
| 3 | 坝址以上干流长度 | km | 5.28 | 5.28 |  |
| 4 | 干流平均坡降 | ‰ | 43.1 | 43.1 |  |
| 二 | 水库 |  |  |  |  |
| 1 | 水库水位 |  |  |  |  |
|  | 正常蓄水位 | m | 67.50 | 67.50 |  |
|  | 设计洪水位 | m | 68.33 | 68.38 | （P=1%） |
|  | 校核洪水位 | m | 68.49 | 68.70 | （P=0.1%） |
|  | 死水位 | m | 48.30 | 48.30 |  |
| 2 | 库容 |  |  |  |  |
|  | 总库容（校核洪水位以下） | 万m3 | 1045.0 | 1054.50 |  |
|  | 正常库容 | 万m3 | 960.60 | 960.60 |  |
|  | 死库容 | 万m3 | 92.0 | 92.0 |  |
| 三 | 洪水 |  |  |  |  |
| 1 | 设计洪峰流量（P=1％） | m3/s | 119.70 | 124.0 |  |
|  | 24h洪量（P=1％） | 万m3 |  | 244 |  |
|  | 设计下泄流量 | m3/s | 62.73 | 54.0 |  |
| 2 | 校核泄峰流量（P=0.1%） | m3/s | 176.50 | 177.0 |  |
|  | 24h洪量（P=0.1％） | 万m3 |  | 351 |  |
|  | 校核下泄流量 | m3/s | 98.80 | 88.0 |  |
| 四 | 主要建筑物 |  |  |  |  |
|  | 大坝 |  |  |  |  |
|  | 型式 |  | 土工膜斜墙坝 | 心墙坝 |  |
|  | 坝顶高程 | m | 71.1 | 71.1 |  |
|  | 最大坝高 | m | 26.0 | 26.0 |  |
|  | 坝顶宽 | m | 5.0 | 5.0 |  |
|  | 坝顶轴长 | m | 627.0 | 627.0 |  |
| 2 | 溢洪道长度 |  | 78.625 | 78.625 |  |
|  | 型式 |  | 宽顶堰 |  |  |
|  | 溢流堰顶高程 | m | 67.50 | 67.50 |  |
|  | 堰流孔口数量 | 孔 | 1 | 5 |  |
|  | 堰流孔口宽度 | m | 45.0 | 5×9 | 桥孔 |
|  | 消能方式 |  | 底流消能 | 底流消能 |  |
|  | 消力池长 | m | 17.0 | 17.0 |  |
|  | 消力池深 | m | 1.2 | 1.2 |  |
|  | 池底高程 | m | 56.00 | 56.00 |  |
| 3 | 输水建筑物 |  |  |  |  |
| 3.1 | 输水隧洞 |  |  |  |  |
|  | 型式 |  | 钢筋砼圆涵 | 钢筋砼圆涵 |  |
|  | 断面尺寸 | m | φ1.50 | φ1.5 |  |
|  | 长度 | m | 113.0 | 113.0 |  |
|  | 进口底板高程 | m | 48.3 | 48.3 |  |
|  | 设计流量 | m3/s | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 工作闸门尺寸 | m | 1.8×2.2 | 1.8×2.2 |  |
|  | 检修闸门尺寸 | m | 3.5×3.8 | 3.5×3.8 |  |
|  | 检修平台高程 | m | 70.0 | 70.0 |  |
|  | 启闭平台高程 | m | 75.5 | 75.5 |  |
|  | 人行桥面高程 | m | 70.0 | 72.5 |  |
| 3.2 | 输水隧洞出口暗涵 |  |  |  |  |
|  | 型式 |  | 钢筋砼圆涵 | 钢筋砼箱涵 |  |
|  | 断面尺寸 | m | φ1.0 | 1.2×1.8 |  |
|  | 长度 | m | 125.0 | 109.50 |  |
|  | 进口底板高程 | m | 48.3 | 50.50 |  |
|  | 设计流量 | m3/s | 2.5 | 2.5 |  |
| 五 | 工程效益 |  |  |  |  |
|  | 设计灌溉面积 | 万亩 | 3.1 | 3.1 |  |
|  | 年供水量 | 万m3 | 96.0 | 96.0 |  |
|  | 保护人口 | 万人 | 3.0 | 3.0 |  |

大坝

大坝原设计为粘土斜墙坝，坝顶高程71.10m，最大坝高26.0m，大坝全长627m，坝顶宽5.0m，坝顶采用C30混凝土硬化处理，厚0.2m。大坝迎水坡分两级，坡比自上而下分别为1：2.7、1：3.0，在高程61.30m处设有宽2.0m的马道，平台高程以上为浆砌六边形预制砼块护坡，以下为干砌块石护坡。大坝背水坡分三级，坡比自上而下分别为1：2.0、1：2.5、1：2.5，在高程65.10m与高程57.10m处均设有宽2.0m的马道，高程51.60m以上为草皮护坡，高程51.60m以下为压浸平台。2009年在大坝迎水坡高程61.30m马道处平行坝轴线方向设有高压摆喷桩防渗墙及防渗帷幕(单排布置)，高程61.30m以上坝坡修整后敷设复合土工膜防渗层，形成大坝新的防渗系统。

溢洪道

溢洪道位于大坝右岸原冲沟处，总长78.625m，原设计为无闸门控制的开敞式宽顶堰，堰顶高程67.50m，堰顶宽45m；根据本次现状测量断面数据，控制段内设有0.6m高小坎。泄槽分两段，第一段泄槽收缩段，宽度由45m收缩至36.16m，长4.95米，底坡i=0.1，第二段泄槽收缩段，宽度由36.16m收缩至31.5m，长36.99m，底坡i=0.35；泄槽底板为C20钢筋混凝土结构，厚30cm，泄槽后接消力池，池深1.2m，长17.0m，宽31m，池底高程56.00m。消力池的出水渠末端接入下游渠道排走。

输水设施

东山水库原设计输水涵洞已于2009年除险加固时封堵废弃，原涵洞出口处存在坍塌、崩坡及渗漏等现象。新建输水隧洞位于大坝左岸，总长为113m，进口底板高程为48.30m，出口底板高程为48.30m，内径为1.5m；采用厚300mm钢筋混凝土衬砌设计流量为2.5m/s。

隧洞进口闸室喇叭口设有检修闸门，尺寸为3.8×3.5m(宽×高)，工作闸门尺寸为1.8×2.2m(宽×高)；拦污栅为“7”字形固定在闸室入口位置。启闭机房位于进水口闸墩上，闸墩顶部高程为70.0m，启闭机平台高程为72.7m，启闭机房平面尺寸为5.65×4.65m(长×宽)，启闭机房排架柱共6个，断面尺寸为0.6×0.5m(长×宽)。启闭台与对外交通采用工作桥连接，桥长27.2m，桥面宽1.3m，布置3跨。

隧洞出口接抬升井，尺寸为2.0×3.0m，深11.3m，顶部采用5块预制活动盖板遮盖；抬升井后与暗涵相连，该暗涵为直径1.0m的预制砼圆涵，总长125m。暗涵出口接高低渠分水闸，开启闸门水便直接流入低渠，当关闭分水闸，抬高水位，则可使水流进入高渠。

引水设施

为确保水库蓄水能力和蓄水安全，1974年在右岸库区距离大坝200m处设有引水渠，外引集雨面积1.19km2。引水渠于1974年建成，为半挖半填土渠，同时具有引水与排坡面山洪的功能，引水渠引水流量为1.0m2/s，长度为851m，其中暗涵长92.0m。引水渠在分水岭处设有钢筋混凝土节制闸1.2×1.2m(宽×高)，外引集雨面积区设有钢筋混凝土泄洪闸1.2×1.2m(宽×高)。根据水库调度原则，洪水期间，需将引水渠节制闸关闭并打开泄洪闸，使外引集雨面积及坡面洪水不入库，以保证水库安全，非洪水期间，开启节制闸门并关闭泄洪闸门，将引水入库。

防汛道路

东山水库管理所担负东山水库及外引的战备水库、高山水库两个小（2）型水库和灌区各项职能管理任务。目前管理所至库内两处外引水库现有简易防汛道路，防汛公路盘山而行，路面宽度2～3.5m，全长1.278km。

管理房

管理用房位于大坝左坝肩，长25m、宽10m，建筑面积为500m2，为两层砖混结构楼房，设有办公室、卧室、厨房、厕所等，因使用年限已达四十余年，房屋结构不同程度发现裂缝、脱块、蜂窝、麻面等现象，柱子和梁局部存在粗骨料外露现象，管理用房已鉴定为D级，房屋承重结构承载力已不能满足正常使用要求，房屋整体出现险情，构成整幢危房。

东山水库历年安全鉴定及除险加固情况

- 东山水库大坝新建之初为典型的“三边”工程，即边勘测、边设计、边施工，大坝1971年动工，1974年竣工。

- 水库建成蓄水运行后，在1982年对大坝进行整修，迎水面补填1.5m~3m厚的黏土斜墙，在后续一定时期内从一定程度上缓解了坝体渗漏问题。

- 1997年3月在下游坝脚加修了长400m、宽30m的压浸平台，但运行至今大坝变形较大和渗漏问题仍未彻底解决。

- 2007年湖南南方水利水电勘测设计院受业主委托对大坝进行安全评价，编制完成了《湖南省华容县东山水库大坝安全鉴定报告》，主要结论为：①大坝基础处理未将砂砾石层进行全部清除，未对坝基进行帷幕灌浆处理，两岸坝肩清基工作不彻底，坝基及坝肩存在一定的渗漏；②坝体填筑质量未达到设计要求；③排水棱体没有设置反滤层，风化严重，排水不畅；④溢洪道未达到设计要求，未对溢洪道进行帷幕灌浆处理，溢洪道侧墙、底板破损严重。⑤坝坡及管理房存在白蚁危害。

- 2007年5月湖南省水利厅对东山水库大坝进行安全鉴定，2008年3月经水利部大坝安全管理中心核查确认为“三类坝”（坝函【2008】679号）。存在的主要病险有：大坝坝体、坝基渗漏，大坝上游护坡块石风化破损，溢洪道的基础及堰体渗漏，输水涵洞多处裂缝、渗漏严重，大坝监测设施缺乏，防汛公路、管理所危房改造等。

- 2007年7月湖南南方水利水电勘测设计院完成了大坝除险加固工程初步设计，湖南省水利厅以《关于湖南省华容县东山水库除险加固工程初步设计的批复》（湘水建管【2008】130号）文件，批复了该水库除险加固工程初步设计。

- 2008年9月，水利部长江委以《关于湖南省病险水库除险加固工程初步设计复核意见的函》（长规计【2008】518号）文件，复核了该水库除险加固工程初步设计。

- 初设批复的主要内容：①坝基帷幕灌浆；②在上游坝坡平台高程61.30m进行坝体高压摆喷灌浆；③大坝上游平台高程61.30m以上坝坡采用土工膜防渗并做砼预制块护坡；④大坝下游草皮护坡和坡脚冲抓导渗井、排水沟导渗；⑤溢洪道堰体基础进行帷幕灌浆，拆除原浆砌石实用堰，采用C20砼浇筑堰体和部分泄槽底板，重建消力池和出水渠护砌；⑥新建输水隧洞113m及安装125m预制涵管；⑦原输水暗涵封堵；⑧引水渠泄洪闸、节制闸改造；⑨防汛公路改造2.5km；⑩金属结构制作及安装等项目。

- 2009年4月，湖南省水利厅组织专家对《华容县东山水库除险加固工程初步设计报告》进行了审查并批复同意实施。

- 2009年11月东山水库大坝除险加固工程开工，于2010年10月完工。主要加固工作内容为：上游进行六方砖护面、帷幕灌浆，重修溢洪道以及下游护脚，经过加固后，大坝工作条件有一定程度改善，但没有解决根本问题。其施工过程为：

- 坝基和坝体灌浆工程：2009年11月8日坝基帷幕灌浆和坝体高压摆喷灌浆开始施工，2010年1月30日完成。

- 上游护坡改造工程：2009年11月12日开工，2010年7月20日完工。下游护坡改造工程：2010年3月10日开工，2010年7月20日完工。输水隧洞改造工程：2009年11月20日开工，2010年6月28日完工。溢洪道改造工程：2009年11月开工，2010年7月完工。金属结构改造工程：2009年12月22日开工，2010年6月完工。防汛公路工程：2009年8月10日开工，同年10月10日完工。

- 根据2010年10月《湖南省华容县东山水库除险加固工程竣工验收鉴定书》中，本工程项目划分为1个单位工程，8个分部工程，经验收工作组评定全部合格，合格率100%，工程质量等级为合格。岳阳市水利局关于印发华容县东山水库、北汊水库除险加固工程竣工验收鉴定书的通知（岳市水利函【2019】107号）。

- 东山水库除险加固完工已近10年，期间未对大坝及其他主要建筑物做过安全评价工作。目前大坝出现不同程度的渗漏、坝顶混凝土路面产生沿坝轴线方向的结构性裂缝等不利情况。根据《水库大坝安全鉴定办法》的相关规定，湖南省东山水库管理所于2020年4月，委托水发规划设计有限公司承担水库大坝安全评价工作。

- 2020年5月，水发规划设计有限公司对东山水库进行安全评价工作，其主要结论为：

- (1)根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，区内基本地震动峰值加速度为0.05g，基本地震动反应谱特征周期为0.35s，对应的地震基本烈度为VI度，可不进行地震安全复核。

- (2)坝体填筑成分复杂，均匀性差、碾压不均匀，渗透性不能满足土坝的要求；

- (3)高压摆喷灌浆局部搭接存在缺陷，未能形成连续有效的防渗墙，上部土工膜多处出现小孔并破坏，且经过长时间的运行出现老化，防渗效果差。因此大坝未能完成有效连续封闭的防渗体系。

(4)大坝两岸山坡稳定性较好。

2.1.4 东山水库存在的问题

2020年4月，水发规划设计有限公司承担东山水库大坝安全评价工作，于2020年8完成了《湖南省华容县东山水库大坝安全评价报告》，发现的主要问题有：

（1）大坝

①大坝坝顶裂缝

大坝.上部为防讯公路，砼路面，运行多年，坝顶多处发育的纵向裂缝几近贯通，见照片1，坝顶整体平整度一般，局部存在坍塌、隆起、宽裂缝现象，宽裂缝沿坝轴线方向分布，总长为250. 9m，根据勘察探坑开挖显示，大坝路面厚度不一，最厚的部分达30cm，最薄的部位，厚度约10cm，路面以下为20cm碎石层和20cm灰土层，碎石层主要为碎石土、砂等组成，厚度不均一，松散，未碾压密实；灰土层灰黑色，灰色，较密实，裂缝主要分布于砼路面，碎石层由于比较松散，未能发现明显的裂缝，灰土层部分能见微裂纹。

在坝顶裂缝处进行了4处探槽，深度0.1~0. 5m，仅TK1土体裂缝，大致垂直，裂缝呈闭合状，裂缝发育深度约为0. 4m，其他探坑均仅表部砼见裂缝，未见向坝体下部延伸。据水管部门反映，浇筑大坝防汛公路时，未对上部碎石层进行平整和压实，因此造成砼路面厚薄不一，下部存在架空等现象。见照片。

②坝体渗漏

由于坝体填筑不均匀，局部含有碎石、中细砂，结构松散，坝体填筑土渗透系数为K=5.94×10-5~3.24×10-3cm/s，属弱~中等透水性，坝体填士所用土料土质较差，成分杂乱，夯压不均匀，且部分地段以中细砂为主，结构松散，渗透性好，属弱~中等透水带，对抗渗不利：粘土斜墙心墙区填土粗颗粒含量局部偏高，干密度偏低，孔隙比偏大，具有中等压缩性，透水性偏高，属中等透水带： 2010 年，对斜墙上部采用土工膜防渗，上部铺设六方块护坡，施工过程中，土工膜垫层土料未进行严格的碾压平整，局部存在尖硬的碎石，土工膜容易被刺破，土工膜多处出现小孔并破坏，且出现严重老化问题，难以起到防渗要求。

大坝外坡面局部沉陷、变形，杂草丛生：高水位时坝体散浸，由于常年湿润作用，此处土里潮湿，且生长喜湿植物，见照片。大坝坝体填筑土最大渗透坡降与下游坝坡溢出点最大渗透比降均大于其允许水力坡降，易发生渗透破坏。

③坝基渗漏

坝基主要为砂砾石层和花岗岩，砂砾石层厚度较大，透水性较好，上部为砂 砾石磨圆度较差，多呈棱角状，含大量粗砂，砾石粒径2~6cm，最大可达8cm，结构松散，渗透系数k=2.43×10-4~5.5×10-3cm/s，呈中等透水性。强风化层岩体破碎，节理裂隙发育，贯通性较好，为库水渗漏的良好通道，抗渗能力差，难以满足坝基渗透性要求。

坝体外坡脚存在1处集中渗漏点，一般渗漏量0. 05L/s，渗漏量随库内水位上升渗漏量增大，据水管部门反映，最大可达0.1L/s。大坝下游存在3处散浸点，第一处位于大坝左侧公路下平台，散浸面积约170m2，散浸区内常年积水：第二处位于大坝中部平台处，散浸面积约500m2；第三处位于坝脚处，散浸面积约为2600m2，下游常年湿润，生长喜湿植物。见照片。

根据现场勘查及压水试验表示，大坝高压摆喷灌浆防渗体局部存在搭接缺陷，未能形成有效封闭防渗体；防渗帷幕深度未至相对不透水层，坝基存在渗透通道。

④上游坝坡淘刷问题

上游平台以下干砌块石护坡较破碎，局部存在坍塌、块石下滑现象，大坝上游砼预制块护坡错位、塌陷严重，占总面积的45%；上游坝面踏步侧梁裂缝，土工膜局部损坏；上游块石护坡坡面大约130m×25m范围存在块石摆置不稳不实，块石下滑造成粘土坡面外露，浪蚀严重，约1800m2护坡块石破碎风化或粘土表露，直接浪蚀粘土坡面，造成马道临水侧基础梁底部局部被水流冲刷掏空架空现象，长度约200m。

启闭塔周围隧洞进水口周围护坡范围不够，经水流和风浪冲刷，已破坏原来护坡部位。

⑤下游坝坡冲刷问题

大坝下游坡面采用草皮护坡，整体结构完整，平整度尚好，但局部区存在隆起、杂草灌木丛生等现象；下游坡马道未做硬化处理，不便日常巡视检查，马道处埋设的PVC排水暗管破损，坡面因管道破裂受雨水冲刷已形成冲沟，淤泥淤积、杂草灌木覆盖等现象，影响雨期正常排水。

下游坝坡压浸平台整体结构较完整，压浸平台下游侧局部存在积水现象，且杂草异常茂盛，推测压浸平台有渗漏迹象。

⑤坝坡及管理房存在白蚁危害

坝壳料表层裸露，经长年运行，部分已风化呈泥，加之表部草皮发育，环境湿润，两岸坝肩部位和管理所区域产生了大了白蚁洞穴，蚁穴发育深度约为1.0~1. 3m，危及坝体安全，对大坝及建筑物危害非常大。在大坝背水坡草皮护坡及管理房发现有白蚁危害，建议采取防治白蚁措施。大坝竣工至今没有进行过白蚁防治措施。

(2)溢洪道

溢洪道及消力池整体结构较完整，未见明显塌陷、裂缝等现象，局部底板存在蜂：窝、麻面、粗骨料外露等现象。两侧浆砌石边墙整体结构较完整，未见明显崩塌、块石脱落破损等现象，但局部存在勾缝脱落长有杂草灌木等植物现象。泄槽底板混凝土推定强度不满足设计强度要求，消力池及下游泄洪渠淤积情况严重，泄洪渠过流断面小，影响溢洪道泄洪。大坝右岸原有提水泵站已废弃，目前溢洪道上无防汛检修通道至大坝右岸。

(3)输水隧洞

东山水库原坝内输水涵洞已于2009年除险加固时封堵废弃，原涵洞出口处存在坍塌、崩坡及渗漏等现象。新建输水隧洞位于大坝左岸，总长为113.0m，纵坡i=0. 01，进口底板高程为48.30m，出口底板高程为48. 30m，内径为1.5m；设计流量为2.5m3/s。隧洞出口接抬升井，尺寸为2.0×3.0m，深11.3m，顶部采用5块预制活动盖板遮盖；井后接输水暗涵，内径为1.0m。

取水口塔和上部启闭排架结构良好，未见明显裂缝、表层混凝土脱落和蜂窝麻面现象；取水塔竖井检修爬梯为φ25的钢筋未涂刷保护层，锈蚀严重，表层大块锈皮脱落，存在安全隐患：工作桥桥墩存在较严重蜂窝、麻面、表层混凝土脱落、局部箍筋及粗骨料外露等现象。

输水隧洞出口下游连接的输水暗涵长约125m存在漏水现象，渗水量约3L/s。

- 输水隧洞工作和检修闸门门体存在腐蚀现象，表面涂层局部脱落(整体涂层较薄)，有明显的锈斑、锈坑，各主要构件为轻微腐蚀，局部构件一般腐蚀，表面涂层局部脱落，有明显的锈斑、锈坑，但较分散。闸门止水橡胶不同程度的老化、损坏，渗漏严重。

- 输水隧洞启闭机房内部现状空间狭小，原有启闭机房内部空间狭窄，布置启闭设施后已无操作空间，手动操作装置无空间安装，未配置备用电源。

- 输水隧洞出口为抬升井，隧洞出口抬升井检修爬梯为φ25的钢筋未涂刷保护层，锈蚀严重，表层大块锈皮脱落，存在安全隐患；抬升井盖板采用活动预制块遮盖，因隧洞过流为有压流，上游开闸放水， 则抬升井顶部盖板冒水，引发同一地面高程的民居受淹。抬升井后与暗涵相连，该暗涵为直径1. 0m的预制砼圆涵，总长125m，现存在漏水现象，渗水量约3L/s。暗涵后接高低渠分水闸，开启闸门水便直接流入低渠，当关闭分水闸，抬高水位，则可使水流进入高渠。由于该分水闸闸门现已无法提升，使得水流无法进入低渠，给当地居民造成- -定 的生活困扰，亟待翻修。

- (4)引水渠道无衬砌，杂草丛生，淤堵严重。

- 引水渠节制闸整体结构尚好，闸门尚能启闭，但闸门、闸墩及启闭排架局部存在蜂窝、麻面现象，启闭螺杆及附属结构物存在锈蚀现象；泄洪闸主要用于洪水期启闸宣泄外引集雨区域洪水，枯水期闭闸使外引集雨区域水汇至水库，泄洪闸整体结构较差，闸墩和启闭排架局部存在蜂窝、麻面现象，闸门已损毁，不能启闭，启闭螺杆及附属结构损毁。

根据现场查勘，引水渠由于土质较差且未衬砌，2021年汛期新出险三处被损毁的堤坡，亟待整修。

- (5)大坝无观测设施

- 东山水库大坝设有变形位移、渗压等必要的大坝安全监测设施，但无法正常运行。现有监测设施、设备不能满足监测要求。

- (6)管理设施落后

- 大坝右岸设有提水泵站，目前溢洪道上无防汛检修通道至大坝右岸。大坝上无安全防护栏杆。

- 东山水库至库内两处外引水库现有简易防汛道路，路基条件差，严重影响防汛抢险车通行。

- 经现场查勘管理用房已使用四十多年，房屋老旧，管理用房已鉴定为D级，房屋承重结构承载力已不能满足正常使用要求，房屋整体出现险情，构成整幢危房，房屋安全鉴定报告（华房鉴字第2017-0023号），出现不同程度的损坏，局部因不均匀沉降产生裂缝，主要为墙壁裂缝，地面裂缝；屋顶局部还有渗水现象。

- 整个水库无防汛仓库，无防汛车辆和船只。

除险加固工程概况

除险加固的必要性

- 东山水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、供水等综合效益的中型水利工程。工程运行50余年来，在灌溉和供水等方面取得了较大的经济效益和社会效益。

- 农田灌溉与防洪效益。水库灌区工程设计灌溉面积3.1万亩，水库有效防护了下游3.5万亩农田和3万余人口。东山水库的修建改变了该区域在工程新建前十年九旱的面貌，保障了灌区群众粮食丰收，同时改善了区域内的水土与环境状况。

- 提供饮用水源，该水库自2001年向下游东山镇提供饮水源，年供水约96万m3，受益2万多人。

- 是保障下游人民生命财产安全的需要本工程受当时建设条件的制约，存在先天不足，大坝基础、坝坡、溢洪道及原隧洞都存在严重问题，已是三类坝，其运用指标达不到设计标准，不但影响工程效益的发挥，同时对下游人民生命财产造成威胁，工程存在严重损坏，经除险加固工程措施后才能达到正常运行，故对工程除险加固十分必要。

- 综上所述，为保障东山水库灌区农业灌溉用水、提高灌溉保证率，同时发挥水库供水效益、保障下游人民生命财产安全，对东山水库进行除险加固是非常必要的。

工程概况

（1）项目名称：华容县东山水库除险加固工程

（2）地理位置：位于岳阳市华容县东山镇仙鹅寺村，坝址地理位置坐标：东经112°44′03″，北纬29°37′03″。

（3）建设单位：华容县东山水库管理所

（4）项目性质：新建

（5）总投资：6688万元。

（6）工程任务：

1)对大坝防渗体系及坝基渗漏带进行全面处理，确保大坝安全正常运行。

2)上、下游坝面破损、杂草丛生，应全面清理，对已经破坏的预制六边形砼护坡及块石护坡进行翻砌处理，完善下游坡面排水系统、护坡及对坝坡、管理所区域建筑物进行白蚁防治。

3)对溢洪道底板进行加固处理，并对边墙砌石砂浆损坏处重新勾缝处理。针对溢洪道消力池及下游泄洪渠过流能力不足，对其进行清淤和加固，恢复其正常泄洪功能。

4)对输水隧洞出口的输水涵管进行挖废后重建，清除渗漏隐患，并对输水隧洞进口启闭平台尺寸进行扩建，增设备用电源。

5)对引水渠道进行护砌，并对其泄水闸、节制闸进行加固改造。

6)溢洪道控制段增设人行桥与大坝右坝坝肩连通，以方便防汛检修。

7)增设及修复坝体内外观监测设备，对大坝进行安全监测。

8)对金属结构设备定期进行养护维护。

9)对管理所危房进行重建。

（7）工程内容：本次除险加固工程不改变工程原有规模及功能，针对工程存在的主要问题，按规程规范要求，确定工程改造加固内容如下:

1)对大坝坝体及坝基渗漏带进行防渗处理。

2)上游对已经破坏的预制六边形砼、块石护坡进行翻砌处理。

3)对下游坝坡整修，重建坡面排水系统及巡检道路。

4)对大坝坝坡及管理所区域建筑物进行白蚁防治。

5)对溢洪道底板进行加固处理，并对边墙砌石砂浆损坏处重新勾缝处理。

6)对溢洪道消力池尺寸复核并对泄洪渠进行清淤、护砌设计。

7)对输水隧洞原暗涵进行挖废重建，清除渗漏隐患，并对输水隧洞工作桥及启闭排架、启闭机房进行扩建，增设备用电源。

8)对引水渠道进行护砌，并对其泄水闸、节制闸进行加固改造。

9)溢洪道控制段增设人行桥与大坝右坝坝肩连通，以方便防汛检修。

10)增设及修复坝体内外观监测设备，对大坝进行安全监测。

11)对管理所危房进行重建。

- （8）主要工程量：本项目主要工程量见下表：

表2.2-1  主要工程量表

| 项目名称 | 单位 | 大坝 | 溢洪道 | 输水隧洞 | 引水渠 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方开挖 | m3 | 7431 | 4929 | 12105 | 3050 | 27515 |
| 砌体拆除 | m3 | 722 | 693 |  |  | 1415 |
| 砼拆除 | m3 | 1367 |  | 488 | 8 | 1863 |
| 石方开挖 | m3 |  | 81 |  |  | 81 |
| 土石方回填 | m3 | 6283 | 651 | 11402 | 2646 | 20982 |
| 砼 | m3 | 3750 | 8657 | 1048 | 1347 | 14802 |
| 钢筋 | t | 48 | 86 | 121 | 2 | 257 |
| 锚筋 | 根 |  | 110 |  |  | 110 |
| 塑性混凝土防渗墙 | m3 | 17807 |  |  |  | 17807 |
| 帷幕灌浆 | m | 2536 |  |  |  | 2536 |
| 干砌石 | m3 | 3079 |  |  |  | 3079 |
| 水泥稳定砂砾基层 | m3 |  |  |  |  | 0 |
| 砂石垫层 | m3 | 942 |  |  |  | 942 |
| 泥结石路面 | m3 |  |  |  | 191 | 191 |
| 草皮护坡 | m3 | 45662 | 421 |  | 1512 | 47595 |
| 土工膜 | m3 |  |  |  | 722 | 722 |

（9）主要原辅材料：

根据项目初步设计报告，本工程主要材料用量：

水泥：1935t；

钢筋及钢材：290t；

砂：0.9万m3；

砾石：0.5万m3；

块石：0.3万m3。

（10）主要施工机械设备：

主要施工机械设备需要量见表2.2-2。

表2.2-2    主要施工机械一览表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土石方机械 |  |  |  |
| 1 | 反铲挖掘机 | 1m3 | 台 | 3 |
| 2 | 推土机 | 74KW | 台 | 2 |
| 3 | 蛙式打夯机 | HW-20 | 台 | 3 |
| 4 | 手风钻 | Y28型 | 把 | 2 |
| 5 | 潜孔钻 |  | 台 | 1 |
| 6 | 振动碾 | 13-15t | 台 | 1 |
| 二 | 运输设备 |  |  |  |
| 1 | 自卸汽车 | 3.5-5t | 台 | 4 |
| 2 | 装载机 | 1m3 | 台 | 1 |
| 三 | 砼施工机械 |  |  |  |
| 1 | 砼拌和机 | 0.8m3 | 台 | 1 |
| 2 | 卷扬机 | 5t | 台 | 1 |
| 四 | 基础处理设备 |  |  |  |
| 1 | 地质钻 | 100型 | 台 | 4 |
| 2 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台 | 2 |
| 3 | 灌浆泵 | BW80/150 | 台 | 2 |
| 4 | 冲击钻机 |  | 台 | 2 |
| 5 | 汽车吊 | 5t | 台 | 1 |
| 五 | 其它设备 |  |  |  |
| 1 | 水泵 | 6SA-8B型 | 台 | 1 |
| 2 | 水泵 | 3KW | 台 | 1 |
| 3 | 空压机 | 3m3/min | 台 | 3 |

除险加固工程设计

根据建设方提供的初步设计报告，本次除险加固工程设计如下。

1、工程等级和洪水标准

东山水库总库容为1054.50万m，根据《防洪标准》(GB50201-2014)和《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，确定该工程等别为II等，其主要建筑物级别为3级，次要建筑物为4级。洪水标准：设计为100~50年一遇，校核为2000~1000年一遇，本次采用设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为1000年一遇，和原设计相同。溢洪道消能防冲标准为30年一遇。

2、大坝除险加固工程设计

大坝除险加固设计的内容主要有：①坝体、坝基防渗加固处理；②上游坝坡及坝顶改造；③下游坝坡加固改造设计；④坝区白蚁防治。

1)坝体防渗

砼垂直防渗墙的轴线沿坝轴线布置，起点桩号0-032，右端为终点桩号0+627，与坝基帷幕灌浆直接连接，形成封闭、连续的防渗板墙，防渗墙全长为659.0m，顶部高程69.30m。

2)坝基防渗

针对大坝坝基、坝基接触面及两岸坝肩存在的渗漏，确定在坝基、坝基接触面及两岸坝肩进行水泥帷幕灌浆，对整个坝基、坝肩进行垂直防渗处理，以形成防渗帷幕体，增长渗径。

两岸延伸的长度：为截断左右两岸岸坡的绕渗，根据地质资料，大坝左岸灌至正常蓄水位与相对不透水层相交的位置；大坝右岸帷幕经溢洪道右岸正常蓄水位与相对不透水层相交的位置，帷幕灌浆孔孔距为2.5m。

本次大坝坝身防渗在坝轴线设塑性砼防渗墙，本次将帷幕灌浆灌浆孔布置在坝顶轴线位置，在施工平台高程70.00m钻孔与坝身防渗形成一个封闭的防渗体系。

帷幕灌浆孔直接深入相对不透水层(透水率q=10Lu)以下3m左右。

3)大坝上游坝坡及坝顶改造

坝项按四级公路标准进行路面硬化，以满足运行的交通要求；在上游侧设麻石栏杆，高度1.2m。

大坝上游护坡只对现状护坡局部损毁塌陷部位进行恢复。大坝上游平台61.30至坝项之间坝面采用C20砼预制块块护坡方案，即从大坝上游坝坡平台61.30m至71.10m高程砼预制块护坡破损严重的拆除，并重新采用C20砼预制块护坡，护坡面积约为原砼护坡面积的42%；厚度为12cm.

大坝上游平台61.30以下块石护坡坡面大约130m×25m范围存在块石风化严重，长度约200m，本次设计对块石风化严重区域重新采用块石进行翻砌，并整平坝坡。

4)大坝下游护坡护脚及排水沟改造设计

大坝下游现状坝坡共设有5级平台，各平台高程自坝顶以下分别为65.10m、57.10m、53.60m、51.60m和49.40m；每级平台内侧及两岸与岸坡结合部设置300×400mm(宽×深)矩形排水沟组成坝坡面排水系统，排水沟采用C20砼衬砌，厚度为150mm。同时在下游坝坡、坝坡与两岸坝肩相接部位、坝坡平台设巡检步道，方便巡视检查，即从排水棱体顶部49.40m高程护至坝坡71.10m高程设C20砼踏步。大坝下游49.40m平台高程以上坝坡采用草皮护坡。

5)坝区白蚁防治

对大坝白蚁危害的防治，采用人工挖巢、药物喷洒、打孔施药、毒土防蚁隔离沟和白蚁诱杀包等方式进行防治。

3、溢洪道除险加固工程设计

溢洪道除险加固设计的项目主要有：①控制段及泄槽段底板加固；②浆砌石边墙局部修复；③新增跨溢洪道人行桥；④恢复消能工及下游泄洪渠泄洪能力。

根据《安评报告》结果：溢洪道泄槽底板混凝土推定强度不满足设计强度要求，本次对其进行加固处理。溢洪道控制段为开敞式宽顶堰，堰顶高程67.50m，宽45m。根据本次现状测量断面数据，控制段设有0.6m高小坎，相当将原正常蓄水位抬高0.6m，不符合设计要求。本次设计将控制端0.6m高的小坎拆除，控制段布置5孔人行桥，每孔净跨8.4m，桥面高程71.50m；底板采用C25砼重新浇筑500mm；泄槽分两段，第一段泄槽收缩段，宽度由41.0m收缩至38.85m，长5.65米，底坡i=0.1，第二段泄槽收缩段，宽度由38.85m收缩至31.5m，长32.125m，底坡i=0.35；泄槽段底板加固对原底板表面凿毛，并加厚0.5m，新旧混凝土设置锚筋连接；泄槽后接消力池，现状消力池池深1.2m，长17.0m，宽31.5m，池底高程56.00m，消能工尺寸满足溢洪道泄洪要求。

溢洪道浆砌石边墙局部存在脱落破损等问题，采用水泥砂浆对其进行填补勾缝处理。

溢洪道人行桥是连接右坝端与坝项的通道，布置在堰顶，总长45.0m；考虑溢洪道泄洪时水流流态，中墩墩头采用半圆形墩，共布置5跨，每跨桥面长9m，人行桥采用T梁型式，梁高0.8m，桥面净宽1.5m，桥面高程71.50m，两岸与岸坡相连采用重力式挡墙，桥台基础承载力要求不小于0.5Mpa。

4、输水隧洞除险加固设计

输水隧洞加固设计的项目主要有：进水塔启闭平台改造设计；输水暗涵重建。

①进水塔启闭平台改造设计

针对现状启闭平台空间小，操作不便。本次对进水塔闸墩上部启闭机房及工作桥进行拆除重建。

启闭机房位于进水口闸墩上，闸墩顶部高程为70.0m，启闭机平台高程为72.7m，启闭机房平面尺寸为7.95×6.55m(长×宽)，启闭机房排架柱共6个，断面尺寸为0.6×0.5m(长×宽)。为了保护启闭机电设备，将启闭台设计为封闭式，在启闭台上砌筑启闭机房。启闭平台与对外交通采用工作桥连接，桥长28.0m，桥面宽2.5m，布置3跨。

②输水暗涵重建设计

输水暗涵为连接输水隧洞与高低渠之间的建筑物，全长109.80m，为便于检修，考虑将现状圆涵改为1.2m×1.8m(宽*高)箱涵，壁厚400mm，按9m分缝，并设置沥青衫板嵌缝和铜片止水。

输水暗涵底板高程根据低渠底板高程(50.40m)确定为50.50m，进口与输水隧洞的衔接采用抬升井相连，抬升井底板高程为输水隧洞出口高程48.30m，平面尺寸为2.0×3.0m，盖板为C25砼现浇板，盖板设进人孔，尺寸为0.6×1.0m，采用钢盖板封闭。

暗涵出口采用流量调节阀进行流量控制并且带消能功能，调节阀尺寸为中1.2m，其后再接高低渠分水口，通过平面尺寸为1.6×2.0m抬升井与高渠相连，底部设中0.8m钢管接低渠，并设闸阀控制开关；考虑输水隧洞检修时需要放空洞内积水，从隧洞出口的抬升井内预埋1根φ0.2m球墨铸铁放空管至低渠下游，在低渠闸阀井内增设闸阀控制。

5、引水渠除险加固设计

引水渠除险加固设计主要包括：①渠道衬砌设计；②渠边坡加固设计；③节制闸及泄洪闸除险加固设计。

引水渠的衬砌总长为759m，桩号为0+000~0+720及0+812^0+851，其中引水渠桩号0+720^0+812段为箱涵，目前运行良好。

渠堤顶宽结合施工及交通要求确定为3.0m，为了不新增占地，渠堤采用C20砼挡墙型式，内侧边坡为傍山稳定的岩石边坡，坡比根据现状山体坡度确定，采用C25砼衬砌，厚度为100mm；堤顶设计高程按水面线+超高确定；渠底宽设计为1.6m，底板采用厚度100mm的C25砼衬砌；堤顶为泥结石路面宽3.0m，渠堤外坡采用草皮护坡。根据规范要求，本工程渠道防渗砼抗渗等级为W6。

对三处损毁的渠堤长20m，顶宽考虑交通要求确定为3.0m，堤顶设计高程与原堤顶齐平，内侧采用C20砼挡墙型式，外坡为1：1.5，底板采用C25砼衬砌，厚度为100mm外坡采用草皮护坡。

节制闸整体结构尚好，仅需更换闸门，故本次设计仅考虑将原闸门更换为相同尺寸的钢闸门，闸门门板尺寸为1.2m×1.2m(宽×高)，并配备相应启闭机。

泄洪闸由于整体结构较差，本次设计将其拆除重建，孔口尺寸设计为1.2m×1.2m(宽×高)，采用螺杆启闭机进行启闭。

施工组织设计

施工条件

（1）施工交通运输

对外交通：

坝址位于华容县东山镇仙鹅寺村，距华容县城25km，距S202省道3.5km，左岸有道路通往县城，交通较方便。

本工程对外运输的主要任务为施工设备运输以及施工所需材料的运输，建筑材料主要包括钢筋、木材、水泥、油料、商品混凝土和六方块等，主要建材从华容县采购。

场内交通：工程区内有乡村道路相连，可直接通行中小型汽车和设备，局部道路标准偏低。溢洪道左右岸都有道路与外部连通，交验桥施工时，交通不会中断，不需要另外修建桥梁或者临时道路。

根据施工场内路线安排，场内需新建临时道路0. 5km，路宽4. 0m，泥结石路面，通往各工程区。

（2）施工工厂

华容县城有质量和强度满足工程要求的商品混凝土，运输也较方便，按照保证质量、保证质量、保护环境的原则，本工程混凝土优先采用商品混凝土。而塑性混凝土需要掺加膨润土，配合比特殊，较难买到，故采用在工地拌制的方式，在大坝左岸下游空地布置混凝土拌和站，站内设0.8m3强制式混凝土机。混凝土工厂建筑面积100m2，占地面积600m2。

为保证混凝土防渗墙泥浆护壁，在左坝头管理所附近布置集中制浆站。管理所拆除后建设制浆站，离防渗墙施工现场较近，地势高，平坦开阔，便于运输、存储土料。本工程主要采用膨润土制浆，站内包括膨润土堆场、配料平台、制浆平台、储浆池、试验室、送浆管路、供水管路等。泥浆采用高速泥浆搅拌机拌制。制浆站建筑面积50m2，占地面积200m2。

根据工程实际需要，本工程在施工临建区布置施工仓库，包括水泥仓库和其它材料仓库。根据工程进度强度估算，水泥仓库建筑面积100m2，占地面积200m2；其他材料仓库建筑面积100m2，占地面积200m2。

（3）风、水、电

本工程施工用风主要包括混凝土浇筑用风和灌浆用风等，主要采用移动式空压机供风的方式。本工程共需设置3m3/min空压机3台。工程灌浆用风利用灌浆机具自带用风系统。

施工用水分生产用水和生活用水。生活用水同水库管理所或者居民生活用水。生产用水采用集中供水方式，施工营地设置6SA-8B型水泵1台，扬程36m，流量133m3/h，电机功率22kW。水泵站建筑面积50m2，占地面积150m2。

施工供电从水库管理所附近接线，最大接线长度不超过1500m。

（4）施工材料

水泥、钢筋（材）、木材、油料等均从华容县购买，经公路运至工地，运距约25km。华容县城有质量和强度满足工程要求的商品混凝土，本工程混凝土主要采用商品混凝土，运距25km。砂砾石料可从12km的长江沿岸采砂场采购。块石料可从距离工程区约18km的十里铺采石场采购。

施工用水：生产用水直接从水库取水，在工地设置储水池，生活用水接水库管理所自来水。

施工用电可从水库管理所接线到工地各用电点。

施工导流和防汛

1、导流标准和导流方案

按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252），本工程导流建筑物级别为5级，土石围堰设计洪水标准为5～10年一遇洪水。本工程施工时段较短，施工导流标准选择5年一遇洪水标准。

目前，大坝上游平台61.30以下块石护坡坡面大约130m×25m范围块石风化严重，本次设计对块石风化严重区域重新采用块石进行翻砌，并整平坝坡，需要进行施工导流设计。

输水隧洞进水塔启闭平台和工作桥施工时需要从水库上游修建支撑架和脚手架，降低水库上游水位更方便施工建设。

本工程为除险加固项目，施工时可以利用有压输水隧洞泄流。有压输水隧洞位于大坝左岸，总长113m，取水口采用塔式结构，进口底板高程48.30m，隧洞底坡i=0.01，断面形式为圆形，净空直径1.5m，采用厚300mm钢筋混凝土衬砌。

因输水涵管的设计流量为2.5m3/s，故53.6m以上泄流量均按2.5m3/s计算。为有利大坝上游块石护坡和输水隧洞进水塔启闭平台改造等项目施工，本工程拟在9月初开始利用输水涵管放水降低库水位，至10月下旬降至50.0m左右。

用11月～次年2月5年一遇枯期洪水调洪。起调水位取50.6m，调洪结果为51.11m，大坝上游干砌石护坡和输水隧洞启闭台施工时需要利用输水隧洞控制上游水位。

输水隧洞和暗涵等项目施工时，应将输水隧洞下闸，保证下游无水。

结合施工进度安排，本工程的导流方案为：9月份开始利用输水隧洞放水，同步进行大坝防渗墙施工准备工作，10月下旬放水至50.0m左右。10月份开始进行大坝防渗墙和上游坝坡和溢洪道的除险加固工作，至第一年12月底完成。从第二年1月份开始，输水隧洞进口下闸，开始施工输水隧洞、输水暗涵和大坝坝顶及下游坝坡除险加固。

引水渠施工不受导流影响，可以穿插施工。

2、防洪度汛

按照施工单位进度计划，第二年汛前（3月底前），应完成大坝挡水系统，下闸蓄水。第二年汛期，本工程利用加固后的大坝挡水，溢洪道泄洪，度汛标准同永久工程一致，即100年一遇设计，1000年一遇校核。

3月底，除大坝坝顶以外的所有项目应全部完工。

为保证顺利度汛，还应做好防洪度汛工作。成立防汛领导小组，编制工程防汛应急预案，建立防汛抢险指挥机构和防汛抢险队伍，建立防汛抢险警戒机制。做好水文、雨情预报工作，随时注意水情的动态变化，建立巡查值班制度，及时发现和处理险情。

保持联系电话和防汛道路等24小时畅通，保证物资充足和设备完好，所有用于防洪抢险的人员、设备、材料应处于随时可以调动的状态，以避免高洪水位或大暴雨时发生破坏或者安全事故。

施工总布置

施工仓库、施工工厂和生活福利设施

施工布置遵循因地制宜、有利生产、方便生活、便于管理、安全经济的原则进行。

本工程施工临建设施采用集中为主、分散为辅的布置方式，主要布置于左坝头下游空地处，溢洪道、输水隧洞、引水渠和防汛公路沿线依据地形条件布置小型施工临建区。

生活福利设施尽量简化，宿舍、食堂、办公室和卫生间等生活福利设施租用周边民房。施工临建设施的建筑面积、占地面积详见表2.2-3。

表2.2-3  施工临建设施面积表

| 项目 | 建筑面积（m2） | 占地面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、施工工厂 |  |  |  |
| 混凝土工厂 | 100 | 600 |  |
| 制浆站 | 50 | 200 | 利用现有管理用房用地 |
| 钢筋加工厂 | 50 | 200 |  |
| 木材加工厂 | 50 | 200 |  |
| 机械设备停放场 | 0 | 200 |  |
| 试验室 | 30 | 50 |  |
| 水泵站 | 50 | 150 |  |
| 2、施工仓库 |  |  |  |
| 水泥仓库 | 100 | 200 |  |
| 其它材料仓库 | 100 | 200 |  |
| 3、生活福利设施 | 1600 | 0 | 租用民房 |
| 合计 | 2130 | 2000 |  |

弃渣场规划

根据项目初步设计报告和水土保持方案报告，经土石方平衡规划，本次除险加固工程弃渣量为0.99万m3。经与建设方和施工方核实，原规划弃渣场占用基本农田，因此将原来引水渠沿线的弃渣场重新选址于大坝下游左侧空地，占地面积约为0.19hm2。

表2.2-4  弃渣场规划表

| 弃渣场名称 | 弃渣量 | 原地面高程 | 弃渣后高程 | 弃渣平均高度 | 弃渣面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大坝下游弃渣场 | 0.99万m3 | 48.7-54m | 54-55m | 5.5m | 1900m2 |

施工临时占地

施工临时占地包括施工临建设施、弃渣场、临时堆场和施工道路等，施工占地面积见下表：

表2.2-5  施工临时占地面积表

| 序号 | 项目 | 临时占地面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工临建设施区 | 3000 | 大坝下游 |
| 2 | 临时堆场 | 5300 | 大坝下游 |
| 3 | 弃渣场 | 1900 | 大坝下游 |
| 4 | 施工道路 | （2500） | 利用现有道路或在场内，不计入新增用地面积 |
| 5 | 合计 | 10200 |  |

施工总进度

- 施工总进度根据水库除险加固项目轻重缓急、施工难度程度、工程量大小，资金供应情况等因素，并考虑管理单位意见进行安排，水库灌溉用水季节为每年的4～9月，其余时段为枯水期，一般无灌溉供水要求，主要工程施工进度计划主要在枯水期进行编制。

- 根据枢纽建筑物的布置特点、施工条件，确定工程总工期8个月，从第一年9月至第二年4月。

- （1）准备工作

- 第1年9月为施工准备期，主要完成场内交通、风水电系统、砼系统修建、施工仓库、施工工厂及生活福利设施的建设。

- （2）主体工程

- 主体工程包括大坝、溢洪道、输水隧洞、引水渠和管理设施等部位的除险加固。其中，大坝上游坝坡和防渗处理需要通过输水隧洞放水降低水库水位后进行，拟在一个枯水期内从第1年10月至第2年3月完成全部土建、装修和金结安装工程。

- （3）扫尾工程

- 第2年4月为工程完建期。

建设征地与移民安置

建设征地

- 东山水库除险加固工程占地范围包括永久征地和施工临时占地两部分。

- 永久征地范围：主要为溢洪道征地，根据设计院水工专业提供的成果确定。

- 临时占地范围：主要为施工临建设施、施工道路、临时堆土场和弃渣场等用地，施工用地根据设计院施工专业提供的成果确定。根据工程占地范围，工程占地具体占地范围见下表：

表2.4-1  工程征地汇总统计表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 永久征地 | 溢洪道占地 | 亩 | 1.5 |
|  | 小计 | 亩 | 1.5 |
| 临时占地 | 临建设施 | 亩 | 4.5 |
|  | 施工道路 | 亩 | （3.75） |
|  | 弃渣场、堆场 | 亩 | 10.85 |
|  | 小计 | 亩 | 15.35 |

移民安置

根据本工程建设征地实物成果，本工程不涉及搬迁人口，无搬迁安置任务。工程建设征地对当地影响程度较小，对当地群众的生产生活基本不会造成影响，本阶段生产安置规划采取一次性补偿自行恢复生产的安置方式，不做具体的移民安置规划。

工程分析

施工工艺

（1）土石方工程

本工程工作面不大，土石方开挖主要采用小型机械开挖，少量机械无法到达的地方采用人工施工。

本工程土石方开挖部位较多，有大坝、溢洪道、输水隧洞和引水渠等，地点较分散，平面距离有近千米，垂直高差近30m，规模较小，总量不多，主要是表土剥离、基础开挖和老建筑物拆除，尺寸较精细。而周边地形起伏大，修路、堆渣、弃渣都较困难。

按照工程实际情况，运输道路以现有上坝公路和坝项公路以及周边现有社会道路为主，修建至输水隧洞工作桥及启闭排架等施工道路。

大坝和输水隧洞开挖利用料较多，需要临时堆料场，根据周边地形条件，大坝和输水隧洞临时堆料布置原大坝下游输水隧洞暗涵附近较平坦处。

弃渣量不多，根据工程区地形条件和实际需要，弃渣场采用集中布置的方式，主要布置于大坝下游。

土方开挖采用1m3反铲挖掘机开挖，部分临时时堆放，用做回填料，其余部分采用5t自卸汽车运至弃渣场弃渣。

石方开挖总量较少，主要为岩性硬度一般的花岗岩，考虑到爆破手续麻烦，对周边建筑物影响较大，本工程拟采用机械开挖的方式。石方开挖采用液压破碎机破碎，渣料采用1m3反铲挖掘机挖装，5t自卸汽车运至弃料场弃渣。

本工程回填料主要利用工程开挖料，不足料外购。利用料采用1m3反铲挖掘机挖装，5t自卸汽车运至填筑面。料场取料采用1m3挖掘机开挖，5t自卸汽车运至填筑面。大坝采用振动碾压实。输水隧洞和引水渠采用5~7t羊足碾配合蛙夯夯实。

根据项目初步设计方案和水土保持方案，本项目开挖土石方开挖3.44万m³（其中表土剥离0.35万m³、土方开挖2.76万m³、拆除及石方开挖0.33万m³），回填土石方3.44万m³（其中表土回覆0.35万m³、土方回填2.10万m³、场坪回填0.99万m³），借方0.37万m³（土方来源为湖南海霸食品有限公司建设的项目产生多余土方），土石方责任由华容水利水电建筑工程有限公司华容县东山水库除险加固工程工程总承包项目部承担本项目运输责任，相关运输承诺见附件。本工程土石方平衡表见下表：

表2.5-1  工程土石方平衡表             单位：m³

| 项目分区 | 土方开挖 |  |  | 土方回填 |  | 借方 | 调出 | 调入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部位 | 开挖类别 | 工程量 | 利用方 | 外借方 | 工程量 | 工程量 | 工程量 |
| 主体工程区 | 大坝 | 土方 | 7431 | 5245 |  |  | 2186 |  |
|  |  | 拆除 | 2089 | 0 |  |  | 2089 |  |
|  | 溢洪道 | 表土 | 480 | 480 |  |  | 0 |  |
|  |  | 土方 | 4929 | 2912 |  |  | 2017 |  |
|  |  | 拆除 | 693 | 0 |  |  | 693 |  |
|  |  | 石方 | 81 | 0 |  |  | 81 |  |
|  | 输水隧洞 | 土方 | 12105 | 10681 | 2731 | 2731 | 1424 |  |
|  |  | 拆除 | 488 | 0 |  |  | 488 |  |
|  | 引水渠 | 土方 | 3050 | 2153 | 961 | 961 | 897 |  |
|  |  | 拆除 | 8 | 0 |  |  | 8 |  |
| 临时堆土区 | 场地 | 表土 | 1590 | 1590 |  |  |  |  |
| 施工生产区 | 场地 | 表土 | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 弃渣场 | 场地 | 表土 | 570 | 570 |  |  |  |  |
|  |  | 土石方 | 0 | 9883 |  |  |  | 9883 |
| 合计 |  |  | 34414 | 34414 | 3692 | 3692 | 9883 | 9883 |

（2）老建筑拆除

本工程拆除工程量较大，范围较广，较危险，拆除前应清理周边及地下建筑物、构筑物和管线等，断水断电，必要时实行交通管制。

混凝土拆除采用液压破碎机破碎，0.6m3反铲装车，3.5t自卸汽车运至弃渣场。砌体和路基等拆除采用人工配合0.6m3反铲撬挖，装8t自卸汽车运至弃渣场。

（3）塑性混凝土防渗墙

1）施工平台和导墙

本工程塑性混凝土防渗墙厚度为0.6m，墙底深入基岩1.0m。防渗墙主要采用冲击钻成槽，施工平台需要约10m宽。施工平台应坚固、平整，满足施工设备作业要求。

防渗墙施工时，先修建混凝土导墙，导墙间距离0.7m，导墙采用矩形断面，其中心线与防渗墙中心线一致。

2）施工工艺

防渗墙采用泥浆固壁、液压抓斗成槽、泥浆下混凝土直升导管法浇筑、接头管法连续成墙。施工工艺流程为：液压抓斗+冲击钻成槽——泥浆固壁——墙体材料制备——预埋钢管——泥浆下直升导管法浇筑——单元成墙——移位，连续成墙。

防渗墙分二序施工，本工程槽孔长度按8m选取。合龙槽孔宜为短槽孔，并宜安排在深度较浅、地质条件较好的地方。

3）造孔

本工程造孔主要为土料，上部采用液压抓斗造孔。为保证防渗墙底深入基岩1.0m，入岩段采用冲击钻成孔。

槽孔建造结束后，应进行终孔质量检验，合格后方可进行清孔。清孔换浆宜选用泵吸法或气举法。清孔换浆合格后，方可进行下道工序。

4）固壁泥浆

泥浆应具有良好的流变性、稳定性、抑制性和良好的悬浮、携带岩屑能力。泥浆应根据地质条件、成槽深度、成槽阶段、成槽工艺、施工条件等选择相应的性能。泥浆的配合比应根据地层特性、成槽方法、泥浆用途，通过试验选定。槽孔建造时，固壁泥浆面应保持在导墙顶面以下300〜500mm。

拌制泥浆的土料选择符合规范要求的膨润土，直接购买膨润土，汽车运至工地。

在左坝头管理所附近布置集中制浆站。本工程主要采用膨润土制浆，站内包括膨润土堆场、配料平台、制浆平台、储浆池、试验室、送浆管路、供水管路等。泥浆采用高速泥浆搅拌机拌制。

5）预埋钢管

本工程防渗墙下接帷幕采用先墙后幕的方式，墙内预埋钢管作为帷幕灌浆的导向孔。混凝土浇筑前在墙内预埋130mm的无缝钢管。防渗墙墙底与基岩接触位置为防渗墙薄弱段，帷幕灌浆时浆液可能从防渗墙底大量渗漏，墙底得不到充分灌浆。为保证充分灌浆，钢管采用下设隔管的施工工艺。钢管底部采用薄铁板焊接，防止浇筑过程中混凝土进入管内。

钢管以2根或以上为一组，制作钢筋骨架连接固定。钢管采用φ16mm的钢筋制作专门用于支撑、定位预埋管的钢筋骨架，将预埋钢管焊接固定在钢筋骨架中间。预埋管对口焊接处采用套筒箍焊加固的方式进行连接，保证预埋管整体垂直度，使其满足帷幕灌浆钻孔施工孔斜的要求。预埋钢管采用5t汽车吊起吊下放。预埋管施工完毕后，管口进行封闭防护处理，管口封闭采用焊薄铁板的方法，防止异物落入管内，避免增加帷幕钻孔的难度。

预埋灌浆管的起吊下设：为防止钢筋骨架弯曲变形，采用吊装方式在孔口对孔入槽。钢筋骨架在槽口用型钢电焊法固定，防止混凝土浇筑时上浮。

- 混凝土浇筑

- 塑性混凝土在水泥和砂砾石等主材以外，应掺加一定比例的膨润土，配合比特殊，普通混凝土站没有此类型，故本工程塑性混凝土采用自拌的方式。

- 混凝土生产：在大坝左岸下游空地布置混凝土拌和站，站内布置0.8m3强制式混凝土搅拌机一台。混凝土运输采用3.5t自卸汽车水平运输，卸入料斗。

- 泥浆下浇筑混凝土采用直升导管法，导管内径不应小于混凝土骨料最大粒径6倍。导管应连接可靠，管节接头宜采用快速连接方式，并进行封闭试验。应在每套导管的顶部和底节导管以上部位设置数节长度为0.3〜1.0m的短管。开浇前，导管底口距槽底应控制在150〜250mm范围内。

开浇前，导管内应放入可浮起的隔离塞球或其他适宜的隔离物。开浇时宜先注入少量的水泥砂浆，随即注入足够的混凝土，挤出塞球并埋住导管底端。混凝土终浇高程应髙于设计规定的墙顶髙程0.5m。防渗墙墙体应均匀完整，不应有混浆、夹泥、断墙、孔洞等。

墙段连接采用接头管法施工。施工时应遵守下列规定：①接头管能承受最大的混凝土压力和起拔力。接头管表面应平滑，管体连接方式应可靠、易操作。②选用有足够起拔能力的吊车或拔管机。③接头管起拔的时间应通过试验确定。④当接头管难以下设到预定深度时，接头管以下部分可采取钻凿法连接。⑤接头管拔出的过程中应及时向接头孔内充填泥浆。⑥起拔接头管过程中，应做好混凝土浇筑和起拔记录。

图2.5-1 防渗墙施工流程图

（4）帷幕灌浆施工

坝基帷幕灌浆在防渗墙下采用先墙后幕的方式，在防渗墙浇筑前埋设钢管。帷幕灌浆单排布孔，孔距2m，帷幕灌浆深度深入相对不透水层界限（q=5Lu）不小于3m。

帷幕灌浆按分序加密注浆，一序孔内需布置先导孔。先导孔应自上而下分段进行压水试验。

帷幕灌浆采用自下而上分段灌浆的方式，采用100型地质钻机钻孔（防渗墙段利用预埋钢管），200L双筒立式搅拌机制浆，BW200/50型灌浆泵灌注。

- 钻孔

- 帷幕灌浆孔位与设计孔位的偏差值及孔斜等应符合规范规定。

- 钻孔过程中，遇岩层、岩性变化，发生掉钻、坍孔、钻速变化、回水变色、失水、涌水等异常情况，应详细进行记录。钻孔遇有洞穴、塌孔或掉块难以钻进时，可先进行灌浆处理，再行钻进。如发现集中漏水或涌水，应查明情况、分析原因，经处理后再行钻进。当钻孔施工作业暂时中止时，孔口应妥加保护，防止流进污水和落入异物。

- 现场试验

- 帷幕灌浆应进行现场灌浆试验，以确定灌浆压力、灌浆方法、施工工艺、适宜的灌浆材料配比、外加剂的品种和掺量等。试验地段选择应具有代表性，由监理在现场指定至少2个试区。

- 帷幕灌浆前后均采用压水试验、取芯检查的方法进行检测对比，检查灌浆效果。

3）灌浆

为保证墙幕搭接质量，帷幕灌浆与防渗墙搭接部位单独以2m作为一个分段灌浆。

灌浆浆液应由稀至浓逐级变换。帷幕灌浆浆液水灰比可采用5、3、2、1、0.7、0.5等六个比级。灌浆过程中，灌浆压力、注入率或浆液性能突然改变较大时，应立即查明原因，采取相应的措施处理。灌浆过程中发现冒浆、漏浆时，应根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、低压、浓浆、限流、限量、间歇、待凝等方法进行处理。

4）质量检查

帷幕灌浆质量检查应以检查孔压水试验成果为主，结合对施工记录、成果资料和检验测试成果的分析，进行综合评定。

（5）干砌石

干砌石所需石料从石料场购买，采用自卸汽车运至工地卸料，人工转运至作业面，人工整理堆码成型。砌筑时应分段条砌，铺好垫层或滤层。干砌块石护坡应由低向高按设计要求砌筑。块石岩质要求新鲜、坚硬，抗风化能力强，不得夹带泥土污物。石料应大小均匀、质地坚硬，单块重不小于设计要求。块石要嵌紧、整平，不应叠砌、浮塞。

（6）混凝土

本工程混凝土范围广，类型多，各处除险加固项目均有混凝土。华容县有优质商品混凝土采购，本工程现浇混凝土采用商品混凝土，运距25km，由混凝土搅拌车运输到现场，泵送入仓，振捣密实。

本工程溢洪道人行桥和输水隧洞工作桥混凝土浇筑时需要搭设满堂脚手架。大坝上游预制块护坡时，购买六方块，汽车运至现场，人工铺砌。

预制混凝土块护坡时，应从坡脚开始逐层向上铺砌，按设计要求开挖沟槽，砌筑分段条填。垫层或滤层铺设应层次分明、厚薄均匀。混凝土预制块铺砌应平整、密实，不应有架空、超高现象。预制块间应缝口紧密、缝线规则。已铺砌好的坡面上，不允许堆放预制块或其他重物。预制块不允许在坡面上拖滑，宜人工搬运。

（7）草皮护坡

草皮护坡施工流程：坡面平整完成→验收合格→坡面平铺5cm 厚的接根土（拌有有机肥的耕埴土）→铺设草皮，用竹签固定，铁锹稍微拍打→坡面适当洒水。要求草皮均匀连续，种植后及时洒接根水，防止人为破坏，防止羊、牛等草食动物破坏，保证草皮的成活率在95%以上。

（8）块石护坡

干砌石所需石料从石料场购买，采用汽车运至工程区附近，人工堆码。块石应大小均匀、质地坚硬，单块重不小于设计要求。块石护坡时，应按设计要求铺先筑垫层或滤层。块石护坡应由低向高进行砌筑，块石要嵌紧、整平，不应叠砌、浮塞。

（9）金属结构安装

本工程金属结构采用汽车吊或者扒杆安装。

施工期污染源分析

废气污染源

本项目现浇混凝土采用商品混凝土,在华容县就近购买；塑性混凝土因工艺需求采用在工地拌制的方式，在施工临建设施区设置混凝土拌和站。施工期废气主要为施工扬尘和施工机械产生的燃油废气等。

(1)施工扬尘

①施工场地扬尘

施工场地扬尘主要来源于土石方开挖，同时物料装卸堆放、施工临建设施区的混凝土拌和裸露地面均会产生粉尘。

本工程土石方开挖量约为3.44万m3，根据《环境影响评价技术手册-水利水电工程》，在无防治措施的情况下，粉尘的产生系数为12t/万m3，则本工程土石方开挖过程中粉尘产生量为41.28t。本工程采取洒水抑尘等措施，粉尘的去除率预计达到80%，则土石方开挖粉尘排放量为8.256t。

堆场物料的种类、性质及堆场风速与起尘量关系密切，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中细小颗粒比例大时起尘量相应也大。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，均易产生较大的尘污染，对周围环境带来一定的影响。

根据施工组织设计，本项目优先采用商品混凝土，但塑性混凝土采用施工临建设施区设置的一台强制式混凝土搅拌机进行现场搅拌，混凝土拌和进料和搅拌过程中会产生粉尘。

②运输扬尘

运输扬尘主要是由施工车辆运输土石方和施工材料引起，引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离，尤其遇到干旱少雨季节，更为严重。

项目土石方、原料等由密闭货车运输，运输过程扬尘参照上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，公式如下：

式中：Qy——交通运输起尘量（kg/km/辆）；

V——车辆行驶速度（km/h），平均20km/h；

P——道路灰尘覆盖量(kg/m2)，水泥路面以0.015kg/m2计；

M——车辆载重（t/辆），30t/辆；

根据以上公式计算，本项目单辆运输车辆每公里运输道路扬尘产生量为0.14kg/（km·辆）。本项目土石方、原材料运距不等，平均运距按1km计，车流量按30辆/天计算，则本项目施工期道路运输产生扬尘量为4.2kg/d，项目工期为8个月，则年产生运输扬尘量约为1.008t/a。

（2）施工机械燃油废气

本次除险加固工程工程施工机械较多，施工范围较大，施工过程用到的施工机械主要包括挖掘机、装载机、推土机等，以柴油为燃料，会产生一定量燃油废气，包括CO、NO×、HC、颗粒物等，其产生量与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况等有关。

参照《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》中的计算方法，施工期工程机械大气污染物排放量计算结果见表2.5-1。

表2.5-2  施工机械燃油废气排放量

| 燃油种类 | 消耗量t | 排放因子 | 排放系数g/kg | 排放量t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 21.17 | PM10 | 2.086 | 0.044 |
|  |  | THC | 3.385 | 0.072 |
|  |  | NOX | 32.792 | 0.694 |
|  |  | CO | 10.722 | 0.227 |

废水污染源

施工期水污染源主要有施工废水和施工人员的生活污水，其中施工废水主要包括混凝土搅拌系统冲洗废水、机械设备冲洗废水、灌浆施工废水和基坑排水。

(1)施工废水

①混凝土拌和冲洗废水

根据建设方提供资料，本工程使用的塑性混凝土采用现场拌和方式，拟在大坝下游设1个混凝土拌和站，设置1台0.8m3强制式混凝土搅拌机。混凝土搅拌机每天冲洗1次，每次冲洗用水量为1.0m3，则工程施工期砼搅拌站产生的砼搅拌系统用水量约为1m3 /d。废水产生量为用水量的90%计，则混凝土拌和系统冲洗废水产生量为0.9m3/d。混凝土搅拌机废水主要污染因子为悬浮物，产生浓度为3000mg/L。

②机械设备冲洗废水

本项目拟在大坝下游设一处200m2的机械设备停放场，用于停放施工机械设备。工程所需施工机械为常用机械，附近的城镇均具备修理条件，施工现场不进行机械维修，不在现场设置设备维修区。施工机械及运输车辆在冲洗时将产生含油冲洗废水，施工高峰期需冲洗机械及车辆按每天10台（辆）计，冲洗用水量以600L/辆•d计，排污系数取0.9，则本工程施工期机械设备车辆冲洗含油废水产生量为5.4m3/d。主要污染物为SS和石油类，石油类浓度约为100mg/L，悬浮物浓度约为2000mg/L。

③帷幕灌浆施工废水

本项目在坝基及两岸坝肩进行帷幕灌浆，对整个坝基、坝肩进行垂直防渗处理，以形成防渗帷幕体。灌浆施工会产生一定量的碱性、浑浊度较高的施工废水。根据设计方案，本项目帷幕灌浆工程量为0.25万m，类比同类型项目帷幕灌浆用浆量约为15m3/d。施工时制浆池内的泥浆通过导流管在各导墙槽内循环输送，返上来的泥浆泵至制浆池内暂存后循环使用。施工结束后，灌浆废水在制浆池内沉淀、风干，污泥清掏后运至砖厂处理。灌浆废水产生系数为90%，则灌浆废水产生量约为13.5m3/d。帷幕灌浆施工中使用的泥浆SS浓度约为5000mg/L。

④施工基坑废水

大坝加固时将产生基坑废水，基坑排水包括基坑初期排水和经常性排水。基坑初期排水为原库区内水体，初期排水水质与原库区水质基本相同，对水环境影响不大。基坑经常性排水主要由降水、渗水以及施工用水组成，施工用水主要包括混凝土养护碱性废水、混凝土防渗墙、帷幕灌浆废水等。混凝土浇筑和养护均会产生一定碱性废水，其悬浮物浓度较高。废水属间歇性排放，流入基坑后与渗水混合。基坑废水的主要污染物为SS和pH值，其浓度受降水、地下岩隙渗水和施工用水（主要是混凝土养护水和冲洗水）等因素的影响，具有间歇排放的特点。废水中SS浓度一般为2000mg/L，pH值一般在9左右。

(2)生活污水

本项目不单独设置施工营地，就近租用周边民房。根据施工组织设计，施工高峰期人员约有300人，约20人住宿，住宿施工人员生活用水按140L/人·d计，非住宿施工人员生活用水按50L/人·d计，则生活用水量为16.8m3/d。生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为13.44m3/d。生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等，浓度约为200mg/L、100mg/L、20mg/L、100mg/L。

噪声污染源

本项目的噪声源主要来自施工场地施工机械作业、车辆运输等。施工场地机械噪声源主要来自装载机、搅拌机、挖掘机、推土机、空压机、水泵等机械施工活动，噪声值一般在80dB（A）～100dB（A）之间。本工程常用施工机械噪声源强见下表。

表2.5-3  主要施工机械设备噪声源强

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 噪声源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反铲挖掘机 | 1m3 | 台 | 3 | 85 |
| 2 | 推土机 | 74KW | 台 | 2 | 85 |
| 3 | 蛙式打夯机 | HW-20 | 台 | 3 | 80 |
| 4 | 手风钻 | Y28型 | 把 | 2 | 90 |
| 5 | 潜孔钻 |  | 台 | 1 | 90 |
| 6 | 振动碾 | 13-15t | 台 | 1 | 90 |
| 7 | 自卸汽车 | 3.5-5t | 台 | 4 | 85 |
| 8 | 装载机 | 1m3 | 台 | 1 | 85 |
| 9 | 砼拌和机 | 0.8m3 | 台 | 1 | 90 |
| 10 | 卷扬机 | 5t | 台 | 1 | 90 |
| 11 | 地质钻 | 100型 | 台 | 4 | 90 |
| 12 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台 | 2 | 90 |
| 13 | 灌浆泵 | BW80/150 | 台 | 2 | 90 |
| 14 | 冲击钻机 |  | 台 | 2 | 90 |
| 15 | 汽车吊 | 5t | 台 | 1 | 80 |
| 16 | 水泵 | 6SA-8B型 | 台 | 1 | 85 |
| 17 | 水泵 | 3KW | 台 | 1 | 85 |
| 18 | 空压机 | 3m3/min | 台 | 3 | 85 |

固体废物

施工期固体废物主要包括施工过程产生的弃渣、沉淀池收集的污泥、油水分离池收集的废机油、拆除的建筑垃圾、旧设备和施工人员生活垃圾。

（1）工程弃土

- 根据本工程初设报告报告和水土保持方案中土石方平衡，本工程产生弃土量约为9883m3。

（2）拆除的设备

本工程拟对进水塔闸墩上部启闭机房及工作桥进行拆除重建，对引水渠节制闸更换、泄洪闸拆除重建，工程对金属结构及设备拆除后外售进行资源回收利用。

（3）建筑垃圾

项目施工过程中会产生部分建筑垃圾，主要为管理房、大坝护坡、进水塔、抬升井、暗涵、泄洪闸、溢洪道、引水渠等部分拆除工程产生的废弃建筑垃圾。根据工程设计方案，砌体和混凝土拆除工程量约为3278m3，收集后运至弃渣场堆存。

（4）沉淀池收集的污泥

本工程施工期产生的废水经沉淀池处理后回用，不外排，沉淀池会产生污泥、泥渣。同时施工结束后帷幕灌浆废泥浆在泥浆池干化后，也会产生部分污泥。施工期污泥产生量约为15t。

（5）废油

项目机械设备冲洗废水中石油含量较高，经油水分离池处理后会产生废油，废机油产生量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），隔油沉淀池废油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的“900-210-08 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥”，应委托有资质单位处理。

（6）施工人员生活垃圾

本项目施工高峰期入场人员约有300人，约20人住宿，住宿施工人员生活垃圾按每人每天生活垃圾产生量按1.0kg/d计，非住宿施工人员生活垃圾按每人每天生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为0.16t/d。生活垃圾定点堆放，定期清运处理。

营运期污染源分析

本工程为水库除险加固工程，营运期主要污染物为水库管理人员产生的三废，以及设备运行噪声。工程完成后，运行期不新增工程管理人员，生活污水、食堂油烟、生活垃圾等均不新增。

- 生活污水

营运期水库管理人员8人，不新增人员，生活用水按140L/人·d计，则生活用水量为1.12m3/d。生活污水量按用水量的80%，生活污水产生量为0.896m3/d。生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等，浓度约为200mg/L、100mg/L、20mg/L、100mg/L。

- （2）食堂油烟

运营期水库管理人员不变，不新增废气，运营期主要废气污染源为食堂油烟。管理房食堂油烟经抽油烟机处理后达标排放，排放浓度＜2mg/m3。

（3）噪声

运营期主要为启闭机、备用发电机等设备运行产生的噪声，噪声源在80～85dB（A）。

- （4）生活垃圾

营运期水库管理人员8人，不新增人员，生活垃圾产生量按1.0kg/d计，则生活垃圾产生量为0.008t/d，统一收集后交由环卫部门清运处理。

环境现状调查与评价

自然环境概况

流域概况

- 华容县大荆河全长16.7km，位于民生垸内，起讫东山水库-大荆湖，白马港(河)是大荆湖水系的主要支流之一，大荆湖属于内陆淡水湖，位于湖南东北部，其湖水流入长江。

- 东山水库位于白马港(河)的中上游，坝址坐落在华容县东山镇仙鹅寺村。水库距华容县城25km，距S202省道3.5km。经1：1万大比例尺地图复核后，其坝址控制集雨面积13.3km2，另有外引集雨面积1.19km2，坝址以上干流长度5.28km，干流平均坡降43.1%。

- 东山水库水位据测绘专业提供的信息，对其高程系统进行变更，原高程系统为相对高程系统，统一减少2.7m转换成1985国家高程基准。水库正常蓄水位67.5m，相应库容960.59万m2，死水位48.3m，死库容92.0万m2，校核洪水位68.70m，总库容1054.5万m3。东山水库是一座以灌溉(设计灌溉面积3.1万亩)为主，兼有防洪(保护下游人口2.5万人)、供水(年供水量96万m3)、养殖等综合效益的中型水利工程，其相对位置见图3.1-1。

- 东山水库上游另有高山、战备两水库。高山水库修建于1955年，位于湖南省华容县东山镇平垒村境内，属长江水系，大坝距离平垒村仅lkm，距华容县城约32km，工程区附近有公路通达华容县城，对外交通条件一般。水库控制流域面积1.52km2，干流长度1.46km，平均坡降125%，该工程是一座以灌溉为主，兼防洪、抗旱、调蓄、养殖等综合效益的小(II)型水库工程。战备水库建成于1969年，坝址以上控制集雨面积1.37km2，干流长2.06km，干流平均坡降38‰，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养殖等综合效益的小(II)型水利工程。

东山水库

图3.1-1  东山水库流域图

地理位置

- 东山水库大坝位于华容县东山镇仙鹅寺村，枢纽座落在大荆湖水系主支流—白马港（河）的中上游，水库距华容县城25km，距S202省道3.5km。坝址地理位置坐标：东经112°44′03″，北纬29°37′03″。项目地理位置具体见附图一。

气象

- 东山水库库区属中亚热带季风湿润气候，具有“气候温和，四季分明，热量丰富，雨水充沛”的特点。根据洪山头站气象资料统计，多年平均降雨量1262.3mm，多年平均降雨天数183.1天，降雨量年内分布极不均匀，4～6月降雨量523.2mm，占全年的41.37%。

- 农作物需水高峰期的7～9月多年平均降雨量仅336.6mm，只占年降雨量的26.61%。多年平均气温16.7～17.4℃，极端最低气温为零下12.6℃，极端最高气温40.0℃，无霜期273～283d，冰冻期一般从12月下旬开始至元月底结束，结冰厚度一般为5～10mm，最大积雪厚300mm。年平均日照时数为1800h。年平均蒸发量970.9mm。最大风力8级，瞬间最大风速24.5m/s。

泥沙

东山水库流域上游为山区，河流平均比降大，河流泥沙主要是暴雨对地表的侵蚀冲淘形成，但流域内植被条件较好，土壤结构密实，水土流失不严重，河流含沙量较少。东山水库流域内无实测泥沙资料。

区域地质概况

东山水库位于大荆湖水系主支流——白马港（河）中上游河段。地势西北高、东南低，山顶最高高程328.7m，河谷高程40~60m，属侵蚀剥蚀低山地貌类型。区内地层比较简单，主要分布燕山早期（ηr52）侵入岩和第四系覆盖层，地下水主要为基岩裂隙水和第四系孔隙水为主。

工程区处于目平湖凸起东北部，石门——华容——临湘东西向褶皱带的东段，湘阴——岳阳断裂西北侧。区域新构造运动以间歇性不均匀下降为主，挽近期有短暂性回升，幅度较小，部分流域地段出现发育不全的Ⅰ级阶地，区域应属相对稳定地块。

据“湖南地震史”记载，我省东北部岳州（现岳阳）、临湘、华容等地域，曾多次发生震级不明地震，按湖南地震资料年表，公元1605年四月华容地震，五月复震（乾隆岳州府志）；公元1850年（道光30年3月18日）华容地震（光绪湖南通志）；1923年11月12日华容地震（中国地震新闻报）；1965年12月22日华容1.2级地震（长委地震地质队）。

坝址位于岳阳市华容县东山镇，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），区内基本地震动峰值加速度为0.05g，基本地震动反应谱特征周期为0.35s，对应的地震基本烈度为VI度，属相对稳定地区。

水库区工程地质

地形地貌

东山水库位于东山镇仙鹅寺村的山丘谷口，谷口宽度400~600m，两

岸地形基本对称，河谷呈“U”型。左、右岸坝肩接头于自然条形山脊上。两岸坝肩旁侧均有一冲沟存在。溢洪道即利用右岸冲沟修建而成。

坝区河床宽度25.0~30.0m，高程49.0m，两岸分布Ⅰ级阶地，宽约100m，高程49.5~51.0m，库内均已被库水淹没，无漫滩。两岸坝肩条形山脊较为单薄，岸坡舒缓，坡度约20°。

大坝以下原河道已被改良成农田，现河道通过溢洪道的冲沟处在下游1km外与原河道相接，工程区属侵蚀剥蚀低山地貌类型。

地层岩性

根据现场钻探揭露，工程区内分布的地层自上而下为：第四系全新统人工填土层（Qs）、冲积层（Q4al）和残坡积层（Qedl），下伏基岩为燕山早期第二阶段第一次侵入（ηr53）的二云母二长花岗岩。由老至新分述如下：

（1）燕山早期第二阶段第一次侵入的二云母二长花岗岩（ηr52）：灰黄色、灰白色，岩石矿物成分主要由长石、石英和少量云母组成，具斑晶结构，块状构造，岩芯较完整，以柱状为主，少量块状，新鲜岩体致密坚硬。

（2）第四系残坡积堆积（Qedl）：为黄色、黄褐色砂质粘性土，厚度0~2.0m不等，主要分布于库内两岸山坡。

（3）第四系冲积堆积（Q4al）：上部为粉质粘土：灰黄色，黄褐色，局部含少量砂，碎石，可塑状，无摇震反应，似网纹状结构，具有中等压缩性。厚度0.5~4.0m不等，主要分布于大坝下游。下部为砂砾石：灰黄、灰白色，以粗砂、卵石、砾石为主，见大量粘土成分，砾石直径一般为2~4cm，结构较松散，孕镶结构，最大厚度达21m，主要分布于大坝坝基及下游。

（4）第四系坝体填土（Q4s）：坝前为斜墙和铺盖填土，主要为粉质粘土，由灰黄色，灰褐色粉质粘土组成，较密实，可塑。坝体填土成分复杂，主要为浅黄色粉质粘土，砂质粘性土，偶夹腐殖质土，含少量中细砂，坝下游见砂砾石、干砌石等。主要分布于大坝坝体。

地质构造

区内主要分布侵入的二云母二长花岗岩（ηr53），呈岩基、岩株产出，区断层构造不发育，无大的断层切割。根据平面地质测绘统计，坝区节理裂隙按其走向和倾角主要发育以下几组节理：①节理产状：N75~85E・NW∠81~85°，与河床呈小角度斜交，节理面平直光滑，强风化岩体内张开宽0.2cm~1.0cm，延伸长＞20m，发育频率2条/m。②节理产状：N25~30°E・NW∠55~65°，与河床呈大角度斜交，平直光滑，闭合，延伸长大于10m，发育频率3条/m。③节理产状：N40~45°W・NE∠23~33°，延伸长，长度大于10m，发育频率3条/m，张开，无充填，平直光滑。

坝区工程地质条件及评价

- 1、坝基主要工程地质条件及评价

- 坝基主要为砂砾石层和花岗岩，上部为砂砾石，磨圆度较差，多呈棱角状，含大量粗砂，砾石粒径2~6cm，最大可达8cm，结构松散，渗透系数k=2.43×10-4~5.5×10-3cm/s，呈中等透水性；下部为二云母二长花岗岩：灰黑色，深灰色，全风化带呈灰黄色、麻灰色的砂土状，结构疏松，含大量风化砂成分，透水性较好，为中等透水性；强风化带岩体破碎，节理裂隙较发育，各节理面相互切割，贯通性较好，为库水渗漏的良好通道。

- 通过钻探取芯，岩芯多呈碎块状、岩石较破碎。钻孔岩芯获得率0%~60%，RQD为0~18%。根据钻孔压水试验，全~强风化岩带，岩体透水率为q=10.3~31.7Lu，属中等透水带，厚度0.3~5m。弱风化带岩体完整性较好，岩石坚硬，岩芯获得率40%~100%，RQD为20%~80%。根据钻孔压水试验，弱风化带上部岩体透水率为q=6.6~9.1Lu，为弱透水上带，厚度约5m，弱风化带下部岩体透水率为q=0.02~4.6Lu，为弱透水下带，厚度大于15m。

- 坝基砂砾石层厚度较大，透水性较好，属中等透水层，不满足大坝防渗及渗透变形要求；全风化花岗岩结构疏松，存在大量的风化砂，透水性较好，为中等透水层，强风化二云母二长花岗岩岩体破碎，节理裂隙发育，各节理面相互切割，贯通性较好，为库水渗漏的良好通道，抗渗能力差，属中等透水层，难以满足坝基渗透性要求。

- 2、坝肩工程地质条件及评价

- 左右岸坝肩山体较宽阔雄厚，自然坡角为15~30°，周边无低于库水位的冲沟、邻谷、垭口与单薄地形分布。通过地质测绘，左右岸坝肩岩性均为二云母二长花岗岩（ηr3），岩体完整性较好，上部和全~强风化花岗岩，全风化带呈灰黄色、麻灰色的砂土状，结构疏松，含大量风化砂成分，透水性较好，为中等透水性；强风化带岩体破碎，节理裂隙较发育，各节理面相互切割，贯通性较好，为库水渗漏的良好通道，通过钻探取芯，岩芯多呈碎块状、岩石较破碎。

- 全风化花岗岩结构疏松，存在大量的风化砂，透水性较好，为中等透水层，强风化二云母二长花岗岩岩体破碎，节理裂隙发育，各节理面相互切割，贯通性较好，为库水渗漏的良好通道，抗渗能力差，属中等透水层，难以满足水库防渗要求。

- 3、主要工程地质问题及处理措施建议

- 根据地质调查、钻探揭露分析，坝区存在的主要工程地质问题为坝基渗漏问题坝基上部存在较厚的砂砾石层，透水性较好，属中等透水层；下部为全~全风化花岗，全风化花岗岩结构疏松，存在大量的风化砂，透水性较好，为中等透水层，强风化花岗岩岩体破碎，节理裂隙发育，各节理面相互切割，贯通性较好，为库水渗漏的良好通道。因此库水容易通过砂砾石层、全~强风化花岗岩层向下游渗漏。

- 根据现场调查，坝体外坡脚存在1处集中渗漏点，一般渗漏量0.05L/s，渗漏量随库内水位上升渗漏量增大，据水管部门反映，最大可达0.1L/s。大坝下游存在3处散浸点，第一处位于大坝左侧公路下平台，散浸面积约170m2，散浸区内常年积水；第二处位于大坝中部平台处，散浸面积约500m2；第三处位于坝脚处，散浸面积约为2600m2，下游常年湿润，生长喜湿植物。

- 建议坝基砂砾石层、全~强风化花岗岩，进行防渗处理，防渗深度应深入相对不透水带（透水率q＜10Lu）以下3～5m，两岸坝肩向外延伸5～10m。

- 4、近坝库岸工程地质条件及评价

- 库区北、西、南三面均为高山环绕。山顶高程在220～380m之间。水库区处在溪流相汇处的小型峡谷出口处，库尾为小型峡谷区，中部交汇处地型较为平坦开阔，库首谷口宽400～600m。

- 左岸岸坡自然坡度10～15°，为土质岸坡，上部为残坡积砂质粘性土，黄褐色，褐色，可塑状，下部为花岗岩，由于岸坡自然岸坡为缓坡，自稳性较好；

- 右岸岸坡自然坡度为15~20°，为岩质边坡，上部为全风化花岗岩，灰黄色、麻灰色的砂土状，结构疏松，胶结较好，自然休止角较高，因此岸坡的自稳性较好，不存在库岸稳定问题。

- 5、其他建筑物工程地质条件评价

- 溢洪道及泄洪渠溢洪道位于大坝右岸，为岸边开敞式，堰型为实用堰，堰顶高程为67.50m，堰顶宽为45m，无闸门控制。溢洪道进口段、溢流段、泄流段左右墙体均为六方块或浆砌石护砌，底板砼护砌。溢洪道左侧壁土层为素填土及强风化花岗岩层，右侧及底部为强风化花岗岩层，强风化花岗岩岩石节理裂隙发育，岩体破碎，溢洪道置于强风化花岗岩之上，地基强度基本满足要求。

- 溢洪道消力池下部混凝土结构，下部为填土，主要为花岗岩残积土，质量较差，抗冲刷能力差。

- 下游泄洪渠为矩形渠，为混凝土结构，尺寸为1.2m×1.5m，长约300m，据现场调查，泄洪渠内淤积严重，见图8.1，淤积物主要为砂、淤泥等，呈软塑~流塑状，上部生长大量杂草。泄洪渠两侧及渠基均为粉质粘土，黄褪色，黄色，可塑-硬塑，弱透水性，承载力为160Kpa，能满足渠道防渗和承载力要求。据现场调查：溢洪道及消力池整体结构较完整，未见明显塌陷、裂缝等现象，但溢流堰面局部存在蜂窝、麻面、粗骨料外露。溢洪道消力池淤积情况严重；下游泄洪渠杂草丛生，严重影响泄洪。建议翻修溢洪道底板，对下游泄洪渠拆除重建。

- 输水暗涵位于大坝左端坝体内，为钢筋砼圆管，断面为圆形，内径1.0m，长125m，进口底板高程48.30m，出口底板高程48.30m，设计流量为2.5m3/s，进口连接输水隧洞出口，出口段为分水闸，采用平板钢闸门，5t斜拉式启闭机启闭。

- 输水暗涵两侧为坝体填土，底板全风化花岗岩层，输水暗涵基础全风化花岗岩之上，全风化花岗岩为灰白色、黄褐色，大部分矿物已经风化为土状，尚有基岩原生结构，地基承载力为200Kpa，能满足暗涵地基应力强度要求。

- 引水渠位于大坝左岸山坡，建于1974年，为半挖半填土渠，长度为851m，其中暗涵长92.0m。引水渠设一处节制闸，一处泄洪闸，其工程地质条件评价如下：

- 引水渠引水渠半山而建，渠道工程地质条件分段评价如下：

- （1）0+000~0+300，长300m，该段渠道位于山坡上，坡度20-25°渠道内侧为开挖边坡，无衬砌，坡比1：0.5~1：0.75，主要花岗岩，块状，节理裂隙不发育，弱~微风化状，自稳性较好，不存在坍塌，滑坡等问题；渠堤无衬砌，坡比1：1.3~1：1.5，主要为花岗岩残积土填筑而成，灰色，灰褐色，可塑状，中等透水性，存在堤坡稳定问题和渗漏问题；渠道底板无衬砌，位于强风化花岗岩内，黄褐色，中等透水性，存在渗漏问题。由于该段渠道无衬砌，存在渠堤坡稳定问题及渠堤、渠底板渗漏问题，建议复核渠堤坡稳定问题，对渠道进行护坡和衬砌。

- （2）0+300~0+720，长420m，该段渠道位于山坡上，坡度15-20°渠道内侧为开挖边坡，无衬砌，坡比1：1.3~1：1.5，主要花岗岩残积土，黄褐色，可塑状，可能存在边坡稳定问题；渠堤无衬砌，坡比1：1.3~1：1.5，主要为花岗岩残积土填筑而成，灰色，灰褐色，可塑状，中等透水性，存在堤坡稳定问题和渗漏问题；渠道底板无衬砌，位于强风化花岗岩内，黄褐色，中等透水性，存在渗漏问题。由于该段渠道无衬砌，存在渠内坡稳定问题、渠堤坡稳定问题及渠堤、渠底板渗漏问题，建议复核渠内坡和渠堤坡稳定问题，对渠道进行护坡和衬砌。

- （3）0+720~0+812段，全长92m，为钢筋砼涵管，直径为0.8，涵管上部为水厂，地势平坦，两侧为水厂填土，填筑密实，底部为强风化花岗岩，相对承载力较高。综上所述，暗涵段工程地质条件较好。

（4）0+812~0+851段，全长39m，该段渠位于上山公路路堤之下，路堤高约3m，无护坡，由于当地水厂建设，渠道周围地势平坦，为开挖渠道，渠道无衬砌，渠道两侧坡比约为1：1.5，两侧及底板为花岗岩残积土，黄褐色，可塑状，中等透水性，可能存在渗漏问题，建议对渠道进行衬砌。

引水渠节制闸位于K0+505处，节制闸建于土渠之上，节制闸左侧为山坡，坡度15-20°，左侧为渠堤，闸基坐落于强风化花岗岩之上，黄褐色，相对承载力较高，能满足节制闸基底应力要求。

泄洪闸位于K0+250处，位于渠堤之上，闸基础置于弱风化花岗岩之上，灰白色，节理裂隙不发育，弱透水性，相对承载力较高，能满足泄洪闸地基承载力要求，根据现场调查，泄洪闸下部无消能设施，建议对下部增设消能设施。

5

拟建人行桥跨溢洪道，为工作桥，全长约50m，桥边墩位于溢洪道侧墙，中墩位于溢洪道内，根据钻孔揭露，桥墩处主要为燕山期晚期（ηγ3）花岗岩，灰褐色，灰白色，强风化厚度约3m，强风化花岗岩相对承载力较低，承载力为200Kpa，能满足人行桥承载力要求，可采用天然地基，下部弱~微风化花岗岩完整性较好，相对承载力较好，可以作为桥墩基础的持力层，桥墩其他岩土参数见表4.2-3。综上所述，交通桥工程地质条件较好。

文地质条件

（1）地下水类型

工程区受库水的影响，地下水埋深较浅，一般埋深2.0~5.0m，受季节性变化，年变幅2~3m。区内地下水主要为基岩裂隙水和第四系孔隙水。

①基岩裂隙水主要赋存于花岗岩风化及构造裂隙中，受大气降水和库水补给，季节性变化小，水量贫乏，排泄于沟谷或河床。

②第四系孔隙水赋存于第四系残坡积层中，主要受大气降水和库水补给，受季节性影响大，水量丰富，排泄于河床及沟谷。

（2）坝体及坝基接触面透水性

本次勘察工作对坝体进行4段注水试验，收资2020安全评价钻孔注水试验27段，根据钻孔注水试验表3.4-1可知，坝体填筑土渗透系数为K=5.94×10-5~1.98×10-3cm/s，属弱~中等透水性；坝体与坝基接触带渗透系数K=1.03×10-4~3.51×10-3cm/s，均值K=9.7×10-4cm/s，属中等透水性；摆喷灌浆防渗体渗透系数K=1.39×10-7~1.25×10-4cm/s，属极微~中等透水性。斜墙渗透系数K=2.7×10-6~3.5×10-5cm/s，属弱透水性。

（3）坝基渗透性

本次勘察对坝基及坝肩进行注水试验8段，压水试验8段；收集前期资料对坝基进行注水试验7段、压水试验16段。根据钻孔注水试验成果，坝基砂砾石层整体渗透系数k=2.43×10-4~5.5×10-3cm/s，呈中等透水性；坝肩残积土渗透系数k=1.03×10-4cm/s，呈中等透水性。

根据钻孔注水、压水试验，坝区岩体的按透水性可分为3个带：

①中等透水带（10Lu≤q＜100Lu或10-4≤k＜10-2cm/s）：基本上处于全~弱风化上部岩体中，渗透系数k=3.24×10-3~9.6×10-3cm/s，局部不起压，透水率q=14.3Lu，整个坝区均有分布。

②弱透水上带（5Lu≤q＜10Lu或10-5≤k＜10-4cm/s）：岩体处于弱风化状态，透水率q=5.2~9.2Lu，分布于河床浅部。

③弱透水中带及以下（q＜5Lu）：岩体处于弱~微风化状态，分布在河床及左、右岸，透水率3.3~4.5Lu，为坝基相对不透水层。

（4）环境水化学特性

工程区内地表水为地表径流水，地下水主要为第四系松散堆积层孔隙水和基岩裂隙水，根据室内水样分析结果：地表水及地下水水化学类型为HCO3-Ca-Mg型水根据《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）附录L，区内地下水及河水对混凝土无腐蚀，对混凝土中的钢筋为无腐蚀，对钢结构为弱腐蚀。

环境质量现状调查与评价

环境空气现状调查与评价

1、达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2 —2018）中“ 6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。同时根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”，本项目筛选的评价基准年为2023年，本次评价收集了岳阳市生态环境局公布的《岳阳市2023年度生态环境质量公报》中的监测数据，以判定项目所在区环境空气质量达标情况。项目所在华容县环境空气质量现状评价见表3.2-1。

表3.2-1  2023年华容县环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 (μg/m3) | 标准值 (μg/m3) | 占标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 8 | 60 | 13.33 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 12 | 40 | 30 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 54 | 70 | 77.14 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 34 | 35 | 97.14 | 达标 |
| O3 | 第90百分位数最大8 h滑动平均值 | 135 | 160 | 84.37 | 达标 |
| CO | 第95百分位数日均值 | 1000 | 4000 | 25 | 达标 |

由上表可知，2023年度华容县SO2、NO2、PM10、PM2.5的年均浓度，以及CO第95百分位数24小时平均浓度、O3第90百分位数最大8小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求，属于环境空气质量达标区。

2、其他污染物环境质量现状

为了解本项目所在区域特征污染物环境质量现状，建设单位委托湖南乾诚检测有限公司对项目所在地环境空气质量进行了一期现状监测。

（1）监测因子：TSP。

（2）监测点位：项目大坝处（G1）、大坝南侧约20m处（G2）共2个点位。

（3）监测时间和频次：监测时间为2024年5月8日至5月14日，连续监测7天。

（4）检测方法：《环境空气总悬浮物颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022。

（5）评价标准：执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996）二级标准。

（6）监测结果与评价：环境空气质量监测气象参数记录见表3.2-2，特征污染物环境质量现状监测及评价结果见表3.2-3。

表3.2-2  环境空气质量监测气象参数记录表

| 采样点位 | 采样时间 | 天气 | 风向 | 风速 （m/s） | 温度 （℃） | 湿度 （%） | 大气压 （kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1项目地大坝处 | 2024.05.08 | 晴 | 东北 | 2.8 | 23.5 | 54 | 100.2 |
|  | 2024.05.09 | 阴 | 西南 | 1.9 | 23.6 | 54 | 100.2 |
|  | 2024.05.10 | 阴 | 南 | 2.4 | 21.7 | 58 | 100.4 |
|  | 2024.05.11 | 阴 | 西北 | 2.6 | 22.6 | 56 | 100.3 |
|  | 2024.05.12 | 阴 | 东北 | 1.4 | 21.3 | 55 | 100.2 |
|  | 2024.05.13 | 晴 | 东南 | 1.6 | 22.8 | 53 | 100.3 |
|  | 2024.05.14 | 阴 | 南 | 2.5 | 24.6 | 52 | 100.0 |

表3.2-3  特征污染物环境质量现状监测及评价结果表

| 检测项目 | 采样时间 | 采样点位和检测结果（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | G1项目地大坝处 | G2项目地大坝南侧约20m |
| TSP | 2024.05.08 | 0.107 | 0.104 |
|  | 2024.05.09 | 0.110 | 0.107 |
|  | 2024.05.10 | 0.104 | 0.108 |
|  | 2024.05.11 | 0.106 | 0.109 |
|  | 2024.05.12 | 0.106 | 0.103 |
|  | 2024.05.13 | 0.105 | 0.104 |
|  | 2024.05.14 | 0.108 | 0.104 |
| 标准值（24小时均值） |  | 0.3 | 0.3 |
| 最大浓度占标率（%） |  | 36.67 | 36.33 |
| 超标率（%） |  | 0 | 0 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |

由以上监测结果可知，项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

地表水环境现状调查与评价

为了解东山水库水环境质量现状，建设单位委托湖南乾诚检测有限公司于2024年5月8日-5月10日对东山水库水质进行了一期现状监测。

1、监测点位

W1：水库西侧库尾断面坝址上游约870m

W2：水库西南侧库尾断面坝址上游约680m

W3：水库库区中心断面坝址上游约500m

W4：水库坝前取水口断面坝址上游约50m

2、监测因子

pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、粪大肠菌群、化学需氧量、五日生化需氧量、铜、锌、氟化物、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、悬浮物、总氮、总磷、叶绿素a、透明度、水温

3、监测时间和频率

监测时间为2024年5月8日～5月10日，连续采样监测3天，每天采样1次。

4、 监测分析方法

监测分析方法见表3.2-4。

表3.2-4  地表水分析方法及依据

| 检测项目 |  | 检测方法 | 检测仪器 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | SX836型 PH/mV/电导率/溶解氧测量仪 | / |
|  | 水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计 测定法》GB 13195-1991 | -10～50℃温度计 | / |
|  | 溶解氧 | 《便携式溶解氧测定仪技术要求及检测方法》HJ 925-2017 | JPB-607A溶解氧仪 | / |
|  | 水位 | 《地下水环境监测技术规范》 HJ/T 164-2020 | 信天人-288 钢尺水位计 | / |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | SP-722 可见分光光度计 | 0.025mg/L |
|  | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林 分光光度法》（萃取分光光度法） HJ 503-2009 | SP-722 可见分光光度计 | 0.0003mg/L |
|  | 高锰酸盐 指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB 11892-1989 | 滴定管 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | SCOD-100 标准 COD 消解器 | 4mg/L |
|  | 五日生化 需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 滴定管 | 0.5mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》 HJ 347.2-2018 | DHP-9052 电热恒温培养箱 | 20 MPN/L |
|  | 石油类 | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》（试行）HJ 970-2018 | SP-752 可见分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 硒 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | AFS-230E 原子荧光光谱仪 | 0.0004mg/L |
|  | 砷 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | AFS-230E 原子荧光光谱仪 | 0.0003mg/L |
|  | 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 | AFS-230E 原子荧光光谱仪 | 0.00004mg/L |
|  | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB 7467-1987 | SP-722 可见分光光度计 | 0.004mg/L |
|  | 氟化物 | 《水质 无机阴离子（F- 、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》HJ 84-2016 | CIC-D120离子色谱仪 | 0.006mg/L |
|  | 铜 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子 吸收分光光度法》（第二部分 螯合萃取法） GB 7475-1987 | TAS-990 原子吸收分光光度计 | 0.001mg/L |
|  | 锌 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（第一部分 直接法） GB 7475-1987 | TAS-990 原子吸收分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 铅 | 《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2002） 石墨炉原子吸收法 | AA-6880 原子吸收分光光度计 | 0.001mg/L |
|  | 镉 | 《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2002） 石墨炉原子吸收法 | AA-6880 原子吸收分光光度计 | 0.0001mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB 7494-1987 | SP-722 可见分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021 | SP-722 可见分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 锰 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB 11911-1989 | AA-6880 原子吸收分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 铁 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB 11911-1989 | AA-6880 原子吸收分光光度计 | 0.03mg/L |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-1989 | PR224ZH/E 万分之一天平 | 4mg/L |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 | SP-722 可见分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法》HJ 636-2012 | SP-752 紫外分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 硫酸盐 | 《水质 无机阴离子（F- 、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 | CIC-D120离子色谱仪 | 0.018mg/L |
|  | 氯化物 | 《水质 无机阴离子（F- 、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | CIC-D120离子色谱仪 | 0.007mg/L |
|  | 硝酸盐氮 (以N计) | 《水质 无机阴离子（F- 、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 | CIC-D120离子色谱仪 | 0.004mg/L |
|  | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光 光度法》（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）HJ 484-2009 | SP-722 可见分光光度计 | 0.004mg/L |
|  | 叶绿素a | 《水质 叶绿素的测定 分光光度法》 SL 88-2012 | SP-722 可见分光光度计 | 0.00011mg/L |
|  | 透明度 | 《透明度的测定 (透明度计法、圆盘法)》 SL 87-1994 | 塞氏圆盘 | / |

5、评价标准

W4取水口执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，其他点位执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

6、评价方法

采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）所推荐的单项水质参数评价法进行评价。计算公式如下：

①一般水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式：

Si，j＝Ci，j/Csi

式中：Si，j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci，j——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Csi——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

②pH值的指数计算公式：

pH≤7.0

pH>7.0

式中：SpH，j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj——pH值实测统计代表值；

pHsd——评价标准中pH的下限值；

pHsu——评价标准中pH的上限值。

③溶解氧（DO）的标准指数计算公式：

DOj≤DOf

DOj>DOf

式中：SDO，j——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/（31.6+T）；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DO =（491-2.65S）/（33.5+T）；

S——实用盐度符合，量纲为1；

T——水温，℃。

7、 监测及评价结果

地表水水文参数见表3.2-5，地表水环境质量现状监测结果与评价结果见表3.2-6和表3.2-7。

- 表3.2-5   地表水水文参数

| 采样时间 | 采样点位 | 检测项目 | 检测结果（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.05.08 | W1水库西侧库尾断面坝址上游约870m | 水位 | 56.8 |
|  | W2水库西南侧库尾断面坝址上游约680m | 水位 | 57.1 |
|  | W3水库库区中心断面坝址上游约500m | 水位 | 58.3 |
|  | W4水库坝前取水口断面坝址上游约50m | 水位 | 55.4 |

表3.2-6  地表水环境质量监测结果表

| 监测 点位 | 检测因子 | 采样时间及检测结果（单位：mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群：个/L，透明度：米，水温：℃） |  |  | III类标准限值 | 最大标准指数 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.5.08 | 2024.5.09 | 2024.5.10 |  |  |  |
| W1水库西侧库尾断面坝址上游约870m | pH值 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 6~9 | 0.100 | 达标 |
|  | 水温 | 30.0 | 28.7 | 22.8 | / | / | / |
|  | 溶解氧 | 7.56 | 7.73 | 8.60 | ≥5 | 0.661 | 达标 |
|  | 透明度 | 82 | 80 | 81 | / | / | / |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 6 | 0.300 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 1.0 | 0.120 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.800 | 达标 |
|  | 总氮 | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 1.0 | 0.790 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 13 | 13 | 14 | 20 | 0.700 | 达标 |
|  | 硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.01 | 0.040 | 达标 |
|  | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.05 | 0.006 | 达标 |
|  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0001 | 0.400 | 达标 |
|  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | 0.020 | 达标 |
|  | 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.05 | 0.020 | 达标 |
|  | 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 1.0 | 0.001 | 达标 |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 | 0.050 | 达标 |
|  | 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.3 | 0.100 | 达标 |
|  | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 | 0.100 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.080 | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 | 0.020 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 1.6×102 | 1.5×102 | 1.4×102 | 10000 | 0.016 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 4 | 0.875 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.343 | 0.333 | 0.339 | 1.0 | 0.343 | 达标 |
|  | 氯化物 | 4.98 | 4.95 | 4.98 | 250 | 0.020 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 250 | 0.061 | 达标 |
|  | 硝酸盐 | 1.98 | 1.95 | 1.95 | 10 | 0.198 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | 0.200 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.005 | 0.060 | 达标 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 | 0.250 | 达标 |
|  | 硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.2 | 0.050 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 8 | 8 | 6 | / | / | / |
|  | 叶绿素a | 0.32 | 0.31 | 0.33 | / | / | / |
| W2水库西南侧库尾断面坝址上游约680m | pH值 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6~9 | 0.100 | 达标 |
|  | 水温 | 29.8 | 28.1 | 22.6 | / | / | / |
|  | 溶解氧 | 7.59 | 7.80 | 8.63 | ≥5 | 0.659 | 达标 |
|  | 透明度 | 80 | 79 | 80 | / | / | / |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 6 | 0.333 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 1.0 | 0.130 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.600 | 达标 |
|  | 总氮 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 1.0 | 0.540 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 12 | 14 | 13 | 20 | 0.700 | 达标 |
|  | 硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.01 | 0.040 | 达标 |
|  | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.05 | 0.006 | 达标 |
|  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0001 | 0.400 | 达标 |
|  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | 0.020 | 达标 |
|  | 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.05 | 0.020 | 达标 |
|  | 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 1.0 | 0.001 | 达标 |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 | 0.050 | 达标 |
|  | 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.3 | 0.100 | 达标 |
|  | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 | 0.100 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.080 | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 | 0.020 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 2.1×102 | 2.3×102 | 2.2×102 | 10000 | 0.016 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 4 | 0.900 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.340 | 0.335 | 0.330 | 1.0 | 0.340 | 达标 |
|  | 氯化物 | 5.00 | 4.99 | 5.00 | 250 | 0.020 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 15.4 | 15.3 | 14.9 | 250 | 0.062 | 达标 |
|  | 硝酸盐 | 2.04 | 2.01 | 2.00 | 10 | 0.204 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | 0.200 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.005 | 0.060 | 达标 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 | 0.250 | 达标 |
|  | 硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.2 | 0.050 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 12 | 11 | 12 | / | / | / |
|  | 叶绿素a | 0.31 | 0.31 | 0.32 | / | / | / |
| W3水库库区中心断面坝址上游约500m | pH值 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 6~9 | 0.150 | 达标 |
|  | 水温 | 29.1 | 27.8 | 22.3 | / | / | / |
|  | 溶解氧 | 7.68 | 7.86 | 8.69 | ≥5 | 0.651 | 达标 |
|  | 透明度 | 85 | 85 | 84 | / | / | / |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 6 | 0.300 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 1.0 | 0.120 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.800 | 达标 |
|  | 总氮 | 0.83 | 0.88 | 0.85 | 1.0 | 0.880 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 13 | 12 | 11 | 20 | 0.650 | 达标 |
|  | 硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.01 | 0.040 | 达标 |
|  | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.05 | 0.006 | 达标 |
|  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0001 | 0.400 | 达标 |
|  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | 0.020 | 达标 |
|  | 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.05 | 0.020 | 达标 |
|  | 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 1.0 | 0.001 | 达标 |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 | 0.050 | 达标 |
|  | 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.3 | 0.100 | 达标 |
|  | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 | 0.100 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.080 | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 | 0.020 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 1.3×102 | 1.4×102 | 1.2×102 | 10000 | 0.016 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 4 | 0.825 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.342 | 0.332 | 0.334 | 1.0 | 0.342 | 达标 |
|  | 氯化物 | 5.01 | 4.99 | 5.00 | 250 | 0.020 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 250 | 0.062 | 达标 |
|  | 硝酸盐 | 2.02 | 1.97 | 1.99 | 10 | 0.202 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | 0.200 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.005 | 0.060 | 达标 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 | 0.250 | 达标 |
|  | 硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.2 | 0.050 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 9 | 8 | 10 | / | / | / |
|  | 叶绿素a | 0.33 | 0.30 | 0.32 | / | / | / |

表3.2-7  水环境质量监测结果表

| 检测 点位 | 检测因子 | 采样日期及检测结果 （单位：mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群：个/L，透明度：米，水温：℃） |  |  | II类标准 限值 | 最大标准指数 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.5.08 | 2024.5.09 | 2024.5.10 |  |  |  |
| W4水库坝前取水口断面坝址上游约50m | pH值 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 6~9 | 0.100 | 达标 |
|  | 水温 | 28.6 | 27.0 | 22.1 | / | / | / |
|  | 溶解氧 | 7.74 | 7.96 | 8.72 | ≥6 | 0.775 | 达标 |
|  | 透明度 | 81 | 81 | 81 | / | / | / |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 4 | 0.475 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.5 | 0.220 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.025 | 0.800 | 达标 |
|  | 总氮 | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.5 | 0.960 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 12 | 12 | 13 | 15 | 0.867 | 达标 |
|  | 硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.01 | 0.040 | 达标 |
|  | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.05 | 0.006 | 达标 |
|  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00005 | 0.800 | 达标 |
|  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | 0.020 | 达标 |
|  | 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.01 | 0.100 | 达标 |
|  | 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 1.0 | 0.001 | 达标 |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 | 0.050 | 达标 |
|  | 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.3 | 0.100 | 达标 |
|  | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 | 0.100 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.080 | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.080 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 1.1×102 | 1.2×102 | 1.0×102 | 2000 | 0.080 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3 | 0.967 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.334 | 0.340 | 0.334 | 1.0 | 0.340 | 达标 |
|  | 氯化物 | 5.05 | 5.02 | 5.05 | 250 | 0.020 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 250 | 0.062 | 达标 |
|  | 硝酸盐 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 10 | 0.202 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | 0.200 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 | 0.150 | 达标 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 | 0.250 | 达标 |
|  | 硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 | 0.100 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 11 | 12 | 13 | / | / | / |
|  | 叶绿素a | 0.32 | 0.32 | 0.31 | / | / | / |

根据上表可知，W1、W2、W3各监测点位水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，W4取水口断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准限值要求。

地下水环境现状调查与评价

为了解项目区域地下水环境质量现状，建设单位委托湖南乾诚检测有限公司于2024年5月8日对项目周边地下水质进行了一期现状监测。

1、监测点位

表3.2-8  地下水监测布点

| 序号 | 监测点位置 |
| --- | --- |
| D1 | D1坝址东侧约320m居民水井 |
| D2 | D2坝址南侧约20m水井 |
| D3 | D3坝址西北侧约1400m居民水井 |
| D4 | D4坝址西南侧约1800m居民水井 |
| D5 | D5坝址西北侧约450m水井 |
| D6 | D6坝址西侧约1550m水井 |

2、监测因子

U1-U3：pH、氨氮、砷、六价铬、铅、镉、总硬度、总大肠菌群、耗氧量、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、钾、钠、钙、镁、碳酸根、硝酸根、氯、硫酸根、水位。U4-U6：水位。

3、监测时间和频率

监测时间为2024年5月8日，每天采样1次。

4、监测分析方法

监测分析方法见表3.2-9。

表3.2-9  地下水监测项目分析方法一览表

| 检测项目 |  | 检测方法 | 检测仪器 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 地下水 | pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | SX836型 PH/mV/电导率/溶解氧测量仪 | / |
|  | 钾 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB 11904-1989 | TAS-990 原子吸收分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 钠 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB 11904-1989 | TAS-990 原子吸收分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 钙 | 《地下水质分析方法 第13部分：钙量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法》 DZ/T 0064.13-2021 | 滴定管 | 3mg/L |
|  | 镁 | 《地下水质分析方法 第14部分：镁量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法》DZ/T 0064.14-2021 | 滴定管 | 3mg/L |
|  | 碳酸根 | 《地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法》DZ/T 0064.49-2021 | 滴定管 | 5mg/L |
|  | 重碳酸根 | 《地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法》DZ/T 0064.49-2021 | 滴定管 | 5mg/L |
|  | 硫酸盐 | 《水质 无机阴离子（F- 、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 | CIC-D120离子色谱仪 | 0.018mg/L |
|  | 氯化物 | 《水质 无机阴离子（F- 、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | CIC-D120离子色谱仪 | 0.007mg/L |
|  | 硝酸盐氮 (以N计) | 《水质 无机阴离子（F- 、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 | CIC-D120离子色谱仪 | 0.004mg/L |
|  | 亚硝酸盐氮 (以N计) | 《水质 无机阴离子（F- 、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 | CIC-D120离子色谱仪 | 0.005mg/L |
|  | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林 分光光度法》（萃取分光光度法） HJ 503-2009 | SP-722 可见分光光度计 | 0.0003mg/L |
|  | 砷 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | AFS-230E 原子荧光光谱仪 | 0.0003mg/L |
|  | 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 | AFS-230E 原子荧光光谱仪 | 0.00004mg/L |
|  | 铅 | 《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2002） 石墨炉原子吸收法 | AA-6880 原子吸收分光光度计 | 0.001mg/L |
|  | 镉 | 《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2002） 石墨炉原子吸收法 | AA-6880 原子吸收分光光度计 | 0.0001mg/L |
|  | 锰 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB 11911-1989 | TAS-990 原子吸收分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 铁 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB 11911-1989 | TAS-990 原子吸收分光光度计 | 0.03mg/L |
|  | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB 7467-1987 | SP-722 可见分光光度计 | 0.004mg/L |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | SP-722 可见分光光度计 | 0.025mg/L |
|  | 溶解性 总固体 | 《地下水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法》DZ/T 0064.9-2021 | PR224ZH/E 万分之一天平 | / |
|  | 总硬度 | 《水质 钙和镁总量测定 EDTA滴定法》 GB 7477-1987 | 滴定管 | 5mg/L |
|  | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光 光度法》（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）HJ 484-2009 | SP-722 可见分光光度计 | 0.004mg/L |
|  | 氟化物 | 《水质 无机阴离子（F- 、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 | CIC-D120离子色谱仪 | 0.006mg/L |
|  | 高锰酸盐 指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB 11892-1989 | 滴定管 | 0.5mg/L |
|  | 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》（5.1 多管发酵法）GB/T 5750.12-2023 | DHP-9052 电热恒温培养箱 | / |
|  | 细菌总数 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2023 | DHP-9052 电热恒温培养箱 | / |

5、评价标准

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

6、评价方法

采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中推荐的标准指数法进行评价。公式为：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

pH的标准指数为：

式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；

pH——pH测量值；

pHsu——标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH的下限值。

标准指数>1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。对于未检出的各指标，其监测值取检出限的一半进行评价。

7、监测及评价结果

地下水水文参数见表3.2-10，地下水环境质量现状监测结果与评价结果见表3.2-11。

表3.2-10   地下水水文参数

| 采样时间 | 采样点位 | 检测项目 | 检测结果（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.05.08 | D1坝址东侧约320m居民水井 | 水位 | 45.6 |
|  | D2坝址南侧约20m水井 | 水位 | 43.9 |
|  | D3坝址西北侧约1400m居民水井 | 水位 | 39.7 |
|  | D4坝址西南侧约1800m居民水井 | 水位 | 40.8 |
|  | D5坝址西北侧约450m水井 | 水位 | 44.6 |
|  | D6坝址西侧约1550m水井 | 水位 | 42.7 |

表3.2-11   地下水环境质量现状监测结果与评价结果表

| 检测项目 | 单位 | 采样点位及检测结果 |  |  | III类标准限值 | 最大标准指数 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1坝址东侧约320m居民水井 | D2坝址南侧约20m水井 | D3坝址西北侧约1400m居民水井 |  |  |  |
| pH值 | 无量纲 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 6.5-8.5 | 0.133 | 达标 |
| 钾 | mg/L | 1.68 | 1.66 | 1.66 | / | / | / |
| 钠 | mg/L | 1.64 | 1.62 | 1.64 | / | / | / |
| 钙 | mg/L | 29 | 26 | 27 | / | / | / |
| 镁 | mg/L | 3L | 3L | 3L | / | / | / |
| 碳酸根 | mg/L | 5L | 5L | 5L | / | / | / |
| 碳酸氢根 | mg/L | 55 | 48 | 49 | / | / | / |
| 氯离子 | mg/L | 5.07 | 5.32 | 5.41 | / | / | / |
| 硫酸根 | mg/L | 17.7 | 17.9 | 18.1 | / | / | / |
| 氨氮 | mg/L | 0.08 | 0.025L | 0.04 | 0.50 | 0.160 | 达标 |
| 硝酸盐 | mg/L | 1.48 | 1.60 | 1.58 | 20.0 | 0.080 | 达标 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 1.00 | 0.005 | 达标 |
| 氯化物 | mg/L | 5.07 | 5.32 | 5.41 | 250 | 0.022 | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 250 | 0.072 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 0.327 | 0.318 | 0.323 | 1.0 | 0.327 | 达标 |
| 挥发性酚类 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 | 0.150 | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.080 | 达标 |
| 砷 | mg/L | 0.0005 | 0.0009 | 0.0007 | 0.01 | 0.090 | 达标 |
| 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.001 | 0.040 | 达标 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.080 | 达标 |
| 总硬度 | mg/L | 75 | 68 | 70 | 450 | 0.167 | 达标 |
| 铅 | mg/L | 0.001L | 0.005 | 0.001L | 0.01 | 0.500 | 达标 |
| 镉 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.05 | 0.002 | 达标 |
| 铁 | mg/L | 0.03L | 0.05 | 0.03L | 0.3 | 0.167 | 达标 |
| 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 | 0.100 | 达标 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 120 | 110 | 115 | 1000 | 0.120 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 0.533 | 达标 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3.0 | / | 达标 |
| 细菌总数 | CFU/mL | 12 | 18 | 20 | 100 | 0.200 | 达标 |
| 备注：“检出限+L”表示检测结果低于本方法检出限，未检出 |  |  |  |  |  |  |  |

从上表可以看出，本次地下水各监测点位各监测项目均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准限值要求。

声环境现状调查与评价

1、监测布点

本次噪声监测设置8个噪声监测点：

N1：水库管理所北场界

N2：水库管理所东场界

N3：大坝右岸场界

N4：溢洪道南侧约30m居民点

N5：大坝下游约25m居民点

N6：输水暗涵东侧约20m居民点

N7：水库管理所东侧约15m居民点

N8：水库管理所西北侧约100m居民点

2、监测因子

监测因子为：等效连续A声级。

3、监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定进行。选择无雨、风速小于5m/s时进行测量。

4、评价方法

对监测结果作统计分析，与评价标准进行比较，评价项目场址周围地区现状噪声质量情况。

5、监测时间和频率

监测时间为2024年5月9日～5月10日，连续监测2天，每天昼间、夜间各监测1次。

6、评价标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

7、监测结果及评价

厂界声环境质量监测与评价结果见表3.2-12。

表3.2-12   声环境质量现状监测及评价结果表

| 采样点位 | 采样时间及检测结果dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024.05.09 |  | 2024.05.10 |  |
|  | 昼间（Leq） | 夜间（Leq） | 昼间（Leq） | 夜间（Leq） |
| N1 水库管理所北场界 | 52.2 | 43.8 | 52.8 | 43.7 |
| N2 水库管理所东场界 | 52.1 | 42.6 | 52.5 | 42.2 |
| N3 大坝右岸场界 | 51.4 | 42.8 | 51.8 | 42.8 |
| N4 溢洪道南侧约30m居民点 | 52.8 | 42.3 | 52.4 | 42.5 |
| N5 大坝下游约25m居民点 | 51.7 | 43.5 | 51.2 | 43.1 |
| N6 输水暗涵东侧约20m居民点 | 52.9 | 42.8 | 52.0 | 42.3 |
| N7 水库管理所东侧约15m居民点 | 51.9 | 41.3 | 51.9 | 41.9 |
| N8 水库管理所西北侧约100m 居民点 | 51.5 | 42.1 | 51.3 | 42.4 |
| N9 引水渠北侧居民点 | 52.7 | 42.4 | 52.7 | 42.6 |
| N10 引水渠东侧约25m居民点 | 52.3 | 41.7 | 52.9 | 41.2 |
| 1类标准值 | 55 | 45 | 55 | 45 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

从表3.4-12中可知：项目各监测点位昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。

土壤环境现状调查与评价

1、监测布点、监测因子

本次土壤监测设4个监测点，项目场地范围内设1个表层样点，场地范围外取2个表土层样点，水库大坝取水口附近取1个底泥样点，具体见表3.2-13。

表3.2-13  土壤环境质量现状监测点位情况表

| 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- |
| T1：东山水库大坝 | 表层样：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)表1中基本项目45项、pH、含盐量 |
| T2大坝下游东侧农田 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、含盐量 |
| T3库区中部右岸林地 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、含盐量 |
| T4水库大坝取水口附近底泥 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、含盐量 |

2、监测时间及频率

监测频次：监测1天，共1次。

监测时间：2024年5月8日。

3、采样和分析方法

监测项目及分析方法和检出限见下表3.2-14。

表3.2-14  监测项目及分析方法和检出限

| 检测项目 |  |  | 检测方法 | 检测仪器 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤（总量）、污泥 | pH值 |  | 《土壤 pH值的测定 电位法》 HJ 962-2018 | PHS-25 pH计 | / |
|  | 含盐量 |  | 《土壤检测 第16部分:土壤水溶性盐总量的测定》 NY/T 1121.16-2006 | PR224ZH/E 万分之一天平 | / |
|  | 铜 |  | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | TAS-990原子吸收分光光度计 | 1mg/kg |
|  | 锌 |  | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 | TAS-990 原子吸收分光光度计 | 1mg/kg |
|  | 铅 |  | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 | TAS-990 原子吸收分光光度计 | 10mg/kg |
|  | 镉 |  | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997 | AA-6880 原子吸收分光光度计 | 0.01mg/kg |
|  | 镍 |  | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 | TAS-990 原子吸收分光光度计 | 3mg/kg |
|  | 六价铬 |  | 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》 HJ 1082-2019 | TAS-990 原子吸收分光光度计 | 0.5mg/kg |
|  | 汞 |  | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013 | AFS-230E 原子荧光光谱仪 | 0.002mg/kg |
|  | 砷 |  | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013 | AFS-230E 原子荧光光谱仪 | 0.01mg/kg |
|  | 总铬 |  | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 | TAS-990 原子吸收分光光度计 | 4mg/kg |
|  | 四氯化碳 |  | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 2.1×10-3mg/kg |
|  | 氯仿 |  | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 1.5×10-3mg/kg |
|  | 氯甲烷 |  | 《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 3.0×10-3mg/kg |
|  | 二 氯 乙 烷 | 1,1 二氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 1.6×10-3mg/kg |
|  |  | 1,2 二氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 1.3×10-3mg/kg |
|  | 二 氯 乙 烯 | 1,1- 二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 0.8×10-3mg/kg |
|  |  | 顺-1,2- 二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 0.9×10-3mg/kg |
|  |  | 反-1,2- 二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 0.9×10-3mg/kg |
| 土壤（总量）、污泥 | 二氯甲烷 |  | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 2.6×10-3mg/kg |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 1.9×10-3mg/kg |
|  | 四 氯 乙 烷 | 1,1,1,2- 四氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 1.0×10-3mg/kg |
|  |  | 1,1,2,2- 四氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 1.0×10-3mg/kg |
|  | 四氯乙烯 |  | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 0.8×10-3mg/kg |
|  | 三 氯 乙 烷 | 1,1,1- 三氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 1.1×10-3mg/kg |
|  |  | 1,1,2- 三氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 1.4×10-3mg/kg |
|  | 三氯乙烯 |  | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 0.9×10-3mg/kg |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 1.0×10-3mg/kg |
|  | 氯乙烯 |  | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 1.5×10-3mg/kg |
|  | 苯 |  | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 1.6×10-3mg/kg |
|  | 氯苯 |  | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 1.1×10-3mg/kg |
|  | 二氯苯 | 1,2- 二氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 1.0×10-3mg/kg |
|  | 二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 乙苯 |  | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 苯乙烯 |  | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 1.6×10-3mg/kg |
|  | 甲苯 |  | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 2.0×10-3mg/kg |
|  | 二 甲 苯 | 间,对 二甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 3.6×10-3mg/kg |
|  |  | 邻二甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 1.3×10-3mg/kg |
|  | 硝基苯 |  | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 0.09mg/kg |
|  | 苯胺 |  | 《半挥发性有机物的测定 气相色谱- 质谱法》 US EPA method 8270D | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 0.66mg/kg |
|  | 2-氯酚 |  | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 0.06mg/kg |
|  | 苯并[a]蒽 |  | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
|  | 苯并[a]芘 |  | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
| 土壤（总量）、污泥 | 苯并[b]荧蒽 |  | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 0.2mg/kg |
|  | 苯并[k]荧蒽 |  | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
|  | 䓛 |  | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
|  | 二苯并[a,h]蒽 |  | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
|  | 萘 |  | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪 | 0.09mg/kg |

4、评价标准

建设用地执行《土壤环境质量标准  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1规定的风险筛选值、农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目），底泥参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值。

5、评价方法

土壤环境质量现状评价方法采用单因子指数法，计算式为：

Pi=Ci/ Coi

式中：Pi——土壤中i污染物的标准指数；

Ci——土壤中污染物 i 的实测浓度，mg/kg；

Coi——污染物 i 的评价标准值，mg/kg。

土壤污染因子的标准指数大于1，表明该污染物超过了规定的标准限值，标准指数越大，说明超标越严重。

6、监测结果及评价

本次评价共设置4个土壤现状监测调查点，其调查情况见表3.2-15。

表3.2-15  土壤环境质量监测结果与评价一览表  单位：mg/kg（pH为无量纲）

| 采样点位 | 检测项目 |  | 监测结果 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1东山水库大坝 | pH |  | 7.22 | / | / |
|  | 砷 |  | 18.8 | 60 | 达标 |
|  | 镉 |  | 0.23 | 65 | 达标 |
|  | 六价铬 |  | 0.5L | 5.7 | 达标 |
|  | 铜 |  | 67 | 18000 | 达标 |
|  | 铅 |  | 60 | 800 | 达标 |
|  | 汞 |  | 0.202 | 38 | 达标 |
|  | 镍 |  | 20 | 900 | 达标 |
|  | 含盐量（g/kg） |  | 1.2 | / | / |
|  | 四氯化碳 |  | 2.1×10-3L | 2.8 | 达标 |
|  | 氯仿 |  | 1.5×10-3L | 0.9 | 达标 |
|  | 氯甲烷 |  | 3.0×10-3L | 37 | 达标 |
|  | 二氯乙烷 | 1,1二氯乙烷 | 1.6×10-3L | 9 | 达标 |
|  |  | 1,2二氯乙烷 | 1.3×10-3L | 5 | 达标 |
|  | 二氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 0.8×10-3L | 66 | 达标 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.9×10-3L | 596 | 达标 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | 0.9×10-3L | 54 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 |  | 2.6×10-3L | 616 | 达标 |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  | 1.9×10-3L | 5 | 达标 |
|  | 四氯乙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.0×10-3L | 10 | 达标 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.0×10-3L | 6.8 | 达标 |
|  | 四氯乙烯 |  | 0.8×10-3L | 53 | 达标 |
|  | 三氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1.1×10-3L | 840 | 达标 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 1.4×10-3L | 2.8 | 达标 |
|  | 三氯乙烯 |  | 0.9×10-3L | 2.8 | 达标 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 1.0×10-3L | 0.5 | 达标 |
|  | 氯乙烯 |  | 1.5×10-3L | 0.43 | 达标 |
|  | 苯 |  | 1.6×10-3L | 4 | 达标 |
|  | 氯苯 |  | 1.1×10-3L | 270 | 达标 |
|  | 二氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1.0×10-3L | 560 | 达标 |
|  |  | 1,4-二氯苯 | 1.2×10-3L | 20 | 达标 |
|  | 乙苯 |  | 1.2×10-3L | 28 | 达标 |
|  | 苯乙烯 |  | 1.6×10-3L | 1290 | 达标 |
|  | 甲苯 |  | 2.0×10-3L | 1200 | 达标 |
|  | 二甲苯 | 间,对二甲苯 | 3.6×10-3L | 570 | 达标 |
|  |  | 邻二甲苯 | 1.3×10-3L | 640 | 达标 |
|  | 硝基苯 |  | 0.09L | 76 | 达标 |
|  | 苯胺 |  | 0.66L | 260 | 达标 |
|  | 2-氯酚 |  | 0.06L | 2256 | 达标 |
|  | 苯并[a]蒽 |  | 0.1L | 15 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘 |  | 0.1L | 1.5 | 达标 |
|  | 苯并[b]荧蒽 |  | 0.2L | 15 | 达标 |
|  | 苯并[k]荧蒽 |  | 0.1L | 151 | 达标 |
|  | 䓛 |  | 0.1L | 1293 | 达标 |
|  | 二苯并[a,h]蒽 |  | 0.1L | 1.5 | 达标 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | 0.1L | 15 | 达标 |
|  | 萘 |  | 0.09L | 70 | 达标 |
| T2大坝下游东侧农田 | pH |  | 7.21 | 6.5-7.5 | 达标 |
|  | 砷 |  | 17.9 | 25 | 达标 |
|  | 镉 |  | 0.13 | 0.6 | 达标 |
|  | 铜 |  | 40 | 200 | 达标 |
|  | 铅 |  | 41 | 300 | 达标 |
|  | 汞 |  | 0.189 | 0.6 | 达标 |
|  | 镍 |  | 35 | 100 | 达标 |
|  | 含盐量（g/kg） |  | 1.2 | / | 达标 |
|  | 锌 |  | 142 | 250 | 达标 |
|  | 总铬 |  | 32 | 300 | 达标 |
| T3库区中部右岸林地 | pH |  | 7.23 | 6.5-7.5 | 达标 |
|  | 砷 |  | 20.6 | 30 | 达标 |
|  | 镉 |  | 0.18 | 0.3 | 达标 |
|  | 铜 |  | 98 | 100 | 达标 |
|  | 铅 |  | 66 | 120 | 达标 |
|  | 汞 |  | 0.227 | 2.4 | 达标 |
|  | 镍 |  | 19 | 100 | 达标 |
|  | 含盐量（g/kg） |  | 1.2 | / | 达标 |
|  | 锌 |  | 129 | 250 | 达标 |
|  | 总铬 |  | 14 | 200 | 达标 |
| T4水库大坝取水口附近底泥 | pH |  | 7.23 | 6.5-7.5 | 达标 |
|  | 镉 |  | 0.20 | 0.3 | 达标 |
|  | 汞 |  | 0.204 | 2.4 | 达标 |
|  | 砷 |  | 17.7 | 30 | 达标 |
|  | 铅 |  | 55 | 120 | 达标 |
|  | 铬 |  | 23 | 200 | 达标 |
|  | 铜 |  | 40 | 100 | 达标 |
|  | 锌 |  | 155 | 250 | 达标 |
|  | 镍 |  | 27 | 100 | 达标 |
|  | 含盐量（g/kg） |  | 1.2 | / | 达标 |
| 备注：“检出限+L”表示检测结果低于本方法检出限，未检出。 |  |  |  |  |  |

由上表可知，土壤环境影响评价范围内的土壤无酸化或碱化，轻度盐化。同时项目大坝土壤各项监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018表1第二类用地筛选值要求。周边林地、农田和底泥监测因子可达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值要求。

生态环境现状调查与评价

主要调查内容和评价方法

陆生植物调查

（1）种类调查

在调查过程中，确定评价范围内的植物种类及资源状况、珍稀濒危植物的种类及生存状况等。实地调查采取样线调查与样方调查相结合的方法，对于没有原生植被的区域采取样线调查，在施工区域以及植被状况良好的区域实行样方重点调查；对国家级、省级野生保护植物、珍稀濒危植物、古树名木调查采取资料查询和野外调查相结合的方法进行。采集野外难以辨认的植物标本并拍摄照片，记录项目区的植被现状。

（2）植被调查

植被调查取样的目的是要通过样方的研究准确地推测评价区域植被的总体，所选取的样方具有代表性，能通过尽可能少的抽样获得较为准确的有关总体的特征。在对评价区域的植被进行样方调查中，样方布设的原则是：

①尽量在拟建地设置样地，并考虑布设的均匀性，山地区域还应结合海拔段、坡位、坡向进行布设。

②所选取的样方植被为评价区域内分布较广具有代表性的植被类型。

③记录样方植被类型（以群系为单位），应涵盖评价范围内不同的植被类型及生境类型。

④尽量避免非取样误差：避免选择路边易到之处；两人以上进行观察记录，消除主观因素。

本次调查主要踏勘了项目用地范围内及周边区域，通过边踏勘边汇总边调整的方式，根据评价区总体植被类型分布情况，着重选取项目用地范围内及生态保护目标所在区域的主要植被群系开展样方调查，保证选取的植被群系一定是评价区分布最广，并且受到项目直接影响的群系。对选取的植被群系尽量在项目用地范围内或临近区域拉设植物样方，样方点位尽量布置在项目主要工程区域，每种群系均设置3个样方，以使样方无论在调查对象、点位布置还是数量上，均具有规范性和代表性。

陆生动物调查

动物资源调查主要采用资料查询和现场调查相结合的方法。陆生野生动物调查，根据资料整理归纳的基础上，走访当地林业部门与周边村民了解评价区的陆生野生动物类群分布情况、种群数量以及出现频率；在拟建地采取实地调查，根据生境类型，每类设置3条样线，以进一步核实资料和走访结果的可靠性。

水生生物调查

水生生物调查主要参照《内陆水域渔业自然资源调查手册》、《水库渔业资源调查规范》（SL167-2014）和《淡水浮游生物研究方法》等的相关技术和要求进行。调查内容包括：浮游藻类、浮游动物、底栖动物、鱼类。

（1）野外调查和采集

由于工程影响区域为藏区，鱼类捕捞管理严格，主要依据收集历史上有关本项目所在流域的资料和访问当地渔政部门等，了解工程所在河段水生生物的多样性及资源现状。鱼类“三场”主要通过河段生境和鱼类繁殖特性来进行初步确定。

（2）业内分析

在实验室根据所取得的调查数据和文献资料进行报告编写。内业分析工作主要包括以下几个方面：

①查阅有关文献资源，摸清工程影响区的本底现状。

②根据工程基本情况及运行特点、工程与周围环境的关系以及调查结果，综合分析项目运行后对水生生态的影响情况。

制图及数据处理

在现场调查和群落样地调查的基础上，采用GPS、RS和GIS相结合的地理信息技术，进行地面类型的数字化判读，完成数字化的植被图和土地利用类型图，进行生态环境质量的定性和定量评价。对监督分类产生的植被初图，结合路线调查记录和海拔、坡度、坡向等信息，对植被图进行目视解译校正，得到符合精度要求的植被图。在植被图的基础上，进一步合并有关地面类型，得到生态系统类型图和土地利用现状图。利用RS软件进行卫片数据汇总，得出评价区生态系统分布、土地利用现状数据及植被分类面积数据。本报告遥感数据使用Sentinel-2卫星影像数据（成像时间2023年4-10月）、天地图影像数据等。

生物量和生产力的估算

参考国内外有关生产量的研究资料，并根据当地的实际情况作适当调查，估算出评价范围域区的植被类型生物量。

生产力估算采用导则推荐模型—Miami模型估算评价区本底自然生产力。

调查记录

本次评价共开展1次现场调查，调查时间为：2024年5月18日-19日。同时收集了地方林业、农业部门近年的观测资料。

调查人员：匡阳正（林学）、 张益彰（生态学）。

生态功能区划及主要生态问题

全国生态功能区划

根据《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部 中国科学院，2015），评价区属生态调节功能区——洪水调蓄功能区——洞庭湖洪水调蓄与生物多样性保护功能区。该区是长江中游的天然洪水调蓄库，对长江流域的生态安全具有十分重要的作用；同时还是我国重要的水产品生产区。此外，区域内洲滩及湿地植物发育，是迁徙鸟类重要的越冬地，对生物多样性保护具有重要意义。

湖南生态功能区划

根据《湖南省生态功能区划研究报告》（湖南省环境保护局 等，2005年），项目评价区属于洞庭湖平原农业生态区——洞庭湖平原湿地与农业生态亚区——荆江南岸洞庭湖平原洪水调蓄与农业生态功能区。

区域存在的主要生态问题

本区主要的生态问题为：湖泊围垦和泥沙淤积导致湖泊面积和容积缩小，洪水调蓄能力降低；迁徙鸟类等重要物种的栖息地受到损害；随着洞庭湖流域经济发展与城市化，水环境质量面临威胁。此外，长江干流水利工程建设与运行，对洞庭湖湿地生态系统功能与生物多样性保护的影响初步显现。

生态保护措施：实行平垸行洪、退田还湖、移民建镇，扩大湖泊面积，提高其洪水调蓄的能力；以湿地生物多样性保护为核心，加强区内湿地自然保护区的建设与管理，处理好湿地生态保护与经济发展关系，保护渔业资源与水生生物多样性；控制点源和面源污染，加强江湖关系演变的监测和研究，实施长江干流水利工程的生态调度，保护与恢复洞庭湖生态系统结构与功能。

非生物因子现状

东山水库库区属中亚热带季风湿润气候，具有“气候温和，四季分明，热量丰富，雨水充沛”的特点。根据库区原有的洪山头站气象资料统计，多年平均降雨量1262.3mm，多年平均降雨天数183.1天，降雨量年内分布极不均匀，4～6月降雨量523.2mm，占全年的41.37%。而农作物需水高峰期的7～9月多年平均降雨量仅336.6mm，只占年降雨量的26.61%。多年平均气温16.7～17.4℃，极端最低气温为零下12.6℃，极端最高气温40.0℃，无霜期273～283d，冰冻期一般从12月下旬开始至元月底结束，结冰厚度一般为5～10mm，最大积雪厚300mm。年平均日照时数为1800h。年平均蒸发量970.9mm。最大风力8级，瞬间最大风速24.5m/s。

土地利用现状

项目位于岳阳市华容县境内，评价区土地利用现状是在卫片解译的基础上，结合现有资料，运用景观生态法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析，根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）的分类，将土地利用格局的拼块类型分为林地、草地、耕地等几种类型。

表3.3-1 评价区土地利用现状

| 编号 | 一级分类 | 二级分类 | 面积（公顷） | 占评价区（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕地 | 水田 | 75.5443 | 9.80 |
| 2 | 耕地 | 旱地 | 30.0207 | 3.89 |
| 3 | 林地 | 乔木林地 | 360.1697 | 46.71 |
| 4 | 林地 | 竹林地 | 66.0370 | 8.56 |
| 5 | 林地 | 灌木林地 | 92.1120 | 11.95 |
| 6 | 草地 | 其他草地 | 44.7939 | 5.81 |
| 7 | 工矿仓储用地 | 工业用地 | 1.4209 | 0.18 |
| 8 | 住宅用地 | 农村宅基地 | 14.4863 | 1.88 |
| 9 | 交通运输用地 | 公路用地 | 3.7307 | 0.48 |
| 10 | 交通运输用地 | 农村道路 | 7.8022 | 1.01 |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 水库水面 | 35.0549 | 4.55 |
| 12 | 水域及水利设施用地 | 坑塘水面 | 11.2748 | 1.46 |
| 13 | 水域及水利设施用地 | 内陆滩涂 | 21.8051 | 2.83 |
| 14 | 水域及水利设施用地 | 水工建筑用地 | 6.5834 | 0.85 |
| 15 | 其他土地 | 裸土地 | 0.3095 | 0.04 |
| 合计 |  |  | 771.1454 | 100.00 |

由上表可知，评价区土地利用类型以林地为主，林地面积518.3187hm2，占评价区总面积的67.22%；其他类型如水域、裸地等面积相对较小。根据现场调查，评价区主要为丘陵地形，遍布林地；耕地成片分布，连续性较强；水域主要为水库、零散分布的坑塘等。

生态系统现状

依据《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查》（HJ 1166）的分类体系，将评价区生态系统分类如下：

表3.3-2 生态系统分类体系表

| Ⅰ级代码 | Ⅰ级分类 | Ⅱ级代码 | Ⅱ级分类 | 分类依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林生态系统 | 11 | 阔叶林 | H=3～30 m，C≥0.2，阔叶 |
|  |  | 12 | 针叶林 | H=3～30 m，C≥0.2，针叶 |
|  |  | 13 | 针阔混交林 | H=3～30 m，C≥0.2，25%＜F＜75% |
|  |  | 14 | 稀疏林 | H=3～30 m，C=0.04～0.2 |
| 2 | 灌丛生态系统 | 21 | 阔叶灌丛 | H=0.3～5 m，C≥0.2，阔叶 |
|  |  | 22 | 针叶灌丛 | H=0.3～5 m，C≥0.2，针叶 |
|  |  | 23 | 稀疏灌丛 | H=0.3～5 m，C=0.04～0.2 |
| 3 | 草地生态系统 | 31 | 草甸 | K≥1，土壤湿润，H=0.03～3 m，C≥0.2 |
|  |  | 32 | 草原 | K＜1，H=0.03～3 m，C≥0.2 |
|  |  | 33 | 草丛 | K≥1，H=0.03～3 m，C≥0.2 |
|  |  | 34 | 稀疏草地 | H=0.03～3 m，C=0.04～0.2 |
| 4 | 湿地生态系统 | 41 | 沼泽 | 地表经常过湿或有薄层积水，生长沼泽生和部分湿生、水生或盐生植物，有泥炭积累或明显的浅育层，包括森林沼泽、灌丛沼泽、草本沼泽等 |
|  |  | 42 | 湖泊 | 自然水面，静止 |
|  |  | 43 | 河流 | 自然水面，流动 |
| 5 | 农田生态系统 | 51 | 耕地 | 人工植被，土地扰动，水生或旱生作物，收割过程 |
|  |  | 52 | 园地 | 人工植被，C≥0.2，包括经济林等 |
| 6 | 城镇生态系统 | 61 | 居住地 | 城市、镇、村等聚居区 |
|  |  | 62 | 城市绿地 | 城市的公共绿地、居住区绿地、单位附属绿地、防护绿地、生产绿地以及风景林地等 |
|  |  | 63 | 工矿交通 | 人工挖掘表面和人工硬表面，工矿用地、交通用地 |
| 7 | 荒漠生态系统 | 71 | 沙漠 | 自然，松散表面，沙质，C＜0.04 |
|  |  | 72 | 沙地 | 分布在半干旱区及部分半湿润区的沙质土地，C＜0.04 |
|  |  | 73 | 盐碱地 | 自然，松散表面，高盐分 |
| 8 | 其他 | 81 | 冰川/永久积雪 | 自然，水的固态 |
|  |  | 82 | 裸地 | 自然，松散表面或坚硬表面，壤质或石质，C＜0.04 |
| 注：C：覆盖度/郁闭度；H：植被高度（m）；F：针叶树与阔叶树的比例；K：湿润指数。 |  |  |  |  |

根据遥感解译数据，评价区内各生态系统面积及比例统计见下表。

表3.3-3 评价区生态系统面积及比例

| 序号 | Ⅰ级分类 | Ⅱ级分类 | 面积（hm2） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 森林生态系统 | 阔叶林 | 426.2067 | 55.27 |
|  | 灌丛生态系统 | 阔叶灌丛 | 92.1120 | 11.95 |
|  | 草地生态系统 | 草丛 | 44.7939 | 5.81 |
|  | 湿地生态系统 | 湖泊 | 68.1348 | 8.84 |
|  | 农田生态系统 | 耕地 | 105.5650 | 13.69 |
|  | 城镇生态系统 | 居住地 | 14.4863 | 1.88 |
|  | 城镇生态系统 | 工矿交通 | 19.5372 | 2.52 |
|  | 其他 | 裸地 | 0.3095 | 0.04 |
| 合计 |  |  | 771.1454 | 100.00 |

由上表可知，评价区生态系统以森林生态系统为主，分别占评价区总面积的55.27%，其他生态系统所占面积均相对较小。

森林生态系统

1、结构与功能状况

是指以乔木、竹类和灌木等为主要生产者的陆地生态系统。系统内动植物种类繁多，木本植物和树栖动物种类丰富；层次结构、层片结构和营养结构复杂，形成复杂的食物网，环境空间以及营养物质利用充分；种群的密度和群落的结构能够长期处于较稳定的状态；生产力高，生物量大；生态系统服务功能高，如在调节气候、涵养水源，净化空气，保持水土，防风固沙、吸烟滞尘、改变区域水热状况等方面有着突出的作用。

评价区森林生态系统构成主要是针叶林，包括樟树林、构树林、毛竹林等。森林生态系统中的野生动物种类相对丰富，主要有鸟类，如麻雀、山斑鸠、渡鸦、啄木鸟等；兽类如黄鼬、褐家鼠等；两栖类中的蟾蜍、雨蛙等；爬行类的蛇、蜥蜴等。

2、分布情况

评价区森林生态系统面积为426.2067hm2，占评价区总面积的55.27%。通过现场调查，该生态系统主要分布在山地丘陵地带，居民点附近也有分布。

灌丛生态系统

1、结构与功能状况

是指以灌木和藤本植物为主要生产者的陆地生态系统。分布广泛，种类复杂，生态适应性广，既有在自然环境条件下发育的原生类型，也有在人为干扰形成的持久性的次生类型。系统主要由丛生无主干的灌木组成，高度5m以下，盖度大于30%；物种组成、层次结构和营养结构相对简单；种群密度、群落结构和生产力的时空变化较小，不同地区的限制因子不同；生态系统系统服务功能主要体现在涵养水源、保持水土和防风固沙等方面。

评价区灌丛生态系统构成主要是盐麸木灌丛、篌竹灌丛等，主要分布在林下、林缘等。灌丛生态系统中的野生动物种类相对贫乏，主要有鸟类，如环颈雉、山斑鸠等；陆栖型两栖类如中华蟾蜍、泽陆蛙等；石隙型爬行类如中国石龙子等；兽类如黄鼬等；爬行类的蛇、蜥蜴等。

2、分布情况

评价区灌丛生态系统面积为92.1120hm2，占评价区总面积的11.95%。通过现场调查，该生态系统广泛分布在丘陵地带的林下、林缘等。

草地生态系统

1、结构与功能状况

是指以多年生草本植物为主要生产者的陆地生态系统。主要分布在北部、西北部和西南部的干旱和半干旱区，以及南方湿润区的荒地，是我国陆地面积最大的生态系统类型。系统主要由多年生禾草植物组成，多年生杂类草及半灌木也起到一定的作用；群落结构和营养结构相对简单；种群密度、群落结构和生产力的时空变化较大，主要是受到水分的限制；生态系统系统服务功能主要在于涵养水源、保持水土、防风固沙和改变区域水热状况等方面。

系统中植被类型以草本植物为主，常见的有芒草丛等。动物种类主要包括陆栖型两栖类如中华蟾蜍、泽陆蛙等；石隙型爬行类如中国石龙子、赤链蛇等；半地下生活型哺乳类如华南兔、黄鼬等。

2、分布情况

评价区草地生态系统面积为44.7939hm2，占评价区总面积的5.81%。通过现场调查，评价范围内的草地生态系统主要分布于疏林地、林缘。

湿地生态系统

1、结构与功能状况

是指所有的陆地淡水生态系统，如河流、湖泊、沼泽，以及作为河流归宿地的内陆河尾闾湖泊、陆地和海洋过渡地带的滨海湿地生态系统，是陆地，水域共同与大气相互作用，相互影响，相互渗透，是兼有水陆双重特征的特殊生态系统。系统兼具陆生与水生动植物类群，生物多样性丰富；结构复杂，生产力高，在水文情势影响下，生态系统随之出现同步波动，强弱互替；生态系统服务功能高，主要在于径流调节、蓄水抗旱、防洪排涝、废弃物降解、调节气候、净化空气等方面。

湿地生态系统的植被主要分布于水陆交接带，植被类型以河滩的灌草为主，常见的湿生植物有拉拉藤、芦苇等。动物种类主要包括常见的两栖类黑斑侧褶蛙、沼蛙及溪流型的花臭蛙、华南湍蛙等；爬行类有水栖型的中华鳖以及林栖傍水型的灰鼠蛇、中国水蛇等；哺乳类也常在湿地生态系统内饮水。

2、分布情况

评价范围内的水体与湿地生态系统主要分布于散布的水塘、小型河流段，面积为68.1348hm2，占评价范围总面积的8.84%。

农田生态系统

1、结构与功能状况

是指以作物为主要生产者的陆地生态系统。生物群落结构较简单，常为单优群落，伴生有杂草、昆虫、土壤微生物、鼠、鸟等其他小动物；由于大部分生产力随收获而被移出系统，养分循环主要靠系统外投入而保持平衡；农田生态系统的稳定有赖于一系列耕作栽培措施的人工养地，在相似的自然条件下，土地生产力远高于自然生态系统；其生态系统服务功能主要在于提供食品，其他服务功能较低。

评价区农田生态系统主要为耕地，植被以农作物为主，被较简单，主要是以大豆、花生等为主的作物，属于人工控制的生态系统，评价区内主要分布在居民点附近。农田生态系统内的动物种类包括鸟类如家燕、喜鹊等，啮齿类动物如褐家鼠、小家鼠等。

2、分布情况

评价区农田生态系统面积为105.5650hm2，占评价区总面积的13.69%。通过现场调查，结合评价区土地利用类型图，该生态系统广泛分布在道路、河渠和居民点附近的地势平坦区域。

城镇生态系统

1、结构与功能状况

是人类对自然环境的适应、加工、改造而建设起来的特殊的人工生态系统。它不仅有生物组成要素（植物、动物和细菌、真菌、病毒）和非生物组成要素（光、热、水、大气等），还包括人类和社会经济要素，这些要素通过能量流动、生物地球化学循环以及物资供应与废物处理系统，形成一个具有内在联系的统一整体。

评价区居住地生态系统内人为活动频繁，植物多零星分布，常见的植物有樟、李、桃、柚、柑橘、木樨等。评价区居住地生态系统内植物多以经济树种为主，常零星分布于村落附近、路旁。喜与人类伴居的动物多活动于此，如赤链蛇、喜鹊、家燕、褐家鼠、黄胸鼠等。

2、分布情况

评价区城镇生态系统主要以居住地生态系统为主，面积为34.0235hm2，占评价区面积的4.40%。根据现场调查并结合评价区土地利用类型图，该生态系统主要集中在道路两侧。

植被覆盖度

为调查项目评价区的植被覆盖情况，本次评价运用遥感软件，通过卫片解译评价区的NDVI值（植被归一化指数），确定本项目评价范围内植被覆盖面积约为668.6776hm2，占评价总区域的86.71%；无植被区域占评价总面积的13.29%，主要为水域、建筑、交通、裸地等用地。综合可知，项目评价范围内的植被覆盖度高。

生物量现状

根据现场调查和卫片解译，结合评价区地表植被立地和NDVI情况，将评价区自然体系化分为几类，统计情况如下。

表3.3-4 评价区植被生物量现状表

| 植被类型 | 代表植物 | 面积（hm2） | 占评价区比例（%） | 平均生物量（t/hm2） | 总生物量（t） | 占评价区总生物量比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物 | 大豆、花生 | 105.5650 | 15.787 | 13.58 | 1433.57 | 4.64 |
| 阔叶林 | 香樟、楝 | 360.1697 | 53.863 | 65.7 | 23663.15 | 76.66 |
| 竹林 | 毛竹、篌竹 | 66.0370 | 9.876 | 57.72 | 3811.66 | 12.35 |
| 灌丛 | 小果蔷薇、盐麸木 | 92.1120 | 13.775 | 19.75 | 1819.21 | 5.89 |
| 草丛 | 芒、艾蒿 | 44.7939 | 6.699 | 3.15 | 141.10 | 0.46 |
| 合计 |  | 668.6776 | 100.000 | / | 30868.69 | 100.00 |

注：各植被类型平均生物量数据参考①《我国森林植被的生物量和净生产量》（方精云等，1996）；②《中国草地植被生物量及其空间分布格局》（朴世龙等，2004年）；③《镇域尺度农田生态系统地上生物量遥感估算及地表有机碳储量研究》（张文龙，2011年）等计算得出。

经计算，评价区总生物量为3×104t，以阔叶林为主，其他植被类型生物量占的比例较小。从生物量数值看，针叶林为评价区的主要自然植被类型，对生态系统的稳定和变化起到很重要的作用。

生产力现状

本次采用导则推荐模型—Miami模型估算评价区土地本底自然生产力：

NPPt—根据多年平均温度(t，℃)估算的热量生产力(g/m2.a)；

NPPr—根据多年平均降水量(p，mm)估算的水分生产力(g/m2.a)。

根据资料显示，评价区多年平均温度16.7~17.4℃；多年平均降水量1262.3mm。

计算得到NPPt=1986.05~2041.19g/m2.a；NPPr=1702.49g/m2.a。

根据Liebig最小因子定律，选择由温度和降水所计算出的自然植被NPP中的较低者为某地的自然植被的NPP。则评价区本地自然生产力为1702.49g/m2.a。

陆生植物现状

植物区系

根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒等，2011）的中国植物区系分区系统进行划分，评价区植物区系属东亚植物区——中国、日本森林植物亚区——华中地区——川、鄂、湘亚地区。

植被类型

植被区划

根据《湖南植被》（祁承经等，1990年），评价区属亚热带常绿阔叶林区域—中亚热带常绿阔叶林地带—中亚热带典型常绿阔叶林北部植被亚地带—湖北滨湖平原栲栎林、旱柳林、桑树林、湖漫滩草旬、沼泽、水生植被及农田植被—洞庭湖平原及湖泊植被小区。

主要植被类型

参考《中国植被》、《湖南植被》及相关林业调查资料，根据现场对评价区植被的实地调查，采用植物群落学—生态学分类原则，选用植被型组、植被型、群系等基本单位，在对现存植被进行考察的基础上，结合区域内现有植被中群系建群种与优势种的外貌，以及群系的环境生态与地理分布特征等分析，将评价区自然植被初步划分为2个植被型组、4个植被型及10个群系，详见下表。

表3.3-5 植物群落调查结果统计表

| 类型 | 植被型组 | 植被型 | 植被亚型 | 群系 | 分布区域 | 工程占用情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 占用面积（hm²） | 占用比例（%） |
| 自然植被 | - 阔叶林 | - 常绿阔叶林 | - 低山丘陵常绿阔叶林 | - 锥栗群系 | 评价区内大量分布 | / | / |
|  |  |  |  | - 构树群系 | 评价区内大量分布 | / | / |
|  |  | - 竹林 | - 低山丘陵竹林 | - 毛竹群系 | 评价区内广泛分布 | / | / |
|  | - 灌丛和灌草丛 | - 灌丛 | - 暖性灌丛 | - 盐麸木群系 | 评价区内广泛分布 | / | / |
|  |  |  |  | - 篌竹群系 | 评价区内广泛分布 | / | / |
|  |  | - 灌草丛 | - 暖性灌草丛 | - 芒群系 | 评价区内广泛分布 | 0.56 | 50 |
|  |  |  |  | - 艾群系 | 评价区内广泛分布 | 0.34 | 30.36 |
|  |  |  |  | - 狗牙根群系 | 评价区内广泛分布 | 0.02 | 1.79 |
|  |  |  |  | - 灯芯草群系 | 评价区内广泛分布 |  |  |
|  |  |  |  | - 小蓬草群系 | 评价区内广泛分布 | 0.11 | 9.82 |
| 栽培植被 | 经济林 | 经济果木 | 油茶、木犀等 |  | 评价区村落附近分布 | 0.09 | 8.03 |
|  |  | 用材树种 | 杉木、马尾松等 |  |  | / | / |
|  | 农作物 | 粮食作物 | 水稻、薯类等 |  |  | / | / |
|  |  | 经济作物 | 豆类、花生等 |  |  | / | / |

主要植物群落描述

参照《中国植被》、《湖南植被》的分类原则，根据样方调查结果，对评价区植被中主要植物群落的分布及特征进行描述。

- 阔叶林

1.锥栗群系

锥栗(Castanea henryi(Skan) Rehder & E. H. Wilson)，壳斗科、栗属常绿大乔木，在中国广布于秦岭南坡以南、五岭以北各地，但台湾及海南不产。锥栗常生于海拔100-1800米的丘陵与山地。在评价区内大量分布，也与其他树种混交，群落外貌绿色，林下土壤为黄壤，林冠整齐，群落结构及种类组成较简单。

乔木层郁闭度0.85，层均高12m，优势种为锥栗(Castanea henryi(Skan) Rehder & E. H. Wilson)，高9-15m，胸径25-40cm，其他主要物种有毛竹(Phyllostachys edulis (Carrière) J. Houz.)、樟(Camphora officinarum Nees)、檫木(Sassafras tzumu (Hemsl.) Hemsl.)、构树(Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.)等；林下灌木层盖度35%，层均高1.5m，优势种为篌竹(Phyllostachys nidularia Munro)高1.2-2.5m，地径0.2-0.7cm、刺槐(Robinia pseudoacacia L.)，高3.0-4.5m，其他主要物种有盐麸木(Rhus chinensis Mill.)、乌桕(Triadica sebifera (L.) Small)、白背叶(Mallotus tenuifolius Pax.)、灰白毛莓(Rubus tephrodes Hance.)、小果蔷薇(Rubus tephrodes Hance.)、苎麻(Boehmeria nivea (L.) Gaudich)等；草本层盖度25%，层均高1m，优势种为芒(Miscanthus sinensis Andersson)，高0.7-1.7m其他主要物种有野艾蒿(Artemisia lavandulifolia DC.)、蕨(Pteridium aquilinum var. latiusculum (Desv.) Underw. ex A. Heller)、垂序商陆(Phytolacca americana L.)、博落回(Macleaya cordata (Willd.) R. Br)、楼梯草(Elatostema involucratum Franch. & Sav.)、酸模叶蓼(Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre)、白车轴草(Trifolium repens L.)、一年蓬(Erigeron annuus (L.) Pers.)、小蓬草(Erigeron canadensis L)等。

2.构树群系

构树(Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.)，桑科构属植物，是评价区最为常见的乔木之一，群落外貌呈嫩绿色，林下土壤为黄壤，群落结构及种类组成较简单。

乔木层郁闭度0.85，层均高8m，优势种为构树(Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.)，高6-13m，胸径9-17cm，其他主要物种有毛竹(Phyllostachys edulis (Carrière) J. Houz.)、樟(Camphora officinarum Nees)、檫木(Sassafras tzumu (Hemsl.) Hemsl.)、锥栗(Castanea henryi(Skan) Rehder & E. H. Wilson)等；林下灌木层盖度40%，层均高1.5m，优势种为苎麻(Boehmeria nivea (L.) Gaudich)，高1.3-2.5m、其他主要物种有盐麸木(Rhus chinensis Mill.)、乌桕(Triadica sebifera (L.) Small)、白背叶(Mallotus tenuifolius Pax.)、小果蔷薇(Rubus tephrodes Hance.)、刺槐(Robinia pseudoacacia L.)、灰白毛莓(Rubus tephrodes Hance.)、篌竹(Phyllostachys nidularia Munro)等；草本层盖度30%，层均高1m，优势种为小蓬草(Erigeron canadensis L)，高0.2-0.5m，其他主要物种有野艾蒿(Artemisia lavandulifolia DC.)、蕨(Pteridium aquilinum var. latiusculum (Desv.) Underw. ex A. Heller)、垂序商陆(Phytolacca americana L.)、酸模叶蓼(Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre)、白车轴草(Trifolium repens L.)、一年蓬(Erigeron annuus (L.) Pers.)等。

3.毛竹群系

毛竹(Phyllostachys edulis (Carrière) J. Houz.)，禾本科刚竹属植物，适应性、抗逆性强，无性繁殖力强，是评价区内常见的竹类之一，常呈片状或条带状分布，群落外貌翠绿色，林冠整齐，林下土壤为黄壤，群落结构及种类组成较简单。

乔木层郁闭度0.86，层均高9.5m，优势种为毛竹(Phyllostachys edulis (Carrière) J. Houz.)，高7-12m，胸径9-13cm，其他主要物种有樟(Camphora officinarum Nees)、构树(Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.)、锥栗(Castanea henryi(Skan) Rehder & E. H. Wilson)、檫木(Sassafras tzumu (Hemsl.) Hemsl.)等；林下灌木层盖度30%，层均高1.3m，无明显优势种，主要物种有篌竹(Phyllostachys nidularia Munro)、刺槐(Robinia pseudoacacia L.)、盐麸木(Rhus chinensis Mill.)、小果蔷薇(Rubus tephrodes Hance.)、苎麻(Boehmeria nivea (L.) Gaudich)、灰白毛莓(Rubus tephrodes Hance.)等；草本层盖度15%，层均高0.2m，无明显优势种，主要物种有野艾蒿(Artemisia lavandulifolia DC.)、垂序商陆(Phytolacca americana L.)、博落回(Macleaya cordata (Willd.) R. Br)、小蓬草(Erigeron canadensis L)、酸模叶蓼(Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre)、白车轴草(Trifolium repens L.)、一年蓬(Erigeron annuus (L.) Pers.)等。

- 灌丛和灌草丛

- 4.盐麸木群系

盐麸木(Rhus chinensis Mill.)，漆树科盐麸木属植物，常见于林下、林缘组成优势群落。其在评价区内广泛分布，群落外貌呈绿、黄相间，群系下土壤为黄壤，群落结构及种类组成较简单。

灌木层盖度80%，层均高1.3m，优势种为盐麸木(Rhus chinensis Mill.)，高0.6-2.5m，其他主要物种有小果蔷薇(Rubus tephrodes Hance.)、苎麻(Boehmeria nivea (L.) Gaudich)、灰白毛莓(Rubus tephrodes Hance.)、乌桕(Triadica sebifera (L.) Small)等；草本层盖度40%，层均高0.4m，无明显优势种，主要物种垂序商陆(Phytolacca americana L.)、酸模叶蓼(Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre)、野艾蒿(Artemisia lavandulifolia DC.)、小蓬草(Erigeron canadensis L)、一年蓬(Erigeron annuus (L.) Pers.)、楼梯草(Elatostema involucratum Franch. & Sav.)等。

5.篌竹群系

篌竹(Phyllostachys nidularia Munro)，禾本科刚竹属植物，是评价区最为常见的小径竹之一，其在评价区最为常见的竹，群落外貌呈嫩绿色，林下土壤为黄壤，群落结构及种类组成较简单。

灌木层盖度90%，层均高2.2m，优势种为篌竹(Phyllostachys nidularia Munro)，高1.3-2.8m，地径0.3-1.9cm，其他主要物种有灰白毛莓(Rubus tephrodes Hance.)、盐麸木(Rhus chinensis Mill.)、小果蔷薇(Rubus tephrodes Hance.)、苎麻(Boehmeria nivea (L.) Gaudich)；草本层盖度20%，层均高0.35m，优势种为酸模叶蓼(Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre)，高0.5-0.9m、野艾蒿(Artemisia lavandulifolia DC.)，高0.3-0.7m，其他主要物种有小蓬草(Erigeron canadensis L)、垂序商陆(Phytolacca americana L.)、白车轴草(Trifolium repens L.)、一年蓬(Erigeron annuus (L.) Pers.)等。

- 6.芒群系

芒(Miscanthus sinensis Andersson)，禾本科芒属植物，常见于林下、林缘组成优势群落。其在评价区内广泛分布，群落外貌呈绿、黄相间，群系下土壤为黄壤，群落结构及种类组成较简单。

草本层盖度85%，层均高1.0m，优势种为芒(Miscanthus sinensis Andersson)，高0.7-1.4m，其他主要物种有狗牙根(Cynodon dactylon (L.) Persoon)、蕨(Pteridium aquilinum var. latiusculum (Desv.) Underw. ex A. Heller)、灰白毛莓(Rubus tephrodes Hance)、小蓬草(Erigeron canadensis L)、垂序商陆(Phytolacca americana L.)、白车轴草(Trifolium repens L.)、酸模叶蓼(Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre)、野艾蒿(Artemisia lavandulifolia DC.)、一年蓬(Erigeron annuus (L.) Pers.)等。

- 7.艾群系

艾(Artemisia argyi H. Lév. & Vaniot)，菊科蒿属植物，常见于林下、林缘组成优势群落。其在评价区内广泛分布，群落外貌呈绿、黄相间，群系下土壤为黄壤，群落结构及种类组成较简单。

草本层盖度80%，层均高1.0m，优势种为艾(Artemisia argyi H. Lév. & Vaniot)，高0.6-1.4m，其他主要物种有狗牙根(Cynodon dactylon (L.) Persoon)、蕨(Pteridium aquilinum var. latiusculum (Desv.) Underw. ex A. Heller)、灰白毛莓(Rubus tephrodes Hance)、小蓬草(Erigeron canadensis L)、垂序商陆(Phytolacca americana L.)、白车轴草(Trifolium repens L.)、酸模叶蓼(Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre)、野艾蒿(Artemisia lavandulifolia DC.)、一年蓬(Erigeron annuus (L.) Pers.)等。

- 8.狗牙根群系

狗牙根(Cynodon dactylon (L.) Persoon)，禾本科狗牙根属植物，常见于林下、林缘组成优势群落。其在评价区内广泛分布，群落外貌呈绿、黄相间，群系下土壤为黄壤，群落结构及种类组成较简单。

草本层盖度75%，层均高0.4m，优势种为狗牙根(Cynodon dactylon (L.) Persoon)，高0.2-1.0m，其他主要物种有蕨(Pteridium aquilinum var. latiusculum (Desv.) Underw. ex A. Heller)、灰白毛莓(Rubus tephrodes Hance)、小蓬草(Erigeron canadensis L)、垂序商陆(Phytolacca americana L.)、白车轴草(Trifolium repens L.)、艾(Artemisia argyi H. Lév. & Vaniot)、酸模叶蓼(Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre)、野艾蒿(Artemisia lavandulifolia DC.)、一年蓬(Erigeron annuus (L.) Pers.)等。

- 9.灯芯草群系

灯芯草(Juncus effusus L.)，灯芯草科灯芯草属植物，常见于水边组成优势群落。其在评价区内广泛分布，群落外貌呈绿、黄相间，群系下土壤为黄壤，群落结构及种类组成较简单。

草本层盖度80%，层均高0.8m，优势种为灯芯草(Juncus effusus L.)，高0.4-1.2m，其他主要物种有狗牙根(Cynodon dactylon (L.) Persoon)、蕨(Pteridium aquilinum var. latiusculum (Desv.) Underw. ex A. Heller)、小蓬草(Erigeron canadensis L)、垂序商陆(Phytolacca americana L.)、白车轴草(Trifolium repens L.)、艾(Artemisia argyi H. Lév. & Vaniot)、酸模叶蓼(Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre)、野艾蒿(Artemisia lavandulifolia DC.)、一年蓬(Erigeron annuus (L.) Pers.)等。

- 10.小蓬草群系

小蓬草(Erigeron canadensis L)，菊科飞蓬属植物，常见于林下、林缘组成优势群落。其在评价区内广泛分布，群落外貌呈绿、黄相间，群系下土壤为黄壤，群落结构及种类组成较简单。

草本层盖度80%，层均高1.0m，优势种为小蓬草(Erigeron canadensis L)，高0.6-1.2m，其他主要物种有狗牙根(Cynodon dactylon (L.) Persoon)、蕨(Pteridium aquilinum var. latiusculum (Desv.) Underw. ex A. Heller)、灰白毛莓(Rubus tephrodes Hance)、小蓬草(Erigeron canadensis L)、垂序商陆(Phytolacca americana L.)、白车轴草(Trifolium repens L.)、艾(Artemisia argyi H. Lév. & Vaniot)、酸模叶蓼(Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre)、野艾蒿(Artemisia lavandulifolia DC.)、一年蓬(Erigeron annuus (L.) Pers.)等。

重要植物物种

（1）重点野生保护植物

评价区国家重点保护野生植物根据《国家重点保护野生植物名录》（第一批）（国务院，1999年8月）、《湖南省地方重点保护野生植物名录》（2002年9月修订）及本工程所在行政区内关于重点保护野生植物的相关资料确定，结合现场调查，评价范围内未发现重点野生保护植物分布。

（2）古树名木

参考《湖南古树名木》（邓三龙等，2011年）及本工程所在行政区内关于古树名木及其分布资料，并对项目所在区域的林业局、附近村民进行访问调查及现场实地调查，在评价区发现2株古树。

表3.3-6古树名木调查结果统计表

| 序号 | 树种名称 | 生长状况 | 树龄 | 经纬度和海拔 | 工程占用情况（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 樟Camphora officinarum Nees | 胸径62cm、树高10m、冠幅8m | 100年 | E 112°44′6.43031″ N 29°38′6.39506″ 海拔68m | 否，距离东山水库边界30m |
| 2 | 银杏Ginkgo biloba L. | 胸径70cm、树高12m、冠幅8m | 500 | E 112°44′23.50262″ N 29°39′3.79285″ 海拔118m | 否，距离东山水库边界1.8km |

外来入侵物种

外来物种入侵是造成生物多样性下降的直接原因之一。《生物多样性公约》明确要求，防止引进、控制或消除那些威胁到生态系统、生境或物种的外来物种。依据原环境保护部发布的《中国自然生态系统外来入侵物种名单（第一批）》、《中国自然生态系统外来入侵物种名单（第二批）》、《中国自然生态系统外来入侵物种名单（第三批）》、《中国自然生态系统外来入侵物种名单（第四批）》确定外来物种，通过现场实地调查，在评价区发现有外来入侵种垂序商陆、小蓬草、一年蓬分布，其多零星分布于评价区人为活动较多的村落及道路旁，危害程度较小。

公益林与天然林

经叠图查询分析，本项目周边分布有国家二级公益林和省级公益林，部分同时属于天然林，主要林木优势种是锥栗、构树、毛竹，均为当地速生造林树种。

项目具体林地占用情况以林地使用许可证为准，需严格执行林地补偿政策。

陆生动物现状

动物区系

根据《中国动物地理》（科学出版社，2011），本工程评价区所在区域动物区划属于东洋界—华中区—西部山地高原亚区—黔桂湘低山丘陵省—低山丘陵亚热带林灌-农田动物群和东洋界——华中区——东部丘陵平原亚区——长江沿岸平原省——农田湿地动物群。本项目评价区域人类活动频繁，受人类活动的干扰，区域内野生动物的种类、分布及数量都很少，以鸟类为主。

调查样线布置

本项目野生动物现状调查根据生境类型分别设置了评价范围内有代表性的3条调查样线。在调查过程中，确定植物种类及资源状况、珍稀濒危植物种类及生存状况等。

表3.3-7  项目野生动物样线调查分布环境特征

| 样线编号 | 地名 | 起点坐标 | 终点坐标 | 海拔幅度(m) | 生境 | 样线长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YX1 | 杀猪港 | E112°44'56.3814" N29°37'40.8868" | E112°44'11.3460" N29°37'58.2675" | 44-50 | 农田 | 1330 |
| YX2 | 黄家湾 | E112°44'30.2717" N29°37'50.7745" | E112°44'23.6284" N29°37'40.2688" | 47-50 | 农田 | 428 |
| YX3 | 李家湾 | E112°44'17.3713" N29°37'55.7956" | E112°44'14.6677" N29°37'45.9851" | 48-49 | 农田 | 322 |
| YX4 | 老唐屋 | E112°44'07.2519" N29°38'05.6060" | E112°44'03.6213" N29°37'46.5258" | 66-72 | 湿地 | 643 |
| YX5 | 仙鹅寺 | E112°44'04.2392" N29°38'08.7732" | E112°43'24.9202" N29°37'59.9669" | 65-70 | 湿地 | 1087 |
| YX6 | 李家湾 | E112°44'02.7715" N29°37'46.2941" | E112°43'29.7095" N29°37'40.5005" | 68-69 | 湿地 | 986 |
| YX7 | 天上 | E112°44'08.5651" N29°38'23.1412" | E112°43'33.8809" N29°38'19.5106" | 172-222 | 森林 | 929 |
| YX8 | 龟颈 | E112°43'11.9426" N29°38'23.5275" | E112°43'08.0802" N29°37'46.0624" | 147-166 | 森林 | 1156 |
| YX9 | 洞口山 | E112°44'04.1620" N29°37'35.7884" | E112°43'26.9286" N29°37'24.2013" | 114-253 | 森林 | 1063 |

物种组成及分布特征

根据实地考察及对相关资料的综合分析，评价区范围内共有野生脊椎动物4纲19目54科93种，无国家级重点保护野生动物，有湖南省级重点保护野生动物34种。评价区各纲的种类组成、区系、保护等级参见下表。

表3.3-8 评价区陆生脊椎动物种类组成、区系和保护等级

| 种类组成 |  |  |  | 动物区系 |  |  | 保护级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纲 | 目 | 科 | 种 | 东洋种 | 古北种 | 广布种 | 国家 I级 | 国家 Ⅱ级 | 湖南省级 |
| 两栖纲 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 爬行纲 | 2 | 9 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 |
| 鸟纲 | 12 | 34 | 60 | 40 | 5 | 15 | 0 | 0 | 12 |
| 哺乳纲 | 4 | 7 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 合计 | 19 | 54 | 93 | 55 | 5 | 33 | 0 | 0 | 34 |

从动物区系成分分析，评价区脊椎动物东洋种数量较多。其中东洋种55种，占评价区总种数的59.14%；古北种5种，占评价区总种数的5.38%；广布种34种，占评价区总种数的35.48%。可见，评价区动物区系特征中，东洋种所占比例较大，这与评价区地处东洋界的地理位置是吻合的。

两栖类

主要通过座谈访问和查阅已发表的在评价区及其附近的相关文献资料，得出评价区野生两栖类种类、数量及分布现状如下：

（1）种类、数量及分布

根据现场调查、区域文献及相关资料，评价区内有两栖类1目4科7种，以蛙科种类最多，共3种，占评价区两栖类总种数的42.86%。评价区域内未发现国家级重点保护两栖类；有湖南省级重点保护两栖类2种，为中华蟾蜍和黑斑侧褶蛙；无《中国生物多样性红色名录》评级为极危（CR）、濒危（EN）、易危（VU）级别的物种；有中国特有种2种，为镇海林蛙（Rana zhenhaiensis）和湖北侧褶蛙。评价区内中华蟾蜍、黑斑侧褶蛙等适应能力强，分布广，为评价区常见种。

（2）生态类型

根据生活习性的不同，评价区内7种两栖动物可以分为2种生态类型：

静水型（在静水或缓流中觅食）：有黑斑侧褶蛙、湖北侧褶蛙2种，主要在评价区内的沟渠、水库区域活动。

陆栖型（在陆地上活动觅食）：包括中华蟾蜍、镇海林蛙、川村陆蛙、小弧斑姬蛙（Microhyla heymonsi）和饰纹姬蛙5种，它们主要是在评价区内离水源不远的陆地上活动。

（3）区系类型

评价区内分布的7种两栖类中，东洋种有4种，占两栖动物总数的57.14%，广布种3种，占两栖动物总数的42.86%，无古北种分布。评价区内的两栖类以东洋界成分占优势，这与评价区内地处东洋界的地理位置一致。

爬行类

主要通过调查访问和查阅已发表的在评价区及附近的相关的文献资料，得出评价区野生爬行类种类、数量及分布现状如下：

（1）种类、数量及分布

评价区内爬行类共有2目9科14种，以游蛇科的种类最多，共4种，占评价区野生爬行类种类总数的28.57%。评价区内有13种湖南省级重点保护野生爬行类；有《中国生物多样性红色名录》评级为濒危（EN）级别的1种，为中华鳖，易危（VU）级别的4种，为中国水蛇、银环蛇、乌梢蛇和黑眉锦蛇；有中国特有1种，为北草蜥。在评价区内北草蜥、乌梢蛇等较为常见，主要分布于林缘灌丛及农田区域。

（2）生态类型

按照生活习性，评价区内爬行类可分为以下4种生态类型：

灌丛石隙型（经常活动在灌丛下面，路边石缝中的爬行类）：包括中国石龙子、北草蜥、短尾蝮、中国小头蛇（Oligodon chinensis）、赤链蛇5种，在评价区内分布较为广泛，主要活动于评价区内路旁的杂草、灌丛、林地中。

林栖傍水型（在山谷间有溪流的山坡上活动）：包括银环蛇、乌梢蛇、王锦蛇、黑眉锦蛇、虎斑颈槽蛇、乌华游蛇6种，主要分布在靠近水域的林地、灌丛内。

住宅型（在住宅区的建筑物中筑巢、繁殖、活动的爬行类）：仅多疣壁虎1种，主要在居民点附近活动，与人为活动关系密切。

水栖型（在水中生活、觅食的爬行类）：包括中华鳖、中国水蛇2种，主要在评价区内的水库区域。

（3）区系类型

评价区内分布的14种爬行动物中，东洋种6种，占评价区总种数的42.86%；广布种8种，占评价区总种数的57.14%。评价区内的爬行类广布种成分占优势，无古北种分布。

鸟类

通过实地调查，并查阅相关文献与访问，进行综合分析，得出评价区内野生鸟类种类、数量及分布现状如下：

（1）种类、数量及分布

评价区内共分布有野生鸟类60种，隶属于12目34科。其中，以雀形目鸟类最多，共36种，占评价区内野生鸟类总数的60%。评价区内无国家级重点保护野生鸟类；有湖南省级重点保护野生鸟类12种，为大白鹭（Ardea alba）、牛背鹭（Bubulcus ibis）、喜鹊（Pica pica）、山斑鸠（Streptopelia orientalis）、普通翠鸟（Alcedo atthis）、家燕（Hirundo rustica）、小䴙䴘、黑卷尾（Dicrurus macrocercus）、白头鹎（Pycnonotus sinensis）、乌鸫（Turdus merula）、环颈雉、红尾伯劳。

（2）生态类型

根据鸟类生活习性的不同，将野生鸟类分为以下6种生态类型：

游禽（脚向后伸，趾间有蹼，有扁阔的或尖嘴，善于游泳、潜水和在水中掏取食物）：主要分布于河流、池塘区域。评价区内仅有䴙䴘目的1种，为小䴙䴘（Tachybaptus ruficollis）。

涉禽（嘴，颈和脚都比较长，脚趾也很长，适于涉水行进，不会游泳，常用长嘴插入水底或地面取食）：主要分布于河流、水库岸边的滩涂，以及池塘、水田等处。评价区记录的有鹳形目的大白鹭、牛背鹭。

陆禽（体格结实，嘴坚硬，脚强而有力，适于挖土，多在地面活动觅食）：主要分布于道路两侧的林地及林缘地带或农田及居民点区域。评价区包括鸡形目、鸽形目的环颈雉（Phasianus colchicus）、山斑鸠2种。

猛禽（具有弯曲如钩的锐利嘴和爪，翅膀强大有力，能在天空翱翔或滑翔，捕食空中或地下活的猎物）：它们主要分布于针叶林或阔叶林，处于食物链顶端，在生态系统中占有重要地位，它们在控制啮齿类动物的数量，维持环境健康和生态平衡方面具有不可替代的作用。由于猛禽数量稀少，我国将所有猛禽都列为国家重点保护鸟类。评价区未发现该种鸟类。

攀禽（嘴、脚和尾的构造都很特殊，善于在树上攀缘）：除了佛法僧目翠鸟科的种类主要分布于水域附近外，其他种类主要分布于各种树林中，有部分也在林缘村庄内活动。评价区包括佛法僧目和啄木鸟目的普通翠鸟和纹胸啄木鸟（Picoides atratus），共2种。

鸣禽（鸣管和鸣肌特别发达。一般体形较小，体态轻捷，活泼灵巧，善于鸣叫和歌唱，且巧于筑巢）：雀形目的所有鸟类都为鸣禽，共36种，为典型的森林鸟类。它们在评价区内广泛分布，主要生境为森林、灌丛、农田、居住地等，不论是种类还是数量，鸣禽都占绝对优势。野外实地调查中，目击到的种类中，大多数为雀形目种类，如喜鹊、家燕、树麻雀、黑卷尾、白头鹎、乌鸫、黄雀（Carduelis spinus）、渡鸦（Corvus corax）等。

（3）居留型

鸟类迁徙是鸟类随着季节变化进行的，方向确定的，有规律地和长距离的迁居活动。根据鸟类迁徙的行为，可将评价区的鸟类分成以下3种居留型。

留鸟（长期栖居在生殖地域，不作周期性迁徙的鸟类）：共48种，占评价区所有鸟类种数的80%，在评价区内占的比例最大，主要包括鹎科、鹡鸰科、鸠鸽科、椋鸟科、雀科、山雀科、绣眼鸟科、莺鹛科、鸦科、噪鹛科等鸟类，其中以鸦科种类鸟类居多。

冬候鸟（冬季在某个地区生活，春季飞到较远而且较冷的地区繁殖，秋季又飞回原地区的鸟）：共7种，占评价区所有鸟类的11.67%，种类较少，有大白鹭、黄腰柳莺（Phylloscopus proregulus）、黄眉柳莺（Phylloscopus inornatus）、北红尾鸲（Phoenicurus auroreus）、灰鹡鸰（Motacilla cinerea）、树鹨（Anthus hodgsoni）和小鹀（Emberiza pusilla）。

夏候鸟（夏候鸟是指春季或夏季在某个地区繁殖、秋季飞到较暖的地区去过冬、第二年春季再飞回原地区的鸟）：共5种，占评价区所有鸟类的8.33%，包括红尾伯劳（Lanius cristatus）、东方大苇莺（Acrocephalus orientali）、家燕、灰椋鸟（Sturnus cineraceus）和黑喉石鵖（Saxicola torquatus）。

综上所述，评价区迁徙鸟类（冬候鸟和夏候鸟）共12种，占评价区鸟类总数的20%，迁徙鸟类占的比重较小。迁徙鸟类中，以雀形目鸟类居多，可见评价区的迁徙鸟类是以鸣禽为主。繁殖鸟（包括留鸟）占的比例较大，共48种，占评价区鸟类总数的80%。即评价区的鸟类中，多数种类在评价区内繁殖。

哺乳类

主要通过调查访问和评价区附近的相关文献，并结合实地调查中观察到的评价区的生境状况，对评价区内的哺乳类种类、数量及分布现状进行了全面调查，得出如下结论：

（1）种类、数量及分布

通过野外勘查、调查访问和查阅相关资料，评价区的哺乳类共有4目7科12种。以啮齿目和翼手目最多，各5种，各占总种数的41.67%。评价区内未发现国家级重点保护哺乳类；有湖南省级重点保护哺乳类7种，为华南兔、东北刺猬、大蹄蝠（Hipposideros armiger）、普氏蹄蝠（Hipposideros pratti）、马铁菊头蝠（Rhinolophus ferrumequinum）、东亚伏翼（Pipistrellusabramus）和东方蝙蝠（Vespertilio sinensis）；无《中国生物多样性红色名录》评级为极危（CR）、濒危（EN）、易危（VU）物种和中国特有种哺乳类。

（2）生态类型

按生活习性来分，可以将评价区内的12种哺乳类分为以下2种生态类型：

半地下生活型（主要在地面活动觅食、栖息、避敌于洞穴中，有的也在地下寻找食物）：此种类型有华南兔、黑线姬鼠、巢鼠、黄胸鼠、东北刺猬、东方田鼠（Microtus fortis）和针毛鼠（Niviventer fulvescens）7种。它们在评价区内林地和田野中活动，其中部分鼠类动物与人类关系较为密切。

岩洞栖息型（在岩洞中倒挂栖息的小型哺乳类）：有马铁菊头蝠、大蹄蝠、普氏蹄蝠、东亚伏翼（Pipistrellus abramus）、东方蝙蝠5种。它们在建设范围内主要分布于山区的岩洞洞穴中。

（3）区系类型

评价区内分布的12种哺乳类中，东洋种5种，占比41.67；广布种7种，占比58.33；无古北种分布，与评价区内地处东洋界的地理位置一致。

重要动物物种

评价区范围内陆生野生脊椎动物中，未发现国家级重点保护野生动物，有湖南省级保护野生动物34种，包括：鸟类12种，分别为大白鹭、牛背鹭、喜鹊、山斑鸠、普通翠鸟、家燕、小䴙䴘、黑卷尾、白头鹎、乌鸫、红尾伯劳、环颈雉；两栖类2种，分别为：中华蟾蜍、黑斑侧褶蛙；爬行类13种：中华鳖、北草蜥、中国石龙子、赤链蛇、灰鼠蛇、短尾蝮、乌梢蛇、黑眉锦蛇、中国小头蛇、银环蛇、虎斑颈槽蛇、乌华游蛇、多疣壁虎；哺乳类7种：华南兔、东北刺猬、大蹄蝠、普氏蹄蝠、马铁菊头蝠、东亚伏翼、东方蝙蝠。

表3.3-9 重要野生动物调查结果统计表

| 序号 | 物种名称 | 保护级别 | 濒危等级 | 特有种（是/否） | 生态学特征 | 分布区域 | 资料来源 | 工程占用情况（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 华南兔 Lepus sinensis | 省级 | LC | 否 | 耳较长；上唇分裂；尾短；四肢较细，后肢比前肢长。体背面一般是棕黑色；额部和鼻部的毛色较浅，是浅棕黑色；鼻的两侧，各有一个淡色区；耳背面棕黑色；身体两侧和臀部棕黄色。身体腹面下颏部分浅棕黄色，颈下浅棕色，腹部和四肢内侧黄白色，四肢外侧黄棕色，尾背面黄棕褐色，尾腹面淡黄色。一般不挖洞，多在凹坎下或草丛中营窝。夜行性，但白天也能见到。善跑跳，遇敌时迅速窜入草丛。纯草食性动物，亦常到农田中盗食各种作物的幼苗及嫩枝叶。产仔多在4-5月。每年繁殖2-4窝，每窝通常3-5只。 | 主要分布于评价区内的林缘、农田、灌丛、草丛及居民点附近 | 文献纪录 | 否，工程不占用其主要生境，适生区域分布在工程周边 |
|  | 东北刺猬 Erinaceus amurensis | 省级 | LC | 否 | 以其背部覆盖的保护性棘刺而闻名，体长约15~30厘米，体重约为600~1500克。体色多样，通常为棕色、黑色、白色、奶油色或上述颜色的混合。夜行性动物，畏光喜暗，冬眠期约为6个月。 | 主要分布于评价区内的山地森林、草原、农田、灌丛等。 | 文献纪录 | 否，工程不占用其主要生境，适生区域分布在工程周边 |
|  | 大蹄蝠 Hipposideros armiger | 省级 | LC | 否 | 体形甚大，前臂可达近100毫米，耳也大、三角形，毛长而细密，体色变化大，背色烟褐甚至黑褐，腹色灰褐，有些偏紫褐。群居性，也与其他蝙蝠生活在一起，冬眠，性凶猛，夏季夜间外出觅食，主要以鳞翅目蛾类昆虫为食，繁殖期与栖息地息息相关，中国大蹄蝠一般夏初繁殖。 | 主要分布于评价区内的湿度较大的洞穴或废弃坑道的高处 | 文献纪录 |  |
|  | 普氏蹄蝠 Hipposideros pratti | 省级 | NT | 否 | 体型较大，前臂长超过80mm以上，鼻叶的马蹄叶基部两侧各具2片小叶，头骨的吻鼻部至额部不呈斜面，而在两者之间具一凹进部分。性较凶猛，以周围夜出性飞虫为食。 | 主要分布于评价区内的温暖潮湿的洞穴中 | 文献纪录 |  |
|  | 马铁菊头蝠 Rhinolophus ferrumequinum | 省级 | LC | 否 | 体型较大，耳大而略宽阔，耳端部削尖，不具耳屏，全身被有细密柔软的毛，背毛淡棕褐色，腹毛为灰棕色。群栖性，昼伏夜出，冬眠，以鞘翅目及鳞翅目昆虫为食，每年6月上、中旬产子，每胎1子。 | 主要分布于评价区内的天然洞穴、高层建筑或庙宇的缝隙中。 | 文献纪录 |  |
|  | 东亚伏翼 Pipistrellus abramus | 省级 | LC | 否 | 体型较小，背毛通常为灰褐色或棕褐色，头骨较宽，颧弓纤细，吻突宽扁，上颌内门齿齿冠双叉形。以蚊等小型昆虫为食，并有冬眠的习性，一般在11月至次年3月冬眠，出眠后在6～7月间产仔。 | 主要分布于评价区内的房屋屋檐下，也常隐匿在屋顶瓦隙或树洞中 | 文献纪录 |  |
|  | 东方蝙蝠 Vespertilio sinensis | 省级 | LC | 否 | 体型中等大小，耳短而宽略呈三角形，通体毛基均黑褐色。多数独居或两三只成小群，有时大批聚居在一起，春末产仔，6～7月间为哺育时期，每胎产2仔。 | 主要分布于评价区内的屋檐、天花板、门窗的裂缝中，也栖于树洞中 | 文献纪录 |  |
|  | 中华蟾蜍 Bufo gargarizans | 省级 | LC | 否 | 又名癞蛤蟆、虾蟆、蚧巴子。体形如蛙，四肢比蛙粗壮。头宽大，口阔，皮肤粗糙，全身布满大小不等的圆形瘰疣，头顶部两侧有一对大而发达的耳后腺。雄性背面多呈橄榄黄色，有不规则的花斑，疣粒上有红点，雌性背面呈浅绿色，花斑酱色，疣粒上也有红点；头后背正中常有浅绿色脊线，上颌缘及四肢有深棕色纹。喜湿、喜暗、喜暖。夜间和雨后最为活跃，以蜗牛、蛞蝓、蚂蚁、蚊子、孑孓、蝗虫、土蚕、金龟子、蝼蛄、蝇明及多种有趋光性的蛾蝶为食。雌雄异体，体外受精，体外发育，雌体产卵于浅水沟。一只雌蟾蜍年产卵2-5次，每次产卵3000-5000粒，每年3月产卵。 | 主要分布于评价区内的田野、池沼及附近 | 文献记录 | 否，工程不占用水域，田野及坑塘区域分布在工程周边 |
|  | 黑斑侧褶蛙Pelophylax nigromaculatus | 省级 | LC | 否 | 又名：黑斑蛙、青蛙、田鸡、青鸡、青头蛤蟆、三道眉。背面皮肤较粗糙，背侧褶明显，褶间有多行长短不一的纵肤棱，后背、肛周及股后下方有圆疣和痣粒；腹面光滑。体背面颜色多样，有淡绿色、黄绿色、深绿色、灰褐色等，杂有许多大小不一的黑横纹。白天隐蔽于草丛和泥窝内，黄昏和夜间活动；跳跃力强，一次跳跃可达1米以上。以昆虫纲、腹足纲、蛛形纲等动物为食。成蛙在10-11月进入冬眠，翌年3-5月出蛰。繁殖季节为3月下旬至4月，产卵于稻田、池塘浅水处，卵群成团状，每团3000-5500粒。 | 主要分布于评价区内的田野、池沼及附近 | 文献记录 | 否，工程不占用水域，田野及坑塘区域分布在工程周边 |
|  | 中华鳖 Trionyx Sinensis | 省级 | EN | 否 | 身体扁平，呈椭圆形；背和腹有龟甲，四肢为柔软的革质皮肤，没有角质鳞片；头部粗大，前端略呈三角形；背甲暗绿色或黄褐色，周边为肥厚的结缔组织，俗称“裙边”。生性怯懦怕声响，白天潜伏在水中或淤泥中，夜间出来觅食，比较能耐受饥饿。喜欢吃鱼虾、昆虫等，也食水草、谷类等植物性饵料，特别喜欢吃臭鱼、烂虾等腐败变质饵料。雌性在繁殖季节一般可产卵3~4次，1次产卵10枚左右，经过40~70天地温孵化。寿命为30-50年。 | 主要分布于评价区内的田野、池沼及附近 | 文献记录 | 否，工程不占用水域，田野及坑塘区域分布在工程周边 |
|  | 北草蜥 Takydromus septentrionalis | 省级 | LC | 是 | 体瘦长，尾长约为头体长的3倍；体背部中段起棱，有大棱鳞6纵行；腹部起棱大鳞8纵行，纵横排列，略呈方形；颏片3对，鼠蹊窝1对；头、体、尾及四肢背面均为棕绿色，腹面灰棕色或灰白色，眼后至肩部有1条浅纵纹；雄性背鳞外缘有1条鲜绿色纵纹，体侧杂有深色斑。昼夜活动，主要以昆虫、蚯蚓等为食；有冬眠习性，冬眠时多躲藏于草根、树根下或田埂边之土洞中，路边的石下也是良好的栖身之处；胆子很小，在受到惊扰时迅速逃跑。北草蜥卵生，卵乳白色，每次产2～6枚，5～6月份多产3～4枚，7～8月份多产2枚。 | 主要分布于评价区内的田野、草丛或石块缝隙里 | 文献记录 | 否，工程不占用其主要生境，适生区域分布在工程周边 |
|  | 多疣壁虎 Gekko japonicus | 省级 | LC | 否 | 体形中等，头体扁平。头中等大，卵圆形。吻斜扁，除吻鼻部鳞稍大外，其余均为粒鳞，二额中部稍凹。4月出蛰，夜间活动，夏秋之季活动频繁，常于19时至清晨6时进行觅食。主要以各种昆虫、蜘蛛为食。 | 主要分布于评价区内的建筑物内及附近地区 | 现场调查 | 否，工程不占用其主要生境，适生区域分布在工程周边 |
|  | 中国石龙子 Plestiodon chinensis | 省级 | LC | 否 | 又名有山龙子、四脚蛇、中国石龙蜥、猪婆蛇、石龙子、石龙蜥、山弹、泉龙。周身被有覆瓦状排列的细鳞，鳞片质薄而光滑；吻端圆凸；鼻孔1对，眼分列于头部两侧；舌短，稍分叉；四肢发达，尾细长，末端尖锐。体背黄铜色，有金属光泽，鳞片周围淡灰色，略现网状斑纹。以各种无脊椎动物如金龟子、蝼蛄、地老虎、天牛、蝗虫、蝽象、叩头虫及蛾类幼虫为食，亦吞食小蛙、幼蜥等脊椎动物。刚出眠时多在中午活动，夏季自清晨至傍晚均在外活动觅食。秋季则全天活动觅食。卵生，每次产卵5-9枚，多者可达16枚。 | 主要分布于评价区内的田野、草丛或石块缝隙里 | 文献记录 | 否，工程不占用其主要生境，适生区域分布在工程周边 |
|  | 赤链蛇 Lycodon rufozonatus | 省级 | LC | 否 | 吻较前突且宽圆。头较宽且甚扁，与颈可区分。颊鳞1枚，细长。头背黑褐色，鳞沟红色。枕部具倒“V”形红色斑。体、尾背面黑褐色，具约等距排列的红色横斑。头、尾腹面污白色，腹鳞两侧散布少数黑褐色点斑。多于傍晚出没于水源地附近。食性极广，捕食鱼类、蛙类、蛇类、蜥蜴、小型哺乳动物、鸟类等。多于傍晚或夜间活动觅食。遇到敌害时头常缩成近似三角形并摇动尾巴警告，如警告敌害无效，会弯成“S”型并发起攻击，野生性情个体较凶猛。 | 主要分布于评价区内的田野、村舍附近 | 文献记录 | 否，工程不占用其主要生境，适生区域分布在工程周边 |
|  | 短尾蝮 Gloydius brevicaudus | 省级 | LC | 否 | 体型短粗，头略呈三角形，与颈区分明显。头侧具1条黑色或黑褐色眉纹，上、下缘镶白边。通身背面黄褐色、灰褐色、黑褐色或肉红色。身体两侧各具1行大圆斑，圆斑在脊部交错或并列，少数融合。捕食鱼类、蛙类、蜥蜴、小型哺乳动物等。 | 主要分布于评价区内的草丛中，活动于耕作区、沟渠、路边和村落周围 | 文献记录 |  |
|  | 中国小头蛇 Oligodon chinensis | 省级 | LC | 否 | 头小，吻稍尖，瞳孔圆，背鳞无棱光滑，腹鳞有侧棱。头背面和侧面，第5至第6枚上唇鳞贯眼到前额鳞和额鳞前缘处，有一黑褐色八字纹；自额鳞后角始，向颈两侧延伸形成一“人”形黑褐纹。具有夜行性，以小型脊椎动物或其卵为食。它们有时会进入家屋寻找食物。 | 主要分布于评价区内的林地或农耕地 | 文献记录 |  |
|  | 银环蛇 Bungarusmulticinctus | 省级 | LC | 否 | 体型中等偏大，成年个体通常身长介于0.6至1.2米之间。其最显著的特征是在黑色背景上有数十个白色或银白色的横纹，这些横纹环绕整个躯体，使其外观极为醒目。银环蛇的腹面通常为乳白色，头部椭圆形而略扁，眼睛小，瞳孔圆形，尾部相对较短且末端尖细。以其他蛇类（包括非毒蛇和小型毒蛇）、小型哺乳动物、蛙类等为食，其捕食方式主要依赖于强有力的神经毒素。 | 主要分布于评价区内的稻田、灌丛、林缘和村边等 | 文献记录 |  |
|  | 虎斑颈槽蛇 Rhabdophis tigrinus | 省级 | LC | 否 | 体型中等偏小，头椭圆形，与颈区分明显。颈背正中2行背鳞间具1个纵行浅凹槽。体侧斑纹两色间隔。通身背面橄榄绿色或草绿色或浅蓝色或蓝色（底色变异较大），体前段两侧具常呈方形的粗大的黑色与橘红色斑块，相间排列，后段犹可见黑色斑块，橘红色则渐趋消失。以鱼类、蛙类、蟾蜍等为食。受惊扰时体前段膨扁且竖起。 | 主要分布于评价区内的山地、农田、水边及林地边缘 | 文献记录 | 否，工程不占用其主要生境，适生区域分布在工程周边 |
|  | 乌华游蛇 Trimerodytes percarinatus | 省级 | LC | 否 | 头部呈椭圆形，与颈区分明显。 鼻孔背侧位。头背橄榄灰色，头腹灰白色。体、尾背面暗橄榄绿色，体侧浅橘红色，具若干不甚明显的黑褐色横纹。半水栖生活。常出没于稻田、水塘、溪流等水源地附近捕食鱼类、蛙类等。 | 主要分布于评价区内的稻田、水塘、溪流等水源地附近 | 文献记录 |  |
|  | 乌梢蛇 Zaocys dhumnades | 省级 | VU | 否 | 体背面棕黑色或绿褐色到黑褐色，密被菱形鳞片；上唇及喉部淡黄色；背脊两侧有两条褐色纵纹；成年个体黑纵线在体后逐渐不显；腹鳞灰白色；幼蛇背面鲜绿色，有四条黑线纵贯全身。尾部渐细而长；头颈区别显著；吻鳞自头背可见，宽大于高；鼻间鳞为前额鳞长的三分之二；顶鳞后有两枚稍大的鳞片；上唇鳞有8枚；下唇鳞有8—10枚；背鳞鳞行成偶数；肛鳞二行。白昼活动，行动敏捷。以鱼、蛙、蜥蜴、鼠等为食。秋末冬初进入土穴中冬眠，一般每年春末夏初出蛰活动。雌蛇于5—8月产卵，多产在石堆的石穴间，每次产卵5—7枚，卵椭圆形。 | 主要分布于评价区内的田野、水岸、灌丛、草地、林下、民宅周围 | 文献记录 |  |
|  | 黑眉锦蛇 Elaphe taeniura | 省级 | VU | 否 | 体长可达2米，头和体背呈黄绿色或棕灰色；眼睛后方有明显的黑色花纹；体背的前、中段有黑色梯形或蝶状斑纹；看起来好像秤星，故又名秤星蛇；由体背中段往后斑纹逐渐消失，但中央具有数行背鳞。善攀爬，行动敏捷。主要以鼠类、麻雀及蛙类等为食。卵生，每胎2-12枚。 |  | 文献记录 |  |
|  | 灰鼠蛇 Ptyas korros | 省级 | VU | 否 | 又名过树榕、过树龙。体略细长，一般在1米以上；眼大而圆。背面棕褐色或橄榄灰色，躯干后部和尾背鳞片边缘黑褐色，整体略显网纹；上唇和背面灰褐色；体中、后部每一背鳞中央有黑褐色纵线，前后缀连成黑褐色纵纹；腹面淡黄色。行动敏捷，性格温顺，胆子小，一般不主动袭击人。捕食树蛙、雨蛙、蜥蜴，也食小鸟、其它蛙类。11月开始冬眠，在田基、墓地向南的鼠洞内越冬，冬眠期随每年气温变化而有异。 | 主要分布于评价区内的田基、路边、沟边的灌木林、石上或草丛中 | 文献记录 | 否，工程不占用其主要生境，适生区域分布在工程周边 |
|  | 大白鹭 Ardea alba | 省级 | LC | 否 | 全身羽毛洁白；眼黄色；喙橙黄色（繁殖期黑色）；面部及周眼皮肤呈绿色；跗蹠和脚黑色。背上、肩上披有蓑羽，长超过尾部，生殖期后蓑羽消失。性颇机警，见人即飞去。白天多单独寻觅食物，在食物丰富的区域内，也成小群活动。以小鱼、虾及水生昆虫、贝类等为食。繁殖期为4-7月，1年繁殖1窝，每窝产卵3-6枚，最常见的为4枚，卵为天蓝色。孵化期25天左右，由雌雄亲鸟共同承担。 | 主要分布于评价区内的池塘、水田中 | 文献记录 | 否，工程不占用其主要生境，适生区域分布在工程周边 |
|  | 牛背鹭 Bubulcus ibis | 省级 | LC | 否 | 体型细瘦；橙黄色的喙长、尖而直，较侧扁、尖端多有小锯齿；颈细长，由19~20枚脊椎骨组成；翅较宽长，前牛背鹭端呈圆形，尾羽短小，脚细长，位于身体较后部；牛背鹭的头部和颈部为橙黄色，其余体羽均为白色；前颈的基部和背部中央具有羽枝分散成发状的橙黄色长饰羽、前颈的饰羽长达胸部，背部的饰羽向后长达尾部。常在水牛等牲畜周围活动，喜站在牛背上啄食翻耕出来的昆虫和寄生虫，主要觅食昆虫、蛙类、蜥蜴及蜘蛛等；成群营巢于树上或竹林中，或与白鹭、夜鹭混群营巢。繁殖期在4~7月，窝卵数4~9枚，雌雄亲鸟轮流孵化，孵化期21~24天，雏鸟晚成。 |  | 文献记录 |  |
|  | 喜鹊 Pica pica | 省级 | LC | 否 | 头、颈、背至尾均为黑色，并自前往后分别呈现紫色、绿蓝色、绿色等光泽。双翅黑色而在翼肩有一大形白斑。尾远较翅长，呈楔形；嘴、腿、脚纯黑色。喜欢把巢筑在民宅旁的大树上， | 主要分布于评价区内的树林、水岸等生境附近 | 文献记录 | 否，工程不占用其主要生境，适生区域分布在工程周边 |
|  | 山斑鸠 Streptopelia orientalis | 省级 | LC | 否 | 中等体型（32cm）的偏粉色斑鸠，起飞时带有高频“噗噗”声。颈侧有带明显黑白色条纹的块状斑，上体的深色扇贝斑纹体羽羽缘棕色，腰灰，尾羽近黑，尾梢浅灰。下体多偏粉色，脚红色。成对或单独活动。取食于地面，食物多为带颗谷类。 |  | 现场调查 |  |
|  | 普通翠鸟 Alcedo atthis | 省级 | LC | 否 | 身长16～17cm，翼展24～26cm，上体金属浅蓝绿色，体羽艳丽而具光辉，头顶布满暗蓝绿色和艳翠蓝色细斑。虹膜褐色；嘴黑色（雄鸟），下颚橘黄色（雌鸟）；脚红色。常见留鸟。单独或成对活动。食物以小鱼为主，兼吃甲壳类和多种水生昆虫及其幼虫，也啄食小型蛙类和少量水生植物。繁殖期4～7月。 |  | 文献记录 |  |
|  | 家燕 Hirundo rustica | 省级 | LC | 否 | 头顶、颈背部至尾上覆羽带有金属光泽的深蓝黑色，翼亦为黑色，飞羽狭长。尾深叉形，蓝黑色；喙黑褐色，短小而龇阔；跗跖和脚黑色，较纤弱；雌雄相似。常成群栖息，低声细碎鸣叫，善飞行，白天大部分时间在栖息地附近飞行，喜飞行中捕食，不善啄食。主要以昆虫为食，包括蚊、蝇、虻、蛾、叶蝉、象甲等农林害虫。繁殖期为4-7月。 | 主要分布于评价区内的树林、居民点等生境附近 | 文献记录 | 否，工程不占用其主要生境，适生区域分布在工程周边 |
|  | 红尾伯劳 Brown Shrike | 省级 | LC | 否 | 雄鸟头顶和枕部为灰色，有宽阔的黑色贯眼纹；背部、两翼和尾羽为棕褐色。喉部为白色，胸腹部和腹部为皮黄色；雌鸟外观似雄鸟，但头部灰褐色，两胁有褐色鱼鳞纹；幼鸟外观似雌鸟，但头顶为棕色。主要以直翅目、鞘翅目、半翅目和鳞翅目等昆虫为食，偶食少量草籽。红尾伯劳繁殖期为每年5-7月，窝卵数5-7枚，孵化期为15天，由双亲共同喂养。 | 主要分布于评价区内的灌丛、疏林和林缘地带 | 文献记录 |  |
|  | 环颈雉 Phasianus colchicus | 省级 | LC | 否 | 体形较家鸡略小，但尾巴却长得多。雄鸟和雌鸟羽色不同，雄鸟羽色华丽，多具金属反光，头顶两侧各具有一束能耸立起而羽端呈方形的耳羽簇，下背和腰的羽毛边缘披散如发状；翅稍短圆；尾羽18枚，尾长而逐渐变尖，中央尾羽比外侧尾羽长得多。以水果、种子、叶子、芽等植物物质和少量动物物质（例如昆虫）为食。 | 主要分布于评价区内的农田、地边、沼泽草地，以及林缘灌丛和公路两边的灌丛与草地中 | 文献记录 | 否，工程不占用其主要生境，适生区域分布在工程周边 |
|  | 小䴙䴘 Tachybaptus ruficollis | 省级 | LC | 否 | 也被称为水葫芦、王八鸭子、油鸭和刁鸭等。这种鸟的嘴尖如凿，颈部颜色丰富多彩，上体为灰褐色，下身为白色。繁殖期成对活动，其余时间结群活动。杂食性，潜水捕捉小型鱼类和一些无脊椎动物为食。繁殖期为5—7月。以水草在芦苇或其他水生植物中间做圆形台状浮巢。1年繁殖1—2窝，每窝产卵4—7枚。孵化期为19—24天，早成鸟。 | 主要分布于评价区内的静止或流速缓慢的水域中 | 文献记录 | 否，工程不占用其主要生境，适生区域分布在工程周边 |
|  | 黑卷尾 Dicrurus macrocercus | 省级 | LC | 否 | 又称铁练甲、铁燕子、铁林哥、羊蹄刺、榨油郎，体长约30厘米全身蓝黑色而具金属光泽，尾长且分叉较深。幼鸟似成鸟，金属光泽弱，下腹部具近白色的横纹。虹膜暗红色，嘴黑色，脚黑色。多成对或小群活动，喜栖于高大乔木或电线上，发现猎物时俯冲捕捉，然后返回栖息的高处吞食。在六、七、八月以鳞翅目、鞘翅目、膜翅目、直翅目昆虫为食。繁殖期常在黎明时彼此呼应地连续鸣叫。繁殖期为4至7月。 | 主要分布于评价区内的树林、水岸、农田等生境附近 主要分布于评价区内的树林、水岸等生境附近 | 现场调查 | 否，工程不占用其主要生境，适生区域分布在工程周边 |
|  | 白头鹎 Pycnonotus sinensis | 省级 | LC | 否 | 别名有白头翁、白头婆、淡臀鹎、中国鹎等。喙黑色，嘴峰稍曲，端部下曲，具近端缺刻；鼻孔裸露，具瓣膜和嘴须；额至头顶黑色，虹膜褐色，眼至后枕白色，耳羽后端具一小白斑，髭纹黑色；上体灰褐或橄榄灰色具黄绿色羽缘，飞羽、翼上覆羽和尾羽黑褐色具橄榄绿色羽缘，尾呈方形；颏、喉部白色，胸灰褐色，腹白色具浅黄绿色纵纹，尾下覆羽白色略沾杂黄，脚黑色。幼鸟头灰褐色，后枕无显著性白斑，胸具灰色横纹。杂食性，动物以金龟子、蝗虫、蚊、蝇等为食，植物以野生楂、桑葚、樱桃、葡萄等为食。繁殖期为4-8月。 |  | 现场调查 |  |
|  | 乌鸫 Turdus merula | 省级 | LC | 否 | 体长26-28厘米，雄鸟通体黑色，嘴和眼周橙黄色，脚黑褐色；雌鸟通体黑褐色而沾锈色，下体尤著，有不明显的暗色纵横。鸣声嘹亮，富于音韵，并能模仿其他鸟的叫声，故有“百舌”之称，是一种常见的鸣叫观赏鸟。以昆虫和昆虫幼虫为食，也吃植物的果实和种子。营巢于村寨附近、房前屋后和田园中乔木主干分枝处；4-7月繁殖。 |  | 现场调查 |  |

水生生态现状

水生生境

东山水库大坝位于华容县东山镇仙鹅寺村，枢纽座落在大荆湖水系主支流—白马港（河）的中上游，东山水库坝址控制集雨面积13.3km2，另有枯水期外引集雨面积1.19km2。正常蓄水位67.50m，正常库容960.60万m3。校核洪水标准为1000年一遇，校核洪水位68.70m，相应库容1054.50万m3，死水位48.30m，相应库容92.00万m3。

水生生物

浮游植物

经查阅资料，评价范围浮游植物优势门类为绿藻门和硅藻门，其中以四角十字藻(Crucigenia quadrata)、四尾栅藻(Scenedesmus quadricauda)、颗粒直链藻(Melosira granulata）和尖针杆藻(Synedra acusvar）为优势种。

浮游动物

浮游动物（zooplankton）是一个复杂的生态类群，包含无脊椎动物的大部分门类。在淡水水体中研究最多的是原生动物（protozoan）、轮虫（rotifer）、枝角类（cladocera）和桡足类（copepod）四大类。浮游动物以水生细菌和浮游藻类为食，是属于水生生态系统中的消费者第二营养级，亦称次级生产力。

经查阅资料，评价区共有浮游动物3类9种，其中原生动物2种，轮虫6种，以及桡足类1种，分别占到种类总数的22.21%、66.68%和11.12%。

表3.3-10 水库影响水域浮游动物种类分布

| 种类 | 种类中文名 | 种类拉丁名 |
| --- | --- | --- |
| 原生动物 | 普通表壳虫 | Arcalla vulgaris |
|  | 针棘匣壳虫 | Centropyxis aculeata |
| 轮虫 | 吻叉猪吻轮虫 | Dicranoplcorus lutheni |
|  | 长足轮虫 | Rotaria neptunia |
|  | 角突臂尾轮虫 | Bradcionus angularis |
|  | 螺形龟甲轮虫 | Keratella cochlearis |
|  | 广布多肢轮虫 | Polyarthra vulgaris |
|  | 钩状狭甲轮虫 | Colurella uncilata |
| 桡足 | 广布中剑水蚤 | Mesocyclops leuckarti |

浮游动物因其身体微小，极易传播，绝大多数为世界性分布的，但分布的广度却因种类而不同，在区系组成上没有明显的划分。从总体上看，其浮游动物区系组成均以古北区分布种类为主，但体现亚热带种类分布特点的东洋界地理成分亦有出现，广布种在水库影响水域占的比例较大，如原生动物普通表壳虫。

底栖动物

底栖生物（benthos）是常栖息于水域底或底表的生物，水生生物中的一个重要生态类型。底栖生物的最大特点是居住在泥底，与水底有密切的联系。但栖所的深浅度、海域的纬度、距岸远近、受水文条件影响的程度、水底沉积物的理化性质、栖所的营养条件及共同栖息的生物群落中的成员组成，都与它们的生存发展有一定关系。底栖动物是第三营养级的主要组成，也是原河道形态饵料生物中生物量较大的类群，属于江河中多数鱼类的饵料基础，并且与江河鱼类的生态类群和区系组成有密切关系。

本次查阅到昆虫纲的底栖动物4目10属。包括蜉蝣目的蜉蝣、扁蜉、四节蜉、小蜉和细蜉；襀翅目的石蝇和短尾石蝇；毛翅目的纹石蚕；双翅目的牛虻和摇蚊幼虫等。常见种为扁蜉、四节蜉、短尾石蝇和纹石蚕等，均属较常见的典型水生昆虫。

在水库影响水域底栖动物中，全部为常见的水生昆虫，如蜉蝣目的扁蜉和四节蜉、襀翅目的石蝇等，一般生存水域多为高溶氧的洁净流水环境。绝大多数水生昆虫用气管鳃或直肠鳃吸收水体中溶解的氧，当水域受到严重的污染，溶氧减少，大部分将随之死亡。所以，上述底栖动物栖息环境水的清洁度和水中溶氧的高低是决定水生昆虫分布的主要因素，这也进一步说明了水库影响水域水体是清洁的。经过对底栖动物的调查分析，可得到以下结论：水库影响水域的底栖动物种类较丰富，喜高溶氧和流水环境的种类较多，水体为清洁水质。

水生维管束植物

水生维管束植物通常分为漂浮植物、浮叶植物、沉水植物和挺水植物四大类型。其中挺水植物在沿岸带和亚沿岸带浅水区域常呈长带状分布；浮叶植物和漂浮一般在浅水区域的河床沿岸带生长，多生于干流河湾及河床显露后形成的小洼地及静水区、缓流水区，多零星分布，分布的区域多在水流速度相对较缓慢，底质平坦，多为淤泥底质或泥沙底质的河段。

根据现场调查，评价区域内森林覆盖率高，沿岸人口较少，库尾两岸及大坝下游平缓坡地有部分居民开垦种植农业植被，水体有机质丰富，水生维管束植物种类较多，漂浮植物和挺水植物多沿库尾小溪和大坝下游浅水带分布。水库水体内水生维管束植物物种数量少，现场观察到的沉水植物极少，仅有1种。根据现场调查结果，工程评价区域的水生维管束植物可分为4类9种，其中挺水植物3种；沉水植物4种，漂浮植物和浮叶植物各1种，主要分布的水生维管束植物有水蓼（Polygonum hydropiper）、喜旱莲子草（Alternanthera philoxeroides）、 竹叶眼子菜（Potamogeton malaianus）等。

表3.3-11 评价区水生维管束植物名录

| 类别 | 科名 | 种名 | 拉丁名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漂浮植物 | 苹科 | 苹 | Marsilea quadrifolia |
| 浮叶植物 | 水鳖科 | 水鳖 | Hydrocharis dubia |
| 挺水植物 | 苋科 | 喜旱莲子草 | Alternanthera philoxeroides |
|  | 蓼科 | 水蓼 | Polygonum hydropiper |
|  | 伞形科 | 水芹 | Oenanthe javanica |
| 沉水植物 | 水鳖科 | 黑藻 | Hydrilla verticillata |
|  |  | 苦草 | Vallisneria natans |
|  | 眼子菜科 | 菹草 | Potamogeton crispus |
|  |  | 竹叶眼子菜 | Potamogeton malaianus |

鱼类

主要通过调查访问和评价区附近的相关文献，并结合实地调查中观察到的评价区的生境状况，对评价区内的鱼类种类、数量及分布现状进行了全面调查，得出如下结论：

物种组成

根据本次调查结果及查阅历史文献资料，评价范围鱼类主要有17种，分属6目12科，大多为人工放养的经济鱼类。调查河段鱼类组成较为普遍，种类主要有青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼，还有少量的鲫鱼、鳊鱼、鲤鱼、乌鳢、鲇类、泥鳅等。

生态特点

1）按食性分为：

①肉食性鱼类，如青鱼、鲇、南方鲇等。

②杂食性鱼类，如鲤、鲫等。

③植食性鱼类，如草鱼、鲢等。

2）按产卵类型分：

①产漂流性卵鱼类：如青鱼、草鱼、鲢、鳙、鳊等，产漂流性卵鱼类的繁殖，需要有明显的洪水过程，在江河中上游产卵，受精卵顺水漂流孵化，到湖泊中育肥。

②产浮性卵鱼类：卵膜无粘性，比重小于水，多具油球，漂浮于水面或水中孵化，一般产于静水中，如乌鳢等。

③产黏性卵鱼类：如鲤亚科、鲇形目鱼类，卵一经产出即分散在水草茎、叶上发育。

③产沉粘性卵鱼类：如鳅科鱼类，将卵产在水底的岩石、石砾或沙砾上发育。

生境调查

调查区无产漂浮性卵鱼类，无大型不漂浮性卵鱼类的产卵场。部分鱼类产粘草基质卵，繁殖期在3～4月份，主要有鲤、鲫等。这些鱼类繁殖需要砾石、沙石底质和水草环境，鱼类产卵后，受精卵或入砾石缝中，或粘附沙砾上，或埋藏于沙砾中，或粘附于水生高等植物体上，在河水良好的溶氧环境中顺利孵化。评价区河流岸边以砂石为主，水生维管束植物并不丰富。该类型产卵场在评价区水生维管束植物丰富的区域广泛零散分布，没有成规模分布的区域。库区水较深的地方，均能为鱼类提供越冬场所，但评价区没有大型集中鱼类越冬场。

鳢属、鲇科鱼类等以鱼类为食鱼类的索饵场，随其生活习性及摄食鱼群的分布而分布。鲤、鲫等杂食性鱼类索饵场的环境基本特征是水生植物丰富，缓流或静水，水深0~0.5cm，其间有砾石、礁石，这些区域易于躲避敌害，同时，这些地方小型饵料丰富，敌害生物少，有利于幼鱼的存活。

生物多样性

评价方法

根据《湖南省生物多样性调查和评价研究报告》（长沙环境保护职业技术学院，2010年1月），将湖南省划分为125个评价单元，确定7个评价指标，即野生高等动物丰富度、野生维管束植物丰富度、生态系统类型多样性、植被垂直层谱完整性、物种特有性和外来物种入侵度、物种受威胁程度，计算得到生物多样性指数(BI)。

生物多样性指数(BI)是野生维管束植物丰富度、野生高等动物丰富度、生态系统类型多样性、植被垂直层谱的完整性、物种特有性、外来物种入侵度、物种受威胁程度7个评价指标的加权求和。其中，外来物种入侵度、物种受威胁程度为成本型指标，即指标的属性值越小越好，故对其作适当转换。

BI=归一化后的野生高等动物丰富度×0.2+归一化后的野生维管東植物丰富度×0.2+归一化后的生态系统类型多样性×0.20+归化后的植被垂直层谱的完整性×0.05+归化后的物种特有性×0.15+(100-归一化后的外来物种入侵度)×0.10+(100-归一化后的物种受威胁程度)×0.10

根据生物多样性指数(BI)，将生物多样性状况分为四级，即：高、中、一般和低，见下表。

表3.3-12 生物多样性状况分级表

| 多样性等级 | 多样性指数 | 多样性状况 |
| --- | --- | --- |
| 高 | BI≥65 | 物种高度丰富，特有属、种繁多，生态系统丰富多样 |
| 中 | 40≤BI＜65 | 物种较丰富，特有属、种较多，生态系统类型较多，局部地区生物多样性高度丰富 |
| 一般 | 30≤BI＜40 | 物种较少，特有属、种不多，局部地区生物多样性较丰富，但生物多样性总体水平一般 |
| 低 | BI＜30 | 物种贫乏，生态系统类型单一、脆弱，生物多样性极低 |

评价结果

依据上述调查结果和评价方法，计算得到生物多样性指标如下：

表3.3-13 评价区主要生物多样性指数计算结果统计表

| 地区 | 植物丰富度/种 | 动物丰富度/种 | 生物多样性指数(BI) | 生物多样性等级评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 华容县 | 676 | 293 | 37.17 | 一般 |
| 评价区 | 268 | 94 | / | / |
| 占比（%） | 39.64 | 31.97 | / | / |

综上调查和比较，华容县生物多样性等级不高，项目评价区记录的植物和动物丰富度均不足地区总数的40%，说明评价区生物多样性等级不高。

生态敏感区

通过对本工程所在行政区内各类型生态敏感区的逐一排查，本项目涉及的敏感区主要是湖南华容桃花山省级森林公园。

湖南华容桃花山省级森林公园

地理位置

桃花山森林公园位于湖南省华容县东北部，北临长江，南靠洞庭，与华容县塔市国有林场接壤，与三封寺镇相连，西北与湖北省石首市桃花山镇交界，西与华容县胜峰国有林场毗邻，东西宽8.3千米，南北长11.6千米，总面积3861公顷。因其位于华容县城之东，也称东山。省道S306和S202绕山而过，公园南大门华一水库离县城15千米，离湖北省石首市22千米，离岳阳市59千米，距离长江8.45千米。地理坐标为东经112º40′22″-112º45′24″，北纬29º33′36″- 29º39′56″。

桃花山雄踞长江中游江汉平原和洞庭湖平原之间，属花岗岩低山地貌，境内地形连绵曲折，错落有致。主峰南北走向，脉络不清晰，形状不规则，主山脉中高边低，南陡北缓。最高峰雷打岩主峰海拔384米，是华容县最高峰。传说雷打岩盛产仙桃，供奉王母寿筵，后受猴害，触怒王母，遭雷公追击，猴桃山崩，痕迹犹在，雷打岩因此而得名。山脚平均海拔50米，相对高差334米。境内地形坡度局部陡崖为70-90º，地形连绵曲折，重点景区险峻幽静。两端有两座中型水库，中有高山水库。

历史沿革

桃花山的来历，历来众说纷坛。一说古时山中多桃树，春来桃花成霞。清人张克谋有“千树万树桃花开”、“山回路转遍桃花”的诗句描写此山，故名桃花山。一说因真武祖师将王母娘娘的仙桃核遍撒山头，越明年，桃树成荫，桃花斗艳，故称此山为桃花山。又据万历《华容县志》载，明代有人发现深山之中，有宋时避乱隐居的山民，“不闻有金、元，亦不知今为何代”，遂以为新桃花源，故名桃花山。

桃花山林场在1996年撤乡并镇时建立，在此之前由桃花山乡人民政府管理。撤乡后，原桃花山乡的白果、跑马、杨树、桃花、平垒、禾场岭等村并入东山镇，并新成立镇办的桃花山林场。

2001年9月，由原桃花山乡另加三封寺镇林场、东山镇仙鹅寺村临东山水库的部分组(一、二、十组)组成了桃花山森林公园。华容县政府设置桃花山森林公园管理处，对桃花山区域实施保护性开发，并编制了景区开发总体规划。景区包括桃花山与附近众多旅游资源。桃花山可划分为白果树、东山湖(东山水库)、高岭(分水岭)、雷打岩和华一水库(水资源)保护区5个景区。

2003年2月13日由湖南省人民政府批准成立桃花山省级森林公园。桃花山森林公园在桃花山林场基础上组建，占桃花山主脉山脊西南大部分地区。行政隶属华容县人民政府，业务归属市林业局，现已成立副科级事业单位（湖南华容桃花山省级森林公园管理处）负责管理该公园。

公园性质和范围

公园性质：根据森林公园的自然地理条件、区位特征、社会经济状况和森林风景资源特征，确定森林公园的性质为以保护为主，兼具观光游览、避暑度假、健身康养、科学研究及科普教育等多种功能的综合性省级森林公园。

公园范围：东西宽8.3千米，南北长11.6千米，总面积3861公顷。地理坐标为东经112º40′22″- 112º45′24″，北纬29º33′36″- 29º39′56″。

四界范围为：胡家铺东经112°43'5.87"、北纬29°39'57.30"（沿山脊线向西南至）东经112°44'53.34"、北纬29°39'39.52"（沿山脊线经白果树湾向西南至东山水库）东经112°45'19.44"、北纬29°38'35.35"（沿山脊线向东南至）东经112°44'34.88"、北纬29°36'47.59"（沿水库及山脊线向西南至地湾）东经112°43'31.52"、北纬29°35'10.26"（沿山脊线向西至杨家屋场）东经112°42'33.37"、北纬29°34'56.10"（沿山脊线向西南至笔架山）东经112°41'10.94"、北纬29°33'36.80"（沿山脊线向西北至柿树村）东经112°40'38.03"、北纬29°33'43.98"（沿村道及山脊线向西北至周张屋场）东经112°40'27.53"、北纬29°34'4.95"（沿山脊线向北至）东经112°40'39.09"、北纬29°35'1.17"（沿山脊线向北至屏墙院子）东经112°40'55.31"、北纬29°35'44.28"（沿山脊线向东北至府君庙湾）东经112°41'12.46"、北纬29°36'39.51"（沿山脊线向东北至）东经112°41'30.42"、北纬29°37'20.94"（沿山脊线向东北至）东经112°42'30.29"、北纬29°39'1.09"（沿山脊线向东北至乜家冲）东经112°42'36.10"、北纬29°39'32.62"起点闭合。

功能分区

（1）分区原则

1）功能分区必须以森林公园本底森林风景资源为依托，根据森林风景资源的分布状况和特色，突出主体风景资源，开发主导旅游产品；

2）各个不同的功能分区应根据不同的森林风景资源特点和客源市场需求开发本区内的富有特色的拳头旅游产品，且各功能区的旅游产品相互之间不产生大的矛盾与冲突，以实现互补；

3）应尽量强调地理区位上的一致性，即同一功能区内的各个游览点空间距离不能相距太远，要充分考虑功能分区的地理完整性，以便于管理的原则；

4）同一区内的规划对象的特性及其存在的环境应基本一致，同一区内的规划原则、措施及成效特点应基本一致；

5）功能分区应尽量保持原有的自然、人文、线状等单元界限的完整性；

6）客观反映森林公园不同区域的资源特点、分布特征以及在保护、管理、游览、服务等方面的地域空间关系和需求；

7）有利于森林游憩活动的组织和开展；

8）为森林公园的长远发展留有一定余地。

（2）分区方法

森林公园功能区划分主要结合上轮规划实施的格局，外围协调的要求等。功能分区中将森林公园中部靠西桃花山划为管理服务区，结合上版规划格局以及森林植被景观的实际情况，将森林公园南部、中部靠北划为一般游憩区，北部划为核心景观区。

（3）功能分区

根据《国家级森林公园总体规划规范》(LY/T 2005-2012)的要求，依据公园内部保护对象的区位条件和景观价值，从生态保护角度出发，分别从地区生态敏感性、用地适宜度和区划的完整性综合考虑，将规划区划分为以下功能区：生态保育区、核心景观区、一般游憩区、管理服务区。

通过充分考虑森林公园功能分区区划的基础上，综合分析园区的景观架构、各类景观和景点的空间分布及建设管理条件等因素，根据森林公园及公园内各景区的资源特点，确保景点的相对集中以及景观和地域的完整性。

表3.3-14 桃花山省级森林公园功能区以及景区分区面积 （单位：公顷）

| 功能区 | 景区 | 景区面积 | 功能区面积 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保育区 | - | 861.53 | 861.53 | 22.31% |
| 核心景观区 | 白果树景区 | 503.2 | 503.2 | 13.03% |
| 一般游憩区 | 七女峰景区 | 650.7 | 2381.77 | 61.69% |
|  | 东山湖景区 | 1731.07 |  |  |
| 管理服务区 | 农林村管理服务区 | 28.6 | 114.5 | 2.97% |
|  | 仙鹅寺管理服务区 | 13.9 |  |  |
|  | 桃花山管理服务区 | 72 |  |  |
| 总计 | 3861 |  |  | 100% |

1）生态保育区

生态保育区是以生态保护修复为主，基本不进行开发建设、不对游客开放的区域。公园的生态保育区位于园区内中部区域，东西以森林公园红线为界，北边为东山水库及原桃花山镇政府以南，南边以华一水库及农林村位置为界，保育区面积为861.53公顷，占总体规划面积的22.31%。区内采取以下保护措施：

①.以森林抚育和管护为主，严格控制人类活动的干扰，保护良好的自然生态系统、野生物种生境和野生动物栖息地，维护区域生态系统的自然演替。

②核心部分封山育林，禁止人类活动。

③对道路及其他基础设施的建设进行严格控制，主要考虑森林防火和管护道路，不另辟专门的游览道路。设置的生态监测站、防火站等都必须是严格意义上的生态建筑类型。

④对科考活动路线和区域进行有限制性的规划和安排，禁止对生态产生破坏的人类活动。

2）核心景观区

核心景观区是指拥有特别珍贵的森林风景资源，是严格保护区域，应以森林抚育和管护为主，合理开展森林景观游览、科普教育、户外运动等游览活动。公园核心区位于森林公园北部，北、东、西均以森林公园红线为界，南边包括王姓庄、涂家屋场以北范围。核心景观区面积503.2公顷，占公园总面积的13.03%。除必要的安全、环卫、景区管理站等设施外，严禁在此区域内规划建设住宿、餐饮、娱乐、购物等设施。

3）一般游憩区

一般游憩区是指森林风景资源相对平常、且方便开展旅游活动的区域。森林公园一般游憩区分为两个地块，一是东山水库及周边区域，二是华一水库及周边区域。一般游憩区总面积2381.77公顷，占总面积的61.69%。规划少量旅游公路、停车场、宣教设施、娱乐设施、景区管护站及小规模的餐饮点、购物亭等。该区块还要把旅游与景观生态相结合，促进整体生态上的平衡，环境达到零污染。

4）管理服务区

管理服务区是指为满足森林公园管理和旅游接待服务需要而划定的区域，公园范围内划定三个管理服务区：一是桃花山管理服务区，范围包括原桃花山乡政府及周边区域，面积72公顷；二是农林村管理服务区，包括华一水库东部现状居民点（农林村村部及其周边居民点），面积28.6公顷；三是仙鹅寺管理服务区，范围包括东山水库北边的现状居民点和仙鹅寺周边区域，面积13.9公顷。管理服务区面积114.5公顷，占公园总面积的2.97%。区内规划游客中心、中型停车场、森林康养基地、生态餐厅等接待服务设施，以及必要的管理和职工生活用房。该区域所有排放都必须符合森林公园的规范要求。

动植物现状

由于森林公园垦殖历史久远，原生性植被常绿阔叶林已基本被破坏殆尽，大部分地区被次生性的马尾松林、毛竹林或落叶阔叶林所替代，常绿阔叶林只在少数山谷沟底的局部地点尚有存留。森林公园内共有种子植物700多种，计127科402属，其中木本植物323种，隶属84科193属。按属的分布区类型统计，世界性分布属为7属，热带性分布属77属，占总属数的39.89%；温带性分布属101属，占总属数的52.33%；中国特有分布属为8属，占总属数的4.15%。这一温带性分布属多于热带性分布属的情况说明桃花山植被处于中亚热带向北亚热带过渡的地带，可能更接近于亚热带植被的性质。

森林公园内共有野生动物70科191种，包括兽类24种，鸟类106种，两栖爬行类41种，鱼类20种。其中国家II级保护有20种，省重点保护有56种。在106种鸟类中，留鸟有74种(占70%)。两栖爬行类虽然种类不少，但资源量低。鱼类资源量同样低，也应注意不能过度利用。

与项目的位置关系

根据叠图分析，本项目位于森林公园的东山湖景区内。项目与保护区的位置关系具体见附图。

生态保护红线

东山水库整体位于桃花山省级森林公园内，经国土部门查询，工程压覆生态保护红线9.473hm2。本项目与生态保护红线的位置关系具体见附图。

环境影响预测与评价

现有工程环境影响回顾性评价

- 东山水库大坝位于华容县东山镇仙鹅寺村，枢纽座落在大荆湖水系主支流一白马港(河)的中上游，水库距华容县城25km，距S202省道3.5km。坝址地理位置坐标：东经112°44'03”，北纬29°37'03”。东山灌区设计灌溉面积3.1万亩，年供水量96万m3。东山水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、供水等综合效益的水利工程。

东山水库坝址控制集雨面积13.3km2，另有枯水期外引集雨面积1.19km2。正常蓄水位67.50m，正常库容960.60万m。校核洪水标准为1000年一遇，校核洪水位68.70m，相应库容1054.50万m3，死水位48.30m，相应库容92.00万m3。东山水库属中型水库，工程等别为III等，大坝、引水和汇洪建筑物等主要建筑物为3级建筑物，次要永久性建筑物为4级。

枢纽工程由大坝、溢洪道、输水涵洞等永久性建筑物组成。大坝枢纽工程于1971年12月动工兴建，1974年冬枢纽工程基本竣工并蓄水运行。运行50余年来，在灌溉农田、减免下游洪灾损失、向城镇供水(年供水96万m3)等方面发挥了显著效益。

水库建成蓄水运行后，在1982年对大坝进行整修，1997年3月在下游坝脚加修了长400m、宽30m的压浸平台。2009年11月东山水库大坝第一次除险加固工程开工，于2010年10月完工。

2019年，东山水库饮用水水源保护区由《湖南省生态环境厅关于划定全省第三批141处乡镇级千吨万人饮用水水源保护区的复函》（湘环函【2019】241号）批准设立。

由于水库建设时间较早，当时未要求进行环境影响评价，也缺少建设时相关生态环境资料记录。经与业主单位了解，水库建成至今未收到环保相关问题的投诉举报。本次评价按照水库工程一般变化趋势和环境影响对东山水库现有工程环境影响进行简要分析。

水环境影响回顾性分析

- 1、水质影响回顾分析

（1）对库区水质影响分析

水库蓄水后，其库底遗留的有机质、可溶盐对水质将产生一定的影响；水库的调蓄使水流流速减缓，水动力条件发生变化，滞留时间的延长也将对水质有一定的影响。

根据2024年5月8日-5月10日对库区水环境质量现状监测结果，水库西侧库尾断面坝址上游约870m断面、水库西南侧库尾断面坝址上游约680m断面、水库库区中心断面坝址上游约500m断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准要求，水库坝前取水口断面坝址上游约50m断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水质标准要求。现有工程建设后对库区水质影响不大。

（2）库区富营养化分析

水体富营养化是一种营养物质在水库水体中积累过多，而造成水体从生产力低的贫营养状态逐步向生产力高的富营养化状态过渡的一种现象，富营养化将引起藻类的过量生长，过量的藻类生长间接地使水中的溶解氧含量降低，恶化水质，水体产生颜色异常、异臭和毒性，将不能满足水体水质要求，水体中各种生物正常的生态平衡就会被扰乱，使鱼类种群发生显著变化。通常认为，氮、磷等营养物质的输入和富集是水体发生富营养化的最主要原因，特别是磷是控制水体藻类生长的主要因素。氮在水中常以 NO3-、NO2-、NH4 的形式存在，不易处理和控制；而磷是富营养化作用中易被控制的最敏感因素。

水库蓄水后，库内水位将抬高，虽然会使库区内水流速度减缓，污染物降解速度减缓，但由于汇入水库的流水水质稳定、浓度低，且污染物在库区内的停留时间变长，蓄水前通过对水库淹没范围内的区域积极清库，通常库区水体COD浓度不会发生明显变化，但是由于N、P营养元素的累积，可能会导致坝前水库富营养化。

本次评价根据现有监测数据，对水库库区营养状态进行评价。综合营养状态指数计算公式为：

式中：—综合营养状态指数；

Wj—第j种参数的营养状态指数的相关权重；

TLI（j）—代表第j种参数的营养状态指数；

以chla作为基准参数，则第j种参数的归一化的相关权重计算公式为：

式中：rij—第j种参数与基准参数chla的相关系数；

m—评价参数的个数。

中国湖泊(水库)的chla与其它参数之间的相关关系rij及rij2见下表。

表4.1-1  中国湖泊（水库）部分参数与chla的相关关系rij和rij2值

| 参数 | chla | TP | TN | SD | CODMn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rij | 1 | 0.84 | 0.82 | -0.83 | 0.83 |
| rij2 | 1 | 0.7056 | 0.6724 | 0.6889 | 0.6889 |

注：引自金相灿等著《中国湖泊环境》，表中rij来源于中国26个主要湖泊调查数据的计算结果。

营养状态指数计算公式为：

TLI（chl，叶绿素a，mg/m3）=10（2.5+1.086lnchl）

TLI（TP，总磷，mg/L）=10（9.436+1.624lnTP）

TLI（TN，总氮，mg/L）=10（5.453+1.694lnTN）

TLI（SD，透明度，m）=10（5.118-1.94lnSD）

TLI（CODMn，耗氧量，mg/L）=10（0.109+2.661lnCOD）

根据《地表水资源质量评价基数规程》（SL395-2007），湖泊（水库）营养状态分级采用0～100的一系列连续数字对湖泊营养状态进行分级，见表4.1-2。

表4.1-2  湖泊（水库）营养状态分级

| 序号 | 综合营养状态指数TLI(Σ) | 湖泊（水库）营养状态分级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TLI(Σ)＜30 | 贫营养 |
| 2 | 30≤TLI(Σ)≤50 | 中营养 |
| 3 | TLI(Σ)＞50 | 富营养 |
| 4 | 50＜TLI(Σ)≤60 | 轻度富营养 |
| 5 | 60＜TLI(Σ)≤70 | 中度富营养 |
| 6 | TLI(Σ)＞70 | 重度富营养 |

本评价利用现有监测数据，对叶绿素a、总氮、总磷、透明度、耗氧量等参数进行综合营养状态指数法评价，计算结果见表4.1-3。

表4.1-3   湖泊（水库）营养状态分级

| 序号 | 参数 | 权重Wj | 营养指数TLI（j） | 综合营养指数TLI(Σ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶绿素a | 0.27 | -62.74 | 25.8 |
| 2 | TP | 0.30 | 32.74 |  |
| 3 | TN | 0.40 | 47.04 |  |
| 4 | SD | -0.60 | 55.15 |  |
| 5 | CODMn | 1.20 | 16.35 |  |

根据上表计算结果可知，东山水库成库后富营养化程度属贫营养级，建设项目总体水质基本不会向富营养化状态转化。

（3）对下游河道水质的影响

东山水库工程是一座以灌溉为主（设计灌溉面积3.1万亩），兼有防洪（保护下游人口2.5万人）、供水（年供水量96万m3）等综合效益的水利工程。东山水库建成后自身无废水排放，管理人员生活污水产生量小，经化粪池处理后对下游河段水质基本无影响。但由于大坝截流和水库引水供区域饮水、农业灌溉，水库蓄水导流造成坝后河段水量减小，水体自净能力降低，对下游水环境有一定影响。

根据现场调查及相关资料，下游河段沿岸主要发展农业，居民主要为散居农户等，无集中式排污口，下游河段面源污染主要为农田退水、河流沿岸村庄以散排形式汇流入河的生活污水以及畜禽养殖废水，另外降雨冲刷农田也会产生少量径流携带农药、化肥等残留物进入水体。水库建成后，随供水灌区水田面积增加、流域人口数量增多，生活污水等入河污染物排放量相对有所增加。根据现有收集资料，东山水库建成后下游大荆湖水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值要求。

- 水文情势影响回顾分析

（1）对库区水文情势影响分析

东山水库建成后，坝址断面水位高程为67.5m(正常蓄水位)，坝前水位抬升，河面水域面积变大，坝前水深增加，库区水体流速从库尾到坝前逐渐减小，水体流态趋缓，正常库容960.6万m3。东山水库运行期坝前水位基本在死水位（48.3m)～正常蓄水位(67.5m)之间变化。

根据初步设计报告，东山水库附近地形变化不大,因此东山水库水位～库容曲线采用原设计资料，据测绘专业提供的信息，对其高程系统进行变更，原高程系统为相对高程系统，统一减少2.7m转换成1985国家高程基准，成果见表4.1-4及图4.1-1。

表4.1-4   东山水库库容曲线

- 图4.1-1  东山水库水位～库容曲线

- 洪水

根据初步设计方案，由华容县东山水库管理所提供的华容县东山水库汛期调度方案，汛期洪水调度原则如下：（1）当库水位接近防洪控制水位65.8m，在水库集雨面积内天气预报有强降雨时，通过输水隧洞泄水，提前腾空水库，确保水位控制在防洪控制水位以下；（2）当库水位超过防洪控制水位65.8m，在水库集雨面积内天气预报有强降雨时，加大输水隧洞泄水，控制水库水位；（3）当库水位达到正常水位67.5m，在水库集雨面积内天气预报有强降雨时，水库溢洪道进入正常运行，溢洪道开始泄洪，同时输水隧洞全开泄水。

东山水库调洪原则为：在正常蓄水位（67.5m）开始起调，按溢洪道的泄洪能力宣泄洪水，洪水自由下泄，后汛期随着洪水减少，洪水位逐渐降低，最后维持正常蓄水位，保证水库正常运行；同时，为水库安全起见，调洪演算时，只考虑溢洪道的泄流能力，其它输水设施均不参与泄洪。

东山水库30年一遇洪水位为68.21m，相应下泄流量为40mm3/s；100年一遇设计洪水位为68.38m，相应下泄流量为54m3/s；1000年一遇校核洪水位为68.71m，相应下泄流量为88m3/s。

- （3）泥沙

水库建成后，河流泥沙的来源，少部分为来自高山区沿河冲蚀携带，绝大部分来自低山区水土流失。东山水库两岸地势较平坦，植被保护良好，两岸无大型滑坡体及厚层的松散堆积体，固体迳流来源较少，未有较严重的水土流失区，在暴雨洪水期，地表径流将携带一定的泥沙进入库区。东山水库目前暂无泥沙资料，本次除险加固将增加工程安全监测，包括水文泥沙测验、库区及坝前泥沙淤积监测等。根据建设方提供资料，东山水库库区因河段内流速减缓而引起的泥沙淤积不严重，未见明显淤积现象，对水库下游河道泥沙影响较小。

（4）下游流量保障情况

东山水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、供水等综合效益的水利工程。东山水库建成蓄水后，总库容为1054.5万m3，正常库容960.6万m3。通过径流调节后，东山水库灌溉供水量为96万m3，饮水供水量为102.2万m3（三郎堰水厂设计供水规模为2800m3/d，日供水时间为24h，则供水量约为102.2万m3）。

饮水供水：三郎堰水厂位于东山镇仙鹅寺村，主要供水水源为东山水库，属于地表水水库水源。华容县东山镇三郎堰水厂农村饮水安全集中供水工程供水范围主要涉及以下几个行政区域：先红村、关山村、天井山村、仙鹅寺村、华容道村、马安村、牌坊村、虚场（居委会）等7个村和1个居委会19489人的饮水问题。水厂通过输水泵输水到沉淀池，再到滤池，经消毒处理后，再到清水池。水厂净水工艺主要为沉淀、过滤和消毒。本供水工程由取水泵房、输水管道、净化设施、清水池及供水管网组成，设计供水规模为2800m3/d，日供水时间为24h，年设计取水量102.2万m3。

灌溉和下游河流供水：输水暗涵位于大坝左端坝体内，为钢筋砼圆管，断面为圆形，内径1.5m，长125.0m，进口底板高程48.30m，出口底板高程48.30m，设计流量为2.5m3/s，进口连接输水隧洞出口，出口段为分水闸，采用平板钢闸门，5t斜拉式启闭机启闭。输水隧洞设计流量为2.5m3/s，过水断面能够满足用水要求。

东山水库已运行约50年，东山水库为多年调节水库，具有防洪、灌溉、供水的任务，在既定的运行调度方式下，大坝设置有输水隧洞，下游生态用水由水库管理人员按需放水，由输水隧洞向下游河道供水，保证下游河段的生态用水。水厂取水设置浮桥和水泵按需取水。东山水库出库流量基本可满足水库生态流量的管控要求，水库大坝蓄水有利于保障下游供水。

- （5）水温

- 东山水库蓄水后，水体温度将会发生改变，影响水库水温发生变化的因素除水文、气候变化，水体内部热能交换，还与水库特性和水库运行调度有关。水库水体温度受上述诸多因素制约，按其垂直结构形式分为分层型、混合型、过渡型。

东山水库为中型水库，建成后最大坝高26m，水库调节库容小，水库水体温度仍基本保持天然径流状况，垂向分布大致相同，不存在水温分层现象。东山水库主要功能为农业灌溉，下游灌溉农作物主要有水稻、玉米、红薯及油菜等。根据现有资料收集，及走访调查，项目坝后渠道内无鱼类“三场”分布，水生生态环境较为简单，水库运行至今未发现低温水对下游农作物和水生生态产生明显影响。

大气环境影响回顾性分析

水库营运期废气影响主要是水库管理人员食堂油烟，经抽油烟机引至楼顶排放。废气产生量小，未对大气环境造成较大影响。

声环境影响回顾性分析

水库营运期间主要是水泵、设备机房运行产生的噪声，经隔音、减震后噪声影响较小，通过现状监测结果可知，项目区域声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。

固体废物影响回顾性分析

水库营运期间产生的固体废物主要是水库管理人员产生的生活垃圾，集中收集后定期由环卫部门清理。

生态环境影响回顾性分析

东山水库1971年12月动工兴建，1974年冬枢纽工程基本竣工并蓄水运行，至今已运行50余年。水库建成历史久远，水库建设之初尚未要求进行环境影响评价，本次评价对水库多年运行对生态环境的影响进行简要回顾。

1）对陆生生态环境影响

水库现已运行50年，水库建设施工期设置的临时施工场所已拆除并已进行植被恢复，施工开挖及各类压占区均已平整并植被恢复，施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾均已清理完毕，现状未发现历史遗留问题。

水库周围自然条件较好，水库经多年运行，运行过程中未进行重大工程变动，经多年植被自然恢复，区域植被以基本恢复自然原生状态，水库运行对区域植物及植被多样性未产生根本性影响，水库区域无外来物种入侵现状。水库在建设施工过程中，由于人类活动及机械设备影响，势必造成原有区域野生动物迁移，同时水库库区的形成造成原有区域野生动物生境的破坏。水库经多年运行，区域野生动物已趋于稳定，同时水库的形成也使区域植被增加，增加了野生动物觅食场所。根据调查，水库所在地及周边区域主要以小型野生动物居多。均为当地常见的鼠、野兔等；鸟类以麻雀、喜鹊等为主；两栖纲、爬行纲野生动物的种类和数量较少。从整体分析，区域野生动物已趋于稳定，水库运行对区域野生动物多样性未产生根本性影响，水库区域无外来物种入侵现状。

2）对水生生态环境影响

①对库区水生生态的影响

东山水库水利工程建设后，对河道水文情势产生影响。坝上河段原有急流、流水生境的河段成为水库库区，水面变宽，流速变缓，水深增加。库区河段水体流速自坝前向库尾逐渐增加，部分支流河口段成为缓流或静水库湾；坝前水域水深、面阔、水流缓慢，呈现湖泊水动力学特征；库中水域水动力学特征介于河流段和库区段之间，属于过渡段；库尾以上河段保持河流水文水动力学特征。东山水库经过50年的运行，河段的水文情势逐步趋于相对稳定状态。

东山水库大坝已建成运行约50年，对水库环境而言，建坝蓄水后，因水流状态的人为改变，水体水温、流速都会较水库建设前有所变化，势必造成生物群落次生演替。对浮游植物、浮游动物的生长繁殖有一定的影响。水生植物变化进而影响到底栖动物密度及数量。大坝阻隔改变了天然河道的水文情势和水生生境条件，对原有适应急流、流水生境的鱼类造成一定影响，其栖息范围缩小或丧失；河流连通性下降使河流生境呈现破碎化和片段化，阻隔了鱼类在上下游以及干支流间的交流，从而造成流域鱼类种群结构发生改变，并形成累积影响。东山水库经过50年的运行，水生生物逐步适应生境变化，鱼类种群逐步趋于稳定。库区水体流速减缓、甚至静止，喜流水生活鱼类、产漂流性卵鱼类分布减少，适应静缓流水生活的定居性鱼类种群壮大，同时饵料生物组成的变化对鱼类结构产生间接影响，总体上库区鱼类多样性有所下降，种群结构趋于简单。

②对坝下水生态系统的影响

水库坝下主要为经济鱼类，鱼类种类较单一，无珍稀保护级别的鱼类及当地特有的土著鱼类，未发现长距离洄游鱼类，也未发现有重要的鱼类“三场”。大坝设置有输水隧洞，下游生态用水由水库管理人员按需放水，由输水隧洞向下游河道供水。

3）景观生态完整性影响回顾性分析

由于水库的建设，永久改变了原有土地利用类型，主要增加了水域面积，同时大坝及管理设施的建设，增加了区域环境的异质性，形成了与原生自然景观不同的人工景观。水库建成运行多年，区域生态系统已趋于稳定，水库工程的实施美化了当地的自然风光，提高了区域景观美学价值。

根据上述综合分析，水库建成运行多年，区域生态系统已趋于稳定，植被恢复良好，水库建设和运行对区域生态环境影响可以接受。

施工期环境影响分析

施工期大气环境影响分析

（1）施工现场扬尘影响

施工期间产生的扬尘污染受风力因素的影响最大，在一般气象条件下，当风速<2m/s时，施工场地的TSP浓度可达1.5～3.0mg/m3，对100m范围内的大气环境影响较大，在做好施工期扬尘的防护措施下施工，下风向50m处的TSP

浓度会小于0.3mg/m3。当风速为2～3m/s时，建筑工地下风向TSP浓度为上风向对照点的2.0～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，该范围内的TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当风速大于5m/s时，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度可能会超过《环境空气质量标准》的二级标准，且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

施工扬尘主要来源于施工区内的各类堆场、渣场、土石方工程的裸露面等区域，此外施工工厂及施工区在物料装卸和堆存过程中也会产生少量扬尘。类比同类工程施工区及周边大气环境的监测资料分析，施工场地周边地区TSP浓度值在40m范围内呈明显下降趋势，50m范围之外TSP浓度值趋于稳定。在施工区处于良好管理的情况下，如对施工区采取洒水降尘措施后，距施工现场40m以外区域的TSP24小时平均浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。施工现场TSP对周边环境影响见下表：

表4.2-1  施工场地及周边TSP浓度变化对比表

| 监测点位置 |  | 场地不洒水 | 场地洒水后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距施工场地不同距离处TSP的浓度值 （mg/m3） | 10m | 1.75 | 0.437 |
|  | 20m | 1.30 | 0.350 |
|  | 30m | 0.78 | 0.310 |
|  | 40m | 0.365 | 0.265 |
|  | 50m | 0.345 | 0.250 |
|  | 100m | 0.330 | 0.238 |

由表4.2-1可知，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，100m外TSP浓度才可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；而在有防尘措施的情况下，污染范围降至40m范围内。

结合敏感点和施工区域的位置关系，本工程施工对局部区域的环境空气造成了影响，但影响的居民人数较少，其中影响较大的居民点为管理所东北侧约15m处及大坝下游约20m处的仙鹅寺村居民点，局部时段将受扬尘影响较大。工程施工时间较短，且当地扩散条件较好，因此扬尘的影响具有区域有限、时间短的特点。施工期应做好施工扬尘的防护措施，如采取边界围挡、裸露地面覆盖、物料遮盖、施工场地洒水降尘、保证路面清洁干净、车辆冲洗等措施后，施工扬尘的去除率可达90%，可进一步减轻扬尘对周边环境影响。

（2）交通运输扬尘影响

施工过程中若对装载容易散落、飞扬、流漏物料的运输车辆管理不当，对沿途周围环境会产生一次和二次扬尘污染，影响较大的是运输土石方的车辆。运输车辆在进出施工工地时，车体不清洁，车轮挂带泥沙，产生扬尘也会影响施工场地周围环境质量。

产生扬尘量与场地状况有很大关系，道路扬尘视其路面质量不同而产生的扬尘量相差较大，最少的是水泥路面，其次是坚实的土路、一般土路，最差的是浮土多的土路。据有关资料，运输车辆在施工场地行驶产生的扬尘约占施工扬尘总量的60%。一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表4.2-2所示。

表4.2-2  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/km·辆

| P（kg/m2） 车速（km/h） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20 | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

由表4.1-2可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，在未采取抑尘措施的条件下，道路扬尘所影响的范围在100m以内，而对道路实施定期洒水冲洗（每天3~5次）措施后，道扬尘的影响范围可控制在30m以内。

根据工程布置，本工程对外交通进库公路直接利用进村通道路，该道路为混凝土路面，满足物料运输要求。本工程交通运输扬尘主要影响施工道路周边仙鹅寺村居民点以及运输道路沿线居民点等敏感目标。道路扬尘对周边环境空气质量和敏感目标有不利影响，但影响程度有限。项目应对施工便道进行硬化处理，保持运输路面状况较好，物料运输车辆采用封闭车辆或加盖帆布，不超重装载，避免运输过程产生物料遗撒，减少扬尘产生；要求驾驶员在运输过程中做到文明驾驶，途经村庄时要减速慢行，以减少扬尘的产生量。同时在，运输道路上设专人定期清扫泥尘，配置洒水车及时洒水降尘。采取以上措施后，可有效减小运输扬尘对道路沿线居民的影响。

- （3）机械设备燃油废气影响

工程施工过程采用柴油动力机械、运输车辆等机械作业产生的废气，主要污染物为CO、NOx、颗粒物和烃类等，各污染物的排放量与与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关，施工机械、汽车产生的燃油废气会对周围环境空气产生不利影响。

由于施工范围较小，施工项目较为集中，机械废气多为流动性、间歇性、无组织排放，污染源呈面源分布，污染物排放分散且强度不大；同时项目位于农村地区，现状无大型污染源，施工区域地势开阔、污染物扩散条件好。燃油废气产生后在短时间内即扩散，对施工区域周边环境空气的影响程度有限，施工区周边的敏感点受燃油废气的影响较小。

施工期地表水环境影响分析

对水文情势的影响分析

根据设计方案，本项目对大坝上游平台61.30m以下块石护坡风化严重区域重新采用块石进行翻砌，输水隧洞进水塔启闭平台和工作桥施工时，需要进行施工导流设计，降低水库上游水位以方便施工建设。大坝上游干砌石护坡和输水隧洞启闭台施工时需要利用输水隧洞控制上游水位。输水隧洞和暗涵等项目施工时，应将输水隧洞下闸，保证下游无水。

本工程为除险加固项目，施工时利用有压输水隧洞泄流。输水涵管的设计流量为2.5m3/s，故53.6m以上泄流量按2.5m3/s计算。为有利大坝上游块石护坡和输水隧洞进水塔启闭平台改造等项目施工，本工程拟在9月初开始利用输水涵管放水降低库水位，至10月下旬降至50.0m左右。

施工导流将导致东山水库的水面面积减少，容积降低，库区水体流速增加。东山水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、供水等综合效益的水利工程。水库灌溉用水季节为每年的4～9月，其余时段为枯水期，一般无灌溉供水要求。项目在9-10月进行施工导流，降低水位，施工期无灌溉任务。同时项目施工期水位最低降至50.0m左右，输水暗涵顶部设计水位线为49.3m，高于泄流水位，项目建设基本不存在对下游农田灌溉用水及水库下游产生影响。

输水隧洞和暗涵等项目施工时，将输水隧洞下闸，保证下游无水。因此与正常运行工况相比，该施工工段会短暂影响下泄流量，导致下游水量减少，流速减慢，或影响下游农田灌溉用水。考虑输水隧洞和暗涵等项目施工安排在枯水期，基本无灌溉需求，且工期较短，对水库水文情势和下游灌溉影响较小。

施工水环境影响分析

本工程所需砂石料均从市场购买，不存在砂石料清洗废水，施工期主要生产废水为施工废水主要包括混凝土搅拌系统冲洗废水、机械设备冲洗废水、灌浆施工废水和基坑排水等。

（1）混凝土拌和冲洗废水

根据前文工程分析，本项目混凝土拌和系统冲洗废水产生量为0.9m3/d。砼搅拌系统废水特性为悬浮物浓度和pH值较高，类比同类工程实测值，砼搅拌系统废水中SS含量约3000mg/L，pH值11～12，超过国家规定的污水综合排放一级标准。若不对砼搅拌系统冲洗废水进行处理而直接排放，将对排放口附近水域及工程下游河段造成局部污染。

混凝土拌和系统冲洗废水污染物为 SS、pH，针对混凝土冲洗废水具有间歇集中排放、废水量小的特点，可将混凝土拌和系统冲洗废水经絮凝、中和沉淀处理后回用，不外排。混凝土拌和系统冲洗废水经中和沉淀后回用于系统拌和，对周围水环境影响较小。

（2）机械设备冲洗废水

本工程施工期机械设备车辆冲洗含油废水产生量为5.4m3/d。主要污染物为SS和石油类，石油类浓度约为100mg/L，悬浮物浓度约为2000mg/L。在机械车辆修配停放场地设置沉淀池、隔油池对机械车辆维修清洗废水进行隔油沉淀处理，回用于施工场地、道路洒水抑尘不外排。施工机械设备冲洗废水经处理后回用，对水环境影响较小。

（3）帷幕灌浆施工废水

本项目在坝基及两岸坝肩进行帷幕灌浆，灌浆施工会产生一定量的碱性、浑浊度较高的施工废水。经计算灌浆废水产生量约为13.5m3/d。帷幕灌浆施工中使用的泥浆SS浓度约为5000mg/L。施工时制浆池内的泥浆通过导流管在各导墙槽内循环输送，返上来的泥浆泵至制浆池内暂存后循环使用。灌浆施工场地设置截排水沟，出口处设置集水集浆池后回用，严禁施工废水流入饮用水源保护区。施工结束后，灌浆废水在制浆池内沉淀、风干，污泥清掏后运至砖厂处理。帷幕灌浆施工废水不外排，对水环境影响较小。

（4）基坑废水

基坑废水的主要污染物为SS和pH值，其浓度受降水、地下岩隙渗水和施工用水（主要是混凝土养护水和冲洗水）等因素的影响，具有间歇排放的特点。废水中SS浓度一般为2000mg/L，pH值一般在9左右。

本项目基坑废水通过修建沉淀池对废水进行收集沉淀，同时投加絮凝剂静置4h的处理方法处理后，经处理沉淀处理后上清液SS的浓度降到60mg/L左右，再由水泵抽出，回用于施工道路和施工区内洒水降尘、车辆清洗等，不外排，避免对周边水体产生影响。

（5）生活污水

本项目施工现场不设置施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，施工人员分散租用附近民房，生活污水利用周边已有的生活设施进行处理。因此，本项目施工生活污水不会对周边水体产生较大影响。

对饮用水源的影响分析

三郎堰水厂位于东山镇仙鹅寺村，主要供水水源为东山水库，属于地表水水库水源。华容县东山镇三郎堰水厂农村饮水安全集中供水工程供水范围主要涉及以下几个行政区域：先红村、关山村、天井山村、仙鹅寺村、华容道村、马安村、牌坊村、虚场（居委会）等7个村和1个居委会19489人的饮水问题。水厂通过输水泵输水到沉淀池，再到滤池，经消毒处理后，再到清水池。水厂净水工艺主要为沉淀、过滤和消毒。本供水工程由取水泵房、输水管道、净化设施、清水池及供水管网组成，设计供水规模为2800m3/d，日供水时间为24h。

本工程大坝、溢洪道、输水隧洞等主体工程加固不可避免涉及东山水库饮用水水源保护区范围。根据施工组织设计内容，主体工程在枯水期施工，利用输水隧洞导流降低水库水位，创造干地施工条件。三郎堰水厂设置浮桥和水泵按需取水，项目施工降低水库水位，不会影响水厂取水。

工程施工期为8个月，工程在建设期间各类污废水均进行处理并回用，严禁向外环境排污，在各处理池正常运行情况下对库区水质不会造成影响。施工期开挖坡面受雨水冲刷产生水土流失，雨季径流中含悬浮物较高的初期雨水若进入东山水库，将会对库区水质造成影响。施工期通过做好水土保持措施，如基础开挖避开雨天，施工开挖面土层及时夯实， 施工开挖边坡在雨季用苫布进行遮盖，减少雨水冲刷。施工区域周边设置排水沟，排水沟出口设置沉淀池，沉淀池出口设置土工布对排水进行过滤，过滤后较清澈的雨水汇入二沉池中回用，可以减轻雨季径流对库区水质的影响。综上所述，本项目施工期对供水水质影响不大。为了进一步降低施工对饮用水影响，严格控制施工范围，做好排水及拦挡，禁止向水体倾倒弃土等。经采取有效环保、水保措施，可降低对饮用水保护区影响。

- 同时，为保证东山水库除险加固项目施工过程中供水区域的正常供水，在施工期间由华容县人民政府负责保证供水安全，制定施工期供水应急预案，确定应急水源。每天对常规出水指标和重金属指标进行监测，一旦发现超标立即停止供水并启动应急方案，水库各项水质指标恢复正常后方能重新供水。

- 综上，东山水库除险加固工程是一项改善供水设施及保障水库安全的工程， 并不违反《饮用水水源地保护管理条例》相关规定。设计方案以尽量减少环境影响为原则，进一步优化了设计方案。项目在落实好各项环保及水保措施后，可降低项目建设对饮用水保护区影响。

施工期地下水环境影响分析

（1）对地下水水位影响

工程区受库水的影响，地下水埋深较浅，一般埋深2.0~5.0m，受季节性变化，年变幅2~3m。区内地下水主要为基岩裂隙水和第四系孔隙水。基岩裂隙水主要赋存于花岗岩风化及构造裂隙中，受大气降水和库水补给，季节性变化小，水量贫乏，排泄于沟谷或河床。第四系孔隙水赋存于第四系残坡积层中，主要受大气降水和库水补给，受季节性影响大，水量丰富，排泄于河床及沟谷。

坝址区施工产生基坑废水，基坑废水主要为地下渗水，施工排水会造成小范围的地下水水位下降，但施工期较短，工程结束后，随着降雨和周围地下水的补给，很快会达到原来的水位，工程施工对地下水位影响不大。同时区断层构造不发育，无大的断层切割，不具备库水沿断层向库外渗漏的条件。区域地下水埋深较浅，施工期控制水位降至50m不会影响库区地下水的补径排条件，对地下水水位影响较小。

（2）对地下水水质影响

项目施工过程对地下水的污染主要是由于工程施工废水以及生活污水渗入地下，可能污染地下水。工程施工期生产废水通过沉淀、隔油等措施处理后回用于施工工艺不外排，对区域地下水水质影响不大。同时工程区域潜水层为第四系孔隙水，赋存于第四系堆积层孔隙中。根据勘察工作对坝体进行4段注水试验，收集2020安全评价钻孔注水试验27段，根据钻孔注水试验可知，坝体填筑土渗透系数为：K=5.94×10-5~1.98×10-3cm/s，属弱~中等透水性；坝体与坝基接触带渗透系数K=1.03×10-4~3.51×10-3cm/s，均值K=9.7×10-4cm/s，属中等透水性；摆喷灌浆防渗体渗透系数K=1.39×10-7~1.25×10-4cm/s，属极微~中等透水性。斜墙渗透系数K=2.7×10-6~3.5×10-5cm/s，属弱透水性。渗透性较弱，施工涉及少量帷幕灌浆对地下水质影响较小。

施工期声环境影响分析

根据工程分析，施工期噪声源主要为运行中的施工机械、车辆。施工机械包括土石方机械、运输机械、灌浆设备等，车辆包括推土机和自卸汽车等。水库施工活动产生的噪声大致可分为固定点源噪声和流动噪声两大类。固定点源噪声主要是施工区噪声源，流动噪声主要是运输车辆交通噪声。主体工程基础开挖具有定时、瞬时、受控性强等特点，交通噪声主要是车辆运输时的引擎声和喇叭声，具有源强较大、流动性等特点。施工期主要机械设备噪声值一般在80dB（A）～100dB（A）之间，经消声减振、围挡阻隔等措施后，削减量可达5～10dB（A）。施工噪声随施工活动的结束而消失。

表 4.2-3   主要施工机械噪声值统计表

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 噪声源强dB（A） | 声源控制措施 | 采取措施后噪声源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反铲挖掘机 | 台 | 3 | 85 | 优先采用低噪声设备、绿化吸 声、临时隔声屏障、距离衰减、合理安排施工时间，合理布置施工机械 | 80 |
| 2 | 推土机 | 台 | 2 | 85 |  | 80 |
| 3 | 蛙式打夯机 | 台 | 3 | 80 |  | 75 |
| 4 | 手风钻 | 把 | 2 | 90 |  | 85 |
| 5 | 潜孔钻 | 台 | 1 | 90 |  | 85 |
| 6 | 振动碾 | 台 | 1 | 90 |  | 85 |
| 7 | 自卸汽车 | 台 | 4 | 85 |  | 80 |
| 8 | 装载机 | 台 | 1 | 85 |  | 80 |
| 9 | 砼拌和机 | 台 | 1 | 90 |  | 85 |
| 10 | 卷扬机 | 台 | 1 | 90 |  | 85 |
| 11 | 地质钻 | 台 | 4 | 90 |  | 85 |
| 12 | 灰浆搅拌机 | 台 | 2 | 90 |  | 85 |
| 13 | 灌浆泵 | 台 | 2 | 90 |  | 85 |
| 14 | 冲击钻机 | 台 | 2 | 90 |  | 85 |
| 15 | 汽车吊 | 台 | 1 | 80 |  | 75 |
| 16 | 水泵 | 台 | 2 | 85 |  | 80 |
| 17 | 空压机 | 台 | 3 | 85 |  | 80 |

施工噪声影响分析

①预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) ，户外声传播衰减包括几何发散、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽及其他多方面效应引起的衰减。此处根据项目特点及实际情况，同时考虑最不利条件，拟只考虑几何发散引起的衰减。

Ⅰ、单个点源对预测点的声级计算

式中：  LA(r)—距声源r处的A声级， dB(A)；

LA(r0 )  —参考位置r0处的A声级， dB(A)；

r  —预测点距离声源的距离；

r0—参考位置距离声源的距离；

ΔL —声屏障等引起的噪声衰减量， dB(A)。

Ⅱ、多个点源对预测点的声级叠加计算

式中：  Leq (总) —建设项目在预测点的等效声级贡献值， dB(A)；

Lepi   —第 i  个声源在预测点产生的 A  声级， dB(A)；

III、预测点昼、夜间噪声预测值计算

②预测结果及分析

根据上述预测公式，施工机械噪声在不考虑遮挡情况下，预测施工期主要施工机械满负荷运行时噪声影响程度和影响范围。根据施工机械种类及其源强，按照前述预测方法进行预测，各施工机械单独运行时噪声影响预测结果见表4.1-7，多种施工活动同时作业的噪声叠加影响预测结果见表4.1-8。

表4.2-4 各施工机械单独运行时噪声影响预测    单位 dB(A)

| 名 称 | 1m源强 dB(A) | 距噪声源距离/m |  |  |  |  |  | 达标距离 m |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 50m | 100m | 150m | 200m | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 反铲挖掘机 | 85 | 72 | 65 | 52 | 46 | 42.5 | 40 | 24 | 76 | 70 | 55 |
| 推土机 | 85 | 72 | 65 | 52 | 46 | 42.5 | 40 | 24 | 76 |  |  |
| 蛙式打夯机 | 80 | 68 | 57 | 51 | 44 | 39 | 33 | 19 | 63 |  |  |
| 手风钻 | 90 | 81 | 70 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 32 | 100 |  |  |
| 潜孔钻 | 90 | 81 | 70 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 32 | 100 |  |  |
| 振动碾 | 90 | 81 | 70 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 32 | 100 |  |  |
| 装载机 | 85 | 72 | 65 | 52 | 46 | 42.5 | 40 | 24 | 76 |  |  |
| 砼拌和机 | 90 | 81 | 70 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 32 | 100 |  |  |
| 卷扬机 | 90 | 81 | 70 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 32 | 100 |  |  |
| 地质钻 | 90 | 81 | 70 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 32 | 100 |  |  |
| 灰浆搅拌机 | 90 | 81 | 70 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 32 | 100 |  |  |
| 灌浆泵 | 90 | 81 | 70 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 32 | 100 |  |  |
| 冲击钻机 | 90 | 81 | 70 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 32 | 100 |  |  |
| 汽车吊 | 80 | 68 | 57 | 51 | 44 | 39 | 33 | 19 | 63 |  |  |
| 水泵 | 85 | 72 | 65 | 52 | 46 | 42.5 | 40 | 24 | 76 |  |  |
| 空压机 | 85 | 72 | 65 | 52 | 46 | 42.5 | 40 | 24 | 76 |  |  |

表4.2-5 多种施工机械同时运行时噪声叠加影响    单位 dB(A)

| 名称 | 源强 | 距噪声源距离/m |  |  |  |  |  | 达标距离 m |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 50m | 100m | 150m | 200m | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 施工区 | 108 | 93 | 89 | 76 | 68 | 56 | 51 | 85 | 450 | 70 | 55 |

由预测结果可知，各施工区域施工机械在无遮挡情况下，施工区域施工场界处噪声值均无法满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值(昼间70dB(A)、夜间55dB(A))要求。同时，多种机械同时施工的影响范围大于单台机械施工的影响范围。

③影响分析

预测结果可知，施工机械本身作业噪声级较高，但随着距离增加，噪声逐渐衰减。施工区噪声对周围声环境的影响达标范围白天为85m、夜间为450m。此处应说明该影响范围并没有考虑空气吸收、地形及建筑物阻挡、植被吸收、山体阻挡等影响噪声衰减的因素，因此实际影响范围及程度将比预测结果小。根据工程总体布置，距离施工区最近的环境敏感点是位于管理所东北侧的仙鹅寺村居民点，施工区昼间多种机械设备同时生产运行的条件下在仙鹅寺村的噪声贡献值64dB(A) 。在考虑空气吸收、地形及建筑物阻挡、植被吸收、山体阻挡等影响噪声衰减因素条件下，施工区对周边敏感点的影响更低。

施工单位应尽量避免使用一些高噪声设备。晚上严禁高噪声设备进行施工，以免影响周围的夜间声环境质量，若是工程需要必须在晚上施工，要上报当地生态环境主管部门批准同意后方可进行，并进行公告。建议建设单位应与施工单位签订环境管理责任书，具体落实方法措施，同时加强对施工人员的管理，增强环境意识，通过合理安排施工时间并采取相应的防治措施，将对外环境影响降到最低。本工程施工期施工营地在进行物料堆放以及设备作业时，四周须设置围挡，通过采用低噪声机械设备、合理安排施工时间和采取隔声等措施，使施工场地场界噪声满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求，以减轻噪声对周围环境的不利影响。

工程施工是暂时行为，随着施工期的结束，这些影响将会消失，原有的生活环境将得到恢复。

车辆运输噪声影响分析

本工程运输的主要水泥、钢筋、石料和砂料等施工材料，施工材料运输车辆多为中型车，设备、材料运输车辆行驶过程中产生交通噪声，对道路沿线敏感点产生一定的影响。据有关监测数据，载重车辆的噪声源强约为85dB(A)。根据施工组织设计，场外运输道路主要利用现有道路。根据现场踏勘情况，区域主要交通道路为乡道，其车流量相对不大，不考虑多台车辆同时通过的交通噪声影响，仅计算单台车辆通过时的噪声影响情况。同时，不考虑交通噪声计算中涉及到路面、高路堤或低路堑两侧声影区衰减量等因素，仅进行距离衰减计算。计算模式如下：

式中：LA(r)——距声源r处的声压级，dB(A)；

LAW——声源强度，dB(A)；

r——与声源距离，  (m) ；

计算结果见表4.2-6。

表4.2-6   运输车辆噪声影响预测结果  单位：dB(A)

| 距路中心距( m ) | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载重车辆噪 声 | 54.5 | 52.0 | 46.0 | 44.0 | 42.4 | 39.9 | 39.0 | 32.0 |

本工程运输噪声主要影响仙鹅寺村居民点。仙鹅寺村部分民宅临近道路，距离运输道路在40m范围内，本项目施工期运输车辆类噪声对仙鹅寺村敏感点影响较大。施工期交通噪声存在时间极短，只在有运输车辆经过时才产生，因此，施工交通噪声对周围环境产生的影响是瞬时性的，同时考虑到本项目通过土石方平衡，尽可能减少外运土方，以减少车辆运输班次，设置减速慢行、禁止鸣笛标示牌，因项目施工产生的交通噪声影响增加量不大，而且施工期结束后，影响也随之消失。

施工期固体废物影响分析

(1)工程弃土

根据本工程初设报告报告和水土保持方案中土石方平衡（具体见表2.5-1），本工程产生弃土量约为9883m3。项目弃方全部运至大坝下游的弃渣场，施工弃渣严禁向水库和河道内倾倒。该弃渣场占地面积约0.19hm2，平均堆高5.5m，弃渣场可容纳工程施工过程产生的全部弃渣。施工期废弃土石方得到妥善处置，对周围影响不大。

（2）拆除的设备

本工程拟对进水塔闸墩上部启闭机房及工作桥进行拆除重建，对引水渠节制闸更换、泄洪闸拆除重建，工程对金属结构及设备拆除后外售进行资源回收利用，不会对周边环境造成明显不利影响。

（3）建筑垃圾

项目施工过程中会产生部分建筑垃圾，主要为管理房、大坝护坡、进水塔、抬升井、暗涵、泄洪闸、溢洪道、引水渠等部分拆除工程产生的废弃建筑垃圾。根据工程设计方案，砌体和混凝土拆除工程量约为3278m3，收集后运至弃渣场堆存。在落实上述措施的前提下，建筑垃圾不会对周围环境造成明显影响。

（4）沉淀池收集的污泥

本工程施工期产生的废水经沉淀池处理后回用，不外排，沉淀池会产生污泥、泥渣。同时施工结束后帷幕灌浆废泥浆在泥浆池干化后，也会产生部分污泥。施工期污泥产生量约为15t。各沉淀池收集的污泥定期人工清理，经收集后外售砖厂制砖。

（5）生活垃圾

项目施工期生活垃圾产生量为0.16t/d。生活垃圾包括废塑料袋（瓶）、瓜果皮、废纸等。在施工期内，为避免其污染环境，滋生蚊虫传播疾病，施工场地设置垃圾桶，生活垃圾集中收集，定时清运处理。

生活垃圾中的有机质等多种复杂成分如不及时清理，就会变质腐烂，产生恶臭，不仅污染空气，还容易招引和孳生苍蝇、繁殖老鼠，特别是在夏季高温和雨天污染更加突出。此外，垃圾中还可能含有各种疾病患者用过的废弃物，如果随意丢弃，垃圾中的病原微生物就会随着雨水淋洗，污染土壤，或者随着飘尘污染大气，造成疾病传染和流行，特别是肠道传染疾病。为了预防生活垃圾对土壤、水环境、景观和人群健康的危害，在施工营地和水库区设置垃圾箱，禁止随意倾倒垃圾，对施工人员生活垃圾进行定点、集中收集，统一处置。通过严格施工管理和配置相应的生活垃圾清理、处理设施后，施工人员生活垃圾对周围环境的影响可以减少到最低，生活垃圾定期处理不会对周围环境产生较大危害。

- 废油

工程施工期间，对隔油沉淀池定期清理将产生一定量废油，废油产生量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），隔油沉淀池废油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的“900-210-08 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥”。废油如不经处理直接排放，将对周边土壤和水体产生影响。对土壤的影响主要体现在废油会破坏土壤结构，影响土壤通透性，损害植物根部，阻碍根的呼吸与吸收；对水体的主要影响是形成油膜，影响水体复氧，并影响水质。废油经收集后交由有资质的单位接收处理并妥善处置。废油妥善处置后可避免对周边土壤和水体水质产生影响。

生态环境影响分析

对土地利用的影响

本工程实施后，评价区各类土地面积的变化见下表。

表4.2-7 工程实施前后评价区土地斑块数目和面积变化表

| 编号 | 土地类型 | 建设前（hm2） | 建设后（hm2） | 变化值（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水田 | 75.5443 | 75.5443 | / |
|  | 旱地 | 30.0207 | 30.0207 | / |
|  | 乔木林地 | 360.1697 | 360.1697 | / |
|  | 竹林地 | 66.0370 | 66.0370 | / |
|  | 灌木林地 | 92.1120 | 92.022 | -0.09 |
|  | 其他草地 | 44.7939 | 43.7639 | -1.03 |
|  | 工业用地 | 1.4209 | 1.4209 | / |
|  | 农村宅基地 | 14.4863 | 14.4863 | / |
|  | 公路用地 | 3.7307 | 3.7307 | / |
|  | 农村道路 | 7.8022 | 7.8022 | / |
|  | 水库水面 | 35.0549 | 35.0549 | / |
|  | 坑塘水面 | 11.2748 | 11.2748 | / |
|  | 内陆滩涂 | 21.8051 | 21.8051 | / |
|  | 水工建筑用地 | 6.5834 | 7.7034 | +1.12 |
|  | 裸土地 | 0.3095 | 0.3095 | / |
| 合计 |  | 771.1454 | 771.1454 | / |

由上表可知，工程建设前后，评价区土地利用格局发生了变化。主要为草地等的面积有所减少，在采取水土保持措施、生态恢复等措施后，一定程度上能减少影响。

对生态系统的影响

对生态系统功能的影响

根据遥感解译，工程占地区各生态系统类型面积见下表。

表4.2-8   工程占地区各生态系统类型面积统计表（单位：hm2）

| 系统类型 | 建设前（hm2） | 建设后（hm2） | 变化值（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 森林生态系统 | 426.2067 | 426.2067 | / |
| 灌丛生态系统 | 92.1120 | 92.022 | -0.09 |
| 草地生态系统 | 44.7939 | 43.7639 | -1.03 |
| 湿地生态系统 | 68.1348 | 68.1348 | / |
| 农田生态系统 | 105.5650 | 105.5650 | / |
| 城镇生态系统 | 34.0235 | 35.1435 | +1.12 |
| 其他 | 0.3095 | 0.3095 | / |
| 合计 | 771.1454 | 771.1454 | / |

本工程建设对评价区生态系统的不利影响主要有：

（1）占地：工程占地将直接占用自然生态系统面积，使系统中生产者减少，占地范围及附近区域的非生物环境发生改变，局部区域能量流动和物质循环能力降低，生态系统结构及功能退化。由于项目占地面积相对较小，其影响范围有限，对生态系统的地域连续性影响较小。

（2）施工活动：施工活动产生的弃渣、扬尘、噪声、生活垃圾等带来的污染，会直接或间接影响附近植物生境及动物的栖息环境，导致生态系统内原有的一些植物受到破坏，致使某些动物被迫迁移。由于工程占地区人为活动较多，交通往来频繁，植被群系组成单一，动植物种类较少，个体的抵抗性和恢复能力强，因此工程施工活动不会造成物质和遗传信息交流的障碍。

（3）人为干扰：施工过程中，如管理不善，可能会对周围植被造成破坏，特别是对乔木的随意砍伐，造成林地建群种的损失，群落层次缺失，垂直结构发生改变，进而导致生境变化。此外，人为捕猎活动也会对周边动物种群数量及生境产生不利影响。因此，施工期间必须加强宣传教育活动、施工监理工作，尽量控制避免人为干扰。在相关措施得到落实后，人为干扰对生态系统的结构和功能影响较小。

综上所述，本工程建设对评价区生态系统完整性和稳定性的影响较小，对其结构及功能的影响较小。且施工结束后，将采取一定的水土保持和植被恢复措施，并采取占补平衡的方式进行生态补偿。因此，在采取各种相关措施后，本工程建设对生态系统的影响较小。

对生物量的影响

工程建设完成后，评价区的生态类型面积和生物量发生变化，具体变化情况见下表。

表4.2-9  工程占地区生物量损失统计表（单位：t）

| 类型 | 评价区生物量 | 损失量t | 占比（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物 | 1433.57 | / | / |
| 阔叶林 | 23663.15 | / | / |
| 竹林 | 3811.66 | / | / |
| 灌丛 | 1819.21 | 1.78 | 0.10 |
| 草丛 | 141.10 | 3.24 | 2.30 |
| 合计 | 30868.69 | 5.02 | 0.02 |

土地规划后，土地利用类型为工业用地，土地生物量损失为5.02t，占评价区0.02%，总体损失量较小。其中以草丛的损失量最大，也是占地内主要植被类型。建议施工结束后对用地边界周围以草丛恢复，场地内以灌木和草丛恢复。

工程区施工占地破坏原有地貌结构，扰动地表，改变土地利用类型，破坏占地区植物及植被，使评价区内植被面积减少，植被覆盖率降低，评价区植被生物量减少，植被生产能力减弱。工程建设对生物量的影响程度位于评价区生态系统能够接受的范围之内。此外，拟建工程施工结束后，将对临时工程占地区域采取栽植乔木、灌木进行防护，临时用地使用完成后根据实际情况进行绿化。只要按照植被正向演替规律选择植被物种，就能尽快提高植被覆盖率和生产力，减少生物量损失，同时还可有效改善本工程对生态环境的影响，绿化美化环境。因此，本工程对生物量的影响是可接受的。

对水生生态的影响

本次除险加固工程主要是对已建水工建筑进行加固、改造和维护，设计的多数工程施工均不涉水，可保证干地施工或排干堰塘后干地施工条件。设计的各工程具有工程量总体较小、施工较为分散、对水体的扰动范围有限、施工时间短等特点。各类工程对水生生态环境的影响方式如下：

工程施工期间，将对库区近岸带和溢洪道、灌溉渠周边的局部水域造成扰动，进而影响水生生物的暂时性资源减少、分布格局改变，但溢洪道、灌溉渠以及库区水域的水生生态系统结构简单，水生生物现存量较低，总体上工程施工对评价区水生生态环境影响较小。

在陆域施工，施工过程中防渗处理和局部区域帷幕灌浆将会产生施工废污水排放，可能会流入库区对水生生境质量造成影响。通过采取施工期污水处理和排放措施，禁止污水入库后，总体上这些工程施工对评价区水生生态环境影响较小。

在做好施工废水、废渣处理后，这些工程对评价区水生生态环境无明显影响。

混凝土坝结构加固工程中的坝体结构加固、混凝土缺陷及耐久性防护处理、简易干运垂直升船机拆除、金属结构与机电设备更新改造以及信息化管理设施改造与完善等工程均为非涉水施工工程，这些工程实施对水生生态环境无影响。

对水生生境的影响

东山水库除险加固工程施工对东山水库水质和水体的扰动总体较小，通过采取施工导流、废污水处理回用、水土保持等环境保护措施后，可有效减少生产废水入库对水生生境的影响。除险加固工程不改变水库特征水位及调度运行方式，除险加固工程实施后将维持现有水库调度运行方式，库区的水深、流速、水域面积等水文特性维持现状，工程实施不会新增阻隔影响，库区及坝下游水生生物的栖息地类型、结构、比例均不会发生变化，因此工程的实施对区域水生生境的影响较小，对水生生态系统结构和功能的完整性基本无影响。

对饵料生物的影响

工程施工会对评价区域水生生物栖息环境造成一定影响，工程施工对作业区及临近水域产生扰动，使局部近岸水域中悬浮物浓度增加，短期内造成局部水域水质下降，水体透明度和初级生产力降低，影响浮游植物光合作用，进而使食物链下游的浮游动物也相应受到影响。施工期间浮游生物的种类和生物量在短期内将有所下降，但这种影响是暂时的、有限的，施工周期短，扰动水域面积小，随着工程的完工，不利影响将逐渐消失，浮游生物的种类和数量将很快得到恢复。

底栖动物是栖息在水域底部泥沙、石块或其他水底物体上生活的动物，具有区域性强，迁移能力弱等特点。工程施工将对施工区域底栖动物生境造成扰动，造成底栖动物损失、生物量减少。但溢洪道、输水隧洞和近岸带底栖动物现存量较低，总体上施工对底栖动物的生境的扰动较小，影响范围有限，工程实施对底栖动物资源的影响较小。东山水库除险加固工程施工期间，输水隧洞进口修筑围堰；运行期，通过输水隧洞向下游供水，以保证生态流量的下泄。在保证生态流量泄放的前提下，对下游河道水生生态环境的影响较小。

工程运行期，除险加固工程不改变水库功能，不改变库区正常蓄水位，下游河道内水位、流速较工程实施前基本没有变化，水生生境基本维持原状，工程运行期评价区生态环境不会发生明显变化，水生生物种类及组成与工程建设前相似。因此，运行期工程实施对评价范围内及下游河道水生生态环境不会造成较大影响。

对鱼类的影响

工程施工可能对施工区及其附近水域鱼类产生惊扰，同时施工将影响局部水域饵料生物的资源量，改变了原有鱼类的生存、生长和繁衍条件，影响鱼类的生长、摄食和分布。但是，鱼类具有较强的趋避能力，施工期间将躲避不利因素迁徙到其它水域，从而导致短期内施工区域鱼类密度降低。但本次除险加固无大面积涉水施工，施工对水体的扰动范围较小，对鱼类的影响仅局限于施工区及附近水域，施工结束后，不利影响基本消失，鱼类资源及其生境较工程实施前不会有太大的变化，因此本工程实施对鱼类产生的影响程度、范围和时间均是有限的。施工导流和围堰建设安排在10-3月枯水期，避开了鱼类繁殖期3-8月，对其繁殖行为影响较小。根据调查，评价区无国家和地方珍稀保护鱼类分布，多为青鱼、草鱼、鲢、鳙等常见种，水体中的鱼类资源量较少，未发现重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，工程实施不会对珍稀保护鱼类及其生境产生明显影响。施工不会对下游河道水文情势产生影响，在严格落实生态流量泄放措施的前提下，不会对下游河道鱼类资源产生影响。

工程运行期，不改变东山水库的水文情势，不改变鱼类繁殖和生长所需的水温、水流条件，除险加固工程实施后，结合鱼类保护措施将有效改善工程实施对鱼类资源的影响，因此工程实施前后鱼类资源及其生境不会有较大变化。

本次除险加固工程实施对区域水生生态环境的影响程度、范围和时间均是有限的，影响可通过相应的措施避免或减缓，施工结束后不利影响逐渐消失，水生生态环境得到逐步恢复。除险加固工程完工后，水库调度方式、水库及下游河道的水文情势基本不发生改变，工程实施未改变鱼类繁殖和生长所需的水温、水流条件，水库下泄水量不受影响，原有的水生生物资源及其生境不会发生明显变化，总体上工程实施对区域水生生态环境影响较小。

对陆生生态的影响

对陆生植物的影响

一、施工期

本工程施工期主要有大坝坝体及坝基渗漏带防渗、坝坡休整、溢洪道加固、输水隧洞挖废重建、防汛公路改造等，设置主体（大坝、溢洪道、输水隧洞、防汛公路、渠道）工程区、临时堆土场、施工生产区、场地平整区等。施工期对评价区的影响主要有施工占地、渣料场使用、施工活动等。

1.施工占地对植物及植被的影响

（1）永久占地对植物及植被的影响

永久占地对植物的影响是长期的、不可逆的。永久占地区施工将使区域内土地利用类型发生改变，植物个体损失，植被生物量减少。结合具体工程布置，根据现场调查，工程区永久占地区主要为大坝坝体及坝基渗漏带防渗、坝坡休整、溢洪道加固等。

永久占地对占用植被及植物的影响：本工程永久占地面积5.24hm2，根据现场调查工程永久占用的植被为楝树林、五节芒灌草丛等，常见植物有楝、毛竹、樟、盐麸木、小果蔷薇、篌竹、檵木、油茶、柃木、五节芒、芒萁等，工程永久占用的植被及植物均为常见类型及常见种，在评价区内分布较为广泛。因此，本工程永久占地对植被及植物影响较小。

（2）临时占地对植物及植被的影响

工程建设区临时占地对占地区植物及植被的影响是暂时的、可恢复的。根据工程布置临时工程主要为施工工厂、弃渣场和取土场以及大坝加固和溢洪道加固的施工扰动区域。本工程临时施工占地面积为1.02hm2，临时占地位于永久占地内均属于库区管理范围，未新增额外征占用地，根据现场调查本工程临时占地区内常见的植被为五节芒灌草丛、白茅灌草丛等，常见植物有五节芒、荠、芒、毛竹、白茅、狗牙根等，工程临时占用区植被类型较为单一，物种较为频繁，为评价区内较为常见的草本植物，其抗逆性强，繁殖能力强、恢复时间短。因此，本工程工程临时占地对占地区植被类型及植物种类的影响较小。此外，工程施工结束后，对临时占地区土地平整、植被恢复，可使临时占地区植物种类多样性、植被类型及生物量均有所增加。

2.施工活动对植物及植被的影响

施工期施工活动对植物及植被的影响因素主要有施工活动产生的废气、废水、弃渣、扬尘及人为干扰等。依据施工活动对植物的影响方式，可分为直接影响及间接影响，直接影响主要是指人员活动、车辆碾压等会使周边植物个体损失，植被生物量减少；间接影响主要是指施工过程中产生的废气、废水、弃渣、固废、扬尘等会使周边植物的生命活动受阻。

（1）施工期废气主要来源于燃油机械的尾气，其主要污染物为SO2、NO2、CO等。废气对植物的影响主要是在叶脉间或边缘出现不规则水渍状，导致叶片逐渐坏死，植物光合生产受阻，生长发育变缓。由于加固的大坝、溢洪道、输水隧洞和施工工厂及弃渣场距离较近，燃油机械的废气排放量相对较低，再加上施工期机械尾气属移动线源排放，因此施工期废气对植物及植被的影响较小。

（2）施工期废水分为生产废水和生活污水，生产废水主要来源于基坑废水、砂石料冲洗废水和机械检修场含油废水等，生活污水主要是工程施工时施工人员的生活产生的污水等。废水对植物的影响主要是废水的随意排放会改变土壤理化性质，改变植物生长发育环境，进而影响其正常生命活动。但这种影响可通过在施工区及生产生活区纳入当地的污水管网系统等进行避免。

（3）扬尘主要来源于开辟施工便道，土石方调配，建筑物施工，直至工程竣工后场地清理、恢复等诸多工程，其中以运输车辆引起的二次扬尘影响时间最长，对周围植物及植被影响最严重。扬尘粗颗粒随风飘落到附近地面或植物叶、茎、花表面，会使其生命活动受到一定影响。由于评价区处亚热带季风气候区，区域内空气湿度相对较大，土壤湿润，扬尘扩散范围相对较小，再加上施工期如能采取洒水抑尘等措施，可有效减轻扬尘对周围植物及植被的影响。

（4）人为干扰对植物及植被的影响

本工程人为干扰对植物及植被的影响因素主要有人为砍伐、践踏、刻画、运输作业等。人为干扰对植物及植被的影响主要有：①施工期工程区人员增多，施工人员砍伐会破坏区域内植物及其生境，会影响群落结构及种类组成；②施工期施工人员践踏、施工机械碾压会对植物地上部分造成机械性伤害，从而影响植物的生长发育，同时践踏等造成的土壤结构变化会间接影响区域内植物的生长发育；③施工期施工人员刻画、施工车辆的剐蹭等人为活动导致植物形成创伤，伤口暴露后易导致病虫害，进而会影响其生长发育；④施工期运输作业方便种子的传播可能导致评价区外来物种入侵，破坏原区域内植物及其生境。

由于本工程占地面积较小，占地区相对集中，施工期人为干扰等可通过加强宣传教育活动，加强施工监理，在施工前划定施工范围，规范施工人员活动等进行缓解，在相对措施得到落实后，人为干扰对植物及植被的影响较小。

3.渣料场使用对植物的影响

渣料场区的使用对植物及植被的影响主要为破坏地表植被，造成地表裸露，受雨水冲击时易造成水土流失，将对植物及其生境造成不利影响，这种影响可通过及时进行植被恢复措施得到缓解。本工程的临时堆土场区在规划上避免了占用林地，主要以草地和灌木林地为主，对植物的影响较小。

4.对古树名木的影响

根据现场实地调查，评价区发现1株香樟古树和1株银杏古树，位于路旁，不在施工占地内，距离项目最近距离为30m。建议采取原址保护，强化施工监管，禁止对枝叶和根系的人为损坏。在采取严格保护措施后，项目对其基本无影响。

二、运营期

工程运行期临时占地植被逐渐恢复，永久占地区域随着工程的完工结合库区绿化等相关措施，工程施工扰动等对周边植被的影响逐渐降低。

工程建成后，东山水库安全隐患得到治理，有利于稳定岸坡，维护现有河势，提高河段的防洪能力，减少淹没的植被，降低生物量损失；对改善河段生态环境、维护区域生态多样性、区域生态平衡具有积极意义。

对陆生动物的影响

一、施工期

工程施工期对动物的影响主要包括：工程占用动物生境；施工过程中各种噪声对动物栖息和繁殖的干扰；主体工程施工引起的水体污染；生活垃圾等对动物生境的破坏及对部分啮齿目分布格局的影响；人为活动对动物的干扰等。

1.对两栖类的影响

两栖类动物对水有很大的依赖性。它们分布于评价范围内的水库、坑塘、沟渠及周边农田、灌草地等区域。工程施工期对其影响因素主要有：施工场地建设和主体工程施工引起的水体污染；施工占地对其生境的占用与破坏；施工噪声对其求偶的影响；人类活动对其的干扰等。其中对其影响最为明显的为施工引起的水体污染。

评价区内的蛙类，会在水库浅水区域和沟渠、坑塘内活动和产卵。工程施工期主体工程中主副坝加固、溢洪道的施工对东山水库的扰动，以及坑塘、沟渠边施工场地建设和弃渣，将引起的水体悬浮物浓度增加、水中有害物质增多，都将会对评价区内的水质造成污染从而会导致两栖类的生活环境恶化，破坏两栖类体表内外的渗透压平衡、酸碱度平衡，影响其对外界环境的适应能力及蛙卵的孵化率，导致两栖类栖息地缩小和种群、数量的减少。由于工程施工期会落实水土流失防治措施，渣场和施工场地周边水土流失较弱，且主体工程施工涉及的水域面积小，水体为静水水域，悬浮物扩散距离有限。因此在严格落实水土流失防治措施的情况下，工程施工对水质的影响小，对两栖类的影响有限。

根据工程初步涉及，工程占地面积为5.24hm2，主要占地耕地和草地，两栖类主要活动于评价区内水库、坑塘、沟渠内，占地对两栖类影响小。

蛙类主要通过发声求偶，施工噪声可能导致个体重复的抵抗和避开噪声造成额外的能量消耗，进而丧失交配的机会，对蛙类繁衍具有一定的影响。由于工程施工主要在白天施工，娃类主要在夜间求偶，施工噪声对两栖类繁衍影响较小。

人类活动对两栖类的影响有生活污水与垃圾、人为捕杀，其中主要是人为捕杀。施工人员的生活污水与垃圾随意处理，将使两栖类动物的生境污染，迫使其寻找替代生境。此外，两栖动物存在被施工人员捕杀的风险，可能导致数量较少的种群消失。这些影响可通过宣传教育与设置惩罚等措施加以避免。

2.对爬行类的影响

爬行类动物对水的依赖性没有两栖类动物高，但其生存方式多样，大致可分为有水栖型、林栖傍水型、灌丛石隙型、住宅型4种生态类型，其中水栖型和林栖傍水型对水具有一定的依赖性。工程施工期对爬行类的影响主要有：施工引起的水体污染；施工占地对其生境的占用；施工噪声对其捕食的干扰；人类活动对其的干扰等。其中对其影响较明显的为施工引起的水体污染对其生境的破坏。

评价区对水有一定依赖性较高的爬行类动物有水栖型种类，比如中华鳖、乌龟等，它们主要在评价区内东山水库及周边林地中生活。主体工程施工将引起水库内的的水体悬浮增加，对水域造成一定的污染，造成施工区域内水栖型爬行类种群数量下降。由于东山水库水域面积大，主体工程施工涉及水域面积小，且水栖型爬行类在水体内移动速度快。主体工程施工导致的水污染不会对水栖型爬行类造成大的影响。林栖傍水型爬行类中的虎斑颈槽蛇、乌华游蛇（Trimerodytes percarinatus）等种类会在东山水库内捕食鱼类，主体工程施工施工将会导致施工区域一定区域内鱼类资源减少，增加其捕食压力。由于鱼类并不是其唯一的食物来源，施工对其影响有限。对水依赖性不高的灌丛石隙型和住宅型爬行类主要在评价区的居住地、灌草地、农田等区域活动，施工引起的水体污染对其直接影响不大。

施工时占地占用部分爬行类的生境，将迫使其转移至附近的替代生境中。由于工程影响区域附近相似生境较多，占地对爬行类影响较小。

与两栖类类似，爬行类中也有一些种类食用价值和经济实用价值较高，可能遭到施工人员的捕杀，造成该区域内种群数量的减少，如中华鳖、乌龟、乌梢蛇等。这种影响可通过制定相关的惩罚制度与宣传教育的方式加以避免。

3.对鸟类的影响

鸟类善于飞翔，其特点是感官敏锐、迁移能力强，同时其生活类型也多种多样，有生活于水域中或水域附近的游禽及涉禽，生活于林中的猛禽、攀禽和鸣禽，生活于灌丛、草丛或农田中的陆禽等。工程施工期对其影响主要有：施工噪声对其的驱赶；大坝主体工程施工对湿地鸟类栖息地和食源的破坏；人为活动对其的影响等。其中施工噪音；主体工程施工对湿地鸟类栖息地和食源的破坏，对评价区内的鸟类影响相对较大。

工程施工噪声主要来源于大坝、输水隧洞、溢洪道加固和清淤时施工器械噪声，以及施工车辆运输噪声，施工噪声将导致区域鸟类远离施工区域。评价区内主要以林地为主，对噪声有很好的吸收作用，施工噪声衰减至环境背景噪声值的距离短。工程施工不会产生突发的高强度突发噪音，不会引起鸟类强烈的应急活动，因此工程作业产生的噪音对整个评价区内鸟类影响有限。施工完成后，受噪音影响的鸟类会逐渐迁回。

工程对鸟类的影响主要来源于主体工程施工导致东山水库悬浮物增加，对湿地鸟类栖息地和食源的破坏。影响对象为鸟类中的游禽、涉禽和以鱼类为食的翠鸟科种类，主体工程施工占用水库水域面积小，且水库为静水水域，悬浮物扩散范围小，水污染影响范围有限，影响相对可控。

鸟类的视觉极其敏锐，施工期由于施工人员进驻，施工人员的活动将对鸟类造成一定驱赶作用。评价区内鸟类适宜生境较多，施工人员影响是暂时的，这种影响不大。鸟类中部分种类食用价值、观赏价值和经济价值较高，如环颈雉、珠颈斑鸠、画眉等，可能会遭到施工人员的捕捉或捕杀而导致个体死亡或种群数量减少。这种影响同样也可通过加强对施工人员的教育与宣传等方式加以避免。

4.对哺乳类的影响

哺乳类感官非常敏锐、迁移能力较强，对人类活动的敏感程度较鸟类更甚。评价区内的哺乳类有筑巢于地下但主要在地面觅食的半地下生活型和在人类居民点或岩洞中生活的岩洞栖息型。工程施工期对其影响主要有，施工噪声对其的驱赶；生活垃圾对其觅食和分布的影响；施工引起的水体污染对其的影响；人为活动对其的影响等。由于工程施工区域主要为建设用地，施工区域内活动的哺乳类较少，工程施工对哺乳类影响有限。

哺乳类噪声非常敏感，噪声对其的影响主要为限制其活动范围，使部分种类觅食时不敢靠近施工区域。由于工程施工噪音强度不高，且周边区域替代生境多，施工噪音对哺乳类影响不大。

评价区内的哺乳类对水的依存度不高。评价范围内水域面积大，施工影响区域内的水域不是其唯一的饮用水水源地，因此施工引起的水体污染对评价区内哺乳类影响不大。

评价区分布的哺乳类中，华南兔、东北刺猬等有较高的食用价值和经济价值，若不进行有效管理可能遭到施工人员的捕杀，同样可通过宣传教育和设置奖惩来加以避免。

二、运行期

运行期间对动物不利影响主要为主体工程施工完成后初期，临时占地工程拆除、生境修复过程中人为活动、噪声等引起。运行初期人为活动少，部分临时工程拆除的施工强度低，产生的噪音强度不高，对区域野生动物不利影响小。东山水库除险加固完成后，减少了洪灾发生几率，有利于区域生境条件与生态系统的相对稳定，对区域野生动物生存、繁衍有一定的积极意义。

外来入侵物种的影响

通过现场调查，评价区外来入侵物种主要有垂序商陆、小蓬草、一年蓬等，在评价范围内散布，影响范围有限。施工期频繁的人为活动，易引起外来入侵物种的大面积扩散或者带来一些新的外来入侵物种。施工过程中如不注意对其进行控制，可能导致其大规模入侵并迅速占领生态位，对本地种的生存造成危害。

水土流失影响

土地平整扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持能力，导致地表裸露，在地表径流的作用下，加大水土流失量，破坏生态，恶化环境。临时材料及临时弃土方的堆放在雨季可能产生水土流失。根据国家有关水土保持法律法规的要求，坚持“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益”的方针，坚持水土保持措施与主体工程建设“三同时”制度，设计中采取植物复种措施，边建设，边绿化。

为减少水土流失量，减轻对当地农业生态系统的影响，还应进行规范施工，减少施工场地作业面积，在施工现场建造挡土防护墙及绿化防护，同时建好施工场地的排水系统。合理设计施工时序，尽量缩短施工工期，并尽量避免雨天施工。对挖方场地，应随挖随整，尽量减少开挖坡度，减少裸露边坡裸露时间。对堆置的弃土堆四面坡脚采用装土编织袋挡墙进行临时性防护，顶面和坡面采用塑料膜或彩条布进行覆盖防护，场地四周设置排水沟。

总体而言，本项目的建设不会给所在区域生态系统带来明显不良影响，整个生态系统仍基本处于良性状态。

对湖南华容桃花山省级森林公园的影响

项目选址影响

项目占用森林公园土地，占用功能区为一般休憩区，一般休憩区是指森林风景资源相对平常、且方便开展旅游活动的区域。本项目工程涉及东山湖景区。由于本次除险加固工程是在已经建成的水库大坝上进行修缮、改造和维护，工程永久占地面积很小，工程施工主要在现有工程占地范围内进行，受影响主要为常见植物类型，且量较少，相对森林公园总体数量，其比例极小，工程的实施不会使生物群落面积减少。相反，通过对后期植草绿化，增加禾本科草场或灌丛等生物群落的面积。因此，本工程建设不会对湖南华容桃花山省级森林公园森林生态系统产生影响。

对植物资源的影响

工程建设和运行对森林公园植物资源的影响主要来自于人为干扰。施工期间，人为活动增加，对林木的砍伐、机械的暴力操作等，一方面容易造成森林公园林木遭到破坏后，使得森林公园内的植被由于周边生境改变，使得森林公园的植物资源更直接的暴露出来，在一定程度上削弱了实验区对森林公园内植物资源的保护作用；二是由于施工人员擅自进入施工以外地界或扩大施工范围，使得森林公园实验区植物被直接砍伐或破坏。同时，施工产生的扬尘会飘落到植物叶片表面，可能会影响植物的光合作用，从而影响植物的生长，对森林公园内的植被有一定的影响。由于项目主体工程周边为防护边坡，附近工程量较小，施工时间相对较短，在严格控制施工红线，规范施工操作的情况下，并按要求实施相关水土措施的情况下，工程在施工期间对森林公园内植物资源的影响较小。

对动物资源的影响

在项目建设过程中，由于施工活动会将产生一定的噪声，如施工机械发出的声音或施工材料运输过程中发出的噪声，可能使森林公园内的野生动物受到惊吓，对其觅食活动也将产生一定的影响。不过由于动物均具有迁移能力，特别是鸟类和兽类的迁移能力较强，且工程靠近森林公园附近生境都比较相似，野生动物可暂时由原来的生境转移到远离施工区域的相似生境生活；且由于工程施工时间短，这些不利影响会将随施工的结束而逐渐消失。其次，施工期间施工人员会产生一定的生活垃圾和生活污水，生活垃圾的随意丢弃随意排放会劣化动物的生境，使得原来的生境变得不再适合动物生存，但通过严格的卫生条例和惩罚制度，会减缓这种影响。生活污水通过排污设施处理影响可以通过合理的措施加以避免或消减，且随着施工的结束而消失

对生态系统的影响

森林公园内主要分布森林生态系统，本项目施工期占用森林公园土地面积小，破坏其生态系统的组成基质较小，相应的材料运输等都会对沿途及森林公园的森林景观产生一定的视觉影响，但随着工程完工后的恢复措施的实施，这种影响会逐渐消失，因此本项目施工期对森林公园的生态完整性影响较小。

对生态功能的影响

项目虽然占用森林公园的一般休憩区，工程施工造成的水土流失、人为干扰等，可能会涉及森林公园的部分植被，可通过采取及时有效的水土保护措施和植被恢复措施，人为控制和降低对森林公园内植被的间接影响，尽量维护现有动植物生境。因此项目建设对森林公园正常保护功能基本无影响。

对环境质量的影响

由于工程运行期人为活动少，对周边空气环境、水环境、土壤环境影响较小。生活在森林公园内的动物受到施工期噪声的惊扰会选择趋避，造成生活范围缩小，随着运行时间的延长，这种影响会逐渐减小甚至消失。因此项目建设对森林公园内的环境质量影响很小。

对生态保护红线的影响

经国土部门查询，工程压覆生态保护红线9.473hm2。因东山水库整体位于桃花山省级森林公园内，本工程为水库除险加固工程，选址无法避让。项目对生态保护红线的影响主要体现在施工行为和施工中产生的废气、噪声对红线区域的自然生境造成影响。项目工程量小，主要在枯水期进行，通过降低水位施工，避开对水体的影响，故影响程度和范围均较小。

营运期环境影响分析

营运期环境空气影响分析

本项目运行期废气主要为管理所食堂油烟，管理房食堂基准灶头数为1，属于小型规模。水库管理人员不新增，食堂油烟经油烟净化装置处理，风量2000m3 /h，灶头每天工作5小时，处理效率为≥60%，处理后排放浓度＜2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。东山水库所在区域植被茂密，大气污染少，大气环境容量大，油烟又是间断排放，故项目排放油烟对周边大气环境影响不大。

营运期地表水环境影响分析

水文情势影响分析

本工程是水库除险加固工程，不改变坝体位置，不改变水库设计正常蓄水位，不改变水库运行调度原则，本工程不进行增容，除险加固后，可保障水库蓄水位提高到正常蓄水位，水位变化不大， 对库区的水温结构、流速等影响较小。运营期根据下游灌溉放水计划及生态流量放水要求，利用放水涵管放水，能保证坝下河道最小生态流量的下泄。

综上所述，本项目主体工程在原址基础上进行除险加固，不改变水库设计正常蓄水位，不进行增容，不改变水库流量、水位等工程特性，除险加固工程后防洪调度运用原则与现状调度运用原则基本一致，因而本项目运行期对库区、上下游水文情势无明显影响。

水质影响分析

本项目对原有水库进行除险加固工程，属非污染生态影响项目。本次除险加固工程完成后，水库运行本身不产生水污染物，运行期污废水主要为现有水库管理人员日常生活产生的生活污水，水库管理人员不变，运行期无新增废污水。根据现状监测数据，水库各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类、Ⅲ类标准及表2 集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值，根据历史记录水库未发生过富营养化事件。

综上，水库已运行50余年，本项目实施后运行期库区水质情况不会有明显变化，库区水体富营养化的程度不会增加，发生富营养化的几率较小。

对饮用水源保护区的影响分析

东山水库饮用水水源保护区范围已经按照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433-2008），在一级保护区和二级保护区内设置了饮用水水源保护区界标、宣传牌及交通警示牌，明确、醒目标示饮用水水源保护区范围和严禁从事的行为和相关注意事项，东山水库取水口及沿线环库公路禁止运输危化品车辆通行。项目施工范围内损坏或拆除的标识标牌及隔离防护网，需在施工期结束后及时恢复，同时对施工范围内造成的生态破坏进行补偿复垦。本项目不属于污染影响类项目，主要污染物来自于水库管理所工作人员产生的少量生活污水及厨房油烟。厨房油烟经油烟净化器处理后达标排放，生活污水经化粪池处理后经污水管网排入大坝下游，本项目运营期基本不会对饮用水水源保护区水质产生负面影响。

营运期地下水环境影响评价

对地下水水质的影响分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。

根据同类项目类比可知，本工程管理人员生活污水若未能全部收集，或管网出现破损，或生活污水处理系统出现渗漏，将造成地下水污染。为防止地下水受污染，本项目管理人员生活污水处理设施和排水管道应采取可靠的防渗防漏措施，避免对地下水水质造成影响。

对地下水水位的影响分析

本次除险加固完成后，水库设计蓄水位不变，设计库容不发生变化。水库运行多年，水库蓄水对当地地下水的补给作用相对稳定，且项目所在区域地下水的补给来源主要为大气降水。因此东山水库除险加固工程实施后，不会对本项目区域地下水流场或地下水水位产生影响。

营运期声环境影响分析

工程属非污染生态影响项目，水库除险加固建设完成后，运行期噪声影响主要仍为除险加固前的启闭机等运转过程中产生的噪声，不新增噪声污染源，与工程建设前无重大变化，不会对周边声环境造成较大不利影响。

营运期固体废物影响分析

水库运行期间产生的固体废物主要是水库管理人员产生的生活垃圾。本次除险加固工程完成后，管理人员维持原有人数，运营期不产生新增固体废物。水库管理人员为8人，生活垃圾产生量按1.0kg/d计，则生活垃圾产生量为0.008t/d，2.92t/a。生活垃圾集中收集后定期由环卫部门清理处理。采取上述措施后，运营期产生的生活垃圾不会对区域环境产生不利影响。

营运期土壤环境影响分析

根据本次现状监测，评价范围内的土壤无酸化或碱化，呈轻度盐化。同时项目周边土壤各污染物浓度均满足《土壤环境质量标准  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中限值要求。水库监测点位指标均达到《土壤环境质量标准  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

项目对土壤环境的影响主要是生态影响，主要表现在水位发生变化，可能造成土壤盐碱化。项目已运行多年，库区范围的土地利用现状没有发生大的改变，库岸两边仍然以种植农作物以及经济林木、天然林、公益林为主，植被覆盖率无大的改变，因此不会造成库区盐渍化。在枯水季节调查期间，在库区范围内未发现水草丛生的沼泽化现象，不会造成河流沼泽化，不会导致地下水位的大幅提高而产生土地浸没、引起沼泽化、加剧盐碱化等土壤环境问题，不改变原有土壤生态功能。

营运期生态环境影响评价

1、对陆生生态影响分析

本工程是非污染型项目，对陆生生态环境的影响来自于施工期的延续。工程完工后，临时占地清理后进行全面整地并恢复原地类，林地、荒草地栽植乔灌木、撒播草籽，恢复原来地类的生态功能，经过生态恢复整治，临时占地对陆生生态环境影响将逐渐恢复，不会对周边景观造成不利影响。

工程建成后，评价区内自然景观体系的生物量及生产力不会发生明显的变化，大坝加固工程结束后，坝体及坝体周边基本恢复为原有生态类型。随着人类活动的减少，原有施工中迁移的陆生动物将会逐渐回到原有的栖息地进行生活与觅食，陆生动物将会逐渐增多，恢复原有生境，基本不会对陆生动物造成影响。

综上，本项目运营期对陆生生态影响甚微。

2、对水生生态影响分析

工程对评价区水生生态系统的影响主要发生在施工期间，工程完建后水生生态系统将逐渐恢复至建设前状态。本工程是非污染型项目，工程建设未改变东山水库的库容、流量、水位等特性，对库区和下游水域的水位、流速、水温等水文特性影响较小；工程建设后未新增废污水，工程运行期东山水库库区、上下游水生生境不会发生明显改变，水生生境基本维持原状。因此，工程运行期评价区水生生态系统不会发生明显变化，水生生物种类组成与工程建设前相似，对鱼类群落基本无新增影响。

同时，东山水库已运行多年，水生动植物已经适应了水库的运行规律，本项目运行期不改变以往水库运行规律，不产生新的生态影响。因此，本工程运行期对水生生态环境不会造成影响。

环境风险分析

风险调查

1、风险源调查

本项目为水库除险加固工程项目，为生态影响类建设项目，不属于污染影响型，工程在施工与运营阶段涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质相对较少。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本次风险评价的主要危险物质为柴油和油水分离池收集的废机油。本项目施工场地不设置柴油储罐，施工机械设备和施工交通运输车辆柴油暂存量按油箱总容量约2000L计，合1.68t；废机油约为0.5t。

- 2、环境敏感目标调查

本项目主要环境风险物质为柴油，可能的影响途径主要为泄露造成的地表水污染、地下水污染、土壤污染，以及火灾爆炸造成的次生环境污染，因此确定主要环境敏感目标为东山水库饮用水源保护区、桃花山省级森林公园、项目环境影响评价范围内的地下水敏感点、土壤敏感点及周边500m的大气敏感点等。

环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn

式中：

q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录B中的风险物质的临界量，确定本项目Q值如下表所示。

表4.4-1项目Q值一览表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | / | 1.68 | 2500 | 0.000672 |
| 2 | 废油 | / | 0.5 | 50 | 0.01 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.010672 |

因此，本项目涉及的环境风险物质数量与临界量的比值Q=0.010672<1，项目环境风险潜势为Ⅰ。

评价等级

根据确定的项目环境风险潜势，按照《建设项目环境风险评价导则》(HJ 169-2018)中“4.3评价工作等级划分”，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险识别内容主要为物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

1、物质危险性识别

物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

本项目使用柴油作为施工机械、车辆的燃料，不设油库；本项目污染物主要为机械车辆维修冲洗含油废水经油水分离池处理后产生的废机油，主要环境风险为油料泄漏及其引发的火灾、爆炸事故。

2、生产系统危险性识别

生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运装置、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

本项目环保设施的潜在风险主要为污水处理设施未按正常情况运用，导致废水超标排放，进而对地下水、地表水、土壤造成一定影响。

3、危险物质向环境转移的途径识别

危险物质向环境转移的途径识别包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

本项目存在的主要环境风险物质为柴油和废机油，在车辆运输过程中，有可能遇到或发生交通事故，造成油料泄漏甚至造成火灾、爆炸事故，从而污染周围生态环境和环境质量。

环境风险分析

施工期风险分析

1、溢油污染事故

（1）泄漏风险分析

本项目施工机械、车辆包括反铲挖掘机、推土机、自卸汽车等，施工机械在施工作业及行进过程中，一旦发生溢油污染事故，将对一定范围内的水域造成污染，还可能污染水库，对库区内的水生生物和以水库为用水的农业灌溉和生活用水影响较大。本项目废机油属于危险废物，如若在储运过程中发生泄漏，可能污染东山水库饮用水源保护区水体或周围土壤、地下水环境。

以油类污染为例，其危害是由石油的化学成分、特性及其在库区内的存在形式决定。在油类不同组分中，低沸点的芳香烃对一切生物均有毒性，而高沸点的芳香烃则是长效毒性，会对水生生物生命构成威胁，甚至死亡。

1）对饮用水源保护区的影响

石油类污染物大多数都不溶于水，在水表面随流和风漂流扩散。溢油油膜初期受重力作用在水表面扩展，然后油膜随水流和风漂移扩散，再其后发生蒸发、乳化和生物作用而衰减。其中初期阶段随水流和风漂移扩散对水域环境影响较为明显，东山水库水流流速缓慢，工程区域夏季盛吹东南季风，冬季则以东北季风为主，油膜漂移方向随风向外扩展，会对扩展范围内水质和鱼类等造成影响。

2）对水生生物的影响

相关研究数据表明，石油类污染带瞬时高浓度排放（即事故性排放）可导致急性中毒死鱼事故，同时石油类在鱼体中积累和残留可引起鱼类慢性中毒而带来长效应的污染影响，这种影响不仅可随鱼类资源的变动，甚至会引起鱼类种质变异。鱼类一旦与油分子接触就会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。以20号燃料油为例，石油类浓度0.01mg/L时，7天之内就能对大部分的鱼、虾产生油味，30天内会使绝大多数鱼类产生异味。

实验证明石油会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素及干扰气体交换，从而妨碍它们的光合作用。这种破坏作用程度是取决于石油的类型、浓度及浮游植物的类型。国内外许多毒性实验结果表明，作为鱼、虾类饵料基础的浮游植物，对各类油类的耐受能力都很低。一般浮游植物石油急性中毒致死浓度为0.1～10.0mg/L，一般为1.0～3.6mg/L，对于更敏感的种类，油浓度低于0.1mg/L时，也会妨碍细胞的分裂和生长的速率。

浮游动物石油急性中毒致死浓度范围一般为0.1～15.0mg/L，而且不同浓度的石油类环境对橈足幼体的影响实验表明，永久性浮游动物幼体的敏感性大于阶段性，而它们各的幼体的敏感性又大于成体。

综上所述，库区施工过程一旦发生溢油事故，综上所述，库区施工过程一旦发生溢油事故，污染因子石油类将会破坏水库生态平衡，造成水源地水质恶化，故必须严格落实各项风险防范措施和事故应急预案，以避免溢油事故对周边环境的影响。

（2）火灾、爆炸次生污染事故风险分析

本项目柴油、废机油泄漏，易引发火灾、爆炸；如发生交通事故也可能引起火灾、爆炸事故；工程周围森林植被较多，在非雨季的季节很容易发生火灾，次生污染物会影响周围大气环境。

2、废水事故排放

若工程施工时，未按环保措施要求施工，没有及时采取相应拦挡等措施防护，产生的施工废污水不慎进入水库将对附近水体水质产生不利影响；如若本项目废水处理设施出现破裂或设备故障，导致废污水未经处理或处理不达标外排，将影响周围环境质量。

营运期风险分析

本次除险加固工程完工后，运行期环境风险主要为溢油污染事故。

东山水库及其上游修建了乡村公路及防汛公路，通行的车辆主要为农户的三轮车和小轿车。东山水库饮用水源流动风险源突发环境事件主要为保护区内车辆发生交通事故时，导致自身汽油或柴油泄漏、农药和化肥泄漏，其具体后果分析如下：

（1）环境风险物质泄漏未进入水体

保护区范围内因交通事故导致交通工具自身的汽油、柴油泄漏，运输物资农药和化肥泄漏或其他有害物质，泄漏物未进入水体时，主要污染范围控制在事故发生地周边的路面及土壤，发生事故后，及时收集泄漏物以及被污染的土壤即可。  （2）环境风险物质泄漏进入水体

保护区内陆路交通工具发生交通事故，导致自身的汽油或柴油发生泄漏进入水体，将影响饮用水源保护区水质及其水生生物。若距离取水口最近的公路出现柴油泄漏，泄漏点至取水口位置约190m，在不考虑风、水流等自然因素下，污染物扩散到取水口位置大概需要60min，影响取水口水质。可见环水库道路或内部水路发生交通事故导致汽油或柴油进入水体后，影响面积较广，影响范围集中在一级、二级保护区水域，故发生此类突发环境事件，立即采取措施，对泄漏的污染物进行拦截、吸附，防止污染面的进一步扩大。

风险防范措施

施工期风险防范措施

（1）合理安排施工作业面，减少各类施工车辆、机械碰撞几率，加强机械设备的检修维护。

（2）工程施工前与防汛、气象等部门沟通，研究划定施工界限，获得施工许可；未经同意，不得擅自开工；加强施工质量和进度管理，严格按照既定的施工要求和施工进度进行施工，尽量避免雨季及汛期施工。

（3）加强对施工机械设备操作人员和车辆驾驶人员的技术培训，提高施工人员的安全意识和环境保护意识，严格操作规程，避免人为操作失当引起溢油事故发生。

（4）建立防汛应急预案，施工期间如遇恶劣天气必须将工程车辆、机械及时撤离，保证设备及库区水质安全。

（5）制定施工期溢油事故应急预案，预案应包括应急事故机构、应急救援队伍、应急设施及物质配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容；施工场所张贴应急报警电话。

（6）油溢到水面后，在自身重力和风、流及其其它因素是作用下会迅速扩散和漂移。因此，溢油清除要尽快采取措施，利用吸油毡、围油栏有效围控溢油，阻止其进一步扩散漂移，以减少水域污染范围。

营运期风险防范措施

(1)严格按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，对东山水库饮用水水源保护区进行分级防护。要求在饮用水水源地保护区的界线上设置标志牌，在取水口附近设置隔离防护栏等有关设施，明确保护区的范围和取水口的位置。

(2)保证供水水质，加强水库的环境风险管理，在管理范围边界设置围栏，禁止在管理范围内从事放牧、网箱养殖等活动，并强化监管，禁止无关人员进入。保护区内应重视治理生活污水的点污染源和农田施用农药、化肥的面污染源。

(3)针对水质风险的特点，必须有针对性的设立长期水质、水量监测断面，做好运行期水质监测和水质预警预报系统。定期监测、定期发布饮用水源地水质监测信息。重视饮用水水源地的有毒、有害污染物的控制，丰、平、枯各水期至少进行一次水质安全分析监测。

(4)制定应急预案，明确救援队伍、应急物资和专家技术支持等，从而使突发事故带来的危害降到最低。

环境风险应急预案

应急预案构成

（1）应急组织机构

为应对环境风险事故的发生，建议成立环境风险应急处置指挥部，实施对突发事件应急处置工作的统一指挥。应急处置指挥部由各相关成员单位组成。

（2）应急通讯系统

本工程环境风险应急通讯系统包括事故报警、应急指挥、应急信息发布三部分。其要求是：①报警系统平时应设立专用电话，做到24小时畅通；②指挥系统应由对外界相对保密的办公室电话、手机和对讲机组成，以避免应急期间受外界干扰。

（3）应急响应和行动

事故发生后，应立即启动应急措施，控制事故风险，减缓事故危害。同时，第一时间发布信息，引导社会舆论，为突发事件处理营造稳定的外部环境。

（4）应急队伍和物资装备保障

由应急组织机构中的有关单位人员组成应急抢险队伍，建立应急抢险队伍资料库，一旦发生突发事件，由应急指挥部统一指挥，征调相关人员组成应急队伍实施应急抢险。

应强化物资储备管理，加强维修保养，及时补充和更新，以满足应对突发事件时，抢险物资和装备的及时使用。

（5）应急技术储备

水库一旦发生了突发性事件，要真正做到快速有效的应急响应，除了要有一直常备不懈、素质优良的应急队伍外，还必须建立相应的应急技术储备，才能在应急响应时迅速选择简捷有效的应急处置技术和制定处置方案。

（6）应急培训和演习

对有关应急人员进行培训和演习，可检验和促进应急反应的速度和质量的提高。应急培训内容为：①事故安全防范常识；②应急计划的基本内容、应急响应程序；③各专业组相应的专业知识；④案例分析和经验交流等方面。

（7）应急状态终止和善后处理

事故地点污染清理控制的结束，往往并不意味着风险事故的结束，还需要对水质进行事故后风险后果评价，识别出潜在的环境风险。

预警体系

（1）工程安全监测预警体系

工程安全监测可通过埋设布置相应的监测仪器对大坝的变形量、渗流量进行实时监测。根据监测数据成果，可以避免因安全隐患未及时发现，导致重大的安全事故而造成人财损失；有利于建设部门动态监控施工过程安全和质量；工程建设中安装安全监测系统后，能够及时地发现影响工程安全的隐患，及时制定处理方案，将事故消除在萌芽状态。

（2）水质监测预警系统

1）应充分利用国家、省、市各级环境监测网络资源，建立水源监测预警系统，并与供水单位建立联动预警机制。监测网络包括自动监测和监督性监测。自动监测包括风险源自动监控、流域地表水自动站监测、水源自动监测等。地表水监督性监测包括江河湖库等地表水国控、省控、市控断面例行监测、风险源废水排放例行监测。

2）预警信息研判与公告

应结合水源特点研究制定预警标准，实施分级预警。建立预警研判模板，对来自各方面的预警信息汇总研判。建立预警工作联动机制，发现异常情况第一时间进行监察和监测核实。当水源水质受到或可能受到突发事件影响时，应建议当地政府立即启动预警系统，发布预警公告，设立警示牌，通报受污染水体沿岸污染信息和防范措施。

（3）应急响应

1）应急处置

事故发生后，应在总指挥的统一指挥下，各相关部门相互配合，完成应急工作。同时，第一时间发布信息，引导社会舆论，为突发事件处理营造稳定的外部环境。

2）事后管理

突发事件发生并处理完毕后，应整理、归档该事件的相关资料。应急物资使用后，应按照应急物质类别妥善处理。对重大或具有代表性的事件，要梳理事件发生和处置过程，利用影像资料和信息平台记录，结合相关模型模拟、再现事件发生演变过程，为事件的全面掌握提供资料。要吸取突发事件处理经验教训，形成书面总结报告。

小结

本项目风险物质主要为柴油、废机油，环境风险潜势为Ⅰ。本工程根据工程施工及运行特点、周围环境特点以及工程与周围环境之间的关系，施工期主要的环境风险为溢油污染风险、废水事故性排放、危险废物泄漏和火灾、爆炸次生污染事故；运行期主要的环境风险为溢油污染事故。经过风险分析和评价得出结论：项目事故风险水平较低，在进一步采取安全防范措施和事故应急措施后，基本满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求。

建设单位需按照要求制定相应的环境风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，不会对周边环境造成较大危害。在严格采取安全防护和风险防范措施的条件下，保障工程安全施工、安全运行，风险处于环境可接受的水平。

环境保护措施及其可行性论证

施工期环境保护措施

施工期大气环境保护措施

（1）施工区扬尘控制

1）在局部时段对附近敏感目标扬尘影响较大的施工区周围设置连续的围挡，重要部位和主要路段围挡高度不低于2.5米，一般路段围挡高度不低于1.8米。围挡统一采用钢结构多孔面板式或者装配式夹芯板围挡。应在工地围挡上均匀设置给水管及水雾喷头，施工作业期间，可根据作业实际情况每天两次开启喷淋系统各进行30分钟以上喷淋降尘（雨天除外），特殊情况下按环保部门要求增加喷淋频次。

2）混凝土拌和系统在添加水泥等多尘物料以及搅拌过程中采用全封闭式系统，对传送带上输送的物料应进行全封闭或半封闭。

3）在堆料场、渣场、土石方开挖、拆除作业区等多扬尘的施工作业面配备人员及洒水车等降尘设备进行定期洒水，在无雨日每天洒水3～5次，洒水面积需尽量覆盖所有干燥裸露面。

4）为避免施工工厂和施工区在物料装卸、堆存以及场地内汽车行使等过程中会产生扬尘，需在场地内定期洒水，并加强洒水频率，在无雨日每天洒水3～5次，洒水面积需尽量覆盖所有干燥区域。

5）施工弃渣应及时清运至弃渣场处理，并及时做好弃渣场的水土保持措施。

6）物料堆积过程中，堆积边坡的角度不宜过大，弃渣场应及时夯实；晴朗多风天气应对露天临时堆放的土料适当加湿或表面覆盖，减少风力起尘量。

（2）道路扬尘控制

1）在施工道路区域设置限速标志，车速不得超过25km/h，以减少起尘量，防止车速过快产生扬尘污染大气环境。

2）在物资运输过程中注意防止扬尘污染。装载多尘物料时，应对物料适当加湿或用帆布覆盖，运送散装水泥车辆的储罐应保持良好密封状态，经常清洗运输车辆。运输车辆驶出施工区时，应对车辆轮胎、底盘等容易夹带泥土的部位进行冲洗。

3）施工阶段对汽车行驶路面勤清扫，可以较好地减少扬尘排放量。对施工道路进行洒水，在无雨日1天洒水3～5次，在干燥大风天气情况下洒水频率加密。

4）加强施工管理，坚持文明装卸。合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区，控制施工车辆行驶速度，路经居民区集中区域应减缓行驶车速。

（3）燃油施工机械废气控制

1）施工机械和运输工具优先选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输车辆；

2）施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放；

3）对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行有关汽车排污监管办法、汽车排放监测制度；

4）加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。

（4）管理措施

1）施工期间，若因具体情况需暂停施工的，建筑工程停工期达1个月以上的，施工单位应当对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖等防止扬尘污染的措施；若停工期超过6个月的，应当实施场地临时绿化措施。

2）施工场地内应设专员负责扬尘控制措施的实施和监督，应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘措施的实施情况。

施工期地表水环境保护措施

施工期水污染源主要有施工废水和施工人员的生活污水，其中施工废水主要包括混凝土搅拌系统冲洗废水、机械设备冲洗废水、灌浆施工废水和基坑排水等，主要污染物为SS和石油类。

（1）施工期生产废水处理措施

①混凝土拌和系统冲洗废水处理措施

混凝土拌合系统冲洗废水污染物为SS、pH，针对混凝土冲洗废水具有间歇集中排放、废水量小的特点，将混凝土拌和系统冲洗废水经絮凝、中和沉淀后回用于拌和系统。拌和系统冲洗废水的SS排放浓度约为3000mg/L，pH值9～12。

由于混凝土拌和站冲洗废水污染物较为单一，且用水量不大，拟采用平流沉淀池进行处理，混凝土生产系统的冲洗废水处理后出水 SS≤100mg/L，处理达标后循环用于混凝土拌和用水。本项目在大坝下游设1个混凝土拌和站，设置1台0.8m3强制式混凝土搅拌机，因此在混凝土拌和站布置平流沉淀池1套，包括沉淀池1座，清水池1座。沉淀池的设计处理规模为2m3/d，停留时间为12h。处理流程见图5.1-1。

图 5.1-1	  混凝土拌和系统冲洗废水处理工艺流程图

②基坑废水处理措施

本项目基坑废水通过修建沉淀池对废水进行收集沉淀，同时投加絮凝剂静置4h的处理方法处理后，经处理沉淀处理后上清液SS的浓度降到60mg/L左右，再由水泵抽出，回用于施工道路和施工区内洒水降尘、车辆清洗等，不外排。

基坑经常性排水采用沉淀池处理在国内水电站项目中应用广泛，处理后废水中主要污染物（pH、SS）能够满足回用要求；该方案工艺简单，基建投资少，运行管理与维护方便、简单，费用低。因此，该处理方案是可行的。

③帷幕灌浆施工废水处理措施

施工时制浆池内的泥浆通过导流管在各导墙槽内循环输送，返上来的泥浆泵至制浆池内暂存后循环使用。灌浆施工场地设置截排水沟，出口处设置集水集浆池后回用，严禁施工废水流入饮用水源保护区。施工结束后，灌浆废水在制浆池内沉淀、风干，污泥清掏后运至砖厂处理。帷幕灌浆施工废水不外排。

④施工机械冲洗废水处理措施

针对含油废水排放的特点，拟在机械停放场设置1处含油废水处理系统，施工期机械设备车辆冲洗含油废水产生量为5.4m3/d，施工机械车辆定期冲洗将产生一定的含油废水，主要污染物为石油类和悬浮物，排放的废水中悬浮物约2000mg/L、石油类约100mg/L。

在施工机械车辆停放、维修场地周围设置集水沟，收集清洗废水，并设置隔油沉淀池1座，经隔油沉淀处理后回用于施工场地、道路洒水抑尘不外排。隔油沉淀池设计停留时间为4h，设计容积6m3，设计尺寸2m×3m×1m。该处理系统对机械汽车停放场冲洗废水进行处理后可大大降低废水中悬浮物浓度，可用于场地洒水。该处理系统投资少，运行管理与维护方便，维护简单，费用低。因此，该处理方案是可行的。

（3）施工期生活污水

本项目施工现场不设置施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，施工人员分散租用附近民房，生活污水利用周边已有的生活设施进行处理。

（4）饮用水源保护措施

①避让措施

施工设备堆放区及施工工厂等不得位于一级水源保护区范围内，最大程度的减小项目施工对饮用水源的影响。此外，施工期间应控制施工作业带范围，尽量减少施工扰动面积。

②取水口防护措施

本环评要求合理安排靠近取水口工程的施工时间，施工前通知水厂，以便水厂及时应对水质变化情况，同时施工过程中加强施工期间取水口附近水质监测， 若发生水质超标情况，及时通知水厂并考虑暂停施工。

③生产生活废水处理措施

根据工程施工布置，施工期间要加强施工管理，杜绝在水源保护区范围内清洗施工机械、车辆以及冲洗建材等情况。严格落实环评提出的水环境保护要求，各类废水严禁排入水库。

④生活垃圾处理措施

根据施工人员数量，在施工区配置垃圾桶用于收集垃圾，并安排专人进行垃圾集中收集和清理，生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运处置。

⑤水土保持措施

严格落实水土保持方案提出的各项水土保持措施，禁止在水源保护区违规堆土堆渣，及时清理施工杂物，工程弃土及时运往弃土场，工程开挖临时弃土做好围挡、遮盖等工作，用地使用结束后尽快进行绿化恢复，避免水土流失影响。

⑥监督管理要求

加强饮用水水源保护区内的施工人员管理和宣传教育工作，提高施工人员对水源保护的意识，并在饮用水水源保护区内和各施工营地设置宣传警示标牌，写明保护要求和禁止事项；加强施工管理，预防饮用水水源保护区施工段车辆油料泄漏，安排专人加强施工机械设备的维护；严格控制施工范围和施工强度，禁止在水源保护区内开展一切不必要的活动；加强施工过程的监督， 配备专职和兼职管理人员，专门负责工程涉及到的饮用水水源保护区的水质安全管理问题，定期或不定期沿线巡查，对施工期可能发生的水环境污染事件进行有效监控， 发现问题及时上报，查找原因并予以控制；制定水污染事件的应急预案，落实各项应急措施，建立健全环境事故责任制和责任追究制。

- ⑦应急措施

- 若因为大坝施工导致大坝附近重金属超标污染，则将启动应急预案，远离取水口进行水泵提水。确有必要时启动政府应急供水，即时启用村民原有水源，并对水源缺乏区域采取供水车送水保饮水。

施工期地下水环境保护措施

对于废水污染防治措施，除严格去落实以上针对地表水污染的防治措施外，对地下水提出下面的防治措施。防止地下水污染的主要措施是切断污染物进入地下水环境的途径。对本项目而言，为防止项目施工期废水对地下水环境造成污染，采取以下措施：

(1)按照本环评提出的各项废污水处理措施，确保工程施工过程中各废污水的处理和回用，各项废污水处理构筑物(如沉淀池、隔油池等)应做好防渗措施，防止污染物入渗影响地下水水质。

(2)严禁雨季施工污废水乱排、乱放。根据各工程段降雨特征和工地实际情况设置好排水设施，制定雨季具体排水方案，避免雨季排水不畅渗入土壤等事故发生。

(3)工程使用的燃油机械设备安排专人负责管理，及时保养，防止跑、冒、滴、漏污染土壤和水体；加强交通运输管理，减少交通事故发生，避免油料泄漏污染地下水。

（4）施工期各类固体废物应分类收集，做好收集管理工作，并做到及时清运处理；禁止利用生活垃圾和弃土等固体废物回填沟、坑等，对现场固体废物堆放应做好防渗漏处理，避免因雨淋或渗滤液渗漏引起地下水污染。

施工期声环境保护措施

（1）交通噪声控制

为减少交通噪声污染采取以下控制措施：

①在进场公路和场内交通道路，限制使用噪声大的车辆，控制车流量和行车速度，当车辆行驶至周边居民点时，降低车速和禁止使用高音嗽叭。

②加强进场公路交通运输管理，为防止进场公路（主要为物料运输进入施工区）产生的交通噪声夜间对沿线居民点的干扰，建设期实行交通管制，夜间严格控制大、中型车辆进入进场公路，对小型车辆进入该进场公路按设计车速进行限制。

③加强道路的养护和车辆的维护保养，降低噪声源。

④使用的车辆必须符合《汽车定置噪声限值》（GB16170-1996）和《机动车辆允许噪声》（GB1495-79），并尽量选用低噪声车辆。

⑤加强对施工运输车辆的管理。集中的施工车辆使用应该避开夜间；对驾驶员应该宣传、教育和监督，杜绝超载、超速、减少鸣笛，并加强车辆维修，防止车况不良导致的高噪声。

（2）施工设备控制

①钢筋加工等高噪声生产区尽可能用多孔性吸声材料建立隔声屏障、隔声罩和隔声间。

②施工机械设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座。

③从源头控制污染源，选择符合噪声标准机械设备、优先采取先进低噪声施工技术，加强噪声源控制。

④优化施工布置。在施工工厂、仓库场界范围内，将噪声影响较大的机械设备尽量布置在远离居民点的一侧，在靠近居民点一侧用于材料设备停放。

⑤合理安排施工时间，禁止夜间施工。若因工艺需要必须在晚上施工，应上报当地生态环境主管部门批准同意，并在施工前公告。

⑥加强施工设备的维护保养，发生故障应及时维修，保持润滑、紧固各部件，减少运行振动噪声。

⑦加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声。

（3）敏感目标保护措施

针对进场道路两侧居民及施工区周边的仙鹅寺村居民等环境敏感目标的影响特点，在采取上述噪声控制措施的基础上，提出如下环境保护措施：加强与敏感点人群的沟通，施工前应在敏感点张贴公示，争取获得谅解。公示内容包括工程名称、施工单位、施工时间安排，建设单位及主要联系人的名称与联系方式。对公众提出的环境影响投诉及时予以反馈与解决。夜间施工往往会造成较严重的噪声污染，因此应该合理安排施工进度，尽量减少夜间施工，尤其注意避免夜间进行高噪声施工。如果需要夜间施工，必须获得环保主管部门的认可，并公示周边公众。

固体废物保护措施

(1)工程弃土

本工程产生弃土量约为9883m3。项目弃方全部运至大坝下游的弃渣场，施工弃渣严禁向水库和河道内倾倒。

（2）拆除的设备

本工程对金属结构及设备拆除后外售进行资源回收利用。

（3）建筑垃圾

根据工程设计方案，砌体和混凝土拆除工程量约为3278m3，收集后运至弃渣场堆存。

（4）沉淀池收集的污泥

沉淀池会产生污泥、泥渣，及施工结束后帷幕灌浆废泥浆在泥浆池干化后，会产生部分污泥。施工期污泥产生量约为15t。各沉淀池收集的污泥定期人工清理，经收集后外售砖厂制砖。

（5）生活垃圾

项目施工期生活垃圾产生量为0.16t/d，施工场地设置垃圾桶，生活垃圾集中收集，定时清运处理。

- 废油

工程施工期间，对隔油沉淀池定期清理将产生一定量废油，废油产生量约为0.5t/a，废油采用储油桶暂存于危废暂存仓库内，及时交由有资质的单位处理处置。危险废物暂存仓库设置于水库管理所，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求设置，地面做好防渗，并张贴危废标识、标牌及相关警示标语。同时应严格按照危险废物规范化管理台账要求，认真登记危险废物产生、贮存、利用、处置、转移等各环节地点建立的相关台账，按时、详细、准确记录各环节危险废物相关数据，管理台账要妥善保管。

生态保护措施

针对评价区生态现状及生态功能分区，结合工程可能对区域生物及生态环境带来的不利影响，提出一系列切实可行的保护和恢复措施，以减小由于工程建设对区域生态的不利影响，达到积极的保护、恢复及改善作用。

水生生态保护

合理安排施工时序，3-8月是鱼类产卵高峰期，从减缓对鱼类资源影响的角度出发，在鱼类繁殖期避免在水域范围内进行施工作业，以减少对鱼类繁殖的影响；为减缓施工噪声对鱼类的影响，采用消声设备，进一步降低水下噪声的影响；各类施工废水分类收集、处理后回用，禁止将含油废水外排入库；施工材料的堆放要远离水体，并做好防雨遮雨设施，防止随地表径流进入水体；施工弃渣和生活垃圾等应集中收集处理，禁止排入水库及下游河流，严禁在库区及邻近渠道倾倒、堆放施工固体废物，以减缓污水和固体废弃物对东山水库生态环境的影响。在施工区域设立警示牌，加强对施工及管理人员环保知识的宣传教育，树立良好环境保护意识；加强监管，严禁施工人员随意捕捉野生动植物和水生生物。在工程施工期应有专业人员负责环保工作，落实各项环保措施，并对工程施工行为的监督和管理。

1、减缓措施

加强监管，严格按环保要求施工，生活污水和施工废水、生活垃圾与其他固体废弃物等按环保要求严禁直接排放入水库及下游河道，防止污染破坏水生生境。

在工程施工区设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识，严禁施工人员下水捕捞以及炸鱼、毒鱼、电力捕鱼等行为。

2、管理措施

加强施工期渔业资源监测，及时掌握库区及下游河道渔业资源的动态变化情况。建立鱼类及时救护机制，施工中如发现有受困或受伤保护野生动物，应立即停止施工，并通报渔政部门进行处理。

陆生生态保护

陆生植物保护措施

1、避让措施

1）优化工程设计，在保证安全的前提下，尽可能减少坝肩边坡开挖对植被的破坏，并尽可能给植被恢复提供立地条件；合理利用弃渣在下游填筑出永久场地，用于布置坝区绿化。

2）优化施工方案，项目临时中转堆存场等工程的设置要在最大限度上做到挖填平衡，减少土石方远距离调运，尽可能地减轻在施工过程中因土石方运输造成的扬尘污染以及雨季施工潜在的水土流失等对植被的破坏。

3）优化施工时序，评价区农田生态系统多分布于下坝下，优化施工时序，在坝下施工时建议在农作物收获后施工。

2、减缓措施

1）加强森林资源保护。防止在评价区森林资源的滥砍乱伐和过量采伐林木及毁林开荒等不良现象发生，保护和培育现有森林。

2）划定施工活动范围，加强施工监理工作。确保施工人员在征地范围内活动，从而减轻非施工因素对周围植物及植被的占用与压踏。

3）设置警示牌，施工期间，在溢洪道进口、大坝、输水隧洞、防汛公路及施工工厂等人为活动较为频繁的区域以及涉及森林公园地段设置生态保护警示牌。警示牌上标明工程施工区范围，禁止越界施工占地或砍伐林木，尽量减少占地对植被和生态敏感区的破坏。

4）防止外来入侵种的扩散。加大宣传力度，对外来入侵植物的危害以及传播途径向施工人员进行宣传。

5）加强宣传教育活动，强化对现有生态的保护。施工前印发生态保护手册，加强对施工人员的法律和生态保护知识的宣传教育，强化生态保护意识。

6）加强植物检疫。在施工建设过程中要加强包装材料的检疫工作，防止森林病虫害的爆发。

3、恢复与补偿措施

施工结束后，应结合水土保持植物措施，对各施工迹地实施植被修复措施。

（1）植被修复原则

1）保护原有生态系统的原则

评价区地貌以丘陵山地为主，区域自然植被以次生林为主。本项目建设不可避免的会占用区域内的林地、耕地、草地等，原区域内植被破坏，生态系统结构及功能受到影响。因此在植被修复过程中，必须尽量保护施工占地区域原有体系的生态环境，尽量发展以竹林、阔叶林植被为主体的生态系统。

2）保护生物多样性的原则

植被修复措施不仅考虑植被覆盖率，而且需要在利用当地原有物种的情况下，尽量使物种多样化，避免单一。在保证物种多样性的前提下，防止外来入侵种的扩散。

3）景观优化的原则

植被恢复时，应与景观美化相结合，在恢复原有植被、生态系统的同时，尽量与提升景观质量相结合。

（2）恢复植物的选择

1）选择的原则

①生态适应性原则：植物生态习性必须与当地条件相适应。评价区属亚热带大陆性季风气候区，属中低山地貌，所发育的地带性植被是亚热带常绿阔叶林，区域植被恢复时需选择适应亚热带大陆性季风气候环境的植物，应以毛竹、楝、油茶等为主。

②本土植物优先原则：乡土树种对植被恢复具有重要作用，其能快速融于周边生态环境，减轻对景观的影响，并可阻止外来物种入侵。由于乡土种在当地食物链中已经形成相对稳定的结构，与生境建立了和谐的关系，其适应性强、生长快、自我繁殖和更新能力强，有利于保护生物多样性和维持当地生态平衡。

2）恢复植物的选择

根据评价区生态环境特点及区域植被分布特征，植被恢复时乔木树种应尽量选择毛竹、楝、樟树等，灌木尽量选择檵木、牡荆、盐肤木等，草本植物尽量选择五节芒、芒等，这些植物皆为评价区常见种，其适应性强，生长快，且可起到较好的水土保持的作用。

4、管理措施

1）加强宣传教育活动。施工前印发环境保护手册，组织专家对施工人员及附近居民等进行环保宣传教育，提高施工人员及附近居民对环境的保护意识。坚决制止评价区植被的滥砍乱伐、过量采伐、毁林开荒等不良现象发生，保护和培育现有森林资源。

2）加强施工监理工作，强化对现有植被的管理。施工前划定施工活动范围，确保施工人员在征地范围内活动；施工过程中，加强对施工人员的管理，严格限制施工人员的活动范围，严禁越界施工破坏区域植被及生态环境。

3）工程施工期、运营期都应对植物的影响进行监测或调查。施工过程中若发现，及时上报主管部门，并根据其所处位置及受影响程度，采取迁地移栽或就地保护等措施。运营期主要监测生境的变化，植被的变化以及生态系统整体性变化。通过监测，加强对生态的管理，在工程管理机构，应设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对工程影响区的环境教育，提高施工人员和管理人员环境意识。通过动态监测和完善管理，使生态向良性或有利方向发展。

5、对古树名木的保护措施

评价区发现的1株香樟古树和1株银杏古树，因严格实施原址保护，禁止人为砍伐、破坏生境。同时加强宣传，增强员工的保护意识，避免意外砍伐。

6、对保护植物的保护措施

工程在施工时应采取相关措施加强对国家级省级重点保护野生植物的宣传和保护：

1）加强宣教，严禁采挖。工程施工强对评价区可能分布的保护野生植物应印发宣传手册进行宣传教育，严禁施工人员采挖具有观赏及经济价值的保护植物如兰属植物、中华猕猴桃等。

2）工程在施工中若发现国家级省级重点保护野生植物应立即停止施工，向当地主管部门汇报待保护植物得到相关保护措施后方可进行施工。

陆生动物保护措施

1、避让措施

根据项目施工进度，东山水库施工总工期为8个月，从第一年9月至第二年4月。第1年9月为施工准备期，主要完成场内交通、风水电系统、砼系统修建、施工仓库、施工工厂及生活福利设施的建设。主体工程包括大坝、溢洪道、输水隧洞、引水渠、防汛公路和管理设施等部位的除险加固。其中，大坝上游坝坡和防渗处理需要通过输水隧洞放水降低水库水位后进行，拟在一个枯水期内从第1年10月至第2年3月完成全部土建、装修和金结安装工程。第2年4月为工程完建期。

根据现场调查，在评价区内繁殖的鸟类60种，占比63.83%，主要繁殖期为3~7月，主要营巢于林地内，工程施工破坏洲滩植被，会对区域鸟类繁殖造成一定影响。建议毁坏林地时施工避开区域鸟类主要繁殖期。区域冬候鸟主要为雁鸭类，活动于东山水库，栖息时间为11~翌年3月。建议合理安排工期，主体工程施工避开区域冬候鸟栖息时间。

2、减缓措施

（1）施工期间项目建设单位组织生态环保宣传教育，提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家级、省级重点保护动物，在施工时严禁对其进行猎捕，严禁施工人员捕杀野生动物。

（2）施工单位合理设置工程施工时段和方式，防止噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和哺乳类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午的噪声影响等。

（3）由于东山水库中有不少游禽、涉禽及两栖爬行类活动，所以施工单位要加强对施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），施工废水应经过处理达标后回用于施工或绿化。

（4）主体工程工时需要不断观察周围水域，不断改进施工方案，减少污染，尽量减少对河床的扰动。

3、修复措施

及时对临时工程进行拆除，并进行植被恢复，削减工程占地对区域野生动物生境占用的影响。

4、管理措施

- 加强对工程施工人员的生态教育和野生动物保护教育，加强宣传力度。采用在工程施工营造地分发宣传资料和制作重点保护野生动物板报、日常工作会议中重点告示的方式宣传《中华人民共和国野生动物保护法》、《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》等相关法律法规及条例，提高施工和管理人员的保护意识，严禁捕猎野生动物的行为。

- （2）加强宣传教育活动，提高工作人员及区域居民的环境保护意识，严禁将生活废水直接排入水域，削减施工对水环境的污染。

- （3）施工单位强对施工器械的检查力度，防止施工器械“跑、冒、滴、漏”油的事故发生。

- （4）施工和施工完成后，业主单位委托具有相关资质的单位积极开展对项目区域内的湿地鸟类进行监测，分析冬候鸟的变化趋势，掌握保护措施的实际效果，用于改善湿地鸟类的保护措施。

- （5）自然疫源性疾病的传播者（部分鼠类），施工人员生活垃圾的堆放可能引来鼠类聚集，施工单位需要重视施工区域人、畜的防疫工作。

5、对重要动物的保护措施

- 施工期，工程施工严格控制征地范围；选用低噪音设备，禁止正午和晨昏进行高噪声活动；主体工程施工避开冬候鸟栖息时间；加强动物的监测，及时掌握重点保护动物分布范围、数量、种类、栖息生境等。加强与地方野生动物保护部门的联系，在工程实施期间，若发现受伤的野生动物及时上报。

生态敏感区的保护措施

工程涉及到湖南华容桃花山省级森林公园，相关优化、减缓措施正在进一步研究论证，工程将在维护生态敏感区结构与功能稳定，确保不因工程建设导致区域生态环境质量下降的基础上推进。

（1）优化工程方案

加强与主管部门沟通，就本项目建设征求有关意见和建议，进一步优化比选工程方案，妥善处理工程建设与森林公园的关系。

（2）加强对重点保护动植物的保护宣传

给施工人员发放宣传手册，宣传中华人民共和国野生动物保护法，自然保护区条例等相关法规，以及八景洞省级森林公园的基本情况等。

（3）施工期巡视及临时救护

由施工方聘请专业人员对施工区域进行巡视，若发现有重点保护动物出没时，应停止施工，采取无伤害措施将保护动物驱离施工现场，必要时采取救助措施。

（4）设置护栏和拦网

加强施工期管理，在位于森林公园的施工区设置护栏和拦网，减缓施工活动对森林公园的影响。

生态保护红线相关保护措施

（1）优化施工时序和施工方案，尽量少的占用生态保护红线区域，选择在枯水期施工，避免对水体的扰动。

（2）施工材料远离水域堆放，最好选择在背水面堆放，并设置遮盖和挡护措施，避免对水域的影响。

（3）为了保护生态红线内的生态环境，施工期间在靠近生态保护红线区域施工时设置提示标语，施工期间禁止越过红线施工。

（4）加强施工管理及施工人员培训，防止对施工期周边分布的生态保护红线造成破坏。

营运期环境保护措施

工程属非污染生态影响项目， 项目运行后本身不产生污染物， 项目不新增管理人员，产生的污染物主要为水库管理人员的生活污水、生活垃圾以及食堂油烟。

环境空气保护措施

水库营运期本身无废气产生，运行期间废气主要来源为食堂油烟，食堂配套油烟净化器装置，风机风量1000m³/h，净化效率≥60%，油烟排放浓度小于《饮食业油烟排放标准 (试行)》(GB18483-2001)中2.0 mg/m³的标准，食堂油烟对环境空气影响不大。

地表水环境保护措施

东山水库已划定为饮用水源保护区。根据东山水库各个功能保护区的划定情况，明确地理界线并在根据东山水库各个功能区边界设立桩、碑公示牌警戒线等标志。加强水库源地保护的宣传力度，在库区周围设置明显的宣传标牌。水源保护区内应建设必要的物理隔离防护带，防止人类活动等因素对水源地保护和管理的干扰，物理隔离防护带主要采用铁丝防护网。在水源保护区范围内易受外界干扰的区域设置饮用水源地警示牌，宣传保护水源水质。结合东山水库及周围环境特点，切实落实水源地保护的法律法规并遵守下列规定：

①在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。

②禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

③禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

④禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

⑤禁止在水源保护区内从事网箱养殖、旅游等活动；禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。

⑥对位于水源保护区范围内的村庄，应做好水源保护宣传教育工作，禁止在河道内洗衣服、冲洗车辆、倾倒垃圾等。加强水库汇水区域管理工作，严禁可能对水库水质等造成破坏和污染的行为，严禁管理所的生活污水和生活垃圾倾倒入库。

⑦限制流域内化肥、农药的使用，加强管理、科学施肥、提高肥料利用率；禁止高残留、有毒有害农药的使用，大力提倡绿色生态农业。

⑧当地县级以上人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在保护区内采取程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体。

⑨饮用水水源受到污染可能威胁供水安全的，当地环境保护主管部门应当责令有关企业事业单位采取停止或者减少排放水污染物等措施。

⑩定期开展库区水质监测工作，及时了解水库水质状况，以便于采取应对措施，监测工作应纳入工程环境监测计划。

声环境保护措施

水库营运期产生的噪声主要是启闭机和备用发电机，设备均设置在建筑内，通过墙体隔声，可有效降低噪声影响。

固体废物环境保护措施

项目营运期产生的固体废物主要为管理人员的生活垃圾，垃圾桶集中收集后交由环卫部门定期清运处理。

地下水、土壤环境保护措施

本工程为生态影响型项目，在严格执行相关环境保护措施的前提下，不会对地下水水位造成影响、污染地下水水质，不会对加剧土壤的酸化或引起碱化或盐化影响。因此，地下水、土壤环境保护措施主要为源头控制措施，具体包括：

（1）运行期各类污废水、固体废物应按本报告书要求进行处理和处置，避免污染工程周边地下水、土壤环境。

（2）对工程区内耕地、园地地块进行表土剥离，并集中堆置防护用于后期植被恢复。

（3）加强机械设备的维护保养，杜绝机械设备油类的跑、冒、滴、漏对土壤环境和地下水的污染。

（4）加强水库管理所及周边的农村生活污水和生活垃圾管理，避免对地下水和土壤造成污染。

（5）库区周边做好农田水利建设，加强植被覆盖率，减少水土流失。

（6）合理灌溉。主要是控制库区周边农田灌溉水对地下的过量补给，将地下水位限制在临界深度以下。严格控制灌溉定额，改善灌溉方法。

生态环境保护措施

陆生生态保护措施

（1）在地表水饮用水水源准保护区内禁止非更新、非抚育采伐和其他破坏饮用水水源涵养林、护岸林以及其他植被的行为；在饮用水水源二级保护区内禁止新种植轮伐期不足十年的用材林，禁止毁林开垦、全垦整地、炼山等。

（2）当地政府及建设单位要加强保护野生物种资源的宣传教育，提高民众保护野生动物的意识及法纪观念，严禁狩猎，对违禁狩猎者要依法追究责任。

（3）要加强封山育林，提高植物覆盖率和森林覆盖率，为野生功动物提供适宜的生境。禁止滥捕乱杀，对违反者依法严惩。

（5）施工结束后尽快植树造林，恢复森林生境。繁茂的森林是动物理想的栖息地，使森林植被类型多样化，为各种动物的生存与繁衍提供栖息生境。

水生生态保护措施

应禁止在库区进行炸鱼、电鱼及毒鱼等破坏生态可持续发展的违法活动。渔业行政主管部门要加强管理，严禁炸鱼、毒鱼、电鱼以及其它捕鱼作业等严重损害水产资源、破坏水生生态的违法活动。定期向水库投放当地原有鱼类的鱼苗，作为鱼类资源损失的生物补偿。为确保饮用水水源的安全，严禁在东山水库库区内进行人工水产养殖，防止水体受到污染。

环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析目的是通过对项目建成后产生的正负两方面影响的分析评价， 对项目建成运营后的整体效益进行综合分析， 评价项目的总体效益并论证项目建设的可行性。其中，正方面影响主要体现在社会效益、经济效益上，负方面影响主要体现在环境效益上。项目以供水为主，属于公益性的非污染类项目，具有较好的经济效益。由于水利水电工程对环境的影响是多方面的，且多为公益性项目，环境影响经济损益分析难度很大，很多因素难以进行货币量化计算，只能作定性的描述。根据本工程的实际情况，本次对项目的环境影响经济分析运用定量结合定性的方法进行。

环境保护投资估算

估算原则

“谁污染，谁负责，谁开发，谁保护”原则。既保护环境又为主体工程服务，以及为减轻或消除因工程新建对环境造成的不利影响等，需采取的环境保护、环境监测和环境工程管理等措施，其所需投资，应根据其项目的依附性质，列入工程环境保护投资。

“突出重点”原则。对项目影响较大、公众关注、保护等级较高的环境因子进行重点保护，在经费上予以优先考虑。

“功能恢复”原则。对于因工程新建对环境造成不利影响需采取的补偿措施； 凡结合迁、改建提高标准或扩大规模增加的投资，应由地方政府或有关部门、产权所有者自行承担。

“一次性补偿”原则。对工程所造成的难以恢复、改建的环境影响对象和生态与环境损失，可采取替代补偿和生态恢复措施，或按有关补偿标准给予一次性合理补偿。

估算依据

- 1、《水利水电工程环境保护设计概(估)算编制规程》(SL359-2006)；

- 2、《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》(国家计委、国家环保局 计价格[2002]125 号文)；

- 3、《工程勘察设计收费管理规定》(国家计委、建设部计价格〔2002〕10 号)；

- 4、《水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费暂行规定》(发改价格[2006]1352 号)；

- 5、《关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》(计价格[2002]1980 号)；

- 6、《关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》(发改价格[2007]670 号)；

- 7、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534)号；

- 8、《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）。

费用构成

本工程环境保护投资由环境监测措施、环境保护措施、独立费用及基本预备费组成。

环境保护投资主要指标

本工程环境保护投资110.72万元，详见表6.1-1。

表6.1-1  环境保护投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 环境监测措施 |  |  |  | 16.6 |
| 一 | 地表水水质监测 | 年 | 1 | 30000 | 3 |
| 二 | 大气监测 | 年 | 1 | 8000 | 0.8 |
| 三 | 噪声监测 | 年 | 1 | 8000 | 0.8 |
| 四 | 生态环境监测 | 年 | 1 | 120000 | 12 |
| 第二部分 | 环境保护措施 |  |  |  | 29.5 |
| 一 | 废污水处理 |  |  |  | 13 |
| 1 | 混凝土拌和系统冲洗废水沉淀池 | 个 | 1 | 20000 | 2 |
| 2 | 基坑废水沉淀池 | 个 | 1 | 20000 | 2 |
| 3 | 帷幕灌浆施工废水沉淀池 | 个 | 1 | 20000 | 2 |
| 4 | 施工机械冲洗废水隔油沉淀池 | 个 | 1 | 20000 | 2 |
| 5 | 饮用水源保护措施 |  |  | 50000 | 5 |
| 二 | 噪声防治 |  |  |  | 5.32 |
| 1 | 交通限速牌 | 个 | 4 | 800 | 0.32 |
| 2 | 临时移动声屏障 | m | 500 | 100 | 5 |
| 三 | 固体废弃物处理 |  |  |  | 2.8 |
| 1 | 清运费 | 月 | 8 | 2000 | 1.6 |
| 2 | 垃圾桶 | 个 | 8 | 500 | 0.4 |
| 3 | 危废处置 | 月 | 8 | 1000 | 0.8 |
| 四 | 废气处理 |  |  |  | 13.6 |
| 1 | 洒水 | 月 | 8 | 2000 | 1.6 |
| 2 | 围挡 | m | 800 | 100 | 8 |
| 3 | 防尘网 | m2 | 10000 | 4 | 4 |
| 五 | 生态保护措施 |  |  |  | 6.9 |
| 1 | 生态警示牌 | 个 | 6 | 500 | 0.3 |
| 2 | 宣传与教育 | 年 | 1 | 30000 | 3 |
| 3 | 施工期巡视及临时救护 | 项 | 1 | 30000 | 3 |
| 4 | 设置防护围栏 | 处 | 2 | 3000 | 0.6 |
| 六 | 地下水、土壤保护措施 |  |  | 20000 | 2 |
|  | 第一、二部分合计 |  |  |  | 60.22 |
| 第三部分 | 环境保护独立费用 |  |  |  | 40.43 |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  | 12.41 |
| 1 | 环境管理人员经常费 |  | 2.50% |  | 1.51 |
| 2 | 环境保护设施竣工验收费 |  |  | 100000 | 10 |
| 3 | 环境保护宣传及技术培训费 |  | 1.50% |  | 0.90 |
| 二 | 环境监理费 | 月 | 8 | 5000 | 4 |
| 三 | 科研勘测设计咨询费 |  |  | 240220 | 24.02 |
| 第四部分 | 基本预备费 |  | 10% |  | 10.07 |
|  | 环境保护总投资 |  |  |  | 110.72 |

环境影响经济效益

经济效益分析

东山水库是一座以灌溉为主，兼顾防洪、供水等综合利用的中型水利枢纽工程，具有较强的社会公益性质。东山水库经本次除险加固设计并实施后，大大提高了水库大坝的安全系数，可保证枢纽工程的安全运行。

1、灌溉效益

水库灌区工程设计灌溉面积3.1万亩，东山水库的修建改变了该区域在工程新建前十年九旱的面貌，保障了灌区群众粮食丰收，同时改善了区域内的水土与环境状况。本工程目前鉴定为三类坝，其运用指标达不到设计标准，经除险加固工程措施后才能达到正常运行，保障东山水库灌区农业灌溉用水、提高灌溉保证率。按有工程较无工程平均每亩增加效益60元计算，本项目改善灌溉面积3.1万亩，估算本项目增加灌溉效益约186万元。

2、供水效益

本工程存在严重损坏，经除险加固工程措施后才能达到正常运行，发挥水库供水效益，东山水库年供水量为96万m3，影子水价取2元/m3，经计算，国民经济评价时多年平均供水效益为192万元。.

3、防洪效益

本工程受当时建设条件的制约，存在先天不足，大坝基础、坝坡、溢洪道及原隧洞都存在严重问题，已是三类坝，其运用指标达不到设计标准;经此次除险加固后，水库自身安全得到保障，亦能减少下游洪水风险。经估算本项目增加防洪效益约400万元。

根据上述计算，本工程每年合计增加效益为778万元。

社会效益分析

（1）本次除险加固后，消除了影响水库安全运行的隐患，使灌区农业生产可以持续、稳定发展。同时，工程实施后，威胁水库溃坝的隐患可以完全消除，强化灌区农业基础，有效地改善农业生产条件，促进农、林、牧、副业的全面发展，为农业的适度发展和集约化经营创出一条新路。此次除险加固后，将有效地改善水库的运行条件，避免水库发生溃坝事故。

（2）工程实施后，可增加现有耕地的灌溉保证率，将有效地改善项目区农业生产条件，加快了项目区传统农业向节水农业、设施农业、生态农业发展的速度，促进了项目区农、林、牧、副业的全面发展，为该区实现节水增效、农民增收的经济发展创造了坚实的基础，为灌区农业生产和农村生活创造了良好的社会环境。

（3）水库加固后，大大提高了水库大坝的安全系数，确保下游耕地安全。下游人民生命财产安全将得到有效地保障，下游村镇农业和生活用水要求将得到满足，从而促进下游村镇的农业发展，保证农业高产稳定发展、农民增收和社会安定，同时对发展优质、高效农业起到促进作用；水库加固后，灌区农业种植结构调整，农民收入增加，可为当地的经济发展带来生机和活力。

生态环境效益

东山水库除险加固工程提高枯水期河道生态需水满足程度。水库蓄水后，结合库周污染源治理，水库水质得到改善。工程通过采取有效的水土保持措施，可恢复植被，美化环境，创造良好的生态环境，为当地经济发展创造良好的条件。

环境损失分析

（1）水质影响

工程施工期间，土石方开挖、混凝土养护废水、施工机械清洗废水若处理处置不当，可能会对现有库区水质产生一定的污染。

（2）对周边环境及人群健康的影响

由于工程施工期施工区人员高度集中，在工程建设过程中所产生的废水、废气、废渣将对局部环境产生不利影响。生活垃圾堆放破坏环境卫生，影响施工人员身体健康，人口密度的增加可能使传染病的发病率上升。

（3）对水土保持的影响

工程建设过程中开挖和回填均可能造成水土流失，若不及时采取有效的防护措施，将对工程施工带来不利影响。工程建设共扰动地表面积5.24hm2，本项目建设范围内可能产生的水土流失总量为192.06t, 总流失量中施工期水土流失量为357.39t，自然恢复期流失量5.35t。

环境损益分析结论

本工程的实施对当地的环境会产生短期的不利影响，但可通过适当的环境保护措施可尽量减小对环境的影响；同时项目的实施具有显著的经济效益、社会效益，水库工程建成后大大改善了当地灌溉、供水、防洪条件，为下游工农业生产和人民生命财产提供可靠保障，对该地区的生态环境的良性循环和社会经济的发展将起积极的促进作用。综合来说，项目产生的环境效益大于环境损失，因此从环境影响经济损益角度分析，工程建设是可行的。

环境管理与监测计划

环境管理

为了充分发挥东山水库的社会效益、经济效益和生态效益，保护施工区和库区的生态环境，发挥工程的有利影响，最大限度减免不利影响，使工程施工区、库区的生态环境呈良性循环，保证各项保护措施的落实，必须明确该项目的政府环境管理监督机构与建设单位环境管理机构的具体职责和分工，并建立有关管理制度。

环境管理体系

为了使工程环境保护措施得以切实有效的实施，达到工程建设与环境保护协调发展，必须建立完善的环境保护管理体系，以确保工程建设环境保护总体目标的实现，东山水库除险加固工程环境保护管理体系分为外部环境管理和内部环境管理两部分。

外部环境管理指各级地方环境保护行政主管部门根据国家相关的法律、法规，不定期的对东山水库除险加固工程环境保护工作进行检查、监督和指导，检查是否达到相应的环境保护标准与要求。

内部环境管理体系由工程建设单位、施工单位、专项环保措施承担单位、环境监理单位、环境监测单位和有关设计与科研单位组成，在工程建设单位领导下，全面落实本工程环境影响报告书提出的各项环境保护措施，保证达到国家建设项目环境保护要求与地方环境保护主管部门的要求。

环境管理职责

施工期环境管理职责

（1）建设单位

工程开工前建设单位设置“环境保护领导小组”和“环境保护办公室”。“环境保护领导小组”成员由建设单位、监理单位、设计单位及施工单位等各有关单位的主要领导组成，其中建设单位主要领导任主要负责人，负责确定工程环保方针、审查项目环境目标和指标、审批环保项目立项和投资投入报告、审批环保项目实施方案和管理方案、检查环境管理业绩、培养职工环境保护意识等工作。

“环境保护办公室”为工程施工期“环境保护领导小组”的常设办事机构，设专职人员2人。具体负责和落实工程建设过程中环境保护管理工作，其主要职责包括：

①通过开展调查研究，确定适合本工程的环境保护方针和经济技术政策，确立环境保护目标，并结合工程施工方案予以分解；

②制定、贯彻工程环境保护的有关规定、办法、细则，并处理执行过程中的有关事宜；

③组织编制工程环境保护总体规划和年度计划，组织规划和计划的全面实施，做好环境保护年度预决算，配合财务部门对环境保护资金进行计划管理；

④委托进行环保专项设计，检查设计进度，组织设计成果的验收和审查，并保证各项环境保护措施的有效实施；

⑤依照法律、规定和方法，对整个工程各项环境保护措施的实施情况进行监督和管理，实施环境质量一票否决制；

⑥协调各有关部门之间的关系，听取和处理各环境管理机构提交的有关事宜和汇报，不定期向上级环境保护行政主管部门汇报工作；

⑦督促承包商环境管理机构的工作，内部处理环境违法、违规行为，表彰先进事迹；

⑧检查督促接受委托的环境监测部门监测工作的正常实施，加强环境信息统计，建立环境资料数据库；

⑨完善内部规章制度，搞好环境管理的日常工作，作好档案、资料收集、整理等工作。

（2）施工单位

施工期的废污水处理、声环境保护、环境空气保护、固体废物处理、生态环境保护等环境保护费用由施工单位承担，并在招标文件中明确。施工单位应确保措施到位，落实相关费用。

各施工承包单位在进场后均设置“环境保护办公室”，设专职人员1~2人，实施工程招标文件中或设计文件中规定的环境保护对策措施，及时处理施工过程中出现的环境问题，接受有关部门对环保工作的监督和管理。主要包括以下内容工作：

①制定环境保护年度工作计划和编写环境保护工作月、季及年度工作报告；

②检查所承担的环保设施的建设进度、质量及运行、检测情况，处理实施过程中的有关问题；

③核算年度环境保护经费的使用情况；

④接受环保管理办公室和环境监理单位的监督，报告承包合同中环保条款的执行情况。

（3）监理单位

本工程环境监理纳入工程监理的范围，成立工程环境监理部，参与工程环境管理。

（4）设计单位

根据国家法律法规、环境保护主管部门要求、环境影响报告书和批复等有关文件，从环境保护角度优化工程设计，选用对环境影响小的设计方案，反馈于建设单位和施工单位。

运行期环境管理职责

工程建成运行后，在工程管理部门中设置“环境保护办公室”，设兼职人员 1 人，具体负责和落实工程建成运行后的环境保护管理工作，其主要职责包括：

（1）根据相关的环境保护法律、法规及技术标准，确定工程运行期环境保护方针和环境保护目标，制定运行期环境保护管理办法；

（2）负责与当地政府或生态主管部门进行沟通协调，落实相应河段水质监管、宣传措施及经费；

（3）负责落实环保经费及环境监测工作的正常实施；特别是做好环境信息统计；

（4）协调处理运行期工程影响区出现的各项环境问题。

环境监测

监测目的

环境监测包括施工期和营运期两个阶段，其目的是为了解工程建设对项目所在地区的环境质量变化程度及影响范围，营运期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。

施工期环境监测

为了监督施工过程中各种环境措施的实施情况及运行效果，使施工环境管理更具针对性，掌握施工过程中各施工时段及每一施工区的环境质量状况及污染物排放情况，需要开展施工区环境监测。监测时段包括整个施工期，监测的环境因子包括水质、大气、噪声等。监测断面和测点布设及测次安排应能够系统地反映施工区从施工开始到工程结束各个时期的污染源变化及施工区环境的变化情况，监测结果应准确、及时并具有较好的代表性，以便为施工区环境建设及环境监督管理提供科学依据。当施工区发生污染事故时，应开展追踪监测。

1、大气环境监测

1）监测点位

施工区、仙鹅寺村各设1个监测点，共布设2个监测点。

2）监测项目

TSP。

3）监测频次

施工期每季度监测1次，每次连续监测7天。

2、地表水环境监测

1）监测点位

东山水库取水口处设1个监测点，共布设1个监测点。

2）监测项目

pH、水温、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铅、铬（六价）、氰化物、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰等。

3）监测频次

施工期每季度监测1次，每次连续监测2天。

3、噪声监测

1）监测点位

施工区、大坝下游仙鹅寺村居民点、管理所东北侧仙鹅寺村居民点、溢洪道南侧居民点、运输路线仙鹅寺村居民点各设1个监测点，共布设5个监测点。

2）监测项目

昼间、夜间等效 A 声级

3）监测频次

每季度监测 1 次，每次连续监测 2 天。

4、生态调查与监测

（1）陆生生态

1）陆生植物调查

主要包括施工区的植被特征、植被类型、覆盖率、生物多样性、生物量等，重点对施工临时占地、工程施工等活动破坏植被的程度，以及植被恢复措施的执行情况和效果等进行观测与调查。

2）陆生动物调查

主要对施工区的两栖类、爬行类及鸟类的种类、分布、种群数量及其生境等进行观测与调查。

3）调查频次

在施工高峰期进行一次生态调查。

（2）水生生态

工程实施将对施工区及临近水域水生生态环境产生一定影响，为掌握工程建设前后评价区水生生物资源变化情况及发展趋势，拟开展水生生物资源监测。

1）监测内容

浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物等饵料生物的种群结构、生物量及分布情况；鱼类种群结构、区系组成、资源量变化和分布，以及鱼类重要生境等情况。

2）监测点位

设库区坝前和库尾2处监测点位，鱼类资源调查以区间调查为主，不设固定断面。

3）监测时间与频次

施工前和施工后年份各监测1次，共2次。其中，浮游生物、底栖动物、水生维管束植物监测在枯水期、丰水期分别进行；鱼类资源调查在主要繁殖期3～8月和越冬期12～2月分别进行。

营运期环境监测

运营期东山水库未设置例行监测断面，东山水库作为饮用水源，建议按照生态环境管理部门职能由东山水库管理所委托有资质监测单位每年的丰水期、平水期和枯水期各进行一次水质监测，监测断面设置在水库库尾、库中及大坝取水口处。监测项目参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1、表2和表3选取。

环境保护竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护验收管理暂行办法》和《建设项目竣工环境保护验收技术规范 水利水电》（HJ/T88-2003）相关内容，本工程环保验收主要内容包括验收建设单位的环保管理措施、各项环境保护措施、水土保持措施、环保投资及施工期环境监测的落实情况，以及项目执行“三同时”制度的情况检查等，项目竣工环境保护验收调查内容见下表。

表7.4-1  项目“三同时”验收一览表

| 时期 | 项目 | 处理措施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | ①在局部时段对附近敏感目标扬尘影响较大的施工区周围设置连续的围挡；②定期洒水降尘；③混凝土拌和系统搅拌过程中采用全封闭式系统，对传送带上输送的物料应进行全封闭或半封闭；④堆场及裸露面防尘网覆盖；⑤施工道路加强限速管理；⑥运输粉料采用密闭罐车，其他物料应全封闭或帆布覆盖；⑦运输道路加强清扫，洒水降尘；⑧优先选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输车辆；⑨加强管理，文明装卸，合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区等管理措施。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 废水 | ①施工人员租住民房，生活污水依托现有居民处置设施处理；②混凝土拌和系统冲洗废水经沉淀池处理后回用；③基坑废水经沉淀池处理后回用于洒水降尘；④帷幕灌浆废水施工期回用，施工结束在制浆池内沉淀、风干处理；⑤施工机械冲洗废水经隔油沉淀池处理后回用。 | 施工期生产废水不外排；生活污水依托现有措施，严禁排入东山水库水域 |
|  | 噪声 | ①施工道路设置限速牌，加强交通运输管理，敏感点附近降低车速、禁止使用高音嗽叭；②加强道路和车辆的维护保养；③优化施工布置，优先选用低噪声施工设备；④合理安排施工时间，禁止夜间施工。若因工艺需要必须在晚上施工，应上报当地生态环境主管部门批准同意，并在施工前公告；⑤钢筋加工等高噪声生产区靠近敏感目标处设置临时声屏障。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 固废 | ①施工弃方全部运至大坝下游的弃渣场，施工弃渣严禁向水库和河道内倾倒；②拆除的设备外售进行资源回收利用；③建筑垃圾收集后运至弃渣场堆存；④沉淀池收集的污泥定期人工清理，经收集后外售砖厂制砖；⑤生活垃圾集中收集，定时清运处理；⑥废油采用储油桶暂存于危废暂存仓库内，及时交由有资质的单位处理处置。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染 控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 生态 | ①加强监管，严禁生活污水和施工废水、生活垃圾与其他固体废弃物直接排放入水库及下游河道；②施工区设置警示牌；③加强施工期渔业资源监测，建立鱼类及时救护机制；④优化工程设计、施工方案、施工时序，尽量安排在枯水期施工，避免雨季施工，避开区域冬候鸟栖息时间；⑤加强森林资源保护，落实各项水土保持措施；⑥划定施工活动范围，加强施工监理工作；⑦各施工迹地及时实施植被修复措施；⑧进行施工期生态监测或调查；⑨古树名木实施原址保护，禁止人为砍伐、破坏生境；⑩加强宣传，增强员工的保护意识，避免意外砍伐野生植物，严禁捕猎野生动物、水生生物等。 | 维护区域生态系统的完整性以及结构和功能；保护工程影响区域水生生物的种群结构、数量、生物多样性以及生境；保护地表植被及生产力；保护重点保护野生动植物。 |
|  | 地下水、土壤 | ①工程施工过程中各废污水的处理和回用，各项废污水处理构筑物应做好防渗措施；②加强管理，及时保养机械设备，防止跑、冒、滴、漏污染；③各类固体废物应分类收集，做好收集管理工作，及时清运处理；④落实各项水土保持措施，对施工范围进行表土剥离，并集中堆置防护用于后期植被恢复。 | 保障土壤、地下水不受污染，环境功能不受影响。 |
| 运营期 | 废气 | 管理所食堂油烟经油烟净化器装置处理 | 《饮食业油烟排放标准 (试行)》(GB18483-2001) |
|  | 废水 | ①定期开展库区水质监测工作；饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；②禁止在水源保护区内从事网箱养殖；③禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目等各类饮用水水源保护措施；④管理所生活污水经化粪池处理后经管道排入坝下游，严禁进入东山水库。 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类、III类 |
|  | 噪声 | 隔声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
|  | 固废 | 管理人员的生活垃圾，垃圾桶集中收集后交由环卫部门定期清运处理。 |  |
|  | 生态 | ①准保护区内禁止非更新、非抚育采伐和其他破坏饮用水水源涵养林、护岸林以及其他植被的行为；二级保护区内禁止新种植轮伐期不足十年的用材林，禁止毁林开垦、全垦整地、炼山等；②加强封山育林，提高植物覆盖率和森林覆盖率；③加强管理，禁止在库区进行炸鱼、电鱼及毒鱼等破坏生态可持续发展的违法活动；④定期向水库投放当地原有鱼类的鱼苗，作为鱼类资源损失的生物补偿；⑤严禁在东山水库库区内进行人工水产养殖；⑥加强保护野生物种资源的宣传教育等。 | 维护区域生态系统的完整性以及结构和功能；保护工程影响区域水生生物的种群结构、数量、生物多样性以及生境；保护地表植被及生产力；保护重点保护野生动植物。 |
|  | 地下水、土壤 | ①各类污废水、固体废物妥善处理处置，避免污染；②加强机械设备的维护保养，杜绝机械设备油类的跑、冒、滴、漏；③加强植被覆盖率，减少水土流失等。 | 保障土壤、地下水不受污染，环境功能不受影响。 |

环境影响评价结论

项目概况

东山水库大坝位于华容县东山镇仙鹅寺村，枢纽座落在大荆湖水系主支流一白马港(河)的中上游，水库距华容县城25km，距S202省道3.5km。坝址地理位置坐标：东经112°44'03”，北纬29°37'03”。东山灌区设计灌溉面积3.1万亩，年供水量96万m3。东山水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、供水等综合效益的水利工程。

枢纽工程由大坝、溢洪道、输水涵洞等永久性建筑物组成。大坝枢纽工程于1971年12月动工兴建，1974年冬枢纽工程基本竣工并蓄水运行。运行50余年来，在灌溉农田、减免下游洪灾损失、向城镇供水(年供水96万m3)等方面发挥了显著效益。但是，随着时间的推移，安全度汛形势极为严峻，影响水库正常运行和大坝安全。2021年10月18日，水利部大坝安全管理中心对东山水库大坝安全鉴定成果核查，以《关于印发东山等6座水库大坝安全鉴定成果核查意见的函》（坝函【2021】3058号，附件3），对大坝安全鉴定为“三类坝”。

本次除险加固主要内容为：对大坝坝体及坝基渗漏带进行防渗处理；上游对已经破坏的预制六边形砼、块石护坡进行翻砌处理；对下游坝坡整修，重建坡面排水系统及巡检道路；对大坝坝坡及管理所区域建筑物进行白蚁防治；对溢洪道底板进行加固处理，并对边墙砌石砂浆损坏处重新勾缝处理；对溢洪道消力池尺寸复核并对泄洪渠进行清淤、护砌设计；对输水隧洞原暗涵进行挖废重建，清除渗漏隐患，并对输水隧洞工作桥及启闭排架、启闭机房进行扩建，增设备用电源；对引水渠道进行护砌，并对其泄水闸、节制闸进行加固改造；溢洪道控制段增设人行桥与大坝右坝坝肩连通，以方便防汛检修；增设及修复坝体内外观监测设备，对大坝进行安全监测；对管理所危房进行重建等。项目总投资为6688万元，其中环保投资110.72万元，占总投资的1.66%，计划施工期为8个月。

建设项目环境合理性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于鼓励类“二、水利-3防洪提升工程：病险水库、水闸除险加固工程”，同时本项目于2023年11月9日取得了华容县发展和改革局《关于华容县东山水库除险加固工程可行性研究报告的批复》（华发改投审【2023】158号），项目建设符合国家产业政策的要求。

本工程建设符合《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《湖南省水污染防治实施细则》和《湖南省饮用水水源保护条例》、《中华人民共和国长江保护法》、《中华人民共和国森林法》、《湖南省森林公园条例》相关要求。

本工程建设不会破坏原有生态功能，项目建设符合全国生态功能区划要求，符合《湖南省主体功能区规划》相关要求。

东山水库除险加固工程通过采取工程措施对大坝维修加固，旨在消除大坝安全隐患，保障水库和流域防洪安全，确保枢纽工程安全可靠运行，符合《长江流域综合规划》《长江流域防洪规划》相关要求。

东山水库除险加固工程施工期生产废水经处理后回用，工程建设对周围水环境影响较小，施工结束后采取生态恢复等措施，将对生态环境影响降至最低。综上，东山水库除险加固工程总体符合《长江经济带生态环境保护规划》相关要求。

本工程符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》相关要求。本项目为规划中提到的东山水库除险加固工程，因此本项目与《岳阳市“十四五”水资源配置规划》相符。

本项目所处位置属于湖南华容桃花山省级森林公园中的一般游憩区，施工期生产废水经处理后回用，工程建设对周围水环境影响较小，施工结束后采取生态恢复等措施，将对生态环境影响降至最低。本项目总体符合《湖南华容桃花山省级森林公园总体规划》相关要求。

本项目位于岳阳市生态保护红线范围内，该工程属于“对生态功能不造成破坏的有限人为活动”中“6、必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造”类，项目不涉及新增建设用地，符合《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）要求。

本项目符合生态保护红线相关管理办法的规定，项目的建设不会突破项目所在地的环境质量底线，不会突破区域资源利用上线，项目建设符合岳阳市生态环境准入及管控要求清单的要求。因此项目符合“三线一单”管控要求。

选址合理性分析

主体工程选址合理性：本工程在原址基础上进行建设，不改变水库的特性，不改变原水库坝前坝下水文情势，不新增淹没占地。工程建设涉及了岳阳市生态保护红线、华容县东山镇东山水库饮用水水源保护区、湖南华容桃花山省级森林公园和华容县生态公益林等环境敏感区，但由于本项目在已有工程原址上进行加固，具有不可避让性，且项目不新增用地，同时与相应环境敏感区的定位以及管理要求是相符的，因此在征得环境敏感区主管部门同意，且切实落实环评报告书提出的各项环境保护相关措施的基础上，本工程选址合理。

临时堆土场合理性分析：临时堆土场改设在大坝下游，经过优化后的临时堆土场不再涉及环境敏感区。项目拟对临时堆土场进行密目网覆盖，定期洒水降尘，本工程施工结束后，将对临时堆土场占地撒草籽进行植被恢复，对项目周边环境影响较小。因此，优化后的临时堆土场选址合理。

- 施工临建设施合理性分析：施工临建设施不涉及饮用水水源保护区、省级森林公园、生态红线、生态公益林和永久基本农田等环境敏感区。施工结束后，将采用工程措施结合植物措施对场地进行恢复，消除不利影响。因此，本工程施工临建设施选址从环境上分析是合理的。

- 弃渣场合理性分析：根据与敏感区关系识别，原设计的弃渣场涉及占用永久基本农田，与永久基本农田的管理要求不符。本次评价要求重新选择弃渣场位置，建议将弃渣场调整至大坝左坝下游（临时堆土场北侧）。经过优化调整后的弃渣场不再涉及环境敏感区。施工结束后，将采用工程措施结合植物措施对场地进行恢复，消除不利影响。因此，本工程调整后的弃渣场选址从环境上分析是合理的。

环境质量现状

1、环境空气质量现状

2023年度华容县SO2、NO2、PM10、PM2.5的年均浓度，以及CO第95百分位数24小时平均浓度、O3第90百分位数最大8小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求，属于环境空气质量达标区。

项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

2、地表水环境质量现状

本项目为水库除险加固工程，为进一步了解区域地表水环境质量现状，本次环评委托湖南乾诚检测有限公司对区域地表水环境质量现状进行监测。根据监测结果可知，W1、W2、W3各监测点位水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，W4取水口断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准限值要求。

3、地下水环境现状

由区域地下水环境现状监测数据可知，各地下水监测点位的水质均能满足《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类水质标准。

4、声环境现状

为了解项目所在区域声环境质量现状，本次环评委托湖南乾诚检测有限公司对区域声环境质量现状进行监测。根据监测结果可知，项目各监测点位昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。

5、土壤环境质量现状

从监测结果可看出，项目大坝土壤各项监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018表1第二类用地筛选值要求。周边林地、农田和底泥监测因子可达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值要求。

6、生态环境现状

根据调查，本工程涉及湖南华容桃花山省级森林公园和生态保护红线，地区的植物区系属亚热带常绿阔叶林区域—中亚热带常绿阔叶林地带—中亚热带典型常绿阔叶林北部植被亚地带—湘北植被区—洞庭湖平原及湖泊植被小区，评价区植被有2个植被型组、4个植被型及10个群系；动物区划属于东洋界—华中区—东部丘陵平原亚区—长江沿岸平原省—农田湿地动物群。评价区有陆生脊椎动物4纲19目54科93种，评价区范围内陆生脊椎动物中，未发现国家级重点保护野生动物，记录有湖南省重点保护野生动物34种。

环境影响及保护措施

1、现有工程环境影响回顾性评价

（1）水质影响回顾分析

根据2024年5月8日-5月10日对库区水环境质量现状监测结果，水库西侧库尾断面坝址上游约870m断面、水库西南侧库尾断面坝址上游约680m断面、水库库区中心断面坝址上游约500m断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准要求，水库坝前取水口断面坝址上游约50m断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水质标准要求。现有工程建设后对库区水质影响不大。

根据计算结果可知，东山水库成库后富营养化程度属贫营养级，建设项目总体水质基本不会向富营养化状态转化。

根据现有收集资料，东山水库建成后下游大荆湖水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值要求。

（2）水文情势影响回顾分析

东山水库建成后，坝前水位抬升，河面水域面积变大，坝前水深增加，库区水体流速从库尾到坝前逐渐减小，水体流态趋缓。东山水库库区因河段内流速减缓而引起的泥沙淤积不严重，未见明显淤积现象，对水库下游河道泥沙影响较小。东山水库出库流量基本可满足水库生态流量的管控要求，水库大坝蓄水有利于保障下游供水。水库调节库容小，水库水体温度仍基本保持天然径流状况，垂向分布大致相同，不存在水温分层现象。

（3）大气环境影响回顾分析

水库营运期废气影响主要是水库管理人员食堂油烟，经抽油烟机引至楼顶排放。废气产生量小，未对大气环境造成较大影响。

（4）声环境影响回顾分析

水库营运期间主要是水泵、设备机房运行产生的噪声，经隔音、减震后噪声影响较小，通过现状监测结果可知，项目区域声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。

（5）固体废物影响回顾分析

水库营运期间产生的固体废物主要是水库管理人员产生的生活垃圾，集中收集后定期由环卫部门清理。

（6）生态环境影响回顾分析

区域野生动物已趋于稳定，水库运行对区域野生动物多样性未产生根本性影响，水库区域无外来物种入侵现状。

东山水库经过50年的运行，河段的水文情势逐步趋于相对稳定状态。水生生物逐步适应生境变化，鱼类种群逐步趋于稳定。库区水体流速减缓、甚至静止，喜流水生活鱼类、产漂流性卵鱼类分布减少，适应静缓流水生活的定居性鱼类种群壮大，同时饵料生物组成的变化对鱼类结构产生间接影响，总体上库区鱼类多样性有所下降，种群结构趋于简单。

水库坝下主要为经济鱼类，鱼类种类较单一，无珍稀保护级别的鱼类及当地特有的土著鱼类，未发现长距离洄游鱼类，也未发现有重要的鱼类“三场”。大坝设置有输水隧洞，下游生态用水由水库管理人员按需放水，由输水隧洞向下游河道供水。

水库建成运行多年，区域生态系统已趋于稳定，植被恢复良好，水库建设和运行对区域生态环境影响可以接受。

2、施工期环境影响及保护措施

（1）环境空气

结合敏感点和施工区域的位置关系，本工程施工对局部区域的环境空气造成了影响，但影响的居民人数较少，其中影响较大的居民点为管理所东北侧约15m处及大坝下游约20m处的仙鹅寺村居民点，局部时段将受扬尘影响较大。工程施工时间较短，且当地扩散条件较好，因此扬尘的影响具有区域有限、时间短的特点。施工期应做好施工扬尘的防护措施，如采取边界围挡、裸露地面覆盖、物料遮盖、施工场地洒水降尘、保证路面清洁干净、车辆冲洗等措施后，施工扬尘的去除率可达90%，可进一步减轻扬尘对周边环境影响。

本工程交通运输扬尘主要影响施工道路周边仙鹅寺村居民点以及运输道路沿线居民点等敏感目标。道路扬尘对周边环境空气质量和敏感目标有不利影响，但影响程度有限。项目应对施工便道进行硬化处理，保持运输路面状况较好，物料运输车辆采用封闭车辆或加盖帆布，不超重装载，避免运输过程产生物料遗撒，减少扬尘产生；要求驾驶员在运输过程中做到文明驾驶，途经村庄时要减速慢行，以减少扬尘的产生量。同时在，运输道路上设专人定期清扫泥尘，配置洒水车及时洒水降尘。采取以上措施后，可有效减小运输扬尘对道路沿线居民的影响。

由于施工范围较小，施工项目较为集中，机械废气多为流动性、间歇性、无组织排放，污染源呈面源分布，污染物排放分散且强度不大；同时项目位于农村地区，现状无大型污染源，施工区域地势开阔、污染物扩散条件好。燃油废气产生后在短时间内即扩散，对施工区域周边环境空气的影响程度有限，施工区周边的敏感点受燃油废气的影响较小。

（2）地表水

输水隧洞和暗涵等项目施工时，将输水隧洞下闸，保证下游无水。因此与正常运行工况相比，该施工工段会短暂影响下泄流量，导致下游水量减少，流速减慢，或影响下游农田灌溉用水。考虑输水隧洞和暗涵等项目施工安排在枯水期，基本无灌溉需求，且工期较短，对水库水文情势和下游灌溉影响较小。

混凝土拌和系统冲洗废水经絮凝、中和沉淀处理后回用，不外排，对周围水环境影响较小。

施工机械设备冲洗废水经处理后回用，对水环境影响较小。

灌浆施工场地设置截排水沟，出口处设置集水集浆池后回用，严禁施工废水流入饮用水源保护区。施工结束后，灌浆废水在制浆池内沉淀、风干，污泥清掏后运至砖厂处理，不外排，对水环境影响较小。

基坑废水通过修建沉淀池对废水进行收集沉淀后回用于施工道路和施工区内洒水降尘、车辆清洗等，不外排，避免对周边水体产生影响。

项目施工现场不设置施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，施工人员分散租用附近民房，生活污水利用周边已有的生活设施进行处理。因此，本项目施工生活污水不会对周边水体产生较大影响。

（3）地下水

区域地下水埋深较浅，施工期控制水位降至50m不会影响库区地下水的补径排条件，对地下水水位影响较小。工程施工期生产废水通过沉淀、隔油等措施处理后回用于施工工艺不外排，对区域地下水水质影响不大。坝体渗透性较弱，施工涉及少量帷幕灌浆对地下水质影响较小。

（4）声环境

施工期噪声污染源主要由施工作业机械产生和施工车辆运输交通噪声。通过优先采用低噪声设备、绿化吸声、临时隔声屏障、距离衰减、合理安排施工时间，合理布置施工机械等措施，可减少施工噪声对周围环境的影响。运输车辆在经过集镇和沿线居民集中居住点时，应限速禁鸣，减轻物料运输车辆的噪声影响。

（5）固体废物

- 施工期固体废物主要是弃土、建筑垃圾、拆除的报废设备、沉淀池收集的污泥、施工人员生活垃圾、隔油池收集废油等。项目弃方全部运至大坝下游的弃渣场，施工弃渣严禁向水库和河道内倾倒；工程对金属结构及设备拆除后外售进行资源回收利用，不会对周边环境造成明显不利影响；建筑垃圾收集后运至弃渣场堆存；各沉淀池收集的污泥定期人工清理，经收集后外售砖厂制砖；施工场地设置垃圾桶，生活垃圾集中收集，定时清运处理；废油经收集后交由有资质的单位接收处理并妥善处置。各类固废妥善收集处理处置后对周边环境影响不大。

（6）生态

- 本工程对生态环境的影响主要表现为：工程占地、人为干扰、施工活动及施工活动产生的废水、扬尘等对动植物及其生境的影响。总体而言，工程建设对区域动植物的影响均较小。本工程在设计、施工及运营中，如采取本报告提出的减缓、避让、恢复、保护和加强管理等积极有效的保护措施，可将工程施工带来的负面影响减轻到生物、生态能够承载的程度。

3、营运期环境影响及保护措施

（1）空气环境

水库为生态影响型项目，营运期无生产废气影响，运行期不新增工程管理人员，水库管理人员日常生活产生的少量油烟废气经油烟净化器处理达标后排放，对环境影响较小。

（2）地表水

本项目主体工程在原址基础上进行除险加固，不改变水库设计正常蓄水位，不进行增容，不改变水库流量、水位等工程特性，除险加固工程后防洪调度运用原则与现状调度运用原则基本一致，因而本项目运行期对库区、上下游水文情势无明显影响。

项目不新增劳动定员，不新增生活污水。生活污水经化粪池处理后经污水管网排入大坝下游，严禁向水库内倾倒生活垃圾和排放生活污水。水库已运行50余年，本项目实施后运行期库区水质情况不会有明显变化，库区水体富营养化的程度不会增加，发生富营养化的几率较小。

（3）地下水

本项目管理人员生活污水处理设施和排水管道采取可靠的防渗防漏措施后，避免对地下水水质造成污染。

本次除险加固完成后，水库设计蓄水位不变，设计库容不发生变化。水库运行多年，水库蓄水对当地地下水的补给作用相对稳定，且项目所在区域地下水的补给来源主要为大气降水。因此东山水库除险加固工程实施后，不会对本项目区域地下水流场或地下水水位产生影响。

（4）声环境

工程属非污染生态影响项目，水库除险加固建设完成后，运行期噪声影响主要仍为除险加固前的启闭机等运转过程中产生的噪声，不新增噪声污染源，与工程建设前无重大变化，不会对周边声环境造成较大不利影响。

（5）固体废物

水库管理所设置生活垃圾收集桶，定时将收集的生活垃圾清运处理，运营期产生的生活垃圾不会对区域环境产生不利影响。

（6）土壤环境

根据本次现状监测，评价范围内的土壤无酸化或碱化，呈轻度盐化。项目周边土壤各因子均满足《土壤环境质量标准  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中限值要求。水库监测点位指标均达到《土壤环境质量标准  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

项目对土壤环境的影响主要是生态影响，主要表现在水位发生变化，可能造成土壤盐碱化。项目已运行多年，库区范围的土地利用现状没有发生大的改变，库岸两边仍然以种植农作物以及经济林木、天然林、公益林为主，植被覆盖率无大的改变，因此不会造成库区盐渍化。在枯水季节调查期间，在库区范围内未发现水草丛生的沼泽化现象，不会造成河流沼泽化，不会导致地下水位的大幅提高而产生土地浸没、引起沼泽化、加剧盐碱化等土壤环境问题，不改变原有土壤生态功能。

（7）生态

工程建成后，评价区内自然景观体系的生物量及生产力不会发生明显的变化，大坝加固工程结束后，坝体及坝体周边基本恢复为原有生态类型。随着人类活动的减少，原有施工中迁移的陆生动物将会逐渐回到原有的栖息地进行生活与觅食，陆生动物将会逐渐增多，恢复原有生境，基本不会对陆生动物造成影响。

东山水库已运行多年，水生动植物已经适应了水库的运行规律，本项目运行期不改变以往水库运行规律，不产生新的生态影响。因此，本工程运行期对水生生态环境不会造成影响。

4、环境风险

本项目风险物质主要为柴油、废机油，环境风险潜势为Ⅰ。本工程根据工程施工及运行特点、周围环境特点以及工程与周围环境之间的关系，施工期主要的环境风险为溢油污染风险、废水事故性排放、危险废物泄漏和火灾、爆炸次生污染事故；运行期主要的环境风险为溢油污染事故。经过风险分析和评价得出结论：项目事故风险水平较低，在进一步采取安全防范措施和事故应急措施后，基本满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求。

建设单位需按照要求制定相应的环境风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，不会对周边环境造成较大危害。在严格采取安全防护和风险防范措施的条件下，保障工程安全施工、安全运行，风险处于环境可接受的水平。

环境影响经济损益

本工程的实施对当地的环境会产生短期的不利影响，但可通过适当的环境保护措施可尽量减小对环境的影响；同时项目的实施具有显著的经济效益、社会效益，水库工程建成后大大改善了当地灌溉、供水、防洪条件，为下游工农业生产和人民生命财产提供可靠保障，对该地区的生态环境的良性循环和社会经济的发展将起积极的促进作用。综合来说，项目产生的环境效益大于环境损失，因此从环境影响经济损益角度分析，工程建设是可行的。

环境管理与监测

建设单位应加强该项目环境保护管理工作，设置专门的环保机构，配备专业的环保管理人员，负责工程建设和运行过程中的环境管理工作及监测计划。

公众参与

按照环境影响评价公众参与的相关要求，建设单位按要求开展了环境影响评价公众参与。2024年4月16日在华容县人民政府网站进行了第一次公示，公开了建设项目、建设单位、环评单位等环境影响评价公众参与相关信息。建设单位于2024年7月23日在华容县人民政府网站进行了《华容县东山水库除险加固工程环境影响评价公众参与第二次网络公示》，公示有效期为10个工作日。期间分别于2024年7月23日和7月24日在《岳阳晚报》进行了2次报纸公示，同步在仙鹅寺村居委会等公众较多的场所张贴公告，同时在建设单位办公地点（东山水库管理所）设置了纸质报告现场查阅点。《华容县东山水库除险加固工程环境影响报告书（征求意见稿）》公示期间无公众前往建设单位查阅纸质版报告书，建设单位也未收到以书面、电话或网络等形式反馈的公众意见。

综合评价结论

华容县东山水库除险加固工程符合国家产业政策和相关规划要求。本次除险加固工程基本是在原址基础上进行除险加固，不改变水库原功能和规模。本工程的实施，将使水库尽早根治各类工程隐患，发挥水库应有的效益，防洪体系得到完善，减免洪灾造成的损失以及对当地生态环境的破坏，保护当地人民生命财产安全，维护社会稳定。

工程建设对环境的不利影响主要集中在施工期，通过加强环境管理和采取适当的环保治理措施后，不利影响基本可以消除或减缓。因此，在严格落实本报告书提出的各项环境保护措施和要求的基础上，从环境保护角度考虑，本工程的建设是可行的。

建议

1、建议加强施工人员环保知识教育，并配备专门的环境保护人员，负责施工期和运行期的环境保护工作，落实好环境保护措施，将工程对环境的影响减小至最低程度。

2、环保投资要落实，要做到专款专用。

3、加强工程营运期的管理，积极落实各项环保措施。