湖南铭腾新材料有限公司

铭腾高分子制品年产30000吨塑料板材、5000吨装饰线条建设项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：湖南铭腾新材料有限公司

编制单位：湖南顺洄环保科技有限公司

二〇二五年七月

目   录

1、概述	1

1.1项目由来	1

1.2环境影响评价的工作过程	2

1.3分析判定相关环保政策	4

1.3.1产业政策相符性分析	4

1.3.2相关政策相符性分析	5

1.3.3与园区规划及规划环境影响评价符合性分析	10

1.3.4与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》相符性分析	15

1.3.5与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）相符性	18

1.3.6环境功能区划适应性分析	20

1.3.7项目选址合理性分析	21

1.3.8平面布局合理性分析	22

1.4项目特点	22

1.5主要环境问题及环境影响	23

1.6环境影响评价主要结论	23

2、总则	24

2.1编制依据	24

2.1.1国家法律、法规和政策	24

2.1.2地方法规、规划	25

2.1.3相关的技术规范	26

2.1.4其他编制依据及工程资料	26

2.2评价因子	27

2.2.1评价因子	27

2.2.2环境功能区划	28

2.2.3评价标准	30

2.3评价工作等级及评价范围	33

2.3.1大气环境影响评价工作等级及评价范围	33

2.3.2地表水环境影响评价工作等级及评价范围	35

2.3.3地下水环境影响评价工作等级及评价范围	35

2.3.4声环境影响评价工作等级及评价范围	37

2.3.5土壤环境影响评价工作等级	37

2.3.6生态环境影响评价工作等级	38

2.3.7环境风险影响评价工作等级	38

2.4评价范围及环境敏感目标	39

2.4.1评价范围	39

2.4.2环境敏感目标	39

3、迁建前项目概况	43

3.1迁建前项目基本情况	43

3.1.1迁建前项目环保手续履行情况及排污许可证核发情况	43

3.1.2迁建前项目工程组成	44

3.1.3迁建前项目产品方案	44

3.1.4迁建前项目主要原辅材料	44

3.1.5迁建前项目主要生产设备	45

3.1.6迁建前项目平面布局	45

3.2迁建前项目生产工艺流程及产污节点	46

3.3迁建前项目主要污染源及采取的污染防治措施	48

3.3.1废气	48

3.3.2废水	50

3.3.3噪声	51

3.3.4固体废物	51

3.3.5迁建前项目主要污染物排放汇总	52

3.4环保投诉及处罚情况	53

3.5搬迁过程中的污染防治控制要求	53

3.6搬迁后遗留的环境问题	54

3.7迁建前项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施	54

4、迁建工程	55

4.1迁建项目概况	55

4.1.1项目基本情况	55

4.1.2项目组成	55

4.1.3项目产品方案	57

4.1.4项目主要原辅材料及能源消耗	57

4.1.5项目主要生产设备	60

4.1.6公用工程	61

4.2工艺流程	62

4.3相关工程平衡	67

4.3.1水平衡	67

4.3.2物料平衡	68

4.4工程污染源分析	70

4.4.1施工期污染源分析	70

4.4.2营运期污染源分析	73

4.5污染物排放量汇总	83

5、建设项目区域环境概况	86

5.1自然环境概况	86

5.1.1地理位置	86

5.1.2地形、地质地貌	86

5.1.3气候、气象	87

5.1.4水文条件	87

5.1.5生物资源	88

5.1.6土地资源	89

5.1.7矿产资源	89

5.1.8植被生态	89

5.2汨罗高新技术产业开发区概况	90

5.2.1园区发展背景	90

5.2.2园区规划概况	92

5.2.3园区总体规划	93

5.2.4基础设施规划	94

5.2.5环境保护规划	96

5.2.6 园区环境影响评价情况及批复	96

5.2.7 项目与园区的依托关系	97

5.3区域环境质量现状评价	97

5.3.1环境空气现状调查与评价	97

5.3.2地表水环境现状监测与评价	100

5.3.3地下水环境现状监测与评价	103

5.3.4声环境现状监测与评价	104

5.3.5土壤环境现状监测与评价	105

5.3.6生态环境现状监测与评价	105

5.4区域污染源调查	106

6、环境影响预测与评价	124

6.1施工期环境影响分析	124

6.1.1水环境影响评价	124

6.1.2大气环境影响评价	124

6.1.3声环境影响评价	125

6.1.4固废环境影响评价	125

6.2营运期环境影响预测与评价	126

6.2.1大气环境影响预测与评价	126

6.2.2地表水环境影响分析	134

6.2.3地下水环境影响分析	138

6.2.4声环境影响预测与评价	141

6.2.5固体废物环境影响评价	146

6.2.6生态环境影响分析	147

6.2.7土壤环境影响分析	148

6.3环境风险评价	148

6.3.1风险调查	149

6.3.2环境风险潜势初判	152

6.3.3环境风险识别	153

6.3.4风险事件影响分析	155

6.3.5事故风险防范措施	157

6.3.6应急预案	160

6.3.7环境风险评价结论	161

7、环境保护措施及其可行性论证	163

7.1施工期污染防治措施	163

7.1.1废气防治措施	163

7.1.2废水防治措施	163

7.1.3固体废物防治措施	164

7.1.4噪声污染防治措施	164

7.1.5施工生态影响缓解措施	165

7.2运营期污染防治措施	165

7.2.1废气治理措施及达标可行性分析	165

7.2.2废水治理措施及达标可行性分析	174

7.2.3地下水的环境保护措施可行性分析	175

7.2.4噪声治理措施及达标可行性分析	179

7.2.5固体废物治理措施及达标可行性分析	180

7.2.6土壤防治措施分析	182

7.2.7环保措施及投资估算	182

8、环境效益分析	184

8.1环境效益分析	184

8.1.1环境成本	184

8.1.2环境收益	184

8.1.3经济损益分析	185

8.2社会效益分析	186

8.3综合分析	186

9、环境管理与监测计划	187

9.1环境管理	187

9.1.1环境保护管理目标	187

9.1.2环境管理机构设置	187

9.1.3环境管理机构的职责	187

9.1.4环境管理规章制度	188

9.1.5环境管理计划	189

9.1.6排污口管理	190

9.2环境监测计划	193

9.3污染物排放清单	194

9.4环保设施竣工验收	197

9.5总量控制	198

9.5.1总量控制指标的确定	198

9.5.2总量控制因子筛选	198

10、结论及建议	200

10.1项目概况	200

10.2环境质量现状	200

10.3环境影响结论	201

10.4项目环境可行性	204

10.5总结论	205

10.6建议	206

附件	207

附件1 环评委托书	207

附件2 营业执照	208

附件3 发改备案文件	209

附件5 现有项目批复	211

附件6 现有项目验收意见	214

附件7 现有项目排污许可证	216

附件8 园区规划环评批复	217

附件9 入园审查表	222

附件10 上会申请表	225

附件11 现有项目常规监测报告	226

附件12 国土证	238

附件13-1 装饰线条胶粘剂MSDS资料	239

附件13-2 大板水性胶粘剂MSDS资料	244

附件13-3 大板溶剂型胶粘剂MSDS资料	252

附件14 标准函	258

附图	261

附图1 项目地理位置图 	261

附图2 项目平面布局图	262

附图3 环境监测布点图	263

附图4 大气、地下水环境引用监测布点图	264

附图5 项目大气环境保护目标示意图	265

附图6 评价范围图	266

附图7 项目四至图	267

附图8 区域水系线图	268

附图9 项目与汨罗市“三区三线”叠加位置关系图	269

附图10 项目分区防渗图	270

附图11 湖南汨罗高新技术产业开发区控制性详细规划—土地利用规划图	271

附图12 工程师现场勘察图	273

附表	274

建设项目大气环境影响评价自查表	274

建设项目地表水环境影响评价自查表	276

建设项目声环境影响评价自查表	279

建设项目生态环境影响评价自查表	280

建设项目环境风险评价自查表	281

1、概述

1.1项目由来

塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称。包括以塑料为原料的注塑、吸塑等所有工艺的制品。它与合成橡胶、合成纤维形成了日常生活不可缺少的三大合成材料。近几年来，塑料与钢铁、木材、水泥一起共同构成了现代工业四大基础材料，在国民经济发展中占有重要地位。相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。我国塑料制品产量在世界排名中始终位于前列，其中多种塑料制品产量已经位于全球首位，我国已经成为世界塑料制品生产大国。我国塑料制品市场需求主要集中于农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。塑料具有材料综合性能优异，加工方便，生产和使用中可以显著节约能源等优点，被广泛应用于工农业及人民的日常生活之中。

PVC大板是一种由PVC材料制成的新型建筑材料，广泛应用于建筑领域中的隔断、屋顶、墙体、悬挂天花等部位；PVC装饰线条是塑料类材料中应用最为广泛的装饰材料之一，具有轻质、隔热、保温、防潮、阻燃、施工简便等特点，规格、色彩、图案繁多，极富装饰性，应用于居室内墙和吊顶的装饰。

湖南铭腾新材料有限公司（以下简称“建设单位”），于2020年在湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区S308南侧租赁湖南现代家俱装饰有限公司现有闲置厂房建设了“年产13300吨PVC墙板、5700吨PVC装饰线条建设项目”，并委托湖南德顺环境服务有限公司进行了《湖南铭腾新材料有限公司年产13300吨PVC墙板、5700吨PVC装饰线条建设项目环境影响报告书》的编制，项目于2020年10月21日取得了岳阳市生态环境局关于该项目的批复（岳环评〔2020〕129号）。该项目于2022年7月建成投产，并编制了《湖南铭腾新材料有限公司年产13300吨PVC墙板、5700吨PVC装饰线条建设项目竣工环境保护验收报告》，于2023年6月6日取得岳阳市生态环境局汨罗分局园区执法大队的备查表。

2025年，该项目租赁场地到期，为企业后续发展及当前市场需求的迅速增长以及公司战略发展的迫切需要，建设单位拟购置园区闲置土地新建厂房，并进一步扩展生产能力，以满足日益提升的市场需求和实现公司长期可持续发展的目标。

在此背景下，建设单位拟投资3000万元，于湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧购置园区闲置土地新建厂房，建设“铭腾高分子制品年产30000吨塑料板材、5000吨装饰线条建设项目”。

搬迁必要性分析：公司现有厂址位于湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区S308南侧湖南现代家俱装饰有限公司现有闲置厂房，建设单位与湖南现代家俱装饰有限公司双方签订的租赁合同为期五年，2025年即将到期；此外，公司现有厂房占地面积仅5310m2，现有厂房内工艺摆放较为紧凑混乱，且现有场地无法满足建设单位后续发展。项目拟将公司搬迁至湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧，购置园区闲置土地新建厂房，建设规划用地37749.6m2，主要建设三栋标准化厂房、一栋综合楼、一栋设备房、一栋门卫室，在厂房内进行合理功能分区，使公司生产运转更加方便。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部第16号令）的有关规定，本项目使用再生塑料为原料，属于“二十六、橡胶和塑料制品业—53塑料制品业”中的“以再生塑料为原料生产的”，按要求应编制环境影响报告书。因此建设单位委托湖南顺洄环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告书的编制工作，上报有关生态环境主管部门审批。

1.2环境影响评价的工作过程

2025年4月，湖南铭腾新材料有限公司委托湖南顺洄环保科技有限公司承担铭腾高分子制品年产30000吨塑料板材、5000吨装饰线条建设项目的环境影响评价工作。我单位承接任务后，随即组成环境影响评价工作组，安排有关环评技术人员赴现场进行调查，收集有关资料，调查厂址周围的地表水、环境空气、声环境和地下水环境质量现状资料，收集了项目所在区域近期环境质量现状监测数据；并根据项目的规模、污染物排放量及其“三废”处理措施，分析和预测项目可能对周围环境产生的影响程度和范围，提出相应的减缓环境影响的对策和措施。在以上基础上，根据国家、省市的有关环保法规及环境影响评价技术导则的要求，并结合本项目的工程特点，编制完成了《湖南铭腾新材料有限公司铭腾高分子制品年产30000吨塑料板材、5000吨装饰线条建设项目环境影响报告书》，现提交建设单位呈送生态环境主管部门审查。

本项目环境影响评价程序如下图所示。

图1.2-1环境影响评价程序图

1.3分析判定相关环保政策

1.3.1产业政策相符性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》相符性

本项目主要产品为塑料制品。由《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。

（2）与《环境保护综合名录（2021年版）》相符性分析

本项目属于塑料制品制造，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2021年版）》相关要求。

（3）与《湖南省“两高”项目管理目录》的相符性分析

本项目属于塑料制品制造，不涉及煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用的工业炉窑、锅炉，不属于《湖南省“两高”项目管理目录》中提及的行业、内容、产品、工序的项目，符合《湖南省“两高”项目管理目录》相关要求。

（4）与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发〔2021〕61号）相符性分析

2021年9月30日，湖南省人民政府办公厅印发了《湖南省“十四五”生态环境保护规划》，提出“持续推动塑料污染全链条治理。建立健全塑料污染治理协调推进机制、责任落实机制，将塑料污染治理纳入污染防治攻坚战和省级生态环保督察范围。加强监管执法，全面禁止废塑料进口，推广使用可降解塑料制品、塑料替代产品。大力宣传引导，鼓励支持涉塑机构、企业搭建合作平台，制定行业标准，开展试点示范，强化科研攻关，培育新业态新模式。”

本项目使用原料大部分为再生塑料，均来源于汨罗本地合法塑料回收企业（汨罗再生资源回收集散市场），属于废塑料循环再利用，符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》。

（5）与《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》（湘环发〔2021〕52号）相符性分析

2021年12月31日，湖南省生态环境厅印发了《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》，规划提出“加大塑料废弃物再生利用监管。支持塑料废弃物再生利用项目建设，加强塑料废弃物再生利用企业的环境管理，加大对小散乱企业和违法违规行为的整治力度，防止二次污染。完善再生塑料有关标准，加快推广应用废塑料再生利用先进适用技术装备，鼓励塑料废弃物同级化、高附加值利用。禁止废塑料的进口”。

本项目使用原料大部分为再生塑料，产品为大板及装饰线条，属于塑料废弃物再生利用项目的建设。项目使用的再生塑料均来源于汨罗本地合法塑料回收企业，不使用进口的废塑料，符合《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》。

1.3.2相关政策相符性分析

（1）与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》符合性分析

为深入打好蓝天保卫战，努力实现全省大气环境质量根本好转，2023年8月湖南省人民政府办公厅印发了《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》（湘政办发〔2023〕34号），推动全省空气质量改善“一年见成效、两年有提升，到2025年基本消除重污染天气”。

表1.3-1 本项目与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》有关条款符合性分析

| 序号 | 《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推动能源绿色低碳转型。严格落实煤炭等量、减量替代，提高电煤消费占比。多渠道扩展天然气气源，扩大外受电比重，持续推进“煤改气”“煤改电”工程，大力推进使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤，加快推动玻璃、地板砖等建材行业企业以及有色冶炼行业鼓风炉、反射炉等“煤改气”，依法依规推进煤气发生炉有序退出，推动非化石能源发展。 | 项目能源消耗以电为主。 | 符合 |
| 2 | 优化产业结构和布局。严格项目准入，遏制“两高一低”项目盲目发展。落实产业规划及产业政策，严格执行重点行业产能置换办法，依法依规淘汰落后产能。优化产业链布局，开展传统产业集群排查整治，推进重点涉气企业入区入园。 | 由文本分析可知，本项目不属于“两高一低”项目，项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧，符合湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区产业规划。 | 符合 |
| 3 | 推动产业绿色低碳发展。健全节能标准体系，深入开展重点行业强制性清洁生产审核。大力推行绿色制造，推进绿色工厂、绿色园区建设。 | 本项目不属于重点行业，无需开展清洁生产审核。 | 符合 |
| 4 | 加大低VOCs原辅材料替代力度。建立多部门联合执法机制，加大监督检查力度，确保生产、销售、使用符合VOCs含量限值标准的产品。以工业涂装、包装印刷和胶粘剂使用等为重点，在企业清洁生产审核中明确提出低VOCs原辅材料替代要求。 | 本项目属于塑料制品业，项目生产过程中需使用胶粘剂，其中大部分为水基型和热熔型低VOCs含量的胶粘剂，为满足生产需求使用少量溶剂型胶粘剂，生产使用的胶粘剂均符合《胶黏剂挥发性有机化合物限量》标准中VOCs含量限值。 | 符合 |
| 5 | 推进锅窑炉超低排放与深度治理。全面开展钢铁、水泥行业超低排放改造，深入开展锅炉窑炉深度治理和简易低效处理设施排查，对高排放重点行业开展专项整治。生物质锅炉使用专用炉具和成型燃料并配套高效治理设施，推动城市建成区生物质锅炉安装烟气在线监测设施。 | 本项目不涉及锅窑炉。 | 符合 |
| 6 | 开展涉VOCs重点行业全流程整治。持续开展VOCs治理突出问题排查，清理整顿简易低效、不合规定治理设施，强化无组织和非正常工况废气排放管控。规范开展泄漏检测与修复。 | 本项目不属于涉VOCs重点行业，项目挤出、覆膜工序收集有机废气后（集气罩+垂帘，溶剂型胶粘剂覆膜机加装设置为区域半封闭），通过两级活性炭进行处理，要求建设单位生产过程中强化无组织和非正常工况废气排放管控。 | 符合 |
| 7 | 加强工业源重污染天气应对。完善应急减排清单，确保涉气企业全覆盖。将应急减排措施纳入排污许可证管理。 | 本评价要求加强工业源重污染天气应对，将应急减排措施纳入排污许可证管理。 | 符合 |
| 8 | 加强非道路移动机械监管。推进厂矿企业、单位内部作业车辆和机械电动化。 | 本评价要求推进企业内部作业车辆和机械电动化。 | 符合 |
| 9 | 推进企业深度治理。以钢铁、建材、工业涂装等行业企业为重点推进NOx和VOCs深度减排。 | 本项目不属于钢铁、建材、工业涂装等行业。 | 符合 |

综上所述，本规划符合《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》的相关要求。

（2）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析

表1.3-2 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求表

| 相关规定 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。 | 本项目遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则，源头和过程控制上，项目大部分为水基型和热熔型低VOCs含量的胶粘剂，且通过VOCs物料桶装密闭运输储存，加强废气收集；末端治理上，采用两级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒达标排放，基本做到了过程控制与末端治理相结合的综合防治。 | 符合 |
| 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs 产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：1、 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；4.鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术；6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 | 1.本项目属于塑料制品业，项目使用胶粘剂为通过环境标志产品认证的环保型胶粘剂；4.本项目属于塑料制品业，主要涉及包装材料，生产工艺主要为粘合，项目大部分为水基型和热熔型低VOCs含量的胶粘剂，为满足生产需求使用少量溶剂型胶粘剂；6.覆膜工序施胶处无法密闭，采用集气罩+垂帘、溶剂型胶粘剂覆膜机加装设置为区域半封闭进行局部收集，通过两级活性炭进行处理后可达标排放 | 符合 |
| 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 | 本项目有机废气属于低浓度VOCs的废气，不宜进行回收，采用二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒达标排。 | 符合 |
| 当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。 | 本项目建成后将编制突发环境事件应急预案，要求配备应急救援人员和器材，并定期开展应急演练。 | 符合 |

通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。

（3）与《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）》符合性分析

表1.3-3 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）》相关要求表

| 相关规定 | 本项目已采取的措施及改进建议 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 一、基本要求 |  |  |
| VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 | 本项目使用的胶粘剂采用密闭桶装进行储存，符合要求。 | 符合 |
| 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。 | 本项目原辅料均储存在室内，不露天堆放。 | 符合 |
| VOCs物料储存、料仓应满足密闭空间的要求。 | VOCs物料储存满足密闭空间的要求。符合要求 | 符合 |
| 二、工艺过程VOCs无组织排放控制要求 |  |  |
| VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集系统处理；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 对挤出过程产生的废气采取集气罩收集后进入废气处理系统处理，符合要求。 | 符合 |
| VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压片等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | VOCs物料挤出等工序均在封闭设备进行，出口无法密闭处采用集气罩进行局部收集，后进入VOCs废气处理设施处理，符合要求。 | 符合 |
| VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 项目覆膜工序施胶处无法密闭，采用集气罩进行局部收集，后进入VOCs废气处理设施处理，符合要求。 | 符合 |
| 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 项目覆膜工序施胶处无法密闭，采用集气罩进行局部收集，后进入VOCs废气处理设施处理，符合要求。 | 符合 |
| 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含 VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量去向以及VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于3年。 | 本评价要求建设单位按要求建立台账，台账保存期限不少于3年。 | 符合 |
| 十、VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求 |  |  |
| 收集的废气中NMHC初始排放速率>3 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC 初始排放速率>2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 | 根据后续工程分析可知，本项目VOCs初始排放速率为0.413千克/小时、0.459千克/小时，本项目区域不属于重点地区，初始排放速率小于3kg/h，无需满足处理效率要求，项目已配置两级活性炭对VOCs进行处理。 | 符合 |

通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）》相关要求。

（4）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

表1.3-4 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求表

| 相关规定 | 相符性分析 |
| --- | --- |
| 重点区域范围：京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原 | 本项目位于湖南省汨罗市，不属于重点区域 |
| 重点行业：石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业（以下简称重点行业）是我国VOCs重点排放源。为打赢蓝天保卫战、进一步改善环境空气质量，迫切需要全面加强重点行业VOCs综合治理 | 本项目不属于重点行业 |
| 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等。 | 本项目为塑料制品制造，项目生产过程中需使用胶粘剂，其中大部分为水基型和热熔型低VOCs含量的胶粘剂，为满足生产需求使用少量溶剂型胶粘剂，符合要求 |
| 全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含 VOCs 物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 | 项目覆膜工序施胶处无法密闭，采取集气罩收集有机废气后，通过两级活性炭进行处理，符合要求 本项目根据相关规范合理设置通风量，采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速约0.35米/秒，符合要求。 |
| 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 | 本项目属于低浓度废气，采取两级活性炭吸附进行处理，废活性炭交由有资质的单位处理；项目VOCs初始排放速率为0.413千克/小时、0.459千克/小时，本项目位于湖南省汨罗市，不属于重点区域，项目废气经处理可稳定达标排放，无需实行去除效率控制，基本符合要求 |

通过上表分析，项目基本符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求。

1.3.3与园区规划及规划环境影响评价符合性分析

1、本项目与汨罗高新技术产业开发区总体规划符合性

（1）与园区用地规划相符性分析

根据《汨罗高新技术产业开发区控制性详细规划》（2022-2035年）方案，湖南汨罗循环经济产业园（新市片）西片区东至规划莲花路，南至规划车站大道，西至武广高铁，北至汨罗江大道，面积119.94公顷，本项目所在区域属于汨罗高新技术产业开发区控制性详细规划中新市片区西片区的规划范围内。根据《汨罗高新技术产业开发区控制性详细规划》（2022-2035年）中的土地利用规划图，项目用地性质为二类工业用地，选址符合规划。

（2）与园区产业布局规划相符性分析

根据《湖南汨罗高新技术产业开发区产业发展规划（2022-2027）》及其批复（汨政函[2023]90号），汨罗高新技术产业开发区将通过打造“一园一主一特” 和新兴产业，即新市片（湖南汨罗循环经济产业园）以“废弃资源综合利用产业”为主导产业、“电子信息产业”为特色产业；弼时片（湖南工程机械配套产业园）以“先进装备制造产业”为主导产业、“汽车零部件及配件制造产业”为特色产业，培育“先进储能材料产业”一大新兴产业，积极发展现代服务业，形成“一园一主导一特色”、层次分明、科学合理的产业定位组合，以绿色循环经济推动该地区的可持续高质量增长。

项目是以再生塑料为原料的塑料制品制造，属于废弃资源综合利用行业的延伸产业，废弃资源综合利用行业是汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区的主导产业，根据后续分析可知，本项目虽不属于园区的鼓励类，但也不是限制类、禁止类，即视为允许类，且取得了园区的同意。

2、本项目与《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》（2024版）及其审查意见的符合性

表1.3-5 项目建设与园区规划环评审查意见（湘环评函[2024]41号）的相符性分析

| 序号 | 审查意见 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）做好功能布局，严格执行准入要求。园区应从环境相容性的角度优化区域功能布局，将空间管控要求融入园区规划实施全过程，以减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响。新市片西片区（区块一）部分区域现状已与集中居住区交错布局，该区域不再新引入以气型污染为主的、涉及重大风险源的工业项目，紧邻集中居住区的工业用地，后续应优化产业调整，逐步转为按一类工业用地规划布局，其现状已存在的二类工业企业不得新增污染物排放；新市片东片区（区块二）沿G107国道、老街路侧存在连片居住用地，建议毗邻居住用地的区域不作为三类工业用地规划，该区域已存在的工业企业不得新增污染物排放。弼时片区（区块三）中北部保障性住房仅限于园区企业员工倒班宿舍使用；建议该片区东北部和西南部规划的居住用地调整为一类工业用地。产业布局方面应落实《报告书》提出的调整建议，产业引进应落实园区生态分区环境管控要求，执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单。 | 本项目位于新市片区西片区（区块一），项目属于以气型污染为主的迁建项目，位于龙舟南路以东，不属于新市片西片区（区块一）中的区域现状已与集中居住区交错布局区域，不属于紧邻集中居住区的工业用地，项目西侧现有居民为拟拆迁区域，其用地已规划为二类工业用地，且本项目不涉及重大风险源。项目是以再生塑料为原料的塑料制品制造，属于废弃资源综合利用行业的延伸产业，用地类型属于二类工业用地。本项目虽不属于园区的鼓励类，但也不是限制类、禁止类，即视为允许类，符合园区生态分区环境管控要求，不违背《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单。 | 相符 |
| 2 | （二）落实管控措施，加强园区污染治理。园区应切实抓好污水处理设施及配套管网的建设和运维，做好雨污分流、污污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收。做好新市片循环园污水处理厂、重金属污水处理厂、弼时片区污水处理设施及管网的建设与完善，确保污水处理设施及管网与项目建设同步规划、同步建设、同步投入运营；落实关于水污染防治、排水方案优化、环保基础设施建设运行等方面的规定要求。园区应落实国、省关于重点行业建设项目主要污染物排放区域削减的相关要求，着重从本园区现有企业深度治理、提质改造方面深挖减排潜力，重点控制相关特征污染物的无组织排放，加大VOCs及恶臭/异味治理排放的整治力度，对重点排放企业予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行，严格落实大气污染防治特护期及重污染天气应急响应的相关减排要求。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业按规定要求开展清洁生产审核，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对园区重点产排污企业的监管与服务。 | 项目排水实行雨污分流、污污分流，项目废水不涉及重金属，项目冷却水经处理后循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂，污水管网已达项目所在地。项目是以再生塑料为原料的塑料制品制造，属于废弃资源综合利用行业的延伸产业，废气能够实现达标排放。项目工业固体废物和生活垃圾分类收集、转运、综合利用和无害化处理，危险废物委托有资质的单位处置。项目严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，在运行前申请排污许可证，严格控制污染物排放总量，积极配合园区及生态环境主管部门的监管。 | 相符 |
| 3 | （三）完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全各环境要素的监控体系。园区应加强对涉重金属排放企业、园区污水处理厂的监督性监测，并覆盖相关特征排放因子，严防企业废水废气偷排漏排或污染治理措施不正常运行。督促土壤污染重点监管单位按规定进行土壤污染状况监测及地下水监测。 | 项目是以再生塑料为原料的塑料制品制造，属于废弃资源综合利用行业的延伸产业，不涉及重金属污染物。项目确保各项污染治理措施正常运行，确保污染物达标排放，并按照相关要求落实相关监测要求，项目不属于土壤污染重点监管单位。 | 相符 |
| 4 | （四）强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力，确保区域环境安全。完善涉重金属废水排放企业事故应急池、围堰等环境风险防范设施，完善环境风险应急体系管控要求。加强对园区污水管网的日常监管、巡管，杜绝污水管网的泄漏。重点做好涉重、涉危险化学品企业的环境风险防控。 | 项目不涉及重金属废水产生或排放，建设单位在项目建设过程中应加强风险防范措施的落实，储备相应的应急物资，项目投产前编制环境风险事故应急预案，并与园区环境风险事故应急预案有效衔接。 | 相符 |
| 5 | （五）做好周边控规，落实搬迁安置计划。园区管委会与地方政府应共同做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民搬迁到位，园区不再新设拆迁安置区，搬迁以货币安置为主。对于具体项目环评设置防护距离和提出搬迁要求的，要确保予以落实，未落实的，园区应确保相关新建项目不得投产。 | 项目为搬迁扩建项目，项目西侧现有居民为拟拆迁区域，其用地已规划为二类工业用地，项目西侧居民的搬迁将在项目投入运行前完成。本项目环评无需设置防护距离。 | 相符 |
| 6 | （六）做好园区建设期生态保护。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，杜绝施工建设对地表水体的污染。 | 项目新购置地块无自然水体，本评价要求施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被。 | 相符 |

根据《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》中的“9.3 产业园环境准入”相关内容，本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区同力路西侧，项目与园区环境准入行业清单和环境准入工艺和产品负面清单符合性分析如下。

表1.3-6 环境准入行业清单

| 片区 | 类别 |  | 行业 | 本项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区环境准入行业清单 |  |  |  |  |  |
| 新市片西片区 | 推荐类 |  | 以发展电子信息业、先进装备制造业为主，①先进装备制造业：C34通用设备制造，C35专用设备制造，C381电机制造，重点发展农业机械专用设备制造、工程机械配套产业。 ②电子信息业：C3824电力电子元器件制造；C389电气信号设备装置制造，C391计算机制造，C392通信设备制造，C395非专业视听设备制造，C396智能消费设备制造，C397电子器件制造，C399其他电子设备制造。（以上不包括电子半导体材料、线路板、电子化工专用材料，生产工艺涉及蚀刻、电镀的项目。） |  | 本项目是以再生塑料为原料的塑料制品制造，属于废弃资源综合利用行业的延伸产业，不属于电子信息业、先进装备制造业，不是两高项目，不属于大气重点排污单位。不属于化工项目，不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。本项目以气型污染为主，项目涉及恶臭，不涉及重大危险源，项目西侧现有居民为拟拆迁区域，其用地已规划为二类工业用地，不属于规划的居住用地；项目不属于电子半导体材料、线路板、电子化工专用材料的项目，不涉及蚀刻、电镀；不属于有色金属冶炼项目和废弃资源综合利用产业中涉及冶炼、精深加工的项目，项目不回收医疗废物，项目不属于高能耗、高物耗、污染重的的项目。 |
|  | 限制类 |  | ①《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中限制类。 ②《湖南省“两高”项目管理目录》中项目。 ③限制满足大气环境重点排污单位条件的企业入驻； ④规划居住用地周边限制涉及恶臭气体的企业入驻。 |  |  |
|  | 禁止类 |  | ①园区本次未作为化工园区（片区）进行规划，不得新引进国、省相关规定要求须强制入化工园区发展的项目。 ②不能满足《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》、《铝行业规范条件》、《铜冶炼行业规范条件》、《废钢铁加工行业准入条件》、《废铜铝加工利用行业规范条件》要求的项目。 ③禁止以气型污染为主的新项目、涉及重大危险源的新项目紧邻规划居住用地布局。 ④中部电子信息及相关产业区和南部电子信息产业禁止引进电子半导体材料、线路板、电子化工专用材料的项目，生产工艺涉及蚀刻、电镀的项目；禁止新引进涉及重大风险源的项目。 ⑤禁止新引进有色金属冶炼项目和废弃资源综合利用产业中涉及冶炼、精深加工的项目。 ⑥禁止以医疗废物为原料生产塑料制品的项目。 ⑦禁止重大危险源企业紧邻规划居住用地布局。 ⑧禁止涉及原矿冶炼的有色金属项目。 ⑨产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类。 ⑩国家命令淘法和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重，不符合产业政策的建设项目。 |  |  |
| 园区环境准入工艺和产品负面清单 |  |  |  |  |  |
| 新市片区 | 废弃资源综合利用产业 | 限制类 | 直径600毫米以下或2万吨/年以下的超高功率石墨电极生产线 | 本项目为以再生塑料为原料的塑料制品制造项目，属于废弃资源综合利用产业。项目不属于所列限制类项目。 |  |
|  |  |  | 8万吨/年以下预焙阳极（炭块）、2万吨/年以下普通阴极炭块、4万吨/年以下炭电极生产线 |  |  |
|  |  |  | 单系列10万啊规模以下PS转炉吹炼工艺的铜冶炼项目 |  |  |
|  |  |  | 新建、扩建电解铝项目（产能置换项目除外） |  |  |
|  |  |  | 单系列5万吨/年规模以下铅冶炼、再生铅项目 |  |  |
|  |  |  | 10万吨/年以下的独立铝用炭素项目 |  |  |
|  |  |  | 直径600毫米以下或2万吨/年以下的超高功率石墨电极生产线 |  |  |
|  |  | 禁止类 | 采用明火高温加热方式生产油品的釜式蒸馏装置 | 本项目为以再生塑料为原料的塑料制品制造项目，属于废弃资源综合利用行业的延伸产业。项目不属于所列限制类项目。 不属于所列淘汰类项目。 |  |
|  |  |  | 废旧橡胶和塑料土法炼油工艺 |  |  |
|  |  |  | 采用马弗炉、马槽炉、横罐、小竖罐等进行焙烧、简易冷凝设施进行收尘等落后方式炼锌或生产氧化锌工艺装备 |  |  |
|  |  |  | 160kA 以下预焙阳极铝电解槽 |  |  |
|  |  |  | 鼓风炉、电炉、反射炉（再生铜非直接燃煤反射炉除外）炼铜工艺及设备 |  |  |
|  |  |  | 烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤技术 |  |  |
|  |  |  | 采用地坑炉、坩埚炉、赫氏炉等落后方式炼锑 |  |  |
|  |  |  | 利用坩埚炉熔炼再生铝合金、再生铅的工艺及设备 |  |  |
|  |  |  | 再生有色金属生产中采用直接燃煤的反射炉项目 |  |  |
|  |  |  | 铜线杆（黑杆）生产工艺 |  |  |
|  |  |  | 无烟气治理措施的再生铜焚烧工艺及设备 |  |  |
|  |  |  | 50吨以下传统固定式反射炉再生铜生产工艺及设备 |  |  |
|  |  |  | 15吨以下再生铝用熔炼炉 |  |  |
|  |  |  | 以医疗废物为原料制造塑料制品 |  |  |
|  |  |  | 铜线杆（黑杆） |  |  |
|  |  |  | 以焦炭为燃料的有色金属熔炼炉 |  |  |
|  |  |  | 一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；含塑料微珠的日化用品；厚度低于0.025毫米的超薄型塑料袋；厚度低于0.01毫米的聚乙烯农用地膜 |  |  |
|  |  |  | 有色金属行业用一段式固定煤气发生炉 |  |  |
|  |  |  | PET再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力低于30000吨，综合新水消耗高于1.5吨/吨废塑料。 |  |  |
|  |  |  | 废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力低于30000吨，综合新水消耗高于0.2吨/吨废塑料。 |  |  |
|  |  |  | 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力低于5000吨。 |  |  |
|  |  |  | 废塑料综合利用企业除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 |  |  |
|  |  |  | 禁止利用直接燃煤反射炉和4吨以下其他反射炉生产再生铝，禁止采用坩埚炉熔炼再生铝合金。 |  |  |
|  |  |  | 利用含铜二次资源的铜冶炼企业禁止采用化学法以及无烟气治理设施的焚烧工艺和装备。 |  |  |
|  |  |  | 禁止使用直接燃煤的反射炉熔炼含铜二次资源。禁止使用无烟气治理措施的冶炼工艺及设备。 |  |  |
|  |  |  | 禁止新建燃煤自备锅炉。 |  |  |
|  |  |  | 禁止使用原矿进行有色金属冶炼活动 |  |  |

综上所述，本项目不属于园区环境准入工艺和产品负面清单中的限制类或淘汰类项目，符合《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》中的园区环境准入要求。

1.3.4与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》相符性分析

本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析如下：

表1.3-7 与《湖南省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析

| 要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港 口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目 | 本项目不属于码头建设项目 | 符合 |
| 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段 范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施 | 项目位于汨罗高新技术产 业开发区新市片区，不属于 自然保护区及风景名胜区 内 | 符合 |
| 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。 | 本项目不属于机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施建设，且本项目位于工业区，不位于自然保护区内 | 符合 |
| 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出 | 项目位于汨罗高新技术产 业开发区新市片区，不属于 风景名胜区 内 | 符合 |
| 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建 与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品 | 项目位于汨罗高新技术产 业开发区新市片区，不涉及饮用水水源一级保护区 | 符合 |
| 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建 向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 | 项目位于汨罗高新技术产 业开发区新市片区，不涉及饮用水水源二级保护区 | 符合 |
| 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目 | 项目位于汨罗高新技术产 业开发区新市片区，不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段 | 符合 |
| 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期 采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地(二)截断湿地水源。(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。(五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。(六)引入外来物种。(七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动 | 项目位于汨罗高新技术产 业开发区新市片区，不位于国家湿地公园的岸线和河段范围内 | 符合 |
| 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为 | 项目位于汨罗高新技术产 业开发区新市片区，不涉及长江流域河湖岸线 | 符合 |
| 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 项目位于汨罗高新技术产 业开发区新市片区，不位于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内 | 符合 |
| 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 本项目位于湖南省岳阳市汨罗市新市镇汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧，不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 符合 |
| 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外 | 本项目不涉及捕捞 | 符合 |
| 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 | 本项目位于湖南省岳阳市汨罗市新市镇汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧，本项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等项目 | 符合 |
| 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行 | 本项目位于湖南省岳阳市汨罗市新市镇汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧，本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外) | 本项目位于湖南省岳阳市汨罗市新市镇汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧，不属于石化项目。 | 符合 |
| 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 | 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不属于高耗能高排放项目 | 符合 |

项目与《湖南省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符。

1.3.5与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）相符性

本项目与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）相符性分析如下：

表1.3-8 与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）相符性分析

| 环境管控单元编码 | 单元 分类 | 区域主体功能定位 | 主导产业 |  | 主要环境问题和重要敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH43068120003 | 重点管控单元 | 新市镇：农产品主产区 | 六部委公告2018年第4号：再生资源、电子信息、机械； 湘环评函[2019]8号：以再生资源回收利用、 有色金属精深加工，先进制造产业为主导， 辅以发展安防建材、新材料、电子信息三大特色产业； 湘发改地区[2021]394号：主导产业：有色金属冶炼和压延加工；特色产业：再生资源综 合利用、高分子材料、电子信息及其产业链 延伸产业。 |  | 区块一、区块 二（新市片 区）紧邻湿地 科普宣教与文化展示区。 |
| 管控要求 |  |  |  |  |  |
| 内容 | 文件要求 |  |  | 符合性分析 |  |
| 空间布局约束 | （1.1）高新区不得引进国家明令淘汰和禁止发展的高能 耗、高物耗、污染重，不符合产业政策的建设项目； （1.2）区块一、区块二（新市片区）再生资源回收利用行业禁止引进不能满足最新行业规定和准入要求的项目。 （1.3）区块三（弼时片区）禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，禁止引进电镀、线路板制造等企业，严格限制引进排水量大的企业。 |  |  | 本项目不属于高能耗、高物耗、污染重的建设项目；本项目满足相关产业政策和技术规范要求。 |  |
| 污染物排放管控 | （2.1）废水 （2.1.1）区块一、区块二（新市片区）规划范围内企业一般工业废水、生活污水、重金属污水处理厂尾水、高新区PCB污水处理厂尾水排入湖南汨罗高新技术产业开发区污水处理厂进行处理，处理后废水排入汨罗江。再生塑料产业企业生产废水经预处理后汇入高新区污水处理及中水回用工程处理后全部回用于企业生产。雨水以排洪渠、小溪沟等水体作为最终收纳水体。 （2.1.2）区块三（弼时片区）排水实施雨污分流，生活污水和工业废水经厂内预处理达到相关标准后进入长沙经开区汨罗产业园污水处理厂处理，达标后排入白沙河。雨水以排洪渠、小溪沟等水体作为最终收纳水体。 （2.2）废气：加强高新区大气污染防控措施，通过产业控制、清洁能源推广等减少气型污染物源头排放量。加强企业管理，对有工艺废气产污节点的企业，须配置废气收集与处理装置，确保达标排放。采取有效措施减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准。 （2.3）固体废弃物 （2.3.1）做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收 集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的管理体系。 （2.3.2）推行清洁生产、减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高固体废物的综合利用率。 （2.3.3）规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置。主管部门以及当地环保部门对进驻的企业进行严格控制，对产生危险废物的企业进行重点监控，危险废物的堆存应严格执行相关标准，收集后交由有资质单位或危险废物处置中心处置。 （2.4）高新区内相关行业污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 |  |  | 1、本项目位于新市片区，冷却水经处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂。 2、项目使用清洁能 源电能。项目产生的废气经对应的废气收集 和处理装置处理后， 均能满足相关排放标准实现达标排放。 3、项目运行产生的工业固体废物和生活垃圾分类收集、转运、综合利用和无害化处理，危险废物委托有资质的单位处置。 4、项目污染物排放均满足相关标准和要求。 |  |
| 环境风 险防控 | （3.1）高新区各区块须建立健全环境风险防控体系，严格落实汨罗高新技术产业开发区最新的突发环境事件应急预案的相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）高新区各区块可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控 （3.3.1）有效管控建设用地土壤污染风险，开展重点行业企业用地调查和典型行业周边土壤环境调查，进一步摸清污染地块底数和污染成因。 （3.3.2）对纳入建设用地土壤污染风险管控和修复名录内的地块，移除名录前，不得核发建设工程规划许可证。对列入优先监管清单的地块，开展土壤污染调查和风险评估，按要求采取风险防控措施。 |  |  | 企业在项目建设运行过程中应加强风险防范措施的落实，储备相应的应急物资。项目投产前编制环境风险事故应急预案，并与园区环境风险事故应急预案有效衔接。项目需落 实好环境风险防控 措施，防范环境风险。 |  |
| 资源开发效率要求 | （4.1）能源：区域内主要消耗的能源种类包括电、天然气、无煤炭消费。2025年区域年综合能耗消费量预测当量值为429400吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.1399吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在186900吨标煤。 （4.2）水资源 （4.2.1）强化生产用水管理，大力推广高效冷却、循环用水等节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。 （4.2.2）积极推行水循环梯级利用，推动现有企业和高新区开展绿色高质量转型升级和循环化改造，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。 （4.2.3）2025年，园区指标应符合相应行政区域的管控要求，汨罗市用水总量3.14亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降23.18%，万元工业增加值用水量比2020年下降14.06%。 （4.3）土地资源：在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理。省级园区工业用地固定资产投入强度达到260万元/亩，工业用地地均税收达到13万元/亩。 |  |  | 项目主要消耗能源 为电能。项目生产用水可循环使用；生活用水量不大，水资源消耗量 较小。项目已获得土 地使用权，用地符合 规划。 |  |

项目与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）相符。

1.3.6环境功能区划适应性分析

（1）地表水环境

项目纳污水体汨罗江新市断面至南渡断面河段为渔业用水区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。根据岳阳市汨罗生态环境监测站发布的2022年1月至2024年12月汨罗江新市断面和南渡断面的水质监测结果，汨罗江新市断面、南渡断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据引用的《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》中湖南桓泓检测技术有限公司对区域地表水环境质量的补充监测结果，汨罗江各监测断面的所有监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。区域地表水环境仍有一定的纳污容量，因此，本项目的建设符合区域地表水水域功能要求。

（2）大气环境

本项目评价区环境空气功能属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。根据汨罗市2024年度环境空气质量统计数据，2024年汨罗市环境空气质量六项基本污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3中除PM2.5的95百分位日平均外，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，PM2.5的95百分位日平均最大占标率为118.67%，超标倍数为0.187，项目区域大气环境质量为不达标区。目前岳阳市已于2020年7月印发《岳阳市环境空气质量期限达标规划（2020-2026）》（岳生环委发〔2020〕10号），根据该规划，在2026年底前岳阳市将实现空气质量6项主要污染物（PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧）全部达标。根据引用的环境空气质量补充监测数据，评价区域内TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》2.0mg/m3的标准；TVOC、氯化氢、二甲苯满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D. 1限值要求。区域大气环境仍有一定的纳污容量，本项目建设符合环境空气功能区划要求。

（3）声环境

本项目所在地声环境适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类环境噪声限值。根据环评期间的环境噪声现状监测结果，项目厂界声环境均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类环境噪声限值。

（4）地下水环境

项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准，项目及评价区域内地下水监测点的各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，区域地下水环境质量现状可满足项目建设的需要。

1.3.7项目选址合理性分析

本项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧，不位于生态保护区和水源保护区内，周边没有风景名胜区、生态脆弱区等需要特殊保护的区域。根据《汨罗高新技术产业开发区控制性详细规划》（2022-2035年）中的土地利用规划图可知，项目所在地规划为二类工业用地，本项目用地符合规划要求。

根据规划，项目周边属于大气环境质量二类区，地表水环境质量III类水体，声环境3类功能区。本项目排放一定量的粉尘、有机废气等，经过处理后均能达标排放。项目冷却水经处理后循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂，污水管网已达项目所在地。本项目使用的生产设备通过减振、隔声等措施可以实现厂界噪声排放满足3类功能区要求。因此本项目的选址与所在地的环境功能区划分相容。

在对项目西侧二类工业用地上现有居民进行环保搬迁的前提下，从环境保护角度分析，本项目选址是可行的。

1.3.8平面布局合理性分析

项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧，项目使用购置园区闲置空地新建厂房进行生产，生产、生活分区进行。

本项目为迁建工程，搬迁后购置地块新建厂房作为生产经营场所，项目主要建设三栋标准化厂房、一栋综合楼、一栋设备房、一栋门卫室，在厂房内进行功能分区，1#厂房分别布置破碎磨粉区、供料贮存区、挤出覆膜区、半成品及成品区等主体工程，2#厂房为覆膜车间，分别布置线条覆膜区、仓库、大板覆膜区等，3#厂房为预留车间，用于后续发展，并配套建设循环水池、一般固废间等公辅储运工程及环保工程；循环水池、一般固废间布置于厂区北侧，危废暂存间布置于1#厂房内东侧，1#厂房环保措施布置于厂房外东北侧及东侧，2#厂房环保措施布置于厂房外南侧，本项目拟设置3根排气筒，排气筒设置均靠近废气处理措施，并尽量远离西侧现有居民。

根据总平面布置原则，项目总体布局简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。相较于原址，新厂址平面布置更合理，周转更迅速。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。综上所述，本项目厂区布局合理。具体详见附图2。

1.4项目特点

①本项目建成后废气主要为粉尘、非甲烷总烃、二甲苯、HCl。粉尘经过集气罩+脉冲式布袋除尘器处理后经一根15m高的排气筒排放（DA001）。1#厂房非甲烷总烃、HCl经过集气罩+二级活性炭吸附+15m高的排气筒排放（DA002）。2#厂房非甲烷总烃、二甲苯经过集气罩+二级活性炭吸附+15m高的排气筒排放（DA003）。

②本项目冷却水经循环冷却水池+冷却塔处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂。

③项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废：收集到的粉尘、不合格产品、边角料、废膜、一般性废包装材料及沉淀池沉渣等一般固废；废活性炭、废矿物油等危险物废物和员工生活垃圾。

1.5主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

①本项目关注项目拟采取的废水、废气、固体废物等污染防治措施的合理性分析，污染物实现稳定达标排放的可行性、可靠性分析。

②关注项目的环境管理工作，提出项目环境管理体系建设的要求和规范。

1.6环境影响评价主要结论

湖南铭腾新材料有限公司铭腾高分子制品年产30000吨塑料板材、5000吨装饰线条建设项目建设符合国家产业政策；项目生产所采用的原料和设备、所采用的生产工艺符合国家现行产业政策，其所采取的污染防治措施可行，建设单位在落实本报告提出的各项环保措施和风险防范措施的情况下，不会对区域环境质量产生明显影响，环境风险可控。从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

2、总则

2.1编制依据

2.1.1国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修正；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日起实施；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日修订实施；

（8）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日起实施；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年修正；

（10）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号），2017年7月16日修订，2017年10月1日起实施；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部第16号令，2021年1月1日起实施；

（12）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部第4号令，2019年1月1日公布实施；

（13）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

（14）《环境保护综合名录（2021年版）》；

（15）关于印发《生态环境分区管控管理暂行规定》的通知（环环评〔2024〕41号）；

（16）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，长江办[2022]7号，2022年1月19号实施。

2.1.2地方法规、规划

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省环境保护条例》，湖南省第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议，2024年11月29日修订；

（3）《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》）（湘环发[2014]22号）；

（4）《湖南省贯彻国务院关于印发<水污染防治行动计划>的通知》（国发〔2015〕17号）；

（5）湖南省人民政府办公厅关于印发《长株潭及传输通道城市环境空气质量达标攻坚行动计划》的通知，湘政办发〔2023〕3号；

（7）湖南省生态环境厅关于公布湖南省生态环境分区管控更新成果（2023版）的公告，湖南省生态环境厅，2024年10月22日；

（8）《湖南省“十四五”生态环境保护规划》，湘政办发[2021]61号，2021年9月30日实施；

（9）《湖南省“两高”项目管理目录》，湘发改环资[2021]968号，2021年12月16日印发；

（10）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》；

（11）《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》，湘政函［2016］176号，2016年12月30日；

（12）《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案>的通知》，湘政办发〔2024〕33号；

（13）湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025 年）（湘政办发〔2023〕34号）；

（14）《岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市水环境功能区管理规定>和<岳阳市水环境功能区划分>的通知》（岳政办发[2010]30号）；

（15）《湖南省生态环境厅关于印发<湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则>的通知》（湘环发〔2024〕3号）；

（16）《岳阳市生态环境“十四五”规划（2021-2025）》；

（17）《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年版）的通知》，（岳环发〔2024〕14号）；

（18）《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》，2018年10月29日；

（19）《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第二批）的公告》，2022年12月30日。

2.1.3相关的技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《国家危险废物名录》2025版；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶与塑料制品工业》（HJ1122-2020）；

（12）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（13）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（14）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（15）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）；

（16）《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）；

（17）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（18）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（19）湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）。

2.1.4其他编制依据及工程资料

- 环评委托书；

- 标准函；

- 本项目环境质量现状监测质保单；

- 《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》；

- 《湖南省生态环境厅关于<汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函[2024]41号）；

- 《汨罗高新技术产业开发区控制性详细规划》（2022-2035年）；

- 《湖南汨罗高新技术产业开发区产业发展规划（2022-2027）》；

- 企业提供的其他相关资料。

2.2评价因子

2.2.1评价因子

1、环境影响要素识别

本项目为迁建项目，项目施工期、运营期会对环境空气、水环境、声环境、 土壤环境等产生一定的影响。根据工程分析及现场勘查情况，确定本项目对周围 环境的影响因素，采用矩阵法进行环境影响识别，见表2.2-1。

表2.2-1 项目环境影响因素识别表

| 环境要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | -1DK | -1CK |
| 地表水 | / | -1CK |
| 地下水 | / | / |
| 声环境 | -2DK | -1CK |
| 土壤环境 | / | / |
| 环境风险 | / | -1CK |
| 生态 | / | / |
| 人群健康 | -1DK | -1CK |
| 水土保持 | / | / |
| 社会经济 | +1DK | +2CK |
| 注：表中数字表示影响程度：3-重大影响、2-中等影响；1-轻微影响；“+”为正面影响、“-” 为负面影响；“C”表示长期影响、“D”表示短期影响；“K”表示可逆影响“B”表示不可逆影响。 |  |  |

综合分析认为：

- 本工程运营后，对区域的劳动就业和经济发展呈有利影响。

- 本项目利用现有场地进行建设。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境，均随着施工期的结束而消失。

（3）营运期的主要环境影响：废气排放对环境空气质量的影响；废水对水环境质量的影响；生产设备运转等产生的噪声对环境的影响。

2、污染因子筛选

废气污染源为：项目生产装置在正常运行情况下产生的颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、二甲苯和臭气浓度。

废水污染源为：循环冷却水、生活污水。

固体废物主要来源：（1）职工办公生活垃圾；（2）废弃包装物、沉淀池沉渣等；（3）危险废物：如废活性炭、废矿物油等。

噪声污染源：项目噪声主要来自于较大功率的机械设备，如风机、水泵等。

3、评价因子

根据工程分析，结合环境影响因素的识别，确定本次评价工作的评价因子如下表所示。通过项目运营期产生的污染源和影响分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响识别结果，筛选出评价因子，详见下表2.2-2。

表2.2-2 评价因子筛选

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP、非甲烷总烃、TVOC、氯化氢、二甲苯、臭气浓度 |
|  | 影响预测因子：PM10、TSP、TVOC、氯化氢、二甲苯 |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、SS、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、 NH3-N、总磷、总氮、总铜、总锌、挥发酚、石油类、氟化物、氰化物、铅、 镉、汞、砷、六价铬、镍、钴、锰、锑、铊、粪大肠菌群、硫化物 |
|  | 影响预测因子：/ |
| 地下水环境 | 环境质量现状评价因子：水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、氯化物（以Cl-计）、硫酸盐（以SO42-计）、pH值、溶解性总固体、总硬度、耗氧量（CODMn法）、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、挥发酚 |
|  | 影响预测因子：/ |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：昼间、夜间等效连续A声级 |
|  | 影响预测因子：昼间等效连续A声级 |
| 固体废物 | 污染源评价因子：生活垃圾、一般工业固废、危险废物 |

2.2.2环境功能区划

根据项目区域功能调查和岳阳市生态环境局汨罗分局对本项目执行标准的批复，本项目环境功能区划如下。

（1）环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二类区标准。

（2）地表水功能区划

项目所在地为工业园区，不在集中式饮用水水源保护区范围内，周边区域地表水水体有汨罗江。汨罗江新市断面至南渡断面河段为渔业用水区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（3）地下水环境功能区划

项目所在区域地下水主要功能为工、农业用水，地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

本项目位于工业园区，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。

表2.2-3 项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 汨罗江新市断面至南渡断面河段，渔业用水区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水，工、农业用水区 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准 |  |
| 3 | 声环境功能区 | 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中的3类标准 |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |
| 5 | 是否森林、公园 | 否 |  |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |  |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |
| 11 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂） |  |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |

2.2.3评价标准

1、环境质量标准

（1）空气环境：SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC、氯化氢、二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1相应的标准；非甲烷总烃参照执行原国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中的环境质量标准一次浓度（其中一次值为2.0mg/m3）。

表2.2-4 环境空气污染物质量标准（单位：μg/m³）

| 污染物名称 | 标准限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 日平均 | 8小时均值 | 年均值 |
| SO2 | 500 | 150 | / | 60 |
| NO2 | 200 | 80 | / | 40 |
| PM10 | / | 150 | / | 70 |
| PM2.5 | / | 75 | / | 35 |
| CO | 10000 | 4000 | / | / |
| O3 | 200 | / | 160 | / |
| TSP | / | 300 | / | 200 |
| 非甲烷总烃 | 2000（一次浓度限值） | / | / | / |
| TVOC | / | / | 600 | / |
| 氯化氢 | 50 | 15 | / | / |
| 二甲苯 | 200 | / | / | / |

- 地表水环境：本项目纳污水体为汨罗江，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）、《湖南省生态环境厅关于划定岳阳市汨罗市新市自来水厂汨罗江饮用水水源保护区的复函》（湘环函[2021]216号），汨罗江新市断面至磊石水域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。

表2.2-5 地表水环境质量标准

| 序号 | 项目 | 单位 | （GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6~9 |
| 2 | 溶解氧 | mg/L | ≥5 |
| 3 | 总氮 | mg/L | ≤1.0 |
| 4 | CODcr | mg/L | ≤20 |
| 5 | BOD5 | mg/L | ≤4 |
| 6 | 氨氮 | mg/L | ≤1.0 |
| 7 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 |
| 8 | 总磷 | mg/L | ≤0.2 |
| 9 | 铜 | mg/L | ≤1.0 |
| 10 | 铅 | mg/L | ≤0.05 |
| 11 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
| 12 | 砷 | mg/L | ≤0.05 |
| 13 | 汞 | mg/L | ≤0.0001 |
| 14 | 镍 | mg/L | ≤0.02 |
| 15 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |
| 16 | 锌 | mg/L | ≤1.0 |
| 17 | 钴 | mg/L | ≤1.0 |
| 18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 |
| 19 | 锑 | mg/L | ≤0.005 |
| 20 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 |
| 21 | 粪大肠菌群 | 个/L | ≤10000 |
| 22 | 硫化物 | mg/L | ≤0.2 |
| 23 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤6 |
| 24 | 氯化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 25 | 氰化物 | mg/L | ≤0.2 |
| 26 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.005 |

- 声环境：本项目位于工业集中区，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准。西侧环境保护目标执行2类标准。

表2.2-6 声环境质量评价标准

| 区域 | 标准值（dB（A）） |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 项目所在区域 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类 |
| 西侧居民 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类 |

（4）地下水环境：项目所在地地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表2.2-7 地下水环境质量标准（摘录），单位：mg/L

| 序号 | 名称 | 标准值 | 序号 | 名称 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K+ | / | 9 | pH | 6.5~8.5 |
| 2 | Na+ | 200 | 10 | 溶解性总固体 | 1000 |
| 3 | Ca2+ | / | 11 | 总硬度 | 450 |
| 4 | Mg2+ | / | 12 | 高猛酸盐指数 | 3 |
| 5 | CO32- | / | 13 | 硝酸盐 | 20 |
| 6 | HCO3- | / | 14 | 亚硝酸盐 | 1 |
| 7 | Cl- | 250 | 15 | 氨氮 | 0.5 |
| 8 | SO42- | 250 | 16 | 挥发酚 | 0.002 |

2、污染物排放标准

（1）废气：施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

- 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶与塑料制品工业》（HJ1122-2020），营运期颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的有组织排放限值及无组织排放限值。企业厂区内无组织排放监控点非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放浓度限值要求。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建和表2标准。

表2.2-8 大气污染物综合排放标准 （单位：mg/m3）

| 序号 | 污染物 | 15m最高允许排放浓度(mg/m3) | 15m最高允许排放速率(kg/h) | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监控点浓度（mg/m3） |  |
| 1 | 颗粒物 | 120 | 3.5（1.75） | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 2 | 氯化氢 | 100 | 0.26（0.13） |  | 0.20 |
| 3 | 二甲苯 | 70 | 1.0（0.5） |  | 1.2 |
| 4 | 非甲烷总烃 | 120 | 10（5） |  | 4.0 |
|  |  |  |  | 厂房外设置监控点 | 10（1h平均值） 30（任意一次浓度） |

表2.2-9 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（单位：mg/m3）

| 污染物 | 排放限值 | 限值含义 | 监控点 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

表2.2-10 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（单位：mg/m3）

| 污染物 | 排气筒高度（m） | 标准值（无量纲） | 厂界标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监控点 | 限值 |
| 臭气浓度 | 15 | 2000 | 厂界 | 20（无量纲） |

- 备注：根据GB16297-1996的要求，排放筒高度除遵守表列排放速率标准值外，排气筒高度不应低于15m且还应高出周围200米半径范围的最高建筑5米以上的要求；不能达到排气简高度应高出周围200米半径范围的最高建筑5米以上的要求，按其高度对应的排放速率标准值严格50%执行。本项目排气简高度未高出周围200m半径范围内的最高建筑5m以上，故按排放速率标准值严格50%执行（即括号中数值）。

- 废水：项目冷却水经处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂。生活污水排放执行湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂进水水质标准。

表2.2-11 项目生活污水排放执行标准 单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 污染物 | 湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂设计进水水质标准 | 本项目生活污水排放标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 |
| 2 | CODcr | ≤420 | ≤420 |
| 3 | BOD5 | ≤200 | ≤200 |
| 4 | SS | ≤250 | ≤250 |
| 5 | 氨氮 | ≤30 | ≤30 |

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

表2.2-12 营运期工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

表2.2-13 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

（4）固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

2.3评价工作等级及评价范围

2.3.1大气环境影响评价工作等级及评价范围

1、大气环境影响评价等级

按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算本项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi 定义为：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的大气评价工作分级依据见下表。

表2.3-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1 ≤ Pmax﹤10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取PM10、TSP、TVOC、氯化氢、二甲苯作为预测因子。

表2.3-2 大气环境影响评价等级结果

| 污染源 | 类型 | 标准 （μg/m3） |  | 最大落地浓度 （μg/m3） | 出现距离 （m） | 占标率 （%） | Pmax （%） | D10% （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001排气筒 | 点源 | PM10 | 450 | 1.296 | 96 | 0.29 | 9.72 | / |
| DA002排气筒 | 点源 | TVOC | 1200 | 8.507 | 96 | 0.71 |  | / |
|  |  | 氯化氢 | 50 | 4.861 |  | 9.72 |  |  |
| DA003排气筒 | 点源 | TVOC | 1200 | 31.583 | 96 | 2.63 |  | / |
|  |  | 二甲苯 | 200 | 2.753 |  | 1.38 |  | / |
| 1#厂房 | 面源 | TSP | 900 | 57.093 | 75 | 6.34 |  | / |
|  |  | TVOC | 1200 | 9.365 |  | 0.78 |  |  |
|  |  | 氯化氢 | 50 | 2.719 |  | 5.44 |  | / |
| 2#厂房 | 面源 | TVOC | 1200 | 27.147 | 69 | 2.26 |  | / |
|  |  | 二甲苯 | 200 | 2.076 |  | 1.04 |  | / |

从估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为有组织排放的DA002排气筒中的氯化氢，Cmax为4.861ug/m3，Pmax9.72%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。

2、大气环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018)，二级评价项目大气环境影响评价范围定为以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形范围。

2.3.2地表水环境影响评价工作等级及评价范围

1、地表水环境影响评价等级

《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的评价等级判定依据如下表所示。

表2.3-3 地表水环境评价工作等级判定表

| 评价等级 | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200 且 W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

由工程分析可知，本项目冷却水经处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂。综上本项目废水属于间接排放，根据上表评价等级判定依据可知，建设项目评价等级为三级B。

2、地表水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ 2.3-2018)相关要求，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。但水污染影响三级B评价主要内容应包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价。

2.3.3地下水环境影响评价工作等级及评价范围

1、地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“第116项塑料制品制造-其他”，II类项目，本项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧，生产、生活用水来源为新市镇给水管网，本项目所在区域居民生活用水由汨罗市二水厂提供，其水源为地表水，项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。

地下水环境敏感程度分级见表2.3-4。

表2.3-4 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目地下水环境评价工作等级为三级评价，具体工作等级判断见表2.3-5。

表2.3-5 项目地下水环境影响评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2、地下水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境的现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。建设项目地下水环境调查评价范围的确定可采用公式计算法、查表法及自定义法。

项目建设地点位于湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区范围内，属于工业园区，根据区域水文地质情况，项目区域地下水从南往北，从东往西流入汨罗江。本次地下水评价范围采用自定义法确定，结合项目区域水文地质情况，确定本项目地下水环境影响评价范围为：向东侧至厂界外1200m，北侧至厂界外1200m，西侧至厂界外1160m，南侧至厂界外1000m的水文地质区域，面积约5.8km2。

2.3.4声环境影响评价工作等级及评价范围

1、声环境评价等级

本项目位于工业聚集区，声环境功能以3类区为主，项目各类噪声设备在经过减振、隔声、消音等降噪措施后，建设前后环境保护目标处噪声级最大增量不超过3dB（A），且受本项目噪声影响人口变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2021）中声环境影响评价工作等级划分的判据，本项目声环境影响评价等级定为三级。

2、声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的有关规定，确定本项目声环境评价范围为以项目边界向外200m范围。

2.3.5土壤环境影响评价工作等级

（1）项目类型判定

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“环境和公共设施管理业”中的“废旧资源加工、再生利用”，类别为Ⅲ类。

（2）项目占地规模判定

本项目占地面积约为37749.6m2≤5hm2，占地规模属于小型。

（3）项目用地敏感程度分析

根据现场调查，项目位于工业园区，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》中表3污染影响型敏感程度分级表，敏感程度为不敏感。

（4）土壤环境评价等级

本项目属于Ⅲ类项目，占地面积为小型，占地类型为不敏感类型，故本项目可以不开展土壤环评影响评价工作。

表2.3-6  项目土壤环境影响评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.6生态环境影响评价工作等级

《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）6.1.8“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”，本项目位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，按规定可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

本项目生态环境影响评价不设置评价范围。

2.3.7环境风险影响评价工作等级

表2.3-7  涉及的风险物质及Q值计算一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 危害特性 | 贮存方式 | 最大贮存量qi | 《导则》中规定的临界量Qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿物油 | 液态 | 易燃 | 仓库 | 0.1t | 2500t | 0.00004 |
| 2 | 废矿物油 | 液态 | 易燃、毒性 | 危废暂存间 | 0.1t | 50t | 0.002 |
| 3 | 废活性炭 | 固态 | 毒性 | 危废暂存间 | 4.3t | 50t | 0.086 |
| 4 | 溶剂型胶粘剂包装桶 | 固体 | 毒性 | 危废暂存间 | 0.152t | 50t | 0.00304 |
| 5 | 二甲苯 | 液态 | 毒性 | 仓库 | 0.1t | 10t | 0.01 |
| 6 | 乙酸乙酯 | 液态 | 毒性 | 仓库 | 0.1t | 10t | 0.01 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.11108 |
| 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。 |  |  |  |  |  |  |  |

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关内容确定，所以本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.11108＜1，风险潜势为I。本项目评价工作等级为简单分析。

表2.3-8 风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

2.4评价范围及环境敏感目标

2.4.1评价范围

根据项目环境影响评价工作等级，评价范围见表2.4-1。

表2.4-1 项目评价范围一览表

| 评价因子 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 核实废水处理的可行性和处理后污水处理厂接纳的可行性分析 |
| 地下水环境 | 向东侧至厂界外1200m，北侧至厂界外1200m，西侧至厂界外1160m，南侧至厂界外1000m的水文地质区域，面积约5.8km2。 |
| 环境空气 | 以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形范围 |
| 噪 声 | 以项目边界向外200m范围 |
| 生态环境 | / |
| 环境风险 | / |
| 土壤 | 不开展土壤环评影响评价工作 |

2.4.2环境敏感目标

根据现场勘查，项目评价范围内的主要环境敏感保护目标有：人口集中的居民区、村庄、河流等，具体见表2.4-2和表2.4-3。

表2.4-2 项目环境空气保护目标

| 序号 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 保护功能区二类区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 上马社区 | -2291 | 2198 | 居民 | 约450户，1500人 | 二类区 | 西北 | 2765-3240 |
| 2 | 上马学校 | -2291 | 2098 | 学校 | 师生约500人 |  | 西北 | 2980-3080 |
| 3 | 咀背骆 | -1914 | 1646 | 居民 | 约60户，200人 |  | 西北 | 1815-2615 |
| 4 | 四方屋 | -2240 | 1210 | 居民 | 约60户，200人 |  | 西北 | 2078-2770 |
| 5 | 团山花园 | -1127 | 1989 | 居民 | 约300户，1000人 |  | 西北 | 1600-2630 |
| 6 | 团山学校 | -733 | 2223 | 学校 | 师生约500人 |  | 西北 | 2210-2338 |
| 7 | 汨罗市职业中专学校工业园分校 | -180 | 1763 | 学校 | 师生约800人 |  | 北 | 1495-1755 |
| 8 | 汨罗市政务中心 | -431 | 1553 | 政府单位 | 约300人 |  | 西北 | 1455-1560 |
| 9 | 汨罗高新技术产业开发区管委会 | -180 | 1478 | 政府单位 | 约100人 |  | 北 | 1365 |
| 10 | 安置小区 | 557 | 1738 | 居民 | 约150户，500人 |  | 东北 | 1700-1970 |
| 11 | 龙舟安置小区 | 724 | 2383 | 居民 | 约20户，75人 |  | 东北 | 2370-2485 |
| 12 | 晏家冲 | 1461 | 1780 | 居民 | 约50户，150人 |  | 东北 | 1845-2535 |
| 13 | 枫家岭 | 2458 | 1972 | 居民 | 约250户，800人 |  | 东北 | 2685-3225 |
| 14 | 新市中学 | 850 | 1168 | 师生 | 约2000人 |  | 东北 | 1275-1650 |
| 15 | 新市中心小学 | 1411 | 1252 | 学校 | 约800人 |  | 东北 | 1705-1795 |
| 16 | 新市镇街道 | 875 | 959 | 居住区、学校、医院 | 约3000户，10000人 |  | 东北 | 698-1580 |
| 17 | 楠竹山盐包石安置区 | 2022 | 942 | 居民 | 约240户，800人 |  | 东北 | 1960-2210 |
| 18 | 集中安置区 | 2022 | 297 | 居民 | 约150户，500人 |  | 东 | 1710-2225 |
| 19 | 莲花塘 | 1352 | -88 | 居民 | 约80户，240人 |  | 东 | 915-1280 |
| 20 | 大塘湾 | 2257 | -130 | 居民 | 约60户，200人 |  | 东 | 1965-2380 |
| 21 | 韩家屋 | -683 | 1126 | 居民 | 约50户，180人 |  | 西北 | 1060-1835 |
| 22 | 黄兴小区 | -46 | 708 | 居民 | 约240户，800人 |  | 北 | 267-675 |
| 23 | 新阳社区居民1 | -96 | 38 | 居民 | 24户，约80人 |  | 西 | 10-201 |
| 24 | 丛羊村 | -1060 | 473 | 居民 | 约140户，450人 |  | 西北 | 925-1305 |
| 25 | 塘冲 | -1487 | 46 | 居民 | 约50户，150人 |  | 西 | 1245-1610 |
| 26 | 中科春天 | -306 | -222 | 居民 | 约700户、2000人 |  | 西南 | 205-445 |
| 27 | 中瑞状元府 | -297 | -423 | 居民 | 约500户、1500人 |  | 西南 | 356-562 |
| 28 | 汨罗市第二人民医院 | -247 | -599 | 居民 | 约300人 |  | 西南 | 502-614 |
| 29 | 新阳安置小区 | -331 | -750 | 居民 | 约700户、2000人 |  | 西南 | 590-825 |
| 30 | 任弼时芙蓉学校 | 21 | -1395 | 师生 | 约1150人 |  | 南 | 1265-1245 |
| 31 | 武广安置小区 | -180 | -1385 | 居民 | 约300户，1000人 |  | 西南 | 1190-1510 |
| 32 | 大屋何 | -1420 | -825 | 居民 | 约30户，100人 |  | 西南 | 1275-1755 |
| 33 | 油草磅 | -2031 | -967 | 居民 | 约30户，100人 |  | 西南 | 2015-2560 |
| 34 | 咀头仇 | -1805 | -1311 | 居民 | 约20户，75人 |  | 西南 | 1935-2305 |
| 35 | 元宵塅 | -2073 | -1704 | 居民 | 约30户，100人 |  | 西南 | 2400-3355 |
| 36 | 元福村 | -1905 | -2240 | 居民 | 约80户，240人 |  | 西南 | 2555-3185 |
| 37 | 桂花坡 | -1319 | -1880 | 居民 | 约30户，100人 |  | 西南 | 2105-2475 |
| 38 | 甘冲里 | -122 | -2366 | 居民 | 约15户，50人 |  | 南 | 2205-2335 |
| 39 | 姚家冲 | 289 | -1018 | 居民 | 约30户，100人 |  | 南 | 740-969 |
| 40 | 陈家坊 | 716 | -951 | 居民 | 约60户，200人 |  | 东南 | 840-1215 |
| 41 | 中间屋 | 1235 | -557 | 居民 | 约30户，100人 |  | 东南 | 1135-1495 |
| 42 | 新屋里 | 1746 | -532 | 居民 | 约30户，100人 |  | 东南 | 1408-1780 |
| 43 | 花圃寺 | 1311 | -1302 | 居民 | 约60户，200人 |  | 东南 | 1550-2130 |
| 44 | 杨家屋 | 917 | -1570 | 居民 | 约80户，240人 |  | 东南 | 1650-1905 |
| 45 | 彭家垄 | 1218 | -2039 | 居民 | 约60户，200人 |  | 东南 | 1940-2540 |
| 46 | 赵家里 | 2232 | -1319 | 居民 | 约30户，100人 |  | 东南 | 2220-2705 |
| 47 | 新桥村 | 2282 | -1864 | 居民 | 约60户，200人 |  | 东南 | 2625-3070 |
| 备注：（0，0）坐标为（东经113.142721，北纬28.766549） |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.4-3 项目周边主要环境敏感目标和保护目标一览表

| 环境因素 | 环境保护目标 |  | 与项目相对方位和距离 | 功能/规模 | 保护对象及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 汨罗江新市断面至南渡断面 |  | 北，2.6km | 渔业用水，中河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 西侧居民 | 西，10-200m |  | 24户，约80人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准 |
| 地下水环境 | 向东侧至厂界外1200m，北侧至厂界外1200m，西侧至厂界外1160m，南侧至厂界外1000m的水文地质区域，面积约5.8km2。 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 生态环境 | 周边生态环境 |  |  |  | 植被不受破坏，生态系统完整 |

3、迁建前项目概况

3.1迁建前项目基本情况

迁建前项目基本情况如下：

表 3.1-1   迁建前项目基本情况

| 单位名称 | 湖南铭腾新材料有限公司 |
| --- | --- |
| 单位地址 | 汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区S308南侧湖南现代家俱装饰有限公司现有闲置厂房内 |
| 占地面积 | 5310m2 |
| 工作时间 | 2400h/a |
| 实际生产规模 | 年生产天数300天，每天1班，每班8小时，年生产2400小时 |
| 实际总投资 | 1000万元 |
| 实际环保投资 | 130万元 |

3.1.1迁建前项目环保手续履行情况及排污许可证核发情况

湖南铭腾新材料有限公司于2020年投资1000万元在湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区S308南侧湖南现代家俱装饰有限公司现有闲置厂房内建设年产13300吨PVC墙板、5700吨PVC装饰线条建设项目，并委托湖南德顺环境服务有限公司编制了《湖南铭腾新材料有限公司年产13300吨PVC墙板、5700吨PVC装饰线条建设项目环境影响报告书》，于2020年10月21日取得了岳阳市生态环境关于该项目的批复（岳环评[2020]129号）。该项目于2022年10月进行环境保护竣工阶段性验收，于2023年6月6日取得负责验收环保行政主管部门的验收备查表。湖南铭腾新材料有限公司于2021年1月7日申领了排污许可证（编号：91430681MA4R8WR01R001U），2023年12月进行了延续，有效期自2024年1月7日至2029年1月6日。

表3.1-2  迁建前环保手续履行情况

| 序号 | 手续名称 | 项目名称 | 批复文号 | 批复/备案时间 | 批复/备查部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环评 | 年产13300吨PVC墙板、5700吨PVC装饰线条建设项目 | 岳环评[2020]129号 | 2020年10月21日 | 岳阳市生态环境局 |
| 2 | 验收 | 湖南铭腾新材料有限公司年产13300吨PVC墙板、5700吨PVC装饰线条建设项目竣工环境保护验收报告 | / | 2023年6月6日 | 岳阳市生态环境汨罗分局园区执法大队 |

3.1.2迁建前项目工程组成

表3.1-3 现有工程组成一览表

| 类别 | 内容 | 实际建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 破碎、磨粉区 | 建筑面积700m2 |
|  | 混料区 | 建筑面积500m2 |
|  | 挤出、覆膜区 | 建筑面积2600m2 |
| 辅助 工程 | 循环沉淀池1# | 循环沉淀池规格为4*4.5*2.5m，约450m3（有效容积约40m3） |
|  | 循环沉淀池2# | 循环沉淀池规格为4*4.5*2.5m，约45m3（有效容积约40m3） |
| 储运 工程 | 原料储存区 | 建筑面积800m2 |
|  | 成品储存区 | 建筑面积600m2 |
| 公用 工程 | 给水 | 自来水管网供给 |
|  | 供电 | 园区提供 |
| 环保工程 | 废气 | - 破碎磨粉粉尘通过集气罩收集经布袋除尘器处理后通过15m的排气筒DA003高空排放； - 混料粉尘通过集气罩收集经布袋除尘器处理后通过15m的排气筒DA002高空排放。 3、挤出覆膜过程产生的废气经集气罩收集后经UV光解+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒DA001高空排放。 |
|  | 废水 | 生活污水依托现代家俱隔油沉淀池、化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂；循环冷却水经循环池处理后循环使用，不外排。 |
|  | 固体废物 | 已设置一个60m2的一般固废暂存间及一个10m2的危废暂存间，危险废物收集后交有资质的单位处置。 |

3.1.3迁建前项目产品方案

迁建前项目产能为年产13300吨PVC墙板、5700吨PVC装饰线条。

3.1.4迁建前项目主要原辅材料

根据迁建前项目验收数据，主要原辅材料见下表。

表3.1-4 迁建前项目原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 |  | 年耗量（t/a） | 形态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主料 | PVC再生塑料 | 3610 | 粒状、片状 |
| 2 |  | PVC树脂粉 | 3610 | 粉状 |
| 3 |  | 轻质碳酸钙 | 9500 | 粉状 |
| 4 | 辅料 | CPE塑料增强剂 | 190 | 粉状 |
| 5 |  | 硬脂酸 | 722 | 粉状 |
| 5 |  | 发泡剂 | 190 | 粉状 |
| 6 |  | 复合稳定剂 | 760 | 粉状 |
| 7 |  | 色母 | 39.68 | 粉状 |
| 8 |  | PVC膜 | 350 | 固体 |
| 9 |  | 白乳胶 | 38 | 液体 |
| 10 | 能源 | 水 | 3375 | / |
| 11 |  | 电 | 160万度/a | / |
| 12 | 耗材 | 活性炭 | 4.8 | 固体 |

3.1.5迁建前项目主要生产设备

迁建前主要生产设备见下表。

表3.1-5 迁建前主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格（型号） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 500-1000 | 6 |
| 2 | 挤出机 | SJZ65/132 | 20 |
| 3 | 磨粉机 | SHX1000 | 6 |
| 4 | 自动裁切机 | FMT/300 | 20 |
| 5 | 覆膜机 | TCB-Ⅱ | 20 |
| 6 | 破碎机 | YGL-1000 | 4 |
| 7 | 风机 | 2475K7/12 | 20 |

3.1.6迁建前项目平面布局

迁建前项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区S308南侧湖南现代家俱装饰有限公司现有闲置厂房内，项目总用地面积5310m2。

项目厂区大门位于厂房南侧，与泓昱新路相连，便于车辆出入。厂区总设一栋生产厂房，厂房内设置有办公区、成品储存区、生产区（挤出、覆膜区、原料加工区）、原料储存区；厂房北部从西到东依次为原料加工区（破碎磨粉区、混料区）、原料储存区、成品储存区；厂房南部主要为挤出、覆膜区、一般固废暂存区及办公区，挤出区自西向东依次排布20条生产线。

废气处理设施、循环沉淀池及危险废物暂存间均设置在厂房外西部，远离项目周边的最近的居民点（东侧112m的新市镇居民）。项目设置3根排气筒，其中3#破碎磨粉废气排气筒位于破碎磨粉区西侧，2#投料混料废气排气筒位于破碎磨粉区北侧，1#有机废气排气筒位于原料加工区西侧。

3.2迁建前项目生产工艺流程及产污节点

（1）迁建前项目生产工艺流程及产污环节

图3.1-1 迁建前项目生产工艺及产污节点图

（2）迁建前项目工艺流程简述

原料入库：外购的原料入库待加工。

破碎：项目产生的不合格产品、边角料通过破碎机后重新用于生产。对于回用的项目不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染的。

磨粉：本项目使用的各种粒料以及经破碎后回用的不合格品、边角料，根据种类的不同分别采用磨粉机磨成粉末状，以备后续混料使用。

混合：根据产品要求，本项目将已磨成粉状的主要原料和辅料按照一定的比例配料，配料后采用人工投入地面上的料斗内，后通过螺旋输送机送至混合机内进行混合搅拌。目的是使各种物料均匀混合，并达到一定程度的塑化。物料经与机械内璧的高速碰撞摩擦快速升温至设定温度，通过控制搅拌机转速，使其温度控制在100℃以下，搅拌时间约20分钟，搅拌混合完毕后的物料冷却至40℃以下后经混合机出料口出料至料池待用。

挤出成型：原料进入挤出机仓室，经电加热后，原料呈熔融状态。熔融的物料、通过模具成型，初步成型后的半成品通过循环冷却水直接冷却。挤出工段加热采用电加热，PVC料物料温度在170℃左右，时间为1h。

直接水冷却：冷却的作用是使板材、线材尺寸定型，冷却至36℃左右。本项目产品冷却采用循环冷却水直接冷却，即冷却水在隔套内直接与产品接触，产品冷却水（直接冷却水）循环使用，按时补充损耗，不外排。

风机吹干：使用风机直接对冷却后的板材、线材吹风，吹干表面水分。

覆膜：覆膜所用材料为PVC包装膜，采用自动覆膜机进行，起到保护和装饰功能。覆膜时为增强膜与板材表面包裹的紧密性，需对使用白乳胶增强附着力，同时PVC包装膜进行烤灼，采用电加热，温度最高为120℃（夏季高温时仅需加热至60℃），时间约5~10s。

切割：冷却好的材料由裁切设备裁切。本项目裁切属于机器闸刀快速裁切，产生粉尘量可忽略不计，裁切过程中产生边角废料收集后外售。

检验入库：切割后的产品进入人工检验工序，检测出来的不合格产品回用，合格产品入库待售。

成品入库待售。

本项目无造粒工序，本项目所有加热均采用电加热，不使用其他能源。

注：本项目原辅材料中有使用再生塑料颗粒，但再生塑料颗粒均来源于合法塑料回收企业，且塑料回收料已被处理完毕。故本项目无废旧塑料清洗、造粒等工序，严禁购入医疗废物。同时本项目不得从事废旧塑料清洗、造粒等废旧塑料预处理加工。回用的项目边角料和不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染。

投料转运方式说明：

本项目的投料采用人工投入地面上的料斗内，后通过螺旋输送机送至混合机内进行混合搅拌。磨粉后粉状材料采用临时料仓保存后转运再投入生产，而在生产工艺过程中，原料的转移也使用人工。

3.3迁建前项目主要污染源及采取的污染防治措施

3.3.1废气

1、迁建前项目废气产排情况

迁建前项目产生的主要废气为破碎粉尘、磨粉粉尘、投料混料粉尘、挤出覆膜废气。项目挤出废气主要来源于塑料热熔后挤出、吸塑工序散发出来的塑料中有机烃类单体成分，主要成分因塑料种类不同而不同，废气成分复杂多变，其污染因子按VOCs（非甲烷总烃）计。

（1）破碎粉尘、磨粉粉尘

项目产生的不合格品、边角料需经破碎机破碎，仅破碎成小块状物料，在破碎过程中，破碎机处于封闭状态，只有极少量碎料溅出，且破碎机外设置密闭破碎间，将破碎机整个封闭起来，减少噪声影响，同时在破碎机喂料口上方设置集气罩，收集的粉尘引至与磨粉粉尘同一套袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放（1#排气筒）。项目产生的不合格品、边角料经破碎机破碎后和再生塑料颗粒进入磨粉机磨粉，磨粉工序会产生一定量的粉尘，在磨粉进出料口设置集气罩，粉尘经集气罩收集后引至一套袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放（1#排气筒）。

根据表3.3-2计算可得DA003排气筒颗粒物排放量为0.082t/a。

（2）混料粉尘

将原料PVC树脂粉料及碳酸钙等辅助剂一起投入料斗，物料由料斗向混料机进料口的输送、由混料机出料口向中间槽的输送，以及由中间槽的放料口向挤出机进料口的输送均采用螺旋输送，混料机进料口和挤出机进料口分别与螺旋输送机末端进行封闭软连接，输送过程无粉尘产生。搅拌过程中，混料机全封闭，仅顶部留有通气孔，在搅拌过程会有粉尘产生，故在混料机通气孔处设抽风装置，收料坑封闭加罩，罩子顶部设抽风装置，粉尘经集气罩收集后引至一套脉冲式布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放（2#排气筒）。

根据表3.3-2计算可得DA002排气筒颗粒物排放量为0.048t/a。

（3）挤出覆膜废气

项目采用电加热方式，加热温度150~180℃左右，PVC树脂粉在热解过程（180~200℃）由于分子间的剪切挤压下断链、分解、降解过程中产生游离单体和氯化氢；覆膜所用材料为PVC膜，膜底层为背涂胶白乳胶，挤出后的物料经牵引机牵引至覆膜机时，温度为60℃，在此温度下，PVC不会熔融，故只有膜底层的背涂胶粘合剂会产生非甲烷总烃。挤出和覆膜过程对挤出口、施胶处进行集气罩收集，集气罩距离出气口较近，并采用半封闭收集，再经UV光解+活性炭吸附装置处理后由15m排气筒DA001排放。

根据表3.3-2计算可得DA001排气筒氯化氢排放量为0.384t/a，非甲烷总烃的排放量为0.432t/a。

表3.3-1 迁建前工程废气排放及防治措施

| 生产设施/排放源 | 主要污染因子 | 处理设施及排放去向 |
| --- | --- | --- |
| 破碎磨粉粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 |
| 投料混料粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 |
| 挤出覆膜废气 | VOCs、氯化氢 | 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+15米排气筒 |

2、迁建前项目废气达标情况

根据建设单位委托湖南科俊环境检测有限公司于2025年4月11日对迁建前项目有组织废气和无组织废气进行采样监测，监测期间，企业正常运营（报告编号：HNKJ2504099）。迁建前工程废气污染物排放情况汇总3.3-2。

表3.3-2 迁建前项目常规废气监测结果表1

| 采样时间 | 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  | 参考限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 2025.4.8 | DA001排气筒 | 标干流量 |  | 26626 | 24610 | 26365 | / | Nm3/h |
|  |  | 平均温度 |  | 26.0 | 28.0 | 30.1 | / | ℃ |
|  |  | 平均流速 |  | 21.5 | 20.0 | 21.6 | / | m/s |
|  |  | 氯化氢 | 实测浓度 | 5.55 | 5.10 | 6.05 | 100 | mg/m3 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | kg/h |
|  |  | 臭气浓度 | 排放浓度 | 724 | 851 | 724 | 2000 | 无量纲 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | 6.68 | 6.59 | 6.56 | 120 | mg/m3 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 10 | kg/h |
|  | DA002排气筒 | 标干流量 |  | 2708 | 2710 | 3004 | / | Nm3/h |
|  |  | 平均温度 |  | 28.8 | 29.3 | 29.1 | / | ℃ |
|  |  | 平均流速 |  | 3.0 | 3.0 | 3.4 | / | m/s |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | 4.7 | 5.0 | 6.5 | 120 | mg/m3 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.013 | 0.014 | 0.020 | 3.5 | kg/h |
|  | DA003排气筒 | 标干流量 |  | 9335 | 9093 | 8775 | / | Nm3/h |
|  |  | 平均温度 |  | 49.8 | 61.3 | 66.6 | / | ℃ |
|  |  | 平均流速 |  | 25.0 | 25.2 | 24.8 | / | m/s |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 120 | mg/m3 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.033 | 0.034 | 0.030 | 3.5 | kg/h |

表3.3-3 迁建前项目常规废气监测结果表2

| 采样时间 | 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  | 参考限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 最大值 |  |  |
| 2025.4.8 | 厂界上风向1# | 颗粒物 | 0.075 | 0.083 | 0.065 | 0.088 | 0.088 | 1.0 | mg/m3 |
|  |  | 氯化氢 | 0.068 | 0.074 | 0.079 | 0.082 | 0.082 | 0.2 | mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.27 | 1.14 | 1.33 | 1.15 | 1.33 | 4.0 | mg/m3 |
|  |  | 臭气浓度 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20 | 无量纲 |
|  | 厂界下风向2# | 颗粒物 | 0.165 | 0.181 | 0.164 | 0.175 | 0.181 | 1.0 | mg/m3 |
|  |  | 氯化氢 | 0.151 | 0.131 | 0.152 | 0.128 | 0.152 | 0.2 | mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.52 | 2.45 | 2.18 | 2.19 | 2.52 | 4.0 | mg/m3 |
|  |  | 臭气浓度 | 14 | 13 | 16 | 14 | 16 | 20 | 无量纲 |
|  | 厂界下风向3# | 颗粒物 | 0.262 | 0.320 | 0.248 | 0.301 | 0.320 | 1.0 | mg/m3 |
|  |  | 氯化氢 | 0.121 | 0.138 | 0.105 | 0.105 | 0.138 | 0.2 | mg/m3 |
|  |  | 臭气浓度 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 20 | 无量纲 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 3.64 | 3.30 | 3.29 | 3.31 | 3.64 | 4.0 | mg/m3 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 4.47 | 4.06 | 4.15 | 4.07 | 4.47 | 10 | mg/m3 |

由监测结果可知，迁建前项目有组织废气中颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源的二级标准排放限值，臭气浓度最大排放浓度为851（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中表2恶臭污染物排放标准限值。厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值，厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值。

3.3.2废水

项目迁建前主要产生的废水为生活污水、循环冷却水。具体治理措施见表3.3-4。

表3.3-4 废水排放及其治理措施

| 排放源 | 产生量（t/a） | 主要污染因子 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 1740t/a | pH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮等 | 依托现代家俱隔油沉淀池、化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂。 |
| 循环冷却水 | / | SS | 经循环沉淀池处理后循环使用不外排，定期补充损耗。 |

项目迁建前仅排放生活污水，根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品业》（HJ1207-2021）塑料制品工业排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次可知，非重点排污单位间接排放的生活污水排放口无需监测，故项目常规监测中未进行废水监测。

3.3.3噪声

现有项目生产中使用的设备较多，大多会产生一定的噪声。主要噪声设备有：破碎机、磨粉机、挤出机、各类风机等，噪声源约75~90dB（A），企业已采取安装减振垫、消音器、隔声等措施减少对周围环境干扰，通过设备的总图优化布置等使高噪声设备尽量位于场地内部。

根据企业2024年6月15日的常规监测报告（报告编号：ZEHB202406053A），迁建前项目厂界噪声结果如下表。

表3.3-5 现有项目噪声监测结果表

| 采样时间 | 采样点位 | 检测结果dB（A） | 标准限值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 昼间 |
| 2024.6.15 | 厂界东外1m | 55 | 65 |
|  | 厂界西外1m | 56 | 65 |
|  | 厂界南外1m | 58 | 65 |
|  | 厂界北外1m | 54 | 65 |

由上表可知，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

3.3.4固体废物

根据项目特点，固体废物主要为生活垃圾、不合格产品、边角料、一般性废包装材料、循环沉淀池沉渣、收集的粉尘等一般固废和废矿物油、废活性炭、白乳胶桶、废UV灯管等危险废物，具体治理措施见下表。

表3.3-6 迁建前项目固体废物利用和处置情况

| 序号 | 类别 | 产生量 | 废物属性 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 7.5t/a | 一般固废 | 交由环卫部门处理 |
| 2 | 循环沉淀池沉渣 | 0.05t/a | 一般固废 |  |
| 3 | 不合格产品、边角料 | 950t/a | 一般固废 | 收集后回用于生产 |
| 4 | 收集到的粉尘 | 10.834t/a | 一般固废 |  |
| 5 | 一般性废包装材料 | 2t/a | 一般固废 | 交资源回收单位回收利用 |
| 6 | 白乳胶桶 | 0.2t/a | 危险废物，编号为HW49（900-041-49） | 交由厂家回收处理 |
| 7 | 废活性炭 | 18.418t/a | 危险废物，编号为HW49（900-041-49） | 交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置 |
| 8 | 废矿物油 | 0.01t/a | 危险固废，编号为HW08（900-217-08） |  |
| 9 | UV灯管 | 0.001t/a | 危险废物，编号为HW29（900-023-29） |  |

3.3.5迁建前项目主要污染物排放汇总

迁建前项目主要污染物排放汇总情况见下表。

表3.3-7 迁建前项目主要污染物排放汇总表

| 项目 | 来源 | 污染物名称 | 处理方式 | 排放量（t/a） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎磨粉粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器 | 0.082 | 15m高DA003排气筒 |
|  | 投料混料粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器 | 0.048 | 15m高DA002排气筒 |
|  | 挤出覆膜废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置 | 0.432 | 15m高DA001排气筒 |
|  |  | 氯化氢 |  | 0.384 |  |
| 废水 | 生活污水 | CODcr | 现代家俱隔油沉淀池、化粪池 | / | 排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂 |
|  |  | NH3-N |  | / |  |
|  | 循环冷却水 | SS | 循环沉淀池 | / | 循环使用不外排 |
| 固体废物 | 员工 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶、环卫定期清运 | 7.5 | / |
|  | 废水处理 | 循环沉淀池沉渣 | 定期清理，交由环卫部门处理 | 0.05 | / |
|  | 生产车间 | 一般性废包装材料 | 交资源回收单位回收利用 | 2 | / |
|  |  | 不合格品、边角料 | 收集后回用于生产 | 950 | / |
|  |  | 除尘系统收集的粉尘 |  | 10.834 | / |
|  |  | 白乳胶桶 | 交由厂家回收处理 | 0.2 | / |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 暂存于危废暂存间，定期交由湖南瀚洋环保科技有限公司进行处置 | 18.418 | / |
|  |  | 废UV灯管 | 暂存于危废暂存间，定期交由湖南瀚洋环保科技有限公司进行处置 | 0.001 | / |
|  | 设备维护 | 废润滑油 | 暂存于危废暂存间，定期交由湖南瀚洋环保科技有限公司进行处置 | 0.01 | / |
| 噪声 | 生产设备、各类机泵 | 噪声 | 隔声、基础减振、消声等 | / | / |

3.4环保投诉及处罚情况

迁建前项目建成投运以来未收到环保投诉；2023年12月5日收到岳阳市生态环境局的处罚，违法事实为：2023年9月7日，汨罗分局陪同岳阳市生态环境局第二轮大气污染源排查组开展VOCs专项走航监测检查，发现湖南铭腾新材料有限公司在线覆膜机更换为离线覆膜机设备升级改造过程中，安装在临时租用的现代家俱另外两个车间内的2台PVC墙板离线覆膜机、5台PVC装饰线条离线覆膜机正在作业但车间大门未关闭，且未按照规定安装、使用挥发性有机物废气污染防治设施，覆膜用白乳胶挥发产生的挥发性有机物废气无组织排放。2023年11月收到岳阳市生态环境局的处罚决定后，建设单位积极配合整改，迅速完成设备升级改造，改造完成后建设单位租赁面积、设备数量均无变化。根据建设单位2025年的常规检测报告可知，迁建前项目厂区内无组织非甲烷总烃可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值。

3.5搬迁过程中的污染防治控制要求

- 编制应急预案防范环境影响：建设单位在搬迁前，需排查可能引发突发环境事件的风险源与因素，制定有针对性的专项环境应急预案，报岳阳市生态环境局汨罗分局备案。同时储备应急装备和物资，落实救援人员，加强搬迁和运输中的风险防控，提供搬迁前厂区总平面布置图、主要产品、原辅材料、工艺设备、主要污染物及污染防治措施等环境信息资料。遇到紧急或不明情况，要及时应对并向汨罗市人民政府和岳阳市生态环境局汨罗分局报告。

- 规范各类设施拆除流程：确保污染防治设施在搬迁中正常运行或使用，妥善处理遗留或产生的污染物，待生产设备拆除且污染物处理完毕后，再拆除污染治理设施。若污染防治设施无法正常运行，需制定并实施污染物临时处理处置方案，对地上及地下建筑物、构筑物、生产装置、管线、污染治理设施、有毒有害化学品及石油产品储存设施等进行规范清理和拆除。

3、安全处置遗留固体废物：对现有场地残留和搬迁中产生的有毒有害物质、危险废物、一般工业固体废物等进行处理处置。危险废物委托有资质的专业单位安全处置，并执行转移联单制度；一般工业固体废物按国家环保标准制定处置方案；不能直接判定危险特性的固体废物，按《危险废物鉴别标准》进行鉴别。妥善处理搬迁过程中产生的各类废弃物，避免随意丢弃造成环境污染。

3.6搬迁后遗留的环境问题

项目搬迁后，由于不再进行生产，废气、废水问题将消失。项目搬迁后，现有场地归还湖南现代家俱装饰有限公司，不存在土壤遗留问题，对于搬迁后遗留收集的废机油、废手套等应收集后委托有资质的单位处理。

3.7迁建前项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施

通过对迁建前项目回顾性分析，企业存在的主要环境问题：

1、生产车间内地面洒落物料较多，未及时清扫；

2、生产车间内工艺摆放较为紧凑混乱，生产工序运转不流畅；

3、迁建前项目挤出覆膜废气采用UV光解+活性炭吸附装置处置，根据《国家污染防治技术指导目录》（2024年，限制类和淘汰类），UV光解属于淘汰类技术，对VOCs治理时处理效率低。

“以新带老”措施：

1、项目迁建时，购置1整套自动化配料输送系统，该系统自动化程度高，极大减少人工投料、转运产生的粉尘及其在车间内的沉降；

2、根据建设单位生产需求合理进行布局，提高生产效益；

3、项目搬迁至新址后，挤出、覆膜工序废气均采用二级活性炭吸附装置进行处理。

# 4、迁建工程

4.1迁建项目概况

4.1.1项目基本情况

项目名称：铭腾高分子制品年产30000吨塑料板材、5000吨装饰线条建设项目；

建设单位：湖南铭腾新材料有限公司；

建设地点：湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧（东经113.142796、北纬28.766586）；

建设性质：搬迁、扩建；

主要建设内容及规模：项目购置地块新建厂房进行生产，项目建设规划用地37749.6m2，建筑面积22578.96m2，建设20条PVC大板生产线、6条PVC大板加工线、20条PVC装饰线条加工线及相关配套环保设施，年产3万吨PVC板材、5000吨PVC装饰线条；

项目投资：项目总投资3000万元，其中环保投资98万元，占项目总投资的3.27%。

4.1.2项目组成

本项目为迁建工程，搬迁后购置地块新建厂房作为生产经营场所，项目主要建设三栋标准化厂房、一栋综合楼、一栋设备房、一栋门卫室，在厂房内进行功能分区，1#厂房分别布置破碎磨粉区、供料贮存区、挤出覆膜区、半成品及成品区等主体工程，2#厂房为覆膜车间，分别布置线条覆膜区、仓库、大板覆膜区等，3#厂房为预留车间，用于后续发展，并配套建设循环水池、一般固废间等公辅储运工程及环保工程。本项目工程组成见下表。

表4.1-1  工程建设一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 |  |  | 生产功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#厂房 | 1F、高度12.3m，单层轻钢框架结构，建筑面积9523.09m2 |  |  | 建设20条PVC大板生产线，包含破碎、磨粉、供料系统、挤出、覆膜、半成品、成品 | 新建 |
|  | 2#厂房 | 1F、高度13.3m，单层轻钢框架结构，建筑面积6800m2 |  |  | 建设6条PVC大板加工线、20条PVC装饰线条加工线，包含线条覆膜、大板覆膜、仓库 | 新建 |
|  | 3#厂房 | 1F、高度13.3m，单层轻钢框架结构，建筑面积3041.99m2 |  |  | 预留车间 | 新建 |
| 储运工程 | 半成品及成品区 | 位于1#厂房南侧，占地面积2400m2 |  |  | 用于半成品、成品的堆放 | 新建 |
|  | 仓库 | 位于2#厂房中部，占地面积1500m2 |  |  | 用于原辅材料的堆放 | 新建 |
|  | 运输 | 物料厂内运输主要采用叉车，厂外运输采用汽车 |  |  |  | 新建 |
| 辅助工程 | 综合楼 | 4F，位于厂区东南侧，占地面积794.64m2，建筑面积3132.88m2 |  |  | 员工办公生活 | 新建 |
|  | 设备房 | 位于厂区北侧，占地面积54m2 |  |  | 设备维修 | 新建 |
|  | 门卫室 | 位于厂区东侧，占地面积27m2 |  |  | 车辆人员进出管理 | 新建 |
| 公用工程 | 供电 | 工业园电网供给 |  |  |  | 依托 |
|  | 给水 | 由园区自来水管网供应 |  |  |  |  |
|  | 供热 | 设备采用电加热 |  |  |  | 新建 |
| 环保工程 | 废气治理设施 | 主要原料投料粉尘 | 设备自带布袋除尘器、车间沉降 |  |  | 新建 |
|  |  | 破碎、磨粉、其他辅料投料、混料废气 | 集气罩+垂帘+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒（DA001） |  |  | 新建 |
|  |  | 1#厂房挤出、覆膜废气 | 集气罩+垂帘+两级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002） |  |  | 新建 |
|  |  | 2#厂房覆膜废气 | 集气罩+垂帘（溶剂型胶粘剂覆膜机加装设置为区域半封闭）+两级活性炭吸附+15m高排气筒（DA003） |  |  | 新建 |
|  | 噪声治理设施 | 噪声治理 | 选择低噪声设备，合理布设各类高噪声设备，并采取隔声、减震措施 |  |  | / |
|  | 废水治理设施 | 生活污水 | 经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂 |  |  | 新建 |
|  |  | 设备冷却水 | 冷却水在循环冷却池冷却后循环使用，定期补充损耗，定期捞渣，不外排 |  |  | 新建 |
|  |  | 产品冷却水 |  |  |  |  |
|  | 固废治理设施 | 垃圾池 |  | 交由环卫部门定期清运 |  | 依托 |
|  |  | 危废暂存间（10m2） |  | 经暂存后交由资质单位处理 |  | 依托 |
|  |  | 一般固废暂存区（50m2） |  | 综合利用，合理处置 |  | 依托 |

4.1.3项目产品方案

项目产品方案见下表。

表4.1-2  项目产品方案一览表

| 序号 | 产品 | 单位 | 产量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC大板 | t/a | 30000 | 本项目产品因订单需要制作，规格大小会根据订单要求改变，最大规格为长4.5m、宽1.2m、厚0.9cm；使用胶粘剂类型根据客户需求，因经济效益，一般情况下使用非溶剂型胶粘剂，本评价按溶剂型胶粘剂使用量最大产能计算 |
| 2 | PVC装饰线条 | t/a | 5000 | 本项目产品因订单需要制作，规格大小会根据订单要求改变，最大规格为长3m、宽0.14m、厚2cm；装饰线条仅覆膜加工 |

4.1.4项目主要原辅材料及能源消耗

项目主要原材料消耗及资源能源消耗情况见下表。

表4.1-3 项目主要原辅材料及资源能源消耗情况表

| 序号 | 名称 |  | 年耗量（t） | 最大存放量（t） | 来源 | 形态 | 包装方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC大板生产线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主料 | PVC再生塑料 | 10000 | 1000 | 外购 | 粒状、片状 | 吨包 | 破碎磨粉区 |
| 2 |  | PVC树脂粉 | 1350 | 100 | 外购 | 粉状 | 吨包 | 供料贮存区 |
| 3 |  | 轻质碳酸钙 | 15000 | 1500 | 外购 | 粉状 | 吨包 |  |
| 3 | 辅料 | CPE塑料增强剂 | 300 | 30 | 外购 | 粉状 | 袋装、25kg |  |
| 4 |  | 硬脂酸 | 1140 | 100 | 外购 | 粉状 | 袋装、25kg |  |
| 5 |  | 发泡剂 | 300 | 30 | 外购 | 粉状 | 袋装、25kg |  |
| 6 |  | 复合稳定剂 | 1200 | 120 | 外购 | 粉状 | 袋装、25kg |  |
| 7 |  | 色母 | 42.773 | 5 | 外购 | 粉状 | 袋装 |  |
| 8 |  | PVC膜 | 550 | 50 | 外购 | 固体 | 捆装 | 仓库 |
| 9 |  | 溶剂型聚氨酯包覆胶 | 6.06 | 1 | 外购 | 液体 | 桶装 |  |
| 10 |  | 水性聚氨酯热熔胶 | 66.06 | 5 | 外购 | 固体 | 桶装 |  |
| PVC装饰线条加工线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 主料 | PVC装饰线条半成品 | 4930 | 500 | 外购 | 线条 | / | 仓库 |
| 12 | 辅料 | PVC膜 | 104.742 | 10 | 外购 | 固体 | 捆装 |  |
| 13 |  | 水性聚氨酯墙板专用胶 | 18.18 | 1.5 | 外购 | 液体 | 桶装 |  |
| 公用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 能源 | 水 | 3330 |  | 市政管网供给 |  |  |  |
| 15 |  | 电 | 160万度/a |  | 园区变电站供给 |  |  |  |
| 16 | 耗材 | 活性炭 | 13.8 |  | 外购 | 固体 | 25kg/袋 | 不储存，一次性更换 |
| 17 |  | 矿物油 | 0.1 |  | 外购 | 液体 | 桶装 | 仓库 |

备注：本项目原辅材料中有使用再生塑料，但再生塑料均来源于合法塑料回收企业，且已被处理完毕。故本项目无废旧塑料清洗、造粒等工序，严禁购入医疗废物。同时本项目不得从事废旧塑料清洗、造粒等废旧塑料预处理加工。回用的项目边角料和不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染。

根据项目可知，本项目原辅材料均不属于《剧毒化学品目录(2002版)》中所列的335种剧毒化学品，也未涉及铬、铅、汞等重金属元素。项目原辅材料通过汽车运输至厂区内。同时，禁止在本项目厂区内开展干、湿法废塑料破碎清洗工序。

主要原辅材料化学成分及物理化学性质：

（1）PVC再生塑料：为黄色半透明状，有光泽。工业生产的PVC分子量一般在5万～11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能。本项目使用的原材料为以PVC粒料为基料，与稳定剂、增塑剂、填料、着色剂及改剂等多种助剂混合经塑化、成型加工而成PVC粒料。PVC的分子量、结晶度、软化点等物理能随聚合反应条件（温度）而变。

（2）PVC树脂粉：PVC树脂粉为白色无定型粉末，具热塑性，无毒无臭，热稳定性和耐光性较差。聚氯乙烯是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂。聚氯乙烯无固定的熔点，80℃～85℃开始软化，180℃开始分解；聚氯乙烯很坚硬，溶解性也很差，只能溶于环己酮、二氯乙烯和四氢呋喃等少数溶剂中，对有机和无机酸、碱、盐均稳定。

（3）轻质碳酸钙：白色粉末，无毒、无味、无刺激性，比重2.7，825℃分解为氧化钙和二氧化碳。在塑料加工行业中用作填充剂，可提高产品的硬度、表面光泽和表面平整性，还可起到一定的增白作用。

（4）硬脂酸：化学名十八烷酸，性状为白色略带光泽的蜡状小片结晶体，相对密度0.87，无毒，自燃点444.3℃，360℃左右分解。起到润滑和热稳定作用。

（5）CPE塑料增强剂：塑料增强剂又称增强材料，是指添加到树脂中能与树脂紧密地结合，并使制品的机械力学性能显著提高的物质。在本项目中作为辅料，用于增强项目产品的力学性能，使其性能更完善。

（6）复合稳定剂：PVC加工中添加稳定剂可在不影响其加工与应用的同时，在一定程度上起到延缓其热分解的作用。钙锌稳定剂由石蜡、硬脂酸、抗氧剂等为主要组分采用特殊复合工艺而合成，在PVC树脂制品中，加工性能好，热稳定作用相当于铅盐类稳定剂，是一种良好的无毒稳定剂。在本项目中作为辅料，用于提高PVC料对的热分解温度，减少生产过程中HCl和非甲烷总烃的产生。

（7）发泡剂：偶氮二甲酰胺（英文名称azodicarbonamide）又名偶氮二酰胺、二氮烯二羧酸酰胺；分子式为C2H6N6O2，不会对臭氧进行分解，且不属于《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》规定要淘汰的ODS物质，因而不会造成环境污染和影响臭氧层。商品名为发泡剂AC或发泡剂ADC（Foamer ADC），是一种白色或淡黄色粉末，无毒，无嗅，不易燃烧，具有自熄性。溶于碱，不溶于汽油、醇、苯、吡啶和水，180℃~210℃开始分解，它分解时放出N2、CO2和少量的NH3，分解后的残渣为白色，且分解时无臭味。发泡剂AC是发气量最大，性能最优越、用途广泛的发泡剂。它运用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、ABS及各种橡胶等合成材料。广泛用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。同时也可以用于食品工业，增加面粉团的强度和柔韧性。不同国家对它有不同的要求，在美国，属于“公认安全”的食品添加剂；在英国，将其视为致呼吸敏感物，认为其在工作场所的存在可能诱发哮喘；在中国，也可作为面粉处理剂限量使用。世界卫生组织则认为，有限的动物实验表明偶氮二甲酰胺被动物吸入或摄入后，大部分不被吸收，并快速通过粪便被排出，对实验动物的急性毒性较低，不会对皮肤、眼睛及呼吸道造成刺激。在本项目中作为辅料，用于PVC料的发泡。

（8）色母：color concentrate，是由树脂和大量颜料（达50%）或染料配制成高浓度颜色的混合物。色母又名色种，是一种把超常量的颜料或染料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。使用色母料或功能色母料生产塑料制品，着色剂在制品中的分散性好、颜色鲜艳、制品表面无色点或色差、调换颜色方便、成本较低、对环境友好、劳动强度小，是应用广泛、发展前景好的塑料着色方法。

（9）PVC膜：起到保护和印花装饰功能，PVC主要成分为聚氯乙烯，为微黄色半透明状，有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚丙烯，差于聚苯乙烯，随助剂用量不同，分为软、硬聚氯乙烯，软制品柔而韧，手感粘，硬制品的硬度高于低密度聚乙烯，而低于聚丙烯，在屈折处会出现白化现象。常见制品：板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等。是一种高分子材料。

（10）PVC装饰线条半成品：即其他PVC装饰线条生产厂家通过混料、挤出、冷却工序生产出的PVC装饰线条，其为原始半成品，表层未包覆起保护和装饰作用的包装膜。

（11）溶剂型聚氨酯包覆胶：是一种单组份溶剂型聚氨酯包覆胶，用于大板包覆，无色或浅黄色液体，微弱芳香气味，在室温下稳定，无需调配可直接使用，采用密闭桶装。根据其MSDS文件（详见附件13-3），主要成分为树脂、碳酸二甲酯、DBE、乙酸乙酯及二甲苯，树脂含量为60%-70%，其他挥发性成分比列为30%-40%，密度0.9-1.0g/cm3。

（12）水性聚氨酯热熔胶：用于大板包覆，是一种热胶，0℃状态下为黄色固体，低温版，建议使用温度为5-30℃，夏季等气温较高时胶粘剂呈液态，无需加热热熔；无需调配可直接使用，采用密闭桶装。根据其MSDS文件（详见附件13-2），主要成分为己二酸-1，4-丁二醇MDI共聚物，在室温下稳定，高于200℃的情况下发生副反应，高于230℃产生热解。

（13）水性聚氨酯墙板专业胶：用于PVC装饰线条包覆，浅黄色粘性液体，无刺激性气味，在室温下稳定，无需调配可直接使用，采用密闭桶装。根据其MSDS文件（详见附件13-1），主要成分为聚氨酯树脂、酚醛树脂及水，pH6-8，密度1.2g/cm3。

4.1.5项目主要生产设备

项目主要生产设备见下表。

表4.1-4 项目主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房生产设备 |  |  |  |  |
| 1 | 磨粉机 | SHX80 | 台 | 12 |
| 2 | 全自动供料系统 | 亿纬智能 | 套 | 1 |
| 3 | 搅拌机 | 1300 | 台 | 6 |
| 4 | 挤出机 | SJZ80/156 | 台 | 20 |
| 5 | 自动裁切机 | FMT/300 | 台 | 20 |
| 6 | 覆膜机 | TCB-Ⅱ | 台 | 20 |
| 7 | 破碎机 | YGL-1000 | 台 | 4 |
| 8 | 风机 | 2475K7/12 | 台 | 2 |
| 2#厂房生产设备 |  |  |  |  |
| 9 | 自动裁切机 | FMT/300 | 台 | 3 |
| 10 | 大板覆膜机 | TCB-Ⅱ | 台 | 4 |
| 11 | 大板覆膜机 | 4kw | 台 | 2 |
| 12 | 线条覆膜机 | 300型 | 台 | 20 |
| 13 | 风机 | Y4-72 | 台 | 1 |

由《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。

产能核算：本项目共设置20条PVC大板生产线，生产线关键设备挤出机的挤出速度为350kg/h，项目工作时间为300天16小时两班制，则单条生产线最大设计规模为1680吨/年，20条生产线规格为33600吨/年，总设计规模为30000吨/年，根据该设备设计产能，可满足项目生产需求。

因胶粘剂类型不同，覆膜机台时产能存在差异；溶剂型胶粘剂延展性较好，生产效率更高，约是非溶剂型胶粘剂覆膜的1倍；项目共有24台非溶剂型胶粘剂大板覆膜机、2台溶剂型胶粘剂大板覆膜机，非溶剂型大板覆膜机台时产能为300kg/h，溶剂型大板覆膜机台时产能为600kg/h，其中1#厂房的20台非溶剂型大板覆膜机与前期工序一致，每天运行16h，2#厂房的4台非溶剂型大板覆膜机、2台溶剂型覆膜机每天运行8h，运行时间300天，则本项目覆膜能力约为34560t，与本项目设计规模基本相符。

每台线条覆膜机台时产能为120kg/h，每天运行8h，运行时间300天，项目共有20台线条覆膜机，则本项目线条覆膜能力约为5760t，总设计规模为5000吨/年，与本项目设计规模基本相符。

4.1.6公用工程

（1）给水

项目供水依托自来水管网供给，供厂区生活及消防使用，可满足本项目生产、生活用水的需求。本项目用水情况如下表所示。

表4.1-5 项目用水明细一览表

| 序号 | 用水点 | 单位用水量 | 总水量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 8.7m3/天 | 2610m3/a | 员工用水 |
| 2 | 冷却用水 | 2.4m3/天（补水） | 720m3/a | 冷却系统补水 |
| 合计 |  | 11.1m3/天 | 3330m3/a | / |

（2）排水

本项目产品冷却水及设备冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；外排废水仅为生活污水，生活污水产生量约为6.96m3/d（2088m3/a），生活污水经化粪池预处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂。厂房四周设有雨水沟，雨水经收集进入厂区初期雨水池，经沉淀后排入园区雨水管网。

（3）供电

本项目用电来源依托新市镇市政电网，供电容量为250kVA。

（4）储运系统

项目原辅材料和产品主要通过汽车运输完成。主要采用公路运输。项目厂外的运输主要依赖社会运输力量。原辅材料及产品储存在本项目仓库内。

（5）消防

厂内建、构筑物的防火间距一般按一级或二级耐火等级设计。各功能区四周均有道路。

项目在总体布置上按照消防有关规定配备足够的消防器材，各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器等移动灭火器材。生产车间的消防设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。建筑设计和建筑物间距能满足防火规范的要求，为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。

（6）劳动定员

本项目大板生产线实行16小时2班工作制，2#厂房加工线实行8小时1班工作制，年工作300天。项目需职工人数60人。

4.2工艺流程

本项目产品为PVC大板与PVC装饰线条，其中PVC大板为生产线，PVC装饰线条为加工线。

1、PVC大板生产线

图4.2-1 PVC大板生产工艺及产污节点图

工艺流程简述：

（1）原料入库：外购的原料入库待加工。

（2）破碎：项目产生的不合格产品、边角料通过破碎机后重新用于生产。对于回用的项目不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染的。

（3）磨粉：本项目使用的各种粒料以及经破碎后回用的不合格品、边角料，根据种类的不同分别采用磨粉机磨成粉末状，以备后续生产使用。

（4）供料：本项目设置一套全自动供料系统，处理好的PVC再生塑料由磨粉机通过管道直接输入供料系统，其他的外购粉料中，主要原料采用叉车及提升机提升至投料口，由吨包底部进行投料，投料产生的粉尘由设备自带布袋除尘器收集回用，其他辅料采用人工投入供料系统中的小料投料设备，小料投料口为半封闭状态，投料后通过管道送至供料系统。所有物料根据产品要求通过供料系统智能控制系统进行配料。

（5）搅拌混合：供料系统中已配置好的物料通过管道输送至搅拌机内进行混合搅拌。目的是使各种物料均匀混合，并达到一定程度的塑化。物料经与机械内璧的高速碰撞摩擦快速升温至设定温度，通过控制搅拌机转速，使其温度控制在100℃以下，搅拌时间约20分钟，搅拌混合完毕后的物料冷却至40℃以下后经搅拌机出料口出料至料仓待用。

（6）挤出成型：原料进入挤出机仓室，经电加热后，原料呈熔融状态。熔融的物料、通过模具成型，初步成型后的半成品通过循环冷却水直接冷却。挤出工段加热采用电加热，PVC料物料温度在170℃左右，时间为1h。

（7）直接水冷却：冷却的作用是使板材尺寸定型，冷却至36℃左右。本项目产品冷却采用循环冷却水直接冷却，即冷却水在隔套内直接与产品接触，产品冷却水（直接冷却水）循环使用，按时补充损耗，定期捞渣，不外排。

（8）风机吹干：使用风机直接对冷却后的板材吹风，吹干表面水分。

（9）覆膜：覆膜所用材料为PVC包装膜，采用自动覆膜机进行，起到保护和装饰功能。仅进行单面覆膜。覆膜时为增强膜与板材表面包裹的紧密性，需根据客户要求使用溶剂型聚氨酯包覆胶、水性聚氨酯热熔胶等胶粘剂增强附着力，板材覆膜机自带泵吸装置，冷胶或经加热处理的热熔胶通过胶管泵至辊轮上方，采用机械滚涂的施胶方式进行涂胶，覆膜同时对PVC包装膜进行烤灼，采用电加热，温度最高为120℃（夏季高温时仅需加热至60℃），时间约5~10s（使用热熔胶的覆膜机配备加热装置，热熔胶使用前直接密封加热，加热成液态后通过胶管泵吸）。

（10）切割：冷却好的材料由裁切设备裁切。本项目裁切属于机器闸刀快速裁切，产生粉尘量可忽略不计，裁切过程中产生边角废料收集后外售。

（11）检验入库：切割后的产品进入人工检验工序，检测出来的不合格产品回用，合格产品入库待售。

本项目无造粒工序，本项目所有加热均采用电加热，不使用其他能源。

注：本项目原辅材料中有使用再生塑料颗粒，但再生塑料颗粒均来源于合法塑料回收企业，且塑料回收料已被处理完毕。故本项目无废旧塑料清洗、造粒等工序，严禁购入医疗废物。同时本项目不得从事废旧塑料清洗、造粒等废旧塑料预处理加工。回用的项目边角料和不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染。

2、PVC装饰线条加工线

图4.2-2 PVC装饰线条加工工艺及产污节点图

工艺流程简述：

裁切：覆膜所用材料为与板材尺寸一致的PVC包装膜，用于装饰线条前需由裁切设备裁切至合适尺寸；本项目裁切属于机器闸刀快速裁切，且裁切材料为PVC膜，为软质材料，产生粉尘量可忽略不计，裁切过程中产生的边角料收集后回用于PVC大板生产线。

覆膜：外购的PVC装饰线条半成品通过人工送至覆膜机上待用；覆膜所用材料为PVC包装膜，采用自动覆膜机进行，起到保护和装饰功能，线条进行包覆。覆膜时为增强膜与板材表面包裹的紧密性，需使用水性聚氨酯墙板专用胶增强附着力，使用前倒入覆膜机自带密闭胶盒，采用机械滚涂的施胶方式进行涂胶，覆膜同时对PVC包装膜进行烤灼，采用电加热，温度最高为120℃（夏季高温时仅需加热至60℃），时间约5~10s。

检验打包入库：覆膜后的产品进入人工检验工序，检验出来的不合格产品回用于PVC大板生产线，合格产品用纸盒打包入库待售。

本项目营运期主要污染工序包括废气、废水、噪声和固废。污染环节如下表：

表4.2-1 本项目营运期污染环节

| 污染类型 | 污染物 | 污染因子 | 产污节点 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 主要原料投料废气 | 颗粒物 | 投料 | 设备自带布袋除尘器，车间沉降 |
|  | 破碎、磨粉、其他辅料投料、混料废气 | 颗粒物 | 破碎、磨粉、其他辅料投料、混料 | 集气罩+垂帘+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA001） |
|  | 1#厂房挤出、覆膜废气 | 非甲烷总烃、氯化氢 | 挤出、覆膜 | 集气罩+垂帘+两级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）；控制熔融温度、加入稳定剂 |
|  | 2#厂房覆膜废气 | 非甲烷总烃、二甲苯 | 覆膜 | 集气罩+垂帘（溶剂型胶粘剂覆膜机加装设置为区域半封闭）+两级活性炭吸附+15m高排气筒（DA003） |
| 废水 | 生活污水 | CODcr、SS、NH3-N等 | 员工生活 | 经化粪池处理后进入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理 |
|  | 产品冷却水 | SS | 产品冷却 | 经循环沉淀池循环使用，定期补充损耗，不外排 |
|  | 设备冷却水 | / | 挤出机设备冷却 |  |
| 噪声 | 生产噪声 | 机械噪声 | 生产设备 | 减振、隔声、距离衰减 |
| 固废 | 生产过程 | 循环沉淀池沉渣 | 沉渣 | 外售综合利用 |
|  |  | 不合格产品及边角料 | 裁切、检验 | 回用于生产 |
|  |  | 废膜 | 裁切 |  |
|  |  | 除尘系统收集的粉尘 | 废气处理 |  |
|  |  | 一般性废包装材料 | 原材料包装物 | 其他包装材料收集后外售综合利用、水性胶粘剂包装桶收集后由厂家回收利用 |
|  |  | 溶剂型胶粘剂包装桶 | 废气处理 | 暂存于危废暂存间后，交由有资质单位处置 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废矿物油 | 设备保养 |  |
|  | 生活过程 | 生活垃圾 | 员工生活 | 由环卫部门回收处理 |

4.3相关工程平衡

4.3.1水平衡

本项目用水主要来源于生活用水和冷却用水。根据建设方提供的资料，项目地面清洁采用人工清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

（1）生活用水

本项目职工60人，提供食宿，根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388.3-2025）住宿员工每人用水145L/d，年工作日300天。则职工生活用水量2610m3/a（8.7m3/d）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为2088m3/a（6.96m3/d）。本项目车间内不设置生活区，食宿均设置于综合楼，员工生活污水经化粪池处理后进入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理。

本项目生产用水主要为冷却用水，主要用于产品冷却及挤出机设备冷却。

（2）冷却水

项目产品冷却、设备冷却均采用直接热交换冷却的方式，冷却水经循环沉淀池后循环使用，水循环冷却系统会因为水汽的蒸发损失水量，则定期补充损耗水，不外排。本项目有循环沉淀池规格约90m3，其有效容积为80m3，故循环量为80m3/d，每天蒸发量按3%计算，则损耗量为2.4m3/d，补充水量约为2.4m3/d（720m3/a）。

项目水平衡图如下图所示。

图4.3-1 水平衡图（单位：t/a）

4.3.2物料平衡

项目PVC大板生产线物料平衡表如下图所示。

表4.3-1 PVC大板物料平衡表（单位：t/a）

| 序号 | 输入过程 |  | 输出过程 产生量吨/年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | PVC再生塑料 | 10000 | PVC大板 | 30000 |
| 2 | PVC树脂粉 | 1350 | 非甲烷总烃 | 4.68 |
| 3 | 轻质碳酸钙 | 15000 | 二甲苯 | 0.606 |
| 4 | CPE塑料增强剂 | 300 | 排放的粉尘 | 1.132 |
| 5 | 硬脂酸 | 1140 | HCl | 0.57 |
| 6 | 发泡剂 | 300 |  |  |
| 7 | 复合稳定剂 | 1200 |  |  |
| 8 | 色母 | 42.773 |  |  |
| 9 | PVC膜 | 550 |  |  |
| 10 | 溶剂型聚氨酯包覆胶 | 6.06 |  |  |
| 11 | 水性聚氨酯热熔胶 | 66.06 |  |  |
| 12 | PVC装饰线条加工线不合格产品及边角料 | 50 |  |  |
| 13 | PVC装饰线条加工线废膜 | 2.095 |  |  |
| 总计 |  | 30006.988 | 总计 | 30006.988 |

图4.3-2 物料平衡图（单位：t/a）

项目PVC装饰线条加工线物料平衡表如下图所示。

表4.3-1 PVC装饰线条物料平衡表（单位：t/a）

| 序号 | 输入过程 |  | 输出过程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吨/年 |  | 吨/年 |  |
|  | 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | PVC装饰线条半成品 | 4930 | PVC装饰线条 | 5000 |
| 2 | PVC膜 | 104.742 | 非甲烷总烃 | 0.827 |
| 3 | 水性聚氨酯墙板专用胶 | 18.18 | 不合格产品及边角料 | 50 |
| 4 |  |  | 废膜 | 2.095 |
| 总计 |  | 5052.922 | 总计 | 5052.922 |

图4.3-2 物料平衡图（单位：t/a）

4.4工程污染源分析

4.4.1施工期污染源分析

本项目选址于湖南省岳阳市汨罗市新市镇汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧。项目计划总工期12个月。施工期环境影响主要是建设施工活动产生的噪声、废水、废气及废渣等造成的环境影响。

（1）大气污染源及污染物

施工期大气污染源主要为施工区扬尘和燃油机械产生的尾气。

①施工扬尘

项目施工扬尘产生的途径主要为：主体工程基础开挖、地基处理、平整土地等和水泥、砂石、混凝土等建筑材料，在运输、装卸、储存等环节易造成的扬尘；根据本项目的特征，施工过程中产生的扬尘大多是粒径较大的尘土，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘，主要影响范围局限在施工场地下风向 150m 范围内。

根据有关实测资料，在施工现场近地面的粉尘浓度为 0.5～12mg/m3，环境空气的影响范围较小，且程度较轻。但在风大的季节，颗粒物将随风飘散，施工近地面粉尘浓度超过《环境空气质量标准》（GB3096-2012）及其修改单中的二级标准中日平均值，超标范围在 l～40 倍之间。

②燃油机械废气

运输车辆行驶将产生汽车尾气、施工机械运行时将产生废气，主要含有THC、CO、NOx 等污染物质。由于本项目施工区地形较为开阔，施工期尾气排放对区域大气环境的影响相对较小。

（2）水污染源及污染物

施工期污水主要包括施工作业废水和施工人员生活污水。

①施工废水

施工废水有基坑排水、暴雨径流、混凝土养护排水、施工设备冲洗水、建（构）筑物的冲洗、打磨等作业产生的废水等。

暴雨径流：雨季降雨对裸露地表的冲刷，形成地表冲刷水，也是施工期废水的来源之一，雨天暴雨径流含有大量泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加。项目拟设雨水沉淀池，收集暴雨径流使其经沉淀池处理后，回用于施工过程或施工现场洒水降尘。

其它施工废水：包括混凝土养护用水、施工设备冲洗水、建（构）筑物的冲洗、打磨等作业产生的废水等。结构阶段混凝土养护水、各种设备及车辆等冲洗水的悬浮物浓度较高，但产生量较小，经施工方设置的临时沉淀池处理后用于项目区洒水降尘，可就地消纳，不外排。

②生活污水

项目施工人员为本地人，因此施工期间不设施工场地，生活污水中的污染物主要为 CODcr、BOD5、SS 和 NH3-N。工程施工期平均施工人数约40人，生活用水量按 100L/人.d 计，则施工人员生活用水量为4m3/d，生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量约3.2m3/d。建筑施工人员均为附近村庄居住人员，在自家食宿，生活污水按现有处理方式对水环境影响较小。

（3）噪声源及源强

施工期的主要噪声源是各类施工机械产生的噪声，以及原材料运输时车辆引起的交通噪声。主要设备有：挖掘机、破碎锤、推土机、发电机、压缩机、电锯等，施工机械具有噪声高、无规律、突发性强等特点。根据项目特点，类比同类工程施工期间的主要噪声源及源强状况见下表。

表4.4-1 几种主要施工机械的噪声源强表

| 施工阶段 | 施工机械 | 噪声源强度（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 土石方 | 风镐 | 95 |
| 土石方 | 压缩机 | 99 |
| 土石方、结构 | 发电机 | 101 |
| 土石方 | 推土机 | 91 |
| 结构、装修 | 电刨 | 94 |
| 结构、装修 | 电锯 | 99 |
| 结构、装修 | 砂浆机 | 87 |
| 结构、装修 | 卷扬机 | 87 |

物料运输的交通噪声主要是施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型与声级见下表。

表4.4-2 几种主要施工机械的噪声源强表

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声级（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 土方外运 | 大型载重车 | 90 |
| 底板及结构阶段 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土罐车、载重车 | 80~85 |
| 装修阶段 | 各种装修材料及必要设备 | 轻型载重卡车 | 75 |

（4）固体废物

施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾、开挖产生的建筑垃圾及设备的包装废料。

土石方：根据现场调查，目前项目拟建地块已由园区进行开发平整完毕，本项目建设不涉及大规模的开挖和平整，项目涉及的土石方工程主要为基础开挖、进场道路填筑、厂区建筑物基础梯级开挖平整等建设。项目挖方产生土石方主要用于场区地基平整，进场道路填方等，整个项目基本保持土石方平衡。

施工建筑垃圾：根据建筑有关资料，施工期建筑垃圾产生系数为20-40kg/m2，项目建筑垃圾产生量取中间值30kg/m2，项目总建筑面积为22578.96m2，施工阶段建筑垃圾产生总量约为677.369t。

施工人员垃圾：项目施工期工人数平均约40人/d，施工期约12个月，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则施工人员生活垃圾产生量为20kg/d（共7.2t）。

（5）生态影响

施工期作业类型较多，工程活动有基础土石方工程；设备、材料及土石方运输；房屋建筑施工等，这些施工活动将不同程度地产生地表扰动、植被破坏、土壤侵蚀，将不可避免的造成工程范围内水土流失。

4.4.2营运期污染源分析

1、废水污染源

本项目产品冷却水及设备冷却水定时补充损耗，不外排。废水主要来源于生活污水，根据建设方提供的资料，项目地面清洁采用人工清扫方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

本项目职工60人，提供食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）住宿员工每人用水145L/d，年工作日300天。则职工生活用水量2610m3/a（8.7m3/d）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为2088m3/a（6.96m3/d）。本项目车间内不设置生活区，食宿均设置于综合楼，员工生活污水经化粪池处理后进入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理。据类比，项目生活污水排放水质情况为：CODcr255mg/L，BOD5160mg/L，SS150mg/L、氨氮10mg/L、动植物油20mg/L。

2、废气污染源

项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，主要废气为破碎工段、磨粉工段、投料工段、混料工段产生的粉尘，挤出工段、覆膜工段产生的非甲烷总烃，覆膜工段产生的二甲苯和恶臭，挤出工段产生的氯化氢。

（1）粉尘

本项目粉尘主要产生于破碎、磨粉、投料、混料及切割工序。

①投料工序粉尘

本项目设置一套全自动供料系统，外购的粒状、片状物料经磨粉机处理好后由磨粉机通过管道直接输入供料系统，不产生投料粉尘；其他的外购粉料中，主要原料采用叉车及提升机提升至投料口，由吨包底部进行投料，投料产生的粉尘由设备自带布袋除尘器收集回用，其他辅料采用人工投入供料系统中的小料投料设备，小料投料口为半封闭状态，本项目拟在供料系统中的小料投料设备上方设置抽风集气罩对逸散的粉尘进行收集，集气罩采用顶吸收集，结合软帘、挡板等柔性材料，贴近废气源形成封闭负压空间，经布袋除尘器处理后与后续混料、破碎、磨粉粉尘一并通过一根15m高DA001排气筒排放。

根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社），投料粉尘按0.2kg/t粉料计，主要原料约16350t/a、其他辅料约2982.773t/a，产生的投料粉尘各为3.27t/a、0.597t/a；主要原料投料产生的粉尘由设备自带布袋除尘器收集，小料投料产生的粉尘由集气罩收集，收集效率按90%计，处理效率按99%计，则主要原料投料粉尘无组织排放量为0.357t/a（0.075kg/h）；其他辅料有组织的产生量为0.537t/a，有组织的排放量为0.006t/a，无组织的排放量为0.06t/a（0.013kg/h）。

②切割工序粉尘

本项目挤出好的材料以及2#厂房PVC膜由机器闸刀快速裁切过程中，产生粉尘量较少，可忽略不计。

③破碎工序粉尘

本项目产生的不合格品、边角料需经破碎机破碎，仅破碎成小块状物料，在破碎过程中，破碎机处于封闭状态，只有极少量碎料溅出，且破碎机外设置密闭破碎间，将破碎机整个封闭起来，减少噪声影响，同时在破碎机喂料口上方设置集气罩，收集的粉尘引至与磨粉、投料混料共用一套袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放（1#排气筒）。

集气效率不低于90%，总风机风量为20000m3/h，处理设施处理效率按99%计，破碎工序年运行时间为1200h；根据建设方提供的资料，本项目PVC大板生产线不合格产品+边角料的产生量为产品总量的5%，即1500t/a，PVC装饰线条加工线不合格产品+边角料产生量为产品总量的1%，即50t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42 废弃资源综合利用行业系数手册”—废PVC干法破碎颗粒物产污系数为450克/吨原材料，则破碎粉尘产生量约0.698t/a，有组织的产生量为0.628t/a，有组织的排放量为0.006t/a，无组织的排放量为0.07t/a（0.058kg/h）。

④磨粉工序粉尘

本项目产生的不合格品、边角料经破碎机破碎后和外购的再生塑料进入磨粉机磨粉，磨粉工序会产生一定量的粉尘，建设单位拟在磨粉进出料口设置集气罩，粉尘经集气罩收集后引至与破碎、投料混料共用一套袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放（1#排气筒）。

集气效率不低于90%，总风机风量为20000m3/h，处理设施处理效率按99%计，磨粉工序年运行时间为4800h；根据建设方提供的资料，本项目PVC大板生产线不合格产品+边角料的产生量为产品总量的5%，即1500t/a，PVC装饰线条加工线不合格产品+边角料产生量为产品总量的1%，即50t/a，PVC再生塑料用量为10000吨。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42 废弃资源综合利用行业系数手册”—废PVC干法破碎颗粒物产污系数为450克/吨原材料，则磨粉粉尘产生量约5.198t/a，有组织的产生量为4.678t/a，有组织的排放量为0.047t/a，无组织的排放量为0.52t/a（0.108kg/h）。

⑤混料工序粉尘

输送过程无粉尘产生。搅拌过程中，搅拌机全封闭，仅顶部留有通气孔，在搅拌过程会有粉尘产生；故建设单位拟在混料机通气孔处设抽风装置，粉尘经集气罩收集后引至与破碎、磨粉共用一套袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放（1#排气筒）。

项目可类比《湖南铭腾新材料有限公司年生产13300吨PVC墙板、5700吨PVC装饰线条建设项目》，湖南铭腾新材料有限公司位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区S308南侧，租赁湖南现代家俱装饰有限公司现有闲置厂房，建设年生产13300吨PVC墙板、5700吨PVC装饰线条建设项目。2020年湖南铭腾新材料有限公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制了《湖南铭腾新材料有限公司年产13300吨PVC墙板、5700吨PVC装饰线条建设项目环境影响报告书》。2020年10月21日岳阳市生态环境局以岳环评[2020]129号文对该项目环境影响报告书予以批复。湖南铭腾新材料有限公司于2022年11月23日~24日委托湖南汨江检测有限公司对该项目进行了验收监测，并出具了验收检测报告（MJJC2211152）。

湖南铭腾新材料有限公司以PVC再生塑料、PVC树脂粉、轻质碳酸钙为主要原料通过上料混合、挤出成型、冷却、裁切等工序生产PVC板材、PVC装饰线条，其中磨粉、混合产生的粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理+15m高排气筒排放。引用项目与本项目原料基本相同，工艺流程也基本类似，故引用数据可行。其粉尘排气筒监测数据如下：

表3.5-1 类比项目粉尘排气筒监测数据

| 采样时间 | 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 2022年11月23日 | 进口1#（磨粉） | 标干流量 |  | 1898 | 1912 | 1938 | Nm3/h |
|  |  | 颗粒物 | 检测浓度 | 47.1 | 46 | 44.8 | mg/m3 |
|  |  |  | 产生速率 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | kg/h |
|  | 进口2#（混合） | 标干流量 |  | 2654 | 2636 | 2628 | Nm3/h |
|  |  | 颗粒物 | 检测浓度 | 32.3 | 34.3 | 35.3 | mg/m3 |
|  |  |  | 产生速率 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | kg/h |
| 2022年11月24日 | 进口1#（磨粉） | 标干流量 |  | 1917 | 1887 | 1906 | Nm3/h |
|  |  | 颗粒物 | 检测浓度 | 49.6 | 47.3 | 48.7 | mg/m3 |
|  |  |  | 产生速率 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | kg/h |
|  | 进口2#（混合） | 标干流量 |  | 2624 | 2650 | 2641 | Nm3/h |
|  |  | 颗粒物 | 检测浓度 | 31.3 | 32.3 | 33.3 | mg/m3 |
|  |  |  | 产生速率 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | kg/h |

根据其2022年11月23日~24日的监测结果，该项目年产13300吨PVC墙板、5700吨PVC装饰线条，对应混合的粉状物料18621.68吨，年工作时间为2400h，验收工况为75%，集气罩收集效率按80%计，通过计算可以得到混合颗粒物的产污系数为0.02kg/t-物料。

本项目粉状物料为30934.873吨，则混合工序颗粒物产生量为0.619t/a，有组织的产生量为0.557t/a，有组织的排放量为0.006t/a，无组织的排放量为0.062t/a（0.013kg/h）。

本项目破碎、磨粉、混料、辅料投料工序产生的粉尘采用集气罩统一收集，集气效率不低于90%，总风机风量为20000m3/h，处理设施处理效率按99%计，根据上述计算，破碎、磨粉、混料、辅料投料工序颗粒物产生量为7.11t/a，有组织的产生量为6.399t/a（1.726kg/h，86.277mg/m3），有组织的排放量为0.064t/a（0.017kg/h，0.863mg/m3），无组织的排放量为0.711t/a（0.192kg/h）。

（2）1#厂房挤出、覆膜废气

PVC树脂在高温状态下（180~200℃）由于分子间的剪切挤压下断链、分解、降解过程中产生游离单体。此外，塑料在加温过程中将产生塑料颗粒烟尘及少量的挥发性有机物，同时产生少量的HCl。参照《湖南铭腾新材料有限公司年产13300吨PVC墙板、5700吨PVC装饰线条建设项目竣工环境保护验收报告》中的验收监测数据，详见下表。

表4.4-3 类比项目有机废气排气筒监测数据

| 废气治理设施 | 监测日期 | 监测点位 | 监测指标 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UV光解+活性炭吸附 | 2022.11.23 | 进口 | VOCs | 33.10 | 0.30 |
|  |  | 出口 |  | 6.85 | 0.09 |
|  |  | 进口 | 氯化氢 | 9.46 | 0.09 |
|  |  | 出口 |  | 4.6 | 0.06 |
|  | 2022.11.24 | 进口 | VOCs | 34 | 0.31 |
|  |  | 出口 |  | 7.85 | 0.10 |
|  |  | 进口 | 氯化氢 | 9.49 | 0.09 |
|  |  | 出口 |  | 4.78 | 0.06 |
| 备注：本项目数据均选取检测结果的最大值。 |  |  |  |  |  |

根据其2022年11月23日~24日的监测结果，该项目年产13300吨PVC墙板、5700吨PVC装饰线条，年工作时间为2400h，验收工况为80%，集气罩收集效率按80%计，通过计算可以得到有机废气的产污系数为0.066kg/t-产品，氯化氢的产污系数为0.019kg/t-产品。

本项目年产30000吨PVC大板，则非甲烷总烃的产生量为1.98t/a（0.413kg/h），氯化氢的产生量为0.57t/a（0.119kg/h）。

项目拟采用集气罩+垂帘+两级活性炭吸附处理1#厂房挤出、覆膜工序废气，处理后的废气经15m高DA002排气筒排放；集气罩采用顶吸收集，结合软帘等柔性材料，贴近废气源形成封闭负压空间，收集效率以85%计，两级活性炭吸附对非甲烷总烃的处理效率为70%，对氯化氢无处理效果，每套挤出机+覆膜机设备设置的风机风量为2000m3/h，总风量为40000m3/h，计算可得非甲烷总烃的有组织排放量为0.505t/a，排放速率0.105kg/h，排放浓度2.63mg/m3，无组织排放量0.297t/a，排放速率0.062kg/h；氯化氢有组织排放量为0.484t/a，排放速率0.101kg/h，排放浓度2.524mg/m3，无组织排放量0.086t/a，排放速率0.018kg/h。

项目挤出时产生的有机废气，除上述污染物外，还伴随会产生一定异味——恶臭，由于挤出机机头废气集气罩收集不可能完全，会有少量的恶臭气体散发进入车间，生产中除提高集气罩的收集率外，还须加强车间通风，可在车间四周设置通风排气扇，将少量恶臭气体排放出车间，以保持较好的车间环境空气质量。

（3）2#厂房覆膜废气

覆膜时为增强包装膜与板材表面包裹的紧密性，需对已经缠过的PVC膜进行烤灼，温度最高为120℃（夏季高温时仅需加热至60℃），时间约5~10s。根据PVC（聚氯乙烯）理化性质可知，其热分解温度在170℃以上，因此本项目设定温度下不会导致聚氯乙烯热分解，不会产生焦碳链焦化气体，且烤灼时间很短，废气产生量很小，可以忽略不计，只有膜底层的背涂胶粘合剂会产生非甲烷总烃、二甲苯。

本项目PVC覆膜胶主要用于为了增强PVC膜的粘着力，达到更好的附着效果。根据产品特性及客户需要，本项目拟采用3种胶粘剂，其中1#厂房全部采用水基型胶粘剂，2#厂房PVC装饰线条覆膜全部采用水性聚氨酯墙板专用胶，PVC大板采用2种胶，包括1种水基型胶粘剂和1种溶剂型胶粘剂；根据附件中水性胶粘剂的MSDS资料可知，项目采用的水性胶粘剂均无挥发分，但考虑后续生产及环保要求，本次评价2#厂房覆膜废气计算中水性胶粘剂VOC含量参照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）标准要求。根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020），室内装饰装修聚氨酯类≤50g/L，项目2#厂房水性PVC覆膜胶年用量为24.24t/a，密度约为1.1g/cm3，则按最不利情况计算，生产车间内水性胶粘剂产生的非甲烷总烃为1.102t/a；根据附件中溶剂型胶粘剂的MSDS资料可知，该胶粘剂树脂含量最低为60%，其他均为挥发分，则本次评价VOC含量按40%计，其中二甲苯最高为10%，则2#厂房内溶剂型胶粘剂产生的非甲烷总烃为2.424t/a，二甲苯产生量为0.606t/a。综上，项目2#厂房覆膜时胶粘剂非甲烷总烃产生量为3.526t/a，二甲苯产生量为0.606t/a。

项目拟在每台覆膜机上方设置集气罩，对有机废气由引风机引入两级活性炭吸附装置处理达标后排放，总风机风量25000m3/h，集气罩收集效率约80%，本评价要求建设单位于集气罩上加装软帘、2台使用溶剂型胶粘剂的覆膜机设置为半封闭区域，通过该措施，对有机废气的收集效率可分别提升至约85%、90%左右；两级活性炭处理效率按70%计，则本项目2#厂房非甲烷总烃有组织产生量为3.118t/a（1.299kg/h，51.972mg/m3），非甲烷总烃有组织排放量0.936t/a（0.39kg/h，15.592mg/m3），无组织排放量为0.408t/a（0.17kg/h）；二甲苯有组织产生量为0.545t/a（0.114kg/h，2.841mg/m3），二甲苯有组织排放量0.164t/a（0.034kg/h，0.852mg/m3），无组织排放量为0.061t/a（0.013kg/h）。

综合上述废气分析可知，本项目营运期内废气产排情况分析详见下表。

表4.4-3 本项目营运期废气产排情况一览表

| 排放源 | 污染物 | 排放形式 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a |
| 主要原料投料废气 | 颗粒物 | 无组织 | / | 0.681 | 3.27 | / | 0.075 | 0.357 |
| 破碎、磨粉、其他辅料投料、混料废气 | 颗粒物 | 有组织 | 86.277 | 1.726 | 6.399 | 0.863 | 0.017 | 0.064 |
|  |  | 无组织 | / | 0.192 | 0.711 | / | 0.192 | 0.711 |
| 1#厂房挤出、覆膜废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 8.766 | 0.351 | 1.683 | 2.63 | 0.105 | 0.505 |
|  |  | 无组织 | / | 0.062 | 0.297 | / | 0.062 | 0.297 |
|  | 氯化氢 | 有组织 | 2.524 | 0.101 | 0.484 | 2.524 | 0.101 | 0.484 |
|  |  | 无组织 | / | 0.018 | 0.086 | / | 0.018 | 0.086 |
| 2#厂房覆膜废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 51.972 | 1.299 | 3.118 | 15.592 | 0.39 | 0.936 |
|  |  | 无组织 | / | 0.17 | 0.408 | / | 0.17 | 0.408 |
|  | 二甲苯 | 有组织 | 2.841 | 0.114 | 0.545 | 0.852 | 0.034 | 0.164 |
|  |  | 无组织 | / | 0.013 | 0.061 | / | 0.013 | 0.061 |

非正常排放废气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对废气非正常排放的定义，“生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放”。本评价非正常排放主要考虑布袋除尘器、活性炭吸附装置失效的情况，具体非正常排放情况见下表。

表4.4-4 本项目非正常排放参数表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率（kg/h） | 非正常排放浓度/（mg/m3） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001排气筒 | 布袋除尘器失效 | 颗粒物 | 1.726 | 86.277 | 1 | 0~1 |
| DA002排气筒 | 活性炭吸附装置失效 | 非甲烷总烃 | 0.351 | 8.766 | 1 | 0~1 |
|  |  | 氯化氢 | 0.101 | 2.524 |  |  |
| DA003排气筒 | 活性炭吸附装置失效 | 非甲烷总烃 | 1.299 | 51.972 | 1 | 0~1 |
|  |  | 二甲苯 | 0.114 | 2.841 |  |  |

（3）噪声污染源

本项目生产线使用的设备较多也较为集中，运行时会产生一定的噪声。主要的噪声设备为挤出机、破碎机、磨粉机、风机、水泵等。项目各噪声设备的源强具体见下表。

表4.4-5 项目的主要噪声源强表 单位：dB（A）

| 序号 | 噪声源 | 声压级 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 85dB(A) | 4台 |
| 2 | 磨粉机 | 80dB(A) | 12台 |
| 3 | 全自动供料系统 | 85dB(A) | 1套 |
| 4 | 搅拌机 | 80dB(A) | 6台 |
| 5 | 挤出机 | 80dB(A) | 20台 |
| 6 | 自动裁切机 | 85dB(A) | 23台 |
| 7 | 大板覆膜机 | 75dB(A) | 26台 |
| 8 | 线条覆膜机 | 75dB(A) | 20台 |
|  | 风机 | 80dB(A) | 23台 |

（4）固体废物污染源

本项目营运期中，产生的固体废物主要包括生活垃圾、循环沉淀池沉渣、不合格产品及边角料、废膜、收集到的粉尘、一般性废包装材料等一般固废和废矿物油、废活性炭、溶剂型胶粘剂包装桶等危险废物。

①生活垃圾

本项目生活垃圾产生按0.5kg/（人·d）计，项目劳动定员60人，则生活垃圾产生量为30kg/d（9t/a），经收集后交由环卫部门处理。

②循环沉淀池沉渣

根据建设单位提供的资料，本项目循环沉淀池的沉渣产生量约为0.05t/a，属于一般固废，收集后外售综合利用。（一般固废代码：292-099-S17）。

③不合格品及边角料

根据建设方提供的资料，本项目PVC大板生产线不合格产品+边角料的产生量为产品总量的5%，即1500t/a，PVC装饰线条加工线不合格产品+边角料产生量为产品总量的1%，即50t/a。不合格产品和边角料收集后回用于生产。（一般固废代码：292-099-S17）

④废膜

根据建设方提供的资料，本项目废膜的产生量为PVC膜用量（550t/a）的1.5%~2%，本次取2%，即11t/a。废膜收集后回用于生产。（一般固废代码：292-099-S17）

⑤除尘系统收集的粉尘

根据工程分析可知，项目布袋除尘器收集的粉尘量为9.248t/a，这部分收集到的粉尘可回用于生产。（一般固废代码：292-099-S17）

⑥一般性废包装材料

本根据建设方提供的资料可知，项目一般性原料包装物产生量为5t/a，其他包装材料可收集后外售综合利用、水性胶粘剂包装桶收集后由厂家回收利用。（一般固废代码：900-099-S17）

⑦溶剂型胶粘剂包装桶

本项目生产过程中的溶剂型胶粘剂包装桶为20kg包装的小型包装桶，根据建设单位提供资料，项目胶粘剂可完全使用，包装桶内基本无残留；溶剂型胶粘剂包装桶1个约0.5kg、年产生量约为0.152t/a，按《国家危险废物名录》（2025年），分类编号为HW49，代码为900-041-49，收集后临时贮存在厂区危废暂存间内，交由有资质的单位处理。

⑧废矿物油

项目机器维修会产生极少量的废矿物油，其产生量约为0.1t/a，按《国家危险废物名录》（2025年），分类编号为HW08，代码为900-214-08。收集后送有资质单位处理。

⑨废活性炭

项目用活性炭吸附脱附处理有机废气，本项目共设置2套二级活性炭吸附装置，活性炭对VOCs的最大饱和吸附量按25%计，根据废气分析，本项目1#活性炭吸附装置对VOCs的吸附量约为1.178t，则需活性炭为4.712t，每套活性炭量填充量为0.8t，以环保的角度考虑，应提前更换活性炭，保证处理效率，每年需更换6次，则1#活性炭吸附装置产生的废活性炭量（含吸附的有机废气）为5.978t/a；2#活性炭吸附装置对VOCs的吸附量约为2.182t，则需活性炭为8.728t，每套活性炭量填充量为1t，以环保的角度考虑，应提前更换活性炭，保证处理效率，每年需更换9次，则2#活性炭吸附装置产生的废活性炭量（含吸附的有机废气）为11.182t/a。综上，项目废活性炭产生量为17.16t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危险废物，分类编号为HW49，代码为900-039-49。收集后送有资质单位处理。

表4.4-6 项目固废产生处置情况表

| 序号 | 类别 | 产生量t/a | 固废代码 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 9 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门处理 |
| 2 | 循环沉淀池沉渣 | 0.05 | 一般固废 900-099-S59 | 外售综合利用 |
| 3 | 不合格品及边角料 | 1550 | 一般固废 900-003-S17 | 回用于生产 |
| 4 | 废膜 | 11 | 一般固废 900-003-S17 |  |
| 5 | 除尘系统收集的粉尘 | 9.248 | 一般固废 900-099-S17 |  |
| 6 | 一般性废包装材料 | 5 | 一般固废 900-099-S59 | 其他包装材料收集后外售综合利用、水性胶粘剂包装桶收集后由厂家回收利用 |
| 7 | 溶剂型胶粘剂包装桶 | 0.152 | 危险废物，编号为HW49（900-041-49） | 收集后暂存于危废间，定期交由有危废处理资质单位统一处理 |
| 8 | 废矿物油 | 0.1 | 危险废物，编号为HW08（900-214-08） |  |
| 9 | 废活性炭 | 17.16 | 危险废物，编号为HW49（900-039-49） |  |

表4.4-7 项目危险废物产生处置情况统计表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生来源 | 形态 | 主要有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶剂型胶粘剂包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.152 | 生产 | 固体 | 有机溶剂 | 一年 | T | 暂存于危废暂存间、定期交由有资质单位处置 |
| 2 | 废矿物油 | HW08 | 900-214-08 | 0.1 | 设备维修 | 液体 | 油类 | 一年 | T，I |  |
| 3 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 17.16 | 废气处理 | 固体 | 吸附有机废气 | 一季度 | T |  |

4.5污染物排放量汇总

通过上述工程分析，本项目污染物排放量汇总见下表。

表4.5-1 项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a

| 污染源 | 污染物 |  | 污染物产生 |  |  |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  |  |  | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算 方案 | 产生浓度（mg/m3） |  | 产生速率（kg/h） |  | 产生量（t/a） | 工艺 |  | 效率% | 核算 方案 | 排放浓度（mg/m3） |  | 排放速率（kg/h） |  | 排放量（t/a） |  |
| 主要原料投料废气 | 颗粒物 | 无组织 | 产污系数法 | / |  | 0.681 |  | 3.27 | 设备自带布袋除尘器，车间沉降 |  | 99 | 产污系数法 | / |  | 0.075 |  | 0.357 | 4800 |
| 破碎、磨粉、其他辅料投料、混料废气 | 颗粒物 | 有组织 | 产污系数法 | 86.277 |  | 1.726 |  | 6.399 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001） |  | 99 | 产污系数法 | 0.863 |  | 0.017 |  | 0.064 | 4800 |
|  |  | 无组织 |  | / |  | 0.192 |  | 0.711 |  |  |  |  | / |  | 0.192 |  | 0.711 |  |
| 1#厂房挤出、覆膜废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 产污系数法 | 8.766 |  | 0.351 |  | 1.683 | 集气罩+垂帘+两级活性炭吸附+15m高排气筒（DA004） |  | 70 | 产污系数法 | 2.63 |  | 0.105 |  | 0.505 | 4800 |
|  |  | 无组织 |  | / |  | 0.062 |  | 0.297 |  |  |  |  | / |  | 0.062 |  | 0.297 |  |
|  | 氯化氢 | 有组织 |  | 2.524 |  | 0.101 |  | 0.484 |  |  | 0 |  | 2.524 |  | 0.101 |  | 0.484 |  |
|  |  | 无组织 |  | / |  | 0.018 |  | 0.086 |  |  |  |  | / |  | 0.018 |  | 0.086 |  |
| 2#厂房覆膜废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 产污系数法 | 51.972 |  | 1.299 |  | 3.118 | 集气罩+垂帘（溶剂型胶粘剂覆膜机加装设置为区域半封闭）+两级活性炭吸附+15m高排气筒（DA003） |  | 70 | 产污系数法 | 15.592 |  | 0.39 |  | 0.936 | 2400 |
|  |  | 无组织 |  | / |  | 0.17 |  | 0.408 |  |  |  |  | / |  | 0.17 |  | 0.408 |  |
|  | 二甲苯 | 有组织 |  | 2.841 |  | 0.114 |  | 0.545 |  |  | 70 |  | 0.852 |  | 0.034 |  | 0.164 |  |
|  |  | 无组织 |  | / |  | 0.013 |  | 0.061 |  |  |  |  | / |  | 0.013 |  | 0.061 |  |
| 污染源 | 污染物 |  | 污染物产生 |  |  |  |  |  | 治理工艺 |  |  | 污染物排放 |  |  |  |  |  | 排放时间（h） |
|  |  |  | 产生废水量（m3/a） |  | 产生浓度（mg/L） |  | 产生量（t/a） |  |  |  |  | 排放废水量（m3/a） |  | 排放浓度（mg/L） |  | 排放量（t/a） |  |  |
| 生活污水（排入外环境） | CODcr |  | 2088 |  | 300 |  | 0.626 |  | 经化粪池预处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂 |  |  | 2088 |  | 30 |  | 0.06264 |  | 4800 |
|  | BOD5 |  |  |  | 200 |  | 0.418 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 0.02088 |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 25 |  | 0.052 |  |  |  |  |  |  | 1.5（3） |  | 0.00626 |  |  |
|  | SS |  |  |  | 250 |  | 0.522 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 0.02088 |  |  |
|  | 动植物油 |  |  |  | 100 |  | 0.209 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.00209 |  |  |
| 固废 | 固废种类 |  | 固废名称 |  |  |  |  | 产生量（t/a） |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 处置措施 |  |  |  |  |
|  | 员工生活 |  | 生活垃圾 |  |  |  |  | 9 |  | 0 |  |  |  | 收集后交由环卫部门清运处置 |  |  |  |  |
|  | 一般工业固废 |  | 循环沉淀池沉渣 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  | 外售综合利用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不合格品及边角料 |  |  |  |  | 1550 |  | 0 |  |  |  | 回用于生产 |  |  |  |  |
|  |  |  | 废膜 |  |  |  |  | 11 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 除尘系统收集的粉尘 |  |  |  |  | 9.248 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一般性废包装材料 |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  |  |  | 其他包装材料收集后外售综合利用、水性胶粘剂包装桶收集后由厂家回收利用 |  |  |  |  |
|  | 危险废物 |  | 溶剂型胶粘剂包装桶 |  |  |  |  | 0.152 |  | 0 |  |  |  | 收集后暂存于危废间，定期交由有危废处理资质单位统一处理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 废矿物油 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |  |  | 17.16 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  |  |  |  |  | 隔声、减振、消声，厂界达到（GB12348-2008）3类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由工程分析可知，本项目污染物“三本帐”见表4.5-2。

表4.5-2 本项目污染物“三本帐”一览表

| 分类 | 污染源 | 污染物 | 现有工程排放量（t/a） | 削减量（t/a） | 迁建后排放量（t/a） | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产废气 | 颗粒物 | 1.64 | -1.64 | 1.132 | -0.508 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.106 | -2.106 | 2.146 | +0.04 |
|  |  | 氯化氢 | 0.513 | -0.513 | 0.57 | +0.057 |
|  |  | 二甲苯 | 0 | 0 | 0.225 | +0.225 |
| 废水 | 生活污水 | 排放量 | 1740 | -1740 | 2088 | +348 |
|  |  | COD | 0.0522 | -0.0522 | 0.06264 | +0.01044 |
|  |  | 氨氮 | 0.00522 | -0.00522 | 0.00626 | +0.00104 |
| 固体废物（处置量） | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 7.5 | -7.5 | 9 | +1.5 |
|  | 危险废物 | 胶粘剂包装桶 | 0.2（所有胶粘剂） | -0.2 | 0 | -0.2 |
|  |  | 溶剂型胶粘剂包装桶 | 0 | 0 | 0.152 | +0.152 |
|  |  | 废活性炭 | 18.418 | -18.418 | 17.16 | -1.258 |
|  |  | 废矿物油 | 0.01 | -0.01 | 0.1 | +0.09 |
|  |  | UV灯管 | 0.001 | -0.001 | 0 | -0.001 |
|  | 一般固废 | 循环沉淀池沉渣 | 0.05 | -0.05 | 0.05 | 0 |
|  |  | 不合格产品、边角料 | 950 | -950 | 1550 | +600 |
|  |  | 收集到的粉尘 | 10.834 | -10.834 | 8.716 | -2.118 |
|  |  | 一般性废包装材料 | 2 | -2 | 5（含水性胶粘剂包装桶） | +3 |
|  |  | 废膜 | 0 | 0 | 11 | +11 |

5、建设项目区域环境概况

5.1自然环境概况

5.1.1地理位置

汨罗市处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经 112°51′～113°27′，北纬 28°28′～29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

汨罗高新技术产业开发区位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。园区内道路以交通性道路为主，综合性道路为辅，整体采取方格网形式布置，局部随地形自由环形布置，形成三横二纵的路网骨架，道路等级以主干路、次干路、支路三级划分。

本项目拟定厂址位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧（东经113.142796、北纬28.766586）。其地理位置详见附图1。

5.1.2地形、地质地貌

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江一幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地震设防烈度为7 度。

5.1.3气候、气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9°C，极端最高气温39.7°C，极端最低气温-14.3°C。

年均降水量1345.4mm,相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%。日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。

年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%。其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3C，年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

5.1.4水文条件

本项目所涉及的河流主要为汨罗江。

汨罗高新技术产业开发区北临汨罗江，汨罗江因主河道汨水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5 月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12 月）。

湄江河为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。

本项目生活污水经湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理达标后的尾水经专管排入汨罗江，排放口至下游6km段属于湖南汨罗江国家湿地公园湿地生态恢复重建区，为渔业用水区。湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂在汨罗江的排污口坐标 E113°7'8.028''， N28°47'51.825''。

5.1.5生物资源

汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。

汨罗市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。

根据现场调查走访，本项目规划区域内，植被以人工作物为主，主要草本植物以蔬菜水稻为主，主要树种有马尾松、杉木、湿地松、茶叶、油茶等，区内无天然林和原生自然植物群落，田间及田埂地带生长着与农业生态系统相互依托的少量次生自然物种，常见的有马齿苋、爬地草等。动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，主要家畜有牛、猪、羊、狗等，主要家禽有鸡、鸭、鹅等，主要经济鱼类有草、青、鲢、鲤等，由于该区属于城郊，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉、布谷、猫头鹰等。

5.1.6土地资源

项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。

发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。

发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。

发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。

发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。

第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。

5.1.7矿产资源

汨罗市境蕴藏砂金和非金属矿产资源比较丰富。已开发利用的有黄金、花岗石、砂砾石、钾长石、石英和粘土等，尚待开发的是高岭土。其中汨罗江砂金矿是已探明的长江以南最大的河流矿床，地质储量20吨左右；高岭土总储量5000万吨以上，可淘洗精泥1250万吨以上；花岗石总储量在5000亿m³以上，产品已销往日本及国内的20多个省、市、自治区。粘土总储量在10亿吨以上；石英总储量10万吨以上。在境内花岗岩体的晚期伟晶岩脉中，已探明有铍（绿桂石）、锂、铷、铯、铌、钽等稀有金属矿分布。石油、天然气具有一定的找矿前景，全市发现矿床、矿点、矿化点40多处。矿产资源潜在总经济价值300亿元以上。

5.1.8植被生态

（1）植物

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸子植物共7科13种，被子植物有94科383种。

工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

（2）动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

（3）水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

5.2汨罗高新技术产业开发区概况

5.2.1园区发展背景

汨罗高新技术产业开发区前身为1992年湖南省发改委批准成立的改革开放经济试点小区，1994年湖南省人民政府以〔1994〕5号文件正式批准为省级经济开发区，是2006年国家发改委第8号公告通过审核的第十批省级开发区，2006年第19号公告明确了湖南汨罗工业园区由城西片区（1.5km2）和新市片区（4.185km2）两部分组成，总面积为5.685km2；2007 年，湖南汨罗工业园被确定为国家首批城市矿产示范基地；2011年3月湖南汨罗循环经济产业园确定为国家循环经济标准化试点单位；2012年经湖南省人民政府批准更名为湖南汨罗循环经济产业园区。

汨罗市委市政府于2014年对湖南汨罗循环经济产业园区进行调扩区，调扩区后园区由新市片区和弼时片区组成，并于2015年2月4日取得了湖南省发展和改革委员会《关于湖南汨罗循环经济产业园调区扩区的函》（湘发改函〔2015〕45号）。根据湖南省发展和改革委员会关于湖南汨罗循环经济产业园调区扩区的函：到2020年，园区规划面积由原5.685km2调整至9.6291km2。根据《中国开发区审核公告目录》（2018年第4号公告），园区核准面积为9.1913km2（其中新市片区为6.3738km2 ，弼时片区为2.8175km2）。根据湖南省人民政府于2018年1月23日关于设立9个高新技术产业开发区的批复，湖南汨罗循环经济产业园区已更名为汨罗高新技术产业开发区，更名后园区的核准面积不变。

汨罗市委市政府于2019年对汨罗高新技术产业开发区进行调扩区，调扩区后园区总规划面积为9.3913km2（新市片区西片区调出0.42km2 至新市片区东片区并新增0.2km2，弼时片区与2018 年核准的范围保持一致）。

2022 年8月2日，《湖南省发展和改革委员会、湖南省自然资源厅关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区[2022]601号）核准了汨罗高新技术产业开发区边界面积及四至范围：总面积951.43公顷，由3个区块组成，区块一（新市片西片区）453.58公顷，四至范围为东至新市街，南至金塘路，西至武广东路，北至汩江大道；区块二（新市片东片区）216.09公顷，四至范围为东至湄江路，南至金塘路，西至G107国道，北至汩新大道；区块三（弼时片）281.76公顷，四至范围为东至富强路，南至坪上南路，西至坪上路，北至王家园路。

2023年10月19日，湖南省发展和改革委员会《关于同意汨罗高新技术产业开发区开展扩区前期工作的函》（湘发改函[2023]71号）。2023年11月21日湖南省自然资源厅《湖南省自然资源厅关于汨罗高新技术产业开发区扩区用地审核意见的函》，原则同意汨罗高新技术产业开发区在2022年经省人民政府同意核实其边界范围总面积951.43公顷的基础上，将592.24公顷依扩区程序调入四至边界范围。

2024年5月14日，湖南省生态环境厅在长沙市主持召开了《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书环境影响报告书》审查会，并顺利通过，目前已下达审查意见的函。根据《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》、《关于<汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函【2024】41号），扩区后，汨罗高新区规划总面积1543.67公顷，为一区两园，规划总范围包括：湖南汨罗循环经济产业园（新市片）西片区东至莲花路（规划路），南至车站大道（规划路），西至武广高铁，北至汨罗江大道路，规划面积为573.52公顷；湖南汨罗循环经济产业园（新市片）东片区东至湄江河，南至车站大道（规划路）以南600米，西至G107国道，北至汩新大道，规划面积为459.39公顷；湖南工程机械配套产业园（弼时片）东至原G107国道，南至三角塘路以南300米，西至万家丽北路（规划路），北至新G107路，规划面积为510.76公顷。

5.2.2园区规划概况

（1） 规划范围

最新规划年限为2022-2035年。汨罗高新技术产业开发区由新市片区和弼时片区组成，总规划总面积为1543.67公顷，其中新市片区规划总面积为1032.91公顷，弼时片区为510.76公顷，规划四至范围见表5.2-1。

表 5.2-1  园区规划四至范围一览表

| 产业开发区 | 片区 | 四至范围 | 规划范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汨罗高新技术产业开发区 | 新市片区 | 新市西片区：东至莲花路（规划路），南至车站大道（规划路），西至武广高铁，北至汨罗江大道路。 新市东片区：东至湄江河，南至车站大道（规划路）以南600米，西至G107国道，北至汨新大道 | 规划总用地面积1032.91公顷，其中新市西片区为573.52公顷，新市东片区为459.39公顷 |
|  | 弼时 片区 | 东至原G107国道，南至三角塘路以南300米，西至万家丽北路（规划路），北至新G107路 | 规划总用地面积为510.76公顷 |

（2）产业定位

《中国开发区审核公告目录（2018 年版）》核准汨罗高新技术产业开发区的主导产业为：再生资源、电子信息、机械。

《湖南省生态环境厅关于<汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函[2019]8号）中汨罗高新技术产业开发区的主导产业：以再生资源加工回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业为主导，辅以发展安防建材、新材料、电子信息三大特色产业。

根据《湖南汨罗高新技术产业开发区产业发展规划（2022-2027）》及其批复（汨政函[2023]90号），汨罗高新技术产业开发区将通过打造“一园一主一特” 和新兴产业，即新市片（湖南汨罗循环经济产业园）以“废弃资源综合利用产业” 为主导产业、“电子信息产业”为特色产业；弼时片（湖南工程机械配套产业园）以“先进装备制造产业”为主导产业、“汽车零部件及配件制造产业”为特色产业，培育“先进储能材料产业”一大新兴产业，积极发展现代服务业，形成“一园一主导一特色”、层次分明、科学合理的产业定位组合，以绿色循环经济推动该地区的可持续高质量增长。

5.2.3园区总体规划

（1）新市片（湖南汨罗循环经济产业园）

规划新市片区分为先进装备制造业区、电子信息产业区、废弃资源综合利用产业区、高铁新城产城融合发展区、先进储能材料产业区。

先进装备制造业区：分布在新市片西片区北部，重点发展农业机械专用设备制造产业。

电子信息产业区：分布在新市片西片区北部，汨新大道以北，重点发展手机配件、智能安防及电子电路基材PCB产业园、麻将机、智能安防领域。

废弃资源综合利用产业区：分布在新市片西片区中部、东片区北部和中部，重点发展再生金属及稀贵金属冶炼和压延产业、再生塑料、碳基材料、先进储能材料回收及综合利用产业，包括位于东片区南部在建的中南表面处理中心等企业。鉴于新市片西片区位于新市镇区常年主导风向上风向且已建有多处居民区、安置区及医院学校等环境敏感目标，环评建议新市片西片区的废弃资源综合利用产业区调整为电子信息及相关产业区，可同步发展先进装备制造业，同时提出了该片区的行业准入清单。

高铁新城产城融合发展区：分布在新市片西片区南部，青春大道以南，重点发展电子信息、仓储物流、商贸居住、教育卫生、康养休闲等。汨罗高新区以发展工业为主，环评建议删除“居住、教育、康养休闲”等居民服务性产业。

先进储能材料产业区：分布在新市片东片区南部，重点发展废旧电池等储能材料回收及综合利用产业，包括顺华锂业等企业。

（2）弼时片（湖南工程机械配套产业园）

规划弼时片区分为先进装备制造业区、汽车零部件及配件制造区。

先进装备制造业区：分布在弼时片北部和中部。以发展专用车辆、道路机械、起重机械、管网装备、垃圾焚烧装备、隧道温喷台车、混凝土干粉砂浆设备、高空作业平台和塔机等工程机械配套产业为核心。

汽车零部件及配件制造业区：分布在弼时片南部，重点发展汽车注塑、汽车铝合金配件、铜金配件、橡胶配件、配件表面处理等产品。

5.2.4基础设施规划

（1）给水

根据汨罗高新区详细控制性规划、专项给排水规划文本，采用建设用地指标法进行用水量预测，预测结果确定汨罗高新区总用水量为4.42万m3/d，其中新市片用水量2.59万m3/d，弼时片用水量1.83万m3/d。

（2）排水

规划园区排水严格采用雨污分流制，配套建设雨水管网、PCB产业园含重金属废水管网、中水收集及回用管网、工业污水管网和重金属废水管网。园区内企业废水分类、分质处理。排水系统统一规划、统筹安排、分期实施。

规划新市片PCB产业园污水处理厂（位于新市片西片区北部）内线路板企业生产废水（不包括除含镍、含铜、含锡废水以外的其他重金属废水，生活污水）进入产业园内重金属废水管网接入PCB产业园污水处理厂处理达标后，汇入新市片园区工业污水管网进入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂（以下简称“循环园污水厂”）处理。

新市片区除PCB产业园污水处理厂接纳的含重金属废外的其它涉重生产污水、涉重企业初期雨水（经企业内部预处理后的）通过独立的重金属废水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水处理厂（以下简称“重金属废水厂”）处理后，汇入循环园污水厂处理达标后排入汨罗江。

新市片再生塑料产业区企业产生的生产废水进入中水污水管网，汇入湖南汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂（以下简称“中水回用厂”）处理达标后，作为汨罗循环经济产业园（再生材料产业园）企业生产用水。

新市片区其他生活污水、非涉重工业废水经工业污水管网进入循环园污水厂处理达标后外排至汨罗江。

（3）供电

工业园西北角现有110kV窑洲变电站一座，采用三回路110kV电源供电，分别由岳阳220kV双港变电站的双窑线和汨罗220kV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合 N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

（4）道路交通

①新市片

规划在尊重现状道路和路网结构的基础上，依据国土空间总体规划路网，结合循环经济产业园发展需求，优化路网结构，形成“三横四纵”的主干道路网骨架。

“三横”：是指汨罗江大道、汨新大道、青春大道、车站大道。

“四纵”：是指龙舟大道、新市大道、G107、创新大道。

②弼时片

规划区内主干路形成“两横三纵”的结构，“两横”为汉山西路-大里塘路、新107 国道，“三纵”为万家丽北路、唐家桥路、老107国道。

（5）能源

汨罗高新技术产业开发区能源规划以电能和天然气为主。

①新市片

规划预测新市片区用气量为3517.65万标准立方米/年。

规划保留现状供气格局，以管输天然气为气源。

规划保留现状天然气门站，并从城北作为第二气源供应循环园及中心城区用气。

规划保留现状中压燃气管道，并继续完善规划区中压燃气管网的建设。规划中压燃气管道从现状天然气门站引出，沿规划道路敷设DN160-DN315燃气管道，并与现状中压燃气管道连接，以保障规划区用户用气。

②弼时片

规划预测工程机械配套产业园用气量约1902.71万标准立方米/年。

规划区气源考虑从中石油安沙站分输阀室接入。

规划在规划区范围西南角设置LNG燃气储配站/天然气门站/调压站，并从坪上路、唐家桥路等道路引入规划区内供气。

规划从中石油安沙站沿老107国道敷设管径DN300次高燃气管道（设计压力为1.6兆帕，属于次高压A级）至天然气门站。规划中压燃气管道从天然门站引出，沿新107国道、唐家桥路等主要道路敷设DN100～DN400中压燃气管道，并与现状中压燃气管道连接，以保障规划区用户用气。

5.2.5环境保护规划

规划范围内现有汨罗市生活垃圾焚烧发电厂和汨罗市新桥垃圾填埋场。

汨罗市生活垃圾焚烧发电厂建设有2台250吨/日垃圾焚烧炉（机械炉排炉），2 台32t/h中温次高压余热锅炉，产出的蒸汽供应1台额定功率10MW凝汽式机组，年最大发电量9426万KW·h。

汨罗市新桥垃圾填埋场设计日处理生活垃圾200t，总库容185万m3，目前填埋库区库容已经饱和，已停止新进生活垃圾和进行封场。目前汨罗市新桥垃圾填埋场已改建生活垃圾焚烧飞灰填埋场，主要接收汨罗市生活垃圾焚烧发电厂产生的飞灰。

工业固体废物等固体危险废弃物必须单独收集、单独运输、单独处理。鼓励规划区内的工业垃圾进行再利用，建立完善循环经济体系，减少工业垃圾产生量。符合汨罗市生活垃圾焚烧发电厂协同处理一般工业固体废物原料的一般工业固体废物，纳入汨罗市生活垃圾焚烧发电厂处理。危险废物交由有资质的危险废物处置单位进行处理处置。

本项目属于废弃资源综合利用行业的延伸产业，项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧，虽不属于园区的鼓励类，但是也不是限制、禁止类，即视为允许类，与周边环境相容。

5.2.6 园区环境影响评价情况及批复

根据湖南省生态环境厅关于《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2024]41号）：

明确园区准入条件。入驻项目选址必须满足总体规划、用地规划、产业布局、环保规划要求。新市片西片区部分区域现状已与集中居住区交错布局，该区域不再新引入以气型污染为主的、涉及重大风险源的工业项目，紧邻集中居住区的工业用地，后续应优化产业调整，逐步转为一类工业用地规划布局，其现状已存在的二类工业企业不得新增污染物排放；新市片东片区沿G107国道、老街路侧存在连片居住用地，建议毗邻居住用地的区域不作为三类工业用地规划，该区域已存在的工业企业不得新增污染物排放。

结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全各环境要素的监控体系。

园区管委会与地方政府共同做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的局面搬迁到位，园区不再新设拆迁安置区。

本项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧，不属于国家明令淘汰和禁止发展的“两高”行业，符合国家产业政策，不属于汨罗高新技术产业开发区的限制类或禁止类产业，满足产业园区入园要求。

5.2.7 项目与园区的依托关系

给水：项目用水由园区自来水管网供给，可满足项目用水要求。

排水：项目可充分利用园区雨水管网和污水管网。

供电：项目可充分利用园区已有电网。

园区配套设施可满足本项目施工建设和生产运营。

5.3区域环境质量现状评价

5.3.1环境空气现状调查与评价

（1）区域环境质量达标区判定

项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，基本因子采用岳阳市汨罗生态环境监测站提供的2024年的环境空气质量监测数据进行评价。

根据收集到的岳阳市生态环境局汨罗分局空气自动监测站2024年的环境空气质量监测数据（如下表所示）。

表5.3-1  2024年区域空气质量现状评价表

| 年份 | 评价因子 | 评价时段 | 百分位 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | SO2 | 年平均浓度 | / | 5 | 60 | 8.33 | 达标 | / |
|  |  | 百分位上日平均 | 98 | 10 | 150 | 6.67 | 达标 | / |
|  | NO2 | 年平均浓度 | / | 14 | 40 | 35 | 达标 | / |
|  |  | 百分位上日平均 | 98 | 36 | 80 | 45 | 达标 | / |
|  | PM10 | 年平均浓度 | / | 47 | 70 | 67.14 | 达标 | / |
|  |  | 百分位上日平均 | 95 | 95 | 150 | 63.33 | 达标 | / |
|  | PM2.5 | 年平均浓度 | / | 34 | 35 | 97.14 | 达标 | / |
|  |  | 百分位上日平均 | 95 | 89 | 75 | 118.67 | 超标 | 0.187 |
|  | CO | 百分位上日平均 | 95 | 1000 | 4000 | 25 | 达标 | / |
|  | O3 | 百分位上8h平均质量浓度 | 90 | 139 | 160 | 86.88 | 达标 | / |

根据上表可知，2024年汨罗市环境空气质量六项基本污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3中除PM2.5的95百分位日平均外，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，PM2.5的95百分位日平均最大占标率为118.67%，超标倍数为0.187，项目区域大气环境质量为不达标区。目前岳阳市已于2020年7月印发《岳阳市环境空气质量期限达标规划（2020-2026）》（岳生环委发〔2020〕10号），根据该规划，在2026年底前岳阳市将实现空气质量6项主要污染物（PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧）全部达标，采取的主要措施如下：

污染产业整治和升级：要求传统产业环保升级，倒逼“僵尸企业”转型升级、加快“散乱污”企业整治；

强化扬尘污染治理：强化施工扬尘治理、控制道路扬尘污染、加强堆场和裸露地面治理；

巩固燃煤锅炉淘汰成果；强化重点污染行业排污许可证监管；兼顾移动源污染治理，加强对柴油车污染治理、加强非道路移动源污。

采取以上措施后可满足达标规划确定的区域环境质量改善目标。

（2）特征污染物环质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定；若评价范围内己有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。对TSP、NMHC、TVOC、氯化氢、二甲苯、臭气浓度，本项目引用《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》中委托湖南桓泓检测技术有限公司2023年5月24日~5月30日对环境空气质量进行的质量监测数据作为依据。

（1）引用监测点位：G2：项目厂址东南侧下风向1.6km八里村居民点。

（2）监测因子：TSP、NMHC、TVOC、氯化氢、二甲苯、臭气浓度。

（3）监测时间与频次：进行了连续7天的采样监测。

采样方法及分析方法：采样方法按《环境空气质量自动监测技术规范》（HIJ/T193-2005）规定执行。项目分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2规定以及《空气和废气监测分析方法（第四版）》中的相关规定执行。

表5.3-2  环境空气质量现状监测结果一览表  单位: mg/m3

| 监测项目 |  | 监测评价结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | G1 |
| TSP | 日均值浓度范围 | 0.104~0.116 |
|  | 标准值 | 0.3 |
|  | 最大浓度占标率（%） | 38.67 |
|  | 超标率（%） | 0 |
| TVOC | 8小时平均浓度值范围 | 0.0138~0.0274 |
|  | 标准值 | 0.6 |
|  | 最大浓度占标率（%） | 4.57 |
|  | 超标率（%） | 0 |
| 非甲烷总烃 | 小时均值浓度范围 | 0.33~0.50 |
|  | 标准值 | 2 |
|  | 最大浓度占标率（%） | 25 |
|  | 超标率（%） | 0 |
| 氯化氢 | 小时均值浓度 | 0.02L |
|  | 标准值 | 0.05 |
|  | 最大浓度占标率（%） | / |
|  | 超标率（%） | 0 |
| 二甲苯 | 小时均值浓度 | 0.0015L |
|  | 标准值 | 0.2 |
|  | 最大浓度占标率（%） | / |
|  | 超标率（%） | 0 |
| 臭气浓度 | 小时均值浓度 | <10 |
|  | 标准值 | / |
|  | 最大浓度占标率（%） | / |
|  | 超标率（%） | / |

根据表5.3-2的监测结果表明，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；TVOC、二甲苯、氯化氢能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的附录D标准中的相应的标准；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的环境质量标准一次浓度2mg/m3。

5.3.2地表水环境现状监测与评价

本项目区域的主要地表水体为汨罗江。本次评价引用岳阳市汨罗生态环境监测站对汨罗江的常规监测断面监测数据以及《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》中的地表水环境质量补充监测结果进行分析和评价。

1、区域环境质量报告数据

汨罗江汨罗市区域共有2个常规水质监测断面，为新市断面和南渡断面，其中新市为省控断面，南渡为国控断面。根据岳阳市汨罗生态环境监测站发布的2022年1月至2024年12月上述国省控断面水质监测情况如下：

表5.3-3  2022年至2024年汨罗江新市、南渡监测断面水质评价结果表

| 时间 | 断面 |  | 时间 | 断面 |  | 时间 | 断面 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新市 | 南渡 |  | 新市 | 南渡 |  | 新市 | 南渡 |
| 2022年1月 | Ⅲ | Ⅱ | 2023年1月 | Ⅲ | Ⅱ | 2024年1月 | Ⅱ | Ⅱ |
| 2022年2月 | Ⅲ | Ⅲ | 2023年2月 | Ⅱ | Ⅲ | 2024年2月 | Ⅱ | Ⅲ |
| 2022年3月 | Ⅲ | Ⅲ | 2023年3月 | Ⅱ | Ⅲ | 2024年3月 | Ⅱ | Ⅲ |
| 2022年4月 | Ⅲ | Ⅲ | 2023年4月 | Ⅱ | Ⅲ | 2024年4月 | Ⅱ | Ⅲ |
| 2022年5月 | Ⅲ | Ⅱ | 2023年5月 | Ⅱ | Ⅲ | 2024年5月 | Ⅱ | Ⅱ |
| 2022年6月 | Ⅲ | Ⅱ | 2023年6月 | Ⅱ | Ⅱ | 2024年6月 | Ⅱ | Ⅱ |
| 2022年7月 | Ⅱ | Ⅱ | 2023年7月 | Ⅱ | Ⅱ | 2024年7月 | Ⅱ | Ⅱ |
| 2022年8月 | Ⅱ | Ⅱ | 2023年8月 | Ⅱ | Ⅱ | 2024年8月 | Ⅱ | Ⅱ |
| 2022年9月 | Ⅱ | Ⅲ | 2023年9月 | Ⅱ | Ⅱ | 2024年9月 | Ⅱ | Ⅲ |
| 2022年10月 | Ⅲ | Ⅲ | 2023年10月 | Ⅱ | Ⅱ | 2024年10月 | Ⅱ | Ⅲ |
| 2022年11月 | Ⅱ | Ⅱ | 2023年11月 | Ⅱ | Ⅱ | 2024年11月 | Ⅱ | Ⅱ |
| 2022年12月 | Ⅱ | Ⅱ | 2023年12月 | Ⅱ | Ⅱ | 2024年12月 | Ⅱ | Ⅱ |

从历年各断面的监测数据来看，汨罗江新市断面、南渡断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量现状良好。

2、现状监测情况数据

本次环评引用《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》中对区域地表水环境质量的补充监测结果。湖南桓泓检测技术有限公司于2023年5月24日至26日对区域地表水监测断面进行了连续3天监测，每天一次进行采样。

引用的补充监测断面、监测因子等基本情况详见下表。

表5.3-4 引用地表水现状补充监测点位表

| 编号 | 引用点位名称 | 水体 | 监测因子 | 水功能区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W3 | 汨罗市城市污水处理厂排污口上游500m | 汨罗江 | pH、SS、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、总铜、总锌、挥发酚、石油类、氟化物、氰化物、铅、镉、汞、砷、六价铬、镍、钴、锰、锑、铊、粪大肠菌群、硫化物 | Ⅲ |
| W4 | 汨罗市城市污水处理厂排污口下游1500m | 汨罗江 |  | Ⅲ |

汨罗江各补充监测断面均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。本次引用的地表水现状质量补充检测结果如下表所示。

表5.3-5  地表水现状补充监测结果评价一览表

| 因子 | 单位 | 检测值范围 | 标准限值 | 标准指数范围* | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W3 汨罗江-汨罗城市污水处理厂排污口上游500m |  |  |  |  |  |
| 水温 | ℃ | 23.8~26.1 | / | / | / |
| pH | 无量纲 | 7.9~8.0 | 6~9 | 0.45~0.50 | 达标 |
| SS | mg/L | 18~19 | / | / | / |
| DO | mg/L | 6.5~7.5 | ≥5 | 0.27~0.52 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.3~1.4 | ≤6 | 0.22~0.23 | 达标 |
| CODCr | mg/L | 12~13 | ≤20 | 0.60~0.65 | 达标 |
| BOD5 | mg/L | 2.6~2.8 | ≤4 | 0.65~0.70 | 达标 |
| NH3-H | mg/L | 0.511~0.519 | ≤1.0 | 0.51~0.52 | 达标 |
| 总磷 | mg/L | 0.12~0.13 | ≤0.2 | 0.60~0.65 | 达标 |
| 总氮 | mg/L | 0.64~0.69 | ≤1.0 | 0.64~0.69 | 达标 |
| 铜 | mg/L | 0.05L | ≤1.0 | / | 达标 |
| 锌 | mg/L | 0.05L | ≤1.0 | / | 达标 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | ≤0.005 | / | 达标 |
| 石油类 | mg/L | 0.02~0.03 | ≤0.05 | 0.40~0.60 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 0.262~0.264 | ≤1.0 | 0.26~0.26 | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | 0.004L | ≤0.2 | / | 达标 |
| 铅 | mg/L | 0.001L | ≤0.05 | / | 达标 |
| 镉 | mg/L | 0.0001L | ≤0.005 | / | 达标 |
| 汞 | mg/L | 0.00004L | ≤0.0001 | / | 达标 |
| 砷 | mg/L | 0.0003L | ≤0.05 | / | 达标 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | ≤0.05 | / | 达标 |
| 镍 | mg/L | 0.005L | ≤0.02 | / | 达标 |
| 钴 | mg/L | 0.002L | ≤1.0 | / | 达标 |
| 锰 | mg/L | 0.01L | ≤0.1 | / | 达标 |
| 锑 | mg/L | 0.0002L | ≤0.005 | / | 达标 |
| 铊 | mg/L | 0.00003L | ≤0.0001 | / | 达标 |
| 粪大肠菌群 | MPN/L | 700~810 | ≤10000 | 0.07~0.08 | 达标 |
| 硫化物 | mg/L | 0.01L | ≤0.2 | / | 达标 |
| W4 汨罗江-汨罗城市污水处理厂排污口下游1500m |  |  |  |  |  |
| 水温 | ℃ | 24.0~26.9 | / | / | / |
| pH | 无量纲 | 8.2~8.3 | 6~9 | 0.60~0.65 | 达标 |
| SS | mg/L | 16~17 | / | / | / |
| DO | mg/L | 6.4~6.6 | ≥5 | 0.50~0.54 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.3~1.5 | ≤6 | 0.22~0.25 | 达标 |
| CODCr | mg/L | 14~15 | ≤20 | 0.70~0.75 | 达标 |
| BOD5 | mg/L | 2.9~3.1 | ≤4 | 0.73~0.78 | 达标 |
| NH3-H | mg/L | 0.448~0.466 | ≤1.0 | 0.45~0.47 | 达标 |
| 总磷 | mg/L | 0.11~0.12 | ≤0.2 | 0.55~0.60 | 达标 |
| 总氮 | mg/L | 0.53~0.58 | ≤1.0 | 0.53~0.58 | 达标 |
| 铜 | mg/L | 0.05L | ≤1.0 | / | 达标 |
| 锌 | mg/L | 0.05L | ≤1.0 | / | 达标 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | ≤0.005 | / | 达标 |
| 石油类 | mg/L | 0.03~0.04 | ≤0.05 | 0.40~0.60 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 0.256~0.260 | ≤1.0 | 0.26~0.26 | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | 0.004L | ≤0.2 | / | 达标 |
| 铅 | mg/L | 0.001L | ≤0.05 | / | 达标 |
| 镉 | mg/L | 0.0001L | ≤0.005 | / | 达标 |
| 汞 | mg/L | 0.00004L | ≤0.0001 | / | 达标 |
| 砷 | mg/L | 0.0003L | ≤0.05 | / | 达标 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | ≤0.05 | / | 达标 |
| 镍 | mg/L | 0.005L | ≤0.02 | / | 达标 |
| 钴 | mg/L | 0.002L | ≤1.0 | / | 达标 |
| 锰 | mg/L | 0.01L | ≤0.1 | / | 达标 |
| 锑 | mg/L | 0.0002L | ≤0.005 | / | 达标 |
| 铊 | mg/L | 0.00003L | ≤0.0001 | / | 达标 |
| 粪大肠菌群 | MPN/L | 810~950 | ≤10000 | 0.08~0.10 | 达标 |
| 硫化物 | mg/L | 0.01L | ≤0.2 | / | 达标 |
| 注：①标准指标无单位。②“L”表示未检出，其前数值为检出限。 |  |  |  |  |  |

由上表补充监测结果可知，汨罗江各监测断面所有监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

5.3.3地下水环境现状监测与评价

本项目引用2024年9月26日湖南凌鑫新材料有限公司《凌鑫年产1万吨改性树脂项目环境影响报告书》委托湖南中青检测有限公司对区域地下水环境的现状监测数据。

1、引用监测点位：

表5.3-6 引用地下水监测布点一览表

| 序号 | 与本项目位置关系 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| D2中间屋居民水井 | 项目东南侧1320m | 水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、氯化物（以Cl-计）、硫酸盐（以SO42-计）、pH值、溶解性总固体、总硬度、耗氧量（CODMn法）、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、挥发酚 |
| D3塘冲居民水井 | 项目西侧1110m |  |
| D5韩家屋居民水井 | 项目西北侧1285m |  |
| D7何家垄居民水井 | 项目西南侧1125m | 水位 |
| D8莲花塘居民水井 | 项目东侧1090m |  |
| D9黄兴小区居民水井 | 项目北侧545m |  |

2、监测结果如下：

表5.3-7 地下水环境因子及水位检测结果一览表  单位：mg/L

| 监测项目 | 监测点位 |  |  |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D2 | D3 | D5 | D7 | D8 | D9 |  |
| 水位 | 7.1 | 6.0 | 2.5 | 3.4 | 1.1 | 9.8 | m |

通过下表地下水水位调查结果，项目所在区域为丘陵地区，海拔波动较为平缓，预测地下水的水位D9＞D2＞D3＞D7＞D5＞D8。

表5.3-8 地下水监测点水质现状监测结果统计  单位：mg/L（pH除外）

| 监测项目 | D2 |  | D3 |  | D5 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测结果 | 标准指数 | 监测结果 | 标准指数 | 监测结果 | 标准指数 |  |
| 溶解性总固体 | 34 | 0.034 | 77 | 0.077 | 68 | 0.068 | ≤1000 |
| 高猛酸盐指数 | 1.45 | 0.483 | 1.71 | 0.57 | 1.39 | 0.463 | ≤3 |
| 硝酸盐 | 0.09 | 0.0045 | 0.10 | 0.005 | 0.12 | 0.006 | ≤20 |
| 亚硝酸盐 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / | ≤1 |
| 氨氮 | 0.029 | 0.058 | 0.038 | 0.076 | 0.059 | 0.118 | ≤0.5 |
| 挥发酚 | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 0.0003L | / | ≤0.002 |
| 钾 | 0.049 | / | 16.1 | / | 2.33 | / | / |
| 钠 | 1.32 | 0.0066 | 8.33 | 0.04165 | 11.3 | 0.0565 | ≤200 |
| 钙 | 14.0 | / | 30.0 | / | 34.3 | / | / |
| 镁 | 0.02L | / | 1.33 | / | 0.446 | / | / |
| 碳酸根 | 5L | / | 5L | / | 5L | / | / |
| 碳酸氢根 | 101 | / | 118 | / | 96.7 | / | / |
| 硫酸盐 | 0.508 | 0.002032 | 1.02 | 0.00408 | 18.6 | 0.0744 | ≤250 |
| 氯化物 | 5.12 | 0.02048 | 10.2 | 0.0408 | 6.02 | 0.02408 | ≤250 |
| pH值 | 6.9 | / | 6.6 | / | 6.8 | / | 6.5-8.5 |
| 总硬度 | 23.5 | 0.0522 | 64.7 | 0.1438 | 59.3 | 0.1318 | ≤450 |

从上表监测结果可知，项目及评价区域内地下水各监测点的各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准。项目地下水质量状况良好。

5.3.4声环境现状监测与评价

为了解项目所在区域内的声环境质量现状，建设单位委托湖南中青检测有限公司于2025年5月24日~25日在本项目场址周围外1m处以及项目西侧10m处敏感点进行了噪声现场监测。

（1）监测布点

本次噪声现状监测共布设5个监测点，分别位于项目拟建地厂界西、北、东、南外1m处、项目西侧10m处敏感点。

（2）噪声监测方法

测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行测量，测量仪器为AWA5688多功能声级计。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

（3）监测时间和频次

连续监测2天，分昼夜和夜间两个时段，各测一次。

（4）监测结果

项目所在区域环境噪声监测结果见表5.3-9。

表5.3-9 项目区域环境噪声监测数据（单位：dB（A））

| 采样地点 | 检测项目 | 检测结果dB（A） |  |  |  |  | 是否达标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025-5-24 |  |  | 2025-5-25 |  |  |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 |  |  |
| 厂界东侧 | 厂界噪声 | 53 | 47 | 54 |  | 47 | 达标 |  |
| 厂界南侧 |  | 52 | 47 | 58 |  | 47 | 达标 |  |
| 厂界西侧 |  | 52 | 50 | 55 |  | 47 | 达标 |  |
| 厂界北侧 |  | 53 | 48 | 57 |  | 46 | 达标 |  |
| 标准限值 |  | 65 | 55 | 65 |  | 55 | / |  |
| 西侧居民点 | 环境噪声 | 53 | 45 | 56 |  | 47 | 达标 |  |
| 标准限值 |  | 60 | 50 | 60 |  | 50 | / |  |
| 项目所在区域厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地厂界的声环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，西侧敏感点的声环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准。

5.3.5土壤环境现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“环境和公共设施管理业”中的“废旧资源加工、再生利用”、“制造业-其他用品制造”中的“其他”，类别为Ⅲ类。

本项目占地面积约为37749.6m2≤5hm2，占地规模属于小型。

根据现场调查，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》中表3污染影响型敏感程度分级表，敏感程度为不敏感。

本项目属于Ⅲ类项目，占地面积为小型，占地类型为不敏感类型，故本项目可以不开展土壤环境影响评价工作。

5.3.6生态环境现状监测与评价

项目位于工业园区，受人类活动影响较大，根据现场调查，项目选址区域已进行开发平整，项目占地范围目前为闲置空地，地表无植被。项目周边除已开发平整的土地外，总体地表植被仍保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响和生态破坏。区域内有麻雀等一般常见的鸟类和青蛙等动物，据调查未发现国家明文规定的珍稀动、植物群种。由于项目占地已进行平整，项目施工期土方工程量较小，水土流失量不大，不会生产明显水土影响，项目对生态环境影响不大。

5.4区域污染源调查

本项目选址位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧，项目周边主要为工业用地，根据现场调查，汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区现有主要污染源调查情况如下。

表5.4-1 汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区现有企业基本情况表

| 序号 | 企业名称 | 产品及规模 | 环评情况 | 验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南龙智新材料科技有限公司 | 电子电路铜箔 17000t/a | 岳环评[2018]113号、岳汨环评[2021]008号 | 2021.1一期阶段性（7000吨电子电路铜箔生产线）自主验收。2024.1自主验收（10000吨铜箔）二期。 | 在产 |
| 2 | 湖南天惠新材料科技有限公司 | 铜排24800t/a，铜杆10000t/a，铜棒3000t/a，铜锭18000t/a，紫铜板2000t/a，铜管2000t/a，镀锡铜排200t/a，铝材30000t/a | 岳环评 [2018] 22号、岳环评函（2019）33号、岳汩环评[2022]053号 | 自主验收 | 在产 |
| 3 | 湖南宏拓铝业有限公司 | 再生铝锭10万吨/a | 岳环评批[2013]13号、岳环评[2016]88号 | 岳环评验[2011]19号、岳环评验[2017]85号（5万吨）、2020年自主验收（5万吨）。 | 在产 |
| 4 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 再生铝锭10万吨/a | 岳环评批[2012]042号、岳环评[2020]10号 | 岳环评验[2013]18号、 自主验收 | 在产 |
| 5 | 湖南森科有色金属有限公司 | 再生铝锭7万吨/a | 岳环评[2020]11号 | 2023.5.8 阶段性自主验收意见 | 在产 |
| 6 | 汨罗市中天龙舟农机制造有限公司 | 年产3000 台收割机、5000 台 旋耕机、20000 台侧深施肥装置产品，年产8500吨消失模铸造 | 岳环评[2012]138号 | 岳环验[2015]57号 | 在产 |
| 7 | 湖南九喜科技股份有限公司 | 蚊香100万箱，3000吨艾草精深加工系列产品 | 已环评（无文号） | 已验收（无文号） | 在产 |
| 8 | 湖南炯铜科技有限公司 | 设计年产阳极铜板2万吨、粗铜4万吨（验收产能为阳极铜板2万吨、粗铜1万吨） | 岳环评[2021]25号 | 2022年1月阶段性自主验收 | 在产 |
| 9 | 湖南湘联新材料科技有限公司（原湖南展卓新材料科技有限公司） | 低氧光亮铜杆15万t/a 、裸铜线10万 t/a | 岳环评[2021]71号 | 2023.9自主验收 | 在产 |
| 10 | 汨罗市正利有色金属有限公司 | 年产5000吨铝合金脱氧剂 | 岳环评批[2009]66号 | 岳环评验[2015]48号 | 停产 |
| 11 | 湖南省森阳中科新材料有限公司 | 阳极板5万t/a，粗铜（铜锭）3万t/a，冰铜2t/a | 岳环评[2019]183号、岳环评[2021]2号 | 未验收 | 停产 |
| 12 | 湖南三兴精密工业股份有限公司 | 丝网印刷设备3000台/a | 岳环评[2013]72号、岳环评批[2019]22号 | 2015年验收、自主验收 | 在产 |
| 13 | 湖南新威凌新材料有限公司 | 超细锌粉2.55万t/a；年加工2000吨片状锌粉、6000吨防锈基料 | 汨环评[2018]15号、汨环评[2019]31号 | 汩环验[2018]20号、2018年自主验收 | 在产 |
| 14 | 湖南驰优新材料有限公司 | 导电镍粉200t/a | 岳环评[2017]3号 | 自主验收 | 在产 |
| 15 | 湖南拓曼节能科技股份有限公司 | 10万平方米/a高级铝合金门窗 | 岳环评[2015]50号 | 汨环验[2016]10号 | 在产 |
| 16 | 湖南盛华源材料科技有限公司 | 年产1000吨有色金属焊接新材料（铜基纤料880t/a，焊膏120t/a） | 汨环评函[2017]1号、岳汨环评[2022]15号 | 岳环评验[2015]49号、已验收 | 在产 |
| 17 | 汨罗市晟泰科技有限公司 | 铜米4000t/a，年加工800吨含铜废旧开关插座 | 岳环评[2018]064号、岳环评[2019]148号、岳汨环评[2022]019号 | 岳环验备202103号，已验收 | 在产 |
| 18 | 湖南湘达环保工程有限公司 | 电除尘器零部件 | 已环评（无文号） | 已验收（无文号） | 在产 |
| 19 | 汨罗市自强塑料有限公司 | PVC软质颗粒料2000t/a、PVC软质压片料5000t/a | 汨环评批[2013]054号、岳环评〔2023〕56号 | 汨环评验[2015]004号，已验收 | 在产 |
| 20 | 湖南新佳懿环保新材料有限公司 | PVC板材9万平方米/年、PVC线材3万平方米/年 | 岳环评[2020]70号 | 自主验收 | 在产 |
|  |  | 湖南新佳懿环保新材料有限公司封边条改扩建项目 | 岳汨环评〔2024〕066号 | 未验收 | 在产 |
| 21 | 湖南金世联塑业有限公司 | PVC硬板5000平方米/年 | 汨环评[2017]015号、岳环评[2023]50号 | 自主验收 | 在产 |
| 22 | 汨罗市华先碳素有限公司 | 石墨坩埚15000吨 | 岳环评批[2012]115号 | 岳环评验[2018]16号 | 在产 |
| 23 | 湖南现代家俱装饰有限公司 | 沙发 30000套/年、办公家具 50000套/年 | 2005汨罗市环境保护局审批\2013年5月20日岳阳市环境保护局审批 | 汨环验[2017]34号 | 在产 |
| 24 | 汨罗市润达玻璃有限责任公司 | 28万平方米/年钢化玻璃，2万平方米/年中空玻璃 | 汨环评批[2019]020号 | 自主验收 | 在产 |
| 25 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 年回收利用2000台废旧农机 | 汨环评批[2017]003号 | 汨环验[2017]40号 | 在产 |
| 26 | 湖南天永晨威智能装备有限公司(原湖南晨威高科有限公司) | 年产4500台高档电池检测设备、10000台电动汽车充电机项目 | 岳环评[2015]25号 | 汨环监意[2017]43号 | 在产 |
| 27 | 汨罗凯美捷装饰材料有限公司 | PVC 喷绘装饰板6000平米、PVC 硬光装饰板12000平米、竹木纤维喷绘装饰板14000平米、竹木纤维硬光装饰板28000平米，共约6万平米/年 | 汨环评批〔2020〕087号 | 已验收 | 在产 |
| 28 | 汨罗市鑫祥碳素制品有限公司 | 高品质石墨增碳剂47200t/a、高峰品质石墨粉锂离子电池负极材料4000t/a、石墨异性制品1000t/a、中低档石墨增碳剂2000t/a | 岳环评批[2011]13号、岳汨环评〔2022〕008号 | 岳环评验[2012]18号，2022年项目未验收 | 停产 |
| 29 | 湖南金炬电子科技有限公司 | 开关电源（LED开关电源）、年产500万个开关电源 | 汨环评批 [2019]044号 | 自主验收 | 在产 |
| 30 | 汨罗市铭鸿电子有限公司 | 年产电脑连接线1500t/a、通讯线材1500t/a | 汨环评批[2015]025号 | 汨环验[2016]15号 | 在产 |
| 31 | 湖南联基电子有限公司 | 手机数据线-计算机连接线-电视机连接线、年产8000万条数据线建设项目 | 汨环评批[2019]029号 | 自主验收 | 在产 |
| 32 | 湖南音品电子有限公司 | 新型二合一和弦扬声器、和弦扬声器2000万PCS建设项目 | 已环评（无文号） | 岳环评验[2013]11号 | 在产 |
| 33 | 汨罗市协音电子有限公司 | 日网（090030021MG）2700万个、GASKET（XQ-1511YS-RW01）2500万个 | 汨环评审[2012]052号 | 汨环验[2016]1号 | 在产 |
| 34 | 湖南省晨钰新材料有限公司 | 年产15000吨三元乙丙橡胶颗粒 | 汨环评批[2020]019号 | 自主验收 | 在产 |
| 35 | 湖南速环新材料有限公司 | 年产36000件PVC阴阳角线 | 汩环评批[2020]042号 | 自主验收 | 在产 |
| 36 | 湖南博盈新材料有限公司 | 年产10000吨竹炭纤维饰板 | 汨环评 [2020]030号 | 自主验收 | 在产 |
| 37 | 汨罗市宏丽装饰材料厂 | 年产1500吨PVC装饰板材 | 汨环评批[2017]028号 | 汨环验[2018]05号 | 在产 |
| 38 | 汨罗市宇翔新材料有限公司 | 年产20000吨装饰板 | 岳环评 [2019]56号 | 已验收（无文号） | 在产 |
| 39 | 湖南海鑫新材料有限公司 | PVC层压板40000t/a | 岳环评批[2011]29号、汩环评批[2019]046号 | 岳环评验[2012]09号 | 在产 |
| 40 |  | PVC粉3000t/a | 岳汨环评[2022]24号 | 未验收 | 在建 |
| 41 | 汨罗市福雅居集成墙板厂 | 年产5万平方米PVC集成墙板 | 汨环评批[2018]001号、岳环评[2020]132号 | 自主验收 | 在产 |
| 42 | 湖南金佰利新材料有限公司 | 年产6000吨PVC板材、线材 | 汨环评批[2017]033号 | 自主验收 | 在产 |
| 43 | 湖南五祥新材料科技有限公司 | 年产13万吨再生塑料制品 | 岳环评批[2010]15号 | 岳环评验[2012]11号 | 在产 |
| 44 | 湖南平桂制塑科技实业有限公司 | 46000吨/年高品质塑材制品 | 岳环评批[2010]15号 | 岳环评验[2012]19号 | 在产 |
| 45 | 长沙东睿建筑工程设备有限责任公司汨罗分公司 | 年产4万吨喷涂钢结构建设项目 | 汨环评批[2020]006号 | 已验收 | 在产 |
| 46 | 汨罗市通变电气有限公司 | 年产8000台变压器 | 汨环评批[2014]043号 | 汨环验[2017]25号 | 停产 |
| 47 | 湖南鑫太阳门窗幕墙有限公司 | 年组装铝合金门窗5万平方米 | 汨环评批[2014]084号 | 汨环验[2016]27号 | 在产 |
| 48 | 湖南三邦环保科技有限公司 | 年产6000吨铜米、2000吨铝米、塑料碎屑5179.6吨，年拆解报废共享单车、小家电、摩托车、电动摩托车及动力7万吨。 | 岳环评[2020]134号、岳环评[2020]135号、汨环评批〔2021〕007号 | 已验收 | 在产，拟搬迁 |
| 49 | 湖南金正科技有限公司 | 年产6.4万套（台）安保设备 | 岳环评[2014]15号 | 岳环评验[2015]52号 | 在产 |
| 50 | 湖南给力达电子有限公司 | 液晶显示模组500万片每年、摄像头模组500万只每年 | 汨环评批[2017]11号 | 自主验收 | 在产 |
| 51 | 湖南科众达电子科技有限公司 | 各类数据线、信号线、高清线、安防监控线 | 豁免 | / | 在产 |
| 52 | 湖南铭腾新材料有限公司 | 年产13300吨PVC墙板、5700吨PVC装饰线条 | 岳环评[2020]129号 | 2023自主验收 | 在产 |
| 53 | 汨罗市双兴高温耐火材料有限公司 | 年产熔抽高温耐热不锈钢纤维系列产品4万吨；冷拉／剪切钢纤维产品1.12万吨 | 岳环评批[2009]42号 | 已验收（无文号） | 在产 |
| 54 | 湖南金智达金属材料科技有限公司 | 年产6000吨金属材料添加剂 | 汨环评批[2017]043号 | 汨环验[2018]17号 | 在产 |
| 55 | 汨罗市凯胜塑业有限公司 | 竹木纤维板4000 、竹木纤维线2000 | 岳环评[2019]23号 | 自主验收 | 在产 |
| 56 | 湖南常骏新材料科技有限公司(原汨罗市博鑫冶金模具有限公司） | 年产2 万吨半导体特种石墨 | 汨环评批[2020]066号 | 自主验收 | 在产 |
| 57 | 岳阳市杭星机电有限公司 | 电动理牌机塑料配件 40万套/年 | 岳环评 [2021]40号 | 自主验收 | 在产 |
| 58 | 汨罗市万泉新材料有限公司 | 钢化玻璃30万m2/a、夹胶玻璃4万m2/a、中空合片玻璃8万m2/a、铝合金玻璃门窗5万m2/a | 汨环评批[2019]034号 | 已验收 | 在产 |
| 59 | 湖南省葛天湘豫废旧金属回收有限责任公司 | 年产废不锈钢压块产品20万吨 | 汨环评批[2020]113号 | 2021.4.28自主验收 | 在产 |
| 60 | 湖南远盛钢结构有限公司 | 钢结构主构件4000吨/年、副构件1000吨/年 | 汨环评批〔2021〕034号 | 自主验收 | 在产 |
| 61 | 汨罗市德晨机械厂 | 铝塑板100万吨/年，配件950吨/年 | 岳环评[2021]21号 | 2022.11自主验收 | 在产 |
| 62 | 湖南瑞居金属制品有限公司 | 500t/a铜工艺制品 | 岳汨环评[2021]19号 | 2022年10月25日已验收（自主验收） | 在产 |
| 63 | 湖南恒清智能装备有限公司汨罗分公司 | 年产5000吨钢结构、5000台收尘机 | 岳汨环评〔2021〕026号 | 未验收 | 停产 |
| 64 | 湖南川拓再生资源有限公司 | 年拆解2万吨动力设备及1万辆摩托车 | 岳汨环评（2022）007号 | 2022.10自主验收 | 在产 |
| 65 | 汨罗市林辉再生资源有限公司 | 年收购废旧铅酸蓄电池6 万吨、新能源电池1.5万吨、废手机电池0.1万吨 | 岳汨环评[2022]013号 | 2023.11自主验收 | 在产 |
| 66 | 汨罗市雅洁废旧物资回收有限公司 | 年拆解13500吨废电机、废压缩机、废发电机、废摩托车动力建设项目 | 岳汨环评[2022]002号 | 未验收 | 在产 |
|  |  | 年拆解10000吨废变压器及电力物资扩建项目 | 岳汨环评[2024]026号 | 未验收 | 在产 |
| 67 | 湖南中松百顺电子科技有限公司 | 年产120万平方米多层及双面线路板、年产120万平方米单面及铝基线路板 | 岳环评[2022]26号 | 2024.3自主验收 | 在产 |
| 68 | 湖南德沃新材料科技有限公司 | 年产2万吨金属制品 | 岳汨环评[2021]025号 | 2023.8阶段性自主验收 | 在产 |
| 69 | 湖南省巨帆臻鼎环保有限公司（汨罗市PCB产业园7600t/d污水处理厂） | 含镍废水设计预处理规模为250m3/d，含氰废水设计预处理规模为250m3/d，一般清洗废水设计预处理规模为4000m3/d，氨氮废水设计预处理规模为400m3/d，油墨废水设计预处理规模为500m3/d，综合废水设计处理规模为5000m3/d | 岳环评 [2021]51号 | 未验收 | 在产 |
| 70 | 湖南骅拓电子电路制造有限公司 | 双面、多层线路板70万平方米/年，单面、铝基线路板50万平方米/年，提铜线副产品铜粉237.858吨/年 | 岳环评 [2022] 62号 | 未验收 | 在产 |
| 71 | 湖南晟飞电子科技有限公司 | 年产120万平方米单面线路板 | 岳环评〔2022〕63号 | 未验收 | 在建 |
| 72 | 湖南迈奥新材料科技有限公司 | 年产20000吨塑胶跑道颗粒和6000吨聚醚多元醇胶水 | 岳环评[2022]54号 | 未验收 | 停产 |
| 73 | 汨罗市创佳装饰材料有限公司 | 年产6000吨PVC装饰板 | 岳环评〔2022〕53号 | 2023.12自主验收 | 在产 |
| 74 | 湖南朗利新材料有限公司 | 年产3000吨聚丙烯电容器薄膜 | 岳汨环评〔2022〕044号 | 2024.1自主验收 | 在产 |
| 75 | 汨罗市旭光建材有限公司(原名：湖南炎阳新材料有限公司） | 年煅烧72000吨石墨负极新材料生料产66837.151吨煅后焦 | 岳汨环评〔2022〕56号 | 未验收 | 停产 |
| 76 | 湖南尚马世星环保科技有限公司 | 年产100台打包机 | 岳汨环评〔2023〕015号 | 未验收 | 在产 |
| 77 | 汨罗市新市镇湘缘饰材加工厂 | 年产1500吨PVC装饰线条、500吨PVC墙板（未建） | 岳环评 [2020]128号 | 已验收 | 在产 |
| 78 | 湖南汨特科技新材料股份有限公司 | 石墨异形件(光伏产业单晶炉用石墨热场)5000t/a、石墨块2000t/a、石墨粉1500t/a、石墨增碳剂1000t/a | 岳环评批[2011]74号 | 岳环评验[2012]13号 | 在产 |
| 79 | 汨罗市科易达电子有限公司 | 喷锡线路板60万m2/年 | 岳环评〔2023〕1号 | 未验收 | 在产 |
| 80 | 湖南祥森科技有限公司 | 年调配分装 2000 吨线路板表面处理剂 | 岳汨环评〔2023〕030号 | 未验收 | 在建 |
| 81 | 汨罗市欧邦机械厂 | 麻将机铁件10万套/年 | 汨环评批[2020]071号 | 已验收 | 在产 |
| 82 | 汨罗市正旺包装有限公司 | 年产内膜成品400吨、塑料编织袋1000万条 | 汨环评批[2018]009号 | 已验收 | 在产 |
| 83 | 汨罗皓鑫科技有限公司 | 阳极铜板 2万t/a、粗铜（铜锭）1万t/a、铜杆0.5万t/a、黄铜棒3万t/a、锌合金0.5万t/a | 岳环评批[2013]143号、岳环评[2021]58号、岳环评[2023]36号 | 岳环验[2014]5号 | 在产 |
| 84 | 汨罗市聚翰金属回收有限公司 | 年拆解 10000 吨废弃机电产品、废变压器 | 岳汨环评[2023]033号 | 未验收 | 在产 |
| 85 | 国曼（湖南）新材料有限公司 | 年产100万平方米防火门及消防设备建设项目 | 岳汨环评〔2024〕042号 | 建设中 | 在建 |
| 86 | 湖南深悦市场经营管理有限公司 | 年回收2万台废旧机械设备(再制造)生产线项目 | 岳汨环评〔2024〕054号 | 未验收 | 在产 |
| 87 | 湖南深悦立宇机械设备有限公司 | 年回收4800台废旧塑胶机械设备、五金机械设备加工再制造项目 | 岳汨环评〔2024〕053号 | 未验收 | 在产 |
| 88 | 湖南润力达电子设备有限公司 | 年回收4000台废旧线路板设备再制造项目 | 岳汨环评〔2024〕055号 | 未验收 | 在产 |
| 89 | 湖南巨浪新材料科技有限公司 | 湖南巨浪新材料科技有限公司年产80万平方米家居建材新材料建设项目 | 岳汨环评〔2024〕062号 | 建设中 | 在建 |
| 90 | 湖南飞诺电子科技有限公司 | 南飞诺电子科技有限公司飞诺电子线路板生产项目（年产单面板120万平米、双面板60万平米、多层板10万平米） | 岳环评[2024]46号 | 未验收 | 在产 |
| 91 | 湖南凌鑫新材料有限公司 | 湖南凌鑫新材料有限公司年产1万吨改性树脂项目 | 岳环评[2025]3号 | 未验收 | 在产 |
| 92 | 湖南厚海环保科技有限公司 | 年处理10000吨报废锂离子电池废料及锂电池回收利用项目 | 岳环评[2025]5号 | 未验收 | 在产 |
| 93 | 汨罗市辉翔新材料有限公司 | 汨罗市辉翔新材料有限公司年生产360万平方米装饰板建设项目 | 岳汨环评〔2024〕035号 | 未验收 | 在产 |
| 94 | 湖南国耳生物科技有限公司 | 湖南国耳生物科技有限公司汨罗生物综合型高端食用菌产业园项目建设项目 | 登记表 | / | 在产 |
|  |  | 湖南国耳生物科技有限公司汨罗生物综合性高端食用菌产业园配套8t/h生物质锅炉项目 | 岳汨环评〔2024〕039号 | 未验收 | 在产 |
|  |  | 汨罗生物综合型高端食用菌产业园新增4t/h备用天然气锅炉项目 | 岳汨环评〔2025〕008号 | 未验收 | 在产 |
| 95 | 湖南省广盛新材料有限公司 | 湖南省广盛新材料有限公司年产5000吨装饰板建设项目 | 岳汨环评〔2024〕074号 | 建设中 | 在建 |
| 96 | 湖南纽英其新能源科技有限公司 | 纽英其PPH新能源正极材料及环保配套设备产品生产项目（年产3158吨PPH储罐） | 岳汨环评〔2024〕067号 | 建设中 | 在建 |
| 97 | 湖南海德朗电力设备有限公司 | 湖南海德朗电力设备有限公司年产桥架3500km、母线槽700km、配电箱柜10万台生产基地项目 | 岳汨环评〔2024〕069号 | 建设中 | 在建 |
| 98 | 湖南创科电线电缆有限公司 | 年产电线55000km、电缆7000km生产基地建设项目 | 岳汨环评〔2025〕005号 | 建设中 | 在建 |
| 99 | 湖南新合纵智能装备有限公司 | 合纵冲压机器手、工业机器（2100套/年）生产项目 | 岳汨环评〔2025〕007号 | 建设中 | 在建 |

表5.4-2  汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区主要企业主要污染物排放情况及采取的环保措施一览表

| 企业编号 | 企业名称 | 占地面积 | 大气污染物 |  |  |  |  | 水污染物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 挥发性有机物 | 特征污染物 | 废水量 | 化学需氧量 | 氨氮 | 特征污染物 |
|  |  | （m2） | t/a | t/a | t/a | t/a | t/a | m3/a | t/a | t/a | t/a |
| 1 | 湖南龙智新材料科技有限公司 | 109740 | / | 0.63 | 4.8 | / | 硫酸雾13.47,铬酸雾0.38kg/a(折铬0.169kg/a) | 55358.2 | 4.983 | 0.152 | 铜0.0216,锌0.017,镍0.0005，铬0.0018,六价铬0.0005 |
| 2 | 湖南天惠新材料科技有限公司 | 53015.11 | 2.097 | 0.932 | 2.649 | / | 铅 0.006,硫酸雾0.001 | 200.1 | 0.558 | 0.013 | 铜0.0004，锡0.0004 |
| 3 | 湖南宏拓铝业有限公司 | 33986 | 0.653 | 0.721 | 0.721 | / | 氯化氢2.016，氟化物0.34，铅0.020，锡1.745kg/a，镉15.14kg/a，铬29.04kg/a，二噁英0.03675g/a | 2706 | 0.764 | 0.068 | / |
| 4 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 42830 | 1.467 | 2.032 | 2.974 | / | 氯化氢3.60，氟化物0.99，铅20.4kg/a，锡1.2kg/a，镉2kg/a，砷 0.8kg/a，二噁英31.248mgTEQ/a | 2784 | 0.6 | 0.0835 | / |
| 5 | 湖南森科有色金属有限公司 | 25524 | 1.45 | 0.96 | 4.795 | / | 氯化氢1.129，氟化物0.86，铅 22.44kg/a，镉2.2kg/a，砷0.88kg/a，二噁英63.94mgTEQ/a | 1392 | 0.4 | 0.2 | / |
| 6 | 汨罗市中天龙舟农机制造有限公司 | 96665.7 | 2.06 | 0.622 | 6.109 | 1.844 | 甲苯0.0253，二甲苯0.259 | 21300 | 0.33 | 0.066 | / |
| 7 | 湖南九喜科技股份有限公司 | 57000 | / | 13.1 | 2.5 | / | / | / | 2.5 | 0.1 | / |
| 8 | 湖南炯铜科技有限公司 | 15800 | 2.018 | 0.338 | 4.13 | / | 铅2.46kg/a，砷0.11kg/a，锡0.6，锑0.6，镉0.11kg/a，铬0.16kg/a，铜27kg/a，二噁英30.5mgTEQ/a | 3132 | 0.93 | 0.09 | / |
| 9 | 湖南湘联新材料科技有限公司（原湖南展卓新材料科技有限公司） | 284772 | 0.326 | 0.352 | 0.348 | 0.712 | 铅4.4kg/a，镉0.18kg/a，砷4.46kg/a，锡0.48kg/a，锑3.57kg/a，铬0.24kg/a，铜11.2kg/a，二噁英0.0254gTEQ/a | 5286 | 1.57 | 0.153 | / |
| 10 | 汨罗市正利有色金属有限公司 | 11400 | 0.5 | / | / | / | / | / | 0.3 | 0.1 | / |
| 11 | 湖南省森阳中科新材料有限公司 | 75690 | 1.6547 | 2.8872 | 5.49 | / | 铅0.0067，砷0.000094，锡0.000299，锑0.021，镉0.000114，铬0.0038，铜0.036，二噁英41.4114mgTEQ/a | 2679.6 | 0.8 | 0.078 | / |
| 12 | 湖南三兴精密工业股份有限公司 | 41759 | / | 0.092 | / | / | / | 1440 | 1.17 | 0.09 | / |
| 13 | 湖南新威凌新材料有限公司 | 24617 | 0.70332 | 1.2 | 5.256 | / | / | 6336 | 2.2 | 0.1 | / |
| 14 | 湖南驰优新材料有限公司 | 2000 | 0.0233 | / | / | / | 镍及其化合物0.0233，氨0.03，草酸0.215 | 1080 | 0.064 | 0.009 | / |
| 15 | 湖南拓曼节能科技股份有限公司 | 23345 | 3.787 | 0.084 | 0.234 | 3.941 | / |  | 0.5 | 0.2 | / |
| 16 | 湖南盛华源材料科技有限公司 | 16235.46 | 0.168 | / | / | / | 硫酸雾0.148 | 1314 | 0.298 | 0.009 | / |
| 17 | 汨罗市晟泰科技有限公司 | 8800 | 0.222 | / | / | / | / | 9100 | 3.0432 | 0.2536 | / |
| 18 | 湖南湘达环保工程有限公司 | 13830 | 0.55 | / | / | / | / | 267.2 | 0.0134 | 0.0021 | / |
| 19 | 汨罗市自强塑料有限公司 | 8500 | 0.646 | / | / | 0.22 | 氯化氢0.15 | 364.8 | 0.093 | 0.005 | / |
| 20 | 湖南新佳懿环保新材料有限公司 | 12630 | 0.267 | / | / | 1.794 | 氯化氢：0.062 | 1521.6 | 0.4005 | 0.0432 | / |
| 21 | 湖南金世联塑业有限公司 | 8000 | 1.149 | 0.2 | 0.6 | 3.4 | HCL:0.328 | 2215 | 0.317 | 0.048 | / |
| 22 | 汨罗市华先碳素有限公司 | 20210 | 3.36 | 3 | 3.93 | / | 沥青烟1.379 | 7642.8 | 0.4 | 0.1 | / |
| 23 | 湖南现代家俱装饰有限公司 | 37965 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 24 | 汨罗市润达玻璃有限责任公司 | 6000 | 1.0368 | / | / | 0.0000064 | / | 1095 | 0.0657 | 0.0164 | / |
| 25 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 9400 | 0.09 | 0.001 | / | / | / | 450 | 0.225 | 0.0036 | / |
| 26 | 湖南天永晨威智能装备有限公司(原湖南晨威高科有限公司) | 23400 | 1.5 | / | / | 0.18 | / | 11250 | 1.45 | 0.09 | / |
| 27 | 汨罗凯美捷装饰材料有限公司 | 8000 | 0.09 | / | / | 0.4 | / | 900 | 0.045 | 0.0072 | / |
| 28 | 汨罗市鑫祥碳素制品有限公司 | 60000 | 21.262 | 15.29 | 5.83 | / | / | 17325 | 0.63 | / | / |
| 29 | 湖南金炬电子科技有限公司 | 4500 | 0.007 | / | / | 0.00015 | / | 675 | 0.0338 | 0.0054 | / |
| 30 | 汨罗市铭鸿电子有限公司 | 27843 | 0.006 | / | / | 0.008 | / | 4800 | 0.24 | 0.0384 | / |
| 31 | 湖南联基电子有限公司 | 5000 | 0.18 | / | / | 0.08 | / | 1350 | 0.0675 | 0.0108 | / |
| 32 | 湖南音品电子有限公司 | 10280 | 0.045 | / | / | / | / | 675 | 0.0338 | 0.0054 | / |
| 33 | 汨罗市协音电子有限公司 | 9860 | 0.098 | / | / | / | / | 675 | 0.0338 | 0.0054 | / |
| 34 | 湖南省晨钰新材料有限公司 | 7300 | 0.5278 | 0.06 | 0.378 | 0.1067 | H2S：0.0044 | 216 | 0.0108 | 0.0018 | / |
| 35 | 湖南速环新材料有限公司 | 5600 | 0.192 | / | / | 0.5208 | 氯化氢：0.0013 | 760 | 0.038 | 0.0061 | / |
| 36 | 湖南博盈新材料有限公司 | 6000 | 0.95 | / | / | 0.963 | 氯化氢:0.018 | 1392 | 0.0966 | 0.0155 | / |
| 37 | 汨罗市宏丽装饰材料厂 | 4600 | 0.161 | / | / | 0.162 | 氯化氢0.0054 | 444 | 0.15 | 0.013 | / |
| 38 | 汨罗市宇翔新材料有限公司 | 5000 | 0.76 | / | / | 1.6684 | 氯化氢：0.2 | 32 | 0.38384 | 0.0376 | / |
| 39 | 湖南海鑫新材料有限公司 | 230 | 0.038 | 0.002 | 0.322 | / | / | 240 | 0.019 | 0.005 | / |
|  |  | 1800 | 0.3194 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 40 | 汨罗市福雅居集成墙板厂 | 7600 | 0.0666 | / | / | 0.642 | 氯化氢：0.06 | 464.4 | 0.1161 | 0.01161 | / |
| 41 | 湖南金佰利新材料有限公司 | 5288 | 0.228 | / | / | 0.8491 | 氯化氢:0.06 | 421.2 | 0.0211 | 0.0034 | / |
| 42 | 湖南五祥新材料科技有限公司 | 26000 | 0.23 | / | / | 0.038 | 氯化氢0.007 | 840 | 0.042 | 0.0067 | / |
| 43 | 湖南平桂制塑科技实业有限公司 | 24000 | 0.92 | / | / | 0.012 | 氯化氢0.006 | 900 | 0.045 | 0.0072 | / |
| 44 | 长沙东睿建筑工程设备有限责任公司汨罗分公司 | 9640 | 1.778 | 0.16 | 0.363 | 0.0658 | / | 540 | 0.027 | 0.0043 | / |
| 45 | 汨罗市通变电气有限公司 | 25250 | 0.086 | / | / | 0.001 | / | 1560 | 0.078 | 0.0125 | / |
| 46 | 湖南鑫太阳门窗幕墙有限公司 | 22000 | 0.058 | / | / | 0.008 | / | 675 | 0.0338 | 0.0054 | / |
| 47 | 湖南三邦环保科技有限公司 | 56780 | 2.4755 | / | / | 0.35 | / | 12183.75 | 0.4418 | 0.0428 | / |
| 48 | 湖南金正科技有限公司 | 41880 | 0.87 | / | / |  | / | 1350 | 0.0675 | 0.0108 | / |
| 49 | 湖南给力达电子有限公司 | 2016 | / | / | / | 1.7745 | 锡及其化合物0.008 | 3093 | 0.162 | 0.1 | / |
| 50 | 湖南科众达电子科技有限公司 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 51 | 湖南铭腾新材料有限公司 | 5310 | 1.64 | / | / | 1.045 | 氯化氢0.243 | 1740 | 0.087 | 0.014 | / |
| 52 | 汨罗市双兴高温耐火材料有限公司 | 36000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 53 | 湖南金智达金属材料科技有限公司 | 2000 | 0.12 | / | / | / | / | 120 | 0.006 | 0.001 | / |
| 54 | 汨罗市凯胜塑业有限公司 | 5000 | 0.273 | / | / | 0.4 | HCl少量 | 684 | 0.0342 | 0.0055 | / |
| 55 | 湖南常骏新材料科技有限公司(原汨罗市博鑫冶金模具有限公司） | 18497.44 | 1.406 | / | / | / | / | 580 | 0.029 | 0.0046 | / |
| 56 | 岳阳市杭星机电有限公司 | 6000 | 0.1277 | / | / | 0.968 | / | 342 | 0.014 | 0.001 | / |
| 57 | 湖南恒塑新材料科技有限公司 | 32961 | 0.583 | / | / | 7.656 | / | 128645.8 | 0.6423 | 0.1028 | / |
| 58 | 汨罗市万泉新材料有限公司 | 15453.8 | 少量 | / | / | 0.0011 | / | 4173 | 0.3 | 0.1 | / |
| 59 | 湖南省葛天湘豫废旧金属回收有限责任公司 | 14350.7 | 0.144 | / | / | / | / | 1377 | 0.203 | 0.00875 | / |
| 60 | 湖南远盛钢结构有限公司 | 8000 | 1.7512 | / | / | 0.6 | / | 1197 | 0.0599 | 0.0096 | / |
| 61 | 汨罗市德晨机械厂 | 4000 | 1.478 | / | / | 0.577 | / | 864 | 0.044 | 0.007 | / |
| 62 | 湖南瑞居金属制品有限公司 | 8000 | 0.565 | 0.035 | 0.004 | 0.7 | / | 3420 | 1.368 | 0.103 | / |
| 63 | 湖南恒清智能装备有限公司汨罗分公司 | 6553 | 2.0664 | 0.00022 | 0.075 | 0.048 | / | 960 | 0.048 | 0.0077 | / |
| 64 | 湖南川拓再生资源有限公司 | 3000 | 0.0018 | / | / | 0.0357 | / | 648 | 0.0324 | 0.0052 | / |
| 65 | 汨罗市林辉再生资源有限公司 | 1000 | / | / | / | / | / | 216 | 0.055 | 0.032 | / |
| 66 | 汨罗市雅洁废旧物资回收有限公司 | 5580 | 0.827 | / | / | 0.1835 | / | 288 | 0.073 | 0.007 | / |
| 67 | 湖南中松百顺电子科技有限公司 | 12000 | 0.75 | / | 0.241 | 14.453 | 氨气0.303、硫酸雾0.745、甲醛0.349、氯化氢0.163 | 60207.2 | 8.74 | 1.5 | 总铜0.12 |
| 68 | 湖南德沃新材料科技有限公司 | 5000 | 0.1616 | 0.0149 | 0.0592 | 0.074 | / | 696 | 0.0348 | 0.0056 | / |
| 69 | 湖南省巨帆臻鼎环保有限公司（汨罗市PCB产业园7600t/d污水处理厂） | 5350.2 | / | / | / | / | 氨0.18846，硫化氢0.00191，硝酸雾0.01235，氯气0.10366 | 1821702.1 | 91.1 | 14.6 | 总氰化物1.8211，总铜3.6421，总镍0.09105，总磷0.9105，总氮54.6320 |
| 70 | 湖南骅拓电子电路制造有限公司 | 12320 | 0.9 | / | 0.889 | 13.622 | 硫酸雾0.79，氯化氢0.178，甲醛0.1295，锡及其化合物0.0095 | 69124.6 | 3.456 | 0.346 | 总铜0.138，SS 0.691 |
| 71 | 湖南晟飞电子科技有限公司 | 6200 | 0.884 | / | / | 10.252 | 硫酸雾0.092、氨0.531、锡及其化合物0.251 | 42560.691 | 2.128 | 0.213 | 铜3.554 |
| 72 | 湖南迈奥新材料科技有限公司 | 3000 | 2.885 | / | / | 1.112 | / | 1044 | 0.052 | 0.01 | / |
| 73 | 汨罗市创佳装饰材料有限公司 | 6000 | 0.619 | / | / | 0.814 | 氯化氢0.011 | 1392 | 0.06984 | 0.006984 | / |
| 74 | 湖南朗利新材料有限公司 | 4104 | / | / | / | 1.463 | / | 1740 | 0.087 | 0.139 | / |
| 75 | 汨罗市旭光建材有限公司(原名：湖南炎阳新材料有限公司） | 21261 | 4.943 | 5.23 | 14.43 | / | / | 792 | 0.0396 | 0.0063 | / |
| 76 | 湖南尚马世星环保科技有限公司 | 4544 | 0.368 | / | / | 0.099 | 甲苯0.0063、二甲苯0.0122 | 510.4 | 0.0255 | 0.0041 | / |
| 77 | 汨罗市新市镇湘缘饰材加工厂 | 3000 | 0.473 | / | / | 1.651 | 氯化氢:0.114 | 456 | 0.0228 | 0.0036 | / |
| 78 | 湖南汨特科技新材料股份有限公司 | 53328 | 0.1635 | / | / |  | / | 2250 | 0.1125 | 0.018 | / |
| 79 | 汨罗市科易达电子有限公司 | 2000 | / | / | / | 0.175 | 硫酸雾0.0061、锡及其化合物0.003 | 5470.72 | 0.014 | 0.003 | 铜0.26 |
| 80 | 湖南祥森科技有限公司 | 864 | / | / | / | 0.0046 | 硫酸雾0.0022 | 154.34 | 0.0077 | 0.0012 | 铜0.001587 |
| 81 | 汨罗市欧邦机械厂 | 3083 | 0.059 | 0.006 | 0.002 | 0.393 | / | 780 | 0.032 | 0.003 | / |
| 82 | 汨罗市正旺包装有限公司 | 2000 | 0.02 | / | / | 0.00646 | / | 166.4 | 0.05 | 0.005 | / |
| 83 | 汨罗皓鑫科技有限公司 | 28800 | 3.564 | 0.2349 | 5.9684 | / | 铅0.04878，镉0.00067，砷0.00748，锡0.0144，铬0.00277，锑0.000727，二噁英0.89087mgTEQ/a | 1809.6 | 0.09 | 0.009 | / |
| 84 | 汨罗市聚翰金属回收有限公司 | 1000 | 0.059 | / | / | 0.148 | / | 154.2 | 0.0077 | 0.0012 | / |
| 85 | 国曼（湖南）新材料有限公司 | 33596 | 1.564 | 0.111 | 0.519 | 0.013 | / | 2520 | 0.126 | 0.0126 | / |
| 86 | 湖南深悦市场经营管理有限公司 | 100000 | 0.1205 | / | / | 0.9645 | / | 650 | 0.0195 | 0.00195 | / |
| 87 | 湖南深悦立宇机械设备有限公司 | 17890 | 0.0725 | / | / | 0.5715 | / | 252.5 | 0.0076 | 0.00076 | / |
| 88 | 湖南润力达电子设备有限公司 | 5800 | 0.052 | / | / | 0.45 | / | 213.75 | 0.0064 | 0.00032 | / |
| 89 | 湖南巨浪新材料科技有限公司 | 20666 | 1.159 | / | / | 1.189 | / | 2784 | 0.08352 | 0.004176 | / |
| 90 | 湖南飞诺电子科技有限公司 | 3624.44 | 1.19 | / | 0.62 | 3.64 | 硫酸雾2.19，氯化氢0.51，甲醛0.2，锡及其化合物0.0042 | 210240 | 3.459 | 0.346 | 总铜0.11，总镍0.01 |
| 91 | 湖南凌鑫新材料有限公司 | 8000 | 1.039 | 0.303 | 1.416 | 0.322 | / | 2212.985 | 0.06639 | 0.00332 | / |
| 92 | 湖南厚海环保科技有限公司 | 4983.88 | 1.67 | 0.054 | 1.01 | 3.927 | 氟化物0.308，二噁英1.138mgTEQ/a | 240 | 0.0072 | 0.0004 | / |
| 93 | 汨罗市辉翔新材料有限公司 | 3652.25 | / | / | / | 2.579 | / | 608 | 0.152 | 0.015 | / |
| 94 | 湖南国耳生物科技有限公司 | 46667 | 1.564 | 0.3345 | 5.777 | / | / | 3860.26 | 0.202 | 0.0205 | / |
| 95 | 湖南省广盛新材料有限公司 | 4500 | 0.277 | / | / | 0.3069 | 氯化氢0.02，氯乙烯0.0236 | 1034.4 | 0.211 | 0.021 | / |
| 96 | 湖南纽英其新能源科技有限公司 | 8724 | 0.005148 | 0.0036 | 0.03366 | 0.5325676 | / | 900 | 0.189 | 0.0216 | / |
| 97 | 湖南海德朗电力设备有限公司 | 9560 | 0.018 | 0.00013 | 0.118 | 0.0022 | / | 216 | 0.0432 | 0.0043 | / |
| 98 | 湖南创科电线电缆有限公司 | 6100 | 0.0677 | / | / | 2.4272 | 氯化氢0.002304，氯乙烯0.01906 | 432 | 0.0864 | 0.0086 | / |
| 99 | 湖南新合纵智能装备有限公司 | 14364 | 0.26 | 0.008 | 0.075 | 0.235 | 甲苯0.005，二甲苯0.114 | 2432 | 0.62 | 0.06 | / |

6、环境影响预测与评价

6.1施工期环境影响分析

6.1.1水环境影响评价

施工期的水污染源主要包括施工废水和生活污水两大部分，施工废水主要产生于少量混凝土工艺中；另外，施工机械、车辆冲洗会有一定的含油废水产生；生活污水主要来源于施工人员的生活及粪便污水排放。

混凝土浇注废水中悬浮物浓度比较高，废水污染物浓度超过了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，废水具有悬浮物浓度高、水量较小，间歇集中排放的特点。

本项目使用一定量的机械作业，机械的使用及冲洗都会有一定量的含油废水的产生，由于作业面较小，机械设备较少，且分布较为集中，含油废水的产生量很小，对周围环境不会造成影响。

施工期工地上平均人数按60人计，生活污水产生量为4.8m3/d，随着施工期的结束，这部分污水也将不再产生，项目施工期设置临时施工营地，建设临时化粪池，施工期生活污水经化粪池处理后进入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理。

对有施工废水集中产生区域建议在施工地修建沉淀池，进行沉淀处理，处理后的上清液可回用，对沉积的底泥可根据其特征进行处理，如是以泥土为主的，可填埋处理，若以建筑泥浆为主的可在建设中循环利用。

6.1.2大气环境影响评价

本项目施工期间区域内的大气污染主要来源于建筑材料装卸堆放、施工车辆行驶所生产的扬尘，施工运输机械、汽柴油燃烧等。由于施工区比较空旷，气体易扩散，一般不会对作业面附近环境产生大的影响。随着施工期结束，此类污染对环境的影响将会消失。施工产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如沙、水泥等）区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。在施工高峰期时大气中的总悬浮微粒TSP浓度会超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，对施工区大气环境会造成一定程度的影响，需对施工人员采取相应的劳动保护措施。

限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和经过车辆引起的路面积尘再扬起等，这将产生较大的尘污染，会对周围环境带来一定的影响，但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%。类比相关类似企业施工场地勘察，建筑场地周围扬尘量不大，且项目位置与周边环境敏感点有一定的距离，项目扬尘不会对周围居民产生明显影响。

对汽车、装载机应进行尾气处理，对排烟量较大的施工机械，安装消烟装置和尾气净化器。同时在施工过程中需落实洒水抑尘措施，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。

6.1.3声环境影响评价

施工噪声主要来自施工钻孔、混凝土浇筑等施工活动中的施工机械运行、车辆运输等，均为间歇性噪声源。根据同类型施工的噪声监测数据，上述噪声源大多数在80～101dB（A）之间；施工时受噪声影响的主要是施工人员。工程施工区的噪声主要来自于施工机械、交通运输等，多为间隙声源和流动声源，这些噪声对其周围环境均有一定的影响。

施工单位应尽量选用符合国家有关标准的先进低噪声施工设备，以减少噪声对周边居民和现场施工人员的影响；此外，施工中应加强机械的维修保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声。通过合理的施工布置和作业时段来减少噪声对施工人员和周围居民的影响，如对固定的主要噪声源设置屏障或隔断，对流动噪声源在经过敏感区时应减速、禁鸣。

6.1.4固废环境影响评价

整个项目施工过程基本保持土石方平衡，不会产生废弃土石方。施工过程中会产生一些建筑垃圾，主要是一些砂石、石块、碎砖、混凝土碎块等，这类物品若处置不当，也可能对周围环境产生一定的影响。因此必须做好这些建筑垃圾的处理工作，首先要对其中可回收利用部分进行回收，其次对建筑垃圾要定点堆放，在堆放到一定量后，由专业建筑垃圾回收公司清运统一处理，严禁擅自堆放和倾倒到附近的水体。对于施工人员的生活垃圾要及时组织清运，交当地环卫部门处理，禁止随地堆放。采用有效措施后固体废物能得到合理处置，其环境影响不大。

6.2营运期环境影响预测与评价

6.2.1大气环境影响预测与评价

1、预测区域地形与高程图

本项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧，评价范围内的地形数据采用外部DEM文件，数据来源为http：//srtm.csi.cgiar.org/，分辨率为90m。采用Aermap运行计算得出评价范围内各网格及敏感点的地形等高线数据。

2、项目预测源强

①评价因子和评价标准表见表。

表6.2-1  评价因子和评价标准表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 二类区 | 1小时（折算） | 900 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
| PM10 | 二类区 | 1小时（折算） | 450 |  |
| TVOC | 二类区 | 1小时（折算） | 1200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 氯化氢 | 二类区 | 1小时 | 50 |  |
| 二甲苯 | 二类区 | 1小时 | 200 |  |

②估算模型参数表见表。

表6.2-2    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | — |
| 最高环境温度/ ℃ |  | 39.7 |
| 最低环境温度/ ℃ |  | -14.3 |
| 土地利用类型 |  | 针叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率 / m | 90 |
| 是否考 虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/ km | — |
|  | 岸线方向/ ° | — |

③污染源参数见表6.2-3、6.2-4。

表6.2-3  点源输入参数

| 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度m | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 烟气量Nm3/h | 烟气温度℃ | 年排放小时数h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | TVOC | 二甲苯 | 氯化氢 |
| DA001 排气筒 | 95 | 84 | 53 | 15 | 0.7 | 20000 | 20 | 4800 | 正常排放 | 0.017 | / | / | / |
| DA002 排气筒 | 92 | 52 | 56 | 15 | 0.9 | 40000 | 20 | 4800 | 正常排放 | / | 0.105 | / | 0.101 |
| DA003 排气筒 | 15 | -75 | 58 | 15 | 0.8 | 25000 | 20 | 2400 | 正常排放 | / | 0.39 | 0.034 | / |
| 备注：（0，0）坐标为（东经113.142609、北纬28.766384） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.2-4  矩形面源参数表

| 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度m | 面源长度m | 面源宽度m | 与正北向夹角° | 面源有效排放高度m | 年排放小时数h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TSP | TVOC | 二甲苯 | 氯化氢 |
| 1#厂房 | -13 | 91 | 55 | 100 | 96 | -8 | 12 | 4800 | 正常排放 | 0.267 | 0.062 | / | 0.018 |
| 2#厂房 | -85 | -30 | 59 | 136 | 50 | -8 | 13 | 2400 | 正常排放 | / | 0.17 | 0.013 | / |
| 备注：（0，0）坐标为（东经113.142609、北纬28.766384） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

④计算结果见表6.2-5。

表6.2-5 大气环境影响评价等级结果

| 污染源 | 类型 | 标准 （μg/m3） |  | 最大落地浓度 （μg/m3） | 出现距离 （m） | 占标率 （%） | Pmax （%） | D10% （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001排气筒 | 点源 | PM10 | 450 | 1.296 | 96 | 0.29 | 9.72 | / |
| DA002排气筒 | 点源 | TVOC | 1200 | 8.507 | 96 | 0.71 |  | / |
|  |  | 氯化氢 | 50 | 4.861 |  | 9.72 |  |  |
| DA003排气筒 | 点源 | TVOC | 1200 | 31.583 | 96 | 2.63 |  | / |
|  |  | 二甲苯 | 200 | 2.753 |  | 1.38 |  | / |
| 1#厂房 | 面源 | TSP | 900 | 57.093 | 75 | 6.34 |  | / |
|  |  | TVOC | 1200 | 9.365 |  | 0.78 |  |  |
|  |  | 氯化氢 | 50 | 2.719 |  | 5.44 |  | / |
| 2#厂房 | 面源 | TVOC | 1200 | 27.147 | 69 | 2.26 |  | / |
|  |  | 二甲苯 | 200 | 2.076 |  | 1.04 |  | / |

从估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为有组织排放的DA002排气筒中的氯化氢，Cmax为4.861ug/m3，Pmax9.72%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。

⑤污染源结果表

项目正常情况下排放的废气预测情况见表6.2-6~6.2-10。

表6.2-6 有组织废气估算模式计算结果表

| 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | DA003排气筒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PM10 |  |
|  |  |  | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% |
| 120 | 0.52 | 10 | 0.0004 | 0 |
| 150 | 3.24 | 50 | 0.7199 | 0.16 |
| 160 | 8.99 | 96 | 1.296 | 0.29 |
| 160 | 9.52 | 100 | 1.2946 | 0.29 |
| 260 | 16.23 | 200 | 0.8278 | 0.18 |
| 150 | 16.57 | 300 | 0.5631 | 0.13 |
| 160 | 16.53 | 400 | 0.4198 | 0.09 |
| 160 | 15.76 | 500 | 0.3285 | 0.07 |
| 210 | 15.99 | 600 | 0.2674 | 0.06 |
| 170 | 18 | 700 | 0.227 | 0.05 |
| 220 | 19.32 | 800 | 0.1959 | 0.04 |
| 160 | 21.4 | 900 | 0.1725 | 0.04 |
| 160 | 19.43 | 1000 | 0.1503 | 0.03 |
| 210 | 16.38 | 1100 | 0.1289 | 0.03 |
| 160 | 22.58 | 1200 | 0.1233 | 0.03 |
| 160 | 23.41 | 1300 | 0.1124 | 0.02 |
| 160 | 23.66 | 1400 | 0.1029 | 0.02 |
| 160 | 21.61 | 1500 | 0.093 | 0.02 |
| 180 | 25.48 | 1600 | 0.0883 | 0.02 |
| 180 | 23.91 | 1700 | 0.0811 | 0.02 |
| 180 | 23.18 | 1800 | 0.075 | 0.02 |
| 190 | 26.28 | 1900 | 0.0717 | 0.02 |
| 170 | 25.08 | 2000 | 0.0667 | 0.01 |
| 180 | 24.1 | 2100 | 0.0622 | 0.01 |
| 180 | 24.64 | 2200 | 0.0589 | 0.01 |
| 190 | 25.13 | 2300 | 0.0559 | 0.01 |
| 190 | 26.13 | 2400 | 0.0534 | 0.01 |
| 210 | 31.37 | 2500 | 0.0524 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 |  |  | 1.296 | 0.29 |
| D10%最远距离/m |  |  | / |  |

表6.2-7 有组织废气估算模式计算结果表

| 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | DA002排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TVOC |  | 氯化氢 |  |
|  |  |  | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% |
| 120 | 0.52 | 10 | 0.0027 | 0 | 0.0015 | 0 |
| 150 | 3.24 | 50 | 4.7256 | 0.39 | 2.7003 | 5.4 |
| 160 | 8.99 | 96 | 8.5067 | 0.71 | 4.861 | 9.72 |
| 160 | 9.52 | 100 | 8.4977 | 0.71 | 4.8558 | 9.71 |
| 260 | 16.23 | 200 | 5.4336 | 0.45 | 3.1049 | 6.21 |
| 150 | 16.57 | 300 | 3.6963 | 0.31 | 2.1122 | 4.22 |
| 160 | 16.53 | 400 | 2.7552 | 0.23 | 1.5744 | 3.15 |
| 160 | 15.76 | 500 | 2.156 | 0.18 | 1.232 | 2.46 |
| 210 | 15.99 | 600 | 1.7553 | 0.15 | 1.003 | 2.01 |
| 170 | 18 | 700 | 1.4899 | 0.12 | 0.8514 | 1.7 |
| 220 | 19.32 | 800 | 1.2859 | 0.11 | 0.7348 | 1.47 |
| 160 | 21.4 | 900 | 1.1324 | 0.09 | 0.6471 | 1.29 |
| 160 | 19.43 | 1000 | 0.9865 | 0.08 | 0.5637 | 1.13 |
| 210 | 16.38 | 1100 | 0.8459 | 0.07 | 0.4834 | 0.97 |
| 160 | 22.58 | 1200 | 0.8093 | 0.07 | 0.4625 | 0.92 |
| 160 | 23.41 | 1300 | 0.738 | 0.06 | 0.4217 | 0.84 |
| 160 | 23.66 | 1400 | 0.6754 | 0.06 | 0.3859 | 0.77 |
| 160 | 21.61 | 1500 | 0.6107 | 0.05 | 0.349 | 0.7 |
| 180 | 25.48 | 1600 | 0.5795 | 0.05 | 0.3311 | 0.66 |
| 180 | 23.91 | 1700 | 0.5323 | 0.04 | 0.3042 | 0.61 |
| 180 | 23.18 | 1800 | 0.4925 | 0.04 | 0.2814 | 0.56 |
| 190 | 26.28 | 1900 | 0.471 | 0.04 | 0.2691 | 0.54 |
| 170 | 25.08 | 2000 | 0.438 | 0.04 | 0.2503 | 0.5 |
| 180 | 24.1 | 2100 | 0.4083 | 0.03 | 0.2333 | 0.47 |
| 180 | 24.64 | 2200 | 0.3866 | 0.03 | 0.2209 | 0.44 |
| 190 | 25.13 | 2300 | 0.3669 | 0.03 | 0.2096 | 0.42 |
| 190 | 26.13 | 2400 | 0.3504 | 0.03 | 0.2002 | 0.4 |
| 210 | 31.37 | 2500 | 0.3442 | 0.03 | 0.1967 | 0.39 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 |  |  | 8.5067 | 0.71 | 4.861 | 9.72 |
| D10%最远距离/m |  |  | / |  |  |  |

表6.2-8 有组织废气估算模式计算结果表

| 方位角(度) | 相对源高(m) | 离源距离(m) | DA002排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TVOC |  | 二甲苯 |  |
|  |  |  | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% |
| 120 | 0.52 | 10 | 0.0099 | 0 | 0.0009 | 0 |
| 150 | 3.24 | 50 | 17.545 | 1.46 | 1.5296 | 0.76 |
| 160 | 8.99 | 96 | 31.583 | 2.63 | 2.7534 | 1.38 |
| 160 | 9.52 | 100 | 31.549 | 2.63 | 2.7504 | 1.38 |
| 260 | 16.23 | 200 | 20.174 | 1.68 | 1.7588 | 0.88 |
| 150 | 16.57 | 300 | 13.723 | 1.14 | 1.1964 | 0.6 |
| 160 | 16.53 | 400 | 10.229 | 0.85 | 0.8918 | 0.45 |
| 160 | 15.76 | 500 | 8.0045 | 0.67 | 0.6978 | 0.35 |
| 210 | 15.99 | 600 | 6.517 | 0.54 | 0.5681 | 0.28 |
| 170 | 18 | 700 | 5.5316 | 0.46 | 0.4822 | 0.24 |
| 220 | 19.32 | 800 | 4.774 | 0.4 | 0.4162 | 0.21 |
| 160 | 21.4 | 900 | 4.2044 | 0.35 | 0.3665 | 0.18 |
| 160 | 19.43 | 1000 | 3.6625 | 0.31 | 0.3193 | 0.16 |
| 210 | 16.38 | 1100 | 3.1407 | 0.26 | 0.2738 | 0.14 |
| 160 | 22.58 | 1200 | 3.0048 | 0.25 | 0.262 | 0.13 |
| 160 | 23.41 | 1300 | 2.7401 | 0.23 | 0.2389 | 0.12 |
| 160 | 23.66 | 1400 | 2.5076 | 0.21 | 0.2186 | 0.11 |
| 160 | 21.61 | 1500 | 2.2673 | 0.19 | 0.1977 | 0.1 |
| 180 | 25.48 | 1600 | 2.1515 | 0.18 | 0.1876 | 0.09 |
| 180 | 23.91 | 1700 | 1.9763 | 0.16 | 0.1723 | 0.09 |
| 180 | 23.18 | 1800 | 1.8284 | 0.15 | 0.1594 | 0.08 |
| 190 | 26.28 | 1900 | 1.7485 | 0.15 | 0.1524 | 0.08 |
| 170 | 25.08 | 2000 | 1.6261 | 0.14 | 0.1418 | 0.07 |
| 180 | 24.1 | 2100 | 1.5159 | 0.13 | 0.1322 | 0.07 |
| 180 | 24.64 | 2200 | 1.4354 | 0.12 | 0.1251 | 0.06 |
| 190 | 25.13 | 2300 | 1.3621 | 0.11 | 0.1187 | 0.06 |
| 190 | 26.13 | 2400 | 1.301 | 0.11 | 0.1134 | 0.06 |
| 210 | 31.37 | 2500 | 1.2778 | 0.11 | 0.1114 | 0.06 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 |  |  | 31.583 | 2.63 | 2.7534 | 1.38 |
| D10%最远距离/m |  |  | / |  |  |  |

表6.2-9 无组织废气估算模式计算结果表

| 方位角(度) | 离源距离(m) | 1#厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TSP |  |  | TVOC |  |  | 苯乙烯 |  |  |
|  |  | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 |  | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 |  | 占标率% |  |
| 0 | 10 | 33.011 | 3.67 | 5.4145 |  | 0.45 | 1.572 |  | 3.14 |  |
| 0 | 50 | 50.344 | 5.59 | 8.2575 |  | 0.69 | 2.3973 |  | 4.79 |  |
| 35 | 75 | 57.093 | 6.34 | 9.3645 |  | 0.78 | 2.7187 |  | 5.44 |  |
| 30 | 100 | 49.898 | 5.54 | 8.1843 |  | 0.68 | 2.3761 |  | 4.75 |  |
| 0 | 200 | 23.774 | 2.64 | 3.8994 |  | 0.32 | 1.1321 |  | 2.26 |  |
| 0 | 300 | 14.12 | 1.57 | 2.316 |  | 0.19 | 0.6724 |  | 1.34 |  |
| 0 | 400 | 9.6433 | 1.07 | 1.5817 |  | 0.13 | 0.4592 |  | 0.92 |  |
| 0 | 500 | 7.15 | 0.79 | 1.1728 |  | 0.1 | 0.3405 |  | 0.68 |  |
| 0 | 600 | 5.5921 | 0.62 | 0.9172 |  | 0.08 | 0.2663 |  | 0.53 |  |
| 10 | 700 | 4.5408 | 0.5 | 0.7448 |  | 0.06 | 0.2162 |  | 0.43 |  |
| 5 | 800 | 3.7902 | 0.42 | 0.6217 |  | 0.05 | 0.1805 |  | 0.36 |  |
| 0 | 900 | 3.2329 | 0.36 | 0.5303 |  | 0.04 | 0.1539 |  | 0.31 |  |
| 0 | 1000 | 2.802 | 0.31 | 0.4596 |  | 0.04 | 0.1334 |  | 0.27 |  |
| 5 | 1100 | 2.4604 | 0.27 | 0.4036 |  | 0.03 | 0.1172 |  | 0.23 |  |
| 15 | 1200 | 2.1853 | 0.24 | 0.3584 |  | 0.03 | 0.1041 |  | 0.21 |  |
| 20 | 1300 | 1.9596 | 0.22 | 0.3214 |  | 0.03 | 0.0933 |  | 0.19 |  |
| 20 | 1400 | 1.7714 | 0.2 | 0.2905 |  | 0.02 | 0.0844 |  | 0.17 |  |
| 15 | 1500 | 1.6124 | 0.18 | 0.2645 |  | 0.02 | 0.0768 |  | 0.15 |  |
| 0 | 1600 | 1.4819 | 0.16 | 0.2431 |  | 0.02 | 0.0706 |  | 0.14 |  |
| 0 | 1700 | 1.3643 | 0.15 | 0.2238 |  | 0.02 | 0.065 |  | 0.13 |  |
| 0 | 1800 | 1.2621 | 0.14 | 0.207 |  | 0.02 | 0.0601 |  | 0.12 |  |
| 0 | 1900 | 1.1726 | 0.13 | 0.1923 |  | 0.02 | 0.0558 |  | 0.11 |  |
| 0 | 2000 | 1.0938 | 0.12 | 0.1794 |  | 0.01 | 0.0521 |  | 0.1 |  |
| 15 | 2100 | 1.0239 | 0.11 | 0.1679 |  | 0.01 | 0.0488 |  | 0.1 |  |
| 20 | 2200 | 0.9616 | 0.11 | 0.1577 |  | 0.01 | 0.0458 |  | 0.09 |  |
| 20 | 2300 | 0.9059 | 0.1 | 0.1486 |  | 0.01 | 0.0431 |  | 0.09 |  |
| 15 | 2400 | 0.856 | 0.1 | 0.1404 |  | 0.01 | 0.0408 |  | 0.08 |  |
| 15 | 2500 | 0.8109 | 0.09 | 0.133 |  | 0.01 | 0.0386 |  | 0.08 |  |
| 下风向最大质量浓度及占标率 |  | 57.093 | 6.34 | 9.3645 |  | 0.78 | 2.7187 |  | 5.44 |  |
| D10%最远距离/m |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.2-10 无组织废气估算模式计算结果表

| 方位角(度) | 离源距离(m) | 2#厂房 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TVOC |  | 二甲苯 |  |
|  |  | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度μg/m3 | 占标率% |
| 0 | 10 | 17.804 | 1.48 | 1.3615 | 0.68 |
| 0 | 50 | 24.645 | 2.05 | 1.8846 | 0.94 |
| 0 | 69 | 27.147 | 2.26 | 2.0759 | 1.04 |
| 0 | 100 | 24.416 | 2.03 | 1.8671 | 0.93 |
| 0 | 200 | 11.141 | 0.93 | 0.852 | 0.43 |
| 0 | 300 | 6.5461 | 0.55 | 0.5006 | 0.25 |
| 0 | 400 | 4.458 | 0.37 | 0.3409 | 0.17 |
| 0 | 500 | 3.3005 | 0.28 | 0.2524 | 0.13 |
| 0 | 600 | 2.5778 | 0.21 | 0.1971 | 0.1 |
| 0 | 700 | 2.0914 | 0.17 | 0.1599 | 0.08 |
| 0 | 800 | 1.7448 | 0.15 | 0.1334 | 0.07 |
| 0 | 900 | 1.4871 | 0.12 | 0.1137 | 0.06 |
| 0 | 1000 | 1.2895 | 0.11 | 0.0986 | 0.05 |
| 0 | 1100 | 1.133 | 0.09 | 0.0866 | 0.04 |
| 5 | 1200 | 1.0066 | 0.08 | 0.077 | 0.04 |
| 5 | 1300 | 0.9028 | 0.08 | 0.069 | 0.03 |
| 5 | 1400 | 0.8162 | 0.07 | 0.0624 | 0.03 |
| 5 | 1500 | 0.7431 | 0.06 | 0.0568 | 0.03 |
| 5 | 1600 | 0.6806 | 0.06 | 0.052 | 0.03 |
| 15 | 1700 | 0.6267 | 0.05 | 0.0479 | 0.02 |
| 10 | 1800 | 0.5798 | 0.05 | 0.0443 | 0.02 |
| 10 | 1900 | 0.5387 | 0.04 | 0.0412 | 0.02 |
| 0 | 2000 | 0.5024 | 0.04 | 0.0384 | 0.02 |
| 15 | 2100 | 0.4702 | 0.04 | 0.036 | 0.02 |
| 20 | 2200 | 0.4415 | 0.04 | 0.0338 | 0.02 |
| 0 | 2300 | 0.4157 | 0.03 | 0.0318 | 0.02 |
| 0 | 2400 | 0.3926 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 15 | 2500 | 0.3716 | 0.03 | 0.0284 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 |  | 27.147 | 2.26 | 2.0759 | 1.04 |
| D10%最远距离/m |  | / |  |  |  |

3、影响预测分析

本项目大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

4、污染物排放量核算

本项目正常工况下大气污染物排放量核算表如下。

表6.2-11 本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / |
| 主要排放口合计 |  | / |  |  | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 0.863 | 0.017 | 0.064 |
| 2 | DA002排气筒 | 非甲烷总烃 | 2.63 | 0.105 | 0.505 |
|  |  | 氯化氢 | 2.524 | 0.101 | 0.484 |
| 3 | DA003排气筒 | 非甲烷总烃 | 15.592 | 0.39 | 0.936 |
|  |  | 二甲苯 | 0.852 | 0.034 | 0.164 |
| 一般排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.064 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 1.441 |
|  |  | 氯化氢 |  |  | 0.484 |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 0.164 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.064 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 1.441 |
|  |  | 氯化氢 |  |  | 0.484 |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 0.164 |

表6.2-12 本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （mg/m3） |  |
| 1 | / | 投料、混料、破碎、磨粉 | 颗粒物 | 设备封闭，加强收集，车间沉降 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 1.0 | 1.068 |
| 2 | / | 挤出、覆膜 | 非甲烷总烃 | 加强收集，车间通风 |  | 4.0 | 0.705 |
|  |  |  | 氯化氢 |  |  | 0.2 | 0.086 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  | 1.2 | 0.061 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 1.068 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.705 |
|  |  |  |  | 氯化氢 |  |  | 0.086 |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  |  | 0.061 |

表6.2-13 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.132 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 2.146 |
| 3 | 氯化氢 | 0.57 |
| 4 | 二甲苯 | 0.225 |

5、臭气浓度影响评价分析

项目在生产过程中升温熔融工序会散发出少量的异味，以臭气浓度表征，为减少恶臭气体对周边的影响，要求建设单位加强对恶臭气体的收集措施，并加强周边绿化，以降低对周边范围的影响。经收集处理后的臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

6、排气筒高度和数量可行性、合理性分析

根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物建筑约为15m，为本项目新建综合楼，因项目厂房高度问题及安全方面（高压线）考虑，项目生产废气通过15m高排气筒排放，项目排气简高度未高出周围200m半径范围内的最高建筑5m以上，故按排放速率标准值严格50%执行。

本项目拟设置3根排气筒分别对破碎磨粉混料废气、1#厂房挤出覆膜废气与2#厂房覆膜废气进行高空达标排放，因此排气筒的设置的数量合理可行。

6.2.2地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目为水污染影响型建设项目，项目冷却水经冷却循环水池+冷却塔处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂。根据水污染影响型建设项目评价等级判定表，本次地表水环境影响评价等级为三级B。同时，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中7.1.2中地表水环境影响预测的总体要求，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。

1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目职工生活污水排放量为2088m3/a（6.96m3/d）。员工生活污水经化粪池处理后进入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理。

生活污水中主要污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N 的产生浓度分别为：300mg/L、200mg/L、250mg/L、25mg/L。根据同类工程数据可知，生活污水经化粪池预处理后，各污染物的浓度约为：CODcr：255mg/L、BOD5：160mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：10mg/L。生活污水经化粪池预处理后各污染物浓度能够达到湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂进水水质标准。

本项目生活污水经预处理后进入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂进一步处理，最终达标排入汨罗江，水污染物排放的影响已在湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂排水中考虑。根据地表水体汨罗江新市断面、南渡断面监测数据，湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理后外排尾水对地表水体汨罗江影响很小，纳污水体汨罗江的水质不会因为本项目的建设而有明显的恶化，水污染控制和水环境影响减缓措施有效。

2、依托污水处理设施的环境可行性评价

（1）生产废水可行性分析

项目冷却水经循环冷却池+冷却塔处理后循环使用，不外排。地面清洁采用人工清扫的方式不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

（2）生活污水处理可行性分析

湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂设计处理规模为3万m3/d，近期已建成规模为2万m3/d。湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂的污水处理工艺为预处理+水解酸化（远期）—改良型AAO生物池＋组合二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外线消毒，设计外排尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- -2002）一级A标准（其中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）一级标准，枯水期等应急时段总磷执行≤0.1mg/L标准）。根据调查，湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂近期规模2万m3/d主体工程已经建设完成，正在进行试运行。本项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧，污水管网已接通至项目所在地，具有管网可达性。目前湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂纳污范围内废水实际排放水量约为1.4万m3/d，剩余处理余量为0.6万m3/d，本项目生活污水排放量为 2088m3/a，折合6.96m3/d，远低于湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂的剩余处理能力，能够满足接纳本项目废水排放处理的要求。

本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表6.2-14。

表6.2-14 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂 | 间断排放 | 01 | 化粪池 | 化粪池预处理 | DW001 | 是 否 | 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口排放 |

本项目废水排放口基本情况见表6.2-15。

表6.2-15 项目废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 1 | DW001 | 113.143746 | 28.765963 | 2088 | 湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂 | 间断排放 | / | 湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂 | pH | 6.0~9.0（无量纲） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODcr | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.5（3） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1 |

表6.2-16 项目废水污染物排放执行情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | pH | 湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂进水水质标准 | 6.0~9.0（无量纲） |
|  |  | CODcr |  | 420 |
|  |  | BOD5 |  | 200 |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |
|  |  | SS |  | 250 |

表6.2-17 废水污染物排放信息表（排入外环境）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 日排放量（kg/d） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | 废水量 | 2088m3/a |  |  |
|  |  | CODCr | 30 | 0.2088 | 0.06264 |
|  |  | BOD5 | 10 | 0.0696 | 0.02088 |
|  |  | 氨氮 | 1.5（3） | 0.0209 | 0.00626 |
|  |  | SS | 10 | 0.0696 | 0.02088 |
| 污染物排入外环境量以湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂排水浓度进行计算，即《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）一级标准。 |  |  |  |  |  |

综上所述，项目废水经过上述措施处理后，可实现达标排放，同时对周围水体环境影响很小。

6.2.3地下水环境影响分析

本项目属于本项目属于“第116项塑料制品制造-其他”，属于Ⅱ类项目地下水环境影响评价项目类别；本项目位于湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧，生产生活用水由自来水管网供给，项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。因此确定地下水环境影响评价等级为三级评价。

1、区域水文地质基本情况

（1）场区岩土层结构

区域内主要出露的地层有新生界第四系和上元古界冷家溪群。其成因有冲积、冲积—湖积、冰碛、洪积和残积等。地层从新到老、自上而下叙述如下：

第四系（Q）：可分为下更新统汨罗组、中更新统白沙组、上更新统和全更新统。统组间均呈不整合接触关系，第四系不整合覆盖于基岩之上，主要岩性为粉砂质粘土、粘土、亚粘土、砂质层、砾石层、花岗质砂层及粘土层，部分胶结紧密。

冷家溪群组（Ptln）：可分为五个岩组、八个岩性段。与上覆岩层均呈不整合接触，下界未露，中部地区多为残积层覆盖。岩性主要为灰色、青灰色粉砂质或砂质板岩，部分为绿色粉砂质千枚状板岩，绢云母板岩、变质砂岩等，全厚大于24431m。

（2）构造

调查区位于汨罗~湘阴断陷盆地中南部，呈东北向展布的狭长断陷盆地。以南沉积了第四系和冷家群组，岩层走向多为北东，倾向东南，倾角5~10度。由北往南，出现粉质砂岩。中更新统白沙井组底部不整合于下更新统汨罗组之上，或不整合于冷家溪群或“红层”之上。冷家溪群组与晚白垩系地层呈角度不整合接触，与东部早第三纪呈断层接触。

（3）地下水类型及其富水性

调查区内的地层主要有第四系和冷家溪群砾岩、砂岩，因此根据区域地层岩性、地形地貌和地下水分布特征划分为松散堆积层孔隙水、基岩裂隙水（包括浅变质岩裂隙水和岩浆岩风化裂隙水），分述如下：

松散堆积层孔隙水：由第四系中更新统和上更新统的粉质黏土及卵石组成，结构松散，渗透性强，接受地表水入渗直接补给，为良好含水地层。据平江幅1:20万区域水文地质资料，水位埋深0~7.06m，单井涌水量160~435t/d，属于中等富水性。矿化度小于0.264g/L，水化学类型为重碳酸钙镁或重碳酸钙型水，局部氯离子含量较高，pH值5.4~7.66。

浅变质岩裂隙水：岩性为上古元界冷家溪群第四岩组第一段变质细砂岩、砂质板岩、粉砂质千枚板岩等。含贫乏裂隙水，泉流量一般0.014~0.089 L/s，地下径流模数0.8872L/s·km2。水化学类型为重碳酸钠镁型，局部氯离子含量较高，pH值6.5~6.9，矿化度小于0.138g/L。

岩浆岩风化裂隙水：中等裂隙水，单井涌水量为138.66~209.09m3/d，泉水流量常见值为0.118~0.822L/s，地下水径流模数为2.427升/秒·平方公里。

（4）地下水的补给、迳流、排泄及其转化关系

区域气候温和，潮湿多雨；水系发育好；地形起伏较显著，地势从东向西逐渐下降等因素，促使本区的补给、径流、排泄条件较佳。根据平江幅1:20万区域水文地质资料，可知第四系孔隙潜水直接接受大气降水和边界外补给；在没有大规模引用河水进行农灌的情况下，径流量的大量消失表明河水补给第四系松散堆积层孔隙水。汨罗区地下水径流途径较长，水力坡度较小，水交替缓慢，浅层地下水与地表水常呈互补关系。基岩裂隙水的径流途径短，水力坡度大，具有强烈交换的特征。地下水常以下降泉形式排泄于河沟与洼地，补给地表水。

项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区，新市片区西片区地下水补给主要靠大气降水渗入地下补给，地下水径流（流场）方向与地形基本一致，由南向北侧，由东向西径流，排泄方式主要为蒸发排泄、向汨罗江排泄等。

2、污染途径

地下水污染源类型

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：排污管线、化粪池、循环水池等污水下渗对地下水造成的污染。

（1）地下水污染源源强分析

本项目可能对地下水的影响为废水的事故泄漏和危废暂存区的污染下渗。在采取收集、防渗等措施后废水对地下水产生的影响极小，可忽略；对危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，作好基础防渗改造后，使防渗层渗透系数≤10-10cm/s，同时在危废暂存间四周设堵截泄露的裙脚；循环水池四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，通过上述措施可有效避免项目危险废物及废水对地下水的污染。

（2）污染途径分析

本项目事故泄漏的废水及危废暂存间的污染下渗造成影响的途径是通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水的。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈易造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水层污染的可能性就小。

3、影响分析

项目地下水评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）9.7.1“建设项目地下水环境影响预测方法包括数学模型法和类比分析法”及9.7.2“三级评价可采用解析法或类比分析法”，本项目采用类比分析法，可类比建设单位迁建前项目。

①对浅层地下水的污染影响

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地渗透性强，说明浅层地下水容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染大。

②对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，该区域深层土质渗透性弱，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水的污染影响较小。

本项目建成后，车间地面均固化处理、仓库等构筑物均采取防渗措施。因此项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

6.2.4声环境影响预测与评价

1、噪声源及其声级值

根据工程分析可知，本项目噪声源主要为各主要生产设备主要为挤出机、搅拌机、破碎机、磨粉机、空压机、风机、水泵等等，噪声源强约75～85dB（A）。经采取选用低噪声设备，厂房隔声、基础减震等降噪措施后，各设备噪声源强降至60～70dB（A）。

本项目主要噪声源同类型设备数量较多及分布较集中，拟对项目主要噪声源设备进行等效，划分为以下等效点声源，等效点声源声功率等于声源组内各声源声功率的叠加，项目等效点声源划定情况见下表项目产生的噪声源源强调查清单见下表。

表6.2-18 项目主要噪声源等效情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备数量（台） | 单台设备噪声源强dB（A） | 等效声源源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨粉机 | 12 | 80 | 90.79 |
| 2 | 搅拌机 | 6 | 80 | 87.78 |
| 3 | 挤出机 | 20 | 85 | 98.01 |
| 4 | 1#厂房自动裁切机 | 20 | 85 | 98.01 |
| 5 | 1#厂房覆膜机 | 20 | 75 | 88.01 |
| 6 | 破碎机 | 4 | 85 | 91.02 |
| 7 | 2#厂房自动裁切机 | 3 | 85 | 89.77 |
| 8 | 2#厂房覆膜机 | 26 | 75 | 89.15 |

项目主要噪声设备及噪声源强情况详见下表。

表6.2-19 项目主要设备噪声源强调查清单（室内声源）

| 建筑物名称 | 声源名称 | 源强声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1#厂房 | 磨粉机 | 90.79 | 减振、消声、隔声 | 25 | 50.5 | 1.2 | 东：40 南：83.9 西：39.7 北：15.2 | 东：58.7 南：52.3 西：58.8 北：67.1 | 昼夜 | 东：41.0南：22.0（门窗面积80m2）西：41.0北：22.0（门窗面积80m2） | 东：17.7 南：30.3 西：17.8 北：45.1 | 1 |
|  | 全自动供料系统 | 90 |  | 25 | 32.5 | 1.2 | 东：50.3 南：69.0 西：49.7 北：29.6 | 东：55.9 南：53.2 西：56 北：60.6 |  |  | 东：14.9 南：31.2 西：15 北：38.6 |  |
|  | 搅拌机 | 87.78 |  | 25 | 30 | 1.2 | 东：50.4 南：62.7 西：49.7 北：36.9 | 东：53.7 南：51.8 西：53.8 北：56.4 |  |  | 东：12.7 南：29.8 西：12.8 北：34.4 |  |
|  | 挤出机 | 98.01 |  | 27.5 | 9.5 | 1.2 | 东：51.3 南：45.9 西：48.9 北：54.0 | 东：63.8 南：64.7 西：64.2 北：63.3 |  |  | 东：22.8 南：42.7 西：23.2 北：41.3 |  |
|  | 1#厂房自动裁切机 | 98.01 |  | 0 | 10.8 | 1.2 | 东：63.9 南：40.6 西：36.6 北：58.6 | 东：61.9 南：65.8 西：66.7 北：62.6 |  |  | 东：20.9 南：43.8 西：25.7 北：40.6 |  |
|  | 1#厂房覆膜机 | 88.01 |  | 61.5 | 8.5 | 1.2 | 东：51.3 南：40.9 西：48.9 北：59.0 | 东：53.8 南：55.7 西：54.2 北：52.6 |  |  | 东：12.8 南：33.7 西：13.2 北：30.6 |  |
|  | 破碎机 | 91.02 |  | 25 | 50.5 | 1.2 | 东：60 南：83.9 西：59.7 北：15.2 | 东：55.4 南：52.5 西：55.5 北：67.3 |  |  | 东：14.4 南：30.5 西：14.5 北：45.3 |  |
|  | 空压机 | 90 |  | 75 | 10 | 1.2 | 东：5.3 南：33.2 西：95.1 北：60.9 | 东：75.5 南：59.5 西：50.4 北：54.3 |  |  | 东：34.5 南：37.5 西：9.4 北：32.2 |  |
| 2#厂房 | 2#厂房自动裁切机 | 89.77 |  | -77.5 | -82 | 1.2 | 东：92.6 南：25.2 西：42.7 北：24.2 | 东：50.4 南：61.7 西：57.1 北：62.1 | 昼间 | 东：22.0（门窗面积80m2）南：41.0西：41.0北：22.0（门窗面积80m2） | 东：28.4 南：20.7 西：16.1 北：40.1 |  |
|  | 2#厂房覆膜机 | 89.15 |  | -22.5 | -79 | 1.2 | 东：66.6 南：25.2 西：68.7 北：24.2 | 东：52.6 南：61.1 西：52.4 北：61.4 |  |  | 东：30.6 南：20.1 西：11.4 北：39.4 |  |

备注：表中坐标以厂界中心（东经113.142721，北纬28.766549）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

表6.2-20 项目主要设备噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 1#风机 | 63.6 | 66.5 | 1.2 | 85 | 选用低噪声设备、基础减震 | 昼夜 |
| 2 | 2#风机 | 79.1 | 20.2 | 1.2 | 85 |  | 昼夜 |
| 3 | 3#风机 | -14.2 | 105.3 | 1.2 | 85 |  | 昼间 |
| 4 | 1#水泵 | -23.8 | -7.5 | 1.2 | 80 |  | 昼夜 |
| 5 | 2#水泵 | -27.5 | 73.6 | 1.2 | 80 |  | 昼夜 |

备注：表中坐标以厂界中心（东经113.142721，北纬28.766549）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

2、预测模式选择

按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2021）》的要求，本项目可选择点声源预测模式，来模拟预测本项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

L2=L1-20lg(r2/r1)

式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)；

r2——预测点距声源的距离，m；

r1——参考点距声源的距离，m。

②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

Lp2=Lp1-(TL+6)

Lw=Lp2(T)+10lgS

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

LW——点声源声功率级，dB；

Le——声源的声压级，dB；

r——声源靠近围护结构某点处的距离，m；

R——房间常数，m2；

Q——指向性因数；通过对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB；

S——透声面积，m2。

③对两个以上多个声源同时存在时，声源对预测点产生的贡献值采用下面公式：



式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s；

④噪声预测值

式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

3、预测参数的确定

项目噪声源衰减量包括遮挡物衰减量、空气吸收收衰减量、地面效应引起的衰减量，其中主要为遮挡物衰减量，而空气和地面引起的衰减量与距离衰减相比很小。因此，本评价预测只考虑设备降噪和厂房围护结构引起的衰减量，其衰减量通过估算得到。

项目噪声环境影响预测基础数据见下表。

表6.2-21 项目建成后厂界噪声预测结果一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均风速 | m/s | 2.1 |
| 2 | 主导风向 | / | NNW |
| 3 | 年平均气温 | ℃ | 17.1 |
| 4 | 年平均相对湿度 | % | 81 |
| 5 | 大气压强 | atm | 1 |

4、噪声预测结果

根据噪声预测模式，各厂界的预测结果见表6.2-22。

表6.2-22 项目建成后厂界噪声预测结果一览表

| 预测方位 | 最大值点空间相对位置/m |  |  | 时段 | 贡献值（dB(A)） | 标准限值（dB(A)） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 东侧 | 105.1 | 82.5 | 1.2 | 昼间 | 54.7 | 65 | 达标 |
| 东侧 | 105.1 | 82.5 | 1.2 | 夜间 | 52.5 | 55 | 达标 |
| 南侧 | 56.5 | -89.5 | 1.2 | 昼间 | 52.5 | 65 | 达标 |
| 南侧 | 56.5 | -89.5 | 1.2 | 夜间 | 48.8 | 55 | 达标 |
| 西侧 | -61.8 | 12.5 | 1.2 | 昼间 | 46.2 | 65 | 达标 |
| 西侧 | -61.8 | 12.5 | 1.2 | 夜间 | 44.5 | 55 | 达标 |
| 北侧 | 21.2 | 86.8 | 1.2 | 昼间 | 50.1 | 65 | 达标 |
| 北侧 | 21.2 | 86.8 | 1.2 | 夜间 | 49.2 | 55 | 达标 |

由上表预测评价结果可知，项目各噪声源在东、南、西、北四至厂界的昼间、夜间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 3 类标准要求，项目运营对周围声环境质量不会产生明显影响。

表6.2-23 项目建成后噪声敏感点预测结果一览表

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 时段 | 现状值/dB(A) | 标准/dB(A) | 贡献值/dB(A) | 声预测值/dB(A) | 较现状增量/dB(A) | 超标和达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西侧居民点（拟搬迁） | 昼间 | 55 | 60 | 47.0 | 55.6 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 47 | 50 | 44.2 | 48.8 | 1.8 | 达标 |

从上表可以看出，项目建成后厂界西侧10m处居民点的噪声源预测值昼间小于60dB(A)，夜间小于50dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，项目生产过程中产生的噪声对居民点处影响较小，在可接受范围内。

6.2.5固体废物环境影响评价

本项目营运期过程中，厂内会产生废弃包装物等一般固废和废活性炭等危险废物。

1、固体废物主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

（1）废物产生后，不能完全收集而流失于环境中；

（2）废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

（3）因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

（4）废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

（5）废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

2、固体废物对环境的污染危害影响

本项目污染物排放如不受控制，在上述所列污染途径情况下，可能对环境的污染危害影响主要有：

（1）土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少；

（2）生活垃圾的杂乱堆积影响人们居住环境的卫生状况，对人们的健康构成威胁。

3、项目对固体废物采取的措施及影响分析

本项目新建一般固体废物暂存间和危险废物暂存间，一般固体废物暂存间作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险废物暂存区作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类不多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目废活性炭、废矿物油等属于危险废物，定期交由有资质的单位处置。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001(199)号]及《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险废物处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

生活垃圾：本项目职工办公、生活产生的垃圾属于生活垃圾，建设单位在厂内设立垃圾收集箱，由环卫部门集中收集处理，对环境的影响很小。

综上所述，项目固体废物处置遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，危险废物和一般工业固废均可得到综合利用或合理处置，不会造成二次污染，对周边环境影响较小。

6.2.6生态环境影响分析

本项目位于工业园区内，项目所在区域动物以常见种为主，如鼠类、麻雀、蜻蜓等，没有珍稀濒危动植物资源。本次项目营运期对生态环境的影响主要是项目排放的废气对周边植被的影响。本次项目外排废气主要是颗粒物、非甲烷总烃等，其对植被的影响主要有以下：

（1）颗粒物对植物的危害主要表现为：沉积在绿色植物叶面，堵塞气孔，阻挡光合作用、呼吸作用、蒸腾作用等，危害植物健康。另外农作物叶片上积尘太多会影响区域的景观环境。

（2）有机废气的排放会造成臭氧层的毁坏，工业废气中有机废气会造成酸雨，危害植物的生长并造成农作物产量下降，腐蚀建筑等。工业废气会造成全球气候变暖和冰山融化，对生态环境造成威胁。

本项目在结合实际技术情况的条件下，应尽量采用最优的废气污染控制技术，遵循严格的废气排放标准，加强运行管理，减少事故排放，尽可能把废气污染程度降到最低，使其对周围生态环境产生更小的影响。此外，通过厂区内外采取有效的绿化措施，不仅可以创造良好的工作环境、有效地减少厂区内各功能分区之间的相互影响，还可减少污染、净化空气、美化厂容，有效地减轻生产 运营对城区及周边生态环境的影响。

6.2.7土壤环境影响分析

本项目属于Ⅲ类项目，占地面积为小型，占地类型为不敏感类型，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），本项目可以不开展土壤环评影响评价工作。

在严格落实废水处理、重点区域防渗措施的条件下，拟建项目对土壤环境影响风险较小，本项目运行对土壤污染的风险可控。

非正常工况或事故情况下，污染物渗入土壤，会对土壤环境造成一定的影响。根据现有项目运行分析，在采取有效的防渗漏措施的前提下，渗漏发生的概率较小。

6.3环境风险评价

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施；

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

6.3.1风险调查

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的易燃易爆和有毒物质的临界量限值。

（1）风险源调查

①风险物质调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及风险物质进行判定。对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 B1 突发环境事件风险物质及临界量，列入该表的风险物质包括矿物油、废矿物油、废活性炭等油类物质和危险废物。项目环境风险物质汇总如下。

表6.3-1 项目涉及的环境风险物质汇总表

| 序号 | 名称 | 包装方式 | 最大贮存量 | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿物油 | 耐腐蚀桶 | 0.1 | 仓库 |
| 2 | 废矿物油 | 耐腐蚀桶 | 0.1 | 危废暂存间 |
| 3 | 废活性炭 | 耐腐蚀袋 | 4.3 | 危废暂存间 |
| 4 | 溶剂型胶粘剂包装桶 | / | 0.152 | 危废暂存间 |
| 5 | 二甲苯 | / | 0.1 | 仓库 |
| 6 | 乙酸乙酯 | / | 0.1 | 仓库 |

②行业及生产工艺调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附录C.1表，针对项目所属行业及生产工艺特点对项目生产工艺情况进行调查如下。

表6.3-2 行业及生产工艺调查表

| 行业 | 评估依据 | 企业情况 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 不涉及 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 不涉及 |
|  | 其他高温或高压、且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质储存罐区 | 不涉及 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 不涉及 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化）、气库（不含加气站的气库）、油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 不涉及 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 涉及危险废物 |
| 注a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa； 注b：长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

（2）环境敏感目标调查

依据确定的项目环境风险评价等级和评价范围，对风险评价范围内的环境敏感点进行现状调查，评价范围内的环境敏感目标情况见表6.3-3。

表6.3-3 项目环境风险评价范围内敏感点调查情况统计

| 类别 | 序号 | 敏感目标名称 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |  |  | 保护对象属性 |  | 保护功能区 | 人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1 | 周家垄 | 西北 | 3520-4070 |  |  | 居民 |  | 大气环境二类区 | 800 |
|  | 2 | 下马桥 | 西北 | 2910-3610 |  |  | 居民 |  |  | 1500 |
|  | 3 | 上马社区 | 西北 | 2765-3240 |  |  | 居民 |  |  | 1500 |
|  | 4 | 上马学校 | 西北 | 2980-3080 |  |  | 学校 |  |  | 500 |
|  | 5 | 咀背骆 | 西北 | 1815-2615 |  |  | 居民 |  |  | 200 |
|  | 6 | 四方屋 | 西北 | 2078-2770 |  |  | 居民 |  |  | 200 |
|  | 7 | 团山花园 | 西北 | 1600-2630 |  |  | 居民 |  |  | 1000 |
|  | 8 | 团山学校 | 西北 | 2210-2338 |  |  | 学校 |  |  | 500 |
|  | 9 | 汨罗市职业中专学校工业园分校 | 北 | 1495-1755 |  |  | 学校 |  |  | 800 |
|  | 10 | 汨罗市政务中心 | 西北 | 1455-1560 |  |  | 政府单位 |  |  | 300 |
|  | 11 | 汨罗高新技术产业开发区管委会 | 北 | 1365 |  |  | 政府单位 |  |  | 100 |
|  | 12 | 安置小区 | 东北 | 1700-1970 |  |  | 居民 |  |  | 500 |
|  | 13 | 龙舟安置小区 | 东北 | 2370-2485 |  |  | 居民 |  |  | 75 |
|  | 14 | 晏家冲 | 东北 | 1845-2535 |  |  | 居民 |  |  | 150 |
|  | 15 | 石仑山村 | 东北 | 3040-3738 |  |  | 居民 |  |  | 600 |
|  | 16 | 枫家岭 | 东北 | 2685-3225 |  |  | 居民 |  |  | 800 |
|  | 17 | 新市中学 | 东北 | 1275-1650 |  |  | 师生 |  |  | 2000 |
|  | 18 | 新市中心小学 | 东北 | 1705-1795 |  |  | 学校 |  |  | 800 |
|  | 19 | 新市镇街道 | 东北 | 698-1580 |  |  | 居住区、学校、医院 |  |  | 10000 |
|  | 20 | 楠竹山盐包石安置区 | 东北 | 1960-2210 |  |  | 居民 |  |  | 800 |
|  | 21 | 集中安置区 | 东 | 1710-2225 |  |  | 居民 |  |  | 500 |
|  | 22 | 莲花塘 | 东 | 915-1280 |  |  | 居民 |  |  | 240 |
|  | 23 | 大塘湾 | 东 | 1965-2380 |  |  | 居民 |  |  | 200 |
|  | 24 | 韩家屋 | 西北 | 1060-1835 |  |  | 居民 |  |  | 180 |
|  | 25 | 黄兴小区 | 北 | 267-675 |  |  | 居民 |  |  | 800 |
|  | 26 | 新阳社区居民1 | 西 | 10-201 |  |  | 居民 |  |  | 80 |
|  | 27 | 丛羊村 | 西北 | 925-1305 |  |  | 居民 |  |  | 450 |
|  | 28 | 塘冲 | 西 | 1245-1610 |  |  | 居民 |  |  | 150 |
|  | 29 | 中科春天 | 西南 | 205-445 |  |  | 居民 |  |  | 2000 |
|  | 30 | 中瑞状元府 | 西南 | 356-562 |  |  | 居民 |  |  | 1500 |
|  | 31 | 汨罗市第二人民医院 | 西南 | 502-614 |  |  | 居民 |  |  | 300 |
|  | 32 | 新阳安置小区 | 西南 | 590-825 |  |  | 居民 |  |  | 2000 |
|  | 33 | 任弼时芙蓉学校 | 南 | 1265-1245 |  |  | 师生 |  |  | 1150 |
|  | 34 | 武广安置小区 | 西南 | 1190-1510 |  |  | 居民 |  |  | 1000 |
|  | 35 | 大屋何 | 西南 | 1275-1755 |  |  | 居民 |  |  | 100 |
|  | 36 | 油草磅 | 西南 | 2015-2560 |  |  | 居民 |  |  | 100 |
|  | 37 | 咀头仇 | 西南 | 1935-2305 |  |  | 居民 |  |  | 75 |
|  | 38 | 元宵塅 | 西南 | 2400-3355 |  |  | 居民 |  |  | 100 |
|  | 39 | 元福村 | 西南 | 2555-3185 |  |  | 居民 |  |  | 240 |
|  | 40 | 桂花坡 | 西南 | 2105-2475 |  |  | 居民 |  |  | 100 |
|  | 41 | 甘冲里 | 南 | 2205-2335 |  |  | 居民 |  |  | 50 |
|  | 42 | 姚家冲 | 南 | 740-969 |  |  | 居民 |  |  | 100 |
|  | 43 | 檀树屋 | 南 | 2415-2870 |  |  | 居民 |  |  | 120 |
|  | 44 | 陈家坊 | 东南 | 840-1215 |  |  | 居民 |  |  | 200 |
|  | 45 | 中间屋 | 东南 | 1135-1495 |  |  | 居民 |  |  | 100 |
|  | 46 | 新屋里 | 东南 | 1408-1780 |  |  | 居民 |  |  | 100 |
|  | 47 | 花圃寺 | 东南 | 1550-2130 |  |  | 居民 |  |  | 200 |
|  | 48 | 杨家屋 | 东南 | 1650-1905 |  |  | 居民 |  |  | 240 |
|  | 49 | 彭家垄 | 东南 | 1940-2540 |  |  | 居民 |  |  | 200 |
|  | 50 | 赵家里 | 东南 | 2220-2705 |  |  | 居民 |  |  | 100 |
|  | 51 | 新桥村 | 东南 | 2625-3070 |  |  | 居民 |  |  | 200 |
|  | 厂址周边3 km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 约36000人 |
| 地表水 | 地表水受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  |  |  | 24 h内流经范围/km |  |  |
|  | 1 | 汨罗江 | 渔业用水区，III类 |  |  |  |  | 2.6km，在湖南省范围内 |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游 10 km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  |  |  | 与排放点距离/m |  |
|  | 1 | 湖南汨罗江国家湿地公园 | 省级重要湿地 |  | III类 |  |  |  | 水流距离2.6km |  |
| 地下水 | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 包气带防污性能 |  |  | 与下游厂界距离/m |  |
|  | 1 | 无 | 不敏感 | III类 |  | D2 |  |  | / |  |

6.3.2环境风险潜势初判

（1）环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表6.3-4确定环境风险潜势。

表6.3-4 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境高度敏感区（E1） | IV | III | III | II |
| 环境高度敏感区（E1） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。

危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表6.3-5  涉及的风险物质及Q值计算一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 危害特性 | 贮存方式 | 最大贮存量qi | 《导则》中规定的临界量Qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿物油 | 液态 | 易燃 | 仓库 | 0.1t | 2500t | 0.00004 |
| 2 | 废矿物油 | 液态 | 易燃、毒性 | 危废暂存间 | 0.1t | 50t | 0.002 |
| 3 | 废活性炭 | 固态 | 毒性 | 危废暂存间 | 4.3t | 50t | 0.086 |
| 4 | 溶剂型胶粘剂包装桶 | 固体 | 毒性 | 危废暂存间 | 0.152t | 50t | 0.00304 |
| 5 | 二甲苯 | 液态 | 毒性 | 仓库 | 0.1t | 10t | 0.01 |
| 6 | 乙酸乙酯 | 液态 | 毒性 | 仓库 | 0.1t | 10t | 0.01 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.11108 |
| 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。 |  |  |  |  |  |  |  |

所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.11108＜1，风险潜势为I，不再进行P、E值判定。

（2）评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表6.3-6 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。

6.3.3环境风险识别

（1）风险识别范围和类型

1）风险识别范围

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

①生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；

②物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、中间产物、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

2）风险事故类型

在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中，环境风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。

本项目可能发生的风险事故主要为：危险物质泄漏，火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。

（2）风险识别内容

1）物质危险源识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及的环境风险物质主要有矿物油、废矿物油、废活性炭等油类物质和危险废物，项目主要环境风险物质储存信息见表6.3-1。

2）生产系统危险性识别

生产设施识别范围包括：主体工程、储运工程、公辅工程、环保工程及辅助生产设施等。本项目而言，主要包括以下几方面的内容：储存设施危险性识别、环保设施的危险性识别。

①储存设施危险识别

本项目在生产中使用的原辅材料均储存在原材料区，固体物质采用袋装储存，液态物质采用桶装储存，危险废物储存在危废暂存间。由于本项目原料以及产品均为塑料，属于可燃物质，储存不当可能发生火灾、爆炸事故。

②环保设施危险识别

a、废水处理设施风险识别

冷却水未有效收集，渗漏至地下水环境，污染物地下水；易燃物质引发火灾、爆炸，在消防救援时消防水直排可能造成局部污染。

b、废气处理系统风险识别

本项目混料废气、破碎磨粉废气、挤出覆膜废气处理设施若出现故障，会使生产车间的废气出现事故排放，从而对周围空气环境造成影响。

综上所述，项目生产系统风险识别见下表。

表6.3-7 项目生产系统风险识别

| 序号 | 风险源 | 潜在风险 | 风险描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储运设施 | 贮存 | 危险废物或者油类物质发生泄漏可能污染周边水环境 |
| 2 | 环保设施 | 废水处理设施出现故障 | 冷却水未有效收集，渗漏至地下水环境，污染物地下水；易燃物质引发火灾、爆炸，在消防救援时消防水直排可能造成局部污染 |
| 3 |  | 废气处理设施出现故障 | 混料废气、破碎磨粉废气、挤出覆膜废气处理设施若出现故障，会使生产车间的废气出现事故排放，从而对周围空气环境造成影响 |
| 4 | 其他 | 公用工程 | 电器设备的主要危险是触电事故和超负荷引起的火灾，或者因电气设备损坏或失灵，突然停电，致使各类设备停止工作，由此可能引发废气处理措施失效造成废气污染物未经处理直接排放 |
| 5 |  | 其他 | 因工程结构设计不合理、设备制造和检验不合格、作业人员误操作或玩忽职守、维修过程违反规定等，以及认为破坏都有可能造成事故 |

（3）风险识别结果

综上所述，对项目储运设施、环保设施等环境风险源风险识别汇总如下。

表6.3-8 项目环境风险识别结果一览表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 危废暂存间 | 废矿物油、废活性炭、溶剂型胶粘剂包装桶 | 危险物质泄漏 | 地表水、地下水 | 附近水体、地下水 |
| 2 | 废水处理设施 | 冷却水系统 | CODcr等 | 泄漏、渗漏 | 地下水 | 附近地下水 |
| 3 | 废气处理设施 | 废气处理设施 | 颗粒物、有机废气、氯化氢 | 事故排放 | 环境空气 | 周边居民、环境空气 |
| 4 | 生产车间 | 生产设施、原料区、产品区 | 易燃物质 | 易燃物质火灾爆炸引发的次生/伴生污染 | 环境空气、地下水、地表水 | 周边居民、附近水体、地下水 |

6.3.4风险事件影响分析

1、废气事故排放的环境风险

本项目主要有机废气采用两级活性炭吸附装置进行处理，若废气处理设备出现故障，会使生产车间的有机废气发生外泄，影响所在区域的大气环境质量。建设单位应建立健全规章制度，废气处理设施责任到人，定期进行维护和检修；车间工作人员进行相应培训，培训合格后方才上岗，工作人员熟练掌握一定的应急处置能力；环保设备采用自动化控制，一旦废气处理设施发生故障，会自动停产处理。因此废气处理设施故障对环境影响可控。

2、废水事故排放环境风险

项目采用冷却水系统冷却产品及设备。在极端情况下，储水设施或管道发生破损，废水渗漏至车间地面，同时车间地面防渗层破损，通过地面破裂处下渗土壤层进而污染地下水的情景，对区域地下水水质会造成影响。应尽量避免非正常状况发生。企业应加强设施维护和日常监管防止出现废水渗漏，发生渗漏时，企业应及时检测发现及修复渗漏。当发生污染物泄漏事故后，必须立即启动应急预案，分析污染事故的发展趋势，迅速控制或切断事件灾害链，对废水进行封闭、截流，抽出废水，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。

3、危险废物泄漏事故影响分析

危险废物中液体物质少，主要为废矿物油，危险废物暂存间按要求进行硬化防渗处理，设有导流设施，能及时将跑冒滴漏物料导流至内部事故收集池。危险废物建立健全的管理制度，并安排专人进行管理，对物资出入库均进行登记；配有适当的消防应急设备。由于项目使用矿物油等用量较少，跑冒滴漏物料能够被截流在车间内部，及时处理。因此正常情况下，危险废物泄漏可以得到有效处置，对外环境影响较小。

4、火灾、爆炸风险事故影响分析

项目原材料与产品均为易燃物质，在发生火灾情况下，原材料和产品不完全燃烧可能产生大量的烟尘及有毒物质，主要为CO、SO2、NOx等，PVC塑料燃烧时还可能产生HCl和二噁英等有毒有害废气，火灾事故下产生的次生污染将对厂区及周边大气环境产生影响。

一旦发生火灾，将会产生大量的财产损失，甚至危及人员生命。火灾时将产生大量烟雾，其主要成分为除一般有机物完全燃烧产生的二氧化碳、水蒸汽外，还将有大量不完全燃烧生成的一氧化碳、小分子有机物、烟尘，特别是一氧化碳形成的毒性烟雾，对环境和人体健康危害很大。一般情况下，火场附近一氧化碳的浓度较高（浓度可达0.02%），而距火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低（0.001%）。因此，近距离靠近火场会有造成一氧化碳中毒的危险。资料显示，在火灾造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。烟尘是燃烧的主要产物，烟尘对空气污染的影响主要取决于颗粒的大小，颗粒越小危害越大。烟尘对人体的影响主要体现在吸入效应上。烟尘微粒可吸附有害气体，引起人的呼吸疾病。在火场之外的空间内，由于新鲜空气与烟雾之间的对流，烟的浓度被稀释，对人体的伤害较小。含硫物质燃烧后典型产物为二氧化硫，二氧化硫是酸雨形成的源头之一，对人体呼吸道有强刺激作用，可致肺水肿造成直接死亡。

PVC塑料燃烧时可能产生二噁英，二噁英（简写为PCDD/Fs）是一类毒性很强的三环芳香族有机化合物，由2个或1个氧原子联接2个被氯取代的苯环组成，每个苯环上可以取0~4个氯原子，所以共有75个PCDD异构体和135个PCDF异构体。PCDD/Fs的毒性与氯原子取代的8个位置有关，人们最为关注的是2,3,7,8四个共平面取代位置均有氯原子的PCDD/Fs同系物，共有17种。其中毒性最强的是2,3,7,8-四氯代二苯并对二噁英，其毒性相当于氰化钾(KCN)毒性的1000倍，因此被称为“地球上毒性最强的毒物”，又因其一旦渗透到环境之中，就很难自然降解消除。火灾条件下二噁英的迁移途径主要包括，①大气扩散：二噁英可通过烟羽远距离迁移，吸附于颗粒物或气溶胶表面，并根据气象条件（如风速、逆温层）和地形特征迁移至火灾事故点周围。②土壤与水体沉积：二噁英具强脂溶性和持久性，火灾后可能通过干湿沉降进入土壤及水体，长期滞留并富集于沉积物中。③生物累积：通过食物链富集，水生生物（如鱼类）和陆生植物（如农作物）可能成为二噁英进入人体的载体。火灾短期内释放高浓度二噁英，可能对救援人员及附近居民造成呼吸系统刺激和免疫抑制。长期低剂量暴露可能引发致癌（如肺癌、肝癌）、生殖毒性（如生育能力下降）及内分泌干扰等。同时二噁英对生态环境也会造成一定影响，二噁英能够抑制植物光合作用，导致叶片坏死或生长迟缓，还能够吸附于土壤后破坏微生物群落，影响土壤理化性质。

为了扑灭火灾还将产生消防废水，消防废水水质复杂，水量变化大，特别是可能直接夹带原料，因此如果没有进入事故池直接排放，对下游自然环境可能造成严重影响，具体影响包括：污染地表水，造成水体多因子超标失去灌溉等功能；污染地下水导致无法作为饮用水或生活用水；污染土壤，导致土壤中有毒物质浓度超标或 pH 显著变化。

6.3.5事故风险防范措施

1、风险物质贮存和运输风险防范措施

项目生产线涉及的原材料再生塑料，属于高分子材料，是可燃物质。其燃烧时的分解产物主要为CO、CO2、H2O等，不完全燃烧时还有可能产生烟尘、塑料高温分解单体等有机物。CO有窒息作用，渗入肺部，导致血液中毒；烟尘会对人员呼吸系统产生重大危害，有机单体也会进入呼吸系统对人员身体健康产生不利影响，因此，塑料及塑料制品一旦发生火灾，需采取相应的防范治理措施，避免释放的烟雾和气体对厂区内工作人员及周边居住区村民的身体造成影响。

建设单位针对风险物质的储存和使用，应做好以下措施：

①原材料再生塑料储存于阴凉、通风处。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持干燥通风。

②定期对原辅材料使用过程中的相关人员，如联络员、仓管员、直接使用人员进行过程监查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。

③生产车间按照消防栓设计规范，车间设置灭火器。

④加强管理，严禁火种进入生产车间。

⑤危废暂存间的液态危险废物（废矿物油）存放区，应设置防渗漏托盘。

2、操作过程中安全防范措施

生产过程中若发生事故，不但会引起环境的破坏，而且还会给企业造成巨大的经济损失。根据调查统计，事故的发生因素主要包括：设计缺陷、设备质量差、管理失误以及违章操作等。因此，公司采用了以下防范措施：

（1）严格把好工程设计、施工根据厂区各生产单元的特性，对车间分别考虑防火、防爆、防雷及排风的要求。

设计中严格执行国家有关的标准规范和劳动安全卫生的法规、制度；选用高质量的管道、管件等设备，降低因设备质量引起的污染物泄漏事故发生；各生产车间必须配别消防灭火设施和留有消防通道；

（2）完善规章制度建立健全的车间规章制度，加强员工教育，提高员工对突发性事故的警觉和认识；强化风险意识，加强安全管理，减少风险事故的发生。

（3）加强技术培训，提高职工安全意识加强对员工的培训，提高员工技能，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨的操作作风；定期进行安全环保宣传教育及事故演练，提高员工的应急事故处置能力，在任何紧急情况下都能及时、独立、正确地实施相关应急措施。

3、工程设计安全防范措施

工程设计是控制风险事故发生的一个重要因素，只有严格把好工程设计关、施工关，严格执行工程设计国家相应标准规范，从源头上消除事故隐患。

（1）工程设计严格执行国家、行业等有关部门的设计规范和标准；

（2）采用技术先进工艺和安全可靠的设备，尽量采用自动化控制系统，降低工人劳动强度和工作环境；

（3）车间内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规定，各生产单元之间要留有足够的安全距离，并按规定设计消防通道；

（4）厂房采取妥善的防雷措施，防止雷击造成事故的发生；

（5）车间内合理配置消防器材，主要车间消火栓箱内及罐区设立手动报警和起泵按钮，并将起泵信号线路引至消防控制室；设置感温感烟火灾报警器，报警信号与消防控制室链接。

4、环保设施风险防范措施

（1）企业环保设施主要是废气治理设施，应由专人负责相应环保设施正常运行。

（2）建立废气处理设施运行管理制度和操作责任制度，照章办事，严格管理，杜绝各种责任事故发生。

（3）建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对环保设施管理人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。

（4）废气等环保措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气等环保治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若环保治理措施因故不能运行，则生产必须停止。

（5）为确保处理效率，在车间设备检修期间，环保处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

（6）制定严格的废水排放制度，确保清污分流，雨污分流。

5、火灾事故应急措施

（1）根据《建筑设计防火规范》设置固定式消防系统和小型移动性的灭火系统，各仓库及生产车间内部及周围均设置移动性的消防设施，当火灾发现及时处于萌芽状态时，可以采用移动式灭火剂进行灭火。为及早发现火灾并在火灾初期阶段及时扑灭，建议企业设置温度监测及自动喷洒系统。

（2）发生火灾时，火灾灾情轻，完全可以控制的，当事人应马上进行扑救。一旦火灾有蔓延的苗头，不能控制时，要及时切断电源，按动工艺装置区内的手动报警按钮，将信号送达控制室，再由工作人员拨打火警电话（119）通知消防人员灭火。

（3）若正常上班时间发生火灾事故，应及时报告当班主管或公司中层以上领导，并通知当班的义务消防员到达火灾现场；在节假日值班期间，则直接报告企业值班人员，并积极参加火灾扑救工作。

（4）火灾出现后，接报的领导或行政值班人员要立即赶到现场指挥救灾工作，核查火灾报警是否真正落实，并组织好保安力量做好火灾现场的保护及治安秩序的维持等工作。在公安消防队到之前，组织当班的义务消防员队伍第一时间到达火灾现场，进行力所能及的扑救工作；在公安消防队到达现场后，协助公安消防队展开全面扑救以及火灾原因的调查工作。

（5）火灾出现后，事故现场人员的疏散：人员自行撤离到上风口处，由警戒疏散组负责清点本厂工作人员和现场救助人员人数，并应组织相关人员有秩序地疏散，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据事故的影响估计指明集合地点。人员在安全地点集合后，值班人员清点人数后，向指挥部报告人员情况。发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所处位置等。

（6）火灾出现后，非事故现场人员紧急疏散：事故报警后，本厂应急指挥部发出撤离命令，接命令后，警戒疏散组成员组织疏散，人员接通知后，自行撤离到安全区域。疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据事故的影响估计指明集合地点。人员在安全地点集合后，负责人清点人数后，向当班主管报告人员情况。发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。

（7）火灾出现后，周边单位、居民紧急疏散：当火灾事故危及项目周边单位，由应急总指挥部下命令，通讯联络组向政府以及周边单位、居住区发送事故报警信息。事态严重紧急时，通讯联络组直接联系政府发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请救援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。

（8）火灾扑灭后，由专家根据调查取证情况，依据相关制度，拟定追究事故责任部门和责任人员责任的意见，报领导小组审批，对于触犯刑律的，移交司法机关追究刑事责任。

6.3.6应急预案

1、事故应急救援措施

本项目应急预案应当着眼于最大限度降低因火灾或其他意外的突发或非突发事件导致的危险废物泄漏到土壤或水体中而产生的对人体健康和环境的危害。对于项目主要风险（主要是火灾事故）应采取以下应急措施：

一旦发生火情，全体工作人员立即进入灭火状态，应急处理人员戴自给式的呼吸器，穿消防防护服。同时，及时通知消防部门，派专人上路迎接消防车辆到来。防火责任人立即敢赴现场、坚决采取果断措施，防止火患扩大。当消防车赶到现场时，要积极做好配合、提供现场情况资料，以最快速度扑灭大火。迅速转移员工到安全地带，设立警戒线，非消防人员不得进入；在安全的情况下，转移火源附近的易燃易爆物品；关闭雨水排入口，防止消防废水排入城市排水系统。

2、应急响应方案

对于项目主要风险（火灾爆炸事故），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。

建设单位应根据本项目实际情况，结合《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号）的相关要求确定是否编制项目突发环境事件应急预案，以使相关事故发生时，能够及时采取切实可行的措施进行有效处理，防止事故的扩大，将事故损失降低到最小程度。事故发生时应尽快与当地消防部门取得联系，尽可能多地借助于政府力量，将灾害影响降低至最小；项目应定期组织消防训练，使之可正确使用消防器材，在发生事故时，能够在专业消防队到来之前采取一些必要的缓解措施；发生事故时，保卫部门应立即组织人员维持好事故现场周围的秩序，各部门要负责本部门周围的秩序，严禁无关人员进入事故现场，保证消防人员扑救工作顺利进行。

6.3.7环境风险评价结论

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的塑料颗粒、粉尘以及产品等化学物质在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，火灾事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险可控。因此，在严格落实各项环境风险事故防范和应急措施，加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度之内，减轻对环境的影响。本项目建设营运的环境风险总体可控。

表6.3-9  项目环境风险简单分析内容表

| 公司名称 | 湖南铭腾新材料有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （湖南）省 | （岳阳）市 | （/）区 | （汨罗市）县 | （/）区 |
| 地理坐标 | 经度 | 113.142796 | 纬度 | 28.766586 |  |
| 主要危险物质分布 | 废活性炭、废矿物油、溶剂型胶粘剂包装桶：危废暂存间； 矿物油、胶粘剂：仓库 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | - 火灾事故会污染周边大气环境。 （2）危险物质泄漏事故。 （3）废气事故排放污染周边大气环境。 （4）废水事故排放污染周边水体、地下水 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | ①定期对原辅材料使用过程中的相关人员，如联络员、仓管员、直接使用人员进行过程监查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。 ②对生产线的废气净化系统应定期检修、保养；废气处理设施应设相应的备用风机，一旦发生事故，立即停产，及时抢修。 ③生产车间应密闭、保持洁净，同时生产车间和原辅料及产品仓库禁止烟火。 ④制定严格的废水排放制度，确保清污分流，雨污分流。 ⑤危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2023）相关要求建设，各类危废应分开收集、分区堆放，其最长贮存期应不超过1年，危险废物转移过程中严格执行转移联单制度，并做好台账，防止危险废物在转移过程中发生遗失事故。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） | 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 |  |  |  |  |

7、环境保护措施及其可行性论证

7.1施工期污染防治措施

7.1.1废气防治措施

（1）项目全部使用商品混凝土，防止搅拌过程中的粉尘产生。

（2）项目四周周边设置不低于2.1米的遮挡围护设施，施工道路以及出入口5米内硬化。

（3）出入口内侧必须安装专用运输车辆轮胎清洗设备及相应的排水和泥浆沉淀设施。

（4）设置密目网，防止和减少建筑施工过程中物料、渣土外逸，粉尘飞扬及废弃物、杂物飘散。土堆、料堆要有遮盖或喷洒覆盖剂。

（5）主要交通道路经常洒水抑尘，减少运输过程中扬尘的产生。

（6）要尽可能减少运输车辆进出的出入口数量，及时清运施工弃土，不能及时清运的，必须采取覆盖措施。

（7）严禁运输车辆在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。运输建筑散体物料、垃圾和工程渣土的施工运输车辆驶出施工现场时，装载的垃圾渣土高度不得超过车辆槽帮上沿。零星建筑废土逐步推行袋装转运。

（8）建筑工地扫尾阶段，房内清扫出的垃圾必须装袋清运；外架拆除必须先用水喷洒后拆除，避免粉尘飞扬。

采用上述处理措施后，项目施工扬尘能得到有效控制。

此外，施工期的废气还有施工机械尾气，其为移动源分散排放，对周围环境空气影响较小。因此，施工期大气污染防治措施可行。

7.1.2废水防治措施

在施工场地四周设置临时排水沟、临时沉沙池，将施工泥浆水和地表径流收集采用混凝沉淀法进行处理，上清液回用于场地洒水抑尘，沉渣定期清运填埋。

施工期生活污水经临时化粪池处理后进入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理。

采取上述措施，经济合理，技术可行，处理效果明显，有效减少了施工期污水对环境的影响，因此措施可行。

7.1.3固体废物防治措施

施工期间固体废物主要来自项目建筑新建过程产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。针对不同固体废物在施工现场应采取定点临时堆放，分类收集，分别处理的防治措施。

工程建设过程中产生的建筑材料的边角废料等，通过回收、平整场地利用和填筑道路等措施，避免固废进入环境，从根本上减少固体废物的处理量和固废运输对环境的影响。无法回收利用的建筑垃圾要定点堆放，在堆放到一定量后，由专业建筑垃圾回收公司清运统一处理，严禁擅自堆放和倾倒到附近的水体。施工人员的生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，由当地环卫部门统一及时清运处理。

车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，禁止在处置场地以外倾倒工程渣土，禁止在处置场地将工程渣土与其他城市生活垃圾混合倾倒。

施工结束后，及时清理施工现场，废弃的建筑材料送到指定地点处置。

采取上述措施后，施工固体废物均可得到有效处理处置，措施可行。

7.1.4噪声污染防治措施

施工机械的噪声需要采取一定的防治措施：

（1）合理选择施工机械，应选用低噪、高效的施工设备，施工过程中对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。

（2）合理选择施工方法，并加强管理，施工过程中应做到文明施工。

（3）合理选择施工时间，施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求，中午12：00~14:00及夜间22：00～翌日6：00禁止机械施工，同时应避免高噪声设备同时施工。

（4）建设工程工地应采取高噪声设备设置隔音、减噪措施，施工场地出口避开环境敏感点位，各种木材、金属的切割工作一律在现场的作业棚内进行，作业棚搭成封闭式。

（5）合理选择物料运输路线，物料运输过程中应尽量选择敏感目标相对较少的线路，从沿线敏感目标附近经过和出入现场时应低速行驶，禁鸣喇叭。

（6）对施工场地噪声除采取以上降噪措施外，建设过程中施工单位还应与邻近的村民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前报请有关部门批准，并向施工场地周围的村民发布公告，以征得公众的理解和支持。

采取上述措施之后，切实保障了施工场界周围敏感目标的正常生活、休息秩序，控制了噪声扰民纠纷的主要起因，尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但其影响具有阶段性、临时性和不固定性，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束，因而措施可行。

7.1.5施工生态影响缓解措施

工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地表水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

项目用地现状已由园区开发平整完成，场地现状为空地，本项目施工期不再涉及场地平整工程，不会再对植被造成直接破坏，工程土石方工程量极小，基本能做到场区内平衡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。

7.2运营期污染防治措施

7.2.1废气治理措施及达标可行性分析

项目生产过程中，主要废气为投料、混料、破碎、磨粉等工段产生的粉尘，挤出、覆膜工段产生的非甲烷总烃，挤出工段产生的氯化氢和覆膜工段产生的二甲苯。

1、主要原料投料废气治理措施及达标可行性分析

本项目设置一套全自动供料系统，本项目处理好的PVC再生塑料由磨粉机通过管道直接输入供料系统，不产生投料粉尘；其他的外购粉料中，主要原料采用叉车及提升机提升至投料口，由吨包底部进行投料，投料产生的粉尘由设备自带布袋除尘器收集回用，其他辅料采用人工投入供料系统中的小料投料设备，小料投料口为半封闭状态，本项目拟在供料系统中的小料投料设备上方设置抽风集气罩对逸散的粉尘进行收集，集气罩采用顶吸收集，结合软帘、挡板等柔性材料，贴近废气源形成封闭负压空间，经布袋除尘器处理后与后续混料、破碎、磨粉粉尘一并通过一根15m高DA001排气筒排放。

（1）本项目采用设备自带布袋除尘器对主要外购粉料投料粉尘进行处理及无组织排放可行性分析

布袋除尘器是用滤袋将含尘气流过滤的除尘装置，由滤袋、箱体、灰斗、清灰装置、排灰机构组成。袋式除尘器为1um的细微尘净化效率大于95%；压力损失1000~1500pa。该设备结构简单、操作方便、可回收干料，可捕集不同性质的粉尘。

除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2可知，袋式除尘属于废气污染防治可行技术。

废气处理工艺流程如下图所示：

图7.2-1 布袋除尘处理工艺流程图

（2）达标可行性

经处理后，主要原料投料粉尘排放量为0.357t/a（0.075kg/h），满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的无组织排放限值（1.0mg/m3）。

2、破碎、磨粉、其他辅料投料、混料废气治理措施及达标可行性分析

本项目破碎、磨粉、其他辅料投料、混料产生的粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（DA001排气筒），粉尘收集效率约为90%，处理效率不低于99%。

（1）本项目采用布袋除尘器对粉尘进行处理可行性分析

布袋除尘器是用滤袋将含尘气流过滤的除尘装置，由滤袋、箱体、灰斗、清灰装置、排灰机构组成。袋式除尘器为1um的细微尘净化效率大于95%；压力损失1000~1500pa。该设备结构简单、操作方便、可回收干料，可捕集不同性质的粉尘。

除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2可知，袋式除尘属于废气污染防治可行技术。

废气处理工艺流程如下图所示：

图7.2-1 布袋除尘处理工艺流程图

（2）达标可行性

经处理后，DA001排气筒颗粒物排放量为0.064t/a（0.017kg/h，0.863mg/m3），满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的有组织排放限值（120mg/m3）。

3、1#厂房挤出、覆膜废气及2#厂房覆膜废气治理措施及达标可行性分析

（1）废气收集系统设置的合理性分析

集气罩，是粉尘净化系统污染源的收集装置，可将粉尘及气体污染源导入净化系统，同时防止其向生产车间及大气扩散，造成污染。其性能对净化系统的技术经济指标有直接的影响。由于污染源设备结构和生产操作工艺的不同，集气罩的形式是多种多样的。按集气罩与污染源的相对位置及适用范围，集气罩分为：密闭罩、排气柜、外部集气罩、接受式集气罩等。本项目采用外部集气罩。常见形式：顶吸罩、侧面吸罩、底吸罩、槽边吸气罩。集气罩工作原理：当除尘器集气罩吸气时，在集气罩附近形成负压，周围空气从四面八方流向集气罩，形成吸入气流或汇流，粉尘在空气中一同被吸入集气罩中。

①废气收集系统要求

参考《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》（生态环境部大气环境司、生态环境部环境规划院编著），“外部排风罩的设置应尽量靠近VOCs散发源。外部排风罩的控制点为距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速取0.3~0.5m/s。当室内空气流动小或有利于捕集时，控制风速取下限；当室内有扰动气流或连续生产产量高时，控制风速取上限”；“对于外部排风罩，使用软帘、软罩、挡板，使排风罩延长无限接近VOCs散发源，可提高废气收集效果。使用塑料材质的软帘、软罩应选择阻燃防静电型”。本项目在挤出造粒工序与投料混料工序产污节点上方采取顶吸集气罩，并结合软帘、挡板等柔性材料，尽量贴近废气散发源，形成负压密闭空气，尽可能加强收集效率，减少废气无组织排放。集气罩示意图如下所示：

图7.2-2 顶吸集气罩+软帘示意图

参考《关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）>的通知》（环办综合函〔2022〕350号）表2.3VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数，本项目集气效率取85%。

②集气罩风量计算

本项目拟在挤出机、覆膜机出口上方设置顶吸集气罩对废气进行收集。《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求“采用外部排风罩的，控制风速不应低于0.3 m/s”，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274-2016 ），本项目排风罩的控制点为下图黑点所在位置。

图7.2-3项目排风罩控制点位置示意图

本项目排风罩均采用上部伞形顶吸集气罩，且两侧设有软帘围挡，根据《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社），两侧设有围挡时集气罩的排气量计算如下：

Q =（W+B）HVx

式中Q为排气量，m3/s；W为罩口长度，m；B为罩口宽度，m；H为罩口距污染源的距离，m；Vx为吸入速度，m/s。

本项目设计的吸入速度为0.35m/s，根据挤出机上方集气罩尺寸，计算得到的风量见下表：

表7.2-1 项目集气罩及计算风量一览表

| 设备名称 | 长度(m) | 宽度(m) | 与污染源距离(m) | 吸入速度(m/s) | 计算风量(m3/h) | 设备台数（台） | 总风量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤出机 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.35 | 907.2 | 20 | 18144 |
| 1#厂房覆膜机 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.35 | 907.2 | 20 | 18144 |
| 合计风量 |  |  |  |  |  |  | 36288 |
| 2#厂房线条覆膜机 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.35 | 604.8 | 20 | 12096 |
| 2#厂房大板覆膜机 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.35 | 1512 | 6 | 9072 |
| 合计风量 |  |  |  |  |  |  | 21168 |

根据上表计算得到1#厂房最小风量为36288m3/h、2#厂房最小风量为21168m3/h，故本项目最终确定的DA002排气筒设计风量为40000m3/h、DA003排气筒设计风量为25000m3/h。本项目有机废气的收集系统满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求。

（2）活性炭吸附原理：

①活性炭吸附原理和特点

活性炭是一种黑色多孔的固体炭质。早期由木材、硬果壳或兽骨等经炭化、活化制得，后改用煤通过粉碎、成型或用均匀的煤粒经炭化、活化生产。主要成分为碳，并含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素。普通活性炭的比表面积在500～1700m2/g间，本项目使用活性炭为800m2/g，具有很强的吸附性能，吸附速度快，吸附容量高，易于再生，经久耐用，为用途极广的一种工业吸附剂。

活性炭吸附装置可处理苯类、酮类、醇类、烷类及其混合物类有机废气，主要用于电子原件生产、电池生产、酸洗作业、实验室排气、冶金、化工、医药、涂装、食品、酿造等废气治理，尤为适合低浓度大风量或高浓度间歇排放废气的作业环境。而本项目的废气也具有低浓度的特征。

表7.2-2 活性炭吸附的吸附原理和特点

| 吸附原理 | 特点 | 活性炭吸附内部示意简图 |
| --- | --- | --- |
| 活性炭（吸附剂）是一种非极性吸附剂，具有疏水性和亲有机物的性质，它能吸附绝大部分有机气体，如苯类、醛酮类、醇类、烃类等以及恶臭物质 | 活性炭具有较好的机械强度、耐磨损性能、稳定的再活性以及对强、碱、水、高温的适应性等。活性炭对气体的吸附具有广泛性，对有机气体、无机气体、大分子量、小分子量均有较好的吸附性能，特别适用于混合有机气体的吸附。 由于其具有疏松多孔的结构，比表面积很大，对有机废气吸附效率也比较高 |  |

②活性炭吸附设施的基本参数要求

本项目有机废气由引风机提供动力，负压进入活性炭吸附装置。由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面。利用活性炭固体表面的这种吸附能力，使废气与大表面、多孔性的活性炭固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。

《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）指出，进入吸附装置的废气温度宜低于40℃，采用颗粒状吸附剂时的气流流速宜低于0.6m/s。本项目的有机废气经过抽风后温度为常温，故适合采用颗粒活性炭作吸附剂。本环评建议吸附装置样式可选用为垂直固定床式，该样式构造简单，适合600~42000m3/h 的处理风量，要求空塔速度不高于0.5m/s，活性炭和废气的接触时间维持在1~2 秒，吸附层压力损失应小于1kPa。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2可知，活性炭吸附属于废气污染防治可行技术。

（3）达标可行性

挤出、覆膜废气处理后，DA002排气筒非甲烷总烃排放量为0.505t/a（0.105kg/h，2.63mg/m3），DA003排气筒非甲烷总烃排放量为0.936t/a（0.39kg/h，15.592mg/m3），二甲苯排放量为0.164t/a（0.034kg/h，0.852mg/m3），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的有组织排放限值（非甲烷总烃120mg/m3、二甲苯70mg/m3）。

3、HCl治理措施及达标可行性分析

根据《燃料化学学报》2002年12月第6期中山西太原理工大学发表的一篇相关文献——《PVC的热解/红外（Py/FTIR）研究》，研究结果表明，采用稳定剂后可提高PVC的分解温度抑制氯化氢气体的产生，采用稳定剂后的PVC受热在200℃时开始放出HCl，本项目挤出成型工序采用电加热，加热温度150~180℃左右，且HCl采取源头控制，通过在混料中加入稳定剂，提高PVC对热和光的稳定性。减少HCl的产生。同时通过工程分析，HCl有组织排放量为0.484t/a（0.101kg/h，2.524mg/m3），无组织的排放量为0.086t/a（0.018kg/h），满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的有组织排放限值及无组织排放限值（有组织100mg/m3、0.26kg/h；无组织0.2mg/m3），故本项目HCL不单独采取处理措施，拟经非甲烷总烃废气处理设施处理后排放。

4、有组织排放治理要求：

①企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对工艺废气进行分类收集、分类处理或预处理，严禁经污染控制设施处理后的废气与其他未经处理的废气混合后直接排放，严禁经污染控制设施处理后的废气与空气混合后稀释排放。

②环保设施应先于其对应的生产设施运转，后于对应设施关闭，保证在生产设施运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，集气方向应与污染气流运动方向一致。

③废气收集系统的输送管道应密闭，在负压下运行。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274规定的方法测量控制风速。

④废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

⑤所有治理设施应制定操作规程，明确各项运行参数，实际运行参数应与操作规程一致。使用吸附技术治理挥发性有机物时，应记录吸附剂的使用/更换量、更换/再生周期，操作温度应满足设计参数的要求，更换的吸附材料按危险废物处置。

⑥对于使用发泡剂、溶剂、助剂等消耗臭氧层物质的，应当按照《消耗臭氧层物质管理条例》的要求对消耗臭氧层物质采取必要措施，防止或减少消耗臭氧层物质的泄漏和排放。

5、无组织排放治理要求：

a、本项目使用的胶粘剂采用密闭容器储存，PVC等原料采用包装袋进行储存。

b、本项目原辅料均储存在室内，不露天堆放，且在非取用状态时加盖、封口、保持密闭。

c、本项目设置一套全自动供料系统，本项目处理好的PVC再生塑料由磨粉机通过管道直接输入供料系统，不产生投料粉尘；其他的外购粉料中，主要原料采用叉车及提升机提升至投料口，由吨包底部进行投料，投料产生的粉尘由设备自带布袋除尘器收集回用，其他辅料采用人工投入供料系统中的小料投料设备，小料投料口为半封闭状态，本项目拟在供料系统中的小料投料设备上方设置抽风集气罩对逸散的粉尘进行收集，集气罩采用顶吸收集，结合软帘、挡板等柔性材料，贴近废气源形成封闭负压空间，经布袋除尘器处理后与后续混料、破碎、磨粉粉尘一并通过一根15m高DA001排气筒排放。对挤出、覆膜过程产生的有机废气采取集气罩收集后进入废气处理系统处置（两级活性炭吸附装置）。

d、VOCs物料挤出、覆膜等工序均在封闭设备进行，出口无法密闭处采用集气罩进行局部收集，后进入废气处理系统处置（两级活性炭吸附装置）。

6、无组织粉尘污染控制措施：

本项目在物料的配料、搬运、加工等过程中产生粉尘，排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，工艺设计中原辅材料应尽量采用密闭设备，降低物料转运的距离和落差，车间内配备集尘设备，减少粉尘的产生，并在厂房的周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织粉尘对外环境的影响。

为了进一步减小项目粉尘对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施进行控制：

a、运输车辆采取帆布封盖措施。

b、对原料、成品采取室内包装堆存、严禁露天堆放。

c、由于粉尘排放受人为操作因素影响较大，要求厂家加强对操作人员的管理，保持除尘设施正常运转，将粉尘影响降低到可接受的范围内。

粉尘非正常排放的原因主要是原料在加料以及配套的除尘系统或者输送设备发生故障，造成粉尘大量外溢，当粉尘发生非正常排放时，应立即停止进料，并立即更换备件，同时组织人员疏通除尘系统及相关链接的管道；立即停止与之相关的风机，防止风力将造成扬尘污染环境，确保故障隐患的消除。在故障消除之后进料时，应组织人员把现场的粉尘清理干净，收集后存放到指定位置。

项目应选用稳定成熟的设备、加强操作人员的责任心以减少非正常排放。环评要求建设单位落实各项环保措施，保证设备的正常运转，防止人为或设备故障导致事故排放，实现废气达标排放。同时设备的制造和安装应严格进行调试。

综上所述，本项目废气对周边空气环境的影响较小，不会对周边的居民生活的空气环境造成明显影响。故建设方应加强环保措施的维护，确保设施的正常运行，减少事故的发生。

7.2.2废水治理措施及达标可行性分析

本项目为水污染影响型建设项目，项目冷却水经冷却循环水池+冷却塔处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂。

（1）冷却水循环利用可行性分析

本项目冷却水主要用于产品及设备的冷却，在冷却过程中，产品表面会有极少量的粉尘进入冷却水，但项目对冷却水的水质要求低，冷却水从冷水槽进入循环水池简单沉淀后，经冷却塔进一步冷却后可继续用于冷却工艺，故冷却水循环利用可行。

（2）生活污水排往湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂的可行性分析

根据第6.2营运期地表水环境影响评价章节中依托污水处理设施的环境可行性评价内容可知，本项目废水排放量为2088m3/a，废水中所含污染物主要为COD、BOD5、NH3-N、SS等；项目区域属于湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂纳污范围，并且区域已完成纳污管网的建设。

湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂设计处理规模为3万m3/d，近期已建成规模为2万m3/d。湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂的污水处理工艺为预处理+水解酸化及改良型A2/O生物池＋组合二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外线消毒，设计外排尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）一级标准，枯水期等应急时段总磷执行≤0.1mg/L标准）。根据调查，湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂近期规模2万m3/d主体工程已经建设完成，目前正在进行通水试运行。目前湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂纳污范围内废水实际排放水量约为1.4万m3/d，剩余处理余量为0.6万m3/d，本项目废水排放量为2088m3/a，折合6.96m3/d，远低于湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂的剩余处理能力，能够满足接纳本项目废水排放处理的要求。

综上所述，本项目生活污水经化粪池预处理后，进入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理后外排汨罗江，不会对区域地表水环境造成明显影响，故项目废水纳入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理合理可行。

7.2.3地下水的环境保护措施可行性分析

为了杜绝废水、物料等泄漏对土壤及地下水环境质量的影响，根据《中华人民共和国水污染防治法》的相关规范，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，场地污染防治对策从以下方面考虑：

（1）源头控制

为了防止本项目的建设对地下水造成污染，从原料产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理设施等全过程控制各种有毒有害物料的泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。

①企业实施清洁生产及各类废物循环利用的方法，选用先进的生产工艺，减少污染物的排放量。

②生产废水均通过防渗管道接入污水处理设施，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，再排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂，防止污染物的跑、冒、滴、漏。

③排水管道和污水处理设施均具有防渗功能，切断了废水进入地下水的途径。

④本项目循环冷却水池均做防渗防腐处理，生产车间地面防渗处理，确保泄漏的物料、废水不会渗入到土壤及地下水中。

（2）分区防治

污染防渗分区判定根据污染控制难易程度、天然包气带防污性能和污染物类型来判定。根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。

具体详见下表。

表7.2-3  地下水污染防渗分区判定表

| 区域 | 分级特征 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环水池、危废暂存间、仓库区域胶粘剂暂存区地面 | 重点防渗区 | 难 | 特征污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K小于等于1*10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 生产车间地面、仓库其他区域、半成品及成品区、一般固废暂存间、其他公用单元等 | 一般防渗区 | 中 | 常规污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K小于等于1*10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 厂区道路、空闲场地、办公区域 | 简单防渗区 | 易 | / | 一般地面硬化 |

①简单防渗区

主要包括厂区道路、空闲场地以及办公区域等基本不涉及污染的区域，该类区域只需做一般地面水泥硬化即可。

②一般防渗区

裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目将生产车间地面、仓库其他区域、半成品及成品区、一般固废暂存间以及其他公用单元划分为一般污染防治区。

③重点防渗区

位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。本项目将循环水池、危废暂存间、仓库区域胶粘剂暂存区划分为重点污染防治区。

（3）分区防渗措施及要求

①防渗要求

一般工业固体废物暂存按照有关要求进行设计，严禁在室外露天堆放，厂房内地面采用水泥硬化，基础进行防渗处理；对于重点污染防治区，如危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求设计，包括：

a 在各车间暂存区按储存的危险废物类别分别建设专用的危险废物贮存设施，危险废物贮存设施的地面与裙脚必须用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容（即不相互反应）；

b 有泄漏液体收集装置；

c 设施内有安全照明设施和观察窗口；

d 有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；

e 有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；

f 危废暂存间顶部设有顶棚，可避免风吹日晒或雨水淋滤，堆放基础需设防渗层，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s；

g 在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物（如废包装桶）在暂存间内分类堆放。

② 厂区污水管道防渗措施

a 做好管道基础处理工作，管道基础一定要平整，管道周围不得有硬块或尖状物，遇软地基时要回填沙石分层夯实；回填土必须夯实，密实度应达90%以上；

b 地下管道必须采取两层管，内层采用耐压塑料管，外层再加一层水泥管道；管道内衬防渗膜，须具有耐酸、耐碱和经久耐用的特性，可有效防止渗漏；

c 严格材料的验收、检查制度，管道在搬运、存放时要按要求执行，管材和管制件按标准严格进行防腐；

d 应用管道连接、防腐等方面的先进施工技术。一般情况下，承插接口应采用橡胶圈密封的柔性接口技术，金属管内壁采用涂水泥沙浆或树脂的防腐技术；焊接、粘接的管道应考虑涨缩性问题，采用相应的施工技术，如适当距离安装柔性接口、伸缩器或U 形弯管；同时管道阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时发现解决。

e 严格按照施工图及施工规范按照，不可随意变更设计；

f 做好管道试水试压工作，严格按验收规程进行，认真做好管道施工竣工图绘制，及时归档备案，方便管网维修、管理；

g 加强管道日常维修管理和检查工作。

③其它污染防治措施

a 废水池及各处理单元应按建筑规范要求做好防渗、硬底化工程，渗透系数<10-7cm/s。同时定期检查，若发现池体或管道出现裂痕等问题，应立即进行抢修。

b 危险废物在交给有资质单位处理前，贮存危险废物的容器或设施必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关要求进行，不得在露天堆放。

c 生产车间可能发生泄漏的单元应按建筑规范要求做好防渗、硬底化工程，渗透系数<10-7cm/s。定期检查车间地面及事故沟的情况，若出现裂痕等问题，应立即进行抢修。

d 为防止泄漏物的下渗，厂区道路应做好硬底化防渗措施。

在做好上述措施的情况下，营运期对地下水造成的影响可以得到有效控制。

（4）污染监控

建立完善的地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的监测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求，三级评价跟踪监测点位数量一般为1个，本次评价建议在项目厂区下游布置监测井。厂区安全环保部门作为项目建设单位的环境综合管理部门，负责对整个项目环境保护措施的落实情况实行统一的监督管理，并对项目所在区域环境质量全面负责，接受上级环境保护行政部门的监督、检查和指导。

同时，上述跟踪监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂区安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

（5）应急响应

建设单位制定风险事故应急预案中应包括地下水风险事故应急响应内容，提出防止受污染地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的的具体方案。

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

①当确定发生地下水异常情况时，在第一时间内尽快上报公司主管领导，通知当地生态环境局、附近居民等，密切关注地下水水质变化情况。

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

③当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，可对污染区地下水人工开采以形成地下水漏斗，控制污染区地下水流场，尽量防止污染物扩散。地下水排水系统是根据建设项目对地下水可能产生影响而采取的被动防范措施，是建设项目环境工程的重要组成部分。当地下水污染事件发生后，启动地下水排水应急系统，将会有效抑制污染物向下游扩散速度，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。

④对被破坏的区域设置紧急隔离围堤，防止物料进一步渗入地下。

⑤对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施；

⑥如果厂区力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

从上述措施可以看出，项目对可能产生地下水影响的各项途径均应进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此，本项目不会对所在地的地下水环境产生明显影响。

综上所述，本项目地下水污染防治措施方案可行。

7.2.4噪声治理措施及达标可行性分析

本项目的噪声源主要为设备运转时产生的噪声，噪声源强为75~85dBA，所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理，以降低噪声对环境的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议：（1）在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性（选用高效低噪设备），对于噪声较高的设备应与设备出售厂方协商提供配套的降噪措施。（2）将各设备均安装于生产车间内，进行墙体隔声，并且在设备安装时加减振垫。（3）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。（4）声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、土坡、树丛等。建议结合项目周边防护绿地，种植树木或加建围墙，以达到声屏障降噪的目的。

综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目投产后对周围声环境影响较小。

7.2.5固体废物治理措施及达标可行性分析

1、处置方式

本项目新建一般固体废物暂存间与危险废物暂存间，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

除尘系统收集的粉尘、废膜、不合格品及边角料回用于生产，循环沉淀池沉渣、一般性废包装材料在一般固体废物暂存间分类收集暂存，定期外售综合利用或交由厂家回收。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。一般固废暂存间位于1#厂房，占地面积50m2。

项目废活性炭、废矿物油、溶剂型胶粘剂包装桶等属于危险废物，定期交由有资质的单位处置。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险废物处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

生活垃圾：本项目职工办公、生活产生的垃圾属于生活垃圾，建设单位在厂内设立垃圾收集箱，由环卫部门集中收集处理，对环境的影响很小。

2、暂存措施

本项目新建一般固体废物暂存区与危险废物暂存间，危险废物处置应严格按照以下规定及相关要求管理：

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；

必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划：

必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放：

从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理．方可使用。

产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。建设方应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》要求建设危险废物暂存间：

a．贮存设施或贮存分区内地面、墙面群脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

b．贮存设施地面与群脚应采取表面防渗措施。

c．同一贮存设施采用相同的防渗、防腐工艺；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

f．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。

表7.2-4 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生来源 | 形态 | 主要有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | HW08 | 900-214-08 | 0.1 | 设备维修 | 液体 | 油类 | 一年 | T，I | 暂存于危废暂存间、定期交由有资质单位处置 |
| 2 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 4.29 | 废气处理 | 固体 | 吸附有机废气 | 季度 | T |  |
| 3 | 溶剂型胶粘剂包装桶 | HW08 | 900-210-08 | 0.152 | 废气处理 | 固体 | 有机溶剂 | 季度 | T，I |  |

7.2.6土壤防治措施分析

根据现场调查，项目厂界周边无居民点，无耕地、园地，区域内地面大部分实现硬化和绿化，对区域土壤环境影响极小。本项目废气经采取相应的措施后，外排废气各因子均能达到规定排放限值要求。生产过程未使用有毒有害化学药剂。项目对土壤环境的影响主要是危废暂存间等。企业应加强管理，保证企业固废尤其是危险废物，在暂存和存贮过程中注意防雨、防渗，以避免固废渗滤液污染土壤环境，对企业重点防渗区域严格按相关标准要求实施与管理，取上述措施后，项目对土壤环境影响较小。

7.2.7环保措施及投资估算

本项目总投资约3000万元，环保投资98万元，占项目建设投资的比例为3.27%，具体环保措施及投资情况见下表。

表7.2-5 环保设施投资估算表

| 序号 | 环境工程项目 | 污染物类别 | 环保措施 | 投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理工程 | 生活污水 | 化粪池 | 2 | 新建 |
|  |  | 冷却水 | 冷却循环水池+冷却塔 | 4 | 新建 |
| 2 | 废气治理工程 | 破碎、磨粉、其他辅料投料、混料废气 | 投料口设置三方密闭，集气罩+垂帘+布袋除尘器+15m高DA001排气筒 | 20 | 新建 |
|  |  | 1#厂房挤出、覆膜废气 | 集气罩+垂帘+两级活性炭+15m高DA002排气筒 | 20 | 新建 |
|  |  | 2#厂房覆膜废气 | 集气罩+垂帘（溶剂型胶粘剂覆膜机加装设置为区域半封闭）+两级活性炭吸附+15米高DA003排气筒 | 25 | 新建 |
| 3 | 固废处置工程 | 一般固废 | 一般固废暂存区 | 2 | 新建 |
|  |  | 危险废物 | 危险废物暂存间 | 3 |  |
| 4 | 噪声治理工程 | 生产设备噪声 | 隔声、加强厂区绿化 | 2 | 新建 |
| 5 | 地下水 | 采取源头分区防渗措施 |  | 20 | 新建 |
| 合计 |  | -- | -- | 98 | / |

8、环境效益分析

8.1环境效益分析

8.1.1环境成本

环境成本是指治理污染的投资费用和设施运行费用。

环境工程投资是指新建、迁扩建或技改工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所进行的必要投资，一般由治理费用和辅助费用组成。本评价只估算其中的治理费用。

该项目的环境工程包括废水处理工程、废气治理工程、固体废物处置工程、噪声治理工程等。

本项目投资估算总计为3000万元，环保投资98万元，占总投资的3.27%（详见表7.2-5）。

环保年费用包括“三废”处理设施运转费、折旧费、绿化费、排污及超标排污费、污染事故赔偿费、环保管理费（公关及业务活动费）等。根据运转费用估算和厂方经验，项目环保年费用约为10万元。该部分费用应纳入企业经济核算中，即纳入产品的成本核算中，使企业真正从根源上减少污染物产生量。

8.1.2环境收益

环保投资和运行费用的投入，表观看虽为负经济效益，但其潜在效益十分显著，主要表现在：

（1）项目设备产品冷却水处理后回用，可避免污染物的排放，避免污水对纳污水体的影响。

（2）采用有效的废气治理措施，可减轻粉尘、有机废气对操作员工身体健康和周边空气环境的影响。

（3）固体废物的回收综合利用或有效处置，不仅消除了对环境的污染，而且变废为宝，具有明显的环境效益和经济效益。

（4）厂内设备噪声污染源采取相应治理措施，使厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1的3类排放限值。

（5）加强厂区环境质量的监测，将监测结果及时反馈回生产调度管理，使生产过程出现的不正常现象能够得以及时准确的纠正。

8.1.3经济损益分析

（1）环保投资经济负效益分析

本项目环保投资98万元，占总投资的3.27%，每年的环保运行费用约10万元，纳入企业经济核算中，增加了产品的成本。

（2）环保投资环境效益分析

年环保费用的经济效益，可用有效的环保治理措施而挽回的经济损失与保证这一效益而每年投入的环保费用之比来确定。

式中：

Zj—年环保费用的经济效益；

Si—由于防止污染而挽回的经济价值；

Hf—年环保费用。

根据上述分析，针对本项目建设对周围水、大气、生态及人体健康等可能造成的影响和损失，配套一系列环保设备和措施，使这些影响得以减轻，从而挽回经济损失和减轻环境污染负荷。根据类比调查，每投入1元钱的环保费用可以用货币统计出来的挽回收益在1.5～2.0元之间，因此项目环保投资可取得良好的经济效益，同时也可取得显著的社会效益和环境效益。

（3）企业通过污染治理，可使各项污染做到稳定达标，有助于提高整体形象，同时又是通过ISO14000认证的必备条件。企业声誉提升，社会信用度提高，订单增加，客户忠诚度提高，降低交易成本和经营风险。企业品牌形象提高，终端需求增加，提高竞争力。

（4）间接效益：社会责任作为企业的战略，顺应大趋势，提高企业可持续发展的能力，重塑企业文化、企业理念及培养有责任心的员工，降低管理成本，满足公众利益，更易获得公众和相关利益集团支持。以身作则形成行业的健康竞争氛围；信用价值形成良好的市场环境，有利于区域的行业声誉；区域品牌形成新的商业伦理，行业规则和社会秩序。

8.2社会效益分析

本项目总投资3000万元，产品为年产3万吨PVC板材、5000吨PVC装饰线条。

本项目投产后除企业自身获得良好的经济效益，而且间接地创造了一定的社会效益；产生良好的社会效益。本项目的建设不但能使企业投资、经营者获得经济效益，国家还可以通过对企业收取税收、管理费等手段获得较好的经济效益。

本项目的建成及运营，不仅可产生较好的经济，对当地的经济发展有一定的促进作用，具有显著的社会与经济效益。

8.3综合分析

本项目环保投资98万元，占总投资的3.27%。

环保工程的建设和正常运作，不仅可以给企业带来直接的经济效益，改善企业与附近居民的关系，使企业更顺利地运作，从环境保护角度来讲，更重要的是将对保护生态环境、水环境、大气环境以及确保附近居民和企业职工的身心健康起到很大的作用，具有较大的环境效益和社会效益。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

9、环境管理与监测计划

9.1环境管理

环境管理是项目建设管理工作的重要组成部分，其主要目的是通过开展环境管理工作，促进项目建设单位和管理单位积极、主动地预防和控制各类环境问题的产生与扩散，促进项目建设生态环境的良性循环。制定出详尽的环境管理监控计划并加以贯彻实施，可以避免因管理不善而可能产生的各种环境污染和环境风险。为此，在项目施工建设及投入运营期间，应贯彻落实国家、地方政府制定的有关法规，正确处理好项目建设、发展与环境保护的协调关系，从而真正使项目的建设达到可持续发展的战略目标。

9.1.1环境保护管理目标

将本项目在营运阶段可能对环境造成的不良影响减少到最小程度，使本项目建成运行后，能取得最大的社会效益、环境效益和经济效益。

9.1.2环境管理机构设置

根据项目的实际情况，应设置环境管理机构，其基本任务是以保护环境和风险防范为目标，采用技术、经济、法律和行政等手段相结合的办法，保证污染治理设施的建设和正常运行，促进生产的发展。

9.1.3环境管理机构的职责

项目建成运行后设置环境管理机构，环境管理部门应设置专门环境管理人员。项目设立环境管理机构主要职责如下：

（1）全面贯彻落实“保护和改善生产环境与生态环境，防治污染和其它公害”等环境保护基本国策的要求，认真、全面地做好工程项目环境污染防治和当地生态环境保护的工作。

（2）按照环境保护部门给本企业下达的环境保护目标责任书，结合企业实际情况，制定出本企业的环境保护目标和实施措施，落实到企业年度计划，并作为评定企业指标完成情况的依据之一。

（3）监督本工程环保措施的落实，确保建设项目主体工程与环保措施同时投入使用；做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果。建立并管理好环保设施的档案资料。

（4）负责建立和健全企业内部环境保护目标责任制度和考核制度，严格考核各环保处理设施的处理效果，要有相应的奖惩制度。

（5）进一步做好废水、废气、噪声污染防治和固体废物的综合利用工作。

（6）定期委托当地环境监测部门开展厂区环境监测；对环境监测结果进行统计分析，了解掌握工艺中的排污动态，发现异常要及时查找原因并及时改正，确保企业能够按国家和地方法规标准合格排放，并反馈给生产部门，防止污染事故发生。厂区内还应配套建设化验室，并配备相应的仪器设备。

（7）宣传并贯彻、执行国家和地方的有关环保法规。开展环保技术培训，提高职工的环保意识和技术水平。

9.1.4环境管理规章制度

建立健全必要的环境管理规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。

（1）推行以清洁生产为目标的生产岗位责任制和考核制，对各车间、工段、班组实行责任承包制，制定各生产岗位的责任和详细的考核指标，把污染物处理量、处理成本、运行正常率和污染事故率等都列为考核指标，使其制度化。

（2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态。加强对环保设施的运行管理，对运行情况实行监测、记录、汇报制度。如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。

（3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规、风险防范教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

（4）加强环境监测工作，重点是对污染源进行定期监测，污染治理设施的日常维护制度。

（5）建立台账管理制度是提高环境管理水平的一种有效途径，台账种类是否齐全、内容是否完善，直接反应企业对环境管理的认识程度。在台帐资料的记录、整理和积累过程中能够起到自我督促、强化管理的作用。台账录入要及时、准确、清晰，便于查看。台账要专人录入，数据、信息、记录内容要真实，与实际相符。台账要设专人管理，定点存放。无关人员不得随意移动、查看。重要台账必须纸版与电子版两种形式保存。定期对台账数据进行审核，定期检查台账录入内容，确保台账数据的准确性、及时性和完整性。安全环保台账应与其他台账分开放置，由环境管理专员亲自管理。所有台账盒签必须统一打印，名称清楚、完整。

要求本项目制定的环境管理制度有如下几个方面：

① 区环境保护管理条例。

② 厂区质量管理规程。

③ 厂区环境管理的经济责任制。

④ 环境保护业务的管理制度。

⑤ 环境管理岗位责任制。

⑥ 环境管理领导责任制。

⑦ 环境技术管理规程。

⑧ 环境保护设施运行管理办法。

⑨ 厂区环境保护的年度考核制度。

⑩ 风险防范措施及应急预案检查管理制度。

⑪ 环保台账管理制度。

9.1.5环境管理计划

一般情况下，各企业在各阶段都要有环境管理的具体内容，工程环境管理体系及程序具体情况见下表。

表9.1-1工程环境管理体系及程序示意表

| 项目 阶段 | 环境保护内容 | 环保措施执行单位 | 环境保护管理 监督部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 实施营运期环保措施、保证环保设施的正常稳定运行，负责搞好全厂环境，委托监测及环境管理 | 建设单位环保机构、地方环境管理部门 | 地方环境管理部门 |

环境管理方案表见下表。

表9.1-2主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 废气排放 | 加强废气治理系统的维护保养，使运行效率不低于设计标准和废气达标，具体要求为颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中废气排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。 |
| 废水排放 | 严格清污分流、雨污分流管理。 |
| 固体废物 | 厂区内划出暂存区，对不能及时运走的固体废物暂时贮存，防止废物泄漏。 |
| 环境绿化 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带。 |
| 环境风险 | 定期进行生产知识及环保知识培训，提高操作人员文化素质及环保意识。 |
|  | 加强危险化学品泄漏事故风险的预防和控制，杜绝危化品环境风险事故发生。 |
|  | 加强事故风险的预防和控制，杜绝环境风险事故发生。 |

各阶段环境管理工作的具体内容见下表。

表9.1-3各阶段环境管理工作的具体内容

| 阶段 |  | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业环 境管理 总要求 |  | ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③项目投运试生产达到稳定状态后，尽快进行环保设施竣工验收； ④营运阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改； ⑤配合当地环境监测站搞好监测工作，及时交纳排污费。 |
| 竣工 验收 阶段 | 自检 准备 阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②向环保部门申请试运行；组织检查试车前的各项准备工作； ③检查操作技术文件和管理制度是否健全；整理技术文件资料档案； ④建立环保档案。 |
|  | 预 验收 阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对问题，提出解决或补救措施，落实投资，确保按期完成； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | 建设单位完成《环境保护工程竣工验收监测报告》和《环境保护工程竣工验收报告》，申请正式竣工验收； ②建设单位向生态环境局申请办理/变更《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 |
| 生产运行阶段 |  | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算均有控制污染内容和指标，并落实到岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈，接受公众监督； ⑤建立健全各项环保设施运行操作规则，并有效监督实施，严防跑冒滴漏； ⑥定期向环保部门汇报情况，配合环保部门的监督、检查。 |

9.1.6排污口管理

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关环保要求。

（1）废水排放口

排污口原则上只设一个，排污口应在项目边界内设置采样口（半径大于150mm），若排污管有压力，则应安装采样阀。

（2）废气排放

废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于80mm的采样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌。若无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

根据工程分析内容，本项目设置3个排气筒。

（3）固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。

（4）固体废物存储场

一般工业固废和生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施；危险废物已设置专用危废暂存间，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。

（5）标志牌设置

排放一般污染物排污口（源），设置提示牌标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。

（6）排污口建档管理

1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，建设单位应把有关排污情况如排污口的性质、编号、排污口位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放走向及污染治理设施的运行情况建档管理，并报送生态环境管理部门备案。

具体要求详见下表。

表9.1-4  本项目各排污口环境保护图形标志要求

| 排放口名称 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DW001排放口 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| DA001排气筒、DA002排气筒、DA003排气筒 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 噪声源 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 一般固体废物暂存间 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 危险废物暂存间 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |

表9.1-5  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 污水排放口 | 表示污水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |

图9.1-1  危险废物环境保护图形标志牌

9.2环境监测计划

为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划可按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶与塑料制品工业》（HJ1122-2020）以及《排污许可申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中监测要求进行监测，安排如下。

（1）建立健全监测制度，定期开展对废气和厂界噪声的常规性监测。

（2）监测厂界无组织浓度值；噪声监测因子为Leq(A)，每季监测一次。出现污染投诉和环境纠纷时另行组织开展监测。详见下表。

表9.2-1营运期环境监测计划

| 项目 | 建议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测因子 | 监测地点 | 监测频率 | 监测机构 |
| 废气 | 标干流量、颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、二甲苯、臭气浓度 | 厂界 | 1次/年 | 建议委托有资质的公司进行 |
|  | 非甲烷总烃 | 厂区内 | 1次/季度 |  |
|  | 标干流量、颗粒物 | DA001排气筒出口 | 1次/年 |  |
|  | 标干流量、非甲烷总烃 | DA002排气筒出口 | 1次/半年 |  |
|  | 标干流量、氯化氢、臭气浓度 | DA002排气筒出口 | 1次/年 |  |
|  | 标干流量、非甲烷总烃 | DA003排气筒出口 | 1次/半年 |  |
|  | 标干流量、二甲苯、臭气浓度 | DA003排气筒出口 | 1次/年 |  |
| 厂界噪声 | Leq（A） | 厂界 | 1次/季度 |  |
| 地下水 | 水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、氯化物（以Cl-计）、硫酸盐（以SO42-计）、pH值、耗氧量（CODMn法）、氨氮、铅、镉、砷、汞、阴离子表面活性剂、总大肠菌群、菌落总数 | 周边水井 | 1次/年 |  |

（3）环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现非正常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理等提供依据。

9.3污染物排放清单

本建设项目污染物排放清单见下表。

表9.3-1项目污染物排放清单一览表

| （1）废气产排污环节、污染物及污染治理设施清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 |  | 采取的环保措施 | 污染物 |  | 运行参数 |  |  |  | 执行标准 | 排污口 |  |
|  |  |  |  |  | 废气量Nm3/h |  | 排放浓度mg/m3 | 烟囱参数 φ×H（m） |  | 类型 | 设置要求 |
| 废气 | 破碎、磨粉、其他辅料投料、混料废气 | 集气罩+垂帘+布袋除尘器+15m排气筒 | 颗粒物 |  | 20000 |  | 0.863 | 0.7×15 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准限值 | 一般排放口 | 排污口按《排污口规范化整治技术要求（试行）》规范化管理 |
|  | 1#厂房挤出、覆膜废气 | 集气罩+垂帘+二级活性炭+15m排气筒 | HCl |  | 40000 |  | 2.524 | 0.9×15 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 | 一般排放口 |  |
|  |  |  | VOCs |  |  |  | 2.63 |  |  |  |  |
|  | 2#厂房覆膜废气 | 集气罩+垂帘(溶剂型胶粘剂覆膜机加装设置为区域半封闭)+两级活性炭吸附+15m高排气筒 | VOCs |  | 25000 |  | 15.592 | 0.8×15 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 | 一般排放口 |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  | 0.852 |  |  |  |  |
| （2）废水类别、污染物及污染治理设施清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 |  | 处理措施 | 废水量（m3/a） |  | 污染物 |  | 浓度（mg/L） | 总量控制指标 | 执行标准 | 排放去向 |  |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 2088 |  | CODcr |  | 30 | 0.06264 | 湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂进水水质标准。 | 湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂 |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 |  | 10 | 0.02088 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NH3-N |  | 1.5（3） | 0.00626 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS |  | 10 | 0.02088 |  |  |  |
| （3）噪声污染治理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 建设单位拟采取的污染防治措施 |  |  |  |  |  |  | 执行标准 |  |  |
| 噪声 |  | 高噪声设备拟安装减震垫、隔声、车间密闭等措施 |  |  |  |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |  |  |
| （4）固废污染治理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废类别 |  | 固废名称 |  | 产生量t/a |  | 治理措施 |  |  | 执行标准 |  |  |
| 固废 | 一般固废 | 除尘系统收集的粉尘 |  | 9.248 |  | 回用于生产 |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）要求 |  |  |
|  |  | 废膜 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不合格品及边角料 |  | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 循环沉淀池沉渣 |  | 0.05 |  | 外售综合利用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般性废包装材料 |  | 5 |  | 其他包装材料收集后外售综合利用、水性胶粘剂包装桶收集后由厂家回收利用 |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物 | 废矿物油 |  | 0.1 |  | 委托有资质单位进行处置 |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 17.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 溶剂型胶粘剂包装桶 |  | 0.152 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 6.68 |  | 交由当地环卫部门处理 |  |  |  |  |  |
| （5）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境管理 |  | 1、设置环境管理机构；2、环境管理机构的人员配置；3、环境管理有关规章制度；4、环境管理计划；5、排污口规范化管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.4环保设施竣工验收

本建设项目环境保护设施竣工验收项目内容见下表。

表9.3-1项目环保竣工验收监测一览表

| 污染类型 | 排放源 | 监测因子 |  | 防治措施 | 验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | DA001排气筒 | 颗粒物 |  | 集气罩+垂帘+布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准限值 |
|  | DA002排气筒 | 非甲烷总烃、氯化氢、臭气浓度 |  | 集气罩+垂帘+二级活性炭+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
|  | DA003排气筒 | 非甲烷总烃、二甲苯、臭气浓度 |  | 集气罩+垂帘（溶剂型胶粘剂覆膜机加装设置为区域半封闭）+两级活性炭吸附+15m高排气筒，加强无组织废气收集 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、二甲苯、臭气浓度 |  | 设备自带布袋除尘器，加强集气罩收集效率，减少无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放监控浓度限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建 |
|  | 厂区内无组织 | 非甲烷总烃 |  | 加强集气罩收集效率，减少无组织排放 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 |
| 废水 | 生活污水 | CODcr、氨氮、SS、BOD5、动植物油 |  | 化粪池 | 湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂进水水质标准 |
|  | 冷却水 | SS |  | 循环水池+冷却塔 | 经冷却后循环使用，不外排 |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 |  | 垃圾收集桶、环卫定期清运 | 综合利用，合理处置、达到环保要求 |
|  | 生产区域 | 一般固废 | 除尘系统收集的粉尘 | 收集后回用 |  |
|  |  |  | 废膜 |  |  |
|  |  |  | 不合格品及边角料 |  |  |
|  |  |  | 循环沉淀池沉渣 | 外售综合利用 |  |
|  |  |  | 一般性废包装材料 | 其他包装材料收集后外售综合利用、水性胶粘剂包装桶收集后由广 家回收利用 |  |
|  |  | 危险废物 | 废矿物油 | 暂存于危废暂存间后交由资质单位处理 |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 溶剂型胶粘剂包装桶 |  |  |
| 噪声 | 生产区域 | LeqA |  | 设备减振底座、加强绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 地下水 | 分区防渗 | 循环水池、危废暂存间、仓库区域胶粘剂暂存区地面 |  | 重点防渗区 | 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 生产车间地面、仓库其他区域、半成品及成品区、一般固废暂存间、其他公用单元等 |  | 一般防渗区 | 参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |
|  |  | 厂区道路、空闲场地、办公区域 |  | 简单防渗区 | / |

9.5总量控制

9.5.1总量控制指标的确定

在一定的区域内，环境对污染物的自净能力（即环境容量）是有限度的。在经济发展期间，排污单位增加，向大气和水体排放的污染物即使是达标排放，污染物的数量仍是增加的。如这个数量超过环境容量，所造成的污染导致生态破坏，难以恢复。要使这一区域的环境不被污染，达到所处功能区环境质量标准，就必须控制污染物的排放总量在环境容量的限度以下，从而从根本上消除污染的发生。因此对主要污染物排放实施总量控制是改善环境质量的必然之路，是我国环境保护工作的一项重大举措。

9.5.2总量控制因子筛选

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》环保规划要求和《湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案》，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况。项目主要外排废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理后进入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂进一步处理，废水污染物排放总量控制纳入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂管理，无需另行单独申请污染物总量控制指标。项目主要废气污染物为颗粒物、VOCs、氯化氢、二甲苯，需要进行总量控制的污染物为VOCs。综上所述，确定本工程总量控制因子为：废气污染物总量控制因子：VOCs。

本项目总量控制指标如下：

表9.5-1污染物排放总量指标 单位：t/a

| 污染物 | 总排放量（t/a） | 建议总量控制指标（t） |
| --- | --- | --- |
| VOCs | 2.146 | 2.2 |

10、结论及建议

10.1项目概况

项目名称：铭腾高分子制品年产 30000吨塑料板材、5000 吨装饰线条建设项目；

建设单位：湖南铭腾新材料有限公司；

拟建地点：湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟路东侧合心路北侧（东经 113.142796、北纬 28.766586）；

建设性质：搬迁、扩建；

用地面积：37749.6m2。

生产规模：建设20条PVC大板生产线、6条PVC大板加工线、20 条PVC装饰线条加工线及相关配套环保设施，年产3万吨PVC板材、5000吨PVC装饰线条；

投资情况：本项目建设投资3000万元，资金来源全部为企业自筹；

项目建设周期：本项目计划总工期6个月。

10.2环境质量现状

（1）地表水环境

根据岳阳市汨罗生态环境监测站发布的2022年1月至2024年12月汨罗江新市断面和南渡断面的水质监测结果，汨罗江新市断面、南渡断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量现状良好。

根据引用的《汨罗高新技术产业开发区扩区规划环境影响报告书》中湖南桓泓检测技术有限公司对区域地表水环境质量的补充监测结果，汨罗江各监测断面的所有监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明汨罗江本项目纳污河段水质良好。

（2）大气环境

根据汨罗市2024年度环境空气质量统计数据，2024年汨罗市环境空气质量六项基本污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3中除PM2.5的95百分位日平均外，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，PM2.5的95百分位日平均最大占标率为118.67%，超标倍数为0.187，项目区域大气环境质量为不达标区。目前岳阳市已于2020年7月印发《岳阳市环境空气质量期限达标规划（2020-2026）》（岳生环委发〔2020〕10号），根据该规划，在2026年底前岳阳市将实现空气质量6项主要污染物（PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧）全部达标。根据引用的环境空气质量补充监测数据，TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；TVOC、二甲苯、氯化氢能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的附录D标准中的相应的标准；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的环境质量标准一次浓度。

（3）声环境

从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地厂界的声环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，西侧敏感点居民的声环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准，项目所在区域声环境质量较好。

（4）地下水环境现状

根据引用的区域地下水质量补充监测结果，评价区域内地下水监测点的各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

10.3环境影响结论

1、施工期

（1）大气环境影响分析结论

项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。采取抑尘措施：施工场地洒水抑尘、配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土，做到施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘。建筑材料运输过程中用蓬布遮盖，对途径道路两侧的空气环境影响相对较小。项目施工阶段挖掘机、装载机等燃油机械运行将产生一定量燃油废气，考虑其排放量不大，对周边环境空气质量影响范围及程度较小。

（2）水环境影响分析结论

项目施工期废水主要是施工人员的生活污水和施工废水，施工期生活污水经化粪池处理后进入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂处理，施工废水经沉淀后回用，不外排，对水环境的影响较小。

（3）噪声影响分析结论

施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。在施工期间，建设单位选用低噪声的施工机械，合理安排施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，除必须连续作业的工序外，晚上不得施工。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。在采取适当的工程和管理措施后，可缓解施工噪声对区域声环境的影响。

（4）固体废物影响分析结论

对建筑垃圾，尽量做到废物的回收利用，对其中的钢筋回收利用，多余建筑垃圾要定点堆放，由专业建筑垃圾回收公司清运统一处理，严禁擅自堆放和倾倒到附近的水体。施工人员生活垃圾要及时组织清运，交当地环卫部门处理，禁止随地堆放。采用有效措施后固体废物能得到合理处置，其环境影响不大。

（5）施工期生态影响分析结论

施工过程中采取设围栏，尽量避开雨季施工，减少下雨过程中造成的水土流失，并及时进行厂区绿化。采取以上措施后，项目施工期水土流失将有所降低，项目建设对环境的影响也将有所减小。

2、运营期

（1）废水：项目建成后，冷却水经循环水池+冷却塔处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂。

（2）废气：本项目营运期排放的废气包括颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、二甲苯、臭气浓度。主要原料投料工序产生的颗粒物拟采用设备自带布袋除尘器处理后车间无组织排放；其他辅料投料工序、破碎工序、磨粉工序、混料工序产生的颗粒物，拟采用集气罩+垂帘+布袋除尘器+15m高DA001排气筒排放；1#厂房挤出、覆膜工序产生的非甲烷总烃、氯化氢、臭气浓度，拟采用集气罩+垂帘+两级活性炭吸附+15m高DA002排气筒排放；2#厂房覆膜工序产生的非甲烷总烃、二甲苯、臭气浓度，拟采用集气罩+垂帘(溶剂型胶粘剂覆膜机加装设置为区域半封闭)+两级活性炭吸附+15m高DA003排气筒排放。经上述措施处理后，有组织颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的有组织排放限值及无组织排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）有组织排放限值及无组织排放限值。厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值。

（3）地下水环境影响

本项目已从工艺装置的设计、地面硬化等各方面对本项目所在装置区域进行了较为全面的防渗措施，不会发生废水对地下水渗漏，影响地下水。在规范排污及加强监管等前提下，本项目对项目区地下水影响不大。

（4）声环境影响

根据预测评价结果可知，项目建成后全厂噪声源对项目各厂界噪声预测值昼间均小于65dB(A)，夜间均小于55dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，故本项目厂界环境噪声能够达标，项目运营对周围的声环境质量不会产生明显影响。

（5）固体废物环境影响

本项目固体废物分类收集，其中生活垃圾由环卫部门及时收集和清运，一般工业废物可以回收利用的，回用于生产，其余分类收集后综合处理，危险废物在危险废物暂存间内分类暂存后委托有资质的专门单位收集处理。各类固体废物均有成熟可靠的处理措施，企业能够实施有效管理，不会对区域环境产生影响，可做到安全处置。

（6）生态环境影响

项目属于污染影响型建设项目，生态影响主要体现在建设期，项目占地范围内已由园区进行开发平整，项目建设开发前植被均已破坏，目前项目场址区域为空地，建设过程对生态的破坏和影响较小。项目营运期不直接产生生态影响和破坏，项目营运期虽有一定污染物排放，但经采取相应的污染防治措施后，污染物能够实现稳定达标排放，项目对区域地表水环境质量、大气环境质量均不会产生大的影响，因此，项目营运期不会产生大的不利生态环境影响。

（7）环境风险影响结论

在严格落实各项环境风险事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减轻对环境的影响。本项目建设营运的环境风险可控。

10.4项目环境可行性

1、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）的相关规定，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容，因此项目建设符合国家现行产业政策。本项目原辅材料中有使用再生塑料，均来源于合法塑料回收企业，且塑料回收料已被处理完毕。本项目无废旧塑料清洗等工序，项目所采用工艺及设备不在汨罗市塑料行业整治工艺及设备内，符合汨罗市地方产业政策。

2、项目选址和总图布置合理性

（1）与规划的符合性分析

根据《湖南汨罗高新技术产业开发区产业发展规划（2022-2027）》及其批复（汨政函[2023]90号），汨罗高新技术产业开发区将通过打造“一园一主一特” 和新兴产业，即新市片（湖南汨罗循环经济产业园）以“废弃资源综合利用产业”为主导产业、“电子信息产业”为特色产业；弼时片（湖南工程机械配套产业园）以“先进装备制造产业”为主导产业、“汽车零部件及配件制造产业”为特色产业，培育“先进储能材料产业”一大新兴产业，积极发展现代服务业，形成“一园一主导一特色”、层次分明、科学合理的产业定位组合，以绿色循环经济推动该地区的可持续高质量增长。

项目是以再生塑料为原料的塑料制品制造，属于废弃资源综合利用行业的延伸产业，废弃资源综合利用行业是汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区的主导产业，根据前文分析可知，本项目虽不属于园区的鼓励类，但也不是限制类、禁止类，即视为允许类，且取得了园区的同意，与规划不冲突。

（2）项目平面布置合理性结论

本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。

3、环境风险分析可接受性

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的塑料碎屑以及产品等在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

4、总量控制

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》环保规划要求和《湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案》，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况，需要实施总量控制的污染物为VOCs（以非甲烷总烃计）。本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表10.4-1污染物排放总量指标 单位：t/a

| 污染物 | 总排放量（t/a） | 建议总量控制指标（t） |
| --- | --- | --- |
| VOCs | 2.146 | 2.2 |

5、公众参与结果

项目建设单位作为公众参与调查主体，按照生态环境部环发[2018]4号文《环境影响评价公众参与办法》的相关规定和要求在评价范围内，于2025年4月7日，在“红网论坛-微汨罗”对项目进行了首次公示；2025年6月10日至6月23日，共计10个工作日，在“红网论坛-微汨罗”、湖南铭腾新材料有限公司现有厂区现代家俱大门、湖南铭腾新材料有限公司新厂区对项目环境影响报告书（征求意见稿）进行了全本公示；2025年6月17日、6月19日同步在《岳阳晚报》对项目进行了两次公示。并在环境影报告书报批前，于2025年6月24日在“红网论坛-微汨罗”上进行了报批前公示，公开了项目环评报告书及公参说明手册。在公示和公众参与调查期间，未收到公众反馈意见。

6、环境经济损益分析

项目总投资为3000万元，本次工程环保投资估算为98万元，占项目建设投资的比例为3.27%。因此，从上述数据来看，该项目的经济效益是十分显著，同时项目可给当地提供就业岗位，增加就业，带动地方经济发展，提高国税、地税收入，具有较好的社会效益。

10.5总结论

铭腾高分子制品年产 30000吨塑料板材、5000 吨装饰线条建设项目符合国家产业政策；项目生产所采用的原料和设备、所采用的生产工艺符合国家现行产业政策，其所采取的污染防治措施可行，建设单位在落实本报告提出的各项环保措施和风险防范措施的情况下，不会对区域环境质量产生明显影响。

从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

10.6建议

（1）确保环保设施投入正常运行，保证污染物长期稳定达标排放。

（2）营运单位一定要重视和加强环境风险管理和防范，切实做好安全生产，杜绝各类风险事故发生；

（3）设立环境管理部门，建立完善的环境管理制度。

（4）加强企业管理的同时，应注意职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。