岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头提质改造工程项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局

评价单位：湖南联智环境技术有限公司

编制时间：二〇二五年四月

目录

1、概述	1

1.1项目由来	1

1.2环境影响评价的工作过程	3

1.3分析判定相关环保政策	5

1.4主要环境问题及环境影响	18

1.5环境影响评价主要结论	19

2、总则	20

2.1编制依据	20

2.2环境影响评价要素识别及评价因子筛选	23

2.3环境功能区划	24

2.4评价标准	26

2.5评价工作等级及评价范围	28

2.6评价重点	35

2.7环境保护目标	35

3、工程概况与工程分析	39

3.1建设项目概况	39

3.2 总平面布置	44

3.3 水工建筑物	46

3.4 趸船工程及码头浮桥	46

3.5 公用工程	47

3.6施工组织方案方法及施工流程	49

3.7 环境影响因素分析	50

3.9污染物排放量汇总	61

4、环境质量现状调查与评价	63

4.1 区域自然环境概况	63

4.2 湖南东洞庭湖国家级自然保护区概况	66

4.3 东洞庭湖江豚自然保护区概况	68

4.4东洞庭湖鲤鲫黄颡鱼国家级水产种质资源保护区概况	72

4.5 区域环境质量概况	76

5、环境影响预测与评价	144

5.1施工期环境影响分析	144

5.2营运期环境影响分析	151

5.3对东洞庭湖江豚自然保护区环境影响分析	176

5.4环境风险分析	194

6、环境保护措施及其可行性论证	208

6.1施工期污染防治措施	208

6.2营运期污染防治措施	211

6.3环境管理措施	226

7、环境经济损益分析	228

7.1环境效益分析	228

7.2综合分析	229

8、环境管理与监测	230

8.1环境管理	230

8.2环境监测	232

8.3总量控制	234

9、建议及结论	235

9.1项目概况	235

9.2环境质量现状	235

9.3环境影响结论	237

9.4项目与相关规划法律相符性	240

9.5总结论	241

9.6建议	241

附件

附件1 委托书

附件2 岳阳县政府决议

附件3 县政府同意建设批复

附件4 东洞庭湖自然保护区管理局意见

附件5 市交通运输局决议

附件6 岳阳港总体规划环评批复

附件7 关于印发《湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治方案》的通知

附件 8 关于岳阳港总体规划的审查意见（交办规划函[2019]218 号）

附件9 可研报告批复（市发改）

附件10 可研报告批复（县发改）

附件11 项目监测报告

附件12 《湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治方案》

附件13 生态专题备案表

附件14 湖南省农业农村厅审查意见

附件15 岳阳县自然资源局意见

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 环境敏感目标分布图

附图3 项目总平面布置图

附图4 项目与自然保护区位置关系图

附图5 项目与东洞庭湖江豚自然保护区关系图

附图6 项目与东洞庭湖水产种质资源保护区关系图

附图7 项目与饮用水资源关系图

附图8 项目与岳阳港总体规划位置关系图

附图9 区域鱼类三场分布图

附图10 项目与自然保护区功能区划位置图

附图11 项目在三个保护区功能区划位置图

附图12 项目周边主要水系分布图

附图13 项目与饮用水水源地、鹿角国控断面位置图

附图14 重点保护植物分布位置图

附图15 重点野生动物分布图

附图16 项目在江豚自然保护区功能区划位置图

附图17 土地利用现状图

附图18 项目与生态红线图

附图19 区域照片

附表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

附表2：地表水环境影响评价自查表

附表3：大气环境影响评价自查表

附表4：风险环境评价自查表

1、概述

1.1项目由来

岳阳县，隶属于湖南省岳阳市，位于湖南省东北部，东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汨罗市，西南以湖洲与沅江市、南县交界，西与华容县、君山区毗邻，北与临湘市、云溪区、岳阳楼区、君山区接壤。境内河湖交错，池塘水库众多，全区共有共有3各国营渔场，水域面积25.5万亩、其中池塘精养面积10.6万亩，年产水产品近2.96万吨，发展水产业的条件可谓得天独厚，素有“鱼米之乡”的美称。现有专、副业渔民近万人，专业捕捞渔船1700艘，其中机动渔船1100艘，常年捕捞水产品量13万吨，是湘北地区最大的淡水鱼生产和交易基地。

目前，岳阳县共辖东洞庭湖1328平方公里，占洞庭湖总面积的68%。现有专、副业渔民近万人，专业捕捞渔船1700艘，其中机动渔船1100艘，常年捕捞水产品量13万吨，是湘北地区最大的淡水鱼生产和交易基地。

过去由于忽视渔港建设，历史上形成的渔港逐步被货、客运码头挤占，每逢捕捞旺季或狂风暴雨来临之时，渔船没有固定渔港停泊，不能及时靠岸进行水产品交易和躲避风险，往往造成大批水产品腐烂变质和大量碰撞事故。每年造成捕捞水产品腐烂变质或低价拍卖的达1000吨左右，给捕捞渔民的生命和财产安全造成重大损失，为保证渔民生产生活安全迫切需要建设渔政综合执法码头。

由于整个岳阳县没有一个规范的渔政综合码头，为岳阳县渔业生产及渔政执法带来了严重不便，给渔民生产作业和渔政执法人员工作执法存在着严重的安全隐患，严重制约着当地渔业的发展，因此，加快鹿角交通渔政综合码头的建设，使岳阳县渔业发展走上良性循环发展的道路和加强渔政执法，势在必行。

岳阳县交通综合码头（中心点经纬度：东经112.999811079、北纬29.158144050 ）地处岳阳县鹿角镇杨庙村的湘江右岸河段、湘江下游右岸、岳阳县鹿角港区，距下游鹿角水文站约500m，距左侧鹿角国控监测断面约1364m，湘江干流下游主航道与洞庭湖的结合部，码头地理位置优越，陆路距岳阳县城10公里，水路距城陵矶港（长江航道）30公里。岳阳县鹿角港区是岳阳港的重要组成部分，上通湘、资、沅、澧四水，下连川、长两江，具有十分优越的水文条件，是湘江航道上的优良港口之一，也是岳阳县通江达海的交通优势所在。航道等级为Ⅱ级，航道条件十分优越，是湘江航道最具活力的天然深水航道，是湘江航线及环洞庭湖经济带上的重要港口，也是岳阳县及周边地区的重要航运客运中心。现布局有客运码头，交通公务码头、矽石临时堆场等。由于建成时间较长，现有码头标准较低、安全环保等存在隐患，已不能适应新形势下的发展需要。

2020年5月13日生态环境部对《岳阳港总体规划（2017-2035年）环境影响报告书》进行了审查，出具了审查意见（环审〔2020〕65号）。为认真贯彻习近平生态文明思想和“守护好一江碧水”嘱托，根据省政府办公厅《关于印发〈洞庭湖和湘资沅澧四水非法码头渡口专项规范提升工作方案〉的通知》（湘政办函〔2020〕8号）、省交通运输厅《关于“一湖一江四水”港口码头专项规范提升工作有关事项的通知》（湘交港航〔2020〕71号）精神，2020年5月29日岳阳市人民政府办公室印发《湘江资水沅水岳阳段港口码头专项规范提升方案》的通知（岳政办函〔2020〕39号）：完成湘江岳阳段岳阳县非法码头规范提升，共9家10个泊位（详见下表1.1-1），其中交通综合码头属于“规范提升类”码头，规范提升内容为补办安全环保手续，基本实现码头安全环保、规范高效，渡口布局合理、安全可控，岸线科学利用、监管长效。

表1.1-1 湘江岳阳段岳阳县码头规范提升台账

| 序号 | 业主名称 | 码头名称 | 具体位置 | 建成投产时间 | 泊位个数 | 岸线长度（米） | 经营现状 | 规范提升原因 | 规范提升要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、取缔类非法码头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 岳阳丰利纸业有限公司 | 丰利纸业芦苇码头 | 荣家湾镇鹿角 | 1979年 | 1 | 150 | 停业 | 无相关批复，与规划不符 | 关闭拆除、岸坡整理复绿 |
| 2 | 湖南六九零一单位 | 6901棉麻仓库专用码头 | 荣家湾镇鹿角 | 1967年 | 1 | 55 | 停业 | 无相关批复，与规划不符 | 关闭拆除、岸坡整理复绿 |
| 二、规范提升类非法码头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 岳阳县兴和能源公司 | 兴和能源码头提质改造 | 中洲乡机场村 | 2003年 | 1 | 140 | 停业 | 程序不完善，安全环保有待提升 | 规范提升 |
| 2 | 岳阳县容源化工公司 | 岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头 | 荣家湾镇鹿角 | 1978年 | 1 | 80 | 停业 | 程序不完善，安全环保有待提升 | 规范提升 |
| 3 | 湖南岳阳南方水泥公司 | 南方水泥专用码头 | 荣家湾镇鹿角 | 2011年 | 2 | 200 | 营业 | 程序不完善，安全环保有待提升 | 规范提升 |
| 4 | 岳阳县港航综合服务中心 | 交通综合码头 | 荣家湾镇鹿角 | 1991年 | 1 | 100 | 营业 | 程序不完善，安全环保有待提升 | 规范提升 |
| 5 | 岳阳县丰利纸业公司 | 丰利纸厂自用码头 | 荣家湾镇鹿角 | 1979年 | 1 | 55 | 停业 | 程序不完善，安全环保有待提升 | 规范提升 |
| 三、合法类码头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 岳阳县荣鹿公路建设开发公司 | 鹿角浮码头 | 荣家湾镇鹿角 | 2016年 | 1 | 224 | 营业 | 补充岸电、船舶污染物接收设施，环保设施提质 |  |
| 2 | 岳阳县荣鹿公路建设开发公司 | 鹿角直立码头 | 荣家湾镇鹿角 | 2016年 | 1 |  | 营业 | 补充岸电、船舶污染物接收设施，环保设施提质 |  |

1.2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。由于项目位于江豚自然保护区、东洞庭湖鲤、鲫、黄颡国家级水产种质资源保护区及江豚自然保护区缓冲区范围内，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），该项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业”中“145.滚装、客运、工作船、游艇码头”且涉及环境敏感区，按要求应编制环境影响报告书。

为完善环保审批手续，岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局委托湖南联智环境技术有限公司承担本项目的环境影响评价编制工作。

2022年12月，我公司承接了岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头提质改造工程项目环境影响评价的工作任务。

2023年1月我公司承接环评委托任务后，评价技术人员收集项目设计方案及相关规划等基础资料，对现场初步调查，对项目工程进行初步分析，对环境影响因素进行识别与筛选，确定项目评价重点和环境保护目标、评价工作等级、评价范围和评价标准等。并收集有关资料，调查项目周围的地表水、环境空气、声环境、底泥环境质量现状资料，收集了项目所在区域近期环境质量现状监测数据；并根据项目的规模、污染物排放量及其“三废”处理措施，分析和预测项目可能对周围环境产生的影响程度和范围，提出相应的减缓环境影响的对策和措施。在以上基础上，根据国家、省市的有关环保法规及环境影响评价技术导则的要求，并结合本项目的工程特点，2023年6月完成了《岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头提质改造工程项目环境影响报告书》的编制工作。

岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局于2023年4月11日在岳阳县人民政府官网发布了项目环评第一次公示。2023年6月我公司编制完成了《岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头提质改造工程项目环境影响报告书》（征求意见稿），岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局于2023年6月27日在岳阳县人民政府官网进行了环境影响评价报告书征求意见稿公示，并同步通过岳阳日报、建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告的方式公开项目信息。

现由建设单位将《岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头提质改造工程项目环境影响报告书》（送审稿）呈送生态环境主管部门审查。本项目环境影响评价程序如下图所示。

图1.2-1 环境影响评价工作程序图

1.3分析判定相关环保政策

1.3.1产业政策相符性分析

本项目为渔政综合执法码头，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“一、农林牧渔业业”中“14.现代畜牧业及水产生态健康养殖：畜禽标准化规模养殖技术开发与应用，农牧渔产品绿色生产技术开发与应用，畜禽养殖废弃物处理和资源化利用（畜禽粪污肥料化、能源化、基料化和垫料化利用，病死畜禽无害化处理），远洋渔业、人工鱼礁、渔政渔港工程、绿色环保功能性渔具示范与应用，新能源渔船，淡水与海水健康养殖及产品深加工，淡水与海水渔业资源增殖与保护，海洋牧场”。因此，项目符合国家产业政策。

表1.3-1  项目与产业结构调整指导目录符合性分析

| 内容 | 产业结构调整指导目录要求 | 本项目符合性 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓励类 | 一、农林牧渔业业 14.现代畜牧业及水产生态健康养殖：畜禽标准化规模养殖技术开发与应用，农牧渔产品绿色生产技术开发与应用，畜禽养殖废弃物处理和资源化利用（畜禽粪污肥料化、能源化、基料化和垫料化利用，病死畜禽无害化处理），远洋渔业、人工鱼礁、渔政渔港工程、绿色环保功能性渔具示范与应用，新能源渔船，淡水与海水健康养殖及产品深加工，淡水与海水渔业资源增殖与保护，海洋牧场 | 渔政码头建设 | 符合鼓励类要求 |

1.3.2相关规划符合性分析

1.3.2.1与《长江干线港口布局及港口岸线保护利用规划》的符合性分析相符性分析

“坚持有保有压、有增有减，做优港口岸线增量，优先保障主要港口、规模化公用港区、铁水联运港区和LNG加注站、洗舱站、水上绿色综合服务区等安全绿色港口建设的岸线需求。从严审批工矿企业自备码头岸线和危险化学品码头岸线。鼓励老旧码头腾退和复绿岸线，严格新建项目港口岸线使用审查，严禁未批先建、占大建小。

支持鼓励老旧码头、闲置码头、支持系统码头等的岸线资源整合和升级利用。港口规划应与航道规划相适应，新建港口码头原则上不低于所在航道通航标准。实行港口岸线高效利用的精细化管理，规范提升港口岸线利用整体效率。”

项目为渔政趸船改建项目，为老旧码头、属于支持系统码头的岸线资源整合和升级利用。选址位于规划位置，符合《长江干线港口布局及港口岸线保护利用规划》要求。

1.3.2.2与《长江岸线保护和开发利用总体规划》的符合性分析

《长江岸线保护和开发利用总体规划》共划分岸线保护区516个，长度1964.2公里，占岸线总长度的11.3%；岸线保留区1034个，长度为9306.3公里，占岸线总长度的53.5%；岸线控制利用区817个，长度为4642.8公里，占岸线总长度的26.7%；岸线开发利用区232个，长度为1480.4公里，占岸线总长度的8.5%。

根据规划，湖南共1659.9公里岸线列入规划范围，其中长江干堤岸线148.8公里，湘江干流萍岛至濠河口岸线1292.4公里，洞庭湖入江水道濠河口至城陵矶段岸线约218.6公里。规划将岸线功能进行了专门分区，湖南划分岸线保护区61个、长度149.6公里，保留区104个、长度907.6公里，控制利用区92个、长度541.3公里，开发利用区27个、长度61.4公里。

岸线保护区是指岸线开发利用可能对防洪安全、河势稳定、供水安全、生态环境、重要枢纽工程安全等有明显不利影响的岸段。

岸线保留区是指暂不具备开发利用条件，或有生态环境保护要求，或为满足生活生态岸线开发需要，或暂无开发利用需求的岸段。

岸线控制利用区是指岸线开发利用程度较高，或开发利用对防洪安全、河势稳定、供水安全、生态环境可能造成一定影响，需要控制其开发利用强度或开发利用方式的岸段。

岸线开发利用区是指河势基本稳定、岸线利用条件较好，岸线开发利用对防洪安全、河势稳定、供水安全以及生态环境影响较小的岸段。

考虑现有岸线开发利用程度及限制条件，规划范围内岸线控制利用区划分有以下两类情况:

（1）需控制开发利用强度划定的岸线控制利用区

对岸线开发利用程度相对较高的岸段，为避免进一步开发可能对防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定等带来不利影响，需要控制其开发利用强度的岸段，划分为岸线控制利用区。

（2）需控制开发利用方式划定的岸线控制利用区

重要险工险段、重要涉水工程及设施、河势变化敏感区、地质灾害易发区、水土流失严重区，需控制开发利用方式的岸段，划为岸线控制利用区: 根据省级以上人民政府批准的城市总体规划、港口规划，将国家级和省级自然保护区的实验区、风景名胜区、水产种质资源保护区、重要湿地、湿地公园等生态敏感区，以及水源地二级保护区、准保护区内需控制开发利用方式的部分岸段，划分为岸线控制利用区。

岸线控制利用区管理：岸线控制利用区管理重点是严格控制建设项目类型，或控制其开发利用强度。

重要险工险段、重要涉水工程及设施、河势变化敏感区、地质灾害易发区、水土流失严重区所在岸段的岸线控制利用区，应禁止建设可能影响防洪安全、河势稳定、设施安全、岸坡稳定以及加重水土流失的项目；对水产种质资源保护区等生态敏感区及水源地所在岸段的岸线控制利用区，要严格按照保护要求，严禁建设可能对生态敏感区及水源地有明显不利影响的危化品码头、排污口、电厂排水口等建设项目，饮用水水源二级保护区内的岸线禁止建设排放污染物的建设项目，饮用水水源准保护区内的岸线禁止新建和扩建对水体污染严重的建设项目、改建项目不得增加排污量。

对需控制开发利用强度划定的岸线控制利用区，应按照国土、城市、水利、交通等相关规划，合理控制整体开发规模和强度，新建和改扩建项目必须严格论证，不得加大对防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定的不利影响。各省（直辖市）人民政府应严格按照有关法律法规的规定，对岸线控制利用区内违法违规建设项目进行清退；对岸线开发利用程度较高岸段的已建项目进行整合；对防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定有较大不利影响的已建项目进行整改、拆除或搬迁。”

本项目位于东洞庭湖国家级自然保护区实验区、东洞庭湖鲤、鲫、黄颡国家级水产种质资源保护区范围实验区，位置河段属于长江岸线功能区分区规划中的控制利用区的规划港口岸线，预留港口发展岸线，根据长江岸线功能区分区规划，本项目不在岸线保护区和保留区内，属于为生态环境保护划定的岸线控制利用区，项目的建设具备指挥协调，执法办案，渔业资源环境监测、珍稀水生动物救护、后勤补给等多项功能，有效保护水生生物资源和水域生态环境，已经过水生生物及其生境生态影响专项论证，岸线控制利用区内仅对码头到浮码头方向坡面进行护面改造，工程量很小，无污染环境、破坏资源的生产设施，无污染物排放。因此，建议本项目在建设利用时，严格按照环境要求进行，注意保护洞庭湖口铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区和的保护目标及其生境。综上所述，本项目符合《长江岸线保护和开发利用总体规划》的要求。

1.3.2.3与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析

表1.3-2与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析

| 序号 | 相关要求 | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本码头属于岳阳港总体规划总保留的现有码头，是符合港口总体规划的码头项目。 | 相符 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目为渔政综合执法项目，同时属于现有码头提质改造工程，不新占岸线，不属于旅游和生产经营项目。 | 相符 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。 | 相符 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不属于围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。 | 相符 |
| 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态黄继光保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目符合《长江岸线保护和开发利用总体规划》，未违法利用、占用长江流域河湖岸线。 | 相符 |
| 6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不涉及排污口建设。 | 相符 |
| 7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和322个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及生产性捕捞。 | 相符 |
| 8 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目为码头项目，属于交通运输业项目，不属于化工项目，不涉及新改扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。 | 相符 |
| 9 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目为码头项目，不属于高污染项目。 | 相符 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目为码头项目，不属于石化、现代煤化工等项目。 | 相符 |
| 11 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目为码头项目，不属于明令禁止的落后产能项目，也不属于产能严重过剩项目，不属于高能耗高排放项目。 | 相符 |

综上所述，本项目属于码头项目，符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求。

1.3.2.4与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

表1.3-3与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

| 序号 | 相关要求 | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本码头属于岳阳港总体规划总保留的现有码头，是符合港口总体规划的码头项目。 | 相符 |
| 2 | 第四条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目： （一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； （二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； （三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； （四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； （五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施； （六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； （七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。 | 本项目选址东洞庭湖江豚自然保护区缓冲区范围，为现有渔政提质改造项目，不属于禁止投资的项目 | 相符 |
| 3 | 第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 | 本项目选址不在风景名胜区内。 | 相符 |
| 4 | 第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。 | 本项目不涉及饮用水源保护区。 | 相符 |
| 5 | 第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 | 本项目不涉及饮用水源保护区。 |  |
| 6 | 第九条禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。 | 本项目不设置排污口，不属于非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。 | 相符 |
| 7 | 第十条除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主题功能定位的行为和活动： （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。 （二）截断湿地水源。 （三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 （四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主题功能定位的建设项目和开发活动。 （五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。 （六）引入外来物种。 （七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。 （八）其他破坏湿地及其他生态功能的活动。 | 本项目选址不在国家湿地公园范围内。 | 相符 |
| 8 | 第十一条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线，禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》规定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。 | 本项目为渔政码头项目，为现有码头提质改造，不违法利用、占用长江流域河湖岸线 | 相符 |
| 9 | 第十三条禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不涉及排污口建设 | 相符 |
| 10 | 第十四条禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。 | 本项目属于码头项目，不涉及生产性捕捞。 | 相符 |
| 11 | 第十五条禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目在湘江干流岸线1公里范围内，但不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设。 | 相符 |
| 12 | 第十六条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。 | 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 相符 |
| 13 | 第十七条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。 | 本项目为码头项目，不属于化工项目。 | 相符 |
| 14 | 第十八条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要去的高耗能高排放项目。 | 本项目为码头项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，也不属于高污染项目。 | 相符 |

综上所述，本项目不属于石化、煤化工、落后产能、产能过剩项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目。故本项目符合《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求。

1.3.2.5与《岳阳港总体规划（2035）》的的符合性分析

根据《岳阳港总体规划》（2017-2035年）对岳阳县港区的定为：岳阳县港区位于岳阳县鹿角镇洞庭湖东岸、岳阳县西部，陆路距县城10公里，水路距岳阳城陵矶港30公里，上距长沙128公里，距长江航道仅30公里，是湘江航道至长江出海口最近的港口。规划港口岸线7300米，规划以件杂货、干散货运输为主，兼有旅游客运，主要为当地经济发展和水上旅游资源开发服务，规划鹿角、汗水坡2个作业区和机场村水上服务区、太平咀客运港点以及新墙河内客运点。岳阳港总体规划将岳阳县港区规划为以件杂货、散货及矿建材料运输服务为主的客货综合性港区。

岳阳县鹿角码头现有2个2000吨级泊位（兼顾3000吨级），其中1个散货泊位，1个多用途泊位。散货泊位采用浮式码头结构，多用途泊位采用高桩框架码头结构，码头前沿线总长224m。本项目位置属于岳阳县港区内，该段岸线为顺直微弯河段，河面宽阔，水域条件好，面临湘江2000t级航道，来往船只密集，适宜建设交通渔政综合码头。

根据岳阳市交通运输局以及岳阳县交通运输局文件表示，取消鹿角码头的货运功能，使其变为工作船功能。经过岳阳交通运输局部门同意，现将鹿角码头工作船功能泊位（原货运功能泊位）交由岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局使用，岳阳交通运输局与渔政管理局共同使用鹿角码头进行联合执法。本次提质改造工程未超过规划岸线、未新增泊位数量，符合岳阳港总体规划要求。

市政府结合环保部意见，已印发《湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治方案》（岳政办函〔2020〕39号），正在推进鹿角作业区相关码头提质改造建设；本项目为码头提质改造规范提升项目，项目建设符合《岳阳港总体规划》、《湖南省内河航运发展规划》、《湖南省港口布局规划》及《湘江干流航运发展规划》，对完善本地区港口体系，充分发挥河道资源优势，振兴航运事业具有积极意义。

岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头提质改造工程项目属于《洞庭湖和湘资沅澧四水非法码头渡口专项整治工作方案》、《湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治方案》规范提升不违背产业政策和规划的手续不齐全码头。总体上，本项目属于码头防治规范提升绿色、环保要求，属于生态保护项目。岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头提质改造工程项目无排污量，对原有生态系统结构影响小。通过项目实施，对于完善岳阳港布局、完善港口整体服务功能的需要，规范码头有着重要意义，有助于码头提质改造环保管理，提高水环境质量。

1.3.2.6与《岳阳市总体规划》（2008-2030年）相符性分析

按照“以港兴市”的战略思想，规划城陵矶（包括松阳湖港）、岳阳楼、七里山、道仁矶、陆城、君山、湘阴、汨罗、岳阳县、华容、临湘十一个港区。重点规范提升长江和湘江航道，提高通航能力，协调岸线资源和港口功能的发挥。

规划建设华容、君山、岳阳楼、七里山、城陵矶、道仁矶、陆城、临湘、湘阴、汨罗及岳阳县等11个港区，43个作业区，352个泊位。其中：中心城区港区规划泊位102个，新建31个（1000t级以上货运泊位18个），预留泊位71个。市辖县港区泊位128个，新建8个，预留27个，保留93个；完成城陵矶松杨湖一期工程，启动二期工程；新建和改造1000t级以上码头泊位28个，建设一批连通县域工业园的1000t和500t级码头；完成洞庭湖水上应急救援指挥中心建设；疏浚规范提升航道52km，其中华容河航道18km，藕池河航道24km，洞庭湖区航道10km。

本项目属码头提质改造，洞庭湖湘江主航道位于项目前沿，进出船舶航行及靠泊便利，项目前沿停靠作业水域和船舶回旋水域不占用主航，符合规划发展要求。

1.3.3与生态环境分区管控的相符性分析

根据岳阳县自然资源局意见，本项目的建设内容及范围均不涉及生态红线。

对照2024年12月17日《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》，本项目位于东洞庭湖优先保护单元，环境管控单元编码为ZH43062110001，本项目与该管控单元相关要求的符合性分析如下：

表1.3-4与岳阳市东洞庭湖环境管控单元生态环境准入清单符合性分析

| 乡镇 | 单元分类 | 经济产业布局 | 主要环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东洞庭湖 | 优先保护单元 | 湖区 | 畜禽养殖等农业面源污染 |  |
| 主要属性 | 红线/一般生态空间/水环境优先保护区/超标监测断面/大气环境优先保护区/大气环境高排放重点管控区/农用地优先保护区红线/一般生态空间/自然保护区\风景名胜区\生物多样性保护功能重要区\水源涵养重要区\三区三线生态红线\原生态红线\水土流失敏感区/水环境优先保护区/东洞庭湖超标断面、鹿角超标断面、扁山超标断面、岳阳楼超标断面、汨罗江河口段鲶国家级水产种质资源保护区、东洞庭湖中国圆田螺国家级水产种质资源保护区、南洞庭湖银鱼三角帆蚌国家级水产种质资源保护区、南洞庭湖大口鲶青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区、洞庭湖口铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区、东洞庭湖鲤鲫黄颡国家级水产种质资源保护区/大气环境优先保护区/大气环境高排放重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境布局敏感重点管控区/湖南东洞庭湖国家级自然保护区/湖南南洞庭湖省级自然保护区/岳阳楼-洞庭湖风景名胜区/岳阳高新技术产业园区（实际开发区）/农用地优先保护区/建设用地重点管控区/一般管控区/中高风险企业用地/重点行业企业重点区域 |  |  |  |
| 管控维度 | 管控要求 |  | 本项目 | 是否符合 |
| 空间布局元素 | - （1.1）保护区范围内禁止从事非法砍伐、放牧、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖砂等破坏保护区生态环境活动，禁止向保护区水体和洲滩违法排放污染物、倾倒废弃物。 - （1.2）禁止在核心区、缓冲区开展旅游和其他生产经营活动，禁止建设任何生产经营设施。核心区、缓冲区禁止引进、放生外来物种。 - （1.3）实验区内不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目以及实验区内已建成的设施，其污染物排放不得超过国家或者地方规定的污染物排放标准或者重点污染物排放总量控制指标。 |  | 本项目为渔政综合执法码头项目，无属于污染环境的生产设施。无砍伐、放牧等破坏保护区生态的环境活动，项目运营期污水及固体废物均得到妥善处理，不向水体排放污染物； | 相符 |
| 环境风险防控 | - （2.1）加强洞庭湖（岳阳县段）国家湿地公园、新墙河国家湿地公园等湿地的保护与修复，禁止湿地无序开发。 - （2.2）加密重点断面水质监测，将断面水质管控作为河湖长制重点工作内容，纳入河湖长工作绩效考核。 - （2.3）大力开展养殖污染治理，养殖场/户根据规模按要求配套污染治理措施。禁养区内畜禽养殖场立即关停退养，禁养区外沿江、河、湖 库、排（干）渠岸线500米内实施限养管理，禁止新增养殖场和扩大养殖规模，引导现有养殖场逐步退出。 - （2.4）建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖建立生态补偿机制。 |  | 本项目不涉及风险防控情景。 | 相符 |
| 资源开发效率要求 | - （3.1）水资源：2025年，岳阳县用水总量4.07亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降21.53%，万元工业增加值用水量比2020年下降12.65%，农田灌溉水有效利用系数0.59。 - （3.2）能源：岳阳县“十四五”时期能耗强度降低基本目标16%，激励 目标16.5%。 - （3.3）土地资源：湖管系统耕地保护目标52.16亩，永久基本农田保护 面积39.30亩，生态保护红线面积84224.35公顷，城镇开发边界规模6.00公顷，村庄建设用地23.53公顷。 |  | 本项目为渔政综合执法码头项目，在现有码头范围内进行提质改造，不新增占地。 | 相符 |

综上，本项目符合《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的相关要求。

1.3.4与相关法律法规符合性分析

1.3.4.1与《中华人民共和国自然保护区管理条例》相符性分析

《中华人民共和国自然保护区管理条例》第三十二条明确指出：在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。

本工程位于东洞庭湖国家级自然保护区实验区，不涉及核心区和缓冲区。本项目为综合码头建设项目，属于在自然保护区的已经建成的设施，污染物排放符合国家和地方排放标准。本项目委托湖南省水产科学研究编制了《岳阳县鹿角渔港升级改造和政治维护项目对水生生物影响专题评价报告》。专题报告于2024年10月14日通过了湖南省农业农村厅审查，审查意见指出“提出了对水生生态保护、施工区域渔政管理、跟踪监测等保护措施，可在一定程度上减缓工程对保护区的不利影响”。因此，项目建设符合水生生物自然保护区有关规定。通过采取相应的减缓、恢复措施，加强管理和生态监测，认真落实专题报告里提出的生态恢复治理措施以及生态补偿措施后，可减缓工程建设对保护区生态系统的影响。在充分论证工程对保护区的影响和采取必要的生态保护措施后，工程建设与《中华人民共和国自然保护管理条例》不冲突。

1.3.4.2与《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修订）相符性分析

根据《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修订）第十六条：在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。第十九条：禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。第二十条：禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。

本项目位于东洞庭湖鲤、鲫、黄颡国家级水产种质资源保护区范围实验区，本项目委托湖南省水产科学研究编制了《岳阳县鹿角渔港升级改造和政治维护项目对水生生物影响专题评价报告》。专题报告于2024年10月14日通过了湖南省农业农村厅审查，审查意见指出“提出了对水生生态保护、施工区域渔政管理、跟踪监测等保护措施，可在一定程度上减缓工程对保护区的不利影响”。因此本项目的建设符合《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修订）相关规定。

1.3.4.3与《长江水生生物保护管理规定》（2021年第5号）相符性分析

根据《长江水生生物保护管理规定》（2021年第5号）第十八条：长江流域涉水开发规划或建设项目应当充分考虑水生生物及其栖息地的保护需求，涉及或可能对其造成影响的，建设单位在编制环境影响评价文件和开展公众参与调查时，应当书面征求农业农村主管部门的意见，并按有关要求进行专题论证。涉及珍贵、濒危水生野生动植物及其重要栖息地、水产种质资源保护区的，由长江流域省级人民政府农业农村主管部门组织专题论证；涉及国家一级重点保护冰生野生动植物及其重要栖息地或国家级水产种质资源保护区的，由农业农村部组织专题论证。第十九条：建设项目对水生生物及其栖息地造成不利影响的，建设单位应当编制专题报告，根据批准的环境影响评价文件及批复要求，落实避让、减缓、补偿、重建等措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并在稳定运行一定时期后对其有效性进行周期性监测和回顾性评价，提出补救方案或者改进措施。建设项目所在地县级以上地方人民政府农业农村主管部门应当对生态补偿措施的实施进展和落实效果进行跟踪监督。

本项目位于东洞庭湖鲤、鲫、黄颡国家级水产种质资源保护区范围实验区，本项目委托湖南省水产科学研究编制了《岳阳县鹿角渔港升级改造和政治维护项目对水生生物影响专题评价报告》。专题报告于2024年10月14日通过了湖南省农业农村厅审查，审查意见指出“提出了对水生生态保护、施工区域渔政管理、跟踪监测等保护措施，可在一定程度上减缓工程对保护区的不利影响”。因此本项目的建设符合《长江水生生物保护管理规定》（2021年第5号）相关规定。

1.3.5项目选址可行性分析

项目本身位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区内实验区，因此工程不可能避开湖南东洞庭湖国家级自然保护区。为充分保护湖南东洞庭湖国家级自然保护区、江豚自然保护区、东洞庭湖鲤、鲫、黄颡国家级水产种质资源保护，已充分征求生态环境、湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局等部门的意见，项目施工范围不在重要湿地、动植物集中分布的河滩、江心洲，布置洞庭湖内鱼类“三场一通道”，也不在饮用水源保护区。本项目是现有码头环保规范提升提质项目，项目实施后岸坡经整理后采用生态复绿，船舶污染物运送上岸处置，有利于保护区生态环境保护，符合保护区保护方向。根据本项目报告书分析，本项目废气、废水、噪声及固体废物均采用了相应的治理或减缓措施，对评价范围内的东洞庭湖区生态环境影响很小。项目定位为现有码头提质改造，根据《岳阳港总体规划》，项目所在区域处于岳阳县港区服务范围内，岳阳县港区规划为以杂货、散货及矿建材料运输服务为主的客货综合性港区，本项目建设为岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头，与《岳阳港总体规划》不相冲突。

综上所述，本项目符合国家、湖南省产业政策相关要求，选址、范围也符合国家及省、自然保护区等相关法律法规要求，再通过严格控制施工范围及强度，优化工艺，加强渔政及环保监管，认真落实生态专题报告里提出的生态恢复措施，工程不会对该区段的生态环境、资源及景观等造成影响，从生态保护角度是选址、选线是合理的。

1.4主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

（1）水环境：本项目营运期码头员工生活污水、到港船舶废水（舱底油污水、生活污水）对湘江水环境影响，包括影响范围和程度及拟采取的环境保护措施等。

（2）大气环境：主要为营运期码头船舶燃油废气对项目区域大气环境的影响，包括影响范围和程度及拟采取的环境保护措施等。

（3）声环境：主要为营运期各种机械设备及船舶运行噪声对区域声环境的影响，包括影响范围和程度及拟采取的环境保护措施等。

（4）固废：主要为营运期员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾等对周边环境影响，包括影响范围和程度及拟采取的环境保护措施等。

（5）环境风险：本项目环境风险主要为营运期可能发生的船舶事故溢油对湘江水环境的影响，包括影响范围和程度及拟采取的环境保护措施等。

（6）工程建成后对江段水生生态环境、湖南东洞庭湖国家级自然保护区、江豚自然保护区、东洞庭湖鲤鲫黄颡鱼国家级水产种质资源保护区、珍稀特有水生动物江豚及其生境的影响，并提出生态修复措施。

1.5环境影响评价主要结论

岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头提质改造工程项目符合国家产业政策，符合《岳阳港总体规划》（2035）规划，项目影响范围内环境具有一定承载力，本项目在运营过程中会产生噪声和一定量的废气、废水及固体废物等，经评价分析，项目采取合理可行的环保治理措施和手段，其环境影响可得到最大程度的减缓。项目对周围的大气、水、声环境及地下水环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，对外界环境影响相对较小；项目通过加强航道内船舶交通秩序管理，落实码头风险防范措施，可有效控制风险水平到可接受的程度。

建设单位须落实本报告提出的各项环保措施，污染物污染物能够做到达标排放，对湘江水生生态的影响为可接受的水平，确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，努力做到环境保护可持续协调发展。

通过报纸公示、网上公示、现场公示，项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

项目运营过程中应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在认真执行本报告所提出的各项环保措施和要求的情况下，岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头提质改造工程项目的建设对周围环境影响较小，从环保角度而言，项目建设可行。

2、总则

2.1编制依据

2.1.1国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日实施；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日实施；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日修订实施；

（8）《中华人民共和国港口法》，2018年12月29日修正；

（9）《中华人民共和国航道法》，2016年7月2日修正；

（10）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日实施；

（11）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》，2013年12月7日修订；

（12）《中华人民共和国自然保护区条例》，（2017年修订）；

（13）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号），2017年8月1日修订，2017年10月1日起实施；

（14）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日起实施）；

（15）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部第16号令，2021年1月1日起实施；

（16）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部第4号令，2019年1月1日公布实施；

（17）国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号），2015年4月2日起实施；

（18）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（19）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）；

（20）《中华人民共和国水生动植物自然保护区管理办法》（2014年修订）；

（21）《农业部办公厅关于加强长江江豚保护工作的紧急通知》（农长办渔[2016]4号）；

（22）《中华人民共和国防洪法》，2016年7月2日修订；

（23）《中华人民共和国湿地保护法》，2022年6月1日实施；

（24）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年修正本）；

（25）《环境保护综合名录（2017年版）》；

（26）《长江岸线保护和开发利用总体规划》；

（27）《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>的通知》，长江办[2022]7号。

2.1.2地方法规、规划

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省环境保护条例》（2019年修订）；

（3）《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》）（湘环发[2014]22号）；

（4）湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）；

（5）湖南省贯彻国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）；

（6）《湖南省环境保护“十四五”规划》，湘政办发〔2021〕61号，湖南省人民政府办公厅，2021年9月；

（7）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，湘政发[2018]17号；

（8）湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知，湘政发〔2018〕20号，2018年7月28日；

（9）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，湖南省推动长江经济带发展领导小组办公室，2022年6月30日；

（10）《湖南省湘江保护条例》，2018年11月30日修订；

（11）《湖南省洞庭湖保护条例》，2021年9月1日实施；

（12）《湖南省“十四五”现代化综合交通运输体系发展规划》，湘政办发〔2021〕50号，湖南省人民政府办公厅，2021年8月23日；

（13）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》；

（14）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）；

（15）《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》，2024年12月17日。

2.1.3相关的技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《水运工程建设项目环境影响评价指南》（JTS/T105-2021）；

（11）《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007）；

（12）《港口码头溢油应急设备配备要求》（JT/T451-2009）；

（13）《港口（港区）溢油应急计划编制指南》，中国海事局，2001年8月；

（14）《船舶水污染防治技术政策》（公告2018 年第八号）；

（15）《河港总体设计规范》（JTS 166—2020）；

（16）《内河通航标准》（GB50139-2004）；

（17）《内河航运工程水文规范》（JTS145-1-2011）；

（18）《港口及航道护岸工程设计与施工规范》（JTJ300-2000）；

（19）《港口工程荷载规范》（JTS144-1-2010）；

（20）《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007）；

（21）《绿色港口等级评价标注》（JTS/T105-4-2013）；

（22）《水运工程节能设计规范》（JTS150-2007）。

2.1.4其它技术规范及参考依据

（1）《关于印发<湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治方案>的通知》（岳政办函 [2020]39号）；

（2）《岳阳港总体规划（2017-2035年）环境影响报告书》（报批稿，2020年6月）；

（3）《关于<岳阳港总体规划（2017-2035年）环境影响报告书>的审查意见》（环审［2020］65号），2020年5月13日；

（4）《湖南省人民政府办公厅关于印发〈洞庭湖和湘资沅澧四水非法码头渡口专项整治工作方案〉的通知》（湘政办函〔2020〕）8号）；

（5）《湖南省交通运输厅关于“一江一湖四水”港口码头专项整治工作有关事项的通知》（湘交港航〔2020〕71号）；

（6）《岳阳县人民政府常务会议决议书》（岳县政决议，2022,117号）；

（7）《岳阳市交通运输局关于鹿角交通渔政综合执法码头提质改造工程实施方案的批复》，岳交港航〔2022〕50号；

（8）《岳阳县人民政府关于同意变更月山渔港码头建设地址的批复》（岳县政函，2022,221号）；

2.2环境影响评价要素识别及评价因子筛选

2.2.1环境影响因素识别

采用矩阵识别法对拟建项目在施工期和运行期产生的环境影响因素进行识别，识别结果见表2.2-1和表2.2-2。

表2.2-1  施工期环境影响因素识别矩阵

| 时段 |  | 评价因子 | 性质 | 程度 | 时间 | 可能性 | 范围 | 可逆性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 自然环境 | 地表水 | - | 较小 | 短 | 较大 | 局部 | 可 |
|  |  | 环境空气 | - | 较小 | 短 | 较大 | 局部 | 可 |
|  |  | 声环境 | - | 较大 | 短 | 较大 | 局部 | 可 |
|  |  | 固体废物 | - | 较小 | 短 | 较大 | 局部 | 可 |
|  |  | 生态环境 | - | 较小 | 短 | 较大 | 局部 | 可 |
|  | 社会环境 | 社会经济 | + | 较小 | 短 | 较大 | 局部 | 可 |

注：“＋”为有利影响，“-” 为不利影响。

表2.2-2  运行期环境影响因素识别矩阵

| 时段 |  | 评价因子 | 性质 | 程度 | 时间 | 可能性 | 范围 | 可逆性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 自然环境 | 环境空气 | - | 较小 | 长期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 地表水 | - | 较小 | 长期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 声环境 | - | 较小 | 长期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 固体废物 | - | 较小 | 长期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 生态环境 | - | 较小 | 长期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  | 社会环境 | 社会经济 | - | 较大 | 长期 | 较大 | 局部 | 可 |
|  |  | 环境风险 | - | 较小 | 长期 | 一般 | 局部 | 可 |

注：“+” 为有利影响，“-” 为不利影响。

2.2.2评价因子筛选

根据工程分析，结合环境影响因素的识别，确定本次评价工作的评价因子如下表所示。通过项目运营期产生的污染源和影响分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响识别结果，筛选出评价因子，详见下表2.2-3。

表2.2-3 评价因子筛选

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP |
|  | 污染源因子：臭气浓度 |
|  | 影响预测因子：臭气浓度 |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、SS、CODCr、NH3-N、BOD5、TP、石油类 |
|  | 污染源因子：COD、SS、NH3-N、石油类 |
|  | 水文要素预测因子：水位、流速 |
| 地下水环境 | 本项目为码头建设项目，属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）Ⅳ类项目，不进行地下水环境影响评价。 |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：等效连续A声级 |
|  | 污染源因子：等效连续A声级 |
|  | 影响预测因子：等效连续A声级 |
| 土壤环境 |  |
| 底泥 | 环境质量现状评价因子：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |
|  | 影响预测因子：- |
| 固体废物 | 污染源评价因子：营运期码头员工、船舶生活垃圾 |
| 生态环境 | 环境质量现状评价因子：水生生态、渔业资源 |
|  | 预测因子：水生生态、渔业资源 |
| 事故风险 | 船舶溢油等 |

2.3环境功能区划

根据项目区域功能调查和岳阳市生态环境局岳阳县分局对该项目执行标准的批复，本项目环境功能区划如下。

（1）环境空气功能区划

项目所在区域为商业交通居民混杂区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单环境空气功能分区为二类区。

（2）地表水功能区划

本项目所属水体为东洞庭湖水体，功能区类型为自然保护区，，水域环境功能为Ⅲ类。

（3）声环境功能区划

本项目干渔政码头建设项目，西侧为湘江航道，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类声环境功能区，项目东面为当地居民，为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区。

（4）土壤环境功能区划

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录D.2.2，项目所在地底泥环境参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1限值。

（5）建设项目拟选址环境功能属性

表2.4-1 项目选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类区，执行二级标准 |
| 3 | 声环境功能区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类区及2类区，执行4a类及2类标准 |
| 4 | 土壤环境 | 参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。 |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 6 | 是否森林、公园 | 否 |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 是 |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |
| 12 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 是 |

2.4评价标准

2.4.1、环境质量标准

（1）空气环境：SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5、TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。

表2.4-2 环境空气常规因子质量标准（单位：ug/m³）

| 评价因子 | 标准值 |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24小时平均 | 1小时平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 150 | 500 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 |
| NO2 | 80 | 200 | 40 |  |
| PM10 | 150 | / | 70 |  |
| PM2.5 | 75 | / | 35 |  |
| CO | 4000 | 10000 | / |  |
| O3 | 160（8h均值） | 200 | / |  |
| TSP | 300 | / | 200 |  |

（2）地表水环境：东洞庭湖国家级自然保护区实验区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

表2.4-3 地表水环境质量标准（单位：mg/L，除pH外）

| 序号 | 项目 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 | 15 | 20 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 3 | 4 |
| 4 | 氨氮 | 0.5 | 1.0 |
| 5 | 石油类 | 0.05 | 0.05 |
| 6 | TP | 0.1 | 0.2 |
| 7 | SS | 25 | 30 |

- 声环境：航道两侧40m以内区域声环境影响评价执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a 类标准，40m以外的区域执行2类标准。

表2.3-4 声环境质量评价标准

| 区域 | 标准值（dB（A）） |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 营运期场界 | 70 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类 |
| 居民点 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类 |

（4）底泥：项目所在地湘江底泥参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。

表2.4-5  农用地土壤环境质量标准（摘录），单位：mg/kg

| 项目 | pH | 汞 | 镉 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛选值 | ≤5.5 | 1.3 | 0.3 | 40 | 70 | 150 | 50 | 200 | 60 |
|  | 6.5＜pH≤7.5 | 2.4 | 0.3 | 30 | 120 | 200 | 100 | 250 | 100 |
|  | pH＞7.5 | 3.4 | 0.6 | 25 | 170 | 250 | 100 | 300 | 190 |

2.4.2、污染物排放标准

（1）废气：施工期、营运期TSP执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值，船舶尾气执行《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（GB15097-2016）标准。

表2.4-6   大气污染物综合排放标准

| 评价因子 | 标准值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 无组织排放（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |

（2）废水：项目产生废水主要为营运期趸船办公产生的生活污水、趸船废水舱底油污水，到港船舶生活污水经斜坡道上生活污水箱收集处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后作为区域林地灌溉水回用；船舶含油废水由含油污水箱收集后由有资质单位接收处置。船舶废水执行《船舶水污染物排放标准》（GB3552-2018）。

表2.4-7船舶水污染物排放控制标准（GB3552-2018）

| 污染物 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 船舶含油污水 |  | 内河，机器处所油污水，2021年1月1日之前建造的船舶执行石油类最高容许浓度≤15mg/L或收集并排入接收设施；2021年1月1日及以后建造的船舶收集并排入接收设施。 |
| 船舶生活污水 |  | 内河，利用船载收集装置收集排入接收设施。或利用船载生活污水处理装置处理达到如下标准排放： （1）2012年1月1日以前安装含更换生活污水处理装置的船舶执行BOD5最高容许浓度≤50mg/L； （2）2012年1月1日及以后安装含更换生活污水处理装置的船舶执行BOD5最高容许浓度≤25mg/L、CODCr最高容许浓度≤125mg/L。 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | / | 三级标准 |
|  | pH | 6-9 |
|  | COD | 500 |
|  | BOD | 300 |
|  | 石油类 | 20 |
|  | SS | 400 |
|  | 氨氮 | 30 |

（3）噪声：项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类及2类标准。

表2.4-8  建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 限值 | 70 | 55 |

表2.3-9  工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 4类 | 70 | 55 |
| 2类 | 60 | 50 |

（4）固体废物：船舶垃圾执行《船舶水污染物排放标准》（GB3552-2018）中相应标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）第四章--生活垃圾的相关规定。码头员工生活垃圾经码头场区生活垃圾收集箱收集后交环卫部门统一清运；船舶生活垃圾经趸船生活垃圾箱收集后交有资质单位接收处置。

表2.4-10  船舶水污染物排放标准

| 排放物 | 内河 |
| --- | --- |
| 塑料制品 | 禁止投入水域 |
| 漂浮物 | 禁止投入水域 |
| 食品废物及其他垃圾 | 禁止投入水域 |

2.5评价工作等级及评价范围

2.5.1评价工作等级

根据国家环保部颁布的相关《环境影响评价技术导则》和《水运工程建设项目环境影响评价指南》(JTS-T105-2021)中要求，结合工程特征及所在地的环境特征，经分析而确定本项目大气、地表水、地下水、声环境、土壤环境、环境风险影响和生态评价等级。

1、大气环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%来确定评价等级。

其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级浓度限值；如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，可参照附录D附录中的浓度限值。对上述标准中都未包含的污染物，可参照选用其他国家、国际组织发布的环境质量浓度限值或基准值，但应作出说明，经生态环境主管部门同意后执行。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定的大气评价等级及推荐的估算模式计算Pi，其计算依据见表2.5-1。

表2.5-1 环境影响评价等级一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax ＜10% |
| 三级 | Pmax ＜1% |

本项目运营期间外排尾气仅为公务船舶进出港是产生的尾气、趸船厨房产生的油烟废气，该部分排放源较小，呈无组织形式排放，无法进行定量分析。因此，报告书仅对本项目的大气环境影响进行简要分析。

2、地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，地表水环境影响评价划分为水污染影响型、水文要素型以及两者兼有的复合型。本项目的地表水环境影响评价属于水污染型影响和水文要素型兼有的复合型。

（1）水污染影响型

水污染影响型评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，具体判定依据见表2.5-2。

表2.5-2 水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，等价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖泊排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目产生废水主要为营运期码头人员产生的生活污水、船舶废水（舱底油污水、生活污水），码头人员产生的生活污水，到港船舶生活污水经趸船污水处理设施处理后作为区域林地灌溉水回用；船舶含油废水由斜坡道上含油污水箱收集后由有资质单位接收处置；初期雨水经初期雨水收集池沉淀后排至后方市政污水管网。项目无外排废水，根据表2.3-5，本项目水污染评价工作等级为三级B评价。

（2）水文要素影响型

水文要素影响型评价等级按照水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响程度进行判定，具体判定依据见表2.5-3。根据《水运工程建设项目环境影响评价指南》(JTS-T105-2021)，河港建设项目中水环境影响评价等级按照水文动力环境、冲淤环境、水质和沉积物环境等进行判定，判定依据见表2.5-4。

表2.5-3 水文要素影响型建设项目评价工作等级判定表

| 评价等级 | 水温 | 径流 |  | 受影响地表水域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年径流量与总库容百分百α/% | 兴利库容与年径流量百分比 β/% | 取水量占 多年平均 径流量百 分比γ/% | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2工程扰动水底面积A2/km2过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/% |  | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2工程扰动水底面积A2/km2 |
|  |  |  |  | 河流 | 湖库 | 入海河口、近岸海域 |
| 一级 | α≤10；或稳定分层 | β≥20；或完全年调节或多年调节 | γ≥3 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥20 | A1≥0.5；或A2≥3 |
| 二级 | 20＞α＞10；或不稳定分层 | 20＞β＞2；或季调节与不完全年调节 | 30＞γ＞10 | 0.3＞A1＞0.05；1.5＞A2＞0.2；或10＞R＞5 | 0.3＞A1＞0.05；1.5＞A2＞0.2；或20＞R＞5 | 0.5＞A1＞0.15；3＞A2＞0.5 |
| 三级 | α≥20；或混合型 | β≤2；或无调节 | γ≤10 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.15；或A2≤0.5 |
| 注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。 注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到河流感潮河段影响，评价等级不低于二级。 注3：造成入海河口（湾口）宽度束窄(束窄尺度达到原宽度的5%以上，评价等级应不低于二级。 注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防波堤、导流堤等），其与潮流或。 水流主流向切线垂直方向投影长度大于2km时，评价等级应不低于二级。 注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。 注6：同时存在多个水温要素影响的建设项目，分别判断个水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。 |  |  |  |  |  |  |

表2.5-4  JTS-T105-2021建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 工程特性 | 影响区域 | 水环境影响评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水文动力环境 | 冲淤环境 | 水质和沉积物环境 |
| 集装箱、多用途、通用和件杂货码头工程 | 新开港区 | 重要生境 | 一 | 一 | 一 |
|  |  | 一般区域 | 二 | 二 | 二 |
|  | 现有港区 | 重要生境 | 二 | 二 | 二 |
|  |  | 一般区域 | 三 | 三 | 三 |

本项目水文影响工程主要为趸船定位安装，工程垂直投影面积A1为200m2≤0.05km2。本项目涉及重要生境重要生境东洞庭湖国家自然保护区实验区及东洞庭湖江豚自然保护区缓冲区，根据注1评价等级不低于二级。同时根据《水运工程建设项目环境影响评价指南》（JTS-T 105-2021）规定（表2.3-6），本项目为码头改造工程，为现有港区，涉及重要生境东洞庭湖国家自然保护区实验区及东洞庭湖江豚自然保护区缓冲区，根据注1，评价等级不低于二级。

综上所述，本项目地表水评价为二级评价。

3、地下水环境影响评价等级

项目属于码头建设项目，环评报告类别为报告书。经对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，根据HJ 610-2016中4.1Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不开展地下水环境影响评价。

表2.5-5 地下水环境影响评价项目类别

| 行业类别 环评类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| 130、干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头 | 单个泊位1000吨级及以上的内河港口；单个泊位1万吨级及以上的沿海港口；涉及环境敏感区的 | 其他 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |

4、声环境评价等级

本项目为码头建设项目，位于湘江主航道右岸，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目东、南、西、北侧为4类声环境功能区。本项目为现有渔政码头提质改造，建设前后噪声增量较小（3dB(A)以下），根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中5.2.4：

（1）评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增加时，按一级评价。

（2）建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。

（3）建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。

（4）在确定评价等级时，如果建设项目符合两个等级的划分原则，按较高等级评价。

由上述可知，本次评价对声环境影响评价定为三级。

5、土壤环境影响评价等级

本项目为码头建设项目，属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“交通运输仓储邮政业”中“其他”类，为Ⅳ类建设项目，根据HJ964-2018中4.2.2可知，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，故本项目不开展土壤环境影响评价。

6、生态环境影响评价等级

本项目为码头项目，不涉及风景名胜区，涉及自然保护区及重要生境，为特殊生态敏感区；工程占地（水域）范围远小于20km2。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中评价工作等级的划分原则，本项目涉及自然保护区，属于水文要素影响型且地表水评价等级为二级，生态评价等级分布为一级和不低于二级；同时根据《水运工程建设项目环境影响评价指南》（JTS-T 105-2021）规定影响区域涉及到自然保护地或生态保护红线的建设项目生态影响评价等级均应为一级。故本项目生态环境评价工作等级一级。

表2.5-6 项目生态环境影响评价工作等级划分表（HJ19-2022）

| 划分原则 |  | 本项目情况 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境 | 本项目东洞庭湖国家级自然保护区实验区、岳阳市东洞庭湖江豚自然保护区缓冲区 | 一级 |
| 二级 | 涉及生态保护红线，评价等级不低于二级 | / | 二级 |
|  | 根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级 | 东洞庭湖国家级自然保护区、岳阳市东洞庭湖江豚自然保护区 |  |
|  | 当工程占地规模大于20km2（包括永久和临时占用陆域和水域），改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定。 | / |  |
| 三级 | 除上述以外的情况 | / | / |

表2.5-7 河港建设项目评价等级划分表

| 港口性质 | 工程特性 | 影响区域 | 生态影响评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干散货、集装箱、多用途、通用和件杂货码头等工程 | 新开港区 | 重要生境 | 一 |
|  |  | 一般区域 | 二 |
|  | 现有港区 | 重要生境 | 二 |
|  |  | 一般区域 | 三 |
| 影响区域涉及到自然保护地和生态保护红线的建设项目生态影响评价等级均应为一级。 重要生境：未纳入现有自然保护地范围内，也未纳入生态保护红线范围内，通过资料收集、专家咨询、初步野外调查等手段识别的国家及地方重点保护野生动植物，极危、濒危和易危物种，极小种群野生植物以及特有种的集中分布区、重要栖息地，重要经济水生生物的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道。 一般区域：除自然保护地、生态保护红线、重要生境等区域以外的区域。 |  |  |  |

7、环境风险影响评价等级确定

本项目不涉及易燃易爆品、有毒物品的运输、装卸，到港船舶不在码头进行加油作业，码头变电所平台采用干式变压器，不涉及到油类等环境风险物质。因此本工程生产事故污染的环节主要为船舶在进港靠泊以及卸船作业期间，由于船舶间发生碰撞导致燃料油泄漏，从而造成环境危害。根据环境风险评价章节可知，本项目Q为0.004＜1，风险潜势为I。本项目评价工作等级为简单分析。

表2.5-8 风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |

注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

8、评价等级汇总

本项目环境评价工作等级汇总见下表。

表2.5-9 本项目评价等级汇总表

| 序号 | 评价内容 |  | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境 | 水污染影响型 | 三级B |
|  |  | 水文要素影响型 | 二级 |
| 2 | 地下水环境 |  | / |
| 3 | 环境空气 |  | 三级 |
| 4 | 声环境 |  | 三级 |
| 5 | 生态环境 |  | 一级 |
| 6 | 土壤环境 |  | / |
| 7 | 环境风险 |  | 简单分析 |

2.5.2 评价范围

根据项目环境影响评价工作等级，评价范围见表2.5-10。

表2.5-10 项目评价范围一览表

| 评价因子 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 码头上游1km至下游3km共计4km的长江水域 |
| 环境空气 | 以项目地为中心，5km为边长的矩形范围 |
| 噪声 | 项目地场界及外围200m内敏感点 |
| 生态环境 | 陆域生态涉及敏感区的外扩1km为评价范围； 东洞庭湖国家级自然保护区、东洞庭湖江豚自然保护区、洞庭湖鲤、鲫、黄颡国家级水产种质资源保护区水域范围。 |
| 环境风险 | 码头上游1km至下游3km共计4km的长江水域 |

2.6评价重点

根据本项目对环境污染的特点，在工程分析、环境质量现状监测的基础上，以大气环境影响评价、水环境影响评价、生态环境影响评价、环境风险评价、环境保护措施及其经济技术论证为重点，并对项目选址的合法合理性进行分析等。本项目评价的重点主要包括：

（1）码头工程施工、运营对长江水质、水生生态、洞庭湖口铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区的影响及防治和减缓影响的措施；

（2）营运期废气、废水、噪声的排放对环境的影响以及各类固体废物的产生、处理处置情况；

（3）营运期码头工程可能发生的船舶事故溢油对长江水环境的影响，包括影响范围和程度及拟采取的事故风险防范措施和应急预案等。

2.7环境保护目标

2.6.1水环境保护目标

本项目码头工程选址不涉及饮用水水源地。项目地表水保护目标见下表。

表2.6-1 项目水环境保护目标一览表

| 序号 | 环境保护目标 | 方位、距离 | 执行标准 | 保护对象及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洞庭湖 | W，紧邻 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，属渔业用水区 | 洞庭湖处于长江中游荆江南岸，北纳长江的松滋、太平、藕池、调弦四口来水，南和西接湘、资、沅、澧四水及汨罗江等小支流，由岳阳市城陵矶注入长江。洪道面积有3879.2平方公里（或4040平方公里）。湖盆周长为803.2公里，总容积220亿立方米，其中天然湖泊容积178亿立方米，河道容积42亿立方米。 |
| 2 | 鹿角国控断面 | E，1364 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，属渔业用水区 | 鹿角国控断面（经度：112.98861，纬度：29.15417）； 断面属性：控制； 所代表一级功能区：东洞庭湖自然保护区。 |

2.6.2 环境空气、声环境保护目标

根据现场勘查，项目评价范围内的环境空气、声环境敏感保护目标鹿角镇居民。项目环境空气、声环境敏感保护目标详见表2.6-2。

表2.6-2 项目噪声、环境空气保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象及规模 | 方位、距离 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 鹿角镇居民点 | 113.004161888 | 29.157927951 | 居民，约100户 | 东北，43m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 道姑岭居民点 | 113.003260666 | 29.155224284 | 居民，约30户 | 东，120m |  |
| 鹿角镇居民点 | 113.004161888 | 29.157927951 | 居民，约100户 | 东北，43m | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 道姑岭居民点 | 113.003260666 | 29.155224284 | 居民，约30户 | 东，120m |  |
| 黄四年居民点 | 113.009166890 | 29.152681550 | 居民，约50户 | 东南、800m |  |
| 罗家里居民点 | 113.016870195 | 29.143315276 | 居民，约30户 | 东南、2000m |  |
| 文伯屋居民点 | 113.017771417 | 29.152735194 | 居民，约25户 | 东南、1800m |  |
| 张氏祠居民点 | 113.018002087 | 29.158957919 | 居民，约40户 | 东、1800m |  |
| 寺山坡居民点 | 113.016993576 | 29.165051898 | 居民，约30户 | 东北、2000m |  |
| 桥头屋居民点 | 113.006908470 | 29.167841396 | 居民，约50户 | 东北、1550m |  |

2.6.3 生态环境保护目标

本项目评价范围内涉及东洞庭湖国家级自然保护区、东洞庭湖江豚自然保护区、东洞庭湖鲤鲫黄颡鱼国家级水产种质资源保护区。工程江段是主要保护对象鲤、鲫、黄颡鱼)的栖息活动区域，也是中华鲟、胭脂鱼、江豚等国家重点保护水生动物的洄游通道。评价河段分布有国家I级保护动物中华鲟、长江江豚和国家I级保护动物胭脂鱼等重要水生生物。

表2.6-3 本项目生态环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 与工程的相对位置 | 保护级别或要求 | 敏感点实景图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区 | 项目在湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区，与湖南东洞庭湖国家级自然保护区核心区的最近距离为8km； | 湿地生态系统维护。总面积156285hm2。主要保护对象为湿地生态系统和生物多样性（江豚、麋鹿等）、珍稀濒危水禽（白鹤、白头鹤、东方白鹳、小白额雁等）、自然与人文景观。 |  |
| 2 | 东洞庭湖江豚自然保护区 | 项目在江豚自然保护区缓冲区范围内，距离核心区4km。 | 江豚俗称“江猪”，属国家二级保护动物，主要分布在长江中下游、洞庭湖和洞庭湖等内陆水域。 |  |
| 3 | 东洞庭湖鲤鲫黄颡鱼国家级水产种质资源保护区 | 在东洞庭湖鲤、鲫、黄颡国家级水产种质资源保护区范围实验区，离核心区10.06km | 鲤、鲫、黄颡鱼、鲶、短颌鲚水生生态系统 |  |
| 4 | 项目其周边水源生态环境 | 沿线占地区、工程影响区区 | 工程防护与生态恢复补偿措施 |  |

项目在湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区、江豚自然保护区缓冲区范围内，在东洞庭湖鲤、鲫、黄颡国家级水产种质资源保护区实验区。项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区、江豚自然保护、东洞庭湖鲤、鲫、黄颡国家级水产种质资源保护区的位置关系见附图。

表2.6-4 项目与各自然保护区功能区划位置关系表

| 东洞庭湖国家级自然保护区 | 功能区 | 范围 | 最近距离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 核心区 | ①大小西湖—君山后湖核心区 | 20km |
|  |  | ②红旗湖核心区 | 10.06km |
|  |  | ③春风湖核心区，该处位于岳阳县麻糖镇区域 | 8km |
|  | 缓冲区 | 大、小西湖-君山后湖-红旗湖缓冲区和春风湖缓冲区 | 7km |
|  | 实验区 | 保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括采桑湖、团湖、方台湖、南湖、芭蕉湖等在内的垸内湖泊和农业用地 | 项目所在地 |
| 江豚自然保护区 | 核心区 |  | 4km |
|  | 缓冲区 |  | 项目所在地 |
| 东洞庭湖鲤、鲫、黄颡国家级水产种质资源保护区 | 核心区 |  | 10.06km |
|  | 实验区 |  | 项目所在地 |

3、工程概况与工程分析

3.1建设项目概况

3.1.1 现有项目情况

#### 3.1.1.1 岳阳港现状概况

岳阳港是全国28个内河主要港口之一，是湖南省长江干线上唯一的对外贸易口岸和国家一类开放港口；岳阳港也是湖南省内唯一拥有长江深水岸线的港口，水路可与沿海港口实现3000t级船舶的江海直达。岳阳境内有大小港口分布在长江、湘江及其他河流岸边城镇，是古代“城依水建，水助城兴”的产物。

岳阳建港历史悠久，春秋战国时即为湘水入江之古港，清末时期城陵矶港开埠，成为设有海关的通商口岸，依托“鱼米之乡”、“商贸重镇”、“诗意之城”，几经发展和衰落，曾带动岳阳发展成为中部地区煤、油、盐、米、茶、棉花等重要物资的商贸流通中心。新中国成立后，分设有隶属中央管理的城陵矶港和地方管理的岳阳港。2004年1月1日《中华人民共和国港口法》施行后，岳阳市域范围内港口合并统称为岳阳港。同年原交通部发布全国内河主要港口名录，岳阳港被确定为全国28个内河主要港口之一。

为适应新时代长江经济带发展的新形势和现代化强国建设的新要求，贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，科学规划利用港口岸线资源，加快推动港产园城融合发展和港口高质量发展，加快提升岳阳港的通江达海、水陆转运的综合枢纽功能，于2017年启动了新一轮的《岳阳港总体规划》修编工作。2019年1月，新版的《岳阳港总体规划》通过了交通运输部和湖南省人民政府的联合审查，2020年11月22日交通运输部和湖南省人民政府联合批复实施。此轮《岳阳港总体规划》将岳阳港的性质和功能定位为：全国内河主要港口和长江集装箱重要支线港，湖南省综合交通运输体系的重要枢纽和融入长江经济带、“一带一路”的战略支点，是岳阳市实施“以港兴市”战略、打造全省区域经济增长极的重要支撑。岳阳港将以大宗散货、集装箱、件杂货、滚装汽车运输为主，兼有旅游客运功能，充分发挥长江黄金水道和国家一类水运口岸作用，大力发展现代物流和临港经济，逐步发展成为设施先进、功能完善、运行高效、安全绿色的现代化、枢纽型港口。应具备装卸储存、中转换装、运输组织、综合服务、临港开发、现代物流、旅游客运等功能。

根据《岳阳港总体规划（2017-2035）》，结合原有港区划分和资源分布特征，将岳阳港划分为华容、君山、岳阳楼、城陵矶、云溪、临湘、岳阳县、汨罗（含屈原区港区）、湘阴等9个港区。并按规模化、集约化、专业化的发展方向，对全港的集装箱、煤炭、金属矿石、危化品、砂石等主要货类运输系统进行了相应港口资源整合和码头功能布局规划。

#### 3.1.1.2 岳阳县港区现状概况

岳阳县港区位于洞庭湖中部，是连接沅江市和岳阳市的水路要道，经最近几年的发展，港口逐步形成规模化，港区吞吐量稳步增长，过往船舶多，岳阳县属岳阳市所辖，水路经城陵矶沿长江东下可达武汉、南京、上海；上溯西进可达宜昌、重庆；沿湘江南上可达长沙、株洲、湘潭、衡阳；经湖区航线可达津市、常德、益阳等城市。

岳阳县港区位于东洞庭湖东岸、岳阳县城西部，上起中洲乡，下至布咀山，自鹿角作业区下行39千米可至城陵矶；港区以荣鹿公路、S201连通G107，京珠高速和京广铁路纵穿岳阳县境内。规划港口岸线7510米，是岳阳县陶瓷、芦苇纸品集散地，规划以件杂货、干散货运输为主，兼有旅游客运功能，主要为当地经济发展及临港产业发展和水上旅游资源开发服务，规划鹿角、汗水坡2个作业区和机场村水上服务区、太平咀客运港点以及新墙河内客运点。

岳阳县港区鹿角作业区现有200～500吨级斜坡泊位4个，岳阳南方水泥有限公司1个1000吨级企业专用码头，以及2个2000吨级鹿角码头，港区现状详见表3.1-1。

表3.1-1  岳阳县港区现状表

| 序号 | 企业名称 | 泊位名称 | 投产年份 | 用途 | 前沿 水深 | 码头 长度 | 泊位数 | 靠泊吨级 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (米) | (米) | (个) | (DWT) |  |
| 1 | 县交通局 | 鹿角交通综合 | 1992 | 通用件杂 | 2 | 70 | 1 | 500 | 运行 |
| 2 | 港务公司 | 鹿角客运 | 1978 | 客运 | 1.6 | 32 | 1 | 200 | 停运 |
| 3 | 6901棉麻公司 | 6901码头 | 1972 | 通用件杂 | 1.6 | 55 | 1 | 300 | 运行 |
| 4 | 丰利公司 | 岳阳丰利 | 1995 | 通用散货 | 1.6 | 55 | 1 | 300 | 运行 |
| 5 | 南方水泥 | 南方水泥专用 |  | 通用件杂 | 1 | 173 | 1 | 1000 | 运行 |
| 6 | 荣鹿公路建设开发有限公司 | 鹿角集装码头 | 2016 | 通用散货多用途 | 3.2 | 216 | 2 | 2000 | 运行 |

注：鹿角交通综合泊位功能为海事与航道工作船停靠。

鹿角港区陆路经县城荣家湾可与京广、武广高速铁路和京珠、岳长、杭瑞、随岳等高速公路及G106、G107国道相联接。鹿角交通渔政综合执法码头位于岳阳县港区，该港区仅规划有鹿角作业区，规划该港区主要为当地经济发展服务。

#### 3.1.1.3 鹿角码头现状

岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头拟选址在东洞庭湖南部区域，岳阳县原鹿角镇杨庙村的湘江右岸河段，是天然避风港口，防风能力强，位置适中，南下汨罗、湘阴，北上三江口，西到东洞庭湖腹地。紧邻渔民新村，该处水深条件较好，受波浪影响较小，水陆交通方便，便于渔政执法船舶的停靠。故选择此地建设岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头是较为合适的，未来将充分发挥渔政码头执法的综合功能。

鹿角码头现有工程内容：交通局泊位趸船一艘，趸船长36m、宽9m，停靠船只共有13条，趸船日常工作人员共7人，水泥斜坡路面长160m、宽15m，供电由岸电设施供给，生活用水为就地过滤用水，生活污水交由岳阳清源水处理技术服务有限公司处理，趸船设置固体废物收集箱（垃圾箱）4个，各类生活垃圾经分类收集后打包上岸交由当地环卫部门处理。

          - 图3.1-1 地理位置示意图

          - 图3.1-2 鹿角作业区现状

#### 3.1.1.4 鹿角码头现有环境问题及整改措施

本项目存在的主要环保问题：由于建成时间较长，现有码头标准较低、安全环保等存在隐患，已不能适应新形势下的发展需要。是规范提升不违背产业政策和规划但手续不齐全的码头，鹿角港渔政综合码头马道因年久失修略面破损崎岖不平，两侧挡土墙垮塌严重，南侧防汛砂卵石临时堆场杂草丛生，部分区段滑坡较大，安全隐患突出；为防止护坡挡墙垮塌、泊岸滑披等危险现象的再次发生，改变路面破败的现状，特对鹿角码头进行提质改造。

本项目存在环境问题及整改措施见下表3.1-2。

表3.1-2  本项目码头存在环境问题及整改措施表

| 序号 | 存在环境问题 | 整改措施及建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 码头前沿护岸破损严重，影响湘江水生生态环境和大堤防洪安全。 | 对破损区域进行护岸处理，护岸采用生态护岸。有效防止河岸水土流失，减轻对湘江水生生态环境不利影响，加强大堤防洪安全 |
| 2 | 码头前沿船舶岸电系统未设置，船舶停靠依靠自身动力系统，发动机持续运行产生燃油废气对大气环境造成不利影响。 | 新增码头岸电系统，船舶停靠码头后可关停发动机，减轻了发动机持续运行产生燃油废气对大气环境造成不利影响。 |
| 3 | 码头前沿未设置给排水系统，未设置船舶供水系统。 | 新增码头地面硬化、供水系统，码头员工生活污水排入污水柜，不外排 |

#### 3.1.1.5 鹿角码头环评手续履行情况

鹿角码头（交通综合码头）自1991年建立后尚未办理环评手续。

#### 3.1.1.6 鹿角码头现有污染物排放情况

鹿角码头（交通综合码头）属于生态影响类建设项目，运行过程中主要为执法船舶进出港燃油废气；船舶废水（包括船舶舱底油污水、船舶生活污水）、员工生活污水；船舶运行噪声；趸船员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾。生活污水经码头生活污水收集泵收集后全部用于区域农灌及林地用水，船舶含油废水由码头上含油污水箱收集后由有资质单位接收处置。生活垃圾经趸船生活垃圾收集箱收集后交环卫部门统一清运。所有排放污染物均得到了妥善处置。

### 3.1.2 拟建项目基本情况

项目名称：岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头提质改造工程

建设性质：改建

建设单位：岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局

建设地点：岳阳县原鹿角镇杨庙村的湘江右岸河段，陆路距岳阳县城10公里，水路距城陵矶港30公里，东经：112.9995893°，北纬：29.1672122°

投资情况：本项目总投资871.10万元。环保投资131万元，占项目建设投资的比例为15.03％。

### 3.1.3拟建工程建设内容

鹿角港渔政综合码头位于岳阳县原鹿角镇杨庙村的湘江右岸河段，该处也是渔民习惯停靠的天然港口，考虑到洞庭湖水位差较大，码头结构拟采用趸船式浮码头接引桥的型式。来满足渔船停靠，同时方便渔政船停泊及渔政执法办公需要，设浮趸引桥长260m，宽1.6m一座，连接钢引桥再接趸船，浮趸引桥另一侧与岸相接。接岸处至水侧设置3排现浇砼墩台，该处引桥坡度为1：6.5，起始高程与码头高程一致为33.5m，为趸船码头设置供水、供电设施各1项。

鹿角港渔政综合码头马道因年久失修略面破损崎岖不平，两侧挡土墙垮塌严重;南侧防汛砂卵石临时堆场杂草丛生，部分区段滑坡较大，安全隐患突出;为防止护坡挡墙垮塌、泊岸滑披等危险现象的再次发生，改变路面破败的现状，特对鹿角码头进行提质改造。码头修复长度为150m，修复码头到浮码头方向坡面进行护面改造，路面道路硬化面积为1283m2。

本项目建设工程主要内容见下表。

表3.1-3工程组成一览表

| 类别 | 名称 |  | 工程内容、规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 趸船带办公用房（艘） |  | 1.00艘，长36m，宽9m | 新建 |
|  | 钢引桥（m） |  | 21×1.6 | 新建 |
|  | 浮趸引桥（m） |  | 260×1.6 | 新建 |
|  | 浮码头接岸平台（m2） |  | 12 | 新建 |
|  | 码头修复长度（m） |  | 150 | 新建 |
|  | 道路路面面积（m2） |  | 1283 | 新建 |
| 公辅工程 | 供电 |  | 建设一座码头供电设施 | 新建 |
|  | 供水 |  | 趸船设置生活给水系统，并且预留船舶给水接口 | 新建 |
|  | 排水 |  | 趸船设置有污水预处理系统，经预处理后的废水进入区域林地作为灌溉水回用 | 新建 |
| 环保工程 | 废水 | 船舶（趸船）含油废水 | 在码头一侧设置含油污水箱，收集含油污水后交由有资质公司接受 | 新建 |
|  | 噪声 | 噪声治理 | 隔声、减震、降噪 | 新建 |
|  | 固废 | 趸船生活垃圾 | 趸船设固体废弃物收集箱(垃圾箱)4个,每个收集箱50L,共200L。主甲板放置2个（食品类、塑料类各一个），二层甲板放置2个（塑料类、其它类各一个），设有盖板及防止倾覆的固定装置。各类食品类垃圾、塑料类垃圾、其它类垃圾等分类收集,打包后交岸基接收部门处理。 | 新建 |

3.2 总平面布置

### 3.2.1 码头泊位数

为加强渔政执法，根据现有渔政船和渔政快艇数量，设置渔政船码头泊位1个。

### 3.2.2 设计代表船型

本港以100吨级渔政船作为设计代表船型。

表3.2-1 设计代表船型资料表

| 船型 | 船长Lc（m） | 船宽Bc（m） | 满载艉吃水（m） | 干舷高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100吨级渔政公务船 | 36 | 9 | 1.2 | 6.2 |
| 铁船 | 15 | 3 | 0.65 | 0.8 |

### 3.2.3 码头尺度

（1）码头泊位长度

岳阳县鹿角渔港需要建设的码头泊位总数为1个100吨级渔政公务船泊位。趸船位置布置1个100吨级渔政公务船泊位，渔政船停泊趸船长度取为36m。

（2）码头前水域宽度（港池宽度）

码头前水域宽度（港池宽度）包括供渔船停靠、装卸作业及回转所需水域宽度。供渔船停靠和铁船装卸作业水域宽度取10米宽。供渔船回转水域宽度取30米宽。港池总宽度为40米。

- （3）码头前沿高程

考虑到后方与码头引桥相接的路顶标高是33.50m，引桥起始高程取33.50m，与岸侧道路高程一致。

- （4）码头前沿设计水深

- 根据《渔港总体设计规范》，码头前沿设计水深公务船1.5m，铁船1.15m。

- （5）码头前沿水域底高程

码头前沿水域底高程是指设计低水位下能够保证渔船和渔政船在满载情况下安全进出港和停靠。根据《渔港总体设计规范》，码头前沿水域底高程=设计低水位-码头前沿设计水深。计算结果为17米。

- （6）航道宽度

根据《渔港总体设计规范》，渔港航道应同时满足捕捞设计代表渔船双向通航和大型船舶单向通航的需要，航道宽度24m。

### 3.2.4 码头岸线长度

鹿角码头目前占用岸线长度100m，本次扩建不扩展占用长度，依旧为100m。

3.3 水工建筑物

- 水工建筑物为浮码头结构型式，建筑物安全等级为Ⅱ级。

- （1）浮码头结构方案

考虑到洞庭湖水位差较大，码头结构拟采用趸船式浮码头接引桥的型式。趸船长36m宽9m，来满足渔船停靠，同时方便渔政船停泊及渔政执法办公需要，设浮趸引桥长桥长260m，宽1.6m一座，连接钢引桥再接趸船，浮趸引桥另一侧与岸相接。趸船上设设有二层甲板室，便于渔政执法人员办公及值班。接岸处至水侧设置3排现浇砼墩台，该处引桥坡度为1：6.5，起始高程与码头高程一致为33.5m，为趸船码头设置供水、供电设施各1项。

（2）接岸平台结构

接岸平台位于新建浮码头北侧与老护岸南侧之间海域，透空式平台结构采用桩基梁板式结构，码头桩基采用钻孔灌注桩。接岸平台上部结构为现浇砼，为梯形结构，上部接浮引桥的钢板，坡度为1:6，平台中心轴线厚血，从岸侧至水侧三个平台的高程依次为33.5m、30.5m、27. 5m，其下打设2根直径中700mm灌注桩桩基为钻孔灌注嵌岩桩，桩基持力层为第④圆砾，桩长12m。

3.4 趸船工程及码头浮桥

- （1）带办公用房趸船工程

趸船为岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头的趸船，按照内河B级航区进行设 计。船舶与岸基之间采用浮码头（固定平台+浮趸+钢引桥）连接。

①船形：趸船为单底、单舷、单甲板全电焊结构的钢质趸船，主船体为横骨架式，全船为首、尾底部起翘、对称，圆舭，主甲板以上设有二层钢质甲板室。主要数据如下：

总长：36.00m，型宽：9.00m，型深：1.50m，设计吃水：0.80m，肋距：0.50m，停泊航区：B级，甲板层高2.80m。

②总体布置：趸船主甲板以下设置5道水密横舱壁，主甲板上设有二层甲板室。主甲板尾部为尾锚泊系泊区域。中部为主甲板室区域，主甲板室内布置卫生间1间、厨房1间、餐厅1间、船员室（办公室）1间、配电间1间、储物间1间、会议室1间。首部布置锚泊系泊区域。

- ③防污染系统

在泵舱内设生活污水处理装置二套（满足MEPC.159(55)决议），处理后的污水达到排污标准后排至舷外或岸上接收设备。

在泵舱内设设固体废弃物收集箱(垃圾箱)4个，每个收集箱50L，共200L。主甲板放置2个（食品类、塑料类各一个），二层甲板放置2个（塑料类、其它类各一个），设有盖板及防止倾覆的固定装置。各类食品类垃圾、塑料类垃圾、其它类垃圾等分类收集，打包后交岸基接收部门处理。

- （2）码头浮桥工程

码头浮桥由岸边硬化平台以及码头的接岸平台加上浮趸和钢引桥组成。岸上的接岸平台至码头浮趸岸舷的距离约260m。岸上硬化平台及码头独立平台由水工建设完成，平台间距离为18m。

①浮趸

浮趸为岳阳鹿角渔政执法码头的配套垫挡趸船。跳板及船体结构均按现行规范CCS《钢质内河船舶建造规范》（2016）相关要求进行核算。本工程共设10只浮趸支撑钢引桥。浮趸主要参数如下：

总长：7.00m，型宽：3.50m，型深：0.90m，设计吃水：0.50m，肋距：0.50m。

浮趸均采用钢质材料焊接而成，主船体材料均采用CCSA级钢。结构尺寸按“内钢规”对A级航区船舶的要求进行计算取值，主船体采用横骨架式，中纵剖面处设一道贯通艏艉双向纵桁架。两舷侧外设置一道半圆型钢质护舷材。

②刚引桥

本工程共设13座钢引桥。钢引桥长21.00m，引桥宽度1.60m。引桥主体采用Q235B钢材制作，桥面采用4mm花钢板铺设。钢引桥两边设1.00m高栏杆，以保证人员通行安全。

3.5 公用工程

### 3.5.1 供水

（1）给水水源

本工程生活用水水源为城市自来水，从主路引入一根DN100给水干管，消防与生活用水合用，市政给水管供水压力为0.25MPa。供水压力可保证最不利供水点的供水压力大于0.15MPa。码头设置总水表，方便后期码头区域管理，其他陆域地块根据后期使用区域划分安装水表。

（2）给水管材及安装

室外给水管采用内外涂塑钢管。管内壁涂塑材质应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的要求。管道沿道路下敷设，覆土深度不小于1m，管道穿市政路采取钢套管保护措施。管道、管件及阀门的工作压力为1.0MPa。水表井和阀门井均采用混凝土井。井盖采用球墨铸铁井盖和盖座，位于行车道上者为重型；位于非行车道上者为轻型。

（3）排水工程

本工程港区排水体制采用分流制，即生活、生产污水和雨水分别设置排水系统。港区及道路雨水自然排放，不设雨水收集系统。趸船产生的生活污水在船上积水池暂存，定期通过水泵抽提排出外运。

### 3.5.2 供电

（1）供电电源

1.负荷等级：

本项目钢趸船负荷等级为三级，正常电源引自岸上已建变配电室。

2.供电电源及电压：

本项目趸船总用电装机功率约为160kW，计算功率约为100kW，设置一台岸电箱供电，电源引自岸上已建变配电室。低压：380/220V/50Hz。

（2）电缆敷设

本项目变配电室出线选用STABILOY-ACWU90铝合金导体交联聚乙烯绝缘铝合金联锁铠装聚氯乙烯护套电缆直埋敷设至岸电箱，埋深大于0.7m。出岸电箱后选用CEFR/DA乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆穿RC钢管沿浮趸敷设至趸船上配电装置，电缆长度应有一定富裕并配备电缆绞车，保证水位变化时的供电安全。

（3）防雷接地：

1.本项目低压配电系统接地形式采用TN-C-S系统。岸电箱安装防雷浪涌保护装置，处理接地电阻不大于4欧姆。

2.中性线不准再与任何“地”作电气连接。凡正常情况下不带电的用电设备金属外壳均应与专用PE线可靠连接，PE线为黄/绿色标线。

（4）电气节能

1.采用三相供电以减少电压损失，设计中已并尽量使三相负荷平衡。

2.配电设备尽量设置在负荷中心，缩短了配电线路，以节省材料，减少电能损耗。低压电缆供电半径不大于300m。

3.适当选取配电电缆、导线的截面，考虑电缆、导线初投资和长期运行的节能效果，尽量减少线路上的能量损耗。

### 3.5.3 消防

（1）总平面布置及工艺简述

本期工程主要建设趸船及码头生产道路。码头正常情况下无货物堆放。

（2）室外消防水源采用城市自来水。项目点供水压力（进港路）≥0.15MPa。室外消防采用低压制给水系统，由市政管网直接供水。发生火灾时，由城市消防车从现场室外消火栓取水经加压进行灭火或经消防水泵接合器供室内消防灭火用水。

（3）消防用水量，室外消火栓用水量15L/s，火灾延续时间2小时，同时火灾次数1次，一次消防用水量108立方。无室内消防。

（4）室外采用生活用水与消防用水合用管道系统。沿码头及道路布置消火栓，距道路边不大于2.0m。码头消防采用地上式消火栓，消火栓配有消防水带。

（5）移动式灭火装置。趸船按中危险级设手提式磷酸铵盐干粉式灭火器，具体设计见趸船设计资料。

### 3.5.4 卫生防疫措施

本工程总水表之后设管道倒流防止器，防止红线内给水管网之水倒流污染城市给水。公共卫生间内的蹲式大便器采用脚踏开关冲洗阀，防止人手接触产生交叉感染疾病。室内所用排水地漏的水封高度不小于50mm。

3.6施工组织方案方法及施工流程

### 3.6.1施工期临时场地布设

施工人员租用附近民宅作为办公休息地点，项目不设施工生活区。施工临时场地如材料堆放场、堆土场等均布设在项目用地范围内，不新增用地。

### 3.6.2施工期临时道路

本项目改建项目，周边交通方便，本项目陆域可由后边现有公路进入现场，可满足施工机械进出施工现场要求。

### 3.6.3施工期土石方平衡

根据土石方平衡结果，本项目不需弃渣，本方案未设置弃渣场。

### 3.6.4施工期进度计划

工程拟于2025年6月开工建设，预计2025年12月建成，施工期为6个月（180d）。

3.7 环境影响因素分析

3.7.1施工期工艺流程

本项目建设的内容主要为码头修复、道路路面硬化、趸船定位安装、码头平台建设、钢引桥安装以及趸船和钢引桥上设施安装及配套供排水、供电管网工程。施工顺序按先临时再主体后配套的原则进行，具体为：修复码头→道路施工→浮趸施工、钢引桥施工→接岸平台施工→趸船安装。

本项目码头施工内容主要包括码头平台建设、趸船定位安装及配套运输设施及管线等。钢质趸船由专门船舶制造企业制造并负责出运安装。钢引桥工厂制作，主体构件现场拼接、吊装，从水路运入，采用浮吊进行安装。固定埋件通过焊接方式连接。

本项目具体施工流程见下图：

图3.7-1  项目码头施工期工艺流程及排污节点图

施工期各主要施工阶段产污环节及污染物类型、污染因子见下表。

表3.7-1  施工期污染因子一览表

| 污染类型 | 产污环节说明 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 施工废水 | SS、石油类等 |
|  | 施工船舶污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类等 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS等 |
| 废气 | 施工扬尘、运输扬尘 | TSP |
|  | 施工船舶、车辆和机械燃油废气 | SO2、CO、NOx |
| 噪声 | 施工机械噪声 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 建筑垃圾 | 一般固废 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |
| 生态环境 | 陆域生态影响和水生生态影响 |  |

3.7.2 营运期工艺流程

作业流程

人员、设备流动

码头

船只进港                                 船只出港

图3.7-1 工艺流程图

岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头作为渔政码头，运行作业相对简单，仅有人员流动及简单设备装卸。

本项目在正常运营状态下污染物产生环节分析结果见表3.7-1。

表3.7-1  营运期污染因子一览表

| 污染类型 | 产污环节 | 主要污染物 | 污染类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 船舶生活污水 | COD、SS、氨氮等 | 船舶废水 |
|  | 船舶、趸船含油废水 | 石油类等 | 船舶废水 |
|  | 趸船生活污水 | COD、SS、氨氮等 | 生活污水 |
| 废气 | 趸船油烟废气 | 油烟 | 无组织排放废气 |
| 噪声 | 船舶交通噪声 | 等效连续A声级 | 噪声 |
|  | 船舶鸣笛声 | 等效连续A声级 | 噪声 |
| 固废 | 码头生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |

3.7.3施工期工程污染源分析

项目施工期为6个月（180d），施工内容主要为趸船安装定位、码头修复、钢引桥安装、道路修复。

施工人员按20人/d计（不在施工现场食宿）。施工期主要产生废气、废水、噪声、固废等污染，施工期环境污染只是短期影响，随着工程竣工影响基本消除。

项目施工过程中的污染源及污染物，由于面广且大多为无组织排放，加上受施工方式和设备等的制约，污染源及污染的随机性、波动性也较大，目前亦缺乏系统全面反映施工过程排污的统计资料和确定方法。因此，根据工程进展状况，结合国内类似环评中采取的一些方法，本评价对本项目施工过程中的污染源及污染物排放将采用以下原则与方法确定：

（1）用现有典型施工场的有关监测资料；

（2）结合本项目在施工方式与施工工艺、机械等方面的实际，类比相似工程施工过程排污进行估算。

#### 3.7.3.1施工期废水

本项目码头建设不需对码头前沿进行疏浚作业，施工期水污染源包括施工产生废水、施工船舶污水、码头施工生活污水以及连接平台的建设在海域钻孔灌注桩会造成海域局部悬浮物浓度增加。

（1）施工场地废水

本项目道路修复、码头修复施工过程中，会产生少量泥浆水，施工机械跑冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷后产生的油水污染，废水量较小，约1m3/d，污水中成分较为简单，一般为SS和少量石油类，采用隔油池、沉淀池处理后用于场地洒水抑尘或施工机械冲洗废水，不外排。

此外，施工机械冲洗会产生少量冲洗废水，施工机械按2部计，每部冲洗水量按500L计，每天冲洗1次，则施工机械冲洗废水产生量为1m3/d。参考《公路建设项目环境影响评价规范》（JBG-B03-2006）冲洗汽车污水成分参考值，施工机械废水的主要污染物浓度为CODCr200mg/L、SS2000mg/L、石油类30mg/L，采用隔油池、沉淀池处理后用于场地洒水抑尘或施工机械冲洗废水，不外排。

（2）施工船舶污水

根据《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-2018），500吨级船舶舱底油污水水量为0.14t/d•艘，本项目施工船舶为500吨级，本项目设置1艘施工船舶，经施工船舶舱底油污水产生量约为0.14t/d，施工期共产生舱底油污水25.2t。污水中石油类平均浓度为5000mg/L，石油类产生量为2.7kg/d，根据规定，船舶舱底油污水需经自带的油水分离器处理，石油类的浓度不大于15mg/L，不得在码头所在江段排放。本项目船舶生活污水经船主收集送海事部门指定单位收集并负责处理。建设单位在施工招标时，应明确施工单位落实船舶油污水处理责任。

（3）码头施工河底扰动

经核实，本项目趸船泊位现状泥面高程能够满足设计代表船型靠泊及回旋要求，因此无需疏浚。本工程码头平台采用Φ1000mm钢管桩，引桥采用Φ1300mm钻孔灌注桩。水下打桩施工对水环境的影响主要是造成水体中悬浮物浓度增加，水下打桩施工的影响范围呈椭圆形，引起施工水域内的悬浮物浓度增加，造成水质浑浊，进而影响浮游植物的光合作用和浮游动物的觅食。根据调查，打桩施工造成悬浮物浓度增加值超过10mg/L的范围为沿水流方向长约100~250m，垂直岸边宽50~100m，打桩施工引起的悬浮物对地表水环境影响范围有限，对水体影响范围在施工点300m以内，持续时间短，施工结束后这种影响也不复存在，对水质影响轻微。总体而言，码头施工对水生生态的影响很小。

（4）施工生活污水

施工人员生活用水量取120L/人•d，污水排放系数取0.8，污染物浓度取COD取400mg/L、BOD5取200mg/L、氨氮浓度取40mg/L、SS取300mg/L。施工高峰期施工人数约20人。施工不设施工营地，施工人员日常生活所需依托区域化粪池处理后用于周边农田、菜地施肥，全部综合利用。

表3.7.2  施工期生活废水污染物产生情况表

| 项目 | 水量 | CODCr |  | BOD5 |  | SS |  | 氨氮 |  | 处理 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | mg/L | kg/d | mg/L | kg/d | mg/L | kg/d | mg/L | kg/d |  |
| 生活污水 | 1.9 | 400 | 0.96 | 200 | 0.48 | 300 | 0.72 | 40 | 0.1 | 综合利用 |

#### 3.7.3.2 施工废气

本项目施工期使用商品混凝土，现场不设拌合站。施工期废气主要是各种施工机械、运输车辆产生的扬尘、临时建筑材料堆场在空气作用下的起尘，此外，还有施工机械、运输车辆排放的尾气等，废气中的污染物主要为CO、HC（碳氢化合物）、NOx和TSP。

①施工扬尘

码头施工期间的岸坡修整、建材装卸等产生的施工扬尘会使周围大气中的悬浮微粒浓度增加，局部地区污染加剧。根据同类工地现场监测，施工作业场地附近地面粉尘浓度可达1.5mg/m3~30mg/m3，距离施工现场约200m外的TSP浓度一般低于0.5mg/m3。

②运输扬尘

据有关文献资料介绍，施工车辆行驶产生的施工道路扬尘占总扬尘量的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算。

式中：Q——车辆行驶产生的扬尘，kg/km；

V——车辆行驶速度，km/h；

W——车辆载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

本项目施工现场以单辆车行驶产生的扬尘量计算源强，结果见下表。

表3.7.3  单辆运输车辆产生的扬尘计算结果表

| 参数 | Q（kg/km） | V（km/h） | W（t） | P（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算结果 | 0.287 | 5 | 10 | 1.0 |

从表4.3.1-3可见，在同样路面清洁程度的条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶和保持路面的清洁是减少车辆行驶扬尘源强的有效措施。

③施工车辆和机械废气

施工车辆废气：汽车的汽柴油发动机排放的尾气主要污染物为CO、HC和NOx。一般施工采用柴油汽车，按8t载重车型为例，其污染物排放情况具体见下表。

表3.7.4  机动车污染物排放情况表

| 污染物 | 污染物排放量 （g/L汽油） | 污染物排放 （g/L柴油） | 8t柴油载重车排放量（g/100km） |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 169 | 27 | 814.13 |
| NOx | 21.1 | 44.4 | 1340.44 |
| 烃类 | 33.3 | 4.44 | 134.04 |

施工机械废气：施工燃油机械产生的含CO、NOx、烃类等废气对大气环境也将产生一定的影响。

#### 3.7.3.3 施工噪声

施工过程中，施工机械、车辆等将产生一定的噪声，参照《港口工程环境保护设计规范》（JTS 149-1-2007），噪声源强见下表。

表3.7.5  施工噪声源强一览表

| 主要噪声源名称 | 测点与机械距离（m） | 声压级dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 5 | 84 |
| 卡车 | 1 | 85 |
| 推土机 | 1 | 84 |
| 振捣机 | 1 | 84 |
| 8.8kw小型船舶 | 1 | 95 |
| 电锯 | 1 | 110 |

#### 3.7.3.4固体废物

本项目固体废物主要为产生的少量施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

①建筑垃圾

项目建设过程产生少量施工建筑垃圾约260m3，可利用部分用于岸坡修整回填土，不可利用部分经渣土车运输至交通部门指定的地方。

②生活垃圾

施工期施工人员按20人/天计算，人均生活垃圾发生量按0.5kg/天估算，施工期生活垃圾发生量为0.01t/d，工程施工期为6个月，则整个施工期生活垃圾发生量为1.8t。

#### 3.7.3.5 生态环境影响

（1）由于涉水工程施工导致的水质破坏，浮游生物、底栖动物等饵料生物量的减少，改变了施工范围内原有鱼类的生存、生长和繁衍条件，鱼类将择水而栖迁到其它地方，施工区域浮游生物、底栖动物、鱼类数量有所降低。

（2）施工船舶舱底油污水如果处置不当，可能引起局部水域污染，损害浮游生物、底栖生物群落结构和鱼类的生存、繁殖，影响水产生物的使用价值。

（3）引桥施工时，将对河滩地的植被造成破坏，施工活动会造成一定生物量损失。

（4）码头陆域工程建设施工将造成局部陆域少量植被破坏，造成水土流失，景观受到影响以致与现有的生态环境不协调，但其影响很有限，工程建设对陆域生态环境的影响很小。随着工程建设的完工，港区绿化工程的实施，以及土地硬化，港区陆域生态环境的破坏将逐步恢复。

3.7.4营运期工程污染源分析

#### 3.7.4.1 大气污染源及污染物

本项目废气主要为船舶进出港燃油废气及趸船员工生活产生的少量油烟废气。

（1）码头船舶燃油废气

本项目码头靠泊的工作船使用柴油作为燃料，发动机燃油废气中主要含有SO2、CO、THC、NOx等污染物，靠港作业的船舶大部分处于主机停运状态，耗油较少，只有在靠岸离港的时候才会发动，所以燃油排放的废气量很少，本次评价不做定量分析。同时船舶废气排放源具有间歇性和流动性，且污染物为露天排放，有利于空气的扩散，污染物经大 气扩散和稀释后，对局部地区的环境影响较小。

（2）油烟尾气

- 本项目设置的趸船上配套设置一间小型厨房，厨房在煎炒过程中将产生少量的油烟废气，根据建设单位提供资料，趸船预计就餐人数最多20人次/天，厨房食用日平均耗油系数以30g/人计，则消耗食用油量约0.6kg/d。烹饪过程油的挥发损失率约3%，由此可估算出项目厨房油烟产生量约0.018kg/d。厨房拟设置1个基准灶头，基准灶头废气排放量按照2000m3/h计算，厨房灶具运行时间按4h/d计，总产生油烟废气约8000m3/d。则油烟产生浓度约为2.25mg/m3。油烟经油烟净化器处理，净化效率按60%计，趸船油烟的排放量为0.0022t/a，排放浓度为0.9mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模限值（2.0mg/m3）。

本项目营运期大气污染物排放情况汇总见下表。

表3.7.6  大气污染物排放情况汇总表

| 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 船舶燃油废气 | CO、NOx、烃类 | 少量 | 少量 |
| 油烟尾气 | 油烟废气 | 0.0054 | 0.0022 |

#### 3.7.4.2 水污染源及污染物

本项目产生的废水主要为船舶废水（包括船舶舱底油污水、船舶生活污水）、员工生活污水。

（1）船舶废水

船舶含油废水是由于机舱内各种阀件和管路中漏出的水与轮机在运转过程中的润滑油、燃烧油等混合在一起的污油水。本项目港口停泊的渔政船只均为规模较小的渔政船只，产生的油污水较小，每天约为0.5t/d。船舶机舱水水质较为复杂，它是多种油类的混合物含油量一般在5000mg/L左右，船舶含油废水由码头上含油污水箱收集后由有资质单位接收处置。

本项目停泊的公务船只按6人/船计算，到港船舶按日平均3艘/d，考虑到渔政航程较短，用水量按50L/d人计算，则排水量为40L/d人计算，则船舶员工生活污水的产生量为0.72t/d（216t/a）。生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮，COD、SS、氨氮平均产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、30mg/L，生活污水经码头生活污水收集泵收集后全部用于区域农灌及林地用水。

（2）生活污水

趸船员工生活污水：趸船劳动定员为8人，用水量按每人60L/d人计算，排水量则为54L/d，则趸船生活用水排放量为0.216t/d（64.8t/a）。

生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮，COD、SS、氨氮平均产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、30mg/L，生活污水经码头生活污水收集泵收集后全部用于区域农灌及林地用水。

表3.7.7 项目运营期污水产生量及污染物产生量一览表

| 来源 |  | 污水产生量 （m3/a） | 污染物类别 | 污染物 产生浓度 （mg/L） | 污染物 产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶废水 | 船舶舱底油污水 | 150 | 石油类 | 5000 | 0.75 |
|  | 船舶生活污水 | 216 | COD | 350 | 0.076 |
|  |  |  | BOD5 | 250 | 0.054 |
|  |  |  | SS | 400 | 0.086 |
|  |  |  | NH3-N | 40 | 0.009 |
| 生活污水 | 员工生活污水 | 64.8 | COD | 350 | 0.023 |
|  |  |  | BOD5 | 250 | 0.016 |
|  |  |  | SS | 400 | 0.026 |
|  |  |  | NH3-N | 40 | 0.003 |

#### 3.7.4.3 声环境污染源

本项目营运期噪声污染源主要为船舶运行噪声和货运噪声等，各噪声声级见下表。

表3.7.8  项目设备噪声源强 单位：dB（A）

| 编号 | 设备名称 | 治理前源强 | 治理后源强 | 拟采取的降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进港船舶 | 80 | 75 | 加强管理，降低航速，减少鸣笛次数，船舶发动机及排气进行隔声处理 |
| 2 | 汽车噪声 | 70 | 70 | 减速慢行 |

#### 3.7.4.4 固体废物

营运期固体废物主要包括营运期趸船员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾。船舶机修依托外部资源，不产生机修含油废物。

①码头员工生活垃圾

本项目趸船劳动定员约8人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则每天可产生约4kg的生活垃圾，则生活垃圾产生量为1.2t/a，生活垃圾经趸船生活垃圾收集箱收集后交环卫部门统一清运。

②船舶员工生活垃圾

本项目年到港船只约900艘，船员以6人/艘估算，生活垃圾产生量按0.5kg/人计，则生活垃圾产生量为2.7t/a，船舶生活垃圾经趸船生活垃圾箱收集后交有环卫部门处理。

表3.7.9   项目固体废物产排情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性类别 | 排放量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 趸船员工生活垃圾 | 一般固废 | 1.2 | 生活垃圾收集箱收集后交环卫部门统一清运 |
| 2 | 船舶员工生活垃圾 | 一般固废 | 2.7 | 经趸船生活垃圾箱收集后交具有专业资质的接收船接收 |

#### 3.7.4.5 生态环境影响

（1）本项目到港船只吃水水深≤1.0m，江段平均水深7-8m，鱼类仍可在到港船舶下面游动，但是随着到港船舶数量的增加，压缩了鱼类的生存空间，强大的噪声污染干扰了它们正常的生存环境，将会对鱼类产生一定影响。

（2）由于船舶的操作不当、碰撞、搁浅，从而引起船舶溢油事故，造成船舶燃料油溢漏入湘江，将影响湘江的生态环境。

（3）本项目位于东洞庭湖江豚自然保护区缓冲区，目前已编制了《岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头提质改造工程对湖南东洞庭湖国家级自然保护区生态影响专题报告》。本项目生态影响分析全部引用生态影响专题报告中结论进行评价。

①对水生生物的影响

本项目施工期河底扰动将会造成局部范围水域浊度和悬浮物增加，对鱼类、浮游动植物的生境将会产生短期的局部影响。

②对江豚洄游的影响

- 本项目进港船舶停留在湘江水面将占用一部分过水断面，使过水断面面积减少，船舶对水流形态有一定的干扰，使局部流程发生改变，对江豚等水生动物迁移将会产生短期的局部影响。

3.9污染物排放量汇总

通过上述工程分析，本项目污染物排放量汇总见下表。

表3.9.1  项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a

| 废水 | 废水类型 | 污染物 |  | 产生情况 |  | 排放情况 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | / | 64.8 | / | 0 | 经收集后交由化粪池预处理后作为区域灌溉水回用 |
|  |  | COD |  | 350 | 0.023 | / | / |  |
|  |  | BOD5 |  | 250 | 0.016 | / | / |  |
|  |  | SS |  | 400 | 0.026 | / | / |  |
|  |  | NH3-N |  | 40 | 0.003 |  |  |  |
|  | 船舶含油废水 | 废水量 |  | / | 150 | / | 0 | 含油污水箱收集后由有资质单位接收处置 |
|  |  | 石油类 |  | 5000 | 0.75 | / | 0 |  |
|  | 船舶生活污水 | 废水量 |  | / | 216 |  |  | 经收集后交由化粪池预处理后作为区域灌溉水回用 |
|  |  | COD |  | 350 | 0.076 |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 250 | 0.054 |  |  |  |
|  |  | SS |  | 400 | 0.086 |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 40 | 0.009 |  |  |  |
| 废气 | 类型 | 污染物 |  | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 治理措施 |
|  | 船舶燃油废气 | SO2、CO、THC、NOx | 无组织 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 加强进出场区交通管理、限速行驶 |
|  | 油烟废气 | 油烟废气 | 无组织 | 2.25 | 0.0054 | 0.90 | 0.0022 | 油烟净化装置 |
| 固废 | 固废种类 | 固废名称 |  | 产生量（t） |  | 排放量（t） |  | 处置措施 |
|  | 趸船员工生活 | 生活垃圾 |  | 1.2 |  | 0 |  | 码头场区生活垃圾收集箱收集后交环卫部门统一清运 |
|  | 船舶生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 2.7 |  | 0 |  | 经趸船生活垃圾箱收集后交有资质单位接收处置 |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | 减振、消声，加强管理，降低航速，减少鸣笛次数，四场界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 |  |  |  |  |

4、环境质量现状调查与评价

4.1 区域自然环境概况

- 4.1.1 地理位置

- 岳阳地处湖南东北部，东邻湖北赤壁、崇阳、通城、江西铜鼓、修水，南抵长沙、浏阳、望城，西接沅江、南县、安乡县，北界湖北的石首、监利、洪湖、蒲圻市。市境北滨“黄金水道”长江，南抱洞庭，纳湘资沅澧四水，沿长江水路逆江而上247km可达沙市，再达枝江、宜昌、重庆和宜宾；顺长江而下231km可抵武汉，再抵九江、南京和上海等大中城市；南上洞庭湖经171km湘江可至长沙，再至株洲、湘潭；沿资水可至益阳，沿沅水可至常德，经澧水可至津市等省内重要城市。

- 岳阳市为“市管县”管理体制，现辖岳阳楼、君山、云溪3区，华容、平江、湘阴、岳阳4县，代管县级市临湘市和汨罗市。另设有国家级岳阳经济技术开发区、城陵矶新港区、南湖新区和屈原管理区。

- 项目位于岳阳县鹿角码头，选址在东洞庭湖南部区域，岳阳县鹿角镇杨庙村的湘江右岸河段。

- 4.1.2 地形地貌

岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓 旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两 岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。全县水域面积1190平方公里，占全县总面积的40.60%，主要为县辖东洞庭湖水面。

    - 4.1.3 地质地震资料

根据国家质量技术监督局2001年2月发布的中国地震动参数区划图（GB18306-2015）望城区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，建筑物设计需考虑相应的抗震设防措施。

4.1.4 气候环境

岳阳县境地处长江中游中低纬度区，属亚热带大陆季风湿润气候，受季风的影响较大。其气候特点是：四季分明，季节性强，热量适度，春温多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏、秋多旱。由于山地的 地形影响及洞庭湖水体的湖泊效应，因而气候多样，灾害性天气频繁，同时，山丘地区与湖区的气候也存在一定的差异。

县域平均日照1814个小时，是湖南省-平均照最长的地区之一。1980至2020，本县最高-照为2054.9小时，最低照为1455.8小时，照率为41%。在夏、秋两季的晴天较多，照时数较长，分别为552.8和594.8小时，平均每天达到6.1和6.6小时，占全-照时数的65.3%。由于在此两季照时数多，所以经常出现夏季与秋季少雨干旱的现象。

境内降水变化趋势受地理位置影响，西部滨湖区水量偏少，逐步向东部中低山区递增，东部靠近平江县幕阜山暴雨中心，平均降水量在1500毫米以上。西部处于湘北滨湖少雨区，平均降水在1200毫米以下。近30来，降水最多为1977的1708毫米。

境内降水量的-内分配特点是前多后少，春多于冬，夏多于秋，分配悬殊大。每年5—6月,降水较多，出现在5月的占60%，6月的占40%。每月1和12,降水最少，分别为42.5毫米和47.4毫米，分别占全年降水量的1.5%和4.8%。5月和6月降水最多，容易渍涝成灾；8月和9月，雨量较少，常出现“秋老虎”天气。境内暴雨，起于3月，终于7月，此阶段降水集中，降水量大于150毫米以上的出现于6月、7月、8月，以6月为多，一最大暴雨为246.1毫米。

县域内西部滨湖的水面蒸发量大，平均为961毫米，东部山区的水面蒸发量小，平均为310毫米。常年的6月至8月蒸发量最大，年平均为42.6毫米，占年蒸发量的44.3%。农作物与草木的植被蒸发，年平均为903.5毫米，以6月至8月为最大，年平均为441.2毫米，12月份最小，年平均为22.3毫米。境内陆面蒸发由西部滨湖区750毫米逐步向东部山区递减。多年平均蒸发为753.5毫米，以8月最大，多年平均月蒸发量为136.6毫米；1月最小，为13.7毫米。

县域内气温随季节变化，出现较大差异。冬季最冷，夏季最热，极端最低气温为零下1L8C,极端最高气温为39.3C。多年平均气温17C。春季 （2月至4月）均温1L2C;夏季（5月至7月）均温25.4C;秋季（8月至9月）均温为23.5°C;冬季（11月至次1月）均温7.7C。最冷月均温为4.4C（出现在1月）;最热年均温为29.2C（出现在8月）。

霜、雪、冰雹县域内近30年,年均无霜期276.8天。霜期一般出现在12月至次年的2月,最早出现在10月,最迟出现在次年1月，月平均霜21天，最多霜为33 天，最少月霜11天。降雪一般出现在12月至次年3月,最早出现在11月，最迟出现在次年3月,多年平均降雪为10.9天，最多月为20天，最少月为5天，最大积雪深为23厘米。2007年冬的大冰雪灾害，致使交通阻隔，部分自来水管冻裂，电杆倒塌、电缆断裂，电力中断。冰雹一般出现在1月至3月,次数较少，月均0.2天，最多月为2天，最大冰雹直径1.2厘米。

4.1.5 水文环境

岳阳县水网密布，全县有新墙河、汨罗河、东洞庭湖三大水系。主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河；有直入南洞庭湖的罗水河。全县干支河流63条（入东洞庭湖59条、入南洞庭湖4条）。新墙河干流总长115.40公里，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69平方公里；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275平方公里。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80公里，流域面积418平方公里。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汩罗市，在县境长42公里，流域面积133.20平方公里。

岳阳县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80平方公里。县境尚有大小内湖22个。

4.1.6 自然资源

1、矿产资源

岳阳县境内已探明的矿藏有钒、锰、铀、铍、煤、磷、石煤、萤石、绿 柱石、大理石、石灰石、钾长石、重晶石、独居石、白云石、黄铁石、石英砂矿、泥炭矿、铁矿、耐火粘土等20多种。钒矿储量占全世界的四分之一，独居石、砂石等资源储量居湘北地区之首。

2、砂石资源

岳阳县东洞庭湖砂石资源蕴藏量丰富，总储量65500万吨，年可开采量达 1380万吨，主要分布在东洞庭湖、新墙河流域及其滨湖地带。砂石具有质地优良、品种齐全、含硅量高、结构力强、采运方便等优点，广泛应用于建 筑、冶金、化工、自来水和石油等领域。

3、动物资源

岳阳县境内有鱼类23科、114种；鸟类51科、266种；虫类78科、195种。属国家一级保护动物的有云豹、华南虎、白鳍豚等；属国家二级保护动物的有穿山甲、江豚、水獭、河鹿等；属国家三级保护动物的有貉、狐、刺猬、 黄鼬、青鼬、狗獾、豪猪、竹鼠等。主要经济鱼类有青、草、鲢、鳙、鲤、 鲫、鲤、鳊、鲶乌鳢等；主要鸟类有白鹤、山斑鸠、秋沙鸭等；主要家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等；主要家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。

4、植物资源

岳阳县境内记录到的木本植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，牧草品种有增润牧草，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种，牧草种植面积8万亩，牧草品种有：增润草、皇竹草，甜象草等。

4.2 湖南东洞庭湖国家级自然保护区概况

湖南东洞庭湖国家级自然保护区成立于1982年，1992年加入“国际重要湿地公约”，被列为我国首批加入“国际重要湿地公约”的六个国际重要湿地之一，1994年经国务院批准升格为国家级自然保护区。2018年2月国务院批准了调整湖南东洞庭湖国家级自然保护区的范围和功能区划。调整后的湖南东洞庭湖国家级自然保护区总面积157627hm2，其中核心区面积33286hm2，缓冲区面积32369hm2，实验区面积91972hm2。保护区位于湖南省岳阳市境内，范围在东经112°43′59.5″-113°13′13.4″，北纬29°00′00″-29°37′45.7″之间。

东洞庭湖独特的生态环境孕育了丰富自然资源，根据湖南东洞庭湖国家级自然保护区前期综合科学考察报告（1993年）、湖南东洞庭湖国家级自然保护区范围和功能区调整综合科学考察报告（国家林业局中南林业调查规划设计院，2013.12）与多年来专家学者的实地调查研究，湖南东洞庭湖国家级自然保护区共有野生脊椎动物5纲37目110科534种。其中，鱼纲7目19科117种；两栖纲2目5科11种；爬行纲3目8科25种；鸟纲20目70科364种；哺乳纲7目14科33种。

湖南东洞庭湖国家级自然保护区，是以保护湿地生态系统和越冬水禽为主，兼具科学研究、自然保护教育、生态旅游和开展经营利用于一体的大型、综合性的国家级自然保护区和国际重要湿地。

湖南东洞庭湖国家级自然保护区是生物多样性极为丰富的国际重要湿地，主要保护对象如下：

①保护湿地生态系统和生物多样性，湿地生态系统完整，生物资源丰富；

②保护珍稀濒危水禽，白鹤、黑鹤、东方白鹤、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类，集中在核心区；

③保护自然生态环境和自然资源。

湖南东洞庭湖国家级自然保护区的主要保护动植物对象为：

①主要保护金荞麦、野大豆、中华结缕草等国家重点保护野生植物；

②鱼类资源：中华鲟(Acipenser sinensis)、白鲟（Psephurus gladius）、胭脂（Myxocyprinus asiaticus）等珍稀鱼类；

③两栖动物：虎纹蛙（Rana rugulosa）等国家保护动物；

④鸟类：东方白鹤、黑鹤、中华秋沙鸭、白鹤、白头鹤、大鸨等国家保护动物；

⑤哺乳动物：长江江豚、麋鹿等国家保护动物。

本项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区。

图4.2-1 湖南省东洞庭湖国家级自然保护区工程建设布局图

4.3 东洞庭湖江豚自然保护区概况

为保护长江江豚资源及其生境，1996年，岳阳市人民政府批准成立了东洞庭湖江豚自然保护区，保护区等级为市级，范围介于112°43′～113°15E，28°59′～29°38′N之间，包括岳阳城陵矶三江口至鲶鱼口湘江洪道和东洞庭湖水域，总面积6.67万hm2，其中核心区0.66万hm2、缓冲区5.93万hm2、实验区0.08万hm2，其范围与功能区划见附图。2003年建立了岳阳市城陵矶水生野生动物救护中心。为便于保护区管理，2013年岳阳市政府对保护区功能区进行了调整，并以《岳阳市人民政府办公室关于同意调整岳阳市（东）洞庭湖江豚自然保护区及其功能区范围的批复》（岳政办函[2013]151号）对调整方案进行了批复，根据批复文件，调整后，保护区总面积不变，为6.67万hm2，其中，核心区面积0.67万hm2，缓冲区面积为4万hm2，实验区面积为2万hm2。根据岳政办函[2013]151号文件中关于保护区的调整方案及要求，2018年1月，市农业委员会确定了保护区拐点坐标和功能区划图。

岳阳东洞庭湖位于长江中下游荆江江段南侧，地处湖南省东北部岳阳市境内，地理坐标为东经112°45'35″～113°08'51″，北纬28°59'59″～29°32'07″之间。东与岳阳楼区毗邻，南与岳阳县、湘阴县、沅江县接壤，西、北与华容县、君山区相接。范围的具体四至界限为：

北边界线（西东）走向：采桑湖→大西湖→黄安湖排灌站→中心闸→丁字堤→君山造纸厂→君山农场水委会→芦西湾→湘鄂两省主航道分界线→城陵矶；

东边界线（北南）走向：城陵矶→市汽车渡口→市货运码头→粮运码头→龟山→太平咀→月形湖→春风乡渔场→湘粮湖→毛家湖渔场→九马嘴→万石湖→杨庙湖→下塔湖→上塔湖→小明湖→大明外湖→钓鱼台湖→磊石山→营田镇→潮洲尾；

南边界线（东西）走向：潮洲尾→严家山→青潭乡→杨家台；

西边界线（南北）走向：杨家台→草尾河口→港南洲→上行河→下行河→简易闸→月亮湖→风车拐→漉湖→友谊沟→舵杆洲→三角围子→新沟闸→新胜村→团洲中学→团南四组→团福闸→二门闸→华容河→一门闸→采桑湖。

2013年岳阳市政府对保护区进行了调整，根据岳政办函[2013]151号文件，调整后保护区总面积不变，6.67万hm2，其中，核心区面积0.67万hm2，缓冲区面积为4万hm2，实验区面积为2万hm2。

核心区：调整后保护区核心区分两块，即扁山核心区和鲶鱼口核心区。其中：扁山核心区范围为：北起洞庭湖公路大桥，西至芦席湾、裤裆湾、麻拐石、壕坝、君山、香炉山。君山后湖，南至太平嘴、扁山往南1000m处、罗汉洲、元嘴，东至从东风湖沿洞庭湖岸线至太平嘴范围内的深水区水域，总面积为3861.7hm2。鲶鱼口核心区范围为：以鲶鱼口为中心上下游各约10km范围内的主河道深水区，即北起陡沙坡头，西至柴家嘴，东至上下青年湖，西北至漉洲芦苇场（草尾河入洞庭湖湖口），东南至磊石山范围内的深水区水域，总面积2838.3hm2。核心区作为江豚重点保护区，是江豚及其他珍稀水生野生动物的主要栖息场所，将最大限度地保持自然状态和生态系统的完整性和减少人为干扰。本项目距离扁山核心区距离约5km。

缓冲区：保护区域内除核心区、水运航道、传统芦苇生产区以及防浪林带以外的区域划为缓冲区，面积4万公顷，本项目涉及缓冲区。

实验区：保护区区界以内缓冲区以外的区域，包括大西湖、小西湖、春风湖等在内的湖泊和洲滩划为实验区，面积2万公顷。

2018年2月确定了保护区界限，将保护区东侧、北侧岸线外50m处划定为实验区，岸线外50m至150m的100m宽水域划定为缓冲区。

保护区功能区的调整，主要针对江豚敞水区、深水区分布特点，以及江豚主要分布区域的特点设置保护区范围和功能区，有利于江豚保护及保护区管理，并协调了江豚保护与东洞庭湖发展的关系。本项目位于东洞庭湖江豚市级自然保护区缓冲区。

表4.3-1 保护区功能调整后拐点坐标

| 点编号 | 经度E | 纬度N | 点编号 | 经度E | 纬度N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 112.869 | 29.478 | 53 | 112.883 | 28.938 |
| 2 | 112.824 | 29.434 | 54 | 112.900 | 28.975 |
| 3 | 112.837 | 29.391 | 55 | 112.932 | 28.984 |
| 4 | 112.833 | 29.373 | 56 | 112.948 | 28.996 |
| 5 | 112.880 | 29.372 | 57 | 112.957 | 29.008 |
| 6 | 112.885 | 29.385 | 58 | 112.945 | 29.020 |
| 7 | 112.937 | 29.392 | 59 | 112.967 | 29.065 |
| 8 | 112.949 | 29.385 | 60 | 112.969 | 29.080 |
| 9 | 112.927 | 29.341 | 61 | 112.965 | 29.092 |
| 10 | 112.908 | 29.301 | 62 | 112.970 | 29.100 |
| 11 | 112.887 | 29.302 | 63 | 112.978 | 29.120 |
| 12 | 112.855 | 29.274 | 64 | 113.015 | 29.133 |
| 13 | 112.806 | 29.232 | 65 | 113.013 | 29.139 |
| 14 | 112.777 | 29.187 | 66 | 113.012 | 29.146 |
| 15 | 112.951 | 29.188 | 67 | 113.002 | 29.154 |
| 16 | 112.952 | 29.150 | 68 | 112.997 | 29.176 |
| 17 | 112.951 | 29.136 | 69 | 113.006 | 29.182 |
| 18 | 112.952 | 29.124 | 70 | 113.014 | 29.198 |
| 19 | 112.942 | 29.103 | 71 | 113.061 | 29.208 |
| 20 | 112.938 | 29.095 | 72 | 113.063 | 29.222 |
| 21 | 112.950 | 29.079 | 73 | 113.055 | 29.230 |
| 22 | 112.950 | 29.074 | 74 | 113.045 | 29.252 |
| 23 | 112.942 | 29.064 | 75 | 113.050 | 29.265 |
| 24 | 112.944 | 29.063 | 76 | 113.069 | 29.279 |
| 25 | 112.945 | 29.062 | 77 | 113.081 | 29.302 |
| 26 | 112.941 | 29.058 | 78 | 113.073 | 29.316 |
| 27 | 112.928 | 29.040 | 79 | 113.060 | 29.325 |
| 28 | 112.919 | 29.026 | 80 | 113.068 | 29.327 |
| 29 | 112.906 | 29.016 | 81 | 113.065 | 29.345 |
| 30 | 112.895 | 29.011 | 82 | 113.077 | 29.357 |
| 31 | 112.889 | 29.005 | 83 | 113.086 | 29.379 |
| 32 | 112.885 | 29.000 | 84 | 113.090 | 29.396 |
| 33 | 112.874 | 28.986 | 85 | 113.121 | 29.410 |
| 34 | 112.859 | 28.955 | 86 | 113.124 | 29.417 |
| 35 | 112.831 | 28.933 | 87 | 113.142 | 29.436 |
| 36 | 112.808 | 28.925 | 88 | 113.144 | 29.447 |
| 37 | 112.817 | 28.911 | 89 | 113.137 | 29.451 |
| 38 | 112.838 | 28.898 | 90 | 113.132 | 29.437 |
| 39 | 112.854 | 28.878 | 91 | 113.090 | 29.409 |
| 40 | 112.852 | 28.873 | 92 | 113.058 | 29.390 |
| 41 | 112.869 | 28.859 | 93 | 113.022 | 29.382 |
| 42 | 112.869 | 28.847 | 94 | 113.029 | 29.357 |
| 43 | 112.864 | 28.839 | 95 | 113.017 | 29.351 |
| 44 | 112.893 | 28.835 | 96 | 112.995 | 29.351 |
| 45 | 112.899 | 28.839 | 97 | 112.978 | 29.380 |
| 46 | 112.898 | 28.855 | 98 | 112.969 | 29.387 |
| 47 | 112.900 | 28.856 | 99 | 112.970 | 29.407 |
| 48 | 112.894 | 28.869 | 100 | 112.977 | 29.411 |
| 49 | 112.892 | 28.881 | 101 | 112.948 | 29.441 |
| 50 | 112.878 | 28.895 | 102 | 112.936 | 29.439 |
| 51 | 112.874 | 28.903 | 103 | 112.891 | 29.473 |
| 52 | 112.874 | 28.911 |  |  |  |

图4.3-1 东洞庭湖江豚市级自然保护区功能区划图

4.4东洞庭湖鲤鲫黄颡鱼国家级水产种质资源保护区概况

东洞庭湖鲤鲫黄颡鱼国家级水产种质资源保护区为农业部2007年第一批公布的水产种质资源保护区。位于东洞庭湖，总面积15.28万公顷，其中实验区面积11.76万公顷，核心区面积1.52万公顷，全年均为核心区特别保护期，主要保护对象为鲤、鲫、黄颡鱼、鲶。保护区内还栖息着青、草、鲢、鳙、长颌鲚、短颌鲚、银鱼、颌针鱼、鲂鱼、鳡鱼、鲴鱼、鳤鱼、铜鱼、长吻鮠、细鳞鲴、中华倒刺鲃、赤眼鳟、鳜鱼、乌鳢、黄鳝、泥鳅、青虾、长臂虾、克氏螯虾、胭脂鱼、鲥鱼、鳗鲡、白鲟、江豚、大鲵、三角帆蚌、皱纹冠蚌、背瘤丽蚌等物种。保护区、实验区范围在东经112°43′～113°09′之间，北纬28°59′～29°31′之间。东线以岳阳市云溪区擂鼓台为起点，向南经城陵矶、岳阳楼公园、二龟山、高家咀、麻塘垸延伸至鹿角镇滨湖村；南线以滨湖村为起点，先向西至草咀经煤炭湾北折至下红旗湖，再向西南经大湾、小湾至西南点飘尾港；西线自飘尾港沿东浃村、新生洲、团南村、团北村、野猪湾、碾盘洲至西北点建新农场一队；北线自建新农场一队向东南经建新五队、建新十队、岳华村至君山公园再由君山公园向东北经关墩头、上泥滩、迈江洲回至东北点擂鼓台。

核心区分区包括：（1）三江口核心保护区：面积0.67万公顷。陆地东线自擂鼓台向南延伸至麻塘镇，保护区水域范围包括湘江水道、三江口及周围水域。界点座标分别为：A1（E113°09′N29°27′）、B1（E113°10′N29°30′）、C1（E113°04′N29°16′）、D1（E113°01′N29°16′）。该核心保护区是江河洄游性鱼类、江海洄游性鱼类及长江中游水生野生动物的入湖达江通道，其沟深水阔，历来为大型鱼类的天然越冬场。该核心保护区在东洞庭湖鲤、鲫、黄颡国家级水产种质资源保护区中充当着鲤、鲫、黄颡、鲶及青、草、鲢、鳙等经济鱼类越冬场的作用，同时保护好该水域又有效地保护了中华鲟、江豚等国家级珍稀水生野生动物。（2）君山后湖核心保护区：面积0.45万公顷，陆地自岳华村经双五村向东南延伸至君山观测站界碑。保护区水域范围包括君山前、后湖及周围水域。界点座标分别为A2（E112°57′N29°26′）、B2（E112°55′N29°24′）、C2（E113°02′N29°23′）、D2（E113°02′N29°21′）。该核心保护区水草茂盛，水流平缓，水质肥爽，浮游动物植物极为丰富。为东洞庭湖鲤、鲫、黄颡、鲶重要产卵场，是青、草、鲢、鳙等重要经济鱼类索饵场。该核心区在东洞庭湖水产种质资源保护区中扮演着定居性鱼类、江河洄游性鱼类的产卵育肥场作用。（3）飘尾大小湾核心保护区：面积0.40万公顷。陆地自下红旗湖至小湾。保护区水域范围包括上下红旗湖及大、小湾周围水域，见规划图。界点座标分别为A3（E112°59′N29°17′）、B3（E112°57′N29°18′）、C3（E112°55′N29°11′）、D3（E112°53′N29°13′）。该核心保护区水质肥爽，水草丛生，浮游动植物极为丰富。为东洞庭湖鲤、鲫、黄颡、鲶、青、草、鲢、鳙、鲴、鳤、鲂、鲌及长颌鲚、短颌鲚、银鱼、颌针鱼等江海洄游性鱼类重要产卵场、索饵场。

保护区其它水域为实验区，面积11.76万公顷。

东洞庭湖鲤鲫黄颡鱼国家级水产种质资源保护区保护区的主要保护目标有两个：

（1）水产种质资源保护区功能保护

主要保护对象产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道等水产种质资源保护区等基本功能的保护。

（2）水生态系统功能保护

维持保护区江段鱼类种群结构与生物多样性功能，确保保护区江段生物水生态系统良好运转，维持良好水质。

本项目位于东洞庭湖鲤鲫黄颡鱼国家级水产种质资源保护区实验区。

图4.4-1 东洞庭湖鲤鲫黄颡鱼国家级水产种质资源保护区区划图

4.5 区域环境质量概况

4.5.1 大气环境质量现状监测与评价

#### 4.5.1.1 项目达标区判定及国控监测点长期监测现状调查结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2023年。

本项目收集了岳阳县空气自动监测站2023年1月至2023年12月全年12个月的空气环境质量监测数据，经过统计得2023年岳阳县空气环境质量监测数据如下表。

表4.5-1  岳阳县2023年空气监测数据统计结果一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（ug/m3） | 标准值（ug/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均浓度 | 5 | 60 | 8.33 | 达标 |
| NO2 | 年均浓度 | 18 | 40 | 45 | 达标 |
| PM10 | 年均浓度 | 49 | 70 | 70 | 达标 |
| PM2.5 | 年均浓度 | 34 | 35 | 97.1 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 900 | 4000 | 22.5 | 达标 |
| O3 | 最大8小时平均第90百分位数 | 128 | 160 | 80 | 达标 |

由上表可知，本项目所在行政区环境空气质量达标。

#### 4.5.1.2 环境空气质量现状补充监测

本项目委托湖南立德正检测有限公司于2023年5月16日~22日对项目区域大气进行了补充监测。

（1）监测点位

表4.5-2  大气现状监测点位一览表

| 编号 | 监测点位 | 方位、距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 项目拟建地 | / | TSP |

（2）监测频次：监测日均值，连续监测7天。

表4.5-3  委托监测期间气象资料

| 监测日期 | 时间 | 温度（℃） | 大气压（hPa） | 风速（m/s） | 湿度（%） | 风向 | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年5月16日 | 8:30 | 22.2 | 993.5 | 1.2 | 67 | 南 | 阴 |
| 2023年5月17日 | 8:40 | 22.6 | 996.6 | 1.3 | 69 | 东南 | 阴 |
| 2023年5月18日 | 8:30 | 23.2 | 995.7 | 1.2 | 58 | 北 | 晴 |
| 2023年5月19日 | 8:30 | 23.7 | 998.1 | 1.2 | 68 | 南 | 晴 |
| 2023年5月20日 | 8:40 | 21.9 | 1001.1 | 1.2 | 59 | 北 | 晴 |
| 2023年5月21日 | 8:40 | 23.1 | 998.1 | 1.2 | 61 | 南 | 晴 |
| 2023年5月22日 | 8:30 | 22.8 | 997.6 | 1.3 | 61 | 北 | 晴 |

（3）评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。

（4）监测结果统计

环境空气质量现状调查监测结果具体见下表。

表4.5-4  环境空气监测结果统计表（单位：mg/m3）

| 监测点位 | 监测日期 | 检测项目 | 检测结果 | 参考限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目选址 | 2023年5月16日 | 总悬浮颗粒物（日均值） | 135 | 300 | ug/m3 |
| 项目选址 | 2023年5月17日 | 总悬浮颗粒物（日均值） | 127 | 300 | ug/m3 |
| 项目选址 | 2023年5月18日 | 总悬浮颗粒物（日均值） | 146 | 300 | ug/m3 |
| 项目选址 | 2023年5月19日 | 总悬浮颗粒物（日均值） | 155 | 300 | ug/m3 |
| 项目选址 | 2023年5月20日 | 总悬浮颗粒物（日均值） | 119 | 300 | ug/m3 |
| 项目选址 | 2023年5月21日 | 总悬浮颗粒物（日均值） | 141 | 300 | ug/m3 |
| 项目选址 | 2023年5月22日 | 总悬浮颗粒物（日均值） | 160 | 300 | ug/m3 |
| 备注 | 参考《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2中二级标准限值 |  |  |  |  |

由表4.5-4可见，现状监测期间各大气监测点的TSP监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

4.5.2 地表水环境质量现状调查与评价

本项目位于东洞庭湖水域，本项目委托湖南立德正检测有限公司于2023年5月16日~18日对项目区域地表水环境质量进行监测。

（1）监测点位：项目所在东洞庭湖水域上游 500m、下游1500m两个监测断面

（2）监测因子：pH、SS、CODCr、NH3-N、BOD5、TP、TN、石油类。

（3）监测时间：2023年5月16日~18日，连续监测3 天，每天监测1 次。

（4）评价标准：东洞庭湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（总磷执行0.068mg/L，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准，总氮不作为水质评价指标）

（5）评价方法：单项水质参数评价(标准指数法)

项目所在区域地表水监测结果统计与评价见下表。

表4.5-5  地表水水质监测数据统计结果一览表  单位mg/L（pH除外）

| 检测项目 | 监测日期、监测点位及检测结果 |  | 参考限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023年5月16日 |  |  |  |
|  | 项目上游500m断面 | 项目下游湘江断面 |  |  |
| pH值 | 8.0 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 |
| 化学需氧量 | 11 | 16 | 20 | mg/L |
| 五日生化需氧量 | 2.4 | 3.7 | 4 | mg/L |
| 悬浮物 | 6 | 7 | / | mg/L |
| 氨氮 | 0.081 | 0.473 | 1.0 | mg/L |
| 总磷 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | mg/L |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.05 | mg/L |
| 备注 | 参考《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值 |  |  |  |
| 检测项目 | 监测日期、监测点位及检测结果 |  | 参考限值 | 单位 |
|  | 2023年5月17日 |  |  |  |
|  | 项目上游500m断面 | 项目下游湘江断面 |  |  |
| pH值 | 8.1 | 8.0 | 6-9 | 无量纲 |
| 化学需氧量 | 12 | 16 | 20 | mg/L |
| 五日生化需氧量 | 2.8 | 3.8 | 4 | mg/L |
| 悬浮物 | 5 | 7 | / | mg/L |
| 氨氮 | 0.076 | 0.476 | 1.0 | mg/L |
| 总磷 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | mg/L |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.05 | mg/L |
| 备注 | 参考《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值 |  |  |  |
| 检测项目 | 监测日期、监测点位及检测结果 | 参考限值 | 单位 |  |
|  | 2023年5月18日 |  |  |  |
|  | 项目上游500m断面 | 项目下游湘江断面 |  |  |
| pH值 | 8.0 | 8.0 | 6-9 | 无量纲 |
| 化学需氧量 | 10 | 17 | 20 | mg/L |
| 五日生化需氧量 | 3.0 | 3.8 | 4 | mg/L |
| 悬浮物 | 6 | 6 | / | mg/L |
| 氨氮 | 0.084 | 0.469 | 1.0 | mg/L |
| 总磷 | 0.14 | 0.12 | 0.05 | mg/L |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.05 | mg/L |
| 备注 | 参考《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值 |  |  |  |

由上表可知，项目所在东洞庭湖水域上游500m、下游1500m断面除总磷外其他各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，下游1500m断面总磷超标，超标率为100%，最大超标倍数为2.6。

根据《岳阳市2023年度生态环境质量公报》，2023年，岳阳洞庭湖湖体整体水质为轻度污染（Ⅳ类），7个断面均为Ⅳ类水质，超标污染物为总磷。岳阳洞庭湖湖体总体处于中营养水平，7个断面中有5个断面为中营养状态，2个断面为轻度富营养状态。洞庭湖水质综合评价达到考核要求，岳阳洞庭湖总磷浓度均值为0.059mg/l。2023年，岳阳洞庭湖内湖5个控制断面中有4个断面为Ⅲ类水质，1个断面（华容东湖）为Ⅴ类水质。超标污染物为总磷。华容东湖水质综合评价达到考核要求。洞庭湖内湖5个断面中有2个断面属中营养状态， 3个断面为轻度富营养状态。

东洞庭湖水质主要超标因子为总磷，但从总磷因子水质监测值变化情况分析，总磷因子呈现逐年稳中有降的趋势，超标率在逐年下降，引起总磷超标原因主要为洞庭湖受上游四水汇水中总磷指标已超出标准要求，岳阳市洞庭湖区入湖水量占比极小，上游入湖水量占总量的90%以上，同时整体洞庭湖区周边生活污水、农业废水、禽畜养殖废水未全面实施截污治理，部分未经合理处理的污水直排入湖污染导致。

《洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划（2022~2025年）》、《洞庭湖水环境综合治理规划》等相关文件和规划方案已颁布实施，政府已加强对洞庭湖水域的保护和污染治理，随着相关治理方案、工程等的实施，洞庭湖的主要水质污染的总磷等指标将逐步好转，湖体水环境质量状况有望达到水质管理目标要求。

4.5.3 底泥质量现状监测与评价

本项目于2023年5月16日委托湖南立德正检测有限公司对项目所在地底泥进行了现状监测。

（1）现状监测内容

表4.5-6  底泥现状监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 项目地 | pH、Pb、Hg、Cd、As、Cr、Cu、Zn、Ni | 1次 |

（2）评价标准

《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中其他用地筛选值标准。

（3）监测结果统计分析。

根据监测结果，项目所在地底泥各监测因子均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中其他用地筛选值标准。

表4.5-7  底泥监测点位和监测因子一览表

| 检测项目 | 监测日期、监测点位及检测结果 | 参考限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023年5月16日 |  |  |
|  | 底泥 |  |  |
| pH值 | 6.43 | / | 无量纲 |
| 镉 | 2.28 | 65 | mg/kg |
| 铅 | 3.0 | 800 | mg/kg |
| 汞 | 0.036 | 38 | mg/kg |
| 砷 | 17.7 | 60 | mg/kg |
| 铜 | 48 | 18000 | mg/kg |
| 锌 | 107 | / | mg/kg |
| 镍 | 74 | 900 | mg/kg |
| 钴 | 30 | 70 | mg/kg |
| 备注 | 参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 （GB 36600-2018）表1和表2中筛选值第二类用地标准限值 |  |  |

从上表监测结果可知，本项目湘江段底泥各项监测因子均可以满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。

4.5.4 声环境质量现状监测与评价

为了解项目所在区域内的声环境质量现状，本项目委托湖南立德正检测有限公司于2023年5月16日~17日对项目地声环境质量现状进行监测。

（1）监测布点：项目场界四界共布设4个点，分别位于码头东侧、码头东南侧、码头北侧，码头。

（2）监测因子：昼间等效A 声级（Ld）、夜间等效A 声级（Ln）

表4.5-8  声环境质量现状监测统计与评价结果   单位：dB(A)

| 监测日期 | 频次 | 监测点位及检测结果 |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目边界东侧43m居民点 N1 | 项目边界东南侧120m居民点 N2 | 项目北侧边界N3 | 现有码头N4 |  |
| 2023年5月16日 | 昼间 | 56.1 | 51.1 | 53.7 | 54.7 | dB（A） |
|  | 夜间 | 43.5 | 48.3 | 44.4 | 45.6 | dB（A） |
| 2023年5月17日 | 昼间 | 52.7 | 53.4 | 54.2 | 57.1 | dB（A） |
|  | 夜间 | 41.6 | 45.1 | 45.2 | 48.7 | dB（A） |
| 执行标准值 |  | 60 | 60 | 70 | 70 | dB（A） |
| 备注 | 参考《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准限值 |  |  |  |  |  |

由现状监测可知，项目场界声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类及4类标准限值要求。

4.5.5 生态环境现状调查与评价

#### 4.5.5.1 生态功能定位

（1）生态功能

根据《全国生态功能区划》（环境保护部公告2015年第61号），湖南东洞庭湖国家级自然保护区属洞庭湖洪水调蓄与生物多样性保护重要区，位于湖南省北部的洞庭湖及其周边湿地分布区，行政区涉及湖南省岳阳、益阳、常德等3个市，面积为8587km2。该区内洲滩及湿地植物发育完整，为珍稀水禽动物提供了良好的栖息场所，是长江中游的洪水调蓄库，对湖南省乃至长江流域的生态安全具有十分重要的作用，同时还是我国重要的水产品生产区，湖南省生态功能区划见图4.1-1。

生物多样性主要生态问题：湖泊围垦和泥沙淤积导致湖泊面积和容积缩小，洪水调蓄能力降低，水禽等重要物种的生境受到一定的威胁。生态保护主要措施有实行平垸行洪、退田还湖、移民建镇，扩大湖泊面积，提高其洪水调蓄的能力。其次，以湿地生物多样性保护为核心，加强区内湿地湖南东洞庭湖国家级自然保护区的建设与管理，处理好湿地生态保护与经济发展关系，控制点源和面源污染。

          - 图4.5-1 湖南省生态功能区划

- （2）生态红线

根据《湖南省生态保护红线（湘政发〔2018〕20号）》文件，本区属洞庭湖区生物多样性维护生态保护红线(包括长江岸线)。红线区有东洞庭湖、南洞庭湖、西洞庭湖、横岭湖、黄盖湖、集成长江故道江豚、集成麋鹿等自然保护区，以及太浮山、桃花源风景名胜区等保护地。

保护重点为以湿地生物多样性保护为核心，加强区内湿地湖南东洞庭湖国家级自然保护区的恢复与管理；平垸行洪、退田还湖，扩大湖泊面积，提高调蓄洪水的能力。

#### 4.5.5.2  生态现状调查方法及样地样线设置

（1）调查方法

1、植被群落调查

采用点线面相结合的方法进行调查与记录，现场踏勘时选取典型植被地带采用样方法进行调查。各调查样方面积根据不同的植被类型确定，其中乔木植被样方采用10m×10m，灌木植被样方为5m×5m，草本样方采用1m×1m。

2、植物种类调查

在调查过程中，确定评价范围区域内的植物种类、经济植物的种类及资源状况、珍稀濒危植物的种类及生存状况等。

3、动物种类调查

陆生动物调查采用样线法、访问和资料查询，在调查过程中，确定保护区内动物的种类、资源状况及生存状况，尤其是重点保护种类。调查方法主要有样线法、样点法、访问和资料查询。兽类主要采用现场环境调查，野外踪迹调查。

鸟类主要采用样线法与样点法，根据生境类型及其面积的大小设计样线或样点，抽样强度高于2%。

4、水生生物种类调查

水生生物调查，主要采取走访集贸市场、询问当地渔民、查阅相关资料等方式。本项目水生生态现状调查主要采用现场调查，并结合东洞庭湖区现有的研究成果。

- （2）样地样线设置

1、植物样方

调查样方设置2种群落类型点位情况见表4.5-9，评价范围及调查样方位置见图4.5-2。

- 表4.5-9 样方设置点位情况表

| 样方号 | 群落类型 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖岸群落 | 113.00877 | 29.15616 |
| 2 | 湖岸群落 | 113.00665 | 29.15557 |
| 3 | 湖岸群落 | 113.008339 | 29.162611 |
| 4 | 湖岸群落 | 113.008374 | 29.155151 |
| 5 | 湖中洲滩 | 112.993792 | 29.151439 |
| 6 | 湖中洲滩 | 113.00550 | 29.15538 |

          - 图4.5-2 本项目生态环境评价范围及调查样线图

2、调查断面

在岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头项目水域设置4个断面，每个断面间隔一定的距离采样3次，用多参数水质分析仪（6600V2-01型）测定水温、pH值、溶解氧、叶绿素a等，便携式直读流速仪（FP111型）测定水的流速，透明度盘测定透明度，GPS仪测定地理位置和海拔等。

（3）水生生物

2023年5月~6月和10月—11月在工程附近水域选取了5个位点开展渔获物现状调查，2023年5—6月开展了鱼类早期资源调查，2023年5月和2023年11月开展了饵料生物资源现状调查，调查地点位于本工程所在水域的上下游 5km范围内，鱼类资源数据来自湖南省水产科学研究所2023年的调查数据。

- 表4.5-10 水生生物样方设置点位情况表

| 采样点编号 | 采样点名称 | 地理坐标 | 功能区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 鹿角 | 112°59'28"E,29°09'06"N | 工程点附近，东洞庭湖鲤鲫黄颡鱼国家级水产种质资源保护区 |
| 2# | 煤炭湾 | 112°59'47"E,29°11'14"N | 工程点下游，东洞庭湖鲤鲫黄颡鱼国家级水产种质资源保护区 |
| 3# | 燕子洲 | 112°59'54"E,29°12'50"N | 工程点下游，东洞庭湖鲤鲫黄颡鱼国家级水产种质资源保护区 |
| 4# | 六门闸 | 112°58'35"E,29°07'15"N | 工程点上游 |
| 5# | 鲇鱼口 | 112°57'32"E,29°05'57"N | 工程点上游 |
| 1# | 鹿角 | 112°59'28"E,29°09'06"N | 工程点附近，东洞庭湖鲤鲫黄颡鱼国家级水产种质资源保护区 |

图4.5-3 本项目水生生物调查点

#### 4.5.5.3 生态系统现状调查

- （1）生态系统的结构与功能

评价区的主要生态系统类型可分为自然生态系统和人工生态系统两2个大类，其中自然生态系统分为水生生态系统、湿地生态系统，主要分布在湖南东洞庭湖国家级自然保护区范围内。人工生态系统主要为农田生态系统以及城市生态系统，主要分布在湖南东洞庭湖国家级自然保护区范围之外，其他生态系统占总面积的2.36%。

1、土地利用现状

评价区总面积380.34hm2，区域土地利用现状见表4.5-11。

表4.5-11 评价区内土地利用现状

| 斑块类型 | 面积(hm2) | 所占比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 林地 | 22.29 | 5.86 |
| 草地 | 77.17 | 20.29 |
| 耕地 | 18.29 | 4.81 |
| 水域 | 201.31 | 52.93 |
| 建设用地 | 61.27 | 16.11 |
| 小计 | 380.34 | 100 |

由表4.5-11可知，评价区内土地利用类型以水域为主，面积为201.31hm2，占评价区总面积的52.93%；其次为灌草地、建设用地，面积分别为77.17hm2、61.27hm2，占评价区总面积的20.29%、16.11%；评价区林地、耕地面积较小。卫片解译结果与现场调查情况相符。

2、生态系统现状

评价区内生态系统划分为森林生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、农业生态系统、城镇生态系统。

表4.5-12 评价区生态系统面积统计表

| I级分类 | II 级分类 | 面积(hm2 ) | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 森林生态系统 | 阔叶林 | 22.29 | 5.86 |
| 草地生态系统 | 草地 | 77.17 | 20.29 |
| 农田生态系统 | 耕地 | 18.29 | 4.81 |
| 湿地生态系统 | 河流 | 201.31 | 52.93 |
| 城镇生态系统 | 住宅、交通用地等 | 61.27 | 16.11 |
| 合计 |  | 380.34 | 100 |

项目所在区域

          - 图4.5-5 湖南东洞庭湖国家级自然保护区土地利用现状图

- （2）陆生生态环境现状调查

1、森林生态系统

评价区内地带性原生植被几乎人工植被所替代，森林生态系统主要为防护林，面积为22.29hm2，占评价区生态系统总面积的5.86%。评价区森林生态系统主要由人工植被组成，主要包括旱柳、加杨林等。评价区内森林生态系统两栖类主要有陆栖型两栖动物(如：中华蟾蜍、泽陆蛙等)；灌丛石隙型的爬行动物(如：中国石龙子、北草蜥等)，林栖傍水型的爬行动物(如：赤链蛇等)；鸟类主要有陆禽(如：环颈雉、山斑鸠、珠颈斑鸠等)，猛禽(如黑鸢等)，攀禽(如：戴胜、斑鱼狗等)以及大多数鸣禽，部分游禽或者涉禽夜晚也栖息在森林中；兽类主要有半地下生活型种类(如：黄鼬、黑线姬鼠等)等。

2、草地生态系统

评价区草地生态系统面积为77.17hm2，占评价区生态系统总面积的20.29%，根据现场调查，评价区草地生态系统在评价区内主要分布在林缘、河堤等处旁主要由白茅群系、狗牙根群系、苍耳群系组成。草地生态系统中的动物主要有陆栖型的两栖动物(如：中华蟾蜍、饰泽陆蛙等)；灌丛石隙型的爬行动物(如：北草蜥等)，林栖傍水型的爬行动物(如：赤链蛇、乌梢蛇等)；鸟类(如：棕头鸦雀、白鹡鸰、大山雀、麻雀等)。

3、农田生态系统

评价区位于淮北平原，境内景观类型比较单一，主要为耕地或农田，农田生态系统面积较大，面积为18.29hm2，占评价区总面积的4.81%。评价区农田生态系统内植被以农作物、经济作物为主，常见的农作物有水稻、薯类等，常见的经济作物有花生、油茶、芝麻、苎麻等。常见的田间杂草有猪殃殃(Galium aparine var.tenerum)、稗、狗牙根(Cynodon dactylon)、牛筋草(Eleusine indica)、看麦娘(Alopecurus aequalis)等。

由于农田生态系统中植被类型较为单一，距离居民区较近，受人为干扰较为严重，因此农田生态系统中动物种类不甚丰富。农田生态系统中常见的有静水型两栖动物(如：黑斑侧褶蛙等)、陆栖型的两栖动物(如：泽陆蛙、中华蟾蜍等)，林栖傍水型爬行动物(如：赤链蛇等)；鸟类中的涉禽(如：白鹭、灰头麦鸡等)，陆禽(如：山斑鸠、珠颈斑鸠等)，鸣禽(如：麻雀、八哥、乌鸫、丝光椋鸟、白鹡鸰、喜鹊等)；兽类中的半地下生活型种类(如：东北刺猬、褐家鼠、黄胸鼠等)。

4、城镇生态系统

评价区内城镇生态系统面积为61.27hm2，占评价区总面积的16.11%。评价区城镇生态系统内植物多分布在路旁住宅旁，以绿化树种和经济果木为主，常见的绿化树种有樟(Cinnamomum camphora)、银杏(Ginkgo biloba)、加杨等。城镇生态系统中虽自然植被较少，人为干扰程度最强，但其中生活着一些适应与人类伴居的动物，如爬行类中的住宅型种类(如：多疣壁虎)和某些蛇类(如：短尾蝮、王锦蛇等)；鸟类中的一些种类，主要是鸣禽(如：家燕、金腰燕、白头鹎、棕背伯劳、八哥、鹊鸲、麻雀等)；兽类中的一些鼠科(如黄胸鼠、褐家鼠、黄鼬等)，鼬科(如：黄鼬)。

- （3）湿地生态环境现状调查

评价区内湿地生态系统主要为湘江，湿地生态系统总面积为933.40hm2，占评价区总面积的52.93%，主要群系包括芦苇群系、喜旱莲子草群系、浮萍群系等。湿地生态系统是多种两栖类和爬行类的栖息地，也是游禽和涉禽的重要栖息场所。分布的动物主要有静水型的两栖动物(如：黑斑侧褶蛙、湖北侧褶蛙等)；水栖型的爬行动物(如：中华鳖、乌龟)，林栖傍水型的爬行动物(如：红纹滞卵蛇、虎斑劲槽蛇)；鸟类主要有涉禽(如：黑水鸡、白胸苦恶鸟、灰头麦鸡等)，游禽(如：斑嘴鸭、绿头鸭、绿翅鸭、小䴙䴘等)及一些喜傍水型鸟类(如：普通翠鸟、斑鱼狗、白鹡鸰、北红尾鸲等)；兽类中的优势种则是一些常见的啮齿类动物(如：小家鼠、黄胸鼠等)。

#### 4.5.5.4 陆生植被及植物多样性调查

- （1）调查区植物种类

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》，生态现状调查范围应不小于评价工作的范围。湖南东洞庭湖国家级自然保护区内有维管束植物169科、541属、865种，其中国家重点保护野生植物，仅有樟树、金荞麦、野大豆、中华结缕草4种，都为Ⅱ级。区域约有蕨类植物9科11属13种、祼子植物2科3属4种、被子植物86科302属372种。禾本科、蔷薇科、菊科、唇形科、莎草科的植物种类在湖南东洞庭湖国家级自然保护区的数量占优，其余各科均仅含少数物种。

据调查，洞庭湖湿地共有植物265种，其中草本植物比例高达97%。洞庭湖湿地植被主要包括水生植被、草甸和沼泽植被。调查区内，沿线滩涂主要优势乔木为杨树，评价范围内人类活动很较少，未发现列入中国珍稀濒危植物。

1、植被分布特征

评价区处于湘江河段及两岸区域，居民区、堤防附近有区域常见陆生植被，河道及其两岸有湿地植被分布。评价区堤防等区域植被以人工林为主，主要为防护林，常见的防护林树种有加杨等；滩涂近岸区湿地植被以森林及灌丛沼泽型植被为主，常见的群系有构树群系等；滩地区湿地植被以草丛沼泽型植被为主，常见的群系有牛筋草群系、白茅群系等；滩地沼泽区植被以草丛沼泽型植被为主，常见的群系有芦苇群系等；浅水区湿地植被以浮叶植物型植被为主，常见的群系有浮萍群系等。

2、特有植物

参考《中国植物志》、《中国生物多样性红色名录》、《湖南植物志》、《华中植物区的特有种子植物名录》、《湖南珍稀濒危保护植物的地理分布及其区系特征》等资料，根据现场调查，在评价区调查到特有植物1种，分别为节节草，均属我国特有种，均属无危种类，区域无湖南省、洞庭湖区特有植物。根据现场调查，评价区节节草主要位于鹿角镇段地区。

3、重点保护野生植物

依据《国家重点保护野生植物名录》(第二批)(林业和草原局农业农村部公告，2021年第15号)、《湖南省地方重点保护野生植物名录》(湖南省人民政府，2002年9月)，参考《横岭湖省级自然保护区综合科学考察报告》、及保护区内其它关于国家及湖南省重点保护野生植物的本底调查资料，并结合本次调查，评价区内未发现保护植物分布。

4、古树名木

评价区古树名木根据《湖南省人民政府关于修订湖南省地方重点保护野生植物名录的通知》(湘政函，[2002]172号)、《湖南省林业条例》(湖南省人大常委会2012年修订)、(全绿委关于开展古树名木普查建档工作的通知)(全国绿化委员会、国家林业局，全绿字〔2001〕15号)确定。参考《湖南古树名木》(邓三龙等，2011年)、《东洞庭湖省级自然保护区综合科学考察报告》及保护区内其它关于古树名木的相关资料，本项目评价区保护区内有古银杏(人工栽培种)分布，并结合本次调查，评价区内未发现古树名木分布。

5、外来入侵种

评价区外来入侵种依据《中国外来入侵物种名单》(第一批，2003年)、《中国外来入侵物种名单》(第二批，2010年)、《中国外来入侵物种名单》(第三批，2014年)、《中国自然生态系统外来入侵物种名单》(第四批，2016年)确定。通过现场实地调查，在评价区调查到有垂序商陆(Phytolacca americana)、野燕麦	(Avenafatua)、一年蓬(Erigeron annuus)、小蓬草(Conyza canadensis)、喜旱莲子草(Alternanthera philoxeroides)、凤眼莲(chhorina crassipes)等外来入侵种分布，其中喜旱莲子草分布较广泛，其常呈小片状或斑块状分布于河流、湖泊、沟渠、坑塘周边水湿地，凤眼莲在周边湖泊有斑块状分布，野燕麦、一年蓬、小蓬草、垂序商陆多零散分布于村落附近，路旁。评价区外来入侵植物见图4.5-6。

垂序商陆                一年蓬                  野燕麦

小蓬草                 喜旱莲子草                 凤眼莲

          - 图4.5-6  评价区外来入侵植物

- 表4.5-13  项目区主要植物名录表

| Ⅰ、蕨类植物门 | 学名 | 保护级别 |
| --- | --- | --- |
| 一、木贼科 | Equisetaceae |  |
| 1.木贼属 | Equisetum |  |
| （1）问荆 | Equisetum arvense |  |
| （2）节节草 | Equisetumram osissimum |  |
| 二、海金沙科 | Lygodiaceae |  |
| 2.海金沙属 | Lygodium |  |
| （3）海金沙 | Lygodium japonicum |  |
| 三、里白科 | Gleicheniaceae |  |
| 3.芒萁属 | Dicranopteris |  |
| （4）芒萁 | Dicranopteris pedata |  |
| 4.里白属 | Hicriopteris |  |
| （5）里白 | Hicriopteris glaucum |  |
| 四、凤尾蕨科 | Pteridaceae |  |
| 5.蕨属 | Pteridium |  |
| （6）蕨 | Pteridium aquilinum |  |
| 6.凤尾蕨属 | Pteris |  |
| （7）井栏边草 | Pteris multifida |  |
| 五、乌毛蕨科 | Blechnaceae |  |
| 7.狗脊蕨属 | Woodwardia |  |
| （8）狗脊蕨 | Woodwardia japonica |  |
| 六、鳞毛蕨科 | Dryopteridaceae |  |
| 8.鳞毛蕨属 | Dryopteris |  |
| （9）中华鳞毛蕨 | Dryopteris chinensis |  |
| （10）暗鳞鳞毛蕨 | Dryopteris atrata |  |
| 七、苹科 | Marsileaceae |  |
| 9.苹属 | Marsilea |  |
| （11）苹 | Marsilea quadrifolia |  |
| 八、槐叶苹科 | Salviniacae |  |
| 10.槐叶苹属 | Salvinia |  |
| （12）槐叶苹 | Salvinia natans |  |
| 九、满江红科 | Azollaceae |  |
| 11.满江红属 | Azolla |  |
| （13）满江红 | Azolla imbricata |  |
| Ⅱ、祼子植物门 |  |  |
| 一、.松科 | Pinaceae |  |
| 1.松属 | Pinus |  |
| （1）马尾松 | Pinus massoniana |  |
| （2）湿地松 | Pinu selliottii |  |
| 二、杉科 | Taxodiacea |  |
| 2.杉木属 | Cunninghamia |  |
| （3）杉木 | Cunningha mialanceolata |  |
| 3.落羽杉属 | Taxodium |  |
| （4）池杉 | Taxodium ascendens |  |
| Ⅲ、被子植物门 |  |  |
| (Ⅰ)双子叶植物纲 | Dicotyledoneae |  |
| 一、三白草科 | Saururaceae |  |
| 1、蕺菜属 | Houttuynia |  |
| （1）蕺菜(鱼腥草) | Houttuynia cordata |  |
| 二、杨柳科 | Salicaceae |  |
| 2.杨属 | Populus |  |
| （2）意杨 | Populus nigra |  |
| 3.柳属 | Salix |  |
| （3）旱柳 | Salix matsudana |  |
| （4）垂柳 | Salix babylonica |  |
| 三、胡桃科 | Juglandaceae |  |
| 4.化香树属 | Platycarya |  |
| （5）化香树 | Platycarya strobilacea |  |
| 5.枫杨属 | Pterocarya |  |
| （6）枫杨 | Pterocarya stenoptera |  |
| 四、壳斗科 | Fagaceae |  |
| 6.栎属 | Quercus |  |
| （7）大叶青冈栎 | Quercus jenseniana |  |
| （8）苦槠 | Quercus myrsinaefolia |  |
| 7.栗锥属 | Castanopsis |  |
| （9）罗浮栲 | Castanopsis fabri |  |
| （10）甜槠 | Castanopsis eyrei |  |
| 五、桑科 | Moraceae |  |
| 8.构树属 | Broussonetia |  |
| （11）构树 | Broussonetia papyrifera |  |
| （12）小构树 | Broussonetia kazinoki |  |
| 9.桑属 | Morus |  |
| （13）桑 | Morus alba |  |
| 10.葎草属 | Humulus |  |
| （14）葎草 | Humulus scanden |  |
| 六、荨麻科 | Urticaceae |  |
| 11.苎麻属 | Boehmeria |  |
| （15）苎麻 | Boehmeria nivea |  |
| （16）悬铃叶苎麻 | Boehmeria tricuspis |  |
| （17）大叶苎麻 | Boehmeria longispica |  |
| 12.水麻属 | Debregeasia |  |
| （18）水麻 | Debregeasia orientalis |  |
| 七、蓼科 | Polygonaceae |  |
| 13.蓼属 | Polygonum |  |
| （19）萹蓄 | Polygonum aviculare |  |
| （20）毛蓼 | Polygonum barbatum |  |
| （21）头花蓼 | Polygonum capitatum |  |
| （22）水蓼 | Polygonum hydropiper |  |
| （23）二栖蓼 | Polygonum caespitosum |  |
| （24）酸模叶蓼 | Polygonum lapathifolium |  |
| （25）杠板归 | Polygonum perfoliatum |  |
| （26）红蓼 | Polygonum orientale |  |
| 14.酸模属 | Rumex |  |
| （27）酸模 | Rumex acetosa |  |
| （28）齿果酸模 | Rumex dentatus |  |
| （29）羊蹄 | Rumex japonicus |  |
| （30）皱叶酸模 | Rume xcrispus |  |
| 八、藜科 | Chenopodiaceae |  |
| 15.藜属 | Chenopodium |  |
| （31）藜 | Chenopodium album |  |
| （32）土荆芥 | Chenopodium ambrosioides |  |
| （33）小藜 | Chenopodium serotinum |  |
| 16.地肤属 | Kochia |  |
| （34）地肤 | Kochia scoparia |  |
| 17.菠菜属 | Spinacia |  |
| （35）菠菜 | Spinacia oleracea |  |
| 九、苋科 | Amaranthaceae |  |
| 18.牛膝属 | Achyranthes |  |
| （36）土牛膝 | Achyranthes aspera |  |
| （37）牛膝 | Achyranthes bidentata |  |
| 19.苋属 | Amaranthus |  |
| （38）绿穂苋 | Amaranthus hybridus |  |
| （39）凹头苋 | Amaranthus lividus |  |
| （40）反枝苋 | Amaranthus retroflexus |  |
| （41）刺苋 | Amaranthus spinosus |  |
| 20.莲子草属 | Alternanthera |  |
| （42）空心莲子草 | Alternanthera philoxeroides |  |
| 十、商陆科 | Phytolaccaceae |  |
| 21.商陆属 | Phytolacca |  |
| （43）商陆 | Phytolacca acinosa |  |
| 十一、马齿苋科 | Portulacaceae |  |
| 22.马齿苋属 | Portulaca |  |
| （44）马齿苋 | Portulaca oleracea |  |
| 十二、石竹科 | Caryophyllaceae |  |
| 23.卷耳属 | Cerastium |  |
| （45）簇生卷耳 | Cerastium fontanum |  |
| 24.漆姑草 | Sagina |  |
| （46）漆姑草 | Sagina japonica |  |
| 25.繁缕属 | Stellaria |  |
| （47）繁缕 | Stellaria media |  |
| 十三、睡莲科 | Nymphaeaceae |  |
| 26.莲属 | Nelumbo |  |
| （48）莲 | Nelumbo nucifera |  |
| 27.睡莲属 | Nymphaea |  |
| （49）睡莲 | Nymphaea tetragona |  |
| 十四、金鱼藻科 | Ceratophyllaceae |  |
| 28.金鱼藻属 | Ceratophyllum |  |
| （50）金鱼藻 | Ceratophyllum demersum |  |
| 十五、毛茛科 | Ranunculaceae |  |
| 29.毛茛属 | Ranunculus |  |
| （51）石龙芮 | Ranunculus sceleratus |  |
| （52）茴茴蒜 | Ranunculus chinensis |  |
| （53）毛茛 | Ranunculus japonicus |  |
| （54）扬子毛茛 | Ranunculus sieboldii |  |
| 30.天葵属 | Semiaquilegia |  |
| （55）天葵 | Semiaquilegia adoxoides |  |
| 31.唐松草属 | Thalictrum |  |
| （56）东亚唐松草 | Thalictrum minus |  |
| 十六、木兰科 | Magnoliaceae |  |
| 32.木兰属 | Magnolia |  |
| （57）广玉兰 | Magnolia grandiflora |  |
| 十七、樟科 | Lauraceae |  |
| 33.樟属 | Cinnamomum |  |
| （58）樟树 | Cinnamomum camphora | 国家Ⅱ级保护种 |
| 34.山胡椒属 | Lindera |  |
| （59）山胡椒 | Lindera glauca |  |
| 35.木姜子属 | Litsea |  |
| （60）山苍子 | Litsea cubeba |  |
| 十八、罂粟科 | Papaveraceae |  |
| 36.紫堇属 | Corydails |  |
| （61）紫堇 | Corydails edulis |  |
| （62）小花黄堇 | Corydails racemosa |  |
| 十九、白花菜科 | Cleomaceae |  |
| 37.白花菜属 | Cleome |  |
| （63）白花菜 | Cleome gynandra |  |
| 二十、十字花科 | Cruciferae |  |
| 38.芸苔属 | Brassica |  |
| （64）芸苔（油菜） | Brassica campestris |  |
| （65）白菜 | Brassica pekinensis |  |
| 39.荠属 | Capsella |  |
| （66）荠 | Capsella bursa-pastoris |  |
| 40.碎米荠属 | Cardamine |  |
| （67）碎米荠 | Cardamine hirsuta |  |
| 41.独行菜属 | Lepidium |  |
| （68）北美独行菜 | Lepidium virginicum |  |
| 42.萝卜属 | Raphanus |  |
| （69）萝卜 | Raphanus sativus |  |
| 43.蔊菜 | Rorippa |  |
| （70）蔊菜 | Rorippa indica |  |
| 二十一、金缕梅科 | Hamameliceae |  |
| 44.枫香树属 | Liquidambar |  |
| （71）枫香树 | Liquidambar formosana |  |
| 45.檵木属 | Loropetalum |  |
| （72）檵木 | Loropetalum chinense |  |
| 二十二、蔷薇科 | Rosaceae |  |
| 46.龙芽草属 | Agrimonia |  |
| （73）龙芽草 | Agrimonia pilosa |  |
| 47.李属 | Prunus |  |
| （74）桃树 | Prunus persica |  |
| 48.石楠属 | Photinia |  |
| （75）石楠 | Photinia serrulata |  |
| （76）椤木 | Photinia davidsoniae |  |
| 49.蛇莓属 | Duchesnea |  |
| （77）蛇莓 | Duchesnea indica |  |
| 50.委陵菜属 | Potentilla |  |
| （78）委陵菜 | Potentilla chinensis |  |
| （79）朝天萎陵菜 | Potentilla supina |  |
| （80）匍匐委陵菜 | Potentilla reptans |  |
| （81）翻白草 | Potentilla discolor |  |
| （82）三叶委陵菜 | Potentilla freyniana |  |
| 51.蔷薇属 | Rosa |  |
| （83）小果蔷薇 | Rosa cymosa |  |
| （84）金樱子 | Rosa laevigata |  |
| （85）悬钩子属 | Rubus |  |
| （86）插田泡 | Rubus coreanus |  |
| （87）白叶莓 | Rubus innominatus |  |
| （88）高粱泡 | Rubus lambertianus |  |
| （89）茅莓 | Rubus parvifolius |  |
| 52.地榆属 | Sanguisorba |  |
| （90）地榆 | Sanguisorba officinalis |  |
| 二十三、豆科 | Leguminosae |  |
| 53.黄芪属 | Astragalus |  |
| （91）紫云英 | Astragalus sinicus |  |
| 54.山蚂蝗属 | Desmodium |  |
| （92）饿蚂蝗 | Desmodium multiflorum |  |
| 55.野扁豆属 | Dunbaria |  |
| （93）野扁豆 | Dunbaria villosa |  |
| 56.鸡眼草属 | Kummerowia |  |
| （94）鸡眼草 | Kummerowia striata |  |
| 57.胡枝子属 | Lespedeza |  |
| （95）截叶铁扫帚 | Lespedeza cuneata |  |
| 58.苜蓿属 | Medicago |  |
| （96）紫苜蓿 | Medicago sativa |  |
| （97）天蓝苜蓿 | Medicago lupulina |  |
| （98）南苜蓿 | Medicago polymorpha |  |
| 59.葛属 | Pueraria |  |
| （99）葛 | Pueraria lobata |  |
| 二十四、酢浆草科 | Oxalidaceae |  |
| 60.酢浆草属 | Oxalis |  |
| （100）酢浆草 | Oxalis corniculata |  |
| 二十五、芸香科 | Rutaceae |  |
| 61.柑桔属 | Citrus |  |
| （101）柚 | Citrus maxima |  |
| （102）柑橘 | Citrus reticulata |  |
| 二十六、楝科 | Meliaceae |  |
| 62.楝树属 | Melia |  |
| （103）楝树 | Melia azedarach |  |
| 63.香椿属 | Toona |  |
| （104）香椿 | Toona sinensis |  |
| 二十七、远志科 | Polygalaceae |  |
| 64.志远属 | Polygala |  |
| （105）瓜子金 | Polygala japonica |  |
| 二十八、大戟科 | Euphorbiaceae |  |
| 65.铁苋菜属 | Acalypha |  |
| （106）铁苋菜 | Acalypha australis |  |
| 66.大戟属 | Euphorbia |  |
| （107）泽漆 | Euphorbia helioscopia |  |
| （108）大戟 | Euphorbia pekinensis |  |
| （109）地锦 | Euphorbia humifusa |  |
| （110）斑地锦 | Euphorbia maculata |  |
| 67.叶下珠属 | Phyllanthus |  |
| （111）叶下珠 | Phyllanthus urinaria |  |
| 68.蓖麻属 | Ricinus |  |
| （112）蓖麻 | Ricinus communis |  |
| 69.乌桕属 | Sapium |  |
| （113）乌桕 | Sapium sebiferum |  |
| 70.野桐属 | Mallotus |  |
| （114）野桐 | Mallotus tenuifolius |  |
| 二十九、冬青科 | Aquifoliaceae |  |
| 71.冬青属 | Ilex |  |
| （115）冬青 | Ilex chinensis |  |
| 三十、葡萄科 | Vitaceae |  |
| 72.乌蔹莓属 | Cayratia |  |
| （116）乌蔹莓 | Cayratia japonica |  |
| 三十一、椴树科 | Tiliaceae |  |
| 73.刺蒴麻属 | Triumfetta |  |
| （117）单毛刺蒴麻 | Triumfetta annua |  |
| 三十二、锦葵科 | Malvaceae |  |
| 74.苘麻属 | Abutilon |  |
| （118）苘麻 | Abutilon theophrasti |  |
| 75.木槿属 | Hibiscus |  |
| （119）木槿 | Hibiscus syriacus |  |
| 三十三、山茶科 | Theaceae |  |
| 76.山茶属 | Camellia |  |
| （120）油茶 | Camellia oleifera |  |
| （121）茶 | Camellia sinensis |  |
| 77.柃属 | Eurya |  |
| （122）柃木 | Eurya japonica |  |
| 三十四、堇菜科 | Violaceae |  |
| 78.堇菜属 | Viola |  |
| （123）蔓茎堇菜 | Viola diffusa |  |
| （124）紫花堇菜 | Viloa grypoceras |  |
| （125）犁头叶堇菜 | Viola magnifica |  |
| （126）紫花地丁 | Viola philippica |  |
| （127）柔毛堇菜 | Viola principis |  |
| （128）三角堇菜 | Viola trangulifolia |  |
| 四十五、菱科 | Trapaceae |  |
| 79.菱属 | Trapa |  |
| （129）菱 | Trapa bispinosa |  |
| 四十六、柳叶菜科 | Onagraceae |  |
| 80.柳叶菜属 | Epilobium |  |
| （130）柳叶菜 | Epilobium hirsutum |  |
| （131）长籽柳叶菜 | Epilobium pyrricholophum |  |
| 81.丁香蓼属 | Ludwigia |  |
| （132）假柳叶菜 | Ludwigia epilobioides |  |
| （133）卵叶丁香蓼 | Ludwigia ovalis |  |
| 四十七、伞形科 | Umbelliferae |  |
| 82.积雪草属 | Centella |  |
| （134）积雪草 | Centella asiatica |  |
| 83.蛇床属 | Cnidium |  |
| （135）蛇床 | Cnidium monnieri |  |
| 84.鸭儿芹属 | Cryptotaenia |  |
| （136）鸭儿芹 | Cryptotaenia japonica |  |
| 85.胡萝卜属 | Daucus |  |
| （137）野胡萝卜 | Daucus carota |  |
| 86.天胡荽属 | Hydrocotyle |  |
| （138）天胡荽 | Hydrocotyle chinensis |  |
| （139）破铜钱 | Hydrocotyle sibthorpioides |  |
| 87.水芹属 | Oenanthe |  |
| （140）中华水芹 | Oenanthe linearis |  |
| （141）水芹 | Oenanthe javanica |  |
| （142）西南水芹 | Oenanthe dielsii |  |
| 88.窃衣属 | Torilis |  |
| （143）窃衣 | Torilis scabra |  |
| 四十八、报春花科 | Primulaceae |  |
| 89.珍珠菜属 | Lysimachia |  |
| （144）小叶珍珠菜 | Lysimachia parvifolia |  |
| 90.水繁缕属 | Samolus |  |
| （145）水茴草 | Samolus valerandii |  |
| 四十九、山矾科 | Symplocaceae |  |
| 91.山矾属 | Symplocos |  |
| （146）四川山矾 | Symplocos setchuensis |  |
| 五十、木犀科 | Oleaceae |  |
| 92.女贞属 | Ligustrum |  |
| （147）小叶女贞 | Ligustrum quihoui |  |
| （148）女贞 | Ligustrum lucidum |  |
| 93.木犀属 | Osmanthus |  |
| （149）桂花 | Osmanthus fragrans |  |
| 五十一、龙胆科 | Gentianaceae |  |
| 94.荇菜属 | Nymphoides |  |
| （150）荇菜 | Nymphoides peltatum |  |
| 五十二、夹竹桃科 | Apocynaceae |  |
| 95.络石 | Trachelospermum |  |
| （151）络石 | Trachelospermum jasminoides |  |
| 五十三、萝藦科 | Asclepladaceae |  |
| 96.白前属 | Cynanchum |  |
| （152）白薇 | Cynanchum atratum |  |
| 五十四、旋花科 | Convolvulaceae |  |
| 97.打碗花属 | Calystegia |  |
| （153）打碗花 | Calystegia hederacea |  |
| 篱天箭 | Calystegia sepium |  |
| 98.蕃薯属 | Ipomoea |  |
| （154）红薯 | Ipomoea batatas |  |
| 99.旋花属 | Convolvulus |  |
| （155）旋花 | Convolvulus arvensis |  |
| 100、牵牛属 | Pharbitis |  |
| （156）裂叶牵牛 | Pharbitis nil |  |
| 五十五、紫草科 | Boraginaceae |  |
| 101.斑种草属 | Bothriospermum |  |
| （157）柔弱斑种草 | Bothriospermum tenellum |  |
| 102.附地菜属 | Trigonotis |  |
| （158）附地菜 | Trigonotis peduncularis |  |
| 五十六、马鞭草科 | Verbenaceae |  |
| 103.贞桐属 | Clerodendurm |  |
| （159）臭牡丹 | Clerodendurm bungei |  |
| 104.马鞭草属 | Verbena |  |
| （160）马鞭草 | Verbena officinalis |  |
| 105.牡荆属 | Vitex |  |
| （161）黄荆 | Vitex negundo |  |
| 五十七、唇形科 | Labiatae |  |
| 106.筋骨草属 | Ajuga |  |
| （162）金疮小草 | Ajuga decumbens |  |
| 107.风轮菜属 | Clinopodium |  |
| （163）匍匐风轮菜 | Clinopodium repens |  |
| （164）风轮菜 | Clinopodium chinense |  |
| （165）邻近风轮菜 | Clinopodium confine |  |
| （167）细风轮菜 | Clinopodium gracile |  |
| 108.香薷属 | Elsholtzia |  |
| （168）香薷 | Elsholtzia ciliata |  |
| 109.小野芝麻属 | Galeobdolon |  |
| （169）块根小野芝麻 | Galeobdolon tuberiferum |  |
| 110.野芝麻属 | Lamium |  |
| （170）宝盖草 | Lamium amplexicaule |  |
| （171）野芝麻 | Lamium barbatum |  |
| 111.油菜花属 | Brassica |  |
| （172）油菜花 | Brassica campestris |  |
| 112.薄荷属 | Mentha |  |
| （173）薄荷 | Mentha canadensis |  |
| 113.石荠宁属 | Mosla |  |
| （174）石香薷 | Mosla canadensis |  |
| （175）小鱼仙草 | Mosla dianthera |  |
| 114.紫苏属 | Perilla |  |
| （176）紫苏 | Perilla frutescens |  |
| 115.夏枯草属 | Prunella |  |
| （177）夏枯草 | Prunella vulgaris |  |
| 116.鼠尾草属 | Salvia |  |
| （178）丹参 | Salvia miltiorrhiza |  |
| （179）荔枝草 | Salvia plebeia |  |
| 117.水苏属 | Stachys |  |
| （180）水苏 | Stachys japonica |  |
| （181）针筒菜 | Stachys oblongifolia |  |
| （182）地蚕 | Stachys geobombycis |  |
| 118.黄苓属 | Scutellaria |  |
| （183）半枝莲 | Scutellaria barbata |  |
| （184）韩信草 | Scutellaria indica |  |
| 119.香科科属 | Teucrium |  |
| （185）血见愁 | Teucrium viscidum |  |
| 五十七、茄科 | Solanaceae |  |
| 120.辣椒属 | Capsicum |  |
| （186）辣椒 | Capsicum annuum |  |
| 121.番茄属 | Lycopersicon |  |
| （187）番茄 | Lycopersicon esculentum |  |
| 122.酸浆属 | Physalis |  |
| （188）苦职 | Physalis angulata |  |
| 123.茄属 | Solanum |  |
| （189）马铃薯 | Solanum tuberosum |  |
| （190）白英 | Solanum lyratum |  |
| （191）龙葵 | Solanum nigrum |  |
| 五十八、玄参科 | Scrophulariaceae |  |
| 123.母草属 | Lindernia |  |
| （192）狭叶母草 | Lindernia angustifolia |  |
| （193）陌上菜 | Lindernia procumbens |  |
| （194）母草 | Lindernia crustacea |  |
| 124.通泉草属 | Mazus |  |
| （195）通泉草 | Mazus japonicus |  |
| 125.泡桐属 | Paulownia |  |
| （196）白花泡桐 | Paulownia fortunei |  |
| 126.阴行草属 | Siphonostegia |  |
| （197）阴行草 | Siphonostegia chinensis |  |
| 127.婆婆纳属 | Veronica |  |
| （198）蚊母草 | Veronica peregrina |  |
| （199）水苦荬 | Veronica undulata |  |
| （200）婆婆纳 | Veronica didyma |  |
| （201）阿拉伯婆婆纳 | Veronica persica |  |
| 五十九、胡麻科 | Pedaliaceae |  |
| 128.胡麻属 | Sesamum |  |
| (202)芝麻 | Sesamum indicum |  |
| 六十、狸藻科 | Lentibulariaceae |  |
| 129.狸藻属 | Utricularia |  |
| (203)黄花狸藻 | Utricularia aurea |  |
| (204)挖耳草 | Utricularia bifida |  |
| 六十一、.爵床科 | Acanthaceae |  |
| 130.水蓑衣属 | Hygrophila |  |
| (205)水蓑衣 | Hygrophila salicifolia |  |
| 131.爵床属 | Rostellularia |  |
| (206)爵床 | Rostellularia procumbens |  |
| 六十二、车前草科 | Plantaginaceae |  |
| 132.车前属 | Plantago |  |
| （207）车前草 | Plantago asiatica |  |
| 六十三、茜草科 | Rubiaceae |  |
| 133.拉拉藤属 | Galium |  |
| （208）猪殃殃 | Galium aparine |  |
| （209）四叶葎 | Galium bungei |  |
| 134.栀子属 | Gardenia |  |
| （210）栀子花 | Gardenia jasminoides |  |
| 135.耳草属 | Hedyotis |  |
| （211）金毛耳草 | Hedyotis chrysotricha |  |
| 136.鸡矢藤属 | Paederia |  |
| （212）鸡矢藤 | Paederia scandens |  |
| 137.六月雪属 | Serissa |  |
| （213）六月雪 | Serissa japonica |  |
| 六十四、.忍冬科 | Caprifoliaceae |  |
| 138.接骨木属 | Sambucus |  |
| (214)接骨草 | Sambucus chinensis |  |
| 六十五、败酱科 | Valerlanaceae |  |
| 139.败酱属 | Patrinia |  |
| （215）败酱 | Patrinia scabiosaefolia |  |
| 六十六、葫芦科 | Cucurbitaceae |  |
| 140.冬瓜属 | Benincasa |  |
| （216）冬瓜 | Benincasa hispida |  |
| 141.西瓜属 | Citrullus |  |
| （217）西瓜 | Citrullus lanatus |  |
| 142.南瓜属 | Cucurbita |  |
| （218）南瓜 | Cucurbita moschata |  |
| 143.丝瓜属 | Luffa |  |
| （219）丝瓜 | Luffa cylindrica |  |
| 144.葫芦属 | Lagenaria |  |
| （220）葫芦 | Lagenaria siceraria |  |
| 145.苦瓜属 | Momordica |  |
| （221）苦瓜 | Momordica charantia |  |
| 146.栝楼属 | Trichosanthes |  |
| （222）栝楼 | Trichosanthes kirilowii |  |
| 六十七、桔梗科 | Campanulaceae |  |
| 147.半边莲属 | Lobelia |  |
| (223)半边莲 | Lobelia chinensis |  |
| 六十八、菊科 | Compositae |  |
| 147.胜红蓟属 | Ageratum |  |
| （224）胜红蓟 | Ageratum conyzoides |  |
| 148.豚草属 | Ambrosia |  |
| （225）豚草 | Ambrosia artemissifolia |  |
| 149.蒿属 | Artemisia |  |
| （226）野艾蒿 | Artemisia lavandulaefolia |  |
| （227）艾蒿 | Artemisia argyi |  |
| （228）牡蒿 | Artemisia japonica |  |
| （229）青蒿 | Artemisia caruifolia |  |
| （230）猪毛蒿 | Artemisia scoparia |  |
| （231）蒌蒿 | Artemisia selengensis |  |
| （232）黄花蒿 | Artemisia annua |  |
| 150.紫苑属 | Aster |  |
| （233）三脉紫苑 | Aster ageratoides |  |
| 151.鬼针草属 | Bidens |  |
| （234）鬼针草 | Bidens pilosa |  |
| （235）狼巴草 | Bidens tripartita |  |
| 152.飞廉属 | Carduus |  |
| （236）飞廉 | Carduusnutans |  |
| 153.天名精属 | Carpesium |  |
| （237）烟管头草 | Carpesium cernuum |  |
| （238）天名精 | Carpesium abrotanoides |  |
| （239）金挖耳 | Carpesium divaricatum |  |
| 154.蓟属 | Cirsium |  |
| （240）蓟 | Cirsium japonicum |  |
| （241）小蓟 | Cirsium setosum |  |
| 155.茼蒿属 | Chrysanthemum |  |
| （242）茼蒿 | Chrysanthemum coronarium |  |
| 156.白酒草属 | Conyza |  |
| （243）小飞蓬 | Conyza canadensis |  |
| 157.菊属 | Dendranthema |  |
| （244）野菊 | Dendranthema indicum |  |
| （245）播娘蒿 | Descurainia sophia |  |
| 158.东风菜属 | Doellingeria |  |
| （246）东风菜 | Doellingeria scaber |  |
| 159.一点红属 | Emilia |  |
| （247）一点红 | Emilia sonchifolia |  |
| 160.飞蓬草属 | Erigeron |  |
| （248）一年蓬 | Erigeron annuus |  |
| 161.泽兰属 | Eupatorium |  |
| （249）泽兰 | Eupatorium japonicum |  |
| 162.鳢肠属 | Eclipta |  |
| （250）鳢肠 | Eclipta prostrata |  |
| 163.鼠麴草属 | Gnaphalium |  |
| （251）鼠麴草 | Gnaphalium affine |  |
| 164.向日葵属 | Helianthus |  |
| （252）菊芋 | Helianthus tuberosus |  |
| 165.泥胡菜属 | Hemistepta |  |
| （253）泥胡菜 | Hemistepta lyrata |  |
| 167.旋覆花属 | Inula |  |
| （254）旋覆花 | Inula japonica |  |
| （255）线叶旋覆花 | Inula lineariifolia |  |
| 168.苦荬菜属 | Ixeris |  |
| （256）山苦荬 | Ixeris chinensis |  |
| （257）苦荬菜 | Ixeris polycephala |  |
| （258）细叶小苦荬 | Ixeridium gracile |  |
| 169.马兰属 | Kalimeris |  |
| (259)马兰 | Kalimeris indica |  |
| 170.稻搓菜属 | Lapsana |  |
| (260)稻搓菜 | Lapsana apogonoides |  |
| 171.莴苣属 | Lagedium |  |
| (261)山莴苣 | Lagedium sibiricum |  |
| 172.苦苣菜属 | Sonchus |  |
| (262)苦苣菜 | Sonchus oleraceus |  |
| (263)苣荬菜 | Sonchus arvensis |  |
| 173.蒲公英属 | Taraxacum |  |
| (264)蒲公英 | Taraxacum mongolicum |  |
| 174.苍耳属 | Xanthium |  |
| (265)苍耳 | Xanthium sibiricum |  |
| 175.黄鹌菜属 | Youngia |  |
| (267)黄鹌菜 | Youngia japonica |  |
| （Ⅱ）单子叶植物纲 | Monocotyledoneae |  |
| 六十九、香蒲科 | Typhaceae |  |
| 176.香蒲属 | Typha |  |
| （268）香蒲 | Typha orientalis |  |
| 七十、眼子菜科 | Potamogetonaceae |  |
| 177.眼子菜属 | Potamogeton |  |
| （269）菹草 | Potamogeton crispus |  |
| （270）湖北眼子菜 | Potamogeton hubeiensis |  |
| （271）竹叶眼子菜 | Potamogeton malaianus |  |
| 七十一、茨藻科 | Najadaceae |  |
| 178.茨藻属 | Najas |  |
| （272）纤细茨藻 | Najas gracillima |  |
| （273）草茨藻 | Najas graminea |  |
| （274）大茨藻 | Najas marina |  |
| 七十二、泽泻科 | Alismataceae |  |
| 179.慈姑属 | Sagittaria |  |
| （275）短慈姑 | Sagittaria pygmaea |  |
| （276）野慈姑 | Sagittaria trifolia |  |
| （277）慈姑 | Sagittaria trifolia var.sinensis |  |
| 七十三、水鳖科 | Hydrocharitaceae |  |
| 180.黑藻属 | Hydrilla |  |
| （278）黑藻 | Hydrilla verticillata |  |
| （279）水鳖 | Hydroecharis dubia |  |
| 181.水车前属 | Ottelia |  |
| （280）龙舌草 | Ottelia alismoides |  |
| 182.苦草属 | Vallisneria |  |
| （281）苦草 | Vallisneria natans |  |
| 七十四、禾本科 | Gramineae |  |
| 182.箭竹属 | Bambusa |  |
| (282)篌竹（花竹） | Bambusa albolineata |  |
| 183.箬竹属 | Indocalamus |  |
| （283）箬竹 | Indocalamus tessellatus |  |
| 184.毛竹属 | Phyllostachys |  |
| （284）毛竹 | Phyllostachys pubescens |  |
| 185.看麦娘属 | Alopecurus |  |
| （285）看麦娘 | Alopecurus aequalis |  |
| 186.荩草属 | Arthraxon |  |
| （286）荩草 | Arthraxon hispidus |  |
| 187.野古草属 | Arundinella |  |
| （287）野古草 | Arundinella anomala |  |
| 188.野燕麦属 | Avena |  |
| （288）野燕麦 | Avena fatua |  |
| （289）光轴野燕麦 | Avena fatua var.mollis |  |
| 189.菵草属 | Beckmannia |  |
| （290）菵草 | Beckmannia syzigachne |  |
| 190.孔颖草属 | Bothriochloa |  |
| （291）臭根子草 | Bothriochloa bladhii |  |
| 191.拂子茅属 | Calamagrostis |  |
| （292）拂子茅 | Calamagrostis epigeios |  |
| 192.狗牙根属 | Cynodon |  |
| （293）狗牙根 | Cynodon dactylon |  |
| 193.马唐属 | Digitaria |  |
| （294）马唐 | Digitaria sanguinalis |  |
| （295）紫马唐 | Digitaria violascens |  |
| （296）升马唐 | Digitaria ciliatis |  |
| 194.稗属 | Echinochloa |  |
| （297）长芒稗 | Echinochloa caudata |  |
| （298）光头稗 | Echinochloa colonum |  |
| （299）稗 | Echinochloa crusgalli |  |
| 195.蟋蟀草属 | Eleusine |  |
| （300）牛筋草 | Eleusine indica |  |
| 196.画眉草属 | Eragrostis |  |
| （301）知风草 | Eragrostis ferruginea |  |
| （302）乱草 | Eragrostis japonica |  |
| （303）大画眉草 | Eragrostis cilianensis |  |
| （304）小画眉草 | Eragrostis minor |  |
| 197.蜈蚣草属 | Eremochloa |  |
| （305）假俭草 | Eremochloa ophiuroides |  |
| 198.野黍属 | Eriochloa |  |
| （306）野黍 | Eriochloa villosa |  |
| 199.牛鞭草属 | Hemarthria |  |
| （307）牛鞭草 | Hemarthria altissima |  |
| 200.白茅属 | Imperata |  |
| （308）白茅 | Imperata cylindrica |  |
| 201.假稻属 | Leersia |  |
| （308）李氏禾 | Leersia hexandra |  |
| （309）假稻（游草） | Leersia japonica |  |
| 202.千金子属 | Leptochloa |  |
| （310）虮子草 | Leptochloa panicea |  |
| （312）千金子 | Leptochloa chinensis |  |
| 203.淡竹叶属 | Lophatherum |  |
| （313）淡竹叶 | Lophatherum gracile |  |
| 204.芒属 | Miscanthus |  |
| （314）五节芒（芭茅） | Miscanthus floridulus |  |
| （315）芒 | Miscanthus sinensis |  |
| 205.球米草属 | Oplismenus |  |
| （316）竹叶草 | Oplismenus composit |  |
| （317）球米草 | Oplismenus undulatifolius |  |
| 206.黍属 | Panicum |  |
| （318）糠稷 | Panicum bisulcatum |  |
| 207雀稗属 | Paspalum |  |
| （319）两耳草 | Paspalum conjugatum |  |
| （320）双穗雀稗 | Paspalum paspaloides |  |
| （321）雀稗 | Paspalum thunbergii |  |
| 208.狼尾草属 | Pennisetum |  |
| （322）狼尾草 | Pennisetum alopecuroides |  |
| 209.虉草属 | Phalaris |  |
| （323）虉草 | Phalaris arundinacea |  |
| 210.苜蓿草属 | Medicago |  |
| （324）苜蓿草 | LotuscorniculatusL |  |
| 211.棒头草属 | Polypogon |  |
| （325）棒头草 | Polypogon fugax |  |
| 212.早熟禾属 | Poa |  |
| （326）早熟禾 | Poa annua |  |
| 213.鹅观草属 | Roegneria |  |
| （327）鹅观草 | Roegneria kamoji |  |
| 214.狗尾草属 | Setaria |  |
| （328）狗尾草 | Setaria viridis |  |
| 214.小麦属 | Triticum |  |
| （329）普通小麦 | Triticum aestivum |  |
| 215.菰属 | Zizania |  |
| （330）菰（茭笋） | Zizania latifolia |  |
| 216.结缕草属 | Zoysia |  |
| （331）中华结缕草 | Zoysia sinicahance |  |
| 217.水庶属 | Apluda |  |
| （332）水庶 | Apluda mutiea |  |
| 七十五、莎草科 | Cyperaceae |  |
| 278.苔草属 | Carex |  |
| （333）缘毛苔草 | Carex craspedotricha |  |
| （334）垂穗苔草 | Carex dimorpholepis |  |
| （335）穹窿苔草 | Carex gibba |  |
| （336）单性苔草 | Carex unisexualis |  |
| 279.莎草属 | Cyperus |  |
| （337）异性莎草 | Cyperus difformis |  |
| （338）碎米莎草 | Cyperus iria |  |
| （339）香附子 | Cyperus rotundus |  |
| 280.飘拂草属 | Fimbristylis |  |
| （340）两歧飘拂草 | Fimbristylis dichotoma |  |
| （341）拟二叶飘拂草 | Fimbristylis diphylloides |  |
| （342）宜昌飘拂草 | Fimbristylis henryi |  |
| （343）水虱草 | Fimbristylis miliacea |  |
| 281.荸荠属 | Eleocharis |  |
| （344）荸荠 | Eleocharis tuberosa |  |
| 282.水蜈蚣属 | Kyllinga |  |
| （345）短叶水蜈蚣 | Kyllinga brevifolia |  |
| 283.水莎草属 | Juncellus |  |
| （346）水莎草 | Juncellus serotinus |  |
| 284.扁莎草属 | Pycreus |  |
| （347）球穗扁莎 | Pycreus globosus var.globosus |  |
| （348）小球穗扁莎 | Pycreus globosus var.nilagiricus |  |
| 285.藨草属 | Scirpus |  |
| （349）扁秆藨草 | Scirpus planiculmis |  |
| （350）藨草 | Scirpus triqueter |  |
| （351）水毛花 | Scirpu striangulatus |  |
| 七十六、棕榈科 | Palmae |  |
| 286.棕榈属 | Trachycarpus |  |
| (352)棕榈 | Trachycarpus fortunei |  |
| 七十七、天南星科 | Araceae |  |
| 287.菖蒲属 | Acorus |  |
| （353）菖蒲 | Acorus calamus |  |
| 288.芋属 | Colocasia |  |
| （354）芋头 | Colocasia esculenta |  |
| 289.半夏属 | Pinellia |  |
| （355）半夏 | Pinellia ternata |  |
| 七十八、浮萍科 | Lemnaceae |  |
| 290.浮萍属 | Lemna |  |
| （356）浮萍 | Lemna minor |  |
| 291.紫背萍属 | Spirodela |  |
| （357）紫萍 | Spirodela polyrrhiza |  |
| 七十九、谷精草科 | Zingiberaceae |  |
| 292.谷精草属 | Eriocaulon |  |
| （358）谷精草 | Eriocaulon buergerianum |  |
| 八十、鸭跖草科 | Commelinaceae |  |
| 293.鸭跖草属 | Commelina |  |
| （359）鸭跖草 | Commelina communis |  |
| 294.水竹叶属 | Murdannia |  |
| （360）水竹叶 | Murdannia triquetra |  |
| 八十一、雨久花科 | Pontederiaceae |  |
| 295.雨久花属 | Eichhornia |  |
| （361）水葫芦 | Eichhornia crassipes |  |
| 296.凤眼莲属 | Monochoria |  |
| （362）鸭舌草 | Monochoria vaginalia |  |
| 八十二、灯芯草科 | Juncaceae |  |
| 297.灯芯草属 | Juncus |  |
| （363）灯芯草 | Juncus effusus |  |
| 八十三、百合科 | Liliaceae |  |
| 298.葱属 | Allium |  |
| （364）葱 | Allium fistulosum |  |
| （365）薤白 | Allium macrostemon |  |
| （366）蒜 | Allium sativum |  |
| （367）韭 | Allium tuberosum |  |
| 299.肖拔葜属 | Heterosmilax |  |
| （368）肖拔葜 | Heterosmilax japonica |  |
| 八十四、石蒜科 | Amaryllidaceae |  |
| 300.菖蒲莲属 | Zephyranthes |  |
| （369）韭莲 | Zephyranthes grandiflora |  |
| 八十五、鸢尾科 | Iridaceae |  |
| 301.唐菖蒲属 | Gladiolus |  |
| （370）唐菖蒲 | Gladiolus gandavensis |  |
| 八十六、姜科 | Zingiberaceae |  |
| 302.姜属 | Zingiber |  |
| （372）姜 | Zingiber officinale |  |

- （2）调查区植被多样性分析

- 1、岸边区域

- ①芦苇灌草丛

芦苇灌草丛主要分布在道路西侧临东洞庭湖空旷地带和东侧湖泊和池塘岸边。该群落中芦苇占绝对优势，同时还分布有白茅（Imperata cylindrica）、空心莲子草（Alternanthera philoxeroides）、长刺酸模（Rumex trisetifer）、荔枝草（Salvia plebeia）、柳叶马鞭草（Verbena bonariensis）等其它草本植物。

表4.5-14 芦苇灌草丛样方表

| 编号 | 样方1 | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 项目东侧600m岸边区域 | 地形 | 样方面积 | 海拔高度 | 经度 | 纬度 |
| 群落类型 | 芦苇灌草丛 | 水域 | 5m×5m | 26m | 113.004634 | 29.156197 |
| 群落层次 | 二层 |  |  |  |  |  |
| 样方周边环境现状 | 湖泊沿岸地带 |  |  |  |  |  |
| 灌木层 | 种类组成及生长状况 |  |  |  |  |  |
|  | 植物种名 | 物候期 | 株（丛）数 | 多度 | 平均高度cm | 盖度% |
|  | 芦苇（Phragmites australis） | 果后营养期 | 133 | Soc | 180 | 70 |
| 草本层 | 空心莲子草（Alternanthera philoxeroides） | 花前营养期 | 50 | Cop3 | 20 | 30 |
|  | 白茅 Imperata cylindrica | 花前营养期 | 44 | Cop3 | 50 | 20 |
|  | 长刺酸模（Rumex trisetifer） | 果后营养期 | 23 | Cop1 | 50 | 10 |
|  | 荔枝草（Salvia plebeia） | 花期 | 13 | SP | 20 | 5 |
|  | 柳叶马鞭草（Verbena bonariensis） | 营养期 | 8 | SP | 20 | 3 |
| 芦苇灌草丛 |  |  |  |  |  |  |
| 注：Soc极多；Cop(Cop3很多、Cop2多、Cop1尚多)；SP少；Sol稀少；Un个别 |  |  |  |  |  |  |

②青葙草丛

青葙（Celosia argentea）草丛主要分布在区域道路两边，该群落中青葙（Celosia argentea）为优势种，同时还分布有白茅（Imperata cylindrica）、狗尾草（Setaria viridis）、一年蓬（Erigeron annuus）、一支黄花（Solidago virgaurea var. Coreana）、葎草（Humulus scandens）、狗尾草（Setaria viridis）、野葛（Pueraria montana）等其它草本植物。

表4.5-15 青葙草丛样方表

| 编号 | 样方2 | 环境特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 项目东侧800m路边 | 地形 | 样方面积 | 海拔高度 |  | 经度 |  |  | 纬度 |  |  |
| 群落类型 | 青葙草丛 | 平原 | 1m×1m | 27m |  | 113.006419 |  |  | 29.155346 |  |  |
| 样方周边环境现状 | 周边主要为道路、池塘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 群落层次 | 一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 种类组成及生长状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物种名 |  |  |  | 物候期 |  | 株（丛）数 | 多度 |  | 平均高度cm | 盖度% |
| 草本层 | 青葙（Celosia argentea） |  |  |  | 花期 |  | 42 | Cop3 |  | 45 | 35 |
|  | 白茅 Imperata cylindrica |  |  |  | 花前营养期 |  | 34 | Cop2 |  | 50 | 20 |
|  | 狗尾草（Setaria viridis） |  |  |  | 果后营养期 |  | 16 | Cop1 |  | 180 | 20 |
|  | 一年蓬（Erigeron annuus） |  |  |  | 花期 |  | 23 | Cop1 |  | 50 | 10 |
|  | 葎草（Humulus scandens） |  |  |  | 花前营养期 |  | 13 | SP |  | 20 | 5 |
|  | 野葛（Pueraria montana var. lobata） |  |  |  | 营养期 |  | 8 | SP |  | 20 | 3 |
| 青葙草丛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：Soc极多；Cop(Cop3很多、Cop2多、Cop1尚多)；SP少；Sol稀少；Un个别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

③五节芒（Miscanthus floridulus）草丛

五节芒草丛主要分布在项目池塘、湖泊岸边等水域附近，该群落中五节芒（Miscanthus floridulus）占绝对优势，同时还分布有白茅（Imperata cylindrica）、鸡眼草（Kummerowia striata）、野葛（Pueraria lobata）、乌蔹莓（Cayratia japonica）等其它草本植物。

表4.5-16  五节芒草丛样方表

| 编号 | 样方3 | 环境特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 项目东北侧1000m | 地形 | 样方面积 |  | 海拔高度 | 经度 |  |  | 纬度 |  |  |
| 群落类型 | 五节芒草丛 | 平原 | 1m×1m |  | 26m | 113.008339 |  |  | 29.162611 |  |  |
| 样方周边环境现状 | 周边为荒地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 群落层次 | 一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 种类组成及生长状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物种名 |  |  | 物候期 |  |  | 株（丛）数 | 多度 |  | 平均高度cm | 盖度% |
| 草本层 | 五节芒Miscanthus floridulus |  |  | 花前营养期 |  |  | 50 | Cop3 |  | 180 | 80 |
|  | 白茅Imperata cylindrica |  |  | 花前营养期 |  |  | 44 | Cop3 |  | 50 | 20 |
|  | 野葛Pueraria lobata |  |  | 果后营养期 |  |  | 23 | Cop1 |  | 50 | 10 |
|  | 苍耳Xanthium sibiricu |  |  | 花期 |  |  | 13 | SP |  | 40 | 5 |
| 项目区域五节芒草丛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）野葛草丛

野葛草丛主要分布在项目湖泊岸边、道路边等荒地附近，该群落中野葛占绝对优势，同时还分布有白茅（Imperata cylindrica）、狗尾草（Setaria viridis）、苍耳（Xanthium sibiricu ）等其它草本植物。

表4.5-17  野葛草丛样方表

| 编号 | 样方4 | 环境特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 项目东南侧900m | 地形 | 样方面积 | 海拔高度 |  | 经度 |  |  | 纬度 |  |  |
| 群落类型 | 野葛草丛 | 平原 | 1m×1m | 27m |  | 113.008374 |  |  | 29.155151 |  |  |
| 群落层次 | 一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 种类组成及生长状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物种名 |  |  |  | 物候期 |  | 株（丛）数 | 多度 |  | 平均高度cm | 盖度% |
| 草本层 | 野葛Pueraria lobata |  |  |  | 果后营养期 |  | 53 | Cop1 |  | 50 | 10 |
|  | 白茅Imperata cylindrica |  |  |  | 花果期 |  | 24 | Cop2 |  | 50 | 20 |
|  | 狗尾草Setaria viridis |  |  |  | 花果期 |  | 23 | Cop2 |  | 50 | 20 |
|  | 苍耳Xanthium sibiricu |  |  |  | 花期 |  | 13 | SP |  | 40 | 5 |
| 项目区域野葛草丛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、湖中洲滩

（1）杨树（Populus simonii）

与杨树伴生的灌木层植物主要为红继木、苎麻，草本层主要植物为葎草和芒，详见下表。

表4.5-18  杨树林样方调查表

| 编号 | 样方5 | 环境特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地形 | 样方面积 | 海拔高度 |  | 经度 |  |  | 纬度 |  |
| 群落类型 | 杨树林 | 滩涂 | 10m×10m | 33m |  | 112.993792 |  |  | 29.151439 |  |
| 样方周边环境现状 | 洞庭湖滩涂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 群落层次 | 三层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种类组成及生长状况 | 植物种名 |  | 物候期 |  | 株（丛）数 |  | 多度 | 平均高度m |  | 盖度% |
| 乔木层 | 杨树 |  | 花前营养期 |  | 4 |  | Un | 5 |  | 10 |
| 灌木层 | 芦苇 |  | 花前营养期 |  | 10 |  | Cop1 | 1.2 |  | 10 |
| 草本层 | 苔草 |  | 营养期 |  | 20 |  | Cop2 | 0.6 |  | 5 |
|  | 芦蒿（Artemisiaselengensis） |  | 营养期 |  | 6 |  | SP | 0.4 |  | 1 |
| 杨树林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）苔草

苔草常与针茅(Stipa capillata)、沟羊茅(Festuca valesiaca)和超旱生半灌木蒿属植物一起组成干草原或荒漠草原群落。苔草广布与世界各地，常为草甸，高寒草甸优势植物高寒草甸，这种草甸常用作放牧场。

本项目调查该群落中芦苇占绝对优势，同时还分布有白茅、长刺酸模（Rumex trisetifer）、荔枝草（Salvia plebeia）、柳叶马鞭草（Verbena bonariensis）等其它草本植物。

表4.5-19  苜蓿草草丛样方表

| 编号 | 样方6 | 环境特征 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地形 | 样方面积 |  | 海拔高度 | 经度 |  | 纬度 |  |
| 群落类型 | 苔草草丛 | 平原 | 5m×5m |  | 26m | 112.993849 |  | 29.151266 |  |
| 群落层次 | 二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样方周边环境现状 | 河流岸地带 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种类组成及生长状况 | 植物种名 |  |  | 物候期 |  | 株（丛）数 | 多度 | 平均高度cm | 盖度% |
| 灌木层 | 芦苇 |  |  | 花前营养期 |  | 2 | Cop1 | 1.2 | 10 |
| 草本层 | 苔草 |  |  | 花前营养期 |  | 50 | Cop3 | 20 | 30 |
|  | 白茅 |  |  | 花前营养期 |  | 4 | Cop3 | 50 | 20 |
|  | 长刺酸模 |  |  | 果后营养期 |  | 2 | Cop1 | 50 | 10 |
|  | 荔枝草 |  |  | 花期 |  | 1 | SP | 20 | 5 |
|  | 柳叶马鞭草 |  |  | 营养期 |  | 1 | SP | 20 | 3 |
| 苜蓿草草丛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、小结

项目评价范围内乔木植物群落类型以杨树、芦苇为主；苔草丛主要分布在滩涂。本项目沿线以水生、湿地生态系统为典型特征，长期以来较少受人类活动的影响，由于水涨水落项目评价范围内少有天然林的植被群落。

#### 4.5.5.5 陆生动物多样性调查

- （1）兽类

湖南东洞庭湖国家级自然保护区内现有哺乳动物7目14科33种，其中有国家一、二级保护物种有6种，濒危级的中国珍稀保护动物有6种，如：江豚、麋鹿等。

经实地调查和查阅科考资料，湖南东洞庭湖国家级自然保护区现已记录哺乳动物10种，隶属5目7科，仅占湖南省108种哺乳动物的9.26%。其中食虫目1科1种；翼手目2科2种；兔形目1科1种；啮齿目2科6种；食肉目1科1种1。国家“三有”动物有华南兔和黄鼬种。爬行类主要为乌龟、中华鳖、沙鳖等龟鳖类；盲蛇、钝尾两头蛇、滑鼠蛇、灰鼠蛇、乌梢蛇、翠青蛇、赤链蛇、水赤链游蛇、乌游蛇、草游蛇、王锦蛇、双斑锦蛇、黑眉锦蛇、黑脊蛇、中华水蛇等蛇类。经济价值较高的主要为乌龟、中华鳖，现资源衰退严重，主要分布在东洞庭湖洲滩及附近水域，喜栖息在浅水沙洲滩边。两栖类主要分布有大蟾蜍中华亚种、青蛙、泽蛙、沼蛙、东方蝾螈等物种，虎纹蛙、金线蛙偶有发现。种群量较大的主要为青蛙。

- （2）爬行类

湖南东洞庭湖国家级自然保护区内现有爬行动物3目5科25种，其中有国际贸易公约附录2的保护物种1种，中国濒危动物红皮书中的易危动物7种（值得关注的动物2种，有21种系湖南省的地方重点保护物种。

经实地调查和查阅科考资料，湖南东洞庭湖国家级自然保护区现已记录爬行动物11种，仅占湖南省99种的11.1%，隶属2目5科。其中蜥蜴目3科4种；蛇目2科7种。蛇类中游蛇科6种、蝰蛇科1种。爬行类所有种均属国家“三有”动物名录。

- （3）两栖类

湖南东洞庭湖国家级自然保护区内现有目前分布有两栖动物2目5科11种，其中现存的物种中有国家濒危物种虎纹蛙，该物种是国家二级保护物种，同时也是国际贸易公约的附录2保护物种。

经实地调查和查阅科考资料，湖南东洞庭湖国家级自然保护区现已记录两栖动物8种，隶属2目5科，占整个湖南省已发现的66种两栖动物的12.12%。8个物种均属国家“三有”动物名录。

- （4）鸟类

湖南东洞庭湖国家级自然保护区内鸟类有鸟纲17目55科251种，其中有国家一级保护动物7种，国家二级保护动物33种。中国濒危动物红皮书种有18种鸟类分布在洞庭湖内。洞庭湖的鸟类有77%的国家的“三有”保护动物，52%是湖南省地方重点保护种类，还有139种是中-日候鸟保护对象，41种中-澳候鸟保护物种。

经实地调查和查阅科考资料，共记录到湖南东洞庭湖国家级自然保护区鸟类61种，占湖南省鸟类448种的13.62％，占洞庭湖全区域251种24.3％，隶属12目33科。其中鸊鷉目1科1种、鹳形目1科4种、雁形目1科3种、鸡形目2科2种、鹤形目1科3种、鸻形目4科8种、鸽形目1科2种、鹃形目1科2种、佛法僧目1科2种、鴷形目1科2种、雀形目18科31种。其中，属于国家“三有”动物59种，列入中日候鸟保护协定的有琵嘴鸭（Anas clypeata）、绿头鸭（Anas platyrhynchos）、大杜鹃（Cuculus canorus）等10种；列入中澳候鸟保护协定的有水雉（Hydrophasianus chirurgus）、家燕（Hirundo rustica）和白鹡鸰（Motacilla alba）5种。

- （5）小结

调查区位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区，主要以水生生态系统和湿地生态系统为主，区内自然植被状况覆盖度不高，以湖泊湿地景观为主，区内以雀形目留鸟、啮齿目常见动物为主，不具备陆生野生动物重要活动栖息生境特点，不是越冬候鸟重要觅食、停歇地；从空间角度来看，该区域不在处于越冬候鸟出入洞庭湖湿地迁移路线上，每年10月-次年3月，出入洞庭湖的部分水禽会飞跃该区域，但不是停歇和觅食场所。总体评价该区域自然环境质量单一，人为干扰较少，不是野生动物活动的重要场所，野生动物种类较少。

表4.5-20 项目区主要动物名录表

| 中文名拉丁名 | 区系特征 | 保护级别 | 资料来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、哺乳纲Mammali |  |  |  |
| 一、食虫目INSECTIVORA |  |  |  |
| 1.鼩鼱科Soricidae |  |  |  |
| 灰麝鼩Crocidura attenuata | OR |  | 2 |
| 二、翼手目CHIROTERA |  |  |  |
| 2.蝙蝠科Vespertillionidae |  |  |  |
| 东方蝙蝠Vespertillio superans | OR |  | 1 |
| 3.蹄蝠科Hipposideridae |  |  |  |
| 大蹄蝠Hipposideros armiger | OR |  | 2 |
| 三、兔形目LAGOMORPHA |  |  |  |
| 3.兔科Leporidae |  |  |  |
| 华南兔Lepus sinensis | OR | ◎ | 1 |
| 四、啮齿目RODENTIA |  |  |  |
| 4.仓鼠科Cricetidae |  |  |  |
| 东方田鼠Microtus fortis | PR |  | 2 |
| 5.鼠科Muridae：5种 |  |  |  |
| 褐家鼠Rattus norvegicus | H |  | 1 |
| 黄胸鼠Rattus tanezumi | OR |  | 2 |
| 黑线姬鼠Apodemus agrarius | H |  | 1 |
| 社鼠Niviventer niviventer |  |  |  |
| 五、食肉目CARNIVORA |  |  |  |
| 7.鼬科Mustelidae |  |  |  |
| 黄鼬Mustela sibirica | H | ◎ | 1 |
| 六、鲸目CETACEA |  |  |  |
| 8.鼠海豚科Phocaenidae |  |  |  |
| 江豚Neophocaena asiaeorientalis | OR |  | 1 |
| 二、爬行纲Reptili |  |  |  |
| 一、蜥蜴目LACERTILIA |  |  |  |
| 1.壁虎科Gekkonidae |  |  |  |
| 多疣壁虎Gekko japonicus | H | ◎ | 1 |
| 2.石龙子科Scincidae：2种 |  |  |  |
| 中国石龙子Eumeces chinensis | PR | ◎ | 1 |
| 铜蝘蜒Sphenomorphus indicus | OR | ◎` | 1 |
| 3.蜥蜴科Lacertidae |  |  |  |
| 北草蜥Takydromus septentrionalis | PR | ◎ | 1 |
| 二、蛇目OPHIDIA |  |  |  |
| 4.游蛇科Colubridae：6种 |  |  |  |
| 钝尾两头蛇Calamaria septentrionalis | OR | ◎ | 2 |
| 翠青蛇Cyclophiops major | OR | ◎ | 3 |
| 赤链蛇Dinodon rufozonatum | M-S | ◎ | 3 |
| 黑眉锦蛇Elaphe taeniura | H | ◎ | 3 |
| 虎斑游蛇Rhabdophis tigrina | H | ◎ | 1 |
| 中国水蛇Enhydris chinensis | M-S | ◎ | 2 |
| 5.蝰蛇科Viperidae |  |  |  |
| 三、两栖纲Amphibia |  |  |  |
| Ⅰ.有尾目CAUDATA |  |  |  |
| 1.蝾螈科Salamandridae |  |  |  |
| 东方蝾螈Cynops orientalis | OR | ◎ | 2 |
| Ⅱ.无尾目ANURA |  |  |  |
| 2.蟾蜍科Bufonidae |  |  |  |
| 中华大蟾蜍Bufo gargarizans | H | ◎ | 3 |
| 3.雨蛙科Hylidae |  |  |  |
| 三港雨蛙Hyla sanchiangenensia | OR | ◎ | 2 |
| 4.蛙科Ranidae：5种 |  |  |  |
| 沼水蛙Hylarana gunetheri | M-S | ◎ | 1 |
| 泽陆蛙Fejervarya multistriata | M-S | ◎ | 1 |
| 黑斑侧褶蛙Pelophylax nigromaculata | H | ◎ | 2 |
| 金线侧褶蛙Pelophylax plancyi | H | ◎ | 2 |
| 5.姬蛙科Microhylidae |  |  |  |
| 饰纹姬蛙Microhyla ornate | OR | ◎ | 2 |
| 四、鱼纲Pieces |  |  |  |
| 一、鲱形目CLUPEIFORMES |  |  |  |
| 1.鲱科Clueidae |  |  |  |
| 鲚Coilia edtenes | OR |  | 3 |
| 二、鲤形目CYPRINIFORMES |  |  |  |
| 2.鲤科Cyprinidae：7种 |  |  |  |
| 鲤鱼Cyprinus carpio | H |  | 1 |
| 鲫鱼Carassius auratus | H |  | 1 |
| 大眼华鳊Sinibrama macrops | OR |  | 2 |
| 蒙古红鮊Erythroculter mongolicus | PR |  | 1 |
| 翘嘴红鮊Erythroculter ilishaeformis | OR |  | 1 |
| 蛇鮈Saurogobio dabryi | OR |  | 1 |
| 棒花鱼Abbottina psegma | OR |  | 1 |
| 3.鳅科Cobitidae：2种 |  |  |  |
| 泥鳅Misgurnus anguillicaudatus | H |  | 2 |
| 花鳅Cobitis taenia | OR |  | 1/2 |
| 三.鲶形目Siluriformes |  |  |  |
| 4.鮠科Bagridae |  |  |  |
| 黄颡鱼Pseudobagrus vachelli | OR |  | 1/2 |
| 5.胡子鲶科Clariidae |  |  |  |
| 胡子鲶Clarias fuscus | H |  | 1/3 |
| 四.颌针鱼目BELONIFORMES |  |  |  |
| 6.颌针鱼科Hemirhamphidae |  |  |  |
| 颌针鱼Hemirhamphus kurumeus | OR |  | 2 |
| 五.鳢形OPHIOCEPHALIFORMES |  |  |  |
| 7.鳢科Ophiocepalidae |  |  |  |
| 乌鳢Ophiocephalus argus | H |  | 1 |
| 六.合鳃目SYMBRANCHIFORMES |  |  |  |
| 8.合鳃科Symbranchidae |  |  |  |
| 黄鳝Monopterus albus | H |  | 1 |
| 七.鲈形目PERCIFORMES |  |  |  |
| 9.鮨科Serranidae：2种 |  |  |  |
| 翘嘴鳜Siniperca chuatsi | OR |  | 1 |
| 大眼鳜Siniperca knerii | OR |  | 1 |
| 五、鸟纲Aves |  |  |  |
| 一、鸊鷉目PODICIPEDIFORMES |  |  |  |
| 1.鸊鷉科Pidicipedidae：2种 |  |  |  |
| 小鸊鸊Tachybaptus ruficollis | H | ◎ | 1 |
| 凤头鸊鷉Podiceps cristatus | H | ◎ | 3 |
| 二、鹳形目CICONIIFORMES |  |  |  |
| 2.鹭科Ardeidae：4种 |  |  |  |
| 苍鹭Ardea cinerea | H | ◎ | 2 |
| 草鹭Ardea purpurea | H | ◎ | 2 |
| 池鹭Ardeola bacchus | OR | ◎ | 3 |
| 白鹭Egretta garzetta | OR | ◎ | 1 |
| 三、雁形目ANSERIFORMES |  |  |  |
| 3.鸭科Anatidae：3种 |  |  |  |
| 灰雁Anser anser | H | ◎ | 1 |
| 琵嘴鸭Anas clypeata | H | ◎日 | 1 |
| 绿头鸭Anas platyrhynchos | H | ◎日 | 1 |
| 四、鸡形目GALLIFORMES |  |  |  |
| 4.雉科Phasianidae |  |  |  |
| 灰胸竹鸡Bambusicola thoracica | OR | ◎ | 3 |
| 5.三趾鹑科Turnicidae |  |  |  |
| 黄脚三趾鹑Turnix tanki | OR | ◎ | 2 |
| 五、鹤形目GRUIFORMES |  |  |  |
| 6.秧鸡科Rallidae：3种 |  |  |  |
| 红脚苦恶鸟Amaurornis akool | OR | ◎ | 3 |
| 骨顶鸡Fulica atra | H | ◎ | 3 |
| 黑水鸡Gallinula chloropus | H | ◎ | 1 |
| 六、鸻形目CHARADRIFORMES |  |  |  |
| 7.水雉科Jacanidae |  |  |  |
| 水雉Hydrophasianus chirurgus | OR | ◎澳 | 2 |
| 8.鸥科Laridae |  |  |  |
| 红嘴鸥Larus ridibundus | H | ◎日 | 1 |
| 9.鹬科Scoiopacidae：3种 |  |  |  |
| 青脚鹬Tringa nebularia | H | ◎澳日 | 2 |
| 黑腹滨鹬Calidris alpina | H | ◎澳日 | 2 |
| 鹤鹬Tringa erythropus | H | ◎ | 2 |
| 10.鴴科Charadriidae：3种 |  |  |  |
| 灰斑鴴Pluvialis squatarola | H | ◎ | 2 |
| 环颈鴴Charadrius alexandrinus | H | ◎ | 2 |
| 七、鸽形目COLUMBIFORMES |  |  |  |
| 11.鸠鸽科Columbidae：2种 |  |  |  |
| 山斑鸠Streptopelia orientalis | H | ◎ | 1 |
| 珠颈斑鸠Streptopelia chinensis | OR | ◎ | 1 |
| 八.鹃形目CUCULIFORMES |  |  |  |
| 12.杜鹃科Cuculidae：2种 |  |  |  |
| 四声杜鹃Cuculus micropterus | H | ◎ | 3 |
| 大杜鹃Cuculus canorus | H | ◎日 | 2 |
| 九、佛法僧目CORACIFORMES |  |  |  |
| 13.翠鸟科Alcedinidae：2种 |  |  |  |
| 普通翠鸟Alcedo atthis | H | ◎ | 1 |
| 兰翡翠Halcyon pileata | H | ◎ | 1 |
| 十、鴷形目PICIFORMES |  |  |  |
| 14.啄木鸟科Picidae：2种 |  |  |  |
| 黑枕绿啄木鸟Picus canus | H | ◎ | 1 |
| 星头啄木鸟Dendrocopos canicapillus | H | ◎ | 2 |
| 十一、雀形目PASSERIFORMES |  |  |  |
| 15.百灵科Alaudidae |  |  |  |
| 小云雀Alauda gulgula | OR | ◎ | 1 |
| 16.燕科Hirundinidae：2种 |  |  |  |
| 家燕Hirundo rustica | H | ◎澳日 | 1 |
| 金腰燕Hirundo strilata | H | ◎日 | 1 |
| 17.鹡鸰科Motaccidae： |  |  |  |
| 白鹡鸰Motacilla alba | H | ◎澳日 | 1 |
| 18.鹎科Pycnonotidae：3种 |  |  |  |
| 白头鹎Pycnonotus sinensis | OR | ◎ | 1 |
| 黄臀鹎Pycnonotus xanthorrhous | OR | ◎ | 1 |
| 领雀嘴鹎Spizixos semitorques | OR | ◎ | 1 |
| 19.伯劳科Laniidae：2种 |  |  |  |
| 棕背伯劳Lanius schach | OR | ◎ | 1 |
| 伯劳Lanius | OR | ◎ | 1 |
| 20.椋鸟科Sturnidae：2种 |  |  |  |
| 灰椋鸟Sturnus cineraceus | H | ◎ | 2 |
| 八哥Acridotheres cristatellus | OR | ◎ | 1 |
| 21.鸦科Corvidae：3种 |  |  |  |
| 喜鹊Pica pica | H | ◎ | 1 |
| 灰喜鹊Cyanopica cyana | P | ◎ | 1 |
| 白颈鸦Corvus torquatus | OR | ◎ | 2 |
| 22.河乌科Ciniclidae |  |  |  |
| 褐河乌Cinclus pallasii | H | ◎ | 2 |
| 23.鸫科Turdidae：4种 |  |  |  |
| 鹊鸲Cosychus saularis | OR | ◎ | 1 |
| 白额燕尾Enicurus leschenaulti | OR | ◎ | 1 |
| 小燕尾Enicurus scouleri | OR | ◎ | 1 |
| 乌鸫Turdus melula | H | ◎ | 1 |
| 24.画眉科Timalidae：3种 |  |  |  |
| 白颊噪鹛Garrulax sanniv | OR | ◎ | 1 |
| 黑脸噪鹛Garrulax perspicilliatus | OR | ◎ | 1 |
| 黑领噪鹛Garrulax pectoralis | OR | ◎ | 1 |
| 25.鸦雀科Paradoxornithidae |  |  |  |
| 灰头鸦雀Paradoxornis gularidis | H | ◎ | 1 |
| 26.莺科Sylviidae |  |  |  |
| 黄腰柳莺Phylloscopus proregulus | OR | ◎ | 2 |
| 27.鹟科Muscicapidae |  |  |  |
| 乌鹟Muscicapa sibirica | H | ◎日 | 2 |
| 28.山雀科Paridae |  |  |  |
| 大山雀Parus major | H | ◎ | 1 |
| 29.雀科Fringillidae |  |  |  |
| 麻雀Passer montanus saturatus | H | ◎ | 1 |
| 30.梅花雀科Estrididae |  |  |  |
| 白腰文鸟Lonchura striata swinhoei | H |  | 1 |
| 31.燕雀科Faingillidae |  |  |  |
| 黑尾蜡嘴雀Eophona personata | H | ◎ | 2 |
| 32.鹀科Emberizidae：2种 |  |  |  |
| 小鹀Emberiza pusilla | PR | ◎ | 2 |
| 三道眉草鹀Emberiza aureola | PR | ◎ | 1 |
| 注：区系：H-广布种，OR-东洋界，PR-古北界。◎-国家公布的“三有”动物。资料来源：1：观察到或听到叫鸣声，2：以往记载；3：访问调查。 |  |  |  |

#### 4.5.5.6 水生生物调查

（1）鱼类

1、鱼类资源状况

根据湖南省全省进行的鱼类资源普查在东洞庭湖共计调查到鱼类102种，隶属于8目19科，占湖南鱼类总数（183种）的55.2%。鲤科鱼类最多，为55种，占东洞庭湖鱼类总数的53.9%，其次为鲿科（Bagridae）和花鳅科（Cobitidae），分别有10种和9种，分别占东洞庭湖鱼类总数的9.8%和8.8%；其余16科共计28种，占东洞庭湖鱼类总数的27.5%。东洞庭湖鱼类组成见下表。

表4.5-21 东洞庭湖鱼类组成

| 科名 | 20世纪 |  | 2008年以后 |  | 科名 | 20世纪 |  | 2008年以后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70-80年代 |  |  |  |  | 70-80年代 |  |  |  |
|  | 种数 | 百分比 | 种数 | 百分比 |  | 种数 | 百分比 | 种数 | 百分比 |
| 鲟科 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 鲇科 | 2 | 1.7 | 2 | 2 |
| 长吻鲟科 | 1 | 0.9 |  |  | 胡子鲇科 |  |  | 1 | 1 |
| 鲱科 | 1 | 0.9 |  |  | 鲿科 | 9 | 7.8 | 10 | 9.8 |
| 鯷科 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 鮡科 | 1 | 0.9 | 1 | 1 |
| 胡瓜鱼科 | 4 | 3.4 | 4 | 3.9 | 鮨鲈科 | 4 | 3.4 | 4 | 3.9 |
| 鳗鲡科 | 1 | 0.9 |  |  | 沙塘鳢科 | 2 | 1.7 | 2 | 2 |
| 合鳃鱼科 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 虾虎鱼科 | 4 | 3.4 | 4 | 3.9 |
| 刺鳅科 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 斗鱼科 | 1 | 0.9 | 2 | 2 |
| 胭脂鱼科 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 鳢科 | 1 | 0.9 | 1 | 1 |
| 鲤科 | 66 | 56.9 | 55 | 53.9 | 大颌鱂科 | 1 | 0.9 |  |  |
| 花鳅科 | 10 | 8.6 | 9 | 8.8 | 鱵科 | 1 | 0.9 | 1 | 1 |
| 爬鳅科 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 鲀科 | 1 | 0.9 |  |  |

2、鱼类种类组成

本疏浚工程涉及湘江，且项目涉及东洞庭湖长江江豚自然保护区。以东洞庭湖的历史鱼类记录为基础，综合各项目生态专题近期的调查成果和访问调查结果，总结出评价区水域有鱼类9目20科122种，其中鲤形目最多，为79种，鲇形目14种，鲈形目17种，鲑形目4种，鲱形目3种，颌针鱼目2种，合鳃鱼目、鲟形目、鳗鲡目各1种。

表4.5-22  鱼类名录

| 序号 | 中文名 | 拉丁名 | 历史记录 | 近期调 查结果 | 现场调 查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 鲟形目 | Acipenseriformes |  |  |  |
| (一) | 鲟科 | Acipenseridae |  |  |  |
| 1. | 中华鲟 | Acipenseridae sinensis | ﹢ |  |  |
| 二、 | 鲱形目 | Clupeiformes |  |  |  |
| (二) | 鳀科 | Engraulidae |  |  |  |
| 2. | 刀鲚 | Coilia nasus | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 3. | 短颌鲚 | Coilia brachygnathus | ﹢ | ☆ |  |
| 4. | 鲥 | Tenualosa reevesii | ﹢ |  |  |
| 三、 | 鲑形目 | Salmoniformes |  |  |  |
| (三) | 银鱼科 | Salangidae |  |  |  |
| 5. | 短吻间银鱼 | Hemisalanx brachyrostralis | ﹢ |  |  |
| 6. | 寡齿短吻银鱼 | Neosalanx Oligodontis | ﹢ |  |  |
| 7. | 中国大银鱼 | Protosalanx hyalocranius | ﹢ |  |  |
| 8. | 太湖新银鱼 | Neosalanx tangkahkeii | ﹢ |  |  |
| 四、 | 鲤形目 | Cypriniformes |  |  |  |
| (四) | 胭脂鱼科 | Catostomidae |  |  |  |
| 9. | 胭脂鱼 | Myxocyprinus asiaticus | ﹢ |  |  |
| (五) | 鲤科 | Cyprinidae |  |  |  |
| 10. | 宽鳍鱲 | Zacco platypus | ﹢ |  |  |
| 11. | 马口鱼 | Opsariichthys bidens | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 12. | 长鳍马口鱼 | Opsariichthys evolans | ﹢ |  |  |
| 13. | 青鱼 | Mylopharyngodon piceus | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 14. | 草鱼 | Ctenopharyngodon idellus | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 15. | 赤眼鳟 | Squaliobarbus curriculus | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 16. | 鳡 | Elopichthys bambusa | ﹢ | ☆ |  |
| 17. | 鳤 | Ochetobius elongatus | ﹢ |  |  |
| 18. | 鯮 | Luciobrama macrocephalus | ﹢ |  |  |
| 19. | 银鲴 | Xenocypris argentea | ﹢ |  |  |
| 20. | 黄尾鲴 | Xenocypris davidi | ﹢ | ☆ |  |
| 21. | 细鳞鲴 | Xenocypris microlepis | ﹢ |  |  |
| 22. | 圆吻鲴 | Distoechodon tumirostris | ﹢ |  |  |
| 23. | 似鳊 | Pseudobrama simony | ﹢ |  |  |
| 24. | 鲢 | Hypophthalmichthys molitrix | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 25. | 鳙 | Aristichthys nobilis | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 26. | 高体鳑鲏 | Rhodeus ocellatus | ﹢ |  |  |
| 27. | 中华鳑鲏 | Rhodeus sinensis | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 28. | 大鳍鱊 | Acheilognathus macropterus | ﹢ |  |  |
| 29. | 多鳞鱊 | Acheilognathus polylepis | ﹢ |  |  |
| 30. | 寡鳞鱊 | Acheilognathus hypselonotus | ﹢ |  |  |
| 31. | 无须鱊 | Acheilognathus gracitis | ﹢ |  |  |
| 32. | 兴凯鱊 | Acheilognathus chankaensis | ﹢ |  |  |
| 33. | 斑条鱊 | Acheilognathus taenianalis | ﹢ |  |  |
| 34. | 越南鱊 | Acheilognathus tonkinensis | ﹢ |  |  |
| 35. | 短须鱊 | Acheilognathus babatulus | ﹢ |  |  |
| 36. | 中华飘鱼 | Pseudolaubuca sinensis | ﹢ |  |  |
| 37. | 寡鳞飘鱼 | Pseudolaubuca engraulis | ﹢ |  |  |
| 38. | 红鳍原鲌 | Cultrichthys erythropterus | ﹢ | ☆ |  |
| 39. | 翘嘴鲌 | Culter alburnus | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 40. | 蒙古鲌 | Cultermongolicus mongolicus | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 41. | 达氏鲌 | Culter dabryi dabryi | ﹢ | ☆ |  |
| 42. | 拟尖头鲌 | Culter oxycephaloides | ﹢ | ☆ |  |
| 43. | 尖头鲌 | Culter oxycephalus | ﹢ |  |  |
| 44. | 䱗 | Hemiculter leucisculus | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 45. | 贝氏䱗 | Hemiculter bleekeri | ﹢ | ☆ |  |
| 46. | 似鱎 | Toxabramis swinhonis | ﹢ |  |  |
| 47. | 鳊 | Parabramis pekinensis | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 48. | 伍氏华鳊 | Sinibrama wui | ﹢ |  |  |
| 49. | 大眼华鳊 | Sinibrama macrops | ﹢ |  |  |
| 50. | 鲂 | Megalobrama skolkovii | ﹢ |  |  |
| 51. | 团头鲂 | Megalobrama amblvcephaia | ﹢ | ☆ |  |
| 52. | 唇䱻 | Hemibarbus labeo | ﹢ |  |  |
| 53. | 花䱻 | Hemibarbus maculates | ﹢ | ☆ |  |
| 54. | 似刺鳊鮈 | Paracanthobrama guichenoti | ﹢ |  |  |
| 55. | 麦穗鱼 | Pseudorasbora parva | ﹢ |  |  |
| 56. | 华鳈 | Sarcocheilichthys sinensis | ﹢ | ☆ |  |
| 57. | 江西鳈 | Sarcocheilichthys kiangsiensis | ﹢ |  |  |
| 58. | 黑鳍鳈 | Sarcocheilichthys nigripinnis | ﹢ |  |  |
| 59. | 小鳈 | Sarcocheilichthys parvus | ﹢ |  |  |
| 60. | 银鮈 | Squalidus argentatus | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 61. | 铜鱼 | Coreius heterodon | ﹢ |  |  |
| 62. | 吻鮈 | Rhinogobio typus | ﹢ |  |  |
| 63. | 圆筒吻鮈 | Rhinogobio cylindricus | ﹢ |  |  |
| 64. | 长鳍吻鮈 | Rhinogobio ventralis | ﹢ |  |  |
| 65. | 棒花鱼 | Abbotina rivularis | ﹢ |  |  |
| 66. | 蛇鮈 | Saurogobio dabryi | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 67. | 洞庭小鰾鮈 | Microphysogobio tungtingensis | ﹢ |  |  |
| 68. | 光唇蛇鮈 | Saurogobio gymnocheilus | ﹢ |  |  |
| 69. | 湘江蛇鮈 | Saurogobio xiangjiangensis | ﹢ |  |  |
| 70. | 宜昌鳅鮀 | Gobiobotiafilifer | ﹢ |  |  |
| 71. | 南方鳅鮀 | Gobiobotia meridionalis | ﹢ |  |  |
| 72. | 刺鲃 | Spinibarbus caldwelli | ﹢ |  |  |
| 73. | 中华倒刺鲃 | Spinibarbus sinensis | ﹢ |  |  |
| 74. | 鲤 | Cyprinus carpio | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 75. | 鲫 | Carassius auratus | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 76. | 中华细鲫 | Aphyocypris chinensis | ﹢ |  |  |
| (六) | 平鳍鳅科 | Homalopteridae |  |  |  |
| 77. | 犁头鳅 | Lepturichthysfimbriata | ﹢ |  |  |
| (七) | 鳅科 | Cobitidae |  |  |  |
| 78. | 江西副沙鳅 | Parabotia kiangsiensis | ﹢ |  |  |
| 79. | 花斑副沙鳅 | Parabotiafasciata | ﹢ |  |  |
| 80. | 武昌副沙鳅 | Parabotia banarescui | ﹢ |  |  |
| 81. | 洞庭副沙鳅 | Parabotia sp.nov | ﹢ |  |  |
| 86. | 泥鳅 | Misgurnus anguillicaudatus | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 87. | 大鳞副泥鳅 | Paramisgurnus dabryanus | ﹢ |  |  |
| 五、 | 鲇形目 | Siluriformes |  |  |  |
| (八) | 鲿科 | Bagridae |  |  |  |
| 88. | 黄颡鱼 | Pelteobagrusfulvidraco | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 89. | 瓦氏黄颡鱼 | Pelteobagrus vachelli | ﹢ | ☆ |  |
| 90. | 光泽黄颡鱼 | Pelteobagrus nitidus | ﹢ | ☆ |  |
| 91. | 长须黄颡鱼 | Pelteobagrus eupogon | ﹢ |  |  |
| 92. | 长吻鮠 | Leiocassis longirostris | ﹢ | ☆ |  |
| 93. | 粗唇鮠 | Leiocassis crassilabris | ﹢ |  |  |
| 94. | 乌苏拟鲿 | Pseudobagrus ussuriensis | ﹢ |  |  |
| 95. | 白边拟鲿 | Pseudobagrus albomarginatus | ﹢ |  |  |
| 96. | 盎堂拟鲿 | Pseudobagrusondon | ﹢ |  |  |
| 97. | 大鳍鳠 | Mystus macropterus | ﹢ |  |  |
| (九) | 鮡科 | Sisoridae |  |  |  |
| 98. | 中华纹胸鮡 | Glyptothorax sinense | ﹢ |  |  |
| (十) | 鲇科 | Siluridae |  |  |  |
| 99. | 鲇 | Silurus asotus | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 100. | 南方鲇 | Silurus meridionalis | ﹢ | ☆ |  |

| (十一) | 胡子鲇科 | Clarias |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101. | 胡子鲇 | Clarias batrachus | ﹢ |  |  |
| 六、 | 颌针鱼目 | Beloniformes |  |  |  |
| (十二) | 鱵科 | Hemiramphidae |  |  |  |
| 102. | 间下鱵 | Hyporhamphus intermedius | ﹢ |  |  |
| 103. | 日本下鱵 | Hyporhamphus sajori | ﹢ |  |  |
| 七、 | 合鳃鱼目 | Synbranchiformes |  |  |  |
| (十三) | 合鳃鱼科 | Synbranchidae |  |  |  |
| 104. | 黄鳝 | Monopterus albus | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 八、 | 鲈形目 | Perciformes |  |  |  |
| (十四) | 鮨科 | Serranidae |  |  |  |
| 105. | 长体鳜 | Siniperca roulei | ﹢ |  |  |
| 106. | 鳜 | Siniperca chuatsi | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 107. | 大眼鳜 | Siniperca kneri | ﹢ | ☆ |  |
| 108. | 斑鳜 | Siniperca scherzeri | ﹢ | ☆ |  |
| 109. | 暗鳜 | Siniperca obscura | ﹢ |  |  |
| (十五) | 塘鳢科 | Eleorridae |  |  |  |
| 110. | 中华沙塘鳢 | Odontobutis sinensis | ﹢ | ☆ |  |
| 111. | 小黄黝鱼 | Micropercops swinhonis | ﹢ |  |  |
| (十六) | 虾虎鱼科 | Gobiidae |  |  |  |
| 112. | 李氏吻鰕虎鱼 | Rhinogobius leavelli | ﹢ |  |  |
| 113. | 子陵吻虾虎鱼 | Rhinogobius giurinus | ﹢ |  |  |
| 114. | 波氏吻虾虎鱼 | Rhinogobius cliffordpopei | ﹢ |  |  |
| 115. | 黏皮鲻虾虎鱼 | Mugilogobius myxodermus | ﹢ |  |  |
| (十七) | 斗鱼科 | Osphronemidae |  |  |  |
| 116. | 叉尾斗鱼 | Macropodus opercularis | ﹢ |  |  |
| 117. | 圆尾斗鱼 | Macropodus ocellatus | ﹢ |  |  |
| (十八) | 鳢科 | Channidae |  |  |  |
| 118. | 乌鳢 | Channa argus | ﹢ | ☆ | ▲ |
| 119. | 斑鳢 | Channa maculate | ﹢ |  |  |
| 120. | 月鳢 | Channa asiatica | ﹢ |  |  |
| (十九) | 刺鳅科 | Mastacembelidae |  |  |  |
| 121. | 中华刺鳅 | Sinobdella sinensis | ﹢ |  |  |
| 九、 | 鲀形目 | Teyraodontiformes |  |  |  |
| (二十) | 鲀科 | Tetrodontidae |  |  |  |
| 122. | 暗纹东方鲀 | Takifugu obscurus | ﹢ |  |  |

3、鱼类重要生境

①产卵场

洞庭湖分布有鲤、鲫、鲇、黄颡鱼等产粘沉性卵鱼类产卵场，鲌、鲴等流水产粘性卵鱼类产卵场(短距离洄游性鱼类产卵场)，流水产浮性卵鱼类产卵场，及鲚鱼产卵场(浮性卵鱼类产卵场)。

根据调査，湘江产漂流性卵鱼类及其产卵场共有8处，如图4.5-8。

项目所在区域

          - 图4.5-8 湘江评价河段产漂流性卵魚类产州场分布

从图上可知，其产卵场均不在本项目评价范围内，处在本项目的评价江段上游段，其距离产卵场均有一定的距离。湘江特有珍稀鱼类鳍鱼和餘鱼，为产漂流性卵鱼类，因此，本项目评价江段内没有产漂流性卵鱼类及其产卵场。

经调查，有粘性卵鱼类产卵场11~13处，面积约100~150km2，主要分布在君山后湖、大小飘尾、华容河外河两侧、藕池河入口附近；有浮性卵鱼类产卵场5处，主要分布在三江口，华容河外河河湖交界水域的大坝、二坝、三坝附近，藕池潭入口河湖交界水域。东洞庭湖粘性卵、浮性卵鱼类产卵场分布见图4.5-9。岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头评价区域没有产黏性卵鱼类产卵场和浮性卵鱼类。

项目所在区域

          - 图4.5-9 东洞庭湖主要经济鱼类粘性卵浮性卵鱼类产卵场及铜鱼索饵场分布图

②索饵场

鱼类索饵场主要在浅水河湾或边滩。鱼卵孵化后多在洲滩附近的饵料资源丰富的浅滩觅食、索饵，鲴类等刮食性鱼类也会在浅水区域的块石上刮食着生藻类。工程所在水域以及邻近水域区域是鱼类的饵料场。

③越冬场

东洞庭湘江洪道水面宽广，水体较深，有大型的鱼类越冬场两个，主要集中在东洞庭湖湘江洪道和城陵矶水域，主要越冬种类有青鱼、草鱼、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊、鲂、大口鲇等主要经济鱼类，及鲌类、鳜、铜鱼等名优鱼类，整个东洞庭湖水域、城陵矶水域为传统渔场。距离本工程区最近的越冬场为下游20km处的湘江洪道磊石村附近，该水域深沟、深潭众多，为鱼类提供了天然的越冬场所，主要越冬鱼类为青鱼、草鱼、鲢、鳙、鲤、鲫、翘嘴鲌、鮎、乌鳢、黄颡鱼等经济鱼类。

④洄游通道

湘江洪道，东洞庭湖自荷叶湖磊石山口、新墙河口，一直到城陵矶三江口，再沿长江向上、向下均为鱼类、江豚等水生动物洄游通道，主要洄游物种为“四大家鱼”等江河半洄游性鱼类，刀鲚、中华鲟、大银鱼等江海洄游性鱼类，江豚等水生野生动物迁移洄游通道。

本项目区域不在鱼类洄游通道、产卵场及铜鱼索饵场。

（2）江豚资源现状分布及变化

1、以往监测资料

①2022年2月23~27日江豚监测

2022年2月23~27日对东洞庭湖（湘阴至城陵矶段）和长江湖 南段（华龙码头至荆岳大桥段）开展了4天长江江豚调查，共计行程320 km。往返共计观测到长江江豚51群次，128头次，最大群有10头，位于扁山水域。本次考察上行段（城陵矶至湘阴）共目击到长江江豚34群次，69头次；下行段（湘阴至岳阳）共目击到长江江豚30群次，45头次；长江段目击到长江江豚5群次，14头次；共目击到幼豚22头次，占总目击头次的17.2%。

主要分布区域：长江江豚主要分布在扁山至上游2km水域，煤炭湾至鹿角水域，鲶鱼口至漉湖水域，横岭湖新化沟水域。

          - 图4.5-10  2022年2月洞庭湖及长江湖南段江豚分布

②2022年8月23~25日江豚监测

2022年8月23~25日对东洞庭湖（湘阴至城陵矶段）和长江湖南段（华龙码头至荆岳大桥段）开展了3天长江江豚调查，共计行程320 km。往返共计观测到长江江豚53群次，96头次，最大群有6头，位于磊石山至营田镇之间水域。本次考察上行段（城陵矶至湘阴）共目击到长江江豚32群次，48头次；下行段（湘阴至岳阳）共目击到长江江豚16群次，34头次；长江段目击到长江江豚5群次，14头次；共目击到幼豚22头次，占22.9%。相比于2022年2月份考察，本次考察观测到的江豚以单个体占比例较大，超过了50%，幼豚占比略有增加；未发现有死亡长江江豚。本次调查时期为洞庭湖历史罕见同的高温干旱，8月23日城陵矶水位22.58m，较同期平水位降低了近6m，长江江豚的生存空间被压缩，增加了航运对其影响程度，特别是对幼豚的威胁。

主要分布区域：城陵矶三江口，自2019年9月起长期相对稳定种群栖息与此；扁山上1km至煤炭湾水域，长江江豚相对集中；鹿角至鲶鱼口水域，历史和当前长江江豚相对集中的区域；鲶鱼口至漉湖，挖沙导致草尾河与湘江洪道汇合后形成面积很大河口汇流区，是长江江豚比较集中的区域。新化沟水域，长期活动一个10头左右的长江江豚群体。

③2022年9月长江及洞庭湖、鄱阳湖长江江豚同步考察

2022年9月长江及洞庭湖、鄱阳湖农业农村部长江流域渔政监督管理办公室在长江、洞庭湖、鄱阳湖统一组织对长江江豚进行了考察，并于11月22日发布了现有长江江豚数量。根据农业农村部长 江流域渔政监督管理办公室统一部署，2022年9月28~29日对洞庭湖长江江豚进行两次重复科学考察情况如下：

9月28日，往返共目击到长江江豚158头次，其中上行目击到82头次，下行目击到76头次，最大群体10头；主要分布在扁山至煤炭湾至鹿角水域，湘阴濠河口至湘江长沙综合枢纽坝下水域未发现长江江豚。

9月29日，往返共目击到长江江豚320头次，其中上行149头次，下行目击到171头次，最大群体38头，主要分布区域扁山至煤炭湾至鹿角水域、鲶鱼口至漉湖水域和新化沟至青潭乡水域。

2022年11月22日，长江办组织相关单位对2022年全流域长江江豚科学考察结果进行了交流总结，发布洞庭湖长江江豚种群数量为162头，较2017年发布的洞庭湖江豚110头，增加52头，增加47.3%，洞庭湖江豚增长明显。

2、江豚分布及栖息习性

①洞庭湖江豚的分布

经监测，在空间分布上洞庭湖长江江豚在湘江营田镇以下至洞庭湖大桥之间呈现连续分布，横岭湖也成为江豚集中分布区，鹿角至鲶鱼口水域江豚分布密度最高。在湘江下游望城2021~2023年也发现有江豚出现。

          - 图4.5-11  2022年8月洞庭湖及长江湖南段江豚分布

②洞庭湖江豚主要栖息水域

江豚活动范围较大，不同季节可能在不同江段、湖泊的不同区域或者长江干支流间迁移洄游。根据有关江豚研究及本单位江豚专项调查，保护区江豚重要栖息地主要分布在东洞庭湖扁山--鲶鱼口敞水区，占监测发现头次的93.18%；南岳坡--扁山上共发现6头次，占发现头次的4.55%；磊石山--鲶鱼口江段仅发现3头次，仅占发现头次的2.27%；湘江洪道磊石山上游江段江豚出现较少。

3、江豚重要栖息地

江豚属水生哺乳类动物，其分布具有集群习性。魏卓等对江豚集群行为观测表明，江豚以3头构成的群体出现频率最高也最为稳定，其次为2头、5头、6头和8头组成，较大群体行为较少出现。郝玉江等认为，野外江豚社群结构常常现场2～3头的基本单元，一般由一母一仔、一母一幼或一雌一雄构成。江豚的主要交配季节可能主要发生在3～6月份，可能的主要分娩时间为3～5月份，江豚哺乳期的研究并不多，普遍认为可能为0.5龄。于道平认为流态稳定的浅水沙洲是江豚交配和抚育的水域。

张先锋等通过大量野外观察后认为，长江江豚在支流及湖泊与长江的汇合处、弯曲河段、江心洲头尾出没的频率较高，其栖息环 境多具有以下特性：支流河口、湖口与长江交汇处或洲滩附近，河道常弯曲；水流速度相对缓慢，一般0.3～0.5m/s；多存在两股以上的不同流速、不同流向的水流，从而形成洄水区和夹堰区；水深3~30m，河床坡度平缓；底质为淤泥，有机质丰富，水质浮游生物量较大；常见大群小型鱼类；沿岸植物茂盛。同时，江豚分布具有趋岸性，周开亚在观察南京－湖口江段江豚分布时发现，在离岸500m的范围内，江豚出现率占88.8%。

长江江豚的食物主要为小型鱼类。江豚捕鱼分个体捕鱼和群体捕鱼两种方式。个体捕鱼一般在近岸的浅水区（水深3m左右），江豚身体出水急促，潜水时头部猛然扎入水中，激起涌浪，潜水时间相对较长，出水后又会在附近水域重复这种行为；群体捕鱼时，一般3～5头江豚汇合形成不规则的半弧形，从不同方向猛然扎入水中，激起涌浪。江豚摄食特别是群体摄食时对干扰反应较为迟钝。

江豚活动范围较大，不同季节可能在不同江段、湖泊的不同区域或者长江干支流间迁移洄游。根据有关江豚研究及本单位江豚专 项调查，保护区江豚重要栖息地主要分布在东洞庭湖扁山-鲶鱼口敞水区，占监测发现头次的93.18%；南岳坡-扁山上共发现6头次，占发现头次的4.55%；磊石山-鲶鱼口江段仅发现3头次，仅占发现头次的2.27%；南岳坡下游到城陵矶三江口段，以及磊石山上游江段未发现。访问调查在鹿角镇杨庙村进行，通过洞庭湖沿岸居民和渔民进行访问，了解到长江江豚在鹿角镇杨庙村段未发现过长江江豚。

- （3）水生植物

调查区域内调查到有68种大型水生植物，分属于17科26属，其中：眼子菜科（Potamogetonaceae）有15种，小二仙草科（Haloragidaceae）的狐尾藻属4种，金鱼藻科（Ceratophyllaceae）的金鱼藻属2种，茨藻科（Najadaceae）的茨藻属2种，水鳖科（Hydrocharitacea）的黑藻属1种、苦草属种、水车前属3种、水鳖属1种、水筛属1种，睡莲科（Nymphaeaceae）凤眼莲属5种，浮萍科（Lemnaceae）的芜萍属1种，天南星科（Araceae）的菖蒲属4种、水芋属1种，千屈菜科（Lythraceae）的千屈菜属1种、禾本科（Poaceae）的芦竹属2种、稗属1种，莎草科（Cyperaceae）的藨草属13种，蓼科（Polygonacea）的蓼属2种，雨久花科（Pontederiaceae）1种，灯心草科（Juncaceae）的灯心草属1种，苋科（Amaranthaceae）的虾钳菜属（Alternanthera）3种，伞形科（Umbelliferae）的水芹菜属（Oenanthe）1种。

洞庭湖水生植物按生活型划分5类，即：①湿生植物35种，占34.7%；②挺水植物30种，占29.7%；③浮叶植物11种，占10.9%；④沉水植物16种，占15.8%；⑤漂浮植物9种，占8.9%。植被面积达2262km2，占全湖总面积2797km2（水位高程17.53m计）的80%。总生物量为388×104t（鲜重）。折合热值4.8987×105J，全湖单位面积的平均生物量为1208g/m2（鲜重）。除漂浮植物外，其它水生维管束植物类型在洞庭湖已形成植物带，并从岸边向湖中心不规则带状分布，按种群的生活类型可分为4个植物带，即湿生植物带、挺水植物带、浮叶植物带和沉水植物带。

工程区江段及其沿岸由于船只和车辆活动的原因，受人为干扰相对较大，水生维管束植物种类丰富度相对不高，主要水生维管束植物以芦苇为主，间有水廖、假稻等，分布在沿岸浅水区和滩地上。

- （4）浮游植物

湖南东洞庭湖国家级自然保护区水域中共有浮游植物7门49属60余种，主要种类为硅藻门和绿藻门，各检出17和19属，其它各个门的种类较少。优势种主要有舟形藻、直链藻、针杆藻、羽纹藻、脆杆藻等。从时间变化上看，浮游藻类生物量个数近年来有减少趋势，优势藻类生物量所占比例则有所增加。鱼类繁殖和越冬期，浮游植物在数量方面的变化较大，其变幅为11.0-43.9×104ind./L，而在鱼类肥育期则浮游植物的数量较少。各类浮游植物的年均数量以硅藻占绝对优势，其次是绿藻、蓝藻。

湖南东洞庭湖国家级自然保护区内浮游动物有43种。浮游动物数量年变幅在2.40-4.5ind./L，鱼类越冬期数量稍高，为4.5ind./L，育肥期和繁殖期数量较少，分别为2.4ind./L和3.6ind./L。各区段生物量最多的为轮虫，枝角类和桡足类数量很少。浮游动物生物量在位置分布和时间分布上无一定规律。岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头 评价区域浮游植物种类组成及分布见下表。

- 表4.5-23  岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头评价区域

- 浮游植物种类组成及分布

| 种类 | 断面1 | 断面2 | 断面2 | 断面2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝藻门Cyanophyta |  |  |  |  |
| 色球藻Chroococcus. |  | + |  |  |
| 平裂藻Merismopedia． |  | + | + |  |
| 微囊藻Microcytis | + | + | + | + |
| 螺旋藻Spirulina |  | + |  |  |
| 席藻Phormidium |  | + |  | + |
| 鱼腥藻Anabeana | + |  | + |  |
| 隐藻门Cryptophyta |  |  |  |  |
| 卵形隐藻Cryptomonas ovata | + | + |  | + |
| 硅藻门Bacillariophyta |  |  |  |  |
| 颗粒直链藻Melosira granulata | + | + | + | + |
| 具星小环藻Cyclotella stelligera |  |  | + |  |
| 脆杆藻Fragflaria | + | + |  | + |
| 针杆藻Synedra |  |  |  |  |
| 舟形藻Navicula |  |  |  |  |
| 羽纹藻Pinnularia |  | + |  |  |
| 桥弯藻Cymbella |  |  |  |  |
| 窗纹藻Epithemia | + |  |  |  |
| 布纹藻Gyrosigma |  |  |  | + |
| 金藻门Chrysophyta |  |  |  |  |
| 锥囊藻Dinobryonaceae． | + |  |  |  |
| 裸藻门Englenophyta |  |  |  |  |
| 裸藻Euglena |  |  |  |  |
| 梭形裸藻Euglena acus | + |  |  | + |
| 尖尾裸藻Euglena gasterosteus |  | + |  |  |
| 扁裸藻Phacus |  |  | + |  |
| 囊裸藻Trachelomonas | + |  |  |  |
| 甲藻门Pyrrophyta |  |  |  |  |
| 多甲藻Peridinium |  | + |  |  |
| 绿藻门Chlorophyta |  |  |  |  |
| 盘藻Gonium | + | + | + | + |
| 杂球藻Pleodorina | + | + |  | + |
| 实球藻Pandorina |  |  | + |  |
| 空球藻Eudorina elegans | + | + |  |  |
| 小球藻Chlorella vulgaris | + |  |  |  |
| 多芒藻Golenkinia |  |  |  |  |
| 拟新月藻Closteriopsis longissima | + | + |  |  |
| 纤维藻Ankistrodesmus |  |  |  | + |
| 并联藻Quadrigula |  |  |  |  |
| 月牙藻Selenastrum | + |  |  |  |
| 蹄形藻Kirchneriella |  |  | + |  |
| 四角盘星藻Pediastrum tetras | + | + |  | + |
| 二角盘星藻Pediastrum duplex | + | + |  | + |
| 单角盘星藻Pediastrum simplex | + |  |  | + |
| 栅藻Scenedesmus | + | + |  |  |
| 十字藻Crucigenia. |  | + |  |  |
| 四角藻Tetraedron | + |  | + | + |
| 四星藻Tetratrum | + | + |  |  |
| 集星藻Actinastrum |  | + |  | + |
| 网状空星藻Coelastr reticulatum | + |  | + |  |
| 空星藻Coelastrum | + |  | + |  |
| 丝藻Ulothrix |  |  | + | + |
| 转板藻Mougeotia | + | + |  |  |
| 鼓藻Cosmarium | + | + |  | + |
| 新月藻Closterium |  | + |  |  |
| 角星鼓藻Staurastrum | + | + |  | + |

- （5）底栖动物

湖南东洞庭湖国家级自然保护区内底栖动物有4大类，共62种，其中，水生昆虫和软体动物为优势种群，环节动物和甲壳动物次之。寡毛类及水生昆虫17种，其平均密度986.03个/m2，平均生物量为0.9398g/m2。有单壳类软体动物10种，分别隶属于腹足纲的3科6属，其优势种群为环棱螺；有双壳类25种，分别隶属于瓣鳃纲的3科13属，其优势种群为三角帆蚌、丽蚌、河蚬等，底栖软体动物平均生物量为38.92g/m2。游泳亚目虾类6种，分属2科3属，其优势种群为青虾、秀丽白虾；爬行亚目虾类1种，即克氏螯虾，为优势种；有爬行亚目蟹类3种，分属2科2属。底栖动物种类和数量分布见表4.5-24至表4.5-27。

- 表4.5-24 水生寡毛类摇蚊幼虫其它水生昆虫种类

| 种类名称 |  | 种群数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盘水蚓属Bothrioneurum | + |
| 2 | 管水蚓属Aulcdrilus | ++ |
| 3 | 水丝蚓属Limnodrilus | ++ |
| 4 | 尾鳃蚓属Branchiura | + |
| 5 | 颤蚓属Tubifex | + |
| 6 | 单孔蚓属Monopylephoru | ++ |
| 7 | 仙女虫科Naididae | ++ |
| 8 | 粗腹摇蚊属Pelopia | + |
| 9 | 菱跗摇蚊属clinotanypus | ++ |
| 10 | 多足摇蚊属polypedilum | + |
| 11 | 内摇蚊属Endochironomus | + |
| 12 | 前突摇蚊属Procladius | ++ |
| 13 | 隐摇蚊属Cryptochironomus | ++ |
| 14 | 共生突摇蚊属Symbiocladius | + |
| 15 | 蛭纲Hirudinea | + |
| 16 | 毛翅目Trichoptera | + |
| 17 | 钩虾亚目Gammaridea | + |

注：“+++”表示丰富、“++”表示一般、“+”表示较少。

- 表4.5-25  螺类种类和数量分布

| 种类名称 |  | 种群数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 田螺科Viviparidae |  |
|  | （1）中国圆田螺Cipangonaludina cahayensis | + |
|  | （2）梨形环棱螺Bellamya purificata | ++ |
|  | （3）铜锈环棱螺Bellamya aeruginosa | ++ |
|  | （4）耳河螺Rivularia curiculata | ++ |
|  | （5）长河螺Rivularia elongateHeude | ++ |
|  | （6）河螺一种 | ++ |
|  | （7）田螺一种 | ++ |
| 2 | 黑螺科Semisulcospira |  |
|  | （8）方格短沟卷Semisulcospira cancellata | ++ |
|  | （9）黑龙江短沟蜷Semisulcospira amurensis | + |
| 3 | 觿螺科Hydrobiidae |  |
|  | （10）大绍螺Porafossaruluss eximius | ++ |

注：“+++”表示丰富、“++”表示一般、“+”表示较少。

- 表4.5-26  蚌类种类和数量分布

| 种类名称 |  | 种群数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 贻贝科Mytilidae |  |
|  | （1）淡水壳菜Limnoperna Lacustris | ++ |
| 2 | 蚌科Unionidae |  |
|  | （2）圆顶珠蚌Unio douglasiae | ++ |
|  | （3）杜氏珠蚌Linioacuglasiae | + |
|  | （4）圆头楔蚌Cuneopsis heudei | + |
|  | （5）鱼尾楔蚌Cuneopsis pisciculus | + |
|  | （6）剑状矛蚌Lanceolaria gladiola | + |
|  | （7）短褶矛蚌Lanceolaria grayana | + |
|  | （8）三型矛蚌Lanceolaria triformis | + |
|  | （9）扭蚌（右）Arconaia lanceolata | ++ |
|  | （10）扭蚌（左）Arconaia lanceolata | ++ |
|  | （11）中国尖嵴蚌Acuticosta Chinensis | ++ |
|  | （12）卵形尖嵴蚌Acuticosta ovata | ++ |
|  | （13）三槽尖嵴蚌AcutiCoosta trlsulcata | + |
|  | （14）射线裂嵴蚌Schistodesmus lampreyanus | ++ |
|  | （15）三角帆蚌Hyriopsis cuningii | + |
|  | （16）背瘤丽蚌Lamprotula leai | +++ |
|  | （17）洞穴丽蚌Lamprotula caveata | + |
|  | （18）猪耳丽蚌Lamprotula rochechouarti | + |
|  | （19）刻裂尖丽蚌Lamprotula scripta | + |
|  | （20）背角无齿蚌Anodonta Woodiana | ++ |
|  | （21）球形无齿蚌Anodonta globosula | + |
|  | （22）蚶形无齿蚌Anodonta arcaeformis | + |
|  | （23）高顶鳞皮蚌Lepidodesma languilati | + |
|  | （24）褶纹冠蚌Cristaria plicata | + |
| 3 | 蚬科Corbiculidae |  |
|  | （25）河蚬Corbicula fluminea | ++ |

注：“+++”表示丰富、“++”表示一般、“+”表示较少。

- 表4.5-27   虾蟹种类及种群数量

| 种类名称 |  | 种群数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游泳亚目Natantia |  |
|  | （1）日本沼虾Macrobrachium nipponensis | +++ |
|  | （2）喻氏沼虾Macrobrachiumyui | + |
|  | （3）细螯沼虾Macrobrachium superbum | +++ |
|  | （4）粗糙沼虾Macrobrachium asperulum | ++ |
|  | （5）秀丽白虾Exopalaemon modestus | + |
|  | （6）中华齿米虾Caridina denticulata sinensis | + |
| 2 | 爬行亚目Reptantia |  |
|  | （7）克氏螯虾Porcambarus clarkia | + |
|  | （8）锯齿溪蟹Potamon denticulatus | + |
|  | （9）鳃刺溪蟹Potamon anacoluthon | + |
|  | （10）中华绒螯蟹Eriocheir sinensis | + |

注：“+++”表示丰富、“++”表示一般、“+”表示较少。

- （7）水生野生保护动物

东洞庭湖记录的水生野生保护动物11目19科31种，其中，属于国家重点保护野生动物名录Ⅰ级种类3种、Ⅱ级保护种类3种，列入《中国濒危动物红皮书（1998）》的有8种，列入《湖南省地方重点保护野生动植物名录》的有25种，其中白鳍豚（Lipotes vexillifer）、鲥和白鲟3种则在近20年内未发现；长薄鳅（Leptobotia elongata）、鯮、鳤（Ochetobibus elongatus）、中华倒刺鲃（Spinibarbus sinensis）、白甲鱼（Onychostoma sima）、稀有白甲鱼（Onychostoma rarum）、洞庭孟加拉鲮（Bangana tungting）和岩原鲤（Procypris rabaudi）8种在近10年内未发现；江豚、水獭（Lutra lutra）、中华鲟、胭脂鱼、猪耳丽蚌（Lamprotula rochechouarti）5种资源量已经非常少，种群已处于濒危状态；刀鲚（Coilia nasus）、太湖新银鱼（Neosalanx taihuensis）、湘江蛇鮈（Saurogobio xiangjiangensis）、洞庭小鳔鮈（Microphysogobio tungtingensis）、胡子鲇（Clarias fuscus）、长体鳜（Coreosiniperca roulei）、叉尾斗鱼（Macropodus opercularis）、乌龟、中华鳖、中华圆田螺（Cipangopaludina cahayensis）、卵河螺（Rivularia ovum）、中国小豆螺（Bythinella chinensis）、微红楔蚌（Cuneopsis rufescens）、三型矛蚌（Lanceolaria triformis）和背瘤丽蚌（Lamprotula leai）15种尚有一定资源量。湖南东洞庭湖国家级自然保护区水生野生动物保护名录及现状分布见下表。

- 表4.5-28 湖南东洞庭湖国家级自然保护区水生野生动物保护名录及现状分布

| 目 | 科 | 记录种 | 保护级别 | 种群现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲸目 | 1.白鱀豚科 | 1.白鱀豚 | 国家Ⅰ级 | 未见 |
|  | 2.鼠海豚科 | 2.江豚 | 国家Ⅱ级 | 濒危，东洞庭湖约90头 |
| 食肉目 | 3.鼬科 | 3.水獭 | 国家Ⅱ级 | 未见 |
| 鲟形目 | 4.鲟科 | 4.中华鲟 | 国家Ⅰ级、红皮书 | 偶见 |
|  | 5.匙吻鲟科 | 5.白鲟 | 国家Ⅰ级、红皮书 | 未见 |
| 鲱形目 | 6.鲱科 | 6.鲥 | 红皮书、省重点 | 未见 |
|  | 7.鳀科 | 7.刀鲚 | 省重点 | 偶见源 |
| 胡瓜鱼目 | 8.胡瓜鱼科 | 8.太湖新银鱼 | 省重点 | 有一定资源 |
| 鲤形目 | 9.胭脂鱼科 | 9.胭脂鱼 | 国家Ⅱ级、红皮 书、省重点 | 偶见 |
|  | 10.鳅科 | 10.长薄鳅 | 红皮书 | 未见 |
|  | 11.鲤科 | 11.鯮 | 红皮书、省重点 | 未见 |
|  |  | 12.鳤 | 省重点 | 未见 |
|  |  | 13.中华倒刺鲃 | 省重点 | 未见 |
|  |  | 14.白甲鱼 | 省重点 | 未见 |
|  |  | 15.稀有白甲鱼 | 省重点 | 未见 |
|  |  | 16.洞庭孟加拉鲮 | 省重点 | 未见 |
|  |  | 17.湘江蛇鮈 | 省重点 | 偶见 |
|  |  | 18.洞庭小鳔鮈 | 省重点 | 偶见 |
|  |  | 19.岩原鲤 | 红皮书、省重点 | 未见 |
| 鲇形目 | 12.胡子鲇科 | 20.胡子鲇 | 省重点 | 偶见 |
| 鲈形目 | 13.鮨鲈科 | 21.长体鳜 | 红皮书、省重点 | 未见 |
|  | 14.斗鱼科 | 22.叉尾斗鱼 | 省重点 | 未见 |
| 龟鳖目 | 15.淡水龟科 | 23.乌龟（野生） | 省重点 | 偶见 |
|  | 16.鳖科 | 24.中华鳖（野生） | 省重点 | 偶见 |
| 中腹足目 | 17.田螺科 | 25.中华圆田螺 | 省重点 | 有一定资源 |
|  |  | 26.卵河螺 | 省重点 | 偶见 |
|  | 18.觹螺科 | 27.中国小豆螺 | 省重点 | 有一定资源 |
| 真蚌鳃目 | 19.蚌科 | 28.微红楔蚌 | 省重点 | 有一定资源 |
|  |  | 29.三型矛蚌 | 省重点 | 有一定资源 |
|  |  | 30.猪耳丽蚌 | 省重点 | 有一定资源 |
|  |  | 31.背瘤丽蚌 | 省重点 | 有一定资源 |

#### 4.5.5.7 地质遗迹调查

本项目评价范围内，经实地踏勘及走访调查，该湖南东洞庭湖国家级自然保护区内未发现有自然遗迹分布。

#### 4.4.5.8 评价区域主要生态问题

1、生态环境破坏化

由于评价区位于自然保护区实验区边界处，人为活动频繁，且农业生产历史悠久，当地的原生阔叶林已经几乎不存在，主要为芦苇灌草丛、五节芒草丛、青葙草丛、野葛草丛和栽培植被，无原生森林面积，由于受人为活动的影响，评价区植物种类趋于草本化，乔灌木种类少，植物丰富度逐渐降低，生态环境逐渐被破坏。

2、动物、植物群落组成受人为活动影响较大

经调查，评价区共记哺乳动物仅10中，两栖动物11种，鸟类52种。动物种类偏少，且以亚热带林灌、草地动物群种类居多，如中华大蟾蜍（Bufo bufo gargarizans）、黑斑侧褶蛙（Pelophylax nigromaculata）、家燕（Hirundo rustica）、八哥（Acridoteres cristatellus）、白鹡鸰（M. alba）、喜鹊（Pica pica）、麻雀（Passer montanus）等，多为与人类伴居的种类，而亚热带林灌动物群种类较为难见，植物群落以人工樟树为主，动植物群落组成受人为活动影响较大。

5、环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

### 5.1.1地表水环境影响分析

施工期废水主要有施工场地废水、施工船舶含油废水、水域施工造成水体浑浊等。

（1）施工场地废水

本项目道路修复、码头修复施工过程中，会产生少量泥浆水，施工机械跑冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷后产生的油水污染，废水量较小，约1m3/d，污水中成分较为简单，一般为SS和少量石油类，采用隔油池、沉淀池处理后用于场地洒水抑尘或施工机械冲洗废水，不外排。

此外，施工机械冲洗会产生少量冲洗废水，施工机械按2部计，每部冲洗水量按500L计，每天冲洗1次，则施工机械冲洗废水产生量为1m3/d。参考《公路建设项目环境影响评价规范》（JBG-B03-2006）冲洗汽车污水成分参考值，施工机械废水的主要污染物浓度为CODCr200mg/L、SS2000mg/L、石油类30mg/L，采用隔油池、沉淀池处理后用于场地洒水抑尘或施工机械冲洗废水，不外排，整体不会对区域水环境造成影响。

（2）施工生活污水

施工不设施工营地，施工人员日常生活所需依托鹿角港生活配套设施，生活污水经当地居民的化粪池处理后用于周边农田、菜地施肥，全部综合利用。不会对区域环境造成明显影响。

（3）码头施工对水体扰动的影响

经核实，本项目趸船泊位现状泥面高程能够满足设计代表船型靠泊及回旋要求，因此无需疏浚。经核实，本项目趸船泊位现状泥面高程能够满足设计代表船型靠泊及回旋要求，因此无需疏浚。本工程码头平台采用Φ1000mm钢管桩，引桥采用Φ1300mm钻孔灌注桩。水下打桩施工对水环境的影响主要是造成水体中悬浮物浓度增加，水下打桩施工的影响范围呈椭圆形，引起施工水域内的悬浮物浓度增加，造成水质浑浊，进而影响浮游植物的光合作用和浮游动物的觅食。根据调查，打桩施工造成悬浮物浓度增加值超过10mg/L的范围为沿水流方向长约100~250m，垂直岸边宽50~100m，打桩施工引起的悬浮物对地表水环境影响范围有限，对水体影响范围在施工点300m以内，持续时间短，施工结束后这种影响也不复存在，对水质影响轻微。总体而言，码头施工对水生生态的影响很小。

综上所述，施工期污水由于量小且较为分散，可以通过加强施工管理、充分利用各种污水处理设施来减轻其不利影响，其给环境带来的影响是局部的、短期的、可逆的、一般性的，一旦施工结束，影响也将很快消除。

5.1.2大气环境影响分析

施工期大气污染物为施工场地扬尘、运输扬尘、施工机具燃油废气及汽车尾气。

1、扬尘

施工期扬尘主要来自于土石方开挖、施工活动扰动、散装施工材料装卸、车辆运输等。根据同类型施工资料，施工场地土石方开挖、施工活动、装卸散装材料等产生的扬尘影响范围主要是施工场地周围100m，施工场地下方向影响范围增加至150~200m。车辆运输产生扬尘影响道路两侧的环境空气，路面积尘量在0.1kg/m2时，道路扬尘影响范围约为20~30m间，而道路积尘量为0.6kg/m2时，汽车行驶时影响范围可达120m~150m。施工过程中对积尘较大的施工区和施工场地外200m的运输道路和进行洒水（每天4~5次），可使空气中的扬尘量减少70%以上，有效减少扬尘对附近环境空气的影响。施工期扬尘对环境空气的影响是暂时的，随着施工的结束而消失。

2、燃油废气及汽车尾气

本项目施工过程中施工机械主要为项目建设中采用的挖掘机、推土机、装载机等，机械燃油废气和施工船舶、汽车尾气所含的污染物相似，主要有NOx、TSP、CO和总烃等，但产生量不大，影响范围比较局部。根据类似工程分析数据，NOx、TSP、CO和总烃浓度一般低于二级标准。由于施工作业均在岸边进行，施工作业又具有流动性和间歇性等特点，施工机械及运输车辆排放的有害气体NOx、TSP、CO和烃类将迅速扩散，对周围环境影响很小。施工运输车辆及施工机械产生的燃油废气对环境污染影响很小。

5.1.3声环境影响分析

工程施工期噪声主要是机械噪声、施工船舶噪声以及推土机、挖掘机、装载机等半流动性施工机械噪声等。典型施工机械噪声源强见表5.1-1。

表5.1-1  典型施工机械噪声源强一览表

| 施工阶段 | 主要噪声源名称 | 测点与机械距离（m） | 声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 码头水域施工 | 小型船舶 | 1 | 95 |
|  | 卡车 | 1 | 85 |
| 陆域桩基结构 | 推土机 | 1 | 84 |
|  | 振捣机 | 1 | 84 |
|  | 电锯 | 1 | 110 |

施工期噪声源近似视为点声源，按点声源计算施工机械噪声的距离衰减公式见下式。

式中：Lpo——参考位置r0处的声级（dB(A)）;

R——预测点处与点声源之间的距离（m）;

r0——参考点与点声源之间的距离（m）;

△l——附加衰减量（dB(A)）。

根据各种施工机械的源强预测结果见表5.1-2。

表5.1-2  距各种施工设备不同距离噪声预测结果表      单位：dB(A)

| 距离(m) 施工设备 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 8.8kw小型船舶 | 65 | 59 | 55 | 51 | 45 | 70 | 55 |
| 卡车 | 60 | 54 | 50 | 46 | 40 |  |  |
| 推土机 | 59 | 53 | 49 | 45 | 39 |  |  |
| 振捣机 | 59 | 53 | 49 | 45 | 39 |  |  |
| 电锯 | 90 | 80 | 72 | 64 | 58 |  |  |

从表6.1-2可知，除电锯噪声外，施工机械距离场界30m时，昼间场界可以达标，施工机械距离场界100m时，夜间场界可以达标。由于施工现场往往是各种机械同时作业，噪声经过叠加会有所增加。

项目地周围200m范围内敏感点主要为场界东侧43m处居民及东南120m处居民，电锯等高噪声工程位于项目西侧靠湘江沿岸，电锯等噪声源距离厂界东侧居民约200m，叠加其背景值后电锯噪声昼间贡献值为42dB(A)，夜间贡献值为32dB(A)，施工噪声不会产生扰民现象。为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行；

（2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法；

（3）在高噪声设备周围设置掩蔽物；

除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。设备安装调试尽量在白天进行。随着施工结束，施工噪声污染也将随之消除。

5.1.4固体废物环境影响分析

施工期陆域生活垃圾拟由环卫部门收集处理，船舶生活垃圾由施工单位负责交具有专业资质的接收船接收处理。建筑垃圾中根据情况尽量回收利用，以降低成本并减少其发生量。

施工期最重要的就是要与施工单位签定环保责任书，由各施工单位负责施工期固体废弃物的处理。各施工单位要加强施工管理，对施工生活垃圾不能随意抛弃，应配置一定数量的垃圾箱，定点堆放并及时转运至市政垃圾处理场进行处理；施工产生的建筑垃圾就地利用，不可利用部分经岳阳县城市管理和综合执法局进行统一调配处置。建设方应会同有关部门加强施工环保监理，一旦出现问题，应根据环保责任书进行处罚并限期改施工期的固体废弃物排放是暂时的，随着施工结束而不再增加，通过积极有效的施工管理措施，施工期固体废弃物不会对环境造成不利影响。

5.1.5生态环境影响分析

1、对鱼类等水生生物区系组成的影响

施工扬尘、施工废水短期内造成河段水质恶化，破坏鱼类原有的栖息条件，将影响鱼类仔幼鱼的正常生长和生存，也会影响水生维管植物，浮游植物、浮游动物、底栖动物等饵料生物的密度下降。同时施工噪声，会使邻近水域鱼类受到惊吓而逃离作业水域，将对周边水域的水生生物资源造成损害。

工程临近水域虽无鱼类等水生生物的重要产卵场、索饵场，却是鲤、鲫、黄颡鱼、短颌鲚等水产种质资源的重要洄游通道。鱼类繁殖洄游、索饵洄游在一定程度上将受到施工活动影响，但不影响上下游鱼类正常的基因交流。

2、对浮游植物、底栖动物和水生植物的影响

①浮游生物：藻类是具有叶绿素和其他光合色素，能进行光合作用的原始、低等的植物。多数藻类是鱼类和其他经济动物的直接或间接的饵料。岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头停靠的船舶航行会引起局部水域中悬浮颗粒增加，水中悬浮物浓度升高降低了水体的透光率，不利于藻类生长繁殖，导致其数量阶段性减少。虽然工程施工会使浮游动物的生物量有一定的减少，但由于浮游动物个体小，繁殖速度快，待水质恢复后，浮游生物的数量将会逐步恢复，因此，工程施工对该江段的浮游生物的影响只是局部的、暂时性的。

工程导致的局部水域水质浑浊，一方面会直接造成浮游动物的死亡，另一方面这些施工作业会造成作为饵料的浮游植物减少，同样也会加速浮游动物数量和种类的减少。同时，桩基施工导致沉积在江底的有害物质释放，从而导致施工江段及其下游局部水域的水质改变，对浮游动物有一定的致毒作用。施工江段平均水深8m，以泊位岸线长和施工区域外延200m为工程影响区计算影响水域体积，经计算，在施工期间，浮游动物的损失量16.8kg。

同浮游植物一样，工程施工虽然会使浮游动物的生物量有一定的减少，但这种影响只是局部的、暂时性的，因此工程施工对评价区的浮游生物的影响有限。

②底栖动物：工程施工如趸船、抛锚定位破坏了底栖生物的栖息地，使底栖生物失去了部分栖息地，栖息环境受到了影响。施工结束后，底栖生物将逐渐恢复，但底栖群落与原来相比将有很大的差别。底栖种类多样性会有所减少，群落结构简单化，群落的稳定性会下降。在抛锚定位时，挖掘区的局部水域悬浮物会增加，从而降低水体透明度，会使底栖生物的生理受到影响，一些敏感种会受损，甚至消失。本项目不涉及护岸抛石。同时施工所产生的悬浮物也会影响到附近水域底栖动物的呼吸、摄食等生命活动，也直接改变了其栖息环境。经计算，在施工期间，底栖动物的损失量83.5kg。由于施工影响范围有限，一段时间之后，施工区域生态效应作用将会逐渐形成新的平衡。由于施工量较小，施工期短暂，当施工停止后可恢复到原有水平。

③对水生维管束植物的影响：工程对水生植被的影响主要是码头施工过程中，码头和引桥等的桩基永久占地和施工临时占地对沿岸湿生植被的直接破坏，此外，施工过程中所产生的悬浮物等会附着在水生植被上，对水生植被产生一定影响。由于施工区江段常水位以下水生植物稀少，常水位以上以陆生、湿生植物为主。工程区常水位以下水草较少，工程对水生维管束植物的影响很小。

3、东洞庭湖鲤、鲫、黄颡国家级水产种质资源影响

施工期河底固定钢锚桩打桩作业噪声、振动，同时施工作业过程造成钢锚桩固定区域河底水体悬浮物浓度的增加，会对铜鱼、短颌鲚等保护区鱼类受精卵附着、孵化和仔稚鱼的存活率有一定的影响。本项目水底固桩过程施工周期较短，对鱼类产卵场影响范围和时限都较为有限。同时施工水体中打桩等高强度噪声则对鱼类直接造成组织、器官损伤，可能导致死亡；还可以引起其他的非听觉效应，如噪声暴露可以导致鱼类应激水平升高，引起鱼类的行为变化，甚至致使鱼类繁殖失败。根据工程施工所采用的打桩机噪声特点，施工期船舶航行、打桩等过程机械噪声对水下鱼类具有一定的影响。施工期水生生物资源量补偿评估测算，鱼类早期资源密度28.32ind/m2(2019年版《长江流域渔业生态公报》)，鱼苗损失率按20%统计，结合施工期对水域影响面积计算造成鱼卵仔鱼损失量为4.65万粒/年。

铜鱼和鲤受到噪声容易产生较强的应激反应，拟建工程在施工期产生的噪声和振动将使工程附近活动的铜鱼和鲤受到惊吓，但不会受到伤害。鲤为底栖鱼类，主要摄食底栖生物和小型鱼虾；铜鱼为杂食性鱼类。岸线硬化施工等活动将导致底栖生物的减少，影响鲤的摄食活动，由于施工的扰动导致该区域鱼类资源的降低导致铜鱼的摄食活动受阻。但由于施工范围小，施工周期短，施工结束后这种影响将逐渐消失。鲤产粘性卵，常在洲滩岸边有砂卵石的浅水区产卵，该区域不是鲤的产卵场，施工对鲤的繁殖影响有限。铜鱼产漂流性卵，产出的卵随水漂流孵化，在经过码头附近时，污染物对其发育产生一定影响。因此，在鱼类繁殖季节应降低施工强度，减少对主要保护对象的影响。

4、对江豚及其栖息地的影响

程区非保护区鱼类、长江江豚等水生生物的重要栖息地，不涉及鱼类大型的产卵场、索饵场、越冬场及主要洄游通道。工程建设对江豚的觅食、迁徙行为影响较小，对保护区功能的稳定性基本不构成威胁。

江豚在水下最主要的感觉系统是声纳系统，因此水下噪声将对它们产生不利影响，例如对豚类声纳系统造成干扰，影响其在水中探测和识别物体的能力，受到水下噪声惊吓后急速游动，容易撞上船只螺旋桨而受到伤害，此外较大强度的噪声将对豚类的听力产生破坏。

江豚发出的回声定位信号的频率都超过100kHz；在听觉方面，江豚对45-139kHz的声音极其敏感，江豚对10kHz以下的声音，其听阈值为80~100dB re 1Pa，而在其各自敏感频率范围内，其听阈值为50~60dB。因此，相对来讲，江豚对低频噪声（水流和波浪噪声，10kHz以下）相对不敏感，而对高频噪声（10~100kHz）相对更敏感。由于声传播特性，频率低于10kHz的声音较超声来说能够在衰减之前传播更远的距离，这些频率较低的声音将可能对豚类的听力产生严重的破坏。在施工期，该项目的主要水下噪声源有打桩和施工船舶噪声。

5、对陆域生态的影响

本项目为提质改造工程，利用现有码头陆域进行改造，用地现状为河岸滩地和砂石地，码头的建设将保留河岸滩地内的灌木、草本植被，对码头前沿进行混凝土硬化，后方进行生态复绿，增加区域内生物总量、植被覆盖率，促进湘江河岸滩地的生态环境功能的恢复，其生态功能和稳定性为有利的影响。

建设单位和施工单位应重视植被恢复工作，减少土方的二次搬运和防止临时堆土洒落在地表水体中。复绿应采用机械全面耕松、耙平，进行土地整治、覆土，用耕植土进行回填，回填覆盖层不小于设计要求，通过移植草皮、恢复植被等措施恢复地表原貌，复绿植被宜采用当地常见绿化植被。

5.1.6施工期环境管理

在施工前，施工单位应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，要有专人负责施工期 间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应作出相应的防治措施及处置方法。环境管理要做 到贯彻国家的环保法规标准，建立各项环保管理制度，做到有章可循，科学管理。

综上所述，施工期的噪声、废气、废水和固体废弃物将会对环境产生一定程度的影响，但只要施工单位认真做好施工组织工作（包括劳动力、工期计划和施工平面管理等），并进行文 明施工，加强对当地水体的保护，遵守上述环保建议，工程建设期将不会对环境产生明显不利影响。

5.2营运期环境影响分析

5.2.1地表水环境影响分析

本项目产生的废水主要为船舶（包括趸船）废水（船舶舱底油污水、船舶生活污水）、趸船员工生活污水。

1、营运期趸船员工的生活废水

趸船劳动定员为8人，用水量按每人60L/d人计算，排水量则为54L/d，则趸船生活用水排放量为0.216t/d（64.8t/a）。主要污染物为COD、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、30mg/L，生活污水经趸船生活污水预处理系统处理后定期泵入岸边接受箱接收，作为区域林地施肥，不排入区域水环境。

2、船舶废水（舱底油污水、生活污水）

本项目产生的废水主要为船舶（包括趸船）废水，包括船舶舱底油污水、船舶生活污水。

船舶员工生活污水：本项目停泊的公务船只按6人/船计算，到港船舶按日平均3艘/d，考虑到航程较短，用水量按50L/D人计算，则排水量为40L/D人计算，则船舶员工生活污水的产生量为0.72t/d（216t/a）。主要污染物为COD、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、30mg/L。

舱底油污水：船舶含油废水是由于机舱内各种阀件和管路中漏出的水与轮机在运转过程中的润滑油、燃烧油等混合在一起的污油水。本项目港口停泊的船只均为规模较小的公务船，产生的油污水较小，每天约为0.5t/d。船舶机舱水水质较为复杂，它是多种油类的混合物含油量一般在5000mg/L左右，船舶含油废水由码头上含油污水箱收集后由有资质单位接收处置。

根据交通部2015年25号令《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，营运船舶舱底油污水应申请海事部门认可的有资质的船舶污水接收点接收处理，生活污水上岸依托港区或区域污水处理厂处理，不得在航道内随意排放未经处理的船舶舱底油污水和船舶生活污水。本项目来港船只产生污水在船上暂存，进港后均统一交由由具有专业资质的接收船接收。

营运期海事部门应加强对航道内船舶污水的管理，只要管理到位，船舶污水基本不会对湘江水环境造成污染影响。

本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表5.2-1。

表5.2-1  本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 趸船员工生活污水 | CODCr、SS、氨氮 | 区域林地回用 | 不外排 | 1 | 生活污水箱 | 沉淀 | / | √是 否 | √企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理口设施排放 |
| 船舶生活废水 | CODCr、SS、氨氮 | 区域林地回用 | 不外排 | 1 | 化粪池 | 沉淀 | / | √是 否 | √企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理口设施排放 |
| 船舶含油废水 | 石油类 | 具有专业资质的接收船接收 | 不外排 | / | 含油污水箱 | / | / | 是 否 | 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理口设施排放 |

表5.2-2 项目废水污染物排放执行情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | / | CODCr | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 | 500 |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |

采取以上措施后，项目营运期码头员工生活污水、船舶废水均得到合理的处置，对湘江水环境影响较小。

5.2.2大气环境影响分析

（1）船舶燃油废气

本项目码头靠泊的工作船使用柴油作为燃料，发动机燃油废气中主要含有CO、THC、NOx等污染物，靠港作业的船舶大部分处于主机停运状态，耗油较少，只有在靠岸离港的时候才会发动，所以燃油排放的废气量很少，本次评价不做定量分析。同时船舶废气排放源具有间歇性和流动性，且污染物为露天排放，有利于空气的扩散，污染物经大气扩散和稀释后，对局部地区的环境影响较小。

（2）食堂油烟

项目在趸船上设置食堂供工作人员用餐，食堂油烟废气经油烟净化器处理达标后通过趸船顶专用烟气通道排放，对环境影响较小。

评价结果表明，项目所采取的废气治理措施合理可行，排放的大气污染物均能得到有效治理，能够做到达标排放，对周围地区空气质量影响不明显，不会改变评价范围内的大气环境功能，不会对评价范围内的保护目标造成明显不利影响。

5.2.3声环境影响分析

（1）对周边居民的影响

本项目营运期噪声污染源主要为车辆噪声，船舶运行噪声，各噪声声级见下表。

表5.2-3  项目设备噪声源强 单位：dB（A）

| 编号 | 设备名称 | 治理前源强 | 治理后源强 | 拟采取的降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进港船舶 | 85 | 75 | 加强管理，降低航速，减少鸣笛次数，船舶发动机及排气进行隔声处理 |
| 2 | 小型车辆 | 75 | 65 | 减速慢行、优化卸货装货时间段 |

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。

1．点声源几何发散衰减公式及环境因素衰减：

式中：Lp—距离声源r米处的声压级；

r — 预测点与声源的距离；

r0—距离声源r0米处的距离；

a—空气衰减系数；

△L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。

2．对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：

式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)；

Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)；

3．预测点预测值计算

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

4、预测结果与评价

项目设备主要集中在码头前沿作业区，各作业机械在不同距离处的噪声级见表5.2-4。

表5.2-4    机械噪声衰减距离

| 序号 | 机械类型 | 噪声预测值dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 20m | 50m | 100m | 200m |
| 1 | 进港船舶 | 72 | 66 | 60 | 52 | 46 | 40 |
| 2 | 小型车辆 | 55 | 49 | 43 | 35 | 49 | 23 |

根据表5.2-4的预测噪声结果表明：在不采取任何噪声控制措施条件下工程船机械设备运转产生的噪声经过距离衰减一般在20m以外昼间可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

表5.2-5    声环境保护目标噪声预测结果

| 序号 | 声环境敏感目标 | 噪声现状值 |  | 噪声贡献值 |  | 噪声预测值 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1 | 东侧43m居民点 | 56.1 | 43.5 | 40 | 40 | 56.2 | 45.1 | 60 |
| 2 | 东南侧120m居民点 | 53.4 | 48.3 | 40 | 40 | 53.6 | 48.9 | 50 |

项目主要噪声源进港船舶噪声位于项目西侧湘江航道，最近的敏感点位于项目东侧场界外43m，噪声源距离敏感点最近距离约200m，到港船舶噪声贡献值为40dB(A)，经叠加背景值后敏感点噪声声压级为昼间56.2dB(A)、夜间45.1B(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，本项目噪声经距离衰减后对其影响较小。

本项目对进港船舶拟采取加强管理，降低航速，减少鸣笛次数等措施，汽车降低车速，禁止鸣笛可降低声压级10-15dB(A)；故本项目营运期四场界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

（2）对鱼类的影响

本项目的噪声和振动主要来自于两个方面，一是鹿角交通渔政综合执法码头趸船产生的噪声和振动；二是来往船只产生的噪声、振动。项目作业区码头提质改造将对江豚、鱼类等水生生物资源的生存繁衍产生较大的影响，项目作业区码头提质改造作业应采取必要的措施减缓所带来的影响。工程主要噪声源强值、影响分析及减缓措施详见表5.2-6，主要振动源、影响分析及减缓措施详见表5.2-7。

表5.2-6 主要噪声源及影响分析表

| 污染源种类 | 污染源分布位置 | 测量位置 | 平均A声级 （dB） | 影响评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿角交通渔政综合执法码头固定趸船 | 项目作业区 | 距离声源10m | 70-85dB | 影响较小，项目区非江豚活动区 |
| 来往船只 | 项目作业区 | 距离声源10m | 70-112dB |  |

表5.2-7主要振动源及影响分析表

| 污染源种类 | 污染源分布位置 | 测量位置 | 最大Z振级（dB） | 影响评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿角交通渔政综合执法码头固定趸船 | 项目作业区 | 距离振源10m | 70-85dB | 影响较小，项目区非江豚活动区 |
| 来往船只 | 项目作业区 | 距离声源10m | 70-112dB |  |

2、影响方式和程度

（1）噪声和振动对江豚的影响

在水下均以纵波的形式传播，对江豚的影响主要是干扰江豚的回声定位，致使江豚迷途。江豚迷途后游泳、呼吸、报食等活动均受到较严重的影响，如误入浅水区造成搁浅死亡、碰撞到来往航行的船舶螺旋桨上造成受伤甚至死亡。

（2）噪声和振动对鱼类的影响

像其他脊椎动物一样，在大脑的两侧颅腔内，分别有两个内耳。水下噪声和振动波可使侧线及内耳感觉细胞引起反应，从而使鱼类感知它们。大多数鱼类多能听到的声音范围从50-1000Hz，少数鱼类能听到大于3kHz的声音，仅有极少数鱼类能够听到大于100kHz的声音。由于鱼体组织的密度和水密度的差异，特别是鱼鳔，水下声波传至鱼体时会产生明显震荡，这也是骨鳔鱼类（鲤科鱼类）对声音感知较为明显的原因。如果水下噪声和振动强度过大，就会引起鱼鳔等鱼体组织的损伤，特别严重时，甚至导致鱼类的直接死亡。

部分鱼类听力范围见表5.2-8。

- 表5.2-8  部分鱼类听力范围

| 目 | 科 | 物种 | 听力范围/Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| 鲤形目 | 鲤科 （主要保护对象为鲤科鱼类） | 鲫（Carassius auratus） | 200-2000 |
|  |  | 橙鳍沙鳅（Botia modesta） | 300-2000 |
|  |  | 鲢（Hypopthalmichthys molitrix） | 300-2000 |
|  |  | 鳙（Aristichthys nobilis） | 300-2000 |
| 脂鲤目 | 脂鲤科 | 食人鲳（Serrasalmus nattereri） | 100-2000 |
| 鲶形目 | 棘甲鲶科 | 平囊鲶（Platydoras costatus） | 100-4000 |
|  |  | 梳额蜴鲶（Agamyxis pectinifrons） | 100-3000 |
|  | 长须鲶科 | 布氏油鲶（Pimelodus blochii） | 100-4000 |
|  |  | 平口油鲶（Pimelodus pictus） | 300-400 |
|  | 美鲶科 | 杂色兵鲶（Corydoras paleatus） | 100-1500 |
| 裸背鱼目 | 大电鳗科 | 青色埃氏电鳗（Eigenmannia virescens） | 200-1500 |
| 鲈形目 | 攀鲈科 | 条纹短攀鲈（Trichopsis vittata） | 600-2500 |
|  |  | 小扣鲈（Trichopsis pumila） | 100-2500 |
|  |  | 拉利毛足鲈（Colisa lalia） | 100-2500 |
|  |  | 叉尾斗鱼（Macropodus opercularis） | 100-2000 |
|  |  | 丝鳍毛足鲈（Trichogaster trichopterus） | 300-2000 |
| 鲟形目 | 鲟科 | 湖鲟（Acipenser fulvescens）* | 100-500 |
|  | 匙吻鲟科 | 匙吻鲟（Polyodon spathula）* | 100-500 |

注：来自Lovell等的研究结果

近20年来，关于噪声对水生生物影响的关注越来越多，鱼类长期暴露在低强度噪声或者短期暴露在高强度噪声下都可能引起暂时性听觉阈值位移，重则导致听力组织损伤或听力丧失。噪声对鱼类的可能影响还包括瞬时惊吓反应、趋避反应（逃离噪声源）以及由听力受影响而引起的通讯行为、洄游行为、摄食和繁殖行为规律的改变等。一般情况，噪声不会导致鱼类直接死亡，除非是暴露在爆炸等震荡性噪声环境中。研究表明，鱼类不同的器官在爆炸中受到的影响有很大的差别，受到影响的器官有心、肝、肾、脾、鳔、血管、皮肤等，其中受影响最为严重的是鱼鳔和内部血管，这些损伤将导致鱼类的死亡。随着距离的增加，影响越来越小，当到达一定距离时（该实验中的距离是45m），将不再受影响。噪声会导致鱼类应激水平增高，长期的噪声暴露还可能会引起鱼类的抗病能力、繁殖能力降低，处于产卵繁殖期的亲鱼对噪声较为敏感，最终影响到种群的生存。

3、影响预测

据报道，噪声和振动在水面下随距离的增加，其强度迅速衰减。一般工程的噪声源强经45m距离的衰减后均能达《声环境质量标准（GB3096-2008）》4b类标准；鹿角交通渔政综合执法码头趸船等作业机械所产生的振动，距离声源10m时只有78.5-80dB，经衰减后低于标准值，距离振源30m时只有55-70dB，下限在标准范围内。但噪声和振动在空气中的衰减率要远低于水中，同样的源强，影响更远。

本码头提质改造水域位于江豚自然保护区缓冲区范围内。江豚对噪声和振动的敏感性要强于鱼类，同时，因江豚为肺呼吸的哺乳动物，必须不时浮出水面呼吸空气，江豚对噪声和振动最敏感的部位为头部，所以其浮出水面进行呼吸时，头部会直接暴露在噪声和振动污染环境中。虽然本工程的均距离江豚保护区核心区的主要栖息水域较远，码头提质改造作业对江豚将造成较小的影响。

因此，项目作业区码头提质改造应尽可能采用空压机选用低噪声设备，并设置减振垫；出入区域内来往的船只严格管理，采取临近趸船时减速、加油时熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。项目作业区码头提质改造作业时来往船航行在保护区水域时应限速、禁鸣。

5.2.4固废环境影响分析

营运期固体废物主要包括营运期码头员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾等。固体废弃物种类、来源及属性详见下表。

表5.2-9  项目固废情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性类别 | 排放量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 码头员工生活垃圾 | 一般固废 | 1.2 | 码头场区生活垃圾收集箱收集后交环卫部门统一清运 |
| 2 | 船舶员工生活垃圾 | 一般固废 | 2.7 | 经趸船生活垃圾箱收集后交具有专业资质的接收船接收 |

表5.2-10  项目固体废物的危害程度

| 废物名称 | 形态 | 有害成分 | 急性 毒性 | 易燃性 | 化学反应性 | 腐蚀性 | 浸出性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 码头员工生活垃圾 | 固态 | 果皮、纸屑等有机物 | N | N | N | N | Y |
| 船舶员工生活垃圾 | 固态 | 果皮、纸屑等有机物 | N | N | N | N | Y |

1、码头员工生活垃圾

码头员工生活垃圾：码头场区生活垃圾收集箱收集后交环卫部门统一清运。

2、船舶员工生活垃圾

船舶员工生活垃圾：经趸船生活垃圾箱收集后交具有专业资质的接收船接收。

采取上述措施后，本项目固废不会对周围环境造成不良影响。

5.2.5对湘江生态环境影响分析

本项目不新增用地，为利用现有码头进行提质改造，对现有水域的影响主要为进港船舶的影响。

（1）项目运营期运输船舶产生噪声会对湘江鱼类产生一定干扰，噪音污染对鱼类的影响将增加。

鱼类像其他脊椎动物一样，在大脑的两侧颅腔内，分别有两个内耳。水下噪声和振动波可使侧线及内耳感觉细胞引起反应，从而使鱼类感知它们。大多数鱼类多能听到的声音范围从50-1000Hz，少数鱼类能听到大于3kHz的声音，仅有极少数鱼类能够听到大于100kHz的声音。由于鱼体组织的密度和水密度的差异，特别是鱼鳔，水下声波传至鱼体时会产生明显震荡，这也是骨鳔鱼类（鲤科鱼类）对声音感知较为明显的原因。如果水下噪声和振动强度过大，就会引起鱼鳔等鱼体组织的损伤，特别严重时，甚至导致鱼类的直接死亡。

近20年来，关于噪声对水生生物影响的关注越来越多，鱼类长期暴露在低强度噪声或者短期暴露在高强度噪声下都可能引起暂时性听觉阈值位移，重则导致听力组织损伤或听力丧失。噪声对鱼类的可能影响还包括瞬时惊吓反应、趋避反应（逃离噪声源）以及由听力受影响而引起的通讯行为、洄游行为、摄食和繁殖行为规律的改变等。一般情况，噪声不会导致鱼类直接死亡，除非是暴露在爆炸等震荡性噪声环境中。研究表明，鱼类不同的器官在爆炸中受到的影响有很大的差别，受到影响的器官有心、肝、肾、脾、鳔、血管、皮肤等，其中受影响最为严重的是鱼鳔和内部血管，这些损伤将导致鱼类的死亡。随着距离的增加，影响越来越小，当到达一定距离时（该实验中的距离是45m），将不再受影响。噪声会导致鱼类应激水平增高，长期的噪声暴露还可能会引起鱼类的抗病能力、繁殖能力降低，处于产卵繁殖期的亲鱼对噪声较为敏感，最终影响到种群的生存。

本项目进港船舶主要为小型公务船，研究表明，船舶的航行噪声能量分布频率范围较广（>100kHz），主要集中于中低频（<10kHz）部分，各频率（20-144kHz）处的均方根声压级（SPLrms）对环境背景噪声在该频率处的噪声增量范围为3.7-66.5dB。接收到的1/3倍频程声压级（TOL）在各频率处都>70dB，在80-140kHz频段内都高于鱼类的听觉阀值。

根据交通运输部交通运输行业发展统计公报，目前湘江平均日船舶流量约200多艘，且在逐年增加，本项目建成后基本不新增公务船数量，噪声对鱼类的影响有限。

（2）鱼类被机械损伤的几率也将增加。船舶往来增加了湘江河鱼类被机械损伤的几率，船舶航行过程对成年鱼类的影响主要表现为“驱散效应”，其主要影响是改变了鱼类的暂时空间分布，不会导致鱼类资源量的明显变化，且本项目建成后不会新增公务船的来往，本项目可通过控制到港船舶数量降低船舶往来的不利影响。

（3）船舶含油废水、生活污水、初期雨水排放的影响。营运期由于船舶舱底水含石油类，若直接排入湘江，则会直接产生污染；同时船上工作员工的生活污水若直接排放，也会对该区域产生影响，从而对湘江的水质造成破坏。码头员工生活污水及生活垃圾也将增加，这些污染物特别是生活污水如果直接排放将可能导致湘江水质的恶化，鱼类等水生生物的生活环境将发生改变。较大的不利影响主要为：

①如果油膜较厚且连成片，将使排放点附近水域水体的阳光透射率下降，降低浮游植物的光合作用，从而影响水域的初级生产力，同时干扰浮游动物的昼夜垂直迁移。

②石油类污染还可能伤害水生生物的化学感应器，干扰、破坏生物的趋化性，使其感应系统发生素乱。

③动物的卵和幼体对油污染非常敏感，而且由于卵和幼体大多漂浮在水体表层，若表层油污染浓度最高，那对生物种类的破坏性较大。

④生活污水中的有机物进入水体，将消耗水体中的溶解氧，降低水中溶解氧的含量，影响水生生物代谢和呼吸，使好氧生物生长受到抑制、厌氧和兼氧生物种类快速繁殖，从而改变原有的种类结构，引起生态平衡失调。

本项目到港船舶生活污水与码头员工生活污水经生活污水收集箱收集，统一由码头收集箱收集后经化粪池预处理后作为林地灌溉水回用，船舶含油废水由趸船含油污水箱收集后由具有专业资质的接收船接收。

因此，本项目营运期所产生的污水都得到有效处理，不排入湘江，不会对湘江的水质造成破坏，对项目西侧湘江不利影响较小。

（4）营运期运输船舶运行对水域有一定扰动，造成浅水区域水中悬浮物浓度增加，水的透明度降低，间接影响水中浮游动植物、鱼类等，但运输船舶航行路线水域较深，行驶过程中距水岸较远，扰动产生的悬浮物有限。本项目码头前沿过水断面开阔，不会对鱼类生存及洄游产生明显不利影响。

（5）船舶航行会对周围水体产生扰动，这些扰动会对水域水生生物的生物量、种类及栖息环境产生一定影响。但由于船舶是在水体上层航行，主要影响也集中在上层水域，水生生物除浮游生物（主要是浮游植物）在水体表层活动强度较大外，其它生物多在中层及底层活动，且水生生物的浮（游）动性较强，会自动规避船舶带来的扰动。因此，船舶航行对水体扰动影响范围较小，对水生生物的影响较小，不会根本改变水生生物的栖息环境，也不会使生物种类、数量明显减少。

（6）船舶碰撞、船舶舱底油污水事故等风险增加，对湘江鱼类的危害将会增加。

5.2.6对湘江河道演变分析

本次评价利用1981年至今以来历史实测地形资料，对洞庭湖出口段近期演变特点进行分析。

1、岸线变化

洞庭湖出口洪道段，左岸为广阔的芦苇滩地，右岸岳阳市至城陵矶建有防洪大堤，沿程有北门口山咀，城陵矶节点控制河势，多年来岸线的平面形态相对稳定。据1981年以来实测地形20m等高线统计资料来看，洞庭湖出口洪道南津港至城陵矶段左、右岸岸线变化均较小，20m等高线摆动幅度一般在50m以内，岸坡基本稳定。在北门渡口、洞庭大桥、七里山水位站、蒙华铁路桥桥位和外贸码头处20m等高线宽度稳定在1350m、1200m、1100m、1050m和720m左右。

2、深槽变化

七里山以下至城陵矶，10m等高线与长江深槽贯通。1981年以来，10m等高线左侧边线随着岸线的冲退也逐渐左移，右侧变化不大。至1995年，10m等高线左侧边线左移了100m~200m，深槽展宽。此后10m等高线平面变化不大，基本维持稳定。

3、深泓线变化

洞庭湖出口洪道（南津港至汇流口段）主流大体走向是，在北门渡口以上贴右岸而行，在北门渡口以下受山咀的挑流作用，逐渐向左过渡，再趋中入汇长江。据 1995年、2003年、2008年和2019年四次测图，南津港至岳阳洞庭大桥段主流较稳定，摆动范围在100m以内；岳阳洞庭湖大桥以下段，1981~1995年，在七里山水位站以下约2.5km河段主流发生一定幅度的左移，最大摆动幅度约250m，1995年以来主流摆幅减小，渐趋稳定；外贸码头以下段在城陵矶节点的控制作用下，多年来主流保持稳定。总的来说，在北门渡口、城陵矶等节点的控导作用下，多年来本河段河道深泓年际间摆幅较小，主流走向基本稳定。

4、河床冲淤变化

工程河段河床冲淤计算结果表明，自1981年以来，洞庭湖出口七里山以下洪道多年来河床保持稳定，河床冲淤变化幅度较小，1981~2019年，25m等高线和20m等高线以下河床分别冲刷了130万m3和60万m3，其中三峡蓄水运用前的1981~2003年，25m等高线和20m等高线以下河床分别冲刷了246万m3和193万m3，三峡蓄水运用后的2003~2019年，25m等高线和20m等高线以下河床分别淤积了133万m3和116万m3。

表 5.2-11  洞庭湖七里山至城陵矶冲淤量统计（单位：万m3）

| 时段（年） | 20m等高线以下 |  | 25m等高线以下 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总冲淤量 | 年均冲淤量 | 总冲淤量 | 年均冲淤量 |
| 1981~2019 | -60 | -1.8 | -130 | -3.9 |
| 1981~2003 | -193 | -8.8 | -246 | -11.2 |
| 2003~2019 | +116 | +10.9 | +133 | +12.1 |

注：表中冲淤量“-”为冲刷，“+”为淤积。

5、演变趋势预测

（1）三峡工程对洞庭湖区、中游干流冲淤变化的影响

三峡水库泥沙淤积研究成果表明，三峡水库蓄水运用后，推移质泥沙大多数被拦在库内，下泄的悬移质泥沙量比天然情况也将减少，粒径变细，水库运用前10年平均排沙比约为30%，运用50年以后约为50%，运用80年后可达 80%。

据三峡水库蓄水运用以来的2003年6月~2012年12月实测资料表明，三峡入库泥沙总量为20.269×108t，出库（宜昌站）泥沙总量为4.822×108t，水库淤积泥沙 15.447×108t，水库排沙比为23.8%，不足1/4。

根据现有研究成果，三峡工程蓄水运用后坝下游河道冲刷具有以下特点：冲刷的距离很长，可以影响到距坝1100km 的大通河段；河道冲刷自上向下逐步发展，城陵矶以上冲刷量较大，武汉以下河段冲刷量较小；各河段经过一定时间冲刷后，冲刷量达最大，以后回淤，反映出“冲刷～平衡～回淤”的变化过程和这一过程向下游发展的一般规律。根据长江与洞庭湖联合一维水沙模型的初步计算，三峡建库后10年末宜昌至松滋口段河床冲刷量达最大，为0.98×108t，按河宽 1000m 计，平均冲深约为1.0m；松滋口至太平口段河床在三峡建库后20年冲刷量达到最大，为1.93×108t，按河宽1200m计，平均冲深1.96m；太平口至藕池口段在三峡建库后31~40 年河床累计冲刷达最大，为5.18×108t，按河宽1300m计，河床平均冲深约3.42m；下荆江在三峡建库后11~30年受到强烈冲刷，建库40年末冲刷达最大，达17.01×108t，按河宽1400m计，河床平均冲深约5.29m；三峡建库后50年末城陵矶至武汉河段河床累计冲刷量最大冲刷量为14.72×108t，按河宽1900m计河床平均冲深约2.50m。

三峡工程蓄水运用后，荆江河床冲刷，水位降低，将使三口分流入洞庭湖的水沙量显著减少，江湖关系发生调整，洞庭湖的淤积情况将随之发生改变。三峡建库后，三口分流均呈减少趋势，衰减最为严重的是藕池口，其次为太平口、松滋口。根据长江与洞庭湖联合一维水沙模型的初步计算，三峡水库运用后，三口分流分沙减少，其中以前20年减少速率较大，此后分流量略有减少，但幅度较小，分沙量则呈回升趋势。松滋、太平、藕池三口三峡建库运行10年与现状相比，分流量分别减少4.7%、11.3%和20%；运行20年，分别减少6.9%、28.8%和64.8%；运行50年，分别减少10.4%、36.8%和80%。随着三口分流的减少，三口分入洞庭湖的泥沙量相应减少。三峡水库运用前10年，与现状相比，三口年均分沙量减少60%，第11~20 年减少约72%，此后分沙量有所增加，至第41~50年分沙量较现状减少约60%。

三峡水库运用后，随着三口分流分沙减少，进入洞庭湖区的沙量相应减少，经湖区调蓄后，湖区仍以淤为主，但淤积量大为减少。计算结果表明，三峡建库后10年，湖区平均年淤积量约0.42×108t，约为1981~1995年平均年淤积量的一半；水库运用 11~20 年，湖区平均年淤积量约为0.35×108t。此后，三口分沙量增加，湖区年均淤积量开始缓慢增加，至水库运用41~50 年，湖区年均淤积约为0.45×108t，为1981~1995年的51%，说明三峡工程运用对延缓洞庭湖的淤积有很大作用。

（2）三峡工程蓄水运用后影响分析

三峡水库建成运用后，来水来沙条件的改变将导致长江中下游河道经历较长时期的冲刷。1998年长江全流域大洪水后，长江中下游河道的河势控制和崩岸治理等工程建设得以加强，河道的稳定性逐步增强。从三峡工程建成运行后的情况看，洞庭湖出口河段的河床形态和河道演变特点总体上没有重大改变。在较长时期内，坝下游河道水流挟沙处于非饱和状态，河床将自上而下沿程冲刷。荆江河道冲刷发展相对较快，而河道冲刷势必导致水位降低，荆江三口分流分沙比总体呈减小趋势，下荆江干流泄流进一步增加。荆江及城陵矶以下干流河床的冲刷将使得洞庭湖出口段的比降增大，有利于洞庭湖出口河段的冲刷。三口入湖沙量的减少，也将减轻洞庭湖及其出口河段的淤积。

5.2.7对湘江水文要素影响分析

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）要求，水文要素影响型建设项目水文情势预测分析主要包括水域形态、径流条件、水文条件以及冲淤变化等内容，预测水期包括枯、丰水期。根据码头工程特点，码头工程对径流过程、水量、水温、水面宽等水文要素影响较小，主要针对水位、流速及泥沙冲淤等水文要素进行预测与分析。考虑到本项目规模较小，且不新建码头，仅在湘江河道上新增一座趸船，报告书类比同为湘江河道，位于本项目上游的汨纺货运码头提质改造工程的《汨纺货运码头提质改造工程项目环境影响报告书》中码头对湘江水文情势的分析，评价本项目对湘江水文情势的影响。

#### 5.2.7.1 类比的同类项目概况

汨纺货运码头提质改造工程项目项目位于岳阳市屈原管理区德科工业园，项目建设内容将原有10m宽的斜坡道扩宽至20m。顶高程设为33.50m，底高程为25.50m。斜坡道总长约174.26m，底高程往上90m范围内斜坡道从31.5m以1：15的坡度放坡至底高程。斜坡道临水侧设挡土墙，结构采用C25毛石混凝土。中间用抛石和原土回填。斜坡道面层结构从上至下依次为：250mmC30混凝土、250mm6%水泥碎石稳定层、200mm碎石垫层。船舶装卸货物依靠浮吊趸船（42m×14m×2.2m×1.2m），斜坡道设两个作业点根据水位情况移船作业，当水当水位高于31.4m时停止作业。相应的作业点安装DA-A400H橡胶护舷供浮吊趸船停靠，并斜坡道上每隔20m布置一个系船柱供货船系缆。对码头前235m×46.4m范围内进行开挖，河底高程根据码头船舶水平作业平台分别设置为15.11m和21.80m。码头前沿46.4m以外以1:3坡度比与原有地面衔接，并对放坡范围内进行生态复绿。提质改造完成后占有岸线66.4m，建设1个3000吨级趸船码头泊位（42m×14m×2.2m钢制趸船+5t-20m浮式起重机）。汨纺货运码头提质改造工程项目不设物料堆场和固定办公楼。

服务对象、货种及吞吐量：本项目建成后服务对象为湖南德科纺织印染有限公司，负责棉花、纤维、布匹等件杂货的进出口作业，趸船上设5t-20m浮式起重机1台，用于接卸件杂货。设计吞吐量为5.5万吨/年（其中件杂货进口3万吨/年，件杂货出口2.5万吨/年）。

表5.2-12 类比项目工程组成一览表

| 项目 | 工程内容 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 趸船码头泊位 | 3000吨级，为采用浮码头结构，设有42m×14m×2.2m钢制趸船，利用斜坡码头系缆柱固定 | 1个100吨级渔政公务船泊位，渔政船停泊趸船长度取为36m。码头结构拟采用趸船式浮码头接引桥的型式。 |
|  |  | 5t-20m浮式起重机 | 趸船上方 |
| 辅助 工程 | 码头员工住宿 | 不设办公生活区 | 趸船设厕所和生活污水收集箱 |
|  | 系船柱 | 20m/个 | / |
| 公用 工程 | 供电 | 依托现有变压器 | 趸船设置岸电系统，并且预留船舶岸电接口 |
|  | 供水 | 依托现有生活给水管网接入 | 趸船设置生活给水系统，并且预留船舶给水接口 |
|  | 排水 | 码头不设固定办公员工，趸船设置生活污水箱和含油污水箱 | 新增20m3生活污水箱和2m3含油污水箱 |

6.2.7.2 类比可行性分析

汨纺货运码头提质改造工程与本项目相同，同为现有码头提质改造工程，汨纺货运码头同样为浮码头结构，设置一艘趸船。从规模上而言，汨纺货运码头为3000吨级，较本项目更大（本项目设置1个100吨级渔政公务船泊位），同时，设置的趸船尺寸为42m×14m×2.2m，较本项目的36m×9m×1.5m更大。同时，汨纺货运码头位置位于本项目上游，同为湘江干流，结合上述条件，报告书认为汨纺货运码头的建设较本项目而言，对湘江水文情势的影响更大，根据保守原则，本项目类比该项目对湘江水文情势的分析是合理的，可靠的。

#### 5.2.7.2 类比项目对湘江水文情势影响的分析

本报告采用二维水流模型，主要通过分析拟建码头工程实施前后河道水位和流速的变化，进而分析泥沙冲淤情况，来分析拟建工程对水文情势的变化影响。

采用河道平面二维水流数学模型，进行了汨纺货运码头（以下简称拟建工程）对河道行洪水位和流场影响的计算，并对工程兴建前后河道水位和流速等的变化进行了分析。

综合考虑拟建工程所在河段的河势、工程可能影响范围及水文资料等因素，选取营田洲洲头上游附近为进口断面，下游以沉沙港附近为出口控制断面，全长约15km。计算地形选择2017年11月1/10000河道地形图，工程局部采用2020年12月实测的1/2000河道地形图。计算河段内的已建桥梁、码头等建筑物均作为固有边界考虑。

1、平面二维水流数学模型

（1）模型基本方程及边界条件

1）模型方程

采用水深平均二维水流方程作为模型基本方程，以x、y分别表示直角坐标系的纵向与横向坐标，平面二维水流数学模型的控制方程由水流连续方程和水流运动方程组成，其分别为：

水流连续方程：

水流运动方程：

式中，Z、Zb—水位与河底高程；—水深；、—、方向的水深平均流速；—糙率；—重力加速度；—水流综合扩散系数；—单位面积上水流的源汇强度；，—动量源汇在、方向的分量。

2）边界条件

进、出口边界：在进口边界上给定流量或潮位过程，出口边界上给定水位过程。

河岸边界：河岸边界按固壁边界处理。

（2）数值计算方法

选择如图5.2-1所示的多边形形单元为控制体，待求变量存储于控制体中心。采用有限体积法对控制方程进行离散，用基于同位网格的SIMPLE算法处理水流运动方程中水位和速度的耦合关系。

图5.2-1  单元控制体示意图

1）水流运动方程的离散

对流项和扩散项的离散是求解水流运动方程的难点。对流项的离散格式直接决定了算法的稳定性和计算精度。在本报告中，对流项的离散采用一阶迎风格式。沿控制体界面上扩散项的总通量可以分为，沿PE连线的法向扩散项和垂直于PE连线的交叉扩散项。对于准正交的非结构网格，通过控制体界面上的交叉扩散项一般很小，可以忽略，随着网格奇异度的增加，交叉扩散项也逐渐增加，但目前尚无办法准确计算这一项，本报告一方面尽可能减少网格的奇异度，同时采用基于非结构化同位网格的SIMPLE算法来计算交叉扩散项。运动方程最终的离散形式如下：

（5.2-4）

其中，

式中，m为单元顶点数，m=3或4；为向量；为向量的法线；为边界1, 2的长度；为界面的法方向，为界面处的质量流量，控制体的面积，为控制体界面上的水深，为控制体界面上的水位，表示由风应力、科氏力等形成的源项。源项中等号右边括号中第二项为对流项的延迟修正项，第三项为交叉扩散项。上标CDS，UDS分别表示变量按照中心格式和迎风格式确定，上标0表示括号内的项采用上一层次的计算结果。

在求解过程中，为了增强计算格式的稳定性，采用了欠松弛技术。将速度欠松弛因子直接代入上式即可得到离散后的运动方程为：

2）水位修正方程

在非结构网格中，由于网格形状的特殊性和网格编号的复杂性，采用交错网格处理流速和水位的耦合关系将会使程序编制变得非常复杂。因此，本报告采用基于非结构同位网格的SIMPLE算法来处理流速和水位的耦合关系，引入界面流速计算式和流速修正式如下：

式中，分别表示控制体和其相邻控制体上的流速；分别表示控制体和其相邻控制体上的水位；为运动方程的主对角元系数。

将求解运动方程得到的流速初始值和上一层次的水位初始值代入式即可得到界面流速。将代入式（5.2-1）中，沿控制体积分可得水位修正方程为：

式中，上标P表示水位修正方程中的系数，且有

式中，为流进单元P的净质量流量。在获得水位修正值以后，分别按如下方式修正水位和流速

式中，为水位的欠松弛因子。

离散方程的求解步骤和结构化网格上SIMPLE算法的求解步骤类似，系数矩阵采用Gauss-Seidel迭代法求解，具体步骤如下：

a）给全场赋以初始的猜测水位；

b）计算运动方程系数，求解运动方程；

c）计算水位修正方程的系数，求解水位修正值，更新水位和流速；

d）根据单元残余质量流量和全场残余质量流量判断是否收敛。在工程计算中，一般当单元残余质量流量达到进口流量的0.01%,全场残余质量流量达到进口流量的0.5％时即可认为迭代收敛。

（3）数值模型中关键问题的处理

1）计算河段网格布置

计算河段为营田洲洲头上游至沉沙港附近，长约15km。二维计算网格采用无结构三角形和四边形混合网格形式，计算区域网格节点数为6737个，单元总数为9053个。网格长度约为30～120m，拟建工程局部区域网格长度约为4～10m。

2）动边界模拟

在计算过程中，网格区域内的部分单元在涨水时被“淹没”，在落水时则“干出”。为正确反映这些单元的干湿变化，模型中采用了如下的动边界模拟技术：选定一临界水深（hmin一般取为0.001m），当某时刻某湿单元的实际水深（水位减去河底高程）小于hmin时，认为该单元“干出”，令该点流速为零，水深为临界水深，水位值由附近非“干出”点水位值外插值得到；当某时刻某节点实际水深大于临界水深时，则恢复程序计算。

3）参系数取值

二维水流数模计算涉及的主要参数有动量方程中的糙率、紊动粘性系数等。

河道糙率实际上是一个综合阻力系数，反映了计算河段的河床河岸阻力、河道形态变化、植被及河道地形概化等因素的综合影响。计算所采用的河道糙率主要由实测水面线资料率定。

紊动粘性系数采用公式计算，为常数，一般取0.5，为摩阻流速。

（4）数学模型率定和验证计算

二维水流数学模型率定验证计算的主要目的是检验数学模型计算方法的可行性，率定模型中的相关参数并检验模型的计算精度。根据现有的资料情况，主要验证内容有沿程水面线、断面流速分布。

选取2017年6月4日实测水文资料进行率定模型参数，在计算河段内布置有2个水尺，采用2017年11月20日实测水文资料进行模型验证，率定、验证计算条件见下表。

表5.2-13  数模率定、验证计算条件列表

| 组次 | 测验时间 (年.月.日) | 水文条件 | 率定验证内容 | 率定、验证位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017.06.04 | 总流量：7350m3/s 营田3750m3/s 上河口3600m3/s | 水位率定 | 2#、12# |
|  |  |  | 断面流速 分布验证 | 2#、12# |
| 2 | 2017.11.20 | 总流量：2016m3/s 营田：1410m3/s 上河口：606m3/s | 水位率定 | 2#、12# |
|  |  |  | 断面流速 分布验证 | 2#、12# |

1）水位率定、验证结果分析

从表5.2-14可看出：各流量级下，率定、验证误差在3.0cm以内，计算值与实测值相差较小。因此，水位率定验证结果较好。

表5.2-14  营田河段沿程水位验证结果表（单位：m）

| 位置 | 2017年6月 |  |  | 2017年11月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实测值 | 计算值 | 误差 | 实测值 | 计算值 | 误差 |
| 2# | 25.37 | 25.34 | 0.03 | 20.33 | 20.31 | 0.02 |
| 12# | 25.22 | 25.21 | 0.01 | 20.29 | 20.29 | 0 |

注：“-”表示计算值小于实测值

2）断面流速分布率定验证结果分析

表5.2-15为营田河段在2017年6月和11月断面流速验证结果对比表。

表5.2-15 营田河段沿程断面流速验证结果表（单位：m/s）

| 位 置 | 2017年6月 |  |  | 2017年11月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实测值 | 计算值 | 误差 | 实测值 | 计算值 | 误差 |
| 2# | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.19 | 0.18 | 0.01 |
| 12# | 0.41 | 0.43 | -0.02 | 0.16 | 0.16 | 0 |

3）分流比验证分析

表5.2-16为分流比对比结果。

表5.2-16  营田洲分流比验证结果表（单位：%）

| 时间 | 左汊实测 | 左汊计算 | 误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017.06.04（7350m3/s） | 68.03 | 66.58 | 1.45 |
| 2017.11.20（2016m3/s） | 68.30 | 67.64 | 0.66 |

4）数模率定验证计算小结

数模率定验证结果表明，本报告采用的河道平面二维水流数学模型能较好模拟工程计算河段的水流运动，验证结果与实测情况符合较好，说明该数学模型计算方法可行，参系数取值合理，它可用于计算和分析拟建工程对河道水位及流场的影响。

2、工程影响计算分析

本报告主要通过计算拟建工程兴建前、后河道水位、流场的变化，来评估工程对河道行洪及河势的影响。工程影响计算的范围为营田洲洲头上游至沉沙港附近，长约15km的河段。主要参、系数的取值与数学模型率定验证计算的取值相同。拟建工程实施后，主要通过改变工程局部河道地形来反映它对河道水位、流速的影响。

（1）工程计算条件

类比工程位于拟建码头位于位于湖南省汨罗市德科工业园，湘江右岸，上距营田码头约1.8km，距下游推山咀综合码头约1.2km。为评估拟建工程对河道行洪的最不利影响，采用洪水流量和多年平均流量两组计算条件，分别进行拟建工程对河道行洪水位及流速影响的计算分析。模型计算水文条件如表5.2-17所示。

表5.2-17  工程计算水流条件表（现状地形条件）

| 序号 | 水流条件 | 进口总流量(m3/s) | 出口水位*(m，黄海基面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洪水流量 | 16600 | 33.064 |
| 2 | 多年平均流量 | 7300 | 24.310 |

（2）工程概化

拟建工程的主要阻水结构为趸船，为使数模计算能反映拟建工程对河道水流的影响，一方面在网格划分时尽可能对工程局部进行网格加密处理，另一方面由于码头平台平面尺寸相对网格尺度仍较小，因此需采用一些概化处理方法来反映工程对河道水流的影响。工程概化的基本原则是使计算结果偏于安全，主要方法为局部糙率修正。

1）本报告数学模型采用混合网格剖分计算区域，网格大小与形状适应性能强。在布置阻水建筑物局部区域的计算网格时，根据阻水建筑物的位置和形状进行合理剖分，使该区域内网格单元与阻水建筑物在平面上重合；采用局部加密技术以提高阻水建筑物及其附近区域的模拟精度。

2）由于阻水建筑物与其范围内的计算网格单元在平面上重合，可直接根据建筑物高度修改相应网格节点的河底高程以反映工程兴建的影响。

（3）工程行洪影响分析

1）水位影响分析

表5.2-18为工程后水位最大变化值及主要壅水影响范围统计表。从表中可知，工程对行洪水位的影响较小，壅水影响主要集中在主桥墩上游局部水域内。

在现状地形基础上，遭遇洪水流量条件，壅水最大值约1.1cm，壅水影响（大于0.3cm）主要集中在趸船上游100m，下游40m范围内；遭遇多年平均流量洪水条件，壅水最大值约0.9cm，壅水影响（大于0.3cm）主要集中在趸船上游90m，下游30m范围内。工程下游水位降低，遭遇洪水流量条件，最大降低值约4.1cm，降水影响范围（大于1cm）主要集中在趸船上游110m范围内；遭遇多年平均流量洪水条件，最大降低值约3.7cm，降水影响范围（大于1cm）主要集中在趸船上游100m范围内。

表5.2-18  工程后水位最大壅高及壅水范围统计表

| 洪水条件 | 最大壅高值（cm） | 壅水（大于0.3cm）影响范围（m） | 最大降低值（cm） | 降水（大于1cm）影响范围（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪水流量 | 1.1 | 趸船上游100m，下游40m | 4.1 | 趸船上游110m |
| 多年平均流量 | 0.9 | 趸船上游90m，下游30m | 3.7 | 趸船上游100m |

2）工程对流速影响分析

表5.2-19为工程后流速最大变化值及主要影响范围统计表。由表可知，工程后趸船占用了部分河道过水面积，使得工程河段流速、流态发生了一定的变化，流速变化主要集中在工程所在局部水域，工程后的流向变化一般在±1°以内。

在现状地形基础上，遭遇洪水流量条件，工程后流速最大减小约0.1m/s，流速增大有限，最大增加值约0.02m/s，流速变化主要影响范围局限于趸船上游70m，下游40m范围内；多年平均流量条件时，工程后流速最大减小约0.08m/s，流速增大有限，最大增加值约0.005m/s，流速变化主要影响范围局限于趸船上游120m，下游60m范围内。

表5.2-19  工程后流速最大变化值及影响范围统计表

| 洪水条件 | 主河槽最大 增加值(m/s) | 工程部位最大 减小值(m/s) | 流速变化主要 影响范围(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 洪水流量 | 0.02 | 0.1 | 趸船上游70m，下游40m |
| 多年平均流量 | 0.005 | 0.08 | 趸船上游120m，下游60m |

（4）洪水计算小结

1）平面二维水流数学模型基于正交曲线坐标系，数值离散采用有限体积法，离散方程的求解基于SIMPLC算法。

2）综合考虑河势、工程研究内容以及水文资料等因素，二维数模计算河段范围选取为：营田洲洲头上游至沉沙港附近，长约15km的河段。

3）验证计算结果表明，报告所采用的平面二维水流数学模型，较好地模拟了计算河段的水流运动状态，模型率定、验证较好，参、系数取值合理。

4）模型选取了现状地形条件下洪水流量和多年平均流量2组流条件，计算分析了拟建工程对河道水位、流速场的影响。

5）数学模型计算分析结果表明，遭遇洪水流量条件，壅水最大值约1.1cm，壅水影响（大于0.3cm）主要集中在趸船上游100m，下游40m范围内；遭遇多年平均流量洪水条件，壅水最大值约0.9cm，壅水影响（大于0.3cm）主要集中在趸船上游90m，下游30m范围内。工程下游水位降低，遭遇洪水流量条件，最大降低值约4.1cm，降水影响范围（大于1cm）主要集中在趸船上游110m范围内；遭遇多年平均流量洪水条件，最大降低值约3.7cm，降水影响范围（大于1cm）主要集中在趸船上游100m范围内。

在现状地形基础上，遭遇洪水流量条件，工程后流速最大减小约0.1m/s，流速增大有限，最大增加值约0.02m/s，流速变化主要影响范围局限于趸船上游70m，下游40m范围内；多年平均流量条件时，工程后流速最大减小约0.08m/s，流速增大有限，最大增加值约0.005m/s，流速变化主要影响范围局限于趸船上游120m，下游60m范围内。

6）由以上对工程前后水位、流速的变化分析可知，工程对河道水位流场的影响均不大、影响范围有限，对河道断面流速分布及河道主流线无影响。因为工程兴建后，不会对本河段行洪带来不利影响

3、结论

（1）平面二维水流数学模型基于正交曲线坐标系，数值离散采用有限体积法，离散方程的求解基于SIMPLC算法。综合考虑河势、工程研究内容以及水文资料等因素，二维数模计算河段范围选取为：营田洲洲头上游至沉沙港附近，长约15km的河段。验证计算结果表明，报告所采用的平面二维水流数学模型，较好地模拟了计算河段的水流运动状态，模型率定、验证较好，参、系数取值合理。

（2）选取了现状地形条件下洪水流量和多年平均流量2组流条件，计算分析了拟建工程对河道水位、流速场的影响。数学模型计算分析结果表明，遭遇洪水流量条件，壅水最大值约1.1cm，壅水影响（大于0.3cm）主要集中在趸船上游100m，下游40m范围内；遭遇多年平均流量洪水条件，壅水最大值约0.9cm，壅水影响（大于0.3cm）主要集中在趸船上游90m，下游30m范围内。工程下游水位降低，遭遇洪水流量条件，最大降低值约4.1cm，降水影响范围（大于1cm）主要集中在趸船上游110m范围内；遭遇多年平均流量洪水条件，最大降低值约3.7cm，降水影响范围（大于1cm）主要集中在趸船上游100m范围内。

在现状地形基础上，遭遇洪水流量条件，工程后流速最大减小约0.1m/s，流速增大有限，最大增加值约0.02m/s，流速变化主要影响范围局限于趸船上游70m，下游40m范围内；多年平均流量条件时，工程后流速最大减小约0.08m/s，流速增大有限，最大增加值约0.005m/s，流速变化主要影响范围局限于趸船上游120m，下游60m范围内。

（3）平面二维水流数学模型计算结果表明，工程对河道水位流场的影响均不大、影响范围有限，对河道断面流速分布及河道主流线无影响。因此，工程兴建后，不会对本河段行洪带来不利影响。

（4）码头提质改造后，在不同工况下均能保持稳定，当考虑水位骤降的最不利工况时，岸坡安全系数仍满足规范要求，可根据工程实际情况，对岸坡进行加固处理。本报告计算的是码头提质后岸坡的渗流状态。施工过程中应采取可靠的措施，防止开挖面土体坍塌和渗透破坏，保障堤防工程的安全。

（5）本次计算的模拟是基于假设条件，工程建设应保障土体与建筑物的良好接触，避免裂缝的存在，汛期应重点巡视建筑物与周边土体接触部位，一旦发现裂缝或接触冲刷迹象，应立即处置，以确保岸坡安全。

（6）根据同类工程的分析可知，本项目的建设，不会对本河段行洪带来不利影响。

5.3对东洞庭湖江豚自然保护区环境影响分析

5.3.1 对生态系统的影响评价

5.3.1.1生态系统类型及特有程度

评价区生态系统类型主要包括农田生态系统和湿地（湖泊）生态系统。其中农田生态系统包括水田和旱地，主要种植水稻、棉花、蔬菜等作物，生态系统结构简单。农田中穿插着大量民房、高速公路与国道，人类活动频繁，无重点保护物种在此区域活动。湿地生态系统主要为湘江河岸区。但与湖南东洞庭湖主湖区相比，由于河岸区大规模的行船使得周边湿地植物种类较少，水生动物种类也较为单一。因此，评价区范围内的生态系统属于人类活动强烈干扰下的生态系统，且结构较为简单，在湘江中下游沿岸具有普遍性。

5.3.1.2 生态系统类型面积

鹿角交通渔政综合执法码头在保护区不征地，但占用湘江岸线，占用保护区总面积不到0.01%。周边人类活动频繁。该码头提质改造占用水域占评价区水域面积的0.01%，占保护区水域面积的0.005%。因此，项目占用保护区各类型生态系统面积比例很小，对其影响也较小。

5.3.1.3 生态系统斑块数量

由于鹿角交通渔政综合执法码头属于栈桥结构支撑的线性工程，离湖面常水位净高超过2m，工程并不直接切断评价区范围内的湿地、水生生态系统连通性，也就是码头提质改造并不明显增加生态系统斑块。因此，码头提质改造项目对生态系统斑块数量变化影响很小。

5.3.1.4 对生态系统稳定性的影响

1、恢复稳定性

自然生态系统的恢复稳定性，可根据植被净生产力的多少衡量，如果植被净生产力高，则其恢复稳定性强，反之则弱。项目建设过程中，不占用土地，不改变用地类型，因此项目对生态系统的恢复稳定性无明显的影响。

2、阻抗稳定性

自然系统的阻抗稳定性是由系统中生物组分异质性的高低决定的。异质性是指一个区域里（景观或生态系统）对一个种或更高级的生物组织的存在起决定作用的资源（或某种性质）在空间或时间上的变异程度（或强度）。由于异质性的组分具有不同的生态位，给动物和植物的栖息、移动以及抵御内外干扰提供了复杂和微妙的相应利用关系。另一方面，异质化程度高的自然系统，当某一拼块形成干扰源时，相邻的异质性组分就成为了干扰的阻断，从而达到增强生态体系抗御内外干扰的作用，有利于体系生态稳定性的提高。

评价区内用地类型为水域，工程建成和运营后，作为模地的水域未发生变化，因此，项目建设对区域自然体系的景观异质化程度和阻抗能力影响不大。

5.3.1.5 对生物群落的影响评价

由于鹿角交通渔政综合执法码头趸船在保护区内占用水域。因此，该区域生物群落本身受人类活动影响强烈，在此生存的主要为常见种或者广布种。通过调查与分析，本项目影响到评价区的生物群落可分为湿地生物群落。

1、湿地生物群落

评价区湿地主要为湘江河岸，该区域有大量船只往来，生产经营活动频繁。由于湘江通航的影响，整个湖区沉水植物、浮水植物和挺水植物群落均发育不良，只有一部分湿生植物分布在东边一些河岸滩涂，而且湿地植物种类少，分布面积有限。

趸船平台的支撑结构需要在湘江水体范围建设，项目码头平台施工造成的水体污染可能导致施工区藻类、浮游生物、底栖动物的减少，从而使得评价区湖泊生物群落结构发生改变。工程完工后，受施工影响区域生态环境逐步恢复，藻类、浮游生物、底栖动物将逐步恢复至干扰前水平，鱼类也恢复原有的活动范围。因此，项目建设对评价区湖泊生物群落结构影响是暂时的。湖面工程对水质的影响短期内可能导致生物群落比例发生改变，施工期结束后群落结构也将基本恢复其原有状态。项目废水不外排。因此并不会导致湘江水质下降。

2、鸟类群落

湖南东洞庭湖自然保护区是北方水鸟重要的越冬地，也是候鸟亚太迁徙路线的重要组成部分。湖南东洞庭湖是中国主要的鹤类越冬地之一，是白鹤、白头鹤、白枕鹤和灰鹤重要的越冬地之一，有“中国鹤湖”之称。但是据评价区现场调查以及居民访谈并没有发现以上特有重点保护湿地鸟类。湖南东洞庭湖国家级自然保护区有优良的环境和充足的食物，吸引了大量珍惜水禽来此觅食过冬。但珍稀濒危水禽的栖息地主要分布在保护区核心区与缓冲区，而项目地处保护区实验区边缘，不涉及保护区核心区与缓冲区，主要影响湘江及其周边农田。

评价区范围及其周边的环境大致可分为湖泊、林地和农田-居民点3种生态类型，每一种生态类型具有不同的鸟类群落组成。从评价区本底资源调查来看，林地鸟类生物多样性较高，农田-居民点次之，湖泊湿地最低。但是该区域鸟类较少，且湘江通航船只较多，人为影响大，所以水鸟很少，只有麻雀等常见种在此觅食。农田也由于靠近村庄、公路，环境噪音比较大，人为活动较为频繁，也不适合大型的雁鸭类和鹤类觅食和停歇，只有麻雀等广布种。结合对评价区的调查，绝大部分常见种或者广布种仍会在此停歇觅食。因此，项目对此区域由常见鸟类组成的群落影响较小。

5.3.1.6 对生物多样性的影响

在码头提质改造施工期间，码头建设将损毁部分植被，从沿线植被分布现状调查结果看，受到岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头 损毁影响的自然植被主要为芦苇以及沿岸分布的苔草丛等，涉及的物种均为常见种，这些植被群落和物种在区域分布广泛，易于栽植和恢复；沿线无珍稀濒危的野生植物种类，岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头 不占用水域、湖泊、滩地，无水生植被的损毁；岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头 对区域植被类型赋存和生物多样性无影响，对自然植被影响很小。本评价区人类活动较多，少有洞庭湖水禽活动与出入，且远离洞庭湖珍稀水禽、鱼类栖息地，区域地域连通性和工程活动行为变化不大，对区域鱼类、鸟类等野生生物多样性和国家保护种无明显影响。

- 5.3.2 对鱼类的影响

本项目所在水域一带无主要经济鱼类的产卵场、索饵场和越冬场分布，项目在水中所占范围有限，基本不会阻隔鱼类等水生动物的洄游或江湖交流，因此本项目营运期对鱼类的影响较小。另外，根据现行的农业部2011年第1号令《水产种质资源保护区管理暂行办法》相关条例，本项目的建设不属于该暂行办法禁止的建设内容，故本项目的选址可行。

5.3.2.1 对渔业资源的影响

（1）施工期

施工扬尘、施工废水短期内造成河段水质恶化，破坏鱼类原有的栖息条件，将影响鱼类仔幼鱼的正常生长和生存，也会影响水生维管植物，浮游植物、浮游动物、底栖动物等饵料生物的密度下降。同时施工噪声，会使邻近水域鱼类受到惊吓而逃离作业水域，将对周边水域的水生生物资源造成损害。

工程临近水域虽无鱼类等水生生物的重要产卵场、索饵场，却是鲤、鲫、黄颡鱼、短颌鲚等水产种质资源的重要洄游通道。鱼类繁殖洄游、索饵洄游在一定程度上将受到施工活动影响，但不影响上下游鱼类正常的基因交流。

（2）营运期

运营期内，施工阶段产生的不利因素将逐渐消失。码头提质改造工程进一步侵占河道边滩，或永久性地改变沿河局部生态环境，压缩鱼类及其饵料生物的栖息空间，减少资源补充量，对渔业资源产生一定的负面影响，需采取有效的保护措施最大限度地降低其影响程度。

5.3.2.2 对饵料生物的影响

（1）施工期

施工作业会使水体产生大量的悬浮颗粒，导致周围的水质浑浊，使水体光照透射率下降，影响了浮游生物的光合作用，溶氧降低，抑制了浮游生物的生长和繁殖，造成其密度和生物量的下降，从而导致初级生产力降低。此外有些悬浮颗粒会被滤食性的浮游生物吞下，对其消化系统产生不利的影响。

施工作业虽然会对浮游生物造成一定的损失，但施工结束后，悬浮泥砂会很快消失，而且江水的流动会带来其它水域的浮游生物来进行补充，因此施工阶段仅对本江段的浮游生物产生短期的不利影响。

其次，涉水作业也会对底栖动物产生一定的损害，挖泥区的底栖动物会被彻底的损伤破坏，造成底栖动物的死亡；同时挖泥所产生的悬浮泥沙在沉淀之后会掩埋挖泥区两侧的底栖动物，导致这部分区域的底栖动物呼吸、生长和繁殖受到影响。挖泥机的搅动会使河底的淤泥和细砂悬混上浮产生浑浊带，会对底栖动物造成很大的影响，特别是会导致贝类的外套腔堵塞而死亡。

但根据A.M.NonvicimipagLiai等人的研究表明：在6个月以后挖泥区的底栖动物主要结构参数与挖泥前和未挖泥对照区无显著性差异。因此施工作业对底栖动物造成的损害在短时间内是可以得到恢复的，不会对底栖动物造成较大的影响，在施工作业结束后，除构筑物永久占领的水域外，其他水域受影响的底栖动物群落会逐渐恢复或者被新的底栖动物群落所代替。

（2）营运期

码头运行期间船舶频繁的运行会产生噪音和造成水体的搅动，这些因素对浮游生物和底栖动物而言影响很小。码头平台会遮挡部分阳光，影响浮游植物光合作用，但面积不大，因此对浮游植物而言几乎无影响。但船舶运行过程中可能会产生部分石油的泄漏，若石油进入水体，将会发生一系列复杂变化，包括扩散，蒸发，溶解，微生物氧化，形成沥青球以及沿着食物链传递等等。石油的扩散会在水面形成油膜，阻碍大气和水体的气体交换，同时还会减弱太阳辐射到水里的能量，影响浮游植物的光合作用。此外石油还会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素。浮游植物石油急性中毒致死浓度为0.1～10.0mg/L，一般为1.0～3.6mg/L，对于更敏感的种类，油浓度低于0.1mg/L时，也会妨碍细胞的分裂和生长的速率。浮游动物石油急性中毒致死浓度范围一般为0.1～15mg/L。永久性（终生性）浮游动物幼体的敏感性大于阶段性（临时性）的底栖生物幼体，而它们各自的幼体的敏感性又大于成体。

由于底栖生物的耐油污性通常很差，即使水体中石油类含量只有0.0lppm，也会导致其死亡。当水体中石油类浓度在 0.1~0.01ppm 时，对某些底栖甲壳类动物幼体(如：无节幼虫、藤壶幼体和蟹幼体 ) 有明显的毒效。

5.3.2.3 对鱼类“三场”的影响

评价水域（保护区范围内）无鱼类大型产卵场、索饵场。码头提质改造工程对面的距码头1.3km漫滩为湖区鱼类的小型产卵场所，约0.5km2。施工期评价区域受污染水体向下游扩散蔓延，影响至码头下游500m左右水域，但不会对鱼类栖息环境造成威胁。

5.3.2.4 对鱼类洄游习性的影响

岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头区域是鱼类栖息地之一，鱼类可以在鹿角交通渔政综合执法码头船周围觅食、产卵和栖息。工程区是一些洄游性鱼类的重要通道。工程涉水设施占保护区面积（171m2）较小，对鱼类洄游通道不构成阻隔，不会导致鱼类生殖隔离。鱼类仍可趸船下面游动。随着来往趸船舶数量的大幅增加，压缩了鱼类的生存空间，强大的噪声污染干扰了它们的正常生活，将会对鱼类产生一定影响。码头提质改造不改变河道总体的生态现状，对河段内鱼类生活习性和活动规律等长期行为基本不造成影响，但是局部区域产卵生境会受到影响。且鹿角交通渔政综合执法码头水下基础结构很少，项目将对鱼类和珍稀濒危物种洄游阻隔影响很小，且为浮船不改变工程区域水文情势和江段营养状况，工程营运对保护区鱼类影响较小。项目往来船舶会对鱼类造成惊扰，但鱼类都具有遇船只逃避的本能，即使偶然与船相遇，也能及时避让，改道前行。因此，本工程来往船舶对鱼类的上下游动等的影响程度有限。

随着近年来湘江航道条件的逐步改善，航运业得到迅速发展，航行船舶数量和船舶规模均大大增加。鹿角交通渔政综合执法码头营运后该区域内船舶数量和船运次数必然会显著增加。因此，营运期间航运量增加对保护区鱼类的潜在影响主要表现为以下几个方面：

①噪音污染对鱼类的影响将增加。

②鱼类被机械损伤的几率也将增加。航运繁忙增加了保护区鱼类尤其大型鱼类如中华鲟、江豚等被机械损伤的几率。

③船舶废水排放的影响。河道营运期由于船舶舱底含油污水，船舶工人生活污水和船舶洗舱污水若直接排江，则会污染该江段；同时船上工作人员生活污水、冲洗废水若直接排放，也会对该江段产生影响，从而对保护区的水质造成破坏。

④营运期间由于货运量的急剧增加，由此产生的生活污水及其它生活垃圾也大量增加。这些污染物特别是生活污水如果直接排放将可能导致保护区水质的恶化，鱼类等水生生物的生活环境将发生改变。

⑤块石、碎石、水泥散落事故和船舶舱底油污水事故等风险增加对保护区鱼类的危害将会增加。本码头货种以块石、碎石、水泥、普通件杂为主。工程完工投入运营之后，航运量增加对保护区鱼类的影响是不可避免的。

⑥运营期夜间船舶的光照，会在一定程度上影响码头附近水域中的鱼类正常栖息环境，对其有驱赶作用。光照节律的变化也可能会影响到亲鱼内分泌、性成熟度和产卵活动，突然的光照改变也会导致鱼类一定程度的应激反应。此外，孵化出的仔鱼对光照具有一定的选择性，项目运营期的夜间照明会改变临近水域的光强度和光节律，进而对仔鱼和繁殖期的鱼类产生一定影响。

5.3.2.5 东洞庭湖鲤、鲫、黄颡国家级水产种质资源影响

本保护区主要保护对象为铜鱼、短颌鲚、鲤、鲫和黄颡鱼等，铜鱼为产飘浮性卵鱼类，短颌鲚、鲤、鲫和黄颡鱼为产粘性卵鱼类，所以，本项目重点分析施工和运营对铜鱼和鲤的影响。

1、施工期

施工期河底固定钢锚桩打桩作业噪声、振动，同时施工作业过程造成钢锚桩固定区域河底水体悬浮物浓度的增加，会对铜鱼、短颌鲚等保护区鱼类受精卵附着、孵化和仔稚鱼的存活率有一定的影响。本项目水底固桩过程施工周期较短，对鱼类产卵场影响范围和时限都较为有限。同时施工水体中打桩等高强度噪声则对鱼类直接造成组织、器官损伤，可能导致死亡；还可以引起其他的非听觉效应，如噪声暴露可以导致鱼类应激水平升高，引起鱼类的行为变化，甚至致使鱼类繁殖失败。根据工程施工所采用的打桩机噪声特点，施工期船舶航行、打桩等过程机械噪声对水下鱼类具有一定的影响。施工期水生生物资源量补偿评估测算，鱼类早期资源密度28.32ind/m2(2019年版《长江流域渔业生态公报》)，鱼苗损失率按20%统计，结合施工期对水域影响面积计算造成鱼卵仔鱼损失量为4.65万粒/年。

铜鱼和鲤受到噪声容易产生较强的应激反应，拟建工程在施工期产生的噪声和振动将使工程附近活动的铜鱼和鲤受到惊吓，但不会受到伤害。鲤为底栖鱼类，主要摄食底栖生物和小型鱼虾；铜鱼为杂食性鱼类。岸线硬化施工等活动将导致底栖生物的减少，影响鲤的摄食活动，由于施工的扰动导致该区域鱼类资源的降低导致铜鱼的摄食活动受阻。但由于施工范围小，施工周期短，施工结束后这种影响将逐渐消失。鲤产粘性卵，常在洲滩岸边有砂卵石的浅水区产卵，该区域不是鲤的产卵场，施工对鲤的繁殖影响有限。铜鱼产漂流性卵，产出的卵随水漂流孵化，在经过码头附近时，污染物对其发育产生一定影响。因此，在鱼类繁殖季节应降低施工强度，减少对主要保护对象的影响。

2、运营期

运营期主要在作业平台过驳作业产生的噪声、振动和夜间光照等对短颌鲚等趋光性较强、鲤形目和鲇形目等对听觉较敏感的鱼类有一定的影响。

夜间在浮吊工作船连续过驳作业时，会使用远光探照灯进行照明，当光线落在水面会穿透水体，进入河流水体中部甚至底部环境。运营期夜间使用光源改变了水生生物对光周期的节律，光照时间增长造成局部水域浮游植物生物量增加，鱼类等游泳生物具有趋光性，增加了鱼类或濒危水生生物的风险。由于光线在水中折射、透射能力很强，水体的光强度可明显受到探照光源的影响。因此，连续

过驳作业使用探照光源附近水域的光照昼夜节律会明显改变，对水生生物捕食、繁殖、迁徙等行为产生影响。

鲤形目和鲇形目鱼类具有韦伯氏器，当外界声音到达鱼体时，鳔可以加强声音的振幅，再通过韦伯氏器(与球囊相连)放大，使声音可以有效的传导至内耳，大大提高了鱼类对声音的敏感性。水下噪声不仅可以导致鱼类的听觉损伤，造成暂时性听觉阈移甚至是永久性的听觉阈移。还可以引起其他的非听觉效应，如噪声暴露可以导致鱼类应激水平升高，引起鱼类的行为变化，甚至致使鱼类繁殖失败。运营期过驳作业和船舶航行产生的噪声可传播至项目所在水域水面以下，如遇高强度噪声则可以对鱼类直接造成组织、器官损伤，甚至直接导致死亡。根据运行期实地监测噪声情况和过驳作业产生噪声的特点，夜间连续过驳作业随在边界噪声达标但水下噪声传播过程对河流中听觉敏感鱼类仍具有一定的影响。

项目所在水域属于保护区内铜鱼、鲤、鲫、黄颡鱼的索饵场，运营期对其索饵行为将产生一定的影响，使其不会靠近项目所在水体上层水域进行索饵行为，丰水期可在水体中下层进行索饵，枯水期可能造成鱼类在项目临时占用水域索饵场丧失。但考虑到项目所在水域河道宽阔，工程水面设置顺延水流方向“一”字形布设，运营期鱼类可往河道断面中心线附近进行索饵，不会造成所在江段鱼类索饵困难导致物种死亡的影响。

营运期船舶航行过程中螺旋桨及船舶噪声可能对水中的鱼类等游泳动物产生不利影响，但游泳动物活动力强，具有遇船只逃避的本能，且本项目所在的航道区域范围内的水生动物已基本适应现有航道水域环境，能够规避船舶活动频繁的水域，运营期船舶航行不会对鱼类等游泳动物产生大的影响。

5.3.3对江豚保护区的环境影响

工程区非保护区鱼类、长江江豚等水生生物的重要栖息地，不涉及鱼类大型的产卵场、索饵场、越冬场及主要洄游通道。工程建设对江豚的觅食、迁徙行为影响较小，对保护区功能的稳定性基本不构成威胁。对江豚的影响主要是以下几点。

①水下噪声

江豚在水下最主要的感觉系统是声纳系统，因此水下噪声将对它们产生不利影响，例如对豚类声纳系统造成干扰，影响其在水中探测和识别物体的能力，受到水下噪声惊吓后急速游动，容易撞上船只螺旋桨而受到伤害，此外较大强度的噪声将对豚类的听力产生破坏。

江豚发出的回声定位信号的频率都超过100kHz；在听觉方面，江豚对45-139kHz的声音极其敏感，江豚对10kHz以下的声音，其听阈值为80~100dB re 1Pa，而在其各自敏感频率范围内，其听阈值为50~60dB。因此，相对来讲，江豚对低频噪声（水流和波浪噪声，10kHz以下）相对不敏感，而对高频噪声（10~100kHz）相对更敏感。由于声传播特性，频率低于10kHz的声音较超声来说能够在衰减之前传播更远的距离，这些频率较低的声音将可能对豚类的听力产生严重的破坏。在施工期，该项目的主要水下噪声源有打桩和施工船舶噪声。运营期，主要为航行船舶噪声。

②船舶噪声

研究表明，大型船舶的航行噪声能量分布频率范围较广（>100kHz），主要集中于中低频（<10kHz）部分，各频率（20-144kHz）处的均方根声压级（SPLrms）对环境背景噪声在该频率处的噪声增量范围为3.7~66.5dB。接收到的1/3倍频程声压级（TOL）在各频率处都>70dB，在80~140kHz频段内都高于江豚的听觉阈值。而江豚是主要依赖于声信号进行捕食和个体交流的物种，说明大型船舶的航行噪声可能会对江豚个体间的声通讯及听觉带来不利影响，如听觉掩盖（张天赐等，2017年）。根据交通运输部2016、2017年交通运输行业发展统计公报，保护区所在的长江中游航道年平均日船舶流量290.8艘和295.1艘，同比增长7.1%和1.5%，长江航道内现有船舶数量较多，且在逐年增加，本项目提质改造后2#泊位船舶约1艘次/天，但相应减少了到1#泊位船舶数量，船舶噪声对江豚存在一定的不利影响，但新增船舶数量占总的船舶数量比例较小，新增噪声对江豚的影响有限。

③机械伤害

江豚是主要依赖于声信号进行捕食和个体交流的物种，其声呐系统极易受到船舶机械噪声干扰，造成被船舶螺旋桨打伤击毙的机会增多。1998年4月18日，在长江界碑江段发现一头被螺旋桨打死的江豚。据统计，1998-2002年在长江新螺段内发现的死亡江豚中，被螺旋桨打死的占33.33%。多数情况下，江豚选择水深3~6m分离区觅食与抚幼活动，江豚在上行船舶之间避让的空间不足3m水深。江豚受干扰后，可以短暂逃避到干流深水中，但未能觅食必须返回分离区，特别是饥饿状态下，江豚会选择在穿梭不息上行船之间觅食。在江西鄱阳湖湖口水域船舶通行对江豚发声行为的影响研究中，船舶和江豚出现存在弱的负相关关系，船舶经过时狭窄水域中的江豚躲避船舶干扰可能采取一种“临时性”策略（董首悦等，2012年）。鹿角交通渔政综合执法码头营运后，来往船舶数量增加，船舶机械伤害江豚概率有所上升，但现阶段长江航段船舶数量约为295艘，新增船舶数量占现阶段总的船舶数量比例较小，新增船舶机械伤害对江豚的影响有限。

已有研究表明，江豚对船舶噪声有主动躲避行为，比如，船舶出现与江豚出现存在负相关关系，在船舶航行轨迹的0~50m垂直距离范围内，通常难以观察到江豚，而在 50~100m 范围内却能观察到江豚。尽管江豚能主动避船，但在某些特殊情形下，仍容易被航行船舶伤害，比如在捕食时，江豚容易不理会船舶靠近；在相对狭窄的水道内，高速船舶突然接近时，江豚无处躲避或难以在短时间内逃离到安全距离之外。如果运行期内船舶航运量密度过高，船舶之间的距离在 200m 以内，会对江豚产生一定的影响。因此，需控制趸船舶进出量。

④饵料资源

江豚主要以小型鱼类为食，如鲤、黄尾鲴、鲫、短颌鲚、鲇、餐、鲢、鳊、草鱼等在江豚的胃中都有发现。工程施工产生的悬浮泥沙会对鱼卵、仔稚鱼和幼体会造成伤害，影响鱼类资源一定程度减少，从而也影响了江豚的食物来源，导致其食物来源获得性降低。饵料的减少会增加江豚的捕食难度，从而降低抵御危险的能力，另外饵料的短缺还会影响江豚的正常繁殖。工程施工改变了施工影响江段鱼类的暂时空间分布，但由于工程影响范围较小，且不占用产粘沉性鱼类产卵场，因此对江豚饵料资源的影响很小。

该水域水位较深，是湘江航道，是江豚的重要分布区之一。来往航行船只对水体扰动、机械噪声与振运，特别是持续噪声将干扰江豚回声定位，使江豚迷失方向，对路过的江豚造成较大影响；码头提质改造营运将造成该区域附近区域鱼类资源减少。项目往来船舶会对江豚造成惊扰，但江豚都具有遇船只逃避的本能，即使偶然与船相遇，也能及时避让，改道前行。因此，本工程来往船舶对江豚的上下游动等的影响程度有限。

1、对长江江豚流态分布的影响

长江江豚对栖息地有较强的选择性，喜好在江河、江湖交汇处和沙洲附近等水域活动，原因是这些水域河床坡度平缓，底质为淤泥，大型回水区多，水流缓慢，水生生物资源丰富，人类活动少。

项目码头位于湘江下游岳阳县江段。参考东洞庭湖长江江豚历年考察结果，评价江段罕有长江江豚集群分布记录，非长江江豚重点活动区域。码头提质改造工程整体规模较小，涉水作业面狭窄，基本不改变评价区域河道形态，生境类别，对保护区长江江豚流态分布影响极小。

2、对长江江豚觅食的影响分析

长江江豚喜欢栖息活动的水区，通常在长江边滩、江心洲附近以及分汊河道交汇处觅食，洪水期通常喜欢洲滩滩头活动、觅食，由于水位上升，淹没的洲滩为鱼类提供了丰富的饵料资源和适宜的栖息场所，鱼类群聚的同时也为江豚带来了很好的觅食良机。枯水期则常在洲滩尾部觅食。江豚觅食地点主要分布于近岸300m内缓水滩地，水草茂盛的水域。本工程附近区域的玉带洲、清洁洲洲缘区域，水草丰茂，为江豚提供了良好的觅食场所。本工程施工对江豚觅食影响较小，项目运营期，船舶航运活动会对附近区域江豚的觅食活动产生一定影响。

3、对长江江豚繁殖能力的影响分析

长江江豚交配水生态环境要求安静，水速相对静止或缓慢，因此江豚夏季早晚，通常在洲尾的滞留区或分离区交配。由于刚出生的幼豚运动能力与声呐系统发育不完善，因此江豚通常选择洲头的分流区进行抚幼活动。枯水期正是新生江豚发育关键时期。工程实施后，项目区域船舶来往频次增加，由于幼年江豚声呐系统尚未发育完善，易受船舶尾浪冲击搁浅受伤。根据观测，本项目附近区域未发现江豚重要繁育场所，项目施工和运行对江豚繁殖能力影响较小。

4、对长江江豚迁移行为的影响

东洞庭湖长江江豚迁徙规律与湖区鱼类洄游习性密切关系。东洞庭湖鱼类繁殖期和越冬期，水位发生急剧变化，长江江豚向下游扁山水域（鱼类产卵场）迁移；东洞庭湖鱼类育肥期，水位相对稳定，长江江豚多集中分布于鲇鱼口（鱼类索饵场）水域或呈随机分布状态。

评价区域长江江豚向下前往洞庭湖扁山水域觅食迁徙路线位于青山岛右汊（非主航道），项目码头提质改造工程非长江江豚关键迁徙线路。工程建设对长江江豚迁移行为的影响较小。

5、撞击风险对长江江豚的影响

长江江豚寻找食物、巡游或者与同伴交流，更多地是依靠发声系统和听觉功能，视力所起到的作用很小。江豚的发声和听觉系统相当于一个雷达或声纳系统，江豚平均每5s就会发出一个脉冲串，这是江豚探测周围环境的主要工具，而环境噪音的增加会对江豚的探测能力产生严重影响，从而降低其生活能力。长江江豚对45-139kHz的声音极其敏感（Supin 等，2005）。

船舶噪音和振动干扰豚类的声纳系统，大量船舶运行同样挤占了长江江豚的生存空间，机船螺旋桨会对江豚造成直接伤害。根据统计数据，约有32%非正常死亡的豚类来自船舶撞死（Zhou and Wang，1994a）。2008年至2015年期间共发生171起长江江豚死亡事件。

码头提质改造后，随着评价区域通航量的增加，通航的频次提升，货轮螺旋桨对长江江豚的误伤机率也将增大。其次，长期的船舶噪声可对长江江豚的声学定位系统产生损伤，影响其正常的生长和发育。此外，货轮产生的含油污染物，对长江江豚的栖息生境也会产生负面影响。

5.3.4 对其他水生生态影响

- 5.3.4.1 对浮游动、植物的影响

藻类是具有叶绿素和其他光合色素，能进行光合作用的原始、低等的植物。多数藻类是鱼类和其他经济动物的直接或间接的饵料。岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头停靠的船舶航行会引起局部水域中悬浮颗粒增加，水中悬浮物浓度升高降低了水体的透光率，不利于藻类生长繁殖，导致其数量阶段性减少。虽然工程施工会使浮游动物的生物量有一定的减少，但由于浮游动物个体小，繁殖速度快，待水质恢复后，浮游生物的数量将会逐步恢复，因此，工程施工对该江段的浮游生物的影响只是局部的、暂时性的。

工程导致的局部水域水质浑浊，一方面会直接造成浮游动物的死亡，另一方面这些施工作业会造成作为饵料的浮游植物减少，同样也会加速浮游动物数量和种类的减少。同时，桩基施工导致沉积在江底的有害物质释放，从而导致施工江段及其下游局部水域的水质改变，对浮游动物有一定的致毒作用。施工江段平均水深8m，以泊位岸线长和施工区域外延200m为工程影响区计算影响水域体积，经计算，在施工期间，浮游动物的损失量16.8kg。

同浮游植物一样，工程施工虽然会使浮游动物的生物量有一定的减少，但这种影响只是局部的、暂时性的，因此工程施工对评价区的浮游生物的影响有限。

船舶航行会对周围水体产生扰动，这些扰动会对水域水生生物的生物量、种类及栖息环境产生一定影响。但由于船舶是在水体上层航行，主要影响也集中在上层水域，水生生物除浮游生物（主要是浮游植物）在水体表层活动强度较大外，其它生物多在中层：及底层活动，且水生生物的浮（游）动性较强，会自动规避船舶带来的扰动。因此，船舶航行对水体扰动影响范围较小，对水生生物的影响较小，不会根本改变水生生物的栖息环境，也不会使生物种类、数量明显减少。

工程运营后，趸船永久性占用水域、进出船舶数量增多，但项目过驳作业平台和供电趸船等水面设施占用水域表面阻挡了此区域光照，从而导致水体中底栖/浮游生物、水生植物无光照区域的生物量损失，这部分影响是长期存在。关于营运期水生生物资源量补偿评估测算，项目所在江段浮游植物生物量平均28.86mg/L、浮游动物生物量平均为0.116mg/L、底栖软体动物平均生物量为121.63g/m2。营运期测算出影响所在水域范围内浮游植物/动物、底栖动物损失量949.4kg/年。但由于趸船占用水域面积较少，对浮游动、植物的影响非常有限，不会影响到水生生态系统食物链。

船舶舱底含油污水的排放在水体表明形成油膜，会影响浮游植物的光合作用，并对浮游动、植物产生一定的毒害作用，运营期应严格控制船舶含油污水的排放，以降低对浮游动、植物的影响。另外，由于进出港船舶增多，出现碰撞事故的概率提高，浮游动物石油急性中毒致死浓度范围一般为0.1~15mg/L，而且通过不同浓度的石油类环境对桡足类幼体的影响实验表明，永久性（终生性）浮游动物幼体的敏感性大于阶段性（临时性）的底栖生物幼体，而它们各自的幼体的敏感性又大于成体。因此，务必做好防护措施，减少风险事故的发生。

- 5.3.4.2 对底栖动物的影响

工程施工如趸船、抛锚定位破坏了底栖生物的栖息地，使底栖生物失去了部分栖息地，栖息环境受到了影响。施工结束后，底栖生物将逐渐恢复，但底栖群落与原来相比将有很大的差别。底栖种类多样性会有所减少，群落结构简单化，群落的稳定性会下降。在抛锚定位时，挖掘区的局部水域悬浮物会增加，从而降低水体透明度，会使底栖生物的生理受到影响，一些敏感种会受损，甚至消失。本项目不涉及护岸抛石。同时施工所产生的悬浮物也会影响到附近水域底栖动物的呼吸、摄食等生命活动，也直接改变了其栖息环境。经计算，在施工期间，底栖动物的损失量83.5kg。由于施工影响范围有限，一段时间之后，施工区域生态效应作用将会逐渐形成新的平衡。由于施工量较小，施工期短暂，当施工停止后可恢复到原有水平。

5.3.4.3 对水生维管束植物的影响

工程对水生植被的影响主要是码头施工过程中，码头和引桥等的桩基永久占地和施工临时占地对沿岸湿生植被的直接破坏，此外，施工过程中所产生的悬浮物等会附着在水生植被上，对水生植被产生一定影响。由于施工区江段常水位以下水生植物稀少，常水位以上以陆生、湿生植物为主。工程区常水位以下水草较少，工程对水生维管束植物的影响很小。

5.3.5 对陆域生态的影响

本项目施工永久占地、临时占地对土地资源和陆域动植物会造成一定影响。

1、对陆域植被的影响分析

码头滩地植被类型单一，主要以灌草丛为主，码头引桥桩基施工将对占地范围内的植被造成破坏。本项目对植物的不利影响主要表现为码头施工期对地表植物物种及植被造成的直接破坏，主要是导致评价区内植被面积减少，生物量降低，主要影响灌草丛植被。

项目施工临时场地设置在后方陆域堆场区域，占地类型为灌草地。施工临建设施占压及施工活动扰动区表层土壤结构、肥力、物理性质将被临时性破坏。施工活动会造成一定生物量损失，但受影响植物基本为地区常见种类，其生长范围广，适应性强，不会因工程占地导致植物种群消失或灭绝。并且施工临时占地在施工结束后，通过采取一定的整治恢复措施，地表植被可以逐步得到恢复。

工程永久占地主要以耕地、林地为主，现有植被主要为少量农作物植被，如水稻、蔬菜、瓜果等，多为当地常见农作物种，林地植被以灌草地为主。受工程永久占地影响的植被种类均为常见种，个体及植被生物量减少较小，工程永久占地对评价区内植物及植被影响较小。本项目办理了国土和林业用地手续。因此，本工程永久占地对占地区植物种类、植被类型及生物量的影响较小。

评价区发现有国家Ⅱ级重点保护植物樟树1株，树龄150年，位于火车散货装卸场东侧80m，不在本工程范围内。本报告要求划定施工范围，严禁越界施工，设置警示牌，就地保护。本工程建设不会破坏保护植物的生境，施工活动对其生长基本无影响。

2、对陆域动物的影响分析

由于长期受到人为活动的影响，评价区域内的野生动物种类和数量较少，多为鸟类、蛇类、青蛙、鼠类等常见物种，无珍稀濒危物种。工程施工会占用评价区陆生动物的小部分生境，但它们会自动迁移到附近相似的生境中去，工程建设对不会对陆域动物生境造成显著影响。

3、对外来入侵植物的影响

评价区分布的外来入侵物种共6种，分别为垂序商陆、野燕麦、一年蓬、小蓬草、喜旱莲子草、凤眼莲。上述6种入侵物种由于缺少天敌而大量繁殖会对当地生态造成很大的危害。而且随着工程车辆的进入，人们将会有意无意的将新的外来物种带进该区域，或者将入侵物种带出该区域，从而在新的地点形成新的分布区域。外来物种适应性、耐性强、繁殖力强，易占据本地物种生态位，对土著物种产生一定的排斥，改变区域种群、群落或生态系统的结构和功能，导致生态系统的单一或退化，破坏当地生态。

- 5.3.6 对鸟类的影响

湖南东洞庭湖国家级自然保护区内常年栖息着251余种鸟类。根据野生动物分布图，鸟类主要集中于湖南东洞庭湖国家级自然保护区的核心区和缓冲区。根据现有的调查和监测发现，项目评价范围内鸟类群落结构较湖南东洞庭湖国家级自然保护区核心区内鸟类群落相对简单，由于距离核心区较远，鸟类重叠率较低。本项目和湖南东洞庭湖国家级自然保护区的鸟类群落结构上的差异，主要是由鸟类活动结构的差异造成的。本项目不涉及高空建筑和设备，项目不在候鸟迁徙季节。根据走访调查和查阅相关资料，评价区内鸟类共计61种，隶属12目32科，发现有国家二级保护鸟类白鹭5只。

由于码头提质改造作业相应产生的噪声等可能对留鸟、候鸟的觅食、迁徙、停歇会产生一定的影响。同时也有研究表明鸟类对人类活动也具有一定的适应能力，其中一些常见鸟类一定程度已经习惯了目前的人为活动不会对其栖息和繁衍造成明显影响。一些敏感性较强的鸟类由于环境的变化影响了它们的生活和取食环境，将被迫离开它们原来的领域，邻近领域的鸟类也由于受到码头提质改造作业噪声的惊吓，也将远离原来的栖息地。但是这些鸟类在非噪声影响区可以找到相同或相似生境，可迁移到合适生境中生活，对其生存不会造成威胁。因此，原有栖息地面积和质量下降和码头提质改造作业噪声造成的惊吓，这些因素将导致鸟类隐蔽空间、觅食空间，迫使鸟类等向周边适宜生境迁移，使评价区域及周边区域中分布的鸟类数量减少、多样性降低可能造成该区域的鸟类在种类、数量及群落结构上发生一定变化，但评价区为主要为湘江航道，此地鸟类种群本就数量较少，多为与人类伴居的鸟类，影响是局部的、短期的。

### 5.3.7 自然景观影响分析

评价区内无风景名胜区或文物保护地，也没有发现风景优美且具有观赏价值的自然景观。由于鹿角交通渔政综合执法码头位于自然保护区实验区，破坏了空间连续性和自然性，造成工程与原有生态系统景观的不协调。然而项目位于湘江航道来往的船只重新使项目与周围环境融为一体。因此，项目对评价区生态系统的美学、经济、文化价值影响较小。项目评价区景观以自然景观为主，人文景观为辅。

本项目在码头提质改造作业期的工程对自然景观的影响主要来自鹿角交通渔政综合执法码头趸船。岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头鹿角交通渔政综合执法码头趸船对沿线自然景观形切割，使其空间连续性被破坏，但项目区域本是湘江航道，来往的船只重新使项目与周围环境融为一体。

### 5.3.8 累积生态影响分析

累积生态影响是指经济社会活动各个组成部分之间或者该活动与其他相关活动（包括过去、现在和未来）之间造成生态影响的相互叠加。根据这个定义，我们可以把建设项目对湖南东洞庭湖国家级自然保护区的累积生态影响理解为不同时间、不同类型的建设项目在施工期及砂石码头提质改造完后对湖南东洞庭湖国家级自然保护区主要保护对象、功能区划、生态系统结构与服务功能、自然景观、珍稀濒危物种等生态影响的相互叠加。

项目植被类型涉及的物种均为常见种，易于栽植和恢复；岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头 沿线无珍稀濒危的野生植物种类，杨树亦为常见种，在沿线多混生于林地种，沿路种植少；沿线没有国家级珍稀野生动物分布，其影响数量有限。项目码头提质改造作业期不会使保护区某一生境或物种消失，且影响的种类在保护区范围内分布较多，不会对保护区原有生态系统结构和功能产生较大影响。项目因码头提质改造作业期污染主要为噪声、尾气及固废垃圾，采取生态专题报告提出措施后，不会对湖南东洞庭湖国家级自然保护区造成明显的不利影响。

### 5.3.9 生物多样性影响分析

项目建设涉及湖南东洞庭湖国家级自然保护区，本建设项目用地总面积3205m2，是在原有码头基础上提质改造修复，共占用湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区面积0.3205hm2，占自然保护区实验区面积（91972hm2）的0.0003%。建设区内主要为在原有码头用地基础上提质改造修复，故项目建设对自然保护区生物多样性的影响较小。工程建成和运行后，在平水期影响评价区自然生态系统中作为模地的水域面积发生了变化，平水期占用水面360m2，主要是趸船占水面。因此，工程建设对影响评价区自然体系的景观异质化程度和阻抗能力的影响较小。

评价区景观、生态系统在自然保护区周边林区及我国其他地区较为常见。项目建设不占用林地，对景观、生态系统特有性、景观斑块数量等二级指标均影响较小；评价区生物群落主要以草地、灌丛为主，非自然保护区特有，项目建设对栖息地连通性，对自然保护区生物群落类型、重要种类、群落结构等级指标均影响较小；影响评价区内特有物种、保护物种分布较少，无国家重点保护植物，但并非上述物种的主要分布区、栖息地和繁衍地，且在自然保护区其他林区及国内其他林区均较为常见，对影响评价区内特有物种和主要保护对象影响均较低；项目建设的可行性研究报告中对项目施工期和运营期生态环境保护、社会环境保护、水土保持等均提出了较详细的保障措施，在加强落实管理的情况下，项目建设对自然保护区生物安全和社会因素各级指标影响均较低；项目建设得到了各级政府和当地群众的支持，不会对当地生产生活环境产生危害，故项目建设的社会条件成熟。

工程建设使影响评价区内土地利用格局发生了变化，各土地类型优势度值也随之发生了变化。作为模地的水域及水利设施用地，平水期趸船及少部分浮趸、连接引桥占用水面约360m2，草地其优势度从11.90%微升到12.13%前后变化不大，仍然维持在很高的水平，可见，工程实施和运行对其景观结构影响小，对影响评价区自然体系质量影响小，通过区域内自然生态系统的自我调节及恢复，可使工程建设影响得到缓解，区域自然体系的性质和功能得到有效恢复。

3、岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头提质改造工程项目对湖南东洞庭湖国家级自然保护区生物多样性影响指数(BI)为12.38，属基本无影响。

评价结果：经调查，岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头提质改造工程项目对湖南东洞庭湖国家级自然保护区生物多样性影响不涉及无条件否决项，计算得出岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头提质改造工程项目对湖南东洞庭湖国家级自然保护区生物多样性影响指数(BI)为12.38，评价结论为基本无影响，项目可以建设。

岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头提质改造工程项目可以实施。

因此，评价认为本项目建设后对保护区内鱼类、重点保护野生物种(长江江豚、中华鲟、胭脂鱼)等水生生物的种类组成、种群结构、资源时空分布不会造成明显改变，不会造成项目所在水域范围内现有生态系统结构和功能、生物多样性降低。

5.4环境风险分析

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施；

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

5.4.1评价等级、内容和重点

#### 5.4.1.1 评价等级确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的易燃易爆和有毒物质的临界量限值。

本项目到港船只为公务用船，不涉及剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，本项目涉及危险物料主要为到港船舶燃料柴油。本项目共1个泊位（百吨级公务船），停靠小型公务船，本项目到港船舶燃油舱燃油量最大为10吨。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表5.4-1确定环境风险潜势。

- 表5.4-1 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境高度敏感区（E1） | IV | III | III | II |
| 环境高度敏感区（E1） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。

危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《水上溢油环境风险评估技术导则》（JT/ T 1143-2017），本项目到港船舶燃油舱燃油量最大为10吨，本工程船舶贮存油类物质的贮存量及临界量见下表。

- 表5.4-2  涉及的风险物质及Q值计算一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 危害特性 | 贮存方式 | 最大贮存量qi | 临界量Qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃料柴油 | 矿物油类 | 易燃物质 | 船舶燃油舱 | 10 | 2500 | 0.004 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.004 |

注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。

所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.004＜1，风险潜势为I。

③评价等级判定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

- 表5.4-3 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。

#### 5.4.1.2 风险原因识别

大量的水上溢油污染事故统计分析表明，造成水上溢油事故除了一些不可抗拒的自然灾害外，绝大部分是由于操作不当或违章作业等人为原因引起的，导致船舶碰撞、搁浅，进而导致燃料油泄漏进入水域内。事故原因主要表现在以下几个方面：

（1）船员素质

由于船员责任意识淡薄、缺乏系统培训、违章作业、实际操作应变能力差等人为因素，是船舶溢油事故不断的重要因素。这些人为因素主要包括船舶值班监督、定位、瞭望人员责任感强弱、引航判断正确与否，船速大小控制、对航行水域的熟悉程度、驾驶员的疲劳程度、对恶劣气象条件的重视与心理准确程度、浅水区船舶吃水的估计、对风水流变化引起走锚的估计，繁忙水域的船舶回旋操作、复杂情况下的操作应变能力与经验，以及恶劣气候条件下船员的心理警觉程度等。

（2）汛期流速较大

湘江汛期河水流速较大，在船舶靠离作业期间，存在船舶发生漂移导致不能顺利靠泊，甚至触碰码头设施，存在偏出港池水域而搁浅的风险。

（3）洪水影响

洪水影响期间将影响船舶的靠离和系泊作业，并可能产生船舶撞击码头、系泊缆绳断缆和船舶漂流等风险。

（4）其它风险识别

如遇恶劣天气，在大风、浪、流的作用下，若选择锚位、锚泊方式不当，船舶存在发生走锚、锚链断裂、丢锚及其引起的擦碰、搁浅甚至碰撞等事故的风险。

5.4.2风险源项分析

拟建项目不从事危险化学品运输，本身无物质危险性和功能性危险源，风险事故的发生由间接行为导致，因此项目风险事故设定主要环境风险为船舶燃料油（柴油）泄露对地表水湘江产生影响。

根据岳阳海事局统计，2009-2013年间，辖区共发生事故险情件数分别为29、22、10、11、15 件，共计87件；水上交通事故险情类型分布如表5.4-4所示。

- 表5.4-4 岳阳海事局辖区水域2009~2013年水上交通事故险情类型分布

| 遇险种类 | 碰撞 | 搁浅 | 触礁 | 触损 | 火灾爆炸 | 自沉 | 风灾 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 件数 | 38 | 30 | 9 | / | 4 | 3 | / | 3 |
| 比例% | 43.7 | 34.5 | 10.4 | 0 | 4.6 | 3.4 | 0 | 3.4 |

从事故种类分布看，岳阳海事局辖区水上交通事故险情以碰撞和搁浅为主，分别占43.70%和34.5%。船舶在岳阳海事局辖区水域航行时需要密切主要防止与其他船舶碰撞和搁浅等事故险情发生。

5.4.3环境风险影响分析

#### 5.4.3.1 溢油扩散过程说明

溢油进入水体后，将经历扩展、扩散、迁移、蒸发、溶解、乳化、吸附沉淀、生物降解等几种运动形态。

1、对流与扩散原理

溢油在水面上运动主要是通过对流与扩散进行的。对流主要受制于油膜上方的风与膜下方的水流。扩散是重力、惯性力、摩擦力、粘性与表面张力之间的动力学平衡导致的现象。风对油膜的影响表现为风所产生的漂流。油膜的扩散也是极为复杂的过程。

费伊（Fay，1969）把扩展过程划分为三个阶段：惯性扩展阶段、粘性扩履阶段、表面张力扩展阶段。油膜扩展使油膜面积增大，厚度减小。当油膜厚度大于其临界厚度时（即扩展结束之后，油膜直径保持不变时的厚度），油膜保持整体性；油膜厚度等于或小于临界厚度时，油膜开始分裂为碎片，并继续扩散。

2、蒸发

蒸发是石油烃的较轻组分从液态变为气态向大气进行质量传输的过程。是溢油风化的主要过程。1/2~2/3的溢油在几小时与一天的时间内会蒸发掉。由于蒸发，油膜的物理与化学性质将产生重要的变化。蒸发依赖于多种因素，而且这些因素又在随时发生变化，要准确地计算蒸发率是困难的。

3、溶解

溶解是溢油在一定能量的扰动下，形成油粒均匀进入水体中的过程。溶解量和速率取决于石油的组成和物理性质、油膜扩展度、水温和水的湍流度以及油的乳化和分散程度。在影响溶解的环境因素中，风速和水流流场显得尤为重要。

溶解是溢油发生后活动最短的过程，明显有效时间主要在前几个小时里，溢油最大溶解度发生在事故后8~12h内，然后溶解呈指数直线下降。溶解的石油烃组分同蒸发的一样，但溶解量较蒸发量小得多，通常仅是蒸发量的百分之几，其对溢油动态模拟的平衡计算影响甚小，大多数情况下可以忽略。

4、垂直扩散或垂直运输

油膜在水面中的停留时间通常受制于小的油质点向水体内的垂直运输或油在水中的乳化。

5、乳化

乳胶的形成溢油的乳化是指石油和水混合在一起，经过人工或自然环境中风、流、浪的扰动，油粒子不断向水相分散，同时水的微粒也不断向油相逸散，形成的油包水或水包油的油水乳化物的过程。油包水乳化物是水滴被分散到油滴里，呈黑褐色粘性泡沫状，它可长期漂浮于水面，并包裹水生生物的分泌物及其残骸，最终形成沥青球。由于吸收大量的水（稳定的油水乳化液一般含水量在50~60%以上），体积比原来增长5~6倍，比重和粘度也比原来大的多，乳化物体积、密度、粘度有不同程度的增加，因而对溢油的进一步扩散起阻碍作用，蒸发量也相对下降。溢油一旦发生乳化现象，就会对蒸发和溶解过程产生极大影响。乳化作用一般在溢油发生后几个小时才开始，因为在溢油之初，油膜较厚，水动力条件和外界其他条件不足以破坏油膜的整体性，油膜不能被分散形成油粒子，从而不具备乳化的先决条件，随着油膜的不断扩展，油膜面积逐渐增大，厚度不断减小，在风切应力、湍流、波浪等作用下，油膜被分散，此时乳化开始发生。影响乳化的因素包括油的组成成分、油膜厚度以及水体紊动程度、波浪、温度等环境条件。

6、沉积

各种形式的油都有可能被沉积物颗粒吸附，沉于水底或粘结在岸边。在淤泥质沉积物中，油的渗透是最小的，只有上层几厘米才会受到影响。

总的来讲，对流与扩散是影响溢油的最重要的过程，本评价通过溢油的对流与扩散的数值模型，给出溢油油膜分布的大致轮廓，从这些轮廓可以预测到溢油的最大危害可能出现在什么地方，以及它所能影响的范围。

#### 5.4.3.2 溢油事故对水生生态风险影响分析

1、急性中毒效应

一旦发生溢油污染事故，将对河道内的鱼类影响较大。在矿物油的不同组分中，低沸点的芳香烃对一切生物均有毒性，而高沸点的芳香烃则是长效毒性，会对水生生物生命构成威胁和危害直至死亡。

2、对鱼类的影响

（1）对鱼类的急性毒性测试

根据近年来对几种不同鱼类仔鱼的毒性试验结果表明，石油类对鲤鱼仔鱼96hLC50值为0.5-3.0mg/L，因此污染带瞬时高浓度排放（即事故性排放）可导致急性中毒死鱼事故。

（2）石油类在鱼体内的蓄积残留分析

污染因子石油类在鱼体中的积累和残留可引起鱼类慢性中毒而带来长效应的污染影响，这种影响不仅可引起鱼类资源的变动，甚至会引起鱼类种质的变异。鱼类一旦与油分子接触就会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。以燃料油为例，当石油类浓度为0.01mg/L时，7天之内就能对大部分的鱼、虾产生油味，30天内会使绝大多数鱼类产生异味。

（3）石油类对鱼的致突变性分析

微核的产生是在诱变物作用之下造成染色体损伤而发生变异的一种形式，根据近年来对几种常见鱼类仔鱼鱼类外周血微核试验表明，鱼类微核的高检出率是由于江段水环境污染物的高浓度诱变物的诱发作用而引起，而石油类污染物可能是其主要的诱变源。

3、对浮游植物的影响

实验证明石油会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素及干扰气体交换，从而妨碍它们的光合作用。这种破坏作用程度取决于石油的类型、浓度及浮游植物的种类。根据国内外许多毒性实验结果表明，作为鱼、虾类饵料基础的浮游植物，对各类油类的耐受能力都很低。一般浮游植物石油急性中毒致死浓度为0.1-10.0mg/L，一般为1.0-3.6mg/L，对于更敏感的种类，油浓度低于0.1mg/L时，也会妨碍细胞的分裂和生长的速率。

4、对浮游动物的影响

浮游动物石油急性中毒致死浓度范围一般为0.1-15mg/L，而且通过不同浓度的石油类环境对桡足类幼体的影响实验表明，永久性浮游动物幼体的敏感性大于阶段性(临时性)的底栖生物幼体，而它们各自的幼体的敏感性又大于成体。

5、对底栖生物的影响

不同种类底栖生物对石油类浓度的适应性具有差异，多数底栖生物石油类急性中毒致死浓度范围在2.0-15mg/L，其幼体的致死浓度范围更小些。底栖生物的耐油污性通常很差，即使水体中石油类含量只有0.0lppm，也会导致其死亡。当水体中石油类浓度在0.1-0.01ppm时，对某些底栖甲壳类动物幼体(如：无节幼虫、藤壶幼体和蟹幼体)有明显的毒效．据吴彰宽报导，原油对对虾（Penaeusorientalis）各发育阶段造成影响的最低浓度分别为：a．受精卵56mg/L；b．无节幼体3.2mg/L；c．蚤状幼体0.1mg/L；d.糠虾幼体1.8mg/L；e．仔虾5.6mg/L；其中蚤状幼体为最敏感发育阶段。原油对对虾幼体的LC50（96h）为11.1mg/L。

#### 5.4.3.4 对湘江水质的影响

船舶进出码头是发生船舶碰撞溢油事故概率最高的区域，按到港船舶最大载油量10t考虑，燃料油按照90%入江量，最大约9t/次。类比同类项目的船舶溢油事故风险预测，溢油量为9吨时，油膜在水面输移过程中各个时刻的扩散范围，预测结果见下表5.4-5。

- 表5.4-5  柴油泄漏事故油膜顺水方向扩延预测结果表

| 时间（min） | 直径（m） | 面积（m2） | 厚度（mm） | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 | 1004 | 10.68 | 125 |
| 5 | 80 | 5018 | 2.14 | 1248 |
| 10 | 108 | 9125 | 1.17 | 1872 |
| 15 | 119 | 11175 | 0.96 | 2497 |
| 20 | 136.8 | 14690 | 0.73 | 3745 |
| 30 | 185.4 | 26987 | 0.4 | 4993 |
| 40 | 230.1 | 41549 | 0.26 | 6242 |
| 50 | 272.0 | 58067 | 0.18 | 7490 |
| 60 | 311.8 | 76331 | 0.14 | 8738 |
| 235 | 868.2 | 591667 | 0.02 | 29335 |

在发生溢油事故时，未采取任何措施的情况下，燃油惯性扩展阶段的时间约496S（约8.3min），粘性扩展阶段496~1054（约17.6min），表面张力扩展阶段1054~14102S（约235min、3.9h），至此，油膜厚度达到临界厚度，约0.02mm，油膜等效直径约为868.2m、污染团的面积约591667m2、中心位置距离码头下游约为29.3km。

由于溢油事故中无论是溢油量还是溢油时间均有较大的不确定性，一旦发生事故，需尽快启动溢油应急预案，最大限度控制油膜向下游的漂移，减少溢油对下游环境敏感目标的影响。

企业自身也应该加强管理，严格控制到港船舶操作，尽量杜绝此类事故的发生。

5.4.4风险防范措施

1、降低风险概率的对策

（1）建立健全安全防污机制

避免事故发生与制订各项健全的操作规程和规章制度是密不可分的，建设单位必须认真贯彻 “安全第一，预防为主”的方针。 建议建设单位应该制定好包括船舶污染应急预案在内的各类应急预案，并进行定期演练。

（2）降低风、浪、流、雾的影响

加强与气象部门的联系，获得早期的气象资料，同时，加强与交通部门的联系， 制订相应的安全措施，保证船舶安全。自然原因是造成事故的主要外因，自然原因风险应引起足够的重视。在能见度不良或通航条件恶劣时，船舶操纵困难，应尽可能避免通航。在航船舶应特别谨慎驾驶，防止事故发生。为避免大波浪及恶劣天气对泊船舶产生影响，确保船舶的安全建议船舶采取增加系泊缆绳数量等措施来提高船舶稳定安全性。

（3）加强船舶废弃物的接收管理工作

建设单位应该协调各到港船舶进行船舶油污水、生活垃圾等废弃物的安全处置，到港船舶的船舶污水和生活垃圾由码头接收后处理，使各工程船的固体废物和油污水接收处理工作纳入制度化管理。

2、减轻事故后果的对策

（1）应急防备目标

考虑到船舶污染应急设备比较昂贵，需要投入较大的资金，且部分应急资源具有一定保质期，不能长期保存，因此，设定的船舶污染应急能力建设目标应合理，既能满足应对一般船舶污染风险的需要，同时也不能单纯为了满足应急要求，将最坏情况下的溢油量作为应急目标。

为了不给建设单位带来太大的经济压力，当发生超过目标应急能力的特大溢油事故时，应通过启动县级、市级、省级或国家级应急计划，调集所属辖区或相邻流域的应急力量，共同应对。在确定区域应急能力目标的基础上，依据区域应急能力建设规划，本着国家、地方政府、建设单位共同开展应急能力建设的原则，合理确定由本项目承担的应急能力目标。

（2）应急防备的建设需求

1）应急设备配备方案

配置的应急设备主要包括围油栏、收油机等，同时依托最近的交通部门的事故应急船进行处理。

2）设备维护保养

a.建设单位应建立完善的设备维护保养制度，应有专门员工对应急设备进行管理，定期对设备进行维护保养，应设有专业的应急员工，熟悉设备的操作使用方法， 确保设备在紧急情况发生时能够发挥作用。

b. 培训、演习

在保证设备能正常使用的同时，每年还应提供培训、演习资金，每年至少举行一次防污染应急演习。

3）增强溢油应急能力建设，不仅要配置充足、适当的应急设备，还需要建立一支训练有索、应急快速、有专业应急技术的应急队伍，以满足应对较大规模的溢油事故处理的需要。本项目尚未编制专门的船舶柴油泄露污染应急预案，尚未建立企业应急队伍，本项目建议建设单位应该及时建立船舶船舶柴油泄露污染应急队伍，并派应急员工参加专业应急培训，使应急员工能够熟练掌握应急设备设施的使用方法，逐步建立公司自身的专业应急队伍。

4）工程应急反应

在码头出现和可能出现事故溢油时，码头区调度室及值班人员应视溢油程度需要快速向应急小组报告。应急小组在接到事故现场人员报告后，迅速组织技术评估人员立即评估溢油规模，预计溢油漂移趋势及对码头下游水厂鸡碲湖取水口造成影响，初步确定应急方案。

在经过溢油事故初始评估后，应急小组组长决定是否启动应急计划。若溢油事故规模较小，码头人员、设备具备处理的能力，应立即组织人员、调用设备进行处理，若码头人员、设备不具备处理的能力，应立即启动应急计划。

应急计划反应内容包括：由组长或其指定的人员向上级主管部门以及与事故相关海事、环保等部门报告。报告内容应包括：

（1）事故发生的时间、地点、船名、位置；

（2）事故发生江段气象、水文情况；

（3）油污染源、溢油原因（包括船名、船型、碰撞/搁浅、船东或货主）、溢油单位（名称、地址、电话、联系人/代理人）、油品种类和数量以及进一步溢油的可能性、油膜的描述，包括移动方向、长度、宽度和形状；

（4）事故发生后已经采取的措施及控制情况；

（5）事故发展势态、可能发生的严重后果；

（6）需要的援助（应急设施和物资、人员、环境监测、医疗援助等）；

（7）事故报警单位、联系人及联系电话等。

采取的行动：

（1）发出溢油事故报警或紧急通报，用电话和传真通知上级部门；

（2）编制溢油源位置及漂移方向情况报告（根据实际情况至少每隔1 小时报告一次）；

（3）安排后勤保障，估计/预测污油运动方向（经常处于变化中）；

（4）派出船艇对溢油源/浮油区域周围实行警戒或交通管制，监视溢油在水上的扩散情况。必要和可能时，实行空中监视；

（5）判别受威胁的敏感区域/设施，通知可能受威胁的单位；

（6）根据溢油源的类型、规模、溢出地点、溢出油的种类、溢油扩散方向等，考虑采取相应的防治措施；

（7）策划并执行清除作业，指定人员做好相关记录；

（8）适时发布终止作业的命令和解除警报。

各有关部门接到油污事件报警或通报后，应及时按计划规定和要求做好溢油事故防备和应急反应的各项工作，及时将采取或可能采取的措施反馈给油污应急指挥中心，听从应急指挥中心的统一指挥和行动现场总指挥的调动及安排，做好行动中的情况记录配合工作。

应急小组全体成员立即采取应急措施，包括溢油控制与清除，溢油的监测和监视等。

5.4.4应急预案

事故应急救援预案是针对可能发生的重大事故所需的应急准备和响应行动而制定的指导性文件，其内容包括方针与原则、应急策划、应急准备、应急响应、现场恢复、预案管理和评审改进几大要素。

本规划溢油应急反应原应包括以下几个方面：

（1）建设单位建立健全组织指挥机构；

（2）绘制地区的环境资源敏感图，确定重点优先保护区域；

（3）加强溢油跟踪监测建立科学的溢油分析决策系统；

（4）建立清污设备器材储备；

（5）加强清污员工训练；

（6）建立通畅有效地指挥通讯网络。

1、应急准备

在事故应急救援预案中应明确下列内容：

①应急救援组织结构设置、组成员工和职责划分。依据事故危害程度的级别，设置分级应急救援组织机构。

②在事故应急救援预案中明确预案的资源配备情况，包括应急救援保障、救援所需要的技术资料，应急设备和物资等，并确保其有效使用。

③教育、训练与演练。事故应急救援预案中应确定应急培训计划，演练计划，教育、训练、演练的事实与效果评估等内容。应急培训计划的内容包括：应急救援员工的培训、员工应急响应的培训、周边员工应急响应知识的宣传。演练内容包括：演练准备、演练范围与频次和演练组织。实施与效果评估的内容为：实施的方式、效果评估方式、效果评估员工、预案改进和完善。

2、应急响应

①报警、接警、通知、通讯联络方式。依据现有资源的评估结果，确定 24 小时有效地报警装置；24小时有效地内部、外部通讯联络手段；事故通报程序。

②预案分级响应条件。依据事故的类别、危害程度的级别和从业员工的评估结果，可能发生的事故现场情况和分析结果，设定预案风机响应的启动条件。

③指挥与控制。建立分级响应、统一指挥、协调和决策的程序。

④	事故发生后应采取的应急救援措施。根据工程船的安全技术要求，确定采取的紧急处理措施、应急预案；确认危险物料的使用或存放地点，一级应急处理措施、方案；重要记录资料和重要设备的保护；根据其他有关信息确定采取的现场应急处理措施、方案；重要记录资料和重要设备的保护；根据其他有关信息确定采取的现场应急处理措施。

⑤	警戒与治安。预案中应规定警戒区域划分、交通管制、维护现场治安秩序的程序。

⑥	员工紧急疏散、安置。依据对可能发生的事故场所、设施及周围情况的分析结果，确定事故现场员工清点，撤离方式、方法；非事故现场员工紧急疏散的方式、方法；抢救员工在撤离前、撤离后的报告。

⑦危险区的隔离。依据可能发生的事故危害类别、危害程度的级别，确定危险区的设定；事故现场隔离区的划定方式、方法；事故现场隔离方法；事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导方法。

⑧检测、抢险、救援、消防、泄漏物的控制及事故控制措施。依据有关国家标准和现有资源的评估结果，确定检测的方式、方法及检测员工的防护、监护措施；抢险、救援方式、方法及员工的防护、监护措施；现场实时监测及异常情况下抢险员工的撤离条件、方法；应急救援队伍的调度；控制事故扩大的措施；事故可能扩大后的应急措施。

⑨受伤员工现场救护、救治与医院救治。依据事故分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制定具有可操作性的处置方案，内容包括：接触人群检伤分类方案及执行员工；依据检伤结果对患者进行分类现场紧急抢救方案；接触者医学观察方案；患者转运及转运中的救治方案；患者治疗方案；入院前和医院救治机构确定及处置方案；信息、药物、器材储备信息。

⑩公共关系。依据事故信息、影响、救援情况等信息发布要求，明确事故信息发布批准程序；媒体、公众信息发布程序；公众咨询、接待、安抚受害员工家属的规定。

3、现场恢复

事故救援结束，应立即着手现场的恢复工作，有些需要立即实现恢复，有些是短期恢复或长期恢复。事故应急救援预案中应明确：现场保护与现场清理；事故现场的保护措施；明确事故处理现场工作的负责人和专业队伍；事故应急救援工作结束的程序。

4、水生保护动物事故风险应急预案

（1）管理措施

从事码头装卸业务技术应符合要求，提高油品泄漏危害的认识和安全装卸的责任感。装卸人员对可能出现的油品事故泄漏的人为原因和自然原因应该学习和了解人员宣传保护珍稀水生动物的重要性，提供重要珍稀水生动物的图片，发送宣传生动物的图片。发送宣传手册，提高公众保护意识。

（2）制定并落实水生动物紧急救护预案。

针对危化品泄漏事故，码头配备应急处理设施，包括油污拦截、清理设施，消防设施等，制定应急预案。当出现风险事故时，营运单位能马上做出生态应急处理的响应。配备应急通讯联络器材设备，及时上报，并及时启动应急预案，同时应配合相关部门做好应急工作，应急预案包括江面油污拦截与清理预案、河岸带油污预防与清理预案等。

如果发生火灾、爆炸风险事故，很可能对附近水生动物造成重大伤害。受伤保护动物的应急救护措施主要是保护区管理部门对江段进行监测，及时发现受伤个体，应进行救护处理。针对可能出现的应急情况，工程业主单位和保护区管理处共同建立事放应急监测系统，对事故发生后影响区域范围内的水生生态进行应急监测，直到事故被妥善处理。及时处理和救护受影响的水生生物，特别是保护对象，并对事故影响进行评价和采取适当的补偿措施。

（3）建立事故报告制度

在开展水生动物救护的同时，应及时向各级渔政、环保部门报告备案，报告的内容要包括发生水生动物意外伤害事故的位置、动物种类、受伤情况、救护措施等保护种类伤害事故的位置、动物种类、受伤情况、救护措施等。

5.4.4环境风险评价结论

经过对本项目环境风险评价分析，与其他项目的风险性相比，本项目的环境风险是相对较小的，泄漏事故属低概率的风险事故，发生泄漏（溢油）事故主要是湘江水体的污染。在采取安全对策措施后建设项目可行。建议完善建设单位的 环境风险应急预案，并加强与地方政府环境风险应急预案的衔接，进行联合演练。确保一旦发生事故能够及时响应、各负其责、联合行动。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

6、环境保护措施及其可行性论证

6.1施工期污染防治措施

6.1.1大气污染防治措施

项目码头施工期产生的大气污染物主要为岸坡修整、材料运输，建材装卸等过程产生的扬尘，以及施工船舶、施工机械设备、运输车辆排放的尾气等。为最大限度降低施工期对大气环境的影响，建设单位拟采取如下措施：

1、施工前先修筑场界围墙或简易围屏，如用瓦楞板或聚丙烯布等在施工区四周建高2.5~3.0m的围障，减少扬尘的逸散。

2、建设过程中使用的建筑材料，在装卸、堆放产生少量的粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理。建筑材料尽量不大量的堆存，少量堆存将其置于较为空旷的位置，并进行遮挡，减少物料起尘对周边环境的影响。桩基浇筑采用商品混凝土，不进行现场拌和。

3、在施工现场和施工车辆运输道路每天应多次撒水，保持工地有一定的湿度。

4、施工车辆运输易起尘的物料要加盖蓬布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；卸车时应尽量减小落差，减少扬尘；进出施工现场车辆将导致地面扬尘，对陆域施工现场及运输道路应定期清扫洒水，保持车辆出入口路面清洁、润湿，以减少施工车辆引起的地面扬尘污染，并尽量要求运输车辆减缓行车速度。施工现场还应铺设临时的施工便道，铺设碎石或细沙，并尽量进行夯实硬化处理，以减少运输车辆轮胎带泥上路和造成二次扬尘。

5、加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少尾气排放。

因此，以上施工期防治施工扬尘、施工机械设备、车辆燃油废气的措施可以起到防治污染物对拟建项目周边环境空气质量状况的不良影响，在经济、技术上均具有较高的可行性和可操作性。

6.1.2水环境污染防治措施

1、引桥等的钻孔灌注桩施工时在内堤开挖式泥浆池四周设置土堤围堰，围堰高度约0.3m，在溢流口设置土工布，泥浆沉淀池设置雨天遮盖装置，该措施的落实可防止钻孔施工时因降雨而产生的悬浮泥沙对湘江水体的污染影响。

2、施工船舶舱底油污水应遵守交通部2015年25号令《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》“第十三条：在内河水域航行、停泊和作业的船舶，不得违反法律、行政法规、规范、标准和交通运输部的规定向内河水域排放污染物。不符合排放规定的船舶污染物应当交由港口、码头、装卸站或者有资质的单位接收处理。”本码头所在水域属于Ⅲ类水域，不允许排放任何废水，因此项目施工船舶舱底油污水不得在码头所在江段排放，确需排放的由当地海事部门认可的有资质的船舶接收处理。施工期船舶上施工人员生活污水不得在本河段水域排放，陆域施工人员生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。

3、按照航运部门的有关规定，办理水上作业公告，施工船舶悬挂信号标志，保证航运船舶安全及施工船舶作业安全，避免碰撞等交通安全事故发生。

4、为减少施工船舶及设备施工过程中泄漏油污对湘江水体造成污染，施工单位在施工过程中需要在施工水域四周设置围油栏收集泄漏油污，再通过吸油毡清除油污，废油毡交有资质单位处理。

6.1.3噪声污染防治措施

施工噪声控制措施主要是对施工设备、施工时间和施工人员的控制和管理。

1、降低声源的噪声强度

（1）采用低噪声施工机械设备和先进的施工技术是控制施工期噪声有效手段之一，淘汰落后的施工设备；

（2）对有固定基座的设备应作单独地基处理，以减少地面振动与结构噪声的传递；

（3）模板、脚手架支拆时，应做到轻拿轻放，严禁抛掷；

（4）对机械设备进行定期维修，使其保持良好的运行工况，严禁带故障工作造成噪声排放超标。

2、传播途径降噪措施

（1）项目施工现场四周应当设置高度不低于2m的围挡，围挡可以当作声屏障，从而降低施工噪声对厂界外敏感点的影响；

（2）对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。

3、其他措施和建议

（1）设立项目施工环境影响监督公告牌，在建筑围墙的醒目处明确标明：施工环境影响的投诉方式及联系电话（包括建设单位责任人及施工监查责任人等），让公众随时监督项目施工过程；

（2）对交通车辆及施工船舶造成的噪声影响要加强管理，运输车辆及船舶尽量采用低声级的喇叭，合理制定运输路线，车辆在场区外的行进路线应尽量对周边的敏感点采取避让措施，若无法避让而必须要经过环境敏感点的，应采取减速慢行、禁止鸣笛等措施降低运输车辆的噪声对周边环境的影响。

通过采取以上噪声污染防控措施，建设单位可将噪声污染对周边声环境质量的影响控制在最低水平，噪声污染防治措施从经济、技术方面来说具有可行性。

6.1.4固体废物污染防治措施

施工期陆域生活垃圾拟由环卫部门收集处理，船舶生活垃圾由施工单位负责交具有专业资质的接收船接收处理。建筑垃圾中根据情况尽量回收利用，以降低成本并减少其发生量。

施工结束后，施工场地应及时平整，清场要彻底。

6.1.5生态保护措施

本项目施工期对湘江生态环境的影响主要为码头建造时，施工作业产生的悬浮泥沙、施工船只以及其它施工机械排放的油污水、生活污水对湘江水生生态造成一定程度的污染。施工过程中施工区域及邻近江段中的鱼类将受到惊吓而远离施工现场。

本项目施工期拟采取的生态保护措施如下：

（1）在工程区域应设置宣传和安全警示标牌，明示非施工人员等相关人员不得进入施工区域。

（2）制定工程施工管理规程和配套规章制度，加强资源环境保护意识宣传。施工期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传教育和长江江豚、保护野生鱼类常识的宣传，提高施工人员的环境保护意识，使其在施工中能自觉保护生态环境及珍稀水生物种，并遵守相关的生态保护规定；严禁在施工河段进行捕鱼或从事其它有碍生态环境保护的活动，施工期间聘请专业人员担任现场监督和监控工作，如发现重点保护水生生物接近施工区域，应停止施工，并及时对其进行监控和保护。

（3）加强施工区域河段渔业资源管理和鱼类资源繁殖的保护，尤其是分布在施工区域附近的所有保护、经济鱼类及其他水生动物。

（4）施工期水下施工应合理安排施工进度，最大限度地控制水下施工作业对底泥的搅动范围和强度，减少悬浮泥砂的产生量。

（5）施工现场应建立临时排水体系和临时污水收集系统，使施工废水有序排放。临时污水收集系统采用沉淀法处理，对含悬浮物较高的废水处理率可达85%左右，可加入混凝剂进行混凝沉淀，SS去除率可达到90%以上，沉淀后用于施工现场抑尘洒水。

（6）施工人员应充分利用后方厂区卫生间，生活污水禁止排入湘江。施工人员的生活垃圾全部进行回收，集中送到岸上，统一处理。

（7）洞庭湖湖区绝大多数经济鱼类繁殖期集中在每年3～8月间。鱼类繁殖期正是长江江豚育肥的关键时期。施工期应避开鱼类繁殖期，以减小工程建设造成长江江豚饵料的损失，以及对长江江豚索饵洄游的影响。本提质改造工程施工进度为6个月，建议施工期于枯水期进行。

6.2营运期污染防治措施

6.2.1营运期大气污染防治措施

本项目为渔政综合执法码头，主要大气污染物为趸船配套厨房产生的油烟，通过油烟净化设施进行处理。

同时，本项目运营过程中产生的汽车、船舶尾气及少量运输车辆行驶扬尘等，均属于无组织排放。本项目码头靠泊的工作船使用柴油作为燃料，靠港作业的船舶大部分处于主机停运状态，耗油较少，只有在靠岸离港的时候才会发动，所以燃油排放的废气量很少，同时船舶废气排放源具有间歇性和流动性，且污染物为露天排放，有利于空气的扩散，污染物经大气扩散和稀释后，对局部地区的环境影响较小。建议工作船舶靠港后优先使用岸电，到港船舶立即接驳岸电，采用高品质的柴油，减少大气污染。

拟采取的污染防治措施如下：

①对码头作业区路面每天清扫。

②做好码头绿化，维持现有河滩绿化带。

③本项目码头配备岸电设施，可代替大容量的船上柴油发电机。岸电使用期间，船舶应关闭所有主辅机，使用电力对船上部分动力设备、全部的照明设备、通信设备、控制设备等进行供电，以保障船舶停港期间的正常运行和对船舶排放废气的有效控制。

④对于运输车辆，建议使用催化燃烧净化过滤器和无铅化、环保型燃料，降低尾气排放浓度。

对于趸船产生的油烟废气，需在趸船安装市面上合格的油烟净化设施对其进行处理，经处理后的尾气经趸船二楼排气筒外排。

上述措施均是目前国内外货运码头成熟可靠的抑尘措施，处理效果长期稳定。根据工程核算，各污染物排放均可满足相应的排放标准，可认为本项目运营期废气影响很小，从技术角度而言，本项目运营期大气污染防治措施是可行的。

6.2.2营运期废水污染防治措施

本项目产生的废水主要为船舶废水（船舶舱底油污水、船舶生活污水）以及趸船员工生活污水。

1、船舶舱底油污水

本项目营运期到港船舶的舱底油污水主要污染物为石油类。根据《中华人民共和国防止船舶污染内河水域环境管理规定》和《船舶水污染物排放标准》（GB3552-83）的规定，船舶不仅要设置油污储存舱和装设油水分离设备，还应装有排油监控装置和标准排放接头。根据国际海事组织有关公约规定船舶的污水不能在码头区域排放。根据《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015-2020年）》：内河港口、码头、装卸站（以下简称港口）、船舶修造厂分别于2017年底前和2020年底前具备船舶含油污水、化学品洗舱水、生活污水和垃圾等接收能力，并做好与城市市政公共处理设施的衔接，全面实现船舶污染物按规定处置。到港船舶本身应配有处理机舱油污水的船用油水分离器，经处理后含油量应小于15mg/L，不得在码头所在江段排放舱底油污水，确需排放的由有资质的船舶污物接收船进行回收，交由有资质单位进行处理。本项目到港船舶含油废水由趸船含油污水箱收集后由具有专业资质的接收船接收。

2、船舶生活污水

本项目船舶生活污水禁止直接向水域排放生活污水，到港船舶生活污水本项目到港船舶含油废水由趸船含油污水箱收集后由具有专业资质的接收船接收。此外，项目建设单位应加强与港监部门的配合，积极做好到港船舶的环保监管工作，严禁向湘江水域排放各类污水、倾倒各类固体废物；对没有配备防污设施的船舶按规定进行处理，同时采取相应的补救措施，如提供活动厕所或污水接收容器等；船舶靠港装卸、补给期间，应通过宣传教育，提高船员的节水意识，可显著减少船舶生活污水的排放量；加强船舶靠港装卸、补给期间冲洗设备的定期检査，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，也有利于污水量的最少化。为保证到港船舶污染物不污染码头水域，建议在码头前沿醒目处设置严禁排污的警示牌和标明污染物回收站点的指示牌，并加强与岳阳地方海事部门的沟通与协调，加强本码头水域的监管和巡査。

此外，项目建设单位应加强与港监部门的配合，积极做好到港船舶的环保监管工作，严禁向湘江水域排放各类污水、倾倒各类固体废物；对没有配备防污设施的船舶按规定进行处理，同时采取相应的补救措施，如提供活动厕所或污水接收容器等；船舶靠港装卸、补给期间，应通过宣传教育，提高船员的节水意识，可显著减少船舶生活污水的排放量；加强船舶靠港装卸、补给期间冲洗设备的定期检査，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，也有利于污水量的最少化。为保证到港船舶污染物不污染码头水域，建议在码头前沿醒目处设置严禁排污的警示牌和标明污染物回收站点的指示牌，并加强与岳阳地方海事部门的沟通与协调，加强本码头水域的监管和巡査。

《水污染防治行动计划》（2015）指出：加强船舶港口污染控制，积极治理船舶污染，依法强制报废超过使用年限的船舶。分类分级修订船舶及其设施、设备的相关环保标准。2018年起投入使用的沿海船舶、2021年起投入使用的内河船舶执行新的标准；其他船舶于2020年底前完成改造，经改造仍不能达到要求的，限期予以淘汰。航行于我国水域的国际航线船舶，要实施压载水交换或安装压载水灭活处理系统。规范拆船行为，禁止冲滩拆解。

增强港口码头污染防治能力。编制实施全国港口、码头、装卸站污染防治方案。加快垃圾接收、转运及处理处置设施建设，提高含油污水接收处置能力及污染事故应急能力。位于沿海和内河的港口、码头、装卸站及船舶修造厂，分别于2017年底前和2020年底前达到建设要求。港口、码头、装卸站的经营人应制定防治船舶及其有关活动污染水环境的应急计划。

3、码头员工生活污水

本项目码头员工生活污水主要污染物为CODCr、SS、氨氮等，经趸船生活污水箱收集处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后接入趸船污水处理系统处理后作为林地灌溉水回用。

本项目位于岳阳县鹿角镇，根据区域规划，鹿角镇未建设有污水处理厂，目前，镇区靠近岳阳县部分建设有污水管道，该部分区域生活污水可进入县污水处理厂进行处理。其余镇区，包括绝大部分农村区域生活污水经化粪池预处理后作为周边林地灌溉水回用。本项目所在区域未建设有污水管网，因此区域生活污水经化粪池预处理后均作为林地灌溉水回用。本项目为码头提质改造项目，目前，码头运营带来的污水均直接进入区域林地作为灌溉水回用，本项目提质改造后，新增趸船设置污水预处理系统，将对该部分污水进行收集预处理，经预处理后的污水较改造前水质较好，仍可作为林地灌溉水回用。

综上所述，本项目污水处理的方式是合理、可行的。

6.2.3营运期噪声防治措施

营运期噪声源主要为装卸运输机械设备、到港船舶、运输车辆，噪声源强约在75-85dB之间，船舶鸣笛等突发噪声可超过100dB。拟采取的污染防治措施如下：

（1）选用低噪声机械设备。

（2）进出港船舶在靠泊、离泊、调头作业时采取号旗、号灯、无线电通信方式传递信号，尽量减少鸣笛。码头前沿设置禁止鸣笛标志。

（3）加强各种机械设备、车辆的维修保养，减少因机械磨损而增加的噪声，并并负责对工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

通过采取上述治理措施后，可确保所有场界噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应的4类标准要求。噪声治理措施容易实施，所需费用较少，在经济上是可行的，其防治措施可行。

6.2.4营运期固废防治措施

1、处置方式

本项目营运期主要包括营运期趸船员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾等。

项目营运期趸船员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾码头场区生活垃圾收集箱收集后交环卫部门统一清运。

2、暂存措施

本项目趸船设置4个生活垃圾收集箱，每个容积为50L，按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）第四章——生活垃圾的相关规定做好防风、防雨、防渗、放遗漏等措施。

- 综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。

6.2.5营运期生态缓解措施

#### 6.2.5.1 水生态保护措施

一、加强栖息地保护

工程开工之前，开展重要鱼类的监测工作，包括鱼类产卵场和洄游监测等。管理单位应根据有关部门提供的监测结果和提出的保护方案，在保护区监督下，实施相应的保护措施。施工期间，保护区管理部门应组织专业机构，在业主的协助下开展保护区水域日常巡查工作，重点观察保护区及下游各1km范围内保护对象及其他珍稀保护动物的活动和集群情况，并根据观察结果，在必要时，要求工程方修改工程施工计划和施工方法，降低对保护对象以及珍稀、濒危水生生物栖息地的影响。

（1）避让鱼类和江豚的繁殖期。3-5月是评价区大多数鱼类的繁殖期和仔幼鱼发育期。长江江豚的繁殖抚幼时间一般集中在4~9月份，应避免在该时间段进行水下施工作业。

（2）控制施工船舶数量，尽可能给江豚留出活动通道和空间，枯水季节尤其要特别注意控制施工船只密度和数量。一般而言，两施工船舶之间距离不小于200m。

（3）施工前驱鱼作业。开展施工活动前，应采取声波驱赶活动在该水域的江豚及其他大型水生动物，尽可能避免施工对该水域江豚及其他大型水生动物的直接致伤致死。采用超声波驱鱼后，在施工影响的范围边界采用电赶鱼，阻止鱼类或其它保护动物进入施工区。

二、珍稀水生保护物种保护措施

为减小码头改造工程施工及运行阶段对鱼类及珍稀水生保护物种生态环境的破坏，采取的环境保护措施如下。

1、加强生态环境保护的宣传和管理力度

工程建设管理部门应充分认识到保护珍稀水生保护动物的重要性，加大对《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国渔业法》等法律法规的学习和宣传力度，加强对承包商、施工人员的宣传教育工作，以便施工人员和码头工作人员在水上作业识别珍稀水生保护动物，及时避让保护，严禁码头工作人员利用水上作业之便捕捞珍稀水生保护动物。建设单位应加大对《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国渔业法》等法律法规的宣传力度。建设单位与施工单位所签定的承包合.同中应有环境保护方面的条款，并附有环保要求的具体内容。

2、建设单位与施工单位所签定的承包合同中应有环境保护方面的条款，并附有环保要求的具体内容。合理安排施工期，结合区域内冬候鸟栖息时间（11~翌年3月），鱼类繁殖期（3~5月），长江江豚繁殖抚幼时间（4~9月），以及枯水期（10~翌年3月）涉水工程施工对水生生物影响最小等因素。建议项目疏浚、锚地等涉水工程施工在每年10~11月间开展。若施工过程中发现有冬候鸟集中栖息，应停止施工。

3、优化施工管理和施工工艺

针对工程建设保护区对保护对象以及珍稀、濒危水生生物的生长、栖息、洄游繁殖等产生不同程度的影响，根据拟建工程的特点和属性，提出了以下几方面的避免与消减措施:

①合理安排施工进度

合理安排施工进度，尽量缩短作业时间。施工期应尽量避开鱼类繁殖季节，减小对鱼类繁殖的影响，选择低噪音机械，降低施工噪声对鱼类行为的干扰。保护区鱼类繁殖期多在4月至7月，因此工程施工宜选择在11-3月的枯水季节进行，至少在9月份后，避开保护对象及其他珍稀保护动物繁殖期。

选择低噪音机械降低施工噪声。同时控制施工时间，可减小对鱼类尤其是珍稀特有鱼类和保护鱼类繁殖活动的影响，同时也可降低对珍稀特有鱼类和保护鱼类群体的伤害概率。

为避免施工船舶对水生生物造成伤害，施工单位应优化施工工艺方案，控制施工作业。抓紧施工进度，尽量缩短作业时间。从保护水生生物的角度，优化施工方法，应尽量减轻噪声污染。1）为减缓运行期船舶吨位增加产生的噪音和螺旋桨对长江江豚的影响，限制船舶进出港的最大航速25km/h；2）控制通行船舶间距，尤其枯水季节要特别注意航行船只密度和数量。一般而言，相邻两船舶之间距离不小于200m；3）改进船舶设计，降低船舶通行水下噪声强度，减少航行船舶对长江江豚的声干扰，避免航行船舶对长江江豚的影响；4）冬季船舶在通航时需减少鸣笛，防止船舶突发噪音对冬候鸟的惊扰。

- 三、开展水域生态修复

护坡等工程的实施会对保护区江段河岸水域环境产生影响，包括河岸植被破坏和底栖生物的损失，因此在施工前应规划和设计对工程区域湿地进行恢复，施工期应采用科学的工艺以减少对附近区域湿地的影响，施工完成后应尽快对水域生态环境开展修复工作。

施工期临时占用和破坏的岸边及洲滩湿地的植被要进行有计划地剥离、储存、临时堆放，为随后的植被恢复创造条件。施工完成后及时清理、施工现场，恢复植被，防止水土流失。

四、生态补偿

项目占用保护区内的湘江岸线150m，主要为湿地。根据《国家湿地保护管理规定》和《湖南省湿地保护条例》规定，按照“占补平衡、适度增加”的原则，采取退田还湖、退耕还湿、水域管理权限转让等形式，增加湿地面积。下一步将继续与当地政府协调，通过生态补偿进一步扩大退耕还湿的面积。本建设工程穿越湖南东洞庭湖国家自然保护区，本项目建设将因破坏保护区植被，短期影响评价区，从而对保护区的动植物产生一定的负面影响。因此，按照规定建设单位应当给予湖南东洞庭湖自然保护区管理局一定的生态补偿（详见表6.2-1），用于保护区生物多样性恢复和突发环境事件的应急管理，提高工程征地范围以外的生态环境质量和生物多样性指数，改善因工程建设及工程运营对周围环境的持续影响所造成的保护区生物多样性承载能力下降的问题。

6.2-1 生态补偿费用建议标准

| 建设阶段 | 生态保护工程 | 投资概算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 合计 | 20 | 一次性支付 |
|  | 营造特种用途林 | 4 |  |
|  | 种植野生水草并建设保护鸟类栖息地 | 5 |  |
|  | 建设环境监测设施 | 5 |  |
|  | 动植物保护设施建设 | 6 |  |

五、人工增殖放流

国外很早就采取人工增殖放流措施恢复鱼类资源，如原苏联在伏尔加河放流鲟鱼。我国的人工增殖放流始于20世纪80年代中期，针对葛洲坝阻隔实施中华鲟的人工放流；2005年起为补偿三峡工程及金沙江水电开发对鱼类资源的影响，投入大量资金，开展了长江珍稀特有鱼类和四大家鱼等重要经济鱼类的人工放流，对长江鱼类资源的恢复起到了一定的促进作用。但人工增殖放流的作用有限，如中华鲟人工放流，长江河口幼鲟中仅5％~10％的个体来源于人工放流，中华鲟种群主要由自然繁殖种群维系。只有将人工繁育的特有鱼类投放到尚存的能完成生活史的江段才能发挥作用，鱼类人工增殖放流不是简单的买鱼来放，是一项技术性很强的工作，投放的鱼种若不问亲本来源或为杂交种，不仅起不到保护作用，反而会对东洞庭湖的鱼类资源造成破坏。

目前渔业部门在洞庭湖区已开展长期的增殖放流活动，由于岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头工程影响，因此对“四大家鱼”应重点关注，在渔业部门正常的增殖放流基础上，加大力度，在施工水域范围实行较长时期的补偿性增殖放流措施，同时增加部分珍稀鱼类的增殖放流，初步计划补偿放流2年，以后根据鱼类资源状况确定是否调整品种数量或延长放流时间。

码头提质改造工程会对保护区的鱼类资源产生一定的影响，根据《中华人民共和国渔业法》和《中华人民共和国自然保护区条例》等法律、法规等的规定，拟建工程业主需采取鱼类人工增殖放流来补偿工程对鱼类资源造成的影响。本保护区的主要保护对象为铜鱼、短颌鲚、鲤、鲫、黄颡鱼。鉴于洞庭湖鲤、鲫、黄颡鱼等黏性卵鱼类具有较多产卵场且比重较大、短颌鲚人工繁殖未突破，提出了主要开展铜鱼增殖放流。拟放流铜鱼规格尾3cm以上，拟投入增殖放流资金50万元。人工增殖放流资金包括放流鱼苗的监理费、检验检疫费、放流现场组织管理费等。

#### 6.2.5.2 对鸟类的保护措施

为减缓工程建设对鸟类资源的影响，建议运营期采取防护措施。由于部分水禽类对噪声和振动具有一定的敏感性，建议对通过自然保护区实验区的段落全程采取隔音措施，同时应做好遮光措施，避免夜间通过船只的灯光对湖南东洞庭湖主要保护物种产生的影响。加强对工作人员爱鸟护鸟的宣传教育工作，制定相关规定和监管制度，禁止工作人员随意破坏植被、捕杀鸟类和对鸟类造成伤害的一切活动。候鸟迁徙期，尤其是4月和12月候鸟过境高峰期间，避免夜间营运。

鹿角交通渔政综合执法码头运营单位与保护区主管部门加强合作，对候鸟迁徙过程中，受伤、迷途、掉队的类实施及时救助。在穿越鸟类栖息地与迁徙必经路段设置预告、提醒等标志牌，上写“进入鸟类栖息地，请谨慎驾驶”、“减速慢行、禁止鸣笛”等字样，提醒司机在这些路段减速慢行，夜间避免使用远距灯光。

此外还应制定生物多样性跟踪监测计划，如有发现生物多样性发生较大变化的事件，要及时报告给自然保护区主管部门，并按照相关部门的要求采取相应的措施。

#### 6.2.5.3 对江豚的保护措施

控制趸船舶进出量。已有研究表明，江豚对船舶噪声有主动躲避行为，比如，船舶出现与江豚出现存在负相关关系，在船舶航行轨迹的0~50m垂直距离范围内，通常难以观察到江豚，而在50~100m范围内却能观察到江豚。尽管江豚能主动避船，但在某些特殊情形下，仍容易被航行船舶伤害，比如在捕食时，江豚容易不理会船舶靠近；在相对狭窄的水道内，高速船舶突然接近时，江豚无处躲避或难以在短时间内逃离到安全距离之外。趸船舶航行过程中要求速度不大于4km，船速较慢，此处水域面积宽广，且各船舶安排专门江豚观察员，时刻关注江豚活动。趸船舶之间的距离必须保持在200m以外，如由于趸船舶量过大而导致趸船舶之间的距离小于200m，应控制趸船舶进出量，必要的时候禁止船舶进出。一旦发现豚类和大型鱼类受伤，立即展开救护，预算经费1万元。

#### 6.2.5.4 陆生生态保护措施

严格控制施工用地，严禁越界施工。施工前，建设单位应在各主要施工区、临近保护区界位置设置生态保护警示牌，标明工程施工区范围，禁止越界施工、破坏评价区植物及植被。

根据《港口环保设计规范》，绿化面积不应小于可绿化面积的85%。在生产区及辅助生产生活区的卫生防护距离内设防护林，防护林带的宽度宜为5~10m，主要树种为梧桐、意杨等；绿化配合种植乔、灌木和矮林，形成高、中、低相结合的常绿防护林带，以减小港区风速，并起到吸尘、降噪和美化环境的作业。

防止外来入侵种的扩散。工程材料准备及运输阶段应加强检疫，同时对现有的外来入侵种，施工单位应利用工程施工的机会，可进行打捞、拔除等防治措施。

尽量避开雨季、汛期施工，以减少洪水的侵蚀，做到随挖、随运、随铺、随压，尽量不留疏松地面，减少风蚀导致的水土流失。划定施工作业带范围和路线，不随意扩大。并严格控制机械和车辆的作业范围，尽可能减少对土壤和农作物的破坏以及由此引发的水土流失。

施工期间项目建设单位组织生态环保宣传教育，提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家级及省级重点保护动物，在施工时严禁对其进行猎捕，严禁施工人员捕杀野生动物。

施工单位合理设置工程施工时段和方式，防止噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午的噪声影响等。设计阶段选择合理的料堆放场地，且禁止在保护区内设置临时占地区。

#### 6.2.4.5 加大保护监管力度

工程业主及其主管部门应建立与湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理部门、当地渔业行政管理部门的沟通联系，制定水生态保护监管方案，加码头提质改造营运期及码头提质改造后一定时期的渔政监管，督促落实各项水生态保护管理措施、渔业资源补偿与修复措施。

岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头单位应与湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理部门联合建立码头提质改造与生态修复水生态保护机制，渔业主管部门应监督落实清是项目的各项水生态保护措施；水利部门应强化项目作业区监管，渔业部门参与监管。

应制定风险事故应急处理预案；制定码头提质改造管理规程和配套规章制度，严禁作业人员下河捕鱼，严禁捕捉水生野生动物，并对受影响的水生野生动物物种实施救护保护。加大宣传力度和广度，渔政部门和业主单位组织有关专业人士在沿湖周边村镇开展水生生物保护宣传活动，进入中小学开展水生生物保护宣讲活动，让周围的村民了解保护水生生物的重要性和相关保护管理措施，让中小学生从小树立保护水生生物、爱护环境的意识，使沿湖群众形成保护水生生物和爱护环境的氛围，自觉自愿参与到水生生物保护和环境爱护的从行动中来，化被动为主动，最终达到资源可持续发展、人与自然和谐相处的目的。管理部门监管次数和实施主体见表6.2-2。

6.2-2  管理部门监管次数和实施主体

| 项目 | 监管次数 | 实施主体 |
| --- | --- | --- |
| 渔政监管 | 6 | 渔政部门 |
| 环评措施监管 | 2 | 岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局 |
| 风险事故防范监管 | 不定期 |  |
| 宣传教育 | 2 |  |
| 环境监理 | 6 | 生态环境部门 |

#### 6.2.5.6 其他管理措施

一、加强生态环境保护的宣传和管理力度。

岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局应充分认识到保护江豚等珍稀水生保护动物的重要性，加大对《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国渔业法》等法律法规的学习和宣传力度，加强对承包商、岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头工作人员的宣传教育工作，严禁岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头人员利用水上作业之便捕捞珍稀水生保护动物。与岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头单位所签定的承包合同中应有环境保护方面的条款，并附有环保要求的具体内容。码头提质改造作业期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，提高岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头人员的环境保护意识，使其在岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头 中能自觉保护生态环境及珍稀水生物种，并遵守相关的生态保护规定；严禁在岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头江段进行捕鱼或从事其它有碍生态环境保护的活动，一旦发现水生生物种类，应及时进行保护。

二、优化码头提质改造管理和码头提质改造作业方式。

为避免码头提质改造作业期间对江段珍稀水生生物造成伤害，岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头单位应优化工艺方案，控制码头提质改造作业。从保护水生生物的角度，作业的船舶必须配备油水分离器，优化码头提质改造作业方式，尽量减轻水下噪声。生活垃圾必须放入垃圾储存器内，统一收集上岸统一处理。生活污水必须处理达标后排放，以免污染河道水质。岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头应避免夜间施工。控制鹿角交通渔政综合执法码头船舶数量，尽可能给大型水生动物留出活动通道和空间，枯水季节尤其要特别注意控制鹿角交通渔政综合执法码头船只密度和数量。

三、加强内部环保治理。

湖区各船全部配有油污分理处理器，在湖区时间必须启动，不得将油、污水任意排放。同时，落实现场环保人员，对其生活垃圾、废料统一收集后派员统一集中上岸处理。岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头应安排专项资金，支付垃圾收集处理费用。另积极参与农、林部门组织的渔增殖放流、湿地保护等工作，每年安排资金作为渔业补偿经费，维护湖区水生态平衡。

四、加强作业期临时救护措施。

加强对湖南东洞庭湖国家级自然保护区内水生生物的保护工作，制定水生生物保护规定，使码头工作人员在工作中能自觉保护珍稀水生动物，并遵守相关的生态保护规定。严禁码头工作人员在江段进行捕鱼或从事其它有碍生态环境及鱼类保护的活动。在工作过程中，发生直接伤害中珍稀特有鱼类及其它保护水生动物的事件，工作人员应及时向湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理机构报告，以便采取有效措施，对受伤珍稀特有鱼类进行救治救护。需要配备必要的救护设备。临时救护设备包括：运输设备、增氧设备、药品等医疗卫生设备、各种网具等。

#### 6.2.5.7 生态监测与监理措施

一、对水生生物进行跟踪监测

实施渔业生态环境和生物资源跟踪监测，提出项目所在水域渔业生态环境和生物资源跟踪监测计划。对保护区范围内进行浮游生物、底栖动物、水生维管束植物、鱼类资源、鱼类产卵场等进行监测，通过连续监测，统计分析该江段水生生物和鱼类种类组成、资源量变化趋势，分析其变化原因，对工程建设及运行的影响进行评价。

水生态环境监测内容：水文、水体理化性质（石油类、氨氮、固体悬浮物）、浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物的种类、分布密度、生物量等的。

鱼类资源监测内容：鱼类的种类组成、种群结构、资源量的时空分布及累积变化效应，监测河段为保护区干流整个江段。

鱼类产卵场监测内容：早期资源种类组成与比例、时空分布、早期资源量、水文要素（温度、流速、水位）、产卵场分布变化、产卵规模等参数。

监测断面：设置国控鹿角断面、工程所在地附近2个监测断面。

监测项目有水环境中的COD、SS、石油类等。作业水域水生生物资源监测和保护经费概算见表6.2-3。

- 表6.2-3 作业水域水生生物资源监测和保护经费概算

| 监测内容 | 监测和保护区域 | 工作频率 | 金额（万元） | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质监测（含应急监测） | 作业水域 | 每月一次 | 2 | 委托专业机构 |
| 鱼类资源监测 | 同上 | 2年/次 | 2 | 同上 |
| 其他生物及环境 | 同上 | 2年/次 | 2 | 同上 |
| 江豚监测与保护 | 同上 | 2年/次 | 4 | 同上 |
| 年合计 |  |  | 10 |  |

- 二、环境监理

根据环境保护部办公厅文件《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》（环办[2012]5号）、湖南省环境保护厅《关于印发《湖南省环境保护厅建设项目“三同时”监督管理试行办法》的通知》（湘环发〔2011〕29号）与《关于做好自然自然保护区管理有关工作的通知》（国办发〔2010〕63号），本项目应开展项目环境监理，环境监理的重点为生态环境。

1、监理范围

环境监理范围为岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头与间接影响区域，包括岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头、趸船活动区等。

2、监理工作内容

本项目环境监理的工作内容主要是生态保护措施与工程的监理。环境监理主要是指为落实生态保护，针对沿线及湖南东洞庭湖国家级自然保护区提出的各项软性管理措施，如生态保护意识教育、法规宣传、施工人员行为规范等，环境监理应包括各项生态补偿、生态修复工程措施等。

3、监理组织机构及工作制度

环境监理是工程监理的一项组成，建议由专门机构实施环境监理工作。项目设立环境总监（或由总监兼任），主管工程环境监理工作，环境监理办（可由总监办兼）负责组织实施。现场环境监理工程师由专业机构环保专业人员担任。工程环境监理的工作制度主要包括：环境监理会议制度、环境监理记录和报告制度、人员培训制度、函件来往制度、环境监理奖惩制度以及环境监理资料归档制度。

4、环境监理重点

本项目环境监理的重点及监理内容要点见表6.2-4。

- 6.2-4 环境监理重点及内容一览表

| 单位 工程 | 监理地点 | 监理 方法 | 监理重点及内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局 | 岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头 | 旁站现场监测巡视 | 1、监测有关生态保护意识教育及生态保护法规培训的落实情况。 2、监理岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头 是否符合规范。 3、现场旁站监督检查开挖作业范围控制情况与生态保护措施。 监督岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头 前是否开展生态调查，并监督发现受保护植物、动物处置过程。 4、候鸟栖息期避让，优化码头提质改造作业时间； 5、加强生态环境保护的宣传和管理力度； 6、优化岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头 管理和码头提质改造作业方式的措施； 7、鱼类资源繁殖保护等措施 |

#### 6.2.5.8 小结

本项目为环境规范提升和生态恢复的公益性工程。生态补偿是以保护和可持续利用生态系统服务为目的，以经济手段为主调节相关者利益关系的制度安排。因此必须采取一定的措施把工程建设对湖南东洞庭湖国家级自然保护区自然环境的影响降到最低，把损失降到最低，修复水域生态系统，养护水生生物资源，尽可能恢复天然渔业资源量。具体保护和生态补偿措施如下：

- 渔业资源增殖放流

配备专职人员，购置鱼类检测救护设备（渔政巡护车、巡逻艇等。每年向湖南东洞庭湖国家级自然保护区江段放流四大家鱼、鳜、翘嘴鲌等苗种320万尾，补充洞庭湖四大家鱼等鱼类资源量。

2、建立紧急事故预案

制定救护预案，形成在施工期间对水污染、鱼类、江豚受伤等紧急情况处理机制。预留突发事件对鱼类、江豚的紧急救护资金。

3、鱼类资源及水生态环境监测

工程施工期，对渔业水质和资源量进行动态监测，建立科学完善的鱼类资源量变动趋势的监测，及时掌握鱼类的种群数量、资源恢复、资源量的变动趋势，为针对性地开展鱼类研究和制定保护措施提供依据。监测湖南东洞庭湖国家级自然保护区湖区和岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头 上下游水文情势，满足鱼类生长和繁殖的水质、水文条件。

4、渔业生态修复

渔业资源损失估算费用用于实施湖南东洞庭湖国家级自然保护区渔业生态环境修复，对产卵场等水域进行底栖动物移殖、水生植物移栽等，保护四大家鱼、鳜、翘嘴鲌等经济鱼类的产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道等生境。岳阳市渔政局负责监督，岳阳县渔政渔港监督管理站负责各项生态补偿措施的实施。

依据《自然保护区工程项目建设标准（试行）》（国家林业局，2012）、《湖南省环境监测服务收费标准》以及工程建设项目其他费用计算标准和办法，估算生态恢复与补偿投资。洞庭湖岳阳县岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头工程区域内湖南东洞庭湖国家级自然保护区生态补偿经费估算费用共计109万元。详见表6.2-5。

- 表6.2-5 岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头工程对保护区生态补偿费用估算

| 项目 | 实施年限（年） | 预算经费 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、标识牌设置安装 | — | 2 | 保护区设置2块宣传牌，码头平台、趸船处各一块。1万元/块，计2万元。 |
| 二、超声波驱鱼设备 | 1 | 1.5 | 布设1台超声波发生器。在船只上安装江豚声音记录仪、江豚驱赶设备。一旦发现项目周边附近有江豚游近，应立即停止作业，使用江豚驱赶设备安全驱离后恢复作业。 |
| 三、渔政管理 | — | 3 | 加强环境保护的宣传，施工期和运行期控制和制止对水生生物和保护区环境有影响的各种水上人为活动。 |
| 四、生态修复 | — | 1.5 | 项目完工后，在码头及护岸附近恢复水生植被，进行生态修复。 |
| 五、应急救护 | — | 1 | 珍稀水生野生动物临时救护。 |
| 六、人工增殖放流 | 2 | 50 | 鱼类放流每年放流36万尾，2年共需经费1万元。 |
| 七、水生生物监测 | 2 | 10 | 鹿角交通渔政综合执法码头、上游、下游3个资源监测点位。鱼类资源及水生生物监测时间为运行期2年，费用为每年10万元。 |
| 八、水生专题竣工验收 | / | 10 | 水生态保护资料汇总、专题竣工验收报告编制等。 |
| 合计 |  | 109 |  |

6.3环境管理措施

（1）业主单位应设定专人负责处理与环境保护目标（水生生态系统）之间发生的环境问题，监督在运行期间各种环境保护措施的实施。

（2）业主应负责编印宣传保护环境、保护水生野生动物的材料，发放给各工作人员，并监督落实对工作人员的宣传教育。

（3）监管内容包括运行期废水、噪声、固体废弃物以及各项生态保护措施的落实情况。

管理机构应每季度对码头现场相应环保措施落实情况与保护设施运行状况进行检查，鱼类繁殖季节应增加检查频率，保证相应保护措施的落实。

（4）监管的主要内容及要求应在《生态补偿协议》中予以明确约定。

- 6.2-6 监管内容及监管要求

| 监管项目 | 监管时段 | 监管对象 | 监管内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工期 | 生活污水 | 是否统一收集处理 |
|  |  | 生产废水 | 是否统一收集处理 |
| 噪声 |  | 施工机械 | 施工机械降噪措施 |
| 固体废弃物 |  | 生活垃圾 | 有无垃圾站，是否集中处置 |
|  |  | 固体废物 | 弃渣、废料有无在保护区内堆放，临时渣场有无隔层，废弃物是否及时清理 |
| 生态保护 | 施工期 | 产卵场 | 繁殖期避让 |
|  | 施工期、运营期 | 宣传教育 | 有无环保宣传资料，有无开展施工人员环保意识教育 |
|  | 施工期、运营期 | 保护鱼类意外伤害救护预案 | 是否制定紧急救护预案、有无相应设施 |

7、环境经济损益分析

7.1环境效益分析

本项目总投资871.10万元。提质改造工程采取的环保措施及其投资估算见下表，环保投资131万元，占项目建设投资的比例为15.03％。

表7.1-1环保设施投资估算表

| 类别 |  | 项目 | 治理措施 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 粉尘 | 限速行驶和保持路面场地清洁，洒水抑尘、物料遮盖 | 5 |
|  | 废水 | 施工废水 | 隔油池、沉淀池处理施工机械冲洗废水，处理后回用场地洒水抑尘 | 5 |
|  |  | 施工船舶污水 | 船舶污水经船主收集送交通部门指定单位收集并负责处理。建设单位在施工招标时，应明确施工单位落实船舶油污水处理责任 | 5 |
|  |  | 生活污水 | 经化粪池处理后作为绿化水回用 | 1 |
|  | 固废 | 建筑垃圾 | 尽量用于江岸护坡回填土，不能利用的经驳船运输至交通部门指定的地方 | 5 |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，环卫部门统一清运 | 1 |
| 营运期 | 废水 | 船舶员工生活污水 | 生活污水接驳管网+20m3生活污水箱+林地灌溉水回用 | 3 |
|  |  | 船舶含油污水 | 由斜坡道上含油污水箱收集后由有资质单位接收处置 | 5 |
|  | 固体 废物 | 船舶员工生活垃圾 | 趸船生活垃圾箱收集后交有环卫部门处理 | 2 |
|  |  | 码头员工生活垃圾 | 码头生活垃圾收集系统收集后交环卫部门清运 |  |
|  | 风险 | 风险措施 | 设置围油栏、收油机 | 5 |
|  |  | 应急预案 | 制定环境风险应急预案 | 10 |
|  | 环境 管理 | 培训 | 环保培训、规章及实施 | 5 |
| 生态 |  | 一、标识牌设置安装 | 保护区设置2块宣传牌，码头平台、趸船处各一块。1万元/块，计2万元。 | 2 |
|  |  | 二、超声波驱鱼设备 | 布设1台超声波发生器。在船只上安装江豚声音记录仪、江豚驱赶设备。一旦发现项目周边附近有江豚游近，应立即停止作业，使用江豚驱赶设备安全驱离后恢复作业。 | 1.5 |
|  |  | 三、渔政管理 | 加强环境保护的宣传，施工期和运行期控制和制止对水生生物和保护区环境有影响的各种水上人为活动。 | 3 |
|  |  | 四、生态修复 | 项目完工后，在码头及护岸附近恢复水生植被，进行生态修复。 | 1.5 |
|  |  | 五、应急救护 | 珍稀水生野生动物临时救护。 | 1 |
|  |  | 六、人工增殖放流 | 鱼类放流每年放流36万尾，2年共需经费1万元。 | 50 |
|  |  | 七、水生生物监测 | 鹿角交通渔政综合执法码头、上游、下游3个资源监测点位。鱼类资源及水生生物监测时间为运行期2年，费用为每年10万元。 | 10 |
|  |  | 八、水生专题竣工验收 | 水生态保护资料汇总、专题竣工验收报告编制等。 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 131 |

本项目环保治理环境收益主要表现在废气、噪声、废水等能够达标排放，固废也能得到有效暂存，环境风险得到控制。工程对废气、废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施减少了污染物排放对环境的危害，体现了较好的环境效益。

7.2综合分析

由以上分析可知，本项目环保投资估算为131万元，占项目建设投资的比例为15.03％。通过采取一系列的环保措施可以使噪声、废气、废水做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，具有较好的环境效益。因此项目采取的环保措施是经济可行的。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

8、环境管理与监测

8.1环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对 经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制、实现经济、社会和 环境效益的和谐统一。本环境管理计划依据环评报告书提出的主要环境问题、环保工程 措施及省、地市生态环境部门对企业环境管理的要求，提出该项目的环境管理和监测计划，供各级生态环境部门对该项目进行环境管理时参考，并作为企业项目设计、建设及运营阶段环境保护管理工作的依据。

8.1.1施工前环境管理

在施工前，施工单位应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，要有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应作出相应的防治措施及处置方法。环境管理要做到贯彻国家的环保法规标准，建立各项环保管理制度，做到有章可循，科学管理。工程建设时应保证环保投资落实到位，使各项环保设施达到设计规定的效率和要求。

8.1.2施工期环境管理

项目施工期间应做好如下管理措施：

①工程项目的施工承包合同中，应包括环境保护的条款。其中应包括施工中在环境污染预防和治理方面对承包的具体要求，如施工噪声污染，废水、扬尘和废气等排放治理，施工垃圾处理处置等内容。

②建设单位应设置兼职环保员参加施工场地的环境监测和环境管理工作。

③加强对施工人员的环境保护宣传教育，增强施工人员环境保护和劳动安全意识，杜绝人为引发环境污染事件的发生。

④定时监测施工场地和附近地带大气中TSP和飘尘的浓度，定时检查施工现场污水排放情况和施工机械和噪声水平，以便及时采取措施，减少环境污染。

8.1.3运营期环境管理

#### 8.1.3.1 机构职责

建设单位需构建有效的环境管理机构和体系，设置专门的环保安全机构，配备专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理，对工作人员实行培训后持证上岗，制定工作人员岗位责任制，增强操作人员的环境保护意识。其主要职责为：

（1）贯彻落实国家和地方有关的环保法律法规标准；

（2）组织制定公司的环境保护管理规章制度，并监督检查其执行情况；

（3）针对公司的具体情况，制定并组织实施环境保护规划和年度工作计划；

（4）负责开展日常的环境监测工作，建立健全原始记录，分析掌握污染动态以及“三废”的综合处置情况；

（5）建立环保档案，做好企业环境管理台账记录和资料的统计整理工作，及时向当地环保部门上报工作表以及提供相应的技术数据；

（6）监督检查环保设施及自动报警装置等运行、维护和管理工作；

（7）检查落实安全消防措施，开展环保、知识教育，对从事与工作有关的特殊岗位（如承担环保设施运行与维护）的员工技能进定期培训和考核；

（8）负责处理各类污染事故和突发紧急事件，组织抢救和善后工作；

（9）做好企业环境管理信息公开工作，信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）执行。

#### 8.1.3.2环境管理制度

（1）对码头的环境保护工作实行统一监督管理，贯彻执行国家和地方有关环境保护法规；

（2）建立各种管理制度，并经常检查督促；

（3）编制环境保护规划和计划，并组织实施；

（4）领导和组织项目的环境监测工作，建立监控档案；

（5）搞好环境教育和技术培训，提高工作人员的素质；

（6）维护环保设施正常运转，协同市、区生态环境局解答和处理与码头环境保护有关公众提出的意见和问题；

（7）与政府环境保护机构密切配合，接受各级政府环境保护机构的检查和指导；

（8）监督建设单位执行“三同时”规定的情况，使环保工程措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，以有效控制污染。

#### 8.1.3.3环境管理计划

环境管理计划要从项目建设全过程进行，从设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作 贯穿于生产的全过程中。

本项目环境管理工作计划见下表。在环境管理大方案下，本项目环境管理工作重点应从减少污染物排放，降低对环境影响等方面进行分项控制。

表8.1-1 环境管理工作计划表

| 情况 | 环境管理工作内容 |
| --- | --- |
| 企业环境管理总要求 | 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续 ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价工作； ②开工前，履行“三同时”手续； ③生产装置投产后进行环保设施竣工验收； ④生产中，定期请当地生态环境部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 |
| 设计阶段 | 设计中充分考虑批复后环评报告书中提出的环保设施和措施 ①设计委托合同中标明环保设施设计； ②设计部门充分调研，比较提出先进、合理的环保设备和设施。 |
| 施工阶段 | ①工程合同中明确要求及时清理施工垃圾、废水； ②保证施工期噪声不扰民； ③施工期运输车辆需加盖蓬布。 |
| 生产运营阶段 | 保证环保设施正常运行，主动接受环保部门监督，备有事故应急措施 ①主管副经理全面负责环保工作； ②环保科负责厂内环保设施的管理和维护； ③对废气的治理、废水的治理及减振降噪设施，建立环保设施档案； ④定期组织污染源和厂区环境监测； ⑤事故应急方案合理，应急设备设施齐备、完好。 |
| 信息反馈和群众监督 | 反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 ①建立奖惩制度，保证环保设施正常运转； ②归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进； ③聘请附近村民为监督员，收集附近村民意见； ④配合生态环境部门的检查验收。 |

8.2环境监测

为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放要求，地方环保部门和建设单位均须对项目周边环境质量和运行期的污染物排放情况进行监测。建设单位必要时也可委托第三方环境监测机构进行监测。

1、施工期环境监测

工程施工中环境影响因素主要是建设场地对周围声环境敏感点噪声的影响、大气污染的影响及趸船安装期间对水环境、生态环境的影响。

8.1-2  施工期环境监测计划

| 监测要素 | 监测位置 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界四周、敏感点 | 每1个施工月监测1次 | 等效连续声级Leq（A） |
| 扬尘 | 建设地 | 每1个施工月监测1次 | 扬尘（TSP/PM10） |

施工承担单位应至少配备1名专职人员，负责巡视和记录施工期间各种污染物产生情况，出现异常情况时及时向建设单位和环境监测部门报告。建设单位应随时对施工单位的环境保护情况进行检查。由于施工的暂时性，环境监测可自行监测及可委托专业环境监测部门实施。

2、运营期环境监测

本项目运营期环境质量监测工作计划可参考以下方案进行，监测计划见下表。

表8.2-1  本项目环境监测内容一览表

| 一、污染源监测计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| 废气 | 厂界 | TSP | 半年 一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 |
| 噪声 | 厂界外1m | Leq(A) | 每季度一次，每次2天，分昼夜两个时段 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准 |
| 固体废物 |  | 统计固废产生量及去向 | 台账统计，年报一次 |  |
| 二、环境风险事故监测 |  |  |  |  |
| 项目 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| 地表水环境 | 码头上、下游 | COD、石油类 | 应急 监测 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
| 三、环境质量现状监测 |  |  |  |  |
| 项目 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| 环境 空气 | 码头上风向及下风向各布一个监测点 | TSP、PM10 | 每季度一次 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |
| 地表 水环境 | 码头上游500m和下游1.0km处 | pH、SS、COD、 BOD5、NH3-N、石油类 | 每年平、枯水期各一次 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
| 声环境 | 港界 | Leq(A) | 每季度一次，每次2天，分昼夜两个时段 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准 |
| 四、生态监测 |  |  |  |  |
| 项目 | 监测位置 | 监测项目 |  | 监测频率 |
| 水生生态 | 码头、码头上游、码头下游 | 浮游植物、浮游动物、底栖动物的种类、生物量和密度；水生维管束植物种类及数量；鱼类的种类组成、资源量的时空分布及累积变化效应、鱼类“三场” |  | 运营期第1年至第3年，每年5月、9月各监测1次，共监测3年（6次） |
| 陆生生态 | 码头影响区域 | 植物：种类及组成、种群密度、覆盖度、外来种等；动物：种类、分布、密度和季节动态变化；重点保护野生动物的种类、数量、栖息地、觅食地等 |  | 运营期第1年起，每年6~8月开展1次植物、两栖类、爬行类、兽类监测，监测3年（3次）；运营期第1年起，3月~7月鸟类繁殖期，10月~次年3月鸟类繁越冬期，各进行1次监测，共监测3年（6次） |

8.3总量控制

根据《国家环境保护标准“十三五”发展规划》和《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》中对主要污染物排放总量控制的要求，并结合本工程污染排放特点，本项目不设总量控制指标。

9、建议及结论

9.1项目概况

项目名称：岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头提质改造工程

建设单位：岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局

拟建地点：岳阳县原鹿角镇杨庙村的湘江右岸河段，陆路距岳阳县城10公里，水路距城陵矶港30公里，东经：112.9995893°，北纬：29.1672122°。

建设性质：改建

9.2环境质量现状

（1）地表水环境

地表水监测结果表明，项目所在东洞庭湖水域上游500m、下游1500m断面除总磷外其他各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，《洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划（2022~2025年）》、《洞庭湖水环境综合治理规划》等相关文件和规划方案已颁布实施，政府已加强对洞庭湖水域的保护和污染治理，随着相关治理方案、工程等的实施，洞庭湖的主要水质污染的总磷等指标将逐步好转，湖体水环境质量状况有望达到水质管理目标要求。

（2）大气环境

根据2023年岳阳县环境空气监测数据，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，岳阳县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物全部达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，由此判定2023年岳阳县的城市环境空气质量达标，环境空气质量较好。

（3）声环境

项目场界声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的4a区标准要求，周边居民声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类区标准要求，声环境质量较好。

（4）生态环境

①陆生植物

根据本项目的现场踏勘，本项目生态环境现状主要以农村生态为主，兼有林地、草地、河滩，植被多为农业栽培和防护林带，无国家保护野生植物。主要农作物有水田和旱田作物，林地以农田林网。常见主要树种有杉树、马尾松、落叶栎类、檫树、臭椿、湿地松、火炬松、女贞等。

②陆生动物

本项目区域人为干扰大、人口流动大、植被单一，周边人类活动频繁，许多野生动物为避开人类，早已离开项目区域，无珍稀野生动物。常见的野生动物多为鸟类、啮齿类、昆虫等，所有本区内脊椎动物种类较少。

③鱼类

为了解项目所在的湘江流域鱼类资源现状，本项目引用《湘江湘阴县段新洲湖采区、湘资村采区采砂项目》中对湘江中的鱼类调查成果，根据其调查结果统计出评价区范围内鱼类7目16科98种。

评价区范围内鱼类以鲤形目为主，共66种，占鱼类总数的67.35%；其次为鲇形目有13种，占鱼类总数的13.27%；鲈形目有12种，占鱼类总数的12.24%；鲑形目4种，占总数的4.08%；鲱形目、颌针鱼目、合鳃鱼目各有1种，分别占鱼类总数的1.02%。

评价区河段内主要经济鱼类有：鲫（Carassius auratus）、黄颡鱼（Pelteobagrus fulvidraco）、鲢（Hypophthalmichthys molitrix）、鳙（Aristichthys nobilis）、翘嘴鲌（Culter alburnus）等。

④浮游植物

湘江河段评价区河段共检出浮游植物6门58种（属），其中硅藻门最多22种（属），占总数的37.93%；其次为绿藻门16种（属），占总数的27.59%；蓝藻门13种，占总数的22.41%；其他藻门共7种（属），占总数的12.07%。

从种类分布看，湘江河段评价区以硅藻门占优势，其次为绿藻门、蓝藻门，其他门类较少。优势种有颗粒直链藻（Melosira granulata）、脆杆藻（Fragilaria sp.）、菱形藻（Nitzschia sp.）、衣藻（Chlamydomonas sp.）等。

⑤浮游动物

湘江河段评价区共检出浮游动物4类40种（属）。其中原生动物有13种（属），占总数的32.50%；轮虫类有17种（属），占总数的42.50%；枝角类和桡足类各有5种（属），分别占总数的12.50%。

从种类分布看，湘江河段评价区水域浮游动物以轮虫占优势，其次为原生动物、枝角类和桡足类。评价区常见类群为原生动物的表壳虫（Arcella sp.）；轮虫类的萼花臂尾轮虫（Brachionus calyciflorus）、囊形单趾轮虫（Moonostyla bulla）；枝角类的长额象鼻溞（Bosmina longirostris）；桡足类的桡足无节幼体（Nauplius sp.）等。

⑥底栖动物

湘江河段评价区内共检出底栖动物3门31种（属），其中软体动物门有16种（属），占总数的56.61%；节肢动物门10种（属），占总数的32.26%；环节动物5种（属），占总数的16.13%。

从种类分布看，湘江河段评价区水域底栖动物以软体动物占优势，其次为节肢动物，环节动物相对较少。优势种有河蚬（Corbicula fluminea）、隐摇蚊（Cryptochironomus  sp.）、日本沼虾（Macrobrachium nipponensis）、苏氏尾鳃蚓（Branchiura sowerbyi）等。

9.3环境影响结论

1、营运期地表水影响分析

本项目产生废水为营运期趸船员工及船舶人员产生的生活污水、船舶废水（舱底油污水、生活污水）。

本项目码头生活污水主要污染物为CODCr、SS、氨氮等，趸船人员生活污水及船舶人员产生的污水经趸船配套的污水系统预处理后作为区域林地灌溉水回用。船舶含油废水由码头上含油污水箱收集后由有资质单位接收处置。

采取以上措施后，项目无废水外排，对地表水环境基本无影响。

2、营运期期大气影响分析

根据工程分析本项目废气主要来自汽车、船舶燃油废气、车辆车辆行驶产生扬尘及趸船厨房的油烟废气。汽车、船舶燃油废气为无组织排放，由于扩散条件好，此类废气在码头滞留时间短，一般不造成集中影响，对环境空气的影响较小。趸船设置一座小型食堂，产生的少量油烟废气经油烟净化设施处理后排放，不会对区域环境造成明显影响。

3、营运期噪声影响分析

营运期噪声源主要为小型车辆、到港船舶，噪声源强约在75-85dB之间，本项目拟采取的污染防治措施为①进出港船舶在靠泊、离泊、调头作业时采取号旗、号灯、无线电通信方式传递信号，尽量减少鸣笛。码头前沿设置禁止鸣笛标志；②加强各种机械设备、车辆的维修保养，减少因机械磨损而增加的噪声。

根据环境影响预测结果，在采取以上防治措施以后，本项目东侧处居民噪声预测值在叠加背景值后均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，对环境的影响是可以接受的。

4、固废影响分析

本项目营运期主要包括营运期码头员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾等。

项目营运期码头员工生活垃圾经码头生活垃圾收集系统收集后交环卫部门清运；船舶员工经趸船生活垃圾箱收集后交环卫部门处理。

采取上述措施后，本项目固废不会对周围环境造成不良影响。

5、生态影响分析

岳阳县鹿角交通渔政综合执法码头为现有码头环保规范提升提质项目，且远离洞庭湖珍稀水禽、鸟类、鱼类栖息地。工程运营后，项目运营期在该水域船舶密度增加，趸船式浮码头接引桥过驳、密集的船舶航行产生的影响因子(噪声、光照、螺旋桨动力撞击等)对所在水域内鱼类正常觅食、洄游行为产生一定干扰，水面设施阻挡光照影响浮游动植物、底栖生物生存成为长期生态影响源，可能造成部分个体生物量损失和生态习性改变，但不会造成保护物种种群数量明显下降。项目建成后临时占用的水域范围相对于所在江段的东洞庭湖自然保护区实验区、东洞庭湖江豚自然保护区等生态敏感区整体范围对比，项目影响区域极小，不会造成保护区内重要物种的分布、种群数量、生境状况发生明显改变，不会对保护物种迁徙、洄游行为造成阻隔影响。

在正常运营情况下，本工程不会对区域生态功能产生显著影响，不改变项目作业区水体的营养状况，对水生生态影响有限。因此，评价认为本项目建设后对保护区内鱼类、重点保护野生物种(长江江豚、中华鲟、胭脂鱼)等水生生物的种类组成、种群结构、资源时空分布不会造成明显改变，不会造成项目所在水域范围内现有生态系统结构和功能、生物多样性降低。

评价区的陆生植物、陆生动物均为常见种，评价范围内不涉及需要保护的珍稀古树，不会对珍稀野生保护动物、植物资源产生不利影响。

6、环境风险影响分析

鹿角港码头主要用于渔政执法船停泊，非危险化学品货运码头，风险等级一般。提质改造工程最大可信事故源项为水上安全事故引发的溢油风险。据岳阳海事局水上交通事故险情统计分析，评价水域湘江段安全形势相对较好，船舶碰撞事故率较低。

一旦船舶碰撞引发的溢油事故，导致石油类在鱼体中积累和残留，引起鱼类慢性中毒，会对以鱼类为食的长江江豚水生生物生命构成威胁和危害。

因此，必须采取必要的风险防范措施，加强码头和船舶进出港的管理，制定严格的码头巡护检查制度，进一步降低事故发生的概率，制定应急预案，并准备必要的防护物资，减少事故发生时的环境危害。因此，采取必要的保护措施后，本项目船舶溢油事故的环境风险处于可接受的水平。

7、对湘江水文情势影响分析

根据同类工程类比分析，遭遇洪水流量条件，壅水最大值约1.1cm，壅水影响（大于0.3cm）主要集中在趸船上游100m，下游40m范围内；遭遇多年平均流量洪水条件，壅水最大值约0.9cm，壅水影响（大于0.3cm）主要集中在趸船上游90m，下游30m范围内。工程下游水位降低，遭遇洪水流量条件，最大降低值约4.1cm，降水影响范围（大于1cm）主要集中在趸船上游110m范围内；遭遇多年平均流量洪水条件，最大降低值约3.7cm，降水影响范围（大于1cm）主要集中在趸船上游100m范围内。

在现状地形基础上，遭遇洪水流量条件，工程后流速最大减小约0.1m/s，流速增大有限，最大增加值约0.02m/s，流速变化主要影响范围局限于趸船上游70m，下游40m范围内；多年平均流量条件时，工程后流速最大减小约0.08m/s，流速增大有限，最大增加值约0.005m/s，流速变化主要影响范围局限于趸船上游120m，下游60m范围内。

类比分析结果表明，工程对河道水位流场的影响均不大、影响范围有限，对河道断面流速分布及河道主流线无影响。因此，工程兴建后，不会对本河段行洪带来不利影响。

9.4项目与相关规划法律相符性

（1）产业政策相符性分析

本项目为渔政综合执法码头，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“一、农林牧渔业业”中“14.现代畜牧业及水产生态健康养殖：畜禽标准化规模养殖技术开发与应用，农牧渔产品绿色生产技术开发与应用，畜禽养殖废弃物处理和资源化利用（畜禽粪污肥料化、能源化、基料化和垫料化利用，病死畜禽无害化处理），远洋渔业、人工鱼礁、渔政渔港工程、绿色环保功能性渔具示范与应用，新能源渔船，淡水与海水健康养殖及产品深加工，淡水与海水渔业资源增殖与保护，海洋牧场”。因此，项目符合国家产业政策。

（2）相关规划符合性分析

本项目符合《长江干线港口布局及港口岸线保护利用规划》、《长江岸线保护和开发利用总体规划》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》、《岳阳港总体规划（2035）》、《岳阳市城市总体规划（2008- 2030）》等规划要求。

（3）与生态环境分区管控的相符性分析

本项目不在生态保护红线范围内，项目的建设符合《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的相关要求。

（4）与相关法律法规符合性分析

在充分论证工程对保护区的影响和采取必要的生态保护措施后，项目的建设与《中华人民共和国自然保护管理条例》不冲突，符合《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修订）、《长江水生生物保护管理规定》（2021年第5号）等法律相关规定。

（5）项目选址可行性

本项目符合国家、湖南省产业政策相关要求，选址、范围也符合国家及省、自然保护区等相关法律法规要求，再通过严格控制施工范围及强度，优化工艺，加强渔政及环保监管，认真落实生态专题报告里提出的生态恢复措施，工程不会对该区段的生态环境、资源及景观等造成影响，从生态保护角度是选址、选线是合理的。

9.5总结论

本项目的建设符合当前国家产业政策，与区域相关规划的要求也不冲突；工程是在现有码头的基础上进行提质改造，选址合理；在落实报告中的治理措施后，项目运营过程中产生的各种污染物均可实现达标排放，其项目环境影响可以接受。通过对本项目风险识别，项目环境风险影响可接受。

通过分析，本评价认为，只要建设单位能认真贯彻执行国家和地方的环境保护法规政策，加强环境管理，认真落实各项环保措施，确保项目所排污染物经处理后达标排放的前提下，本项目建设产生的环境影响是可以得到有效控制，对环境的影响较小，从环境保护的角度考虑，本项目建设可行。

9.6建议

（1）重视和加强环境风险管理和防范，杜绝各类风险事故发生；

（2）加强营运期的环境管理和监理，按当地环保部门及本报告书要求，设立必要的环境管理职能部门，并完成必要的日常管理工作。。

（3）本项目在投入运行前，必须按国家有关规定建立健全安全生产管理的各项规章制度及岗位操作规程，建立健全安全管理体系，制定相应的预防控制措施和应急救援预案。企业负责人、安全管理员工、特种作业员工做到持证上岗，其他从业员工必须按国家规定进行上岗前安全培训。

（4）加强员工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。