附件：湖南轩达现代产业园厂房电梯采购及安装项目招标文件变更后的

      技术参数
                           品目一、1T乘客电梯
	1T乘客电梯技术参数

	
	货物名称：1T乘客电梯

	
	用途：乘客电梯

	
	核定载重：1000kg

	
	提升高度、速度：  1m/s 

	
	服务层站：6层6站6门

	
	提升高度：>27米

	
	★电机形式：永磁同步电机

	井道及轿厢尺寸
	电梯井净空尺寸(宽×深)： 以现场实际为准，投标单位踏勘时自行确定，以保证最大容量                                        

	
	轿厢尺寸(宽×深)：以现场实际为准，投标单位踏勘时自行确定，以保证最大容量                                                                                

	
	开门净尺寸(宽×高)： 以现场实际为准，投标单位踏勘时自行确定，以保证最大容量                                                                                

	
	开门方式：开门方式以现场实际为准，投标单位踏勘时自行确定，以保证最大容量                                        

	
	顶层高度：以现场实际为准，投标单位踏勘时自行确定  

	
	底坑深度：以现场实际为准，投标单位踏勘时自行确定  

	轿厢装潢
	层门及室内装饰：304发纹不锈钢

	
	光幕保护：全光速光幕

	
	轿顶型号：自选（厂家提供标准样品由招标人自行选择) 天花高度约2.5m

	
	地板型号：PVC耐磨地板

	
	照明设施：嵌入式面板LED照明

	
	通风设施：轴流风扇

	
	通讯设施：隐藏式对讲装置

	
	检修设施：位于轿顶

	操纵盘
	型    号：分体式操纵箱

	
	召唤盒及操控面板：不锈钢面板，无障碍副操作盘

	
	显示类型：采用数字平面点阵，电梯故障，所停楼层外呼显示屏必须有所显示楼层，方便救援

	
	按钮类型：采用不锈钢数字显示盲文按钮，微动开关

	外呼
	面板材质：发纹不绣钢无底盒

	
	按钮类型：采用不锈钢数字显示盲文按钮

	
	显示类型：采用数字平面点阵

	厅门及门套
	厅门材质：发纹不锈钢

	
	门套类型：发纹不锈钢

	
	门套尺寸：发纹不锈钢小门套

	电力提供
	动力电源：电压：380V±7%频率：50Hz相数：3相5线制，零线和地线始终分开

	
	照明电源：电压：220V频率：50Hz相数：单相，招标人完成电缆线到机房配电箱,满足电力要求

	  材质要求
	★除按钮部件面板外其他304不锈钢为1.5mm厚以上。

	
	★主机、控制柜、门机三大主件必须为同一品牌

	其他功能
	对讲机通信

全集选控制

层高自动检测功能

轿内通风自动控制功能

轿内照明自动控制功能

关门按钮提前关门

门区外不能开门保护措施

关门受阻保护措施

超载保护

超速保护

运行超时保护

防溜门保护

变频多重保护

欠相保护

错误指令取消

延长开门时间功能

机房置顶


品目二、2T载货电梯
	2T载货电梯技术参数

	
	货物名称：2T载货电梯

	
	用途：载货电梯

	
	核定载重：2000kg

	
	提升高度、速度： 0.5 m/s 

	
	服务层站：6层6站12门

	
	提升高度：>27米

	
	★驱动方式：微机控制变频调速

	
	★电机形式：永磁同步电机

	井道及轿厢尺寸
	电梯井净空尺寸(宽×深)： 以现场实际为准，投标单位踏勘时自行确定，                 

	
	轿厢尺寸(宽×深)：以现场实际为准，投标单位踏勘时自行确定，以保证最大容量                                                                                 

	
	开门净尺寸(宽×高)： 以现场实际为准，投标单位踏勘时自行确定，以保证最大容量                                                                                

	
	开门方式：两个门，开门方式以现场实际为准，投标单位踏勘时自行确定 ，以保证最大容量                                        

	
	顶层高度：以现场实际为准，投标单位踏勘时自行确定  

	
	底坑深度：以现场实际为准，投标单位踏勘时自行确定  

	轿厢装潢
	层门及室内装饰：304发纹不锈钢

	
	光幕保护：全光速光幕

	
	轿顶型号：自选（厂家提供标准样品由招标人自行选择) 天花高度约2.6m

	
	地板型号：防滑花纹钢板

	
	照明设施：嵌入式面板LED照明

	
	通风设施：轴流风扇

	
	通讯设施：隐藏式对讲装置

	
	检修设施：位于轿顶

	操纵盘
	型    号：分体式操纵箱

	
	召唤盒及操控面板：不锈钢面板

	
	显示类型：采用数字平面点阵，电梯故障，所停楼层外呼显示屏必须有所显示楼层，方便救援

	
	按钮类型：普通按钮

	外呼
	面板材质：发纹不锈钢底盘

	
	按钮类型：普通按钮

	
	显示类型：采用数字平面点阵

	厅门及门套
	厅门材质：发纹不锈钢

	
	门套类型：发纹不锈钢

	
	门套尺寸：发纹不锈钢小门套

	电力提供
	动力电源：电压：380V±7%频率：50Hz相数：3相5线制，零线和地线始终分开

	
	照明电源：电压：220V频率：50Hz相数：单相，招标人完成电缆线到机房配电箱,满足电力要求

	  材质要求
	★除按钮部件面板外其他304不锈钢为1.5mm厚以上。

	
	★主机、控制柜、门机三大主件必须为同一品牌

	其他功能
	对讲机通信

全集选控制

层高自动检测功能

轿内通风自动控制功能

轿内照明自动控制功能

关门按钮提前关门

门区外不能开门保护措施

关门受阻保护措施

超载保护

超速保护

运行超时保护防溜门保护

变频多重保护

欠相保护

错误指令取消

延长开门时间功能

机房置顶


品目三、5T载货电梯
	5T载货电梯技术参数

	
	货物名称：5T载货电梯

	
	用途：载货电梯

	
	核定载重：5000kg

	
	提升高度、速度： 0.5 m/s 

	
	服务层站：6层6站12门

	
	提升高度：>27米

	
	★驱动方式：微机控制变频调速

	
	★电机形式：永磁同步电机

	井道及轿厢尺寸
	电梯井净空尺寸(宽×深)： 以现场实际为准，投标单位踏勘时自行确定，以保证最大容量                                                                                

	
	轿厢尺寸(宽×深)：以现场实际为准，投标单位踏勘时自行确定，以保证最大容量                                                                               

	
	开门净尺寸(宽×高)：  以现场实际为准，投标单位踏勘时自行确定，以保证最大容量                                                                             

	
	开门方式：贯通门                                 

	
	顶层高度：以现场实际为准，投标单位踏勘时自行确定  

	
	底坑深度：以现场实际为准，投标单位踏勘时自行确定  

	轿厢装潢
	层门及室内装饰：304发纹不锈钢

	
	光幕保护：全光速光幕

	
	轿顶型号：自选（厂家提供标准样品由招标人自行选择) 天花高度约2.6m

	
	地板型号：防滑花纹钢板

	
	照明设施：嵌入式面板LED照明

	
	通风设施：轴流风扇

	
	通讯设施：隐藏式对讲装置

	
	检修设施：位于轿顶

	操纵盘
	型    号：分体式操纵箱

	
	召唤盒及操控面板：普通按钮

	
	显示类型：采用数字平面点阵

	
	按钮类型：普通按钮

	外呼
	面板材质：发纹不绣钢无底盒

	
	按钮类型：普通按钮

	
	显示类型：采用数字平面点阵 

	厅门及门套
	厅门材质：发纹不锈钢

	
	门套类型：发纹不锈钢

	
	门套尺寸：发纹不锈钢小门套

	电力提供
	动力电源：电压：380V±7%频率：50Hz相数：3相5线制，零线和地线始终分开

	
	照明电源：电压：220V频率：50Hz相数：单相，招标人完成电缆线到机房配电箱,满足电力要求

	  材质要求
	除按钮部件面板外其他304不锈钢为1.5mm厚以上。

	
	★主机、控制柜、门机三大主件必须为同一品牌

	其他功能
	对讲机通信

全集选控制

层高自动检测功能

轿内通风自动控制功能

轿内照明自动控制功能

关门按钮提前关门

门区外不能开门保护措施

关门受阻保护措施

超载保护

超速保护

运行超时保护

防溜门保护

变频多重保护

欠相保护

错误指令取消

延长开门时间功能

机房置顶


1T乘客电梯、2T载货电梯、5T载货电梯要求达到的其他相关功能

	序号
	功能名称
	功能说明

	1
	修正运行
	电梯因电源扰动、断电或对电梯系统的通信干扰导致电梯停在两层之间，当电源恢复或干扰消失后，驱动系统会把电梯运行到最近楼层。

	2
	电源相位故障检测
	电源相位故障监测功能在电梯供电电源中一相或几相电压过低或断相时使用电梯停止运行；供电源正常时电梯恢复正常运行。

	3
	运行时间监察
	当控制系统检测到因电梯的轿厢、对重或其他任何运动部件卡滞而产生的曳引机运转时间超过了设定的时间，会使曳引机停止运转。

	4
	缓冲器开关
	当采用液压缓冲器时，缓冲器的安全监察开关，反馈缓冲器工作状况。

	5
	关门按钮
	当乘用/离开的乘客均已进/出轿厢后，轿厢内的乘客按关门按钮，使轿厢门立即关闭。

	6
	开门按钮（常开触点）
	按轿厢内的开门按钮可以打开正在关闭的门，以防止乘客及物品被夹住。

	7
	紧急电动运行功能
	当允许的部分安全回路断开时，使用该组按钮可移动轿厢。

	8
	同步运行
	如果电梯丢失楼层位置信号，电梯自动返回端站进行同步校正。

	9
	应急轿厢照明
	在轿厢照明电源故障时，轿厢中一个独立的应急照明灯亮。

	10
	应急电池供电
	应急电池始终给电梯报警系统供电，并在轿厢照明电源故障时给轿厢应急照明灯供电。电池在电梯正常时自动充电，且电池状况及其电量一直被监控。

	11
	五方通话
	五方通话是指轿厢、轿顶、底坑、机房和控制室之间可以通话。

	12
	检修运行
	在检修运行模式，按检修运行按钮电梯以限定速度运行。

	13
	检修操作
	在检修运行模式，按检修运行按钮电梯以限定速度运行。

	14
	轿门触点
	用于监控轿门是否关好。

	15
	底坑急停开关
	按下井道底坑急停开关，可使电梯停止运行。

	16
	轿顶急停开关
	按下轿顶急停开关，可使电梯停止运行。

	17
	轿厢限速器安全开关
	限速器装有安全开关，当电梯速度超过允许值时会使电梯停止运行。

	18
	安全钳安全开关
	当安全钳动作时，与之联动的安全开关使电梯停止运行。

	19
	限速器涨紧块安全开关
	当限速器钢丝绳松弛、松开或断裂时，使该安全开关动作，电梯停止运行。

	20
	内呼快速开关
	当有新内呼信号登记时，处于打开位置的门快速关闭。

	21
	外呼重新开关
	当电梯门已关门，但未启动时，本层同方向的外呼信号能重新开门。

	22
	单一光幕
	装于轿厢入口或轿厢门板上光幕，当红外光线被遮挡时，防止关门或重新打开正在关的门。

	23
	轿厢照明自动控制
	电梯最后一次运行结束，所有层门和轿门都关闭，预置时间后，轿厢照明关闭；电梯有新召唤信号时，轿厢照明重新打开。

	24
	轿厢通风自动控制
	电梯最后一次运行结束，所有层门和轿门都关闭，预置时间后，轿厢通风关闭；电梯有新召唤信号时，轿厢通风重新打开。

	25
	轿厢照明主开关
	安装在机房墙上的轿厢照明主开关，可以切断轿厢照明电源，或当轿厢照明漏电时，防止人员触电。

	26
	电梯主开关
	安装在机房墙壁上的电梯主开关，可以切断除电梯照明供电以外的其它电梯供电。

	27
	自动返基站
	当电梯空闲时，自动返回基站；电梯门关闭。

	28
	满载直驶
	当电梯满载时，只响应内呼，不响应外呼。

	29
	外呼登记显示灯
	显示灯亮表示外呼信号已被登记。外呼信号已被服务时灯熄灭。

	30
	超载停梯功能
	轿厢载重超过电梯承重的10%，电梯不能启动，电梯门开着，轿厢内的超载信号闪烁或警报器响，提示部分乘客离开轿厢。

	31
	轿厢位置指示
	轿厢位置指示器显示轿厢所在的楼层区域。发生电梯故障，外呼显示屏要有所显示所停楼层

	32
	运动方向指示
	方向箭头显示轿厢实际或将要运行的方向。

	33
	内呼登记显示灯
	显示灯亮表示内呼信号已被登记；内呼信号已被服务时灯熄灭。

	34
	启动计数器
	控制柜内的控制主板统计电梯从一层到另一层的累积起动次数。

	35
	单控
	可实现2台电梯的单独控制

	36
	消防联动
	当大楼火警探测器动作并给电梯指令后，电梯驶到撤离层，开门释放乘客；停梯等待直到火警信号结束。

	37
	消防运行
	当电梯消防开关动作后，电梯自动返回撤离楼层，开门释放乘客后，电梯转入消防员运行状态。

	38
	通话（含随行电缆）
	控制室里的一个对讲机可以和多台电梯通话。

	39
	强制关门
	电梯防夹人装置（例如光幕）、开门按钮等动作导致无法关门，超过限定时间后，门强行慢速关闭，其间蜂鸣器响。

	40
	轿厢照明手动开关
	设在轿厢内的手动开关可以将轿厢照明长期关断。

	41
	轿厢通风手动开关
	设在轿厢内的手动开关可以将轿厢通风长期关断。

	42
	司机服务
	此模式下，电梯不能自动关门，只能按压关门按钮，门关闭后，电梯方可响应内外呼登记。

	43
	紧急停止
	一个设置在轿厢，一个设置在机房，一个设置在底坑

	44
	检修运行
	操作检修盒，可进行检修点动运行。

	45
	制动器
	制动器安装监控开关

	46
	轿厢监控探头
	监控轿厢内情况，电缆线放置招标指定监控室5楼


