| 岳阳海事37米钢铝钢铝综合执法艇-材料设备报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 一、船体部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）、船体主要材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 钢材 |  |  |  |  |  |  | CCS证书 |
| 一 | 板材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 钢板 | CCSB t＝4 | 武汉钢铁集团公司 | t | 15.5 |  |  |  |
| 2. | 钢板 | CCSB t＝5 | 同上 | t | 22.4 |  |  |  |
| 3. | 钢板 | CCSB t＝6 | 同上 | t | 1.3 |  |  |  |
| 4. | 钢板 | CCSB t＝8 | 同上 | t | 1.5 |  |  |  |
| 5. | 钢板 | CCSB t＝10 | 同上 | t | 0.7 |  |  |  |
| 6. | 钢板 | CCSB t＝12 | 同上 | t | 0.8 |  |  |  |
|  | ∑ |  |  | t | 42.2 | 3000.00 | 126600.00 |  |
| 二 | 型材 |  |  |  |  |  |  | CCS证书 |
| 1) | 扁钢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 扁钢 | CCSB -3×30 | 武汉钢铁集团公司 | t | 0.007 |  |  |  |
| 2. | 扁钢 | CCSB -5×50 | 同上 | t | 0.1 |  |  |  |
| 3. | 扁钢 | CCSB -6×60 | 同上 | t | 1.0 |  |  |  |
| 4. | 扁钢 | CCSB -8×80 | 同上 | t | 0.8 |  |  |  |
| 5. | 扁钢 | CCSB -8×100 | 同上 | t | 0.5 |  |  |  |
| 6. | 扁钢 | CCSB -10×80 | 同上 | t | 0.02 |  |  |  |
| 7. | 扁钢 | CCSB -10×100 | 同上 | t | 0.3 |  |  |  |
| 8. | 扁钢 | CCSB -10×120 | 同上 | t | 0.09 |  |  |  |
| 9. | 扁钢 | CCSB -50×4 | 同上 | t | 0.1 |  |  |  |
|  | ∑ |  |  | t | 2.9 | 3000.00 | 8700.00 |  |
| 2) | 角钢 |  |  |  |  |  |  | CCS证书 |
| 1. | 角钢 | CCSB L50×32×4 | 武汉钢铁集团公司 | t | 2.3 |  |  |  |
| 2. | 角钢 | CCSB L56×36×5 | 同上 | t | 1.0 |  |  |  |
| 3. | 角钢 | CCSB L63×40×4 | 同上 | t | 1.1 |  |  |  |
| 4. | 角钢 | CCSB L90×56×6 | 同上 | t | 0.4 |  |  |  |
|  | ∑ |  |  | t | 4.8 | 3000.00 | 14400.00 |  |
| 3) | 无缝钢管 |  |  |  |  |  |  | CCS证书 |
| 1. | 无缝钢管 | CCSB Φ63.5×4 | 武汉钢铁集团公司 | t | 0.5 |  |  |  |
|  | ∑ |  |  | t | 0.5 | 3200.00 | 1600.00 |  |
| B | 铝材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 | 铝板 |  |  |  |  |  |  | CCS证书 |
| 1. | 铝板 | 5083-H321 t=3 | 北京美科晶誉钨钼科技有限 公司 洛阳佳正恒敏金属材料有限 公司 | t | 0.3 |  |  |  |
| 2. | 铝板 | 5083-H321 t=4 | 同上 | t | 1.7 |  |  |  |
| 3. | 铝板 | 5083-H321 t=5 | 同上 | t | 0.1 |  |  |  |
| 4. | 铝板 | 5083-H321 t=6 | 同上 | t | 0.1 |  |  |  |
|  | ∑ |  |  | t | 2.2 | 32000.00 | 70400.00 |  |
| 二、 | 型铝 |  |  |  |  |  |  | CCS证书 |
| 1) | 扁铝 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 扁铝 | 5083-H321 -4×100 | 同上 | t | 0.05 |  |  |  |
| 2. | 扁铝 | 5083-H321 -5×50 | 同上 | t | 0.05 |  |  |  |
| 3. | 扁铝 | 5083-H321 -6×60 | 同上 | t | 0.1 |  |  |  |
|  | ∑ |  |  | t | 0.2 | 32000.00 | 6400.00 |  |
| 2) | 带筋板（非带筋扣板） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 带筋板 | 6082-T6 3×IP50-250 | 北京美科晶誉钨钼科技有限 公司 洛 阳 佳 正 恒 敏金 属 材 料 有 限 公 司 | t | 1.2 |  |  |  |
| 2. | 带筋板 | 6082-T6 4×IP50-250 | 同上 | t | 5.4 |  |  |  |
|  | ∑ |  |  | t | 6.6 | 32000.00 | 211200.00 |  |
| 3) | 铝管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 铝管 | 6082-T6 Φ42×2.5 | 同上 | t | 0.25 |  |  |  |
| 2. | 铝管 | 6082-T6 Φ32×2 | 同上 | t | 0.2 |  |  |  |
|  | ∑ |  |  | t | 0.45 | 35000.00 | 15750.00 |  |
| 4) | 圆铝 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 圆铝 | 6082-T6 Ø30 | 同上 | m | ~8 |  |  |  |
|  | ∑ |  |  | m | 8 | 120.00 | 960.00 |  |
| C | 其它金属材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 不锈钢板 | 1Cr18Ni9Ti t=4 |  | t | 0.15 | 30000.00 | 4500.00 |  |
| 2. | 不锈钢板 | 1Cr18Ni9Ti t=8 |  | t | 0.02 | 30000.00 | 600.00 |  |
| 3. | 钢铝复合接头 |  | 湖南方恒复合材料有限公司 | m | 160 | 630.00 | 100800.00 |  |
| 4. | 舵杆 | 20CrMo |  | t | 0.2 | 15000.00 | 3000.00 |  |
| 5. | 铸钢 | ZG25 |  | t | 0.55 | 4000.00 | 2200.00 |  |
| D | 防火、隔热材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3mm本色木纹地胶地板 |  |  | m2 | 125.13 | 70.00 | 8759.10 |  |
| 2. | 25mm矿物棉复合板KPB38(隔热) |  | 无锡市明江保温材料有限公 司 | m2 | 770 | 40.00 | 30800.00 |  |
| 3. | 20mm双面铝质蜂窝板 |  | 苏州市中天船舶配件制造有 限公司 江阴市海盛船舶配套装潢有 限公司 | m2 | 395.6 | 180.00 | 71208.00 |  |
| 4. | 20mm单面不锈钢铝质蜂窝板 |  | 同上 | m2 | 63 | 150.00 | 9450.00 |  |
| 5. | 100mm踢脚板 |  |  | m | 150 | 45.00 | 6750.00 |  |
| 6. | 5mm环氧树脂 |  |  | m3 | 18 | 400.00 | 7200.00 |  |
| 7. | 轻铝龙骨 |  |  | m2 | 220 | 80.00 | 17600.00 |  |
| 8. | 0.5mm穿孔铝板 |  |  | m2 | 220 | 110.00 | 24200.00 |  |
| 9. | 摩根防火毯(防火) |  | 摩根先进材料有限公司 | m2 | 500 | 15.00 | 7500.00 |  |
| 10. | 窗帘，轨道等 |  |  | 船套 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |  |
| 11. | 门套窗套 |  |  | 船套 | 1 | 35000.00 | 35000.00 |  |
| 12. | 玻璃胶、密封胶、钉、木方等 |  | 橡胶地板、玻璃幕墙等粘结剂 及相关辅料采用进口优质材 料 | 船套 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |  |
| E | 减震 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 阻尼材料 |  | 洛阳双瑞橡塑科技有限公司 | t | 1.4 | 4000.00 | 5600.00 |  |
| F | 油漆 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1. | 油漆（湿重） |  | 上海国际油漆有限公司 武汉思曦琪科技有限公司（关 西油漆） | t | 4 | 60000.00 | 240000.00 |  |
| G | 焊条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 焊条 |  |  | t | 3.4 | 12000.00 | 40800.00 |  |
| 2. | 铝焊丝 |  |  | t | 1.4 | 90000.00 | 126000.00 |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压载 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压载块 |  |  |  | t | 2 | 3000.00 | 6000.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 1212477.10 |  |
| （二）、船体主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 波尔锚 | 60Kg CB/T3221-2008 | 江南锚链厂 江苏亚星锚链鞍股份有 限公司 湖北英山华刚船舶附件 制造有限公司 | 只 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 2 | 有档焊接锚链 | AM2－12.5mm GB/T549-2008 | 同上 | m | 60 | 100.00 | 6000.00 | 附件及备件配齐 |
| 3 | 锚卸扣 | a5 GB/T547-1994 | 同上 | 只 | 2 | 200.00 | 400.00 |  |
| 4 | 铸钢闸刀掣链器 | 12.5~14 CB*286-84 | 同上 | 只 | 1 | 600.00 | 600.00 |  |
| 5 | 简易弃锚器 | 12.5~14 参照CB531-66 | 同上 | 只 | 1 | 350.00 | 350.00 |  |
| 6 | 导链滚轮 | 14 CB/T290-1995 | 同上 | 只 | 1 | 700.00 | 700.00 |  |
| 7 | 锚链舱眼环 | A13~15 CB807-75 | 同上 | 只 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 8 | 带缆桩 | DH150 GB/T554-2008 | 同上 | 只 | 8 | 500.00 | 4000.00 | swl=43kN |
| 9 | 导缆孔 | B150 CB/T34-2007 | 同上 | 只 | 7 | 600.00 | 4200.00 |  |
| 10 | 导缆孔 | C120 参照CB/T34-2007 | 西昌牌/亚星牌/英山华刚 | 只 | 4 | 550.00 | 2200.00 |  |
| 11 | 系泊卷车 | 参照CB/T498-1995 | 同上 | 台 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 容绳量60m，主要部件不锈 钢 |
| 12 | 三股丙纶绳 | φ22 60m x | 宝应县香川绳缆厂 江苏泰州扬子绳网有限 公司 | 根 | 4 | 600.00 | 2400.00 | swl=68.2kN |
| 13 | 救生圈 | A型 GB/T4302-2008 | 泰州市金海运船用设备限公司 东台市江海救生消防设 备有限公司 | 只 | 4 | 320.00 | 1280.00 |  |
| 14 | 救生圈 | A型 GB/T4302-2008 | 同上 | 只 | 4 | 240.00 | 960.00 | 带30m浮索 |
| 15 | 救生圈架 | AL型 CB/T640-2005 | 同上 | 具 | 8 | 350.00 | 2800.00 |  |
| 16 | 船用救生衣 | YB型 GB 4303-2008 | 同上 | 件 | 36 | 150.00 | 5400.00 |  |
| 17 | 儿童救生衣 | TYB型 JT469-2002 | 同上 | 件 | 2 | 150.00 | 300.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 35590.00 |  |
| （三） | 消防设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手提式干粉灭火器及架 | CB/T3676-1995 MF5，M型架 | 湖北仙桃救生设备厂 苏州海星海事电气有限公司 | 个 | 10 | 250.00 | 2500.00 |  |
| 2 | 手提式CO2灭火器及架 | CB/T3676-1995 MTZ5 M型架 | 同上 | 个 | 2 | 500.00 | 1000.00 |  |
| 3 | 9L 泡沫灭火器及架 | CB/T3676-1995 MPZ9，M型架 | 海星牌 | 个 | 1 | 1100.00 | 1100.00 |  |
| 4 | 水龙带箱 | CB/T3676-1995 Cb | 海星牌 | 个 | 6 | 500.00 | 3000.00 |  |
| （四） | 门、窗、孔、盖、梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝质舱室空腹门 | AJ700×1750-6.1 CB/T3281-1997 | 无锡蓝海船舶附件有限公司 无锡市海联船舶附件有限公司 | 扇 | 2 | 2400.00 | 4800.00 | 带定门器 |
| 2 | 铝质舱室空腹门 | AJ700×1750-5.1 CB/T3281-1997 | 同上 | 扇 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 带定门器 |
| 3 | 铝质舱室空腹门 | AJ600×1700-5.1 参照CB/T3281-1997 | 同上 | 扇 | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 带定门器 |
| 4 | 铝质舱室空腹门 | AJ700×1750-6.0 CB/T3281-1997 | 同上 | 扇 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 带定门器 |
| 5 | 铝质舱室空腹门 | AJ700×1750-5.0 CB/T3281-1997 | 同上 | 扇 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 带定门器 |
| 6 | 铝质防火门 | H30b（LI）-C-700X1750 262WHL004B-00ST | 同上 | 扇 | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 带闭门器 |
| 7 | 铝质防火门 | H30b（RI）-C-700X1750 262WHL004B-00ST | 同上 | 扇 | 2 | 2300.00 | 4600.00 | 带闭门器 |
| 8 | 铝质阻气防火门 | H30b（RO）-C-600X1700 262WHL004B-00ST | 同上 | 扇 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 带闭门器 |
| 9 | 快开闭风雨密铝质门 | A650×1600-6,1 262WHL093D-00 | 同上 | 扇 | 1 | 2600.00 | 2600.00 | 带闭门器 |
| 10 | 快开闭风雨密铝质门 | A650×1600-6,1 262WHL093D-00 | 同上 | 扇 | 1 | 2600.00 | 2600.00 | 带闭门器,观察窗 |
| 11 | 快开闭风雨密铝质门 | A650×1600-5,1 262WHL093D-00 | 同上 | 扇 | 3 | 2600.00 | 7800.00 | 带闭门器 |
| 12 | 快开闭风雨密铝质门 | A500×1400-6,1 262WHL093D-00 | 同上 | 扇 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 带闭门器 |
| 13 | 快开闭风雨密铝质门 | A500×1400-5,1 262WHL093D-00 | 同上 | 扇 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 带闭门器 |
| 14 | 双开风雨密铝质门 | 1000X1750 | 同上 | 扇 | 2 | 3200.00 | 6400.00 | 订做 |
| 15 | 舷墙门 | 500×1000 | 同上 | 扇 | 2 | 1200.00 | 2400.00 | 见“舷墙栏杆图” |
| 16 | 栏杆门 | 400×1000 | 同上 | 栏 | 2 | 1200.00 | 2400.00 | 见“舷墙栏杆图” |
| 17 | 铝质移窗 | 850X900-L 参照GB/T3765-1996 | 同上 | 扇 | 9 | 1200.00 | 10800.00 |  |
| 18 | 铝质移窗 | 850X900-R 参照GB/T3765-1996 | 同上 | 扇 | 9 | 1200.00 | 10800.00 |  |
| 19 | 驾驶室固定矩形窗 | BN t≥15mm 参CB/T3226-1995 | 同上 | 扇 | 3 | 800.00 | 2400.00 | 开口尺寸见结构图 |
| 20 | 玻璃幕墙 | t=8mm | 同上 | m | 40 | 1200.00 | 48000.00 | 开口尺寸见结构图，粘结剂 及相关辅料采用进口优质 材料 |
| 21 | 钢质小型舱口盖 | B450×630×6-6×200 | 同上 | 个 | 4 | 800.00 | 3200.00 |  |
| 22 | 船用人孔盖 | BA 450×350-6 CB/T4392-2014 | 同上 | 个 | 7 | 600.00 | 4200.00 |  |
| 23 | 手孔盖 | B300-5 CB/T4227-2013 | 同上 | 个 | 2 | 400.00 | 800.00 |  |
| 24 | 钢质直梯 | B350 CB/T73-1999 | 同上 | 部 | 4 | 1000.00 | 4000.00 |  |
| 25 | 铝管直梯 | B325 CB/T670-94 | 同上 | 部 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 26 | 铝制斜梯 | 55°X600 CB/T4322-2013 | 同上 | 部 | 2 | 1200.00 | 2400.00 |  |
| 27 | 机舱斜梯 | CB/T833-1998 | 同上 | 部 | 2 | 1000.00 | 2000.00 | 见轮机专业 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 150300.00 |  |
| （五） | 航行、信号设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 测深杆 |  |  | 根 | 4 | 200.00 | 800.00 |  |
| 2 | 测深锤 |  |  | 个 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
| 3 | 双筒望远镜 | GW7×50 |  | 部 | 1 | 350.00 | 350.00 | 劳动牌 |
| 4 | 倾斜指示器 |  |  | 部 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |
| 5 | 船用时钟 | 104型 |  | 个 | 2 | 500.00 | 1000.00 | 配套产品 |
| 6 | 温度计 | 181型 |  | 只 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
| 7 | 无液气压计 | 钻石牌 |  | 只 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
| 8 | 秒表 |  |  | 个 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
| 9 | 看图放大镜 |  |  | 个 | 2 | 76.00 | 152.00 |  |
| 10 | 海图仪器 |  |  | 套 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |
| 11 | 球形号型 | φ600 |  | 个 | 3 | 150.00 | 450.00 |  |
| 12 | 3号国旗 |  |  | 面 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |
| 13 | 4号国旗 |  |  | 面 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |
| 14 | 5号国旗 |  |  | 面 | 2 | 5.00 | 10.00 |  |
| 15 | 3号国际信号旗 |  |  | 面 | 1 | 5.00 | 5.00 | 按实际需要配 |
| 16 | 4号国际信号旗 |  |  | 面 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |
| 17 | 红旗 |  |  | 面 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |
| 18 | 手旗 |  |  | 面 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |
| 19 | 中型号笛 |  |  | 只 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |
| 20 | 号钟 |  |  | 个 | 1 | 450.00 | 450.00 |  |
| 21 | 号锣 |  |  | 个 | 1 | 500.00 | 500.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 4962.00 |  |
| （六） | 舱室设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 单人休息室2间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单人床 | 1950×800 | 市购 | 张 | 2 | 1000.00 | 2000.00 | 木质 |
| 2 | 椅子 |  | 市购 | 张 | 2 | 800.00 | 1600.00 | 木质 |
| 3 | 办公桌 | L×600×780 | 市购 | 张 | 2 | 1200.00 | 2400.00 | 木质 |
| 4 | 衣柜 | 800×550×1800 | 市购 | 个 | 2 | 2000.00 | 4000.00 | 木质 |
| 2 卫浴间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蹲式大便器 |  | 市购 | 个 | 2 | 600.00 | 1200.00 | 带水箱 |
| 2 | 台式洗脸盆 |  | 市购 | 个 | 2 | 350.00 | 700.00 | 带镜面箱和不锈钢柜 |
| 3 | 拖把桶 |  | 市购 | 个 | 2 | 15.00 | 30.00 |  |
| 4 | 淋浴喷头 |  | 市购 | 个 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
| 3 配餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 整体式落地橱柜 |  |  | 套 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |  |
| 2 | 整体式挂壁橱柜 |  |  | 套 | 1 | 4000.00 | 4000.00 |  |
| 3 | 不锈钢洗池 |  | 市购 | 个 | 1 | 500.00 | 500.00 |  |
| 4 会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 豪华三人沙发 |  |  | 套 | 6 | 3600.00 | 21600.00 |  |
| 2 | 茶几 | 1200×500 | 市购 | 张 | 6 | 800.00 | 4800.00 |  |
| 3 | 文件柜 |  | 市购 | 个 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 木质 |
| 4 | 电视柜 |  | 市购 | 个 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 木质 |
| 5 | 茶具柜 |  | 市购 | 个 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 木质 |
| 5 指挥中心 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 1 | 豪华三人沙发 |  | 市购 | 张 | 2 | 1200.00 | 2400.00 |  |
| 2 | 茶几 | 1200×500 | 市购 | 张 | 2 | 800.00 | 1600.00 |  |
| 3 | 茶具柜 |  | 市购 | 个 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 木质 |
| 4 | 电视柜 |  | 市购 | 个 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 木质 |
| 6 驾驶室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 海图桌（带抽屉及文件柜） | 1200×900×950 | 市购 | 张 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 木质 |
| 2 | 软椅 |  | 市购 | 张 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 3 | 铝合金驾驶椅 |  | 市购 | 张 | 3 | 3500.00 | 10500.00 |  |
| 4 | 文件柜 |  | 市购 | 个 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 木质 |
| （七） | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 尾旗杆 | WC2.5 CB*22-84 |  | 根 | 1 | 100.00 | 100.00 | 不锈钢 |
| 2 | 首旗杆 | SB3 CB*22-84 |  | 根 | 1 | 100.00 | 100.00 | 不锈钢 |
| 3 | 放泄螺塞 | AW30-30N CB/T254-1997 |  | 个 | 10 | 50.00 | 500.00 |  |
| 4 | 内河船上舵承 | 90 JT/T251-2004 | 东台船用配件有限公司 泰州设市慧通船舶配套 工程有限公司 | 个 | 2 | 1500.00 | 3000.00 |  |
| 5 | 内河船下舵承 | B120 JT/T251-2004 | 同上 | 个 | 2 | 2000.00 | 4000.00 |  |
| 6 | 螺旋桨 |  | 重庆衡山机械厂 番禺远航 南通惠港船舶推进器有限公司 | 只 | 4 | 20000.00 | 80000.00 | 备用两个 |
| 7 | 避雷针 |  |  | 根 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
| 8 | 船名灯箱 |  |  | 个 | 2 | 600.00 | 1200.00 |  |
| 9 | 发光标识 |  |  | 船套 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 按需配 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 164630.00 |  |
| （八） | 船体工属具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 船用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接缆篙 |  |  | 根 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |
| 2 | 皮手套 |  |  | 双 | 4 | 15.00 | 60.00 |  |
| 3 | 铁杆笔 | 大、小 |  | 支 | 2 | 10.00 | 20.00 |  |
| 4 | 锚链钩 |  |  | 把 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
| 5 | 榔头 | 2磅,8磅 |  | 把 | 2 | 50.00 | 100.00 |  |
| 6 | 剪刀 | 大,小 |  | 把 | 2 | 15.00 | 30.00 |  |
| 7 | 活络扳手 | 6″,8″,12″ |  | 把 | 3 | 30.00 | 90.00 |  |
| 8 | 螺丝刀 | 12″,16″ |  | 把 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |
| 9 | 铁锹 |  |  | 把 | 2 | 80.00 | 160.00 |  |
| 10 | 铁錾 | 宽,中,窄 |  | 把 | 3 | 15.00 | 45.00 |  |
| 11 | 手电筒 | 远射距离200m |  | 把 | 6 | 150.00 | 900.00 |  |
| 12 | 钢卷尺 | 2m |  | 把 | 2 | 15.00 | 30.00 |  |
| 13 | 钢尺 | 150、300 |  | 把 | 2 | 12.00 | 24.00 |  |
| 14 | 水手刀 |  |  | 把 | 2 | 60.00 | 120.00 |  |
| 15 | 磨刀石 |  |  | 块 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
| 16 | 拖把 |  |  | 把 | 5 | 20.00 | 100.00 |  |
| 17 | 扫帚 |  |  | 把 | 5 | 20.00 | 100.00 |  |
| 18 | 抹布 |  |  | 块 | 5 | 6.00 | 30.00 |  |
| 19 | 温度计 |  |  | 根 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |
| 20 | 拷锈榔头 |  |  | 把 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |
| 21 | 锈铲 |  |  | 把 | 2 | 60.00 | 120.00 |  |
| 22 | 油漆 | 底漆，各色面漆 |  | kg | 25 | 30.00 | 750.00 |  |
| 23 | 钢丝刷 |  |  | 把 | 4 | 6.00 | 24.00 |  |
| 24 | 扁漆刷 | 4″、3″、2″、1″ |  | 把 | 4 | 6.00 | 24.00 |  |
| 25 | 油灰刮刀 | 2″、3″ |  | 把 | 2 | 15.00 | 30.00 |  |
| 26 | 厕所刷 |  |  | 把 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |
| 27 | 棕靠球 |  |  | 只 | 2 | 360.00 | 720.00 |  |
| 28 | 抛缆绳 |  |  | 米 | 100 | 10.00 | 1000.00 | 分2根，带钻头 |
| 29 | 夹布胶管 | φ50(内径) |  | 米 | 50 | 30.00 | 1500.00 |  |
| 30 | 测深绳 |  |  | 米 | 30 | 12.00 | 360.00 |  |
| 31 | 测深手锤 | 8磅 |  | 只 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
| 32 | 安全帽 |  |  | 顶 | 12 | 35.00 | 420.00 |  |
| 33 | 安全带 |  |  | 顶 | 2 | 35.00 | 70.00 |  |
| 34 | 救生抛绳枪 | 抛射距离＞100m |  | 套 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |
| 35 | 救生抛射绳 | 橙黄色全盛纤维浮索破断力 200kgf，直径大于0.4，每根长200 |  | 根 | 2 | 200.00 | 400.00 |  |
| 36 | 哨笛 |  |  | 只 | 4 | 30.00 | 120.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 8497.00 |  |
| 二 | 生活用具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开水瓶 | 铝壳 |  | 个 | 10 | 50.00 | 500.00 |  |
| 2 | 烟缸 |  |  | 只 | 10 | 20.00 | 200.00 |  |
| 3 | 船钟 |  |  | 个 | 1 | 35.00 | 35.00 |  |
| 4 | 面盆 |  |  | 个 | 4 | 15.00 | 60.00 |  |
| 5 | 茶杯 |  |  | 个 | 40 | 5.00 | 200.00 |  |
| 6 | 塑料面盆 | 大，小 |  | 个 | 20 | 5.00 | 100.00 |  |
| 7 | 打水桶 |  |  | 个 | 2 | 15.00 | 30.00 |  |
| 8 | 衣钩 |  |  | 个 | 10 | 8.00 | 80.00 |  |
| 9 | 垃圾桶 |  |  | 个 | 10 | 20.00 | 200.00 |  |
| 10 | 保健箱 |  |  | 只 | 1 | 300.00 | 300.00 | 外购 |
| 11 | 床垫 |  |  | 套 | 2 | 900.00 | 1800.00 |  |
| 12 | 床单被套及枕套 |  |  | 套 | 4 | 300.00 | 1200.00 |  |
| 13 | 棉被 |  |  | 套 | 4 | 150.00 | 600.00 |  |
| 三 | 餐具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水壶 |  |  | 个 | 3 | 35.00 | 105.00 |  |
| 2 | 汤勺 |  |  | 把 | 10 | 10.00 | 100.00 |  |
| 3 | 饭盒 |  |  | 个 | 35 | 20.00 | 700.00 |  |
| 4 | 饭碗 |  |  | 只 | 35 | 8.00 | 280.00 |  |
| 5 | 竹筷子 |  |  | 双 | 40 | 3.00 | 120.00 |  |
| 6 | 菜盆 |  |  | 只 | 10 | 6.00 | 60.00 |  |
| 7 | 汤盆 |  |  | 只 | 5 | 6.00 | 30.00 |  |
| 8 | 菜盘 |  |  | 只 | 35 | 10.00 | 350.00 |  |
| 9 | 菜碗 |  |  | 只 | 20 | 8.00 | 160.00 |  |
| 10 | 菜板菜刀 |  |  | 块 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |
| 11 | 碗架 |  |  | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |
| 四 | 填漏用具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属填漏板 | 500×600×6 |  | 块 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |
| 2 | 金属填漏板 | 500×500×200×5 |  | 块 | 1 | 80.00 | 80.00 | 中间开圆孔25 |
| 3 | 松木塞 | φ10/30、φ25/50长150 |  | 根 | 8 | 6.00 | 48.00 |  |
| 4 | 松木塞 | φ40/100、φ100/250长200 |  | 根 | 8 | 6.00 | 48.00 |  |
| 5 | 松木塞 | φ150/300、长400和300 |  | 根 | 8 | 6.00 | 48.00 |  |
| 6 | 填漏楔 | 400×200×20×5 |  | 根 | 6 | 20.00 | 120.00 |  |
| 7 | 填漏楔 | 300×150×50×5 |  | 根 | 6 | 20.00 | 120.00 |  |
| 8 | 填漏楔 | 200×100×30×3 |  | 根 | 6 | 90.00 | 540.00 |  |
| 9 | 方木 | 150×150×2000 |  | 根 | 4 | 90.00 | 360.00 |  |
| 10 | 夹布橡胶板 | 6~8 |  | m² | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
| 11 | 双爪钉 | 75、100、150 |  | 个 | 4 | 15.00 | 60.00 |  |
| 12 | 圆钉 | 80,100,150 |  | kg | 3 | 15.00 | 45.00 |  |
| 13 | 堵漏毯 | 2.5m×2.5m |  | 床 | 2 | 20.00 | 40.00 | 绳子配妥 |
| 14 | 水泥 | #500、#600 |  | 包 | 6 | 120.00 | 720.00 |  |
| 15 | 帆布 | 七股纱3m×8m |  | 块 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |
| 16 | 油麻绳 |  |  | Kg | 5 | 40.00 | 200.00 | 规格由船方定 |
| 五 | 维修工具 |  |  | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 10729.00 |  |
| 船体部分合计 |  |  |  |  |  |  | 1587185.10 |  |
| 二、轮机部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）轮机设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 推进柴油机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 主机 | 型号：D13-800 MC 型式：直列、四冲程、增压中冷 缸数：6 缸径/行程：131/158mm 功率：588kW（轻载工况） 转速：2300r/min 燃油耗率：210g/kW.h 滑油耗率：1.1g/kW.h 起动方式：电启动 旋转方向：面向飞轮逆时针 | VOLVO | 台 | 2 | 580000.00 | 1160000.00 | 1. 主机淡水冷却器、滑油冷却 器、淡水泵、滑油泵、起动蓄电 池等配件、排气膨胀节、随机附 件、备件及专用工具等配齐； 2. 带有机旁控制、显示、报警及 信号远传控制箱。带有驾驶室遥 控、指示、报警单元； 3. 满足IMO有关NOx、SO2排放 规定；带燃油、滑油、海水、淡 水备品泵各1台； 4. 提供“CCS”证书 5. 详见技术协仪书 |
| 102 | 高弹联轴器 | 型号：（齿轮箱配套） 额定扭矩： ＞5 kN.m 最大扭矩: ~15kN.m 许用变动扭矩: ~ 1.5 kN.m | 齿轮箱配套 | 台 | 2 | 70000.00 | 140000.00 | 1.提供扭振计算书； 2.型号由供货厂根据轴系相关计算最终确定； 3. 提供“CCS”证书。 |
| 103 | 齿轮箱 | 品牌：ZF 型号：ZF360A 使用工况：轻载工况 减速比：2.609：1 | ZF齿轮箱 | 台 | 2 | 200000.00 | 400000.00 | 1.附件、备件、专用工具及技术 文件等配齐。 2.带滑油备品泵1台； 3. 提供“CCS”证书。 |
| 104 | 主机组遥控装置 | 品牌：ZF 型式：全电 | 随主机配套 | 台 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 提供“CCS”证书。 |
| 2 | 柴油发电机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 柴油发电机组 | 型号：CCFJ64 额定功率：64kW 额定转速：1500r/min 功率因数：0.8 线制：三相三线制 调速方式：电子调速 电压：400V ×50Hz | 武汉华能商贸有限 公司 潍柴 | 台 | 2 | 61000.00 | 122000.00 | 1.连公共底座、减震器等成套订 货； 2.附件、备件、专用工具及技术 文件等配齐； 3.按技术协议供货； 4. 提供“CCS”证书； 5.二台可长期并联运行。 |
|  | 柴油机 | 型号：WP4CD100E200 型式：直列、四冲程、水冷、直喷式 缸数：4 缸径/行程：105/130mm 持续功率：90kW 额定转速：1500r/min 燃油消耗率：205±5% g/kw.h 滑油消耗率：1.0 g/kW.h 启动方式：电起动 旋转方向：面对飞轮端逆时针 | 潍柴道依茨 | 台 | 2 |  |  | 1. 淡水冷却器、滑油冷却器、淡 水泵、滑油泵、起动蓄电池等配 件、随机附件、备件及专用工具 等配齐； 2. 带有机旁控制、显示、报警及 信号远传控制箱； 3. 提供“CCS”证书； |
|  | 发电机 | 品牌：马拉松 型号： 型式：船用无刷交流发电机 线制：三相三线制 额定功率：64kW 额定转速：1500r/min 功率因数：0.8 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 压缩空气系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 空压机组 | 型号：CWF-10/1 排气量：10m3/h 排气压力：1MPa 转速：1100r/min 电机功率：1.5kW 电制： AC 380V/50Hz | 宁波天力空压机厂 姜堰市海洋机械厂 泰州市海光机械制 造有限公司 | 台 | 1 | 9400.00 | 9400.00 | 1.配套供货，带空气自动卸荷装 置、自动控制箱以及压力控制器 等备件附件配齐； 2.提供“CCS”证书。 |
| 302 | 气笛杂用空气瓶 | 型号：A0.16-1 CB/T493-1998 容量：0.16m3 压力：1MPa | 南通申通机械厂 青岛船用锅炉厂 沙洲船用锅炉厂 | 套 | 1 | 5400.00 | 5400.00 | 1.成套供应； 2.备件、附件配齐； 3.提供“CCS”证书。 |
| 303 | 气笛缓冲空气瓶 | 型号：A0.05-1 CB/T493-1998 容量：0.05m3 压力：1MPa | 南通申通机械厂 青岛船用锅炉厂 沙洲船用锅炉厂 | 套 | 1 | 3400.00 | 3400.00 | 1.成套供应； 2.备件、附件配齐； 3.提供“CCS”证书。 |
| 4 | 燃油系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | 燃油输送泵 | 型号：2CY-3.3/0.33 流量：3.3m3/h 压力：0.33MPa 转速：1400r/min 电机功率：1.5kW 电制：AC 380V/50Hz | 河北渤海泵业有限公司 天津工业泵厂 河北恒盛泵业股份有限公司 | 台 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 1.电动机、油泵、公共底座成套 定货； 2.备件、附件配齐； 3.提供“CCS”证书。 |
| 402 | 燃油手摇泵 | 型号：CS-32Y 流量：2.88m3/h 压力：0.25MPa | 江苏振华泵业制造有限公司 顺德顺达船舶工程有限公司 | 台 | 1 | 750.00 | 750.00 | 1.成套供应； 2.备件、附件配齐。 |
| 5 | 滑油系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 滑油手摇泵 | 型号：CS-32Y 流量：2.88m3/h 压力：0.25MPa | 江苏振华泵业制造有限公司 顺德顺达船舶工程有限公司 | 台 | 1 | 750.00 | 750.00 | 1.成套供应； 2.备件、附件配齐。 |
| 502 | 污油手摇泵 | 型号：CS-32Y 流量：2.88m3/h 压力：0.25MPa | 江苏振华泵业制造有限公司 顺德顺达船舶工程有限公司 | 台 | 1 | 750.00 | 750.00 | 1.成套供应； 2.备件、附件配齐。 |
| 6 | 舱底、压载、消防水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | 消防总用泵组 | 型号： 65CWL-6 型式：卧式离心泵 流量：35m3/h 压头：0.42MPa 转速：2950r/min 轴功率：5.5kW 额定功率：7.5kW 电制：AC 380V/50Hz | 江苏振华泵业制造有限公司 广东顺德顺达船舶工程有限公司 浙江黄岩八一通用机械厂有限公司 江苏万丰船用设备制造有限公司 | 台 | 1 | 21000.00 | 21000.00 | 1.成套供应； 2.备件、附件配齐； 3.提供“CCS”证书。 |
| 602 | 舱底水泵组 | 型号：50CWZ-8 型式：卧式自吸离心泵 流量：21m3/h 压头：0.21MPa 转速：2950r/min 电机功率：3.0kW 电制：AC 380V/50Hz | 江苏振华泵业制造有限公司 广东顺德顺达船舶工程有限公司 浙江黄岩八一通用机械厂有限公司 江苏万丰船用设备制造有限公司 | 台 | 2 | 3500.00 | 7000.00 | 1.成套供应； 2.备件、附件配齐； 3.提供“CCS”证书。 |
| 603 | 舱底水手摇泵 | 型号：CS-32H 流量：2.88m3/h 压力：0.25MPa | 江苏振华泵业制造有限公司 广东顺德顺达船舶工程有限公司 江苏万丰船用设备制造有限公司 | 台 | 1 | 750.00 | 750.00 | 1.成套供应； 2.备件、附件配齐； 3.提供“CCS”证书。 |
| 604 | 首尖舱舱底水手摇泵 | 型号：CS-32H 流量：2.88m3/h 压力：0.25MPa | 江苏振华泵业制造有限公司 广东顺德顺达船舶工程有限公司 江苏万丰船用设备制造有限公司 | 台 | 1 | 750.00 | 750.00 | 1.成套供应； 2.备件、附件配齐； 3.提供“CCS”证书。 |
| 605 | 对外消防泵组 | 型号： 125CLH-8 型式：立式离心泵 流量：140m3/h 压头：0.86MPa 转速：2950r/min 轴功率：38.5kW 额定功率：55kW 电制：AC 380V/50Hz | 江苏振华泵业制造有限公司 广东顺德顺达船舶工程有限公司 浙江黄岩八一通用机械厂有限公司 江苏万丰船用设备制造有限公司 | 台 | 1 | 73000.00 | 73000.00 | 1.成套供应； 2.备件、附件配齐； 3.提供“CCS”证书。 |
| 606 | 对外消防水炮 | 型号：PSKD40 型式：电动消防水炮 介质：江水 水喷管流量：144 m3/h 工作压力：0.8 MPa 射程：≧60 m 水平旋转角度： +/- 170° 垂直旋转角度：- 60°到+75° 后坐力：1.6KN 进口法兰: DN100 PN 16 | 南京海祥 南京信诚 上海金盾 | 套 | 2 | 91500.00 | 183000.00 | 1.提供“CCS”证书； 2.配控制系统； 3.备件、附件配套供应。 |
| 607 | 机舱“CO2”灭火装置 | 型号： 型式：单排单边拆卸 气瓶容量：68L 瓶数：共3瓶 | 武汉威力消防设备厂 武汉长江现代船舶机电设备有限公司 南京消防器材厂 | 套 | 1 | 28000.00 | 28000.00 | 1.按技术协议组装配套供应； 2. 提供“CCS”证书； 3.用于机舱，带遥控施放站、释 放阀、安全阀、铜制操纵说明面 板等配齐。 |
| 7 | 日用水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | 海/淡水组装式压力水柜 | 型号：ZYG(S)-0.2 容积：0.1/0.1m3 工作压力：0.4MPa 功率：1.5 kW×2 电源：380V 50Hz | 武汉兴大船舶设备 有限公司 武汉东盟船舶配套 工程有限公司 | 套 | 1 | 40000.00 | 40000.00 | 1.按技术协议成套供应； 2.备件、附件配齐； 3. 提供“CCS”证书； 4.配电控箱。 |
| 8 | 防污染系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | 舱底水油水分离器 | 型号：YSZ-0.1 处理能力：0.1m3/h 排放标准：<15ppm 电机功率：0.12kW 电加热功率：1kW 电制：AC 380V×50Hz | 武汉中舟船舶配套 有限公司 武汉兴大船舶设备有限公司 泰州市扬子船舶设 备有限公司 | 台 | 1 | 42000.00 | 42000.00 | 1.成套供应； 2.有CCS船检证书； 3.带油份监视器（油份浓度计）自动排油控制； 4. 满足IMO MEPC.107(49)决议 的有关规定。 |
| 802 | 生活污水处理装置 | 型号：WCBM-10 型式：膜法处理 日处理量：1.19m3/h 标准冲水量时适用人数：10人 排放指标： 悬浮固体（TSS)≯ 35mg/l 生化需氧量（BOD5）≯25mg/l 化学需氧量 ≯125mg/l 大肠杆菌≯100个/100ml PH值：6-8.5 余氯：无 总装机功率：~4kW 电制：AC 380V×50Hz | 武汉兴大船舶设备 有限公司 武汉东盟船舶配套 工程有限公司 泰州市扬子船舶设 备有限公司 | 台 | 1 | 45000.00 | 45000.00 | 1.提供CCS船检证书； 2. 按技术协议成套供应； 3. 满足IMO MPEC. 159(55)决议 的有关规定；. 4.带高位报警。 |
| 9 | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 901 | 机舱通风机 | 型号：CLQ-44 型式：船用离心风机 风量：9000m3/h 静压：390Pa 全压：600Pa 转速：970r/min 电机功率：3.0kW 电制：AC 380V/50Hz | 江苏泰兴动力机械 厂 南京宝通鼓风机制 造有限公司 靖江国利空调制造 有限公司 | 台 | 2 | 5500.00 | 11000.00 | 1.成套定货； 2.备件、附件配齐； 3. 提供“CCS”证书。 |
| 902 | 舵机舱抽风机 | 型号：CWZ-200GⅠ 型式：船用轴流通风机 风量：920 m3/h 全压：140 Pa 转速：2800 r/min 电机功率：0.06 kW 电制：AC 220V×50Hz | 江苏泰兴动力机械 厂 南京宝通鼓风机制 造有限公司 靖江国利空调制造 有限公司 | 台 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 1.成套订货； 2.备件、附件配齐； 3. 提供“CCS”证书。 |
| 903 | 配餐间通风机 | 型号：CWZ-200D-Ⅰ 型式：船用轴流通风机 风量：450 m3/h 全压：35 Pa 转速：1400 r/min 电机功率：0.06 kW 电制：AC 220V×50Hz | 江苏泰兴动力机械 厂 南京宝通鼓风机制 造有限公司 靖江国利空调制造 有限公司 | 台 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 1.成套订货； 2.备件、附件配齐； 3. 提供“CCS”证书。 |
| 904 | 配餐间抽油烟机 | 型号：陆用 电机功率：25W 电制：AC 220V×50Hz | 市购 | 台 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 905 | 手提式轴流风机 | 型号：SJFC-1-25 风量：1250m3/h 电压：24V/单相 转速：2800r/min 电机功率：180W | 市购 | 台 | 2 | 800.00 | 1600.00 |  |
| 906 | 会议室排气扇 驾驶室排气扇 指挥中心排气扇 单人间排气扇 浴卫室排气扇 | 型号： 型式：顶吸式 风量：250m3/h 全压：100Pa 电机功率：0.03kW 电源：220V 50Hz | 市购 | 个 | 9 | 300.00 | 2700.00 | 1．带关闭装置； 2．带阻燃型排气管和出风百页 |
| 10 | 空调装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001 | 室外空调主机 | 型号：RUXYQ12 型式：风冷 制冷量：33.5kW 制热量：37.5kW 制冷电功率：9.6kW 制热电功率：10kW 电制：AC 380V/50Hz | 上海欧星船用机电设备公司 江苏兆胜空调设备有限公司 上海冷博实业有限公司 新加坡飞达有限公司 日本大金空调 | 组 | 1 | 35000.00 | 35000.00 | 1. 冷水机组为两套组合安装供 货，各配件按照组装式选用一 套，带空调膨胀水箱； 2.备件、附件配齐； 3.按技术协议供货； 4. 提供“CCS”证书； 5.配电控箱（含水泵控制），带 降压启动； 6.海水冷却水泵、冷热媒水泵配 齐； 7. 空调制冷剂选用R404A。 |
| 1002 | 室内风机盘管 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 会议室风机盘管机组 | 型号：FZDP36 型式：暗装风管式 制冷量：3.6kW 风量：480m3/h 功率：62W 电制： AC 220V/50Hz | 上海欧星船用机电设备公司 江苏兆胜空调设备有限公司 上海冷博实业有限公司 新加坡飞达有限公司 日本大金空调 | 组 | 4 | 10500.00 | 42000.00 | 1.与室外空调主机配套供应； 2. 风机盘管的型式根据装修最后确定。 |
| （2） | 驾驶室风机盘管机组 | 型号：FZDP45 型式：暗装风管式 制冷量：4.5kW 风量：600m3/h 功率：62W 电制： AC 220V/50Hz | 上海欧星船用机电设备公司 江苏兆胜空调设备有限公司 上海冷博实业有限公司 新加坡飞达有限公司 日本大金空调 | 组 | 2 | 11500.00 | 23000.00 | 1.与室外空调主机配套供应； 2. 风机盘管的型式根据装修最后确定。 |
| （3） | 指挥中心风机盘管机组 | 型号：FZDP45 型式：暗装风管式 制冷量：4.5kW 风量：600m3/h 功率：62W 电制： AC 220V/50Hz | 上海欧星船用机电设备公司 江苏兆胜空调设备有限公司 上海冷博实业有限公司 新加坡飞达有限公司 日本大金空调 | 组 | 2 | 11500.00 | 23000.00 | 1.与室外空调主机配套供应； 2. 风机盘管的型式根据装修最后确定。 |
| （4） | 单人间风机盘管机组 | 型号：FZDP22 型式：暗装风管式 制冷量：2.2kW 风量：450m3/h 功率：62W 电制： AC 220V/50Hz | 上海欧星船用机电设备公司 江苏兆胜空调设备有限公司 上海冷博实业有限公司 新加坡飞达有限公司 日本大金空调 | 组 | 2 | 10000.00 | 20000.00 | 1.与室外空调主机配套供应； 2. 风机盘管的型式根据装修最后确定。 |
| 1005 | 会议室新风机 驾驶室新风机 指挥中心新风机 | 型号：VAM500 型式： 全热交换器 风量：500m3/h 风压：100Pa 功率：300W 电制：AC 220V/50Hz | 上海欧星船用机电设备公司 江苏兆胜空调设备有限公司 上海冷博实业有限公司 新加坡飞达有限公司 日本大金空调 | 个 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 1.与室外空调主机配套供应； 2. 新风供至驾驶室、指挥中心、会议室。 |
| 11 | 可携式灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1101 | 二氧化碳灭火器 | 型号：MT5 容量：5kg | 市购 | 个 | 3 | 110.00 | 330.00 |  |
| 1102 | 泡沫灭火器 | 型号：MPZ9 容量：9L | 市购 | 个 | 3 | 150.00 | 450.00 |  |
| 12 | 机修工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1201 | 工作台及台钳 | 型号：转盘式（SG90-75） 钳宽：125mm | 市购 | 套 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 1202 | 台式钻床 | 型号：Z515 钻孔最大直径：φ15mm 功率：0.6kW 电制：AC 380V/50HZ | 福州第二机床厂 | 台 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |  |
| 1203 | 电动砂轮机 | 型号：S3ST-250 砂轮：Ф250 (粗细各一) 功率：0.75kW 电制：AC 380V/50Hz | 上海砂轮机厂 | 台 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |  |
| 1204 | 手拉葫芦 | 型号：HS-1A 型式：手拉链条式 起重能力：2000kg 起吊高度：3m | 杭州武林机器厂 | 部 | 2 | 2000.00 | 4000.00 |  |
| 1205 | 喷油嘴校验器 | 型号：PS-400 | 市购 | 个 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 13 | 轴系装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | 尾管油润滑前后轴承 | 型式：120JQ/CS39 尾轴基本直径： 120 mm | 江苏省东台船用配件厂 上海通洲船舶配套公司 | 套 | 2 | 9500.00 | 19000.00 | 1.成套定货； 2.备件、附件配齐； 3. 提供“CCS”证书； 4.轴承具体尺寸详见尾轴及密封 装置总图； 5.由供货商配合施工安装。 |
| 1302 | 尾管油润滑密封装置 | 型号：120JQ/CS39 尾轴基本直径：120 mm | 江苏省东台船用配 件厂 上海通洲船舶配套 公司 | 套 | 2 | 11000.00 | 22000.00 | 1.成套定货； 2.备件、附件配齐； 3. 提供“CCS”证书。 |
| 1302 | 中间轴承 | 型号：C110 JT/T259-2004 公称直径：110 mm | 江苏省东台船用配 件厂 上海通洲船舶配套 公司 | 根 | 2 | 15000.00 | 30000.00 | 1. 提供“CCS”证书。 |
| 1303 | 液压联轴器 | 型号：HLF120L 型式：法兰式 基本直径：Φ120mm 最大扭矩：38kNm | 无锡鸿海龙有限公 司 张家港赛德瓦公司 无锡申穗有限公司 | 个 | 2 | 13000.00 | 26000.00 | 1. 提供“CCS”证书。 2. 备件、附件配齐； 3. 配套工具配齐。 |
| 1304 | 艉轴润滑油箱及手摇泵 | 型号：30 JT/T365-1995 容积：30L | 江苏省东台船用配件厂 上海通洲船舶配套公司 | 套 | 2 | 1200.00 | 2400.00 | 1. 带低位报警； 2. 提供“CCS”证书。 |
| 1305 | 隔舱填料函 | A110 | 江苏东台船用配件 有限公司 泰州慧通船舶机械 有限公司 | 套 | 2 | 600.00 | 1200.00 |  |
| 14 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401 | 电控膜片式空气气笛 | 型号：WKD-I 气源压力：0.7~1MPa 可听距离：1海里 电磁阀电功率：45W 电磁阀电压：AC220V | 江苏省泰州市扬子 机械厂 广东西江航海仪器 厂 | 只 | 1 | 4800.00 | 4800.00 | 1. 提供“CCS”证书； 2. 带电控箱； 3. 可实现电动、手动全自动鸣 笛。 |
| 1402 | 主机干式消音器 | 公称直径： DN150 消音量：25dB(A) | 随主机订货 | 个 | 2 | 9500.00 | 19000.00 |  |
| 1403 | 辅机干式消音器 | 公称直径：DN65 消音量：25dB(A) | 随发电机组订货 | 个 | 2 | 8000.00 | 16000.00 |  |
| 1404 | 吸入粗水滤器 | 型号：出水口通径：DN200 | 泰州市扬子船舶设备有限公司 |  | 2 | 8500.00 | 17000.00 | 1.滤器外壁上端带DN25的透气口法兰； 2.按技术协议特殊订制 3.CCS证书。 |
| 1405 | 对外消防吸入粗水滤器 | 型号： 出水口通径：DN150 | 泰州市扬子船舶设 备有限公司 |  | 1 | 8500.00 | 8500.00 | 1.滤器外壁上端带DN25的透气 口法兰； 2.按技术协议特殊订制 3.CCS证书。 |
| 1406 | 蝶阀 | 型号：FB10350 GB3037-1994 通径：350mm |  |  | 2 | 3200.00 | 6400.00 | 1. 铸钢阀体；不锈钢阀板、阀 杆；丁晴橡胶密封圈； 2.CCS证书。 |
| 1407 | 蝶阀 | 型号：FB10300 GB3037-1994 通径：300mm |  |  | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 1. 铸钢阀体；不锈钢阀板、阀 杆；丁晴橡胶密封圈； 2.CCS证书。 |
| 1408 | 蝶阀 | 型号：FB10200 CB3037-1994 通径：200mm |  |  | 2 | 2800.00 | 5600.00 | 1. 铸钢阀体；不锈钢阀板、阀 杆；丁晴橡胶密封圈； 2.CCS证书。 |
| 1409 | 蝶阀 | 型号：FB10150 CB3037-1994 通径：200mm |  |  | 1 | 2800.00 | 2800.00 | 1. 铸钢阀体；不锈钢阀板、阀 杆；丁晴橡胶密封圈； 2.CCS证书。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 2753730.00 |  |
| （二） | 轮机阀件、附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 阀件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 截止阀 | A16015 CB/T309-99 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 5 | 88.00 | 440.00 |  |
| 2 | 截止阀 | A25020 GB/T 584-99 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 180.00 | 180.00 |  |
| 3 | 截止阀 | A25025 GB/T 584-99 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 4 | 191.00 | 764.00 |  |
| 4 | 截止阀 | A25032 GB/T 584-99 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 6 | 216.00 | 1296.00 |  |
| 5 | 截止阀 | A25040 GB/T 584-99 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 6 | 248.00 | 1488.00 |  |
| 6 | 截止阀 | A25050 GB/T584-99 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 11 | 304.00 | 3344.00 |  |
| 7 | 截止阀 | B25032 GB/T 584-99 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 216.00 | 216.00 |  |
| 8 | 截止阀 | A25020 GB/T587-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 6 | 406.00 | 2436.00 |  |
| 9 | 截止阀 | A25025 GB/T587-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 492.00 | 984.00 |  |
| 10 | 截止阀 | A25050 GB/T 587-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 942.00 | 1884.00 |  |
| 11 | 截止阀 | B25025 GB/T587-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 492.00 | 492.00 |  |
| 12 | 截止阀 | B25050 GB/T 587-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 942.00 | 942.00 |  |
| 13 | 截止阀 | A16025 GB/T590-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 119.00 | 119.00 |  |
| 14 | 截止阀 | A16032 GB/T590-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 139.00 | 278.00 |  |
| 15 | 截止阀 | A10065 GB/T590-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 298.00 | 596.00 |  |
| 16 | 截止阀 | B16050 GB/T590-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 226.00 | 452.00 |  |
| 17 | 截止阀 | A40015 GB/T594-83 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 5 | 109.00 | 545.00 |  |
| 18 | 截止阀 | A40020 GB/T594-83 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 5 | 137.00 | 685.00 |  |
| 19 | 截止阀 | A40025 GB/T594-83 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 152.00 | 152.00 |  |
| 20 | 截止阀 | A100010 GB/T594-83 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 84.00 | 84.00 |  |
| 21 | 截止阀 | B40015 GB/T594-83 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 109.00 | 109.00 |  |
| 22 | 截止阀 | A40015 GB595-83 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 8 | 151.00 | 1208.00 |  |
| 23 | 截止阀 | A100015 GB595-83 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 32 | 185.00 | 5920.00 |  |
| 24 | 截止阀 | A100020 GB595-83 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 4 | 248.00 | 992.00 |  |
| 25 | 截止止回阀 | B16050 CB/T3197-95 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 3 | 361.00 | 1083.00 |  |
| 26 | 截止止回阀 | A25020 GB/T585-99 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 180.00 | 360.00 |  |
| 27 | 截止止回阀 | A25025 GB/T 585-99 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 5 | 191.00 | 955.00 |  |
| 28 | 截止止回阀 | A25032 GB/T 585-99 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 216.00 | 216.00 |  |
| 29 | 截止止回阀 | A25040 GB/T 585-99 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 248.00 | 496.00 |  |
| 30 | 截止止回阀 | A25025 GB/T588-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 4 | 492.00 | 1968.00 |  |
| 31 | 截止止回阀 | B25032 GB/T588-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 553.00 | 1106.00 |  |
| 32 | 截止止回阀 | BS6025 GB/T588-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 486.00 | 486.00 |  |
| 33 | 截止止回阀 | BS6032 GB/T588-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 594.00 | 594.00 |  |
| 34 | 截止止回阀 | A10050 GB/T591-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 226.00 | 452.00 |  |
| 35 | 截止止回阀 | A16025 GB/T591-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 6 | 119.00 | 714.00 |  |
| 36 | 截止止回阀 | A16032 GB/T591-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 139.00 | 278.00 |  |
| 37 | 截止止回阀 | A16050 GB/T591-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 7 | 226.00 | 1582.00 |  |
| 38 | 截止止回阀 | A40015 GB/T1241-83 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 7 | 102.00 | 714.00 |  |
| 39 | 截止止回阀 | A40020 GB/T1241-83 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 122.00 | 122.00 |  |
| 40 | 截止止回阀 | B6050 GB/T1853-94 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 361.00 | 722.00 |  |
| 41 | 防浪阀 | B100G CB/T 3475-92 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 660.00 | 660.00 |  |
| 42 | 防浪阀 | B50G CB/T 3475-92 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 3 | 131.00 | 393.00 |  |
| 43 | 快关阀 | AS25 GB/T5744-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 419.00 | 838.00 |  |
| 44 | 快关阀 | AS32 GB/T5744-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 4 | 484.00 | 1936.00 |  |
| 45 | 自闭式放泄阀 | A15 CB/T601-92 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 239.00 | 478.00 |  |
| 46 | 自闭式放泄阀 | JF25 CB/T4024-2005 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 312.00 | 624.00 |  |
| 47 | 测深自闭阀 | 40 CB/T 3778-99 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 516.00 | 1032.00 |  |
| 48 | 衬胶隔膜阀 | EG41J-10 DN100 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 500.00 | 1000.00 |  |
| 49 | 衬胶隔膜阀 | EG41J-10 DN50 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 3 | 450.00 | 1350.00 |  |
| 50 | 带锁旋塞 | B1015 GB/T599-96 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 350.00 | 700.00 |  |
| 51 | 减压阀 1-0.4MPa | C15/20-0.4 CB/T3656-94 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |  |
| 52 | 三通旋塞 | T6025Q CB/T593-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 490.00 | 490.00 |  |
| 53 | 吸入截止止回阀箱 | R10050/65 GB/T1855-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 702.00 | 1404.00 |  |
| 54 | 吸入止回阀 | R40T GB/T3478-92 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 6 | 102.00 | 612.00 |  |
| 55 | 消火栓 | AS10050 GB/T2032-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 7 | 1100.00 | 7700.00 |  |
| 56 | 信号安全阀 | R2.5-6015 CB3022-94 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 534.00 | 534.00 |  |
| 57 | 压力表阀 | A10006 CB312-77 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 20 | 960.00 | 19200.00 |  |
| 58 | 液位计自闭阀 | Y CB/T3265-94 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 5 | 350.00 | 1750.00 |  |
| 59 | 液位计自闭阀 | Z CB/T3265-94 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 350.00 | 350.00 |  |
| 60 | 冲洗阀 |  | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |
| 61 | 冲洗阀 |  | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
| 62 | 厨房水槽冷热水混合阀 |  | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |
| 63 | 洗衣机专用水嘴 |  | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
| 64 | 浴卫间淋浴冷热水混合阀 |  | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |
| 65 | 浴卫间面盆冷热水混合阀 |  | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |
| 66 | 空调用球阀 |  | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 24 | 100.00 | 2400.00 |  |
| （二） | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气管头 | D50G CB/T3594-94 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 80.00 | 160.00 | 带防火网 |
| 2 | 空气管头 | D50QT CB/T3594-94 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 4 | 80.00 | 320.00 | 带防火网 |
| 3 | 空气管头 | D65QT CB/T3594-94 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 3 | 80.00 | 240.00 | 带防火网 |
| 4 | 空气管头 | E50QT CB/T3594-94 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |
| 5 | 空气管头 | E65QT CB/T3594-94 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 4 | 100.00 | 400.00 |  |
| 6 | 平板式油位计 | Z3-S2 CB/T3746-1996 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 7 | 平板式油位计 | Z3-S2 CB/T3746-1996 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 8 | 平板液位计 | Z2 CB/T3746-95 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 850.00 | 1700.00 |  |
| 9 | 平板液位计 | Z3 CB/T3746-95 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 850.00 | 1700.00 |  |
| 10 | 测深头 | A40 CB/T3778-99 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 4 | 80.00 | 320.00 |  |
| 11 | 测深注入头 | A50 CB/T3778-99 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 3 | 60.00 | 180.00 |  |
| 12 | 低压粗油滤器 | A32-0.25/0.16 CB/T425-94 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 787.00 | 787.00 |  |
| 13 | 甲板漏水口 | YA50 CB/T 3885-2004 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 13 | 70.00 | 910.00 |  |
| 14 | 甲板漏水口 | YB40 CB/T 3885-2004 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 77.00 | 154.00 |  |
| 15 | 吸入口 | A25S CB/T495-1995 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 3 | 46.00 | 138.00 |  |
| 16 | 吸入口 | A32Y CB/T495-95 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 4 | 53.00 | 212.00 |  |
| 17 | 吸入口 | A50S CB/T495-95 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 70.00 | 140.00 |  |
| 18 | 吸入滤网 | A32 CB*623-80 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 44.00 | 88.00 |  |
| 19 | 吸入滤网 | A40 CB*623-80 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 6 | 50.00 | 300.00 |  |
| 20 | 吸入滤网 | A50 CB*623-80 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 64.00 | 64.00 |  |
| 21 | 液流观察器 | J4040 CB/T422-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 169.00 | 169.00 |  |
| 22 | 液流观察器 | J4050 CB/T422-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 3 | 205.00 | 615.00 |  |
| 23 | 液流观察器 | JS4032 CB/T422-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 142.00 | 284.00 |  |
| 24 | 液流视察器 | T1040 CB/T422-93 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 254.00 | 508.00 |  |
| 25 | 压力表 | YC-100T | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 9 | 253.00 | 2277.00 | 0~0.6MPa |
| 26 | 压力真空表 | YZC-100T | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 8 | 340.00 | 2720.00 | (-0.1~0.1 Mpa) |
| 27 | 压力继电器 |  | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 727.00 | 727.00 | 用于启停空压机 |
| 28 | 油类标准排放接头 | A32 CB/T3657-94 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 92.00 | 92.00 |  |
| 29 | 油污水通岸接头 | A6050 CB/T3657-94 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 600.00 | 1200.00 |  |
| 30 | 生活污水国际通岸接头 | B6050 CB/T3657-94 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 600.00 | 600.00 |  |
| 31 | 船用消防国际通岸接头 | D16050 GB2031-80 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 1300.00 | 2600.00 |  |
| 32 | 厨房洗菜池短落水 |  | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 2 | 60.00 | 120.00 | 市购 |
| 33 | 面盆短落水 |  | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 市购 |
| 34 | 空气滤器 | 40015 CB421-77 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |
| 35 | 流量计 | LC-A40 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 300.00 | 300.00 | 合肥仪表总厂 |
| 36 | 螺丝扣 | A0.1 GB561-65 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 12 | 150.00 | 1800.00 |  |
| 37 | 气水分离器 | A30020 CB/T3572-94 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 400.00 | 400.00 |  |
| 38 | 锚链冲洗喷嘴 | V5949CS1-00 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |
| 39 | 液位控制器 | UQK-02-C | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 8 | 300.00 | 2400.00 | 高低液位控制及低位报警 |
| 40 | 松枝接头 |  | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |
| 41 | 小便器防臭弯头 |  | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | 市购 |
| 42 | 大便器防臭弯头 |  | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 市购 |
| 43 | 温度计 | WLG-12-C | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 4 | 30.00 | 120.00 | 0~600℃ |
| 44 | 通风栅 | B400-240x550 CB/T462-96 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 3 | 600.00 | 1800.00 |  |
| 45 | 通风栅 | B200-150x230 CB/T462-96 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 6 | 600.00 | 3600.00 |  |
| 46 | 鹅颈式通风筒 | CA300-300X240-6 CB/T296-99 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |
| 47 | 鹅颈式通风筒 | AB200-6.5 CB/T296-99 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |
| 48 | 通舱管件 Φ200 | A200-200 CB/T204-99 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 5 | 1500.00 | 7500.00 |  |
| 49 | 水密盖 | ACQ5 CB*752-80 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 个 | 1 | 600.00 | 600.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 127500.00 |  |
| （三） | 轮机材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 钢材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无缝钢管（CB/T3075） | 外径 × 壁厚 | 武汉钢铁集团公司 | 船套 | 1 | 18000.00 | 18000.00 |  |
|  |  | 17 × 2.5通径10 |  | m | 15 |  |  |  |
|  |  | 22 × 2.5通径15 |  | m | 35 |  |  |  |
|  |  | 27 × 2.5通径20 |  | m | 10 |  |  |  |
|  |  | 34 × 2.5通径25 |  | m | 40 |  |  |  |
|  |  | 42 × 3.0通径32 |  | m | 35 |  |  |  |
|  |  | 48 × 3.0通径40 |  | m | 70 |  |  |  |
|  |  | 60 × 3.0通径50 |  | m | 130 |  |  |  |
|  |  | 76 × 3.0通径65 |  | m | 25 |  |  |  |
|  |  | 114 × 5.0通径100 |  | m | 40 |  |  | 主机冷却水、对外消防 |
|  |  | 140 × 5.0通径125 |  | m | 0.5 |  |  | 对外消防 |
|  |  | 168 × 6.0通径150 |  | m | 0.2 |  |  | 对外消防江水总管 |
|  |  | 219 × 8.0通径200 |  | m | 5.5 |  |  | 江水总管 |
|  |  | 245 × 5.0通径200 |  | m | 3 |  |  | 尾管用 |
| 2 | 不锈钢管（CB/T4154） | 76 × 3.0通径65 | 武汉钢铁集团公司 | m | 18 | 30.00 | 540.00 | 辅机排气管 |
|  |  | 168 × 3.5通径150 |  | m | 7 | 30.00 | 210.00 | 主机排气管 |
|  |  | 273 × 4.0通径250 |  | m | 4 | 30.00 | 120.00 | 主机排气管 |
| 3 | 不锈钢板 | δ= 0.5 |  | m2 | 60 | 50.00 | 3000.00 | 包排气管用 |
|  |  | δ= 3.0 |  | m3 | 10 | 40.00 | 400.00 |  |
|  |  | δ= 5.0 |  | m3 | 10 | 40.00 | 400.00 | 江水箱等用 |
| 4 | 镀锌薄钢板(GB5066) | δ= 0.5 |  | m2 | 15 | 44.00 | 660.00 | 风管用 |
|  |  | δ= 1.0 |  | m2 | 50 | 44.00 | 2200.00 | 风管用 |
| 6 | 钢板(GB709) | δ= 3.0 |  | m2 | 10 | 30.00 | 300.00 | 风管等用 |
|  |  | δ= 5.0 |  | m2 | 15 | 30.00 | 450.00 | 风管等用 |
| 7 | 法兰、座板等杂用钢 | Q235A |  | kg | 400 | 20.00 | 8000.00 |  |
| 8 | 角钢（GB9788） | L45×28×3 |  | m | 300 | 10.00 | 3000.00 |  |
|  |  | L63×40×4 |  | m | 10 | 10.00 | 100.00 |  |
| 9 | 格栅 |  |  | m2 | 2 | 800.00 | 1600.00 |  |
| 二 | 有色金属 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫铜管（GB1527-87 T2） | 外径 × 壁厚 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 × 1.0通径8 |  | m | 40 | 60.00 | 2400.00 |  |
|  |  | 12 × 1.2通径8 |  | m | 20 | 60.00 | 1200.00 |  |
|  |  | 20 × 1.5通径15 |  | m | 15 | 60.00 | 900.00 |  |
|  |  | 25 × 1.5通径20 |  | m | 18 | 60.00 | 1080.00 |  |
| 2 | 铝合金花纹板（GB/T3618） | 6号，δ=4mm |  | m2 | 45 | 180.00 | 8100.00 |  |
| 3 | 铝合金板（GB/T3618） | δ=3mm |  | m2 | 3 | 180.00 | 540.00 |  |
| 4 | 铝 |  |  | kg | 100 | 30.00 | 3000.00 | 机舱斜梯用 |
| 三 | 轴系材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 尾轴 | 优质锻钢 |  | 根 | 2 | 25000.00 | 50000.00 | Φ120mm，L=3800mm |
| 2 | 中间轴 | 优质锻钢 |  | 根 | 2 | 6500.00 | 13000.00 | Φ100mm，L=1300mm |
| 3 | 可拆联轴器 | 优质锻钢 |  | 个 | 2 | 3000.00 | 6000.00 |  |
| 4 | 尾轴管前后轴承壳 | ZG230-450 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 四 | 其它材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硅酸铝 |  |  | m³ | 2 | 500.00 | 1000.00 | 排气管包扎用 |
| 2 | 铝箔管 | Φ150 |  | m | 9 | 20.00 | 180.00 |  |
| 3 | 弹性吊架(CB*3262-1986) |  |  | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 排气管用 |
| 4 | 不锈钢（GB/T1220-1992） | 1Cr13 |  | kg | 5 | 40.00 | 200.00 |  |
| 5 | 铸铁（GB9439-88） | HT200 |  | kg | 100 | 20.00 | 2000.00 |  |
| 6 | 黄铜（GB1176-87） | H62 |  | kg | 10 | 60.00 | 600.00 |  |
| 7 | 螺丝扣、螺栓、螺母、键钢料 | 45# |  | kg | 100 | 20.00 | 2000.00 |  |
| 8 | 钢丝绳 | Φ3(1×19) |  | m | 78 | 10.00 | 780.00 | 镀锌钢丝绳 |
| 9 | 耐油橡胶 |  |  | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 134960.00 |  |
| （四） | 轮机工属具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 测量及绘图工具定额表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内、外卡钳 | 125 mm |  | 副 | 2 | 40.00 | 80.00 |  |
|  |  | 200mm |  | 副 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |
| 2 | 不锈钢尺 | 150 mm |  | 把 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |
|  |  | 300 mm |  | 把 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |
|  |  | 500 mm |  | 把 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |
| 3 | 钢卷尺 | 2 m |  | 把 | 4 | 6.00 | 24.00 | 按需可配3m或4m |
| 4 | 测深尺 | H3000 ( 250 ) |  | 把 | 2 | 60.00 | 120.00 |  |
| 5 | 游标卡尺（可测深） | 0 mm~125 mm，分度值0.02mm |  | 把 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |
|  |  | 0 mm~200 mm，分度值0.02mm |  | 把 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
| 6 | 塞尺 | 0.05~1 mm 长度100 mm |  | 把 | 2 | 15.00 | 30.00 |  |
|  |  | 0.05~1 mm 长度200 mm |  | 把 | 2 | 15.00 | 30.00 |  |
| 7 | 百分表标卡尺 | 0 mm~5 mm，分度值0.01mm |  | 把 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
| 8 | 磁性千分表架 |  |  | 副 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |
| 9 | 铸铁平板 | 400 mm×600 mm，平面度0.025 |  | 块 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |
| 10 | V形铁 | 40 mm×80mm×120mm |  | 只 | 2 | 15.00 | 30.00 |  |
| 11 | 宽座角尺 | 250 mm×160mm |  | 只 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 12 | 划针盘 | 300mm |  | 副 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
| 13 | 划线规 | 150mm |  | 只 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
|  |  | 250mm |  | 只 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
| 14 | 划针 | Φ3 mm×150 mm |  | 只 | 4 | 6.00 | 24.00 |  |
|  |  | Φ3 mm×250 mm |  | 只 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |
| 15 | 中心冲 | Φ6 mm×80 mm |  | 只 | 1 | 16.00 | 16.00 |  |
|  |  | Φ612mm×120 mm |  | 只 | 1 | 16.00 | 16.00 |  |
| 16 | 曲轴开档表尺 | 0-5 mm，分度值0.01mm |  | 只 | 1 | 30.00 | 30.00 | 随机有可不配 |
| 17 | 外径千分尺 |  |  | 只 | 1 | 20.00 | 20.00 | 按实船需要规格配 |
| 18 | 内径千分尺 |  |  | 只 | 1 | 20.00 | 20.00 | 按实船需要规格配 |
| 19 | 内径百分表 |  |  | 只 | 1 | 30.00 | 30.00 | 按实船需要规格配 |
| 20 | 平板电脑 |  |  | 台 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |  |
| 21 | 转速表 | LZ45（4～18000）r/min |  | 只 | 1 | 300.00 | 300.00 | 也可配手持数字式转速表 |
| 22 | 螺纹板 | 米制（20片） |  | 副 | 1 | 500.00 | 500.00 | 可按需要另增配英制螺纹板(24片)一副 |
| 23 | 温度计 | -20°C ~ +50°C |  | 只 | 2 | 40.00 | 80.00 |  |
|  |  | -40°C ~ +50°C |  | 只 | 2 | 60.00 | 120.00 |  |
| 24 | 半导体点温计 | 95-B型0°C～150°C |  | 只 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
| 25 | 气缸爆炸压力表 |  |  | 只 | 1 | 150.00 | 150.00 | 按主机规格 |
| 26 | 秒表 |  |  | 只 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
| 二 | 钳工工具定额表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 台虎钳（转盘式） | 125mm |  | 台 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |
| 2 | 管子台虎钳 | 3号（13~114） |  | 把 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |
| 3 | 钢锯架 | 固定式 300 mm |  | 把 | 1 | 35.00 | 35.00 |  |
| 4 | 专用钢锯条 | 粗齿300 mm |  | 根 | 15 | 6.00 | 90.00 |  |
|  |  | 细齿 300mm |  | 根 | 15 | 6.00 | 90.00 |  |
| 5 | 钳工锤（连柄） | 0.25kg |  | 把 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |
|  |  | 0.5kg |  | 把 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |
|  |  | 1kg |  | 把 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |
| 6 | 八角锤（连柄） | 1.8 kg（4磅） |  | 把 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 3.6 kg（8磅） |  | 把 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
|  |  | 5.4 kg（12磅） |  | 把 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |
| 7 | 紫铜锤（连柄） | 2.5（Φ60 mm×100 mm） |  | 把 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |
| 8 | 紫铜棒 | Φ20 mm×200 mm |  | 根 | 2 | 40.00 | 80.00 |  |
|  |  | Φ30 mm×200 mm |  | 根 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |
| 9 | 黄铜棒 | Φ12 mm×200 mm |  | 根 | 2 | 30.00 | 60.00 |  |
| 10 | 木槌 | Φ80 mm |  | 把 | 2 | 25.00 | 50.00 |  |
| 11 | 钢丝钳（绝缘柄） | 150 mm |  | 把 | 2 | 15.00 | 30.00 |  |
|  |  | 200 mm |  | 把 | 2 | 15.00 | 30.00 |  |
| 12 | 扁嘴钳（绝缘柄） | 160mm |  | 把 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 13 | 直嘴卡簧钳 | 孔用175 mm |  | 把 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
|  |  | 轴用175 mm |  | 把 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
| 14 | 弯嘴卡簧钳 | 孔用175 mm |  | 把 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
|  |  | 轴用175 mm |  | 把 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
| 15 | 管子钳 | 200 mm |  | 把 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |
|  |  | 300 mm |  | 把 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |
|  |  | 450 mm |  | 把 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |
|  |  | 600 mm |  | 把 | 1 | 140.00 | 140.00 |  |
| 16 | 双头扳手 | 10件 |  | 套 | 3 | 30.00 | 90.00 |  |
| 17 | 单头扳手 | 36mm |  | 把 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |
| 、 |  | 41mm |  | 把 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 46mm |  | 把 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |
|  |  | 50mm |  | 把 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
|  |  | 55mm |  | 把 | 1 | 22.00 | 22.00 |  |
| 18 | 梅花扳手 | 扁梗型8件 |  | 套 | 2 | 60.00 | 120.00 |  |
| 19 | 套筒扳手 | 28件10~32 |  | 套 | 2 | 300.00 | 600.00 |  |
| 20 | 活扳手 | 150 mm |  | 把 | 2 | 30.00 | 60.00 |  |
|  |  | 200 mm |  | 把 | 2 | 40.00 | 80.00 |  |
|  |  | 300 mm |  | 把 | 2 | 50.00 | 100.00 |  |
|  |  | 375 mm |  | 把 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |
|  |  | 450 mm |  | 把 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |
| 21 | 内六角扳手 | 3~17mm |  | 套 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |
| 22 | 扭力扳手 | 3kN.m |  | 把 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |
| 23 | 螺旋桨螺母扳手 | 按实船 |  | 把 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
| 24 | 轴系螺母扳手 | 按实船 |  | 把 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
| 25 | 缸盖螺母扳手 | 按实船 |  | 把 | 1 | 0.00 | 0.00 | 随机若有则不配 |
| 26 | 连杆螺母扳手 | 按实船 |  | 把 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |
| 27 | 木柄螺丝刀 | 65 mm×5 mm |  | 把 | 3 | 8.00 | 24.00 |  |
|  |  | 100 mm×6 mm |  | 把 | 3 | 8.00 | 24.00 |  |
|  |  | 150 mm×7 mm |  | 把 | 3 | 8.00 | 24.00 |  |
|  |  | 200 mm×8 mm |  | 把 | 2 | 10.00 | 20.00 |  |
|  |  | 250 mm×9 mm |  | 把 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |
| 28 | 十字形螺丝刀 | 75 mm×5 mm |  | 把 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |
|  |  | 100 mm×5 mm |  | 把 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |
|  |  | 150 mm×5 mm |  | 把 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |
| 29 | 夹柄螺钉旋具 | 300 mm |  | 把 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 30 | 扁锉刀（连柄） | 中齿200 mm |  | 把 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 细齿200 mm |  | 把 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 31 | 方锉刀（连柄） | 细齿200 mm |  | 把 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 32 | 三角锉刀（连柄） | 中齿300 mm |  | 把 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 33 | 半圆锉刀（连柄） | 中齿200 mm |  | 把 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 细齿200 mm |  | 把 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 34 | 圆锉刀（连柄） | 中齿300 mm |  | 把 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
|  |  | 细齿300 mm |  | 把 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
| 35 | 什锦锉刀 | 12件 |  | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
| 36 | 丝锥 | M5 |  | 副 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
|  |  | M6 |  | 副 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
|  |  | M8 |  | 副 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
|  |  | M10 |  | 副 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
|  |  | M12 |  | 副 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
|  |  | M14 |  | 副 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
|  |  | M16 |  | 副 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
| 37 | 细牙丝锥 | M10×1 |  | 副 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | M14×1.5 |  | 副 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | M18×1.5 |  | 副 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 38 | 圆柱管螺纹丝锥 | 1/4” |  | 副 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 3/8” |  | 副 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 1/2” |  | 副 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 39 | 圆锥管螺纹丝锥 | 1/4” |  | 副 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 3/8” |  | 副 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 1/2” |  | 副 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 40 | 丝锥扳手 | 230 mm |  | 副 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |
|  |  | 280 mm |  | 副 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |
|  |  | 380 mm |  | 副 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |
|  |  | 480 mm |  | 副 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |
| 41 | 圆扳牙 | M5 |  | 只 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |
|  |  | M6 |  | 只 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |
|  |  | M8 |  | 只 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |
|  |  | M10 |  | 只 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |
|  |  | M12 |  | 只 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |
|  |  | M14 |  | 只 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |
|  |  | M16 |  | 只 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |
|  |  | M18 |  | 只 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |
|  |  | M20 |  | 只 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |
| 42 | 圆柱管螺纹扳牙 | 1/4” |  | 只 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |
|  |  | 3/8” |  | 只 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |
|  |  | 1/2” |  | 只 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |
|  |  | 3/4” |  | 只 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |
| 43 | 圆锥管螺纹扳牙 | 1/4” |  | 只 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 3/8” |  | 只 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 1/2” |  | 只 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 3/4” |  | 只 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 44 | 圆扳牙扳手 | 200mm |  | 把 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |
|  |  | 250mm |  | 把 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |
|  |  | 300mm |  | 把 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |
|  |  | 380mm |  | 把 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |
|  |  | 480mm |  | 把 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |
| 45 | 三角刮刀 | 150mm |  | 把 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 200mm |  | 把 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |
| 46 | 平刮刀 | 300mm |  | 把 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 400mm |  | 把 | 2 | 10.00 | 20.00 |  |
| 47 | 凿子 | 宽150 mm×20 mm |  | 把 | 3 | 15.00 | 45.00 |  |
|  |  | 窄150 mm×6 mm |  | 把 | 3 | 15.00 | 45.00 |  |
| 48 | 开油槽凿子 | 150 mm |  | 把 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 49 | 圆头尖冲 | Φ6 mm×120 mm |  | 只 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | Φ10 mm×120 mm |  | 只 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |
| 50 | 方头平冲 | Φ10 mm×150 mm |  | 只 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
|  |  | Φ20 mm×150 mm |  | 只 | 1 | 22.00 | 22.00 |  |
| 51 | 填料填塞器 |  |  | 把 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
| 52 | 填料割刀 |  |  | 把 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
| 53 | 皮带冲 | 3 mm |  | 只 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 6.5 mm |  | 只 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |
|  |  | 9.5 mm |  | 只 | 1 | 14.00 | 14.00 |  |
|  |  | 12.5 mm |  | 只 | 1 | 16.00 | 16.00 |  |
|  |  | 16mm |  | 只 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |
|  |  | 19 mm |  | 只 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
| 54 | 钢号码 | 字高4mm |  | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
|  |  | 字高6.4mm |  | 套 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |
| 55 | 英文钢字码 | 字高4mm |  | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
| 56 | 手电转 | 220V 13mm |  | 台 | 1 | 600.00 | 600.00 |  |
| 57 | 手枪式电钻 | 220V 13mm |  | 台 | 1 | 500.00 | 500.00 |  |
| 58 | 白铁皮剪刀 | 300mm |  | 把 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |
| 59 | 剪刀 | 200 mm |  | 把 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 60 | 电工刀 | 112 mm |  | 把 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
| 61 | 两脚拉马 | 20 mm~150 mm |  | 把 | 1 | 80.00 | 80.00 | 如需要三角拉马也可 |
|  |  | 50 mm~300 mm |  | 把 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |
| 三 | 切削工具定额表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直柄麻花钻 | Φ2.5 |  | 只 | 5 | 15.00 | 75.00 |  |
|  |  | Φ4.2 |  | 只 | 5 | 15.00 | 75.00 |  |
|  |  | Φ6.7 |  | 只 | 2 | 20.00 | 40.00 |  |
|  |  | Φ9 |  | 只 | 2 | 20.00 | 40.00 |  |
|  |  | Φ11 |  | 只 | 2 | 20.00 | 40.00 |  |
|  |  | Φ11.9 |  | 只 | 2 | 20.00 | 40.00 |  |
|  |  | Φ13 |  | 只 | 2 | 20.00 | 40.00 |  |
|  |  | Φ13.9 |  | 只 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
|  |  | Φ16.5 |  | 只 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |
|  |  | Φ18.9 |  | 只 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |
|  |  | Φ20.5 |  | 只 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
|  |  | Φ22 |  | 只 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
| 2 | 扁头钻套 | 内锥2号 |  | 只 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 3 | 砂轮 | 平型，粗，Φ150mm |  | 只 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 平型，细，Φ150mm |  | 只 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 三 | 其它工具定额表 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 卸扣 | 0.3 |  | 只 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |
|  |  | 0.5 |  | 只 | 3 | 8.00 | 24.00 |  |
|  |  | 0.9 |  | 只 | 3 | 8.00 | 24.00 |  |
|  |  | 1.4 |  | 只 | 3 | 8.00 | 24.00 |  |
|  |  | 2.1 |  | 只 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |
| 2 | 钢楔块 | 长150mm，宽30mm，斜度1：10 |  | 只 | 4 | 30.00 | 120.00 |  |
| 3 | 起重钢丝绳 | Φ6.2 mm×1500 mm |  | 根 | 1 | 150.00 | 150.00 | 两端扎琵琶头 |
|  |  | Φ8.7 mm×2000 mm |  | 根 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |
|  |  | Φ13 mm×2500 mm |  | 根 | 1 | 250.00 | 250.00 |  |
|  |  | Φ17.2 mm×3000 mm |  | 根 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |
| 4 | 钢撬棒 | 六角钢 20mm×400mm |  | 根 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |
|  |  | 25mm×800mm |  | 根 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |
|  |  | 30mm×1500mm |  | 根 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
| 5 | 柞木杠棒 | Φ80 mm×1800 mm |  | 根 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
| 6 | 麻绳 | Φ10 mm |  | 米 | 30 | 10.00 | 300.00 |  |
| 7 | 白棕绳 | Φ15 mm |  | 米 | 20 | 10.00 | 200.00 |  |
|  |  | Φ20 mm |  | 米 | 20 | 10.00 | 200.00 |  |
|  |  | Φ25 mm |  | 米 | 20 | 10.00 | 200.00 |  |
| 8 | 手拉葫芦 | HS-A1 |  | 只 | 2 | 1200.00 | 2400.00 |  |
|  |  | HS-A2 |  | 只 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |  |
| 9 | 液压千斤顶 | YQ 3tf |  | 只 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |
|  |  | YQ 5tf |  | 只 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 10 | 螺旋千斤顶 | 5tf |  | 只 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |
| 11 | 手电筒 | 2×1.5V 1号电池 |  | 只 | 8 | 15.00 | 120.00 | 带电池 |
| 12 | 簸箕 |  |  | 只 | 2 | 6.00 | 12.00 |  |
| 13 | 扫帚 |  |  | 把 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |
| 14 | 拖把 |  |  | 把 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |
| 15 | 弹子挂锁 |  |  | 把 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |
| 16 | 锉刀刷 |  |  | 把 | 3 | 8.00 | 24.00 |  |
| 17 | 扁漆刷 | 25mm |  | 把 | 4 | 8.00 | 32.00 |  |
|  |  | 50mm |  | 把 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |
|  |  | 75mm |  | 把 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |
|  |  | 100mm |  | 把 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |
| 18 | 记事黑板 | 450mm×600mm |  | 块 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |
|  |  | 600mm×900mm |  | 块 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |
| 19 | 黑板擦 |  |  | 只 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |
| 20 | 放大镜（直柄） | 5倍，Φ80mm |  | 只 | 1 | 35.00 | 35.00 |  |
| 21 | 弹簧秤 | 5kg |  | 只 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
|  |  | 10kg |  | 只 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |
| 22 | 电子计算器 | 国产带函数9位 |  | 只 | 3 | 60.00 | 180.00 |  |
| 23 | 紫铜烙铁（连柄） | 0.5kg |  | 只 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
| 24 | 电烙铁（连柄） | 220V 100W |  | 只 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
| 25 | 煤油喷火灯 | 1kg |  | 只 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |
| 26 | 磨阀用橡皮头 | Φ25mm |  | 只 | 6 | 20.00 | 120.00 |  |
|  |  | Φ50mm |  | 只 | 6 | 20.00 | 120.00 |  |
| 27 | 通用油头小通针 |  |  | 只 | 4 | 8.00 | 32.00 |  |
| 28 | 小镜子 | 100mm |  | 面 | 2 | 15.00 | 30.00 |  |
| 29 | 帆布工具包 |  |  | 个 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
| 30 | 手提工具箱 | 300mm×300mm×600mm |  | 个 | 3 | 80.00 | 240.00 |  |
| 31 | 玻璃镜框 | 300mm×420mm |  | 面 | 8 | 120.00 | 960.00 |  |
| 32 | 长方油石 | 50mm×25mm×200mm |  | 只 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |
| 33 | 三角油石 | SJ 粗 16mm×150mm |  | 只 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |
|  |  | 细 16mm×150mm |  | 只 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |
| 34 | 圆柱油石 | SY 粗 16mm×150mm |  | 只 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |
|  |  | 细 16mm×150mm |  | 只 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |
| 35 | 鼠形油壶 | 0.5 kg |  | 只 | 2 | 15.00 | 30.00 |  |
|  |  | 1 kg |  | 只 | 2 | 18.00 | 36.00 |  |
| 36 | 压力油壶 |  |  | 只 | 2 | 35.00 | 70.00 |  |
| 37 | 铁皮加油桶（带鸭嘴） | 5 kg |  | 只 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |
| 38 | 白铁皮桶 |  |  | 只 | 5 | 80.00 | 400.00 | 可用铝制品 |
| 39 | 有盖铁皮桶 | 容量3~5L |  | 只 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
|  |  | 容量5~10L |  | 只 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |
| 40 | 铁皮扁油桶 | 容量≈30 L |  | 只 | 2 | 50.00 | 100.00 |  |
| 41 | 铁皮圆油桶 | 容量≈200L |  | 只 | 2 | 150.00 | 300.00 |  |
| 42 | 白铁皮漏斗 | 直径≈150 mm |  | 只 | 1 | 60.00 | 60.00 | 可用塑料制品 |
|  |  | 直径≈200 mm |  | 只 | 2 | 15.00 | 30.00 |  |
| 43 | 装机油大漏斗 | 直径≈300 mm |  | 只 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |
| 44 | 洗零件油盘 | 400 mm×400 mm×150 mm |  | 只 | 2 | 40.00 | 80.00 |  |
|  |  | 600 mm×600 mm×150 mm |  | 只 | 2 | 50.00 | 100.00 |  |
|  |  | 1000 mm×600 mm×250 mm |  | 只 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |
| 45 | 气动吹尘枪 | TCQ2型，管长1270mm |  | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |
| 46 | 手摇油泵 | 刮板式 |  | 只 | 2 | 750.00 | 1500.00 |  |
| 47 | 牛油枪 | 手推式 100cm2 |  | 把 | 1 | 30.00 | 30.00 | JB/T 7942.2 |
| 48 | 扩管器泵 | 按实船配 |  | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |
| 49 | 翻管器泵 | 按实船配 |  | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |
| 50 | 皮风箱 | 300mm |  | 只 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |
| 51 | 木工平口凿 | 25mm |  | 把 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 52 | 木工半圆凿 | 15mm |  | 把 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 53 | 木工羊角凿 |  |  | 把 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 54 | 平板锯 | 400mm |  | 把 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |
| 四 | 物料及材料定额表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砂布 | 2/0号 |  | 张 | 3 | 5.00 | 15.00 |  |
|  |  | 0号 |  | 张 | 8 | 5.00 | 40.00 |  |
|  |  | 1号 |  | 张 | 12 | 5.00 | 60.00 |  |
|  |  | 10号 |  | 张 | 8 | 5.00 | 40.00 |  |
| 2 | 木砂纸 | 0号 |  | 张 | 4 | 5.00 | 20.00 |  |
|  |  | 1号 |  | 张 | 4 | 5.00 | 20.00 |  |
|  |  | 10号 |  | 张 | 3 | 5.00 | 15.00 |  |
| 3 | 金刚砂 | 粗细双面 |  | 盒 | 2 | 6.00 | 12.00 |  |
| 4 | 焊锡丝 |  |  | kg | 0.4 | 100.00 | 40.00 |  |
| 5 | 白铁皮 | 厚0.5mm |  | m2 | 2 | 100.00 | 200.00 |  |
|  |  | 厚1mm |  | m2 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
| 6 | 钢板 | A3，厚2 mm |  | m2 | 0.5 | 200.00 | 100.00 |  |
| 7 | 磷铜箔 | 厚0.05mm |  | kg | 0.1 | 600.00 | 60.00 |  |
| 8 | 黄铜箔 | 厚0.10 mm |  | kg | 0.1 | 600.00 | 60.00 |  |
|  |  | 厚0.20 mm |  | kg | 0.15 | 600.00 | 90.00 |  |
|  |  | 厚0.30 mm |  | kg | 0.2 | 600.00 | 120.00 |  |
| 9 | 镀锌铁丝 | 30号 |  | kg | 0.2 | 30.00 | 6.00 |  |
|  |  | 18号 |  | kg | 1.5 | 30.00 | 45.00 |  |
|  |  | 14号 |  | kg | 1.5 | 30.00 | 45.00 |  |
|  |  | 10号 |  | kg | 0.2 | 30.00 | 6.00 |  |
| 10 | 紫铜丝(或漆包线) | Φ1.5mm |  | kg | 0.2 | 100.00 | 20.00 |  |
| 11 | 黄铜丝布 | 40目 |  | m | 1 | 100.00 | 100.00 |  |
|  |  | 80目 |  | m | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
|  |  | 120目 |  | m | 1 | 180.00 | 180.00 |  |
| 12 | 铝皮 | 厚1.5 mm |  | kg | 2 | 60.00 | 120.00 |  |
| 13 | 青壳纸(或黄壳纸) | 厚0.2 mm~0.3 mm |  | 张 | 2 | 10.00 | 20.00 |  |
| 14 | 黄壳纸 | 厚0.5 mm |  | 张 | 2 | 10.00 | 20.00 |  |
| 15 | 软钢纸板 | 1 mm×650 mm×490 mm |  | 张 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |
| 16 | 耐油橡胶板 | 1.5 mm×600 mm×1000 mm |  | 块 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 3 mm×600 mm×1000 mm |  | 块 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 5 mm×600 mm×1000 mm |  | 块 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 17 | 普通橡胶板 | 2mm×600 mm×1000 mm |  | 块 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 18 |  | 3 mm×600 mm×1000 mm |  | 块 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |
| 19 |  | 5 mm×600 mm×1000 mm |  | 块 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |
| 20 | 耐油橡胶管 | 内径20 mm |  | m | 20 | 10.00 | 200.00 |  |
| 21 | 普通橡胶管 | 内径25 mm |  | m | 30 | 10.00 | 300.00 |  |
| 22 | 高压橡胶管 | 内径10 mm |  | m | 20 | 10.00 | 200.00 |  |
| 23 | 透明橡胶管 | 内径6 mm |  | m | 20 | 10.00 | 200.00 |  |
|  |  | 内径10 mm |  | m | 20 | 10.00 | 200.00 |  |
| 24 | 羊毛毡 | 厚5mm，半粗毛 |  | m2 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |
|  |  | 厚10mm，粗毛 |  | m2 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |
| 25 | 棉纱 |  |  | kg | 12 | 30.00 | 360.00 |  |
| 26 | 破棉纱 |  |  | kg | 5 | 8.00 | 40.00 |  |
| 27 | 白毛巾 | 长60cm |  | 条 | 6 | 30.00 | 180.00 |  |
| 28 | 黑铅粉 |  |  | kg | 1 | 60.00 | 60.00 |  |
| 29 | 圆钢（45号钢） | Φ25mm |  | m | 2 | 200.00 | 400.00 |  |
|  |  | Φ32mm |  | m | 1 | 200.00 | 200.00 |  |
|  |  | Φ50mm |  | m | 1 | 200.00 | 200.00 |  |
|  |  | Φ65mm |  | m | 1 | 200.00 | 200.00 |  |
| 30 | 圆钢（25号钢） | Φ15mm |  | m | 2 | 150.00 | 300.00 |  |
|  |  | Φ20mm |  | m | 2 | 150.00 | 300.00 |  |
|  |  | Φ25mm |  | m | 2 | 150.00 | 300.00 |  |
|  |  | Φ30mm |  | m | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
|  |  | Φ40mm |  | m | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
|  |  | Φ50mm |  | m | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
| 31 | 黄铜棒（H62） | Φ15mm |  | m | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
|  |  | Φ20mm |  | m | 1 | 35.00 | 35.00 |  |
|  |  | Φ30mm |  | m | 1 | 40.00 | 40.00 |  |
| 32 | 干电池 | 1号 |  | 只 | 12 | 15.00 | 180.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 33823.00 |  |
| 轮机部分合计 |  |  |  |  |  |  | 3050013.00 |  |
| 三、甲板机械设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12kN·m电动液压舵机 | 型式：双舵，摆缸式，电控操作 转舵扭矩：12kN·m 转舵角度：±35° 转舵时间：≤20s 电机功率：1.5kw（两台） 电机电制：380V/50Hz | 南京贝德船用（液 压）设备有限公司 南京航海仪器二厂 有限公司 麦康德（武汉）设 备有限公司 | 套 | 1 | 59000.00 | 59000.00 | 1、具有CCS证书。 2、包括电控设备整机供货。 3、具体要求见技术协议书。 |
| 2 | Φ12.5mm轻型电动起锚机 | 型式：轻型，卧式，单链轮 锚链直径：Φ12.5mm （AM2） 设计抛深：45m 起锚拉力：5.08kN 起锚速度：≥9m/min 电机功率：0.85/1.5kw 电制：380V/50Hz | 武汉东创黄冈海洋实业公司 麦康德（武汉）设备有限公司 | 台 | 1 | 65000.00 | 65000.00 | 1、具有CCS证书。 2、包括电控设备整机供货。 3、具体要求见技术协议书。 |
| 3 | 救生梯道装置(包含液压及 电气控制系统) | 油泵电机型号：Y90S-H-4 电机功率：1.1kw (两台) 电机转速：1400r/min 电制：380V 50Hz 电机数量：2台 | 武汉东创机械电子设备有限公司 武汉麦康德设备有 限公司 | 套 | 1 | 78000.00 | 78000.00 | 1、具有CCS证书。 2、包括电控设备整机供货。 3、不含梯道结构部分。 4、具体要求见技术协议书。 |
| 4 | 液压伸缩吊 | 安全工作负载：980kg 最大工作半径：4.5m 最小工作半径：1.2m 起升速度：0~12m/min 回转速度：~0.7 r/min 回转角度：≤360° 设计工况：横倾5°，纵倾2° 电机功率：~5.5kw 电制：380V，50Hz | 武汉东创机械电子设备有限公司或等效 武汉麦康德设备有 限公司 | 台 | 1 | 128000.00 | 128000.00 | 1、具有CCS证书。 2、包括电控设备整机供货。 3、具体要求见技术协议书。 |
| 5 | 4.5米玻璃钢工作艇 | 型式：汽油外挂机 额定乘员：6人 空艇重量：~650kg 满载总重：~1145kg 航速（满载，6人）：≥10knots 航速（轻载，3人）：≥15knots | 浙江恒信船舶设备 有限公司 江阴北海救生设备 有限公司 | 艘 | 1 | 180000.00 | 180000.00 | 1、具有CCS证书。 2、包括电控设备整机供货。 3、具体要求见技术协议书。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 510000.00 |  |
| 四、电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）、电气主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 电源设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 380V岸电箱 | AJ100－32/3， 3~380V，50Hz ，32A | 武汉南华工业设备工程有限公司 锦航汇众设备(武汉)电 气有限公司 武汉西普欣电器设备有 限公司 |  | 1 | 3200.00 | 3200.00 | 带相序转换、短路和断相保 护及电度表 |
| 2. | 220V岸电箱 | AJ100－50/2， ~220V，50Hz ，50A | 同上 |  | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 带短路保护及电度表 |
| 3. | 对外供电箱 | AC380V 15kW | 同上 |  | 1 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 4. | 充电器 | CDHD-60/24ⅡMG， 输入:220VAC; 输出: 21V～29VDC，60A | 武汉航达电源科技有限 公司 |  | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 置于充放电板内 |
| 5. | 主、辅机充电器 | CDHD-30/24ⅡMG， 输入:220VAC; 输出: 21V～29VDC，30A | 同上 |  | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 置于主、辅机充电板内 |
| 6. | 蓄电池 | 6-FM200，12V，200Ah | 武汉鑫光电电子系统公 司 | 块 | 4 | 2500.00 | 10000.00 |  |
|  |  | 6-FM200，12V，200Ah | 同上 | 块 | 4 | 2500.00 | 10000.00 | 主机启动蓄电池 |
|  |  | 6-FM200，12V，200Ah | 同上 | 块 | 4 | 2500.00 | 10000.00 | 辅机启动蓄电池 |
| 7. | 变压器 | CSD-20， 20KVA， 400V/230V | 武汉华兴特种变压器厂 | 套 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |  |
| 8. | 主机遥控电源转换箱 | AC220V/DC24V 20A | 武汉航达电源科技公司 | 个 | 1 | 800.00 | 800.00 | 带两路电源自动转换功能 |
| 二 | 配电设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 驾驶室集中控制台 |  | 武汉南华工业设备工程 有限公司 锦航汇众设备(武汉)电 气有限公司 武汉西普欣电器设备有 限公司 | 套 | 1 | 35000.00 | 35000.00 | 按技术协议订货 |
| 2. | 配电板 |  | 同上 | 个 | 1 | 85000.00 | 85000.00 | 按技术协议订货 |
| 3. | 电力分电箱 | PD5型 | 同上 | 个 | 2 | 2100.00 | 4200.00 | 采用iC65N型开关 |
| 4. | 生活设备分电箱 | PD6型 | 同上 | 个 | 1 | 2200.00 | 2200.00 | 采用iC65N型开关 |
| 5. | 照明分电箱 | PD6型 | 同上 | 个 | 2 | 2200.00 | 4400.00 | 采用iC65N型开关 |
| 6. | 风机盘管分电箱 |  | 同上 | 个 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 采用iC65H-D型开关 |
| 7. | 充放电板 |  | 同上 | 个 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 按技术协议订货 |
| 8. | 磁力启动器 | QCC1-20型 | 同上 | 个 | 8 | 500.00 | 4000.00 |  |
| 9. | 软启动器 |  | 同上 | 个 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 10. | 主辅机充电板 |  | 同上 | 个 | 1 | 6500.00 | 6500.00 | 按技术协议订货 |
| 11. | 遥切按钮 | DK7，AC380V 二个/AC220V 一个 | 同上 | 个 | 3 | 150.00 | 450.00 |  |
| 12. | 主辅机遥控装置 | 全电制 | 同上 | 套 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |  |
| 三 | 照明设备 |  | 海星海事电气集团有限 公司 大连船用电器公司 华荣科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 1. | 白炽探照灯 | CTG3-A， 220V， 1000W | 同上 | 台 | 2 | 17000.00 | 34000.00 | 带转台及遥控板 |
| 2. | 工作灯 | TG18， 220V， 300W | 同上 | 台 | 2 | 900.00 | 1800.00 |  |
|  |  | TG7， 220V 450W | 同上 | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 3. | 搜索灯 | TG16B， DC24V， 100W | 同上 | 只 | 2 | 160.00 | 320.00 |  |
| 4. | 船名灯 | 内装JCY22-2，220V，20W×2荧光舱顶 灯一只 | 同上 | 只 | 2 | 800.00 | 1600.00 |  |
| 5. | 荧光蓬顶灯 | JPY15-2，220VAC，15W×2 | 同上 | 只 | 2 | 350.00 | 700.00 |  |
|  | 荧光蓬顶灯（带应急灯头 | JPY15-2E，220VAC，15W×2; DC24V ） 15W | 同上 | 只 | 8 | 400.00 | 3200.00 |  |
| 6. | 荧光舱顶灯 | JCY22-2，220VAC，20W×2 | 同上 | 只 | 19 | 400.00 | 7600.00 |  |
|  | 荧光舱顶灯（带应急灯头 | JCY22-2E，220VAC，20W×2; DC24V ） 15W | 同上 | 只 | 7 | 400.00 | 2800.00 |  |
| 7. | 白炽舱顶灯 | CCD9-5，220V，60W | 同上 | 只 | 4 | 200.00 | 800.00 |  |
|  |  | CCD9-3-2，220V，60W | 同上 | 只 | 4 | 250.00 | 1000.00 |  |
|  |  | CCD9-3-2，24V，15W | 同上 | 只 | 3 | 250.00 | 750.00 |  |
|  |  | CCD9-2-2， 24V，15W | 同上 | 只 | 2 | 250.00 | 500.00 |  |
| 8. | 白炽台灯 | CTD3，220V，40W | 同上 | 只 | 1 | 400.00 | 400.00 |  |
| 9. | 床头灯 | JTY08-1，220V，8W | 同上 | 只 | 2 | 180.00 | 360.00 |  |
| 10. | 右舷灯 | CXH1-2C， DC24V，30W | 同上 | 只 | 1 | 450.00 | 450.00 | 绿色 |
| 11. | 左舷灯 | CXH2-2C，DC24V，30W | 同上 | 只 | 1 | 450.00 | 450.00 | 红色 |
| 12. | 桅灯 | CXH3-2C，DC24V，30W | 同上 | 只 | 1 | 470.00 | 470.00 | 白色 |
| 13. | 艉灯 | CXH4-2C，DC24V，30W | 同上 | 只 | 1 | 480.00 | 480.00 | 白色 |
| 14. | 信号灯 | CXH6-2C，DC24V，30W | 同上 | 只 | 7 | 500.00 | 3500.00 | 2白2绿3红 |
| 15. | 闪光灯 | CXH6-2C，DC24V，30W | 同上 | 只 | 3 | 200.00 | 600.00 | 1白1绿1红 |
| 16. | 水密开关 | HS302-3，AC220V，10A | 同上 | 个 | 5 | 150.00 | 750.00 |  |
|  |  | HS402-3，AC220V，10A | 同上 | 个 | 4 | 150.00 | 600.00 |  |
|  |  | HS202-3，AC220V，10A | 同上 | 个 | 3 | 150.00 | 450.00 |  |
| 17. | 舱室开关 | HE－2N， 250V， 6.3A | 同上 | 个 | 20 | 80.00 | 1600.00 |  |
| 18. | 水密插座 | CZS201-3，AC250V，10A | 同上 | 个 | 1 | 160.00 | 160.00 | 配插头 |
| 19. | 带开关插座 | CZKS101-3，220V， 10A | 同上 | 个 | 11 | 200.00 | 2200.00 | 配插头 |
| 20. | 船用接线盒 | JXF4-1，250VAC，10A | 同上 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |
| 21. | 舱室插座 | CZE2-2B-3N，AC220V，10A | 同上 | 个 | 10 | 80.00 | 800.00 | 配插头 |
| 22. | 低压插座箱 | CZX-220/24S1，100VA | 同上 | 个 | 3 | 800.00 | 2400.00 | 配插头 |
| 23. | 熔断器接线盒 | JXR10-8，220V，6A | 同上 | 个 | 2 | 120.00 | 240.00 |  |
| 24. | 双头扫海灯 | CL25-12，400W+400W | 北京联科新创科技发展有限公司 | 只 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 带电气箱、转台及遥控板 |
| 四 | 船内通信及报警设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 直通式声力电话（嵌入式） | KS-1Q， DC24V | 杭州华雁电子有限公司 嘉兴市科讯电子有限公司 武汉华瑞电气设备有限公司 | 部 | 2 | 650.00 | 1300.00 | 配套订货 |
|  | 直通式声力电话（壁挂式） | KS-1G， DC24V |  | 部 | 2 | 700.00 | 1400.00 |  |
|  | 闪光灯铃组 | KL-3G，DC24V |  |  | 1 | 350.00 | 350.00 |  |
| 2. | 扩音机 | KG-1QA， 50W， 定压60V， 输入AC220V/DC24V | 同上 | 套 | 1 | 8500.00 | 8500.00 | 按技术协议配套订货 包括有线手持话筒一只、无线话筒一只、手动转台 |
|  | 号筒式高音扬声器 | YHC-50， 50W， 60V， IP56 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 号筒式扬声器 | YHC-5， 5W， 60V， IP56 |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 壁挂式扬声器 | YDC-3G， 3W， 60V， IP56 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 壁挂式扬声器 | YDC-1G， 1W， 60V， IP44 |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 吸顶式扬声器 | YDC-3D， 2W， 60V， IP20 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 接线盒 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3. | 紧急集合控制单元 | DC24V | 同上 | 套 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 按技术协议配套订货 |
|  | 熔断器箱 | JXTR8-6 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 鸣音器 | YD24A-1B 24V 0.5VA |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 直流信号灯电铃 | YLX120-24Z 24V 0.8A |  |  | 2 |  |  |  |
| 4. | 火灾自动报警装置 |  | 同上 | 套 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |  |
|  | 火灾报警器 | AC220V/DC24V自动转换 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 感烟探测器 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 防水感烟探测器 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 手动报警按钮 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 防水手动报警按钮 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 终端电阻 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 5. | 应急车钟 | 双机型 | 同上 | 套 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |  |
|  | 发讯器 | CL1-2T DC24V |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 收讯器 | CL1-RG |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 声光报警器 | FR-2Z DC24V |  |  | 2 |  |  |  |
| 6. | 程控电话 |  | 同上 | 套 | 1 | 15000.00 | 15000.00 | 可接岸线电话信号 |
|  | 船用程控电话交换机 | CK-1A 10门 220VAC IP20 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 嵌入式电话机 | HAQ-1 IP20 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 壁挂式电话机 | HAG-1 IP44 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 电话水密岸基箱 | IP56 |  |  | 1 |  |  |  |
| 7. | 有线电视水密岸基箱 | IP56 | 同上 | 个 | 1 | 4500.00 | 4500.00 | 配套订货 |
|  | 电视终端盒 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 广播电视共用天线 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8. | 视觉信息系统 |  | 同上 | 套 | 1 | 8500.00 | 8500.00 | 配套订货 |
|  | 视觉信息系统视频控制器 | HSS-1K DC24V |  |  | 1 |  |  |  |
|  | "紧急疏散" 灯箱 | DC24V |  |  | 2 |  |  |  |
| 9. | 长排警灯 | Federal Signal Corporation University Park，IL.,U.S.A | 武汉华瑞电气设备有限 公司代理 浙江华安安全设备有限 公司代理 | 套 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 配套订货 |
|  | 警报控制器 | PA300 |  |  | 1 |  |  | 同上 |
|  | 警灯开关箱 | SW50 配控制板 |  |  | 1 |  |  | 同上 |
|  | 警灯 |  |  |  | 1 |  |  | 同上 |
|  | 电源箱 | 输入AC220V/输出DC11~15V可调 1000VA |  |  | 1 |  |  | 驾控台配套订货 |
| 五 | 无线电、航行设备 |  | 武汉汇江航运服务有限公司 武汉金船科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 1. | 甚高频无线电话 | IC-M603，25W/1W | 日本ICOM | 套 | 1 | 5600.00 | 5600.00 | 配套订货 机带电缆10m |
|  | 含:甚高频无线电话天线 |  | 同上 |  | 1 |  |  |  |
|  | 甚高频无线电话电源箱 | 输入AC220V、DC24V | 同上 |  | 1 |  |  |  |
|  | 可携式甚高频无线电话 | IC-M33，带充电装置 | 同上 | 套 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 配套订货 |
| 2. | 雷达、测深仪、GPS、风速 风向仪四合一装置 | e125-5SHD | 英国Raymarine | 套 | 1 | 121850.00 | 121850.00 | 按技术协议配套订货 |
|  | 含:雷达显示器 | e125 12.1″多功能彩色LCD |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 雷达电源箱 | AC220V/DC24V自动转换 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 雷达天线 | 4英尺长天线 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | GPS天线 | RS130 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 风速风向显示器 | i60 含风速风向传感器 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 测深仪模块 | CP370 含铜探头及标准机带电缆、专 用水密接线盒 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3. | 雾笛自动控制器 | 仿WDK/J型， AC220V/DC24V | 嘉兴科讯电子有限公司 杭州中雁电子有限公司 |  | 1 | 3000.00 | 3000.00 |  |
|  | 控制:雾灯 | CXH5-1，220VAC，60W，白 | 浙江海星灯具厂 |  | 1 |  |  |  |
| 4. | 雨刮器 | WGS-Z 50W 带喷水装置 | 武汉华瑞电气设备公司 广州航海仪器厂 | 套 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 按技术协议配套订货 |
|  | 含: 雨刮器 |  | 同上 |  | 1 |  |  |  |
|  | 雨刮器控制板 | DC24V | 同上 |  | 1 |  |  | 同上 |
| 5. | AIS、电子海图一体 | 品牌：赛洋 T80 | 南通赛洋电子有限公司 | 套 | 1 | 16000.00 | 16000.00 |  |
|  | 电源转换器 | 输入AC220V/DC24V,输出DC24V |  | 部 | 1 |  |  |  |
|  | AIS主机 | 带ECS电子江图功能 |  | 部 | 1 |  |  |  |
|  | AIS天线 | AIS天线(VHF) |  | 部 | 1 |  |  |  |
|  | AIS天线 | AIS天线(GPS) |  | 部 | 1 |  |  |  |
| 6. | 手持式卫星电话一部 | iSAPhoneII | 爱立信/同上 |  | 1 | 5500.00 | 5500.00 |  |
| 六 | 光电跟踪监视取证系统 | HEOS － 300 AC220V 1000W 包括：舱外指向器1套（含可见光、红 外、激光一体化摄像系统）、舱内嵌 入式显控设备1套等 | 武汉华之洋光电系统有限公司 武汉汇江实业有限公司 | 套 | 1 | 700000.00 | 700000.00 |  |
| 七 | 巡航指挥信息系统 |  | 武汉南华工业设备工程有限公司 武汉驷腾科技发展有限公司 | 套 | 1 | 200000.00 | 200000.00 |  |
| 1 | 网络通信平台 | 华为S1700-24-AC |  |  |  |  |  | 驾驶室、会议室、指挥中心、两个单人间 |
|  | 交换机 | 施耐德 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 网络终端接口 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 网络机柜 | IR900工业级 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 4G路由通信模块 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 视频监控系统 | DS-2AM1-714 |  | 套 | 3 |  |  |  |
|  | 红外中速只能球机 | DS-2AE5154 |  | 个 | 3 |  |  | 左、右舷、船尾 |
|  | 智能球机 | DS-8100HFS-ST |  | 个 | 5 |  |  | 驾驶室、会议室、指挥中心、机舱 |
|  | 硬盘录像机 | DS-1002K |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 控制键盘 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 显示器 | 联想19寸 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 存储硬盘 | 希捷：企业级2T |  | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 视频监控软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 远程视频会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高清液晶电视 | 65寸 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 会议系统主机 | TAIDEN HCS-3600MBP2 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 台面式代表发言单元 | TAIDEN HCS-3638C/D |  | 组 | 4 |  |  |  |
|  | 主音箱 | PEAVEY Impulse 652S |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 主音功放 | PEAVEY PV 1500 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 调音台 | PEAVEY PV10 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 数字音频处理器 | PEAVEY DP24 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 反馈抑制器 | PEAVEY DF224 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 高清视频终端 | Polycom Group 310 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 接线地座 | HCS-4353/06 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 八 | 生活设备及其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 液晶电视 | 55寸， AC220V | 市购 | 台 | 2 | 4000.00 | 8000.00 |  |
| 2. | 自动电开水器 | AC220V，0.8kW | 市购 | 台 | 2 | 150.00 | 300.00 |  |
| 3. | 微波炉 | AC220V，2kW | 市购 | 台 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |
| 4. | 电冰箱 | AC220V，0.8kW | 市购 | 台 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |  |
| 5. | 洗衣机 | AC220V，0.8kW | 市购 | 台 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |  |
| 6. | 电热水器 | AC220V，1.8kW | 市购 | 台 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |  |
| 7. | 电饭煲 | AC220V，1kW | 市购 | 台 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |
| 8. | 电磁炉 | AC220V，2kW | 市购 | 台 | 1 | 600.00 | 600.00 |  |
| 九 | 电缆 |  | 湘潭船用电力电缆厂 扬州远洋电缆厂 | km | 11 | 30000.00 | 330000.00 |  |
| 1. | CJ86/SC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CJ86/NSC |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | CHJ86/SC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHJ86/NSC |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CEFR |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | SYKV-75-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 电气备件及供应品工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｉ | 备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 电源及配电设备备件 | 按规范及技术协议配备 |  | 船套 | 1 | 8500.00 | 8500.00 | 由制造厂提供 |
| 二 | 照明设备备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 荧光灯管 | AC220V 20W | 市购 | 个 | 10 | 80.00 | 800.00 |  |
| 2 |  | AC220V 8W | 市购 | 个 | 5 | 30.00 | 150.00 |  |
| 3 | 白炽灯泡 | 15W E27 | 市购 | 个 | 4 | 35.00 | 140.00 |  |
|  |  | 60W E27 | 市购 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |
| 4 | 探照灯泡 | AC220V 1000W | 市购 | 个 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |  |
| 5 | 工作灯泡 | AC220V 300W | 市购 | 个 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |
| 6 | 航行信号灯及闪光灯灯泡 | DC24V 30W | 市购 | 个 | 13 | 35.00 | 455.00 |  |
| 7 | 玻璃灯罩及密封圈 | 配各型航行、信号、闪光灯 | 市购 | 套 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 8 | 手提工作灯 | CSD1 24V 25W | 市购 | 部 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |
| 9 | 舱室开关 | HE-2N-1 250V 10A | 市购 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |
| 10 | 水密开关 | HS402-3，AC220V，10A | 市购 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |
| 11 | 水密带开关插座 | CZKS101-3，220V， 10A | 市购 | 个 | 1 | 120.00 | 120.00 | 配相应插头 |
| 三 | 通导设备备件 | 除按标准出厂备件配备外，另配厂家推荐易损备件及技术使用说明书，专用工具。 | 市购 | 船套 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 由制造厂提供 |
| 四 | 通信报警设备备件 | 同上 | 市购 | 船套 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 由制造厂提供 |
| 五 | 电线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手提灯软电线 | CEFR/SA型 2X1 | 市购 | m | 20 | 35.00 | 700.00 |  |
| 2 | 船用电线 | CBVR-75型 1X1 1X1.5 1X2.5 | 市购 | m | 60 | 35.00 | 2100.00 |  |
| Ⅱ | 电工工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万用电表 | 500型, 数字显示型 | 市购 | 块 | 1 | 180.00 | 180.00 |  |
| 2 | 兆欧表 | 5050型,数字显示型 | 市购 | 块 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |
| 3 | 袖珍钳形电流表 | 0～250A | 市购 | 块 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |
| 4 | 电工工具袋(内配以下工具) |  | 市购 | 套 | 1 | 350.00 | 350.00 |  |
|  | 钢丝钳 | 200mm | 市购 | 把 | 1 |  |  |  |
|  | 尖嘴钳 | 160mm | 市购 | 把 | 1 |  |  |  |
|  | 扁嘴钳 | 4英寸 | 市购 | 把 | 1 |  |  |  |
|  | 电工刀 | 大号 | 市购 | 把 | 1 |  |  |  |
|  | 螺丝刀一字形 | 12″以下规格 杆直径 | 市购 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 螺丝刀十字形 | 12″以下规格 杆直径 | 市购 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 活动扳手 | 110x14mm | 市购 | 把 | 1 |  |  |  |
|  | 活动扳手 | 250x30mm | 市购 | 把 | 1 |  |  |  |
|  | 套筒扳手 | 10件（10-24mm） | 市购 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 什锦锉 | 10件 | 市购 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 鎯头 | 0.5kg | 市购 | 把 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |
| 6 | 钢锯 | 可调式 | 市购 | 把 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |
| 7 | 锯条 | 300mm | 市购 | 根 | 10 | 5.00 | 50.00 |  |
| 8 | 剪刀 | 中、小 | 市购 | 根 | 2 | 20.00 | 40.00 |  |
| 9 | 验电笔 |  | 市购 | 支 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
| 10 | 电烙铁 | 100W | 市购 | 把 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
| 11 | 手电钻 | 0～6mm， 0～13mm | 市购 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |  |
| 12 | 钻 头 | 1～13mm | 市购 | 套 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |
| 13 | 钢转尺 | 2m | 市购 | 把 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
| 14 | 电吹风 | 400W | 市购 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |
| 电气部分合计 |  |  |  |  |  |  | 1778570.00 |  |
| 材料、设备成本共计 |  |  |  |  |  |  | 6925768.10 |  |
| 六、施工人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢制船体建造部分 |  |  | 船套 | 1 | 450,000.00 | 450000.00 |  |
| 2 | 铝合金上建建造部分 |  |  | 船套 | 1 | 261,300.00 | 261300.00 |  |
| 3 | 轮机安装工程部分 |  |  | 船套 | 1 | 138,000.00 | 138000.00 |  |
| 4 | 管道安装工程部分 |  |  | 船套 | 1 | 120,000.00 | 120000.00 |  |
| 5 | 船舶舾装部分 |  |  | 船套 | 1 | 60,000.00 | 60000.00 |  |
| 6 | 电气安装施工部分 |  |  | 船套 | 1 | 126,000.00 | 126000.00 |  |
| 7 | 内部装修部分 |  |  | 船套 | 1 | 178,500.00 | 178500.00 |  |
| 8 | 涂装、油漆工程部分 |  |  | 船套 | 1 | 117,600.00 | 117600.00 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  | 1451400.00 |  |
| 七、建造专项费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 船台费 |  |  | 套 | 1 | 18000.00 | 18000.00 |  |
| 2 | 船舶下水费 |  |  | 套 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |  |
| 3 | 系泊及航行试验费 |  |  | 套 | 1 | 35000.00 | 35000.00 |  |
| 4 | 船舶检验、证书费 |  |  | 套 | 1 | 70000.00 | 70000.00 |  |
| 5 | 放样费 |  |  | 套 | 1 | 21000.00 | 21000.00 |  |
| 6 | 胎架费 |  |  | 套 | 1 | 31500.00 | 31500.00 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  | 197000.00 |  |
| 以上一至七项费用合计 |  |  |  |  |  |  | 8574168.10 |  |
| 八、管理费 10% |  |  |  |  | 项 | 1 | 857416.81 |  |
| 九、利润 7% |  |  |  |  | 项 | 1 | 600191.77 |  |
| 十、税金 7% |  |  |  |  | 项 | 1 | 60019.18 |  |
| 十一、报价合计 |  |  |  |  | 项 | 1 | 10091795.85 |  |
| 船舶优惠单价 |  |  |  |  |  |  | 9597500.00 |  |
| 十二、保险、送船费 |  |  |  |  | 套 | 1 | 173500.00 |  |
| 十三、评审费 |  |  |  |  | 套 | 1 | 20000.00 |  |
| 十四、中标服务费 |  |  |  |  | 套 | 1 | 99000.00 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  | 292500.00 |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  | 9890000.00 |  |