岳环评〔2022〕53号

关于汨罗市创佳装饰材料有限公司年产6000吨PVC装饰板建设项目环境影响报告书的批复

汨罗市创佳装饰材料有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市创佳装饰材料有限公司年产6000吨PVC装饰板建设项目环境影响报告书>的报告》、岳阳市生态环境事务中心《 汨罗市创佳装饰材料有限公司年产6000吨PVC装饰板建设项目环境影响报告书技术评估报告》（岳环事评估〔2022〕23号）、岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、汨罗市创佳装饰材料有限公司年产6000吨PVC装饰板建设项目选址于湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区汨罗江大道龙舟厂区内，总投资200万元，其中环保投资22万，用地面积6000平方米。主要建设内容为：租赁汨罗市中天龙舟农机制造有限公司原龙舟铝业挤压车间及周边空地，新建厂房一（建筑面积1300m2）用于布置投料、搅拌混合区、破碎、磨粉区；厂房二（建筑面积1800m2）用于布置挤出、切割、覆膜区；以及配套的储运工程、辅助工程和环保工程，其中食宿区、化粪池依托汨罗市中天龙舟农机制造有限公司现有；公用工程依托园区现有。主要原辅料及生产工艺为：以PVC再生塑料（再生料）、PVC树脂粉（新料）、钙粉、硬脂酸、发泡剂为主要原辅料，经破碎、磨粉、投料、搅拌、混合、挤出、覆膜、切割等工序最终得到产品PVC装饰板6000吨/a。根据湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市创佳装饰材料有限公司年产6000吨PVC装饰板建设项目环境影响报告书》（报批稿）基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，

从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、落实施工期污染防治措施。采取地面硬化、施工工地周围设围墙、定期洒水减少扬尘污染；加强通风减少涂料和油漆产生的有机废气；使用清洁的车用能源、安装消烟装置、控制车速平稳等措施减少汽车尾气和燃油机械废气。选用低噪声施工设备、合理的布局施工现场和安排施工时间等措施控制声环境影响。建筑垃圾及生活垃圾倾倒在指定地点、妥善处置。施工污水经初步隔油、沉淀处理循环使用或作为场地抑尘洒水用水，不得外排；生活污水依托现有三格化粪池处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理。

2、废气污染防治工作。对原辅料采用密闭储存，加强厂区的废气收集、通风及绿化，强化车间管理及日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放,确保颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，厂区内无组织排放监控点非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放浓度限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》GB(14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。项目挤出工段、覆膜工段产生的颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃、臭气收集处理后，通过15m高排气筒（1#）达标排放；投料工序、混料工序、破碎工序、磨粉工序产生的颗粒物经收集处理后，通过15m高排气筒（2#）达标排放；食堂油烟，通过烟囱高于屋顶排放；颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB 18483-2001）标准。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水收集设施。项目运营期，设备冷却水循环使用，不外排；生活污水经三格化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及汨罗市城市污水处理厂进水水质标准两者中的较严值后，排入汨罗市城市污水处理厂处理，达标后排放到汨罗江。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施。合理布设雨污管道，做好危废暂存间、一般固废暂存间等区域的防渗工作，对其他区域进行地面硬化，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、噪声防治工作。采用工艺先进、低噪声设备，合理布局，对主要的声源设备采取隔声、减震措施，强化厂区绿化，加强设备的保养和维修等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。废活性炭、废UV灯管、废矿物油、PVC胶桶等危险废物严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单相关要求暂存，定期交有资质的单位处置，PVC胶桶定期交由厂家回收；一般固体废物严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求暂存，生活垃圾、废过滤棉、一般性废包装材料交由环卫部门处理；不合格产品及边角料、布袋除尘器收集的粉尘收集后回用于生产。

6、加强营运期风险防范。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、你公司核定的总量指标为：VOCS≤3.8t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南德顺环境服务有限公司。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设期和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2022年8月25日