湖南天勤牧业发展有限公司
入河排污口设置论证报告

（报批稿）

建设单位：湖南天勤牧业发展有限公司
编制单位：湖南德顺环境服务有限公司
二〇二二年七月

目    录

1项目特性表


21.总 则


21.1项目由来及建设必要性


21.1.1 项目由来


31.1.2 项目建设必要性


51.2 论证目的


51.3 论证原则


51.4 论证依据


51.4.1法律、法规、规章及规范性文件


71.4.2 有关技术标准


71.4.3技术规程、规范


81.4.4其他资料


81.5 论证及分析范围


91.6 论证工作程序


111.7论证内容


111.8论证规模


111.9 论证水平年的确定


122.项目概况


122.1 项目基本情况


122.1.1 项目工程简介


122.1.2纳污范围


132.1.3工程建设规模


132.1.4区域排水体制


132.1.5进出口水质


132.1.6主要原辅材料消耗


132.1.7排污口设计


142.2污水处理工艺方案


142.2.1污水处理工艺流程


142.2.2 污水处理工艺


212.3   项目所在区域概况


212.3.1   地理环境概况


222.3.2  排污口流域概况


232.3.3地形、地貌和地质


242.3.4气象气候


242.4友谊河保护目标


252.4.1水资源保护目标


252.4.2水污染防治目标


252.4.3水环境治理目标


262.4.4水生态修复目标


273.入河排污口设置方案


273.1入河排污口设置基本情况


273.1.1排污口位置


273.1.2排污口坐标


273.1.3排污口类型


273.1.4排污口分类


273.1.5排放方式


273.1.6入河方式


283.2污水来源及构成


283.3污水中所含主要污染物种类及其排放浓度、总量


283.3.1 主要污染物种类


283.3.2 污水排放浓度、总量


304.水域管理要求及排取水现状


304.1水功能区划与水质管理目标


304.2水功能区（水域）水质现状


304.2.1水质监测断面、监测因子和监测频次


304.2.2水质监测结果


404.3水域纳污能力


414.3.1数学模型


414.3.2水域纳污能力计算结果


424.4取排水现状


435.入河排污口设置对水功能区水质和


435.1污水影响范围分析


435.1.1数学模型


445.1.2计算初始条件


455.1.3计算工况


455.1.4计算结果


475.2对水功能区水质影响分析


475.2.1对水功能区水质影响


485.2.2影响范围


485.3对水生态环境的影响


485.3.1对水环境的影响


495.3.2对水生生物及渔业资源的影响


505.4对饮用水源的影响


505.5对河流水温的影响分析


505.6 对地下水的影响分析


505.6.1养殖基地建设对地下水的影响


525.6.2尾水排放工程对地下水的影响


535.6.3排污口设置对友谊河沿岸地下水的影响分析


556.入河排污口设置对第三者影响分析


556.1对排污口下游取水单位的影响分析


556.2对防洪影响分析


556.2.1 阻水影响


556.2.2 对堤防的影响


556.3 对排涝的影响分析


556.4 对周边居民影响分析


566.5 对其他生产经营活动的影响


577.水环境保护措施


577.1 水生态保护措施


577.1.1 运行期水环境保护措施


577.1.2 完善入河排污口规范化建设


587.1.3建立信息报送制度


587.1.4 开展排污口设置竣工验收


587.1.5 加强水功能区监督管理


587.1.6 对水质的保护措施


597.2地下水保护措施


607.3 事故排污时应急措施


607.3.1风险分析


627.3.2废水非正常（事故）排放的防范措施


637.3.3污泥非正常排放的防范措施


637.3.4尾水管网泄漏防范措施


647.3.5风险事故应急处理措施


717.3.6环境应急预案制定


717.3.7风险防范措施


748.入河排污口设置合理性分析


748.1入河排污口设置可行性分析论证


758.2排污口位置合理性分析


758.2.1与入河排污口监督管理的符合性分析


768.2.2与生态保护红线和生态功能区相符性分析


778.2.3产业政策法规符合性分析


778.2.4养殖及相关政策相符性分析


798.2.5与环境保护相关要求的符合性分析


808.2.6与水功能区管理要求及“一河一策”保护目标的符合性分析


838.2.7第三者需求的合理性分析


838.2.8对水生态保护要求的分析


849.论证结论与建议


849.1论证结论


849.1.1项目概况


869.1.2入河排污口设置方案


879.1.3水功能区管理要求及取排水情况


879.1.4排污口设置对水生态影响


889.1.5排污口设置对第三者影响分析


899.1.6入河排污口排污前污水处理措施及其效果


909.1.7入河排污口设置合理性分析


919.1.8综合结论


919.2建议




附件：
附件一 委托书

附件二 环评变更申请

附件三  营业执照

附件四 农业局意见

附件五 立项文件

附件六  友谊河“一河一策”审定

附件七 项目环境监测报告
附图：

附图1  地理位置图

附图2  汨罗市水系图

附图3  项目论证范围图

附图4  项目现状监测图

附图5  纳污水体水功能区划

附图6  项目影响范围图

附图7  项目排污口与取、排水口位置关系图

附图8  养殖场平面布局图

附图9  污水处理站平面布局图

项目特性表
	项目名称
	汨罗双凤母猪养殖基地（存栏6000头母猪）建设项目

	项目地址
	汨罗市古培镇双凤村关山片22组

	项目建设单位
	湖南天勤牧业发展有限公司

	方案编制单位
	湖南德顺环境服务有限公司

	工程投资
	13000万元

	污水处理工程地理位置
	东经113°5'1.17"，北纬 28°42'21.51"

	入河排污口基本情况
	地理位置
	东经113°04'42.5862" 北纬 28°42'27.6271"

	
	河道名称
	友谊河

	
	类型
	农业排污口（规模化畜禽养殖入河排污口）

	
	性质
	新建

	
	排放方式
	连续

	
	入河方式
	专管排友谊河

	
	规模
	设计规模                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              300m3/d

	
	排放标准
	设计排放标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准

COD≤50mg/L，BOD5≤10mg/L，NH3-N≤5mg/L，TP≤0.2mg/L



	所属水功能区
	未划定
	水功能开发利用二级区
	现状水质：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	
	
	
	水质管理目标：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	论证及分析范围
	排污口渠道上游50m至友谊河入汨罗江闸口


1.总 则

1.1项目由来及建设必要性 
项目由来

湖南省现代农业控股集团有限公司是湖南省委省政府根据习近平总书记2017年视察湖南提出湖南要由农业大省向农业强省转变的重要指示精神，整合省内九家农业龙头企业组建而成的大型国有独资企业。湖南现代农业集团肩负着湖南由传统农业向现代农业转型，农业大省向农业强省跨越的重要使命，集团主营业务范围广，产业链匹配完整，技术和资金实力雄厚，具有资源和管理优势。集团产业体系主要围绕生猪养殖、粮食收储及深加工、油茶等三大主导产业展开。集团注册资本40亿元，旗下现在拥有2家上市公司，7家全资子公司，7家控股子公司和1家托管公司，资产总额140亿元，年销售额100多亿元。湖南天勤牧业发展有限公司是湖南省现代农业控股集团有限公司的子公司。
        湖南天勤牧业发展有限公司汨罗双凤母猪养殖基地建设项目坐落于汨罗市古培镇双凤村，该项目采用国内先进的环保设施，是资源节约型、环境友好型、生物安全型，生产区、生活区和粪污处理区三区分离，布局合理，项目规划总投资1.3亿元，项目占地面积88.7亩，总建筑面积45000平方米。建设内容包括标准化多层母猪猪舍，配套水、电、路、机房等相关生产配套附属设施。建成后常年存栏母猪6000头，年出栏仔猪15万头。根据汨罗市农业农村局的审查意见，项目所在地不属于禁养区、限养区，且无基本农田，符合汨罗市畜牧养殖规划。

按照《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》、《湖南省入河排污口监督管理办法》和《水功能区管理办法》等法律法规的要求，为加强入河排污口监督管理，有效控制水环境污染，实现水资源的可持续利用和保护，在江河、湖泊新建、改建或扩大排污口，需要对入河排污口设置的可行性和合理性进行论证。受湖南天勤牧业发展有限公司委托，湖南德顺环境服务有限公司承担了《湖南天勤牧业发展有限公司入河排污口设置论证报告》（以下简称：入河排污口设置论证报告）的编制工作。本次论证规模为污水处理能力 300 m3 /d。

通过实地查勘，收集项目前期相关技术资料，分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为行政主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保证生活、生产和生态用水安全。
项目建设必要性

 （1）汨罗双凤母猪养殖基地建设项目的必要性
2019年9月，国务院办公厅下发了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发〔2019〕44号），从六大方面提出要求稳定生猪生产，促进转型升级，增强猪肉供应保障能力；湖南省人民政府办公厅于2019年9月11日印发了《关于促进生猪保障市场供应的政策措施》，从十二个方面提出政策措施，进一步促进生猪产业高质量发展，保障市场供应和价格基本稳定。养猪业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。受本轮非洲猪瘟的影响，猪肉价格快速上涨，对居民生活产生了不小的影响。

2020年1月，中共中央、国务院印发《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》，也就是2020年中央一号文件，文件中明确提出： 要加快恢复生猪生产。生猪生产专门列项在中央一号文件中，代表国家已把当下生猪产业的重要性提升到了前所未有的位置，要像抓粮食生产一样抓生猪生产。

在此背景下，湖南天勤牧业发展有限公司“汨罗双凤母猪养殖基地（存栏6000头母猪）建设项目”的建设非常必要，是当前乃至将来几年内牵涉到广大老百姓“菜篮子”的一项民生工程。

（2）排污口建设的必要性

根据前期环评，项目采取尿泡粪工艺，尿及污水从下水道流出，进入污水收集系统。项目排水管网采用雨污分流系统，厂区雨水经雨水管网收集后流入关山水库；养殖废水和生活污水经厂区污水管网收集后，进入自建污水处理站进行处理，猪粪及污水处理站污泥送至堆肥间发酵，废水经固液分离+厌氧+二级好氧生化处理+絮凝沉淀+MBR膜+紫外消毒处理达标后农灌（通过管道或周边农田已有的沟渠输送至周边农田回用于灌溉），不外排。

根据原环评核算，消纳项目产生的废水，须配套 137.36 亩农用地。目前受国家农村流转土地等相关政策的影响和限制，土地流转难度极大，资源化利用流转的土地面积无法达到消纳土地面积的要求；再次流转土地统一管理（种植类型、种植时间、灌溉时间等），配套灌溉管网等难度较大，尚不能与周边村民完成达成一致；最后由于湖南地区雨水比较充沛，灌溉天数、周期、水量受天气影响巨大，一般冬季无法完全消纳。养殖废水零排放受土地、植物、管理、天气等多方面影响，完全实现具有较大的不稳定性和不可预见性，环境风险较大。
根据岳阳市生态环境局汨罗分局意见：该项目建设与因在承诺制中承诺的资源化利用由于受土地流转面积难以落实，资源化利用效果难以到位等因素的局限，现下决心强化粪水处理设施，按要求、按标准排放，设管排污口。因此，排污方式与途径发生重大变动，我局同意对该项目重新开展环评审批事项（详见附件）。
因此，湖南天勤牧业发展有限公司污水处理拟采用“固液分离系统+气浮系统+UASB+缺氧好氧系统+接触氧化系统+絮凝沉淀系统+高级氧化系统+人工湿地系统”工艺，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，其中总磷≤0.2mg/L，通过专用管道排入友谊河。项目的实施对于汨罗市的生猪养殖产业的发展，改善周边环境意义重大。
1.2 论证目的

（1）为使有限的水资源可持续地为社会发展服务，协调好环境保护和区域发展的关系，营造人与自然的和谐氛围，有效保护水域水质安全和生态环境，实现排污口有效监督管理，按照《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》和《水功能区监督管理办法》等要求，在满足水功能区保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区水质、水生态和第三者权益的影响。 
（2）根据受纳水体纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，对排污口设置的合理性进行论证分析，优化入河排污口设置方案，并提出水环境管理措施，以保障所在水域生活、生态用水安全。 
（3）提供科学审批的依据：通过对入河排污口设置合理性的论证，为各级主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学根据。
1.3 论证原则

（1）符合国家法律、法规和相关政策的要求和规定。

（2）符合国家和行业有关技术标准与规范、规程。

（3）符合流域或区域的综合规划及水资源保护等专业规划。

（4）符合水功能区管理要求。

1.4 论证依据

1.4.1法律、法规、规章及规范性文件
（1）《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第74号，2016年7月2日修正版）；

（2）《中华人民共和国防洪法》（2016 年 9 月 1 日实施）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第七十号，2018年1月1日施行）；


（4）《中华人民共和国水土保持法》（2011 年 3 月 1 日实施）；
（5）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正后施行）；

（7）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018 年 10 月 26 日实施）；
（8）《中华人民共和国渔业法》（2014 年 3 月 1 日实施）； 
（9）《中华人民共和国河道管理条例》（2018 年 3 月 19 日实施）；
（10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号），（2017 年 10 月 17日实施）；
（11）《入河排污口监督管理办法》（水利部第22号令）；

（12）《水利部关于进一步加强入河排污口监督管理工作的通知》（水利部水资源〔2017〕138号，2017年3月23日）；

（13）《水功能区管理办法》，水利部水资源[2017]101号；

（14）《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）；

（15）《湖南省水功能区划（修编版）》（湖南省水利厅，2015年修编）；

（16）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43023-2005）；

（17）《岳阳市水环境功能区划分》（岳政办发〔2010〕30号）；

（18）湖南省住房和城乡建设厅、湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省自然资源厅、湖南省生态环境厅、湖南省农业农村厅、湖南省水利厅、湖南省林业局〈湖南省住房和城乡建设厅等八部门《关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》〉（湘建材〔2019〕230号）；

（19）湖南省生态环境厅《关于做好入河排污口设置审批和水功能区划相关工作的通知》（湘环发〔2019〕17号）；

（20）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日环保部令第16号修改）；
（22）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）；

（23）湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号，2018年7月25日）。
1.4.2 有关技术标准

（1）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）； 
（2）《污水综合排放标准》（GB8979-1996）； 
（3）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)； 
（4）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 
（5）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）； 
（6）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；
（7）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）。

1.4.3技术规程、规范

（1）《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）； 
（2）《入河排污口设置论证基本要求》（试行）； 
（3）《镇（乡）村给水工程技术规程》（CJJ123-2008）； 
（4）《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）； 
（5）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）； 
（6）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）； 
（7）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； 
（8）《水环境监测规范》（SL219-2018）； 
（9）《地表水水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）； 
（10）《水资源评价导则》（SL/T238-1999）； 
（11）《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）； 
（12）《水文调查规范》（SL196-2015）； 
（13）《水利水电工程水文计算规范》（DL/T5431-2009）；
（14）《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）； 
（15）《入河排污口设置论证报告技术导则》（征求意见稿）。
1.4.4其他资料

《湖南天勤牧业发展有限公司汨罗双凤母猪养殖基地 300m3/d 养猪粪便水处理工程（300m³/d）设计方案》（深圳市深兆威科技有限公司，2022年5月）；

《湖南天勤牧业发展有限公司存栏6000头母猪建设项目环境影响报告书》（2021年3月）；

（3）《友谊河“一河一策” 实施方案》（2018～2020 年），（汨罗市水利水电勘测设计院）；

（4）建设单位提供的其他资料和图件。

1.5 论证及分析范围

      本项目收集的畜禽养殖废水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放

标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，其中TP≤0.2mg/L后，由专用管道排入友谊河，按照《湖南主要地表水系水环境功能区划》（DB43-2005） 、《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函〔2016〕176 号）、《湖南省水功能区划（修编）》（2014.12）及《友谊河“一河一策” 实施方案》（2018～2020 年）及现场调查，友谊河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）Ⅲ类水质。

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）中要求：“可能受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户原则上应纳入论证范围。论证工作的基础单元为水功能区，其中入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区，是论证的重点区域；涉及鱼类产卵场等生态敏感点的，论证范围不限于上述水功能区”。根据《入河排污口设置论证基本要求》（试行）：“原则上以受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户为论证范围”。

根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域水环境特点，本项目污水处理站尾水排放对排放口所在水域可能产生影响。本项目的论证范围为排污口入口上游50m 至友谊河入汨罗江口闸口。

1.6 论证工作程序

（1）现场查勘与资料收集

根据设置的方案，组织技术人员对现场进行多次查勘，调查和收集该项目所在区域的自然环境和社会环境资料，排污口设置河段的水文、水质和水生态资料等，同时收集可能影响的其他取排水用户资料。 

（2）资料整理

根据所收集的资料，进行整理分析，明确工程布局、工艺流程、入河排污口位置、主要污染物排放量及污染特性等基本情况；分析所属河段水资源保护管理要求，水环境现状及水生态现状等情况，以及其他取排水用户分布情况等。 

（3）建立数学模型

进行预测模拟根据水功能区水质和水生态保护要求，结合废污水处理排放情况，项目所处河段河道水文特性，按照《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ/T2.3-2018）及《水域纳污能力计算规程》（GB25173-2010），选定合适的数学模型，拟定模型预测计算工况，进行污染物扩散浓度预测计算，统计分析不同条件下入河废污水的影响程度及范围。 

（4）影响分析

根据计算结果，得出入河排污口污染物排放产生的影响范围，以及所处河段水生态现状，论证分析入河排污口对纳污水体的影响程度。论证分析排污口对上下游水功能区内第三方取用水安全的影响，提出入河排污口设置的制约因素。 

（5）排污口设置合理性分析

根据影响论证结果，综合考虑水功能区水质和水生态保护的要求、第三者权益等因素，分析入河排污口设置位置、排放浓度和总量是否符合相关要求。论证工作程序见下图：

[image: image1.png]& ) g o
3

EREEE

ZiE
o

o [FRAREEARANAAGREA

TR
ApesrsapReeen D ey I
e fa =
L v IZE 0K
T e o

















图1-1 本项目入河排污口设置论证工作程序图

1.7论证内容

（1）建设项目基本情况； 

（2）拟建排污口所在水功能区（水域）水质及纳污现状分析； 

（3）入河排污口所在水功能区管理要求和取排水状况分析； 

（4）入河排污口设置后污水排放对水功能区的影响范围； 

（5）入河排污口设置对水功能区水质和水生态影响分析； 

（6）入河排污口设置对地下水影响分析； 

（7）入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响分析； 

（8）入河排污口设置的合理性分析；

（9）结论与建议
1.8论证规模

根据《湖南天勤牧业发展有限公司汨罗双凤母猪养殖基地 300m3/d 养猪粪便水处理工程（300m³/d）设计方案》，设计处理规模为300m³/d，本次入河排污口设置论证规模为 300m³/d。
1.9 论证水平年的确定

入河排污口设置论证水平年的确定尽量与国民经济和社会发展规划、流域或区域水资源规划等有关规定水入河排污口设置论证水平年的确定尽量与国民经济和社会发展规划、流域或区域水资源规划等有关规定水平年相协调。

根据江河流域社会经济发展、河流水文特征变化情况以及项目建设情况分析，论证选取 2022 年为论证水平年。

2.项目概况

2.1 项目基本情况 

2.1.1 项目工程简介  

（1）项目名称：汨罗双凤母猪养殖基地（存栏6000头母猪）建设项目；
（2）建设单位：湖南天勤牧业发展有限公司；

（3）建设地址：汨罗市古培镇双凤村关山片22组，东经113°04'42.5862" ，北纬28°42'27.6271"；

（4）建设性质：新建；

（5）建设规模：项目占地面积88.7亩，污水处理站占地面积约5000平方米；

（6）纳污类型：本项目为母猪养殖生产废水及基地生活污水；

（7）处理工艺：固液分离系统+气浮系统+UASB+缺氧好氧系统+接触氧化系统+絮凝沉淀系统+高级氧化系统+人工湿地系统。
表2-1  工程基本情况一览表

	序号
	项 目
	内容

	1
	企业名称
	湖南天勤牧业发展有限公司

	2
	企业所在地
	汨罗市古培镇双凤村关山片22组

	3
	建设规模
	常年存栏生产母猪数约为6000头，年出栏断奶仔猪苗150480头

	4
	运营情况
	新建

	5
	从业人数
	50

	6
	工作时间
	365

	7
	环评审批情况
	未审批（原环评承诺制审批）

	8
	纳污水体
	友谊河
	水质管理目标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。


2.1.2纳污范围

本工程服务范围为养猪粪便废水与基地员工生活污水。
2.1.3工程建设规模

       污水处理站占地面积约5000平方米，设计处理规模为300m3/d。
2.1.4区域排水体制

本项目养殖产生的养猪粪便废水和员工生活污水，经过自建污水处理站处理，通过约500m专用管道输送至友谊河。
2.1.5进出口水质

根据《湖南天勤牧业发展有限公司汨罗双凤母猪养殖基地 300m3/d 养猪粪便水处理工程设计方案》，拟建项目进水水质详见表2-2，项目设计出水水质按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，其中主要污染物排放浓度为COD≤50mg/L，BOD5≤10mg/L，NH3-N≤5mg/L，TP≤0.2mg/L。

表2-2  污水处理设施进出水水质（mg/L，pH、色度除外）
	项目
	pH
	色度
	BOD5
	CODcr
	氨氮
	总磷
	SS

	设计进水水质
	6～9
	≤200
	≤12000
	≤25000
	≤1500
	≤300
	≤18000

	设计出水水质
	6～9
	/
	≤10
	≤50
	≤5.0
	≤0.2
	≤10


2.1.6主要原辅材料消耗

表2-3  项目主要原辅料消耗及资源能源消耗情况一览表

	序号
	项目名称
	单位
	年消耗量
	备注

	1
	饲料
	t/a
	8341.899
	成品饲料（已经添加各种微量元素），储存在猪舍内部；质量符合《饲料和饲料添加剂管理条例》、《中国饲料工业饲料添加剂标准》。

	2
	消毒液
	t/a
	7.5
	主要包括菌毒净杀（双链季铵盐）、金碘毒杀（聚维酮碘溶液）、菌毒双杀（稀戊2酫溶液）

	3
	生石灰
	t/a
	37.5
	用于道路环境喷洒消毒。猪舍周边白化消毒。

	4
	防疫药品和兽药
	t/a
	5.7
	外购，防疫药品用于防疫，猪瘟疫苗、猪口蹄疫疫苗、猪高致病性蓝耳病疫苗、猪细小病毒疫苗；兽药主要为吉霉素类、链霉素等抗生素类药品


2.1.7排污口设计

本项目工程纳污水体为友谊河，入河排污口位于友谊河上游岸边排放，关山水库泄洪闸下游约50米处，距友谊河主河道约3km，入汨罗江闸口约15.3km。
2.2污水处理工艺方案


2.2.1污水处理工艺流程

根据《湖南天勤牧业发展有限公司汨罗双凤母猪养殖基地 300m3/d养猪粪便水处理工程设计方案》，项目第一步采用“固液分离系统+气浮系统+UASB+缺氧好氧系统+接触氧化系统+絮凝沉淀系统+高级氧化系统”工艺，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，再经过人工湿地系统进一步净化。
2.2.2 污水处理工艺

本项目污水处理采用“固液分离系统+气浮系统+UASB+缺氧好氧系统+接触氧化系统+絮凝沉淀系统+高级氧化系统+人工湿地系统”工艺，具体工艺流程见下图：

[image: image6.png]0 =C,dp M+2gh
P




图2-1  污水出来工艺流程图

工艺流程简述：
（1）集污系统
项目猪舍的污水经过格栅渠对猪舍粪污中的大于4cm的杂质处除，再通过集污池对猪舍的刮粪板的粪便进行收集。

（2）固液分离系统

对污水进行固液分离，采用絮凝沉淀+气浮的方式对污水进行固液分离，处理后的废水进入上流式厌氧反应器（USR反应罐），粪渣进入堆肥车间。

（3）UASB系统

 项目厌氧处理采用上流式厌氧反应器（USR反应罐）。

USR反应罐厌氧反应过程与其他厌氧生物处理工艺一样，包括水解酸化和产甲烷等。通过不同的微生物参与底物的转化过程而将底物转化为最终产物——沼气、水、CO2等，利于后续处理。厌氧发酵后的废水经厌氧好氧处理，主要是去除部分无法被降解的污染物，同时可进一步增强废水的可生化性。

（4）生化缺氧－好氧－沉淀
设计双级缺氧－好氧处理方法，厌氧菌可降解好氧无法降解的大分子物质，使之水解成小分子的中间体，又可作为好氧菌的营养物，高分子物质与低分子物质交替。丝状菌不能成为你有事菌种，不出现污泥膨胀，单个交替厌氧－缺氧－好氧－缺氧－好氧工况，间歇性活性污泥法兼有好氧法处理与厌氧法处理二者优点。
（5）生物接触氧化－混凝反应沉淀－高级强氧化
对二沉池出水进行深度处理进行及脱色脱磷处理。

（6）人工湿地系统

本项目拟建设一个4000m2人工湿地，选用水平潜流人工湿地系统，通过以上污水处理设施处理后的尾水，通过人工湿地系统的物理、化学、生物作用，包括沉降、吸附、过滤、分解、固定、离子交换、络合反应、硝化和反硝化、营养物质的摄取、生命代谢活动的转化和细菌、真菌的异化作用，进一步去除尾水中的有机物、氮、磷、SS等污染物。本项目采用水平潜流人工湿地系统。

对除磷而言，水平潜流湿地的理想水力停留时间为6天。根据研究表明：砾石中大部分磷增量都是以钙镁结合磷形态存在，而沸石中则是多以残余磷形态存在， 钢渣则集中于铁铝态结合磷。因此，基质中采用钢渣提高潜流式湿地除磷效率，增加湿地寿命，还可以克服潜流式湿地除磷受季节影响因素较大这一缺点。

 秋季湿地植物的收割更利于潜流湿地的除磷。各系统除磷的主要途径有基质的吸附沉淀作用，占除磷总量的67~76%，植物收割，占除磷总量的15~21%，而其它途径除磷量占除磷总量的10%左右。多植物和多基质的湿地系统比单一植物单一基质的湿地系统更具优势。

项目水平潜流人工湿地湿地表面种植的植物采用比较常见的狐尾藻、菖蒲、芦苇、美人蕉等，具有较强的环境适应性，易于栽培和管理，种植时植株密度为9-12株/平方米。

污水进入人工湿地后，污染物的降解主要通过四种途径：

不可溶物质被填料、植物根系截留，其中部分在微生物胞外酶作用下逐步转化；

微生物在植物根系泌氧形成的好氧、缺氧、厌氧区域内对可溶性有机物、氨氮进行降解转化；
植物根系对污水中的可溶性营养物质进行吸收；
填料表面的多孔结构对污染物的吸收，如填料对磷的吸附等。

通过上述协同作用，项目污水处理站出水将得到进一步净化。
由于水平潜流湿地的理想水力停留时间为6天，水深一般为0.5m，本项目最大污水量为300m3/d，因此，人工湿地的最小面积为3600m2，本项目拟建设一个4000m2人工湿地，满足要求。
根据《人工湿地污水处理技术规范》（HJ2005-2010），本标准适用城镇生活污水、城镇生活污水出水及与生活污水性质相近的其他污水处理工程出水，本项目为畜禽养殖场污水处理工程的出水，与生活污水性质相近，因此，本项目尾水适用人工湿地处理技术处理。根据规范要求，进入水平潜流人工湿地系统进水水质要求和污染物去除率见表2-4。

表2-4  水平潜流人工湿地系统污染物进水要求和去除效率表
	污染物指标
	COD

（mg/L）
	BOD5
（mg/L）
	SS

(mg/L)
	NH3-N

(mg/L)
	TP

(mg/L)
	PH

	进水水质要求
	≤200
	≤80
	≤60
	≤25
	≤5
	6-9

	去除率（%）
	55-75
	45-85
	50-80
	40-70
	70-80
	6-9


根据《湖南天勤牧业发展有限公司汨罗双凤母猪养殖基地 300m3/d 养猪粪便水处理工程设计方案》，经过“固液分离系统+气浮系统+UASB+缺氧好氧系统+接触氧化系统+絮凝沉淀系统+高级氧化系统”工艺，污水处理站出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中TP≤0.3mg/L，能达到完全能够满足水平潜流人工湿地系统进水水质要求。

表2-5  污水处理工艺主要单元污染物去除效率分析表
	处理单元
	处理

效率
	COD

（mg/L）
	BOD5
（mg/L）
	SS

(mg/L)
	NH3-N

(mg/L)
	TP

(mg/L)
	PH

	固液分离
	进水
	25000
	12000
	18000
	1500
	300
	6-9

	
	出水
	22500
	11400
	12600
	1380
	285
	6-9

	
	去除率
	10%
	5%
	30%
	8%
	5%
	-

	气浮+UASB+缺氧好氧+接触氧化+絮凝沉淀+高级氧化
	进水
	22500
	11400
	12600
	1380
	285
	6-9

	
	出水
	30.24
	4.56
	5.60196
	2.810047
	0.3
	6-9

	
	去除率
	99.8%
	99.96%
	99.95%
	99.79%
	99.9%
	/

	污水处理站出水水质
	50
	10
	10
	5
	0.3
	6-9

	人工湿地系统进水浓度
	50
	10
	10
	5
	0.3
	6-9

	人工湿地去除率（%）
	55
	45
	50
	40
	70
	/

	人工湿地系统出水浓度
	22.5
	5.5
	5
	3
	0.09
	6-9


如2-5表所示，经过人工湿地系统后，按水平潜流人工湿地系统最低去除率计算，经人工湿地系统处理后其主要污染物排放浓度完全能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，其中总磷≤0.2mg/L，进一步减少了入河主要污染物COD、NH3-N、TP的排放总量，减轻了友谊河污染负荷。
2.2.3  污水处理站主要建设内容
表2-6    污水处理站主要设备、构筑物一览表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	集污-应急系统

	1
	格栅机
	 GS-600
	台
	1

	2
	集污池提升泵
	 80WQK65-15-5.5
	台
	2

	3
	集污池搅拌器
	 QJB4/8-320/3-740
	台
	2

	4
	  电磁流量计
	 DN80
	台
	1

	5
	  阀门
	 DN80
	个
	2

	6
	管道
	  Φ90PE
	米
	190

	7
	  电控电缆
	配套规格
	套
	1

	8
	应急塘黑膜
	 1.5mm HDPE
	㎡
	 2244

	9
	应急提升泵
	 80WQK65-15-5.5
	台
	2

	固液分离系统

	1
	  固液分离机
	   SZWGYFL-630
	台
	2

	2
	污泥泵
	   50WQK12- 10- 1. 1
	台
	2

	3
	絮凝反应器
	  Φ 1300*3000mm
	台
	2

	4
	气浮机
	 SZWQF-60
	台
	1

	5
	 PAM 搅拌器
	 BL23-1.5
	台
	2

	6
	 PAC 搅拌器
	 BL23-1.5
	台
	1

	7
	溶药桶
	 5000L
	个
	3

	8
	污泥池搅拌器
	 BL43-4
	台
	1

	9
	叠螺机
	 DL402
	台
	1

	10
	加药剂
	 YP25
	台
	3

	11
	  电控电缆
	配套规格
	套
	1

	12
	管道阀门
	配套规格
	套
	1

	UASB 系统

	1
	 UASB 反应器
	  Φ9.17*18m
	套
	1

	2
	三相分离器
	配套规格
	套
	1

	3
	  出水堰槽
	配套规格
	套
	1

	4
	布水器
	配套规格
	套
	1

	5
	储气柜
	 50m³ 柔性
	台
	1

	6
	泄压装置
	配套规格
	套
	1

	7
	强制回流泵
	   80ISG 89- 10-4
	台
	2

	8
	定量进水泵
	   65BZ-25-30-4
	台
	2

	9
	  阀门
	 DN100
	个
	2

	10
	  阀门
	 DN80
	个
	4

	11
	  阀门
	 DN65
	个
	6

	12
	  阀门
	 DN50
	个
	4

	13
	  阀门
	 DN150
	个
	2

	14
	热交换盘管
	  Φ60*3
	米
	280

	15
	锅炉
	 60 万大卡
	台
	1

	16
	脱硫罐
	  Φ600*2000mm
	套
	1

	17
	脱水罐
	  Φ600*2000mm
	套
	1

	18
	罐体保温
	 100mm
	㎡
	483

	19
	仪表及电控
	配套规格
	套
	1

	20
	管道
	配套规格
	套
	1

	21
	  电控电缆
	配套规格
	套
	1

	22
	厌氧菌
	 200 亿/克
	吨
	1

	缺氧-好氧沉淀系统

	1
	潜水搅拌机
	 QJB5.5/8-320
	台
	4

	2
	  回流泵
	 80ISW25-13-3
	台
	4

	3
	混合液回流泵
	 80WQ50-13-3
	台
	4

	4
	旋流曝气筒
	 HT150
	套
	128

	5
	不锈钢管道
	 DN250
	米
	48

	6
	不锈钢管道
	 DN200
	米
	54

	7
	不锈钢管道
	 DN150
	米
	72

	8
	不锈钢管道
	 DN65
	米
	288

	9
	不锈钢管道
	 DN20
	米
	768

	10
	  阀门
	 DN65
	个
	74

	11
	  阀门
	 DN80
	个
	8

	12
	  中心管
	  φ630*4500mm
	套
	2

	13
	  出水堰槽
	 B=200mm
	米
	48

	14
	罗茨风机
	 FSR150-37KW
	台
	2

	15
	变频器
	 45KW 重载
	台
	2

	16
	复合菌种
	
	吨
	2

	17
	工艺管道
	配套规格
	套
	1

	18
	  电控电缆
	配套规格
	套
	1

	生物接触氧化-混凝沉淀-脱磷脱色系统

	1
	弹性填料
	  φ 150*3000
	m³
	527

	2
	填料支架
	
	m³
	527

	3
	曝气系统
	 SZWPQ-150
	套
	1

	4
	污水泵
	 WQ20-10-1.5
	台
	2

	5
	罗茨风机
	 FSR125-11KW
	台
	2

	6
	变频器
	 15KW 重载
	台
	2

	7
	不锈钢管道
	 DN125
	米
	66

	8
	不锈钢管道
	  φ60*3
	米
	96

	9
	  阀门
	 DN50
	个
	16

	10
	絮凝反应搅拌器
	 BL23-1.5
	套
	5

	11
	溶药搅拌器
	 BL17-1.5
	套
	5

	12
	溶药桶
	 2000L
	个
	4

	13
	溶药桶
	 10000L
	个
	1

	14
	药泵
	 YP25
	台
	4

	15
	药泵
	 GM100
	台
	2

	16
	  中心管
	  φ630*4500mm
	套
	1

	17
	污泥泵
	 50HYLZ-22-2.2
	台
	4

	18
	  出水堰槽
	 B-200mm
	米
	30

	19
	工艺管道
	配套规格
	套
	1

	20
	  电控电缆
	配套规格
	套
	1

	主要构筑物

	1
	格栅渠
	 4*0.6*1.2m
	座
	1

	2
	集污池
	   19.7*7*5m
	座
	1

	3
	  中间调节池
	 10*7*5m
	座
	1

	4
	 UASB 罐基础
	  Φ 12.46*0.6m
	座
	1

	5
	沼气柜基础
	  Φ6.5*0.3m
	座
	1

	6
	缺氧池 1
	   30*8*5m
	座
	1

	7
	好氧池 1
	   30*9*5m
	座
	1

	8
	  中间沉淀池
	   7*7*5m
	座
	1

	9
	缺氧池 2
	   22.7*7*5m
	座
	1

	10
	好氧池 2
	   30*9*5m
	座
	1

	11
	二沉池
	   6.5*6.5*5m
	座
	1

	12
	接触氧化池
	   23.2*6.5*5m
	座
	1

	13
	接触氧化池
	 4*5.5*5m
	座
	1

	14
	  中间调节水池
	   4*5.5*5m
	座
	1

	15
	絮凝反应池
	   1.7*1.7*5m
	座
	3

	16
	絮凝沉淀池
	   11*5.5*5m
	座
	1

	17
	高级氧化反应池
	   2.5*2.6*5m
	座
	2

	18
	沉淀池
	   5.5*5.5*5m
	座
	1

	19
	污泥池
	   4*4*3m
	座
	1

	20
	分离平台
	 7.5*5*3m
	座
	1

	21
	开挖土方
	 57*33*4m
	座
	1

	22
	  固液分离车间
	 24*11*5.5
	座
	1

	23
	风机房
	 6*4.5*3.5m
	座
	1

	24
	药剂房
	 6*4*3.5m
	座
	1

	25
	操作人员宿舍
	 6*4*3.5m
	座
	1

	26
	锅炉房
	 6*4*3.5m
	座
	1

	27
	事故应急池
	 4500m3
	座
	1

	28
	人工湿地
	 4000m3
	座
	1


2.3   项目所在区域概况

2.3.1   地理环境概况

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城区接壤，西邻湘阴县和沅江市，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水汇合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

古培镇位于汨罗市南郊，1995年由古培、大众两乡合并而成。镇区具有优越的区位、交通和物产资源优势。京广铁路、省道308线、城界线等数条交通要道横贯古培。古培塘火车站位于古培集镇，距离汨罗市区4公里，设有京广线客运慢车停靠站和货运站，每天有两列慢车在此停靠。省道308线横跨古培铁路以西七个村，成为连接汨罗与湘阴的交通纽带。县道城界线纵穿古培铁路以东六个村，区位优势明显，交通十分便利，极具发展潜力。镇内高岭土、陶土资源丰富，盛产优质稻米、蔬菜、瓜果、鲜鱼、特种水产品、木材等各种农副产品。2004年全镇发展生猪养殖大户100多户，山羊养殖专业户30多户，养鸡专业户50户。种植柑橘、板栗、油茶等经济作物的专业户1000余户。境内有中型水库1座，小I型水库2座，小型水库17座，高标准山塘120口，水域广阔，渔业资源丰富。
本项目位于汨罗市古培镇双凤村关山片22组；东经113°5'1.17"，北纬 28°42'21.51"；其地理位置详见附图。
2.3.2  排污口流域概况

汨罗江位于湖南省的东北隅，地理坐标介于东经 113～115°，北纬 29°30′～30°之间，流域东北以幕阜山，黄龙山与新墙河分界，南以连云山与捞刀河分流，东与江西省修水分流，西滨东洞庭湖。汨罗江属长江流域洞庭湖水系，起源于湘、鄂、赣三省交界处的黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，往西流经平江县的龙门、长寿、木金、加义、三市、安定、三阳、城关、瓮江、余坪、浯口、伍市和汨罗市的长乐、新市、屈子祠、白塘等乡镇，在磊石注入洞庭湖。汨罗江全长 253.2km，其中平江县境内 191.7km，汨罗市境内 61.5km。流域总面积 5411km2，其中平江县4330km2，汨罗市 1081km2。屈原管理区内河长及流域面积已列入汨罗市。河道分上中下三段，平江长寿镇以上为上游，高山环抱，属山区，河道蛇形弯曲，河宽较狭窄；长寿镇至青冲口为中游，属丘陵区，河面宽度一般在100~200m；青冲口以下为下游，河面宽度一般在 200m 以上，两岸为带状平原，地势平坦，土壤肥沃，是重要的粮、棉、油产区；河口为肥沃的洞庭湖平原。

友谊河发源于古培镇课功村的曹家咀，流经石牛咀、课功桥、杨树坝、鲁师坝、杨泗庙进入到汨罗江。流域面积 59.8km2 ；河流长度 23.0km；河流坡降 1.62‰；最大过水流量 85m3 /s；多年平均流量大约为 1.8 m3 /s；枯水流量不足 1.0 m3 /s，枯水期生态流量为0.2 m3 /s，由汨罗水库补水。水生生物主要由浮游植物，浮游动物，底栖动物，鱼类，大型水草组成。 浮游植物主要是藻类； 浮游动物主要为轮虫，枝角类，桡足类（卤虫）等 ；底栖动物有端足类，贝类（河蚌，蛤蜊），螺类（田螺，钉螺），虾蟹等； 水草有挺水植物（芦苇），浮水植物，沉水植物，漂浮植物等。
友谊河流经于汨罗市中部古培镇和归义镇境内，具体位置：东经 113o 02ˊ ～113o 03ˊ ，北纬 28o 26ˊ ～28o 29 。友谊河流经汨罗市古培镇的双凤、课功、南环村和归义镇的大路、龙舟、归义社区共 6 个行政村，源头岳神尖，流经石牛咀、课功桥、杨树坝、鲁师坝、杨泗庙进入到汨罗江。区域内共有人口 1.35 万人。
2.3.3地形、地貌和地质

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下，园区地面标高在33.3〜91.2m之间，汨罗江最高水位（黄海海平面）36.13m，工业园场地最低标高37m以上，场地不受洪水影响。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江一幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色沙砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质黏土。

场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震烈度区划图》（1990年版），地震设防烈度为7度。
2.3.4气象气候

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9°C，极端最高气温39.7°C，极端最低气温－13.4°C。

年均降水量1345.4mm，相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%。日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。

年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%。其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3C，年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

2.4友谊河保护目标

根据汨罗市河长制工作委员会办公室和汨罗市水利水电勘测设计院编制的 《友谊河“一河一策”实施方案 》，友谊河水资源、水污染防治、水环境治理、水生态修复的总体目标是：实现河道污水无直排、 水域无障碍、堤岸无损毁、河底无淤积、河面无垃圾、绿化无破坏、沿河无 违章“七无”目标，努力打造“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”友谊河。
2.4.1水资源保护目标 

一是全面实行最严格水资源管理制度，保证古培镇生活污水达到Ⅳ类以 上水质出流要求，整条河流水质达到Ⅲ类出流标准； 

二是提高灌溉水利用系数，使之达到 0.6 以上； 

三是积极推行优良品种，采用节水技术，使每亩水田节水达到 50ｍ3 以 上； 

四是根据发展需要古培镇友谊河沿线生活污水集中排污总量控制在10 

万ｍ3 以内。 

2.4.2水污染防治目标 

一是入河污染物总量控制比原来减少 10％； 

二是对于有些不符合规格的畜禽养殖场要给予关闭，并拆除，清除原有的排泄物，还以原貌，并进行绿化处理；对需要保留的畜禽养殖场要进行整顿，使之规范化，标准化，减少污染排泄物的排放量，达到减排的目的； 

三是古培镇友谊河沿线的生活污水应进行集中收集，纳入城区污水处理 厂处理； 

四是对于农业面源污染问题，需要种植者掌握天气变化因素，进行施洒农药或化肥，尽量不要让雨水混合农药、化肥后进入河道内，对于残留值尽量做到在本田内消减或消化。同时，对现有的排水沟渠进行生态护坡处理，平均按每亩 3ｍ进行估算，需要生态护坡的沟渠长度为 0.5*3=1.5 万ｍ，也就是需要生态护坡的沟渠长度 15km，护坡面积大约为 45 万ｍ2。

2.4.3水环境治理目标 

主要是根据整条河道所存在具体问题进行有针对性治理目标： 

一是搞好水功能区划工作，每个村界处修建一个控制水质的检测断面，共需建 6 个，以保证村村水质达标下流； 

二是废、污水收集处理，这在上面已经有说法，不再进行叙述； 

三是搞好河道清淤扫障工作和解决河道被人为占用的问题； 

四是对不利于河道岸坡稳定的河段要采取加固措施，对古培敬老院至鲁狮坝河段进行美化、绿化处理，左右岸两边总长 4km； 

五是对于生活垃圾占用了河道水域岸线的问题，镇政府必须处理到位，并时常进行监督检查工作。

2.4.4水生态修复目标 

一是上游区（源头区）涉及河流长度 3.0km，应以治理水土流失为重点进行水生态修复目标，总治理水土流失面积 2.5km2 ，采用林草措施和封禁治理措施进行生态修复，防止或减轻水土流失现象； 

二是对不利于河道岸坡稳定的河段要采取加固措施，对古培敬老院至鲁师坝段两边的河段进行美化、绿化处理，左右岸两边总长 4.0km； 

三是保持和改善河流原来的基本生态基流条件，提高土壤水源涵养能力。

3.入河排污口设置方案
3.1入河排污口设置基本情况

3.1.1排污口位置

          污水处理尾水通过管道排入友谊河，汨罗江15.3km。
3.1.2排污口坐标

排污口坐标：东经113°04'42.5862" ，北纬28°42'27.6271"。

3.1.3排污口类型

新建。

3.1.4排污口分类

         根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）和《入河排污口监督管理技术指南  排污口分类》（征求意见稿），排污口分类为农业排口（规模化畜禽养殖入河排污口）。
3.1.5排放方式

连续排放。 

3.1.6入河方式

管道。尾水通过专用管道排入友谊河。
[image: image2.png]



图3-1入河排污口设置位置

3.2污水来源及构成

营运期的废水主要为猪尿、猪舍洗废水以及职工生活污水，污水集中至场内污水处理设施处理后专用管道排入友谊河。

3.3污水中所含主要污染物种类及其排放浓度、总量

3.3.1 主要污染物种类

本项目入河排污口排放的主要污染物种类为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP等。

3.3.2 污水排放浓度、总量

（1）污水排放量的确定

根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表3，按最大允许排放量3.5m3/百头猪.d核算，存栏6000头母猪每天的污水最大允许排放量为240m3/d；50名工人每天生活污水排放量按200L/d计算，共产生生活污水10m3/d，两部分相加每天废水排放量250m3/d。根据《湖南天勤牧业发展有限公司汨罗双凤母猪养殖基地 300m3/d 养猪粪便水处理工程设计方案》，确定污水处理设施的设计规模确定为300m3/d。

（2）进出水水质
本项目污水处理设计进水水质确定见表3-1。

表3-1  设计污水进水水质（单位mg/L）
	项目
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP

	进水水质
	25000
	12000
	18000
	1500
	300


污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中TP≤0.3mg/L）后，再进入水平潜流人工湿地系统，进一步去除尾水中的有机物、氮、磷等污染物，出水优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中TP≤0.2mg/L）排放，具体指标见表3-2。

表3-2 污水设计出水水质标准  （单位：mg/L）

	指标
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP

	出水水质
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5
	 ≤0.2


（3）污染物排放总量
根据《湖南天勤牧业发展有限公司汨罗双凤母猪养殖基地 300m3/d 养猪粪便水处理工程（300m³/d）设计方案》，污水处理设计规模300m3/d，主要污染物排放浓度及总量，见表3-3。
表3-3 主要污染物排放浓度及总量一览表

	排污口

设置单位
	污染物

种类
	排放浓度限值

（mg/L）
	污水排放规模（t/d）
	污染物排放量

（t/d）
	污染物排放总量（t/a）

	污水处理站
	CODcr
	50
	300


	0.015
	5.475

	
	BOD5
	10
	
	0.003
	1.095

	
	SS
	10
	
	0.003
	1.095

	
	NH3-N
	5
	
	0.0015
	0.5475

	
	TP
	0.2
	
	0.00006
	0.0219


（4）工程污染物削减量
根据污水处理工程设计进水水质和出水水质要求，工程建成后，污染物的削减量见表3-4。
表3-4  工程污染物削减量一览表

	排污口设置单位
	污染物种类
	进水水质（mg/L）
	出水水质

（mg/L）
	进水污染物总量（t/a）
	污染物排放量

（t/a）
	污染物削减量（t/a）

	污水处理站
	CODcr
	25000
	50
	2737.5
	5.475
	2732.025

	
	BOD5
	12000
	10
	1314
	1.095
	1312.905

	
	SS
	18000
	10
	1971
	1.095
	1969.905

	
	NH3-N
	1500
	5
	164.25
	0.5475
	163.7025

	
	TP
	300
	0.2
	32.85
	0.0219
	32.8281


4.水域管理要求及排取水现状

4.1水功能区划与水质管理目标

友谊河属于水功能开发利用二级区，按照水功能区管理要求，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，水资源主要用于农田灌溉和地下水补给。入河排污口位于友谊河的上游，距友谊河主河道约3km，该段的主要功能就是农业灌溉、农田退水的收集、泄洪排涝，本项目尾水优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，不会影响该河段水资源管理作为农田灌溉用水水质要求。
4.2水功能区（水域）水质现状

4.2.1水质监测断面、监测因子和监测频次

表4-1  水质监测断面、监测因子和监测频次一览表
	样品类别
	监测断面
	监测因子
	监测频次

	地表水
	W1：入河排污口上游50m

W2：入河排污口下游3km

W5：入河排污口友谊河
	pH值、水温、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、全盐量、铅、镉、铬、砷、汞、粪大肠菌群、蛔虫卵数
	1次/天，3天

	
	W3：友谊河发源地下游1km

W4：友谊河入汨罗江入口
	pH值、悬浮物、溶解氧、高锰酸钾指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、氟化物、铜、锌、铅、砷、汞、镉、铬、硒、氰化物、硫化物、挥发酚、石油类、粪大肠菌群
	

	备注：表层样应在0-0.2米取样。


4.2.2水质监测结果

湖南天勤牧业发展有限公司汨罗双凤母猪养殖基地（存栏6000头母猪）建设项目纳污水体为友谊河，所在河段水质控制目标为 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。本次论证委托湖南汨江检测有限公司对项目纳污水体进行了质量现状监测。监测时间：2022 年6 月 7 日至 6月 9日。
表4-2 水质监测结果
	采样时间
	监测断面
	监测因子
	监测结果
	单位

	6月7日

	W1：入河排污口上游50m


	pH值
	6.5
	无量纲

	
	
	水温
	19.2
	℃

	
	
	悬浮物
	59
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	10
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	3.5
	mg/L

	
	
	阴离子表面活性剂
	ND
	mg/L

	
	
	氯化物
	3.19
	mg/L

	
	
	硫化物
	ND
	mg/L

	
	
	全盐量
	1113
	mg/L

	
	
	铅
	ND
	mg/L

	
	
	镉
	ND
	mg/L

	
	
	铬
	0.03
	mg/L

	
	
	砷
	ND
	mg/L

	
	
	汞
	ND
	mg/L

	
	
	粪大肠菌群
	480
	MPN/L

	
	
	蛔虫卵数
	60
	个

	
	W2：入河排污口下游3km


	pH值
	6.9
	无量纲

	
	
	水温
	18.3
	℃

	
	
	悬浮物
	63
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	14
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	4.9
	mg/L

	
	
	阴离子表面活性剂
	ND
	mg/L

	
	
	氯化物
	2.88
	mg/L

	
	
	硫化物
	ND
	mg/L

	
	
	全盐量
	1224
	mg/L

	
	
	铅
	ND
	mg/L

	
	
	镉
	ND
	mg/L

	
	
	铬
	0.05
	mg/L

	
	
	砷
	ND
	mg/L

	
	
	汞
	ND
	mg/L

	
	
	粪大肠菌群
	810
	MPN/L

	
	
	蛔虫卵数
	64
	个

	
	W5：入河排污口

渠道
	pH值
	7.0
	无量纲

	
	
	水温
	16.1
	℃

	
	
	悬浮物
	73
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	13
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	4.8
	mg/L

	
	
	阴离子表面活性剂
	ND
	mg/L

	
	
	氯化物
	2.89
	mg/L

	
	
	硫化物
	ND
	mg/L

	
	
	全盐量
	1415
	mg/L

	
	
	铅
	ND
	mg/L

	
	
	镉
	ND
	mg/L

	
	
	铬
	0.06
	mg/L

	
	
	砷
	ND
	mg/L

	
	
	汞
	ND
	mg/L

	
	
	粪大肠菌群
	1400
	MPN/L

	
	
	蛔虫卵数
	71
	个

	
	W3：友谊河发源地下游1km


	pH值
	6.8
	无量纲

	
	
	悬浮物
	78
	mg/L

	
	
	溶解氧
	8.0
	mg/L

	
	
	高锰酸钾指数
	1.14
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	10
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	3.2
	mg/L

	
	
	氨氮
	0.445
	mg/L

	
	
	总磷
	0.02
	mg/L

	6月7日
	
	总氮
	1.28
	mg/L

	
	
	阴离子表面活性剂
	ND
	mg/L

	
	
	氟化物
	0.194
	mg/L

	
	
	铜
	ND
	mg/L

	
	
	锌
	ND
	mg/L

	
	
	铅
	ND
	mg/L

	
	
	砷
	ND
	mg/L

	
	
	汞
	ND
	mg/L

	
	
	镉
	ND
	mg/L

	
	
	铬
	0.03
	mg/L

	
	
	硒
	ND
	mg/L

	
	
	氰化物
	ND
	mg/L

	
	
	硫化物
	ND
	mg/L

	
	
	挥发酚
	ND
	mg/L

	
	
	石油类
	0.08
	mg/L

	
	
	粪大肠菌群
	1800
	MPN/L

	
	W4：友谊河入汨罗江入口


	pH值
	7.1
	无量纲

	
	
	悬浮物
	55
	mg/L

	
	
	溶解氧
	6.67
	mg/L

	
	
	高锰酸钾指数
	1.40
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	13
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	4.6
	mg/L

	
	
	氨氮
	0.149
	mg/L

	
	
	总磷
	0.06
	mg/L

	
	
	总氮
	1.52
	mg/L

	
	
	阴离子表面活性剂
	ND
	mg/L

	
	
	氟化物
	0.093
	mg/L

	
	
	铜
	ND
	mg/L

	
	
	锌
	ND
	mg/L

	
	
	铅
	ND
	mg/L

	
	
	砷
	ND
	mg/L

	6月7日
	
	汞
	ND
	mg/L

	
	
	镉
	ND
	mg/L

	
	
	铬
	0.04
	mg/L

	
	
	硒
	ND
	mg/L

	
	
	氰化物
	ND
	mg/L

	
	
	硫化物
	ND
	mg/L

	
	
	挥发酚
	ND
	mg/L

	
	
	石油类
	0.05
	mg/L

	
	
	粪大肠菌群
	760
	MPN/L

	6月8日

	W1：入河排污口上游50m


	pH值
	6.7
	无量纲

	
	
	水温
	18.7
	℃

	
	
	悬浮物
	59
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	11
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	3.8
	mg/L

	
	
	阴离子表面活性剂
	ND
	mg/L

	
	
	氯化物
	3.26
	mg/L

	
	
	硫化物
	ND
	mg/L

	
	
	全盐量
	1106
	mg/L

	
	
	铅
	ND
	mg/L

	
	
	镉
	ND
	mg/L

	
	
	铬
	0.04
	mg/L

	
	
	砷
	ND
	mg/L

	
	
	汞
	ND
	mg/L

	
	
	粪大肠菌群
	520
	MPN/L

	
	
	蛔虫卵数
	52
	个

	
	W2：入河排污口下游3km


	pH值
	7.0
	无量纲

	
	
	水温
	18.5
	℃

	
	
	悬浮物
	60
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	16
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	5.6
	mg/L

	
	
	阴离子表面活性剂
	ND
	mg/L

	
	
	氯化物
	2.94
	mg/L

	
	
	硫化物
	ND
	mg/L

	
	
	全盐量
	1254
	mg/L

	
	
	铅
	ND
	mg/L

	
	
	镉
	ND
	mg/L

	
	
	铬
	0.06
	mg/L

	
	
	砷
	ND
	mg/L

	
	
	汞
	ND
	mg/L

	
	
	粪大肠菌群
	790
	MPN/L

	
	
	蛔虫卵数
	54
	个

	
	W5：入河排污口

渠道
	pH值
	7.1
	无量纲

	
	
	水温
	16.3
	℃

	
	
	悬浮物
	76
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	12
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	3.8
	mg/L

	
	
	阴离子表面活性剂
	ND
	mg/L

	
	
	氯化物
	2.81
	mg/L

	
	
	硫化物
	ND
	mg/L

	
	
	全盐量
	1450
	mg/L

	
	
	铅
	ND
	mg/L

	
	
	镉
	ND
	mg/L

	
	
	铬
	0.04
	mg/L

	
	
	砷
	ND
	mg/L

	
	
	汞
	ND
	mg/L

	
	
	粪大肠菌群
	1500
	MPN/L

	
	
	蛔虫卵数
	52
	个

	
	W3：友谊河发源地下游1km


	pH值
	6.7
	无量纲

	
	
	悬浮物
	77
	mg/L

	
	
	溶解氧
	7.69
	mg/L

	
	
	高锰酸钾指数
	1.20
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	10
	mg/L

	6月8日
	
	五日生化需氧量
	3.3
	mg/L

	
	
	氨氮
	0.431
	mg/L

	
	
	总磷
	0.02
	mg/L

	
	
	总氮
	1.21
	mg/L

	
	
	阴离子表面活性剂
	ND
	mg/L

	
	
	氟化物
	0.176
	mg/L

	
	
	铜
	ND
	mg/L

	
	
	锌
	ND
	mg/L

	
	
	铅
	ND
	mg/L

	
	
	砷
	ND
	mg/L

	
	
	汞
	ND
	mg/L

	
	
	镉
	ND
	mg/L

	
	
	铬
	0.07
	mg/L

	
	
	硒
	ND
	mg/L

	
	
	氰化物
	ND
	mg/L

	
	
	硫化物
	ND
	mg/L

	
	
	挥发酚
	ND
	mg/L

	
	
	石油类
	0.09
	mg/L

	
	
	粪大肠菌群
	1700
	MPN/L

	
	W4：友谊河入汨罗江入口


	pH值
	7.2
	无量纲

	
	
	悬浮物
	58
	mg/L

	
	
	溶解氧
	6.52
	mg/L

	
	
	高锰酸钾指数
	1.44
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	14
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	4.9
	mg/L

	
	
	氨氮
	0.163
	mg/L

	
	
	总磷
	0.06
	mg/L

	
	
	总氮
	1.45
	mg/L

	
	
	阴离子表面活性剂
	ND
	mg/L

	
	
	氟化物
	0.077
	mg/L

	
	
	铜
	ND
	mg/L

	6月8日
	
	锌
	ND
	mg/L

	
	
	铅
	ND
	mg/L

	
	
	砷
	ND
	mg/L

	
	
	汞
	ND
	mg/L

	
	
	镉
	ND
	mg/L

	
	
	铬
	0.06
	mg/L

	
	
	硒
	ND
	mg/L

	
	
	氰化物
	ND
	mg/L

	
	
	硫化物
	ND
	mg/L

	
	
	挥发酚
	ND
	mg/L

	
	
	石油类
	0.04
	mg/L

	
	
	粪大肠菌群
	690
	MPN/L

	6月9日

	W1：入河排污口

上游50m


	pH值
	6.7
	无量纲

	
	
	水温
	19.1
	℃

	
	
	悬浮物
	54
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	11
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	3.4
	mg/L

	
	
	阴离子表面活性剂
	ND
	mg/L

	
	
	氯化物
	3.30
	mg/L

	
	
	硫化物
	ND
	mg/L

	
	
	全盐量
	1059
	mg/L

	
	
	铅
	ND
	mg/L

	
	
	镉
	ND
	mg/L

	
	
	铬
	0.09
	mg/L

	
	
	砷
	ND
	mg/L

	
	
	汞
	ND
	mg/L

	
	
	粪大肠菌群
	420
	MPN/L

	
	
	蛔虫卵数
	88
	个

	
	W2：入河排污口下游3km
	pH值
	6.9
	无量纲

	
	
	水温
	18.7
	℃

	
	
	悬浮物
	67
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	15
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	5.2
	mg/L

	
	
	阴离子表面活性剂
	ND
	mg/L

	
	
	氯化物
	2.60
	mg/L

	
	
	硫化物
	ND
	mg/L

	
	
	全盐量
	1235
	mg/L

	
	
	铅
	ND
	mg/L

	
	
	镉
	ND
	mg/L

	
	
	铬
	0.09
	mg/L

	
	
	砷
	ND
	mg/L

	
	
	汞
	ND
	mg/L

	
	
	粪大肠菌群
	620
	MPN/L

	
	
	蛔虫卵数
	89
	个

	
	W5：入河排污口渠道
	pH值
	7.0
	无量纲

	
	
	水温
	16.5
	℃

	
	
	悬浮物
	75
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	14
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	4.5
	mg/L

	
	
	阴离子表面活性剂
	ND
	mg/L

	
	
	氯化物
	2.53
	mg/L

	
	
	硫化物
	ND
	mg/L

	
	
	全盐量
	1429
	mg/L

	
	
	铅
	ND
	mg/L

	
	
	镉
	ND
	mg/L

	
	
	铬
	0.06
	mg/L

	
	
	砷
	ND
	mg/L

	
	
	汞
	ND
	mg/L

	
	
	粪大肠菌群
	1400
	MPN/L

	
	
	蛔虫卵数
	88
	个

	
	W3：友谊河发源地下游1km


	pH值
	6.9
	无量纲

	6月9日
	
	悬浮物
	74
	mg/L

	
	
	溶解氧
	7.88
	mg/L

	
	
	高锰酸钾指数
	1.17
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	11
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	3.6
	mg/L

	
	
	氨氮
	0.448
	mg/L

	
	
	总磷
	0.03
	mg/L

	
	
	总氮
	1.27
	mg/L

	
	
	阴离子表面活性剂
	ND
	mg/L

	
	
	氟化物
	0.182
	mg/L

	
	
	铜
	ND
	mg/L

	
	
	锌
	ND
	mg/L

	
	
	铅
	ND
	mg/L

	
	
	砷
	ND
	mg/L

	
	
	汞
	ND
	mg/L

	
	
	镉
	ND
	mg/L

	
	
	铬
	0.08
	mg/L

	
	
	硒
	ND
	mg/L

	
	
	氰化物
	ND
	mg/L

	
	
	硫化物
	ND
	mg/L

	
	
	挥发酚
	ND
	mg/L

	
	
	石油类
	0.08
	mg/L

	
	
	粪大肠菌群
	1500
	MPN/L

	
	W4：友谊河入汨罗江入口


	pH值
	7.2
	无量纲

	
	
	悬浮物
	52
	mg/L

	
	
	溶解氧
	6.81
	mg/L

	
	
	高锰酸钾指数
	1.36
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	16
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	5.6
	mg/L

	
	
	氨氮
	0.156
	mg/L

	
	
	磷
	0.06
	mg/L

	6月9日
	
	总氮
	1.57
	mg/L

	
	
	阴离子表面活性剂
	ND
	mg/L

	
	
	氟化物
	0.086
	mg/L

	
	
	铜
	ND
	mg/L

	
	
	锌
	ND
	mg/L

	
	
	铅
	ND
	mg/L

	
	
	砷
	ND
	mg/L

	
	
	汞
	ND
	mg/L

	
	
	镉
	ND
	mg/L

	
	
	铬
	0.09
	mg/L

	
	
	硒
	ND
	mg/L

	
	
	氰化物
	ND
	mg/L

	
	
	硫化物
	ND
	mg/L

	
	
	挥发酚
	ND
	mg/L

	
	
	石油类
	0.05
	mg/L

	
	
	粪大肠菌群
	630
	MPN/L


监测结果表明，友谊河除总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质外，其余水质监测指标能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。
4.3水域纳污能力

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）5.3.6条“水域纳污能力应采纳各级水行政主管部门或流域管理机构核定的数据，未核定纳污能力的水域，应按SL348-2006的规定和水功能区管理要求核算纳污力”。 
根据《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）对该水域的纳污能力进行核算，确保水域纳污能力满足水域要求。 

由于湖南天勤牧业发展有限公司汨罗双凤母猪养殖基地（存栏6000头母猪）建设项目污染处理设施出水优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中总磷TP≤0.2mg/L）排放。河排污口位于友谊河的上游，距友谊河主河道约3km，该段的主要功能就是农业灌溉、农田退水的收集、泄洪排涝，本项目尾水优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，不会影响该河段水资源管理作为农田灌溉用水水质要求。因此，仅计算在最不利情况下友谊河主河道的纳污能力，确保友谊河主河道水功能区的水质管理目标。
4.3.1数学模型

根据《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010），相应的水域纳污能力计算公式如下：

[image: image3.png]M=(C,-CHQ+Q)




式中：M——水域纳污能力，单位为克每秒（g/s）;
Cs——水质目标浓度值，单位为毫克每升（mg/L）;
C0——初始断面的污染物浓度，单位为毫克每升（mg/L）；
Q——初始断面的水流流量，单位为立方米每秒（m3/s）；
Qp——废污水排放流量，单位为立方米每秒（m3/s）；
4.3.2水域纳污能力计算结果

友谊河最小生态流量的计算

按照《友谊河“一河一策”实施方案》的要求，为了保持和改善友谊河基本生态基流条件，具统计，汨罗市水利局近三年从友谊河上游的汨罗水库向友谊河补充平均生态水量500万m3/a，以遏制因河道断流和流量减少而造成的生态环境恶化，实现流友谊河生态系统的可持续发展。据《岳阳市水流域生态环境保护“十四五”规划》，岳阳市湖区小河断流天数近20年最高达286天，友谊河没有相关断流资料，本次友谊河断流天数取286天。本次计算友谊河最小生态基流结果为：
Q=5000000/286×24×3600=0.2m3/s。
（2）纳污能力计算
友谊河主要污染物COD、NH3-N、TP纳污能力计算初始条件和计算结果见表4-1。
表4-1  水域纳污能力计算结果

	目标水体
	污染物名称
	水质目标浓度值（mg/L)
	初始断面的污染物浓度（mg/L)
	初始断面的水流流量（m3/s）
	废污水排

放流量（m3/s）
	水域纳污能力（g/s）
	水域纳污能力

（t/d）

	友谊河
	COD
	20
	16
	0.2
	0.00347
	0.81388
	0.0703

	
	NH3-N
	1.0
	0.448
	0.2
	0.00347
	0.11232
	0.0097

	
	TP
	0.2
	0.06
	0.2
	0.00347
	0.02848
	0.00246


（3）纳污能力与排污量分析
表4-2  水域纳污能力与污染物排放对照表
	目标

水体
	污染物

名称
	水域纳污能力

（t/d）
	污染物排放量
	水域纳污能力与最大日排放量差值（t/d）

	
	
	
	废水排放量（m3/s）
	最大日排放量（t/d）
	最大年排放量（t/a）
	

	友谊河
	COD
	0.0703
	0.00347
	0.015
	5.475
	+0.0553

	
	NH3-N
	0.0097
	0.00347
	0.0015
	0.5475
	+0.00553

	
	TP
	0.00246
	0.00347
	0.00006
	0.0219
	+0.0024


根据《水域纳污能力计算规程》，友谊河COD日纳污能力枯水期为0.0703t/d，大于COD最大日排放量0.015t/d；NH3-N日纳污能力枯水期为0.0097t/d，大于NH3-N最大日排放量为0.0015t/d；TP日纳污能力枯水期为0.00246t/d，大于TP最大日排放量为0.00006t/d，故本工程尾水排放满足水域纳污能力要求。

4.4取排水现状

本工程入河排污口设置论证范围为排污口上游50m到友谊河入汨罗江口共15.3km。经现场调查，论证范围内，友谊河有两个排水口和两个取水口，排水口分别是位于汨罗市的两个城市生活污水排放口，年污水排放量大约10万吨，主要污染物为COD和氨氮；两个取水口位于古培镇课功村、南环村，用于农业灌溉，服务面积0.5万亩。
5.入河排污口设置对水功能区水质和

水生态环境影响分析

5.1污水影响范围分析

5.1.1数学模型

根据调查，友谊河多年平均流量约为1.8m3/s，平水期流量2.6m3/s，枯水期的平均流量不足1.0m3/s，最小生态流量0.2m3/s，主要由汨罗水库进行生态补水。根据《环境影响评价导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）中关于水域规模的划分，工程河段多年平均流量小于15m3/s为小河。采用稳态条件下的河流零维模型。
（1）混合过程段
采用导则推荐的混合过程段长度计算公式。
[image: image4.png]2V2 2
L,=10.11+0.7 05—5—1‘1[0‘5—1] ub
B B E,




式中：Lm——混合段长度，m；

B——水面宽度，m；

a——排放口到岸边的距离，m，本项目为岸边排放，取0；

u——断面流速，m/s；

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s；

Ey=(0.058H+0.0065B)(gHI）1/2

H——河道深度，m；

B——水面宽度，m；

I——水利坡降，%
（2）完全混合模型
完全混合模型用于预测完全混合的污染物浓度，预测模式如下：
[image: image5.png]C=(C,0,+C,0,)/(Q,+0,)




式中：C——混合后污染物浓度，mg/L；
Cp——污染物排放浓度，mg/L；
Qp——污水排放量，m3/s；
Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；
Qh——河流流量，m3/s。
5.1.2计算初始条件

（1）预测范围

友谊河—工程污水排污口至友谊河入汨罗江闸口的距离15.3km。

（2）预测时段

本报告预测时段为平水期、枯水期。

（3）预测因子

预测因子为：CODcr、NH3-N、TP。

（4）预测内容

预测尾水在正常和非正常排放情况下对友谊河水质的影响及范围。

（5）污水及污染物排放参数

表5-1 污水及污染物排放情况

	                    工况

项目
	正常排放
	非正常排放

	CODcr
	浓度（mg/L)
	50
	25000

	
	污水排放量（m3/s)
	0.00347
	0.00347

	NH3-N
	浓度（mg/L)
	5.0
	1500

	
	污水排放量（m3/s)
	0.00347
	0.00347

	TP
	浓度（mg/L)
	0.2
	300

	
	污水排放量（m3/s)
	0.00347
	0.00347

	注：非正常排放是指污水处理失效或停止运转。


水文参数

根据调查，友谊河近三年平均水文资料如下表：
表5-2 评价水域水文参数

	        项目

水期
	河宽（m）
	水深（m）
	水力坡降（%）
	流速（m/s）
	流量（m3/s）

	平水期
	10
	2.0
	0.162
	0.13
	2.6

	枯水期
	8
	0.5
	0.162
	0.05
	0.2


（7）CODcr、NH3-N、TP背景值

根据湖南汨江检测有限公司2022年6月7日－9日的检测结果，本工程入河排污口友谊河上游的监测数据CODCr10mg/L、NH3-N0.163mg/L、TP0.03 mg/L作为平水期的背景值；枯水期友谊河CODcr、NH3-N、TP背景值取历史水质监测数据CODCr16mg/L、NH3-N0.448mg/L、TP0.06 mg/L。

5.1.3计算工况

由友谊河两种来水条件（平水期、枯水期）分别与污水处理达标排放、不达标排放两种可能组成表5-3的4种工况。

表5-3 工况拟定表

	类别
	设计工况
	背景浓度（mg/L）
	河道流量（m3/s）
	排污流量

（m3/s）
	排放浓度（mg/L）

	
	
	COD
	NH3-N
	TP
	
	
	COD
	NH3-N
	TP

	平

水

期
	正常混合排放
	10
	0.163
	0.03
	2.6
	0.00347
	50
	5.0
	0.2

	
	非正常混合排放
	10
	0.163
	0.03
	2.6
	0.00347
	25000
	1500
	300

	枯

水

期
	正常混合排放
	16
	0.448
	0.06
	0.2
	0.00347
	50
	5.0
	0.2

	
	非正常混合排放
	16
	0.448
	0.06
	0.2
	0.00347
	25000
	1500
	300


5.1.4计算结果

预测浓度及完全混合段长度见表5-4、5-5。
表5-4正常排放情况平水期和枯水期对友谊河影响预测结果表
	预测情景参数
	平水期
	枯水期

	河流浓度mg/L
	COD
	10
	16

	
	NH3-N
	0.163
	0.448

	
	TP
	0.03
	0.06

	废水排放量m3/s
	0.00347
	0.00347

	排放浓度mg/L
	COD
	50
	50

	
	NH3-N
	5
	5

	
	TP
	0.2
	0.2

	完全混合段长度m
	17.81
	19.59

	正常排放混合浓度mg/L
	COD
	10.06
	16.47

	
	NH3-N
	0.170
	0.510

	
	TP
	0.031
	0.063

	评价标准mg/L
	COD
	20

	
	NH3-N
	1.0

	
	TP
	0.2


表5-5非正常排放情况平水期和枯水期对友谊河影响预测结果表
	预测情景参数
	平水期
	枯水期

	河流浓度mg/L
	COD
	10
	16

	
	NH3-N
	0.163
	0.448

	
	TP
	0.03
	0.06

	废水排放量m3/s
	0.00347
	0.00347

	排放浓度mg/L
	COD
	25000
	25000

	
	NH3-N
	1500
	1500

	
	TP
	300
	300

	完全混合段长度m
	17.81
	19.59

	非正常排放混合浓度mg/L
	COD
	43.31
	442.08

	
	NH3-N
	2.162
	26.022

	
	TP
	0.430
	5.175

	评价标准mg/L
	COD
	20

	
	NH3-N
	1.0

	
	TP
	0.2


（1）COD浓度预测结果

正常达标排放情况下，平水期和枯水期混合断面COD浓度分别为10.06mg/L和16.47mg/L，满足入河排污口河《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。

非正常事故排放情况下，平水期和枯水期混合断面COD浓度分别为43.31mg/L，442.08mg/L，严重超标，不能满足入河排污口河段《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。

（2）NH3-N浓度预测结果

正常达标排放情况下，平水期和枯水期混合断面NH3-N浓度分别 为0.170mg/L和0.510mg/L，满足入河排污口河段《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。

非正常事故排放情况下，平水期和枯水期混合断面NH3-N浓度分别2.162mg/L和5.633mg/L，不能满足入河排污口河段《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。

（3）TP浓度预测结果

正常达标排放情况下，平水期和枯水期混合断面TP浓度分别为0.031mg/L和0.063mg/L；满足入河排污口河段《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。

非正常事故排放情况下，平水期和枯水期混合断面TP浓度分别为0.430mg/L和5.175mg/L，不能满足入河排污口河段《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。

（4）完全混合段长度预测结果

根据预测结果，母猪养殖基地废水进入友谊河主河道后平水期完全混合段长度计算长度为17.81米，枯水期完全混合段长度计算长度为19.59米。在入河排污口进入主河道前要经过3km的支流，因此，平水期影响的长度为3017.81米（包括支流3000米），枯水期影响的长度为3019.59米（包括支流3000米）。
5.2对水功能区水质影响分析

5.2.1对水功能区水质影响

根据混合浓度预测结果，在正常达标排放情况下，工程尾水进入友谊河主河道后其主要控制指标COD、NH3-N、TP，平水期和枯水期预测值均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，不改变水功能区的使用功能，也不会对相邻功能区产生影响。入河排污口位于友谊河的支流，距友谊河主河道约3km，该段的主要功能就是农田灌溉、农田退水的收集、泄洪排涝。本项目尾水经过人工湿地系统处理后，优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，不会影响该河段水资源管理作为农田灌溉用水水质要求。
在非正常事故排放情况下主要控制指标COD、NH3-N、TP超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，对水功能区水质有较大影响。因此，要加强对污水处理设施的监督管理，防止污水事故排放；如果发生事故排放，应立即启动应急预案 ，取相应的措施，避免或减少此类情况所造成的影响。

5.2.2影响范围
根据预测结果，母猪养殖基地废水进入友谊河主河道后平水期完全混平水期完全混合段计算长度为17.81米，枯水期完全混合段计算长度为19.59米。但在入河排污口进入主河道前要经过3km的支流，因此，平水期影响的长度为3017.81米（包括支流3000米），枯水期影响的长度为3019.59米（包括支流3000米）。
养殖污水处理在正常达标排放情况下，污染物进入友谊河主河道能完全消纳消解，对友谊影响的范围在入河口至下游3020米的范围，完全混合断面距友谊河入汨罗江约11.8km，对汨罗江的影响也很小。如果出现事故排放，友谊河是不可接受的，因此，要避免事故排放情况发生，如果发生应立即启动突发环境事件应急预案，减轻因事故排放对友谊河的污染和冲击。
5.3对水生态环境的影响

论证区域友谊河段内未设有重要湿地、水库等有重要水域生态保护单元，未设有国家级水产种质资源保护区及其他相关水生生物保护区等敏感区域，本项目排污口的设置，对友谊河以及汨罗江的生态环境影响较小。

5.3.1对水环境的影响

项目尾水通过专用管道排入友谊河上游，工程实施后不会改变友谊河本江段的河势，对本河段水文情势无明显影响，工程尾水排入友谊河后，在进入友谊河主河道前，在3km区域内由于枯水期支流水量小，营养盐氨氮、总氮、总磷浓度会局部升高，能满足农业灌溉用水要求，尾水进入主河道后能很快达到了地表水Ⅲ类水质，对友谊河下游不会产生影响。但在非正常事故排放情况下，友谊河抗冲击负荷能力没有大河强，对友谊河的水质有较大影响，但影响时间是短暂的，随着事故排放的解除，污水处理设施正常运行后将很快恢复。
5.3.2对水生生物及渔业资源的影响

（1）浮游动植物

工程实施后，在入河口浮游生物生境会有一定的变化，浮游生物的种类和数量也将随之变化。主要表现在水质影响变化区的友谊河浮游生物的生物量会略有增大，浮游动物的增加量可能大于浮游植物的增加量，但总体的增加量都不会太大，在排污口附近，浮游生物的喜污种的生物量可能会有所增加。

（2）底栖动物

工程实施后对底栖动物也会产生一定的影响，在水质影响区内，底栖动物的种类和生物量变化皆不明显。

（3）渔业资源

本项目论证范围内的经济鱼类除了常见的四大家鱼外另有20余种，工程实施对论证范围内的渔业资源不会产生明显的影响，在水质影响变化区内，项目的排污对整体水质影响不大，对鱼类的种类和生物量不会产生明显的影响。

正常工况时，无论在平水期还是枯水期水文条件下，拟建项目排放的污染物对友谊河水质贡献值均很小，排污口下游友谊河主河道水质均可迅速达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；非正常事故工况，水质的变化对水生生境影响很大，但这个过得是短暂的，随着事故排放的解除，污水处理站正常运行后将恢复。因此，本项目入河排污口排水对该河段鱼类及水生生物正常的生长和栖息影响较小。

5.4对饮用水源的影响

在本工程论证范围内无饮用水源地， 对饮用水源的无影响。
5.5对河流水温的影响分析

本工程废污水主要来源于养殖生产废水和生活污水，经污水管收集、混合，及污水处理设施处理后，排水口排水与河水水温相差无几，且本项目排放流量很小，因此本项目排水对，河流水温基本无影响。

5.6 对地下水的影响分析  

5.6.1养殖基地建设对地下水的影响

根据调查，项目排污口沿线不涉及集中式地下水供水水源地及地下水环境相关保护区。本项目入河排污口在友谊河的上游，关山水库下游约50m处，离友谊河主河道3000m，上游村庄居民生活用水采用井水，下游集镇用水采用城市自来水供水。因此，项目排污口地下水保护目标主要为上游沿线居民分散式地下水井。
根据《汨罗双凤母猪养殖基地（存栏6000头母猪）建设项目》环评报告对地下水的影响分析结果：

项目区地下水环境较敏感。项目建设地地下水富水程度中等，区域地下水主要以大气降水、地表水为补给水源。项目所在地地貌属第四系海陆交互相沉积平原，场地内地基土主要由第四系工填土、第四系海陆交互相沉积层组成，基岩为燕山期花岗岩层。污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。

（1）对地下水量的影响

评价区域的地下水涵养量主要补给途径为大气降水，由于项目的建设，不透水地表面积将增大，地下水涵养量也较现状有所变化。但同时，区域形成大面积的人工绿地，人工的绿化洒水会增加绿化区地下水的涵养量。项目建设对地下水水量影响不大。
（2）对场内地下水环境影响分析

正常工况：项目排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离，不采取明沟布设，实行严格的分区防渗，防止污染地下水，在采取该措施情况下，正常工况下污水对厂区地下水的影响较小。项目产生的固废主要有猪粪、饲料残渣、病死猪及分娩胎衣、污水站污泥和员工生活垃圾等，其中猪粪、污水站污泥和饲料残渣进入堆肥间进行发酵堆肥作为有机肥半成品外售至有机肥生产厂家；病死猪尸体和分娩物交汨罗市病死畜禽无害化处理中心处理；生活垃圾由垃圾箱临时收集，由环卫部门定期清运处理。对地下水可能产生的影响主要是猪粪和污泥的渗滤液，环评要求，堆肥区和医疗固废暂存区采用防渗混凝土浇筑，并采取防渗、防溢流及防雨淋的有效的“三防”措施，因此项目正常情况下固废对地下水的环境影响可以得到有效地避免。

事故工况：项目事故工况主要考虑污水处理单元和输水管道的渗漏问题，渗漏的废水随地势向周围扩散，根据场地地质项目场地为黏土层，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，不易造成深层含水层污染。

（3）对周边村民饮用水环境影响分析

经对当地走访调查，当地村民生活用水采用井水。本项目生产及生活也均采用地下水井水。根据对项目周边地下水水井现状监测结果可知，地下水现状质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，地下水环境现状质量较好。畜禽养殖废水中富含氮、磷等物质。运营期对地下水环境的影响主要是畜禽养殖场废水事故性排放渗入地下可造成地下水中的硝酸盐含量过高，将可能对地下水环境造成污染影响。

5.6.2尾水排放工程对地下水的影响
尾水排放工程主要有排水管道和人工湿地系统，对地下水的影响主要是排水管道破裂泄漏和人工湿地系统渗漏。
（1）正常工况下对地下水的环境影响

如2.2章节所述，尾水经人工湿地系统进一步净化后，主要污染物浓度基本达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，能达到《城市污水再生利用   地下水回灌水质标准》（GB/T19772-2005）地表回灌水质要求，因此，在正常工况下，管道破裂引起的泄漏和地表漫流对地下水影响很小；对于人工湿地系统渗漏，一是人工湿地系统通过物理、化学及生物三重协同作用对污水净化污水，去除SS、有机物、氮、磷等，二是进入人工湿地水质已优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时在污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物化学等作用，对污水有净化作用，在人工湿地系统渗漏的情况下，对潜水地下水影响较小。

表5-6几种水质标准对照圾
	污染物指标
	COD

（mg/L）
	BOD5
（mg/L）
	SS

(mg/L)
	NH3-N

(mg/L)
	TP

(mg/L)
	PH

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A
	50
	10
	10
	5
	0.5
	6-9

	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类
	30
	6
	/
	1.5
	0.3
	6-9

	《城市污水再生利用－－地下水回灌水质标准》（GB/T19772-2005）地表回灌水质要求
	40
	10
	/
	1
	1
	6.5-8.5

	人工湿地系统出水浓度
	22.5
	5.5
	5
	3
	0.15
	6-9


（2）非正常工况下对地下水的环境影响
对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。本项目场地为粉质黏土层，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水发生渗漏，由于非正常排放污染物量不大，但浓度很高，虽然污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，随着时间的推移，对浅层地下水的有一定的污染。因此，本项目废水经管道排放，污水管道按规范施工，防止渗漏，污水管建议采用抗压力强，使用寿命长的HDPE管；人工湿地系统做好防渗防腐措施，地面必须采取硬化、防渗处理；加强日常检查和维护管理，减少对地下水影响。

因此，在加强日常检查和维护管理，做好防渗防腐措施的前提下，本项目对地下水污染的影响较少。

5.6.3排污口设置对友谊河沿岸地下水的影响分析

地下水与友谊河地表水之间的水力关系

友谊河源头地区，河流水位常低于地下水位，河流起到排泄地下水的作用，地下水补充河流，在洪水和排涝期间，河流水位升高，此时河流反过来补给地下水，但时间短暂；友谊河的中下游段，地形较平坦，河床较上游宽，河流与地下水的补给和排泄随季节变化，一般在枯水期和平水期，河流排泄地下水，而在洪水期，河水位升高，此时河流反过来补给地下水，在枯水期由汨罗水库补充生态水量。

对友谊河沿岸地下水的影响分析
本项目入河排污口在友谊河的上游，关山水库下游约50m处，离友谊河主河道3000m，在此范围为友谊河源头地区，河水位常低于地下水位，河流起到排泄地下水的作用，地下水补充河流，在最不利情况下，河水不会影响地下水；在洪水和排涝期间，河水位升高，此时河流反过来补给地下水，但时间短暂，因此，在上游河段，排污口的设置对地下水水质的影响很小。

当废水进入友谊河主河段后，大约经过20m的完全混合段后，能满足目标水体友谊河《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；在此以下河段为友谊河的中下游段，地形较平坦，河床较上游宽，河流与地下水的补给和排泄随季节变化，一般在枯水期和平水期，河流排泄地下水，而在洪水期，河水位升高，此时河流反过来补给地下水；在枯水期和平水期，虽然污染物浓度会有所增加，但不会进入到地下水；在洪水期，水量大，河水的稀释作用大，对地下水的影响小；因此，在中下游河段，排污口的设置对地下水的影响较小。

6.入河排污口设置对第三者影响分析

6.1对排污口下游取水单位的影响分析

本工程入河排污口设置论证范围为排污口上游50m到友谊河入汨罗江口15.3km。经现场调查，结合相关资料，友谊河有两个取水口，两个取水口位于古培镇课功村、南环村，用于农田灌溉，服务面积0.5万亩。养殖尾水优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中TP≤0.2mg/L）排放，完全能满足下游培镇课功村、南环村取水单位的农田灌溉用水要求。因此项目实施后，对下游取水单位不会产生不利影响。
6.2对防洪影响分析

6.2.1 阻水影响 

本项目采用排污专管道形式排入到友谊河，无阻水建（构）筑物，因此不会产生阻水。排污口入河排污流量0.00347m3/s，仅占友谊河枯水期生态流量0.2m3/s的1.735%，对友谊河的流量贡献率很小，不会影响友谊河的过流能力。

6.2.2 对堤防的影响 

本项目入河排污口设置友谊河上游，不对友谊河堤防进行改造，污水流量很小，排放时形成的水流对堤岸冲击很小。
6.3 对排涝的影响分析

本工程配套的排污专管直流，重力流向污水排放口，既不占用区域内现有的排涝泄洪泵站，也不占用排涝涵闸，且污水流量很小，且项目人工湿地有一定缓冲能力，洪水不能直排时废水可以暂时贮存，因此本工程的建设对排涝无不利影响。

6.4 对周边居民影响分析

根据前述水质影响分析，虽然本工程排污口位于关山水库泄水闸下游50m处，周边有居民居住，因此应在污水排污口设立污水排污口标志标牌，起到提示、警示和监督作用。

6.5 对其他生产经营活动的影响

本项目工程入河排污口下游入汨罗江前无水面生产作业单位，也没有渔业养殖单位和个人。故不会对其他生产经营活动产生影响。

综上所述，本工程排污口的设置不会对第三者有明显不利影响。
7.水环境保护措施

7.1 水生态保护措施 

7.1.1 运行期水环境保护措施 

（1）加强进、出水质管控：对工程进、出水口设置在线监测系统，对进、出水的流量及 pH、COD、NH3-N、总磷、总氮等因子进行监控，并做好与相关部门的联网工作。
（2）加强运营管理：必须认真做好污水处理站的日常管理工作，加强对员工的培训和教育，提高其工作责任心；制定各项规章制度和操作规程，避免因操作失误而造成事故排放。 
（3）定期检修机械设备：加强对各类设备的定期检查、维护和管理，以减少事故隐患； 污水处理设施应采用双回路供电，防止因停电而造成运转事故。 
（4）设置警示牌：规范建设排水管道及排污口，管道相应位置及排污口设置明显的警示标志，确保管道及排污口的安全运行。 
（5）建立一个完整的管理机构和制定一套完善的管理措施：污水处理站应建立一套以厂长责任制为主要内容的责权利清晰的管理体系。 
（6）切实加强污水处理站运行管理，保证污水处理工程运行率达 100%，避免非正常排放现象的发生。加强生产管理，防止“跑、冒、滴、漏”。严格安全生产管理，经常性开展安全生产检查，发现问题并及时解决，消除事故隐患。强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，保证生产操作人员熟悉发生非正常排放时的应急处理措施。

7.1.2 完善入河排污口规范化建设 
入河排污口位应设立标识牌，并在接入废污水口和排污口处设置明渠段取样点；安装监测入河排污口所排放的废污水量、主要污染物质量的自动监测设备， 与岳阳市生态环境局汨罗分局的水资源管理信息平台联网，并采取切实有效的措施，保证监测设备正常运行；将排污口基本情况和排放的主要污染物质量、入河排污口位置图以及定期报表资料进行归档，建立入河排污口档案。
7.1.3建立信息报送制度 
入河排污口设置单位定期向县级或市级行政主管部门如实报送上一年度入河排污口有关情况的报表。 岳阳市生态环境局汨罗分局每年按照规定的审批权限，对排污口开展监督性检查和年审工作，不定期组织排污口第三方监督性监测，并向上级行政主管部门报告排水水质、 水量及污染物排放状况的统计报表。
7.1.4 开展排污口设置竣工验收 
为加强入河排污口监督管理，切实保护水资源和水环境，入河排污口设置单位在工程竣工验收后，应尽快向设置审批单位申请验收，经验收合格后的入河排污口方可正式投入使用。 
入河排污口设置验收内容包括：污水处理设施验收合格；入河排污口设置审批手续完备，技术资料齐全；入河排污口已按行政许可决定的要求建成，污水排放符合行政许可决定中提出的标准及总量控制要求；有削减要求或削减承诺的，有关措施和承诺已经落实；污水处理设施水质水量监测设备、监测频次、报送信息方式等符合有关规定的要求；入河排污口设置单位有完善的水污染事件应急预案；有关水资源保护措施全面落实等。
7.1.5 加强水功能区监督管理 
根据水利部《水功能区监督管理办法》及《湖南省水环境功能区划》，岳阳市生态环境局汨罗分局应加强水功能区监督管理。对友谊河开展水质监测工作，及时掌握水环境状况，采取切实可行的措施确保实现水功能区水质管理目标。
7.1.6 对水质的保护措施 
污水处理站水质监测计划见表7-1。 
表 7-1 污水处理站环境监测计划表
	监测位置
	监测因子
	监测频次

	总排口
	pH、CODCr、NH3-N、TN、TP
	自动监测

	
	悬浮物、色度
	1次/日

	
	五日生化需氧量、石油类
	1次/月

	
	pH、色度、SS、CODCr、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、硫化物、总氰 化物、挥发酚
	1次/季度


7.2地下水保护措施

（1）废水收集、处理与排放设施设计、施工中，严格执行高标准防渗要求，做到废水不下渗；
（2）污水处理站各污水处理设施地面必须采取硬化、防渗处理，确保污水不下渗。拟建工程的地面防渗包括地基处理及使用防渗材料使用等方面。从防渗的处理工艺来看采用点线面结合的方法。地基处理是防渗的关键，不均匀的地基沉降造成地面裂缝，影响防渗效果；废水经管道输送，污水管道按规范施工，防止渗漏。

（3）加强源头控制。主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备及处理构筑物应采取的控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

（4）强化分区防治。结合建设项目各设备、管线、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的物料及和废水的泄漏，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，给出具体的防渗材料及防渗标准要求，建立防渗设施的检漏系统。

（5）做好地下水污染监控。建立场地区地下水环境监控体系，包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。采取以上措施后，可解决污水处理站区域的地下水污染。
7.3 事故排污时应急措施

7.3.1风险分析

 （1）污水事故排放环境风险分析

根据对污水生物处理机理及国内同类污水处理站运行实践的分析，污水处理站导致未处理污水溢出的主要原因如下：

1）进厂废水水质水量超过设计能力，污水停留时间减少，污水处理设施入河排污口设置论证报告污染负荷去除率低于设计去除率，尾水超标排放。
2）由于污水处理设备、设施质量问题或养护不当，将造成设备、设施故障，导致污水处理效率下降，甚至未处理直接排放。

3）如遇停电，则直接导致污水未处理直接排放。通过污水处理站事故排放对友谊河水质影响增值分析，枯水期时，事故排放对友谊河水质有较严重的影响。

（2）污泥长期堆放环境风险分析

污水处理工程每天污泥产生量约为1t/d（按50%含水率计），污泥中含一定有机物、病原体及其他污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。

（3）管网泄漏风险分析

污水处理工程尾水排入友谊河，入友谊河排放点距离污水处理站污水处理工程500m。建设输送管道，在营运期间很有可能由于管网破裂造成泄漏事故的发生，污水会直接泄露到农田里，本报告预测发生泄漏事故后一定时间内的泄漏量。

1）预测模式本采用风险评价液体泄漏量的模式进行预测，模型如下：


式中：

Qε－液体泄漏速度，kg/s；

Cd－液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64，本次计算取0.62；

A－裂口面积，m2；

P－容器内介质压力，Pa；

P0－环境压力，Pa；

g－重力加速度；

ρ－液体密度，本次计算取1000kg/m3；

h－裂口之上液体高度，m。

2）参数确定按以下假设情况进行预测

液体泄漏系数取0.62，裂口面积取0.02m2，容器内介质压力为12000Pa，环境压力10100Pa，液体密度取1000kg/m3，裂口之上液体高度取0.5m，参数及计算结果详见表7-2、表7-3。

表7-2预测参数表

	参数
	Cd
	A
	P
	P0
	ρ
	h
	Q1

	单位
	/
	m2
	pa
	pa
	kg/m3
	m
	kg/s

	数据
	0.62
	0.02
	120000
	101000
	1000
	0.5
	0.77


表7-3预测结果表

	泄漏速度kg/s
	泄漏量（t）

	
	0.5h
	1h
	1.5h
	2h
	2.5h
	3h
	3.5h
	4h
	4.5h
	5h
	5.5h
	6h
	12h
	24h

	0.77
	1.39
	2.78
	4.16
	5.54
	6.93
	8.32
	9.70
	11.09
	12.47
	13.86
	15.25
	16.63
	33.26
	66.53


由以上分析可知，若管道泄漏在4小时，泄露量为11.09m3，在正常排放情况下泄露污水不会超过农田灌溉标准，对周边农田不会产生影响；如果是事故排放，养殖废水严重超标，将影响作物生长，也影响地表水环境和土壤环境，造成地表水和土壤的污染，因此一旦发现管道泄漏，应立即采取相应措施进行处理，防止污水继续泄漏。

7.3.2废水非正常（事故）排放的防范措施

事故排放可控性分析

根据预测结果，本项目废水非正常（事故）排放时，受纳水体友谊河水质会出现严重超标，主要由收集管网泄漏和污水处理设施故障引起。为了防止事故排放，项目设置了4500m3事故池，可暂存15天废水，当收集管网泄漏和污水处理设施故障引起时，废水引入事故应急池暂存，待管网泄漏修复和污水处理设施正常运行后，事故池废水泵入调节池进入污水处理系统；在污水处理站出水口安装在线监测系统和报警系统，以时刻监控和预防发生事故性排放；养殖场区排水系统采用雨污分流，雨水排污口安装有止水阀门和视频监控，防止废水发生泄漏后不会从雨水管网进入地表水体，因此，本项目废水事故排放在可控范围内。

废水非正常（事故）排放的防范措施
1）立即报告有关部门，组成事故应急小组，查明事故原因，分工负责，协调处理事故。 
2）设事故池和蓄水池，项目设置一个4500m3事故应急池，可暂存15天废水。当污水处理设备发生故障时，废水引入事故应急池暂存，待污水处理设施正常运行后，事故池废水泵入调节池进入污水处理系统。

另外，项目人工湿地尾水出口设置止水阀。当废水出现不能达标时，立即关闭出口阀门，查找超标原因，并将人工湿地废水泵入事故池，待污水处理设施正常运行后，事故池废水泵入调节池进入污水处理系统。
一旦发生废水事故排放，立即检查故障原因，组织抢修，迅速排除故障，恢复废水处理系统正常运行。 

4）加强设备的维护与管理，提高设施的完好率，关键设备应留足备件，电源应采取双回路供电。 
5）加强职工操作技能培训，建立和严格执行各部门的运行管理制度和操作责任制度，杜绝操作事故隐患。 
6）完善档案管理制度，记录进厂水质水量变化引起污水处理设施的处理效果和尾水水质变化状况，尤其要记录事故的工况，以便总结经验，杜绝事故的再次发生。

7）入河排污口设置单位应设立标识牌，并在接入废污水口和排污口处设置监测井或明渠段取样点；安装监测入河排污口所排放的废污水量、主要污染物质量的自动监测设备及自动报警功能， 与岳阳市生态环境局汨罗分局的水资源管理信息平台联网，并采取切实有效的措施，保证监测设备正常运行；将排污口基本情况和排放的主要污染物质量、入河排污口位置图以及定期报表资料进行归档，建立入河排污口档案。各级水环境监管部门指导企业规范设置排污口。未经生态环境部门许可，任何单位和个人不得擅自设置、移动、扩大排污口
7.3.3污泥非正常排放的防范措施

污水处理站污泥经脱水处理后，应及时清运，避免散发臭气、撒落，污染环境。一旦发生污泥非正常排放的事故，应及时进行设备维修，争取在贮泥池存放污泥的限度内修好，并及时投加药剂，如熟石灰等，防止发生污泥发酵，减少恶臭气体排放；同时污泥做到“日产日清”，及时清运到堆肥车间，发酵成有机肥料。

7.3.4尾水管网泄漏防范措施

（1）在管网建设过程中适当距离的设置检查井，安排专人分段进行检修和维护管道，确保在管道泄漏事故发生时，维护人员能及时发现并采取相应的措施。

（2）确定管网运行维护的工程人员，为使管网系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管网操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。

（3）当管网泄漏事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。

综上所述，污水处理工程存在一定的环境风险，包括对排污口处友谊河局部河段水质的污染、对环境空气的影响，严重时可能导致人身伤害事故，在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。

7.3.5风险事故应急处理措施

（1）污水处理设施泄漏事故排放现场处置措施
1）发现污水处理设施泄漏事故，第一时间报告现场应急负责人，并立即关闭送往污水处理站的阀门，将废水引入事故池；

2）厂区立即暂停冲洗猪粪，不增加废水量不增加废水量；

3）应立即停止运行污水处理设施；
4）关闭污水总排放口的阀门，不允许废水排放，待事故处理后污水处理设施正常运行，确认达标排放后，重新处理后排放；

5）如果未达标废水已入河，及时上报汨罗市生态环境主管部门，派专业环境监测人员对企业排污口上下游水质进行监测分析，判断污染程度并采取进一步的应急措施。 

（2）废水处理设施处理效率降低现场处置方案
水处理设施污水处理效果下降，主要表现为出水污染物浓度突然变化，不能稳定达标排放。 

1）发现污水排放不能稳定达标，应立即报告，并停止运行污水处理设施，查找原因；

2）立即关闭送往污水处理站的阀门，将废水引入事故池；

3）关闭污水总排放口的阀门，不允许废水排放，待事故处理后污水处理设施正常运行，确认达标排放后，重新处理后排放；

4）如果未达标废水已入河，及时上报汨罗市生态环境主管部门，立即启动应急监测，判断污染程度并采取进一步的应急措施。 
（3）污水输送管发生破裂现场处置方案
当污水输送管道发生破裂时，废水原液泄漏，处理不当会严重影响周围环境，污染周围土壤和地下水。 

当污水输送管道发生破裂时，立即报告应急负责人；

停止污水输送，积极抢修，并把废水暂存于事故池贮存；
关闭雨水排口阀门，防止泄漏废水通过雨水进入地表水体；
对泄漏废水进行收集，并引入事故池；
抢修完成后对被泄漏废水污染的地面、抢修工具等进行清洗的废水，引入事故池或污水处理站的调节池，不得通过雨水口排放；
对被泄漏废水污染的雨水管网进行冲洗，防止泄漏残液通过雨水管网进入地表水体，污染水环境；
如果泄漏废水已地表水体 ，及时上报汨罗市生态环境主管部门，并立即启动应急监测，判断污染程度并采取进一步的应急措施。 

（4）污水排水管发生破裂现场处置方案
当污水排水管道发生破裂时，正常排放达标排放情况下对土壤和地表水影响很小；当发生事故排放时，有可能废水原液泄漏，处理不当会严重影响周围环境，污染周围土壤和地下水。 

正常排放达标排放的处置措施：

立即关闭总排放口，并将处理达标的废水引入到蓄水池中；

立即组织工程技术人员进行抢修，待排水管道抢修完成后，处理达标的废水进行排放。
事故排放的处置措施：

立即报告应急负责人，并关闭总排放口；

立即组织现场应急抢险人员修筑围堰，防止泄漏废水进入附近水体，污染地表水；

立即组织工程技术人员进行抢修，待排水管道抢修完成后，处理达标后的废水进行排放；

将围堰中泄漏废水进行收集，用污水泵抽入事故池；
5）对被污染的土壤进行处置，防止泄漏废水渗入地下对土壤和地下水的污染；
6）废水如进入友谊河，应立即上报汨罗市生态环境主管部门，并启动应急监测，监测地表水体和地下水，判断污染程度并采取进一步的应急措施。 

7-4污水处理设施泄漏事故排放应急卡
	事故
特征
	污水处理设施泄漏事故，导致污水事故排放。

	应急

组织
	内部应急组织，应急机构

成员：后勤保障组成员、抢险灭火组成员、应急监测组成员

	应急

程序
	①事故确认：由于构筑物机械安全性及基础安全性而导致处理设施发生破裂，导致污水事故排放；

②采取有效措施，尽快切断污染源；

③切断一切可能扩大事态的环节，防止污染范围扩大；

④待事故处理后，重新处理后排放。

	应急

报告
	报告内容：事故发生时间、地点、性质、伤亡基本情况等

联系电话：总指挥    

 副总指挥  

	应急物资
	管道及移动水泵随时可用。

	应急处置措施
	①发现污水处理设施泄漏事故，第一时间报告现场应急负责人，并立即关闭送往污水处理站的阀门，将废水引入事故池；

②厂区立即暂停冲洗猪粪，不增加废水量不增加废水量；

③应立即停止运行污水处理设施；
④关闭污水总排放口的阀门，不允许废水排放，待事故处理后污水处理设施正常行，确认达标排放后，重新处理后排放；

⑤如果未达标废水已入河，及时上报上级环境主管部门，派专业环境监测人员对企业排污口上下游水质进行监测分析，判断污染程度并采取进一步的应急措施。 



	后勤保障
	①后勤保障组保障应急响应期间的通讯和信息；

②抢险抢修组负责现场应急所需物资的协调工作；

③后勤保障组根据现场协调情况，取得应急总指挥同意后，立即向汨罗应急办及主管部门通报情况；

④提出请求支援，则请相关单位解决企业难以解决的相关工作；

⑤抢险抢修组对事故进行调查，并向指挥部提交事故报告。

	恢复处置
	①协助政府部门对现场进行恢复处理和维修系统

②对于管道破裂事故，在进行修补后，可视情况选择更换管道；对于老旧的设备进行检查清理，及时更换。


7-5废水处理设施处理效率降低应急卡
	事故

特征
	污水处理设施处理效果下降，不能稳定达标排放。

	应急

组织
	内部应急组织，应急机构

成员：后勤保障组成员、抢险灭火组成员、应急监测组成员

	应急

程序
	①事故确认：水处理设施污水处理效果下降，主要表现为出水污染物浓度突然变化，不能稳定达标排放；
②采取有效措施，尽快切断污染源；

③切断一切可能扩大事态的环节，防止污染范围扩大；

④待事故处理后，重新处理后排放。

	应急

报告
	报告内容：事故发生时间、地点、性质、伤亡基本情况等

联系电话：总指挥    

  副总指挥  

	应急物资
	管道及移动水泵随时可用

	应急处置措施
	①发现污水排放不能稳定达标，应立即报告，并停止运行污水处理设施，查找原因；

②立即关闭送往污水处理站的阀门，将废水引入事故池；

③关闭污水总排放口的阀门，不允许废水排放，待事故处理后污水处理设施正常运行，确认达标排放后，重新处理后排放；

④如果未达标废水已入河，及时上报上级环境主管部门，立即启动应急监测，判断污染程度并采取进一步的应急措施。 

	后勤保障
	①后勤保障组保障应急响应期间的通讯和信息；

②抢险抢修组负责现场应急所需物资的协调工作；

③后勤保障组根据现场协调情况，取得应急总指挥同意后，立即向汨罗应急办及主管部门通报情况；

④提出请求支援，则请相关单位解决企业难以解决的相关工作；

⑤抢险抢修组对事故进行调查，并向指挥部提交事故报告。

	恢复处置
	①协助政府部门对现场进行恢复处理和维修系统

②对于管道破裂事故，在进行修补后，可视情况选择更换管道；对于老旧的设备进行检查清理，及时更换。


7-6污水输送管发生破裂应急卡
	事故

特征
	污水输送管发生破裂。

	应急

组织
	内部应急组织，应急机构

成员：后勤保障组成员、抢险灭火组成员、应急监测组成员

	应急

程序
	①事故确认：当污水输送管道发生破裂时，废水原液泄漏，处理不当会严重影响周围环境，污染周围土壤和地下水。

②采取有效措施，尽快切断污染源；

③切断一切可能扩大事态的环节，防止污染范围扩大；

④待事故处理后，重新处理后排放。

	应急

报告
	报告内容：事故发生时间、地点、性质、伤亡基本情况等

联系电话：总指挥    

   副总指挥  

	应急物资
	管道及移动水泵随时可用。

	应急处置措施
	①当污水输送管道发生破裂时，立即报告应急负责人；

②停止污水输送，积极抢修，并把废水暂存于事故池贮存；
③关闭雨水排口阀门，防止泄漏废水通过雨水进入地表水体；
④对泄漏废水进行收集，并引入事故池；
⑤抢修完成后对被泄漏废水污染的地面、抢修工具等进行清洗的废水，引入事故池或污水处理站的调节池，不得通过雨水口排放；
⑥对被泄漏废水污染的雨水管网进行冲洗，防止泄漏残液进入地表水体，污染环境；
⑦如果泄漏废水已地表水体 ，及时上报上级环境主管部门，并立即启动应急监测，判断污染程度并采取进一步的应急措施。

	后勤保障
	①后勤保障组保障应急响应期间的通讯和信息；

②抢险抢修组负责现场应急所需物资的协调工作；

③后勤保障组根据现场协调情况，取得应急总指挥同意后，立即向汨罗应急办及主管部门通报情况；

④提出请求支援，则请相关单位解决企业难以解决的相关工作；

⑤抢险抢修组对事故进行调查，并向指挥部提交事故报告。

	恢复处置
	①协助政府部门对现场进行恢复处理和维修系统

②对于管道破裂事故，在进行修补后，可视情况选择更换管道；对于老旧的设备进行检查清理，及时更换。


7-7污水排水管发生破裂应急卡
	事故

特征
	污水排水管发生破裂。

	应急

组织
	内部应急组织，应急机构

成员：后勤保障组成员、抢险灭火组成员、应急监测组成员

	应急

程序
	①事故确认：当污水排水管道发生破裂时，正常排放达标排放情况下对土壤和地表水影响很小；当发生事故排放时，有可能废水原液泄漏，处理不当会严重影响周围环境，污染周围土壤和地下水； 

②采取有效措施，尽快切断污染源；

③切断一切可能扩大事态的环节，防止污染范围扩大；

④待事故处理后，重新处理后排放。

	应急

报告
	报告内容：事故发生时间、地点、性质、伤亡基本情况等

联系电话：总指挥    

  副总指挥  

	应急物资
	管道及移动水泵随时可用。

	应急处置措施
	正常排放达标排放的处置措施：

①立即关闭总排放口，并将处理达标的废水引入到蓄水池中；

②立即组织工程技术人员进行抢修，待排水管道抢修完成后，处理达标的废水进行排放。
事故排放的处置措施：

①立即报告应急负责人，并关闭总排放口，将处理事故排放的废水引入到事故池中；

②立即组织现场应急抢险人员修筑围堰，防止泄漏废水进入附近水体，污染地表水；

③立即组织工程技术人员进行抢修，待排水管道抢修完成后，处理达标的废水进行排放；

④对被污染的土壤进行处置，防止泄漏废水对土壤和地下水的污染；

⑤及时上报上级环境主管部门，并立即启动应急监测，监测地表水体和地下水，判断污染程度并采取进一步的应急措施。 

	后勤保障
	①后勤保障组保障应急响应期间的通讯和信息；

②抢险抢修组负责现场应急所需物资的协调工作；

③后勤保障组根据现场协调情况，取得应急总指挥同意后，立即向汨罗应急办及主管部门通报情况；

④提出请求支援，则请相关单位解决企业难以解决的相关工作；

⑤抢险抢修组对事故进行调查，并向指挥部提交事故报告。

	恢复处置
	①协助政府部门对现场进行恢复处理和维修系统

②对于管道破裂事故，在进行修补后，可视情况选择更换管道；对于老旧的设备进行检查清理，及时更换。


7.3.6环境应急预案制定

（1）应急预案的制定
1）成立应急事故处理领导小组，由厂长任组长，副厂长任副组长，组员由各工段长组成，负责事故处理的指挥和调度工作；
2）成立事故应急小组，由副厂长负责，各部门主管、技术、维修、操作岗位人员参加；
3）配备必要的应急物资，包括橡皮手套、工作服、眼镜、防毒面具、常用救护药品等。应急器具及劳保用品在指定地点存放，专人管理；
4）对应急队员每季进行一次应急度，使其具备应急处理事故的能力。每年进行处理演习，检验应急准备工作是否完善。

（2）应急预案实施

1）当事故或紧急情况发生后，事故的当事人或发现人在最短时间内向值班长和应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事态扩大；
2）值班长接报告后通知本班应急队员，应急队员接到通知后，佩戴好劳保用品，携带应急器具，赶赴现场处理环境事故或紧急情况；
3）应急事故处理领导小组成员在5分钟内赶到现场，指挥和协助事故或紧急情况的处理；
4）力争保证污水处理设施的正常运行，使进水中的污染得到有效的削减，保证废水达标排放；
5）如一旦出现不可抗拒的外部原因，如双回路停电、突发性自然灾害等情况导致污水直接外排时，对厂内现有污水进行加漂白粉消毒处理；
6）在事故发生及处理期间，应在排放口附近水域悬挂标志示警，提醒各有关方面采取防范措施。
7.3.7风险防范措施

（1）加强管网巡查
加强日常巡查，管道系统均需安装压力表，日常记录、发现压力异常进行检查，发现泄漏立即修复；对雨水阀门、总排口闸阀进行保养，确保出现事故时能关上。
（2）建设视频监控系统
建立健全环境风险监控体系，对雨水口、污水排污口、污泥池等风险部位进行自行监控，及时掌握企业环境风险源的情况，对环境风险事故做到早发现、早处理，避免或减轻环境风险事故造成的危害。
（3）加强污水设备保养维修
污水处理工程主要污水处理设施均有备用设备，当发生设备故障时，会采用备用设备，并对故障设备进行维修或更换，保证排水正常。

（4）保证电力供应
按规范要求负荷等级为一级负荷，考虑一旦停电，将造成较大的经济损失，因此为提高供电的可靠性，本污水处理站供电电源为一级负荷，由双重电源供电，配交、直流两套电源满足各种工况及事故要求。当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏。保证污水处理设施的正常生产及事故情况下的用电安全。

建立应急处置措施

建设单位还需设置应急处置卡，知道突发环境风险事故发生时的应急处置程序和处置措施。

建设应急池
项目配套建设1个应急池，容积不少于4500m3。事故应急池主要用于收集事故废水，在事故状态下，能源供应会出问题，难以将事故水通过泵输入进事故池，因此事故应急池应设置在地下，并最好建于厂区的地势最低处，便于事故废水自流进应急池。

3）人工湿地尾水出口设置止水阀
当废水出现不能达标时，立即关闭出口阀门，查找超标原因，并将人工湿地废水泵入事故池，待污水处理设施正常运行后，事故池废水泵入调节池进入污水处理系统。
8.入河排污口设置合理性分析

8.1入河排污口设置可行性分析论证
（1）本污水处理站为处理养殖废水和场内员工生活污水，项目以现状用水量以及现状污水排放量等基础资料为依据，按照统一规划的原则，确定污水处理设计规模300m3/d； 
（2）友谊河枯水期生态补水流量为0.2m3 /s，本项目排污量为0.00347m3 /s，远小于友谊河枯水期流量，不会影响友谊河行洪排涝； 

（3）根据建设单位提供资料，本工程污水处理经管道排往友谊河，友谊河河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，出水优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，其中总磷≤0.2mg/L；
（4）本项目污水处理采用“固液分离系统+气浮系统+UASB+缺氧好氧系统+接触氧化系统+絮凝沉淀系统+高级氧化系统+人工湿地系统”工艺，经人工湿地系统处理，出水优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，其中总磷≤0.2mg/L，减少了废水污染物排放量； 
（5）项目入河排污口污水排放量按设计规模300m3 /d，污水中CODCr、NH3-N、 总磷等污染因子在正常排放情况下污染物排放量均小于其论证河段的纳污能力； 
（6）污水中CODCr、NH3-N、 TP等污染因子在正常排放论证河段水环境质量能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；但在非正常事故排放下，CODCr、NH3-N、 TP均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，因此要加强对污水处理设施的监督管理，确保入河污染物达标排放。
综上所述，本项目入河排污口是设置可行的。
8.2排污口位置合理性分析 

8.2.1与入河排污口监督管理的符合性分析

（1）《入河排污口监督管理办法》符合性分析
本项目与《入河排污口监督管理办法》（水利部部令 第22号）符合性分析详见下表。

表8-1 与《入河排污口监督管理办法》符合性分析 
	序号
	不予同意设
置入河排污口
	本入河排污口情况
	是否有该
情形

	1
	在饮用水水源保护区内设置入河排污口的
	项目入河排污口设置位于友谊河上游，距离汨罗江15.3km处，无地表水和地下水饮用水水源。
	无

	2
	在省级以上人民政府要求削减排污总量的水域设置入河排污口
	属省级以上人民政府洞庭湖区总磷削减排污总量的水域，但本项目总磷排放浓度控制0.2mg/L以下，满足目标水体《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
	有

	3
	入河排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的
	本工程建成后，预测各类污染因子浓度均有所降低，即本工程的建设可有效改善受纳水体资江地表水环境质量。本工程建设对下游水体的污染物量将会有明显的削减效果，对改善水域环境质量、实现水功能区水质目标。
	无

	4
	入河排污口设置直接影响合法取水户用水安全的
	项目排污口范围内无饮用水源保护区，下游取水为农田灌溉用水。
	无

	5
	入河排污口设置不符合防洪要求的
	根据分析，项目入河排污口设置符合防洪要求。
	无

	6
	不符合法律、法规和国家产业政策规定的
	本工程入河排污口设置符合法律、法规和国
家产业政策规定。
	无

	7
	其他不符合国务院水行政主管部门规定条件的
	无其他不符合国务院水行政主管部门规定条件。
	无


对照上表可知，本工程建设无《入河排污口监督管理办法》第十四条所列情形，符合《入河排污口监督管理办法》要求。

（2）与《湖南省入河排污口监督管理办法》符合性分析

本项目与《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）符合性分析详见下表。

表8-2 与《入河排污口监督管理办法》符合性分析 
	序号
	不予同意设

置入河排污口
	本入河排污口情况
	是否有该

情形

	1
	饮用水水源一级、二级保护区内
	项目入河排污口设置位于友谊河上游，距离汨罗江15.3km处，无地表水和地下水饮用水水源。
	无

	2
	自然保护区核心区、缓冲区内
	不在自然保护区核心区、缓冲区内。
	无

	3
	水产种质资源保护区内
	不在水产种质资源保护区内
	无

	4
	省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内
	项目排污口范围不在省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内。
	无

	5
	能够由污水系统接纳但拒不接入的
	项目不在污水系统接纳范围内。
	无

	6
	经论证不符合设置要求的
	本工程入河排污口设置符合法律、法规和国家产业政策规定。
	无

	7
	设置可能使水域水质达不到水功能区要求的
	出水优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，其中总≤0.2mg/L在正常排放情况下，排污口的设置对水域水质影响范围不大，能达到水功能要求。
	无

	8
	其他不符合法律、法规以及国家和地方有关规定的
	项目符合法律、法规以及国家和地方有关规定的。
	无


对照上表可知，本工程建设无《湖南省入河排污口监督管理办法》第十五条所列情形，符合《湖南省入河排污口监督管理办法》同意设置入河排污口的要求，排污口设置不存在环保政策障碍。
8.2.2与生态保护红线和生态功能区相符性分析

根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号），本项目位于湖南省岳阳市汨罗市河古培镇，是“三线一单”生态环境分区管控的重点管控单元，主要环境问题为畜禽养殖等农业面源污染。
表8-3 与生态保护红线和生态功能区相符性分析表

	环境管控单元编码
	单元名称
	单元分类
	主体功能定位
	经济产业布局
	主要环境问题

	ZH4306812 0001
	古培镇
	重点管控单元
	国家层面农产品主产区
	水稻种植业、养殖业
	畜禽养殖等农 业面源污染；农村生活 垃圾未处理到位

	管控要求

	内容
	文件要求
	符合性分析

	空间布局约束
	严格执行畜禽养殖分区管理制度，禁养区规模畜禽养殖场全部关停退养或搬迁；加快推进畜禽适度规模养殖
	项目位于汨罗市古培镇双凤村关山片22组，项目所在区域为畜禽养殖适养区，不属于禁养区、限养区。

	污染物排放管控
	严格畜禽禁养区管理，加强畜禽规模养殖场（小区）废弃物处理和资源化综合利用，规模畜禽养殖场（小区）粪污处理设备配套率达到96.8%以上，畜禽废弃物资源化利用率达到77%。
	项目采用尿泡粪，猪粪、猪尿进入收集池后泵入污水处理站进行后续处理，同时本项目产生的生活污水和养殖废水经污水处理站处理，出水优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中TP≤0.2mg/L（固废制成有机肥资源化利用）。

	环境风险管控
	在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地水质进行加密监测，加强水质预警预报。强化敏感区域环境风险隐患排查整治， 必要时采取限（停）产减排措施
	本项目综合废水经处理后，出水优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，其中TP≤0.2mg/L；固废制成有机肥后资源化利用，对地表水的影响极小。


8.2.3产业政策法规符合性分析

本项目属于《国民经济行业分类》中的“A0313猪的饲养”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的政策，属于第一类鼓励类农林业第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目，因此，本项目符合国家产业政策。

8.2.4养殖及相关政策相符性分析
（1）与《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》的符合性分析

农业农村部于2019年9月10日发布的《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发〔2019〕44号）指出：大力发展标准化规模养殖：按照“放管服”改革要求，对新建、改扩建的养猪场（户）简化程序、加快审批。有条件的地方要积极支持新建、改扩建规模养猪场（户）的基础设施建设。中央预算内投资继续支持规模养猪场（户）提升设施装备条件。深入开展生猪养殖标准化示范创建，在全国创建一批可复制、可推广的高质量标准化示范场。调整优化农机购置补贴机具种类范围，支持养猪场（户）购置自动饲喂、环境控制、疫病防控、废弃物处理等农机装备。
本项目属于标准化养殖场建设，符合《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》要求。

（2）与《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》的符合性分析

农业农村部于2019年12月4日发布的《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》（农牧发〔2019〕39号）提出：落实生猪规模化养殖场建设补助项目，指导养殖场户尽快开工建设；加快项目执行进度，尽快形成实际产能。继续开展生猪养殖标准化示范创建活动。三年内再创建120家可复制、可推广的高质量标准化示范场，总结推广典型模式，辐射带动标准化生产水平的提升。 

本项目属于标准化养殖场建设，符合《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》要求。
（3）与全国稳定生猪生产保障市场供应电视电话会议精神的符合性分析

2019年8月30日，全国稳定生猪生产保障市场供应电视电话会议在京召开，会议指出，猪肉是我国大多数居民最主要肉类食品，保障供应事关民生，事关大局。各地要严格按照省负总责和“菜篮子”市长负责制要求，坚决完成生猪稳产保供目标任务。要立即清理超出法律法规规定范围的各类生猪禁养限养规定，从财政金融用地等方面加大对养殖场户政策支持力度，有效调动养殖积极性。要大力推进生猪产业转型升级，加快构建现代化的养殖、流通、防疫体系，积极发展生猪标准化规模化养殖，支持绿色养殖发展，着力转变传统生猪调运方式，加强基层防疫队伍建设，全方位提升疫病防控能力。

会议强调，各地要千方百计保障猪肉市场供应，强化市场监测预警，严厉打击囤积居奇和串通涨价等不法行为，积极发展禽肉等替代品生产，加大冻猪肉储备规模。要继续不折不扣地落实好非洲猪瘟防控措施，严格执行疫情报告制度，依法严惩贩运屠宰病死猪等违法违规行为，强化疫情防控重要关口、重点环节监管。

本项目属于标准化养殖场建设，且车辆和人员进出均需进行消毒，猪舍定期消毒，同时定时对生猪进行免疫接种。符合全国稳定生猪生产保障市场供应电视电话会议精神的要求。

与《生态环境部办公厅 农业农村部办公厅关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤〔2019〕55号）的相符性分析

表8-4 与畜禽养殖禁养区划定符合性分析
	文件要求
	相符性分析
	是否符合

	一、依法科学划定禁养区。严格落实《中华人民共和国畜牧法》《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规对禁养区划定的要求，除饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域及法律法规规定的其他禁止养殖区域外，不得划定禁养区。国家法律法规和地方规范之外的其他规章和规范性文件不得作为禁养区划定依据
	项目所在地不属于饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域及法律法规规定的其他禁止养殖区域
	符合


综上所述，本项目符合环办土壤〔2019〕55号的要求。
8.2.5与环境保护相关要求的符合性分析

污水处理工程是一项环境治理工程，工程建设符合国家产业政策，厂址选址、污水处理工艺、污水消毒工艺、污泥处理工艺、污水排水方案、环境保护措施等方案均合理可行。

工程建设施工期不利影响主要表现为施工扰动地表导致水土流失和扬尘污染，施工噪声污染，工程占地导致耕地损失等，以上影响属于短期影响，随着工程的完工而结束。

运行期不利影响主要表现为养殖区异味对周边环境的不利影响，排污口设置对周边环境的影响很小。异味厂界符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5二级标准要求，可确保异味不会对居民区大气环境质量产生不利影响；污水达标排放对友谊河水质影响较小，废水排放可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中TP≤0.2mg/L。

综上所述，本项目建设环境效益、社会效益显著，虽然工程建设及运行过程中会对区域环境产生一定的不利影响，但在采取相应的污染防治措施后，可实现达标排放和清洁生产。
8.2.6与水功能区管理要求及“一河一策”保护目标的符合性分析

（1）与水功能区管理要求符合性分析
根据《湖南省水功能区划（修编版）》、《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43023-2005），友谊河现状为水功能开发利用二级区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。

根据混合浓度预测结果，在正常达标排放情况下，工程尾水进入友谊河主河道后其主要控制指标COD、NH3-N、TP，平水期和枯水期预测值均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，不改变水功能区的使用功能，也不会对相邻功能区产生影响。入河排污口位于友谊河的上游，距友谊河主河道约3km，该段的主要功能就是农田灌溉、农田退水的收集、泄洪排涝，本项目尾水经过人工湿地系统处理后，优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，不会影响该河段水资源管理作为农田灌溉用水水质要求。
在非正常事故排放情况下主要控制指标COD、NH3-N、TP超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，对水功能区水质有较大影响。因此，要加强对污水处理设施的监督管理，防止污水事故排放；如果发生事故排放，应立即启动应急预案 ，取相应的措施，避免或减少此类情况所造成的影响。

因此，本项目入河排污口新建位置的设置主河道符合水功能区管理的相关要求。

（2）与“一河一策”保护目标符合性分析
根据《友谊河一河一策实施方案》，本项目的建设对友谊河保护目标要求的符合性分析见表8-4。
表8-5 与“一河一策”保护目标符合性分析
	内容
	保护目标
	相符性分析
	是否符合

	总体目标
	实现河道污水无直排、水域无障碍、堤岸无损毁、河底无淤积、河面无垃圾、绿化无破坏、沿河无违章“七无”目标，努力打造“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”友谊河。
	本项目污水经预处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后，再通过水平潜流人工湿地系统进一步处理，优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准排放，无直排；污水通过专用管道岸边排放，水域没有障碍，不破坏堤岸；岸边绿化在施工时会破坏，但施工完成后会修复复绿，不影响绿化。
	符合

	防洪安全目标
	至 2019 年，排涝能力达到十年一遇排涝标准。


	本项目采用排污专管道形式排入到友谊河，入河排污流量0.00347m3/s，仅占友谊河枯水期生态流量0.2m3/s的1.735%，对友谊河的流量贡献率很小，不会影响友谊河的排涝能力。
	符合

	水资源保护目标


	一是全面实行最严格水资源管理制度，保证古培镇生活污水达到Ⅳ类以上水质出流要求，整条河流水质达到Ⅲ类出流标准；
	本项目污水经预处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后，再通过水平潜流人工湿地系统进一步处理。
	符合

	
	二是提高灌溉水利用系数，使之达到 0.6 以上；
	农业节水。加强农田水利建设，建设现代高效节水工程设施，在旱地农业上示范推广综合节水种植技术。至 2019 年底，友谊河流域总体灌溉水利用系数达到 0.6，灌溉总用水量控制在 250 万 m³。
	符合

	
	三是积极推行优良品种，采用节水技术，使每亩水田节水达到 50m3 以上；
	
	

	
	四是根据发展需要古培镇友谊河沿线生活污水集中排污总量控制在10万m3 以内。
	古培镇生活污水处理厂已建成，管网基本配套，设计近期 100m3/d（2022 年），远期 150m3/d（2030年），2022年年污水排放总量为36500m3，2030年年污水排放总量为54750m3，污水排放总量在10万m3内。
	符合

	水污染防治目标


	一是入河污染物总量控制比原来减少 10％；


	友谊河沿线归义镇的污水进入城区污水处理厂，古培镇生活污水处理厂已建成，管网基本配套，友谊河沿线生活污水得到了处理，主要污染物总量减少，污染物总量超过10%的削减。
	符合

	
	二是对于有些不符合规格的畜禽养殖场要给予关闭，并拆除，清除原有的排泄物，还以原貌，并进行绿化处理；对需要保留的畜禽养殖场要进行整顿，使之规范化，标准化，减少污染排泄物的排放量，达到减排的目的；
	加强畜禽养殖治理。科学划定禽畜养殖禁养区、限养区、适养区。严格

执行畜禽养殖准入制度；全面实施畜禽规模养殖场标准化改造；本项目符合《汨罗市乡镇畜禽养殖禁（限）养区具体界限勘定》
	符合

	
	三是古培镇友谊河沿线的生活污水应进行集中收集，纳入城区污水处理厂处理。
	古培镇生活污水处理厂已建成，管网基本配套，友谊河沿线生活污水得到了处理，主要污染物总量减少。
	符合

	
	四是对于农业面源污染问题，需要种植者掌握天气变化因素，进行施洒农药或化肥，尽量不要让雨水混合农药、化肥后进入河道内，对于残留值尽量做到在本田内消减或消化。


	深化农业面源污染治理，推广节约型农业技术，推广测土配方施肥技术，

科学施用化肥农药，实施化肥农药零增长行动，推进农业作物秸秆综合利用，减少农田化肥氮磷流失。开展农作物病虫害绿色防控和统防统治，引导农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药。
	符合

	水环境治理目标


	一是搞好水功能区划工作，每个村界处修建一个控制水质的检测断面，共需建 6 个，以保证村村水质达标下流；
	已建成。
	符合

	
	二是废、污水收集处理；
	全面加强污水处理配套管网建设，加快实施雨污分流改造，到 2019 年，古培镇具备污水全收集、全处理能力。污泥无害化处理处置率达到 100%。
	符合

	
	三是搞好河道清淤扫障工作和解决河道被人为占用的问题；
	加强河道疏浚、清障工作，完成友谊河 4km 河道疏浚。
	符合

	
	四是对不利于河道岸坡稳定的河段要采取加固措施，对古培敬老院至鲁狮坝河段进行美化、绿化处理，左右岸两边总长 4km；
	已完成3.6公里箱涵、沿河两岸路面硬化、河道疏浚及护坡处理、临水亲水平台、步行栈道、分级河道拦水保水设施、友谊河两岸居民污水管网、雨水管网建设、垃圾处理设施、太阳能路灯及绿化工程设施建设。
	符合

	
	五是对于生活垃圾占用了河道水域岸线的问题，镇政府必须处理到位，并时常进行监督检查工作。
	加强农村生活垃圾、建筑垃圾、堆积物等清运和清理，对无证堆场、废

旧回收点进行清理整顿，定期清理河道、水域水面垃圾、水体障碍物及沉淀垃圾。
	符合

	水生态修复目标


	一是上游区（源头区）涉及河流长度 3.0km，应以治理水土流失为重点进行水生态修复目标，总治理水土流失面积 2.5km2 ，采用林草措施和封禁治理措施进行生态修复，防止或减轻水土流失现象；
	加强水土流失治理。实行水土流失预防监督和综合治理，推行破改梯治

理以及水土保持林、经果林种植等综合治理措施，开展生态清洁型小流域建设。完成了上游区（源头区）涉及河流长度 3.0km，应以治理水土流失为重点进行水生态修复目标，总治理水土流失面积 2.5km2 。
	符合

	
	二是对不利于河道岸坡稳定的河段要采取加固措施，对古培敬老院至鲁师坝段两边的河段进行美化、绿化处理，左右岸两边总长 4.0km；
	已完成3.6公里箱涵、沿河两岸路面硬化、河道疏浚及护坡处理、临水亲水平台、步行栈道、分级河道拦水保水设施、友谊河两岸居民污水管网、雨水管网建设、垃圾处理设施、太阳能路灯及绿化工程设施建设。
	符合

	
	三是保持和改善河流原来的基本生态基流条件，提高土壤水源涵养能力。
	每年从汨罗水库给友谊生态补水500万m3，保持和改善河流原来的基本生态基流条件，提高土壤水源涵养能力。
	符合


根据《友谊河一河一策实施方案》，友谊河流域未明确禁止新建排污口。通过以上分析，本项目入河排污口的设置与友谊河“一河一策”总体目标、防洪安全目标、水资源保护目标、水污染防治目标、水环境治理目标、水生态修复目标相符。因此，符合《友谊河一河一策实施方案》。
8.2.7第三者需求的合理性分析

本工程排污口的设置对水功能区水质、纳污能力及下游取水口影响较小，不会对区域防洪和排涝造成不利影响。因此本工程的建设不会对第三者合法水事权益造成不利影响。

8.2.8对水生态保护要求的分析

本项目排污口正常排放情况下，不会影响排污口下游河段水质功能和水环境功能管理要求，且污水处理设施对入河污染物有较大的削减作用。因此根据上述分析，本项目排污口的设置不会对下游河段水生生物产生明显影响，不会对鱼类产卵和肥育产生不利影响。

本项目排污口的设置对友谊河水质、水环境生态、河流水温、排污口下游水功能区、排污口下游取水单位、防洪、排涝及其他生产经营活动等无不利影响。

污水处理达标排放对纳污水域水质影响分析和预测结果显示，本项目工程入河排污口的设置不会对改变现有水功能区水质类别，工程尾水排放满足水域纳污能力和限制排放总量要求。同时排污口位置设置符合相关规划和文件要求，位置基本合理。

9.论证结论与建议

9.1论证结论

9.1.1项目概况

（1）论证工程规模
本项目位于汨罗市古培镇双凤村关山片22组；东经113°5'1.17"，北纬 28°42'21.51"。项目总占地面积88.7亩，位于南部的污水处理站占地面积5000m2。
本项目养殖废水和员工生活污水日废水量为250m3/d，污水处理近期工程设计规模300m3/d。因此，本报告论证工程建设规模为300m3/d较为切合实际情况。

（2）处理工艺
一期设计处理规模为300m3/d正在建设中，采用“固液分离+气浮系统+UASB+缺氧好氧系统+接触氧化系统+絮凝沉淀系统+高级氧化系统+人工湿地”工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准，其中TP≤0.2mg/L，之后通过专用管道排入到友谊河。

工程主要污染物各类及浓度、排放总量

工程尾水在经过处理排入友谊河主河道后，水体COD、NH3-N、TP均可满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质要求。

工程建成后，污水通过约800米专用管道排入到友谊河。主要污染物排放量中CODcr5.475t/a，NH3-N0.5475t/a，TP0.0219t/a，见表9-1。

9-1 主要污染物排放浓度及总量一览表
	排污口

设置单位
	污染物

种类
	排放浓度限值

（mg/L）
	污水排放规模（t/d）
	污染物排放量

（t/d）
	污染物排放总量（t/a）

	污水处理站
	CODcr
	50
	300


	0.015
	5.475

	
	BOD5
	10
	
	0.003
	1.095

	
	SS
	10
	
	0.003
	1.095

	
	NH3-N
	5
	
	0.0015
	0.5475

	
	TP
	0.2
	
	0.00006
	0.0219


纳污水体友谊河的纳污能力

根据《水域纳污能力计算规程》，友谊河COD日纳污能力枯水期为0.0703t/d，大于COD最大日排放量0.015t/d；NH3-N日纳污能力枯水期为0.0097t/d，大于NH3-N最大日排放量为0.0015t/d；TP日纳污能力枯水期为0.00246t/d，大于TP最大日排放量为0.00006t/d，故本工程尾水排放满足水域纳污能力要求。

预测结果与影响范围

1）预测结果
根据混合浓度预测结果，在正常达标排放情况下，工程尾水进入友谊河主河道后其主要控制指标COD、NH3-N、TP，平水期和枯水期预测值均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，不改变水功能区的使用功能，也不会对相邻功能区产生影响。入河排污口位于友谊河的上游，距友谊河主河道约3km，该段的主要功能就是农田灌溉、农田退水的收集、泄洪排涝，本项目尾水经过人工湿地系统处理后，优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，不会影响该河段水资源管理作为农田灌溉用水水质要求。在非正常事故排放情况下主要控制指标COD、NH3-N、TP超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，对水功能区水质有较大影响。因此，要加强对污水处理设施的监督管理，防止污水事故排放；如果发生事故排放，应立即启动应急预案 ，取相应的措施，避免或减少此类情况所造成的影响。

2）影响范围
根据预测结果，母猪养殖基地废水进入友谊河主河道后平水期完全混平水期完全混合段计算长度为17.81米，枯水期完全混合段计算长度为19.59米。但在入河排污口进入主河道前要经过3km的支流，因此，平水期影响的长度为3017.81米（包括支流3000米），枯水期影响的长度为3019.59米（包括支流3000米）。
养殖污水处理在正常达标排放情况下，污染物进入友谊河主河道能完全消纳消解，对友谊影响的范围在入河口至下游3020米的范围，完全混合断面距友谊河入汨罗江约12km的水质《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，对汨罗江的影响也很小。如果出现事故排放，对友谊河的污染是不可接受的，因此，要避免事故排放情况发生，如果发生应立即启动突发环境事件应急预案，减轻因事故排放对友谊河的污染和冲击。
项目的建设符合《湖南省水功能区划（修编版）》、《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43023-2005）中对水功能区水质的管理要求，符合《全国重要江河湖泊水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案》中对水功能区满足水域纳污能力和污染物削减排放要求的中心思想。

因此，污水处理站入河排污口新建位置的设置符合水功能区管理的相关要求。
9.1.2入河排污口设置方案

母猪养殖基地废水经厂区污水处理站处理达标后的尾水通过专用管道排入友谊河，入河口距离汨罗江15.3km。

排污口坐标：113°04'42.5862"， 28°42'27.6271" ；

排污口类型：新建；

排污口分类：农业排口（养殖废水入河排污口）；

排放方式：连续排放。

入河方式：管道排放。
9.1.3水功能区管理要求及取排水情况

（1）水功能区管理要求

根据《湖南省水功能区划（修编版）》、《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43023-2005），友谊河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。
（2）取排水情况
经现场调查，结合相关资料，友谊河有两个排水口和两个取水口，排水口分别是位于汨罗市的两个城市生活污水排放口，年污水排放量大约10万吨，主要污染物为COD和氨氮；两个取水口位于古培镇课功村、南环村，用于农业灌溉，服务面积0.5万亩。养殖场污水处理达标后排入友谊河对其水质的影响很小，完全能满足下游古培镇课功村、南环村农田灌溉用水要求。因此项目实施后，对下游取水单位不会产生不利影响。
9.1.4排污口设置对水生态影响

（1）对水环境的影响
项目尾水通过专用管道排入友谊河上游，工程实施后不会改变友谊河本江段的河势，对本河段水文情势无明显影响，工程尾水排入友谊河后，在进入友谊河主河道前，在3km区域内由于支流枯水期水量小，营养盐氨氮、总氮、总磷浓度会局部升高，能满足农业灌溉用水要求，尾水进入主河道后能很快达到了地表水Ⅲ类水质，对友谊河下游不会产生影响。但在非正常事故排放情况下，友谊河抗冲击负荷能力没有大河强，对友谊河的水质有较大影响，但影响时间是短暂的，随着事故排放的解除，污水处理设施正常运行后将很快恢复。
（2）浮游动植物

工程实施后，在入河口浮游生物生境会有一定的变化，浮游生物的种类和数量也将随之变化。主要表现在水质影响变化区的友谊河浮游生物的生物量会略有增大，浮游动物的增加量可能大于浮游植物的增加量，但总体的增加量都不会太大，在排污口附近，浮游生物的喜污种的生物量可能会有所增加。

（3）底栖动物

工程实施后对底栖动物也会产生一定的影响，在水质影响区内，底栖动物的种类和生物量变化皆不明显。

（4）渔业资源

本项目论证范围内的经济鱼类除了常见的四大家鱼外另有20余种，工程实施对论证范围内的渔业资源不会产生明显的影响，在水质影响变化区内，项目的排污对整体水质影响不大，对鱼类的种类和生物量不会产生明显的影响。

9.1.5排污口设置对第三者影响分析

（1）对排污口下游取水单位的影响

本工程入河排污口设置论证范围为排污口上游50m到友谊河入汨罗江闸口15.3km。经现场调查，结合相关资料，友谊河有两个取水口，两个取水口位于古培镇课功村、南环村，用于农业灌溉，服务面积0.5万亩，经养殖场污水处理站处理达标后的废水，出水水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中TP≤0.2mg/L）排放，排入友谊河后对水质的影响较小，完全能满足下游古培镇课功村、南环村农田灌溉用水水质要求。因此项目实施后，对下游取水单位不会产生不利影响。
（2）对防洪阻水影响 

本项目采用排污专用管道形式排入到友谊河，无阻水建（构）筑物，因此不会产生阻水。排污口入河排污流量0.00347m3/s，仅占友谊河枯水期流量0.2m3/s的1.735%，对友谊河的流量贡献率很小，不会影响友谊河的过流能力。

（3）对堤防的影响 

本项目入河排污口设置不对友谊河堤防进行改造，污水流量很小，排放时形成的水流冲击力较小，不会冲击堤岸。
（4）对排涝的影响

本工程配套的排污专管直流，重力流向排放口，既不占用区域内现有的排涝泄洪泵站，也不占用排涝涵闸，且污水流量很小，且项目人工湿地有一定缓冲能力，洪水季节不能直排时，处理达标后的废水可以暂时贮存，因此本工程的建设对排涝无不利影响。

（5）对周边居民影响

根据前述水质影响分析，虽然本工程排污口周边有居民居住，平常时期居民出入，因此应在污水排污口设立污水排污口标志标牌，起到提示、警示和监督作用。

（6）对其他生产经营活动的影响

本项目工程入河排污口下游15.3km内入汨罗江前无水面生产作业单位，也没有渔业养殖单位和个人，故不会对其他生产经营活动产生影响。

综上所述，本工程排污口的设置不会对第三者有明显不利影响。
9.1.6入河排污口排污前污水处理措施及其效果

污水处理论证工程建设规模为300m3/d，处理工艺采用“固液分离+气浮系统+UASB+缺氧好氧系统+接触氧化系统+絮凝沉淀系统+高级氧化系统+人工湿地”工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准，其中TP≤0.2mg/L，之后通过专用管道排入到友谊河。项目废水经过人工湿地系统后，进一步减少了入河主要污染物COD、NH3-N、TP的排放总量，减轻了友谊河污染负荷。

根据工程设计进水水质和出水水质要求，工程建成后，污染物的削减量见表9-2。
表9-2  工程污染物削减量一览表

	排污口设置单位
	污染物种类
	进水水质（mg/L）
	出水水质

（mg/L）
	进水污染物总量（t/a）
	污染物排放量

（t/a）
	污染物削减量（t/a）

	污水处理站
	CODcr
	25000
	50
	2737.5
	5.475
	2732.025

	
	BOD5
	12000
	10
	1314
	1.095
	1312.905

	
	SS
	18000
	10
	1971
	1.095
	1969.905

	
	NH3-N
	1500
	5
	164.25
	0.5475
	163.7025

	
	TP
	300
	0.2
	32.85
	0.0219
	32.8281


污水处理站纳污范围污水排放中，实现：COD排放量由2737.5t/a削减至5.5475t/a，削减量达到2732.025t/a，削减率达99.8%；BOD5排放量由1314t/a削减至1.095t/a，削减量达到1312.905t/a，削减率99.92%；SS排放量由1971t/a削减至1.095t/a，削减量达到1969.905t/a，削减率达99.94%；NH3-N排放量由164.25t/a削减至0.5475t/a，削减量达到163.7025t/a，削减率达99.67%；TP排放量由32.85t/a削减至0.03285t/a，削减量达到32.8281t/a，削减率达99.9%。
9.1.7入河排污口设置合理性分析

通过本工程排污口设置合理性分析，本项目的建设符合《入河排污口监督管理办法》的要求，符合国家产业政策和相关规划要求，符合“三线一单”的要求，符合水功能区管理要求，本项目排污口的设置对友谊河水质、水生态环境、河流水温、排污口下游水功能区、排污口下游取水单位、防洪、排涝及其他生产经营活动等无不利影响。

污水处理达标排放对纳污水域水质影响分析和预测结果显示，本项目工程入河排污口的设置不会对改变现有水功能区水质类别，工程尾水排放满足水域纳污能力和限制排放总量要求。同时排污口位置设置符合相关规划和文件要求，入河排污口设置位置基本合理。
9.1.8综合结论

通过论证分析，本项目排污口设置符合《入河排污口监督管理办法》（水利部部令 第22号）和《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）关于同意设置入河排污口的要求 ；符合生态保护红线和“三线一单”的要求；符合生态环境保护相关要求；符合友谊河“一河一策”保护目标要求；出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准（其中TP≤0.2mg/L）排放情况下，对友谊河主河道的水质影响较小，能满足友谊河《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准的水功能管理要求；在论证范围内，本项目排污口的设置对友谊河水质、水环境生态、河流水温、地下水的补给、排污口下游农田灌溉、防洪、排涝及其他生产经营活动等第三方权益无不利影响。本项目排污口的设置合理。

9.2建议

（1）加强水功能区监督管理

对功能区水质进行水质监测是水功能区监督管理的基础工作，加强对水功能区的水环境监测，有利于全面了解水功能区的水环境状况，对于超标排污或排放污染物量超过限排指标的情况，依照法律由地方生态环境主管部门或流域水资源保护管理部门提出整改意见并监督执行，确保水功能区的水质达标。

（2）建立安全保障应急预案

发生非正常排放情况时，高浓度的污水将有可能排入水体，对水环境产生严重影响。为此应建立水质安全保障应急预案，以保障污水在进入环境之前进行有效控制，一旦事故发生，必须按事先拟定的应急方案，进行紧急处理，及时关闭排污口，采取污水应急处理措施等，减少污染影响范围或避免水体水质不受污染。并及时将事故信息报告给生态环境等主管部门。

（3）设置应急池

一旦发生故障，将立即关闭闸门，项目产生的废水可暂时贮存于应急池（应急池容积为应根据厂区实际情况进行合理、科学的确定，与本工程同时建设，同时投入使用）中，待修理后分批次将废水处理达标排放。确保未经处理的废水不外排。

（4）加强污水排放水质监测

加强对建设项目排放的污水进行长期监测，动态掌握排放污水水质，以便针对污水中的其他污染物及时采取处理措施。建立污水处理系统进、出水水质水量在线监测系统，对主要污染物浓度及污水量进行在线监测，在污水进、出水口分别安装COD水质在线监测仪（含流量系统）、NH3-N水质在线监测仪、TP水质在线监测仪、TN水质在线监测仪、数据采集传输仪、流量计等水质水量在线监测设备。

（5）建议并定期检查管道连接处的渗漏情况，发现问题，及时处理，保证污水的正常排放，并防止造成污染。
（6）入河排污口规范化建设应包括统一规范入河排污口设置、竖立明显的建筑物标示牌、实行排污口的立标管理、标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。

（7）根据《岳阳市洞庭湖域枯水期应急响应行动方案》的通知，岳阳市河湖枯水期排污口总磷浓度不高于0.2mg/L后才能外排，因此，枯水期，污水处理站应严格控制总磷排放浓度。
补充监测





现场查勘





资料收集





基础资料整理分析








拟纳污水域概况


水文、水质


污染源、水生态现状生态敏感点


……





废污水产排分析


排污位置、方式


排污总量、浓度


……





设置单位概况


生产工艺


用水流程


废污水处理工艺


污废水排放情况





水功能区（水域）现状





废污水排放情况





污水处理措施





入河排污数值模拟分析





影 响


分 析





风险事故与影响分析





入河排污口设置可行性合理性分析





对水功能区水质影响分析





对水功能区水生态影响分析





对地下水影响分析





对第三者影响分析





入河排污口设置论证结论与建议





事故池





友谊河








